公开招标采购文件

项目编号：科信建代字[2022]100480号

项目名称：余姚市陶家路江泗门泵闸运行管理服务外包项目

采 购 人：余姚市姚西北地区水利管理中心

代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

2022年11月

目 录

第一章 公开招标采购公告	1

第二章 招标需求	5

一、商务要求表	5

二、详细采购需求	7

A、泵闸工程基本情况	7

（一）泵站工程基本情况	7

（二）后海舍节制闸工程基本情况	11

B、泵闸工程其他要求	11

（一）实施范围、内容及要求	11

C、其它工作	17

D、移交手续	17

E、监督与考核	17

F、违约和索赔	19

G、争议解决方式	20

第三章 投标人须知	21

第四章 评标办法及评分标准	34

第五章 政府采购合同主要条款	39

第六章 投标文件格式	53

- 第一章 公开招标采购公告

项目概况 余姚市陶家路江泗门泵闸运行管理服务外包项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年12月9日14：00（北京时间，下同）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：科信建代字[2022]100480号

项目名称：余姚市陶家路江泗门泵闸运行管理服务外包项目

预算金额（元）：5281290.00

最高限价（元）：5281290.00

采购需求：

标项名称：余姚市陶家路江泗门泵闸运行管理服务外包项目

数量：1

预算金额（元）：5281290.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：余姚市陶家路江泗门泵闸运行管理服务外包，具体详见采购文件。

备注：上述预算金额为三年预算，每年预算金额为1760430.00元。

合同履行期限：三年，合同一年一签，第一年合同到期后根据考核结果决定是否续签第二年合同，以此类推（具体以采购人要求时间为准）。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年11月18日至2022年11月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）。

方式：本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月9日14：00（北京时间）

投标地点：在政采云平台（http://www.zcygov.cn）上开启投标文件，供应商应按采购文件规定的方式和时间在线解密。

开标时间：2022年12月9日14：00（北京时间）

开标地点：政采云平台（http://www.zcygov.cn），本项目实行电子招投标，无须投标人到现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

2.1本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.3标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南详见政采云平台（www.zcygov.cn），完成CA数字证书办理预计二周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.4投标文件制作：

2.4.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.4.2供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装。

2.4.3以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

2.4.4电子备份投标文件（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）的递交：

2.4.4.1采用邮寄方式递交电子备份投标文件的，需按以下要求递交：供应商须在本项目开标时间前一日16:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。投标文件邮寄地址为：宁波市江南路598号九五国际A座9楼934。

收件人：王腾 联系方式：0574-89076310

2.4.4.2采用现场递交方式递交电子备份投标文件的，供应商人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实告知相关情况，在投标文件递交工作完成后应立即离开，无故不得在现场逗留。投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。本项目开标及评审过程，所有工作人员及评审小组成员均全程佩戴口罩、一次性手套等防护工具，评标室内所有人员座位间距保持安全距离，评审过程开窗通风。疫情防控期间，请供应商遵守余姚市公共资源交易中心各项防疫措施规定。本项目如有变更或补充，另行通知。

2.5采购项目需要落实的政府采购政策：1）对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。3）扶持少数民族地区或不发达地区政策。

2.6本公告中二、申请人的资格要求：第1条中的“重大税收违法案件当事人名单”即为“重大税收违法失信主体”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：余姚市姚西北地区水利管理中心

地址：余姚市泗门镇夹长路84-1号

传真：/

项目联系人（询问）：闫老师

项目联系方式（询问）：0574-62155163

质疑联系人：张老师

质疑联系方式：0574-62155163

2.采购代理机构信息

名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

地址：宁波市江南路598号九五国际A座9楼934

传真：/

项目联系人（询问）：王腾、杜振华、汪珍、周丙海、房科红

项目联系方式（询问）：0574-89076310

质疑联系人：郑涵

质疑联系方式：0574-89076310

3.同级政府采购监督管理部门

名称：余姚市财政局

地址：余姚市南滨江路118号

传真：/

联系人：303办公室

监督投诉电话：0574-62713103

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章 招标需求

前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 详见后款第二条。 |
|  | - 为落实政府采购需满足的要求 | - 详见后款第二条。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 详见后款第二条。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见后款第二条。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见后款第二条。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见后款第二条。 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 按照招标文件和中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 无。 |
| - 八 | - 核心产品 | - 无。 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 无。 |
| - 十 | - 样品要求 | - 无。 |

- 一、商务要求表

| 项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| *服务期限 | 详见第一章《公开招标采购公告》。 |
| 服务地点/服务现场 | 采购人指定地点。 |
| *履约保证金 | 履约保证金金额：年度合同金额的1%； 履约保证金形式：以银行或保险公司出具的保函形式或其他非现金形式递交至采购人； 履约保证金提交时间：合同签订后15日内； 履约保证金的有效期：履约保证金在中标人履行合同规定义务期间必须保持有效； 履约保证金的退还：采购人在中标人完成所有工作并经采购人验收通过后退还（退还履约保证金时中标人应向采购人发起退款申请，采购人在收到中标人的退还履约保证金申请后10日内一次性无息退还）；中标人未按要求履行义务的，采购人有权扣罚其履约保证金。 |
| 付款方式 | ①合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，同时中标人向采购人递交预付款等额的预付款保函后，采购人向中标人支付预付款（预付款为年度合同金额的40%）； ②后续每3个月支付一次，每次支付金额=年度合同金额的25%-预付款金额/4-考核扣除款。 |
| 预付款担保 | 预付款担保金额：同预付款相等金额； 预付款担保形式：银行或保险公司出具的保函； 预付款担保提交时间：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内； 预付款担保期限：自采购人支付预付款之日至预付款抵扣之日止； 预付款担保的退还：预付款抵扣后退还预付款担保。 |
| 质量标准 | 成果质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。 |
| 验收 | 按照招标文件要求、中标人的投标文件（承诺）及签订的合同约定进行验收。 |
| 售后服务要求 | 中标人必须为本项目范围内提供相应的售后服务。 |
| 其他要求 | 详见第五章政府采购合同主要条款。 |

- 二、详细采购需求

- A、泵闸工程基本情况

- （一）泵站工程基本情况

1、工程名称及位置

余姚市陶家路江泗门泵站工程位于余姚市泗门镇以北，329国道与姚北大道（329国道复线）之间，陶家路江上，距离口门陶家路10km，距离泗门镇2.5km，距余姚市约25km。

2、工程主要任务和作用

主要任务：防洪、治涝为主，结合改善水环境等综合利用。

作用：进一步完善余姚市姚江流域防洪排涝体系。完善上虞客水与姚西北排涝的格局，提升姚西北区域排涝能力，减轻余姚城区的防洪压力，并有效地改善姚西北区域河网水环境。

3、设计标准、规模及主要技术经济指标

本工程为大（1）型泵站，Ⅰ等工程，泵站设计排涝流量为100m³/s，共设4台竖井贯流泵，单机设计流量25m3/s，单机功率1250kW，总装机功率4×1250kW。泵站最大净扬程4.1m，设计扬程3.09m，平均扬程2.3m，最小扬程0.5m，水泵型号2630ZGB25-3.09，叶轮直径2.63m，额定转速150r/min，水泵叶轮中心安装高程-3.10m，水泵配套采用YKS630-8/1250型立式异步电动机，采用齿轮箱减速传动方式，电动机额定转速为750r/min。

4、工程调度原则

工程的调度运用原则如下：根据采购人指令负责做好泵站运行工作，接到采购人书面指令后，首先检查、确认所有设施设备正常，周边环境具备开关水泵条件。要求严格按照指令指定时间点进行开关操作,并且做好全面详细的准确书面图文记录,排水前打开警示红灯和喇叭告知。

5、泵站

泵站建筑物包括泵房、前池、出水池和上下游护底所组成。

5.1泵房

泵站包括上部结构和下部结构，泵站下部采用块基型结构。

主厂房由主机间和装配场组成，长51m，总宽度为19.6m。主机间位于主厂房的右端，长39.0m，内装4台2630ZGB25-3.09型的竖井贯流式水泵，和4台YKS630-8/1250型额定功率为1250kW的电动机。机组间距9.30m和9.90m，水泵的叶轮直径为2.630m，装机高程-3.10m。装配厂位于主厂房的左端，地上一层，长12.0m，宽19.6m，地面层地坪高程5.6m，为机组检修安装区域。

副厂房分二部分布置，除了中控室、10kV开关柜布置在左侧副厂房内，其余均布置在下游流道尾水段上方。

5.2前池

前池顺水流方向长44.5m，垂直水流方向宽39.0m，前接上游护底，后连泵站进水口段。

前池斜坡段长19.5m，标高以1：6.5坡度从-1.87m变至-4.75m，底宽39.0m，底部设0.8m厚C25钢筋砼护底。前池水平段长25.0m，护底顶高程为-4.75m，前池底部设1.0m厚C25钢筋砼护底。前池拦污栅段，长15.0m，进口段平台顶高程5.50m，布置有回转式清污机和交通桥。

前池两侧采用直立空箱式岸墙，墙高11.25m。

5.3出水池

出水池长35m，宽39.0m，前连泵站出水流道，后接下游护底段。出水池水平段，顺水流向长20m，宽39.0m，底高程为-4.75m，出水池底设C25砼护底，厚1m。出水池反坡段，顺水流向长15m，宽39.0m，底高程为-4.75m～-1.87m，设C25砼护底，厚0.8m。出水池两侧为直立空箱式岸墙，墙高11.25m。

5.4上下游引河护底

上游护底顶高程-1.87m，长30.0m，底宽39.0m，底部设0.6m厚C25砼护底。上游护底两侧边坡采用复式结构，上部为低挡墙，斜坡坡比为1:3，采用砼护坡，厚0.6m。下游护底顺水流向长30.0m，底宽39.0m，底高程为-1.87m，设C25砼护底，厚0.6m。两侧边坡采用复式结构，上部为C20砼重力挡墙，斜坡坡比为1:3，采用砼护坡，厚0.6m。

6、水力机械

泵站设计排涝流量为100m3/s，选择4台竖井贯流泵组，单机设计流量25.0m3/s。泵站最大净扬程4.1m，设计扬程3.09m，平均扬程2.3m，最小扬程0.5m，水泵型号2630ZGB25-3.09，叶轮直径2.63m，额定转速150r/min，水泵叶轮中心安装高程-3.10m，水泵配套采用YKS630-8/1250型立式异步电动机，额定功率为1250kW，采用齿轮箱减速传动方式，电动机额定转速为750r/min。泵房内选用一台25/3t电动单梁桥式起重机，跨度为17m，主钩起升高度20.0m，副钩起升高度20.0m。水泵出水流道设两道闸门，分别为设有拍门的快速工作闸门和一道快速事故闸门。泵站技术供水系统采用二次冷却的方式对机组进行冷却。泵站还设有检修、渗漏排水系统、透平油系统和空压机等。

水力机械设备清单表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 2630ZGB25-3.09 | 台 | 4 |  |
| 2 | 电动机 | YKS630-8/1250 | 台 | 4 |  |
| 3 | 桥式起重机 | 25/3t LK=17m | 台 | 1 |  |
| 4 | 技术循环泵 | Q=60m3/h，H=40m | 台 | 8 |  |
| 5 | 技术供水泵 | Q=60m3/h，H=35m | 台 | 8 |  |
| 6 | 检修排水泵 | Q=120 m3/h，H=15m | 台 | 4 |  |
| 7 | 自吸泵 | Q=8 m3/h，H=15m | 台 | 2 |  |
| 8 | 移动式空压机 | P=0.8MPa，Q=2m3/min | 台 | 1 |  |

7、金属结构

泗门泵站涉及的金属结构内容的有：进水口回转式格栅清污机、进水口检修闸门及启闭设备、出水口快速工作闸门及启闭设备、出水口快速事故闸门及启闭设备。金属结构总工程量约为268t（未含设备重量）。泵站共设4条流道，进水口布置回转式拦污栅1道，检修闸门1道，出水口布置带拍门快速工作闸门1道，快速事故闸门1道。

7.1进水口拦污栅

拦污栅为具有自动清污功能的回转式格栅清污机，孔口尺寸为：3.25×10.25-3m（宽×高-设计水位差），倾斜75°布置，共8孔。

7.2进水口检修闸门及启闭设备

进水口检修闸门孔口尺寸为：7.5×3.87-9m（宽×高-设计水头；下同），4台泵组共用1扇检修闸门。检修闸门采用平面滑动钢闸门。闸门的启闭通过设在孔口上方的2×160kN电动葫芦对闸门进行操作。

7.3出水口快速工作闸门及启闭设备

出水口快速工作闸门孔口尺寸为：6.6×3.6-9m，选用平面定轮钢闸门，共4扇，快速工作闸门自带拍门。闸门的启闭通过设在启闭机室内的QPK2×250kN快速卷扬式启闭机对闸门进行操作。

7.4出水口快速事故闸门及启闭设备

出水口快速事故闸门孔口尺寸为：6.6×3.6-9m，选用平面滑动钢闸门，共4扇。闸门的启闭通过设在启闭机室内的QPK2×250kN快速卷扬式启闭机对闸门进行操作。

8、变电站（调度名：110千伏泗泵变）基本情况

指泗门泵站内的一座110千伏总变电容量为50MVA（110千伏1号主变25MVA，2号主变25MVA）的变电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施。监控系统按无人值班（少人值守）方式设计。

8.1泗泵变主变压器的铭牌参数：

| 主变编号 | 型 号 | 额定容量（MVA） | 电 压（千伏） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ＃1主变 | SZ11-25000 110/10 | 25 | 110千伏 | 三相 |
| ＃2主变 | SZ11-25000 110/10 | 25 | 110千伏 | 三相 |

8.2变电站并入电网的并网线路:

线路名称：阳塘泵1009、胜泵1797。电压等级：110千伏。

8.3泗泵变设备调度范围划分

110千伏阳塘泵1009、胜泵1797线属于余姚地调管辖；

110千伏泗泵变阳塘泵1009、胜泵1797线路接地闸刀属于余姚地调管辖；

110千伏泗泵变阳塘泵1009、胜泵1797线路闸刀为余姚地调与余姚市陶家路江泗门泵站管辖范围的分界点，属余姚地调许可设备；

110千伏泗泵变1号主变110千伏中性点接地闸刀、2号主变110千伏中性点接地闸刀属余姚地调许可设备；

其余泗泵变阳塘泵1009、胜泵1797线线路闸刀及以下设备均属于余姚市陶家路江泗门泵站调度管辖；

所有二次设备的调度管辖从属于一次设备。

1号主变

阳塘泵1009线

2号主变

调度管辖分界点

……

胜泵1797线

110千伏Ⅰ母

110千伏Ⅱ母

10kVⅠ母

8.4变电站主接线图示

（1）图中虚线外属余姚地调管辖调度的区域及设备

（2）图中虚线内属泗门泵站调度的区域及设备

- （二）后海舍节制闸工程基本情况

余姚市陶家路江后海舍节制闸工程位于泗门镇贯通路桥至姚北大道桥中段，是余姚市陶家路江三期整治工程的主要建设项目之一。本工程建成后配合其他规划工程一起，能够显著提高陶家路江的河道防洪、排涝能力，使余姚市泗门镇达到20年一遇防洪标准；镇区达到20年一遇24h暴雨24h排出的排涝标准；农村达到20年一遇3天暴雨3天排出的排涝标准。

新建后海舍节制闸单孔净宽12m，共5孔，闸槛高程为-1.87m，闸门采用升卧式平板钢闸门，配卷扬式启闭机。工程等别为IV等，主要建筑物级别为2级，设计洪水为20年一遇，排涝标准为20年一遇24小时暴雨24小时排出。工程施工总工期为18个月，即2019年11月8日开工，2021年12月23日完工。2021年12月27日通过了完工验收。

- B、泵闸工程其他要求

- （一）实施范围、内容及要求

参照以下规范执行及采购人要求（包括但不限于）：全面负责陶家路江泗门泵站与后海舍闸去的组织管理、设备运行与管理、设备维修与养护、工程检查与观测、建筑物管理、信息管理、安全管理等日常性运行管理及维修养护工作；后海舍闸2023年须进行标准化管理建设。对工程进行检查观测，收集整理雨情、水情、工情，并及时分析研究，随时掌握工程状态，做好防汛、抗旱和其它服务工作。根据批准的年度控制运用计划和有关防汛指挥机构、主管部门的调度指令按规定流程操作运行，并按照公布的启闭放水预警方案进行预警工作。对工程进行专业化的维修养护和定期安全鉴定，消除工程缺陷和隐患，确保工程安全、完整。按信息化管理要求，结合管理手册建立运行管理平台。加强职工教育和专业技术培训，不断提高工程管理人员专业素质。

《中华人民共和国民法典》

国家和我省颁发的有关法令、制度、规程

GB/T30948-2021《泵站技术管理规程》

浙江省《大中型水闸运行管理规程（DB33／T2109-2018）》

后海舍节制闸工程的地理位置、范围、工程规模、等级、使用年限及相关技术资料

浙水科【2018】8号《浙江省水利工程维修养护定额标准》

浙水人【2016】53号《浙江省水利工程管理定岗定员标准》（试行）

《浙江省水利工程造价计价依据（2021年）》及补充规定

2017年12月18日浙江省水利厅印发的《浙江省水利工程管理考核办法》

浙水办管【2018】2号《浙江省水利厅办公室关于印发水利工程管理考核量化指标的通知》

DB33-T 2248-2020《浙江省泵站运行管理规程》等，若有最新文件与上述冲突按最新文件执行。

1、组织管理

建立专业化管理团队明晰管理组织体系，明确工程管理的组织架构、岗位职责、人员配备等要求。贯彻执行泵闸运行管理手册，做到事项-岗位-人员-制度相对应。编制部门-人员-岗位-事项对应图表，将各工作事项分类、梳理，并落实到相应人员。表1：泵闸主要岗位职责及任职条件表为采购人要求泵站运行管理必要岗位，后海舍节制闸运行管理共用岗位，泵闸运行人员需要24小时备勤，随时应急响应启动，供应商需根据实际情况配足运行管理人员，不影响机组正常运行，增加人员的费用不另外计算。

表1：泵闸主要岗位职责及任职条件表

| 岗位名称 | 岗位人数 | 岗位职责 | 任职条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人（技术总负责人） | 1 | 1. 贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令； 2. 全面负责行政、业务工作，建立健全各项规章制度，保障工程安全，不断提高管理水平； 3. 组织制定、实施单位的发展规划及年度工作计划，组织泵站技术经济指标考核，充分发挥工程效益； 4. 推动科技进步和管理创新，加强职工教育，提高职工队伍素质； 5. 协调处理各种关系，完成上级交办的其他工作。 | 1. 水利类或相关专业本科及以上学历； 2. 取得水利类或相关专业高级及以上技术职称任职资格，并经相应岗位培训合格； 3. 熟悉《中华人民共和国水法》等有关法律、法规和相关技术标准；掌握泵站工程及水资源、农田水利专业等基本知识；了解国内外现代化管理的动态； 4. 具有较强组织协调、技术决策及语言文字表达能力。 |  |
| 安全生产管理岗 | 1 | 1. 遵守国家有关安全生产方面的法律、法规和相关技术标准； 2. 负责本单位及所属工程的生产安全管理与监督工作； 3. 承办安全生产教育工作； 4. 参与制定、落实安全管理制度及技术措施； 5. 参与安全事故的调查处理及监督整改工作。 | 1. 经相应岗位培训合格； 2. 掌握有关安全生产的法律、法规和规章制度；熟悉工程管理的基本知识；具有安全生产管理经验和分析、处理安全生产问题的能力。 |  |
| 工程技术管理岗 | 1 | 1. 贯彻执行国家有关法律、法规和相关技术标准； 2. 负责工程技术管理，掌握泵站安全运行状况，及时处理主要技术问题； 3. 组织编制并落实泵站工程发展规划、年度控制运用计划、经济运行方案、防汛抗旱预案和安全技术措施； 4. 负责工程养护修理质量监管并参与有关验收工作； 5. 负责工程续建配套、节能、节水等技术改造立项申报的相关工作； 6. 开展有关工程管理的科技开发和新技术的推广应用； 7. 负责技术资料的收集与整理。 | 1. 取得水利类或相关专业工程师及以上技术职称任职资格，并经相应岗位培训合格； 2.掌握泵站工程设计、施工、运行、管理等方面的专业知识；熟悉工程技术标准；了解泵站现代化管理的知识；具有较强的组织协调能力。 |  |
| 泵站运行负责岗（泵站运行班带班长） | 1 | 1. 贯彻执行国家有关法律、法规和相关技术标准与有关规章制度、安全操作规程； 2. 执行调度指令，组织实施泵站安全运行作业； 3. 负责指导、检查、监督泵站运行作业，保证各类设备和水工建筑物安全运行，发现问题及时组织处理，重大问题及时上报； 4. 负责泵站运行工作原始记录的检查、复核。 | 1. 取得水利类或相关专业助理工程师及以上专业技术职称任职资格，并经相应岗位培训合格； 2. 熟悉机械、电气、通信及灌溉、排水等方面的基本知识；熟悉安全操作规程；能按操作规程组织运行作业，能处理运行中常见故障；具有较强的组织协调能力。 |  |
| 电气设备运行岗（变电站电力运行班带班长） | 1 | 1. 遵守有关规章制度及安全操作规程； 2. 承担各种电气设备的运行操作； 3. 承担电气设备及其线路的运行监测、检查、巡视及日常养护，发现问题及时处理并报告； 4. 填报、整理运行值班记录。 | 1. 取得持电工进网作业许可证（高压类），并经相应岗位培训合格；能接受余姚地调指令。有负责变电站建设、运维等相关工作经验。 2. 掌握电工基础知识和电气设备安全操作技能；熟悉电气设备安装、调试及维护的基本知识；了解有关电气设备、二次回路及信息系统的工作原理；具有发现、处理常见故障的能力。 |  |
| 信息化系统运行岗 | 1 | 1. 遵守有关规章制度及安全操作规程； 2. 承担中控室设备及监控系统安全操作； 3. 巡查设备运行情况，发现故障及时处理并报告； 4. 填报、整理运行值班记录。 | 1. 掌握信息化管理凭条、自动化控制系统、监控系统等电子系统工作原理及安全操作技能，熟悉计算机应用技术；熟悉泵站经济运行、灌溉排水调度方法及机电设备性能；具有发现、处理常见故障的能力。 |  |

注：★项目负责人（技术总负责人）要求：水利相关专业高级及以上技术职称。（供应商（若联合体参加投标的，联合体牵头单位提供）提供项目负责人（技术总负责人）上述职称证书复印件及项目负责人（技术总负责人）开标前三个月内任意一个月供应商（若联合体参加投标的，联合体牵头单位提供）为其缴纳的社保证明复印件）；

★本项目中有110千伏阳塘泵1009、胜泵1797线线路日常运行维护与110kV泗泵变全站电气设备年度预防性试验一次的业务，需要有承装（修、试）电力设施许可证。供应商可将电力部分业务中标后让合作意向企业协助作业，具体须经采购人同意，在投标前签订合作意向协议相关材料（若联合体参加投标的，联合体牵头单位提供）（提供相应资质证明材料及合作意向协议相关材料复印件）。

2、泵站设备养护与维修

泵站执行DB33-T 2248-2020《浙江省泵站运行管理规程》按“经常养护、及时维修、养重于修、修重于抢”的原则开展维修养护工作，在年初制定年度维修养护计划。维修养护分为日常养护、设备维修。

2.1日常养护

泵站按照DB33-T 2248-2020《浙江省泵站运行管理规程》为维持工程正常运行，对主体工程、机电设备、金属结构以及附属设施等进行日常养护。其中具有明确的使用寿命、更换周期且使用寿命、更换周期在1年以上的易损易耗配件、配料和设备或者正常损坏的设施、设备、构筑物等应制定维修计划报采购人审批另行安排资金实施。

2.2设备维修

泵站按照DB33-T 2248-2020《浙江省泵站运行管理规程》关于设备维修的规定制定设备维修方案及安全措施报采购人审批另行安排资金实施。

DB33-T 2248-2020《浙江省泵站运行管理规程》规定中设备维修的部分项目列入日常养护实施范围（不另安排资金）如下：

（1）运行中发生的设备故障进行的维修和由于中标人原因发生的运行、安全事故导致的配件、配料、设施、设备、构筑物损坏损毁或者影响工程正常运行的所需要的必要维修。

（2）7.3.6 断路器、互感器应每年一次进行检查、维护；高压断路器应按制造厂的规定进行检查、维护。

（3）7.3.8规定的以下维修项目：

b) 应定期校验变频器保护整定值；

c) 变频器柜内外所有电气连接螺栓宜每半年紧固一次，防止螺栓松动及电缆虚接现象；

d) 变频器宜每2个～3个月进行一次除尘，保持设备周围清洁；

（4）7.3.9 规定的继电保护装置的检测项目：

a) 继电保护装置及操作回路、信号回路等设备每年一次进行全面检测；

b) 主系统线路及母线的继电保护装置与系统自动装置及避雷装置，应在雷雨季节前进行一次检修。

（5）7.3.10 规定的电气测量仪表的检验项目：

a) 主要设备及主要线路上的仪表每年校验一次；

b) 控制柜和配电柜上仪表的定期检验和校验与该仪表所连接的主要设备的大修周期一致；定期检验和校验在一年以下的

（6）7.3.11其他电气设备应每年一次进行检查、维护。

（7）7.3.12 拍门维修应符合下列规定：

a) 检查或更换转动销每年一次；

b) 定期检查门框、门板，不得有裂纹、损坏，门框不应有松动；

（8）7.3.13 闸门及启闭设备维修应符合下列规定：

a) 每年一次检查与维护门框、门板、导向支承、闸门连接杆及密封面等；

b) 每月一次启闭闸门，检查运行工况、密封及腐蚀情况等；

c) 每年一次检查减速箱润滑油，根据需要加注或更换润滑油；

d) 每年一次检查、清扫与维修电动装置内的各种电气元件及其触点，并更换不符合要求的电气元件；

e) 每年一次检查、调整行程与过力矩保护装置。行程指示应准确，过力矩保护机构应动作灵敏，保护可靠。

（9）7.3.14 拦污栅、清污机维修应符合下列规定：

a) 每年一次对非不锈钢材料的格栅进行防腐涂漆处理；

b) 格栅如腐蚀严重、影响机械强度，应更换；

c) 每年一次检查传动机构、制动器、齿耙、运行机构等，年运行时间较长的泵站应加密检查，如影响正常运行，应维修或更换。

（10）7.3.15 皮带输送机维修应符合下列规定：

a) 每半年一次修整磨损的皮带接口；

d) 每年一次对滚辊及钢架的非不锈钢结构件进行防腐涂漆处理；

（11）7.3.17 传感器、观测设备、监测设备、通信设备、闸门开度仪、荷载仪、限位开关等机电设备仪表应定期进行检测及维修。

2.3电力部分（泗泵变）运行及维修养护

根据《泗泵变并网调度协议》，按照电力部门要求， 做好110kv变电站24小时值班调度工作，做好变电站设备的维修养护工作，做好110kv电力线路设施的检测运行维护工作，做好110kv电力通信线路的运行维护工作。

2.4电气设备预防性试验、特种设备检测

按要求对电气设备进行预防性试验，对特种设备进行年检，并提供报告。

高低压电气设备试验、检测项目详细清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 110KV系统 |  |  |
| 1 | 110KV输配电系统试验 | 系统 | 2 |
| 2 | 110KV-25000KVA主变试验 | 台 | 2 |
| 3 | 110KV中性点隔离开关试验 | 组 | 2 |
| 4 | 10KV变电站接地网测试 | 系统 | 2 |
| 5 | 110KV避雷器试验 | 组 | 2 |
| 6 | 110KV进线特殊保护装置试验 | 套 | 2 |
| 7 | 110KV主变特殊保护装置试验 | 套 | 2 |
| 8 | 110KV主变油色谱分析试验 | 样 | 8 |
| 二 | 10KV以下系统 |  |  |
| 1 | 10KV输配电系统试验 | 系统 | 8 |
| 2 | 10KV高压电动机试验 | 台 | 8 |
| 3 | 10KV电动机特殊保护装置试验 | 套 | 8 |
| 4 | 站变试验 | 台 | 2 |
| 5 | 10KV电压互感柜试验 | 系统 | 2 |
| 6 | 10KV高压电容器试验 | 套 | 8 |
| 7 | 10KV铜母线系统试验 | 系统 | 2 |
| 8 | 10KV电缆试验 | 根 | 10 |
| 9 | 直流系统试验 | 系统 | 2 |
| 10 | 0.4KV铜母线系统试验 | 系统 | 2 |
| 11 | 氧化锌避雷器试验 | 组 | 10 |
| 12 | 泵站系统接地网测试 | 系统 | 2 |
| 13 | 交流异步电动机系统（MMC）试验 | 台 | 10 |
| 三 | 特种设备检查 |  |  |
| 1 | 桥式起重机年检 | 次 | 1 |
| 2 | 安全阀年检 | 次 | 2 |
| 3 | 压力容器年检 | 次 | 5 |
| 4 | 快速闸门液压安全系统 | 次 | 1 |
| 5 | 消防报警系统年检 | 次 | 1 |

3、水闸维修养护

水闸维修养护分为养护、岁修、大修和抢修。维修养护重点在养护和岁修。遵循“经常养护、及时维修、养重于修、修重于抢”的工作原则和符合 SL 722 有关要求。

3.1按照浙江省《大中型水闸运行管理规程（DB33／T2109-2018）》在年初制定年度维修养护计划，对水闸进行养护、岁修。其中具有明确的使用寿命、更换周期且使用寿命、更换周期在1年以上的易损易耗配件、配料和设备或者正常损坏的设施、设备、构筑物等应制定维修计划报采购人审批另行安排资金实施。

3.2按照浙江省《大中型水闸运行管理规程（DB33／T2109-2018）》进行关于大修和抢修的规定制定方案及安全措施报采购人审批安排资金实施。

3.3运行中发生的设备故障进行的抢修和由于中标人原因发生的运行、安全事故导致的配件、配料、设施、设备、构筑物损坏、损毁或者影响工程正常运行的所需要的大修和抢修由中标人负责。

4、安全管理

4.1严格执行水利工程建设和运用管理安全技术规范，组织制定运行值班制度、交接班制度、巡回检查制度、设备缺陷管理制度、安全防火制度、安全保卫制度、安全技术教育与考核制度、事故应急处理制度、 事故调查与报告制度、 特种设备安全管理制度等规章制度。制订泵闸安全应急预案，建立泵闸突发安全事故报告制度。

4.2应急管理

（1）当市防办发布防汛四级及以上应急响应预警或采购人通知要求进行防汛应急抢险准备时，中标人合同所列所有人员必须0.5小时内全部到岗到位，坚持24小时值班(保持手机等通讯施随时畅通)，并且在接到采购人电话指令(电话指令等同于书面指令效果，采购人可以在事后补上书面指令)或书面指令(下同)之时起3小时内必须安排中标人认为为保证泵闸安全需要另外派遣能够处理各类问题的抢险人员队伍及设备到场。直到应急响应解除或采购人同意后另外派遣的抢险人员队伍及设备方可撤场。

（2）如市防办发布防汛四级及以上应急响应预警或采购人通知要求进行防汛应急抢险准备时，而中标人未派遣能够处理泵闸运行问题的抢险人员队伍及设备到场或者泵闸出现故障派遣人员队伍无法解决问题的，对中标人考核作不合格处理：中标人对泵闸故障引发的所有后果承担一切责任。

（3）当市防办发布防汛四级及以上应急响应预警或采购人通知要求进行防汛应急抢险准备时，中标人另外派遣能够处理各类泵闸运行问题的抢险人员队伍及设备必须在采购人发布书面指令之时起3小时内全部到位。3小时内不能全部到位一次罚款10000元，并对中标人考核作不合格处理。

- C、其它工作

中标人协助做好采购人临时下达的其他工作任务。

- D、移交手续

（一）开工移交手续：当签订合同之日起一周内，采购人会同中标人及相关主管部门起对泵闸运行现状进行检查，并做好相关书面记录，由各方人员签字确认移交。

（二）完工移交手续：当合同截止之日起一周内，做好移交手续。移交办法同开工移交。如发现设施设备异常的，由中标人负责处理维修，直至恢复否则采购人将按规定处理。

- E、监督与考核

采购人参照2017年12月18日浙江省水利厅印发的《浙江省水利工程管理考核办法》、浙水办管【2018】2号《浙江省水利厅办公室关于印发水利工程管理考核量化指标的通知》对中标人进行日常管理和监督，制定相应的考核办法，进行月考核，年考评，并根据考核情况进行相应的奖惩，确保泵闸安全运行。

（一）考核方式

1、月度考核：由采购人对泵闸的管理情况进行实地检（抽）查，考核结果按月通报，对发现的问题以交办单形式抄送给被考核单位，由被考核单位在规定时间内进行整改和落实，并将整改和落实情况及时反馈。并作为管理服务合同付款的依据。

2、年度考评：由采购人会同主管单位对泵闸的管理情况进行考核，结合被考核单位在规定时间内进行整改和落实情况，予以评价。平均分在90以下，为不合格；平均分在90-94分，为合格；平均分在94-97分，为良好；平均分在97-100分；为优秀。

3、在月度考核中连续2次以上（含2次）存在同一问题未整改的，发现一次，本月考核扣10分。

附表1：

运行管理服务外包考核表（月度考核表）

| 类别 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 赋分原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 组 织 管 理 20 分 | 表1泵闸主要岗位人员考勤 | (1)投标文件提供的管理团队人员，每人出勤不少于22天； (2)岗位分配满足招标最低要求； (3)岗位入职条件及职责明确；岗位人员知晓相关管理职责。 (4)专技岗持证上岗。 | 10 | (1)运行人员出勤每人每少一天扣2分； (2)运行人员为满足招标要求的，每少一人扣2分； (3) 相关岗位职责了解不全面的，每发现一项扣1分； (4)持证的运行人员每少一人扣3分。 |
|  | 泵闸主要岗位人员防汛四级及以上响应 | （1）半小时内到岗到位。 | 10 | 未按时到岗到位每一人扣2分。 |
| 二 运 行 管 理 33 分 | 管理制度和操作规程的执行 | 遵守“两票三制”。 | 8 | 每违反一次扣2分。 |
|  | 运行台账、工程检查及观测台账、信息管理台账 | (1)分类清楚、存放有序、按时归档； (2)无涂改，记录及时、准确、规范、整洁。 | 7.5 | (1)3类台账当月每缺一类扣2.5分； (2)3类台账存在虚假数据1分； (3)没有按时归档、记录不及时、不准确、不规范扣1分； (4)记录不整洁或有2处（含）以上涂改扣1分； (5)记录不及时扣1分，不准确扣1分，不规范扣1分，不整洁扣1分。 |
|  | 开展月度运行考核自评 | (1)每月5号前向采购人提交前一月份的运行工作总结； (2)自评打分。 | 2.5 | (1)没有月度自评总结扣5分，不按时提交扣2分； (2)月度自评得分超过实际考核得分4分（含）扣1分。 |
|  | 问题处理及整改 | (1)上月度考核后的扣分点应及时整改或杜绝； (2)运行中出现的故障应及时报告。 (3)养护、消缺工作主要责任人应到场指导。 | 15 | (1)未及时整改或杜绝扣3分； (2)未及时报告扣4分； (3)主要责任人未到场发现一次扣5分。 |
| 三 机 电 设 备 日 常 维 护 22 分 | 高压、低压配电室、中控室日常巡查 | (1)高低压柜柜面清洁，柜体密封良好，开启灵活； (2)断路器的分、合模拟开关指示正确； (3)仪表完好，指示正确； (4)工具、劳保用品齐全、摆放整齐。 | 6 | (1)高低压柜柜面不清洁扣1分，柜体密封不良好扣1分，开启不灵活扣2分； (2)断路器的分、合模拟开关指示不正确未及时报告扣2分； (3)仪表指示不正确未及时报告扣2分； (4)工具、劳保用品摆放混乱扣1分。 |
|  | 启闭机、闸门、水泵、行车、拦污栅、清污机等设备、设施日常维护 | (1)启闭机的联接件保持紧固，刹车装置灵活可靠，启闭机整洁无积灰； (2)启闭机设备按时保养，清洁； (3)闸门启闭自如、正常； (4)泵闸机组外壳清洁，运行时密切关注异常情况； (5)行车行走正常，制动可靠，外表清洁。 | 10 | (1)启闭机刹车装置失灵扣1分，启闭机不整洁扣1分； (2)启闭机或泵设备未及时保养、保洁扣1分； (3)闸门如出现故障，未及时采取措施并报告，影响到机组运行而引起故障扩大扣4分； (4)行车制动失灵扣1分，行车不整洁扣1分。 |
|  | 运行期间巡查、应急照明系统、视频及监控系统的日常维护 | (1)运行期间密切关注泵闸管理范围内人员的动向，并用高音喇叭警示； (2)应急照明系统完好，失效品应及时更换； (3)计算机监控系统正常使用，无告警； (4)视频监控系统完好，画面清晰，无告警。 | 6 | (1)运行期间密切关注泵闸管理范围内人员的动向，并用高音喇叭警示，如未及时提醒而发生人员落水等意外，扣2分； (2)应急照明系统、失效品、计算机监控系统或视频监控系统有缺陷不及时报告修复至正常，每项扣1分。 |
| 四 安全与 文明25 分 | 安全运行 | 运行安全无事故。 | 10 | 如发生一般安全生产事故或轻微设备事故，扣10分。 |
|  | 安全运行风险及隐患 | 安全运行无风险及隐患。 | 10 | 每发现一项扣3分。 |
|  | 站容站貌 | (1)值班期间统一着装（春、夏、秋、冬季换装应统一），不得穿短裤、背心、拖鞋上班； (2)值班期间无脱岗、睡觉、饮酒、打牌等现象； (3)闸站内干净整洁、无臭味、异味； (4)泵闸地面无烟头、纸屑、污渍； (5)门窗、天花板、墙面无灰尘、蜘蛛网； (6)工具、杂物堆放整齐。 | 5 | (1)值班期间有不统一着装情况每次扣1分，发现有穿短裤、背心、拖鞋上班的，每例扣1分； (2)值班期间有脱岗、睡觉、饮酒、打牌等现象每次扣1分； (3)闸站内干有臭味、异味扣1分； (4)闸站地面有烟头、纸屑、污渍等扣1分； (5)门窗、天花板、墙面有严重灰尘、蜘蛛网每处扣1分； (6)工具、杂物堆放杂乱扣1分。 |

注：1、安全生产事故和设备事故等级按《安全生产法》划分；

2、年度考核将按照浙江省水利厅办公室（浙水办管【2018】2号《浙江省水利厅办公室关于印发水利工程管理考核量化指标的通知》内容进行考核。

（二）奖惩办法

1、月度考核分为90分以下为不合格。月度考核不合格的单位计算考核得分与合格分之间的差值，按每分值500元人民币从履约保证金用中予以扣除，扣完为止。

2、年度累计三次月度考核不合格的单位，采购人有权单方面中止管理服务合同。

3、发生重大安全生产责任事故，终止合同，并永久取消本项目投标资格。

- F、违约和索赔

（一）未经采购人书面同意，中标人将本合同约定义务转让给第三方承担的，承担本合同价款30%的违约责任，同时采购人有权解除本合同。

（二）项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人每月出勤不得低于22天，每天不少于8小时，且要求到场时必须2小时内到场。项目负责人离开现场时，应事先报批准，必须妥善运行工作的交接。

（三）项目负责人未经批准，擅自离开管理现场的违约责任：采购人有权按中标人项目负责人缺勤天数要求中标人承担违约金，违约金标准为500元/人·天。项目负责人出勤率低于60%，采购人有权要求中标人更换项目负责人，中标人必须进行书面解释与保证，承担由此产生的损失，并承担违约责任。

（四）中标人擅自更换项目负责人的违约责任：不允许中标人擅自更换项目负责人，由于中标人原因需要更换项目负责人时，必须经批准，同时中标人应承担相应的违约金，违约金标准为2万元/人·次，更换项目负责人时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。

（五）中标人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：采购人有权要求中标人根据运行管理的情况更换项目负责人。中标人必须立即执行。如果的撤换通知书下达7天内，中标人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，中标人应承担相应的违约金，违约金不超过合同年度总价的10%。

（六）运行值班人员的配备要满足要求，除值守人员外，其他运行人员根据岗位和工作要求统筹安排。(人员未经采购人同意不得任意更换)，人员请假必须报采购人同意。

（七）中标人无正当理由拒绝撤换运行人员的违约责任：采购人有权要求中标人根据项目的情况更换相关运行人员，采购人要求中标人撤换不合格人员，中标人必观立即执行，如果的撤换通知书下达7天内，中标人仍拒不执行，则为该部门负责人空缺，中标人应承担相应的违约金，违约金不超过合同年度总价的10%。

（八）中标人擅自更换运行人的违约责任：由于中标人原因需要更换运行人员时，必须经采购人批准，更换运行人员时，对更换人员的资格条件等求不能低于被更换人员未经同意擅自更换的，一人一次罚款1万。

- G、争议解决方式

双方发生争议的，双方可协商调解：如协商调解不成，可直接向人民法院提起诉讼，但争议解决期间，中标人不得停止泵闸运行管理保养工作。

- 第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：余姚市陶家路江泗门泵闸运行管理服务外包项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章《招标需求》。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标报价应以人民币报价。投标人应根据本项目的工作目标、内容及要求对完成泵闸运行管理服务所需的所有费用报价，投标报价应包括运行人员经费、设备及设施维护经费、保洁经费、管理费、利润、税金及风险因素等一切费用。 *2、本项目最高限价详见第一章《公开招标采购公告》。投标总价超过最高限价均作无效标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、中标服务费：本采购代理公司参照国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件规定的服务招标费率标准，并根据宁波市中介超市网就本项目竞报价格人民币45000元向中标人收取中标服务费。 5、中标人在本项目结果公示期满后5个工作日内主动联系代理机构领取中标通知书。 6、有关本项目的中标服务费汇入以下账户 开户名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 开户银行：中信银行宁波高新区支行 账号：7550110195700003212 |
| 4 | 现场踏勘（如有）：详见第二章《招标需求》。 |
| 5 | 演示时间及地点（如有）：详见第二章《招标需求》。 |
| 6 | 投标文件组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 （2）以U盘形式提供的备份电子投标文件数量1份（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 8 | 开标时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 10 | 中标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波公共资源交易网余姚市分网和浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司网。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 采购资金来源：财政资金。 |
| *13 | 投标文件有效期：自投标截止之日起90天。 |
| *14 | 中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于代理机构。 |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指余姚市姚西北地区水利管理中心。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、配合验收以及其他类似的服务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*和★”系指实质性要求条款，任何负偏离和未作实质性响应都将直接导致无效标。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是该单位法定代表人，须有该单位的法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本可用复印件）并在投标文件中提供投标人代表的社保部门出具的距离开标日近三个月任意一个月的社保证明，未按上述要求提供社保证明的作无效标处理。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目允许分包。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包，此情况根据中华人民共和国政府采购法实施条例第七十二条 依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（八）特别说明：

1、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

（九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需在投标文件中提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。分支机构参加投标的，由分支机构负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

（十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十一）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（三）招标文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件的编制

（一）投标文件由报价文件、资格证明文件、技术商务文件组成

1.报价文件包括以下内容：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）分项报价表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.资格证明文件包括以下内容：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）有效的营业执照复印件（加盖公章）；

（3）书面声明（格式见附件）；

（4）联合体协议书（格式见附件），若非联合体，无需提供。

（5）中小企业声明函（格式见附件）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，填写要求详见后款九、特别说明的条件，请对照相关政策要求如实填写，填写格式见附件）。

3.技术商务文件包括以下内容：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）法定代表人资格证明（格式见附件）；

（3）法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权委托书原件，另请提供投标人代表的社保部门出具的开标前近三个月任意一个月的社保证明，格式见附件）；

（4）商务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》一、商务要求表的要求制作）；

（5）服务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》二、详细采购需求的要求制作）；

（6）评分标准或招标文件需要提供的其他技术商务材料：

6.1投标人响应表（格式见附件）；

6.2分包意向协议（如有，格式自拟）；

6.3其他（格式自拟）。

（7）评分标准要求提供的其他技术资料及说明。

（二）投标文件的语言及计量

*1投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

*2.报价要求：详见第三章《投标人须知》前附表第3条。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

（四）投标文件的有效期

*1.自投标截止之日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.以U盘形式提供的备份电子投标文件1份（详见前附表要求）。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号、标项号及“开标之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足招标文件要求的；

（3）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“*和★”的条款发生负偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评审小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（7）不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“*和★”的条款发生实质性偏离的；或者与第二章采购需求二、详细采购需求中的服务条款发生负偏离条数超过15条（含）的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）技术商务文件出现投标总价的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评委会一致认为报价明显不合理的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

（6）招标文件规定的其他无效情形。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，在完成投标文件和人员信息登记后立即离开，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间按政采云平台规定执行；

2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3.评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5.在系统上公开报价开标情况；

6.评标委员会对报价情况进行评审；

7.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）组建评审小组

本项目评审小组依法组建。

（二）评标原则

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人代表或代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2.符合性检查

评审小组对通过资格审查的投标人的投标文件的完整性、合法性进行符合性检查。

3.实质审查与比较

（1）评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标,投标人要向评审小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评审小组根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评审小组完成评标后,评委或代理机构对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章《评标办法及评分标准》。

六、定标

1.确定中标人。本项目由评审小组推荐中标候选人。

2.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的第一中标候选人为中标人。

3.代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、评标过程的监控与保密

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评审小组名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评审小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

九、特别说明

1、本项目 是 专门面向中小企业采购，专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业【2011】300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、中、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

6、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

8、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

10、《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

十、关于联合体投标

本项目接受联合体参加投标。

1、本项目接受联合体参与投标，若为联合体参与投标的，须在投标文件中提供联合体协议书，明确各联合体成员单位的责任和义务。

2、招标公告规定接受联合体参加投标的，除应符合招标公告规定的申请人的资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务，在该协议书中必须指定牵头单位，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并约定各方拟承担的工作责任和权利义务。联合体协议书必须加盖所有联合体成员公章并由其法定代表人签字或盖章确认；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独参加本项目的投标活动，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中参与投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；

（4）联合体中标或成交后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头单位应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保（若有）、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目合同款的支付；

（5）除非另有规定和说明，若联合体参与投标的，涉及签字或盖章的可由联合体牵头人执行，本采购文件中涉及“供应商或投标人”一词亦指联合体各方。

- 第四章 评标办法及评分标准

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评审小组依法组建。

三、评标程序

1.采购代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.采购机构首先开启各投标人的技术商务文件和资格证明文件，技术商务文件和资格证明文件开标结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，评审小组根据《招标文件》规定对投标人的技术商务文件进行符合商务性审查和详细评审。对投标人表述不清的内容，评审小组将向投标人进行询标，请其澄清其技术商务内容，评标委员再根据各投标人的技术商务文件进行综合评分，并进行技术分的汇总（技术商务部分得分保留小数点后二位）。

3.技术商务文件评审结束后，采购代理机构宣布无效投标人名称及原因（如有）、各有效投标人的技术商务得分；再由采购代理机构开启报价文件，公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及代理机构认为合适的其他内容，并做开标记录。评审小组对报价文件进行评审，计算价格分得分（报价文件得分保留小数点后二位）。

4.按照投标人的综合得分排名，评审小组推荐中标候选人，并由采购代理机构宣布中标候选人推荐情况。

四、评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评审小组对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评审小组成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照本部分五、评分标准。技术商务得分由各评审小组成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评审小组统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：1）评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评审小组组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长评委应提醒相关评审小组成员进行复核或书面说明理由，评审小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审小组成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

5.中标原则

评审小组根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为本项目的第一中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务标得分也相同，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评审小组讨论决定。

6.中标结果

代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，并向中标人发出中标通知书。

五、评分标准

第一阶段：技术商务部分评审

| 技术 商务 得分 70分 | 1、认证证书（3分）： 供应商（若联合体参加投标的，联合体牵头单位提供）具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个认证得1分，本项满分3分。 注：投标文件中须附证书复印件，上述管理体系认证须适用于水利工程运行管理或维修养护相关内容。 |
| --- | --- |
|  | 2、类似业绩（3分）： 2.1供应商（若联合体参加投标的，联合体牵头单位提供）提供2017年1月1日至今（以合同签订日期为准）承接过大型泵站（设计流量50立方米每秒及以上或装机功率1万千瓦及以上）运行维护或维修养护项目业绩，每提供一份合同得1分，本项满分2分。 2.2供应商（若联合体参加投标的，联合体牵头单位提供）提供2017年1月1日至今（以合同签订日期为准）承接过中型水闸（过闸流量100（含）至1000（不含）立方米每秒）运行维护或维修养护项目业绩，每提供一份合同得0.5分，本项满分1分。 注：投标文件中须附合同复印件、中标（成交）通知书，续签项目业绩仅计算一次。 |
|  | 3、项目组人员（9分）： 3.1本项目主要涉及泵站运行、闸门运行、河道修防、水工监测及高压电内容，供应商（若联合体参加投标的，联合体牵头单位提供）执有以下证书的项目成员每一类证书得1分，本项满分4分。①注册安全工程师证书；②电工职业资格高级（三级）及以上证书；③有限空间作业类证书；④特种设备安全管理证书。 注：投标文件中须提供上述证书复印件及开标前三个月内任意一个月供应商（若联合体参加投标的，联合体牵头单位提供）为其缴纳的社保证明复印件。 3.2根据供应商对本项目运维岗位设置、人员安排是否合理进行评定，合理得5分，一般合理得3分，欠合理得1分。 注：评审小组根据各供应商提供的内容进行横向对比，上述分值标准供评审小组参考，具体分值由评审小组考量后进行打分，未提供内容不得分。 |
|  | 4、项目运维特点、岗位基本制度、项目管理目标（15分）： 4.1根据供应商对本项目运维特点是否了解进行评定，了解得5分，一般了解得3分，欠了解得1分。 4.2根据供应商对本项目岗位基本制度是否完善进行评定，完善得5分，一般完善得3分，欠完善得1分。 4.3根据供应商对本项目管理目标是否合理进行评定，合理得5分，一般合理得3分，欠合理得1分。 注：评审小组根据各供应商提供的内容进行横向对比，上述分值标准供评审小组参考，具体分值由评审小组考量后进行打分，未提供内容不得分。 |
|  | 5、项目的办公、设施及设备等投入计划（10分）： 5.1根据供应商对本项目办公、设施是否合理具备进行评定，合理得5分，一般合理得3分，欠合理得1分。 5.2根据供应商对本项目保养检测设备、器具是否合理具备进行评定，合理得5分，一般合理得3分，欠合理得1分。 注：评审小组根据各供应商提供的内容进行横向对比，上述分值标准供评审小组参考，具体分值由评审小组考量后进行打分，未提供内容不得分。 |
|  | 6、项目的运维重难点分析、服务承诺及合理化建议（10分）： 6.1根据供应商对本项目运维重难点分析是否合理进行评定，合理得5分，一般合理得3分，欠合理得1分。 6.2根据供应商对本项目服务承诺及合理化建议是否合理满足要求进行评定，合理得5分，一般合理得3分，欠合理得1分。 注：评审小组根据各供应商提供的内容进行横向对比，上述分值标准供评审小组参考，具体分值由评审小组考量后进行打分，未提供内容不得分。 |
|  | 7、安保措施（5分）： 根据供应商对本项目安全生产和治安保卫的保证措施是否完善进行评定，完善得5分，一般完善得3分，欠完善得1分。 注：评审小组根据各供应商提供的内容进行横向对比，上述分值标准供评审小组参考，具体分值由评审小组考量后进行打分，未提供内容不得分。 |
|  | 8、防汛应急措施及应急预案（5分）： 根据供应商对本项目防汛应急措施及应急预案是否完善进行评定，完善得5分，一般完善得3分，欠完善得1分。 注：评审小组根据各供应商提供的内容进行横向对比，上述分值标准供评审小组参考，具体分值由评审小组考量后进行打分，未提供内容不得分。 |
|  | 9、档案管理（5分）： 根据供应商对本项目档案管理的安排是否完善进行评定，完善得5分，一般完善得3分，欠完善得1分。 注：评审小组根据各供应商提供的内容进行横向对比，上述分值标准供评审小组参考，具体分值由评审小组考量后进行打分，未提供内容不得分。 |
|  | 10、智慧水利运维方案（5分）： 根据供应商对本项目信息化管理、远程数控、监测控制方案是否完善进行评定，完善得5分，一般完善得3分，欠完善得1分。 注：评审小组根据各供应商提供的内容进行横向对比，上述分值标准供评审小组参考，具体分值由评审小组考量后进行打分，未提供内容不得分。 |

第二阶段：报价文件评审

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 得分 30分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×30%×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

- 第五章 政府采购合同主要条款

（年度合同）

项目名称：余姚市陶家路江泗门泵闸运行管理服务外包项目

项目编号：科信建代字[2022]100480号

甲方：余姚市姚西北地区水利管理中心

乙方：

甲、乙双方根据余姚市陶家路江泗门泵闸运行管理服务外包项目公开招标的结果，签署本合同。

一、基本情况

（一）委托范围：余姚市陶家路江泗门泵闸运行管理服务外包。

（二）委托期限：（说明：三年，合同一年一签，第一年合同到期后根据考核结果决定是否续签第二年合同，以此类推（具体以甲方要求时间为准））

（三）运行管理维修养护的内容：泵闸的日常性运行管理及维修养护工作（详见采购文件）。

（四）合同金额为                。

（五）履约保证金：

履约保证金金额：                ；

履约保证金形式：                ；

履约保证金提交时间：合同签订后15日内；

履约保证金的有效期：履约保证金在乙方履行合同规定义务期间必须保持有效；

履约保证金的退还：甲方在乙方完成所有工作并经甲方验收通过后退还（退还履约保证金时乙方应向甲方发起退款申请，甲方在收到乙方的退还履约保证金申请后10日内一次性无息退还）；乙方未按要求履行义务的，甲方有权扣罚其履约保证金。

二、合同文件

下列文件为本合同不可分割的组成部分：

（一）经双方确认的会议纪要、补充协议等。

（二）《余姚市陶家路江泗门泵闸运行管理服务外包管理考核办法》。

（三）《余姚市陶家路江泗门泵闸技术管理实施细则》。

（四）采购文件、投标文件。

三、甲方义务

（一）负责对泵闸运行管理及维修养护作业的日常检查、考核和管理。

（二）承担提供泵闸运行管理及维修保养的有关规范和技术标准。

（三）承担下达泵闸控制运行管理及保养的调度指令。

（四）承担泵闸工程年度专项维修计划、方案及预算，并组织实施。

（五）承担审核乙方编制的年度运行管理及保养控制运用计划、应急预案、防汛度汛方案等。

四、乙方义务

参照以下规范执行及甲方要求（包括但不限于）：全面负责陶家路江泗门泵站与后海舍闸去的组织管理、设备运行与管理、设备维修与养护、工程检查与观测、建筑物管理、信息管理、安全管理等日常性运行管理及维修养护工作；后海舍闸2023年须进行标准化管理建设。对工程进行检查观测，收集整理雨情、水情、工情，并及时分析研究，随时掌握工程状态，做好防汛、抗旱和其它服务工作。根据批准的年度控制运用计划和有关防汛指挥机构、主管部门的调度指令按规定流程操作运行，并按照公布的启闭放水预警方案进行预警工作。对工程进行专业化的维修养护和定期安全鉴定，消除工程缺陷和隐患，确保工程安全、完整。按信息化管理要求，结合管理手册建立运行管理平台。加强职工教育和专业技术培训，不断提高工程管理人员专业素质。

《中华人民共和国民法典》

国家和我省颁发的有关法令、制度、规程

GB/T30948-2021《泵站技术管理规程》

浙江省《大中型水闸运行管理规程（DB33／T2109-2018）》

后海舍节制闸工程的地理位置、范围、工程规模、等级、使用年限及相关技术资料

浙水科【2018】8号《浙江省水利工程维修养护定额标准》

浙水人【2016】53号《浙江省水利工程管理定岗定员标准》（试行）

《浙江省水利工程造价计价依据（2021年）》及补充规定

2017年12月18日浙江省水利厅印发的《浙江省水利工程管理考核办法》

浙水办管【2018】2号《浙江省水利厅办公室关于印发水利工程管理考核量化指标的通知》

DB33-T 2248-2020《浙江省泵站运行管理规程》等，若有最新文件与上述冲突按最新文件执行。

（一）组织管理

建立专业化管理团队明晰管理组织体系，明确工程管理的组织架构、岗位职责、人员配备等要求。贯彻执行泵闸运行管理手册，做到事项-岗位-人员-制度相对应。编制部门-人员-岗位-事项对应图表，将各工作事项分类、梳理，并落实到相应人员。表1：泵闸主要岗位职责及任职条件表为甲方要求泵站运行管理必要岗位，后海舍节制闸运行管理共用岗位，泵闸运行人员需要24小时备勤，随时应急响应启动，乙方需根据实际情况配足运行管理人员，不影响机组正常运行，增加人员的费用不另外计算。

（二）泵站设备养护与维修

泵站执行DB33-T 2248-2020《浙江省泵站运行管理规程》按“经常养护、及时维修、养重于修、修重于抢”的原则开展维修养护工作，在年初制定年度维修养护计划。维修养护分为日常养护、设备维修。

2.1日常养护

泵站按照DB33-T 2248-2020《浙江省泵站运行管理规程》为维持工程正常运行，对主体工程、机电设备、金属结构以及附属设施等进行日常养护。其中具有明确的使用寿命、更换周期且使用寿命、更换周期在1年以上的易损易耗配件、配料和设备或者正常损坏的设施、设备、构筑物等应制定维修计划报甲方审批另行安排资金实施。

2.2设备维修

泵站按照DB33-T 2248-2020《浙江省泵站运行管理规程》关于设备维修的规定制定设备维修方案及安全措施报甲方审批另行安排资金实施。

DB33-T 2248-2020《浙江省泵站运行管理规程》规定中设备维修的部分项目列入日常养护实施范围（不另安排资金）如下：

（1）运行中发生的设备故障进行的维修和由于乙方原因发生的运行、安全事故导致的配件、配料、设施、设备、构筑物损坏损毁或者影响工程正常运行的所需要的必要维修。

（2）7.3.6 断路器、互感器应每年一次进行检查、维护；高压断路器应按制造厂的规定进行检查、维护。

（3）7.3.8规定的以下维修项目：

b) 应定期校验变频器保护整定值；

c) 变频器柜内外所有电气连接螺栓宜每半年紧固一次，防止螺栓松动及电缆虚接现象；

d) 变频器宜每2个～3个月进行一次除尘，保持设备周围清洁；

（4）7.3.9 规定的继电保护装置的检测项目：

a) 继电保护装置及操作回路、信号回路等设备每年一次进行全面检测；

b) 主系统线路及母线的继电保护装置与系统自动装置及避雷装置，应在雷雨季节前进行一次检修。

（5）7.3.10 规定的电气测量仪表的检验项目：

a) 主要设备及主要线路上的仪表每年校验一次；

b) 控制柜和配电柜上仪表的定期检验和校验与该仪表所连接的主要设备的大修周期一致；定期检验和校验在一年以下的

（6）7.3.11其他电气设备应每年一次进行检查、维护。

（7）7.3.12 拍门维修应符合下列规定：

a) 检查或更换转动销每年一次；

b) 定期检查门框、门板，不得有裂纹、损坏，门框不应有松动；

（8）7.3.13 闸门及启闭设备维修应符合下列规定：

a) 每年一次检查与维护门框、门板、导向支承、闸门连接杆及密封面等；

b) 每月一次启闭闸门，检查运行工况、密封及腐蚀情况等；

c) 每年一次检查减速箱润滑油，根据需要加注或更换润滑油；

d) 每年一次检查、清扫与维修电动装置内的各种电气元件及其触点，并更换不符合要求的电气元件；

e) 每年一次检查、调整行程与过力矩保护装置。行程指示应准确，过力矩保护机构应动作灵敏，保护可靠。

（9）7.3.14 拦污栅、清污机维修应符合下列规定：

a) 每年一次对非不锈钢材料的格栅进行防腐涂漆处理；

b) 格栅如腐蚀严重、影响机械强度，应更换；

c) 每年一次检查传动机构、制动器、齿耙、运行机构等，年运行时间较长的泵站应加密检查，如影响正常运行，应维修或更换。

（10）7.3.15 皮带输送机维修应符合下列规定：

a) 每半年一次修整磨损的皮带接口；

d) 每年一次对滚辊及钢架的非不锈钢结构件进行防腐涂漆处理；

（11）7.3.17 传感器、观测设备、监测设备、通信设备、闸门开度仪、荷载仪、限位开关等机电设备仪表应定期进行检测及维修。

2.3电力部分（泗泵变）运行及维修养护

根据《泗泵变并网调度协议》，按照电力部门要求， 做好110kv变电站24小时值班调度工作，做好变电站设备的维修养护工作，做好110kv电力线路设施的检测运行维护工作，做好110kv电力通信线路的运行维护工作。

2.4电气设备预防性试验、特种设备检测

按要求对电气设备进行预防性试验，对特种设备进行年检，并提供报告。

（三）水闸维修养护

水闸维修养护分为养护、岁修、大修和抢修。维修养护重点在养护和岁修。遵循“经常养护、及时维修、养重于修、修重于抢”的工作原则和符合 SL 722 有关要求。

3.1按照浙江省《大中型水闸运行管理规程（DB33／T2109-2018）》在年初制定年度维修养护计划，对水闸进行养护、岁修。其中具有明确的使用寿命、更换周期且使用寿命、更换周期在1年以上的易损易耗配件、配料和设备或者正常损坏的设施、设备、构筑物等应制定维修计划报甲方审批另行安排资金实施。

3.2按照浙江省《大中型水闸运行管理规程（DB33／T2109-2018）》进行关于大修和抢修的规定制定方案及安全措施报甲方审批安排资金实施。

3.3运行中发生的设备故障进行的抢修和由于乙方原因发生的运行、安全事故导致的配件、配料、设施、设备、构筑物损坏、损毁或者影响工程正常运行的所需要的大修和抢修由乙方负责。

（四）安全管理

4.1严格执行水利工程建设和运用管理安全技术规范，组织制定运行值班制度、交接班制度、巡回检查制度、设备缺陷管理制度、安全防火制度、安全保卫制度、安全技术教育与考核制度、事故应急处理制度、 事故调查与报告制度、 特种设备安全管理制度等规章制度。制订泵闸安全应急预案，建立泵闸突发安全事故报告制度。

4.2应急管理

（1）当市防办发布防汛四级及以上应急响应预警或甲方通知要求进行防汛应急抢险准备时，乙方合同所列所有人员必须0.5小时内全部到岗到位，坚持24小时值班(保持手机等通讯施随时畅通)，并且在接到甲方电话指令(电话指令等同于书面指令效果，甲方可以在事后补上书面指令)或书面指令(下同)之时起3小时内必须安排乙方认为为保证泵闸安全需要另外派遣能够处理各类问题的抢险人员队伍及设备到场。直到应急响应解除或甲方同意后另外派遣的抢险人员队伍及设备方可撤场。

（2）如市防办发布防汛四级及以上应急响应预警或甲方通知要求进行防汛应急抢险准备时，而乙方未派遣能够处理泵闸运行问题的抢险人员队伍及设备到场或者泵闸出现故障派遣人员队伍无法解决问题的，对乙方考核作不合格处理：乙方对泵闸故障引发的所有后果承担一切责任。

（3）当市防办发布防汛四级及以上应急响应预警或甲方通知要求进行防汛应急抢险准备时，乙方另外派遣能够处理各类泵闸运行问题的抢险人员队伍及设备必须在甲方发布书面指令之时起3小时内全部到位。3小时内不能全部到位一次罚款10000元，并对乙方考核作不合格处理。

五、其它工作

协助做好甲方临时下达的其他工作任务。

六、移交手续

（一）开工移交手续：当签订合同之日起一周内，甲方会同乙方及相关主管部门起对泵闸运行现状进行检查，并做好相关书面记录，由各方人员签字确认移交。

（二）完工移交手续：当合同截止之日起一周内，做好移交手续。移交办法同开工移交。如发现设施设备异常的，由乙方负责处理维修，直至恢复否则甲方将按规定处理。

七、监督与考核

甲方参照2017年12月18日浙江省水利厅印发的《浙江省水利工程管理考核办法》、浙水办管【2018】2号《浙江省水利厅办公室关于印发水利工程管理考核量化指标的通知》对乙方进行日常管理和监督，制定相应的考核办法，进行月考核，年考评，并根据考核情况进行相应的奖惩，确保泵闸安全运行。

（一）考核方式

1、月度考核：由甲方对泵闸的管理情况进行实地检（抽）查，考核结果按月通报，对发现的问题以交办单形式抄送给被考核单位，由被考核单位在规定时间内进行整改和落实，并将整改和落实情况及时反馈。并作为管理服务合同付款的依据。

2、年度考评：由甲方会同主管单位对泵闸的管理情况进行考核，结合被考核单位在规定时间内进行整改和落实情况，予以评价。平均分在90以下，为不合格；平均分在90-94分，为合格；平均分在94-97分，为良好；平均分在97-100分；为优秀。

3、在月度考核中连续2次以上（含2次）存在同一问题未整改的，发现一次，本月考核扣10分。

（二）奖惩办法

1、月度考核分为90分以下为不合格。月度考核不合格的单位计算考核得分与合格分之间的差值，按每分值500元人民币从履约保证金用中予以扣除，扣完为止。

2、年度累计三次月度考核不合格的单位，甲方有权单方面中止管理服务合同。

3、发生重大安全生产责任事故，终止合同，并永久取消本项目投标资格。

八、管理服务费支付

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，同时乙方向甲方递交预付款等额的预付款保函后，甲方向乙方支付预付款（预付款为年度合同金额的40%）；

后续每3个月支付一次，每次支付金额=年度合同金额的25%-预付款金额/4-考核扣除款。

预付款担保金额：同预付款相等金额；预付款担保形式：银行或保险公司出具的保函；预付款担保提交时间：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内；预付款担保期限：自甲方支付预付款之日至预付款抵扣之日止；预付款担保的退还：预付款抵扣后退还预付款担保。

九、违约和索赔

（一）未经甲方书面同意，乙方将本合同约定义务转让给第三方承担的，承担本合同价款30%的违约责任，同时甲方有权解除本合同。

（二）项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人每月出勤不得低于22天，每天不少于8小时，且要求到场时必须2小时内到场。项目负责人离开现场时，应事先报批准，必须妥善运行工作的交接。

（三）项目负责人未经批准，擅自离开管理现场的违约责任：甲方有权按乙方项目负责人缺勤天数要求乙方承担违约金，违约金标准为500元/人·天。项目负责人出勤率低于60%，甲方有权要求乙方更换项目负责人，乙方必须进行书面解释与保证，承担由此产生的损失，并承担违约责任。

（四）乙方擅自更换项目负责人的违约责任：不允许乙方擅自更换项目负责人，由于乙方原因需要更换项目负责人时，必须经批准，同时乙方应承担相应的违约金，违约金标准为2万元/人·次，更换项目负责人时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。

（五）乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：甲方有权要求乙方根据运行管理的情况更换项目负责人。乙方必须立即执行。如果的撤换通知书下达7天内，乙方仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，乙方应承担相应的违约金，违约金不超过合同年度总价的10%。

（六）运行值班人员的配备要满足要求，除值守人员外，其他运行人员根据岗位和工作要求统筹安排。(人员未经甲方同意不得任意更换)，人员请假必须报甲方同意。

（七）乙方无正当理由拒绝撤换运行人员的违约责任：甲方有权要求乙方根据项目的情况更换相关运行人员，甲方要求乙方撤换不合格人员，乙方必观立即执行，如果的撤换通知书下达7天内，乙方仍拒不执行，则为该部门负责人空缺，乙方应承担相应的违约金，违约金不超过合同年度总价的10%。

（八）乙方擅自更换运行人的违约责任：由于乙方原因需要更换运行人员时，必须经甲方批准，更换运行人员时，对更换人员的资格条件等求不能低于被更换人员未经同意擅自更换的，一人一次罚款1万。

十、争议解决方式

甲乙双方发生争议的，双方可协商调解：如协商调解不成，可直接向人民法院提起诉讼，但争议解决期间，乙方不得停止泵闸运行管理保养工作。

十一、合同份数

本合同正本肆份，双方各执贰份，副本肆份，双方各执贰份。

十二、合同生效条件

本合同经双方单位和法定代表人签章后生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：

签订日期：      年   月   日

附表1：

运行管理服务外包考核表（月度考核表）

| 类别 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 赋分原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 组 织 管 理 20 分 | 表1泵闸主要岗位人员考勤 | (1)投标文件提供的管理团队人员，每人出勤不少于22天； (2)岗位分配满足招标最低要求； (3)岗位入职条件及职责明确；岗位人员知晓相关管理职责。 (4)专技岗持证上岗。 | 10 | (1)运行人员出勤每人每少一天扣2分； (2)运行人员为满足招标要求的，每少一人扣2分； (3) 相关岗位职责了解不全面的，每发现一项扣1分； (4)持证的运行人员每少一人扣3分。 |
|  | 泵闸主要岗位人员防汛四级及以上响应 | （1）半小时内到岗到位。 | 10 | 未按时到岗到位每一人扣2分。 |
| 二 运 行 管 理 33 分 | 管理制度和操作规程的执行 | 遵守“两票三制”。 | 8 | 每违反一次扣2分。 |
|  | 运行台账、工程检查及观测台账、信息管理台账 | (1)分类清楚、存放有序、按时归档； (2)无涂改，记录及时、准确、规范、整洁。 | 7.5 | (1)3类台账当月每缺一类扣2.5分； (2)3类台账存在虚假数据1分； (3)没有按时归档、记录不及时、不准确、不规范扣1分； (4)记录不整洁或有2处（含）以上涂改扣1分； (5)记录不及时扣1分，不准确扣1分，不规范扣1分，不整洁扣1分。 |
|  | 开展月度运行考核自评 | (1)每月5号前向甲方提交前一月份的运行工作总结； (2)自评打分。 | 2.5 | (1)没有月度自评总结扣5分，不按时提交扣2分； (2)月度自评得分超过实际考核得分4分（含）扣1分。 |
|  | 问题处理及整改 | (1)上月度考核后的扣分点应及时整改或杜绝； (2)运行中出现的故障应及时报告。 (3)养护、消缺工作主要责任人应到场指导。 | 15 | (1)未及时整改或杜绝扣3分； (2)未及时报告扣4分； (3)主要责任人未到场发现一次扣5分。 |
| 三 机 电 设 备 日 常 维 护 22 分 | 高压、低压配电室、中控室日常巡查 | (1)高低压柜柜面清洁，柜体密封良好，开启灵活； (2)断路器的分、合模拟开关指示正确； (3)仪表完好，指示正确； (4)工具、劳保用品齐全、摆放整齐。 | 6 | (1)高低压柜柜面不清洁扣1分，柜体密封不良好扣1分，开启不灵活扣2分； (2)断路器的分、合模拟开关指示不正确未及时报告扣2分； (3)仪表指示不正确未及时报告扣2分； (4)工具、劳保用品摆放混乱扣1分。 |
|  | 启闭机、闸门、水泵、行车、拦污栅、清污机等设备、设施日常维护 | (1)启闭机的联接件保持紧固，刹车装置灵活可靠，启闭机整洁无积灰； (2)启闭机设备按时保养，清洁； (3)闸门启闭自如、正常； (4)泵闸机组外壳清洁，运行时密切关注异常情况； (5)行车行走正常，制动可靠，外表清洁。 | 10 | (1)启闭机刹车装置失灵扣1分，启闭机不整洁扣1分； (2)启闭机或泵设备未及时保养、保洁扣1分； (3)闸门如出现故障，未及时采取措施并报告，影响到机组运行而引起故障扩大扣4分； (4)行车制动失灵扣1分，行车不整洁扣1分。 |
|  | 运行期间巡查、应急照明系统、视频及监控系统的日常维护 | (1)运行期间密切关注泵闸管理范围内人员的动向，并用高音喇叭警示； (2)应急照明系统完好，失效品应及时更换； (3)计算机监控系统正常使用，无告警； (4)视频监控系统完好，画面清晰，无告警。 | 6 | (1)运行期间密切关注泵闸管理范围内人员的动向，并用高音喇叭警示，如未及时提醒而发生人员落水等意外，扣2分； (2)应急照明系统、失效品、计算机监控系统或视频监控系统有缺陷不及时报告修复至正常，每项扣1分。 |
| 四 安全与 文明25 分 | 安全运行 | 运行安全无事故。 | 10 | 如发生一般安全生产事故或轻微设备事故，扣10分。 |
|  | 安全运行风险及隐患 | 安全运行无风险及隐患。 | 10 | 每发现一项扣3分。 |
|  | 站容站貌 | (1)值班期间统一着装（春、夏、秋、冬季换装应统一），不得穿短裤、背心、拖鞋上班； (2)值班期间无脱岗、睡觉、饮酒、打牌等现象； (3)闸站内干净整洁、无臭味、异味； (4)泵闸地面无烟头、纸屑、污渍； (5)门窗、天花板、墙面无灰尘、蜘蛛网； (6)工具、杂物堆放整齐。 | 5 | (1)值班期间有不统一着装情况每次扣1分，发现有穿短裤、背心、拖鞋上班的，每例扣1分； (2)值班期间有脱岗、睡觉、饮酒、打牌等现象每次扣1分； (3)闸站内干有臭味、异味扣1分； (4)闸站地面有烟头、纸屑、污渍等扣1分； (5)门窗、天花板、墙面有严重灰尘、蜘蛛网每处扣1分； (6)工具、杂物堆放杂乱扣1分。 |

注：1、安全生产事故和设备事故等级按《安全生产法》划分；

2、年度考核将按照浙江省水利厅办公室（浙水办管【2018】2号《浙江省水利厅办公室关于印发水利工程管理考核量化指标的通知》内容进行考核。

项目建设廉政责任书

项目名称：余姚市陶家路江泗门泵闸运行管理服务外包项目

采购人（甲方）：余姚市姚西北地区水利管理中心

中标人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

甲方双方的责任：

应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

甲方的责任：

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

乙方的责任：

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排工作以及出国（境）、旅游等提供方便。

不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

违约责任：

甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

本责任书正本肆份，双方各执贰份，副本肆份，双方各执贰份。

甲方单位：（盖章）                 乙方单位（盖章）

法定代表人：（签字）               法定代表人：（签字）

地址：                             地址：

电话：                             电话：

年  月  日                         年  月  日

安全生产责任书（参考格式）

为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，确保日常性运行管理及维修养护项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，进一步提高 余姚市陶家路江泗门泵闸运行管理服务外包项目 日常性运行管理及维修养护安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保证国家与人民的生命与财产安全。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《水利工程建设安全生产管理规定》等有关国家法令法规，制定本安全生产责任书与安全管理目标承诺书管理办法。在项目日常性运行管理及维修养护前，中标人与发包人签订项目日常性运行管理及维修养护安全生产责任书，以明确各方职责，作为安全管理的指导与检查执行依据。

一、日常性运行管理及维修养护单位的责任与义务

1、认真落实上级部门关于安全生产工作的指示精神和“安全第一，预防为主”的方针，加强安全意识，不断促进安全生产工作。

2、对实施现场安全生产负全部责任。日常性运行管理及维修养护单位必须建立健全安全生产管理体系。日常性运行管理及维修养护单位法定代表人为安全生产责任人，对本标段的安全生产负责，可授权项目负责人为安全生产责任人，负责本项目安全生产的组织与实施。

3、建立各项安全生产、劳动保护规章制度，订立各工种岗位安全生产操作规程及技术交底，杜绝违章作业。制订并组织实施各部门的安全生产工作实施细则，对员工实行安全生产和安全教育工作，提高安全生产工作水平，加强安全意识。坚决执行“谁管、谁负责”的原则，层层落实安全生产责任制，明确安全生产工作的重要性，定岗定人做到事事有人管，在安全生产工作中不能留空白，发现隐患及时整改。

4、必须派出一名人员同时作为专职安全员，负责日常安全生产督促检查工作，负责组织项目部的安全生产活动及主持班组的安全生产工作，及时发现问题，解决问题并做好相关记录，及时建立安全台账。每周将安全检查记录上报监理部，积极支持发包人日常的安全检查工作。

5、在编制日常性运行管理及维修养护实施方案设计时，应当根据工程特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强、施工操作存在一定风险的分部工程，应编制专项安全施工组织设计，并严格执行。

6、对因日常性运行管理及维修养护单位原因发生1人及以上死亡安全生产事故，发包人将按每死亡1人扣除日常性运行管理及维修养护单位20万元违约金。若因日常性运行管理及维修养护单位原因出现经有关部门认定的重大安全事故，发包人则有权处以日常性运行管理及维修养护单位20万元以上的违约金，违约金将在结算中扣除。日常性运行管理及维修养护单位在3年内不得参与由发包人组织的招标。

7、日常性运行管理及维修养护单位违反安全生产有关规定的，应接受本工程日常性运行管理及维修养护采购文件的处罚，详见本工程日常性运行管理及维修养护采购文件。

二、安全生产责任有限期限：自进场实施至本工程日常性运行管理及维修养护移交日止。

三、本责任书正本肆份，双方各执贰份，副本肆份，双方各执贰份。

日常性运行管理及维修养护单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

项目负责人：（签字）

安全生产责任人：

签定日期：

现场安全管理目标承诺书

为进一步促进 余姚市陶家路江泗门泵闸运行管理服务外包项目 实施企业加强安全生产的目标化管理，强化安全生产责任，同时促使日常性运行管理及维修养护现场安全化管理的具体化落实，做到奖优罚劣，根据有关文件要求，制定安全管理目标承诺书。

（一）安全管理目标承诺

1、事故管理

本工程杜绝四级及四级以上的伤亡事故的发生。

重伤事故率控制0%。

轻伤事故率控制0%。

2、安全管理

（1）按照日常性运行管理及维修养护实施方案设计中采取的安全措施的项目执行率100%，经费保证率100%。

（2）日常性运行管理及维修养护现场每季度组织2次安全生产大检查。由发包人组织，日常性运行管理及维修养护单位的项目负责人等人员参加。

（3）日常性运行管理及维修养护现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率100%。

（4）日常性运行管理及维修养护现场设专职安全员1人。

（5）日常性运行管理及维修养护现场施工用电、施工机械及物料运输设施验收合格率100%。

（6）日常性运行管理及维修养护现场各类机械、机电设备完好率100%。

3、安全教育

工人岗前三级教育率100%，特种工人持证上岗率100%；日常性运行管理及维修养护管理人员安全培训率100%。

（二）其它

1、本安全管理目标承诺书所承诺内容应符合有关安全生产的法令、法规要求，并与企业安全资质级别相符，能代表企业安全管理的整体水平。

2、发包人将按相关法规及本工程日常性运行管理及维修养护采购文件的要求，定期或不定期对工程进行安全检查，以督促日常性运行管理及维修养护单位落实安全承诺内容。

3、本责任书正本肆份，双方各执贰份，副本肆份，双方各执贰份。

日常性运行管理及维修养护单位（盖章）：

安全生产责任人：

签定日期：

- 第六章 投标文件格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

开标前不得启封

年  月  日

2.封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

年  月  日

（若联合体参加投标的，联合体牵头单位盖公章即可）

格式一：

投标声明书

致：                  （采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自投标截止之日起90天内有效。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：         邮编：         电话：

传真：         供应商代表姓名：         职务：

供应商名称（公章）：

开户银行：         银行账号：

授权代表签字或盖章：                            日期：_____年___月___日

（若联合体参加投标的，联合体牵头单位提供）

格式二：

开标一览表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 合同履行期限 | 投标报价（人民币元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 大写： 小写： |
| 投标总价 （人民币元/三年） |  | 大写： 小写： |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人全称（盖公章）：

日期：年 月 日

（若联合体参加投标的，联合体牵头单位提供）

格式三：

分项报价表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 单价（人民币元） | 数量 | 小计（人民币元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （人民币元/年） |  | 大写： 小写： |  |  |

注：“分项报价表”中“投标报价”应与“开标一览表”中“投标报价”一致。

投标人全称（盖公章）：

日期：年 月 日

（若联合体参加投标的，联合体牵头单位提供）

格式四：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（提供《书面声明》）： | □通过 □不通过 | / |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标（提供《书面声明》）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 五、本项目接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 六、其他采购文件规定的要求。 | □通过 □不通过 | / |

（若联合体参加投标的，联合体各方须分别提供、分别盖公章）

格式五：

书面声明

致：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

我方郑重声明：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、我单位符合以下条件：

我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；我单位不是本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位。

特此声明。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

（若联合体参加投标的，联合体牵头单位提供）

格式六：

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标人按招标文件要求签署、签章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标有效期满足招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3. 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注*和★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标人所供服务与招标文件第二章招标需求二、详细采购需求中的服务条款发生负偏离条数未超过15条（不含）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件； | □通过 □不通过 | / |
|  | 6、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、投标文件提供资料齐全并且不存在内容虚假； | □通过 □不通过 | / |
|  | 8、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位均符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | / |
|  | 9、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 10、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | / |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

（若联合体参加投标的，联合体牵头单位提供）

格式七：

法定代表人资格证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （投标人单位全称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月  日

（若联合体参加投标的，联合体牵头单位提供）

格式八：

法定代表人授权委托书

致 （代理机构）：

（投标人全称）   法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的 （项目编号、项目名称)  项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签名生效，特此声明。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月  日

附：

授权代表姓名：

职        务：

授权代表签字或盖章：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

此处请附法定代表人和授权代表的身份证复印件并加盖公章，也可另起一页。 另请提供投标人代表的社保部门出具的开标日近三个月内任意一个月的社保证明。

说明：法定代表人参加本项目的，无须提供本授权委托书。

（若联合体参加投标的，联合体牵头单位提供）

格式九：

商务条款响应（偏离）表

项目名称：                                         项目编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表根据第二章《招标需求》一、商务要求表的要求制作。2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离，完全响应采购文件要求”的类似字样。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

（若联合体参加投标的，联合体牵头单位提供）

格式十：

服务条款响应（偏离）表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表根据第二章《招标需求》二、详细采购需求的要求制作。2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无服务条款偏离，完全响应采购文件要求”的类似字样。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

（若联合体参加投标的，联合体牵头单位提供）

格式十一：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于未列明的其他行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于未列明的其他行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企

业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。（中小企业划型标准按工信部联企业【2011】300号文件，提供虚假资料者责任自负。）

（若联合体参加投标的，联合体各成员中存在中小微企业的，这些企业须分别提供上述声明函，另存在非中小微企业的，须另行说明（格式自拟），须各自盖公章）

格式十二：

投标人响应表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

注：根据评分标准逐条填写。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

（若联合体参加投标的，联合体牵头单位提供）

格式十三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位    （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（若联合体参加投标的，联合体双方须分别提供）

格式十四：

联合体协议书

与          在          （项目编号          ）中组成联合体，共同参加投标。就本项目有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由          为本次投标联合体主体方，          为协办方，组成联合体共同进行本项目的投标工作。

- 联合体主体方与协办方之间          （存在/不存在）直接控股、管理关系。

三、          为本项目工作的主体方，联合体以主体方的名义参加投标，中标后，联合体双方与招标人同时联合签订合同。

四、主体方（联合体牵头人）          负责其中          工作，合同份额占到合同总金额的  %（预计金额，最终以合同实施时的金额为准）；协办方          负责                                         工作，合同份额占到合同总金额的  %（预计金额，最终以合同实施时的金额为准）。

五、本次项目中因          引起的问题由          （主体方）负责；因          引起的问题由          （协办方）负责，联合体双方的责任、权利和义务的详细内容和规定在中标后经双方协商后报招标人同意另行签署协议或者合同。

六、联合体各方不得再以自己的名义在本项目中单独投标。

牵头单位名称：                                 （盖公章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

成员单位名称：                                 （盖公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

.....

.....

（联合体投标须提供联合体协议书，若非联合体，无需提供）