慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）视频监控集中存储采购项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

项目编号：330282202506004498

采 购 人：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2025年06月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	11

第四章  采购合同样本	22

第五章  招标内容与技术需求	26

第六章  商务条款	43

第七章  附件	44

# 第一章  招标公告

发布日期：2025年06月30日

项目概况

慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）视频监控集中存储采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于2025年07月22日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330282202506004498

项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）视频监控集中存储采购项目

预算金额（元）：1920000

最高限价（元）：1920000

采购需求：

标项一

标项名称：视频监控集中存储

数量：1

预算金额（元）：1920000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为解决医院视频安防监控图像记录保存时间不少于90天，重点区域不少于180天的建设需要，在充分利用医院现有的信息化能力上，拟建设一套可基于标准规范体系和安全保障体系，能够融合可视化、自动化、智能化技术的集中存储系统。详细采购需求见招标文件第五章。

备注：详细采购需求见招标文件第五章。

合同履约期限：标项1，合同签订后60个日历天（含试运行30日历天）内完成交货并安装调试验收合格。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年06月30日至2025年07月07日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。（2）获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月22日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年07月22日09：30

开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第五开标室/政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）

地址：慈溪市浒山街道南二环东路999号

传真：/

项目联系人（询问）：吴老师

项目联系方式（询问）：15867822488

质疑联系人：傅老师

质疑联系方式：13867813938

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈洁、邓牟雪

项目联系方式（询问）：0574-87307605、0574-87198579

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605

3.同级政府采购监督管理部门

名称：慈溪市财政局

地址：慈溪市南二环东路1158号6楼619室

传真：/

联系人：胡老师

监督投诉电话：0574-63912958

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商（投标人）”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、验收以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市财政局。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

▲8.4本项目不允许采购进口产品。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。投标报价为货到医院价，包括供货、货物质量保证期内所需的零备件和专用工具、运抵采购人指定地点的运输、保险、安装调试、试运行、验收、平台对接费、售后服务、维护保养、人工费、人员培训、税金等供应商完成本项目可能产生的一切费用，即采购人不再支付其他任何费用。

2、供应商应结合市场及自身情况自行报价。

3、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成、制作

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款响应表；

B7、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的其他资料（如有需提供）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（适用标项2）；

C5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）（适用标项2）；

C6、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：              330282202506004498                  ；

（3）项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）视频监控集中存储采购项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

▲1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2、电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：陈洁，0574-87307605。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：79864020@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https：//edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。其中在政采云发起视频会议时需要供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。

2、投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4、本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或者通过政采云平台在线向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真、电子邮件或者通过政采云平台在线方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

通过政采云平台在线方式的，以政采云平台操作流程为准，附件中须上传供应商盖章的《质疑函》。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十六、预算价和最高限价

1、本次公开招标设有预算价（最高限价）：192万元。投标报价超出对应预算价（最高限价）的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目向中标供应商收取招标代理服务费24500.00元。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：940901519200000191

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商统一现场考察或者召开开标前答疑，如供应商需考察可自行前往现场，联系人：吴老师，联系方式：0574-63929556。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、供应商应遵循诚实信用原则在投标文件中提供真实材料。供应商应事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标文件资料准确无误。

在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标供应商在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级财政部门，由财政部门依法进行处理。

7、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的顺序排序，每标项推荐3名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业行业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的任一核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

核心产品：负载均衡软硬一体机、运维软硬一体机

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的顺序排序，每标项推荐3名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序每标项确定1名中标供应商。

中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（联合体投标的，联合体各方均须提供，并加盖各自单位公章）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）（联合体投标的，联合体各方均须提供，并加盖各自单位公章）。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”（联合体投标的，联合体各方均须提供，并加盖各自单位公章）。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位2025年3月-2025年5月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料扫描件。（联合体投标的，由联合体牵头人提供，加盖联合体牵头人单位公章） |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 资格文件、商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 资格文件、商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 9 | 同一个标项的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效： （1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； （2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的； （3）不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的； （4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 （5）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。 | 不得有所述情形。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

标项1

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术和商务得分65分 | 1、“表B技术需求表”响应性（12分）： 完全响应招标文件第五章“三、技术需求”所有指标的得12分。标“▲”指标出现负偏离的作无效投标处理；标“★”指标（共6条）每负偏离一条扣1.5分；其他指标（共60条）每负偏离一条扣0.05分。 | 12 |
|  | 2、评标委员会对供应商针对本项目的理解及点位勘察情况（主要包括①项目理解及需求分析、②数据迁移方案、③前端点位勘查和存储架构设计）进行评议（12分）： | / |
|  | ①项目理解及需求分析（4分）： 内容详实，情况了解透彻、规划契合项目实际情况的得4分； 内容编制不够完整，规划基本能满足项目后续开展的得2分； 内容编制存在缺陷，情况了解模糊、存在问题、规划不太符合项目实际情况的得1分。 | 4 |
|  | ②数据迁移方案（4分）： 数据迁移方案合理、维护便利性高的得4分； 数据迁移方案较合理、维护便利性较高的得2分； 数据迁移方案不合理、维护便利性无法满足的得1分； | 4 |
|  | ③前端点位勘图和存储架构设计（4分）： 前端点位勘查和存储架构设计合理，图纸详细合理的得4分； 前端点位勘查和存储架构设计合理，图纸较详细合理的得2分； 前端点位勘查和存储架构设计合理，图纸不详细或不合理的得1分； | 4 |
|  | 3、评标委员会根据供应商提供项目系统深化设计方案进行综合评议（4分）： 深化设计方案成熟、完整、具有扩展性、易操作，且符合采购人需求的得4分； 方案内容编制基本完整、科学，基本吻合项目情况的得2分； 内容编制存在缺陷，结构模糊，与项目实际情况存在偏差的得1分。 | 4 |
|  | 4、评标委员会根据供应商提供的针对本项目涉及的与原安防平台对接方案进行评议（4分）： 对接方案内容详实、科学，描述清楚、结构关系清晰明了，契合项目实际情况的得4分； 对接方案内容编制基本完整、科学，基本吻合项目情况的得2分； 对接内容编制存在缺陷，结构模糊，与项目实际情况存在偏差的得1分。 | 4 |
|  | 5、评标委员会根据供应商的组织实施方案（包括但不限于具体的实施计划及进度保障）进行评议（4分）： 实施方案详细、考虑周全、进度计划安排合理可行的得4分； 实施方案基本合理，进度计划合理的，基本符合采购人需求的得2分； 实施方案有缺陷，不能完全满足采购人需求的得1分。 | 4 |
|  | 6、评标委员会根据供应商提供的管控及保障措施（包括但不限于质量控制、进度控制、风险控制等内容是否科学合理的情况）进行评议（4分）： 管控措施周全，合理可行，且符合采购人需求的得4分； 措施基本完善，合理可行，基本满足采购人需求的得2分； 管控措施有缺陷，不能完全满足采购人需求的得1分。 | 4 |
|  | 7、评标委员会根据供应商提供的针对本项目制定的培训方案（包括但不限于提供详细的操作培训计划、培训形式内容次数、培训师资能力和经验等）进行评议（4分）： 培训方案内容全面，形式多样，可操作性强，完全满足或优于招标需求的得4分； 培训方案与招标需求基本一致的得2分； 培训方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 4 |
|  | 8、评标委员会对供应商提供的售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、网点分布情况、技术支持、服务体系、故障解决方案、售后服务机构技术服务人员情况等）进行评议（4分）： 售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，完全满足或优于招标需求的得4分； 售后服务方案与招标需求基本一致的得2分； 售后服务方案存在缺陷，无法满足招标需求的得1分。 | 4 |
|  | 9、评标委员会对供应商提供的突发事件应急处置方案（包括但不限于①总体应急处置架构；②应急事件预防措施全面；③应急事件分类规范）进行评议（3分）： 方案详细、完善，排查迅速，方式有效，涵盖所列举的内容且可行性的得3分； 方案基本详细、完善，排查基本迅速，方式基本有效，涵盖所列举的内容基本全面且基本可行性的得2分； 方案存在缺陷，所列举内容不全，且不太可行的得1分； | 3 |
|  | 10、评标委员会根据供应商的团队人员情况进行评议（7分）： 投标文件中提供社保部门出具的2025年3月-2025年5月任意一个月，供应商为团队人员缴纳社保证明扫描件加盖供应商公章，未提供不得分。 | / |
|  | ①项目负责人（2分）： 同时具有信息系统项目管理师证书、中级互联网工程师证书、高级通信工程师证书得2分，每缺少一项扣1分，扣完为止，满分2分。 投标文件中提供证书扫描件加盖供应商公章，未提供不得分。 | 2 |
|  | ②技术负责人（2分）： 同时具有信息系统项目管理师证书、高级系统架构师得2分，每缺少一项扣1分，扣完为止，满分2分。 投标文件中提供证书扫描件加盖供应商公章，未提供不得分。 | 2 |
|  | ③项目实施团队配备情况（除项目负责人和技术负责人外）（3分）： 由评标委员会对供应商提供的实施团队进行评议。具体内容包括①服务团队人员资质；②分工合理性；③服务团队建设情况。 实施团队建设合理、人员充足、资质专业能力强的得3分； 实施团队建设基本合理、人员满足基本要求、资质专业能力基本满足实施要求的得2分； 实施团队建设存在缺陷、人员不充足、资质专业能力不能完全满足采购人要求的得1分。 | 3 |
|  | 11、体系认证（2分）： 供应商具有有效的CCRC信息安全服务资质认证证书-信息系统安全集成三级、质量管理体系认证证书的每提供一个证书得1分，满分2分。 投标文件中提供有效期内的证书扫描件加盖供应商公章，并可在“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”上查询（提供查询截图），否则不得分。 | 2 |
|  | - 12、证书（1分）： - 供应商具有电子与智能化工程专业承包壹级的得1分。 投标文件中提供有效期内的证书扫描件加盖供应商公章。 | 1 |
| 、 | 13、业绩（3分)： 供应商自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有同类存储设备采购相关项目案例的，每提供一个得1分，同一业主不累计得分，最高得3分。 投标文件中提供合同扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 | 3 |
|  | 14、政策性因素加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 |
| 商务和技术得分（65分） |  | 65 |

注：无相应方案、措施或表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合第二章“投标须知”第十六条的要求。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 3 | 供应商不得出现赠送或零元报价。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2-序号4在政采云上无须添加关联点。

价格评分表

标项2

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分35分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值（10%） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分35分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×35%×100 |  |
| 报价得分（35分） |  |  |

# 第四章  采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）视频监控集中存储采购项目

项目编号：330282202506004498

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲、乙双方根据慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）视频监控集中存储采购项目（项目编号：330282202506004498）的采购结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1货物名称：                 ；

1.2品牌型号规格：             ；

1.3数量：                     ；

1.4主要配置：                 。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：             元（￥             元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分及全部技术资料均不会侵犯任何第三方的知识产权，如受任何第三方提出侵权控告，乙方需与第三方交涉并承担发生的一切费用，如甲方因此而遭致损失的，乙方应予以赔偿。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1不适用。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转由他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同，由此造成的经济损失全部由乙方承担。

八、质量保证期

8.1质量保证期                         年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1交货期：                       ；

9.2交货方式：                     ；

9.3交货地点：                     ；

9.4安装调试及时间：               ；

9.5安装标准须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

十、货款支付

10.1付款方式：                      。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应在    天负责免费更换，逾期按本合同15.2款乙方逾期交货违约处理。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，甲方有权在以下办法中选择一种方式处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.4如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场，违约按本合同15.2款乙方逾期交货违约处理。

12.5其他售后服务内容：                      。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，初步验收的时间为五个工作日内。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，调试符合技术要求后，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场；验收完毕后作出验收结果报告，甲方负责人签字并加盖公章；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方逾期支付合同款项的，以甲方支付当日计，每逾期支付一天，按银行同期活期存款利率（不计复利）支付利息。

15.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，累计最高不超过合同总值的百分之五，由甲方在待付货款中扣除。逾期超过约定日期30日不能交货的，甲方可单方面解除本合同。因乙方的逾期交货或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按本合同15.2款乙方逾期交货违约处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。

18.4下列文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定，相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下：

（1）合同及合同附件（如有）；

（2）中标通知书；

（3）投标文件及修改补充文件（如有）；

（4）招标文件及修改补充文件（如有）；

（5）其他协议文件（包括但不限于甲方的相关管理办法和规定，如有）。

18.5双方约定的其他事项：

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

地址：                                          地址：

法定代表人（或授权委托人）：                    法定代表人（或授权委托人）：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

签订地点：                                      签订日期：    年    月    日

# 第五章  招标内容与技术需求

- 一、项目背景及业务需求

为落实国家关于医院安保工作重要指示，按照国家卫生健康委办公厅、财政部办公厅、中医药 管理局办公室下发《2021年大型医院安防系统建设项目管理工作指南》和《浙江省卫生健康委办公室关于印发浙江省 2021年大型医院安防系统建设项目实施方案的通知》等文件要求，提出对视频安防监控系统中视频监控图像记录保存时间不少于90天，重点区域不少于180天的建设要求，根据实际应用情况，对存储系统的可靠性和性能等方面都提出以下需求：

1、存储空间需求

根据规范要求，支持增加存储设备用于管理门诊、主要通道、重点区域不少于90天或180天的视频和图片数据的存储需求。要求视频存储系统具备7×24小时大码流视频录像、快速检索、回放和管理的功能。要求视频存储系统支持图片的高速写入、并发下载、图片压缩、锁定、删除等功能。

2、存储模式需求

根据在部署本地视音频存储系统的规划，将原NVR存储、三期音视频存储设备进行融合管理。支持中心存储资源的集中管理，包括嵌入式存储和云存储。管理员可在域中创建存储资源池，将存储资源虚拟化，并为用户配置对资源池的读写权限，被赋权的用户可正常查询、使用存储资源池。中心存储管理可融合物理资源管理、存储域管理和存储资源池管理。

- 3、存储管理节点需求

要求存储节点设备之间能够自动进行均衡负载，保证在故障时做到自动切换，不间断的提供视频数据存储服务。

- 4、存储运维需求

可显示存储系统运行的基本状况，包括运行健康值、硬件设备情况、软件服务情况、存储空间使用率、前端监控点位情况、磁盘情况、告警信息及系统运行状况。

二、项目建设意义、规模、周期

1、建设目标

安防监控系统是医疗行业重要的基础设施，近年来，已逐步从数字化智能安防体系，逐渐向“智慧安防”转型。

项目建设首先从综合性的维度上看，医院智慧安防是以信息为基础、以数据为载体、以智能自动联动为特征，充分、敏捷、高效的整合和运用医院内外部资源，实现医院有效管理风险，也可应对医院日常运营过程中可能出现的各类突发事件。其次从安防技术性的维度，医院智慧安防系统是指能充分利用IT技术建立健全各个支撑“智慧安防”的子系统，通过信息技术实现对院区内的人、地、事、物及重点防控对象和防控队伍、防控预案、防控措施的信息化管理，并达到创建“平安医院”及医院智慧服务定级要求。

而数据存储与管理是医院智慧安防系统运行与发展的重要组成部分，它可以对产生的大量安全数据进行有效的管理、分析和运用，通过深度学习能够快速获得一种预测未来行为和预测即将出现的问题的方法。可进一步改善各安防系统单独运作、智能分析技术应用不足安防体系运转效率低的现状，较大较大程度的降低或减少医院重大安全事故的发生。

### 2、建设规模

慈溪市人民医院位于慈溪市浒山街道南二环路999号，医院占地163亩，建筑面积11.7万平方米。

### 3、建设周期

合同签订后60个日历天（含试运行30日历天）。

- 建设内容

### 1、系统总体框架设计

### （1）系统总体框架设计

系统整体包括视频云存储系统内资源管理、存储节点管理、集群管理、策略调度、运维监控等。

软件包含六大功能模块，分别为：索引管理模块、调度管理模块、集群管理模块、计划管理模块、资源管理模块、辅助管理模块，整体系统架构如下图所示：

（2）网络拓扑图设计

本次项目所采购的设备均放置在人民医院三期二楼机房内，现留有两个42U机柜空间，供现有存储设备存放，其中存储系统与监控安防系统在同一个设备网内，通过核心交机机完成视频数据的传递。

2、存储系统功能设计

（1）自定义的存储模式

系统可以随业务需要进行调整自身架构扩展、应用延伸、无需关注底层具体存储形态，可面向应用做出更多适应业务需要的存储功能拓展。云存储系统的存储容量、性能、策略等等均可通过软件方式进行规划和部署，实时调整系统能力。

同时应用定义存储的虚拟化构建方式可快速将底层存储设备进行块级格式化构建，并通过灵活的数据分发机制提供分布式存储的高精度分发，为对象存储机制、分布式EC技术的结合与应用奠定坚实的基础。应用定义的存储方式脱离了硬件形态、数量、模式的束缚，将存储管理与控制延展到更为庞大的系统中，为大规模存储系统的构建提供了技术支撑。

（2）高效灵活的空间整合

视频云存储系统具有高效灵活的空间管理能力。为了突破传统存储在存储容量和系统性能上的矛盾，在管理大容量空间时通过全系统分层集群的设计将系统的管理资源进行整合，并根据负载均衡算法提供全高效并发处理机制，大大地提高了系统的整体性能。具体功能如下：

1）存储资源的虚拟化

对存储空间的管理方面视频云存储系统将全域各存储节点的资源进行虚拟化后，向用户呈现出一个持续的、超大的数据资源池，称之为存储资源池。存储资源池的整合过程完全透明，由系统算法自行完成，将用户从繁琐的空间管理和配置中解脱出来，提高了管理效率。

2）存储资源的在线扩展

当存储资源无法满足用户的容量需求，需要进行存储资源的扩展时，视频云存储系统能为用户提供十分便易的操作。用户只需要在集群内添加新增存储设备的IP地址，系统会自动辨别新增设备，对新增设备进行虚拟化整合，这样新增设备的容量就能融入集群，并作为集群内全部存储资源的一部分为用户所用；同时，在整个存储资源的扩展过程中，视频云存储系统的录像业务正常运行，保障用户不会因为系统的扩容而中断正在进行的正常业务，从而实现存储资源的在线扩展。

云存储的系统架构保证了存储资源在线扩容的同时，可以满足容量与处理性能的线性增长，从而提供了无限制的容量增长能力。

3）虚拟空间的灵活使用

用户对存储资源池的使用完全可以实现灵活应用，可以按照监控系统对存储按容量、覆盖周期的需要将存储资源池的存储资源进行分配。

存储资源的划分采用灵活策略方式，对于已经分配好的并在线运行的存储空间策略依然能够进行调整。调整方式非常灵活，不但能够做到将录像池进行扩大，同时也能非常灵活的支持将存储空间进行缩小，而这点在传统存储中则非常困难。

4）数据类型的多样化混合存储

视频云存储系统实现对视频、图片、文件、智能结构化数据的统一混合存储。一套视频云存储即可解决传统数据存储需部署多套存储系统分别存储不同类型数据的问题，不仅解决数据混合存储，实现数据统一管理，而且实现在项目存储架构简化、项目存储投入优化。

（3）高性能的数据提取效率

视频云存储为海量图片处理以及图片智能分析，优化底层存储机制；采用智能缓存机制，加速IO提取效率；针对海量图片数据提供高并发即存即取服务；通过系统智能高速缓存系统，图片提取效率相比传统的机械硬盘存储提升数倍。针对如人脸抓拍分析等图片大数据应用需求中，视频云存储结合云分析可实现图片即存、即取、即分析的业务需求。

（4）智能可靠的数据保障

视频云存储系统对存储的数据提供智能可靠的数据保障服务，可以根据数据保障级别要求部署N+M保障机制。视频云存储系统可以实现多台设备故障数据不丢失，在设备故障后可以快速进行数据重构与恢复，并支持基于不同业务进行重构排序，支持重要数据的优先重构工作。

1）N+M数据保障机制

视频云存储系统通过分布式EC算法构建基础的数据保障机制，提供N+M高可靠数据保障能力。N+M数据保障机制设计中，当一份数据被写入时可按照策略划分为N个数据块，并以N个数据块为基础计算出M个校验块，以N+M个块为一组基础存储单元，称之为条带。条带中只要不超过M个块数据故障和缺失，都可以依据算法将丢失的数据块恢复出来，以此提供数据的可靠性保障。

N+M可靠性机制与分布式算法相结合，在系统规模设计时将条带中的块数据分散到不同设备中存储，因此系统中若干硬盘或者设备故障都只会损失部分块数据。系统通过纠删码算法可以快速恢复出故障硬盘或设备中的数据，保障用户数据的不丢失，读取业务不中断，提供可高可靠的数据保障机制。同时N+M采用的是分布式存储方式，数据恢复或重构时参与的工作的硬件协同工作可以快速恢复数据，提供极高的数据恢复速度。

2）基于业务的智能重构

视频云存储系统采用分布式EC算法，在数据恢复和重构的速度方面相比传统RAID技术有了大幅的提升。高效的数据恢复速度在安防数据存储业务中为数据的快速访问和不间断访问提供了有利的支持。同时视频云存储系统结合安防行业特点，深入理解安防行业数据应用场景，结合Erasure Code 数据重构速度快的特点，针对安防数据的重要程度实现可分级重构。即可定义数据优先级，在出现大范围设备损坏时，保障高级别数据优先重构，从而更加快捷、智能的保障用户数据应用的实时性。

（5）高可扩展的应用支撑

1）视频、图片业务直存

常规存储方案在应用于视频、图片业务时仅提供容量空间而无业务流程的优化功能，导致存储路径需经过多个设备环节而增加故障发生概率、成本整体上升。视频云存储系统将安防应用与存储技术结合，前端视频和图片数据可以直接写入云存储中存储节点，缩短了数据存储路径、提升了数据存储性能，并节省大量服务器投资。

2）流式数据文件系统设计

视频云存储系统的流式文件系统也是专门为视频、图片数据而设计，能够合理将整段数据进行划分。这样设计的优点是满足视频数据的持续写入。

对于划分的粒度，通过多年视频监控行业的服务经验，同时配合对大数据服务的扩展需要，以及考虑到后期数据读取和应用的频率而进行的专业调整。在具体存储空间的分配上视频云存储也是自有知识产权的设计，摒弃传统存储的分配方式，流式数据存储方式专为视频、图片数据而特别设计的。

3）高扩展性应用设计

视频录像的应用方面视频云存储也进行了充分的考虑。如支持对的快速定位、对录像标注、修改、对存储周期采用时间和存储容量双轴线覆盖策略等。视频云存储这些专业化设计使得用户在应用过程中不再需要平台分析服务器采用反复读取完整录像后再进行分析而得出结论的方式。这样大大优化了应用的服务质量，使得监控系统的服务也更加专业、有效。同时为有云计算需求的用户提供了优质的数据基础。

集成与接口设计

产品功能具备SDK文档及编程说明文档；

其他第三方公司可以按SDK文档进行开发准备，双方就接口协议达成一致；

产品提供产品调试DEMO，可供其他第三方公司进行内部测试；

内部测试完成后，不同厂家进行对接测试，保证系统所需各项功能的实现。具体接口架构如下：

数据资源层设计

支持按照资源池级别的加密策略设置，可设置资源加密策略。加密策略如下所述：

a.资源池设置加密策略，请求中携带加密：图片加密存储；

b.资源池设置加密策略，请求中携带不加密：图片加密存储；

c.资源池设置不加密策略，请求中携带加密：图片加密存储；

d.资源池设置不加密策略，请求中携带不加密：图片不加密存储。

基础设备性能设计

存储节点（存储设备）

根据本次存储90天/180天的需求，结合视频云存储的计算可得系统容量 为3686TB，磁盘损耗和热备按照20%考虑。综上考虑共所需48盘位云存储设备6台，满配16T硬盘。

视频存储功能：

| 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 录像计划管理 | 关联平台配置好的录像计划，并将录像计划同步到各个存储节点。 |
| 录像计划执行 | 根据配置要求确定通道和存储地址，负责将录像数据向下层模块的写入操作。 |
| 视频录像 | 系统可以按照用户制定的计划保存前端设备采集的录像数据，录像类型、录像头由用户指定，存储开启相关的资源。 |
| 移动侦测录像 | 根据设定移动侦测区域自动执行相应的录像任务 |
| 事件录像 | 根据具体事件执行录像任务，优先级高于定时和移动侦测录像 |
| 视频检索 | 用户可以按监控点编号、录像类型、时间组合、锁定、标注等条件查询录像数据。 |
| 视频回放 | 支持根据监控点编号以及时间段、录像类型对录像数据进行快放、慢放、倒序回放、I帧回放。 |
| 视频下载 | 支持根据监控点编号以及时间段对录像数据进行下载。 |
| 视频锁定 | 支持指定的录像片段进行锁定，锁定后的数据不被循环覆盖掉。 |
|  | 支持已锁定的录像片段锁定时长到期自动解锁。 |
| 视频补录 | 支持网络异常恢复后从前端SDK中补录网络异常期间缺失的录像。 |
|  | 支持手动触发从其它存储设备中补录某个时间段的历史视频录像。 |
|  | 支持按时间计划从其它存储设备中补录某个时间段的视频录像。 |

存储管理节点（负载均衡一体化设备）

在视频云存储管理集群中的每个视频云存储管理节点都在运行着并进行着业务响应。负载均衡软件会根据当前各管理节点的运行状态、业务处理压力情况将工作任务分派到不同的管理服务器上完成，尽量做到各个管理服务器的业务处理量是均衡的。

视频监控平台向视频云存储管理节点下发视频录像计划，存储管理节点根据各存储节点的负载状况，给存储节点的接入服务软件同步录像计划。接入服务软件获取录像计划后，直接访问监控点获取到视频数据，再通过调用数据存储软件将数据写入存储节点中。

当监控点录像计划发生变更，会及时通知存储管理服务器；由存储管理服务器统一控制并同步给存储节点。存储节点定期向管理服务器获取录像计划，并上报自身状态。

存储节点设备之间能够自动进行均衡负载，保证在故障时做到自动切换，不间断的提供视频数据存储服务。

| 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 负载均衡 | 存储节点设备之间能够自动进行均衡负载，保证在故障时做到自动切换，不间断的提供视频数据存储服务。 |
| 纠删码保护 | 支持Erasure Code算法，支持N+M级别数据保障机制。 |
| 数据安全保护 | 支持N+M级别下，条带中M个以内的块单元故障数据可恢复。 |
|  | 支持多硬盘故障数据可以恢复，读写不中断。 |
|  | 支持多设备故障数据可以恢复，读写不中断。 |
| 业务安全保护 | 支持存储设备故障，业务可自动进行切换业务持续性。 |
| 录像安全保护 | 支持N+M级别下, 条带中M个以上的块单元损坏，剩余数据依然可读，录像依旧可以进行回放。 |
| 智能重构 | 支持设置数据级别，按优先级顺序进行数据重构。 |

运维节点（运维一体化设备）

视频云存储运维节点主要是显示云存储系统运行的基本状况，包括云健康值、云硬件设备情况、云软件服务情况、云存储空间使用率、前端监控点位情况、磁盘情况、告警信息及系统运行状况。

支持存储设备在离线管理，实施监控服务器CPU占用情况、内存占用情况、存储节点的磁盘空间容量等软硬件数据的获取，并通过平台实现系统的故障告警、设备的故障告警，并提供标准的三方平台视频对接取流服务（SNMP协议）。

| 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 系统信息获取 | 支持系统信息：版本、CPU、内存、网卡、磁盘等信息的获取。 |
| 系统故障告警 | 支持系统故障（CPU、内存等超过阈值）主动告警到运维平台。 |
| 存储设备告警 | 支持设备故障、掉线会主动告警到运维平台。 |
| 标准协议对接 | 支持标准的SNMP协议对接。 |

服务器信息采集：包括设备IP、云服务在线状态和集群状态、监控点接入数、CPU使用率、内存使用率、系统压力（wa）、网络收发速率和最近一个采集计划的更新时间。

磁盘信息采集：显示该云存储系统中的每台设备的磁盘信息，包括设备IP、设备的磁盘个数、设备的磁盘总容量、存储设备型号和最近一次的采集更新时间；

监控点信息采集：显示该云存储系统中的所有监控点的信息，包括编码器ID、编码器名称、编码器IP、通道号、接入状态、录像状态、接入服务器IP、设备类型、录像池ID和最近一次的采集更新时间。

存储卷信息采集：显示该云存储系统中的所有存储卷的信息，包括存储卷状态、所属设备的IP、所属磁盘的类型、设备名称、设备ID、槽位信息、存储卷状态、初始化状态、维护状态、重构状态、重构进度、是否本地磁盘、磁盘状态、容量状态、容量\剩余容量和最近一次的采集更新时间。

异常告警：视频云存储运维一体化设备可将采集异常信息转为告警，支持在视频云存储运维管理平台支持告警显示和通知功能，可提供提供Web显示、告警弹出窗、语音、邮件、短信等多种形式推送告警信息方式，方便运维人员及时的查看和处理告警信息。

告警信息列表：告警信息列表显示当前云存储系统最近三个月产生的所有告警信息，包括设备类型、告警类型、故障设备IP、上报告警IP、告警时间、告警级别、告警描述、处理情况及告警详情。（其中告警描述和告警详情内容可以方便运维系统使用人员，可帮忙其排查可解决运维故障问题）

本地云存储管理软件

视频云存储管理软件：主要功能包括视频云存储系统内资源管理、存储节点管理、集群管理、策略调度等。

软件包含六大功能模块，分别为：索引管理模块、调度管理模块、集群管理模块、计划管理模块、资源管理模块、辅助管理模块。

1）索引管理模块

索引管理模块集群化管理集群中的全部管理节点，能并发响应用户的检索、插入、修改和删除操作情况，提供一体化、高并发、快响应的索引服务。

同时，索引管理模块提供视频索引、图片索引，支持以通道号、时间段、录像类型和锁定状态为条件的视频信息检索服务，也提供统一资源定位符（URL）形式的WEB访问图片方式，支持通道号、时间段为条件的日历月历查询功能。

2）调度管理模块

调度管理模块根据集群中设备的负载状况灵活的调度集群资源为应用业务提供支撑。作为集群系统中的逻辑引擎根据不同的逻辑策略执行不同的调度算法，提供资源分配调度、分散策略调度、循环覆盖调度等服务。

3）集群管理模块

集群管理模块统一管理集群中分布式设备节点，包括管理节点和存储节点。它负责管理节点之间关键信息的实时同步，保证集群中不同管理节点信息的一致性，无差异化的对外提供服务。同时也负责管理存储节点，将存储节点加入到集群中作为存储资源的一部分，集群管理模块维护集群中设备节点的实时状态信息，对外提供设备状态查询接口便于管理和了解集群的整体运行状态信息。

4）计划管理模块

计划管理模块负责负责录像计划的状态管理、下发、切换，保存外部平台下发的录像计划，调度系统中的录像计划并执行录像计划，当接入服务器异常时负责动态切换录像计划到其它接入服务器。

5）资源管理模块

资源管理模块负责对集群中所有存储设备的存储空间进行统一管理，根据入网存储设备上报的资源信息计算出集群存储总容量和空闲容量。将集群存储空间切分成细小独立的存储单元，再根据用户需要将很多个存储单元有机组合后虚拟化成录像池对外提供存储服务。

资源管理模块也包括对异构第三方存储资源的分配。

6）辅助管理模块

辅助管理模块包含日志管理等功能，日志管理为其他模块提供日志打印服务，对外具备日志查询和日志文件下载功能，包含调试日志、事件提示日志、错误日志、告警日志和重要日志。数据迁移模块维持纠删码架构下，数据的安全性和分散性。

注：本项目不组织潜在供应商统一现场考察，如供应商需考察可自行前往现场，联系人：吴老师，联系方式：0574-63929556。

三、技术需求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参考或相当于品牌 | 技术规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频存储节点 | 台 | 6 | 海康、大华、H3C | 1、8U机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行； |  |
|  |  |  |  |  | 2、硬件规格：≥2颗64位8核处理器2.8GHz，系统盘：≥1×960GB SSD，系统内存：≥32G(可扩展至256G)；CPU芯片具备国产化； |  |
|  |  |  |  |  | 3、存储接口：≥48个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配4TB/6TB/8TB/10TB/16TB/20TB硬盘； |  |
|  |  |  |  |  | 4、网络接口：≥6个千兆数据网口，≥1个千兆管理口；其他接口：≥1×COM，≥2×USB3.0，≥1×VGA，≥1×IPMI |  |
|  |  |  |  |  | 5、整机电源：≤1200W，≥1+1冗余电源 |  |
|  |  |  |  |  | 6、接入路数：≥500路2Mbps |  |
|  |  |  |  |  | 7、支持视频流、图片流直存 |  |
|  |  |  |  |  | 8、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 |  |
|  |  |  |  |  | 9、采用集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务 |  |
|  |  |  |  |  | 10、系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复； |  |
|  |  |  |  |  | 11、支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等） |  |
| 2 | 16T硬盘 | 块 | 288 | 海康、大华、H3C | 1、≥16T的企业级硬盘 |  |
|  |  |  |  |  | 2、16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接7200RPM |  |
|  |  |  |  |  | 3、氦气盘， CMR传统磁记录 |  |
|  |  |  |  |  | 4、传输速率269 MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 |  |
|  |  |  |  |  | 5、MTBF可达2,500,000小时 |  |
|  |  |  |  |  | 6、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 |  |
|  |  |  |  |  | ▲7、支持5年原厂质保服务 |  |
|  |  |  |  |  | 8、接口类型：SATA3.0尺寸：3.5寸转速：7200 |  |
|  |  |  |  |  | 9、平均读写功率（W）：6.4W缓存：512MB |  |
|  |  |  |  |  | 10、刻录技术：CMR 接口传输速率（最大值）：6Gb/sMTBF：2500000 h |  |
| 3 | 12T硬盘 | 块 | 144 | 海康、大华、H3C | 1、≥12T的企业级硬盘，原三期有4台设备利旧硬盘更换 |  |
|  |  |  |  |  | 2、12TB容量，3.5英寸外形尺寸和SATA3.0接口，7200RPM |  |
|  |  |  |  |  | 3、空气盘， CMR传统磁记录 |  |
|  |  |  |  |  | 4、传输速率267MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 |  |
|  |  |  |  |  | 5、MTBF可达2,000,000小时 |  |
|  |  |  |  |  | 6、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 |  |
|  |  |  |  |  | ▲7、支持5年原厂质保服务 |  |
|  |  |  |  |  | 8、接口类型：SATA尺寸：3.5寸转速：7200 |  |
|  |  |  |  |  | 9、平均读写功率（W）：9.2W缓存：512MB |  |
|  |  |  |  |  | 10、刻录技术：CMR接口传输速率（最大值）：6Gb/sMTBF：2000000 h |  |
| 4 | 负载均衡软硬一体机 | 台 | 2 | 海康、大华、H3C | 1、2U机架式8盘位服务器设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行； |  |
|  |  |  |  |  | 2、处理器：≥2颗64位8核处理器（总核数≧16），CPU芯片采用国产化； |  |
|  |  |  |  |  | 3、内存：≥32GB内存DDR4，最大可扩展至256GB |  |
|  |  |  |  |  | 4、硬盘：≥1个240GB SSD 数据盘，≥2个960GB SSD系统盘 |  |
|  |  |  |  |  | 5、网口：≥2个千兆网口，可扩展千兆网口或万兆网口，1个千兆管理口 |  |
|  |  |  |  |  | 6、电源：高效能550W铂金1+1冗余电源 |  |
|  |  |  |  |  | 7、设备含负载均衡软件；支持节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、结构化、对象、HDFS业务，实现集群均衡负载 ； |  |
|  |  |  |  |  | ★8、支持域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘；（提供佐证材料） |  |
|  |  |  |  |  | 9、支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%； |  |
| 5 | 运维软硬一体机 | 台 | 1 | 海康、大华、H3C | 1.硬件：标准机架式服务器 CPU：配置2颗国产化芯片，核数≥8核，频率≥3.0GHz； 内存：配置16G DDR4（2*8G），≥8根内存插槽； 硬盘：标配1个热插拔480GB SSD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘； PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽（1个PCIe3.0×16、2个PCIe3.0×8、1个PCIe3.0×4） 网口：标配2个PCIE千兆电口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口，4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口，1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； |  |
|  |  |  |  |  | 2.内置视频云存储运维平台，支持对各节点上的硬件组件（CPU、内存、风扇、电源、硬盘等）工作状态进行监测以及报警，并可根据设置的阈值输出报警级别。 |  |
|  |  |  |  |  | 3.支持基础运维：提供运维基础配置和运行状态展示；统一Iaas层存储资源的管理运维入口，对项目的实体资产和数据资产进行直观可视化数据监控，提供智能巡检、常见病点诊断、趋势预警、全景链路等专业的特色运维应用 |  |
|  |  |  |  |  | 4.业务数据运维：对视频、图片等提供运维采集服务，如在线情况、录像情况等关键指标的实时状态和历史数据； |  |
|  |  |  |  |  | - 5.支持录像完整性诊断：对录像断点的监测粒度精确到秒，用户能更精准的了解系统运行和业务数据的健康状况；支持视频质量诊断：对信号丢失，图像模糊，图像偏色，图像过暗，图像过亮，黑白图像，对比度，视频遮挡、视频剧变，视频抖动，噪声干扰，条纹干扰异常状态进行检测；支持报告告警推送：支持web、邮件等丰富的告警推送，支持灵活的告警推送，用户可进行自定义配置； |  |
|  |  |  |  |  | ★6.内置≥10台节点接入运维服务授权，为视频云存储设备提供运维采集服务，如CPU、内存、IO、磁盘、槽位、容量、电源、风扇、网卡等关键指标的实时状态和历史数据；（提供佐证材料） |  |
| 6 | 本地云存储理软件 | 套 | 1 | 海康、大华、H3C | 1.存储管理软件，具备基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能；支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全； |  |
|  |  |  |  |  | 2.具备存储资源虚拟化软件模块，为应用提供池化资源服务； |  |
|  |  |  |  |  | 3.支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除 |  |
|  |  |  |  |  | 4.支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响 |  |
|  |  |  |  |  | 5.按需弹性扩容，支持添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，支持节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间； |  |
|  |  |  |  |  | ★6.支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中；（提供佐证材料） |  |
|  |  |  |  |  | ★7.支持对接入的H.264、H.265视频流进行智能压缩存储。数据压缩后，编码格式不变、帧率不变、分辨率不变；同时支持按资源池设置压缩、不压缩策略；且支持压缩后数据仍满足Erasure Code（N+M模式）数据保护机制，当任意节点故障数量小于等于M台时，所有历史数据可正常访问；（提供佐证材料） |  |
|  |  |  |  |  | ★8.支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份；（提供佐证材料） |  |
|  |  |  |  |  | 9.系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取； |  |
|  |  |  |  |  | 10.支持云存储节点间的容量及业务负载均衡；支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能；支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能 |  |
|  |  |  |  |  | ★11.支持智能EC，并支持根据存储资源池设置智能EC策略，包括优先安全级别保障和优先空间利用率保障两种策略。优先安全级别保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据安全级别不变，保障M个节点故障数据不丢失。优先空间利用率保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据自动降级为磁盘级安全，保持用户数据空间利用率不变；当集群扩容后，在线节点数量大于N+M总和时，EC级别自动调整提高空间利用率（提供佐证材料） |  |
|  |  |  |  |  | 12.与主流服务器之间保持良好的兼容性，兼容各主流操作系统及应用程序，为客户环境中不同时期的操作系统，提供了良好的接入环境。需与原建设的安消一体化平台做无缝对接； |  |
|  |  |  |  |  | 13、本次存储设备中接入的部分录像需供宁波市卫健委安防云平台实时观看和录像查阅； |  |
|  |  |  |  |  | 14、存储消防摄像机录像需供市消防平台实时观看和录像查阅权限； |  |
| 7 | 存储交换机 | 台 | 2 | 海康、大华、H3C | 机架式，≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+光口；≥1个业务扩展槽，≥2个电源模块槽位，≥2个风扇模块槽位，交换容量：≥756Gbps/7.56Tbps； 包转发率：≥252Mpps/432Mpps，支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN； 流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管； 采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力； |  |
| 8 | 万兆光模块 | 个 | 8 | 海康、大华、H3C | 万兆多模双纤光模块，TX850nm/10G，RX850nm/10G，LC，多模双纤双向，距离300m |  |
| 9 | 项目施工 | 项 | 1 | / | 1.负责完成项目设备的上架、安装、布线和调试工作，包括并网所需的配套线缆，不仅限于（六类网线、光纤跳线、水晶头等管线、辅材），所需长度和数量根据实际需求确定后提供。 |  |
|  |  |  |  |  | 2.整理前端监控IP地址，并重新规划入网。 |  |
|  |  |  |  |  | 3.排查机房环境，包括电源功率、接地和机柜相关设备迁移等工作，确定设备安装位置。 |  |
|  |  |  |  |  | 4.完成产品的硬件安装和线缆的连接(包括网线)，并对线缆进行标识。 |  |
|  |  |  |  |  | 5.对于现有的数据，需要进行有效的迁移和备份工作。在迁移过程中，需要确保数据的完整性和一致性，避免数据丢失和损坏，提供业务不间断保障服务。 |  |
|  |  |  |  |  | 6.针对存储设备的安全性，做好访问控制、数据加密、备份恢复等安全策略。提供设备监控、故障处理、性能优化、容量规划等方面的工作，确保存储设备的稳定运行。 |  |

## 注：1、上述技术参数中标“★”的要求应提供相关证明材料，如未提供或提供内容不符、不清晰的则评委可以按该条技术参数负偏离处理。

- ▲2、投标人提供的产品设备的主要技术要求(标“★”的技术参数指标)，在合同签订前必须向甲方提供盖制造商公章第三方测试(认证)机构出具的相关检测报告等相关证明材料，否则视为自动放弃中标资格。

- ▲3、采购人在清单中参考或相当于品牌是采购人认为最适合本项目的品牌，供应商应予以积极响应。供应商可以选择能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当的产品进行响应，但必须在采购文件中提供所报产品详细的技术参数、证明材料，并对照本表提供的技术参数逐一说明响应情况，未提供所报产品详细的技术参数、证明材料或未逐一说明响应情况的，作无效投标处理。

# 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货时间：合同签订后60个日历天（含试运行30日历天）内完成交货并安装调试验收合格。 |
| 2 | 交货地点：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）。 |
| 3 | 安装及验收要求： （1）安装地点：同交货地点； （2）安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； （3）验收标准：应与产品原始样本技术数据、招标文件要求及投标文件响应情况一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。 |
| 4 | 售后服务： （1）质量保证期：项目整体验收合格交付使用起不少于36个月（其中硬盘不少于5年），质量保证期内若出现质量问题，供应商免费维修或更换，质量保证期满后提供货物终身维修（所发生费用的只收取材料成本费，不再收取其它费用）。 （2）接采购人维修通知后30分钟响应，1小时内上门维修解决问题；配件需要更换的需在24小时更换完成，以保证正常使用。 （3）提供售后服务网点的地址、电话、联系人。 （4）供应商确保有原厂生产的足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。 （5）供应商提供详细的售后服务方案及其他优惠措施，可自行填写。 |
| 5 | 付款方法和条件： （1）合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商预付合同金额的40%（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款） （2）验收合格后，采购人向供应商支付至合同总价的100%。 （3）采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内支付至供应商账户。供应商不提供发票的，采购人有权不予支付。 |
| 6 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

# 第七章  附件

A.资格文件

封面

慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）视频监控集中存储采购项目

项目编号：330282202506004498

标   项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

注：政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

# B.商务和技术文件

封面

慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）视频监控集中存储采购项目

项目编号：330282202506004498

标   项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

# 年  月  日

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）视频监控集中存储采购项目（项目编号：330282202506004498）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标（采购）文件中有关招标代理服务费的条款，如有异议在投标前会以书面方式向招标代理机构提出，保证在中标后按照招标（采购）文件规定的金额、时间和方式，向招标代理机构一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭招标代理机构开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。对招标代理服务费交纳的异议，我方服从招标（采购）人的协调。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证扫描件（不同页的须加盖供应商公章）。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）视频监控集中存储采购项目，项目编号为330282202506004498，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日           期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证扫描件（不同页的须加盖供应商公章）；

2、提供社保部门出具的供应商单位2025年3月-2025年5月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料扫描件。

B4、供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）视频监控集中存储采购项目

项目编号：330282202506004498

标项号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。

2、本表所填内容与投标文件其他地方内容不一致的，以本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、技术条款响应表

项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）视频监控集中存储采购项目

项目编号：330282202506004498

标项号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。

2、供应商应如实填写上述内容，否则自行承担相应后果。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的其他资料（如有需提供）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

# C.报价文件

封面

慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）视频监控集中存储采购项目

项目编号：330282202506004498

标   项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

# 年  月  日

# C1、开标一览表

项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）视频监控集中存储采购项目

项目编号：330282202506004498

金额单位：人民币（元）

| 标项 | 货物名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 数量 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 大写： 小写： |

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、投标报价必须与分项报价表中的投标报价一致。

3、本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的盖章版投标文件中本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

# C2、分项报价表

项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）视频监控集中存储采购项目

项目编号：330282202506004498

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频存储节点 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 16T硬盘 | 块 | 288 |  |  |  |  |
| 3 | 12T硬盘 | 块 | 144 |  |  |  |  |
| 4 | 负载均衡软硬一体机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 运维软硬一体机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 本地云存储理软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 存储交换机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 万兆光模块 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 9 | 项目施工 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价应当与开标一览表中的投标报价一致；

供应商（盖章）：

# 日          期：

C3、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）（单位名称）的慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）视频监控集中存储采购项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 视频存储节点，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.16T硬盘，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.12T硬盘，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

4.负载均衡软硬一体机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

5.运维软硬一体机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

6.本地云存储理软件，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

7.存储交换机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

8.万兆光模块，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C4、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）视频监控集中存储采购项目（项目编号：330282202506004498）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、开标现场，供应商如发现有上述相关利害关系的，应签署提供，未提供的视为不存在上述关系。

评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |