温州市政府分散采购

招标文件

（线上电子招投标）

| 项目编号： | DTCG20240422034 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 洞头海洋经济产业园基础设施配套项目——区垃圾综合处置中心工程设备采购 |
| 采购方式： | 公开招标 |

| 采购人 | ： | 温州市洞头区经济商务和信息化局 |
| --- | --- | --- |
| 代理机构 | ： | 宁波国际投资咨询有限公司 |

二○二四年四月

目      录

关于洞头海洋经济产业园基础设施配套项目——区垃圾综合处置中心工程设备采购的公开招标公告	2

第一部分   投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、  说明	9

二、 采购文件	10

三、 投标文件的编制	11

四、 投标文件的递交	14

五、 开标	15

六、 评  标	16

七、 授予合同	20

第二部分   政府采购政策功能相关说明	23

第三部分   合同条款及格式	27

第四部分   投标文件格式	35

第五部分   采购内容及要求	53

第六部分   评标原则及方法	82

# 关于洞头海洋经济产业园基础设施配套项目——区垃圾综合处置中心工程设备采购的公开招标公告

项目概况

洞头海洋经济产业园基础设施配套项目——区垃圾综合处置中心工程设备采购招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn ）获取招标文件，并于2024年5月14日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DTCG20240422034

项目名称：洞头海洋经济产业园基础设施配套项目——区垃圾综合处置中心工程设备采购

预算金额（元）：7101500

最高限价（元）：7101500

标项一:

标项名称: 洞头海洋经济产业园基础设施配套项目——区垃圾综合处置中心工程设备采购

数量: 1

预算金额（元）:7101500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：

合同履约期限：详见采购文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2024年5月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn ）

方式：实行“政府采购云平台”在线获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年5月14日09点30分（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn ）。

开标时间：2024年5月14日09点30分（北京时间）

开标地点：温州市洞头区政务服务中心2楼（政采云平台线上开标）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金；

（2）本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策，详见采购文件相关政府采购相关政策说明部分；

（3）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条的规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。

（4）本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，通过“政府采购云平台”（网址： http://zfcg.czt.zj.gov.cn  ）实行电子交易（在线投标响应）。潜在供应商在参与本项目投标前应当完成“政府采购云平台”的账号注册、身份认证（CA 数字证书申领）、“政采云电子交易客户端”下载安装，相关操作指南参考如下：

a.供应商注册（入驻）：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry；

b.浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）

c.“政府采购云平台”服务热线电话：400-881-7190。

（5）本项目执行《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2021〕3号）优化政府采购金融服务（政采贷、履约保函等政府采购金融服务），详见https://jinrong.zcygov.cn/finance/loan?type=1

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：温州市洞头区经济商务和信息化局

地 址：温州市洞头区海兴路130号

传 真：/

项目联系人（询问）: 柯先生

项目联系方式（询问）：0577-56728762

质疑联系人：柯先生

质疑联系方式：0577-56728762

2.采购代理机构信息

名 称：宁波国际投资咨询有限公司

地　址：温州市鹿城区市府路592号新益大厦13楼1302室

传 真：0577-88120158

项目联系人（询问）：卢旭

项目联系方式（询问）：0577-89975889

质疑联系人：汤力昕

质疑联系方式：13868320746

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：温州市洞头区财政局政府采购监管科

地 址：浙江省温州市洞头区腾飞路79号财政大楼

传 真：0577-63387900

联系人：许先生

监督投诉电话：0577-63387968

# 第一部分   投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：温州市洞头区经济商务和信息化局 联系人：柯先生 联系电话：0577-56728762 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：宁波国际投资咨询有限公司 联系人：卢旭 联系电话：0577-89975889 ，13868320746 传真：0577-88120158 |
| 3 | 项目名称 | 洞头海洋经济产业园基础设施配套项目——区垃圾综合处置中心工程设备采购 项目编号：DTCG20240422034 |
| 4 | 采购内容 | 具体招标内容及详细技术要求见招标文件相关部分。 |
| 5 | 履约服务期 | 详见采购内容 |
| 6 | 供应商资格要求 | 详见招标公告 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织，供应商自行前往项目现场进行踏勘。 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 见公告时间 |
| 11 | 分包 | □允许 不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求供应商在评审结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标文件有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 无须提交。 |
| 15 | 投标文件的组成 | 完整的投标文件由资格审查资料、商务技术文件、报价文件三个部分组成。 |
| 16 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 投标文件公章采用电子签章，法定代表人或委托人可以采用签字或盖章后扫描也可以电子签章。 |
| 18 | 投标文件的形式、制作及组成 | 本项目实行在线投标响应（电子投标）。 投标人须准备电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成）。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 以上两类投标文件均由资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 19 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：以U盘存储、一份。（若有则提供） |
| 20 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议快递形式）在提交投标文件截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；快递形式快递至采购代理机构地址（地址详见招标文件）；解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收。 c.通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 21 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 22 | 递交投标 文件地点（网址） | 政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn ） |
| 23 | 开标时间 和地点 | 开标时间：2024年5月14 日9时30分 开标地点：温州市洞头区政务服务中心2楼 |
| 24 | 评标委员会 的组建 | 采购人依法组建，成员为5人或以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 25 | 履约担保 | 不需要 需要 合同签订后一周内中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（可采用银行转账或银行保函或保险保函）（保函格式见附件）。 |
| 26 | 政府采购 扶持政策 | 见采购文件《第二部分 政府采购政策功能相关说明》 |
| 27 | 投标人信用 查询 | （1）投标供应商信用信息查询的查询渠道： “信用中国”(www.creditchina.gov.cn)； “中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 （3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （4）信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 （5）具体结果以开标当日采购人或采购代理机构对投标人信用查询网页的查询结果为准。 |
| 28 | 项目所属行业 | 根据工信部联企业[2011]300号文，本项目所属行业为：工业 |
| 29 | 是否属于预留份额专门面向中小企业采购的项目 | 否 |
| 30 | 合同备案 | （1）中标投标人须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标投标人与采购人签订合同后，3日历天内将合同扫描件电子版发给招标代理机构邮箱：109181756@qq.com （3）本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公示。 |
| 31 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 32 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 33 | 免责声明 | 1、投标人自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标人在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 34 | 项目属性与核心产品 | þA货物类，单一产品或核心产品为：垃圾压缩设备系统、垃圾渗滤液处理系统。 ¨B服务类。 |

## 一、说明

1.  本次招标是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.  合格投标人要求以招标公告对投标人资格条件要求的表述为准。

3.  投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4.  投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.  优化政府采购金融服务

5.1 各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

5.2 鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。

6.  特别说明：

6.1 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.3 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.4  非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册供应商。

6.5  投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

## 二、 采购文件

7.  采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

8.  质疑

8.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

8.2 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函内容及签署等相关要求请参看《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

8.3 提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

9.  投诉

9.1 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

10.  采购文件的澄清或修改

10.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按采购文件规定方式获取采购文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江省政府采购网上下载公告附件，潜在投标人在收到该公告附件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（在浙江政府采购网上发布公告）通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3 采购文件如有补充更正均见“政采云”（http://www.zjzfcg.gov.cn）。投标人须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

## 三、 投标文件的编制

11.  投标文件的形式和效力

11.1 投标文件分为 “电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成。

11.2 “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

11.3 “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

11.4 投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、 “备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

12.  投标文件的构成

12.1 投标文件包括资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分。

12.2 投标文件资格审查资料须包括下列部分：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 法定代表人声明书或法定代表人授权书 |
| 2 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)。 |
| 3 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明函（见附件） |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（见附件） |

备注：

（1）本表所列内容，供应商均须提供，欠缺任意一项内容，资格审查不予通过，不再进入技术资信标评审。（投标供应商法定代表人参加投标的，不需要提供第1项法定代表人（单位负责人）授权书；未要求特定资格条件的，则不需要提供。）

（2）▲以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件、扫描件，须加盖投标人有效的公章（电子签章）。

（3）相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

12.3 投标文件商务技术文件应包括下列部分：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟 |
| 2 | 投标函 |
| 3 | 商务偏离表、技术偏离表 |
| 4 | 投标技术方案（以下内容格式自拟，各供应商参照评分标准根据自身情况提供） |
| 5 | 资信证明文件（本部分为商务技术文件评分内容，各供应商参照评分标准根据自身情况提供） |

备注：

(1)投标人可根据采购文件中的采购内容及需求和商务技术文件评分细则，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

(2)在投标文件中投标人所提供的技术资料如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。

(3)以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件、扫描件，须加盖投标人有效的公章。

(4)相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

12.4  投标文件商务报价标应包括下列部分：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表 |
| 2 | 投标分项报价表 |
| 3 | 供应商提供中小微企业声明函（监狱企业提供证明文件、残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函） |

- 投标文件编制

13.1 本项目通过“政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn ）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。

13.2 投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中“资格审查资料”和“商务技术文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

13.3 本采购文件“第四部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件“第四部分 投标文件格式”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

13.4 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

13.5 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6 投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

14.  投标文件的签章

14.1 投标文件的签章要求：投标人须知前附表第17款；

14.2 投标文件公章采用电子签章，法定代表人或委托人可以采用签字或盖章后扫描也可以电子签章。

15.  投标文件的形式

15.1 投标文件的形式：见投标人须知前附表第18款；

15.2 “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

15.3 “备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

16.  投标文件的份数

16.1 投标文件的份数：见投标人须知前附表第19款。

17.  投标报价

17.1 投标人应报出本项目所包含的所有单价和总价，并且报出价格组成表，对于投标人价格组成表中未列出的项目或没有填写单价和总价的项目,在合同执行时采购人将不予支付,并认为这些项目费用已包括在投标报价内。

17.2 本项目投标报价应是中标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商所有的价款，即完成招标内容及要求所提供的服务过程中涉及的一切费用。

17.3 投标人须认真阅读、充分理解采购文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）招标代理机构，招标代理机构将会统一解答。任何因对本项目采购文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作已含在投标总价中。

17.4 投标人必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

17.5 所有投标报价均以人民币报价。

17.6 采购人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。

17.7 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

17.8 报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。

18.  投标人如发生下列情况之一，将上报同级政府采购监督管理部门，追究其责任：

18.1投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

18.2中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

18.3投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

18.4经同级政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

19.  投标有效期

19.1 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

## 四、 投标文件的递交

20.  投标文件的递交

20.1 投标文件的上传、递交：见投标人须知前附表第20款。

21.  “电子加密投标文件”解密和异常情况处理。

21.1“电子加密投标文件”解密：见投标人须知前附表第21款。

22.  投标文件的补充、修改或撤回

22.1供应商应当在投标文件递交截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件递交截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

22.2 投标文件递交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

23.  投标文件的备选方案

23.1 投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、 开标

24.  开标形式

24.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

25.  开标准备

25.1 开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

25.2 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

26.  开标流程（两阶段）

26.1 开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内（开标时间起30分钟内）无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱：109181756@qq.com；

（3）开启投标文件，在“政采云平台”系统平台上公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术文件的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

26.2开标大会第二阶段

- 符合性审查、商务技术文件的评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。

（2）开启通过符合性审查、商务技术文件评审有效投标人的报价文件。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，在“政采云平台”系统平台上公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或中标供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

27.  投标人资格审查

27.1 开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

27.2 投标人提交的资格审查材料无法证明其符合采购文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

27.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

## 六、 评标

28.  评标委员会

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会。

29.  评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和招标代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

30.  投标文件的初审（符合性检查）。

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

30.1 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

(1）投标文件正本未按采购文件要求签署、盖章的；

(2）不具备采购文件中规定的资格要求的；

(3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

(5）仅提交“备份投标文件”的；

(6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

(7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

(8）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

30.2 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

(1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

(2）除30.1条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

(3）除30.1条款以外，出现投标项目数量与采购文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

(4）除30.1条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

30.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5）不同投标人的投标文件相互混装；

30.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。

30.5 实质上没有响应采购文件要求的投标将被否决，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

31.  投标文件的澄清

31.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云平台”在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

31.2  若投标文件中所提交的证书、证明等材料若出现已过有效期、时间或其他主要信息不明确，且投标人书面澄清（书面澄清仅限在投标文件递交截止时间前所提交投标文件及相关材料中未被评标委员会审查出的内容）亦不明确的，评审过程中将不予认可，不再寻求外部证据（外部证据包括投标人在澄清过程中申请补交的证明材料或网络查询结果等非投标文件本身内容）。

31.3  投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

(2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

(3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

(4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本采购文件规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.4 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理时间内在“政采云平台”上作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.5 如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云平台”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出否决投标处理。

31.6  经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，则投标文件将被认定为“没有实质性响应采购文件要求”，按无效投标处理，不再进入下一步评审。

32.  评标原则和评标办法

32.1 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

32.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

32.3 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

32.4 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六部分“评标原则及方法”。

32.5 ▲根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定：在招标采购中，符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的，此项目废标，应重新组织采购。

32.6▲使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，根据核心产品品牌确定。

32.7 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

33.  确定中标候选人

33.1 本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

33.2 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分第一名的投标人推荐为中标候选人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会成员抽签决定排序）。

33.3 若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由备选中标人为中标人或重新组织招标：

(1）中标候选人放弃中标资格；

(2）中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

(3）中标候选人未能在规定时间内与采购单位签订合同；

(4）经质疑，采购人审查后，中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

33.4 采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

34.  评标细则详见“评标原则及方法”。

35.  可中止电子交易活动的情形

35.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

(1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

35.2 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 七、 授予合同

36.  确定中标人

36.1 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

36.2 中标人确定之日起2个工作日内，在“政采云”平台上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日；

36.3 在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

36.4 各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

37.  签订合同

37.1 公示期结束后，中标投标人须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标投标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标投标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

37.2 采购文件、中标投标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

37.3 拒签合同的责任

37.4 中标投标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，须赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标投标人承担。同时上报监管单位进行处理。

38.  招标代理服务费

本项目的招标代理服务费由中标供应商支付，按人民币49000元收取。由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构付清。按照《温州市政府采购履约验收办法》的规定，采购人委托本项目采购代理机构组织本项目验收事宜，费用由中标供应商在报价中综合考虑并支付给采购代理机构，费用为中标价的0.8%。验收方式：由采购代理机构组织相关专家进行履约验收。

收款单位（户名）：宁波国际投资咨询有限公司温州分公司

开户银行：农行温州分行城东绿洲支行

银行账号：19216301040001531

政府采购活动现场确认声明书

宁波国际投资咨询有限公司：

本人经由                         （单位）负责人        （姓名）合法授权参加               ）项目（编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

供应商代表签字：

年  月  日

第二部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省财政厅转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

（8）《温州市财政局转发浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》温财采〔2022〕1号

（9）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）

（10）《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）

（11）《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小业的，联合体视为中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业的认定：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准：是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分。

3、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣比例

（1）在货物或服务项目采购中，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（2）在工程项目采购中，对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、供应商享受中小企业扶持政策应提供以下证明材料：参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）。

5、供应商享受监狱企业扶持政策应提供以下证明材料：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受扶持政策。

6、供应商享受残疾人福利性单位扶持政策应提供以下证明材料：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受扶持政策。

7、非单一产品采购，无法核实（按响应文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按响应文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受扶持政策。

8、供应商采用其他小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的产品响应的，应提供所投产品制造单位属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖供应商公章，否则不享受扶持政策。

二、说明：如为专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

三、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（三）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（如遇调整，按最新清单执行）

（四）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（如遇调整，按最新清单执行）

（五）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

四、支持绿色发展

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购 需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

五、支持创新发展

（1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。（2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起 2 年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起 2 年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

六、政府采购信用融资政策

“为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。”

第三部分   合同条款及格式

甲  方（采购方）：

乙  方（供货方）：

丙  方（代建方）:

宁波国际投资咨询有限公司经过公开招标采购（编号：             ），确定       为中标单位，现于中标通知书发出之日起三十日内，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，并基于采购文件确定的事项，经甲、乙、丙三方协商，达成以下条款，以兹共同遵守、全面履行：

## 采购标的

标的物名称：

标的物数量：

标的物质量：

## 合同价款

本合同总价为：人民币          元（大写：                  元人民币）

分项价格：                                                  单位：元

| - 序号 | - 标的名称 | - 品牌 | - 规格型号（或服务需求） | - 数量 | - 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |
| - 合同总价（人民币大写）： 元整 |  |  |  |  |  |

## 资金支付

- 政策执行：政府采购的资金结算按照洞头区财政局相关资金支付要求执行。

- 供应商信息：

- 开户银行：             开户名称：              开户账号：

- 预付款：本项目合同金额的30％ ，即          元。

- 支付方式：根据代建协议，项目业主（出资人）为温州市洞头区经济商务和信息化局，代建人为温州市洞头区综合行政执法局（合同丙方），乙方根据丙方要求开具发票，向温州市洞头区经济商务和信息化局开具发票。丙方在收到乙方开具的发票后审核，温州市洞头区经济商务和信息化局在丙方审核签字后无责任付款。

| ## 支付期数 | ## 支付金额(元) | ## 支付比例 | ## 预计支付时间 | ## 支付条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  | ## 30% |  | ## 合同生效并提供合同总金额1%的履约保证金以及具备实施条件后7个工作日内支付。 |
| ## 2 |  | ## 20% |  | ## 安装调试完毕，达到合格标准且初步验收合格后7个工作日内支付。 |
| ## 3 |  | ## 35% |  | ## 初步验收合格，试运行六个月并达到合格标准，办理工程竣工验收后7个工作日内支付。 |
| ## 4 |  | ## 15% |  | ## 试运行满十二个月并达到合格标准后7个工作日内支付 |

第四条 标的物交付期限、地点、方式

交付期限：

交付地点：

交付方式：

交付说明：在标的物交付使用时，乙方须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等须具备的相关资料和必备的附件。为甲方办理设备保修手续，并向甲方提供原产服务承诺书原件。乙方须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。

## 第五条 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规格偏离表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

## 第六条 知识产权

- 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

- 具有知识产权的                 等标的物的知识产权归属，详见以下专用条款：                                                                。

## 第七条 技术资料和保密义务

- 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

- 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

- 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 第八条 包装和运输（货物类）

除合同另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。 如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

## 第九条 质量保证

- 本项目标的物的质保期为：      年。乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品，且提供的货物是货物生产厂商原造、全新、未使用过的，并完全符合甲方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要，在质量、规格型号等方面与本合同规定的性能要求相符合，所供产品须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。

- 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

- 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经丙方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和派驻的技术人员。否则将没收履约保证金金额，并有权放弃或终止合同。

- 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

6、履约保证金期限须包含质保期，本项目质保期满后7个工作日内退还履约保证金。

## 第十条 检验和验收

- 丙方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

- 合同履行期间，丙方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，三方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向丙方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收报告。

- 合同期满或者履行完毕后，丙方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收报告。

- 检验和验收的时间、方案及标准、程序、费用等具体内容以及前述验收报告的效力如下：

- （特别说明：请参考采购文件要求。）

## 第十一条 售后服务

乙方应根据投标文件提供相关售后服务承诺：

- 本合同项下货物的售后服务期或与质量相关的其他期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算，经三方协商一致特别约定的除外。本项目售后服务期为最终验收合格之日起      个月。

- 乙方在售后服务期内应对提供的所有货物进行常规检查、调整等。

- 乙方负责对甲方（或丙方)人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥    人），及不少于       年的免费售后现场技术服务。

- 货物在售后服务期内，如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应按本合同项下相关条款规定实行包修、包换、包退，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此产生的全部费用和直接经济损失由乙方承担。 若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

- 货物在售后服务期内，如因甲方（或丙方)使用不当、维护不当或者保管不当而引起的缺陷或损坏，乙方不负免费保修的责任，由此产生的合理费用由甲方承担。质保期满后，乙方仍提供维护服务，收取成本费。

- 货物在售后服务期内或在应当由乙方负责的其他情况下，若由于乙方原因而造成货物不得不停止使用的情形，货物售后服务期及质保期应依照停止使用的实际时间加以延长，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

- 乙方应提供电话、电子邮件、现场服务等方式的7*24小时的技术支持。若设备发生故障，乙方应在接到通知之时起   小时内赶赴现场处理问题。一般故障   小时内解决，重大故障   小时内解决。

- 如投标文件中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标文件中承诺执行。

## 第十二条 违约责任

- 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，那么甲方（或丙方)可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延交付标的物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方（或丙方)有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

- 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为本合同总价的   20  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

- 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

- 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

- 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

- 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

## 第十三条 合同的变更、中止和终止

- 三方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

- 三方当事人不得擅自中止或者终止合同；

- 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，三方当事人应当以书面形式变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，三方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 若乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务，且甲方采取的任何补救措施不起作用，甲方可书面通知乙方终止合同；或若乙方因破产或经营不善导致合同不能继续履行，乙方应书面通知甲方终止合同；在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方可在任何时候书面通知乙方终止合同。

## 第十四条 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，三方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方有权在合同签约地通过诉讼途径解决。

## 第十五条 合同生效

- 本合同经甲方、乙方、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

- 招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

## 第十六条 适用法律

本合同按照中华人民共和国现行法律、法规进行解释。

## 第十七条 特别说明

- 除招标文件规定，并经甲方和相关部门事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

- 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

- 在本合同履行的过程中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以仅就供货数量与乙方协商签订补充订单。补充订单构成本合同的一部分，并与本合同具有同等效力。但，所有补充订单的采购金额累计不得超过本合同原有采购金额的百分之十。对本合同其他实质性条款（价格、配置、服务条款等）进行变更的补充协议无效。

- 甲方、乙方及丙方在此承诺：

- 在签署本合同之前详细阅读并理解本合同文本全文，且均在完全自愿与平等的法律地位基础上签署本合同。

- 承诺放弃以本合同系属于格式合同为由而提出不利于对方的合同条款的解释的相关主张权。

- 对同一条款含义存在不同解释时，应采用与招标文件及其目的最接近的解释。当本合同三方对同一条款含义存在不同解释时，应当以本合同版本发布者或质疑受理机构、投诉受理机构的解释为准。

5.本项目为区垃圾综合处置中心工程的设备专业发包项目，土建施工总承包单位将对其进行总包管理、协调和配合安装，专业发包项目管理费已经计入本次采购预算，乙方需将合同价的1%金额支付给土建施工总承包单位，土建施工总承包单位须履行总承包管理、协调和施工配合的职责。

## 第十八条 合同份数

本合同一式  份，甲方执   份，乙方执   份，丙方执   份，宁波国际投资咨询有限公司执 壹 份。每份均具有同等法律效力。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）           法定代表人或受委托人（签字）

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

丙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）

地址：

电话：

签约时间：2024年  月  日

签约地点：

# 第四部分   投标文件格式

（项目名称）              投标文件

资格审查资料

投标人：                              （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目    录

- 法定代表人声明书或法定代表人授权书

- 营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料）。

- 投标人参与政府采购活动投标资格声明函。

- 法定代表人诚信投标承诺书。

（1-1）法定代表人声明书

（采购人名称）：

本人（法定代表人姓名）为（投标人全称）的法定代表人。我公司参加贵处组织的（招标项目名称、项目编号）的招标活动，由我本人全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

备注：附法定代表人身份证正反面复印件

（1-2）法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

备注：附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

（2）营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料）

说明：1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

（3）投标人参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间 |
| 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。 4、我单位、法人代表及本次拟派的项目负责人近三年来无行贿犯罪记录； 5、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 6、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

（4）法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

九、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、我单位、法人代表及本次拟派的项目负责人近三年来无行贿犯罪记录；

十一、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

备注：▲投标人必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的      采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.               ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

也可此处填表说明，内容对照上文要求

| 序号 | 标的名称 | 行业（采购文件中明确的所属行业） | 制造商 | 从业人员人数 | 营业收入为（万元） | 资产总额（万元） | 企业类型（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平直压式垃圾压缩机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 2 | 移箱平台 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 垃圾箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4 | 中央控制系统 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5 | 大屏显示系统 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6 | 视频监控系统 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 7 | 交通指挥系统 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 8 | 称重计量系统 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 9 | 语音广播系统 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 10 | 负压除尘除臭系统 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 11 | 离子新风系统 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 12 | 植物液喷淋除臭系统 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 13 | 料口喷雾降尘系统 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 14 | 高压清洗机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 15 | 快速卷帘门 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 16 | 风幕机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 17 | 20 吨/天垃圾渗滤液处理设备 | 工业 |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、如中标，将在成交公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（商务技术文件封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

商 务 技 术 文 件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

- 针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟

- 投标函

- 商务偏离表、技术偏离表

- 投标技术方案（以下内容格式自拟各供应商参照评分标准根据自身情况提供）

- 项目资信证明文件（本部分为商务技术文件评分内容，各供应商参照评分标准根据自身情况提供）

附件一

投 标 函

温州市洞头区综合行政执法局：

宁波国际投资咨询有限公司：

根据贵方为             项目（项目编号：        ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本项目投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件资格审查资料 ；

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件商务商务技术文件 ；

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件投标报价标 。

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 已详细阅读全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求。

- 同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 如中标，保证按照采购文件要求及投标文件的承诺与采购人签订合同，保证履行合同条款。

- 同意在采购文件中供应商须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方接受贵方处罚。

- 完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

- 在参加本项目前三年内（被通报或者处罚的违法行为有：                  ）或（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（在  至  期间禁止参加政府采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）

- 在投标截止前（未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。）或（被“信用中国”或“中国政府采购网”列入……名单。）

- 单位、法定代表人（单位负责人）、本项目被授权人及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

- 如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

- 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（盖章）

投标人代表（签字）

日    期

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

附件二

商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

说明：

1.如不填写，则视为完全响应招标文件。

2.如出现偏离，投标供应商务必如实填写此表，否则存在的风险由投标供应商自行承担。

3.▲不提供此表的响应文件将被视为未实质性响应招标文件，其按无效投标处理。

4.表格可以延续。

- 附件三

拟投入本项目人员情况

（1）项目组负责人

项目名称：                                         项目编号：

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |
| 资格证书 |  |  | 取得资格 证书时间 |  |  | 拟任何职 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |
| 3、类似项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 该项目中任何职 |  |  |

注：1、本表应提供相关证书、证明等加盖公章；

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人全称（盖章）：

日    期：    年   月   日

（2）项目组人员一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 项目组成员 | 专业 学历 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称/执业资格证书 | 从事该行 工作时间 | 所在 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表应提供相关证书、证明等加盖公章。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

3、列入本表人员如果更换，需征得采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

投标人全称（盖章）：

日期：    年   月   日

（报价文件封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

报 价 文 件

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

附件一

开标一览表

项目编号：                                               价格单位：   元

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 洞头海洋经济产业园基础设施配套项目——区垃圾综合处置中心工程设备采购 | 小写： 大写： |  |

说明：

▲开标一览表中响应价为符合采购文件要求的全部费用。

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标总价，包含但不仅限于包括设计、施工、货款、基础、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、安装时被破坏的建筑和装修、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、检测、验收费、采购代理费、总包配合管理费，采购文件规定的其他应计入投标总价（由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，以及中标后中标单位因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润等一切成本及费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

## 附件二

投标分项报价表

项目名称：                                  项目编号：           （价格单位：元）

| 序号 | 设备名称 |  | 参数规格及品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | ▲单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾压缩设备系统 | 水平直压式垃圾压缩机 |  | 2 | 套 |  |  | 880000 |
|  |  | 移箱平台 |  | 2 | 套 |  |  | 160000 |
|  |  | 垃圾箱 |  | 6 | 套 |  |  | 150000 |
| 2 | 中央控制管理系统 | 中央控制系统 |  | 1 | 套 |  |  | 200000 |
|  |  | 大屏显示系统 |  | 1 | 套 |  |  | 80000 |
|  |  | 视频监控系统 |  | 1 | 套 |  |  | 60000 |
|  |  | 交通指挥系统 |  | 1 | 套 |  |  | 21500 |
|  |  | 称重计量系统 |  | 1 | 套 |  |  | 180000 |
|  |  | 语音广播系统 |  | 1 | 套 |  |  | 210000 |
| 3 | 除尘除臭清洗系统 | 负压除尘除臭系统 |  | 1 | 套 |  |  | 600000 |
|  |  | 离子新风系统 |  | 1 | 套 |  |  | 340000 |
|  |  | 植物液喷淋除臭系统 |  | 1 | 套 |  |  | 50000 |
|  |  | 料口喷雾降尘系统 |  | 1 | 套 |  |  | 40000 |
|  |  | 高压清洗机 |  | 2 | 套 |  |  | 10000 |
|  |  | 快速卷帘门 |  | 2 | 套 |  |  | 22000 |
|  |  | 风幕机 |  | 12 | 套 |  |  | 8000 |
| 4 | 垃圾渗滤液处理系统 | 20 吨/天垃圾渗滤液处理设备 |  | 1 | 套 |  |  | 2180000 |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、合计报价为符合采购文件要求的所有费用。

2、合计报价应与《投标报价一览表》中投标报价相一致。

3、在不改变格式的情况下，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

▲4、分项报价表中各自单价报价超过对应单价最高限价的投标文件做无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

# 第五部分   采购内容及要求

一、采购内容

本项目属于交钥匙采购，内容包括垃圾压缩、转运、中控、称重及配套工艺的设备采购，含产品的供货、运输、安装、调试到验收合格等内容。缩转运模式：按日处理规模 150 吨/ 天的生活垃圾、20 吨/天垃圾渗滤液处理，要求效率高、运营成本低的处理目标。采用压缩机水平压缩模式，设置二层平台卸料，另外配置全自动控制系统，一机对应两个压缩箱位外加移箱平台结构，拉臂车运输垃圾集装箱的系统压缩转运模式。

本项目采购人（代建单位）为温州市洞头区综合行政执法局，项目合同资金由（业主）温州市洞头区经济商务和信息化局出资支付。

- 二、采购设备清单

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾压缩设备系统 | 水平直压式垃圾压缩机 | 2 | 套 |  |
|  |  | 移箱平台 | 2 | 套 |  |
|  |  | 垃圾箱 | 6 | 套 |  |
| 2 | 中央控制管理系统 | 中央控制系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 大屏显示系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 视频监控系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 交通指挥系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 称重计量系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 语音广播系统 | 1 | 套 |  |
| 3 | 除尘除臭清洗系统 | 负压除尘除臭系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 离子新风系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 植物液喷淋除臭系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 料口喷雾降尘系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 高压清洗机 | 2 | 套 | 若中标后深化设计中数量有增加，合同费用不变 |
|  |  | 快速卷帘门 | 2 | 套 |  |
|  |  | 风幕机 | 12 | 套 |  |
| 4 | 垃圾渗滤液处理系统 | 20 吨/天垃圾渗滤液处理设备 | 1 | 套 |  |

- 三、产品要求（打“★”号条款为重要技术参数，若有部分“★”条款未响应或不满足，将导致对其不利的评定，但不作为无效投标条款。）

- 垃圾压缩设备系统（如投标人不是制造商的，须提供制造商对本项目设备的授权函）

| A-水平直压式垃圾压缩机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本项目技术要求 |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |
| 1 | 组成要求 | 压缩机主要由机体、推头、推拉装置、锁紧装置、提门装置、卸料槽、污水箱、液压及电控系统等组成，可实现自动推拉垃圾箱、自动启闭锁紧钩、自动启闭垃圾箱门、自动压缩垃圾等，所有动作均在控制系统下自动或手动完成，所有装置连接紧密、牢固、可靠，操作简单，维护保养方便。 |
| 2 | 性能要求 | 1、设置有推拉装置； 1）推头位置控制：采用线性双冗余系统解决方案，一套采用物理接触式拉线位移传感器，一套采用无接触式激光位移传感器，具有切换性、稳定性功能。 2）设置有推头位置控制保护装置。 2、机箱分离后机、箱保持安全距离，防止人员误入机箱对接区域，保证人员安全 3、★须设置锁紧装置。 4、★须设置提门装置。 5、★压缩腔底板厚度≧12mm，侧板厚度≧10mm，并采用高强度、耐磨、耐腐蚀钢板，硬度≧450HB，屈服强度≧1200MPa。 6、★机体应设置检修门，便于维护保养。（需提供实物照片） 7、设备各金属材料弯曲、冲击、拉伸符合 NB/T407014-2011 标准要求，整机表面采用防腐工艺处理；压缩机关键部位与垃圾(垃圾渗滤液)直接接触的所有部件均采用防腐、防锈处理工艺，所有结构件表面做防锈处理。 8、★操作台上设置可操作的触摸屏，操作界面应采用触摸屏加按钮形式，触摸屏尺寸≥7寸 9、电控系统采用先进的PLC控制（需提供主要传感器型号、品牌等明细表） |
| 压缩机规格参数要求（需提供由专业第三方检验机构出具的带有CMA/CNAS标志的检验报告进行佐证） |  |  |
| 1 | ★垃圾处理量 | ≥150t/d |
| 2 | ★整机压缩力 | ≥480kN |
| 3 | ★垃圾压实密度 | ≥650kg/m3 |
| 4 | 液压系统最大压力 | ≥24MPa |
| 5 | ★一次压缩循环时间 | ≤48s |
| 6 | 推头行程 | ≥3200mm |
| 7 | 推头进入箱体距离 | ≥800mm |
| 8 | ★压缩腔容积 | ≥4m3 |
| 9 | 液压系统污染度 | ≤ 20/18/15 |
| 10 | 机体受料腔落料口尺寸 | ≥2000×2400mm |
| 11 | 泵站电机功率 | ≤18kw |
| 12 | 电源 | 380V/50Hz |
| 13 | 料槽容积 | ≥10m³ |
| 14 | ★压头横截面积 | ≥600mm宽×1790mm高 |
| 15 | ★压缩头伸进箱体长度 | ≥480mm |
| B-移箱平台 |  |  |
| 本项目技术要求 |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |
| 1 | 性能要求 | 1、采用两箱三工位的方式，可承载两个满载的垃圾箱体，由平台机架，驱动装置、导轨及隔离栏等构成。 2、平台采用液压驱动，通过平台的水平移动能完成垃圾箱的自动换箱； 3、平台表面平整封闭，可以防止垃圾及污水渗落，便于保洁作业； 4、★平台周边设置隔离栏，防止平台移动时，作业人员突入移箱区域。（需提供实物照片） |
| 规格参数要求（需提供由专业第三方检验机构出具的带有CMA/CNAS标志的检验报告进行佐证） |  |  |
| 1 | 平台型式 | 双平台串联式 |
| 2 | 平移距离 | ≥3500 mm |
| 3 | 平移速度 | 60-80mm/s |
| 4 | 承重能力 | ≥60t |
| C-垃圾箱 |  |  |
| 本项目技术要求 |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |
| 1 | 性能要求 | 1、垃圾箱整体采用骨架少筋结构，箱体截面采用防胀的设计结构，外形美观，箱体及卸料门采用不低于Q355材质的钢板；（提供实物照片） 2、箱体尾部采用三门（卸料门+闸门+密封门）结构，卸料门采用门框式结构，内门为闸门，可与压缩机提门机构对接，上下提升；外框通过液压锁紧机构与箱体后部紧闭，对接面安装密封胶条，机箱压缩过程中无需打开，保证压缩过程中无污水滴漏；外门为密封门，在垃圾运输过程中密闭和外观保持，保证无污水滴漏； 3、密封门采取液压自动启闭，无需人工手动开关。 4、设置推拉座，与压缩机推拉箱机构配合，便于自动勾箱对接； 5、充分考虑人机工程，液压快换接头采用倾斜布置，拔插方便快捷。 |
| 规格参数要求（需提供由专业第三方检验机构出具的带有CMA/CNAS标志的检验报告进行佐证） |  |  |
| 1 | ★容积 | ≥22m3 |
| 2 | 外形尺寸 | 长（6060 ±60 ）×宽（2450± 100）×高（ 2350±100） |
| 3 | 垃圾箱自重 | ≤5200kg |
| 4 | 箱体勾心高度 | 1570±10mm |
| 5 | ★箱体板厚 | 底板≥5mm，侧板≥5mm |

- （二）中央控制管理系统

| A-中央控制系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目技术要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |  |  |  |
| 1 | 组成要求 | 1、设计控制 1)建设自动化通信网络，保证中央集控和底层数据交换正常； 2)整合各个分系统或子系统，集成各个第三方控制系统或装备，完成集中管理，分散控制的中控任务； 3)通过控制软件开发，完善人机交互，改善人员操作环境，提高自动化操作水平和工作效能； 4)实现中转站技术参数和各项客户文档所述的技术需求和工作任务，确保中转站顺利投入运行； 2、自动化集控系统构成 1)网络结构，可根据要求扩展计算机和压缩站数量（提供自动化集控系统网络拓扑图） 2)软硬件配置（提供详细的配置表及方案说明） |  |  |  |
| 2 | 性能要求 | 1、数据采集：采集车间各个生产过程的工艺参数、电气设备运行状态和电气参数等信息。 2、生产过程监视功能：通过监控管理计算机动态（有动态的实时参数值）显示局部工艺流程图以及各类工艺设备电气参数、运行状态、事故报警显示的各种数据图表等； 3、报警功能：系统对实时数据进行监控分析，对设备及工艺过程中发生故障时发出警报，显示故障点和故障状态，按照故障等级做出相应反应，记录故障信息，提供的报警日志，对相应内容进行归档，触发相应动作等。 4、生产数据管理功能：建立各种信息数据库，保存各类报警、故障等数据，自动生产历史数据库。 |  |  |  |
| 规格参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 处理器：X86国产化处理器，主频≥2.8Ghz，8核16线程 内存：≥XGB DDR4，4个内存插槽，最大可扩展支持128GB DDR4内存，可选支持ECC校验能力，不易死机不易蓝屏 支持不低于2个SATA 3.0接口+1个M.2接口，硬盘：256GB NVMe SSD + 1TB USB接口≥8个，其中USB3.0接口≥4个；PCIE插槽数不少于4个，其中1×PCI-E 16x插槽，3×PCI-E 8x插槽；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机；≥2个千兆自适应以太网口 显卡：RX550，4GB独显； 显示器：23.8英寸；支持1920*1080分辨率 操作系统兼容性：支持UOS系统、麒麟等国产系统安装 |  |  |  |
| 2 | 交换机 | 1.设备性能：交换容量≥6.7Tbps, 包转发率≥102Mpps； 2.★国产要求：CPU和LSW要求国产化； 3.设备配置：提供千兆电口≥8个，千兆SFP光口≥4个，交流电源供电； 4.规格表项：支持MAC地址≥32K，支持ARP表项≥2000，支持Ipv4 FIB表项≥4K； 5.ID指示灯：维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置； 6.设备硬件：内存≥2G，Flash物理空间≥1GB； 7.设备三防：三防（防尘/防水）≥IP20； 8.可用度：可用度满足99.999%的电信级可靠性要求； 9.IP路由：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 10.云管理：支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； 14.网络管理：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 15.维保服务：提供不少于3年原厂维保服务。 |  |  |  |
| 3 | 显示器 | 面板尺寸：不小于23.8英寸； 亮度：250cd/m²； 安装方式：底座、壁挂； 供电方式：AC100~240V (±10%), 50/60Hz； 工作温度：0-40℃； 信号输入标配：HDMI×1、VGA(D-Sub)×1、Audio in×1； 支持的分辨率：1920×1080 |  |  |  |
| 4 | 网线 | Cat6-4PrUTP |  |  |  |
| 5 | 防火墙（1套） | 1.硬件架构：采用国产自研CPU，标准机架式1U设备，系统应采用非插卡式设备； 2.实配：千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2, SSL VPN并发数实配100，可扩展至1000，IPSec VPN隧道≥4000，虚拟防火墙数量≥100，配置1个交流电源，可支持拓展冗余电源； 3.性能要求：吞吐量5Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万 ，IPS吞吐量≥2.1Gbps； 4.USB接口：支持2*USB2.0； 5.策略管理：支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址； 6.路由功能：支持SRv6协议； 7.流量控制：支持每IP最大连接数限制，防护服务器； 8.NAT：支持NAT66，NAT64功能；支持三元组NAT smart-fullcone，； 9.协议识别：可识别应用层协议数量≥6000种； 10.入侵防御及病毒防护：系统预定义IPS签名数量≥12000，CVE和CNNVD编号的签名条目数不得少于8000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式；可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护； 11.DDoS防护：支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 12.URL过滤：支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.2亿； 13.产品资质：具有公安部颁发的防火墙《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； 14.服务要求：提供不少于3年原厂维保，提供24小时电话远程支持服务，原厂商在温州本地具有备件库。 |  |  |  |
| 6 | 交换机（1台） | 1.设备性能：交换容量≥6.7Tbps, 包转发率≥125Mpps； 2.★国产要求：CPU和LSW要求国产化； 3.设备配置：提供千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，交流电源供电； 4.规格表项：支持MAC地址≥32K，支持ARP表项≥2000，支持Ipv4 FIB表项≥4K； 5.ID指示灯：维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置； 6.设备硬件：内存≥2G，Flash物理空间≥1GB； 7.设备三防：三防（防尘/防水）≥IP20； 8.可用度：可用度满足99.999%的电信级可靠性要求； 9.IP路由：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 10.安全：支持CPU保护功能，支持防止DoS、ARP攻击功能、ICMP防攻击等安全特性； 11.可靠性：支持以太网环网保护协议ERPS（G.8032）,故障倒换时间小于50ms； 12.网络分析：支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验； 13.云管理：支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； 14.网络管理：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 15.维保服务：提供不少于3年原厂维保服务。 |  |  |  |
| 7 | 机柜（1套） | 网络机柜42U |  |  |  |
| 8 | 链路 | 1条100M互联网3年 1条1000M监控专线3年 |  |  |  |
| B-大屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| 本项目技术要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |  |  |  |
| 1 | 组成要求 | 大屏显示系统（拼接屏）主要为中控室或监控中心视频统一调用、控制及显示而设计的，实现对数字视频的远程访问、视频流接收等功能。以显示电子屏的显示形式，展示可用的视频资源。大屏拼接显示系统主要用于中控画面、车辆GPS及监控画面的集中显示，其主要统主要由拼接屏、LED显示屏、电脑主机、管理软件等组成。 |  |  |  |
| 2 | 性能要求 | 液晶拼接屏技术参数及资质要求 1、基本要求 1）大屏幕显示系统应是具有国际先进水平的拼接产品,具有自主知识产权的软件著作权证书。 2）技术先进，易于扩充，操作简单，维护方便，使用寿命长，运营成本低，稳定可靠，可满足7*24小时长期应用。 3）高分辨率，高亮度，高对比度，图像色彩还原性好，显示清晰，失真度小，亮度均匀。 4）支持大规模多屏拼接，具有处理能力强、功能完善的拼接控制系统和控制管理软件。 5）可通过控制软件在电脑上进行任意控制输入输出组合，输入信号不受单元限制，拼接屏可实现跨屏、漫游、画中画、窗口任意大小以及M*N显示模式。 6）支持汉字在大屏幕上的正确显示，屏与屏之间的拼缝不影响文字和表格、图形和图像的正确显示，有直观的图像进行测试。 7）设备要在下列环境下能够保证正常工作： 环境温度：0℃－50℃ 相对湿度（不结露）：15%—75% 电源：交流：100V－240V，60/50Hz 8）大屏幕系统应能透明连接并控制第三方矩阵等外围设备和系统。如用户需要，应开放大屏幕显示系统的相关协议和接口并免费提供接口软件的开发。 9）大屏幕厂商直接负责安装和售后服务须具备不少于五年的安装服务和售后服务经验，厂商直服需提供7x24小时免费服务电话。 2、大屏显示系统的设计要求 1）大屏幕显示墙由6套3.5MM拼缝的55″液晶拼接单元组合,液晶单元屏幕尺寸：长宽1213.5mm*684.3mm 2）大屏幕显示系统要求工作稳定，可靠性高。可根据用户需要在大屏幕上任意显示各种动态、静态视频和计算机/工作站图文信息。 3）大屏幕显示系统可以与音响系统、网络管理系统及其它系统兼容。大屏幕显示系统软硬件连接简单，无需对集成的计算机系统做任何调整和改动。不管计算机系统的软件及网络硬件有何改变，大屏幕显示系统均可正常使用，确保整个系统的通用性及可任意扩展。 4）系统对视频信号、RGB信号各种信号源的图形具有相同的拼接能力，并且拼接的图形比例正确。全屏范围内显示无非线性失真效果。 5）屏与屏之间的拼缝不能影响汉字和图像的正确显示。整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。 6）大屏幕系统能确保长时间稳定运行，整套系统具有先进性、稳定性，采用模块结构组建系统，具有很强的可扩展性。 3、液晶拼接屏生产厂商要求 合同签订前向采购人提供原厂制造商出具的针对本项目的产品授权书及售后服务不少于2年承诺函扫描件加盖公章。 |  |  |  |
| 规格参数要求(拼接墙单元<使用55寸DID超窄边 2*3 3.5mm 共6片屏，一组拼接，实现单屏、相连屏或整屏任意显示) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 55寸DID液晶拼接单元 | 屏幕尺寸55寸，LED光源； 分辨率：1920*1080，双边拼缝≦3.5mm； 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于1400:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级； 显示单元具备3C认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件） 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件； 液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求 LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准； 液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害； LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果 拼接单元具有便捷的拼接方法及装置，利于装拆和售后维护； 液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。 液晶显示单元通过GB/T18313-2001测量，距离屏幕水平0.5米/垂直0.45米时的工作噪音≤8dB 液晶拼接单元光学拼缝符合SJ/T11710-2018液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求 液晶拼接单元光学性能（偏振度、透过率、色调）符合GB/T25275-2010规范要求 液晶拼接单元采用防磕碰设计，整机防碰撞力≤10KG 液晶拼接单元采用后壳传导散热方式，具有导热柱设计，屏体内部元器件热量可传导至后壳进行散热 液晶拼接单元具有十一级灰阶色度、亮度校正功能，使各灰阶整墙一致性达到85% 电击保护：液晶拼接单元具备电击和能量危险的防护，符合GB 4943.1-2011规范要求 包装运输冲击测试：液晶拼接单元通过包装运输冲击测试，符合GB/T 2423.5-1995标准，试验条件：半正弦波11ms，25g，3次/轴向，共三轴向 | 台 | 6 |  |
| 2 | 拼接处理控制器 | 支持6路HDMI信号输出接口；支持6路HDMI音频输出 支持2路DVI，2路HDMI视频输入 6路HDMI接口可同时支持输出4路分辨率为3840×2160的视频图像和2路分辨率为2560×1600的视频图像;延时250ms以下; 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路32MP@25fps / 3路12MP@15fps / 4路8MP@30fps / 6路6MP@25fps / 8路5MP@25fps / 9路4MP@25fps / 10路3MP@30fps / 16路1080p @30fps 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 HDMI输出接口支持3840×2160，1920×1080，1280×1024，1280×720，1024×768五种显示分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 支持预案轮巡；支持底色选择 支持跨屏信号同步功能，所有跨屏信号源到达各个屏幕时差小于1ms。 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 具有3个RS-232接口(2个RJ45、一个DB9)、2个USB接口、1个标准的RS-485接口;视频输入接口为2个HDMI 1.4接口和2个DVI-I接口，HDMI接口支持转接DVI输入;DVI-I接口支持转接HDMI、VGA输入;视频输出接口为6个HDMI 1.4接口，支持HDMI转接DVI、VGA、BNC视频输出; 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 | 台 | 1 |  |
| 3 | 壁挂支架 | 拼接屏专用前维护支架，伸缩距离160mm，上下左右前后均可调节。 | 台 | 6 |  |
| 4 | 单色屏 | 3.64*0.304，含控制卡，电源，排线，边框和运费 | 套 | 1 |  |
| 5 | 线材，辅材 | 标配电源线、控制网线。 排插和5-10米高清信号线 | 套 | 4 |  |
| C-视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 本项目技术要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |  |  |  |
| 1 | 组成要求 | 视频监视系统主要是通过数字监控摄像头对设备场地人员和设备运行状况进行有效的监控，保证设备和人员安全。系统根据由监控摄像机、硬盘录像机、宽屏液晶监视器和网络交换机等几大部分组成，上述组成要求需符合国家颁布的规范、规程和技术条件。 |  |  |  |
| 2 | 性能要求 | 1、HD高清图像质量 2、网络传输功能 3、图像显示功能 4、资料存储与回放 5、系统中所有核心元器件均采用知名品牌。 |  |  |  |
| 规格参数要求(中转站视频监控设备) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 配置参数 | 数量 |  | 单位 |
| 1 | 红外阵列筒型网络摄像机 | 400万筒型网络摄像机 1. 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2. 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3. 最大图像尺寸：2560 × 1440 4. 宽动态：数字宽动态 5. 支持红外补光，有效补光距离达到50m 6. 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 7. 1个内置麦克风 8. 在2560x1440下分辨力可达到1400TVL 9. 信噪比不小于55dB。 10. 需支持IP66防尘防水。 | 12 |  | 台 |
| 2 | 红外网络高清球机 | 400万像素7寸23倍星光智能警戒网络高清球机_交流 1.传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 2.最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 3.焦距：4.8-110 mm,23倍光学变倍，视场角：55° to 2.7° (广角-望远) 4.红外照射距离：150米，报警灯：30米 5.水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 6.垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 7.内置扬声器：一个内置扬声器，有效距离可达30 m 8.网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 9.SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 10.2路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出， 11.供电方式：AC24V 12.防护：IP66; 13.内置GPU芯片 14.需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 15.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 16.支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 | 2 |  | 台 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口，1个DC 12V输出接口；可内置8个SATA接口硬盘 2.可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps 3.可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像 4.可同时正放或倒放4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像； 5.具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 6.支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份。 7.支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置； 8.接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。 | 1 |  | 台 |
| 4 | 硬盘 | 容量：≥4T；接口：SATA 6Gb/s；缓存：64MB | ≥2 |  | 只 |
| 5 | 交换器 | 1.设备性能：交换容量≥6.7Tbps, 包转发率≥112Mpps； 2.★国产要求：CPU和LSW要求国产化； 3.设备配置：提供千兆电口≥16个，千兆SFP光口≥4个，交流电源供电； 4.规格表项：支持MAC地址≥32K，支持ARP表项≥2000，支持Ipv4 FIB表项≥4K； 5.ID指示灯：维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置； 6.设备硬件：内存≥2G，Flash物理空间≥1GB； 7.设备三防：三防（防尘/防水）≥IP20； 8.可用度：可用度满足99.999%的电信级可靠性要求； 9.IP路由：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 10.云管理：支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； 11.网络管理：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 12.维保服务：提供不少于3年原厂维保服务。 | 1 |  | 台 |
| D-交通指挥系统 |  |  |  |  |  |
| 本项目技术要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |  |  |  |
| 1 | 组成要求 | 操作人员可以根据设备的运行状态来根据交通灯控制卸料口垃圾的倒入与垃圾箱的拖运。交通灯分为红灯与绿灯，分别安装在压缩机的卸料口和机箱对接处。操作人员可以在中控室显示器或是操作盒的触摸屏处对交通灯进行操作。卸料口处的交通灯绿灯亮时表示设备正常工作，垃圾车可以将垃圾倒入卸料口；红灯亮时表示设备停止运行，垃圾不能倒入此卸料口。机箱对接口处的交通灯红灯亮时表示垃圾箱未压满，不可以将垃圾箱运走；绿灯亮时表示垃圾箱已经压满，可以将垃圾箱运走。 |  |  |  |
| 2 | 性能要求 | 一般一套压缩设备（含上料设备、压缩设备、转运车箱等）配置一套交通指挥系统，每套交通指挥系统有2～4组红绿灯（按实际卸料口及出箱口的数量进行配置）。 |  |  |  |
| 规格参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |  |  |  |
| 1 | 尺寸规格 | 直径300MM |  |  |  |
| 2 | 供电电压 | AC220V-50/60HZ |  |  |  |
| 3 | 灯壳材料 | 铝合金 |  |  |  |
| 4 | 发光材料 | 进口四元素超高亮度发光二级管芯 |  |  |  |
| 5 | 发光波长 | 红：590+5nm，绿：502+5nm |  |  |  |
| 6 | 能见度（距离） | 大于等于500M |  |  |  |
| 7 | 防护等级 | IP53 |  |  |  |
| E-称重计量系统 |  |  |  |  |  |
| 本项目技术要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |  |  |  |
| 1 | 组成要求 | 称重计量系统均包含：电子汽车衡（地磅）50T、无人值守系统是配合电子汽车衡使用，实现垃圾站无人值守智能称重计量的系统，其主要由车辆识别系统、交通指挥系统、车辆定位系统、车辆监控系统、语音引导系统、信息显示系统、称重管理系统、电气控制系统等组成。系统既支持自动称重，也支持手动称重，操作员可以根据实际情况在软件主界面上自由切换。正常情况下系统自动读取车辆重量数据，称重数据自动保存，整个称重过程不用人工干预，实现自动称重功能。上述组成要求符合国家颁布的规范、规程和技术标准，并且配有国家认证机构的计量检定证书，室外所有设备应有防雷击措施。 |  |  |  |
| 2 | 性能要求 | 称重计量系统集成称重技术、计算机技术、光电及自动化控制技术等前沿技术，具备全自动称重计量、数据采集、数据管理、统计查询、车辆定位与识别、语音提示、交通指挥、视频监控、远程访问等功能。 |  |  |  |
| 规格参数要求 (无人值守系统及地磅设备) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 配置参数 | 数量 |  | 单位 |
| 1 | 工控机终端 | 1、过磅监管终端 2、处理器 ARM Cortex A7 双核高性能嵌入式处理器 3、操作系统 嵌入式Linux操作系统 4、硬盘存储 1个3.5寸SATA硬盘，标配2T硬盘，最大支持6TB容量硬盘 5、网络接口 1个外网千兆网口；8个内网百兆网口（8网口之间支持数据交换） 6、数据存储 支持对通行车辆的信息（车牌、通行记录、图片、录像片段）存储 7、数据统计查询 记录完整的出入数据，能够灵活筛选统计数据，可按照天、月、年统计过车流量曲线图；可按照出入口、车牌、时间段等查询过车记录，支持数据导出 8、稳定性高：嵌入式系统，能保证7*24h不间断稳定运行。 9、视频录像：支持图片、录像存储，支持称重图片、录像片段记录，保存完整数据链。支持预览。 10、控制接口丰富：1路报警输入，2路报警输出，2路RS232，1路RS485，可满足多种设备接入。 11、多种称重模式：支持无人值守过磅、支持人工过磅、支持抓拍后简易过磅。 12、称重预约：支持控制道闸管理权限，能够接受平台下发预约，或者导入、输入预约名单。 13、对接远距离读卡器：对接远距离读卡器，支持刷卡； 14、对接地磅：对接地磅称重仪器，能够读出地磅稳态称重数据； 15、称重信息展示引导：对接信息发布屏，语音提示，实时显示称重数据，引导司机正确称重 16、标准的对接接口：标准OTAP物联协议，支持对接本地平台、云平台，对外扩展性强，上报称重数据车牌图片等信息。 17、跨网段摄像机访问功能:摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作 18、数字水印功能检查:从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，如果数据内容被修改，通过专用工具可检测出数据被篡改 19、数据防删改功能:样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作 | 1 |  | 台 |
| 2 | 控制箱 | 功能：控制柜可控制道闸，红外感应。每磅一台。 是计算机与外部设备连接的中 枢，控制整个过磅流程。 产品材质：冷轧版喷塑 性能：一体成型设计，结构牢固，通风散热 其他：防水防尘 | 1 |  | 台 |
| 3 | 立杆 | 1、立柱高度：2.5米 2、立柱直径：60mm 3、2.5米处可安装远距离读卡器 4、1.3米处可安装一体机 5、0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 2 |  | 台 |
| 4 | 远距离读卡器 | 1、符合EPC C1 GEN2/ISO18000-6C 2、具有载波消除功能，抗干扰能力更强 3、支持EPC密集型读取模式（DRM） 4、省略电缆连接，损耗更小，读取距离更远 5、支持640Kbps标签数据读取速率 6、配置以及参数设定灵活，提供最大化标签阅读量和最佳工作性能 7、防护等级：IP67 8、电源：DC12V，1.5A 9、工作频率：默认920-925MHz（840-960MHz可配） 10、通讯接口：10/100M Base-T（RJ-45）,RS485，GPIO（2个输入，2个输出（光耦隔离）) 11、支持协议：EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | 2 |  | 根 |
| 5 | RFID卡 | 1、工作频率：840~960Mhz； 2、协议：ISO 18000-6C； 3、陶瓷标签，物流车辆使用 | 100 |  | 张 |
| 6 | 车辆识别摄像头 | 1、不小于200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机 2、集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，，有效节省施工布线成本； 3、调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广 4、接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 5、多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 6、防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 7、最小照度：彩色0.002Lx(F1.4，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lx(F1.4，关闭帧积累，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征 8、数字降噪：3D数字降噪 9、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 10、支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 11、智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 12、车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码 13、补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 14、通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口 ,1个RS-485接口 15、外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 16、内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G 17、音频输出：1路音频输入输出 18、补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换 19、支持图像、视频防篡改功能；支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能 20、防护等级：IP67 21、电源供应：AC100V~240V | 2 |  | 台 |
| 7 | 补光灯 | 1、光源类型：优质大功率暖光LED 2、发光角度40° 3、最佳补光距离16米~26米 4、响应时间小于20us 5、支持环境亮度检测，低照度下自动开启 6、采用16颗优质大功率LED 7、电源：220VAC±10% | 2 |  | 台 |
| 8 | 称重抓拍摄像头 | 1、不小于400万筒型星光网络摄像机 2、设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 3、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 4、最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx 5、宽动态：120 dB 6、焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° 7、补光灯类型：默认红外补光，可切换暖白光 8、补光距离：暖白光：最远可达30m；红外灯：最远可达50 m 9、防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 10、在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像 11、补光灯数量：4颗 12、摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 13、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1% 14、最大图像尺寸：2560 × 1440 15、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 16、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 17、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 18、音频：2个内置麦克风 19、供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type1，Class 3 20、防护：IP67 | 2 |  | 台 |
| 9 | 千兆交换机 | 1.设备性能：交换容量≥6.7Tbps, 包转发率≥125Mpps； 2.★国产要求：CPU和LSW要求国产化； 3.设备配置：提供千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个，交流电源供电； 4.规格表项：支持MAC地址≥32K，支持ARP表项≥2000，支持Ipv4 FIB表项≥4K； 5.ID指示灯：维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置； 6.设备硬件：内存≥2G，Flash物理空间≥1GB； 7.设备三防：三防（防尘/防水）≥IP20，； 8.可用度：可用度满足99.999%的电信级可靠性要求； 9.云管理：支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； 10.网络管理：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 15.维保服务：提供不少于3年原厂维保服务。 | 1 |  | 台 |
| 10 | 摄像头立杆 | 颜色：白色 性能：结构坚固 材质：热镀锌喷塑 外形：固定螺丝设计 立杆高度：7米 | 2 |  | 根 |
| 11 | 语音喇叭 | 1、室外显示屏 2、工作电压:AC220V±10％，50Hz 3、LED亮度:1200cd 4、LED角度:110° 5、外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 6、安装方式:背面抱箍 7、喇叭规格:4Ω10W 8、防护等级:IP54 9、点距:P4.75 10、基色:1红1绿 11、下行通讯方式:RJ45 12、显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 13、字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 14、通讯距离:RJ45 120米 15、功耗:最大100W，平均60W 16、功能特性：四行，八字，双色，带语音模块及音箱 | 1 |  | 台 |
| 12 | 大电机遥控道闸 | 1、采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 2、齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 3、直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 4、支持遇阻反弹，开优先保护功能 5、直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 6、事件日志记录、方便操作追踪 7、支持红外，地感，雷达等多种防砸 8、支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 9、手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 10、开/关到位输出接口：各1组 11、开/关/停控制信号接口：各1组 12、红外/地感防砸信号接口：1组 13、485控制接口：1组 14、杆子类型：4米直杆 15、防护等级：IP54 16、工作电压：AC220V 17、运行速度：3s 18、机箱材质：冷轧钢 | 2 |  | 台 |
| 13 | 雷达 | 1、防砸雷达 2、采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 3、雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 4、采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 | 2 |  | 个 |
| 14 | 红外光栅设备 | 1、产品高度140cm探测距离30米 2、光束数：八光束（互射式）光轴调整角度（水平）180° 3、探测方式：相邻两光束遮断检知式感应速度40m/sec 4、报警输出：继电器输出（开关信号） 5、防拆输出：1B接点输出（常闭式），DC26V/0.5Amax 6、电源、电压DC10~18V消耗电流30~90mAmax 7、含安装支架 | 2 |  | 台 |
| 15 | 车辆识别子系统 | 物联网称重系统结合车牌识别技术，全程司机无需下磅，称重系统自动识别车牌号码、自动生成称重记录和记录车辆图像信息等功能、也大量节省了过磅时间、大大提高了工作效率、同时也防止了人为更换车牌号的作弊行为。 | 1 |  | 套 |
| 16 | 读卡识别子系统 | 物联网称重系统结合车牌识别技术，全程司机无需下磅，称重系统自动识别车牌号码、自动生成称重记录和记录车辆图像信息等功能、也大量节省了过磅时间、大大提高了工作效率、同时也防止了人为更换车牌号的作弊行为。 | 1 |  | 套 |
| 17 | 称重视频抓拍子系统 | 物联网称重系统结合车牌识别技术，全程司机无需下磅，称重系统自动识别车牌号码、自动生成称重记录和记录车辆图像信息等功能、也大量节省了过磅时间、大大提高了工作效率、同时也防止了人为更换车牌号的作弊行为。 | 1 |  | 套 |
| 18 | 道闸控制子系统 | 物联网称重系统结合车牌识别技术，全程司机无需下磅，称重系统自动识别车牌号码、自动生成称重记录和记录车辆图像信息等功能、也大量节省了过磅时间、大大提高了工作效率、同时也防止了人为更换车牌号的作弊行为。 | 1 |  | 套 |
| 19 | 电子地磅 | 称体台面3m*10m（±20CM）； 制作材料：面板10mm，秤台面板采用 Q235 优质钢材，台面无开孔，避免因开孔造成局部强度差、结构内应力集中的弱点 最大承重≥60T，具有传感器数字式传感器，自动传输称重数据，不锈钢激光焊封 秤体：两节秤体，结实耐用； 仪表：打印称重显示仪表，RS232 通迅接口，可连接电脑； 结构：不少于3米宽度，不少于10米长度，12米车长以内的主流车辆进场； 油漆工艺：不少于两次防锈底漆、不少于两次面漆； 信号电缆线：不少于七芯双层屏蔽电缆； 功能：防止车辆不规则上磅等作弊现象；多级权限管理，防止人为出错和人为作弊现象发生；过磅视频抓拍，车辆图片与称重记录绑定在一起，方便查询车辆过磅实时情况；检测车轮有没有完全上磅，杜绝车辆不完全上磅。 | 1 |  | 台 |
| - F-语音广播系统 |  |  |  |  |  |
| 本项目技术要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |  |  |  |
| 1 | 组成要求 | 语音广播系统主要应用于广播通知、对讲及背景音乐等使用功能；在日常工作中，实现对讲和寻呼，大大的提高工作效率。系统组成如下：功率放大器 1台; 音柱（铝网）2件;对讲机（含耳机）4台;麦克风1台;辅材一批（含接口线）1批 |  |  |  |
| 2 | 性能要求 | 1、背景音乐播放 中控室根据需要可插播或定时播放各种音源，同时可以对员工播放通知，法律知识、新闻时事等，也可用于公司紧急会议、广播。 2、语音广播和指挥 当中控室或地磅房发现监控视频、或其它报警系统中有可疑现象和紧急突发情况或其他需调度情况时，均能通过麦克风实现对转运车回转坪进行紧急语音广播，进行指挥现场处理工作。 3、对讲机寻呼对讲 站内工作人员中远距离间可通过对讲机进行寻呼对讲，对讲机配耳机可在嘈杂环境中接听，满足工作通讯。 |  |  |  |
| 规格参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |  |  |  |
| 1 | 广播控制中心 | 1、支持≥192*64带背光点阵屏，采用高性能国产自研处理芯片，实现超强的编程自动定时控制，面板设有多类型快捷键，轻松实现手动播音音源选择功能。 2、≥1路话筒接口，带48V幻象供电，具有话筒音量调节旋钮，具有话筒默音功能，且话筒默音深度可调； 3、≥1路市话输入RCA接口、≥1路辅助输入RCA接口，≥1路线路RCA输出，≥1路录音RCA输出； 4、支持话筒音量高低音独立调节，支持MP3功能，并且音量支持独立调节，支持FM收音机功能，并且音量支持独立调节，具备≥1路USB接口，具备≥1路SD卡接口，具有一键式紧急广播按键功能；（提供产品实物功能接口图佐证）； 6、具有≥1路短路信号和≥1路24V信号触发全区报警功能； 7、内置收音机模块，可存储≥1路40个FM电台； 8、设备支持≥六路分区功能，最大可扩展≥十六路分区，支持≥三路电源插座，最大可扩展≥十六路电源控制； 9、总谐波失真：≤0.1%； 10、信噪比：>80dB(A计权) ； |  |  |  |
| 2 | 功率放大器 | 1、D类数字功率放大器。 2、MP3解码模块支持USB/Bluetooth播放功能。 3、具有≥3路话筒（TRS6.35）输入、≥3路线路输入，≥1组录音输出，其中话筒、线路独立音量调节以及话筒高、低音独立调节功能，Mic1-3具有+48V幻像供电选择开关，Mic1具有默音可调功能，支持≥6分区输出； 4、支持RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 5、输出功率：≥250W（100V定压输出）。 6、输入灵敏度 ：线路（L+R）：≥150mV±30mV，话筒：（≥17mv±5mv） 8、音调调节 (低频:≥100Hz ±10dB（±2dB）, 高频:≥10KHz ±8dB（±2dB）） 8、频率响应： ≥80Hz-16KHz ±2dB。 9、总谐波失真：≥80Hz-16KHz≤1%。 10、信噪比：话筒 ≥55 dB （A计权），线路 ≥76 dB（A计权）。 |  |  |  |
| 3 | 室外防水全天候音柱 | 1、外观美观，产品外壳主要采用铝质材料，网罩采用不锈钢钢网，抗腐蚀经久耐用。 2、安装方便灵活。 3、喇叭单元采用两分频设计。 4、输入电压：100V。 5、额定功率：≥60W。 6、频率响应：≥130Hz-18KHz (±10%）。 7、灵敏度：≥89dB ±3 dB。 8、最大声压级：≥107dB±1dB。 9、喇叭单元：LF：≥5"×4；HF：≥1"吋高音。 |  |  |  |
| 4 | 对讲机 | 电压：3.7V；射频功率：＜5KW；频率范围400-470MHz； |  |  |  |
| 5 | 有线麦克风 | 1、抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响； 2、音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越； 3、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，避免连接器接触噪声； 4、换能方式：电容式； 5、频率响应：≥70Hz-12KHz 6、灵敏度：≥-29dB±3dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa） 7、指向性：≥心形单指向 8、最大声压级：≥ 114 dB (THD 1%@1KHz) 9、供电方式: 支持两节五号（AA）电池或幻像48V供电 |  |  |  |

- （三）除尘除臭清洗系统

| - A-负压除尘除臭系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目技术要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |  |  |
| 1 | 组成要求 | 本项目除臭区域包括卸料大厅、卸料斗、转运车间、洗车间、真空设备间、渗滤液处理系统等。末端除臭系统采用“碱洗+化学氧化+植物液洗涤组合式”除臭工艺： 臭气→碱洗→化学氧化→植物液洗涤→引风机→达标排放 末端负压除臭系统是由碱洗塔、化学氧化塔、植物液洗涤塔、离心风机、循环水泵、收集排放风管以及控制系统等组成，用于对作业过程中产生的粉尘、臭气进行集中收集处理。 |  |  |
| 2 | 性能要求 | 1)处理能力≥40000m3/h。 2)负压抽风洗涤塔系统应采用适合垃圾中转站的多介质洗涤废气处理装置。洗涤塔内必须包括高效混合装置、无动力除雾装置、循环液泥水分离装置技术。 3)臭气收集系统 A、风管为矩形或圆形，材料为PP/不锈钢。风管的连接处紧密，不漏气，与设备连接的接口必须采用柔性接头连接，须配置连接件及固定等附件。 B、风管规格应满足《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）要求。 4）在正常工况及常规气象、不受四周环境的影响下，经恶臭气体治理系统处理后的硫化氢、氨、臭气浓度必须完全符合 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放二级标准。 2、离心风机 来自不同废气源的废气经通风管道，通过离心风机的抽送，进入末端处理设备。机械抽风，自然补风。风机应采用低噪声玻璃钢离心风机。离心风机电机防护等级IP55，绝缘等级为F级，能24小时连续运转。与设备联接的接口必须采用柔性联接。加隔音罩，加后1米处噪音≤70dB，达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类要求，即昼间≤60dB，夜间≤50dB。 - 3、洗涤塔 1）洗涤塔工艺技术 负压抽风洗涤塔系统应采用适合垃圾中转站的洗涤废气处理装置。 2)洗涤塔塔体 塔体结构为PP材质，塔体必须配置风管接口、管道接口、填料收纳架、填料、检修门、喷淋加湿装置等完善的附件。塔体应带有顶盖，并设有合理的检修孔。填料支撑板应保证足够的刚度、强度及耐腐蚀性。塔体底部应设排水系统，内部应设有喷淋系统，根据需要适时对填料进行喷淋，以保证微生物有适宜的工作环境。 3)填料 填料采用以空心多面球为主的高效混合填料，其通透性和结构稳定性应良好，具有吸附污染物和微生物生长的最佳环境，填料应适宜于处理5℃～40℃的废气。 4、电气及自控系统 1)电控柜置于现场，防护等级IP55，以方便现场操作。 2)电源：AC380V/50Hz/3P。 3)电气元件和电缆线排列清楚，防短路，运行可靠。 4)电控柜与设备配套提供，具有对整个系统用电设备的供电、电气保护、控制及显示功能，操作面板设有（手动/自动）选择开关，满足手动控制及上级控制系统的监控和自动运行。 5)设备应有完善的自动控制系统，在正常运行时无需人工操作。 |  |  |
| 规格参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 洗涤塔 | 有效停留时间：≥2s； 处理能力≥40000m³/h； 尺寸：图纸上设备尺寸供参考，由设备厂家可根据设备间高度及具体情况进行优化； 材质：PP； 内部包括多介质洗涤系统、气液高效混合系统、无动力除雾系统、循环液泥水分离系统 | 3座 | 含循环水箱、PVC喷嘴、循环管道及阀门、溢水装置、排污装置、自动补水装置等（除臭设备间梁下净高8.8m，洗涤塔选型需要注意高度），由于设备间高度限制，塔顶部风管可能要避让，具体待设备厂家确定后再商定。 |
| 2 | 循环水泵 | 流量≥1200L/min； 扬程≥20m； 功率≥11.0kw； | 3台 | 材质：FRPP |
| 3 | 离心风机 | 风量≥70000m³/h； 全压≥3000Pa； 功率≤90KW； 材质：FRP； | 1台 | 变频电机，整机含减震器、相对底座及进出风口PVC软连接，隔音罩。 |
| 4 | 电气及自控系统 | PLC控制；防护等级：IP55； | 1套 | 材质：304不锈钢柜体，含变频器 |
| 5 | 化学加药系统 | 加药计量泵、加药桶、搅拌器 | 3套 |  |
| 6 | PH计 | 测量范围：0-14 | 3套 |  |
| 7 | 风管 | PP/304不锈钢 | 1批 | 含排气管 |
| 8 | 支吊架、及管道配件 |  | 1批 |  |
| - B-离子新风系统 |  |  |  |  |
| 本项目技术要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |  |  |
| 1 | 组成要求 | 离子新风系统是对垃圾站作业过程中产生的臭气通过站内离子送风除臭的方式进行处理的一种除臭设备，由设备主体、空气过滤、离子发生器、送风机、送风管路、送风口和控制系统几部分组成。离子新风系统为抽风除尘除臭系统配套使用，目的是消除臭气、增加空气清新度并对抽风除尘除臭系统进行风量补偿，起到改善站内环境空气质量的作用。 |  |  |
| 2 | 性能要求 | 1、控制系统：设置远程和就地两种模式，就地控制时通过操作面板的按钮、开关等操作实现系统要求的所有功能；远程控制通过以太网与中控室连接实现中控室集中控制。PLC应能实现准确控制各电动风阀的开启角度，可实时调节各支路风量大小和方便检修。 2、送风机：送风机具有高效、节能、防腐蚀、低噪声、寿命长的特点。风机风量可调，总绝对效率大于90％，风机风压与管道及设备压力损失相匹配，并留有10%的余量。 3、管道系统：系统由风管和电动风阀组成，风管部分按项目实际设计。 4、送风系统连接卸料口支管、转运大厅等主要支管均设电动风量调节阀，实现以下控制功能：①根据负压除臭风量，可实现对应送风匹配；②根据垃圾站的实际工况，可实现送风系统风量的二次分配；（提供有效方案说明） 5、控制系统电气元件参考三菱、欧姆龙、施耐德等同档次及以上产品。 6、运行过程中不需要添加任何物质便可达到异味气体处理效果。 7、适用范围广、适应性强。反应条件温和同时具备除尘灭菌能力。 8、净化效率高，可去除硫化氢、NH3、硫醇、VOC等气体，不产生二次污染。 9、运行维护成本低，离子发生器模块具备30000h以上连续工作能力。 10、离子发生器设计合理，方便后期维护。每组离子发生器设有独立的电源开关，可根据需要选择工作组数。 11、正负离子发生装置电器符合国家安全标准。 12、送风管道采用SUS304材料制作，风管材料具有工艺性好、外形美观、压力损失小等优点。 13、为确保离子氧发生器的安全性。经离子氧送风系统送出的含离子氧空气，必须确保对人体无害，符合国家安全标准。 |  |  |
| 规格参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |  |  |
| 1 | 离心风机 | 材质：FRP； 风量（m3/h）：≥20000； 功率（KW）：≥15； 噪音(dB（A）)：≤85； 防护等级：IP55 |  |  |
| 2 | 高能离子发生装置 | 柜体材质：SUS304； 功率（kW）：≦2.0； 离子管数量：≥8组； 每组离子发生器离子管不少于5根；每根离子管长度≧520mm； 离子管寿命（h）：≥8000； 触摸屏尺寸：7寸； 电表：配备； 电器控制柜体材质：不锈钢 |  |  |
| 3 | 风阀 | 控制方式：电动可控制开启角度 |  |  |
| 4 | 风管 | 主风管规格（mm）：≥Φ800； 材质：SUS304 |  |  |
| - C-植物液喷淋除臭系统 |  |  |  |  |
| 本项目技术要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |  |  |
| 1 | 组成要求 | 系统为卸料大厅和压缩设备区辅助除臭工艺，当垃圾收集车进入卸料大厅及卸料口卸料时，其对应区域的植物液喷洒系统开启来缓解室内的异味；压缩设备区内污染浓度较高，且为经常人工操作区域，需设置植物液雾化喷淋系统辅助除臭。 |  |  |
| 2 | 性能要求 | 1、成套设备，占地小，管路直径小，管路排布灵活，不影响现场其他设施的操作； 2、自动化程度高，全自动操作，无需专人值守。 3、在垃圾中转站主要部位设置废气检测系统；重点部位重点处理；合理布置喷洒管路，可对应区域针对工况开启或关闭；（提供详细方案说明） 4、系统采用电磁阀将管路分多路控制，每路可以同时运行，也可以单独运行。 5、采用PLC自动控制，设置远程和就地两种模式，就地控制时通过操作面板的按钮、开关等操作实现系统要求的所有功能；远程控制通过以太网与中控室连接实现中控室集中控制。 6、控制系统电气元件参考西门子、施耐德、伊顿等同档次及以上产品。 7、植物除臭剂的除臭效果完全符合国家GB14554－93《恶臭污染物排放标准》。 |  |  |
| 规格参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |  |  |
| 1 | 雾化喷嘴 | 流量(L/min)0.03-0.04 通径(mm)0.15 雾化粒径(mm)≤0.04 雾化半径(mm)≥1500 喷嘴材质不锈钢 最大数量(个)≤120 |  |  |
| 2 | 雾化泵 | 流量（L/min）≥9 压力(bar)≥100 功率（kW）≥1.5 泵头材质铜 |  |  |
| 3 | 植物液药剂 | 数量2桶（50L） 适用环境温度0-45℃ 高压电磁阀1/4"常闭型，1组1个 触摸屏尺寸7寸 设备柜材质 碳钢喷塑 |  |  |
| 4 | 喷淋管道 | 材质SUS304 数量（m）≤450 |  |  |
| 5 | 自动配药系统 | 混液箱规格（L）≥30 混液箱材质PP 进水过滤三级过滤 混液过滤精度（mm）≤0.01 自动配药器水力驱动，比例可调 液位控制浮子液位控制 |  |  |
| - D-料口喷雾降尘系统 |  |  |  |  |
| 本项目技术要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |  |  |
| 1 | 组成要求 | 料口喷淋降尘系统由水雾炮、输送管、输送泵、自动化控制系统组成。水雾炮架设在垃圾卸料位上空，调节合适的流量，雾化喷嘴即能喷出雾滴，经风机的风力推送将微小颗粒均匀的喷洒于垃圾槽上空，在较小的液滴表面形成极大表面能和表面积，更易吸附空气中的粉尘粒子，从而起到降尘的作用。 |  |  |
| 2 | 性能要求 | 1、控制系统可根据实际情况，随意调整运行时间和运行间隔时间。 2、雾化喷洒液可选用自来水或除臭药剂，降尘效果好，运行费用低。 3、整套设备占地面积小，安装运行方便。 4、电气控制：卸料口喷雾降尘除臭系统电气控制采用可编程控制器。总系统控制，运行状况采用PLC控制。按照垃圾卸料泊位数设置为多路，每个垃圾卸料泊位独立使用。系统可设置定时开关机及降尘除臭；可根据快速卷帘门开启信号启动降尘除臭，当卸料车卸料时，快速卷帘门开启，输出信号，通过喷雾降尘除臭系统PLC控制开启喷雾。当卸料车结束卸料时，快速卷帘门关闭，输出信号，通过喷雾降尘除臭系统PLC延时控制减小或关闭喷雾。 5、中控控制：系统控制与中控通过信号线相连，中控室的操作电脑采用组态软件系统控制，可以通过中控电脑对料口降尘（除臭）系统进行开关以及每路的运行控制，能够便捷的操作及运行。 6、控制系统电气元件参考三菱、欧姆龙、施耐德等同档次及以上产品。 |  |  |
| 规格参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |  |  |
| 1 | 卸料位 | 高压电磁阀“3/8”常闭型 触摸屏尺寸7寸 压力表(MPa)1-10 柜体材质碳钢喷塑 |  |  |
| 2 | 输送泵 | 功率(kW)≥1.5 压力(MPa)1-10 流量(L/min)≥8 |  |  |
| 3 | 输送管道 | 直径(mm)≥9.52 厚度(mm)≥1 材质SUS304 |  |  |
| 4 | 水雾炮 | 风机风量(m3/h)≥1000 雾化半径(m)2.5-3 喷嘴材质SUS304 雾炮数量(个)≥8 总功率(kW)≥0.64 |  |  |
| 5 | 植物除臭剂（选配） | 稀释比例≥1:200 安全性无毒，无刺激 适用温度(℃)0-45 |  |  |
| 6 | 自动配药器 | 液箱规格(L)≥30 液箱材质PP 进水过滤三级精滤 过滤精度(μm)≤5 自动配药器电驱动，比例可调；全封闭化学防腐，流量：≥60L/h；功率：≥60W 液位控制电极式液位计液位控制 药剂配比范围1：1-300 |  |  |
| - E-高压清洗机 |  |  |  |  |
| 本项目技术要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |  |  |
| 1 | 组成要求 | 为保证场地、设备和车辆等的清洁卫生，采用移动式高压清洗机来满足要求，并在转运站适当的位置布置电源和水源。 直立移动式紧凑型冷水高压清洗机，由电机、高压水泵、高压喷枪、一体化高强度塑料构架等组成，可外接清洁剂。适用于：各种环卫装备及配套产品的清洗保养，如垃圾箱、卸料门等；外墙、门窗、地坪地面，垃圾渗沥滴落物以及人工难以清洗到的角落等。 |  |  |
| 2 | 性能要求 | 1、直立式、紧凑机身设计、大脚轮胎设计，移动储存便捷； 2、配一键式喷枪；伸缩式推动把手； |  |  |
| 规格参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |  |  |
| 1 | 额定功率 千瓦 | 3.1 |  |  |
| 2 | 水流量 升/小时 | ≥600 |  |  |
| 3 | 工作压力 兆帕 | ≥15 |  |  |
| 4 | 高压管 米 | ≥10 |  |  |
| - F-快速卷帘门 |  |  |  |  |
| 本项目技术要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |  |  |
| 1 | 组成要求 | 快速卷帘门主要是由门帘、传动系统、控制系统、定位系统（地磁感应线圈）、门柱、门框和横梁组成。 快速卷帘门使用地磁感应技术，具有极强的抗干扰能力与检测准确性。当车辆靠近或离开时，快速卷帘门可根据传感器检测信号自动打开、关闭，不会因垃圾、灰尘、光线、人员晃动等因素而产生误开闭，并配备全面安全保护系统，提高额外安全保障。 |  |  |
| 2 | 性能要求 | 1、开启速度及频率：快速卷帘门具有每秒0.8～1.5（变频器调速）的开闭速度。开闭频率2000～3000次/天，提高卸料效率。 2、门柱、门框和横梁：材料为厚度2.5mm的优质304不锈钢，具有很强的抗横向剪切力及抗纵向力性能。门头采用1.2mm的优质304不锈钢。 3、门体导轨及封箱：导轨内置三元乙丙高密度防尘固定性毛刷，具有防尘、防虫、密封、减少与门体摩擦等作用。 4、门帘：采用进口高密度低纱聚酯丝PVDF涂层的涤纶网带与流线型的玻璃纤维加固涤纶组成.抗拉强度：9800/8300（N/5cm）；撕裂强度：1700/1500（N）；厚度：大于1mm；防火级别：B级GB8624-1997；防静电系数：1×109Ω。 5、抗风性能：采用高强度抗氧化铝合金抗风杆，使门帘达到高强度抗风压效果。分段式铝合金具有加强抗风性能，同时还具备布帘分段式抽换更新功能。 6、透视方式：中间加有横向透明视窗，透明PVC厚度≥1.2mm。 7、密封性能：底端装有加重隔气布，两侧滑道配有尼龙毛刷密封。 8、传动系统：采用伺服系统快速门专用电机；防护等级：IP55； 9、控制系统：采用专用控制箱与伺服电机完美结合，速度控制：闭环速度控制，位置控制：闭环位置控制，保护功能：过流保护，过压保护，前牙保护，过热保护，工作范围：-35℃～60℃。具有高性能、高可靠性、高稳定性、高精准定位等特点；同时还具有软启动、缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。 控制方式：远程控制和就地控制。就地控制分为手动和自动两种方式，远程控制分为手动和自动两种方式。具有故障自诊断功能，可设置定时对地磁感应信号进行检测，自动判断是否出现故障，对地磁线圈断裂或接触不良导致信号不稳定时进行预报警，报警采用声光报警器提醒以及发出信号给压缩机PLC通讯模块。 10、定位系统：采用双限位编码器高精准定位系统。 11、自动开门装置：采用单面地磁环自动开门装置，可感应移动的金属物体，感应范围及灵敏度可预设。 12、安全装置：红外安保：安全底兜在最高位置时，它的下边缘不能低于6m的高度（门洞下边缘）；每樘门门柱下方装有二套光电保护系统，防止车辆卸料时卷帘门落下碰到行人或车辆。 13、应急开启装置：应按照门的高度每樘卷门配有紧急开门装置，即手动摇杆，如停电及人为使卷门不能运转时，可使用手动将卷门开启或关闭。 14、噪声要求：环境噪声能达到GB 3096-2008《声环境质量标准》一类的要求。 |  |  |
| 规格参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |  |  |
| 1 | 控制形式 | 地磁感应，PLC自动控制 |  |  |
| 2 | 开启速度 | 0.8～1.5m/s（可调节速度） |  |  |
| 3 | 电机功率 | ≤2.2kW |  |  |
| 4 | 电源 | 220V |  |  |
| 5 | 尺寸 | 宽≥3.6m，高≥6.5m |  |  |
| - G-风幕机 |  |  |  |  |
| 本项目技术要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |  |  |
| 1 | 组成要求 | 风幕机由空气处理设备、通风机、风管系统及空气分布器组成，能把室内外空气隔开，具有防尘、防蚊蝇和除臭效果。 |  |  |
| 2 | 性能要求 | / |  |  |
| 规格参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |  |  |
| 1 | 风量（m3/h） | ≥7520 |  |  |
| 2 | 风速（m/s） | ≥25 |  |  |
| 3 | 外形尺寸（mm） | ≥1500×350×300 |  |  |
| 4 | 适用门洞高度（m） | 6-8 |  |  |
| 5 | 噪音（db） | ≤70 |  |  |
| 6 | 电机功率（kW） | 2.6 |  |  |
| 7 | 数量 | 不少于2台 |  |  |

- （四）垃圾渗滤液处理系统（如投标人不是制造商的，须提供制造商对本项目设备的授权函）

| - A-20 吨/天垃圾渗滤液处理设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 组成要求 | - 通过处理，清水排放至采购人指定地点，不产生浓缩液。功能完整的集装箱式设备，集装箱设备包含如水泵、风机、曝气装置、填料、仪表、管线(桥架设置)、自控全套系统等。另外，还包含此设备的安装、调试、操作人员培训及验收。另外，为设备提供的电源由中标人引至现场设备控制总箱。 2、固定床生物床工艺内的填料以固定状态填充于生物反应器内，填料填充体积占反应器总体积超过80%，为了方便控制填料表面的生物状态，禁止使用类似绳型填料、填料等。 3、为了降低曝气能耗，要采用低溶氧曝气工艺，溶解氧上限不高于 0.4mg/L。 4、采用间歇曝气和精确曝气方式，根据溶解氧上下限控制曝气量； 1)曝气软管及配套系统更换须简便，能实现不停产更换。 2)安装后的曝气软管及配套系统能够通过频繁的放空和充气来清理曝气管表面和内壁的污染物质，防止微孔堵塞。 3)能长期维持曝气的均匀性和较高的氧利用率(大于40%) 。 5、项目验收日起，中标人免费提供 12 个月运营服务。运营期间采购人(不超过 6 次)可随时要求第三方检测水质处理达标情况，合格标准参考下表性能要求《出水水质主要污染物指标标准》。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 性能要求 | - 出水水质标准：中转站垃圾渗滤液处理系统出水水质达到国家标准《综合污水排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准，其中氨氮、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B级标准要求。主要污染物控制指标如下： |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 指标 | 单位 |  | 数值 |  |
|  |  | 1 | COD | mg/L |  | ≤500 |  |
|  |  | 2 | BOD | mg/L |  | ≤350 |  |
|  |  | 3 | 氨氮 | mg/L |  | ≤45 |  |
|  |  | 4 | 总氮 | mg/L |  | ≤70 |  |
|  |  | 5 | 总磷 | mg/L |  | ≤8 |  |
|  |  | 6 | SS | mg/L |  | ≤400 |  |
|  |  | 7 | PH |  |  | 6.5~9.5 |  |
|  |  | 8 | 色度 |  |  | 64 |  |
| 规格参数要求（主要设备）投标时需提供具有 CMA/CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告 (所投产品制造商或供应商的均可 ，或由同一检测机构出具的检测或试验报告及核查报告) 并加盖公章。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 气浮机参数（20吨/天） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要指标 | 指标参数 |  |  | 单位 |  | 备注 |
| 1 | 最大处理量 | 20 |  |  | m³/d |  |  |
| 2 | 池数 | 1 |  |  | 个 |  |  |
| 3 | 空气容重 | 1.164 |  |  | g/L |  |  |
| 4 | 空气溶解度 | 18.70 |  |  | mL/L·atm |  |  |
| 5 | 加压溶气系统的溶气效率 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 6 | 溶气压力 | 4.00 |  |  | atm |  |  |
| 7 | 溶气水回流比 | 25.0 |  |  | % |  |  |
| 8 | 安全系数 | 1.3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 溶解度系数 | 0.0243 |  |  |  |  |  |
| 10 | 气固比 | 0.006 |  |  |  |  |  |
| 11 | 悬浮物（或污泥浓度） | 20.0 |  |  | g/L |  |  |
| 12 | 加药反应池停留时间 | 1 |  |  | h |  |  |
| A/O具体设计参数（20吨/天） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要指标 | 指标参数 |  |  | 单位 |  |  |
| 1 | 进水量 | 20 |  |  | m³/d |  |  |
| 2 | COD进水/出水 | 4500/500 |  |  | mg/L |  |  |
| 3 | 氨氮进水/出水 | 2000/20 |  |  | mg/L |  |  |
| 4 | MLVSS | 5-10 |  |  | mg/L |  |  |
| 5 | 生化需氧量污泥负荷 | 0.07-0.21 |  |  | Kg/（kg·d） |  |  |
| 6 | 脱氮速率 | 0.03-0.06 |  |  | Kg/（kg·d） |  |  |
| 7 | 回流污泥浓度 | 15 |  |  | g/L |  |  |
| 8 | 污泥回流比 | 50-100 |  |  | % |  |  |
| 9 | 需氧量（O2 /BOD5 ） | 1.1-2.0 |  |  | Kg |  |  |
| 10 | 温度变化系数 | 0.6825 |  |  |  |  |  |
| 11 | 产泥系数 | 0.5-0.8 |  |  | Y |  |  |
| 12 | 反硝化池池容 | 17.4 |  |  | m³ |  |  |
| 13 | 反硝化水力停留时间 | 1.16 |  |  | d |  |  |
| 14 | 硝化池池容 | 24.6 |  |  | m³ |  |  |
| 15 | 硝化池水力停留时间 | 1.64 |  |  | d |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 沉淀池（工程量参考） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沉淀池提升泵 | 流量：10m³/h，扬程：9m |  |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 静压式液位探头 | 4-20MA模拟量，水深3.5m，线缆10米长 |  |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 进水流量计 | 电磁流量计 0-25m³/h 分体式，4-20mA |  |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 系统手动阀 | 配套 |  |  | 套 |  | 1 |
| 5 | 系统气动阀 | 气动球阀带反馈 |  |  | 套 |  | 1 |
| 反应槽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反应槽主体 | 1500×1500×2000mm |  |  | 座 |  | 1 |
| 2 | 机械搅拌 | BLD10 1.1KW |  |  | 台 |  | 1 |
| 3 | 计量泵 | V系列 |  |  | 台 |  | 2 |
| 4 | 加药桶 | 500L |  |  | 个 |  | 2 |
| 5 | 提升泵 | WQ50-10-7-1.5 |  |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 液位控制系统 | 液位开关 |  |  | 支 |  | 1 |
| 气浮机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气浮机主体 | 3400×1500×1800mm |  |  | 套 |  | 1 |
| 2 | 溶气罐 | Φ600×800mm |  |  | 只 |  | 1 |
| 3 | 提升泵 | 碳钢 |  |  | 只 |  | 1 |
| 4 | 溶气泵 | 3KW |  |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 空压机 | 1.1KW |  |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 刮渣传动系统 | 0.75KW |  |  | 台 |  | 1 |
| 7 | 释放器 | 八爪释放器 |  |  | 个 |  | 1 |
| 8 | 混凝区 | 采用引流装置 |  |  | 套 |  | 1 |
| 9 | 沉淀稳流筒 | 标配 |  |  | 个 |  | 1 |
| 高效反应器系统（工程量参考） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效生物填料 | 片距8cm |  |  | 套 |  | 1 |
| 2 | 布水装置 | φ500 |  |  | 个 |  | 2 |
| 3 | 厌氧循环泵 | 流量：10m³/h，扬程：9m |  |  | 台 |  | 1 |
| 4 | PH仪 | 在线安装 范围0-14PH 电缆长10米 |  |  | 个 |  | 1 |
| 5 | 温度仪 | 在线安装 范围+5~95℃ 电缆长10米 |  |  | 个 |  | 1 |
| 6 | 曝气管路系统 | 阀门、管路配件 |  |  | 套 |  | 1 |
| 7 | 进水分流系统 | 阀门、管路配件 |  |  | 套 |  | 1 |
| 8 | 潜水搅拌机 | QJB220/1440-0.55KW |  |  | 套 |  | 1 |
| 9 | 微孔曝气头 | φ215 1.5m³/h |  |  | 个 |  | 40 |
| 10 | 静压式液位探头 | 4-20MA模拟量，水深3.5m，线缆15米长， |  |  | 套 |  | 1 |
| 11 | 智能静音风机 | HC-601，380V，风量：2.3m3/min升压：0.3bar， |  |  | 台 |  | 1 |
| 12 | 好氧回流泵 | 流量：10m³/h，扬程：9m， |  |  | 台 |  | 1 |
| 13 | 进水泵 | 流量：10m³/h，扬程：9m， |  |  | 台 |  | 1 |
| 14 | 污泥回流流量计 | 电磁流量计 0-25m³/h 一体式 |  |  | 支 |  | 1 |
| 15 | 消泡系统 | 消泡用 喷水半径1m以上 水压0.08mpa 3200L/H |  |  | 套 |  | 1 |
| 16 | 一体化主体 | 11000*3000*3000 |  |  | 座 |  | 1 |
| 超级生化系统（工程量参考） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生化系统 | 20T |  |  | 天 |  | 1 |
| 2 | 固定式模架 | 标准膜架 |  |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 自吸泵 | Q=3.0m3/h H=14.0m, |  |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 药洗水箱 | 100L（配低液位） |  |  | 个 |  | 4 |
| 5 | PAC加药泵 | 5-6L/H 0.4bar |  |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 次钠加药泵 | 5-6L/H 0.4bar |  |  | 台 |  | 1 |
| 7 | 酸加药泵 | 5-6L/H 0.4bar |  |  | 台 |  | 1 |
| 8 | 静压式液位探头 | 4-20MA模拟量，水深2.5m，线缆15米长，高中 |  |  | 套 |  | 1 |
| 9 | 反洗泵 | CHM2-3,Q=3m3/h H=15.5m,P=0.37kw |  |  | 台 |  | 1 |
| 10 | 膜产水流量计 | 电磁流量计 0.16-2.5m³/h 一体式，4-20mA |  |  | 支 |  | 1 |
| 11 | 产水流量计 | 面板式，2-18LPM DN25 |  |  | 支 |  | 1 |
| 12 | 反洗流量计 | 面板式，0.25-2.5m³/h DN25 |  |  | 支 |  | 1 |
| 13 | 气体流量计 | 50-250m³/h DN80 指针式 圆盘 |  |  | 支 |  | 1 |
| 14 | 气体流量计 | 0-25m³/h DN25 指针式 圆盘 |  |  | 支 |  | 1 |
| 15 | 调节阀 | 各规格配套 |  |  | 套 |  | 1 |
| 16 | 控制阀 | 各规格气动配套 |  |  | 套 |  | 1 |
| 17 | 污泥回流系统 | 阀门、管路配件 |  |  | 套 |  | 1 |
| 18 | 产水、反洗系统 | 阀门、管路配件 |  |  | 套 |  | 1 |
| 19 | CIP清洗系统 | 配套运行系统 |  |  | 套 |  | 1 |
| 20 | 仪表 | Y60 M14*1.5 -0.1~0.5mpa |  |  | 套 |  | 1 |
| 一体化装置集成（工程量参考） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化箱体 | 4000*3000*2500 |  |  | 套 |  | 1 |
| 2 | 内部底座模块 | 11000*3000 |  |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 恒温通风系统 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 空压机 | 功率1200W，储气罐50L ,压力0.7mpa 380V 静音 |  |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 叠螺脱水机 | 301系列、处理水量：2m3/h 变频防爆电机 1.3kW-380V |  |  | 台 |  | 1 |
| 电控（工程量参考） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备自动控制 | 电控柜、触摸屏等 |  |  | 套 |  | 1 |
| 2 | 空气开关 | 控制柜配套 |  |  | 批 |  | 1 |
| 3 | 继电器 | 控制柜配套 |  |  | 批 |  | 1 |
| 4 | PLC | 控制柜配套 |  |  | 套 |  | 1 |
| 5 | 触摸屏 | 控制柜配套 |  |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 附件配套 | 控制柜配套 |  |  | 套 |  | 1 |

四、售后服务及运维

▲1、质保期：提供不少于2年免费上门质保（“采购货物数量及相关技术参数”或投标人承诺中如有增加质保期限的以增加时间为准）；

2、投标人应提供质保期后的服务计划或建议，明确收费事项及标准。

3、中标人必须保证所供产品全新、正宗、原包装（须按要求新生产的货物），并符合国家强制性标准，至用户手中时不拆封。提供货物时必须提供制造商出具的保修卡、中文说明书以及产品特约维修处（特殊情况除外）。对有缺陷的零件、部件和设备，中标人同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，中标人承担一切费用和风险并负担采购人遭受的一切损失。同时中标人相应顺延被更换货物的质保期。

- 4、因设备的质量问题而发生争议，由质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。

五、工期要求

▲1.采购人发出供货通知后60日历天完成供货（15天内完成预埋件安装），并配合土建工程施工进度要求。

六、验收

1、验收方法：本项目验收将按按招标文件要求所有设备配备完全后，进行项目总验收。验收工作由中标人提出，招标人委托采购代理单位组织相关人员组成评审组进行验收。

2、验收时间：设备安装、调试完毕，并稳定运行后，由中标人提出初步验收申请，招标人应于中标人提出验收申请后十个工作日内组织验收。招标人初步验收合格后应当出具初步验收报告。设备运行6个月后，由中标人提出最终验收申请，招标人应于中标人提出验收申请后十个工作日内组织验收。招标人验收合格后应当出具最终验收报告。

3、验收内容：按照招标文件、响应文件、合同、相关承诺和相关补充文件等内容进行。

4、验收标准：工程质量符合现行国家工程施工质量验收规范标准。与产品技术数据及投标书技术要求一致，并符合国家有关技术规范和技术标准。

5、验收文件的签署：由中标人撰写服务完成报告，由招标人委派的负责人在审核后签署。

七、其他：本项目附件提供建筑招标电子图纸，最终以各方确认的深化图纸为准。

第六部分 评标原则及方法

一.总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

开标后，采购人或采购代理机构对各投标人的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标人的进行符合性审查，按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、 评标办法

- 本项目评标办法采取百分制综合评分法，其中商务技术70分（权值为70%），投标报价30分（权值为30%）。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以最终得分（即商务技术得分与投标报价得分之和）高低进行排序，得分第一名的投标人确定为中标候选人（得分相同投标报价低的排序前位；得分且投标报价相同的，技术服务部分得分高的排序前位）。

2.评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

五、评分细则

- 商务技术文件的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人商务技术文件的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信部分（10分） |  |  |  |
| 1 | 类似业绩 | 1.提供投标人或垃圾压缩设备生产厂家（2020年至今）(以合同签订时间为准)承担过与本项目类似业绩的（单个业绩合同中至少包括垃圾压缩设备系统和垃圾渗滤液处理系统），每提供一个得1分，最高得3分。 注：须提供投标人中标（成交）通知书及合同扫描件，缺项或不提供不得分。 | 3分 |
| 2 | 综合实力和信誉 | 1、投标人或垃圾压缩设备生产厂家获得在国家认监委已经备案的质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、设备维修保养服务认证证书、商品售后服务评价体系七星级认证证书、节能技术服务认证证书、绿色环保企业体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每个得0.5分，最高得3分。 2、投标人或垃圾压缩设备生产厂家具有压缩设备相关专利证书的，每个得1分，最高得2分； 3、投标人或垃圾渗滤液处理生产厂家具有中华人民共和国国家版权局渗滤液处理或污水处理系统类著作权登记证书的，每个得1分，最高得2分； 以上资料须提供在有效期内的相关证书扫描件(认证证书类的还需要提供网站查询截图)，不提供的不得分。 | 7分 |
| 技术部分（60分） |  |  |  |
| 3 | 设备技术情况 | 垃圾压缩设备系统：根据投标人提供产品的型号、参数、功能、工艺、实用性、先进性等，综合评定打分。 （1）产品技术参数较多优于采购需求、佐证材料丰富完整，产品技术安全稳定、成熟可行，有合理的产品优化建议，得5.5-8.0分； （2）产品技术参数贴合采购需求，技术安全性、可行性一般的，产品优化建议一般，得3.0-5.5分； （3）产品技术参数差，技术安全性、可行性低的，得0-3.0分； | 20分 |
|  |  | 中央控制管理系统：根据投标人提供产品的型号、参数、功能、工艺、实用性、先进性等，综合评定打分。 （1）产品技术参数较多优于采购需求、佐证材料丰富完整，产品技术安全稳定、成熟可行，有合理的产品优化建议，得2.0-3.0分； （2）产品技术参数贴合采购需求，技术安全性、可行性一般的，产品优化建议一般，得1.0-2.0分； （3）产品技术参数差，技术安全性、可行性低的，得0-1.0分； |  |
|  |  | 除尘除臭清洗系统：根据投标人提供产品的型号、参数、功能、工艺、实用性、先进性等，综合评定打分。 （1）产品技术参数较多优于采购需求、佐证材料丰富完整，产品技术安全稳定、成熟可行，有合理的产品优化建议，得2.0-3.0分； （2）产品技术参数贴合采购需求，技术安全性、可行性一般的，产品优化建议一般，得1.0-2.0分； （3）产品技术参数差，技术安全性、可行性低的，得0-1.0分； |  |
|  |  | 垃圾渗滤液处理系统：根据投标人提供产品的型号、参数、工艺、功能、实用性、先进性等，综合评定打分。 （1）产品技术参数较多优于采购需求、佐证材料丰富完整，产品技术安全稳定、成熟可行，有合理的产品优化建议，得4.0-6.0分； （2）产品技术参数贴合采购需求，技术安全性、可行性一般的，产品优化建议一般，得2.0-4.0分； （3）产品技术参数差，技术安全性、可行性低的，得0-2.0分； |  |
|  | 深化设计 图纸(图 纸见本项目附件) | 投标人或生产厂家针对本项目技术要求提供设计图纸深化(包含但不限于平面布置图、立面图、剖面图等)的合理性、全面性及完整性进行打分： （1）深化设计内容合理、架构清晰、完整，完全贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得2.5-4.0分； （2）深化设计内容方案能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得1.0-2.5分； （3）深化设计内容方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得0-1.0分； (投标文件中须提供相对应的图纸，根据方案内容及各评审点进行对比打分，不提供的不得分) | 4分 |
|  | 设备防腐性 | 拟投入设备采用的钢材至少经过酸洗+磷化+喷砂+电泳底漆防腐处理，确保设备的防腐性能，投标人或垃圾压缩设备生产厂家需提供本项目由经国家认可的第三方检测机构出具的CMA标志的检验/检测报告，检验报告包含盐雾试验检测内容，检测结果：检测时间≥1000小时表面无锈蚀得2分，700≤检测时间＜1000小时表面无锈蚀得1.5分，500≤检测时间＜700小时表面无锈蚀得1.0分。 (投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，不提供或提供不全不得分。原件在中标公示发出三日内提交采购人或代理机构核对，如未提供或与投标响应文件不一致，视为提供虚假材料，上报财政部门。) | 2分 |
|  | 除臭设备情况 | 根据投标人或生产厂家提供2020年至今自己完成的垃圾压缩站或转运站除臭设备废气检测经国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告，按照国家GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1要求，厂界无组织废气检测结果达到： (1)氨≤1.0mg/m3的，得1分；1.0＜氨≤1.5 mg/m3的，得0.5分； (2)硫化氢≤0.03mg/m3 的，得1分；0.03＜硫化氢≤0.06 mg/m3 的，得0.5分； (3)臭气浓度≤10无量纲的，得1分；10＜臭气浓度≤20 无量纲的，得0.5分； (投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，不提供或提供不全不得分。原件在中标公示发出三日内提交采购人或代理机构核对，如未提供或与投标响应文件不一致，视为提供虚假材料，上报财政部门。) | 3分 |
|  | 项目实施方案 | 针对本项目： - 1、项目管理组织（包括但不限于环保文明施工措施、组织管理措施、技术措施等）方案和保障措施。（0-1.0分） 2、安全施工（安全保证措施、安全人员配置及工作安排等）方案及措施，安全目标和责任承诺。（0-1.0分） - 3、进度计划及保障措施，进度计划是否满足项目要求，保障措施有力、可行等情况。（0-1.0分） 4、质量目标及保证措施，质量目标是否符合要求，保证措施有力、可行等情况。（0-1.0分） 5、安装调试、验收方案，是否详细、可行、操作性强等情况。（0-1.0分） | 5分 |
| 4 | 拟派人员情况 | 1、投标人拟派项目负责人（最高得2分）具有二级建造师（机电工程专业）得1分，具有一级建造师（机电工程专业）得2分；拟派的安装人员（除项目负责人外）配有信息系统项目管理师证书（软考）或硬件技术维护工程师（中级及以上）或信息系统运维管理工程师（中级及以）或中级及以工程师（电子工程）职称（政府部门颁发）证书，得1分； 注：提供相关证书复印件加盖公章及投标截止前近6个月内任意连续三个月在投标人缴纳的社保证明材料复印件加盖公章，否则不得分。 2、投标人所投入的技术团队（除以上人员外），投入人员配置情况、数量、经验、职称、能力等（提供相关证书及工作履历获奖等证明材料），能否满足采购需求等方面由专家打分。（0-2分） | 5分 |
| 5 | 设备功能演示 | 提供投标垃圾压缩设备系统、中央控制管理系统、除尘除臭清洗系统、垃圾渗滤液处理系统演示场景视频资料，结合工作原理和工艺流程介绍资料，演示视频包含讲解内容。根据设备综合评分，本项总分为10分，不提供不得分。 （1）方案内容合理、架构清晰、完整，完全贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得6.0-10分； （2）方案内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0-6.0分； （3）方案内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得0-2.0分； 备注：演示主要环节和节点应清晰明确，演示关键步骤截图制作进响应文件,未提供演示视频本项不得分；投标人以系统录屏/设备视频的形式进行逐项演示，时间控制在10分钟以内。以PPT方式或word文件汇报演示的不得分。视频须在投标截止时间前以密封的形式邮寄或送达到代理机构，否则拒收。 | 10分 |
| 6 | 售后服务 | - 1.根据投标人提供的售后服务内容（售后服务措施、培训计划、服务方案等）和应急响应具体实施方案评分（满分2分）：方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得1.5-2.0分；方案能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得1.0-1.5分；方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得0-1.0分；不提供不得分。 - 2.售后服务机构及人员（满分3分）：投标人或投标设备制造商在温州地区设有特约维修机构（提供特约维修协议）并承诺至少一年运行期内派驻1名一级/高级技师维修人员（提供技师证书和近三个月本单位的社保证明）的得3分。 - 3.服务响应时间（满分1分）：投标人承诺在30分钟内响应、2小时内到达现场维修的得1分；承诺在1小时内响应、4小时内到达现场维修的得0.5分；其他时间不得分。 | 6分 |
| 7 | - 质保期 | - 根据投标人或生产厂家承诺的质量保修期进行评分：在24个月的基础上，承诺每增加6个月加1分，满分2分。 | 2分 |
| 8 | 应急预案 | 投标人提供完整的应急事故预案及处理方案（如可能发生的应急事故情况分析、紧急安全保障措施、临时处理措施、故障或事故解决处理措施等），方案完整、合理、操作性强得2.0-3.0分，方案较完整、较合理、有操作性得1.0-2.0，方案不完整、合理性和操作性一般得0-1.0。不提供不得分。 | 3分 |

- 投标报价评分（30分）：

2.1满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

- 有效投标人的投标价等于评标基准价时，其投标报价评分值为满分；

2）其他供应商的报价得分按以下公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标人投标报价）×30% ×100（四舍五入后保留小数2位）

- 3）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 4）本项目采购预算为人民币7101500元整，如投标 人报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

- 5）所有投标人商务报价均超采购预算，重新组织招标。

- 有效投标人的综合得分为商务技术文件得分和投标报价得分的总和。

六、 定标办法

按照招标文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以最终得分（即商务技术得分与投标报价得分之和）高低进行排序，得分第一名的投标人确定为中标候选人（得分相同投标报价低的排序前位；得分且投标报价相同的，技术服务部分得分高的排序前位）。

七、 中标结果公告

中标供应商确定后，中标公告在指定的信息网上发布，并向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八、 投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。

附件  履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与                          （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （项目名称）及有关事项协商一致共同签订《采购合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至质保期满止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日