公开招标采购文件

项目编号：           XYZFCG2020001

项目名称：镇海区社会矛盾纠纷调处化解中心智能化项目

采购单位： 中国共产党宁波市镇海区委政法委员会

宁波信源工程管理有限公司

二〇二〇年

目    录

第一章 公开招标采购公告	2

第二章 投标须知	6

一、特别说明	6

二、投标文件的组成	9

三、投标文件的语言及计量	10

四、投标报价	10

五、投标文件的有效期	11

六、电子投标文件的编制	11

七、投标文件的补充、修改和撤回	11

八、转包或分包	11

九、中标服务费的收取	12

第三章 采购内容和技术（服务）要求	13

第四章 开标及评标	22

一、开标	22

二、评标委员会	23

三、评标方法	24

四、评标程序	25

五、定标	31

六、评标过程的监控与保密	31

七、合同签订	31

八、履约验收	32

第五章 合同主要条款	35

第六章 投标文件格式内容	39

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经镇海区财政局批准，现就镇海区社会矛盾纠纷调处化解中心智能化项目进行国内公开招标采购，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目编号：XYZFCG2020001；

二、采购组织类型：委托代理

三、采购方式：公开招标

四、公告期限：2020年7月 8日至2020年7月15日

五、采购预算价（最高限价）：人民币899.2742万元；

六、采购内容及采购需求：

6.1采购内容：详见采购文件第三章“采购内容和技术（服务）要求”

6.2服务期限：60日历天

七、合格投标人的资格要求：

7.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

7.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.3投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

7.4特定条件：无；

7.5本项目不接受联合体投标，采用资格后审方式。

八、获取采购文件：

8.1获取采购文件的时间期限：公告发布时间至2020年7月 15日；

8.2获取采购文件的地点：浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

8.3获取采购文件方式：在线获取，投标人直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）以潜在供应商的名义下载电子采购文件(以游客名义获取的采购文件不予认可，其投标视作无效投标)：

（1）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》规定，在“政府采购云平台”（www.zcygov.cn）或“浙江政府采购网”（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）注册的投标人获取路径：【用户登录】—【项目采购】—【获取采购文件】；

（2）未注册投标人获取路径：【商家入驻】—完成政府采购供应商入驻注册—【项目采购】—【获取采购文件】，请注意注册所需时间。

注册流程：https://ms.zcygov.cn/pages/register? 注册咨询电话：400-881-7190

（3）未在规定期限内或未按规定方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

提示：采购公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获得完整的采购文件及所包含的采购需求（法律法规所指的投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

8.4采购文件售价：无

九、投标保证金：无

十、投标截止时间、投标地点及要求：

投标人应于2020年 7月30 日13:30时（北京时间）前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，并于2020年 7月30日13:30时前将以U盘存储的“备份电子投标文件”和“纸质投标文件”分别密封，递交至宁波市镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼开标厅三），逾期送达的或者未送达指定地点的或者未密封的“备份电子投标文件”或“纸质投标文件”，不予接收。

（1）“备份电子投标文件”应为投标人通过“政采云”系统生成的本项目“电子加密投标文件”对应的数据电文形式的电子文件并以介质存储的方式(U盘) (以下简称备份电子投标文件)，该“备份电子投标文件”只有在上传的“电子加密投标文件”无法读取时或在解密时间内无法解密或解密失败时，可使用“备份电子投标文件”。备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担。

（2）“纸质投标文件”应为本项目“电子加密投标文件”的打印件(以下简称纸质投标文件)，该“纸质投标文件”在电子评标无法正常进行时，可使用“纸质投标文件”进行线下评标。若在此种情况下，由于投标人未提供或未在截止时间前提供“纸质投标文件”而导致该投标人作投标无效处理等后果由投标人自行承担。

十一、开标时间、开标地点及要求；

11.1、开标时间：2020年07月30日13:30时（北京时间）。

11.2、开标地点：宁波市镇海区公共资源交易中心（镇海区骆驼街道金华南路55号）开标厅三，供应商可以派授权代表出席开标会议。

11.3、采购代理机构将在采购文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内（2020年07月30日14:00时前）供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年07月30日14:00时前）无法解密或解密失败，可使用电子备份投标文件进行电子评标，如果备份投标文件仍无法使用则开启纸质备份投标文件进行线下评标。

十三、其他事项：

13.1投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

13.2投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不符合一次性要求的，对其相应质疑不予答复。

13.3采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在“浙江省政府采购网”政采云平台和宁波公共资源交易网镇海区分网上，投标人应及时登录政采云平台和宁波公共资源交易网镇海区分网查看和下载，未及时查看和下载的责任自负。

13.4投标与开标注意事项

（1）本项目实行网上投标，采用电子加密投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）本项目供应商仍应准备纸质投标文件。

（5）投标文件制作：

①应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

②投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。

十四、落实的政策：

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)。

十五、联系方式

采购人名称：中国共产党宁波市镇海区委政法委员会

质疑答复联系人：江先生　　       　联系电话：0574-89287419

地址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

采购代理机构名称：宁波信源工程管理有限公司

执行联系人：李明迪   　　联系电话：13738432451

地址：宁波高新区万特商务中心1号楼25-1,25-2

政府采购行政监管及投诉受理部门：宁波市镇海区采购管理办公室

联系人：金老师     联系电话：0574-89389666

第二章 投标须知

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、特别说明

（一）“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1、政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。

2、采购人报财政部门审核时，应当出具以下材料：

（1）《政府采购进口产品申请表》；

（2）关于鼓励进口产品的国家法律法规政策文件复印件；

（3）进口产品所属行业的设区的市、自治州以上主管部门出具的《政府采购进口产品所属行业主管部门意见》；

（4）专家组出具的《政府采购进口产品专家论证意见》。

3、采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定鼓励进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款、第（2）款材料。

4、采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款、第（3）款和第（4）款材料。

采购人拟采购国家限制进口的重大技术装备和重大产业技术的，应当出具发展改革委的意见。采购人拟采购国家限制进口的重大科学仪器和装备的，应当出具科技部的意见。

5、采购人拟采购其他进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款材料，并同时出具第（3）款或者第（4）款材料。（一）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为本法人所拥有。

（二）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为本法人所拥有。

（三）投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（四）询问、质疑及投诉

1.询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）采购单位在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.质疑

（1）提出质疑的期限

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期间或公告结束之日起7个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

（2）提出质疑的要求

①以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

②质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、传真、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。质疑书格式按财政部发布的质疑书范本格式执行。

③递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）、营业执照、机构代码证、法定代表人及授权代表身份证复印件。

④投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

⑤对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

⑥对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

（3）质疑的回复

招标采购单位在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3.投诉

质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉，投诉书格式按财政部发布的投诉书范本格式执行。

4.投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

（五）采购文件的澄清与修改

1.采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（六）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

（七）关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（八）投标人的风险

1.投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（九）解释：本采购文件的解释权属于采购单位。

二、投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件和报价文件组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

（一）资格响应文件包括但不限于以下内容

1.投标人资格声明函（格式见附件）；

2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

3.2019年财务状况报告，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料；

4.2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

5.2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

6.自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

7.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

8.投标人的特定条件的证明文件（如有）；

（二）商务技术文件包括但不限于以下内容

1.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

2.商务响应表（格式见附件）；

3.投标承诺函（格式见附件）；

4.技术响应一览表（格式见附件）；

5.投标人基本情况表（格式见附件）；

6.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件）；

7.同类业绩情况一览表（如有，格式见附件）；

8、投标人自评分表

9.评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

1）…..

2）…..

（三）报价文件包括但不限于以下内容

1.投标函（格式见附件）；

2.投标报价明细表（格式见附件）；

3.开标一览表（格式见附件）；

4.中小企业声明函（如有，格式见附件）；

5.残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）

- 三、投标文件的语言及计量

（一）投标文件以及投标方与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（二）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 四、投标报价

- （一）投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

（二）投标报价是履行合同的最终价格（应根据采购项目要求包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。本招标文件提供的“主要工程设备清单”是系统各子系统的主要设备，所提供的设备数量为参考数量。

- 投标人的报价不止包含招标文件已所列设备，还须包括完成系统所需要附件、配件、管线、辅助材料等，直至系统具备招标所要求的完整功能，达到使用规范，完成移交。

- 本次项目工程量详见清单与图纸，如有冲突，以图纸为准。图纸未有体现的，以清单为准。如涉及设计签单则另行计算。

（五）投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 五、投标文件的有效期

（一）自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

（二）在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 六、电子投标文件的编制

（一）投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式编制电子投标文件并进行关联定位。关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。

▲（二）电子投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（三）电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 七、投标文件的补充、修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为电子投标文件撤回。

- 八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

4.拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

九、中标服务费的收取

本招标公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准收取中标服务费，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取招标服务费。中标人应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标服务费。招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

第三章 采购内容和技术（服务）要求

一、项目概况

## 1.1项目背景

为认真贯彻落实全省县级社会矛盾纠纷调处化解中心建设现场推进会精神，按照《关于加强县级社会矛盾纠纷调处化解中心规范化建设推进矛盾纠纷化解“最多跑一地”的指导意见》（浙委办发[2019]73号）和《关于加强县级社会矛盾纠纷调处化解中心规范化建设推进矛盾纠纷化解“最多跑一地”的指导意见》（甬党办[2020]17号）要求，主动适应社会形势和社会主要矛盾新变化，坚持和发展新时代“枫桥经验”，按照“最多跑一次”理念，积极打响“最多跑一地”的社会治理体系，切实加强新时代信访工作和人民调解工作，加快推进社会治理现代化，推动建设更高水平的平安镇海、法治镇海。

## 1.2项目选址

本项目选址位于宁波市镇海区民和路519号。

二、项目建设意义

## 2.1社会矛盾纠纷调处化解中心建设意义

矛盾纠纷排查化解工作是维护社会稳定的一项基础性工作，是构建和谐社会的重要组成部分。做好矛盾纠纷排查化解工作对于维护群众利益、密切联系群众、巩固党的执政基础、促进社会和谐稳定，具有十分重要的作用。

进一步加强矛盾纠纷排查化解工作，发挥人民调解在多元化矛盾纠纷化解机制中的重要作用，对矛盾纠纷发现得早，化解得了，控制得住，真正“小事不出村（社区）、大事不出镇（街道）”，为实现“平安镇海”创造良好的社会环境。

为深入推进镇海区社会矛盾纠纷调处化解中心建设，完善全域社会治理体系，按照省市政法委关于进一步加强镇（街道）矛盾纠纷化解处置工作意见精神，结合我区实际情况，建设镇海区社会矛盾纠纷调处化解中心，整体规划镇海区社会矛盾纠纷调处化解中心智能化系统，满足各项日常工作和业务需求。

# 三、建设依据

## 3.1政策依据

按照《关于加强县级社会矛盾纠纷调处化解中心规范化建设推进矛盾纠纷化解“最多跑一地”的指导意见》（浙委办发[2019]73号）和《关于加强县级社会矛盾纠纷调处化解中心规范化建设推进矛盾纠纷化解“最多跑一地”的指导意见》（甬党办[2020]17号）要求，

## 3.2技术依据

（1）、建筑综合类

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

《智能建筑施工及验收规程(附条文说明》DG/TJ 08-601-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

《建筑智能化系统集成设计图集》03X801-1

《建筑智能化系统运行维护技术规范》JGJ/T 417-2017

（2）、综合安防类

《信息安全技术 计算机网络入侵分级要求》GA/T 700-2007

《安全防范系统验收规则》GA 308-2001

《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T 670-2006

《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》GB 16796-2009

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011

《安全防范高清视频监控系统技术要求》GA/T 1211-2014

《远程视频监控系统的安全技术要求》YD/T 1666-2007

《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007

《出入口控制系统技术要求》GA/T 394-2002

《采用非接触卡的门禁系统密码应用指南》GM/T 0036-2014

《停车库(场)安全管理系统技术要求》GA/T 761-2008

（3）、综合布线类

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016

《综合布线系统工程设计与施工》08X101-3

《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》CECS119-2000

《综合布线产品及系统验收规范》DB31/T 219-2007

《综合布线系统电气特性通用测试方法》YD/T 1013-2013

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计施工图集》YD 5082-1999

（4）、会议扩征电声类

《公共广播系统工程技术规范》GB 50526-2010

《会议电视会场系统工程设计规范》GB 50635-2010

《调音台通用技术条件》GB/T 15640-1995

《调音台基本特性测量方法》GB/T 9003-1988

《会议系统电及音频的性能要求》GB/T 15381-1994

《电气电子产品强制性认证实施规则 音视频设备》CNCA 01C-017-2007

《多媒体会议业务的通用应用模板》YD/T 948-1998

《多媒体设备集中控制系统》JY/T 0383-2007

《电子投影机多媒体功能技术要求和测量方法》SJ/T 11596-2016

《多媒体会议的特定网络的数据协议栈》YD/T 971-1998

《多媒体会议业务的通用应用模板》YD/T 948-1998

（5）、交换机系统类

《以太网交换机测试方法》YD/T 1141-2007

《电工术语 计算机网络技术》GB/T 2900.96-2015

《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20269-2006

（6）、电气类

《系统接地的形式及安全技术要求》GB14050-93

《电气设计规范》ZBBZH/GJ 11

《电气装置安装工程、蓄电池施工及验收规范》GB 50172-2012）

《民用建筑电气设计与施工-供电电源》08D800-2

《通信用不间断电源（UPS）》YD/T 1095-2008

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014

# 四、建设目标

县级社会矛盾纠纷调处化解中心建设是推动“多中心”整合为“一中心”，推进“基层治理四平台”“全科网格”建设规范提升，构建“一中心、四平台、一网格”上下联动、左右协调的区域社会治理新模式，不断提升区域社会治理体系和社会治理能力现代化水平，努力实现矛盾纠纷调处化解“只进一扇门”“最多跑一地”。加强组织领导，健全组织架构，建立工作机制，形成一套由党委统一领导、社会矛盾纠纷调处化解中心指导协调、部门乡镇(街道)齐抓共管、高效便民一体化运行的制度体系。

# 五、建设任务

本项目主要为镇海区社会矛盾纠纷调处化解中心以及区委政法委、区信访局等多部门的信息化建设，按功能可分为计算机网络、安全防范、公共广播、多媒体音控、多媒体显示、机房工程、车辆管理、排队叫号、法院系统等多个子项目

# 六、详细建设内容说明

## 6.1建设原则

（一）坚持党的领导。充分发挥各级党委总揽全局、协调各方的领导作用，进一步完善党委统一领导、部门齐抓共管的组织领导体制，引领和推动各方力量参与矛盾纠纷化解和社会治理，着力把党的政治优势和我国社会主义制度优势转化为区域社会治理效能。

（二）坚持以人民为中心。把以人民为中心作为打造区社会矛盾纠纷调处化解中心的出发点和落脚点，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，方便群众办事、解决群众困难，让人民群众始终成为社会治理最大受益者、最广泛参与者和最终评判者。

（三）坚持联动导向。强化全局意识，优化整合相对分散的力量资源，紧密配合、有效互动、主动作为，更加注重社会协同治理，更加注重联合调处，更加注重线上线下融合治理，不断增强化解矛盾纠纷、解决信访问题、提供公共服务的主动性、协同性,努力把区社会矛盾纠纷调处化解中心建成一种新型的社会治理共同体。

（四）坚持效果导向。坚持一切从实际出发，科学把握区域社会治理的发展走势，不断深化对社会治理规律的认识，因地制宜、分类施策，不搞脱离实际、华而不实的“形象工程”，务求解决实际问题、惠及人民群众。

## 6.2综合布线系统

系统采用标准：铜缆六类，光纤千兆；

系统设计原则：普通办公室每个工位按2个语音信息点和2个数据信息点设置，每间办公室预留2个数据信息点；5层法院办公楼层每个工位按2个语音信息点和4个数据信息点设置；法庭设置光纤信息点。

语音和数据水平线缆均采用六类四对非屏蔽双绞线，光纤水平采用室内多芯单模光纤；语音和数据配线架采用六类24口模块化配线架，光纤采用光纤配线架。

数据主干采用12/24芯室内单模光纤，语音主干采用三类25对大对数电缆。

## 6.3计算机网络系统

系统设计内容：政务网、专网、智能设备网、无线网；

政务网：内网采用两层架构，和外网连接采用下一代防火墙进行安全防护，核心交换机采用两台万兆三层智能交换机，双机虚拟化，接入层交换机采用24/48口千兆交换机，通过单模光纤和核心交换机连接。

专网：本次建设只考虑接入层，各部门专网引入链路不在本次设计范围内，各部门专网接入层交换机采用24口千兆交换机。

设备网：采用两层网络架构，支持监控、门禁、信息发布、广播等系统数据的传输。核心交换机采用三层千兆智能交换机，接入交换机采用24/48口千兆交换机。

无线网：大楼部分楼层实现WIFI覆盖，无线网采用802.11ac接入点，支持2.4GHz和5.0GHz双频接入，最高下载速率可达1.25Gbps。无线网设置独立的无线控制器，系统支持应用识别、流控、行为审计、NAT等出口网关功能。

## 6.4公共广播系统

公共广播系统采用数字IP网络广播。广播控制室位于三层监控机房，分控中心设置于一层候访前台。单个或多个扬声器可任意组建分区播放不同音乐。管理人员亦可通过远程APP实现管理。

系统在平时播放背景音乐，在发生火灾或者紧急情况下，系统会自动切换到消防广播状态。系统控制设备均设置在消防控制室。

系统采用技术：网络广播系统，通过设备网传输音频信号；

系统功能：背景音乐、业务广播。

## 6.5多媒体会议系统

系统设计范围：一楼调解室、一楼接访室、三楼分析研判室、四楼59平方会议室、六楼85平方会议室、七楼85平方会议室、五楼法院党建活动室

系统设计内容：

调解室、接待室：专业扩声系统、视频显示系统；

会议室：专业扩声系统、视频显示系统；

党建活动室：视频显示系统；

## 6.6公共信息显示系统

公共信息显示系统是一个用于数字化媒体内容发布与播出的专业系统，该系统将需要宣传和发布的内容以数字化的方式进行播出，并以信息化方式进行集中管理，以达到信息的定向发布、实时更新和集中管理目的。

系统在以下部位设置不同的显示设备：

大门口设置LED滚动显示屏，系统采用双基色LED显示屏，点间距4.75mm，面积3.5平方米；

三层分析研判室设置小间距全彩LED显示屏，点间距1.25mm，面积15.6平方米；

三层12345热线+智慧城管中心设置液晶拼接屏，拼接屏采用3*3结构，46寸，拼缝≤3.5mm；

三层12345热线+智慧城管中心设置3台55寸触摸一体机。

## 6.7排队叫号系统

系统在一层侯访大厅设置排队叫号系统，办事人员取号之后即可在休息区等待，系统会通过大屏幕和广播两种方式提醒等待人员。

在一层南、北两个侯访大厅办事窗口区域分别设置1套排队叫号系统，办事人员凭有效证件或预约码取号后，在每个窗口上方设置LED条屏，显示窗口信息和叫号信息，系统叫号采用叫号器叫号，在各等候区设置叫号显示屏，提醒等候人员。

## 6.8视频安防监控系统

系统采用形式：网络视频监控系统；

系统关键技术选用：摄像机图像走廊模式、智能行为分析、人脸识别

系统前端点位设计：前端摄像机均采用200万像素高清网络摄像机；

系统传输设计：前端摄像机均接入接入层交换机，接入层交换机采用千兆交换机；机房核心交换机采用三层千兆智能交换机，接入交换机和核心交换机通过光纤连接；

系统存储设计：摄像机采用H.265编码，码流按2M/s，存储时间按24小时30天设计，公共区域存储设备采用36盘位磁盘阵列，法院独立存储。

系统显示设计：利用12345热线中心+智慧城管中心的LCD拼接屏对摄像机图像进行重点区域固定显示/轮流切换显示，通过客户端管理电脑可查看全部视频图像。

系统供电设计：系统设备均采用UPS供电，后备时间按4小时设置，确保系统的正常稳定运行。

监控中心设计：大楼公共区域监控（含窗口）系统监控中心设置在三层监控室，法院设置在五层监控室。

人脸识别：在一层各出入口设置人脸识别监控摄像机，通过后端识别软件和服务器对进入大楼的人员进行图像捕捉，根据系统设定的目标和后台数据库进行对比分析。

## 6.9入侵报警系统

入侵报警系统采用总线制报警系统，在一层/二层调解室、接访室、侯访前台、无障碍卫生间等处设置紧急报警的装置。

系统电源采用UPS供电，后备时间按24小时设计，确保报警系统24小时不间断运行。系统和视频安防监控系统、出入口控制系统等系统联动，在发生报警的同时，联动各系统实现预定的联动功能。

## 6.10. 出入口控制系统

在窗口区域、办公区、机房、档案室等重要的用房等均考虑在线式门禁，以限制非内部人员的任意通行。出入口控制系统由密码+刷卡识别设备、门禁控制器、通讯网络、管理软件、计算机（服务器/工作终端）组成。门禁控制器自带本地闪存，支持离线运行，具有在线、离线和灾难工作模式。系统具有断线/离线检测及报警功能。

系统采用UPS供电，后备时间按24小时设计，出入口控制系统将与火灾报警系统连接，当火灾信号发出后，自动打开通道的电子门锁，方便人员疏散。

## 6.11汽车库管理系统

系统采用技术：立体高清车牌识别系统；

系统设置位置：室外主入口；

系统优势：车主无需停车即可进出车库，提高车辆的通行效率。可视化数据存储后台，可根据车辆信息查找相关人员信息。

6.12电梯控制系统

电梯控制系统用于实现电梯楼层权限控制，保证电梯使用安全。可避免外来人员随意通过电梯进入各办公区域，给各场所带来不必要的麻烦，保护这些区域的人员及财产安全。

系统对本大楼的5部电梯进行一个统一的管理。

6.13违禁物品检测系统

在侯访大厅南北出入口人员必经通道上，设置1台安检门对人身进行检查，另配探测器4个做局部检查。

在侯访大厅南北出入口各放置1台X光物体探测器，用于检测进入本大楼人员的物品是否夹藏违禁物品等。

6.14安全防范综合管理平台

安全防范综合管理（平台）系统包括视频监控系统、门禁系统、梯控系统、车辆管理系统、智能分析系统、报警中心、电子地图、电视墙客户端等各大模块，可进行视频的预览、回放、录像的下载、电视墙控制、电子地图的查看；门禁、巡查等子系统设备及事件的监控和管理；平台报警事件的实时展示和处理，报警主机、防区的控制；电子地图上可预览监控点、控制门禁开关、报警事件的查看。

6.15机房工程

本工程机房包括三层的监控机房和网络机房，机房设计包括机房装修、机房配电、机房UPS、机房机柜、机房动力环境监控、机房空调、机房防雷接地。

机房装修：机房吊顶采用微孔铝天花吊顶，地面铺设防静电地板，墙面刷乳胶漆。

机房配电：机房电源引自大楼低压配电室，每个机房双路电源供电，分别引自大楼低压配电室不同变压器。

机房UPS：每个机房配置1台30KVA的UPS主机，64节12V/100AH的电池。

机房机柜：每个机房设置4套服务器机柜，每个机柜配双路PDU。

机房动力环境监控：每个机房设置动力环境监控系统，对机房内的配电、空调、UPS、视频监控、门禁、漏水等设备进行集中监视，一旦出现报警信息，自动报警，并通知管理人员。

机房空调：每个机房各设置1台精密空调，精密空调制冷量大于12.5Kw。

机房防雷接地：防雷接地系统对安装在室外的各类设备的前端和机房端均采用防雷器进行保护，对进出机房的各类线路均采用防雷器进行防雷保护。机房四周铺设30mm×3mm的铜排，铜带和铜排均与机房内局部等电位箱实现可靠连接，机房内各设备通过多股铜芯线和铜带连接。

6.16综合管路系统

管路设计：水平和垂直主干采用金属热镀锌桥架，分支采用套接紧定式镀锌钢管（JDG管），室外采用热镀锌钢管。

线缆设计：电源线均采用低烟无卤电线或电缆，弱电线缆均采用带低烟无卤外皮的线缆，室外采用防水型线缆。

电缆桥架及其支吊架和引入或引出金属电缆导管必须进行保护接地，且必须符合下列规定：

金属电缆桥架及其支吊架全长应不少于2处与接地干线相连接，镀锌电缆桥架间连接板的两端可不作接地跨接线，但每块连接板应有不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓。

桥架穿越不同防火分区的地方应采用与建筑防火等级相同的材料封堵。

本项目的综合管路系统由装修配套单位建设实施。

# 七.主要系统

| 序号 | 系统名称 |
| --- | --- |
| 信息设施系统 |  |
| 1 | 综合布线系统 |
| 2 | 计算机网络系统 |
| 3 | 公共广播系统 |
| 4 | 多媒体会议系统 |
| 5 | 公共信息显示系统 |
| 信息化应用系统 |  |
| 6 | 排队叫号系统 |
| 公共安全系统 |  |
| 7 | 视频安防监控系统 |
| 8 | 入侵报警系统 |
| 9 | 出入口控制系统 |
| 10 | 汽车库管理系统 |
| 11 | 电梯控制系统 |
| 12 | 违禁物品检测系统 |
| 13 | 安全防范综合管理平台 |
| 机房工程 |  |
| 智能化辅助系统 |  |
| 14 | 综合管路系统（由装修单位建设实施） |

## 7.1主要工程设备清单（详见附件）

三、商务要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 质保期 | 质保期：自系统整体验收合格之日起至少24个月,并且在质保期内免费运行维护。 质保期内被免费更换的零备件质量保证：自更换之日起至少24个月。 注：中标人应在中标后提供主要设备（设备清单中带*号）的原厂质保证明。 |
| 质量要求 | 投标人保证所供的商品必须是原厂原装合格产品,如发生所供的商品与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自验收合格之日起计。 |
| 售后技术 服务要求 | 根据采购人要求时间起到项目验收后6个月内要求驻场工程师两名协助日常设备系统调试维护，项目验收后6个月后驻场工程师一名至质保期结束。接到采购人通知后2小时内到达维修现场，一般问题12小时内修复，重大问题48小时内修复。一个月内出现二次及以上未及时响应或维修，采购人有权指定其他有维修能力的单位进行维修，所产生的费用由中标人支付。 |
| 工期 | 60日历天 |
| 付款方式 | 合同签订后，招标人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款，项目初验通过后支付合同总金额的50%，项目终验合格后支付至审定价的95%，质保期满后结清余款。 |
| 验收要求 | 验收要求：各系统软硬件满足招投标文件中所有相关性能指标要求； |

第四章 开标及评标

一、开标

（一）开标形式

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1.开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

2.采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程

1.向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政采云”操作规范点击“异常处理”，由供应商将备份投标文件上传至“政采云”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

2.投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；

3.开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

4.符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务技术得分（总分）情况。

5.开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》，唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.评审结束后，公布中标候选人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取，如采购人不派代表评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1.参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

4.曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

5.是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

6.评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

7.同一单位的评审专家在同一项目评标委员会成员中超过一名；

8.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重：总分100分

| 评分项目 | 技术分、资信分 | 报价分 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 60 | 40 |

1.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格×（1-价格折扣率）

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2.合格投标人评标综合得分=价格分+（技术分+资信、售后服务及其他得分）。

3.报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据评标方法第四条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.《开标一览表》内容与《投标报价明细表》不一致的，以《开标一览表》为准

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准

4.当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准

6.客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

四、评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人资格条件 |
|  | 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供书面声明 。 |
|  | 3.本项目联合体投标：□接受 ■不接受。 |
|  | 4.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | 5.特定条件（如有）： |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 1.投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 2.按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 3.投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； |
|  | 4.投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 5.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）投标人仅提交备份投标文件的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

（3）投标文件未按采购文件要求加密、签字、盖章的；（电子投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章。）

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）投标人资格声明函、投标承诺函无法定代表人签名,或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（8）带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达/项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

（6）商务技术文件中出现报价或单价的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的。

注：1）评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩，并根据相关投标人陈述情况认定投标文件无效或有效；

2）代理机构协助参与评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计。对明显畸高、畸低的评分，现场提醒、督促相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可对投标人提出事项说明要求，如要求投标人澄清说明、提交相关证明材料等，以保证项目的合理性、公平性。

（四）电子交易活动中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（五）评分表

评分标准

招标编号：                        项目名称：

| 投标单位评分项及分值 |  |  | 说明备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信技术分60分 |  |  |  |
| 1.投标人资信能力（4） |  | 1、投标人具有电子与智能化工程专业承包资质、涉密信息系统集成资质、安防工程企业资质的各加1分，最高3分，投标人提供资质证明文件复印件，原件备查； 2、投标人具有信息技术运维相关资质（包括CCRC、ITSS、ISO20000等）的加1分，投标人提供资质证明文件复印件，原件备查。 |  |
| 2.项目人员配置（4） |  | 1、项目人员配置中含有网络工程师、网络安全类工程师、信息系统项目管理师（或PMP）、网络规划设计师的，每项得1分，最高3分。相关人员提供证书复印件，原件备查，单个人员不同执业资格不重复计分，多人相同执业资格不重复计分； 2、项目人员配置中含有高级工程师或机电专业一级注册建造师2个及以上加1分，相关人员提供证书复印件，原件备查。 注：以上人员均需提供由社保机构出具的投标人为其缴纳2020年4月、5月、6月的社保证明，未提供不得分。 |  |
| 3.案例（6） |  | 自2015年1月1日起，有信息系统集成或智能化工程项目经验且合同造价在500万到1000万（不含）的，每个项目得1分，合同造价在1000万以上的，每个项目得2分，最多三个案例，就高计取、最高不超过6分，附合同复印件，原件备查。 注：时间以合同签订时间为准。 |  |
| 4.投标文件完全满足招标文件所提供的技术参数等(20分) |  | 投标人对各子系统根据招标文件（见主要工程设备清单）中所列设备技术参数等选择最合适本招标项目设备进行投标，技术参数完全符合招标要求的得15分，技术参数负偏离的每条扣1分，主要设备（带*号）每条扣2分；指定设备（详见附表）正偏离的，每种设备得1分，最高5分，同参数设备没有全部正偏离的不得分。 |  |
| 5.施工方案评议(6分) |  | 根据投标人提供的项目实施方案合理、详细和可操作性进行综合评议： 1.整体方案可行、合理且科学：（0-2分）； 2.制订详细实施工作计划，项目管理制度及措施齐全合理 ：（0-2分）； 3．网络拓扑完整准确且科学：（0-2分）。 |  |
| 6.整体软硬件评议（4分） |  | 1.所选的软、硬件设备产品品牌档次及其应用的广泛性（0-2分）； 2.所选的软、硬件设备产品的先进性（0-2）。 |  |
| 7.合理化建议（5分） |  | 1.各投标人可自行现场踏勘，提出有建设性的合理化建议（0-2分） 2.对1-3层楼提出的功能性、创新性建议（0-2分） 3.投标人有优惠措施的得1分。 |  |
| 8.售后服务(4分) |  | 1、根据投标人针对本项目制定的后续保障措施、响应时间、技术培训、项目实施地的售后服务点位置、服务承诺、对投标人本地化服务能力方面进行综合评议0-2分； 2、延保承诺每增加一年（含一名驻场工程师）得1分，最多得2分。 |  |
| 9.培训方案（2分） |  | 培训方案完整性的评议，包含但不限于培训课程安排，培训人数，培训地点，培训时间和计划的评议0-2分。 |  |
| 10.项目实施质量保障措施（2分） |  | 评委根据投标人针对本项目提供的项目实施质量保障措施内容的详细阐述进行评议0-2分。 |  |
| 11.政府采购政策(3分) |  | （1）投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。 （2）节能产品、环境标志产品政策性因素得分（各1分），投标产品如属于节能产品的得1分，投标产品如属于环境标志产品的得1分，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可。 |  |
| 价格分40分 | 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100。 参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格扣除优惠值6%） |  |  |

附表：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机1 | 2 | 计算机网络 |
| 2 | 下一代防火墙 | 3 | 计算机网络 |
| 3 | 行为管理 | 1 | 计算机网络 |
| 4 | 服务器 | 3 | 计算机网络 |
| 5 | 存储 | 1 | 计算机网络 |
| 6 | LED显示屏 | 15.6平方 | 分析研判室 |
| 7 | LCD拼接屏 | 9 | 智慧城管 |
| 8 | 精密空调 | 2 | 机房工程 |
| 9 | UPS主机 | 2 | 机房工程 |
| 10 | 网络准入系统 | 1 | 法院部分 |
| 11 | 行为管理 | 1 | 法院部分 |
| 12 | 堡垒机 | 1 | 法院部分 |
| 13 | 日志审计 | 1 | 法院部分 |

备注：投标人可以选择其它品牌投标，经评标委员会三分之二以上评委认定投标人选用的品牌档次不低于采购人提供的参考品牌，则等同于参考品牌，按照参考品牌认定打分，否则不得分。

注：①评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

②本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

③根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号,在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 五、定标

（一）确定中标候选人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波公共资源交易网镇海区分网上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

（四）中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标投标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

4.向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

六、评标过程的监控与保密

（一）本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（二）开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

七、合同签订

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

（三）采购文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

（四）中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿，采购人应重新招标。

八、履约验收

采购人负责对本项目进行验收。

第五章 合同主要条款

政府采购合同（货物）

待中标单位确定后，以下协议及合同条款可结合中标单位的格式合同进行洽商。（最终合同的签订不得违背招标标的实质性内容，合同条款中有与招标文件内容冲突的以招标文件为准）

合同通用条款

甲    方（招标人）：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（中标人）：                  
电    话：                传  真：           地  址：

根据镇海区社会矛盾纠纷调处化解中心智能化项目（项目编号：******）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、87号令、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

1. 货物名称： 镇海区社会矛盾纠纷调处化解中心智能化项目

2. 型号规格：详见招标文件；

3. 技术参数：详见招标文件；

4. 数量（单位）：详见招标文件；

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、招标需求中实质性条款：/

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金：/。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

质保期：自系统整体验收合格之日起至少24个月,并且在质保期内免费运行维护。

质保期内被免费更换的零备件质量保证：自更换之日起至少24个月。

主要设备（带*号）提供原厂质保证明，质保期为3年。

十、交货期、交货地点：

1. 工期：60日历天

2. 交货地点：采购人指定地点 。

十一、付款方式：

合同签订后，招标人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款，项目初验通过后支付合同总金额的50%，项目终验合格后支付至审定价的95%，质保期满后结清余款。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 根据采购人要求时间起到项目验收后6个月内要求驻场工程师两名协助日常设备系统调试维护，项目验收后6个月后驻场工程师一名至质保期结束。接到采购人通知后2小时内到达维修现场，一般问题12小时内修复，重大问题48小时内修复。一个月内出现二次及以上未及时响应或维修，采购人有权指定其他有维修能力的单位进行维修，所产生的费用由中标人支付。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术及使用要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5、乙方在项目进行中应严格遵照监理方合理化要求施工，如在监理下发整改通知单后拒不执行，或因此产生工期延误及质量事故，应承担相应责任，每次处以罚金20000元，如造成甲方损失超过罚金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

合同壹式    份，其中甲乙双方各执    份。

2.合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经相关部门审批，并签书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

见证方（代理机构）：

负责人：

地址：

签字日期：      年  月  日

- 第六章 投标文件格式内容

一、资格响应文件但不限于以下内容

1.投标人资格声明函（格式见附件）；

2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

3.2019年财务状况报告，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料；

4.2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

5.2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

6.自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

7.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

8.投标人的特定条件的证明文件（如有）；

1.投标人资格声明函

投标人资格声明函

宁波信源工程管理有限公司：

关于你中心      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：   ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人签名：

投标人公章：

年    月    日

2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书

3.2019年财务状况报告，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料

4.2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税

5.2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金

6. 自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

7.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

8.投标人的特定条件的证明文件（如有）

二、商务技术文件包括但不限于以下内容

1.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

2.商务响应表（格式见附件）；

3.投标承诺函（格式见附件）；

4.技术响应一览表（格式见附件）；

5.投标人基本情况表（格式见附件）；

6.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件）；

7.同类业绩情况一览表（如有，格式见附件）；

8、投标人自评分表

9.评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

1.法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（盖章）：

日期：

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

2.商务响应表格式：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 | 质保期：自系统整体验收合格之日起至少24个月,并且在质保期内免费运行维护。 质保期内被免费更换的零备件质量保证：自更换之日起至少24个月。 注：中标人应在中标后提供主要设备（设备清单中带*号）的原厂质保证明。 |  |  |
| 质量要求 | 投标人保证所供的商品必须是原厂原装合格产品,如发生所供的商品与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自验收合格之日起计。 |  |  |
| 售后技术 服务要求 | 根据采购人要求时间起到项目验收后6个月内要求驻场工程师两名协助日常设备系统调试维护，项目验收后6个月后驻场工程师一名至质保期结束。接到采购人通知后2小时内到达维修现场，一般问题12小时内修复，重大问题48小时内修复。一个月内出现二次及以上未及时响应或维修，采购人有权指定其他有维修能力的单位进行维修，所产生的费用由中标人支付。 |  |  |
| 工期 | 60日历天 |  |  |
| 付款方式 | 合同签订后，招标人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款，项目初验通过后支付合同总金额的50%，项目终验合格后支付至审定价的95%，质保期满后结清余款。 |  |  |
| 验收要求 | 验收要求：各系统软硬件满足招投标文件中所有相关性能指标要求； |  |  |

按第三章商务要求逐项填写

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

3.投标承诺函

投标承诺函

宁波信源工程管理有限公司：

我方确认收到贵方提供的                          项目（项目编号：*****）的采购文件，已完全理解采购文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1.我方的投标文件在投标截止日后60天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2.我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3.我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

4.我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

5.我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

6.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

4.技术响应一览表

1.带▲实质性条款响应一览表（如有）

项目名称：

| 序号 | 实质性条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：投标人必须对应采购文件“第三章采购内容和技术（服务）要求”带“▲”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

2.一般性条款响应一览表

项目名称：

| 序号 | 采购文件条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：对采购文件“第三章采购内容和技术（服务）要求”中具有参数性能指标要求的，投标人必须以所提供设备性能指标的具体参数值据实应答。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

5.投标人基本情况表

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

6.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

7.同类业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 设备名称/ 服务内容 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

8、投标人自评分表（资信技术分部分）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 投标人具备的条件说明 | 自评得分 | 评审资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 详见 页 |
| 2 |  |  |  |  | 详见 页 |
| … | … | … | … | … | … |

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

9.评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

（1）

（2）

（3）

……

三、报价文件内容包括但不限于以下内容：

1.投标函（格式见附件）；

2.投标报价明细表（格式见附件）；

3.开标一览表（格式见附件）；

4.中小企业声明函（如有，格式见附件）；

5.残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）。

1.投标函格式：

投 标 函

致：       （采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的采购公告/投标邀请书

（项目编号：          ），签名代表             （全名）经正式授权并代表投标人。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自开标日起有效期为     日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：              电话：

传真：             投标人代表姓名               职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签名:

日  期:

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目名称：                                           金额单位：人民币（元）

| 价格明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| 品目： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

3.开标一览表

开标一览表

招标编号：

项目名称：

投标人名称：

单      位：元

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、（一）投标报价是履行合同的最终价格（应根据采购项目要求包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。本招标文件提供的“主要工程设备清单”是系统各子系统的主要设备，所提供的设备数量为参考数量。投标人的报价不止包含“主要工程设备清单”表中所列设备，还须包括完成图纸范围内系统所需要附件、配件、管线、辅助材料等，直至系统具备招标中所要求的完整功能，达到设计使用规范，完成系统移交。

（二）本次项目工程量详见清单与图纸，如有冲突，以图纸为准。图纸未有体现的，以清单为准。如涉及设计签单则另行计算。

3、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4.中小企业声明函

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办〔2012〕1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

投标单位名称（盖章）：

日  期：

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20  年   月   日

附件：政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

5.残疾人福利性单位声明函（如有请提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：