镇海区职业教育中心学校智慧教室

建设项目

公开招标采购文件

项目编号：信源采招[2022]第5006号

采 购 人：宁波市镇海区职业教育中心学校

代理机构：宁波信源工程管理有限公司

2022年6月

目    录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知及前附表	4

第三部分  评标标准	15

第四部分  招标需求	20

第五部分  合同条款及合同格式	46

第六部分  投标文件格式	52

# 第一部分  招标公告

项目概况 镇海区职业教育中心学校智慧教室建设项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年07月08日9：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：信源采招[2022]第5006号

项目名称：镇海区职业教育中心学校智慧教室建设项目

预算金额：1500000元

最高限价：1500000元

采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购需求 | 计划工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教室所需设备等内容 | 1批 | 详见《第四部分招标要求》 | 合同签订后45日历天内完成供货及安装。 |

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年06月16日至2022年06月23日，每天00：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：免费获取，在政采云后台“获取采购文件”点击下载，未按规定获取采购文件的供应商投标将被拒绝。如未注册，登陆浙江政府采购网（https：//www.zjzfcg.gov.cn）上进行供应商注册。附件里的采购文件仅供阅览使用，点击政采云“获取采购文件”为依法获取采购文件的方式，没有点击“获取采购文件”的供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年07月08日9：00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云（https：//www.zcygov.cn）

开标时间：2022年07月08日9：00

开标地点：宁波市镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼开标室）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

（2）供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标供应商必须加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

（3）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。电子投标文件制作：应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https：//service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https：//service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。 投标人应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）。开标时间后半小时内投标人登录政府采购云平台https：//www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能成功解密投标文件。投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还投标人。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人：宁波市镇海区职业教育中心学校

地  址：宁波市镇海区庄市街道陈倪路75号

联系人：马老师

联系方式：0574-86680811

2.招标代理机构：宁波信源工程管理有限公司

地  址：宁波高新区万特商务中心一号楼2501室

联系人：徐超祺

电  话：0574-27884808

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：宁波市镇海区政府采购办公室

地 址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

联系人：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线：400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  投标人须知及前附表

# 前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 采购人名称：宁波市镇海区职业教育中心学校 |
| 2 | 采购代理名称：宁波信源工程管理有限公司 |
| 3 | 项目名称：镇海区职业教育中心学校智慧教室建设项目 |
| 4 | 其他说明： 1）供应商来源：国内，本项目为非专门面向中小企业 2）答疑会：不组织 3）现场踏勘：自行踏勘，不统一组织 |
| 投标报价和货币 |  |
| ★5 | 投标报价：按招标文件《第四部分 招标要求》的要求，包含完成本项目的所有费用。 本项目限价：详见《第一部分 招标公告》，如投标人的投标报价超出采购最高限价的，作无效标处理。 |
| ★6 | 投标货币：人民币 |
| 投标文件的编制和递交 |  |
| ★7 | 资格标准：详见《第一部分 招标公告》 |
| 8 | 投标文件组成与份数： 投标文件的组成：按《投标人须知》第7条规定 投标文件的份数： （1）上传到政采云平台的电子投标文件（含资信技术文件和报价文件）1份。 （2）备份投标文件：以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份。 注：中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资信技术文件和报价文件（正本1份，副本2份），纸质投标文件需与电子投标文件一致按投标人须知第7条投标文件的组成编制。 |
| 9 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金 |
| ★10 | 投标有效期：自投标截止之日起 90 天 |
| 商 务 条 款 资 料 |  |
| ★11 | 资信商务要求：详见《第四部分 招标要求》 |
| ★12 | 履约保证金金额：合同总金额的2.5% 履约保证金递交时间：合同签订后7日内 履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式 合同履行期间，中标人不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金在产品安装完毕并经采购人验收合格后全额无息退还中标人（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 |
| ★13 | 付款方法： （1）合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人收到中标人预付款等额保函后预付中标人合同总价的40%；预付款保函应由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款等同金额。 （2）项目安装调试完毕经采购人初步验收合格正常启动运行后，并提交全套结算资料，采购人支付中标人合同总价的50%同时退还预付款保函。 （3）项目试运行满2个月并经采购人最终验收合格，且经采购人委托第三方咨询单位审计结束后，若结算价小于合同价时，采购人在7个工作日内支付中标人至结算价的100%；若结算价大于或等于合同价时，采购人在7个工作日内支付中标人至合同价的100%。 |
| 14 | 质量保证期（或保修期）：从项目验收合格之日起不少于2年。 中标人应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过的且所有部件的生产日期为近一年内。在质量保证期内，中标人应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。 质量保证、维修事宜，经双方协商后在合同中约定。 |
| 15 | 售后服务： 1、质保期内，承诺提供免备件费、免人工费、免服务费等服务，并采取一切措施保证教学的正常进行。 2、现场服务响应时间：技术支持响应时间在2小时以内，现场维护响应时间在24小时以内，3个工作日内排除故障。 |
| 16 | 装修单位要求：须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并具备有效的安全生产许可证。 注：本项目允许分包，装修单位的资质须经采购人审核后方可施工。 |
| 17 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 18 | 按照政府采购管理办公室的规定、招标文件、中标人的投标文件、中标通知书确定的内容签订合同。 |
| 发布本次招标公告、中标结果公告的媒体 |  |
| 19 | 浙江政府采购网 宁波政府采购网（政采云） 宁波公共资源交易网镇海区分网 |
| 中标服务费 |  |
| 20 | 1.本采购代理机构参照国家计委计价格[2002]1980号文件和国家发改办价格[2003]857号规定的货物类项目标准，以中标通知书确定的中标金额为计费基数，向中标人收取中标服务费。 - 2.中标人应当在采购代理机构发出通知5个工作日内以现金、电汇方式支付中标服务费。 |

# 投标人须知

- A  投标人

1. 合格的投标人

1.1 合格的投标人应该是：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3 符合本招标公告规定的资格要求。

2. 投标人代表

2.1 若投标人代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。

2.2 若投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》或《组织授权书》（适用非法人的其它组织）。

3. 投标费用

3.1 不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

- B  招标文件

4. 招标文件的组成

4.1 招标文件共有六部分，内容如下：

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知及前附表

第三部分  评标标准

第四部分  招标要求

第五部分  合同条款及合同格式

第六部分  投标文件格式

5. 招标文件的澄清与修改

5.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理公司可用招标文件补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清与修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理公司应在投标截止时间15日前在规定的政府采购信息发布媒体上发布 “补充公告”，或书面通知已报名的每一投标人。如发布“补充公告”的时间距投标截止时间不足15日的，则对投标截止时间作相应的延期。

5.2 这些招标文件补充文件是招标文件的组成部分，对采购人和投标人有同样的约束力。

6. 投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

- C  投标文件

7. 投标文件的组成：

7.1 资信技术文件主要包括以下内容：

（1）资格证明文件（包括但不限于以下内容）：

1）营业执照复印件加盖投标人公章；

2）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书；

3）按本招标文件《第一部分 招标公告》中要求提供的资格证明资料。

（2）评标索引表；

（3）技术条款偏离表；

（4）商务条款偏离表；

（5）项目业绩表；

（6）其它本招标文件中招标要求或评分标准要求，或投标人认为应该提供的其他资料（格式自拟）。

7.2 报价文件包括：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标分项报价表；

（4）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如适用）；

（5）投标人认为需要提供的其他资料。

8. 投标报价

8.1 所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。具体要求详见《前附表》中规定。

8.2 一个投标标项应该只有一个投标报价，而且一经开标，投标报价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标无效。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。

8.3 投标报价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应的投标而导致投标无效。

9.  投标文件格式和编写

9.1 投标文件按统一格式填写，装订成册。

9.2 投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3 开标一览表系在开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写，不得自行增减内容。

9.4 投标人在填写“技术条款偏离表”时应按以下要求填写：在提供应答时，对于招标文件具有参数要求的指标，必须以所提供产品的具体参数值据实应答。对于招标文件无参数要求的指标的应答，必须明确、直接，无模棱两可的表述。投标人可提供生产厂家的相关技术资料（如样本、制造商网站资料等）。

9.5 投标人应注意，在《第四部分 招标要求》中指出的工艺材料和产品的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于招标技术规格的要求。

10. 计量单位

10.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

11. 投标文件的有效期

11.1 投标文件的有效期在本招标文件《前附表》中作出规定，有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

11.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理公司可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人也不会被要求或允许修改其投标文件。

12. 投标保证金

12.1 本项目不收取投标保证金。

- D  投标文件的递交

13. 投标文件的编制、签署与要求

13.1 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标文件的要求详见招标文件《招标公告》和《前附表》中规定。

13.2 对应招标文件《第六部分 投标文件格式》提供的各种文件格式，投标文件应按要求填写、签署和加盖公章。

13.3 招标文件中规定需要加盖公章，法定代表人签字、投标代表人签字的部分，投标文件应进行正确签署和盖章。除非招标文件有特别规定，否则盖章均指单位公章，盖其他章的投标无效。

13.4 投标文件按照“投标文件格式”的顺序编写。

13.5 不按招标文件要求编制投标文件所引起的后果由投标人自行承担。

14. 投标文件的传输、递交与撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

15. 投标截止时间

15.1 供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，备份投标文件应当在投标截止时间前递交。

15.2 采购人因故需推迟投标截止时间、开标时间时，采购代理公司应在投标截止时间3天前以书面形式通知所有招标文件收受人，或在规定的政府采购网上发布延期公告。在这种情况下，采购人和投标人相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

- E  开标

16. 电子招投标开标程序：

16.1 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

16.2 在政府采购云平台开启已解密供应商的投标文件，并做开标记录。

16.3 在政府采购云平台公布评审结果。

16.4 开标会议结束。

17. 本项目采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

17.1 若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

17.2 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

17.3 未开启的备份投标文件不予退还。

- F  评标和定标

18. 评标委员会

18.1 受采购人的委托，采购代理公司根据国家《政府采购法》、国家财政部第87号令的规定和有关的法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，或全部由评审专家组成。评审专家在管理部门的评标专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

18.2 评标委员会将遵循公平、公正、科学和诚实信用的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

19. 投标的澄清

19.1 对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出澄清。投标人必须按照采购代理公司通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

19.2 投标人应对需要澄清的问题作书面澄清，该书面澄清必须有投标人授权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

19.3 投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

19.4 评标委员会将核对投标价格，对发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1） 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20. 评标办法

20.1 本项目采用的评标方法载明在招标文件第三部分“评标标准”中。

21. 评标程序

21.1 评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、综合评议、推荐中标候选人的程序依次进行。

21.2 初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入后续的评标程序。

21.3 澄清有关问题：如需澄清的按招标文件的规定进行。

21.4 综合评议：对所有有效标按《评标标准》规定的评标办法进行综合评价，每位评委独立打分，并按综合得分从高到低作出评标结果排序。

22. 评标过程保密

22.1 开标之后，直到中标结果公告发布之前，凡是涉及评标委员会名单、投标文件的澄清、评价、比较各投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会成员、采购人和采购代理公司的有关人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23. 确定中标供应商、中标结果公告

23.1 采购人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序（或评标委员会受采购人事先授权，按照评标结果排序）确定中标供应商。

23.2 若排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或不能在招标文件规定的期限内提交履约保证金，采购人可以确定排序第二的为中标候选人。采购人也可以选择重新招标。

23.3 中标供应商一经确定，本采购代理公司即在当地政府采购管理部门指定的媒体上发布中标结果公告，投标人可到网上查询相关的中标信息。

G  授予合同

24. 采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在项目监管单位规定的合同金额变更范围内，变更招标的数量和服务内容数量，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

25. 中标通知

25.1 在中标结果公告发布同时，本采购代理公司向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

25.2 在中标供应商与采购人签订合同时，中标通知书是合同的一个组成部分。

26. 签订合同

26.1 中标供应商在本采购代理公司发出中标通知书的30日内，应与采购人按照招标文件和中标供应商的投标文件的约定内容签订书面合同。

26.2 中标通知书、招标文件、中标供应商的投标文件及有关的澄清文件均应作为合同附件。

27. 履约保证金

27.1 中标供应商应在签订合同前，按照“前附表”中的规定向甲方提供履约保证金。

27.2 中标供应商如不按本须知规定递交履约保证金，采购人有权按本须知规定撤销其中标资格。在这种情况下，采购人可按本须知规定另选中标供应商或重新组织招标。

H  质疑的规定

28. 对供应商质疑的规定

28.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

28.2 对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。对采购过程提出质疑的，应当在采购文件接收、开标、评审工作、宣布评审结果等环节结束之日起7个工作日内提出。对采购结果提出质疑的，应当在中标公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购投标截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

28.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

28.5 供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。

28.6 采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人。提出质疑的时间以收到质疑函原件的时间（交邮时间）为准。

28.7 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见本项目招标公告。

I  特别说明

29. 政府采购活动中有关中小企业的相关规定

29.1 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

29.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

29.3 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格可给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第三部分评标标准（如采用）。

29.4 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第三部分评标标准（如有）。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

29.5 如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

29.6 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

29.7 执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》， 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

# 第三部分  评标标准

一、评标原则及程序

1.评标委员会按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（第87号令）》及有关法律法规的规定，遵循公平、公正、科学和诚实信用的评标原则。

2.评标依据：招标文件和投标人递交的投标文件。

3.评标办法：综合评分法，满分100分。

4.评委严格按照本招标文件规定的程序进行评标，依次为：投标文件响应性（资格性审查、符合性检查）检查；澄清有关问题；综合评议；评分汇总。

5.最终得分=资信技术分+价格分。按最终得分由高到低顺序排列推荐排名第一的为中标候选人。得分相同的，按投标报价低者优先。得分和投标报价均相同的，资信技术分高者优先。

6.采购代理机构协助评标委员会对打分结果进行校对、核对并汇总统计；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

7.评标过程如发现有异常情况，由评标委员会集体讨论决定。

二、投标文件响应性检查

审定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，是否存在重大偏差，存在重大偏差的投标为无效标。

- 资格性审查不合格的：

依据 “招标公告”的资格条件，采购人或采购代理机构对各投标人的投标资格合格性、资格证明文件完整性和有效性进行审查。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。（采购人或采购代理机构将于投标截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标）。

- 符合性检查不合格的：

（2.1）投标文件的完整性和有效性：投标文件的组成不符合招标文件《投标人须知》第7条要求的，投标文件的签署与盖章不符合要求的[即投标文件不符合“投标文件格式”的盖章、签署或出具要求的]，[除非招标文件中有特别说明，否则盖章均指加盖单位公章，任何盖分公司或办事处章、业务章、投标专用章等非投标单位公章的盖章无效]；

（2.2）投标有效期不符合招标文件“前附表”的要求的；

（2.3）对招标文件的主要条款（招标文件中标注★号的条款）有任何负偏离的或未实质性响应的；

（2.4）投标报价超出采购最高限价的；

（2.5）如果投标单位的投标报价明显低于其他有效投标人的投标报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；

（2.6）符合招标文件规定的其他无效投标条件的；

（2.7）投标文件存在其他重大偏差，经三分之二及以上评委签字确认的；

（2.8）评标委员会经过审查，发现投标文件有虚假应标的；

（2.9）不符合其他国家法律法规规定的。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（3.1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3.2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3.3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（3.4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（3.5）不同投标人的投标文件相互混装。

在评标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为。

- 三、评标程序的终止

至投标截止时间，投标单位不足三家，或经评审有效投标不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为时，或因重大变故采购任务取消时，评标委员会将做出否决全部投标的决定，并依法终止评标程序，此时招标程序也随之终止。

评分标准（评委打分表）

| 投标单位 评分项及分值 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 30分 | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格（30分） 评标基准价得分为满分。 参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值10%） 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |  | 30 |
| 资信技术分70分 | 1、技术性能响应性（20分） 根据招标文件第四部分“招标需求”要求对投标人响应情况进行评议，完全满足招标文件技术指标、参数要求的得20分。带“▲”条款为重要参数有负偏离扣2分，一般技术参数有负偏离的，每条扣1分，扣完为止。 |  | 20 |
|  | 2、项目实施方案 （6分） | 2.1根据投标人提供的项目实施总体方案进行综合评议。 | 3 |
|  |  | 2.2根据投标人提供的实施计划、工期管理、突发事件处置方案等进行综合评议。 | 3 |
|  | 3、项目质量保证及验收方案（5分） 根据投标人提供的质量监控措施、自查、验收方案等进行综合评议： 措施方案完整、合理，满足采购人要求得4-5分 措施方案基本满足采购人要求得2-3分 措施管理不合理或存在不足得0-1分 |  | 5 |
|  | 4、售后服务方案 （6分） | 4.1根据投标人提供的售后服务响应时间、响应程度、紧急故障处理预案等内容进行综合评议。 | 3 |
|  |  | 4.2根据投标人提供的售后服务人员数量、解决问题能力、培训、技术指导等内容进行综合评议。 | 3 |
|  | 5、演示要求：各供应商对以下功能点进行逐一现场演示证明： 智慧课堂系统部分： 1.具有备课资源库，与网络教学平台无缝对接，教师在使用备课系统平台进行课程建设、备课、授课过程中随时可以搜索、引用、无缝插入备课资源库中的资源，全面辅助教师教学和学生学习。需包含电子书和学术视频。 2.教师通过备课系统建课过程中，支持视频中任意时间点插入测验和PPT：上传视频后，可以在任意时间点插入测试题，包含单选题、多选题和对错题；也可以在任意时间点插入和替换任意PPT。 3.教师通过备课系统建课过程中，可以添加知识点拓展阅读，可以根据一个关键词自动生成相关知识点的知识树，插入到课程单元中，并自动推送知识点相关的图书、期刊、论文等资料。 4.教学互动：通过智慧课堂软件系统可以实现签到、评分、随机选人、抢答、投票、测验、主题讨论、白板等功能。学生可以利用手机或平板实时参与教学互动。 5.同步课堂：教师通过智慧课堂系统打开并讲解PPT的过程中，可以开启同步课堂的功能，学生不在教室内，也可通过移动终端机移动APP，看到授课教师的实时上课PPT，并听到教师授课的声音，在教师讲解完成后，还可将讲解PPT的内容和语音，生成速课资源，保存在教师个人云盘，方便进行课程建设的调取和使用。 6.分屏功能：教师通过智慧课堂系统打开PPT进行课堂授课，可以采用分屏模式，教师端大屏会分成两部分，一部分展示教师PPT课件，另一部分教师可以发布任意相关教学活动，相关课堂互动数据，也会及时呈现在互动屏部分。分屏模式下，PPT展示屏部分，具有画笔功能，教师可以通过触控大屏进行及时的PPT批注讲解等功能。 7.多屏互动：支持教师端共享屏幕给学生端，学生可以通过手机等移动终端，显示与教师大屏同样的内容；支持学生端屏幕共享给教师端大屏。 移动学习系统： 8．基于真实身份、课程、读书等学习行为及学生活动的社交互动，形成趣味式的成长花瓣，引发学习激励。包括：小组、私有笔记、共享笔记、阅读时间等。 9.支持教师端通过浏览器打开界面，输入移动学习系统动态码，即可实现教师手机端课程内容ppt投屏，并具有翻页、聚光灯等功能。 10.支持手机端APP发起视频直播，学生可以通过手机观看直播并留言。 评委根据上述演示内容进行综合评议： 功能演示能够体现产品特色功能，满足采购人要求得15-20分 功能演示基本满足采购人要求得10-14分 功能演示存在不足得0-9分 注：不提供现场演示的得0分；演示时间不得超过5分钟。 |  | 20 |
|  | 6、案例（3分） 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订日期为准），具有完成过同类项目案例的，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。投标文件中提供合同、发票复印件并加盖投标人公章。 |  | 3 |
|  | 7、企业资信（10分） 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理证书、智慧教室系统软件著作权登记证书、智慧教室互动系统计算机软件著作权登记证书、云盘软件计算机软件著作权登记证书、移动app软件计算机软件著作权证书、网络教学综合服务平台计算机软件著作权登记证书、智慧教学信息系统三级及以上安全等级保护证书、CMMI3三级及以上证书，每提供一个证书得1分，最高得10分。投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 |  | 10 |
| 综合得分 |  |  | 100 |

打分说明：

1.评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，客观分必须统一；

2.评委打分保留小数点后一位，第二位四舍五入，取各评委打分的算术平均值为各投标人

的资信技术分（计算结果保留二位小数，第三位四舍五入）；

- 3.小微企业政策说明：符合政府采购小微企业政策优惠的必须同时符合下列条件：

- 1）投标人为小微企业；

- 2）提供本企业制造的货物或者提供其他小微企业制造的货物。提供其他小微企业制造的货物的必须同时提供小微制造商的《中小企业声明函》原件，否则不给予小微企业政策优惠。监狱企业或残疾人福利型企业享受小微企业同等优惠。

- 4.评标过程中有其他未尽事宜的，由评委会集体讨论决定。

# 招标需求

- 一、项目内容及效果

- 1.教室平面原始图2.中心总体规划俯视图

- 3.各方位效果图

- 4.观摩室效果图

- 二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 录播系统 |  |  |  |
| 1 | 精品录播跟踪一体服务器 | 套 | 1 |
| 2 | 教室AI慧课终端 | 套 | 1 |
| 3 | 非线性编辑系统 | 套 | 1 |
| 4 | 云直播服务 | 套 | 1 |
| 5 | 专业导播控制台 | 套 | 1 |
| 6 | 网络&SDI高清一体云台机 | 套 | 4 |
| 7 | 超高清一体云台4K摄像机 | 套 | 1 |
| 8 | 半球摄像机 | 套 | 4 |
| 9 | 液晶显示器 | 台 | 1 |
| 智慧课堂系统 |  |  |  |
| 10 | 智慧课堂系统软件 | 套 | 1 |
| 11 | 学生学习平板 | 台 | 48 |
| 12 | 智能充电桩 | 套 | 1 |
| 13 | 智慧教室互动黑板 | 套 | 1 |
| 14 | 可移动组合式桌椅 | 组 | 8 |
| 15 | 可移动座椅 | 组 | 30 |
| 16 | 无线路由AP | 套 | 1 |
| 机房及周边设备 |  |  |  |
| 17 | 数字音频处理器 | 套 | 1 |
| 18 | 吊麦 | 套 | 6 |
| 19 | 音箱 | 套 | 4 |
| 20 | 功放 | 套 | 1 |
| 21 | 一拖二无线话筒组件 | 套 | 1 |
| 22 | 滤波电源时序器 | 套 | 1 |
| 23 | 企业级VPN路由器 | 套 | 1 |
| 24 | 千兆以太网交换机 | 套 | 1 |
| 25 | 电动升降讲桌 | 张 | 1 |
| 26 | 讲台显示器 | 台 | 1 |
| 27 | 机柜 | 个 | 1 |
| 28 | 小组互动侧屏 | 套 | 8 |
| 29 | HDMI矩阵切换器 | 套 | 1 |
| 30 | 监听音箱 | 套 | 1 |
| 31 | 台式工作站 | 台 | 15 |
| 中控系统 |  |  |  |
| 32 | 智慧教室媒体终端 | 套 | 1 |
| 33 | 触摸屏控制终端 | 套 | 1 |
| 34 | 4路电源控制器 | 套 | 2 |
| 环境改造 |  |  |  |
| 35 | 5P空调 | 台 | 2 |
| 36 | 1.5P空调 | 台 | 1 |
| 37 | 成品定制防盗门 | m2 | 8 |
| 38 | 成品定制木门 | m2 | 2 |
| 39 | 观察窗 | m2 | 3 |
| 40 | 窗帘 | m2 | 47 |
| 41 | 石塑地板 | m2 | 173 |
| 42 | 踢脚线 | m | 68 |
| 43 | 讲台 | 项 | 1 |
| 44 | 隔断墙 | m2 | 133 |
| 45 | 吸音板墙面 | m2 | 118 |
| 46 | 铝方通吊顶 | m2 | 117 |
| 47 | 石膏板吊顶（平面） | m2 | 47 |
| 48 | 石膏板吊顶（侧面） | m2 | 20 |
| 49 | 墙面涂料 | m2 | 50 |
| 50 | 天棚石膏板涂料 | m2 | 67 |
| 51 | 垃圾清理外运处置 | 项 | 1 |
| 52 | 满堂脚手架 | m2 | 175 |
| 53 | 筒灯DN75 | 套 | 29 |
| 54 | 筒灯DN120 | 套 | 16 |
| 55 | 六边形照明灯 | 套 | 16 |
| 56 | 照明灯600*300mm | 套 | 5 |
| 57 | 照明灯1200*600mm | 套 | 2 |
| 58 | 照明灯1200*100mm | 套 | 14 |
| 59 | 电线保护管 | m | 160 |
| 60 | 照明线BV2.5 | m | 160 |
| 61 | 照明线BVR2.5 | m | 320 |
| 62 | 插座 | 个 | 13 |
| 63 | 地插 | 个 | 8 |
| 64 | 单控三联开关 | 个 | 2 |
| 65 | 内嵌灯带 | m2 | 18 |
| 66 | 灯带 | m | 12 |

#### 三、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 精品录播跟踪一体服务器 | 硬件要求： ▲1.为保证系统的安全性、易用性和扩展性，录播主机需为一体化架构，一台设备即可完成视频录制、教师跟踪拍摄、学生跟踪拍摄、板书跟踪拍摄、直播等功能； ▲2.主机性能要求不得低于：处理器主频≥3.6GHz，核心数≥8，支持64位运算和GPU压缩编码；内存≥DDR4 2666MHz 32GB；专业图形显卡显存≥DDR5 5GB；内置存储≥15TB； 3.录播主机需要支持不少于4路SDI接口、1路HDMI-4K输入、1个HDMI输出，5个DP输出、1个3.5mm立体声输入、1个3.5mm立体声输出接口； 4.为满足设备扩展，主机需具备USB接口≥8个，支持同时连接鼠标、键盘用于本地导播；支持连接U盘/移动硬盘；支持连接导播摇杆控制台。具备≥1个10/100/1000M自适应网口，具备1个视音频接口扩展位； 5.为保障系统的视频处理质量，录播主机使用的采集卡需提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告； 6.录播主机至少支持2路Mini-DP电影画面输出接口，该接口可以直接将直播画面输出到大屏、非编等设备中，无延迟、非网络接口；分辨率可任意设置，最大支持1920*1080；可分别支持本地导播画面输出和录制的最终画面输出到连接的屏幕上； 7.为实现云台摄像机控制，录播主机需具备至少4个RS232通讯接口、1个COM，且支持标准VISCA协议，支持广播级云台、广播级摄像机的控制； 8.主机支持一键还原功能，可以快速恢复出厂设置； ▲9.录播主机应具备国家强制性CCC认证证书和节能认证证书（提供证书复印件并加盖生产单位公章）； 10.为满足系统长期稳定使用，录播主机应通过国家电子计算机质量监督检测中心严格检测，平均无故障工作时间（MTBF）达到25000小时以上（需提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告）； 11.为保障录播系统的课程录制效果，精品录播一体机需提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告。 录播系统软件： ▲1.录播系统集视频监视，视频切换、云台控制，直播/录制、暂停等控制，特技效果、特效字幕、LOGO校徽、直播监视等功能于一身，并在一个界面中显示； 2.为方便教师使用，录播系统需提供全中文界面；为了维护方便，操作界面应能显示各通道的画面、格式、录制情况及剩余存储空间，并具备存储空间预警功能； 3.录播系统需要支持不少于6路高清视频的实时预览显示、直播输出监视，包括5路SDI输入、1路iVGA输入和1路最终输出画面等； 4.支持通过鼠标操作，控制摄像机推、拉、摇、移，每路摄像机支持多个预置位设置； ▲5.录播系统需要支持电影、资源、全通道模式及自定义等不同的录制模式，同时支持全自动、半自动、手动三种录制控制模式，以满足不同课程的需要； 6.支持从4K全景画面中选取画面，作为资源通道； ▲7.支持从4K全景画面中实时选择画面，用于制作教室的跟拍镜头； 8.支持在4K全景画面中设定轨迹点，实现画面自动巡视； ▲9.支持在4K全景画面中选择部分区域以制作特写镜头； 10.为满足高画质课程制作、及发布需求，录播系统应支持多种视频编码格式包括H.264 High Profile、MPEG2_I（YUV4：2：2）、MPEG2 IBP等；视频分辨率支持1920*1080、1280*720、1024*576及自定义分辨率；视频码率支持100~300Mbps；录制视频格式支持MP4、AVI、MXF等；音频编码应支持AAC、PCM和MP3等； ▲11.录播系统应支持多路信号录制，同时支持1920*1080 MPEG2-I 100M高质量格式录制5路输入画面，以确保后期编辑质量。也可支持1920*1080 MPEG2_IBP 25M 5路资源通道 和1路H.264 High Profile 2M MP4（可直播）的高压缩比格式同时录制； 12.录播系统应支持同一通道的MP4/H.264双码流录制，高码用于后期编辑和存储，低码用于即时浏览和网络发布； 13.系统支持多分屏课件的录制和观看，录制的多分屏课件可自动生成文字索引，并在浏览时可点击自动跳转；索引信息可以增删改； 14.为减轻课程编辑工作量，系统应满足录制课程快速成片的需求，支持自动添加图片或视频快速合成片头片尾； 15.为满足公开课、专家课应用，系统应支持多通道直播，可设定直播通道的数量、码率、分辨率等； 16.为充分体现课程名、教师名，保护课程知识产权，录播系统需要支持广播级字幕叠加，包括校标、跑马字（可对字幕进行编辑）、角标和遮罩字幕（可快速的替换字幕模板中的文字内容）； 17.为满足情景教学应用，录播系统应提供虚拟抠像功能；支持纯色（蓝色或绿色）即时抠像功能（无需专业灯光、传感器和色键器）；支持将视频通道作为虚拟背景使用，并可实现虚拟大屏效果； 18.为降低系统操作复杂度，录播系统应集成自动导播策略。支持通过键鼠、翻页笔等方式自动触发教师机的VGA信号切换至主输出；为实现录制现场各机位镜头的场景交代，支持片头自动循环策略；为避免录制过程中长时间停留在同一画面影响观感，支持通道自动循环切换策略； 19.录播系统录课完成后应能将素材自动上传至中心存储，实现课程的统一存储管理； 20.实时直播：支持多通道直播模式，可设定直播通道的数量、码率、分辨率等；支持直播同时完成实时录制；支持多点推送，可以实现多直播平台同时直播； 21.录播系统需提供国家版权局出具的录播系统软件著作权证书复印件及软件登记测试报告复印件。 图像定位系统软件： 1.为便于系统的整体操作和维护，图像定位系统需内置于录播主机中； ▲2.采用智能图像识别跟踪技术，自动、准确的定位教师、学生、板书的位置，并能控制摄像机实时跟踪拍摄教师、学生、板书、全景； 3.支持区域屏蔽功能，避免这个区域内的人员干扰录课，提高系统识别效果（需提供此功能软件界面配置截图）； 4.具有很好的抗干扰能力，系统能自动识别并忽视干扰情景，不给予画面自动切换；同时不受光线、声音、电磁等环境因素影响； 5.为使精品课的录制不受教室形态影响，跟踪系统应在长方形教室和阶梯教室中均能正常工作；支持设置阶梯教室中的台阶长度和高度； 6. 跟踪系统可根据需求调整摄像机跟踪速度； ▲7.全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制，当教师站立不走动时为特写画面；当老师小幅度移动，镜头保持稳定避免镜头晃动。当老师在讲台区域大范围走动时，自动切换到老师全景；当老师走到学生区域时，画面先切换到学生区域全景，当老师站稳后会给老师近景镜头；学生站立回答问题时，画面先切换到学生全景再过渡到学生近景画面；多学生轮流站立时，画面先切换到全景镜头，然后给站立学生特写，当上一个同学坐下后，系统先给全景，最后给站立的学生近景；可设置学生互动时输出双视窗； 8.全自动录制时，具有合理的PPT展现策略，当教师讲解PPT课件时，跟踪系统应自动检测PPT翻页和键鼠操作，录制画面切换到PPT；可设置智能手势识别，可设置教室跟踪策略为画中画； 9.全自动录制时，具有合理的板书展现策略，当老师书写板书时，自动切换到板书镜头，镜头中板书内容完整清晰；当教师用教鞭讲解板书时，自动识别教鞭触发板书切换功能，支持传统木质教鞭和金属伸缩式教鞭； 10.为了满足不同身高的老师，都能够顺利的完成课程录制，系统可根据老师身高，自动调整、适应并给出合理构图，使课程画面平稳，无需人工调整； 11.支持教师人脸检测，当老师在学生区站定时，自动切换正脸画面； 12．支持教师自动跟踪拍摄模式，当老师在学生区走动式，画面自动跟随老师游走； 13．支持音频追踪模式，通过小组独立拾音器，定位小组讨论的画面； 14.需提供国家版权局出具的跟踪系统软件著作权证书复印件及软件产品测试报告复印件并加盖生产单位公章。 教师机采集软件： 1.系统应充分满足教师PPT课件的录制，以便视频课程能还原课堂场景。应支持MPEG2-I 100Mbps的iVGA录制，通过安装在教师机的采集软件，将教师机视频信号传输给录播主机； 2.系统应满足讲课教师自行录制的需求，减少系统管理人员维护工作量。通过安装于教师机的录播辅助软件，可由授课教师输入教师名称、课程信息，并完成录制、暂停、停止等操作。 |
| 2 | 教室AI 慧课终端 | Intel 64位处理器，主频≥2.60GHz，核心数≥6，支持64位运算和GPU压缩编码；内存≥DDR4 16GB；内置存储≥2TB； 需要提供至少2个HDMI接口、1个DVI接口、1个3.5mm立体声输入接口、1个3.5mm立体声输出接口，6个外置USB接口、2个雷电3代接口；具备1个10/100/1000M自适应网口； 操作系统：Windows 64位系统，支持长期稳定运行，具有良好的安全性。 电气参数：广域供电设计支持110-220V电压驱动，整体功耗低于300W 支持10路HD/4K网络信号输入，可实现多通道视频录制； 一、基本功能 支持课程实时分析，通过管理界面能够实时展现分析数据的情况； 支持课程回看，通过课程回看展现一节课的分析数据结果； 同时支持课程表的录制和课程AI分析，能够分别控制不同的摄像机数据用于AI分析或录制； 课程表支持excel导入课表，支持在AIClass软件界面调整课表，以及增加课表。 系统具备设备管理，能够分别对教室内的摄像机进行设置，支持摄像机的定义，能够为不同摄像机制定不同的屏蔽区； 系统具备资源管理功能，能够对本地录制和分析的数据资源进行列表展现和浏览，能够手动进行资源的管理，例如：手动删除数据； 系统界面能够实时展现，硬件资源的使用情况：CPU利用率、内存利用率、数据磁盘利用率； 系统支持完善的登陆帐户管理，针对不同的用户设置不同的角色； 界面具有多个播放器窗口，在一个界面能够同时显示两个角度的教室摄像机画面，并支持摄像机手动切换，多个播放窗口播放和跳转时，播放器时间码自动同步； 系统能够生成课堂分析报告，支持直接导出，方便的实现分析报告的纸质保存； 支持多路视频接入，对于大型、异形教室，可选择多摄像头方案，最大可支持8路； 提供根据课表检索和关键字检索功能，满足教师依据关键词查找所需的视频文件。 二、AI分析能力 系统能自动识别教师和学生的课堂行为,如老师讲授、板书、巡视、师生互动；学生：应答、听讲、读写、生生互动等多种行为； 具备课程的到勤率自动计算； 具备学生抬头率分析； 具备教师和学生的活跃指数分析图；分别展现教师与学生的活跃程度，反映出课堂氛围与学生积极性； 具备教师讲台活动轨迹分析，展示教师的活动范围，反映出教师的讲台站位率； 具备教师情绪分析； 具备学生课堂契合度曲线分析视图；展现教师把控课堂情绪的节奏，反映出教师的课程设计。并支持按照时间维度查看契合度，视图可支持放大和缩小，支持细节数据的展现。 具备学生课堂参与度曲线分析视图；反映出学生总体的课堂积极性。并支持按照时间维度查看参与度，视图可支持放大和缩小，支持细节数据的展现。 具备学生课堂活跃度曲线分析视图；展现教师把控课堂氛围的节奏，反映出教师的课程设计。支持按照时间维度查看活跃度，视图可支持放大和缩小，支持细节数据的展现。 ▲具备学生课堂疑惑度曲线分析视图；反映出总体学生的学习效果程度。并支持按照时间维度查看疑惑度，视图可支持放大和缩小，支持细节数据的展现。 具备师生课堂行为分析时序视图与课堂行为占比视图；智能计算教学环节时序与时间占比，展示教师授课方法与学生情况。 具备课堂学生座位分布识别，反映出学生的学习态度和对课程的学习兴趣。 支持授课类型分析和ST分析曲线：具备弗兰德斯行为分析视图（S-T&CH-RT）。 |
| 3 | 非线性编辑系统 | 提供智能目录资源管理，按素材特性建立多级分类管理机制。 提供高效介质文件编辑流程：自动识别P2、XDCAM、XDCAM EX、AVCHD等介质文件，自动视音频成组，跨卡素材自动合并导入；支持介质文件直接上轨编辑；支持故事板回写到P2、XDCAM、XDCAM EX（含SD FAT的回写）设备。 智能场景检测，自动切分素材的镜头片段；同时支持手动精选镜头，在素材库生成索引素材； 支持将资源库中相同属性的视音频素材合并成一个序列素材，以减少碎片素材的数量，精简资源库； 支持不同帧率、不同格式、不同分辨率的混合编辑； 内置视频示波器，可通过波形/矢量/RGB/直方图的方式监测音画指标； 多镜头切换编辑，多机位素材支持音频波形、时码、标记点等自动对齐，可快速调整切点位置、替换镜头，可添加镜头间转场；游机素材可按TC时码横向成组，解决多镜头编辑中碎片化游机素材的成组问题。 支持标准XML信息无缝导入多路切换采集的视音频文件，还原全部多镜头及切点信息； 支持代理编辑模式，自带低码文件的可编辑低码，不带低码的可自动转换低码编辑，最终可灵活选择高码或低码进行合成输出。 对故事板操作步步备份，确保意外发生时可恢复工程文件最后一步操作； 提供静帧过渡的转场方式，接点处画面静帧处理，分别向前后补齐，从而实现一段素材内两镜头间的转场制作； 支持PPT文件从WINDOWS资源管理器直接拖到非编轨道进行编辑。 内置三维字幕制作系统：支持故事板独立CG轨，字幕作用于全部轨道；字幕制作与非编时码轨实时双向联动，可精确制作图文字幕出现、消失的动画效果； 真三维场景的字幕创作，支持三维场景下三维物件、摄像机、灯光的关键帧制作；任意二维物件可转化为三维物件；支持立体字、球体、立方体等三维物件及三维效果的制作；支持三维柱图、饼图、翻牌动画等字幕制作；支持三维动态纹理、光影贴图； 字幕支持编辑窗无级缩放、平移；支持物件中心点的缩放、位移、旋转的编辑，实现自由灵活图文创作； 任意二维物件和文字均可转矢量图，实现任意轮廓塑造；大段文本可按边框自动软换行排版；起始位置标点符号自动缩进；TAB键对齐，解决多列（人名单）对齐问题； 字幕支持计时器、公告板、曲线文字、轨迹动画、曲线生长、布尔运算等物件模板的应用；内嵌的字幕资源库，提供丰富图元物件模板和标题字模板，用户可自行管理字幕资源库；支持可定义标题和正文的滚屏制作；支持输出FLC、MOV带通道文件；支持字幕的按步备份，异常退出可恢复字幕最后编辑状态； 支持SVG矢量图导入；支持PSD分层导入；支持3D模型的导入和编辑； 字幕快速修改工具，无需进入字幕制作系统即可快速修改文本内容； 支持5.1环绕声定位，；支持轨道音频素材的GAIN整体增益调整，音频波形可实时变化，支持0.1dB精确调节；支持采样点级精度的音频调节，提供采样降噪、消除爆破音、声音拉伸、语音变速、10/20/31段EQ等效果；预置音效库，提供音效素材； 支持音频轨道统一响度控制，ITU-R响度值可设置，实现节目音频输出的自动规格化处理； 支持故事板选区输出，可选择故事板任意区域进行节目合成输出； 支持一次批量输出多种格式的视音频文件，对输出文件可同步静帧、转场检测； 4K格式兼容要求：支持XAVC、AVC-Intra 4K、 AVC-Intra 4K LT、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、ProRes 422、 ProRes 422 HQ、DNxHR HQX、 DNxHR HQ、 DNxHR SQ、DPX、R3D、YUV/RGB 10bit无压缩等4K超高清格式文件的导入和编辑；可将DPX格式的图片序列合成为带通道4K分辨率的文件；支持XAVC、AVC、HEVC、ProRes 422、 YUV/RGB 10bit无压缩4K超高清格式文件输出。（需提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） |
| 4 | 云直播服务 | 1、云直播功能，支持多终端观看，可以支持校内、校外远程直播，学生可通过手机、PC、电脑端在线观看学习，支持万人在线观看直播学习； 2、支持扫码进入直播间，同时也支持观看地址连接加入直播间； 3、具备直播管理行为，可设置云直播是否允许回放，是否允许评论，是否允许转发等功能。 |
| 5 | 专业导播控制台 | 控制接口：USB/RS232/RS422； 控制遥杆：四维变速摇杆，可配合摄像机档速调节； 控制按键：多色可编程机械按键，可自定义不同回馈信息显示状态； 摄像机控制：可通过旋钮对摄像机速度、亮度进行调节； 录播控制：通过控制台可切换录播系统自动、手动和半自动的控制状态，同时可对录播系统的录制、暂停、停止进行直接控制； 直播控制：可通过控制台的直播按键实现录播系统一键直播； 预置位设置：可通过控制对多路摄像机进行预置位的设定、调用和清除功能； 通道切换：可对4路摄像机信号、1路VGA信号进行实时导切； 通道控制：可对4路摄像机进行控制切换； 特技字幕：可通过控制台实现特技、字幕的控制操作。 |
| 6 | 网络&SDI 高清一体云台机 | 1.1/2.7英寸CMOS，207万有效像素：72.5度广角镜，12x光学变焦镜头，16x数字变焦，自动对焦； 2.视频编码H.265/H.264/MJEPG，视频码率128Kbps ~ 8192Kbps；音频编码AAC，音频码率96Kbps, 128Kbps, 256Kbps； 3.支持协议TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等；设备接口HDMI、3G-SDI、CVBS、10M/100M RJ45、3.5mm Line In、RS232、RS485、USB； 4.支持信号1080P60/50、1080P30/25、1080I60/50、720P60/50、720P30/25；支持SDI、HDMI与网络编码同时输出。 |
| 7 | 超高清一体云台4K摄像机 | 1/1.7英寸，CMOS 图像传感器，总像素1200w以上，支持4K(3840x1080)、1080P(1920x1080)、720P(1280x720)等输出格式。 采用FPGA 实现的ISP方案，非高延时的安防SoC方案，视频输出延时低于20ms。 必须支持6G-SDI、HDMI、USB 3.0高清原始输出,、HDMI、6G-SDI、USB 3.0 三路可同时输出4K图像。 同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥60dB。 采用真4K解析度高品质变焦镜头，最大视角必须≥82°，光学变焦≥12倍。 需同时支持RS232、RS485串口，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制； 云台转动范围，水平：±170°，垂直：-25°~+25°。转动速度范围，水平：1.7° ~ 100°/s，垂直1.7° ~ 69.9°/s 摄像机可设置不少于200个预置位，预置位精度≤0.1°。 网络编码必须支持H.264 SVC-T模式，支持Slice编码模式，以提高网络亲和性，降低带宽要求。 提供多种风格选项可一键式设置，以适应多种灯光的要求，必须支持LED灯光显示风格 必须支持红外透传功能，摄像机除了能够接收专用遥控器信号外，还能够接收用户红外遥控器信号，并通过VISCA IN端口发送到后端设备(例如视频会议终端)，方便后端设备隐藏到机柜中。 支持水平、垂直翻转功能，适应吊装要求。 必须支持网络升级功能，可通过网络在线升级。 支持红外遥控器操作，多语言菜单。 ▲为保证系统之间良好兼容性需与录播主机同一品牌。 |
| 8 | 半球摄像机 | 图像传感器：1/3" EXview HAD CCDⅡ 有效像素：PAL：976（H）×582（V） 分辨率：700TVL 最低照度：彩色：0.02lux/F1.2 电子快门：自动：1/50s~1/100，000s， 手动：1/50s,1/120s,1/250s,1/500,1/1000s,1/2000s,1/4000s,1/10000s 视频输出：1Vp-p Composite Output 信噪比：＞60 dB(AGC OFF) 白平衡：自动白平衡/抑制色滚/手动/单按锁定/单按 日夜模式：自动/黑白/彩色 图像调整：镜像/亮度/对比度/锐度/色调/色彩增益 |
| 9 | 液晶显示器 | 面板尺寸：27英寸 屏幕比例：16：9 最佳分辨率： 1920 x 1080 屏幕刷新率：75Hz 接口：HDMI 1个 VGA 1个 |
| 10 | 智慧课堂系统软件 | 一、备课系统：支持老师进行课程建设和备课，提前将资源上传到系统中，方便在课堂上调取和学生学习。 只需通过“选择模板、编辑课程信息、编辑课程章节”等几个简单的步骤，就可以快速地建设课程网站。 课程编辑页面操作简单、灵活方便、原位编辑、所见即所得。可以发布通告、课程资料、任务、教学资源链接、教师简介等信息。可以任意编写和设置课程的介绍、封面、教学要求、教师团队等等，并支持模块的添加、删除和位置调整，支持是否公开显示的设置，可以上传课程片花。 课程负责人可指派其他人作为具有同等或者小于本身课程建设管理权限的课程建设者共建同一门课程，也可为自己指定助教辅助自己进行课程建设和教学管理。 教师可通过平台上传课程所需要的教材、参考书、参考文献、视频等资源。课程的内容建设，参考资料，课程介绍等任何位置都可以使用平台提供的海量图书、图片、视频的资源一键式搜索插入，插入的资源可以直接点击在线播放查阅，也支持自己上传资料，支持引用图书馆资源和联盟共享资源。 具有备课资源库，与网络教学平台无缝对接，教师在使用备课系统平台进行课程建设、备课、授课过程中随时可以搜索、引用、无缝插入备课资源库中的资源，全面辅助教师教学和学生学习。需包含以下资源： （1）电子书。可以进行在线阅读，可以进行文字摘录。 （2）学术视频。需支持视频检索及一键式插入建课内容，视频需包含名校、名师的课程视频及讲座，可以在线进行播放。 （3）▲电子书和学术视频要求必须取得著作权人的授权，没有版权问题，提供至少10份著作权授权书。 支持课程教学流程管理，可在课程学习过程中任意位置添加随堂测验，可在单元学习完成后布置作业，可以在章节学习完成后安排考试。 支持慕课制作和慕课教学模式，实现课程知识单元化，每个知识单元聚合丰富的富媒体教学资源，并在同一个页面中进行显示。每个课程单元还可以设置多个标签页。 课程单元内容建设采用富媒体编辑器，编辑器包含视频、文档、图片、音频、图书、公式、符号、附件、网页、动画等常用组件。 支持直接将从word中将内容复制粘贴到富媒体编辑器内，并完整保留里面的文字和图片等内容。 支持rmvb、3gp、mpg、mpeg、mov、wmv、asf、avi、mkv、mp4、flv、vob、f4v等高清和网络格式视频上传，视频上传后自动转码，无需下载可以直接在线进行播放。 支持多种文档格式的上传，包括DOC、PPT、PDF、TXT等，上传后自动转码，无需下载可以直接在线阅读。 支持超大文件（2G以上）上传并可断点续传。 支持将资源先批量上传至个人云盘中，然后在课程中引用。 支持视频中任意时间点插入测验：上传视频后，可以在任意时间点插入测试题，包含单选题、多选题和对错题。 支持视频中任意时间点插入图片或PPT：可以在任意时间点插入图片或PPT，同时支持对插入的内容在时间轴上随意拖动。插入的PPT可以任意拖动位置，并可以跟视频窗口进行切换。 支持视频的虚拟剪辑，可以将视频文件按照课程的要求剪辑成适当长度。 识点拓展阅读功能，可以根据一个关键词自动生成相关知识点的知识树，插入到课程单元中，并自动推送知识点相关的图书、期刊、论文等资料。 二、课堂互动系统：支持多种课堂教学互动场景与功能，推动探究式教学模式、启发式教学模式、讨论式教学模式等创新型教学理念的研究与实现。 资源调用： ▲课程资源：可实现与备课系统中课程的对接，包含课程章节内容、作业模块、考试模块、学生管理等内容。支持教师在课堂中，随时调用备课系统中事先准备好的内容，实现课前、课中、课后的连贯性。（提供功能截图并加盖厂家公章） 资料：可实现与备课系统中课程资料的对接，支持教师课前在备课系统或移动端准备的资料直接在课堂上使用。 教案：可实现与备课系统中课程教案的对接，支持教师课前在备课系统或移动端准备的教案直接在课堂上使用。还可在线实时创建教案，通过自定义或是选择模板的方式即时创建在线教案及文件夹分类管理教案功能。 云盘资源：可以实现与教师云盘对接，可以随时调用云盘内容，支持云盘资源的在线查看、下载、发放等操作；支持将云盘中PPT文件直接点击上课使用。 PPT投屏功能需要支持不借助三方硬件，仅用手机即可实现激光笔功能和聚光灯功能，并通过该功能对投屏PPT进行激光指引。聚光灯功能支持通过手机实现对投屏PPT进行聚光展示。 本地资源：支持直接调用本地文件进行发放。 ▲同步课堂：教师通过智慧课堂系统打开并讲解PPT的过程中，可以开启同步课堂的功能，学生不在教室内，也可通过移动终端机移动APP，看到授课教师的实时上课PPT，并听到教师授课的声音，在教师讲解完成后，还可将讲解PPT的内容和语音，生成速课资源，保存在教师个人云盘，方便进行课程建设的调取和使用。 课件：教师可通过课件功能，实现课件资源的展示和下载等功能；还可通过创建文件夹形式，对所创课件，进行综合分类管理。 教学互动： 签到：支持教师通过软件系统发起普通签到、手势签到、位置签到、二维码签到等多种签到方式功能，学生通过笔记本、PAD或移动端进行签到，学生端确认签到之后，教师端可以在主屏幕实时查看学生的签到情况，同时记录签到信息，汇总到平台中；支持教师手动修改学生出勤状态。 选人：支持教师发起随机选人，屏幕上快速滚动学生的头像信息，最终定格在某一位学生，教师可以选择他起来回答，根据回答的情况进行打分，也可以继续选人，直到选择到合适的学生为止，学生获得的分值将统计到智慧教学系统学生个人成绩中。 抢答：支持教师发起抢答，教师可以看到所有学生的抢答情况，并可按排名选择某位学生回答问题，每一次抢答教师都可以根据学生回答情况进行相应打分。 讨论：支持教师发起主题讨论，学生端收到讨论点击进行发表自己的看法，支持文字、图片等方式上传，学生端提交讨论后，教室主屏按提交顺序以不同颜色一一列举学生提交的内容。教师可根据提交的回答进行讲解。 讨论完后，教师可点击词云进行分析本次讨论的高频词，教师可针对高频词进行重点讲解。 投票：支持教师发起投票，投票结果可实时呈现。查看选项选择人员，点击头像给学生进行打分。 评分：支持教师发起评分，学生与学生之间的互评，小组评分，以及学生的自评，教师点击评分口述本次评分的对象及题目，点击开始则发放评分，学生相应的就会接收到教师的发放的评分，学生可以进行打分，写评语。学生参与评分后，教师可以查看总的平均分及已评分的人数和未评分的人数。 测验：支持与备课系统题库对接，教师从题库中选择一道题目进行随堂问答，也可选择多道题或已准备试卷进行随堂测验，教师端可随时看到学生的提交情况，以及测验中学生每个题目的作答情况。 问卷：支持教师通过更多选项，添加问卷功能，教师即时发布问卷，问卷题型支持单选、多选、简答等题型，教师可通过设置功能，将相关问卷题目设置为必答题目等，还可以通过从之前创建好的问卷库，直接选取相关问卷进行发放。学生填写完成的问卷调查题目结果，也可以实时呈现在大屏端。 屏幕控制：使用智慧课堂系统通过局域网的方式进行屏幕控制，无需借助其他硬件设备。 教师共享：支持把教室主屏显示画面共享给学生端（PC、平板或手机）；在多屏模式下，支持把教室主屏共享给任意一个或多个教室侧屏，支持在单独共享给某个侧屏时，可以追加显示共享给多个侧屏，支持同时共享给教室侧屏和学生端。 学生展示：支持将学生端的画面同步显示到教室主屏，点击学生展示,选择要展示的学生,学生端点击开始投屏后，教师的屏幕展示当前学生端的屏幕画面，支持1-4名同学同时展示，进行对比性教学功能，而且教师可以点击某个学生的画面进行全屏放大的功能。 侧屏展示：支持将正在显示内容的侧屏画面共享给教室主屏，教师通过操作智慧课堂教师端选取任意一个侧屏，即可将侧屏显示内容共享到教室主屏，实现侧屏展示。（需提供截图证明加盖软件生产厂商公章） 教学投屏：系统具有教学投屏功能，教师可以通过教学投屏选择手机投屏或是笔记本电脑投屏。 ▲手机投屏：手机端投屏包含内容投屏和镜像投屏功能，教师进入智慧课堂系统，默认状态下是直接可以内容投屏，内容投屏功能不局限于同一网络，不需要使用数据线或其他投屏设备，即可实现移动学习APP的内容投屏。支持通过移动学习APP把PPT直接在投屏上播放，PPT投屏演示保留动画效果，播放流畅，手机可以作为翻页笔使用同时具备聚光灯等效果。内容投屏还可实时展示通过手机端APP发布课堂互动及课堂互动实时互动详细信息等。镜像投屏则通过扫码等方式，进入手机全界面投屏效果展示。 笔记本投屏则通过笔记本智慧课堂系统小程序进入投屏界面，保持教师端大屏和教师笔记本电脑在同一局域网环境下，不需要连接任何外接线或投屏设备，即可直接镜像投屏展示教师端笔记本画面，教师对笔记本的相关操作，都会实时呈现在大屏上。 板书：支持电子白板功能，教师点击板书标签，则进入白板模式出现白板菜单栏， 功能菜单依次是设置画笔的粗细，设置画笔颜色、重置内容、设置背景颜色、导入图片做背景、保存图片、退出画板。 画笔：支持画笔功能，实现对教室主屏画面的圈点、批注等功能。 锁屏：学生端pad或学生PC在课堂上参与课堂互动过程中，教师端可以一键发起对学生端的锁屏功能。 ▲分屏功能：教师通过智慧课堂系统打开PPT进行课堂授课，可以采用分屏模式，教师端大屏会分成两部分，一部分展示教师PPT课件，另一部分教师可以发布任意相关教学活动，相关课堂互动数据，也会及时呈现在互动屏部分。分屏模式下，PPT展示屏部分，具有画笔功能，教师可以通过触控大屏进行及时的PPT批注讲解等功能。 系统性能：支持在网络条件允许的情况下，不限制教室侧屏接入，不限制学生端接入。 课堂管理： 成员：当学生使用PC或平板的时候，可以实时查看在线学生和离线学生的人数。 活动库：支持活动库功能，可以实时记录、回顾当前课程教师通过智慧课堂教师端发起的所有课堂活动，教师还可点击具体的课堂活动，进入到对应课堂互动详细界面。 班级码：支持扫二维码加入班级功能，点击班级码，支持通过移动端、微信扫码进班。 课堂报告：老师在上课过程中，所有的教学活动都可在课堂中展示，并记录下来，生成每堂课的课堂报告，包括课堂表现得分、签到情况、课堂活动回顾等。 下课：教师端点击下课，教师端则退出到登录界面。 三、智慧课堂侧屏端：采用客户端安装包的形式，安装到教室侧屏。 支持安卓设备通过扫码将屏幕镜像投屏显示到教室侧屏。 ▲支持IOS、PC设备通过镜像直接显示到教室侧屏。 支持接收教室主屏的共享屏幕画面。 四、移动学习系统： 具有移动客户端，支持iOS和Android操作系统，用于手机、Pad等智能移动终端中，实现在线移动学习。 PC端与移动端的学习进度保持同步，学生在任何终端上，都可以实现学习记录的持续性，系统也可对任何终端的学习行为进行监控。 按照教学计划，可在移动端组织教学内容，有序安排资料推送、签到、问答、抢答、投票等教学活动，可实现互动内容课堂发放并复用。 教师可以发布课堂签到，学生直接用手机通过扫描二维码、或输入教师分享的邀请码等方式进行签到，显示距离发起者的签到距离。 教师可以在课堂上发布问题，通过抢答进行提问，学生同时在手机收到抢答请求进行抢答。 教师可通过随机选人功能选择学生回答问题，并可以将选择结果投屏显示。 教师可以在课堂上实时发布调查问卷，学生通过移动端进行投票。教师端可以立即统计投票结果。 ▲课堂结束后，可以将所有课堂上发布的控件进行记录，生成课堂历史记录。（提供功能截图并加盖生产厂家公章） 可基于课程形成师生互动交流群，实时进行即时通讯，进行讨论与交流。 教师可以编辑问答题并可将题目发布到学生端，学生可以回答问题并提交，教师可以实时查看学生提交结果。 教师和学生可以开展话题讨论，利用发帖形式进行小组话题交流。 教师在课前对资料进行云盘存储，课堂上可以利用云盘功能选择和自己课程相关的资料进行资料推送，推送完成后参与教学的学生和教师都可以查看资料的详细内容。 在线课程的学习、做作业、考试，讨论、答疑等支持闯关模式学习，视频防拖拽、防窗口切换、防跳集等学习监控。 学生的课堂签到情况、课堂表现等都以积分形式形成评价，可转换为平时成绩；在线课程的学习同时记录作业成绩、考试成绩、按照老师设计的成绩权重给出综合评价。 可以阅读海量电子图书、报纸、期刊、专题等资源，可以订阅到自己的空间，并进行分类管理；可以对所有精彩的内容进行分享。 基于真实身份、课程、读书等学习行为及学生活动的社交互动，形成趣味式的成长花瓣，引发学习激励。包括：小组、私有笔记、共享笔记、阅读时间等。 可以按照组织架构建立通讯录，可查看组织内所有人的联系方式，也可以根据实际情况进行个人信息适当范围的私密保护设置。 教务通知、教师课程通知、小组通知、个人互相通知的即时消息任意组合设置，实时发送，实时接收，并可查看通知阅读状态，已读和未读名单。教师、学生都可以进行实时的学习通知、组建小组群聊（也可设置屏蔽提醒）、好友验证等即时通信。 支持教师端通过浏览器打开界面，输入动态码，即可实现教师端课程内容ppt投屏，并具有翻页等功能。 移动端监考：教师发布考试后，可在移动端在线监控学生切出考试页面的次数和时间，并且有权强制收卷中止学生的作弊行为。 支持异地同步课堂能够真实还原面授教学场景，实现零距离伴随式学习。移动端的同步课堂与课堂教学、课后学习和辅导有机结合的方式，通过同步课堂平台推送教学辅导资源、习题以及课堂活动，学生可以远程通过移动端同步参与课堂，实现双向或多向互动的同步课堂。 五、智慧课堂本地模式： 此模式下可不进行联网登录，直接进入智慧课堂软件。 本地模式下，可将大屏内容共享到一个或者多个侧屏，可实现侧屏完全显示与大屏相同内容。 六、智慧课堂笔记本模式： 支持教师和学生自带笔记本接入多屏互动模式； 支持将教师笔记本屏幕共享到教室主屏幕； 支持将教师和学生笔记本屏幕共享到教室侧屏。 |
| 11 | 学生学习平板 | 操作系统：Android 10.0及以上； 处理器：高通 750G 八核2*A77 2.2GHz+ 6*A55 1.8GHz； 系统内存：8GB及以上； 存储容量：256GB及以上；分辨率：2000*1200； 接口：Type-c 3.1、Micro-SD； 屏幕尺寸：≥11英寸； 摄像头：前置≥800万像素，后置≥1300万像素； 格式支持：音频格式支持MP3等格式，视频格式支持MP4等格式，图片格式支持JPEG，GIF，BMP格式，文本格式支持TXT等格式； 定制版（或开放版）专用学生pad，开机预装智慧课堂系统学生端教学软件，只保留与学习相关的软件系统。 |
| 12 | 智能充电桩 | 功能参数： 1、内置USB 5V2.4A直流充电口60个并对应配60条绿色数据线； 2、每口独立充电并具备智能LED转灯功能（红灯：充电状态 中，绿灯：充满/未连接），且有对应的数字序号； 3、金属按钮开关，可过15A以上大电流，兼具电源开关和通电指示功能，单120mm风扇，搭配智能温控系统，30℃±8自动启停； 4、主动式PEC节能开关电源，柜内置十重安全保护①雷击保护②浪涌保护③过载保护④漏电保护⑤隔离保护⑥过流保护⑦过压保护⑧短路保护⑨过充保护⑩灌流保护； 结构参数： 1、外形尺寸≤709*835*372mm（含脚轮、防撞角），工位容积为320*200*25mm，顶边圆弧(≥R8)设计； 2、两侧设有ABS工程提手，柜体四个底角加装凸高15mm软塑防撞角，配装 4个3寸带刹车天然橡胶静音脚轮（高度105mm）； 3、三层式全黑16/20（每层）工位设计，配装ABS绿色隔断，单开前门锁，左侧舱为电源管控封闭区； 4、门板透明视窗部分与内部充电LED灯一一对应，且有相应的数字序号，前门板与侧板设有对流孔，通风散热。 |
| 13 | 智慧教室互动黑板 | ▲产品采用三拼结构，其中包含两块≥86英寸液晶多媒体显示屏，两侧为书写黑板；模块化设计，拆卸方便。整体外观尺寸：宽度≥6000mm，高度≥1200mm，厚度≥90mm； ▲中央主屏幕采用≥86英寸超高清LED 液晶屏，钢化玻璃硬度≥7H，屏幕图像分辨率不低于3840*2160，亮度≥400cd/㎡，对比度≥4000：1，显示比例16：9，屏幕响应时间≤8ms；整机屏幕与屏幕保护层紧密贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 黑板无需点击物理按键，可随时调用熄屏，自检，录屏, 锁屏，护眼等小工具；黑板可设置自动开机、自动关机时间； 为方便老师教学操作及避免误操作，前置按键均须具有清晰简体中文标识。前置实体按键不少于8个，支持录屏，触摸锁定，锁屏，音量加减，设置，电源，主页等功能。电源按键支持开机、关机、待机三合一功能。 黑板无需点击物理按键，可随时调用熄屏，自检，录屏, 锁屏，护眼等小工具；黑板可设置自动开机、自动关机时间； 采用电容触控技术，最高支持不少于20点触控； 智能黑板产品具有五指智能手势识别开关黑板背光功能，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下。通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指实现黑板背光的关闭与开启。 为方便黑板显示画面共享，产品支持PC模式下HDMI信号输出功能，简单易用。 为了适应不同身高条件操作人员对黑板实际操作的需求，在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现多种信号源下液晶屏显示窗口下移，并可以进行正常使用触摸。 接口要求：前置接口不少于：touch*1，HDMI*1，Type-C*1，USB3.0*3，支持Android/ Windows系统读取外接移动存储设备；下置（后置）输入接口不少于： VGA*1，PC-Audio*1，AV*1，Mini YpbPr*1, HDMI2.0*2, Android USB*1，RS232*1，RJ45*1。 整机内置前朝向一体化音箱，扬声器功率≥15W*2。 安卓特性：内置安卓辅助系统，安卓主页面提供不少于7 个应用程序，安卓主页面具备信号源预览窗口，支持OPS, HDMI, TYPE-C, VGA等不少于四路的信号源预览。 智能黑板具有触摸功能与粉笔书写功能的教学触摸互动、水笔与粉笔书写功能；支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。 积木式拼接：为确保智慧黑板的整机美观性，安装维护的方便，两侧与中间互动屏之间采用积木式拼接，无任何连接线，两侧无任何电子元器件。 OSD触控菜单：为方便用户在任意通道下均可通过手势在屏幕上实现黑板信号源切换、windows系统快捷还原、快捷关闭电源等功能，智慧黑板支持OSD触控菜单功能，无需实体按键； 自动节能功能：当设备在长时间处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动黑屏待机，节省能耗。 为减少蓝光危害，维护师生健康，智慧黑板须具有优秀的防蓝光功能。 整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准； 散热性能：液晶显示模组采用铝镁合金金属材料设计，导热性能佳； ▲智能互动黑板具有CCC证书和节能产品认证证书。（提供3C证书和节能产品证书复印件） 安卓白板软件功能： 多媒体工具，可从软件中导入图片然后进行批注；导入PPT时可以进行全屏播放；播放视频时可以进行批注讲解、擦除操作。 保存退出工具，可以保存白板当前所有书写内容。 支持白板与桌面模式切换，桌面模式下，白板软件将最小化并保留浮动功能栏，可对当前桌面内容进行书写，同时可以点击擦除转换为橡皮模式擦除笔迹；可以截图和截屏，保存至本地或者保存到白板中； 白板软件支持界面锁定，锁定后软件所有功能将不能使用，防止误操作；支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历等基础工具； 图形工具，具有多种二维三维图形，直尺、三角尺、量角器、圆规等，并且可以自行选择图形线条粗细和颜色 内置电脑配置要求： 采用抽拉内置式模块化电脑，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔； ▲CPU采用Intel I7处理器或更高配置，内存：≥16G；硬盘：≥512G固态硬盘，自带正版window10操作系统以及正版Office； |
| 14 | 可移动组合式桌椅 | 桌子： 1)技术要求：拼接6角桌，底部要求带有滑轮并有锁扣，可以方便的移动。每张桌子中间连接处带有卡扣，组合的时候可以固定，组合在一起中间有圆孔空隙，可以方便电源线通过。可根据需要按传统排列，也可作为小组讨论时候拼装组合，拼装完成后为一张六边形组合桌。 2)材质： 基材：板材采用三氯氢氨板，游离甲醛释放量符合E0级标准，主要参数指标合格稳定。 2、椅子 1)技术要求：椅背为塑胶椅背，人体工学设计，久坐也不会感到疲劳；椅子底部带有滑轮，可方便移动。 2)材质： 靠背：定制尼龙网纹布,防污、防静电、耐磨、耐刮划、透气、阻燃； 椅架：钢制椅架，表面环保粉末喷涂处理，抗酸碱，抗氧化，耐刮划，带PP万向轮 |
| 15 | 可移动座椅 | 符合人体工学设计，久坐也不会感到疲劳，椅子带写字板。 |
| 16 | 无线路由AP | 1、射频设计：三路双频2×2 MIMO 2、传输协议：支持标准的802.11ac Wave2协议,采用三路双频设计，可同时工作在802.11acWave2和802.11a/b/g/n模式 3、工作模式：2.4G+5G+5G（推荐），5G+5G+5G 4、传输速率：2.4G提供最高400Mbps的接入速率，双5G提供最高1.73Gbps的接入速率，整机提供最高2.13Gbps（400+867+867）/2.6Gbps（867+867+867）的接入速率。 5、工作频段：802.11b/g/n ：2.4G ~ 2.483GHz； 802.11a/n/ac ： 5.150～5.350GHz，5.47～5.725，5.725～5.850GHz 6、调制技术：OFDM：BPSK@6/9Mbps，QPSK@12/18Mbps，16-QAM@24Mbps，64-QAM@48/54Mbps DSSS：DBPSK@1Mbps，DQPSK@2Mbps，and CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM：BPSK，QPSK，16QAM 、64QAM and 256QAM 7、接收灵敏度：11b：-96dBm(1Mbps)，-93dBm(5Mbps)，-89dBm(11Mbps)；11a/g：-91dBm（6Mbps），-85dBm（24Mbps），-80dBm（36Mbps），-74dBm（54Mbps）；11n：-90dBm@MCS0，-70dBm@MCS7，-89dBm@MCS8，-68dBm@MCS15； 11ac HT20：-88dBm（MCS0）, -63dBm（MCS9） 11ac HT40：-85dBm（MCS0）, -60dBm（MCS9） 11ac HT80：-82dBm（MCS0）, -57dBm（MCS9） 8、发射功率：≤100mw（20dBm） 9、端口：2个10/100/1000Base-T以太网口，其中LAN1支持PoE受电，LAN2口支持PSE对外供电，1个console口 |
| 17 | 数字音频处理器 | 功能特点： 1、DSP音频处理，内置自动混音台，选配反馈消除，回声消除，噪声消除模块； 2、输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、闪避器等； 3、输出：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 4、全功能矩阵混音功； 5、支持外接RS232控制； 6、支持场景预设功能； 7、断电自动保护记忆功能。 技术参数： 1、处理器：Ti 456MHz FLOPS DSP 3、电源抑制比：80dB 4、信噪比：＞100dB 5、失真：0.03%@100w,20~20kHz 6、模拟最大增益：51dB 7、模拟通道数：8进8出 8、量化位数：24bit 9、采样率：48k 10、频率响应：（20~20KHz） ±0.2dB 11、幻象电源：48V 12、最大电平（输入输出）：+24dBu,平衡 13、等效输入噪声：≤-131dBU 14、总谐波失真+噪声：＜0.002% @ 4dBu 15、输入阻抗（平衡式）：20KΩ 16、输出阻抗（平衡式）：100Ω |
| 18 | 吊麦 | 元件：固定式充电背板，永久极性电容收音头； 指向性：全方向性指向性；频率响应：54~20,000 Hz； 开路灵敏度：-33 dB (22.4 mV) 以 1V 于 1 Pa； 阻抗：100 欧姆；最大输入声压级：131 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D.； 信噪比：>69 dB, 1 kHz 于 1 Pa；幻像电源：直流 11~52V DC, 2 mA 典型耗電；输出端子：内置3 针XLRM 卡农公头；标配：1双防震绝缘胶（拾音面广，灵敏度高，覆盖面强） |
| 19 | 音箱 | 类型：6"无源二分频全频音箱 前倒相设计 频率范围（-6 dB）：65 Hz-15 kHz 功率（额定 / 峰值）（AES）：80W /320W 灵敏度（ W / 1 m ）：88dB 最大声压级（1 m）：113dB 阻抗：8Ω 低音单元：8"铁氧体单元×1, 25mm音圈 高音单元：3"(75mm)双磁铁氧体高音 输入接口：正负极接线柱 |
| 20 | 功放 | 特有四路立体声音源输入、三路话筒输入（前二后一 插口DC+6V极相电源）、一组前级输出及A,B组功率输出； 本机设置话筒、线路的音调、音量独立调节； 主要功能键采用暗藏式设计，能有效延长扩音系统的使用期限； 频率响应：线路输入20Hz-20KHz 话筒：50Hz-18KHz 线路音调控制：高音10KHz±12dB，低音 100Hz±12dB； 话筒音调控制：高音 10KHz±12dB，低音 100Hz±12dB 额定输入电平：话筒 15mV（非平衡），线路 300mV 额定输出电平：线路 0.775V 失真度：≤0.3% 信噪比：≥86dB 输出功率：2×80W/4-16Ω 最大消耗功率：200W 电源：交流220V±10％/50Hz |
| 21 | 一拖二无线话筒组件 | 机箱规格：标准 1U； 通道组数：双通道； 显示：采用两个4.5寸可触摸LCD显示屏； 频率稳定性：± 0.005%，PLL鎖相回路頻率控制； 载波频段：UHF 610– 670MHz； 预设数位音频等化器，可模拟各种音头的音质特性； 调制方式：FM 工作有效距离： ≥100米； 振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 灵敏度 ：>90dB； 输入1K(MOD) 25mV时,S/N>50dB； 频带宽度 50MHz； 最大偏移度±50KHz； 综合S/N比 ＞108dB； 综合T.H.D.＜0.4 % @ 1KHz； 输出插座：6.35/卡侬； 合频率响应：55Hz～16KHz±3dB； 供电：100-240VAC50/60Hz,10W； 持咪参数： 载波频段：UHF610–670MHz； 振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 谐波辐射＜-63dBm； 频带宽度：50MHz； 大偏移度：±75KHz； RF功率输出：10mW； |
| 22 | 滤波电源时序器 | 网络型系统电源系列，带两级空开,60A电流,双重净化，整机额定容量60A,配置双极空气开关，保证系统的供电安全； 12路供电输出，每路输出AC220V(10A)采用万能插座，适用各种类型插头。其中6路组合了16A空调插座，适用于更大功率的用电设备； 40A双重净化专用滤波器，消除系统间(特别是灯光系统的电磁干扰)保证系统工作稳定，对于音频系统提高音质也有明显作用； 标准互联网控制接口，可通过局域网（也可以通过外网）实现强大复杂的电源管理需求，TCP/IP协议，RJ45接口，附带操作软件； 外部接口控制方式具有：标准RS232串口(IN/OUT)，继电器短路控制接口。 提供开放的串口通迅协议，具有PC机控制软件，使用PC端，通过因特网（有线或者WIFI）、RS232，对1台或者多台机进行编程控制，实现全局管理、分组管理、单台管理、单路管理、编程管理等功能。 数码LED电压指示，具备超压和欠压警示功能，当电压高于245V或者低于195V时闪亮警示。 19英寸，2U标准机箱，铝合金面板。 |
| 23 | 企业级VPN路由器 | LAN输出口：千兆网口； WAN接入口：千兆网口； 机身材质工艺：金属机身 企业VPN：支持； 8口PoE供电； |
| 24 | 千兆以太网交换机 | 1、10个10/100/1000M自适应电口，2个SFP光口，1-8口支持PoE/PoE+远程供电 2、交换容量 336Gbps 包转发率 18Mpps/84Mpps MAC地址表16K 3、管理特性：支持Console、Telnet、WEB、SYSLOG、RMON(1，2，3，9) 、SNMPV2C，支持可信ARP、支持防广播风暴、支持端口保护、支持基于IP、MAC的标准和扩展的ACL、支持IPv4+MAC绑定，支持自动、节能、静态的供电管理模式，支持POE、POE+供电模式 |
| 25 | 电动升降讲桌 | 简易操作方式，一键实现升降； 优质冷轧钢板材质； 支持桌板尺寸 1200*600- 2000*800mm 横梁伸缩 1100-1800mm 最大承重 125kg 升降速度 38mm/s 升降范围 600-1230mm 输入电压 110/220V 噪音数据 低于50分贝 |
| 26 | 讲台显示器 | 屏幕尺寸：不小于23.8英寸，LED显示器，最佳分辨率：1920*1080，屏幕比例：16：9，支持HDMI、VGA接口 |
| 27 | 机柜 | 19英寸，42U标准网络机柜\强弱电分离\模块风扇单元\网孔通风率＞72% |
| 28 | 小组互动侧屏 | 屏体类型：LED背光源，65英寸 A规硬屏。物理解析度：3840*2160，4K屏。 设备标配内置喇叭，20点触摸，十笔以上同时书写。 前置开机、关机、节能三合一按键，整机前置面板整洁大方。 电源要求：AC 220V±20%，100～240V宽电压。 内置电脑模块采用无线双频天线+有线网口； 支持待机唤醒功能：待机状态下，VGA/HDMI 通道接入信号时整机唤醒开机。 支持触控回传：外接视频（HDMI或者VGA）输入，同时连接TOUCH输出，可以在一体机上操控外部信号源设备。 电脑配置：支持标准120Pin OPS电脑（Windows系统）。 配套教学白板软件： 教学小工具：日历、时钟、聚光灯、屏幕截图（全屏截图、矩形截图、任意区域截图）、放大镜、计算器、计时器、浏览器等教学的辅助工具。 Office集成：提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。PPT导入时可保持文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。 内置电脑配置要求： 采用模块化、可维护、插拔式结构设计； 配置不低于Intel I5-7400处理器，内存：不低于8G DDR4；硬盘： 不低于256G-SSD 固态硬盘，自带window10操作系统； 内置有线网卡，支持无线WiFi：IEEE 802.11n/b/g 标准，保证足够的信号强度； |
| 29 | HDMI矩阵切换器 | 1、输入端口 8*HDMI 2、输出端口 8*HDMI 3、控制接口：1 路 RS-232IN ，1 路 RS-232OUT， 1 路 RJ-45 4、标准协议：支持 HDM1.4A、支持 EDID 管理与可擦写、支持HDCP解析 |
| 30 | 监听音箱 | 1、声道：2.0 类型：蓝牙音箱、多媒体音箱 2、理论功率：R/L：2×6W 信噪比：≧85dBA 3、灵敏度AUX：R/L：700±50 mV； 蓝牙：R/L：700±50 mFFs 4、频响范围R/L：80 Hz-20 KHz |
| 31 | 台式工作站 | 显示器：24寸 主板：B660系列；处理器：Intel® 处理器 I7 12代及以上；内存：16GB DDR4-3200及以上；硬盘1TB 固态及以上；键鼠：原厂抗菌键盘鼠标；显卡：2060及以上6G；声卡：5个音频插口，最高支持7.1声道；网卡：自适应1000M/100M/10M网卡；电源：全模组500W高效节能电源；机箱：节能环保机箱，优秀的散热风道设计。 |
| 32 | 智慧教室媒体终端 | 视频输入输出接口：视频接口采用插卡式设计，内置4x2+1高清混插卡无缝切换矩阵，支持SDI/DVI/VGA/HDMI/HDBaseT信号（根据项目实际配置支持功能），2路输出可做画面分割，画面拼接，任意画中画； 弱继电器接口：4路； 控制接口：5路双向RS-232控制端口，可接入对应功放,灯控，窗帘等设备，1路RS-232，RS-422，RS-485全功能接口； 4路数字I/O端口，可以做强驱输出控制电脑开关，可信号检测与机柜联动监控报警，可控制电脑开关，可开关电子锁等； 1路NET总线接口，可通过逻辑编程控制外接电源箱，用于控制电脑电源、投影机电源、功放电源，课室灯光等强电设备； 两路弱电电源输出接口，1路5V,1路12V,用于给读卡器等小功率设备供电； 音频输入接口：2路音频卡槽，内置音频解码，支持总控室一键广播，自动切换到广播输出； 内置6口1000M交换机，通过软件可实现集中管理； 4路IR红外端口，支持38K载波的红外学习，38K的红外发射。 2路Type-A USB接口，1路Type-B USB接口，可通过usb口实现KVM功能，可在集控室远程切换操控所有教室电脑的鼠标键盘； 内存：1G DDR-RAM,4G FLASH； 为保证使用安全，主机需采用24V安全电源供电，强电继电器模块需与主机分离，主机不得有强电接入； 系统具备开启、关闭系统计算机功能，具备VGA信号和音频信号一键同步切换功能。 系统具备独立大屏开／关机按键，具有大屏终端开关延时保护功能。 |
| 33 | 触摸屏控制终端 | 1、支持TFT真彩全视角LCD，1280*800解析度16：9宽屏清晰显示； 2、支持电容屏，透光率高达99.9%； 3、操作界面可由用户自定义，PNG、JPG等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮特效； 4、只需轻轻触摸屏幕就可以实现自由掌控； 5、支持画中画 |
| 34 | 4路电源控制器 | 1、1路RS232通讯接口； 2、1路NET通信接口，可并联，最多并联两个电源控制器8路独立强电开关； 3、1路RJ45通讯接口，可以通过网络远程控制； 4、4路常开独立强电开关接口；每路负载容量：AC250V10A\DC30V10A； 5、内置ID CODE网络id旋钮，可根据id地址分别控制； 6、内置4路开关按钮，在中控故障时能独立控制电源开关； 7、可对负载连接情况进行检测，远程监控负载开关情况。 |
| 35 | 5P空调 | 空调类型：立柜式空调 冷暖类型：冷暖 变频/定频 ：定频 国家能效等级：新3级 能效比：2.85 制冷剂：新冷媒R32 匹数：5匹 电辅加热：支持 制冷量：12010瓦 制冷功率：3800瓦 制热量：12800瓦 制热功率：3940瓦 循环风量：2050立方米 室内机噪音：46-52分贝 室外机噪音：≦60分贝 制冷面积：50-75平方米 制热面积：50-75平方米 扫风方式：上下/左右扫风 高温制冷：支持 低温启动：支持 电源电压：380伏特 推荐品牌：格力、美的、大金 |
| 36 | 1.5P空调 | 空调类型：挂壁式空调 冷暖类型：冷暖 变频/定频：定频 国家能效等级：3级 能效比：3.25 制冷剂：新冷媒R32 匹数：1.5匹 电辅加热：支持 制冷量：3500瓦 制冷功率：1075瓦 制热量：3850瓦 制热功率：1120瓦 电辅加热功率：880瓦 循环风量：660立方米 室内机噪音：25-42分贝 室外机噪音：≤51分贝 制冷面积：16-20平方米 制热面积：16-20平方米 建议适用面积：约12-23㎡ 扫风方式：上下扫风 电源电压：220伏特 独立除湿：支持 推荐品牌：格力、美的、大金 |
| 37 | 成品定制防盗门 | 1900*2100mm成品定制防盗门，材质：锌合金，包含门套、五金配件及门执手。 防破坏时间：甲级防盗门不得低于30分钟；防盗门的锁具应能在防破坏时间内，即使钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具或通过上下间隙伸进撬扒工具，松开锁舌等，也无法打开门扇；防盗门的主锁舌伸出有效长度应不小于16mm，并应有锁舌止动装置。 门框与门扇间的锁闭点数，甲级防盗门分别应不少于12个；门框的钢质板材厚度甲级应选用2mm。 要求防盗门应有永久性固定标记，防盗安全级别标记永久固定在内侧铰链边上角，距地面高度为1600mm±100mm的位置上。 |
| 38 | 成品定制木门 | 900*2100mm成品定制复合木门，包含门套、门锁、把手、铰链、闭门器、顺位器等一切五金及油漆等。成品安装。 |
| 39 | 观察窗 | 钢化玻璃尺寸2.6m*1m 特点：耐高温、耐划痕、耐腐蚀、环保无异味 可选颜色：超白玻璃，普白玻璃，茶色玻璃，蓝灰色玻璃 厚度：5mm、6mm、8mm、10mm、12mm 边角选择：直边直角、直边安全角，直边圆角，圆边圆角 边框：不锈钢材质、纤维板材质包边 推荐品牌：金晶、南玻、洛玻 |
| 40 | 窗帘 | 具有阻热隔音、百分百遮光 颜色：纯色，颜色色卡可供选择 产品材质：百分百遮光雪尼尔面料，褶皱是两倍褶皱 |
| 41 | 石塑地板 | 1、原有静电地板拆除，刮涂界面剂，4mm厚自流平水泥砂浆面层，刷地板胶，铺设600*600*20mmPVC石塑地板； 2、抗污性：表面HPU特殊处理，抗污性极强，日常打理非常简单，用抹布擦拭即可； 3、抗碘酒：耐污性能良好； 4、独特的双层稳定层： ①高密度纤维布背层：粘接力更强，与地面完全融合，防潮性能更好、吸音功效更强、有效遮盖地面不平整、脚感更舒适； ②玻璃纤维层：热胀冷缩性小，地板宽度方向随相对温度变化不大，产品更稳定，使用寿命更长； 5、环保：基材全部采用全新原材料生产，无毒无害、更加环保健康； 6、致密结构：与同质透心结构相比，抗压性也很好，但比同质透心结构的产品更具有花色丰富的特点，相对于普通密实底、同透体产品在重物的冲击下有着良好的弹性恢复，并可以分散对足部的冲击，大大减小了对人体的伤害。 推荐品牌：华塑、华艺、LG |
| 42 | 踢脚线 | 基层：12厚阻燃夹板 材质：黑色镜面不锈钢踢脚 规格：1mm厚，高度50mm折弯磨角 推荐品牌：甬金、宏旺、金大鸿 |
| 43 | 讲台 | 6000长度*1200宽度*150mm高度 18mm木工板，裁切80mm*2400mm木条，间距150mm钉枪固定，18mm木工板平铺，钉枪固定，9.5mm水泥板平铺自攻丝，刮涂自流平水泥，刮涂地板胶，铺设片材塑胶地板 推荐木工板品牌：德华、兔宝宝、福林 |
| 44 | 隔断墙 | 1、轻钢龙骨中距竖600mm横1500mm 2、9mm厚石膏板基层 3、板面胶带点锈 4、组成：横龙骨、折叠竖龙骨、折叠支撑卡 |
| 45 | 吸音板墙面 | 15mm厚细木工板基层，600*400mm聚酯纤维吸音板 具有吸音隔热保温特性，材质均匀坚实，富有弹性、韧性、耐磨、抗冲击、耐撕裂、不易划破、板幅大；有害物质甲醛释放量标准要求≤1.5㎎/l。 颜色搭配根据效果图，对四周墙壁做隔声、吸声处理。 声学指标必须严格符合国家广播电视录（播）音室、演播室声学设计规范“GY/T5086-2012”的技术要求。表面采用专业定制吸音模块，应选用环保、耐火性高的材质。吸收中低频，防火等级B1级。 推荐品牌：卓越华美、美丽华、丽飞 |
| 46 | 铝方通吊顶 | 40*80*1mm铝方通吊顶，间距100mm，含配套基层。 纯铝基材，环保型，不添加回收料、安全无甲醛，深层工艺打造，抗氧化不生锈，表面滚涂、喷涂、高分子镀膜、木纹转印 推荐品牌：中顶瑞豪、中鼎、翰鼎 |
| 47 | 石膏板吊顶（平面） | U50轻钢龙骨基层，9mm石膏板吊顶，板面胶带点锈 轻钢龙骨具有重量轻、强度高、防水、防震、防尘、隔音、吸音、恒温；石膏板具有重量轻、强度较高、厚度较薄、防火、防蛀 推荐品牌：泰山、阿姆斯壮、杰森 |
| 48 | 石膏板吊顶（侧面） | U50轻钢龙骨基层，9mm石膏板吊顶，板面胶带点锈 轻钢龙骨具有重量轻、强度高、防水、防震、防尘、隔音、吸音、恒温；石膏板具有重量轻、强度较高、厚度较薄、防火、防蛀 推荐品牌：泰山、阿姆斯壮、杰森 |
| 49 | 墙面涂料 | 基层处理，满刮腻子两遍，白色乳胶漆一底两面 乳胶漆具有环保、无味、无污染、防潮防霉。挥发性有机物（VOC）含量应小于200g/L；不得人为添加含有重金属的化合物，总含量应小于90mg/kg（以铅计）；不得人为添加甲醛及其甲醛的聚合物，含量应小于100mg/kg 推荐品牌：立邦、多乐士、三棵树 |
| 50 | 天棚石膏板涂料 | 天棚石膏板满刮腻子两道，白色乳胶漆一底两面 乳胶漆具有环保、无味、无污染、防潮防霉。挥发性有机物（VOC）含量应小于200g/L；不得人为添加含有重金属的化合物，总含量应小于90mg/kg（以铅计）；不得人为添加甲醛及其甲醛的聚合物，含量应小于100mg/kg 推荐品牌：立邦、多乐士、三棵树 |
| 51 | 垃圾清理外运处置 | 垃圾清理外运处置 |
| 52 | 满堂脚手架 | 施工满堂脚手架 |
| 53 | 筒灯DN75 | 材质：铝材 安装方式：吸顶嵌入式 颜色分类：白色边框【白光】75mm开孔 功率：5W 电压：220V-250V 光源类型：led灯；其他：节能灯 推荐品牌：圣赏、亚明、明普 |
| 54 | 筒灯DN120 | 材质：铝材 安装方式：吸顶嵌入式 颜色分类：白色边框【白光】120mm开孔 功率：12w 电压：220V-250V 光源类型：led灯；其他：节能灯 推荐品牌：圣赏、亚明、明普 |
| 55 | 照明灯六边形 | 吸吊两用型吊灯 功率：60W 光源色温K值：3000K/4000K/6000K 颜色分类：实心-黑框-60cm 电压：220V—250V 灯身材质：优质钢材 灯罩材质：PMMA高透光率灯罩 光源类型：led灯 工艺：喷漆磨砂 照射面积：10㎡-15㎡ 推荐品牌：圣赏、亚明、明普 |
| 56 | 照明灯600*300mm | 材质：铝材 安装方式：吸顶吊顶 颜色分类：白色框，白光600mm*300mm 功率：36W 电压：220V-250V 光源类型：led灯；其他：节能灯 推荐品牌：圣赏、亚明、明普 |
| 57 | 照明灯1200*600mm | 材质：铝材 安装方式：吸顶吊顶 颜色分类：白色框，白光1200mm*600mm 功率：120W 电压：220V-250V 光源类型：led灯；其他：节能灯 推荐品牌：圣赏、亚明、明普 |
| 58 | 照明灯1200*100mm | 材质：优质钢材 安装方式：吸顶吊顶 颜色分类：黑色框，白光1200mm*100mm 功率：36W 电压：220V-250V 光源类型：led灯；其他：节能灯 推荐品牌：圣赏、亚明、明普 |
| 59 | 电线保护管 | DN25 PVC电线保护管 具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性，对氧化剂、还原剂和强酸具有很强的抵抗力。 推荐品牌：日丰、金牛、联塑 |
| 60 | 照明线BV2.5 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 横截面积：2.5㎜² 分类：布电线/单股铜芯BV线 执行标准：GB/T5023-2008/IEC60227-3 1997 绝缘材料：环保聚氯乙烯(PVC) 导体材料：无氧铜 推荐品牌：正泰、郑州三厂、桂林国际 |
| 61 | 照明线BVR2.5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 电线规格：2.5㎜² 分类：BVR软铜线 执行标准：GB 5023-1997/JB 8734-1998 绝缘材料：环保聚氯乙烯(PVC) 导体材料：无氧铜 推荐品牌：正泰、郑州三厂、桂林国际 |
| 62 | 插座 | 220V 10A五孔插座（含接线盒） 带开关带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 额定电流：10A 插孔类型：二三插 推荐品牌：正泰、飞利浦、公牛 |
| 63 | 地插 | 220V 10A五孔地插（含接线盒） 带开关带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 额定电流：10A 插孔类型二三插 推荐品牌：正泰、飞利浦、公牛 |
| 64 | 单控三联开关 | 单控三联开关（含接线盒） 带开关带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 额定电流：10A 推荐品牌：正泰、飞利浦、公牛 |
| 65 | 内嵌灯带 | 嵌入石膏板造型墙内嵌灯带，具有防水 功率：10W 安装方式：嵌入式 推荐品牌：圣赏、亚明、明普 |
| 66 | 灯带 | 硅胶LED软灯带，具有防水阻燃，耐火抗寒，随意弯曲 功率：10W 光源：LED低压灯带 材质：环保硅胶灯带 安装方式：卡扣、嵌入式、明装吸顶式、暗装嵌入式、侧装嵌入式 推荐品牌：圣赏、亚明、明普 |

- 四、投标报价要求

投标报价应包括产品及产品运至指定地点的运输费、包装费、装卸（机械、人工）费、产品保护、安装费、设计费、制作费、售后服务、保险费、质保期的维修服务、增值税和其他税费等一切费用。

- 五、项目的特殊要求及说明

政府采购政策：以中小企业身份参加投标的，应符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定并提交《中小企业声明函》。本项目对小型和微型企业提供产品的价格给予10%的扣除。

- 第五部分  合同条款及合同格式

采购合同（供参考）

项目编号：                            合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据                          项目的采购结果，经双方协商签署本合同。

一、合同价

1.本合同项目总价为       元（大写：人民币             元整）。单价见投标文件的《投标分项报价表》。

2.本项目为交钥匙工程，招标内容包含设备采购和现场配套改造两部分内容，现场配套改造项为暂估价，原方案需要深化并经甲方认可后方可实施。签订合同之后1周内乙方提供详细的施工图纸、信息价工程量清单和2份装修彩色效果图，经甲方同意后方可施工。结算价以签订合同当月的信息价为准。在施工过程中，所有原材料必须符合国家要求，经甲方验收合格后，方可使用。

3.甲方提出的设计变更或由乙方提出的合理化建议（经甲方同意采纳）的设计变更，均凭签证联系单，根据实际发生调整费用。产品材料的数量如因设计方案变化而更改，结算时则按投标单价为准予以调整。

4.凡属乙方投标时漏项少算的费用不得追补。

注：合同价格应包括产品及产品运至指定地点的运输费、包装费、装卸（机械、人工）费、产品保护、安装费、设计费、制作费、售后服务、保险费、质保期的维修服务、增值税和其他税费等一切费用。

二、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限及售后服务的承诺

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，并在招标文件规定的时间提供货物的有关技术资料。质保期：从项目验收合格之日起   年，但乙方不能免除所供产品因达不到国家相关标准所造成的永久质量责任。在质保期内，应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

2.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权， 所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

3.乙方没有甲方事先书面同意，不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方须为甲方出具详细、明确的设计稿，并在甲方充分确认后按甲方审定的方案加工制作；如乙方未能按照确认后的设计稿制作给甲方造成损失或未能按时完工造成甲方时间延误的，甲方可视情节轻重予以扣款或延误付款，具体方式以甲方书面通知为准。

5.货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

三、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

四、运输方式及送达地点和费用负担

1.运输方式：

2.送达地点：

3.费用负担：

五、验收要求

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，数量、规格、外观等方面符合招标文件技术要求的，给予签收，如有不符，乙方应在3日内进行补齐或更换，直到甲方方检验合格为止，由此所产生的一切费用均由乙方承担。

2.验收时乙方必须在现场，乙方协助验收等工作。

六、货物包装标准、包装物的供应与回收及费用负担

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，费用由乙方负担。包装物不再回收。

2.生产许可证、使用说明书、质量检验证明书、配附件备品和工具以及清单一并附于货物内，费用由乙方负担。

3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

七、付款方式

（1）合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方收到乙方预付款等额保函后预付乙方合同总价的40%；预付款保函应由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款等同金额。

（2）项目安装调试完毕经甲方初步验收合格正常启动运行后，并提交全套结算资料，甲方支付乙方合同总价的50%同时退还预付款保函。

（3）项目试运行满2个月并经甲方最终验收合格，且经甲方委托第三方咨询单位审计结束后，若结算价小于合同价时，甲方在7个工作日内支付乙方至结算价的100%；若结算价大于或等于合同价时，甲方在7个工作日内支付乙方至合同价的100%。

八、合同价款及调整

1.本合同价款采用 固定单价，可调总价 方式确定。

1.1在合同期内发生下列情况的合同价款可以调整：

（1）经甲方同意涉及合同价调整的设计变更；

1.2工程量的调整：

项目变更的工程量应根据变更联系单，按合同约定工程量计算规则计算确定，并经甲方审定确认。

1.1.3调整费用的确定：

（1）设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，均执行合同原有的价格；

（2）设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确认方法为：

合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似项目的单价计算确定；若合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格较低的单价为准。

合同中没有类似工程项目单价的，则由乙方上报经甲方或甲方委托的审计单位审核后确定。

如产品型号需要变更，由甲方或甲方委托的审计单位核定单价。若变更后的产品型号单价高于原产品型号单价的，以原产品型号单价计入。若变更后的产品型号单价低于原产品型号单价的，以审定后的低价计入。

（3）经甲方确认要调整品牌的产品，按下式计算调差并计取税金，调差价=（经甲方确认的实际价格-招标（暂定）价）*消耗量。

（4）设计变更，凭联系单签证，根据合同约定的调整原则予以调整。

（5）属乙方为方便施工而提出的设计变更须经得甲方同意，其增加费用一概不予调整，由乙方自负；其减少费用应扣回，由甲方得益。

（6）若发生不可抗力的因素造成项目费用增加使乙方直接损失的费用，经鉴定核准，酌情予以一定补偿。但属乙方可以预见、预防，而乙方预防不力所造成的损失，不予补偿。其工期和经济损失均由乙方承担。

九、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的：

（1）甲方有权拒收该货物，并要求乙方更换符合规定标准的货物；

（2）甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。

（3）甲方有权拒收该货物，乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并有权要求赔偿损失。

（4）甲方有权拒收该货物，要求乙方更换符合规定标准的货物，但乙方不能提供符合规定标准货物的，甲方可单方面解除合同，并有权要求赔偿损失。

十、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决合同纠纷方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为镇海区。

十二、合同生效及其它约定事项

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报镇海区政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本项目审计费用由乙方支付，合同执行中相关的税费均由各方自理。

4.其他约定：

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

5.乙方交纳合同总金额人民币的2.5%即       元作为本合同的履约保证金，履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单等；乙方应于合同签订前将履约保证金交至甲方指定账户。合同履行期间，乙方不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金在产品安装完毕并经甲方验收合格后全额无息退还乙方（乙方未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

6.本项目采购过程中形成的文件资料为合同组成部分。

7.本合同一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份，镇海区政府采购管理办公室一份。

甲方（章）：                      乙方（章）：

地址：                            地址：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电话：                            电话：

电传：                            电传：

网址：                            网址：

开户银行：                        开户银行：

帐号：                            帐号：

邮政编码：                        邮政编码：

签订地点：                        签订日期：   年  月  日

# 第六部分 投标文件格式

- 附件一

资格证明文件

- （一）  营业执照

（复印件并加盖投标人公章）

- （二）法定代表人身份证明或法定代表人授权书

法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时提供）

投标人名称：

法定代表人姓名：            性别：        职务：

身份证号码：

系     （投标人名称）           的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人单位（公章）：

日    期：

法定代表人授权书

（非法定代表人参加投标时提供）

致 （采购人）               ：

（投标人名称）   法定代表人  （姓名、职务）  授权  （被授权代表姓名、职务）     为本公司合法代理人，参加（项目编号） （项目名称）  项目的招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

投标人单位（公章）：

日  期：

附：被授权代表姓名：（印刷体）

被授权代表签字：

电  话：

附：法定代表人和被授权代表的身份证复印件。

（三）招标公告中要求提供的资格证明文件

1.合格投标人的资格承诺书

（一）我单位符合：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位承诺遵守以下要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

（三）我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日期：

- 附件二

评标索引表

| 评分内容 |  | 自评分 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信技术分 |  |  |  |

注：请各投标人按评分标准中资信技术部分要求的评分内容填写，注明自评分及对应页码，并将本表装订在投标文件资信技术文件目录前。

- 附件三

技术条款偏离表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据第四部分《招标要求》情况填写，如有偏离，必须如实说明。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

- 附件四

商务条款偏离表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据第二部分《投标人须知前附表》“商务条款资料”情况填写，如有偏离，必须如实说明。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

- 附件五

项目业绩表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 业主单位 | 项目内容 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准提供证明文件。

- 附件六

投标函

致（采购人）               ：

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加  （项目编号、项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，在此：

1.提供招标文件中“投标人须知及前附表”中规定的全部投标文件。

2.据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本项目的投标总价人民币大写          元整，小写¥      元。本报价已经包含了本项目应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的一切费用。

（2）本投标自投标截止之日起  90  天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。并保证遵守招标文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

（6）完全同意采购文件中有关中标服务费的条款，保证在中标后按照采购文件的规定，向采购代理一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。

（7）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、与本次投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

- 附件七

开标一览表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 采购内容 | 投标总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇海区职业教育中心学校智慧教室建设项目 | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注：开标一览表中投标总价与投标分项报价表中投标总价须一致。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

- 附件八

投标分项报价表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1）本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟表格。

2）投标总价应与开标一览表的投标总价一致。如不一致，以开标一览表为准。

3）投标报价超出采购最高限价的，作无效标处理。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

- 附件九

中小企业声明函

（如适用，请提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

（如适用，请提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：