温馨提醒

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目录

第一章采购公告	1

第二章投标须知	5

第三章评标办法及标准	16

第四章合同样本	37

第五章招标内容与技术需求	43

第六章商务条款	236

第七章附件	239

- 第一章采购公告

项目概况

庵东中心学校家具及学科教室设备采购项目（重发）的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年07月15日13：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

采购编号：QWZFCG25048

项目名称：庵东中心学校家具及学科教室设备采购项目（重发）

预算金额（元）：3501135

最高限价（元）：3501135

采购需求：

标项一：

标项名称：庵东中心学校教室及餐厅家具采购

数量：不限

预算金额（元）：3501135

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：庵东中心学校教室及餐厅家具采购的供货、安装、验收通过、售后服务及保修服务等，具体内容见招标文件“第五章招标内容与技术需求”。

备注：庵东中心学校家具及学科教室设备采购项目第一次招标的标项二、标项三的中标人不再作为本标项的有效供应商。

合同履行期限：

接采购人通知后30日历天内完成交货、安装调试并验收合格。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年06月24日至2025年07月01日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台。

方式：供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。本招标公告下方“游客，浏览采购文件”下载的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月15日13：30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区创业创新大厦三号楼（宁波前湾新区玉海西路201号）开标室三）（政采云（http：//www.zcygov.cn/））

开标时间：2025年07月15日13：30（北京时间）

开标地点（网址）：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区创业创新大厦三号楼（宁波前湾新区玉海西路201号）开标室三）（政采云（http：//www.zcygov.cn/））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2其他事项：

2.1投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。电子交易管理操作指南（含投标文件制作等）详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

2.2标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南位于：政府采购云平台-服务中心-帮助文档-入驻与配置-CA管理-CA证书办理操作指南，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标。

2.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

2.5落实政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

2.6招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

2.7未获取招标文件者的投标将被拒绝。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：慈溪市庵东镇人民政府

地址：浙江省慈溪市庵东镇邮电西路427-455号

传真：/

项目联系人（询问）：费云波

项目联系方式（询问）：0574-63489193

质疑联系人：费云波

质疑联系方式：0574-63489193

2.采购代理机构信息

名称：宁波弘正工程咨询有限公司

地址：宁波市高新区研发园C15幢12A层

传真：/

项目联系人（询问）：袁钦、金与喆、杨利波

项目联系方式（询问）：0574-87569353

质疑联系人：陈俏

质疑联系方式：0574-87569353

3.同级政府采购监督管理部门

- 名称：宁波前湾新区公共资源交易管理办公室

地址：宁波市前湾新区创业创新大厦玉海西路201号3号楼3层

传真：/

联系人：劳老师

监督投诉电话：0574-89388873

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市庵东镇人民政府。

2、“代理机构”系指宁波弘正工程咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提供投标文件的供应商。

4、“中标人”系指在本次招标中确定向采购人提供货物和服务的供应商；

5、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的技术协助、安装、调试、校准、培训以及其他类似义务。

7、“▲”系指实质性响应条款。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。采购文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标保证金

本项目（各标项）无需缴纳投标保证金。

六、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于项目所需一切成本和费用，含货物、设备材料费、增值税、关税、保险费、运输费、装卸费、现场保管费、全包安装费（人工、辅材辅料、安装水电、技术和组织措施费等）、调试费、空气检验费、成品保护费、交接费、备品备件费、技术服务费（包括技术资料、图纸的提供）、搬运费、总包配合费及质保期内的售后服务费等一切费用，供应商在投标报价中综合考虑。供应商少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

七、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历天。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求；同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

八、投标文件的组成

投标文件由以下内容组成：

〈一〉“电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分，下同）”，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。资格审查文件、商务技术文件、报价文件内容如下：

（一）、电子投标文件-资格审查文件

1、关于资格的承诺函（格式见附件）；

2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）影印件或者电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件影印件加盖供应商公章）；

3、供应商认为需要的其他资料。

（二）、电子投标文件-商务技术文件

1、投标书（格式见附件）

2、符合性自查表（格式见附件）

3、商务技术文件自评分表（格式见附件）

4、供应商一般情况（格式见附件）；

5、法定代表人身份证明（格式见附件）；

6、法定代表人授权书（供应商的代表若为非法定代表人的须提供）（格式见附件）；

7、商务条款响应表（格式见附件）；

8、技术条款响应表（格式见附件）；

9、商务技术评审表要求递交的相关资料；

10、供应商认为需要的其他资料。

（三）、电子投标文件-报价文件

1、开标一览表（格式见附件）；

2、分项报价表（格式见附件）；

3、中小企业声明函（格式见附件）；

4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（格式见附件）；

5、供应商认为需要的其他资料。

▲“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

〈二〉备份投标文件

供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以选择（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”中的内容为按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”，以用于异常情况处理。

九、投标文件的编制、签署

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件（并标注页码）和备份投标文件，电子投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行承担相关责任。

2、根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（https：//service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线95763。

（2）供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址（网页左下角附件）：

http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html。

（3）本项目供应商可以提供以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份，将按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的电子投标文件存储于U盘中，以用于异常情况处理。

十、投标文件的形式、效力和递交

1、投标文件的形式和递交：

分为电子投标文件和备份投标文件。

▲1.1、电子投标文件，按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（https：//service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序要求制作、加密并在开标时间（提交投标文件截止时间）前上传至政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

1.2、备份投标文件，即存储按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”的介质（U盘）。备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。备份投标文件逾期送达的不予接收，密封要求如下：须用封袋密封，在封袋上分别注明：

（1）注明：备份投标文件；

（2）采购编号：                               ；

（3）项目名称：庵东中心学校家具及学科教室设备采购项目（重发）；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                   ；

（5）在    年    月     日    时    分（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                    。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

1.3、备份投标文件的递交要求：供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，备份投标文件递交可采用现场递交或邮寄的方式：

方式一：现场递交方式，供应商可安排授权代表在投标截止时间前30分钟内将电子备份投标文件送至开标地点：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区创业创新大厦玉海西路201号3号楼2层公共资源交易中心）。若供应商授权代表早于投标截止时间前30分钟到达现场的，需将电子备份投标文件送至：宁波前湾新区公共资源交易中心公共资源交易投标报名窗口（宁波前湾新区创业创新大厦玉海西路201号3号楼2层公共资源交易中心）。电子备份投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：投标截止时间30分钟前递交备份电子投标文件的，供应商可将备份电子投标文件邮寄或安排授权代表送至宁波前湾新区公共资源交易中心公共资源交易投标报名窗口（宁波前湾新区创业创新大厦玉海西路201号3号楼2层公共资源交易中心），联系方式：许老师0574-89388844。送达时间需在法定工作时间内(北京时间，周一至周五，上午8：30-11：30,下午13：30-16：30)。供应商邮寄后可将邮件单号发送至宁波前湾新区公共资源交易中心电子邮箱（电子邮箱：1114684153@qq.com），以便交易中心查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性采购文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、投标文件的效力

2.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

2.2电子投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为电子投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3、采购人（采购代理机构）在投标截止时间前半小时内于开标地点接受备份投标文件及“演示文件”。

4、供应商未按要求密封的备份投标文件及“演示文件”，代理机构不予受理。

5、投标文件的补充和修改

供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的电子投标文件，将被拒收。

6、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

十一、开评标程序

（一）代理机构在招标文件规定的时间在政采云网站开启投标文件，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时在线参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

（二）电子招投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格审查文件及商务技术文件）：

（1）开标由采购人（或代理机构）代表组织并主持，投标截止时间到后宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，如供应商认为相关人员中有需要回避的情形可以在此时要求其回避。

需要回避的情形：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

出现上述情形的，供应商法定代表人或其授权代表可以申请相关人员回避。

供应商应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

（5）组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）组织供应商进行电子投标文件解密，解密成功后开启“资格审查文件”、“商务技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

评标委员会对“资格审查文件”、“商务技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由（如有）；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

（三）特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将开启该供应商递交的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，其电子投标文件自动失效。

2.若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购人将中止电子交易活动。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4电脑病毒导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（四）评标

1、采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

▲4.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十二、招标文件的澄清和修改

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十三、质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或者通过政采云平台在线向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式或者通过政采云平台在线提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件或者通过政采云平台在线方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取政采云平台在线方式提出的质疑函，供应商应当在政采云平台在线提出质疑后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十四、预算价及最高限价

1、本项目设有预算价及最高限价，预算价为：3501135元；投标报价超过预算价的作无效报价处理。

2、本项目设有最高限价，最高限价为：3501135元；投标报价超过最高限价的作无效报价处理。

▲十五、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

6、带“▲”的条款不能满足采购文件要求；

7、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

8、评委会一致认为报价明显不合理的；

9、违反公平竞争的原则或恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为或损害采购人或者其他供应商的合法权益的；

10、投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，供应商对修正后的报价不确认的；

11、未提供招标文件要求的资格证明文件；

12、供应商有下列情形之一的视为供应商串通投标，其投标无效：

12.1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

12.2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

12.3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12.4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

12.5、不同供应商的投标文件相互混装；

13、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

14、参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：①不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；②上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；③不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；④不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；⑤不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。

十六、合同相关

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理服务费按原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）、发改价格[2011]534号《国家发展改革关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》文件规定按货物收费标准基础上下浮30%向中标人收取招标服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付代理服务费。

3、代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

开户银行：中国工商银行宁波开明支行

账户名称：宁波弘正工程咨询有限公司宁波分公司

账号：3901100109049011853

十八、特别说明

1.本项目非专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：标项一：工业。

3.本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 3.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 3.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 3.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 4、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 5、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 6、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

7、供应商应遵循诚实信用原则在投标（响应）文件中提供真实材料。供应商应事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级财政部门。

- 8、本文件未尽事项，在签订合同时双方友好商定。

- 9、本项目投标文件一经递交，不予退还（证件、资质、合同原件及样品除外）。

- 10、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按综合得分由高到低的顺序排序，推荐3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若投标报价也相同时，则采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为标项一：工业。本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第3、4、5款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对环境、节能标志产品给予政策性因素技术加分：

1.5.1投标产品如属于环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品须符合上述要求才能享受加分。

1.5.2投标产品如属于节能标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的有效的节能标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品须符合上述要求才能享受加分。

1.6提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若投标报价也相同时，则采取随机抽签的方式确定排序，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目核心产品：标项一：“附件1：货物清单及技术参数”中【序号1：课桌】、【序号4：课桌】、【序号5：课椅】。多家供应商所投设备为同时提供的是同一品牌的产品时，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

1.7评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照招标文件要求，只对初步确定为实质上响应本招标文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

▲3.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

3.2.1本项目商务和技术评审包括了样品评审。

样品评审时评审专家将在监督人员的监督下由采购代理机构人员组织前往样品递交地点进行样品评审，样品评审以供应商匿名模式进行评审，评审专家在对样品评审时仅可见采购人（采购代理机构）对样品标记的序号，样品分一经评审结束后如无计算错误或其他特殊情况外不允许更改。待所有评标专家商务技术内容评审完毕后各评审专家根据供应商签字确认的《样品签收单》将样品评分值对应填入政采云平台。

▲3.3报价审查：报价审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

3.4在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

3.5评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

3.6综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

3.7推荐中标候选人

评标委员会根据供应商综合得分由高到低进行排序，向采购人推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若投标报价也相同时，则采取随机抽签的方式确定排序。中标候选人为通过资格审查、符合性审查以及报价审查的所有供应商。

3.8确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定排序第一名的为中标供应商。

中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新采购。

中标供应商提供的检测报告、认证证书等资料经有关部门查实存在虚假的，中标无效，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新采购。

四、投标的澄清

4.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

4.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

6.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 1、关于资格的承诺函（附件一）； 2、有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）影印件或者电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件影印件加盖供应商公章）； 代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格 |
| 资格审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与供应商营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致。 | 供应商名称与供应商营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致。 |
| 2 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。 |
| 3 | 投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 | 投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 |
| 4 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求。 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的（本项无需上传或关联资料）。 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效： （1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； （2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的； （3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的； （4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 （5）不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表3：

适用于标项一

商务技术评分标准（兼评委打分表）

采购编号：                                                                标项号：

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术 商务分70分 | 1、技术参数响应情况：（12分） 评标委员会根据“第五章招标内容与技术需求”中“附件1：货物清单及技术参数”的要求，对供应商所提供的产品技术参数响应情况进行评审，产品技术参数和功能完全符合或优于“附件1：货物清单及技术参数”的得满分12分。其中对于“★”条款负偏离，每负偏离一条扣2分，其余条款每负偏离一条扣1分。如有弄虚作假或者故意修改实际参数来进行投标，一经发现将被视为无效标。 注：同一条款有负偏离情况只扣分一次。其中1项的定义：“附件1：货物清单及技术参数”采购清单里技术参数要求中的最小序号。 ▲本项扣分分值达到12分的，作无效投标处理。 | 12 |
|  | 2、评标委员会对投标产品制造商的生产能力进行评议（6分）： （1）钢制设备：数控折弯机、机器人、光纤激光切割机、数控全自动冲孔机。本项提供齐全得1.5分，每少一项扣0.5分，扣完为止。 （2）喷塑喷涂设备：静电粉末喷涂设备、抛丸机、喷涂流水线、快速换色粉房。本项提供齐全得1分，每少一项扣0.5分，扣完为止。 （3）木制设备：数控裁板锯、自动封边机、多排钻、数控加工中心、通过式数控钻孔中心。本项提供齐全得1.5分，每少一项扣0.5分，扣完为止。 （4）环保设施设备：中央除尘系统、环保设备（净化器）、废气处理设备、废水处理设备、水喷淋活性炭一体机。本项提供齐全得1分，每少一项扣0.5分，扣完为止。 （5）检测设备：甲醛测试仪、空气质量检测仪、木材水分测试仪、测厚仪、硬度计、试验机。本项提供齐全得1分，每少一项扣0.5分，扣完为止 注：投标人提供生产设备清单和购买设备发票原件的扫描件加盖投标人公章，未提供证明材料的设备不参与评分。购置发票单位名称必须与投标人或其制造商名称一致，未提供或提供设备名称不相符的不得分，投标人提供的相关证明材料真实性及后果将由投标人自行负责, 如发现弄虚作假,提供虚假材料的按无效标处理。 | 6 |
|  | 3、评标委员会对供应商的供货方案进行评议（6分）： 方案完整详细，对生产、备货、运输、交付时间等阶段有详细进度安排的得6分； 方案较详细，基本说明了生产、备货、运输、交付时间等阶段的进度计划的得4分； 方案内容简单，生产、备货、运输、交付时间等阶段进度安排不明确的得2分； 未提供的不得分。 | 6 |
|  | 4、评标委员会对供应商的货物品控管理方案,对产品品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。要求表述内容完整、合理、可行性强的视为满足进行评议（6分）： 对供货品控管理方案,对产品品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制，内容完整、合理、可行性强完全满足要求得6分； 对供货品控管理方案,对产品品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制，内容完整、合理、可行性强部分满足要求得4分； 对供货品控管理方案,对产品品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制，内容完整、合理、可行性强不满足要求得2分； 未提供的不得分。 | 6 |
| 评标委员会对供应商的现场安装方案进行评议：（4分） 方案完整详细，投入的各类设备能良好满足安装需要，现场保护措施丰富的得4-2分； 方案基本完整，投入的各类设备能基本完成安装工作，有一定的保护措施的得2-1分； 方案内容简单，设备投入难以满足安装需要，制定的保护措施单一的得1-0分。 | 5、评委根据供应商针对本项目提供的安装调试方案、试运行及验收方案的完整性、合理性、可实施性进行评议（6分）： 安装调试、试运行及验收方案完善，有具体详细的安装、验收标准及步骤的得6分； 安装调试方案、试运行及验收方案标准基本满足招标需求的得4分； 安装调试方案、试运行及验收方案存在缺陷，无法满足招标需求的得2分； 未提供方案的不得分。 | 6 |
|  | 6、评标委员会对供应商的售后服务方案承诺、定期回访、设备维修、处理故障时间、使用指导培训（方案应具体、详细、可行）综合方案科学进行评议（8分） 对供应商的售后服务方案承诺、定期回访、设备维修、处理故障时间、提供免费服务措施、使用指导培训（方案应具体、详细、可行）综合方案科学内容详细的得8分； 对供应商的售后服务方案承诺、定期回访、设备维修、处理故障时间、使用指导培训（方案应具体、详细、可行）综合方案科学内容一般得6分； 对供应商的售后服务方案承诺、定期回访、设备维修、处理故障时间、使用指导培训（方案应具体、详细、可行）综合方案科学内容简单得4分； 未提供方案的不得分。 | 8 |
|  | 7、评委根据供应商针对本项目提供的课桌椅教室深化设计方案进行评议（8分）： 投标人根据采购需求中货物清单及技术参数，提供深化设计方案（包括家具平面布局图、空间三视角效果图、所有产品工艺结构图等），由评标委员会进行综合评审： 方案详细，空间利用充分，整体呈现效果融合学校环境及需求，使用功能完善，整体清晰、美观、色彩搭配和谐，效果图视角完整，结构图详细，家具颜色修效果协调，符合本项目需求，得8分； 方案较详细，空间利用较充分，呈现效果基本符合学校环境及需求，使用功能较完善，效果图视角较完整，结构图较细致，家具颜色效果基本协调，基本符合本项目需求，得5分； 方案不详细，空间利用不充分，效果图视角不完整，结构图不细致，家具颜色效果不协调，不太符合本项目需求，待完善提高，得2分； 未提供方案的不得分。 | 8 |
|  | 8、样品分（10分）： 对投标人提供的样品序号4课桌一张、序号5课椅一把、序号6书包柜一组分别进行评议（▲如未提供样品、提供样品不齐全或不满足采购需求实质性条件的供应商，做无效投标处理）： （1）样品课桌一张（3分）： ①供应商所投课桌样品材质、用料、规格尺寸、外形、操作功能符合技术参数要求，做工精细且结实，整体设计创新且符合需求，制造工艺水平高、美观耐用、材料环保，质量、喷漆、性能等完全满足或优于采购要求的，得3分， ②供应商所投课桌样品在材质或用料或规格尺寸或外形或操作功能部分与技术参数要求存在欠缺，在做工或整体设计情况或制造工艺水平或实用性以及材料环保上部分满足采购要求的，得2分； ③供应商所投课桌样品材质与采购需求偏离大，功能、使用性较差的；尺寸与招标需求偏离大，外形不美观，整体结构不稳定，制作工艺粗糙的得1分； ④样品存在重大缺陷，完全不满足采购要求或样品未作暗标处理的均不得分。 注：主要管型（地脚管、立柱、升降管、桌脚连档）及主要部件（书斗、桌面等）的尺寸及产品功能不符合招标要求达到3处以上的，本项样品分为0分。 （2）样品课椅一把（3分）： ①供应商所投课椅样品材质、用料、规格尺寸、外形、操作功能符合技术参数要求，做工精细且结实，整体设计创新且符合需求，制造工艺水平高、美观耐用、材料环保，质量、喷漆、性能等完全满足或优于采购要求的，得3分， ②供应商所投课椅样品在材质或用料或规格尺寸或外形或操作功能部分与技术参数要求存在欠缺，在做工或整体设计情况或制造工艺水平或实用性以及材料环保上部分满足采购要求的，得2分； ③供应商所投课椅样品材质与采购需求偏离大，功能、使用性较差的；尺寸与招标需求偏离大，外形不美观，整体结构不稳定，制作工艺粗糙的得1分； ④样品存在重大缺陷，完全不满足采购要求或样品未作暗标处理的均不得分。 注：主要管型（地脚管、立柱、升降管、椅脚连档）及主要部件（靠背、坐垫、腿托等）的尺寸及产品功能不符合招标要求达到3处以上的，本项样品分为0分。 （3）样品书包柜一组（4分）： - 根据各供应商提供的样品结合技术指标进行评审： ①产品及主材的主要尺寸与招标文件要求完全符合，注塑封边款式设计轻便美观时尚、使用舒适、符合人体工学性能设计、功能合理满足使用需求、整体结构牢固、部件拼接严密平整、棱边棱角倒圆倒角安全美观、喷涂平整、光滑、纹理清晰、层次感分明、质感好、无刺鼻异味缺陷的得4分； ②产品及主材的主要尺寸与招标文件要求较符合，注塑封边款式设计较轻便时尚美观、使用较舒适、较符合人体工学性能设计、功能合理较满足使用需求；整体结构较牢固、部件拼接较严密平整、棱边棱角倒圆倒角较安全美观；喷涂较平整、较光滑、纹理较清晰、层次感较分明、质感较好、稍微有刺鼻异味缺陷的得3分； ③供应商所投书包柜样品材质与采购需求偏离大，功能、使用性较差的；尺寸与招标需求偏离大，外形不美观，整体结构不稳定，制作工艺粗糙的得2分； ④样品存在重大缺陷，完全不满足采购要求或样品未作暗标处理的均不得分。 | 10 |
|  | 9、体系认证（4分）： 供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、售后服务认证证书的，每提供1种得1分，本项满分4分。 （投标文件中同时提供有效的证书扫描件加盖供应商公章，以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图扫描件加盖供应商公章。） | 4 |
|  | 10、业绩（3分）： 供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今，具有类似家具供货业绩的，每有1个业绩得1分，本项满分3分。 （投标文件中提供合同扫描件加盖供应商公章，以及对应合同的中标（成交）通知书扫描件或网上结果公示截图或采购公告发布前开具的合同履行期间内任意一期的合同款支付税务发票扫描件加盖供应商公章。） | 3 |
|  | 11、政策性因素加分（1分）： 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的，每有1种得0.5分，本项最高得1分。 （提供上述有效证书扫描件加盖供应商公章）（由多个产品集成的项目，必须所有产品符合上述要求才能享受加分，具体评审方法详见本章第1.5条）。 | 1 |
| 总分70分 |  |  |

注：各评委成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留一位数。

评委签名：                                                                  年  月  日

附表4

报价审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与供应商营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致。 | 供应商名称与供应商营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致。 |
| 2 | 投标报价未超出最高限价。 | 本项目设有最高限价，最高限价为：人民币3501135元。投标报价超过最高限价的作无效报价处理。 |
| 3 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求。 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求。 |
| 4 | 报价合理性（本项无需上传或关联资料）。 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 5 | 供应商编制的报价文件对报价文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 供应商编制的报价文件对报价文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若

关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表5

价格评分表

采购编号：

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分30分 | 参与评审价格=投标价格×【1-小微企业折扣率】 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 报价得分（30分） |  | 30 |

- 第四章合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方：（招标人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据庵东中心学校家具及学科教室设备采购项目（重发），标项：     中标结果，签署本合同。甲方的《采购文件》、乙方的《投标文件》及其澄清文件、中标通知书均为本合同不可分割部分。

第一条货物名称、规格、数量及金额：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目为固定单价、总价可调合同。合同总价包括但不限于项目所需一切成本和费用，含货物、设备材料费、增值税、关税、保险费、运输费、装卸费、现场保管费、全包安装费（人工、辅材辅料、安装水电、技术和组织措施费等）、调试费、空气检验费、成品保护费、交接费、备品备件费、技术服务费（包括技术资料、图纸的提供）、搬运费、总包配合费及质保期内的售后服务费等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条签约合同金额

签约合同金额为（大写）：_______________元（¥____________元）人民币（含税）。

第三条交货期及交货地点：

交货期：接采购人通知后30日历天内完成交货、安装调试并验收合格。

交货地点：项目现场。

第四条质量要求

质量要求：一次性验收合格。

第五条付款方式

1、预付款：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方预付给乙方合同总价的40%作为预付款（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。乙方在签订合同时，表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。

2.安装并验收合格后采购人支付至合同总价的100%。

3.甲方对于满足合同约定支付条件的，自收到增值税发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

第六条税费及保险

1、中国政府根据现行税法所征收的销售商品产生的一切税费由乙方支付。

2、中国政府根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。

3、货物装运后乙方办理保险，其费用及运输风险由乙方承担。

第七条质量保证

1、乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

2、乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

3、乙方保证对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4、乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

5、本合同项下产品的质量保证（简称“质保”）期为验收合格交付使用起    年，质保期内若出现质量问题，乙方免费维修或更换。质保期满后提供货物终身维修（所发生费用的只收取材料成本费，不再收取其它费用）。

6、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

第八条检验

1、在生产期间，甲方有权派人员到生产现场跟踪检查，乙方不得以任何理由拒绝，并需提供配合。对于生产过程中发现的质量缺陷，需及时处理，否则因此造成对甲方产生一切损失，由乙方承担。

2、乙方在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、参数、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其材料符合本合同规定的检验合格证书。该证书将作为提交给甲方付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、参数、数量的最终质量确认。

3、项目整体验收前须国家认可的空气检测机构参加检测工作并出具合格的检测报告，检测机构由甲方指定，检测费用包含在合同价款内，检测点由甲方指定（检测点不少于每个标项教室与办公室间数合计的5%），检测时间由甲方确定，乙方须配合。若空气检测结果不合格，乙方须按照甲方明确的整改期限（不超过15天内）整改，直至空气检测合格。在规定期限内未整改完毕的，由此造成的损失，由乙方承担。

第九条合同双方的责任及义务

1、甲方的责任和义务：

1.1严格履行合同，检查落实合同履约情况，并及时处理合同履行中存在或发现的问题。

1.2甲方应及时按合同约定的时间与乙方结算并支付货款。

1.3甲方有以下权利：

（1）对货物的制造、运输、装卸、安装、调试、检测、验收等合同履约有关的交货期、质量检验和验收、合同结算等签字认可或不认可或发出其它有关指令；

（2）审查、接收乙方提交的资料；

（3）变更的审核、确认。

2、乙方的责任和义务：

2.1乙方应根据合同的规定，完成货物的制造、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收等交付使用前发生的所有工作。

2.2乙方在签订合同前，应检查并保证自身了解建筑及周围环境，并已考虑所有影响履约的风险、意外事故及其它情况等全部因素，在履约中对上述所有因素以及环境影响、交通等问题负责，承担发生的相应费用。

2.3严格执行甲方根据合同规定发出的，涉及货物供货及服务的各项指令（无论这些事项在合同中写明与否）。

2.4乙方应对甲方提供的书面资料进行技术性评估，并将评估结果反馈甲方；

2.5保证按本合同有关规定和所附《售后服务承诺书》要求完成货物的供货、运输、安装、维保等工作。

2.6如非甲方原因，乙方人员在服务过程中受到伤害或伤害到甲方或第三方人员；乙方在服务过程中财物遭到损坏/灭失，遭受到其他经济损失或者对甲方或第三方造成经济损失；乙方应承担全部责任。

第十条包装

- 乙方提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，并确保货物完好不受损坏。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的装卸设施的情况。

2、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3、 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

第十一条运输及装卸保险

1、乙方应选择有资质和良好信誉的保险公司对本合同项下的货物制作、运输、装卸、存放及交货过程进行投保，并用人民币提供保险金。

2、乙方保证在确认设备因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

第十二条安装

1、合同所订的货物到达甲方指定地点后，乙方应派技术人员进行安装，安装期间所产生的费用由乙方自行承担。

2、乙方人员应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担。

3、货物到达现场后，在验收交接前，乙方负责保管（甲方提供必要的协助），并对保管期间损坏、丢失等现象负责。

4、乙方人员在安装过程中对房间走廊、楼梯等墙地面及门窗等相关设施所造成的撞坏予以补偿或修复，若不及时进行修复的，甲方有权视损坏程度按5000-10000元/处向乙方收取补偿费用；若实际损坏发生的损失金额大于上述金额，则按实际发生的损失金额进行补偿。补偿金均从合同款中扣除。

5、乙方负责安装完成以后的现场清理工作，产生的费用由乙方负担；若乙方不予清理，则甲方代为清理，产生的相关费用由乙方负担，甲方从乙方的合同款中直接扣除。

第十三条验收及交付

1、货物到达现场并安装完成后，乙方应及时提供供货清单、合格证、材质报告、验收报告（包括产品的外观、数量、型号规格、技术性能等）等资料，报请甲方验收。甲乙双方按共同确认的内容对设备的质量、规格和数量等进行检查。如检验不合格则乙方应无条件退货，并由乙方承担由此产生的一切费用。如果不合格情况严重，甲方有权解除合同，并向乙方索赔因此造成的其他诸如工期、返工等损失。

2、甲乙双方验收参与人员，根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求进行交货计量和验收，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，双方签字后即表示交货验收完成，此项验收不作为最终质量验收，并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任及对甲方造成损失的赔偿。

3、如乙方未指派有关人员在收货地点清点，关于产品的数量及不合格品数量的确定以甲方的验货记录为准进行结算，如甲方收到的数量少于乙方送货单中标明的数量时，乙方承担缺少设备的相应费用及运输费用责任。

4、在验收过程中，如发现设备的质量或规格与本合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，甲方可申请质量技术监督局检验，并有权根据质检证书及质量保证条款向乙方提出索赔。

5、若在使用过程中发现品质缺陷，则立即通知乙方，乙方接甲方通知后48小时内到达现场，在双方确认后，乙方应立即无条件无偿提供补货换货，以最短的时间及安全有效的方式替换存在有质量问题的产品，乙方须承担由于更换所发生的材料、制作、运输等费用。如乙方未能按时到达现场时（包括未派人到现场），则以甲方的处理方式和结果为准，乙方无条件认可。

6、乙方须向甲方提供下列文件资料及服务：

（1）货物清单、货物技术性能和参数、货物说明书、合格证、图纸；

（2）货物安装、保修、质量保证等服务；

（3）货物详细的使用和维护手册和维修专用工具和零星配件；

（4）在甲方项目所在地，就货物的使用、维护等培训甲方的人员，确保甲方人员掌握货物的使用、维护相关内容。

7、因乙方提供的产品无法满足甲方的要求，甲方有权另行采购，并按正常市场价格将该部分自行采购费用在合同价款中扣除。

8、合同实施过程中甲方需对材料规格进行调整，乙方应配合。

第十四条安全

乙方必须无条件满足甲方的安全生产管理要求，如乙方原因引起的任何安全事故，与甲方无涉。

第十五条不可抗力

1、合同双方当事人中任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行本合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力系指双方在缔结本合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免或无法克服的。

2、受阻一方应在不可抗力发生后尽快用电话、传真或邮件及时通知对方，并于事故发生后14日内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等方式提交对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十六条履约保证金

1、履约保证金金额：合同金额的1%，即_________元。在合同签订后七个工作日内由乙方支付给甲方，所有货物交付完毕并通过采购人验收后7个工作日内无息退还。

2、履约保证金形式：可选择：银行汇票（电汇）、现金、支票、履约保函。

第十七条违约责任及索赔

1、延期交货与误期赔偿：

如果乙方未能按合同规定的时间交货和提供服务时（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由甲方从未付货款中扣除。核定损失额比率为每迟交1日，按5000元/日计取，不满1日按1日计算。如果乙方延迟供货超过15日，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2、索赔：

（1）乙方对所供设备与合同要求不符负有责任，如果甲方已于规定的检验、验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

A.乙方同意甲方拒收设备并由乙方承担由此发生的一切损失和费用；

B.根据设备的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方协商降低设备价格；

C.更换不合格的设备，以达到合同规定的规格、数量、质量和性能要求，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。

（2）如果甲方提出索赔通知后15日内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方在甲方提出索赔通知的15日内或甲方同意的更长一些的时间内，未能按甲方同意的上述任何一种方式处理完毕索赔事宜，甲方将从未付货款中扣除索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

3、乙方提供的设备在验货时不合格或不符合甲方的规格要求，乙方首先应无条件更换，直至符合甲方要求，如乙方在15日内不能或无法提供符合要求的产品，甲方有权终止合同，并由乙方承担后续增加的费用。如造成甲方损失，则应赔偿甲方损失，该损失从应付款中扣除。

4、整体货物安装完毕后，不符合验收要求，乙方应无条件返工安装，应在7日内调整至符合甲方验收要求，由此引起的工期延误，按5000元/日处罚，不满1日按1日计算。

第十八条争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十九条合同的生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章。

2、本合同一式八份，甲乙各执三份，一份报宁波前湾新区公共资源交管办存档，一份由招标代理机构存档。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：                                          乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）                            法定代表人或受委托人（签字）

地址：                                                  地址：

邮编：                                                  邮编：

电话：                                                  电话：

开户银行：                                              开户银行：

银行账号：                                              银行账号：

签约时间：                                              签约地点：

- 第五章招标内容与技术需求

（适用于标项一）

一、采购要求

1、所有投标的产品必须符合环保标准E0级、现行行业国家标准及环保要求。

2、“货物清单及技术要求”中“技术要求”是指对投标货物最低的技术要求，投标产品应最大程度满足采购人要求。

“货物清单及技术要求”中“参考样图”是指对货物款式、形状的基本要求，投标产品应最大程度采购人满足要求。

“货物清单及技术要求”中“规格尺寸”是指对货物基本尺寸的要求，投标产品应最大程度满足采购人要求。

3、产品基材、贴面、封边、五金、涂层等质量必须等于或优于以上质量且符合现行家具行业国家标准。油漆及涂层必须符合环保要求，通过国家环保认证。

4、为了确保所用原材料符合招标文件要求，产品质量合格，达到环保要求，本项目采购人有权根据实际情况，要求由有资质的法定家具质检部门组织最终验收，所发生的费用由中标供应商支付。

5、项目验收前须国家认可的空气检测机构参加检测工作并出具合格的检测报告，检测机构由采购人指定，检测费用包含在合同价款内，检测点由采购人指定（检测点不少于每个标项教室与办公室间数合计的5%），检测时间由采购人确定，中标人须配合。若空气检测结果不合格，中标人须按照采购人明确的整改期限（不超过15天内）整改，直至空气检测合格。在规定期限内未整改完毕的，由此造成的损失，由中标人承担。

6、履约验收程序

（1）出厂检验：货物交付前，中标方应对货物进行全面自检。产品出厂验收不合格，采购单位有权拒收货物和解除采购合同，由此造成的损失，由中标方承担。出厂验收过程中，中标方可有1次整改机会，若第一次检验未通过，采购单位将书面通知中标方限期整改，整改后进行第二次检验，检验合格后方可出厂。若第二次检验仍未通过的，采购单位有权取消或解除采购合同，由此造成的损失，由中标方承担。

（2）到货（或安装调试后）检验：在交货时（或安装调试后），中标方应对所提供的产品出具国家标准规定的产品合格证或国家认可的行业标准规定的产品合格证，采购单位进行查验。采购单位在交货前有权对中标方提供的货物、技术、服务提出异议，并采取相关措施确保质量合格。

具体组织程序、验收标准和方法，按采购单位规定程序执行，中标方配合。

（3）配套服务检验：在产品使用过程中，发现产品性能指标未达到要求的，中标方按照采购单位明确的整改期限（不超过1个月），可有1次整改机会，在规定期限内未整改完毕的，由此造成的损失，由中标方承担。

7、总体要求：

（1）所有货物需做包装处理，防止磕碰损坏。

（2）生产工期安排合理化，保证工期顺利进行。

（3）所有房间必须精确测量并出深化图纸。

（4）安装标准需按照采购人要求，缝隙处理都要求美观。

（5）交货期保证情况下，配置专业项目经理及安装人员，保证项目的顺利进行。

（6）所有货物尺寸根据现场实际情况合理优化。货物颜色由采购人在供货前予以确认。

- 二、样品要求：

2.1要求提供样品的货物清单如下：

| 序号 | 货物名称 | 样品要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序号4：课桌一张 | 成品1套 尺寸要求：按货物清单制作 | 样品1 |
| 2 | 序号5：课椅一把 | 成品1件 尺寸要求：按货物清单制作 | 样品2 |
| 3 | 序号6：书包柜一组 | 成品1套 尺寸要求：按货物清单制作 | 样品3 |

▲2.2投标样品仅作为评分项，评标委员会按照招标文件规定的评分办法和评分标准对样品进行评价。如未提供样品、提供样品不齐全或不满足采购需求实质性条件的供应商，做无效投标处理。

- 2.3评标委员会按照招标文件规定的评分办法和评分标准对样品进行评价。投标样品不符合招标文件要求的，按评标办法酌情扣分，投标样品质量不影响其投标文件的有效性。

- 2.4样品开标时必须随投标文件一起提供，开标结束后，采购人将对中标候选人的所有样品进行封存，作为验收的依据。其他供应商的样品在开标结束后自行领回。

- 2.5样品应隐去包括生产厂家名称、地址、商标（品牌）、供应商名称等供应商特有的标识，否则样品分得0分。

- 2.6样品放置地点：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波市前湾新区创业创新大厦玉海西路201号3号楼三楼样品间）。

- 2.7制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商承担。

- 附件1：货物清单及技术参数

| 序号 | 名称 |  | 参考样图 | 规格尺寸（mm） | 数量 | 单位 | ▲单价最高限价（元） | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课桌 |  |  | 600*400*630-790 | 1488 | 张 | 265 | - 1★桌面：材质600mm×400mm×18mm三聚氰胺饰面多层板，采用PP注塑软封边一次成型，桌面正前方设一根文具槽，长230mm,宽度25mm,凹陷10mm,桌面靠胸部位置设有鸭嘴形边缘、防挤压胸腔设计，人性化设计，美观大方，边缘平整圆滑，美观坚固。 - 2、书斗规格：★采用PP塑料一体射出成型。内径尺寸为465*340*145mm(±3mm),外径尺寸为530*380*150mm(±3mm)。书箱靠胸前沿一圈设有8mm粗加强筋，靠内43mm处设有一条长390mm高11mm宽15mm的凸筋，增加书箱的坚固性，书箱内部呈微波浪型设计，防止书本笔等文具滑动，书箱沿边增至32mm宽，更便于安装，经测试书箱可达到5000N的承受力，具有抗扭曲，抗潮且兼顾安全等优点。 - 3、金属桌架：采用优质冷轧高频焊管，地脚管采用42mm×48mm×1.5mmD形管，立柱采用35mx72mmx1.2mm异形管，升降管采25mm×62mm×1.2mm异形管，桌脚连档采用20×40×1.2mm椭圆管，升降管侧面印有丝网高度尺寸，尺寸精度5mm。桌子自由调节高度为630mm-790mm,桌面静负载300KG重物2小时桌子整体不变形。桌面托起支架采用铁皮一次成型厚度为2.0mm。桌面桌斗可整体翻转呈45°倾斜，便于前排学生躺平时不用升起课桌，午睡时操作方便实用。 - 4、课桌升降结构：手摇升降。 - 5、生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣.气孔，焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。各钢件表面采用除油、脱脂、水洗、除锈、中和、酸洗、磷化、烘干处理，全自动静电喷塑，高温固化，表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。 - 6、★脚套：尺寸71*42*65mm(±3mm),采用PP塑料一体注塑成型脚套；脚套底部可携带调节轮和滚轮，方便调整桌椅平稳和移动清扫。 - ★7、课桌符合QB/T4071-2021、GB/T3976-2014、GB18584-2001及GB/T35607-2017检验标准，要求检测项目至少包含：所检项目中课桌尺寸符合 GB/T3976-2014 标准要求，总挥发性有机化合物TVOC、苯、甲苯、二甲苯项目符合GB/T35607-2017标准要求，其他检验项目符合QB/T4071-2021标准要求，其中甲醛释放量（课桌、课椅）≤0.1mg/L,表面涂层可迁移元素(铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se、汞Hg)未检出。（供应商须承诺，如中标，在评审结束后5个工作日内提供具有CNAS或CMA标识的国家认可或认证的第三方检测（认证）机构出具的检测报告，若未提供或提供的检测报告内容与投标响应不一致的，采购人将及时书面报告本级财政部门。投标文件中对应条款须提供承诺，否则对应的条目视作负偏离。） | 3#合班教室96张、阶梯教室48张， 2#普通教室28间*48(二-五层) (初中部利旧400套用于4#辅导教室6间， 2#教研室3间) |
| 2 | 课椅 |  |  | 430*450*360-440mm (坐垫高度) | 1488 | 把 | 240 | - 尺寸：430*450*360-440mm(坐高可调，手摇无极升降，使用专用调节工具手摇柄插) - 座靠板： - (一)靠背： - 材质：采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，全新料一体射出成型。 - 尺寸：398mm*288mm(±3mm)； - 外观：表面麻面纹理处理，不反光。靠背中间设有散热通风圆孔不少于200个，呈横8竖25长方形排列形状，且四周相呼应呈下沉不镂空圆型设计。圆孔直径不大于4mm,防止学生夹手。靠背四周倒圆角，整体美观，不刮手； - (二)坐垫： - 材质：采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，全新料一体射出成型。 - 尺寸：412mm*385mm(±3mm)。 - 外观：表面麻面纹理处理，不反光。坐垫中间设有散热通风圆孔不少于366个，呈横14竖29交错排列无规则形状，且四周相呼应呈下沉不镂空圆型设计。圆孔直径不大于4mm,防止学生夹手。靠背四周倒圆角，整体美观，不刮手。 - 组合设计：靠背两侧往中间内凹40mm,座垫中间旋涡下凹10mm。使学生坐姿时后背贴合靠背，臀部座贴合坐垫，有 - 效的矫正学生坐姿状态，舒适又实用。靠背后方连接钢管固定处为半开状态，需相吻合的后盖加装固定：坐垫下方 - 有倒钩加装固定装置，使整体更坚固且安装方便。 - (三)金属桌架 - 采用优质冷轧高频焊管，地脚管采用42mm×48mm×1.5mmD形管，立柱采用35mmx72mmx1.2mm异形管，升降管采25mm×62mm×1.2mm异形管，桌脚连档采用20×40×1.2mm椭圆管，升降管侧面印有丝网高度尺寸，尺寸精度5mm。 - 靠背管采用22×32×1.5mm椭圆管焊接而成。 - (四)课椅结构功能： - 高度升降采用手摇升降(无级升级，范围内任何高度都可调)。 - ★课椅符合QB/T4071-2021、GB/T3976-2014、GB18584-2001及GB/T35607-2017检验标准，要求检测项目至少包含：所检项目中课桌尺寸符合 GB/T3976-2014 标准要求，总挥发性有机化合物TVOC、苯、甲苯、二甲苯项目符合GB/T35607-2017标准要求，其他检验项目符合QB/T4071-2021标准要求，其中甲醛释放量（课桌、课椅）≤0.1mg/L,表面涂层可迁移元素(铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se、汞Hg)未检出。（供应商须承诺，如中标，在评审结束后5个工作日内提供具有CNAS或CMA标识的国家认可或认证的第三方检测（认证）机构出具的检测报告，若未提供或提供的检测报告内容与投标响应不一致的，采购人将及时书面报告本级财政部门。投标文件中对应条款须提供承诺，否则对应的条目视作负偏离。） | 3#合班教室90张、阶梯教室45张， 2#普通教室28间*45(二-五层) (初中部利旧400套用于4#辅导教室6间， 2#教研室3间) |
| - 3 | - 观摩 椅 |  |  | - 610*550*840 | - 17 | - 把 | - 375 | - 1.靠背尼龙加玻纤白色背框扪透气网布，带倾仰机构设讦，有效缓解疲劳功能； - 2.坐垫45高密度纯海绵+白色塑胶底光+高级耐磨评力纯与座饵+面； - 3. 白色PP扶手面可前后活动； - 4.后背与架子链接采用铝合金连接件，稳固性强； - 5.铝合金连接头+ABS白色写字板面，可180°铃； - 6.架子1.5厚喷涂白色蛋型管4脚椅架+固定脚固定脚50mn音； - 7.功能坐垫可翻起，架子可全折叠。 | 3#合班教室17把 |
| 4 | 课桌（提供样品） |  |  | 600*400*630-790 | 1890 | 张 | 265 | - 1.★桌面：材质600mm×400mm×18mm三聚氰胺饰面多层板，采用PP注塑软封边一次成型，桌面正前方设一根文具槽，长230mm,宽度25mm,凹陷10mm,桌面靠胸部位置设有鸭嘴形边缘、防挤压胸腔设计，人性化设计，美观大方，边缘平整圆滑，美观坚固。 - 2、书斗规格：★采用PP塑料一体射出成型。内径尺寸为465*340*145mm(±3mm),外径尺寸为530*380*150mm(±3mm)。书箱靠胸前沿一圈设有8mm粗加强筋，靠内43mm处设有一条长390mm高11mm宽15mm的凸筋，增加书箱的坚固性，书箱内部呈微波浪型设计，防止书本笔等文具滑动，书箱沿边增至32mm宽，更便于安装，经测试书箱可达到5000N的承受力，具有抗扭曲，抗潮且兼顾安全等优点。 - 3、金属桌架：采用优质冷轧高频焊管，地脚管采用42mm×48mm×1.5mmD形管，立柱采用35mmx72mmx1.2m异形管，升降管来25mm×62mm×1.2mm异形管，桌脚连档采用20×40×1.2mm椭圆管，升降管侧面印有丝网高度尺寸，尺寸精度5mm。桌子自由调节高度为630mm-790mm,桌面静负载300KG重物2小时桌子整体不变形。桌面托起支架采用铁皮一次成型厚度为2.0mm。桌面桌斗可整体翻转呈45°倾斜，便于前排学生躺平时不用升起课桌，午睡时操作方便实用。 - 4、课桌升降结构：手摇升降。 - 5、生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣.气孔，焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。各钢件表面采用除油、脱脂、水洗、除锈、中和、酸洗、磷化、烘干处理，全自动静电喷塑，高温固化，表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。 - 6、★脚套：尺寸71*42*65mm(±3mm),采用PP塑料一体注塑成型脚套；脚套底部可携带调节轮和滚轮，方便调整桌椅平稳和移动清扫。 - 7、课桌功能特点：桌斗桌面可呈一定角度翻转，待学生午休时，学生仅需提拉翻转器开关，桌面桌斗即可完成一定角度翻转，翻转后与椅子靠背是同角度倾斜，为学生午休时腾出更多的空间，同时也解决了老旧教室过小，满足不了人人可午休的现状。整个操作过程简单明了，无论低年段还是高年段都能达到一学即会的效果，大大提高了午休的效率和便捷性。升降范围为630mm-790mm。 - ★8、课桌符合QB/T4071-2021、GB/T3976-2014、GB18584-2001及GB/T35607-2017检验标准，要求检测项目至少包含：所检项目中课桌尺寸符合 GB/T3976-2014 标准要求，总挥发性有机化合物TVOC、苯、甲苯、二甲苯项目符合GB/T35607-2017标准要求，其他检验项目符合QB/T4071-2021标准要求，其中甲醛释放量（课桌、课椅）≤0.1mg/L,表面涂层可迁移元素(铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se、汞Hg)未检出。（供应商须承诺，如中标，在评审结束后5个工作日内提供具有CNAS或CMA标识的国家认可或认证的第三方检测（认证）机构出具的检测报告，若未提供或提供的检测报告内容与投标响应不一致的，采购人将及时书面报告本级财政部门。投标文件中对应条款须提供承诺，否则对应的条目视作负偏离。） | 4#普通教室42间*45(1F-4F) |
| 5 | 课椅（提供样品） |  |  | 430*450*360-440mm (坐垫高度) | 1890 | 把 | 415 | 尺寸：430*450*360-440mm(坐高可调，手摇无极升降，使用专用调节工具手摇柄插) 座靠板： (一)靠背： 1.材质：采用符合国家标准的PP耐冲击塑料一体射出成型，耐冲击，耐抗压，耐磨； 2.★尺寸：高415×宽450(±5)mm； 3.★功能：靠背上端设有一个尺寸为250×150(±5)mm的头枕，靠背壁厚不小于4mm,靠背设有透气散热孔，靠背透气散热孔不少于59个，靠背后端设有与头枕连接的拉手，通过其提拉可使头枕活动拉伸60(±5)mm,靠背整体提拉可拉伸80mm,通过调整靠枕和靠背的位置能有效的来满足不同身高差的学生靠睡需求。头枕外表纹路呈丝网状：造型美观，符合国际安全标准，保护学生脖颈，避免由于不良睡姿而引起的骨位不正：靠背设计有完整的曲线弧度，能很服帖地包覆支撑着正在成长中学童的背部脊椎，使其免于侧弯；符合人体工程学设计。 (二)坐垫： 1.材质：采用符合国家标准的PP耐冲击塑料一体射出成型，耐冲击，耐抗压，耐磨； 2.★尺寸：宽410×深450(±5)mm； 3.坐板后端采用环保PP一次注塑成型后盖，防止气杆伸缩时夹手：靠背壁厚不小于4mm,座板设有透气散热孔，且透气散热孔不少于46个。 (三)腿托板： 1.材质：采用符合国家标准的PP耐冲击塑料一体射出成型，耐冲击，耐抗压，耐磨； 2.★尺寸：305×230(±5)mm； 3.★功能：腿托板壁厚不小于4mm且可翻转，午睡躺平的时候可通过腿托上的预留拉手将其拉伸后再翻转即可托起腿部不滑落，学习端坐的时候可收缩放置，收放自如，腿拖下方设置钢制托架可增强腿托板的强度。腿托板上有两个拉手孔(一个透气一个不透气),方便使用时来回翻转。 (四)金属桌架： 采用优质冷轧高频焊管，地脚管采用42mm×48mm×1.5mmD形管，立柱采用35mmx72mmx1.2mm异形管，升降管采25mm×62mm×1.2mm异形管，桌脚连档采用20×40×1.2mm椭圆管，升降管侧面印有丝网高度尺寸，尺寸精度5mm。靠背管采用20×40×1.2mm相圆管焊接而成，腿托管采用中16*1.5mm圆管，采用特级电镀，嵌入坐板支撑钢管内伸缩，可伸缩长度280mm,美观且躺坐舒适； (六)置物盒： 1.材质：采用符合国家标准的PP耐冲击一体射出1型 耐冲击，耐抗压，耐磨； 2.★尺寸：310mm*300mm*120mm±3mm； - 课椅结构功能： 高度升降采用手摇升降(无级升级，市图内任例高度都可谢，想都下时提动座板下开关，靠背可达成98°-160°范围内任意角度转动，操作方便简件。 - ★课椅符合QB/T4071-2021、GB/T3976-2014、GB18584-2001及GB/T35607-2017检验标准，要求检测项目至少包含：所检项目中课桌尺寸符合 GB/T3976-2014 标准要求，总挥发性有机化合物TVOC、苯、甲苯、二甲苯项目符合GB/T35607-2017标准要求，其他检验项目符合QB/T4071-2021标准要求，其中甲醛释放量（课桌、课椅）≤0.1mg/L,表面涂层可迁移元素(铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se、汞Hg)未检出。（供应商须承诺，如中标，在评审结束后5个工作日内提供具有CNAS或CMA标识的国家认可或认证的第三方检测（认证）机构出具的检测报告，若未提供或提供的检测报告内容与投标响应不一致的，采购人将及时书面报告本级财政部门。投标文件中对应条款须提供承诺，否则对应的条目视作负偏离。） | 4#普通教室42间*45(1F-4F) |
| 6 | 书包柜（提供样品） |  |  | 1240*400*900 | 592 | 组 | 1210 | - 板材：采用三聚氰胺饰面，采用E0级实木多层板。甲醛执行GB/T9846-2015标准， GB/T39600-2021标准，且甲醛检测结果需达到≤0.050mg/m³,检测结果需符合技术要求。 2、封边：采用1.5m厚以上同色PVC封边条，耐磨性符合要求，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.025mg/m²h,可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡等符合要求，邻苯二甲酸酯的总量未检出；多溴联苯未检出；多溴联苯醚未检出；耐老化性：肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、粪肠球菌，抗菌率均≥99.8%。 - 胶粘剂：优质热熔胶，执行HJ2541-2016标准，总挥发性有机物≤10g/L、游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯限值≤0.05g/kg或未检出、可溶性元素含量(锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se)等限值≤1mk/kg或未检出。 4、★门板采用15mm厚度的E0级实木多层板基材，采用高新技术一次模压成型，四周整体成型PP塑料注塑嵌边：采用大型注塑设备最新成型技术--次注塑成型且四周无接缝。自带成型整体拉手设计，非明拉手设计，防止明拉手给人体带来的伤害，门板铰链安装位置采用高新技术整体模压注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力大大加强，解决了以往安装螺丝握钉力不强，杜绝铰链易脱落的现象，减少维修率，增加产品使用寿命，规格：410mm×410mm×15mm。 5、五金件：选用优顾饺链和连接件及锁具。 | 1#特殊教室8组， 2#楼教研组活动室24组， 2#2F-5F普通教室224组、 4#1F-4F教室336, |
| 7 | 书柜 |  |  | 1200*400*900 | 74 | 组 | 1050 | - 板材：采用三聚氰胺饰面，采用E0级实木多层板。甲醛执行GB/T9846-2015标准， GB/T39600-2021标准，且甲醛检测结果需达到≤0.050mg/m³,检测结果需符合技术要求。 - 封边：采用1.5m厚以上同色PVC封边条，耐磨性符合要求，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.025mg/m²h,可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡等符合要求，邻苯二甲酸酯的总量未检出：多溴联苯未检出：多溴联苯醚未检出；耐老化性；肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、粪肠球菌，抗菌率均≥99.8%。 3、胶粘剂：优质热熔胶，执行HJ2541-2016标准，总挥发性有机物≤10g/L、游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯限值≤0.05g/kg或未检出、可溶性元素含量(锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se)等限值≤1uk/kg或未检出。 4、五金件：选用优质饺链和连接件及锁具。 - ★5、书柜符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的标准，要求检测项目至少包含翘曲度、平整度、结构安全性都符合要求。（供应商须承诺，如中标，在评审结束后5个工作日内提供具有CNAS或CMA标识的国家认可或认证的第三方检测（认证）机构出具的检测报告，若未提供或提供的检测报告内容与投标响应不一致的，采购人将及时书面报告本级财政部门。投标文件中对应条款须提供承诺，否则对应的条目视作负偏离。） | 1#特殊教室I组， 2#楼教研组活动室3组， 2#2F-5F普通教室28组， 4#1F-4F教室42组 |
| 8 | 软木板 |  |  | 4000*1200*20 | 80 | 组 | 1700 | 1.规格：4000*1200*20mm； 2.边框材料：采用实木边框架； 3.内芯材料：采用高密度软木板10mm厚，弹性好，反复使用，无破裂、无折痕，使用工字钉及图钉类针扎后迅速恢复原样，无针眼遗留痕迹。 | 1#特殊教室1组， 2#楼教研组活动室3组2#2F-5F普通教室28组， 4#1F-5F教室48组 |
| 9 | 4人位 餐桌椅 |  |  | 1200*600*750 | 404 | 套 | 895 | 1、台面采用优质实木多层板，表面贴优质防火板饰，面台面厚度25mm,四周倒圆角及斜边工艺，油漆封边。 2、餐桌椅金属框架采用优质钢管，经激光切管，焊接，抛光打磨后表面喷涂处理，稳固性强。要求主框架规格为50*50*1.2mm,副框架规格为40*20*1.2mm,斜撑支架40*60*1.2，整体框架为固定式结构，结实稳固。 3.登面，直径300PP材质。 4、椅脚套筒采用全新ABS材质，结构设计为圆形或方形喇叭形状，增大与地面的接触面积，起到二次加固承重作用，ABS脚筒与金属椅脚底部使用螺丝固定连接并共同承重。 | 1F小学243张972位2F329张1316位 |
| 10 | 6人位 餐桌椅 |  |  | 1600*600*750 | 16 | 套 | 1050 | 1、桌面宽600mm,采用304优质不锈钢板制作，不锈钢厚度0.5mm.桌面及凳面内均采用25mm优质E0级实木多层板， 执行标准符合GB/T 3280-2015不锈钢通用技术条件。 2、凳面尺寸200mm,采用201优质不锈钢板制作，不锈钢厚度0.5mm.桌面凳面色泽光滑无裂痕。 餐桌主架采用拆分结构，使用优质冷轧板成型拆分件使用对穿螺丝连接各部件，各部件主要管材全部使用 50mm×50mm×1.2mm的采用304优质不锈钢板制作，不锈钢，支架与桌面连接用40*40(hm)角铁，凳面与凳架连接 | 3F1056位，(8人位96张，6人位48张) |
| 11 | 8人位 餐桌椅 |  |  | 2000*600*750 | 12 | 套 | 1380 | 1、使用冷轧板成型小固定片，执行标准符合GB/T 3280-2015不锈钢通用技术条件。 2、外观：表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差凳缺陷：边缘平整圆滑，无分层：外表和内表以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。所有焊接件焊缝均匀、无虚焊、假焊、热加工后无变形等现象，不得有毛刺、毛边。平整度：桌着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。 |  |
| 12 | 花架隔断 |  |  | 1200*150*1000 | 145 | 只 | 600 | - 隔断，单片宽度底部4cm,顶部花槽宽度是15cm； 2、左右两侧部分采用的是40*40方管，上下部分采用的20*40扁管； - 3、内侧部分采用的都是20*10扁管，厚度均为1m厚度； 4、表面涂装：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣.气孔，焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。各钢件表面采用除油、脱脂、水洗、除锈、中和、酸洗、磷化、烘干处理，全自动静电喷塑，高温固化，表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。 | 1F44只 2F50只 3F51只 |
| 13 | 花架隔断 |  |  | 1000*150*1000 | 38 | 只 | 580 |  | 1F12只 2F26只 |
| 14 | 课桌椅 |  | 搬动费/ | 400 | 套 | 40 | 400套课桌椅 |  |  |
| 15 | 餐桌椅 |  | 搬动费 | / | 116 | 套 | 70 | 8人位84套、6人位32套 |  |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★1 |  | 三聚氰胺饰面多层板依据为JC/T2039-2010、GB18580-2017、HJ571-2010、GB/T34722-2017、GB/T17657-2022标准，所检项目符合JC/T2039-2010；GB18580-2017；HJ571-2010；GB/T34722-2017,要求检验结论为合格，检测项目至少包含：其中甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.02mg/m³（54h），总挥发性有机化合物(TVOC)未检出），防霉菌性能防霉菌等级（聚多曲霉(萨氏曲霉)）检验合格。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★2 |  | 热固性粉末涂料依据HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》标准规定的要求，检测项目至少包含：其中耐碱性(5%NaOH)168h无异常，耐酸性(3%HC1)240h无异常，耐湿热性500h无异常，硬度(擦伤)≥3H，重金属可溶性（铅、镉、铬、汞）未检出，筛余物(125μm)全部通过 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★3 |  | PVC封边条依据GB/T15102-2006、GB/T17657-1999、QB/T4463-2013、GB28481-2012的标准，要求检测项目至少包含耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂性)、耐冷热循环、耐光色牢度都符合要求、甲醛释放量甲醛释放量未检出；可迁移元素铅（可溶性重金属）mk/kg铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★4 |  | 胶粘剂依据HJ2541-2016标准，要求检测项目至少包含游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯限值≤0.05g/kg或未检出、可溶性元素含量(锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se)等限值≤1mk/kg或未检出， |  |  |  |  |  |  |  |
| ★5 |  | PP塑料依据GB28481-2012、GB/T32487-2016、GB/T2408-2021及GB/T9341-2008标准，要求检验结论为合格，检测项目至少包含：其中理化性能塑料件硬度邵氏硬度、燃烧性能水平燃烧试验、塑料弯曲性能试验弯曲强度检验合格，有害物质限量要求（重金属可溶性铅、镉、铬、汞）未检出； |  |  |  |  |  |  |  |
| ★6 |  | 不锈钢依据QB/T3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999检测标准，要求检测项目至少包含中性盐雾试验(NSS)连续喷雾500h镀(涂)层本身耐腐蚀等级为10级、镀(涂)层对基体的保护等级为10级，乙酸盐雾试验(ASS）连续喷务100h镀(涂)层本身耐腐蚀等级为10级、镀(涂)层对基体的保护等级为10级。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★7 |  | 钢管依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 4767-2014《家具用钢构件》的标准，要求检测项目至少包含金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕，金属电镀层抗盐雾无锈点都合格。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、对于本表格其他要求“1、2、3项”，供应商须提供具有CNAS或CMA标识的国家认可或认证的第三方检测（认证）机构出具的检测报告，否则对应的条目视作负偏离（未提供检验报告或检测内容不符合采购要求的或检验报告中受检单位名称和委托单位名称与投标人或其制造商名称不一致的，按不满足该条款处理，同项检验报告的，不重复扣分）；对于本表格其他要求“4、5、6、7项”，在评审结束后5个工作日内提供具有CNAS或CMA标识的国家认可或认证的第三方检测（认证）机构出具的检测报告，若未提供或提供的检测报告内容与投标响应不一致的，采购人将及时书面报告本级财政部门。投标文件中对应条款须提供承诺，否则对应的条目视作负偏离。 2、 交货时如不满足招标文件要求或投标响应的或相关参数与检测报告等资料不符的视为验收不合格，采购人有权不支付相应款项并没收履约保证金或供应商退回预付款等已支付款项，因此造成的损失均由供应商承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、货物清单及技术参数”中要求提供佐证材料（如证明材料、截图等资料）的各项技术参数，供应商应当提供相应佐证材料，否则对应的技术参数视为负偏离。

- “货物清单及技术参数”表中的货物必须标注品牌。

- 第六章商务条款

| 序号 | 招标要求条款 |
| --- | --- |
| ▲1 | 交货期：接采购人通知后30日历天内完成交货、安装调试并验收合格。 |
| ▲2 | 1、预付款：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人预付给供应商合同总价的40%作为预付款（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。供应商在签订合同时，表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。 2.安装并验收合格后采购人支付至合同总价的100%。 采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到增值税发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。 |
| ▲3 | 履约保证金金额： 1、履约保证金金额：合同金额的1%。在合同签订后七个工作日内由成交供应商支付给采购人，所有货物交付完毕并通过采购人验收后7个工作日内无息退还。 2、履约保证金形式：可选择：银行汇票（电汇）、现金、支票、履约保函。 |
| ▲4 | 质保期：货物的质量保证期为验收合格交付使用起不得低于5年（采购人对个别货物有额外质保期要求的以第五章招标内容与技术需求实际需求为准，供货方对个别货物有额外承诺质保期的以额外承诺的质保期为准，但不得低于5年），质量保证期内若出现质量问题，供货方免费维修或更换。质量保证期满后提供货物终身维修（所发生费用的只收取材料成本费，不再收取其它费用） |
| ▲5 | 报价组成： - 投标报价应包括完成招标文件、图纸及“采购清单”范围内项目所需一切成本和费用，含货物、设备材料费、增值税、关税、保险费、运输费、装卸费、现场保管费、全包安装费（人工、辅材辅料、安装水电、技术和组织措施费等）、调试费、空气检验费、成品保护费、交接费、备品备件费、技术服务费（包括技术资料、图纸的提供）、搬运费、总包配合费及质保期内的售后服务费等一切费用，供应商在投标报价中综合考虑。供应商少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，并不予调整。 - 2.本次项目工程量详见“采购清单”与图纸，如有冲突，以招标文件采购清单为准。供应商的报价不止包含“采购清单”表中所列设备，还须包括完成图纸范围内所需要配件、辅助材料，直至具备招标中所要求的完整功能，达到设计使用规范，完成系统验收并移交。如涉及设计签单则另行计算。 3.中标人应考虑交货期间内材料等价格上涨因素，中标后的价格将不予调整。 4.供应商须提供保证货物在验收合格后保修期内正常使用所必需的辅助材料、人员服务费用和检查、维护、保养费用等，其价格含在总价中。 5.中标人须向采购人提供合同等额的增值税专用发票。 |
| ▲6 | 产品及服务质量保证： - 供应商保证所供的商品必须是出厂原装合格产品,如发生所供的商品与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。质保期自货物验收合格移交之日起计，被更换的零部件的质保期则从更换验收合格日起重新计算。 2.在所供商品交付时，供应商必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。 3.质保期内本项目采购的所有设备出现故障，供应商负责免费维修，对不能修复的设备负责免费更换。 |
| 7 | 售后服务要求： 1.要求中标单位指派参与项目实施的工程师，在设备质保期内每季度对本项目涉及设备及系统进行1次上门巡检维护。目的是通过巡检，及时发现和解决问题；使承担维护的设备能更好的运行。 2.在质保期内供应商必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。 3.在投标货物质保期内，供应商应提供不低于7*24小时的现场质保和技术支持服务，对故障在0.5小时内响应，2小时以内到现场，4小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。如果逾期未做出响应，供应商应承担由于故障所造成的全部损失。 4.当投标货物发生非人为因素严重故障时，供应商应当免费在7日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。 5.质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。 6.所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。 |
| 8 | 培训： 产品交付后如有必要（由采购人决定），中标人应派专人对采购人进行一次产品（使用、操作等其他相关事宜）培训，并提供一份产品说明。 |
| ▲9 | 验收要求： 1.产品应符合出厂技术参数、招标技术需求、投标文件响应以及国家相关技术规范、标准。 2.验收发现达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换相应设备，并负担由此造成的损失，直到验收合格或者退货。 |
| 10 | 知识产权： 供应商应保证在本项目所使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经 济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。投标文件中须提供承诺函，格式自拟。 |
| 11 | 中标人应在中标通知书发出后30天内与招标人签定政府采购合同，最迟不得过超过投标有效期。 |

- 第七章附件

封面

项目名称：

采购编号：

所投标项：

资格审查文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月 日

附件一

关于资格的承诺函

致：采购人

关于贵方对采购编号为     标项为      的庵东中心学校家具及学科教室设备采购项目（重发）发出的投标邀请，本单位申明如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、招标文件文件中要求的其他条件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

封面

项目名称：

采购编号：

所投标项：

商务技术文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

附件一

投标书

致：采购人

(供应商全称)　授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的庵东中心学校家具及学科教室设备采购项目（重发）（采购编号：          所投标项：         ）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商。

3、本项目的投标报价详见报价文件“开标一览表”。

4、投标文件有效期为自开标之日起90日历天。

5、若中标，我方将按招标文件规定履行相应的合同责任和义务。

6、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

符合性自查表

| 序号 | 审查要求 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与企业法人营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）一致 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 2 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 3 | 投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 4 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的（本项无需上传或关联资料） | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 6 | 供应商不得虚假应标、串通投标（本项无需上传或关联资料） | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 7 | 供应商编制的商务技术文件对其他实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

商务技术文件自评分表

采购编号：                                                        所投标项：

项目名称：庵东中心学校家具及学科教室设备采购项目（重发）

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 说明 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见（）页 |
|  |  |  |  | 见（）页 |
|  |  |  |  | 见（）页 |
|  |  |  |  | 见（）页 |
|  |  |  |  | 见（）页 |
|  |  |  |  | 见（）页 |
|  |  |  |  | 见（）页 |
|  |  |  |  | 见（）页 |
|  |  |  |  | 见（）页 |
|  |  |  |  | 见（）页 |
|  |  |  |  | 见（）页 |
|  |  |  |  | 见（）页 |

请各供应商根据评标细则，列出评分项对应的投标文件页码及自查情况（价格部分除外）

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的经营范围 |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

附：法定代表人身份证复印件

附件六

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加庵东中心学校家具及学科教室设备采购项目（重发），采购编号为         ，所投标项为           ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：　                电话：　                邮编：

后附：授权代表身份证复印件加盖供应商公章

附件七

商务条款响应表

项目名称：庵东中心学校家具及学科教室设备采购项目（重发）

采购编号：                                                               所投标项：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

技术条款响应表

项目名称：庵东中心学校家具及学科教室设备采购项目（重发）

采购编号：                                                                                                          所投标项：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产品规格及技术参数响应情况或其他要求 |  | 数量 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 招标文件要求货物参数或其他要求 | 响应货物参数 |  |  |

注：①须与“第五章招标内容与技术需求”中“第一部分采购要求”、“附件1：庵东中心学校教室及餐厅家具采购清单”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。

②如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

③“附件1：庵东中心学校教室及餐厅家具采购清单”要求提供承诺书的，供应商需根据要求自拟承诺书并加盖供应商公章，不提供承诺书或未加盖公章的对应项视为负偏离。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

封面

项目名称：

采购编号：

所投标项：

报价文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

附件一

开标一览表

项目名称：庵东中心学校家具及学科教室设备采购项目（重发）

采购编号：                                                               所投标项：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一批 |  |
| 投标报价（大写/元） |  |  |  |

注：1、本表投标报价包括但不限于项目所需一切成本和费用，含货物、设备材料费、增值税、关税、保险费、运输费、装卸费、现场保管费、全包安装费（人工、辅材辅料、安装水电、技术和组织措施费等）、调试费、空气检验费、成品保护费、交接费、备品备件费、技术服务费（包括技术资料、图纸的提供）、搬运费、总包配合费及质保期内的售后服务费等一切费用，供应商在投标报价中综合考虑。供应商少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

2、公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。

3、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

分项报价表

项目名称：庵东中心学校家具及学科教室设备采购项目（重发）

采购编号：                                                       所投标项：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、综合单价包括但不限于项目所需一切成本和费用货物及各类配件的供货、运输、装卸、现场施工安装、检测、保险、验收等交付使用前发生的所有工作，以及培训、技术服务（包括相关技术资料、图纸的提供）、质保期内售后服务等相关费用（包括材料、货物物价上涨因素）等。

2、若本清单与招标文件第五章招标内容与技术需求的采购清单对比有误，以第五章招标内容与技术需求的采购清单为准。

供应商盖章：（公章）

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年  月   日

附件三

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.庵东中心学校家具及学科教室设备采购项目（重发） ，属于工业；制造商为______________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.庵东中心学校家具及学科教室设备采购项目（重发）  ，属于工业；制造商为______________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

供应商应当根据货物清单逐项对所投产品的制造商进行填报。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日期：

附件四

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |