- 招标内容及要求

说明：1、招标的大功率电机综合试验台，包括大功率电机综合实验装置5套和大功率电机实验仿真系统1套。2、要求提供的设备技术指标不低于下列所列的功能及技术参数。

| - 设备名称 | - 数量 | - 功能及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 大功率电机综合实验装置 | - 5 | 一、大功率电机综合实验装置： 1、整体性能指标： 整机容量：不小于5KVA 工作电源：～3N/380V/50Hz/25A 参考尺寸：约1.6m×0.75m×1.60m 2、主控制屏和实验桌材质及结构： 主控制屏要求采用铁质双层亚光密纹喷塑结构。实验桌要求采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面要求采用高密度度防腐防火板。桌面设有一只抽屉和调压器、负载存放柜，在使用调压器和负载时桌面可移开相应的位子。 3、调压器、负载存放柜： 要求内含：电阻负载、三相自耦调压器、单相组式变压器、三相芯式变压器等器件。 1）电阻负载：提供单相电阻负载为60—210Ω/4A。提供三相3*60欧姆电阻盘800W（固定的），3*30欧姆电阻盘 500W（可调），3*120欧姆电阻盘 500W（可调）。 2）三相自耦调压器：提供6kW三相自耦调压器，0-450V连续可调。 3）单相组式变压器（3只）：容量：1kVA 电压：220/110V； 4）三相芯式变压器：容量：2kVA 电压：380/220V； 4、实验台安全保护： 1）设备和人身安全保护 三相电源输入端设有电流型漏电保护器； 系统有过流保护功能，有电流互感器对实验电流进行检测，一旦过流即断开总电源,保护功率器件不被损坏。 设有电压型漏电保护装置，实验过程中漏电能够告警断开总电源。 总电源实行过流、过压，短路告警保护；数字式、指针式仪表采用错接、短路、超量程保护，不损坏仪表本身；整机采用声光告警措施；实验导线采用不同的分离式导线结构。 2）仪表保护功能 设备中交流电压、电流、功率表，数字直流电压、电流表等都设有过量程保护功能，宽量程多量程测量选择，自动变换量程；具有很强的过载能力，可自动报警，解除报警后马上恢复到正常工作状态；任何错接仪器仪表的接线都不会损坏仪表本身，具有良好的保护功能。 5、实验台电源： 1）单、三相可调交流电源 提供三相0～450V连续可调的交流电源，同时可得到0～250V单相可调电源。配有一台6kW的三相自耦调压器，三相输出电压可以联调。配有三只指针式交流电压表，通过开关切换，可在电压表上指示三相电网电压和三相调压器的输出电压，并有断相指示。 2）直流电机稳压电源 提供0-250V/30A直流稳压电源和0-250V/2A直流励磁电源，供直流电动机和发电机使用。 提供0-60V/3A直流电源，供同步电机励磁使用。 6、实验装置仪表： 1）数字式三相交流电压表（3只表）：量程：0-500V，量程自动判断，自动切换；三位半数显，带短路、超量程、过载保护的功能，采用挂箱形式，方便取用。 2）数字式三相交流电流表（3只表）：量程：0-10A，量程自动判断，自动切换；三位半数显；带短路、超量程、过载保护的功能，采用挂箱形式，方便取用。 3）单三相功率表（2只表）：量程：0-500V、0-10A，量程自动判断，自动切换；三位半数显；带短路、超量程、过载保护的功能，采用挂箱形式，方便取用。 4）功率因数表（1只表）：要求可测量单相及三相功率因数，采用挂箱形式，方便取用。 5）数字式直流电压、电流表（2套）： 直流数字电压表（1只表）：测量范围0－400V，量程自动判断、自动切换，334数显，精度0.5级； 直流数字电流表（1只表）：测量范围0－30A，量程自动判断、自动切换，334数显，精度0.5级，用于测量直流电机的电枢电流。 直流数字电流表（1只表）：测量范围0－4A，量程自动判断、自动切换，334数显，精度0.5级，用于测量直流电机或同步电机的励磁电流。 7、实验装置主控屏下组件： 1）单相组式变压器接线实验板： 采用不小于4mm厚的高密度绝缘板，板面上布有单相组式变压器接线端子。要求外形直观，学生实验时接线方便。 2）三相芯式变压器I、II组接线实验板： 采用不小于4mm厚的高密度绝缘板，板面上布有三相芯式变压器I、II组接线端子。要求外形直观，学生实验时接线方便。 3）异步电机-直流发电机机组接线实验板： 采用不小于4mm厚的高密度绝缘板，板面上布有异步电机-直流发电机机组接线端子。要求外形直观，学生实验时接线方便。 4）同步电机－直流发电机机组接线实验板： 采用不小于4mm厚的高密度绝缘板，板面上布有同步电机－直流发电机机组接线端子。要求外形直观，学生实验时接线方便。 5）直流电动机－直流发电机机组接线实验板： 采用不小于4mm厚的高密度绝缘板，板面上布有直流电动机－直流发电机机组接线端子。要求外形直观，学生实验时接线方便。 8、实验装置的测速系统 提供高精度转速传感器和6位转速仪表，组成大功率电机的测速系统。电机的轴端带有光电编码盘，与电机机组安装在同一轴上，体积小，精度高，稳定性好；比手持式测速仪安全可靠！ 9、转矩转速传感器及扭矩仪： 1）要求适合于动力设备与负载之间有足够的距离，同时动力设备、负载是一个相对独立体的所有旋转动力系统，需用联轴器将传感器安装于动力设备与负载之间。 2）转速测量分为： 1、高转速测量时采用光电、码盘原理设计 。 2、测量角度、位移及低转速时采用增量式编码器原理设计，测量转速精度高，性能稳定可靠，使用寿命长。 3）产品功能要求： 1、 可测量稳态旋转扭矩及动态过渡过程的旋转扭矩。 2、 测量正、反向扭矩时，不需调整零点。 3、 信号检测要求采用数字化处理技术。 4、 输入电源极性、幅值保护，输出转矩、转速信号保护。 5、 扭矩信号的提取方式为应变电测技术。 6、 可测量正反向扭矩、转速及功率。 7、 输入、输出信号的传输为非接触的耦合方式。 4）技术性能指标参数： 1、扭矩不准确度：0.1-0.5% F·S 2、过载能力： 150%F·S 3、绝缘电阻：≥200MΩ 4、重复性：≤0.1%F·S 5、滞 后：≤0.1%F·S 6、线 性：≤0.1%F·S 7、应变计动态应变波的响应时间：3.2×10-6S 8、零转矩频率输出：10KHz 9、正向转矩满量程频率输出：15KHz 10、反向转矩满量程频率输出：5 KHz 10、其他实验挂箱： 1）开关箱：单相及三相电源闭合按钮控制系统，按钮开关4组。 2）旋转指示灯及并车开关：三组指示灯及按钮开关、接器触等。 3）变频器:要求采用西门子变频器V20，功率为2.2KW，380V输入/380V输出 11、电机机组： 1）异步电动机－直流发电机机组 （1）鼠笼式异步电动机：2.2kW，380V，1420转/分 （2）直流发电机：1.9kW,220V，1450转/分 （3）抱闸装置 2）同步电动机－直流发电机机组 （1）直流电动机：2.2kW，220V，1500转/分，四极 （2）三相同步发电机：2.0kW，400V，1500转/分，隐极 3）直流电动机－直流发电机机组 （1）直流电动机：2.2kW，220V，1500转/分，四极； （2）直流发电机：2KW,220V，1500转/分，四极。 12、实验导线及配件： 提供采用全封闭高压绝缘导线及配件 二、要求可完成实验项目 1、直流电机机组： 1）直流发电机实验 2）直流电动机实验 3）直流电动机冷态直流电阻的测试 4）直流电动机启动、调速、改变方向 5）直流电机的损耗分析和效率测定实验 6）他励直流电机的机械特性测定实验 7）直流电动机调速特性实验 2、单相变压器实验 1）单相变压器测变比实验 2）单相变压器空载试验 3）单相变压器短路试验 4）单相变压器的并联运行 3、三相芯式变压器实验 1）三相变压器空载实验 2）三相变压器短路实验 3）三相变压器测变比实验 4）三相变压器负载实验 5）三相变压器连接组和不对称短路实验：三相连接组判别、Y/YO-12单相短路、Y/Y-12两相短路、Y/Y零序阻抗测定 4、三相异步电机机组： 1）三相鼠笼异步电动机冷态直流电阻的测试 2）三相鼠笼异步电动机定子绕组的判断 3） 三相鼠笼异步电动机的工作特性实验：空载试验、短路试验、负载试验 4） 三相异步电动机的起动与调速 5） 三相异步电动机在各种运行状态下的机械特性测定实验 6） 三相异步电机的M-S曲线测绘 7） 30HZ时电机的特性测试 5、三相同步机组同步发电机实验： 1）三相同步发电机定子、励磁绕组冷态直流电阻的测试 2）三相同步发电机的空载实验 3）三相同步发电机的短路实验 4）三相同步发电机的负载实验 5）三相同步发电机的外特性实验 6）三相同步发电机的调节特性实验 7）三相同步发电机的并网实验 8）三相同步发电机与电网并联运行时有功功率的调节 9）三相同步发电机与电网并联运行时无功功率调节 6、三相同步机组同步电动机实验： 1）三相同步电动机的异步起动 2）测取三相同步电动机输出功率P2≈0时的V形曲线 3）测取三相同步电动机输出功率P2=0.5倍额定功率时V形曲线 4）测取三相同步电动机的工作特性 5）三相同步机组同步电机参数测定 |
| 大功率电机实验仿真系统 | - 1 | 1、微机调速控制系统实验模块（现场提供样机并提供相关的演示视频）： 1）采用全数字化设计，输入为三相电源，电枢回路采用单相全控桥（晶闸管）结构；STM32作为控制核心，所有的采集、控制、调节、监视及附加功能都由微处理器来实现，有丰富的软件功能模块、完善的检测和保护功能。 2）与上位机之间采用以太网通信。 3）不小于7寸工业彩色触摸屏，控制板可对其电压、电流、转速等信号实时显示和控制、LED数码显示。 控制方式：恒α角调速，电压闭环调速，电流闭环调速。具有标准通讯接口及通讯协议。 4）上位机也可对其电压、电流、转速信号实时显示和控制 5）留有二次开发接口，具有二次开发功能。 6）至少完成以下实验：（1）电压闭环调速（2）转速闭环调速 7）采用力控电力版6.0（FCPower）监控软件，用于完成发电机的微机调速监控，提供技术方案和上位机微机调速监控界面。 2、大功率电机仿真教学软件（提供完成下列3）中实验仿真的视频）： 1）要求提供详细的使用说明书，含有软件整体界面以及每个实验的操作界面、基于matlab设计的仿真模型图以及仿真软件的每个实验操作步骤等信息 2）仿真软件要求基于MATLAB设计，便于学生二次开发设计。用户通过填写电机运行的相关参数，运行仿真计算即可自动生成各种电机特性曲线，学生可自己研究和设计，既满足基本教学同时也可作为研究创新平台使用。 3）能进行以下几种实验的仿真： 单相变压器特性实验 三相变压器特性实验 三相变压器连接组实验 直流发电机实验 直流电动机实验 三相鼠笼异步电动机工作特性实验 三相异步电机变频调速实验 三相同步发电机运行特性实验 三相同步发电机的并联运行实验 3、电机旋转磁场演示仪（现场提供用样机并演示） 1）详细阐述产品的结构及工作原理，提供该对象的软件工作界面及提供该系统的实验指导书 2）产品主体结构为旋转指示盘及有机玻璃的圆柱体组成。指示盘由模拟电机线圈的发光二极管，角度盘及旋转指示针组成。 3）角度盘背面装有全极性霍尔传感器及旋转永磁珠。当传感器检测到磁珠时，对应面板上的二极管点亮，表示电机定子线圈有电流通过。通过观察指示针的指向，可以读出此进的磁场的角度。 4）基于FLASH的动画演示，定子绕组电流即时方向，机械与磁场的旋转指示，自动绘制三相电流曲线。 5）定子平面绕组分布及电流流向的即时界面（每间隔30°显示）。 6）三相电流曲线实时绘制界面。 7）电流周期的电流曲线及定子平面的界面。 8）电机旋转一周的定子平面及电流曲线界面。 4、工控机（实验教学老师用于实验教学设计、仿真等内容工作）： 配置要求：I3-6100/8G/1T/DVD/1G独显/配19.5寸液晶/可装WIN7系统。 |
| - 备品备件及耗材 | - 无 |  |
| 质保期 | 3年 |  |
| 售后服务及培训要求 | 设备出现故障影响上课时，12小时内响应，维修解决时间在48小时内。 |  |
| 交货时间及地点 | 合同签订后60个工作日发货，温州大学南校区1号楼 |  |
| *其他要求 | 提供实验装置详细实验指导书 |  |