平 阳 县 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目 招标编号：MJCG230524048 采 购 人：平阳县教育局 联 系 人: 刘先生 联 系电 话：0577-58193560 代理机构:浙江名进建设项目管理有限公司 联 系 人:周女士 联系电话:0577-63639288 联系传真:0577-63639288 二零二三年五月

浙江名进建设项目管理有限公司关于2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2023年 5 月 24 日

项目概况

2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目的潜在投标人应在政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。获取（下载）招标文件，并于2023年 6 月 21  日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：MJCG230524048

项目名称：2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目

预算金额（元）：7300000

最高限价（元）：3450000（标项一）；3850000（标项二）。

采购需求：

标项一:

标项名称: 2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目（2023校园安全标准化建设）

数量: 1

预算金额（元）: 3450000

简要规格描述或项目基本概况介绍：2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目的2023校园安全标准化建设部分，详见招标文件 。

备注：

标项二:

标项名称: 2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目（2023智慧校园安保一体化管理系统建设）；

数量: 1

预算金额（元）: 3850000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目的2023智慧校园安保一体化管理系统建设部分，详见招标文件。

备注：

合同履约期限：标项 1、2，按采购人要求供货，各标项均由以采购人发出的书面进场通知

时间为准起至质保期结束。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”

（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税

收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2023年 6 月 21 日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：网上下载

售价（元）：0

注：浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年 6 月 21 日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场

开标时间：2023年 6  月 21 日 09:30

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。

（2）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

（3）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

（4）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

（5）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（6）本项目属分散采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责提供开标评标场地，没有招标文件审核、开标评标过程监督及合同履约监管的职能。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县教育局

地    址：平阳县昆阳镇状元路68号

传    真：/

项目联系人（询问）：刘先生

项目联系方式（询问）：0577-58193560

质疑联系人：周先生

质疑联系方式：0577-58193560

2.采购代理机构信息

名    称：浙江名进建设项目管理有限公司

地    址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室

传    真：/

项目联系人（询问）：周女士

项目联系方式（询问）：0577-63639288

质疑联系人：缪女士

质疑联系方式：0577-63639288

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科

地    址：平阳县昆阳镇人民路373号

传    真：/

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-63888115           
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击

右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线

服务帮助。  CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江名进建设项目管理有限公司对2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目 |
|  | 项目编号 | MJCG230524048 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 名称：平阳县教育局 地址：平阳县昆阳镇状元路68号 联系人：刘先生 联系电话：0577-58193560 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江名进建设项目管理有限公司 地址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室 项目负责人：周女士 联系方式：0577-63639288 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | - “电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 - “备份投标文件”：以介质（U盘）存储的密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室 王女士收0577-63639288））；或以邮件方式发送至邮箱490302676@qq.com。 - （3）中标供应商须在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正二副给采购人，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | 不需要 ☑需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 名称：浙江名进建设项目管理有限公司 地址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室 联系人：缪女士 联系方式：0577-63639288 |
|  | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科 联系人：吴先生 监督投诉电话：0577-63888115 传真：0577-63889959 地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局 |
|  | 投标截止时间 | 2023年 6 月21 日 上午09：30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2023 年 6 月 21 日 上午09：30正 (北京时间) 评审地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼） |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：采购人依法组建，成员为5人及以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策，详见采购文件相关政府采购相关政策说明部分； 2、本项目执行《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）优化政府采购金融服务； 3、本项目行业属于工业。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江名进建设项目管理有限公司：邮箱： 490302676@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 备注 | 除招标文件明确规定外，各标项通用 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

附：质疑函范本

第一部分     项目简介

- 一、项目简介

浙江名进建设项目管理有限公司受平阳县教育局委托，以公开招标方式采购2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

- 一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 招标要求：

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由采购小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在报价文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、招标项目要求：

投标单位应按项目分别进行投标，可投其中一个标项或者多个标项.

三、采购内容

（一）标项一：2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目（2023校园安全标准化建设）

1、本项目采购内容及实施要求：

1）采购内容：2023校园安全标准化建设。

2）点位规划布置需符合《中小学、幼儿园安全防范要求》(GB-T29315-2022)安全防范要求（详见附录A和采购文件附件1），满足安防考核要求。布线规划、实施需符合相关规范要求，施工图纸须经相关学校和县教育局相关科室同意后方可实施。

2、系统运营维护服务包括以下内容：

1）含设备服务器、存储、网络设备巡检、维修、抢修、优化升级服务，机房日常管理及基础台帐维护；学校端设备、存储、网络等设备巡检、维修、抢修、优化升级服务，基础资料、巡检维修记录维护；平阳县教育局原有监控管理平台的监控点位巡检、维修、抢修。

2）维修要求：设备及系统出现故障时，中标供应商要在2小时内到达现场，要在24小时内恢复功能。

3）中标人须提供专业的维护队伍和技术服务队伍，帮助校方进行软件部署，并配合日常的运行维护，帮助校方、老师、家长、学生充分使用软件并发挥最大效用。项目实施及维护内容包含实施及培训维护成本，培训情况为每年每学校统一组织2次集中培训，培训地点及参加人员由各学校自行确定，项目服务期间每季度安排人员上门对设备进行巡查及时发现相关问题并给予改进，同时安排专人接应相关学校帮忙学校做一些日常关于平台及数据批量导入等相关工作。

4）中标供应商所投产品需满足温州“2023校园安全标准化建设”建设现有相关要求，能通过安全网关接入市2023校园安全标准化建设单位平台，对接所产生的费用由中标方自行评估，后续如有新标准需无条件配合业主。

5）在符合对接条件的前提下，对原有教育局的设备与系统进行整合，实现在平安校园管理平台上统一管理。有关对接工作包含在本项目内，所需费用由投标供应商自行估算包含在本次投标价内。

6）数据端口须无偿开放，后期采购人如需本项目中标供应商开放本项目平台数据端口给其他项目平台的，本项目中标供应商应予以配合。否则视为中标人不具备本项目履约能力，采购人有权单方面取消合同。

3、采购清单及详细技术要求

本次采购内容包括车辆通行系统、人脸通行系统、周界入侵和视频监控系统及校园安全防控平台功能升级。

标项一：2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目（2023校园安全标准化建设）项目建设清单

- （以下所有参数和品牌是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的产品参加。产品性能是否更优由评审小组按少数服从多数原则认定。）

| 序号 | 系统 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 局域网一键报警 | 紧急报警柱 | 集成摄像头，视频压缩标准H.264/H.265； 视频视场角105*88*44； 分辨率704*480、640*480、1280*720、1920*1080； 帧率1~25FPS 红外补光范围30米； 支持昼夜切换； 音频压缩标准G.711a\G.711U\PCM\G.726\AAC；支持1路音频输入,可外接拾音器;本机最大拾音距离5米; 音频输出1路，可外接有源音箱，本机喇叭最大功率30W;支持音量调节，支持语音对讲，支持多种音频格式的音频播放； 2个功能指示灯（警灯 、紧急呼叫按键灯），一个紧急求助呼叫按键； 支持2路报警输入，支持2路报警输出，2个RJ-45 10M/100M以太网口，支持1路PSTN电话接口，4G模块可选，1个RS-232接口,1路RS-485接口，可接点阵屏；支持1路12V 1A辅电输出，1个Micro SD卡槽； 支持电话告警，支持视频联动，支持联动视频抓图，WEB端支持OSD叠加，最大支持五行，每行20个汉字.支持web端布撤防；包括报警事件、操作日志等, 支持远程报警事件检索； | 台 | 89 |
| 2 |  | 经典款可视报警盒 | 紧急求助功能 支持PSTN电话链路对讲功能 采用200万像素低照度CMOS摄像头、星光级图像传感器； 采用高灵敏度麦克风，拾音距离可达10米，语音清晰，内置3W扬声器； 支持语音播报、分组广播功能； 支持明装安装； 支持双网卡； 整机支持IP64，室内产品 | 台 | 134 |
| 3 |  | 紧急报警管理机 | 采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600； 支持免提、听筒和鹅颈麦自由切换； 支持桌面安装，支架0～45°可调； 标配摄像头，可支持管理机与管理机、室内机之间双向可视对讲 支持HDMI输出，最大分辨率1024*600； 可配置楼宇对讲和行业对讲； 行业对讲： 局域网中，支持IP添加最多接入300台VTA 支持和报警柱、紧急求助终端的双向实时对讲 支持同时预览4路VTA、IPC的画面 支持SD卡扩展，在报警柱、紧急求助终端对讲和预览时进行录像和抓拍图片 支持管理机之间的实时双向可视对讲； | 台 | 25 |
| 4 |  | 施工布线 | 报警、报警主机等布线及布线材料 | 个 | 25 |
| 5 | 可视化一键报警系统 | 可视化一键报警系统 | 运行方式：有警情发生时，按动报警按钮，语音及视频同步到110接出警中心同时传达室警报响起警灯爆闪，110接出警中心判断警情出警。 采用200万像素低照度CMOS摄像头、星光级图像传感器； 自带警灯 主处理器：高性能嵌入式处理器 操作系统：嵌入式LINUX操作系统 按键定义：1个平台求助按键，1个可配置求助电话 按键类型：机械按键 支持防拆报警、SOS报警 支持通过PSTN拨打求助电话 支持通过4G 网络求助 接入标准：ONVIF 网络协议：SIP；RTSP；RTP；TCP；UDP 防护等级：IP66 IK08 配套附件：网线，电源线，PVC管子，水晶头，86型开关盒及人工安装费用等。 ▲中标人须保证中标后完成本项内容，否则视为中标人不具备本项目履约能力，采购人有权单方面取消合同。（须提供承诺函，格式自拟，否则投标无效） | 套 | 25 |
| 6 | 巡更系统 | 巡更机 | 巡检人员随身携带，用于巡检，一般根据巡检人员的数量以及班次确定使用量。射频感应，感应距离5CM左右。坚固耐用，一体胶胆，密封防水，防震；超低功耗设计，智能5秒自检功能，带电池更换记录，时间出错记录等。 精致外形，采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能 金属外壳，防水、防振和防低温设计 LED强光手电功能，满足夜间使用需求 读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s 采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换 57600BPS的标准下快速、稳定的数据传输，也具有给巡检器校时等功能 超低功耗，低电流量，电池寿命1年以上（正常读卡每天300次),可充电； 防护等级：IP55 工作温度范围：-40℃-70℃,工作湿度范围：30%-95% | 套 | 44 |
| 7 |  | 巡更点 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 | 套 | 22 |
| 8 |  | 单机版智能巡更管理软件 | 支持查看巡更记录 | 台 | 22 |
| 9 | 校内监控系统 | 摄像头（含支架） | 400万 1/1.8" CMOS 全彩筒型网络摄像机 支持绊线入侵，区域入侵，智能动检 采用超星光级超低照400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置4颗高效暖光灯，最大暖光监控距离40米 支持防补光过曝（人脸优先），走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 925 |
| 10 |  | 警戒摄像头 | 400万 星光级 1/2.7" CMOS 智能筒型网络摄像机； 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 ★支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测,当检测到人脸后,可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示（须提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 开启智能行为分析后，夜晚红外下检测到目标，样机可自动转换至彩色模式并开启白光补光，切换及点亮时间可设置 ★支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警（须提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 支持三码流功能，两路高清视频显示 最大可输出400万( 2688 × 1520 )@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米 ★可通过浏览器开启/关闭补光灯或使补光灯在低照度下自动开启；红外灯和补光灯可独立双路控制，可设置为手动、自动及关闭（须提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装 支持IP67防护等级 支持SMD 3.0 | 台 | 72 |
| 11 |  | 球机 | 支持内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持联动跟踪 支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略 ★支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效（须提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持双路视频输出：全景400W、F1.0、1/1.8英寸 CMOS 传感器；细节400W、23倍/24倍/25倍光学变倍，16倍数字变倍、1/2.8英寸 CMOS 传感器支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控（提供公安部检测报告或相关证明材料）设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，支持布控功能，可分时复用 ★当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标（须提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 细节路水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 细节路支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 细节路支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC36V±25%宽电压输入 支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 | 台 | 48 |
| 12 |  | 硬盘录像机 | 支持8个SATA盘位；32路接入路数 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流 支持2路后智能人脸检测比对； 最大20个人脸库，共20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议 支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 ★支持实时查看已添加设备的设备类型、系统版本、设备序列号、视频输入、音频输入、外部报警等设备信息；（须提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式 | 台 | 17 |
| 13 |  | 硬盘录像机 | 支持16个SATA盘位；64路接入路数 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流 支持2路后智能人脸检测比对； 最大20个人脸库，共20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议 支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 ★支持实时查看已添加设备的设备类型、系统版本、设备序列号、视频输入、音频输入、外部报警等设备信息；（须提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，）支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式 | 台 | 11 |
| 14 |  | 硬盘 | 8T监控级硬盘 | 台 | 209 |
| 15 |  | 网线 | 导体材质：99.99%无氧铜 芯数：4*2 ，超5类及以上 | 米 | 60125 |
| 16 |  | 线管 | 国标20# | 米 | 46250 |
| 17 |  | 配件及施工调试 | 含可能的立杆，交换机，插板，防水箱，其他配件等 | 批 | 1 |
| 18 | 门窗系列 | 防盗窗 | 304不锈钢材质 | 平方 | 1392 |
| 19 |  | 防盗门 | 本次防盗门要求为甲级以上防盗安全级别安全门，中标后，中标供应商需到各个指定学校去现场沟通，本次投标产品包含但不限于防盗门主体、门框、锁体、可能需要的气窗等，包含客户指定的样式及颜色，包含拆门装门的安装费用及材料，和墙体修复等全部费用，不得就防盗门向学校增加任何费用。 技术要求 1一般要求 ａ） 防盗安全门所选用的板材材质应符合相关的国家标准或行业标准规定； 注：附录 Ａ 为相关国家标准或行业标准的资料列表。 2外观 ａ） 门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤； ｂ） 铭牌标志应端正、牢固、清晰。 3 永久性标记 ａ） 防盗安全门应有永久性防盗安全级别标记； 4 板材及材质 4.1 板材材质 可选用钢、不锈钢、钢／木、铜或其他复合材料。 4.2 钢质板材厚度 ａ） 门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用２．００ｍｍ、１．８０ｍｍ、１．５０ｍｍ。 ｂ） 门扇的外面板、内面板厚度用“外板／内板＂形式表示，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用 １．００ｍｍ／１．００ｍｍ、０．８０ｍｍ／０．８０ｍｍ、０．８０ｍｍ／０．６ｍｍ。 ｃ） 甲级防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度。 钢质板材其厚度应不低于甲级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。 ｄ） 钢质板材厚度允许偏差应符合表１的规定。 4.3其他材质的板材厚度 当选用其他材质的板材时，其板材厚度及允许偏差应符合相关国家或行业标准规定（参照附录 Ａ）。 | 扇 | 84 |
| 20 | 对讲机 | 对讲机 | 5KM对讲机 | 对 | 50 |
| 21 | 金属检测 | 金属检测棒 | 手持式金属探测器 探测区工作面的特殊设计，探测面 积大，扫描速度快，灵敏度极高。 外壳采用 ABS 工程塑料一次铸成，抗击能力强，工艺精细，重量轻便于携带等特点，可探测被隐藏在人体身上的所有种类的金属物体，包括手枪、小型刀具、箱形刀架、首饰，电器元器件等。 | 台 | 50 |

4.附录A：学校的安全防范设施配置表

GB/T    29315—2022

附  录  A

(规范性)

学校的安全防范设施配置表

表 A.1 规定了学校重点部位和区域的安全防范设施配置要求。

《浙江省中小学幼儿园安全防范工作实施细则》浙公通字〔2015〕85号简称“细则”

表 A.1  学校的安全防范设施配置表

| 序号 | 重点部位和区域 |  | 安全防范设施 |  | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校大门外 |  | 实体防护设施 | 学校门口附近50米区域内设置拒马、隔离墩或升降柱等硬质防冲撞设施 | 应配置 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置，满足细则第十五条第一、二款 | 应配置 |
| 2 | 学校周界 |  | 实体防护设施 | 实体防护屏障，满足细则第十一条 | 应配置 |
|  |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 入侵探测装置，满足国标8.2 学校周界宜设置入侵探测装置和视频监控装置。探测范围应对周界实现有效覆盖，不应有盲区； 实时显示及回放图像应清晰显示周界区域人员活动情况。国标9.2的要求 | 宜配置 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置，满足国标9.3要求 | 宜配置 |
| 3 | 学校出入口 |  | 视频监控系统 | 视频监控装置，满足国标9.3要求 | 应配置 |
|  |  |  | 出入口控制系统 | 出入口控制通道装置，满足9.4.1 出入口控制系统应能对强制开启、非法进入的行为发出报警信号，报警信号应与相关出入口的 视频图像联动。 | 应配置 |
|  |  |  | 防爆安全检查系统 | 手持金属探测器 | 宜配置 |
|  |  |  |  | 金属探测门 | 可配置 |
| 4 | 门卫室 (传达室) | 内部 | 入侵和紧急报警系统 | 一键报警装置，满足9.2.3 一键报警装置应具有防误触发措施，宜具有视频图像信息传送和对讲功能。9.2.4 一键报警装置宜具备两种或以上独立的通信网络传输报警信号，用于报警信号传输线路上不应 挂接其他设备。 | 应配置 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置，满足国标9.3要求 | 应配置 |
|  |  | 与外界相通的 窗户 | 实体防护设施 | 金属防护窗 | 应配置 |
| 5 | 室外人员集中活动区域 |  | 视频监控系统 | 视频监控装置，满足国标9.3要求 | 应配置 |
| 6 | 教学区域 | 学生集中出入 通道和出入口 | 视频监控系统 | 视频监控装置，满足国标9.3要求 | 应配置 |
|  |  | 其他重点部位 | 视频监控系统 | 视频监控装置，满足国标9.3要求 | 应配置 |
| 7 | 学生宿舍 楼(区) | 出入口 | 视频监控系统 | 视频监控装置，满足国标9.3要求 | 应配置 |
|  |  | 通道 | 出入口控制系统 | 出入口控制通道装置，满足9.4.1 出入口控制系统应能对强制开启、非法进入的行为发出报警信号，报警信号应与相关出入口的 视频图像联动。 | 宜配置 |
| 8 | 幼儿园的活动室、寝室 |  | 视频监控系统 | 视频监控装置，满足国标9.3要求 | 应配置 |
| 9 | 食堂操作间、配餐间、留样 间、储藏室、就餐区 |  | 视频监控系统 | 视频监控装置，满足国标9.3要求 | 应配置 |
| 10 | 贵重物品 存放处 | 财务室等 | 实体防护设施 | 金属防护栏 | 应配置 |
|  |  |  |  | 防盗安全门，满足GB 17565—2007 防盗安全门通用技术条件 | 应配置 |
|  |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 入侵探测装置，满足国标9.2要求 | 应配置 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置，满足国标9.3要求 | 应配置 |
| 11 | 保密资料存放处 |  | 实体防护设施 | 金属防护栏 | 应配置 |
|  |  |  |  | 防盗安全门，满足GB 17565—2007 防盗安全门通用技术条件 | 应配置 |

GB/T 29315—2022

表 A.1     学校的安全防范设施配置表 ( 续 )

| 序号 | 重点部位和区域 |  | 安全防范设施 |  | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 水电气热 等设备间 | 配电室、锅炉 房、水泵房等 | 实体防护设施 | 有实体墙和防火门 | 应配置 |
|  |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 入侵探测装置，满足国标9.2要求 | 宜配置 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置，满足国标9.3要求 | 宜配置 |
| 13 | 安防监控室（含消控室） |  | 实体防护设施 | 金属防护栏 | 应配置 |
|  |  |  |  | 防盗安全门，满足GB 17565—2007 防盗安全门通用技术条件 | 应配置 |
|  |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 紧急报警装置，满足国标9.2要求 | 应配置 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置，满足国标9.3要求 | 应配置 |
|  |  |  |  | 通讯工具（含对讲机和固定电话） | 应配置 |
| 14 | 网络机房 |  | 视频监控系统 | 视频监控装置，满足国标9.3要求 | 应配置 |
|  |  |  | 实体防护设施 | 金属防护栏 | 应配置 |
|  |  |  |  | 防盗安全门，满足GB 17565—2007 防盗安全门通用技术条件 | 应配置 |
| 15 | 机动车停车区、非机动车停车区 |  | 视频监控系统 | 视频监控装置，满足国标9.3要求 | 应配置 |
| 16 | 重点部位 和区域 | 适当位置 | 电子巡查系统 | 电子巡查装置，满足国标9.5要求 | 宜配置 |
|  |  | 教学楼、餐厅、 学生宿舍等 | 入侵和紧急报警系统 | 紧急触发与现场告警装置，满足国标9.2要求 | 可配置 |
| 17 | 与学生活动区域相邻的机动 车行驶道路和/或停放区域 |  | 实体防护设施 | 物理隔离装置 | 宜配置 |
| 18 | 保卫执勤岗位 |  | 人力防范装备、器具 | 对讲机、防暴头盔、橡胶棒、钢叉、防护盾 牌、防刺背心、防割手套、强光手电等护卫器械 | 应配置 |
|  |  |  |  | 催泪喷射器 | 宜配置 |

5.学校建设清单（具体清单以实际为准，供应商须实地现场踏勘）

标项一：2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目（2023校园安全标准化建设）学校建设清单

| 序号 | 学校清单 |
| --- | --- |
| 1 | 平阳县机关幼儿园（白垟路园区） |
| 2 | 平阳中学 |
| 3 | 昆阳镇新城小学 |
| 4 | 昆阳镇实验小学 |
| 5 | 昆阳镇第二小学 |
| 6 | 昆阳镇第五小学 |
| 7 | 昆阳三中 |
| 8 | 鳌江三中 |
| 9 | 鳌江五中 |
| 10 | 鳌江小学 |
| 11 | 鳌江五小 |
| 12 | 鳌江七小 |
| 13 | 平阳县水头镇第二小学新联校区 |
| 14 | 腾蛟镇第一小学 |
| 15 | 水头镇第一中学 |
| 16 | 水头镇第一小学 |
| 17 | 水头镇第三小学 |
| 18 | 腾蛟镇第一中学 |
| 19 | 萧江镇第二小学 |
| 20 | 平阳县萧江镇第二中学 |
| 21 | 平阳县万全镇榆垟中心学校 |
| 22 | 平阳县万全镇郑楼小学 |
| 23 | 山门粟裕红军小学 |
| 24 | 平阳县实验中学 |
| 25 | 平阳县中心小学 |

注：上述学校为暂定学校，若后期有调整，则以实际为准。

（二）标项二：2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目（2023智慧校园安保一体化管理系统建设）

1、本项目采购内容及实施要求：

1）采购内容：2023智慧校园安保一体化管理系统建设。

2）点位规划布置需符合《中小学、幼儿园安全防范要求》(GB-T29315-2022)，满足安防考核要求。布线规划、实施需符合相关规范要求，施工图纸须经相关学校和县教育局相关科室同意后方可实施。

2、系统运营维护服务包括以下内容：

1）含设备服务器、存储、网络设备巡检、维修、抢修、优化升级服务，机房日常管理及基础台帐维护；学校端设备、存储、网络等设备巡检、维修、抢修、优化升级服务，基础资料、巡检维修记录维护；平阳县教育局原有监控管理平台的监控点位巡检、维修、抢修。

2）维修要求：设备及系统出现故障时，中标供应商要在2小时内到达现场，要在24小时内恢复功能。

3）中标人须提供专业的维护队伍和技术服务队伍，帮助校方进行软件部署，并配合日常的运行维护，帮助校方、老师、家长、学生充分使用软件并发挥最大效用。项目实施及维护内容包含实施及培训维护成本，培训情况为每年每学校统一组织2次集中培训，培训地点及参加人员由各学校自行确定，项目服务期间每季度安排人员上门对设备进行巡查及时发现相关问题并给予改进，同时安排专人接应相关学校帮忙学校做一些日常关于平台及数据批量导入等相关工作。

4）中标供应商所投产品需满足温州“智安单位”建设现有相关要求，能通过安全网关接入市智安单位平台，对接所产生的费用由中标方自行评估，包含在中标价中，后续如有新标准需无条件配合业主。

5）在符合对接条件的前提下，对原有教育局的设备与系统进行整合，实现在平安校园管理平台上统一管理。有关对接工作包含在本项目内，所需费用由投标供应商自行估算包含在本次投标价内。

6）数据端口须无偿开放，后期采购人如需本项目中标供应商开放本项目平台数据端口给其他项目平台的，本项目中标供应商应予以配合。否则视为中标人不具备本项目履约能力，采购人有权单方面取消合同。

3、采购清单及详细技术要求

本次采购内容包括车辆通行系统、人脸通行系统、周界入侵和视频监控系统及校园安全防控平台功能升级。

标项二：2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目（2023智慧校园安保一体化管理系统建设）项目建设清单

- （以下所有参数和品牌是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的产品参加。产品性能是否更优由评审小组按少数服从多数原则认定。）

| 序号 | 项目 | 设备 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行通道 | 人行通道左边机 | 不锈钢板厚度1.2mm；机箱材质为SUS304；（须提供公安部检测报告或相关证明材料） 标配8对红外检测，标配读卡板； 采用直流无刷电机； 支持开门超时自动复位功能； 支持声光报警提示，支持音量调节； 平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次； 支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时滴滴滴声音提醒，保障通行人员安全（提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持防冲撞功能； 支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态。（提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持人数统计； 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； 支持选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； | 19 |
| 2 |  | 人行通道右边机 | 不锈钢板厚度1.2mm；机箱材质为SUS304；（提供公安部检测报告或相关证明材料） 标配8对红外检测，标配读卡板； 采用直流无刷电机； 支持开门超时自动复位功能； 支持声光报警提示，支持音量调节； 平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次； 支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时滴滴滴声音提醒，保障通行人员安全（提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持防冲撞功能； 支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态。（提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持人数统计； 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； 支持选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； | 19 |
| 3 |  | 人行通道中间机 | 不锈钢板厚度1.2mm；机箱材质为SUS304；（提供公安部检测报告或相关证明材料） 标配8对红外检测，标配读卡板； 采用直流无刷电机； 支持开门超时自动复位功能； 支持声光报警提示，支持音量调节； 平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次； 支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时滴滴滴声音提醒，保障通行人员安全（提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持防冲撞功能； 支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态。（提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持人数统计； 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； 支持选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； | 23 |
| 4 |  | 人脸识别模块/组件 | 采用2.5D曲面屏，时尚大方 采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辩率达到1024x600 采用 200万双目摄像头 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 支持IP65防护等级 支持自动补光，可有效降低环境光污染 支持2万个用户(最大支持不超过50个管理员)、2万张人脸、2万个密码、5万张IC卡、30万条记录 支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持口罩检测、安全帽检测 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发 支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 ★应支持管理平台、设备 Web 端视频预览功能；支持对 NVR 设备进行配置，实现视频监控录像；支持 H.264、H.265 视频编码设置功能。（须提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 支持在线升级，USB升级 支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码） 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 支持多人识别，最多可6人同时人脸识别 支持人脸美颜功能 支持视频和图片广告播放 ★设备应支持至少 5 段视频的播放设置 视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置。 视频格式应支持MP4、AVI、DAV。 视频应能配置开始播放时间和结束播放时间。 视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式。 视频应支持多段循环播放。（须提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别 屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06 结构后壳防破坏能力应满足IK07（提供公安部检测报告或相关证明材料） | 84 |
| 5 |  | 通道遥控器 | 遥控器采用加密方式处理，保障传输过程中安全高效 配合闸机实现远程遥控,可灵活实现多种开门方式 | 42 |
| 6 | 车闸 | 车牌识别道闸含车检器雷达 | 杆件类型：栅栏杆； 支持杆长：5米； 起杆速度：4s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 支持断电抬杆、断电手摇、遇阻反弹； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m； 工作温度：-40℃～+70℃； 防护等级：IP54 【防砸雷达】 支持串口和手机WIFI调试和设置； 支持虚警点检测及剔除 支持通过485连接相机读取雷达设置参数及雷达日志记录 支持在线升级程序 | 15 |
| 7 |  | 出入口补光抓拍单元 | 采用高性能AI处理器，加载第三代智慧停车深度学习算法，算法处理能力更强 采用1/2.7英寸CMOS图像传感器，加载新一代图像处理算法，兼顾车牌及车身环境效果，同时提升图像整体质量 支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上 内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），根据环境亮度自动控制开关或调节补光亮度，降低光污染和功耗 支持智能帧功能，对车牌和车辆实时跟踪并识别；并支持录像智能帧回放功能。（提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控 ★支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警。（须提供公安部检测报告或相关证明材料） 采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用 具有闸口跟车设置功能，可设置跟随车辆间隔时间，并输出报警。 支持道闸双机联动功能，可双相机联动开闸信号。（提供公安部检测报告或相关证明材料） 完善的低功耗一体化结构设计，IP66防护等级（带线缆） | 13 |
| 8 |  | 一体机立柱 | 颜色：银色； 外壳材料：金属(铝) | 13 |
| 9 |  | 出入口抓拍一体机 | 采用1/2.7英寸CMOS图像传感器 图像分辨率：1920*1080（不包含OSD黑边）； 视频压缩标准：H.265;H.264； 抓拍距离：2.5~6m； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7-13.5mm ★支持屏幕进行坏点检测，并可显示对应的故障屏号。（须提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持17种车牌识别，包括普通蓝牌、单层黄牌、双层黄牌、教练车牌、应急车牌、小型新能源牌、大型新能源牌、警用车牌、单层军牌、双层军牌、单层武警车牌（2019）、双层武警车牌（2019）、使馆车牌、领馆车牌、港澳进出大陆车牌、普通民航车牌（单层）、农用车牌； 车型识别功能：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天环境光照度应不低于200lx，晚上辅助设备照明度应不高于100lx。车型识别率：≥99%。（提供公安部检测报告或相关证明材料） 语音播报功能：内置喇叭，输出音量调节0～100 级可调，语速0～100级可调，发音人员男音、女音可配。 接口：1路100M网络接口；2路485接口；1路USB接口；1路SIM卡接口；1路TF卡接口；2路报警输出；2路IO输入；1路报警输入；1路调试串口；AC220V电源输入口；硬件恢复按钮 IO触发抓拍功能：提供2个IO输入接口，支持IO触发抓拍，支持行驶方向判定。 通过web可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时相机亮暖光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯。（提供公安部检测报告或相关证明材料） 工作温度: -30℃~+65℃；工作湿度: 10%～90%（无凝结） 防护等级: IP54 | 30 |
| 10 | 巡更系统 | 巡更机 | 巡检人员随身携带，用于巡检，一般根据巡检人员的数量以及班次确定使用量。射频感应，感应距离5CM左右。坚固耐用，一体胶胆，密封防水，防震；超低功耗设计，智能5秒自检功能，带电池更换记录，时间出错记录等。 精致外形，采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能 金属外壳，防水、防振和防低温设计 LED强光手电功能，满足夜间使用需求 读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s 采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换 57600BPS的标准下快速、稳定的数据传输，也具有给巡检器校时等功能 超低功耗，低电流量，电池寿命1年以上（正常读卡每天300次),可充电； 防护等级：IP55 工作温度范围：-40℃-70℃,工作湿度范围：30%-95% | 78 |
| 11 |  | 巡更点 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 | 39 |
| 12 |  | 单机版智能巡更管理软件 | 支持查看巡更记录 | 39 |
| 13 | 可视化一键报警系统 | 可视化一键报警系统 | 运行方式：有警情发生时，按动报警按钮，语音及视频同步到110接出警中心同时传达室警报响起警灯爆闪，110接出警中心判断警情出警。 采用200万像素低照度CMOS摄像头、星光级图像传感器； 自带警灯 主处理器：高性能嵌入式处理器 操作系统：嵌入式LINUX操作系统 按键定义：1个平台求助按键，1个可配置求助电话 按键类型：机械按键 支持防拆报警、SOS报警 支持通过PSTN拨打求助电话 支持通过4G 网络求助 接入标准：ONVIF 网络协议：SIP；RTSP；RTP；TCP；UDP 防护等级：IP66 IK08 配套附件：网线，电源线，PVC管子，水晶头，86型开关盒及人工安装费用等。 ▲中标人须保证中标后完成本项内容，否则视为中标人不具备本项目履约能力，采购人有权单方面取消合同。（须提供承诺函，格式自拟，否则投标无效） | 40 |
| 14 | 室内报警摄像头 | 室内报警摄像头 | 支持绊线入侵，区域入侵 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡 支持MIC 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装 支持IP67、IK10防护等级 | 200 |
| 15 | 对讲机 | 对讲机 | 5KM对讲机 | 80 |
| 16 | 金属检测 | 金属检测棒 | 手持式金属探测器 探测区工作面的特殊设计，探测面 积大，扫描速度快，灵敏度极高。 外壳采用 ABS 工程塑料一次铸成，抗击能力强，工艺精细，重量轻便于携带等特点，可探测被隐藏在人体身上的所有种类的金属物体，包括手枪、小型刀具、箱形刀架、首饰，电器元器件等。 | 80 |
| 17 | 校园监控 | 摄像头 | 400万 1/1.8" CMOS 全彩筒型网络摄像机 支持绊线入侵，区域入侵，智能动检 采用超星光级超低照400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置4颗高效暖光灯，最大暖光监控距离40米 支持防补光过曝（人脸优先），走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 915 |
| 18 |  | 周界摄像机 | 400万 星光级 1/2.7" CMOS 智能筒型网络摄像机； 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测,当检测到人脸后,可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示（提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 开启智能行为分析后，夜晚红外下检测到目标，样机可自动转换至彩色模式并开启白光补光，切换及点亮时间可设置。 ★支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警（须提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 支持三码流功能，两路高清视频显示 最大可输出400万( 2688 × 1520 )@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米 ★可通过浏览器开启/关闭补光灯或使补光灯在低照度下自动开启；红外灯和补光灯可独立双路控制，可设置为手动、自动及关闭（须提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装 支持IP67防护等级 支持SMD 3.0 | 343 |
| 19 |  | 球机 | 1.内置2个不低于400万像素镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像 2.内置GPU芯片 3.全景通道支持最大像素为 2560×1440，细节通道支持最大像素为 2560×1440，红外距离可达150米；细节镜头支持23倍光学变倍，最大焦距≥110mm 4.支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 5.支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°；水平旋转范围为360°连续旋转° 6.内置扬声器，并可随细节视频图像以及补光灯、白光报警灯360°同步旋转 7.支持对150米以外人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能明显感觉到报警灯闪烁 8.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9.支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪 10.支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 11.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 38 |
| 20 |  | 32路录像机 | 支持8个SATA盘位；32路接入路数 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流 支持2路后智能人脸检测比对； 最大20个人脸库，共20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议 支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 ★支持实时查看已添加设备的设备类型、系统版本、设备序列号、视频输入、音频输入、外部报警等设备信息；（须提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式（提供公安部检测报告或相关证明材料） | 35 |
| 21 |  | 64路录像机 | 支持16个SATA盘位；64路接入路数 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流 支持2路后智能人脸检测比对； 最大20个人脸库，共20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议 支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 ★支持实时查看已添加设备的设备类型、系统版本、设备序列号、视频输入、音频输入、外部报警等设备信息；（须提供公安部检测报告或相关证明材料） 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式（提供公安部检测报告或相关证明材料） | 11 |
| 22 |  | 8T监控盘 | 8TB监控专用硬盘 | 260 |
| 23 |  | 43寸显示器 | 面板尺寸：43英寸； 亮度：350cd/m²； 安装方式：底座、壁挂； 供电方式：AC100~240V (±10%), 50/60Hz； 工作温度：0-40℃； 信号输入标配：HDMI×2，USB×1，VGA×1，SPDIF×1，Audio×1，RS232×1； 支持的分辨率：1920×1080 | 24 |
| 24 |  | 机柜 | 1000*600*600设备机柜 | 13 |
| 25 |  | 网线 | 导体材质：99.99%无氧铜 芯数：4*2 ，超5类及以上 | 71280 |
| 26 |  | 线管 | 根据学校需求配备PVC管材 | 51840 |
| 27 |  | 电源线 | RVV2*1.0，符合国标要求。 | 12960 |
| 28 | 辅材 | 实施配件 | 智慧安保一体化：交换机、管材配件、波纹管、电源、插板、水晶头、开槽、水泥浇筑等必用的材料及设备安装费；防水箱、光纤熔接、光纤收发器等可能用到的材料及施工费。 监控：防水箱、交换机、管材配件、波纹管、监控支架、电源、插板、水晶头、高清线等必用材料；光纤熔纤、光纤收发器、开槽、立杆、水泥浇筑等可能用到的材料及施工费。 | 1 |
| 29 | 安全网关数据接入接口 | 安全网关数据接入接口 | 投标人符合温州市公安局智安单位要求的接入网关要求，把学校出入口相关数据推送到公安进行统一管理。 1.1U标准机架式外观设计，便于机柜安装； 2.X86架构，内置存储≥64GB，内存≥16G；支持外置硬盘，要求至少配置1T以上； 3.支持Ethernet，Ethernet II，VLAN，802.1p，802.1Q，802.1x，STP(802.1D) ，RSTP(802.1w)，MSTP(802.1s)，PPP、PPPOE Client、PPPOE Server； 4.支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream等；支持ECMP；支持UCMP； 5.支持Ping、Trace、ICMP，DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、 DNS client、DNS Proxy、DDNS，NTP 、SNTP等； 6.支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP；静态路由；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 7.支持LR等，支持CAR（Committed Access Rate），支持FIFO、WFQ、CBQ等，支持GTS（Generic Traffic Shaping），支持流量分类； 8.支持内置3G/4G接口，支持TDD/FDD LTE网络，支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+网络，支持USB 3/4G LTE Modem； 9.支持报文过滤功能，支持状态过滤、MAC地址过滤、IP和端口号过滤、时间段过滤等，支持业务流量实时分析等； | 5 |
| 30 | 平台升级 | 平台对接及功能审计 | 平阳教育智慧平安校园系统 1.校园安全评估 1.1元数据配置：元数据配置管理校园安全评估过程中的基础信息，支持用户自定义管理。 1.2安全评估任务管理：管理安全评估任务，包括任务的创建、执行和完结。支持多材料上报、线上评估、抽验等功能。 1.3安全评估智能分析：利用大数据分析等手段统计、分析安全评估信息。（提供界面示意图或已有界面截图供参考） 1.4安全评估消息通知：支持安全评估全过程中的重要阶段信息提醒。1.5安全评估治理档案：汇聚、清洗、关联安全评估过程中的多种信息，形成档案查询。（提供界面示意图或已有界面截图供参考） 2.平安校园一张图 2.1安全要素中心：通过各业务平台汇聚安全要素信息，包括要素名称、要素定位、要素感知信息等内容。提供可视化的查询、检索功能。（提供界面示意图或已有界面截图供参考） 2.2调度指挥中心：治理、指挥关键安全要素，为日常安保、重要活动、会议提供指挥、调度管理功能。 2.3事件预警中心：可视化展示事件信息，提供事件统计、分析等功能，一屏展示。 3.矛盾纠纷风险评估 3.1矛盾纠纷信息管理:搜集、汇聚相关矛盾信息，在平台留档。 3.2权限控制：支持多用户不同粒度权限管理，保障矛盾纠纷信息安全。 3.3矛盾纠纷档案：矛盾纠纷人档、事档信息，汇聚矛盾纠纷处置过程中的人员、事件、处置等要素信息，形成档案和专题库，方便检索。（提供界面示意图或已有界面截图供参考） 3.4矛盾纠纷组织管理：各级矛盾纠纷处置组织组织架构信息管理。 3.5矛盾纠纷智能分析：统计、分析矛盾纠纷信息，实现不同层级的预警。 3.6矛盾纠纷流转：支持自定义的流转流程、手动流转流程，须对不同层级的信息在流转过程中做权限控制。（提供界面示意图或已有界面截图供参考） 4.平阳安心家校应用 4.1学生校内通知：提供家校移动端接收校内发送的信息，搭建家校沟通桥梁。 4.2钉钉应用迁移：升级原有钉钉架构，满足不同组织的个性化应用需求。 4.3首页：集成移动端的多种管理功能，提供快捷入口，便于用户一屏操作。 5.通用低代码模块 5.1流程低代码开发模块 5.1.1多节点流程配置：支持流程的多环节自定义配置功能，构建多样流程。 5.1.2条件判断配置：提供流程逻辑判断功能，构建更丰富的流程应用。 5.1.3流程模板管理：支持流程模板化管理，便于流程分类管理和检索。 5.2表单低代码开发模块 5.2.1表单模板管理:支持表单模板化管理，便于表单分类管理、检索和应用。 5.2.2表单配置:支持表单内容、类型等维度的管理功能，构建可自定义的表单管理功能。 ▲中标人须保证中标后完成本项内容，否则视为中标人不具备本项目履约能力，采购人有权单方面取消合同。（须提供承诺函，格式自拟，否则投标无效） | 1 |
| 31 | 省教育厅视频对接 | 省教育厅视频对接接入授权 | 1.支持VGA/HDMI输出 2.硬盘接口：不小于1×SATA 3.网络接口：不少于2×100M/1000M 4.USB接口:不少于4×USB 2.0 5.工作电压:DC 12V/AC 220V 6.额定功率:不大于30W 7.工作环境温度:0℃～60℃ 8.工作环境湿度:0～90% 非冷凝 9.能够调用省校安平台提供的接口进行数据上传。 10.视频联网网关必须具备与省校安平台的云台控制打通能力。 11.接口的数据传输采用JSON数据格式，传输过程符合请求/响应模式，有请求须有响应返回。 12.提供推送和中止摄像机视频流的接口以及云台控制接口及其他访问接口，如组织结构树上传。 13.对接接口协议采用HTTPS协议，降低交互复杂性、减少通信过程交互环节；支持OAuth2.0认证，保证接口安全调用。 14.支持厂家原生SDK接入：要求网关具备厂家原生SDK接入能力，使用厂家SDK接入海康、大华、宇视、华为好望等主流厂家的视频设备，包括IPC及NVR等。 15.支持协议型视频设备、平台的接入：支持RTSP、onvif、GB/T 28181-2016等协议型设备、平台的接入。 8.针对具体摄像机可自定义录像计划并选中主次码流进行录像并一键复制录像计划到其他通道。支持IPSAN及JBOD。 支持录像文件预取入库，无论视频设备的录像或者是集中录像文件，均可实现录像文件预入库及自动跟踪删除功能。 16.自带播放界面，在各种浏览器上均可实现无插件播放，无需安装任何插件或者控件，也不依赖FLASH，包括对H265设备的支持。 17.提供一个WEB播放控件给其他应用调用用以实现预览播放功能，播放器支持http,https,ws等多种协议，支持FLV、HLS等多种播放制式，支持云台控制，抓图，主子码流切换、全屏放大缩小、等功能。 18.根据需要给出rtsp,rtmp，http,https,ws等各种格式的取流地址。 19.自带回放界面，支持在各种浏览器上实现无插件的、基于时间轴的快速回放。可随意拖动时间并开始播放，支持快进、倍速等功能。切换日期时，时间轴要求1秒内实现刷新。 20.提供无插件播放器支持回放功能，支持抓图。 21.支持高性能流媒体，支持多种码流分发。 22.支持按需取流，一种码流仅从设备端取一路流 23.支持基于GPU/CPU的视频压缩功能。WEB管理界面中可针对每个通道配置压缩规则，规则包括码流设置、分辨率、帧率设置。 24.可全局配置窄带压缩传输功能的参数，包括是全部都进行窄带压缩还是最大负载多少路或者根据CPU条件来进行窄带压缩传输。 25.支持H265变换为H264。 26.对应无插件播放器可以主、子、低三种码流进行切换。 27.支持同时与多个上级28181节点级联功能，且每个上级均可单独设置推送的摄像机列表。 28.支持私有化协议对接，支持跨域私网的主动视频上报功能并能提供对接SDK/API。 29.无缝对接浙江省校园安全数字化管理平台，实现浙江省校园安全数字化平台上无插件播放 30.支持多个应用的开发，从设备管理到录像、播放等功能均支持第三方接口调用，要求提供详细接口文档。要求符合http+json规范；包括账户登录登出、设备管理、预览、回放、录像配置、查询28181配置、级联配置、自定义组管理、账户管理、区域管理等多种接口且能调试通过。 31.提供WEB管理工具：可实现设备管理，包括添加、删除、编辑等功能，另外也包括设备状态管理，画面预览、回放、自定义组、轮询、录像配置等功能。 32.个性化设置，网关的功能支持标准模式、窄带压缩传输模式或者视频上云网关三种模式。 33.授权管理:支持对接入系统的视频数量在线授权不少于1000路。 项目需严格按照浙江省校园联网视频监控系统信号接入工作标准，完成视频监控信号接入浙江省校园安全数字化管理平台的工作。项目施工所需的布线、材料费、人工费等费用均需包含在总报价内，不得另外收取费用。 ▲中标人须保证中标后完成本项内容，否则视为中标人不具备本项目履约能力，采购人有权单方面取消合同。（须提供承诺函，格式自拟，否则投标无效） | 1 |

4.学校建设清单（具体清单以实际为准，供应商须实地现场踏勘）

标项二：2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目（2023智慧校园安保一体化管理系统建设）学校建设清单

| 序号 | 学校清单 |
| --- | --- |
| 1 | 平阳县昆阳镇第二中学 |
| 2 | 平阳县昆阳镇第一小学 |
| 3 | 平阳县昆阳镇第三小学 |
| 4 | 平阳县职教中心 |
| 5 | 平阳电大（平阳社区学院） |
| 6 | 平阳县学生综合实践梅源基地 |
| 7 | 平阳县鳌江镇梅源中心学校 |
| 8 | 平阳县鳌江镇前进小学 |
| 9 | 平阳县鳌江镇第一小学 |
| 10 | 平阳县鳌江镇滨江小学 |
| 11 | 平阳县万全镇宋桥小学 |
| 12 | 平阳县闹村乡中学 |
| 13 | 平阳县海西镇西湾小学 |
| 14 | 平阳县青街畲族乡中心学校 |
| 15 | 平阳县萧江镇实验小学 |
| 16 | 平阳县机关幼儿园 |
| 17 | 平阳县萧江镇第一幼儿园 |
| 18 | 平阳县顺溪镇中心幼儿园 |
| 19 | 平阳县怀溪镇第一幼儿园 |
| 20 | 平阳县凤卧镇第一幼儿园 |
| 21 | 平阳县梅溪幼儿园 |
| 22 | 平阳县水头镇第二幼儿园 |
| 23 | 平阳县水头镇中心幼儿园 |
| 24 | 平阳县鳌江镇中心幼儿园 |
| 25 | 平阳县鳌江镇第二中心幼儿园 |
| 26 | 平阳县昆阳镇中心幼儿园 |
| 27 | 平阳县万全镇第一幼儿园章桥园区 |
| 28 | 平阳县万全镇第一幼儿园 |
| 29 | 平阳县闹村乡第一幼儿园 |
| 30 | 平阳县海西镇第一幼儿园滨海园区 |
| 31 | 平阳县青街畲族乡中心幼儿园 |
| 32 | 平阳县腾蛟镇第一幼儿园 |
| 33 | 平阳县麻步镇实验幼儿园 |
| 34 | 平阳县麻步镇第一幼儿园 |
| 35 | 鳌江镇藕莲幼儿园 |
| 36 | 平阳县鳌江镇邮电路幼儿园 |
| 37 | 平阳县鳌江镇墨城幼儿园 |
| 38 | 平阳县鳌江镇第二中心幼儿园钱仓凤山园区 |
| 39 | 平阳县鳌江镇第二中心幼儿园钱仓双塔园区 |
| 40 | 平阳县麻步镇小太阳新型公办幼儿园 |
| 41 | 昆阳镇第三幼儿园 |
| 42 | 平阳县机关幼儿园（白垟路园区） |
| 43 | 鳌江镇古鳌头幼儿园 |
| 44 | 鳌江镇塘川幼儿园 |
| 45 | 鳌江镇站前幼儿园 |
| 46 | 平阳县水头镇铭佳新型公办幼儿园 |
| 47 | 平阳县昆阳镇阳光新型公办幼儿园 |
| 48 | 平阳县昆阳镇童馨新型公办幼儿园 |
| 49 | 平阳县水头镇第一新型公办幼儿园 |
| 50 | 平阳县水头镇爱绿金凤新型公办幼儿园 |
| 51 | 平阳县水头镇领航新型公办幼儿园 |
| 52 | 平阳县水头镇鹤溪新型公办幼儿园 |
| 53 | 平阳县万全镇榆垟新型公办幼儿园 |
| 54 | 平阳县万全镇小童洲新型幼儿园 |
| 55 | 平阳县平阳县水头镇第一新型公办幼儿园新起点教学点 |
| 56 | 平阳县昆阳镇启航新型公办幼儿园 |

注：上述学校为暂定学校，若后期有调整，则以实际为准。

- 四、商务条款（所有标项）：

1、服务期：▲本次各标项中标供应商均应按招标人通知时间送货及安装并通过验收。

2、质保期

2.1、除特殊注明外，所有设备质保期均为三年；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

2.2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

2.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

2.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

五、付款方式（各标项通用）：

- 1、本项目采取总价包干，但各学校中标单价*实际采购数量方式进行结算。中标供应商须和采购人签订总合同，之后与采购人下属各学校签订分合同，与各学校根据分合同按实际采购内容进行结算。

2、中标供应商须在合同签订后7个工作日内，按规定分标项各向采购人提供中标标项合同总价的1%作为履约保证金。如中标供应商不按招标要求执行或中途放弃者按约定扣除相应金额履约保证金。若正常履约，合同期满后，采购人将无息退还中标供应商的履约保证金。

3、合同签订且具备实施条件后七个工作日内，采购人下属各学校向中标供应商支付各分合同总额的30%作为预付款；

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。

4、安装就位完毕且通过采购人组织验收并达到合格后，采购人下属各学校支付各分合同剩余总额且采购人一次性无息退还履约保证金，剩余各分合同金额12个月后无质量及售后问题采购人下属各学校分别给予一次性支付。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定。以实际合同为准）。

六、其他要求（各标项通用）：

- 1.▲中标供应商签订合同后必须前往各安装学校实地进行勘察，根据现场实际情况进行设计并提供施工图纸，图纸经平阳县教育局审核同意后方可进行施工，设计费用包含在投标价内。

- 2.▲中标供应商须和采购人签订总合同，之后与采购人下属各学校签订分合同，与各学校根据分合同按实际采购内容进行结算。最终根据中标供应商投标单价乘以各学校实际采购数量进行结算，供应商应注意其风险。投标单价应包含设备、安装、调试、安装附件、税费等一切费用。

- 3.▲为满足教育局综合视频管理平台的有效对接，本次投标校园监控系统中设备中标后需对接教育局现有综合视频管理平台，如不能兼容对接，所产生的一切设备及费用均由中标供应商承担。

- 4.本项目包干（包含本项目的供货、运输、安装等所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。本项目包干，所需辅材均需包干计入投标价。

- 5.投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

- 6.本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

- 7.供应商投标文件中须提供检测报告等相关证明资料给予佐证。

- 8.支持创新发展

- 8.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 8.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须投每个标项的全部内容，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

9、本次采购共设2个标项。其中：标项一（2023校园安全标准化建设）最高限价为345万元；标项二（2023智慧校园安保一体化管理系统建设）最高限价为385万元。供应商投标报价超出该最高限价，该供应商按无效投标处理。

10、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 
    2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 
    3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

11、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成（按标项提供）

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

- “资格文件”封面

- “资格文件”目录

3）供应商资格审查声明函

4）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

上述资格条件审查材料3-4项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2报价文件组成

1）“报价文件”封面

2）目录

3）开标一览表

4）分项报价表

5）随机备品备件及专用工具清单

6）产品零件、易损件、备品备件报价表

7）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）；

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

2.3商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）目录

3）供应商自评分指引表

4）供应商参与政府采购活动投标资格声明函

5) 投标函；

6）法定代表人授权书；

7）投标供应商情况声明

8）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；

9）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

10）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

11） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

12）所投产品有效的检测报告（扫描件加盖公章）

13）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）；

14）2020年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；

15）节能（环保）产品清单（如有）；

16）针对本项目拟派人员名单

17）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；

18）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

19）实施方案（格式自拟）

20）系统方案（格式自拟）

21）培训计划（格式自拟）

22）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

3、投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4、投标报价

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容。供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.3评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.6评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前分别向招标代理机构支付各标项招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），招标代理服务费包含在投标总价中。具体代理费如下：标项一：43000元；标项二：58400元。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：温州银行股份有限公司平阳支行

开户名称：浙江名进建设项目管理有限公司平阳分公司

开户帐号：801000120190034329

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)

（8）《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视为中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业的认定：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准：是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分。

3、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣比例

（1）在货物或服务项目采购中，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

（2）在工程项目采购中，对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

5、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

7、非单一产品采购，无法核实（按磋商响应文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按磋商响应文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

8、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业，投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.▲提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为提供虚假材料投标的，投标无效。供应商须对其提供的所有材料的真实性负责。如供应商对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

3.中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

4.声明函中所属行业应与采购文件中明确的所属行业一致，否则不予认可；声明函认定时若出现意见不一，则由评标委员会按少数服从多数原则进行认定；

5.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（各标项通用）

（本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。）

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》及2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目（ 标项内容）（标项   ）（项目编号：    )招标文件的要求，买卖双方经协商确定，甲方向乙方订购下列货物及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 品牌型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限

按甲方要求。

第六条：供货方式

在供货期限内，乙方商在与甲方签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至甲方指定地点。

第七条：验收

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

甲方组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

8.1乙方承诺售后服务按照招标文件要求及投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

8.2除特殊注明外，所有设备质保期均为三年；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修。

8.3在质保期内，乙方应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

8.4质保期内，要求乙方在接到甲方维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供甲方使用，直至设备修复。

第九条：付款方式

- 1、本项目采取总价包干，各分学校按中标单价*实际采购数量方式进行结算。乙方须和甲方签订总合同，之后与甲方下属各学校签订分合同，与各学校根据分合同按实际采购内容进行结算。

2、乙方须在合同签订后7个工作日内，按规定分标项各向甲方提供中标标项合同总价的1%作为履约保证金。如乙方不按招标要求执行或中途放弃者按约定扣除相应金额履约保证金。若正常履约，合同期满后，甲方将无息退还乙方的履约保证金。

3、合同签订且具备实施条件后七个工作日内，甲方下属各学校向乙方支付各分合同总额的30%作为预付款；

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。

4、安装就位完毕且通过采购人组织验收并达到合格后，甲方下属各学校支付各分合同剩余总额且甲方一次性无息退还履约保证金，剩余各分合同金额12个月后无质量及售后问题采购人下属各学校分别给予一次性支付。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定。以实际合同为准）。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

- （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于   个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十三条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：其他要求

1.▲乙方签订合同后必须前往各安装学校实地进行勘察，根据现场实际情况进行设计并提供施工图纸，图纸经平阳县教育局审核同意后方可进行施工，设计费用包含在投标价内。

2.▲乙方须和甲方签订总合同，之后与甲方下属各学校签订分合同，与各学校根据分合同按实际采购内容进行结算。最终根据乙方投标单价乘以各学校实际采购数量进行结算，供应商应注意其风险。投标单价应包含设备、安装、调试、安装附件、税费等一切费用。

3.▲为满足教育局综合视频管理平台的有效对接，本次投标校园监控系统中设备中标后需对接教育局现有综合视频管理平台，如不能兼容对接，所产生的一切设备及费用均由乙方承担。

4.本项目包干（包含本项目的供货、运输、安装等所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，乙方应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。本项目包干，所需辅材均需包干计入投标价。

5.乙方需保证投标资料的真实性，供货时，甲方将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

6.本项目甲方将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此甲方有权无条件取消合同并给予相应处罚；乙方到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

第十三条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十四条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延交货（或安装调试），经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价相应的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- （1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

- （3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式伍份，甲乙双方各贰份，浙江名进建设项目管理有限公司各执壹份。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、甲方的采购文件与采购补充文件；

2、乙方投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

地址：                                          地址：

法人代表（签字或盖章）：                        法人代表（签字或盖章）：

或签约代表（签字或盖章）：                      或签约代表（签字或盖章）：

签约日期 ：    年  月  日                       签约日期 ：    年  月  日

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

开户名：                                        开户名：

电话：                                          电话：

传真：                                          传真：

签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.3供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

### 1.4具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目

投 标 文 件

（报价文件）

标项（）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

2.3开标一览表

开标一览表

供应商名称：                                       招标编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 标项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目 |  |  |  |

注:1、▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目报价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用，招标代理费及其它需要的费用。

2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

2.4分项报价表

分项报价表

- （价格单位：元人民币）

| 2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目 | 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用。

2、本表中合计报价应与“开标一览表”中投标报价一致。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

2.5随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

2.6产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

- 2.7中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.▲提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为提供虚假材料投标的，投标无效。供应商须对其提供的所有材料的真实性负责。如供应商对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

3.中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

4.声明函中所属行业应与采购文件中明确的所属行业一致，否则不予认可；声明函认定时若出现意见不一，则由评标委员会按少数服从多数原则进行认定；

5.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

6.供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）和浙江省关于《进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号），对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目

投 标 文 件

（商务技术文件）

标项（）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.3供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.4供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.5投标函

投  标  函

平阳县教育局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

- 3.6法定代表人授权书

- 法定代表人授权书

平阳县教育局：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

- 3.7投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

3.8投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

供应商名称：            招标编号：           项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

- 3.10 商务偏离表、技术偏离表

- 商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 3.14   2020年1月1日以来的同类项目业绩证明

2020年1月1日以来的同类项目业绩证明

（按评标细则要求提供）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评标细则要求提供，须附在商务技术投标文件中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 3.15 节能（环保）产品清单

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应在节能（环保）产品清单中的证明材料；

2、表格可以延续。

供应商盖章：

日 期：

- 3.16针对本项目拟派人员名单

- 针对本项目拟派人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.17质量服务承诺书、诚信投标承诺书

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；

二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字或签章）

日 期

3.22供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目

项目编号：

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定各标项综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则（按标项评审）

一、报价评分  30分  （各标项通用）

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，报价评分满分可得30分，报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

3、本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分（70分）（各标项通用）

| 序号 | 评定项目 | 分值范围 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合能力（5分） | 0-5分 | 1.供应商具有有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书，得1分； 2.供应商具有有效的隐私信息管理体系认证证书，得1分； 3.供应商具有有效的CCRC信息安全服务资质(安全集成或安全运维)认证证书，得1分； 4.供应商具有有效的质量管理体系认证证书，得1分，得1分； 5.供应商具有有效的信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS证书），得1分。 注：须提供有效的证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 |
| 2 | 供应商业绩 （3分） | 0-3分 | 根据投标人自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过的同类业绩进行评审，每个得1分，最高3分。 注：须提供合同复印件并加盖公章，不提供不得分。 |
| 3 | 投标供应商实施能力（6分） | 0-6分 | 拟派项目组人员中具备以下证书的，每具有一项得1分，最高得6分。 1、具有有效的信息系统项目管理师证书； 2、具有有效的系统架构设计师证书； 3、具有有效的通信与广电工程专业或机电专业二级及以上注册建造师证书； 4、具有有效的网络工程师或通信工程师（传输与接入）证书； 5、具有有效的CISAW或CISP证书； 6、具有有效的弱电系统集成项目经理或系统集成项目管理工程师证书； 注：人员不可重复得分，一人多证，仅按其中一项计取。以上人员须提供完整有效的证书及在投标人单位的近3个月社保证明复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 4 | 整体实施方案 （9分） | 0-9分 | 根据针对本项目的实施方案情况，由评委进行打分。 非常科学合理可行的6.1-9分；基本合理的3.1-6分；部分可行的0-3分。 |
| 5 | 系统方案（9分） | 0-9分 | 根据针对本项目的系统方案，现有的平台接入本系统方案等，由评委进行打分。 非常科学合理可行的6.1-9分；基本合理的3.1-6分；部分可行的0-3分。 |
| 6 | 投标产品与需求的吻合程度（26分） | 0-14 | 1）技术参数、指标、检测报告等进行打分 根据采购清单中带★重要性指标进行评审，满分14分，每少或负偏离一项扣2分，扣完为止。 注：须提供证明材料需提供复印件加盖供应商公章，不提供不得分。 |
|  |  | 0-12 | - 投标产品的选型上是否能够满足标书的基本要求，是否能满足本项目技术需求，其配置和性能是否能满足本系统运行的需求，投标产品的基本功能、技术指标上是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等，在同类产品中是否具有优势。 - 其中：非常满足采购需求：6.1-10分；基本满足采购需求：3.1-6分；部分满足采购需求：0-3分。 |
| 7 | 供应商的售后服务能力（6分） | 0-6分 | 根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务网点、售后服务承诺由评委打分。 非常合理完善的4.1-6分；基本合理的2.1-4分；部分合理的0-2分。 |
| 8 | 培训计划的完整性、可行性、合理性（6分） | 0-6分 | 根据培训计划的完整性、可行性、合理性由评委打分。 非常科学合理可行的4.1-6分；基本可行的2.1-4分，部分可行的0-2分。 |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

政府采购活动现场确认声明书

浙江名进建设项目管理有限公司：

本人经由                           （单位全称）负责人        （法定代表人姓名）合法授权参加2023年校园安全标准化建设及智慧校园安保一体化管理系统建设项目（编号：              ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存 在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年   月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：490302676@qq.com。