温州市龙湾区政府采购

（线上电子招标）

采购文件

项目编号：xczc202207005

项目名称：蒲州街道2022年乡村公共配套项目

采购方式：公开招标

采 购 人: 温州市龙湾区人民政府蒲州街道办事处、温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）

招标代理：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

二零二二年七月

目    录

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）关于蒲州街道2022年乡村公共配套项目的采购公告	3

第一部分 供应商须知	6

供应商须知前附表	6

一   说 明	10

二   采购文件	11

三   电子投标文件的编制	11

四   电子投标文件的递交	14

五   开标和评标	15

六、 授予合同	19

第二部分  　合同主要条款	21

第三部分    附件	26

一、 资格响应文件	26

二、 商务技术响应文件	32

三、 报价响应文件	39

第四部分 采购内容及要求	43

第五部分 评标原则及方法	49

第六部分 政府采购政策功能相关说明	53

注：1、本采购文件中加“▲”为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商必须响应。各投标供应商必须认真阅读和理解采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不责任。

# 温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）关于蒲州街道2022年乡村公共配套项目的采购公告

项目概况

蒲州街道2022年乡村公共配套项目项目的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于2022年8月16日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目概况

## 项目编号：xczc202207005

项目名称：蒲州街道2022年乡村公共配套项目

## 预算金额（元）：7999230

最高限价（元）：7999230

## 采购需求：详见采购内容及要求

标项名称: 蒲州街道2022年乡村公共配套项目

数量: 1

预算金额（元）: 7999230

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第四部分

备注：

合同履约期限：合同签订后90日历天内完成全部供货，并安装完毕且通过验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、▲申请人的资格要求:

（一）基本资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 3、本项目的特定资格要求：无；

4、本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件：

时间：采购公告发布之日至投标截止时间为止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

获取地点（网址）：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）

获取方式：“浙江政府采购网”在线获取。本项目不提供纸制版采购文件，供应商通过“浙江政府采购网”本项目公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件，否则投标将被拒绝。 供应商通过“浙江政府采购网”本公告下方“游客，浏览投标文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件，投标将被拒绝。

采购文件售价（元）：0元。

四、投标截止时间及地点

提交投标文件截止时间：2022年8月16日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场

开标时间：2022年8月16日09:30

开标地点（网址）：本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事项

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（提供期限截止日之后收到采购文件的，以提供期限截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。质疑供应商对采购人（或采购代理机构）的答复不满意或者采购人（或采购代理机构）未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.采购文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。

3.潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

4.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5．采购项目需要落实的政府采购政策

- 本项目执行《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）优化政府采购金融服务（政采贷、履约保函等政府采购金融服务）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市龙湾区人民政府蒲州街道办事处、温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）

地    址：浙江省温州市龙湾区蒲江北路67号、温州市龙湾区高新大道276号

项目联系人（询问）：朱清强、沈钲夫

项目联系方式（询问）：0577-86509867、0577-86962066

质疑联系人：沈先生

质疑联系方式：0577-86962066

2.采购代理机构信息

名    称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

地    址：温州市车站大道大诚商厦E幢702室

电话： 0577-88370285、13634235000

联系人：郑凯挺

质疑联系人：金奇云

质疑联系方式：0577-88370285

3.同级采购监督管理部门

名    称：温州市龙湾区财政局

地    址：温州市龙湾区永宁西路527号

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-85600839

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198

# 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：温州市龙湾区人民政府蒲州街道办事处、温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局） 地 址：浙江省温州市龙湾区蒲江北路67号、温州市龙湾区高新大道276号 项目联系人（询问）：朱清强、沈钲夫 项目联系方式（询问）：0577-86509867、0577-86962066 |
| 2 | 采购代理机构 | 招标代理公司：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） 地址：温州市车站大道大诚商厦E幢702室 电话： 0577-88370285、13634235000 联系人：郑凯挺 |
| 3 | 项目名称 | 蒲州街道2022年乡村公共配套项目 |
| 4 | 招标内容 | 辖区内电动自行车充电站点建设、16个无物业小区消防改造提升及出租房电动车管控禁入系统采购等。具体要求详见采购文件第四部分，采购预算：7999230元； |
| 5 | ▲交货期 | 合同签订后90日历天内完成全部供货，并安装完毕且通过验收。 |
| 6 | ▲投标供应商资质格要求 | 详见采购公告 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 ¨接受 |
| 8 | 踏勘现场 | ¨组织 不组织，供应商自行前往项目现场进行踏勘。 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 见招标公告 |
| 11 | 分包 | □允许 不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 无需提交 |
| 15 | 投标文件的组成 | 由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 16 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云投标客户端”，并按照本采购文件和“《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》”的要求，编制并加密投标文件。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 1.单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章； 2.法定代表人签署的规定： - 如供应商已办理法人CA电子签章的，则法定代表人签署的地方可用CA电子签章进行签署； - 如供应商未办理法人CA电子签章的，投标文件中要求供应商法定代表人签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人签署后再上传PDF. 3、授权代表签署的规定： - 如授权代表已办理CA电子签章的，则授权代表签署的地方可用CA电子签章进行签署； - 如授权代表未办理CA电子签章的，投标文件中要求授权代表签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF. 4.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件： （1）“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。 （2）“备份投标文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 19 | 投标文件份数 | 1、“电子投标文件”：电子加密标书（后缀格式为.jmbs）； 2、“备份投标文件”：备份标书文件（后缀格式为.bfbs）； 3、每份电子投标文件应包括资格文件、商务技术文件、报价文件三部分内容 |
| 20 | 投标文件的上传和递交 | 1、“电子投标文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）： （1）电子投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，接到解密通知后，解密投标文件。 （2）电子投标文件上传成功后，在“投标文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在投标截止时间前，供应商可撤回投标文件，修改内容。 2、“备份投标文件”的递交： - 备份投标文件的递交：供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱1589009783@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。 - 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效； - 供应商需保证上传的电子投标文件与提交的备份投标文件必须同时生成且内容完全一致； |
| 21 | 电子投标文件的解密和异常情况处理 | （1）投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密电子投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。 （2）异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱1589009783@qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。 （3）投标文件的启用，按先后顺序分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件，在下一顺位的投标文件启用之后，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 22 | 政采云系统默认供应商自动放弃的情形 | - 供应商未按规定上传电子投标文件的； - 在解密期限内供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。 |
| 23 | 开标时间 和地点 | 详见招标公告 注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（采购文件下载、电子投标文件上传、评审等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，供应商不必前往现场进行投标活动等事宜 |
| 24 | 询标澄清 | 1、在采购过程中，如评审小组对供应商递交的电子投标文件存有疑问要求供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）. 2、评审过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清时，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱1589009783@qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。 3、本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
| 25 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 26 | 履约担保 | 需要，履约保证金的形式：银行转账或银行保函 履约保证金的金额：合同价款的1%。 |
| 27 | 政府采购 扶持政策 | 一、根据【关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）】的相关规定： 1.对于非专门面向中小企业采购的项目，在评审时对小型和微型企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。 2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。 3.中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 二、根据财库[2017]141号的相关规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件相关规定）。 三、根据财库[2014]68号的相关规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 上述三点内容详见附件相关规定。 四、本项目相关情况及执行的政策： 1.本项目 非 （“是”或者“非”）专门面向中小企业的采购项目，也 非 （“是”或者“非”）预留份额的采购项目。 - 2.本项目对小型和微型企业提供的服务的价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 28 | 投标供应商信用查询 | （1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （3）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （4）具有以上（3）所述信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 29 | 合同备案 | （1）中标供应商在中标通知书发出之日起7日历天内与采购人签订合同。 （2）中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：1589009783@qq.com。 |
| 30 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 31 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 32 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |

## 一   说 明

1.本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务采购投标管理办法》和《关于进一步规范采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.合格供应商要求以采购公告对供应商资格条件要求的表述为准。

3.供应商代表

指全权代表供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

4.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.优化政府采购金融服务

5.1各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

5.2鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。

6.特别说明：

6.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.4供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

6.5非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册供应商。

## 二   采购文件

1．采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2．采购文件的澄清

2.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知采购人或采购代理机构，但该通知不得迟于投标截止时间前十五日使采购人或采购代理机构收到，采购人或采购代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购人或采购代理机构解释为准。

3．采购文件的修改

3.1采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在采购文件要求递交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。

3.2采购人、采购代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.3 供应商应自行关注补充、澄清公告，供应商因未及时关注公告而产生的后果由供应商自负。

## 三   电子投标文件的编制

1．供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由供应商自行承担。

2．▲供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次采购的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．投标文件的构成：

3.1 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分构成：

（一）资格文件

▲资格文件（强制性要求，否则不能通过资格性审查的投标供应商，责任自负）的组成：

- 企业/事业单位法人有效营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

- 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

- 供应商在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图；

- 声明函（供应商未被列入处罚或者限制名单）；

- 声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动）；

- 法定代表人资格声明书；

- 法定代表人授权委托书（如法定代表人为供应商代表时，可不提供）；

- 政府采购活动现场确认声明书。

（二）商务技术文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 投标函 |  |
| 2) | 供应商联系表 |  |
| 3) | 技术条款、商务条款偏离表 |  |
| 4) | 投标技术方案（按“评标细则”相关评分内容逐项编制，格式自拟） |  |
| 5) | 资信证明文件（本部分为商务技术文件评分内容，各供应商参照评分标准根据自身情况提供） |  |

（三）报价文件

报价响应文件主要包括下列内容：

①　开标报价一览表                              （附件六）

②　投标报价明细表                              （附件七）

③  享受小微企业价格折扣的证明材料

3.2   投标文件的编制

3.2.1  本项目要求供应商通过“政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标）。

3.2.2、供应商报名通过后，应在投标客户端进行电子投标文件的制作（注：提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，然后将CA与政采云平台账号绑定）。

- 供应商应根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）的规定并按照本采购文件的要求编制电子响应文件，编制过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询：400-881-7190。

3.2.3本采购文件《第三部分 附件》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本采购文件《第三部分 附件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并在相应位置进行签章，否则视为未提供。

3.2.4供应商应保证《投标文件》的字迹清晰、内容完整、排版清爽，若因《投标文件》字迹潦草或表达不清、内容不完整、编排混乱等原因导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容，由此造成对供应商不利的评审的，其后果由供应商自行承担。

3.2.5投标供应商没有按照本章节 “响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

3.2.6本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、响应文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

- ▲电子投标文件的签章

4.1单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章；

4.2 法定代表人签署的规定：

- 如供应商已办理法人CA电子签章的，则法定代表人签署的地方可用CA电子签章进行签署；

- 如供应商未办理法人CA电子签章的，投标文件中要求供应商法定代表人签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人签署后再上传PDF.

4.3、授权代表签署的规定：

- 如授权代表已办理CA电子签章的，则授权代表签署的地方可用CA电子签章进行签署；

- 如授权代表未办理CA电子签章的，投标文件中要求授权代表签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF.

4.4、政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

5.电子投标文件的形式和份数

5.1 电子投标文件的形式：详见《供应商须知前附表第18点》；

5.2 电子投标文件的份数：详见《供应商须知前附表第19点》

- 投标保证金

6.1  根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金。

7． 投标有效期

7.1 ▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

7.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行，供应商可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的供应商不得修改电子响应文件。

## 四   电子投标文件的递交

1．投标文件的上传和递交：详见《供应商须知前附表第20点》

2．投标文件的修改和撤回

2.1 供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2.2 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

3．投标文件的备选方案:

3.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效标处理。与“电子响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五   开标和评标

（一）开标

1、采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并做好相应的开标及现场监控设备的准备。

2、采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标供应商自己承担。

3 、开标程序

分两阶段开标。

3.1．第一阶段

- 投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。

- 异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱1589009783@qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。

- 供应商有以下情形之一的，政府采购云平台将默认供应商自动放弃：

①　供应商未按规定上传电子投标文件的；

②　在解密期限内供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。

- 第一阶段开标结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格响应文件进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审。

3.2.第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进行第二阶段开标。

公布资格审查、符合性审查、商务技术评审无效投标供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术文件得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件，公布投标报价一览表有关内容，同时当场制作开标记录表。第二阶段开标结束后，由评审委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选投标供应商名单，及采购人最终确定中标或成交投标供应商名单的时间和公告方式等。

注：以上各环节流程和工作的未尽之处及具体操作以“政府采购云平台”电子交易系统设定的在线流程为准。

（二）评标

1.1评标组织

评标工作由采购单位负责组织，具体评标事务由采购单位依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

1.2评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第五部分“评标原则及办法”。

1.3 评标程序

1.3.1.在评审专家中推选评审委员会组长。

1.3.2.评审委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

1.3.3.采购人或者采购代理机构对各供应商的资格进行审查，投标供应商资格条件不符合采购文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

1.3.4.评审委员会对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

1.3.5.评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

1.3.6.各供应商的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

1.3.7.评审委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评审委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

1.3.8.实质上响应采购文件要求的投标供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

1.4 供应商的资格审查

1.4.1采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

1.4.2供应商提交的资格审查材料无法证明其符合采购文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

1.4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关供应商均作资格无效处理

1.5澄清问题的形式

1.5.1在评审过程中，如评审小组对供应商递交的电子投标文件存有疑问要求供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）.

1.5.2 评审过程中，建议各供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若供应商在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱1589009783@qq.com;因供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清的，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.5.3本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

1.6错误修正

电子投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正，可按下面方法修正；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 若上传的电子投标文件中前后价格不一致的，以报价文件中《投标报价一览表》上的报价为准；

- 若供应商在报价文件中上传的价格和报价一览表里填写的价格不一致的，以供应商上传的报价文件为准，由采购代理机构在系统上对供应商的报价进行修正；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审委员会应当以书面形式要求投标供应商对修正后的报价予以确认并对投标供应商产生约束力。投标供应商不予确认的，其投标无效。

（三）评标原则和评标办法

1.评审委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评审委员会投标确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审委员会投标确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第五部分《评标原则及方法》。

（四）废标

1、根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标供应商的报价均超过了采购预算的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2、  ▲在评审过程中，有下列情况之一的，其投标无效：

- 电子投标文件未按规定进行CA电子签章；

- 商务技术文件中出现商务报价的；

- 投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字或盖章的地方未按规定签署的；

- 授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- 未按采购文件要求提供资格文件的；

- 供应商被政府采购云平台默认自动放弃的；

- 电子投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 供应商递交两份或多份内容不同的电子投标文件的；

- 电子投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

（五）确定标候选供应商

1、本次采购由评标委员会推荐一家中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

2、评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按有效投标供应商的最终得分（即商务技术得分和报价得分之和）高低进行排序，得分第一名的投标供应商确定为第一中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，则由评委现场抽签决定名次先后）。

3、若中标候选供应商放弃中标资格；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名中标候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否按中标排名顺序确定中标供应商，或重新组织招标。

4、采购人、采购代理机构及评标委员会不向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

5、评标细则详见“评标原则及方法”。

6、未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

## 六、 授予合同

1．最终审查

1.1评审结束后，采购人将对评标委员会确定的中标候选人进行最终审查，审查内容主要是中标供应商是否有能力（财务、技术和能力服务）履行合同。

1.2如果审查通过，采购人将把中标合同授予该中标供应商，如果审查没有通过，采购人将否决其投标，并对排名第二的候选人进行类似审查。若排名第二的候选人审查仍未通过，采购人可视具体情况确定是否按中标排名顺序确定中标供应商，或重新组织招标。

1.3评标委员会确定的中标候选人经采购人审查同意后，在财政部门指定的信息网上公告中标结果。

2．中标通知书

2.1中标供应商确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

2.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3．授标时更改采购货物数量的权力

3.1采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4．签订合同

4.1中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

4.2在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3 采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4 拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标人承担。

5．履约保证金

5.1中标供应商在收到中标通知书后，签订合同时须向采购人提交合同总价1%的履约保证金。

5.2履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3履约保证金自合同签订之日起至货物验收合格止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标供应商。

6．采购代理服务费

# 6.1采购代理服务费参考国家计委计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的标准（货物类）七折计取，咨询服务费按浙价服[2009]84号文件规定的七折计取，由中标（成交）供应商在领取中标通知书前支付给采购代理机构，中标人在投标总价中综合考虑。

6.2采购代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：兴业银行股份有限公司温州鹿城支行

开户名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

开户帐号：355 860 100 1000 51218

- 政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

（8）财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标人公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（附件2）；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

【不属于小微企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）投标人应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3）供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日  期：

备注说明：

    - 如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第二部分  　合同主要条款

根据     （项目名称）       招标文件（项目编号为　  　  ），在    年   月   日公开招标会上，经评标委员会评定 　　　  　  (乙方)为中标供应商。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1 乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见“货物一览表”。

第二条 合同价款

2.1本合同总价款为人民币（大写）            （￥：          ）。
　　2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

2.3本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

2.5货物一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | （大写）（￥：） |  |  |  |

第三条 组成本合同的有关文件
   下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1本合同书

3.2中标通知书

3.3中标人澄清修改文件

3.4中标人投标文件

3.5招标文件澄清修改文件

3.6招标文件

- 权利保证及保密
    乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方30%的合同货款。

- 乙方必须采取措施对本项目实施过程中的技术资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

- （一）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的技术资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

- （二）乙方在完成合同后应将相关数据无条件移交给甲方。

第五条 质量保证

5.1乙方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求，且为最新产品。

5.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后    天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果乙方在收到通知后   天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。。

第六条  技术资料

6.1乙方应按照要求提供中文资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后____天内将这些资料免费寄给甲方。

第七条 包装要求
    7.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
    7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货时间、方式、地点
    8.1乙方应按照招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为________；

8.2乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

第九条  检验和验收

9.1乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.2货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，验收方成员应当在乙方随货验收单上签字，并承担相应的法律责任。

9.3甲方应当在到货后的__  __个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的__ _个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。 
    9.4货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺。

9.5验收不合格的，甲方有权拒收。乙方应在5个工作日内按要求整改到位，并保证验收合格，否则按违约处理。因验收不合格造成时间延误按逾期违约处理。

- 伴随服务／售后服务
    10.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
    10.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
    10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；
    10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
    10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

- 10.3乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
    10.4 质保期： （按响应文件中的承诺）。

10.5质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、水灾等）造成的故障除外。质保期内，乙方免费负责对其提供的各软件系统的及时更新或升级。
    10.6故障报修的响应时间为：   小时。

10.7若故障在检修   小时后仍无法排除，乙方应在   小时内提供相同性能的备用设备供甲方使用，尽量不影响日常工作。否则甲方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由乙方承担。
    10.8所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

第十一条 履约保证金
    11.1乙方应按招标文件规定时间，按要求缴纳履约保证金，履约保证金为合同价的1%。

11.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

11.3履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

11.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十二条 货款支付
    12.1本合同项下所有款项均以人民币支付。
    12.2货款支付方式：

合同签订后7天内支付合同价款的40%作为预付款，其余费用在确认工作完成的情况下，分批按实支付给中标人。质保期满后(按投标时所承诺的质保期为准）无质量与售后服务问题7个工作日内无息退还履约保证金。

第十三条 违约责任
    13.1如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金并追究乙方相应责任和赔偿；

13.2乙方逾期交付货物的，每逾期1天，扣除履约保证金5000 元，逾期交货违约金占履约保证金的20%；如乙方逾期交货达30天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，全部履约保证金不予退还，并承担由此产生的一切损失（包括直接损失和间接损失）。（履约保证金不足扣除的乙方须自行补足）

13.3凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。或在甲方同意的前提下，降价处理。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。如果在使用过程中发生质量问题，质量未达到甲方要求的，扣除履约保证金的40%为限。

13.4乙方在接到甲方书面通知后没有按照招标文件承诺书中要求服务到位的，每违约一次乙方应向甲方支付违约金5000元，最高以履约保证金的40%为限。

13.5乙方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十四条 合同的转让和分包
    乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条 争议的解决
    17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请有资质的第三方质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
    17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向温州市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条 合同生效及其他
    18.1合同经双方负责人或被委托人签字并加盖单位公章生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3本合同自签订之日起生效。
    18.4本合同一式六份，买卖双方各执三份。
    18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

18.6本合同未尽事宜，双方协商决定。

甲方：                     	            乙方：

负责人 (签字或盖章)：                   负责人(签字或盖章)：

地址：		     	             		     地址：

电话：		     	             		     电话：

开户银行：		     	            	 开户银行：

账号：		     	              	     账号：

签订时间： 		     	               签订时间：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

# 第三部分    附件

## 资格响应文件

- 企业/事业单位法人有效营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

- 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

- 供应商在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图；

- 声明函（供应商未被列入处罚或者限制名单）；

- 声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动）；

- 法定代表人资格声明书；

- 法定代表人授权委托书（如法定代表人为供应商代表时，可不提供）；

- 政府采购活动现场确认声明书。

附件一 资格响应文件提供格式

（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

温州市龙湾区人民政府蒲州街道办事处、温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）：

我方 （供应商）承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州市龙湾区人民政府蒲州街道办事处、温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（3） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

温州市龙湾区人民政府蒲州街道办事处、温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）：

我方 （供应商）承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（4）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

温州市龙湾区人民政府蒲州街道办事处、温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（5）法定代表人资格声明书

温州市龙湾区人民政府蒲州街道办事处、温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） ：

我        （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，身份证号：            ，联系电话        ，电子邮箱：            。

特此证明

供应商：(盖章)

日期：      年    月     日

特别提醒：供应商应保证法定代表人的联系方式（如手机号码、电子邮箱等）正确并保持畅通

附：

法定代表人身份证复印件

### （6）法定代表人授权委托书（法定代表人为供应商代表时，可不提供）

温州市龙湾区人民政府蒲州街道办事处、温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） ：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的 （项目名称、项目编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日  期：    年    月   日

附：

| 授权代表姓名 |  | 手机号码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子邮箱 |  | 详细通讯地址 |  |
| 职务 |  | 邮政编码 |  |

特别提醒：供应商应保证授权代表的联系方式（如手机号码、电子邮箱等）正确并保持畅通；

授权代表身份证复印件

（7）声明函（供应商未被列入处罚或者限制名单）

温州市龙湾区人民政府蒲州街道办事处、温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方 （供应全称）声明本次采购活动时未被列入处罚或者限制名单，以招标截止日浙江政府采购网（www.zjcfcg.gov.cn）公布为准，如有虚假，采购人可取消我方任何资格（招标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

（8）声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动）

温州市龙湾区人民政府蒲州街道办事处、温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方 （供应全称）声明本项目招标时若发生我单位和其他供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时参与招标的，将自动放弃招标或成交资格。

特此声明！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

## 商务技术响应文件

供应商根据采购文件的需求自行编制，建议供应商自行编制目录索引，注明评标细则项目所在响应文件页码。

### 附件二

### 投 标 函

致：温州市龙湾区人民政府蒲州街道办事处、温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）

- 我方我方自愿参加贵方组织的      项目（项目编号：____ ）的投标，并按采购文件的要求在投标截止时间前将生成的“电子投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。

- 我方完全理解并接受采购文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对采购文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

三、我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本电子投标文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，不得在投标有效期内撤回投标；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，并保证我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果成交，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对采购单位因此引起的损失予以赔偿

四、所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

供应商名称（公章）

授权代表（签字或盖章）：

日期

### 附件三

### 技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                                      项目编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如不提供或不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

### 附件四

### 投标供应商2019年1月1日（以合同签订日期为准）至今类似业绩情况表

项目名称：                项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 金额 | 用户单位联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 有效业绩认定必须同时满足以下要求，否则视为无效业绩，不计入评分计算：

- 业绩需提供证明材料，以合同为准；

- 类似业绩证明材料必须体现类似本项目特征的相关信息；

- 有效业绩的合同起始时间为2019年1月1日起。

3. 供应商不按此要求填写此项内容或未提供业绩证明材料将视为无业绩。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件五

产品配置及主要技术参数表

项目名称：                             项目编号：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：货物详细配置、技术应另页描述。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件六

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件或电子证书；

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

## 报价响应文件

- 开标报价一览表

- 投标报价明细表

- 享受小微企业价格折扣的证明材料

### 附件七

开标报价一览表

项目编号：                                              报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标报价 | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 蒲州街道2022年乡村公共配套项目 | 大写： 小写： | 合同签订后90日历天内完成全部供货，并安装完毕且通过验收。 |

▲开标报价一览表中报价为符合采购文件要求的所有有关费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

▲投标报价应与附件八投标报价明细表中投标总价相一致。

▲投标报价不得高于采购预算，否则按无效标处理。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

投标报价明细表

项目名称：                        项目编号：                  （价格单位：元）

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 投标单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他费用 | 含 |  |  |  |
| 投标总计 |  | 元 |  |  |  |

注：

1.《投标报价明细表》中“投标总价”应与附件《开标报价一览表》中“投标报价”相一致。

2、投标报价不得高于采购预算，否则按无效标处理。

3、▲不提供《投标报价明细表》的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

4、根据第四部分采购内容及要求“采购清单”自行填写分项报价表。

5、投标报价已含安装调试所需的线缆及其它材料与附件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

政府采购活动现场确认声明书

温州市龙湾区人民政府蒲州街道办事处、温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加蒲州街道2022年乡村公共配套项目（项目编号：          ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

# 第四部分 采购内容及要求

第一章 项目背景

1、建议书编制依据

《公共设施管理行业分类与代码》（T/FJFM 005-2019）

《公共设施管理运营服务企业等级评价规范》（T/FJFM 006-2019）

《公共设施维护企业评价体系》

《建设工程消防监督管理规定》

《消防给水及消火栓系统技术规范》15S909(2018修正版)

《建筑设计防火规范》

《一般高层住宅楼消防设施配置要求》

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

第二章 项目意义

居民的日常生活需要安全稳定的环境，社区公共安全的管理离不开公共设施的建设。蒲州街道地处温州主城区东部，完善街道内的公共设施，提升居民消防意识，改善社区管理办法，是提升居民生活安全保障的重要举措。

本项目以夯实公共安全基础，提升公共服务质量，完善公共管理为三大目标；以落实安全教育，提升安全意识为主旨；以增设消防设施，完善公共服务为落脚点；以构建物联网智慧消防系统，完善社区管理为抓手，完成蒲州社区的公共设施建设。

其中消防设施的完善改建是本次公共设施建设项目的重点对象。社区消防安全作为一项系统的民生工程，不仅关系到社区管理，也关系到城市规划和建设，更关系到人民的生命财产安全。推进蒲州街道乡村公共消防配套建设，在建设过程中，通过社区走访沟通可以提升社区居民防灾救火意识，宣传消防教育，完善灭火器材配置，加强社区安全管理，利用现代科技对社区进行智慧化管理，也是社区公共安全建设的必然趋势，对维护社区公共安全具有重要意义。

第三章 项目现状

1、上庄村公共消防基础较为薄弱。

因工厂较多，临时租户数量多导致人口流动频繁，其村庄消防安全问题尤为突出。村庄经过排查，发现目前存在消防设施破损匮乏、消防取水困难、缺乏临时疏散点、电动车乱停乱放私拉电线充电、消防通道随意占用等问题，更因为厂房数量多、小、散等特点，存在工厂消防安全意识严重不足导致的潜在消防安全。

2、消防设施破损匮乏。

目前小区公共消防设施不能满足现有密度下的居民使用。深入调查4个社区的16个无物业小区，逐一排查后发现消防柜破损达到95%，80%的灭火器存在缺失、过期、被杂物堆积等现象，达不到城市管理规定的居民住宅消防设施要求。约80%的消火栓存在设备老化、取水困难甚至无水的情况。其中以浦江小区举例，小区共28栋、56个单元，其占地面积最广、人群密度最高。但该小区消防栓老化严重、无水供应，对人民群众的公共安全造成极大隐患。

同时，由于社区均成立时间较早，且后期无物业进行持续维护，烟雾报警器、应急灯一类的辅助设施缺乏将导致前无灾难预警，中期自救困难，后期疏散逃生条件差等难点。

3、消防安全责任不明，消防安全管理困难。

由于此次调研对象均为无物业小区，小区缺乏有效管理者，居民对于消防安全重视力度不够，导致消防安全管理工作不能得到有效落实。

4、用电不规范导致火灾隐患。

小区内部、楼道等地段电气线路敷设不规范，危及小区居民消防安全。电线老化、绝缘破损情况较为严重，电线未穿管，直接敷设于楼道堆积的垃圾上并且相当凌乱。生活用电、拉线电瓶车充电不规范，用电设备明显增强增多，超负荷现象严重，极易酿成火灾。

5、消防安全意识薄弱。

由于小区无物业管理，居民消防知识薄弱，对于消防安全管理工作没有引起足够重视，因此各小区消防问题严重，导致消防设施配备不齐。另由于小区建立时间较久，出租房数量较多，小区内部分居民为弱势群体，以老弱病残居多，自防自救能力差，极易引发火灾。

6、老式小区道路狭小影响救援。

经过调研发现16个无物业小区明显存在消防通道违停违放情况，小区车道狭小，停车位数量少，居民停车多占用内部通道，一旦意外发生消防车救援将难以进入小区，造成救援难的困境。

7、微型消防站站点建设缺乏。

随着城市的快速发展，消防救援“全灾种、大应急”职能拓展，但我市救援力量点位较为固定，一旦发生意外，老旧小区将浪费大部分时间等待救援。且小区老化道路狭窄导致救援困难，很容易错过黄金救援时间，老旧小区之间急需微型消防站建设，扩大民间力量增强自救能力。

第四章 项目建设方案及必要性

本项目拟将蒲州街道乡村公共配套项目分为公共安全、公共服务、公共智治三大板块，按建设对象类型分为上庄城中村区域与16个无物业小区区域两个类型，从强化基础设施，解决公共服务痛点，提升群众意识，无人化社区监管五个维度，针对不同的建设目标提出相应设计方案。

一、公共安全板块

公共安全板块建设秉持“稳设施，提意识，抓示范，保安全”的宗旨，分别针对城中村和无物业小区不同的公共安全基础设施问题，提出针对的提升解决方案。

1.1 上庄村区域

上庄村区域作为典型的城中村区域，道路复杂，通道狭小，外来租户人口较多，临时窝棚摊贩较多、电动车入户乱相，安全管理难度较大。为完善公共基础设施建设，提高公共安全应急反应能力，选择菜场南侧100户为样板进行改造示范，打造消防安全示范带，配置基础消防安全设施；沿河安装消防取水口，稳定灭火水源和初期灭火需求；在主入口及村内主集散点各安放消防岗亭一个，建立消防安全电子屏，配微型消防车；在村内设置100个公共安全监控点，架设智慧安防视频监控；为消除临时摊位安全隐患，增设40个防火板房，建立临时便民消防疏导点，并配置微型消防站，建立消防安全电子屏，配微型消防车；对于电瓶车入户充电现象，设置出租屋电动车禁入系统，并在公共服务板块设置集中式充电桩，疏堵结合；针对区域中小型厂家较多，安全生产意识薄弱，安全隐患较大的问题，组织一次全区域的消防安全生产排查。

1.1.1 上庄村消防示范带

上庄村消防示范带位于上庄南路菜场公厕边至兴国路路段，如图1所示，该路段位于整个蒲州街道中心位置，上庄农贸市场是辐射周围尚庄村居民范围最广的必要生活场所，平日也是人员集散最大的地方，沿街店铺密集且在前期排查中存在较大安全隐患，一但发生火灾火势会迅速向两侧蔓延，如果没有良好的消防设备在火灾初期有效控制火势，易产生较为严重的后果，因此此区域的改造刻不容缓。同时，该示范带还符合以下特点：（1）人流量较大，方便消防知识传播；（2）处在较中心地理位置，可辐射整个街道；（3）住户较为密集，存在较大消防安全隐患。以上庄农贸市场为起点，向西南方向至兴国路这一连续街道，满足打造消防示范带需求，对本区域今后消防基础建设工作能够起到示范带动作用。

本项目建设结合社区实际，有针对性地“落子下棋”，经调查该示范区共有居民100户，以每户配备独立式自动烟感报警器，干粉灭火器及灭火器箱，消防四件套救援包，钢制救生软梯为建设标准，能满足每户初期灭火设备要求。形成自动烟感报警器早发现早报警，干粉灭火器及灭火器箱初步灭火，难以控制时会使用消防四件套救援包自救，可通过钢制救生软梯逃生的“生命安全防护带”。同时在示范带两端设置消防岗亭，并配置微型消防车，大大提高应急处理能力，提升示范带周边的应急处理覆盖面，实现火灾“救早灭小”。通过项目内容，形成消防设施设备建设标杆，完善户主消防意识，打造消防宣传“样板街”，将住户培养成为“消防宣传志愿者”做到人人会用消防设备，人人会说消防知识；营造“消防安全，人人有责”学习氛围，真正做到消防安全与个人安全“零距离”。

图1 上庄村点位

1.1.2 消防取水口

在本区域内沿河设置八个消防取水口，每个取水口对应一个消防给水泵和取水房。消防取水点作为抢救险情的第一大动脉，设置的数量，保障供水量都是能否顺利抢险救灾的关键点。本区域范围内临水区域较多，因此，在河边均匀分布设置消防取水口，以河水作为后备水源保障抢险用水，兼顾未临水区域，位置如图1所示。

1.1.3 临时便民消防疏导点

上庄村临时便民消防疏导点位于图1所示位置，占地面积约1500平米，设置临时防火板房40个、一体式微型消防站1个及微型消防车1辆、消防安全电子屏1个。上庄村临时便民消防疏导点主要针对本区域内临时摊位占用消防通道现象较为严重，临时摊位消防安全应急能力不足，流动摊贩安全意识薄弱的问题，通过引导摊贩登记并进入疏导点有序贩卖，疏堵结合，便民利民。

1.1.4 出租屋电动车禁入系统

本区域流动人口较多，目前统计共有租户1244户，预计保有电瓶车3110辆。为解决本区域电动自行车的违停、违充、违改、违拆、自燃、盗窃等行为造成的安全隐患问题，基于车端设备实时监测数据的分析，针对电动车入户和携带电池入户等现象，建设电动自行车禁入户系统。该系统可进行24小时全天候的实时监测和分析，并对前端监测的异常数据进行实时告警和信息反馈，提供定期维保、电池护理、就近充电、快速换电、车辆寻回、隐患告警、隐患处置、违规提醒、保险保障等服务；为监管单位提供车辆违规、隐患告警、隐患处置等实时数据与各部门的执法场景应用相融合，并通过平台的建设和支撑，减少了管理层面的人员投入，有效提高了电瓶车安全隐患的处置效率。

系统可设立禁停区：该区域禁止车辆停放。（通道、楼道、门厅、室内等场景）通过车端智能设备及后端平台数据分析，快速发现用户存在的违规行为，并进行有效告警提醒，防止该行为造成的隐患问题；通过车辆寻回服务，快速为用户寻回车辆，防止车辆盗窃和丢失。电动车禁入户系统通过区域布防、电池包智能芯的建设，从根本上防止了违规进入的安全隐患事故频发。

电动车禁入户系统APP、小程序为用户提供车辆寻回、违规提醒、等全方位服务，实现电瓶车在线监测，如有车辆违规和安全隐患异常，通过系统隐患告警、自动处置及违规提醒的功能，快速通知车主车辆存在的安全隐患问题，让用户及时进行维护，对用户养成良好的安全使用习惯起到了关键性作用；如车主不小心将车辆丢失或者遗忘，还可以通过车辆寻回服务，快速寻回车辆。

系统前端感知终端包含：池包智能芯、门厅报警器等产品。

电池包智能芯采用2.4G无线通讯技术，安装在每辆车上，使车辆及电池具备唯一标识及预警感知功能，梯控宝接收到智能芯发送的信号，可实现电池及车辆违规入户、入梯行为的管控。

门厅报警器利用物联网监测分析技术，结合e行宝和电池包智能芯，针对进入门厅的车辆进行相互感应，会自动对车主发出语音提醒，扩展监控系统实现违规进入抓拍的功能，并通过平台向相关的监管部门和业主发送相应人员和车辆违规进入的信息。

1.1.5 智慧安防视频监控

为完善解决本区域内消防通道占用问题，根据《消防救援局关于进一步明确消防车通道管理若干措施的通知》（应急消〔2019〕334号），明确消防车通道管理责任，采取安装摄像头等技防措施，保证管理区域内车辆只能在停车场、库或划线停车位内停放，不得占用消防车通道，建立一套利用 “人防”+“技防”+“物防”的消防通道解决方案，通过科学化、信息化、网络化手段，完善消防通道安全工作管理机制，在消防通道部署消防通道占用检测设备，通过及时发现、预警、处置、处罚消防通道违停事件，多角度、全方位巩固和确保“生命通道”占用整治工作，全力推动解决占用、堵塞、封闭消防车道“老大难”问题。压实主体责任、事前预防、事中制止、事后闭环。通过该系统建立监控中心，在最佳时机-预防和发生中过程就接入处理，督促整改消除隐患，实现“技防+人防+物防+安消”融合：

技防：通过视频术实时感知消防通道状态；

人防：方案将现场事件与人员有机联动，有效提升单位预防、处理隐患的能力建设；

物防：系统自动运维，保障设施设备的正常运行，及时发现隐患，并对隐患的跟踪、闭环管理流程，及时消除隐患；

安消融合：将视频技术深度应用于消防重点部位，打造真正的安消融合应用，为突发状况提供快速确认的手段，落实消防通道安全主体责任。

通过架设100个智慧安防监控，包括监控摄像机、存储服务器、立杆、网络箱，实现对监控网点全天候、全方位的视频监视功能。对监视目标进行实时、直观、清晰的监视，全天24小时均可观察到前端现场的监控状况。针对监控点24小时的保持监管，实现对监控点位全天候、全方位的监控功能，后端人员可针对违停车辆发出声光报警驱离。监控系统的建设除了实时监视，防患未然外，录像的检索、连续流畅、多功能播放可以让事发后有据可查。

1.1.6 安全生产排查

针对中小型企业数量较多且安全生产意识薄弱的问题，对上庄村所有生产企业200家，组织一次全面安全生产排查，配备专人专班不少于200人次，根据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、法规，形成安全生产排查治理台账，限期整改，明确责任，情况公布，及时上报。

台账内容包括：

检查日期、检查情况、隐患评级、整改措施、应急预案、整改责任单位、整改期限、公布情况、上报情况。

安全生产隐患排查的范围和内容包括：

(1)安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；

(2)安全生产责任制建立及落实情况；

(3)高危行业安全生产费用提取使用、安全生产风险抵押金交纳等经济政策的执行情况；

(4)企业安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况；

(5)危险较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；

(6)对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节、部位重大危险源普查建档，风险辨识、预警制度的建设及措施落实情况；

(7)事故报告、处理及对有关责任人的责任追究情况；

(8)安全基础工作及教育培训情况，特别是企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的持证上岗情况和生产一线职工(包括农民)的教育培训情况，以及劳动组织、用工等情况；

(9)应急预案制定、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况；

(10)安全“三同时”(安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用)执行情况；

(11)道路设计、建设、维护及交通安全设施设置等情况；

(12)对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防治和治理情况等。

1.2 无物业小区

蒲州街道辖区内的16个小区建成时间较早，无物业管理，目前存在消防设施匮乏、安全责任不明、管理难度大、居民安全意识薄弱等问题。项目针对辖区内无物业小区，街道主动承担消防消防责任，通过构建室内智慧消防，室外消防设施，提升居民消防意识三个维度进行改建，认真排查、抓好整改、建立智慧消防长效管护机制。

1.2.1 室内智慧消防

辖区内16个无物业小区，据统计共有居民楼67幢，楼梯通道148个，合计楼层982层，户数2354户。消防柜破损达到95%，80%的灭火器存在缺失、过期、被杂物堆积等现象，无法达到《一般高层住宅楼消防设施配置要求》每个楼层应配备2-3个灭火器的要求。由于建成年代较早，属于老旧小区，消防设施老旧、年久失修，存在着安全隐患，加上没有物业的管理，消防设施没有维护和更新，存有消火箱面板玻璃破碎、灭火器设备缺失、灭火器生锈等问题，在存在火情时容易发生救援消防灭火器欠缺导致救援不及时的情况，对人身财产安全造成威胁。

遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则，并综合考虑施工、维护及操作因素，为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。设置室内智慧消防系统，为小区共配备：挂壁式智能消防柜982组、干粉式灭火器1964具、LED双头消防应急照明灯982套、独立式自动烟感报警器982套、智慧用电监测设备982套。

1.2.1.1挂壁式智能消防柜

挂壁式智能消防柜实现灭火器的自助免费存取功能，拓展消防工作空间及服务时间，使得存取灭火器可以24小时不间断自助完成。挂壁式智能消防柜与安全消防柜的智能锁进行数据对接，与系统集成。可实现智能锁启用紧急模式实现一键开锁和批量开锁。本系统分为移动端与后台端，设置紧急模式，并通过配置4G模块网络与UPS备用电源，实现灭火器的智能管理。

移动端

“码”上开

通过对本社区住户人员的信息采集，将住户人员信息统一归集至管理后台，实现灭火器设备仅限本社区住户人员免费扫码使用。

住户人员在发生火灾的情况下，打开微信，直接扫码便可马上开柜，方便快捷。

系统认证流程：社区住户人员通过微信扫码，系统自动获取用户信息与后台信息进行自动匹配，住户人员可选择自助消防柜柜门实现对灭火器的自助免费存取。

扫码归还

住户人员通过微信扫码，系统自动匹配柜门信息并打开，住户人员将灭火器放入柜门，实现对灭火器的扫码归还。

系统设置未归还不能提取灭火器的功能，保证灭火器的及时归还以避免灭火器的长时间空缺。

人员认证

系统上线初期，需要先收集人员信息进行导入，导入后被授权人员可实现快捷开锁。系统可支持批量导入，若有特例未被导入的，可通过微信扫码快捷录入，扫码柜体上的二维码，便可进行录入少量的信息完成人员的认证。

一码通用

考虑到发生火灾是一种特殊的紧急情况，所以在系统设计是将所有系统认证及通过后台程序进行特定技术进行技术判断。

后台端

信息录入

用于储存巡检人员和创客社区所有住户信息。

巡检人员信息包括姓名、性别、岗位职务、手机号、年龄、手机号、负责区域范围、是否参加消防培训等信息。

住户人员信息包括姓名、性别、单元楼层号、手机号等信息。

紧急模式

后台管理人员可通过紧急模式功能，紧急开放被选择单元楼所属的12个楼梯间内配备的12个安全消防柜。系统启动紧急模式后，将采用报警提醒，循环播放报警铃声。系统支持批量开锁功能。

在后台内可进入紧急模式菜单，通过可视化地图选择需要紧急开柜的区域，在区域选择页面，可通过一键开锁，一键开启全楼层所有柜门，也可以选择性开锁，开启指定柜柜面的锁。

柜体记录

用于储存巡检人员的巡检记录数据。信息包括柜体位置、柜门名称、柜体状态、操作等信息。支持新增、查询等操作。

可查看具体的微信号ID、姓名、手机号、开柜时间、归还时间、时长等信息。

社区智慧消防一张图

本系统集成了大量的数据，因此系统自动对数据进行自动分析，并将数据进行展示。数据其中包含了：消耗隐患的排行版、消防柜可视化分布图、借用消防器材后未归还的用户人员名单、消防柜的出借记录等，是安全管理有效的决策依据。

紧急模式

消防安全柜依照用户单位的需求进行量身定制。紧急按钮安装在1.5m处，防止儿童接触使用。消防安全柜上贴有温馨提示，注意人身和财务安全等内容。柜体配备钢化玻璃罩红色按钮，住户或巡检人员如遇紧急情况可利用安全锤将其砸破，按下紧急按钮。一旦触发紧急模式系统将采用报警提醒，循环播放报警铃声。消防安全柜将被打开，可拿出灭火器进行灭火使用。

常规技术指标

电源电压：AC200V—AC240V 50HZ

使用温度：－10℃--43℃

环境湿度：30－90％RH无结露现象

振动：50～500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值

结构与外观

1、表面处理:外表采用喷塑处理，外观无漏塑、气、皮、针孔、皱皮等缺陷；

2、标识：电器面板上所有标识正确，无遗漏；

3、柜体和箱门材料强度大于315N/mm2；

4、箱门装配后轴与门框之间的间隙应大于2mm小于2.5mm，其它三面的间隙应大于1.5mm小于2mm，并保证箱门开关灵活；

5、外接电源线，应能承受的拉力不小于49N，并不能使拉力传到内部的接线端；

箱门平整应保持一致，各箱门的高低差不能大于1mm；

6、线束固定：所有线束应捆扎到位，箱内不得有线束外露；

7、箱体横向隔板采用行业最新窄边工艺，极大的提升了箱内容积；箱门纵向边角采用圆弧平滑过渡凸浮工艺，箱门背面焊接纵向加强筋，整机立体造型美观，结构坚固；

网络配置

采用4G模块的移动无线通信技术模块，4G是集3G与WLAN于一体，并能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等。4G可称为宽带接入和分布网络，具有非对称的超过2Mb/s的数据传输能力，是支持高速数据率(2~20Mb/s)连接的理想模式，上网速度从2Mb/s提高到100Mb/s，具有不同速率间的自动切换能力。第四代移动通信是多功能集成的宽带移动通信系统，可以在不同的固定、无线平台和跨越不同的频带的网络中提供无线服务，可以在任何地方用宽带接入互联网，能够提供定位定时、数据采集、远程控制等综合功能。此外，第四代移动通信系统是集成多功能的宽带移动通信系统，也是宽带接入IP 系统。

1.2.1.2 智慧用电监测设备

智慧用电监测设备是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置，具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、开关量输入、继电器输出功能，以及RS485通讯或GPRS无线通讯功能，通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。

产品采用先进的微控制器技术，集成度高，体积小巧，安装方便，集智能化，数字化，网络化于一身，是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。同时将原有RS485通讯升级为GPRS无线通讯方式，解决了现场布线难的问题。作为一种先进的智能化、数字化的采集元件，该智能装置已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统。

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 辅助电源 | 额定电压 | AC220V |
|  | 功耗 | 正常监视状态≤5VA |
| 监控报警 | 剩余电流 | 报警设定值：300~1000mA连续可调 |
|  | 温度 | 报警设定值：45~140℃连续可调 |
|  | 电压 | 过压（100%~140%）、欠压（60%~100%） |
|  | 电流 | 过流（20%~140%） |
| 动作延时时间 |  | 报警时间设定值：0.1~60S连续可调 |
| 输入电压 |  | 额定值：AC 100V/400V |
| 输入电流 |  | 额定值：40mA或1.25mA，需根据仪表实际情况选择 |
| 测量精度 |  | 频率0.05Hz，电压、电流精度0.5级，电能精度1级 |
| 开关量输入 |  | 两路无源干接点输入方式:内置电源 |
| 开关量输出 |  | 两路无源常开触点，触点容量AC 220V/1A ，DC 30V/1A |
| 通讯 |  | 485通讯；Modbus-RTU协议 |
| 事件记录 |  | 20条故障、报警和开关记录 |
| 网络模式 |  | 2G/4G/NB |
| 安装方式 |  | 35mm导轨式安装 |
| 使用环境 |  | 工作温度：-10℃~+55℃；相对湿度：≤95%不结露 |
| 储存温度范围 |  | -20℃~+70℃ |
| 显示 |  | LCD液晶显示 |
| 产品符合国标 |  | GB 14287.2-2014；GB 14287.3-2014 |
| 2G无线参数 |  | 通信频段：GSM 850；EGSM 900；DCS 1800；PCS 1900； 传输速率：下行最大速率，85.6kbps；上行最大速率，85.6kbps； |
| 4G无线参数 |  | 通讯频段： LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD：B1/B3/B5/B8 传输速率： LTE-TDD：上下行配比2，最大 8Mbps (DL)/最大 2Mbps (UL) 上下行配比1，最大 6Mbps (DL)/最大 4Mbps (UL) LTE-FDD：最大 10Mbps (DL)/最大 5Mbps (UL) |
| NB无线参数 |  | - 通信频段：H-FDD，B1 B3 B5 B8 B20 - 传输速率：下行最大速率25.2Kbps；上行最大速率15.62Kbps; |

剩余电流监测

在线监测配电线路的剩余电流，当超过剩余电流报警设定值时，且持续时间超过延时设定值后，执行报警的操作。可以根据线路正常漏电流的大小设定报警设定值I△n，在该值的设置上应遵循不小于被保护电气线路正常泄漏电流最大值的两倍，且不大于1000mA。对装设二级或多级剩余电流保护的场所，上一级的剩余电流报警设定值必须大于下一级的剩余电流报警设定值；并且上一级的延时要大于下一级的延时。

保护方式：剩余电流保护方式可以设置为关闭、打开两种模式。在保护打开模式下，当检测到剩余电流值超过报警值时，报警LED灯常亮，达到动作延时后触发动作。若在延时过程中，若剩余电流值小于报警值，延时清零，不会动作。

温度保护

通过温度传感器监测配电箱、线缆或线缆连接处的温度，超过温度报警设定值时，延时一定时间，执行报警或者断开断路器的操作。温度传感器的安装必须固定稳定，防止跌落造成线路短路。

保护方式：温度保护模式可以设置为关闭、打开两种模式。关闭模式下只检测温度值，无保护动作。保护打开时，当检测到温度值超过动作设定值时延时，达到动作延时后触发动作。在延时过程中，若温度值下降到报警设定值以下时，延时清零，不会动作。

过流保护

通过电流采样电路测量三相电流的真有效值，当测量值超过过流报警设定值，延时一定时间，执行报警或者断开断路器的操作。

保护方式：过流保护可以设置为关闭、打开三种模式。关闭模式下只检测电流值，无保护动作。模式设置为打开时，检测到电流值超过动作设定值后进行延时，达到动作延时后触发保护动作。电流保护值为二次侧的电流值。

过压保护

装置实时监测进线电压，当进线电压超过过压动作设定值后，延时一定时间，执行报警或者断开断路器的操作。

保护方式：过压的保护模式可以设置为关闭、打开两种模式，关闭模式不对电压进行过压保护。模式设置为打开时，检测到电压值超过动作设定值后进行延时，达到动作延时后触发保护动作。

欠压保护

装置实时监测进线电压，当进线电压低于过压动作设定值后，延时一定时间，执行报警或者断开断路器的操作。

保护方式：欠压的保护模式可以设置为关闭、打开两种模式，关闭模式不对欠压进行欠压保护。模式设置为打开时，检测到电压值低于动作设定值后进行延时，达到动作延时后触发保护动作。

自检功能

装置具备自检功能，在功能设置界面下选择自检，按回车键确认，系统将进入自检状态，查看设备是否完好。

消音功能

在故障或报警状态下，切换至功能设置界面，选择消音并确认，装置报警声音消除。

报警复位（解除报警）

当发生报警时，可通过按键复位继电器的输出状态；如果在进行复位操作后未排除报警故障，装置将再次进入故障报警或脱扣状态。

集中监控

集中监控计算机通过RS485，接受现场采集信号，发出报警信号及控制指令，及时断开故障线路。采用Modbus-RTU 协议通讯，通讯距离为0.5公里。

通讯协议

通讯协议概述

该装置使用Modbus-RTU通讯协议，Modbus协议详细定义了校验码、数据序列等，这些都是特定数据交换的必要内容。Modbus协议在一根通讯线上使用主从应答式连接（半双工），这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备（从机），然后，终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机。

1.2.2 室外智慧消火栓

目前无物业小区约80%的消火栓存在设备老化的情况，部分设备出现取水困难甚至无水问题，为达成长效的设备维护监管机制，现对16个无物业小区共计148智能个楼梯口的室外消火栓进行提升，在普通消火栓的基础上增加传感器和控制中心，时刻监测消火栓情况，并根据运行规则上报管理平台、推送到管理人员手机。

智能消火栓功能介绍

用水监测：消火栓控制仓内有高灵敏水位开关传感器，与消火栓中最低出水位置保持同一高度，实时监测消火栓用水情况。一旦有人开阀用水或者消火栓出现渗漏，控制中心会在 90 秒内将提醒消息传送到管理平台，并推送到管理人员的手机。

压力监测：消火栓内置 0.5 级高精度压力变送器，每个 10min巡查一次管道水压情况，当管道压力出现异常或者压力变动幅度过大，压力变送器将唤醒控制中心，将压力数据传输到管理平台，并推送到管理人员的手机。

流量计量：但消火栓未使用时，超声波流量计处于休眠状态；当有人开启消火栓用水时，超声波流量计被唤醒，进入工作状态 ，开始计量用水量；当消火栓被关闭时，控制中心统计该时段使用的水量并上报管理平台，并推送到管理人员的手机。此后超声波流量计再次进入休眠状态。

供能方式：消火栓采用两节 3.6V 锂电池，并用太阳能补充供电，供能模块质保 2 年。

电池电量监测：控制中心同通过监测电压的方式实时监测电池电量，当出现电压过低时，将上报管理平台，并推送到管理人员的手机。

定位导航：控制中心内嵌定位模块，提供消火栓位置给管理平台。管理人员可以在 PC 端或手机端看到每一台消火栓具体位置，同时 app 导航功能，指引管理人员顺利找到每一台栓的位置。

栓体倾斜监测：控制中心内置倾斜监测模块，可以监测栓体是否处于正常的工作角度。一旦消火栓受到外力撞击发生倾斜，角度超过 15°时，控制中心将会把倾斜报警上报到管理平台，并推送到管理人员的手机。

加密防盗：通过更改消火栓阀杆结构，增加磁力控制装置，使用一般扳手将无法开启消火栓，必须使用配套的定制扳手才能开启使用消火栓。

防撞功能：当消火栓受外力撞击受到损坏时，消火栓阀瓣仍然处于密封状态，管道的水不会漏出，避免水资源的浪费。

防冻功能：根据不同地区的冻土深度，定制智能加高消火栓，同时增加快速泄水装置，保证消火栓使用完后，栓体内的水迅速下降到冻土层之下，避免被冻裂。

1.3.1 便民服务及宣传小站

为提升老小区居民安全意识并配套公共服务基础建设，在每个小区设立一个便民服务及宣传小站。

便民服务及宣传小站介绍

配备65英寸大屏一体机终端，融合“人性化、生态化、信息化”的设计理念，打造小区的联心小站。

屏幕左侧区域加载政府公告模块，可实现市级、区县级、街道级等不同级别的公告统一接入发布。支持按重要程度区分公告，紧急公告独占式发布，在突发情况下可快速发布至各联心小站终端。

屏幕右侧区域提供服务入口，将传统的管理和管控手段转变为提供服务的方式。服务体系包含医疗健康，公安交管，交通出行，住房查询，水电缴费等。实现服务深入小区，住户可以“就近办、随时办、立即办、一次半、放心办”，同时注重用户体验，针对年长人群的使用做优化。

终端功能

| 序号 | 功能模块 | 功能细分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交通 | 1.人行道违停处理 |
|  |  | 2.敬老卡年审 |
|  |  | 3.公交卡/敬老卡充值 |
|  |  | 4.公交卡/敬老卡信息查询 |
| 2 | 住房 | 1.公积金个人信息查询 |
|  |  | 2.住房公积金个人账户明细查询 |
|  |  | 3.住房公积金贷款信息查询 |
|  |  | 4.住房公积金贷款还款明细查询 |
|  |  | 5.公积金离休、退休提取 |
|  |  | 6.公积金银行卡绑定 |
|  |  | 7.可贷额度计算 |
| 3 | 医疗健康 | 1.预约挂号 |
|  |  | 2.预约查询 |
| 4 | 水电 | 1.水费缴费 |
|  |  | 2.电费缴纳（国网） |
| 5 | 公安（交管） | 1.车主联系方式变更备案 |
|  |  | 2.补换机动车登记证书、号牌、行驶证 |
|  |  | 3.换领、补领机动车驾驶证 |
|  |  | 4.驾驶人联系方式变更备案 |
|  |  | 5.车辆违法查询处理 |
| 6 | 公告 | 1.图片宣传 |
|  |  | 2.视频宣传 |

终端详细参数

| 序号 | 名称 | 参数指标描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED条屏 | 型号：P10 16*224 （60MM*2240MM） 管 芯：国产 点 间 距：10mm 可显示颜色：红色 密 度：10000点/m² 单元板尺寸：320mm×160mm 模组行列数：宽32点×高16点 分 辨 率：512点/块 工 作 电 压：5V 平 均 功 耗：≤200W/m2 控 制 方 式：同异步控制 控 制 卡 ：异步控制卡 LED驱动方式：1/4扫描驱动 刷 新 频 率 ：≥180帧/秒 亮度调节方式；软件调节 最 佳 视 角 ：±75度 最 佳 视 距 ：5～25m 工作环境温度：-10℃ ～ +60℃ 相 对 湿 度 ：10%-85% | 1 |
| 2 | 显示器 | 产品型号：GL650-C20-(4K)LC650EGY 产品品牌：高亮专显 产品系列：65寸高亮屏 关键描述：65寸高亮液晶屏 3840*2160 IPS液晶屏 2000亮度 51PINS V-by-One 户外高亮液晶屏 阳光下可视 产品类别：图形型 产品标签：彩色TFT液晶屏，高亮液晶屏，阳光下可视液晶屏，IPS液晶屏 应用产品：数字标牌，户外高亮 面板类型：a-Si TFT-LCD 产品组成：液晶模组 面板尺寸：65" 分 辨 率：3840×2160 宽 高 比：16:9 (宽:高) 物理形状：平面矩形 显示尺寸：1428.48 (宽) × 803.52 (高) mm (A.A) 外观尺寸：1444.1 (宽) × 819.8 (高) mm 最大厚度：1.4 mm 液晶态家族：IPS硬屏 偏 光 片：透射式 面板亮度：2000 (Typ.) 透射对比度：1200:1 (Typ.) 可视角度：89/89/89/89 (左/右/上/下) 最佳视角：全视角 显示颜色：1.07B 背光类型：WLED 信号类型：V-by-One 信号脚数：51 Pins 面板温度：小于110 °C | 1 |
| 3 | 触摸屏 | 型号：65寸纳米触摸膜65L-156 项目与参数 TOUCH SENSOR 触控膜技术规范 技术原理 超细金属丝网格矩阵代替 ITO 层 产品系列 长边甩尾 触控点数 ≥10 点 尺寸范围 65 英寸 触控偏差 ≤2mm 传感器数 5376 个 TX=56/RX=96 报点率 80-120point/ms 能 耗 0.5W-2W 驱动类型 免驱 Arm Reject 支持 支持定制 不规则尺寸，不规则甩尾 膜体厚度 ≤100um 透 光 率 88%以上 供电电压 5V USB 传输方式 USB2.0, USB3.0 ;I2C 传输距离 ≤50m （加 USB 信号放大器等） 安全距离 2mm（指液晶屏与膜之间的距离） 工作湿度 0%至 99% 存储湿度 20%至 50% 存储温度 20℃至 40℃ 环境温度 -20℃至+80℃ 环境光线 全角度抗强光照射 触控支持 点击、拖动、放大、缩小、旋转，书写 玻璃厚度 ≤10mm 校准方式 系统自带校准，软件校正 程序类型 Andriod①、Linux②、Windows7/8/10(32 位/64 位)③ 程序层级 标准 HID-USB 设备 技术认证 EN 55022:2010/AC:2011,EN 55024:2010 IEC62321:2008 | 1 |
| 4 | 主控 | CPU I5 内存 4G笔记本 存储 128G固态硬盘 串口：RS232*2 usb口：USB2.0*8 网口：千兆自适应 支持4G网络 | 1 |
| 5 | 双目摄像头 | 型号：SV-TA92K 1.窗口/全屏显示 2.提供高品质静态画面捕捉，清晰度1080P/30帧（双目1080P）。 3.支持USB即插即用功能。 4.支持Windows XP/VISTA/7/8；Linux with UVC（above linux-2.6.26）；Android 4.0 or above with UVC 5.支持USB2.0（HI-SPEED）规范。 | 1 |
| 6 | 密码键盘 | 型号：凯明杨KMY-3501B-GM 电源：DC 5V 通讯接口：RS232 加密方式：支持DES、3DES、TDES 加解密算法、RSA算法、国密算法SM1-SM4、PIN加密、MAC运算 按键寿命：3000000次以上 按键压力：3-5N 按键行程：0.45mm 键数：十六个按键：0 、1 、2 、3 、4 、5 、6 、7 、8 、9 、清除、确认、退出、小数点、上翻、下翻 ，以4×4方式矩阵扫描。 | 1 |
| 7 | 二合一读卡器 | 型号：明泰MT8/MT3F-00-AK971 标准/协议：符合居民身份证鉴别仪通用技术要求，兼容ISO14443（TypeB）标准； 工作频率：13.56MHz 接口：USB-HID 读卡距离：＜5cm 读卡速度：<1s | 1 |
| 8 | 功放喇叭 | 功放工作电压24V 喇叭:20W | 2 |
| 9 | 定时器 | 型号：正泰KG316T 电压：220V 工作方式：手动、自动 机械寿命：100万次 可编程数：8开8关 可分时段设置定时开关机。 | 2 |
| 10 | 漏电保护器 | 型号：正泰NXBLE-32 额定电流10A 额定剩余动作电流:0.01A 额定电源:230V~ 频率：50Hz 内部电压侦测功能，当内部电压超过安全输入范围时，自动关闭，进行自我保护。 | 1 |
| 11 | 防雷装置 | 型号：NU6-II（40KA/275V） 最大放电电流：40KA 最大持续工作电压：275V~ 标准放电电流：15KA 极数：2P 内置高压直流电源过热过流保护功能，防止强电流击穿起到保护作用。 | 1 |
| 12 | 温度传感器 | 型号：XH-W1209 带有数码管，实时显示温度数据智能控制风机风速，可根据温度的变化智能控制风扇。 | 1 |
| 13 | 散热系统 | 散热形式：风冷 散热工具：散热风扇 散热风扇6015*12，工作电压12V，工作电流0.13A。 散热风扇8025*8，工作电压12V，工作电流0.15A。 | 1 |
| 14 | 电源输入 | LRS-100-12*1，输入：~220V，输出：12V，功率：100W LRS-150-24*1，输入：~220V，输出：24V，功率：150W | 1 |
| 15 | 排插 | 型号：GN415 电压：220V 最大功率2200W | 1 |
| 16 | 钣金机柜 | KCD4 保险丝 AS-07等 电压：220V 电流：10Amax 机械寿命：1万次 镀锌板及喷塑； | 1 |
| 17 | 辅助线材 | 辅助线材配套 | 1 |

1.3.2 消防楼道排查整治

对蒲州街道无物业小区共计68幢，组织一次消防楼道排查整治，配备专人专班不少于340人次，根据《中华人民共和国消防法》和有关法律、法规，建立《街道老旧小区消防安全隐患专项排查表》，进行清理疏散楼梯、走廊等公共区域可燃杂物，清理电动自行车违规停放、充电问题，清理电缆井、管道井等竖井防火封堵不严以及堆放可燃杂物问题、拆除私装铁栏，安装乙级防火门，位置按设计图。

整治内容

1、小区建筑、场所消防行政许可手续是否齐全，是否擅自改变使用性质，是否存在非法搭建现象。

2、小区总平面布置、防火间距、消防车通道以及建筑耐火等级、防火分区、安全疏散等是否符合消防技术标准要求，是否定期进行维护保养并完好有效；消防控制室是否落实双人值班等管理制度。

3、人员密集场所室内装修材料、建筑保温材料是否符合消防技术标准，外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物；人员密集场所是否违章搭建彩钢板临时建筑；建设工程施工工地彩钢板搭建的宿舍、办公等临时用房彩钢板的芯材、安全疏散是否符合消防技术标准要求。

4、人员密集场所、易燃易爆单位和高层地下公共建筑，是否按照本地区火灾高危单位管理要求，定期开展消防安全评估，采取严格的人防、物防、技防措施。

5、居民住宅小区内设置的电动自行车充电及存放场所（含地下车库）、居民住宅小区内楼梯间、首层门厅、安全出口；居民住宅小区内所有消防设施设备、消防应急疏散通道等。

6、居民住宅楼是否存在违章锁闭、封堵、占用、堵塞安全出口、疏散通道的现象，楼道内是否存在堆放易燃、可燃物品的现象，住宅小区消防车通道是否存在被占用、堵塞的现象；

7、居民住宅小区、住宅楼消防设施、防火门、消防器材是否保持完好、有效；

8、是否存在乱拉乱接电线及其它违章用电的行为。

9、是否存在在居民住宅小区、住宅楼内违反规定使用明火的现象。

10、是否存在在建筑周围违法乱搭乱建棚、房等占用防火间距，影响人员逃生和灭火救援的现象。

二、公共服务板块

公共服务板块针对当前社区和村庄内电动车乱停乱放，私拉电线充电，电动车进屋等消防痛点进行服务提升。首先在对应区域内设置足够数量的电动自行车独立充电桩，在上庄村设立7个集中式充电棚，每个充电棚有5个十口充电桩，并配备1个独立式自动烟感报警器，1个挂壁式智能消防柜，2具干粉灭火器，在辖区内无物业小区的68栋居民楼，每个居民楼下配备1个十充电口的充电桩，每个充电桩胖配备1个独立式自动烟感报警器，1个挂壁式智能消防柜，2具干粉灭火器，在发生火情时保证能够第一时间报警，实现“救早灭小”。

图2 集中式充电棚位置

十口充电桩参数

每个充电桩内带有十个充电插口，可供十辆电瓶车同时充电；

充电设备线路应设置专用配电箱，应为三相进线，进线为专用回路，

充电插座的额定电压为AC220V±10% 50Hz，单插口输出功率大于或等于800W。

单插口电流大于或等于8A，接地电阻小于或等于0.1欧姆，单插口故障不得影响其他设备运行。

充电插座防水等级达到IPX5；充电插座防尘等级达到IP5X。

每一路输出独立计量，可设置按时、按电量、分功率等各种计费模式，计量精度可达一级标准。

充电设备应具备全程语音播报引导用户安全使用。

自动判断充电器进入浮充状态，并在30分钟(可远程调节浮充时间)后自动切断电源，防止过充。

充电过程中如果遭遇停电，插座记录当前充电状态，供电后自动恢复充电。

智能分辨不同规格充电器充电功率，使用分功率计费模式，且支持按时不分功率计费模式。

充电桩内置温度传感器，过温自动切断对外充电，确保安全。

过载、过压、过流自动切断电源，不使用时充电口断电确保安全。

三、公共智治板块

对于上庄村城中村区域以及16个无物业小区区域来说，人防失位是辖区乡村公共配套设备的共同提升难点。城中村流动人口多，情况复杂，管理难度大，无物业小区难以责任到人，实施措施落实难度大。为建立以人为本，面向民众的全方位全周期的公共安全与公共服务管理机制，蒲州街道建设公共智治板块智慧治理项目，以云计算、大数据、移动互联网、智能协同等技术为手段，构建“1+1+1+N”智慧治理体系（一个平台，一个监控中心，一张传输网络，N个智慧化应用），整合垂直应用，实现消防安全大协同，服务一站式，决策辅助等目标，一期的项目建设，提供了消防安全工作效率，使消防安全更智能，民众服务更贴心。通过物联网的手段，大大提高消防的管理水平和服务水平，有助于降低运营成本，提高工作效率，增强服务能力。

3.1 设计思路

智慧消防管理平台的建设分为：云数据中心和智慧应用平台。云数据中心给消防提供了一个公共的IT服务平台，通过云计算技术将软件、硬件及技术资源进行有效整合与共享，加速信息流通，从而充分降低IT成本，提高应用水平和服务能力。智慧应用平台则是采用基于SOA架构的部署模式，以体现消防服务能力的灵活性、快速反应性及可扩展性。智慧消防是城市发展地方产业、增强经济实力的重要平台，也是壮大区域经济、进行城市经济转型的有效载体。经过改革开放三十多年的发展，消防也遇到了同质化竞争等一系列发展问题，传统的发展模式难以为继，迫切需要通过智慧化建设来实现转型升级。

智慧消防需配备更好的基础设施服务，消防的信息化基础设施应以高规格来建设，具体包括稳定的供电系统、网络通信设施、云数据中心、互联网出口、高速光网、移动通讯基站等，以满足企业在不同发展阶段的需求。综合来看，智慧消防的信息化基础设施普遍高于城市内其他城区，从而为智慧消防建设提供高速的信息传输通道。

智慧消防管理平台是针对消防管理推出的，通过研究消防内各类单位的运行和管理需求，所研发的综合智能化管理系统。

3.2 总体架构设计

公共安全智慧管理平台—-公共安全数字驾驶舱—-消防器材共享系统模块—-智慧烟感系统模块—-电动车禁入户系统模块—-智慧消防栓系统模块—-智慧消用电监测系统模块—-智慧安防监控系统模块—-云服务器模块

针对已安装火灾自动报警系统的建筑，在火灾自动报警系统控制器处安装用户信息传输装置，通过RS232/485/422等数据接口与火灾自动报警系统控制器相连，实时提取控制器发出的探测器报警、设备故障、设备动作等状态信息，通过用户信息传输装置传输至消防物联网云计算中心。

通过安装无线独立智能烟感设备对楼道区域数据补点，直接感知来自探测器的报警信息并通过无线的方式直接传输至消防物联网云计算中心，可降低中小型用户的安装、联网费用。

针对消防水系统设施可在末端试水系统组网安装方便，对末端试水最不利点（屋顶）末端试水进行改造，加装无线压力传感器，通过无线SIM卡直接接入到智能物联网采集网关平台中心。消防水系统水箱内安装无线液位仪，通过无线SIM卡直接接入到智能物联网采集网关平台中心。

通过对室外消防栓安装智能压力传感器，通过无线传输方式，将室外消防管道的水压状态实时采集并传输至消防平台中心。

公共区域配备大量电瓶车充电点位，电瓶车充电安全需要保障。通过安装热成像AI摄像机配合广播音柱达到视播一体联动监管，当有人员进入充电区域，广播提醒充电人员规范操作按时充电离开。当发现温度过高、有烟、有明火，系统实时预警提醒消防管理员进行处理，保障电瓶车充电区域安全。

消防通道是保障救援及逃生过程的安全防范第一条件，通过安装消防通道堵塞AI摄像头是实现智慧消防平台远程监控由“人为监控”向“智能监控”转变的必要手段。有效实现对消防通道堵塞智能检测的实时预警，包括视频监管、事件预警、信息推送等功能。

企业众多，不少企业仓库堆放易燃物品，一旦发生火灾后果不堪设想，通过安装热成像AI摄像机实时监测仓库安全，当发现温度过高、有烟、有明火，系统实时预警提醒消防管理员进行处理。

系统整体架构

通过对消防通道、充电区、防火门、取水口、微型消防站、充电桩及疏导点、室外消火栓水位、楼道内烟感等物联网感知的布设，通过有线或无线的方式将数据汇总并上传至平台。

3.3 业务功能

3.3.1 公共安全智慧管理平台
1.具备企业信息模块，包含单位信息管理（企业基础信息、人员管理、相关图档管理、微型消防站管理）、消防系统管理、周边信息管理。

2.具备查看业主用户单位采集的智慧消防物联网设备的实时信息。

3.具备消防业务相关功能（值班查岗、培训演练、消防设施检测）、消防监管相关业务（查岗管理、上级下发整改接收、火灾记录信息等）；

4.具备巡查监管相关功能（防火巡查记录、隐患治理状况、防火巡查策略、防火巡查任务新建及管理）；业主用户平台针对各类数据的统计、查询功能。能够对所有历史报警记录信息进行查询；具备提供警情统计、故障统计、隐患处理、培训统计、告警管理的统计分析，同时提供各类型的数据报表，支持多种格式在线打印、预览、导出。

5.具备接入设备总数据、警情信息总数据、巡检培训演练数据展示功能。

6.支持权限分级，系统具备单位值班人员管理、推送策略管理、告警记录查看、单位及人员信息修改等功能。

7.具备警情信息实时推送功能，将所有预警、告警、故障、巡检提醒等系统提示信息展示。

8.具备周边水源、道路分布、危险品等周边消防资源展示功能，同时将周边水源、危险品、出入口进行地图展示。

9.可自定义巡查内容，业主可通过平台自主选择点位自定义、时间自定义、名称自定义、指定巡查人等人性化设置。

10.具备地图点位展示功能，在地图上根据警情处理情况以不同颜色进行标注。点击查看企业详细信息。同时具备CAD图纸上传、三维建模功能，可将智慧消防数据标注于三维/CAD图纸上，可看到已安装智慧消防设备监测的实时数据信息。

11.具备推送规则设定功能，根据事件类型调整推送规则，包含电话、短信、web及APP端的推送。

12.对接秒响应系统

3.3.2 公共安全数字驾驶舱

可视化分析展示系统技术指标

数据接入和处理能力

1)支持多数据源接入：支持标准的JDBC接口，能直接对接各种主流关系型数据库系统，包括Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL、国产人大金仓、达梦、南大数通Gbase8a/8t、神通数据库、华为MPP等；支持文本数据（Excel、CSV）的直接导入分析；支持hadoop-hive、华为FI等大数据平台数据源接入。

2)支持实时数据可视化，同时提供三种方式：数据库定时执行SQL的准实时数据提取、定时通过调用第三方接口获取准实时数据、通过接口实时接收第三方接口实时发送的数据。请，能通过页面配置的方式完成实时数据模型创建过程以及数据对接。

3)支持自定义计算字段，内置丰富的计算函数（不少于30个），包括：总体标准偏差、样本标准偏差、总体方差、样本方差、幂运算、IF条件、CASE条件、空值判断等，并且，这些函数之间可以采用逻辑表达式方式进行组合，以组成复杂的计算函数。

4)预置表计算能力，表计算函数包含：总额百分比、差异百分比、累积和、同比增长值、同比增长率、环比增长值、环比增长率等，这些函数能在配置页面时直接选择使用，无需再编写SQL语句或者函数。

可视化效果及特性

5)支持多种动态样式效果设计能力，内置20种以上的静态和动态页面背景、20种以上静态和动态的边框组件、15种以上的动态3D装饰组件，并能对这些背景、边框、装饰组件进行颜色、粒度、动画属性的设置。

6)提供最少130个组件，其中图表组件包括：基本的折线图、柱状图、条形图、面积图、饼图、堆积图、雷达图、气泡图、散点图、瀑布图、多维条形图等，以及力导向关系图、填充气泡图、笛卡尔坐标系热力图、视频组件、日历组件、天气组件、雷达扫描图、动态词云图、双向条形图、桑基图、极坐标玫瑰图、山峰柱状图、各种地图组件等高级图表组件。图表组件平均提供50多项不同的参数设置，细化到图上的每个色系、标签值、标签颜色、字体大小等。

7)提供除了按钮、下拉、单复选、文本输入框、文字控件等普通Web交互组件外，还应具备特殊WEB交互组件，包括但不限于：开关组件、树形（层级树、递归树）组件、Tab容器、图片轮播组件、轮播容器、导航容器、图像矩阵、tips容器、下载组件、查询组件、查询容器、iframe（内部框架）组件、数据源组件、时钟组件、时间轴组件、相对时间组件等。

8)提供样式类组件，包括：贝塞尔曲线、线条、矢量图标、边框、装饰、画笔等组件。画笔组件支持自由画直线、曲线，并且提供多种动态效果。

9)支持2D矢量地图，包括：分布地图、迁移地图、标注地图、热力图。并支持下钻，层级包含：世界、中国、全国34个省/市/自治区以及300个以上重要的地市。

10)提供3D矢量地图组件，同时支持通过导入SVG图片和Geojson文件，自动生成自定义的3D矢量地图，也可以选择内置的中国全部省级、市级矢量地图。该地图的能力支持：内置至少4种底图样式，8种及以上的光点样式；地图可配置旋转、悬浮、缩放、拖动漫游，并设置投影、发光等3D效果；支持类似GIS地图一样在地图底图上，叠加多个图层，图层的类型包含标注图层、热力图层、迁移图层、柱状标注图等。

11)支持至少10个2.5D的图表组件，包括：2.5D饼图/玫瑰图、2.5D柱状图/条形图、2.5D柱状堆积图、2.5D面积图、2.5D混合图、2.5D仪表盘、2.5D漏斗图、2.5D环形图、2.5D单值数字进度图。饼图和玫瑰图相互切换，柱状图和条形图相互切换。

12)支持以容器组件为依赖，将图表的展示样式进行三维旋转设置，以便呈现出类似三维布局效果。三维旋转支持按X、Y、Z轴的自定义组合配置，同时内置水平向右、水平向左、左上方、右上方等样式。

13)支持至少15个及以上的3D组件，包含：3D柱状图、3D面积图、3D饼图、3D山形图、3D高斯地图、3D散点图、多维柱状图、3D地球、时间河流、数据魔方、立方标题、数字转盘、3D底盘组件、W3D组件等。

事件交互和控制能力

14)支持对每个组件进行灵活的事件响应设置，包括：鼠标单击、双击、划过、进入、移出、数据加载开始、数据加载完成、控件初始化、选中、内容变化等。

15)支持事件动作：联动、跳转、弹出窗口、关闭窗口、服务调用动作。并支持采用Javascript、JSON等脚本语言进行自定义动作编程。同一事件支持多个事件响应，每个事件响应可联动不同的组件。联动时，可以对每个组件进行各种组件动作配置，包含：刷新数据、设置是否显示、设置组件值等。在事件中进行参数传递时，可直接配置各组件属性参数和事件参数在各个组件和动作之间的传递，无需通过单独定义的页面参数。

16)支持通过遥控器组件远程控制页面的能力，通过配置实现跨工程、跨终端的页面控制，支持上一页、下一页、指定页面的翻页控制，也可以支持页面中组件的单双击事件。

智能化

17)系统提供至少12种以上的非机器学习类的部分智能分析算法，如预测、聚类、回归、相关性等分析，至少包含：平滑指数、DBSCAN密度聚类、Kmeans均值聚类、Xmeans均值聚类、线性回归、LASSO回归、多项式回归、内核岭回归、协方差矩阵、皮尔森相关性系数、斯皮尔曼相关性系数、肯德尔相关性系数等算法。

18)支持将制图软件设计出的psd源文件导入到编辑器中，直接生成相应的页面，自动将图中的组件识别出来，并设置好位置、颜色。

19)支持将手绘的图表页面手稿图片导入到可视化编辑器中，自动生成可视化页面。利用AI智能图像识别算法，自动将手绘图中的组件类型、位置、大小识别出来，参照手绘图自动将组件摆放好，然后套用主题自动将页面编排好，生成可视化页面。

平台能力

20)支持在基于配置的方式下，提供页面二次开发能力，能对已经配置好的页面在设计器中直接进行代码注入，实现特殊功能和效果。

21)支持工程模式的可视化设计。一个工程下支持多个分组和页面，每个分组下可包含多个页面。工程支持发布、复制、导出和导入。

22)支持两种报表页面刷新模式，包括页面级刷新和组件级刷新，支持秒级刷新频率，最小支持1秒

1.2GIS技术指标要求

1)支持独立的空间数据管理，提供内置空间数据库，支持多数据源接入，包括文件数据源（支持excel、shape格式的空间数据导入）、RDBMS类型的数据库、第三方数据服务、API接口数据源及第三方底图服务的接入。内置多种第三方底图服务的连接，同时支持WMS、WMTS、ARCGIS协议的底图服务的自定义连接。

2)支持独立的自助式二维、三维GIS可视化场景编辑器，全图形化配置界面，支持选择内置图层模板，为图层配置数据、多种样式等。一个场景支持多图层叠加，并且图层支持分组管理。

3)内置至少25种以上的GIS图层模板，每种图层都有其不同的数据选择和样式配置。其中二维GIS图层模板，包含但不限于：点图层、线图层、面图层、热力图层、动态轨迹图层、点聚合图层、分布图层、信息窗图层、静态图层、网格图层、迁移图层、轨迹图层、WMS图层、2.5D面图层、2.5D热力图层、2.5D柱状图层。其中三维GIS图层模板，包含但不限于：3D点图层、3D线图层、3D面图层、3D模型图层、3D飞线图层、3D Tiles图层、3D柱状图层、3D模型点图层。

4)支持事件交互的能力，除GIS可视化场景内部事件外，同时支持和其它可视化产品进行参数传递，实现数据交互。

5)支持常见的不同坐标系的转换能力，在创建数据集时根据选择的坐标系系统自动进行转换，确保系统中所有空间数据坐标系的一致性，同时减少数据偏移情况，实现多个图层数据的无缝叠加，呈现更复杂的空间数据展示效果。

6)支持便捷易用的图形化电子围栏绘制方式，包括：圆形、标点画圆、画线及多边形，用户可通过任意一种方式快速完成电子围栏图形的绘制，同一个电子围栏支持使用不同的方式绘制多个图形。提供丰富的属性设置，包括：告警级别、告警频率、告警范围及告警条件的设置，同时提供告警记录查询。

7)支持底图叠加能力，可将多个底图服务叠加形成一个全新的底图，用于场景底图呈现。

8)支持场景级代码注入能力，可基于当前场景进行二次开发，实现任意效果呈现。

9)支持自定义空间数据的分析加工的能力，能够提供多种数据处理算子，对于已接入平台的空间数据集进行算法加工或者线面转换等。

10)支持三维空间分析能力，能够提供在三维场景的通视分析，可视域分析，日照分析等基于三维空间的分析能力。

11)支持时序事件，能够提供时序事件机制，可预设在GIS场景下多个图层间要素轮播，切换视角聚焦点，达到轮播该GIS场景下多个关键要素场景的效果。

3.3.3 业务模块

消防器材共享模块

消防器材共享系统实现灭火器的自助免费存取功能，拓展消防工作空间及服务时间，使得存取灭火器可以24小时不间断自助完成。消防器材共享系统与安全消防柜的智能锁进行数据对接，与系统集成。可实现智能锁启用紧急模式实现一键开锁和批量开锁。本系统分为移动端与后台端，设置紧急模式，并通过配置4G模块网络与UPS备用电源，实现灭火器的智能管理。

消防用水智能监测模块

可以实时掌握各个建筑的消防用水状态，包括消防水池液位实时数据、消防水箱液位实时数据、监测点压力实时数据等，通过预设报警阈值，设备数据达到报警阈值后，平台发出告警，提示相关人员进行维护，确保单位内可正常用水。数据信息在APP端可实时掌控，水系统数据异常APP实时报警推送。

室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施，主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火，也可以直接连接水带、水枪出水灭火。城镇、居住区、企事业单位的室外消防给水，一般采用低压给水系统，常常与生产给水管道合并使用。

室外消火栓在长期的使用过程中，主要面临如下问题：由于道路改造施工、车辆撞击等各种原因，致使室外消火栓遭到破坏或者水压不够；一些临时施工、园林绿化等非法使用消火栓免费水，有的甚至出现擅自拆除、迁移消火栓的行为，关键时刻严重影响消防灭火救援的顺利和开展。

室外消火栓监控系统主要通过智能采集终端获取室外消火栓的水压、倾斜角度等数据，再通过NB-IoT网络把数据传输到中心平台。

智慧烟感监测模块

对于未覆盖传统消防烟感的场所等，通过覆盖智能报警系统实现消防前期预警，前端报警器探测到烟雾，智能烟感在现场发出报警信号并可以通过互联网模式传给平台，平台实现对相关人员的通知，提醒责任人查看火情，提前预警，减少损失。适用未覆盖传统消防，场景较小的单一的区域，通过烟感设备向平台以NB-IoT的方式传输信号。NB独立式光电感烟火灾探测报警器感应到烟雾、设备通过无线NB信号将报警信号传输给运营商平台，运营商平台同步转发至消防物联网综合管理平台。平台中产生报警弹窗，将现场环境显示在平台上进行报警。同时平台可通过电话、短信、APP等方式通知相关的责任人员，告知火灾报警位置，提醒责任人去现场确认。实时监测：对于NB通讯类设备，平台支持接入设备的电量信息、现场信号信息等，并且当设备发生故障、电量过低、设备被拆时会在平台发出警告，提示相关人员进行处理24小时不间断监控烟感情况，在发生火情时，烟感探测器报警，同时触发周边报警器。并且立刻将烟感位置上传到管理平台，同时可启动相应监控点，帮助确认火情，快速形成“技防+人防”的火灾防控合力，将火灾控制在萌芽状态。

智慧视频可视化监测模块

通过用智能摄像头装置采集通道视频，后端人员根据情况，将预警信息传输至智慧消防平台以及责任人手机上，通过平台或者手机客户端随时随地掌握单位消防通道状况。系统通过用户信息传输装置实时采集联网单位火灾自动报警系统前端感知设备的报警信息和运行状态信息，对消防安全状况的全方位感知、全过程监控；提前发现前端消防设施存在的各种故障隐患，督促相关部门整改，降低火灾风险。

平台能够及时准确地将火灾报警信息通过语音或信息推送方式传送至监控管理终端，提高火灾报警监测的及时性、可靠性和准确性。经确认的真实火警能够在第一时间得到反馈解决。

电动车禁入户系统模块

1、支持可视化展示备案的区域和车辆数据，包括备案的区域和告警处理数量及告警车辆，车辆设备的在线、离线、告警、故障数据和所在区的备案下级区域数量排行以及所在区的备案辆量；

2、支持根据不同权限展示相应用户的区域和车辆数据；

3、支持通过地图实时显示车辆位置及相关状态查询。

4、支持通过地图实时显示区域位置及相关情况；

5、支持告警筛选统计、告警记录查询；

6、支持查看车辆的行驶状态（静止或行驶）以及行驶轨迹。

7、支持实时监测车辆的异常状况（如高温、高压、拆除），24小时无人值守全方位监控车辆安全，出现异常第一时间通过短信或移动端。

8、支持车辆进入禁停区域告警，当车辆进入禁停区域停留超过一定时间，第一时间通过短信或移动端提醒相关部门责任人或业主。

9、支持违规拍照取证，当车辆进入违规区域联动触发摄像机进行拍照取证；支持违规证据信息查询；

10、支持告警查询、告警统计分析、告警确认与清除；

11、支持告警信息管理功能，包括告警信息列表展示、告警信息查看等；

12、支持告警派发和推送功能，推送通道包括短信、电话、小程序等；

13、支持告警消息导出，按照告警类别，设备类别，告警时间等维度导出告警记录

智慧消用电监测系统模块

智慧用电设备管理，区域用电安全管理，用电安全监控，用电火灾预警，数据接入管理平台，进行统一管理，对接秒响应系统

第五章  效益分析

项目建成投入使用后，可使蒲州街道下辖的城中村区域与无物业小区区域具备较好的公共设施，提升社区居民安全意识，消除社区消防安全隐患，提升社区消防管理效率。

- 第六章  采购清单

| 序号 | 板块 | 区域 | 项目 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 数量说明 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共安全 | 上庄村 | 上庄村消防示范带 | 独立式自动烟感报警器 | 100 | 套 | 针对上庄南路菜场公测边至兴国路打造上庄村消防示范带，共100户 | 1、独立式光电感烟火灾探测报警器 2、产品认证：CCCF强制认证 3、通讯模块：NB-Iot通讯 4、工作原理：光电式 5、工作电压：DC3.0V（锂电池） 6、工作电流：静态电流≤13μA，报警电流≤150mA 7、报警方式：声光报警 8、报警音量：≥85dB@3m（A计权） 9、报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警 10、失联报警：感烟探测器在发生注册失败、上报失败时，指示灯黄灯闪烁1次/100s。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 11、欠电提醒：产品应具有电池欠电提醒功能，电量不足时，探测器发出短促的“滴”声音及发光指示，并能通过手机APP、平台接受故障信息（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 12、信号查询：信号强度查询：通过烟感探测器，可以查询NB-IoT网络信号，信号强弱有不同颜色的指示灯提示。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 13、其他功能：自检按键，手动/自动复位，本地/远程消音 14、保护面积：30~60平方米，符合国标《GB 50116-2013》 15、电池寿命：3年 16、使用环境：温度：-10℃～55℃， 相对湿度：≤95% （无凝露） 17、执行标准：GB20517-2006 18、产品具有有效期内产品责任险，投保金额大于4000万人民币。（提供消防产品责任险（凭证）复印件并加盖制造商公章证明） |
|  |  |  |  | 干粉灭火器及灭火器箱 | 100 | 套 | 针对上庄南路菜场公测边至兴国路打造上庄村消防示范带共100户，每户配灭火器箱1套，实装2具灭火器 | 灭火器箱规格：530*370*210 灭火剂重量(Kg):4.00+0.09 喷射时(S):≥8 喷射距离:≥3m 使用温度:-20℃~+55℃ 灭火级别1A，21B 工作压力1.2Mpa 水压试验2.1Mpa |
|  |  |  |  | 消防四件套救援包 | 100 | 组 | 针对上庄南路菜场公测边至兴国路打造上庄村消防示范带共100户，每户配应急救援包1个，内装消防四件套1组 | 应急救援包 款式：双肩包 规格：38*24*15 防毒面具 吸气温度(C):<65 吸气阻力(Pa):<800 呼气阻力(Pa):<300 滤烟性能(%):>95% 眼区漏气系数(%):<20 双目视野(%):>55% 抗强力碰撞与冲击功能:光源采用LED，使用寿命不低于10万个小时 佩戴式强光手电 配有专用万向头盔支架;能够作俯仰角调节，充满电可连续工作8小时以上:高能无记忆锂申池，使用寿命达1000次循环100米距离照射。安全型防爆设计，使用一节18500可充锂离子电池，双面设计，无需区别方向更换电池，可以在水下1米持续30分钟。 充电口外露式，并应能防水浸、射流水冲击，重量≤100g，外形尺寸<23.8*121mm，有电量显示。 呼救器 呼救器充电箱:内置八个充电座;每个充电座独立充电，任何一路故障不影响其它呼救器充电。充电座输出(单路):5V/1A;外形尺寸<415*340*144mm;重量≤5kg。无需充电开关，将呼救器放入即可充电。单个呼救器充电可配置单独充电座。 100m静力绳 静力绳直径≤11mm，拉力≥25KN，延伸率≤5%。100米/根。 |
|  |  |  |  | 钢制救生软梯 | 100 | 架 | 针对上庄南路菜场公测边至兴国路打造上庄村消防示范带共100户，每户配钢制逃生软梯1架 | 材质：钢丝、钢材 长度：15米 承重量：300KG |
|  |  |  |  | 消防岗亭 | 2 | 个 | 上庄村南北路口各一个，内置微型消防站 | 岗亭材料：防火岩棉板彩钢结构岗亭带挂式空调线缆器材包干 岗亭尺寸: 3000*4000*2700 微型消防站要求： 消防头盔 6套 消防员灭火防护服 6套 消防手套 6套 消防安全腰带 6套 消防员灭火防护靴 6套 正压式消防空气呼吸器 2具/站 佩戴式防爆照明灯 6套 消防员呼救器 6 套 方位灯 6套 消防轻型安全绳 6 根 消防腰斧 6 把 防毒面具 12具 外线电话 1台 手持对讲机 6 台 强光照明灯 2个 消火栓扳手 2 把 大斧 2 把 绝缘剪断钳 2把 |
| 2 |  |  | 消防取水口 | 消防给水泵 | 8 | 组 | 图示位置 | 立式单级消防泵（管径150mm；扬程50m；功率45KW；流量55L/S；控制柜一控一（防护等级：IP30）） |
|  |  |  |  | 取水口 | 8 | 组 | 图示位置 | 取水口符合《消防给水及消火栓系统技术规范》15S909(2018修正版)，至少包括：室外消火栓1组包干；取水管线10m包干；自动排气阀1组；止回阀1组；过滤器1组 |
| 3 |  |  | 出租屋电动车禁入系统 | 禁入门户报警器 | 311 | 套 | 上庄村共有租户1244户，按4户一个入口计算 | 1、设备支持远程参数更新、远程固件升级功能 2、设备支持心跳上传自检功能。 3、检测到电动自行车或电瓶时，支持语音播报告警功能，并上报入厅告警。 4、放置在出入口，方向朝内，感应范围是：门外2米，门内5米左右。 |
|  |  |  |  | 电动车电池芯片 | 1300 | 套 | 满足每户1辆电瓶车使用需求 | 1.支持2.4G-GFSK通讯模块; 2.支持低功耗，内置锂电池供电; 3.支持低电压告警； 4.支持IP66防护等级； |
|  |  |  |  | 管理服务器 | 1 | 套 |  | 服务器 1.CPU:1颗Intel至强系列，12核24线程 2.内存：1*16GRDIMM DDR4 内存 3.硬盘：3*1T SATA 4.网卡：主板集成双口千兆网卡 电源： 1+1冗余电源 |
|  |  |  |  | 电动车禁入户管理服务 | 1 | 套 |  | 1、支持可视化展示备案的区域和车辆数据，包括备案的区域和告警处理数量及告警车辆，车辆设备的在线、离线、告警、故障数据和所在区的备案下级区域数量排行以及所在区的备案辆量； 2、支持根据不同权限展示相应用户的区域和车辆数据； 3、支持通过地图实时显示车辆位置及相关状态查询。 4、支持通过地图实时显示区域位置及相关情况； 5、支持告警筛选统计、告警记录查询； 6、支持查看车辆的行驶状态（静止或行驶）以及行驶轨迹。 7、支持实时监测车辆的异常状况（如高温、高压、拆除），24小时无人值守全方位监控车辆安全，出现异常第一时间通过短信或移动端。 8、支持车辆进入禁停区域告警，当车辆进入禁停区域停留超过一定时间，第一时间通过短信或移动端提醒相关部门责任人或业主。 9、支持违规拍照取证，当车辆进入违规区域联动触发摄像机进行拍照取证；支持违规证据信息查询； 10、支持告警查询、告警统计分析、告警确认与清除； 11、支持告警信息管理功能，包括告警信息列表展示、告警信息查看等； 12、支持告警派发和推送功能，推送通道包括短信、电话、小程序等； 13、支持告警消息导出，按照告警类别，设备类别，告警时间等维度导出告警记录 |
| 4 |  | 无物业小区 | 室内智慧消防 | 挂壁式智能消防柜 | 982 | 个 | 无物业小区每梯每层各安装一个，共982个点位 | 电源电压：AC200V—AC240V 50HZ 使用温度：－10℃--43℃ 环境湿度：30－90％RH无结露现象 振动：50～500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 柜体和箱门材料强度大于315N/mm2； 箱门装配后轴与门框之间的间隙应大于2mm小于2.5mm，其它三面的间隙应大于1.5mm小于2mm，并保证箱门开关灵活； 外接电源线，应能承受的拉力不小于49N，并不能使拉力传到内部的接线端；箱门平整应保持一致，各箱门的高低差不能大于1mm； 线束固定：所有线束应捆扎到位，箱内不得有线束外露； |
|  |  |  |  | 管理服务器 | 1 | 套 |  | 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） |
|  |  |  |  | 消防器材共享服务 | 1 | 套 |  | 消防器材共享系统实现灭火器的自助免费存取功能，拓展消防工作空间及服务时间，使得存取灭火器可以24小时不间断自助完成。消防器材共享系统与安全消防柜的智能锁进行数据对接，与系统集成。可实现智能锁启用紧急模式实现一键开锁和批量开锁。本系统分为移动端与后台端，设置紧急模式，并通过配置4G模块网络与UPS备用电源，实现灭火器的智能管理。 柜体记录 用于储存巡检人员的巡检记录数据。信息包括柜体位置、柜门名称、柜体状态、操作等信息。支持新增、查询等操作。 可查看具体的微信号ID、姓名、手机号、开柜时间、归还时间、时长等信息。 社区智慧消防一张图 本系统集成了大量的数据，因此系统自动对数据进行自动分析，并将数据进行展示。数据其中包含了：消耗隐患的排行版、消防柜可视化分布图、借用消防器材后未归还的用户人员名单、消防柜的出借记录等。为领导提供了有效的决策依据。 紧急模式 在后台内可进入紧急模式菜单，通过可视化地图选择需要紧急开柜的区域，在区域选择页面，可通过一键开锁，一键开启全楼层所有柜门，也可以选择性开锁，开启指定柜柜面的锁。 |
|  |  |  |  | 干粉灭火器 | 1964 | 具 | 无物业小区每梯每层各安装2具，放置于智能消防柜内 | 灭火剂重量(Kg):4.00+0.09 喷射时(S):≥8 喷射距离:≥3m 使用温度:-20℃~+55℃ 灭火级别1A，21B 工作压力1.2Mpa 水压试验2.1Mpa |
|  |  |  |  | LED 双头消防应急照明灯 | 982 | 套 | 无物业小区每梯每层各安装一个 | 充电电压:AC220V 额定工作频率:50Hz 主电功耗:<5W 光源类型:超高亮贴片LED 光照亮度:>50Lm以上 应急时间:>90min以上 电池容量:1.2V1500mAh 电池类别:Ni-cd镍镉电池 |
|  |  |  |  | 独立式自动烟感报警器 | 982 | 套 | 无物业小区每梯每层各安装一个 | 1、独立式光电感烟火灾探测报警器 2、产品认证：CCCF强制认证 3、通讯模块：NB-Iot通讯 4、工作原理：光电式 5、工作电压：DC3.0V（锂电池） 6、工作电流：静态电流≤13μA，报警电流≤150mA 7、报警方式：声光报警 8、报警音量：≥85dB@3m（A计权） 9、报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警 10、失联报警：感烟探测器在发生注册失败、上报失败时，指示灯黄灯闪烁1次/100s。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 11、欠电提醒：产品应具有电池欠电提醒功能，电量不足时，探测器发出短促的“滴”声音及发光指示，并能通过手机APP、平台接受故障信息（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 12、信号查询：信号强度查询：通过烟感探测器，可以查询NB-IoT网络信号，信号强弱有不同颜色的指示灯提示。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 13、其他功能：自检按键，手动/自动复位，本地/远程消音 14、保护面积：30~60平方米，符合国标《GB 50116-2013》 15、电池寿命：3年 16、使用环境：温度：-10℃～55℃， 相对湿度：≤95% （无凝露） 17、执行标准：GB20517-2006 18、产品具有有效期内产品责任险，投保金额大于4000万人民币。（提供消防产品责任险（凭证）扫描件并加盖制造商公章证明） |
|  |  |  |  | 智慧用电监测设备 | 982 | 套 | 无物业小区楼栋每楼层配电箱处安装（主、副都要考虑，一般都在电表旁） | 1、组合式电气火灾探测器 2、监控报警项目：剩余电流、相线温度、环境温度、故障电弧、相电压、相电流、脱扣联动、故障联动、报警联动、联动输入报警 3、计量相关监测：过压报警、欠压报警、过流报警、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、有功电能、箱体湿度检测 4、通讯方式 以太网/NB-IoT 5、外接端口：3路相电压、3路相电流、1路零线电流、1路故障电弧、4路剩余电流\温度混接、1路温度、1路RS485、1路百兆网口、1路联动输入、3路联动输出、1路DC12V输出（带负载短路保护） 6、可以对至少12路用电回路的短路、相电流（过载/过流）、相电压（过压、欠压）、漏电流（漏电）、功率（有功/无功/视在功率）、自身电量、温度过高、打火（电弧）、缺相等数据进行检测分析与报警，并可提供一路输出信号，检测报警信息可上传中心管理平台软件。可对12路用电回路进行远程控制开关，可对各回路分别设置定时自动控制开、关。（提供公安部检验报告扫描件并加盖制造商公章证明） 7、需采用一体化设计，其中剩余电流和温度探测接口可复用；支持脱扣、报警联动、故障联动；支持设备状态、故障、报警、网络、消音状态显示；支持通道实时值、通道显示单位、通道号显示；支持设备状态查询和显示，多个多功能按键，支持设备查询切换、消音操作、复位操作、状态切换多种组合操作（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 8、支持故障电弧检测功能，被探测工况线路1S内发生14个及以上半周期的故障电弧时，探测装置在1S内发出报警信号，点亮报警指示灯指示并可以主动通过通讯接口发送报警信息并触发火灾声光报警（提供国家级检验机构委托检验报告扫描件并加盖制造商公章证明） 9、状态指示灯 报警、故障、消音、网络、运行 10、功耗 ≤12W(单机工作) 11、报警声压 ≥70dB(A),1m 12、采集误差 剩余电流：0~1000mA 误差<5% 13、电 流：0~1000A 误差<1% 14、电 压：0~500V 误差<1% 15、温 度：0~150℃ 误差<5% 16、防护等级 IP30 17、工作电压 AC 220V 50Hz 18、工作温度 工作温度：‘-20~60℃ 19、工作湿度 工作湿度：≤95%RH（无凝露） 20、产品需符合GB14287.2-2014：电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器、GB14287.3-2014：电气火灾监控系统 第3部分：测温式电气火灾监控探测器的要求，并取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品认证证书。（提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品认证证书扫描件并加盖制造商公章证明） 21、安装方式 导轨式安装 |
| 5 |  |  | 室外智慧消防栓 | 智慧消防栓 | 148 | 具 | 无物业小区室外消火栓共148个替换安装 | 室外智能一体式消火栓 安装包干；配套管网维修包干 1、室外消火栓智能采集终端 2、供电方式：锂亚电池供电； 3、工作温度：-20~70℃ 4、工作湿度：5%~95%RH(无凝露) 5、报警类型：支持水压上限报警、下限报警、波动报警、倾斜报警、碰撞报警、支持偷盗报 6、本地调试：蓝牙实现升级和调试 7、参数配置：支持远程配置设备参数 8、安装方式：法兰盘式安装，不破坏原有的结构 9、通讯方式：采用NB通讯方式 10、防护等级：IP68 |
| 6 |  |  | 智慧消防监控 | 消防通道占用检测摄像机 | 400 | 组 | 无物业小区每栋楼外2个，每个楼梯通道2个 | 具有400万像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 ★内置2个麦克风、1个扬声器。（公安部检验报告证明） 内置2颗白光灯（1颗远光灯、1颗近光灯）。 ★镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。（公安部检验报告证明） 在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于58dB。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 支持MD5、SHA256加密算法。 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警。 ☆同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 需支持IP67防尘防水。 具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡可使用时长显示。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。 支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。 设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。 设备恢复出厂设置后，通过客户端软件或WEB方式登录设备必须设置密码才能使用，无其他缺省密码或空密码。 射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 传导骚扰极限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 ★支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明） 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 ★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（公安部检验报告证明） 支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |
|  |  |  |  | 立杆 | 400 | 根 | 无物业小区每栋楼外2个，每个楼梯通道2个 | 根据现场实际情况进行定制 |
|  |  |  |  | 网络箱 | 40 | 个 | 无物业小区每栋楼外2个，每个楼梯通道2个 | 1、尺寸：500mm×400mm×200mm，采用不锈钢304材质，乳白色喷塑处理，箱体厚度要求不小于1mm，机箱防护等级不低于IP54，箱体和配件采用防锈材质或防锈处理，5年内不得出现锈蚀或明显老化现象。 2、进线孔采用密封处理，底部进线，箱内含：绝缘底板，空开，插板，熔纤盘，光猫托盘，散热风扇，固定架、进缆夹头、压缆配件等。 3、机箱内部布局合理、模块化清晰，配有光猫托盘；所有机箱内部设备都需要安装固定。 4、设备连接均要配置专业的接插件，设计目标是保证安全可靠的同时要求施工高效、质量可靠、维修方便。 |
|  |  |  |  | 4G无线路由器 | 400 | 台 | 对应消防通道占用摄像机安装。 | YLX-Q31 4G 4天线 CPU 高通方案 MIPS 650Mhz 主频 内存 板载贴片DDR2 128MB FLASH 16MB Nor Flash WIFI 802.11.b/g/n (Wi-Fi 4),最高速率可达300Mbps,支持2.4G 网络支持 工业级4G全网通模块、或是3G模块 系统时间 时间同步采用NTP技术 CAT4 理论最大传输速率：上行50Mbps，下行150Mbps GSM/GPRS FDD-LTE/TDD-LTE WCDMA/HSDPA/HSPA+ TD-SCDMA/EDGE CDMA 1X/EVDO 产品接口: WAN口 1个WAN口(可配置成LAN,10M/100M自适应MDI/MDIX口) LAN口 1个（10M/100M自适应MDI/MDIX口） SIM卡接口 1个 （抽屉式卡座，支持1.8V/3V的 SIM/UIM卡） Reset 1个 （复位按钮） 天线接口 4G天线 可选1-2路 (2.6G外置天线，阻抗50欧，SMA内孔接口) WIFI天线2 路 （2.4G，外置天线，阻抗50欧，SMA内针接口) 电源接口 1个（DC 5.5* 2.1/2.5 ） Console口 1个 外置 指示灯 4个 1个4G灯， 1个WiFi灯， 2个网口灯 供电与功耗: 电源 外置电源适配器（标准配件电源适配器12V 1A） 工作电压 支持宽电压输入DC 9~36V 工作功耗 300～600mA @12V DC 待机功耗 100～200 mA@12V DC 物理特性 工作温度 -40～+75ºC （-40～+167℉） 存储温度 -40～+75ºC （-40～+167℉） 工作湿度 5%~95%(无凝结) 设备通风 自然散热、无噪音 机箱材质 全金属机箱 安装方式 桌面平放、导轨安装、壁挂式 外形尺寸 长*宽*高: L*S*H: 84mm x72mm x26mm （不包含天线和安装件） 重量 每台净重： 0.12KG （不包含天线和安装件，单台外盒尺寸20*14*4CM） 每台毛重： 0.32KG （带配件及包装箱，整箱35台12kg，外箱尺寸45*35*30CM） |
|  |  |  |  | 5G流量卡（3年） | 400 | 张 | 对应消防通道占用摄像机安装。 | 300G/年，共3年 |
| 7 |  |  | 消防意识 | 户外电子屏消防宣传栏 | 5 | 组 | 已选定安装位置 | 65寸户外电子屏，高清高亮，在阳光下得到更清晰的画质,能够适应各种各外环境 可以根据环境自动调节亮度，减少光污染，节约用电 散热系统可以调节设备内部温湿度，保证设备在-40～+50度的环境下运行 户外防护等级达到IP55至IP65，防水、防尘、防湿、防腐蚀，防暴 基于网络4G/5G/Wifi/局域网/广域网等技术可实现播放内容的远程发布及管理 具有HDMI、VGA、AV、USB等视频接口，方便播放 可按天，周，月设置定时开关机 工业级电源，工业级防水喇叭，三级防雷，漏电保护，安全可靠模块化设计，配置灵活，方便维护 独特散热通风系统，稳定可靠 自带支架，根据节点位置订制设计 |
|  |  |  |  | 专线链路（2年） | 5 | 条 | 用于户外电子屏消防宣传栏 | 互联网专线链路 |
| 8 | 公共服务 | 上庄村 | 电动自行车集中充电车棚 | 充电桩 | 7 | 套 | 已选定安装位置 | 1、电动自行车智能充电站 2、设备输出路数：10路。本次项目一共配置50个充电口。 3、通信方式:4G 4、输入总电源线：10路≥BVR4mm²（铜芯） 5、支付方式：支付宝、微信、刷卡（可外接投币器） 6、输入工作电压：AC120V-AC250V/50-60HZ 7、待机功率：3W 8、单通道输出电压：AC180V-250V/50-60HZ同步输出 9、单通道输出电流：4A(可设置) 10、推荐输出电源线：单路≥BVR1.5mm²（铜芯） 11、工作温度：-20℃-60℃ 12、短路保护响应时间：≤10ms 13、设备满足IP65防水等级（提供产品测试报告复印件并加盖制造商公章证明） 14、产品具有有效期内产品责任险，产品投保金额大于4000万人民币的。（提供消防产品责任险（凭证）复印件并加盖制造商公章证明） |
|  |  |  |  | 挂壁式智能消防柜 | 7 | 个 | 已选定安装位置 | 电源电压：AC200V—AC240V 50HZ 使用温度：－10℃--43℃ 环境湿度：30－90％RH无结露现象 振动：50～500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 柜体和箱门材料强度大于315N/mm2； 箱门装配后轴与门框之间的间隙应大于2mm小于2.5mm，其它三面的间隙应大于1.5mm小于2mm，并保证箱门开关灵活； 外接电源线，应能承受的拉力不小于49N，并不能使拉力传到内部的接线端；箱门平整应保持一致，各箱门的高低差不能大于1mm； 线束固定：所有线束应捆扎到位，箱内不得有线束外露； |
|  |  |  |  | 独立式自动烟感报警器 | 7 | 套 | 用于独立充电桩 | 1、独立式光电感烟火灾探测报警器 2、产品认证：CCCF强制认证 3、通讯模块：NB-Iot通讯 4、工作原理：光电式 5、工作电压：DC3.0V（锂电池） 6、工作电流：静态电流≤13μA，报警电流≤150mA 7、报警方式：声光报警 8、报警音量：≥85dB@3m（A计权） 9、报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警 10、失联报警：感烟探测器在发生注册失败、上报失败时，指示灯黄灯闪烁1次/100s。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 11、欠电提醒：产品应具有电池欠电提醒功能，电量不足时，探测器发出短促的“滴”声音及发光指示，并能通过手机APP、平台接受故障信息（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 12、信号查询：信号强度查询：通过烟感探测器，可以查询NB-IoT网络信号，信号强弱有不同颜色的指示灯提示。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 13、其他功能：自检按键，手动/自动复位，本地/远程消音 14、保护面积：30~60平方米，符合国标《GB 50116-2013》 15、电池寿命：3年 16、使用环境：温度：-10℃～55℃， 相对湿度：≤95% （无凝露） 17、执行标准：GB20517-2006 18、产品具有有效期内产品责任险，投保金额大于4000万人民币。（提供消防产品责任险（凭证）复印件并加盖制造商公章证明） |
|  |  |  |  | 干粉灭火器 | 14 | 具 | 已选定安装位置 | 灭火剂重量(Kg):4.00+0.09 喷射时(S):≥8 喷射距离:≥3m 使用温度:-20℃~+55℃ 灭火级别1A，21B 工作压力1.2Mpa 水压试验2.1Mpa |
|  |  |  |  | 防风雨棚 | 7 | 组 | 已选定安装位置 | 钢结构+PVC膜布 整体尺寸最大为：8m（W）*2m（D）*2m（H） 主体框架均采用镀锌方管，底漆采用用优质环氧富锌防锈漆、优质白色氯化橡胶面漆。 支撑立柱采用10cm*10cm方管，材料壁厚≥3mm，长度2m时，≥3根； 顶部支撑采用10cm*10cm方管，材料壁厚≥3mm，长度8m时至少2根，长度2m≥3根； 膜布布支撑采用10cm*5cm方管，材料壁厚≥2mm，长度2m时，≥2根； 斜拉支撑采用10cm*5cm方管，材料壁厚≥3mm，长度1m时≥3根； 插座横杆采用10cm*5cm方管；材料壁厚≥2mm，长度4m时2根。 充电桩线路均要求隐蔽，不得裸露。 立柱均需要采用砼浇筑基础，基础尺寸≥50cm*50cm*50cm； |
| 9 |  | 无物业小区 | 电动自行车独立充电位 | 充电桩 | 68 | 组 | 68幢无物业小区居民楼各配1个充电桩 | 1、电动自行车智能充电站 2、设备输出路数：10路。本次项目一共配置10个充电口。 3、通信方式:4G 4、输入总电源线：10路≥BVR4mm²（铜芯） 5、支付方式：支付宝、微信、刷卡（可外接投币器） 6、输入工作电压：AC120V-AC250V/50-60HZ 7、待机功率：3W 8、单通道输出电压：AC180V-250V/50-60HZ同步输出 9、单通道输出电流：4A(可设置) 10、推荐输出电源线：单路≥BVR1.5mm²（铜芯） 11、工作温度：-20℃-60℃ 12、短路保护响应时间：≤10ms 13、设备满足IP65防水等级（提供产品测试报告复印件并加盖制造商公章证明） 14、产品具有有效期内产品责任险，产品投保金额大于4000万人民币的。（提供消防产品责任险（凭证）扫描件并加盖制造商公章证明） |
|  |  |  |  | 挂壁式智能消防柜 | 68 | 个 | 用于独立充电桩 | 电源电压：AC200V—AC240V 50HZ 使用温度：－10℃--43℃ 环境湿度：30－90％RH无结露现象 振动：50～500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 柜体和箱门材料强度大于315N/mm2； 箱门装配后轴与门框之间的间隙应大于2mm小于2.5mm，其它三面的间隙应大于1.5mm小于2mm，并保证箱门开关灵活； 外接电源线，应能承受的拉力不小于49N，并不能使拉力传到内部的接线端；箱门平整应保持一致，各箱门的高低差不能大于1mm； 线束固定：所有线束应捆扎到位，箱内不得有线束外露； |
|  |  |  |  | 干粉灭火器 | 136 | 具 | 用于独立充电桩 | 灭火剂重量(Kg):4.00+0.09 喷射时(S):≥8 喷射距离:≥3m 使用温度:-20℃~+55℃ 灭火级别1A，21B 工作压力1.2Mpa 水压试验2.1Mpa |
| 10 | 公共智治 | 上庄村及无物业小区 | 应急体验厅 | 智慧消防展示-硬件大屏（含框体、电源、控制等）及其他 | 1 | 套 | 安装于上庄村应急体验馆 | 硬件大屏（含框体、电源、控制等）： 投标产品LED像素点间距≤2.0mm;像素密度≥250000点/㎡。 显示屏有效显示尺寸为5m*4m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 箱体采用铝镁合金材质，厚度不小于3mm。 投标产品白平衡亮度≥550cd/㎡ ，换帧频率为50-120Hz，最大对比度≥5000:1。 投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥98%，NTSC色域覆盖率≥115%，DCI-P3色域覆盖率≥115%。 投标产品客户端操作可使LED 箱体显示实际连线编号，可快捷连线，无需到屏后查看编号。 投标产品支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换。 投标产品亮度色温支持0-100%无极可调，1000K~13000K 连续可调，可设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。 ★投标产品可通过遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 投标产品的客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现OSD 提示菜单。 投标产品支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能。 ★具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的IP地址，防止网络环境变化后，使用者无法登陆设备（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持从屏幕或者云端加载显示参数，使屏幕达到最佳显示效果 投标产品需提供CCC认证证书，中国环保产品（II型）认证证书，中国节能产品认证证书。 智慧消防基础管理平台服务： 1. 要求支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复 2. ★要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 3. 要求支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用 4. 要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 5. 要求支持统计服务器在线率及各服务器在线详情 6. 要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 7. 要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态等 8. ★要求支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 9. 要求支持对系统服务查询、添加、删除、编辑，服务详情查看；支持系统日志和业务日志的管理、查看、搜索、导出 10. ★要求支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 11. 要求支持本地安装、卸载组件，支持本地组件服务配置，回传配置信息；支持修改本地告警配置，从中心获取告警配置信息 12. 支持接受升级工具对平台版本的升级 13. 要求支持提供平台初始管理员ADMIN的密码重置工具和服务器IP修改工具 14. 要求支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变 15. 要求支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况 16. 要求支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计 17. 要求支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现 18、要求支持一卡通设备，包括门禁、访客、考勤、消费、巡更、梯控等设备在线状态监测 19、★支持查看拓扑页面中的资源告警和线路告警；支持对告警进行处理； 20、支持对拓扑图进行编辑操作，包括拓扑布局修改、拓扑节点搜索、拓扑路线编辑； 21、★支持查看监控点到服务器之间的网络连接和流量情况 22、视频监控：展示预览画面（最大支持4画面） 23、智能监控：展示最近的重点人员记录和陌生人记录，数据定时刷新 24、运维统计：统计设备的在线率、离线率 25、告警统计：展示当天告警统计、告警已处理数和未处理数 26、车辆管控：展示固定车和临时车数量、总车位数；以日、月、年为纬度统计车辆进出情况和停车场营收情况 27、工作台：提供一站式报警事件接收处理的工作台。实时接收系统的报警事件，通过语音进行报警信息的播报，支持查看报警类型、报警登记、监测值、报警次数、所属信息等信息，并根据资源在平面图的位置、联动视频预览画面、抓图画面等方式，进行报警的核实。支持处理报警，输入处理意见，选择该报警为真是火警、误报、核实及测试，提升事件处理的效率。 28、防火巡查：管理员根据消防设施和巡查标准，制定巡查点和巡查计划，给巡查员批量派发巡查任务。巡查员根据巡查任务，通过通手机APP扫描或NFC识别巡查点进行巡查，并反馈巡查结果，发现隐患时实时上报至平台。 29、数据监测：实时展示火灾自动报警、电气火灾、可燃气体、消防用水、可燃气体等系统内设备状态、联网状态、电量状态、实时监测值、监测值记录、参考阈值等信息。 30、监测电视墙：通过电视墙方式直观展示每个消防设备的实时监测值、阈值、报警状态和故障状态，并可查看该设备的历史监测趋势，支持根据所属系统进行快速过滤。 31、安全评估：通过自定义单位安全评分的权重，根据单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息的维度，按周生成消防安全评分，根据不同的分值区间显示红码、黄码、绿码，并给出工作建议。 32、系统运行管理：为提升系统的可维护性，支持以中心管理服务为核心，查看与平台所有服务的网络拓扑结构，支持对系统健康指数进行计算，并进行一键监测及一键处理系统的问题。支持对服务器的CPU、内存使用率、磁盘容量等关键指标的实时监测，当系统发生空间不足、服务停止、端口冲突、服务器线程超限等异常时，系统自动上报告警进行提醒。 视频监控服务器： 服务器*1台 1.CPU:1颗Intel至强系列，12核24线程 2.内存：1*16GRDIMM DDR4 内存 3.硬盘：3*1T SATA 4.网卡：主板集成双口千兆网卡 电源： 1+1冗余电源 智慧安防监控系统服务： 1. ★要求监控点最多管理容量为1000000路（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 2. 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 3. 要求支持接入海康SDK、海康EHOME、海康ISUP5.0、ONVIF、GB/T28181等协议的设备 4. 要求支持监控点的批量迁移 5. 要求支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能 6. 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览 7. 要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图 8. 要求支持图片实时监控及历史查询 9. 要求支持显示鱼眼图像或矫正后图像 10. 要求支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态 11. 要求客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 12. 要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节 13. 要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测 14. 要求预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等 15. 要求支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定 16. 要求客户端支持主/子码流切换和预览码流自适应功能，可按4/9/16分屏进行主子码流切换，低于配置的数时主码流预览，高于配置的数时自动切换为子码流 17. ★支持在预览监控点画面时进行一键上墙、 云台控制、语音对讲 18. 要求支持在实时预览和录像回放时主动抓取图片用于人脸或人体属性搜索人员轨迹及位置信息 19. 要求支持将录像回放和录像下载权限分离，支持为用户分配是否具有录像下载权限，支持录像批量下载 20. ★要求支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加 智慧消防监测系统模块： 1、 平台应支持接入消防分析仪，在设定的摄像头监控区域内，消防分析仪应能对消防通道堵塞、电动车违停、消控室人员离岗、指定人员不足等违规行为及灭火器遗失、烟雾、火点等情况进行智能监测并产生报警信息（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） 2、支持收到报警时，呈现当前设备历史已发生过几次误报，对于多次发生误报的设备进行转隐患维修处理 3、 平台BS客户端及移动客户端监测数据主要包括液位、水压、电气线路温度、用电环境温度、燃气浓度、剩余电流、电压、烟雾浓度、无线用电设备剩余电量、信号强度、功率、烟感探测器迷宫污染程度等类型（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） 4、平台BS客户端及移动客户端应支持对报警信息进行分级处理，并支持自定义配置分级推送时间和分级推送人员（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） 5、平台BS客户端及移动客户端应支持重点部位岗位自查，并支持查看岗位自查的记录（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） 6、平台BS客户端支持历史报警信息，主要包括人员在离岗、烟雾报警、火点报警、无证上岗、灭火器遗失、通道占用及车辆违停等信息（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） 7、平台BS客户端及移动客户端平台应能对设备的数据进行智能研判，并支持通过BS客户端及移动客户端查看判定为故障的设备、单个设备和区域耗电量及网络异常区域（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） 8、平台支持以五种维度对单位进行消防安全评分计算，并支持用户后台自定义配置维度占比，五种规则分别为单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息 9、平台BS客户端及CS客户端应具备视频质量诊断功能，当出现取流异常、接收信号丢失、图像异常等情况发出报警提示（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） 10、平台BS客户端及CS客户端应支持监控点与窗口布局以试图的形式进行管理，用于后续预览该试图（监控点）画面（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） 11、平台CS客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） 12、 平台运营中心支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结果，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；支持统计服务器在线率及各服务器在线详情（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） 13、 平台运管中心支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理，支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监测指数，显示系统运行状态（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） 14、 平台的运管中心应支持数据库备份和恢复（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） 15、平台BS客户端账号登录应支持验证码、连续登录尝试次数限制及IP地址限制等身份鉴别方式 |
|  |  |  |  | 互联网链路（2年） | 1 | 条 | 用于服务器 | 互联网链路 |

说明：报价已含安装调试所需的线缆及其它材料与附件，采用包干方式

三、商务条款

1、付款方式：详见合同主要条款

2、交货期：合同签订后90日历天内完成全部供货，并安装完毕且通过验收。

# 评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一、 总  则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、 评标组织

评标工作由采购单位依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1．  在评标室进行评审，评标委员会按照采购文件规定的评标办法和标准对各投标供应商的投标文件进行资格审查、综合评审。

2．  评标委员会按各有效投标供应商的综合得分（商务技术得分+报价得分）由高到低进行排序确定中标候选供应商。

四、 评标办法

1．  本项目评标办法均采取综合评分法，其中商务技术文件70分（技术权值为70%），报价文件30分（价格权值为30%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以综合得分（即商务技术得分与报价得分之和）高低进行排序，综合得分前二名的投标供应商确定为第一和第二中标候选供应商（综合得分相同投标报价低的排序第一；综合得分、投标报价都相同的，则由评标委员会抽签确定先后名次）。

2．  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

五、 评分细则

1．  商务技术文件的评定（70分）

注 ：每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的商务技术文件最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

| 序号 | 评标因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 2 | 投标人自2018年1月1日以来具有类似项目业绩的，每项得1分，最高2分。 注：时间以合同签订日为准，提供业绩合同扫描件加盖公章。 |
| 2 | 投标人资质认证 | 3 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系证书，每提供1个证书得1分，最高得3分。 证书认证范围须包含“系统集成设备的销售及其售后服务”、“计算机软件开发”、“物联网”等内容，否则不得分。 |
| 3 | 项目组技术力量 | 16 | 投标人所派遣的项目经理（一名）持有具备弱电系统集成项目经理、智能化系统集成项目经理、IT服务项目经理、网络工程师、PMP证书的，每具备1种证书得1分，持有全部证书得5分。 |
|  |  |  | 投标人所派遣的实施技术负责人（一名）持有具有网络工程师、弱电系统集成项目经理、智慧消防工程师、通信工程师、CISE证书，每具备1种证书得1分，持有全部证书得5分。 |
|  |  |  | 投标人所派遣的项目组成员中具有网络规划设计师、系统集成项目管理工程师、IT服务工程师、系统架构设计师、网络工程师、软件设计师证书，每提供1种证书得1分，最高得6分。 |
|  |  |  | （注：本项目组人员（除项目经理、数实施技术负责人外）同一个人最多计算一种证书；以上项目人员需提供完整有效的证书扫描件加盖公章，并提供投标截止时间前任意六个月内的社保证明，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。） |
| 4 | 技术指标 响应性 | 12 | 评定各投标人产品技术指标的响应性。 完全响应磋商文件性能参数要求或优于的得12分； 标“★”参数，每有一项负偏离扣1分；非标“★”参数，每有一项负偏离，扣0.5分，扣完为止。 |
| 5 | 设备保险 | 3 | 提供项目中关键设备（智慧烟感、智能充电桩、智慧用电监测设备）生产厂家为其产品提供产品责任综合险投保服务，每提供一种产品的保险凭证得 1分； （投标文件中须提供有效的扫描件并加盖供应商公章） |
| 6 | 技术方案 | 4 | 基于对项目的充分了解，结合对系统平台的设计,方案的可行性、科学性等方面进行综合评价。 |
|  |  |  | ①描述全面、合理，针对性强的：2-4分； |
|  |  |  | ②描述基本全面、合理，针对性一般的：1-2分； |
|  |  |  | ③描述较为简单或存在缺漏的：0-1分。 |
| 7 | 施工方案 | 4 | 施工方案内容计划全面（包括施工计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施、环境保证措施等）、合理，针对性及可操作科学、合理，各项施工措施明确、到位的得2-4分； |
|  |  |  | 施工方案内容计划不全面、合理，方案无针对性，无可操作性，各项施工措施不明确且不到位的得0-2分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 3 | 根据投标人售后服务方案的完善合理情况进行综合评分，包括服务目标、支撑服务体系、售后服务网点情况、售后服务内容、故障响应修复方式及保障等。 |
|  |  |  | ①具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的：2-3分； |
|  |  |  | ②描述基本明确，基本具有可操作性的：1-2分， |
|  |  |  | ③描述较为简单或存在缺漏的：0-1分。 |
| 9 | 培训方案 | 3 | 根据投标人提供的培训方案（包括培训内容、系统管理、系统操作、系统运行维护培训）等内容进行打分。（0-3分） |
|  |  |  | ①培训内容、安排及措施明确，培训方案切实可行的：2-3分； |
|  |  |  | ②培训方案描述基本明确，基本具有可操作性的：1-2分， |
|  |  |  | ③描述较为简单或存在缺漏的：0-1分。 |
| 10 | 平台演示 | 20 | 投标人须以真实系统演示最高得20分，以demo、PPT、视频、图片演示不得分。投标人讲解演示时间不得超过25分钟（不包括回答现场专家的提问），讲解演示人员可为投标人技术人员，但每家投标人进入会场演示的最多为3人。 智能消防柜系统演示（0-5分）: 投标人须自行携带1只挂壁式智能消防柜，用于现场演示。 1、码上开柜：通过微信扫描“智能消防柜”上的二维码，实现柜门弹出。满足功能得1分，不满足不得分。 2、人员认证：未认证的人员扫描“智能消防柜”可在手机上提交认证信息，提交可在后台查看提交的认证信息。满足功能得1分，不满足不得分。 3、紧急模式：在特定情况下管理可在后台通过紧急模式，实现远程开柜。满足功能得1分，不满足不得分。 4、通过后台可以查看“智慧消防一张图”，可查看消防柜总数、借取总次数、消防排行隐患、冻结人员信息，出借预警列表等，“智慧消防一张图”的数据需为实时数据，如现场出借一次后，借取总数则加1。满足功能得1分，不满足不得分。 5、在后台通过柜体记模块可查看灭火器详细信息，如灭火器所属类型、所属街道、已放置时间、设备坐标、维护次数等。满足功能得1分，不满足不得分。 智慧消防平台演示（0-15分）: 1、工作台：提供一站式报警事件接收处理的工作台。实时接收系统的报警事件，通过语音进行报警信息的播报，支持查看报警类型、报警登记、监测值、报警次数、所属信息等信息，并根据资源在平面图的位置、联动视频预览画面、抓图画面等方式，进行报警的核实。支持处理报警，输入处理意见，选择该报警为真是火警、误报、核实及测试，提升事件处理的效率， 满足以上全部要求得3分，每有一项功能不满足扣1分，扣完为止。 2、防火巡查：管理员根据消防设施和巡查标准，制定巡查点和巡查计划，给巡查员批量派发巡查任务。巡查员根据巡查任务，通过通手机APP扫描或NFC识别巡查点进行巡查，并反馈巡查结果，发现隐患时实时上报至平台，满足以上全部要求得3分，每有一项功能不满足扣1分，扣完为止。 3、数据监测：实时展示火灾自动报警、电气火灾、可燃气体、消防用水、可燃气体等系统内设备状态、联网状态、电量状态、实时监测值、监测值记录、参考阈值等信息，满足以上全部要求得3分，每有一项功能不满足扣1分，扣完为止。 4、监测电视墙：通过电视墙方式直观展示每个消防设备的实时监测值、阈值、报警状态和故障状态，并可查看该设备的历史监测趋势，支持根据所属系统进行快速过滤，满足以上全部要求得2分，每有一项功能不满足扣1分，扣完为止。 5、安全评估：通过自定义单位安全评分的权重，根据单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息的维度，按周生成消防安全评分，根据不同的分值区间显示红码、黄码、绿码，并给出工作建议，满足以上全部要求得2分，每有一项功能不满足扣1分，扣完为止。 6、系统运行管理：为提升系统的可维护性，支持以中心管理服务为核心，查看与平台所有服务的网络拓扑结构，支持对系统健康指数进行计算，并进行一键监测及一键处理系统的问题。支持对服务器的CPU、内存使用率、磁盘容量等关键指标的实时监测，当系统发生空间不足、服务停止、端口冲突、服务器线程超限等异常时，系统自动上报告警进行提醒，满足以上全部要求得2分，每有一项功能不满足扣1分，扣完为止。 |

2．  商务报价评分（30分）：

2.1商务报价得分

（小微企业按照扣除20%后的投标价格参与以下环节评分）

所有有效供应商中报价最低的（或政策功能扣除后的评标价格最低的）磋商报价为基准价。

（1）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）▲本项目采购预算为人民币799.923万元。如供应商报价或分项报价超过项目的采购预算或分项采购预算，则其投标文件作无效标处理。

（4）若所有供应商报价或分项报价超过项目的采购预算或分项采购预算，则作流标处理，重新组织采购。

3． 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 有效投标供应商的综合得分为商务技术分和报价（价格）分的总和 。

- 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按有效投标供应商的综合得分（即商务技术得分与报价得分之和）高低进行排序，综合得分前二名的投标供应商确定为第一和第二中标候选供应商（综合得分相同投标报价低的排序第一；综合得分、投标报价都相同的，则由评标委员会抽签确定先后名次）。

六、 定标办法

本次采购由评标委员会确定中标候选供应商。排名第一的中标候选供应商放弃成交；因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商。

七、 中标结果公告

中标供应商经采购人确认后，在网上发布中标公告，在发布中标公告的同时，采购人将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八、 投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。

# 第六部分 政府采购政策功能相关说明

# 政府采购金融服务相关信息告知函

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，助力打赢疫情防控阻击战，根据浙江省财政厅印发《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知（浙财采监【2020】3号）》文件的精神，现将政府采购金融服务相关信息予以告知。

各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公6司温州分行 |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。