温州市政府（分散）采购

招 标 文 件

（电子投标）

项目编号：WZJSXY-2025-4-003

项目名称：2025年度世赛标准焊接实训基地建设项目采购

采购方式：公开招标

采购人：温州技师学院

采购代理机构：温州正风招标代理有限公司

二〇二五年六月

# 目    录

目    录	1

第一部分   招标公告	2

第二部分   投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、 说   明	9

二、 招标文件	13

三、 投标文件的编制	13

四、 投标文件的递交	16

五、 开标和评标	16

六、 中标和合同	19

七、 可中止电子交易活动的情形	21

第三部分  合同主要条款	22

第四部分  附   件	29

附件一 投标函	29

附件二 投标报价一览表	30

附件三 投标分项报价表	31

附件四 资格证明文件	32

附件五 商务条款、技术规格偏离表	37

附件六 货物成套供货清单	38

附件七 同类项目业绩一览表	39

附件八 政府采购政策功能相关说明	40

第五部分  招标内容及要求	46

一、 相关说明	46

二、 采购内容及要求	46

第六部分  评标原则及方法	63

▲备注：招标文件中带“▲”并加下划线的内容为实质性要求或者条款；带有下划线或深色底纹的内容，为招标文件的着重提醒内容，请投标人审慎阅读。

# 第一部分   招标公告

项目概况

2025年度世赛标准焊接实训基地建设项目采购的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年 7月10日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZJSXY-2025-4-003

项目名称：2025年度世赛标准焊接实训基地建设项目采购

预算金额（元）：1700200

最高限价（元）：1700200

采购需求：

标项名称：2025年度世赛标准焊接实训基地建设项目采购

数量：1项

预算金额（元）：1700200

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：温州技师学院2025年度世赛标准焊接实训基地建设项目采购，包括货物的供货、安装、调试及验收等内容，详见招标文件第五部分。

备注：无。

合同履约期限：合同签订后90天内完成全部货物的运输、安装、调试工作。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件

时间：2025年6月19日至2025年7月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、投标文件提交（上传）

提交投标文件截止时间：2025年 7 月 10 日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年 7 月 10 日09:30（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标（温州市瓯海区南塘1组团1幢（商务楼）1504室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。（2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。(3)投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12/25/2547.html）。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州技师学院

地    址：温州市瓯江口产业集聚区灵昆街道瓯帆路1600号

项目联系人（询问）：胡忠剑老师

项目联系方式（询问）：0577-88610285

质疑联系人：王天翔老师

质疑联系方式：0577-88610285

2.采购代理机构信息

名    称：温州正风招标代理有限公司

地    址：温州市瓯海区南塘1组团1幢（商务楼）1504室

项目联系人（询问）：鲁方勇、诸葛晓斌

项目联系方式（询问）：15356870776、13506646781

质疑联系人：胡女士

质疑联系方式：0577-88119278

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地    址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

联   系  人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

温州技师学院

温州正风招标代理有限公司

2025年 6 月 19 日

# 第二部分   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、编号 | 见第一部分“招标公告” |
| 2 | 采购内容 | 见第一部分“招标公告” |
| 3 | 采购预算及最高限价 | 见第一部分“招标公告” |
| 4 | 供货时间 | 见第一部分“招标公告” |
| 5 | 投标人资格要求 | 见第一部分“招标公告” |
| 6 | 投标委托 | ▲1.投标委托： 1.1投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，提供法定代表人资格证明书（格式见附件四）。 1.2投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，提供法定代表人授权委托书（格式见附件四）和授权代表社保缴纳证明（本项目投标文件提交截止时间止近一年任意一月）； 1.3投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保证明（本项目投标文件提交截止时间止近一年任意一月）。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | ¨不接受 þ接受，应满足下列要求：无 |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |
| 9 | 开标前答疑会 | 不组织。 ¨ 组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 10 | 分包与转包 | （1）分包： þ同意将非主体、非关键性的工作分包。 ¨不同意分包。 （2）转包：本项目不允许转包。 |
| 11 | 报价要求 | 本项目采用人民币报价 客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标方法。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起 90天。 |
| 14 | 合同签订时间 | 中标通知书发出之日起30天内。 |
| 15 | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点 | 详见第一部分“招标公告” |
| 16 | 投标文件的编制 | 详见第二部分“投标人须知”第三款 |
| 17 | 投标文件的形式 | 本项目实行网上电子投标。 供应商应准备电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件二类： (1)电子响应文件：通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs）。 (2)以介质存储的数据电文形式的备份响应文件：与“电子响应文件”同时生成的数据电文形式的备份响应文件(文件扩展名为.bfbs)，投标文件提交截止时间前以电子邮件方式传送至温州正风招标代理有限公司电子邮箱290158318@qq.com，递交1份，传送的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由供应商自行承担。 响应文件由报价文件、资格文件、商务和技术文件三部分组成。 |
| 18 | 开评标程序 | 待开标→投标文件在线解密→代理机构或采购人在线资格性审查→评标委员会在线评标→系统公开商务技术文件评审结果→系统公开报价情况→评标委员会对报价情况进行评审→系统公布评审结果。 上述程序将根据政采云电子评标系统的调整而变动。 |
| 19 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人或以上单数，除采购人代表外的专家将在政采云的评标专家库中随机抽取产生。 |
| 20 | 履约保证金 | 履约担保的形式：接受支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约担保的金额：合同金额的1% 供应商在签订合同后3个工作日内提交，用于补偿因供应商不能履行其合同义务而造成的损失。合同期满履约验收通过后或合同解除后扣除供应商应承担的违约赔偿责任外，剩余部分返还供应商。 |
| 21 | 投标文件无效标条款 | 详见招标文件第18页，第7点。 |
| 22 | 供应商信用信息查询 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点：响应文件递交截止时间； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝； 4.不良信用记录指：“信用中国”被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定；中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 23 | 政府采购节能环保产品 | 1.投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》以及财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》。 2.《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 24 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 25 | 本项目扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）有关政策 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于¨农、林、牧、渔业，þ工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），¨建筑业，¨批发业，¨零售业，¨交通运输业（不含铁路运输业），¨仓储业，¨邮政业，¨住宿业，¨餐饮业，¨信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），¨软件和信息技术服务业，¨房地产开发经营，¨物业管理，¨租赁和商务服务业， ¨其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） 行业。 （2）中小企业划型标准：根据（关于印发《中小企业划型标准规定》的通知）（工信部联企业【2011】300号）的文件规定确定。 2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、（浙财采监〔2022〕8号）、（财库〔2022〕19号）的相关规定： 2.1.是否为预留份额项目： þ本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。 ¨ 本项目为非预留份额项目、非专门面向中小企业的项目 ¨ 在评审时对小型和微型企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（3%-5%）作为其价格分。 ¨本项目为¨接受大中型企业与小微企业组成联合体、¨允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4 %，工程项目为 /%的扣除，用扣除后的价格参加评审。¨本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（1%—2%）作为其价格分。 2.2组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.5接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 3、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。 4、根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次）。 |
| 26 | 项目属性与核心产品 | þ货物类，¨单一产品或核心产品为： 。þ非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。本项目核心产品为：焊接机器人系统。 ¨ 服务类。 |
| 27 | 视频演示及述标情况 | þA不组织。 ¨B组织。 |
| 28 | 政府采购信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 29 | 采购代理服务费 | 1.采购代理服务费按照“国家发展和改革委员会发改价格[2011]534号”文件规定的收费标准基础上（货物类），按照70%计取，由中标人在领取中标通知书时支付。 2.项目论证费：人民币叁仟伍佰元整(¥3500.00)，由中标人在领取中标通知书时支付。 3.采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 4.采购代理服务费汇入账户： 户 名：温州正风招标代理有限公司 账 号：769000120190010526 开户行：温州银行江滨支行 5.关于采购代理服务费的详细事宜请咨询采购代理机构财务部周先生（0577-88119278）。 |
| 30 | 加大支持科技创新力度 | 根据浙财采监〔2022〕8号文的相关规定，对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |

## 一、 说   明

1.   本次招标是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》（浙财采监〔2019〕10号）及浙江省市等有关政府采购的规范性文件组织和实施。

2.   定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人、供应商”均系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”且加下划线的条款系指实质性要求条款， “þ” 系指适用本项目的要求，“¨” 系指不适用本项目的要求。

3.  合格投标人要求

3.1合格的投标人应满足招标文件第一部分“招标公告”对申请人的资格要求。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3投标人可授权投标人代表以投标人名义参加本次采购的投标活动（包括投标文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改等以及签订合同和处理有关事宜）。如果投标人代表不是法定代表人(负责人)，须持有《法定代表人(负责人)授权书》。

3.4采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（见投标人须知前附表）品牌相同的，按前两款规定处理。

3.5货物类是否允许采购进口产品、是否要求节能/环境标志产品等情况见投标人须知前附表。

4.  采购项目需要落实的政府采购政策

4.1 根据《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119 号）文件相关规定，本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

4.2 支持绿色发展

4.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

4.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

4.3支持中小企业发展

4.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

4.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

4.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

4.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业报价给予10%-20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件八）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.  询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1质疑提交形式：以书面形式向招标公告中载明的质疑联系人提交或登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）通过“询问质疑投诉”栏向采购机构内设的质疑联系人提交并上传书面质疑材料。

5.2.2.2对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.3对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.2.4对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见浙江政府采购网相关格式内容。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见浙江政府采购网相关格式内容。

## 二、 招标文件

1.   招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   招标文件的澄清或者修改

2.1  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。潜在投标人在收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

## 三、 投标文件的编制

1.   投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2. ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。

3.1  电子投标文件：投标人根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件关联定位、加密并递交。

3.2  备份投标文件：投标人在政采云平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。电子投标文件按“政采云平台项目采购-电子招投标操作指南”上传。

4.   投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件和备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

5.   投标文件的构成：

5.1  投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成：

5.1.1资格文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件 | 附件四 |
| 2 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 附件四-1、2 |
| 3 | 投标人企业法人有效营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（如为联合体，则联合体各方均应提供）（五选一） ①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； ②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； ③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； ④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； ⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。 |  |
| 4 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 | 附件四-3 |
| 5 | 联合体协议书（如为联合体投标，请根据格式内容提供） | 附件四-4 |
| 6 | 分包意向协议（如有分包，请根据格式提供） | 附件四-5 |
| 7 | 中小企业声明函 | 附件八-1 |
| 8 | 残疾人福利性单位声明函（如为残疾人单位的请根据附件内容提供） | 附件八-1 |
| 9 | 监狱企业提供的相关证明材料（如为监狱企业的请根据附件内容提供） | 附件八-1 |
| 说明：以上所需的各种证书、证件、证明、执照需提供原件或复印件扫描件加盖电子公章。 |  |  |

5.1.2商务技术文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 商务条款、技术规格偏离表 | 附件五 |
| 3 | 货物成套供货清单 | 附件六 |
| 4 | 随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单 |  |
| 5 | 同类项目业绩一览表 | 附件七 |
| 6 | 根据商务技术评分表内容需要提供技术方案（按顺序填写） |  |
| 7 | 投标人所投产品节能环保水平相关证明材料 | 附件八-2 |
| 8 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |  |
| 说明：以上所需的各种实物照片、证书、证件、证明、执照提供原件或复印件扫描件加盖电子公章。 |  |  |

5.1.3报价文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表 | 附件二 |
| 2 | 投标分项报价表 | 附件三 |

5.2  投标文件格式

投标人应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写，编写目录和页码，分别写入资格文件、商务技术文件和报价文件中。

6. ▲投标报价

6.1  投标报价包括：完成本项目所需的所有费用，包括货物款（含软件系统）、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料、质保期保障、采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

6.2  根据《温州市政府采购履约验收办法（温财采〔2020〕6号）》的规定，本项目验收费用5600元，包含在投标报价内，由供应商支付，如因供应商原因造成验收不通过的，所产生的验收费用重新计算。如采购人自行组织验收的，则不需要考虑该笔费用。

6.3  投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标人代表签署。

6.4▲本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

6.5▲招标采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

6.6  招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

6.7▲投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

7.   投标有效期

7.1▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

7.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，也可以接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

8.   投标文件的签署和规定

8.1  投标人应根据招标文件的规定对投标文件进行电子盖章及签署。

## 四、 投标文件的递交

1.   投标文件的递交

投标文件必须在招标文件规定的投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

2.   投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

## 五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  采购人和采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人或采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3.   评标前准备

3.1  投标文件签收及解密：由采购代理机构开始签收并开始解密投标文件。

3.2  投标文件解密：投标文件递交截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.3  投标文件解密结束。投标人在线解密投标文件完毕后，由采购代理机构结束解密投标文件。

4    开标评标

4.1  资格性审查

采购人或采购代理机构依据法律、法规和招标文件的规定，对各投标文件中的资格证明在线进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该投标人的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。

4.2  符合性审查

评标委员会依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.3  投标文件评审

评标委员会根据招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价，并按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分，并提交评审报告。

5.   投标文件的澄清

5.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

5.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用电子传输形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.   投标价格修正

评标委员会对各投标人的投标报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价一览表内容与投标分项报价表不一致的，以投标报价一览表为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第5点的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.   投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

7.1  在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（3）提供的有效的资格证明材料或材料不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）资格文件出现投标报价的；

（5）未有效提供法定代表人授权委托书或所载内容与本项目内容有异的；

（6）如以联合体形式参加政府采购活动的，未提供联合协议的。

7.2  在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中规定的投标有效期的；

（3）明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足主要技术参数的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的（招标文件有要求的除外）；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商响应的产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

（7）要求提供样品的项目，投标人未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件或样品不全的；

（8）商务技术文件中出现投标报价的；

（9）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.3  在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

（3）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（4）投标报价不符合招标文件规定要求进行报价的；

（5）评审小组认为供应商的投标报价明显低于其他供应商投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其投标报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.4  出现下列串通行为的，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件内容存在三处（含）以上错误一致且无法合理解释的；

（2）不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致且无法合理解释的；

（3）参与同一个采购包(标项)的供应商存在下列情形之一的，其投标无效：

①不同供应商的电子响应文件上传计算机的IP 地址、MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同的；

②上传的电子响应文件若出现使用本项目其他响应供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其

他响应供应商的电子印章的；

（4）法律、法规和招标文件规定的串通行为。

8.   评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

9.   优化评审管理

根据浙财采监〔2022〕8号文相关的规定，评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主

观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

10． 推荐中标候选人

10.1 本次招标由评标委员会推2名中标候选人。

10.2 评标委员会依据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即商务技术分与价格分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人推荐为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的并列，按照技术指标优劣顺序推荐，均相同的由评标委员会组长抽签决定）。

11.  根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

12.  评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

13.  未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

## 六、 中标和合同

1.   确定中标人

1.1  采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

1.2  采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

1.3  采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

2.   中标公告

2.1  采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3.   中标通知书

3.1  在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书。

3.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

4.   响应文件真实性复核

4.1  根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）第三条第（二）款的规定，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构应及时通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在响应文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，及时书面报告本级财政部门。

5.   签订合同

5.1  采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

5.3  招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

5.4  采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

5.5  拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

6.   履约保证金

6.1  中标人在合同签订后向采购人缴纳履约保证金；

6.2  履约保证金用于补偿采购人因成交供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

6.3  履约保证金自合同签订之日起至项目验收合格之日起有效。项目验收结束后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

7.   合同履行时更改采购数量的权利

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 七、 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.   电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.   电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.   电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.   病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.   其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 八、验  收

1.   采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.   采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.   严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.   验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分  合同主要条款

2025年度世赛标准焊接实训基地建设项目采购合同

项目名称：2025年度世赛标准焊接实训基地建设项目采购

合同编号：WZJSXY-2025-4-003

采购人（以下简称甲方）：  温州技师学院

成交供应商（以下简称乙方）：

签署日期：   2025年  月   日

签约地点：浙江省温州市海经区瓯帆路1600号

甲方：   温州技师学院       （采购人）

乙方:                                         （中标供应商）

温州技师学院的               （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定                 为中标供应商。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》

二、采购内容

1、产品名称、规格及数量

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据应标文件详细填写 |  |  |  |  |  |
|  | 合同金额：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

2、标准和计量单位

（1）本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

（2） 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3、专利权

乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的侵权索赔。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

三、设备交货

1、包装要求

（1）除合同另有规定外，乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。乙方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

（2）每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

（3）乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注“收货人”“货物名称”“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

2、交货方式

（1）现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期，并签署交货单。

（2）在现场交货条件下，乙方在货物发运前 3 天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真、书面等形式通知甲方。

（3）如因乙方延误将上述内容用传真等形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

3、交付日期：合同签订后90天内完成供货安装调试并完成交付。

4、交货地点：甲方指定地点。

5、技术文件和资料

（1）随同货物一起发运需随机提供包装完整的目录索引、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南(或服务手册)和示意图、性能测试报告、合格证书等（如有）；资料需装订成册，其费用包括在货物总价内。

（2）如果甲方确认乙方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失或破损字迹不清，乙方应在收到甲方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

四、付款方式与结算

1、履约保证金支付

合同签订后，乙方3个工作日内支付合同金额的1%或保函作为履约保证金，履约保证金自项目验收合格之日起无质量问题，甲方按程序在7个工作日内无息退还或退还保函。

2、合同金额结算及支付方式：

合同生效、甲方收到乙方出具的合同金额40 %（填写预付款比例）正规发票或收据以及具备实施条件后7个工作日内，向乙方支付合同总额40 %的预付款；待乙方完成全部货物交付等服务，甲方验收合格并在满足以下条件的情况下，甲方支付剩余的合同款：

（1）货物交付安装完毕验收合格后并具备实施条件7个工作日内，支付至货物总价的100％。结算时，须提交下列资料：

a．乙方须开具合同总价100%的正式发票；

b．双方出具的项目验收合格证明；

（2）在项目实施过程中，若采购内容发生增减，甲方应及时通知乙方，按实际调整。增减内容的价格参照合同内相应设备的合同价结算。

五、质量要求

1、乙方提供设备前应将所采用的全部标准提交给甲方，以征得甲方同意。

2、乙方所提供设备的设计、制造、检测、验收、安装、调试等所采用的标准应符合ISO、IEC、GB标准和设备生产厂家所在国的标准，或其它与之等效的标准，还应符合有毒气体、腐蚀气体、易燃易爆气体等专业标准及安全标准等的要求（如有）。

3、乙方所提供的货物应保证是企业原厂生产的货物而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

4、根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长其质保期。

5、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

六、售后服务

1、未特别注明免费保修期的设备，均要求提供三年的原厂免费保修服务；在质保期外，乙方有义务对所售设备进行终身维修，协商收取维修费用。

2、质保期：   年的质保期既保修期(以项目最终验收合格之日起算)，质保期内免费上门维修、维护或更换。（若质保年限与投标文件不一致以投标文件为准）

（1）接到上门维修通知后，乙方应2小时内响应，查找原因，提出解决方案，直至故障完全恢复正常服务为止，要求在12小时内解决问题。

（2）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长30天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由乙方免费予以更换；

（3）非因甲方人为原因而出现设备质量问题的，由乙方负责包修、包换或包退并承担修理、调换或退货而产生的实际费用。如因甲方使用不当造成故障的，乙方应负责修理、调换，费用另行协商；

（4）质保期内，乙方负责免费提供设备运行所需全部备件，并提供免费维修、保养服务。质保期满后，仅收取零配件成本费用，价格应低于市场价，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。

七、验收

1、在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的书面证书，乙方检验的结果和细节应在证书中加以说明。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。

2、乙方配合甲方及甲方委托第三方机构的验收工作，根据磋商文件、投标（响应）文件、采购合同、封存样品等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设置验收指标及其标准，制定验收指标及标准。

3、如验收不合格的，乙方应采取补救措施，及时处理。整改结束后，重新组织验收，待验收合格后签署政府采购履约验收单当日为最终验收日期。

4、本项目由采购人委托第三方机构组织或检测等机构验收的，所有验收费用由乙方支付。

5、未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监〔2017〕11号）、《温州市政府采购履约验收办法》（温财采〔2020〕6号）等相关法律法规、规定执行，若以上规定有更新的以最新的文件为准。

八、双方责任

1、甲方

（1）按合同规定向乙方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

2、乙方

（1）按合同要求提供货物、服务和工程。

（2）对所提供的货物、服务和工程质量问题无条件负责处理。

九、乙方履约延误

1、乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同或签订补充协议的方式由双方认可。

3、除了合同条款中不可抗力的情况外，除非延误是取得甲方同意而不收取赔偿费，乙方延误交货或提供服务将按合同条款第十一条规定被收取误期赔偿费。

4、所有提供的货物及验收都应服从甲方的统一安排。

十、误期赔偿费

除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按合同总价的百分之零点三（0.3%）计收，直至验收完毕为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之壹拾伍（15%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，甲方有权解除合同，并追究乙方的其他相应责任。

十一、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

十二、税费

1、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切费用由甲方承担。

2、根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

十三、违约终止合同

1、甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1）乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）乙方未能履行合同规定的其他任何义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

2、 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

十四、履约保证金的罚没

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中减扣。

2、如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿金。

3、乙方提供的货物须和报价文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外），如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

十五、争议解决

因履行本合同或与合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决；如果协商仍得不到解决的，则任何一方可向甲方所在地人民法院起诉或仲裁。

十六、转让和分包及货物不可替代

1、未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

2、货物不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的货物替代。

十七、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十八、合同生效及其他

1、合同应在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

2、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

3、合同壹式柒份，甲方肆份，乙方贰份，代理公司壹份。

| 甲方：（印章）温州技师学院 | 乙方（中标供应商）：（印章） |
| --- | --- |
| 甲方全权代表:（签字） | 乙方全权代表:（签字） |
| 地址：温州海洋经济发展示范区瓯帆路1600号 | 地址： |
| 邮编：325000 | 邮编： |
| 电话：0577-88850195 | 电话： |
| 传真：/ | 传真： |
| 开户银行：中国工商银行温州市城南支行 | 开户银行： |
| 账号：1203219009064014378 | 账号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

- 第四部分  附   件

## 附件一 投标函

投 标 函

致：温州技师学院

根据贵方为                 项目（项目编号：       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别加密上传：

（一）按“投标人须知”要求编制投标文件的“资格文件”；

（二）按“投标人须知”要求编制投标文件的“商务技术文件”；

（三）按“投标人须知”要求编制投标文件的“报价文件”；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称

公章（电子签名/公章）

日期

## 附件二 投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写：人民币 |  |
|  |  | 小写：￥ |  |

说明：1.此栏内投标报价应与附件三“投标分项报价表”中相应总计价相一致；

2.总报价应包括采购代理服务费。

3.▲不按规定提供投标报价一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标人全称（电子签名/公章）：

日 期：       年     月     日

## 附件三 投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计价：（大写） 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.表格可以延续，不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的总计价应与附件二“投标报价一览表”总报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（电子签名/公章）：

日 期：       年     月     日

## 附件四 资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （投标人名称）的法定代表人

特此证明

投标人：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

（2）法定代表人授权书

温州技师学院：

本人       （姓名）系          （投标人全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

▲投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，提供本授权委托书和授权代表社保缴纳证明（本项目投标文件提交截止时间止近一年任意一月）；

▲投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保证明（本项目投标文件提交截止时间止近一年任意一月）。

法定代表人（签字/电子签字）：

投标人全称（公章/电子盖章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名：

身份证号码：

职务：

手机号码：

附：授权代表身份证明

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

温州技师学院、温州正风招标代理有限公司：

我方参与      （项目名称）【项目编号：    】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：       年    月     日

（4）联合体协议书（如为联合体投标，请提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加                项目【项目编号：       】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分采购公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

（5）分包意向协议（如有分包，请根据格式提供）

（投标人名称）若成为           项目【项目编号：           】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到   %。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

## 附件五 商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                                项目编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

## 附件六 货物成套供货清单

- 货物成套供货清单（或详细配置清单）

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单（如有）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按以上表格形式进行复制、附在技术标内。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

## 附件七 同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据技术资信评分要求提供证明材料。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

## 附件八 政府采购政策功能相关说明

（1）小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.   文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2.   享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（4）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（5）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.   享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（资格文件中）：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

4.   享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（资格文件中）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5.   享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（资格文件中）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见附件2）。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为 	  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目（编号： 	     ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：      年    月     日

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（2）节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

（五）关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

（六）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

（七）市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

附件2：

节能环保产品声明函

（如有则提供）

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标人盖章：

日 期：

附件2：

节能（环保）产品清单

（如有则提供）

（1）所投产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）所投产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标人必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。响应文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件或扫描件，否则不予认可。

2、表格可以延续。

供应商名称（盖章）：

日 期：

# 五部分  招标内容及要求

## 一、 相关说明

1.   投标人所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对招标文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对供应商的投标做出不利评定。

2.   投标人须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标人提供，各供应商应对本招标文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由投标人免费提供。

3.   供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

## 采购内容及要求

1、采购清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 产品参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式净化单机 | - 1.移动式单机烟尘净化器底部配有2个定向、2个万向带刹车装置的聚氨脂脚轮，用于移动焊接工位。可在焊接工作站上部形成0.2~3MPa的负压，风管风速不小于0.2m/s，可以有效的收集焊接烟尘。 - 2.除尘设备吸气臂采用不锈钢骨架，采用高效覆膜滤筒，压差式脉冲反吹控制，净化效率≥99.99%，经处理的烟尘≤4mg/m3，除尘设备噪音≤78dB（A），处理风量≥3500m³/h，电机功率≥3kW。 - ★3.提供国家认可的第三方检测机构出具的焊烟的合格检测报告。 | 套 | 12 |  |
| 2 | 数字手氩两用弧焊机（400A） | （一）功能描述： 1.适用焊条φ2.5-φ5； ★2.功能：手弧焊、氩弧焊，纤维素下向焊。可焊金属：碳钢、不锈钢、铜、铸铁等。性能特点：数字化控制，可应用无线群控系统。（提供产品样册说明书截图） （二）性能特点： 1.数字显示，焊接电流可调精度1A； 2.氩弧焊有自锁/非自锁功能，具有高频(STG)和接触(ST)两种引弧方式； 3.焊机内关键部件采用“三防”设计。 4.IBGT逆变软开关控制。 5.手弧焊可调参数:推力电流、拐点电压、引弧时间、弓通过设定引弧时间，大大提高引弧成功率; 6.氩弧焊可调节各种参数:提前送气时间、滞后停气时间、缓升时间、衰减时间、起弧电流及收弧电流: 7.电流调节范围宽，最小电流可达到5A; 8.焊接模式;具有长短焊功能，根据电缆长短情况可以设置不同的焊接模式； 9.风机智能管理,延长风机使用寿命、降低故障率。 10.网络功能 ★（1）可应用智能焊接云管理系统，通过上位机软件对通过无线方式联网的焊机进行群组控制管理。系统具有焊机管理、焊接规范管理、焊机状态实时监控、焊接数据统计分析、历史数据曲线重现、气体统计功能、焊机故障实时提醒等功能。可协助用户实现对各品牌焊机进行集群式控制和管理。提供软件功能对应页面截图。 （2）保证焊接质量：焊接工艺管理、检测、追溯； （3）设备管理：焊机工作状态实时监控； （4）作业人员考勤：焊接工作时间统计； ★（5）成本核算：焊材、气体消耗统计；数据接口。可实现焊接数据云端存储和焊接数据共享，接入焊接大数据资源。提供该系统详细技术方案，群控系统管理架构图，软件功能对应页面截图；提供焊接群控管理系统软件著作权证书。 ★11.含嵌入式软件“焊割设备智能交互系统软件”。提供软件著作权证书。 （三）技术参数： 1.三相380V±10%，50HZ； 2.额定输入容量：≥18.4KVA； 3.额定负载持续率60%； 4.输出空载电压：≤22V； 5.输出电流范围：5-400A； 6.TIG焊起始电流：10-160A，TIG焊收弧电流5-160A； 7.TIG引弧方式：接触引弧/高频引弧，有焊接规范存储功能； 8.外壳防护等级：IP21S，绝缘等级H/B； 9.冷却方式：风冷。 10.配置：3米电源线1根、3米焊把电缆1套、2米接地电缆1套、5米氩弧焊枪１套、氩气表1只。 | 台 | 10 |  |
| 3 | 气保焊机(350A) | 技术参数 1.功能：CO2/MAG气体保护焊; ★2.数字功能（提供产品样册说明书截图） （1）可预置送丝速度或焊接电流，实现一元化调节，便于使用； （2）可存储、调用10套焊接规范，节省焊接规范的调节时间，保证焊接质量； （3）具有点焊功能； （4）轻松实现提前送气、滞后停气时间等功能的设置； （5）风机智能控制，静音省电，风机寿命延长； （6）具有过热、过流、过压及输出短路等保护功能，并提示故障代码便于维修； （7）具有模拟与数字接口，支持MODBUS协议； （8）单机限位功能。 3.网络功能 ★（1）可应用智能焊接云管理系统，通过上位机软件对通过无线方式联网的焊机进行群组控制管理。系统具有焊机管理、焊接规范管理、焊机状态实时监控、焊接数据统计分析、历史数据曲线重现、气体统计功能、焊机故障实时提醒等功能。可协助用户实现对各品牌焊机进行集群式控制和管理。提供软件功能对应页面截图。 （2）保证焊接质量：焊接工艺管理、检测、追溯； （3）设备管理：焊机工作状态实时监控； （4）作业人员考勤：焊接工作时间统计； ★（5）成本核算：焊材、气体消耗统计；数据接口。可实现焊接数据云端存储和焊接数据共享，接入焊接大数据资源。提供该系统详细技术方案，群控系统管理架构图，软件功能对应页面截图；提供焊接群控管理系统软件著作权证书。 ★4.含嵌入式软件“焊割设备智能交互系统软件”。提供软件著作权证书。 5.多重保护 具有过热、过流、过压及输出短路等多种保护功能，并提示故障代码便于维修。 6.技术参数和配置： - （1）额定电压/频率：三相380V±10% / 50Hz； - （2）电流调节范围40-350A； - （3）额定负载持续率≥60%； - （4）输出空载电压：70V； - （5）功率因数：≥0.87； - （5）适用焊丝直径：φ0.8-1.2mm； - （6）焊枪冷却方式：气冷。 7.标配：3米电源线1根、送丝机1套(3米电缆)、3米气冷焊枪1套、2米接地电缆1套、气表1只。 | 台 | 10 |  |
| 4 | 焊接机器人系统 | 焊接机器人系统由机器人本体、全数字MAG超低飞溅焊接系统、柔性焊装平台、清枪剪丝装置、安全防护围栏和专业系统培训等组成，完成焊件的机器人焊接，满足国赛和省赛要求。 一、机器人系统 ▲1.机器人运动轴数不小于6轴，工作半径：≥1400mm，重复定位精度：≤±0.08mm，6轴负载≥6KG； 2.国产自主品牌，电源容量≥2.7kVA，防护等级≥IP55； 3.机器人配有大屏幕彩色LCD显示的编程器，操作与编程简单明了，触摸屏、图形辅助、灵活互动；智能交互式对话窗口向用户清晰地展示各项流程； 4.机器人与焊机的接口为开放式接口，可通过数字接口与国内外各知名品牌焊机通讯； 5.备焊枪摆动功能，实现SIN型、锯齿型、圆型、8字型、L型摆焊； 6.带焊枪防碰撞功能； 7.机器人应具备DeviceNet、EtherNet、CC-Link、FL-net、Profibus、Modbus接口，便于后期扩展功能和二次开发； 二、焊接系统 1.焊接电源 性能要求： （1）此电源是一种全数字化、网络化、智能化及模块化的气体保护焊机，实现焊接过程的精确控制，弧长稳定强大的数字报错功能，多种故障都有错误代码进行显示。具有单脉冲、恒压、超低飞溅、快速脉冲、恒熔深多种焊接模式，可以实现碳钢、不锈钢及镀锌板的焊接。 （2）电源采用FPGA+CPU全数字化精确控制，控制回路周期0.1us，系统运算时间提升至纳秒级，实现精细化电弧控制。电源具有超大存储容量，丰富的专家数据系统，广泛适应用户的焊接要求。 （3）操作界面友好，一元化调节方式，易于掌握。 （4）具有电弧稳定控制和收弧处理功能，以保证焊接、收弧过程中的稳定性并减少焊接飞溅，提高焊接质量。 （5）送丝稳定：全新的送丝控制系统采用双闭环光栅反馈，送丝更精确、平稳。 （6）采用全数字的控制方式，适应性极强,能与市面上几乎所有的弧焊机器人通过数字/模拟接口完成通讯。 （7）具备焊接规范预制功能，可根据焊接工件预先设定焊接电压、焊接电流。 （8）具有过热保护功能，当焊机超负荷工作或冷却风扇异常造成机内温度过高时，自动停止工作并报警，避免整机过热造成设备损坏。 （9）具有输出电流过流（短路电流）保护功能。 （10）具有电网波动补偿功能：在外电波动±10%的范围内，焊机输出最大波动小于±1%，保证焊机稳定可靠的工作。 （11）具有过压、欠压保护功能：当输入电压过高（437V）或过低（304V）时，焊机停止工作并报警。 （12）应具有焊接条件存储功能，不少于100套存储通道。通过焊接条件的存储和调用，可实现焊接工艺的管理，可为单工位的多焊接调检焊接提供方便。 （13）能在温度-10～45℃的条件下，保持焊机性能稳定、运行平稳。 （14）零部件应选用优质材料制造，所配备的机械、电气、电子元件和控制系统采用技术先进、性能稳定可靠的知名品牌。 （15）网络功能 ★1）可应用智能焊接云管理系统，通过上位机软件对通过无线方式联网的焊机进行群组控制管理。系统具有焊机管理、焊接规范管理、焊机状态实时监控、焊接数据统计分析、历史数据曲线重现、气体统计功能、焊机故障实时提醒等功能。可协助用户实现对各品牌焊机进行集群式控制和管理。提供软件功能对应页面截图。 2）保证焊接质量：焊接工艺管理、检测、追溯； 3）设备管理：焊机工作状态实时监控； 4）作业人员考勤：焊接工作时间统计； ★5）成本核算：焊材、气体消耗统计；数据接口。可实现焊接数据云端存储和焊接数据共享，接入焊接大数据资源。提供该系统详细技术方案，群控系统管理架构图，软件功能对应页面截图；提供焊接群控管理系统软件著作权证书。 ★（16）含嵌入式软件“焊割设备智能交互系统软件”。提供软件著作权证书。 2.技术参数： （1）控制方式：数字IGBT 控制； （2）额定输入电压·相：AC380V 3 相； （3）输入电源频率：50Hz； （4）额定输入容量：≥14KW； （5）额定输出电压：≥31.5V； （6）额定负载持续率：100%； （7）额定输出空载电压：DC75V； （8）输出电流范围：60-350A； （9）输出电压范围：17-31.5V（可进行范围设置）； （10）外壳防护等级：≥IP23； （11）绝缘等级：≥H级； （12）冷却方式：强制风冷。 3.送丝机 主要技术参数如下： 送丝速度：1-22mm/sec；焊丝直径：Φ0.8、1.0、1.2、1.6；送丝方式：四轮驱动；机身材质：铸铝；控制方式：直流伺服。 4.机器人专用焊枪 机器人焊枪选用机器人专用内置焊枪，该焊枪具有超长的使用寿命，显著的冷却效果，优异的耐机械疲劳性能，和相关配套设备获得了很高的性价比，在弧焊机器人领域得到了大范围和快速的应用。内置式焊枪能够减少姿态改变，减少枪缆抖动，较少干涉，增加焊接的稳定性。含焊枪防碰撞系统，自动给机器人发出碰撞保护信号，有效保护机器人和焊枪，发生碰撞后无需重新调校机器人；额定电流500A，暂载率：100%。 三、机器人底座 机器人本体、底座和工作平台为一体式结构；可在不同楼层实现无地基安装。 四、柔性焊装工作台 1.三维柔性焊装工作台，以孔定位用锁紧销来实现快速锁紧，配备角度器、角型连接块、定位角尺、V型定位块、可伸缩压紧件、45度压紧件、快速锁紧销、带快速夹直定位块等夹具。 2.工作台尺寸1000×800×750（mm），定位孔直径28mm ，定位孔孔间距 100±0.05mm，材质为Q345做发黑处理。 五、安全防护围栏 黄色醒目围栏，标准网格模块，多块拼接以适应各种场地；根据现场定制，护栏高度尺寸为2米，立柱为黄色，网片为黑色，静电喷涂工艺，护栏带推拉门可上锁，门网片上半部分外侧加2mm厚黄色弧光软帘，下半部分为钢网。 六、清枪剪丝装置 1.清枪装置通过机器人控制程序可快速完成机械清洁、焊渣清洁、剪丝和喷硅油等工作，由气缸推动旋转刀片对喷嘴内部粘附的飞溅进行清理。 2.气源：6bar(kgf/cm2)，气流量：约7L/s，程序控制：气动，启动信号：24VDC，清枪时间：4-5s，硅油用量：40000次/L；清枪站配封闭式喷油仓，防飞溅剂可直接喷射至焊枪枪头，机器人工作区不会受到影响。 ★七、专业培训 培训是在中国焊接协会现代焊接技术学院培训班专业受训，培训班以理论学习和现场实操相结合的方式进行，由专业教师带队，现场答疑指导，参加培训可让学员快速系统的掌握机器人操作和机器人焊接技能，达到学以致用的目的。参加培训后可参加理论和实操考试，申请由中国焊接协会颁发的“弧焊机器人操作员、弧焊机器人操作师、弧焊机器人高级操作师、机器人焊接培训高级讲师、机器人焊接助理工程师、机器人焊接工程师、机器人焊接高级工程师"证书。提供培训资质佐证材料。 八、焊接机器人教学资源 ★1.为教学配置《焊接机器人操作指南》、《焊接电源维修与保养》、《焊接机器人维修与保养》、《焊接机器人工程机械行业案例讲析》、《焊接机器人钢结构案例讲析》、任务驱动焊接机器人教学教材1套。（提供相关资料截图） 2.低飞溅焊接教学、应用视频、课件等相关资源，全国机器人大赛比赛题目案例教学资源。满足国赛、省赛要求。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 虚拟仿真焊接系统 | 一、焊接模拟实训设备: （一）视觉头盔： 1.规格：与模拟器连接头戴设备； 2.视觉模块：屏幕尺寸≥4.7英寸，分辨率≥1280x720，24位真彩色 ； 3.摄像头数量≥2个；分辨率：分别≥800x600/640x480； 4.焊接声音可以在头盔输出，在光线不好时候，头盔能够有光线补偿功能； 5.造型设计贴合真实焊接面罩。 （二）模拟器主机技术参数： 1.外接频幕≥23.8英寸； 2.处理器≥Intel Core? i5； 3.芯片组≥Intel? Q470E； 4.RAM≥16 GB (2 x 8GB Dual-Channel) DDR4 2400Mhz； 5.显卡≥NVIDIA Quadro T1000； 6.硬盘≥M.2 SSD 128GB； 7.声卡：Realtek高保真音频； 8.供应电源：100-240V； 9.配备热点网络连接装置，能实现没有外部网络情况下，通过自身网络实现客户端线上教学平台和模拟器连接； 10.支持WIFI/以太网等网络连接方式，并能实现设备与网络连接，通过客户端等访问模拟器； 11.可在模拟器面板上实现不少于以下调节功能：电压，电流，送丝速度，两步四步，气体流量，清渣。 （三）模拟器附件： 1.焊枪： 配套手工焊接需要配套的手工焊条焊钳、熔化极气体保护焊焊枪、氩弧焊焊枪，且焊枪需用真实焊枪改造，和主机的连接方式使用与真实焊接电源一致的焊接线缆连接方式，接头形式采用欧式或者亚式接头。手工焊条焊与氩弧焊需具有模拟焊条和氩弧焊丝。模拟手工焊条焊可自动进行物理收缩模拟焊接消耗。 2.焊接工件： 配套不少于5套标准训练工件：板对接、管对接、管板角接、T型板、板板搭接。 3.工件固定架：用于焊接工件固定于不同的焊接位置；支持和展现的焊接练习位置，不少于PA,PB,PC,PD,PE,PF/PG,PH/PJ； 二、虚拟仿真焊接功能 单台设备可以支持手工焊接，显示焊接培训的仿真效果逼真。具体可以实现功能和采用技术如下： ▲1.视觉技术：采用增强现实(AR)视觉技术，焊缝画面逼真度高，接近真实焊缝，操作者在真实的环境中移动时，透过焊接头盔可以看到周围真实环境，只有工件和焊枪被赋予动画效果。 2.手工焊接功能： (1) 操作练习模式：支持学员的自由练习和根据教师设定要求的考核练习； (2) 涵盖及展现的手工焊接方法：手工焊条焊SMAW，熔化极气体保护焊-实芯GMAW, 熔化极气体保护焊-药芯FCAW，钨极惰性气体保护焊GTAW； (3) 支持和展现的焊接材料：不少于碳钢、不锈钢、铝合金； (4) 焊接工件的厚度选择支持不少于3种 (3mm、6mm、10mm)； (5) 需支持多层多道焊接，提供不少于3层焊缝的练习功能； (6) 支持和展现的焊接要素，不少于焊接操作中的熔池、焊缝、飞溅、电弧、声效； (7) 焊材的材料及直径：支持选择； (8)难度等级：支持初级、中级与高级三个难度等级可选，不同难度等级的允许误差范围要求不同，并且针对WPS焊接练习中的焊接参数（如电流，电压）和焊接操作练习过程的变量（如工作角、行走角、干伸长、焊接速度等）的要求和标准，可以调整标准范围； (9) 焊接实时提示：模拟练习过程中能显示实时提示不少于焊接的工作角、行走角、干伸长、焊接速度,以及设备参数设定是否达到设定的WPS要求； (10) 在焊接过程中可实时调节不少于电流、电压、气体流量大小等，并且熔滴的过渡形式、焊接的声音、焊缝成型，表面气孔等缺陷接近真实的焊接变化； (11) 焊接步数：2步与4步； (12)分析评价模块：每次练习支持分析评价，评价内容不少于工作角，行走角，干伸长/弧长，轨迹吻合度，焊接速度，支持每项分析评价模块带有曲线显示整个过程动态；焊接过程可视频回顾，并支持不同视觉角度观看（不小于180°）； （13）支持学员练习的单次和多次综合的报告输出。 三、电子教学平台 电子教学平台包括教师使用的客户端，用于教学设计和管理；学员可使用平台学习。 (一）教师客户端： 教师客户端独立于模拟器，该软件安装在电脑上，教师登录其专有账户，通过该软件管理所有学员端模拟器。教师可通过该软件进行至少如下操作： 1.使用和管理已授权提供的课程。 2.自定义设计课程，上传内容。课程包括不少于理论知识、理论测试、模拟练习及考核等模块，并支持针对学员进行个性化定制，包含如下内容： 1)理论知识：可根据自身需求自定义上传理论知识，内容支持不少于PDF和网页链接； 2)知识测试：以选择题结构形式创建，支持单选与多选，且可选择性为部分题目增加注解，便于学员理解； 3)焊接WPS文档：焊接WPS以PDF文档形式嵌入，WPS内容可自定义； 4) 模拟练习：可支持自定义设置包含不少于电流, 电压, 工作角, 行走角, 焊接速度等参数； 3.创建和管理学员档案。 4.虚拟教室功能，教室可实时查看所有正在练习中的学员的过程动态。学员焊接练习完成后，教师可查看所有学员历史练习记录与视频回放。教师可生成个体学员学习报告。 5.将定义好的课程同步到学员学习平台。 6.分析模块：针对焊接完成后焊缝做分析，包括参数分析和弯曲测试，支持焊接回放。 （二）学员云学习平台： 学员可使用台式电脑、笔记本电脑，通过WEB端登陆其专有账户进行学习。该学习平台至少应支持以下： 1.兼容Windows、IOS系统电脑。 2.学员学习平台完成教师为其设计课程的理论学习、理论测验、焊接练习要求、焊接练习结果展示、学习报告。 3.平台支持展示不少于PDF、网页链接式的学习内容。 4.学员的学习状态及测试结果均支持存档，并支持同步到教师客户端查看。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 交直流方波焊机 | 技术参数： 焊接材料：焊接铝，铝合金等有色金属； ▲功能：交流恒流TIG、交流脉冲TIG、直流恒流TIG、直流脉冲TIG、直流手弧焊。 1.性能特点： （1）全数字化逆变焊接电源。焊接引弧时电流上升速度大幅度提高，使铝焊接更加容易、快速、完美； （2）多种交流波形输出：标准方波、非标准方波、正弦波、三角波、混合波等，适应各种厚度铝合金焊接； （3）同步对弧功能； （4）各种焊接参数均可高精度预置； ★（5）存储功能，可以存储、调用30套不同的焊接参数；（提供产品样册说明书截图） （6）遥控功能，可以调节焊接电流和峰值电流； （7）可同时显示电流、电压。 2.网络功能 ★（1）可应用智能焊接云管理系统，通过上位机软件对通过无线方式联网的焊机进行群组控制管理。系统具有焊机管理、焊接规范管理、焊机状态实时监控、焊接数据统计分析、历史数据曲线重现、气体统计功能、焊机故障实时提醒等功能。可协助用户实现对各品牌焊机进行集群式控制和管理。提供软件功能对应页面截图。 （2）保证焊接质量：焊接工艺管理、检测、追溯； （3）设备管理：焊机工作状态实时监控； （4）作业人员考勤：焊接工作时间统计； ★（5）成本核算：焊材、气体消耗统计；数据接口。可实现焊接数据云端存储和焊接数据共享，接入焊接大数据资源。提供该系统详细技术方案，群控系统管理架构图，软件功能对应页面截图；提供焊接群控管理系统软件著作权证书。 ★3.含嵌入式软件“焊割设备智能交互系统软件”。提供软件著作权证书。 4.技术参数： 额定输入电压/频率：三相380/50Hz 额定输入容量 (KVA)：≥9.3 额定输入电流(A)：≥20 额定负载持续率(%)：≥60 氩弧焊 直流恒流：焊接电流(A)5～320 交/直流脉冲：峰值电流(A) 5～320 基值电流(A)：5～320 脉冲占空比（%）：15～85 脉冲频率 (Hz)：0.2～/250/999 交流恒流： 焊接电流：(A)：5～320 交流频率( Hz)40～250 清理比例(%)：-50～+40 混合波 频率( Hz)：0.5~10 占空比（%）：15~85 起弧电流(A)：5~315 收弧电流(A) 电流缓升时间(S)：OFF～10.0 电流衰减降时间(S)：OFF～15.0 提前送气时间(S)：OFF～10.0 滞后停气时间(S)：OFF～60.0 点焊时间(S)：OFF～10.0 钨极直径( mm )：0.8～6.0 TIG工作方式：两步、四步、反复、点焊 TIG引弧方式：接触引弧/高频引弧 手弧焊 焊接电流(A)：5～320 推力电流(A)：10～200 拐点电压(V)：15～30 引弧电流：10~200 引弧时间(S)：0.1～2.0 存储功能：≥30通道 存储 调用 5.配置：5米氩弧焊枪1套、2米地线1套、氩气表1只、电焊钳1个、快速插头1个。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 全数字气保焊机 | ★1.功能:脉冲MIG/MAG、普通MIG/MAG、手弧焊、提升引弧TIG、气刨功能。（提供产品样册说明书截图） ★2.应用焊丝类型：碳钢、不锈钢、铝及铝合金、硅青、铝青铜、碳钢药芯、不锈钢药芯等。（提供产品样册说明书截图） 3.性能描述： （1）采用超高逆变频率,对溶滴能量实时精细化管理，电弧能量集中、挺度高; （2）采用最新的能量控制方案，脉冲焊接时回路电缆最长可达45米,全电流范围稳定焊接: （3）混合气体适应范围更宽、长干伸电流一致性更准、起弧模式可自由切换: （4）铝合金焊接破氧化膜能力更强、电弧指向性强，溶滴过渡均匀,焊缝成型细腻美观:主控系统采用双32位高速高精度处理器,纳秒级响应速度; （5）全新设计的双闭环送丝控制系统、配合大扭矩永磁电机，确保送丝精准、顺畅; ★（6）采用平台化设计理念、可集成多种先进焊接工艺模块;可选配搭载脉冲、双脉冲、快速脉冲、大熔深、恒压等多种焊接模式,并可根据客户需求定制开发工艺模块;可搭配数显送丝机加数显推拉丝焊枪，实现狭小空间内远距离作业。（提供产品样册说明书截图） （7）网络功能 ★1）可应用智能焊接云管理系统，通过上位机软件对通过无线方式联网的焊机进行群组控制管理。系统具有焊机管理、焊接规范管理、焊机状态实时监控、焊接数据统计分析、历史数据曲线重现、气体统计功能、焊机故障实时提醒等功能。可协助用户实现对各品牌焊机进行集群式控制和管理。提供软件功能对应页面截图。 2）保证焊接质量：焊接工艺管理、检测、追溯； 3）设备管理：焊机工作状态实时监控； 4）作业人员考勤：焊接工作时间统计； ★5）成本核算：焊材、气体消耗统计；数据接口。可实现焊接数据云端存储和焊接数据共享，接入焊接大数据资源。提供该系统详细技术方案，群控系统管理架构图，软件功能对应页面截图；提供焊接群控管理系统软件著作权证书。 ★（8）含嵌入式软件“焊割设备智能交互系统软件”。提供软件著作权证书。 4.技术参数： 额定输入电压/频率：三相380V士15%50Hz 额定输入容量(KVA)：≥18 额定输入电流(A)：≤27.5 额定负载持续率(%)：100 输出空载电压(V)：≤76 输出电流范围/电压范围(A/)：30A/15.5V~400A/39V 焊丝直径(mm)：0.8/1.0/1.2/1.4/1.6 送丝类型：推丝 气体流量(L/min)：15~20 EMC发射等级：A 外壳防护等级：IP23 绝缘等级：H 5.配置：水冷数显塑壳送丝机1套、双路水冷MIG/MAG焊枪1把、3米接地电缆1套、送丝机电缆组件1套、PA送丝软管1根、一体式焊接小车1台。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 数字手氩两用直流弧焊机 | 性能特点 ★1.逆变式数字化多功能氩弧焊机，可以实现直流恒流氩焊、直流脉冲氩弧焊、以及焊条电弧焊(手弧焊)三种功能，用于碳钢、不锈钢、铜、钛等各种金属材料的焊接。（提供产品样册说明书截图） 2.主要性能特点 ★（1）逆变频率提升至60KHz，采用高速微控制器，可以保证焊接电流在电网电压波动及电弧长度变化的情况下高度平稳，电弧自调节能力强，电弧柔和。（提供产品样册说明书截图） （2）氩弧焊起弧容易、电弧稳定，焊接质量高。 （3）氩弧焊焊接电流、前气时间、起弧电流、爬升时间、衰减时间、收弧电流、延气时间等参数可连续调节。 （4）脉冲氩弧焊时脉冲频率、脉冲宽度较大范围内可任意调节。 （5）焊条电弧热引弧时间、引弧电流、推力电流连续可调，焊飞溅小，电流稳定，可靠性高，焊缝成形好。 （6）高效率，高功率因数，是一种高效节能设备。 （7）原边电路采用半独立风道，防护等级为IP23，满足严酷环境的使用要求。 （8）TIG焊接时，焊机具有以下功能： a.具有收弧有、收弧无、重复、点焊多种模式; b.收弧无模式下增加了电流缓升缓降设置; c支持多达100组焊接条件的存储和调用, 焊接条件包括: 收弧电流--下降时间 (点焊时间) -脉冲频率一焊接电流一脉冲宽度一脉冲电流一上升时间〈电弧推力) --初始电流一提前送气一滞后停气等。 d.可采用高频引弧或提拉起弧，在高频禁止场合也适用; e.具有电弧点焊功能，还可以调节点焊上下坡百分比〈百分比调节范围0-50，百分比设置为0时， 输出方波，百分比设定值为0时，输出波形为三角波) f.限流功能，电流上限可在50-400A范围内设定。 g.电源风扇节能控制和自动节气控制。 h.脉冲频率可在0.1-500Hz范围内自由调节。 （9）焊条电弧焊时，焊机具有以下功能： a焊条电弧焊时，可使用各种酸性、碱性焊条; 可调节引弧电流和推力电流。 b.具有防触电功能，可设置空载输出安全低电压，在潮湿或狭窄环境下作业提供安全性。 （10）大轴流风机，独立风道，散热性好; （11）焊机具有钨极短路、缺水保护，温度开关保护，钨极防烧损提示等。 （12）网络功能 ★1）可应用智能焊接云管理系统，通过上位机软件对通过无线方式联网的焊机进行群组控制管理。系统具有焊机管理、焊接规范管理、焊机状态实时监控、焊接数据统计分析、历史数据曲线重现、气体统计功能、焊机故障实时提醒等功能。可协助用户实现对各品牌焊机进行集群式控制和管理。提供软件功能对应页面截图。 2）保证焊接质量：焊接工艺管理、检测、追溯； 3）设备管理：焊机工作状态实时监控； 4）作业人员考勤：焊接工作时间统计； ★5）成本核算：焊材、气体消耗统计；数据接口。可实现焊接数据云端存储和焊接数据共享，接入焊接大数据资源。提供该系统详细技术方案，群控系统管理架构图，软件功能对应页面截图；提供焊接群控管理系统软件著作权证书。 ★（13）含嵌入式软件“焊割设备智能交互系统软件”。提供软件著作权证书。 3.技术参数 电源电压/频率 三相380V±10% 额定输入容量（KVA)≥18 额定输入电流（A)≥27 额定输出电流（A) ≥400 输出空载电压（V） ≤73 氩弧焊额定负载持续率（%）≥60% 氩弧焊输出电流范围（A） 4～400 氩弧焊输出电压范围（V） 10.2～26 手弧焊输出电流范围（A） 5～400 手弧焊输出电压范围（V） 20.2～36 外壳防护等级 IP23 EMC发射等级 A 绝缘等级 H 4.配置 气冷氩弧焊枪、氩气表、3m接地电缆、4m焊把电缆、4m气管。 | 台 | 4 |  |
| 9 | 气保焊机(智能化) | 1.性能特点 1.1要求焊机是一种全数字化、网络化、智能化及模块化的气体保护焊机，数字报错功能，多种故障都有错误代码进行显示。★具有单脉冲、恒压、超低飞溅、快速脉冲、恒熔深多种焊接模式，可以实现碳钢、不锈钢及镀锌板的焊接。（提供产品样册说明书截图） ★1.2 具备LST超低飞溅过渡焊接工艺，可大幅度降低CO2短路过渡焊接时的焊接飞溅，LST工艺相较于普通焊机能够降低90%的飞溅；实现超薄板的高质量焊接；（提供产品样册说明书截图） 1.3该焊机具备PMT多功能脉冲过渡工艺：（1）PMTMix低飞溅脉冲工艺，脉冲和超低飞溅短路过渡相结合（2）降低热输入量并提高了中薄板焊接的速度；（3）PMTRipple鱼鳞焊脉冲工艺，通过焊机高速间断焊功能，实现薄板鱼鳞纹焊接；（4）PMC恒熔深控制功能，焊接过程中在干伸长发生变化时电流保持不变，达到从头到尾熔深保持一致的效果。 ★1.4焊机采用FPGA+CPU全数字化精确控制，控制回路周期0.1us，系统运算时间提升至纳秒级，实现精细化电弧控制。焊机具有超大存储容量，丰富的专家数据系统，广泛适应用户的焊接要求。（提供产品样册说明书截图） 1.5焊机电流电压数字化显示，显示直观。配数字化显示送丝机。 1.6焊机具备专机用模拟信号接口。具有联网接口，远程监控焊接参数的实时情况。 1.7具备焊接规范预制功能，可根据焊接工件预先设定焊接电压、焊接电流。 1.8焊机具有过热保护功能，报警避免整机过热造成设备损坏。 1.9焊机具有输出电流过流（短路电流）保护功能。 1.10具有电网波动补偿功能； 1.11具有过压、欠压保护功能； 1.12焊机应具有焊接条件存储功能，不少于100套存储通道。 1.13焊机具有提前送气和延迟断气功能。 1.14、网络功能 ★1）可应用智能焊接云管理系统，通过上位机软件对通过无线方式联网的焊机进行群组控制管理。系统具有焊机管理、焊接规范管理、焊机状态实时监控、焊接数据统计分析、历史数据曲线重现、气体统计功能、焊机故障实时提醒等功能。可协助用户实现对各品牌焊机进行集群式控制和管理。提供软件功能对应页面截图。 2）保证焊接质量：焊接工艺管理、检测、追溯； 3）设备管理：焊机工作状态实时监控； 4）作业人员考勤：焊接工作时间统计； ★5）成本核算：焊材、气体消耗统计；数据接口。可实现焊接数据云端存储和焊接数据共享，接入焊接大数据资源。提供该系统详细技术方案，群控系统管理架构图，软件功能对应页面截图；提供焊接群控管理系统软件著作权证书。 ★1.15含嵌入式软件“焊割设备智能交互系统软件”。提供软件著作权证书。 2.技术参数 2.1控制方式：数字IGBT 控制； 2.2额定输入电压·相：AC380V 3 相； 2.3输入电源频率：50Hz； 2.4额定输入容量：15.6KVA/14KW； 2.5额定输出电流：脉冲无：DC350A/脉冲有：DC350A； 2.6额定输出电压：31.5V； 2.7额定负载持续率：100%； 2.8额定输出空载电压：DC75V； 2.9输出电流范围：DC30-350A； 2.10输出电压范围：17-31.5V（可进行范围设置）； 2.11规范调节：分别/一元化； 2.12焊接方法：CO2/MAG/脉冲MAG/不锈钢MIG/不锈钢脉冲MIG； 2.13焊丝材料：碳钢/不锈钢； 2.14外壳防护等级：IP23； 2.15绝缘等级：H级； 2.16冷却方式：强制风冷； 2.17适用焊丝类：实芯； 2.18存储器：100通道可调用焊接规范存储。 3.配置 焊机电源、送丝机封闭式、送丝机电缆3m、焊接电缆2m、焊枪气冷3m、加热减压流量计、HJC小车。 | 台 | 4 |  |
| 10 | 交直流方波焊机（脉冲） | 1.性能特点 1.1焊机要求：是一款逆变式数字化多功能氩弧焊机，该焊机的制造符合标准GB15579.1-2013《弧焊设备 第1部分：焊接电源》。可实现焊条电弧焊、直流恒流氩弧焊、直流脉冲氩弧焊、交流恒流氩弧焊、交流脉冲氩弧焊、直流手工焊等。用于碳钢、铜、钛、铝及铝镁合金等各种材料的高质量焊接。 1.2主要性能特点： （1）IGBT 高频软开关变换，效率高。 （2）控制调节性能好，一机多用，使用方便。可实现焊条电弧焊、直流恒流氩弧焊、直流脉冲氩弧焊、交流恒流氩弧焊、交流脉冲氩弧焊等。 （3）氩弧焊状态下具有两步、四步、点焊、反复功能。 （4）可选用脚踏开关或遥控盒控制调节焊接电流。 ★（5）在交流氩弧焊状态下可以有多种波形选择：标准方波、非标准方波、正弦波、三角波和混合波等，其中非标准方波具有两种波形可供选择。（提供产品样册说明书截图） （6）通过脉冲电流、脉冲频率、脉冲宽度、交流电流、交流频率及清理。 （7）网络功能 ★1）可应用智能焊接云管理系统，通过上位机软件对通过无线方式联网的焊机进行群组控制管理。系统具有焊机管理、焊接规范管理、焊机状态实时监控、焊接数据统计分析、历史数据曲线重现、气体统计功能、焊机故障实时提醒等功能。可协助用户实现对各品牌焊机进行集群式控制和管理。提供软件功能对应页面截图。 2）保证焊接质量：焊接工艺管理、检测、追溯； 3）设备管理：焊机工作状态实时监控； 4）作业人员考勤：焊接工作时间统计； ★5）成本核算：焊材、气体消耗统计；数据接口。可实现焊接数据云端存储和焊接数据共享，接入焊接大数据资源。提供该系统详细技术方案，群控系统管理架构图，软件功能对应页面截图；提供焊接群控管理系统软件著作权证书。 ★（8）含嵌入式软件“焊割设备智能交互系统软件”。提供软件著作权证书。 2.技术参数 2.1电源电压/频率：三相380V±10%/50Hz； 2.2额定输入容量（KVA)：≥18； 2.3额定输入电流（A)：≥27； 2.4额定负载持续率（%）：≥60%； 2.5氩弧焊输出电流范围（A)：5-400； 2.9输出空载电压（V）：≥69； 2.10焊枪冷却方式：水冷/气冷； 2.11绝缘等级：H； 2.12EMC发射等级：A； 2.13外壳防护等级：IP23； 3.配置 焊接电源、气冷氩弧焊枪WP-26F-5m、焊把电缆3m 50mm²、接地电缆2m 50mm²、双减压气表、电焊钳300A、地线钳300A。 | 台 | 2 |  |
| 11 | 供气源 | 每个工位供应氩气，同时供应CO2气体或混合气。每台焊机用气量 20L/min，使用率60%，按每天8小时工作制设计用气量。 | 组 | 20 |  |
| 12 | 教学一体机 | 1.尺寸：86寸 2.功能： （1）可以看电视：下载腾讯、优酷等视频软件播放，音乐； （2）可以教学：电子白板软件可以当黑板，直接批注、书写、擦除； （3）可以会议：在任意界面可以批注，播放PPT、文档、Excel等等，也可以外接摄像头，进行视频会议，安装播放课件，教学管软件。可以插u盘播放，高清线连接笔记本投屏等等。 3.安卓系统具有白板书写、文稿演示(PPT、图片、视频等)、无线投屏(手机)、扫码分享、全通道批注、贵宾接待等，能满足日常企业开会，演示和展示，其他触控交互场景使用windows系统，可以兼容windows系统的软件，与办公电脑功能一样，持大型的远程视频会议需求，两个系统可一键自由切换，可适用更广泛的使用场景。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 文化建设 | 对焊接实训室及焊接教师办公室进行文化建设： 1.焊接发展史的综合介绍，对焊接技术、焊接设备、焊接工艺的发展历程进行介绍，逻辑、脉络清晰； 2.对国内有代表性的焊接院士、大国工匠、焊接名师、全国劳动模范等进行介绍，起到励志引导的作用； 3.焊接实训室管理规定，设备操作规范，焊接工位及设备的编续及装饰和标识，焊接实训室6S管理标语等； 4.分别对初、中、高及技师职业水平所需的各类焊接工艺规程和技能考试标准在焊接区展示。 对以上内容进行系统化、整体化策划和设计，精美实施，制作方式不限于PVC写真等形式。要求内容性强、形式大气、制作精致，对车间整体形象起到提升的效果。设计方案最终经采购人确认内容、形式、材料后方可实施。 | 项 | 1 |  |
| 14 | 培训资源库建设 | 根据学校基础和需求定制。 内容包括但不限于： 1.根据学校需要，关于专业建设、课程建设、教学实训、素材中心（课程资源包）、培训服务、校企合作等方面提供有针对性的规划、方案及实施。 - 2. 对师资进行提升培训，每年不少于两人次，连续两年。 2.1为保证设备快速投入使用，厂家需在货物到达学校指定地点的同时提供相关培训教材和实训手册，并提供不少于24学时的首次操作培训演示。 2.2项目验收完毕后，需提供保养手册和日常维修操作说明书，并提供不少于16学时的保养培训。 2.3设备安装运行三个月后，要求厂家到现场进行再次培训，培训时长不少于8学时。 3.委派专业工程师来学校上课。 4.与学校共同组织市级和省级焊接大赛，并开展专业赛前培训。连续三年共同组织市赛，制定大赛规程等，组织赛前培训，派驻技术人员上门指导，协助。 5.素材中心（课程资源包）建设 5.1为学校筹备焊接技术和智能焊接技术专业发展建设素材中心（课程资源包），可提供充足的教学资源、课件、视频等，包含焊接实训项目指导书、电弧焊基础知识、焊条电弧焊、埋弧焊、钨极惰性气体保护焊、熔化极气体保护电弧焊、等离子弧焊、其他焊接方法等。教材不低于100本。教材配套视频数量不得少于40个，总时间不得少于200分钟。视频内容需包含，机器人气体保护电弧焊、激光焊、等离子弧焊、埋弧自动焊、钨极氩弧焊、实芯/药芯焊丝CO2气体保护焊/MAG、焊条电弧焊等焊接方法；12mm板厚V型坡口对接的1G、2G、3G、4G、管对接2G、5G、6G等焊接位置；普低钢、不锈钢、铝合金等焊接材质。 5.2近五年各类世赛选拔赛、国赛、行业赛等比赛试题，技术文件及分析，编辑纸质教材1套。 6.针对以上内容供应商中标后提供详细的方案和计划。 | 项 | 1 |  |
| 15 | 工具柜 | 1. 一抽二门结构，配置铝合金加长拉手，可刹车万向轮。 抽屉尺寸:535*375*100mm 双开门尺寸:520*370*220/230mm(分上下两层空间) 全车尺寸(含轮高):630*400*810mm 2.更衣柜1组24位，配备智能锁。 | 组 | 20 |  |
| 16 | 面罩 | 常规焊接面罩，套头式，自动变光面罩。 | 个 | 20 |  |
| 17 | 烘干箱 | 1.远红外焊条烘干箱，带储存、烘干、保温三层。 2.烘干和储存重量不小于60KG，恒温箱功率≥4.8KW，储藏箱功率≥0.5KW，电压220V。 | 组 | 1 |  |
| 18 | 气瓶固定架 | 进口径:24cm，底板宽:30cm，底板长:59cm，总高度:100cm。每个工位包括氩气瓶、二氧化碳气瓶。（包括4套气瓶运输固定两用车）。 | 套 | 10 |  |
| 19 | 保温桶 | 1.焊条容量：5kg。 2.使用焊条长度：410MM。 3.额定电流：AC.DC60v-90V。 4.自控温度：180℃℃。 5.插头：国标插口。 | 个 | 10 |  |
| 20 | 消防灭火器 | 手提式干粉灭火器，主要成分:磷酸二氢铵75%硫酸铵15%使用温度:-20°C~+55°C驱动压力:1.2MPA灭火剂:干粉ABC，灭火级别1A 21B C。 | 组 | 20 |  |
| 21 | 焊接专属辅助工具 | 角磨机（磨片外径100mm,功率≥800W,转速≥12000转/分钟）、直磨机（夹头直径8mm,功率≥650W,转速10000-30000转/分钟）、钢刷、敲渣锤、扁铲、钢板直尺、钢板角尺、卷尺、尖嘴钳、画针。 | 套 | 10 |  |
| 22 | 焊接检缝尺 | 技术参数：焊缝高度：测量范围 0-10mm，分度值：1mm，精度：±0.5mm； 焊脚尺寸：测量范围 0-14mm，分度值：1mm，精度：±0.5mm； 咬边深度：测量范围 0-5mm，分度值：0.05mm，精度：±0.05mm； 角焊缝厚度：测量范围 0-13mm，分度值：1mm，精度：±0.05mm； 焊缝长度：测量范围 0-40mm，分度值：1mm，精度：±1mm；坡口角度：测量范围 90°-150°，分度值：5°，精度：±1°；间隙：测量范围 0.5-5mm，分度值：1mm，精度：±0.5mm；长度：测量范围 0-40,mm，分度值：1mm，精度：0.5mm。 | 套 | 2 |  |
| 23 | 安全防护设施 | 定制，对焊接实训区做安全防护，平台固定工夹具、不锈钢带式围栏等。 | 项 | 1 |  |
| 24 | 地坪漆 | 对焊接实训室地面整体做自流平、环氧地坪漆，根据现有实训室面积，按照实训室5S管理标准划线。 | 项 | 1 |  |

2、商务要求（技术参数里另有注明的以技术参数为准）

| 履约保证金 | 合同签订后，中标人3个工作日内支付合同金额的1%作为履约保证金，履约保证金允许使用银行转账或保函（银行、保险公司出具）等形式。履约保证金自项目验收合格之日起无质量问题，采购人按程序在7个工作日内无息退还或退还保函。 |
| --- | --- |
| ▲支付方式 | 合同生效、采购人收到中标人出具的合同金额40 %（填写预付款比例）正规发票或收据以及具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同总额40 %的预付款；待中标人完成全部货物交付等服务，采购人验收合格并在满足以下条件的情况下，采购人支付剩余的合同款： （1）货物交付安装完毕验收合格后并具备实施条件7个工作日内，支付至货物总价的100％。结算时，须提交下列资料： a．中标人须开具合同总价100%的正式发票； b．双方出具的项目验收合格证明； （2）在项目实施过程中，若采购内容发生增减，采购人应及时通知中标人，按实际调整。增减内容的价格参照合同内相应设备的合同价结算。 |
| 质保期 | 本项目所有货物免费质量保证期为原厂质保3年，自验收合格之日起算。货物另有超过质保期规定或招标文件另有规定的按就高原则执行。 |
| 供货期 | 合同签订后90天内完成供货安装调试并完成交付 |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 验收标准 | 1.合同履约验收参照《温州市政府采购履约验收办法》（温财采[2020]6号）相关规定。 2.合同履约达到验收条件时，供应商按照合同约定向采购人书面发起验收申请，采购人或者其委托的采购代理机构（以下简称验收组织机构）在收到供应商验收申请五个工作日内启动项目验收，并书面通知供应商。技术复杂、专业性强或者重大民生、金额较大的项目验收准备时间，经政府采购合同双方当事人协商，可适当延长。 3.验收组织机构可以邀请参加项目采购活动的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。验收组织机构应当按照竞争性磋商文件、投标（响应）文件、采购合同、封存样品（如有）等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设置验收指标及其标准。未约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。 4.验收费用由中标人承担。 |
| 售后服务标准要求 | 1.中标人保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。 2.质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以技术服务和维修（如有必要可进行更换），对于因此故障或因未能及时更换而产生的损失，均由中标人负责并赔偿。对达不到技术要求者，根据实际情况，采购人可选择以下方式处理： ⑴更换：由中标人承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担处理该货物的全部费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 3.在质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |
| 售后服务效率要求 | 1、提供7*24小时的服务响应，当发生故障时需2小时内响应，并在12小时内解决故障问题，无法解决的故障，需书面形式告知采购人。 2、项目过程中所产生的搬运、运费、税、调试、差旅及各系统之间的联动费用由成交供应商提供。 |
| 其他要求 |  |

# 第六部分  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》（浙财采监〔2019〕10号）等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一． 总  则

评标工作应遵循公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标投标人，评标委员会不作任何解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二． 评标组织

评标工作由采购人和采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三． 电子招投标开标及评审程序

1.   采购代理机构签收、开始解密投标文件；

2.   投标人解密投标文件；

3.   采购代理机构结束解密投标文件；

4.   采购代理机构或采购人在线资格性审查；

5.   评标委员会对投标文件进行评审；

6.   在政采云系统上公开资格和商务技术评审结果；

7.   在政采云系统上公开报价情况；

8.   评标委员会对报价情况进行评审；

9.   在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

四． 评标办法

1.   本次评标采用综合评分法，总分100分，其中商务技术70分（商务技术权值70%），价格30分（价格权值30%）。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标人，作为中标人。

2.   投标截止时间止及评审期间，如出现有效投标人＜3家时，该项目废标，并重新组织招标。

五． 评分细则

1.   商务技术分的评定（70分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分汇总后的算术平均值为该投标人商务技术的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

商务技术70分

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商同类业绩 | 3 | 投标人自2022年01月01日以来（以合同签订时间为准）在国内完成的同类案例，每个案例得 1 分，每个案例需提供完整的合同并加盖投标人公章，否则不得分，最高得3分 注：须提供合同扫描件与中标通知书加盖公章，缺一不可，否则不得分。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 客观分 |
| 2 | 质保期 | 2 | 所有产品质保期满足招标文件最低要求的基础上，每延长一年加1分，最高得2分，延长时间不足一年不计入加分。 | 客观分 |
| 3 | 技术响应程度 | 44 | 根据所投产品技术指标与招标文件要求的响应程度进行评分，全部满足要求的得44分。 （1）带“▲”的条款为实质性条款，负偏离按无效标处理； （2）带“★”的条款为重要条款，每偏离1项扣1分，非重要条款每偏离一项扣0.5分，扣完为止。 注：未提供或提供不符合要求的相关证明材料均视为不满足。 | 客观分 |
| 4 | 政策功能 | 2 | 1.投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项产品得1分，最高得1分（投标产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的除外）。 2.投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项产品得1分，最高得1分。 | 客观分 |
| 5 | 实施人员 | 2 | 根据项目实施人员团队专业配备是否齐全，结构是否合理等。 （评分范围：2，1，0） | 主观分 |
| 6 | 实施方案 | 2 | 组织实施方案的科学性、合理性、规范性，包括产品供货、验货、安装调试等。（评分范围：2，1，0） | 主观分 |
| 7 | 售后服务 | 3 | 售后服务方案：包括针对本项目提供的售后服务机构及人员设置、售后服务计划、配送服务、退换服务、故障响应修复时间、故障无法修复时提供的应急措施等方面进行综合评分（评分范围：3，2，1，0） | 主观分 |
| 8 | 培训方案 | 2 | 培训方案：至少包括培训的使用对象、课时内容安排、时间安排、师资力量安排等进行综合评分（评分范围：2，1，0） | 主观分 |
| 9 | 配件及耗材 | 2 | 质保期满后配件、附件、备品备件的准备和保障措施（提供随机附带工具，备品备件、易损零件、消耗零部件清单表，并备注是否为通用型号、单价等）进行综合评分。（评分范围：2，1，0） | 主观分 |
| 10 | 培训资源库建设 | 4 | 根据投标人针对培训资源库建设内容提供的素材视频截图、书籍照片等证明材料，并承诺中标后根据学校基础和需求定制提供详细的方案和计划进行综合评分，无证明材料、无承诺（格式自拟）不得分。（评分范围：4，3,2,1,0） | 主观分 |
| 11 | 设计方案 | 4 | 针对本项目文化建设内容要求提供整体风格、效果图、结构图纸等进行综合评分。（评分范围：4，3,2,1,0） | 主观分 |

2.   价格评分（30分）：

满足招标文件要求且投标价格最低的为评标基准价。

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）如投标人报价超过采购预算，按无效标处理。

（4）本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购，不再享受价格扣除优惠政策。

3．  有效投标人的综合得分为商务技术分和价格分的总和。

六． 推荐中标候选人

评标委员会依据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即技术资信分与价格分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人推荐为该项目的第一、第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的并列，按照技术指标优劣顺序推荐，均相同的由评标委员会组长抽签决定）。

七． 确定中标人

采购人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。中标人确定后，中标结果在财政部门指定的信息发布媒体上公告，在发布中标公告的同时，采购人和采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

八． 投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。