温州市洞头区政府采购 公开招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：洞头区东屏中心小学和洞头区霓屿幼儿园多功能厅会议和灯光系统设备项目 招标编号：DTCG20200507030 采 购 人：温州市洞头区教育局 采购机构：温州市洞头区政务服务中心 二○二○年五月

招标文件目录

关于洞头区东屏中心小学和洞头区霓屿幼儿园多功能厅会议和灯光系统设备项目的公开招标公告

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式（参考格式）

第六部分、附件--投标文件格式

一、资格文件格式

附件一、投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

二、报价文件格式

附件二、开标一览表

附件三、投标设备数量价格表

附件四、随机备品备件、专用工具清单(如有)

附件五、设备零件、易损件、备品备件报价表(如有)

三、商务技术文件格式

附件六、投标函

附件七、法定代表人授权书

附件八、法定代表人诚信投标承诺书

附件九、投标供应商业绩

附件十、偏离表

附件十一、产品数量、配置及主要技术参数

附件十二、节能环保产品声明函

附件十三、节能环保产品清单

附件十四、投入本项目实施人员情况表

第七部分、评标办法

关于洞头区东屏中心小学和洞头区霓屿幼儿园多功能厅会议和灯光系统设备项目的公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，温州市洞头区政务服务中心受温州市洞头区教育局的委托，就洞头区东屏中心小学和洞头区霓屿幼儿园多功能厅会议和灯光系统设备项目进行公开招标（线上电子招投标），欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：DTCG20200507030

二、采购组织类型：政府集中采购-委托本级集采

三、招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洞头区东屏中心小学和洞头区霓屿幼儿园多功能厅会议和灯光系统设备项目 | 1 | 批 | 746457元 | 具体内容见招标文件 |  |

四、投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4、本项目谢绝联合体投标。

5、投标供应商特定资格条件：无

五、招标文件获取时间、地点、方式等：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、获取时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间；

3、获取地点：政采云平台（www.zcygov.cn）；

4、获取方式：潜在供应商通过账号登陆政采云平台在线申请获取招标文件：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览）；

5、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

6、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标截止时间：2020年5月28日　14:30

七、投标地点：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

八、开标时间：2020年5月28日　14:30

九、开标地点：温州市洞头区政务服务中心2楼

十、投标保证金：无

十一、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

十二、其他事项：

- 本项目招标文件公告期限为公告发布次日起5个工作日。

2、供应商如对招标文件有异议的，应于招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含在政采云系统登录填写相关信息后下载招标文件）或者招标公告期限届满之日（招标文件在招标文件公告期限后获得的，自招标文件公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、潜在供应商应当按照招标公告规定的方式获取招标文件，未按照招标公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。

5、供应商须在法定质疑期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

6、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

十三、联系方式

采购机构名称：温州市洞头区政务服务中心

联系人：郑女士，许先生

联系电话：13868768632，0577-63383908

传真：0577-63383708

采购人名称：温州市洞头区教育局

联系人：杨老师

联系电话：0577-56723927

同级政府采购监管管理部门：温州市洞头区财政局政府采购监管科

地址：浙江省温州市洞头区腾飞路79号财政大楼

联系人：金先生

联系电话：0577-63387968

传真：0577-63387900

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 洞头区东屏中心小学和洞头区霓屿幼儿园多功能厅会议和灯光系统设备项目 |
| 2 | 项目编号 | DTCG20200507030 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购预算 | 746457元 |
| 6 | 采购人 | 名称：温州市洞头区教育局 联系人：杨老师 联系电话：0577-56723927 |
| 7 | 采购机构 | 名称：温州市洞头区政务服务中心 地址：温州市洞头区政务服务中心2楼 联系人：郑女士，许先生 联系电话：13868768632，0577-63383908 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 10 | 投标供应商资格要求 | 具体要求见招标公告。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 18 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
| 19 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 20 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 21 | 投标保证金 | 无 |
| 22 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后三个工作日内中标供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金（可采用银行转账或银行保函或保险保函）。 |
| 23 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 24 | 投标截止时间 | 2020年5月28日下午14:30 截止(北京时间)。 |
| 25 | 投标地点 | 政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场 |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2020年5月28日下午14:30分 (北京时间) 开标地点：温州市洞头区政务服务中心2楼 |
| 27 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 28 | 投标文件的上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 29 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 30 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 31 | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 32 | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 33 | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交温州市洞头区政务服务中心备案。合同原件扫描件电子版发至温州市洞头区政务服务中心邮箱：172566034@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 34 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 35 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、总体技术要求

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

二、采购内容

1、采购一览表

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 各学校预算(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洞头区东屏中心小学多功能厅会议和灯光系统设备 | 1批 | 416183 | ★各项报价须控制在各学校预算范围内，否则做无效投标处理。 |
| 2 | 洞头区霓屿幼儿园多功能厅会议和灯光系统设备 | 1批 | 330274 |  |

2、技术参数与要求

1）洞头区东屏中心小学多功能厅会议和灯光系统设备

| 一、会议系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 产品描述名称 |  |  |  | 技术参数 |  | 数量 | 单位 |  | 说明 |  |
| 1、显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 室内高清全彩显示屏 |  |  |  | P2.5 1.屏体面积 2.88m*6.4m=18.432m2 ，屏体比例接近16:9 2.点间距 2.5mm，最佳视角：水平≥150°，垂直≥140° 3.物理像素点 ≥160000点/m2 4.像素构成 SMD表贴三合一 5.灯珠颜色 黑灯，表面黑色雾化处理，表面不反光 6.驱动器件 采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能 ★7.工作电压 在4.5VDC能正常工作 ★8.工作环境 能满足—20℃ ~ 40℃ 正常工作 ★9.刷新频率 ≥3840Hz； ★10.最大对比度 ≥5200：1 ★11.校正后白平衡亮度 ≥600cd/㎡ ★12.亮度均匀性 ≥95% ★13.防火阻燃等级 V-0级 ★14.灰度级数 大于或等于15bit ★15.最大功耗 ≤420W /㎡ ★16.平均功耗 ≤140W/㎡ ★17.平整度 ≤0.02mm ★18.换帧频率 60HZ ★19.抗消隐设计 无残影、防“毛毛虫”、低功耗等 ★20.噪声等级 符合NR-10及以上标准级别 注：7-17指标需提供国家权威机构CMA、CAL、CNAS认证并出具的检测报告。 |  | 18.432 | ㎡ |  |  |  |
| 2 |  | 接收卡 |  |  |  | 1、单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。 2、单卡最大支持128×768像素带载。 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 ★4、支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果，可提供逐点校正系统计算机软件著作权。 5、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片。 6、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。 7、支持一键回读所有配置文件信息。 8、支持一键修复功能，更换卡时无需重新调试。 9、支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测。 10、为保证产品后续升级的安全性，程序升级支持断电保护功能。 11、支持电源反接保护。 ★12、支持色彩还原技术，使人显示屏颜色更真实，可提供色彩还原控制系统计算机软件著作权登记证。 ★13、支持任意倍频技术，有效消除手机拍摄时出现的扫描线，可提供任意倍频调试软件计算机软件著作权登记证。 ★14、可提供LED控制系统计算机软件著作权登记证书。 ★15、签订合同时提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函。 ★16、控制系统同品牌，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。 ★17、控制系统的播放软件具备多种媒体的播放能力，除视频、图片、音频等媒体文件外，还可添加OFFICE文件、本地截屏、网络地址、采集卡。（提供第三方机构检测报告） |  | 40 | 张 |  |  |  |
| 3 |  | 视频处理器 |  |  |  | ★1、1.5U 标准机架式结构，配备彩色LCD操作显示屏。 2、支持以下输入信号接口： DVI-D（24+1）×1，最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率；HDMI（A Type）×1，兼容HDMI1.3及以下版本，最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率；VGA (D-Sub)×2，最大支持分辨率为1920×1200@60Hz（UXGA）；CVBS (BNC)×2，NTSC/PAL自适应，支持3D 梳状滤波器；1/8" TRS 音频×4，2.0Vp-p / 10 KΩ。 3、支持以下输出信号接口： LAN(RJ45)×8，整机最大支持分辨率为480万像素，支持自定义分辨率，最宽3840像素，最高1536像素；Audio 1/4" TRS音频 ×1。 4、支持USB(TYPE B)，UART(RJ45)控制端口； 5、支持音频与视频信号进行绑定，可实现不同信号源音视频同步切换的效果； 6、支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 7、支持双画面显示：可实现画中画（PIP）、画面并列（PBP）、画外画功能（POP），每个画面均可自由缩放、摆放，画面之间可相互叠加。 ★8、支持VGA校正功能：解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。 9、支持Super Resolution放大技术：视频补偿处理算法。画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 。 10、支持去黑边/剪裁功能：解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）。 11、支持通道保护：对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。 12、支持一键黑屏/蓝屏。 13、支持亮度调节：实时、快捷进行屏体显示亮度调整。 14、支持导航设置 。 ★15、支持切换特效：信号源通道与通道之间均支持淡入淡出/直切的切换特效。 16、支持按键锁定，防止误操作。 ★17、设备可以一键恢复接收卡，更换接收卡不用重新调试。 ★18、设备可以通过接收卡一键恢复，更换设备不用重新调试。 ★19、支持硬件调屏，无需计算机，可直接使用箱体文件进行屏幕配置，快速点亮屏幕； |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 |  | 钢结构 |  |  |  | 定制,热镀锌镀锌钢架 不锈钢包边及周边装饰 |  | 20 | ㎡ |  |  |  |
| 5 |  | 单色显示屏 |  |  |  | P10表贴单红显示屏,10000点/平方米 恒流驱动 最大供电400w/平方米 0.41m*5.85m |  | 2.4 | ㎡ |  |  |  |
| 2、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 专业功放 |  |  | 1.设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 2.支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:700W×2.立体声/并联4Ω×2:1050W×2.立体声/并联2Ω×2:1500W×2.桥接8Ω:2100W、桥接4Ω:3000W。 3.采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 4.信噪比≥100dB、频响:20Hz-20KHz；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 ★5.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护） ★提供短路、过载（扬声器）保护装置功能检测确认证书 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 |  | 专业音箱 |  |  | 1.设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 2.支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:700W×2.立体声/并联4Ω×2:1050W×2.立体声/并联2Ω×2:1500W×2.桥接8Ω:2100W、桥接4Ω:3000W。 3.采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 4.信噪比≥100dB、频响:20Hz-20KHz；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 ★5.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护） ★提供短路、过载（扬声器）保护装置功能检测确认证书 |  |  | 2 |  | 只 |  |  |
| 3 |  | 专业功放 |  |  | 1.设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 2.支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2：500W×2、立体声/并联4Ω×2：750W×2 、立体声/并联2Ω×2：1125W×2、桥接8Ω：1500W、桥接4Ω：2200W。 3.采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 4.信噪比≥100dB、频响:20Hz-20KHz；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 ★5.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护） ★提供短路、过载（扬声器）保护装置功能检测确认证书 |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 4 |  | 专业音箱 |  |  | 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1 7.低音：12"低音×1 ★所投产品入库ease扬声器数据库中，并提供相关证明 |  |  | 2 |  | 只 |  |  |
| 5 |  | ZB支架 |  |  | ZB固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm |  |  | 4 |  | 只 |  |  |
| 6 |  | 专业返听音箱 |  |  | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz-20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 ★所投产品入库ease扬声器数据库中，并提供相关证明 |  |  | 2 |  | 只 |  |  |
| 7 |  | 调音台 |  |  | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 ★5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB；失真度：<0.003% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 8 |  | 音频处理器 |  |  | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ★2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图） ★3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（提供功能界面截图） 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 9 |  | 无线话筒 |  |  | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 |  |  | 3 |  | 套 |  |  |
| 10 |  | 无线话筒 |  |  | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个领夹话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 |  |  | 3 |  | 套 |  |  |
| 11 |  | 天线分配器 |  |  | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 12 |  | 话筒天线 |  |  | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 |  |  | 1 |  | 对 |  |  |
| 13 |  | 电源时序器 |  |  | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持ZB远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 |  |  | 3 |  | 台 |  |  |
| 3、会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 会议系统主机 |  |  | 全数字会议系统主机 1.内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，同时支持WIFI会议系统和全数字会议系统具有WIFI网络接口，可以直接连接无线AP，也可以通过连接网络交换机扩充无线 AP数量，提供更大的无线覆盖范围，采用5GHz的通信频段，四种话筒管理模式: FIFO/NORMAL/ VOICE(声控)/APPLY。 2. 采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 3. 主机自带触屏控制 4.3寸TFT触控彩屏，自带录音 USB口，具有MP3录音功能，主机自带1路ALARM消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 4. 超大系统容量，系统最大支持 4096台会议单元，其中无线会议单元最多支持300台，系统最大能同时开 8个话筒，其中无线最大支持同时开 6个话筒。 5. 支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 ★6. 主机自带3个网络接口（分别支持1路WIFI网口、1路PC网口、1路EXTENSION扩展主机网口）。 ★7. 主机自带DELEGATES 共4路话筒接口用于连接会议发言单元；主机自带1路功放输出功能；1路CAMERA摄像头485/422 通讯接口；主机自带1路控制COM口；提供主机单页彩页接口图片（投标文件提供扫描件加盖公章）； 支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 8. 支持RCA、卡侬头音频输入和输出，采用3针XLR平衡式音频线路，提高系统抗干扰能力。 ★9.主席需要支持：茶水申请 、笔纸申请、人工服务功能申请。（投标文件需要提供主机功能界面截图加盖公章） ★10.无线AP 掉线检测功能：关闭无线AP 电源10 秒左右，话筒则会弹出下面的对话框。如果无线AP 重新电正常工作后，则界面会回到主页面。 （投标文件需要提供主机功能界面截图加盖公章） ★11.主机掉线检测功能：在拔掉网线或关闭主机电源60 秒左右，会议单元话筒则会弹出下面的对话框。如果主机重新电正常工作后，则界面会回到主页面。 （投标文件需要提供主机功能界面截图加盖公章） ★12.定时发言与发言计时:此功能需要由会议PC 软件控制切换，具体要参考PC 使用说明。其功能是针对开关话筒的，在定时发言时，PC 下发定时发言时间，单元会倒计时显示剩余发言时间，时间到后即自动关闭话筒。（投标文件需要提供主机功能界面截图加盖公章） ★13.签到:有线主席机或PC 软件发起签到，此时对应灯亮，并且显示如下。如果还是留在主界面，则说明该单元被禁止签到。（投标文件需要提供主机功能界面截图加盖公章） ★14.消防报警:当主机发出消防报警消息后，单元机屏上会显示“消防警告”提示，咪杆红灯会闪烁，直到主机撤销消防报警，单元恢复报警前状态。消防报警下，按键失效。（投标文件需要提供主机功能界面截图加盖公章） ★15.支持与科大讯飞对接语音转文本功能，可实现角色分离的语音转文本写录功能。（厂家需出具对接证明函） ★16.生产厂家提供功能性测试报告文件 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |
| 2 |  | 会议主席单元 |  |  | 1.桌面式话筒采用5GHz的通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；遵循规范：IEC60914。 3.内置双天线以提升WiFi网络传输效率。 4.具有≥4.3英寸彩屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。 5.具备USB充电接口，兼容升级程序功能，具有3.5mm立体声耳机插口和内置扬声器，并具备音量调节功能。标配6节大容量锂电池，电池容量≥12900Amh，可持续≥15小时发言或连续≥24小时工作。 6.支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 7.具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。 8.采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，灵敏度等于或优于-46 dBV/Pa，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 |  | 1 |  |  | 只 |  |  |
| 3 |  | 会议代表单元 |  |  | 1.桌面式话筒采用5GHz的通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；遵循规范：IEC60914。 3.内置双天线以提升WiFi网络传输效率。 4.具有≥4.3英寸彩屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。 5.具备USB充电接口，兼容升级程序功能，具有3.5mm立体声耳机插口和内置扬声器，并具备音量调节功能。标配6节大容量锂电池，电池容量≥12900Amh，可持续≥15小时发言或连续≥24小时工作。 6.支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 7.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。 8.采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，灵敏度等于或优于-46 dBV/Pa，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 |  | 5 |  |  | 只 |  |  |
| 4 |  | 发射器 |  |  | 1.采用最新802.11ac方案，能为用户提供一个安全稳定高速的无线网络。支持接入无线单元≥50个。 2.智能 AP采用PoE供电方式，安装使用简捷方便。 3.采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，提供最高约1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。 4.无线AP支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种认证加密标准。 |  | 1 |  |  | 只 |  |  |
| 5 |  | 充电箱 |  |  | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |
| 6 |  | 交换机 |  |  | 8个百兆端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |
| 7 |  | 抑制器 |  |  | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |
| 4、摄像机系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 摄像机 |  |  | 1.高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，支持≥10倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头支持≥55.4°高品质超广角；镜头焦距f＝4.7～94mm, 光圈系数F1.6 ～ F3.5 。 3.支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.具备1路DVI（HDMI）高清视频输出接口、3G-SDI、有线LAN，3G-SDI支持1080P60；视频编码标准：支持H.265/H.264视频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩。 5.支持ONVIF、GB/T28181.RTSP、RTMP协议、RTP组播，同时支持RTMP推送模式，可实现轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS) 6.支持RS232串口远程对摄像机进行控制（带环通RS-232输出），支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议。支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个) 7.水平视场角：2.9°～55.4°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：0.1 ～100°/秒 ，垂直转动速度范围：0.1～45°/秒。 8.采用先进的2D、3D降噪技术，图像信噪比＞55dB；支持16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G711音频编码。 9.最低照度：0.5Lux(F1.8, AGC ON)；支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW |  | 1 |  |  | 台 |  |  |
| 5、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 机柜 | 42U,高2000*深600*宽600 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |
| 2 |  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |  |  |  | 18 |  |  | 条 |  |  |
| 3 |  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 |  |  |  | 1 |  |  | 条 |  |  |
| 4 |  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 |  |  |  | 2 |  |  | 条 |  |  |
| 5 |  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） |  |  |  | 2 |  |  | 条 |  |  |
| 6 |  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 |  |  |  | 4 |  |  | 条 |  |  |
| 7 |  | 变压器 | 1．具备2路输入、2路输出，工业标准接线端子。 2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声” |  |  |  | 1 |  |  | 个 |  |  |
| 8 |  | 音频线 | RVVP2*0.3 |  |  |  | 1 |  |  | 批 |  |  |
| 9 |  | 300芯金银线 | 300芯金银线 |  |  |  | 1 |  |  | 批 |  |  |
| 10 |  | HDMI线 | 15米/1条 |  |  |  | 1 |  |  | 批 |  |  |
| 11 |  | 6类网线 | 305米/1箱 |  |  |  | 1 |  |  | 箱 |  |  |
| 12 |  | 水晶头 | 98个/1盒 |  |  |  | 1 |  |  | 盒 |  |  |
| 13 |  | 电源插头 | 公牛T-16 |  |  |  | 3 |  |  | 个 |  |  |
| 14 |  | 电源线 | RVV3*1.5 |  |  |  | 1 |  |  | 批 |  |  |
| 15 |  | 管材 | 国产,JDG25/32 |  |  |  | 1 |  |  | 批 |  |  |
| 16 |  | 电脑 | i7/1T+256固态/8G/DVDRW/GTX1070-8G独显/ 21.5英寸显示器/带键鼠 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |
| 17 |  | 配电箱 | ★40KW 带漏电保护 24路开关 ★1）高温、烟雾、入侵等异常时、手机一直震动，直到认为解除 ★2）发 E-MAIL，发短信，看电参数（电流、电压、功率因素、功率等） ★ 3）烟雾、高温度断电，远程加密、控屏 4）可以手机控制、IPAD 控制、电脑控制 5）屏体可手动、远程一键启动、关闭 ★6）可以网线、无线 4G 兼容控制 7）手动、远程一体，没有距离限制 8）分步顺时针上电、分步逆时针断电功能，16 路输出 9）控制模块 FPGA 大规模集成组成，提高工作稳定性 10）可以地图定位电箱或控制人分布位置 11）异常时可以短信推送 5 人，5 人手机号可以当场添加 12）异常时可以 E-mail 给指定邮箱 13）有人开门电箱门时，手机报警提示 14）能设置空调开启温度值、关闭温度值，可以显示模块内部温度 15）需具有CCC认证及检测报告 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |
| 17 |  | 其他辅材 | 国产 |  |  |  | 1 |  |  | 批 |  |  |
| 18 |  | 16平方电缆 | 国标 |  |  |  | 100 |  |  | 米 |  |  |
| 二、灯光系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 产品描述名称 | 技术参数 |  |  |  |  | 数量 | 单位 |  |  | 说明 |
| 1、舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一顶光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 效果灯 |  | 1.额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz 功率:165W ★2.光源： 54×3W LED(R14G14B14W12)/平均寿命：50000H；混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 3.色温校正：3200K～7200K线性调节；发光角度可调节； ★4.透镜角度：25°(15°、45°可选)；独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪。 5.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 6.控制模式：多种声控、DMX512.内置程序自走、主从联机模式；通道：5/8通道(二种通道模式可选)。 7.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT；铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和。 ★8.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 9.防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20；声控灵敏度：65-130dB；工作环境：-20℃~40℃。 |  |  |  | 7 | 台 |  |  | 54*3W PAR灯 |
| 2 |  | 影视灯 |  | 1.输入电压：AC100~240V，50/60Hz；功率：150W。 2.光源：高显指LED阵列 ★3.显色指数：Ra>95 ★4.光源寿命：100000 小时；光束角度：120度。 ★5.色温：3200，5600K可选；散热方式：无风机自然散热。 6.控制面板：LCD液晶显示+四按键；控制模式：DMX512控制/手动控制。 7.调光：0-100%线性调光。 8.通道模式：1CH/2CH。 9.保护等级：IP20。 10.工作温度：-25℃~ +45℃。 |  |  |  | 6 | 台 |  |  | 嵌入式LED平板柔光灯 |
| 二顶光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 效果灯 | 1.额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz 功率:165W ★2.光源：54×3W LED(R14G14B14W12)/平均寿命：50000H；混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 3.色温校正：3200K～7200K线性调节；发光角度可调节； ★4.透镜角度：25°(15°、45°可选)；独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪。 5.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 6.控制模式：多种声控、DMX512.内置程序自走、主从联机模式；通道：5/8通道(二种通道模式可选)。 7.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT；铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和。 ★8.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 9.防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20；声控灵敏度：65-130dB；工作环境：-20℃~40℃。 |  |  |  |  | 7 | 台 |  |  | 54*3W PAR灯 |
| 2 |  | 摇头灯 | 1.电压: AC110V-240V 50/60Hz 350W；镇流器: 电子镇流器 ；色温: 8500K；平均寿命: 2000H。 ★2.灯泡:7R/OSRAM 230W ；光束角度：平行光束角:0 ~ 3.8°；光学： 采用耐高温透光度强的光学镜片（3层镀膜）。 3.调光： 0-100%线性调节；雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然； 4.色盘：14个颜色片+1个白光，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能 5.固定图案盘：17个固定图案片+1个白光，带图案抖动,单向流水，速度可调，任意定位功能；扫描范围: X轴540°/2.5 S，Y轴270°/1.5 S，精确扫描定位。 6.棱镜：16面旋转棱镜，棱镜正反向旋转，速度可调；显示界面：采用宽屏LCD液晶中英文显示界面。 ★7.频闪：双片式频闪0.5-14次/S，具有同步、异步、随机频闪方式，速度可调 8.智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却 9.控制方式：DMX512(ART-NET/RDM/DMX无线)选配； 10.通道：16通道；防护等能: IP20 。 |  |  |  |  | 6 | 台 |  |  | 7R摇头光束灯 |
| 面光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 效果灯 | 1.电源输入：AC100-240V 50/60Hz 200W。 ★2.光源：超亮LED 200W双色美国进口芯片.一颗100W暖白LED灯珠色温3200K，一颗100W正白LED灯珠色温6500K/平均寿命：50000H。 3.色温：3200K～7200K调节。 ★4.发光角度：60度角；铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和。 5.控制模式：声控、自走、主从、DMX；通道：6通道/2通道。 6.防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20。 7.声控灵敏度：65-130dB。 8.工作环境：-20℃~40℃。 |  |  |  |  | 10 | 台 |  |  | 200W PAR灯 |
| A、外围设备及控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟雾机 |  | 1.输入电压：AC110-240V，50/60Hz 2.保险丝 :5A/250V ★3.功率 :600W-750W；预热时间：0Min。 ★4.输出量：3200cuft/min。 ★5.控制器:液晶控制器、512信号、遥控。 6.通道一：出烟开和关；通道二：调节风力大小。 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  | 效果烟机 |
| 2 | 控台 |  | ★1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出；最大控制96台电脑灯或96路调光。 2.内置图形轨迹发生器，有227个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 ★3.使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库；带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 4.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景，每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个，节目录制功能，最多可储存100个节目。 5.有内置时间码和外置MIDI触发功能，实现一键声光同步的炫丽灯光秀；场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程，可储存100个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置。 6.素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷；可储存120个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步，可同时输出和运行12个重演场景，具有高级编组功能。 ★7.带12根集控推杆，按键点控和推杆集控兼容，支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能；关机或者突发断电等情况数据可记忆保持；U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 8.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能，具有预编程功能，离线事先编程，支持立即黑场、场景互锁，预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 9.电源：AC 100 -240V / 50-60Hz。 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  | 灯光控台 1024 |
| 3 | 直通箱 |  | ★1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。 2.额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载。 ★3.过载与短路双重保护高分断空气开关。 ★4.A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能。 5.用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  | 直通 12*4kw |
| 4 | 信号放大器 |  | 1.1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 ★2.输入输出光电隔离。 ★3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。ZB保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 ★6.独立的LED信号指示。 7.电源：AC220V/50-60Hz。 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  | 信号放大器 |
| B、安装材料及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配件 |  | ★规格：28mm；承重：50kg；卡管;40-58mm |  |  |  |  | 34 | 个 |  |  | 大灯勾 |
| 2 | 配件 |  | ★规格：30mm；承重：150kg；卡管;40-52mm |  |  |  |  | 14 | 个 |  |  | 多功能灯勾 |
| 3 | 配件 |  | ★规格：4mm；长度：80mm；承重：150kg |  |  |  |  | 40 | 条 |  |  | 安全绳 |
| 4 | 配件 |  | 1L/瓶 6瓶/箱（重烟油） |  |  |  |  | 6 | 瓶 |  |  | 烟油(瓶） |
| 5 | 灯杆 |  | 外径50热镀锌圆管φ50*2.5mm |  |  |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 6 | 电源线 |  | RVV3*2.5 |  |  |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 7 | 信号线 |  | RVVP2*0.5 |  |  |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 8 | 辅材（卡农座，胶木插） |  |  |  |  |  |  | 1 | 批 |  |  |  |

- 2）洞头区霓屿幼儿园多功能厅会议和灯光系统设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、会议系统设备 |  |  |  |  |
| 1、室内舞台全彩LED |  |  |  |  |
| 1 | 室内舞台全彩LED屏 | 一、主要参数要求： 1、像素间距：2.5mm、像素点组成：1R1G1B 2、亮度：≥1100cd/m²可调(提供检测报告) ▲3、对比度：≥5800:1(提供检测报告) 4、峰值功率 300W/㎡ 典型功率：100W/㎡(提供检测报告) ▲5、刷新率：≥4300Hz、换帧频率：≥60Hz(提供检测报告) 6、 投标产品水平和垂直视角≥168°； 亮度均匀性≥98%，色度均匀性≤±0.003Cx、Cy之内(提供检测报告) ▲7、投标产品亮度在100cd/㎡，灰度等级为14bit，刷新率2500Hz以上；亮度在200cd/㎡，灰度等级为≥14bit，刷新率≥3200Hz以上；亮度在500cd/㎡，灰度等级为16bit，刷新率≥3800Hz以上；提供第三方检测报告 8、投标产品的LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003无连续失控点。 ▲9、投标产品具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整。（提供第三方检测报告） 10、 投标产品具备从软件、硬件两方面彻底改善亮暗线的功能。（提供第三方检测报告） 11、投标产品具有抗高低温性能，产品放入60±2℃，与-20±2℃环境中，通电连续工作48小时，产品外观结构和功能均能正常工作；存储温度在-20℃至60℃之间。（提供第三方检测报告） 12、投标产品采用前维护磁吸结构，维护方便快捷，支持用户级模组前维护方式，可在正面拆卸、安装，支持带电维护，热插拔 13、模组尺寸：320mm×160mm×15mm，箱体尺寸640mm*640mm 14、具备拼缝微调节机构，压铸铝箱体、驱动方式：MBI5153 ▲15、投标产品平均无故障工作时间MTBF≥135,000小时，故障平均修复时间MTTR不超过10分钟。（提供第三方检测报告） 16、投标产品整机阻燃防护等级均优于UL94-V0等级要求；选用的PCB阻燃防护等级均优于UL94-V0等级要求；(提供检测报告) 17、投标产品符合GB22337-2008 《社会生活环境噪声排放标准》，前后左右噪声均不超过2dB 18、投标产品采用无风扇散热、低噪音，支持PFC开关电源 19、投标产品可提供TUV认证中心出具的低蓝光认证证书（提供第三方检测报告） 厂家资质要求： 投标产品制造商需提供环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书、测量管理体系认证证书、信息技术服务体系管理认证证书扫描件。 签订合同时提供厂家质保函 货物为原装正品，货到用户前原厂未开封，并可通过官网或400电话以序列号进行查询验证最终用户单位必须为用户单位 | 15.00 | 平方米 |
| 2 | 控制系统 | 1、输入电压：100-240VAC，47-63Hz 2、具有亮度等级调节技术，使得显示效果更加清晰、逼真、立体感更强烈，色彩更艳丽，提供证书证明扫描件 3、去黑边/剪裁功能：不仅可以完美解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，而且可以针对任意信号源做任意裁剪（且依旧保持满屏 状态） 4、OSD功能：设备自带存储空间，可以帮助用户做通知管理，通知所述文字将覆盖叠加在画面上方，方便用户实时掌握信号的来源，了解相关的备注信息。并新增输入信号字符叠加功能，方便信号源的管理监视 5、窗口开启不受输出通道的限制：所有输入源均可显示在任意输出通道上，每路输出所能显示的窗口数量无限制（所有输入源均可显示）。各个窗口的层次关系与布局位置均可任意自定义，不受彼此和图像空间大小的约束，可任意调整每个画面的上下层次，方便用户调用重点图像进行查看 6、纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定。平均故障时间MTBF>30,000小时，稳定性高，支持365×24小时的连续运行，能够适应控制室、调度中心、监控中心等场所对系统性能日益严格的要求 7、高帧率处理：内部运算处理设计采用的是60HZ高帧率模式，而非常规拼接器的30HZ有效保障了动态画面的流畅显示 8、自定义输出分辨率：单通道在235像素内实现自定义输出，即单通道输出分辨率可达3840×600或1200×1920，在LED小间距日益成熟的现状下，使点对点的显示效果实现起来更加容易，拼接更加随心 ▲9、独立插卡式结构：所有输入输出接口皆可自定义，且无需区分卡位，高效利用所有卡槽和卡位，避免硬件成本的浪费 10、EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义，极大程度的提高了对大屏显示设备的兼容性，使得设备输出信号可以适应各种常规以及非常规的应用场合 11、VGA校正功能：最直观的VGA校正，实现模拟信号快速、准确校正，解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题 12、输入接口（数量：最大支持16路）： 13、输出接口（数量：最大支持30路）： 14、多画面漫游/叠加：通道支持最多可达高清4路，最大支持288个画面同时显示 每个信号窗口均可在所有输出通道中任意漫游，可显示在任意一块或多块大屏上。 超越了物理通道的限制，画面在显示时不再受到输出通道的边界限制和影响，使得整个系统集成度更高、可控性更加优异 15、对所有通道进行优化处理，解决拼接错位、单元不同步问题，拼接图像完全同步，无撕裂，无丢帧，无卡顿 16、真正无缝切换：设备内部硬件的高清图像处理机制，从原理上确保了画面、甚至场景在进行切换时没有黑屏、花屏、闪屏等不良现象。高清信号切换间隔只有人眼无法察觉的数帧时长，随着未来软硬件的升级，切换间隔将达到实时、无缝。 17、备份保护：设备输入、输出I/O接口均采用稳定可靠的保护芯片进行保护，以避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补，方便客户使用 18、便捷操控：支持PC、移动端、网络多种控制方式，兼容ios、Android、Window（控制接口包含：RS232、Lan、Wlan） 19、多级管理权限：PC端控制软件可以设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、限制操作，实现对操作人员权限的技术层面的限制管理 20、抽插式冗余电源：采用双电源，时刻保证有一个电源在工作，且电源与设备板卡设计理念相同，均为抽拉式，方便实时的更换与系统升级 21、高清底图：支持USB接口导入高清底图画面 22、Super Resolution放大技术：通过视频补偿处理算法保证画质不受任何损失。画面缩小时无尺度限制。有效保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 ▲23、具有瞬间刷新技术，显示效果的好坏，还与刷新速度有关，尤其是播放视频图像时，为了达到播放视频信息时画面连续、柔和、无闪烁，可以有效的提高显示屏的刷新频率, 提供证书证明扫描件。 ▲24、具有用灰度控制技术，视频处理芯片数模转换位数，使灰度等级越高，显示的色彩越丰富，画面也越细腻，更易表现丰富的细节，提供证书证明扫描件 厂家具备信息安全管理认证和信息技术服务管理体系认证证书 | 1 | 套 |
| 3 | 综合远程控制终端 | 1、采用节能环保配置方式，使用工控主板集成一体化设计，铝板机架，坚固易散热；控制模块低功耗（待机＜5W，工作状态不高于30W，采用无风扇铝板散热，非多种设备的物理搭积。 2、参数标准：Intel 四核工控处理器,主频2GHz，内存4G，固态硬盘64G；输出VGA+HDMI口；USB口4个；网口三个 (2个百兆+1个千兆)； 1个COM口；1路高清音频输出。 ▲3、自带1路220V400W电源输出且内置雷击防护装置，当设备遇到强浪涌时，要求设备能够采取保护模式，自动断电保护所连设备。 4、采用Windows7(或更高版本)系统；须满足30*24小时稳定工作，支持1920*1080高清输出，且输出点阵在扩展模式支持3840*1080长条形画面。 5、支持硬盘防护功能，锁住操作系统防止病毒破坏，重启后系统自动极速还原。 6、支持配合大屏软件联网、无网多种工作模式；支持边传边播模式和局域网远程内网、互联网异地上传节目。支持本地U盘上传，播放单个1080P或4K视频时，CPU占有量不超30% 。 7、本地播放需密码认证后才能播放节目，对播放节目自由组合无缝切换无黑屏，停留时间自由设置。播放速度0.1秒之内，可对播放节目进行暂停、停止。 8、在微信端播放界面能够看到节目播放状态，并可根据需求对播放内容进行日志回访；能够一键设置播放界面尺寸，并可对播放画图进行自由调整、转换。 9、支持任意格式PPT (动态、静态)自动满屏输出到显示界面，省去PPT不同尺寸调整的不便。 ▲10、具有按钮一键开关功能，当按钮关闭时，将同步关闭外设（如视频处理器，拼接器、功放等），也可关闭外接电器（电灯、空调等）。反之开启时也会开启这些外接设备，设备开关机信息会同步反馈至管理人员微信端，提供截图证明。 11、具备自动备份200M以内的节目，误删文件时可通过人工找回的功能；能够可与市场上流通的任意控制系统软件进行组合叠加播放，做到设置简单，完全融合。 ▲12、在微信客户端对上传的文字可进行编辑：如设置字体颜色，背景色彩；对上传的图片可进行编辑，添加文字，增加画中画等。软件加载播放解码设置，可对多种格式进行自动解码导播。在屏体前用微信端对节目进行任意无缝切换，图片、文字出场方式多样化，并同步回传画图到微信端。授权手机能够在微信端实时查看对应授权设备的工作状态：设备运行、节目列表及播放状等。并可根据指令实时监控显示内容，提供截图证明。 13、支持手机、IPAD、PC通过4G、wifi、物理网操控设备（上传、播放、组合、重命名、删除文字、图片、视频、PPT等）。 14、能够可与市场上流通的任意控制系统软件进行组合叠加播放，做到设置简单，完全融合。 15、投标时提供国家权威机构出具的连续15000小时无故障检测报告扫描件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 4 | 钢结构 | 定制，方钢结构，不锈钢装饰包边 | 1 | 套 |
| 5 | 线材 | 电源线6² 网线（6组） 高清线 PVC套管 强弱电分开 | 1 | 项 |
| 6 | 播放软件 | 1）支持4G、wifi、公网开关LED系统及编辑上传功能。 2）支持云服务器的无缝对接，具备微信扫码开机功能；同时具有扫码开关机权限管理功能。置顶手机端能获取开关屏体及停电黑屏信息。 3）主机内置云播放客户端软件，通过手机和PC进行批量远程控制操作，从而实现高清视频的实时传输和播放，为视频会议与外景进行同步互动提供无限便利。 4）提供云平台服务器软件，实现客户文件的中转，用户通过手机或PC端推送多媒体信息到对应的显示屏。支持图片，文字，视频自主组合播放。 5）系统内置播放软件具有X、Y轴及长宽度自动设置功能，能与LED屏体播放软件实时同步，数据统计分析等。 6）支持手机微信端远程上传播放（TXT、JPG、MP4、FLV、WMV、PPTX等格式）内容，支持手机现编现拍现录同步上传播放功能； 7）操作面板位于主机表面，方便操作，具备弱电锁开机和远程开机功能，保证设备的开机形式多样化。 8）内置智能关机程序，支持无人操作开关LED大屏，支持用户自定义关机时间， 9）支持计划任务开关机；主机支持多设备（手机、PC）管理。 10）手机端可对上传的内容进行播放、重命名、删除，排序等。同时手机端能接收播放终端的截图。 11）任意PC端登录IE，通过手机扫描方式自动进入操作界面，达到与手机端同等功能的操作权限。 12）支持手机、PC端、云端三路控制屏体 13）提供软件著作权扫描件 | 1 | 套 |
| 7 | 数字化智慧校园信息安全监控平台 | 平台必须采用全中文界面、B/S架构设计；支持部署在Windows、Linux和国产化麒麟操作系统三种平台运行，可自带数据库，同时需支持Oracle数据库、神州通用数据库；系统支持在XEN或EXI虚拟化环境独立部署，不需要其它任何硬件或软件资源。 ▲满足30个应用终端以及服务端各个应用的监控要求 对LED大屏播控系统进行系统及数据监控，保证LED大屏播控系统的信息安全及系统的健康度监控 对LED大屏播控系统终端进行监控，保证终端的正常运行 对LED大屏播控系统信息安全进行实时监控，保证LED大屏播控系统的数据安全 系统平台支持本地系统认证和ldap认证;支持单点登陆和用户不同系统用户同步；（提供截图证明） ▲运维平台需提供设备监控和CMDB资产管理，运维平台上的资源设备能够直接查询资产的信息；（提供截图证明） 支持大屏投影,投影页面美观大方。可根据用户要求定制投影页面风格和内容，并且支持分屏和分屏组合展现，需支持用户业务系统页面的嵌入，支持大屏轮询播放功能。 平台提供对用户信息和角色权限的管理，遵循三员分离管理标准，默认设立系统管理员、安全保密管理员、安全审计员的用户账号跟角色。系统需提供用户登录IP地址限制、登录次数失败限制、账户自动解锁功能。（提供界面截图证明） 系统平台首页可根据用户实际需求定制展现内容，如产品本身不满足，厂家定制开发； 系统平台首页自带或开发至少两种风格的系统，包括系统的皮肤、页面布局等，用户可可根据不同环境进行切换；（提供界面截图证明） 支持大屏投影,根据用户要求定制大屏投影页面,并支持自动播轮询播放投影页面等功能。 ▲厂家开发接口与LED大屏播控系统直接做数据对接； 支持SNMP v1v2v3协议,支持SNMP协议、CDP协议、路由搜索等算法自动发现拓扑； 拓扑发现支持全网扫描发现、子网段扫描发现、某网段扫描发现和拓扑扩展扫描发现 支持满足SNMP V1/V2/V3方式的路由器、交换机、安全设备、负载均衡等设备，都能实现性能指标采集和预警； 支持对网络设备各个接口流量的分析,支持在设备面板上查询可用端口和不可用端口； ▲支持网络设备的硬件监控及风扇和设备温度管理。（提供带有温度监控管理的截图） 定期扫描网络形成实时表，实时表包含终端的IP地址、MAC地址、上联设备、上联端口，可对新接入的IP地址、MAC地址进行告警，可对IP、MAC地址变动进行告警。 具备对 Windows、Sun Solaris、IBM AIX、HP-UX、SCO UnixWare、RedHat、CentOS、SUSE、Fedora、Ubuntu、FreeBSD、SCO Openserver、Neokylin等操作的监控管理，要求以图形方式展示主机的全局信息，提供对统计范围内的主机进行详细的实时分析数据，提供主机一体化显示，按照不同的操作系统进行数据分类，系统提供基础信息、运行信息、进程管理、事件与告警等各类管理信息； 硬件管理：通过SNMP、IPMI、SSH 接口方式对硬件监控，包括服务器基本信息、可用性、性能、处理器、风扇、电源、告警等等。 系统提供数据库监控功能对数据库进行管理，保证数据库的安全，优化数据库的性能。支持对运行在主机设备上的Oracle、Oracle RAC、DB2、Informix、Sybase、SQLServer、MySQL、PostgreSQL、神州通用、Cache、达梦等各种数据库的运行状态和性能数据进行统一有效的管理。 ▲提供系统健康度计算和告警，健康度计算模型可以自定义；支持各类健康度计算模型，包括：集群关系计算、主备关系计算、运行在关系计算、权重计算；（提供功能截图证明） 业务结构图需动态、美观，并且可根据用户要求修改。 可以将其他系统通过页签进行管理。管理上必须满足技术要求，随意切换系统。 ▲支持对系统平台中的页签进行自定义排序和命名，可按用户操作习惯将系统默认的页签自定义配置、命名和排序。（提供功能截图证明） 支持运维人员自己编写的脚本程序，实现自动获取设备故障时的设备快照和对已知问题的故障自动修复； 报警方式支持包括：邮件、弹屏、短信平台等方式。 支持syslog的管理采集和监控告警； 支持通过SNMPtrap方式采集设备日志并执行告警策略； 系统平台必须记录本系统用户操作日志,对本系统用户操作日志可进行自动备份； 支持对所有资源日志的存储、查询、统计、分析和告警并支持对日志数据进行定制开发。 平台支持用户和角色权限管理,对不同用户和角色设定不同权限,限制用户访问内容和菜单； ▲系统平台支持对IP地址作访问控制,允许或禁止某些IP访问； （提供截图证明） 必须支持用户认证错误超过次数的用户禁止访问。（提供截图证明） 系统平台必须支持知识库管理,支持对故障经验的积累保存； 支持通过云端更新知识库或者离线下载更新。 原厂实施服务，包含安装、调试。提供运维管理软件一年原厂7*24小时售后服务、4小时响应，一年四次巡检； 要求派遣原厂工程师上门对产品进行安装调试，并对用户进行培训，使用户能够熟练掌握产品的管理及维护操作，保证产品安装后正常运行。 必须支持用户认证错误超过次数的用户禁止访问。（提供截图证明） 系统平台必须支持知识库管理,支持对故障经验的积累保存； 支持通过云端更新知识库或者离线下载更新。 原厂实施服务，包含安装、调试。提供运维管理软件一年原厂7*24小时售后服务、4小时响应，一年四次巡检； 要求派遣原厂工程师上门对产品进行安装调试，并对用户进行培训，使用户能够熟练掌握产品的管理及维护操作，保证产品安装后正常运行。 提供国家安防二级证书扫描件 具有《信安全管理体系认证》扫描件 投标产品厂家必须同时具有《大屏智能播控系统》、《嵌入入触摸查询及信息发布系统》、《智慧校园管理平台》3个平台的产品著作权证书，提供扫描件。 | 1 | 套 |
| 8 | 控制电脑 | 主要参数：CPU:lntel coreI7-8700处理器（3.0GHz主频、9M缓存） 主板：lntel H370以上芯片组 内存：8GDDR4 2400MHz内存，提供双内存槽位 显卡：集成显卡 声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） 硬盘：1TBG SATA3 7200rpm 硬盘 网卡：集成10/1001000M以太网卡 扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位 光驱：Slim DVD rambo光驱 键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标 接口：10个USB 3.1接口（前置6个USB3.1G1，后置4个USB2.0）、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非接转） 电源：110/220V180W节能电源 操作系统：预装Windows 10正版操作系统 应用软件：预装原厂同品牌集中部署和管理软件；软件方式实现部署、集中管理和硬盘保护功能；支持跨网段部署，支持后台部署，自动推送，不影响学生端上课使用；支持跨网段、一台服务器实现多机房集中管理；支持无限制还原点使用，任意创建还原点每个还原点可以任意分发给不同学生端；支持断电、断点续传，无需专业服务器，锁定键盘、鼠标、USB、网口等；支持远程控制学生端，可以实施远程查看、远程控制、修改机器IP、机器名称等操作。支持镜像集中管理、集中增量管理，灵活实现快照更新支持学生端多硬盘配置。 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏） 机箱：标准的MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；强力散热风扇，能够达到有效去除细菌、降解甲醛、净化空气的效果（投标时提供第三方检测机构的证明文件）机箱不大于16L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用。 安全标准：CCC认证，原厂通过国家信息安全测评，信息安全服务资质。 显示器：23寸16:6LED低蓝光显示器 保修：三年原厂保修 | 1 | 套 |
| 6 | 直播视频会议摄像头 | 高清视频倒装、正装控制系统，协议可调 视频会议摄像机1/2.8 英寸 Exmor™ CMOS 成像器，327万像素高性能高清一体化机芯模块（20倍光学变倍、12倍数码变倍、自动聚焦等），可提供一流的图像质量；可设置摄像机及云台参数菜单和操作信息显示；可正装、吊装切换，支持高清与ＨＤＭＩ,3G-SDI(HD-SDI)数字高清同时输出，1080p50/60,1080p30/25,1080i/50,1080i/60,720p/50, 720p/60高清分辨率支持整机结构紧凑、外形美观，水平：±170°垂直：-30°～+90°水平速度：1.7°-100°/s,垂直速度：1.7°-80°/ | 1 | 台 |
| 7 | 控制台 | 多功能控制台:为会议系统摄像机度身制作，全面兼容PELCO及VISCA协议，独特的控制码学习功能，可以让客户自行修改控制码指令，RS485控制总线，最多可控255个视频会议摄像机，最大并联128个设备，级联端口上最大可连接15台副控键盘。232接口，可与PC直接相连。(定制功能:将摄像机预置位拓展为29个) | 1 | 台 |
| 8 | 微单 | 产品类型：可换镜头式数码相机；镜头卡口：Micro Four Thirds 卡口；等效35mm相机焦距约为镜头焦距的 2 倍。 最高分辨率：20M (5184 x 3888 pixels）；分辨率选项：50M(插值), 20M, 16M, 8M, 3M, VGA；文件格式：RAW, JPEG (压缩比：超精细 1/2.7, 精细 1/4, 正常 1/8，EXIF v2.3)。 液晶屏尺寸：3 英寸 约 104 万像素；分辨率：720RGB x 480；支持触摸屏、亮度调整。 对焦方式:对比度检测；自动对焦：脸部检测、单次自动对焦、连续， 自动对焦、触摸对焦&触屏拍摄；手动对焦：支持（峰值对焦&放大手动对焦）；对焦亮度范围：-4EV ~ 20EV；对焦点数量：81 点。 曝光控制：快门速度：电子控制纵走式机械快门，1/4000s ~ 60s；曝光模式：自动，程序自动，光圈优先，快门优先，手动曝光 （ B门 、T门）， 扫描全景，场景模式，大师随行；测光模式：多区域测光，点测光，中央重点测光；ISO：Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600；场景模式：人像、风景、运动、夜景人像、烛光、 日落、焰火、沙滩、雪地；曝光补偿：±5EV；支持包围曝光、HDR支持 。 驱动模式：单拍，连拍，定时拍摄 (2s, 10s)；连拍速度：5 张/秒。 视频参数：4K分辨率：3840×2160 30fps；2K分辨率：2048×1536 30fps；FULL HD分辨率：1920×1080 60fps，30fps，24fps；HD分辨率：1280×720 60fps，30fps，24fps；VGA：640×480 240fps；麦克风：立体声；扬声器：单声道。 记录/删除：存储介质：SD/SDHC/SDXC (max 512GB)； 存储卡设定：删除全部影像，格式化存储卡。 照片回放：单张显示、带详细信息显示、缩略图显示、放大显示；视频回放：正常播放、快退、快进、暂停；支持音量调节。 图像编辑：彩色转黑白，RAW 转 JPG，尺寸调整，保护，单张删除 。 支持外接闪光灯；闪光模式：自动，开，关；闪光同步速度：1/125s。 连接控制：支持USB；HDMI：Supported (Micro HDMI)； Wireless：支持 (2.4G)；支持蓝牙 4.1；远程控制：支持（固件 V2.0以上版本）。 其他特性：语言：简体中文、繁体中文（固件版本号以 -cn 结束的大陆版产品）；电池：锂电池，拍摄张数约 380 张 (按照 CIPA 标准测试)；机身尺寸约：113.5mm(W) x 64.3mm(H) x 33.6mm(D) 不包括突起；延时摄影：支持（自动生成延时视频）；画幅比例：4:3, 3:2, 16:9, 1:1；支持全景模式；固件升级：机身固件升级需通过智能手机或 SD 卡、镜头固件升级需通过机身。 工作环境：-10 ~ +40℃, 30-90%RH；存储环境：-20 ~ +60℃, 10-90%RH。 包装清单:微单相机x1，双镜头套机，标准变焦12-40mmF3.5-5.6镜头x1，人像镜头42.5mmF1.8x1,电池x1，Micro-USB数据线x1，电源适配器x1，镜头盖x5，背带x1，说明书x1，保修卡x1，外包装x1、64G原装储存卡、摄像包、三脚架（最大管径25mm,最小管径16mm,折合高度585mm，最低工作高度465mm,最高工作高度16800mm,球形云台，承重10KG，铝合金材质，支持中轴倒置、竖拍、稳定）。 | 1 | 台 |
| 2、音响设备 |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 多用途，两分频，系统覆盖100°x90°的声音范围，全部采用高端单元系统，标准化的品质，确保了复杂的使用场合。系统可延伸，可为客户提供私人定制服务。音质效果突出实用性，中频段透，高频明亮，低频饱满，使观众区的声场覆盖达到最佳效果。适用于多功能厅，会议室做主扩声源及中小型演出。 ▲额定功率： 450W 额定阻抗： 8Ω 频率响应： 45Hz-20kHz(±3dB) 频率下限： 40Hz (-10dB) 灵 敏 度： 99dB ▲覆盖角度： 100°×90° 输入方式： NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头） 最大声压： 持续128分贝 单元规格： 高44芯+低15” 吊挂硬件：20xM8吊点、底托 外壳材料：桦木夹板 表面处理：环保水性漆 箱体防护等级：IP56 工作环境：室内、室外通用 工作温度：-20 至 50 °C 提供生产厂家质量管理体系认证证书扫描件 提供生产厂家职业健康安全管理体系认证证书扫描件 | 2 | 只 |
| 2 | 辅助补声音箱 | 多用途，两分频，系统覆盖100°x90°的声音范围，全部采用高端单元系统，标准化的品质，确保了复杂的使用场合。系统可延伸，可为客户提供私人定制服务。音质效果突出实用性，中频段透，高频明亮，低频饱满，使观众区的声场覆盖达到最佳效果。适用于多功能厅，会议室做主扩声源及中小型演出。 ▲额定功率： 450W（连续） 900W（节目）2000W（峰值）（提供彩页截图证明） 额定阻抗： 8Ω 频率响应： 55Hz-18kHz(±3dB) 频率下限： 95dB 灵敏度（1w/1m）：96dB（无源模式） ▲覆盖角度： 100°×90°（提供彩页截图证明） 输入方式： PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头） 最大连续声压： 持续120分贝 最大峰值声压： 持续130分贝 低频驱动器 1 x 低12”驱动器 高频驱动器 1 x 高44芯驱动器 吊挂硬件：20xM8吊点、底托 外壳材料：桦木夹板 表面处理：环保水性漆 箱体防护等级：IP56 工作环境：室内、室外通用 工作温度：-20 至 50 °C | 4 | 只 |
| 3 | 主功放 | 整体的安全挡板防止人为误操作，智能变速风扇，噪音低 1 分贝步进式增益控制，快速准确设置增益。 有效的涌入限制作用消除了交流接通瞬间的涌入电流，无须昂贵的时序电源 XLR 和可拆卸欧式输入接口 内置完整的扬声器DSP处理模块，包括分频器和参量均衡器、限制器和延时器，免去使用额外的扬声器处理器。 数据接口可连接计算机控制或其它信号处理附件 DIP 开关控制削波限制器，高通滤波器，桥接单声道和并联 可选高通滤波器保护扬声器，防止扬声器变压器饱和，对节目素材影响最小(33 赫兹或75 赫兹，非V 型;50 赫兹或75 赫兹，V 型) 综合的前面板指示灯可显示信号，削波，保护和特有的桥接单声道和并联输入发光二极管(LED)条形接线端子输出接口。 综合保护电路包括DC(直流)，次音频，过热和短路保护 高效率H 类互补的两极输出电路。 可选外置变压器附件提供70 和100 伏隔离输出(转成400 瓦/声道隔离输出) 体积小-所有型号均为2U 高，14 英寸深，降低机柜成本，减少占地面积 重量轻，便于在机柜上安装和运输 立體聲8Ω 2*800W 立體聲4Ω 2*1200W 桥接单声8Ω 2000W 频率响应 20HZ-20KHZ 谐波失真 ＜0.01% 信噪比 ＞95dB 阻尼系数 ＞500 提供生产厂家质量管理体系认证证书扫描件 提供生产厂家职业健康安全管理体系认证证书扫描件 | 1 | 台 |
| 4 | 补声功放 | 整体的安全挡板防止人为误操作 智能变速风扇，噪音低 1 分贝步进式增益控制，快速准确设置增益。 有效的涌入限制作用消除了交流接通瞬间的涌入电流，无须昂贵的时序电源 XLR 和可拆卸欧式输入接口 内置完整的扬声器DSP处理模块，包括分频器和参量均衡器、限制器和延时器，免去使用额外的扬声器处理器。 数据接口可连接计算机控制或其它信号处理附件 DIP 开关控制削波限制器，高通滤波器，桥接单声道和并联 可选高通滤波器保护扬声器，防止扬声器变压器饱和，对节目素材影响最小(33 赫兹或75 赫兹，非V 型;50 赫兹或75 赫兹，V 型) 综合的前面板指示灯可显示信号，削波，保护和特有的桥接单声道和并联输入发光二极管(LED)条形接线端子输出接口。 综合保护电路包括DC(直流)，次音频，过热和短路保护 高效率H 类互补的两极输出电路。 可选外置变压器附件提供70 和100 伏隔离输出(转成400 瓦/声道隔离输出) 体积小-所有型号均为2U 高，14 英寸深，降低机柜成本，减少占地面积 重量轻，便于在机柜上安装和运输 立體聲8Ω 2*600W 立體聲4Ω 2*900W 桥接单声8Ω 1600W 频率响应 20HZ-20KHZ 谐波失真 ＜0.01% 信噪比 ＞95dB 阻尼系数 ＞500 | 2 | 台 |
| 5 | 音频处理器 | 主频最高可达400MHz,32位浮点运算，48KHz采样，高性能24bit A/D, D/A芯片；65K色5吋彩色TFT液晶屏，800x480分辨率，中英文菜单操作，显示内容更全面直观；16路线路/话筒LINE/MIC输入，采用专业顶级高动态话放输入电路（0/-40dB独立灵敏度调节），音质表现非比寻常；输入每路独立48V幻像电源，设有5段参量均衡、扩展、动态压缩、反馈抑制，高低通调节，静音等功能，支持每一路输入的自动增益，有效提高了话筒拾音的质量；每路输入设有自动混音设定，当最高级话筒发言时其他话筒自动衰减或静音，主席话筒可任意设定多个等级会场控制轻松简便；设有16*8 的音频矩阵调节分配，各输出输入混合比例可单独调节；8路主输出，每路输出均设有5段参量均衡、增益、高低通、限幅、延时、相位、静音等音频调整功能；设有发言话筒附近区域喇叭音量可衰减功能，进一步扩大扩声增益，会议扩声更清晰自然；▲机器上设有6种波特率可选和上电自启开关等功能；▲支持iPad，通过苹果控制软件实现无线wifi控制，同时设有USB、RS232、RS485、TCP/IP通讯控制接口，配合专业PC操作软件，可轻松实现实时/远程/无线/网络智能控制，支持中央控制器控制；支持多台设备并联使用，扩展输入输出通道，采用标准专业级多功能接口，简单可靠；设有面板锁定功能防止误操作；合同签订时提供厂家或总代理商出具针对本项目的售后服务承诺函原件和软件升级保障书。 | 1 | 台 |
| 6 | 调音台 | 16组单声道话筒输入/线性输入/Insert输入，群组幻象电源 /最高可达24位，96kHz的内部数字取样频率 /高精度40位浮点运算数字信号处理器 /输入声道，多功能输出声道及主输出声道上具备25个动态处理器 /17个类似传统模拟调音台的超滑顺100毫米电动推子 /高品质全彩触控屏幕，搭配滚轮和方向键使用，操作更精准 /2组效果器，效果器一及主输出具备 31 段图示均衡，效果器二具备 15 段图示均衡 /所有输入输出声道具备了4 段参数均衡 /具有AES/EBU 输入和输出，搭配Word Clock输入和输出 /▲8组平衡式多功能具1/4英吋 TRS输出口 /8组辅助输出及8组编组输出总线皆可指定至多功能输出 /立体声耳机具备独立电平控制 /无线USB网卡，可通过Wi-Fi使用APP进行无线操控，或通过Ethernet联机进行远程控制 /一个按键即可进行场景的记忆储存或回复 /影像输出: 循序扫描最高可达 1024 x 768p @60Hz分辨率(XGA) ,可配置21寸液晶显示器 /▲所有内建功能皆可以通过USB 2.0的鼠标进行控制 /2个FireWire，1个USB 2.0多轨录音（16×16）接口，兼容Windows XP/7 及 Mac OSX系统 合同签订时提供厂家或总代理商出具针对本项目的售后服务承诺函原件。 | 1 | 台 |
| 7 | 无线头戴话筒 | 本系列为UHF 超高频段自动红外对频技术，DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术，特设高低功率发射选择，手持麦克风具有可直插充电功能，带高档液晶显屏。 工作频率：UHF 740~790MHz 调制方式：FM 信道数目：双信道，可随机设置200频点 频率间隔：250KHz 频率稳定度：±0.005% 动态范围：100dB 最大调制度：±45KHz 频率响应：80Hz~18KHz（±3dB） 综合信噪比：＞105dB； 综合失真：≤0.5% 工作距离：150M（在没有干扰的情况下） 工作环境温度：－10℃~＋45℃ 接收机参数： 接收方式：二次变频超外差 中频：第一中频110MHz，第二中频10.7MHz 无线接入：BNC/50Ω； 杂散抑制：≥75dB 最大输出电平：±10dBV 发射机参数： 输出功率：高功率30mW、低功率3mW 杂散抑制：－60dB； 供电：两节5号AA碱性电池 电池寿命：30mW时大约10小时，3mW时大约15小时 | 2 | 套 |
| 8 | 无线手持话筒 | 产品特性： 1、数控PLL锁相环回路设计，使得信号更加稳定； 2、预测式分集，双通道接收器，600个频点； 3、先进的多功能液晶显示屏，可切换灵敏度； 4、数字ID自动扫频与自动对频技术； 5、空旷地区150米，KTV多机使用； 6、频率数字识别技术免除干扰串频； 7、内建式静音及音码锁定回路抑制干扰； 8、100 组预设频率组，使工程安装更便捷。 系统技术参数： 接收机 载波频率范围 793MHz--816.960MHz 频率振荡模式 PLL相位锁定频率合成 频道总数 600 CH 频率响应 50Hz~18 kHz 可调通道频率间隔 40 KHz 可选模组数 100模组 频率宽度 24 MHz 载波稳定度 ±5PPm≤10Khz 最大偏移度 ±3KHz 信号噪声比 105dB(1KHz-A) 综合T.H.D <0.5%@1KHz 假象干扰比 80 dB 总失真率 0.5%@1KH 实用灵敏度 输入6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB 静音方式 Mute & locked loop circuit 功能显示方式 LCD | 2 | 套 |
| 9 | 无线鹅颈会议话筒 | 本系列为使用UHF550MHz～980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率； 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示； 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号； 采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大； 接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度； 多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性； 选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色； 空阔最大使用范围100米以上，理想空阔使用范围60米； 可任意选配手咪、头戴、领夹。 接收机参数： 载波频率：550MHz～980MHz（可调） 电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按机壳和电源适配器标注使用） 直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA 消耗功率：13W S/N信噪比：≥95dB T.H.D失真：＜0.5% 频率响应：60Hz -16KHz 发射机参数： 载波频率：550MHz～980MHz（可调） 发射功率：10dBm 输入音频调制信号选择：MIC IN电容咪输入（内供电）LINE IN音频线路输入 调制方式：FM 最大调制度：±45KHz 高次谐波：低于主波基准60dB以上 使用电池电压：3V（2节AA1.5V碱性电池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池） 连续使用时间：8小时 | 1 | 套 |
| 10 | 电源控制器 | 电源通道 后面板8路受控万用插座 直通插座 没有 插座材质 材质均为磷铜，符合欧盟环保标准 间隔时间 每路间隔1秒 ，每一路带指示灯 输入与输出电压 AC输入电压=AC输出电压 （220V输入=220V输出） 单路功率 峰值可达3000W ，建议可带3~4台1000W~1500W功放 电路板工艺标准 采用65%高纯度锡，高端分流技术 内/外电源线 内置线材每路2.5平方，外接3*6平方电缆线长度为1.5米 机箱高度 1.5 U（标准机柜） 开关按钮 船型开关 中控接口 没有 受控功能 有，（每通道可以单独受控） 电压显示表 有，数字显示电压表 照明配置 有，配置一个USB照明灯接口 联机支持 有（可支持8台设备同时联机使用） 联机端口：6.5米芯线插口 净化滤波器 电容滤波 最大输入电流 60A 单路最大输出电流 30A 工作电压 220V/50-60Hz 提供生产厂家ISO9001质量管理体系认证证书扫描件 提供生产厂家ISO8001职业健康安全管理体系认证证书扫描件 | 2 | 台 |
| 11 | 多功能地插 | 国标 120型 用于舞台多功能插头掩蔽安装 | 2 | 套 |
| 12 | 音箱壁装架 | HIVI专用支架 | 6 | 只 |
| 13 | 效果器 | 数字混响，多路输出 音乐 1. 音乐参量均衡:7段 2. 音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz) 麦克风 1. 有四种麦克风FBE模式：OFF 1 2 3 2. 有麦克风压限功能 3. 15段麦克风参量均衡 效果 回声： 1. 回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz 2. 回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz 3. 回声参量均衡：3段 4. 回声电平：0～100% 5. 回声直达声电平： 0～100% 6. 回声预延时：0～500ms 7. 回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道） 8. 回声总预延时： 0～500ms 9. 回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间） 10. 回声重复： 0～90% 混响 1. 混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz 2. 混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz 3. 混响电平可调范围：0～100% 4. 混响直达声可调范围：0～100% 5. 回声预延时可调范围：0～200ms 6. 混响时间可调范围：0～3000ms 主输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数） 1. 音乐电平： 0～200% 2. 直达声电平： 0～200% 3. 回声电平：0～200% 4. 混响电平：0～200% 5. 5段音乐参量均衡 6. 压缩限幅器 7. 左通道延时：0～50ms 8. 右通道延时：0～50ms 9. 左通道静音功能 10. 右通道静音功能 中置输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数） 1. 音乐电平：0～200% 2. 直达声电平：0～200% 3. 回声电平：0～200% 4. 混响电平：0～200% 5. 高通滤波器：0Hz - 303Hz 6. 3段参量均衡 7. 压缩限幅器 8. 延时：0～50ms 9. 静音功能 超低音输出（工作模式：唱歌/热舞与（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数） 1. 音乐电平：0～400% 2. MIC直达声电平：0～200% 3. 高通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz) 4. 低通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz) 5. 3段参量均衡 6. 压缩限幅器 7. 延时：0～50ms 8. 静音功能 后置输出（工作模式：唱歌/热舞与（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数） 1. 音乐电平：0～200% 2. 直达声电平：0～200% | 1 | 台 |
| 14 | 点歌设备 | 3T点歌机 网络版 16：9宽屏点歌界面更加符合人体工程学设计，打破现有点歌界面的局限性 支持19寸以上触摸屏 高清分辨率1280*720 独特的双显界面，可以随时切换到MTV歌曲小视窗，让您在点歌的同时还能方便浏览正在播出的视屏画面 界面等待超过3秒，点歌界面随即变成您的电视机画面，尽显欢唱乐趣 配备2个USB接口、一个VGA接口、2组AV输出、键盘鼠标接口 各1个、串口2个、高清接口（ HDMI）1个、网络接口1个 | 1 | 台 |
| 15 | 点歌设备 | 19寸点歌触摸屏 | 1 | 台 |
| 16 | 线材 |  | 1 | 批 |
| 二、灯光系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | LED摇头单飞碟灯 | 电压：AC100-240V,50/60Hz 功率：350W ▲光源：8颗40W CREE RGBW 4in1 LEDs,单颗LED可点控（提供彩页截图证明） 灯珠寿命：80000小时以上 透镜:菲涅尔透镜 光束角度：40° 颜色旋转系统：RGBW颜色造型丰富多变，光束立体感强 频闪：1-30次/秒电子频闪和随时频闪 调光：线性电子调光0-100%，超级平滑无闪烁 扫描系统：水平540°，垂直360° 控制方式：DMX512、单机模式、声控模式、主/从机模式 通道数量：21通道 显示菜单：显示面板采用2.4寸彩色触摸屏,触摸和按键 控制面板,使用中英文两种字体,方便快捷操作和浏览菜单, 面板显示的字体可翻转180°，适合平放或吊挂使用， 可个性化设置显示菜单设置，通过菜单编辑和调用内置 设置，可记录设备使用时间和发光时间、 通道数据及软件版本信息 功能效果:光束、RGBW自动轮流呈现 ▲外观：采用全新ABS防火工程塑料材料（提供彩页截图证明） | 2 | 台 |
| 2 | LED染色灯 | 电压：AC100-240V，50-60HZ 功率：200W 光源：54颗3WLED(R:16,G:16,B:16,W:6) 控制模式：DMX512控制模式，自动运行模式，声控模式，主从机模式 通道：8CH光源平均寿命为50000小时；低功率消耗,超强亮度,丰富亮丽色彩；国际标准DMX512信号，7通道模式；无限RGB混色系统，三原色连续地变换输出不同亮度，可产生1600多万种颜色；灯体内置有自走程序，主从设置，4位超亮度显示屏控制；灯体设计外形采用压铸结构设计 | 10 | 台 |
| 3 | COB面光灯 | 1.光源：采用LED灯珠，要求灯珠性能稳定、颜色饱满、流明高，寿命长；发光柔和、色彩艳丽、纯正，完全不闪烁。保证波长在+5~ -5nm区间内，从而保证多台灯具颜色的一致性。 2.光学结构：采用材料为PC的光学透镜，一颗LED配一颗透镜，54颗透镜组成一组，连为一体，可一起拆装，更换透镜组十分方便，客户可选配15o、25o、35o、45o的透镜。此透镜耐温高、光斑均匀、散射少。 3.色彩系统：将暖白色、白色LED按对称均布在一个盘面上，合理地间距排布和先进的软件控制，不但使灯具单色与混色有一个理想的光效，而且连混成的白光也令人满意，色温从1000K 至26000K线性调节。 输入电压：AC90-240V，50/60HZ 功率：200W LED光源：54颗3W 高亮度LED 光源数量：54颗暖白色42颗、白色12颗（RGB/RGBW可选） 光源寿命:6-10万小时 调光：0-100%线性调节 频闪：独立电子频闪，1-20次/秒 透镜角度：15o、25o（常用）、35o、45o（可选） 控制方式：标准DMX512信号，3芯接口，主从控制、自走、声控模式 DMX通道： 8 通道（数码显示） 冷却系统：风冷 | 10 | 台 |
| 4 | 泡泡机 | 电压 ：AC220V-240V 油斗容量：0.75升 覆盖范围：25平方米 | 1 | 台 |
| 5 | 智能灯控台 | 采用功能强大的泰坦 Titan 操作系统 酷睿双核处理器，60G 固态硬盘，2G 内存 支持中文菜单显示，且内置多国语言 内置一个 15.4 寸触摸屏。并可扩展一个 17 寸 触摸屏4 个 DMX 输出端口，2048 个 DMX 通道 支持 Artnet,并可扩展至 12 个 DMX 输出口，6144 个通道 10 个宏按键，可编辑任何程序 20 个重放推杆，支持 1000 个虚拟重放 强大的 CMY 调色板功能 支持涂鸦式手写命名功能 支持 CITP 协议，可预览服务器或数字灯的内置素材 预留一个外部的 WI-FI 接入点，可使用 Ipod Touch 和 iphone 进行遥控 内置数千种灯库，并内置灯库编辑软件 内置 Visualiser 可视化舞台模拟软件，支持视频 提供 MIDI 时间码控制，由 MIDI 遥控重放按钮或推子 内置像素映射及内置图形发生器 | 1 | 台 |
| 6 | 信号放大器 | 输出：DMX512/1990信号 2进8出 ▲4路信号同时输入，各输入链路中的硅路大者优先的原则 DMX信号采用光电隔离技术 | 1 | 台 |
| 7 | 灯钩 |  | 22 | 个 |
| 8 | 保险绳 |  | 22 | 条 |
| 9 | 线材 |  | 1 | 批 |
| 10 | 灯架 |  | 1 | 套 |

- 说明：

- 1、本次采购要求供应商合同签订时提供相关产品原厂或总代理商证明的，中标供应商须在合同签订时提供相关产品原厂或总代理商证明。如原厂商或总代理商无故不予授权，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

- 2、供应商在投标文件中应明确所选用材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。选择报价的货物应为质量可靠的优质品牌产品。

- 3、供应商必须在投标文件中列出详细的送货施工安装计划。要求投标文件中提供送货安装时间计划表。计划中必须包括人员配置、车辆安排等详尽的计划。供应商须写明如果达不到送货安装承诺后采购人对自己的惩罚措施。

三、商务条款

1、质保期

1.1、除招标文件另有说明外，本项目设备质保期均不少于三年；质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

1.3、质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

1.4、供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

2、培训计划

2.1、中标供应商有义务对采购人设备的正常使用和维护提供必要的培训；

2.2、培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识；

3、付款方式

- 合同签订后三个工作日内中标供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金（可采用银行转账或银行保函或保险保函），履约保证金自提交之日起至项目最终验收合格后无息退还。在合同生效以及具备实施条件后15日内，采购人向中标供应商支付合同金额30%的预付款。货物全部到货安装调试完毕经采购人最终验收合格后支付合同金额的70%。

4、安装调试

4.1、送货安装地点：要求供应商送货到采购人处并安装调试。供应商报价应充分考虑送货与安装风险。

4.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5、完工期

▲中标供应商须在合同签订后25日历天内全部供货并安装调试验收合格，逾期采购人有权拒绝供货。

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内系统的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围（即采购人有权修改采购数量的权利）。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本项目投标供应商如涉及分公司的，负责人等同于法定代表人（招标文件以下同）。

6、知识产权

6.1投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标人提供得货物或服务中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

8、本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商所投产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品认证等强制认证规定，但中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述货物相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有规定的除外），否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

9、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

12、本次采购的产品（电脑、控制电脑）属于政府强制采购节能产品范围，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件（电脑主机、液晶显示器均须提供），否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

13、本次采购供应商在投标前须自行到采购人处现场勘察，并了解采购人的实际需求，以获得准确的报价依据。项目安装所需的线缆及其它材料与附件等采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商须自行考虑投标报价的风险。

14、本项目为交钥匙工程，不论招标文件要求的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。供应商必须采购确保整个系统正常流畅运作的软件和硬件设备（细节遗漏部分供应商须在方案中予以补充），并在投标过程中提供系统整体运行方案（必须详细注明各种软件和硬件设备，包括起连接作用的软硬件和起保障作用的软硬件），确定中标供应商后在施工过程中须按其投标文件中所描述的方案、标准施工。

15、安全生产

在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

16、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

17、供应商如果获取招标文件后不来参与本次投标要在投标截止前给予书面告知及其理由，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情况将其列入不良供应商名单。

18、中标供应商必须是已申请加入浙江省政府采购供应商库的，未申请加入的请到浙江省政府采购网申请加入：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/。

19、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

二、招标文件

1、招标文件

1.1 招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2 招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3 招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3 补充、更正文件在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告公布。

- 三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1 资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |
| 3 | 投标供应商特定资格条件证明：无 |
| 4 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn/）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |

2.2 报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标设备数量价格表（附件三） |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件四） |
| 5 | 设备零件、易损件、备品备件报价表(如有)（附件五） |
| 6 | 1、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，缺一不可）： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖投标供应商公章）； （2）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）； 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 4、属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。 |

2.3 商务技术文件组成

| 序号 | 至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件六） |
| 3 | 供应商法定代表人授权书（附件七），如为法定代表人参与的只须提供法人身份证扫描件。 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 5 | 供应商质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 供应商具有的其它相关资质证书、荣誉证书、获奖证书等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商业绩（附件九） |
| 9 | 商务偏离表（附件十（一））、技术偏离表（附件十（二）） |
| 10 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十一） |
| 11 | 投标产品详细技术规格书及所投产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册或彩图（包括配置、部件来源说明等）；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 12 | 相关投标产品的制造商质量体系认证证书、相关检测报告、合格证书、生产销售许可证、其他相关证书、自主创新等方面认证（如有则提供，扫描件加盖有效公章） |
| 13 | 节能环保产品声明函（附件十二，如有则提供） |
| 14 | 节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| 15 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品（电脑、控制电脑）属于政府强制采购节能产品范围，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件（电脑主机、液晶显示器均须提供），否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。） |
| 16 | 产品制造、指导安装、测试、验收方案；产品如涉及到国家规定的特殊许可制造及销售要求，必须满足相关要求； |
| 17 | 投入本项目实施人员情况表（附件十四） |
| 18 | 送货计划方案与工期承诺； |
| 19 | 售后服务的内容、措施、承诺，包括培训方案、质保期、资质资格、技术力量、成立时间,施工进度计划。 |
| 20 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 21 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

供应商应按照招标文件第三部分第三款第2条（上表）所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4投标报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、调试、检验、检测验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

g.服务费及培训费等

h. 售后服务费用

i. 其它应包含的费用

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2 投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3 本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4 《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5 《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6 投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1《投标文件》的签章：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2 根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1 投标文件的形式：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2 “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3 投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

- 四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2 投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

- 五、开标和评标

1、开标

1.1 采购机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

在线开评标进行时，供应商投标代表需自行关注平台提示信息，期间有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.2 开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1 开标后，采购人或者采购机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2 投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标候选人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1) 投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标项目数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

3.6 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.8 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

3.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明将导致对其不利的评定。

4.2投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、禁止供应商相互串通投标。
5.1 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同供应商的投标文件相互混装；
5.2 经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

6、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1 采购人依法确认中标供应商后，采购机构在浙江省政府采购网上公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3 中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1 中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

3.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

履约保证金按招标文件规定，在中标供应商与采购人签订合同后三个工作日内递交。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅 浙江省经信委关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号）

2.投标供应商享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
   中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业服务的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）

4.投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5.投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6.非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为               （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
   1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1.如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分 合同格式（参考格式）

编号：

（中标供应商须主动联系采购机构领取中标通知书，须在中标通知书发出之日起30日内主动与采购人联系签订合同。未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则采购人有权拒签合同，造成的后果由中标供应商自行负责。）

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体明细清单作为合同附件后附 |  |  |  |  |  |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

▲中标供应商须在合同签订后25日历天内全部供货并安装调试验收合格，逾期采购人有权拒绝供货。

第六条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第七条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

按招标文件要求。

第九条：货款的支付

按招标文件要求。

第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于   年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十二条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款5000元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在双方法定代表人或授权代表签署并加盖印章后生效。

3、本合同一式伍份，供需双方各执贰份，温州市洞头区政务服务中心执壹份（签订合同后中标供应商须及时送至）。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条： 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

采购人(盖章)：                                 中标供应商（盖章）：

法定代表人：                                   法定代表人：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

（合同签订后采购人或供应商须将合同副本送达温州市洞头区政务服务中心采购科备案并将合同扫描发至172566034@qq.com邮箱）

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与本项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位、法定代表人及授权代表近3年行贿犯罪记录情况声明： 6、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 7、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 8、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

供应商名称：                       招标编号：                 价格单位：   元

| 项目名称 | 分项名称 | 预算金额（元） | 投标价（元人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 洞头区东屏中心小学和洞头区霓屿幼儿园多功能厅会议和灯光系统设备项目 | 洞头区东屏中心小学多功能厅会议和灯光系统设备 | 416183 | 大写： 小写： |
|  | 洞头区霓屿幼儿园多功能厅会议和灯光系统设备 | 330274 | 大写： 小写： |
| 合计： |  | 746457 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备安装调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、保险费、技术培训费、第三方检测费、验收费等。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

（1）投标设备数量、价格表（分学校提供）

（价格单位：元）

| 分项名称 | 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洞头区东屏中心小学多功能厅会议和灯光系统设备 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | . |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、合计报价应与《开标一览表》中该项分项投标价相一致。供应商应提供所投产品具体型号。

2、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均视为综合考虑包含在投标报价内。

3、不提供此表将视为没有实质性响应招标文件。

4、在不改变格式的情况下，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（2）投标设备数量、价格表（分学校提供）

（价格单位：元）

| 分项名称 | 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洞头区霓屿幼儿园多功能厅会议和灯光系统设备 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | . |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、合计报价应与《开标一览表》中该项分项投标价相一致。供应商应提供所投产品具体型号。

2、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均视为综合考虑包含在投标报价内。

3、不提供此表将视为没有实质性响应招标文件。

4、在不改变格式的情况下，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

随机备品备件、专用工具清单(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件五

设备零件、易损件、备品备件报价表(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

三、商务技术文件格式

附件六

- 投  标  函

温州市洞头区教育局

温州市洞头区政务服务中心：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如我方中标，根据招标文件要求按期完工。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

7、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

法定代表人授权书

温州市洞头区教育局

温州市洞头区政务服务中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ：         年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）：

承诺书签署日期：   年   月  日

附件九

投标供应商业绩

（具体要求见评分细则，不允许只提供此表）

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格可以延续。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件十

（一）商务偏离表（分学校提供）

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表（分学校提供）

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

说明：

1.如不填写，则视为完全响应招标文件。

2.如出现偏离，投标供应商务必如实填写此表，否则存在的风险由投标供应商自行承担。

3.▲不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件，其按无效投标处理。

4.表格可以延续。

- 附件十一

产品数量、配置及主要技术参数（分学校提供）

供应商名称：                          招标编号：                       项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌产地 | 主要规格技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商盖章：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

3、相当于不带价格的详细报价表，必须提供，所有项目均需在本表体现。

附件十二

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十三

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中本次采购的产品（电脑、控制电脑）属于政府强制采购节能产品范围，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件（电脑主机、液晶显示器均须提供），否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十四

投入本项目实施人员情况表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应随表提交相关人员职称、资格等相关证明材料扫描件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

供应商全称（公章）：

日期：

- 第七部分    评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

具体开标流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

- 四、评分细则

- 一、报价评分 30分；

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位），给予评标价格折扣。

本次采购预算为746457元，如果所有供应商的投标价均超出采购预算金额，本次采购做流标处理。如果仅仅某个（些）供应商投标报价超出采购预算金额的，则该供应商按无效投标处理。如果某个供应商某个学校报价超出学校预算金额的，则该供应商也按无效投标处理。

- 二、商务技术综合评分70分

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品品牌情况 | 5分 | 根据供应商所投产品的品牌、市场知名度等，由评委结合本项目的情况进行综合打分，0-5分。 |
| 2 | 投标产品的技术参数响应程度 | 30分 | 评标委员会视投标产品配置及技术参数的符合性进行打分。响应及优于招标文件要求的得满分，带★、▲的负偏离1个扣1.5分，不带★、▲的负偏离1个扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 投标产品配置及技术参数先进性、可靠性、可扩展性 | 5分 | 根据供应商所投产品的产品配置及技术参数先进性、可靠性、可扩展性，由评委结合本项目的情况进行综合打分，0-5分。 |
| 4 | 投标供应商业绩 | 5分 | 根据供应商2017年以来类似项目业绩由评委进行打分，每提供1个业绩得1分，最多得5分，以提供合同扫描件加盖公章为准。 |
| 5 | 供应商相关情况 | 6分 | 具有质量管理体系认证证书得2分，环境管理体系认证证书得2分，健康安全管理体系认证证书得2分，最多得6分，相关证书要求在有效期内，投标文件中提供证书扫描件，否则不得分。 |
| 6 | 项目实施人员配置情况 | 5分 | 根据项目实施人员专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等情况由评委进行打分，0-5分 |
| 7 | 项目实施方案 | 5分 | 根据供应商针对本项目的实施方案合理性、针对性等由评委结合本项目的情况进行打分，0-5分。 |
|  |  | 2分 | 承诺可提供2个及以上原厂工程师上门安装的得2分（投标文件中提供工程师的相应证书） |
| 8 | 售后服务 | 5分 | 根据保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，售后服务人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施，服务网点，由评委进行打分，0-5分。 |
| 9 | 节能环保 | 2分 | 1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得1分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得1分。 说明：投标文件中必须提供附件十二《节能环保产品声明函》、附件十三《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 |

- 三、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标价也相同，则抽签决定），并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。