平 阳 县 公共资源交易中心招标文件 项目名称：平阳县广播电视台融媒体平台建设及演播厅系统改造项目 招标编号：PYCG190816099 采 购 人：平阳县广播电视台 联 系 人：郑先生 联系电话：0577-58121015 代理机构：浙江品信工程项目管理有限公司 联 系 人：林先生、吴女士 联系电话：0577-63682718、15669781333 联系传真：0577-63682718 二○一九年八月

浙江品信工程项目管理有限公司关于平阳县广播电视台融媒体平台建设及演播厅系统改造项目的公开招标公告

公告日期：2019年08月20日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定， 浙江品信工程项目管理有限公司受平阳县广播电视台委托，现就平阳县广播电视台融媒体平台建设及演播厅系统改造项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标编号:PYCG190816099

二、采购组织类型：分散采购

三、招标项目概况:

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平阳县广播电视台融媒体平台建设及演播厅系统改造项目 | 1 | 批 | 962.6 | 平阳县广播电视台融媒体平台建设及演播厅系统改造项目，详见招标文件。 | 962.6 |  |

四、投标供应商的资格要求:

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求；

2、本项目谢绝联合体投标；

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

本项目采用资格后审，无需提前报名。符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元（开标现场收取）），按规定并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：http:// www.pyztb.com/或http://www.zjzfcg.gov.cn,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/、http://www.zjzfcg.gov.cn） 。

六、投标截止时间：2019年09月10日 上午 09：30

七、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

八、开标时间：2019年09月10日 上午 09：30

九、开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

十、投标保证金不需要

十一、公告期限： 5个工作日

十二、其他事项

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

3、本项目属分散采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，没有招标文件审核、开标评标过程监督及合同履约监管的职能。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

十三、联系方式：

1、代理公司名称：浙江品信工程项目管理有限公司

联系人：林先生、吴女士

联系电话：0577-63682718

联系传真：0577-63682718

代理公司地点：温州市平阳县鳌江镇工兴路90号

2、采购人： 平阳县广播电视台

联系人：郑先生

联系号码：0577-58121015

传真：0577-58121015

地址：平阳县昆阳镇西坑49号

3、同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局政府采购监督管理科

联 系 人：陈先生

监督投诉电话：0577-63889763

联系传真：0577-63889959

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

投 标 通 知 (邀 请) 书

受平阳县广播电视台委托，浙江品信工程项目管理有限公司对平阳县广播电视台融媒体平台建设及演播厅系统改造项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | PYCG190816099 |
| 2 | 招标内容 | 平阳县广播电视台融媒体平台建设及演播厅系统改造项目 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 采购人：平阳县广播电视台 联系人：郑先生 联系号码：0577-58121015 联系传真：0577-58121015 地址：平阳县昆阳镇西坑49号 |
| 7 | 采购代理机构 | 浙江品信工程项目管理有限公司 联系人：林先生、吴女士 联系电话：0577-63682718 联系传真：0577-63682718 代理公司地点：温州市平阳县鳌江镇工兴路90号 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 |
| 17 | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本及所有副本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 19 | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，封口处应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
| 20 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 21 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后七个工作日内中标供应商应提供合同金额5%的履约保证金（转账、保函等非现金形式）至采购人指定账户。 |
| 22 | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
| 23 | 招标文件发售时间及获取方式 | 按照采购公告规定的时间获取。 □现场报名后获取； 直接从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或温州市公共资源交易网平阳县分网http:// www.pyztb.com /直接下载。 |
| 24 | 投标截止时间 | 2019年09月10日 上午 09：30 截止(北京时间)。 |
| 25 | 投标文件递交时间及地点 | 2019年09月10日 上午 09：30； 投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。 |
| 26 | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2019年09月10日 上午 09：30 正 (北京时间) 开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼） 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件”，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。 |
| 27 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布采购预算，再开启报价文件； （6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。 （7）宣布开标结束。 （8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 28 | 评审委员会的 组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 29 | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 |
| 30 | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”网站，具有负面记录或受惩黑名单的供应商，达到政府采购限制投标条件的；或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商； |
| 31 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江品信工程项目管理有限公司：邮箱： 309705385@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 32 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 33 | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 34 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

质疑函格式

# 第一部分     项目简介

一、项目简介

浙江品信工程项目管理有限公司受平阳县广播电视台委托，以公开招标方式采购平阳县广播电视台融媒体平台建设及演播厅系统改造项目，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

# 第二部分 采购内容及要求

## 一、建设内容

习近平总书记在今年全国宣传思想工作会议强调，要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众。当前，融合发展已成为不可逆转的趋势与潮流。融合媒体的转型，需要媒体单位从组织架构、技术驱动、运营支撑等多方面、全角度对传统的媒体生产和营销过程进行改革，重建媒体与用户间的“链条”。

融合媒体是全媒体功能、传播手段乃至组织结构等核心要素的结合、汇聚和融合，是信息传输渠道多元化下的新型运作模式。媒体融合态势下，传统媒体与互联网、移动互联网等新兴媒体传播渠道有效结合，实现资源共享、集中处理，能够衍生出多种形式的信息产品，多渠道广泛传播给受众。

本项目将通过整合平阳县现有媒体资源，推进传统媒体与新兴媒体间的深度融合，通过融媒机制创新生产更优质的内容产品，统一平台、统一指挥、统一发布，打造更高效的全媒体一站式的现代媒体传播格局。

平阳县传媒中心成立于2017年12月8日，以资源重组整合推动媒体深度融合。即推进传统媒体和新兴媒体在资源、内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，有计划、有步骤、有重点地打造具有多样传播形态、多元传播渠道、多种平台终端的现代传播体系，创建新闻生产“中央厨房”，推进广播、电视、报刊、网站、微信公众号、移动客户端等媒介新闻信息采编“六合一”，走出一条体现时代要求、符合发展规律、具有平阳特色的媒体融合发展之路。平阳县传媒中心承担县域主流媒体宣传职责、广电文化产业发展和智慧平阳建设任务。平阳传媒中心拥有多个媒体平台：包括高、标清同步播出的“新闻综合频道”、“娱乐生活频道”两个电视频道，一个广播FM频率，一张报纸《新平阳报》，两个网站《平阳新闻网》、《平广传媒》，以及《平阳第一时间》、《天天平阳》、《平阳发布》微信公众号等移动端载体。

平阳县传媒中心本次融媒体系统建设，本着现有资源整合、充分保留原有设备的前提下，以最大化节约利用资源为目标，以“平台+工具”为核心理念。建设融媒体生产平台及非编网、媒资库、安全防护、指挥大屏等功能为一体的方案，同时添加多种生产工具，打造一套集融媒体汇聚系统、多工具生产系统、融媒体发布系统、融合报道指挥系统为一体的、先进的、稳定的、可靠的融媒体生产平台。

本次融媒体平台包括了基础环境建设以及软硬件平台搭建。

其中融媒体软硬件平台汇聚包含了手机回传、远程回传等多源汇聚工具升级，新增多工具生产系统包含视频简编文字编辑、多媒体稿件编辑、手机编辑等多工具生产手段，融合报道指挥系统采用“内容+工具”的设计思路，实现统一实时指挥调度及沟通。同时辅助平阳广播电视台完成新老大机房的搬迁及数据保存的工作，并将原有设备进行利旧。

基础环境建设包含了新闻演播室改造、虚拟演播室建设、综艺演播室改造、机房改造、融媒体指挥中心基础建设、UPS电源改造等工作。新闻演播室改造内容分为演播室高清改造及灯光改造；虚拟演播室建设内容为将原有的非编机房改造为广电标准的虚拟演播室，其中包括机械跟踪高清虚拟系统搭建、声学处理、灯光建设；综艺演播室改造内容为转播车线路预埋、灯光系统改造、声为及舞台改造、音频系统改造等；机房改造是将原有厨房改造为数据机房；融媒体指挥中心基础建设是将原有一楼预留空间改造为本次融媒体系统的承载空间。以上所有改造内容同时涉及强弱电改造。

## 二、融合制作平台功能要求

“融媒体技术平台”需融合了“采、编、发、用、管、存”等媒体服务特质需求，适用融合媒体业态，全新闭环中央厨房式生产：以融合内容生产为核心，基于统一资源视图、面向多渠道的新闻生产模式，辅以基于大数据舆情检测实现传播效果分析，实现传统媒体在融合业态下的新闻生产新模式，融合了“采、编、发、管、存、用”等媒体服务特质。

## 总体要求

2019年1月15日，中共中央宣传部和国家广播电视总局联合发布了《县级融媒体中心建设规范》和《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》。

《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》确定了支撑县级融媒体中心省级平台的总体架构，明确了省级平台服务、工具和性能，规范了省级平台的运营管理、安全保障和业务接口。明确省级技术平台是为县级融媒体中心媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务开展提供技术支撑、运营维护的母平台。

《县级融媒体中心建设规范》对县级融媒体中心技术系统的总体架构及各项功能提出了要求，并对建设过程中涉及到的信息安全、运维监控、基础设施配套要求、关键指标要求、测试与验收要求等内容进行了规范。县级融媒体中心是整合县级广播电视、报刊、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台。

因此本次项目整个系统设计主要依据国家广播电影电视总局有关高清系统建设标准，技术指标应符合国家广播电影电视总局颁布的行业标准。

总体要求原则：

1、系统以省级平台为依托，在满足省级平台对接的基础上，发挥本地的自身优势和个性化建设需要搭建私有云基础平台，包括业务系统所需的核心存储资源，计算资源，交换网络资源的建设。

2、升级改造现有电视生产业务系统，搭建统一的融媒体业务生产系统对台内各业务子网进行深度融合改造。采用集群节点为系统提供媒体文件保存能力、共享交换能力和核心计算能力。

3、采用“万兆+千兆”的以太交换网络结构，为全台提供数据链路交换物理通路，存储通过万兆光纤以太网方式连接到核心交换机，分布式集群节点服务器采用万兆光纤以太方式接入核心交换机。前端站点采用万兆到桌面的方式进行连接。其他服务器采用千兆连接。

4、实现融合汇聚，汇聚包括合作媒体、社交网络、外采外拍、生产网稿件/素材/节目以及收录素材等；汇聚格式包括视频、音频、图片、文字、flash等多种类型。其他网页上的资源也可通过采集工具把资源汇入融合媒体内容平台。

5、实现融合生产，包括面向微博、微信、APP、网台的稿件编辑、视频简编、合成及转码。融合生产工具基于相同的技术架构，要求实现共平台生产，统一的内容检索和使用。

6、实现与台内现有系统进行对接，包括新媒体、广播、播出系统的对接定制。

7、搭建报道指挥系统。

8、搭建媒体资产管理系统。

9、建设设备监控，云维护系统，打造安全防护系统，按照三级等保2.0标准进行建设。

## 网络及链路要求

设计思路：

1、采用“万兆+千兆”的以太交换网络结构，为全台提供数据链路交换物理通路，存储通过万兆光纤以太网方式连接到核心交换机，计算资源服务器采用万兆光纤以太方式接入核心交换机，

2、前端站点采用万兆到桌面的方式进行连接。各千兆交换机通过万兆光纤以太的方式连入万兆核心交换机。

## 计算资源要求

1、本次融媒体平台基础计算资源，要求采用知名机架式后台设备，保证系统基础稳定可靠；针对部署后台核心软件的后台设备，要求支持分布式部署，保障系统安全可靠。核心节点采用分布式集群的技术构架，多个节点可以通过网络聚合起来，实现模块化的无缝横向扩展，形成统一的资源池。

2、本次项目共配置3个集群节点。

3、单节点底层采用Linux操作系统，采用MongoDB分布式文件存储数据库，提供可扩展的高性能数据存储解决方案。

4、要求采用Docker容器引擎虚拟化技术，充分利用节点服务器计算资源。

5、系统后台服务应用工具部署在节点服务器上，提供系统所需网络管理模块、基础平台模块、文稿模块、检索模块、资源管理模块等。

6、系统具备高安全性，支持N+M备份模式，可任意坏掉至少1个节点，不影响台内系统业务运行。

7、具备高可扩展性，分布式系统能有效使系统扩展简洁。同时在此架构下系统良好的封装也能有效降低系统扩展难度。

## 存储资源要求

本次系统配置三个节点的NAS存储为整个融媒体中心提供资源和带宽。节点参数如下：

集群存储系统，全对称分布式架构，可实现海量横向扩展，每节点36盘位，标配128GB缓存，2组RAID控制器，网络接口标配GE×2，10GE×6，1400瓦交流电源×2，高性能散热系统。

960G SSD×1，企业级读写密集型固态硬盘，用于数据缓存加速，不计入总容量

8TB SATA×36，企业级SATA硬盘，用于数据存储。

## 软件架构要求

1、采用微服务技术（Micro Service Architecture）细化业务功能，实现精细的业务弹性伸缩。后台业务系统在虚拟资源池中至少具有3个集群应用节点，并可弹性部署更多集群应用节点。

2、采用一致性哈希算法实现去中心化流程设计。不存在转码、合成调度中心模块。

3、▲系统服务采用全对等分布式技术架构，具体如下：数据库、中间件、消息队列、转码、合成、存储管理、资源管理、内容检索引擎、工作流程引擎为多节点容器集群并行计算机制。一个系统节点故障只降低1/n（n≥3）的处理能力，损坏（n-1）/2个整数倍节点以内不会造成系统崩溃。任意一个系统服务（包括数据库）所处的虚拟服务器宕机时，业务运行无缝接续，业务数据无损续写。不同于虚拟化软件的“漂移”机制，宕机虚机“漂移”至一台新的虚机接替当前服务。分布式系统服务随时处于活跃状态，即随时都是自动负载均衡和自动故障切换。

4、▲分布式集群平台的软件架构中，必须提供分类数据优化处理、非结构化数据管理，同时提供关系型数据库（如MySQL）、非关系型数据库（如MongoDB）、分布式集群数据库（如Codis）、内存数据库、日志数据库、图数据库来针对性处理不同数据；供应商须提供分布式集群平台的关系型数据库（如MySQL）、非关系型数据库（如MongoDB）、分布式集群数据库（如Codis）、内存数据库、日志数据库等的服务状况总监看页面截图，且加盖分布式集群平台厂商公章。

5、▲分布式集群平台的软件架构中，数据库、集群服务、负载均衡服务、日志服务、检索引擎、消息服务、工作流引擎、内容管理、空间管理、用户及权限管理、配置管理等系统服务均采用Docker容器封装；供应商须提供分布式集群平台的Docker部署界面截图，且加盖分布式集群厂商公章。

6、系统必须提供标准开放的接口（Restful API）和软件开发工具包（SDK）。

7、提供对象存储访问API。

## 业务功能需求

1、搭建私有云基础平台，包括业务系统所需的核心存储资源，计算资源，交换网络资源的建设。

2、采用分布式集群节点为系统提供媒体文件保存能力、共享交换能力。

3、 用“万兆+千兆”的以太交换网络结构，为融媒体系统提供数据链路交换物理通路，各汇聚交换机采用万兆上联的方式链接至核心交换机，分布式集群存储节点通过万兆光纤以太网方式连接到核心交换机，采用万兆到桌面的方式实现编辑站点、配音站点、后台合成站点到存储的访问，其他服务器采用千兆连接。本着充分利旧的原则，对原有硬件设备进行合理化应用。

4、实现融合汇聚，汇聚包括互联网热点新闻线索、本地网站论坛、PGC/UGC资料上次、本地上传、电话爆料、合作媒体、社交网络、外采外拍、生产网稿件/素材/节目以及收录素材等；汇聚格式包括视频、音频、图片、文字、flash 等多种类型。其他网页上的资源也可通过采集工具把资源汇入融合媒体内容平台。

5、实现融合生产，包括面向微博、微信、APP、网台的稿件编辑、视频简编、合成及转码，面向电视生产的精编、配音、审核、时间线合成。融合生产工具基于相同的技术架构，要求实现共平台生产，统一的内容检索、使用。

6、实现多渠道的新闻内容分发至微信、APP、网站对应的运营管理系统，实现微博内容发布。能够和平阳县传媒中心现有的网站、APP、两微一端等移动端系统进行对接，方便内容制作和发布。

7、实现新闻报道指挥，如新闻采访/选题的统一管理、任务分发、GIS 资源定位及调配、生产力资源统计展现。

8、大数据分析，实现台内节目传播途径分析等。

★9、实现统一的内容库，广播、电视、报业、新媒体等业务系统的素材内容统一管理和调度，方便使用人员调用。

★10、要保证广播、电视、报纸、网站、APP正常刊播发的前提下，对原有的非编系统进行无缝升级改造，实现新建融媒体系统的广播、电视、报纸、新媒体等业务模块的统一内容库，投标文件中需提供投标产品经采购人测试确认的测试证明资料。

★11、对台内现有所有资源素材库进行联通、实现资源共享。

★12、 实现融媒体生产平台一稿一库功能。文稿实现线上、线下自动同步；视音频、图片等素材内容库统一，互联互通。达到“一次采集、多种生成、多元传播”。

## 三、内容汇聚功能要求

## 3.1本地上载需求

需实现本地素材直接上传内容库，包括单个文件、图片以及成组上传，实现快速将本地的素材上传到融媒体内容库进行编辑发布（提供界面截图）。

需满足以下功能：

要求实现本地文件上传；

要求实现本地文件成组上传，例如视频、音频对应文件；

要求实现本地图片组上传；

要求实现客户端上传、也要求实现WEB端直接传；

要求实现文档格式包括但不限于：txt,xps,xls,xlsx,csv,ppt,.pptx,.

doc,docx,.rtf,.pdf;

要求实现图片格式包括但不限于：.JPG, .PEG, .BMP ,.

PNG, .GIF, .ICO, .SVG;

要求实现视频格式包括但不限于：.MP4;.AVI;.MXF;.MOV;.WMV;.

MPG;.TS;.M2T;.PS;.M2P;.FLV;.F4V;.3GP;.DV；

要求实现音频格式包括但不限于：.WAV;.MP2;.MP3;.WMA;.AAC;.S48；

要求实现压缩包格式但不限于：.RAR;.ZIP;

## 3.2 PC端客户端远程回传需求

须提供远程传输模块做为外场业务素材回传的工具，完成外场素材通过互联网的远程回传，要求实现多任务、单任务的并行或串行回传，要求实现断点续传等功能。（提供界面截图）

需满足以下功能：

要求实现统一用户认证

要求实现ML右键直接素材回传

要求实现资源管理器素材拖拽上传

要求实现断点续传

要求实现上传进度查看，状态查看

要求实现FTP方式上传，UDP传输

要求实现上传任务优先级调整

要求实现任务包中单个文件的暂停

UDP/TCP链路的自动选择

要求实现完成任务的EXCEL的导出

要求实现文件拷贝传输

要求实现压缩包方式传输

要求实现自动挑选文件夹中的素材

要求实现自动重试间隔设置

传输效率保证单个任务能用到最大带宽，多任务时要求实现自动分配带宽。

整个带宽的利用率须达到90%

自动检测网络带宽，自动找到适合的传输方式。

要求实现ML右键直接素材回传

要求实现资源管理器素材拖拽上传

要求实现断点续传

要求实现手动填加任务，回传任务包中可含有视频，音频，图片

要求实现上传进度查看，状态查看

要求实现悬浮窗任务信息展示

## 3.3云线索汇聚要求

要求提供数据分类汇聚的频道推荐案例，例如党报头条是汇聚各大党报头版头条报道；

要求按照网站、报纸、客户端、微信、微博等数据源浏览数据，展现结构化纯净数据；

要求提供专业级检索工具，支持全网数据多维度检索，可按相关度、时序查阅检索情况；

要求按照内容需求个性化定制5个栏目数据，记录内容实现的逻辑思维，实现内容精准化；

要求提供用户在线对关注文章、事件、频道、报纸、版面等的收藏功能，支持标签分类；

要求提供按检索关键词自动发现信息功能，自动记忆多项检索条件，跟踪相关稿件数据；

要求提供用户在线快速抓取单独指定微信文章，获取微信全文，同时做图片本地化处理；

要求提供基础服务，包含10套报纸、网站、微博、微信、APP频道/推送数据源订阅服务

要求开通5个资讯平台账号，并提供内容定制、基础数据、大数据服务等功能模块；

## 3.4系统定制对接

本次融媒体系统要求和台内已建的新媒体平台对接，包括APP后台管理系统，网站和微博微信的接入。

新媒体工作人员可以实时访问融媒体平台，利用融媒体平台进行新媒体稿件的制作。

融媒体系统要求与台内广播系统进行对接，至少完成素材级的交互。

要求实现建设好的融合媒体系统可以与中国蓝云对接。

投标供应商需提供统一的融媒体平台对外接口，本次招标包含接口所需费用，投标供应商不再收取额外的接口费用。

## 3.5蓝云功能模块要求:

本次项目需要与省级平台：中国蓝云对接，要求实现建设好的融合媒体系统可以与中国蓝云互联互通，并按台内需要配置蓝云功能模块。具体要求内容如下：

要求提供完善的云上基础服务包，保证云平台的稳定性和可用性。服务包内容包含日志服务、网管服务、核心架构服务、检索服务、内容库服务、消息服务、素材管理服务、空间管理服务、业务流程引擎基础服务、后台基础运维等。

要求提供10TB云存储空间，保证平阳台在蓝云上的存储资源。

要求提供云编辑工具（快编），云上的视频快编工具；提供5套并发用户使用授权

要求提供云上多媒体稿工具，用于支持制作APP、微信、微博发布内容，支持图片、短视频、字幕叠加、图文混排、预览等功能；提供10套用户并发使用授权。

要求提供通联工具：卫视和蓝媒号新闻通联服务，完成约稿、舆情上送等流程。

要求提供“中国蓝新闻”客户端具有以下功能服务。

为提升平阳县融媒体中心的传播力与影响力，本次项目包含省级发布平台“蓝媒号”入驻：要求“蓝媒号”的CMS、VMS平台开放、功能开放，功能主要包含图文、视频、H5、电视直播、点播等。

要求具有融合扩展服务，

要求提供政务、生活服务（第三方外链），电子政务，可以获取政务生活相关信息用于融合媒体平台。

要求提供广告系统服务：具备广告位管理，根据平阳本地化的需求发布广告，做到宣传最大化。要求提供流媒体点播服务：提供多格式多码率的点播流媒体分发功能。

要求提供虚拟直播服务：提供将点播文件串播、形成直播流，用于网络虚拟直播。提升直播能力。

要求提供媒资聚合服务：提供统一媒资服务，可进行本地点播文件上传、编辑、删除。

要求提供包含投票、评论、报名、抽奖等互动功能，丰富系统组织活动能力、

要求提供运营工具，帮助台内运营，推送服务；大数据工具，主要功能为采集、分析、报表统计。

要求提供GPS定位服务，可根据GPS定位个性化头条显示。

要求省广联提供专线服务，保证与省级平台对接的链路畅通。

建成后的融媒体系统可与蓝云开设的租户实现素材双向交互，可实现将本地融媒体中心的稿件发送到蓝云租户端，通过蓝云租户端向蓝媒号等平台进行发布。

## 3.5.1基础服务

基础服务作为融媒体中心的基础服务层，包括了日志服务、网管服务、核心架构服务、检索服务、内容库服务、消息服务、素材管理服务、空间管理服务、业务流程引擎基础服务、后台基础运维服务等。

## 3.5.2云存储

模块化、易管理、可扩展、无单点故障，10TB云存储空间。

## 3.5.3通联工具

新闻通联，满足各台、记者站、电视台合作机构的新闻内容回传与交换需求，实现区域化的新闻共享和交换，与台内业务互通，盘活新闻。

## 3.5.4网络对接服务

平阳融媒体中心与上级平台之间，为了实技术的一致性、设备的兼容性和安全的保密性，需使用全省广播电视传输专用网进行接入。

## 3.5.5蓝媒号服务

实现平阳融媒体中心的入驻，并将平阳本地的新闻在蓝媒号中实现传播发布。

# 四、融合生产功能要求

## 4.1 融媒体门户

须提供融媒体门户，将多种应用系统、数据资源、互联网信息集中起来，使用登录后集中使用。（需提供其他项目实际使用门户平台截图）

- ▲融媒体门户要求实现工具快捷使用模式，登录门户后可查看各个工具模块，可直接点击各个模块进入内容生产和后台维护，包括APP、微信、微博等平台生产发布、文稿系统、内容汇聚平台、选题报题平台、后台维护系统等，通过页面跳转的方式进入，不同系统可再次进行用户身份认证。也可以完成汇聚内容挑选，选题/采访任务相关操作，微博/微信/网台/APP/文稿内容编辑，可执行各渠道生产制作相关流程中的相应环节。

- 门户要求实现全文检索入口，可对所有资源进行全文检索，也可选择分类检索。

- 门户具备任务中心页面，该页面中可串接各工具，使用人员可在该页面操作查看或认领本人代办任务，可在该页面选择工具并进入执行页面。

- 具备个人信息设置及修改，消息管理功能。

- 具备消息通知功能，包括与本人相关的任务分配、任务被指派、任务被审核，消息未读/已读。

- 具备收藏功能，管理登录用户个人收藏的内容。

- 具备本人任务统计图形化分析展示结果。

- 具备回收站功能，管理素材的删除及还原。

## 4.2选题策划

须提供选题策划服务，要求实现以下功能：

- 要求提供融合媒体制作系统的选题策划组织和管理，可实现选题报题，选题审核，选题指派、选题管理和选题业务流程监控的功能。

- 要求融媒体选题策划工具通过统一的选题报题、审核与追踪流程，使得新闻稿件可以被互联网媒体和传统电视媒体同步采用，实现互联网发布和电视媒体发布的同步与交互

## 4.3采访任务

须提供采访任务服务，要求实现以下功能：

- 要求实现创建采访任务或认领采访任务两种工作模式。

- 通过PGC/本地上传的素材可以绑定到对应的采访任务，可浏览回传的素材。

## 4.4内容检索

全文检索引擎需要完成针对大规模数据，在秒级时间内完成搜索的需求，同时提供针对搜索内容的复杂关联和统计信息。

需满足以下要求：

- 个人空间和公共空间

要求实现个人空间和公共空间管理，以目录树的形式展示和管理素材：

个人空间要求实现个人文件夹素材管理，建立工作组，素材分享；

公共空间以文件夹方式灵活管理素材，且要求实现素材内容权限设置（内容权限设置前置）；

- 检索

要求实现元数据查询，要求实现标签查询，要求实现组合查询；

标签过滤更要求实现，人物、时间、地点等标签过滤；

- 素材操作

改造素材指派任务，指派任务分为互联网任务、电视任务和采访任务；

要求实现素材分享、素材创建选题流程；

要求实现对素材进行直接预览编辑，例如对视频素材的片段进行剪切、关键帧截取、打标记点、修改元数据、查看操作轨迹等操作。

非编系统审核完毕后送合成会自动同步一份素材进入融媒体内容库中。

内容库中的素材要求实现一键推送至各子系统，以勾选的方式发送至新媒体、非编、广播、报业等平台。

## 4.5 多媒体稿编辑

提供多媒体稿工具，采用React框架，UE提升，须要求实现以下功能：

- 多媒体稿件编辑器功能

要求素材、模板、文字编辑、图片视频编辑、编排全部在一个界面完成。

通过点击素材区或者编辑区中的图片，选择“编辑”，即可在右侧左滑出编辑器

图片编辑要求实现亮度、明暗度、饱和度的调节；滤镜：提供十多种常用滤镜，如美肤、柔焦等；剪裁：要求实现手动在图片是拖选剪裁区域和自己调节X\Y参数，同时要求实现固定比例的剪裁，包含1:1、4:3等；旋转：要求实现向左、向右旋转，水平、垂直翻转等；水印：至此图片和文字水印的添加，可调节水印大小、位置、透明度等；马赛克：直接在图片能上框选需要马赛克的位置，可选择马赛克像素大小等。

所有编辑操作实时显示在预览界面，所有操作可撤销、可叠加效果。

要求实现点击视频编辑右侧左滑出编辑器操作，要求实现对视频进行打入出点、打标记点、合成短视频、截图、生成字幕叠图、生成GIF、添加字幕、添加特效等。

要求实现在视频的进度条上选择需要生成GIF的视频段，打上入出点，点击生成GIF按钮，可及时生成。生成GIF会提示大小。

在视频的进度条上选择需要生成字幕叠图的有字幕视频端，打上入出点，点击生成字幕叠图按钮，可及时生成。字幕叠图合成时需采用先进的AI技术进行字幕识别，将视频段中每段字幕提取出来，然后进行叠加。

要求实现生成大字幕视频，选择字幕模板，双击可直接上视频时间线，预览窗口也可实时显示。可编辑字幕文字，调整字体、大小、颜色、位置等，可调整字幕时间长短，合成一段带大字幕的视频；

要求实现添加视频特效，例如遮罩。

要求实现与非编相同的快捷操作方式，如：打入出点、取消入出点。

要求实现微信模板意见添加，包括：标题、正文、引导、图文、布局、节日等互联网化的分类，包括一千多种模板的选择套用。

- 多媒体稿件编辑管理（须提供界面截图）

编辑器具有稿件管理界面，展示包含基本信息、版本管理和操作记录等信息；

要求实现稿件封面、作者、摘要和关键字的录入；

要求实现“保存”版本管理，可追溯每一次“保存”的版本记录；

要求实现稿件的每一次操作记录的保存和追溯。

- 多媒体稿件流程（须提供界面截图）

要求实现微信组稿发布，要求实现选择多个公众号同时发布；

要求实现微博稿件推送；

要求实现对接第三方APP、网站的对接和推送；

要求实现流程定义，可自主设置流程等级；

实现互联网稿件的生产、编辑、分发的业务生产，提供稿件业务管理、稿件编辑器、微信组稿功能。

多媒体稿件工具具备所见即所得的编辑功能，可直接呈现互联网多媒体稿件的编排效果，可实现文本、图片、视频/动态GIF等多媒体元素的混排和编辑。可实现微信文章、网页的组稿和编辑，可直接对网站页面进行编辑，并支持编辑内容直接发布到网站、微信和APP。

## 4.6视频简编模块

融合媒体视频编辑工具须采用B/S架构，基于HTML5实现的在线视频编辑工具，实现视频的快速剪切、加字幕、加特效等多种高效快捷的视频处理。后台根据编辑结果完成高质量视频文件的自动打包，打包完成的文件再用于后续的共享和分发业务。

需满足以下要求（须提供界面截图）：

要求实现基于视频内容库的B/S网页版编辑软件，要求实现通过浏览器登录融媒体平台，然后直接对素材进行快速剪辑的能力（无需提前做导出导入），包括视频剪辑、拆条、常用特技、字幕添加等功能，编辑完成的内容后台自动打包用作后续使用。

▲轨道编辑能力要求实现两轨视频，六轨字幕（图片），两轨音频；

▲要求实现时间线保存，时间线可在本次系统新增的精编工作站中上线编辑；

要求实现配音；

要求实现纯音频编辑、纯视频编辑

要求实现面向互联网渠道的短视频，哑视频，大字幕，快速截图和生成GIF格式图片等要求

要求实现9：16、16：9、1：1幅面编辑，要求实现动态裁切要求实现9：16、16：9、1：1幅面编辑，要求实现动态裁切，要求实现4:3扩展至16:9，或16:9裁剪或压缩至4:3；

要求实现与平台用户的无缝集成，统一用户体系，统一权限管理体系下快编工具的使用

视频内容嵌入编辑工具，实现一体化操作。通过拖拽内容平台中的数据直接上编辑工具时间线，进行编辑

编辑工具的任务、流程、时间线被视频共享平台统一管理

编辑过程中的任务提交、内容审核流程与平台一体化集成。同时状态反馈到平台，被平台业务流程监控

要求实现对平台里的素材拖拽自动上线

要求实现时间轴放缩

要求实现字幕、特技、视频剪切等操作

要求实现编辑完后台合成打包，打包后再内容库生成新的素材，编辑可进行挑选后发送一份进台内新闻网。

要求实现在时间线上快速添加倒放、静帧、闪入、闪出等特技

要求实现多种特技（过渡+内部特技）：淡入、淡出、遮罩、2D等

## 4.7文稿系统

基于B/S的新闻文稿生产工具，用于支撑新闻节目生产业务。以稿件为主线，协调新闻节目制作的采、编、播、收、录、传的整个流程，传递流程中各项信息数据。可以完成节目制作流程的线索、选题、文稿、串联单等主要的应用实现，并提供以文稿为主线条的节目约传、收录、上载、编辑、编单和播出的新闻制作流程和非新闻制作流程。可快速的完成新闻五要素与文稿内容和视频文件的混合编辑与绑定。

## 4.8媒资上载工具

对于视音频类资料，利用新建的上载工作站完成可完成传统录像带的上载采集，也提供对外来视频信号的采集；实现高低码流双路同时采集，采集过程中自动抽取关键帧；支持DV25、DV50、MPEG2 I25、MPEG2 I50、WMV、MPEG4、H.264、MOV等多种视频格式；支持复合、分量、SDI视频信号的采集；支持单采集、批采集等采集模式。完成上载、编辑、下载等功能。

媒资导入工具可采用B/S架构，无需额外安装上载软件，中心存储设置高安全的共享素材库，可支持各类媒体文件的手动和自动迁入迁出并实现往媒资系统的上载存储，采用对象式存储方式，支持非常丰富的各种的上载导入，多种类型的素材可作为一个对象打包进行上载导入，只需导入一次，无需复杂的多次导入过程。

## 4.9媒资编目工具

媒资编目采用B/S方式进行编目，无需安装任何编目客户端软件。应遵循国家音像资料编目原则，完成视音频及各类图片、文档文件的编目、管理。用户也可根据本单位切实情况自定义编目字段，对其进行增加、修改、删除，另外可以自定义创建所需分类法。具体要求如下：

- 支持源数据的导入；

- 利用低码流格式文件进行编目；

- 支持广电部标准的节目层、片段层、场景层四层编目细则，同时支持独有的目录层编目，并具有审核及二次编目程序；

## 4.10媒资检索工具

媒资检索采用BS方式进行检索，无需安装任何客户端软件，所有的非编工作站都能进行素材的检索。具体功能要求如下：

- 检索系统可以根据权限提供视音频浏览服务和相应文字说明浏览服务，提供图片、文档浏览服务；

- 用户可以定制检索条件；

- 支持全文模糊查找、分类、关键字、图片、组合查询多种检索方式；

- 支持主题化服务功能，能够创建、添加及删除主题并对查找结果加入相应的主题；

- 支持收藏夹功能；

- 检索素材可调用到指定的素材库中供制作使用。

## 4.11媒资归档工具

支持多种条件配置归档回迁策略，可以自动分配归档任务、自动删除时间设置、备份机制设置及物理位置指定等。可根据每个内容的具体特征，自动应用不同类别的迁移策略，以达成珍贵资料备份、同类资料同介质存储、多带库扩容支持、高低质量分离存储等功能。具体功能如下：

- 支持对归档流程进行管理和监控；

- 支持对存储介质进行管理。

## 4.12审片工具

在节目编辑完成，配音结束后，总编可通过审片工具来对节目进行审查。审片即是审查待播节目。实际应用中，送入演播室播出的节目均是经拥有相关审查权限的人审查通过的节目，否则将不予播出。审片是节目制作流程中不可缺少的重要环节，无论从节目形式上还是节目内容上它都很重要，保证播出节目的安全性、可靠性。具体功能要求如下：

- 支持审成片：直接调用节目，进行实时播放审查；

- 进行节目审查时，可在同一界面中同时查看该节目的文稿信息和视音频信息；

- 可对审查节目进行入出点设置，快慢放等多种操作；

- 支持发表审查意见，在编辑工作站中可查看审片意见；

- 支持录制和收听审查意见；

- 可支持新媒体制作中视频内容的审查；

- 可支持互联网发布节目的审查；

- 可按栏目进行审片合成策略的配置；

- 支持多种审片流程。

## 4.13视频精编工作站

支持多机位编辑：能针对多个录制通道同时支持至少16机位编辑；不少于99个机位素材挑选。支持镜头间增加过渡效果；支持镜头的TC码和波形等多种对齐方式；支持多机位编辑上主时间线。

支持P2，蓝光在盘编辑，能够将盘中的低码率信息获取并直接拖上时间线进行编辑，当节目编辑完成后，系统根据编辑完成的EDL信息对于盘中的高码率素材进行自动的打点上载，完成节目合成。

有卡站点支持HD/SD信号输入/输出接口，支持VTR，XDCAM、SXS、P2上下载。

支持多种方式的节目输出，如素材生成，文件输出，单帧输出，生成TGA序列等。

支持多格式混编。

时间线联动方式，可以进行灵活的视音频上线组合设置。

在轨调整特技曲线，如轨上展开特技进行特技参数曲线调整，音频Gain调整。

支持关键帧之间的曲线调整，所有特技的关键帧之间均可以实现曲线过渡，使得特技效果更加灵活，自然，流畅。

备份和恢复机制：提供多步恢复列表，并在意外退出软件后仍然保留时间线的所有历史操作记录，以供恢复使用。

## 4.14配音工作站

支持前配音模式及后配音模式。

支持配音同一界面提词器功能，直接提取节目所对应的文稿内容。

支持多轨道音频编辑、剪辑功能；支持多通道音频输入、多通道音频输出；精确到帧的音频调整功能；独立的配音素材管理模块。

直接对声音进行打点、预听、逐帧编辑，配音完成后配音素材直接上时间线进行编辑，完成后直接保存入库。

提供内置数字调音台，可进行音频信号输入输出及混音效果等进行设置。

可对音频进行多种特效处理。

# 五、指挥策划中心

须建立融合报道指挥系统，通过数据可视化等手段，与行业需求深度结合，满足台方的可视化需求，帮助决策者发掘数据背后的价值，展现融合媒体的建设成果。

要求包含选题策划、消息中心、指挥APP、指挥大屏端、指挥通话等五个部分组成。

## 5.1选题策划

须提供融合媒体系统选题策划模块，将电视台记者新建选题，主任审核选题、指派任务等流程电子化，支持手机端，PC端使用。

需支持以下功能：

①支持多渠道选题来源，素材、线索、爆料均可直接报题；

②支持采用表格式选题录入和展示方式；

③支持策划单功能，按周期或主题对选题进行一体化组织和管理；

④支持电视、互联网、采访三个任务渠道建立选题；

⑤支持选题导出为Excel文件；

⑥支持选题任务状态监控，并提供基础的选题数据信息统计；

  - 创建选题

选题的来源须包括爆料，线索，素材，下级机构等，记者，编辑，策划人，策划主任都有权限创建选题。

需要满足以下要求：

①UGC爆料产生选题

支持在线索爆料模块录入爆料，支持使用爆料条目建立选题；

②云线索产生选题

支持在云线索模块查看和检索主流新闻源的热点新闻资讯，或新闻专题，并在详情页面使用此线索创建为选题，且支持将线索中的图片和视音频关联成为选题关联素材；

③内容库素材产生选题

支持使用采访回传的最新素材创建相关选题；

支持在专题制作中，在内容库检索专题相关素材，如“两会”，由素材生成选题；

④直接新建选题

在进行重大事件或进行专题报道时，支持在选题策划工具模块，直接新建选题，支持绑定选题相关的素材；

  - 选题送审和评审

需满足以下要求：

①支持新建选题后，能够将选题提交到审核流程；

②支持对待审核选题列表中的选题进行查看和审核，在审核意见中，填写“报道重点”，对此篇选题指明方向，支持填写报道规划；

  - 指派选题

①支持把选题指派成为发布到到各渠道的任务，并选择任务的执行人，选题可以指派为面向电视播出的任务、面向互联网发布的任务、以及采访任务，支持在文稿工具，多媒体稿件工具和采访任务工具中查看接收到的任务；

②支持指派的同时填写摘要信息，如互联网发布的渠道，报道采访的注意事项等信息；

③支持指派选题给自己，主动认领选题；

  - 选题组织和管理

支持在选题策划工具中对选题进行分类管理，通过建立多级文件夹的方式管理选题，可建立主题文件夹，在文件夹中新建选题，或挑选选题进入此文件夹；

支持在指派选题成为任务后，可以在选题策划工具中对选题动态进行监看，查看围绕这个选题实时产生的新的素材、新的任务状态；业务监控

业务监控模块需具备以下功能：

  - 监控流程监控

①实时监看全部任务的实时动态、便捷查看任务的进展情况；

②监控页面包括“执行的任务”与“指派的任务”；

③支持任务成品的直接查看；

  - 任务检索和筛选

①支持多维度的任务属性筛选，包括任务选题来源，任务时间、执行人、指派人、标题、渠道等

  - 数据统计

①支持实时的提供基础的任务数据统计和展示，包括任务完成数、任务关系图、发布渠道

5.2消息中心

消息中心需具有以下功能模块：

  - 消息提醒

①支持实时接收任务信息和提醒，查看代办事项，及时审核、审片；

②提供不少于五种消息提醒的模板，包括任务指派，任务接收，任务审核，稿件发布，台内信息公告等；

③APP端同步接受融媒体系统消息通知，支持随时随地查看系统消息

## 5.3融合报道指挥APP要求

需提供融合媒体外延移动端生产APP，为台方提供线索查阅，素材上传，GIS定位等功能，具有以下功能模块：

支持在任何页面中操作提交意见反馈；

  - 素材回传

素材回传模块可实现将移动终端拍摄的文件回传至云汇聚平台。需满足以下要求：

支持任务列表云端同步支持手机剪辑影片入库

采用入库方式，提升传输稳定性

支持上传素材前，可选择发送源文件或者按照设置的分辨率压缩后上传

采用符合整体风格的界面

支持分片上传、断点重试与续传，反馈失败原因，

分辨率的选择，包括单不仅限于：192*144、320*240、480*360、640*360、640*480、960*540、1280*720、1920*1080；

录制比特率选择，包括但不仅限于：低（600K bps）中（1M bps）高（2M bps）；

  - 选题策划

手机选题策划功能需具备以下功能要求：

新建选题：跟PC端保持数据、功能一致，包括标题、关键字、新闻五要素、栏目、题材、内容、关联素材等录入；

审核选题：待选选题列表标识所有待审选题，默认按时间顺序，可供有权限的领导随时审核，支持审核通过和退回两种操作；

选题浏览、搜索：按时间顺序排列选题，支持全文检索，按关键字搜索选题；

选题指派：送审通过的选题，可以指派到具体任务，支持指派任务到文稿编辑和采访记者，支持增加关联素材。

  - 移动写稿

手机移动写稿功能需具备以下功能要求：

新建文稿：新建的文稿跟PC端数据保持一致，功能保持一样，包括：标题、栏目等必填项，还包括播出方式、关键字、记者编辑选择录入等功能，支持文稿保存、续编；

审核文稿：新建的文稿可提交送审，支持审核时通过或者驳回审核意见反馈；

文稿浏览、搜索：按时间顺序排列文稿，支持全文检索，按关键字搜索选题；

  - 移动编辑

视频的移动编辑支持视频素材剪辑，支持文字、新闻字幕、花字、贴图、背景音乐、滤镜、专场模板等效果模板，支持声音大小调节，支持视频剪切分段、调整顺序、删除等，支持视频片段合成等。

需具备以下功能要求：

支持打开、新建项目（即直接调用本机视频素材和现拍素材），新建项目时可选择视频滤镜保存在本地；项目重命名、浏览、删除；

支持导入多个视频或者图片进行编辑；

编辑有回访预览窗口和操作时间轴，方便一边剪辑一边预监；

支持播放、暂停，预览上下帧、拖动线上素材Seek，可添加、删除片段，上线片段可移动、切割、静音、撤销、重做等，可放大缩小时间线；

支持添加字幕模板，模板可放大缩小、编辑、调整位置；可输入文本字幕，调整字幕位置、大小、颜色等

支持添加特效模板，例如：调色、模糊遮罩（圆形、矩形等）、过渡（例如：淡入淡出，交叉叠化，向上、向下、向左、向右划像过渡）等；

支持一轨音频编辑，支持本地音频文件加入；支持录音功能；可调节音量大小；

提供多样文字纹理模板，可直接选择套用；

支持9:16幅面显示及编辑；

支持采集旋转功能。

  - 线索订阅

手机网站订阅功能需具备以下功能要求：

云线索订阅的信息数据支持同步至手机APP，根据要问、国内、国际、社会等通用的新闻分类标准进行分类，新闻按照时间顺序排列，后台五分钟刷新一次；

线索可以支持浏览详情，可直接进行收藏，指派文稿任务，或者直接生成文稿，重新编辑然后送审；

  - 本地线索

手机本地线索模块与融合媒体内容库本地线索数据同步，手机端按时间顺序展示，本地线索可直接收藏、指派任务和生成文稿。

需具备以下功能要求：

支持本地线索素材同步、详情浏览；

线索可收藏、指派为文稿任务、或者直接生成文稿任务发送审核；

  - 消息中心

消息中心包括PC端和手机端，APP消息中心支持所有业务相关的任务消息、通过手机通知提示的功能、单点通话功能，可以连接指挥报道平台，现场记者可以与台内策划团进行语音、视频通话；可以新建组群，形成相关特别报道组，进行及时沟通。

需具备以下功能要求：

APP和手机支持及时提醒用户跟某项业务有关的所有任务消息，包括：指派的任务、送审的任务、审核的反馈等；

消息中心中需包含了系统通讯录和已建组群信息，可以新建通讯群，组群里的成员可以即时通讯，包括发文字、语音、表情、图片、文件、定位，也可以直接拍照发图片。

单人通讯支持普通的发消息，同时也支持语音通话，视频通话。

## 5.4融合报道指挥大屏端功能要求

建设一个以新闻统一生产指挥调度为核心功能的系统，具备将全台记者地理位置、融合新闻生产流程、节目选题总览、生产力统计数据在融媒体中心大屏上进行展示。

要求实现整个生产业务生产流程的可视化展示，从爆料线索的汇聚到任务的指派、认领、执行及监看再到实时的数据分析、调度指挥及沟通协作，让台方可以清晰地掌握生产过程中每一个环节的详情，使得指挥调度更有据可依和高效。

  - 线索汇聚展示功能需求

系统能提供互联网线索汇聚展示及统计展示，以便更直观的查看近期热点和发现报道突破点。

  - 选题策划及管理功能需求

系统应具备选题策划及管理功能，具体如下：

①能够新建选题/采访任务，也可将融合媒体内容库中的任一条内容创建为选题。内容库来源不限于互联网、手机爆料、网页上传。

②提供新建稿件、编辑稿件、审核稿件的功能及流程。

③能够对选题在后续生产发布环节的情况进行跟踪，可查询电视新闻网生产平台中与选题相关的信息，并在大屏上呈现。

  - 任务分配功能需求

报道指挥系统应具备针对记者的任务指派和任务状态查询功能，具体如下：

①根据选题方向，指挥者可将选题指派到相应记者。

②记者通过报道指挥系统手机APP可及时接收到任务，记者可通过报道指挥APP随时反馈任务执行状态。

  - 资源调度功能需求

指挥者可以通过GIS地图系统直观的看到记者地理位置和工作状态，然后通过GIS地图调度系统直接对记者进行调度指挥，具体功能如下：

①在地图上显示记者位置、选题发生位置、个人信息、连线状态。

②通过点击记者头像可进一步查看APP回传的视频、文字、图片。

③通过点击记者头像可查看该记者任务名列表及每项任务执行状态。

④支持在PC端框选在线人员创建讨论组进行实时通讯。

⑤能实现对记者APP端发起的直播进行监看以及对直播流的分享和复制，并且能查看绑定采访任务的回传素材。

  - 串联单展示功能需求

报道指挥系统需提供生产流程进度监看界面，用于监看电视新闻生产流程和新媒体生产流程进度，具体功能要求如下：

①按串联单或栏目展示相关新闻条目任务进度，如稿件状态、节目状态等。

②展示电视新闻网中的文稿总量、审核/审片总量、时长。

  - 生产力数据统计功能需求

报道指挥系统具备展示电视新闻稿件量、微信稿件量、微博稿件量数据的能力，并能对相应数据以柱状图或饼状图的呈现。

  - 内容汇聚展示功能需求

可将记者回传的素材在大屏上进行展现，对回传量前五名的用户进行统计，以图表的方式进行展现。

要求支持以下格式素材进行展示。

民用视频：MP4, MPG, AVI等

压缩音频：MP3, WMA，S48, OGG等

无损音频： WAV, APE, FLAC, DFF等

图片格式：JPG, PNG，GIF, BMP等位图格式

  - 本地线索展示功能需求

用户通过平台录入的热线电话等UGC信息，通过图形化的方式进行统计，并在大屏上进行展示。

  - 用户管理功能需求

报道指挥系统能够导入融合媒体系统用户（或电视新闻网用户）基本信息。

  - 报道指挥系统APP功能需求

要求报道指挥APP手机客户端软件具备以下功能：

①支持IOS和Andriod系统。

②具备基于GPS的地理位置定位。

③具备及时聊天通信功能，聊天对话窗中能提供视频、图片、语音回传及入库功能。

④支持线索与爆料移动端浏览，并提供快速生成任务、文稿的功能，通过IM方便进行任务指派和文稿生成。

⑤具备双向视频直播连线通讯、多人上麦直播及单向视频直播功能。

⑥报道指挥APP可集成文稿、选题管理、采访任务、审稿、素材回传模块于一体，实现统一登录统一使用。

### 5.5融合报道指挥大屏通话系统要求

本功能模块中的大屏展示须由线索汇聚、PGC回传、电话爆料、采访任务、串联单查看、GIS地图、任务进度等内容组成，本项目配置大屏可视化，图形展示工作站，报道指挥客户端，GIS地图通讯模块，为报道指挥大屏系统提供框架和内容可视化支持。

系统要求具备与前方记者进行实时连线、通话功能，具备现场通过手机进行信号直播能力。

需要根据台方场地特点，进行指挥中心的设计与实施。

# 六、系统安全要求

## 6.1网络安全设备

为保证系统的安全性，本次系统搭建完善的安全系统，包含：日志审计，堡垒机，数据库审计，物理隔离网闸，防火墙，EDR终端防护，互联网出口上网行为管理，移动办公/远程接入VPN。全面保证本系统的安全性稳定性。其中主要设备要求如下。

### 防火墙技术指标要求：

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能配置 | 性能参数：三层吞吐量5.5G，应用层吞吐量800M，并发连结数200W，新建连接数（CPS）6W，SSL VPN接入数（最大）1000个，SSL最大加密流量300M ，IPSec VPN隧道数（最大）1000个，IPSec VPN加密速度120M； 硬件参数：1U，4G内存，SSD 64G硬盘，单电源，6个千兆电口，2个万兆口 |
| 部署方式 | 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式； |
| 网络特性 | 支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，VLAN三层接口，子接口； 支持链路聚合功能，可将多条物理链路聚合成一条带宽更高的逻辑链路使用； 支持端口联动功能，当上行/下行端口链路出现故障时，对应的另一端下行/上行端口自动切断链路； |
| 路由支持 | 支持静态路由，ECMP等价路由；支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能；（需提供相关功能截图证明） |
| 基础功能 | ★访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试；（需提供相关功能截图证明） 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制；支持NAT64、NAT46 地址转换； |
| 内容安全 | 支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载过滤； 支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件异常账号检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤；支持针对HTTP、FTP协议内容检测与病毒查杀；（需提供相关功能截图证明） |
| 入侵防护功能 | 设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上； （需提供相关功能截图证明） 支持对服务器和客户端的漏洞攻击防护； 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则；（需提供相关功能截图证明） |
| 僵尸主机检测 | 设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在50万条以上；（需提供相关功能截图证明） 支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址；（需提供具备相关云端大数据分析能力的证明） |
| 网站防篡改 | 支持对网站黑链进行检测，对已发现的黑链提供举证便于快速修复；（需提供相关功能截图证明） 支持Windows和Linux系统下网页防篡改功能，防篡改支持网站登录后台和FTP登录后台防护，管理员支持IP认证和邮件认证；（需提供相关功能截图证明） |
| 安全可视化 | 支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；（需提供相关功能截图证明） 支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；（需提供相关功能截图证明） ★支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证；（提供安全报表） - 支持企业安全能力图谱，可展示设备对资产防护的有效性，对当前的风险预测、风险防御、风险检测能力进行展示，并对当前资产安全状态进行评级；同时展示当前设备的安全能力等级，展示每日安全能力的更新情况；（需提供相关功能截图证明） |
| 高可用性 | 双机支持A/S，A/A方式部署； 支持配置同步，会话同步和用户状态同步； 支持双机心跳线冗余； |
| Web应用安全防护 | Web应用安全防护 设备具备独立的WEB应用防护识别库，特征总数在3500条以上； （需提供相关功能截图证明） ▲支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击；（需提供相关功能截图证明） 支持FTP弱口令检测、WEB登陆弱口令检测、WEB登陆明文检测、口令暴力破解防护；（需提供相关功能截图证明） ★支持针对网站的漏洞恶意扫描进行防护，能够拦截漏洞扫描设备或软件对网站漏洞的扫描探测，支持基于目录访问频率和敏感文件扫描等恶意扫描行为进行防护；（需提供相关功能截图证明） 支持页面显示现网热点威胁实时处理检测与快速响应；（需提供相关功能截图证明） |
| 云端增值服务 | ★针对黑链检测 Webshell、检测高级黑客攻击、密集型攻击、持续型攻击、僵尸网络、外发DOS攻击6类安全事件，提供微信告警（需提供相关功能截图证明） 支持本地设备安全日志上传云端安全平台分析确认，可识别持续性攻击、黑链、高危僵尸病毒等高级威胁并通过微信方式进行预警；支持高级威胁关联分析的能力，并展示热点事件详情，推送到运维管理员手机中进行快速处置；（需提供相关功能截图证明） |

### EDR终端防护(终端杀毒)

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| ▲产品形态 | 提供主机安全的预防、防御、检测和响应能力。主机安全预防包含主机安全基线合规审查。主机安全防御包含恶意文件实时监控防御。主机安全检测包含恶意文件扫描检测。主机安全响应包含一键文件和主机隔离、设备联动响应。 |
| 实时监测 | 1) ★支持SSH、RDP服务的暴力破解检测，具备分布式攻击源的暴力破解检测方法：统计单个用户名在单位时间内。支持显示攻击日志，例如攻击源、服务器名、攻击类型等。支持显示暴力破解事件的详情，例如攻击方法、内容、历史情况等。（提供产品截图） 2）★支持展示终端检测到的WebShell事件及事件详情，包括：恶意文件名称，事件等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件类型，文件名，文件Hash值，文件大小，文件创建时间，检测依据；（提供界面截图） 3) 支持极速、均衡、低耗三种扫描模式，以控制扫描时对业务系统CPU资源的占用；（提供界面截图） 4)支持僵尸网络文件检测，具备独立的僵尸主机识别特征库，恶意软件识别特征总数在40万条以上。 5）▲针对Linux系统提供如下安全基线合规检查：身份鉴别、访问控制、安全审计、 SSH策略检测、入侵防范、恶意代码防范；（提供界面截图） |
| 安全访问控制 | 支持图形化显示服务器间流量关系，包括访问详情、流量趋势等； （提供界面截图） |
| 终端病毒查杀 | 1)支持对zip， rar， jar， cab， 7z等常见压缩文件的查杀，支持压缩文件查杀层级进行策略配置，最大可配置检查10层压缩文件；支持配置跳过一定大小的文件，大小范围支持1M~100M；（提供界面截图） 2)支持对病毒文件进行批量勾选一键隔离、信任和忽略操作；支持宏病毒和感染型病毒的查杀修复；支持对已隔离的病毒文件进行批量勾选一键恢复；支持将已信任的病毒文件移出信任区；支持彻底删除已隔离的病毒文件； 3)★支持PHP、JSP、ASP、ASPX等脚本的WebShell文件检测，支持显示WebShell检测出来的事件日志，例如恶意文件名称、文件名称、操作动作、发现时间等，支持显示WebShell检测过程的详情内容，例如文件路径、文件大小、文件创建时间。（提供产品截图） |

### 网闸指标

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能配置 | 吞吐量：1Gbps，最大并发连接数100W，系统延迟 <1ms ，开关切换时间 <10ns ，内网接口：6GE，4SFP，，外网接口：6GE，4SFP，标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块 |
| 违规访问检测 | 能够针对IP，IP组，服务，端口，访问时间等策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单（哪些访问逻辑是正常的）和黑名单（哪些访问逻辑肯定是异常的）两种方式（需提供截图证明） |
| 系统架构 | 1、采用2+1系统架构即内网单元+外网单元+FPGA专用隔离硬件。不能采用网线等形式直通。 |
| 管理接口 | 外网端不允许配置任何形式的管理接口，所有管理配置操作均通过专用的网闸内网可信端管理接口进行配置。 |
| 部署模式 | 设备支持透明、代理及路由三种工作模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署。（提供功能截图） |
| 内置应用 | 产品内置各类应用支持模块，无须用户增加投资，功能模块至少包含：邮件模块、安全浏览模块、视频交换模块、数据库访问模块、数据库同步模块、文件交换模块、OPC模块、MODBUS模块、WINCC模块、组播代理模块、用户自定义应用模块等各类应用模块,并可控制相应应用协议的的动作、参数、内容。 |
| 视频交换 | 支持平台级联及平台点播，支持GB28181视频通信国家标准及相关厂商协议规范（提供功能截图） |
| 数据库代理 | 支持的数据库种类包括ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE等主流数据库支持多种关系型数据库通信。支持SQL语句的白名单（提供截图） |
| 数据库同步 | ★1.系统支持数据库同步应用，支持ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、DB2、POSTGRESQL等多种主流数据库的同步和国产达梦数据库、人大金仓数据库的同步（提供截图） 2.支持同构、异构数据库之间的同步，支持大字段的同步。 |
| 文件同步 | 支持Samba、FTP、HTTP等多种通信协议 支持文件类型黑白名单传输控制 可通过专用客户端或共享方式提供安全的文件同步功能 支持一对多或多对一传输 |
| TCP应用传输 | 支持TCP应用层数据单向传输的控制，保证TCP应用数据的0 反馈，以满足二次防护对数据传输的安全性需求。 |
| 组播代理 | ★系统支持多任务的组播代理功能，可穿透三层交换机网络进行部署，支持PIM协议（提供截图） |
| 自定义应用 | 支持TCP/IP以上的应用层协议，支持自定义的TCP、UDP协议的数据隔离交换，以用户定制的命令、参数等协议解析方式来解析自定义应用的通信内容。 |
| 资质证书 | 公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证（增强级）； |

#### 日志审计系统

| 技术指标 |  | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲性能配置 |  | 含50个主机审计许可证书（可扩展到150个主机审计许可），配备2*1T的硬盘，采用raid1的技术，实际可用是1T，6个千兆电口，接口可扩展；支持获取各种主流网络及数据库访问行为，支持Syslog、WMI、OPSEC Lea、SNMP trap和LAS-1000专用协议等协议事件日志，支持通过Http、Https、FTP、SFTP、SMB等协议获取各类文件型日志，支持基于SQL/XML标准内容获取； |
| 功能要求 | 数据采集 | 1.支持SNMP日志采集，支持日志类型：网络及安全设备[深信服、Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神] 2.支持Opsec Lea日志采集；（提供产品页面截图证明） 3.支持镜像数据采集，支持类型：数据库模块[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、文件传输模块[FTP、SMB、HTTP]、邮件模块[SMTP、POP、HTTP]、即时通讯模块[淘宝旺旺、MSN、QQ]、远程控制模块[Telnet]、网站访问模块[网页浏览、论坛微博]、入侵检测、业务检测、流量监控； 4.支持文本型日志文件定时采集，可自动将日志文件采集到系统中分析存储；（提供产品页面截图证明） ★支持文本型日志原始文件管理，可将系统作为日志服务器使用；（提供产品页面截图证明） |
| 基本功能 | 监控功能 | 1.支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图）显示当日日志数据分布情况； 2.支持自定义配置实时监控的日志类型； 3.支持对所添加的资产进行实时监控，并能以不同图标显示发生的事件及告警； 4.支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图、清单列表）显示当日安全事件及告警日志数据分布情况； 5.支持实时监控系统当前运行状态，包括系统CPU、内存、硬盘状态及管理员操作； |
|  | 报表分析功能 | 系统内置多种类报表模板； 1.支持动态\静态（日报、周报、月报）两种系统生成方式； 2.支持报告的邮件转发、生成提醒功能；支持多人邮件接收； 3.支持自定义审计报告； 4.支持导出html、Excel、PDF； 5.支持管理员自定义审计报表模板； |
|  | 查询分析功能 | 1.▲支持多种方式的查询检索，包括：日志检索、事件检索、告警检索、高级检索及文件检索；（提供产品页面截图证明） 2.支持以日志类型、时间范围及条件字段快速检索过滤； |
|  | 策略管理功能 | 1.支持内置归并策略，对HTTP数据进行自动归并处理； 2.支持内置关联分析策略，可设定用户在规定时间内连续多次输入错误口令产生告警或事件； 3.★支持数据策略，可设定采集多种WEB访问数据，包括：脚本访问、样式访问、图片访问及地理数据访问；（提供产品页面截图证明） |
|  | 数据管理功能 | 1.支持按日志属性、日志类型、时间范围进行数据备份； 2.支持WEB界面备份及日志恢复导入工作； 3.支持自动与手动两种备份归档方式； 4.系统支持以FTP上传方式将归档文件存储到第三方存储系统中； |
|  | 日志权限 | - 审计员只限于操作权限设置范围内的日志数据，无权限日志数据透明； （提供产品页面截图证明） - 支持日志类型、IP地址权限设置； - 支持页面功能模块权限设置； |

### 数据库审计

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| ▲性能要求 | 单向数据库流量400M 硬件指标：1U，单电源，6个千兆电口+2个千兆光口，2TB SATA硬盘. 支持审计设备数不限，业务吞吐量>4G；SQL审计抓包10000条SQL语句/s；日志审计能力10亿条/天；日志留存时不少于180天，日志检索能力30000条/秒。三年设备原厂软硬件维保。 |
| 部署方式 | 审计方式：旁路交换机镜像 、 Agent抓包 |
|  | 数据库审计旁路镜像模式部署不影响数据库性能和网络架构； |
|  | 部署方式：单机（采集器）、多机（管理器） |
|  | 多机部署支持集中管理，可集中管理多台采集器审计的事件、分析，实现统一配置、统一报表、统一查询； |
| 部署管理 | 采用B/S管理方式，无需在被审计系统上安装任何代理；无需单独的数据中心，一台设备完成所有工作；提供图形用户界面，以简单、直观的方式完成策略配置、警报查询、攻击响应、集中管理等各种任务。 |
|  | 支持IPv6协议 可识别IPv6协议的数据流，支持基于IPv6地址格式的审计策略。 |
| 审计能力 | 支持多种数据库类型的审计，支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计、Informix数据库审计、达梦数据库审计、人大金仓数据库审计、postgresql数据库审计、sysbase数据库审计、cache数据库。 |
|  | 支持同时审计多种数据库及跨多种数据库平台操作 |
|  | 支持在windows平台上安装插件的方式审计，插件方式更快捷更稳定，无需改变系统内核和驱动的原有工作方式来支撑审计，有效防止修改内核或驱动带来的系统崩溃隐患。 |
|  | 超长SQL语句解析、记录、账号、关联SQL操作语句绑定变量参数。 |
|  | 支持白名单审计：系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌。（提供截图证明材料） |
|  | 1 SQL模版：支持通过SQL模板作为数据库条件来过滤，SQL模板来源方式包括已有的SQL模板、自动生成的SQL模板 |
|  | 2 业务系统：支持通过自定义设定业务系统作为白名单条件，包括全部业务系统、自定义单个或多个业务系统 |
|  | 3 URL地址：源IP、业务系统、生效时间、URL地址 |
| 安全能力 | ★内置大量的SQL安全规则可以针对导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember 提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等。（提供截图证明材料） |
|  | 支持自定义数据库安全策略，可根据业务需要自定义各种场景的安全规则，对于违规的数据库访问可进行实时警告和阻断。 |
|  | ★统一的分析入口，可以设置和分析正常访问和异常访问视图、数据库泄密分析、图形化泄密轨迹分析、数据窃取、数据库风险、外发数据人员、受攻击业务系统、风险总次数这几个维度实时监控内网数据威胁态势并且提供交互式分析视图帮助企业快速溯源。（提供截图证明材料） |
|  | SQL语句安全检测：爆库、撞库 |
|  | ▲识别当前的SQL操作是否有暴库、撞库等严重性安全问题，如果命中了安全风险规则，那么可根据动作进行阻断、告警、记录等操作，可提示管理员作出相应的防御措施。（提供证明材料） |
|  | ★支持联动互联网边界设备（如数据分析平台、上网行为管理）实现数据外发泄密分析，可以通过全面分析并通过视图化的方式直观的展示泄密内容、数据泄密轨迹、外发文件内容。（提供界面截图) |
|  | 数据库访问可视：数据库安全系统联动上网行为管理系统和数据安全系统可以提供数据库系统、业务系统、运维人员、互联网接入之间的访问关系以及交互式分析，可以通过多维度展示具体人员、具体事件、具体内同、高危操作、登录失败、访问次数的视图。（提供界面截图) |
|  | ★支持联动其他安全设备（如防火墙）实现webshell阻断，提供webshell日志查询，可通过查看webshell攻击的时间、源IP、业务系统、webshell规则发现外部威胁。（提供界面截图） |
|  | ▲新型SQL模板快速发现威胁通过新增的SQL模式串趋势快速分析来自外部的攻击威胁，分析维度包括 新型SQL模板增长趋势、时间轴、导出报表、源IP、业务系统、SQL模板(提供截图证明材料) |

#### 堡垒机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格性能 | 软硬一体化机架式设备，至少提供6个1000M电口，磁盘空间不少于1T |
|  | 可管理资源数≥50个，支持licence扩容 |
|  | 单台堡垒机字符类并发会话≥100个、图形类并发会话≥20个 |
| 支持类型 | 支持windows系统、linux/unix系统、网络设备 |
|  | 支持KVM、Vmware、数据库、http/https等 |
| 用户与资产管理 | 支持批量导入、导出用户信息及设备信息 |
|  | 支持从windows AD域抽取用户账号作为主账号，支持一次性抽取和周期性抽取两种方式 |
| 运维授权 | 支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权 |
|  | 支持跨部门的交叉授权操作 |
| 认证管理 | 同时支持本地口令认证、LDAP认证、AD认证、短信认证、Radius、usbkey、动态口令认证 |
| 改密计划 | 支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式 |
|  | 支持密码策略设置，可自定义密码复杂程度，可设置密码中包含数字、字母、符号及禁用关键字等内容 |
|  | 支持口令有效期设置，用户账号口令到期强制用户修改自身口令 |
|  | 支持密码文件备份功能，密码文件需密文保存，密码包及解密密钥分别发送给不同管理员保存 |
| 双人复核 | 支持双人复核登陆，登录时必须经过第二人授权后才能登录，第二人可通过远程授权或同终端授权两种方式实现授权（提供截图） |
| 访问控制 | 支持用户访问时间策略、资源访问时间策略、用户IP地址策略 |
| 命令过滤 | 支持基于单条操作命令或命令组设置行为规则，当运维人员输入违规命令时（包括通过table键、上下键、复制等方式）自动进行告警或阻断 |
| 命令审批 | 支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行 |
|  | 命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人； |
| 行为审计 | 支持对常见设备运维操作进行记录（至少包括windows主机、linux/unix主机、网络设备等），审计信息至少包括以下内容：用户账户、起止时间、登陆IP、设备IP、设备名称、设备类型、访问账号、访问协议等信息 |
| 管理能力 | 支持NTP系统时间同步配置，保证审计日志拥有可靠的时间戳 |
|  | 支持告警对外转发，转发方式支持syslog、SNMP等方式 |
| 动作流 | 支持通过动作流配置完美支持所有C/S系统的单点登录功能（提供截图） |
| 虚拟化部署 | 支持云端快速部署，实现远程运维管理的规范化；可按照运维人员数量，调整云端服务器配置，即可实现性能优化。 |
| 客户端兼容 | 全面支持Windows、linux、国产麒麟系统、Android、IOS、Mac OS等客户端。 |
| HA功能 | 需支持HA，配置信息实时同步，配置过程在web界面完成 |
| 资质要求 | 产品具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |

全流量威胁分析系统招标参数

| 技术指标 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 规格性能 |  | 600Mbps吞吐量，6个千兆电口，2个SFP光口，16G内存，2T数据盘，共1个串口和1个USB口，1U机箱，单电源 |
| 风险管理 | 资产管理 | 支持感知业务/服务器资产，可定义IP地址、主机名、责任人、责任人邮箱、所属业务、操作系统、服务与端口等信息。 支持感知终端资产，可定义终端/ip组、主机名、用户名、用户邮箱等信息，并支持基于流量自动识别终端。 支持受监控内部IP组名、IP范围、IP属性、更新时间、责任人等自定义添加。（需提供截图证明）。 |
|  | 弱密码 | 支持镜像流量检测业务系统中的弱密码，检测列表包含账号、密码、服务器、所属分析和业务、最近登录源IP、类型、最近发现时间等信息，密码星号显示需超级管理员才可查看，并支持储存数据包内容（需提供截图证明）。 |
|  | 明文传输 | 支持镜像流量检测web流量中是否存在可截获的口令信息，检测列表包含对应域名/URL、服务器IP，所属分支和业务，数据包举证等信息，避免因明文传输导致信息泄露的风险。（需提供截图证明）。 |
| 报告中心 | 主机安全风险报告 | 支持展示需要处理的风险主机与风险状况报告，报告内容包括业务与终端风险、业务风险与终端详情分析，提供危害解释和参考解决方案；适用于日常处理安全问题的运维人员。 |
|  | 综合风险报告 | 支持完整展示网络的安全态势和详情的综合风险报告，报告内容包括系统说明、安全风险概括、业务与终端安全详情分析、安全规划建设建议等。 |
| 威胁检测 | DNS检测 | 支持DNSFlow分析引擎，利用机器学习算法结合威胁情报，能够从大量的样本中进行学习，总结其伪装的规律，从而发现伪装的恶意DNS协议。 |
|  | SMB检测 | 支持SMBFlow分析引擎，发现主机传输可疑文件、恶意软件行为、文件或关键目录的可疑操作行为以及SMB暴力破解等。 |
|  | 威胁情报 | ★系统具备独立威胁情报分析模块，支持自定义威胁情报，可定义域名、IP、URL、文件MD5、确定性等级、威胁等级、事件类型、危害描述、处置建议等信息。 |
|  | 僵尸网络检测 | ★支持对终端种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 具备独立的僵尸主机识别特征库，恶意软件识别特征总数在35万条以上； 对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁特征； |
| 联动响应 | 安全组件接入展示 | 支持接入防火墙、终端EDR（需提供功能截图证明） |
|  | EDR组件联动 | 支持与同品牌终端EDR组件联动响应，禁止攻击流量出站或入站，也可以实现被感染主机IP封锁隔离，防止风险扩展（需提供功能截图证明）。 |
|  | 防火墙设备联动 | 支持与同品牌防火墙进行联动响应，支持系统下发安全策略到防火墙上，阻断攻击流量。（需提供功能截图证明）。 |
| 其他响应工具 | 僵尸网络查杀工具 | 一款集本地查杀与云查杀功能于一体的恶意软件查杀工具。在云端上具备强大的病毒库，可以识别现有网络上大多数活跃的病毒威胁；在本地中又拥有强大的扫描引擎，通过对程序的静态分析以及动态虚拟执行的方式，让恶意软件无处遁形。（需提供功能截图证明） |
|  | 威胁维基库 | 针对主流漏洞、攻击方式等有详细而专业的介绍，并提供了专业实用的安全建议。（需提供功能截图证明） |

## 6.2云维护功能

安全监控维护系统需具备安全监控、异常告警、软件体检、日志获取、报表统计、日志抓取、云维护等功能。监控系统软件模块，将全网设备汇集到一个屏幕，提供多种远程操作；提供异常告警和及时预警两种报方式。同时该监控运维系统需提供便利的故障排查交互功能，方便技术人员进行定时巡检。▲监控运维软件要求提供软件著作权证书复印件。

包括以下几个方面：

- 管理界面基于B/S架构。

- 系统的统一管理用户信息、权限及密码信息。

- 清晰的树状结构，方便编辑查看部门和用户，可定义工作流。

- 可设定权限管理，用户可自定义丰富的角色名称和角色权限并将其授权给用户便捷的非编参数管理，支持按栏目定制非编策略和按用户分配空间在线状态查看，能对使用空间进行校准。

- 网管可向指定账户发送留言和消息。

- 具备素材和工程文件管理功能，包括查询、统计、删除、修改权限、移动位置、锁定、解锁、复制、导出、拷贝等。

- 多条件组合查询、多样化的素材过滤显示方式。

具体需求如下：

（1）监控系统：台内维护软件，部署在台内，是以业务功能为导向的监控设备，连接台内系统。

设备监控：如服务器、工作站等。可监控服务器或计算机CPU、内存、磁盘、电源等监控。

日志抓取：方便快捷的日志打包传输功能。

异常告警：系统具备异常告警功能，监控后台监控到软硬件异常信息后，将相关信息可通过云端推送至客户手机或移动终端，客户通过手机或移动终端APP应用接收相关异常告警信息。

数据统计：核心服务健康状态、业务任务状态、文件存储状态、用户数量、文件类型分布、服务状态、日志等信息。根据台内的业务流程进行周期性的报表统计。

（2）云维护：通过用户专业授权许可后，可由厂家相关专家提供现场故障排查、远程诊断、配置调整、操作指导等维护服务。

由于系统需接入互联网，需支持安全云接入技术，具备安全性能的互联接口盒。

▲安全硬件接口盒需提供软件和信息系统工程评测中心出具的鉴定测试证书复印件。

安全连接云端硬件接口设备，且采用私有通讯协议，使用不可逆加密算法保证设备与云端的通讯内容私密化，通过安全连接设备对每一个数据包进行检测，实现台内系统到云端的数据安全通信；具有智能路由功能，不需要独立的公网IP。

断开互联网连接或服务时，局域网内部设备相关日常监控、异常告警、软件体检、报表统计等系统后台监控功能不受影响。

系统具备手机终端APP软件，可接收台内设备运行状态信息、异常告警等信息的云端推送。

▲手机终端APP软件要求提供软件著作权证书原件（要求提供IOS和安卓两个版本的软著）。

# 七、与原有系统的对接需求

平阳县传媒中心本次融合媒体系统的建设，还需要和现有的业务生产系统进行对接实现生产流程的全向互融互通，具体需求如下。

## 7.1、与广播系统的互通：

要求广播统一在融媒体系统中进行稿件编审，并支持将融媒体系统的视音频、图片等导入到广播系统中，也可以将广播系统中指定内容入库到融媒体系统中来，保持现有的操作模式不变。

## 7.2、与新媒体系统的互通：

融合媒体系统需要将平阳县传媒中心现有的微博、微信进行统一管理，采用矩阵化操作，降低操作人员的工作强度。

### 7.3、与电视播出系统的互通：

融合媒体电视生产系统需要保持原有的电视制播业务，并提供对原有制播系统的升级改造工作，工作流程和原有操作保持一致。

### 7.4、与报纸的互通：

平阳融合媒体系统要求和报纸系统打通，因此报纸的写稿采用融合媒体系统中的多媒体稿件模块或者原有系统的写稿模块，至少满足通过手动复制，实现报纸和融合媒体系统的写稿共享。

▲系统具备与中国蓝云系统互通、数据交互功能，系统留有与浙江报业集团系统互通、数据交互端口，实现与浙江报业集团天目云系统数据交互。

# 融媒体新闻一体化平台

### 8.1媒体采编分发平台

### 该项所包含的模块及其子功能的参数要求罗列如下：

### 1、个人工作台（模块名）-个人采写（子功能）：

### 1.1个人稿库

### 类似于草稿箱的概念，用户在此模块中可以进行稿件的创作，创作的稿件只能用户自己看到。

### 1.1.1稿件创作/编辑：在稿件写作过程中，提供直接从创作轴选择已有的素材（文字、图片、音视频），并且可以根据正文内容自动匹配稿件关联的主题延展、稿件背景信息；在写作过程中还可以点击敏感词校验对稿件内容进行敏感词检查。

### 1.1.2列表查看：用户可查看自己创作的并且没有提交或共享的稿件、用户可以对稿件进行再加工、查看操作日志、流程版本、评审意见；还可以按照稿件类型、日期、关键词进行筛选查找。

### 1.1.3稿件流程操作：用户可以将已经创作完成的稿件进行提交到多个渠道中进行细加工、编审签发；还可以将稿件传稿给领导进行审核，具有审核权限的部门主任可以将收到的稿件进行共享到共享稿库中供其他产品取用；

### 1.1.4稿件其他操作：发稿单（通过发稿单可以完善稿件的编辑流信息）、合并图集（多个图片稿合并为图集）、导入（导入外部稿件）、导出(将系统稿件导出为文件)、邮件外发（通过邮件发送稿件）、打印(打印稿件 )、废稿(将稿件移入废稿箱)；

### 1.2已收稿库

### 1.2.1此模块是别人传给我的稿件、或者从共享稿库取稿过来的稿件集合，此模块中的稿件可以进行再加工、审核共享，也可以继续传稿、提交；同时也支持发稿单、合并图集、导出、邮件外发、打印、废稿的操作。

### 1.2.2退稿：将稿件退回到原稿库、退回给经手人还可以退回给系统中其他人，便于领导在审核稿件时可以及时将需要修改的稿件退回或转交其他人处理。

### 1.3稿件档案

### 用户自己所有经手的稿件全部在这里进行汇总显示，根据稿件信息可以查看稿件的版本及流转信息；同时可以将稿件复制建新稿（复制的稿件做为草稿进入个人稿库）。

### 1.4废稿箱

### 用户对稿件进行废稿操作（需填写废稿原因）后，稿件统一归集到废稿箱中，废稿箱提供彻底删除和还原功能。

### 2、个人工作台（模块名）-常用订阅（子功能）：

### 2.1用户通过资源中心订阅的资源，如果设置为常用资源，则会出现这里，方便用户不切换导航即可便捷的看到所关注的资源。

### 2.2订阅资源操作：用户可以对订阅的资源进行取稿、添加到个人素材、预留、收藏、打印、导出操作。

### 2.3预留：用户对近期可能用到的稿件做预留处理，便于下次便捷的操作。

### 3、个人工作台（模块名）-个人素材（子功能）：

### 3.1个人素材模块提供了用户个人所有素材的统一管理入口，可以让用户在日常浏览过程中，将文字片段、稿件、图片、视频素材添加到素材库中，便于后续写作过程中直接取用；

### 3.2可以将本地的素材上传到素材库中。

### 4、个人工作台（模块名）-稿件收藏（子功能）：

### 用户在日常采编过程中，可以将系统中稿件进行添加到收藏中去，收藏的稿件可以复制到个人稿库、也可以导出到本地、邮件外发、取消收藏的操作，支持对收藏的稿件进行检索。

### 5、报纸（模块名）-今日稿（子功能）：

### 今日稿是正在编辑的稿件、包含被退回的稿件集合，通过此模块可以进行稿件的上版、退稿、待用、转版、归档、发稿单、收藏、打印、邮件外发、导出操作，且可以查看流程记录。此模块不允许新建稿件，纸媒的稿件统一在个人工作台模块中新建。

### 5.1上版：将稿件上版到选择的版面中，领导通过上版稿进行稿件的审核。

### 5.2退稿：将稿件退回。

### 5.3待用：稿件添加到待用稿列表。

### 5.4转版：可将稿件转版到其他版面中。

### 6、报纸（模块名）-上版稿（子功能）：

### 6.1上版稿是具有操作权限的用户，对编辑提交审核的稿件进行签发照排、撤稿的处理模块。上版稿不允许进行稿件新建、转版的操作。

### 6.2签发照排过程如果发现敏感词，会提示用户存在敏感词，用户可以选择是否继续签发。

### 6.3当前纸媒如果设置了排重，那么签发的时候也会对稿件进行排重检查，发现重稿会提示用户，并且不允许签发重复稿件。

### 7、报纸（模块名）-已签稿（子功能）：

### 已签稿是具有操作权限的用户，对已经签发的稿件进行管理的模块，通过此模块可以对稿件进行取消签发的操作。此模块的稿件会出现在飞腾排版系统中，如果取消签发，则飞腾中此稿件也不会出现。

### 8、报纸（模块名）-其他（子功能）：

### 8.1待用稿、归档稿：待用稿是用户将稿件加入待用的稿件列表集合。归档稿是用户对稿件进行归档的集合。

### 8.2操作日志：系统提供稿件的操作日志记录和查看功能，通过操作日志可以查看稿件的操作流程日志。

### 8.3流程版本：系统提供稿件在不同的流程下产生的稿件版本。

### 8.4查看痕迹：提供对稿件修改痕迹查看功能，按照颜色和修改用户明确标识用户的修改痕迹。

### 9、网站（模块名）-待编（子功能）：

### 此模块是正在编辑的稿件、包含被退回的稿件结合，通过此模块可以进行稿件的编辑、新建、送审、发稿单、导出、导入、打印、邮件外发、复制、移动、收藏和废稿的操作。

### 9.1新建稿件：稿件类型分为新闻、图集、链接、专题四种类型。并且稿件新建编辑页面提供个人素材、主题延展、稿件背景和敏感词校验的辅助写作功能。

### 9.2其他操作：频道、栏目支持预览、收藏等功能；频道还具有网盘的功能，方便用户在使用过程中将相关附件、样式等文件上传管理。

### 9.3签发：稿件签发分为直接签发和定时签发，直接签发是具有此权限的用户可以不通过审核直接将稿件签发，如果稿件包含敏感词，则会提示用户是否强制签发，定时签发是具有此权限的用户可以设置稿件的定时签发时间，系统会在设定时间将设置过定时签发的稿件进行签发，且不用经过审核，如果稿件包含敏感词的情况，不允许设置定时签发。

### 9.4移动、复制稿件：网站频道、栏目下支持将稿件复制到其他多个栏目中；移动稿件是将稿件从现有栏目移动到其他栏目的操作。

### 10、网站（模块名）-待审（子功能）：

### 此模块是编辑完成并送审的稿件集合，通过此模块可以进行稿件的编辑、签发、审看签发、发稿单、导出、打印、邮件外发、复制、移动、收藏和撤稿的操作。

### 10.1撤稿操作：具有审核权限的用户在此模块可以对送审的稿件进行审核，并且可以添加审核意见，也可以对稿件进行预览，对需要修改的稿件可以直接执行撤稿操作。

### 10.2审看签发：领导在移动采编中审核过的稿件，由值班编辑通过此操作进行签发，代表领导已经批示完成，同意签发。领导未同意签发的稿件则不允许通过此操作签发

### 10.3频道、栏目操作：支持预览、收藏、网盘的功能。

### 10.4稿件检索：列表支持按照关键词进行检索稿件。

### 10.5稿件预览：稿件支持单篇预览，可通过预览查看稿件签发后的展示情况。

### 11、网站（模块名）-已签发（子功能）：

### 此模块是已经签发的稿件集合，通过此模块可以进行稿件的取消签发、多签、导出、打印、邮件外发、复制、移动、收藏和关注操作；

### 11.1特殊功能：已签发的稿件根据配置会生成二维码，方便用手机直接扫描查看，同时提供当前稿件签发后的地址，方便用户直接查看。

### 11.2取消签发：已经签发的稿件可以通过此功能撤销签发。

### 11.3多签：签发的稿件可以使用此功能签发到其他频道、栏目中。

### 12、微信（模块名）-待编（子功能）：

### 此模块是正在编辑的稿件、包含被退回的稿件集合，通过此模块可以进行稿件的新建、编辑、送审、发稿单、导出、打印、邮件外发、收藏和废稿的操作。

### 稿件新建/编辑：提供适用于微信公众号编辑的编辑器，并提供多种样式模板，通过与微信接口对接确保微信采编样式和云端的同步。

### 13、微信（模块名）-待审（子功能）：

### 待审平台是具有操作权限的用户，对编辑提交审核的稿件进行签发、撤稿的处理模块。通过此模块还可以对稿件进行审看签发、发稿单、导出、邮件外发、打印、收藏操作。

### 签发过程如果发现敏感词，会提示用户存在敏感词，用户可以选择是否继续签发。

### 14、微信（模块名）-已签发（子功能）：

### 已签发是具有操作权限的用户，对已经签发的稿件进行管理的模块，通过此模块可以对稿件进行取消签发的操作。

### ②、移动采编平台

### 该项所包含的模块及其子功能的参数要求罗列如下：

### 1、消息（模块名）-通知（子功能）：

### 查看系统通知信息，通知标题、详情、日期等。

### 2、采编-个人稿库（子功能）：

### 提供移动端的个人稿库功能，支持稿件列表、详情浏览和新建、编辑、提交、传稿、共享操作。

### 2.1、支持简洁版的稿件创建，包括图集稿和新闻稿，支持标题、内容的编辑和附件的上传。可在web端进行精化编辑。

### 2.2、支持稿件的提交操作，可选择个人稿库的稿件进行多渠道的统一提交，包括报纸、网站。

### 2.3、支持传稿操作，即将稿件传给其他用户

### 2.4、支持选择稿件进行共享，选择指定的稿件分类和共享范围。

### 3、采编（模块名）-已收稿库（子功能）：

### 查看个人接收的稿件信息，除对稿件进行编辑、提交、传稿、共享外，还可以进行退稿和废稿操作。

### 4、采编（模块名）-融合审签（子功能）：

### 4.1、统一查看多个媒体渠道提交的稿件进行审签操作，支持跨媒体的多份稿件统一审签。

### 4.2、融合审签可添加审签意见并进行稿件签发。

### 5、采编（模块名）-大样审阅（子功能）：

### 提供报纸大样审阅，可添加审核意见。

### 6、资源（模块名）：支持“资源中心”的稿件资源查看和取稿、预留、分享操作，可分类进行资源浏览或进行关键词检索。

### 7、通讯（模块名）：提供集团通讯录和个人群组管理。通过集团通讯录可进行即时消息发送。

### 8、我的（模块名）-报题汇总（子功能）：

### 报题汇总支持报题的汇总查看，以及报题的新增、编辑、删除、补充和审核。

### 8.1、支持报题新建，除报题的文本信息之外，也可上传图片和视频资料，可选择发稿渠道。

### 8.2、支持报题的信息补充和审核操作。

### 9、我的（模块名）-选题汇总（子功能）：

### 与报题类似，该功能支持选题汇总，以及选择的新增、编辑、删除、补充和审核。

### 10、我的（模块名）-其他（子功能）：

### 提供个人信息的查看/编辑和位置定位的启停操作。

8.2 新闻客户端APP

客户端功能如下：

| 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 基础设施 | 启动页 | 实现启动页、闪屏页展示，可进行品牌露出和广告投放； |
|  | 版本更新提示 | 实现支持强制升级和非强制升级的版本更新提示及更新功能； |
|  | 分享 | 实现支持微信好友、朋友圈、QQ好友、QQ空间、微博、复制链接六个渠道的分享功能； |
|  | webview | 实现在客户端中打开网页的功能； |
|  | 获取图片-多选 | 实现通过拍照获取图片的流程； |
|  |  | 实现通过相册获取图片的流程，包括图片多选，大图预览，相簿列表，删除已选图片； |
|  | 大图预览 | 实现缩略图的大图预览功能，支持保存图片； |
|  | 视频播放 | 实现视频播放控件，包括网络检测，进度控制，横竖屏切换，声音控制等； |
|  | 音频播放 | 实现音频播放控件，包括网络检测，进度控制，横竖屏切换，声音控制等； |
|  | 下载页面 | 实现下载页面中下载安卓和iOSApp的功能，及版本号和发布日期的展示； |
| 新闻内容 | 新闻搜索 | 实现通过标题和正文关键词搜索新闻的功能，支持热门搜索和搜索历史； |
|  | 焦点图 | 实现将热门新闻用大图在顶部轮播展示的功能； |
|  | 推荐位 | 实现在新闻列表任意位置设置推荐位的功能，后台配置后可以跳转到网页或新闻； |
|  | 专栏 | 实现在新闻列表任意位置设置专栏的功能，后台配置后可以跳转到网页或新闻； |
|  | 信息流 | 实现包含图文条目、专题、多图、直播、视频、纯文字、活动等形式的新闻条目的内容信息流； |
|  | 新闻详情 | 展示新闻内容，包含详情文字、图片、视频、音频，相关专题，相关新闻，评论等内容； |
|  | 评论 | 实现用户发布评论和回复评论的功能，并可以对自己的评论记录进行管理； |
|  | 点赞 | 实现用户可以对新闻和评论进行点赞的功能； |
|  | 收藏 | 实现用户可以对新闻进行收藏并管理的功能； |
|  | 新闻详情分享后页面 | 实现新闻分享后的其他平台（如维信、QQ、微博等）上展示的功能； |
| 视频 | 节目列表 | 实现了独立展示直播频道和节目点播的节目列表的页面，可以从这里进入到具体的直播和节目视频； |
| 服务 | 服务入口 | 展示后台配置的服务类别和具体服务内容； |
| 我的 | 头像 | 实现展示用户头像，支持用户自己更换头像的功能； |
|  | 昵称 | 实现展示用户昵称，支持用户自己更换昵称的功能； |
|  | 绑定手机号 | 实现三方登录用户可以绑定自己的手机号的功能； |
|  | 消息中心 | 实现用户可以查看推送到本地的互动消息和运营消息的功能； |
|  | 成长等级 | 实现用户可以积累经验进行等级成长的功能； |
|  | 会员积分 | 实现用户获取会员积分并展示的功能； |
|  | 任务系统 | 实现用户可以通过后台配置的任务获取积分和经验的功能； |
|  | 邀请好友 | 可以通过扫码和分享链接邀请其他人下载； |
|  |  | 新注册且未输入邀请码的用户可以看到在首页和我的页面的两个输入邀请码入口，进入后可以输入邀请码； |
|  | 意见反馈 | 已注册用户可以反馈自己使用过程中遇到的问题及建议，允许输入文字和插入图片； |
|  | 新闻报料 | 已注册用户可以报料新闻素材，允许输入文字和插入图片； |
|  | 任性模式 | 用户可以选择是否在非wifi状态下自动播放视频； |
|  | 清空缓存 | 用户可以手动清空客户端缓存； |
|  | 字号设置 | 实现了用户可以手动设置新闻详情页字号大小的功能； |
|  | 登录 | 实现了用户通过手机号及密码、手机号及短信验证码、微信、QQ、微博进行登录的功能； |
|  | 注册 | 实现了用户通过手机号注册App账号的功能； |
|  | 找回密码 | 实现了用户通过手机验证码重置密码的功能； |
|  | 退出登录 | 实现了用户可以退出登录的功能； |

APP后台如下：

| 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 签发内容管理 | 焦点图管理 | 可以对焦点图进行上下架操作； |
|  | 创建推荐位 | 可以创建推荐位，支持跳转到链接或新闻稿件； |
|  | 创建专栏 | 可以创建专栏，支持跳转到链接或新闻稿件； |
|  | 文章搜索 | 支持通过稿件发布时间、类型、标题对稿件进行搜索； |
|  | 显示/隐藏稿件 | 支持对稿件在客户端的显示或隐藏进行设置； |
|  | 稿件排序 | 支持对稿件进行排序，可以固定排序； |
|  | 评论管理 | 可以对稿件的评论进行审核和删除； |
|  | 阅读数配置 | 可以对稿件在App上展示的阅读数进行配置； |
|  | 点赞数配置 | 可以对稿件在App上展示的点赞数进行配置； |
|  | 查看链接 | 可以查看稿件的详情链接； |
| 服务管理 | 服务头图管理 | 可以管理服务页面的头图，可设置多图轮播； |
|  | 服务分类管理 | 可以管理服务的分类，对服务进行分组管理； |
|  | 服务列表管理 | 可以对服务进行增删改，在此配置的服务可在客户端查看； |
| 运营管理 | 消息推送 | 可以在此给用户发送推送消息，支持跳转到网页或新闻； |
|  | 站内信 | 可以在此给用户发送站内信； |
|  | 热搜词配置 | 可以在此配置新闻搜索的热搜词，用户在App点击后可以按照热搜词进行搜索； |
|  | 启动页管理 | 可以在此配置App的启动广告页，支持跳转到网页或新闻； |
|  | 特殊功能管理 | 可以在此对成长等级、积分商城、邀请好友、用户任务等功能进行开关，控制其在客户端是否展示； |
|  | 敏感词管理 | 可以在此管理App的敏感词，若用户在评论时输入了敏感词，则该评论不会被上传，会提示用户修改； |
|  | 关于管理 | 在此配置客户端的版权声明内容文案； |
|  | 文章配图管理 | 在此配置新闻详情页后的文章配图，点击文章配图支持跳转到其他新闻或网页； |
|  | 活动报表导出 | 可以在此查看活动的报表并导出； |
| 用户中心 | 用户列表 | 可以在此管理查看用户信息，并对其进行权限控制，比如禁止评论、禁止登陆等； |
|  | 用户反馈与报料 | 可以在此管理用户在客户端提交的意见反馈和新闻报料； |
|  | 用户协议管理 | 可以在此配置用户协议的文案内容； |
|  | 用户头像配置 | 可以在此配置可供用户选择的图像，可配置多个； |
|  | 用户成长等级 | 可以在此配置成长等级中每个等级的名称； |
|  | 积分任务管理 | 可以在此管理需要用户完成的每日任务、签到任务、成长任务； |
|  | 签到设置 | 可以在此配置在一周不同日子进行签到用户可以获得的经验和积分数量； |
|  | 任务事件记录 | 可以在此查看历史上所有任务完成的记录和明细； |
|  | 积分经验明细 | 可以在此查看历史上所有积分和经验获取的明细； |
| 系统管理 | 导航管理 | 可以在此配置客户端新闻模块显示的频道，控制其实展示或是隐藏，支持对部分用户展示； |
|  | 频道管理 | 可以在此查看在采编后台配置的频道； |
|  | 用户增长统计 | 可以在此查看用户数增长情况及用户分布； |
|  | 版本管理 | 可以在此配置客户端新版本的升级安装包，并控制是否强制升级； |
|  | 管理员列表 | 可以在此查看管理员列表； |
|  | 权限组列表 | 可以在此查看权限组列表，并给权限组配置权限； |
|  | 权限列表 | 可以在此查看每个权限组拥有的权限； |
| 推广统计 | 推广明细 | 可以在此查看邀请好友功能用户推广App的数据明细； |
|  | 推广设置 | 可以在此设置归属于部门的邀请码体系； |

# 融媒体基础环境建设要求

## 9.1、设计规范

### 视音频及灯光系统

### GY/T155—2000《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》

### GY/T157—2000《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》

### GB/T14857-93《演播室数字电视编码参数规范》

### GB/T17953-2000《4:2:2数字分量图像信号的接口》（等效于SMPTE259M）

### GY/T158—2000《演播室数字音频信号接口》（等效于ITU-RBS.647-2）

### GY/T160—2000《数字分量演播室接口中的附属数据信号格式》

### GY/T161—2000《数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范》

### GY/T162—2000《高清晰度电视串行接口中作为附属数据信号的24比特数字音频格式》

### GY/T164—2000《演播室串行数字光纤传输系统》

### GY/T165－2000《电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法》

### GY/T134-1998《数字电视图像质量主观评价方法》

### ITU-RBR.1384-1998《多信道声音录音的国际交换参数》

### ITU-RBT.1359-1(1998)RelativeTimingofSoundandVisionforBroadcasting

### AESTD1001.1.01-10《多声道环绕声系统和操作》

### AES3-1992《两通道数字音频串行平衡传输格式及输入输出接口》

### AES-3id-1995《不平衡同轴电缆AES3传输规范》

### AES10-2003《多通道数字音频串行接口（MADI）》

### AES11-2003《演播室数字音频设备同步》

### AES17-1998《数字音频设备测量》

### GY/T156-2000《演播室数字音频参数》

### GY/T192-2003《数字音频设备的满度电平》

### GY/T193-2003《数字音频系统同步》

### GB／T17975.3-2002《信息技术，运动图像及其伴音信号的通用编码第3部分音频》

### GY/T187-2002《多通路音频数字串行接口》

### GY/T165-2000《广播电视演播系统的视音频和脉冲设备安全要求》

### GB50054-95《低压配电设计规范》

### GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

### GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

### GB50174《电子信息系统机房设计规范》

### GB50258-96《电气装置安装工程施工及验收规范》

### GAT75-94《安全防范工作程序与要求》

### GBJ54-83《低压配电装置及线路设计规范》

### GB50052-95《供配电系统设计规范》

### GB50034-2004《建筑照明设计标准》

### JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》

### GY5045－2006《电视演播室灯光系统设计规范》

### GY5070－2003《电视演播室灯光系统施工及验收规范》

### 中华人民共和国国家广播电影电视总局关于高清及标清数字电视设备系统的技术标准

### 其他中华人民共和国关于电器设备使用的有关电气标准

### 其他中华人民共和国相关标准

### 声学舞美基础建设

### 《广播电视安全播出管理规定》（广电总局62号令）；

### 《广播电视安全播出管理规定》（广播中心、电视中心实施细则）；

### 《广播电视中心技术用房容许噪声标准》GYJ42-89；

### 《广播电视中心声学装修工程施工及验收规范》GY/T5087-2012；

### 《建筑设计防火规范》GB50016-2006；

### 《广播电视建筑设计防火规范》GY5067-2003；

### 《厅堂扩声系统设计规范》 GB 50371-2006；

### 《综合布线系统工程设计规范》  GB 50311-2007；

### 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2001；

### 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001；

### 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010；

### 《室内装饰装修材料有害物质限量》等九项国家标准GB 1858x-2001-2009 ；

### 《居室空气中甲醛的卫生标准》GB/T 16127-1995；

### 《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》GB 24410-2009；

### 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010；

### 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008；

### 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006；

### 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006；

### 《低压配电设计规范》GB 50054-2011；

### 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002；

### 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-2006；

### 《建筑隔声评价标准》GBT50121-2005；

### 《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010；

### 《防静电活动地板通用规范》（SJ/T10796-2001）；

### 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002；

### 《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2001；

### 《广播电影电视工程技术用房照明设计规范》GYT5061-1998。

### 上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际国内最新标准时，投标供应商应使设计施工及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的相关技术资料。

## 9.2、具体实施内容

项目实施地点位于平阳县广播电视台一楼，为原有办公楼改建，实施内容包括指挥中心整体装饰、设计、拼接大屏、强弱电、办公家具、办公电脑、整体办公网络、拍摄及照明灯光。

要求充分展现融媒体中心的整体、各个区域及局部的色彩搭配、色彩过渡和灯光处理效果，能够真实反映各空间内顶面、立面、底面材质和细节；各分区、重点设计单体须提供单独的效果图。

融媒体指挥中心不仅是舒适的工作空间，更应该是一种超越现实好的空间塑造所建立的形象，要求具备未来传媒变革理念，空间设计强调整体，区域过度自然，单物件的线条，空间分隔线条，整体色调（含软装、窗帘等）的搭配都要求具有现代科技感，指挥中心以24台55寸液晶屏组成的主展示区并为指挥大屏设计合理的边框结构。指挥中心设一个指挥区及一个工作区。设计要求兼顾声学要求，室内的顶面，立面做相应的声学处理，避免有强反射面和声聚焦点。

按照整体设计效果合理更改或新增相应强弱电布线，包含整体项目用电总缆、设备用电及各点位供电、网络的光纤及千兆以太网传输、制作网及办公网的布线等。

使用方需提供融媒体中心以及外部大厅的相关设计。

演播室及其他基础建设

演播室包含：虚拟演播室、新闻演播室、综艺演播室。

虚拟演播室为原有非编机房改造，需对原有设备、桌椅、接地系统、整体服务器机房进行移位，并提供非编机房的临时使用的相关方案并实施。虚拟演播室内需进行建声，符合背景噪声NR-15及混响时间小于0.4S。内部布置专业LED灯光，要求布光均匀能够结合虚拟设备进行高质量的虚拟制作，满足节目部门使用需求。

新闻演播室为原有新闻演播室，因原有灯光为三基色，且灯管使用年限过长造成数值偏差过大，所以本项目将对整体灯光进行改造。改造内容包括LED光源更换，原有电源电缆维修更换，原有轨道调整。

综艺演播室为原有综艺演播室改造，改造内容包括：建声（满足背景噪声NR-20及混响时间不大于0.6S）、地面处理、地台看台搭建、顶部修复、灯光改造、线路改造、转播车线路预埋、全景摄像机安装、舞美置景、LED大屏搭建、强弱电改造。其中LED大屏分为主副屏。

# 十、融媒体中心UPS供电需求

10.1  UPS和蓄电池技术参数要求：

1.1、本次项目采用模块化UPS，包含系统柜、监控显示模块、充电模块、功率模块等，提供外观专利证书；

1.2、每个功率模块容量≥25KVA，单机柜可增容至100KVA；所有模块必须满足在热拔插功能。

1.3、UPS系统必须采用双路输入，满足系统的可靠性，提供系统原理图或端子接线图，提供的投标产品使用说明书中相应的详细图片和文字说明；

1.4、UPS系统采用独立的充电模块，根据系统要求，充电模块可以冗余或扩容，每个充电模块电流不小于30A，同时充电电流可以根据外部配置的电池容量进行设置，提供充电模块的实物图片，作为评标依据。

1.5、为提高电池的使用寿命，充电器必须采用三段式充电技术，请提供详细的原理说明。

1.6、为了避免集中旁路存在的单点瓶颈提供系统可靠性，要求每个功率模块内部具备独立旁路功能，不接受采用静态旁路模块或静态旁路和接触器组合结构；

1.7、LCD采用5.7寸触摸屏，可以显示详细的信息，输入电压、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视载功率、负载率、电池均充电压、浮充电压、电池剩余放电时间、电池剩余容量、电池充电温度补偿系数、电池是否连接等参数，请提供相应的详细图片和文字说明；

1.8、UPS内部的功率模块冗余数量可以通过面板进行设置，提供详细图片和文字说明，作为评标依据，同时UPS验收时做现场验证；

1.9、UPS具备电池自检功能，为确保UPS电池状态并延长电池的使用寿命，需要在一定时间周期内对电池进行一次充放电，以确保市电突然断开时电池能给UPS正常供电。可以根据不同的要求，选择不同的自检周期和时间，提供详细图片和文字说明，作为评标依据，同时UPS验收时做现场验证；

1.10、UPS具备输入软启动功能，请提供详细的原理说明；

1.11、无市电输入时，UPS具备电池启动功能，请提供详细的操作说明；

1.12、UPS具备过载、短路等保护功能，请提供详细的UPS输出端短路自保护功能描述及如何限流及抗短路能力；

1.13、机柜内标配C级防雷和防雷开关，EPO紧急关机功能,请提供机器的实物图片进行证明；

1.14、UPS电池节数32-40节可调，以保证在其中有单节电池故障时可以将故障电池单独取出，不影响整组电池的工作，请提供详细的设置步骤说明；

1.15、UPS标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置UPS系统机柜，提供详细图片和文字说明，同时UPS验收时做现场验证；

1.16、提供各种UPS通讯信号，RS232、RS485（modbus协议）、具备可扩展的SNMP卡接口；

1.17、蓄电池技术参数要求：

1.UPS采用12V免维护铅酸蓄电池，蓄电池设计寿命7-10年以上；

2.蓄电池获得泰尔认证、抗震认证；

3.蓄电池间的连接电压降▲U≤3mv。

4.蓄电池应能承受50KPa的正压或负压而不断裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形。

蓄电池按规定方法试验，10h率容量第一次循环不低于0.95C10，在第三次循环应达到C10；

大电流放电：电池以30I10(a)放电3min，极柱不应熔断、其外观不得出现异常；

完全充电后的蓄电池，在25℃±2℃的环境中静置28天后，其容量不低于99.1％。

将完全充电后的电池以0.1I10A电流连续充电96h后，改用0.05I10A充电1h，然后收集气体1h，其密封反应效率≥99.6％。

5.安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应在10KPA—49kpa，闭阀压应时1KPA—10KPA。

6.完全充电后的电池静止24h后，测量各单体电池开路电压，其最高值与最低值之差不大于20Mv；

7.电池进入浮充状态24小时后各电池之间的端电压差不大于45mV。

8.防爆性能:将完全充电后的电池以0.5I10A电流充电1h，同时在出气孔处用1-3A保险丝产生明火，无引爆。

9.封口剂性能:采用封口剂的蓄电池，在-30℃～65℃温度范围内无裂纹与溢流现象。

10.▲蓄电池必须满足7、8、9烈度抗震要求。

# 十一、软硬件设备性能指标要求

▲本系统为交钥匙工程，以下为最低要求，投标供应商不得实质性低于以下招标要求。投标供应商根据本招标需求进行配置完善，后期实施过程中如发现有设备遗漏由投标供应商免费补齐，采购人不承担由此产生的费用。

| 序号 | 产品名称 | 配置说明 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、融媒体后台 |  |  |  |
| 1 | 融合媒体平台集群服务器 | 主机：19" 2U 机架式服务器 | 3 |
|  |  | CPU：INTEL Xeon 4110 2.1GHz（八核）×2 |  |
|  |  | 内存：16GB×8 |  |
|  |  | 系统硬盘：300GB SAS硬盘×2 |  |
|  |  | 数据硬盘：480GB SSD固态硬盘×2 |  |
|  |  | RAID：板载RAID控制器，支持RAID0/1 |  |
|  |  | 其它：集成千兆以太网接口×4、万兆网口×2（带模块），冗余电源、DVD-ROM |  |
|  |  | 操作系统：CentOS 7.1 |  |
|  |  | 融合媒体平台 V1.2 |  |
|  |  | 融合媒体平台数据服务软件包。提供数据存储和引擎服务，根据业务数据特征设计适当的存储方案并建立数据间的联系，多维度数据属性记录，是实现数据关联分析的基础等。包括：关系型数据库多主集群，非关系型数据库分片集群，高吞吐分布式内存数据库，高吞吐量分布式发布订阅消息服务 |  |
|  |  | 融合媒体平台分布式计算服务软件包。提供各种计算任务的服务，完全对称的分布式计算架构。包括：分布式检索引擎、智能处理引擎、分布式工作流引擎、业务组件执行器、媒体处理引擎 |  |
|  |  | 融合媒体平台业务引擎服务软件包。用于资源管理和业务接口，包括业务数据的逻辑封装和整个平台通用数据的访问引擎。 |  |
|  |  | 融合媒体平台数据接口服务软件包。提供各种数据、业务访问的API接口，包含业务API、业务数据访问API以及通用数据访问API。 |  |
|  |  | 融合媒体平台分布式框架及系统服务软件包。提供平台的分布式支撑，配置以及服务状态统一管理，实现对整个平台的管理。包括：分布式框架、分布式订阅消息服务、系统配置和管理、业务系统配置和管理组成，用户管理、系统接入管理。 |  |
|  |  | 融合媒体平台分布式监控服务软件包，提供平台程序、业务、硬件资源运行维护监控。包括：分布式日志捕获引擎、分布式高吞吐日志存储引擎、分布式插件式平台监控服务、监控和配置应用 |  |
|  |  | 融合媒体平台内容管理服务软件包，实现对业务数据的组织管理。包括：全文检索服务、内容标注服务、分布式空间管控服务 |  |
|  |  | 融合媒体平台Media First服务软件包，提供面向互联网生产的工具及服务，如互联网汇聚，视频简编，微信、微博、网台、APP、H5内容编辑。包括：MF业务管理服务、门户服务、内容检索服务、内容管理服务、云文稿服务、融合媒体发布接口、多媒体写稿服务、图片编辑服务、微信编辑器服务、微博编辑服务、H5编辑器服务、服务、PGC文件接收服务、指挥大屏服务（可选） |  |
|  |  | 融合媒体平台Media Star服务软件包。提供面向电视生产的后台服务。包括：Infoshare文稿服务、资源管理服务、新闻流程管理服务、编辑管理服务、业务系统配置服务 |  |
| 2 | 融合媒体平台迁移转码服务器 （硬件利旧） | 主机：19" 2U 机架式服务器 | 2 |
|  |  | CPU：六核 英特尔 至强 E5-2620 v3 2.4GHz ×2 |  |
|  |  | 内存：4 GB 内存 ×4 |  |
|  |  | 硬盘：600GB SAS 10K 硬盘×2 |  |
|  |  | 控制器：板载RAID0/1 |  |
|  |  | 其它：集成千兆以太网接口×4、冗余电源、DVD光驱 |  |
|  |  | 操作系统：Microsoft Windows Server 2012 R2中文标准版 |  |
|  |  | 融合媒体生产业务系统 V1.0 |  |
|  |  | 媒体处理中心软件V3.0 |  |
|  |  | 融合媒体生产业务系统转码迁移软件、融媒体入库服务执行软件。提供各种途径接入内容的编码格式转换、文件封装转换、文件迁移等媒体处理工作。 |  |
|  |  | 融合媒体生产业务系统CMServer文件分析服务软件。提供视频简编所需文件的编码格式、帧率、码率、时长、Gop、文件封装等的分析。 |  |
|  |  | 融合媒体生产业务系统文件入库服务执行软件 |  |
| 3 | 融合媒体平台接入/发布服务器 （硬件利旧） | 主机：19" 2U 机架式服务器 | 2 |
|  |  | CPU：六核 英特尔 至强 E5-2620 v3 2.4GHz ×2 |  |
|  |  | 内存：4 GB 内存 ×4 |  |
|  |  | 系统硬盘：600GB SAS 10K 硬盘 ×2 |  |
|  |  | 数据硬盘：600GB SAS 10K 硬盘 ×3 |  |
|  |  | 控制器：板载RAID0/1/3/5 |  |
|  |  | 其它：集成千兆以太网接口×4、冗余电源、DVD光驱 |  |
|  |  | 操作系统：Microsoft Windows Server 2012 R2中文标准版 |  |
|  |  | 融合媒体生产业务系统 V1.0 |  |
|  |  | 融合媒体生产业务系统FTP服务端软件、融合媒体生产业务系统内容扫描服务软件、融合媒体生产业务系统文件入库服务执行器。提供通过公有云、专线传输等外部系统内容的接入，实现文件分析、入库对接、隔离防护以及缓存的目的。 |  |
|  |  | 融合媒体生产业务系统内容分发服务软件 视频发布：视频内容支撑，提供新媒体视频制作加工能力完成视频的融合生产发布，支持面向直播系统、移动端发布（微博、微信、栏目APP等）、记者素材子系统、网站等平台进行一站式的内容及素材文件推送 双微发布：支持微博/微信内容发布，在微博/微信编辑器中采编和发布单稿或组稿，自动产生短连接，可以阅读原文 H5应用发布：支持各种内容和资源通过Html5应用的发布 APP移动客户端发布：支持向手机台移动客户端的内容文件发布 |  |
| 4 | 融合媒体平台访问代理服务器 （硬件利旧） | 主机：19" 1U 机架式服务器 | 2 |
|  |  | CPU：六核 英特尔 至强 E5-2609 v3 1.9GHz |  |
|  |  | 内存：4 GB 内存 ×2 |  |
|  |  | 硬盘：600GB SAS 10K 数据硬盘 ×2 |  |
|  |  | 控制器：板载RAID0/1 |  |
|  |  | 其它：集成千兆以太网接口×2、冗余电源 |  |
|  |  | 操作系统：Microsoft Windows Server 2012 R2中文标准版 |  |
|  |  | 融合媒体生产业务系统 V1.0 |  |
|  |  | 融合媒体生产业务系统代理服务软件，可实现外网通过域名对内网的访问，避免直接对外暴露内网服务器，增强对外服务的安全性 |  |
| 5 | B/S视频编辑合成服务器 （硬件利旧） | 设备利旧 | 1 |
|  |  | 主机： 19" 2U 机架式服务器 |  |
|  |  | CPU：六核 英特尔 至强 处理器 E5-2620 v3 2.4GHz ×2 |  |
|  |  | 内存：16GB |  |
|  |  | 硬盘：1TB 7.2K 3.5" SATA硬盘×2 |  |
|  |  | RAID：支持RAID0/1 |  |
|  |  | 主机：4个千兆网口，DVDROM，冗余电源 |  |
|  |  | 操作系统：Microsoft Windows Server 2012 R2中文标准版 |  |
|  |  | 产品模块： B/S视频编辑合成服务（需要硬件加密狗） |  |
| 6 | B/S视频编辑平台服务器 （硬件利旧） | 设备利旧 | 1 |
|  |  | 主机： 19" 2U 机架式服务器 |  |
|  |  | CPU：六核 英特尔 至强 处理器 E5-2620 v3 2.4GHz ×2 |  |
|  |  | 内存：16GB |  |
|  |  | 硬盘：1TB 7.2K 3.5" SATA硬盘×2 |  |
|  |  | RAID：支持RAID0/1 |  |
|  |  | 主机：4个千兆网口，DVDROM，冗余电源 |  |
|  |  | 操作系统：Microsoft Windows Server 2012 R2中文标准版 |  |
|  |  | B/S视频编辑平台软件 |  |
| 7 | 后台合成工作站 （硬件利旧） | 主机：专业图形工作站 | 2 |
|  |  | CPU：六核 英特尔 至强 处理器 E5-2620 v3 2.4GHz ×2 |  |
|  |  | 内存：4 GB 内存 ×4 |  |
|  |  | 系统硬盘：SSD 256G |  |
|  |  | 素材硬盘：2000GB SATA 3.5" 硬盘 ×2 |  |
|  |  | 其它：集成声卡、集成千兆网卡*2、DVD-ROM、标准键盘、鼠标 |  |
|  |  | 显卡：Nvidia 4GB 高性能PCI-E显卡;DVI-I、HDMI接口 |  |
|  |  | 光纤卡：QLE2460（4Gb/s，多模LC口）×1 |  |
|  |  | 监听音箱：漫步者R1000T |  |
|  |  | 监听耳机：AKG K514 MKII |  |
|  |  | 配件：Enet HD 软件加密狗 |  |
|  |  | 显示器：飞利浦272G5DJEB ×1 |  |
|  |  | Microsoft Windows10 Pro 64位 |  |
|  |  | 显卡：Nvidia 4GB PCI-E 显卡 |  |
|  |  | 万兆多模网卡 |  |
|  |  | 融合媒体生产业务系统 V1.0 |  |
|  |  | 融合媒体生产业务系统后台合成软件，支持精编工作站制作的复杂时间线节目合成，也可用于B/S视频编辑合成，支持多台合成工作站集群工作 |  |
|  |  | 融合媒体生产业务系统文件分析服务软件。提供视频简编所需文件的编码格式、帧率、码率、时长、Gop、文件封装等的分析。 |  |
|  |  | B/S视频编辑多媒体快捷云非编后台合成软件。提供针对云非编B/S视频编辑的时间线打包生成，编码格式转换、文件格式转换。含软件加密狗。 |  |
| 8 | 36盘位分布式NAS存储 | IP集群存储系统，全对称分布式架构，可实现海量横向扩展，每节点36盘位，标配128GB缓存，2组RAID控制器，网络接口标配GE×2，10GE×6，1400瓦交流电源×2，高性能散热系统。 | 3 |
|  |  | 960G SSD×1，企业级读写密集型固态硬盘，用于数据缓存加速，不计入总容量 |  |
|  |  | 8TB SATA×36，企业级SATA硬盘，用于数据存储 |  |
|  |  | 安装及售后服务：3年7*24服务 |  |
| 9 | 存储后端数据交换机 | 以太网交换机主机，24个1/10G SFP Plus端口+2个QSFP端口（每个QSFP端口可拆分为4个万兆端口），2个slot扩展插槽，两个电源插槽，两个风扇插槽 | 2 |
|  |  | 万兆多模光模块（SFP-XG-SX-MM850-D）： SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)×6 |  |
|  |  | 堆叠线缆：40G QSFP+ 1m电缆（含堆叠模块）×1 |  |
|  |  | 风扇：电源侧进风,端口侧出风风扇×2 |  |
|  |  | 电源：250W 交流电源模块×2 |  |
| 10 | 系统核心千兆交换机 | 以太网交换机主机,双电源，双风扇，支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC | 2 |
|  |  | 万兆多模光模块（SFP-XG-SX-MM850-D）： SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)×4 |  |
|  |  | 堆叠线缆：SFP+电缆0.65m（含堆叠模块）×1 |  |
| 11 | 系统核心万兆交换机 | 以太网交换机主机，48个1/10G SFP Plus端口+2个QSFP端口（每个QSFP端口可拆分为4个万兆端口），2个slot扩展插槽，两个电源插槽，两个风扇插槽 | 2 |
|  |  | 风扇：电源侧进风,端口侧出风风扇×2 |  |
|  |  | 电源：250W 交流电源模块×2 |  |
|  |  | 万兆多模光模块（SFP-XG-SX-MM850-D）： SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)×20 |  |
|  |  | 堆叠线缆：SFP+电缆3m（含堆叠模块）×1 |  |
| 二、互联网生产工具 |  |  |  |
| 1 | 融合媒体选题策划工具 | 融合媒体生产业务系统选题策划工具 提供融合媒体制作系统的选题策划组织和管理，可实现选题报题，选题审核，选题指派、选题管理和选题业务流程监控的功能。 融媒体选题策划工具通过统一的选题报题、审核与追踪流程，使得新闻稿件可以被互联网媒体和传统电视媒体同步采用，实现互联网发布和电视媒体发布的同步与交互 | 10 |
| 2 | 文件快传服务软件客户端许可 | 文件快传服务软件 | 5 |
|  |  | 远程回传客户端软件授权，按单个License计费。实现记者、编辑人员外场高码率或大文件的远程回传台内融媒体内容库，可在内容库中进行素材统一管理和素材资源分配，与台内融合媒体统一用户管理，统一权限管理，统一内容库管理 远程传输客户端 文件传输系统管理 移动非编文件传输嵌入 传输文件管理 FTP传输 UDP传输 传输任务管理 传输任务检索 传输文件解析 传输文件信息编辑 文件传输用户授权 文件传输系统信息监控×1 |  |
| 3 | 多媒体稿件工具 | 融合媒体生产业务系统多媒体稿件编辑工具 实现互联网稿件的生产、编辑、分发的业务生产，提供稿件业务管理、稿件编辑器、微信组稿功能。 多媒体稿件工具具备所见即所得的编辑功能，可直接呈现互联网多媒体稿件的编排效果，可实现文本、图片、视频/动态GIF等多媒体元素的混排和编辑。可实现微信文章、网页的组稿和编辑，可直接对网站页面进行编辑，并支持编辑内容直接发布到网站、微信和APP。 | 5 |
| 4 | B/S视频编辑短视频编辑工具许可 | 多媒体快捷云非编系统 | 15 |
|  |  | B/S视频编辑视频编辑工具授权License许可(安装在台内办公机端） 视频简编工具是采用B/S架构，完全基于HTML5实现的轻量化在线视频编辑工具，只需要浏览器就能工作，不需要安装第三方非主流插件，做到了真正的互联网编辑，能实现视频的快速剪切、加字幕、加特效等多种高效快捷的视频处理系统。 提供基于融合媒体内容库的B/S网页版编辑软件，用户在办公电脑通过浏览器登录融合媒体内容库，打开视频简编工具便可以直接对素材进行快速剪辑（无需提前做导出导入），包括视频剪辑、拆条、常用特技、字幕添加等功能，编辑完成的内容后台自动打包用作后续使用。 支持与平台用户的无缝集成，统一用户体系，统一权限管理体系下流媒体编辑工具的使用； 视频内容嵌入编辑工具，实现一体化操作。通过拖拽内容平台中的数据直接上编辑工具时间线，进行编辑； 可对手机回传的视频进行掐头去尾、拼接合成； 支持编辑完后台合成打包，可以对文件的输出路径和格式进行选择； 支持添加淡入淡出、闪入、闪出等简单特技； 支持时间线视音频分离,拖上线后在单独轨道上显示视频和音频； 支持时间轴及时间线拖拽定位。 支持时间轴缩放。×1 |  |
| 5 | 图片编辑器许可 | 融合媒体生产业务系统图片编辑器客户端软件授权，按单个License计费。实现对入库的图片文件处理编辑，如打马赛克、水印处理，Logo处理，锐化处理，滤镜处理等 提供图片流程化管理功能 支持直接本地上传图片编辑 支持在线内容库图片编辑 支持微信消息组稿群发、指定审核人的功能 微信消息编辑器支持图、文混排，高级编辑模式有多种标题、正文、图片以及图文模板 任意编辑模式均可在模拟手机端界面预览 提供内容管理、统计功能×1 | 10 |
| 6 | 文稿工具 | 新闻文稿编辑工具 基于B/S的新闻文稿生产工具，用于支撑新闻节目生产业务。以稿件为主线，协调新闻节目制作的采、编、播、收、录、传的整个流程，传递流程中各项信息数据。可以完成节目制作流程的线索、选题、文稿、串联单等主要的应用实现，并能提供以文稿为主线条的节目约传、收录、上载、编辑、编单和播出的新闻制作流程和非新闻制作流程。可快速的完成新闻五要素与文稿内容和视频文件的混合编辑与绑定。 | 20 |
| 三、融合电视生产 |  |  |  |
| 1 | 高标清上下载/编辑/审片工作站 | 专业图形工作站: | 1 |
|  |  | CPU：INTEL Xeon 4110 2.1GHz（八核）×2； |  |
|  |  | 内存：共32GB ECC内存； |  |
|  |  | 系统硬盘：3.5" 7.2KRPM 1TB SATA硬盘×2； |  |
|  |  | 数据硬盘：3.5" 7.2KRPM 1TB SATA硬盘×2； |  |
|  |  | 其他：2个千兆网口，集成声卡，DVD-RW，鼠标键盘； |  |
|  |  | 监听：音箱；I/O卡； |  |
|  |  | 显卡：PCI-E 4GB高端图形显卡； |  |
|  |  | 高标清兼容广播级数字/模拟线缆； |  |
|  |  | 显示器：34寸显示器 ×1 |  |
|  |  | Microsoft Windows 10 Pro 64位 |  |
|  |  | 万兆网卡 |  |
|  |  | 加密狗：精编宏狗（10）+USB延长线 |  |
|  |  | 网络非线性编辑系统软件 V10.0 |  |
|  |  | HDVTR上下载软件模块 |  |
|  |  | HD文件介质上下载软件模块 |  |
|  |  | HD字幕编辑软件模块 |  |
|  |  | HD实时上下变换软件模块 |  |
|  |  | HD专业图像特技软件模块 |  |
|  |  | HD专业字幕特技软件模块 |  |
|  |  | HD节目审查软件模块 |  |
| 2 | 高标清上下载/编辑/审片工作站 硬件利旧 非编系统升级改造 | 硬件利旧 | 3 |
|  |  | 主机：专业图形工作站 |  |
|  |  | CPU：六核 英特尔 至强 处理器 E5-2620 v3 2.4GHz ×2 |  |
|  |  | 内存：4 GB 内存 ×4 |  |
|  |  | 系统硬盘：SSD 256G |  |
|  |  | 素材硬盘：2000GB SATA 3.5" 硬盘 ×2 |  |
|  |  | 其它：集成声卡、集成千兆网卡*2、DVD-ROM、标准键盘、鼠标 |  |
|  |  | 显卡：Nvidia 4GB 高性能PCI-E显卡;DVI-I、HDMI接口 |  |
|  |  | 光纤卡：QLE2460（4Gb/s，多模LC口）×1 |  |
|  |  | 监听音箱：漫步者R1000T |  |
|  |  | 监听耳机：AKG K514 MKII |  |
|  |  | 配件：Enet HD 软件加密狗 |  |
|  |  | 显示器：飞利浦272G5DJEB ×1 |  |
|  |  | 新增部分： |  |
|  |  | Microsoft Windows 10 Pro 64位 |  |
|  |  | 万兆网卡 |  |
|  |  | 加密狗：精编宏狗（10）+USB延长线 |  |
|  |  | 网络非线性编辑系统软件 V10.0 |  |
|  |  | 上下载软件模块 |  |
|  |  | HD文件介质上下载软件模块 |  |
|  |  | HD字幕编辑软件模块 |  |
|  |  | HD实时上下变换软件模块 |  |
|  |  | HD专业图像特技软件模块 |  |
|  |  | HD专业字幕特技软件模块 |  |
|  |  | HD节目审查软件模块 |  |
| 3 | 高标清无卡工作站 硬件利旧 非编系统升级改造 | 硬件利旧 | 5 |
|  |  | 主机：专业图形工作站 |  |
|  |  | CPU：六核 英特尔 至强 处理器 E5-2620 v3 2.4GHz ×2 |  |
|  |  | 内存：4 GB 内存 ×4 |  |
|  |  | 系统硬盘：SSD 256G |  |
|  |  | 素材硬盘：2000GB SATA 3.5" 硬盘 ×2 |  |
|  |  | 其它：集成声卡、集成千兆网卡*2、DVD-ROM、标准键盘、鼠标 |  |
|  |  | 显卡：Nvidia 4GB 高性能PCI-E显卡;DVI-I、HDMI接口 |  |
|  |  | 光纤卡：QLE2460（4Gb/s，多模LC口）×1 |  |
|  |  | 监听音箱：漫步者R1000T |  |
|  |  | 监听耳机：AKG K514 MKII |  |
|  |  | 配件：Enet HD 软件加密狗 |  |
|  |  | 显示器：飞利浦272G5DJEB ×1 |  |
|  |  | 新增部分： |  |
|  |  | 万兆网卡 |  |
|  |  | Microsoft Windows 10 Pro 64位 |  |
|  |  | 网络非线性编辑系统软件 V10.0 |  |
|  |  | HD文件介质上下载软件模块 |  |
|  |  | HD字幕编辑软件模块 |  |
|  |  | HD实时上下变换软件模块 |  |
|  |  | HD专业图像特技软件模块 |  |
|  |  | HD专业字幕特技软件模块 |  |
|  |  | HD节目审查软件模块 |  |
| 4 | 配音工作站 硬件利旧 非编系统升级改造 | 硬件利旧 | 1 |
|  |  | 主机：专业图形工作站 |  |
|  |  | CPU：六核 英特尔 至强 处理器 E5-2620 v3 2.4GHz ×2 |  |
|  |  | 内存：4 GB 内存 ×4 |  |
|  |  | 系统硬盘：SSD 256G |  |
|  |  | 素材硬盘：2000GB SATA 3.5" 硬盘 ×2 |  |
|  |  | 其它：集成声卡、集成千兆网卡*2、DVD-ROM、标准键盘、鼠标 |  |
|  |  | 显卡：Nvidia 4GB 高性能PCI-E显卡;DVI-I、HDMI接口 |  |
|  |  | 高性能广播级音频输入输出卡及辫子 ×2 |  |
|  |  | 光纤卡：QLE2460×1 |  |
|  |  | 监听音箱：漫步者R1000T |  |
|  |  | 监听耳机：AKG K514 MKII |  |
|  |  | 配件：Enet HD 软件加密狗 |  |
|  |  | 显示器：飞利浦272G5DJEB ×1 |  |
|  |  | 新增部分： |  |
|  |  | 万兆网卡 |  |
|  |  | 内置PCI-E插槽声卡*2 |  |
|  |  | Microsoft Windows 10 Pro 64位 |  |
|  |  | 网络非线性编辑系统软件 V10.0 |  |
|  |  | HD字幕编辑软件模块 |  |
|  |  | HD实时上下变换软件模块 |  |
|  |  | HD专业图像特技软件模块 |  |
|  |  | HD专业字幕特技软件模块 |  |
|  |  | HD专业配音软件模块 |  |
| 四、报道指挥系统 |  |  |  |
| 1 | 大屏可视化基础框架 | 融媒体报道指挥平台 V1.0 | 1 |
|  |  | 可视化组件框架：大屏HTML5可视化服务框架，支持多套模板组件化编辑 |  |
|  |  | 静态可视化组件模块： 文字组件 图片组件 分割线组件 动态圆组件 |  |
|  |  | 可视化效果设计，支持5个组件新增或组件及定制修改 |  |
| 2 | 报道指挥图形展示工作站 | 主机：高性能PC机 | 4 |
|  |  | CPU：六核 英特尔酷睿 i5-8500（4.1GHz） |  |
|  |  | 内存：16 GB 内存 |  |
|  |  | 系统硬盘：1TB SATA ×1 |  |
|  |  | 其它：集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标 |  |
|  |  | 显卡：NVS510专业四通道图形显卡（共4路Mini DP接口输出） |  |
|  |  | 绿联mini DP转HDMI转换头，支持4K输出，铝合金外壳*4 |  |
|  |  | 配件：监听音箱 |  |
|  |  | Microsoft Windows 10 Pro 64位 |  |
|  |  | 融媒体报道指挥平台 V1.0 |  |
|  |  | 融媒体报道指挥平台MHQ大屏展示客户端 |  |
|  |  | 融媒体报道指挥平台MHQ大屏渲染组件 |  |
|  |  | 融媒体报道指挥平台MHQ报道指挥系统管理客户端 |  |
|  |  | 显示器：24"宽屏液晶显示器 ×1 | 1 |
|  |  | ATEN 8口显示器、键盘鼠标切换器 |  |
|  |  | usb延长器*2 |  |
|  |  | 键盘、鼠标 |  |
| 3 | 生产业务数据可视化 | 大屏串联单展示展示模块： 串联单任务监看展示的内容包括节目总量，文稿终审通过量，审片通过量，串联单标题，总时长，视频长，串联单文稿列表，其中串联单文稿列表又包括了对序号，文稿标题，记者姓名，稿件状态（编辑、待审、审核通过，退回编辑），编辑，节目状态（编辑，合成完毕，合成失败，审片通过，审片退回），节目时长的展示。 生产网串联单数据接口； 串联单列表可视化组件； 串联单统计可视化组件； | 1 |
|  |  | 大屏新闻选题业务展示模块： 选题策划展示的内容包括选题总量及未指派和已指派的选题统计；选题展示区展示的内容包括选题标题，选题栏目，创建人，创建时间，指派状态（已指派或未指派），指派了哪些渠道（共微信、微博、网台、APP等渠道），渠道已经指派任务。 报题文稿数据接口； 选题列表可视化组件； 选题统计可视化组件； |  |
|  |  | 内容汇聚展示模块： 内容库数据接口； 内容库最新回传可视化组件； 内容库回传统计可视化组件； 内容库排名可视化组件； |  |
|  |  | 本地线索展示模块： 本地线索数据接口； 线索列表可视化组件； 爆料录入排名可视化组件； 爆料栏目统计可视化组件 爆料统计组件； |  |
|  |  | 生产力排名展示模块： 生产力统计展示的内容包括生产力统计和生产力排名，设置右上角的时间可以展示不同时段的生产力统计及排名情况。生产力统计包括写稿，微信发布，微博发布三个环节的，每个环节显示生产力排名前5的记者姓名及生产量。 写稿量排名接口； 微信发布量排名接口； 微博发布量排名接口； 排名展现可视化组件 |  |
| 4 | GIS地图与视音频融合通讯 | GIS信息展示模块： GIS地图展示了任务列表和记者列表，以及各在线记者的分布情况。任务列表会展示出每个任务的标题，创建时间，地点，创建人，栏目，执行人；记者列表则会展示出记者头像，记者姓名及状态，直播状态，时间，联系电话，最新一次更新的地点；支持设置开始时间和结束时间筛选搜索任务；点击地图上的任意坐标可以查看该记者当前正在进行的任务及任务详情情况； 记者GIS信息汇聚，状态获取、地图展现。 采访任务信息生成，采访任务信息地图展现 创建报道组 | 1 |
|  |  | APP直播展示模块： 新闻报道APP直播视频流展示 |  |
|  |  | 大屏视音频通话展示模块： 指挥中心与新闻报道APP视音频一对一通话展示 |  |
|  |  | 腾讯云服务，用于支持融媒体调度指挥系统融合语音通信，实现GIS电子地图上直接与前方记者的语音通话、直播连线，支持前后端点对点通话、APP群组通话 |  |
| 5 | 融合报道指挥系统客户端 | 融合报道指挥系统（安卓版） V1.0 | 1 |
|  |  | 融合报道指挥系统软件-咔咔生产APP基础版： 可用于视频/音频/图片回传、文稿编辑、视频剪辑、直播、审稿等； 支持Android6.0以上、IOS9以上智能手机设备； 支持点对点、多对多的图文消息聊天； 支持重要通知接受； 支持多业务模块集成框架； |  |
|  |  | PGC回传模块： 支持视频、图片、音频回传； 支持图片、视频拍摄； 支持拍摄分辨率设置； 支持回传记录查看 |  |
|  |  | 手机GIS地图模块： 支持任务地图分布浏览； 支持查看本机实时位置 |  |
|  |  | 线索模块： 支持线索浏览、收藏； 支持稿件对接生产流程，包括人物指派、稿件生成 |  |
|  |  | 爆料模块： 支持本地线索、收藏； 支持稿件对接生产流程，包括人物指派、稿件生成 |  |
|  |  | 采访任务模块： 支持新建采访任务与指派； 支持采访任务的浏览、认领、完成 |  |
|  |  | 文稿模块： 支持新建文稿、编辑； 支持文稿审核流程相关操作； 支持文稿同步到新闻网 |  |
|  |  | 多媒体稿件模块： 支持新建文稿、编辑； 支持文稿审核流程相关操作； 支持文稿添加图片、视频附件 |  |
|  |  | 融合报道指挥系统（安卓版） V1.0 |  |
|  |  | 即时通讯模块： 支持文字、表情、语音、图片、文件发送； 支持聊天图片、视频入库； 支持格式化消息推送 |  |
|  |  | 视音频通话模块； 支持点对点视音频通话； 支持群组视音频通话 |  |
|  |  | 直播模块（可选件）； 支持标准直播RTMP流推送； 支持直播连线功能； 支持直播视频美颜、美白 |  |
|  |  | 咔咔剪辑模块（可选件）： 移动非编模块，可对上传或内容库中的的视频、图片进行编辑，支持常用特技、字幕等功能 |  |
|  |  | 移动内容库模块（可选件）： 支持内容平台视频、图片、音频浏览 |  |
| 五、媒资系统. |
| 1 | 媒资平台集群服务器 | 19英寸机架式服务器 CPU：INTEL Xeon 4110 2.1GHz（八核）×2 内存：128GB 内存 系统硬盘：300GB SAS 12Gbps 热插拔硬盘×2 数据硬盘：400GB 固态硬盘 ×2 RAID：板载RAID控制器 512MB 缓存，支持RAID0/1/3/5 其他：4个千兆网口，DVDROM，冗余电源 万兆网卡：双端口万兆网卡（带两个光模块）×1 操作系统：CentOS 7.1.1503 MAH平台数据服务软件包。提供数据存储和引擎服务，根据业务数据特征设计适当的存储方案并建立数据间的联系，多维度数据属性记录，是实现数据关联分析的基础等。包括：关系型数据库多主集群，非关系型数据库分片集群，高吞吐分布式内存数据库，高吞吐量分布式发布订阅消息服务 MAH分布式计算服务软件包。提供各种计算任务的服务，完全对称的分布式计算架构。包括：分布式检索引擎、智能处理引擎、数据挖掘组件、分布式工作流引擎、业务组件执行器、媒体处理引擎 MAH业务引擎服务软件包。用于资源管理和业务接口，包括业务数据的逻辑封装和整个平台通用数据的访问引擎。 MAH数据接口服务软件包。提供各种数据、业务访问的API接口，包含业务API、业务数据访问API以及通用数据访问API。 MAH分布式框架及系统服务软件包。提供平台的分布式支撑，配置以及服务状态统一管理，实现对整个平台的管理。包括：负载均衡、分布式框架、分布式订阅消息服务、系统配置和管理、业务系统配置和管理组成，用户管理、系统接入管理。 MAH分布式监控服务软件包，提供平台程序、业务、硬件资源运行维护监控。包括：分布式日志捕获引擎、分布式高吞吐日志存储引擎、分布式插件式平台监控服务、监控和配置应用 MAH媒资系统核心软件包，实现对各种媒资数据的组织管理。包括：检索服务、编目服务，数据结构，空间管理等 | 3 |
| 2 | 媒体处理服务器 （硬件利旧） 原存储管理/访问服务器 | 主机：19" 2U 机架式服务器 | 2 |
|  |  | CPU：六核 英特尔 至强 E5-2620 V3 2.4GHz ×2 |  |
|  |  | 内存：4 GB 内存 ×4 |  |
|  |  | 硬盘：600GB SAS 10K 数据硬盘 ×2 |  |
|  |  | 控制器：RAID0/1/3/5 |  |
|  |  | 其它：集成千兆以太网接口×4、冗余电源、DVD光驱 |  |
|  |  | 光纤卡：QLE2460 ×1 |  |
|  |  | 增加以下配置： Windows Server 2012 R2 64位 标准版（预装） MPC媒体处理中心软件 V3.0 融合媒体内容管理平台-MPC转码软件 |  |
| 3 | 上载挑选工作站 （工作站利旧） | 主机：专业工作站 | 1 |
|  |  | CPU：Intel Xeon E5-1607 v3 (3.1GHz) |  |
|  |  | 内存：4 GB 内存 ×2 |  |
|  |  | 系统硬盘：SSD 256G |  |
|  |  | 控制器：板载RAID0/1/3/5 |  |
|  |  | 光纤卡：QLE2460 ×1 |  |
|  |  | 其它：集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标 |  |
|  |  | 显卡：Nvidia 2GB 高性能PCI-E显卡 |  |
|  |  | I/O卡：Sobey MG系列高标清数字接口卡及线缆 ×1 |  |
|  |  | 配件：监听音箱 |  |
|  |  | 显示器：飞利浦272G5DJEB ×1 |  |
|  |  | 新增以下配置： Microsoft Windows 10 Pro 64位 融合媒体内容管理平台 V1.0 融合媒体内容管理平台上载挑选软件 融合媒体内容管理平台信号上下载软件模块 融合媒体内容管理平台文件介质上下载软件模块 |  |
| 六、融合发布对接 |  |  |  |
| 1 | 微信、微博发布对接 | 实现融媒体平台内容生产、审核完成后，微信、微博一键发布。 | 1 |
| 2 | APP、网站发布对接 | 实现融媒体平台内容生产、审核完成后，一键推送到APP发布、推送现有网站内容后台，再由网站排版、发布。 | 1 |
| 3 | 广播对接 | 与台内双菱广播系统做到素材级的互通 | 1 |
| 七、设备监控、云维护 |  |  |  |
| 1 | 云维护管理 服务端 （硬件利旧） | 主机： 19" 2U机架式服务器 | 1 |
|  |  | CPU：INTEL Xeon E5-2620 v4 2.1GHz（八核）×2 |  |
|  |  | 内存：16 GB ECC内存 |  |
|  |  | 硬盘：600GB SAS 系统硬盘×2 |  |
|  |  | RAID：板载 RAID 控制器 512MB 缓存，支持 RAID0/1/3/5 |  |
|  |  | 其他：4个千兆网口，DVDROM，冗余电源 |  |
|  |  | Windows Server 2008 64位 标准版（预装） |  |
|  |  | 高集成化数据库软件 |  |
|  |  | 云维护基础软件环境包 |  |
|  |  | 云维护授权License：最大80节点 |  |
| 2 | 安全互联接 口盒 | USB供电或160-245V交流供电 网络传输速率：1Gbps(兼容10/100M) 网口接口类型：RJ45 USB接口3.0 工作温度：-5℃-85℃（室内温度） 工作湿度：5%-90%（相对湿度） 尺寸：104*94*23mm，功耗：5W | 1 |
| 3 | 监控维护子 系统 | E-Monitor 基线框架模块 | 1 |
|  |  | E-Monitor 设备基本信息探测模块 |  |
|  |  | E-Monitor 设备分组管理模块 |  |
|  |  | E-Monitor 数据库组件探测模块 |  |
|  |  | E-Monitor 消息中间件件探测模块 |  |
|  |  | E-Monitor 核心进程监管模块 |  |
|  |  | E-Monitor 后台服务监控模块 |  |
|  |  | E-Monitor 多类型水位线预警模块 |  |
|  |  | E-Monitor 目标网络访问探索模块 |  |
|  |  | E-Monitor 远程文件操作探测模块 |  |
|  |  | E-Monitor 私密远程桌面模块 |  |
|  |  | E-Monitor 免登陆远程协助模块 |  |
|  |  | E-Monitor 日志获取模块 |  |
|  |  | E-Monitor 异常告警模块 |  |
|  |  | E-Monitor 设备监控报表模块 |  |
|  |  | E-Monitor 体检中心模块 |  |
|  |  | E-Monitor 云平台日志求助模块 |  |
|  |  | E-Monitor 批量关机模块 |  |
|  |  | E-Monitor 工具市场模块 |  |
|  |  | E-Monitor APP扫码求助模块 |  |
|  |  | E-Monitor APP随身监控模块 |  |
|  |  | E-Monitor APP消息通知模块 |  |
|  |  | E-Monitor 灰度升级模块 |  |
|  |  | E-Monitor 全网广播通知模块 |  |
|  |  | E-Monitor 全网运行记录仪模块 |  |
|  |  | E-Monitor 云平台远程协助模块 |  |
|  |  | E-Monitor 业务监控报表模块 |  |
|  |  | E-Monitor 专业硬件监控模块（数据库、存储、交换机） |  |
| 八、网络与安全 |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 性能参数：三层吞吐量5.5G，应用层吞吐量800M，并发连结数200W，新建连接数（CPS）6W，SSL VPN接入数（最大）1000个，SSL最大加密流量300M ，IPSec VPN隧道数（最大）1000个，IPSec VPN加密速度120M； 硬件参数：1U，4G内存，SSD 64G硬盘，单电源，6个千兆电口； 高级版授权，包含3年质保及软件升级 | 1 |
| 2 | 物理隔离网闸 | 吞吐量：1Gbps，最大并发连接数100W，系统延迟 <1ms ，开关切换时间 <10ns ，内网接口：6GE，4SFP，，外网接口：6GE，4SFP，标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块 | 1 |
| 3 | 日志审计 | 含50个主机审计许可证书（可扩展到150个主机审计许可），配备2*1T的硬盘，采用raid1的技术，实际可用是1T，6个千兆电口，接口可扩展；支持获取各种主流网络及数据库访问行为，支持Syslog、WMI、OPSEC Lea、SNMP trap和LAS-1000专用协议等协议事件日志，支持通过Http、Https、FTP、SFTP、SMB等协议获取各类文件型日志，支持基于SQL/XML标准内容获取； | 1 |
| 4 | 堡垒机 | 默认含50个资源授权（可扩展到150个），提供运维人员单点登录、用户权限细粒度授权及访问控制、运维过程审计等功能，并满足等级保护三级建设要求 | 1 |
| 5 | 数据库审计 | 性能指标：单向数据库流量400M 硬件指标：1U，单电源，6个千兆电口+2个千兆光口，2TB SATA硬盘 | 1 |
| 6 | EDR终端防护 | 产品控制中心安全策略一体化：支持安全策略模板、一体化配置功能；全网风险可视：统一展示全网终端安全状态、威胁以及趋势信息；终端资产管理：提供终端资产盘点、信息收集、管理维护功能；必选组件，配合智防、智控、智响应组件购买，单独购买无效，含3年升级维护费用。安全软件V3.0(windows server客户端授权，包含智防、智控、智响应模块以及服务端防护（webshell检测、暴力破解检测、僵尸网络检测、基线合规检查等）)；3年质保及原厂服务 | 1 |
| 7 | 全流量安全分析系统 | 600Mbps吞吐量，6个千兆电口，2个SFP光口，16G内存，2T数据盘，共1个串口和1个USB口，1U机箱，单电源，所有管理配置操作通过专用的管理接口进行配置，1年质保 | 1 |
| 十、周边设备 |  |  |  |
| 1 | 立式广告机 | 尺寸：65 寸 屏类型：LG原产4K超高清商用屏 分辨率：3840*2160 图像比例：16：9 超高清图像处理引擎：图像运动补偿、色彩增强处理、点对点精显技术。 主板配置：四核专业级音视频解码芯片，2G运行内存，32G存储内存 系统：Android5.0、亮度：不低于 400cd/m2 对比度：1000：1 可视角度水平178°，垂直178° 专业级音响：内置15W双音响，四组扬声器，60HZ-10KHZ宽频域。 寿命：＞50000 小时、响应时间 8ms 屏色数 16.7M、色域 68%(NTSC) 多功能设备接口：方便不同用户和场景使用，整机提供2路HDMI高清输入接口，满足高清信号源输入需求，具备一组VGA输入，后置1组HDMI输入、1组HDMI输出、TV接口、音频输入输出、有线网络、3组安卓USB接口，1组TOUCH接口。满足各种会议外接设备的同时还能提供传统电视信号显示功能。 触摸次数：不受限制 透光度： 95% 1、白板书写：安卓系统下支持10点触摸书写； 且带笔锋效果； 2、无线同屏：安卓系统下支持4分屏。 3、双频双模ＷＩＦＩ设计：WiFi、热点可同时开启，均支持5 G /2.4G 传输信道，且WiFi/热点同时开启时，热点也具有网络效应。 4、办公软件：内置WPS办公软件，同步WPS账号可快速导入云端会议文件。 5、多屏扩展显示功能：可实现信号环接功能，将画面信号传输到多设备上显示。支持拼接屏、小间距等配合使用，不仅仅满足会议室需求，更能提供大型会场解决方案。 6、环保节能：一键熄屏、自动节能，节能模式能有效降低功耗超过85%，提升使用寿命，且有节能证书； 7、悬浮球：在安卓系统下能实现悬浮球快捷进入相应功能区；具备专利证书。 8、模块化ＯＰＳ接口：预留OPS接口，可扩展双系统（Windows 安卓双系统系统），根据企业需求可以定制不同规格ＯＰＳ模块，并可以方便进行售后维护等工作 | 2 |
| 2 | 中央厨房演 示系统 | 尺寸：65 寸 屏类型：LG原产4K超高清商用屏 分辨率：3840*2160 图像比例：16：9 超高清图像处理引擎：图像运动补偿、色彩增强处理、点对点精显技术。 主板配置：四核专业级音视频解码芯片，2G运行内存，32G存储内存 系统：Android5.0、亮度：不低于 400cd/m2 对比度：1000：1 可视角度水平178°，垂直178° 专业级音响：内置15W双音响，四组扬声器，60HZ-10KHZ宽频域。 寿命：＞50000 小时、响应时间 8ms 屏色数 16.7M、色域 68%(NTSC) 多功能设备接口：方便不同用户和场景使用，整机提供2路HDMI高清输入接口，满足高清信号源输入需求，具备一组VGA输入，后置1组HDMI输入、1组HDMI输出、TV接口、音频输入输出、有线网络、3组安卓USB接口，1组TOUCH接口。满足各种会议外接设备的同时还能提供传统电视信号显示功能。 触摸次数：不受限制 透光度： 95% 1、白板书写：安卓系统下支持10点触摸书写； 且带笔锋效果； 2、无线同屏：安卓系统下支持4分屏。 3、双频双模ＷＩＦＩ设计：WiFi、热点可同时开启，均支持5 G /2.4G 传输信道，且WiFi/热点同时开启时，热点也具有网络效应。 4、办公软件：内置WPS办公软件，同步WPS账号可快速导入云端会议文件。 5、多屏扩展显示功能：可实现信号环接功能，将画面信号传输到多设备上显示。支持拼接屏、小间距等配合使用，不仅仅满足会议室需求，更能提供大型会场解决方案。 6、环保节能：一键熄屏、自动节能，节能模式能有效降低功耗超过85%，提升使用寿命，且有节能证书； 7、悬浮球：在安卓系统下能实现悬浮球快捷进入相应功能区；具备专利证书。 8、模块化ＯＰＳ接口：预留OPS接口，可扩展双系统（Windows 安卓双系统系统），根据企业需求可以定制不同规格ＯＰＳ模块，并可以方便进行售后维护等工作 | 1 |
|  |  | 无线同屏，支持双向传 | 1 |
|  |  | 移动支架 1：高强度镀锌钢板，重量达50公斤， 2：通用市面上55~75寸触摸一体机及商业显示产品； 3：滚轮设计，方便随时移动设备； | 1 |
| 3 | 感应设备 | 1套空调系统的通讯软件模块、1套漏水控制器、1套点式漏水控制器、2套温湿度传感器、1套开关量采集模块、2套烟雾传感器、工控主机一台、串口服务器一台、短信报警系统1套、电话语音报警系统1套、监控系统主软件1套、远程客户端软件1套、设备采集箱1套、12v工业电源1套 | 1 |
| 4 | 移动导播机 | 专用移动便携主机 17"显示屏，16:9屏， 分辨率：1920*1080全高清， 素材盘：2TB×2； 其它：无线键鼠套装 接口：2个千兆网口，4个HD-SDI接口，1个HDMI输出接口 软件加密狗 4个HD-SDI接口可任意配置为输入或输出 支持多路流媒体IP流输出 支持8路信号源（含本地文件）之间的切换，每路信号源可任意配置为SDI、各类IP信号、本地文件信号 切换方式支持多种过渡特技，输出信号支持叠加台标 支持直播延时及直播应急信号切换 支持复杂字幕及字幕模板直接播出 支持多画面方式播出 支持输入设备分组管理，支持输入通道分类管理 支持手机、摄像头、无人机等IP信号输入切换 支持主机与摄像终端多种状态tally显示 支持对8路信号源、输出信号独立调整音频电平及混音 支持对输出信号录制保存为文件，支持切换点信息保存 输入流协议：rtsp，rtmp，ts over ip，http 输出流协议：rtmp，ts over ip 文件格式：avi，ts，mpg，mkv，mp4 | 1 |
| 十一、云平台对接服务. |
| 1. 融媒体中心业务. 1; 基础服务包 按年收费; 日志服务、网管服务、核心架构服务、检索服务、内容库服务、消息服务、素材管理服务、空间管理服务、业务流程引擎基础服务、后台基础运维等 包含10TB云存储空间; 1. 2; 云编辑工具（快编）; 视频快编工具；提供5套并发用户使用授权; 1. 3; 云收录; 信号收录；配额10000小时; 1. 4; 云转码; 转码工具（可选：索贝、大洋、新奥特、虹软）; 1. 5; 多媒体稿工具; 支持制作APP、微信、微博发布内容，支持图片、短视频、字幕叠加、图文混排、预览等功能；提供10套用户并发使用授权; 1. 6; 通联工具; 卫视和蓝媒号新闻通联服务，提供10套用户使用授权; 1. 2. “中国蓝新闻”客户端. 1; 运营服务包 按年收费; 矩阵号建设，入驻矩阵联盟，与省级平台通联，优先头条推进权；; 1. 本地化栏目，本地直播、广播栏目；; 1. 客户端模板自定义；; 1. 内容编排审核发布；; 1. 高级培训服务，技术培训、业务培训、技术人才、新媒体记者、新媒体编辑交流；; 1. 新媒体产品工具，新媒体H5产品新媒体H5相互交流制作；; 1. 直播活动，结合本地特色，联动直播；; 1. 2; 融合扩展服务包; 政务、生活服务（第三方外链），电子政务. 3; 基础服务包 按年收费; 广告系统服务：广告位管理，根据本地化需求发布广告; 1. 节目录制服务：根据EPG录制；根据指定时段录制；手工应急收录; 1. 快编服务：提供点播文件拆条、拼接，人性化拆条，多快捷键支持，帧精确，单帧步进步退，任意帧视频截图，多段视频不间断拆条。掐头去尾，不同视频间的片段合并。; 1. 流媒体直播服务; 1. 流媒体点播服务; 1. 虚拟直播服务：提供将点播文件串播、形成直播流，用于网络虚拟直播。; 1. 媒资聚合服务：提供统一媒资服务，可进行本地点播文件上传、编辑、删除。; 1. 包含投票、评论、报名、抽奖等互动功能; 1. 运营工具，推送服务；大数据工具（采集、分析、报表统计）; 1. GPS定位，根据GPS定位个性化头条显示; 1. CDN服务，提供阿里、腾讯等大型互联网公司等CDN服务，降低网络拥塞，提高用户访问响应速度和命中率; 1. 3、管控平台. 1; 新闻大数据基础包 按年收费; 新闻大屏展示页面 总共提供5个展示页面，通用页面，内容按本地化配置，最多不超过1块定制化大屏；; 1. 新闻线索数据服务： 提供全网热点新闻，提供按照主题分类、发布渠道分类新闻；提供通用热点事件专题分析；用户账号数量设置上限50个；; 1. 传播路径分析服务：提供对平台中发布的重点新闻进行原创新闻转载路径分析，并根据用户指定的原创新闻标题，在主流媒体数据中检索到各媒体转载数据。 每日分析5条以内；; 1. 4. 对接网络服务. 1; 省广联提供专线服务; 100M，计费单位：年; 1. |
| 十二、系统集成服务 |  |  |  |
| 1 | 标准机柜 | 标准服务器或周边设备机柜，配置16孔PDU电源*2，线槽，支架16对，绑线杆12个 | 3 |
| 2 | KVM | 8口KVM切换器，抽拉式机身设计，整合17" LED 背光之LCD屏幕与KVM控制端切换器于单一抽拉式机身内，仅占用1U机架空间。支持配备PS2或USB键盘和鼠标的服务器与控制端 | 3 |
| 3 | 驻场运维 | 供1人1年驻场运维. | 1 |
| 4 | 工作站 | 专业图形工作站: | 2 |
|  |  | CPU：INTEL Xeon 4110 2.1GHz（八核）×2； |  |
|  |  | 内存：共32GB ECC内存； |  |
|  |  | 系统硬盘：256G SSD硬盘； |  |
|  |  | 数据硬盘：3.5" 7.2KRPM 1TB SATA硬盘×2； |  |
|  |  | 其他：2个千兆网口，集成声卡，DVD-RW，鼠标键盘； |  |
|  |  | 监听：音箱； |  |
|  |  | 显卡：PCI-E 4GB高端图形显卡（英伟达P1000）； |  |
|  |  | 显示器：34寸显示器 ×1 |  |
|  |  | Microsoft Windows 10 Pro 64位 |  |
|  |  | edius 剪辑软件 |  |
| 5 | 内存 | 工作站内存升级，8G*4 | 6 |
| 6 | 显示器 | 34寸显示器 | 10 |
| 7 | 施工及材料费 | 合同设备之间所需以太网线、跳线的铺设，端接，标识，调试 | 1 |
|  |  | 合同内集成设备之间所需光纤、光纤跳线的铺设，熔接，标识，调试 |  |
|  |  | 设备之间所需线槽、跳线架、理线器、光纤耦合器、扎线等辅助材料 |  |
| 8 | 集成服务 | 实施计划交流服务 | 1 |
|  |  | 进场前准备工作服务 |  |
|  |  | 现场系统搭建服务 |  |
|  |  | 现场软件部署服务 |  |
|  |  | 现场培训服务 |  |
|  |  | 现场验收服务 |  |

平阳县融媒体中心APP及天目云接入

|  | 模块名称 | 单位 | 数量 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APP基础建设 | APP客户端基础版建设 | 套 | 1 | APP客户端建设基础版本，包括IOS和安卓版本，若需要定制，按照需求评估工作量，4万/人月收取 |
|  | APP分发服务器 | 套/年 | 1 | 将稿件内容分发到APP端，阿里云服务器 |
|  | APP维保 | 套/年 | 1 | APP后台维护、定期更新 |
| 采编分发平台 | 采编一体化平台 （含移动采编） | 套/年 | 1 | 支持一体化的采、编、审、签、发流程，可实现报纸/网站/APP各端的稿件生产加工全过程。 50个采编用户授权。 |
| APP直播服务 | 直播服务平台 | 套/年 | 1 | 在App端实现音视频直播功能。 |
| 云存储 | 云存储 | T | 5T | APP端发布的音视频素材存储在云端 |
| 流量费 | 云转码、直播、点播流量费充值 |  |  |  |
| 实施培训费 | 实施培训 | 次 | 1 |  |
| APP申请费用 | IOS开发者账号申请 | 次 | 1 |  |
|  | 软件著作权申请 | 年 | 1 |  |
|  | https证书购买 | 年 | 1 |  |

## 外拍机

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持4K摄录一体机 | ★采用4K 1/2英寸 3CMOS 成像器； 灵敏度≥ F13 (1920 x 1080/50p)，信噪比≥63dB (Y)（典型)；17 倍专业高清变焦镜头，变焦范围50mm 到 800mm；ND 灰度滤镜可实现从 1/4ND 到 1/128ND 的线性控制;可记录 XAVC long格式3840x2160/59.94P，50P，29.97P，23.98P，25P、 DVCAM 格式。 ★具有人脸检测AF 功能；双MI热靴；输出接口：BNC (x1)，12G/3G/高清/标清可选、HDMI®、时间码输入/输出。 | 6 |
| 2 | 电池 | 摄像机原装电池 | 6 |
| 3 | 存储卡 | 128G高速存储卡 读速400MB/s 写速300MB/s | 6 |

## 虚拟演播室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机机头单元 | ★2/3 英寸3CCD 高清摄像机，像素数不低于220 万；模数转换≥16bit；灵敏度≥F11/2000lx；信噪比≥60dB；调制深度≥55%；水平清晰度≥1000 电视线。 符合SMPTE 复合摄像机光缆标准，LEMO 接口。最大传输距离不低于2 公里。 ▲需具有双向3G-SDI 传输的能力。具有额外独立的2 个HD-SDI 接口，实现机头至基站双向同时传输两路高清HD-SDI 信号的能力。 ★需提供两路通话耳机接口，且每路皆具有两个独立的通话线路并可独立调整。 机头具有光学cross 星光滤镜。 具有彩色矩阵校正功能，且分区数不少于16 区。 不少于三通道肤色细节调整。 具有自动镜头失真补偿。 ★可通过升级，实现2 倍速拍摄能力。 需提供摄像机附件包括摄像机托板2只 | 2 | 套 |
| 2 | 摄像机基站单元 | 符合SMPTE 复合摄像机光缆标准，LEMO 接口。最大传输距离不低于2 公里。 ★提供不少于4 路HD-SDI 信号输出，需有扩展插槽，实现接口扩展和功能扩展。 ★需提供至少2 路HD/SD-SDI 的返送视频输入接口。需提供至少2 路4 线通话接口。方便用于车内同时2 套节目的制作。 ▲需具有双向3G-SDI 传输的能力。具有额外独立的2 个HD-SDI 接口，即：实现1 路机头至基站、1 路基站至机头的同时传输两路高清HD-SDI 信号的能力。 基站前面板需包括：基站和机头各自具有独立的电源开关，通话接口及PROD/ENG 通话选择、音量调节，菜单设定按键及状态指示等。 | 2 | 套 |
| 3 | 摄像机遥控面板 | ★支持 PREVIEW 触发控制；支持 RS-422 和 LAN 两种控制方式；具备色温显示功能；同时也具备 LCD 液晶屏，触摸屏，带网口。 | 2 | 套 |
| 4 | 彩色寻像器 | ★彩色寻像器，采用了新开发的OLED（有机发光二极管）显示屏 | 2 | 个 |
| 5 | 摄像机通话耳麦 | 为广电级专业通话耳机，单耳头戴式通话耳机、全覆盖抗噪型、轻重量耳机，XLR-5 接口 | 2 | 个 |
| 6 | 高清摄像机用光缆 | 专业广电级光纤，LEMO接口 | 2 | 套 |
| 7 | 控制面板连接线 | 遥控面板连接线 | 2 | 根 |
| 8 | 高清标准镜头1 | 不小于20倍光学变焦，焦距范围不小于8.2-164mm，最小摄距不大于0.9m | 2 | 套 |
|  | 高清标准镜头2 | 不小于17倍光学变焦，带倍率镜 | 1 | 套 |
| 9 | 镜头伺服 | 镜头伺服控制器，适用与以上镜头 | 2 | 套 |
| 10 | 三脚架 | 承重16公斤，2档阻尼，高度91-187cm,2级三脚架，含滑轮。 | 1 | 套 |
| 11 | 双机位虚拟导播系统 | ★虚拟演播室系统既可采用无轨跟踪，又可实现机械传感跟踪； 基于RedBridge6专业视频板卡，板卡支持高标清切换，配备专业后面板，提供4路SDI信号输入、其中1路可切换为HDMI信号，1路SDI信号输出、1路HDMI监看输出，6路模拟音频输入，2路模拟音频输出以及左右声道监听输出，支持Ref信号1路输入，支持Ref信号1路输出； ▲2通道真三维虚拟演播室软件, 采用全新的DX11渲染平台，可通过一键抠像实现清晰快捷的高品质抠像效果。 ★内含图文字幕软件、切换台、调音台、流媒体发布、本地高标清信号录制、独立2通道高精度抠像、3路外键、2路DDR、1路CG等功能。 ★同时支持多层3D图文前景特效、无限蓝箱、虚拟特效等功能。 是一个一体化完整解决方案。 系统搭建简单快捷，与大洋图文包装软件无缝衔接，可以制作出奇妙绚丽的节目效果。 | 1 | 套 |
| 12 | 云台传感器 | ★含:SECCED Reach Plus带跟踪器的液压云台， 10Kg-25Kg承重，100mm球碗+双伸缩 手柄+数据箱+电源适配 器+镜头编码器+两级 碳素纤维三脚架+地扳廷伸器 | 1 | 套 |
| 13 | 外置色键器 | ★支持双路HD、SD SDI前景输入，两路HD、SD SDI背景输入，一路HD、SD SDI合成信号输出，一路SDI键信号输出，支持一路外部键输入，I/O视频处理：4:2:2:4分量，10-bit， 内部视频处理：4:4:4:4分量，32-bit 同步基准：数字SDI，模拟黑场：bi-level或tri-level ，信噪比：≥75dB 工作温度：-20度~+45度 机箱：标准19英寸1U高度铝制机箱 电源：200~240V AC 功耗：≤40W | 1 | 套 |
| 14 | 显示器 | 27寸显示器，HDMI接口 | 2 | 台 |
| 15 | 虚拟场景制作技术服务 | 按照甲方自己的场景设计要求，完全重新定制套虚拟场景。 | 1 | 项 |
| 16 | 转换器 | HD/SD-SDI转HDMI,一组SD/HD-SDI视频格式输入，一组环路输出,一组HDMI视频信号输出 最高支持1920×1080P视频格式，具备外部RCA非平衡式音频输入，且可切换视频音频或外部音频随HDMI输出。 兼容SMPTE 259M SD视频格式、SMPTE 292HD 视频格式与SMPTE 425M 3G视频格式。 NTSC/PAL双制式。 | 3 | 个 |
| 17 | 通话系统 | 4 通道通话主站 具备模拟 8 个 2 线通话接口。 配置鹅颈话筒。 配置通话耳机。 | 1 | 套 |
| 18 | 分割监看电视机 | 55英寸全高清LED液晶电视，含移动电视架 | 2 | 台 |
| 19 | 返看电视机 | 55英寸全高清LED液晶电视，含移动电视架 | 1 | 台 |
| 20 | 高清视分 | 高清1分8 | 1 | 套 |
| 21 | 提示器 | 订单特制 20英寸专业提词器液晶显示,采用多层介质膜无色差超薄增透分光镜，含电脑，专业提词器软件及控制系统 | 1 | 套 |
| 22 | 交换机 | 26个千兆口，自带光口上行 | 1 | 台 |
| 23 | 双联导播桌 | 定制 | 2 | 组 |
| 24 | 调音台 | 6路话筒输入，12输入通道，4路单声道，4路立体声，2路立体声输出，2编组 | 1 | 套 |
| 25 | 无线领夹话筒 | 无线频率范围 606-648 MHz 传输/接收频率个数 1680 预设套数20 切换频宽42 MHz 峰值频偏+/- 48 kHz 频率响应范围（话筒）80-18000 Hz 信噪比> 110 dB(A) 总谐波失真 < 0,9 % 天线接口2 BNC, 50 Ohm Audio-XLR 接口 6.3 mm 无线输出功率10/30 mW 工作时长 (发射机) > 8 h 输入电压范围1,8 V, line 输入电压范围2,4 V, line | 2 | 套 |
| 26 | 监听耳机 | 产品类型耳机 佩戴方式头戴式 功能用途HiFi耳机，监听耳机 频响范围8-25000Hz 产品阻抗64欧姆 灵敏度102dB 总谐波失真0.1% 最大功率500mW 耳机插头3.5mm插头（直型） 插头类型I直型 | 1 | 副 |
| 27 | 有源音箱 | 有源监听音箱，频率响应：54Hz-30KHz，扬声器单元：5英寸+1英寸，信噪比：95dB, | 1 | 套 |
| 28 | 视音频线材附件 | 视音频线缆、接头 | 1 | 项 |
| 29 | 设备系统集成 |  | 1 | 项 |
| 30 | LED聚光灯 | 输入电压 100-240V AC 50/60Hz 额定功率 100W 光源 100W集成光源 色温 5600K可选 显色指数 ≥90 中心照度 1170LUX/5m 25° 出光角度 25°-63° 调光线性 0-100% 频闪 0-20Hz 控制模式 DMX512/主从 控制通道 4通道 DMX输入/出接口 3PIN针式/孔式接插座 电源接口 航空头 外壳材质 铸铝/铝型材/塑胶 防护等级 IP22 噪声 0dB 工作环境温度 -20～40°C; | 2 | 台 |
| 31 | LED平板柔光灯 | 发光强、效率高、性能稳定 ★高显色指数CRI/色还原高度≥92% ★具DMX控制调光或手动 ★3200-5600K色温可选， ★可适用110V/AC-229V/AC ★总功率：≤100W 电源：交流电源适配器 光源：LED贴片 灯珠数量：200 寿命可长达50,000小时 | 16 | 台 |
| 32 | 调光台 | 调光回路：非配线最多48个调光回路输出;信号输出：国际通用协议DMX512（1994版）信号输出；效果：4根走灯效果杆，每个走灯最多可有12步骤，可同时运行；集控杆：12根集控杆，智能存储:“一指通”智能存储；分控杆：12根分控杆，分2页；AB交叉衰减场：实现两场平滑交换；切光功能和总控推杆：控制全部输出回路的最高输出亮度值；集控点控：一般点控和特效点控； | 1 | 套 |
| 33 | 灯光电源组合箱 | 根据实际定制 | 1 | 项 |
| 34 | 灯光信号放大器 | 一拖八 | 1 | 个 |
| 35 | 手动灯具铰链恒力吊杆 | H=2.5MM；1.要求升降平稳，无滑落现象，收回时杆部较短。吊杆坚固、美观、安全、耐用。 2.每条恒力铰链吊杆上的电缆采用阻燃三芯电源电缆，电缆铜芯截面为 ≥2.5 mm。 | 8 | 副 |
| 36 | 灯具挂钩 | 定制灯具挂钩 | 18 | 个 |
| 37 | 灯光格栅架 | 现场定制500*500 | 1 | 项 |
| 38 | 三芯电源接插件 | 16A | 1 | 项 |
| 39 | 影视专用电缆 | 3*1.5 | 1 | 项 |
| 40 | 信号线 | DMX信号线 | 1 | 项 |
| 41 | 桥架 | 100*50 | 1 | 项 |
| 42 | 其他配件 | 含保险链，号码牌，桥架支件及其他 | 1 | 项 |
| 43 | 安装辅料 |  | 1 | 项 |
| 44 | 灯光安装调试费 |  | 1 | 项 |
| 45 | 演播室地面自流平 | 自流平水泥修复3-5mm | 55 | 平方 |
| 46 | 演播室地面PVC地板 | PVC发泡底，厚度2.0mm | 55 | 平方 |
| 47 | 演播室顶部喷黑 | 原结构顶刷黑色乳胶漆（含梁及顶部到装修层之间立面） | 1 | 项 |
| 48 | 演播室墙面建声 | 隔声量及吸声量符合广电标准。 | 1 | 项 |
| 49 | 演播室踢脚线 | 拉丝不锈钢踢脚 | 1 | 项 |
| 51 | 演播室插座 | 电源五孔插座，安装地插及五金电线 | 1 | 项 |
| 52 | 演播室照明 | LED筒灯15W | 6 | 个 |
| 53 | L型绿箱 | 轻钢龙骨基层，表面付石膏板，定制转角,亚光绿抠像地胶板，三底工艺底漆，rosco色键绿 | 1 | 项 |
| 54 | 五金附件 | 定制 | 1 | 项 |
| 55 | 垃圾处理 | 定制 | 1 | 项 |
| 56 | 材料搬运 | 定制 | 1 | 项 |
| 57 | 声学安装费 |  | 1 | 项 |

## 综艺演播室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED聚光灯2 | ★兼容Vectorworks Spotlight接入。 ★基于win系统控制。 LED功率：100w。 LED数量：1颗 （欧司朗光源）。 ★出光口径：200 。 ★显示指数：≥95 。 ★光通量：6500lm 。 ★控制方式：RS485信号、DMX512信号及本地化控制 。 ★调光线性：0-100% 32bit。 ★声 噪 ：0db 色温：3200-5600 光斑角度10°-80°。 电源：100V-240V AC50Hz-60Hz 。 功率:100W。 | 20 | 台 |
| 2 | LED平板柔光灯 | 发光强、效率高、性能稳定 ★高显色指数CRI/色还原高度≥92% ★具DMX控制调光或手动 ★3200-5600K色温可选， ★可适用110V/AC-229V/AC ★总功率：≤100W 电源：交流电源适配器 光源：LED贴片 灯珠数量：200 寿命可长达50,000小时 | 10 | 台 |
| 3 | LED帕灯 | 额定功率：150W，功率相互补偿，波动（±50W）的环境下亦可正常使用。 电压/频率：采用自主研发的AC110－240V/50-60HZ宽电压开关电源，可满足全球不同国家的电压和频率的要求。 电源品质：采用高技术恒流电源板，AC专供电压模式，输出电压稳定、工作寿命长，抗干扰能力强。 灯具线材：1.5米长的电源线和信号线材，防寒防冻，符合CE、GB7000.15-2000和CE20/CE22标准。 控制协议：国际标准DMX512控制协议。 控制通道：7个控制通道。 控制模式：分为DMX模式、随机模式、自走模式、声控模式，可自由选择。 线路主板：采用高技术恒流线路板，32V和12V专供电压，抗干扰能力极强，以确保每个电子元件，长期而稳定的工作。 光源品牌：采用高品质、高亮度品牌LED光源。 光源功率：48*3W RGB 光束角度：光学透镜，标准25度，饱满、均匀、鲜艳、优越的光感，是灯光师首任选择。 混色效果：均匀的RGB混色系统，组成非常丰富的颜色，每种颜色能单独用DMX512信号控制，并颜色与颜色之间混合，演绎出多姿多彩的效果。 特殊功能：内置多种灯光效果程序，可脱离控台声控同步运行。 频闪：高速电子调节频闪可达1-25次/秒或随机频闪。 环境温度：-10℃—60℃ 风扇数量：采用高品质、高低转速兼顾的热敏静音风扇；使得灯体热量及时排出，保证灯具，始终保持在预定的温度范围。 散热保护：内置过热保护，风扇自动跟踪温度，智能调整，使灯具各部件保持在较低的温度环境，可延长使用寿命。 | 18 | 台 |
| 4 | 追光灯 | 电源系统： 额定功率：350W，PFC功率因素补偿，功率波动（±50W）的环境下亦可正常使用。 电压/频率：采用自主研发的AC110－240V/50-60HZ宽电压开关电源，可满足全球不同国家的电压和频率的要求。 电源品质：采用高技术恒流电源板，采用SMT技术，AC专供电压模式，输出电压稳定、工作寿命长，抗干扰能力强。 地线设置：按照国际地线接线的标准，更好提高安全性和稳定性。 灯具线材：一米五长的电源线材，防寒防冻，符合CE20/22标准。 光学系统： 光源品牌：采用原装正品 DAGE MSD 330W（16R）HID低能耗的反射杯，色温在于7000K，具有良好耐温和耐化学腐蚀功效，根据灯杯的特定反光原理，引用高技术，均镀多层冷光与反光高效膜，使得UV反射率、光通输出率和灯泡寿命，得到最佳的保证效果，源于纯正台湾与大歌灯光共同打造的技术。 玻璃透镜：量身打造的三组专用光学透镜，采用特种耐高温材料，均镀有多层的高效增镀膜。 光束角度：2.8-30度，手动线性变焦, 独特的光路结构设计，达成任意范围光斑均匀一致，且边缘与圆心亮度区差不超过20%，饱满、锐利、优越的光感，是灯光师首任选择。 电源系统： 额定功率：350W，PFC功率因素补偿，功率波动（±50W）的环境下亦可正常使用。 电压/频率：采用自主研发的AC110－240V/50-60HZ宽电压开关电源，可满足全球不同国家的电压和频率的要求。 电源品质：采用高技术恒流电源板，采用SMT技术，AC专供电压模式，输出电压稳定、工作寿命长，抗干扰能力强。 地线设置：按照国际地线接线的标准，更好提高安全性和稳定性。 灯具线材：一米五长的电源线材，防寒防冻，符合CE20/22标准。 旋转系统： X角度：360度。 Y角度：90度。 灯具设计： 1、新型优质合金结构；2、灯体二侧设计有四个操控提手，后盖板设计有一个主操控提手。2、钣金设计，均按照国际标准，融汇大歌强大的设计实力。 | 2 | 台 |
| 6 | 光束图案灯 | 光源品牌：采用原装正品 OSRAM 380W(18R)铂金灯泡，色温7800K，寿命1500小时。具有良好耐温和耐化学腐蚀功效，根据灯杯的特定反光原理，引用高技术，均镀有多层的高效增镀膜，使得UV反射率、光通输出率和灯泡寿命，得到最佳的保证效果，源于纯正大歌灯光打造的技术。 隔热玻璃：采用特种耐高温材料，高新镀膜技术，使得灯具隔热效果和透光率，得到充足的保证。 玻璃透镜：量身打造的专用光学透镜，均采用特种耐高温原材料，高新镀膜技术，均镀有冷光、反光等等多层的高效增镀膜。 光学镜头：145MM直径的高透光率的前组镜头，使得光束粗大而光斑均匀，边缘与圆心亮度区差不超过50%，饱满、锐利、优越的光感，是灯光师首任选择。 光束角度：2-50度（包含雾化和棱镜角度），当纯光束角度2度之时，为光感最强大，最饱满的状态。 电子调焦：超微顺滑调整焦距,远近清晰可任意调节，独特的光路结构使光束感更强更亮。 显示系统： 显示模式：2000万像素彩色液晶触摸屏；内置自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单；屏幕可以显示正立、倒立，以及背景的亮度调节；可以显示灯泡和灯具使用时间。 检测装置：当灯具发生错误，会出现报警装置，方便用户结合厂家，准确的解决问题；另外也可以对灯具每个通道进行检测，方便产品维护。 操控模式：1、触摸方式；2、无触点滚轮方式。 调试装置：为方便厂家和用户使用，可通过菜单的高级设置，密码进入，对灯具的水平、垂直、调焦、频闪、颜色盘、图案盘、棱镜盘等功能进行调试。 控制系统： 控制协议：国际标准DMX512控制协议。 控制通道：20个控制通道。 控制模式：分为DMX模式、随机模式、自走4种模式、声控模式，前向睡8模式、画上8模式、画前向0模式、前向竖8模式、可自由选择。 线路主板：采用高技术恒流线路板，36V、24V专供电压，抗干扰能力极强，采用SMT技术，以确保每个电子元件，长期而稳定的工作。 数据传输：每台灯具，内置高品质的电源滤波器与磁环，隔离电网对灯具的干扰，保证信号传输的稳定。 数据线材：数据线防寒防冻，符合CE20/22标准。 数据接口：1、可单独选择二个三针公母接口；2、可同时选择二个三针和二个五针公母接口。 电源系统： 额定总功率：600W，PFC功率因素补偿，功率波动（±50W）的环境下亦可正常使用。 电压/频率：采用自主研发的AC110－240V/50-60HZ宽电压开关电源，可满足全球不同国家的电压和频率的要求。 电源品质：采用高技术恒流电源板，采用AC专供电压模式，输出电压稳定、工作寿命长，抗干扰能力强。 地线设置：按照国际地线接线的标准，更好提高安全性和稳定性。 滤波保护：每台灯具，内置高品质的电源滤波器与磁环，隔离电网对灯具的干扰，保证灯具的稳定性。 灯具线材：电源线防寒防冻，符合CE20/22标准，手拉手的设计。 电源接口：配置二个电源接口，手拉手双电源模式。 频闪系统： 高速频闪：独立的双片式装置，0－14次/秒超高速频闪。 线性调光：独立的调光装置，0-100%线性调光。 频闪保护：灯具闭光5秒时，自动降低30%灯泡功率，以达到更好保护灯泡与灯具寿命。 灯泡功能：拥有远程灯泡控制、通道开关泡和开机亮泡功能，出厂默认为远程灯泡控制，更好的达到保护灯泡与灯具寿命。 颜色系统： 色片品质：采用特种耐高温原材料，高新镀膜技术，达到强劲、光亮的鲜艳度。 色泽种类：10种颜色+白光+CTO 色盘效果：可实现半色、全色、单双色渐变和正反方向慢快彩虹效果。 色盘定位：具有霍尔、磁铁定位和任意角度自动纠错功能。 图案系统： 金属图案：一个（13个图案+白光）金属图案盘，4级光束角度调整，可实现流水、抖动、随机动感和正反方向慢快转换效果。 图案品质：采用特种耐高温金属材料。 图案定位：具有霍尔、磁铁定位和任意角度自动纠错功能。 雾化系统： 雾化设置：独立单面高透雾化镜片，通过电动调焦实现，雾化光斑均匀和柔和。 雾化效果：可通过颜色盘和图案盘，达成多种雾化效果的变化。 雾化角度：最大开光角60度。 棱镜系统： 棱镜材质：采用特种耐高温原材料，高新镀膜技术，达到强劲的透光率。 棱镜结构： 1、八棱镜；2、蜂窝棱镜。 棱镜效果：旋转角度可调节，最大开光角度80度，结合图案功能，可单独实现：8+48（3D立体）+72（3D立体）条光束效果切换，同时具备正反慢快旋转功能，棱镜成像和立体感强劲。 散热系统： 灯具材料：采用新型优质铝材，打造良好散热和轻便体重。 风扇数量：灯具底座，设置一个静音散热风扇；灯泡系统设置3个静音风扇，风机智能调控，散热完全按灯泡使用状态与要求进行智能控制，保证整个灯体，始终保持在预定的温度范围。 散热保护：内置过热保护，风扇自动跟踪温度，智能调整，使灯具各部件保持在较低的温度环境，可延长使用寿命。 旋转系统： XY电机：均采用权威的三相电机驱动，强劲有力，更快、更平稳，更静音。 XY定位：同时采用编码器和霍尔定位，先进的扫描位置记忆功能，使得步距角更小、定位更精准，绝对位置记忆，DMX离线断电位置恢复或保持，偶然发生误动可自动解索纠正，具有够强的抗干扰能力。 X轴角度：540度，16/32bit ，精度2.62°/步，微调精度0.018°，旋转时间2.1秒。 Y轴角度：260度，16/32bit ，精度2.12°/步，微调精度0.016°，旋转时间1.2秒。 | 12 | 台 |
| 7 | 调光台 | 2048个DMX通道，4个光隔离DMX输出端口。 · 最大可控制240个灯具。 · 支持控制80通道以内的电脑灯。 · LCD中英文菜单显示。 · 两个光电数据控制轮。 · 15个重演推杆×60页，900个表演程序存储。 · 200个组储存。 · 210个预置数据储存，30个储存键×7页，快速更改电脑灯颜色、图案、位置数据。 · 内置多种图形运行效果，可改变尺寸、速度、展开参数创建出无穷的变化。 · 内置超过8000种电脑灯数据资料，兼容R20格式灯库。用户可建立新电脑灯资料库。 · 网站免费提供最新的灯库及软件下载升级。 · 可用USB盘储存多个表演文件和系统备份文件，最新的灯库文件或控台软件可用U盘加载到控台中。 · 走灯程序音乐触发功能。 · 接受标准MIDI Master设备控制，或以主-从方式实现两台Phantom2048并机工作。 · 关机数据保存。 | 1 | 套 |
| 8 | 烟雾机 | DMX512控制 定时定量控制 烟油容量：6公升 喷烟距离：15米 烟雾覆盖：30000 cu.ft/min 电压：AC110V、220~250V 50/60Hz 功率：2000W | 2 | 台 |
| 9 | 泡泡机 | 白和黑色两种颜色供选择。 遥控控制 泡泡油容器：2.5公升 吹泡高度：7米 泡泡覆盖面：500米 电压：AC110V、220~250V 50/60Hz 功率：300W | 2 | 台 |
| 10 | 雪花机 | 线控控制 遥控控制 DMX512控制 雪花油容器：5公升 雪花覆盖面：60米 3 电压：AC110V、220~250V 50/60Hz 功率：1200W 重量：7.5kg | 2 | 台 |
| 11 | 灯光电源组合箱 | 根据实际定制 | 1 | 项 |
| 12 | 灯光信号放大器 | 一拖八 | 4 | 个 |
| 13 | 灯光架 | 定制 | 1 | 项 |
| 14 | 追光平台 |  | 2 | 个 |
| 15 | 灯具挂钩 | 定制灯具挂钩 | 74 | 个 |
| 16 | 三芯电源接插件 | 16A | 1 | 项 |
| 17 | 影视专用电缆 | 3*1.5 | 1 | 项 |
| 18 | 信号线 | DMX信号线 | 1 | 项 |
| 19 | 桥架 | 100*50 | 1 | 项 |
| 20 | 其他配件 | 定制 | 1 | 项 |
| 21 | 安装辅料 | 定制 | 1 | 项 |
| 22 | 安装调试费 | 定制 | 1 | 项 |
| 23 | 主结构景片 | 考漆面层处理，龙骨，密度板 铝塑板，防火处理 | 2 | 项 |
| 24 | 单色灯带 | 主背景灯带 | 1 | 项 |
| 25 | 软膜 | 高清软膜，B2防火处理 | 2 | 项 |
| 26 | 四色发光灯带 | 亚克力发光灯带，密度板烤漆装饰面， | 2 | 项 |
| 27 | LOGO | 定制亚克力发光字，雕刻字，手工制作，专业黏贴安装 素材业主提供 | 1 | 项 |
| 28 | 油漆 | 定制 | 1 | 项 |
| 29 | 道具及装置内线路排布管 | 线槽板、电线管件 | 1 | 项 |
| 30 | 解码器 | dmx512 | 8 | 套 |
| 31 | 放大器 | 电源放大器 | 30 | 个 |
| 32 | 背景变色灯光系统 | ★数字触控无极调光无极换色。 | 1 | 项 |
| 33 | 电源 | 静音电源 | 30 | 个 |
| 34 | 地台 | 铝合金框架，表面铺设多层板，面付镜面贴 | 68 | 平方 |
| 35 | 星空幕 | 黑色布艺，内嵌LED灯柱 | 104 | 平方 |
| 36 | 电线 | 5*1.5；2*1.5；4*1 | 1 | 项 |
| 37 | 材料搬运 | 定制 | 1 | 项 |
| 38 | 垃圾处理 | 定制 | 1 | 项 |
| 39 | 背景人工安装费 | 定制 | 1 | 项 |
| 40 | 演播室地面自流平 | 自流平水泥修复3-5mm | 1 | 项 |
| 41 | 演播室地面PVC地板 | PVC发泡底，厚度2.0mm | 1 | 项 |
| 42 | 演播室建声 | 隔声吸声符合广电标准 | 1 | 项 |
| 43 | 演播室踢脚线 | 踢脚线 | 1 | 项 |
| 44 | 演播室插座 | 电源五孔插座，安装地插及五金电线 | 1 | 项 |
| 45 | 演播室照明 | LED筒灯15W | 6 | 个 |
| 46 | 原有拆除 | 定制 | 1 | 项 |
| 47 | 座椅搭台 | 钢制框架表面铺设多层板 | 70 | 平方 |
| 48 | 观众座椅 | 固定式座椅，表面布艺 | 112 | 个 |
| 49 | 五金附件 | 定制 | 1 | 项 |
| 50 | 垃圾处理 | 定制 | 1 | 项 |
| 51 | 材料搬运 | 定制 | 1 | 项 |
| 52 | 声学材料安装费 | 定制 | 1 | 项 |
| 53 | 手持无线话筒 | 集成话筒振膜设计，有值得信赖的Beta58A。 -10 dB增益衰减 轻质耐用结构 彩色ID保护盖（可另购） BLX4R半机架接收机: 一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） XLR和¼英寸输出接口 微处理器控制的内部天线分集 双色音频状态LED指示灯 绿色：正常音频电平 红色：过高音频电平（过载/衰减） 可调节的输出电平 可拆卸的天线令天线分布更快速 显示详细射频和音频计量 包括机架支架 | 4 | 套 |
| 54 | 电容合唱话筒 | 话筒换能原理 外部极化电压式电容话筒 振膜直径 25.4 mm (1英寸) 指向性 心型 频率响应 20–20,000 Hz 灵敏度 25 mV/Pa 最大声压级 140 dB 等效噪音电平 10 dB(A) / 20 dB(CCIR) 动态范围 130 dB 电源 48 V48 伏幻象供电 (P48) 电流消耗 3.1 mA 外形直径 57 mm (最大) 长度 160 mm 重量 485 g | 1 | 只 |
| 55 | 宽频天线分配系统 | 五路射频信号输出 支持QLX-D™、ULX-D、SLX和BLX（仅限BLX4R）接收机 前置式天线安装件 架置式安装件 4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A） 用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA） | 2 | 台 |
| 56 | 有源指向性天线 | 接头类型: BNC, 插孔 阻抗: 50 Ω 电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA 接收模式(3 dB 波束宽度): 70 角度 三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm 天线增益 (在轴): 7.5 dBi 信号增益 ±1 dB: 可切换 Active: +12 dB, +6 dB Passive: 0 dB, -6 dB 射频信号过强指示灯阈值: -5 dBm 外观尺寸: 316 毫米 x 359 毫米 x 36 毫米 (高度 x 宽度 x 深度) 重量: 317 克 (11.2 盎司) | 4 | 套 |
| 57 | 调音台 | 16路单声道输入和4个立体声通道 14条单声道辅助母线 4条效果器母线 4条矩阵母线 LRC母线 4个Lexicon立体声效果处理引擎 4个哑音编组 4个可分配指定的发送返回插入点（24路和32路型号） 整合哈曼HiQnet技术 | 1 | 台 |
| 58 | 数字音频处理器 | 具有USB口，RS485口，RJ48网口连接操作控制； ★单机可存储30种程序，可通过PC/中控调用； 各通道噪声门可独立调节； 具有EXCEL数据设置报告导出功能，方便查询及考察； 内置多种扬声器配置模式； 可通过无线WIFI连接操作控制；（可选） 48bit/96khz DSP处理 A/D、D/A转换，高达192k采样率； ★4路平衡音频输入；8路平衡音频输出； 每通道具有压限，延时，反馈，降噪，反相，哑音等处理； 输入，输出具有6段参量均衡； | 1 | 台 |
| 59 | 双4寸迷你有源线性阵列音箱（左声道） | 采用采用波罗的海18层桦木箱体；内部有加强支撑结构，有极好的低频性能； ★线性阵列声音特性（垂直角度控制严密，声音衰减缓慢）； ★4寸中低频单元2只+1英寸带状高频单元1只 ★扬声器覆盖角度：水平100º×垂直20º 频率响应：105 Hz – 17 KHz ± 3dB ★内置D类数字功放模块：2×200W 8Ω 灵敏度：90 dB 分频点：3.5kHz 最大声压级：112 dB 额定阻抗：8Ω | 4 | 只 |
| 60 | 双4寸迷你有源线性阵列音箱（右声道） | 采用采用波罗的海18层桦木箱体；内部有加强支撑结构，有极好的低频性能； ★线性阵列声音特性（垂直角度控制严密，声音衰减缓慢）； ★4寸中低频单元2只+1英寸带状高频单元1只 ★扬声器覆盖角度：水平100º×垂直20º 频率响应：105 Hz – 17 KHz ± 3dB ★内置D类数字功放模块：2×200W 8Ω 灵敏度：90 dB 分频点：3.5kHz 最大声压级：112 dB 额定阻抗：8Ω | 4 | 只 |
| 61 | 12寸迷你有源线阵超低音音箱 | 12寸低频单元 扬声器覆盖角度：全方向 频率响应：40 Hz – 250 Hz ± 3dB ★超低音驱动D类数字功放模块：1×400W 8Ω 灵敏度：100 dB 最大声压级：124dB 额定阻抗：4Ω | 2 | 只 |
| 62 | 10寸数字有源音箱（台唇补声） | 及CobraNet网络输入接口功能。 可扩展实现对有源音箱的工作温度、负载两端电压、电流进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能； 可扩展实现DSP数字处理。内置了不同风格的EQ预设程序； 采用波罗的海15层桦木箱体。 10英寸中低频单元+1英寸高频单元 ★扬声器覆盖角度：水平90º×垂直60º（水平60º×垂直90º角度）旋转号角 频率响应：65 Hz - 18 KHz ± 3dB ★内置D类数字功放模块：1x500W 8Ω 灵敏度：100 dB 分频点：1.9 KHz 最大声压级：127 dB 额定阻抗：8Ω | 2 | 只 |
| 63 | 10寸数字有源音箱（返听音响） | ★采用CobraNet技术，具有备份模拟输入接口及CobraNet网络输入接口功能。 可扩展实现对有源音箱的工作温度、负载两端电压、电流进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能； 可扩展实现DSP数字处理。内置了不同风格的EQ预设程序； 采用波罗的海15层桦木箱体。 10英寸中低频单元+1英寸高频单元 ★扬声器覆盖角度：水平90º×垂直60º（水平60º×垂直90º角度）旋转号角 频率响应：65 Hz - 18 KHz ± 3dB ★内置D类数字功放模块：1x500W 8Ω 灵敏度：100 dB 分频点：1.9 KHz 最大声压级：127 dB 额定阻抗：8Ω | 2 | 只 |
| 64 | 线性阵列吊装架 | 定制 | 2 | 个 |
| 65 | 数字效果器 | ★一键式操作，KTV模式，会议模式，休闲模式，静音模式调用； 可设定限制最大音量、开机启动音量、密码锁功能等； 针对每个声道具有独立的参量均衡，压线，延时，反馈等音频处理； 针对话筒具有回声，混响，参量均衡，反馈等音频处理； USB即插即用，无需驱动； 48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率； 8路音频输入（4路MIC， 2组立体），8路平衡音频输出； 具有回声、混响各7段参量均衡功能； 主音箱输出通道具有10段参量均衡；后置箱、中置箱、顶置箱具有10段参量均衡、超低输出5段参量均衡； 每个输出具有分频点延时功能； 4路话筒音量独立调节，AB通道效果及均衡，可独立调节或连续调节； 光钎、同轴及模拟输入，可切换输入或组合输入； | 1 | 台 |
| 66 | 电源时序器 | ★采用防雷击，防浪涌技术； 消除由电源引起交流声, 音/视频噪音, 和电流干扰； 具有可设定8路时序电源开启顺序，每一路可以独立开关； 显示屏：交流电压LED指示显示 控制通道：8通道，直接1通道输出 每通道负荷量：220V/10A（2500W），117V/15A 时序时间：2秒 可无限级联； | 1 | 套 |
| 67 | 音频线材 | 定制音频线缆接头 | 1 | 项 |
| 68 | 信号接口箱 | 嵌入式箱体，含摄像机三同轴对接卡口 | 2 | 套 |
| 69 | 三同轴座 | 摄像机三同轴连接缆座（公母） | 6 | 套 |
| 70 | 三同轴电缆 | 摄像机信号传输专用三同轴电缆 | 1300 | 米 |
| 71 | 三同轴接头 | 摄像机三同轴接头 | 6 | 套 |
| 72 | 人工辅材 | JDG管路、桥架、绕线盘、三同轴外接缆、打孔 | 1 | 项 |
| 73 | P2 LED主显示屏 | 红绿蓝三色，采用SMD2121封装方式，配色比例为: R:G:B/3:6:1，无马赛克现像出现，PH2全彩模组，模 组 分 辨 率128点* 64点 = 8192点，显示屏亮度≥800 CD/㎡，对比度6000：1 | 32 | 平方 |
| 74 | P2.5 LED侧显示屏 | 红绿蓝三色，采用SMD2121封装方式，配色比例为: R:G:B/3:6:1，无马赛克现像出现，PH4全彩模组，模 组 分 辨 率64点* 32点 = 2048点，显示屏亮度≥800 CD/㎡，对比度6000：1 | 16.8 | 平方 |
| 75 | 同步控制发送卡 | 同步控制发送卡 | 10 | 张 |
| 76 | 同步控制接收卡 | 同步控制接收卡 | 176 | 张 |
| 77 | 开关电源 | LED开关电源定制 | 328 | 个 |
| 78 | 控制计算机 | 控制电脑 | 1 | 套 |
| 79 | 配电箱 | 定制 | 1 | 套 |
| 80 | 视频处理器 | LED专业视频处理系统，所以窗口任意拼接、叠加、缩放；cossint拼接处理技术，有效杜绝拼接错位和不同步，可支持SDI,HDIM,DVI多种信号接入 | 1 | 套 |
| 81 | 外框结构 | 钢材(镀锌方通) | 1 | 项 |
| 82 | 安装、调试费用 | 定制 | 1 | 项 |
| 83 | 高清云台摄像机 | 1.0 型背光 Exmor R CMOS 成像器,有效像素1420万像素，12 倍光学变焦，最低照度1.7 lux，3G-SDI x2 和 HDMI 输出，平移： ±170° 俯仰： +90°/-30°，100个预置位，伽马曲线支持Standard/Straight/MOVIE/STILL/CINE1/CINE2/CINE3/CINE4/ITU709//Pattern | 1 | 套 |
| 84 | 遥控面板 | 云台摄像远程遥控面板 | 1 | 套 |

## 新闻演播室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机机头单元 | ★2/3 英寸3CCD 高清摄像机，像素数不低于220 万；模数转换≥16bit；灵敏度≥F11/2000lx；信噪比≥60dB；调制深度≥55%；水平清晰度≥1000 电视线。 符合SMPTE 复合摄像机光缆标准，LEMO 接口。最大传输距离不低于2 公里。 ▲需具有双向3G-SDI 传输的能力。具有额外独立的2 个HD-SDI 接口，实现机头至基站双向同时传输两路高清HD-SDI 信号的能力。 ★需提供两路通话耳机接口，且每路皆具有两个独立的通话线路并可独立调整。 机头具有光学cross 星光滤镜。 具有彩色矩阵校正功能，且分区数不少于16 区。 不少于三通道肤色细节调整。 具有自动镜头失真补偿。 ★可通过升级，实现2 倍速拍摄能力。 需提供摄像机附件包括摄像机托板2只 | 1 | 套 |
| 2 | 摄像机基站单元 | 符合SMPTE 复合摄像机光缆标准，LEMO 接口。最大传输距离不低于2 公里。 ★提供不少于4 路HD-SDI 信号输出，需有扩展插槽，实现接口扩展和功能扩展。 ▲需提供至少2 路HD/SD-SDI 的返送视频输入接口。需提供至少2 路4 线通话接口。方便用于车内同时2 套节目的制作。 ★需具有双向3G-SDI 传输的能力。具有额外独立的2 个HD-SDI 接口，即：实现1 路机头至基站、1 路基站至机头的同时传输两路高清HD-SDI 信号的能力。 基站前面板需包括：基站和机头各自具有独立的电源开关，通话接口及PROD/ENG 通话选择、音量调节，菜单设定按键及状态指示等。 | 1 | 套 |
| 3 | 摄像机遥控面板 | ★方式；具备色温显示功能；同时也具备 LCD 液晶屏，触摸屏，带网口。 | 1 | 套 |
| 4 | 彩色寻像器 | ★彩色寻像器，采用了新开发的OLED（有机发光二极管）显示屏 | 1 | 套 |
| 5 | 摄像机通话耳麦 | 为广电级专业通话耳机，单耳头戴式通话耳机、全覆盖抗噪型、轻重量耳机，XLR-5 接口 | 1 | 个 |
| 6 | 高清摄像机用光缆 | 专业广电级光纤，LEMO接口 | 1 | 套 |
| 7 | 控制面板连接线 | 遥控面板连接线 | 1 | 根 |
| 8 | 高清标准镜头 | 不小于20倍光学变焦，焦距范围不小于8.2-164mm，最小摄距不大于0.9m | 1 | 套 |
| 9 | 镜头伺服 | 镜头控制伺服，适用以上镜头 | 1 | 套 |
| 10 | 三脚架 | 承重16公斤，2档阻尼，100毫米球碗；2级三脚架 | 1 | 套 |
| 12 | 硬盘录像机 | 视频格式 1080p 23.97/24Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i 50Hz, 480i 59.94Hz 输出监看 1 x SDI (input loop thru) 1 x HDMI、1 x SDI (Out) 模拟音频输入/输出 入出 (8-CH on SDI/HDMI) 外同步信号 Black Burst & Tri-level 带还通 ★停电保护 | 1 | 套 |
| 13 | 监看电视机 | 55英寸全高清LED液晶电视，含移动电视架 | 1 | 台 |
| 14 | 周边机箱(含备份电源） | 视音频分配卡专用机箱及备份电源（需考虑与台现有周边配套） | 1 | 套 |
| 15 | 音频加嵌板卡 | 音频加嵌板卡 | 1 | 张 |
| 16 | 视频分配板卡 | 视频分配板卡 | 1 | 张 |
| 17 | 转换器 | HD/SD-SDI转HDMI,一组SD/HD-SDI视频格式输入，一组环路输出,一组HDMI视频信号输出 最高支持1920×1080P视频格式，具备外部RCA非平衡式音频输入，且可切换视频音频或外部音频随HDMI输出。 兼容SMPTE 259M SD视频格式、SMPTE 292HD 视频格式与SMPTE 425M 3G视频格式。 NTSC/PAL双制式。 | 1 | 个 |
| 19 | 返看电视机 | 55英寸全高清LED液晶电视，含移动电视架 | 1 | 台 |
| 20 | 提词器 | 订单特制 20英寸专业提词器液晶显示,采用多层介质膜无色差超薄增透分光镜，含品牌电脑，专业提词器软件及控制系统 | 1 | 套 |
| 25 | 交换机 | 26个千兆口，自带光口上行 | 1 | 个 |
| 26 | 双联导播桌 | 定制 | 2 | 组 |
| 27 | 调音台 | 6路话筒输入，12输入通道，4路单声道，4路立体声，2路立体声输出，2编组 | 1 | 套 |
| 28 | 桌面话筒 | 单体：背极式驻极体 指向性：心型/超心型/全指向（用户按需选配） 频率响应：40Hz-16kHz 灵敏度：-38dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 等效噪声级：≤25Dba 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 使用电源：48V 幻象电源（48V DC）、2mA 连接线长：3M（标配） 输出接口：XLRM三针公卡侬 | 3 | 个 |
| 29 | 无线领夹话筒 | 无线频率范围 606-648 MHz 传输/接收频率个数 1680 预设套数20 切换频宽42 MHz 峰值频偏+/- 48 kHz 频率响应范围（话筒）80-18000 Hz 信噪比> 110 dB(A) 总谐波失真 < 0,9 % 天线接口2 BNC, 50 Ohm Audio-XLR 接口 6.3 mm 无线输出功率10/30 mW 工作时长 (发射机) > 8 h 输入电压范围1,8 V, line 输入电压范围2,4 V, line | 1 | 套 |
| 30 | 监听耳机 | 产品类型耳机 佩戴方式头戴式 功能用途HiFi耳机，监听耳机 频响范围8-25000Hz 产品阻抗64欧姆 灵敏度102dB 总谐波失真0.1% 最大功率500mW 耳机插头3.5mm插头（直型） 插头类型I直型 | 1 | 副 |
| 31 | 有源音箱 | 有源监听音箱，频率响应：54Hz-30KHz，扬声器单元：5英寸+1英寸，信噪比：95dB, | 1 | 对 |
| 32 | 视音频线材附件 | 视音频线缆、接头 | 1 | 项 |
| 33 | 设备系统集成 |  | 1 | 项 |
| 34 | LED聚光灯 | 输入电压 100-240V AC 50/60Hz 额定功率 100W 光源 100W集成光源 色温 5600K可选 显色指数 ≥90 中心照度 1170LUX/5m 25° 出光角度 25°-63° 调光线性 0-100% 频闪 0-20Hz 控制模式 DMX512/主从 控制通道 4通道 DMX输入/出接口 3PIN针式/孔式接插座 电源接口 航空头 外壳材质 铸铝/铝型材/塑胶 防护等级 IP22 噪声 0dB 工作环境温度 -20～40°C; | 2 | 台 |
| 35 | LED平板柔光灯 | 发光强、效率高、性能稳定 ★高显色指数CRI/色还原高度≥92% ★具DMX控制调光或手动 ★3200-5600K色温可选， ★可适用110V/AC-229V/AC ★总功率：≤100W 电源：交流电源适配器 光源：LED贴片 灯珠数量：200 寿命可长达50,000小时 | 8 | 台 |
| 36 | 调光台 | 调光回路：非配线最多48个调光回路输出;信号输出：国际通用协议DMX512（1994版）信号输出；效果：4根走灯效果杆，每个走灯最多可有12步骤，可同时运行；集控杆：12根集控杆，智能存储:“一指通”智能存储；分控杆：12根分控杆，分2页；AB交叉衰减场：实现两场平滑交换；切光功能和总控推杆：控制全部输出回路的最高输出亮度值；集控点控：一般点控和特效点控； | 1 | 套 |
| 37 | 灯光电源组合箱 | 根据实际定制 | 1 | 项 |
| 38 | 三芯电源接插件 | 16A | 1 | 项 |
| 39 | 灯光轨道 | 80*60结合原有的 | 1 | 项 |
| 40 | 影视专用电缆 | 3*1.5 | 1 | 项 |
| 41 | 信号线 | DMX信号线 | 1 | 项 |
| 42 | 桥架 | 100*50 | 1 | 项 |
| 43 | 原有拆除 | 定制 | 1 | 项 |
| 44 | 其他配件 | 含保险链，号码牌，桥架支件及其他 | 1 | 项 |
| 45 | 安装辅料 |  | 1 | 项 |
| 46 | 灯光安装调试费 |  | 1 | 项 |

## 空调1

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调内机 | 4匹，综艺演播室用，变频技术，制冷功率14KW，制热功率13.4KW，能效等级1级 | 4 | 台 |
| 2 | 空调外机 | 空调外机中央空调（一拖四） | 1 | 套 |

## 拼接屏

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸拼接屏 | 尺寸：55寸LED 拼接缝隙：1.8mm 分辨率：1920 x1080 屏幕亮度：450cd/m² 对比度：4000：1 可视频角度：178°（H）/178°（V） | 24 | 台 |
| 2 | 前维护液压支架 | 40×40欧标型材，坚固、耐用、美观、防腐蚀；配套于49寸超窄边液晶单元专用定制；根据屏幕数量尺寸现场搭建， | 24 | 个 |
| 3 | 解码矩阵 | 具有信号缓冲、放大能力；支持4路HDMI信号输入24路HDMI信号输出，实现画面拼接显示，单屏显示、整屏拼接显示。 | 1 | 项 |
| 4 | RS232控制转接口 | 9针串口控制信号接收头 | 1 | 项 |
| 5 | 图像信号连接线（ 品质线） | 屏幕专用链接线材；插线板；网线；电源线； | 1 | 项 |
| 6 | 控制信号线材 | 根据现场环境，从控制电脑点至幕墙墙的距离放置（距离10米以内） | 1 | 项 |
| 7 | 控制电脑 | 适用于播放视频、图片、PPT；可同屏可扩展。用于信号调试 ，信号源传输功能（带RS232接口并支持HDMI信号接口） | 1 | 套 |

## 空调2

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调内机 | 4匹，融媒体中心大厅用，采用变频技术，制冷功率14KW，制热功率13.4KW，能效等级1级 | 4 | 台 |
| 2 | 空调外机 | 空调外机中央空调（一拖四） | 1 | 套 |

## 桌椅及电脑

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥桌 | 钢木结构，亚光漆，含设备机架、9张座椅、PDU，7710（弧边）*1100*900（mm） | 1 | 项 |
| 2 | 办公桌 | 钢木结构，亚光漆，含矮柜、5人位2组，4人位2组，含相应座椅及PDU，5600（弧边）*800*750（mm）、4280（弧边）*800*750（mm） | 1 | 项 |
| 3 | 非编桌 | 6工位，钢木结构，亚光漆，含设备机架、座椅、PDU，4300（弧边）*800*750（mm）*2 | 1 | 项 |
| 4 | 一体机 | 21.5英寸一体机、八代i3-8130U、4G、256GB SSD、WiFi蓝牙、三年上门、无线键鼠 | 30 | 套 |
| 5 | 其他辅助设备 | 网络辅助设备及布线 | 1 | 项 |
| 6 | 4G回传系统 | ★高清HD-SDI/HDMI输入，6个内置Modem,4个USB Modem接口，触屏控制，支持IS+，本地录制，双频段Wi-Fi，可更换内置电池，交流AC适配器。 ★包含 0.5小时 高清录制。支持内容时码标识、IFB内部通话。 ★机架式（1RU）接收服务器，双SDI输出。不支持返送视频功能和接收机Web用户界面，不支持Grid系统。支持同步系统。 ★5个手机客户端 ★支持5G免费升级 含背包及电池外接挂板 | 1 | 套 |
| 7 | 无线传输系统 | 发射器 接收器 支持HD-SDI、HDMI 含气密性航空箱 7寸怪手 SDI连接线 DC电源线*2 天线*3 | 2 | 套 |
| 8 | 监视器 | 广播级高清监视器，标准输入接口：HD/SD-SDI (x2)、HDMI (HDCP) 输入 (x1) 和复合 (x1)，为视频制作提供了简单直接且使用便利的用户界面。只需单击，您即可轻松选择输入和功能。旋转式编码器旋钮便于选择和输入项目。可点亮式控制面板方便暗光下读取。不小于20寸。 | 1 | 台 |

## 会议系统

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音箱 | 1、两单元2分频倒相式； 2、高音1.3″低音10″； 3、持续功率：300 W； 4、标称阻抗：8Ω； 5、灵敏度：97dB； 6、最大声压级：122dB； | 4 | 个 |
| 2 | 功放 | 1、立体声模式（双通道）：450W(8Ω)； 2、总谐波失真：<0.05%@8Ω 1KHz； 3、信噪比：>105dB； 4、输入灵敏度：0.775V/1.44V； 5、 输入阻抗：20K/10K； 6、阻尼系数：>550@8Ω； 7、电压增益：30dB； 8、动态范围：＞90dB； | 2 | 个 |
| 3 | 数字音频处理器 | 1、四路平衡输入、八路平衡输出； 2、转换器24bit sigma-delta，采样率96KHz，芯片处理32位DSP； 3、输入处理部分包含增益、静音、联调、高切、低切、参量均衡、相位、延时等处理单元； 4、输出处理部分包含增益、静音、联调、分频、参量均衡、压限、相位、延时等处理单元； 5、所有输入输出之间可以自由进行音频信号路由矩阵分配，并且输入输出通道名称可以更改； | 1 | 套 |
| 4 | 调音台 | 1.话筒/线路输入12路，4路立体声线路输入，2主通路输出、≥2监听编组输出、≥1 AUX/辅助发送、双音轨音源输入/输出RCA莲花方式、 1组PHONES/监听耳机输出。 2.编组输出4SUB；立体声返听输出；立体声效果返回； ≥48种DSP数字效果； 3.内置专业效果器，话筒高低阻平衡输入； 4.所有通道具有音乐表现和调整室内声学参数EQ≥3段，FBQ反馈检测的主控七段以上立体声图示均衡器； 5.MP3播放，兼容多音频格式，USB、SD接口/带录音功能高精度三色精确二组12段输出，LED电平显示电平柱； 6.双立体声输出，标准＋48v幻像电源可分组接通； 7.每通道独立的监听、效果送出，外接电源适配器可一体化安装19英寸标准机架每通道带静音开关，带隐蔽话筒前置放大器； | 1 | 套 |
| 5 | 一拖二无线手持话筒 | 自动发射机设置,自动选择频率,在 18 MHz 带宽中有 90 个可选频率,1/4 波长天线,微处理器 - 分集接收控制,通道显示 LED,XLR 和 1/4 英寸输出,AA 电池可连续使用 8 小时 | 1 | 套 |
| 6 | 数字会议系统主机 | 通过面板导航键盘可对所有会议功能进行集中控制； 采用高速RISC嵌入式数字处理硬件架构，使系统运行速度和稳定性达到了空前水平； 全数字音频处理技术，所有通道的声音进行CD品质处理； 配备2.7英寸LCD，中、英文菜单显示，可按需订购任意语言； 内置输入、输出数字音量调节,对系统输入、输出的信号进行人性化调节；多种话筒管理模式，满足各类会议需求： 数量限制、先进先出、申请发言、声控启动、 自由模式 支持投票表决功能，配合PC软件可以实现基本的签到、表决投票功能； 主机四路单元输出,多功能单元120台；配合会议扩展主机，整个系统可海纳65535台单元； 支持各种摄像联动功能模式； | 1 | 套 |
| 7 | 数字会议话筒主席单元 | 可选配325MM短杆超指向性话筒 主席单元 全数字音频处理技术，所有通道的声音达到CD音质； 全数字音频传输技术，点对点接入方式，远距离传输音质不会衰减，设备之间距离可达150米 ； 桌面式流线设计，时尚、典雅，彰显高贵、庄重气质； 系统具备线路带电“热插拔”功能 ； 配合视频跟踪主机和摄像机，通过预设可实现视频跟踪功能 ； 具有四种话筒工作模式： －数量限制模式 - 先进先出模式 - 申请发言模式 - 声控启动模式 主席单元具优先发言权，不受数量限制，可关闭全部正在发言的单元 ； | 1 | 个 |
| 8 | 数字会议话筒代表单元 | 可选配325MM短杆超指向性话筒 代表单元 全数字音频处理技术，所有通道的声音达到CD音质； 全数字音频传输技术，点对点接入方式，远距离传输音质不会衰减，设备之间距离可达150米 ； 桌面式流线设计，时尚、典雅，彰显高贵、庄重气质； 系统具备线路带电“热插拔”功能 ； 配合视频跟踪主机和摄像机，通过预设可实现视频跟踪功能 ； 具有四种话筒工作模式： －数量限制模式 - 先进先出模式 - 申请发言模式 - 声控启动模式 主席单元具优先发言权，不受数量限制，可关闭全部正在发言的单元 ； | 10 | 个 |
| 10 | 数字会议延长线缆 | 会议系统公－公20米主缆 | 1 | 项 |
| 11 | 辅助材料 | 定制 | 1 | 项 |
| 12 | 时序电源器 | 1、通道数量：8路；最大输入电流：60A； 2、单路最大输出电流：30A；工作电压：220V/50-60Hz 3、每一路功率：可达3000W；每一路开关间隔时间：1秒，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮； 4、中控接口RS232：有，后置RS232中控接口； 5、机箱高度：1.5U（符合机柜安装标准）； 6、开关：船形开关； 7、联机支持：是 | 1 | 个 |
| 13 | HDMI矩阵 | 4路输入到4路输出。具有高可靠性的智能设备，采用相同的功能模式。该产品广泛用于大屏幕投影显示工程、电化教学、指挥控制中心、多媒体会议室等场合。 Ø 采用最新32位内嵌式处理器；采用大规模高分辨率芯片，具有长线驱动功能； Ø 采用信号长距离传输失真增益补偿技术；可编程逻辑阵列电路（CPLD），性能更稳定； Ø 输入和输出接口均采用静电保护电路，性能更稳定； Ø 兼容市场所有同类产品的代码和指令；全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能； Ø 具有高可靠性的智能设备，设计中采用容错技术，高抗干扰能力的通信接口电路，具有红外遥控、手动控制和RS232控制功能 | 1 | 个 |
| 18 | 高清云台摄像机 | 产品类型 通讯型彩色摄像机 完成功能 捕捉和共享高质量的全高清图像，同时可通过 IP、3G-SDI和HDMI进行流传输 摄像头性能 视像分辨率 1920×1080、1280×720、960×540 最低照度 高灵敏度模式：0.35 lx (50IRE，F1.6，30fps) 正常模式：1.4 l×(50IRE，F1.6，30fps) 变焦倍数 镜头：20 倍光学变焦 镜头：数字变焦12倍 镜头焦距 镜头焦距：f=4.3-129.0 mm，F1.6-F4.7 最短物距：10mm（广角端），1200mm（长焦端） 水平视角：2.9°（长焦）-65°（广角，正常模式）/ 63.7°（广角，低延迟模式） 聚焦系统：自动/手动 其他参数 视频输出接口 视频输出高清：3G-SDI，HDMI 视频输出标清 音频输入接口 3G-SDI、HDMI 控制接口 RS-422/RJ-45 产品特性 产品特性1 成像器：1/2.8 Exmor CMOS 信号系统高清：1080/59.94p、50p，1080/59.94i、50i，720/59.94p、50p 增益：自动/手动（0-43dB） 信噪比：50dB 平移/俯仰-角度-平移：±170° 平移/俯仰-角度-俯仰：+90°/-20 预设位置：256 机身颜色：白与黑 标准配件：红外线遥控器×1，交流电源适配器×1，天花板支架×1，钢丝绳×1，HDMI 电缆固定器×1，螺丝 M3×8×1，螺丝M2.6×6×1 可选配件：RM-IP10 产品特性2 压缩格式：H.264 (High Profile) 最大帧频：H.264：60fps(1920×1080) 比特率压缩模式：CBR/VBR（可选） 比特率设置范围：512Kbps-32 Mbps 自适应速率控制：H.264 多流功能：3 最大客户端数量：5 协议：IPv4，TCP，UDP，ARP，ICMP，IGMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP/RTCP，RTSP，HTTPS，SNMP，SSL，经由IP的VISCA | 1 | 个 |
| 19 | 摄像机控制键盘 | 产品类型 BRC摄像机的IP远程控制面板 完成功能 切换背光补偿打开/关闭，R增益和B增益调节，R黑电平和B黑电平调节，光圈值调节，增益值调节，快门速度调节 其他参数 控制接口 VISCA RS-232C输出接口：迷你DIN 8针型 VISCA RS-422接口：9针型 LAN：自动检测到RJ-45，10BASE-T/100BASE-TX 输入/触点输出：9针型 电力规格 电源 DC 12V（DC 10.8-13.2V），最大0.3A 功耗 3.6W 外观参数 尺寸 391.3*165*145.9mm（不包括凸出部分） 重量 约0.95kg | 1 | 个 |
| 20 | 中控主机 | 8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、RS422格式数据；主机能串口环出，串口1-8，任意一个输入，可以从另外一个串口环出；8路独立可编程IR红外发射口，红外发射口可以做串口使用，使可编程口总数达到16个； 8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路；8路弱电继电器控制接口； | 1 | 套 |
| 21 | 强电控制器 | 通讯方式：NET控制总线 地址码：用户自行设定，ID拨码开关选择ID 电源：24DC,NET控制总线供电 单路载入容量：AC/220V/10A,DC/30V/10A IO控制：内部自带8个IO接口，可独立使用 手动控制：机器正前方有8个拨码开关，紧急情况下可手动控制 | 1 | 个 |
| 22 | 无线路由器 | 传输频段:2.4GHz频段；5GHz频段 传输速率2600M Wan口数量（千兆）1个 Lan口数量（千兆）4个 无线桥接:支持 天线可拆卸:不支持 传输标准IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.11.ac；IEEE 802.11.a；IEEE 802.3；IEEE 802.3u；IEEE 802.3ab 网络协议:TCP/IP协议 | 1 | 个 |
| 23 | 控制触摸屏 | 系统：ios；系统硬盘：32G；尺寸：9.1英寸-10英寸；裸机重量：301g-500g；iPad厚度：7.0mm以下；特色：指纹识别；分辨率：超高清屏（2K/3K/4K） | 1 | 套 |
| 24 | 中控系统软件 | 定制化软件，根据工程实际情况编译 | 1 | 项 |
| 26 | 线材及附件 | 音箱线、音频线、电源线、接头，配件等 | 1 | 项 |
| 27 | 交换机 | 24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，4个万兆 SFP+端口； 支持基于端口的VLAN；支持组播VLAN；支持电源、风扇、温度告警 | 1 | 个 |
| 28 | 设备安装调试费 |  | 1 | 项 |

## 机房搬迁

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电地板 | 瓷面静电地板 | 77 | 平方 |
| 2 | 乳胶漆 | 三低三面工艺含顶面 | 185 | 平方 |
| 3 | 玻璃门 | 定制钢化双开玻璃门，厚度12mm 不锈钢拉手 | 1 | 项 |
| 4 | 防盗门 | 定制钢制防盗门 | 1 | 项 |
| 5 | 地面自流平 | 自流平水泥修复3-5mm | 77 | 平方 |
| 6 | 原有拆除 | 定制 | 1 | 项 |
| 7 | 等电位接地系统 | 目子型等电位接地系统，铜绞线连接到等电位网路 | 1 | 项 |
| 8 | 柜式空调 | 3P柜式空调，邮电柜（机房专用机），支持断电自启 | 2 | 套 |
| 9 | 光缆 | 机房至融媒体中心及非编机房等地相应光缆 | 1 | 项 |
| 10 | 设备搬迁调试 | 定制 | 1 | 项 |

## 融媒体中心声学舞美

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面找平 | 原有地面修复 | 1 | 项 |
| 2 | 地面自流平 | 自流平水泥修复3-5mm | 1 | 项 |
| 3 | 地面PVC地板 | PVC发泡底，厚度2.0mm，多色拼花 | 1 | 项 |
| 4 | 顶部建声 | 隔声吸声达到广电标准NR-20，混响时间不大于0.5S | 1 | 项 |
| 6 | 墙面建声 | 隔声吸声达到广电标准NR-20，混响时间不大于0.5S | 1 | 项 |
| 7 | 踢脚线 | 拉丝不锈钢踢脚 | 1 | 项 |
| 8 | 玻璃移门 | 玻璃移门 | 1 | 项 |
| 9 | 防盗门 | 定制 | 2 | 扇 |
| 10 | 插座 | 电源五孔插座，地面工位开孔布电线安装地插， | 1 | 项 |
| 11 | 照明 | LED灯具 | 1 | 项 |
| 12 | 造型灯带 | 顶部造型灯带 | 1 | 项 |
| 13 | 发光灯带 | 亚克力发光灯带，密度板烤漆装饰面， | 1 | 项 |
| 14 | 柱子造型 | 柱子造型 | 4 | 套 |
| 15 | 立柱 | 电视立柱不锈钢表面 | 1 | 项 |
| 16 | 拼接屏墙体 | 龙骨框架表面油漆，电视背景加固。 | 1 | 项 |
| 17 | LOGO | 定制亚克力发光字，雕刻字，手工制作，专业黏贴安装 | 1 | 项 |
| 18 | 油漆 | 定制 | 1 | 项 |
| 19 | 道具及装置内线路排布管 | 线槽板、电线管件 | 1 | 项 |
| 20 | 放大器 | 电源放大器 | 12 | 个 |
| 21 | 电源 | 静音电源 | 12 | 个 |
| 22 | 灯带专用电线 | 多功能电线 | 1 | 项 |
| 23 | 五金附件 | 定制 | 1 | 项 |
| 24 | 垃圾处理 | 定制 | 1 | 项 |
| 25 | 材料搬运 | 定制 | 1 | 项 |
| 26 | 声学材料安装费 | 定制 | 1 | 项 |
| 27 | 拆除 | 原有墙体拆除原有顶面拆除 垃圾搬运。 | 1 | 项 |
| 28 | 强弱电 | 强电及弱电改造 | 1 | 项 |

## 融媒体中心UPS系统

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS输入输出配电柜 | 定制 | 个 | 1 |
| 2 | 低配室至食堂市电输入配电箱电缆 | YJV4*35+1*16mm2 | 米 | 26 |
| 3 | 50KVA UPS至配电柜输入输出线 | YJV4*35+1*16mm2 | 米 | 6 |
| 4 | 30KVA UPS至配电柜输入输出线 | YJV4*16+1*10mm2 | 米 | 6 |
| 5 | 30KVA UPS至二楼机房线缆 | YJV4*16+1*10mm2 | 米 | 46 |
| 6 | 50KVAUPS至二楼机房线缆 | YJV4*16+1*10mm2 | 米 | 46 |
| 7 | 50KVA UPS至七楼机房线缆 | YJV4*16+1*10mm2 | 米 | 54 |
| 8 | 50KVA UPS至七楼机房PVC管 | 35mm2 | 米 | 54 |
| 9 | 铜接头及线卡等其他辅材 | 定制 | 项 | 1 |
| 10 | 基础槽钢（UPS*2+电池箱*4） | 5#角钢制作 | 个 | 6 |
| 11 | UPS主机 | 输入指标 输入相数 三相五线（3Φ+N+PE） 输入额定电压 360Vac/380Vac/400Vac/415Vac 输入电压可变范围 204～242Vac:降额50%, 242～277ac:降额30%, 277～520Vac:不降额 输入频率变化范围 40～70Hz 输入功率因数 ≥0.99 输入电流谐波成份 ≤3% 旁路输入电压范围 -40%～ +20%（可设置） 电池电压 ±240VDC（±192 VDC，±204 VDC，±216 VDC，±228 VDC可选） 电池节数 12V32节（正负两组电池，每组16节；支持32,34,36,38,40节） 输出指标 输出相数 三相五线（3Φ+N+PE） 输出额定电压 360Vac/380Vac/400Vac/415Vac 输出电压稳压精度 ±1% 输出频率精度 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1% 输出功率因数 0.8 输出波形失真度 ≤1%(阻性负载）；≤3%（非线性负载） 输出电流峰值系数 3:1 逆变过载能力 110%＜负载≤130%，10分钟后转旁路；130%＜负载≤150%,1分钟后转旁路；负载＞150%，0.5s转旁路 旁路过载能力 ≤150%，长时间运行；＞150%，持续10s 系统指标 系统效率 ≥94% 切换时间 0ms 保护功能 输出短路保护，输出过载保护，过温度保护，电池低压保护，输出过欠压保护，风扇故障保护等 通信接口 标配：USB，RS232，RS485，干接点，选配：SNMP卡、温度补偿配件 工作环境 运行温度 0～40℃ 贮存温度 -25℃～55℃（不含电池） 相对湿度 0%-95%（无冷凝） 海拔高度 海拔高度≤1000m，超过1000m，每上升100m，降额1% 防护等级 IP20 噪 声 ＜60dB（距离设备1米处） | 台 | 1 |
| 12 | 蓄电池 | 100AH/12V | 节 | 96 |
| 13 | 敞开式电池架 | 定制 | 个 | 3 |
| 14 | 电池连接线 | BVR25mm2 | 根 | 96 |

▲为确保系统稳定，要求高清演播室摄像机、镜头、及三脚架、高清切换台、虚拟导播系统、跟踪系统为原厂正规行货，中标供应商合同签订后7个工作日内必须提供原厂针对本项目的质保承诺函。

## 十一、其他要求

1、招标文件技术部分提供的清单作为供应商投标报价的共同基础，在投标时不得变更设备、材料数量。

2、供应商在投标文件中应明确所选用材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。

3、▲完工期： 需在合同签订后  120  天内完成本项目所有内容；

4、注：本项目中所有软硬件系统数据接口须全面开放，且及时响应采购人所需要的数据对接服务（此费用在报价中均已包含），确保所有数据满足后续采集需求；

## 十二、商务条款

1、质保期

1.1、▲质量保证期至少3年，质保期从完工验收合格之日起算。（设备技术参数中有明确的除外）。

1.2、质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.3、投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：

在合同签订前中标供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金；在主要设备到达采购人指定地点后预付30%的货款，安装完毕后预付50%的货款，最终验收合格后付20%的货款，履约保证金转为质保金，待质保期满后无质量与售后服务问题15个工作日内无息退还。

3、技术服务及培训

3.1系统定期测试维护服务

▲为了预防系统出现故障，中标供应商对系统进行全面的检查，确认设备运行状态，检查系统错误日志，排除潜在隐患，以确保系统正常稳定的运行，设备调试验收合格进入正式运营后，技术人员需常驻一个月，提供技术服务等。

定时巡检一次，检查内容主要包括

(1)  硬件运行情况

(2)  软件运行情况

(3)  各功能的实现是否正常

(4)  各功能的运行参数是否正常

除此外，中标供应商技术中心（行使售后服务工作的部门）工程师应经常主动与用户相关管理部门及操作人员联系，及时了解系统的运行情况，解决发现的问题，防止意外事件的发生。

3.2对系统运行维护人员技术培训服务

中标供应商应为系统提供全面的人员技术培训服务（费用包含在投标总价中）。

根据采购人实际情况和提出的相关需求，经过双方充分协商，确定培训时间、地点和培训对象，在规定的时间和地点完成对相关人员的培训，并形成经用户方确认的培训记录。

3.3技术支持服务

技术支持服务包括但不限于：

（1） 提供场地及设备服务（如迁移、改造、升级、重装等）；

（2） 各种参数、数据备份与恢复服务、业务恢复服务；

（3） 系统软件改版升级服务，应用软件维护、升级、开发和功能扩充服务；

（4） 在出现紧急情况下迅速解决故障预案的现场服务；

（5） 整体系统改造、更新、维护服务。

中标供应商在接到采购人通知后，在一小时内给予回复，四小时赶到现场协助用户解决问题。

3.4技术咨询服务

（1）中标供应商技术专家应为采购人提供全年7*24小时全天候的系统产品或技术方面的电话咨询服务。

（2）根据采购人要求、帮助采购人解决实际应用问题，并负责解释造成这种问题的主要原因及如何避免此类问题的再次发生。中标供应商须提供专用的售后服务电话，责任工程师的手机、电子邮件地址等通讯方式，以确保7×24小时内随时可以联系到解决问题的责任人。

3.5售后技术服务流程

中标供应商技术中心作为采购人提供技术支持的专职部门，应为采购人提供在维护合同中指定的维护服务包括：

一级服务：负责处理采购人一天24小时内的所有技术问题。

二级服务：处理一线工程师不能解决的疑难问题。如果问题不能在限定时间内解决，应上报，由资深工程师协助处理。如果问题仍然无法解决，则由厂家处理直至故障排除。

3.6系统故障处理

（1）系统出现警告，不影响系统运行；7×24小时电话咨询，48小时内到达现场。

（2）出现部分设备损坏，系统正常运行；7×24小时电话咨询，12小时内到达现场。

（3）系统崩溃；7×24小时电话咨询，2小时内到达现场。

（4）到现场后，二天内无法解决问题须提供同档次机器供用户备用，7天内无法解决问题须调换设备。

4、安装调试

4.1.安装地点：按采购人要求。

4.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4.5.设备的安装、调试和验收

4.5.1．安装调试时间

供应商必须在合同规定的时间内完成设备供货、安装、调试工作，并确保系统的正常运行。

4.5.2.  设备的到货、安装、调试、验收

（1）所供设备在现场进行到货初步验收时,由中标供应商负责提交验收资料（包括合格证、质保函），采购人派员参加,如发现问题应及时处理直至使采购人满意,其中费用由中标供应商支付、设备的存放点由采购人提供、中标供应商负责保管。

（2）安装范围包括设备本身及整个系统的安装。安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人和有关部门共同对设备及系统的安装质量进行监理。

（3）安装完毕后，中标供应商应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，采购人可以要求中标供应商或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，中标供应商应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需采购人派有关人员配合，中标供应商应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与采购人，以便采购人提前作好准备，确保整个工程顺利进行。

（4）设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的资料和图纸均已向采购人移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。

5、工作范围：

根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的智能化系统需配备的全部软硬件。

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验检测、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修及质保期后终身维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

# 第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对整个项目进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含商务报价，否则做无效投标处理。

5、项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应自行到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。▲

6、供应商企业为事业法人或负责人制的，其负责人等同于法定代表人，供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行，招标文件以下类同。

7、本项目投标报价采用固定总价承包。承包总价必须包括在项目安装所需材料、人员劳务费、设备器材、办公费、交通费、管理费、税金、利润、风险费、招标代理费以及其他一切投标供应商认为完成本项目有必要计入的费用，今后不得以任何理由追加或调整。

8、▲本项目采购最高限价为 962.6 万元人民币，供应商投标报价超出该采购预算，其投标做无效标处理。

9、▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

10、项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

11、▲采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

12、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。

▲13、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”网站，具有负面记录或受惩黑名单的供应商，达到政府采购限制投标条件的；或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商；

14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录温州市公共资源交易网平阳县分网（http:// www.pyztb.com /）或浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。▲

15、本次招标活动中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，投标供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，引起的后果将由供应商自行负责。

▲16、投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲17、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在温州市公共资源交易网平阳县分网或浙江政府采购网直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。▲

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分、资格审核资料三部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成

1）开标一览表（附件二（一））

2）投标产品数量、价格表（附件二（二））

3）随机备品备件及专用工具清单（附件六）

4）产品零件、易损件、备品备件报价表（附件七）

2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）法定代表人授权书（附件四（一））；

3）投标产品的数量、配置及主要技术参数表（附件二（三））；

4）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

5）商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（如有偏离须明确列出）（附件三（二））；

6）投标供应商情况声明（见附件四（二））；供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料。供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。

7）供应商营业执照（复印件加盖有效公章）；

8) 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

9）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）；

10）2016年1月1日以来已完成类似业绩（需提供合同）（复印件加盖公章）（附件八）；

11）施工组织设计：工程的主要施工方法，设备材料技术描述；拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；劳动力安排计划；确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保文明施工的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；有必要说明的其他内容。（格式自拟）

12）供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件九）

13）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）；

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）；

（3）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）---小微企业名录”页面查询结果；（查询时间为本项目公告发布之日起至开标前，页面截图并加盖供应商公章）。

（4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（5）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

15）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

16）质量服务承诺书、诚信投标承诺书、技术资信评分项索引表等

17）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料；

上述资料若系复印件，须在复印件上加盖有效的投标供应商单位公章，单独进行密封，并内附清单一览表(格式自拟)。在供应商范围内开启由评标委员会审核，如有遗漏或原件与清单不符，后果由供应商自负。

2.3、资格审核资料部分（单独包装密封）：▲

- 1）供应商的《营业执照》原件、供应商的《税务登记证》原件；(多证合一的须提供多证合一的营业执照原件)；

2）法定代表人授权书原件；

3）本次招标所涉及的其他原件；

▲上述资料单独进行密封，并内附清单一览表(格式自拟)。在评标委员会范围内开启由评标委员会审核，如有遗漏或原件与清单不符，后果由供应商自负。

3.投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照按第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价（附件二（一））。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5.投标

5.1投标要求

供应商的应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

6.投标文件的有效期

6.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购机构可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的签署和份数

7.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

7.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式五份，其中正本一份，副本肆份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件、资格审核资料部分均分开装订，分别密封)。

- 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封；资格审核资料单独密封。所有投标文件资料按第三部分第四条第2款所列顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“资格审核资料”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人授权书原件密封在资格审核资料部分中的投标文件也有效）、供应商授权代表有效身份证件（原件）；由采购人或招标代理机构确认投标资格。

▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）法定代表人（或其授权代表）未参加开标会议；

- 六、开标和评标

1.1、开启资格审核资料部分投标文件，同时开启技术资信部分投标文件

▲按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核资料部分”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核资料部分”及“技术资信部分”投标文件；然后由采购人或招标代理机构对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核资料部分投标文件”及商务报价部分投标文件。

▲供应商必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作资格审核未通过否决其投标处理，不进入下一轮评审。

1）未提供营业执照原件且未提供供应商营业执照复印件及供应商营业执照网上查询网址链接的；

2）供应商授权代表不能提供法定代表人授权书及授权人有效身份证件的，或法定代表人到场的，法定代表人未提供有效身份证件的。

3）评标现场经查询：截止评标当日，经查询“信用中国”网站，具有负面记录或受惩黑名单的供应商，达到政府采购限制投标条件的；或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商；

1.2  开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各投标供应商有效身份证件等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效投标供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标供应商。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.3、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流标处理，并重新组织招标。

2.4、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5） 明显不符合要求的投标文件；

6）付款方式、服务期出现负偏差的；

7）投标文件附有采购人不能接受的条款；

8）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

9）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

11）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

6、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和温州市公共资源交易网平阳县分网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

6、招标代理服务费

6.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理咨询机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），招标代理服务费包含在投标总价中。

招标代理服务费汇入以下账号：

开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司鳌江支行

开户名称：浙江品信工程项目管理有限公司

开户账号：201000173270170

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（4）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（5）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（7）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件）

（3）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）---小微企业名录”页面查询结果；（查询时间为本项目公告发布之日起至开标前，页面截图并加盖供应商公章）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（仅供参考）

（注：以上合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。）

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。

甲方：采购人

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 品牌型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限

详见招标文件。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后    日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照谈判文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

详见招标文件。

第十条：货款的支付

详见招标文件。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

- （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

- （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份，平阳县公共资源交易中心及浙江品信工程项目管理有限公司各执壹份。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商谈判文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方(盖章)：                                            乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                                  法定代表人或授权代表：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

附件一                         投  标  函

平阳县广播电视台：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本肆份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺按招标文件及采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年来没有行贿受贿记录，且我公司近三年来没有重大违法活动；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 平阳县广播电视台融媒体平台建设及演播厅系统改造项目 | 大写： 小写： |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲此栏内的投标报价应与附件二（二）“报价分析明细表”中相应的总计价相一致

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件二（二）投标产品数量、价格表

投标产品数量、价格表

（价格单位：元人民币）

| 项目名称 | 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平阳县广播电视台融媒体平台建设及演播厅系统改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用。

注：表格可延续，供应商可根据实际情况增减相关内容

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件二（三）投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

（不带价格放技术资信标中）

供应商名称：            招标编号：           项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述

附件三

（一）商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

附件四（一）

法定代表人授权书

平阳县广播电视台：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件或影印件粘贴处

（须提供身份证复印件或影印件正反面）

- （二）投 标 人 情 况 说 明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

供应商账户信息：

- 开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               	。

- 5. 投标单位有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

- 供应商资格要求中要求的资格证书及其他资格证书

（四）供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。

附件五

其他投标文件

## 附件六 随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

## 附件七 产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

## 附件八 业绩

2016年1月1日以来已完成类似业绩情况

（自行编制）

附件九 供应商参与政府采购活动投标资格声明

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （投标方）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程及服务都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

投标方代表姓名职务：

投标方名称（公章）：

法定代表人签字：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受平阳县公共资源交易管理委员会办公室作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日 期

技术资信评分项索引表（放置投标文件前端目录后）

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核资料部分、技术资信标和商务报价部分投标文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及技术资信部分投标文件，，评标委员会根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标重大实质性偏离做无效标处理的供应商，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启有效供应商的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购代理机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

- 一、商务报价评分  30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果本次采购所有供应商的报价均超出采购预算，采购人确认无法支付的，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算的，则该供应商做无效投标。

二、技术、服务、资信业绩等综合评分  70分

| 序号 | 项目名称 | 评审内容及评分标准说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 （5分） | 1、根据投标供应商具有广播、数字电视的信息服务及相关技术服务资质进行打分，没有的不得分（0-2分）；其中：完全合理完全满足采购要求得1-2分；基本满足采购要求得0-1分； 2、根据供应商与中国蓝云、天目云平台的对接能力以及参与此类项目的技术力量、建设能力情况等考虑,由专家打分（0-3分）；其中：完全合理完全满足采购要求得2-3分；基本满足采购要求得1-2分；部分满足采购要求得0-1分。 证明材料：相关营业执照、资质、合作协议等。 |
| 2 | 案例业绩（6分） | 考虑到演播室整体施工和集成的实力，供应商（或制造商）须提供近三年以来(2016年1月1日至今，下同)完成的类似业绩，每提供一个销售合同的得1分，此项最高得6分。一个项目只计算一次业绩。 （投标文件中须同时提供合同及相关业主联系人，原件备查）。 |
| 3 | 设备性能指标（18分） | 根据招标文件的具体要求，投标供应商须逐条逐项做出投标响应。按照投标技术部分响应总体情况的优劣、视偏离的内容及其偏离程度对本项目实施目标的不利程度等进行评审。带★为重要性指标，每负偏离一条技术指标扣0.2分，扣完为止。带为▲不得偏离指标，未满足▲指标的作无效标处理。 |
| 4 | 技术方案可行性 （20分） | - 虚拟演播室解决方案（0-3分）； 其中：完全合理完全满足采购要求，方案可行得2-3分；基本满足采购要求，方案基本可行得1-2分；部分满足采购要求，方案部分可行0-1分。 - 新闻演播室解决方案（0-3分）； 其中：完全合理完全满足采购要求，方案可行得2-3分；基本满足采购要求，方案基本可行得1-2分；部分满足采购要求，方案部分可行0-1分。 - 综艺演播室解决方案（0-4分）； 其中：完全合理完全满足采购要求，方案可行得3-4分；基本满足采购要求，方案基本可行得1.5-3分；部分满足采购要求，方案部分可行0-1.5分。 - 预埋线缆与台现有转播车对接方案（0-3分）； 其中：完全合理完全满足采购要求，方案可行得2-3分；基本满足采购要求，方案基本可行得1-2分；部分满足采购要求，方案部分可行0-1分。 - 融媒体中心基础解决方案（0~4分）； 其中：完全合理完全满足采购要求，方案可行得3-4分；基本满足采购要求，方案基本可行得1.5-3分；部分满足采购要求，方案部分可行0-1.5分。 - 整体强弱电构架方案（0-3分）。 其中：完全合理完全满足采购要求，方案可行得2-3分；基本满足采购要求，方案基本可行得1-2分；部分满足采购要求，方案部分可行0-1分。 |
| 5 | 实施方案（7分） | 1、根据整体施工方案的管理措施、实施流程、工期安排计划的及时性、详细程度、确保工期措施的合理性、现场情况了解程度等，并提供施工期间节目制作过渡方案、施工方案、施工安全、工序及关键部位的技术措施等，根据其合理性和可行性打分。（0-4分） 其中：完全合理完全满足采购要求，方案可行得3-4分；基本满足采购要求，方案基本可行得2-3分；部分满足采购要求，方案部分可行0-2分。 - 根据项目组实施人员技术力量进行打分，项目负责人具有广播电视技术高级工程师职称的得1分，项目组其它成员具有广播电视技术工程师职称的每人得0.5分，该项最多得2分；以上人员均须提供证书原件和人员2019年以来任意3个月社保证明（由社保部门出具盖章），原件备查，否则不得分。（0-3分） |
| 6 | 投标主要设备厂商实力（6分） | - 融媒体设备厂家具有ISO9001质量管理体系认证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每项得1分，最高得2分； 2. 融媒体设备厂家具有CMMI软件能力成熟度模型集成认证证书、信息安全服务（安全工程类）证书，每项得1分，最高得2分； 3.、根据融媒体设备厂家具有的相关情况、获奖等实力，由评委进行打分。（0-2分）。其中：完全合理完全满足采购要求得1-2分；基本满足采购要求得0-1分； （注：所提供的证书必须在有效期内，投标文件中提供相应证书复印件，原件备查）。 |
| 7 | 技术培训（3分） | 根据培训方案、计划的规范性、可行性及合理性等情况由专家打分。 其中：完全合理完全满足采购要求，方案可行得2-3分；基本满足采购要求，方案基本可行得1-2分；部分满足采购要求，方案部分可行0-1分。 |
| 8 | 售后服务（5分） | （1）投标供应商售后服务机构进行打分（售后服务机构须提供在当地工商部门注册的证明材料否则不得分）（0-2分） （2）根据售后服务响应时间、售后服务内容、服务体系、提供备品备件及技术力量支撑等情况，进行专家打分。并具有能在2小时内（含）到达现场进行维修的能力，相关专业人员、调试人员等均需提供社保证明，否则该项不得分。（0-3分） |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

投标文件封条

（注：供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

平阳县广播电视台融媒体平台建设及演播厅系统改造项目商务报价部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

平阳县广播电视台融媒体平台建设及演播厅系统改造项目技术资信部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

平阳县广播电视台融媒体平台建设及演播厅系统改造项目资格审核原件部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。