苍南县政府采购 公开招标文件 项目名称：苍南县融媒体中心高清电视播出系统建设 采 购 人：苍南县融媒体中心 代理机构：苍南顺欣招标代理有限公司 备案机构：苍南县政府采购监督管理办公室 2021年12月

苍南顺欣招标代理有限公司关于苍南县融媒体中心高清电视播出系统建设项目公开招标公告

项目概况

苍南县融媒体中心高清电视播出系统建设项目的潜在供应商应在浙江政府采购网本项目公告附件获取（下载）采购文件，并于2021年12月28日14:30（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2021512

项目名称：苍南县融媒体中心高清电视播出系统建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4975469

最高限价（元）：4975469

采购需求：详见采购文件 
   数量：1

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：

合同履约期限：详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 ；

3.本项目的特定资格要求：依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，允许满足上述条款的“通讯”特殊行业供应商（指：中国移动、联通、电信等）所设立的分支机构独立参加本次项目的投标，但该分支机构必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权书或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次采购活动。当分支机构符合以上要求参加投标时，本招标文件中所列的“法定代表人”也是指该分支机构营业执照上所列的“负责人”等；

- 三、获取（下载）采购文件:

时间：/至2021年12月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月28日14:30北京时间）

投标地点（网址）：投标人通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间止，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标）

开标时间：2021年12月28日14:30（北京时间）

开标地点（网址）：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
    2、提交方式：质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商可在政采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3、其他事项：

1）在线投标响应（电子投标）说明

1.1本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）（不接受现场递交的纸质投标文件），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见“政采云平台（www.zcygov.cn）-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标”；在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。

1.2为确保网上操作合法、有效和安全，政采云规定投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

1.3投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的《电子加密投标文件》上传递交至“政采云平台”并在开标时在“政采云平台”进行CA数字证书解密参与投标。投标截止时间以后上传的投标文件将被“政采云平台”拒收。

1.4投标供应商在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以人工递交或（顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”1份至代理公司，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目、投标单位并加盖公章。详细操作见“投标通知(邀请)书”。

1.5通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商有递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回，放弃投标。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

1.6其他内容详见采购文件,当政采云系统中预算金额/最高限价与采购文件不一致时，以采购文件为准。

2）本项目属于货物采购项目,所属行业为工业。

3）本项目在报价分评审时对小、微型企业,监狱企业，残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，具体规定见“第六部分评标办法”。

4）本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见招标文件第三部分供应商须知。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苍南县融媒体中心

地址：温州市苍南县灵溪镇公园路50号

传真：0577-59925204

项目联系人（询问）：顾先生

项目联系方式（询问）：0577-59862311

质疑联系人：吴先生

质疑联系方式：0577-59862311

2.采购代理机构信息

名称：苍南顺欣招标代理有限公司

地址：苍南县灵溪镇人民大道华府新世界6幢105-106号

传真：0577-68889879

项目联系人（询问）：唐先生

项目联系方式（询问）：0577-68899896

质疑联系人：林先生

质疑联系方式：0577-68899896

3.同级政府采购监督管理部门

名称：苍南县政府采购监督管理办公室

地址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传真：0577-59867927

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投标通知(邀请)书

苍南顺欣招标代理有限公司对苍南县融媒体中心高清电视播出系统建设项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时线上参加投标。

| 项目名称 | 苍南县融媒体中心高清电视播出系统建设项目 |
| --- | --- |
| 采购编号 | 见招标公告 |
| 采购内容 | 苍南县融媒体中心高清电视播出系统建设 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 最高限价 | 见招标公告（供应商报价超出最高限价的，该供应商按无效标处理。） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 确定中标供应商办法 | 综合评分法 |
| 投标文件有效期 | 60日历天（自投标文件递交截止日起计算） |
| 投标文件递交地址与投标平台 | 政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 投标文件递交截止时间与开标时间 | 见招标公告 |
| 评标活动实施地点 | 温州市苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼2层（苍南县公共资源交易中心）评标区 |
| 投标文件的组成 | 由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，必须分开编制。 |
| 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”和申领“CA数字证书”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 投标文件的签章 | ☑电子签章（招标文件里要求盖公章和投标代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，供应商需将投标文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。 |
| 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括《电子加密投标文件》和《备份投标文件》，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）《电子加密投标文件》是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）《备份投标文件》是指与《电子加密投标文件》同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 投标文件份数 | （1）《电子加密投标文件》：1份，在线上传递交，未按要求递交做无效投标处理。 （2）《备份投标文件》：1份，不作为强制性递交要求，供应商自行决定是否线下递交。 |
| 投标文件的上传和递交 | （1）《电子加密投标文件》的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将《电子加密投标文件》成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.《电子加密投标文件》成功上传递交后，供应商可看到接收回执。 （2）《备份投标文件》的密封包装、递交： a.投标供应商在“政采云平台”完成《电子加密投标文件》的上传递交后，还可以人工递交或（顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以U盘存储的《备份投标文件》（1份）至代理公司。其中人工递交的可以在投标截止时间前一天递交至代理公司地点工作人员“唐工”处或在投标截止时间前15分钟开始递交至苍南县公共资源交易中心2楼评标区门口交给代理公司工作人员“唐工”；采取邮寄递交的要求《备份投标文件》密封包装后（顺丰邮寄形式）于投标截止时间前1天邮寄送达、数量1份（收件地址：温州市苍南县灵溪镇人民大道华府新世界6幢105-106号，“唐工”收，电话13958769983，座机0577-68899896，邮编325800），采取邮寄形式的投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，避免逾期递交。 b.《备份投标文件》应当密封包装，并在包装上标注投标项目、投标单位并加盖公章。没有密封包装并加盖公章的或者投标截止时间以后送达的《备份投标文件》将不予接收； c.通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密投标文件》已按时解密的，《备份投标文件》自动失效。 |
| 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出《电子加密投标文件》的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后按政采云规定时间内自行完成《电子加密投标文件》的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密投标文件》无法按时解密，投标供应商如递交了《备份投标文件》的，以《备份投标文件》为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将《备份投标文件》上传至《政采云平台》，上传成功后继续参与投标，《电子加密投标文件》自动失效），否则视为投标文件撤回，放弃投标。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 质疑时间及事项 | 在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式1式2份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到:“http://zfcg.czt.zj.gov.cn/questionTemplate/2018-06-12/12159.html”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。 联系人：林先生 联系电话：0577-68899896, 地点：温州市苍南县灵溪镇人民大道华府新世界6幢105-106 |
| 备注 | 1.如发现招标文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面提交《询问函》或《质疑函》反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 2.在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。 3.本招标文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |
| 特别说明 | 如遇“政采云平台”程序调整的，按调整后程序执行，供应商需自行关注平台公告，代理机构或采购人不再另行通知。 |

目 录

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

第三部分 供应商须知

第四部分、合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

第六部分、评标办法

附：政府采购活动现场确认声明书

注：采购文件中有关的条款及要求以加粗、加下划线或符号▲、★的形式强调，这些特别强调的条款及内容是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部分   项目简介

一、项目简介

苍南顺欣招标代理有限公司受苍南县融媒体中心委托，以公开招标方式采购苍南县融媒体中心高清电视播出系统建设项目。

- 本次招标资金已经落实，我们热情欢迎有关公司（企业）线上参加投标。

第二部分   采购内容及技术要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品、技术规范应标明所执行的标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行，并符合相应的国家计量检定规程的要求。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。

二、项目概况

苍南县融媒体中心现有播出系统已经上线运行多年，随着系统使用年限增加，设备老化严重、性能下降，备品备件获取也变得困难，导致系统维护成本增加，维护难度变高。随着IT技术的进步，广电技术也迅猛发展，随着电视节目制作高清化，为保证制播系统高清一体化，苍南县融媒体中心计划打造一套集融媒体内容生产、电视播出为一体的、先进的、稳定的、可靠的高清电视播出系统，以满足广大群众对电视高质量的要求。

1、建设目标

本项目是在苍南县融媒体中心改造新建一个基于数字化、文件化、网络化的高清电视播出系统，满足两个频道（新闻综合频道、影视生活频道）高清节目上载、技审校验、素材存储、节目管理、节目播出、台标、时标及字幕播出和高标清节目同步播出等功能。系统应具有全自动、人性化、运行安全稳定、应急操作快速简便的功能特点，符合广播电视技术发展趋势，满足国家广电总局对广播电视安全播出的要求。系统设计可适应 5～7 年的节目播出发展规划，并确保系统在今后相当长的一段时间内留有扩充的余地。新系统建成后，将完全代替原有的标清播出总控系统，为苍南县融媒体中心提供全面高效的播出业务功能。

- 建设依据

系统所有设备的技术指标及整个播出系统的技术指标应符合国家广播电视总局《电视台数字化网络化建设白皮书2007》的标准和规定，要求达到广播级甲级标准广播电视行业技术标准；系统所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，系统设计遵循的技术标准及协议：

广电总局令第62号《广播电视安全播出管理规定》电视中心实施细则

GY/T 243-2000《标准清晰度电视数字视频通道技术要求与测量方法》

GB/T17953-2000《4：2：2数字分量图像信号的接口》

GY/T160-2000《数字分量演播室接口中的附属数据信号格式》

GY/T161-2000《数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范》

GY/T164-2000《演播室串行数字光纤传输系统》

GY/T165-2000《电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法》

GY/T107-92  《电视中心播控系统维护规程》

GY/T167-2000《数字分量演播室的同步基准信号》

GY/T155-2000《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》

GY/T157-2000《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》

GY/T162-2000《高清晰度电视串行接口中作为附属数据信号的24比特数字音频格式》

GY/T107-92《电视中心播控系统维护规程》

GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

GB/T 50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》

GA/T 394-2002《出入口控制系统技术要求》

GA 38-92 《中华人民共和国公共安全行业标准》

GBJ 115-87《工业电视系统工程设计规范》

GB 7401-87《彩色电视图像质量主观评估方法》

GB 1583-79《彩色电视图像传输标准》

GB 6510-96《30MHZ-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》

GBJ 16-87《建筑设计防火规范》

JGJ/T 16-92《商用建筑电气设计规范》

GB 8566-88《计算机软件开发规范》

GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》

GBKJ-90《通信系统机房设计》

GB/T 15408-94《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》

GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

EIA/TIA-568《商用建筑物电信布线标准》

EIA/TIA-569《商用建筑布线系统管道及空间位置标准》

EIA/TIA606《商业建筑物电信基础结构管理标准》

EIA/TIA607《商业建筑物接地和接线规范》

EIA/TIA TSB-67《UTP布线系统现场测试标准》

EIA/TIA TSB-72《集中式光纤布线系统标准》

EIA/TIA TSB-75《开放式办公布线系统标准》

GBJ 42-81《工业企业通信设计规范》

GBJ 115-87《工业企业通信接地设计规范》

GBJ 232-90.92《中国电气装置安装工程施工及验收规范》

GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》（2000年版）

GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

IEEE 802.3U《以太网100BASE-T标准》

YD/T 926.1-97《大楼通信综合布线系统》

注：以上所列标准与最新的相关标准有不一致的或国家有新的标准出台的，按最新标准执行。建设依据还包括相关工程设计图以及技术说明文件。

三、项目设备功能、技术指标要求

- 总体要求

本着“技术领先、成熟稳定、安全优质、经济适用”总体原则，系统设计满足国家广电总局《广播电视安全播出管理规定》 （总局令第 62 号）及各专业实施细则（2014 年修订版）的要求，采用国际、国内先进的产品技术，设计出一个松耦合、模块化、异构型、标准化、规范化的播出网络系统，为了保证播出系统的安全性、可靠性和高稳定性，必须采用上载、二级存储、播出相分离的架构；完善的节目技审体系，实现自动技审+人工审片；完善的系统播前、播后管理系统；播出二级存储系统，为保证高性能/高可靠的设计目的，需提供企业级高性能分布式存储设备，系统采用模块化设计，要求采用可靠、科学、先进的盘阵存储技术，能够满足高清、多频道节目播出内容存储管理等多方面的应用，实现苍南县融媒体中心两频道高标清同步播出要求。

系统设计采用标准规范接口，便于未来扩展；要求系统简洁、易于管理，可以轻松应对业务变化发展需要，最大限度的保护现有投资。系统设计要充分考虑系统搬迁、原有系统利旧、软件融合等因素，制定详细的技术方案以及售后服务方案。

- 建设原则

1)	标准性：系统的设计应当符合中华人民共和国国标及国家广电总局制定的相关行业标准。若没有国内标准，应符合相关国际标准。

2）实用性：一切面向应用，从满足实际应用需求的基础上体现实用、高效的设计原则。

3）安全可靠性：系统设计应安全可靠，功能完善、流程合理，具有完善的冗余备份及完备的安全防范体系，应急手段丰富，具有较强的容错抗灾能力，系统架构无单一崩溃点，保证24小时全天候安全优质播出。在设备选型上要选择同类设备中性能优良，并经客户使用达到高标准、高质量、性能稳定的产品。

4)	先进性：在实用和安全的基础上，系统设计要有一定的前瞻性，采用先进的、并已经得到业界认可的技术设备搭建，从而确保系统具备可持续发展能力。

5)	易扩展性：容易实现规模的扩展和系统的升级，扩展、升级不影响系统的正常使用。

6)	开放性：在融合媒体统一平台的体系架构下，播出网络系统必须具备开放性，做好与目前非编制作系统的对接。

7)	易于使用维护：系统人机界面良好，使用方便，易于操作。系统应具有检错、纠错能力，具有完善的备份措施。在系统出现故障时，应能够在较短的时间内恢复系统运行。

8)	实用性和经济性：要求制定详细科学实用的建设方案，在保证性能和安全的前提下合理使用资金，设备应具有最佳的性能价格比。

9)	安全管理：在全程文件化网络制播的模式下，根据播出业务模式和特点，合理确定媒体文件编码格式、封装格式，在数据流程的关键环节采用合理的审核措施，对信号和文件的内容和质量进行自动和手动的监测和调整。要保证系统的安全保护和数据隔离，应具有完善的安全机制和有效的责任追究机制，能够提供操作系统级、应用系统级、数据库级三重用户管理和权限管理功能，可对网络、设备、用户操作进行实时全面的监测和控制，具备完备的日志“黑匣子”功能。建立报警信息管理体系，保证整个系统始终处于安全监控和保护之中。硬盘播出系统所涉及的节目素材、节目表等文件严禁用硬盘播出系统自带的软件以外的方式进行访问。

10)售后服务：系统硬件提供商、软件设计商和投标供应商都必须提供优质完善的售后服务，以确保系统建成后能长期稳定可靠地运行。

3、 其它方面的要求

1）项目按2个频道高标清同播设计，系统全部采用HD-SDI（高清1080/50i）作为传输信号接口，音频信号全部嵌入到数字视频信号中传输或处理。

2）核心关键设备必须具备原装主备冗余电源、双风扇，在单电源下可以满载运行。

3）为保证系统整体带宽，采用“万兆+千兆”的以太交换网络结构，存储通过万兆光纤以太网方式连接到核心交换机。

4）在系统中的通路上要求设置完善的视音频跳线排，所有关键设备的进出端信号都应经过跳线排。系统除具备播出主备切换功能外，还具有通过跳线快速跳过故障设备，保证播出信号不中断的能力。

5）系统总体要求达到广播级标准。

6）所有IT工作站、服务器、存储设备必须采用性能稳定的品牌原厂设备，最大限度保证硬件系统的安全性和可靠性。

7）系统所有软件要求采用成熟可靠的正版软件系统，涵盖播出、内容管理、监控等多个方面，减少播出部人员在操作、运维方面的接受难度。同时要求充分考虑各种情况下的备份手段和应急措施，确保播出系统7×24小时的安全播出。节目输出多样化，要支持高清节目播出、网络平台节目播出等格式。

8）新系统建设将在现有播控机房内实施，投标方应充分考虑采购方现有机房实际情况，在确保安全播出的前提下，严格按照国家广电总局颁发的相关规章制度完成整个播控系统的安装调试工作。系统施工时绝对不能影响现有播出系统的正常运行，施工须在不停机状态下实现新旧系统的无缝切换。

9）外场直播信号系统必须具有延时功能，延时软件可以任意设置延时时间，可以插播预设视频，可以打出入点的方式跳过部分视频。

10）系统中可被自动播控软件控制的设备都带有完备的原厂RS422、RS232或相应的控制口。

11）要求播出通路上的设备自身具备故障报警能力。

12）要求播出系统与现有高清非编制作平台实现文件送播（网络传输、自动抓取），提高节目制播效率，提升节目播出的安全性。投标供应商须在投标文件中提供实现高清播出系统和非编制作系统的对接方案承诺函，并加盖投标供应商鲜章，做为验收依据。对接方案涉及到软、硬件费用均由投标供应商负责。

4、高清电视播出系统技术要求

项目整体集成主要内容包括整个播出系统的集成，包括布线、设备上架、调试，播出机房与演播室及数字前端机房之间的信号调度等相关。

系统设计采用上载子系统＋视频服务器+备播存储的整体架构，视频服务器系统采用主、备播出视频服务器加第三备服务器，采用三备份的架构方式；上载系统设计采用有卡采集工作站+无卡上载工作站模式进行上载,系统提供灵活的迁移策略，设计符合苍南县融媒体中心实际需求的整体流程，系统安全可靠，建立完善的冗余备份和安全防范体系，保障系统高可靠和端到端的安全，具有多重安全防护，无单一崩溃点；满足日常节目编单、上载、审看、转播、储存管理、日常节目播出、2个高标清同播频道的日常节目播出。频道总体输出可同时输出两套节目的主备高标清流，用于对接数字电视前端系统及地面数字电视发射系统。

系统配备主备视频服务器2台、第三备播出服务器1台、播出迁移服务器2台、技审服务器2台、播出控制工作站5台、高标清素材导入/审片/编单工作站2台、高标清应急上载/审片/编单工作站2台、编单工作站1台、硬盘录像机2台、分布式3节点二级播出存储、高清总控矩阵1台、分控矩阵4台、高清台标键控一体机4台、监看系统1套，高标清编码器2台及主备同步系统、主备卫星校时系统，并按照要求提供系统监控维护设备1套，整个系统建设要满足等保的评测要求，视分卡、跳线架、机柜等设备按系统需求提供，高清、模拟视分卡各提供两块冷备。

播出系统要求采用在地市级及以上电视台具有广泛使用的产品，要求支持7×24小时不间断运行，所有专用服务器、视频服务器、交换机、信号处理设备所投标的软硬件必须是原装且全新的产品。要求本系统中使用的设备在国内有售后服务机构，能够提供优质的技术支持服务和备品备件供应。

5、主要设备技术性能及指标要求（功能）

5.1视频服务器：

(1)主备视频服务器要求采用品牌产品服务器，相关产品须在地市级以上电视台广泛使用。视频服务器采用硬编解码设计，必须采用开放式设计。系统对外数据传输端口应采用工业级标准的千兆以太网接口规范, 直接支持FTP文件传输协议，以保证其与二级存储系统及各服务器系统之间数据传输的互连互通。

(2)要求服务器设备厂商必须能够支持MXF文件格式以保证制作网系统和广告串编系统迁移转码的成片节目文件格式与播出视频服务器文件格式的兼容性，确保制作系统成片与视频服务器存储素材文件的互连互通。

(3)主备视频服务器，要求具有冗余的控制端口和网络端口，支持RS422控制协议，要求采用冗余备份电源、风扇等有冗余设计。

(4) ★主备视频服务器必须采用嵌入式操作系统，素材硬盘采用高效稳定企业级硬盘RAID技术，实际可用容量不小于12TB,可7×24小时稳定运行，需提供产品彩页体现配置及功能并提供县级以上用户案例不少于5个。

(5)★单台视频服务器主机硬件提供至少4个通道授权。

(6)视频可采用MPEG2 标清编码压缩 8Mbps至15Mbps，高清编码25Mbps至50Mbps之间的任意变换，支持IBP帧长GOP、支持全I帧，支持4：2：2和4：2：0数字视频采样。

(7)系统音频采用嵌入方式，支持符合SMPTE标准的嵌入式数字音频信号的输入与输出。支持每路视频嵌入最少4路数字音频信号；

(8)视频服务器本地端口至少配置4个千兆以太网接口支持绑定功能，至少两个网口接入交换机。

(9)最短播放素材长度允许大于5秒；

(10)服务器满载工作情况下传输带宽≥75MB；

5.2第三备播出视频服务器：

选用业内主流厂商产品，采用广播级高标清播出板卡，4个高标清通道，支持高标清同播，播出时实现节目帧精确无缝切换；支持主流国际标准控制协议；音频采用嵌入方式；配置播控软件，可由播控工作站控制播出；设备配置的硬盘、电源、风扇等因具备完善的冗余机制。

第三备播视频服务器本身支持带静态台标播出功能，在紧急情况下可为相应频道叠加台标播出，提供软件界面截图含台标。第三备播视频服务器与主备视频服务器完美配合，同步播出节目，同步素材盘内容。配置播控软件，可由播控工作站控制播出；

第三备播服务器做为通道备份，一旦主备播出服务器出现故障，系统自动无缝切换到第三备播出服务器，确保播出信号不出现画面的抖动、黑场和静帧。

可提供视频专有体检工具，支持对服务器各项（文件系统，板卡）情况进行检测，以便消除隐患，保障节目顺利播出。

可提供日志收集工具，当服务器运行一段时间后，需要对服务器的日志分析，以检测是否有隐患时或者出现某个问题需要提取日志时，使用该工具可以快速方便的提取正确的日志，以满足开发的分析需求。

5.3分布式二级存储：

二级存储必须采用分布式结构，以确保系统安全。

- 品牌产品，非OEM产品，具备自主研发能力，提供分布式存储的软件著作权登记证书。

- 所投产品具备PB级别数据存储能力和案例经验，提供2个1PB以上地级市电视台对象和文件混合存储案例合同证明。

- 本次配置不限容量的文件存储服务授权许可。

- 4）★3个节点（单节点配置不低于：Intel 10 核 高性能处理器x2，128G 高速缓存，支持SAS/SATA/SSD/NL-SAS磁盘，系统盘：企业级SSD 240GB x 2 ，数据盘： 企业级SSD 1TB  x 1 ）裸容量不低于144TB，可用物理容量不低于96TB。支持节点在线平滑扩展，系统能够自动识别所加入的节点。

5）数据支持多副本和N+M（M支持1-6）网络纠删码，同时提供文件、块、对象存储协支持存储自动分层，冷热数据自动迁移，支持SSD缓存加速功能

对外提供：NAS文件系统/对象存储/块存储服务

支持智能素材迁移备份，对指定格式或类型素材进行N天数据循环同步

支持Datacenter，Room，Rack，Host，Disk等多种故障域管理和部署

自适应1+1冗余电源，多冗余热交换PWM风扇

2个1GbE+2个10GbE以太网接口、支持网络接口聚合、故障冗余

6）配置SSD读写缓存功能，通过SSD盘存放热点数据来提升读性能，支持日志写加速；

7）需具备防止数据误删除的回收站功能，回收站功能可以设置过滤类型，支持对回收站中文件的恢复、删除、拷贝等操作，可以设置自动清除回收站数据的策略。

8）需具备数据防篡改功能，可设置用户可读写修改不可以删除权限，内置有WORM防数据篡改保护工具软件，支持对CIFS共享开启WORM功能，可开启设置数据防篡改生效时间。

9）★支持数据迁移和数据灾难恢复功能，可提供基于策略的数据复制备份和恢复功能，在不影响业务的情况下进行数据迁移和备份，并在迁移和备份过程中可以进行监控。

10）内置支持智能语音报警系统和相关硬件装置，可定期自动化巡检存储设备的健康状况，当出现硬盘下线、网络中断等故障时，可触发内置的语音报警装置，进行报警提高日常运维的效率。

11）各节点使用率尽量平均，节点在线扩容时，加入一个新节点至原集群中时，原有集群内的数据会重建分布到新的节点上，减少节点后，能够提供具备数据重新分布的能力。

5.4 数据库服务器：

1）数据库作为整个播出系统的核心，应具有高质量、高稳定性、高安全性。数据库服务器采用品牌产品。双电源设计，确保播出的安全可靠。数据库要求主、 备配置。

2）数据库采用1：1主备热备份数据库信息备份，确保确保任何情况下核心数据库的安全；同时硬盘应具有容错功能；为了系统发展，要求整个系统采用单一的中心数据库结构。数据库系统采用群集技术，双机热备，不得采用发布订阅备份方式。

3）数据采用分级管理，不同级别的用户使用数据的权限不同，保证数据安全可靠。数据发生变化时，整个系统中的相关用户都会获得通知，保证数据的高度一致。

4）系统的各种数据实时备份，具有详细完备的权限管理、日志管理和查询统计功能。能记录各工作站的操作日志，包括用户名、操作时间、操作过程等。 能进行全面的播后数据统计。提供查询、更新、事务管理、索引、高速缓存、查询优化、安全及多用户存取控制等服务。要求服务器操作简单方便，监控界面简单明了。

5）为确保系统的安全可靠性，视频服务器只承担节目的播出功能，数据库服务器只承担文件管理和主从域控制器功能，不允许承担其他辅助功能（有特殊要求的除外） 。

5.5 上载/审片/编单工作站

具有录像机采集、DVD光盘、高标清蓝光盘、P2卡节目上载以及文件转码上载功能,兼容N制和P制、声道选择、字幕选择上载以及多格式的上载转码；

具备根据节目播出的实际情况将素材通过视频服务器上载通道将节目素材直接送播出功能。

平台内嵌文件MD5校验功能，保证传输过程中的MD5校验，确保素材传输安全可靠。

具备独立编表能力，并可在已编辑频道节目单上进行细化和修改播出节目内容；提供详尽易用快捷的编辑功能，能对视频服务器的素材编排和调用；

能向数据库和视频服务器发送节目单，支持本地调用节目单。支持节目单模板，可以随意定义多种节目单模板，节目串联单编辑模块具有播出串联单时间逻辑检查功能，可对播出串联单进行时间的逻辑检查，检查是否存在间隙和碰撞，并提供醒目的标识；能快速查询节目素材库的素材。

可编辑频道离线节目单；兼有节目提前预播审看功能。

5.6 播控工作站：

播出控制工作站利用串口设备实现对分控矩阵、录像机和字幕机等设备的控制；通过千兆以太网控制播出服务器自动播出。

播出控制工作站采用主备播控方式，完成对视频服务器、分控矩阵、播出录像机和字幕机的控制。采用开放结构，提供双机热备播出，从而提高系统的可靠性，安全性和扩展性。

提供多种节目播出方式，如定时、顺序、触发、定长插播、不定长插播、不计时、跟随等。

提供详尽的编辑功能，比如条目增加、删除、插入、移动、替换等，支持查找替换增加全部替换的功能，包括广告组内的素材。提供对视频服务器的素材编排和调用，进入网络管理软件。应能向数据库和播出服务器发送节目单，支持本地调用节目单。

支持节目单模板，可以随意定义任意多种节目单模板，节目串联单编辑模块具有播出串联单时间逻辑检查功能，可对播出串联单进行时间的逻辑检查，检查是否存在间隙和碰撞，如发生问题，提供醒目的标识。应能快速查询节目素材库的素材。兼有节目审看功能。

5.7 信号同步与时钟校时系统要求

播出系统同步是指各播出信号到达播控切换器时所有信号的同步时基、相位均精确一致，且各项技术指标都符合广播级标准。同步信号发生器输出的BB同步信号输出作为整个全台的主备同步信号向系统中所有需要同步锁相的设备提供BB信号。同步子系统主要负责向播出系统提供统一同步基准信号，主要由2台同步机及同步倒换器组成主备同步系统，采用同步信号分配向系统输送统一同步基准信号。

为确保数字播出系统正常运行，本系统配置了2台GPS/北斗时钟，1台内置高稳钟，通过网路和时码分配器向所有需要校时的设备时码校时信号。

通过GPS/北斗时间同步设备首先将服务器本机时间和北京标准时间完全同步，然后通过网络系统可方便的将网络中的所有站点本机和服务器时间达到同步，从而完成整个系统本机时间和北京标准时间的同步。

5.8 监控系统详细需求

播出监控是播出系统确保安全播出的重要辅助模块，通过对基带信号检测、硬件设备、IP网络及端口状态、软件运行、业务流程以及环境等重要环节监测信息的策略分析判断等处理，确定系统整体的运行状态；当出现设备或信号故障时，可对故障位置、原因快速定位，并通过与故障内容相关的声光图文即时报警，从而帮助值班人员快速应急、正确处理。通过详细的日志信息，可帮助相关人员对复杂故障问题进行事后分析、排查。播出监控系统可适配管理系统的要求，提供基于业务流程图的各种监测结果。

1）监测数据

通过对IT设备监测、设备监测及采集、业务流程监测、业务软件监测、系统校时监测、从而形成一个完整播控机房内部中各种设备、信号流、业务流程、动环输出的汇聚和监控。

监控服务器，采集每个频道的IT设备的CPU，内存，硬盘状态，其中对数据库服务器、迁移技审服务器、上载工作站、编单工作站、UPS等采用SNMP协议的手段方式来实现检测。

2）拓扑图流程监控管理

系统各信息采集点可以根据需求进行自定义配置以拓扑图形式展示，对信息采集的范围及频度可进行实时调整。可以从多个维度根据素材准备情况并进行实时报警。

3）动环监测管理

系统监测服务器实现对播出机房温度、湿度、烟感、UPS等设备的监测，并根据预先设置的阈值能进行自动报警，报警至少提供短信、声音等方式，以便维护人员第一时间发现并及时进行问题处理。

5.9 播出周边设备要求

周边设备技术指标必须达到国家广电总局相关标准。所有周边设备应是在省、市级电视台有广泛应用的知名高端品牌产品，为考虑系统兼容性和稳定性，以下设备必须采用同一品牌。

1）总控矩阵

配置规模不小于32×32，支持3G/HD/SD信号处理，配置相应遥控面板，不超过2U机箱，双电源；

支持外同步无缝切换；含远程遥控面板

带按键误操作保护机制和输出通道锁定机制。

2）播出切换矩阵

各频道播出切换矩阵必须采用主、备两套独立的切换方式，配置相应遥控面板，主、备矩阵使用相同设备， 规模不低于 16×4，双电源；数码管显示信号使用状态，具备可以受自动播控系统软件控制的功能，完全支持手动操作，内置双时基，输入信号无需同步时切换输出无闪烁、抖动。

支持外同步无缝切换，具备静/净切换特性，含远程遥控面板。

3）倒换器

高标清SDI输入、输出，第1路断电直通；

3路SDI输入支持线缆均衡，时钟恢复，时钟再生；

自带控制面板，信号异常时按键灯闪烁及声音报警，1个遥控端口。

远程遥控面板：

1U机箱，自动倒换器遥控面板

支持手动/自动工作模式选择，支持手动倒换控制，支持按键锁定，避免误操作。

信号异常时按键灯闪烁及声音报警

4）高清视频分配器

高清视频分配器，带均衡。配后面板，双电源。数量按各供应商的方案配置，冷备2块分配板卡及空余机箱槽位。

- 5）模拟视频分配器

支持将1路模拟视频，分配放大为7路模拟视频输出，1路CVBS入,7路CVBS出，输出电平1Vp-p可调，75欧BNC接口。

6）高标清数字键混器

1路高清背景SDI信号输入，带线缆均衡；内置台标发生器，支持静止/动画主标、副标、数字时钟同时叠加，支持2路键信号SDI和2路键填充SDI信号输入，1个网口，可通过串口或网络接收外部控制信号控制键入和键出，支持SNMP协议；

3路数字键控器遥控面板，1U机箱。

7）高清帧同步器要求

具备HD/SD处理能力。

输入：1路支持嵌入音频HD/SD-SDI，75欧BNC接口。

输出：3路HD/SD-SDI信号输出，75欧BNC接口。

支持16通道音频处理，支持声道变换。

8）上变换器

具备SD上变换至HD的处理能力。

支持1路SD-SDI输入，不少于2路HD-SDI输出，75欧BNC接口。

9）高清下变换器

具备HD下变换至要D的处理能力。

硬件支持下变换，支持外同步锁像同步含帧同步功能。

10）模块化机箱要求

所有机箱同一规格， 标准19英寸机架安装

电源模块：双电源系统，双风扇，输入电压220V，其中单电源即可支持机箱满载工作；

网管模块：具备10/100M自适应以太网接口，对机箱内所有设备都可通过SNMP协议实现远程控制、 配置和报警功能，提供相关的网络控制软件(无使用期限)和硬件接口，开放协议接口，便于第三方软件集成；

组件采用前装载模式，所有板卡和电源都可以热插拔。

★要求每频道的主备通路设备间无共享设备，周边板卡无单卡多通道配置， 要满足每个频道的主备通路信号流程零耦合设计思想，要求各频道主备板卡机箱独立，绝不允许采用各频道间共用板卡机箱，要求各类关键板卡、机箱、机箱电源必须留有冷备份。为方便扩展设备，要求每个机箱留有20%的插槽余量。含双电源，双网口，带网网管功能，前面板含电源指示灯，数量按所有的设备板卡配置，必须留有5个槽位以上的备用。

5.10 立体声响度控制器

主通道采用单机结构，单通道处理链路，主备电源双电源，具备断电直通功能，确保播出安全；3G-SDI输入输出

支持响度日志记录及管理

支持AES音频输入输出，对音频进行损耗修复，还原清晰音质

内嵌Web Server 通过网络实现音频信号的监看

通过输出接口可以监看音频输入前和处理后的波形和相位，从而方便客户直观对处理前后的音频信号进行对比。

5.11 16通道高标清流程监测设备

冗余双电源架构，16路高标清SDI信号自适应输入，HD-SDI多画面拼接+HDMI多画面拼接同时输出；支持720P、1080i 等高标清视频制式；提供按信号流程方式显示各个节点的信号图像，支持网络时钟校时；支持对信号进行监测，信号丢失时进行报警；

提供视音频自动检报警功能，监测内容有：视频丢失、视频静帧、视频黑场，音频静音、音频超标等，准确率高。

5.12  8通道监录监播服务器设备

支持8路高标清信号同时录制，支持黑场、静帧、静音等检测；

支持以时间线方式显示、画面回放，查询报警信息；

可按时间查询、按节目单查询等功能

可选配语音报警、短信报警等模块；

存储硬盘：6TB SATA×3（可保存6个月）

- 5.13 机房配套

- 1）机柜：钢铝机柜采用钢铝结构式，外形W572mm、D1000mm（可根据用户需求定制）、H2040mm。机柜的柜体采用钢铝结构搭建，外表面静电喷塑。

含双路15位PDU，6副托盘等配件，含机柜16A航空插座2对，黑色。

机柜外框主立柱采用订制6063铝型材制作，结合ST13-2.0优质宝钢冷轧钢板结构形成柜体，前面为19″设备上架安装面，前后门为网孔钣金门，孔径不大于6mm，通风率大于70％；门板和柜体需具有良好的接地，通电电阻小于0.25Ω；锁具为高级铝合金门锁。

机柜的侧板均为可拆卸结构，机柜拼接时可将侧板脱卸，在机柜内部构成走线通道，利于相邻机柜间走线；机柜后视右侧均配有垂直走线槽并附垂直扎线板，扎线板上开有多用途扎线孔，供进出机柜的线缆管理，槽宽100—120mm；

机柜后视端部安装有接线端子排。

机柜的底部开有走线孔，可与下走线桥架连接，并保证各过线口边非利口边，保证过线无受伤隐患。充分考虑机柜内部散热，面板盲板冲散热孔。

机柜19英寸拼装结构，装配件具有一致性和互换性，紧固件无松动。并排平行拼装机柜，两机柜之间上中下分别用螺栓连接，连接不影响机柜的设备安装空间。

配电柜与设备机柜颜色及外观保持一致。

- 2）设备、环境监控系统

- 涉及软硬件监管、物理环境检测、报警管理、日志管理以及客户展现等内容。它的建成将辅助播出部门工作人员，对系统内的网络、设备、环境等进行自动化、智能化的监管，并将监管结果展现给工作人员，当出现报警情况时提供决策的辅助信息和详细日志记录和管理。监控系统采用信息集中采集、数据集中分析、分布分级报警的模式，第一时间发现系统问题、解决问题。

3)信号报警系统

应提供PGM信号及其他信号环节的检测报警能力，为值班人员提供故障预警、切换指导/触发、故障记录、日志查询等功能，提高故障反应速度，提高播出安全性。

4)业务流程监控系统

应提供播出业务流程监控能力，提供移动终端、大屏等多种发布界面，协助全台送播业务相关人员能够尽早发现问题，定位问题，解决问题。根据不同终端、不同职能岗位，系统发布的信息应做区分，并可以根据用户关心的内容进行发布订阅。

5)液晶拼接显示单元要求：

50寸显示单元，4K超高清HDR HDMI2.0接口数2个;USB2.0接口数2个

6)线缆、线材要求

系统中视音频线缆、视音频接插件、终结电阻等必须选用Canare线材或同级别国际知名线材品牌；并根据需要配置足量的线材和接插件，并留有适量备品。

网线使用品牌产品，网络传输必须使用六类或以上规格的网线。

所有线材均要满足传输距离的要求，电缆技术指标符合国家广电总局相关标准。

所有线缆要求达到阻燃B级要求。

配置相应数量的跳线盘、视频跳线。

7)预留设备升级接口和扩容设备位置

考虑技术不断更新，新的应用的对接体系架构下，播出网络系统必须具备开放性，做好与其他网络平台的互联互通，在系统扩充、更新等方面，各种功能和接口都必须有预留，扩展不能影响现有系统的正常使用。

8)系统监控、维护管理平台要求：

系统必须具备安全监控维护系统、售后服务平台及相关软硬件设备，安全监控维护系统需具备相关安全监控、异常告警、软件体检、日志获取、报表统计、日志抓取、远程监管维护等功能，可将监控信息推送至手机APP。

（1）监控系统：台内维护软件，部署在台内，是以业务功能为导向的监控设备，连接台内系统。

（2）设备监控：如服务器、工作站等。可监控服务器或计算机CPU、内存、磁盘；

（3）软件体检：针对局域网内服务器或工作站相关非编软件等提供专业体检工具。

（4）日志抓取：方便快捷的日志打包传输功能。

（5）异常告警：异常告警：系统具备异常告警功能，监控后台监控到软硬件异常信息后，将相关信息可通过云端推送至客户手机或移动终端，客户通过手机或移动终端APP应用接收相关异常告警信息。

（6）数据统计：核心服务健康状态、业务任务状态、文件存储状态、用户数量、文件类型分布、服务状态、日志等信息。根据台内的业务流程进行周期性的报表统计。

（7）云维护：通过用户专业授权许可后，可由厂家相关专家提供现场故障排查、远程诊断、配置调整、操作指导等维护服务。

（8）系统支持安全云接入技术，具备安全硬件接口盒：安全连接云端硬件接口设备，且采用私有通讯协议，使用不可逆加密算法保证设备与云端的通讯内容私密化，通过安全连接设备对每一个数据包进行检测，实现台内系统到云端的数据通信；具有智能路由功能，不需要独立的公网IP。

（9）云断开连接或服务时，局域网内部设备相关日常监控、异常告警、软件体检、报表统计等系统后台监控功能不受影响。

9)安全与维护平台要求

网络安全的目的是实现播出网络与其他网络的网间隔离，阻止恶意代码的进入和在系统内各区域间的扩散。播出网络与其他业务系统通过安全网闸互联，主要完成成品节目迁移至播出整备系统。需配置安全网闸。

必须有公安部门或广电总局或其他国家级政府安全设备检测部门的认证。

10)网络安全等保要求

系统安全涵盖了从机房设备到其中的硬件平台等所有的基础设施资源层面。它包括了将资源抽象化（或相反）的能力，并交付连接到这些资源的物理或逻辑网络连接。主要包括物理与环境安全、主机安全、网络安全、虚拟化安全、应用安全、接口安全，当然也包括数据安全、加密和密钥管理、身份识别和访问管理、安全事件管理、业务连续性等等。

播出区、非编媒资生产区为核心安全区，通过网闸实现可靠连接，切断网络之间的协议连接，保证播出区的高安全性。

为方便编辑人员文稿的使用，办公区和非编媒资生产区之间使用防火墙和网闸两种安全设备进行防护，在日常应用中，两台设备两条链路同时工作，防火墙将生产区的文稿编审流程透到办公区使用，实现办公区的节目粗编功能和对内容库的检索查询功能，网闸进行视音频素材的文件级安全传输交换，防火墙和网闸并行工作提升网络效率。当网络安全受到攻击或特殊安全保障期需要物理断网时，可以临时关闭防火墙链路，仅保留网闸链路保障非编媒资生产区对外的安全文件交换，保障业务的正常运行。

系统的安全防护等级要求达到《广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求》的要求，并协助台方进行等保评测相关配合工作。

按照对苍南业务网需求的了解，目前主要有以下安全需求：

安全防护：针对网络层安全攻击进行防护，保护业务网内网安全；

NAT地址转换：大容量NAT转换及溯源，支持IPsec、SSL VPN等接入需求；

应用层安全防护：支持报文深度识别，提供应用层的安全防护，防止木马病毒传入到业务网内网；

应用控制及审计：支持流量管控及行为审计，针对P2P流量，视频流量，上传下载等进行管理；

符合国家等保2.0审计要求

11)机房环境要求：

除键盘、鼠标、部分显示器、监视器、录像机、监听设备和遥控面板等设备，其他所有电脑及专业设备全部集中安装在核心机房内，都通过稳定高效的KVM、网络、其他信号线等设备与操作台上的设备及电视墙上的设备进行互联，数量由各投标供应商根据方案确定，但关键设备必须留有备份设备。充分考虑供电、穿线和金属结构体接地，完成电源、预埋线缆的隐藏安装。设计有接地桩，具有良好的防电磁、防静电等抗干扰能力。

★要求在核心机房安装相应辅助空调设施，具体要求详见设备采购清单及配置要求。对现有播出机房的物理环境进行改造提升，请投标单位按以下要求提供效果图（采购人以此作为后期验收参照）：门禁（需人脸识别+指纹）、制度公示牌，包括其他未提部位，需要翻新或更换。

5.14  高标清编、解码设备

必须采用广播级产品，双电源。

（1）配备高标清编码器：每台输入支持4路高标清SDI数字视频，将两路或以上的高清基带信号，编码成数字电视播出前端完全兼容的高清流和标清流。编码器选用在地市级及以上电视台具有广泛使用的产品，具有双电源，多路ASI输入输出、IP输入输出、故障报警（可通过SNMP接入播出系统的管理界面），支持JPG，BMP，含@通道的tga图标通过WEB方式导入本机，可以对指定节目进行挂角标输出，支持角标大小及位置的调整；输出接口：RJ45千兆接口×1，支持输出单路或复合TS over IP信号输出，支持主备机输出的IP码流自带切换，编码后的ASI或IP，其中含2个高清频道节目+2个标清频道节目；高清频道播出画面右上角含“高清”，高清下变换策略默认左右挤压，也可选多种策略；

（2）解码器（卫星接收机）：用于接收卫星、SDH网络中央一套高清、温州新闻频道高清的主备信号，同时具备浙江卫视高清主备信号的接收功能，解码器具有双电源。

5.15 高清虚拟演播室设备要求

1)切换台

专业切换台，具有丰富的转场效果，支持上游键控，支持色键抠像，配有2个下游键控，支持多画面分割等功能

视频输入接口总数：8

输出接口总数：12

辅助输出接口总数：1

SDI速率：1.5G、3G、6G、12G

音频输入接口总数：2路XLR 1路麦克风

音频输出接口总数：1路耳机

SDI视频输入：8路10bit，可切换HD/UHD。2通道嵌入式音频。

HDMI视频输入：无

同步输入：三电平或黑场

视频输入再同步：8路输入均配备

帧率和格式转换器：8路输入均配备

SDI节目输出：9路10bit，可切换HD/UHD。

SDI音频输出：2个音频通道嵌入SDI输出。

Multi View总数：1

SDI Multi View输出：1

HDMI Multi View输出：1

2）智能虚拟跟踪遥控云台

所投产品是以实现节目录制无人化和自动化为目标的机电设备，是一款高度智能遥控云台系统。可在录制现场无人条件下，远程对节目进行精准稳定的录制。

数字电控系统，抗干扰，更稳定。可兼容佳能或富士能全伺服镜头，直接采集读取镜头内置数据。

L型两轴虚拟跟踪云台，采用CNC精密机械加工。内置传感器，无刷电机，精密减速机。云台承重25kg，可安装专业提词器。云台转速0.01-60°/s，云台俯仰角度+45°至-45°，运行速度噪声小于20dB，能满足演播室声学要求。

云台可连接多种镜头控制接口，满足演播室多种录制需求。

高精度内置虚拟跟踪模块，云台跟踪分辨率2,700,000/360°；镜头跟踪分辨率8,192/360°。

配备两点快速定位功能；采用绝对式光电编码器，可在任意位置开关机。

遥控面板（远程遥控拍摄模式/程序化自动拍摄模式）工控面板体系，性能稳定；触屏及物理按键组合式，操作反馈直接；远程对云台、镜头、速度进行控制及预设轨迹自动控制；操纵杆顶键极低速微调功能；任一时间点自动和手动控制切换；可设置8档节目，各节目10个机位存储点；AI人体识别跟拍启动键；VR及各数据实时设置和曲线状态监控；配合同品牌其他录制机位以形成单一面板集成化控制多机位拍摄（1-5机位），各机位在独立的预设程序内运行，形成无人化自动演播室录制。

支持串口RS-422和以太网通信协议，虚拟跟踪数据采用Free-d协议输出，支持国内外各厂家虚拟现实系统。

EFP重型碳纤三脚架，承重60Kg，升降高度560-1640mm，携带高度780mm，地板延伸器。

三脚架脚轮，带刹车、方向锁、电缆防压护套,可折叠可定向，承重140kg。

自动跟焦器,可控制电影摄像机、演播室摄像机、小型DV摄像机、单反相机的自动变焦、跟焦，连接镜头齿轮后，跟焦器可自动识别镜头的焦段范围； 可存储和记忆任意拍摄角度的焦段值，一键调用，以实现自动化智能拍摄；同时可输出高精度虚拟跟踪数据用于各种摄像机的VR制作。

3)虚拟演播室系统

（1）虚拟控制系统

本虚拟演播室系统为单机位固定机位机械跟踪高清虚拟系统，可以在节目制作中同时应用虚拟背景及前景植入技术。

系统采用播控分离的结构，虚拟播出渲染机和播出控制机分离，通过网络连接，播控机的故障不会影响渲染机的输出，支持单个播控端系统来控制多个渲染引擎的播出。

支持快速定位，机位移动后，跟踪状态保持，无须调整初始化参数，无须测量，自适应初始化定位。

支持任意定位，可以选择拍摄画面中的物体作为参照物进行定位，无需特意放置参照物或者定位图标，定位精度精确到毫米。

机位移动后，跟踪状态保持，无须调整初始化参数。

支持选择性跟踪，实现场景中的物体跟随摄像机传感跟踪同步运动和不跟随摄像机传感跟踪运动。

可实时读取摄像机传感器的多项参数，支持基于光电传感的物理摇臂跟踪，推拉、旋转、摇移、聚焦等跟踪无滑步，图像平滑连续、无抖动。

支持主流跟踪协议，包括：Motion Analysis 协议、SolidTrack 协议、Telemetrics 协议、NCAM 协议、Freed 协议、BlackTrax 协议等。

支持基于红外识别的摇臂跟踪，支持多种摇臂，不需要对摇臂进行加工改造；摇臂的推、拉、摇、移跟踪无滑步，图像平滑连续、无抖动。

支持电控云台跟踪，电控云台可以放在摇臂上，也可以放在固定三脚架上。

支持实时编辑模板，能够在播出时实时调节场景模型和贴图。

可以实时播放任意多个三维动画，可以对每个动画分别进行控制。支持平移、旋转、缩放等空间变换效果。

（2）虚拟控制工作站硬件配置不低于：

品牌工作站主机

CPU：Inter Xeon W2223

内存：16GB

硬盘：512GB SSD系统硬盘

显卡：RTX3060显卡

显示器：27”宽屏液晶

4口KVM切换器/千兆以太网交换机/串口卡

系统：WINDOWS 10 64位中文专业版

（3）虚拟图形渲染系统：

本虚拟演播室系统为单机位固定机位机械跟踪高清虚拟系统，可以在节目制作中同时应用虚拟背景及前景植入技术。

系统采用播控分离的结构，虚拟播出渲染机和播出控制机分离，通过网络连接，播控机的故障不会影响渲染机的输出，支持单个播控端系统来控制多个渲染引擎的播出。

支持3.5亿以上面片模型的渲染。

支持导入并加载30G以上的纹理贴图。

支持实时光线追踪效果。

支持PBR纹理。

支持动态高光反射、体积光、光晕、镜头光环等实时光照效果特效。

支持多种材质贴图方式实现沙滩、水面、植被、山川等自然景观效果。

支持FBX骨骼动画，实现关节联动、皮肤置换等功能。

支持粒子功能模拟雨雪、烟雾、火焰、瀑布等效果。

支持自由落体、爆炸、弹射等物理模拟碰撞效果。

支持模拟重力、风力、浮力、摩擦等动力学系统实现旗飘、落叶、漂浮物等自然现象。

支持实时景深，实现合成画面同步渲染、聚实与虚化的效果。

支持可视化的虚拟摄像机轨道，完成拉伸、曲线、运行速度的参数调节，可沿虚拟轨道进行运动，并实时监看拍摄画面。

支持与3DMAX、MAYA、D5、C4D等三维软件的交互，可以对导入模型进行编辑。

可调整内嵌虚拟灯光的各项参数。

提供饼图、直方图、曲线图、柱状图、雷达图等数据可视化展现方式。

支持脚本运行的逻辑处理功能实现不同类型的属性关联与动画。

（4）虚拟渲染工作站硬件配置不低于：

品牌工作站主机

CPU：双Intel Xeon 4208

内存：32GB

硬盘：512GB SSD系统硬盘+512GB SSD素材硬盘

显卡：RTX3060显卡

板卡：广播级视频板卡（支持4路SDI输入，4路SDI输出）

系统：WINDOWS 10 64位中文专业版

- 色键器

- 冗余电源:双重独立110-240V电源供应

- 抠像源:7路SDI输入和环通输出，用于背景和前景等内容

- SDI视频输入:7个，外加监视器输入

- SDI视频输出:9个

- SDI速率:270Mb、1.5G、3G、6G、12G多速率支持

- 同步输入:三电平或黑场。

- 控制面板接口:以太网，支持10/100Mbps，可实现色键主设备和控制面板的直接连接。

- SDI视频环路:7路时钟恢复SD/HD/UHD链接所对应的输入

- 同步环通输出:三电平或黑场

- GPIO:5路GP输入；1路GP输出；1路Tally输入

- 色键器控制面板:提供色键器控制面板，可通过以太网同时控制多达8台不同的色键主设备。搭载10.1英寸触摸屏，可快速浏览菜单并调整各项设置，同时还设有按钮和制作及播出提示，能够在不同设备间即时切换。

- 四、播控系统软件技术要求：

播控系统软件是维持播出正常运转的最为重要的环节之一，因此播控系统软件最重要的就是稳定可靠，同时应充分考虑各种情况下的备份手段和应急措施，确保播出系统的安全。

要求播控系统软件必须满足本台的工作流程需求，如有必要，在项目实施期间需根据台内实际进行个性化开发。软件终身免费升级。

数据库采用分级管理，不同级别的用户使用数据的权限不同，保证数据安全可靠。数据发生变化时，整个系统中的相关用户都会获得通知，保证数据的高度一致。

由于软件系统直接关系到播出系统的稳定性，要求系统供应商必须遵循严格的软件工程标准和软件开发过程管理。软件系统供应商必须通过ISO 9001质量体系认证。

1.节目单编辑模块

播控软件中的节目单编排主要用于紧急时刻需要临时修改串联单，在播出系统中对播出串联单进行修改和编排。

节目单编辑软件具体要求：

支持外部广告单导入。

提供三种节目单编排方式，分别为先上载后编单、先编单后上载和边播出边上载。

支持按照定义接口接收总编室节目单。

支持直接查询总编室节目代码库中的素材进行编单。

支持广告单合并功能，并具有名称合并，顺序合并和时间合并等多种方式，且可以定义三级合并权限。

支持通道、文件多种审片方式，审片过程可以编辑标记点用于广告插播；支持自动分配插播点。

支持跟随到当前节目当前播出时间点的快速插入播出。

支持在线编辑和替换，支持查找替换。

支持导入导出节目单。

支持编单模板的使用，支持拖拽替换播出服务器节目。

支持节目单模板，可以使用模板快速编单。

可完成手动或者自动绑定素材文件的功能。

编排软件精度必须精确到帧。

需提供必要的编辑功能，比如条目增加、删除、插入、移动、替换等，支持查找替换增加全部替换的功能，包括广告组内的素材。

播出串联单时间逻辑检查功能，可对播出串联单进行时间的逻辑检查，检查是否存在间隙和碰撞，如发生问题，提供醒目的标识，当播出单存在间隙的时候，要求显示间隙长度。

编单硬盘素材必须通过人工复检才能够提交到播出。

素材库快速查询，支持按照素材名称的首位字母拼音查询，避免在庞大的数据库中长时间搜索。此外可以根据定义的规则手工查询。

时间范围灵活设置，可以根据各个频道的不同情况进行针对性的设置，提高节目编排的速度。

在编排好并提交播出串联单时系统自动生成上载任务单。

提供完善的权限管理。

支持基于节目单的头尾检测。

素材刷新支持节目名称的对比校验。

支持编单中拖动节目改变位置时要给出提示信息。

支持批上键功能，可以针对每个频道进行缺省键的设置；此外，针对播出节目单内的连续多条节目，可以统一进行键的设置。

支持插播回放、跳过功能，为保证播出节目观赏的连续性，插播结束后返回原插入点之前的时码位置，提前一段时间播放原素材，回放时间长度可以自定义。

支持字幕编辑功能，对于播出控制字幕机（采用RS422串口或网络控制方式）同步播出的应用。

支持在位编辑素材名称的方式快速进行单条素材替换，支持通过查找替换方式快速进行批量素材查找替换。

支持灵活的审核机制，审核级别可以灵活设置为一级审核或二级审核（审核与审批）。

支持界面布局调整编功能，编单软件界面的各个组成模块可以根据用户使用习惯进行调整，而且各模块的位置和大小具有记忆功能，重新启动软件之后界面布局保持不变。

提供完善的日志、统计、报表功能。

2.播出控制模块

播出控制软件是整个播出系统正常启动和正常运行的核心，因此播出控制软件必须具备高安全、高稳定、高可靠性和易操作性；具有节目播出的自动执行或人工干预功能，具有受控设备及待播文件状态检错报警功能；接收节目单编辑系统传输过来的播出节目单及广告播出单，将广告播出单整合到频道播出节目单中，依节目单对各相关播出设备进行控制，协调各设备完成自动播出。

播出控制软件具体要求：

具有消息通知，追加和替换正播单的功能。

支持临播出前修改PST插播节目的插播时间。

支持在线编辑和替换，查找替换等功能。

支持节目单修改标记功能。

支持素材信息刷新。

支持保持，应急等多种应急操作手段。

支持一键式外部触发功能面板。

系统软件支持多频道控制，且支持多频道同步控制。

支持各类错误报警声音自定义；支持主视频服务器故障、备视频服务器故障、主备视频服务器同时故障、主切换台错误、备矩阵故障、录像机未就绪、心跳断开的报警；支持信号源之间切换前10秒的声讯提示；提供软件界面截图。

支持自动素材检查和提示。

支持手动素材检查。

支持多级自动切换（主备播出服务器、应急线路）。

支持断开数据库的播出，支持本地节目单加载播出。

支持多种字幕播出方式。

支持单机多频道播出控制，支持多频道并行联动播出控制。

针对需要主备播控工作站共同控制的设备，要求必须采用422倒换器完成主备共同控制，需提供详细方案及图纸。

支持素材循环检测功能：可以设置提前检测时间和检测间隔。

支持各频道可以手动设定加单时间，比如在设定的加单时间为凌晨4点的时候，当天节目单就自动加载到播出软件。

支持多种矩阵控制方式，分别为“自动控制”、“手动控制”和“同时控制”。

支持PST重置功能，到达PST节目切换点之前，由播出软件自动将PST回复到手动切换之前的最初状态，保证播出切换不会出现错误。

支持自定义播出单列表，可以按照使用者的习惯对播出单显示列表进行设置。

支持在线编辑功能，对于播出单内的待播节目，针对素材入点、出点以及素材长度三个参数，支持在线编辑和修改，提高操作的灵活性。

支持视频同步播放功能。

支持停用视频服务器通道功能。

播出软件支持将PGM倒计时单独显示；在切换前10秒有声音提示。

支持本地登录方式。提供软件界面截图。

3.自动技审模块

基于二级缓存的MD5自动技术检验。

支持技审参数的设定。

自动技审结果数据库保存，可继承应用。

自动技审负责对所有进入播出系统的节目文件进行自动技术审查，确保节目的技术质量。审核内容包括视频中的黑场、彩条、蓝底、绿底、静帧、Y\U\V 超标等项目和音频中关于静音、破音、VU、电平、不可听、相位、响度检测等项目，以保证该素材文件的视音频技术质量。

4.人工审看模块

对来自外部系统的节目文件，依照自动检测报告进行人工审看，以确保节目文件的正确性，具有日志功能，以记录审看过程信息。并且能够检测服务器内部素材是否就绪，对串联单中的素材进行快速的查询审看，保证素材安全。

人工审看模块软件具体要求：

支持图形化轨道方式的技审信息查看。

支持添加人工审核意见。

支持板卡输出复检和纯软件方式复检。

支持输出自动技审报告。

5.素材管理（节目文件管理）模块

按照一定的策略及设定的条件对素材进行管理和查询，控制素材在各存储体中的迁移（复制）、删除等，完成节目文件备播整备任务，可实现合理、有效的存储空间利用和传输带宽分配。具有日志功能。

要求系统兼容、扩展能力强，能支持各主流品牌的视频服务器以及存储设备。要求软件能通过配置很方便地在线增加服务器或存储节点，而不需重新修改软件。

系统应具备适当的安全机制和措施，实现对二级存储体数据的合法访问。不对播出外的系统开放。

要求做好与上载、播出、总编室等相关软件的素材管理模块的接口。

要求采用已经过论证且确实可行的分级存储管理软件，以保证系统稳定运行。

6.文件备播模块

自动完成待播节目从前端系统开始，至播出服务器播出的整体备播任务。根据节目单的节目信息及相应的备播策略，驱动播出域进行文件备播，并支持应急情况下的文件直送等功能。

文件备播软件具体要求：

支持基于节目单和多级整备策略的全域媒体备播。

要求有统一的备播策略机制，能够完成播出系统全局备播的策略配置与调度工作。

要求系统支持对存储体的访问管理及访问优先权等管理工作。

支持存储区故障标记和自动路径调整等多种预警和快速应急机制。

支持文件直送等多种应急通道的文件准备。

支持多种自定义的拷贝删除策略。

提供Manager-Actor结构的自动技审模块，可以动态扩展技审工作站数量，支持对素材进行封装、编码、内容三个层次的技审。

人工复检软件可以用图形轨道形式展现所有技审错误，提供软件截图。

素材同步迁移过程支持MD5校验、文件大小校验。

7.播出统计、查询模块

对数据库中的系统运行数据按一定条件进行处理，形成统计图表或显示查询结果，便于掌握播出系统运行情况。

支持日志统一管理和归档。

支持硬盘和数据库垃圾素材清理。

8.播出监控检测设计要求

播出监控是播出系统确保安全播出的重要辅助模块，通过对基带信号检测、硬件设备、IP网络及端口状态、软件运行、业务流程以及环境等重要环节监测信息的策略分析判断等处理，确定系统整体的运行状态；当出现设备或信号故障时，可对故障位置、原因快速定位，并通过与故障内容相关的声光图文即时报警，从而帮助值班人员快速应急、正确处理。通过详细的日志信息，可帮助相关人员对复杂故障问题进行事后分析、排查。播出监控系统可适配部门综合管理系统的要求，提供各种监测结果。

监控信息的获取来自于对设备的轮询或设备主动触发报警，信号流检测信息直接来自于信号处理设备或专用检测设备，设备运行信息来自于设备对自身部件工作状态的监控，应用软件运行状态监测要求相关业务软件设计时应考虑软件运行监控模块的设计，并采取关联设备相互进行心跳检测等手段，即要求有效监控又要求降低通讯数据量及访问频度。

监控模块由监控数据采集、监控策略管理、监控报警展现三部分组成。

监测数据采集

通过对IT设备监测、AV设备监测及采集、业务流程监测、业务软件监测、系统校时监测、数据库监测从而形成一个完整播控机房内部中各种设备、信号流、业务流程的汇聚和监控。

IT设备监测

IT设备数据采集：在线存储、迁移集群服务器、应用服务器、刀片服务器、工作站、网络交换设备、信息安全设备等。

需采用图形化的方式对播出系统内的所有关键工作站、服务器、存储、网络设备等实现设备监测。对监测数据进行展示并能对发现的报警信息，除进行报警发布外还可自动生成统计图表及统计趋势图和统计柱状图。要求监控系统对所有播出系统内采集到数据、状态的设备情况进行记录，当出现连接时间、响应时间等超出正常范围进行提前预警。

业务流程监测

以实际业务为主导，以节目单为驱动，以待播素材成功备播实现安全播出为最终目的，实现对全流程业务进行监控。根据播出业务流程设计，可分为播出节目单监测，备播监测，流程监测。

播出节目单监测需按照频道及日期确认播出单上所有节目进入哪个整备环节，通过图形化展现，能直观清晰的表达出各流程活动节点的运行情况，对出错的流程节点，能双击打开节目单查看具体整备错误条目。

备播监测提取节目状态，可设置节目的关门时间，对进入关门时间仍未迁移到播出的节目进行报警。

流程监测需支持监控播出系统服务总线各流程存活、挂起、出错、结束状态，并可查看具体流程所处环节及流程变量。

监控平台的信息可推送到播控系统以外，配置支持IOS和Android平台的APP，对播出业务流程信息提供发布能力。

业务流程监测

以实际业务为主导，以节目单为驱动，以待播素材成功备播实现安全播出为最终目的，实现对全流程业务进行监控。根据播出业务流程设计，可分为播出节目单监测，备播监测，流程监测。

播出节目单监测需按照频道及日期确认播出单上所有节目进入哪个整备环节，通过图形化展现，能直观清晰的表达出各流程活动节点的运行情况，对出错的流程节点，能双击打开节目单查看具体整备错误条目。

备播监测提取节目状态，可设置节目的关门时间，对进入关门时间仍未迁移到播出的节目进行报警。

监控策略管理

系统各信息采集点可以根据需求进行自定义配置，对信息采集的范围及频度可进行实时调整。系统采集的各类状态信息可进行自定义，支持数据库管理，支持定期的自动或手动分类清理，可以从多个维度根据素材准备情况并进行实时报警，支持按节目单或者按素材方式检索、查询、展现及报警。

监控报警展现

系统提供播控智能终端进行报警展现，每个终端可以对显示的内容及布局进行自定义配置、保存并调用。在播控智能监控端按需要展现相应频道的链路图，可按照时间自动或手动切换同一个终端上不同的链路布局图，可显示检测点的实时视音频信号（如主备视频服务器、第三视频服务器、录像机、主PGM、备PGM、演播室）等信号。

同一链路上的多个节点画面应保持视觉上同步，不应出画面卡顿、静帧等问题，不能出现明显的前后时间错位和差异，方便技术管理与运维。

报警展现的内容依据重要性支持自定义报警类型，可按照节目单的内容对未使用的信源的报警信息进行屏蔽。可根据各频道节目单，识别停播时间后暂停信号监测报警，开播后恢复信号监测报警。当有效设备或信号出现故障时，可对故障位置、原因快速定位，相关的声光图文在显示终端进行即时报警。

信号监测内容：视频黑场、静帧、视频丢失、视频解码异常、同步异常、彩场、彩条、台标丢失、测试图等特定场景检测和其它视频故障进行实时监测，用户可对故障报警门限值可自由设置，对SDI信号最大支持内嵌的8声道音频检测，实时检测音频丢失、音量过高、音量过低、静音、千周等特定声音、音频反相、响度检测等音频故障。要求监测项可以精确到帧级监测，并可定义画面监测区。对于视频静帧故障，要求可以结合图像的伴音加以判断，降低静帧误判。对于音频监测，要求能够识别信号所有声道的音频状态并进行报警。

五、设备采购清单及配置要求（技术参数）

▲以下是本项目关键设备的软硬件配置和性能指标要求，投标供应商可根据上述需求制定相应的技术实现方案，并依据该技术实现方案、综合考虑设备成本后确定设备数量（但投标产品类别和数量不得少于采购清单要求）。全面实现本项目需求所需要的其它设备，即使未列入本需求设备清单，也应包含在投标总报价之内。投标供应商所投产品配置性能不得低于清单中配置。

| 序号 | 产品类别 |  | 配置说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 业务交换机 |  | 品牌产品以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口，支持1个Slot。 电源：150W交流电源模块×2。 扩展板：2端口万兆SFP+接口板×1。 万兆多模光模块： SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)×6。 堆叠线缆：SFP+电缆3m（含堆叠模块）×1。 | 2 | 台 |
| 2 | 设备交换机 |  | 品牌产品以太网交换机主机,单电源，支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC。 | 2 | 台 |
| 3 | KVM |  | 19" 1U机架式一体化8路KVM，含17"LCD液晶显示器； | 2 | 台 |
| 二、视频服务器及系统后台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频服务器 |  | 品牌产品视频服务器。 | 2 | 台 |
|  |  |  | 标准机架式视频服务器；★采用嵌入式操作系统，系统硬盘故障不会影响服务器运行，素材硬盘采用高效稳定企业级硬盘RAID技术，实际可用容量不小于12TB,可长年7×24小时稳定运行，无需定期重启等维护操作。 ★不少于4个（编解码通道模式）通道授权，支持高清/标清MPEG-2格式播出或上载，支持上变换/下变换/交叉变换； 视频码流采用MPEG2 编码压缩,码率可调，支持IBP帧长GOP，支持4:2:2和4:2:0数字视频采样。 冗余电源模块，可实现热插拔更换； 系统管理软件 |  |  |
|  |  |  | 冷备原厂硬盘2块。 中标后提供原厂针对本项目的售后服务承诺函 |  |  |
| 2 | 第三备播视频服务器 |  | 主机：品牌产品19" 2U机架式服务器 | 1 | 台 |
|  |  |  | CPU：Intel Xeon Silver 4210 2.2 GHZ （10核) ×2 |  |  |
|  |  |  | 内存：32 GB内存 |  |  |
|  |  |  | 系统硬盘：1TB SATA硬盘 ×2 |  |  |
|  |  |  | 数据硬盘：4TB SATA硬盘 ×4 |  |  |
|  |  |  | 其它：集成声卡、千兆网卡×4、RAID控制器（2GB缓存）、冗余电源、DVD-ROM |  |  |
|  |  |  | 独立显卡：专业图形显卡，4GB独立显存 |  |  |
|  |  |  | 通道：4个HD SDI输出 |  |  |
|  |  |  | I/O卡：高标清数字接口卡 |  |  |
|  |  |  | 正版操作系统 |  |  |
|  |  |  | 支持高标清同播、文件AFD信息控制、台标挂角等 |  |  |
|  |  |  | 第三备播服务器做为通道备份，一旦主备播出服务器出现故障，系统自动无缝切换到第三备播出服务器，确保播出信号不出现画面的抖动、黑场和静帧。 第三备播出视频服务器本身支持带台标播出功能，在紧急情况下可为相应频道叠加台标播出，提供软件界面截图含台标； 第三备播出服务器支持MPEG2编码的AVI/WAV和MXF文件播出，播出精度可精确到1帧，投标供应商在投标文件需要提供投标文件描述和截图。 |  |  |
| 3 | 数据库服务器 |  | 主机：品牌产品19" 2U机架式服务器 | 2 | 台 |
|  |  |  | CPU：INTEL Xeon Silver 4210 2.2 GHZ （10核) ×2 |  |  |
|  |  |  | 内存：32 GB 内存 |  |  |
|  |  |  | 系统硬盘：3.5寸1TB，SATA接口，7200RPM × 2 |  |  |
|  |  |  | 数据硬盘：3.5寸2TB，SATA接口，7200RPM × 2 |  |  |
|  |  |  | RAID控制器：板载RAID 0/1 |  |  |
|  |  |  | 其它：集成千兆以太网接口×4、冗余电源 |  |  |
|  |  |  | Windows Server 2012 64位 标准版（预装） |  |  |
|  |  |  | 正版数据库软件 |  |  |
|  | 双机热备软件 |  | 主流数据库双机热备份软件（含正版介质和序列号），要求有省级台同类项目应用案例 | 1 | 套 |
| 4 | 播出迁移服务器 |  | 主机：品牌产品19" 2U机架式服务器 | 2 | 台 |
|  |  |  | CPU：INTEL Xeon Silver 4210 2.2 GHZ （10核) ×2 |  |  |
|  |  |  | 内存：32 GB 内存 |  |  |
|  |  |  | 系统硬盘：3.5寸1TB机械硬盘，SATA接口，7200RPM × 2 |  |  |
|  |  |  | RAID控制器：板载RAID0/1 |  |  |
|  |  |  | 其它：千兆以太网接口×4，万兆接口（含光模块）×2、冗余电源 |  |  |
|  |  |  | Windows Server 2012 64位 标准版（预装） |  |  |
|  |  |  | 高清自动播出系统、节目代码模块-服务端、素材迁移调度模块、任务管理平台模块、接口服务模块 播出系统需支持插入广告段、替换广告段的功能； 电视播出系统需支持对播出节目单中的任一素材，可选的播出方式有顺序、触发、定时三种播出方式； 电视播出系统需支持设置节目长度实现定长插播、不定长插播； |  |  |
| 5 | 技审服务器 |  | 主机：品牌产品19"2U 机架式服务器 | 2 | 台 |
|  |  |  | CPU：INTEL Xeon Silver 4210 2.2 GHZ （10核) ×2 |  |  |
|  |  |  | 内存：32 GB 内存 |  |  |
|  |  |  | 系统硬盘：3.5寸1TB机械硬盘，SATA接口，7200RPM × 2 |  |  |
|  |  |  | 数据硬盘：2000T SATA硬盘 ×2 |  |  |
|  |  |  | RAID控制器：板载RAID0/1 |  |  |
|  |  |  | 其它：千兆以太网接口×4，万兆接口（含光模块）×2、冗余电源 |  |  |
|  |  |  | Windows Server 2012 64位 标准版（预装） |  |  |
|  |  |  | 高清自动播出系统、文件技审模块 高清自动播出系统组件服务器端模块 |  |  |
| 6 | 二级存储 |  | 二级存储必须采用分布式集群存储 # 品牌产品，非OEM产品，具备自主研发能力，提供分布式存储的软件著作权登记证书； ★3个节点（单节点配置：Intel 十核高性能处理器x 2，128G 高速缓存，支持SAS/SATA/SSD/NL-SAS磁盘，系统盘：企业级SSD 240GB x 2 ，数据盘： 企业级SSD 1TB x 1 ）裸容量不低于144TB，可用物理容量不低于96TB。 数据支持多副本和N+M（M支持1-6）网络纠删码，同时提供文件、块、对象存储协议,支持存储自动分层，冷热数据自动迁移，支持SSD缓存加速功能 对外提供：NAS文件系统/对象存储/块存储服务 支持智能素材迁移备份，对指定格式或类型素材进行N天数据循环同步,支持Datacenter，Room，Rack，Host，Disk等多种故障域管理和部署 自适应1+1冗余电源，多冗余热交换PWM风扇 2个1GbE+2个10GbE以太网接口、支持网络接口聚合、故障冗余 2个10Gb/s SFP+光模块，2根10米多模光纤线 | 3 | 套 |
| 三、播控及上载工作站部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主备播控工作站 |  | 主机：品牌产品图形工作站 | 4 | 台 |
|  |  |  | CPU：Intel 四核至强W2123 3.6GHz |  |  |
|  |  |  | 内存：8GB内存×2 |  |  |
|  |  |  | 系统硬盘：2.5寸 512GB 固态硬盘，SATA接口 |  |  |
|  |  |  | 其它：独立显卡、声卡、千兆网卡、DVD-ROM、键盘、鼠标、音箱 |  |  |
|  |  |  | 显示器：24"宽屏液晶显示器 |  |  |
|  |  |  | 控制卡：8口MOXA控制卡，支持8路RS-232/422协议控制，含接口电缆 |  |  |
|  |  |  | Microsoft Windows10 64位中文专业版 |  |  |
|  |  |  | 高清自动播出系统 网络管理软件-客户端 播控控制软件 编单软件 网络校时客户端 |  |  |
|  |  |  | ★支持在播控软件中对应急录像机的控制功能； ★支持对字幕机控制功能； ★支持对播出切换台、硬盘服务器编解码、控制接口等设备的运行状态进行监测，不在线或出现故障时会进行报警及提示； |  |  |
| 2 | 第三备播控工作站 |  | 主机：品牌产品图形工作站 | 1 | 台 |
|  |  |  | CPU：Intel 四核至强W2123 3.6GHz |  |  |
|  |  |  | 内存：8 GB内存×2 |  |  |
|  |  |  | 系统硬盘：2.5寸 512GB 固态硬盘，SATA接口 |  |  |
|  |  |  | 其它：独立显卡、声卡、千兆网卡、DVD-ROM、键盘、鼠标、音箱 |  |  |
|  |  |  | 显示器：24"宽屏液晶显示器 |  |  |
|  |  |  | 控制卡：8口MOXA控制卡，支持8路RS-232/422协议控制，含接口电缆 |  |  |
|  |  |  | Microsoft Windows10 64位中文专业版 |  |  |
|  |  |  | 高清自动播出系统 网络管理软件-客户端 播控控制软件 编单软件 网络校时客户端 |  |  |
| 3 | 8路422倒换器 |  | 具备2个GIP1和GPI2手工触发，AUTO 自动触发，上位机支持232或422触发自动切换，主路为绿色灯亮，备路状态显示红色。支持多达8个输入输出通道，兼容RS232和RS422协议。主备通道通过高性能的继电器进行切换，主通道带掉电直通功能。 支持本地手动控制和自动远程控制、上位机串口控制三种控制方式，具有双冗余电源，看门狗，掉电记忆等多种安全功能。 | 2 | 台 |
| 4 | 高标清素材导入/审片/编单工作站 |  | 主机：品牌产品图形工作站 | 2 | 台 |
|  |  |  | CPU：Intel XeonW-2123 3.6GHz 4C 120W |  |  |
|  |  |  | 内存：16 GB内存 |  |  |
|  |  |  | 系统硬盘：256GB SSD SATA接口硬盘 ×1 |  |  |
|  |  |  | 数据硬盘：2000GB SATA硬盘 7200RPM×2 |  |  |
|  |  |  | 显卡：专业图形显卡，2GB显存 |  |  |
|  |  |  | 其它：声卡、千兆网卡、蓝光DVD-ROM,标准键盘、鼠标 |  |  |
|  |  |  | 配件：监听音箱 |  |  |
|  |  |  | 显示器：24"宽屏液晶显示器 ×1 |  |  |
|  |  |  | Microsoft Windows10 Pro 64位 |  |  |
|  |  |  | 网络管理软件-客户端 |  |  |
|  |  |  | 节目单、广告单编单模块 审片软件 |  |  |
|  |  |  | DVD光盘、U1/P2、文件转码、VTR上载模块 |  |  |
|  |  |  | AFD信息添加模块 |  |  |
|  |  |  | ★上载系统支持手动、自动、定时、定长等上载方式； ★电视播出系统支持批量上载功能； ★电视播出系统需支持上载节目素材的同时审看正在上载或已上载的节目素材； |  |  |
| 5 | 编单工作站 |  | 主机：品牌产品图形工作站 CPU：Intel XeonW-2123 3.6GHz 4C 120W 内存：16 GB内存 系统硬盘：256GB SSD SATA接口硬盘 ×1 数据硬盘：2000GB SATA硬盘 7200RPM×2 显卡：专业图形显卡，2GB显存 其它：声卡、千兆网卡、蓝光DVD-ROM,标准键盘、鼠标 配件：监听音箱 显示器：24"宽屏液晶显示器 ×1 Microsoft Windows10 Pro 64位 网络管理软件-客户端 节目单、广告单编单模块、审片软件 | 1 | 台 |
| 6 | 高标清应急上载/审片/编单工作站 |  | 主机：品牌产品图形工作站 | 2 | 台 |
|  |  |  | CPU：Intel XeonW-2123 3.6GHz 4C 120W |  |  |
|  |  |  | 内存：16 GB内存 |  |  |
|  |  |  | 系统硬盘：256GB SSD SATA接口硬盘 ×1 |  |  |
|  |  |  | 数据硬盘：2000GB SATA硬盘 7200RPM×2 |  |  |
|  |  |  | 显卡：专业图形显卡，2GB显存 |  |  |
|  |  |  | 其它：声卡、千兆网卡、蓝光DVD-ROM,标准键盘、鼠标 |  |  |
|  |  |  | 配件：监听音箱 |  |  |
|  |  |  | 显示器：24"宽屏液晶显示器 ×1 |  |  |
|  |  |  | ★广播级高清数字I/O卡，支持SDI输出。为保证兼容和质量要求，I/O卡视音频相对延时时间应≦3ms； |  |  |
|  |  |  | Microsoft Windows10 Pro 64位 |  |  |
|  |  |  | 网络管理软件-客户端 |  |  |
|  |  |  | 节目单、广告单编单模块，审片软件 |  |  |
|  |  |  | 蓝光光盘、U1/P2、文件转码、VTR上载模块 |  |  |
|  |  |  | AFD信息添加模块 |  |  |
|  |  |  | ★上载系统支持手动、自动、定时、定长等上载方式；★电视播出系统支持批量上载功能； ★电视播出系统需支持上载节目素材的同时审看正在上载或已上载的节目素材； |  |  |
| 7 | 高清监视器 |  | 21.5寸液晶监视器： 1) 屏幕尺寸：21.5〞，屏显比例：16：9，分辨率：1920×1080色彩：16.7M 视角：178°H×178°V ，亮度：250cd/㎡，对比度：1000：1； 2) 2路3G/HD/SD-SDI输入，2路SDI环出， 支持SMPTE425-AB 4：4：4 12bit及2K信号； 1路HDMI输入，1路DVI输入兼容HDMI/VGA信号， 1路复合输入带环出，1路YUV输入带环出；RS422输入带输出；以太网/GPI控制接口； 3)内置3D LUT色彩校正信号发生器, 支持Lightspace和CalMAN校色软件； 4) SDI和HDMI信号均支持波形图、矢量图、直方图同时显示； 5)双画面PBP/PIP显示,极速交换功能,PIP子窗口画幅大小、任意位置可调； 6)像素点测量功能和音频相位功能； 7)信号报警功能：无视频信号、黑场、静帧、无音频报警； 8)SDI信号16路嵌入音频表水平/垂直两种显示方式； 9)HDMI信号2路嵌入音频表水平/垂直两种显示方式； 10)静态和动态UMD功能（支持TSL3.1/4.0协议）； 11)On-screen Tally显示功能、TC码显示功能、快速模式功能； 12)支持按键锁定功能； 13)任意位置局部放大功能, 水平镜像功能，伪彩色、辅助聚焦、斑马线功能； 14)支持Over scan，Aspect Ratio，Safe & Area Marker，H/V Delay 和 Blue Only/Mono； 15)双电源输入：DC直流电源和内置220V交流电源、电源状态断电记忆功能； 16)铝合金机壳，内置扬声器，TALLY指示灯。 | 3 | 台 |
| 8 | 便携式安全盘+隔离设备 |  | 安全盘：移动硬盘（2TB 2.5" 5400RPM SATA，USB3.0接口） 三层防震结构 专用文件系统，有效阻隔病毒入侵 专用硬件驱动，系统驱动层技术,有效管理USB设备使用 基于白名单的文件过滤的读写机制，有效管理文件使用 实时监控I/O访问，控制进程及目标文件格式的访问，读写更安全 支持网络非编在线浏览编辑 支持视频服务器 专用管理工具，支持查看、删除、导入导出素材 | 2 | 个 |
| 四、播出周边设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清总控矩阵切换器 |  | 品牌产品 不低于32×32总控矩阵，支持HD/SD-SDI输入输出 32路数字输入+32路数字输出，1个外锁相同步接口、2个控制接口，含双电源 | 1 | 台 |
|  | 高清总控矩阵遥控面板 |  | 与总控矩阵同品牌，配套使用， 至少32个可编程按键，支持锁定， | 2 | 个 |
| 2 | 高清分控矩阵 |  | 品牌产品，不低于16×4高清数字切换器,16路HD/SD-SDI输入，4路HD/SD-SDI输出；可选配光电模块，切换设备主机配置双电源，受控于自动播出软件 | 4 | 台 |
|  | 分控矩阵面板 |  | 与分控矩阵同品牌，配套使用，带直切建矩阵面板，具备保护功能。 | 4 | 台 |
| 3 | 高清自动多路倒换器 |  | 品牌产品 高标清多路切换器，板卡式，支持自定义策略及周期的视频丢失。 静帧，黑场，声音丢失自动切换策略，播出通道主备倒换，主备路静净切换，其中第1路主播信号，第2路备播信号、第3路垫片信号 | 4 | 个 |
|  | 自动多路倒换器控制面板 |  | 配套自动多路切换器配套遥控面板 | 4 | 台 |
| 4 | 高清响度控制器 |  | 品牌产品，主通道采用单机1RU结构，单通道处理链路，双电源，具备断电直通功能，3G-SDI输入输出，支持AES 音频输入输出，支持响度日志记录及管理及管理主备电源。（投标时须提供产品资料或者操作手册截图验证）。 | 2 | 台 |
|  |  |  | 备通道要求配置板载响度控制器，要求与总控、分控矩 阵统一品牌，且可以插入分控机箱内。 | 2 | 个 |
| 5 | 高清键混台标一体器 |  | 品牌产品，高标清数字视频键控器，断电旁通功能，有3个内键通道，2个外键通道。可支持手动或由软件控制自动控制上键/下键，支持LTC码校时，支持半点报时功能；含远程遥控面板。 | 4 | 个 |
| 6 | 高清数字视频帧同步模块 |  | 品牌产品 高清帧同步板卡，1路HD-SDI输入，1路BB信号输入，3路同步后的信号HD-SDI输出。 | 6 | 块 |
| 7 | 下变换器 |  | 品牌产品 硬件支持下变换，支持外同步锁像同步含帧同步功能，带背板，HD/SD-SDI输入、输出 | 4 | 块 |
| 8 | 高清数字视分 |  | 品牌产品。 支持3G/HD/SD视频信号输入 | 24 | 块 |
| 9 | 机箱 |  | 品牌产品。 含双电源，双网口，带网管功能，可提供远程控制软件，查看所有板卡运行状态。 | 5 | 台 |
| 10 | 高清测试图发生器 |  | 标准19寸机箱双电源 | 1 | 台 |
| 11 | 延时器 |  | 标准机架式，支持双机主备工作。 延迟时间：支持10个小时延时。 支持HD/SD-SDI和IP同时输出；支持SDI和IP流信号直接延时或交叉延时；支持对延时信号进行在线编辑；支持使用垫片素材替换延时信号（可全替换、只替换音频、只替换视频）；支持垫片素材打点编辑；支持对输入信号和输出信号进行实时录制；支持掉电直通功能，需提供产品彩页及功能截图。 | 1 | 台 |
| 12 | 硬盘录像机 |  | 硬盘录像机（机架式）垫片机， 1U广播级HD固态硬盘录像机，自带LCD屏，2.2寸彩色显示屏，1路SDI输入，2路SDI输出，2块240G SSD固态硬盘×2 ★硬盘录像机支持广播级主流格式，能支持非编导入导出的文件格式，实现非编系统应急节目播出和节目录制的使用要求。 | 2 | 台 |
| 五、多画面监测及报警设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16通道高标清 流程监测处理器 |  | 标准19" 1U机架式主机，全硬件架构，双电源。 • 16路高标清SDI信号自适应输入 • 4路HD-SDI多画面拼接+4路HDMI多画面拼接同时输出(单台如果不满足该要求，自行增加设备) • 支持PAL、720P、1080i 等高标清视频制式 • 提供按信号流程方式显示各个节点的信号图像，支持网络时钟校时 • 支持对信号进行监测，信号丢失时进行报警 • 支持对图像内容进行监测，对图像中出现的静帧、黑场、彩条进行报警 • 支持对音频内容进行监测，对音频中出现的静音、爆音进行报警，同时可设置爆音监测电平阈值 • 支持文字、语音报警方式可选 • 支持 Web页面设置，支持远程升级以及恢复出厂设置 语音报警软件：需安装在独立的计算机上使用。 软件启动后自动接收系统中所有监测处理器监测报警信息，并转化为语音播报，同时可查看已经播报过的内容。同时可设定语音播报时间段，只在设定时间段内才进行语音播报报警。 可对检测通道的音频进行信号输出监听和指定信号音频输出监听； 可对检测通道信号状态、内容异常进行报警、报警方式提供文字、语音方式共存。提供截图证明材料。 | 2 | 台 |
| 2 | 8通道数字监播录制服务器 |  | "标准19" 4U机架式主机，全硬件架构，双千兆网口 ，产品通过广电总局检测。 输入信号： 8路HD-SDI+4路IP+4路WEB页面 显示输出：HDMI/DP，三屏输出，可任意分割拼接画面 存储硬盘：6TB SATA×3(可保存6个月) 语音报警软件模块 功能：监看信号丢失、静帧、彩条、黑场、静音、视频亮度过高、视频亮度过低、音频音量过高、音频音量过低等监测播报 •10路信号监播录制 •监播录制文件快速定位回放 •支持全时段录制、定时录制、异常报警录制三种录制模式 •支持循环录制，可在线浏览6个月的录制数据 •支持分时段进行监测按需报警 •支持语音报警•支持播出存储监测 •支持播出素材入库监测 •支持平铺和流程图显示模式 | 1 | 台 |
| 3 | HDMI转SDI |  | 主流品牌 HDMI to 3G-SDI | 4 | 个 |
| 4 | 监播控制工作站 |  | 品牌产品图形工作站 CPU：Intel 四核至强W2223 3.6GHz；内存：8 GB内存； 硬盘：500GB SATA；标准键盘、鼠标； 其它：集成显卡、集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM； Microsoft Windows 10 Pro（正版） 21.5英寸IPS面板，16:9，1920×1080，窄边框显示器 支持回看同一网络中的多台监播服务器录制内容 支持快速定位指定时间回看视频 支持快速定位问题点 支持打点导出指定视频 支持慢放、正常、快放等多种播放模式 支持接收同一网络中的所有监播服务器报警信息并通过语音和文字的方式进行播报 | 1 | 台 |
| 5 | SDI转HDMI |  | 主流品牌 SDI转HDMI | 10 | 个 |
| 6 | HDMI延长线 |  | •1个HDMI发送端，1个HDMI接收端。 支持线缆均衡、时钟恢复，对不稳定、不标准的HDMI信号的纠错能力强，传输距离可达100米支持720P、1080i、1080P信号无损传输，传输输出信号与输入信号保持一致，传输质量高 根据项目实际需求配置HDMI线 | 4 | 套 |
| 六、同步校时系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | GPS/北斗校时器 |  | GPS/北斗双模母钟LCD液晶屏显示年月日时分秒及卫星数量，天线异常及无星报警；输出：2路RS485时码、1路RS232时码、1路LTC(平衡)时码、1路LTC(BNC)时码；双电源；1RU。标配30m天线。 | 2 | 台 |
| 2 | 自动时码选择器 |  | 主备时码输入（支持LTC时码和RS485时码），2路时码输出，1路LTC时码输出,1路RS485时码输出；当主路信号丢失时自动切换到备路；有手动和自动切换开关。有掉电直通主路功能；双电源。 | 1 | 台 |
| 3 | 高稳钟 |  | 内置高稳石英晶体振荡器 输入：1路1PPS信号、1路RS485及EBU(LTC)； 输出：1路1PPS信号、1路RS232、2路RS485、1路LTC。 带LCD液晶显示屏及调整按健，可以对时间信息进行设定。1RU。双电源。 | 1 | 台 |
| 4 | RS232时码分配器 |  | 1路RS232时码输入，12路RS232时码输出;第一路带掉电环通，双电 | 1 | 台 |
| 5 | 子钟 |  | 5英寸红色数码管显示时分秒；1路时码输入，2路时码输出； | 1 | 台 |
| 6 | 信息接收器 |  | 广电预警钟，可接入电视墙的LED条屏。 | 1 | 台 |
| 7 | 同步发生器 |  | 品牌产品，标准机架宽，1U高、冗余双电源；支持3路BB和3电平输出；支持48KHz字时钟输出；支持Stay In Sync功能，在外同步信号不稳定或丢失的情况下可持续稳定输出同步信号。 | 2 | 台 |
| 8 | 同步倒换器 |  | 品牌产品，同步倒换器 2×CVBS 输入，1×CVBS输出，2路同步信号自动倒换，支持手动切换和主备状态检测 | 1 | 台 |
| 9 | 模拟视分 |  | 品牌产品 模拟视频分配放大器，模拟视分后接口板，1分8输出 | 7 | 块 |
| 10 | 同步机箱 |  | 品牌产品 含双电源，双风扇，双网口，带网网管功能，可以通过本地插入的板卡参数调整，可提供远程控制软件，查看所有板卡运行状态。 | 1 | 台 |
| 七、机房设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房配套 |  | 核心机房：电视台logo标志，宣传标语1套上墙，管理制度上墙。房门口处安装一储物柜，用于存放备品备件。 监播机房：支持人脸指纹门禁系统1台、电视台logo标志、宣传标语1套上墙，管理制度上墙。 | 1 | 套 |
| 2 | 50寸显示单元 |  | 品牌产品，50寸显示单元，4K超高清HDR HDMI2.0接口数2个;USB2.0接口数2个 | 10 | 台 |
| 3 | 机柜 |  | 品牌产品42U 1米深机柜，前后网孔门,含双路15位PDU，6副托盘等配件，含机柜16A航空插座2对，黑色。 钢铝机柜采用钢铝结构式，外形W572mm、D1000mm（可根据用户需求定制）、H2040mm。 机柜的柜体采用钢铝结构搭建，外表面静电喷塑。 机柜端部安装有接线端子排。 | 6 | 台 |
| 4 | 配电柜 |  | 19寸42U高度标准机柜，含配电柜对应的空开等周边材料。开关参照或相当于品牌：ABB、施耐德、西门子，按需定制。配电柜与设备机柜颜色及外观保持一致。 | 1 | 台 |
| 5 | 4通道编码器 |  | 输出接口：RJ45千兆接口×1，支持输出单路或复合TS over IP信号输出，支持主备机输出的IP码流自带切换，编码后的ASI或IP，其中含2个高清频道节目+2个标清频道节目；高清频道播出画面右上角含“高清” | 2 | 台 |
| 6 | 机房空调 |  | 3匹机房专用空调 | 2 | 台 |
| 7 | 跳线盘 |  | 品牌产品，26DV 26路跳线盘 1U高度 | 4 | 个 |
| 8 | 跳线 |  | 品牌产品，1米视频跳线 | 10 | 条 |
| 9 | 视频电缆 |  | 品牌产品，线缆1批，满足项目使用 | 1 | 批 |
| 10 | BNC视频头 |  | 品牌产品，-4视频头75欧BNC ，1批，满足项目使用 | 1 | 批 |
| 11 | BNC压接钳 |  | BNC压接钳1把，含压线模块3个 | 1 | 套 |
| 12 | BNC拔插工具 |  | BNC拔插工具 | 2 | 把 |
| 13 | 75欧姆阻头 |  | 品牌产品，75欧姆阻头，终结电阻 | 20 | 个 |
| 14 | 卡侬头 |  | 品牌产品，卡侬头 | 20 | 个 |
| 15 | 音频电缆 |  | 品牌产品，音频线，200米/卷 | 1 | 卷 |
| 16 | 剥线钳 |  | 专用剥线钳，各种线缆的剥线工具套件 | 2 | 套 |
| 17 | 恒温电烙铁 |  | 无铅恒温拆焊台 二合一热风枪拔焊台 恒温电烙铁 | 2 | 套 |
| 18 | 可调温电烙铁套装 |  | 烙铁套装 可调温电烙铁套装65W 90W恒温烙铁家用 电脑维修焊接 | 1 | 套 |
| 19 | 网络布线工具包 |  | 网络布线工具包 综合布线套装 多功能电脑维修网线钳组合套装打线刀剥线器测试仪剥剪钳 | 1 | 套 |
| 20 | 数显可调温热风枪 |  | 数显可调温热风枪工业电热吹风机热风筒电烤枪汽车贴膜烤枪收缩膜烘枪2000W 自动冷却 | 1 | 套 |
| 21 | 双温热熔胶枪 |  | 双温热熔胶枪多用途胶棒胶条热熔器手工美缝工具， 18根胶棒（7mm）套装 | 1 | 支 |
| 22 | 蓝牙标签机 |  | 通信线缆标签打印专用，10个线缆标签带 | 1 | 台 |
| 23 | 集尘罩 |  | 集尘罩 纸盒装 | 2 | 只 |
| 24 | 冲击钻 |  | 锂电充电式冲击钻18V手电钻1.5Ah×2块电池+88件附件套装 | 1 | 套 |
| 25 | 充电式电灯 |  | 锂电充电式电灯 | 1 | 只 |
| 26 | 五金工具箱套装 |  | 五金工具箱套装家用电动螺丝刀批头钻头套头工具包收纳箱 98件附件套装 | 1 | 套 |
| 27 | 红外报警器 |  | 品牌产品，报警主机: 专业级网络报警主机，板载8个防区，可通过DS-PM08-RS 扩展至48防区； 板载4路继电器，可通过4路或8路继电器扩展板扩展至48路输出； PSTN +板载IP； 板载1个网口，可通过DS-PM-MNA扩展1个网口， 通过DS-19M00-GP/A扩展1个GPRS通讯接口，具备多种途径冗余警情上报功能。 探测器2个:（探测器数量需满足等保测评要求） 三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片)，吸顶安装,探测范围:360°，直径12米(安装高度3.6米)，CCC认证，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压: DC9-16V 键盘: LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 遥控器： 配套PK系列键盘和商业级主机,支持所有有线报警主机使用/支持布防、撤防、周界布防、紧急报警、消警/5键遥控器。 电池等配件 | 1 | 套 |
| 28 | 运维移动工作站 |  | 品牌产品，I7-11800H/16G/512/RTX3050/86WHS/FHD/win10家庭版/office | 1 | 台 |
| 29 | SDI寻线仪 |  | 寻线仪套装网线巡线仪网络测线多功能抗干扰查线器 | 1 | 只 |
| 30 | 动环监控服务器 |  | 19" 机架式服务器；CPU：英特尔 Xeon 3106 1.7GHz；内存：4 GB 内存 ×4；硬盘：1000G SATA硬盘×2；控制器：板载RAID0/1；其它：集成千兆以太网接口×4、冗余电源 | 1 | 套 |
|  |  |  | Windows Server 2012 64位 标准版 动环监控服务器需具备如下功能： 语音报警软件、短信发送模块 内嵌24路传感器采集License 功能： •支持动力传感器实时数据采集 •支持环境传感器实时数据采集 •支持动力传感器实时数据显示 •支持环境传感器实时数据显示 •支持历史数据和报警数据查询 •支持语音报警、短信报警，短信报警每个通道可指定不同的接收人 |  |  |
| 31 | 传感集控器 |  | 供电：10-30VDC 功率：1.5W 通信接口：Wifi 数据上传间隔：1S-10000S | 2 | 台 |
| 32 | 温湿度传感器 |  | 最大功耗：0.4W 温度准精度：±0.4℃（25℃） 湿度准精度：±2%RH(5%RH~95%RH,25℃) 报警功能：内置蜂鸣器、外置声光报警器、继电器可选 | 2 | 台 |
| 33 | 水侵传感器 |  | 最大功耗：继电器输出（1.2W） 检测对象：自来水、纯净水 输出信号：RS485输出 (带5米rvv×0.5平线) | 2 | 台 |
| 34 | 烟感传感器 |  | 静态功耗：0.12W 报警功耗：0.7W 报警声响：>=80db 输出信号：RS485 | 2 | 台 |
| 35 | 系统监控服务器 |  | 硬件配置：（19" 机架式服务器；CPU：英特尔 Xeon 3106 1.7GHz；内存：4 GB 内存 ×4；硬盘：1000G SATA硬盘×2 控制器：板载RAID0/1；其它：集成千兆以太网接口×4、冗余电源） | 1 | 套 |
|  |  |  | Windows Server 2012 64位 标准版 监控系统软件模块功能要求： ★提供网络监控系统、云维护移动监控软件、云维护中心平台、云维护监控系统、APP移动监控工具软件，以上系统均具备自主知识产权。提供产品相关证明材料扫描件加盖投标供应商公章。 |  |  |
| 八、防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地线缆 |  | 接地线缆(米) | 50 | 米 |
| 2 | 等电位汇流母排及配件 |  | 30×3mm，地板支架抱箍、膨胀螺丝、绝缘子、固定螺栓(米) | 65 | 米 |
| 3 | 等电位接地端子箱 |  | 200×300×400含接地端子排(套) | 1 | 套 |
| 4 | 安装辅材 |  | 铜鼻子，扎带，绝缘管，接地线缆等(批) | 1 | 批 |
| 九、消防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  | 70L柜式七氟丙烷气体灭火装置含瓶组、容器阀、压力信号装置、压力表、立柜、转换接头、低泄高密阀、安全阀、高压连接管、喷头、启动装置，每瓶充装药剂61kg。 | 1 | 套 |
| 2 | 七氟丙烷药剂 |  | HFC-227ea（带标牌） | 65 | 公斤 |
| 3 | 泄压口 |  | 泄压口外口尺寸不小于548*336mm | 1 | 个 |
| 4 | 气体灭火控制盘 |  | 壁挂式，可实现1个防区的火灾报警和气体灭火控制，最大容量70点。可配接各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，具有火灾探测和气体灭火控制功能，含备用电源。 | 1 | 台 |
| 5 | 点型光电感烟火灾探测器 |  | 智能型，电子编码，内置单片机。 | 1 | 只 |
| 6 | 点型感温火灾探测器（A2） |  | 智能型，电子编码，内置单片机。类别：A1R | 2 | 只 |
| 7 | 探测器底座 |  | 配接JTF-GOM-GST601型点型复合式感烟感温火灾探测器、JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器、JTW-ZCD-G3N型点型感温火灾探测器、JTG-ZW-G1型点型紫外火焰探测器。 | 3 | 只 |
| 8 | 气体释放显示灯 |  | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用。 | 1 | 只 |
| 9 | 紧急启停按钮 |  | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用，启动和停动共占一个编码点，按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备。 | 1 | 只 |
| 10 | 编码声光警报器 |  | 电子编码，启动后发出强烈的声光警号，具有外控输入控制触点。 | 2 | 只 |
| 11 | 输入输出模块 |  | 输入输出模块 | 1 | 只 |
| 12 | 电线线管 |  | 电线线管 | 1 | 批 |
| 13 | 施工安装调试费用 |  | 符合消防规范要求，消防设计必须具有消防设计资质的单位出图，施工人员必须具备消防施工资格证书。 | 1 | 项 |
| 十、转播信号设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合接收解码器 |  | 品牌产品 DVB-S/S2、DTMB调制信号输入；视频解码格式 AVS+、AVS1-P2、H.264/AVC、MPEG-2;音频解码格式 DRA、AC-3、E-AC-3、MPEG-1Audie Layer ll;支持ASI、RF、IP码流输入；输入接口：1 × F Type接口，75Ω（LOOP × 1）；1 × BNC接口，75Ω；2 × RJ45，IP千兆网； 输出接口：HD-SDI（2 × BNC接口，75Ω）、HDMI（1 × HDMI）、CVBS（1 × BNC接口，75Ω）、YPbPr（3 × BNC接口，75Ω）、XLR（一对XLR接口）;输出TS over IP 接口 1×RJ45，IP百兆网;ASI输出 接口 2×BNC 接口，独立的液晶屏显示;双电源，输出SDI信号支持交叉变换。 （转播温州台新闻联播、浙江卫视等用） | 4 | 台 |
|  | 解扰卡 |  | 解扰大卡+小卡 | 2 | 套 |
| 2 | 高标清SDI/ASI光端机 |  | 品牌产品，单向传输2路HD/SD-SDI高标清数字视频（支持嵌入式音频）或DVB-ASI码流及1路10/100/1000M以太网信号，视频接口：75欧姆BNC，网络接口:RJ45，光纤类型：单模光纤，光纤数量：1根，光纤接口：FC/PC，传输距离：0-40公里，19英寸1U标准机箱，内置双电源。 | 2 | 套 |
| 十一、UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 |  | 30KVA工频输出UPS电源 | 2 | 台 |
| 2 | 蓄电池 |  | ## 毛重：28.0kg，UPS内置电池容量：9AH/12V以上，UPS外置电池容量：100AH/12V | 64 | 节 |
| 3 | 安装辅材 |  | 电池连接线、铜鼻子、热缩管等 | 1 | 批 |
| 4 | 入户电缆线 |  | YJV4*95+1*50符合国家电力工程标准 | 200 | 米 |
| 5 | UPS电缆线 |  | YJV4*35+1*10符合国家电力工程标准 | 150 | 米 |
| 6 | 桥架 |  | （播控机房与设备机房之间桥架）按需配置 | 1 | 批 |
| 十二、备品备件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器硬盘 |  | 应用服务器配套 2T SATA硬盘 | 2 | 块 |
| 2 | 工作站硬盘 |  | 工作站配套 256G SSD SATA接口 | 2 | 块 |
| 3 | 二级存储硬盘 |  | 企业级 SATA 硬盘， 接口类型：SATA3.O;转速：7200rpm；硬盘尺寸：3.5 英寸 | 4 | 块 |
| 4 | 服务器电源 |  | 服务器配套备份电源 | 2 | 块 |
| 5 | 机箱 |  | 带双以太网口控制卡，支持被监控；电源模块：双电源系统，输入电压220V，单电源即可支持机箱满载工作； | 1 | 台 |
| 6 | 上变换器 |  | 品牌产品 支持上变换，支持外同步锁像同步含帧同步功能，带背板，HD/SD-SDI输入、输出 | 1 | 块 |
| 7 | 下变换器 |  | 品牌产品 支持下变换，支持外同步锁像同步含帧同步功能，带背板，HD/SD-SDI输入、输出 | 1 | 块 |
| 8 | 高清帧同步器 |  | 3Gbps/HD/SD Frame Sync/ARC，高标清兼容帧同步器，75 ohms继电器双宽背板 | 1 | 块 |
| 9 | 工作站电源 |  | 工作站配套备份电源 | 2 | 块 |
| 10 | 数字视分 |  | 品牌产品，同高清视分同型号，高清视频分配器，带均衡,配后面板，单槽位。 | 2 | 块 |
| 11 | 模拟视分 |  | 品牌产品，模拟视分，1分8，带电缆均衡和箝位。 | 2 | 块 |
| 12 | 服务器内存 |  | 64GB（非编系统R740使用） | 4 | 条 |
| 13 | 备用线材接插件 |  | L-2B2AT 音频线（200米/卷） | 1 | 卷 |
|  |  |  | N卡农头 | 50 | 对 |
|  |  |  | FO9（10/包）莲花头 | 2 | 包 |
|  |  |  | 以太网线超六类（305米/箱） | 1 | 箱 |
|  |  |  | RJ45千兆水晶头（100个/包） | 1 | 包 |
|  |  |  | -4（200米/卷）高清视频电缆 | 1 | 卷 |
|  |  |  | -4 (100个/盒)BNC头 | 1 | 盒 |
| 十三、等保防护设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 基于ARM架构，网络处理能力4Gbps，并发连接≥180万，每秒新建连接6万/秒，1U机架式设备，单电源，报价中包括16个SSLVPN 并发用户数（最大300）、16个IPsecVPN 并发隧道数（最大1000）。2个扩展插槽，支持扩展板卡，AV/IPS特征库。提供三年硬件维修服务。 |  | 1 | 套 |
| 2 | 终端安全管理系统（杀毒软件） | 终端安全管理系统，支持64位操作系统、要求产品不能与主流防病毒软件存在冲突、要求系统支持多级架构，支持上下级管理，支持优先级管理、要求控制台采用B/S方式,具备杀毒功能、XP盾甲功能、数据防泄漏功能、EDR功能、终端脆弱性检测功能、进程管理功能、远程维护功能、外设控制功能、补丁分发功能。不少于服务器端10台，工作站15台。提供5年原厂售后服务，5年病毒库升级授权 |  | 1 | 套 |
| 3 | 日志收集与分析服务器 | # 系统主机(含LAS系统软件)。性能：事件处理最高3000EPS。硬件规格：标准1U机箱，6个千兆电口，1个Console接口，单电源，1T以上硬盘。包含25个日志源授权，三年硬件维保服务和三年软件升级维护服务。 |  | 1 | 套 |
| 4 | 数据库审计 | 采用专用千兆多核硬件平台和安全操作系统，外观：标准 1U 机架式，6 个千兆电口,支持 2 个接口扩展槽位，内置 4TB 硬盘，双电源，支持液晶屏，最大支持 150 路图形会话或 400 路字符会话并发，提供 50 个授权许可。含三年标准售后服务。 |  | 1 | 套 |
| 5 | 网闸 | 吞吐量:4G,采用“2+1”模块结构设计，内网接口：2个10/100/1000Base-T端口,1个Console口，2个USB口；外网接口：2个10/100/1000Base-T端口,1个Console口，2个USB口；内、外网分别具有独立的HA口；全硬件交换,FTP访问模块支持病毒检测功能(提供证明截图)。 |  | 1 | 套 |
| 6 | 等保测评服务 | 第1年等保评测。提供等保差距性分析，等保备案等协助，等保测评服务，以及提供协助等保合规性建设指导等服务。 |  | 1 | 次 |
| 十四、高清虚拟演播室 |  |  |  |  |  |
| # 1 | 主切换台 |  | 专业切换台，具有丰富的转场效果，支持上游键控，支持色键抠像，配有2个下游键控，支持多画面分割等功能 视频输入接口总数：8 输出接口总数：12 辅助输出接口总数：1 SDI速率：1.5G、3G、6G、12G 音频输入接口总数：2路XLR 1路麦克风 音频输出接口总数：1路耳机 SDI视频输入：8路10bit，可切换HD/UHD。2通道嵌入式音频。 HDMI视频输入：无 同步输入：三电平或黑场 视频输入再同步：8路输入均配备 帧率和格式转换器：8路输入均配备 SDI节目输出：9路10bit，可切换HD/UHD。 SDI音频输出：2个音频通道嵌入SDI输出。 Multi View总数：1 SDI Multi View输出：1 HDMI Multi View输出：1 | 1 | 台 |
| # 2 | 高清监视器 |  | 尺寸：43英寸 光源：IPS/D-LED 面板寿命：50000H 分辨率：3840x2160 亮度：500cd/m2 对比度：1200:1 动态对比度：50000:1 响应时间：8ms 可视角度：178°/178° 面板表面：防眩光 控制接口：RS-232（RJ45形式）输入输出，LAN输入（网络控制接口），红外（RJ45形式）输入输出； 音视频接口：HDMI 2.0输入x2，3G-SDI输入输出，DVI-D输入输出，PC输入，DP输入，音频输入输出； | 3 | 台 |
| # 3 | 虚拟控制工作站 |  | 1．本虚拟演播室系统为单机位固定机位机械跟踪高清虚拟系统，可以在节目制作中同时应用虚拟背景及前景植入技术。 2．系统采用播控分离的结构，虚拟播出渲染机和播出控制机分离，通过网络连接，播控机的故障不会影响渲染机的输出，支持单个播控端系统来控制多个渲染引擎的播出。 3．支持快速定位，机位移动后，跟踪状态保持，无须调整初始化参数，无须测量，自适应初始化定位。 4．支持任意定位，可以选择拍摄画面中的物体作为参照物进行定位，无需特意放置参照物或者定位图标，定位精度精确到毫米。 5．机位移动后，跟踪状态保持，无须调整初始化参数。 6．支持选择性跟踪，实现场景中的物体跟随摄像机传感跟踪同步运动和不跟随摄像机传感跟踪运动。 7．可实时读取摄像机传感器的多项参数，支持基于光电传感的物理摇臂跟踪，推拉、旋转、摇移、聚焦等跟踪无滑步，图像平滑连续、无抖动。 8．支持主流跟踪协议，包括：Motion Analysis 协议、SolidTrack 协议、Telemetrics 协议、NCAM 协议、Freed 协议、BlackTrax 协议等。 9．支持基于红外识别的摇臂跟踪，支持多种摇臂，不需要对摇臂进行加工改造；摇臂的推、拉、摇、移跟踪无滑步，图像平滑连续、无抖动。 10．支持电控云台跟踪，电控云台可以放在摇臂上，也可以放在固定三脚架上。 11．支持实时编辑模板，能够在播出时实时调节场景模型和贴图。 12．可以实时播放任意多个三维动画，可以对每个动画分别进行控制。支持平移、旋转、缩放等空间变换效果。 13．虚拟控制工作站硬件配置不低于： 品牌工作站主机 CPU：Inter Xeon W2223 内存：16GB 硬盘：512GB SSD系统硬盘 显卡：RTX3060显卡 显示器：27”宽屏液晶 4口KVM切换器/千兆以太网交换机/串口卡 系统：WINDOWS 10 64位中文专业版 | 1 | 台 |
| # 4 | 高清虚拟渲染工作站 |  | 1．本虚拟演播室系统为单机位固定机位机械跟踪高清虚拟系统，可以在节目制作中同时应用虚拟背景及前景植入技术。 2．系统采用播控分离的结构，虚拟播出渲染机和播出控制机分离，通过网络连接，播控机的故障不会影响渲染机的输出，支持单个播控端系统来控制多个渲染引擎的播出。 3．支持3.5亿以上面片模型的渲染。 4．支持导入并加载30G以上的纹理贴图。 5．支持实时光线追踪效果。 6．支持PBR纹理。 7．支持动态高光反射、体积光、光晕、镜头光环等实时光照效果特效。 8．支持多种材质贴图方式实现沙滩、水面、植被、山川等自然景观效果。 9．支持粒子功能模拟雨雪、烟雾、火焰、瀑布等效果。 10．支持自由落体、爆炸、弹射等物理模拟碰撞效果。 11．支持模拟重力、风力、浮力、摩擦等动力学系统实现旗飘、落叶、漂浮物等自然现象。 12．支持实时景深，实现合成画面同步渲染、聚实与虚化的效果。 13．支持可视化的虚拟摄像机轨道，完成拉伸、曲线、运行速度的参数调节，可沿虚拟轨道进行运动，并实时监看拍摄画面。 14．支持与3DMAX、MAYA、D5、C4D等三维软件的交互，可以对导入模型进行编辑。 15．可调整内嵌虚拟灯光的各项参数。 16．提供饼图、直方图、曲线图、柱状图、雷达图等数据可视化展现方式。 17．支持脚本运行的逻辑处理功能实现不同类型的属性关联与动画。 18．虚拟渲染工作站硬件配置不低于： 品牌工作站主机 CPU：双Intel Xeon 4208 内存：32GB 硬盘：512GB SSD系统硬盘+512GB SSD素材硬盘 显卡：RTX3060显卡 板卡：广播级视频板卡（支持4路SDI输入，4路SDI输出） 系统：WINDOWS 10 64位中文专业版 | 1 | 套 |
| 5 | 智能虚拟跟踪遥控云台 |  | 1.所投产品是以实现节目录制无人化和自动化为目标的机电设备，是一款高度智能遥控云台系统。可在录制现场无人条件下，远程对节目进行精准稳定的录制。 2.数字电控系统，抗干扰，更稳定。可兼容佳能或富士能全伺服镜头，直接采集读取镜头内置数据。 3.L型两轴虚拟跟踪云台，采用CNC精密机械加工。内置传感器，无刷电机，精密减速机。云台承重25kg，可安装专业提词器。云台转速0.01-60°/s，云台俯仰角度+45°至-45°，运行速度噪声小于20dB，能满足演播室声学要求。 4.云台可连接多种镜头控制接口，满足演播室多种录制需求。 5.高精度内置虚拟跟踪模块，云台跟踪分辨率2,700,000/360°；镜头跟踪分辨率8,192/360°。 6.配备两点快速定位功能；采用绝对式光电编码器，可在任意位置开关机。 7.遥控面板（远程遥控拍摄模式/程序化自动拍摄模式）工控面板体系，性能稳定；触屏及物理按键组合式，操作反馈直接；远程对云台、镜头、速度进行控制及预设轨迹自动控制；操纵杆顶键极低速微调功能；任一时间点自动和手动控制切换；可设置8档节目，各节目10个机位存储点；AI人体识别跟拍启动键；VR及各数据实时设置和曲线状态监控；配合同品牌其他录制机位以形成单一面板集成化控制多机位拍摄（1-5机位），各机位在独立的预设程序内运行，形成无人化自动演播室录制。 8.支持串口RS-422和以太网通信协议，虚拟跟踪数据采用Free-d协议输出，支持国内外各厂家虚拟现实系统。 9.EFP重型碳纤三脚架，承重60Kg，升降高度560-1640mm，携带高度780mm，地板延伸器。 10.三脚架脚轮，带刹车、方向锁、电缆防压护套,可折叠可定向，承重140kg。 11.自动跟焦器,可控制电影摄像机、演播室摄像机、小型DV摄像机、单反相机的自动变焦、跟焦，连接镜头齿轮后，跟焦器可自动识别镜头的焦段范围； 可存储和记忆任意拍摄角度的焦段值，一键调用，以实现自动化智能拍摄；同时可输出高精度虚拟跟踪数据用于各种摄像机的VR制作。 | 1 | 套 |
| # 6 | 色键器 |  | 冗余电源:双重独立110-240V电源供应 抠像源:7路SDI输入和环通输出，用于背景和前景等内容 SDI视频输入:7个，外加监视器输入 SDI视频输出:9个 SDI速率:270Mb、1.5G、3G、6G、12G多速率支持 同步输入:三电平或黑场。 控制面板接口:以太网，支持10/100Mbps，可实现色键主设备和控制面板的直接连接。 SDI视频环路:7路时钟恢复SD/HD/UHD链接所对应的输入 同步环通输出:三电平或黑场 GPIO:5路GP输入；1路GP输出；1路Tally输入 色键器控制面板:提供色键器控制面板，可通过以太网同时控制多达8台不同的色键主设备。搭载10.1英寸触摸屏，可快速浏览菜单并调整各项设置，同时还设有按钮和制作及播出提示，能够在不同设备间即时切换。 | 1 | 套 |
| 7 | 音频延时器 |  | 音频延迟范围0~17帧 | 1 | 台 |
| 8 | 同步发生器 |  | 提供16路黑场同步信号 | 1 | 台 |
| 9 | 虚拟场景 |  | 根据栏目需求定制系统所需虚拟场景模板 | 3 | 套 |
| 10 | LED螺纹聚光灯 |  | 1.恒定色温（K）：5500±150 2.显色指数Ra≥90 3.有效寿命：50000小时 4.光通量 >90lm/W 5.液晶显示屏、灯具温控温度显示、使用时间显示； 6.静音无风扇，自散热系统，国际流行的通讯接口（DMX512协议管理） 7.调焦：手动按键和512数字控制; | 4 | 台 |
| # 11 | LED柔光灯 |  | 1.恒定色温（K）：5600±150 2.显色指数：Ra≥90； 3.有效寿命：50000小时； 4.液晶显示屏、灯具温控温度显示、使用时间显示； 5.国际流行的通讯接口（DMX512协议)； | 16 | 台 |
| # 12 | 数字调光台 |  | 1.配备48个光路，光路可升级，间隔48路最多可升级到512路； 2.可控硅回路最多可达1024； 3.配备24个分控推杆，方便用作现场灯光编辑和调整，在有单灯效果时作用更显； 4.配备12个集控，可翻8页，每页均可记录不同的内容，而且可以同时操作各页； 5.操作直观简便，中、英文界面设计，适应各个阶层的灯光技术员操作使用； | 1 | 台 |
| # 13 | 信号放大器 |  | 1.输入输出包括信号地线在内，均是全方位光电隔离设计，绝对避免高电压窜入信号系统影响其它设备正常工作； 2.信号放大功能，增大信号传输功率，在远距离（100米以上）信号传输时保证信号的正确传送； 3.信号整形功能,在电磁干扰较严重的环境下能很好的保证信号的正确传送； 4、信号末端匹配电阻抑制干拢信号 5.信号分配功能,一公一母两个输入口,8个母座输出，各路均有独立的放大器，工作互不影响，每路均带信号指示灯； 6.配置保险； 7.卡侬插座三芯、五芯可选。 | 2 | 台 |
| # 14 | 恒力绞链 |  | 双簧恒力水平固定，定点平衡卡系统，轻便耐用； | 20 | 套 |
| 15 | 灯具号码牌 |  | 黑色底板+白色字体 | 20 | 个 |
| 16 | 灯具电源接插件 |  | 三芯航空插头（公头） | 20 | 个 |
| 17 | 灯具信号接插件 |  | 三芯屏蔽卡侬头公母 | 20 | 套 |
| 18 | 灯具电源接插件 |  | 三芯胶木接插件 | 20 | 套 |
| 19 | 直通箱 |  | 1.直通柜输出18路×2Kw； 2.柜体采用优质钢板(板厚≥1.2mm)加工而成,表面喷塑处理； 3.直通柜设有进线总开关，下设≥60路分开关，开关采用品牌产品； 4.符合供电规范； 5.空气开关与演播室直通回路编号相对应； 6.配底座。 | 1 | 台 |
| 20 | 阻燃电缆 |  | 国标阻燃,广电局认证电缆 | 1 | 批 |
| 21 | 信号线缆 |  | 国标阻燃,广电局认证电缆； | 1 | 批 |
| 22 | 吊灯网架 |  | 1.网格规格："田”字型，间距600mm，网架材料采用直径不小于25 mm钢管； 2.演播室固定挂灯网架全部为焊接结构，上表面须在一个平面上。要求总高度差不大于5mm； 3.固定挂灯网架距地面高度为3-5.5米； 4.演播室仅灯光设备要求固定挂灯网架净承重≥80kg/平米； 5.钢材表面应做黑色防锈处理。 | 20 | 平米 |
| 23 | 工程附件 |  | 含安装灯光的所有附件灯钩\保险链\扎带等，灯控杆1套； | 1 | 批 |
| 24 | 线材及附件 |  | 需根据本项目需求提供全部视音频线材、HDMI线等以及相关附件 | 1 | 批 |
| 25 | 系统集成 |  | 需根据本项目需求提供全部设备安装调试及现场培训工作 | 1 | 项 |
| 十五、设备监控维护系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云维护中心平台管理服务端 |  | 主机：高性能计算机 CPU：8核 英特尔酷睿 i7-9700 内存：16GB 内存 系统硬盘：500GB SATA硬盘数据×1 数据硬盘：1TB SATA ×1 显示器：22"宽屏液晶显示器 ×1 其它：集成声卡、集成千兆网卡 ×2、DVD-ROM、标准键盘、鼠标 Microsoft Windows 10 Pro 64位 云维护中心平台 V1.0 高集成化数据库软件 云维护基础软件环境包 授权License：最大30节点 | 1 | 台 |
| 2 | 云维护监控系统软件 |  | 云维护监控系统 基线框架模块 设备基本信息探测模块：可监控设备CPU、内存、存储、核心进程、文件磁盘状态 设备分组管理模块：可自定义新建分组，对监控设备进行分组 消息中间件件探测模块：可监控消息中间件的运行状态 核心进程监管模块：可自定义添加核心进程，并监控其运行状态，可远程重启、启动、关闭 后台服务监控模块：可监控后台服务的状态 多类型水位线预警模块：可设置CPU、内存、存储的告警阈值 目标网络访问探索模块：可在一定间隔时间探测与目标网络是否连接正常 | 1 | 套 |
| 3 | 总部技术支持服务 |  | 统一热线服务：提供工作日8小时×5天，全天候人工技术支持热线（年） 设备人工远程在线监控服务 20小时/周 技术专家上门巡检维护服务 2次（年），服务标准：对全台设备体检 技术专家提供产品或业务上门培训服务 1次 （年） 服务周期同保修期 | 3或以上 | 年 |
| 4 | 安全播出服务 |  | 提供针对电视播出系统安全播出体系建设服务（包含安全评估、规章制度、技术指导、现场培训等） |  |  |
| 5 | 施工材料费 |  | 合同设备之间所需以太网线 | 1 | 批 |
|  |  |  | 合同内集成设备之间所需光纤、光纤跳线 |  |  |
|  |  |  | 系统桥架等 |  |  |
|  |  |  | 系统施工费、北斗天线安装施工费 |  |  |
|  |  |  | 设备之间所需线槽、套管、控制线、线号、跳线架、理线器、光纤耦合器、扎线等辅助材料 |  |  |
| 6 | 系统集成服务 |  | 实施计划交流服务 | 1 | 次 |
|  |  |  | 原有播出系统搬迁服务 |  |  |
|  |  |  | 进场前准备工作服务 |  |  |
|  |  |  | 现场系统搭建服务 |  |  |
|  |  |  | 现场软件部署服务 |  |  |
|  |  |  | 现场培训服务 |  |  |
|  |  |  | 负责电视播出系统与融媒体技术平台新媒体发布系统及其他电视直播平台的对接。 |  |  |
|  |  |  | 播出系统试运行期间，投标供应商技术人员须在场指导运行和故障处理演练，并提供具有操作性的播出系统故障模拟和应急演练方案，相关实战演练不少于10次。 |  |  |
|  |  |  | 现场验收服务，验收相关评审费用包括在投标总价之中。 |  |  |
|  |  |  | 原厂工程师现场保障 |  |  |
|  |  |  | 现场培训服务 |  |  |

六、系统集成要求

1.投标供应商应按采购人提供的设备清单进行报价，不足部分可以进行补充。货物清单和材料清单的每一单项的单价与合价均需填写，每个子系统报价中还应包括其他附材及施工所需费用，不单独列出此项费用的，将被认为已经包含在清单的其他单价中。投标供应商没有填写单价和合价的项目，采购人将不予支付，并将被认为此项费用已包含在清单的其他项目的单价和合价中，应由投标供应商方承担全部相关费用。

2.本项目为交钥匙工程。项目涉及的软、硬件产品必须按采购人的要求安装、调试完毕，保证采购人能够正常部署生产系统。中标供应商如需对本项目进行二次深化设计，主材设备数量不允许调整，管线工程量一次性全包，施工中因管材线材等材料欠缺而增加部分由中标供应商免费补足，如相关材料在招标清单中未列出但安装所采购设备时必须用到，产生的一切费用，均由中标供应商负责。

3.项目施工保证安全文明，施工中一切安全责任均由中标供应商负责。

4.中标供应商在签订合同前必须提供该项目主要产品（分布式存储、播出周边设备、工业液晶屏、空调、UPS主机、机房环境监控系统、多画面显示监测报警系统）原厂三年保修服务承诺原件，复印件无效，且原厂保修服务承诺函上用户单位必须为“苍南县融媒体中心”，如签订合同时无法提供的将视为弃标。

5.中标供应商在签订合同后10个工作日内必须将项目的设计方案和施工方案、设备配置清单、系统图纸、设备布置图及彩色效果图等资料供采购人确认，如不能满足招标文件和采购人要求的，采购人有权要求中标供应商按照招标文件要求无条件调整设计方案，直至采购人满意为止，否则采购人有权解除合同并要求中标供应商承担因延误施工造成的损失。以上资料如有与本招标文件相抵触的内容，原则上以招标文件内容为准；如确有疑问，请在招标前书面向招标单位提出，招标单位向各投标供应商统一答复。

6.系统中所有设备必须是全新的、未经使用的，符合国际先进标准及中华人民共和国国家质量标准、相关行业先进标准的产品；必须满足国内和国际有关设备的安全、电磁学、质量等方面的规范或标准；所选设备额定规格：电源电压：AC220V±10%,50Hz±10%；环境温度：-5℃～40℃；环境湿度：10%～90%；使用情况：24小时连续不间断；必须提供有关设备、材料的合格证书和技术说明书等资料给招标单位，待确认后方可定货和安装。

7.对机房消防设施改造必须由具有消防设计资质单位提供设计图，并由具备消防施工资格人员施工。

8.本次项目完工验收前必须取得国家广播电视总局广播电视规划院计量检测中心对高清电视播出系统检测合格的第三方检测报告。

▲注：

1.以上采购清单做为投标报价依据，投标文件里不得减少产品类别和数量，否则做无效标处理。如有涉及暂定、暂估等预估内容投标时不得更改，结算时按实际发生的数量进行结算。

2.设备清单中所列线材和接插件等辅材数量为项目建设推荐的最小使用量，施工时不足部分由中标供应商免费补足。

3.投标供应商可以自行前往项目所在地实地踏勘，了解现况，以取得准确报价。本次报价包含清单内所有软硬件设计、供货、运输、安装、施工完毕实现所有采购内容的功能后通过采购人验收的全部费用，任何有漏去一些分项内容需在报价明细表中自行添加否则将被视为其费用已包含在投标总价中。除非发生采购数量变更，否则投标价格不予改变。

4.施工工艺按采购文件结合采购人要求。

七、特别强调的注意事项：

1.硬件验收和软件测试验收需进行上述功能要求的逐一测试验证，测试中发现投标文件中声明响应而实际未实现的为虚假投标行为，采购人将拒绝支付款项没收履约保证金处理，同时由采购主管单位进行处罚并保留对投标供应商追究相关法律责任的权利。

2.供应商提供的软硬件产品必须保证不侵犯第三方的知识产权、版权、商业秘密等。

3.苍南境内所有权、使用权版权归采购人所有。

八、商务条款

1、▲质保期

1.1.本合同项下货物质保期为向买方移交，通过最终验收之日起3年（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），在质保期（维护期）所产生的全部费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。系统建成后，投标供应商能够根据本系统实际应用需求免费进行软件完善和升级工作，同时承诺软件终身免费升级。

1.2.供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

1.3.投标供应商应确保能为在使用期内的所有设备提供备品备件。投标供应商应提供7×24小时的服务热线，并能承诺在接到故障电话后立即响应、在4小时内到达现场对用户提出的技术问题和设备故障予以解决。

1.4.中标供应商在质保期内提供免费的维护工作，质保期满后中标供应商提供终身上门维修，软硬件出现故障供货商应积极配合，及时维修。

1.5.系统建成后，投标供应商应提供以下目录的原厂资料及附件一套。如设备出厂检验报告和合格证书、使用说明书、设备安装调试维修线路原理图、零部件目录、相关文件支持程序软件或光盘、安装维修手册、维修工具等。

1.6.系统建成后，投标供应商应提供详细精确的图纸：含分总控系统图、控制系统图、网络结构图、IP地址分配表、同步子系统图、时钟子系统图等。

2、培训计划

2.1.中标供应商应针对系统的不同使用对象分批进行业务培训，并根据采购人的要求对使用人员进行相应的操作考核，通过对使用人员实际操作技能的严格把关，保证每一个系统使用者均有良好的业务素质，培训合格率达到100%。

2.2.投标供应商根据采购单位不同应用层次的人员，提供量身定制的培训教材、教材的内容包括设备的原理、技术性能、操作维护、安装调测等。

2.3.所有培训书面资料用中文书写，授课形式为中文

2.4.投标供应商必须提供高水平的培训计划和内容，包括培训时间、培训地点、培训方式、培训内容、培训资料等。

2.5.要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员全面熟练撑握与自已工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

2.6.在培训结束后，要求对参训人员进行考核，应根据不同的操作人员岗位，提供不同内容的考核试题卷。

3、▲履约保证金及付款方式等：

3.1.合同签订后15日内供应商须提交合同总价5%的履约保证金至采购人指定账户。

3.2.付款方式：

第一次付款：合同签订以及具备实施条件后15日内，供应商提供发票，采购人凭发票支付合同总价30%预付款（采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。浙财采监[2020]3号文件）；

第二次付款：软硬件设备安装完成，项目通过初验后15个工作日内，供应商提供发票，采购人凭发票、初验报告，支付合同款的40%；

第三次付款：系统初验通过，试运行3个月后进行项目最终验收。项目终验通过后15个工作日内，供应商提供发票，采购人凭发票、验收单，支付剩余合同款并无息退还履约保证金。

4、安装调试

4.1.安装地点：按采购人要求。

4.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.送货、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4.报价方应在报价文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5．▲完工期

5.1．签订合同后270日历天内建设完成，施工过程中若因业主方或不可抗拒力原因导致工期延误的，双方共同签订延期书面说明，否则逾期一天扣罚5000元。

（六）工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.质保期内的维保维修、质保期后的终身维修维护；

5.售后服务的措施及承诺。

注意：除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法条组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含投标报价，否则做无效投标处理。

5、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

6.1、对于本次采购，如多个供应商前来参与投标的产品为同一品牌，则取通过资格审查、符合性审查后评审最终得分最高的供应商获得中标人推荐资格；评审最终得分相同的，则取投标总价低的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

6.2、非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌产品；多家供应商中，有供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按6.1规定处理。

7.1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商均按无效供应商处理。

7.2、供应商法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系或是直系血亲关系的不同供应商不得同时参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商均按无效供应商处理。

7.3、电子交易平台运营机构（指政采云平台），以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目线上电子交易中投标、响应政府采购项目，否则所有关联供应商均按无效供应商处理。

7.4、除单一来源采购项目外，为本项目提供设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次项目采购活动，否则均按无效供应商处理。

7.5、供应商明知存在以上关联关系或情况却故意隐瞒继续参加本次采购活动的将根据相关法律法规追究其法律责任。

8、招标文件如允许联合体投标，以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商/供应商均按无效供应商处理。

9、本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

10、本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评标时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录对供应商进行信用甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，其投标文件（投标文件）按无效标处理。

11、供应商可以自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

12、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知。

13、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

- 二、供应商资格要求

按招标公告要求

- 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在政采云获取。

1.2招标文件约束力

▲供应商一旦获取了招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件内容及补充资料等组成，供应商需自行关注“浙江省政府采购网”和“政采云”查看投标截止时间前的补充资料等电子材料。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间三日前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

- 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标，不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务标和技术资信标二部分组成，须分别编制。

2.1、商务标组成

- 开标一览表（附件一）

- 报价明细表（附件二）

- 中小企业声明函（如是）,监狱企业证明文件（如是）（由相关部门出具）,残疾人福利性单位声明函（如是）（附件三）

2.2、技术资信标组成

- 评标索引（附件A)

- 目录；

- 投标函（附件四）

- 总公司（总机构）投标授权书 （附件五（一））：依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，允许满足上述条款的“通讯”特殊行业供应商（指：中国移动、联通、电信等）所设立的分支机构独立参加本次项目的投标，但该分支机构必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权书或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次采购活动。当分支机构符合以上要求参加投标时，本招标文件中所列的“法定代表人”也是指该分支机构营业执照上所列的“负责人”等。（如为分支机构投标，必须按该条要求提供材料，否则做无效投标处理）

- 法定代表人授权委托书（附件五（二））；

- 投标供应商情况声明（附件五（三）），供应商营业执照或事业法人证书及税务登记证、认证证书、资格要求中的相关证书（扫描件加盖公章）；

- 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，扫描件加盖供应商公章）；

- 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录书面声明（附件五（五）；

- 供应商需提供软硬件产品必须保证不侵犯第三方的知识产权、版权、商业秘密等的承诺函（格式自拟，加盖供应商公章）；

- 通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的“投标供应商”信用记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图（加盖供应商公章）；

- 最近一次缴纳税收和社会保障资金的承诺书（格式自拟）或有效凭证（扫描件加盖供应商公章）；

- 商务、技术偏离表（须明确列出）（附件六）；

- 项目实施方案、实施本项目的程序等说明；

- 项目组成人员情况；

- 投标产品的数量、配置及主要技术参数表（附件七）；

- 《节能、环保产品声明函》及投标产品政府采购节能产品或环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）（附件八）

- 供应商类似项目业绩；

- 优惠条件（供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括付款条件、技术服务、售后服务、质量保证期等方面的优惠）；

- 供应商可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求；

- 根据招标文件内容，认为需要提供的其它文件、资料等。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式编写目录及页码逐一按顺序组成电子投标文件。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《报价明细表》填写投标分项数量、价格（附件二）。

4.2、▲本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，按无效标处理。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下费用：

- 产品（服务）价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内外运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内外运输保险费（保险由供应商负责）

- 产品安装费、调试、检测及验收费（包括指导安装调试人员的食宿、交通等）

- 培训费及质量保证期服务

- 总包配合费

- 招标代理服务费

- 完成本项目通过验收的其他一切费用

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标单价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在投标价格中，则填“含”，如免费则填“免”，空白视为“含”。

5、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

6、投标

6.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，将供货、通过验收直至交付业主使用，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

6.2 投标价格组成应按不同费用类别分开填写。

6.3 供应商须提交总投标价及投标报价说明。

7、投标保证金：无

8、投标文件的有效期

8.1自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

8.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

8.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

- 9、投标文件的签署和份数：详见投标通知(邀请)书

- 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的上传及递交：详见投标通知(邀请)书

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传政采云系统。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应以电子邮件形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件递交截止时间前修改投标文件，按政采云系统要求操作。

3.2供应商在投标文件递交截止时间以后不得要求投标文件修改和撤回。

4、投标文件的递交

4.1、▲递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1.1、在投标文件递交截止时间之前上传。

4.1.2、已按要求在政采云申请获取采购文件的供应商。

- 六、开标和评标

1、开标

1.1采购机构按招标文件规定的时间、平台向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按规定的时间内自行进行投标文件解密，解密成功后代理机构开启投标文件，解密不成功的按“投标通知(邀请)书”执行，开始开评标会议。

1.2供应商投标代表必须准时在线参加会议，投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密的，造成的后果由供应商自行承担。

在线开评标进行时，供应商投标代表需自行关注平台提示信息，期间有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.3会议程序

1.3.1开评标大会由采购代理机构主持，投标文件递交截止时间到即为开评标开始；

1.3.2系统告知各参会代表本次采购活动的主持唱读人、记录人和监督人、投标供应商等，要求供应商投标代表提出其中是否有应当回避的人员和供应商；

1.3.3宣布评审期间的有关事项；

1.3.4线上开启各投标供应商的“电子投标文件”，对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。

1.3.5评审小组根据评审原则和评审办法，对各供应商的技术资信标进行评审打分。

1.3.6 公布技术资信标得分后，公布各投标供应商投标报价。

1.3.7 会议结束。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定预中标供应商，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定预中标供应商名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1.1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（1.2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其投标代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐预中标供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、▲供应商投标文件中付款方式、交货期、完工期出现负偏差的，按无效投标处理。

2.4、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.6开标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.7、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.8、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、采购响应截止时间止，送达采购投标文件的供应商少于3家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级财政部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第六部分。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标人。

2、中标通知书

2.1、开标结束后招标代理机构在浙江省政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站上公示中标结果发出中标通知书，公示期为七个工作日。

2.2、中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标公示发出后，中标供应商主动联系招标代理机构领取中标通知书，并在七个工作日公示期后无质疑中标结果后到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 虚假应标及拒签合同等的责任

中标（成交）供应商因虚假应标或其他原因被撤销中标资格或中标（成交）供应商主动放弃中标（成交）资格或在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同或拒交履约保证金者，以违约处理，由主管部门进行处理，本次采购代理服务费由原中标供应商支付承担。

5、招标代理服务费（采购代理服务费）

中标供应商在领取中标通知书向采购代理机构支付65000元的采购代理服务费(收费依据发改价格〔2015〕299号文件），服务费包含在报价总价中。如中标后有发生重新评审或复核或协助质疑答复等，该笔费用由中标人另行按实际支出支付给采购代理机构。

户    名：苍南顺欣招标代理有限公司

帐    号：201000168020105

开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司

第四部分、合同格式（参考）

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 成交单价 | 合价 | 交货期/完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： 元 |  |  |  |  |  |  |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

签订合同后      日历天内建设完成，施工过程中若因业主方或不可抗拒力原因导致工期延误的，双方共同签订延期书面说明，否则逾期一天扣罚5000元。

第六条：供货安装

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后按采购人要求送货至采购人指定地点并进行安装。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的要求和标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在就位调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和就位、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标时承诺的服务计划实施。

第九条：履约保证金

按招标文件执行

第九条：付款方式

按招标文件执行

第十条：硬件质保期及软件维护期

1、本合同项下货物质保期为向买方移交，通过最终验收之日起3年（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），在质保期（维护期）所产生的全部费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。系统建成后，投标供应商能够根据本系统实际应用需求免费进行软件完善和升级工作，同时承诺软件终身免费升级。

2、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

3、投标供应商应确保能为在使用期内的所有设备提供备品备件。投标供应商应提供7×24小时的服务热线，并能承诺在接到故障电话后立即响应、在4小时内到达现场对用户提出的技术问题和设备故障予以解决。

4、中标供应商在质保期内提供免费的维护工作，质保期满后中标供应商提供终身上门维修，软硬件出现故障供货商应积极配合，及时维修。

第十一条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价的20%违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人与中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十二条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延软、硬件交付，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交付违约责任按每延期一天支付违约金5000元处理，如果超出合同规定期限15天应不能交付，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。如造成损失超过违约金的，超过部分由中标供应商继续承担赔偿责任。

第十三条：不可抗力

1、合同履行期内，如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十四条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决，如协商不成，双方均同意提交温州仲裁委员会仲裁。

第十五条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十六条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十七条：合同生效

1、本合同经中标供应商和采购人法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2、本合同一式**份，采购人与中标供应商双方各贰份。

第十八条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第十九条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、成交通知书。

5、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人或授权委托人：                                法定代表人或授权委托人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第五部分    投标文件格式

附件一

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 投标总价 （元人民币） | 大写： 元 小写： 元 |
| 完工期 | 日历天 |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

报价明细表

项目名称：                               招标编号：                     价格单位：   元

| 序号 | 投标内容 | 品牌 /规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 根据“采购内容”详细逐项列出投标内容； |  |  |  |  |  |  |
|  | 供应商认为完成本项目所有软、硬件功能、工程的不可或缺的其他费用，由供应商自行完善补充，任何漏报的工程或货物或服务，均视为含在投标价中。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |  | 含 |
| 合计（小写）： |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  | 元 |  |  |  |  |  |

▲合计报价应与开标一览表中投标价一致

▲招标清单中的每一子项的综合单价与总价均需填写，投标报价单中不得漏填项目，否则当供应商中标后，采购人对供应商没有填入单价与金额的项目将被认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中，应由供应商承担全部相关费用，结算时不作调整。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

▲本表可延伸

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

（一）中小企业声明函（本项目属于货物采购项目）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购单位：苍南县融媒体中心）的（苍南县融媒体中心高清电视播出系统建设项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。具体情况如下：

- （标的名称：如：业务交换机） ，属于（采购文件中明确的所属行业为：“工业”）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业或小型企业或微型企业）；

2. （标的名称：如：设备交换机） ，属于（采购文件中明确的所属行业为：“工业”）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业或小型企业或微型企业）；

3.……（（按本页序号2格式自行增加））（注：享受价格扣除的投标供应商所投产品必须所有投标产品制造商均为小微型企业，才符合要求，并且需要将本项目所有采购产品的以上信息补充增加填写清楚），按“第二部分采购内容”-“采购清单”按序号逐条列出。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担提供虚假材料相应责任。

投标供应商全称（盖公章）：

日 期：

备注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据；

（2）新成立企业应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。认为本企业属于小微企业的，可按照《办法》的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。无上一年度数据的新成立企业可不填报，但需在下划线空格中填写“无上一年度数据的新成立企业”，否则做无效声明函；

（3）中小企业划分标准文件：工信部联企业[2011]300号文件，本项目所属行业以本页为准，不允许更改；

（4）享受小微型企业的价格扣除扶持政策：在货物采购项目中，货物应当由小微企业制造，不对其中涉及的服务或工程的承接商作出要求；

（5）供应商所投标全部的货物,必须是小微型企业制造的货物。（备注：供应商提供的货物既有小微型企业制造货物，也有中型、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的扶持政策。）

（6）《中小企业声明函》中表述错误、不明确、矛盾的以及不按要求编制的做无效声明函处理。

（7）不享受小微型企业价格扣除扶持政策的企业无需填写。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    项目名称    （项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供其他企业的残疾人福利性单位声明函。

不符合规定的，无需提供。

（三）监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：不符合规定的，无需提供。

附件四

投标函

采购人名称：

（供应商全称）        授权   （授权代表名称）（职务、职称）   为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填采购编号）   招标的有关活动，并对其进行投标。为此：

1、提供采购文件规定的全部投标文件，承诺全部真实有效，无虚假响应和虚假材料；

2、完全同意/响应采购文件的要求并保证遵守采购文件中的所有规定和收费约定。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如成交，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及有关采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方已自行通过“浙江政府采购网”详细审查全部采购文件（包括招标文件及补充、更正、澄清文件/公告等与本项目有关的一切电子资料）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起60天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：               电子邮箱：

邮编：               电    话：                 传真：                 。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

▲未按要求填写本页，做无效投标处理。

附件五（一）

资格、资质证明文件

总公司（总机构）投标授权书

采购人 ：

本授权书声明：注册于 （供应商注册地址）的 （供应商名称）就贵方组织的（项目名称）招标活动，招标编号：         ，现授权委托 （供应商分支机构名称） 以本供应商名义参加投标，并承诺中标后以本供应商名义与贵方签订合同，承担一切法律责任。如我方违反承诺，贵方可按招标文件有关规定处理。

本授权书于      年      月      日签字盖章生效，特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（本总公司（总机构）投标授权书为参考格式，允许投标公司按总公司规范格式提供，但必须能实质性的体现出允许该分支机构独立参加“招投标”权限）

注：

- 依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，允许满足供应商资格要求的“通讯”特定行业供应商（指：中国移动、联通、电信等）所设立的分支机构独立参加本次项目的投标，但该分支机构必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的总公司（总机构）投标授权书或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。可以允许其独立参加政府采购活动。

- 在满足以上要求的分支机构并且能够提供以上（1）和（2）中“能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）”证明材料的可不提供《总公司（总机构）投标授权书》，直接参与本次投标。否则除总公司直接参加投标外，分支机构参加投标的必须提供总公司对分支机构出具的《总公司（总机构）投标授权书》。

2、如总公司直接参加投标（即总公司在投标文件上直接加盖供应商印鉴的），可不提交此授权书。

- 附件五（二）

- 法定代表人授权委托书

采购人名称：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名，身份证号）   系 （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托本单位 的  （投标代表姓名，身份证号、手机号码） 为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （采购项目名称，项目编号）  项目投标活动，全权处理本次投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                     （盖公章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：            年             月          日

▲未按要求填写本页，做无效投标处理。

法定代表人和授权代表身份证复印件或影印件粘贴处

- 附件五（三）

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）法定代表人姓名和职务

（3）总部地址：

传真/电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（7）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人或授权代表签字

签字日期

电子邮件

- 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件加盖投标人公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（如要求提供需提供扫描件加盖投标人公章）

- 附件五（五）

参加本次政府采购活动前3年内

在经营活动中无重大违法记录书面声明

（采购人名称）：

我公司在参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形，没有行贿犯罪档案记录）。严格遵守国家有关法律、法规及相关政策，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本次政府采购活动，本公司愿接受监管部门及采购人监督。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

▲未按要求填写本页，做无效投标处理。

附件六

商务、技术偏离表

招标项目：                                                    招标编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离 情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 参 数 |  |  |  |  |  |  |

▲注：（1）投标供应商根据《采购文件》-“第二部分采购内容及技术要求”内容如实填写上表内容；（2）“偏离情况说明”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”,偏离的需说明偏离内容；（3）本表可自行延申。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

招标项目：                                  招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌/产地 | 主要品牌型号、规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投入本项目产品详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）、检测报告（如有）等附后。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

节能、环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司满足以下条件：

1.此次采购项目中本公司所列节能或环保产品已获得政府采购节能产品或环境标志产品认证,具体清单如下：

| 序号 | 名称 | 节能/环境标志产品认证 | 是否为节能产品强制采购产品 |
| --- | --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附注：需提供政府采购节能产品或环境标志产品认证证书扫描件，加盖公章。

认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）为准。

附件A

评标索引

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 投标文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |

注：评标索引，供应商根据评审办法内容编制。

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定货物的供货供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，开标程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布技术资信标得分，开启合格技术资信标的商务报价标。

第三步：评标委员会推荐一名技术资信标和商务报价标合计分值最高的供应商为中标侯选供应商，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权评标委员会根据评审报告直接确定一名中标供应商。

中标供应商被撤销中标资格或自行放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按有关规定重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

四、评标细则

（一）、商务报价评分40分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分40分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100。

2、为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

3、本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小型和微型企业给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

3.1供应商必须满足以下规定，才能享受小型、微型企业的价格扣除扶持政策：

- 供应商报价响应文件中提交《中小企业声明函》的证明材料。

注：对符合本办法规定的货物小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大、中型企业。

4、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的投标总价扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

5、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受 6%的投标总价扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

评审办法

（二）、技术资信综合评分60分

| 序号 | 评审 内容 | 分值 | 评分 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标供应商综合实力 | 0-3 | 1.1投标供应商提供有效期内的质量管理体系认证证书得1分。注：提供认证证书扫描件或国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图加盖投标人公章，否则不得分。 1.2根据投标供应商的实力、资信、获奖情况等情况进行打分：0~2分。 |
|  | 类似业绩情况 | 0-6 | 2018年1月1日以来，投标供应商每具有1个类似项目业绩的得2分，最高得6分。注：提供（中标通知书（如有）、合同、验收证明材料同时提供投标文件中，否则不得分）。 |
|  | 技术人员现场技术保障 | 0-2 | 项目建设至试播期间至少保证一个技术人员现场技术保障，正式播出以后承诺安排1名专业技术人员（本项目组成员）常驻当地提供现场技术保障三个月以上，提供三个月得0分，每增加一个月得1分，最高得2分。（注：提供书面承诺加盖公章，格式自拟） |
|  | 技术方案 | 0-5 | 4.1整体技术方案： 方案完整合理，功能齐全，配置优良，3-5分 方案基本满足招标需求，2-3分 方案有明显不足或存在瑕疵，0-2分 |
|  |  | 0-18 | 4.2系统技术设备优良性（主要技术参数和功能）： 对所投设备的品牌、型号和技术参数等，满足采购要求结合技术先进性、安全性、稳定性、实用性和易维护性等方面进行综合评定： 主备视频服务器（1-3分）； 二级存储设备（1-3分）； 总控和分控系统及视音频周边设备（1-3分）； 同步系统（1-3分）； 安全等保系统设备（1-3分）； 遥控云台、主切换台设备（1-3分）； （注：标“★”存在负偏离但基本功能满足采购要求的，该小项得分只得基本分，基本分按分值范围内最低分值计分。投标响应描述与招标描述不同但实现的功能一致不视为负偏离。） |
|  |  | 0-3 | 4.3根据投标人所提供的播出系统与本地非编制作系统的对接方案进行打分。无法实现播出系统和非编系统对接的不得分。 |
|  | 实施 方案 | 0-6 | 5.1根据实施计划、项目管理方案的完整性、合理性和科学性进行打分（0-3分）； |
|  |  |  | 5.2根据工期管理、质量保证方案的完整性、合理性和科学性进行打分（0-3分）； |
|  | 培训 方案 | 0-3 | 根据培训方案中培训承诺、培训方式、培训内容等由专家进行综合评分。 |
|  | 售后服务 | 0-4 | 为本顶目设置合理售后故障响应组织架构和响应时间的可行性方案，以及对本项目售后服务承诺的范围和完善程度(包括服务标准，人员配备，保修年限，故障响应修复时间方式及保障措施等)进行打分。 |
|  | 质保期延长 | 0-6 | 在本项目要求的3年免费质保期基础上，承诺延长免费质保期的，每增加1年得2分，最多得6分。（中标后须提供质保承诺书） |
|  | 政策分 | 0-2 | 投标主要产品设备已纳入节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单，需提供国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构单位出具的认证证书或者证书的查询网址及截图，一个证书1分，总分2分。 |
|  | 投标文件制作质量 | 0-2 | 有编制“评标索引”和“政采云线上评审关联点”并且定位准确的得1分，其他依据响应文件内容编排顺序、格式是否符合采购文件要求综合打分（0-1）。 |

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评审小组推荐得分最高的供应商为预中标供应商，评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐，以上都相同由采购人根据得分相同家数数量编号“1号”/“2号”/....以此类推，随机抽取数值大者为预中标供应商，采购人授权评审小组根据评审报告直接确定中标供应商，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、开评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由     （投标公司）负责人 （姓名）合法授权参加       项目（招标编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                 （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名:

年   月   日

（注：本页内容非投标文件组成部分，开标开始后，按采购代理机构线上询标函要求再进行线上回复。）