文成县公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：2020年文成县“雪亮工程”（综合采集）建设 及运维服务项目（重） 采购编号：WCCG-2020-19（重） 采 购 人：文成县公安局 联 系 人：高文 联系电话：15058732220 代理机构：文成县公共资源交易中心 联 系 人：周海霞 联系电话：0577-59005067 传 真：0577-59005077 二○二一年一月

招标文件目录

关于2020年文成县“雪亮工程”（综合采集）建设及运维服务项目（重）公开招标公告	2

第一部分投标邀请函	6

第二部分    招标内容及要求	9

一、采购总说明	9

二、采购内容及技术要求：	9

五、商务条款	28

第三部分   供应商须知	30

一、说明	30

二、招标文件	31

三、投标文件	32

四、投标文件的递交	36

五、开标和评标	37

六、授予合同	41

第四部分政府采购政策功能相关说明	42

第五部分、合同格式	45

第六部分    附件—投标文件格式	50

附件一 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函	50

附件二 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函	51

附件三 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函	52

附件四 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函	53

附件六 开标一览表	55

附件七（一） 货物数量、价格表	56

附件八 投标函	58

附件九 法定代表人授权书	59

附件十 法定代表人诚信投标承诺书	60

附件十一业绩	61

附件十二（一）商务偏离表	62

附件十二（二）技术偏离表	62

附件十三产品配置数量及主要技术参数	63

附件十四项目总负责人资格情况表	64

附件十五项目组人员一览表	65

附件十八验收报告	68

附：  评标定标办法	69

六、信贷政策	75

本招标文件中带 “▲、★” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

关于2020年文成县“雪亮工程”（综合采集）建设及运维服务项目（重）公开招标公告

项目概况 2020年文成县“雪亮工程”（综合采集）建设及运维服务项目（重）招标项目的潜在投标人应在政采云获取（下载）招标文件，并于2021年2月4日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WCCG-2020-19（重）

项目名称：2020年文成县“雪亮工程”（综合采集）建设及运维服务项目（重）

预算金额（元）：5400000

最高限价（元）：3334100，1920000

采购需求：

标项一:

标项名称:2020年“雪亮工程”重点公共区域视频监控升级改造及整体运维服务

数量:不限

预算金额（元）:3334100

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2020年“雪亮工程”重点公共区域视频监控升级改造及整体运维服务

备注：

标项二:

标项名称:2020年“雪亮工程”文成智能应用平台建设及运维服务

数量:不限

预算金额（元）:1920000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2020年“雪亮工程”文成智能应用平台建设及运维服务

备注：

合同履约期限：见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：公告发布之日至2021年2月4日09：30，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云

方式：网上下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年2月4日  09:30（北京时间）

投标地点（网址）：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场）

开标时间：2021年2月4日 09:30

开标地点（网址）：文成县公共资源交易中心一楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（一）获取招标文件步骤： 1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 2、地点：政采云平台； 3、方式：潜在供应商通过账号登陆政采云平台：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览）； 4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：4.1.法定代表人授权书（复印件加盖公章）；4.2.有效的工商营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）（复印件加盖公章）；4.3.提交文成县政府采购供应商报名登记表1张（加盖公章；可在文成县公共资源交易中心网站下载http://60.190.110.179/wccms/）下载）； 5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（二）在线投标响应（电子投标）说明 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：文成县公安局

地址：文成县文瑞路1号

项目联系人（询问）：高文

项目联系方式（询问）：15058732220

质疑联系人：高文

质疑联系方式：15058732220

2.采购代理机构信息

名称：文成县公共资源交易中心

地址：浙江省文成县大峃镇西门街50号政府采购科2楼206室；

传真：0577-59005077

项目联系人（询问）：周海霞

项目联系方式（询问）：0577-59005067

质疑联系人：胡慧初

质疑联系方式：13868689075

3.同级政府采购监督管理部门

名称：文成县财政局政府采购监管科

地址：文成县财政局大峃镇伯温路

传真：0577-67833147

联系人：周琦

监督投诉电话：0577-67833147           
    若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2020年文成县“雪亮工程”（综合采集）建设及运维服务项目 |
| 2 | 项目编号 | WCCG-2020-19（重） |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 采购预算 （最高限价） | 标段一3334100万元人民币；标段二192.0000万元人民币； |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：文成县公安局 地址：文成县文瑞路1号 项目联系人（询问）：高文 项目联系方式（询问）：15058732220 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：文成县公共资源交易中心 地址：浙江省文成县大峃镇西门街50号政府采购科2楼206室； 项目负责人：周海霞 电话：0577-59005067 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：无 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。投标文件的须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 20 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 21 | 投标样品 | ☑不需要 需要 |
| 22 | 履约担保 | ☑不需要 需要 合同签订前中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金至采购人指定账户。履约保证金可采用☑银行转账 ☑银行保函 ☑保险凭证等。 |
| 23 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 24 | 投标截止时间 投标地点 | 2021年2月4日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
| 25 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2021年2月4日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室 |
| 26 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 27 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 28 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 29 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 30 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 31 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，本合同一式六份，采购人2份、供应商2份、文成县公共资源交易中心2份。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/index/index.html）予以公告。 |
| 32 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 33 | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日七个工作日，即最迟于2020年12月31日必须以书面形式加盖公章传真至采购机构，逾期采购机构可不予受理及答复。 |
| 34 | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 36 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分 招标内容及要求

一、采购总说明

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标明确所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容及技术要求

2020年文成县“雪亮工程”（综合采集）建设及运维服务项目技术要求：

（一）、项目总体要求

本项目建设为2020年“雪亮工程”重点公共区域视频监控升级改造及整体运维服务（标段一）、2020年“雪亮工程”文成智能应用平台建设及运维服务（可支持500路）（标段二），包括高清网络摄像机、平台建设、传输线路、存储设备、机房以及配套工程所需设备材料等采购、安装、调试、试运行、验收，并负责所有设备和平台数据为期五年的运营维护服务。标段一在五年运行维护期内，所有设备只承载“雪亮工程”的视频、图像等数据，做到专网专用，视频、图像等相关数据管理权和所有权归招标方所有，所有硬件设备（含前端所有设备）归中标方管理使用，在维护服务期间内，设备的安全管理维护由中标方负责，如造成安全、责任等事故，一切责任归中标方。标段二中的平台数据安全和市县级相关雪亮工程平台数据对接由中标方全权负责。中标方若因各方面原因中途无法继续提供服务的，由招标方确认维护服务单位，费用由原中标方支付；五年运行维护期结束后中标方无法继续提供服务的 （包括中标方和采购方无法就续租协议达成一致意见），本项目范围内包含的视频监控系统一切硬件设备(由采购方确认的报废设备除外)所有权移交采购方。本次招标清单内容必须罗列单价，最后结算以实际建设情况（包括枪球机、补光、立杆等）来结算，否则视为无效报价。

1、本次采购的设备必须选用视频监控、人脸识别、智能卡口专业设备，有良好的图像采集能力，支持星光级照度、超宽动态、强光抑制功能，有良好的网络适应能力，在网络质量较差的时候也能获得流畅清晰的视频；有良好的可靠性，可在室外恶劣环境下长时间、稳定工作，具备抗环境干扰能力与防雷电浪涌能力。有良好的用户界面，支持网管、远程监测、远程操作、集中控制，提高故障发现、诊断能力与运维工作效率。

2、投标人必须具备整体系统建设的设计能力，在审核招标文件过程中发现设备数量、参数指标不匹配或无法达到招标文件的总体要求，必须在标书发出之日起7个工作日内向招标人提出合理化建议。本采购文件所列设备清单为基准清单，投标单位中标后要根据实际点位环境、系统要求、所投设备的性能指标配合招标人作进一步的细化设计，细化设计与基准清单不符的，以细化设计为准并按照规定要求办理变更手续，以确保整体系统效果能符合实际需求。

3、采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如：如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得招标人认可。主要设备（含视频监控、人脸抓拍、专业卡口相机等）必须通过省厅检测，符合《浙江公安图像信息系统建设总体技术要求》和《浙江省公安视频信息共享解码插件管理规定》、《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》的相关要求，必须兼容温州公安现有视频监控系统及设备，能够与温州市公安局和文成县公安局视频监控平台、温州市人脸卡口平台及文成县公安局车辆抓拍（泛卡口）平台无缝对接，平台对接若遇有技术性问题由中标方自行解决。

▲3.1. 对于车辆卡口、车辆识别、人脸识别等视图库有关的系统（含相关的软硬件），必须符合国标（GB-28181 2016）和部标公安视频图像分析系统（GA-T 1399 2017）和公安视频图像信息应用系统(GA-T 1400 2017)等相关标准；

▲3.2.人脸、车脸、车牌的采集设备、接收服务、应用服务 必须符合国标（GB-28181 2016）、公安视频图像分析系统（GA-T 1399 2017）和公安视频图像信息应用系统(GA-T 1400 2017)等相关标准以及“温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术”要求；

▲3.3.人脸、车脸、车牌的采集设备、接收服务、应用服务 必须支持无差别接入；

4、所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

5、本采购项目为2020年“雪亮工程”重点公共区域视频监控升级改造及整体运维服务(标段一)、2020年“雪亮工程”文成智能应用平台建设及运维服务（可支持500路）（标段二），包括设备的供货、系统集成、平台建设、安装调试、技术服务及售后服务等。投标人必须根据自己的技术和商务优势对任意一个标段或多个标段项目的全部内容投标，不得只投标段的其中一部分内容，本次项目为谢绝联合体投标。

6、投标人应根据招标文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。投标人应以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

7、主要设备厂商（如：摄像机、存储、补光灯等）在温州必须有固定的服务点，并提供足够的备品、备件，投标人不能因备品、备件的提供问题影响维修时效；在维修或使用过程中发现某款产品的验收后第一年故障率不得高于10%，故障率每年递增不得超过2%，服务期内实际性能指标不得低于标称指标的95%，否则招标人有权要求投标人全部更换该设备，所有费用由投标人承担。

▲8、如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供招标人、采购机构参考；中标人有义务保证招标人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致招标人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

▲9、本工程为交钥匙工程，中标人不得以其它理由增加费用。项目实施过程中可能涉及的所有财务成本已经包含投标总报价之中。中标人自行负责道路开挖审批手续，招标人仅提供道路开挖审批证明材料，由此产生的费用已经包含投标总报价之中。

10、此项目整体（包括所有设备及服务）保修5年，中标人在保修期间应严格按照相关标准及双方的约定做好维保服务工作，如服务未能达到考核要求或不能满足的运维实战需求，招标人有权要求中标人更换维保人员并接受由招标人选择维保人员。运维考核细则在招标的原则框架下由双方具体协商细化。

11、本项目标段一中涉及到68个公安自建点位（过保）升级改造，中标方做好与原建单位拆除原有设备对接，提供拆除点位照片等，必须完成原项目的废旧设备拆除和系统平台上的点位数据整理，否则买方可拒绝项目竣工验收。

12、 标段一的项目维护期结束后没有采购方同意不得私自拆卸，中标方在采购方改建前要继续支付电费和故障运维以确保设备继续运行直到该项目改建完成，实现无缝对接，项目改建的设备拆卸下来后，中标方要安排专门仓库保存，等待资产处理处置，期间做好保管，不得遗失，设备遗失的中标方要负责；项目的立杆杆件在原地复用，不得私自拆卸

13、要求投标人提供应急预案，以支撑招标人在应急情况下的增加点位、移机、应急解决故障等。

标段一：2020年 “雪亮工程” 重点公共区域视频监控升级改造及整体运维服务，具体点位（清单可向文成县公安局咨询）采购方根据实际工作需求勘点确认，中标方需无条件接受，预算资金3334100元。

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （人脸、车）高清摄像机 | 1.≥400万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍枪机护罩一体化网络摄像机； 2.产品具有生产登记批准书或公安部出具的检验报告，符合最新GB/T 28181标准及补充规定，兼容温州公安现有视频监控系统（包括人脸识别、车脸识别相关平台），符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》； 3.支持H.265/H.264、MJPEG视频编码协议；最低照度可达彩色：0.0002Lux；黑白：0.0001Lux； 4.内置高性能GPU模块，采用深度学习算法，支持人脸抓拍、车辆抓拍、混合目标检测、道路监控等功能，并实现相关抓拍内容的结构化分析； 5.镜头:（变焦）8-32mm @ F1.6，设备水平中心分辨力不小于1600TVL；信噪比不小于65dB，宽动态能力不小于121dB； 6.支持单场景同时检测不少于33张人脸，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸、人体检测场景自适应功能，可在背光场景自动调整人脸、人体区域的亮度以实现人脸、人体检测；人脸检出率不小于99%，支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取； 7.支持混合抓拍计数功能，人脸、非机动车、机动车分类计数，可生成时报表、日报表、月报表、年报表，并以柱状图、折线图形式展现，支持报表导出。 8.需支持本地SD卡存储，≥512G，可对无SD卡、SD卡损坏、空间不足进行 检测并发出报警；支持对存储卡进行读写锁定。 9.在丢包率设置为30%的网络环境下，可正常显示监视画面； 10. 支持智能方案无缝切换功能，可通过菜单进行智能无缝切换配置，切换过程无需重启设备； 11. 具有1个RJ45接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个RS485接口、1个复位键、1个SD卡卡槽、1个DC12V电源反送接口、1个模拟视频输出接口(BNC接口)、AC24V±45%或DC8V~50V；防尘防水等级不低于IP67； 12.提供完善的SDK开发包及示例源代码，合同期内免费提供软件功能升级。 | 24 | 台 |
| 2 | 高位高清高速智能球机 | 1.≥400万像素超低照度（星光级）红外高速网络摄像机（球型），可实现远距离事物抓拍功能； 2.产品必须具有生产登记批准书或公安部出具的检验报告，符合最新GB/T 28181标准及补充规定，必须符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》； 3.≥50倍光学变焦，成像CMOS传感靶面尺寸≥1/1.8英寸，具备H.264/H.265/MJPEG视频编码协议，以1080P/25fps不超过4M码流实现存储直写；最低照度彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx；（投标时提供第三方检测报告证明光学变焦范围、最低照度指标）； 4.具备透雾，具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级可调；红外可视距离≥200米； 5.具备专业防抖功能（手动设置），镜头缩放至最大倍数时，视频画面抖动现象不明显；（投标时提供第三方检测报告证明有防抖功能） 6.内置GPU芯片，可实现监视区域事（物）特征结构化，具备人、车等物的捕捉抓拍和特征值提取； 7.可预设≥300个预置位；具备多场景轮巡、远距离卡口模式； 8.提供混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；在混合目标检测模式下，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率不低于99%； 9.具备智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域内出现人脸、攀高、平躺起身、离岗达到设定的阈值时，可通过应用平台实现预警提示； 10.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，水平手控速度≥360°/S，云台定位精度为≤0.1°； 11.配有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口和1个SD卡插槽； 12.可通过PC浏览器查看和远程设置通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、地理位置信息、字体大小和颜色等； 13.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，10kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃ - 70℃; 14.提供完善的SDK开发包及示例源代码，合同期内免费提供软件功能升级。 | 8 | 台 |
| 3 | 人像抓拍高清摄像机 | 1. ≥800万星光级1/1.2” CMOS AI抓拍枪机护罩一体化网络摄像机； 2.产品具有生产登记批准书或公安部出具的检验报告，符合最新GB/T 28181标准及补充规定，兼容温州公安现有视频监控系统（包括人脸识别、车脸识别相关平台），符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》； 3.支持H.265/H.264、MJPEG视频编码协议；最低照度可达彩色：0.0002Lux；黑白：0.0001Lux； 4.内置高性能GPU模块，采用深度学习算法，支持人脸抓拍、车辆抓拍、混合目标检测、道路监控等功能，并实现相关抓拍内容的结构化分析； 5.镜头:（变焦）20-80mm @ F1.2，设备水平中心分辨力不小于2000TVL；信噪比不小于62dB，宽动态能力不小于106dB； 6.可对设定区域内120个移动的人脸图片进行检测和抓拍，可对设置区域内检测到的人体正面、人体背面、人脸进行检测、跟踪、抓拍机实时上报，上报延时应≤1s；人脸检出率不小于99%，支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取； 7.在混合抓拍模式下，可对设置区域内的人、机动车和非机动车分别进行检验，机动车、非机动车辆、行人图像捕获率均不小少于99%，支持机动车、非机动车、行人分类计数。 8.支持本地SD卡存储，在无SD卡、SD卡出错、SD卡存储空间不足时,可给出报警提示;可显示存储卡的健康状况为优、良,差。 9.web界面上具有景深扩展模式选项，在相同图像参数、光圈设置的情况下，开启景深扩招功能，可使设置景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰; 10. 具有1个RJ45接口、1个CVBS视频输出接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个电源返送接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个内置麦克风、1个复位按钮和1个SD卡槽、AC24V±30%；防尘防水等级不低于IP66； 11.提供完善的SDK开发包及示例源代码，合同期内免费提供软件功能升级。 | 28 | 台 |
| 4 | 全局高清摄像机 | 1、≥双400万星光级超宽动态摄像机。定焦6MM镜头、变焦镜头不低于13-52MM，变焦镜头不低于4倍光学变倍；含护罩、支架等配件，靶面尺寸均不小于1/1.8 英寸，中心水平分辨率力不小于 1500TVL，内置 GPU 模块，采用深度学习算法，最低照度可达 彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11 级，信噪比不小于 60dB，需具不小于 106dB 宽动态； 2、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有High Profile 编码能力；支持三码流技术，主码流最高≥2560×1440@25fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流≥1920x1080@25fps； 3、具有不少于 2 个报警输入、1 个报警输出接口、1 个音频输入、1 个音频输出接口、支持 MP2L2、AAC 和PCM 音频编码；可输出 2 路视频图像：通道 1，通道2；支持在-20~70 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作；工作温度范围可达-20℃-70℃，防尘防水等级不低于 IP67； 4、支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-人脸+人体模式（细节）、人脸抓拍（细节）； 5、支持水平、垂直旋转。水平手控速度不小于240°/s，定位准确度不大于0.1°； 6、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示；设备应支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍；应支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍；设备可将全景通道视频画面与细节通道画面进行关联，比对，并显示结果； 7、人脸检出率不小于99%，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。设备细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.01s； 8、设备支持对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分。设备可将人体抓拍设置为正向人体抓拍和背向人体抓拍；（以公安部检验报告为准） 9、设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示。设备支持人脸抓拍去重功能，去重后在所有人脸抓拍图片中，同一人脸抓拍图的数量占比应≤1%；（以公安部检验报告为准） 10、在丢包率设置为 20%的网络环境下，可正常显示监视画面； 11、支持本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，SD 卡最大支持 256GB； 12、提供完善的SDK开发包及示例源代码，合同期内免费提供软件功能升级；符合最新GB/T 28181-2016标准及补充规定，兼容温州公安现有视频监控系统及设备（包括人脸识别、车脸识别相关平台），符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》； | 22 | 台 |
| 5 | 简易监控 | 1、≥200万像素，内置双镜头，靶面尺寸均不低于1/2.7英寸。镜头焦距均为定焦6MM（根据现场实际情况采用抓拍筒机或抓拍半球）； 2、★内置GPU芯片；（公安部检验报告证明） 3、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； 4、支持宽动态，宽动态能力不低于120；支持信噪比，信噪比不低于55dB； 5、内置两个图像传感器，分别采集黑白和彩色图像，可对这两路视频图像进行融合输出。内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯、白光灯组成，可自动或手动调节补光灯的亮度；（公安部检验报告证明） 6、需支持五码流技术，主码流最高≥1920x1080@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps； 7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%； 8、支持3种智能资源模式切换：混合目标检测，人脸抓拍，Smart事件。混合目标检测：支持人脸和人体目标检测，可对目标进行跟踪、评分，输出最优抓拍。人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30张人脸。Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测； 9、支持检出人脸瞳距40像素点以上的人脸图片。可同时对经过设定区域内的30个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。人脸检出率不小于99%；（公安部检验报告证明） 10、设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭；（公安部检验报告证明） 11、需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡可用时常显示。支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 12、不低于IP67防尘防水等级；（公安部检验报告证明） 13、提供完善的SDK开发包及示例源代码，合同期内免费提供软件功能升级；符合最新GB/T 28181-2016标准及补充规定，兼容温州公安现有视频监控系统及设备，符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》； | 38 | 台 |
| 6 | AR摄像头 | 1.≥1600万星光级180°全景一体式网络高清红外智能球机 2.采用一体化设计，可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。全景球机可支持先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，内置GPU芯片。 3.可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求。可视域功能:内置GPS、北斗卫星定位模块和电子罗盘，支持将视场角、镜头指向、安装位置经纬度等信息上传中心管理平台 4.具备AR视频标签管理功能，支持视频画面中添加标签，具备AR视频标签防抖动，防漂移功能，具备标签联动、查看功能，具备相机视频联动功能，可实现高高、高低、低高三种视频联动功能 5.具备在预览画面添加定点标签，区域标签，矢量标签以及方向标签的功能；且支持点击标签，联动预览关联画，预览画面大小可调 6.产品支持在自动跟踪模式下，可对多目标同时进行检测并抓拍，具有全景画面中能检测到并且且框出移动目标至智能球型摄像机开始转动的功能。 7.全景摄像机:不低于1/1.8＂ CMOS，照度不低于彩色:0.005 Lux @(F1.5)；黑白:0.0001Lux @(F1.5)；镜头:2.8mm/光圈不低于F1.6；视场角:水平180°，垂直85°；视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，支持smart265、smart264编码；分辨率及帧率:主码流可支持：50Hz:25fps 2×(4096×1800), 60Hz: 30fps 2×(4096×1800); 8.特写摄像机:图像传感器:不低于1/1.8＂ CMOS照度不低于彩色：0.01Lux @ (F1.8)；黑白：0.001Lux @ (F1.8) ；焦距:7.1-300mm，≥53倍光学；红外功能:红外照射距离不低于200m，红外灯亮度、角度根据场景智能调整；Smart图像增强:不小于120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR；视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，支持smart265、smart264编码 9.分辨率及帧率:主码流可支持50Hz:25fps (1920×1080), 60Hz: 30fps(1920×1080); 10.具有RS485控制接口；报警输入/输出:不小于4路报警输入、2路报警输出； 音频输入/输出:不小于1路音频输入、1路音频输出 11.内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持128G） 12、网络接口: RJ45网口，10M/100M/1000M自适应，光纤接口: 采用FC接口，内置光纤模块 13.电源接口可支持DC36V；工作温度和湿度:-30℃-70℃；湿度小于90% 14.防护等级不小于IP66； 15.提供完善的SDK开发包及示例源代码，免费软件功能升级与需求定制服务，可与采购方相关AR实景应用平台兼容对接（中标方必须要解决产品与用户应用平台对接的兼容性问题），支持温州市局AR平台的接入，标签导入。 | 2 | 台 |
| 7 | 立杆、基础 | 1、本项目立杆以立旧为主，对于已经损毁不能再用的立杆需根据实际情况更新；由采购人根据实际环境决定是否安装，结算按实际安装数量计量。 2、所有立杆、支架需防锈、镀锌处理；本项目摄像机安装位置一般3米或6米，3米杆具体规格尺寸依现场环境定制，6米杆立杆基础必须符合DB33/T 502—2004。 | 20 | 套 |
| 8 | 支架 | 1.根据安装现场依托的建筑体环境进行定制，包括“L”挑杆和抱箍，支架金属表面整体需做镀锌、防锈处理。五年内不得出现明显锈迹腐蚀现象； 2.本次所有支架都要符合人脸抓拍监控的场景应用需求，支架横挑约1米-1.5米； 3.每个球机需另外做防抖加固支撑，防止监控画面拉近时抖动明显。 | 122 | 套 |
| 9 | 补光灯 | 1、高效LED常亮灯，原装进口晶元黄光或白光LED芯片，灯具工作功率不小于40w，单车道功率：≤10W；显色指数：≥80Ra；出光角度10～60度可选，金属外壳，无炫目降低光污染、有在线检测功能； 2、采用多功能结构复合设计，实现不同的发光模式匹配不同使用场景的补光需求，可支持频闪、脉冲和持续发光三种工作模式切换；支持远程亮度调节、远程参数监测、故障报警、远程开关、自带中心校时万年历时控开关； 3、接口：RJ45，支持TCP、UDP； 4、防护等级不小于IP66，可靠防水、防尘。 5、提供AC220v电源输入口，支持长时间±10％宽范围电压输入；支持电源及信号输入端防浪涌；在-20～60℃环境温度下长时间稳定工作。具备自适应调节保持预定功率能力。 6、由采购人根据实际环境决定是否安装，结算按实际安装数量计量。 以上提供检测报告并加盖公章 | 60 | 台 |
| 10 | 智能网络箱 | 1.定制网络机箱，采用304不锈钢材质，外壳厚度1.2mm，外壳防护等级不低于IP65，机箱表面进行白色喷涂处理，机箱正面警徽、网络箱编号的颜色鲜艳、清晰，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色；内部区域分配清晰，放置于机箱内的设备统一布局，内置每个设备和每条线路都有专门固定位置，包括光纤盘位、电源模块、空开和防雷设备等等，布线工整，方便后期维护工作；隔热、散热、防护良好；强电部分进行区域绝缘隔离，日常运维安全，配有三眼插座，便于调试人员临时取电；配备多个定制搁板，确保内置设备不直接叠放；机箱门采用天地连杆锁，解决时间长门锁松动导致进水的问题； 2.每个网络箱内必配内容： 1）电源接入防浪涌保护器1个，规格：40KA； 2）计费电表1台，220V，50Hz； 3）稳压电源1台，220V，50Hz； 4）空气开关1付，额定电流：5A 5）自动重合闸1付； 6）220V电源插座口≥4个； 7）光纤盘位器1个； 8）光网设备（ONU）1个，网络接口数≥4个； 3.机柜：304不锈钢材质，外壳厚度1.2mm，尺寸约250mm深x400mm宽x600mm高。 4.箱内设计要预留有可供其他应用设备安装的空间位置； 5.产品须提供5年质保。 | 112 | 个 |
| 11 | 简易网络箱 | 满足每路摄像机向存储接入，必须以POE供电方式连接前端摄像机，可按实际需求是否配置前端网络箱（如没必要可不用配置），按实际使用情况进行结算。 1.箱内配置电源插座等1套，带防雷功能； 2.箱内配置项目所需网络设备1套，每套网络设备的10M-100M自适应RJ45接口不少于4个； 3.机箱内部设备能整齐排列、布局合理、模块清晰，隔热、散热、防护良好，并且强弱电走线分离，强电部分要进行区域绝缘隔离，让日常运维更安全，箱体外无线缆缠绕； 4.箱体根据所配置设备的规格进行定制，内部设备都要固定安装，设备连接线缆整齐无接头、金属部位无外漏，不得松散摆放； 5.箱体规格按实际应用所需进行定制，采用304不锈钢或者稳定性相当的材质，进线孔采用密封处理，保证5年内不得出现明显的锈蚀或老化现象；机箱防护等级不低于IP54； 6.要结合本项目整体实际需求对箱体进行定制和配件配置。 | 10 | 个 |
| 12 | 高清存储 | 1.符合浙江省公安厅视频监控平台架构要求，能够与前端摄像机设备结合实现存储注册直写；同时符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》的技术架构标准；能够支持通过云存储管理节点接入温州市公安局视频监控平台云存储系统； 2.支持RAID0/1/5/6/10/50/60等标准，支持热备盘模式，RAID重建过程中对业务不中断、不卡顿； 3.以H.264/H.265/1080P/25fps/1.5-4Mbps码流可调方式集中存储，录像保留时间≥30天； 4.摄像机采用直接写入存储阵列方式，视频存储功能与监控平台无关，即在视频监控平台出现故障时，不影响整个视频监控系统的存储功能； 5.具备负载均衡机制和容灾备份功能； 6.支持DB33-Part6(SNMP)网管协议，在一个管理界面中可以管理多台存储设备； 7.提供完善的SDK开发包及示例源代码，合同期内提供软件功能升级服务。 | 122 | 路 |
| 13 | 人脸图片存储 | 4U标准机架式36盘位；双64位多核处理器；16GB缓存；冗余电源；支持SATA硬盘； 4个千兆网口；1个系统SSD盘；1个数据SSD盘；支持外接SAS扩展柜。 提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，可支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储； 支持元数据服务器全部宕机的情况下，对象文件正常写入； 支持数据融合存储，前端摄像机视频写入到云存储后，以对象文件方式存储在云存储内； 支持用户通过云盘查看云存储中视频、图片、文件； 支持存储空间通过通用协议挂载到云存储后，可直接查看存储卷中视频文件； | 1 | 台 |
|  | 人脸图片企业级硬盘 | 3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3 7×24小时全天候运行企业级硬盘 | 36 | 块 |
| 14 | 视频监控平台接入 | 1.本项目所有点位，以专网形式（与其他任何网络物理隔离）直接接入文成县公安局公安视频监控平台； 2.公安视频监控平台按相关标准协议向中标方提供监控接入，监控点位平台接入由平台运维公司负责，监控平台技术支撑和日常维护费用由中标方支付，原则上按路数分担； 3.若由于技术性原因无法接入公安已有监控平台的，由中标方自行解决技术和费用问题，招标方不增加任何费用。 | 122 | 路 |
| 15 | 人像识别应用平台接入 | 1.本项目所有点位的人像采集、比对、存储等功能，以视频专网形式直接接入温州市公安局人像识别应用平台及接入文成公安相关平台； 2.采购方的人像识别应用平台按相关标准协议向中标方提供接入，人像识别应用平台提供商，按接入人像监控路数收取人像识别软件授权费用（包含平台技术支撑及日常运维），由中标方支付； 3.若由于技术性原因无法直接接入公安已有人像识别应用平台，中标方必须自行解决技术和费用问题（包括软硬件设备的的采购），招标方不再另外增加费用； 4.本招标文件中所列技术配置若无法满足平台对接的，由中标方根据实际需求自行解决。 | 100 | 路 |
| 16 | 车辆抓拍应用平台接入 | 1.本项目所有点位的车辆图片采集、比对、存储等功能，以视频专网形式直接接入文成公安局车辆抓拍应用平台，同时将图片推送至温州市卡口平台。 2.采购方的车辆抓拍应用平台按相关标准协议向中标方提供接入，点位平台接入由平台运维公司负责，平台技术支撑和日常维护费用由中标方支付，原则上按路数分担； 3.若由于技术性原因无法接入公安已有车辆抓拍平台的，由中标方自行解决技术和费用问题（包括软硬件设备的的采购），招标方不增加任何费用。 | 30 | 路 |
| 17 | 设备施工 | 系统前后端所有设备、配件安装调测所需的线材、配件、附件、工具、人工、验收以及道路开挖、恢复等全部费用。 | 122 | 套 |
| 18 | 立杆施工 | 包括道路开挖、立杆基础做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工序，以及水泥、钢筋等必须材料和人工费用。 | 20 | 套 |
| 19 | 第三方检测 | 由具备资质第三方检测机构，按本项目所有点位的20%进行抽样检测，出具检测报告。 | 25 | 路 |
| 20 | 社会监控整合联网及监控信息采集 | 实现全县范围内，社会面已建视频监控的联网共享，包括各机关、企事业单位、村居、沿街店铺等社会自建视频监控的联网共享。包括经纬度采集并标注在相关平台、 前端设备及周边环境照片、 枪机朝向、补光灯朝向、监控安装类型（包括立杆、墙装、杆装）、硬盘录像机品牌型号、摄像头品牌型号、监控通道名称、监控存时间及方式。含安全接入服务。 | 240 | 套 |
| 21 | 8点位社会监控整合链路（5年） | 1、链路要求：提供与互联网隔离的VPN专线链路做接入。以每个接入点部署一套国内知名品牌的双网口硬盘录像机（8点位及以下、1个4T硬盘）的接入标准做计算，在中标方做vpn汇聚，点对点裸光纤推送到公安社会资源共享平台或综治共享平台。 2、含读取接入点的存储（25fps/2Mbps码流/15-30天*24小时要求）、施工、链路、维护等，条数≤15条（具体以实际情况结算，集中存储的监控按此项结算） 3、此项只采购服务. | 15 | 条 |
| 22 | 16点位社会监控整合链路（5年） | 1.链路要求：提供与互联网隔离的VPN专线链路做接入。以每个接入点部署一套国内知名品牌的双网口硬盘录像机（16点位以下8个以上、2个4T硬盘）的接入标准做计算，在中标方做vpn汇聚，点对点裸光纤推送到公安社会资源共享平台或综治共享平台。 2.含读取接入点的存储（25fps/2Mbps码流/15天*24小时要求）、施工、链路、维护等,条数≤10条（具体以实际情况结算） 3.此项只采购服务 | 10 | 条 |
| 23 | 网络链路（五年） | 1.本项目整体采用光纤专网方式连接（裸光纤或PON），拒绝以其他链路形式组网；与互联网等其他网络物理隔离，网络传输汇聚到运营商OLT之后直接采用祼光纤连接到招标方提供的视频监控专用机房，中间不再进行任何网络汇聚级联，运营商要保证OLT到视频监控专用机房级联线路有足够带宽（一条链路不够的情况下，可采用多链路捆绑解决），并有冗余线路防止出现断网故障； 2.本项费用已经包含每条链路接入的两端光网设备和汇聚设备，招标方不再另外采购； 3.该批专网链路可用于重点行业、社会面视频监控的整合联网，运营商要确保每条链路连接的上下行带宽满足实际应用需求。 | 122 | 条 |
| 24 | 全县主要乡镇区基础立杆设计 | 委托第三方设计单位，对文成县镇区全域“上改下”涉及（城东路、西霞路、栖云路、周村街、永安路、章隆路、凤阳路等）道路及村庄的公安监控基础（立杆）建设进行总规划设计（不含小城镇已实施点位） | 1 | 项 |
| 25 | 核心电口扩展交换机 | 1、设备性能：交换容量≥7.30Tbps，转发性能≥430Mpps；模块化双电源；模块化双风扇，前/后通风，风道可调；48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口； ★2、扩展插槽：为保障未来园区链路升级，支持≥1个扩展插槽，支持ALL IN ONE插卡；支持扩展1/2.5/5/10G BASE-T 以太网电接口、25G SFP28端口、40GE QSFP+接口，提供官网链接及选配信息截图证明； 3、性能指标：路由表容量≥32K，ARP表容量≥32K，要求提供第三方测试报告； 4、VXLAN：支持创新的VxLAN技术，可以同时支持VxLAN二三层网关，提供官网清晰截图和链接； ★5、开放多业务架构：支持集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能OAP模块插卡。提供官网清晰截图和链接； 6、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；8、VLAN特性 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094； ★7、内置免费的网管软件、解决大量分散的网络设备的集中管理问题，以交换机为主的运维任务，从传统的网元的设备管理升级为对整个网络的WEB管理、一键启动，包括组网拓扑可视及管理、设备列表展示等。可作为管理设备，通过设备登录到WEB界面即可对整网进行统一管理 8、支持硬件加密功能，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，为用户提供安全的无连接MAC层数据发送和接收服务。提供官网清晰截图和链接； 9、管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 10、可靠性：支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； 11、资质认证：提供工信部入网证书和检测报告； | 2 | 台 |
| 26 | 超融合平台网络汇聚交换机 | 1、设备性能：交换容量≥7.30Tbps，转发性能≥390Mpps；模块化双电源；模块化双风扇，前/后通风，风道可调；24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中8个是combo口），4个万兆SFP+口； ★2、扩展插槽：为保障未来园区链路升级，支持≥1个扩展插槽，支持ALL IN ONE插卡；支持扩展1/2.5/5/10G BASE-T 以太网电接口、25G SFP28端口、40GE QSFP+接口，提供官网链接及选配信息截图证明； 3、性能指标：路由表容量≥32K，ARP表容量≥32K，要求提供第三方测试报告； 4、VXLAN：支持创新的VxLAN技术，可以同时支持VxLAN二三层网关，提供官网清晰截图和链接； ★5、开放多业务架构：支持集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能OAP模块插卡。提供官网清晰截图和链接； 6、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 7、VLAN特性支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094； ★8、置免费的网管软件、解决大量分散的网络设备的集中管理问题，解决以交换机为主的运维任务，从传统的网元的设备管理升级为对整个网络的WEB管理、一键启动，包括组网拓扑可视及管理、设备列表展示等。可作为管理设备，通过设备登录到WEB界面即可对整网进行统一管理 9、件加密功能，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，为用户提供安全的无连接MAC层数据发送和接收服务。提供官网清晰截图和链接； 10、管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 11、靠性：支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； 12、资质认证：提供工信部入网证书和检测报告； | 2 | 台 |
| 27 | 光模块 | 万兆多模光模块（SFP-XG-SX-MM850-A） | 20 | 个 |
| 28 | 笔记本电脑 | I7-10510U处理器，16G内存，512G PCle NVMe固态存储， NVIDIA GeForce MX350独立显卡,14寸触控显示屏，HDMI接口， USB Type-A接口 ，USB Type-C接口,3.5mm耳机接口， 正版系统 品牌：国产 | 4 | 台 |
| 29 | 投影仪 | 可移动式（含可移动支架），DLP显示技术，1920*1080分辨率 1900ANSI流明,梯形校正±40°,无感自动对焦，独立音响单元，HDMI接口，无线功能，USB接口，3GRAM,16G内置存储,LAN接口，无线投屏/同屏 | 1 | 台 |
| 30 | 前端设备用电（五年） | 按设备的额定功率值计算，前端设备除补光灯外，正常运行功耗不超过50W。五年总电费。（此项不包含补光灯电费） | 122 | 点 |
| 31 | 补光灯电费（五年） | 按设备的额定功率值计算，补光灯正常运行功耗不超过80W。五年总电费。 | 60 | 个 |
| 32 | 移机费（五年） | 按合同期内累计迁移20%的点位 | 24 | 个 |
| 33 | 系统运维服务（五年） | 含五年系统所有设备、线路、配件的维护、整理、清洁等服务 对监控点位提供后端运维管理服务：对监控点位进行巡检并对巡检结果进行统计、核验、报障；对修复后的故障点进行二次确认，协助业主单位对运维过程进行统计和考核； | 122 | 个 |
|  |  | 至少每月1次对摄像机表面进行清洁、除垢，对遮挡“视线”的树枝进行修剪；对车辆、人像平台的点位数据推送情况要每月巡检，提供巡检报告；每季度至少1次对系统进行全面的检测保养，提供记录；对立杆、网络箱等设施的损坏要进行及时修复，及其它没有罗列相关设施的保养。 | 5 | 年 |
| 34 | 机房（维护） | 1.本项目后端存储、服务器等设备安装位置由招标方指定，设备安装机柜资源根据本项目实际需求由中标方采购（费用包含在中标价当中）； 2.所有设备电源模块按照使用机房实际用电环境配置（直流或交流），设备上架由机房专门人员负责，费用包含在项目中标价当中； 3.包含机房环境与中心设备电费，机房运维保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护，服务器、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部费用； 4.招标方不为后端机房的运维增加任何费用，投标方要充分了解项目需求，注意报价风险。 | 1 | 项 |

标段二：2020年“雪亮工程”文成智能应用平台建设及运维服务（可支持500路），预算资金1920000元。

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全分析智能服务 | 全分析产品性能：（以下人脸分析、车辆分析、视频结构化性能、治安场景图片分析性能为“或”的关系）： 1、人脸分析：≥图片160张/秒 或≥视频32路（支持100W黑名单，最多支持16个库）；车辆分析：≥600万张/天； 2、视频结构化：≥32路；治安场景图片分析性能（车辆、人体）：96张/秒； 3、产品应用：兼容物理服务器、虚拟机、Docker等多种资源平台； 4、支持根据分析任务灵活切换智能算法； 5、支持根据需求进行硬件计算资源预分配，达到任务秒级处理；支持对突发的任务进行计算资源动态分配，算法资源动态管理；支持通过界面展示查看每种算法已使用/预分配的总资源； 6、支持通过协议将服务开发给第三方； 7、支持对人脸图片在人脸被遮挡住半边脸的情况下，可正确检测人脸，检出率不小于99% 检出率=正检/ (正检+漏检）。 8、单台服务器，大数据写入情况下，人脸图片建模速度不低于1200张，支持性别、年龄段、是否戴眼镜识别；支持1V1比对功能；支持人体属性识别、车辆属性识别； 9、支持任务接入及调度，支持根据任务优先级调度任务。 10、含配套硬件设备，其中需要配置集成专业级GPU芯片，数据接口不少于4个千兆（或万兆）。 | 1 | 项 |
| 2 | 大数据服务 | 1、单台设备支持不少于20亿数据的存储。50个用户并发，查询检索效率不低于4.5亿条数据/s，以图搜图效率不低于2000万条模型/s。（公安部检验报告证明） 2、支持在正常提供服务的情况下进行集群扩容，即增加集群服务器数量。当集群中任意节点发生故障时，集群可保持正常工作且数据不会丢失 3、支持建立不少于1000个人脸库并提供检索服务。（公安部检验报告证明） 4、支持通过一张人脸图片进行图片相似度的匹配搜索，并支持按相似度排序。 5、支持通过本地上传人脸图片，与静态库中的人脸图片进行相似度比对，检索出符合条件的人脸图片并按相似度进行降序排序，支持按人脸库、相似度等查询条件查询人脸，支持检索出人脸图片的身份内容。（公安部检验报告证明） 6、支持单库或者双库查重任务，单库查重指在同一人脸库中找出重复（相似）人脸，双库查重指在不同的两个人脸库之间找出重复（相似）人脸。 7、支持同行人分析，通过本地上传人脸图片，根据相似度、时段、抓拍范围等条件，检索出符合该查询条件的人脸图片分组，并按同行次数降序排列。（公安部检验报告证明） 8、支持人员落脚点分析，支持频繁过人分析 9、★支持使用单张或多张图片进行以人搜人，选择时间段、监控点（支持树形选点和地图选点），结果按照相似度降序排序；支持本地上传图片进行以人搜人，系统可自动识别人体；支持从搜索结果中选择图片进行以人搜人，或将搜索结果中的图片添加到多图搜索，可以添加不少于5张图片。（公安部检验报告证明） 10、★提供大数据平台软件软件著作权。 11、含配套硬件设备：热数据与冷数据配合使用，热数据容量≥500路，存储25天（以上），冷数据可存储≥180天；数据接口：2个 万兆光口+ 2个千兆电口 | 1 | 台 |
| 3 | 模型比对服务 | 1、行人打标签：基于人脸模型批量比对，对抓拍人脸实时标记身份ID，利用ID可实现人脸大数据业务应用（类似车牌） 2、人员身份确认：支持抓拍人脸与人口库进行比对，快速确定目标人员身份 3、黑名单大库报警：支持千万级别人脸实时布控预警 含配套硬件设备（最低配置要求）：名单库容量（70个并发/秒）：≥8000万，并发分析性能（2000万名单库）：≥280个/秒。CPU：2颗Silver 4114 CPU；GPU卡：4张 Tesla P4卡；内存：256GB 硬盘：240G SSD*1，480G SSD*1；接口：最大支持8块3.5寸硬盘或SSD，支持热插拔； 4个千兆（或万兆）自适应网络接口，热拔插高效 1+1（1600w） 冗余电源模块；19英寸2U机架式标准机箱 | 1 | 项 |
| 4 | 国产化服务器 | 最低配置要求：2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG7169(24核，2.2GHz) 内存:32*2G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部" "电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC" 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) | 2 | 台 |
| 5 | 业务应用系统 | 1、业务应用基础平台： 系统支持用户名密码及PKI登录方式，用户首次登陆或重置密码后登陆需强制修改密码，支持密码输入自动隐藏明文功能；支持防暴力破解登录，遇到暴力破解时支持自动锁定用户ip；应用支持以标签页方式嵌入显示在门户中，最多支持打开20个标签页；支持点位周边搜索，在地图上自由选择当前等点位周边点位，并支持对所选点位进行预览、回放、收藏、定位到资源树及查看属性；支持画面抓图、抓图时支持上传至暂存架；针对实时预览画面， 支持录像分段回放功能；支持勾选暂存架内文件，生成多类型目标混合的单条轨迹，并在地图上展示；查询结果中支持展示目标对象的关联信息，包括同步采集信息及与目标对象具有关联关系的对象信息；支持针对目录资源参数进行通用配置，包括设置是否开启重点设备目录；支持通过GB/T 28181-2016、Onvif、厂商SDK、Ehome、808部标整合前端各类监控资源，针对编码设备进行统一管理、配置、编辑及同步，编码设备添加支持单IP添加、IP段添加、单编号添加及编号段添加等多种方式，支持手动或自动读取满足GB/T 28181-2016协议的设备的通道名称和通道编号的功能，同时支持批量导入导出编码设备，支持编码设备能力集校准功能； 2、人脸数据应用-人脸属性查询、身份确认、以人搜人、同行人分析、落脚点分析、频繁过人、人脸数据统计、脸名单库查重等； 3、车辆数据应用-轨迹查询、区域碰撞、轨迹查车、初次入城、频繁过车等 4、人员档案应用：支持按姓名、人脸照片等查询（支持的照片大小为128B-8MB，图片格式为jpg、jpeg、png）；支持按抓拍时间、抓拍点位、所属库，模糊查询；支持展示用户最近五个浏览过的档案，按浏览时间排序；大图模式展示，在大图上支持展示人脸聚类次数，支持按聚类次数由大到小排序；支持人员档案查看基本信息、抓拍信息、人员标签等信息。 5、其他应用：含视频预览、回放、电子地图、移动app、综合采集等应用 6、总体要求：web最大并发登录数: 240；系统最大同时在线用户数量: 8000；单用户登录响应时间: ≤2秒；点位搜索时间平均响应时间: ≤1秒；组织树加载平均响应时间: ≤1秒；最大部门管理能力: 1万；最大角色管理能力: 3万；100万GPS历史数据查询响应时间: ≤5秒；电子地图加载平均响应时间: ≤3秒 | 1 | 套 |
| 6 | 数据存储万兆交换机 | 1.性能指标：交换容量≥23Tbps，包转发率≥1600Mpps； 48个1/10GE SFP+光接口，2个QSFP+光接口；模块化双电源双风扇，前/后通风，风道可调；以上性能指标要求提供官网清晰截图和链接； 2.扩展性能：扩展插槽≥2，可扩展万兆光口、25G光口、40G光口、1/2.5/5/10G自适应万兆电口。提供官网清晰截图和链接； 3.表项性能：MAC地址表≥128K，路由表容量≥64K，端口缓存≥10M； 4.路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 5.Vxlan功能：支持创新的VxLAN技术，可以同时支持VxLAN二三层网关，支持EVPN，提供官网清晰截图； 6.堆叠：最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥320G，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预，支持远程堆叠； 7.开放多业务架构：支持集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能OAP模块插卡； 8.可靠性：支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议）； 9.SDN:支持SDN软件定义网络，通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，大幅简化了网络的管理及维护难度，实现网络流量的灵活控制；提供官网截图和链接； 10. 内置免费的网管软件、解决大量分散的网络设备的集中管理问题。 11.支持硬件加密功能，支持包括报文加密，防重放攻击，防篡改。 12.资质认证：要求提供信产部入网证和检验报告； 13.服务资质：厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务队伍。 | 2 | 台 |
| 7 | 服务器汇聚交换机 | 1、设备性能：交换容量≥7.30Tbps，转发性能≥430Mpps；模块化双电源；模块化双风扇，前/后通风，风道可调；48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口； 2、扩展插槽：支持≥1个扩展插槽，支持ALL IN ONE插卡；支持扩展1/2.5/5/10G BASE-T 以太网电接口、25G SFP28端口、40GE QSFP+接口，提供官网链接及选配信息截图证明； 3、性能指标：路由表容量≥32K，ARP表容量≥32K，要求提供第三方测试报告； 4、VXLAN：支持创新的VxLAN技术，可以同时支持VxLAN二三层网关，提供官网清晰截图和链接； 5、开放多业务架构：支持集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能OAP模块插卡。提供官网清晰截图和链接； 6、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 7、VLAN特性 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094； 8、内置免费的网管软件、解决大量分散的网络设备的集中管理问题，从传统的网元的设备管理升级为对整个网络的WEB管理、一键启动，包括组网拓扑可视及管理、设备列表展示等。可作为管理设备，通过设备登录到WEB界面即可对整网进行统一管理 9、支持硬件加密功能，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，为用户提供安全的无连接MAC层数据发送和接收服务。提供官网清晰截图和链接； 10、管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 11、可靠性：支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议）； 12、资质认证：提供工信部入网证书和检测报告； | 2 | 台 |
| 8 | 原v3流媒体服务器网卡 | intel 82599双端口万兆网卡含模块 | 2 | 个 |
| 9 | 光模块 | 万兆多模光模块（SFP-XG-SX-MM850-A） | 10 | 个 |
| 11 | 机房机柜 | - 产品尺寸：宽度:600×深度:1200×高度:2000容量：42U 2.材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜ 3.前门为单开网孔门，后门为单开网孔门，通风率：80%，开启角度：＞180度 4.前后门均为平板网孔门,配固定板部件3块，风扇部件1套(配4只风扇） 5.两块侧板可拆卸，配舒适型塑料拉手，预留各种走线通道 6.前后门弹力锁 7.静态负载：≤1000KG 8.防护等级：IP20 9.风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便 10.机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求 | 1 | 个 |
| 12 | 需求模块定制 | 利用大数据应用、车辆、人脸等相关功能，定制开发符合文成实际应用需求模块1个（含）以上，如特定应用场景或者特定人员的管控等，每个模块至少有两种功能以上。 | 1 | 个 |
| 13 | 运维服务（5年） | 1、业务应用系统原厂工程师到场维护服务，确保业务应用系统维护期内正常运行； 2、及时对接公安视频监控共享平台、社会资源共享平台、泛卡口平台、温州市公安局雪亮工程视图库等平台数据的接入和订阅，并做好维护； 3、提供业务应用系统组件免费升级服务（包含白名单等服务）; 4、提供国产化免费升级。 | 1 | 项 |

备注：1、主要物件提供国家权威机关检测报告复印件；

2、以上货物采购均为交钥匙工程管线包干，安装所需线缆，管线及其它安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，必须按招标文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个系统的完整性，系统的正常运行，投标报价一次性包干，不作调整。中标供应商不得以任何理由增加该项报价。

3、招标文件与工程量清单中所列的设备材料品牌型号仅供参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当的产品参加。供应商选用选择非采购人参考品牌型号产品的，需提供详细的技术规格和选用标准、理由，并需达到采购人需求，同时在技术偏离表中做出详细说明，否则评标委员会可以判定存在负偏差给予扣分，甚至废标处理。

4、如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供招标人、采购机构参考；中标人有义务保证招标人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致招标人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

5、本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

6、第三方检测：工程竣工后验收前需抽样20%进行第三方检测，该项检测费用请供应商根据国家相关部门收费标准含入投标总价。

三、项目建设要求：

1、工程建设说明

1.1前端设备： 投标供应商中标后在签订合同前需要对现场进一步勘查，细化方案。了解建设点位现状，并提出详细改造方案给采购方。设备清单中枪球机和立杆等主要设备只提供了参考标准，采购方可根据实际情况对相关设备做出调整，相关资费标准也需做相应调整。

1.2传输线路：根据浙江省公安厅的相关要求，此批监控必须采用现有双网双平台的架构，设备先接入视频专网，通过安全接入设备接进公安网。

视频专网必须与互联网物理隔离，本项目全程采用光纤传输，根据实际情况可选择裸光纤组网或者PON组网方式，但实际组网时只能采用其中一种，中标单位需提供将新建和改建点位接入文成县公安视频监控共享平台、温州市公安视频监控专网平台、温州市公安内网视频共享平台、及联网平台所需的各类光纤传输线路。

此次社会监控联网根据实际采用视频专网或VPN专网组网。VPN专网必须与互联网逻辑隔离， 本项目全程采用光纤传输，根据实际情况可选择裸光纤组网或者 PON组网方式，但实际组网时只能采用其中一种，中标单位需提供将联网监控点位接入文成县综治视频监控平台或文成县公安社会监控整合平台所需的各类光纤传输线路。

公安视频专网网络由甲方自行规划，网络性能指标（网络时延、时延抖动、丢包率、包误差率）应达到YD/T 1171-2001中规定的0级服务质量等级。

“公安视频专网（含VPN专网）网络性能指标（网络时延、时延抖动、丢包率、包误差率）应达到《YD/T 1171-2001 IP网络技术要求-网络性能参数与指标》中规定的0级服务质量等级。”

根据历年项目经验，光缆接入涉及的道路开挖审批对实际工期影响巨大，投标人需根据本项目具体建设内容，详细说明自身现有真实光纤资源分布如何满足建设要求，特别是工期要求。

1.3视频存储设备：实时视频为满足公安实战需求，高清网络视频监控的数据通过光纤传输到中心机房网存储系统进行集中存储并做raid冗余，要求存储时间不少于30天，网络摄像头直接写入存储设备，不允许通过服务器转发，以减少故障点。1080p/25fps/4Mbps码流/30天*24小时，支持断网续传功能。不同监控点可选择不同时间长度、不同录像方式进行录像，且可动态更改。为了保证存储系统的可靠运行，前端设备输出的数字视频数据采用直接写入存储阵列方式。视频存储功能与监控平台无关，即在视频监控平台出现故障时，不会影响系统的存储功能。

1.4设备机房：由中标供应商方负责提供设备所需的机房。该设备机房满足国家有关机房环境建设标准要求，必须承诺提供10年以上的使用期限。

1.5视频监控平台接入和系统集成：要求监控点直接接入文成县公安局视频（卡口）共享平台及温州市人脸平台，并可实现省、市、县三级互联、互通、互控。全县范围内包括各机关、企事业单位、村居、沿街店铺等社会自建视频监控在中标方做vpn汇聚，点对点裸光纤推送到公安社会资源共享平台或综治共享平台实现联网共享。招标方业务网核心交换机应为万兆端口，要求保证该批监控点位在现有文成公安视频专网及公安网下的良好运行（投标方可到文成县公安局了解现有网络情况）。

2、移机：要求五年运营维护服务期内预留20%的移机数量，本次项目包含该项费用，投标方对所需费用进行报价，如超过数量的，不另行报价。

3、标段二中的需求模块定制在验收后的一年内完成。

四、其他要求

1.1点位确认

文成公安辖区内已建及本项目公安监控点位信息采集核对（包括经纬度采集并标注在温州警用地理信息平台、前端设备及周边环境拍照存档、枪机朝向、补光灯朝向、监控存储路径及时间、DB33编码核对、网络箱喷码、点位摄像机类型和应用场所等信息等，要求经纬度精确度达到3米以内），采购人将对所采集的相关信息进行抽查，对于所采抽查部分采集信息正确率低于98%的，采购人有权要求返工，对返工后仍达不到要求的，采购人可以拒绝项目验收，直到整改完毕。

中标单位在确认安装点位时应以照片或图像等形式固定点位，同时按照《跨区域视频监控联网共享技术规范》（DB33/T629—2007）要求完成点位的编码工作、按照温州市公安局警用地理信息系统数据库视频监控图层数据的要求提供点位精确的经、纬度、通道编号等数据。

1.2安装、调试

道路开挖审批、接电等由中标单位负责，业主单位协助，费用含在本项建设中标价中；设备的安装必须符合有关标准和规范，中标单位必需选择具备安防资信等级的企业并有以往类似施工经验的施工队伍负责项目施工。同时应聘请第三方监理公司对项目进行全程监理，并在工程竣工后出具监理报告。设备安装就位、校准后，中标方应按提交初验报告给业主单位，开始至少连续一个月以上的系统试运行，并做好试运行记录。

1.3检测

系统在正式验收前，必须由国家认证合格的检测部门对系统进行检测，并出具检测报告。对于检测不合格的地方应及时进行整改和调整，直至检测合格。中标方负责测试所需的一切费用。系统检测应执行相关安防行业法规、政策、行业标准，主要以本项目合同的要求为准。

1.4验收

1.4.1系统调试开通后至少连续试运行一个月无故障或已发现的故障和隐患均已全部排除，并经第三方检测合格，所有的技术资料和图纸已向业主单位提交并被接受后，业主单位应及时组织验收，验收合格后，出具验收合格证明。验收由技术验收、施工验收和资料审查三部分内容组成。未经审核验收通过的监控系统不得投入使用，验收合格方可移交运行。系统验收应执行相关安防行业法规、政策、行业标准及本项目合同的要求。

1.4.2若因中标单位产品质量或安装技术问题导致验收不合格，中标单位应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标单位承担，业主单位保留向中标单位索赔的权利。

五、商务条款

1、免费质保期

1.1. 除特殊注明外，所有货物质保期均为五年。（要求提供厂家保修承诺）保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的货物进行现场维修、损坏件更换，（包含季度和年度的货物维护与保养等）不收取额外费用。

1.3.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.4.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则无偿提供同样设备供采购人使用，直至货物修复。

2、付款方式：

标段一：

第1笔款：项目完成整体实施后（包括设备安装、调试、检测、验收等），并向文成县财政局提供合同、验收报告、发票复印件后在15个工作日内向中标供应商支付合同总金额的55%；

第2笔款：自项目验收合格之日起满一年，向中标供应商支付合同总金额的9%；

第3笔款：自项目验收合格之日起满二年，向中标供应商支付合同总金额的9%；

第4笔款：自项目验收合格之日起满三年，向中标供应商支付合同总金额的9%；

第5笔款：自项目验收合格之日起满四年，向中标供应商支付合同总金额的9%；

第6笔款：自项目验收合格之日起满五年，向中标供应商支付合同总金额的9%。

验收后每笔款项实际支付金额以项目运维考核结算为准，中标供应商开具发票时需跟招标方做好结算衔接。

标段二：

第1笔款：项目完成整体实施后（包括设备安装、调试、检测、验收等），并向文成县财政局提供合同、验收报告、发票复印件后在15个工作日内向中标供应商支付合同总金额的86%；

第2笔款：自项目验收合格之日起满一年，向中标供应商支付合同总金额的6%；

第3笔款：自项目验收合格之日起满二年，向中标供应商支付合同总金额的2%；

第4笔款：自项目验收合格之日起满三年，向中标供应商支付合同总金额的2%；

第5笔款：自项目验收合格之日起满四年，向中标供应商支付合同总金额的2%；

第6笔款：自项目验收合格之日起满五年，向中标供应商支付合同总金额的2%。

验收后每笔款项实际支付金额以项目运维考核结算为准，其中需求模块定制完成情况在第二笔款项中做结算，中标供应商开具发票时需跟招标方做好结算衔接。

3、安装调试

3.1.安装地点：按采购单位要求。

3.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.安装过程中发生的费用由中标供应商负责,包括安装调试人员的交通、食、住宿费用。

3.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、交货期

工程工期：标段一于2021年9月底前完工并提请试运行，标段二于2021年7月底前完工并提请试运行。

5、验收

中标供应商应按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物和服务，向采购人提供所有的技术资料和清单，并经采购人组织验收合格（验收费包含在报价总价中），若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

6、培训

6.1．中标供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。

6.2．培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。

六、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内货物的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部货物和服务进行投标报价，只对部分内容进行投标报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次报价为直至验收合格的最终价格。

6、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

7、对于本次采购，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前一款规定处理。

8、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品、节能产品认证等强制认证规定的，中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

9、本次预算标段一333.4100万元人民币；标段二192.0000万元人民币；超出采购预算的报价将作无效报价处理。

10、安全生产

在招标及合同执行过程中，投标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

11、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

- 1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网、文成县公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下2-9项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 资格文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标供应商的营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料）、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料），扫描件加盖公章） |
| 3 | 投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明） |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件一） |
| 5 | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件二） |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件三） |
| 7 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（采购公告发布之日至响应文件递交截止时间前） |
| 8 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件四） |
| 9 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件五） |
| 10 | 供应商特定资格条件证明（如供应商资格条件未要求特定资格条件的，不需要提供） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件六） |
| 2 | 货物数量及详细价格表（附件七（一）） |
| 3 | 质保期后二年内货物零件、易损件、备品备件报价表（附件七（二）） |
| 4 | 1、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格6%的折扣须提供以下证明材料： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章） （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第五部分附件 （3）“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果（查询时间应为本项目招标公告发布时间之后）（页面打印加盖供应商公章；格式见招标文件第五部分附件2）不在小微企业名录内的，不享受价格折扣。 2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格6%的扣除政策。 3、残疾人福利性单位声明函（原件，格式见招标文件第五部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格6%的扣除政策。 如供应商企业属于以上多种性质的，仅享受一次，不重复享受扶持政策。 |
| 5 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（附件八）（ 统一格式、不得更改） |
| 2 | 投标供应商法定代表人授权书（附件九），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件十） |
| 4 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 5 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 2018年以来同类项目的业绩；（以提供的加盖有效公章的中标(成交)通知书和合同复印件为准）（附件十一，如有则提供）（备注:业绩评分按评分细则要求提供资料） |
| 11 | 商务偏离表（附件十二（一））、技术偏离表（附件十二（二）） |
| 12 | 产品配置及主要技术参数（附件十三）；与货物数量价格表对应）▲。相关的系统拓扑图、架构结构图、软件产品详细的功能、模块介绍说明。 |
| 13 | 项目总负责人资格情况表（附件十四）； |
| 14 | 项目组人员一览表（附件十五） |
| 15 | 节能环保产品声明函（附件十六，如有则提供）、节能环保产品清单（附件十七，如有则提供） |
| 16 | 相关投标产品的质量体系认证证书、3C认证证书、相关检测报告、入网证书、自主创新、节能环保方面认证、其他相关资质证书等（复印件加盖投标供应商有效公章）（如有则提供） |
| 17 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 18 | 场地证明； |
| 19 | 测试验收方案； |
| 20 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 21 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 22 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。供应商的投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用，实行固定费用总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入报价。

供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及服务期间的不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

4.3、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）针对本项目投入人员或设备不符合招标文件要求的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购机构在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、文成县公共资源交易网http://60.190.110.179/wccms/公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格6%的折扣应提供以下证明材料（放置在投标文件技术、商务文件中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（3）“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果（查询时间应为本项目招标公告发布时间之后）（页面打印加盖供应商公章；格式见招标文件第五部分附件2）不在小微企业名录内的，不享受价格折扣。

4、享受监狱企业价格6%的折扣应提供以下证明材料（放置在投标文件技术、商务标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（需提供原件）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格6%的折扣应提供以下证明材料（放置在投标文件技术、商务标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2

“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

磋商供应商全称（盖章）：

日期

附件3                            残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分 合同格式

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

工程工期：标段一于2021年9月底前完工并提请试运行，标段二于2021年7月底前完工并提请试运行。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。运维考核细则根据采购方考核要求进行细化。

第九条：货款的支付

标段一：

第1笔款：项目完成整体实施后（包括设备安装、调试、检测、验收等），并向文成县财政局提供合同、验收报告、发票复印件后在15个工作日内向中标供应商支付合同总金额的55%；

第2笔款：自项目验收合格之日起满一年，向中标供应商支付合同总金额的9%；

第3笔款：自项目验收合格之日起满二年，向中标供应商支付合同总金额的9%；

第4笔款：自项目验收合格之日起满三年，向中标供应商支付合同总金额的9%；

第5笔款：自项目验收合格之日起满四年，向中标供应商支付合同总金额的9%；

第6笔款：自项目验收合格之日起满五年，向中标供应商支付合同总金额的9%。

验收后每笔款项实际支付金额以项目运维考核结算为准，中标供应商开具发票时需跟招标方做好结算衔接。

标段二：

第1笔款：项目完成整体实施后（包括设备安装、调试、检测、验收等），并向文成县财政局提供合同、验收报告、发票复印件后在15个工作日内向中标供应商支付合同总金额的86%；

第2笔款：自项目验收合格之日起满一年，向中标供应商支付合同总金额的6%；

第3笔款：自项目验收合格之日起满二年，向中标供应商支付合同总金额的2%；

第4笔款：自项目验收合格之日起满三年，向中标供应商支付合同总金额的2%；

第5笔款：自项目验收合格之日起满四年，向中标供应商支付合同总金额的2%；

第6笔款：自项目验收合格之日起满五年，向中标供应商支付合同总金额的2%。

验收后每笔款项实际支付金额以项目运维考核结算为准，其中需求模块定制完成情况在第二笔款项中做结算，中标供应商开具发票时需跟招标方做好结算衔接。

第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套货物的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于5年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。误期赔偿按合同总价的0.05%/天计算，最高赔偿限额为合同投标总价的3%，超期两个月没有完成建设任务的，甲方有权解除合同。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

3、本合同一式六份，采购人2份、供应商2份、文成县公共资源交易中心2份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人：（印章）                          供应商：（印章）

全权代表:（签字）                         全权代表:（签字）

地址：                                    地址：

邮政编码：                                邮政编码：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签署日期：    年   月    日

注：以上合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

文成县公安局

文成县公共资源交易中心：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

文成县公安局

文成县公共资源交易中心：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

文成县公安局

文成县公共资源交易中心：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 2020年文成县“雪亮工程”（综合采集）建设及运维服务 |
| --- | --- |
| 招标编号 | WCCG-2020-19（重） |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

附件五

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的

承诺函

文成县公安局

文成县公共资源交易中心：

我方郑重承诺，我方此次参加2020年文成县“雪亮工程”（综合采集）建设及运维服务项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、报价文件格式

附件六

开标一览表

供应商名称：               招标编号：                  报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元人民币） |
| --- | --- |
| 2020年文成县“雪亮工程”（综合采集）建设及运维服务 | 大写： 小写： |

供应商全称（盖章）：                      全权代表（签字）：                             日期：

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的货物总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括货物技术服务费（含货物调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件七（一）

货物数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

报价一览表中投标价为符合招标文件要求的货物总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括货物技术服务费（含货物调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

报价供应商（盖章）：

授权代表签字：

日期：

附件七（二）

货物零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供货物使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，但作为评标的重要依据。也作为质保期满后使用单位选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

三、商务技术文件格式

附件八

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、我方承诺在合同生效后按招标文件要求交货、完工并通过采购人组织的验收；

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购人没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及文成县财政局限制参加政府采购活动。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件九

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件十

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件十一        2018年以来同类项目的业绩

2018年以来同类项目的业绩（提供成交（中标）通知书和合同复印件加盖公章）

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十二（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十二（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十三

产品配置数量及主要技术参数

供应商名称：            招标编号：           货物名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

▲注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件十四

- 项目总负责人资格情况表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书等）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：1、需在本表格后加附项目总负责人身份证复印件、劳动合同复印件及在公司曾参加的项目经历等。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十五

- 项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十六

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十七

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件。

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十八                 验收报告

项目名称：                                      项目编号：

| 采购人： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话： |  |
| 设备清单： |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌型号 |  | 验收情况 |
| 1、结题验收工作依据 （1）招标文件、投标文件、询标纪要、会议纪要或其他文件要求； 2、验收目的 为科学、公开、公正对项目进行验收，使采购人更好了解掌握项目实施情况与项目效果，规范验收程序和方法，改进项目管理机制，并为进一步推动跟踪管理和绩效评价积累经验。 3、验收工作原则 客观、公正原则；回避原则；保密原则；规范原则。 4、验收工作方法 （1）专家评审：对产品样本，文件要求比对的方式进行；重大、重点项目须项目逐个进行，并进行现场考察。 （2）部分项目由经委托的财务审计要求对项目经费执行情况进行专项审计。 |  |  |  |
| 验收成果：经综合专家验收意见、财务审计要求（经费使用报告），本项目不具有以下情况之一（或具有以下第 项情况）： - 完成规定目标和任务或数量不足85%； - 预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值； - 所提供验收文件、资料、数据不真实； - 擅自修改对招投标文件指标、参数、内容； - 经费使用不合理，严重违反有关规定。 因此，验收结论为“通过验收”（或“不通过验收”）。 具体说明如下： |  |  |  |

表格不足自行添加；

供应商签名（盖章）：

验收人签名（需至少3人以上，附联系方式）：

验收单位（盖章）：

日期：

附：  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则（标段一、二）

一、商务报价评分

1、商务报价评分30分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商的商务报价得分为0分，失去中标机会。

符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位），给予评标价格折扣。

3、标段一技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 序号 | 评定项目 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商服务机构 | 0-5分 | 根据投标供应商售后服务能力（售后服务机构分布、服务的专业技术能力等方面）的优劣情况由专家进行打分。(提供证明材料，否则不得分。) |
| 2 | 供应商售后服务承诺与售后服务响应时间评价、培训方案及承诺 | 0-4分 | 响应时间、售后服务承诺与保证措施（0-1分）、培训方案有明确的培训专题、时间、地点、培训内容及承诺情况（0-1分）、投标人备品备件数量及存放地点（0-2分）由专家进行打分。 |
| 3 | 投标人综合实力 | 0-3分 | 根据投标人企业资信、发展，现状等其他情况，由专家进行打分。 |
|  |  | 0-4分 | 投标供应商具有《基础电信业务经营许可证》得4分，投标供应商提供第三方光纤链路资源得2分。(提供证明材料，否则不得分。) |
| 4 | 节能环保 | 0-2分 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分。 说明：投标文件中必须提供附件十六《节能环保产品声明函》、附件十七《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书复印件，否则不予给分。 |
| 5 | 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案、针对本次项目投入的技术人员业务素质、维修保障力量 | 0-6分 | 1、根据所投设备的供货、安装、调试、验收标准及方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；设计、安装、测试及验收标准应科学、合理，符合国家相关标准及规定）等由专家酌情打分。（0-2分） 2、根据技术人员相关资质证书打分，资质证书须提供复印件由专家酌情打分。（0-4分） （上述全部人员投标单位均需提供2020年内连续缴纳3个月社保证明及资质证书复印件并加盖公章，否则不得分。） |
| 6 | 投标供应商同类业绩 | 0-4分 | 2018年至今同类监控项目通过验收的业绩具有单个业绩得1分；本项最多可得4分。（响应文件内提供提供客户联系方式、中标（成交）通知书和合同及验收合格报告复印件并加盖投标供应商公章，否则不得分。） |
| 7 | 针对各供应商的系统设计方案及本项目的实施方案的完整性、可行性 | 0-7分 | 1、根据投标供应商对本期系统建设需求的理解程度，所提供的系统整体设计方案是否贴近用户需求及充分考虑现有视频监控系统（包括人脸识别、车脸识别相关平台）之间的对接兼容性、稳定性、可靠性，安全性由专家进行打分，0-5分。 2、投标供应商提供的本项目组织实施方案的合理性、完整性和可行性，由专家进行打分，0-2分。 |
| 8 | 投标供应商所投各系统产品符合性 | 0-18分 | 根据投标供应商所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）与本项目招标技术要求的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等），由专家进行打分。 （若所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）及技术要求、商务条款有偏离的，打★▲每负偏离一项扣2分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。） （注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，偏离不体现或无偏离不体现专家按0分处理。如有虚假应标，将作无效标处理） |
| 9 | 所投产品品牌型号、产品总体评价等综合因素 | 0-6分 | 根据投标设备的品牌知名度、市场占有率、产品成熟度、质量稳定性、相关行业测评资料、其他特殊要求和综合因素等，由专家进行打分。 |
| 10 | 所投产品配置、产品特点和质量技术水平、技术指标等综合性能评价 | 0-11分 | 根据产品部件配置（0-4分）、产品特点和质量技术水平（0-4分）、技术指标等综合性能评价情况（0-3分），由专家进行打分。 |

4、标段二技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 序号 | 评定项目 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商服务机构 | 0-6分 | - 根据投标供应商售后服务能力（售后服务机构分布点、服务的专业技术能力等方面）的优劣情况由专家进行打分，0-2分。(提供证明材料，否则不得分。) 2、投标人所投的产品厂商售后服务能力（售后服务机构分布点、服务的专业技术能力等方面）的优劣情况由专家进行打分，0-4分。(提供证明材料，否则不得分。) |
| 2 | 供应商售后服务承诺与售后服务响应时间评价、培训方案及承诺 | 0-3分 | 响应时间、售后服务承诺与保证措施（0-1分）、培训方案有明确的培训专题、时间、地点、培训内容及承诺情况（0-1分）、投标人备品备件数量及存放地点（0-1分）由专家进行打分。 |
| 3 | 投标人综合实力 | 0-3分 | 根据投标人企业资信、发展，现状等其他情况，由专家进行打分。 |
|  |  | 0-4分 | - 投标供应商具有信息技术服务管理认证体系证书得1分； 2、投标供应商具有信息安全管理体系认证证书得1分； 3、投标供应商具有高新技术企业证书得1分； 4、投标供应商具有ITSS四级以上（含）认证证书得1分； (以上响应文件内提供以上证书并复印件加盖公章，否则不得分。） |
|  |  | 0-3分 | ISO认证证书：质量管理体系认证（GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证(GB/T24001/ISO14001)、职业健康安全管理体系认证（GB/T28001/OHSAS18001）：每具有一项有效认证得1分。 (响应文件内提供以上证书复印件加盖公章，并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明和ISO认证证书办证公司名称必须在全国认证认可信息公共服务平台查询到相关公司信息提供截图证明，否则不得分。) |
| 4 | 节能环保 | 0-2分 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分。 说明：投标文件中必须提供附件十六《节能环保产品声明函》、附件十七《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书复印件，否则不予给分。 |
| 5 | 针对本次项目投入的工程技术人员业务素质、维修保障力量 | 0-10分 | - 项目技术人员具有Oracle OCP认证工程师、软件设计师、高级系统架构设计师证书，每提供一个得1分，最多得3分。 2、项目技术人员具有PMP项目管理师认证证书，每提供1个证书得1分，最多得3分。 3、投标人针对本项目实际情况拟派的项目团队成员综合情况，包括各成员的工作经验、专业水平、岗位设置、技术实力及自有韵味等，得（0-4分）。 （上述全部人员投标单位均需提供近三个月社保证明及资质证书复印件并加盖公章。） |
| 6 | 投标供应商同类业绩 | 0-1分 | 2018年至今同类项目业绩具有单个业绩得0.5分；本项最多可得1分。（响应文件内提供提供客户联系方式、中标（成交）通知书和合同及验收报告复印件并加盖投标供应商公章，否则不得分。） |
| 7 | 项目实施方案 | 0-9分 | - 针对本项目的实施计划是否全面、实施进程保障措施、现场情况调研、质量保证措施、安全保障措施、验收方案及措施等，由专家进行打分，0-4分。 2、结合公安上级单位和用户网络结构及业务需求对系统建设提出合理的技术应用方案，叙述准确、拓扑图、流程图、原理图等完整、准确、规范等由专家进行打分，0-5分。 |
| 8 | 投标供应商所投各系统产品符合性 | 0-16分 | 根据投标供应商所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）与本项目招标技术要求的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等），由专家进行打分。 （若所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）及技术要求、商务条款有偏离的，打★▲每负偏离一项扣2分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。） （注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，偏离不体现或无偏离不体现专家按0分处理。如有虚假应标，将作无效标处理） |
| 9 | 所投产品品牌型号、产品总体评价等综合因素 | 0-5分 | 根据投标设备的品牌知名度、市场占有率、产品成熟度、质量稳定性、相关行业测评资料、其他特殊要求和综合因素等，由专家进行打分。 |
| 10 | 所投产品配置、产品特点和质量技术水平、技术指标等综合性能评价 | 0-8分 | 根据产品部件配置（0-3分）、产品特点和质量技术水平（0-3分）、技术指标等综合性能评价情况（0-2分），由专家进行打分。 |

二、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会参考得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次参考为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

五、评分对应表（参考）

标段一

供应商名称：                项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 | 供应商服务机构 |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 | 供应商售后服务承诺与售后服务响应时间评价、培训方案及承诺 |  | 详见技术文件第几页 |
| 3 | 投标人综合实力 |  | 详见技术文件第几页 |
|  |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 4 | 节能环保 |  | 详见技术文件第几页 |
| 5 | 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案、针对本次项目投入的技术人员业务素质、维修保障力量 |  | 详见技术文件第几页 |
| 6 | 投标供应商同类业绩 |  | 详见技术文件第几页 |
| 7 | 针对各供应商的系统设计方案及本项目的实施方案的完整性、可行性 |  | 详见技术文件第几页 |
| 8 | 投标供应商所投各系统产品符合性 |  | 详见技术文件第几页 |
| 9 | 所投产品品牌型号、产品总体评价等综合因素 |  | 详见技术文件第几页 |
| 10 | 所投产品配置、产品特点和质量技术水平、技术指标等综合性能评价 |  | 详见技术文件第几页 |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

标段二

供应商名称：                项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 | 供应商服务机构 |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 | 供应商售后服务承诺与售后服务响应时间评价、培训方案及承诺 |  | 详见技术文件第几页 |
| 3 | 投标人综合实力 |  | 详见技术文件第几页 |
|  |  |  | 详见技术文件第几页 |
|  |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 4 | 节能环保 |  | 详见技术文件第几页 |
| 5 | 针对本次项目投入的工程技术人员业务素质、维修保障力量 |  | 详见技术文件第几页 |
| 6 | 投标供应商同类业绩 |  | 详见技术文件第几页 |
| 7 | 项目实施方案 |  | 详见技术文件第几页 |
| 8 | 投标供应商所投各系统产品符合性 |  | 详见技术文件第几页 |
| 9 | 所投产品品牌型号、产品总体评价等综合因素 |  | 详见技术文件第几页 |
| 10 | 所投产品配置、产品特点和质量技术水平、技术指标等综合性能评价 |  | 详见技术文件第几页 |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

六、信贷政策

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中信银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 戴经理 | 13736355866 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款。所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 | 中标通知，即可申贷；合同签订，快速获贷；最高可贷采购金额的90%；全面享受普惠贷款优惠利率；信用贷款，免抵押免担保。 | 金经理 陈经理 | 0577-88802225-8243 0577-88802225-8241 |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 | 借款额度不超过政府采购合同实有金额的80%，借款到期日不得晚于合同约定付款日后90天，担保方式原则上可以采用信用、保证、抵押方式用信，借款利率原则上可以享受优惠利率。 | 陈经理 | 0577-88021093 13858780486 |
| 中信银行股份有限公司温州分行 | 标准政采贷贷款金额不超过政府采购合同金额（扣除相应的预付款、质保金、其他已付款等）的90%，最高不超过1000万元。期限最长不超过一年，利率优惠，审批快，资料齐全最快当日审批。 | 陈经理 | 13968701618 |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 | 浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。 | 瞿经理 | 0577-88673097 |