文成县公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：文成县智慧城市建设工程-县级物联网平台 （2022年公共视频监控综合采集设施提升改 造及运维服务）建设 采购编号：WCCG-2023-05 采 购 人：文成县综合行政执法局 委托建设方：文成县公安局 联 系 人：潘建德 联系电话：17816672962 代理机构：文成县公共资源交易中心 联 系 人：胡慧初 联系电话：0577-59005066 传 真：0577-59005077 文成县综合行政执法局委托文成县公安局建设 二○二三年二月

招标文件目录

关于文成县智慧城市建设工程-县级物联网平台（2022年公共视频监控综合采集设施提升改造及运维服务）建设公开招标公告	2

第一部分、投标邀请函	6

第二部分、招标内容及要求	9

第三部分、供应商须知	38

第四部分、政府采购政策功能相关说明	51

第五部分、合同格式	54

第六部分、投标文件格式	59

本招标文件中带 “▲、★” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

关于文成县智慧城市建设工程-县级物联网平台（2022年公共视频监控综合采集设施提升改造及运维服务）建设公开招标公告

项目概况 文成县智慧城市建设工程-县级物联网平台（2022年公共视频监控综合采集设施提升改造及运维服务）建设招标项目的潜在投标人应在政采云获取（下载）招标文件，并于2023年3月20日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WCCG-2023-05

项目名称：文成县智慧城市建设工程-县级物联网平台（2022年公共视频监控综合采集设施提升改造及运维服务）建设

预算金额（元）：10327373

最高限价（元）：3148895，2312772，4865706

采购需求：

标项一:

标项名称:以重点行业为主的公共区域改造建设及整体运维服务

数量:不限

预算金额（元）:3148895

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：以重点行业为主的公共区域改造建设及整体运维服务

备注：

标项二:

标项名称:以农村公共区域为主的改造建设及整体运维服务

数量:不限

预算金额（元）:2312772

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：以农村公共区域为主的改造建设及整体运维服务

备注：

标项三:

标项名称:以增点补位为主的公共区域建设及整体运维服务

数量:不限

预算金额（元）:4865706

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：以增点补位为主的公共区域建设及整体运维服务备注：

合同履约期限：见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：公告发布之日至2023年3月20日09：30，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云

方式：网上下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年3月20日  09:30（北京时间）

投标地点（网址）：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场）

开标时间：2023年3月20日 09:30

开标地点（网址）：文成县公共资源交易中心一楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

3.1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.2. 政府采购云平台：

1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：文成县综合行政执法局，委托建设方文成县公安局

地址：文成县文瑞路1号

项目联系人（询问）：潘建德

项目联系方式（询问）：17816672962

质疑联系人：邢源鑫

质疑联系方式：0577-59028261

2.采购代理机构信息

名称：文成县公共资源交易中心

地址：浙江省文成县大峃镇西门街50号政府采购科2楼206室；

传真：0577-59005077

项目联系人（询问）：胡慧初

项目联系方式（询问）：0577-59005066

质疑联系人：周海霞

质疑联系方式：0577-59005067

3.同级政府采购监督管理部门

名称：文成县财政局政府采购监管科

地址：文成县财政局大峃镇伯温路

传真：0577-67833147

联系人：王李快

监督投诉电话：0577-67860159           
    若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 文成县智慧城市建设工程-县级物联网平台（2022年公共视频监控综合采集设施提升改造及运维服务）建设 |
| 2 | 项目编号 | WCCG-2023-05 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 采购预算 （最高限价） | 标项一314.8895万元人民币；标项二231.2772万元人民币；标项三486.5706万元人民币； |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：文成县综合行政执法局，委托建设方文成县公安局 地址：文成县文瑞路1号 项目联系人（询问）：潘建德 项目联系方式（询问）：17816672962 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：文成县公共资源交易中心 地址：浙江省文成县大峃镇西门街50号政府采购科2楼206室； 项目负责人：胡慧初 电话：0577-59005066 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：无 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 R接受，应满足下列要求： |
| 12 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。投标文件的须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 20 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 21 | 投标样品 | ☑不需要 需要 |
| 22 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购人指定账户。履约保证金可采用□银行转账 ☑银行保函 □保险凭证等。 |
| 23 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 24 | 投标截止时间 投标地点 | 2023年3月20日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
| 25 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2023年3月20日上午09：30分(北京时间) 开标地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室 |
| 26 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 27 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 28 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 29 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 30 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 31 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，本合同一式六份，采购人2份、供应商2份、文成县公共资源交易中心2份。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/index/index.html）予以公告。 |
| 32 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 33 | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日七个工作日，即最迟于2023年3月10日必须以书面形式加盖公章传真至采购机构，逾期采购机构可不予受理及答复。 |
| 34 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由委托建设方负责解释。 |
| 36 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分  招标内容及要求

一、采购总说明

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标明确所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容及技术要求

文成县智慧城市建设工程-县级物联网平台（2022年公共视频监控综合采集设施提升改造及运维服务）建设项目技术要求：

（一）项目总体要求

本项目建设为以重点行业为主的公共区域改造建设及整体运维服务（标项一）；以农村公共区域为主的改造建设及整体运维服务（标项二）；以增点补位为主的公共区域建设及整体运维服务（标项三），包括高清网络摄像机、传输线路、存储设备、机房以及配套工程所需设备材料等采购、安装、调试、试运行、验收，并负责所有设备和平台数据为期五年的质保运营维护服务。在5年质保期内，所有设备承载“雪亮工程”及此项目的视频、图像等数据，做到专网专用，视频、图像等相关数据管理权和所有权归委托建设方所有，所有硬件设备（含前端所有设备）产权采购方（或者委托建设方）所有，在质保维护服务期间内，中标方负责所有硬件设备（含前端所有设备）的管理使用，设备的安全管理维护由中标方负责，如造成安全、责任等事故，一切责任归中标方。及中标方若因各方面原因中途无法继续提供服务的，由采购方依照招投标文件及合同中的约定对中标方进行违约责任追责，5年质保期满后，所有设备（购买服务的除外）移交给采购方（或者委托建设方）。本次招标清单内容必须罗列单价（作为5年质保违约金扣费重要依据），最后结算以实际建设情况（包括枪球机、补光、立杆等）来结算，否则视为无效报价。

1、本次采购的设备必须选用视频监控、人脸识别、智能卡口专业设备，有良好的图像采集能力，支持星光级照度、超宽动态、强光抑制功能，有良好的网络适应能力，在网络质量较差的时候也能获得流畅清晰的视频；有良好的可靠性，可在室外恶劣环境下长时间、稳定工作，具备抗环境干扰能力与防雷电浪涌能力。有良好的用户界面，支持网管、远程监测、远程操作、集中控制，提高故障发现、诊断能力与运维工作效率。

2、投标人必须具备整体系统建设的设计能力，在审核招标文件过程中发现设备数量、参数指标不匹配或无法达到招标文件的总体要求，必须在标书发出之日起7个工作日内向招标人提出合理化建议。本采购文件所列设备清单为基准清单，投标单位中标后要根据实际点位环境、系统要求、所投设备的性能指标配合招标人作进一步的细化设计，细化设计与基准清单不符的，以细化设计为准并按照规定要求办理变更手续，以确保整体系统效果能符合实际需求。

3、采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，主要设备（含视频监控、人脸抓拍、专业卡口相机等）必须通过省厅检测，符合《浙江公安图像信息系统建设总体技术要求》和《浙江省公安视频信息共享解码插件管理规定》、《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》的相关要求，必须兼容温州公安现有视频监控系统及设备，能够与温州市公安局和文成县公安局视频监控平台、温州市人脸卡口平台及文成县公安局智能管理平台无缝对接，平台对接若遇有技术性问题由中标方自行解决。

▲3.1.对于车辆卡口、车辆识别、人脸识别等视图库有关的系统（含相关的软硬件），必须符合国标（GB-28181 2016）和部标公安视频图像分析系统（GA-T 1399 2017）和公安视频图像信息应用系统(GA-T 1400 2017)等相关标准；

▲3.2.人脸、车脸、车牌的采集设备、接收服务、应用服务 必须符合国标（GB-28181 2016）、公安视频图像分析系统（GA-T 1399 2017）和公安视频图像信息应用系统(GA-T 1400 2017)等相关标准以及“温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术”要求；

▲3.3.人脸、车脸、车牌的采集设备、接收服务、应用服务 必须支持无差别接入；

4、所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

5、本采购项目为以重点行业为主的公共区域改造建设及整体运维服务（标项一）；以农村公共区域为主的改造建设及整体运维服务（标项二）；以增点补位为主的公共区域建设及整体运维服务（标项三），包括设备的供货、系统集成、安装调试、技术服务及售后服务等。投标人必须根据自己的技术和商务优势对任意一个标项或多个标项项目的全部内容投标，不得只投标项的其中一部分内容。

6、投标人应根据招标文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。投标人应以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

7、主要设备厂商（如：摄像机、存储、补光灯等）提供足够的备品、备件，投标人不能因备品、备件的提供问题影响维修时效；在维修或使用过程中发现某款产品的验收后第一年故障率不得高于10%，故障率每年递增不得超过2%，服务期内实际性能指标不得低于标称指标的95%，否则招标人有权要求投标人全部更换该设备，所有费用由投标人承担。

▲8、如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供招标人、采购机构参考；中标人须按照项目需求提供，该费用包含在投标报价中。

▲9、本工程为交钥匙工程，中标人不得以其它理由增加费用。项目实施过程中可能涉及的所有实施成本（包含与第三方）、财务成本已经包含投标总报价之中。中标人自行负责道路开挖审批手续，招标人仅提供道路开挖审批证明材料，由此产生的费用已经包含投标总报价之中。

10、此项目整体（包括所有设备及服务）质保5年，中标人在保修期间应严格按照相关标准及双方的约定做好维保服务工作，如服务未能达到考核要求或不能满足的运维实战需求，招标人有权要求中标人更换维保人员并接受由招标人选择维保人员。运维考核细则在招标的原则框架下由双方具体协商细化。

11、本项目标项一中涉及到112个公安自建点位（过保）升级改造，标项二中涉及到81个公安自建点位（过保）升级改造，中标方做好与原建单位拆除原有设备对接，提供拆除点位照片等，必须完成原项目的废旧设备拆除和系统平台上的点位数据整理，否则采购方可拒绝项目竣工验收。

12、标项一、标项二的项目改建的设备拆卸下来后，中标方要安排专门仓库保存，等待资产处理处置，期间做好保管，不得遗失，设备遗失的中标方要负责；项目的立杆杆件在原地复用，不得私自拆卸。

13、要求投标人提供应急预案，以支撑招标人在应急情况下的增加点位、移机、应急解决故障等。

标项一：以重点行业为主的公共区域改造建设及整体运维服务，具体点位由（清单可向文成县公安局咨询）采购方（委托建设方）根据实际工作需求勘点确认，中标方需无条件接受，预算资金最高限价3148895元。

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI多摄双舱智能一体高清摄像机 | 1.400万合智能双舱一体机 上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 2.最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux 黑白：0.0001 Lux；通道2： 彩色：0.0003 Lux黑白：0.0001 Lux 3.传感器类型: 通道1：1/1.2" Progressive Scan CMOS；通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS；宽动态:≥ 106dB； 4.调节角度: 通道1：≥ ± 10°；焦距: 通道1： 10~50 mm， 通道2： 4 mm； 5.补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式） 6.最大图像尺寸: 通道1：2688 × 1520；通道2：2688 × 1520，视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 7.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 8.网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；音频: 1路输入（Line in）;1路输出（Line out）；报警: 2路输入，2路输出 9.产品具有生产登记批准书或公安部出具的检验报告，符合最新GB/T 28181标准及补充规定，必须兼容温州公安现有视频监控系统及设备，必须符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》。 10.支持视频全结构化功能：机动车抓拍、机动车属性提取，非机动车抓拍、非机动车属性提取，人体抓拍、人体属性提取，人脸抓拍、人脸属性提取，机非人数量统计。 11.人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸；支持人脸去误报、快速抓拍人脸；支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式；支持人脸去重； 12.人脸比对模式：支持前端人脸比对；支持≥ 10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入；支持合计人脸库的存储空间最大3 GB；支持不同人脸库不同时间布防；支持人脸快速比对，最佳比对方式设置； 13.道路监控模式： a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 14.Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 15.供电方式: AC：24 V ± 20%； 16.支持NTP校时，IP67防护等级，防雷、防浪涌和防突波保护。 17.提供完善的SDK开发包及示例源代码，合同期内免费提供软件功能升级。 | 21 | 台 |
| 2 | 环保生态高清卡口抓拍单元 | 1. ≥900W像素环保生态相机,≥25mm定焦镜头,采用先进的图像融合技术，深度学习智能算法,最低照度：彩色0.0005lx，黑白0.00001lx。包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块等；可输出高质量全彩图像，有效解决夜间光污染; 2.采用不低于1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器； 3.最大图像尺寸：≥4096×2160像素；支持OSD叠加功能，可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设、护罩玻璃透光率≥99%； 4.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、IPV6、DHCP、802.1x等网络协议 5.视频压缩标准，H.265、H.264、M-JEPG 6.支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测； 7.支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥98%；支持二轮车和行人捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥98%； 8.支持车牌识别功能，白天和晚上的识别准确率均≥99%；支持≥350种车标识别；支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示；样机抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子； 9.配有2个RJ45接口、报警输入: 1路报警输入，报警输出: 1路报警输出，不少于2个RS485接口和1个SD卡插槽，外壳防护等级应不低于IP67； 10.产品具有生产登记批准书或公安部出具的检验报告，符合最新GB/T 28181标准及补充规定，必须兼容温州公安现有视频监控系统及设备，符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》； 11.高低温试验应满足﹣45℃～60℃； 12.提供完善的SDK开发包及示例源代码，合同期内免费提供软件功能升级； | 2 | 台 |
| 3 | 双镜头枪球一体人脸抓拍摄像机 | 全景细节都采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器 ，内置GPU芯片 1.镜头焦距：全景：4mm细节：不小于4.8-110mm，细节相机支持≥23倍光学变倍，≥16倍光学变倍 2.产品具有生产登记批准书或公安部出具的检验报告，符合最新GB/T 28181标准及补充规定，兼容温州公安现有视频监控系统（包括人脸识别、车脸识别相关平台），符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》、《浙江省公安机关人像比对应用系统技术规范》，支持符合GAT1400-2017标准； 3.支持H.265/H.264、MJPEG视频编码协议； 4.全景具备≥2个暖光灯，细节摄像机具备≥2个混光灯 5.支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取;支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略 6.全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标,全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测； 7.全景摄像机与细节摄像机可互为夹角监控； 8.电源电压在DC36V±50%范围内变化时，设备可正常工作;防护: IP67; 9.提供完善的SDK开发包及示例源代码，合同期内免费提供软件功能升级。 | 42 | 台 |
| 4 | 多摄泛智能网络摄像机 | 400万 星光级1/1.8" CMOS AI多摄泛智能网络摄像机 1.传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS 2.最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux,黑白：0.0001 Lux ;通道2：彩色：0.0003 Lux,黑白：0.0001 Lux ; 3.宽动态: 120 dB 4.焦距:通道1：8~32 mm,通道2：4mm；补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式）; 5.支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控 6.全结构化模式：抓拍人体,支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩等属性识别;抓拍人脸,支持属性识别;抓拍非机动车,支持属性识别;抓拍机动车,支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别; 7.人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸;支持人脸去误报、快速抓拍人脸;支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式;最多同时检测60张人脸;支持人脸去重;支持不同人脸库不同时间布防 8.人脸比对模式：支持前端人脸比对，支持不少于5个人脸库的管理，支持合计人脸库的存储空间最大2 GB，单张人脸不超过300 KB 9.道路监控模式：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌；检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片； 10.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG;网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 11.网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；音频: 2路输入，1路输出；报警: 3路输入，2路输出； 12.电源输出: DC12 V，100 mA；启动和工作温湿度: -30 ℃~50 ℃；防护: IP67 13.提供完善的SDK开发包及示例源代码，合同期内免费提供软件功能升级。符合最新GB/T 28181-2016标准及补充规定，兼容温州公安现有视频监控系统及设备，符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》、《浙江省公安机关人像比对应用系统技术规范》，支持符合GAT1400-2017标准。 | 37 | 台 |
| 5 | 全局黑光高清摄像机 | 全结构化双400万1/1.8" CMOS黑光全局摄像机 1.黑光全局摄像机集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸、人体、车辆图像，极大的提升了目标人脸、人体、车辆的检出率 2.支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联，人体、人脸检测距离≥25 m，车辆检测距离≥10m 3.支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-人脸+人体模式（细节）、人脸抓拍模式（细节） 混合目标检测（全结构化模式）：a）抓拍人体：支持属性识别 b）抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持人脸属性 c）抓拍非机动车：支持属性识别 d）抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持属性识别 人脸抓拍： a）支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b）支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c）支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启； 混合目标检测（人脸+人体模式）：a）抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩等属性识别 b）抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等人脸属性 c）抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩等属性识别; 4.支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监控点信息； 5.全局相机内置高效白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍 动点相机内置专利温和补光灯，夜间红外灯亮度、角度根据场景智能调整，能正常进行人脸抓拍；白光照射距离: 【全景】暖白补光，车辆/车牌≥10 m；红外照射距离: 【细节】混合补光，人体≥30 m，人脸≥20 m；防补光过曝: 支持 6.可支持120 dB超宽动态，焦距: 【全景】定焦≥6 mm，【细节】10mm~50 mm，≥4倍光学变倍 7.全景镜头模块，感光最低照度彩色不低于0.0005Lx，黑白不低于0.000lx。细节镜头模块，感光最小照度不低于彩色0.001Lux，黑白0.0005Lux。 8.主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440）；视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG； 9.网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS）；网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据；SD卡扩展: 内置MicroSD卡(即TF卡)插槽，最大支持256 GB； 10.报警输入: 1路报警输入，报警输出: 1路报警输出；音频输入: 1路音频输入， 音频输出: 1路音频输出；具有RS-485接口 11.供电方式: DC：36 V ± 25%；工作温湿度: -40 ℃~70 ℃；除雾: 加热除雾；防护:IP66 12.符合最新GB/T 28181-2016标准及补充规定，兼容温州公安现有视频监控系统及设备，符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》、《浙江省公安机关人像比对应用系统技术规范》，支持符合GAT1400-2017标准。提供完善的SDK开发包及示例源代码，合同期内免费提供软件功能升级。 | 8 | 台 |
| 6 | 结构化抓拍高清球机摄像机 | 1、400万星光级超宽动态人脸抓拍单元，内置高性能GPU芯片，支持人脸抓拍和车辆抓拍；传感器靶面尺寸不小于1/1.8"。（提供公安部检测中心检测报告） 2、含 40倍光学变倍，不低于16倍数字变倍。 3、支持最低照度彩色：0.0005lx，黑白0.0001lx；灰度等级不小于11级，信噪比不小于60dB，需具不小于105dB宽动态。（提供公安部检测中心检测报告） 4、红外补光距离不低于250米。 5、支持三种智能资源模式切换：混合目标检测（全结构化模式）、人脸抓拍、车辆抓拍模式； 人脸抓拍模式：支持同时检测不少于23张人脸，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取，支持人脸属性识别功能，属性包括年龄、性别、眼镜、表情、胡子、口罩；抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片； 车辆抓拍模式：支持正向、背向行驶车辆抓拍，并跟踪、优选、抓拍，上报最优的抓图；支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型，支持新能源车牌识别功能，支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，支持4车道以上划线抓拍及提取各车道车辆车牌，支持国标非机动车车牌数据提取（黄标、蓝标）； 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别； 混合目标检测（全结构化模式）：支持混合场景下同时抓拍人体、抓拍人脸、抓拍车辆、抓拍非机动车，并分别输出； 6、支持通用行为分析：支持区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测。 7、具有1个RJ45网络接口、2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS-485接口（支持数据透传功能）、1个SD卡插槽。 8、支持内置SD卡存储，并支持存储卡故障提示，读取密码锁定功能。在前端具备存储能力的情况下，应能在网络中断时存储所采集的视频和图片数据，故障排除后应能自动上传比对。 9、符合最新GB/T 28181-2016标准及补充规定，兼容温州公安现有视频监控系统及设备，符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》、《浙江省公安机关人像比对应用系统技术规范》，支持符合GAT1400 -2017标准。 10、支持AC220V、DC24V供电，支持长时间±10％宽范围电压输入；支持电源及信号输入端防浪涌；在-20～60℃环境温度下长时间稳定工作，防护等级不低于IP67。 11、提供完善的SDK开发包及示例源代码，免费提供5年内软件功能升级与需求定制服务。 | 8 | 台 |
| 7 | 立杆、基础 | 1.本项目立杆以立旧为主，对于已经损毁不能再用的立杆需根据实际情况更新；由采购人根据实际环境决定是否安装，结算按实际安装数量计量。 2.所有立杆、支架需防锈、镀锌处理；本项目摄像机安装位置一般3米或6米，3米杆具体规格尺寸依现场环境定制，6米杆立杆基础必须符合DB33/T 502—2004。 | 15 | 套 |
| 8 | 支架 | 1.根据安装现场依托的建筑体环境进行定制，包括“L”挑杆和抱箍，支架金属表面整体需做镀锌、防锈处理。五年内不得出现明显锈迹腐蚀现象； 2.本次所有支架都要符合人脸抓拍监控的场景应用需求，支架横挑约1米-1.5米； 3.每个球机需另外做防抖加固支撑，防止监控画面拉近时抖动明显。 | 118 | 套 |
| 9 | 补光灯 | 1.高效LED常亮灯，原装晶元黄光或白光LED芯片，灯具工作功率不小于40w，单车道功率：≤10W；显色指数：≥80Ra；出光角度10～60度可选，金属外壳，无炫目降低光污染、有在线检测功能； 2.采用多功能结构复合设计，实现不同的发光模式匹配不同使用场景的补光需求，可支持频闪、脉冲和持续发光三种工作模式切换；支持远程亮度调节、远程参数监测、故障报警、远程开关、自带中心校时万年历时控开关； 3.接口：RJ45，支持TCP、UDP； 4.防护等级不小于IP66，可靠防水、防尘。 5.提供AC220v电源输入口，支持长时间±10％宽范围电压输入；支持电源及信号输入端防浪涌；在-20～60℃环境温度下长时间稳定工作。具备自适应调节保持预定功率能力。 6.由采购人根据实际环境决定是否安装，结算按实际安装数量计量。 以上提供检测报告并加盖公章 | 67 | 个 |
| 10 | 多合一防眩光生态补光灯 | 1.灯型多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式 2.内置光敏，根据环境光自动切换白天/夜晚模式，自动调节氙气灯亮度和切换LED灯亮灭白天可看清前排司乘人员面部特征峰值功率大，有效提升白天人脸效果具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值 3.在闪烁频率为50HZ，距离补光装置25m处，在基准轴上、下、左、右范围的光照度比中心基准轴的光照度有减少 4.支持统计爆闪次数和触发次数，可快速定位现场信号干扰问题 5.支持频闪级联功能 6.有效补光距离16m～25m 7.支持气体灯爆闪功能，并可通过控制转轴叶片进行白光和红外光切换，在低亮度情况下切换到红外模式 。 8.支持通过特定摄像机远程控制亮度等级和补光灯点亮熄灭 ； 9.供电方式AC220V±10％ 防护等级：IP65 | 4 | 个 |
| 11 | 网络箱 | 1.定制网络机箱，采用304不锈钢材质，外壳厚度1.2mm，外壳防护等级不低于IP65，机箱表面进行白色喷涂处理，机箱正面警徽、网络箱编号的颜色鲜艳、清晰，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色；内部区域分配清晰，放置于机箱内的设备统一布局，内置每个设备和每条线路都有专门固定位置，包括光纤盘位、电源模块、空开和防雷设备等等，布线工整，方便后期维护工作；隔热、散热、防护良好；强电部分进行区域绝缘隔离，日常运维安全，配有三眼插座，便于调试人员临时取电；配备多个定制搁板，确保内置设备不直接叠放；机箱门采用天地连杆锁，解决时间长门锁松动导致进水的问题； 2.每个网络箱内必配内容： 1）电源接入防浪涌保护器1个，规格：40KA； 2）计费电表1台，220V，50Hz；（根据电业部门报表实际情况，可安装在网络箱之外） 3）稳压电源1台，220V，50Hz； 4）空气开关1付，额定电流：5A 5）自动重合闸1付； 6）220V电源插座口≥4个； 7）光纤盘位器1个； 8）光网设备（ONU）1个，网络接口数≥4个； 3.机柜：304不锈钢材质，外壳厚度1.2mm，尺寸约250mm深x400mm宽x600mm高。 4.箱内设计要预留有可供其他应用设备安装的空间位置； | 112 | 个 |
| 12 | 高清存储服务 | 1.符合浙江省公安厅视频监控平台架构要求，能够与前端摄像机设备结合实现存储注册直写；同时符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》的技术架构标准；能够支持通过云存储管理节点接入温州市公安局视频监控平台云存储系统； 2.支持RAID0/1/5/6/10/50/60等标准，支持热备盘模式，RAID重建过程中对业务不中断、不卡顿； 3.以H.264/H.265/1080P/25fps/1.5-4Mbps码流可调方式集中存储，录像保留时间≥30天； 4.摄像机采用直接写入存储阵列方式，视频存储功能与监控平台无关，即在视频监控平台出现故障时，不影响整个视频监控系统的存储功能； 5.具备负载均衡机制和容灾备份功能； 6.支持DB33-Part6(SNMP)网管协议，在一个管理界面中可以管理多台存储设备； 7.提供完善的SDK开发包及示例源代码，合同期内提供软件功能升级服务 | 150 | 路 |
| 13 | 大数据服务节点 | 1.单台设备支持不少于20亿数据的存储。50个用户并发，查询检索效率不低于4.5亿条数据/s，以图搜图效率不低于2000万条模型/s。 2.支持在正常提供服务的情况下进行集群扩容，即增加集群服务器数量。当集群中任意节点发生故障时，集群可保持正常工作且数据不会丢失。 3.支持建立不少于1000个人脸库并提供检索服务。 4.支持通过一张人脸图片进行图片相似度的匹配搜索，并支持按相似度排序。 5.支持通过本地上传人脸图片，与静态库中的人脸图片进行相似度比对，检索出符合条件的人脸图片并按相似度进行降序排序，支持按人脸库、相似度等查询条件查询人脸，支持检索出人脸图片的身份内容。（公安部检验报告证明） 6.支持单库或者双库查重任务，单库查重指在同一人脸库中找出重复（相似）人脸，双库查重指在不同的两个人脸库之间找出重复（相似）人脸。 7.支持同行人分析，通过本地上传人脸图片，根据相似度、时段、抓拍范围等条件，检索出符合该查询条件的人脸图片分组，并按同行次数降序排列。（公安部检验报告证明） 8.支持人员落脚点分析，支持频繁过人分析 9.支持使用单张或多张图片进行以人搜人，选择时间段、监控点（支持树形选点和地图选点），结果按照相似度降序排序；支持本地上传图片进行以人搜人，系统可自动识别人体；支持从搜索结果中选择图片进行以人搜人，或将搜索结果中的图片添加到多图搜索，可以添加不少于5张图片。（公安部检验报告证明） 10.提供大数据平台软件软件著作权。 11.支持数据：人脸、车辆、人体、WiFi，含配套硬件设备：热数据与冷数据配合使用，冷数据：人脸8亿/车辆20亿/人体10亿/WiFi 40亿条，数据接口：≥2个 万兆光口+ 2个千兆电口。 | 1 | 套 |
| 14 | 立杆基础设计 | 按照用户需求，中标方由第三方设计单位对立杆点位进行基础规划设计，并制定具体设计和优化方案 | 15 | 个 |
| 15 | 视频监控平台接入服务 | 1.本项目所有点位，以专网形式（与其他任何网络物理隔离）直接接入文成县公安局公安视频监控平台； 2.公安视频监控平台按相关标准协议向中标方提供监控接入，监控点位平台接入由平台运维公司负责，监控平台技术支撑和日常维护费用由中标方支付，原则上按路数分担； 3.若由于技术性原因无法接入公安已有监控平台的，由中标方自行解决技术和费用问题，招标方不增加任何费用。 | 126 | 套 |
| 16 | 人像识别应用平台接入服务 | 1.本项目所有点位的人像采集、比对、存储等功能，以视频专网形式直接接入温州市公安局人像识别应用平台及接入文成公安相关平台； 2.采购方的人像识别应用平台按相关标准协议向中标方提供接入，人像识别应用平台提供商，按接入人像监控路数收取人像识别软件授权费用（包含平台技术支撑及日常运维），由中标方支付； 3.若由于技术性原因无法直接接入公安已有人像识别应用平台，中标方必须自行解决技术和费用问题（包括软硬件设备的的采购），招标方不再另外增加费用； 4.本招标文件中所列技术配置若无法满足平台对接的，由中标方根据实际需求自行解决。 | 80 | 路 |
| 17 | 车辆抓拍应用平台接入服务 | 1.本项目所有点位的车辆图片采集、比对、存储等功能，以视频专网形式直接接入文成公安局车辆抓拍应用平台，同时将图片推送至温州市卡口平台。 2.采购方的车辆抓拍应用平台按相关标准协议向中标方提供接入，点位平台接入由平台运维公司负责，平台技术支撑和日常维护费用由中标方支付，原则上按路数分担； 3.若由于技术性原因无法接入公安已有车辆抓拍平台的，由中标方自行解决技术和费用问题（包括软硬件设备的的采购），招标方不增加任何费用 | 38 | 路 |
| 18 | 设备施工 | 系统前后端所有设备、配件安装调测所需的线材、配件、附件、工具、人工、验收以及道路开挖、恢复等全部费用。 | 118 | 套 |
| 19 | 立杆施工 | 包括道路开挖、立杆基础做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工序，以及水泥、钢筋等必须材料和人工费用 | 15 | 套 |
| 20 | 第三方检测 | 由具备资质第三方检测机构，按本项目所有点位的25%左右进行抽样检测，出具检测报告。 | 28 | 路 |
| 21 | 社会监控整合联网及监控信息采集 | 实现全县范围内，社会面已建视频监控的联网共享，包括各机关、企事业单位、村居、沿街店铺等社会自建视频监控的联网共享。包括经纬度采集并标注在相关平台、前端设备及周边环境照片、枪机朝向、补光灯朝向、监控安装类型（包括立杆、墙装、杆装）、硬盘录像机品牌型号、摄像头品牌型号、监控通道名称、监控存时间及方式。含安全接入服务。 | 160 | 个 |
| 22 | 8点位社会监控整合链路（5年） | 1.链路要求：提供与互联网隔离的VPN专线链路做接入。以每个接入点部署一套国内知名品牌的双网口（根据实地专用情况可用单网口）硬盘录像机（8点位及以下、1个4T及以上硬盘）的接入标准做计算，在中标方做vpn汇聚，点对点裸光纤推送到公安社会资源共享平台或综治共享平台。 2.含读取接入点的存储（25fps/2Mbps码流/15-30天*24小时要求）、施工、链路、维护等，条数≤10条（具体以实际情况结算，集中存储的监控按此项结算） 3.此项只采购服务。 | 10 | 条 |
| 23 | 16点位社会监控整合链路（5年） | 1.链路要求：提供与互联网隔离的VPN专线链路做接入。以每个接入点部署一套国内知名品牌的双网口（根据实地专用情况可用单网口）硬盘录像机（16点位以下8个以上、2个4T及以上硬盘）的接入标准做计算，在中标方做vpn汇聚，点对点裸光纤推送到公安社会资源共享平台或综治共享平台。 2.含读取接入点的存储（25fps/2Mbps码流/15天*24小时要求）、施工、链路、维护等,条数≤6条（具体以实际情况结算） 3.此项只采购服务 | 6 | 条 |
| 24 | 网络链路质保（五年） | 1.本项目整体采用光纤专网方式连接（裸光纤或PON），拒绝以其他链路形式组网；与互联网等其他网络物理隔离，网络传输汇聚到OLT之后直接采用祼光纤连接到招标方提供的视频监控专用机房，中间不再进行任何网络汇聚级联，中标供应商要保证OLT到视频监控专用机房级联线路有足够带宽（一条链路不够的情况下，可采用多链路捆绑解决），并有冗余线路防止出现断网故障； 2.本项费用已经包含每条链路接入的两端光网设备和汇聚设备，招标方不再另外采购； 3.该批专网链路可用于重点行业、社会面视频监控的整合联网，中标供应商要确保每条链路连接的上下行带宽满足实际应用需求。 | 112 | 条 |
| 25 | 前端设备用电质保（五年） | 按设备的额定功率值计算，前端设备除补光灯外，正常运行功耗不超过50W。（此项不包含补光灯用电） | 118 | 点 |
| 26 | 补光灯用电质保（五年） | 按设备的额定功率值计算，补光灯正常运行功耗不超过80W。 | 67 | 个 |
| 27 | 移机服务（五年） | 按合同期内累计迁移20%以内的点位； | 22 | 个 |
| 28 | 系统运维质保服务（五年） | 含五年系统所有设备、线路、配件的维护、整理、清洁等服务； 对监控点位提供后端运维管理服务：对监控点位进行巡检并对巡检结果进行统计、核验、报障；对修复后的故障点进行二次确认，协助业主单位对运维过程进行统计和考核； | 118 | 个 |
| 29 | 机房（维护） | 1.本项目后端存储、服务器等设备安装位置由招标方指定，设备安装机柜资源根据本项目实际需求由中标方采购（费用包含在中标价当中）； 2.所有设备电源模块按照使用机房实际用电环境配置（直流或交流），设备上架由机房专门人员负责，费用包含在项目中标价当中； 3.包含机房环境与中心设备电费，机房运维保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护，服务器、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部费用； 4.招标方不为后端机房的运维增加任何费用，投标方要充分了解项目需求，注意报价风险。 | 1 | 个 |

标项二：以农村公共区域为主的改造建设及整体运维服务，具体点位由（清单可向文成县公安局咨询）采购方（委托建设方）根据实际工作需求勘点确认，中标方需无条件接受，预算资金最高限价2312772元。

| 序号 | 名称 | 主要技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （人脸、车）双镜头高清摄像机 | 1、超低照度全结构化双镜头一体化摄像机（枪型），可开启机动车抓拍、非机动车抓拍、行人抓拍和人脸抓拍比对功能。双通道分别采用≥400星光级低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器和≥400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置双GPU芯片，可同时兼顾全局和细节抓拍； 2、镜头焦距：全景：8~32mm； 细节：10~55mm，调整角度：通道1:最大上下土5°、左右土10°；通道2:最大上下10°； 3、内置不少于8颗混合补光灯，每颗补光灯由红外灯、白光灯组成； 4、产品具有生产登记批准书或公安部出具的检验报告，符合最新GB/T 28181标准及补充规定，必须兼容温州公安现有视频监控系统及设备，必须符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》、《浙江省公安机关人像比对应用系统技术规范》，支持符合GAT1400 -2017标准。 5、最低照度：彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux；信噪比不小于62dB；支持H.264/H.265/MJPEG视频编码协议，在1080P/25fps传输状态下，码流不超过4M，可实现存储直写。 6、双镜头均可实现远程可调：镜头1（全景）光学变焦范围≥4倍，镜头2（细节）光学变焦范围≥5倍； 7、支持人车抓拍、比对及智能行为分析功能。可同时开启机动车抓拍、非机动车抓拍、行人抓拍和人脸比对功能（全结构化模式）；可同时开启机动车抓拍、非机动车抓拍、行人抓拍功能（人体车辆抓拍模式）；单独人脸抓拍模式（人脸抓拍模式）；人脸抓拍、行人抓拍、非机动车抓拍模式（人脸人体抓拍模式）可同时开启智能行为分析功能； 比对功能可同时开启机动车抓拍、非机动车抓拍、行人抓拍和人脸比对功能,人脸比对性能要求： 支持前端人脸比对，支持不少于5个人脸库的管理，支持批量人脸的导入，支持不同人脸库不同时间布防； 8、人脸侦测抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，并抓拍提示，支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩的人脸进行检测；可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸图片进行检测，同时叠加目标提示框；可对设定区域内≥100个移动的人脸图片进行检测、跟踪和抓拍；可对设定区域内45个移动的图片（包含人体、机动车和非机动车）进行检测和抓拍； 智能分析行为功能：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示及上报。a）绊线入侵；b）区域入侵；c）物品遗留；d）物品消失；e）徘徊检测；f）非法停车；g）快速移动；h）人员聚集；i）进入区域等行为时，样机可设置不少于5组布防时间，在布防时间内开启智能行为分析功能，可对人、车、人和车进行检测； 9、可将视频图像存储至本地SD卡、FTP、NAS或客户端，支持SD卡热插拔，内置≥64GB CLASS10以上SD卡且最大支持不小于256GB本地SD卡，支持断网续传功能； 10、抓拍捕获率：人脸捕获率白天和夜晚均≥99%；车辆捕获率白天和夜晚均≥99%；非机动车捕获率白天和夜晚均≥99%；混合抓拍捕获率白天和夜晚均≥99%。（★提供第三方检测报告） 11、配置2路音频输入和1路音频输出，内置2路报警输入和1路报警输出，1个RS232接口，1个RS485接口，1个SD卡槽，支持报警联动功能。 12、支持AC24V或DC12V供电，支持长时间±10%宽范围电压输入；支持电源及信号输入端防浪涌；在-20～70℃环境温度下长时间稳定工作，防护等级不低于IP67； 13、可通过浏览器查看和远程设置通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、温度显示和地理位置信息、字体大小和颜色等。 14、提供完善的SDK开发包及示例源代码，合同期内免费提供软件功能升级。 | 76 | 台 |
| 2 | 双镜头枪式全结构化摄像机（加装） | 1.支持双通道400万分辨率，镜头焦距：通道1：8mm~32mm;通道2：≥3.6mm； 2.内置CPU、GPU芯片，可输出2路视频图像，2个COMS靶面尺寸均≥1/1.8英寸；双CPU内核配置检验：设备主控核心板配置2个CPU内核，通过双CPU内核实现双路采集、视频编解码与码流输出； 3.通道1、通道2:在分辨率设置不低于2560×1440帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，设备处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象； 4.最低照度：彩色:≤0.0002x，黑白:≤0.0001x； 5.支持白光和混合补光模式。在白光模式下，只开启白光灯;在混合补光模式下，可开启白光灯和红外灯，白光夜视可识别距设备200m处的人体轮廓，可看清距设备30m处人脸面部特征； 6.支持通用行为分析、人脸检测、人像检测、车辆检测、人数统计、口罩检测； 7.支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持7种属性，5种表情； 8.支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示。 9.支持提取机动车属性，包括:车牌、车辆类型、车身颜色、车标、车系、车内饰品、打电话、年检标识、抽烟、车牌颜色、安全带和遮阳板等属性； 10.具有1个CVBS模拟视频接口、1个RJ45接口、2个以上报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽、个RS232接口、1个RS485、1个电源返送接口和1个电压输出接口； 11.产品具有生产登记批准书或公安部出具的检验报告，符合最新GB/T 28181标准及补充规定，必须兼容温州公安现有视频监控系统及设备，必须符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》、《浙江省公安机关人像比对应用系统技术规范》，支持符合GAT1400 -2017标准。 12.支持AC24V或DC12V供电，支持长时间±10%宽范围电压输入；支持电源及信号输入端防浪涌；在-20～60℃环境温度下长时间稳定工作，防护等级不低于IP66； 13.提供完善的SDK开发包及示例源代码，合同期内免费提供软件功能升级。 | 30 | 台 |
| 3 | 枪球抓拍高清摄像机 | 1、由全景摄像机和细节摄像机组成双400W高清相机，CMOS靶面尺寸全景不小于1/1.8英寸，光圈不低于F1.0，焦距4mm，细节不小于1/2.8英寸，光圈不低于F1.6，焦距不低于5.4-110mm，≥23倍光学变倍； 2、内置GPU芯片； 3、具备不少于8颗补光灯； 4、细节相机云台范围：水平范围：0°～360°，垂直范围： 不小于-20°～90； 5、最低照度: 【全景】不小于0.0005 Lux，黑白；0.0001 Lux彩色； 【细节】不小于0.005 Lux，黑白：0.001Lux 彩色； 6、动态检测范围≥106dB；信噪比不小于67dB； 7、当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标.当设置为独立态时，全景通道可独立进周界检测同时细节通道独立进行人脸检测； 8、支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。支持人脸抓拍功能，可时经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪； 9、可将视频图像存储至SD卡、FTP、NAS或客户端，支持SD卡热拔插，最大支持不小于256GB SD卡，支持断网续传功能； 10、电源电压在DC36V±55%范围内变化时，能正常工作；支持不低于IP66防护等级； 12、支持AC24V、DC36V供电，支持长时间±10%宽范围电压输入；支持电源及信号输入端防浪涌；在-20～70℃环境温度下长时间稳定工作，防护等级不低于IP67； 13、产品具有生产登记批准书或公安部出具的检验报告，符合最新GB/T 28181标准及补充规定，必须兼容温州公安现有视频监控系统及设备，必须符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》、《浙江省公安机关人像比对应用系统技术规范》，支持符合GAT1400 -2017标准。 14、提供完善的SDK开发包及示例源代码，免费提供5年内软件功能升级与需求定制服务； | 5 | 台 |
| 4 | 立杆、基础 | 1.本项目立杆以立旧为主，对于已经损毁不能再用的立杆需根据实际情况更新；由采购人根据实际环境决定是否安装，结算按实际安装数量计量。 2.所有立杆、支架需防锈、镀锌处理；本项目摄像机安装位置一般3米至6米，5米以内杆具体规格尺寸依现场环境定制，具体详见第十四章附件，6米杆立杆基础必须符合DB33/T 502—2004。 | 8 | 套 |
| 5 | 支架 | 1.根据安装现场依托的建筑体环境进行定制，包括“L”挑杆和抱箍，支架金属表面整体需做镀锌、防锈处理。五年内不得出现明显锈迹腐蚀现象； 2.本次所有支架都要符合人脸抓拍监控的场景应用需求，支架横挑约1米-1.5米； 3.每个球机需另外做防抖加固支撑，防止监控画面拉近时抖动明显。 | 111 | 套 |
| 6 | 补光灯 | 1.高效LED常亮灯，原装晶元黄光或白光LED芯片，灯具工作功率不小于40w，单车道功率：≤10W；显色指数：≥80Ra；出光角度10～60度可选，金属外壳，无炫目降低光污染、有在线检测功能； 2.采用多功能结构复合设计，实现不同的发光模式匹配不同使用场景的补光需求，可支持频闪、脉冲和持续发光三种工作模式切换；支持远程亮度调节、远程参数监测、故障报警、远程开关、自带中心校时万年历时控开关； 3.接口：RJ45，支持TCP、UDP； 4.防护等级不小于IP66，可靠防水、防尘。 5.提供AC220v电源输入口，支持长时间±10％宽范围电压输入；支持电源及信号输入端防浪涌；在-20～60℃环境温度下长时间稳定工作。具备自适应调节保持预定功率能力。 6.由采购人根据实际环境决定是否安装，结算按实际安装数量计量。 以上提供检测报告并加盖公章 | 56 | 个 |
| 7 | 网络箱 | 1.定制网络机箱，采用304不锈钢材质，外壳厚度1.2mm，外壳防护等级不低于IP65，机箱表面进行白色喷涂处理，机箱正面警徽、网络箱编号的颜色鲜艳、清晰，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色；内部区域分配清晰，放置于机箱内的设备统一布局，内置每个设备和每条线路都有专门固定位置，包括光纤盘位、电源模块、空开和防雷设备等等，布线工整，方便后期维护工作；隔热、散热、防护良好；强电部分进行区域绝缘隔离，日常运维安全，配有三眼插座，便于调试人员临时取电；配备多个定制搁板，确保内置设备不直接叠放；机箱门采用天地连杆锁，解决时间长门锁松动导致进水的问题； 2.每个网络箱内必配内容： 1）电源接入防浪涌保护器1个，规格：40KA； 2）计费电表1台，220V，50Hz；（根据电业部门报表实际情况，可安装在网络箱之外） 3）稳压电源1台，220V，50Hz； 4）空气开关1付，额定电流：5A 5）自动重合闸1付； 6）220V电源插座口≥4个； 7）光纤盘位器1个； 8）光网设备（ONU）1个，网络接口数≥4个； 3.机柜：304不锈钢材质，外壳厚度1.2mm，尺寸约250mm深x400mm宽x600mm高。 4.箱内设计要预留有可供其他应用设备安装的空间位置； | 81 | 个 |
| 8 | 高清存储服务 | 1.符合浙江省公安厅视频监控平台架构要求，能够与前端摄像机设备结合实现存储注册直写；同时符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》的技术架构标准；能够支持通过云存储管理节点接入温州市公安局视频监控平台云存储系统； 2.支持RAID0/1/5/6/10/50/60等标准，支持热备盘模式，RAID重建过程中对业务不中断、不卡顿； 3.以H.264/H.265/1080P/25fps/1.5-4Mbps码流可调方式集中存储，录像保留时间≥30天； 4.摄像机采用直接写入存储阵列方式，视频存储功能与监控平台无关，即在视频监控平台出现故障时，不影响整个视频监控系统的存储功能； 5.具备负载均衡机制和容灾备份功能； 6.支持DB33-Part6(SNMP)网管协议，在一个管理界面中可以管理多台存储设备； 7.提供完善的SDK开发包及示例源代码，合同期内提供软件功能升级服务 | 81 | 路 |
| 9 | 立杆基础设计 | 按照用户需求，中标方由第三方设计单位对立杆点位进行基础规划设计，并制定具体设计和优化方案 | 8 | 个 |
| 10 | 视频监控平台接入服务 | 1.本项目所有点位，以专网形式（与其他任何网络物理隔离）直接接入文成县公安局公安视频监控平台； 2.公安视频监控平台按相关标准协议向中标方提供监控接入，监控点位平台接入由平台运维公司负责，监控平台技术支撑和日常维护费用由中标方支付，原则上按路数分担； 3.若由于技术性原因无法接入公安已有监控平台的，由中标方自行解决技术和费用问题，招标方不增加任何费用。 | 81 | 套 |
| 11 | 人像识别应用平台接入服务 | 1.本项目所有点位的人像采集、比对、存储等功能，以视频专网形式直接接入温州市公安局人像识别应用平台及接入文成公安相关平台； 2.采购方的人像识别应用平台按相关标准协议向中标方提供接入，人像识别应用平台提供商，按接入人像监控路数收取人像识别软件授权费用（包含平台技术支撑及日常运维），由中标方支付； 3.若由于技术性原因无法直接接入公安已有人像识别应用平台，中标方必须自行解决技术和费用问题（包括软硬件设备的的采购），招标方不再另外增加费用； 4.本招标文件中所列技术配置若无法满足平台对接的，由中标方根据实际需求自行解决。 | 65 | 路 |
| 12 | 车辆抓拍应用平台接入服务 | 1.本项目所有点位的车辆图片采集、比对、存储等功能，以视频专网形式直接接入文成公安局车辆抓拍应用平台，同时将图片推送至温州市卡口平台。 2.采购方的车辆抓拍应用平台按相关标准协议向中标方提供接入，点位平台接入由平台运维公司负责，平台技术支撑和日常维护费用由中标方支付，原则上按路数分担； 3.若由于技术性原因无法接入公安已有车辆抓拍平台的，由中标方自行解决技术和费用问题（包括软硬件设备的的采购），招标方不增加任何费用 | 46 | 路 |
| 13 | 设备施工 | 系统前后端所有设备、配件安装调测所需的线材、配件、附件、工具、人工、验收以及道路开挖、恢复等全部费用。 | 111 | 套 |
| 14 | 立杆施工 | 包括道路开挖、立杆基础做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工序，以及水泥、钢筋等必须材料和人工费用 | 8 | 套 |
| 15 | 第三方检测 | 由具备资质第三方检测机构，按本项目所有点位的25%左右进行抽样检测，出具检测报告。 | 27 | 路 |
| 16 | 社会监控整合联网及监控信息采集 | 实现全县范围内，社会面已建视频监控的联网共享，包括各机关、企事业单位、村居、沿街店铺等社会自建视频监控的联网共享。包括经纬度采集并标注在相关平台、前端设备及周边环境照片、枪机朝向、补光灯朝向、监控安装类型（包括立杆、墙装、杆装）、硬盘录像机品牌型号、摄像头品牌型号、监控通道名称、监控存时间及方式。含安全接入服务 | 160 | 个 |
| 17 | 8点位社会监控整合链路（5年） | 1.链路要求：提供与互联网隔离的VPN专线链路做接入。以每个接入点部署一套国内知名品牌的双网口（根据实地专用情况可用单网口）硬盘录像机（8点位及以下、1个4T硬盘）的接入标准做计算，在中标方做vpn汇聚，点对点裸光纤推送到公安社会资源共享平台或综治共享平台。 2.含读取接入点的存储（25fps/2Mbps码流/15-30天*24小时要求）、施工、链路、维护等，条数≤8条（具体以实际情况结算，集中存储的监控按此项结算） 3.此项只采购服务。 | 8 | 条 |
| 18 | 16点位社会监控整合链路（5年） | 1.链路要求：提供与互联网隔离的VPN专线链路做接入。以每个接入点部署一套国内知名品牌的双网口（根据实地专用情况可用单网口）硬盘录像机（16点位以下8个以上、2个4T硬盘）的接入标准做计算，在中标方做vpn汇聚，点对点裸光纤推送到公安社会资源共享平台或综治共享平台。 2.含读取接入点的存储（25fps/2Mbps码流/15天*24小时要求）、施工、链路、维护等,条数≤5条（具体以实际情况结算） 3.此项只采购服务 | 5 | 条 |
| 19 | 网络链路质保（五年） | 1.本项目整体采用光纤专网方式连接（裸光纤或PON），拒绝以其他链路形式组网；与互联网等其他网络物理隔离，网络传输汇聚到OLT之后直接采用祼光纤连接到招标方提供的视频监控专用机房，中间不再进行任何网络汇聚级联，中标供应商要保证OLT到视频监控专用机房级联线路有足够带宽（一条链路不够的情况下，可采用多链路捆绑解决），并有冗余线路防止出现断网故障； 2.本项费用已经包含每条链路接入的两端光网设备和汇聚设备，招标方不再另外采购； 3.该批专网链路可用于重点行业、社会面视频监控的整合联网，中标供应商要确保每条链路连接的上下行带宽满足实际应用需求。 | 81 | 条 |
| 20 | 前端设备用电质保（五年） | 按设备的额定功率值计算，前端设备除补光灯外，正常运行功耗不超过50W。（此项不包含补光灯用电） | 111 | 点 |
| 21 | 补光灯用电质保（五年） | 按设备的额定功率值计算，补光灯正常运行功耗不超过80W。 | 26 | 个 |
| 22 | 移机服务（五年） | 按合同质保期内累计迁移20%以内的点位； | 27 | 个 |
| 23 | 系统运维质保服务（五年） | 含五年系统所有设备、线路、配件的维护、整理、清洁等服务； 对监控点位提供后端运维管理服务：对监控点位进行巡检并对巡检结果进行统计、核验、报障；对修复后的故障点进行二次确认，协助业主单位对运维过程进行统计和考核； | 111 | 个 |
| 24 | 光模块 | 原厂千兆单模光模块(1550nm,80km,LC)，质保五年 | 4 | 个 |
| 25 | 机房（维护） | 1.本项目后端存储、服务器等设备安装位置由招标方指定，设备安装机柜资源根据本项目实际需求由中标方采购（费用包含在中标价当中）； 2.所有设备电源模块按照使用机房实际用电环境配置（直流或交流），设备上架由机房专门人员负责，费用包含在项目中标价当中； 3.包含机房环境与中心设备电费，机房运维保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护，服务器、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部费用； 4.招标方不为后端机房的运维增加任何费用，投标方要充分了解项目需求，注意报价风险。 | 1 | 项 |

标项三：以增点补位为主的公共区域建设及整体运维服务，具体点位由（清单可向文成县公安局咨询）采购方（委托建设方）根据实际工作需求勘点确认，中标方需无条件接受，预算资金最高限价4865706元。

| 序号 | 设备 | 主要技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级双镜头抓拍高清摄像机 | 1、双抓拍硬件形态产品，双通道分别采用星光级低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器和400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置双GPU芯片，镜头焦距：全景：8~32mm； 细节：10-50mm，调整角度：通道1:≥10°；通道2:≥10°； 2、细节通道最低照度：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx；信噪比不小于62dB；照度适应范围不小于140dB； 3、支持彩色及黑白人脸抓拍采集模式，支持计划切换； 4、支持人车抓拍、比对及智能行为分析功能。可同时开启机动车抓拍、非机动车抓拍、行人抓拍和人脸比对功能（全结构化模式）；可同时开启机动车抓拍、非机动车抓拍、行人抓拍功能（人体车辆抓拍模式）；单独人脸抓拍模式（人脸抓拍模式）；人脸抓拍、行人抓拍、非机动车抓拍模式（人脸人体抓拍模式）可同时开启智能行为分析功能； 比对功能可同时开启机动车抓拍、非机动车抓拍、行人抓拍和人脸比对功能,人脸比对性能要求： 支持前端人脸比对，支持不少于5个人脸库的管理； 人脸侦测抓拍功能； 5、人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节曝光参数； 6、可将视频图像存储至本地SD卡、FTP、NAS或客户端，支持SD卡热插拔，内置≥64GB CLASS10以上SD卡且最大支持不小于256GB本地SD卡，支持断网续传功能； 7、符合最新GB/T 28181-2016标准及补充规定，兼容温州公安现有视频监控系统及设备，符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》、《浙江省公安机关人像比对应用系统技术规范》，支持符合GAT1400 -2017标准； 8、提供完善的SDK开发包及示例源代码，免费提供5年内软件功能升级与需求定制服务； | 74 | 台 |
| 2 | 黑光高位布控跟踪球 | 1.≥400万像素超低照度智能黑光网络摄像机（球型），具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、可实现远距离卡口抓拍模式、前端建模比对；支持人脸人体车辆同时抓拍，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取； 2.产品具有生产登记批准书或公安部出具的检验报告，符合最新GB/T 28181标准及补充规定，必须符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》、《浙江省公安机关人像比对应用系统技术规范》，支持符合GAT1400 -2017标准； 3.传感器类型: 1/1.8＂progressive scan CMOS；最低照度: 彩色：0.0004 Lux ，黑白：0.0001 Lux ；宽动态: 120 dB超宽动态；光学变倍:≥ 35倍；焦距: 5.9~206.5 mm 4.支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出，采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像；采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果，红外照射距离可达: 200 m；防补光过曝: 支持； 5.支持三种智能资源切换：Smart事件、混合目标、人脸抓拍； Smart事件：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能侦测功能； 混合目标：支持人脸+人体+车辆抓拍，人脸和人体关联输出； 人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图； 6.主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440）；视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG；网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 7.网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 ；SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB；报警输入: ≥2路报警输入，报警输出: 2路报警输出；音频输入: 1路音频输入，音频输出: 1路音频输出；具有RS485接口 8.供电方式: AC24 V；电流及功耗: 最大功耗：62 W，工作温湿度: -20℃~70℃；湿度小于95%；防护: IP67； 9.提供完善的SDK开发包及示例源代码，免费提供5年内软件功能升级与需求定制服务；符合最新GB/T 28181-2016标准及补充规定，兼容温州公安现有视频监控系统及设备，符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》、《浙江省公安机关人像比对应用系统技术规范》，支持符合GAT1400 -2017标准； | 1 | 台 |
| 3 | 900万生态型车内人脸抓拍相机 | 1.高清卡口抓拍单元，采用多核处理器，高性能图像预处理技术，深度学习智能算法,最低照度，彩色0.0005lx，黑白0.00001lx。包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块等；采用先进的图像融合技术夜间无需使用白光爆闪灯,即可输出高质量全彩图像，有效解决夜间光污染； 2.≥900W像素、≥50mm定焦镜头； 3.采用不低于1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器； 4.最大图像尺寸：≥4096×2160像素；支持字符叠加功能，可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设、护罩玻璃透光率≥99%； 5.★支持人脸检测、跟踪、抓拍，在同一视频画面中，最多可检测、跟踪不小于70个运动人脸目标；支持检测并跟踪指定区域内100个目标（机动车、非机动车以及行人） 6.支持扩展不同类型补光灯的功能，支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪、红外频闪等 7.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、IPV6、DHCP、802.1x等网络协议 8.视频压缩标准，H.265、H.264、M-JEPG 9.支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测； 10.支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥98%；支持二轮车和行人捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥98%； 11.支持车牌识别功能，白天和晚上的识别准确率均≥99%；支持≥350种车标识别；支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示；样机抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子；支持20种以上车型检测； 12.支持外接电池给设备供电；支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能；支持非机动车/行人人体和人脸抠取上传； 13.支持人体特征识别，包括上下身颜色、年龄段、性别、戴眼镜、戴帽子、戴口罩、是否骑车、背包、拎东西、衣袖（长袖、短袖）、裙裤、骑车、朝向、骑车人数、发型（长发、短发）； 14.支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置； 15.配有2个RJ45接口、报警输入: 1路报警输入，报警输出: 1路报警输出，2个RS485接口和1个SD卡插槽，外壳防护等级应不低于IP67； 16.产品具有生产登记批准书或公安部出具的检验报告，符合最新GB/T 28181标准及补充规定，必须兼容温州公安现有视频监控系统及设备，符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》； 17.高低温试验应满足﹣45℃～60℃； 18.提供完善的SDK开发包及示例源代码，合同期内免费提供软件功能升级； | 4 | 台 |
| 4 | 800万双镜头高清摄像机 | 1、2个以上图像采集模块，800万（细节）+400万（全景），1/1.2英寸CMOS（细节）+1/1.8英寸CMOS（全景），内置GPU芯片； 2、镜头焦距：全景：3.6mm或4mm; 细节：不小于10~50mm；镜头最大光圈不小于：全景：F1.2细节：F1.6； 3、镜头角度调整不小于：细节：上下±10°； 4、内置混合补光灯，设备具有不少于8颗补光灯； 5、细节模块最低照度不小于：彩色≤0.0005x，黑白≤0.0001x；信噪比≥56dB；宽动态不小于106dB； 6、支持彩色及黑白人脸抓拍采集模式，支持计划切换； 7、支持人车抓拍、比对及智能行为分析功能。可同时开启机动车抓拍、非机动车抓拍、行人抓拍和人脸比对功能（全结构化模式）；可同时开启机动车抓拍、非机动车抓拍、行人抓拍功能（人体车辆抓拍模式）；单独人脸抓拍模式（人脸抓拍模式）；人脸抓拍、行人抓拍、非机动车抓拍模式（人脸人体抓拍模式）可同时开启智能行为分析功能； 比对功能可同时开启机动车抓拍、非机动车抓拍、行人抓拍和人脸比对功能,人脸比对性能要求： 支持前端人脸比对，支持不少于5个人脸库的管理，支持最多15万张人脸的导入，支持不同人脸库不同时间布防，支持黑名单比对成功报警输出，支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测； 8、车道以上划线抓拍及提取各车道车辆车牌，支持国标非机动车车牌数据提取（黄标、蓝标）； 智能分析行为功能：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示及上报。a）绊线入侵；b）区域入侵；c）物品遗留；d）物品消失；e）徘徊检测；f）非法停车；g）快速移动；h）人员聚集；i）进入区域；j）当发生绊线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、进入区域和离开区域等行为时，样机可设置不少于5组布防时间，在布防时间内开启智能行为分析功能，可对人、车、人和车进行检测；可对人员和机动车的正面、侧面、北面进行检测；可对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测；可对目标大小（像素值）进行设置。 9、人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节曝光参数； 10、可将视频图像存储至本地SD卡、FTP、NAS或客户端，支持SD卡热插拔，内置≥64GB CLASS10以上SD卡且最大支持不小于256GB本地SD卡，支持断网续传功能； 11、设备具备BDS和GPS定位功能，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。支持自动校时功能，可通过自带的定位模块获取并解析卫星信号中的时间信息，定时、自动完成时间校准任务； 12、符合最新GB/T 28181-2016标准及补充规定，兼容温州公安现有视频监控系统及设备，符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》、《浙江省公安机关人像比对应用系统技术规范》，支持符合GAT1400 -2017标准； 13、支持AC24V或DC12V供电，支持长时间±10%宽范围电压输入；支持电源及信号输入端防浪涌；在-20～70℃环境温度下长时间稳定工作，防护等级不低于IP66； 14、提供完善的SDK开发包及示例源代码，免费提供5年内软件功能升级与需求定制服务； | 59 | 台 |
| 5 | 双变焦镜头枪式全结构化摄像机 | 1、内置GPU芯片，内置2个摄像头可同时输出两路视频图像 2、双通道分别支持800万和400万分辨率，1/1.8英寸CMOS（细节）+1/1.8英寸CMOS（全景），内置GPU芯片；通道1内置10~50mm机芯镜头、通道2内置8~32mm机芯镜头； 3、低照度：彩色：≤0.0002lx;黑白：≤0.0001lx ；信噪比≥56dB；宽动态不小于106dB； 4、补光灯:内置8颗混合补光灯，每颗补光灯由红外灯、白光灯组成。 5、设备自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入 6、设备变倍时可提前调整焦距范围，保证设备在变倍过程中均能快速聚焦清楚，聚焦时间小于1s ；镜头旋转角度：通道1:≥5°;通道2:≥10° 7、具有1个RJ45接口、1个CVBS视频输出接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮和1个SD卡槽 8、支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸识别、视频结构化、人群分布图； 设备支持双结构化、双人脸功能。开启时，两通道可同时检测到同一目标且不会对同一目标进行重复报警； 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 9、支持电源电压在DC12V士30%范围内变化时，设备正常工作；支持IP67防护等级 10、设备双目镜头分别输出视频图像，当一目镜头损坏无法正常输出监控画面时，另一目仍能正常工作。 11、符合最新GB/T 28181-2016标准及补充规定，兼容温州公安现有视频监控系统及设备，符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》、《浙江省公安机关人像比对应用系统技术规范》，支持符合GAT1400 -2017标准；提供完善的SDK开发包及示例源代码，免费提供5年内软件功能升级与需求定制服务； | 12 | 台 |
| 6 | 多合一防眩光生态补光灯 | 1.灯型多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式 2.内置光敏，根据环境光自动切换白天/夜晚模式，自动调节氙气灯亮度和切换LED灯亮灭白天可看清前排司乘人员面部特征峰值功率大，有效提升白天人脸效果具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值 3.在闪烁频率为50HZ，距离补光装置25m处，在基准轴上、下、左、右范围的光照度比中心基准轴的光照度有减少 4.支持统计爆闪次数和触发次数，可快速定位现场信号干扰问题 5.支持频闪级联功能 6.有效补光距离16m～25m 7.支持气体灯爆闪功能，并可通过控制转轴叶片进行白光和红外光切换，在低亮度情况下切换到红外模式。 8.支持通过特定摄像机远程控制亮度等级和补光灯点亮熄灭； 9.供电方式AC220V±10％ 防护等级：IP65 | 8 | 个 |
| 7 | 立杆、基础 | 1.所有立杆、支架需防锈、镀锌处理；本项目摄像机安装位置一般3米或6米，3米杆具体规格尺寸依现场环境定制，6米杆立杆基础必须符合DB33/T 502—2004。 2.由采购人根据实际环境决定是否安装，结算按实际安装数量计量。 | 47 | 套 |
| 8 | 支架 | 1.根据安装现场依托的建筑体环境进行定制，包括“L”挑杆和抱箍，支架金属表面整体需做镀锌、防锈处理。五年内不得出现明显锈迹腐蚀现象； 2.本次所有支架都要符合人脸抓拍监控的场景应用需求，支架横挑约1米-1.5米； 3.每个球机需另外做防抖加固支撑，防止监控画面拉近时抖动明显。 | 150 | 套 |
| 9 | 补光灯 | 1.高效LED常亮灯，原装晶元黄光或白光LED芯片，灯具工作功率不小于40w，单车道功率：≤10W；显色指数：≥80Ra；出光角度10～60度可选，金属外壳，无炫目降低光污染、有在线检测功能； 2.采用多功能结构复合设计，实现不同的发光模式匹配不同使用场景的补光需求，可支持频闪、脉冲和持续发光三种工作模式切换；支持远程亮度调节、远程参数监测、故障报警、远程开关、自带中心校时万年历时控开关； 3.接口：RJ45，支持TCP、UDP； 4.防护等级不小于IP66，可靠防水、防尘。 5.提供AC220v电源输入口，支持长时间±10％宽范围电压输入；支持电源及信号输入端防浪涌；在-20～60℃环境温度下长时间稳定工作。具备自适应调节保持预定功率能力。 6.由采购人根据实际环境决定是否安装，结算按实际安装数量计量。 以上提供检测报告并加盖公章 | 110 | 个 |
| 10 | 网络箱 | 1.定制网络机箱，采用304不锈钢材质，外壳厚度1.2mm，外壳防护等级不低于IP65，机箱表面进行白色喷涂处理，机箱正面警徽、网络箱编号的颜色鲜艳、清晰，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色；内部区域分配清晰，放置于机箱内的设备统一布局，内置每个设备和每条线路都有专门固定位置，包括光纤盘位、电源模块、空开和防雷设备等等，布线工整，方便后期维护工作；隔热、散热、防护良好；强电部分进行区域绝缘隔离，日常运维安全，配有三眼插座，便于调试人员临时取电；配备多个定制搁板，确保内置设备不直接叠放；机箱门采用天地连杆锁，解决时间长门锁松动导致进水的问题； 2.每个网络箱内必配内容： 1）电源接入防浪涌保护器1个，规格：40KA； 2）计费电表1台，220V，50Hz；（根据电业部门报表实际情况，可安装在网络箱之外） 3）稳压电源1台，220V，50Hz； 4）空气开关1付，额定电流：5A 5）自动重合闸1付； 6）220V电源插座口≥4个； 7）光纤盘位器1个； 8）光网设备（ONU）1个，网络接口数≥4个； 3.机柜：304不锈钢材质，外壳厚度1.2mm，尺寸约250mm深x400mm宽x600mm高。 4.箱内设计要预留有可供其他应用设备安装的空间位置； | 133 | 个 |
| 11 | 高清存储服务 | 1.符合浙江省公安厅视频监控平台架构要求，能够与前端摄像机设备结合实现存储注册直写；同时符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》的技术架构标准；能够支持通过云存储管理节点接入温州市公安局视频监控平台云存储系统； 2.支持RAID0/1/5/6/10/50/60等标准，支持热备盘模式，RAID重建过程中对业务不中断、不卡顿； 3.以H.264/H.265/1080P/25fps/1.5-4Mbps码流可调方式集中存储，录像保留时间≥30天； 4.摄像机采用直接写入存储阵列方式，视频存储功能与监控平台无关，即在视频监控平台出现故障时，不影响整个视频监控系统的存储功能； 5.具备负载均衡机制和容灾备份功能； 6.支持DB33-Part6(SNMP)网管协议，在一个管理界面中可以管理多台存储设备； 7.提供完善的SDK开发包及示例源代码，合同期内提供软件功能升级服务 | 162 | 路 |
| 12 | 立杆基础设计 | 按照用户需求，中标方由第三方设计单位对立杆点位进行基础规划设计，并制定具体设计和优化方案 | 47 | 个 |
| 13 | 视频监控平台接入服务 | 1.本项目所有点位，以专网形式（与其他任何网络物理隔离）直接接入文成县公安局公安视频监控平台； 2.公安视频监控平台按相关标准协议向中标方提供监控接入，监控点位平台接入由平台运维公司负责，监控平台技术支撑和日常维护费用由中标方支付，原则上按路数分担； 3.若由于技术性原因无法接入公安已有监控平台的，由中标方自行解决技术和费用问题，招标方不增加任何费用。 | 162 | 路 |
| 14 | 人像识别应用平台接入服务 | 1.本项目所有点位的人像采集、比对、存储等功能，以视频专网形式直接接入温州市公安局人像识别应用平台及接入文成公安相关平台； 2.采购方的人像识别应用平台按相关标准协议向中标方提供接入，人像识别应用平台提供商，按接入人像监控路数收取人像识别软件授权费用（包含平台技术支撑及日常运维），由中标方支付； 3.若由于技术性原因无法直接接入公安已有人像识别应用平台，中标方必须自行解决技术和费用问题（包括软硬件设备的的采购），招标方不再另外增加费用； 4.本招标文件中所列技术配置若无法满足平台对接的，由中标方根据实际需求自行解决； | 100 | 路 |
| 15 | 车辆抓拍应用平台接入服务 | 1.本项目所有点位的车辆图片采集、比对、存储等功能，以视频专网形式直接接入文成公安局车辆抓拍应用平台，同时将图片推送至温州市卡口平台。 2.采购方的车辆抓拍应用平台按相关标准协议向中标方提供接入，点位平台接入由平台运维公司负责，平台技术支撑和日常维护费用由中标方支付，原则上按路数分担； 3.若由于技术性原因无法接入公安已有车辆抓拍平台的，由中标方自行解决技术和费用问题（包括软硬件设备的的采购），招标方不增加任何费用 | 69 | 路 |
| 16 | 设备施工 | 系统前后端所有设备、配件安装调测所需的线材、配件、附件、工具、人工、验收以及道路开挖、恢复等全部费用。 | 150 | 套 |
| 17 | 立杆施工 | 包括道路开挖、立杆基础做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工序，以及水泥、钢筋等必须材料和人工费用。 | 47 | 点 |
| 18 | 第三方检测 | 由具备资质第三方检测机构，按本项目所有点位的25%左右，进行抽样检测，出具检测报告。 | 30 | 路 |
| 19 | 社会监控整合联网及监控信息采集 | 实现全县范围内，社会面已建视频监控的联网共享，包括各机关、企事业单位、村居、沿街店铺等社会自建视频监控的联网共享。包括经纬度采集并标注在相关平台、前端设备及周边环境照片、枪机朝向、补光灯朝向、监控安装类型（包括立杆、墙装、杆装）、硬盘录像机品牌型号、摄像头品牌型号、监控通道名称、监控存时间及方式。含安全接入服务 | 1200 | 个 |
| 20 | 8点位社会监控整合链路（5年） | 1.链路要求：提供与互联网隔离的VPN专线链路做接入。以每个接入点部署一套国内知名品牌的双网口（根据实地专用情况可用单网口）硬盘录像机（8点位及以下、1个4T及以上硬盘）的接入标准做计算，在中标方做vpn汇聚，点对点裸光纤推送到公安社会资源共享平台或综治共享平台。 2.含读取接入点的存储（25fps/2Mbps码流/15-30天*24小时要求）、施工、链路、维护等，条数≤120条（具体以实际情况结算，集中存储的监控按此项结算） 3.此项只采购服务。 | 120 | 条 |
| 21 | 16点位社会监控整合链路（5年） | 1.链路要求：提供与互联网隔离的VPN专线链路做接入。以每个接入点部署一套国内知名品牌的双网口（根据实地专用情况可用单网口）硬盘录像机（16点位以下8个以上、2个4T及以上硬盘）的接入标准做计算，在中标方做vpn汇聚，点对点裸光纤推送到公安社会资源共享平台或综治共享平台。 2.含读取接入点的存储（25fps/2Mbps码流/15天*24小时要求）、施工、链路、维护等,条数≤20条（具体以实际情况结算） 3.此项只采购服务 | 20 | 条 |
| 22 | 网络链路（五年） | 1.本项目整体采用光纤专网方式连接（裸光纤或PON），拒绝以其他链路形式组网；与互联网等其他网络物理隔离，网络传输汇聚到OLT之后直接采用祼光纤连接到招标方提供的视频监控专用机房，中间不再进行任何网络汇聚级联，中标供应商要保证OLT到视频监控专用机房级联线路有足够带宽（一条链路不够的情况下，可采用多链路捆绑解决），并有冗余线路防止出现断网故障； 2.本项费用已经包含每条链路接入的两端光网设备和汇聚设备，招标方不再另外采购； 3.该批专网链路可用于重点行业、社会面视频监控的整合联网，中标供应商要确保每条链路连接的上下行带宽满足实际应用需求。 | 150 | 条 |
| 23 | 前端设备用电质保（五年） | 按设备的额定功率值计算，前端设备除补光灯外，正常运行功耗不超过50W。（此项不包含补光灯） | 150 | 点 |
| 24 | 补光灯用电质保（五年） | 按设备的额定功率值计算，补光灯正常运行功耗不超过80W。 | 110 | 个 |
| 25 | 移机服务（五年） | 按合同期内累计迁移20%以内的点位； | 30 | 个 |
| 26 | 系统运维质保服务（五年） | 含五年系统所有设备、线路、配件的维护、整理、清洁等服务； 对监控点位提供后端运维管理服务：对监控点位进行巡检并对巡检结果进行统计、核验、报障；对修复后的故障点进行二次确认，协助业主单位对运维过程进行统计和考核； | 150 | 个 |
| 27 | 机房（维护） | 1.本项目后端存储、服务器等设备安装位置由招标方指定，设备安装机柜资源根据本项目实际需求由中标方采购（费用包含在中标价当中）； 2.所有设备电源模块按照使用机房实际用电环境配置（直流或交流），设备上架由机房专门人员负责，费用包含在项目中标价当中； 3.包含机房环境与中心设备电费，机房运维保障、机柜配套（网、电）整理、维护，机房日常管理及基础台帐维护，服务器、存储、网络设备等机器日常清洁、巡检、维修、抢修，基础资料、巡检维修记录维护的全部费用； 4.招标方不为后端机房的运维增加任何费用，投标方要充分了解项目需求，注意报价风险。 | 1 | 项 |

备注：1、主要物件提供国家权威机关检测报告复印件；

2、以上货物采购均为交钥匙工程管线包干，安装所需线缆，管线及其它安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，必须按招标文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个系统的完整性，系统的正常运行，投标报价一次性包干，不作调整。中标供应商不得以任何理由增加该项报价。

3、招标文件与工程量清单中所列的设备材料品牌型号仅供参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当的产品参加。供应商选用选择非委托建设方参考品牌型号产品的，需提供详细的技术规格和选用标准、理由，并需达到委托建设方需求，同时在技术偏离表中做出详细说明，否则评标委员会可以判定存在负偏差给予扣分，甚至废标处理。

4、如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供招标人、采购机构参考；中标人有义务保证招标人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致招标人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

5、本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

6、第三方检测：工程竣工后验收前需抽样25%进行第三方检测，该项检测费用请供应商根据国家相关部门收费标准含入投标总价。

7、本项目采购单位是文成县综合行政执法局，文成县综合行政执法局委托文成县公安局为建设方，中标供应商签订合同必须三方签字盖章有效。

▲三、项目建设要求

1、工程建设说明

1.1.前端设备：投标供应商中标后在签订合同前需要对现场进一步勘查，细化方案。了解建设点位现状，并提出详细改造方案给采购方。设备清单中枪球机和立杆等主要设备只提供了参考标准，采购方可根据实际情况对相关设备做出调整，相关资费标准也需做相应调整。

1.2.传输线路：根据浙江省公安厅的相关要求，此批监控必须采用现有双网双平台的架构，设备先接入视频专网，通过安全接入设备接进公安网。

视频专网必须与互联网物理隔离，本项目全程采用光纤传输，根据实际情况可选择裸光纤组网或者PON组网方式，但实际组网时只能采用其中一种，中标单位需提供将新建和改建点位接入文成县公安视频监控共享平台、文成智能应用平台、温州市公安视频监控专网平台、温州市公安内网视频共享平台、及联网平台所需的各类光纤传输线路。

此次社会监控联网根据实际采用视频专网或VPN专网组网。VPN专网必须与互联网逻辑隔离， 本项目全程采用光纤传输，根据实际情况可选择裸光纤组网或者 PON组网方式，但实际组网时只能采用其中一种，中标单位需提供将联网监控点位接入文成县综治视频监控平台或文成县公安社会监控整合平台所需的各类光纤传输线路。

公安视频专网网络由甲方自行规划，网络性能指标（网络时延、时延抖动、丢包率、包误差率）应达到YD/T 1171-2001中规定的0级服务质量等级。

“公安视频专网（含VPN专网）网络性能指标（网络时延、时延抖动、丢包率、包误差率）应达到《YD/T 1171-2001 IP网络技术要求-网络性能参数与指标》中规定的0级服务质量等级。”

根据历年项目经验，光缆接入涉及的道路开挖审批对实际工期影响巨大，投标人需根据本项目具体建设内容，详细说明自身现有真实光纤资源分布如何满足建设要求，特别是工期要求。

1.3.视频存储设备：实时视频为满足公安实战需求，高清网络视频监控的数据通过光纤传输到中心机房网存储系统进行集中存储并做raid冗余，要求存储时间不少于30天，网络摄像头直接写入存储设备，不允许通过服务器转发，以减少故障点。1080p/25fps/4Mbps码流/30天*24小时，支持断网续传功能。不同监控点可选择不同时间长度、不同录像方式进行录像，且可动态更改。为了保证存储系统的可靠运行，前端设备输出的数字视频数据采用直接写入存储阵列方式。视频存储功能与监控平台无关，即在视频监控平台出现故障时，不会影响系统的存储功能。

1.4.设备机房：由中标供应商方负责提供设备所需的机房。该设备机房满足国家有关机房环境建设标准要求，必须承诺提供10年以上的使用期限。

1.5.视频监控平台接入和系统集成：要求监控点直接接入文成县公安局视频（卡口）共享平台，并推送至温州雪亮工程视图库、文成智能应用平台，并可实现省、市、县三级互联、互通、互控。全县范围内包括各机关、企事业单位、村居、沿街店铺等社会自建视频监控在中标方做vpn汇聚，点对点裸光纤推送到公安社会资源共享平台或综治共享平台实现联网共享。招标方业务网核心交换机应为万兆端口，要求保证该批监控点位在现有文成公安视频专网及公安网下的良好运行（投标方可到文成县公安局了解现有网络情况）。

2、移机：要求五年质保服务期内预留20%的移机数量，本次项目包含该项费用，投标方对所需费用进行报价，如超过数量的，不另行报价。

四、其他要求

1、点位确认

文成公安辖区内已建及本项目公安监控点位信息采集核对（包括经纬度采集并标注在温州警用地理信息平台、前端设备及周边环境拍照存档、枪机朝向、补光灯朝向、监控存储路径及时间、DB33编码核对、网络箱喷码、点位摄像机类型和应用场所等信息等，要求经纬度精确度达到3米以内），委托建设方将对所采集的相关信息进行抽查，对于所采抽查部分采集信息正确率低于98%的，委托建设方有权要求返工，对返工后仍达不到要求的，委托建设方可以拒绝项目验收，直到整改完毕。

中标单位在确认安装点位时应以照片或图像等形式固定点位，同时按照《跨区域视频监控联网共享技术规范》（DB33/T629—2007）要求完成点位的编码工作、按照温州市公安局警用地理信息系统数据库视频监控图层数据的要求提供点位精确的经、纬度、通道编号等数据。

2、安装、调试

道路开挖审批、接电等由中标单位负责，业主单位协助，费用含在本项建设中标价中；设备的安装必须符合有关标准和规范，中标单位必需选择具备安防资信等级的企业并有以往类似施工经验的施工队伍负责项目施工。必须配合第三方监理公司对项目进行全程监理，并在工程竣工后出具监理报告。设备安装就位、校准后，中标方应按提交初验报告给业主单位，开始至少连续三个月（含）以上的系统试运行，并做好试运行记录。

3、检测

系统在正式验收前，必须由国家认证合格的检测部门对系统进行检测，并出具检测报告。对于检测不合格的地方应及时进行整改和调整，直至检测合格。中标方负责测试所需的一切费用。系统检测应执行相关安防行业法规、政策、行业标准，主要以本项目合同的要求为准。

4、验收

4.1.系统调试开通后至少连续试运行3个月无故障或已发现的故障和隐患均已全部排除，并经第三方检测合格，所有的技术资料和图纸已向业主单位提交并被接受后，业主单位应及时组织验收，验收合格后，出具验收合格证明。验收由技术验收、施工验收和资料审查三部分内容组成。未经审核验收通过的监控系统不得投入使用，验收合格方可移交运行。系统验收应执行相关安防行业法规、政策、行业标准及本项目合同的要求。

4.2.若因中标单位产品质量或安装技术问题导致验收不合格，中标单位应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标单位承担，业主单位保留向中标单位索赔的权利。

5、五年质保期满后，如继续运维的，每个监控点位质保（运维租赁）相关费用不能超过原中标价。

五、商务条款

1、免费质保期

1.1.本项目需要中标供应商提供5年的整体运维质保服务；除特殊注明外，所有货物质保期均为五年。（要求提供原厂质保）保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2.在质保期内,中标供应商应负责对其提供的货物进行现场维修、损坏件更换，（包含季度和年度的货物维护与保养等）不收取额外费用。

1.3.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.4.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到委托建设方维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则无偿提供同样设备供委托建设方使用，直至货物修复。

2、标项一、二、三付款方式：

此项目包含整体（包括所有设备及服务）质保5年，期间不增加另行费用，付款方式拟安排如下：

2.1.项目合同总价：合同总金额按实际结算支出。

在合同签订后7个工作日中标方应提供合同总金额1%的履约保证金（银行转账），采购方（委托建设方）在货物产品安装完毕最终试运行验收合格后，并向文成县财政局提供合同、验收报告、发票复印件后15个工作日内支付中标方合同实际结算总价60%，中标方交付银行履约保函手续后，采购方支付合同实际结算总价剩余40%,共支付合同实际结算总价100%。

2.2.履约保证金：中标方没有履行本合同约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，采购方（委托建设方）有权直接从履约保证金中扣除，违约金扣除以项目运维考核结算为准，剩余履约保证金自项目验收合格之日起五年后无质量问题，15个工作日内由采购方（委托建设方）无息退还。

2.3.违约金：履约保证金中不足以扣除的，采购方（委托建设方）有权从银行履约保函的任何一份保函中扣除。

2.4.其他：五年质保期满后，如继续运维的，每个监控点位质保（运维租赁）相关费用不能超过原中标价。

2.5.中标方义务

银行履约保函：履约保函总额度为合同价实际结算的40%，中标方的保函需有采购方所在地（或者所属地市级）的四大国有银行出具，共开具5份保函，每份保函金额为合同实际结算总价的8%,每份保函需存入百分之百保证金。

第1份保函到期日：自项目验收合格之日起满一年；

第2份保函到期日：自项目验收合格之日起满二年；

第3份保函到期日：自项目验收合格之日起满三年；

第4份保函到期日：自项目验收合格之日起满四年；

第5份保函到期日：自项目验收合格之日起满五年；

期间产生利息（以银行出具凭证）作为运维费顺延质保（运维）时间

3、安装调试

3.1.安装地点：按采购单位要求。

3.2.安装标准：符合我国国家安防弱电智能化的技术规范要求和技术标准。

3.3.安装过程中发生的费用由中标供应商负责,包括安装调试人员的交通、食、住宿费用。

3.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、交货期

▲标项一、二、三供应商必须承诺在合同签订后2023年8月15日前全部完工，并投入试运行。

5、验收

中标供应商应按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物和服务，向委托建设方提供所有的技术资料和清单，并经委托建设方组织验收合格（验收费包含在报价总价中），若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，委托建设方保留向中标供应商索赔的权利。

6、培训

6.1．中标供应商有义务对委托建设方采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。

6.2．培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识

六、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在委托建设方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内货物的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分  供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部货物和服务进行投标报价，只对部分内容进行投标报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。委托建设方有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次报价为直至验收合格的最终价格。

6、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

7、对于本次采购，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由委托建设方或者委托建设方委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，委托建设方应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前一款规定处理。

8、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品、节能产品认证等强制认证规定的，中标供应商须在委托建设方对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

9、本次预算标项一最高限价314.8895万元人民币；标项二最高限价231.2772万元人民币；标项三最高限价486.5706万元人民币；超出采购预算的报价将作无效报价处理。

10、安全生产

在招标及合同执行过程中，投标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，委托建设方均不负责。

11、联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一个标项的投标。

12、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

13、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

二、招标文件

1、招标文件

1.1.招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

- 1.2.招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与委托建设方进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1.在投标截止时间前，委托建设方或采购机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2.为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，委托建设方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3.本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网、文成县公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1.投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与委托建设方就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2.投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3.投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4.投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5.投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1.资格文件组成

| 序号 | 内容（以下2-9项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 资格文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标供应商的营业执照（组成联合体投标的，联合体各方均须提供）（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料）、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料），扫描件加盖公章） |
| 3 | 投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明） |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件一） |
| 5 | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件二） |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件三） |
| 7 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（采购公告发布之日至响应文件递交截止时间前） |
| 8 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件四） |
| 9 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件五） |
| 10 | 联合体协议书（如有）（附件六） |
| 11 | 供应商特定资格条件证明（无） |

2.2.报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件七） |
| 2 | 货物数量及详细价格表（附件八（一）） |
| 3 | 质保期后二年内货物零件、易损件、备品备件报价表（附件八（二）） |
| 4 | 1、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格20%的折扣须提供以下证明材料： 《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第五部分附件1） 2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格20%的扣除政策。 3、残疾人福利性单位声明函（格式见招标文件第五部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格20%的扣除政策。 如供应商企业属于以上多种性质的，仅享受一次，不重复享受扶持政策。 |
| 5 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3.商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（附件九）（ 统一格式、不得更改） |
| 2 | 投标供应商法定代表人授权书（附件十），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件十一） |
| 4 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 5 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 2019年以来同类项目的业绩；（以提供的加盖有效公章的中标(成交)通知书和合同复印件为准）（附件十二，如有则提供）（备注:业绩评分按评分细则要求提供资料） |
| 11 | 商务偏离表（附件十三（一））、技术偏离表（附件十三（二）） |
| 12 | 产品配置及主要技术参数（附件十四）；与货物数量价格表对应）▲。相关的系统拓扑图、架构结构图、软件产品详细的功能、模块介绍说明。 |
| 13 | 项目总负责人资格情况表（附件十五） |
| 14 | 项目组人员一览表（附件十六） |
| 15 | 节能环保产品声明函（附件十七，如有则提供）、节能环保产品清单（附件十八，如有则提供） |
| 16 | 相关投标产品的质量体系认证证书、3C认证证书、相关检测报告、入网证书、自主创新、节能环保方面认证、其他相关资质证书等（复印件加盖投标供应商有效公章）（如有则提供） |
| 17 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 18 | 场地证明； |
| 19 | 测试验收方案； |
| 20 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距委托建设方最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 21 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 22 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1.投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1.投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2.本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。供应商的投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用，实行固定费用总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入报价。

供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及服务期间的不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

4.3.投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1.自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2.在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3.投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2.投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3.本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4.《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5.《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6.投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1.《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2.《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3.CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1.投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2.“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3.投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2.投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1.采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2.开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1.开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2.投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、评标

3.1.评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2.评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3.▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）针对本项目投入人员或设备不符合招标文件要求的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4.▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5.本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6.开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7.▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8.评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9.实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10.评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11.评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12.评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1.为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2.投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5.不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1.采购人依法确认中标供应商后，采购机构在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/index/index.html?_=1649948127417）、文成县公共资源交易网http://ggjy.wencheng.gov.cn/wccms/公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2.中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3.中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1.中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2.招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3.拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1.合同签订后3个工作日内中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购人（或者委托建设方）指定账户：

单位名称：  （中标后7个工作日内由采购人提供）

开户银行：  （中标后7个工作日内由采购人提供）

银行账号：  （中标后7个工作日内由采购人提供）

第四部分  政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）其他法律法规，如有新的标准应采纳新标准

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格（20%）折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格20%的扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格20%折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分  合同格式

编号  ：

采购人：文成县综合行政执法局

委托建设方：文成县公安局

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

▲标项一、二、三供应商必须承诺在合同签订后2023年8月15日前全部完工，并投入试运行。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。运维考核细则根据采购方考核要求进行细化。

第九条：标项一、二、三货款的支付及履约保证金

此项目包含整体（包括所有设备及服务）质保5年，期间不增加另行费用，付款方式拟安排如下：

9.1.项目合同总价：合同总金额按实际结算支出。

在合同签订后7个工作日中标方应提供合同总金额1%的履约保证金（银行转账），采购方（委托建设方）在货物产品安装完毕最终试运行验收合格后，并向文成县财政局提供合同、验收报告、发票复印件后15个工作日内支付中标方合同实际结算总价60%，中标方交付银行履约保函手续后，采购方支付合同实际结算总价剩余40%,共支付合同实际结算总价100%。

9.2.履约保证金：中标方没有履行本合同约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，采购方（委托建设方）有权直接从履约保证金中扣除，违约金扣除以项目运维考核结算为准，剩余履约保证金自项目验收合格之日起五年后无质量问题，15个工作日内由采购方（委托建设方）无息退还。

9.3.违约金：履约保证金中不足以扣除的，采购方（委托建设方）有权从银行履约保函的任何一份保函中扣除。

9.4.其他：五年质保期满后，如继续运维的，每个监控点位质保（运维租赁）相关费用不能超过原中标价。

9.5.中标方义务

银行履约保函：履约保函总额度为合同价实际结算的40%，中标方的保函需有采购方所在地（或者所属地市级）的四大国有银行出具，共开具5份保函，每份保函金额为合同实际结算总价的8%,每份保函需存入百分之百保证金。

第1份保函到期日：自项目验收合格之日起满一年；

第2份保函到期日：自项目验收合格之日起满二年；

第3份保函到期日：自项目验收合格之日起满三年；

第4份保函到期日：自项目验收合格之日起满四年；

第5份保函到期日：自项目验收合格之日起满五年；

期间产生利息（以银行出具凭证）作为运维费顺延质保（运维）时间

第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套货物的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于5年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。误期赔偿按合同总价的0.05%/天计算，最高赔偿限额为合同投标总价的3%，超期两个月没有完成建设任务的，甲方有权解除合同。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

3、本合同一式八份，采购人2份、委托建设方2份、供应商2份、文成县公共资源交易中心2份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人：（印章）                     委托建设方：（印章）      供应商：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）         全权代表:（签字）

地址：                               地址：                    地址：

邮政编码：                           邮政编码：                邮政编码：

电话：                               电话：                    电话：

传真：                               传真：                    传真：

开户银行：                           开户银行：                开户银行：

帐号：                               帐号：                    帐号：

签署日期：    年   月    日

注：以上合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

第六部分  投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

文成县综合行政执法局，委托建设方文成县公安局

文成县公共资源交易中心：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

文成县综合行政执法局，委托建设方文成县公安局

文成县公共资源交易中心：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

文成县综合行政执法局，委托建设方文成县公安局

文成县公共资源交易中心：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 文成县智慧城市建设工程-县级物联网平台（2022年公共视频监控综合采集设施提升改造及运维服务）建设 |
| --- | --- |
| 招标编号 | WCCG-2023-05 |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

附件五

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的

承诺函

文成县综合行政执法局，委托建设方文成县公安局

文成县公共资源交易中心：

我方郑重承诺，我方此次参加文成县智慧城市建设工程-县级物联网平台（2022年公共视频监控综合采集设施提升改造及运维服务）建设项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六

联合体协议书

（招标人）：

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体牵头人：（盖章）                 联合体成员：（盖章）

法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）

时间：                                 时间：

注：若联合体投标的须提供本协议书（格式供参考）。

二、报价文件格式

附件七

开标一览表

供应商名称：               招标编号：                  报价单位：人民币元

| 项目名称 | 标项 | 投标价（元人民币） |
| --- | --- | --- |
| 以重点行业为主的公共区域改造建设及整体运维服务 | 一 | 大写： 小写： |
| 以农村公共区域为主的改造建设及整体运维服务 | 二 | 大写： 小写： |
| 以增点补位为主的公共区域建设及整体运维服务 | 三 | 大写： 小写： |

供应商全称（盖章）：                      全权代表（签字）：                             日期：

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的货物总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括货物技术服务费（含货物调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件八（一）

货物数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

报价一览表中投标价为符合招标文件要求的货物总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括货物技术服务费（含货物调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

报价供应商（盖章）：

授权代表签字：

日期：

附件八（二）

货物零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供货物使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，但作为评标的重要依据。也作为质保期满后使用单位选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

三、商务技术文件格式

附件九

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对该项目标项     进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、我方承诺在合同生效后按招标文件要求交货、完工并通过采购人组织的验收；

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购人没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及文成县财政局限制参加政府采购活动。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件十

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目标项   投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件十一

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件十二

2019年以来同类项目的业绩（提供成交（中标）通知书和合同复印件加盖公章）

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十三（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十三（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十四

产品配置数量及主要技术参数

供应商名称：            招标编号：           货物名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

▲注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件十五

- 项目总负责人资格情况表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书等）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：1、需在本表格后加附项目总负责人身份证复印件、劳动合同复印件及在公司曾参加的项目经历等。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十六

- 项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十七

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十八

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件。

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十九                 验收报告

项目名称：                                      项目编号：

| 采购人： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话： |  |
| 设备清单： |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌型号 |  | 验收情况 |
| 1、结题验收工作依据 （1）招标文件、投标文件、询标纪要、会议纪要或其他文件要求； 2、验收目的 为科学、公开、公正对项目进行验收，使采购人更好了解掌握项目实施情况与项目效果，规范验收程序和方法，改进项目管理机制，并为进一步推动跟踪管理和绩效评价积累经验。 3、验收工作原则 客观、公正原则；回避原则；保密原则；规范原则。 4、验收工作方法 （1）专家评审：对产品样本，文件要求比对的方式进行；重大、重点项目须项目逐个进行，并进行现场考察。 （2）部分项目由经委托的财务审计要求对项目经费执行情况进行专项审计。 |  |  |  |
| 验收成果：经综合专家验收意见、财务审计要求（经费使用报告），本项目不具有以下情况之一（或具有以下第 项情况）： - 完成规定目标和任务或数量不足85%； - 预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值； - 所提供验收文件、资料、数据不真实； - 擅自修改对招投标文件指标、参数、内容； - 经费使用不合理，严重违反有关规定。 因此，验收结论为“通过验收”（或“不通过验收”）。 具体说明如下： |  |  |  |

表格不足自行添加；

供应商签名（盖章）：

验收人签名（需至少3人以上，附联系方式）：

验收单位（盖章）：

日期：

附：  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则（标项一、二、三）

一、商务报价评分

1、商务报价评分30分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商的商务报价得分为0分，失去中标机会。

符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位），给予评标价格的20%折扣。

3、标项一技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 序号 | 评定项目 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务方案 | 0-13分 | 1、售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，定期巡检，解决方案充分最高得4-5分，响应时间一般，解决方案较合理最高得2.1-3分，响应时间长，解决方案一般最高得1.1-2分，响应时间长，解决方案差最高得0.1-1分，无解决方案得0分； 2、售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求最高得3-4分，储备一般基本能满足售后服务要求最高得1.1-2分，储备情况差不能满足售后服务要求最高得0.1-1分，无备品备件储备得0分； 3、售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富最高得3-4分，人员配备和售后服务一般最高得1.1-2分，人员配备不足售后服务经验差0.1-1分，无人员配备得0分。（提供相关人员证书扫描件加盖电子公章和在投标单位近3个月（含）以上连续缴纳的社保证明扫描件加盖电子公章，两者提供不全均不得分。） |
| 2 | 安装调试方案 | 0-3分 | 安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效最高得2-3分，方案合理措施一般最高得0.1-1分，无方案得0分； |
| 3 | 培训方案 | 0-3分 | 培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效最高得2-3分，方案合理安排一般最高得0.1-1分，无方案得0分 |
| 4 | 节能环保 | 0-2分 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分。 说明：投标文件中必须提供附件十七《节能环保产品声明函》、附件十八《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书复印件，否则不予给分。 |
| 5 | 投标人综合实力 | 0-4分 | 投标供应商自有光纤链路资源得4分，投标供应商提供第三方光纤链路资源得2分。(提供证明材料，否则不得分。) |
| 6 | 投标供应商同类业绩 | 0-3分 | 2019年至今同类监控项目通过验收的业绩具有单个业绩得1分；本项最多可得3分。（响应文件内提供中标（成交）通知书和合同及验收合格报告复印件并加盖投标供应商电子公章，否则不得分。） |
| 7 | 针对各供应商的系统设计方案及本项目的实施方案的完整性、可行性 | 0-12分 | 1、根据投标供应商对本期系统建设需求的理解程度，所提供的系统整体设计方案是否贴近用户需求及充分考虑现有视频监控系统（包括人脸识别、车脸识别相关平台）之间的对接兼容性、稳定性、可靠性，安全性进行打分。优于项目需求要求最高得5-7分，符合项目需求要求最高得3-4分，部分符合项目需求要求最高得0.1-1分，不符合不得分。 2、投标供应商提供的本项目组织实施方案的合理性、完整性和可行性进行打分。优于项目需求要求最高得4-5分，符合项目需求要求最高得2-3分，部分符合项目需求要求最高得0.1-1分，不符合不得分。 |
| 8 | 产品总体评价等综合因素 | 0-6分 | 根据产品技术资料、产品手册、检验报告、及确保产品质量安全稳定可靠的措施等方面进行评审。优于项目需求要求最高得4-6分，符合项目需求要求最高得2-3分，部分符合项目需求要求最高得0.1-1分，不符合不得分。 |
| 9 | 所投产品配置、技术指标等综合性能评价 | 0-24分 | - 1、根据产品部件配置先进性，产品部件配置技术性能先进充分满足招标文件要求且优化最高得7-8分，产品部件配置技术性能较先进满足招标文件要求最高得4-6分；产品部件配置技术性能基本满足招标要求最高得2-3分；产品部件配置技术性不能完全满足招标文件要求最高得0.1-1分；产品部件配置存在较大的缺陷、技术性能与招标文件要求差距较大得0分。 2、产品特点和质量技术水平，产品特点和质量技术先进最高得8分，产品特点和质量技术较先进最高得4-6分；产品特点和质量技术基本能满足最高得2-3分；产品特点和质量技术不能全部满足最高得0.1-1分；产品特点和质量技术存在较大的缺陷得0分。 3、技术指标等综合性能评价情况，评委对投标机型进行评议，技术指标等综合性能先进最高得7-8分，技术指标等综合性能较先进最高得4-6分；技术指标等综合性能一般最高得2-3分；技术指标等综合性能存在缺陷最高得0.1-1分；技术指标等综合性能存在较大的缺陷得0分。 |

4、标项二技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 序号 | 评定项目 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务方案 | 0-13分 | 1、售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，定期巡检，解决方案充分最高得4-5分，响应时间一般，解决方案较合理最高得2.1-3分，响应时间长，解决方案一般最高得1.1-2分，响应时间长，解决方案差最高得0.1-1分，无解决方案得0分； 2、售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求最高得3-4分，储备一般基本能满足售后服务要求最高得1.1-2分，储备情况差不能满足售后服务要求最高得0.1-1分，无备品备件储备得0分； 3、售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富最高得3-4分，人员配备和售后服务一般最高得1.1-2分，人员配备不足售后服务经验差0.1-1分，无人员配备得0分。（提供相关人员证书扫描件加盖电子公章和在投标单位近3个月（含）以上连续缴纳的社保证明扫描件加盖电子公章，两者提供不全均不得分。） |
| 2 | 安装调试方案 | 0-3分 | 安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效最高得2-3分，方案合理措施一般最高得0.1-1分，无方案得0分； |
| 3 | 培训方案 | 0-3分 | 培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效最高得2-3分，方案合理安排一般最高得0.1-1分，无方案得0分 |
| 4 | 节能环保 | 0-2分 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分。 说明：投标文件中必须提供附件十七《节能环保产品声明函》、附件十八《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书复印件，否则不予给分。 |
| 5 | 投标人综合实力 | 0-4分 | 投标供应商自有光纤链路资源得4分，投标供应商提供第三方光纤链路资源得2分。(提供证明材料，否则不得分。) |
| 6 | 投标供应商同类业绩 | 0-3分 | 2019年至今同类监控项目通过验收的业绩具有单个业绩得1分；本项最多可得3分。（响应文件内提供中标（成交）通知书和合同及验收合格报告复印件并加盖投标供应商电子公章，否则不得分。） |
| 7 | 针对各供应商的系统设计方案及本项目的实施方案的完整性、可行性 | 0-12分 | 1、根据投标供应商对本期系统建设需求的理解程度，所提供的系统整体设计方案是否贴近用户需求及充分考虑现有视频监控系统（包括人脸识别、车脸识别相关平台）之间的对接兼容性、稳定性、可靠性，安全性进行打分。优于项目需求要求最高得5-7分，符合项目需求要求最高得3-4分，部分符合项目需求要求最高得0.1-1分，不符合不得分。 2、投标供应商提供的本项目组织实施方案的合理性、完整性和可行性进行打分。优于项目需求要求最高得4-5分，符合项目需求要求最高得2-3分，部分符合项目需求要求最高得0.1-1分，不符合不得分。 |
| 8 | 产品总体评价等综合因素 | 0-6分 | 根据产品技术资料、产品手册、检验报告、及确保产品质量安全稳定可靠的措施等方面进行评审。优于项目需求要求最高得4-6分，符合项目需求要求最高得2-3分，部分符合项目需求要求最高得0.1-1分，不符合不得分。 |
| 9 | 所投产品配置、技术指标等综合性能评价 | 0-24分 | - 1、根据产品部件配置先进性，产品部件配置技术性能先进充分满足招标文件要求且优化最高得7-8分，产品部件配置技术性能较先进满足招标文件要求最高得4-6分；产品部件配置技术性能基本满足招标要求最高得2-3分；产品部件配置技术性不能完全满足招标文件要求最高得0.1-1分；产品部件配置存在较大的缺陷、技术性能与招标文件要求差距较大得0分。 2、产品特点和质量技术水平，产品特点和质量技术先进最高得8分，产品特点和质量技术较先进最高得4-6分；产品特点和质量技术基本能满足最高得2-3分；产品特点和质量技术不能全部满足最高得0.1-1分；产品特点和质量技术存在较大的缺陷得0分。 3、技术指标等综合性能评价情况，评委对投标机型进行评议，技术指标等综合性能先进最高得7-8分，技术指标等综合性能较先进最高得4-6分；技术指标等综合性能一般最高得2-3分；技术指标等综合性能存在缺陷最高得0.1-1分；技术指标等综合性能存在较大的缺陷得0分。 |

5、标项三技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 序号 | 评定项目 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务方案 | 0-13分 | 1、售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，定期巡检，解决方案充分最高得4-5分，响应时间一般，解决方案较合理最高得2.1-3分，响应时间长，解决方案一般最高得1.1-2分，响应时间长，解决方案差最高得0.1-1分，无解决方案得0分； 2、售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求最高得3-4分，储备一般基本能满足售后服务要求最高得1.1-2分，储备情况差不能满足售后服务要求最高得0.1-1分，无备品备件储备得0分； 3、售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富最高得3-4分，人员配备和售后服务一般最高得1.1-2分，人员配备不足售后服务经验差0.1-1分，无人员配备得0分。（提供相关人员证书扫描件加盖电子公章和在投标单位近3个月（含）以上连续缴纳的社保证明扫描件加盖电子公章，两者提供不全均不得分。） |
| 2 | 安装调试方案 | 0-3分 | 安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效最高得2-3分，方案合理措施一般最高得0.1-1分，无方案得0分； |
| 3 | 培训方案 | 0-3分 | 培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效最高得2-3分，方案合理安排一般最高得0.1-1分，无方案得0分 |
| 4 | 节能环保 | 0-2分 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分。 说明：投标文件中必须提供附件十七《节能环保产品声明函》、附件十八《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书复印件，否则不予给分。 |
| 5 | 投标人综合实力 | 0-4分 | 投标供应商自有光纤链路资源得4分，投标供应商提供第三方光纤链路资源得2分。(提供证明材料，否则不得分。) |
| 6 | 投标供应商同类业绩 | 0-3分 | 2019年至今同类监控项目通过验收的业绩具有单个业绩得1分；本项最多可得3分。（响应文件内提供中标（成交）通知书和合同及验收合格报告复印件并加盖投标供应商电子公章，否则不得分。） |
| 7 | 针对各供应商的系统设计方案及本项目的实施方案的完整性、可行性 | 0-12分 | 1、根据投标供应商对本期系统建设需求的理解程度，所提供的系统整体设计方案是否贴近用户需求及充分考虑现有视频监控系统（包括人脸识别、车脸识别相关平台）之间的对接兼容性、稳定性、可靠性，安全性进行打分。优于项目需求要求最高得5-7分，符合项目需求要求最高得3-4分，部分符合项目需求要求最高得0.1-2分，不符合不得分。 2、投标供应商提供的本项目组织实施方案的合理性、完整性和可行性进行打分。优于项目需求要求最高得4-5分，符合项目需求要求最高得2-3分，部分符合项目需求要求最高得0.1-1分，不符合不得分。 |
| 8 | 产品总体评价等综合因素 | 0-6分 | 根据产品技术资料、产品手册、检验报告、及确保产品质量安全稳定可靠的措施等方面进行评审。优于项目需求要求最高得4-6分，符合项目需求要求最高得2-3分，部分符合项目需求要求最高得0.1-1分，不符合不得分。 |
| 9 | 所投产品配置、技术指标等综合性能评价 | 0-24分 | - 1、根据产品部件配置先进性，产品部件配置技术性能先进充分满足招标文件要求且优化最高得7-8分，产品部件配置技术性能较先进满足招标文件要求最高得4-6分；产品部件配置技术性能基本满足招标要求最高得2-3分；产品部件配置技术性不能完全满足招标文件要求最高得0.1-1分；产品部件配置存在较大的缺陷、技术性能与招标文件要求差距较大得0分。 2、产品特点和质量技术水平，产品特点和质量技术先进最高得8分，产品特点和质量技术较先进最高得4-6分；产品特点和质量技术基本能满足最高得2-3分；产品特点和质量技术不能全部满足最高得0.1-1分；产品特点和质量技术存在较大的缺陷得0分。 3、技术指标等综合性能评价情况，评委对投标机型进行评议，技术指标等综合性能先进最高得7-8分，技术指标等综合性能较先进最高得4-6分；技术指标等综合性能一般最高得2-3分；技术指标等综合性能存在缺陷最高得0.1-1分；技术指标等综合性能存在较大的缺陷得0分。 |

二、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会参考得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次参考为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

五、评分对应表（参考）

标项一、二、三

供应商名称：                项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 | 售后服务方案 |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 | 安装调试方案 |  | 详见技术文件第几页 |
| 3 | 培训方案 |  | 详见技术文件第几页 |
| 4 | 节能环保 |  | 详见技术文件第几页 |
| 5 | 投标人综合实力 |  | 详见技术文件第几页 |
| 6 | 投标供应商同类业绩 |  | 详见技术文件第几页 |
| 7 | 针对各供应商的系统设计方案及本项目的实施方案的完整性、可行性 |  | 详见技术文件第几页 |
| 8 | 产品总体评价等综合因素 |  | 详见技术文件第几页 |
| 9 | 所投产品配置、技术指标等综合性能评价 |  | 详见技术文件第几页 |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

六、信贷政策

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中信银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 戴经理 | 13736355866 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款。所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 | 中标通知，即可申贷；合同签订，快速获贷；最高可贷采购金额的90%；全面享受普惠贷款优惠利率；信用贷款，免抵押免担保。 | 金经理 陈经理 | 0577-88802225-8243 0577-88802225-8241 |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 | 借款额度不超过政府采购合同实有金额的80%，借款到期日不得晚于合同约定付款日后90天，担保方式原则上可以采用信用、保证、抵押方式用信，借款利率原则上可以享受优惠利率。 | 陈经理 | 0577-88021093 13858780486 |
| 中信银行股份有限公司温州分行 | 标准政采贷贷款金额不超过政府采购合同金额（扣除相应的预付款、质保金、其他已付款等）的90%，最高不超过1000万元。期限最长不超过一年，利率优惠，审批快，资料齐全最快当日审批。 | 陈经理 | 13968701618 |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 | 浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。 | 瞿经理 | 0577-88673097 |