浙江欣源工程项目管理有限公司 政府采购公开招标采购文件 项目名称：文成县高山育苗基地基础配套设施项目-育苗设备采购 采购编号：XY-2022-076GS 采 购 人：文成县桂山乡人民政府 联 系 人：章先生 联系电话：15168731010 代理机构：浙江欣源工程项目管理有限公司 联 系 人：刘先生 联系电话：18072155570 二〇二二年

目录

关于文成县高山育苗基地基础配套设施项目-育苗设备采购的公开招标（政采云电子交易）公告	2

第一部分  投 标 通 知 (邀 请) 书（投标须知前附表）	5

第二部分  采购内容及要求	10

一、总体技术要求	10

二、采购内容及技术参数	10

三、商务条款	16

第三部分   供应商须知	10

一、说明	18

二、招标文件	19

三、投标文件	20

四、投标文件的递交	23

五、开标和评标	24

六、授予合同	27

第四部分   政府采购政策功能相关说明	29

第五部分  合同范本（仅供参考）	36

第六部分 附件—投标文件格式	40

一、总则	88

二、评标组织	88

三、评标程序	88

四、评分细则	89

- 关于文成县高山育苗基地基础配套设施项目-育苗设备采购项目的公开招标（政采云电子交易）公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江欣源工程项目管理有限公司受文成县桂山乡人民政府委托，就文成县高山育苗基地基础配套设施项目-育苗设备采购进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 一、采购项目编号: XY-2022-076GS

- 二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

- 三、采购项目概况（内容、用途、简要要求等详见采购文件）:

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文成县高山育苗基地基础配套设施项目-育苗设备采购 | 1批 | 4766.35万元 | 详见招标文件 |

- 四、投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采	购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

- 3、本项目拒绝联合体投标。

- 五、投标报名及招标文件获取：

- 1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册同时办理CA领取；

- 2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

- 3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

- 4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

- 5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）；

- 注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

- 六、公告期限：本项目公告期限为5个工作日。

- 七、投标截止时间：2022年12月14日09时30分整（北京时间）。

- 八、投标地点：本项目实行电子招投标，投标人须在投标截止时间前，前往政采云平台上传电子投标文件，无需到达现场提交投标文件。

- 九、开标时间：2022年12月14日09时30分整（北京时间）

- 十、开标地点：浙江省文成县大峃镇环南公寓2号楼一单元402室。

- 投标人需在开标时间（北京时间2022年12月14日09时30分整）后30分钟内登录政采云平台进行电子投标文件解密，解密电子投标文件时须插入CA锁。

- 十一、其他事项

- 1、本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）（不接受现场递交的纸质响应文件），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政采云平台”将予以拒收。

- “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见“政采云平台（www.zcygov.cn）-服务中心-帮助文档-操作流程-电子招投标”；在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。

- 2、为确保网上操作合法、有效和安全，政采云规定投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

- 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的《电子加密响应文件》上传递交至“政采云平台”并在开标时在“政采云平台”进行CA数字证书解密参与投标。投标截止时间以后上传的响应文件将被“政采云平台”拒收。

- 4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还需在投标截止时间前递交以（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”至代理公司（邮寄形式），“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

- 5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商有递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回，放弃投标。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

- 6、浙江政府采购网相关注册事宜：

- （1）投标人未在浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）注册成为正式供应商，需前往注册；

- （2）本项目排名第一的中标候选人未注册成为浙江省政府采购网“正式供应商”的，将会影响该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由投标人自行承担；

- （3）营业执照注册地为浙江省内的供应商请咨询注册地公共资源交易中心（或采购中心），营业执照注册地为浙江省外的供应商请咨询浙江省政府采购中心。

- 7、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自招标文件提供期限之日起七个工作日内以书面形式向代理机构提出。

- 8、 本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 十二、联系方式：

- 采购代理机构名称：浙江欣源工程项目管理有限公司

- 地       点：文成县大峃镇环南公寓2号楼一单元202室

- 联  系  人 ：章先生

- 联 系 电 话：18072155570

- 采 购 人：文成县桂山乡人民政府

- 联 系 人：刘先生

- 联系电话：15168731010

- 监督部门：文成县财政局政府采购监管科

- 联系人：王先生

- 联系电话：0577-67860159

- 第一部分  投 标 通 知 (邀 请) 书（投标须知前附表）

受文成县桂山乡人民政府委托，浙江欣源工程项目管理有限公司对文成县高山育苗基地基础配套设施项目-育苗设备采购进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 文成县高山育苗基地基础配套设施项目-育苗设备采购 |
| 2 | 项目编号 | XY-2022-076GS |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 （最高限价） | 4766.35万元（供应商报价超出预算的，该供应商按无效响应文件处理。） |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名 称：文成县桂山乡人民政府 联 系 人：章先生 联系电话：15168731010 |
| 7 | 采购代理机构 | 浙江欣源工程项目管理有限公司 联系人：刘先生 联系电话：18072155570 代理公司地址：文成县大峃镇环南公寓2号楼一单元202室 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采 购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。 3、本项目拒绝联合体投标。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织，投标供应商自行组织前往现场。 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 是否允许分包 | □允许 þ不允许 |
| 15 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 16 | 投标货币 | 人民币 |
| 17 | 投标语言 | 中文 |
| 18 | 投标文件的形式 | ☑电子响应文件（包括《电子加密响应文件》和《备份响应文件》，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）《电子加密响应文件》是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）《备份响应文件》是指与《电子加密响应文件》同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 （3）中标供应商需提交一正一副纸质资料（收件地址：温州市文成县大峃镇环南公寓2号楼1单元202室，刘先生收，电话18072155570） |
| 19 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 20 | 投标文件份数 | （1）《电子加密响应文件》：在线上传递交。 （2）《备份响应文件》：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交或邮寄、数量一份（收件地址：温州市文成县大峃镇环南公寓2号楼1单元202室，刘先生收，邮编325300，电话18072155570）。投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，建议在投标截止时前一天送达至代理公司,避免逾期递交。 |
| 21 | 投标文件的上传和递交 | （1）《电子加密响应文件》的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将《电子加密响应文件》成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.《电子加密响应文件》成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）《备份响应文件》的密封包装、递交： a.投标供应商在“政采云平台”完成《电子加密响应文件》的上传递交后，还可以人工递交或（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以U盘存储的 《备份响应文件》（一份）； b.《备份响应文件》应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至指定地点的《备份响应文件》将不予接收； c.通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密响应文件》已按时解密的，《备份响应文件》自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了《备份响应文件》而未将《电子加密响应文件》成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 22 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 23 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 24 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 25 | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
| 26 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行，保险公司，担保公司出具的保函等形式。 |
| 27 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 28 | 投标截止时间 投标地点 | 2022年12月14日09时30分整(北京时间)。 投标地点：通过政采云平台在线投标（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
| 29 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2022年12月14日09时30分整(北京时间) 开标地点：浙江省文成县大峃镇环南公寓2号楼一单元402室 |
| 30 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 31 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 32 | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 33 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 34 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 35 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 36 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 37 | 招标文件质疑时间 | 应在规定的时间内以书面形式加盖公章传真至采购代理机构，逾期采购代理机构可不予受理及答复。 |
| 38 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 39 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

- 第二部分  采购内容及要求

- 一、总体技术要求

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证公开招标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如成交，成交供应商及制造商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，公开招标响应文件须对下列要求作出实质性回应。

- 二、采购内容及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能植物光源系统 | 种植区（8层，16.5W*6/层） | 套 | 1086 |
|  |  | ★1.LED灯具光效≥2.5umol/J（提供报告或相关文件证明），LED芯片采用高效率、高可靠红光和白光芯片，灯具在额定电压条件下工作时无频闪； ★2.光强PPFD连续可调。灯下30cm处，栽培面积范围内的平均PPFD为 200μmol•m-²•s-¹，且栽培单元单独排列时的PPFD最小值与平均值的比值不小于0.5，多个栽培单元紧邻排列时中间栽培单元PPFD最小值与平均值的比值大于0.62，平均PPFD由栽培面按12宫格均匀分布12个测试点测得。（提供报告或相关文件证明）； ★3.交流输入电压范围为198V～264V，灯具在额定条件下正常稳定工作时，实际功率与额定功率相差不大于10%，灯具的功率因数0.96（提供报告或相关文件证明）； 4.灯具寿命大于30000h； ★5.调光器：采用800W PWM调光器，冠层光强分布均匀，无光斑。 100%负载下寿命大于等于50000h，防护等级大于等于IP67,拥有UL-Listed认证（需提供认证报告）； ★6.LED驱动器：采用高效率、高可靠的LED恒压驱动电源，恒压输出，电压范围可选 48-54V（正负电压偏离不超过2V）,现场可调整。（提供报告或相关文件证明） 100%负载下寿命大于等于50000h，防护等级IP67，具有UL-Listed ，FCC part15认证（需提供报告文件）； 7.工作环境温度-20℃～40℃，工作环境相对湿度20%～100%； ▲8.灯具、连接线缆、连接器等器件的防水等级应达到IP65要求（提供报告或相关文件证明）； 9.人工光源使用灯具，结构坚固、无松动，外观无破损、无裂纹、无污迹、无锈蚀、无气泡、无明显划痕，尖角处无毛刺，标识清晰耐久，连接牢靠不漏电，灯具应与栽培层架匹配，有良好的防高温、防腐蚀、冷热交替循环的稳定性能，点亮后无变色和严重色差。 |  |  |
| 2 | 多功能智能种植模组 | 种植区： - 1.可实现全年连续不间断育苗种植 - ★2.本设备系统通过微调改造后，可支持育苗、育秧及蔬菜三种不同类型种植，需提供育苗、育秧及蔬菜三种体现种植全过程的种植测试报告及相应视频； 3.潮汐灌溉； 4.主架材质钢制主架，8层/套，设备尺寸：1410*666*4062mm，层间距450mm； 5.种植水槽： ①育苗水槽一体成型注塑，标准厚度T=3.0mm。 ▲②育苗水槽采用不透光、食品级ABS材质，符合环保标准，防腐耐用，不易损耗，所有周转部件正常工况条件使用寿命不小于5年。 ▲③育苗水槽即满足育苗模式，同时具备育秧、平层水培叶菜种植两种模式；其中育苗、育秧两种模式采用虹吸式潮汐培灌溉方式；育苗每槽可放置4个标准穴盘（尺寸：54*28cm)，育秧可放置4个标准秧盘(60*30cm)。 ▲④育苗时，水槽采用虹吸灌溉下水配件，虹吸配件可拆卸。 ▲⑤平层水培叶菜种植时，可更换平层水培下水配件和增加种植面板进行切换。 ▲⑥育苗水槽采用底部排水方式，安装连接平滑、密封严密、不漏水、不透光、不积水，便于清洗和消毒。 ▲⑦育苗水槽内部设置杂质阻挡槽，可将部分根系等杂质阻挡，保证下水通畅。 6.育苗托架： ▲①育苗托架是一体成型的，育苗穴盘放入托架后，穴盘距离底部20mm透气层，潮汐灌溉时，营养液漫过穴盘底部约20mm-25mm。 ▲②育苗托架可预留自动化升级配件，通过配件组装，满足自动化叉车升级。 ③育苗托架具备匹配穴盘的兼容性，每个托架可适配4个不同穴数的标准穴盘进行种植。 | 套 | 1086 |
| 3 | 智能营养液供给及监测系统 | 1.营养液配制：营养液EC控制范围0.0-3.0mS/cm，营养液pH控制范围4-10，支持营养液pH和EC值在线监测与实时自动调液系统，保证精准的水肥灌溉功能。定期检测液位，低于指定液位后及时补充。营养液自动调配系统设置多通道。 2.营养液温度控制：营养液配液箱，液温控制范围18-22℃。 3.水肥营养灌区设施设备： ①清水池：为种植区提供清水，且可以实现消毒、清洗、排液等功能。 ②平衡肥供液池：根据育苗不同阶段用水肥的需求，平衡肥供液池可以自动调液，且可以实现消毒、清洗、排液等功能。 ③钙镁肥池：根据育苗不同阶段用水肥的需求，自动配液给种植区供给钙镁肥，且实现消毒、清洗、排液等功能。 ④回液池：实现、清洗、排液、过滤等功能，过滤的营养液或灌溉水可以分别回到罐区钙镁肥池或者平衡肥供液池循环利用，节约灌溉用水。 | 项 | 1 |
| 4 | 环境控制系统 | 种植区： 1.空气循环：种植系统内实现空气的循环流动，确保室内温度、相对湿度、CO2浓度的相对均一性要求，温度偏差范围为±2℃，相对湿度的偏差范围控制在±10%（RH）以内，CO2浓度的差值控制在±100ppm以内。 2.换气系统： ①配置送气、排气设备并加上过滤装置； ②换气时间和时长可根据需求进行设置：确保换气期间室内温度波动20%内，同时在2h内可完成室内外空气交换； ③换气发生在光培养阶段时，换气开启时二氧化碳补充自动关闭，换气结束后重新自动开启。 3.风速：层间风机开启时间可调（分为2段，每段间歇循环式开启、开启时间和间歇时间可根据需求设置） 4.联锁功能：温度超过上限温度时可自动关灯，保障植株生长不受影响。 ▲5.温度：可在15℃～30℃范围内设定，所有育苗面之间温差不超过±2℃，温度传感器测量精度不超过±0.5℃；其中光培养温度20-30℃可调，暗培养温度15～20℃可调，温度设定后控制精度不超过±2℃，所有育苗面之间温差不超过4℃，接受程序控制。 6.湿度：控制在50%～99%，湿度传感器测量精度不超过±5%；其中嫁接愈合使用时愈合前期湿度95%以上、中期85%～95%、后期75%～85%（不同层均需控制在三个阶段的范围之内），育苗使用时光培养湿度70±5%，暗培养湿度85±5%，接受程序控制。 嫁接区： 1.温度为20-25℃，湿度不低于75%，房间内体感无风或微风。选择合适的送气、排气设备并加上过滤装置，确保不让外界的粉尘、杂质和病菌进入种植区域影响植物生长； 2.换气时间和时长可根据需求进行设置，确保2h左右室内外空气可以全部交换完成。 催芽区： 1.温度20-32℃可调，温度精确度为±2℃，湿度90%±5%；需确保环控的均一性，不同层位置温湿度均一，不同位点温度差不能超过4℃； 2.具有换气功能，选择合适的送气、排气设备并加上过滤装置，确保不让外界的粉尘、杂质和病菌进入而影响植物生长；换气时间和时长可根据需求进行设置，一方面确保换气期间室内温度波动不大（波动20%左右），另外一方面确保1h左右室内外空气可以全部交换完成，避免长时间交换影响室内的温度和湿度。 | 项 | 1 |
| 5 | 二氧化碳控制系统 | 种植区 ▲1.CO2浓度：CO2控制范围800～1200 ppm，可根据需求进行设置。CO2补充和光照联动，低于设置下限时自动补充，高于设置上限时自动关闭。新风系统开启时，CO2补充系统自动关闭。 ▲2.CO2控制和光照联动，光培养时开启，暗培养时关闭。 | 项 | 1 |
| 6 | 智能控制管理系统、开放平台及部署运维服务 | 1.本地控制系统 配置相应的控制与管理系统，支持光、温、水、气、肥的智能控制与管理。通过箱内触摸屏（1071GT，10寸，分辨率1024×600）可对温度、湿度、CO2浓度、光源状态等环境数据进行实时查看与调控。 2.远程控制系统（包括Web端和APP端控制） 功能模块分为实时数据、设备管理、视频监控、信息告警及个人信息管理等功能，既能满足查看设备环境的实时数据，也能对整体环境设备进行管理，以及实时监控植物生长过程。同时，用户也可以及时收发植物生长过程中的告警信息等。 ★3.具体功能参数如下表： ①支持全天或分时段实时监控温度、CO2浓度、湿度、营养液的EC值、pH值及其液位等等。 ②支持打开或关闭实时数据等告警开关，并设置其相应的告警上限值和下限值。 ③支持查看实时数据历史数据。 ④支持分别控制LED灯的手动或自动开关及光照强度，同时设置时间段自动开关。 ⑤支持分别控制空调的手动或自动开关、温度及湿度，同时设置时间段自动开关。 ⑥支持分别控制CO2钢瓶手动或自动开关、控制其室内浓度，同时设置时间段自动开关。 ⑦支持营养液自动配液；支持灌溉的手动或自动开关，也可设定时间段进行灌溉工作，同时可查看工作状态，在首页查看设备的数量和使用状态。 ⑧支持视频监控，可实时动态直播。 ⑨支持产品数据大屏，可展示项目内实时环境参数、视频监控、报警信息、种植消息、项目基本信息、设备基本信息等。 ⑩可根据不同品种，应用相应方案设备自动运行。 ★4.所使用该项目的管理软件需具备软件著作权。（需提供软著证明） ▲5.支持设备的“设备信息”“设备控制”及“数据查询”等Open API，支持客户进行定制化应用开发。 ▲6.支持程序远程升级 ▲7.软件部署及5年运维服务； | 项 | 1 |
| 7 | 室内环境照明用电设备 | 1.需配置充足的室内开关及常规照明灯具等； 2.所有功能区域配置插座。 | 项 | 1 |
| 8 | 配套操作设备 | 1.不锈钢工作台：500*340*1050mm，3层，304不锈钢，1个； 2.洗手池：1000*500*800+150mm，台面 1.2mm厚 304不锈钢，2个； 3.不锈钢工作台：2000*700*800mm，2层，台面1.5mm，厚304不锈钢，2个； 4.工作凳：圆凳，滑轮款，黑色，PU材质凳面带海绵，升降高度47-62cm，12把； 5.储物柜：900*400*1800mm，1.0mm厚不锈钢，4个； 6.轻型货架：1500*600*2000mm，4层 每层载重280kg 主架，2个； 7.轻型货架：1500*600*2000mm，4层 每层载重280kg 副架，2个； 8.风淋室：双人双吹1400*1500*2100mm，不锈钢304，1个； 9.更衣柜：900*420*1800mm，1.0mm厚不锈钢，6个； 10.换鞋凳：100*49*30mm，鞋柜坐凳一体式长条凳，PU凳面，带靴位，4个； 11.饮水机：立式饮水机，304不锈钢内胆，2套； 12.拖把池：1580*450*480mm，304不锈钢，固定式，1个； 13.洗衣机：8公斤左右，全自动洗衣机，1套； 14.梯子：5步无扶手踏板梯，使用高度120cm，折叠尺寸183*53*8.5cm，安全称重150kg，20个； | 项 | 1 |
| 9 | 自动嫁接平台 | 750kg,长宽高尺寸6100*1310*1450mm, 2.2kw | 套 | 2 |
| 10 | 催芽架 | 1.规格：1500*770*2200mm,整车载重500Kg，单层载重50Kg，表面热镀锌； 2.配置：1个底盘+19张拉网板+4根立柱（加底盘整车共20层）； 3.底盘配4个陆地轮和4个轨道轮，路轨两用，含拖拉系统； 4.每层放5个穴盘，穴盘尺寸：54*28cm长宽，层间距可调节； ▲5.可同时满足在地面和轨道上运行。 | 套 | 128 |
| 11 | 自动化设备 | 1.自动化上下架系统： ①材料选用Q235或镀锌板，焊接喷塑，材料需满足RoHS要求； ②含有HMI人机交互系统，能够手/自动控制整车进行移动，叉取作业； ③整机尺寸不大于2050*800*3200mm（长宽高）； ④最低叉取高度不高于1600mm,最高叉取高度不低于3600mm，单次叉取周期时间不大于3min； ⑤底盘采用550mm间距标准轨道轮,标准轨道式移动模式； ⑥含有内置电池，可循环充电使用，整体电路采用不高于48V低压供电，1套； ★⑦可满足带托架自动上下架； ⑧包含基于人工智能的3D视觉导航与托盘识别算法； ⑨包含基于激光雷达的主动式运动安全防护方法； ⑩可满足左右、上下、前后自动运行； ⑾提供总控室全自动调度上下架操控与本地触摸屏操控两种控制方法； ⑿搭轨延长设备：可实现相邻两车间不下轨连续作业,Q235或镀锌板，焊接喷塑，含有可搭轨机构，长度不小于2000mm，宽度不大于700mm,高度不高于500mm，11个； ⒀其他：轨道支架、轨道弯头等，若干； ★⒁可与升降登高车系统共用地面轨道系统； 2.升降登高车：1643*736*2091mm，剪叉式升降，载重200Kg，轨道轮 24V，5个； 3.牵引车：1478*780*1310mm，牵引力2吨，24V，1个； 4.镀锌管：热镀锌（高倍锌含量），外径48mm，壁厚3mm,6米/根，若干； | 项 | 1 |
| 12 | 视频监控系统 | 1.POE旋转摄像头：≥32GB内存,360度监控,30个； 2.录像机：7816n k2 32 路 8TB，2台； 3.交换机：26口百兆企业专用带宽； 4.交换机：9口百兆企业专用带宽； 5.路由器及管路系统； | 项 | 1 |
| 13 | 数显设备 | 1.1.P1.86室内全彩屏，4.25*2.33m（宽*高），高清数据大屏； ①屏体：LED显示屏，室内全彩屏，含备用单元板及电源； ②系统：视频处理器X6，播放软件，5A75信号接收卡； 2.一体机：60.5*107.5cm，全彩屏，含立台； 3.框架：钢结构：40*20镀锌矩形管；黑色铝制包边； 4.配套设备：LED专用配电箱、电动吸盘、音响； 5.综合布线：电源线、信号线及音频线； | 套 | 1 |
| 14 | 走道文宣设施 | 1.LED灯箱总面积：30㎡； 2.LED灯箱做法、材质：成品铝合金边框，内藏led灯带，表面发光灯膜，厚度5cm，具体按图纸； 3.单个灯箱尺寸，根据现场实际确定； | 项 | 1 |
| 15 | 种植物料及辅材 | 1.提供种植辅材：满足种植所需辅材工具； 2.提供首批种植所需的基质穴盘等种植耗材； 3.pH、EC手持检测仪：pH 0.0~14.0(0.1)，EC 0.00~4.00ms/cm(0.01) 4.基质EC、pH检测仪：0-4 mS/cm；2-14pH； | 项 | 1 |
| 16 | 围护结构及配套设施 | 种植区： 1.外部结构新建文洛式玻璃温室 ，建筑面积4111.56㎡，地下0层，地上1层，建筑檐口高度7.5m，建筑面积尺寸为长宽高84600mm*48600mm*7500mm，墙体采用镀膜防紫外线中空钢化玻璃覆盖，要求透光率为87%以上 ； 2.洁净装修：内隔墙及顶面采用50厚机制硅岩彩钢洁净夹芯板，耐火极限不低于1h，阻燃等级B1级及以上，导热系数≤0.05W/（m.K），金属表面钢板厚度≥0.426mm。 围护结构封边处理；圆弧铝采用厚度不小于1.2mm的喷塑铝合金型，处理后的接缝使用优质环保玻璃胶密封处理； 3.玻璃温室基础及楼地面：土地性质农业用地，地面保护架空处理； 做法为： ①柱下独立基础、条形基础和墙下地梁，基础落于第二层粉质黏土层,基底标高-2.400,现场已挖至粉质黏土层为准，室内外高差900mm； ②楼地面：C30细石混凝土找平压光，随打随抹，自流水找平，2mmPVC地胶板面层，设计荷载≥350kg/㎡；平整度≤±2mm； 4.玻璃温室设备夹层：夹层结构梁顶标高5.00m,为保证设备高度，有可能吊顶会低于其他区域； 5.玻璃温室主体骨架、屋面保温板； 6.玻璃温室四周排水沟、散水、台阶等配套设施； 催芽区: 1.外部结构新建玻璃温室 ，温室规格：跨度8m；柱距4m；建筑面积576㎡，地下0层，地上1层，檐高(天沟底部到自然地面)5.45m，建筑面积尺寸为长宽高48000mm*12000mm*5450mm； 2.其他参照种植区； 水肥中心： 1.外部结构新建玻璃温室 ，温室规格：跨度8m；柱距4m；建筑面积576㎡，地下0层，地上1层，水箱基础落于地面，檐高(天沟底部到自然地面)5.45m，建筑面积尺寸为长宽高48000mm*12000mm*5450mm； 2.其他参照种植区。 | ㎡ | 5263 |
| 17 | 光伏设备 | 1.光伏组件，总发电量不小于425KW 2.组件支架：包含光伏支架、桥架及其附件，热镀锌； 3.逆变器：总容量匹配峰值光伏发电量 4.并网柜 5.直流电缆 6.交流电缆 7.建筑防雷接地装置 8.监控系统 9.配件 | 项 | 1 |

- 三、商务条款

1.1  本项目所有设备的质量保修期≥2年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准），保质期内因设备本身缺陷引发不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

1.2  在设备（或系统）整个使用期内，卖方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在24小时内响应并提出解决方案，若需到达现场对故障进行处理的，72小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料卖方在接到通知后应及时提供，最长不超过72小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标人应提供相应承诺书。

1.3  保质期内因设备本身缺陷引发不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

1.4 在质保期内，因设备（或系统）本身缺陷，成交供应商应负责对其提供的货物进行现场维修、损坏件更换，（包含季度和年度的货物维护与保养等）不收取额外费用。

1.5 供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

2、付款方式

2.1   中标人在收到中标通知书后应在签订合同前，按合同总金额的1%向采购方提交履约保证金，并按照第二部分第3款第2.2项约定无息退还。

2.2  合同签订后，采购人向供应商支付合同总额的30%预付款，供应商依据合同内容准备好货物，在发货前采购人向供应商支付至合同总额的60%，合同内所有货物发至采购人规定地点，采购人签收后向供应商支付至合同总额的80%，在设备产品安装完毕最终验收合格后，成交供应商提供验收报告、发票5个工作日内采购人支付至合同金额的98.5%并无息退还履约保证金，质保期结束后采购人支付至合同金额的100%。

3、工期

▲合同签订后150日历天内完成所有采购货物的供应。

4、安装调试

4.1 安装地点：按采购单位要求（投标报价中须包含运费）。

4.2 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3 中标方免费提供中标设备的安装服务。

4.4 供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5、验收

成交供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物和服务，向采购人提供所有的技术资料和清单，并经采购人组织验收合格（验收费包含在报价总价中），若因成交供应商质量问题等自身原因导致验收不合格，成交供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由成交供应商承担，采购人保留向成交供应商索赔的权利。

6、▲报价要求

（1）本项目根据供应商投标的综合单价进行报价评分，请供应商根据清单中每项内容进行单项报价；

（2）在实际供货中因采购人的实际需要发生数量上的改变，供应商需无条件服从，但应给予供应商合理的准备期限，货款结算按实际供货数量结算，中标单价不变。各投标单位应根据采购人提供的采购要求，并充分考虑本项目合同实施期间可能发生的风险因素，包括市场材料价格的浮动等影响，和自身的综合实力，自行报价。本项目最终按实际采购商品数量，单价不变按实结算。

四、其他要求

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的货物

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内货物的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用以及存在的风险，投标报价中已包括所有费用。

- 第三部分   供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对所投全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分投标文件，技术资信部分投标文件评审无效的投标供应商不进入商务报价评审。要求投标供应商技术资信部分的投标文件（含信用、质量体系保证等资信与服务）中不得含报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购预算为¥4766.35万元，如果某个（些）投标供应商投标报价超出采购预算的，则拒绝接受其投标报价，按无效标处理。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、采购人对中标供应商服务质量进行检查并提出整改意见时，中标供应商应立即整改；如果中标供应商不及时整改，在必要时采购人可以请第三方检查，检查经费由中标供应商承担。

8、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

9、中标供应商在项目实施期间发生的人身意外事故全部由中标供应商负责。

10、本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社会保险费用、节假日、高温津贴出现变化的，该部分费用由中标供应商自行承担，采购人不予调整该部分费用，各供应商在报价时须综合考虑风险。

11、供应商须负责对员工进行安全培训，确保安全生产。合同承包期内，供应商的工作人员、车辆、工具出现安全事故导致人员伤亡、器械损毁的情况，均由中标供应商自负责任。各供应商须在报价中考虑风险。

12、本次采购，中标供应商如出现拖欠本项目工人工资，采购人有权用中标供应商的合同履约保证金先行支付所拖欠的工人工资，在次季应付的中标服务费中扣回相等的金额补足履约保证金，两次因拖欠工人人员工资及待遇费用引发群体性事件的，采购人有权单方面终止合同。

13、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

14、本次招标采用资格后审，政采云报名后可参加投标活动。

▲15、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理；

▲16、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

17、本次招标活动中，带有“▲/★”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲/★”的指标未响应或不满足，引起的后果将由供应商自行负责。

▲18、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲19、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

20、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

21、投标供应商对采购结果如有异议，采购结果提出质疑必须按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》填写，不按浙江省财政厅文件中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》填写采购组织机构可能不予受理、答复。

- 二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

- 1.2、招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

- 三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- 2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1 资格文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商近3个月财务报表（扫描件加盖公章、如有则提供） |
| 3 | 最近一次缴纳税收和社会保障资金的相关资料（复印件加盖公章） |
| 4 | 投标供应商特定资格条件证明（如有要求则提供）。注：提供相关证书扫描件加盖公章 |
| 5 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn/）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 6 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件九（一））；质量服务承诺书（附件九（二））；诚信投标承诺书（附件九（三））；无重大违法记录声明书（附件九（四）） |
| 7 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件九（五）） |

2.2 报价文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件一（一）） |
| 2 | 投标分项报价表（附件一（二）） |
| 3 | 随机备品备件、专用工具清单（（附件一（三））(如有则提供) |
| 4 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（附件一（四））(如有则提供) |
| 5 | 享受政府采购扶持政策资料，详见采购文件第四部分政府采购相关政策功能说明（如有则按要求提供证明材料，格式自拟） - 投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： - （1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1） 2、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 4、属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。 |

2.3 商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商自我评分索引表（附件A），投标函（附件二） |
| 2 | 供应商法定代表人（负责人）、法定代表人授权书、供应商情况声明、供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）（复印件加盖有效公章）（附件三（一）（二）（三））； |
| 3 | 供应商特定资格条件证明（如供应商资格条件未要求特定资格条件的，不需要提供） |
| 4 | 投标供应商相关投标产品的质量体系认证证书、荣誉证书、其他相关资质证书等（如有则提供，复印件加盖有效公章） |
| 6 | 偏离表（附件四（一）、（二）） |
| 7 | 产品配置、数量及主要技术参数（与货物数量价格表对应，不得带有价格，附件四（三）） |
| 8 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（格式自拟） |
| 9 | 同类项目的业绩（附件五，如有则提供）（表后附相关证明材料复印件加盖有效公章） |
| 10 | 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案（附件六，根据评分内容要求提供，格式自拟） |
| 11 | 拟派项目负责人履历表（附件七（一））；拟派项目组人员名单（附件七（二））注：名单附项目人员的相关资格或者职称证书复印件加盖公章）； |
| 12 | 供应商售后服务承诺与售后服务响应时间评价、培训方案及承诺（附件八，根据评分内容要求，格式自拟） |
| 13 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料 |
| 14 | 代理服务费支付承诺书（附件B） |
| 建议投标供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |  |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。供应商的投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用，实行固定费用总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入报价。

供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及服务期间的不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

4.3 投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

4.4 投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

不需要

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

- 四、投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

- 五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）针对本项目投入人员或设备不符合招标文件实质性要求的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、授予合同

- 1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标供应商。

- 2、中标通知书

2.1 招标机构在浙江省政府采购网和文成县公共资源交易中心网站上公告中标结果。如发现中标供应商资格无效，则取消其中标供应商资格。

2.2 中标供应商须在公告期结束后七日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

- 4、签订合同

4.1 中标供应商领取中标通知书后30日内到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，采购人保留追究其法律责任，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

- 5、履约保证金

5.1 中标供应商在合同签订后5个工作日内，需向采购人提供合同总价1％的履约保证金，履约保证金可以采用银行，保险公司，担保公司出具的保函等形式。。履约保证金在中标供应商与采购人签订合同前递交至采购人账户：

单位名称：  （中标后由采购人提供）

开户银行：  （中标后由采购人提供）

银行账号：  （中标后由采购人提供）

5.2 履约保证金自提交之日起至退还前有效。履约保证金按照第二部分第3款第2.2项约定无息退还。

- 6、招标代理服务费

6.1 招标代理服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件标准收费收取及评标专家费按实际产生费用收取，成交供应商在领取成交通知书同时向采购代理机构支付采购代理服务费（含专家论证费）采购代理服务费包含在投标总价中。

采购代理服务费可按以下帐户、帐号汇入：

户名：浙江欣源工程项目管理有限公司

账号：201000286519028

开户机构：浙江文成农村商业银行股份有限公司城南支行

农信银行号：402333700017

文成农商行城南支行

6.2 成交供应商未按规定交纳采购代理服务费，将上报文成县财政局政府采购监管科，因此造成的不良后果，由成交供应商自行承担。

- 政府采购政策功能相关说明

- 一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）其他法律法规，如有新的标准应采纳新标准

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、享受小微企业价格折扣（20%）应提供以下证明材料（放置在投标文件报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣（20%）应提供以下证明材料（放置在投标文件报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（需提供原件）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格折扣（20%）应提供以下证明材料（放置在投标文件报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

- （1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

- 附件1：

### （一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员

人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员

人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

- 附件2

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年 月 日

备注说明：

- 如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

- 三、信贷政策

- 温州市政府采购支持中小企业的政策说明

根据《温州市财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点实施方案》（温政办〔2019〕76号）、《温州市人民政府关于印发应对新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关若干措施的通知》（温政发〔2020〕3号）、《关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、打好发展主动仗的实施意见》（温委发〔2020〕5号）、《当前金融支持民营中小微企业和个体工商户复工复产复业的具体措施》（温政办〔2020〕12号）和《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》的规定，中标供应商可根据自身需求选择使用。

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中信银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商，填写完成后发送至邮箱：wzzcrz@126.com。

- 财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 戴经理 | 13736355866 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款。所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 | 中标通知，即可申贷；合同签订，快速获贷；最高可贷采购金额的90%；全面享受普惠贷款优惠利率；信用贷款，免抵押免担保。 | 金经理 陈经理 | 0577-88802225-8243 0577-88802225-8241 |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 | 借款额度不超过政府采购合同实有金额的80%，借款到期日不得晚于合同约定付款日后90天，担保方式原则上可以采用信用、保证、抵押方式用信，借款利率原则上可以享受优惠利率。 | 陈经理 | 0577-88021093 13858780486 |
| 中信银行股份有限公司温州分行 | 标准政采贷贷款金额不超过政府采购合同金额（扣除相应的预付款、质保金、其他已付款等）的90%，最高不超过1000万元。期限最长不超过一年，利率优惠，审批快，资料齐全最快当日审批。 | 陈经理 | 13968701618 |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 | 浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。 | 瞿经理 | 0577-88673097 |

- 第五部分  合同范本（仅供参考）

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

- 第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

- 第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

- 第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

- 第五条：供货期限

中标供应商负责  年 月  日前完成中标货物发货，   年 月  日前完成安装调试，并全力配合采购方进行验收工作。

- 第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

- 第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出，未提出的视为验收合格。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照本合同约定的货物数量、质量及技术等标准采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商所有损失。

- 第八条：售后服务

1、供应商免费对软硬件实施升级。

2、中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

- 第九条：履约保证金

按招标文件要求

- 第十条：货款的支付

按招标文件要求

- 第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件（如有），例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

- 第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有合理的性能。在货物最终交付验收后不少于   年的质量保证期内，中标供应商应对由于货物自身设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，且中标供应商在采购人书面提出后拒不履行维修义务的，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

- 第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商与采购人协商按照下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

- 第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务，如采购人遇特殊情况要求推迟供货或提供服务的，须事先征得中标供应商的书面同意，否则应承担造成的相应损失。

2、在履行《合同》过程中，除本合同约定的不可抗力外，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、采购人无违约情形下，如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款     处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

- 第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

- 第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权按照本合同约定直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

- 第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同，但采购人采取的任何补救措施不受影响。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

3、中标供应商完成相应义务，采购人未按照本合同约定支付货款的，每逾期一天，采购人应支付到期未付货款千分之三的滞纳金。若逾期付款超过十五天(含十五天)以上的，中标供应商有权中止本合同履行，直至采购人按照合同约定完成付款义务。

- 第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

- 第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以采购人与中标供应商协商为准。

2、本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

3、本合同一式8份，采购人2份、供应商2份、文成县财政局2份、代理机构2份。

- 第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

- 第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、本合同书（主合同）；

2、中标通知书；

3、中标供应商投标文件；

4、询标纪要和承诺书；

5、采购人的招标文件与招标补充文件；

6、国家及部门相关法律、法规、规范、标准等。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序以先者为准。

采购人：（印章）                        供应商：（印章）

全权代表:（签字）                       全权代表:（签字）

地址：                                  地址：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

签署日期：    年   月    日

注：以上合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

- 附件—投标文件格式

- 附件A

- 供应商评分索引表

项目名称：        项目编号：

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 投标供应商自我评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（示例） |  |  |  | （投标供应商自我评分） | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  |  | （投标供应商自我评分） | 详见技术文件第几页 |
| 3 | …… | …… | …… |  |  |
| 4 | …… | …… | …… |  |  |
| 5 | …… | …… | …… |  |  |
| 6 | …… | …… | …… |  |  |
| 投标供应商自我评分合计 |  |  | （ ）分 |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制

2、投标供应商自我评分表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

- 附件一（一）

- 开标一览表

供应商名称：                  采购编号：            报价单位：人民币元

| 项目名称 | 综合单价（元） |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |
| 工期 |  |

▲报价要求

（1）本项目根据供应商投标的综合单价进行报价评分，请供应商根据清单中每项内容进行单项报价；

（2）在实际供货中因采购人的实际需要发生数量上的改变，供应商需无条件服从，但应给予供应商合理的准备期限，货款结算按实际供货数量结算，中标单价不变。各投标单位应根据采购人提供的采购要求，并充分考虑本项目合同实施期间可能发生的风险因素，包括市场材料价格的浮动等影响，和自身的综合实力，自行报价。本项目最终按实际采购商品数量，单价不变按实结算。

（3）此栏内的综合单价应与附件一（二）“投标分项报价表”中相应的合计单价相一致。

（4）不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件一（二）

- 投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能植物光源系统 | 种植区（8层，16.5W*6/层） ★1.LED灯具光效≥2.5umol/J（提供报告或相关文件证明），LED芯片采用高效率、高可靠红光和白光芯片，灯具在额定电压条件下工作时无频闪； ★2.光强PPFD连续可调。灯下30cm处，栽培面积范围内的平均PPFD为 200μmol•m-²•s-¹，且栽培单元单独排列时的PPFD最小值与平均值的比值不小于0.5，多个栽培单元紧邻排列时中间栽培单元PPFD最小值与平均值的比值大于0.62，平均PPFD由栽培面按12宫格均匀分布12个测试点测得。（提供报告或相关文件证明）； ★3.交流输入电压范围为198V～264V，灯具在额定条件下正常稳定工作时，实际功率与额定功率相差不大于10%，灯具的功率因数0.96（提供报告或相关文件证明）； 4.灯具寿命大于30000h； ★5.调光器：采用800W PWM调光器，冠层光强分布均匀，无光斑。 100%负载下寿命大于等于50000h，防护等级大于等于IP67,拥有UL-Listed认证（需提供认证报告）； ★6.LED驱动器：采用高效率、高可靠的LED恒压驱动电源，恒压输出，电压范围可选 48-54V（正负电压偏离不超过2V）,现场可调整。（提供报告或相关文件证明） 100%负载下寿命大于等于50000h，防护等级IP67，具有UL-Listed ，FCC part15认证（需提供报告文件）； 7.工作环境温度-20℃～40℃，工作环境相对湿度20%～100%； ▲8.灯具、连接线缆、连接器等器件的防水等级应达到IP65要求（提供报告或相关文件证明）； 9.人工光源使用灯具，结构坚固、无松动，外观无破损、无裂纹、无污迹、无锈蚀、无气泡、无明显划痕，尖角处无毛刺，标识清晰耐久，连接牢靠不漏电，灯具应与栽培层架匹配，有良好的防高温、防腐蚀、冷热交替循环的稳定性能，点亮后无变色和严重色差。 | 套 | 1086 |  |  |
| 2 | 多功能智能种植模组 | 种植区： - 1.可实现全年连续不间断育苗种植 - ★2.本设备系统通过微调改造后，可支持育苗、育秧及蔬菜三种不同类型种植，需提供育苗、育秧及蔬菜三种体现种植全过程的种植测试报告及相应视频； 3.潮汐灌溉； 4.主架材质钢制主架，8层/套，设备尺寸：1410*666*4062mm，层间距450mm； 5.种植水槽： ①育苗水槽一体成型注塑，标准厚度T=3.0mm。 ▲②育苗水槽采用不透光、食品级ABS材质，符合环保标准，防腐耐用，不易损耗，所有周转部件正常工况条件使用寿命不小于5年。 ▲③育苗水槽即满足育苗模式，同时具备育秧、平层水培叶菜种植两种模式；其中育苗、育秧两种模式采用虹吸式潮汐培灌溉方式；育苗每槽可放置4个标准穴盘（尺寸：54*28cm)，育秧可放置4个标准秧盘(60*30cm)。 ▲④育苗时，水槽采用虹吸灌溉下水配件，虹吸配件可拆卸。 ▲⑤平层水培叶菜种植时，可更换平层水培下水配件和增加种植面板进行切换。 ▲⑥育苗水槽采用底部排水方式，安装连接平滑、密封严密、不漏水、不透光、不积水，便于清洗和消毒。 ▲⑦育苗水槽内部设置杂质阻挡槽，可将部分根系等杂质阻挡，保证下水通畅。 6.育苗托架： ▲①育苗托架是一体成型的，育苗穴盘放入托架后，穴盘距离底部20mm透气层，潮汐灌溉时，营养液漫过穴盘底部约20mm-25mm。 ▲②育苗托架可预留自动化升级配件，通过配件组装，满足自动化叉车升级。 ③育苗托架具备匹配穴盘的兼容性，每个托架可适配4个不同穴数的标准穴盘进行种植。 | 套 | 1086 |  |  |
| 3 | 智能营养液供给及监测系统 | 1.营养液配制：营养液EC控制范围0.0-3.0mS/cm，营养液pH控制范围4-10，支持营养液pH和EC值在线监测与实时自动调液系统，保证精准的水肥灌溉功能。定期检测液位，低于指定液位后及时补充。营养液自动调配系统设置多通道。 2.营养液温度控制：营养液配液箱，液温控制范围18-22℃。 3.水肥营养灌区设施设备： ①清水池：为种植区提供清水，且可以实现消毒、清洗、排液等功能。 ②平衡肥供液池：根据育苗不同阶段用水肥的需求，平衡肥供液池可以自动调液，且可以实现消毒、清洗、排液等功能。 ③钙镁肥池：根据育苗不同阶段用水肥的需求，自动配液给种植区供给钙镁肥，且实现消毒、清洗、排液等功能。 ④回液池：实现、清洗、排液、过滤等功能，过滤的营养液或灌溉水可以分别回到罐区钙镁肥池或者平衡肥供液池循环利用，节约灌溉用水。 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 环境控制系统 | 种植区： 1.空气循环：种植系统内实现空气的循环流动，确保室内温度、相对湿度、CO2浓度的相对均一性要求，温度偏差范围为±2℃，相对湿度的偏差范围控制在±10%（RH）以内，CO2浓度的差值控制在±100ppm以内。 2.换气系统： ①配置送气、排气设备并加上过滤装置； ②换气时间和时长可根据需求进行设置：确保换气期间室内温度波动20%内，同时在2h内可完成室内外空气交换； ③换气发生在光培养阶段时，换气开启时二氧化碳补充自动关闭，换气结束后重新自动开启。 3.风速：层间风机开启时间可调（分为2段，每段间歇循环式开启、开启时间和间歇时间可根据需求设置） 4.联锁功能：温度超过上限温度时可自动关灯，保障植株生长不受影响。 ▲5.温度：可在15℃～30℃范围内设定，所有育苗面之间温差不超过±2℃，温度传感器测量精度不超过±0.5℃；其中光培养温度20-30℃可调，暗培养温度15～20℃可调，温度设定后控制精度不超过±2℃，所有育苗面之间温差不超过4℃，接受程序控制。 6.湿度：控制在50%～99%，湿度传感器测量精度不超过±5%；其中嫁接愈合使用时愈合前期湿度95%以上、中期85%～95%、后期75%～85%（不同层均需控制在三个阶段的范围之内），育苗使用时光培养湿度70±5%，暗培养湿度85±5%，接受程序控制。 嫁接区： 1.温度为20-25℃，湿度不低于75%，房间内体感无风或微风。选择合适的送气、排气设备并加上过滤装置，确保不让外界的粉尘、杂质和病菌进入种植区域影响植物生长； 2.换气时间和时长可根据需求进行设置，确保2h左右室内外空气可以全部交换完成。 催芽区： 1.温度20-32℃可调，温度精确度为±2℃，湿度90%±5%；需确保环控的均一性，不同层位置温湿度均一，不同位点温度差不能超过4℃； 2.具有换气功能，选择合适的送气、排气设备并加上过滤装置，确保不让外界的粉尘、杂质和病菌进入而影响植物生长；换气时间和时长可根据需求进行设置，一方面确保换气期间室内温度波动不大（波动20%左右），另外一方面确保1h左右室内外空气可以全部交换完成，避免长时间交换影响室内的温度和湿度。 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 二氧化碳控制系统 | 种植区 ▲1.CO2浓度：CO2控制范围800～1200 ppm，可根据需求进行设置。CO2补充和光照联动，低于设置下限时自动补充，高于设置上限时自动关闭。新风系统开启时，CO2补充系统自动关闭。 ▲2.CO2控制和光照联动，光培养时开启，暗培养时关闭。 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 智能控制管理系统、开放平台及部署运维服务 | 1.本地控制系统 配置相应的控制与管理系统，支持光、温、水、气、肥的智能控制与管理。通过箱内触摸屏（1071GT，10寸，分辨率1024×600）可对温度、湿度、CO2浓度、光源状态等环境数据进行实时查看与调控。 2.远程控制系统（包括Web端和APP端控制） 功能模块分为实时数据、设备管理、视频监控、信息告警及个人信息管理等功能，既能满足查看设备环境的实时数据，也能对整体环境设备进行管理，以及实时监控植物生长过程。同时，用户也可以及时收发植物生长过程中的告警信息等。 ★3.具体功能参数如下表： ①支持全天或分时段实时监控温度、CO2浓度、湿度、营养液的EC值、pH值及其液位等等。 ②支持打开或关闭实时数据等告警开关，并设置其相应的告警上限值和下限值。 ③支持查看实时数据历史数据。 ④支持分别控制LED灯的手动或自动开关及光照强度，同时设置时间段自动开关。 ⑤支持分别控制空调的手动或自动开关、温度及湿度，同时设置时间段自动开关。 ⑥支持分别控制CO2钢瓶手动或自动开关、控制其室内浓度，同时设置时间段自动开关。 ⑦支持营养液自动配液；支持灌溉的手动或自动开关，也可设定时间段进行灌溉工作，同时可查看工作状态，在首页查看设备的数量和使用状态。 ⑧支持视频监控，可实时动态直播。 ⑨支持产品数据大屏，可展示项目内实时环境参数、视频监控、报警信息、种植消息、项目基本信息、设备基本信息等。 ⑩可根据不同品种，应用相应方案设备自动运行。 ★4.所使用该项目的管理软件需具备软件著作权。（需提供软著证明） ▲5.支持设备的“设备信息”“设备控制”及“数据查询”等Open API，支持客户进行定制化应用开发。 ▲6.支持程序远程升级 ▲7.软件部署及5年运维服务； | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 室内环境照明用电设备 | 1.需配置充足的室内开关及常规照明灯具等； 2.所有功能区域配置插座。 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 配套操作设备 | 1.不锈钢工作台：500*340*1050mm，3层，304不锈钢，1个； 2.洗手池：1000*500*800+150mm，台面 1.2mm厚 304不锈钢，2个； 3.不锈钢工作台：2000*700*800mm，2层，台面1.5mm，厚304不锈钢，2个； 4.工作凳：圆凳，滑轮款，黑色，PU材质凳面带海绵，升降高度47-62cm，12把； 5.储物柜：900*400*1800mm，1.0mm厚不锈钢，4个； 6.轻型货架：1500*600*2000mm，4层 每层载重280kg 主架，2个； 7.轻型货架：1500*600*2000mm，4层 每层载重280kg 副架，2个； 8.风淋室：双人双吹1400*1500*2100mm，不锈钢304，1个； 9.更衣柜：900*420*1800mm，1.0mm厚不锈钢，6个； 10.换鞋凳：100*49*30mm，鞋柜坐凳一体式长条凳，PU凳面，带靴位，4个； 11.饮水机：立式饮水机，304不锈钢内胆，2套； 12.拖把池：1580*450*480mm，304不锈钢，固定式，1个； 13.洗衣机：8公斤左右，全自动洗衣机，1套； 14.梯子：5步无扶手踏板梯，使用高度120cm，折叠尺寸183*53*8.5cm，安全称重150kg，20个； | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 自动嫁接平台 | 750kg,长宽高尺寸6100*1310*1450mm, 2.2kw | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 催芽架 | 1.规格：1500*770*2200mm,整车载重500Kg，单层载重50Kg，表面热镀锌； 2.配置：1个底盘+19张拉网板+4根立柱（加底盘整车共20层）； 3.底盘配4个陆地轮和4个轨道轮，路轨两用，含拖拉系统； 4.每层放5个穴盘，穴盘尺寸：54*28cm长宽，层间距可调节； ▲5.可同时满足在地面和轨道上运行。 | 套 | 128 |  |  |
| 11 | 自动化设备 | 1.自动化上下架系统： ①材料选用Q235或镀锌板，焊接喷塑，材料需满足RoHS要求； ②含有HMI人机交互系统，能够手/自动控制整车进行移动，叉取作业； ③整机尺寸不大于2050*800*3200mm（长宽高）； ④最低叉取高度不高于1600mm,最高叉取高度不低于3600mm，单次叉取周期时间不大于3min； ⑤底盘采用550mm间距标准轨道轮,标准轨道式移动模式； ⑥含有内置电池，可循环充电使用，整体电路采用不高于48V低压供电，1套； ★⑦可满足带托架自动上下架； ⑧包含基于人工智能的3D视觉导航与托盘识别算法； ⑨包含基于激光雷达的主动式运动安全防护方法； ⑩可满足左右、上下、前后自动运行； ⑾提供总控室全自动调度上下架操控与本地触摸屏操控两种控制方法； ⑿搭轨延长设备：可实现相邻两车间不下轨连续作业,Q235或镀锌板，焊接喷塑，含有可搭轨机构，长度不小于2000mm，宽度不大于700mm,高度不高于500mm，11个； ⒀其他：轨道支架、轨道弯头等，若干； ★⒁可与升降登高车系统共用地面轨道系统； 2.升降登高车：1643*736*2091mm，剪叉式升降，载重200Kg，轨道轮 24V，5个； 3.牵引车：1478*780*1310mm，牵引力2吨，24V，1个； 4.镀锌管：热镀锌（高倍锌含量），外径48mm，壁厚3mm,6米/根，若干； | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 视频监控系统 | 1.POE旋转摄像头：≥32GB内存,360度监控,30个； 2.录像机：7816n k2 32 路 8TB，2台； 3.交换机：26口百兆企业专用带宽； 4.交换机：9口百兆企业专用带宽； 5.路由器及管路系统； | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 数显设备 | 1.1.P1.86室内全彩屏，4.25*2.33m（宽*高），高清数据大屏； ①屏体：LED显示屏，室内全彩屏，含备用单元板及电源； ②系统：视频处理器X6，播放软件，5A75信号接收卡； 2.一体机：60.5*107.5cm，全彩屏，含立台； 3.框架：钢结构：40*20镀锌矩形管；黑色铝制包边； 4.配套设备：LED专用配电箱、电动吸盘、音响； 5.综合布线：电源线、信号线及音频线； | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 走道文宣设施 | 1.LED灯箱总面积：30㎡； 2.LED灯箱做法、材质：成品铝合金边框，内藏led灯带，表面发光灯膜，厚度5cm，具体按图纸； 3.单个灯箱尺寸，根据现场实际确定； | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 种植物料及辅材 | 1.提供种植辅材：满足种植所需辅材工具； 2.提供首批种植所需的基质穴盘等种植耗材； 3.pH、EC手持检测仪：pH 0.0~14.0(0.1)，EC 0.00~4.00ms/cm(0.01) 4.基质EC、pH检测仪：0-4 mS/cm；2-14pH； | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 围护结构及配套设施 | 种植区： 1.外部结构新建文洛式玻璃温室 ，建筑面积4111.56㎡，地下0层，地上1层，建筑檐口高度7.5m，建筑面积尺寸为长宽高84600mm*48600mm*7500mm，墙体采用镀膜防紫外线中空钢化玻璃覆盖，要求透光率为87%以上 ； 2.洁净装修：内隔墙及顶面采用50厚机制硅岩彩钢洁净夹芯板，耐火极限不低于1h，阻燃等级B1级及以上，导热系数≤0.05W/（m.K），金属表面钢板厚度≥0.426mm。 围护结构封边处理；圆弧铝采用厚度不小于1.2mm的喷塑铝合金型，处理后的接缝使用优质环保玻璃胶密封处理； 3.玻璃温室基础及楼地面：土地性质农业用地，地面保护架空处理； 做法为： ①柱下独立基础、条形基础和墙下地梁，基础落于第二层粉质黏土层,基底标高-2.400,现场已挖至粉质黏土层为准，室内外高差900mm； ②楼地面：C30细石混凝土找平压光，随打随抹，自流水找平，2mmPVC地胶板面层，设计荷载≥350kg/㎡；平整度≤±2mm； 4.玻璃温室设备夹层：夹层结构梁顶标高5.00m,为保证设备高度，有可能吊顶会低于其他区域； 5.玻璃温室主体骨架、屋面保温板； 6.玻璃温室四周排水沟、散水、台阶等配套设施； 催芽区: 1.外部结构新建玻璃温室 ，温室规格：跨度8m；柱距4m；建筑面积576㎡，地下0层，地上1层，檐高(天沟底部到自然地面)5.45m，建筑面积尺寸为长宽高48000mm*12000mm*5450mm； 2.其他参照种植区； 水肥中心： 1.外部结构新建玻璃温室 ，温室规格：跨度8m；柱距4m；建筑面积576㎡，地下0层，地上1层，水箱基础落于地面，檐高(天沟底部到自然地面)5.45m，建筑面积尺寸为长宽高48000mm*12000mm*5450mm； 2.其他参照种植区。 | ㎡ | 5263 |  |  |
| 17 | 光伏设备 | 1.光伏组件，总发电量不小于425KW 2.组件支架：包含光伏支架、桥架及其附件，热镀锌； 3.逆变器：总容量匹配峰值光伏发电量 4.并网柜 5.直流电缆 6.交流电缆 7.建筑防雷接地装置 8.监控系统 9.配件 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

▲说明：

- 此表的合计中的合计单价应与附件一（一） 中“开标一览表”综合单价相一致；

- 报价为符合招标文件要求的投标价，同时包括材料、包装、运输、装卸、保险、税金、人工费、验收费、招标代理费以及售后服务等一切费用。

- 本项目合同实施过程中以最终实际数量为准，今后综合单价不调整。

- （4）不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件一（三）

- 随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件一（四）

- 产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期

- 附件二

- 投  标  函

文成县桂山乡人民政府：

（投标供应商全称）   授权   （授权代表名称）， （职务、职称） 为授权代表，参加贵方组织的  （采购项目名称）  （括号内填项目编号）招标的有关活动，为此：并对   （采购项目名称）   项目进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件.

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 4、我方承诺按招标文件及采购人要求完成本项目。

5、供应商件（如果有的话已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年来没有行贿受贿记录，且我公司近三年来没有重大违法活动；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- ▲不提供本函做无效投标处理。

- 附件三（一）

- 资格、资质证明文件

## （一）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       投标人名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （二）法定代表人（负责人）授权书

（采购人名称）

（采购代理机构名称）：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人/负责人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（采购项目名称，括号中填写采购编号）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：（签字）                    性别：

职务：                            年龄：

详细通讯地址：                     邮政编码：

电话：                        传真：

供应商：（盖章）

法定代表人/负责人：（签字或盖章）

- 授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

- （三）供应商情况声明

- 1.名称及概况：

- （1）供应商名称：

- （2）总部地址：

传真/电话号码：

- （3）成立或注册日期：

- （4）实收资本：

- （5）近期资产负债表（到 年 月 日止）

- 1）固定资产：

- 2）流动资产：

- 3）长期负债：

- 4）流动负债：

- 5）净值：

- 6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3.企业人员情况：

职工（在职）人数   人，其中技术人员    人。

- 4.近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称

法定代表人/负责人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

1、投标单位有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章） 2、投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

- 附件四

- （一）商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

- （二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

- 注：不填写此表，视全部响应招标文件。

- （三）产品配置、数量及主要技术参数

项目名称：                         采购编号：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

▲注：货物详细配置、技术应另页描述。

- 附件五

- 同类项目的业绩

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：1、此表可延续。

# 2、表后须附相关证明材料，复印件加盖公章。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

- 附件六

## 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案等

根据评分内容要求编制，格式自拟

- 附件八

- 供应商售后服务承诺与售后服务响应时间评价、培训方案及承诺

售后服务承诺与保证措施、培训方案有明确的培训专题、时间、地点、培训内容及承诺情况等

- 附件九（一）

- 供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商全称（加盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

- 附件九（二）

- 质量服务承诺书

致 （采购人）  :

本公司    （投标供应商全称）对   （项目名称、采购编号：）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为   （项目名称、采购编号：）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程及服务都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

三、所有进口配件提供海关报关单及原厂证明

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

投标供应商代表姓名、职务：

投标供应商：　（全称）　　（加盖公章）

法定代表人/负责人(签字或盖章)：

- 附件九（三）

- 诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称、采购编号：） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

- 1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

- 3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

- 10、我们承诺于中标后按时按规定支付中标服务费。

11、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受文成县公共资源交易管理委员会办公室作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。

投标供应商全称(盖章)  ：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期 ：

- 附件九（四）

- 无重大违法记录声明书

（采购人名称）

浙江欣源工程项目管理有限公司：

我公司参与   （项目名称、项目编号） 投标，本公司郑重声明：

- 1、我方参加本项目政府采购活动近三年内无重大违法记录；

2、在“信用中国”查询无不良记录（www.creditchina.gov.cn）（提供网页截图）；

3、在“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询无不良记录（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）（提供网页截图）。

4、在“中国裁判文书网”查询无犯罪记录（http://wenshu.court.gov.cn/） （提供网页截图）

符合《政府采购法》及相关法律法规规定的投标人条件。若在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录或在“信用中国”或“政府采购严重违法失信行为信息记录”或“中国裁判文书网”中有不良记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附注：1.查询结果加盖投标供应商公章,查询有效日期为本招标公告发布之日起至投标截止日期前。

- 附件九（五）

- 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

采购人：

我方郑重承诺，我方此次参加   项目名称（项目编号：  ）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

公开招标供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

- 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，供应商认为需要提供的其它文件和资料

- 附件B

- 代理服务费支付承诺书

致浙江欣源工程项目管理有限公司：

我公司已认真阅读了                       （项目名称）招标文件（项目编号：                    ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址：__________        _________

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

第七部分  确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，依法组建，成员人数应当为5人或5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，资格审核资料及证书原件部分、技术资信标和商务报价部分投标文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料及证书原件部分及技术资信部分投标文件，，评标委员会根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标重大实质性偏离做无效标处理的供应商，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启有效供应商的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐预中标供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分前三名的供应商分别为预中标供应商第一、第二和第三候选人。如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

- 四、评分细则

- （一）商务价格评分（30分）

1、商务报价评分30分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果某些（个）供应商投标报价超出采购预算，其投标按无效投标处理；如果所有供应商的报价均超出采购预算，经采购人确认不能支付的，本次招标做废标处理。

3、在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。

- （二）技术商务资信分（70分）

|  | 分数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 方案及技术（30分） | 15 | - 符合明确指标参数得15分，如要求提供相关证明材料但未提供的属于负偏离要扣分。投标产品关键技术指标（标有“★”的指标），负偏离每项扣3分。对非关键的（标有“▲”的指标）性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣2分，对其他非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 2 | 根据投标人的项目团队配置情况进行评价： 具有农业专业农艺师或农业技术员及以上职称的每个得1分，最高得2分。 注：以上配备的所有员工均为本企业员工，所有人员必须单人单岗，且提供相应证书等有效证明文件，否则不得分。 |
|  | 2 | 针对设备使用过程中设备故障等突发性事件的应急响应方案进行评审，方案内容详细，考虑充分，切实可行的酌情打分，最高得2分。 |
|  | 2 | 投标人提供项目实施计划，按照工期安排是否符合要求、实施计划的科学性、合理性、可执行性等进行综合评分0-2分，不符合工期要求或未提供者不得分。 |
|  | 5 | 投标人应该提供周年育苗种植周期、茬口安排，并以一种果菜育苗为例，提供育苗全周期植物工厂内种植SOP，环控技术方案，方案科学、合理，育苗高效；描述内应包含软件设置界面截屏、种植操作全过程图文说明等，根据提供方案的科学性、可执行性等进行评分0-5分，未提供的不得分。 |
|  | 2 | 通过此套种植设备系统培育的苗（任意品类）能实现无农药残留、无重金属残留，需提供第三方官方检查报告，不能提供报告的不得分。 |
|  | 2 | 投标人提供的培训方案，包括管理员培训、用户培训、相关技术培训方案以及培训的时间安排和频率等是否具有合理性、可行性，最高得2分。 |
| 系统演示（20分） | 10 | 农业智能化运行系统演示：总体展示环境监测，全人工光照，水肥一体化等核心指标，根据展示效果内容的科学性、合理性、针对性进行评分0-10分；（须对供应商所具备的真实的智能化种植系统进行演示并提供视频文件（视频录制时间不超过10分钟）；提供的U盘或者光盘并在上面标注单位名称密封在封套，在投标截止时间前递交，不提供或视频无法播放均不得分。 |
|  | 10 | 种植自动化设备演示：自动化上下插取育苗托架等核心指标，根据展示效果内容的科学性、合理性、针对性进行评分0-10分；（须对供应商所具备的真实的自动化设备进行演示并提供视频文件（视频录制时间不超过10分钟）；提供的U盘或者光盘并在上面标注单位名称密封在封套，在投标截止时间前递交，不提供或视频无法播放均不得分。 |
| 售后服务（2分） | 2 | 根据投标人承诺售后的便捷性及响应时间等进行评分0-2分。（需提供相关证明材料复印件） |
| 企业资质（15分） | 2 | 根据投标人提供的获得国家级高新技术企业证书的得2分，市级高新企业证书的得1分，最高得2分。 |
|  | 2 | 根据投标人提供的省级科技型企业证书得2分，市级科技型企业证书的得1分，最高得2分。 |
|  | 1 | 根据投标人提供的市级及以上高新技术研发中心（农业类）企业得1分。 |
|  | 3 | 根据投标人提供的相关技术专利（如照明系统、照明控制系统、LED驱动系统、调光系统、植物照明LED面板灯、驱动电路、植物培育架及具有其的植物培育系统、LED植物照明模组及及照明装置、植物生长培育系统等），每提供一个得1分，合计最多得3分。 |
|  | 2 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理认证证书的，每提供一个得1分，满分2分。 |
|  | 5 | 公司拥有省级及以上科学技术成果登记证书，成果水平认定为国际领先的得5分，国际先进得3分，国内领先得1分，其他不得分，本项最高得5分。 |
| 业绩得分（3分） | 3 | 供应商投标截止时间自2019年1月1日以后（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同原件扫描件，每提供一个案例得1分，最高得3分。（同类案例是指与采购标的同类型的产品案例，不能同时满足多层垂直种植，全人工光代替阳光，全环控的均不算同类业绩）。 |

- 注：所有证书及证明文件扫描且须保证其真实性或者按相关法律法规处理。

- （三）说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

- 询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

浙江欣源工程项目管理有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑投标人的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。