泰顺县政府采购

公开招标文件

（线上电子招投标）

| 采购编号 | TSCG202210007 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 泰顺五色数智赋能路政监管应用场景建设 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购单位 | 泰顺县交通运输局 |
| 招标代理机构 | 泰顺县公共资源交易中心 |
| 监督及备案机构 | 泰顺县财政局 |

二○二二年十月

公开招标文件目录

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）	2

第二部分、招标内容及需求	6

第三部分、供应商须知	49

第四部分、政府采购政策功能相关说明	58

第五部分、合同格式	64

第六部分、附件-投标文件格式	68

第七部分、评标办法	80

注：采购文件中标“▲”号的为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商必须响应。各供应商必须认真阅读和理解采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

- 第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 泰顺五色数智赋能路政监管应用场景建设 |
|  | 项目编号 | TSCG202210007 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 671万元 |
|  | 采购人 | 名称：泰顺县交通运输局 地 址： 温州市泰顺县泰庆北路406号 传 真： / 项目联系人（询问）：陈豪 项目联系方式（询问）： 0577- 67563907 质疑联系人：董志坚 质疑联系方式： 0577- 67563907 |
|  | 招标代理机构 | 招标代理机构：泰顺县公共资源交易中心 - 地 址：温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号 - 传 真： / - 项目联系人（询问）：吴华兵 - 项目联系方式（询问）：0577-67592508 - 质疑联系人：叶阿明 质疑联系方式：0577-67592508 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见采购文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | （一）符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定： 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 （二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （三）落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 （四）本项目的特定资格要求：无 （五）本项目不允许联合体投标。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件说明 | 1、投标文件组成：《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的签章：电子签章。 4、投标文件的形式：☑电子投标文件（“电子加密投标文件”）； “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 5、投标文件份数：“电子加密投标文件”：在线上传递交。 6、投标文件的上传和递交： “电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 7、电子加密投标文件的解密： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标无效。 8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。 9、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 需要 |
|  | 履约担保 | 不需要 需要。中标供应商须在签订合同后5个工作日内向采购人提交合同金额1%的履约保证金。 |
|  | 采购文件发售时间及获取方式 | 登录浙江省政府采购网（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn）查找本项目并获取采购文件，获取采购文件时应填写正确的电子邮箱（开标时文件传输均发至此邮箱）。 采购文件获取截止时间：本项目开标时间。 |
|  | 投标文件递交截止时间及地点 | 2022年11月11日15点00分(北京时间)； 投标文件递交地点：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交。 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2022年11月11日15点00分 (北京时间)； 开标地点：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线开标。 |
|  | 评标地点 | 泰顺县公共资源交易中心五楼评标室（温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号）。 |
|  | 开标程序 | （一）开标准备 1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照投标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加采购大会的，视同认可采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程和采购结果提出异议，同时供应商因未在线参加采购而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。 2.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。 （二）电子招投标开标及评审程序 1.采购会由采购代理机构主持，投标文件响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2.投标文件解密结束，开启投标文件，评审小组对资格和商务技术投标文件进行评审； 3.在系统上公开资格和商务技术评审结果； 4.在系统上公布评审结果。 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
|  | 评审小组的 组建 | 评审小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1.中标（成交）供应商须在发出中标（成交）通知书之日起30日历天内与 采购人签订合同。 2.中标（成交）供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交招标代理机构备案。 3.本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn） 予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标（成交）供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本投标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标代理机构或采购人负责解释。 |

- 第二部分 招标内容及需求

# 采购需求

## 建设背景

依据《浙江省综合交通运输发展“十四五”规划》、《浙江省交通数字化改革行动方案》等文件精神，为全面提升全省数字路政的信息化管理水平。统筹运用数字化技术、数字化思维、数字化认知，全面贯彻落实政府数字化转型各项工作任务。按照“一年出成果、两年大变样、五年新飞跃”系统谋划，以破解问题为导向，以改革场景为切入点，以建设跨部门跨层级改革集成应用为牵引，锚定总体目标和关键节点，提高数字路政领域科学化、精准化、协同化水平，为全面推进我省新崛起、争创社会主义现代化先行省提供强劲动力。

随着数字化改革步伐的迈进，传统的业务模式已经不符合时代发展的要求。迫切需要以互联网思维改进业务模式，从执法人员工作需求出发，提高工作效率、改进工作体验，让执法人员办理路政事项最大限度地感受到方便快捷。

根据省厅交通数字化改革确立的“1+7+N”总体框架要求，同时依据省公路与运输管理中心对数字公路建设安排以及对数字路政建设的指示要求，针对泰顺当前工作现状与问题，明确泰顺数字路政改革工作目标、总体框架和应用场景，初步形成泰顺五色数智赋能路政监管应用方案（以下简称“数字路政”）。

## 建设目标

路政数字化改革是数字公路数字化改革工作的重点之一，主要依托于数字化改革，围绕路政管理核心工作要求，聚焦路政管理过程中的痛点难点堵点，打造“路政核心业务全覆盖、路政事件处置全闭环、执法队伍能力全提升、部门多跨协同全重塑”的泰顺数字路政数字化改革。

## 建设依据

浙江省交通运输厅《关于明确泰顺县交通运输局、平湖市交通运输局、桐乡市交通运输局、兰溪市交通运输局、江山市交通运输局为数字化改革“数字路政”应用场景试点单位的通知》

浙江省交通运输厅关于印发《2022年交通数字化改革基层与社会试点项目清单》的通知

《中共浙江省委全面深化改革委员会关于印发<浙江省数字化改革总体方案〉的通知》(浙委改发[2021]2号)

《省交通运输厅关于印发〈浙江省交通数字化改革行动方案〉的通知》(浙交[2021]33号)

《200701浙交发函〔2020〕128号-省交通运输厅关于开展全省公路路域环境专项整治活动的通知》

《210402浙公运〔2021〕31号-关于做好全省国省道公路路域环境保洁管理工作的通知》

《210707关于进一步做好公路路域环境专项整治工作的通知》

## 建设内容

本次项目主要建设内容包括：

1、泰顺数字路政驾驶舱：围绕数字路政总舱、数字治超、数字路权、路域环境、路政能力评估构建可视化驾驶舱，进行驾驶舱UI建设。

2、泰顺数字路政组件：基于公共组件进行二次开发应用，包括地图服务组件、浙政钉服务组件、语音识别组件以及工作流组件。

3、泰顺数字路政五色指标体系及模型：采用五色研判机制，基于数字治超、数字路权、路域环境形成数字路政总体模型建设。

4、泰顺数字路政工作台：构建本地数字路政工作台，包括工作分类统计、待办事件、已办事件、巡查统计以及工作通知。

5、泰顺数字治超本地模块：按照泰顺境内的超限超载车辆变化、超限率情况、案件处置率变化、人力执法资源投入情况，建立数字治超成效模型。定期按照成效统计模型统计分析，形成统计报表。

6、泰顺数字路权本地模块：建立泰顺路权基础数据库，存放泰顺本地业务数据，对泰顺路权信息进行汇聚录入，整合入一张图中，调动泰顺全域监控设备，实时查看监控数据，联动本地交警进行赔补偿案件信息共享处置服务，配置本地录取按时间业务流程，分析路权管理成效，对数字路权事件进行统计，生成统计报表。

7、泰顺路域环境本地模块：对泰顺全域路域路况情况进行评定，生成电子化文档，存档，对本地自动清扫车辆进行复核预警，配置泰顺本地化三化工单流程，建立泰顺优质示范路线标准化格式，挑选优质示范村、示范路，进行通报表扬，对泰顺全域的路域环境情况进行统计，生成直观报表，分析路域环境成效，进行评测。

8、路政执法力量应用：基于政务钉终端实时查询泰顺全域的力量分布情况、装备配置情况，对执法力量进行调度，并管理执法力量、执法人员、执法车辆、执法终端、监控设备、执法人员执法证等。

9、路政管理能力评估应用：根据路权亮灯情况，自动生成路政监管工单、路域环境监管工单，并根据工单情况进行流程流转、工单处置以及整体路权督管工单闭环。针对路政事件整改方案进行跟踪评估，同时对泰顺本地的路政监管能力进行评估分析，形成分析结果，进行可视化展现。

10、政务钉整体应用体系：工作台上支持查看用户的待办事项、已办事项、通知信息、本月度工作情况、上月度考核情况，对执法人员日常巡检情况进行记录，执法人员可基于政务钉进行事件上报、派发、处置。

11、数字党建应用：实现对党员人员信息、活动信息进行统一管理。

12、试点模块标准化：泰顺着重对路政能力评估进行标准化建设，与省综合治超系统框架体系进行融合，形成统一标准的模块应用。

13、数据服务：针对泰顺国省县道692公里全年进行2期0.8m、4期2m的卫星影像数据影像建模分析。

14、配套设备设施服务：主要包括路警联合配套设施、公路边坡感知系统、长下坡感知系统、公路团雾监测预警系统、交通事件检测系统以及安全配套服务。

# 总体技术要求

▲投标人承诺能够无缝接入浙江省综合治超管理平台，在接入过程中所产生的相关费用由投标人自行承担，提供承诺函，无承诺者或者承诺不满足要求的作无效标处理。

## 系统框架

## 业务流程

本次项目重点涉及相关业务流程包括：

督办业务流程；

红线管控流程；

赔（补）偿流程；

路权路域环境相关事件处置业务流程。

## 功能需求

项目功能要求如下：

1、泰顺数字路政驾驶舱

利用大数据分析技术，构建集感知、预警、管理、服务于一体的数字路政驾驶舱，实现路政态势感知“一张图”、路政管理“一张网”和路政服务“一键直达”，为路政管理者提供“可看、可知、可管、可控”的数字路政驾驶舱，为分析决策提供科学的数据支撑。

1）数字路政总舱：建立数字路政总舱，基于泰顺地图对泰顺区域内的路政概况进行总览分析，基于地图对目前泰顺路线图进行高亮显示。主要包括路政一张图、数字治超、路产路权、路域环境、路政管理能力评估进行重点指标分析。

2）数字治超可视化：基于泰顺地图能够对泰顺境内各类点位进行可视化分布呈现。主要包括泰顺治超一张图、治超总体重点分析、核心业务成效、预警布控分析、联动交办闭环等内容分析。

3）数字路权可视化：集成泰顺地图，围绕路产路权重点专题实现一张图分析，能够基于一张图上叠加红线管控区图层，同时汇聚路产路权相关预警事件，围绕红线管控事件、赔补偿事件、涉路施工不规范事件等进行可视化分布总览。主要包括路产路权一张图、路产路权概况、红线管控概况、赔补偿概况、行政事项概况以及路权维护考核评价。

4）路域环境可视化：基于泰顺地图对泰顺路域环境总体概况进行可视化分析管控。主要包括路域环境一张图、三化工单闭环、公众关心排名、优质示范、路域路况评定分析以及路域环境监管考核分析。

5）路政能力评估可视化：路政能力评估驾驶舱，主要包括泰顺执法力量编制情况趋势图、泰顺执法人员能力评估分析、执法资源统计、路政监管工单统计、路政监管能力评估模型。

6）驾驶舱UI建设：根据数据分析结果进行各类图标展示，色系调整、大屏分辨率适配等内容。

2、泰顺数字路政组件

基于浙江省地理信息公共服务平台调用其组件服务，实现公共组件进行二次开发应用。

1）地图服务组件：基于公共组件进行二次开发应用，主要包括公共组件调用服务、卫星遥感影像叠加服务、地图要素查询服务、图层管理服务、坐标转换地理位置服务、坐标偏离清洗服务。

2）浙政钉服务组件：基于浙政钉建设数字路政政务钉应用，结合实际开发以及业务管理需要，调用并开发浙政钉相关服务组件。主要包括浙政钉体系接入、实时定位服务、轨迹绑路服务、工作消息提醒服务。

3）语音识别组件：语音识别组件主要服务于数字治超应用，提供智能语音识别以及智能转换，提升执法人员工作效率。主要包括语音输入服务、语音搜索服务。

4）工作流组件：提供工作流组件服务，在数字路政业务流程处理处置过程的灵活性配置。主要包括流程分类服务、流程节点配置。

3、泰顺数字路政五色指标体系及模型

采用五色研判预警机制，基于数字治超、数字路权、路域环境形成数字路政总体模型建设，梳理基层标准指标体系，迭代推进。

1）五色数据指标建立：围绕数字路政五色考核指标进行梳理，主要包括五色数据指标库、指标权重配置库、指标计算规则库。

2）数字治超五色指标及模型：主要包括数智督管五色指标体系及模型、治超案件五色指标体系及模型、惩戒信用五色指标体系及模型。

3）数字路权五色指标及模型：主要包括红线管控五色指标体系及模型、赔补偿五色指标体系及模型。

4）路域环境五色指标及模型：主要包括路域三化管理模型、路域智能监测应用模型。

4、泰顺数字路政本地工作台

数字路政工作台，针对重点关注指标、重点关注事项进行统一汇聚管理，同时工作消息提醒统一基于工作台展示。

主要包括工作分类统计、待办事件、已办事件、巡查统计、工作通知，实现不同事件、不同通知的汇聚归集。

5、泰顺数字治超本地模块

泰顺数字治超成效分析：按照泰顺境内的超限超载车辆变化、超限率情况、案件处置率变化、人力执法资源投入情况，建立数字治超成效模型。包括数字治超成效模型、数字治超成效分析。

6、泰顺数字路权本地模块

对泰顺路权信息进行汇聚录入，整合入一张图中，调动泰顺全域监控设备，实时查看监控数据，联动本地交警进行赔补偿案件信息共享处置服务，配置本地录取按时间业务流程，分析路权管理成效，对数字路权事件进行统计，生成统计报表。

1）泰顺路权基础数据库：建立泰顺本地路权基础数据库，主要包括泰顺路权基础数据库、泰顺路权数据整合、泰顺路权数据清洗、泰顺路权数据入库。

2）泰顺路权信息服务：包括桥梁基于地图可视化服务、路线绘制服务、本地标志标线基础数据录入服务、标志上图服务。

3）智能感知事件监管：接入隧道事件、边坡事件、长下坡事件、团雾事件、交通事件，针对各类事件实现智能事件检测闭环。

4）本地视频调阅服务：针对泰顺本地视频监控设备进行上图管理，包括监控上图管理、视频实时调阅。

5）赔补偿服务：与本地交警对接实现赔补偿案件信息共享联动处置，包括赔补偿本地交警联动服务、赔补偿泰顺本地文书配置服务、落地泰顺本地赔补偿服务。

6）本地路权事件业务流程配置：本地路权事件业务流程配置、红线管控巡检计划初始化配置。

7）路权管理成效分析：建立路权成效分析指标库，包括路权管理成效模型、路权成效可视化分析。

8）数字路权统计报表：数字路权统计报表、路权事件统计报表。

7、泰顺路域环境本地模块

对泰顺全域路域路况情况进行评定，生成电子化文档，存档，对本地自动清扫车辆进行复核预警，配置泰顺本地化三化工单流程，建立泰顺优质示范路线标准化格式，挑选优质示范村、示范路，进行通报表扬，对泰顺全域的路域环境情况进行统计，生成直观报表，分析路域环境成效，进行评测。

1）路域路况评定管理：针对泰顺全域历年来路域路况的评定情况进行电子化存档，包括基础数据标准化导入、路域路况评定对比分析。

2）本地路域洁化复核预警：针对泰顺现有的自动清扫车，实时掌握车辆清扫情况，主要包括自动清扫车轨迹接入、自动清扫路线绑定、清扫方案定制、智能复核预警。

3）三化工单流程本地化配置：三化工单事件业务流程配置、本地保洁养护联动服务。

4）优质示范服务：泰顺优质示范路线标准化格式梳理、优质示范信息发布服务。

5）路域环境统计分析：包括日常巡查任务统计、清扫次数统计、巡查次数统计、下派事件统计、线路事件统计、部门事件统计。

6）路域环境成效分析：建立路域环境成效分析指标库，主要功能包括路域环境成效模型、路域环境成效可视化分析。

8、路政执法力量应用场景

能够实时查询泰顺全域的力量分布情况、装备配置情况，对执法力量进行调度，并管理执法力量、执法人员、执法车辆、执法终端等。

1）力量分布：主要功能包括力量分布查询、力量分布调度、执法力量管理、执法力量人员管理。

2）装备配置：主要功能包括执法车辆管理、执法终端管理、监控设备管理、执法证管理、其他设备管理。

9、路政管理能力评估应用场景

根据路权亮灯情况，自动生成路政监管工单、路域环境监管工单，并根据工单情况进行流程流转、工单处置以及整体路权督管工单闭环。针对路政事件整改方案进行跟踪评估，同时对泰顺本地的路政监管能力进行评估分析，形成分析结果，进行可视化展现。

1）路政监管工单：根据路权、路域亮灯情况，自动生成监管工单。

主要功能包括路权业务事件督办、路域环境事件督办。

2）路政评估处置跟踪：针对路政事件整改方案进行跟踪评估，依据事件等级分别做出“立即整改”、“限期整改”等要求，并指派负责人定期跟踪检查。

3）路政监管能力分析评估：建立路政监管能力评估指标库。

主要功能包括路政监管能力评估模型、路政监管能力可视化分析。

10、政务钉整体应用体系

基于浙政钉统一框架体系，构建泰顺数字路政移动终端应用，建立工作巡查统一应用。平均巡查事件处置时间不超过1分钟。

主要功能包括：工作台、日常巡检打卡、事件上报、任务派发、整改确认、公路信息管理、通知信息接收、数据统计分析。

11、数字党建模块

实现泰顺交通运输局党员人员、活动进行统一管理、查询。

1）党员管理：全面掌握泰顺交通运输局党员情况，主要功能包括信息录入、信息查询。

2）党员活动：全面掌握泰顺交通运输局党员活动情况，主要功能包括信息录入、活动评价。

12、试点模块标准化

针对泰顺建设的路政能力评估框架，与省综合治超系统进行综合融合，并进行模块标准化，形成全省标准版本，作为全省“泰顺模式”推广的基础应用。

主要功能包含：路政能力评估框架融合、路政能力评估模块抽象化、路政能力评估标准模块挂接。

13、数据服务

针对泰顺国省县道692公里全年进行2期0.8m、4期2m的卫星影像数据影像建模分析。

14、配套设备设施服务

主要包括路警联合配套设施、公路边坡感知系统、长下坡感知系统、公路团雾监测预警系统、交通事件检测系统以及安全配套服务。

14.1 路警联合配套设施

1、针对泰顺4个非现场点位【G235(新海线)泰顺方向K117+650、S331（分泰线）泰顺、福鼎方向K59+300M、（文福线）仕阳、龟湖方向K35+920M、S331（分泰线）福鼎方向K8+670】进行路警联合证据链完善，相应前端进行设备完善，新增卡口抓拍一体摄像机、LED闪光灯等设备。

2、为保证路警联合平台运行完善，相应配备相关基础设施，包括智能平板大屏、显示屏、会议终端等相关设备。

14.2 公路边坡感知系统

公路边坡感知系统主要为公路沿线岩质边坡或土质边坡进行感知监测，实现对边坡健康状态的实时监测和预警。基于本次数字化改革试点工作，选择一处公路边坡，通过前端视频等感知设备对边坡位移情况进行实时监测，并将相关监测预警数据推送至泰顺数字路政平台，实现对路产路权的动态监管。

本次项目选择边坡位于泰顺县G235国道 K1130+110-K1130+220；边坡编号为193-K1130+110-K1120+220 右，该具体情况如下：该边坡为岩土混质边坡，岩性为泥岩，边坡较矮，岩体局部大量裸露且破碎，存在大量松散土石，有滑塌危险，同时挡墙上有岩块堆积；边坡的排水系统一般，无截水沟排水系统，同时边坡没有任何防护措施。整体而言，该边坡的稳定性较差。

边坡现场照片

边坡现场评价情况

针对193-K1130+110-K1120+220 右边坡，为保证对边坡的监测效果，配套安装GNSS表面位移监测设备，对边坡表面位移进行监测，同时配套安装AR实景视频监控设备，对边坡点位情况实现视频可视化监测查看。

14.3长下坡感知系统

针对货运车辆在公路长下坡行驶过程中，因刹车过程中车辆温度过高，导致刹车失灵，造成货运车辆行驶安全隐患。因此在本次项目中建设长下坡公路长下坡感知系统主要是针对公路长下坡车体超温情况进行实时监测并进行预警，辅助进行高风险车辆的事前应急处置，提升对高速公路长大下坡的防灾减灾能力。

本次方案将在长下坡公路建设感知系统，通过对车辆特征数据、车辆速度数据、车辆温度数据的提取以及对超温车辆的预警，将数据信息传输至数字路政平台，实现前端、中心联动应用。

主要包括以下内容：

1、车辆温度检测：由热成像温度检测单元、多维感知一体机、终端服务器、爆闪灯组成，主要实现行经车辆的温度检测、车辆车牌提取、车辆车速、车间距以及车辆车型特征提取等。

2、车辆超温实时预警告知：建设诱导屏、广播系统，主要实现对高温车辆的声光告警。

3、配套建设后端平台，实现调查数据的汇聚、分析、展现、存储等功能，并与数字路政系统进行对接。

14.4公路团雾监测预警系统

公路团雾天气导致路面行驶能见度低，对道路交通安全极具危害性，容易酿成重大交通事故，因此本次项目针对S331路线富垟隧道进行团雾监测试点应用。

公路团雾监测预警系统主要包括如下内容：

1、前端监测：能见度检测单元及信息发布单元组成，实现能见度信息采集、交通事件信息获取、视频画面存储、监控校时等功能。

2、配套后端公路团雾预警组件，主要实现预警预案配置、能见度监测、能见度弹窗、信息发布管理、数据统计、运维管理等功能。同步将团雾预警事件推送至数字路政平台，基于数字路政平台进行全域路权智能事件监测管理。

14.5 交通事件检测系统

随着公路里程的发展，前端的监控摄像机也越来越多，运营管理部门借助传统的人工监视、巡逻车等方式采集高速公路的运行状况，已越来越困难。

因此本次项目将充分利用泰顺交通现有已建的视频监控设备，在后端配套建设相关交通事件检测终端，通过对接入的视频监控数据进行图像识别，自动检测相关交通事件，主要事件类型包括：行人、停车、抛洒物、拥堵、路障、施工、逆行、压线、变道、机占非(占用应急车道)等交通事件检测。

14.6 安全配套服务

目前非现场点位数据、公路边坡感知数据、公路团雾、隧道安全监测数据、交通视频数据等需要接入至指挥中心，且源头企业车辆出厂称重数据与企业运量、收入等挂钩，存在数据安全风险。根据以往发生过的源头企业外侧入侵情况，本次建设将加强带数据安全防护，保证政府侧、企业侧数据安全。针对源头企业接入的前端侧进行安全应用体系设计，主要内容包含：

防火墙网络加固系统：在不同网络（如可信任的内部网和不可信的公共网）或网络安全域之间的一系列部件的组合。它可通过监测、限制、更改跨越防火墙的数据流，尽可能地对外部屏蔽网络内部的信息、结构和运行状况，以此来实现网络的安全保护。

日志审计系统：完整全面的采集日志信息是日志审计的基础，基于对多种平台、常用协议及多类应用系统的深入分析，运用多种灵活的、安全的、可靠的采集手段，构建全网日志管理审计平台，包括主流的操作系统日志（Windows系统、HP-UX、AIX、Solaris、BSD、Linux）、上网行为记录（HTTP、FTP、TELNET、MSN、QQ、BT、SMTP/POP等）、六大类各版本的主流数据库操作行为（DB2、Oracle、Mysql、MSSQL SERVER、Sybase、Informix）、网络设备及安全设备日志（支持SYSLOG、SNMP_trap、Opsec_lea协议）、应用系统日志（IIS、APACHE、SERV-U、Weblogic、Symantec等所有文本型日志文件），真正实现全面的、统一的日志管理审计系统平台。

安全评测：选择具有资质的安全评测机构进行安全评测。

14.7 具体位置：

| 序号 | 设备设施服务内容 | 具体点位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路警联合配套设施 | G235(新海线)泰顺方向K117+650 |
|  |  | S331（分泰线）泰顺、福鼎方向K59+300M |
|  |  | （文福线）仕阳、龟湖方向K35+920M |
|  |  | S331（分泰线）福鼎方向K8+670 |
| 2 | 公路边坡感知系统 | 235国道，K1130+110处 |
| 3 | 长下坡感知系统 | 龙井隧道出口 |
|  |  | 排头隧道出口 |
| 4 | 公路团雾监测预警系统 | S331路线富垟隧道 |

## 建设清单

| 序号 | 项目名称 | 详细说明 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 泰顺数字路政驾驶舱 |  |  |  | 3516800 |
| 1 | 数字路政总舱 | 建立数字路政总舱，基于泰顺地图对泰顺区域内的路政概况进行总览分析，基于地图对目前泰顺路线图进行高亮显示。主要包括路政一张图、数字治超、路产路权、路域环境、路政管理能力评估进行重点指标分析。 |  |  |  |
| 2 | 数字治超可视化 | 基于泰顺地图能够对泰顺境内各类点位进行可视化分布呈现。主要包括泰顺治超一张图、治超总体重点分析、核心业务成效、预警布控分析、联动交办闭环等内容分析。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 数字路权可视化 | 集成泰顺地图，围绕路产路权重点专题实现一张图分析，能够基于一张图上叠加红线管控区图层，同时汇聚路产路权相关预警事件，围绕红线管控事件、赔补偿事件、涉路施工不规范事件等进行可视化分布总览。主要包括路产路权一张图、路产路权概况、红线管控概况、赔补偿概况、行政事项概况以及路权维护考核评价。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 路域环境可视化 | 基于泰顺地图对泰顺路域环境总体概况进行可视化分析管控。主要包括路域环境一张图、三化工单闭环、公众关心排名、优质示范、路域路况评定分析以及路域环境监管考核分析。 | 1 | 项 |  |
| 5 | 路政能力评估可视化 | 路政能力评估驾驶舱，主要包括泰顺执法力量编制情况趋势图、泰顺执法人员能力评估分析、执法资源统计、路政监管工单统计、路政监管能力评估模型。 | 1 | 项 |  |
| 6 | 驾驶舱UI建设 | 根据数据分析结果进行各类图标展示，色系调整、大屏分辨率适配等内容。 | 1 | 项 |  |
| 二、 | 泰顺数字路政组件 |  |  |  |  |
| 1 | 地图服务组件 | 基于公共组件进行二次开发应用，主要包括公共组件调用服务、卫星遥感影像叠加服务、地图要素查询服务、图层管理服务、坐标转换地理位置服务、坐标偏离清洗服务。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 浙政钉服务组件 | 浙政钉体系接入、实时定位服务、轨迹绑路服务、工作消息提醒服务 | 1 | 项 |  |
| 5 | 语音识别组件 | 语音输入服务、语音搜索服务 | 1 | 项 |  |
| 6 | 工作流组件 | 流程分类服务、流程节点配置 | 1 | 项 |  |
| 三、 | 泰顺数字路政五色指标体系及模型 |  |  |  |  |
| 1 | 五色数据指标建立 | 包括五色数据指标库、指标权重配置库、指标计算规则库 | 1 | 项 |  |
| 2 | 数字治超五色指标及模型 | 数智督管五色指标体系及模型、治超案件五色指标体系及模型、惩戒信用五色指标体系及模型 | 1 | 项 |  |
| 3 | 数字路权五色指标及模型 | 红线管控五色指标体系及模型、赔补偿五色指标体系及模型 | 1 | 项 |  |
| 4 | 路域环境五色指标及模型 | 路域三化管理模型、路域智能监测应用模型 | 1 | 项 |  |
| 四、 | 泰顺数字路政本地模块 |  |  |  |  |
| 1 | 数字路政工作台 | 主要包括工作分类统计、待办事件、已办事件、巡查统计、工作通知，实现不同事件、不同通知的汇聚归集。 | 1 | 项 |  |
| 五、 | 泰顺数字治超本地模块 |  |  |  |  |
| 1 | 泰顺数字治超成效分析 | 数字治超成效模型、数字治超成效分析 | 1 | 项 |  |
| 六、 | 泰顺数字路权本地模块 |  |  |  |  |
| 1 | 泰顺路权基础数据库 | 泰顺路权基础数据库、泰顺路权数据整合、泰顺路权数据清洗、泰顺路权数据入库 | 1 | 项 |  |
| 2 | 泰顺路权信息服务 | 桥梁基于地图可视化服务、路线绘制服务、本地标志标线基础数据录入服务、标志上图服务 | 1 | 项 |  |
| 3 | 智能感知事件监管 | 接入隧道事件、边坡事件、长下坡事件、团雾事件、交通事件，针对各类事件实现智能事件检测闭环。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 本地视频调阅服务 | 监控上图管理、视频实时调阅 | 1 | 项 |  |
| 5 | 赔补偿服务 | 赔补偿本地交警联动服务、赔补偿泰顺本地文书配置服务、落地泰顺本地赔补偿服务 | 1 | 项 |  |
| 6 | 本地路权事件业务流程配置 | 本地路权事件业务流程配置、红线管控巡检计划初始化配置 | 1 | 项 |  |
| 7 | 路权管理成效分析 | 路权管理成效模型、路权成效可视化分析 | 1 | 项 |  |
| 8 | 数字路权统计报表 | 数字路权统计报表、路权事件统计报表 | 1 | 项 |  |
| 七、 | 泰顺路域环境本地模块 |  |  |  |  |
| 1 | 路域路况评定管理 | 基础数据标准化导入、路域路况评定对比分析 | 1 | 项 |  |
| 2 | 本地路域洁化复核预警 | 自动清扫车轨迹接入、自动清扫路线绑定、清扫方案定制、智能复核预警 | 1 | 项 |  |
| 3 | 三化工单流程本地化配置 | 三化工单事件业务流程配置、本地保洁养护联动服务 | 1 | 项 |  |
| 4 | 优质示范服务 | 泰顺优质示范路线标准化格式梳理、优质示范信息发布服务 | 1 | 项 |  |
| 5 | 路域环境统计分析 | 日常巡查任务统计、清扫次数统计、巡查次数统计、下派事件统计、线路事件统计、部门事件统计 | 1 | 项 |  |
| 6 | 路域环境成效分析 | 路域环境成效模型、路域环境成效可视化分析 | 1 | 项 |  |
| 八、 | 路政执法力量应用场景 |  |  |  |  |
| 1 | 力量分布 | 力量分布查询、力量分布调度、执法力量管理、执法力量人员管理 | 1 | 项 |  |
| 2 | 装备配置 | 执法车辆管理、执法终端管理、监控设备管理、执法证管理、其他设备管理 | 1 | 项 |  |
| 九、 | 路政管理能力评估应用场景 |  |  |  |  |
| 1 | 路政监管工单 | 路权业务事件督办、路域环境事件督办 | 1 | 项 |  |
| 2 | 路政评估处置跟踪 | 路政评估处置跟踪 | 1 | 项 |  |
| 3 | 路政监管能力分析评估 | 路政监管能力评估模型、路政监管能力可视化分析 | 1 | 项 |  |
| 十、 | 政务钉整体应用体系 |  |  |  |  |
| 1 | 工作台 | 待办事项、已办事项 | 1 | 项 |  |
| 2 | 日常巡检打卡 | 巡查人员轨迹获取、打卡巡查 | 1 | 项 |  |
| 3 | 事件上报 | 赔补偿事件上报、红线管控事件上报、路域环境事件上报 | 1 | 项 |  |
| 4 | 任务派发 | 事件审核、事件任务派发 | 1 | 项 |  |
| 5 | 整改确认 | 赔补偿现场勘验、事件现场处置 | 1 | 项 |  |
| 6 | 公路信息管理 | 路线基础数据查看、桥梁基础数据查看 | 1 | 项 |  |
| 7 | 通知信息接收 | 通知信息接收 | 1 | 项 |  |
| 8 | 数据统计分析 | 巡查打卡统计、巡查事件上报数、巡查计划完成情况 | 1 | 项 |  |
| 十、 | 数字党建模块 |  |  |  |  |
| 1 | 党员管理 | 信息录入、信息查询 | 1 | 项 |  |
| 2 | 党员活动 | 信息录入、活动评价 | 1 | 项 |  |
| 十一、 | 试点模块标准化 |  |  |  |  |
| 1 | 路政能力评估框架融合 | 路政能力评估框架融合 | 1 | 项 |  |
| 2 | 路政能力评估模块抽象化 | 路政能力评估模块抽象化 | 1 | 项 |  |
| 3 | 路政能力评估标准模块挂接 | 路政能力评估标准模块挂接 | 1 | 项 |  |
| 十二、 | 数据服务 |  |  |  |  |
| 1 | 泰顺红线管控区0.8m精度智能分析 | 针对泰顺国省县道全年进行2期0.8m卫星影像数据影像建模分析，联动历史数据信息进行智能对比匹配分析，形成建控区疑似图斑预警数据，联动数字路政平台进行闭环处置。 | 692 | 公里/年 | 700 |
| 2 | 泰顺红线管控区2m精度智能分析 | 针对泰顺国省县道全年进行4期2m卫星影像数据影像建模分析，联动历史数据信息进行智能对比匹配分析，形成建控区疑似图斑预警数据，联动数字路政平台进行闭环处置。 | 692 | 公里/年 | 500 |
| 十三 | 路警联合配套设施 |  |  |  |  |
| 1 | 900万高清抓拍摄像机(含配套镜头、防护罩、安装支架 | 1.道路违章取证：超速、压线、逆行、禁止大货车、倒车行为、是否打电话、未系安全带等违法行为； 2.采用两个1英寸900万像素全局曝光CMOS智能高清摄像机，最大分辨率可达4096*2160，帧率高达25帧；内置LED补光灯； 3.输出图片格式：JPEG； 4.支持闪光灯和LED频闪灯同步补光； 5.使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人脸； 6.支持线圈，视频等触发模式； 7.支持车牌、车型、车身颜色、车标及车辆子品牌、挂坠、安全带、遮阳板等信息识别； 8.捕获率高，采用线圈触发时，车辆捕获率≥99%； 9.采用视频触发时，车辆捕获率≥95%； 10.全天平均车牌识别准确率≥95%； 11.识别车牌种类多：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌； 12.6种常见颜色（白、黄、红、绿、蓝、黑）车辆的识别率（白天≥90%，夜晚≥80%）。当采用LED灯补光时，无法保证夜间车身颜色识别率；可以识别7种车型：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、小轿车及SUV； 13.支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入； 14.支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等； 15.具有网络防雷、防浪涌等功能。 | 14 | 台 | 9500 |
| 2 | LED闪光灯 | 1.单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征； 2.回电时间＜67ms，支持5V平量触发(可选开关量)； 3.有效补光距离16m～25m； 4.工作环境-25～+70℃(-40℃内均可安全使用/有衰减)； 5.具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号(闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S)；闪光次数≥2000万次； | 14 | 台 | 2650 |
| 3 | LED暖光灯 | 日夜功能 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 （可选配） RS458接口 1路，支持PC机或相机连接 (可选配) 同步接口 1路频闪触发输入，1路抓拍触发输入和1路频闪同步输出（可选配） 参数配置 支持内部参数设置，如日夜功能开启阈值、频闪及爆闪延时设置 电源 AC220V±20%，47Hz~63Hz 功率 36W （实际功率与控制方式相关） 安装方式 正装（支架旋转角度-90°~+90°） 设计寿命 ≥50000小时 光源类型 原装进口大功率白光LED LED灯珠数量 16颗 覆盖范围 单车道 的佳补光距离 16米～25米 触发信号电平 4V~6V（高电平有效） 触发频率 15Hz~250 Hz 触发占空比 1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态 色温 5000K~7000K 外壳材质 压铸铝 响应时间 ≤20us 触发方式 电平量触发 （可选配开关量触发） 发光角度 10° 工作环境温度 工作温度-40℃～+70℃ 工作环境湿度 工作湿度10%～90% 防护等级 IP66 | 14 | 台 | 1500 |
| 4 | 杆件 | 主杆高6.5m，挑5-10米，直径Φ160-480*厚度6mm,挑臂直径Φ100-220*挑臂厚度5mm，穿线孔高2.5m，直径Φ60，底下检修口为100mm*200mm，杆件底部厚度16mm，连接法兰大小为300mm*300mm。杆件采用Q235材质，加工完毕做整体热镀锌处理，热镀锌按国家标准，镀锌层厚度应≥85μm | 9 | 套 | 11000 |
| 5 | 杆件基础 | C25钢筋混凝土1.2*1.2.*2 | 25.92 | 立方 | 650 |
| 6 | 借杆杆件 | 挑2-4米，结合现场情况定制 | 5 | 根 | 1800 |
| 7 | 挂杆机箱 | 机箱采用钢材厚度1.5mm，通风孔、内部隔层、尺寸高*长*宽350mm×200mm×600mm，外部喷塑防风、防水、防尘。 | 3 | 套 | 680 |
| 8 | 基础件 | Φ400 | 9 | 个 | 880 |
| 9 | 电源线 | RVV3*1.5 | 1500 | 米 | 8.5 |
| 10 | 光缆 | 4芯光缆 | 1000 | 米 | 5 |
| 11 | 超五类网线 | 超五类室外非屏蔽网线，HSYV-5E4*2*0.5(灰） | 1000 | 米 | 3 |
| 12 | 电源防雷 | 单相二线最大放电电流20KA，标准电压AC220V | 9 | 台 | 225 |
| 13 | 交换机 | 工业级100M交换机 | 9 | 个 | 1200 |
| 14 | 光纤收发器 | 20KM光纤收发器 | 9 | 台 | 1680 |
| 15 | 工程辅材 | ６平方接地线、接地（角钢1.5M）、空开、插排、水晶头、胶布、铁丝、波纹管、扎带等 | 14 | 套 | 500 |
| 16 | 施工 | 包含上述设备、杆件等内容安装以及上述配套内容的施工（塑料电线管地埋敷设、管内穿电缆线、路面和绿化带开挖、弃渣外运、回填及恢复）等全部费用。 | 14 | 套 | 3500 |
| 17 | 标志板 | 1.铝合金标志牌 2.规格:2000*2000*3mm矩形标志牌(V类反光膜) | 7 | 块 | 2672 |
| 18 | 标杆、标志牌 | 1.形式:新增音立柱 2.材质:镀锌钢管 3.规格尺寸:Φ89×4.5×4500立杆 4.包括基础、模板、钢筋、预埋件等 | 5 | 套 | 1000 |
| 19 | 警示柱 | 1.警示柱,Φ110*3*1600钢管,贴III类反光膜 2.C25钢筋砼基础 | 2 | 根 | 307 |
| 20 | 标志板 | 1.形式:新增单立柱监控抓拍提示牌 2.材质:镀锌钢管+铝合金标志牌 3.规格尺寸:Φ89×4.5×4000立杆+560*760*2mm矩形标志牌(V类反光膜) 4.包括基础、模板、钢筋、预埋件等 | 8 | 套 | 850 |
| 21 | 智能道闸 | 1、停车管理软件：对车辆进行纠牌操作，可操作现场的道闸起杆、落杆、紧急起杆、紧急落杆、接触报警功能，支持实时显示指定通道的实时视频。 | 1 | 套 | 5500 |
| 22 |  | 2、挡车器:直流无刷快速电机，电机自备阻力检测，具备遇阻反弹功能；含地感检测器及线圈，标配3米直杆，最快起杆时间1.2S； | 1 | 台 | 9700 |
| 23 |  | 3、车牌识别仪：支持非机动车鉴别；支持车款识别及车辆检测；200万高清像素、网络型，防水等级IP66;一体化嵌入式车牌识别，含防护罩、镜头、车牌识别仪立柱；含内置补光灯； | 1 | 台 | 5800 |
| 24 |  | 4、电脑主机：处理器：英特尔Core i3 四核 3.70 GHz；内存：DDR4 8G；硬盘：1T | 1 | 套 | 6700 |
| 25 |  | 5、地感检测器：单向； | 1 | 台 | 580 |
| 26 |  | 6、地感线圈：3米； | 2 | 卷 | 430 |
| 27 |  | 7、防砸雷达：工作频率为77-81GHz，线性调频连续波形，适用于5米内的道闸防砸； | 1 | 台 | 860 |
| 28 |  | 二、施工辅材 | 1 | 项 | 6000 |
| 29 |  | 三、二维码牌+立杆 | 1 | 套 | 2000 |
| 30 |  | 四、交互页面开发 | 35 | 人/天 | 1000 |
| 31 |  | 五、交互页面网页服务器（一年使用期） | 1 | 年 | 2800 |
| 32 | 室外显示屏 | 强力户外p4显示屏3200*1920，显示屏框架3400*2120 | 6.544 | 平方米 | 7000 |
| 33 | 隧道显示屏 | p10表贴单红480*960，固定铁架和电线 | 5 | 块 | 1380 |
| 34 | 硬隔离栏 | 设立龙井综合服务站货车专用道隔离栏 | 300 | 米 | 55 |
| 35 | 无人机 | 飞行器： 飞行时间：41分钟 最远控制距离：12公里（通视） 最大飞行高度：7000米 抗风登记：7级 六项全向避障功能 飞行辅助界面； IP55防护等级（可在大雨环境中飞行） 搭载： 1200万广角相机（4K/30fps分辨率） 4800万变焦（8K照片、4K/30fps视频、200倍混合变焦） 激光测距仪（3-1200米） 热成像相机（640*512@30Hz，与H20T相同） | 1 | 套 | 149800 |
| 36 |  | 机巢本体 1.具备强大的环境适应性，无论严寒酷暑皆可 7×24 小时无人值守作业。 作业间隔：25分钟 最大作业半径：7000 m（无4G模块） 2.远程制定飞行计划、自动执行任务，解放繁复劳动。 3.高度一体化设计，支持快速部署（可部署与皮卡车）： 尺寸≤1立方米（长805mm*宽895mm*高840mm） 重量＜90千克 内置UPS、温度、湿度、舱内监控、雨水淹没等保护设备 |  |  |  |
| 37 |  | 一体化气象站 内置超广角监控相机、风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器 |  |  |  |
| 38 |  | 机场4G通讯模块 在无法进行光纤通讯的区域，利用4G网络实现对机巢的控制 | 1 | 块 | 3199 |
| 39 |  | Cellular 模块和 SIM 卡 无人机端 在城市场景进行部署中，防止因高大建筑、强干扰源造成的对无人机无线电通讯系统的影响，采用4G网络传输视频与控制信号，从而保证无人机飞行的安全性 | 1 | 套 | 2199 |
| 40 |  | Cellular 模块和 SIM 卡 机场端 在城市场景进行部署中，防止因高大建筑、强干扰源造成的对无人机无线电通讯系统的影响，采用4G网络传输视频与控制信号，从而保证无人机飞行的安全性 | 1 | 套 | 2199 |
| 41 |  | 机载喊话器 1.集成喊话与照明设备于一体，可完美适配M30无人机; 2.喊话器最大传播距离可达300米；探照灯照射距离最大可达150米; | 1 | 台 | 11999 |
| 42 |  | 机场操控平台 不限项目数量； 视频直播时长2000分钟/月 存储空间：500G 实时建图：3000张/月 不限模型显示数量 | 1 | 套/月 | 499 |
| 43 |  | 遥控器 尺寸：7.02 英寸触控液晶显示屏 分辨率：1920×1200 续航时间 内置电池：约3.3 小时 内置电池+外置电池：约6小时 | 1 | 台 | 9000 |
| 44 |  | 遥控器电池 容量：4920 mAh 电压：7.6 V 电池类型：LiPo 能量：37.39 Wh | 2 | 个 | 379 |
| 45 |  | 备用智能飞行电池 容量：5880 mAh 电压：26.1 V 电池整体重量：约685 g 工作环境温度：-20℃ 至 50℃ | 3 | 个 | 4000 |
| 46 |  | 电池充电箱 空箱重量：3.95 kg 支持电池：TB30 智能飞行电池、WB37 智能电池 输出功率：525 W 充电时间： 约30分钟（两块TB30电池y由20%充至90%） 约50分钟（两块TB30电池y由0%充至100%） | 1 | 台 | 5000 |
| 47 |  | 高原桨叶 | 2 | 个 | 260 |
| 48 |  | 快拆支架 | 1 | 个 | 150 |
| 49 |  | 遥控器支架 | 1 | 个 | 199 |
| 50 |  | 内存卡 128G 读取速度：高达160MB/秒 写入速度：高达90MB/秒 | 1 | 个 | 159 |
| 51 |  | 读卡器 C口与3.0双头设计，方便手机读取影像资料 | 1 | 个 | 68 |
| 52 |  | 保险 1年，含机场及配套飞机保险、三者险、飞机+机场盗抢险 | 1 | 项 | 46000 |
| 53 |  | 机载喊话器保险 保险期限：1年 | 1 | 项 | 2000 |
| 54 |  | 巡检保养服务 按每一季度巡检保养一次 | 1 | 项 | 26000 |
| 55 |  | 机巢安装费用： 机巢第一次部署于客户规定位置的安装费用（含人工费、材料费，材料包含路由器、视频监控、电源防水盒、五金件等材料） | 1 | 项 | 38600 |
| 56 | 视频会议终端 | 智能高清视频会议终端(8M,1080p,2个10/100/1000M,HDBaseT输入,DVI/HDMI/VGA输入/输出,19英寸1U),国密,不带WIFI | 1 | 台 | 68000 |
| 57 | ops | I59代/16G/512G m.2固态硬盘 | 1 | 台 | 4000 |
| 十四 | 公路边坡管理（235国道，K1130+110处） |  |  |  |  |
| 1 | GNSS表面位移监测 | 监测站：（1）三系统六频，信号频率 BDS B1/B2 GPS L1/L2 GLONASS L1/L2； （2）动态RTK平面精度：8mm+1ppm（RMS）； （3）动态RTK高程精度：15mm+1ppm（RMS）； （4）差分数据 RTCM v3.0/3.2； （5）数据更新频率 20Hz； （6）首次定位时间（冷启动） 50s； （7）静态监测平面精度：2.5mm+1ppm； （8）静态监测高程精度：5mm+1ppm； （9）温度范围 -40℃~+85℃； （10）防护等级 IP67； （11）电压 DC5-24V； （12）功率3.6W； （13）通讯方式 LoRa/2G/3G/4G； （14）供电方式：太阳能+储能电池、或市电+储能电池。 备注：包含配套的100W太阳能板、胶体电池、供电配件等供电系统；包含配套的安装支架、配件等安装辅材；包含配套的3年通讯费，移动流量2G/月。 | 2 | 台 | 18000 |
| 2 |  | 基准站：（1）三系统六频，信号频率 BDS B1/B2 GPS L1/L2 GLONASS L1/L2； （2）动态RTK平面精度：8mm+1ppm（RMS）； （3）动态RTK高程精度：15mm+1ppm（RMS）； （4）差分数据 RTCM v3.0/3.2； （5）数据更新频率 20Hz； （6）首次定位时间（冷启动） 50s； （7）静态监测平面精度：2.5mm+1ppm； （8）静态监测高程精度：5mm+1ppm； （9）温度范围 -40℃~+85℃； （10）防护等级 IP67； （11）电压 DC5-24V； （12）功率3.6W； （13）通讯方式 LoRa/2G/3G/4G； （14）供电方式：太阳能+储能电池、或市电+储能电池。 备注：包含配套的100W太阳能板、胶体电池、供电配件等供电系统；包含配套的安装支架、配件等安装辅材；包含配套的3年通讯费，移动流量2G/月。 | 1 | 台 | 21000 |
| 3 | 基础、安装 | 表面位移监测设备施工安装，基础80*80*60CM坑，混泥土高出地面20CM | 3 | 套 | 5000 |
| 4 | AR实景视频监控 | 双400万40倍拼接猫头鹰枪球_雨刷_可视域_光纤 支持基于行业平台实现云图立体防控 支持在摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 Smart事件：支持细节路对设定区域进行布防，当检测到目标时对目标进行跟踪及报警，实现周界布防。 混合目标检测：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、车进行抓拍上传。 城市道路违章取证：支持细节路违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离300 m 交通数据采集：支持细节路车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率 道路事件检测：支持细节路抛洒物、行人、路障、施工、拥堵检测 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取。 可配置多种字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印 支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 支持全景路3840×1080@25fps高清画面输出，细节路最大2560×1440@30fps高清画面输出 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达200m 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 支持3D数字降噪、强光抑制、混合防抖、SmartIR 细节支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°（自动翻转）。全景支持垂直方向7°-17°可调 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 支持海康SDK、ISAPI、GB/T28181、E家协议、萤石接入和开放型网络视频接口 支持GB35114安全加密 IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 辅助检测 卫星定位：支持 陀螺仪：支持 电子罗盘：支持 认证 防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 基础参数 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：全景】彩色：0.0005 Lux @ (F1.0，AGC ON)，0 Lux with Light 【细节】彩色：0.0005 Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR ； 光学变倍：【细节】40倍 镜头 焦距：【全景】2.8mm；【细节】6.0~240mm 视场角：全景】水平视场角：190° ± 5°，垂直视场角：50°； 【细节】59°~2.0° （广角~望远） 云台功能 水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360° 垂直范围：【全景】7-17°；【细节】-20-90° 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 视频 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz：25 fps（3840 × 1080）；60 Hz：24 fps（3840 × 1080） 【细节】 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 接口 光纤接口：/F型号采用FC接口，内置光纤模块（100 M网络数据、波长TX1310/RX1550 nm、单纤单模、20 km传输距离） 网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 报警：7路报警输入 报警输出：2路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 补光 白光照射距离：30 m 补光灯距离：【全景】30米；【细节】200米 防补光过曝：支持 一般规范 电源：DC36V/2.5A 电源接口类型：直流供电 工作温湿度：-40 ℃~70 ℃；湿度小于95% 喇叭温度-30 ℃~55 ℃ 雨刷：支持 除雾：支 功耗：最大功耗：60 W（其中【全景】加热6 W，补外灯6 W；【细节】加热6 W，补外灯12 W） 全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调 摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。 开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示 设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米 设备可通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则 当预置违法检测场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传视频图像，并输出设定的语音信息 设备支持掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、机占非抓拍。图片模式应符合《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中的相关规定 当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示 支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 | 2 | 台 | 8600 |
| 5 | 相机施工、立杆 | 含普通3米高杆件及基础 | 2 | 套 | 8000 |
| 6 | 边坡监测数据对接 | 包含系统信息管理、系统配置、预警管理、设备管理、警示信息发布、数据管理（查看、下载、分析）等功能 | 1 | 套 | 37500 |
| 十五 | 公路长下坡感知系统（龙井隧道出口，排头隧道出口） |  |  |  |  |
| 1 | 多维感知一体机 | 适用于隧道、高速公路、城市快速路多种事件检测与多种交通参数采集； 77GHz高频段毫米波雷达 & 900万全局曝光CMOS低照度摄像机 & 在线测温热像仪； 支持多目标机动车轨迹跟踪检测及目标可视化，纵向200米； 支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响； 采用H.264/H.265 High Profile编码,最大可输出Full HD4096×2160@25fps实时图像,超低延时,超低码率； 支持输出H.265或H.264码流可配置,三路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率,帧率与码率； 内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化； 支持压线、变道、逆行、未保持安全车距、加塞、违停违章检测功能； 支持拥堵、行人、路障、施工、抛洒物、斑马线未减速、右侧超车、低速、飙车、连续变道、蛇形变道、大车占道事件检测功能； 支持机动车目标温度检测，输出具体温度，测温范围0-500℃； 支持机动车目标温度预警功能； 具有多种白平衡模式，适合各种场景需求； 一般规范 重量：7±0.5kg 传感器类型：1” Global shutter CMOS 尺寸：391mm(W)×140mm(H)×437mm(D) 功耗：70W MAX 防护等级：IP65 摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 工作温度：温度-20℃~50℃ 电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz 工作湿度：湿度5%~90%@40℃,无凝结 雷达 工作频率：77GHz 性能特点：空间分辨率高、穿透能力强，不受光照、可见度、恶劣气候等自然条件的影响 测速范围：2km/h—200km/h 接口 触发输出：6路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制 触发输入：1个触发/报警输入 通讯接口：1个RS-485接口,1个RS-232接口,1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 抓拍功能 图片分辨率：4096(H)*2160V) 图片格式：JPEG 智能功能 智能识别：支持压线、变道、逆行、未保持安全车距、加塞、违停违章检测功能； 支持拥堵、行人、路障、施工、抛洒物、斑马线未减速、右侧超车、低速、飙车、连续变道、蛇形变道、大车占道等事件检测功能 支持车辆高温预警功能 设备外形 内部组件：防尘、防水面板、热成像相机 功能特性 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 最小照度：彩色0.01Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.001Lux@(F1.2,AGC ON) 在线测温仪参数： 最大图像尺寸：384×288 焦距（镜头）：15mm 测温范围：0℃-550℃ 测温精度：100km/h以下温度误差在15%以内 车辆测温距离：25m 视场角：25° × 19° 帧率：25fps(4096*2160) 支持协议：ISAPI ,GB28181，海康SDK 快门：1/25秒至1/100,000秒 视频分辨率：4096(H)*2160V) 存储功能：TF;USB 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG | 1 | 台 | 50000 |
| 2 | 补光灯 | 【16颗】【暖光】 光源类型：原装进口大功率LED，单车道环境补光 LED灯珠数量：16颗 发光角度：10° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发(可选配开关量触发) 响应时间：小于20us 触发信号电平：4V-6V 防护等级：IP66 功率：平均功率36W(实际功率与控制方式有关) 频闪响应时间≤20μs 泄露电流应不大于5mA（a.c.峰值） 平均功耗≤25W 在距补光灯20米处，亮度等级设置为20时，光斑照度不得超过40lx 频闪亮度调节，频闪亮度等级39级可调 设备支持通过特定摄像机远程控制亮度等级以及控制补光灯点亮/熄灭 补光灯色温范围在6000-6700K 在距离补光装置30m处，基准轴上的峰值光照度应小于等于30LX；平均光照度应小于等于10lx 在制造商标称的补光区域内，补光装置的光照度应均匀，无暗区；基准轴上的峰值光照度应小于等于300lx，平均光照度应小于等于50lx；在制造商标称的补光区域内，峰值光照度应大于等于基准轴上峰值光照度的50% 距离光源前方25m处，在单次闪烁持续点亮时间为1ms情况下，光源基准轴左右0°/上下0°有效光照不低于70lx，光源基准轴左右±6°/上下0°之外区域有效光照度不高于301lx 距离光源前方25m处，在单次闪烁持续点亮时间为0.01ms情况下，光源基准轴左右0°/上下0°有效光照不高于10lx，光源基准轴左右±6°/上下0°之外区域有效光照度不高于6lx 支持环境亮度阈值10档可调 支持日夜切换功能，补光灯亮度等级1～255级可调 | 2 | 台 | 1890 |
| 3 | 热成像筒型摄像机 | 最大图像尺寸：384 ×288 焦距（镜头）：15mm 测温范围：-20 ℃~150 ℃/0 ℃~550 ℃ 测温精度：±2 ℃或读数的±2% 取最大值 人员周界最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）:150m 车辆周界最远报警距离（以4米*1.4米为准）:450m 火点最远探测距离（以0.1米*0.1米为准）:75m 吸烟检测报警距离:18m 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）:16.5m 可见光水平视场角：51.7°x28° 可见光镜头：6mm 可见光分辨率：2688×1520 红外补光距离：50米 电源：AC24V，DC12V，POE 工作温度和湿度：-40℃-70℃，湿度小于90%RH 防护等级：IP67 支持2路报警输入，2路报警输出 支持1路音频输入，1路音频输出 电源电压在DC(12±25%)V范围内变化时，能正常工作 最低可用照度，0.0002lx（彩色）；0.0001lx（黑白） 在丢包率设置为35%的网络环境下，可正常显示监视画面 能进行黑白名单设置控制访问的IP地址和MAC地址 图像细节调节具有普通模式、关闭可选。普通模式下，图像细节增强等级1-100级可选 支持白热、黑热、融合1、彩虹、金秋、午日、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝、聚变、琥珀、春夏秋冬等18种显示模式； 可将视频编码格式设置为H.264、H.265、MPEG-4、MJPEG；可将H.264、H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile 支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、AAC及PCM音频编码设置选项 当设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框将变为绿色，并可联动报警、启动录像、报警上传中心、发送邮件及上传FTP，可通过浏览器设置最多396块移动侦测区域 可在热成像视频图像中显示设定点的探测温度； 可在热成像视频图像中显示设定线段上的最高温度和最低温度、平均温度 可在热成像视频图像中显示设定区域的最高温度和最低温度、平均温度 支持可见光和热成像视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息 支持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能； 当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、物品移除、物品遗留、进入区域侦测、离开区域侦测时，①可以对人、车等进行判别，只有当确认是人或车时才报警，并能够进行人车区分并以不同颜色表示；②可设置像素大小，设置低于设定像素不报警或高于设定像素不报警 可将热成像视频图像叠加到可见光视频图像或者将可见光视频图像叠加到热成像视频图像上，叠加位置和叠加大小可设置 支持防太阳灼伤功能 当监控场景中出现点燃的香烟且有明显吸烟动作时，可联动报警并在视频画面上进行框选提示，检测灵敏度1-100级可设置 当监控场景中明显接打电话动作时，可在视频画面上进行框选提示，同时给出语音报警提示 | 2 | 台 | 23000 |
| 4 | 智能交通管理接入终端机 | 支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道； 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据; 支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置； 支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像； 支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一； 支持区间测速、区间限停和区间变道功能； 支持多个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选； 支持多种字符叠加、图片合成模式； 支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配； 支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据； 支持LED屏（默认交通诱导屏和出入口LED显示屏），音柱对接发布，发布条件和内容可自定义； 网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备16个1000M以太网接口；具备2个光口（SFP）； 硬盘接口：4个SATA接口 音频接口：1个音频输入接口、1个音频输出接口； IO报警接口：2路报警输入接口、2路报警输出接口； 指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯； 其他接口：2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口； 尺寸：370mm（宽）×273mm（深）×102.5mm（高），自带挂耳，可机架式安装； 重量(不含硬盘）：≤5.1kg； 运行功耗：≤50W； 工作温度-40℃～70℃、工作湿度10%～90%，无风扇设计，适合多种场景下应用； 可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。 支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。 | 1 | 台 | 10000 |
| 5 | L型监控杆杆件 | L杆，杆高7米，臂长7.5米；镀锌单悬臂八角杆； | 1 | 套 | 12500 |
| 6 | L型监控杆杆件抓拍系统安装施工费 | 含L型监控杆杆件基础施工，吊装，摄像机安装 | 1 | 套 | 10000 |
| 7 | 抱杆机柜 | 【抱杆机柜】 尺寸：400mmX300mmX500mm 内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个， 3芯插座一个，抱杆安装 结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能 环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠 机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘 机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 一般规范 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 工作温度：温度-40℃~70℃ | 1 | 台 | 1200 |
| 8 | 全彩交通诱导屏 | 【全彩】交通诱导屏 【点间距】P10 【灯珠类型】灯珠采用国内知名品牌，1R1G1B三合一贴片灯珠，亮度 ≥ 5500cd/m2 【模组尺寸】320mm×160mm，具体尺寸需要根据客户需求按单个模组去拼接 【配件】可选配光探头及3/4G传输 【屏体】包含接收卡及监控卡，屏体不含发送卡 【注意】不满足LED可变限速标志的国标GB/T 23828和行标GA/T 484 | 1 | 平方米 | 44000 |
| 9 | 诱导屏控制柜 | 交通诱导屏纯点阵屏配电控制系统，20kW，含配电箱，远程上电、防雷、交通诱导屏发送卡 | 1 | 台 | 15000 |
| 10 | 可变情报板F杆（含基础、预埋件、安装、屏体安装） | F型立杆标志、采用Q235钢制作，立柱：273*10*7300mm，横臂：114*6*4500mm； | 1 | 套 | 33500 |
| 11 | 红蓝双色声闪一体式警灯 | 警号警灯； 声压≥108分贝 12V 0.25A 红蓝双色 电气性能 功耗：≤2.2W 电源：DC12V 一般规范 工作温度：-20°-65° 尺寸(宽x高x深)：φ100mm*131mm | 2 | 台 | 500 |
| 12 | 定向音柱 | 声音成束，指向性高，不扰民 声音传播距离远，衰减慢 语音清晰，传播距离不低于50米 最大声压级：≥99db@3kHz/2m 声音约束角：±15° 接口 通讯接口：1个RS-485接口,1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 一般规范 重量：5kg 电源：ACC220V 尺寸：456*376*80 功耗：50W MAX 工作湿度：湿度5%~95%RH，无凝结 工作温度：温度-20°C~60°C 防护等级：IP54 | 1 | 台 | 16800 |
| 13 | 车辆超温预警组件 | 1.车辆超温预警提醒：通过前端架设的多维感知一体机实现车辆的特征识别，并联动两侧的热成像温度检测单元进行热感成像与温度识别，实现车辆的不停车车体温度检测与证据留存。 2.车辆超温告警弹窗：当出现超温车辆时，在平台端以弹窗形式展示报警信息，并通过语音警示提醒值守人员进行关注与处理，点击详情可跳转至告警详情界面。 3.车体超温阈值设置：可点击页面中自定义温度等级按钮，弹出自定义高温等级窗口，可对应设置三类不同的温度等级。 4.过车温度数据查询：支持对过车的温度数据进行查询，支持按照车牌号码、过车时间区间、告警等级区间、温度阈值区间等多类查询条件进行数据查询。 5.历史数据详情查看：支持对历史过车数据的详情内容进行查看，详情包括车牌号码、过车事件、测温点位、报警等级等，同时可以查看四合一图片。 6.按需分类数据导出：支持对历史过车数据的详情内容导出，支持按过车时间区间、车牌号、告警等级、温度区间进行查询导出。 | 1 | 套 | 70000 |
| 14 | 市电取电、电缆、破路、防雷器 | 根据现场实际施工定制 | 1 | 套 | 7000 |
| 15 | 辅材 | 根据现场实际施工定制 | 1 | 套 | 4042 |
| 十六 | 公路团雾监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 交通枪球一体机 | 【标准版 400万+400万枪球一体机】 枪球一体机采用一体化设计，由2镜头相机与3颗高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，枪机和球机通道支持违章取证抓拍、交通事件检测、交通数据采集、车辆检测、Smart事件、混合目标检测多种智能功能，并支持车辆全结构化 违章取证：球机通道支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头六种违章事件检测；枪机通道支持逆行、压线、变道、机占非、掉头五种违章事件检测 交通事件检测：球机通道支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；枪机通道支持抛洒物检测、行人检测、停车检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测 交通数据采集：支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率信息采集 车辆检测：支持过车抓拍，进行牌识 球机通道自带白光灯，支持针对车牌进行白光补光，提升产品适应范围 Smart事件：支持全景摄像机对设定区域进行布防，当检测到目标时联动特写摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防。跟踪后有两种模式：跟踪抓拍和接管跟踪，两者功能互斥 跟踪抓拍：跟踪后不仅可联动白光警戒灯，还可对该目标进行结构化信息提取后上传报警 接管跟踪：当跟踪的目标离开全景摄像机画面后，特写摄像机继续对目标进行跟踪，扩大跟踪范围 混合目标检测：支持双路卡口式混合目标检测，对检测区域内的人、车进行抓拍上传 Smart事件最远检测距离可达100 m 支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 支持自动标定：内嵌多套枪机视场角参数和畸变参数，枪机在任意角度，任意焦距位置，均可以进行自动标定 支持GB35114安全加密 支持混合防抖 采用一体化设计，单IP、单网线、单电源、免服务器，安装便捷 传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.4，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.4，AGC ON），0 Lux with IR； 【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态:120 dB超宽动态 光学变倍: 【细节】40倍 焦距: 【全景】2.8~12 mm；【细节】6.0~240 mm 白光照射距离: 【全景】警戒30 m；【细节】车牌80 m 红外照射距离: 【全景】50 m；【细节】250 m 防补光过曝: 支持 水平范围: 【全景】180°；【细节】0°~360° 垂直范围: 【全景】-5°~180°；【细节】-20°~90° 水平速度: 【全景】水平监控速度：0.1°~20°/s，速度可设；【细节】水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设，水平预置点速度：280°/s 垂直速度: 【全景】垂直键控速度：0.1°~20°/s，速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：250°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25/50 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30/60 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR 网络接口:RJ45网口，自适应网络数据，支持1000 M网络数据 SD卡扩展: 【选配】支持内置MicroSD卡槽，MicroSD卡(即TF卡)需出厂前预安装 报警输入: 7路报警输入 报警输出: 2路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 具有RS-485接口 供电方式: DC：36 V 电源接口类型: 直流供电 工作温湿度: -40 ℃~70 ℃；湿度小于95% 雨刷: 支持 电压在DC36V25%范围内变化时，设备可正常工作。工作温度范围可达-40℃-70℃，支持IP67。 设备内置3个GPU芯片，不少于4个8GBeMMc。 具备声光报警功能，在设定的检测区域内有报警事件触发时，可联动语音告警及白光灯闪烁 设备可对检测区域内不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍。 具备自动标定功能，可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机与球机之间检测区域的定位，标定点的数量不小于6个。 球机可抓拍距设备100米处的人脸，可抓拍距设备150米处的人体及车辆。 语音联动功能，当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占用非机动车道现象被触发时，样机可分别发出不同的语音提示 支持对违停、逆行、掉头、压线、变道、机占非6种违章事件进行检测取证。支持违章取证图片合成功能，可将违章取证图片单张或多张合成上传，合成图片的数量可配置 在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数。 在混合目标检测模式下，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的统计准确率不低于99% 设备可通过RS485接口同时接入能见度、路面状态、气象五要素3种传感器。在IE浏览器下，具有能见度、路面状态、气象五要素传感器设置选项，可在预览画面上叠加能见度、路面状态、气象五要素复选框。 可在预览画面中的复选框内显示如下信息：能见度：能见度距离；路面状态：路面温度、水膜厚度、冰厚度、雪厚度、湿滑系数；气象五要素：温度、湿度、风向、风速、气压。 | 2 | 台 | 13500 |
| 2 | 能见度仪 | 微型能见度仪（量程0~2000） 采用一体化结构设计，紧凑小巧可作为便携仪器使用。 小于5瓦的超低功耗适应电池或太阳能板直流12v供电。 工业级接口RS485，实时数据显示。 仪器具备多种命令进行远程监控维护 内置看门狗电路和设备自检能力运行稳定可靠。 安装简单，非专业人士亦可完成操作。 高强度铝材，表面钝化处理IP65防护等级；特殊防尘、防霉菌镀膜处理适应复杂气候环境。 防雷防静电防反接设计。 可靠性: 平均故障间隔时间（MTBF），大于18000h 维护周期: 清洁光学镜头：1个月或视环境情况定 供电方式: 蓄电池或太阳能电池板或直流12V 传输方式: RS-485 输入电压: 12~24VDC 工作温度: -40℃~+60℃ 工作湿度: 0—100%（可在沿海连续使用） 系统功耗; 小于5W，典型值4W 产品重量: 小于2Kg 产品尺寸: 250mm x140mm x145mm | 2 | 台 | 15500 |
| 3 | 智能交通管理接入终端机 | 支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道； 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据; 支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置； 支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像； 支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一； 支持区间测速、区间限停和区间变道功能； 支持多个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选； 支持多种字符叠加、图片合成模式； 支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配； 支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据； 支持LED屏（默认交通诱导屏和出入口LED显示屏），音柱对接发布，发布条件和内容可自定义； 网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备16个1000M以太网接口；具备2个光口（SFP）； 硬盘接口：4个SATA接口 音频接口：1个音频输入接口、1个音频输出接口； IO报警接口：2路报警输入接口、2路报警输出接口； 指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯； 其他接口：2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口； 尺寸：370mm（宽）×273mm（深）×102.5mm（高），自带挂耳，可机架式安装； 重量(不含硬盘）：≤5.1kg； 运行功耗：≤50W； 工作温度-40℃～70℃、工作湿度10%～90%，无风扇设计，适合多种场景下应用； 可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。 支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。 | 2 | 台 | 10000 |
| 4 | 抱杆机柜 | 【抱杆机柜】 尺寸：400mmX300mmX500mm 内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个， 3芯插座一个，抱杆安装 结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能 环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠 机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘 机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 一般规范 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 工作温度：温度-40℃~70℃ | 2 | 台 | 1200 |
| 5 | 全彩交通诱导屏 | 【全彩】交通诱导屏 【点间距】P10 【灯珠类型】灯珠采用国内知名品牌，1R1G1B三合一贴片灯珠，亮度 ≥ 5500cd/m2 【模组尺寸】320mm×160mm，具体尺寸需要根据客户需求按单个模组去拼接 【配件】可选配光探头及3/4G传输 【屏体】包含接收卡及监控卡，屏体不含发送卡 【注意】不满足LED可变限速标志的国标GB/T 23828和行标GA/T 484 | 2 | 套 | 44000 |
| 6 | 可变情报板F杆（含基础、预埋件、安装、屏体安装） | F型立杆标志、采用Q235钢制作，立柱：273*10*7300mm，横臂：114*6*4500mm； | 2 | 套 | 33500 |
| 7 | 诱导屏控制柜 | 交通诱导屏纯点阵屏配电控制系统，20kW，含配电箱，远程上电、防雷、交通诱导屏发送卡 | 2 | 台 | 15000 |
| 8 | 红蓝双色声闪一体式警灯 | 警号警灯； 声压≥108分贝 12V 0.25A 红蓝双色 电气性能 功耗：≤2.2W 电源：DC12V 一般规范 工作温度：-20°-65° 尺寸(宽x高x深)：φ100mm*131mm | 8 | 台 | 500 |
| 9 | 定向音柱 | 声音成束，指向性高，不扰民 声音传播距离远，衰减慢 语音清晰，声音传播距离不低于150米，对车预警有效距离50米 最大声压级：≥122dB/1m 声音约束角：±15° 发声单元尺寸：442*267*53mm 输入电压：DC24V 保护：反接保护、过载保护 音频输入接口：网络音频输入接口*1，3.5mm音频输入接口*1 接口：1个RJ45接口，1个485接口，1个3.5mm音频口 平均功率：25W 工作温度：-30℃~60℃ 存储温度：-35℃~65℃ 相对湿度：5%~95%RH(不结露) 重量：4Kg 音频文件格式：.mp3 | 2 | 台 | 17800 |
| 10 | 团雾预警应用组件 | 1.提供能见度监控：可在电子地图上显示各类设备点位，用户可通过点位名称搜索点位，也可通过点击地图上设备图标定位到该点位，可查看某点位的实时监控视频、能见度趋势图、诱导屏截屏信息等。 2.能见度预警：系统可实时监测各能见度监测点位的能见度数据，一旦发现能见度异常则弹窗提醒，并给出交通管制建议，辅助公路管理人员快速做出管理决策。 3.信息发布管理：系统可显示可变信息标志当前画面，可在地图模式下的查看可变信息标志当前发布的内容，确保能见度预警、交通管制、恢复交通等信息准确发布。提供预设的发布预案，可根据需求选择合适的发布预案发布。支持能见度恢复至预案能见度上限值以上一定时间后后自动结束管制预案发布。 4.数据统计功能：系统记录所有报警数据、能见度数据、点位数据，通过对大量数据进行统计分析，分析结果可用于指挥中心辅助决策。支持图表方式展示团雾多发地点排名、团雾多发月份排名、团雾多发时段排名，为管理部门提供数据支撑。 5.运维管理：支持错误信息记录日志，支持对接入系统的设备进行在线监测，对在离线状态、视频质量、录像完整性等进行检测。 | 1 | 套 | 40000 |
| 11 | 市电取电、杆件基础、电缆、破路、防雷器 | 根据现场实际施工定制 | 2 | 套 | 7000 |
| 12 | 辅材 | 根据现场实际施工定制 | 2 | 套 | 3000 |
| 十七 | 交通事件检测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧交通事件检测算法仓 | 高性能智慧交通事件检测算法仓：含具备接不少于32路400万网络相机自动检测交通事件、事件图片抓拍、交通参数采集视频智能分析能力， 主要针对城市/高速/隧道场景实时检测多种交通事件，同时具备交通参数采集功能，并且能够对检测到的事件进行图片抓拍、车牌识别。 包含的智慧交通事件检测算法类型，可同时支持接入32路下述算法检测能力： 1、支持多种事件检测：行人、停车、抛洒物、拥堵、路障、施工、逆行、压线、变道、机占非(占用应急车道)； 2、支持多种交通参数采集：车道流量、车型、平均速度、车头间距、车头时距、车道时间占有率、车道空间占有率、排队长度； 3、支持其他交通事件检测：大车占道、事故检测、违反禁令、拥堵加塞、烟雾、火灾、车辆缓行、掉头、能见度； 4、支持取证事件：违停； 算法仓在接入球机时，支持违停变倍车牌取证，多场景巡航检测，最大支持16个预置点； 最高64路400W像素以下的网络枪机/球机视频并行分析，最低接入分辨率建议720P； 支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181方式直接添加相机，支持GB28181级联，适合平台取流分析； 支持本地图片短录像存储（100G存储空间），循环覆盖； 含智慧交通事件检测算法仓硬件部分； 当设定区域内出现行人、路障等物体或有物体抛洒、物体遗留、施工、拥堵、大货车占用超车道、加塞、速度骤降、超速、缓行、烟雾、缓行等事件时，设备可进行进行图片抓拍并报警输出 当视频画面中能见度较低时，可通过IE浏览器产生报警输出，输出内容可设置为大雾、浓雾、薄雾等 开启手动停车取证功能后，可通过IE浏览器选择视频画面中指定目标，当目标出现违法停车行为时，设备能生成记录信息，包括事件描述、违法时间、监测点信息、车牌号码和图片 | 1 | 台 | 162000 |
| 2 | 交通事件应用 | 1.提供交通事件检测（交通事件查询、报警、统计）、交通参数查询和交通状态查询。 2.支持雷视事件检测和雷视交通参数设备接入。 | 1 | 套 | 24800 |
| 十八 | 网络链路 |  |  |  |  |
| 1 | 100M专线 | 100M专线/3年 | 5 | 条 | 7200 |
| 十九 | 安全体系 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙网络安全加固系统 | 1.标准2U机箱，单电源，多核AMP+架构，网络处理能力为10G，并发连接≥260万，每秒新建连接18万/秒，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，4个SFP插槽，支持两个扩展槽，1个Console口，支持液晶屏；支持液晶显示屏，能够显示并发连接数，CPU占有率等性能指标。 2.支持DNS透明代理，收到客户端DNS请求报文时，防火墙会将请求报文中的DNS地址替换为指定的代理DNS地址，帮助其实现DNS解析。支持IPv6网络，支持部署在IPv6环境，支持IPS，AV防病毒，应用识别等功能。 3.支持病毒防护功能，具备双病毒引擎功能，提供本地病毒引擎与云端第三方病毒引擎功能，支持16类500余万种病毒特征库。 4.应用识别，具备应用识别特征库，提供P2P下载、网络电视、即时通讯、股票软件、流媒体、网络电话、手机应用等多种应用识别类型。 5.要求支持IPSEC VPN、SSL VPN、PPTP功能，设备支持一种利用IPSEC将网络路由扩展到远程网络的方法及装置的技术。 6.支持基于源目的IP地址、源目的安全域、VLAN ID、MAC地址、时间、用户、地理区域、服务协议及应用等多种方式进行访问控制，要求系统具备自主研发的基于用户的安全访问控制技术。 7.支持基于权重的路由负载均衡，算法支持：源地址目的地址哈希、轮询、源地址哈希、目的地址哈希、源地址轮询、备份、随机、流量均衡、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、时延负载、跳数负载。 8.支持入侵防御功能，并支持IPS规则库单独升级，特征库支持自动和手动方式更新。 9.支持与云端联动，提供威胁情报，通过各个维度针对用户网络的安全状态做态势感知的展示。 10.所投产品的漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息。 | 1 | 台 | 130000 |
| 2 | 日志审计系统 | 1.系统应为1U标准式机架硬件设备，全内置封闭式结构，具有完全自主知识产权的专用安全操作系统。支持冗余电源，避免电源硬件故障时设备宕机，提高设备可用性。包含1个RJ45串口，1个GE口，4个千兆SFP插槽，6GE电口，1个接口扩展槽位。硬盘容量应不低于2TB。系统应默认支持审计50以上日志源接入，支持不低于每秒1000EPS的日志平均处理能力。 2.日志审计：系统支持审计功能，获取指定要主动进行审计的URL列表，提取网页源代码并对源代码进行内容分析。 3.日志采集：系统支持的数据采集范围包括但不限于网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等。系统支持采集的设备厂家包括但不限于：NSFOCUS(绿盟科技)、Venustech(启明星辰)、Topsec(天融信)、DBAPPSecurit(安恒)、SANGFOR(深信服)、Hillstone(山石网科)、东软、瑞星、金山、网康、360网神、Dptech(迪普)、艾科网信、Imperva、Juniper(瞻博网络)、F5、Symantec(赛门铁克)、Deep Security(趋势科技)、MaAfee(迈克菲)、Fortinet(飞塔)、Windows、Linux/Unix、Cisco(思科)、HUAWEI(华为)、H3C(华三)、中兴、Apache、nginx 、IIS、WebLogic、Vmware、Kvm、Xen、OpenStack、Hyper-V、华为FusionSphere、Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQL Server、Bind等。 4. 系统支持第一网络设备、第二网络设备以及第三网络设备获取日志，用于提高获取日志的效率，实现对故障的定位分析，提高效率 日志管理：系统应支持正则、KV、格式串等多种灵活的提取方式，系统应支持IPv4、IPv6日志数据的采集、范式化、分析、展示。 5.事件告警：系统应支持基于事件分类的告警规则，支持短信、声音、邮件、界面提示等多种告警方式。系统应支持查询实时事件，并可以很方便的下钻事件规则以及原始日志信息。 | 1 | 台 | 118400 |
| 3 | 安全评测 | 安全评测 | 1 | 项 | 70000 |

说明：（1）安装所需的线缆及其它材料与附件采用包干方式，不论招标文件要求的数量是否准确，项目实施过程中不予调整，供应商自行承担报价风险。

▲（2）供应商报价不得超过上表限价

# 商务需求

建设工期：5个月内完成验收；

质保期：软件提供1年免费质保，硬件提供3年免费质保（数据服务除外）；故障响应时间2小时，4小时出具解决方案，如需现场解决，24小时内到达用户现场进行维护。

付款条件：合同签订所有设备到货后支付合同额的60%作为到货款，项目完成系统开发并上线，项目验收完成后支付合同额的40%。

- 第三部分、供应商须知

- 一、说明

1.本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2.供应商必须对所投全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3.无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购人有权选择供应商的供货和服务范围。

4.安全生产

在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标人提供得服务或货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标(成交)而引起相关诉讼，由投标人承担。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评审小组可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.▲供应商须具有良好的商业信誉：

1）供应商在全国企业信用信息公示系统网：（http://gsxt.saic.gov.cn/）无严重违法企业记录。

2）供应商在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）无失信信息记录。

3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。

4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。

9.本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件（采购文件下载网址：浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn/）,采购文件如有补充更正均见浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

10.▲本项目采用公开招标采购方式进行采购，在采购过程中，评审小组可以根据采购文件和情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。

- 二、采购文件

- 1.采购文件

1.1 采购文件的发放

本项目投标供应商直接在网上下载采购文件。

- 1.2 采购文件约束力

供应商一旦获取了本项目采购文件，在质疑期内未提出质疑，并参加投标，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

- 2.采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知应在采购文件规定的质疑期前使采购人或其代理机构收到，采购人或其代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商或并将此答复通知放至相关网站公示。逾期的质疑不予接受。

- 3.采购文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改采购文件，并通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正投标文件，采购人按相关规定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知放至相关网站公示。

- 三、投标文件

1.投标文件

1.1 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求没有重大偏离的投标文件。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许供应商在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。

1.2 供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2.投标文件的组成

投标文件由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》三部分组成。

- 2.1《报价文件》组成

| 序号 | 内容（▲下表所列1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 开标（报价）一览表（附件一） |
|  | 投标分项报价表（附件二） |
|  | 1）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料： （1）小微企业 中小企业声明函（货物）（原件，加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件1） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或扫描件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。（如有则提供） |

- 2.2 《资格文件》组成

| 序号 | 内容（▲下列1-8项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照） |
|  | 投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件三） |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的材料：纳税证明、社保缴纳证明 |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件四） |
|  | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可） |
|  | 法定代表人授权书（附件五） |
|  | 政府采购活动现场确认声明书（附件十二） |

- 2.3 《商务技术文件》组成

| 序号 | 内容（▲序号1-4项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 报价函（附件六） |
|  | 供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件七） |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
|  | 商务偏离表（附件九（一））、技术偏离表（附件九（二）） |
|  | 项目详细的技术和实施方案说明 |
|  | 供应商项目服务人员汇总表（附件十） |
|  | 距离采购人最近的服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等 |
|  | 供应商质量体系认证证书、供应商环境体系认证证书、供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
|  | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
|  | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
|  | 供应商项目业绩清单，如有（附件十一） |
|  | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |
|  | 供应商应编制目录索引，注明项目所在投标文件页码。 |

3.投标内容填写说明

供应商应按照（上表）所列出的内容及格式组成投标文件并装订成册。

4.投标报价

4.1 供应商应按采购文件中《开标（报价）一览表》填写投标报价。

4.2 供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

5.采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6.投标文件的有效期

6.1 自报价截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

- 四、投标文件

1. 投标文件的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

2.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

3.投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4.投标文件的备选方案

4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

5. 投标截止期

5.1供应商应按前附表中规定的时间递交电子投标文件。

5.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 五、开标和评标

- （一）开标准备

1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照投标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。

- （二）电子招投标开标及评审程序

1.开标会由采购代理机构主持，投标响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

2.投标文件解密结束，开启投标文件，评审小组对资格和商务技术投标文件进行评审；

3.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.评审小组对报价情况进行评审；

5.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

▲供应商政采云系统填写报价和电子投标文件（开标（报价）一览表）中填写不一致的，以电子投标文件（开标（报价）一览表）为准，如果不接受调整价格的做废标处理。

2.评标

2.1 评标由采购人依法组建的评审小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照采购文件确定的评标办法直接确定中标（成交）供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2 评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。由采购人代表或招标代理机构对供应商资格进行审查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。评审小组依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2）评审小组可以根据供应商投标文件情况，经采购人确认，调整采购文件及采购方案，在统一采购要求的基础上，要求所有有效供应商重新修正投标文件及进行多轮次报价。

3）综合评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合评价。

4）推荐中标（成交）供应商候选人名单，并根据采购人的授权确定中标（成交）供应商。

2.3 ▲供应商存在下列情况之一的，报价无效:

1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2）不具备采购文件中规定的资格要求的；

3）最终报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ▲评审小组发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评审小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除2.3条款以外，出现其它明显不符合采购要求的投标文件；

3）除2.3条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评审小组认定。

2.5▲评审小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

2.6 评审小组在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标(成交)条件。

2.7 评标时如遇到采购文件未规定的特殊情况，由评审小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.8评审小组对未中标(成交)的供应商不作解释。

2.9投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

3.投标文件的澄清

为有利于对投标文件的评议，必要时采购人及评审小组可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出答复。答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。

4.有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的投标文件相互混装；

4.6经评审小组认定供应商进行串通投标的，评审小组可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5.评标原则

评标办法具体见本采购文件第七部分。

- 六、授予合同

- 1.决标

评标结束后，评审小组按照采购文件确定的评标办法推荐中标（成交）供应商。

- 2.中标（成交）通知书

2.1采购人依法确认中标（成交）供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公示中标（成交）供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

2.2中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商具有法律约束力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标（成交）供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 3.成交无效

1）发现中标（成交）供应商资格无效或中标（成交）供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关法律法规规定执行，原则上重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

- 4.签订合同

4.1 中标（成交）供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标（成交）通知书。中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标（成交）供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 采购文件、中标（成交）供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标（成交）通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标（成交）供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标（成交）供应商承担。

- 5.履约保证金

按招标文件要求。

- 6.招标代理服务费

无。

- 七、投诉质疑

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

- 1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 2.供应商质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则，不予受理：

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 3.供应商投诉

3.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。

3.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。

质疑函范本：                           投诉书范本：

- 第四部分、政府采购政策功能相关说明

- 一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）

（7）根据《江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙采监【2022]8号）文件规定“优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。”

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除20%，按扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（附在投标（响应）文件中）：

（1）中小企业声明函（货物）（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标（响应）文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或扫描件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标（响应）文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标（响应）文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标（响应）文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1

中小企业声明函（货物）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 供应商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 供应商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、中标供应商的《中小企业声明函》。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

2、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

- 二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

- 三、信贷政策

1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

- （温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

- 第五部分   合同格式（仅供参考）

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（买方）                              乙方：（卖方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

- 一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

- 二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

- 三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

- 中标供应商须在签订合同后5个工作日内向采购人提交合同金额1%的履约保证金。

- 七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

- 八、保修期

1.保修期    年。（自交货验收合格之日起计）

- 九、供货时间

- 5个月内完成验收；

- 十、付款方式

合同签订所有设备到货后支付合同额的60%作为到货款，项目完成系统开发并上线，项目验收完成后支付合同额的40%。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙

方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

2. 本合同正本一式六份,甲方执二份，乙方执二份，泰顺县公共资源交易中心一份，泰顺县公共资源交易中心一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准

- 第六部分、附件-投标文件格式

附件一

开标（报价）一览表

项目名称：泰顺五色数智赋能路政监管应用场景建设

采购编号：

价格单位：元人民币

| 标项 | 标项名称 | 投标报价 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰顺五色数智赋能路政监管应用场景建设 | 大写： 小写： | 6710000元 |

1、▲本项目采用总价方式报价。

2、开标（报价）一览表中投标价为符合采购文件要求的投标报价。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件二

投标分项报价表

项目名称：泰顺五色数智赋能路政监管应用场景建设

招标编号：TSCG202210007

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌、产地 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。

2.此表的合计总价应与附件一“开标（报价）一览表”投标总价相一致。

3.如果所报项免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

5.表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件三

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

泰顺县交通运输局、泰顺县公共资源交易中心：

我方 （供应商）  承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件四

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

泰顺县交通运输局、泰顺县公共资源交易中心：

我方 （供应商）  具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

泰顺县交通运输局：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的泰顺五色数智赋能路政监管应用场景建设（采购编号：        ）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：（签字）性别：        年龄：

详细通讯地址：        邮政编码：

电话：        传真：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：        年  月  日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

附件六

报 价 函

泰顺县交通运输局：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的泰顺五色数智赋能路政监管应用场景建设（采购编号：         ）招标的有关活动，并对泰顺五色数智赋能路政监管应用场景建设进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

“电子加密投标文件”：在线上传递交。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标（成交）供应商所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按采购文件规定期限交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件七

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 泰顺五色数智赋能路政监管应用场景建设 |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时间 | 本项目投标截止时间 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件：的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加泰顺五色数智赋能路政监管应用场景建设（采购编号：          ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按采购文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评审小组成员行贿以牟取中标(成交)。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交)。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：年月日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件九

（一）商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：此表不填默认全部响应。

- 技术偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：此表不填默认全部响应。

附件十

供应商项目服务人员汇总表

项目名称：泰顺五色数智赋能路政监管应用场景建设

招标编号：TSCG202204002

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：  1. 项目负责人及其他服务人员均应列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 职称证书、执业资格证书、职业水平证书等人员证件复印件附后（如有）。

4. 以上人员社保缴纳证明在技术资信标中提供（如有）。

5.表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件十一

供应商项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附相关证明材料，证明材料以第七部分评审细则中的要求为准。

供应商盖章：

附件十二

政府采购活动现场确认声明书

泰顺县公共资源交易中心：

本人经由   （供应商全称）     负责人   （法定代表人姓名）合法授权参加           泰顺五色数智赋能路政监管应用场景建设（项目编号： TSCG202204002  ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现            供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

- 第七部分、评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评审小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，评审小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评审小组负责，评审小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、评审办法

采购人或招标代理机构对各投标供应商资格进行审查。评标委员会根据评审原则和评审办法，对各投标供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，以技术资信和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，并提交书面评审报告，推荐综合得分第一名的供应商为中标方。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价均相同的，按技术标得分由高到低排列，均相同者，则由采购人现场抽签决定。

中标方放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标方或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。其它参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容。

四、评审细则

（一）商务报价评分：30分

1、以满足采购文件要求且最终报价最低的有效供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100

2、本项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）第五条的规定；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予20%的评标价格扣除。（说明：标价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位。）

（二）技术综合评分：70分

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合情况 | 2 | 1、具有职业健康安全管理体系认证证书、得1分。 2、环境管理体系认证证书、得1分。 （投标文件中提供有效证书复印件，未提供不得分。) |
| 2 | 业绩 | 3 | 投标人承担过类似项目业绩，每个业绩得1分，满分得3分（提供合同及验收资料原件扫描件加盖电子签章，否则不得分。） |
| 3 | 项目组织机构 | 5 | 1、项目经理具有一级建造师（机电工程）证书，每个证书得1分，最高得1分。 2、项目技术负责人具有系统分析师证书，每个证书得1分，最高得1分。 3、项目团队成员中具有高级工程师（电子类）证书、高级程序员证书、信息系统项目管理师证书、软件设计师证书一项得1分，最高得3分。（若出现多人同证情况不重复得分，一人多证不重复得分。） （服务本项目人员投标时须提供证书复印件及在本单位的社保证明） |
| 4 | 技术方案 | 3 | 1、项目理解：从浙江省交通数字化改革场景诉求出发，详细阐述本次场景的建设背景、建设必要性；能够从场景的重大需求清单、多跨清单以及改革清单的三张清单进行全面分析，由评委进行综合打分。 投标人对泰顺五色数智赋能路政监管场景的理解十分完整、科学的得3分； 投标人对泰顺五色数智赋能路政监管场景的理解较为完整、科学的得2分； 投标人对泰顺五色数智赋能路政监管场景的理解一般的得1分。 |
|  |  | 3 | 2、项目建设方案：包含总体架构设计、功能应用设计、数据库设计、业务流程设计，功能设计无缺失，且提供完善的项目功能设计截图和设计思路，由评委进行综合打分。 投标人对泰顺五色数智赋能路政监管场景的建设方案十分完整、科学的得3分； 投标人对泰顺五色数智赋能路政监管场景的建设方案较为完整、科学的得2分； 投标人对泰顺五色数智赋能路政监管场景的建设方案一般的得1分。 |
|  |  | 3 | 3、对接整合方案： 提供与浙江省综合治超管理平台技术对接方案，能够体现与原有系统数据及体系架构关系，并详细阐述对接方式，提供对接方案；（0-3分） 根据提供的对接整合方案进行打分，对以上内容覆盖全面且方案详细、可行的得2分；每缺项漏项或方案描述较差的每项扣1分。扣完为止。 |
|  |  | 2 | 4、项目服务方案： 红线管控智能分析服务方案：能够详细阐述红线管控智能分析服务要求、标准、内容，并对服务的重难点进行针对性分析，并提供解决措施。 根据提供的服务方案进行打分，对以上内容覆盖全面且方案详细、可行的得2分；每缺项漏项或方案描述较差的每项扣0.5分。扣完为止。 |
|  |  | 2 | 5、项目施工方案： 针对路警联合配套设施、公路边坡感知系统、长下坡感知系统、公路团雾监测预警系统以及交通事件检测系统提供项目施工方案。 根据提供的施工方案进行打分，对以上内容覆盖全面且方案详细、可行的得2分；每缺项漏项或方案描述较差的每项扣0.5分。扣完为止。 |
| 5 | 技术指标要求 | 14 | 全部满足的得14分；条款未满足的参数每项扣1分，扣完为止。 |
| 6 | 系统演示（采用真实系统或demo系统演示，其余演示方式不得分） | 8 | 为保证后期业务使用及稳定性、安全性需求，对以下产品提供演示，根据演示模块的符合性进行综合打分。演示以视频录制的形式（以其他形式不得分）用U盘（演示时长不得超过20分钟）递交，演示U盘须在投标截至时间前递交。 |
|  |  |  | 1、数字治超驾驶舱演示： 1）驾驶舱统一融合与浙江省综合治超系统的用户体系，实现一键登录；演示不全或不演示不得分（2分） 2）能够展示考核指标一览表，包括设备完好率、非现场处罚率、非现场证据合规率、超限100%数、百吨王数、一超四罚车辆工单处置率、一超四罚驾驶员工单处置率、一超四罚运输企业工单处置率以及一超四罚源头企业工单处置率；演示不全或不演示不得分（2分） 3）能够实现月度精准布控情况分析，包括预警车辆数、布控车辆数以及拦截成功数；演示不全或不演示不得分（2分） 4）能够实现办案闭环月度统计，能够从初审-审核-一次违法认定-系统告知-办理案件的全过程统计分析；演示不全或不演示不得分（2分） |
|  |  | 9 | 2、路产路权驾驶舱演示： 1）能演示包括红线管理区域、桥下空间检测座数、本月赔补偿案件数、本月行政许可数、本月行政强制数、本月行政处罚数以及本月其他行政事项；演示不全或不演示不得分（1.5分） 2）能够展示各路线红线管控情况，包括路线名称、发现处数、处置数、闭环数； 演示不全或不演示不得分（1.5分） 3）能够实现红线管控月度分析，包括巡查平方公里、发现数、处置数及闭环数；演示不全或不演示不得分（1.5分） 4）能够实现赔补偿月度总结，包括赔补偿案件数、赔补偿总数；演示不全或不演示不得分（1.5分） 5）本月涉路许可情况分析，包括申请施工许可数、通过数；演示不全或不演示不得分（1.5分） 6）能够实现赔补偿案件情况分析，以线形图、柱状图形式展现路面面基、公路绿化等赔补偿案件类型的赔补偿金额及赔补偿数的分析。演示不全或不演示不得分（1.5分） |
|  |  | 6 | 3、综合巡查功能演示： 1）能够对巡查类型、巡查内容、任务名称、巡查时间、巡查次数、巡查提醒以及提醒方式进行巡查配置；（2分） 2）针对生成的巡查任务，可查看任务的下发日期、巡查类型、巡查内容、巡查路线、有效时间、巡查人员以及巡查状态；（2分） 3）针对巡查发现的事件，可基于系统对事件信息进行新增上报，同时能够批转到相关部门，进行事件处置闭环。（2分） |
| 7 | 总体实施方案 | 2 | 投标人提供对项目的详细实施方案，包括项目组织管理方案、质量管理方案以及质量控制措施、进度计划方案及进度保证措施。 由评委进行综合打分。根据提供的实施方案进行打分，对以上内容覆盖全面且方案详细、可行的得2分；每缺项漏项或方案描述较差的每项扣1分。扣完为止。 |
|  |  | 2 | 投标人提供专业的项目培训，提供详细的培训方案，培训方案完备、合理。根据提供的培训服务方案进行打分，对以上内容覆盖全面且方案详细、可行的得2分；方案描述较差的每项扣1分。扣完为止。 |
| 8 | 售后服务方案 | 4 | 根据各投标人的售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务机构的设置、售后服务承诺、维护响应计划进行评分。 售后服务方案内容完整且与项目匹配度好的得4分；售后服务方案内容完整且与项目匹配度良好的得3分；售后服务方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；售后服务方案内容完整且与项目匹配度较差的得1分；售后服务方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 |
|  | 质保期承诺 | 2 | 在现有质保期基础上（数据服务除外），每增加一年得1分，最多得2分，提供承诺函。 |

- 五、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评审小组成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评审小组推荐综合得分第一名的供应商为中标（成交）供应商，如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价均相同的，由采购人抽签决定。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。