泰顺县政府采购

公开招标文件

（线上电子招投标）

| 采购编号 | TSCG202206008 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 泰顺县“三农”新型基础设施集成暨南浦溪镇数字化未来乡村建设 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购单位 | 泰顺县南浦溪镇人民政府 |
| 招标代理机构 | 泰顺县公共资源交易中心 |
| 监督及备案机构 | 泰顺县财政局 |

二○二二年六月

公开招标文件目录

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）	1

第二部分、采购内容及要求	5

第三部分、供应商须知	59

第四部分、政府采购政策功能相关说明	68

第五部分、合同格式	74

第六部分、附件-投标文件格式	78

第七部分、评标办法	90

注：采购文件中标“▲”号的为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商必须响应。各供应商必须认真阅读和理解采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

- 第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 泰顺县“三农”新型基础设施集成暨南浦溪镇数字化未来乡村建设 |
|  | 项目编号 | TSCG202206008 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 950万元 |
|  | 采购人 | 名称：泰顺县南浦溪镇人民政府 项目联系人（询问）：陈立伟 项目联系方式（询问）：18815069137 质疑联系人：陈瑞广 质疑联系方式：13646541727 联系地址：温州市泰顺县南浦溪镇新浦路23号 |
|  | 招标代理机构 | 招标代理机构：泰顺县公共资源交易中心 - 地 址：温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号 - 传 真： / - 项目联系人（询问）：吴华兵 - 项目联系方式（询问）：0577-67592508 - 质疑联系人：叶阿明 质疑联系方式：0577-67592508 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见采购文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | （一）符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定： 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 （二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （三）落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 （四）本项目的特定资格要求：无 （五）本项目不允许联合体投标。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件说明 | 1、投标文件组成：《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的签章：电子签章。 4、投标文件的形式：☑电子投标文件（“电子加密投标文件”）； “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 5、投标文件份数：“电子加密投标文件”：在线上传递交。 6、投标文件的上传和递交： “电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 7、电子加密投标文件的解密： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标无效。 8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。 9、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 需要 |
|  | 履约担保 | 不需要 需要。中标供应商须在签订合同后五个日历天内缴纳合同总金额2.5%的履约保证金。 |
|  | 采购文件发售时间及获取方式 | 登录浙江省政府采购网（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn）查找本项目并获取采购文件，获取采购文件时应填写正确的电子邮箱（开标时文件传输均发至此邮箱）。 采购文件获取截止时间：本项目开标时间。 |
|  | 投标文件递交截止时间及地点 | 2022年7月1日15点00分(北京时间)； 投标文件递交地点：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交。 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2022年7月1日15点00分 (北京时间)； 开标地点：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线开标。 |
|  | 评标地点 | 泰顺县行政审批服务中心一楼评标室1（温州市泰顺县罗阳镇新城大道117号）。 |
|  | 开标程序 | （一）开标准备 1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照投标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加采购大会的，视同认可采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程和采购结果提出异议，同时供应商因未在线参加采购而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。 2.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。 （二）电子招投标开标及评审程序 1.采购会由采购代理机构主持，投标文件响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2.投标文件解密结束，开启投标文件，评审小组对资格和商务技术投标文件进行评审； 3.在系统上公开资格和商务技术评审结果； 4.在系统上公布评审结果。 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
|  | 评审小组的 组建 | 评审小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1.中标（成交）供应商须在发出中标（成交）通知书之日起30日历天内与 采购人签订合同。 2.中标（成交）供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交招标代理机构备案。 3.本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn） 予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标（成交）供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本投标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标代理机构或采购人负责解释。 |

- 第二部分、采购内容及要求

- 一、项目背景

《浙江省数字化改革总体方案》明确了新时期数字化改革建设的思路，要求以数字化改革撬动各领域各方面改革，运用数字化技术、数字化思维、数字化认知对省域治理的体制机制、组织架构、方式流程、手段工具进行全方位系统性重塑，聚焦“七个关键”，围绕一体化、全方位、制度重塑，以重大任务和年度目标为切入点，以破解问题为工作导向，推进多部门多场景系统集成应用，推动各地各部门流程再造、数字赋能、高效协同、整体智治，整体推动质量变革、效率变革、动力变革，高水平推进省域治理体系和治理能力现代化，争创社会主义现代化先行省。

《泰顺县未来乡村建设工作实施方案》明确了打造“未来乡村”重点聚焦人本化、生态化、数字化、产业化、系统化和未来邻里、教育、健康、文化、低碳、生产、建筑、交通、智慧、治理等“五化十场景”，推进“美丽经济、生态宜居、文化风貌、四治融合、幸福生活”五位一体建设。以推动乡村全面发展为核心，着力提升南浦溪镇农民群众生活品质、精神风貌。加快乡村数字赋能、数字变革，缩小城乡数字鸿沟，补足区域数字化建设短板。促进城乡要素自由流动、平等交换和公共资源合理配置，推动城乡深度融合。全面保护和修复南浦溪镇的乡村生态，促进人、村庄、自然和谐共生。充分发挥农民群众主体作用，实现共商、共建、共治、共享。

- 二、建设目标

- 泰顺县“三农”新型基础设施集成暨南浦溪镇数字化未来乡村建设以实现共同富裕为总体目标，围绕“未来乡村·温州风景”发展导向，坚持“美丽经济、生态宜居、文化风貌、四治融合、幸福生活”的建设路径，解决乡村数字化基础设施薄弱难题，提升乡村产业数字化水平，提高百姓获得感及幸福感。

- 三、建设内容

泰顺县“三农”新型基础设施集成暨南浦溪镇数字化未来乡村建设总体建设内容主要包含数字乡村基础建设、乡村产业场景打造、乡村服务场景打造、乡村治理场景打造四大板块。

- 1、数字乡村基础建设

- 1.1三农数据仓

- 强化数据资源治理建设，建立统一数据资源目录，提升数据归集、集成和治理能力。多方面、多角度、多维度构建数据获取渠道，全方位、全过程、全覆盖的完善未来乡村项目数据资源，并进一步加快数据共建共享、互联互通，有效提升乡村生产、生态、生活全周期数据共融共通。

- 1.1.1数据资源目录梳理

- 建立数据资源目录对多源数据进行分析，理清数据结构和相互关系；然后采用规范的方法和技术，建立科学合理的数据分类体系，对数据资源和共享服务建立分类目录和索引，为信息资源设置唯一标志码，并根据不同用户级别进行权限管控。

- 结合未来乡村涉及到的业务及内容，主要包含未来建筑场景数据目录、未来生产场景数据目录、未来智慧场景数据目录、未来治理场景数据目录、未来邻里场景数据目录、未来教育场景数据目录、未来健康场景数据目录、未来文化场景数据目录、未来低碳场景数据目录、未来交通场景数据目录。

- 1.1.2数据采集

- 项目需包含五年的数据采集工作，主要包括以下采集内容：

- （1）依托温州市和泰顺县一体化智能化公共数据平台提供的能力，横向采集南浦溪镇各相关部门的相关数据。

- （2）验收合格后提供1年5次（共5年）的南浦溪镇区域范围内的卫星遥感作物空间分布提取服务，其中4次为相对固定时节提取粮食种植季分布和收获季分布，1次由建设单位机动安排，用于灾后定损或者其他场景需要。

- （3）利用纸质文件电子化归档分析技术，采集纸质数据，开展重点产业的纸质数据资料的电子化和清洗校准，利用自动化脚本处理，挖掘数据的有效资源，完成数据采集。

- （4）此外在物联网示范应用试点利用传感器，视频监控等物联网设备采集温湿度、光照强度、图片等农业生产环境数据。

- 1.1.3数据治理

- 对源数据做清洗、转换、整合，从而提升数据质量、规范数据结构，进而为形成范围全面、数据模型统一、信息描述一致的数据仓库（DW）提供基础。以及进一步提供数据服务功能，提升数据的共享及利用。数据治理建设包括数据清洗、数据转换、重复数据处理和数据质量管理等内容。本项目要求包含五年的数据治理工作。

- 1.1.4数据分析

- 利用数据建模、商业智能、OLAP分析、GIS等工具挖掘数据资源之间关联关系，发现业务规律，实现对管理的决策支持，提供数据监测、分析、预警、预测、指挥调度等服务。

- 1.1.5数据接口共享

- 依托温州市一体化智能化公共数据平台建设的开放系统，推进数字乡村数据开放及共享。实现数据申请、审核，数据开放共享，接口控制，流量统计。通过数据共享模块，为平台免费提供数据共享接口（不超过20个），对数据接口统一管理，实现跨业务系统的数据的关联采集与推送传输。

- 1.2.物联网平台

- 基于云架构体系WEB端软件,采用全中文人机交互界面，通过设备的专业采集能力对南浦溪镇环境、病虫情、墒情、苗情、灾情、水环境、视频等进行全天候数据采集、数据传输分类、分时管理和维护，并使得系统能对不同类型的数据模块化维护，可独立运行，也可以综合管理，使得项目监测的建设可以按照不同模块分开建设，也可以统一建设实现方案选配。

- 1.2.1农业基地大数据一张图

- 根据业务需求，将分散的、异构的各类数据聚合在一个数据集，然后进行数据清洗、挖掘及研判，融合了大田环境、土壤墒情、病害、虫害、水质监测、视频监控、告警事件等数据，最后通过GIS地理信息、图形、图表、统计数据等形式直观展示出运营业务信息，帮助管理者科学决策。

- 1.2.2农业环境数据采集及管控

- 利用物联网技术，实时远程获取农业种植地的气象环境、土壤墒情、视频图像，并通过模型分析，综合输出当前农业种植的生长情况。系统还支持手机、平板、计算机等信息终端向操作人员推送实时监测信息、预警信息等，实现农业远程管理，充分发挥物联网技术在农业种植中的作用。

- 1.2.3物联网虫情测报

- 以智能杀虫能硬件设备为依托，融合AI智能识别、远程无线通信、物联网、云计算等相关技术，集虫害诱捕、拍照、识别、预警、杀虫为一体，具有虫类智能识别及分类统计、实时预警报传、自动光控模式管理、虫情图片回传、远红外处理虫体等功能。

- 1.3公共服务平台

- 以乡村需求导向和问题导向，根据县、乡（镇）一体化建设需求，加强业务综合集成，主要是围绕乡村产业、治理、服务三大领域核心业务，承接县、乡（镇）通用重要业务应用系统；综合集成面向农村居民和农业主体的服务，实现跨部门、跨地域、跨层级服务协同，促进新乡人、原乡人、游乡人、回乡人和谐发展。主要包含政策公告、志愿服务、荣誉表彰、供需买卖、农民课堂、农机服务、专家问答和三务公开功能模块。

- 政策公告：为农户提供国家、省、市、区、乡镇、村等不同层级发布的关于生产、加工、流通、营销等各个过程的政策，方便用户及时了解到最新的政策方面的动态，提升内容运营活跃度。

- 志愿服务：通过志愿服务模块建设，大力宣传本地志愿者活动，吸引更多用户参与志愿者活动，分类规划志愿者服务类型，志愿者根据个人的具体情况参与活动，实现志愿活动的创建、报名至现场签到的全流程线上化组织，有效引流。

- 荣誉表彰：荣誉表彰实现对乡村模范人物、事迹内容的表彰报道，为加强农村精神文明建设，全面推进乡村振兴，充分发挥农村群众身边典型的示范引领作用。

- 供需买卖：为供需双方进行业务信息互通在线服务，供方和需求有提供服务或需要接收服务时，可通过供需买卖在线服务模块，解决供-需问题，盘活当地农户的供需市场。

- 农民课堂：针对泰顺县南浦溪镇产业（中蜂、杨梅、茶叶、橘、花生、中草药、水稻等）关键的产业链环节管理过程，请相关专家录制视频并上传到系统，农户通过观看专家录制上传的教学视频，学习生产、加工和销售等方面的知识，提高种植技术，防范产业病虫害，提升产品销量和价格。

- 农机服务：及时对南浦溪镇的农机服务组织数量、分布情况和详细信息进行实时掌控，保障农机资源优化配置，为实现农机使用最大化提供支持。

- 专家问答：精准为用户提供线上线下农业技术服务咨询，因地制宜为用户精准提供不同种植技术服务咨询，为产业发展提供技术支持。

- 三务公开：进一步规范和完善农村基层党务、村务、财务“三务公开”工作，增强农村各项事务、工作透明度，拓宽民主监督渠道，扎实推进全镇农村党风廉政建设工作的深入开展，增强基层组织公信力和执行力、保障群众参与社会治理的有效途径。

- 1.4数字乡村工作台

- 建设数字乡村工作台，将农业扩展到农村，制订规则，重构体系，实现农业农村融合。建设强化应用、统一配置和监管，对乡村应用进行规范和精细的管理，实现数据和业务的协同，提升乡村的数字化建设，实现“千人千面”精准推送，实现涉农信息资源共享的良性发展。强化部门业务协同，提升涉农数据的价值利用，塑造一个具有业务集成，业务后台、数据协同、数据上报等功能的农业农村局内部的综合性工作台。主要包含操作员中心、内容管理、工作流引擎、自定义表单引擎、应用集成、数据上报、数据共享和浙政钉对接功能板块。

- 操作员中心：以机构为站点的形式，进行站点间独立管理，支持按照行政区划垂直向下管理能力操作员中心提供系统配置、组织管理等，结合千人千面权限配置模块，支撑平台安全稳定运行，具备高性能和高可用等特性。

- 内容管理：内容发布基础框架能力，能够快速搭建各应用的信息发布模块，通过权限控制做到栏目自管理，支持对栏目下的内容快速发布支持内容发布前的多级审核。

- 工作流引擎：提供可视化的流程设计界面和配置界面，方便业务实施人员进行业务审批流程实施。

- 自定义表单引擎：可视化的表单设计界面，方便业务实施人员进行表单申请、业务审批流程实施，为乡村大脑建设和行业线信息化建设提供业务表单支撑，实现业务过程中多变的表单设计需求。

- 应用集成：支持省建、市建信息化系统集成到一个页面中来，实现应用登录入口的统一。

- 数据上报：支持各级系统要求的数据上报功能，分科室分部门，各科室管理自己科室的数据，对数据进行上传分类管理

- 数据共享：面向各部门之间方便共享数据的一个平台，线上零成本沟通进行数据的共享，各部门之间数据共享只需要线上一键申请，管理人员授权通过即可完成，数据追踪到各部门科室，管理、使用安全又方便。

- 浙政钉对接功能：按照浙政钉对接规范，在浙政钉专区，设计及开发数字乡村工作台的页面，增强涉农政务协同的效率，实现面向管理人员应用端集成。

- 1.5乡村会客厅

- 建设一个乡村会客厅约300㎡，坐落于南浦溪镇未来会客厅，为南浦溪镇提供集接待引导、数字化建设展示、农特产品展示和休闲体验为一体的多功能公共服务中心。

- 1.5.1硬件配套

- 乡村会客厅包括对物理场地进行区块设计、场地布置，并配备触控式讲解设备、显示屏等物理设备。硬件配置详见采购清单，乡村会客厅初步规划设计如下所示：

- 1.5.2指挥决策中心

- 基于三农数据仓数据归集情况，运用GIS技术，构建指挥决策中心，为政府决策、职能部门管理提供“一站式”支持。在全县农业农村“一张图”重点打造南浦溪镇的乡村、产业、治理、服务的空间网格化、数字化展示管理，同时兼顾操作的简易性和分析的交互性与可视化；全面覆盖产业发展的主要指标体系，并根据指标的重要程度分层次展现，面向政府各级领导提供辅助决策支持服务。首页以泰顺县天地图为底图，通过点击南浦溪镇查看各村主要指标，页面内容包含：产业、服务、治理三大板块核心指标展示、数据资产模块四大功能模块。

- （1）产业模块：基于南浦溪镇的中蜂、旅游、来料加工等产业的数据，以指标看板、动态图表、地图图层叠加等形式进行展示，方便政府管理人员全面了解南浦溪镇的产业情况，产业指标超过设置阈值则在模块中进行指标预警，并通过短信与数字乡村工作台预警信息发送给相应管理人员，其中重点打造中蜂一张图、病虫害一张图、杨梅产业一张图、农村土地确权一张图、乡村旅游一张图。

- （2）服务模块：基于南浦溪镇的网格员数量、公共服务模块日活等系统数据、闲置农房盘活、居家隔离人员等服务数据，以指标看板、动态图表、地图图层叠加等形式进行展示，方便政府管理人员全面了解南浦溪镇的公共服务情况，服务指标超过设置阈值则在模块中进行指标预警，并通过短信与数字乡村工作台预警信息发送给相应管理人员，亮点打造闲置农房一张图，完成闲置农房盘活及使用闭环管理。

- （3）治理模块：基于南浦溪镇的疫情监测、项目管理、防火防汛等数据，以指标看板、动态图表、地图图层叠加等形式进行展示，方便政府管理人员全面了解南浦溪镇的治理情况相关治理指标超过设置阈值则在模块中进行指标预警，并通过短信与数字乡村工作台将预警信息发送给相应管理人员。主要打造党建统领一张图、疫情监控一张图、清廉一件事。

- （4）数据资产模块：基于整体数据资源，集中展示平台运行状况以及数据资产使用情况，面向系统运营人员开发的数据资产驾驶舱，并支持物联设备数据点位展示、视频接入与展示。经过大数据计算服务和研发套件加工出来的数据资产体系，再经过多维度分析，为农业领导层、业务层以及农户提供在决策支撑、业务指导、农业售卖等多个环节的帮助。

1.6、短信服务

为保证用户能够及时获知系统关键信息，有效保障用户体验感，系统作业至关键、重要节点时，系统都将以短信方式告知用户。经测算，本项目短信发送需求较大，因此将采用第三方服务购置的方式提供，服务期限5年。

- 2、乡村产业场景打造

- 2.1农特产品开发

- 通过对南浦溪镇农产品的打造开发，把“非标”、分散的、季节性的农产品变成有标准、可网销、能快递的“网货”；把本地“土货”变成优质“网货”，提升产品的市场竞争力，促进本地经营主体闯市创牌，进而带动本地农户增收致富，最终探索出一套南浦溪镇农产品标准化、品牌化、电商化打造模式。主要包括产品开发策略、产品包装设计和推广素材制作。

- 2.2中蜂品牌打造

- 融合本地自然环境、历史文化、民风民俗等特色，聚焦打造文化底蕴深厚、地域特征明显的中蜂产业品牌体系，构建品牌价值体系，塑造鲜明的品牌形象，完善品牌管理，传递独特的品牌价值，为中蜂产业提供强有力的信任背书，提升品牌附加值，形成中蜂产品保护价格，并保持稳定的经销渠道，实现“品牌强农”。主要包括品牌价值体系、品牌视觉体系和品牌传播体系建设。

- 2.3泰顺品牌馆

- 依托浙江省农业农村厅网上农博平台建设泰顺品牌馆，加快乡村产业数字化转型，贯穿线上线下农文旅经营场景，充分利用大数据技术赋能产业，大力推进数字兴业。通过全程无接触服务，打通生产端和消费端，有机融入管理和服务，有效解决农产品买难、卖难问题，同时提高数字化管理水平。主要包含馆区规划、经营主体入驻、数字人才培育和运营推广等内容建设。

- 2.4来料加工一件事

- 围绕来料加工产业“服务、管理、信息、效益”四个维度，架起用工企业、农户、政府之间的数智化高速通路，建立“政府端、加工端、就业端、指挥决策”四端数智应用，推动来料加工产业提档升级，不断扩充物料加工种类，做实乡村来料加工产业。同时，强化对来料加工企业点数字化监管，做好服务保障，逐步提高政府管理能力和服务水平。

- 2.5.旅游产业

- 以微信小程序为载体，以二维地图和VR导览为主，覆盖吃住游娱购在线订购的服务，为旅客提供能够满足其生理和心理的物质和精神的需要，从而触动旅客情感，唤起旅客心理上的共鸣，使旅客在接受服务的过程中产生惬意、幸福之感，进而乐于交流，乐于消费的一种活动。游客服务产生的行为数据也为政府工作的开展提供了一定的数据支撑。

- 2.5.1游客服务

- 集吃住行游娱购服务为一体，解决村镇级旅游资讯获取渠道窄且信息不全面问题，而且游客可以通过榜单功能，文创入口等特色功能提高旅游质量和服务水平。主要包含榜单、主题内容、导览服务、库村文创、库币积分、用户评价体系和商铺资讯组成。

- （1）榜单：通过消费者的打卡晒单，对等待时长、用餐时长、产品（服务）打分等进行文字、图像、视频等点评，记录生成榜单数据，形成当地区必吃榜、必玩榜、必住榜、必打卡榜。

- （2）主题内容：以库村为例，可以通过康养，文化及美食等相关主题，搭建个性化主题页面，弘扬南浦溪镇库村的特色文化底蕴。

- （3）导览服务：一方面是采用二维地图推荐旅游线路，智能景点语音讲解等，总览吃住行游娱购等信息；另一方面采用VR全景技术，使游客一机置身实际旅游场景中，足不出户知其景，从而提升游客旅游体感，增加旅游趣味性和信息前置性，重点完善古村落等体验场景。主要包含VR导览、特色路线推荐、手绘地图导览、交通信息发布功能板块，以及智慧导览硬件设备和智能地图自取终端铺设，硬件参数详见采购清单。

- （4）库村文创：主要包括库村展览、实践活动发布/报名和文创空间组成。库村展览分为常设展览、临时展览和回顾三个部分，常设展览页面显示固定展区内容，临时展览实时显示最近开展的内容，回顾显示往期临时展览的内容。实践活动发布/报名支持在线查看库村近期推广的各种活动，并可进行线上报名。文创空间支持输入关键字智能搜索；页面列表显示库村文创产品基本信息，产品详情页面图文并茂显示产品具体信息，并支持链接网上农博泰顺品牌馆实现线上购买。

- （5）库币积分：针对库村特色，线上打造积分获取渠道（包括但不限于打卡获取，发表评价获取，购物获取，登录小程序等），用户消耗积分的闭环积分系统。

- （6）用户评价体系：通过游客从商品，文创展品，文创展览等库村特色中建立用户多维度的评价数据，从而全方位分析库村情村貌，比如库村内最受欢迎的展品、最受欢迎的讲解员、最受欢迎的展览等。

- （7）商铺资讯：线上展示库村商铺招募信息，包含商铺属性、联系方式等内容。增加宣传渠道及信息线上曝光率；吸引社会流动资金，发展村集体经济，从而协助库村集体分红机制的推广。

- 3、乡村服务场景打造

- 3.1闲置农房盘活

- 闲置农房盘活为农民增收带来新途径，政府同步做好监管，为租赁人员提供保障，能吸引更多的小散投资，带动全县经济发展。闲置农房出租人可在公共服务平台上发布闲置农房租赁信息，后台审核通过后系统自动向租赁人推荐民宿、农家乐等信息，并在双方签约时自动提供备案登记与承诺书，健全农房盘活和租赁全过程监管流程，完成闭环管理，保障双方利益。

- 3.2自然教育课程打造

- 响应国家乡村振兴战略号召，以未来乡村建设为为题，引入人工智能技术，结合当地特色文旅资源，打造国内首项以未来乡村为主题的研学示范基地。主要包含研学线路开发、项目运营与推广、基地运营与人员培训等，并支持在线发布活动、在线报名等。

- 3.3智能阅读

- 增设智慧共享书屋，解决农村读书问题，有效提升读者文化获得感，提高读者思想道德素质和科学文化素质，有助于增强南浦溪镇软实力，打造阅读文化名片，成为未来乡村重要的文化组成。配置10台智能阅读平板，提升南浦溪镇学校和社区的阅读环境，将移动阅读生态复制转接到更多公共空间。硬件配置详见采购清单。

- 4、乡村治理场景打造

- 通过对村镇布局、生态环境、基础设施、公共服务等资源进行合理配置和生产，促进当地经济、社会的发展以及环境状况的改善。重点建设疫情监测、防火监测、未来城镇管理、项目管理一件事和清廉一件事，同时积极对接县视播一体化平台、气象部门发布的气象预警信息和台风路径等数据并在指挥决策平台上进行成果介绍，极大提升政府工作效率，公开化的决策管理也为群众知情和参与政府工作提供途径。

- 4.1防火监测

- 集数据采集、监控、专家系统等功能为一体，智能监测实时采集、监测区域环境状态信息，提供防火、灭火决策支持信息，是乡镇管理人员的法宝。针对泰顺县南浦溪镇进一步加强森林防火基础设施建设，构建软件+硬件“两位一体”立体监测技防体系，并支持与县级平台冗余对接，主要包含森林防火和古建筑防火。整合泰顺县南浦溪镇已建监控工程系统，提升库村古建筑防火系统智能化、集成化水平，形成库村古建筑防火智能发现-快速处置-精准评估的闭环，逐步提升南浦溪镇库村古建筑防火综合防控水平，实现在保护中振兴、在发展中善治。

- 4.1.1防火监测系统

- 森林防火指挥系统旨在建立一套科学、有效的高科技智能管控系统，利用热成像智能识别前端视频、综合分析平台等科学技术，依托林区移动巡查、视频监控、无人机等手段，以实现对林区的保护和可持续发展。整个系统由前端系统、传输系统、指挥中心系统三大部分组成。

- 4.1.2防火监测设备

- 森林防火设备：在南浦溪景区、库村和联云片区建设森林防火设备，系统通过前端双光谱重型云台红外热成像摄像机对基站附近数公里范围林区进行视频监控图像采集，实现方位角360°全方位监控。硬件参数详见采购清单。

- 古建筑防火设备：在库村古建筑中，增加防火监测设备，在古建筑的消防保护中，实现初期探知火灾的发生，及时采取行动，遏制火灾的形成，提升防灾减灾的监测预警能力。硬件参数详见采购清单。

- 4.2未来城镇管理

- 基于《泰顺县未来城市管理设计方案》设计目标与思路，推动视频监控、大数据及人工智能等技术在城镇管理的业务应用。项目重点以库村古村落、南浦溪景区、镇人民政府等为落地样板场景进行打造，并且对接南浦溪城镇治理相关数据，在指挥决策中心做视频、一张图、指标等展示等内容。

- 4.2.1移动盒子

- 利用南浦溪镇景交巴士等配置移动盒子（环境综合传感器），制定移动环境监测方案，对微环境的各项环境数据进行监测，及时发现问题、解决问题，形成空间全覆盖的环境综合感知监测，综合感知噪声、异味、空气质量等，多个环境相关数据，并传回大数据平台，后台算法对数据进行提取、分析，对各监测区域的微环境进行质量诊断，找出环境异常点，传感器每10秒收集一次数据，并通过算法将感知数据合成边长25米的网格监测结果。硬件参数详见采购清单。

- 4.2.2.客流统计设备

- 在库村古村落和南浦溪景区建设客流统计设备，包含客流人脸摄像机、车流统计摄像机、定制支架和室外防水箱子，可提升南浦溪旅游监管、游客服务质量能力。硬件参数详见采购清单。

- 4.2.3智慧停车

- 根据南浦溪镇人民政府新建停车场点位，铺设相应的智慧停车收费设备，带动村集体增收。智慧停车系统主要包含出入口管控子系统支持智能车牌识别等多种配置方式的出入口控制系统，适应各类出入口场景，实现了出入口控制管理高度智能化。硬件参数详见采购清单。

- 4.2.4移动办公设备

- 配置数台笔记本电脑、PAD办公设备、对讲机、无人机（附喊话器），用于服务南浦溪镇基层综合治理工作，实现区域内无人机自动巡查，对路面环境、违章搭建、青山白化、河道治理、旅游管理、森林防火和疫情管控等方面进行监控，将发现的问题点实时反馈到南浦溪镇人民政府指挥中心，第一时间派单发至各部门，有效提升了工作效率及质量；精准定位“两违”或“死角”地带位置，实时回传图像，清晰地显示出村内全貌，楼顶违建、卫生死角等情况一览无余，搭载专业航测相机，对违搭违建、垃圾堆放情况进行拍照取证，全面推进城镇数字化改革。硬件参数详见采购清单。

- 4.3建筑数字孪生建设

- 针对南浦溪镇建筑（如：库村古村落、廊桥等），构建区域三维全景图，通过三维全景图形式，全方位展示区域总体概貌，支持3个地区1平方公里内三维建模。

- 4.3项目管理一件事

- 利用数字化技术对南浦溪项目全流程进行线上流程再造，推进项目“线上管、管得全、全贯穿”，简化项目申报、审批、启动、计划、执行、监控、收尾、验收、拨款全生命周期操作流程，缩短项目生命周期、清晰项目建设进度、提高项目落地速度，及时下发政策文件、科普项目申报流程、提高财政资金使用绩效。政府搭建可视化、智能化的项目集成管理信息平台，强化日常监督，实时了解质量、成本、资源、风险等项目管理情况。

- 4.4清廉一件事

- 以南浦溪镇综合整治为依托，以未来乡村建设为载体，以党建示范建设为出发点进行创建，打造清廉村居、清廉单元、清廉干部、云表决、云评议等内容，旨在打通全面从严治党向基层延伸的“最后一公里”，更精准更全面监督和规范村级权力运用，切实净化农村基层政治生态，推进乡村振兴战略实施、推动农村改革发展稳定。

- 5.超融合云平台建设

- 随着以集成平台为核心的泰顺县“三农”新型基础设施集成暨南浦溪镇数字化未来乡村建设，项目数据中心也需要不断升级。为提高服务质量、工作效率，同时加强用户对项目建设的信任与支持，需要进一步促进业务和信息资源的整合，提高信息资源的利用率，降低项目信息化总体运维成本，泰顺县“三农”新型基础设施集成暨南浦溪镇数字化未来乡村建设采用本地机房搭建超融合平台方式服务，要求和原有私有云平台相互兼容，能实现和原平台横向扩展能力，与原平台进行统一管理。具体硬件采购清单详见采购清单。

- 四、设备及技术要求

- 1、软件部分

- 1.1数字乡村基础建设

| 序号 | 产品 | 模块 | 建设内容 | 单项最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三农数据仓 | 数据资源目录梳理 | 建立数据资源目录对多源数据进行分析，理清数据结构和相互关系；然后采用规范的方法和技术，建立科学合理的数据分类体系，对数据资源和共享服务建立分类目录和索引，为信息资源设置唯一标志码，并根据不同用户级别进行权限管控。结合未来乡村涉及到的业务及内容，主要包含未来建筑场景数据目录、未来生产场景数据目录、未来智慧场景数据目录、未来治理场景数据目录、未来邻里场景数据目录、未来教育场景数据目录、未来健康场景数据目录、未来文化场景数据目录、未来低碳场景数据目录、未来交通场景数据目录。 | 2 |
|  |  | 数据采集 | 项目需包含五年的数据采集工作，主要包括以下采集内容： （1）依托温州市和泰顺县一体化智能化公共数据平台提供的能力，横向采集南浦溪镇各相关部门的相关数据。 （2）验收合格后提供1年5次（共5年）的南浦溪镇区域范围内的卫星遥感作物空间分布提取服务，其中4次为相对固定时节提取粮食种植季分布和收获季分布，1次由建设单位机动安排，用于灾后定损或者其他场景需要。 （3）利用纸质文件电子化归档分析技术，采集纸质数据，开展重点产业的纸质数据资料的电子化和清洗校准，利用自动化脚本处理，挖掘数据的有效资源，完成数据采集。 （4）此外在物联网示范应用试点利用传感器，视频监控等物联网设备采集温湿度、光照强度、图片等农业生产环境数据。 | 10 |
|  |  | 数据治理 | 对源数据做清洗、转换、整合，从而提升数据质量、规范数据结构，进而为形成范围全面、数据模型统一、信息描述一致的数据仓库（DW）提供基础。以及进一步提供数据服务功能，提升数据的共享及利用。数据治理建设包括数据清洗、数据转换、重复数据处理和数据质量管理等内容。本项目要求包含五年的数据治理工作。 | 8 |
|  |  | 数据分析 | 利用数据建模、商业智能、OLAP分析、GIS等工具挖掘数据资源之间关联关系，发现业务规律，实现对管理的决策支持，提供数据监测、分析、预警、预测、指挥调度等服务。 | 5 |
|  |  | 数据接口共享 | 依托温州市一体化智能化公共数据平台建设的开放系统，推进数字乡村数据开放及共享。实现数据申请、审核，数据开放共享，接口控制，流量统计。通过数据共享模块，为平台免费提供数据共享接口（不超过20个），对数据接口统一管理，实现跨业务系统的数据的关联采集与推送传输。 | / |
| 2 | 物联网平台 | 农业基地大数据一张图 | 根据业务需求，将分散的、异构的各类数据聚合在一个数据集，然后进行数据清洗、挖掘及研判，融合了大田环境、土壤墒情、病害、虫害、水质监测、视频监控、告警事件等数据，最后通过GIS地理信息、图形、图表、统计数据等形式直观展示出运营业务信息，帮助管理者科学决策。 | 10 |
|  |  | 农业环境数据采集及管控系统 | 利用物联网技术，实时远程获取大田农业的气象环境、土壤墒情、视频图像，并通过模型分析，综合输出当前大田种植的生长情况。同时，该系统还可以通过手机、平板、计算机等信息终端向操作人员推送实时监测信息、预警信息等，实现大田农业远程管理，充分发挥物联网技术在大田农业种植中的作用。 | 6 |
|  |  | 物联网虫情测报 | 以智能杀虫能硬件设备为依托，融合AI智能识别、远程无线通信、物联网、云计算等相关技术，集虫害诱捕、拍照、识别、预警、杀虫为一体，具有虫类智能识别及分类统计、实时预警报传、自动光控模式管理、虫情图片回传、远红外处理虫体等功能。 | 6 |
| 3 | 公共服务平台（农户端） |  | 以乡村需求导向和问题导向，根据县、乡（镇）一体化建设需求，加强业务综合集成，主要是围绕乡村产业、治理、服务三大领域核心业务，承接县、乡（镇）通用重要业务应用系统；综合集成面向农村居民和农业主体的服务，实现跨部门、跨地域、跨层级服务协同，促进新乡人、原乡人、游乡人、回乡人和谐发展。主要包含政策公告、志愿服务、荣誉表彰、供需买卖、农民课堂、农机服务、专家问答和三务公开功能模块。 | 20 |
| 4 | 数字乡村工作台（政府端） |  | 建设数字乡村工作台，将农业扩展到农村，制订规则，重构体系，实现农业农村融合。建设强化应用、统一配置和监管，对乡村应用进行规范和精细的管理，实现数据和业务的协同，提升乡村的数字化建设，实现“千人千面”精准推送，实现涉农信息资源共享的良性发展。强化部门业务协同，提升涉农数据的价值利用，塑造一个具有业务集成，业务后台、数据协同、数据上报等功能的农业农村局内部的综合性工作台。主要包含操作员中心、内容管理、工作流引擎、自定义表单引擎、应用集成、数据上报、数据共享和浙政钉对接功能板块。 | 30 |
| 5 | 乡村会客厅 | 指挥决策中心 | 产业模块：基于南浦溪镇的中蜂、旅游、来料加工等产业的数据，以指标看板、动态图表、地图图层叠加等形式进行展示，方便政府管理人员全面了解南浦溪镇的产业情况，产业指标超过设置阈值则在模块中进行指标预警，并通过短信与数字乡村工作台预警信息发送给相应管理人员，其中重点打造中蜂一张图、病虫害一张图、杨梅产业一张图、农村土地确权一张图、乡村旅游一张图。 | 15 |
|  |  |  | 服务模块：基于南浦溪镇的网格员数量、公共服务模块日活等系统数据、闲置农房盘活、居家隔离人员等服务数据，以指标看板、动态图表、地图图层叠加等形式进行展示，方便政府管理人员全面了解南浦溪镇的公共服务情况，服务指标超过设置阈值则在模块中进行指标预警，并通过短信与数字乡村工作台预警信息发送给相应管理人员，亮点打造闲置农房一张图。 | 8 |
|  |  |  | 治理模块：基于南浦溪镇的疫情监测、项目管理、防火防汛等数据，以指标看板、动态图表、地图图层叠加等形式进行展示，方便政府管理人员全面了解南浦溪镇的治理情况相关治理指标超过设置阈值则在模块中进行指标预警，并通过短信与数字乡村工作台将预警信息发送给相应管理人员。主要打造党建统领一张图、疫情监控一张图。 | 14 |
|  |  |  | 数据资产模块：基于整体数据资源，集中展示平台运行状况以及数据资产使用情况，面向系统运营人员开发的数据资产驾驶舱，并支持物联设备数据点位展示、视频接入与展示。经过大数据计算服务和研发套件加工出来的数据资产体系，再经过多维度分析，为农业领导层、业务层以及农户提供在决策支撑、业务指导、农业售卖等多个环节的帮助。 | 5 |
| 6 | 短信服务 |  | 为保证用户能够及时获知系统关键信息，有效保障用户体验感，系统作业至关键、重要节点时，系统都将以短信方式告知用户。经测算，本项目短信发送需求较大，因此将采用第三方服务购置的方式提供，服务期限5年。 | 30 |

- 1.2乡村产业场景建设

| 序号 | 产品 | 模块 | 建设内容 | 单项最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农特产品开发 |  | 通过对南浦溪镇农产品的打造开发，把“非标”、分散的、季节性的农产品变成有标准、可网销、能快递的“网货”；把本地“土货”变成优质“网货”，提升产品的市场竞争力，促进本地经营主体闯市创牌，进而带动本地农户增收致富，最终探索出一套南浦溪镇农产品标准化、品牌化、电商化打造模式。主要包括产品开发策略、产品包装设计和推广素材制作。 | 30 |
| 2 | 中蜂品牌打造 |  | 融合本地自然环境、历史文化、民风民俗等特色，聚焦打造文化底蕴深厚、地域特征明显的中蜂产业品牌体系，构建品牌价值体系，塑造鲜明的品牌形象，完善品牌管理，传递独特的品牌价值，为中蜂产业提供强有力的信任背书，提升品牌附加值，形成中蜂产品保护价格，并保持稳定的经销渠道，实现“品牌强农”。主要包括品牌价值体系、品牌视觉体系和品牌传播体系建设。 | 20 |
| 3 | 泰顺品牌馆 |  | 依托浙江省农业农村厅网上农博平台建设泰顺品牌馆，加快乡村产业数字化转型，贯穿线上线下农文旅经营场景，充分利用大数据技术赋能产业，大力推进数字兴业。通过全程无接触服务，打通生产端和消费端，有机融入管理和服务，有效解决农产品买难、卖难问题，同时提高数字化管理水平。主要包含馆区规划、经营主体入驻、数字人才培育和运营推广等内容建设。 | 10 |
| 4 | 来料加工一件事 |  | 围绕来料加工产业“服务、管理、信息、效益”四个维度，架起用工企业、农户、政府之间的数智化高速通路，建立“政府端、加工端、就业端、指挥决策”四端数智应用，推动来料加工产业提档升级，不断扩充物料加工种类，做实乡村来料加工产业。同时，强化对来料加工企业点数字化监管，做好服务保障，逐步提高政府管理能力和服务水平。 | 15 |
| 5 | 旅游产 业 | 游客服务 | 集吃住行游娱购服务为一体，解决村镇级旅游资讯获取渠道窄且信息不全面问题，而且游客可以通过榜单功能，文创入口等特色功能提高旅游质量和服务水平。主要包含榜单、主题内容、导览服务、库村文创、库币积分、用户评价体系和商铺资讯组成。 | 36 |

- 1.3乡村服务场景建设

| 序号 | 产品 | 模块 | 建设内容 | 单项最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闲置农房盘活 |  | 闲置农房盘活为农民增收带来新途径，政府同步做好监管，为租赁人员提供保障，能吸引更多的小散投资，带动全县经济发展。闲置农房出租人可在公共服务平台上发布闲置农房租赁信息，后台审核通过后系统自动向租赁人推荐民宿、农家乐等信息，并在双方签约时自动提供备案登记与承诺书，保障双方利益。另外，租赁人在疫情监测系统也列入重点行业人员进行监测。主要包含闲置农房流转和闲置农房监管两部分组成。 | 24 |
| 2 | 自然教育课程打造 |  | 响应国家乡村振兴战略号召，以未来乡村建设为为题，引入人工智能技术，结合当地特色文旅资源，打造国内首项以未来乡村为主题的研学示范基地。主要包含研学线路开发、项目运营与推广、基地运营与人员培训等，并支持在线发布活动、在线报名等。 | 30 |

- 1.4乡村治理场景建设

| 序号 | 产品 | 模块 | 建设内容 | 单项最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火监测 | 防火监测系统 | 建立一套科学、有效的高科技智能管控系统，利用热成像智能识别前端视频、综合分析平台等科学技术，依托林区移动巡查、视频监控、无人机等手段，以实现对林区的保护和可持续发展。整个系统由前端系统、传输系统、指挥中心系统三大部分组成。 | 30 |
| 2 | 古建筑数字孪生建设 |  | 针对南浦溪镇古建筑（如：库村古村落、廊桥），构建区域三维全景图，通过三维全景图形式，全方位展示区域总体概貌，支持3个地区1平方公里内三维建模。 | 15 |
| 3 | 项目管理一件事 |  | 利用数字化技术对南浦溪项目全流程进行线上流程再造，推进项目“线上管、管得全、全贯穿”，简化项目申报、审批、启动、计划、执行、监控、收尾、验收、拨款全生命周期操作流程，缩短项目生命周期、清晰项目建设进度、提高项目落地速度，及时下发政策文件、科普项目申报流程、提高财政资金使用绩效。政府搭建可视化、智能化的项目集成管理信息平台，强化日常监督，实时了解质量、成本、资源、风险等项目管理情况。 | 20 |
| 4 | 清廉一件事 |  | 以南浦溪镇综合整治为依托，以未来乡村建设为载体，以党建示范建设为出发点进行创建，打造清廉村居、清廉单元、清廉干部、云表决、云评议等内容，旨在打通全面从严治党向基层延伸的“最后一公里”，更精准更全面监督和规范村级权力运用，切实净化农村基层政治生态，推进乡村振兴战略实施、推动农村改革发展稳定。 | 10 |

- 2、硬件部分

- 2.1基础硬件

| 序号 | 项目 | 设备名称 |  | 参数规格 | 数量 | 单位 | 单项最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未来乡村会客厅 | 项目设计管理 | 设计费用 | 接待引导、数字成果展示、农特产品展销和休闲体验四部分的设计费用，含平面图、效果图和施工图等。 | 1 | 项 | 8 |
|  |  |  | 代建项目管理费用 | 投入不少于15人项目团队，完成项目施工实施、设备安装调试、提供1年免费维护服务 | 1 | 项 | 25 |
|  |  | 装修（300平方） | 广告制作费用 | 提供总计约100平方米展板、写真、灯箱、LOGO贴纸、门头灯装修（具体尺寸以最终设计方案为准） | 1 | 项 | 7 |
|  |  |  | 运营中心场地装修 | 接待引导、数字成果展示、农特产品展销和休闲体验区装修（含物料） | 1 | 项 | 60 |
|  |  | 数字化展示分中心硬件配套 | 一体机台式电脑 | 屏幕尺寸：21.5英寸； 核心数：四核； CPU频率：3.6GHz； 容量：8GB； 硬盘：256G固态 | 1 | 台 | 0.36 |
|  |  |  | 笔记本 | 屏幕尺寸：14.0寸 处理器：Intel i7 内存容量：16GB 固态硬盘（SSD）：1TB | 1 | 台 | 0.67 |
|  |  |  | 平板 | 屏幕尺寸：10寸 处理器：高通骁龙870 运行内存：8GB 内存容量：256GB | 1 | 台 | 0.31 |
|  |  |  | 显示屏 | 屏幕尺寸：75英寸；分辨率：3840×2160；分辨率：3840×2160；内存：3GB；CPU：四核；屏幕分辨率：超高清4K；支持WiFi、蓝牙 | 1 | 台 | 0.75 |
|  |  |  | 显示屏 | 屏幕尺寸：55英寸；分辨率：3840×2160；内存：3GB；CPU：四核；屏幕分辨率：超高清4K；支持WiFi、蓝牙 | 1 | 台 | 0.38 |
|  |  | 电脑及监控安防设备 | 台式办公电脑 | 屏幕尺寸：23-25英寸; 类型：主机+显示器 机箱大小：10L以下 处理器：intel i7 硬盘容量：512GB SSD 内存容量：16GB 显卡型号：集成显卡 支持IPv6：支持IPv6 系统：Windows 11 | 2 | 项 | 1.28 |
|  |  |  | 监控安防设备 | 配置摄像头9个【像素（800万）智能识别，网线供电方式（网线供电）防水等级（IP66）】；2T硬盘存储 | 1 | 项 | 1 |
|  |  | LED数字大屏 | P1.25的 室内全彩LED屏 | 1.显示单元像素间距≤1.25mm；像素构成：SMD黑灯表贴三合一。 2.屏体具有自动除湿功能，系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式。 ★3. 屏体具有自动Gamma矫正技术，具有整屏色彩和亮度自动调整功能，确保基色一致性。逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失≤7%。 ★4.最高对比度≥15000:1，亮度5-1200nits可调；视觉舒适度指数0-1级，满足CSA035.2-2017标准。 ★5.白平衡亮度≥1200CD/㎡。 ★6.刷新频率≥3840HZ，显示屏具有刷新频率倍增技术。。 ★7显示屏整屏平整度≤0.05mm，模组间拼缝≤0.05mm。 8. 显示屏屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%，表面墨色一致性好。 9. 屏体支持休眠模式，休眠模式功耗＜50W/㎡； 10.具有智能节电功能，开启智能节电功能节能45%以上。 ★11. 产品通过阻燃、防火测试，PCB满足V-0阻燃等级要求；内部线材、塑胶件满足V-1阻燃等级要求。 12. LED 显示屏可实时监控显示屏及信号工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。 13. LED 显示屏通过光生物安全及蓝光危害评估检测。 ★14. 表面处理技术：采用独特面板处理技术，有效降低炫光及刺目感，显示柔和，观看时无像素颗粒感，LED表面硬度可达等级≥HRC8级。 15、最大功率≤400W/㎡,平均功率≤115W/㎡。 ★16、模组机械强度 ≥28MP。 | 25 | ㎡ | 63 |
|  |  |  | 开关电源 | 4.5V40A | 78 | 台 | 0.78 |
|  |  |  | 数据采集接收卡 | 1.无需转接板，单卡自带8个HUB320 26 P接口，更加稳定 2.单卡带载像素512*512 ★3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 6.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 7.支持环路备份，接收卡与接收卡间通过主备线路连接成环路。线路某处出现故障时，屏体仍能正常显示。 8.支持程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序是新过程异常导致的接收卡死锁问题。 9.支持画面90°倍数旋转。画面以90°的倍数（0°/90°/180°/270°）进行旋转。 ★10.通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间，因拼接导致的亮暗线问题，支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数。 11.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡； 12.支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡；接收卡电源接口与灯板电源接口一致（与灯板电源一致），无需单独配线，安装方便。 13.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。 ★14.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。 ★15.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 ★16.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 ★17.提供产品在接触温度检测限值至少为60°的条件检测报告，保证异常高温情况下正常运行。 | 94 | 张 | 1.41 |
|  |  |  | 视频处理器 | 1.采用最新的拼接器模式+发送卡模式，二者高度集成，系统互联架构简单，可支持3D，HDR模式显示 ★2.最大支持40路HDMI、DVI输入和48路网口输出或40路HDMI、DVI输入和12路HDMI、DVI输出；单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为5120x2048，最多可接入3张二合一网口输出卡；支持光口和网口间复制和热备。 ★3.输入输出子卡支持热插拔功能，设备无需重启和设置，图像显示正常。 ★4.单个输出板卡可支持16个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结 5.支持屏幕非规则建屏，单卡单接口建屏，2k接口输出最大分辨率为2560x972或884x2560，单张DVI和HDMI输出卡最大分辨率为10240x972或884x10240 6.支持屏体内同步以及外部genlock，保证所有输出同步、多设备间视频显示同步。 7.输入卡可通过子母卡的组合，接口任意两两组合，支持输入输出卡混合插入。 ★8.支持对所有输入源同时预监，支持所有输出进行回显（包含IP回显） 9.通过液晶面板可进行网口和串口的参数设置，设备属性的预览监控设置。 ★10.支持设置2000个用户场景，支持淡入淡出、场景调取时间不大于60ms，场景一键轮巡。 11.支持输入源台标设置（文字、图片），可调整文字背景、位置，支持输入接口内建EDID模板。 12.设备中每个屏体均支持1个BKG+1个OSD，BKG最大支持到64KK点对点显示；OSD支持透明度和位置自由调节；可进行标语口号、通知消息发布。 13.在线对设备进行检测，以便查询设备运行状态，可及时发现相关问题，进行排查解决。 14.设备（温度、电压、风扇）在线状态监测读取，实时监控，输入信号接入实时显示，输出接口带载状态实时显示（包括二合一卡网口的连接状态）。 ★15.支持设备授权功能，通过加密设置对设备进行集中管控，保障使用者权益。 16.双电源备份，常温下设备噪声控制在45db以下 17.设备采用B/S架构，支持PC，PAD，Web、中控进行控制，完全开放协议给第三方中控控制。 18.Web操作实时下发响应，内部采用100Mb通讯带宽，操作体验流畅。 ★19.支持windows、麒麟(Kylin)、linux操作系统访问设备及交互操作。 ★20.支持在线对设备进行自检，所有板卡状态检测，包括运行情况、CPU、内存情况、EMMC、告诉通信链路、电压、温度状态检测。 ★21.支持多位用户同时在线并下发数据，实时上屏和多客户端同步；所有输入信号、输出信号进行实时预览，控制信息同步展示；同时支持在线升级固件。 22.通过genlock设置，支持所有输出图像在60ms内同步。 | 1 | 台 | 6.2 |
|  |  |  | 智能配电柜 | 手自动开启、逐级上电、防雷、过载过压保护 | 1 | 台 | 0.18 |
|  |  |  | 钢结构及包边 | 15.14m*3.3m | 32 | 平方 | 2.56 |
|  |  |  | 设备配件 | 配件、管材、线材等 | 1 | 套 | 0.13 |
|  |  |  | LED屏电源线 | 5芯4*16+1*10平方 | 1 | 组 | 0.065 |
|  |  |  | LED屏通信线 | 6类网线 | 20 | 根 | 0.2 |
|  |  |  | 音箱线 | 200CC | 1 | 卷 | 0.14 |
|  |  |  | LED服务器 | CPU：i7-10400F；内存：32G DDR4；显卡：2060；硬盘:512G固态/M.2接口；电源：600W；机箱：联志4U工控机箱 | 1 | 台 | 1.04 |
|  |  | 扩声系统设备 | 麦克风主机 | - 支持5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 ★5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。 - 支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 ★7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。 ★8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。 - ★9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 - 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 | 1 | 项 | 0.91 |
|  |  |  | 主麦克风 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 4.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒 5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm 6.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 | 1 | 项 | 0.185 |
|  |  |  | 麦克风 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 4.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm 5.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 | 3 | 项 | 0.48 |
|  |  |  | 调音台 | - 支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 - 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 ★5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 项 | 0.84 |
|  |  |  | 音频处理器 | - 数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 - 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 3 | 项 | 1.845 |
|  |  |  | 吸顶音箱 | 1.采用6寸低音加1寸高音的同轴设计方案。 2.采用高档PP盘振膜，大口径磁路系统。 3.高音采用丝膜软球顶喇叭单元。 4.额定功率: 40W 5.阻抗：8Ω 6.灵敏度：90dB±3dB 7.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz | 5 | 台 | 0.6 |
|  |  |  | 功放 | 1.设备采用D类功放设计，支持开机软启动；支持智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作 2.功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制开关。 3.支持立体声或桥接工作模式：输出功率支持立体声/并联8Ω×4：120W×4，支持立体声/并联4Ω×4：200W×4.支持桥接8Ω×2：400W×2。 4.采用标准XLR+TRS1/4" 复合多功能输入接口。 5.支持过压保护、欠压保护、过温压限、过温关机、输出短路保护、温控风扇、功放频率同步等功能。 | 1 | 台 | 0.45 |
|  |  |  | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 | 项 | 0.1 |
|  |  |  | 43寸电容触控一体机 | 43寸电容触控屏，分辨率：1920*1080； 亮度：280-300cd/㎡； 对比度：1200：1 主机配置：Windows7系统，I5+4G+128G 1）支持流媒体播放：采用多媒体专业高清解码芯片，性能优，功耗低，支持正真的1080P 高清解码； 2）支持语言：中文、英文、法、西班牙、日、韩、俄文等18国语言； 3）支持文件格式：支持FAT/FAT32/NTFS 4）支持视频格式：MP4、AVI、DIVX、XVID、VOB、DAT、MPG、RM、RMVB、MKB、 MOV、HDMOV、M4V、PMP、AVC、FLV。 5）支持的音乐格式：MP3/WMA/OGG/AAC/AC/DTS/FLAC/APE 6）支持的图片格式：JPEG、BMP、GIF、PNG 7）图片播放效果：图片播放，支持15种播放花样式效果，且播放时间（3、5、10、 20秒...）可调 8）流动字幕：支持最多1000字 9）分屏功能：支持自由分割屏功能 10）支持横竖屏功能 11）支持自动循环播放功能 12）支持时间显示、定时开关机功能。 | 2 | 台 | 1.91 |
|  |  | VR | vr服务器 | CPU：i7-11700K；内存：32G DDR4；显卡：3080；硬盘:512G固态/M.2接口；电源：600W； | 1 | 台 | 1.3 |
|  |  |  | vr眼镜 | 双2.88英寸LCD屏幕：单眼分辨率2448*2448：90Hz:视场角120度：音频：具有回声消除功能的双麦克风：传感器追踪摄像头*4：26.6W电池可拆卸更换：定位范围：VIVE inside-out追踪技术：7M*7M空间定位追踪： | 2 | 台 | 3.6 |
|  |  |  | vr虚拟场景制作 | 720度超高清场景虚拟制作5体验点场景模拟，全地形还原呈现，动态场景呈现. | 2 | 点位 | 9 |
|  |  | 核心交换机 |  | 三层全千兆口核心主网光纤机24口 | 1 | 台 | 0.35 |
|  |  | 企业级路由器 |  | 1200M千兆双拼企业级无线路由器 无线wifi接入 | 1 | 个 | 0.07 |
|  |  | 路由器 |  | 4天线 智能路由器 | 2 | 个 | 0.24 |
|  |  | 桌面交换机 |  | 企业交换机 非网管高速网络交换器 16口千兆桌面式 | 4 | 台 | 0.32 |
|  |  | 网络布线 |  | 根据实际需要，做好电脑网络布线 | 1 | 批 | 0.3 |
|  |  | 电源布线 |  | 根据实际需要，做好电源布线 | 1 | 批 | 0.5 |
| 2 | 智慧导览硬件设备 | 停车场诱导显示屏 |  | 1.双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色，像素组成1红1绿； 2.分辨率128*64，支持最小16点阵显示； 3.安装方式：立柱安装； 4.冷轧钢板机箱，防风雨型，正面符合IP65防护等级； 5.最大功率：400W； 6.用于路边、场库等的停车信息发布，配套停车场管理系统，发布停车场位置信息、余位信息等，也可发布一些自定义动态信息； 6.显示屏参数； 7.显示分辨率：128*64； 8.显示亮度：8000cd/m2； 9.屏幕类型：LED； 10.显示：4行8字； 11.显示屏尺寸：1350mm*710mm*120mm。 | 4 | 套 | 11.5 |
|  |  | 室外防水箱子 |  | 1.箱体规格按实际应用所需进行定制，采用不秀钢材质，防紫外线喷漆，箱内支架采用冷湾成型，经静电喷塑处理，进线孔采用密封处理，保证5年内不得出现明显的锈蚀或老化现象； 2. 机箱内部设备整齐排列，布局合理、模块化清晰，隔热、散热、防护良好，强电部分要进行区域绝缘隔离，让日常运维更安全，箱体外无线缆缠绕； 3.根据所配置设备的规格进行结构定制， 5.机箱防护等级不低于IP54，机箱正面警徽、民安工程、网络箱编号的颜色鲜艳、清晰，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色。 | 4 | 套 | 0.18 |
|  |  | 杆件及辅材 |  | 电源线、网线、立杆等 | 1 | 批 | 1.5 |
|  |  | LED屏用电 |  | 设备用电 | 4 | 条/5年 | 2 |
|  |  | 运营商链路 |  | 50M链路 | 4 | 条/5年 | 8 |
| 3 | 智能地图自取终端 |  |  | 1.工控机：内存：4G，DDR3，1600MHz； 2.CPU: G1630，双核； 3.主频：2.8Ghz,LGA1155； 4.显示屏：22寸； 5.分辨率：1280*1024； 6.触摸屏：22寸； 7.屏幕：红外； 8.响应时间：≤16毫秒； 9.表面硬度：7级； 10.平均无故障工作时间：5000小时； 11.机柜：整机符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细，全钢机柜。 | 3 | 台 | 4.92 |
| 4 | 智慧共享书屋 |  |  | 1、采用 RFID 智能图书识别系统：基于高频段射频识别技术进行建设，工作频率：13.56MHz，符合 ISO15693 标准、ISO18000-3 标准， RFID 读写器响应速度 >60 个标签 / 秒； 2、采用双扇自动移门系统，开门方式为微信扫码开门； 3、具备显示交互系统：显示屏为 32" 电容多点触控式可交互显示屏，分辨率为1920*1080； 4、配置紫外消毒系统，可对机内所有展示书籍进行消毒； 5、供电：接入电压为 220V，工作电压为 12V 安全电压，最大功率 180W，设备已配置漏电保护装置； 6、网络通信：具备 4G 网络模块并支持 RS232 通信接口、100M/1000M 自适应以太网接口、无线网（802.11b/g/n）。 | 1 | 台 | 4 |
| 5 | 智能阅读平板 |  |  | 1.产品毛重：0.82kg； 2.内存容量：128GB； 3.学生模式：含学生模式； 4.分辨率：2000*1200； 5.支持IPv6：支持IPv6； 6.护眼模式：莱茵认证； 7.系统：HarmonyOS； 8.屏幕尺寸：10.4英寸； 9.厚度：7.1-9mm； 10.运行内存：6GB； 11.处理器：海思麒麟 710A。 | 10 | 台 | 1.8 |
| 6 | 森林防火设备 | 热成像双光谱重载云台（3公里） |  | 1、双光谱重载云台； 2、★支持内置陀螺仪、温度传感器、水平仪、1颗算力为4TPS的GPU芯片、1颗8G EMMC芯片； 3、热成像：分辨率：384×288；焦距：75mm；视场角：5.0° × 3.7°； 4、可见光：分辨率：2688×1520，400万；焦距：6.7-360mm；视场角：59°x34.1° ~ 1.36°x0.77°； 5、火点最远报警距离（以2米*2米为准）：4500m； 6、烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：6km； 7、支持同时开启可见光视频画面和热成像视频画面，两路视频画面中同轴度误差不大于视频画面的1/10； 8、★支持具备防盗功能，在锁定状态下，当样机移动距离超过设定阈值时，可自动给出报警提示并上传； 9、★支持烟火检测，可对监控画面中由焚烧物品产生的烟尘和火光进行检测，并框选提示；设备开启烟火检测功能后，当监控画面中出现行人、车辆时，不应产生报警； 10、设备对监控区域超温报警漏报率应≤1‰，在48h内，设备对监控区域超温报警误报次数应≤1次； 11、支持3000米激光补光； 12、支持光学透雾； 13、水平方向360°连续旋转，垂直方向-45°～45°； 14、整机防护等级IP67，护罩防护等级IP68。 | 3 | 套 | 39 |
|  |  | 球机壁挂支架 |  | 挑1.5-3米壁厚4MM 直径50MM | 3 | 套 | 0.15 |
|  |  | 室外防水箱子 |  | 1.箱体规格按实际应用所需进行定制，采用不秀钢材质，防紫外线喷漆，箱内支架采用冷湾成型，经静电喷塑处理，进线孔采用密封处理，保证5年内不得出现明显的锈蚀或老化现象； 2. 机箱内部设备整齐排列，布局合理、模块化清晰，隔热、散热、防护良好，强电部分要进行区域绝缘隔离，让日常运维更安全，箱体外无线缆缠绕； 3.根据所配置设备的规格进行结构定制， 4.机箱防护等级不低于IP54，机箱正面警徽、民安工程、网络箱编号的颜色鲜艳、清晰，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色。 | 3 | 台 | 0.12 |
|  |  | 辅材 |  | 电源线、网线、挑臂等 | 3 | 批 | 0.5 |
|  |  | 铁塔租金 |  | 5年 | 3 | 处/5年 | 7.5 |
|  |  | 重载云台用电 电费 |  | 设备用电 | 3 | 条/5年 | 1.5 |
|  |  | 运营商链路 |  | 100M链路 | 3 | 条/5年 | 12 |
| 7 | 古建筑防火监测设备 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 |  | 1、独立式光电感烟火灾探测报警器（NB-IoT）； 2、通讯模块：NB-Iot通讯； 3、工作原理：光电式； 4、工作电压：DC3.0V（锂电池）； 5、工作电流：静态电流≤13μA，报警电流≤150mA； 6、报警方式：声光报警； 7、★在距报警器正前方3m处，火灾报警信号声压级应大于85dB（A计权）； 8、★信号强度查询功能：通过烟感探测器，可以查看烟感的NB-IoT网络信号，强显示绿灯，弱显示红色指示灯； 9、报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警； 10、其他功能：自检按键，手动/自动复位，本地/远程消音、信号查询； 11、保护面积：30~60平方米，符合国标《GB 50116-2013》； 12、电池寿命：3年。 | 25 | 台 | 4 |
|  |  | 物联网卡 |  | 运营商 | 25 | 张/5年 | 6 |
| 8 | 移动盒子 | 环境综合传感器 |  | 1.外形小巧轻便，便于携带和组装，集成多款传感器功能于一体，可以精确测量温湿度、噪声，空气质量，大气压力和光照值； 2.测量范围：温度：-40℃~+120℃； 3.湿度：0%RH~99%RH； 4.噪声：30dB~120dB； 5.PM2.5、PM10：0-6000ug/m³； 6.大气压力：0~120Kpa； 7.光照强度：0-65535Lux；0-20万Lux； 8.测量精度：温度：±0.5℃； 9.湿度：±3%RH； 10.噪声：±3db； 11.PM2.5、PM10：±1ug/m³； 12.大气压力：±0.15Kpa@25℃ 75Kpa； 13.光照强度：±7%； 14.响应速度：1s； 15工作电压：12V或24V供电； 16.额定功率：≤1W。 | 1 | 套 | 8 |
| 9 | 客流统计设备 | 客流人脸摄像机 |  | 1.具有400万像素 CMOS传感器； 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3.内置GPU芯片。 4.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 5.自带白光补光灯，补光距离不小于60米。 6.白光补光灯支持远程开启和关闭，并可分别调节远光灯和近光灯的亮度。 7.设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 9.需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 10.支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 11.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 12.★可同时支持人脸比对、人脸属性分析、客流统计及人员重复进出次数统计功能。 13.支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 14.人脸检出率不小于99%。 15.支持人脸比对，比对准确率不低于99%。 16.支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 17.支持双向统计客流量及统计重复客流数量，并将统计结果实时叠加在监控画面上。 18.客流统计准确率不小于99%，重复人员计数准确率不小于99%。 19.需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、3路报警输入、2路报警输出接口、2个音频输入、1个音频输出接口。 20.支持开启、关闭eMMC保护功能。 21.需支持IP67防尘防水。 22.需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 10 | 台 | 3.5 |
|  |  | 定制支架 |  | 挑1.5-3米壁厚4MM 直径50MM | 10 | 个 | 0.6 |
|  |  | 室外防水箱子 |  | 1.箱体规格按实际应用所需进行定制，采用不秀钢材质，防紫外线喷漆，箱内支架采用冷湾成型，经静电喷塑处理，进线孔采用密封处理，保证5年内不得出现明显的锈蚀或老化现象； 2. 机箱内部设备整齐排列，布局合理、模块化清晰，隔热、散热、防护良好，强电部分要进行区域绝缘隔离，让日常运维更安全，箱体外无线缆缠绕； 3.根据所配置设备的规格进行结构定制， 4.机箱防护等级不低于IP54，机箱正面警徽、民安工程、网络箱编号的颜色鲜艳、清晰，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色。 | 10 | 套 | 0.4 |
|  |  | 客流人脸摄像机用电 |  | 设备用电 | 10 | 条/5年 | 2.5 |
|  |  | 运营商链路 |  | 20M链路 | 10 | 条/5年 | 14 |
| 10 | 智慧停车收费设备 | 自动档车器 |  | 1、需区分左右向 2、电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆； 3、机器防撞能力强，车撞栏杆机器不会损坏； 4、三个按键分别控制起杆、落杆和停止； 5、具备多种接口，可接入红外线、地感及收费系统； 6、支持强冷天气 | 3 | 台 | 2.1 |
|  |  | 抓拍显示一体机 |  | 1、高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 2、集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 3、显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置； 4、内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求； 5、支持电动变焦镜头，便于调试； 6、车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测； 7、支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上； 8、机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 9、★报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时。 10、★连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。 | 3 | 台 | 7.2 |
|  |  | 控制终端 |  | 收费模式下最大支持3进1出，非收费模式下最大支持4车道，多用于前端出入口岗亭，选用终端管理模式时配置，最大支持5台终端联机。 | 3 | 套 | 1.7 |
|  |  | 车检器 |  | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 6 | 台 | 0.47 |
|  |  | 综合安防管理平台 |  | 1.支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等； 2.支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息； 3.支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表； 4.客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示； 5.预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等； 6.支持人员事件查询，并按照性别、年龄、是否戴眼镜进行筛选； 7.支持移动单兵、移动布控球视频设备接入，支持接入国标协议的设备； 8.客户端支持通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流； 9.支持多种查询客流统计模式：支持按日、周、月、季、年模式；支持自定义设置时间区间； 10.支持按照日、周、月、季、年的时间维度进行客流同环比数据的查询；查询结果支持柱状图、数据分页两种展示形式；支持按照进客量、出客量、保有量不同类型进行查询，其中保有量只支持按日查询； 11.支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式； 12.支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控；支持人员出入事件和设备事件查询； 13.支持AR鹰眼，联动前端设备对接应用平台汇聚多维信息，实现布控报警可视化、数据展示动态化等实时管控应用，支持高低点视频预览，云台控制，多画面轮巡，标签同步回放，标签管理、标签分层； 14.支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警； 15.支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警； 16.支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线； 17.支持车辆黑名单布控； 18.支持机动车违停事件报警； 19.支持卡口普通过车信息、超速信息、黑名单信息查询； 20.支持卡口点位过车流量和违章事件的统计； 21.支持车辆经过各卡口点位的轨迹查询； 22.支持多种查询车流统计模式：支持按日、周、月、季、年模式；支持自定义设置时间区间； 23.对接水尺摄像机、水利RTU等设备，实现水雨情实时数据展示、报警、历史数据查询和统计； 24.支持将区域标记为站点，并且提供站点的属性配置； 25.支持站点切片间隔时间配置；支持设置重要站点并可进行切片间隔时间配置； 26.支持对流域信息的管理功能； 27.支持在电子地图上展示监测站点的水情、雨情和实时预警信息； 28.支持监测站点实时数据和历史数据的查询，并可导出报表； 29.支持监测站点水情预警信息和雨情预警信息的查询，并可导出报表； | 1 | 套 | 11 |
|  |  | 运营商链路 |  | 50M链路 | 1 | 条/5年 | 2 |
|  |  | 停车视频单元 |  | 高清晰：200万像素高清摄像机，最大分辨率可达1920*1200，帧率高达25fps 低照度效果：1/2.7"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.002Lux低照度监控效果，夜间看的更清 集成度高：内置2颗LED补光灯，集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，有效节省施工布线成本 镜头：支持3.1~9mm电动变焦镜头，一键远程调试 智能检测：车位状态检测，车辆占位检测，压线检测 接口丰富：丰富的控制接口，支持外接LED显示屏、音频输出等 摄像机 最低照度：彩色0.0041lux (F2.0,AGC ON) 黑白0.002lux(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/1.3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：3.1~9mm电动变焦镜头 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(1920*1200) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：1920*1200 网络功能 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能 智能识别：车位状态检测，车辆占位检测，区域模式下压线检测 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口，1个RS-232接口 外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；1路继电器输出 音频输出：1路音频输出 补光灯：支持2个内置LED灯 无线模块：N/A 一般规范 防护等级：IP67 工作温度和湿度：-25℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：DC10V~14V 功耗：22W MAX | 10 | 套 | 0.22 |
|  |  | 挑臂 |  | 根据现场环境定制，能够依托现场建筑体安装。（支架需镀锌、防锈处理），产品必须符合DB33/T629—2012《跨区域视频监控联网共享技术规范》标准（即横杆口径55mm，壁厚4mm）。35公分直径抱箍带1.3M挑杆 | 10 | 套 | 0.05 |
|  |  | 网络箱 |  | 1.箱体规格按实际应用所需进行定制，采用不秀钢材质，防紫外线喷漆，箱内支架采用冷湾成型，经静电喷塑处理，进线孔采用密封处理，保证5年内不得出现明显的锈蚀或老化现象； 2. 机箱内部设备整齐排列，布局合理、模块化清晰，隔热、散热、防护良好，强电部分要进行区域绝缘隔离，让日常运维更安全，箱体外无线缆缠绕； 3.根据所配置设备的规格进行结构定制，设备固定位采用模块化插拔式设计，设备连接均要配置专业的接插件，提供定制光纤盘位、电源模块位，所有机箱内部设备都需要安装固定，不得松散摆放； 4.机箱内部预留物联网设备、便携式UPS电源设备安装空间,方便后期应用功能扩展； 5.机箱防护等级不低于IP54，机箱正面警徽、民安工程、网络箱编号的颜色鲜艳、清晰，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色。 | 10 | 套 | 0.04 |
|  |  | 电源线 |  | RVV2*2.5 | 1 | 批 | 1 |
|  |  | 网络线 |  | ＣＡＴ5Ｅ超五类防水 | 1 | 批 | 1 |
|  |  | 网络链路 |  | 10M停车视频专用 | 10 | 条/5年 | 7.5 |
|  |  | 平台服务器 |  | 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 内存2*32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘 支持1个M.2插槽 支持1个TF插槽 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 网口：4个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC 操作系统：Cent OS 7.4及以上 配置一个USB-DVD光驱 | 2 | 台 | 2.85 |
|  |  | 硬盘录像机 |  | a) 超强解码性能，支持16路1080P解码； b) 400Mbps超高网络接入带宽，最大支持1200万相机接入； c) 最大支持16个SATA口，最大支持满配12T硬盘，录像存储时间进一步延长； d) 真4K超清输出，双HDMI接口，享受真正的4K画质； e) 平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入； •3U 标准机箱，支持机架安装； •16盘位，最大支持12TB硬盘 •支持2个HDMI口4K高清输出 +1个VGA高清1080P输出 •支持12路1080P解码 •最大接入带宽400Mbps，最大支持接入12MP高清IPC •2个千兆网口 •自带16进4出报警口 •2个USB2.0接口+2个USB3.0接口 | 1 | 套 | 0.85 |
|  |  | 6T专用监控硬盘 |  | 容量高达 6TB。 • 专为监控安全系统而设计。 • 针对大多数监控应用中常见的写入密集型、低码率的 多流工作负载进行了优化。 • 8TB 及以上容量规格硬盘具备更多增强功能和更高的 工作负载率，适用于支持 AI 的录像机、系统和解决 方案。 • 支持高达 180TB/年的工作负载率（8TB、10TB、 12TB、14TB 和 18TB 硬盘的工作负载率高达 360TB/年）。 • 支持超过 8 个盘位。 • 防锈蚀组件。 • 3 年有限质保。 | 16 | 只 | 0.14 |
| 11 | 移动办公设备 | 笔记本电脑 |  | 1.产品毛重：2.16kg 2.屏幕色域：100%sRGB 3.类型：轻薄笔记本 4.系统：Windows 11 5.厚度：15.1-18.0mm 6.显卡芯片供应商：Intel 7.内存容量：16GB 8.支持IPv6：支持IPv6 9.处理器：intel i5 10屏幕刷新率：60Hz 11.屏幕尺寸：14.0-14.9英寸 12.特性：指纹识别，大内存（16GB） 13.显卡型号：集成显卡 14.固态硬盘（SSD）：512GB 15.机械硬盘：无机械硬盘 | 15 | 台 | 7.129 |
|  |  | pad办公设备 |  | 1、产品毛重：0.9kg 2、屏幕尺寸：10.8英寸 3、可扩展容量：最大支持256GB 4、分辨率：2560*1600 5、内存容量：128GB 6、系统：HarmonyOS 7、CPU核心数：八核 8、运行内存：6GB 9、支持IPv6：支持IPv6 10、处理器：高通骁龙870 | 20 | 台 | 6 |
|  |  | 智能办公本 |  | 1.商品毛重：1.24kg 2.内存容量：64GB 3.类别：电子笔记 4.手写功能：电容 5.屏幕类型：纯平 6.屏幕尺寸：10.3英寸 7.系统：Android 8.功能：邮件收发，语音转文字 | 2 | 台 | 1 |
|  |  | 扫描仪 |  | - 1.最大幅面：A4/LTR； 2.扫描元件：CIS； 3.光学分辨率：4800×4800dpi； 4.最大分辨率：插值：25-19200dpi； 5.预扫时间：约7秒； 6.扫描速度：彩色，A4，300dpi：约8秒；彩色，4"x6"，300dpi：约4秒； 7.接口类型：高速USB2.0 Type-C； 8.电源类型：通过USB接口供电； 9.电源功率：工作：最大约4.5W，待机：约0.3W； 10.环境参数：温度：5-35℃，湿度：10-90%RH（无冷凝）。 | 2 | 台 | 0.2 |
|  |  | 对讲机 |  | 1.信道容量：16； 2.功率输出：1W（低功率）4W（高功率）； 3.锂电池：1750mAh； 4.模拟：10.7小时/数字：14.4小时； 5.操作温度：-30℃/+60℃； 6.储存温度：-40℃/+85℃； 7.灰尘及水浸：IP54； | 10 | 台 | 1.6 |
|  |  | 无人机（附喊话器） |  | 1.起飞重量（无配件）：≤950 g； 2.尺寸（长×宽×高）：≤250×100×100mm；10.对角线轴距：≤360 mm； 3.展开时间：从携行状态到起飞状态的展开时间≤30s； 最大上升速度：≥6 m/s； 最大下降速度：≥5 m/s （垂直下降）； ≥7 m/s （俯冲下降）"； 最大水平飞行速度：≥72km/h； 最大飞行海拔高度：≥6000 米； 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥10km； 最长飞行时间：≥31 分钟； 最大可抗风速：≥5级风； 4.工作环境温度：工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C； GNSS：支持GPS+GLONASS 5.GPS定位悬停精度：垂直≤0.5 m，水平≤1.5 m； 6.视觉定位悬停精度：垂直≤0.1 m，水平≤0.3 m； 7.机载内存：≥24GB； 8.一键全景：支持一键全景功能； 9.图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密； 10.降落保护：在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息； 11.飞行器自检功能：具备飞行器自检功能 低电量自动返航：具备低电量自动返航功能 信号丢失自动返航：具备信号丢失自动返航功能； 全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车； 13.相机：同时具备可见光和红外相机； 14.稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）； 15.云台角度抖动量：≤±0.005°； 16.红外传感器分辨率：≥640*512； 17.红外传感器帧率：30Hz； 18.红外测温方式：支持点测温和区域测温； 19.红外相机数字变焦：红外相机支持不低于16倍数码变焦； 20.可见光传感器：传感器尺寸≥1/2英寸； 21.可见光相机像素：有效像素≥4800万； 22.可见光相机数字变焦：可见光相机支持不低于32倍数码变焦； 23.可见光相机视频：可见光相机支持4k30p视频录制； 24.图传分辨率：支持720p高清图传； 密码保护：支持通过密码保护无人机机身存储的图像视频数据； 25.GPS时间戳水印：支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的 GPS 坐标和时间； 26.ADS-B功能：能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息； 27.电池容量：≥3850 mAh； 28.电池工作温度：范围覆盖-10℃到40℃； 29.电池自加热：电池具备在低温状态下自加热的功能； 30.自动放电储存保护功能：电池在无任何操作存储达到设定天数（1天~10天可设）时，电池能自动放电至60%左右电量，以保护电池； 31.喊话器：重量180g，尺寸：73mm*73mm*70mm，最大音量118dB，有效扬声距离100m。 | 2 | 台 | 9 |
|  |  | 巡逻车 |  | 1.长*宽*高（mm）:3350*1530*1870（含警灯高 2100） 2.轴距（mm）:2130 3.轮距前/后（mm）:1280/1290 4.地板离地高度（mm）:350 5.整备质量（kg）:800 6.最大总质量（kg）:1310 7.最小离地间隙（空载/满载）mm 150 8.最小转弯半径（m）:4.75 9.接近/离去角（°）:33/34 10.最大乘员人数（人）:5 11.额定功率(kw):5 12.额定电压(V):48 13.电机:交流电机（5kw） 14.控制器:智能控制器 15.动力电池组配置特点:铅酸电池 48V，150Ah（12V×4） 16.充电方式:车载充电 17.充电时间(h):8-10 18.最高车速（km/h):＜30 19.最大爬坡度（°/%）:＞10/18 20.续驶里程(km):＞80 | 3 | 辆 | 14.06 |
|  |  | 导览车 |  | 1.长*宽*高（mm）:5270*1600*2115 2.轴距（mm）:3235 3.轮距前/后（mm）:1415/1340 4.地板离地高度（mm）:450 5.整备质量（kg）:1450 6.最大总质量（kg）:2640 7.最小离地间隙(mm):120 8.最小转弯半径（m）:7.5 9.接近/离去角（°）:16/14 10.最大乘员人数（人）:14 11.额定功率(kw):10 12.额定电压(V):72 13.电机:10kw 14.控制器:智能控制器 15.动力电池组配置特点:免维护铅酸电池 72V，220Ah（6V×12 只） 16.充电方式:车载充电 17.充电时间(h):8-10 18.最高车速（km/h):＜30 19.最大爬坡度（°/%）:＞11/19.4 20.续驶里程(km):＞100 | 3 | 辆 | 20.35 |
| 12 | 智慧小区安防 | 监控安防摄像头 |  | 400万 1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 Smart侦测：10项事件检测，3项异常检测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 景深范围: 2.8 mm：2.5 m~∞；4 mm：3.1 m~∞；6 mm：7.2 m~∞；8 mm：8.8 m~∞ 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.8° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.8° 8 mm，水平视场角：40.7°，垂直视场角：22.9°，对角视场角：46.6° 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 | 12 | 台 | 3.28 |
|  |  | 硬盘录像机（带(4×4硬盘盘)） |  | 1.5U标准机架式 2个HDMI，1个VGA 5盘位 最高支持满配8TB硬盘 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 2个RS-485半双工串行接口 1个标准RS-232串行接口 软件性能： 输入带宽： 160Mbps 输出带宽：160Mbps 16路H.264、H.265混合接入 最大支持12×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 1 | 台 | 0.57 |
|  |  | 网络链路 |  | 运营商链路100Mbps | 1 | 条/5年 | 4 |
| 13 | 数字化镇级指挥平台 | 显示系统 | P2的 室内全彩LED屏 | - 显示单元像素间距≤2mm；像素构成：SMD黑灯表贴三合一。总面积5.3m*2.1m,显示面面积4.8m*1.92m 2.屏体具有自动除湿功能，系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式。 ★3. 屏体具有自动Gamma矫正技术，具有整屏色彩和亮度自动调整功能，确保基色一致性。逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失≤7%。 ★4.最高对比度≥15000:1，亮度5-1200nits可调；视觉舒适度指数0-1级，满足CSA035.2-2017标准。 ★5.白平衡亮度≥1200CD/㎡。 - ★6.刷新频率≥3840HZ，显示屏具有刷新频率倍增技术。。 ★7显示屏整屏平整度≤0.05mm，模组间拼缝≤0.05mm。 8. 显示屏屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%，表面墨色一致性好。 9. 屏体支持休眠模式，休眠模式功耗＜50W/㎡； 10.具有智能节电功能，开启智能节电功能节能45%以上。 ★11. 产品通过阻燃、防火测试，PCB满足V-0阻燃等级要求；内部线材、塑胶件满足V-1阻燃等级要求。 12. LED 显示屏可实时监控显示屏及信号工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。 13. LED 显示屏通过光生物安全及蓝光危害评估检测。 ★14. 表面处理技术：采用独特面板处理技术，有效降低炫光及刺目感，显示柔和，观看时无像素颗粒感，LED表面硬度可达等级≥HRC8级。 15、最大功率≤400W/㎡,平均功率≤115W/㎡。 ★16、模组机械强度 ≥28MP。 | 9 | 平方 | 9.54 |
|  |  |  | 控制软件 | 与显示屏同一品牌；生产企业通过软件能力成熟度CMMI5级认定。 1.软件支持集成中控功能，实现对大屏幕的开关控制； 2.软件支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示； 3.可在控制软件观看大屏回显，直接对UI中的可视化窗口进行操作； 4.支持移动终端软件控制，不用外加中控直接实现场景调取等功能； 5.登录功能：具有单一客户端、多个客户端登录功能，支持默认布局登录； 6.显示屏设置功能：支持添加、修改、删除LED显示屏； 7.场景轮循功能：支持添加、修改、删除场景轮循功，支持场景循环分组功能； 8.视频流媒体平台数据管理功能：支持视频流媒体平台数据对接。 9.软件支持Windows操作系统和Android操作系统； | 1 | 台 | 1 |
|  |  |  | 控制系统卡 | 1.支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4。 2.灵活带载，独立供电。 3.支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit。 4.普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960，最大带载230万。 5.高位阶视频源带载能力：1440×900。 6.支持新一代逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效 7.18bit 灰阶处理与显示。 8.一路光探头接口 | 1 | 台 | 0.64 |
|  |  |  | 视频处理器 | 1、输入电压：100-240VAC，47-63Hz 2、具有亮度等级调节技术，使得显示效果更加清晰、逼真、立体感更强烈，色彩更艳丽； 3、去黑边/剪裁功能：不仅可以完美解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，而且可以针对任意信号源做任意裁剪（且依旧保持满屏状态） 4、OSD功能：设备自带存储空间，可以帮助用户做通知管理，通知所述文字将覆盖叠加在画面上方，方便用户实时掌握信号的来源，了解相关的备注信息。并新增输入信号字符叠加功能，方便信号源的管理监视 5、窗口开启不受输出通道的限制：所有输入源均可显示在任意输出通道上，每路输出所能显示的窗口数量无限制（所有输入源均可显示）。各个窗口的层次关系与布局位置均可任意自定义，不受彼此和图像空间大小的约束，可任意调整每个画面的上下层次，方便用户调用重点图像进行查看 6、纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定。平均故障时间MTBF>30,000小时，稳定性高，支持365×24小时的连续运行，能够适应控制室、调度中心、监控中心等场所对系统性能日益严格的要求 7、高帧率处理：内部运算处理设计采用的是60HZ高帧率模式，而非常规拼接器的30HZ有效保障了动态画面的流畅显示 8、自定义输出分辨率：600万自定义输出，即单通道输出分辨率可达3840×600或1200×1920，在LED小间距日益成熟的现状下，使点对点的显示效果实现起来更加容易，拼接更加随心 9、独立插卡式结构：所有输入输出接口皆可自定义，且无需区分卡位，高效利用所有卡槽和卡位，避免硬件成本的浪费 10、EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义，极大程度的提高了对大屏显示设备的兼容性，使得设备输出信号可以适应各种常规以及非常规的应用场合 11、VGA校正功能：最直观的VGA校正，实现模拟信号快速、准确校正，解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题 12、输入接口（数量：最大支持16路）： 13、输出接口（数量：最大支持30路）： 14、多画面漫游/叠加：通道支持最多可达高清4路，最大支持288个画面同时显示每个信号窗口均可在所有输出通道中任意漫游，可显示在任意一块或多块大屏上。超越了物理通道的限制，画面在显示时不再受到输出通道的边界限制和影响，使得整个系统集成度更高、可控性更加优异。 15、Cross-Int同步拼接技术：采用本公司核心Cross-Int技术，对所有通道进行优化处理，解决拼接错位、单元不同步问题，拼接图像完全同步，无撕裂，无丢帧，无卡顿。 16、真正无缝切换：设备内部硬件的高清图像处理机制，从原理上确保了画面、甚至场景在进行切换时没有黑屏、花屏、闪屏等不良现象。高清信号切换间隔只有人眼无法察觉的数帧时长，随着未来软硬件的升级，切换间隔将达到实时、无缝。 17、备份保护：设备输入、输出I/O接口均采用稳定可靠的保护芯片进行保护，以避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补，方便客户使用。 18、便捷操控：支持PC、移动端、网络多种控制方式，兼容ios、Android、Window（控制接口包含：RS232、Lan、Wlan）。 19、多级管理权限：PC端控制软件可以设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、限制操作，实现对操作人员权限的技术层面的限制管理。 20、抽插式冗余电源：采用双电源，时刻保证有一个电源在工作，且电源与设备板卡设计理念相同，均为抽拉式，方便实时的更换与系统升级。 21、高清底图：支持USB接口导入高清底图画面。 22、Super Resolution放大技术：通过独有的视频补偿处理算法保证画质不受任何损失。画面缩小时无尺度限制。有效保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。 23、具有瞬间刷新技术，显示效果的好坏，还与刷新速度有关，尤其是播放视频图像时，为了达到播放视频信息时画面连续、柔和、无闪烁，可以有效的提高显示屏的刷新频率。 24、具有用灰度控制技术，视频处理芯片数模转换位数，使灰度等级越高，显示的色彩越丰富，画面也越细腻，更易表现丰富的细节。 | 1 | 支 | 0.52 |
|  |  |  | 开关电源 | 4.5V40A | 18 | 个 | 0.144 |
|  |  |  | 钢结构 | - 根据现场实际情况搭建钢结构 2、LED原厂提供安装服务按现场实际情况制作安装LED钢结构，为符合环保要求，原厂商提供用于搭建拼接屏结构型材的框架材料符合含有毒物质限量须符合标准。 3、为确保施工安全，符合高标准项目建设要求，施工厂家具备安全生产许可证，为国家高新技术企业供证书。 - 4、为确保施工质量，符合高标准项目建设要求，施工厂家人员配备机电建造师证书和质量员、电工证书齐全。 | 9 | 平方 | 0.72 |
|  |  |  | 配电柜 | 手自动开启、逐级上电、防雷、过载过压保护 | 1 | 台 | 0.13 |
|  |  | 会议系统 | 麦克风主机 | - 支持5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 ★5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。 - 支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 ★7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。 - ★8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。 - ★9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 - 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 | 1 | 台 | 0.91 |
|  |  |  | 会议话筒 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 4.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒 5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm 6.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 | 4 | 只 | 0.52 |
|  |  | 扩声系统 | 专业功放 | 1.设备采用D类功放设计，支持开机软启动；支持智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 2.功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制开关。 3.支持立体声或桥接工作模式：输出功率支持立体声/并联8Ω×4：120W×4，支持立体声/并联4Ω×4：200W×4.支持桥接8Ω×2：400W×2。 4.采用标准XLR+TRS1/4" 复合多功能输入接口。 5.支持过压保护、欠压保护、过温压限、过温关机、输出短路保护、温控风扇、功放频率同步等功能。 | 1 | 台 | 0.54 |
|  |  |  | 专业音箱 | 适用范围 1.与专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于剧场，KTV房，高档会议室及多功能厅等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。 功能特点 1.采用1只8寸中低音喇叭单元和2只3"锥形高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，多种安装方式。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：150W 4.峰值功率：600W 5.灵敏度：95dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：117dB/123dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：3"锥形高音单元×2 9.低音：8"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：385x243x243 mm 11.重量：7.8Kg | 4 | 只 | 0.72 |
|  |  |  | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm 重量：0.93Kg | 4 | 只 | 0.052 |
|  |  |  | 调音台 | - 支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 - 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 | 0.82 |
|  |  | 录像系统 | 录像系统 | 具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。支持H.264编码，在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。适用于远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统等多种应用场所。 | 1 | 套 | 0.65 |
|  |  | 配套设备 | 机柜 | 8口10A PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 1 | 套 | 0.3 |
|  |  |  | 辅助线材 | 电源线、网线、音频线、视频线、变压器、供电器模块、电源时序器 | 1 | 批 | 0.26 |
|  |  | 桌椅部分 | 桌子 | 定制：1.2M长 | 6 | 张 | 0.9 |
|  |  |  | 椅子 | 定制 | 12 | 张 | 1.2 |
|  |  | 网络链路 |  | 运营商链路100Mbps | 1 | 条/5年 | 4 |

- 2.2超融合平台硬件设备

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 数量 | 单位 | 单项最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合一体机 | - 硬件参数：规格：2U，CPU≥Gold 6226R 2.9 GHz（16C）*2 ,内存≥128G，盘位≥12，系统盘≥2*240G SSD，千兆电口≥6个，万兆光口≥2个，固态硬盘≥2*960G-SSD，机械硬盘≥4*4T SATA； 2、要求云管理平台软件按照物理服务器CPU颗数进行授权，本次提供18颗正版CPU的云管平台软件授权；包含计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、云管理平台； 3、提供统一的镜像管理功能，实现各个可用区上镜像的统一创建和管理，可实现一键快速生成云主机，要求可提供网络设备镜像，方便快速的部署虚拟化安全的组件； 4、支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括集群资源情况，各主机资源使用情况，存储资源池的IO次数、IO速率、IO时延、存储命中率、主机命中率，以及集群故障与告警，支持Top 5主机CPU和内存利用率、Top 5虚拟机CPU和内存利用率信息大屏展示等。 5、支持业务整体可靠性指标的集中展示，包括业务可靠性、平台可靠性和硬件可靠性，方便管理员能直观地掌握整个数据中心的可靠性状态； 6、支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对VMware平台上的虚拟机进行管理, 可在云管平台上直接编辑VMware的虚拟机配置，支持编辑其虚拟机的vCPU、内存、磁盘、网络等。 支持双向迁移，可将VMware虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后可选择自动或手动重启虚拟机； 7、★要求服务器虚拟化按照物理服务器CPU颗数进行授权，本次提供18颗正版CPU的服务器虚拟化授权； 8、支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态； 9、每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华、深度linux等。（需提供具有CNAS、CMA等同级别的国家级第三方测试机构的证明材料，或提供现场演示环境以证明此项功能满足业务需求）； 10、支持配置动态资源扩展功能，系统支持自动评估虚拟机的性能，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行； 11、★采用分布式管理架构，具备去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠。 12、支持配置集群动态资源调度功能，系统支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续高效运行和集群主机负载均衡； 13、具有合理的内存调度机制，支持内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，并支持手动设置内存超配机制，能够实现内存的过量使用，保证内存资源的充分利用； 14、支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需在虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳； 15、支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员； 16、为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险； 17、★要求网络虚拟化按照物理服务器CPU颗数进行授权，本次总共提供18颗正版CPU的网络虚拟化授权； 18、本次配置支持虚拟路由器数量不少于1000个，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性； 19、提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，方便快速排查问题保障业务的高连续性； 20、主动探测业务系统，实时监控业务可用性，监控策略包括HTTP、FTP、POP3、SMTP、自定义端口协议等，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障； 21、支持部署虚拟分布式交换机、虚拟路由器、分布式防火墙，要求台数不少于1000个。分布式防火墙基于监测虚机IP地址、MAC地址和端口进行东西向流量隔离控制，并提供实时拦截日志，以及支持“数据直通ByPass”功能，方便出现问题快速定位问题； 22、★要求存储虚拟化按照物理服务器CPU颗数进行授权，本次总共提供18颗正版CPU的存储虚拟化授权，为了保证后期低成本的存储扩容需求，要求不受硬盘容量限制； 23、采用分布式的软件定义存储架构，在通用x86服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点。通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断； 24、★支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响； 25、支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数； 26、为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度； 27、支持为虚拟磁盘配置不同的存储策略以满足特定场景的需求，如系统盘和数据盘选择高性能策略, 备份盘选择低性能策略； 28、★支持坏道修复功能，发现坏道后，主动修复坏道区域的数据，及时恢复数据副本的冗余性。当硬盘的坏道数过多，系统能自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上，保障数据的安全； 29、支持多种硬盘状态检测监控及告警，包括“健康”状态、“亚健康”状态、“故障”状态，不同状态的硬盘在UI上呈现不同的特征或告警，让用户能够区分处理。 - 30、支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由用户指定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性； 31、★支持存储分卷功能，以磁盘为单位划分为不同的存储卷，可将集群内组全闪磁盘成一个高性能存储池，满足高性能应用需求，将混闪磁盘组成一个大容量存储池，满足低性能大容量应用需求。所有类型不同性能磁盘均可支持分区，包含SSD，SAS，SATA，NL-SAS等； 32、★支持在同一个存储池（卷）内，针对不同的虚拟机或虚拟磁盘设置不同的副本数，灵活地满足用户的可靠性需求。集群的物理节点数3台起步即可同时支持两副本或三副本，为虚拟机提供灵活的可靠性保障能力。 | 1 | 套 | 49 |
| 2 | 超融合交换机 | - 端口类型：万兆SFP+光口≥24个，40GE QSFP+光口≥2个； 2、交换机性能：交换容量≥2.5Tbps/23Tbps；包转发率≥700Mpps/1200Mpps； 3、支持静态路由；支持DHCP Server； 4、★支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 5、★支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； - 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 7、★支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换； 8、★上线到管理平台的方式：支持二层广播自动发现平台；支持配置静态IP地址三层发现平台；支持DHCP Option43方式发现平台；支持DNS域名发现平台； - 支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置 10、支持通过平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 11、支持通过平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； - ★支持终端类型库，可在平台上自动识别所接入的PC、路由器、摄像头设备等，提供平台终端类型识别库截图证明； 13、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； - 支持终端的MAC与交换机端口变更检测；支持终端发生安全策略事件后，交换机将终端加入黑名单；支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单； - 支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势；支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计；支持查看终端的的历史接入交换机端口，终端的活跃状态； - 为防止PC进行WiFi共享，交换机须支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享； - 支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； 18、★支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截； - ★为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵； - ★为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准。 | 2 | 台 | 16 |
| 3 | 系统集成 | 含所有设备安装、调试及应用业务系统迁移；含项目实施所需线材等。含项目质保周期内设备故障处理、设备调整技术服务等。 | 1 | 项 | 10 |

- 注：1、投标人需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

- 2、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，投标人投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；投标人到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，投标人须慎重投标。

- 3、本项目为交钥匙工程（包括供货、安装调试及维护等），无论实际施工、安装的配件材料数量是否增加，招标人均视为已包含在本次投标报价中，投标供应商不得要求增加任何费用。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

- 4、以上所有参数是为了对拟货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当或优于的产品参加。

四、商务条款

1、免费质保期

1.1.所有设备提供原厂商至少5年（技术要求中另有规定的除外）7*24小时免费上门维修服务，软件提供5年免费版本升级服务和技术支持服务（若有部分设备或软件原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行）；在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

1.2.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修。

1.4.中标供应商在免费质保期内提供免费的维护工作。

1.5要求现场驻点服务人员1人，提供为期5年的服务。

▲2、付款方式：

2.1履约保证金

中标供应商须在签订合同后五个日历天内缴纳合同总金额2.5%的履约保证金。

2.2在合同签订后，采购单位支付合同总金额40%的款项；完成所有货物的安装、调试，经采购人验收合格后，采购人支付合同价款的60%。

2.3中标人在履约过程中，采购人将对其服务态度和产品质量进行评价，若经采购人评价为政府采购商品质量差、服务态度差的，采购人将暂不予以支付货款，待纠纷解决后再根据具体情况予以支付。

3、交货要求：

3.1 交货要求

（1） 中标供应商在合同规定的地点负责组织将货物按期运抵采购人的工作现场，提单日期为交货日期。货物的运输和保险及中国政府根据现行税法向中标供应商征收的与履行本合同有关的一切税费均由中标供应商承担；

（2） 中标供应商应以单机成套形式交货；

（3） 货物随箱应附有下列资料：

详细装箱单；

产品合格证及检验记录；

安装操作与维修说明书及其他技术文档。

（4） 中标供应商提交的硬件产品应包括原厂商提供的三年免费上门保修服务的证明(清单中有特别指定的以指定的为准)。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用；

3.2 软件产品

（1） 保证提供的所有软件产品为当前最新软件；

（2） 保证所提供的所有软件产品从安装验收后开始给予三年时间的免费维护、技术支持和免费版本升级服务(其中智慧小镇综合治理平台需提供5年免费软件升级服务及界面优化服务)；

（3） 所提供的所有软件产品都具有完整的技术资料与介质。

3.3 备品备件

为保证设备持续运行，中标供应商应保证相关设备备品备件的长期供应；

4、安装调试及检验

4.1.安装地点：按采购单位要求。

4.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.安装过程中发生的费用由供应商负责,包括安装调试人员的交通、食、住宿费用。

4.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4.5.中标供应商交付的货物必须是全新的无缺馅的；

4.6.中标供应商应按照招标文件规定的技术要求和范围提供有关货物，并提供主要设备及产品的质量检验证明文件；

4.7.中标供应商提供的货物运抵现场后，由中标供应商、采购人(或监理)及系统集成商有关人员同时在场进行现场开箱检验，检验无误后，货物移交给采购人；

4.8.中标供应商应承诺，将负责投标设备与其他供应商提供的设备协同工作的连接调试工作，并提供相配套附件，连接调试成功是验收合格的必要条件之一，调试费用已包括在投标价格之内；

4.9.中标供应商和采购人有关人员同时在场进行现场安装调试，安装调试后设备的各种性能和参数应满足招标文件规定的技术要求，验收合格后，填具验收合格报告单，该验收报告单作为正式交付用户使用的必须文件之一，也是作为采购人付款的必须文件之一；

5、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格， 若因供应商质量问题等导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由供应商承担，采购人保留向供应商索赔的权利。

6、完工期

硬件设备在合同签订后60个日历天内全部供货并安装调试,软件在签订合同后6个月内完成开发。

7、培训

7.1 中标供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训，为期至少1天时间；并且所有培训都必须是免费的（包括交通费、食宿费、培训费等）。

7.2 培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。

五、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内系统的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

7、项目中所涉及的对接服务，由中标供应商承担所有相关费用，采购方不再额外支付。对接的内容涵盖但并不限于：采购方自建的系统、浙江省三农协同应用平台（浙江省乡村大脑）及其子系统等据平台。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

六、其他说明：

本项目所涉及的报价，应包括本次项目实施所需的物资、产品、劳务、管理、材料、运费、安装调试、试运行、质保、保险、利润、税金、培训费、措施费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、组织验收相关费用、备品备件费用、相关审批费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。

第三部分、供应商须知

- 一、说明

1.本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2.供应商必须对所投全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3.无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购人有权选择供应商的供货和服务范围。

4.安全生产

在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

5.知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2投标人应对采购人在使用该服务或产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标人提供得服务或货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标(成交)而引起相关诉讼，由投标人承担。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评审小组可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.▲供应商须具有良好的商业信誉：

1）供应商在全国企业信用信息公示系统网：（http://gsxt.saic.gov.cn/）无严重违法企业记录。

2）供应商在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）无失信信息记录。

3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。

4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。

9.本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件（采购文件下载网址：浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn/）,采购文件如有补充更正均见浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

10.▲本项目采用公开招标采购方式进行采购，在采购过程中，评审小组可以根据采购文件和情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。

- 二、采购文件

- 1.采购文件

1.1 采购文件的发放

本项目投标供应商直接在网上下载采购文件。

- 1.2 采购文件约束力

供应商一旦获取了本项目采购文件，在质疑期内未提出质疑，并参加投标，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

- 2.采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知应在采购文件规定的质疑期前使采购人或其代理机构收到，采购人或其代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商或并将此答复通知放至相关网站公示。逾期的质疑不予接受。

- 3.采购文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改采购文件，并通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正投标文件，采购人按相关规定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知放至相关网站公示。

- 三、投标文件

1.投标文件

1.1 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求没有重大偏离的投标文件。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许供应商在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。

1.2 供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2.投标文件的组成

投标文件由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》三部分组成。

- 2.1《报价文件》组成

| 序号 | 内容（▲下表所列1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 开标（报价）一览表（附件一） |
|  | 投标分项报价表（附件二） |
|  | 1）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料： （1）小微企业 中小企业声明函（货物）（原件，加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件1） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或扫描件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。（如有则提供） |

- 2.2 《资格文件》组成

| 序号 | 内容（▲下列1-8项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照） |
|  | 投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件三） |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的材料：纳税证明、社保缴纳证明 |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件四） |
|  | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可） |
|  | 法定代表人授权书（附件五） |
|  | 政府采购活动现场确认声明书（附件十二） |

- 2.3 《商务技术文件》组成

| 序号 | 内容（▲序号1-4项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 报价函（附件六） |
|  | 供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件七） |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
|  | 商务偏离表（附件九（一））、技术偏离表（附件九（二）） |
|  | 项目详细的技术和实施方案说明 |
|  | 供应商项目服务人员汇总表（附件十） |
|  | 距离采购人最近的服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等 |
|  | 供应商质量体系认证证书、供应商环境体系认证证书、供应商职业健康体系认证证书（（如有则提供） |
|  | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
|  | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
|  | 供应商项目业绩清单，如有（附件十一） |
|  | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |
|  | 供应商应编制目录索引，注明项目所在投标文件页码。 |

3.投标内容填写说明

供应商应按照（上表）所列出的内容及格式组成投标文件并装订成册。

4.投标报价

4.1 供应商应按采购文件中《开标（报价）一览表》填写投标报价。

4.2 供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

5.采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6.投标文件的有效期

6.1 自报价截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

- 四、投标文件

1. 投标文件的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

2.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

3.投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4.投标文件的备选方案

4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

5. 投标截止期

5.1供应商应按前附表中规定的时间递交电子投标文件。

5.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 五、开标和评标

- （一）开标准备

1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照投标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。

- （二）电子招投标开标及评审程序

1.开标会由采购代理机构主持，投标响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

2.投标文件解密结束，开启投标文件，评审小组对资格和商务技术投标文件进行评审；

3.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.评审小组对报价情况进行评审；

5.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

▲供应商政采云系统填写报价和电子投标文件（开标（报价）一览表）中填写不一致的，以电子投标文件（开标（报价）一览表）为准，如果不接受调整价格的做废标处理。

2.评标

2.1 评标由采购人依法组建的评审小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照采购文件确定的评标办法直接确定中标（成交）供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2 评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。由采购人代表或招标代理机构对供应商资格进行审查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。评审小组依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2）评审小组可以根据供应商投标文件情况，经采购人确认，调整采购文件及采购方案，在统一采购要求的基础上，要求所有有效供应商重新修正投标文件及进行多轮次报价。

3）综合评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合评价。

4）推荐中标（成交）供应商候选人名单，并根据采购人的授权确定中标（成交）供应商。

2.3 ▲供应商存在下列情况之一的，报价无效:

1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2）不具备采购文件中规定的资格要求的；

3）最终报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ▲评审小组发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评审小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除2.3条款以外，出现其它明显不符合采购要求的投标文件；

3）除2.3条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评审小组认定。

2.5▲评审小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

2.6 评审小组在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标(成交)条件。

2.7 评标时如遇到采购文件未规定的特殊情况，由评审小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.8评审小组对未中标(成交)的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

2.9投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

3.投标文件的澄清

为有利于对投标文件的评议，必要时采购人及评审小组可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出答复。答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。

4.有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的投标文件相互混装；

4.6经评审小组认定供应商进行串通投标的，评审小组可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5.评标原则

评标办法具体见本采购文件第七部分。

- 六、授予合同

- 1.决标

评标结束后，评审小组按照采购文件确定的评标办法推荐中标（成交）供应商。

- 2.中标（成交）通知书

2.1采购人依法确认中标（成交）供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公示中标（成交）供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

2.2中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商具有法律约束力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标（成交）供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 3.成交无效

1）发现中标（成交）供应商资格无效或中标（成交）供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关法律法规规定执行，原则上重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

- 4.签订合同

4.1 中标（成交）供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标（成交）通知书。中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标（成交）供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 采购文件、中标（成交）供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标（成交）通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标（成交）供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标（成交）供应商承担。

- 5.履约保证金

按招标文件要求。

- 6.招标代理服务费

无。

- 七、投诉质疑

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

- 1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 2.供应商质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则，不予受理：

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 3.供应商投诉

3.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。

3.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。

质疑函范本：                           投诉书范本：

- 第四部分、政府采购政策功能相关说明

- 一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除10%，按扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（附在投标（响应）文件中）：

（1）中小企业声明函（货物）（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标（响应）文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或扫描件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标（响应）文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标（响应）文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标（响应）文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1

中小企业声明函（货物）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、中标供应商的《中小企业声明函》。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

2、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

- 二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

- 三、信贷政策

1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

- （温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

- 第五部分   合同格式（仅供参考）

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（买方）                              乙方：（卖方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

- 一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

- 二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

- 三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

- 中标供应商须在签订合同后五个日历天内缴纳合同总金额2.5%的履约保证金。

- 七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

- 八、保修期

1.保修期    年。（自交货验收合格之日起计）

- 九、供货时间

- 硬件设备在合同签订后60个日历天内全部供货并安装调试,软件在签订合同后6个月内完成开发。

- 十、付款方式

在合同签订后，采购单位支付合同总金额40%的款项；完成所有货物的安装、调试，经采购人验收合格后，采购人支付合同价款的60%

2.中标人在履约过程中，采购人将对其服务态度和产品质量进行评价，若经采购人评价为政府采购商品质量差、服务态度差的，采购人将暂不予以支付货款，待纠纷解决后再根据具体情况予以支付。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙

方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

2. 本合同正本一式六份,甲方执二份，乙方执二份，泰顺县公共资源交易中心一份，泰顺县公共资源交易中心一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准

- 第六部分、附件-投标文件格式

附件一

开标（报价）一览表

项目名称：泰顺县“三农”新型基础设施集成暨南浦溪镇数字化未来乡村建设

采购编号：TSCG202206008

价格单位：元人民币

| 标项 | 标项名称 | 投标报价 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰顺县“三农”新型基础设施集成暨南浦溪镇数字化未来乡村建设 | 大写： 小写： | 9500000元 |

1、▲本项目采用总价方式报价。

2、开标（报价）一览表中投标价为符合采购文件要求的投标报价。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件二

投标分项报价表

项目名称：泰顺县“三农”新型基础设施集成暨南浦溪镇数字化未来乡村建设

招标编号：TSCG202206008

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌、产地 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。

2.此表的合计总价应与附件一“开标（报价）一览表”投标总价相一致。

3.如果所报项免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

5.表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件三

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

泰顺县南浦溪镇人民政府、泰顺县公共资源交易中心：

我方 （供应商）  承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件四

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

泰顺县南浦溪镇人民政府、泰顺县公共资源交易中心：

我方 （供应商）  具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

泰顺县南浦溪镇人民政府：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的泰顺县“三农”新型基础设施集成暨南浦溪镇数字化未来乡村建设（采购编号：TSCG202206008）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：（签字）性别：        年龄：

详细通讯地址：        邮政编码：

电话：        传真：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：        年  月  日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

附件六

报 价 函

泰顺县南浦溪镇人民政府：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的泰顺县“三农”新型基础设施集成暨南浦溪镇数字化未来乡村建设（采购编号：TSCG202206008）招标的有关活动，并对泰顺县“三农”新型基础设施集成暨南浦溪镇数字化未来乡村建设进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

“电子加密投标文件”：在线上传递交。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标（成交）供应商所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按采购文件规定期限交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件七

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 泰顺县“三农”新型基础设施集成暨南浦溪镇数字化未来乡村建设 |
| --- | --- |
| 项目采购编号 | TSCG202206008 |
| 时间 | 本项目投标截止时间 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件：的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加泰顺县“三农”新型基础设施集成暨南浦溪镇数字化未来乡村建设（采购编号：TSCG202206008）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按采购文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评审小组成员行贿以牟取中标(成交)。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交)。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：年月日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件九

（一）商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 技术偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十

供应商项目服务人员汇总表

项目名称：泰顺县“三农”新型基础设施集成暨南浦溪镇数字化未来乡村建设

招标编号：TSCG202206008

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：  1. 项目负责人及其他服务人员均应列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 职称证书、执业资格证书、职业水平证书等人员证件复印件附后（如有）。

4. 以上人员社保缴纳证明在技术资信标中提供（如有）。

5.表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件十一

供应商项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附相关证明材料，证明材料以第七部分评审细则中的要求为准。

供应商盖章：

附件十二

政府采购活动现场确认声明书

泰顺县公共资源交易中心：

本人经由   （供应商全称）     负责人   （法定代表人姓名）合法授权参加           泰顺县“三农”新型基础设施集成暨南浦溪镇数字化未来乡村建设项目（项目编号： TSCG202206008 ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现            供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

- 第七部分、评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评审小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，评审小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评审小组负责，评审小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、评审办法

采购人或招标代理机构对各投标供应商资格进行审查。评标委员会根据评审原则和评审办法，对各投标供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，以技术资信和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，并提交书面评审报告，推荐综合得分第一名的供应商为中标方。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价均相同的，按技术标得分由高到低排列，均相同者，则由采购人现场抽签决定。

中标方放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标方或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。其它参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容。

四、评审细则

（一）商务报价评分：30分

1、以满足采购文件要求且最终报价最低的有效供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100

2、本项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）第五条的规定；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予10%的评标价格扣除。（说明：标价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位。）

（二）技术、资信部分评分：70分

| 序号 | 评分因素 | 具体内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力（8分） | 投标人具有：ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO45001职业健康安全管理体系证书；且证书认证范围包含“计算机软件开发及云计算服务”，每个得1分，最高得3分。（注：须提供相关有效证书原件扫描件加盖投标人公章，未提供或不符合要求的不得分） | 3 |
|  |  | 投标人具备支撑项目整体运行的自有光纤链路资源，具有《基础电信业务经营许可证》得5分，采购第三方光纤链路资源（提供相关证明）得2分， 没有不得分。（需提供复印件加盖投标人公章，未提供的不得分 | 5 |
| 2 | 团队能力（11分） | 投标人项目经理具有网络规划设计师证书（软考）、网络工程师（软考）、传输与接入技术通信工程师证书，每具备1个证书得1分，最高得3分。 | 3 |
|  |  | 投标人项目技术负责人具有系统架构设计师、传输与接入技术通信工程师、软件设计师（中级）证书，每具备1个证书得1分，最高得3分； | 3 |
|  |  | 投标人项目安全负责人具有网络工程师（软考）、注册信息安全工程师（CISE）和弱电系统集成项目经理，每具备1个证书得1分，最高得3分。 | 3 |
|  |  | 投标人技术团队具有智能化系统集成项目经理、PMP、数据库系统工程师、信息系统项目管理师，每具备1个证书得0.5分，最高得2分； | 2 |
|  |  | 注：投标人须提供以上人员在本单位的社保证明、证书复印件加盖供应商公章，否则不计相应分数。 |  |
| 3 | 投标品牌（7分） | 1、投标人所投的软件品牌具有数字乡村、未来乡村建设应用软件、电商平台、农业信息化服务平台、电商营销平台、大数据平台等软件著作权证书。每个得0.5分，最高得3分。（提供软件著作权证书扫描件，软件著作权证书发表时间不得晚于招标文件公布时间，否则不得分）。 注：证书扫描件需加盖著作权人公章，所投产品著作权若不是投标人所有的，投标人须取得所投产品著作权的授权书，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 2、投标人所投的软件品牌具有省级及以上农业研发中心或研究院创建资质的，每个得1分，最高得2分。（注：须提供所投软件品牌的授权及承诺函） | 2 |
|  |  | 3、投标人所投的软件品牌具有制订农村电商产业链服务省级及以上标准能力的得2分，最高得2分。（注：须提供所投软件品牌的授权及承诺函） | 2 |
| 4 | 产品参数配置情况（8分） | 根据招标文件要求带★技术参数符合情况进行打分，不符合技术参数要求的，每项扣1分；其他未带★的技术参数，不符合技术参数要求的，每项扣0.5分，扣完为止； (注：投标人需在偏离表中作详细逐项应答，未应答视作负偏离。对中标产品技术参数如有异议，以投标厂家官方网站公布的产品参数或证明文件为准。如查实有任一投标产品技术参数有造假行为，将废除其中标人资格。) | 8 |
| 5 | 项目方案设计（16分） | 投标人对项目整体情况进行深入分析，结合南浦溪镇的现有信息化设备、信息化建设现状，对项目背景、现状分析、建设的必要性和可行性等情况，根据其科学性、合理性、完整性等进行打分: 科学、合理、完整的得3-2分； 基本科学、基本合理、基本完整的得2-1分； 部分科学、部分合理、部分完整的得1-0分。 | 3 |
|  |  | 投标人对项目的用户需求分析、功能和性能需求分析内容进行阐述，根据其科学性、合理性、完整性等进行打分: 科学、合理、完整的得3-2分； 基本科学、基本合理、基本完整的得2-1分； 部分科学、部分合理、部分完整的得1-0分。 | 3 |
|  |  | 投标人对项目的数字乡村基础建设、乡村产业场景建设（含网上农博平台对接方案）、乡村服务场景建设、乡村治理场景和超融合云平台建设内容进行阐述，根据其科学性、合理性、完整性等进行打分: 科学、合理、完整的得4-3分； 基本科学、基本合理、基本完整的得3-1分； 部分科学、部分合理、部分完整的得1-0分。 | 4 |
|  |  | 根据投标人提供的未来乡村会客厅设计主题、设计风格、各功能板块设计效果图，根据其合理性、实用性、美观性等进行打分。要求总体布局鸟瞰图不少于1张，功能区域布局细化三维效果图不少于5张，效果图清晰美观，完整表现空间效果，真实呈现材料、材质及展馆效果。 合理、实用、美观的得3-2分； 基本合理、基本实用、基本美观的得2-1分； 部分合理、部分实用、部分美观的得1-0分； | 3 |
|  |  | 根据投标人对本项目中硬件设备各个外场点位的设计方案，是否符合当前项目特点，根据其科学性、合理性、完整性等进行打分: 科学、合理、完整的得3-2分； 基本科学、基本合理、基本完整的得2-1分； 部分科学、部分合理、部分完整的得1-0分。 | 3 |
| 6 | 售后服务方案（3分） | 根据投标人售后服务方案的完善合理情况进行综合评分，包括服务目标、支撑服务体系、售后服务网点情况、售后服务内容、故障响应修复方式及保障等。 具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的得3-2分； 描述基本明确，基本具有可操作性的得2-1分， 描述较为简单或存在缺漏的：1-0分。 | 3 |
| 7 | 系统演示（17分） | 系统对接能力演示： 演示证明投标供应商具备与浙江省农业农村厅网上农博平台的对接能力。其中公共服务平台支持无缝对接网上农博平台，实现本地居民在线购买浙江省其他地区农特产品操作；游客服务平台支持无缝对接泰顺品牌馆实现购买当地农特产品、文创周边、旅游活动、景区门票以及民宿预定操作。 完全贴合项目需求的6-4分，基本贴合项目需求的得4-2分，部分可行的得2-0分。 | 6 |
|  |  | 农业基地大数据一张图： 根据业务需求，融合大田环境、土壤墒情、病害、虫害、水质监测、视频监控、告警事件等数据，最后通过GIS地理信息、图形、图表、统计数据等形式直观展示出运营业务信息，帮助管理者科学决策。 完全贴合项目需求的3-2分，基本贴合项目需求的得2-1分，部分可行的得1-0分。 | 3 |
|  |  | 公共服务平台： 以乡村需求导向和问题导向，围绕乡村产业、治理、服务三大领域核心业务，承接县、乡（镇）通用重要业务应用系统；综合集成面向农村居民和农业主体的服务，实现跨部门、跨地域、跨层级服务协同，促进新乡人、原乡人、游乡人、回乡人和谐发展。主要包含政策公告、志愿服务、荣誉表彰、供需买卖、农民课堂、农机服务、专家问答等功能模块。 完全贴合项目需求的4-3分，基本贴合项目需求的得3-1分，部分可行的得1-0分。 | 4 |
|  |  | 指挥决策中心： 全面覆盖产业发展的主要指标体系，并根据指标的重要程度分层次展现，面向政府各级领导提供辅助决策支持服务。首页以泰顺县天地图为底图，通过点击南浦溪镇查看各村主要指标，页面内容包含：产业、服务、治理、数据资产模块四大块。 完全贴合项目需求的4-3分，基本贴合项目需求的得3-1分，部分可行的得1-0分。 | 4 |
|  | （须针对真实软件进行演示录屏并提供视频文件，不可采用图片、PPT、Axure等高保真演示；每个投标供应商演示录屏时间不超过15分钟） |  |  |

- 五、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评审小组成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评审小组推荐综合得分第一名的供应商为中标（成交）供应商，如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价均相同的，由业主现场抽签确认中标（成交）供应商。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。