2023年瑞安市深化应急广播体系建设项目

采 购 文 件

（线上电子招投标）

| 项 目 编 号： | ZJJSCG202307005 |
| --- | --- |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 采 购 人： | 瑞安市文化和广电旅游体育局 |
| 采购代理机构： | 浙江嘉晟工程项目管理有限公司 |
| 二○二三年七月 |  |

目    录

第一部分  采购公告	1

第二部分  投标人须知	4

（一）投标须知前附表	4

（二）总   则	9

（三）采购文件说明	11

（四）投标文件的编制	12

（五）投标文件的递交	16

（六）开标与评审	16

（七）授予合同	20

第三部分  招标内容及要求	22

第四部分  合同主要条款	46

第五部分  投标文件格式	54

附件一    资格、资质证明文件	55

附件二    关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函	56

附件三-1  法定代表人授权委托书	57

附件三-2  法定代表人身份证明	58

附件四    投标函	59

附件五    少量偏离表	60

附件六    产品配置及主要技术参数	62

附件七    随机备品备件、专用工具清单(如有)	63

附件八    投标供应商2020年1月1日以来类似业绩情况一览表	64

附件九    承诺函	65

附件十一  报价一览表	67

附件十二  报价明细表	68

附件十三  中小企业声明函	70

附件十四  残疾人福利性单位声明函	71

第六部分  评标办法	72

第七部分  信贷政策	80

# 第一部分  采购公告

项目概况 2023年瑞安市深化应急广播体系建设项目采购项目的潜在供应商应在浙江省政府采购网zfcg.czt.zj.gov.cn获取（下载）采购文件，并于2023年8月10日9:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJSCG202307005

项目名称：2023年瑞安市深化应急广播体系建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：7000000

最高限价（元）：7000000

采购需求：

数量：不限

预算金额（元）：7000000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括应急广播体系采购，（具体详见采购文件相关部分）

备注：

合同履行期限：详见采购文件相关部分。

本项目（ 否 ）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

- 本项目的特定资格要求：/。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2023年8月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江省政府采购网zfcg.czt.zj.gov.cn

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年8月10日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：（1）电子加密响应文件：应按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招采购文件要求进行编制、加密并递交，供应商应于投标截止时间前将电子加密响应文件上传到政采云系统中（不准时上传视为不参加）。（2）备份响应文件：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱。（邮箱号码：jinruhao@qq.com）。

开启时间：2023年8月10日9:00（北京时间）

地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，实行在线投标响应（电子投标）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

- 其他事项：（1）本项目为未预留份额专门面向中小企业采购项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）（以下简称《管理办法》）规定的要求并符合国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）规定条件的，在参加本项目投标活动时可享受《管理办法》规定的优惠政策。（2）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。（3）本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。（4）投标说明：1) 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 2)“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 3) 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。4) 供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 5)通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，投标无效。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：瑞安市文化和广电旅游体育局

- 地    址：瑞安市安阳街道安阳大厦21楼

传     真： /

项目联系人（询问）：田女士

项目联系方式（询问）：0577-66811607

质疑联系人：王女士

质疑联系方式：0577-66811625

2.采购代理机构信息

名    称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

地    址：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室

传     真： /

项目联系人（询问）：金儒豪

项目联系方式（询问）：0577-66807765、15888411506

质疑联系人：吴智洋

质疑联系方式：0577-66807765、13757763357

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：瑞安市财政局政府采购监管科

地    址：瑞安市财税大楼1505室

传     真：0577-65822153

联  系  人 ：蔡先生

监督投诉电话：0577-65827567

# 第二部分  投标人须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2023年瑞安市深化应急广播体系建设项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJJSCG202307005 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金。 |
| 4 | 采购人 | 名 称：瑞安市文化和广电旅游体育局 地 址：瑞安市安阳街道安阳大厦21楼 项目联系人：田女士 联系电话：0577-66811607 |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司 地址：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室 项目负责人：金儒豪 电话：0577-66807765、15888411506 |
| 6 | 招标内容 | 包括应急广播体系采购，（具体详见采购文件相关部分） |
| 7 | 投标供应商 资格要求 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； - 落实政府采购政策需满足的资格要求：/； - 本项目的特定资格要求：/。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受，应满足 下列要求： |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 10 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 11 | 投标货币 | 人民币 |
| 12 | 投标语言 | 中文 |
| 13 | 投标文件形式、组成及制作 | 1.投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。“电子加密响应文件”文件格式为（.jmbs）。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。“备份响应文件”文件格式为（.bfbs）。 2.投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成； - 3.电子加密投标文件制作：应按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南、加密并递交。 注：如供应商多次发送邮件，以最近时间收到的备份响应文件为准。 |
| 14 | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
| 15 | 签字或盖章要求 | 响应文件中所须加盖公章部分需加盖投标供应商单位全称的公章（电子签章），法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子加密响应文件中上传。 |
| 16 | 投标样品 | 不需要 需要 |
| 17 | 投标保证金 | 不需要 需要 |
| 18 | 履约担保 | □不需要 需要： - 中标供应商须向采购人缴纳合同总价1％金额的履约保证金。(银行转账、转帐支票、银行汇票、保险或金融机构出具的保函等) - 采用保函形式提交履约保证金的，应满足以下几个条件： 1）为见索即付保函：即在中标供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标供应商违约，就可对保函进行收兑。 2）保函期限：自合同生效之日起至采购人签发或应签发工程接收证书之日止。 3）如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。 |
| 19 | 采购文件发售时间及获取方式 | 时间：/至2023年8月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外） 登录浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。注：竞争性采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用。 |
| 20 | 投标截止时间 | 2023年8月10 日9:00止(北京时间) |
| 21 | 投标文件递交方式 | - 电子加密投标文件：应按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本采购文件要求进行编制、加密并递交，供应商应于投标截止时间前将电子加密投标文件上传到政采云系统中（不准时上传视为不参加）。 - 备份投标文件：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱。（邮箱号码：jinruhao@qq.com）。 - 中标后，中标供应商需提供纸质投标文件一式肆份。 |
| 22 | 开标时间 开标地址 | 开标时间：2023年 8月10日9:00正 (北京时间) 开标地址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，实行在线投标响应（电子投标）。 |
| 23 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间止，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 24 | 开标程序 | - 采购代理机构按照采购文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有投标供应商准时在线参加。 - “电子加密投标文件”在线解密； - 投标文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：jinruhao@qq.com； - 评标委员会先对资格审查文件及商务技术文件进行评审，评审后，再对报价文件进行评审； - 评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐中标候选供应商； - 在系统上公布评审结果。 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 26 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | 本项目所属行业：工业 □ 预留份额专门面向中小企业采购项目。 未预留份额专门面向中小企业采购项目。 注：对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 27 | 环境标志产品 节能产品 | 优先采购环境标志产品政策，节能产品政策 不适用： 适用 |
| 28 | 诚信履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 |
| 29 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按采购公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |
| 30 | 合同管理 | 中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同原件及扫描件电子版交浙江嘉晟工程项目管理有限公司备案。邮箱 jinruhao@qq.com。 |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政性资金。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市文化和广电旅游体育局；

  - 采购代理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司；

  - 招标采购单位：系指组织本次招标的浙江嘉晟工程项目管理有限公司和采购人；

  - 投标供应商(投标人)：投标供应商是响应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商。

  - 中标供应商(中标人)：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购招投标规定，结合本项目的实际，组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 采购文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对采购文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

  - 本项目的特定资格要求：/。

- 中小企业认定

  - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

  - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

  - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 进一步加大支持科技创新力度

  - 本项目执行财政部门为实现节约能源、保护环境、科技创新、高质量发展，扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等目标制定的政府采购政策。贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。以及“对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。加强政府采购进口产品管理，推动医疗设备领域的产学研合作。探索创新高端制造医疗仪器设备采购新模式，积极支持高精尖医疗设备和中国（浙江）卫生健康科技研发与转化平台认定的创新医疗仪器设备推广应用，加快推动卫生健康科技成果转化和高端医学装备制造业高质量发展，助力疫情防控和经济发展。

- 信用记录：

  - 信用信息查询的截止时点：投标截止时间前。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的投标人，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自获取采购文件之日起，须承诺承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购代理机构有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购代理机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 踏勘现场：本项目不组织。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标供应商代表不是法定代表人，须提供《法定代表人授权委托书》。

## （三）采购文件说明

- 采购文件构成

  - 采购文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“采购文件”由下述部分组成：

第一部分  采购公告

第二部分  投标人须知

第三部分  招标内容及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  补充通知及答疑（若有）

  - 投标供应商应详细阅读采购文件的全部内容。如果投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料或者投标书没有对采购文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。

  - 本采购文件要求投标供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 采购文件的澄清

  - 任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应在答疑截止期规定时间以前按采购公告书中的通讯地址以书面形式传真或寄送给采购代理机构，采购代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将以书面、传真或在“浙江省政府采购网”发布公告等类似的形式通知已领取采购文件的每一投标供应商。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 采购代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标供应商。

- 采购文件的修改

  - 在投标截止时间前，采购代理机构无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对采购文件的修改，将以书面、电子邮件或传真的形式或将以在“浙江省政府采购网”发布公告等类似的形式通知已领取采购文件的每一投标供应商。投标供应商应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

  - 为使投标供应商有足够的时间按采购文件的修改要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况在“温州市公共资源交易网—瑞安市分网”（http://ggzy.ruian.gov.cn）及“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布公告等类似的形式通知上述每一投标供应商。

  - 补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签章。

  - 投标供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- 投标文件的组成

  - 投标供应商编写的投标文件应包括下列部分：

一、资格审查文件

- 关于资格、资质证明文件的声明函。                           （见第五部分附件一）

- 供应商有效的营业执照扫描件；

- 供应商相关资质证明文件扫描件；

- 供应商的其他证书扫描件（如有）。

- 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函。  （见第五部分附件二）

- 法定代表人授权委托书；                                   （见第五部分附件三-1）

- 法定代表人身份证明；                                    （见第五部分附件三-2）

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖供应商电子签章。

- 商务技术文件

- 投标函；                                                  （见第五部分附件四）

- 供应商简介；

- 少量偏离表（技术与商务部分的偏离须分别填写，均放在此处，如不填写将视为对采购文件要求无偏差）                                           （见第五部分附件五）

- 产品配置及主要技术参数表；                                 （见第五部分附件六）

- 投标产品详细技术规格书及投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述；投标产品的数量、配置及主要技术参数表；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）

- 随机备品备件及专用工具清单表；                            （见第五部分附件七）

- 投标供应商2020年1月1日以来类似业绩情况一览表；         （见第五部分附件八）

- 承诺函；                                                   （见第五部分附件九）

- 本项目服务人员汇总表；                                    （见第五部分附件十）

- 需求理解程度；

- 系统总体设计架构评价；

- 平台对接方案；

- 项目实施方案；

- 售后服务；

- 投标供应商认为需要提供的其它文件和资料。

三、报价文件

- 报价一览表；                                            （见第五部分附件十一）

- 报价明细表                                              （见第五部分附件十二）

- 中小企业声明函；                                         （见第五部分附件十三）

- 残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用）   （见第五部分附件十四）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱企业投标时适用）

- 投标文件格式填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件中规定的格式和顺序编制电子加密投标文件并进行关联定位，混乱的编排或关联导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

  - 投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府采购人资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 《开标一览表》要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对采购文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标供应商提供的货物价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买货物所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购代理机构及采购人最优惠的投标报价。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标文件应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标供应商可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标供应商准备“电子加密投标文件”在线上传递交一份，“电子加密投标文件”分为“资格审查文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个类别。投标供应商应按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求制作。“备份投标文件”：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：jinruhao@qq.com）。

  - 《投标文件》的签章：电子签章，其中法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子投标文件中上传。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 知识产权

  - 投标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 串通行为认定

  - 投标供应商或招标采购单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- 不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装，或在一个投标供应商的投标文件内遗留有其他投标供应商的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，招标采购单位协助投标供应商撤换或更改投标文件的；

- 招标采购单位泄露有意向参加政府采购的投标供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标供应商中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 出现以下情形，中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的修改（补充）和撤回

  - 投标截止时间前可以补充、修改或撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。投标截止时间前未完成递交的，视为撤回投标文件。

  - 投标截止时间后，投标供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

- 投标截止时间

  - 本次采购的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本采购文件“采购公告”。投标供应商应当在采购文件规定的截止时间前完成电子加密投标文件及备份投标文件的递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本采购文件“采购公告”。

  - 投标供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

- 开标程序

  - 向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

  - 投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：jinruhao@qq.com；

  - 由采购人或代理机构根据法律法规和采购文件的规定，检查投标文件提供的资格审查件是否齐全、是否满足采购文件的要求，若资格审查不符合采购文件要求不进入后续评审阶段。

  - 评标委员会对商务技术文件进行评审，评审内容包括符合性审查，资信、技术评估及比较等。商务技术文件符合性审查通过的供应商，进入商务技术评分环节。符合性审查不通过的，其不再进入后续评审阶段。

  - 进入后续评审阶段的，评标委员会对其报价情况进行评审；

  - 评标委员会根据综合得分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐推荐综合得分排名第一的供应商为中标候选人；

  - 在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 评标委员会

  - 本次采购依法组建评标委员会。

  - 评标委员会依法根据采购文件的规定，按对每一个投标供应商的投标文件进行评审、提交评审报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评审工作应依据《政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评标方法：采用综合评分法。

- 评标工作程序

  - 评审：

- 资格性审查：采购人或代理机构根据法律法规和采购文件的规定，审查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足采购文件的要求等。

- 符合性审查：评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行检查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- ▲在资格性审查、符合性审查及详细评审投标文件时出现下列情况，按照无效投标处理：

- 报价不是固定价的；

- 投标有效期不足的；

- 投标报价出现前后不一致，又不接受评标委员会修正的；

- “资格审查文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三部分制作在一起的或“资格审查文件”、“商务技术文件”中出现本项目的投标价格信息的；

- 未按采购文件要求进行签字或盖章的；

- 投标截止时间止，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不具备采购文件中规定资格要求的；

- 未按规定提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的；

- 未实质性响应采购文件要求的；

- 主要技术要求不满足要求或商务有重大偏离或保留的；

- 若投标文件为授权代表签署而未提供有效的法定代表人授权书的；

- 存在不良信用记录的（指采购文件的（二）总则 第4条）；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约且不能在规定时间内证明其报价合理性的；

- 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

  - 适用于货物类采购：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，按以下规定确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格：评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序推荐；评审得分且投标报价相同的，由评标委员会按照商务技术得分由高到低顺序推荐；评审得分、投标报价及商务技术得分均相同时，以政采云投标文件解密先后顺序确定。其他同品牌投标供应商不作为中标供应商。

- 若项目为非单一产品采购项目，采购人根据项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，并在采购文件第三部分采购清单中注明。核心产品的数量确定为多个时，所有核心产品均为相同品牌才视为核心产品品牌相同。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

  - 澄清有关问题：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子形式在线要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正在规定的时间内以电子形式在线提交（并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务技术评估，综合比较与评价，接着对商务技术合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应商名单：评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（商务技术部分和报价部分得分相加）由高到低确定一个中标候选人（得分高者），其余为中标备选供应商；或一个中标候选人（得分高者）并出具评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。若所有得分均相同，则以政采云投标文件解密先后顺序确定。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 中标人的确定

  - 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商，也可以书面授权评审小组直接确定中标供应商。

  - 采购代理机构在中标供应商确定后2个工作日内，在“温州市公共资源交易网—瑞安市分网”（http://ggzy.ruian.gov.cn）及“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布中标结果公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合采购文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果中标候选供应商的部分或全部投标高于政府采购预算金额时，采购代理机构将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 如果第一候选供应商不能按照采购文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选供应商。如果第二候选供应商仍无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 投标供应商认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或申请获取的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

1）  质疑受理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

联系电话：0577-66807765

2）  投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监管科

投诉地址：瑞安市财税大楼1505室

投诉电话：0577-65827567

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，采购代理机构将用书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

  - 中标供应商不遵守采购文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，除赔偿采购人损失外，采购代理机构即可取消该单位的中标资格，另选其它投标供应商中标。

- 代理服务费

  - 本次采购代理服务费由中标供应商支付，代理服务费按国家计委文件计价格[2002]1980号文件计费，计费基数为预算价。该费用必须在领取中标通知书时一次性付清，请投标供应商在报价时予以考虑。

附表一：

| 服 务 类 型 费 率 中 标 金 额 （ 万 元 ） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

# 招标内容及要求

- 项目总体要求

- 1、以下所列仅为主要产品的基本要求，投标供应商须按有关标准及规范完成本次招标产品的制造与供货、运输（含保险、装卸车）、通过有关部门验收、质保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证产品使用的安全性与可靠性。

- 2、采购人有权根据使用要求，改变采购数量，按实际到货数量结算。本项目必须包含送货所需的一切费用，各投标供应商应实地踏勘，认真核算所需费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。

- 项目建设背景

- 1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，以数字化改革为牵引，着力推动我省现有农村有线覆盖、县域单向传输的传统应急广播系统向全省贯通联动、城乡综合覆盖、智慧应用丰富、制度规范健全的新时代应急广播体系转变， 切实承担起应急广播基层宣传重要阵地、公共服务重要载体、应急 发布有效渠道、治理能力现代化有效抓手的使命任务和责任担当， 更好服务省委、省政府工作大局和人民群众生产生活，为奋力推进 “两个先行”贡献力量。

- 2、应急广播系统作为一种迅速快捷的消息提供平台和信息传输渠道，可在发生重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时，在第一时间把灾害消息或灾害可能造成的危害 信息传递给民众，让人民群众在第一时间知道发生了什么事情，应该怎么应急避险，将社会公共资源和人民群众生命财产损失降到最低。

- 政策依据

- 为贯彻国家广播电视总局等五部局《关于加快推动农村应急广播主动发布式终端建设的通知》(广电发【2022】60号)和浙江省广播电视局、浙江省乡村振兴局、浙江省公安厅、浙江省财政厅、浙江省应急管理厅转发国家广电总局等五部局《关于加快推动农村应急广播主动发布式终端建设的通知》（浙广发【2022】81号）文件要求。按照省政府办公厅《关于深化全省应急广播体系建设的通知》进一步深化应急广播体系建设，浙政办发【2022】76号和温州市政府《关于印发温州市深化应急广播体系建设实施方案的通知》（温政办函〔2023〕11号）根据省应急广播体系建设工作专班的相关文件要求。应急广播体系的建设，必须依托广播电视现有基础设施，建设省、市、县、乡镇、村五级贯通的全省应急广播系统。(在项目建设期间，如有最新文件标准，以最新文件执行）

- 参考标准规范

- （1）GD/J 079—2018应急广播系统总体技术规范；

- （2）GD/J 080—2018应急广播系统资源分类及编码规范；

- （3）GD/J 081—2018应急广播安全保护技术规范数字签名；

- （4）GD/J 082—2018应急广播消息格式规范；

- （5）GD/J 083—2018应急广播平台接口规范；

- （6）GD/J 085—2018模拟调频应急广播技术规范；

- （7）GD/J 086—2018有线数字电视应急广播技术规范；

- （8）GD/J 087—2018地面数字电视应急广播技术规范；

- （9）GD/J 088—2018县、市级应急广播系统技术规范；

- （10）GD/J 089—2018应急广播大喇叭系统技术规范；

- （11）GD/J 051—2014卫星直播应急广播技术要求和测量方法；

- （12）GY/T 5093-2020应急广播平台工程建设技术标准；

- （13）GB/T 22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求；

- （14）GB/T 25070-2019信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求；

- （15）GM/T 0054-2018信息系统密码应用基本要求；

- （16）GY/T 337-2020广播电视网络安全等级保护定级指南；

- （17）GB/T 22240-2020信息安全技术网络安全等级保护定级指南

- （18）《网络安全法和网络安全等级保护2.0》6

- （19）《浙江省应急广播体系互联互通技术实施指南（2023年版）》

- 基本原则

- 1、坚持统筹发展、分级负责。按照中央统筹、省负总责、市县落实的管理体制，各级广电、应急管理部门分工负责、协调配合，推动应急管理与应急广播全面协调发展。

- 2、坚持平战结合、模式创新。按照平时服务、战时应急的要求，统筹整合城乡公共设施资源开展应急广播服务。鼓励各地结合应急管理工作特点、信息发布需求、地理人文环境等，创新运行模式，促进信息共享和要素流通，积极培育新应用场景。

- 3、坚持重心下移、注重实效。聚焦基层应急广播主动发布终端建设，做强应急广播“最后一公里”，推动实现应急信息“一竿子插到底”，直接传入企业、传入农村、传入社区、传入家庭。

- 4、坚持精准高效、安全可靠。依靠新科技成果及自主可控核心技术，加强信息系统安全防护和分级分类管理，提升应急信息发布科学性、有效性、精准性、安全性。

- 瑞安市应急广播现状

- 我市已建成1个总控平台、3个分中心、23个乡镇级分控平台、以及98个视播联动双向应急广播和应急视播可管可控10个大喇叭警报点，覆盖80个行政村，18个社区，10个地质灾害点。融合了2014年建成的3229只单向农村应急广播终端。

- 项目建设内容

- 按照前期各部门自行通过浙江省应急广播建设管理应用平台申报情况，确认任务全市拟需建设应急广播终端1565套，安装以实际勘点为准，按应急广播关键点以10%配置视频监控，实现“应急广播+”多场景应用模式，实现视播一体化。

- 具体建设分布如下：

- 1、新建全市343个行政村部署2路双向终端，合计建设数量686套。

- 2、续建80个行政村1路双向终端，合计建设数量80套。

- 3、新建20户以上自然村303套。

- 4、灾害事故易发多发点、自然保护地等重要点位部署1路双向终端，合计需建设496套（其中：灾害事故易发多发点67套、自然保护地4套、地质灾害风险防范区和隐患点179套、山洪灾害防御重点村落232套、国有林场3套、化工园区1套、A级旅游景区10套）。

- 5、市级总控平台信息安全设备及视频存储扩容160路。

- 6、预留市横向部门使用的应急广播机房接口：文广、资规、公安、水利、教育、林业、卫健、生态、住建、农业等部门（总控平台、气象、应急、融媒体已建），作为分中心应急指挥分控平台。

- 技术设计原则

- 本次应急广播系统的设计遵循以下原则：

- 1、可管可控

- 应急消息的播发与否由政府决策部门掌控，应急消息的播发、审核、播发对社会大众的影响评估应具有完善的机制，做到针对、有效、无负面影响；

- 2、灵活联动

- 市级应急广播系统与村村响大喇叭平台和上级应急广播平台系统实现无缝有效衔接，统一联动；

- 3、开放安全

- 既要确保开放性和可扩展性，不同厂家系统、设备能实现互通互换，又要确保网络和信息的安全，保证应急广播信息播发的权威性、严肃性。开放性由统一技术规范确保，安全性由应急广播安全保护即数字签名确保；

- 4、统一规范

- 应急广播系统在规划设计和建设中，遵循相关国家标准规范、行业标准规范、其他相关标准规范以及相关技术要求。遵循广电总局《县、市级应急广播系统技术规范》、《应急广播平台接口规范》、《应急广播资源分类及编码规范》、《应急广播大喇叭系统技术规范》等相关技术规范；

- 5、可靠运行

- 应急广播系统应遵循高性能、高可靠性原则，在系统规划和设计中应充分考虑系统必要的并发容量、抗灾、抗毁性能，平台服务器、传输覆盖设备、网络通信设备必须考虑备份和冗余设计，有条件的接收终端采用有线、无线结合的多种接收方式；

- 6、快速高效

- 应急信息的发布应具有快速高效的响应性能。从应急信息的接收、应急信息处理到生成发布、传输分发，应急广播终端的唤醒播发应满足相关技术要求。

- 性能要求

- 1、并行汇聚能力

- 市级应急广播平台主要信息接入包括上级平台信息、本级应急信息发布平台信息、横向部门应急信息的接收汇聚，应急广播平台并行接入汇取能力最低需求为8路，考虑到系统并发冗余，平台设计最大支持30路并行接入汇聚。

- 2、并行发布能力

- 支持同时分区域应急广播，市（县）级应急广播平台支持30路（含）以上应急广播同时播出能力。支持不同应急信息源分别向不同传输通道、覆盖范围播发应急广播消息。包括文本消息、图文消息、实时音频混合并发广播。

- 大喇叭子系统区级前端应满足100路并发广播能力。

- 3、播发时效要求

- I级应急信息的应急广播平台自动播发响应时长小于10秒，I级以下应急信息的应急广播平台自动播发响应时长小于30秒（根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，预警级别划分为I、II、III、IV四个等级）。

- 4、全网覆盖容量

- 应急广播系统应满足对全市镇街、行政村的各类接收终端完全播发能力。

- 5、系统抗灾性

- 应急广播平台应具备通过热备份、数据定时备份等手段提高系统抗灾性能的能力；具备通过有线数字电视和无线调频传输互为备份的方式，增强终端信号接收和传输覆盖网的抗灾性能。在信源传输关键点要求具有链路备份，确保信源传输不中断。重要场所接收终端具有后电源系统，确保在断电情况下应急播发能力。

- 6、历史记录存储容量要求

- 应急广播历史记录用于安全播出回溯机制，确保播出内容可回溯性，应急广播平台发布历史记录存储空间应支撑不少于10000小时录音存储。

- 7、按照温州市文化广电旅游局 温州市应急管理局关于印发《温州市应急广播管理办法》温文办[2022]第61号文件要求，全市应急广播通过广播电视网络实现省、市、县、乡镇(街道)、村(社区)五级平台的互联互通，具备多种格式信息处理和精准发布能力，确保每个行政村至少有一路户外回传终端。支持有线、调频、卫星等三种以上快速传输通道的信息接收，建立应急广播主备信号源。

- 重点区域（场所）广播覆盖

- 近年来，国家对公共安全的防控、信息传播渠道建设高度重视，公共服务基础设施的建设步伐不断加快。按照科学规划，积极构建各类应用场景终端覆盖模型突出“应急广播+”多场景应用，地质灾害、山洪易发、A 级旅游景区、治安防控体系等。

- 重点区域（场所）广播系统的建设，应充分利用体育场馆、大型公园、群众广场以及影剧院、宾馆、商厦、码头、医院、地铁、学校、民防设施等重点区域自身的公共广播（扩声）系统，充分发挥上述重点场所公共广播系统、消防广播（报警）系统选区广播与全呼广播等功能特点，在不影响消防广播（报警）系统的正常使用情况下，确保应急广播优先控制权，实现重大突发事件应急广播控制权有效切换。

- 根据重点区域（场所）应急广播的功能和特点，从重点区域（场所）应急广播覆盖需求出发，结合现有公共服务基础设施资源，重点区域（场所）应急广播主要包含行政村至少部署2路双向化终端，20户以上自然村、灾害事故多发易发区域(点)、公共交通应急广播、户外媒体应急广播、住宅小区应急广播、消防楼宇应急广播等方面。

- 公共终端

- 公共接收终端是指部署在公共场所，具备应急广播消息接收和响应能力的设备，主要包括户外大屏、公共交通广播、楼宇公共媒体等。针对城市应急，要充分利用现有的设备终端，单凭原有的系统和设备并不具备强制唤醒和应急广播的功能，需要在这些管理系统前端加入应急广播适配设备，将适配器的应急通道接入到原系统的传输链路中，适配器具备远程激活功能、多渠道接收应急信息功能和网络接入功能。此外，在一些地区广场、人群密集地区和村委会等可以部署新型的智能应急广播终端，具备远程激活功能，能够接收并解析通过有线电视、移动车载广播、互联网广播（固网、移动）、地面数字电视和数字音频广播等通道下发的信号，接收平台发布的控制指令信号和应急广播信息等内容，实现应急广播的功能。公共终端的功能要求如下。

- 1、多通道信号接收

- 能够接收并解析通过调频广播、有线数字电视、地面数字电视、IP等一种或多种通道下发的应急广播消息，通过户外大屏、公共交通广播或楼宇公共广播等扩音系统进行播放。

- 2、工作状态反馈

- 应具备响应管理平台查询指令、上报工作参数和状态、上报应急广播响应结果。

- 3、安全认证防范

- 应采用数字签名验证等技术手段和措施防止干扰和非法插播，确保安全播出，技术实现符合GD/J 081—2018。

- 4、远程维护

- 应具备存储现有工作参数、按需更改工作参数、更改失败后还原、在线升级、升级失败后还原等功能。

- 对接适配

- 对接适配终端，主要为各学校、小区、广场、公共广播系统、旅游景区等区域接收市应急广播平台信息的适配终端，实现市级应急消息中声音和文本信息的接收、校验、解析和显示。对接适配终端的功能要求如下。

- 1、支持DTMB信号输入，解析；

- 2、支持4/5G模块，实现设备运行信息的回传；

- 3、支持数字签名验证；

- 4、校验所接受应急信息，具备辖区选择接受对应内容；

- 5、对应急信息优先级进行判断，根据优先级对内容进行按等级播出；

- 6、支持应急信息解码，具备显示屏，可显示应急内容；

- 7、具备内置喇叭，可播放应急广播声音；

- 8、具备音视频输出接口，可作监看；

- 9、应急信息接收时，会立刻出现声光报警，提示管理人员；

- 广播终端建设

- 1、选点要求：

- 原则上选择至高点，或空旷地，有效扩大传播距离，减少安装数量。

- 2、广播声音覆盖范围要求：

- 选择多模IP终端广播辐射范围有效距离50-100米；大功率警报点喇叭，辐射范围有效距离500-1000米，直线距离1-2公里，一个村安装一个基本可以实现全覆盖，驾车在路上或在田间劳作都能听到广播。

- 3、维护要求

- 喇叭安装采用标准立柱，安装检修爬梯，线路穿管布设不外露，柱顶安装避雷针。由于采用大功率喇叭，选至高点安装，声音覆盖范围广，可以减少安装数量，便于管理维护。

- 保留原有基础上对村村响广播，适时结合财政预算，逐步改造双向可管可控纳入新建应急广播体系平台。

- 应急广播系统设计部署

- 1、系统组成

- 应急广播系统由应急广播平台、大喇叭子系统、应急广播接收终端、应急广播网络组成。

- 2、应急广播大喇叭子系统

- 大喇叭系统是应急广播系统的重要组成部分，该系统设计需新建设应急广播终端1565套，按应急广播联动配置视频监控，实现“应急广播+”多场景应用模式，实现视播一体化，实现各级前端对本级区域进行全区或分区应急插播、日常广播，也可通过电话短信等远程应急插播，增加1套信息安全设备部署。建成后大喇叭系统可以统一由市级应急广播平台调度控制，播发应急广播消息，由大喇叭终端进行接收展现。

- 3、应急广播接收终端

- 应急广播系统设计多元化的接收终端，以满足应急广播信息的多渠道发布的需求，确保应急信息的及时有效触达。应急广播接收终端类型主要有：大喇叭终端、收音机、公共接收终端（LED大屏适配器等）。本方案设计接收终端内容如下：

- （1）本方案设计系统应配置足够的大喇叭终端，以满足向农村地区发布应急广播信息的需求；

- （2）本方案设计系统应预留向收音机、有线数字电视机顶盒等个人终端播发信息的能力，以满足向公众家庭发布应急信息的需求；

- （3）本方案设计系统应预留向公共接收终端（LED大屏适配器等）推送发布信息的能力，以满足在城乡公共区域发布应急信息的需求。

- 应急广播传输覆盖网

- 应急广播网络以有线数字电视网和广电双向IP网为主，无线调频覆盖为辅，构建应急广播业务传输网和业务监管网络，以广电双向IP网为主要回传监测通道。

- （1）业务传输网络：本方案设计应用广电专网实现本级应急广播平台与上级应急广播平台的连接，实现与电台节目信源以及各个应急信息播发系统的连接，应急广播平台与大喇叭播出系统、有线数字电视传输系统，实现应急广播各个关联平台的互联互通，以满足应急广播信源的多元化汇聚需求；

- （2）回传监测：主要以广电双向网作业终端回传监测网络。

- （3）业务监管：本方案对广电专网为应急广播监管数据传输通道，应急广播监管各系统通过广电专网将业务监管数据送应上级应急广播监管系统和本级监测系统。

- 系统安全管理

- 根据应急广播系统安全保护要求，应急广播系统的安全管理主要包括网络安全、主机安全、应用安全、审计安全、数据安全及系统备份和恢复管理。

- （1）网络安全

- 需要对应急广播系统在网络安全区域划分、网络访问控制、网络边界恶意代码过滤和攻击检测、网络设备日志审计、网络设备防护、运维安全审计、网络设备和服务器工作状态监控几个方面进行网络安全加固。

- 配置专用的网络访问审计和入侵检测设备，来记录网络访问日志，并实时对网络访问进行分析，发现可疑操作可实时阻断网络访问，防止系统被黑客劫持，确保系统安全。

- 网络是用户访问信息系统的物理通信链路，是信息传输、接收、共享的基础平台。根据应急广播系统设计和等级保护相关安全要求，应急广播系统应达到网络安全等级保护二级要求。需要对应急广播系统在网络安全区域划分、网络访问控制、网络边界恶意代码过滤和攻击检测、网络设备日志审计、网络设备防护、运维安全审计、网络设备和服务器工作状态监控几个方面进行网络安全加固。

- 应急广播平台网络安全至少要配置WEB应用安全防护系统、网络日志综合审计系统。

- WEB应用安全防护系统的防御功能包括：能够识别跨站脚本（XSS)、注入式攻击（包括SQL注入、命令注入、Cookie注入等）、跨站请求伪造等恶意请求攻击行为。能够识别服务端响应内容导致的缺陷：敏感信息泄露、已有的网页后门、错误配置、目录浏览等缺陷。能基于访问行为特征进行分析，能识别盗链、爬虫攻击的能力。能识别网站中的网页木马程序，通过策略可防止木马网页被用户访问。内置主流Webshell特征库，对上传内容进行检查，防止恶意Weshell上传，支持丰富的自定义规则，可以针对多个条件组合，形成深度的WEB防护规则。支持Cookie安全机制，支持Cookie自学习，支持Cookie Httponly，支持Cookie防篡改、防劫持。并具有攻击行为智能自学习和攻击者锁定功能。

- 网络日志综合审计系统要求具有日志收集、日志分析、日志备份、日志查询、应用性能监控、脆弱性管理、地理安全系统、告警等功能。日志收集要求支持Syslog、SNMP Trap、OPSec、FTP协议日志收集支持使用代理（Agent)方式提取日志并收集，并可通过日志追踪攻击者IP地址；支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等；日志分析具有关联分析功能：系统须具备一个安全知识库和包含资产信息的弱点库，当接收到指定资产并且匹配到弱点库中指定漏洞的攻击时，须触发与安全知识库、弱点库的关联，新增新的事件，并且提高抗威胁等级。

- （2）主机安全

- 需要对主机的操作系统、中间件、数据库进行安全加固，保障主机安全，确保为用户提供安全可靠的应用服务。

- （3）应用安全

- 需要从身份鉴别、访问控制、应急广播内容的使用与存储、安全审计、通信完整性与保密性、软件容错以及资源控制等方面进行安全加固，保障系统应用层面的安全。

- 电话插播需要对电话号码进行白名单授权和插播密码验证，电话呼叫中心在接收到电话应急呼叫时，会比对来电主叫号码是否在授权列表中，如果没有在授权列表中，将拒绝接入。如果在授权列表中，呼叫会被接通，然后系统会提示用户输入密码，用户使用手机或电话面板输入电话密码，验证通过后系统才将电话音频接入到应急广播系统。

- 固定式一键插播设备（数字广播控制台），需要接入UKey才可启动一键插播，数字广播控制台对将Ukey中的数字证书与平台进行身份认证，验证用户身份有效性。

- 镇街平台、横向部门分控平台用户权限由系统管理员分配，各级用户只能访问和控制权限范围内系统资源。只能在权限区域内发布应急广播消息。

- 应急广播消息创建后需要审核后才可发布，审核权限由系统管理员分配给特定的用户。

- （4）审计安全

- 需完成系统的日志集中管理、安全风险的监控分析和处理，提高防范安全风险和威胁的能力，保证业务系统能够长期、可靠地运行。

- 应急广播的发布日志，系统登录、操作日志都被系统保存起来，不可删除，不可修改。

- （5）数据安全

- 需要保障数据传输过程中的完整性和存储的保密性。平台数据库设有访问权限，普通用户无法获取和篡改平台数据库资源。数据库同时布署了双机热备系统，保存数据安全与可靠保存。

- （6）系统备份和恢复

- 对应用服务器及数据库服务器等重要服务器进行双机热备，对数据进行定期备份。在主用系统出现故障时，服务会转移至备用系统继续运行。

- 数量调整

采购人保留在签约时调整部分产品数量和服务的权力，投标供应商应对清单中产品和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

- 到货、安装调试与验收

- 设备硬件安装调试：

- 货物到达现场后，成交供应商必须派人员到现场与采购人一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，成交供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。设备的存放点由采购人负责提供（费用由成交供应商承担），但成交供应商应预先提出设备的保管存放要求。

- 本项目可管可控大功率警报点位、双向应急广播点位及视播联动双向应急广播点位位置及数量须由成交供应商于中标后予以实地踏勘确定点位位置及最终数量，并报采购人确认后方可进行建设安装，本项目安装地点分散，存在不可预计费用，需通过现场踏勘后考虑在最终报价内。为确保安装调试工作安全有序的进行，要求成交供应商在货物运抵安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则成交供应商应承担相应责任。

- 货物的安装必须符合有关标准和规范，网络和电线电缆必须按国家相关标准接入前端设备。成交供应商需按采购人的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。在安装过程中，如由于成交供应商原因导致建筑结构或其它设备被损坏，成交供应商须负责修理并赔偿全部损失。

- 设备安装就位、校准后，成交供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人，但成交供应商应对测试的各种数据的真实性负责。

- 软件安装测试：要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写，遍及系统全部功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。测试过程要用户单位组织相关人员同参与。测试计划要详细描述针对各项测试，项目建设单位及相关单位如何参与，如何配合，包括各单位职责和分工界面等内容描述。

在安装、配置和测试、调试过程中,成交供应商应对最终用户技术人员所提出的技术问题,给予满意的答复。所有测试通过后，进行初验，初验通过后，进入试运行期。

- 项目验收：

- 验收标准

验收主要以采购文件定义的软、硬件技术参数要求为标准，严格按照各项参数要求对相应的硬件、软件及整体平台架构进行验收。

- 验收内容

- 初步验收

在合同设备、材料、软件及平台系统安装调试完毕后3个工作日内，采购人启动初步验收。验收内容包括但不限于：

- 设备的配置；

- 功能及各项技术参数指标；

- 验收通过后，双方签署验收证书，业务符合上线要求，系统进入试运行阶段。

- 最终验收

- 成交供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经使用单位或第三方检验单位检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因成交供应商质量问题等导致验收不合格，成交供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由成交供应商承担，采购人保留向成交供应商索赔的权利。

- 系统试运行期为15日及以上，如系统在试运行期间发生故障或暴露缺陷，成交供应商需进行修复，如15日内未完成修复，试运行期顺延，直到遗留问题解决。

- 成交供应商在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

- 售后服务

- 驻点运营服务要求：自整体项目验收合格之日起一年运营服务期，并提供固定1名人员驻点进行运营服务，驻点地点为市应急指挥中心调度总控平台（以采购人要求为准），法定工作时间每日8小时，并要求提供1年7×24 小时响应采购人要求，实现应急广播系统资源管理、资源调度、应急广播消息生成发布、应急广播消息的传输分发和大喇叭系统管控等，具体工作事项以采购人要求为准，招聘的人员需要经过采购人审查同意后上岗。

- 驻点运营所需的所有费用（含驻点人员工资等）均包含在本次报价中，各采购供应商自行考虑。

- 投标供应商提供的产品，必须符合采购文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标供应商承担。

- 投标供应商、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金不予退还。

- 培训要求

- 为了使系统使用人员（包括管理人员，具体操作人员等）掌握系统的使用方法和技巧并能独立使用该系统，由成交供应商提供满足设备使用及系统建设、管理、维护等要求的技术培训服务，并达到预定的培训目标。

- 在合同签定后征得采购人同意后实施培训工作，并按采购人要求对使用人员和技术人员等不同岗位人员进行培训，以提供业务系统的正常运行和日常维护保证。

- 所有培训费用包括在投标总价内，不另行收费。

- 供货期限

- 项目整体建设周期：合同签订之日起90日历天内完成所有设备供货安装及系统建设，并经采购人整体验收合格，投入正式运行。

- 建设地点：采购人指定点。

- 商务要求

- 1、本项目投标报价实行固定单价，报价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。包括完成本次服务所需的需求调研、软件系统设计开发、系统集成、测试、实施部署、设备采购费及其附件至最终目的地的运费和保险费、税费以及调试、安装（包含相关设备安装过程产生的一切费用，强电、弱电管线铺设、人工费和相关机械台班费用）、检测、等保测评、验收、流量费、维护费、技术服务（包括技术资料的提供、首次使用过程中需要配置的各种设备、材料）、专用设备及工具、培训费、售后服务、税费等所有费用，即一直到整个项目调试验收合格交付采购人使用，采购人不再另行支付费用；采购文件中未列明但项目建设过程中又实际需要的材料由采购供应商免费补齐。

- 2.采购文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，采购供应商应提供采购人没有规定但供应商认为完成本项目操作和使用，必要或必须的设备和材料，并应在报价明细表中一一列明。

- 3.本项目最终结算金额若低于中标合同价，按实结算；若高于中标合同价，按中标合同价作为结算金额。

- 付款方式：

- 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的60%作为预付款，预付款在支付第一期进度款时予以全额扣回。（根据浙财采监[2022]3号文件，在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。）

注：甲方视乙方资信情况，可要求乙方向甲方开具预付款担保：

①预付款担保可采用银行保函、保险公司保函等形式；

②若采用保函形式的，保函为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；

③在预付款完全扣回之前，乙方应保证预付款担保持续有效。

- 完成所有设备供货安装及系统建设，并最终验收通过后支付至结算价款的95%；

- 本项目运维服务期为一年，待运营服务期满后付至结算价款的100％。

注：1、对于满足合同支付约定条件的，甲方于收到乙方开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款。

2、运营服务期内引起的经济扣罚，直接在运营服务费中扣罚。

- 项目实施要求

- 24.1本采购内容及要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，要求供应商在初步业务需求、技术要求和用户实际需求的基础上进一步进行调研开发，根据具体需求深化分析，提供符合本采购内容及要求和国家标准、行业标准的优质产品。用户需求在开发期和运行期，仍有可能不断完善，供应商须承诺在采购需求和政策法规范围内，随着用户需求的变动随时做出响应，修改应用软件，并不断进行完善。

- 24.2成交供应商所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。所提供产品是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足建设单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。保证提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

- 24.3▲本项目成交供应商所投应急广播平台软件必须与浙江省应急广播管理平台实现互联互通，并与温州市应急广播平台实现互联互通，同时兼容瑞安市已建应急广播管理平台。成交供应商自项目发出中标通知书20日内须实现上述各平台成功对接，否则采购人有权利取消其中标资格或解除合同。（须提供附件九 承诺函）

- 24.4▲本项目成交供应商须将农村应急广播与省（市）突发预警信息发布平台对接打通，实现信息快速发布(预警信息一键式发布)，建成后实现省市县乡镇村五级贯通，否则采购人有权利取消其中标资格或解除合同。（须提供附件九 承诺函）

- 其他要求：

- 投标供应商所投标货物的性能参数不得低于本项目的技术要求和档次。

- 中标供应商在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，该中标供应商对由此产生的一切后果负责。

- 货物由采购单位验收。

- 招标清单及技术要求如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 | 单位 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、市级总控平台信息安全设备及视频存储扩容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日志审计 | 1 | 1U,6个千兆电口，2个千兆光口，1个console口,冗余电源,2个扩展槽位,16G内存，120G SSD 系统盘，数据盘2T，2个USB接口，日志采集处理速度1000EPS；包含30个日志源授权。3年硬件质保。 | 台 | / |
| 2 | 入侵防御 | 1 | 1U,内存8G（SOD内存）,机械硬盘1TB,8个千兆电口（支持2对Bypass）,2个千兆光口,冗余电源,0个扩展槽位,整机吞吐率：3Gbps,IPS吞吐率：1.2Gbps。含：3年攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库升级许可；3年僵尸主机规则库升级许可；3年硬件质保。 | 台 | / |
| 3 | 防火墙 | 1 | 1U,内存16G，机械硬盘1T，6个千兆电口，2个千兆光插槽,单电源,2个扩展槽位,防火墙吞吐8G，并发连接220万，每秒新建连接6万，应用层吞吐量6G，FW+IPS吞吐量1.5G，FW+AV吞吐量1.5G，FW+WAF吞吐量800M，全威胁吞吐量1G，IPSEC VPN吞吐1G，IPSEC VPN隧道数2000，SSL VPN吞吐500M，SSL VPN并发用户数3000 。3年硬件质保。 | 台 | / |
| 4 | 视频存储 | 160 |  | 路 | / |
| 二、可管可控大功率警报点位设备配置清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频功率放大器（定阻） | 5 | 设备功能要求： 1路话筒、2路线路以上输入，话筒和线路音频幅度单独可调； 输出功率同步LED指示； 具有输出短路、过流过压保护功能； 19寸标准机架结构。 性能与指标： 1、★增益限制的有效频率范围：≤±1dB(40HZ—16KHZ) 2、★增益差：≤ 4dB 3、★音频总谐波失真：≤ 0.5% 4、★宽带信号噪声比：≥ 60dB 5、线路输入电平：0dB / 600Ω（不平衡） 6、话筒输入电平：5mv（不平衡） 7、输出功率：额定功率1500W±10% 8、输出方式：定阻 9、电源电压：220V±10% | 台 | 是 |
| 2 | 应急广播适配器 | 5 | （一）总体要求 （1）可接收上级调频信号，解调出音频信号及 RDS 数据，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合 GD/J 085—2018《模拟调频应急广播技术规范》； （2）可接收上级 DTMB/DVB-C 信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合 GD/J 087—2018《地面数字电视应急广播技术规范》和 GD/J 086—2018《有线数字电视应急广播技术规范》； （3）可接收上级 IP 信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合 GD/J 089—2018《应急广播大喇叭系统技术规范附录 D》； （ 4）具有本地音源和上级收转信号调频编码输出，可输出标准的RDS调频信号，进行信号传输，信号输出符合 GD/J 085—2018《模拟调频应急广播技术规范》。 （二）功能要求 （1）可通过前面板液晶屏及按键，对设备 IP 地址、端口号进行置； （2）可脱离平台实现本级广播的功能； （3）支持本地音源广播，包括 U 盘（MP3 格式文件）广播、线路 广播、话筒广播、电话广播，通过WEB能显示U盘存储的MP3文件列表； （4）★具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为mp3,标称存储容量≥16GB，存储满后支持按时间进行自动覆盖，可通过超级管理员导出； （5）可设置定时广播（≥3 个时间段），广播音源可选择话筒广 播、U 盘、调频接收、线路输入； （6）支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置； （7）支持管理平台更新证书； （8）具备响应平台发出的控制和读取状态指令的功能； （9）支持优先级判断（应急广播>紧急广播（话筒或电话）>日常广播）； （10）支持将话筒广播一键切换为紧急模式； （11）具有签名、验签功能，符合 GD/J 081—2018《应急广播安全保护技术规范 数字签名》； （12）★支持通道，必须支持 IP 和调频、DTMB（输入）、DVB-C（输 入）、4G 播发应急广播消息通道，各网络和通道互为备份，自适应切换； （13）★具备FM信号强度、信号质量、信噪比指示； （14）4G信号接收支持广电、移动、联通、电信全网通，可根据网络环境，配置锁定网络模式，防止频繁切换网络； （15）具备本地播发、上级信号接收播发功能； （16）★具备U盾接口，密匙配对，解锁通过后才能操作设备； （17）具有键盘锁定功能，锁定时间可调整（0~99秒），只有通过密码（不少于6位）授权才能进行机器操作； （18）★支持远程升级，可根据序列号或区域范围升级； (三)接口要求 （1）采用 19 英寸机架式设计； （2）具有 1 路 AC220V 可控电源输出，带独立保险丝座； （3）具有 1 路及以上音频输出，接口类型：RCA 莲花母座； （4）具有 1 路及以上线路音频输入接口，RCA 莲花母座； （5）具有话筒输入：具有 6.5mm 话筒接口； （6）具有网络接口：RJ45，≥100M，1 个； （7）具有 FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器； （8）具有 FM 输出接口：公制 F 母座，输出 1 路； （9）具有 RDS 输出接口：BNC，输出幅度 0～1Vp-p 可调，输出阻抗低阻，测试负载 600 欧姆； （10）DTMB 天线接口、DVB-C 输入接口至少各具备 1 路； （11）USB接口：USBTypeA 2.0接口 ，2个； （12）★高清接口：1路HDMI输出； （13）★串口：2个RS232 DB9母座，可打印本地数据，可扩展其它设备数据通信； （14）★市电输入：采用三芯电源线接入，电源插座配置防脱落卡扣，有效防止意外或人为钩落现象，电源座内部自带一个备用保险丝。 （四）性能要求 （1）工作电压范围：AC:160V～260V； （2）信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路 0dBu）； （3）频响：40Hz～15KHz (±3dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）； （4）谐波失真：≤1%（本设备音频输入输出：线路 0dBu）； （5）音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路 0dBu）； （6）音频输出阻抗：低阻，<100 欧姆； （7）音频输入阻抗：高阻，>10K 欧姆； （8）★RDS输出频率偏差：≤3Hz （9）FM 输入频率范围：87MHz～108MHz。 （10）DTMB 频段：167MHz～223MHz、470MHz～862MHz。 （11）DVB-C 频段：47MHz～862MHz。 | 台 | 是 |
| 3 | 拾音器（外置型） | 5 | (1)安装于应急广播适配器输出大喇叭附近或音柱附近 (2)监听面积：≥10平方米～70平方米 (3)传输距离：≥100米 (4)工作电压：+12V DC (5)输出阻抗：600Ω (6)信噪比：≥60dB (7)灵敏度：≥-34dB (8)麦克风：震膜电容咪头 (9)外壳材质：铝合金 (10)信号电路：采用高保真低噪声处理芯片 (11)保护电路：8KV Air contact ESD雷击保护，电源极性反接保护。 (12)连接方式：三根引线，分别为+12V电源、音频信号、公共地。采用3芯单芯截面积不小于1.0的国标RVV纯无氧铜软护套电缆 | 只 | 是 |
| 4 | 安全模块 | 5 | 1、支持应急广播专用国产密码算法，采用高可靠的随机数生成技术，保证算法和密钥的高安全性； 2、采用通用串行接口，易于集成到应急广播终端设备内部； 3、每个模块独立物理ID，芯片级集成应急广播信令及消息签名验证机制； | 只 | 是 |
| 5 | 高音大喇叭（定阻） | 15 | 技术要求： 1、全铝合金外壳 2、安装支架及零部件采用金属材质 3、★喇叭筒壁厚： ≥1.5mm 4、★喇叭口直径 ：≥50cm 5、额定功率：400W 6、额定阻抗： 16±15%Ω 4、频率范围： 200-6000Hz 8、★语言清晰度： ≥0.8 | 只 | 是 |
| 6 | 高清网络智能球机 | 5 | 200万像素7寸23倍全彩轻智能网络高清球机】 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 采用可见光补光30 m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角: 57.6°~2.7°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（1920 × 1080）；60 Hz：30 fps（1920 × 1080） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 白光照射距离: 30 m 红外照射距离: 150 m 供电方式: AC24 V 电源接口类型: 甩线 电流及功耗: 最大功耗：42 W（其中加热10 W，补光灯18 W） 工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: Ø220 mm × 353.4 mm 重量: 4.5 kg 防护: IP66 | 台 | 是 |
| 7 | 室外箱体 | 5 | 型号：定制 840*550*300mm | 台 | 是 |
| 8 | 杆件 | 5 | 型号：定制 6米杆件，包含基础立杆，包含土建 | 付 | 是 |
| 9 | UPS主机 | 5 | 1.单进单出UPS主机，容量3KVA； 2.输入电压范围110~288VAC，输入功率因数0.99； 3.输出功率因数1； 4.电池直流电压96VDC。 | 台 | 是 |
| 10 | 蓄电池 | 40 | 1.免维护铅酸蓄电池，容量12V40AH，设计使用寿命12年，单节电池重量12.2KG； 2.采用多层极柱密封结构； 3.采用子母板栅结构及极板高温高湿固化工艺。 | 台 | 是 |
| 11 | 电池箱 | 5 | 1.可容纳8节12V40AH蓄电池； 2.含蓄电池直流空开、蓄电池间连接线缆、UPS主机至蓄电池直流线缆。 | 台 | 是 |
| 12 | 接地装置及连接线 | 5 | 定制 | 点 | 否 |
| 13 | 施工 调试费 | 5 | 定制 | 点 | / |
| 14 | 安装附件 | 5 | 定制 | 点 | 否 |
| 15 | 链路 建设费 | 5 | 先按5处点位预估。 | 项 | 否 |
| 三、双向应急广播点位设备配置清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多模数字音柱 | 1400 | 功能描述 1、具备接收IP、DTMB、DVB-C、FM-RDS信号功能； 2、★支持任意几种接收模式组合，第一信号源中断自动切换到第二信号源，第一信号源恢复则自动接收第一信号源。 3、默认数字信号优于调频信号，应急信号优于日常信号。 4、★支持本地或远程在线升级，具备修改失败、升级失败后还原功能。 5、具备数字签名认证功能，支持国密SM2算法。 6、可将开关机，音量，DTMB/DVB-C、FM接收频率，本机编码，输出功率等信息回传到平台； 7、具备广播断电自动恢复功能。 8、★具备独立音量调节旋钮，日常广播时音量受电位器可调，应急广播时音量自动最大 9、具有过热、过压、过载保护功能，故障消失自动恢复。 10、★射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护。 11、采用防水设计，外置保险丝座。 12、★整体设备防水IPX6 或 IP66 级以上（含） 性能指标： DVB-C接收频率范围：115~858MHz DTMB接收频率范围：450~862MHz FM接收频率范围：76~108MHz DTMB接收灵敏度：≤-88dBm DVB-C接收灵敏度：≤-78dBm FM接收灵敏度：≤20dBuV 音频输出功率：≥25W 频率响应：±2dB(100Hz—12KHz) 谐波失真：≤1% 信噪比：≥60dB ★工作电压范围：AC:185V～240V，50/60Hz； ★待机功耗：≤5W | 只 | 是 |
| 2 | 拾音器（一体型） | 1400 | 1.安装于应急广播音柱正下方，防雨、防潮 2.监听面积：≥10平方米～70平方米 3.信噪比：≥50dB 4.灵敏度：≥-34dB 5.麦克风：震膜电容咪头或硅唛 | 只 | 是 |
| 3 | 安全模块 | 1400 | 1、支持应急广播专用国产密码算法，采用高可靠的随机数生成技术，保证算法和密钥的高安全性； 2、采用通用串行接口，易于集成到应急广播终端设备内部； 3、每个模块独立物理ID，芯片级集成应急广播信令及消息签名验证机制； | 只 | 是 |
| 4 | 网络箱 | 1400 | 定制 520*380*220 | 只 | 是 |
| 5 | 接地装置及连接线 | 1400 | 定制 | 点 | 否 |
| 6 | 施工调试费 | 1400 | 定制 | 点 | / |
| 7 | 安装附件 | 1400 | 定制 | 点 | 否 |
| 8 | 链路建设费 | 1400 | 先按1400处点位预估。 | 点 | 否 |
| 四、视播联动双向应急广播点位设备配置清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多模数字音柱 | 160 | 功能描述 1、具备接收IP、DTMB、DVB-C、FM-RDS信号功能； 2、★支持任意几种接收模式组合，第一信号源中断自动切换到第二信号源，第一信号源恢复则自动接收第一信号源。 3、默认数字信号优于调频信号，应急信号优于日常信号。 4、★支持本地或远程在线升级，具备修改失败、升级失败后还原功能。 5、具备数字签名认证功能，支持国密SM2算法。 6、可将开关机，音量，DTMB/DVB-C、FM接收频率，本机编码，输出功率等信息回传到平台； 7、具备广播断电自动恢复功能。 8、★具备独立音量调节旋钮，日常广播时音量受电位器可调，应急广播时音量自动最大 9、具有过热、过压、过载保护功能，故障消失自动恢复。 10、★射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护。 11、采用防水设计，外置保险丝座。 12、★整体设备防水IPX6 或 IP66 级以上（含） 性能指标： DVB-C接收频率范围：115~858MHz DTMB接收频率范围：450~862MHz FM接收频率范围：76~108MHz DTMB接收灵敏度：≤-88dBm DVB-C接收灵敏度：≤-78dBm FM接收灵敏度：≤20dBuV 音频输出功率：≥25W 频率响应：±2dB(100Hz—12KHz) 谐波失真：≤1% 信噪比：≥60dB ★工作电压范围：AC:185V～240V，50/60Hz； ★待机功耗：≤5W | 只 | 是 |
| 2 | 拾音器（一体型） | 160 | 1.安装于应急广播音柱正下方，防雨、防潮 2.监听面积：≥10平方米～70平方米 3.信噪比：≥50dB 4.灵敏度：≥-34dB 5.麦克风：震膜电容咪头或硅唛 | 只 | 是 |
| 3 | 安全模块 | 160 | 1、支持应急广播专用国产密码算法，采用高可靠的随机数生成技术，保证算法和密钥的高安全性； 2、采用通用串行接口，易于集成到应急广播终端设备内部； 3、每个模块独立物理ID，芯片级集成应急广播信令及消息签名验证机制； | 只 | 是 |
| 4 | 高清网络智能球机 | 160 | 200万像素7寸23倍全彩轻智能网络高清球机】 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 采用可见光补光30 m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角: 57.6°~2.7°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（1920 × 1080）；60 Hz：30 fps（1920 × 1080） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 白光照射距离: 30 m 红外照射距离: 150 m 供电方式: AC24 V 电源接口类型: 甩线 电流及功耗: 最大功耗：42 W（其中加热10 W，补光灯18 W） 工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: Ø220 mm × 353.4 mm 重量: 4.5 kg 防护: IP66 |  | 是 |
| 5 | 网络箱 | 160 | 定制520*380*220 | 只 | 是 |
| 6 | 接地装置及连接线 | 160 | 定制 | 点 | 否 |
| 7 | 施工 调试费 | 160 | 定制 | 点 | / |
| 8 | 安装附件 | 160 | 定制 | 点 | 否 |
| 9 | 链路 建设费 | 160 | 先按160处点位预估。 | 点 | 否 |
| 10 | 客户端电脑 | 1 | - CPU型号：IntelI5-8500； - CPU频率：3.0GHz,9MB缓存； - 内存容量：16GB； - 硬盘容量：1TB机械硬盘； - 显卡：集成显卡； - 21.5英寸宽屏液晶显示器； 7.其他配件：键盘、鼠标、集成声卡。 | 台 | 否 |

# 注：

# 以上数量按实结算。

# 第四部分   合同主要条款

采购人（甲方）：

成交供应商(乙方)：

为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定并严格遵循         项目[项目编号：           ]采购文件中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。

  - 合同文件组成及解释顺序

组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下。

- 合同补充协议书；

- 本合同文本及附件；

- 成交通知书；

- 询标答复及承诺；

- 采购响应文件及附件；

- 采购补充文件；

- 采购文件。

  - 采购货物名称、规格型号、数量及合同价款。

金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格和主要配置 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

- 本合同金额为（大写）：_________________元人民币（￥__________）。

- 本项目合同金额包括完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。包括完成本次服务所需的需求调研、软件系统设计开发、系统集成、测试、实施部署、设备采购费及其附件至最终目的地的运费和保险费、税费以及调试、安装（包含相关设备安装过程产生的一切费用，强电、弱电管线铺设、人工费和相关机械台班费用）、检测、等保测评、验收、流量费、维护费、技术服务（包括技术资料的提供、首次使用过程中需要配置的各种设备、材料）、专用设备及工具、培训费、售后服务、税费等所有费用，即一直到整个项目调试验收合格交付甲方使用，甲方不再另行支付费用。如乙方的采购响应文件中对功能响应存在错漏情况导致建设过程中，无法实现采购文件中所涉及的功能要求，乙方需无条件整改，确保功能要求全部实现并自行承担由此引起的相应费用。

  - 项目建设周期及地点

- 项目整体建设周期：合同签订之日起90日历天内完成所有设备供货安装及系统建设，并经甲方整体验收合格，投入正式运行。

- 建设地点：甲方指定点。

  - 质量标准和要求

      - 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品。

      - 乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

      - 乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

  - 知识产权

      - 乙方应保证甲方在中华人民共和国使用该系统产品或系统产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的索赔或起诉。

      - 如果甲方在使用该货物或货物的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，甲方应立即通知乙方。乙方应负责处理这一指控并应以乙方的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由乙方承担。甲方将尽可能地对乙方抗辩给予协助，由此发生的费用由乙方承担。

      - 如果甲方发现任何第三方在未被甲方许可的范围内非法使用甲方获得的知识产权，甲方应立即通知乙方。乙方应在收到甲方通知后第一时间采取适当行动以制止非法使用行为；否则，如果甲方要求，乙方应授权甲方根据中国法律规定对该第三方提起诉讼，并给甲方尽可能的协助。甲方应负担诉讼中发生的全部费用，并有权获得判决给付的全部赔偿。如果有乙方的责任，由乙方承担相应的责任。

  - 权利瑕疵担保

      - 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

      - 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

      - 乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

      - 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

  - 到货、安装调试与验收

- 硬件设备安装调试：

- 货物到达现场后，乙方必须派人员到现场与甲方一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使甲方满意为止。设备的存放点由甲方负责提供（费用由乙方承担），但乙方应预先提出设备的保管存放要求。

- 为确保安装调试工作安全有序的进行，要求乙方在货物运抵安装现场前3天内，向甲方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方应承担相应责任。

- 货物的安装必须符合有关标准和规范，网络和电线电缆必须按国家相关标准接入前端设备。乙方需按甲方的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。在安装过程中，如由于乙方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，乙方须负责修理并赔偿全部损失。

- 设备安装就位、校准后，乙方应按事先被甲方认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给甲方，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责。

- 软件安装测试：要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写，遍及系统全部功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。测试过程要用户单位组织相关人员同参与。测试计划要详细描述针对各项测试，项目建设单位及相关单位如何参与，如何配合，包括各单位职责和分工界面等内容描述。

在安装、配置和测试、调试过程中,乙方应对最终用户技术人员所提出的技术问题,给予满意的答复。所有测试通过后，进行初验，初验通过后，进入试运行期。

- 项目验收：

- 验收标准

验收主要以采购文件定义的软、硬件技术参数要求为标准，严格按照各项参数要求对相应的硬件、软件及整体平台架构进行验收。

- 验收内容

- 初步验收

在合同设备、材料、软件及平台系统安装调试完毕后3个工作日内，甲方启动初步验收。验收内容包括但不限于：

- 设备的配置；

- 功能及各项技术参数指标；

- 验收通过后，双方签署验收证书，业务符合上线要求，系统进入试运行阶段。

- 最终验收

- 乙方已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经使用单位或第三方检验单位检验合格，所有的技术资料和清单已向甲方提交并被接受，验收视为合格，若因乙方质量问题等导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

- 系统试运行期为15日及以上，如系统在试运行期间发生故障或暴露缺陷，乙方需进行修复，如15日内未完成修复，试运行期顺延，直到遗留问题解决。

- 乙方在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

  - 售后服务

- 免费质保期限：整体项目验收合格之日起，乙方提供__年免费质保期（包含__年硬件设备的免费质保期，__软件部分的免费运维服务）乙方或厂商本身承诺的免费质保期限高于标书要求的则按照乙方或厂商承诺执行。在质保期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有产品要求乙方提供上门服务（采购文件另有规定除外）。在免费运维服务期间，乙方应在本项目采购内容和要求范围内及不涉及架构调整的情况下，根据甲方需求对系统进行必需的调整、修改以及版本免费升级服务，以满足系统之最优化，包括但不限于功能模块的新增、修改和完善。乙方在质保期内提供免费的维护工作，维保期满后软硬件出现故障成交供货商应积极配合，及时维修。

- 本项目提供7×24小时的实时技术支持响应服务。系统故障及设备故障的响应时间不得超过1小时(常规故障可先采用电话提供解决方案并解决或利用远程方式解决)，一般故障在4小时内排除，特殊故障在8小时内排除。若未在1小时内响应的，甲方可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由中标单位承担。如8小时内不能排查故障，要求提供备品备件及备用系统。

- 运维人员须定期对应急广播专用数据光缆，进行巡线检查，保证从系统核心设备至各村的广播终端的网络保持畅通，如发生网络链路故障，可以及时切换到备用链路，保证数据传输的稳定。对分布在各村的应急广播终端，装维人员进行每个月一次的巡检，对于终端故障进行及时维修更换，并做好记录。

- 遇到重大节假日和特殊时期，各专业技术人员对设备各模块，进行再次巡检和调试。

- 若国家或省厅调整了应急广播运维考核规范要求，运维服务商也需作相应调整。

- 依照《应急广播系统建设技术白皮书（2020版）》安全播出要求，建立应急广播安全播出机制。

  - 驻点运营服务要求

- 自整体项目验收合格之日起一年运营服务期，并提供固定1名人员驻点进行运营服务，驻点地点为市应急指挥中心调度总控平台（以甲方要求为准），法定工作时间每日8小时，并要求提供1年7×24 小时响应甲方要求，实现应急广播系统资源管理、资源调度、应急广播消息生成发布、应急广播消息的传输分发和大喇叭系统管控等，具体工作事项以甲方要求为准，招聘的人员需要经过甲方审查同意后上岗。

- 驻点运营人员姓名及联系电话：           ________________________________

  - 履约担保

乙方以银行转账、转账支票、银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向甲方提供合同总价1%的履约担保。

- 采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应满足以下几个条件：

①应当从乙方基本户转出，如乙方是金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构的，汇转保证金的账户名称应与乙方名称或其上级机构的名称一致（上级机构指总公司或总公司设立浙江省省级、温州市市级分支机构）；

②履约担保的退还时间：待项目整体验收合格后予以无息退还。

- 采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑。

②保函期限：自合同生效之日起至项目整体验收合格之日止。

③如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

  - 付款方式

- 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的60%作为预付款，预付款在支付第一期进度款时予以全额扣回。（根据浙财采监[2022]3号文件，在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。）

注：甲方视乙方资信情况，可要求乙方向甲方开具预付款担保：

①预付款担保可采用银行保函、保险公司保函等形式；

②若采用保函形式的，保函为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；

③在预付款完全扣回之前，乙方应保证预付款担保持续有效。

- 完成所有设备供货安装及系统建设，并最终验收通过后支付至结算价款的95%；

- 本项目运维服务期为一年，待运营服务期满后付至结算价款的100％。

注：1、对于满足合同支付约定条件的，甲方于收到乙方开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款。

- 运营服务期内引起的经济扣罚，直接在运营服务费中扣罚。

- 本项目最终结算金额若低于中标合同价，按实结算；若高于中标合同价，按中标合同价作为结算金额。

  - 双方责任要求（未尽事宜，以双方约定为准）：

      - 甲方责任

- 甲方提出项目具体建设任务和需求，负责项目的总体组织工作，并保留根据实际工作需求，提出对项目建设方案进行适当修改的权利。

- 甲方应为调研、安装、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协助人员。

- 甲方负责组织由乙方提供的技术培训工作。

- 甲方对乙方向甲方提供的内部资料予以保密，且不向任何第三方泄露乙方的商业机密和技术机密。

      - 乙方责任

- 乙方必须根据项目采购文件中第三部分《采购内容及要求》细化项目建设需求，并按照采购响应文件中的规定进行项目建设和具体实施工作。

- 乙方根据采购文件的基本技术要求与甲方共同确定项目所需的系统软件、硬件设备的数量及规格要求。

- 乙方保证按合同规定时间完工，并在工程结束时提交完整的相应技术文档及用户手册，并积极配合甲方对工程项目进行验收。

- 乙方为甲方提供项目的所有软、硬件设备使用、管理及维护等方面的培训，并提供平台使用手册。

- 未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将项目转交第三方或由第三方提供相关服务。

- 乙方所投应急广播平台软件必须与浙江省应急广播管理平台实现互联互通，并与温州市应急广播平台实现互联互通，同时兼容瑞安市已建应急广播管理平台，否则甲方有权利取消其中标资格或解除合同。

- 乙方须将农村应急广播与省（市）突发预警信息发布平台对接打通，实现信息快速发布(预警信息一键式发布)，建成后实现省市县乡镇村五级贯通，否则甲方有权利取消其中标资格或解除合同。

  - 文档要求

      - 乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

      - 项目验收后乙方须提供详细的软件相关技术文档、使用说明书、维护手册等文档资料。

  - 补救措施和索赔

- 甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

- 在质保期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

- 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

- 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

- 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

- 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

  - 履约延误

- 乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

- 在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

- 除上述第2点情形外，因乙方原因，每阶段拖延一天工期，乙方须向甲方支付1000元/天，如阶段延期超过30天的甲方有权终止合同，且有权没收乙方履约担保，由此产生的一切损失由乙方承担。

  - 不可抗力

- 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

- 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

- 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

  - 争议的解决

- 本合同及其附件的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。

- 所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述第[2]种争议解决方式：

（1）将该争议提交温州市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在温州市进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

（2）向合同签署所在地有管辖权的人民法院起诉。

- 仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

  - 违约责任

- 若乙方建设相关应用未能达到约定的建设目标，甲方有权要求乙方限期整改，如逾期未整改或整改不符合采购文件和本合同约定的，造成甲方损失的或不良影响的，甲方有权终止合同。

- 甲方在合同期未满就无故提出解除合同，则乙方有权收回投资购置的所有设备，并要求甲方支付一定数额的违约金，违约金的计算方式由双方协商决定。

- 若乙方在合同期内未能履行本合同相关的义务，且经甲方书面警告、敦促仍未切实履行的，甲方有权终止合同。

- 任何一方的违约行为造成本合同的终止，守约方有权要求违约方赔偿其因此造成的经济损失，违约责任不因本合同的终止而解除。

- 任何一方对另一方违约行为的宽限，均不应视为放弃对违约方的追究和索赔的权利，也不应视为对该等违约行为的认可。

- 因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权保留解除合同的权利，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权终止合同，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

  - 合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

  - 合同生效

- 如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

- 本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

  - 合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

  - 本合同一式五份，甲乙双方各执二份，采购代理机构执一份。

甲方（盖章）：　　　　　　　              乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：　    法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

邮政编码：　　　　　　   　          　　 邮政编码：

电　　话：　　　　　　　   　          　 电　　话：

传　　真：　　　　　　             　　　 传　　真：

开户银行：　　　　　　   　          　 　开户银行：

银行帐号：　　　　　　   　　　           银行帐号：

签约时间：                                签约时间：

注：上述条款仅供参考，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

# 第五部分  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购代理机构查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购代理机构将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

5、投标供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和方式提交。

- 附件一  资格、资质证明文件

（一） 关于资格、资质证明文件的声明函

瑞安市文化和广电旅游体育局：

本公司愿就由贵单位组织实施的                          项目编号为             号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（二） 其它证明文件

- 供应商有效的营业执照扫描件。

- 供应商相关资质证明文件扫描件；

- 供应商的其他证书扫描件（如有）。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖供应商电子签章。

- 附件二   关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

瑞安市文化和广电旅游体育局：

我公司参与项目名称                （项目编号：                  ）投标，郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

投标供应商全称（电子签章）：

日  期：

注：1、▲本承诺函必须提供。

- 附件三-1  法定代表人授权委托书

瑞安市文化和广电旅游体育局：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（项目名称）（项目编号）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附：

授权代表身份证复印件粘贴处：

授权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

手机号码：

电  话：

邮政编码：

- 附件三-2  法定代表人身份证明

申 请 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

手机号码：             电子邮箱：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：

法定代表人身份证复印件粘贴处（正反两面）：

申请人：                     （盖单位章）

年        月        日

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 附件四   投标函

致：瑞安市文化和广电旅游体育局

我方确认收到贵方提供的           （项目名称）         [项目编号：            ]的采购文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：（投标供应商名称）研究上述采购文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

- 按“投标人须知”要求编制投标文件；

- 我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 我方决定参加：作为本次供应商参与           （项目名称）         的投标。

  - 我方承诺：

- 我方承诺的政府采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行；

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用；

- 我方报价均包含所有的税费；

- 我方如实提供的投标文件资料真实可靠，凡存在欺骗、隐瞒等行为的，贵方可取消其中标资格或中止合同的执行，我方对此不会提出疑义。

  - 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

  - 我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

  - 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标产品有关的数据或信息。

  - 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

  - 我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《供货协议书》中的全部任务。

4  与投标有关的正式通讯地址为：

邮编：                     电话：

传真：                     电子邮箱

开户银行：

帐    号：

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 附件五   少量偏离表

| 序号 | 采购文件重述 | 偏离或投标人建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应采购文件的技术及商务要求。

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 附件六   产品配置及主要技术参数

| 货号 | 货物名称 | 品牌/产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：货物详细配置、技术参数实物图样等应另页描述。相当于不带价格的详细报价清单。

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 附件七   随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 附件八  投标供应商2020年1月1日以来类似业绩情况一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 附件九 承诺函

瑞安市文化和广电旅游体育局：

我方参加了           （项目名称）投标，若我方中标，我方在此承诺：

- 我方所投应急广播平台软件必须与浙江省应急广播管理平台实现互联互通，并与温州市应急广播平台实现互联互通，同时兼容瑞安市已建应急广播管理平台。我方自项目发出中标通知书20日内须实现上述各平台成功对接，否则采购人有权利取消我方中标资格或解除合同。

- 我方将农村应急广播与省（市）突发预警信息发布平台对接打通，实现信息快速发布(预警信息一键式发布)，建成后实现省市县乡镇村五级贯通，否则采购人有权利取消我方中标资格或解除合同。

采购供应商全称（盖章）：

日期:      年   月   日

注：▲本承诺函必须提供。

附件十 项目服务人员汇总表

项目名称：                                       项目编号：

| 姓名 | 拟从事本项目岗位 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目服务人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：本表人员有职称、资格证书的应随表提交职称、资格证书。

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 附件十一  报价一览表

项目名称：                                     项目编号：     （价格单位：人民币元）

| 项目名称 | 投标报价 （人民币元） | 项目整体建设周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年瑞安市应急广播体系建设项目 | 小写： 大写： | 合同签订之日起90日历天内完成所有设备供货安装及系统建设，并经采购人整体验收合格，投入正式运行。 |  |

备注：

- 此表不得自行增减内容。

- 此表投标总价应与“报价明细表”中总计价一致。

- ▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 附件十二  报价明细表

项目名称：                                     项目编号：        （单位：人民币元）

| 序号 | 子目名称 |  | 品牌、型号规格 | 数量 |  | 单位 |  | 单价 | 总价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、市级总控平台信息安全设备及视频存储扩容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计① |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 二、可管可控大功率警报点位设备配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计② |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 三、双向应急广播点位设备配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计③ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、视播联动双向应急广播点位设备配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计④ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用⑤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计价（①+②+……+⑤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、▲不提供报价明细表将视为没有实质性响应采购文件。

- 2、此表的“总计价”应与“报价一览表”投标报价相一致；

- 3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白；

投标供应商（电子签章）：

日期：    年   月    日

- 附件十三    中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

  - 1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

  - 中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

- 附件十四   残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（电子签章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

# 第六部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目采购文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照采购文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评审报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐中标候选人。

二、评标组织

评标工作由采购代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为五人（含）以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、商务技术文件评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价文件评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照采购文件约定的因素和方法进行计算。凡属采购文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。投标报价超过预算的或标准的，将导致无效标。

3、评标委员会应根据评标情况和结果向招标决策组织提交评审报告。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

2、采购人或代理机构根据法律法规和采购文件的规定，审查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足采购文件的要求等。

3、评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行检查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

4、评标委员会对商务技术文件评审，然后对商务技术文件符合采购文件要求的投标人进入报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（商务技术文件和报价文件分开打分，最后二部分得分相加）由高到低确定一个中标候选人（得分高者），其余为中标备选供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按商务技术文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则以政采云投标文件解密先后顺序确定。

经资格性审查和符合性审查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家，或投标供应商的报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、决标办法

各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标供应商务技术得分（小数点后按四舍五入保留2位）。采购代理机构对评审报告充分评议研究后，以商务技术文件和报价文件合计分值的从高到低向采购人推荐排名次序的候选人，并提交书面评审报告。如中标供应商在中标后不履行合同或拒绝已承诺的有关条款，则视为其违约，取消其中标资格，采购人有权从备选的候选人中选择中标供应商。

六、评标细则

| 序号 | 评审类型 | 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性审查 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 供应商资格 |  | 符合要求 |
|  |  | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 |  | 符合要求 |
| 2 | 符合性审查 | 投标供应商名称 |  | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第五部分“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标文件编制 |  | 资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分内容分开制作 |
|  |  | 投标有效期 |  | 不少于90天 |
|  |  | 投标文件实质性内容 |  | 实质性响应采购文件要求 |
| 3 | 无效标条款 | - 报价不是固定价的； - 投标有效期不足的； - 投标报价出现前后不一致，又不接受评标委员会修正的； - “资格审查文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三部分制作在一起的或“资格审查文件”、“商务技术文件”中出现本项目的投标价格信息的； - 未按采购文件要求进行签字或盖章的； - 投标截止时间止，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的； - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； - 存在串标、抬标或弄虚作假情况的； - 不具备采购文件中规定资格要求的； - 未按规定提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的； - 未实质性响应采购文件要求的； - 主要技术要求不满足要求或商务有重大偏离或保留的； - 若投标文件为授权代表签署而未提供有效的法定代表人授权书的； - 存在不良信用记录的（指采购文件的（二）总则 第4条）； - 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约且不能在规定时间内证明其报价合理性的； - 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； - 不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。 |  |  |
| 4 | 商务技术评分 | 合计70分 |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |  |
|  | 综合实力 | 7分 | 1.1采购供应商自有项目所在地光纤网络接入资源的，得2分，租赁第三方光纤接入资源的，得1分。（注：须提供相关证明材料加盖公章。） 1.2所投产品制造商参与国家广播电视总局应急广播技术规范或行业技术文件起草，参与项目≥5个的得3分，3≤参与项目＜5个的得1分，参与项目＜3个的不得分。（注：技术规范和技术文件系指广电总局2018年10月以来发布的GD/J079～GD/J089，GD/J128等规范，须提供技术规范或行业技术文件封面和起草单位页截图）。 1.3所投产品制造商自主研发生产的多模数字音柱、数字广播控制台（IP网络话筒）均具有中国工业和信息化部出具的TD-LTE无线数据终端电信设备进网许可证的，得2分。（注：须提供相关证明材料加盖公章。） |  |
|  | 采购供应商业绩 | 1分 | 根据采购供应商自2020年1月1日以来类似项目业绩，每提供1个得0.5分，最高得1分。 注：业绩有效性认定：提供（合同和中标通知书（成交通知书））扫描件并加盖公章，或（合同和发票）扫描件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 |  |
|  | 服务能力及技术力量 | 4分 | 项目组成员具备广电工程相关中级及以上职称的，每提供1个得1分，最多得4分。 注：①提供职称证书扫描件加盖公章；②提供上述人员在投标截止时间前近1个月内本单位社保缴纳证明。 |  |
|  | 需求理解程度 | 4分 | 根据采购供应商对本项目总体理解程度，现有应急广播系统的建设现状及建设应急广播系统的需求分析和建设目标的理解： ① 方案结构清晰、层次分明，具有针对性的:3-4分； ② 方案结构较清晰、层次较分明、针对性一般的：1-3分； ③ 方案结构、层次及逻辑连贯性差或者描述简单或欠缺的：0-1分。 |  |
|  | 系统总体设计架构评价 | 4分 | 根据采购供应商对该项目采用的技术方案以及基于项目范围进行的总体设计方案（包括但不限于应急广播系统架构、系统部署方案、系统拓扑图等）： ① 设计合理，可行性强的：3-4分； ② 设计较合理，基本可行的：1-3分； ③ 设计欠合理，可行性差的：0-1分。 |  |
|  | 平台对接方案 | 10分 | 6.1根据采购供应商所投应急广播与省级应急广播管理平台的对接方案（方案中需提供能与浙江省应急广播管理平台对接证明材料）： ① 方案合理、可行，符合项目实施要求的：3-5分； ② 方案较为合理、可行，基本符合项目实施要求的：1-3分； ③ 方案简单或者存在缺陷的：0-1分。 6.2根据采购供应商就所投应急广播与瑞安市已建应急广播管理平台实现互联互通的对接方案（方案中需提供能与瑞安应急广播管理平台对接证明材料）： ① 方案合理、可行，符合项目实施要求的：3-5分； ② 方案较为合理、可行，基本符合项目实施要求的：1-3分； ③ 方案简单或者存在缺陷的：0-1分。 |  |
|  | 投标产品性能及技术指标响应情况 | 24分 | 根据采购文件第三部分“招标清单及技术”表格中标注“★”的性能指标及技术参数无负偏离且无缺漏项的得24分，标注“★”的性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣1分,扣完为止。（注：①按要求提供的相关检测报告或其他证明材料须加盖公章。②建议采购供应商在采购响应文件中清晰标识并索引各项技术参数偏离情况，便于专家评审。） 注：如提供相关证明材料的，须加盖公章。 |  |
|  | 项目实施方案 | 7分 | 根据采购供应商提供详细整体实施方案（包括项目组织机构,工期安排，质量管理保证措施，安全生产保证措施，安装，调试，应急，培训，验收等）： ① 实施方案全面、合理，贴合项目需求的：5-7分； ② 实施方案基本全面，基本贴合项目需求的：2-4分； ③ 实施方案阐述简单或者存在缺陷的：0-1分。 |  |
|  | 售后服务 | 6分 | 9.1售后技术人员配备情况、故障响应时间及保障措施等： ① 售后人员配置充足，故障响应及时，保障措施得当的：2-3分； ② 售后人员配置基本满足需求，故障响应较短，保障措施基本得当的：1-2分； ③ 人员配置简单或者故障响应时间长或者阐述存在缺陷的：0-1分。 9.2根据项目验收后的运维服务方案、巡检方案、产品质保期承诺及驻点人员情况等： ① 方案合理，可行性强，驻点人员符合项目需求的，2-3分； ② 方案基本合理，可行性一般，驻点人员基本符合项目需求的：1-2分； ③ 方案阐述简单或者存在缺陷的：0-1分。 |  |
|  |  | 2分 | 同类项目售后运维经验：根据投标供应商自2020年1月1日以来同类项目运维业绩，每提供1个得1分，最高得2分。（注：业绩有效性认定：提供（合同和中标通知书（成交通知书））扫描件并加盖公章，或（合同和发票）扫描件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。） |  |
|  | 节能环保 | 1分 | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）投标文件中须提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |
| 5 | 报价评分 | 合计30 分 |  |  |
| 5.1 | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标单位的报价文件进行审查。 - 报价书中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 付款方式和进度是否响应招标要求； - 是否提出与采购文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标人义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期)、质量目标是否满足采购文件的要求。 |  |  |  |
| 5.2 | 评标价的确定： 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 投标文件中开标一览表的投标报价与其它地方出现的投标报价不一致，以开标一览表为准。 - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 - ▲如投标人缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将作出不利于投标供应商的修正。 - 注（1）~（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 |  |  |  |
| 5.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |  |  |  |
| 5.4 | 报价得分： 资格及符合性审查通过并且技术、商务合格的投标供应商参加报价评分。 进入报价程序的全部有效投标供应商中的最低评标价作为评分基准值投标供应商报价与基准值对比，计算出报价评分值： - 全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 - 各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的报价得分： - 等于评标基准价的得满分30分； - 其他投标供应商的商务报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的报价得分=（评标基准价/评标价）×30分； - 如有投标报价（总价）超过经批准的财政预算，则该投标供应商作无效标处理； - 报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 |  |  |  |

七、投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

政府采购活动现场确认声明书

浙江嘉晟工程项目管理有限公司（采购组织机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加              （项目名称）                （编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：jinruhao@qq.com；

# 第七部分  信贷政策

温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号），中标单位如需要融资，可联系以下银行：

温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-65819553（瑞安） 0577-88093286（温州） |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式，根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%，最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

3、供应商填表后发送至racgb@126.com