2022-2023年瑞安市公路照明设施维护及应急抢修项目

磋 商 文 件

（线上电子招投标）

| 项 目 编 号： | ZJJSCG202207025 |
| --- | --- |
| 采 购 方 式： | 竞争性磋商 |
| 采 购 人： | 瑞安市公路与运输管理中心 |
| 采购代理机构： | 浙江嘉晟工程项目管理有限公司 |
| 二〇二二年七月 |  |

目    录

第一部分 竞争性磋商公告	- 1 -

第二部分  磋商供应商须知	- 4 -

第三部分  竞争性磋商内容及要求	- 21 -

第四部分  合同条款	- 30 -

第五部分  磋商响应文件格式	- 43 -

第六部分  评定办法	- 62 -

第七部分  信贷政策	- 68 -

# 竞争性磋商公告

项目概况

2022-2023年瑞安市公路照明设施维护及应急抢修项目的潜在供应商应在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取采购文件，并于2022年8月11日14:30（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJJSCG202207025

项目名称：2022-2023年瑞安市公路照明设施维护及应急抢修项目

项目采购方式：竞争性磋商

预算金额：2800000元。

最高限价：2760949元，其中养护维修最高限价2114755元，应急抢修最高限价646194元。

标项一

数量：1

预算金额（元）：2800000元。

单位：项

简要规格描述：详见磋商文件相关部分。

备注：

合同履约期限：1年。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业） 。

3.本项目的特定资格要求：城市及道路照明工程专业承包资质三级(含)以上及国家电力监管委员会或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级(含)以上。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2022年 8月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

## 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年8月11日14:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

五、响应文件开启

开启时间：2022年8月11日14:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：（1）潜在供应商应当按照规定方式获取磋商文件，未按照规定方式获取磋商文件的，不得对磋商文件提起质疑投诉。（2）本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。（3）投标说明: 1) 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 2)“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 3) 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。4) 供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 5)通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，投标无效。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：瑞安市公路与运输管理中心

地    址：瑞安市万松东路2号

传     真： /

项目联系人（询问）： 戴先生

- 项目联系方式（询问）：17357707130

质疑联系人：张先生

质疑联系方式：0577-65623265

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江嘉晟工程项目管理有限公司

地    址： 瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室

传     真： 0577-66807765

项目联系人（询问）：蔡小芳

项目联系方式（询问）：0577-66807765、13511492005

质疑联系人：吴智洋

质疑联系方式：0577-66807765、13757763357

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 瑞安市财政局政府采购监管科

地    址： 瑞安市财税大楼1505室

传     真： 0577-65822153

联  系  人 ： 张先生

监督投诉电话：0577-65827567

# 第二部分  磋商供应商须知

## （一）磋商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2022-2023年瑞安市公路照明设施维护及应急抢修项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJJSCG202207025 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 采购人 | - 名称：瑞安市公路与运输管理中心 地址：瑞安市万松东路2号 - 经办人：戴先生 - 联系电话：17357707130 |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司 地址：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室 经办人：蔡小芳 联系电话：0577-66807765、13511492005 |
| 6 | 采购内容 | 详见磋商文件相关部分。 |
| 7 | 磋商供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业） 。 3.本项目的特定资格要求：城市及道路照明工程专业承包资质三级(含)以上及国家电力监管委员会或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级(含)以上。 |
| 8 | 是否接受联合体 投标 | 不接受 接受 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 10 | 是否允许递交备选磋商供应商方案 | 不允许 □ 允许 |
| 11 | 报价货币 | 人民币 |
| 12 | 报价语言 | 中文 |
| 13 | 磋商响应文件形式、组成及制作 | 1. 响应文件的形式：电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）。 （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。“电子加密响应文件”文件格式为（.jmbs）。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。“备份响应文件”文件格式为（.bfbs）。 2. 电子加密响应文件制作：应按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南、加密并递交。 注：如供应商多次发送邮件，以最近时间收到的备份响应文件为准。 |
| 14 | 响应文件有效期 | 磋商响应文件截止时间起60日历天 |
| 15 | 签字或盖章要求 | 响应文件中所须加盖公章部分均应当采用CA电子签章，法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子加密响应文件中上传。 |
| 16 | 磋商样品 | □需要 不需要 |
| 17 | 磋商保证金 | □需要 不需要 |
| 18 | 履约担保 | □不需要 需要：成交供应商须向采购人缴纳合同价1%的履约保证金(银行转账、转帐支票、银行汇票、保险或金融机构出具的保函等)。 |
| 19 | 磋商文件获取时间及获取方式 | ## 时间：/至2022年8月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外） ## 地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/ ## 方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 |
| 20 | 投标截止时间 | 2022年8月11日14:30止(北京时间) |
| 21 | 响应文件递交方式 | - 电子加密响应文件：应按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本磋商文件要求进行编制、加密并递交，供应商应于投标截止时间前将电子加密响应文件上传到政采云系统中（不准时上传视为不参加）。 - 备份响应文件：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱。（邮箱号码：815743236@qq.com）。 - 中标（成交）后，成交供应商需提供纸质响应文件一式肆份。 |
| 22 | 磋商开始时间 磋商地点 | 磋商开始时间：2022年8月11日14:30正 (北京时间) 磋商地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。 |
| 23 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）投标截止时间止，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 24 | 开标程序 | - 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有磋商供应商准时在线参加； - “电子加密响应文件”在线解密； - 响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：815743236@qq.com； - 由磋商小组评审资格文件； - 磋商小组对商务技术响应文件进行评审； - 磋商小组分别与各供应商在线磋商并确定最终方案； - 供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件； - 磋商小组要求所有实质性响应供应商进行线上最后报价； - 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分； - 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商； - 在系统上公布评审结果。 |
| 25 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 26 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | 专门面向中小企业采购项目。 非专门面向中小企业采购项目。 本项目所属行业：建筑业。 注：对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 / 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 27 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 |
| 28 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于磋商阶段的约定，按竞争性磋商公告、磋商供应商须知、评定办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 29 | 其他 | 成交供应商与采购人签订合同后,两个工作日内将合同原件交给浙江嘉晟工程项目管理有限公司备案。邮箱：815743236@qq.com。 |

# （二）总   则

- 说明

  - 本次竞争性磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市公路与运输管理中心；

  - 采购代理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司；

  - 磋商供应商：磋商供应商是响应采购、参加磋商竞争的依法成立的供应商；

  - 成交供应商：系指在本次竞争性磋商中成交的磋商供应商；

  - 磋商小组：磋商小组是依《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；

  - 日期：指公历日；

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件；

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的磋商供应商

  - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

  - 本项目的特定资格要求：城市及道路照明工程专业承包资质三级(含)以上及国家电力监管委员会或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级(含)以上。

- 信用记录：

  - 信用信息查询的截止时点：投标截止时间前。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各磋商供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的磋商供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 中小企业认定

  - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

  - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

  - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

6.     保密与披露事项

6.1     磋商供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他磋商供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

6.2     磋商供应商自获取磋商文件之日起，须承诺承担本竞争性磋商项目下保密义务，不得将本次竞争性磋商获得的信息向第三方外传。

6.3     采购机构有权将磋商供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

6.4     采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、成交服务的有关信息以及合约条款等。

7.     磋商费用

7.1     磋商供应商应承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.     现场踏勘：自行前往

9.     磋商委托

9.1     如磋商供应商代表不是法定代表人，须提供《法定代表人授权委托书》。

## （三）磋商文件说明

10.    磋商文件构成

10.1     磋商文件是用以阐明所需服务，以及竞争性磋商、磋商程序和相应的合同条款。“磋商文件”由下述部分组成：

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商供应商须知

第三部分  竞争性磋商内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  磋商响应文件格式

第六部分  评定办法

第七部分  信贷政策

第八部分  补充通知及答疑（若有）

10.2    本磋商文件要求磋商供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲” 醒目标识。

11.    磋商文件的澄清

11.1    任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应在答疑截止期规定时间以前以书面形式传真或寄送给采购代理机构。

11.2    采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将提交首次响应文件截止时间5 日前在“瑞安市公共资源交易网”和“浙江政府采购网”上发布更正公告。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。供应商登陆“瑞安市公共资源交易网”和“浙江政府采购网”自行下载，该澄清和修改的内容作为磋商文件的组成部分。

## （四）磋商响应文件的编制

12.    磋商响应文件的说明

12.1    磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表盖章（或签字）。

12.2    供应商必须按磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性，否则磋商小组将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致无效。

13.    磋商响应文件的组成

13.1    磋商供应商编写的磋商响应文件应包括下列部分：

一、资格响应部分

- 关于资格、资质证明文件的声明函。                       （见第五部分附件一）

1)企业营业执照或事业法人单位法人证书、税务登记证（若多证合一提供企业营业执照或事业法人单位法人证书）；

2)供应商相关资质证明文件扫描件；

3)供应商的其他证书扫描件（如有）。

- 关于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函。

（见第五部分附件二）

- 未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以采购组织机构在开标当日在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准。）

- 法定代表人授权委托书。                               （见第五部分附件三-1）

- 法定代表人身份证明。                                  （见第五部分附件三-2）

- 中小企业声明函。                                      （见第五部分附件四）

- 残疾人福利性单位声明函。                              （见第五部分附件五）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（监狱企业投标时适用）。

- 商务技术部分

- 磋商响应函。                                            （见第五部分附件六）

- 磋商供应商综合实力及获奖荣誉。

- 磋商供应商自2019年1月1日以来同类业绩一览表。         （见第五部分附件七）

- 少量偏离表（如不填写将视为对磋商文件要求无偏差）。      （见第五部分附件八）

- 总体方案

- 项目负责人资格情况表。	                               （见第五部分附件九）

- 技术负责人资格情况表。                                 （见第五部分附件十）

- 项目服务人员配备表。                                  （见第五部分附件十一）

- 高空作业车、维修专用车辆清单。                       （见第五部分附件十二）

- 路灯设施维护器材清单。                               （见第五部分附件十三）

- 自备维修维护所需主要设备工具清单。                   （见第五部分附件十四）

- 仓储条件。

- 技术支持。

- 应急响应承诺及投诉处理方案。

- 磋商供应商认为需要提供的其它文件和资料。

三、报价部分

- 首轮报价一览表。                                   （见第五部分附件十五）

- 报价明细表。                                       （见第五部分附件十六）

表一：养护维修费。

表二：应急抢修工程费固定单价（全费用单价）部分清单报价表。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖供应商电子签章。

14.  磋商响应格式填写说明

14.1    磋商供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件中规定的格式和顺序编制电子加密投标文件并进行关联定位，混乱的编排或未关联导致磋商响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件，将可能会导致磋商小组作出对其不利的评审，磋商供应商自行承担风险。

14.2    磋商供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的磋商供应商将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

15.    磋商有效期

15.1    ▲提交磋商响应文件截止日起60日历天，磋商响应文件应保持有效。磋商有效期比规定期限短的将被视为非响应磋商而予以否决。

16.    磋商报价

16.1    磋商供应商提供的服务价格应该用人民币表示。磋商报价应包括完成服务所需的一切费用。

16.2    根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。各供应商提供的磋商响应文件如已完全响应本磋商文件技术和服务要求的，经采购人和磋商小组认定后，不再组织逐一磋商。

16.3    首次报价不公开。

16.4    最后一轮报价时，其报价表中各项报价按比例调整。每一轮报价需在规定时间内提交，否则视为放弃该轮报价，以上一轮报价为准。

17.    磋商响应文件的式样和签署

17.1    供应商准备“电子加密响应文件”在线上传递交一份。供应商应按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求制作。“备份响应文件”：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：815743236@qq.com）。

17.2    《响应文件》的签章：电子签章，其中法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子响应文件中上传。

17.3    响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

17.4    响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.    知识产权

18.1    供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

18.2    磋商供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

18.3    报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

19.    串通行为认定：

- 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同磋商供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装，或在一个磋商供应商的磋商响应文件内遗留有其他磋商供应商的签名、盖章等不属于本磋商供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，采购组织单位协助磋商供应商撤换或更改磋商响应文件的；

- 采购组织单位泄露有意向参加政府采购的磋商供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同磋商供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家磋商供应商成交或轮流成交的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

20.  出现以下情形，中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；若影响或可能影响采购公平、公正性的，则重新采购。

## （五）磋商响应文件的递交

21. 	响应文件的修改（补充）和撤回

21.1    投标截止时间前可以补充、修改或撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。投标截止时间前未完成递交的，视为撤回响应文件。

21.2    投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其响应文件。

22.    磋商截止时间

22.1    本次采购的磋商开始时间及磋商响应文件递交截止时间：见本磋商文件“竞争性磋商公告”。供应商应当在磋商文件规定的截止时间前完成电子加密响应文件及备份响应文件的递交，截止时间后递交的响应文件，将被拒收。

22.2    在推迟了磋商开始时间的情况下，采购代理机构、采购人和磋商供应商受制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## 磋商与评审

23.   开标

23.1    磋商时间和地点：见本磋商文件“竞争性磋商公告”。

23.2    供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

24.   开标程序

24.1    采购代理机构向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效。

24.2    响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：815743236@qq.com。

24.3    磋商小组根据法律法规和磋商文件的规定，检查响应文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足采购文件的要求，若资格审查不符合磋商文件要求，不进入后续评审阶段。

24.4    磋商小组对响应文件进行符合性审查，符合性审查不通过的供应商，不再进入后续评审阶段。

24.5    磋商小组认为需要磋商的，磋商小组与各供应商在线进行磋商并确定最终方案。

24.6    供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

24.7    磋商小组在线要求所有实质性响应供应商进行最后报价。

24.8    由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

24.9    磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。

24.10   在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

25.   磋商小组

25.1    本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

26.   磋商工作程序

26.1    磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求磋商供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

26.2    磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商。磋商的顺序，按供应商解密响应文件时间的先后顺序进行在线磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.3    在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖电子签章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。各供应商提供的磋商响应文件如已完全响应本磋商文件技术和服务要求的，经采购人和磋商小组认定后，不再组织逐一磋商。首轮报价不公开。

26.4    磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

26.5    如磋商小组一致认为某个磋商供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，磋商小组有权通知磋商供应商限期进行解释。若该磋商供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并拒绝改变，经磋商小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。

26.6    经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

27.    评审

27.1    在磋商时下列情况按照无效报价处理：

- 报价不是固定价的或超过最高限价的；

- 投标报价出现前后不一致，又不接受评标委员会修正的；

- 投标截止时间止，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的；

- 在资格评审中，磋商小组认定磋商响应性文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的；

- 在符合性评审中，磋商小组认定磋商响应性文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的；

- 主要采购服务的技术不满足采购内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 磋商小组认为磋商响应文件未实质性响应磋商文件要求的；

- 未提供关于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的；

- 未提供中小型企业声明函或磋商供应商不属于中小型企业的；

- 磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的电子签章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

- 不是法定代表人未在磋商响应文件中提供有效法定代表人授权委托书的；

- 存在不良信用记录的（指磋商文件的（二）总则 第4条）；

- 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约且不能在磋商现场证明其报价合理性的；

- 存在串标、弄虚作假情况的；

- 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

27.2    适用于货物类采购：提供相合同品牌产品且通过资格审查、符性审查的不同磋商供应商参加同一合同项下投标的，按一家磋商供应商计算，评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，按以下规定确定一个磋商供应商获得成交供应商推荐资格：评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序推荐；评审得分且投标报价相同的，由磋商小组按照商务技术得分由高到低顺序推荐；评审得分、投标报价及商务技术得分均相同时，以政采云响应文件解密先后顺序确定。其他同品牌磋商供应商不作为成交候选人。

若项目为非单一产品采购项目，采购人根据项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，并在磋商文件第三部分采购清单中注明。核心产品的数量确定为多个时,所有核心产品均为相同品牌才视为核心产品品牌相同。多家磋商供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

27.3    经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

27.4    磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同时，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照商务技术得分顺序推荐。评审得分、最后报价及商务技术得分均相同时，以政采云响应文件解密先后顺序确定。

28.    成交供应商的确定

28.1    采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

28.2    采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在“温州市公共资源交易网—瑞安市分网”（http://ggzy.ruian.gov.cn）及“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

29.    评标过程保密

29.1    磋商之后，直到授予磋商供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向磋商供应商或其他无关的人员透露。

30.   否决任何或所有磋商的权利

30.1    磋商小组经评审，认为所有磋商都不符合磋商文件要求的，可以否决所有磋商。

30.2    如果成交候选供应商不能按照磋商文件要求及其磋商响应文件的承诺签订合同或其磋商响应文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予成交备选供应商。如果成交备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的磋商供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的磋商供应商解释采取这一行动的理由。

31.   质疑与投诉

31.1    磋商供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。磋商供应商对采购组织单位的质疑答复不满意或者采购组织单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

31.2    质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 质疑受理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

受理电话：0577-66807765，传真：0577-66807765

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监管科

投诉地址：瑞安市财税大楼1505室

投诉电话：0577-65827567

## 授予合同

32.   成交通知

32.1    在磋商有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的成交供应商发出书面的《成交通知书》。《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

33.   签订合同

33.1    采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

33.2    磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

33.3    成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

# （八）履约验收

34.  严格规范开展履约验收

34.1   采购人应当依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应当在委托代理协议中对委托事项予以明确，并对验收结果进行书面确认，不得因委托而转移或者免除采购人履约验收的主体责任。

34.2    完整细化编制验收方案。采购人或采购人委托采购代理机构应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。验收方法分为一次性验收、分段验收和分期验收三种。对于技术复杂、社会影响较大，涉及到原材料查验、内部设备安装等隐蔽环节，以及需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节的货物类项目，应当采取分段验收方式；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行分期验收；工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

34.3    完善验收方式。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。其中大型或复杂、关系到生命财产安全、社会关注度高的采购项目，采购人或者采购代理机构应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，应当邀请服务对象参与验收并出具意见。政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。项目合同涉及中止、未经验收提前终止的，也应当及时在浙江政府采购网公开。

34.4    严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照招标文件、投标文件、采购合同、封存样品等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设置验收指标及其标准进行验收。未约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。验收时，按要求对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.5   严格落实履约验收责任。验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35.   履约验收监督管理

35.1    财政部门依法对履约验收活动履行监督管理职责，指导和督促采购人严格履行验收义务，可以依法开展履约验收专项检查，查处违法违规行为。

# （九）代理服务费

36. 代理服务费

36.1 经采购人和采购代理机构双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商支付，代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件（附表一）服务招标类收费标准收取，计费基数为中标价，不足8000元，按8000元收取。该费用必须在领取成交通知书时一次性付清，请磋商供应商在报价时予以考虑。

附表一：

| 服 务 类 型 费 率 中 标 金 额 （ 万 元 ） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

# 第三部分  竞争性磋商内容及要求

（一）概述

  - 每个磋商供应商必须完成采购内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

  - 现场踏勘：各磋商供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次投标所需的现场资料及数据，磋商供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

  - 磋商供应商需按采购文件的要求完成采购服务工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的服务必须满足采购文件中提出的相关要求。

  - 在报价之前，磋商供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

  - 在报价之前，磋商供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

1.6 项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

（二）采购内容及标准

一、养护维修

（一）养护维修路段：

1、G322瑞友线

2、G228丹东线

3、G104京岚线

4、G104西过境

5、S230青岱线

6、瑞枫线

7、马屿高速连接线

8、阁巷高速连接线

9、飞云江五桥

注：所有路段含桥梁、隧道。

（二）养护维修工作主要包括：

定期巡视（国省道全路段巡检不少于两天一次；县乡道全路段巡检每周不少于两次；特殊时期要根据采购人要求加强巡检次数），检查供电、控制线路和照明等设备的运行状态，及时修复和处理各类路灯故障、设备故障和设备缺陷；合理调整运行系统，确保设备处于良好的运行状态；公路保证亮灯率在95%及以上，隧道保证亮灯率在97%及以上，设施完好率在90%以上；应急事故及投诉处理；建立维修档案和设备资料档案（养护期满后，电子文档与纸质文档交采购人留档）；定期进行运行分析，不断提高运行管理水平。

（三）养护维修内容包括但不限于以下内容：

1.变配电、控制设备:

(1)负责对各变、配电设备及控制设备进行监管，每季度进行一次定期检修，测量变配电设备的电流、电压和接地电阻，做好原始记录备查。

(2)做好设备保养；配电间内清洁工作，门锁灵活，配件齐全，确保安全运行。

(3)为保证路灯设备正常运行和安全用电，值班人员须处理各类设备故障，及时排除或使故障最大限度地缩小影响范围。

2.地下线路:

(1)地下线路每季度一次巡视，防止植树、打桩、开挖、重压、施工地陷、化学腐蚀等因素以及自然灾害原因而影响安全运行。

(2)线路应保持配件完好齐全，对查出的缺陷、隐患应及时维修，认真处理，防止故障扩大。

(3)手孔井、人孔井内应整齐清洁，不积水，井盖应完好平整，不沉陷。

3.照明设施:

(1)常规照明设施维修范围的上限为主电缆接线端。

(2)每周一次巡视，更换失效的灯泡、镇流器、触发器、破损的灯头等，更换老化的线路及配件。

(3)检修更换破损杆体、灯具、配电板、检修门锁等。

(4)灯具保持整洁，确保灯具光输出效率不低于0.6。

(5)检查灯杆垂直度，确保灯杆垂直度不超过2‰。

(6)定期进行接地电阻测试，并做好记录。

(7)定期进行灯盘、灯杆、底角螺栓等的防腐检查和处理。

(8)检修钢丝绳、卷扬机、行程开关、为卷扬机加油或换油（中高杆照明设施）。

4.风机

(1)在风机的开、停或运转过程中如发现不正常现象时，应立即进行检查，确保风机正常运行。

(2)对于检查发现的小故障，应及时查明原因，设法消除或处理，如小故障不能消除，或发现大故障时，应立即进行检修。

(3)每次拆修后，应更换润滑油外，还应定期更换润滑油。

（四）养护维修费包括路灯设施正常维护费（含路灯设施的日常、定期、巡检及应急维修维护所需的技术服务费和人工费等）、路灯设施维修器材、耗材包干费（包括变压器故障维修、送电试验、熔丝更换、各种指示灯和开关的维修更换，若整台变压器出现故障需要更换，采购人提供材料费，成交供应商负责安装、调试等）、办公场所使用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、劳保和安全用品使用费、经营管理费、税费、利润等一切费用，实行固定费用总包干，各路段路灯设施统计汇总详见附件一。

（五）养护维修期：一年。

二、应急抢修工程

（一）主要工作内容包括：采购人规定区域内的因交通事故意、自然灾害等意外生产的或者维护区外的照明设施的维修，具体以采购人实际确定的维修任务为准。

抢修工程量更换说明：

1、工程更换量为暂定量，如有实际发生，按实际签证调整。

2、路灯更换仅包含灯具更换，未包含灯杆、路灯开关箱等。

3、灯杆基础无论规格多少，均按混凝土立方计入。

4、灯杆金属杆座与灯杆配套计入。

5、灯杆更换时包含原有未损灯具拆装。

（二）本次预算采用一般计税法，综合单价为包括税金等所有费用的全费用单价。

（三）本工程量仅供参考，具体内容详见附件二，实际付款按实际工程量*投标全费用综合单价办理，数量上报采购人审核后按实际调整增加或减少，价格按照合同全费用综合单价不变。

（四）结算办法：由甲方管理人员签证，最终以第三方审核作为结算依据。

（五）因本次招标中工程内容（量）存在诸多不可预计因素，磋商供应商要充分考虑工程内容较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用，合理报价。

（六）清单中缺项内容，由施工单位上报经采购人确认，按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及瑞安施工当月信息价（缺陷部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后结合中标下浮率予以下浮。

中标下浮率＝（1-中标价/预算价（646194））X100%

（七）本项目为应急抢修工程，磋商供应商要充分考虑可能增加的相应费用。

三、▲人员及车辆配置要求：

项目负责人1名，技术负责人1名，安全员至少1名。项目负责人与技术负责人不得为同一人。

本项目提供3组维护人员，每组人员需含专业维护人员、司机并配备一辆巡查、协调用车及相应的维护设备，人员、车辆、设备配备必须保障运维要求。其中：司机需具有机动车B证或以上驾驶证并提供磋商供应商单位在职社保证明；专业维修人员需同时具有高压或低压电工作业证和高处安装、维护、拆除作业电证并提供磋商供应商单位在职社保证明；巡查、协调用车需提供车辆行驶证、机动车登记证书。

以上内容需提供相应证书扫描件，未提供相应证书扫描件或人员及车辆配置不满足要求，作无效标处理。

四、其他养护维修车辆及设备配置要求：

(1)车辆配置：路灯登高专用工程车不少于1辆（车辆最小作业高度12米及以上）。

(2)试验设备配置：

1.变压器变比测试仪；

2.变压器直流电阻测试仪；

3.绝缘电阻测试仪；

4.变频串联谐振测试系统；

5.工频耐压试验装置；

6.回路电阻测试仪；

7.互感器测试仪；

8.直流高压发生器；

9.电容电感测试仪；

10.微机继电保护测试仪；

11.直流试验电源；

12.氧化锌避雷器带电测试仪；

13.数字式局部放电检测仪。

（3）机械设备

1.液压顶管机。

七、售后服务机构：

如成交供应商为温州范围以外的单位，应当在中标（成交）公示后十五个工作日内在温州市范围内设立售后服务机构，否则视为放弃中标（成交）资格。

八、养护维修工作考核办法

1、考核标准：公路保证亮灯率在95%及以上，隧道保证亮灯率在97%及以上（亮灯率的计算方法：考核路段或隧道实际亮灯数除以该路段路灯或隧道灯总只数）。

2、考核办法：每月不定期夜间考核1次。每次考核原则上随机抽取一个路段或指定几座隧道。考核人员由采购人确定，考核后当场打分，参加考核的人员签字确认。

3、考核细则：

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台账资料 | 10分 | 1、建立健全照明台账资料（周常巡查，检修等），发现问题及时整改，整改率100%，没按规定记录或记录不及时的扣2分/周，资料造假扣3分/次。2、配合采购人做好各项全国，省，市内各种考核，检查的相关台账资料，未完成每次扣5分 | 记录及时性为延时3天 |
| 2 | 设施完好率 | 10分 | 灯具、控制箱、线缆等无缺失，无破损，完好率保持90%以上，完好率每低于0.2个百分点扣1分。并要求灯具、控制箱、线缆安装稳固，部件完整，连接可靠。不符合要求发现1处扣1分。 |  |
| 3 | 亮灯率 | 30分 | 公路亮灯率不低于95%，隧道亮灯率不低于97%。公路亮灯率每低于0.1个百分点扣0.6分，隧道亮灯率每低于0.1个百分点扣0.6分。 |  |
| 4 | 智能系统 | 15分 | 1、根据日昼及天气变化，保持正常启闭时间，未能正常启闭的按每个控制箱扣1分计。 2、按约定要求进行调光，时控模块损坏及时修复，如发现故障未能48小时内修复，每次扣1分 |  |
| 5 | 承诺服务 | 20分 | 1、磋商供应商在接到投诉或采购人维修通知单后，必须在48小时内修复，未能按时修复的每次扣4分。2、发生有责媒体新闻事件暴光的一次扣5分。3、完成采购人交予的各项指标性任务，未按要求完成的每次扣4分，情况严重或者造成严重负面影响的每次扣10分。 |  |
| 6 | 其他 | 15分 | 1、作业人员必须持证上岗，发现无证上岗扣5分/人，且电工操作维修作业必须2人或2人以上，每发现1次单人作业维修扣3分。 2、作业人员必须严把安全关，在维修过程中发现未按规范操作的，如未穿绝缘鞋，未戴安全帽以及未按要求放置警示牌等，发现一次扣1分。 3、发生安全及人员伤害事故的，或其他情况被媒体曝光给采购人造成严重负面影响的，每次扣10分。 4、对上级部门提出的安全隐患未及时整改，扣1分/次。 |  |
| 说明： 考核每月一次，90分及以上不扣钱，90分以下（不包括90分），每扣1分扣除合同总价的0.2%。如该次月考核分数低于70分，记为考核不合格。 |  |  |  |  |

4、若因供应商自身原因给周边其他设施造成损坏的，其相关费用由供应商承担。

5、如出现供应商在维修、养护过程中弄虚作假，变相骗取维修、养护费的情况，采购人有权解除合同。

6、采购人每月考核1次，若全年月考核累计3次不合格或连续2个月考核不合格，采购人有权解除合同。

九、付款方式

1、成交供应商领取成交通知书30日历天内须向采购人缴纳合同总额1%履约保证金(银行转账、转帐支票、银行汇票、保险或金融机构出具的保函等)。履约保证金在合同到期后10个工作日内无息退还。

2、预付款支付：在合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的20%作为预付款。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

3、预付款扣回：在第一次支付维护费用时扣回，不足抵扣的，在下期支付维护费用中扣回。

4、养护维修费付款方式为先服务后支付,由采购人根据前一个季度的考核结果，在下季的财政资金下达且收到发票后7个工作日内支付养护维修费的25%，处罚金额按季直接在付款额中扣除。最后一期养护维修费，需经采购人现场确认所有故障路灯、设施都已修复，采购人出具验收合格证明，且收到发票后7个工作日内支付余款。供应商未按要求将所有故障路灯、设施修复，采购人将另行找施工单位进行维修，维修费从余款中扣除。

应急抢修工程费按季支付，在下季度第一个月15日前上报工程量，经采购人管理人员确认后，财政资金下达且收到发票后7个工作日内支付工程费的80%，待一年服务期满后，经第三方审核且收到发票后7个工作日内根据审定结算价款付清剩余尾款。

注：延迟支付中小型企业，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

十、本项目财政预算为280万元/年，当实际金额达到财政预算金额时或服务期限到期时，即终止合同。

附件一：各路段路灯设施统计汇总

| 路段 | 设备1（单位：套） | 规格参数 | 设备2（单位：套） | 规格参数 | 设备3（单位：套） | 规格参数 | 设备4（单位：套） | 规格参数 | 设备5（单位：套） | 规格参数 | 设备6（单位：套） | 规格参数 | 设备7（单位：套） | 规格参数 |  |  | 合计 | 变压器（单位：台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞枫线隧道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大岭背 | 130 | 吸附式壁装灯（80w LED） | 26 | 吸顶灯（80w LED） | 24 | 150w LED | 60 | 100w LED | 31 | 70w LED |  |  |  |  |  |  | 271 | 1 |  |
| 秋坦 | 128 | 吸附式壁装灯（80w LED） | 22 | 吸顶灯（80w LED） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1 |  |
| 双山 | 250 | 吸附式壁装灯（80w LED） | 52 | 吸顶灯（80w LED） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 | 1 |  |
| 小横山 | 228 | 吸附式壁装灯（80w LED） | 52 | 吸顶灯（80w LED） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 | 1 |  |
| 盐店隧道 | 63 | 80W LED | 114 | 120W LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |  |  |
| G322国道隧道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塔石岭 | 311 | 70wLED | 24 | 100wLED | 100 | 150wLED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 | 2 |  |
| 水坑 | 6 | 250w氙气灯 | 28 | 210w氙气灯 | 66 | 150w氙气灯 | 28 | 100w氙气灯 | 96 | 70w氙气灯 |  |  |  |  |  |  | 224 | 1 |  |
| 马屿 | 6 | 250w氙气灯 | 28 | 210w氙气灯 | 66 | 150w氙气灯 | 28 | 100w氙气灯 | 20 | 70w氙气灯 | 76 | 50wLED |  |  |  |  | 224 |  |  |
| 藤岙 | 6 | 250w氙气灯 | 28 | 210w氙气灯 | 66 | 150w氙气灯 | 28 | 100w氙气灯 | 20 | 70w氙气灯 | 146 | 50wLED |  |  |  |  | 294 | 1 |  |
| 赵山渡东 | 104 | 250w氙气灯 | 24 | 150w氙气灯 | 24 | 100w氙气灯 | 84 | 70w氙气灯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 | 1 |  |
| 赵山渡西 | 104 | 250w氙气灯 | 12 | 150w氙气灯 | 12 | 100w氙气灯 | 58 | 50wLED灯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  |  |
| S230张基岭隧道（瑞安段） | 124 | 40w LED | 44 | 60w LED | 24 | 120w LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 | 1 |  |
| 桐岭隧道 | 32 | LED-100W | 32 | LED-80W | 242 | LED-50W | 6 | LED-50W防水灯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 | 1 |  |
| 飞云江五桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主桥钢结构 | 3472 | 箱梁洗墙灯（24wLED灯） | 356 | 桥侧双头射灯 | 820 | 拱肋点光源灯（12wLED灯） | 1592 | 桥侧点光源（6wLED灯） | 122 | 桥墩投光灯（75wLED灯） | 1736 | 桁架投光灯（16wLED灯） | 114 | 吊杆投光灯（36wLED灯） |  |  | 8212 | 3 |  |
| 引桥延伸 | 45 | 10米双叉路灯（2*250w高压钠灯） | 105 | 10米单叉路灯（250w高压钠灯） | 54 | 12米单叉路灯（400w高压钠灯） | 12 | 15米中杆灯（4*250w高压钠灯） | 3 | 25米高杆灯（9*1000w高压钠灯） | 1 | 15米中杆灯（6*250w高压钠灯） | 900 | 低位灯（9wLED灯） |  |  | 1120 |  |  |
| S230高楼大桥 | 56 | 单臂250w高压钠灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 1 |  |
| 瑞枫公路 | 410 | 单臂LED 150w | 443 | 双臂2*LED 150w | 19 | 三臂3*LED 150w | 54 | 四臂4*LED 150w | 1 | 25米高杆灯 | 184 | 双臂LED 2*240w | 9 | 中杆灯LED 4*300w |  |  | 1120 | 23 |  |
| G322国道 | 1066 | 单臂LED 150w | 371 | 双臂2*LED 150w | 28 | 三臂3*LED 150w | 29 | 四臂4*LED 150w | 4 | 五臂5*LED 150w | 1 | 15米中杆灯（10灯头） | 142 | 双臂路灯 LED 2*120w | 1 | 15米中杆灯 LED 6*120w | 1642 | 32 |  |
| G104国道 | 130 | 250w高压钠灯 | 39 | 双臂灯（2*120wLED） | 435 | 双臂灯 | 13 | 高杆灯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 617 | 7 |  |
| G104西过境 | 965 | 单臂LED 200w | 65 | 单臂LED 100w | 6 | 三臂3*LED 200w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1036 | 8 |  |
| 洋凰线（龙丽温高速高于出口至G322） | 85 | 双臂LED 2*200w | 10 | 单臂LED 200w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 2 |  |
| G228国道 | 12 | 25米高杆灯 12*LED 300w | 99 | 双臂灯（2*150wLED） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 | 2 | 维护内容包括三桥配电房 |
| 瑞安大桥 | 2000 | 6w LED 点光源 | 144 | 300w LED 拉锁投光灯 | 96 | 300w LED 主塔投光灯 | 48 | 100w LED 主桥墩投光灯 | 24 | 100w LED主塔顶部投光灯 | 134 | 60w LED 桥墩投光灯 | 250 | 24w LED桥腹投光灯 |  |  | 2696 | 0 |  |
| 飞云江大桥 | 204 | 120w LED 景观灯 | 925 | 24W LED投光灯 | 3700 | 24w LED 洗墙灯 | 154 | 60w LED 桥墩投光灯 | 408 | 24w LED 投光灯 | 8 | 100w LED投光灯 |  |  |  |  | 5399 | 0 |  |

# 附件二:应急抢修部分清单

| 清单 第100章 总则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 |
| 101 | 通则 |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000 |
| -b | 按合同条款规定，提供第三方责任险 | 总额 | 1.000 |
| 102 | 工程管理 |  |  |
| 102-4 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 |
| 清单 第300章 照明应急抢修（灯具更换） |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 |
| 301 | 隧道部分-灯具更换 |  |  |
| 301-1 | 瑞枫线隧道-大岭背 |  |  |
| -a | 吸附式壁装灯（80w LED） | 套 | 1.000 |
| -b | 吸顶灯（80w LED） | 套 | 1.000 |
| -c | 吸顶灯（150w LED） | 套 | 1.000 |
| -d | 吸顶灯（100w LED） | 套 | 1.000 |
| -e | 吸顶灯（70w LED） | 套 | 1.000 |
| 301-2 | 瑞枫线隧道-秋坦 |  |  |
| -a | 吸附式壁装灯（80w LED） | 套 | 1.000 |
| -b | 吸顶灯（80w LED） | 套 | 1.000 |
| 301-3 | 瑞枫线隧道-双山 |  |  |
| -a | 吸附式壁装灯（80w LED） | 套 | 1.000 |
| -b | 吸顶灯（80w LED） | 套 | 1.000 |
| 301-4 | 瑞枫线隧道-小横山 |  |  |
| -a | 吸附式壁装灯（80w LED） | 套 | 1.000 |
| -b | 吸顶灯（80w LED） | 套 | 1.000 |
| 301-5 | 瑞枫线隧道-盐店隧道 |  |  |
| -a | 吸附式壁装灯（80w LED） | 套 | 1.000 |
| -b | 吸顶灯（120w LED） | 套 | 1.000 |
| 301-6 | G322瑞安段道隧道-塔石岭 |  |  |
| -a | 吸顶灯（70w LED） | 套 | 1.000 |
| -b | 吸顶灯（100w LED） | 套 | 1.000 |
| -c | 吸顶灯（150w LED） | 套 | 1.000 |
| 301-7 | G322瑞安段道隧道-水坑 |  |  |
| -a | 250w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| -b | 210w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| -c | 150w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| -d | 100w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| -e | 70w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| 301-8 | G322瑞安段道隧道-马屿 |  |  |
| -a | 250w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| -b | 210w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| -c | 150w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| -d | 100w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| -e | 70w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| -f | 吸顶灯（50w LED） | 套 | 1.000 |
| 301-9 | G322瑞安段道隧道-藤岙 |  |  |
| -a | 250w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| -b | 210w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| -c | 150w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| -d | 100w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| -e | 70w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| -f | 吸顶灯（50w LED） | 套 | 1.000 |
| 301-10 | G322瑞安段道隧道-赵山渡东-灯具更换 |  |  |
| -a | 250w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| -b | 150w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| -c | 100w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| -d | 70w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| 301-11 | G322瑞安段道隧道-赵山渡西-灯具更换 |  |  |
| -a | 250w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| -b | 150w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| -c | 100w氙气灯 | 套 | 1.000 |
| -d | 吸顶灯（50w LED） | 套 | 1.000 |
| 301-12 | S230张基岭隧道（瑞安段）-灯具更换 |  |  |
| -a | 吸顶灯（40w LED） | 套 | 1.000 |
| -b | 吸顶灯（60w LED） | 套 | 1.000 |
| -c | 吸顶灯（120w LED） | 套 | 1.000 |
| 301-13 | 桐岭隧道-灯具更换 |  |  |
| -a | 吸顶灯（100w LED） | 套 | 1.000 |
| -b | 吸顶灯（80w LED） | 套 | 1.000 |
| -c | 吸顶灯（50w LED） | 套 | 1.000 |
| -d | 吸顶防水灯（50w LED） | 套 | 1.000 |
| 302 | 桥梁部分-灯具更换 |  |  |
| 302-1 | 飞云江五桥（钢结构主桥） |  |  |
| -a | 箱梁洗墙灯（24wLED灯） | 套 | 1.000 |
| -b | 桥侧双头射灯 | 套 | 1.000 |
| -c | 拱肋点光源灯（12wLED灯） | 套 | 1.000 |
| -e | 桥侧点光源（6wLED灯） | 套 | 1.000 |
| -f | 桥墩投光灯（75wLED灯） | 套 | 1.000 |
| -g | 桁架投光灯（16wLED灯） | 套 | 1.000 |
| -h | 吊杆投光灯（36wLED灯） | 套 | 1.000 |
| 302-2 | 飞云江五桥（延伸段引桥） |  |  |
| -a | 10米双叉路灯（2*250w高压钠灯） | 套 | 1.000 |
| -b | 10米单叉路灯（250w高压钠灯） | 套 | 1.000 |
| -c | 12米单叉路灯（400w高压钠灯） | 套 | 1.000 |
| -d | 15米中杆灯（4*250w高压钠灯） | 套 | 1.000 |
| -e | 25米高杆灯（9*1000w高压钠灯） | 套 | 1.000 |
| -f | 15米中杆灯（6*250w高压钠灯） | 套 | 1.000 |
| -g | 低位灯（9wLED灯） | 套 | 1.000 |
| -h | 10米双叉路灯灯杆 | 套 | 1.000 |
| -l | 10米单叉路灯灯杆 | 套 | 1.000 |
| -j | 12米单叉路灯灯杆 | 套 | 1.000 |
| -k | 15米中杆灯杆 | 套 | 1.000 |
| -l | 25米高杆灯杆 | 套 | 1.000 |
| -m | 10米双叉路灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -n | 10米单叉路灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -o | 12米单叉路灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -p | 15米中杆灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -q | 25米高杆灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -r | 10米双叉路灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| -s | 10米单叉路灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| -t | 12米单叉路灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| -u | 15米中杆灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| -v | 25米高杆灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| 302-3 | S230高楼大桥 |  |  |
| -a | 10米单叉路灯（250w高压钠灯） | 套 | 1.000 |
| -b | 10米单叉路灯灯杆 | 根 | 1.000 |
| -c | 10米单叉路灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -d | 10米单叉路灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| 303 | 道路部分-灯具更换 |  |  |
| 303-1 | 瑞枫公路 |  |  |
| -a | 单臂灯 LED 150w | 套 | 1.000 |
| -b | 双臂灯 LED 2*150w | 套 | 1.000 |
| -c | 三臂灯 LED 3*150w | 套 | 1.000 |
| -d | 四臂灯 LED 4*150w | 套 | 1.000 |
| -e | 高压纳灯（9*1000w） | 套 | 1.000 |
| -f | 双臂灯 LED 2*240w | 套 | 1.000 |
| -g | 中杆灯 LED 4*300w | 套 | 1.000 |
| -h | 10米单叉路灯灯杆 | 套 | 1.000 |
| -l | 10米双叉路灯灯杆 | 套 | 1.000 |
| -j | 10米三叉路灯灯杆 | 套 | 1.000 |
| -k | 10米四叉路灯灯杆 | 套 | 1.000 |
| -l | 15米中杆灯杆 | 套 | 1.000 |
| -m | 25米高杆灯杆 | 套 | 1.000 |
| -n | 10米单叉路灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -o | 10米双叉路灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -p | 10米三叉路灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -q | 10米四叉路灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -r | 15米中杆灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -s | 25米高杆灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -t | 10米单叉路灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| -u | 10米双叉路灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| -v | 10米三叉路灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| -w | 10米四叉路灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| -x | 15米中杆灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| -y | 25米高杆灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| 303-2 | G322国道 |  |  |
| -a | 单臂灯 LED 150w | 套 | 1.000 |
| -b | 双臂灯 LED 2*150w | 套 | 1.000 |
| -c | 双臂灯 LED 2*120w | 套 | 1.000 |
| -d | 三臂灯 LED 3*150w | 套 | 1.000 |
| -e | 四臂灯 LED 4*150w | 套 | 1.000 |
| -f | 五臂灯 LED 5*150w | 套 | 1.000 |
| -g | 15米中杆灯（10灯头） | 套 | 1.000 |
| -h | 15米中杆灯 LED 6*120w | 套 | 1.000 |
| -l | 10米单叉路灯灯杆 | 套 | 1.000 |
| -j | 10米双叉路灯灯杆 | 套 | 1.000 |
| -k | 10米三叉路灯灯杆 | 套 | 1.000 |
| -l | 10米四叉路灯灯杆 | 套 | 1.000 |
| -m | 10米五叉路灯灯杆 | 套 | 1.000 |
| -n | 15米中杆灯杆 | 套 | 1.000 |
| -o | 10米单叉路灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -p | 10米双叉路灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -q | 10米三叉路灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -r | 10米四叉路灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -s | 10米五叉路灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -t | 15米中杆灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -u | 10米单叉路灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| -v | 10米双叉路灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| -w | 10米三叉路灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| -x | 10米四叉路灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| -y | 10米五叉路灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| -z | 15米中杆灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| 303-3 | G104国道 |  |  |
| -a | 250w高压钠灯 | 套 | 1.000 |
| -b | 双臂灯 LED 2*120w | 套 | 1.000 |
| -c | 双臂灯 LED 2*150w | 套 | 1.000 |
| -d | 高压纳灯（9*1000w） | 套 | 1.000 |
| -e | 10米高压钠灯灯杆 | 套 | 1.000 |
| -f | 10米双叉路灯灯杆 | 套 | 1.000 |
| -g | 25米高杆灯杆 | 套 | 1.000 |
| -h | 10米高压钠灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -l | 10米双叉路灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -j | 25米高杆灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -k | 10米高压钠灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| -l | 10米双叉路灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| -m | 25米高杆灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| 303-4 | G104西过境 |  |  |
| -a | 单臂灯 LED 200w | 套 | 1.000 |
| -b | 单臂灯 LED 100w | 套 | 1.000 |
| -c | 三臂灯 LED 3*200w | 套 | 1.000 |
| -d | 10米单叉路灯灯杆 | 套 | 1.000 |
| -e | 10米三叉路灯灯杆 | 套 | 1.000 |
| -f | 10米单叉路灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -g | 10米三叉路灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -h | 10米单叉路灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| -l | 10米三叉路灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| 303-5 | 洋凰线（龙丽温高速高于出口至G322） |  |  |
| -a | 单臂灯 LED 200w | 套 | 1.000 |
| -b | 双臂灯 LED 2*200w | 套 | 1.000 |
| -c | 10米单叉路灯灯杆 | 套 | 1.000 |
| -d | 10米双叉路灯灯杆 | 套 | 1.000 |
| -e | 10米单叉路灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -f | 10米双叉路灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -g | 10米单叉路灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| -h | 10米双叉路灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| 303-6 | G228国道 |  |  |
| -a | 双臂灯 LED 2*150w | 套 | 1.000 |
| -b | 25米高杆灯 LED 12*300w | 套 | 1.000 |
| -c | 10米双叉路灯灯杆 | 套 | 1.000 |
| -d | 25米高杆灯杆 | 套 | 1.000 |
| -e | 10米双叉路灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -f | 25米高杆灯开关箱 | 套 | 1.000 |
| -g | 10米双叉路灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| -h | 25米高杆灯杆号牌 | 套 | 1.000 |
| 304 | 箱式变压器-更换 |  |  |
| 304-1 | 美式箱变 |  |  |
| -a | 容量（KVA)：100kV.A | 台 | 1.000 |
| 04-2 | 欧式箱变 |  |  |
| -a | 容量（KVA)：100kV.A | 台 | 1.000 |
| 305 | 电缆及配管配线-更换 |  |  |
| 305-1 | 电缆敷设 |  |  |
| -a | 铜芯电缆（YJV 3*4mm2） | 米 | 1.000 |
| -b | 铜芯电缆（YJV 3*6mm2） | 米 | 1.000 |
| -c | 铜芯电缆（YJV 4*6mm2） | 米 | 1.000 |
| -d | 铜芯电缆（YJV 4*16mm2） | 米 | 1.000 |
| -e | 铜芯电缆（YJV 5*10mm2） | 米 | 1.000 |
| -f | 铜芯电缆（YJV 5*16mm2） | 米 | 1.000 |
| -g | 铜芯电缆（YJV 5*25mm2） | 米 | 1.000 |
| -h | 铜芯电缆（YJV 5*35mm2） | 米 | 1.000 |
| -l | 铝芯电缆（YJLV 5*16mm2） | 米 | 1.000 |
| -j | 铝芯电缆（YJLV 5*25mm2） | 米 | 1.000 |
| -k | 铝芯电缆（YJLV 5*35mm2） | 米 | 1.000 |
| -l | 高压电缆（YJV YJV22-8.7/15-3*35） | 米 | 1.000 |
| 305-2 | 电力电缆端头 |  |  |
| -a | 铜芯电缆头（3*4mm2） | 个 | 1.000 |
| -b | 铜芯电缆头（3*6mm2） | 个 | 1.000 |
| -c | 铜芯电缆头（4*6mm2） | 个 | 1.000 |
| -d | 铜芯电缆头（4*16mm2） | 个 | 1.000 |
| -e | 铜芯电缆头（5*10mm2） | 个 | 1.000 |
| -f | 铜芯电缆头（5*16mm2） | 个 | 1.000 |
| -g | 铜芯电缆头（5*25mm2） | 个 | 1.000 |
| -h | 铜芯电缆头（5*35mm2） | 个 | 1.000 |
| -l | 高压电缆头（YJV22-8.7/15-3*35） | 个 | 1.000 |
| 305-3 | 电缆保护管 |  |  |
| -a | SC钢管（DN50） | 米 | 1.000 |
| -b | SC钢管（DN65） | 米 | 1.000 |
| -c | SC钢管（DN80） | 米 | 1.000 |
| -d | SC钢管（DN100） | 米 | 1.000 |
| -e | PVC-U塑料管（DN50） | 米 | 1.000 |
| -f | PVC-U塑料管（DN65） | 米 | 1.000 |
| -g | PVC-U塑料管（DN100） | 米 | 1.000 |
| 305-4 | 线槽 |  |  |
| -a | 铝合金线槽（40mm*25mm） | 米 | 1.000 |
| -b | 铝合金线槽（60mm*30mm） | 米 | 1.000 |
| 305-5 | 管内配线 |  |  |
| -a | 管内穿多芯软导线（RVV 2*4mm2） | 米 | 1.000 |
| -b | 管内穿多芯软导线（BV 2.5mm2） | 米 | 1.000 |
| -c | 管内穿多芯软导线（BV 1.5mm2） | 米 | 1.000 |
| -d | 管内穿多芯软导线（BV 4mm2） | 米 | 1.000 |
| 305-6 | 接地装置 |  |  |
| -a | 角钢接地极（50mm*5mm*2500mm） | 根 | 1.000 |
| -b | 镀锌扁钢接地母线（40mm*4mm） | 米 | 1.000 |
| -c | 跌落式熔断器（PRM1-10F(W)100-10A） | 组 | 1.000 |
| -d | 避雷器（HY5W-17/50） | 组 | 1.000 |
| 305-7 | 开关及电源 |  |  |
| -a | 小型断路器（FCM7L-32/1P+N） | 个 | 1.000 |
| -b | 广告发光字电源（400W.AC220V输入 DC12V输出，IP65） | 台 | 1.000 |
| -c | 亮化灯具电源（350W.AC220V输入 DC24V输出，IP65） | 台 | 1.000 |
| -d | 亮化灯具电源（350W.AC220V输入 DC24V输出，IP67 | 台 | 1.000 |
| 306 | 附属工程-更换 |  |  |
| 306-1 | 基础开挖回填 |  |  |
| -a | 挖基坑土方 | m3 | 1.000 |
| -b | 挖沟槽土方 | m3 | 1.000 |
| -c | C20混凝土回填 | m3 | 1.000 |
| -d | C25混凝土回填 | m3 | 1.000 |
| -e | C30混凝土回填 | m3 | 1.000 |
| -f | C35混凝土回填 | m3 | 1.000 |
| 306-2 | 路面拆除及修复 |  |  |
| -a | 水泥混凝土路面拆除 | m2 | 1.000 |
| -b | 20cm厚C20水泥混凝土路面修复 | m2 | 1.000 |
| -c | 人行道透水砖拆除及修复（利用原透水砖） | m2 | 1.000 |
| 306-3 | 手孔井 |  |  |
| -a | 砖砌井（1000*1000*900） | 座 | 1.000 |
| 306-4 | 水平导向钻进 |  |  |
| -a | MPP管（2*DN110） | m | 1.000 |

# 第四部分  合同条款

甲  方（采购人）：

乙  方（中标供应商）：

鉴于甲方于  年  月  日接受乙方对本项目的投标，双方根据《中华人民共和国民法典》等法律、相关法规和本项目采购文件的规定及投标文件的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

一、合同内容：

详见采购文件

二、路灯设施维护专用车辆、工具、设备

乙方必须在一个月内必须配齐中型以上路灯专用工程车不少于1辆，以及用于巡查、协调用车不少于3辆，提供车辆行驶证复印件, 且提供原件核查。完成本项目维修维护服务所需的维修专用车、检测仪器、工具及专用安全器材等均由乙方自备，其所有权归属乙方。

三、路灯设施维护人员配备

现场人员配备情况：

乙方应在用户驻地驻点进行维修维护服务，配备胜任维修维护工作的项目负责人，选派符合本项目技术要求的有资质的维修素养好的专业技术人员参与维修维护服务工作，人员数量应符合本项目的实际需要。如乙方派出的服务人员在本合同实施过程中，因素质、技术水平、服务质量、现场管理经验、采用的设备、文明安全生产等不符合采购文件的要求和与投标文件中的承诺不符，造成现场管理混乱、服务质量低劣时，甲方有权要求其重新调整充实专业服务人员，乙方必须接受，否则作违约处理，甲方可单方面终止合同。造成经济损失的，乙方应予赔偿。

四、路灯设施维护所需的器材、耗材的提供及费用

1、路灯设施维修维护中所需的一切器材、耗材等均由乙方提供，其技术性能指标、规格、质量，必须符合采购文件的要求，乙方对所提供的器材、耗材的质量负责。所需的费用，计入投标报价内。

2、乙方必须预先配备一部分备用器材、耗材等，以便于及时更换损坏的器材和耗材。

3、确认属于不可抗力的因素造成路灯设施故障或损坏的，其修复所需的费用由甲方承担。

五、路灯设施的维护质量和管理

1、乙方应在维修维护中采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量优良并完全符合合同要求的维护服务。

2、乙方应按照ISO9000质量保证体系或相应的服务质量管理标准，对路灯设施的维护等各个环节进行严格的管理和服务，建立完善的维修工作管理制度、维护规程和保障体系，制订服务质量保证措施和安全文明施工措施。

3、甲方有权对乙方服务质量及安全文明施工情况进行监督、检查，并视实际情况提出要求。如发现乙方提供的设备、器材不符合采购文件中规定的技术、质量标准及维修服务不符合采购文件要求及存在不安全隐患，有权要求乙方进行整改，其整改方案须经甲方认可后方可实施。

六、安全责任

路灯维护工作中的人身安全（含维修人员和过路人）及设备安全由乙方全权负责，如发生人身伤害事故及设备损坏，乙方应承担一切费用（包括民事赔偿）。乙方应切实做好安全防范工作，避免在维护工作中出现人身与财产的意外损害。

七、服务期限

本项目合同服务期限为一年，服务期限开始时间具体在合同签订时约定。

八、服务费用

1、养护维修费是指一年内为完成2022-2023年瑞安市公路照明设施维护及应急抢修项目服务所需的一切费用，实行固定费用总包干，乙方不得以任何理由调整服务费用。

养护维修费：（大写）：                      元人民币， （小写）￥：           元。

2、应急抢修工程费是指业主规定区域内的因意外等原先造成的照明设施的维修，具体以招标人实际确定的维修任务为准所需的一切费用，实际付款按实际工程量*全费用综合单价办理。

应急抢修工程费（暂定）：（大写）：        元人民币， （小写）￥：      元。

3、服务费用合计（养护维修费+应急抢修工程费）：（大写）：         元人民币，（小写）￥：           元。

九、付款方式

1、成交供应商领取成交通知书30日历天内须向采购人缴纳合同总额1%履约保证金(银行转账、转帐支票、银行汇票或工程保函等非现金形式提交，从磋商供应商银行账户汇出，不得通过磋商供应商分支机构或第三方账户转入)。履约保证金在合同到期后10个工作日内无息退还。

2、预付款支付：在合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的20%作为预付款。甲方可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。）

3、预付款扣回：在第一次支付维护费用时扣回，不足抵扣的，在下期支付维护费用中扣回。

4、进度款支付：

（1）养护维修费付款方式为先服务后支付,由甲方根据前一个季度的考核结果，在下季的财政资金下达且收到发票后7个工作日内支付养护维修费的25%，处罚金额按季直接在付款额中扣除。最后一期养护维修费，需经甲方现场确认所有故障路灯、设施都已修复，甲方出具验收合格证明，且收到发票后7个工作日内支付余款。乙方未按要求将所有故障路灯、设施修复，甲方将另行找施工单位进行维修，维修费从余款中扣除。

（2）应急抢修工程费按季支付，在下季度第一个月15日前上报工程量，经甲方管理人员确认后，财政资金下达且收到发票后7个工作日内支付工程费的80%，待一年服务期满后，经第三方审核且收到发票后7个工作日内根据审定结算价款付清剩余尾款。

注：延迟支付中小型企业，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

十、养护维修工作考核办法

1、考核标准：公路保证亮灯率在95%及以上，隧道保证亮灯率在97%及以上（亮灯率的计算方法：考核路段或隧道实际亮灯数除以该路段路灯或隧道灯总只数）。

2、考核办法：每月不定期夜间考核1次。每次考核原则上随机抽取一个路段或指定几座隧道。考核人员由采购人确定，考核后当场打分，参加考核的人员签字确认。

3、考核细则：

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台账资料 | 10分 | 1、建立健全照明台账资料（周常巡查，检修等），发现问题及时整改，整改率100%，没按规定记录或记录不及时的扣2分/周，资料造假扣3分/次。2、配合招标人做好各项全国，省，市内各种考核，检查的相关台账资料，未完成每次扣5分 | 记录及时性为延时3天 |
| 2 | 设施完好率 | 10分 | 灯具、控制箱、线缆等无缺失，无破损，完好率保持90%以上，完好率每低于0.2个百分点扣1分。并要求灯具、控制箱、线缆安装稳固，部件完整，连接可靠。不符合要求发现1处扣1分。 |  |
| 3 | 亮灯率 | 30分 | 公路亮灯率不低于95%，隧道亮灯率不低于97%。公路亮灯率每低于0.1个百分点扣0.6分，隧道亮灯率每低于0.1个百分点扣0.6分。 |  |
| 4 | 智能系统 | 15分 | 1、根据日昼及天气变化，保持正常启闭时间，未能正常启闭的按每个控制箱扣1分计。 2、按约定要求进行调光，时控模块损坏及时修复，如发现故障未能48小时内修复，每次扣1分 |  |
| 5 | 承诺服务 | 20分 | 1、磋商供应商在接到投诉或招标人维修通知单后，必须在48小时内修复，未能按时修复的每次扣4分。2、发生有责媒体新闻事件暴光的一次扣5分。3、完成招标人交予的各项指标性任务，未按要求完成的每次扣4分，情况严重或者造成严重负面影响的每次扣10分。 |  |
| 6 | 其他 | 15分 | 1、作业人员必须持证上岗，发现无证上岗扣5分/人，且电工操作维修作业必须2人或2人以上，每发现1次单人作业维修扣3分。 2、作业人员必须严把安全关，在维修过程中发现未按规范操作的，如未穿绝缘鞋，未戴安全帽以及未按要求放置警示牌等，发现一次扣1分。 3、发生安全及人员伤害事故的，或其他情况被媒体曝光给采购人造成严重负面影响的，每次扣10分。 4、对上级部门提出的安全隐患未及时整改，扣1分/次 |  |
| 说明： 考核每月一次，90分及以上不扣钱，90分以下（不包括90分），每扣1分扣除合同总价的0.2%。如该次月考核分数低于70分，记为考核不合格。 |  |  |  |  |

4、若因供应商自身原因给周边其他设施造成损坏的，其相关费用由供应商承担。

5、如出现供应商在维修、养护过程中弄虚作假，变相骗取维修、养护费的情况，采购人有权解除合同。

6、采购人每月考核1次，若全年月考核累计3次不合格或连续2个月考核不合格，采购人有权解除合同。

十一、履约保证金的罚没

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务给甲方造成直接或间接损失的，甲方有权直接从履约保证金中得到补偿。

2、如果乙方毫无理由地拖延或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，甲方有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。

3、乙方提供的服务须和投标文件中所承诺的相符（合同中另有规定除外），如不符，并造成较大损失的，除受第六条处理外，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

十二、双方责任

1、甲方

1）对维护的各项工作进行监督考核；

2）对乙方的日常安全文明生产工作进行监督检查；

3）协调有关部门关系，为乙方服务工作提供必要的方便；

4）审查乙方维护服务的执行情况，按合同规定按时向乙方支付维护服务费。

2、乙方

1）有权根据合同的规定按时领取维护服务费；

2）根据实际情况适时组织实施对路灯设施的维护工作；

3）按照采购文件和合同规定的服务内容、要求和服务期限提供优质服务；

4）对提供的服务质量负责，如有问题无条件进行整改。

5）对服务期内的路灯设施加强防盗工作。

十三、 违约责任

1、责任违约

1、乙方违反合同约定的义务，对甲方及第三人造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

2、乙方提出的设施、设备维修计划或报告，如因甲方拖延而无法及时实施，造成设施、设备损坏，影响维护质量的，责任由甲方承担。

2、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按时提供服务，甲方发生中途取消服务等情况，必须及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列办法处理。

1）乙方中途停止服务，导致合同终止的，应向甲方偿付违约金。违约金按合同总价的10％计算。

2）甲方无正当理由中途取消服务，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

十四、合同的解除

出现下列情况之一的，甲方有权单方面解除合同：

1、甲方每月考核1次，若全年月考核累计3次不合格或连续2个月考核不合格。

2、乙方不按照约定履行义务，经催告后仍未履行的。

十五、不可抗力及其他

1、不可抗力包括：地震、台风、洪水等自然灾害及战争、罢工、政府行为。

2、任何一方因不可抗力造成本合同不能履行或不能完全履行的，须将有关情况及时通知对方， 在不可抗力发生后及时将详情及有效证明文件提供给对方。由双方依据不可抗力的影响程度，协商解决善后事宜。

十六、验收移交

1、在合同期满前10个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交验收申请。

2、乙方必须将全部维护工作的档案（电子文档与纸质文档）、资料及时移交给甲方，交接好有关事宜。

3、甲方应组织验收小组对整个路灯设施进行最终验收，路灯设施的原有数量、型号、规格应保持不变，路灯设施应保持完好状态。否则甲方有权依情直接从履约保证金中得到补偿。

十七、争端的解决

1、有关本合同实施中发生的一切争端，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍得不到解决，任何一方可向合同签约地的法院起诉。

2、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

十八、合同生效及其他

1、本项目财政预算为280万元/年，当实际金额达到财政预算金额时或服务期限到期时，即终止合同。

2、合同在双方签字盖章后开始生效。

3、本合同一式五份，双方各执二份，一份送采购代理机构备案。

4、未尽事宜，由双方友好协商解决，并另行签订补充合同。

甲方：                                乙方：

名称：（印章）                        名称：（印章）

授权代表（签字）                      授权代表（签字）

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

签订合同日期：

注：1、上述条款仅供参考，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

# 第五部分  磋商响应文件格式

磋商供应商提交磋商响应文件须知

  - 磋商供应商应严格按照磋商响应文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或采购机构、磋商小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

  - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

  - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

  - 采购机构将应用磋商供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商供应商履行合同的合格性及能力。

  - 磋商供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

  - 全部文件应按磋商供应商须知中规定的语言和份数提交。

- 附件一  资格、资质证明文件

（一） 关于资格、资质证明文件的声明函

瑞安市公路与运输管理中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的                       项目编号为             的招标活动进行磋商。本公司所提交的磋商响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商供应商全称（盖章）：

日      期：    年   月     日

（二） 其它证明文件

- 企业营业执照或事业法人单位法人证书、税务登记证（若多证合一提供企业营业执照或事业法人单位法人证书）；

- 供应商相关资质证明文件扫描件；

- 供应商的其他证书扫描件（如有）。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖供应商电子签章。

## 附件二  关于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

瑞安市公路与运输管理中心：

我公司参与项目名称                （项目编号：    ）投标，

郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

磋商供应商全称（电子签章）：

日  期：

注：1、▲本承诺函必须提供。

- 附件三-1  法定代表人授权委托书

瑞安市公路与运输管理中心：

浙江嘉晟工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我      （法人代表姓名）系                         （磋商供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位正式职工    （授权代表姓名）    为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（项目名称）（项目编号）    项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表身份证复印件（正反两面）

授权代表：         性别 ：   年龄：

身份证号码：                    职务：

详细通讯地址：              邮政编码：

手机号码：                 电子邮箱：

电话：            传真：

磋商供应商：                        （电子签章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

注：请正确填写手机号码及电子邮箱，便于开标过程中联系。否则造成任何不利于贵单位的影响，后果自行承担。

- 附件三-2  法定代表人身份证明

申 请 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

手机号码：             电子邮箱：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：

法定代表人身份证复印件粘贴处（正反两面）：

申请人：                     （盖单位章）

年        月        日

磋商供应商：             （电子签章）

日    期：      年     月     日

注：请正确填写手机号码及电子邮箱，便于开标过程中联系。否则造成任何不利于贵单位的影响，后果自行承担。

- 附件四    中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

  - 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

  - 中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

  - 供应商对声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件五    残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商（电子签章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的。

- 如成交供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 附件六    磋商响应函

瑞安市公路与运输管理中心 ：

（磋商供应商全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的2022-2023年瑞安市公路照明设施维护及应急抢修项目 （项目编号:           ）竞争性磋商采购的有关活动，进行磋商。为此：

  - 提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

  - 据此函，签字人兹宣布同意如下：

    - 该项目的磋商报价以最后一轮报价为准。

    - 保证遵守竞争性磋商的磋商文件中的有关规定。

    - 保证严格执行双方所签的服务合同，并承担全部规定的责任义务。

    - 磋商供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商采购补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

    - 我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    - 愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

    - 本磋商自磋商截止时间之日起60日历天有效。

    - 与本磋商有关的正式通讯地址为：

邮编：              电话：                     传真：

磋商供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：    年   月     日

- 附件七  磋商供应商自2019年1月1日以来同类业绩一览表

项目编号：

| 项目名称 | 简要描述 | 合同金额 （万元） | 合同签订日期 | 项目地址与业主单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商全称（盖章）：

日期:        年  月  日

- 附件八  少量偏离表

| 序号 | 磋商文件重述 | 磋商响应文件偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应磋商文件的技术及商务要求。

磋商供应商全称（电子签章）：

日      期：    年   月     日

## 附件九	  项目负责人资格情况表

项目名称：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩应提供业绩证明材料 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近三年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：1、本表后附评分表中的证书或相关文件证明及所在单位社保缴纳证明扫描件。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件十	  技术负责人资格情况表

项目名称：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩应提供业绩证明材料 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近三年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：1、本表后附评分表中的证书或相关文件证明及所在单位社保缴纳证明扫描件。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件十一 项目服务人员配备表

项目编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、人员相关资质证书及所在单位社保缴纳证明扫描件附后。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件十二  高空作业车、维修专用车辆清单

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 车 辆 名 称 | 规 格型 号 | 升降高度（米） | 品牌产地 | 数量 | 已使用 年限 | 自有或租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |

1、车辆的用途、规格和数量应符合采购文件的要求。

2、所需车辆须附有效行驶证、机动车登记证书、使用说明书等证明材料复印件。

3、车辆购置费不计入报价，但车辆使用费要计入报价内。

4、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件十三  路灯设施维护器材清单

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 品牌、产地 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

1、本表所列为投标供应商拟投入的器材清单。

2、维修维护器材费用实行包干制应计入报价内。

3、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件十四 自备维修维护所需主要设备工具清单

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 品牌产地 | 数 量 | 已使用年限 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

- 所列为投标供应商拟投入使用的设备工具清单，应符合完成项目任务所需的质量和数量。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

- 附件十五    开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总价 （人民币元） |  | 小写: |
|  |  | 大写: |
| 其中 | 养护维修费 |  |
|  | 应急抢修工程费 |  |
| 项目负责人 |  |  |
| 养护维修期 |  |  |
| 备注 |  |  |

备注：不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件，其投标将被拒绝。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

- 附件十六    报价明细表

表一：	养护维修费

| 序号 | 名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯设施维修维护费 |  |  |
| 2 | 路灯设施维修器材、耗材包干费 |  |  |
| 3 | 自备作业车辆、仪器工具使用费 |  |  |
| 4 | 劳保和安全用品使用费 |  |  |
| 5 | 经 营 管 理 费 |  |  |
| 6 | 税 费 |  |  |
| 7 | 利 润 |  |  |
| 8 | 其 他 |  |  |
| 9 |  |  |  |
|  | 合 计(大写)： 人民币。 (小写)￥: 元。 |  |  |

1. 合计应与 “开标一览表”中养护维修费相一致。

2. 各项费用如已包含在其它费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注“无”。

3. 不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件，其投标将被拒绝。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

表二：	应急抢修工程费固定单价（全费用单价）部分清单报价表

单位：人民币元

| 序号 | 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 全费用单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 本表为固定单价（全费用单价）部分费用，由投标人自行报价，以投标人的中标固定单价作为合同价调整和结算的依据。

- 本表内容中的字目号、子目名称、单位、数量详见第三章“竞争性磋商内容及要求”中的附件二“应急抢修部分清单”。

# 第六部分  评定办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和本项目磋商文件，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交供应商，特制定本办法。

一、 评定原则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审，择优选定服务单位。确保服务质量，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照磋商文件的商务、技术要求，对磋商响应文件进行综合评定，编写评标报告。评定人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评定的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。磋商供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被否决。

二、评标组织

开标后，首先由磋商小组对磋商响应文件进行资格性检查和符合性检查，凡磋商供应商资格不符合磋商文件要求、磋商响应文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应磋商文件要求者，经磋商小组认定作为无效投标，不再进入后续磋商。对磋商响应文件完善后，由磋商小组对磋商供应商进行询标，磋商供应商做出书面答复作为磋商响应文件的补充文件。

经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合资格条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商（有效供应商）不足三家，或磋商供应商的最后报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

三、评定办法

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分。评分过程中数值计算采用四舍五入法，并保留小数2位。

评标价的确定：

1、初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正：

- 响应文件中首轮报价一览表的内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修正单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。

- ▲如磋商供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于重大偏离，磋商小组将对其投标按无效标处理。

- 如磋商供应商的磋商响应文件前后矛盾，磋商小组将作出不利于磋商供应商的修正。

注（1）~（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，其投标无效。

磋商程序详见第二部分磋商供应商须知“（六）磋商与评审”

| 序号 | 评审类型 | 评审内容 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 供应商资格 |  | 符合磋商文件要求 |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 |  | 符合要求 |  |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 |  | 与营业执照一致 |  |
|  |  | 磋商响应函签字盖章 |  | 有法定代表人或其授权代表签字并加盖电子签章 |  |
|  |  | 磋商响应文件格式 |  | 符合第五部分“磋商响应文件格式”的要求 |  |
|  |  | 磋商响应文件编制 |  | 资格审查部分、商务技术部分和报价部分三部分内容分开制作 |  |
|  |  | 投标有效期 |  | 不少于60天 |  |
|  |  | 磋商响应文件实质性内容 |  | 实质性响应磋商文件要求 |  |
| 3 | 无效标条款 | - 报价不是固定价的或超过最高限价的； - 投标报价出现前后不一致，又不接受评标委员会修正的； - 投标截止时间止，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的； - 在资格评审中，磋商小组认定磋商响应性文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的； - 在符合性评审中，磋商小组认定磋商响应性文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的； - 主要采购服务的技术不满足采购内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的； - 磋商小组认为磋商响应文件未实质性响应磋商文件要求的； - 未提供关于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的； - 未提供中小型企业声明函或磋商供应商不属于中小型企业的； - 磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的电子签章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章； - 不是法定代表人未在磋商响应文件中提供有效法定代表人授权委托书的； - 存在不良信用记录的（指磋商文件的（二）总则 第4条）； - 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约且不能在磋商现场证明其报价合理性的； - 存在串标、弄虚作假情况的； - 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； - 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。 |  |  |  |
| 序号 | 评审内容及分值 | 评分细则 |  |  | 备注 |
| 4 | 报价评分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后投标报价最低的为评标基准价，其报价分为满分10分，其他供应商的报价分按照下列公式计算： 其他供应商的报价分=评标基准价/投标报价×10分。 |  |  | 计算以最后投标报价为依据。 |
| 5 | 商务技术评分 | 合计90分 |  |  |  |
|  | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |  |  |
| 5.1 | 磋商供应商综合实力及获奖荣誉 | 3分 | 磋商供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书每提供1个得1分，最高得3分。（注：有效性认定：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分；如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。） |  |  |
|  |  | 1分 | 2019年1月1日以来获得政府部门颁发的荣誉或奖项，县级市的一个得0.5分，地级市及以上的一个得1分；本项最高得1分。 |  |  |
| 5.2 | 业绩 | 1分 | 根据磋商供应商2019年1月1日以来同类项目（路灯新建项目或路灯维修（维护）项目）业绩情况打分，提供1个得0.25分。本项最高得1分。 注：业绩有效性认定：1、以中标通知书或合同签订时间为准；2、需提供证明材料：中标通知书或施工合同以及业主单位出具的工程项目评价表；证明材料缺一不可。如以上材料不能直接反映出路灯新建项目或路灯维修（维护）项目的，则须提供项目相关证明，否则业绩证明无效。证明材料均需提供扫描件加盖电子签章。 |  |  |
| 5.3 | 总体方案 | 8分 | 根据磋商供应商提供的对本项目的了解程度，所涉及到的道路照明设施现场实际情况的了解和调研情况（交通情况、地理情况、设施分布等）进行打分。 对项目了解程度详细全面的，得5-8分； 对项目了解程度基本详细全面的，得3-5分； 对项目了解程度一般的，得1-3分； 对项目不了解的，得0分。 |  |  |
|  |  | 6分 | 根据投标文件中路灯维护专项方案进行打分。 全面、合理，针对性强的，得4-6分； 基本全面、合理，针对性一般的，得2-4分； 简单或存在缺漏的，得1-2分； 偏离要求，或无具体描述，得0分。 |  |  |
|  |  | 6分 | 根据投标文件中保证施工质量的技术方案和措施进行打分。 全面、合理，针对性强的，得4-6分； 基本全面、合理，针对性一般的，得2-4分； 简单或存在缺漏的，得1-2分； 偏离要求，或无具体描述，得0分 |  |  |
|  |  | 6分 | 根据投标文件中工作流程图，具体措施及劳动力安排进行打分。 全面、合理，针对性强的，得4-6分； 基本全面、合理，针对性一般的，得2-4分； 简单或存在缺漏的，得1-2分； 偏离要求，或无具体描述，得0分 |  |  |
|  |  | 6分 | 根据投标文件中安全、文明施工措施进行打分。 全面、合理，针对性强的，得4-6分； 基本全面、合理，针对性一般的，得2-4分； 简单或存在缺漏的，得1-2分； 偏离要求，或无具体描述，得0分 |  |  |
|  |  | 6分 | 根据投标文件中有对本项目有效的改进措施和合理化建议进行打分。 全面、合理，针对性强的，得4-6分； 基本全面、合理，针对性一般的，得2-4分； 简单或存在缺漏的，得1-2分； 偏离要求，或无具体描述，得0分 |  |  |
| 5.4 | 磋商供应商技术力量人员配备 | 8分 | 项目主要负责人： （1）项目负责人具有注册建造师机电工程二级得2分，具有注册建造师机电工程一级得4分，本项最高得4分。(提供磋商供应商单位在职社保证明及相应证书扫描件） （2）技术负责人具有电气类相关专业中级职称的得2分；具有电气类相关专业高级职称的得4分；本项最高得4分。（提供磋商供应商单位在职社保证明及相应证书扫描件） |  |  |
|  |  | 2分 | 安全员：Ｃ类安全证书的专职安全员在1名基础上，增加1名得1分，最高得2分。（提供安全员证书扫描件及磋商供应商单位在职社保证明） |  |  |
| 5.5 | 专用工程车 | 6分 | 路灯登高专用工程车所有权属于磋商供应商，每辆车得3分，本项最高得6分。提供车辆行驶证扫描件、机动车登记证书扫描件及车辆最大作业高度证明材料（车辆上的铭牌或厂家提供的最高作业证明可作为依据，拍照即可）；专项作业车为租赁的，每辆车得1.5分，最高得3分。提供车辆租赁证明、行驶证扫描件、机动车登记证书扫描件及车辆最大作业高度证明材料（车辆上的铭牌或厂家提供的最高作业证明可作为依据，拍照即可）；以上路灯专用工程车辆必须配备相同数量司机（指具有中华人民共和国特种设备作业人员Q2（限流动式起重机司机）证书，不提供或不齐全不得分。 |  |  |
| 5.6 | 磋商供应商试验设备购置情况 | 13分 | 包括：1.变压器变比测试仪2.变压器直流电阻测试仪3.绝缘电阻测试仪4.变频串联谐振测试系统5.工频耐压试验装置6.回路电阻测试仪7.互感器测试仪8.直流高压发生器9.电容电感测试仪10.微机继电保护测试仪11.直流试验电源12.氧化锌避雷器带电测试仪13.数字式局部放电检测仪购置情况。 每提供1项得1分，最高13分。 注：需提供的购置发票扫描件加盖电子签章，若扫描件模糊不清，评审小组将作出不利于磋商供应商的评定。 |  |  |
| 5.7 | 机械设备 | 2分 | 具有液压顶管机，得2分。 注：需提供的购置发票或租赁证明扫描件加盖电子签章，若扫描件模糊不清，评审小组将作出不利于磋商供应商的评定。 |  |  |
| 5.8 | 仓储条件 | 8分 | 根据对磋商供应商仓储备件、所处位置的合理性、服务的便利性进行打分。 全面、合理，针对性强、便利的，得5-8分； 基本全面、合理，针对性一般、一般便利的，得3-5分； 场所不足或存在缺漏的，得1-3分； 偏离要求，或无具体场所，得0-1分。 注：提供仓储租赁合同扫描件或自有房产产权证明扫面件及所处位置的清晰彩色照片，以备相关单位后续核实。若为弄虚作假，采购人有权拒签或解除合同。 |  |  |
| 5.9 | 技术支持 | 3分 | 当使用方提出故障申告或技术支持服务要求时，4小时到达现场响应的得1分，每减少0.5小时加1分，此项最高得3分。 |  |  |
| 5.10 | 应急响应承诺及 投诉处理方案 | 2分 | 投标文件中有自然灾害、施工开挖、交通事故等引起的路灯养护维修应急响应承诺的，得2分。 |  |  |
|  |  | 3分 | 投诉处理方案。 全面、合理，针对性强的，得2-3分； 基本全面、合理，针对性一般的，得1.5-2分； 简单或存在缺漏的，得1-1.5分； 偏离要求，或无具体描述，得0分。 |  |  |

注：以上单位、人员各类证明文件扫描件均需加盖电子签章，附在响应文件中；提供材料不真实、不完整或伪造证明材料的，后果自负。

6、综合得分的计算

报价得分=A

商务技术得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数算术平均分=B

综合得分=A+B

四、评定结果

本次采购根据有效磋商供应商的综合评分从高到低原则，确定一个成交候选供应商，其他有效供应商依次确定为成交备选供应商。评审得分相同时，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照商务技术分顺序推荐。评审得分、最后报价及商务技术得分均相同时，以政采云响应文件解密先后顺序确定。

五、磋商供应商的义务

磋商供应商应随时随地答复磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。磋商结束，所有评定资料存采购机构备案。

# 第七部分  信贷政策

温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号），中标单位如需要融资，可联系以下银行：

温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-65819553（瑞安） 0577-88093286（温州） |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供成交通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标成交供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭成交通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭成交通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（成交通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

3、供应商填表后发送至racgb@126.com

政府采购活动现场确认声明书

浙江嘉晟工程项目管理有限公司（采购组织机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加2022-2023年瑞安市公路照明设施维护及应急抢修项目   （编号：ZJJSCG202207025）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

注：响应文件解密结束后，各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：815743236@qq.com。