乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市虹桥镇智慧城市指挥中心建设项目（第二次） 项目编号：CG202208A08 采 购 人：乐清市港口新城投资有限公司 联 系 人：丁先生 联系电话：0577-62363482 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 二○二二年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*、” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市虹桥镇智慧城市指挥中心建设项目（第二次）的公开招标公告

乐清市虹桥镇智慧城市指挥中心建设项目（第二次）招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于 2022年9月16日 09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG202208A08

项目名称：乐清市虹桥镇智慧城市指挥中心建设项目（第二次）

预算金额（元）：6718420

最高限价（元）：6718420

采购需求：

标项名称：乐清市虹桥镇智慧城市指挥中心建设项目（第二次）
    数量：不限
    预算金额（元）：6718420
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市虹桥镇智慧城市指挥中心建设项目，主要包括相关智能化设备、装修改造等内容，具体见招标文件要求。

备注：

合同履约期限：见招标文件要求

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2022年9月16日 ，每天上午 00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年9月16日 09：30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2022年9月16日 09：30

开标地点（网址）：浙江省乐清市公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1、质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：乐清市港口新城投资有限公司

地    址：乐清市虹桥镇飞虹北路2号A区东侧5楼

传     真：/

项目联系人（询问）：丁先生

项目联系方式（询问）：0577-62363482

质疑联系人：丁先生

质疑联系方式：0577-62363482

2.采购代理机构信息

名    称：乐清市公共资源交易中心

地    址：浙江省乐清市市府路1号乐清市公共资源交易中心四楼A07

传     真：0577-61882627

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：0577-61882629

质疑联系人：张女士

质疑联系方式：0577-61882628 
    3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局政府采购监管科

地    址：乐清市伯乐东路501号

传     真：/

联   系  人：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市虹桥镇智慧城市指挥中心建设项目（第二次） |
| 2 | 项目编号 | CG202208A08 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | ¥ 671.842万元 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市港口新城投资有限公司 联系人：丁先生 联系电话：0577-62363482 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | □不需要 需要 在合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2022年9月16日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：通过政采云平台在线投标 |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2022年9月16日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心 |
| 27 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 见招标文件相关内容描述。 |
| 31 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。在线提起质疑的须上传质疑函扫描件。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 招标代理费用 | 0元 |
| 38 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购内容及技术要求

1、采购清单

| 序号 | 内容 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥中心智能化系统 | 1项 | 具体要求及数量见详细采购要求 |
| 2 | 指挥中心装修工程 | 1项 |  |

- 三、详细采购要求

1、指挥中心智能化系统：

智能化部分包括LED大屏显示系统、LED大屏分布式控制系统、无纸化会议系统、拼接屏显示系统、中控系统、综合布线系统、视频监控系统、门禁系统、UPS系统等。

| 1、综合指挥中心LED显示大屏 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 双备原装箱体LED全彩屏 | 1、产品LED像素点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡。 2、显示屏有效显示尺寸为9.6m*5.4m，投标供应商也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3、箱体结构采用压铸铝合金，后壳采用双列格板散热设计，增大散热面积，无风扇，无孔。 4、产品最大刷新率≥3840Hz ，换帧频率为50-120Hz，最大对比度≥5000:1。 5、产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥98%，NTSC色域覆盖率≥115%，DCI-P3色域覆盖率≥115%。 6、LED的电源和接收卡采用前后壳传导散热方式，具有导热柱设计，箱体内部元器件热量可传导至后壳进行散热。 7、LED的灯板采用无线缆设计，信号和电源连接采用浮动接插件，无排线设计，灯板支持水平上下左右调整，六向调节。 8、产品客户端操作可使LED 箱体显示实际连线编号，可快捷连线，无需到屏后查看编号。 9、产品支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换。 10、产品亮度色温支持0-100%无极可调，1000K~13000K 连续可调，可设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。 11、产品的客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现OSD 提示菜单。 12、产品支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能。 13、具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏，并提供相关检测报告予以证明。 14、当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的IP地址，防止网络环境变化后，使用者无法登陆设备，并提供相关检测报告予以证明。 15、具有CCC认证证书。 16、具备图像色彩饱和度的调整技术（需提供中华人民共和国国家知识产权局出具的有效证明材料予以证明） | 平方 | 51.84 |
| 2 | LED显示屏钢架 | LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 | 平方 | 51.84 |
| 3 | 发送盒 | 带载230万；输入：1xDVl、1xAudio；输出：4×网口、4x光纤（选配）、1xDVI（环出）, 19寸1U标准机箱。 单台设备最大带载 1920×1200@60Hz，可通过 UART 接口级联多台设备进行统一控制。 12bit/10bit HDMI视频输入，DVI视频输入 HDMI音频输入/外部音频输入 HDCP蓝光片源直接接入 8bit 视频源带载能力:1920×1200@60Hz 12bit高位阶视频源带载能力:1440×900@60Hz 支持自定义分辨率设置：水平分辨率最高可达3840像素, 垂直分辨率最高可达3840像素 可多台级联进行统一控制 支持视频格式: RGB, YCrCb4:2:2, YCrCb4:4:4 | 台 | 25 |
| 4 | 智能配电箱 | 60KW近端自动上电，可实现过流保护，可配多功能卡，实现定时器并远程控制，自动上电、关电功能，具有综保功能，对过压、过流、短路等异常情况具有自动保护功能。 | 台 | 1 |
| 2、指挥中心分布式系统 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式综合管理平台 | 1、≥10个可编程串口，任意串口可工作过程中变换波特率；(提供产品实物功能接口截图佐证并加盖原厂公章） 2、≥3个模拟量输入接口，配合少量电路即可测试信号强度、光亮度、电流等； 3、≥1个模拟量输出接口，可控制LED调光器、调速器等模拟量输入设备； 4、≥8路弱继电器，提供开关量输出，≥8路红外，支持一个红外接口发无限种红外码； 5、可直接通过网络协议控制网络设备； 6、系统具备追溯查源功能，具备可拔插硬盘，可记录保存系统工作日志； 7、≥2路NET接口，可挂载多达256台485网络设备； 8、可选配DMX512接口，用于直接控制灯光系统； 9、为保证性能，要求采用嵌入式系统，双核处理器，主频≥1G； 10、≥6个输入输出I/O接口，可接各种感应探测器，还可以任意扩展，特别适用于安全防范系统，以及自动感应触发系统； 11、可视化HDMI高清调试输出接口，接上显示屏可实时显示运行状态，简化调试过程，降低调试成本，便于找出程序错误； 12、类C语言编程，可完成大型复杂程序控制，可分配不同权限，设置不同登录权限，具备双向状态反馈功能； | 台 | 1 |
| 2 | 分布式调度和图像综合管理平台系统 | 1、支持系统音频/视频调度、kvm交互/获取状态反馈/推送/跨屏、全局控制管理、全局会议管理共享一个服务网络； 2、支持内建多用户认证和授权机制，允许多用户同时对大屏幕进行操作，可设定权限分级，设置各 操作员具有不同的操作权限，并可为每个操作员 设定相应的信号源及显示墙范围； 3、信号同屏，指挥中心/会商室/会议室等在严格权限范围允许情况下可以同屏； 4、可通过操作软件对整个屏幕墙的显示内容进行布局的编排、存储、调用，除人工选择预案执行，还可以进行定时执行，在日常工作状态下，大屏幕墙将按照预定的 时间自行工作，自动开窗口切换画面，不需要人工干预； 5、标注功能，可以在WIN平板上面进行标注； 6、支持RTSP等标准流媒体协议，系统可支持 IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到 大屏，无需第三方提供转码服务器； 7、编码节点提供无压缩的音视频传输通道或AAC编码音频通道； 8、信号切换即时，切换过程无黑屏，无迟滞或者延迟，无需重新同步信号； 9、支持软件点名功能：当软件选中时，节点所有指示灯闪烁； 10、视频投屏包括1080P、2k、4k分辨率的视频源多路输出投屏至电脑显示器，LED显示大屏时，无延时，视频还原度高，不掉帧不卡顿； | 套 | 1 |
| 3 | 分布式网络继电器 | 1、前面板8个硅胶发光按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关。 2、支持IO控制:在机器的内部有8个IO接口； 3、协议兼容:兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议； 4、ID选择：旋转的 ID切换设置网络 ID身份代码； 5、每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； | 台 | 1 |
| 4 | 4K分布式输入节点（对接6台调度台电脑） | 1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、SDI 等接口选择； 2、每个终端支持1路4K 3840*2160 60HZ高清输入，1路232控制口，1路485控制口，3路红外控制口兼容3路IO控制口； 3、每个处理器支持1路音频输入，1路音频输出，接入系统后整个系统音视频信号可同步、异步切换； 4、终端支持H.265、H.264协议，并可向下兼容其它分辨率，并提供相关检测报告予以证明； 5、输入终端支持POE供电和外部供电双供电模式； 6、终端接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统，并提供相关检测报告予以证明； 7、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面； 8、支持信号源收藏夹信号管理，可把常用的信号源放入收藏夹随时调用； 9、输入终端接入系统后，1路输入终端能够能够分为256路输出，并提供相关检测报告予以证明； 10、系统支持无需借助服务器及可接入IPC(网络摄像机)，并提供相关检测报告予以证明。 | 台 | 6 |
| 5 | 4K分布式输入节点（对接2台视频会议终端） | 1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、SDI 等接口选择； 2、每个终端支持1路4K 3840*2160 60HZ高清输入，1路232控制口，1路485控制口，3路红外控制口兼容3路IO控制口； 3、每个处理器支持1路音频输入，1路音频输出，接入系统后整个系统音视频信号可同步、异步切换； 4、终端支持H.265、H.264协议，并可向下兼容其它分辨率； 5、输入终端支持POE供电和外部供电双供电模式； 6、终端接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统； 7、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面； 8、支持信号源收藏夹信号管理，可把常用的信号源放入收藏夹随时调用； 9、输入终端接入系统后，1路输入终端能够能够分为256路输出； 10、系统支持无需借助服务器及可接入IPC(网络摄像机)； | 台 | 2 |
| 6 | 4K分布式输出节点(对接视频会议终端） | 1、按需配置接口，支持常见HDMI、DVI、SDI 等接口选择； 2、每个终端支持1路4K 3840*2160 60HZ高清输出，1路232控制口，1路485控制口，3路红外控制口兼容3路IO控制口； 3、每个处理器支持1路音频输入，1路音频输出，接入系统后整个系统音视频信号可同步、异步切换； 4、终端支持H.265、H.264协议，并可向下兼容其它分辨率； 5、输入终端支持POE供电和外部供电双供电模式； 6、终端接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统； 7、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面； 8、支持信号源收藏夹信号管理，可把常用的信号源放入收藏夹随时调用； 9、系统支持无需借助服务器及可接入IPC(网络摄像机)； | 台 | 2 |
| 7 | 2K分布式输出节点(对接大屏发送卡） | 1、按需配置接口，支持常见HDMI、DVI、SDI 等接口选择； 2、每个终端支持1路高清输出，1路232控制口，1路485控制口，3路红外控制口兼容3路IO控制口； 3、每个处理器支持1路音频输入，1路音频输出，接入系统后整个系统音视频信号可同步、异步切换； 4、终端支持H.265、H.264协议，并可向下兼容其它分辨率； 5、输入终端支持POE供电和外部供电双供电模式； 6、终端接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统； 7、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面； 8、支持信号源收藏夹信号管理，可把常用的信号源放入收藏夹随时调用； 9、系统支持无需借助服务器及可接入IPC(网络摄像机)； | 台 | 25 |
| 8 | 操作平台 | 操作系统预装Windows 10 Professional 64bit（64位专业版）/CPU系列英特尔 酷睿i5 11代系列/CPU主频2.4GHz 最高睿频4.2GHz/内存容量8GB/硬盘容量128GB/投标时提供所投产品的节能认证证书。 | 台 | 1 |
| 3、指挥中心音响系统 |  |  |  |  |
| 1 | 柱形阵列会议音箱 | 1、4个4”全频单元垂直排列，提供精准的指向性控制。 2、8个1”球顶高音安装在低音前部，提升高频响应。 3、精准控制的窄垂直角度，有效避免不利的反射声。 4、提高水平角度覆盖。 5、Line-Array阵列干涉校正技术，保证水平波束宽度在较高频段仍保持不变。 6、可拼接组成更大的阵列系统。 7、额定/峰值功率：180W/720W ；额定阻抗：8Ω。 8、特性灵敏度：95dB/W/m。 9、输出声压级：118 dB/W/m(Continues) ；124dB/W/m(Peak)。 10、额定频率范围:100–20KHz。 11、覆盖角度：H100°×V40°。 | 只 | 4 |
| 2 | 专业功放 | 1.内置DSP音箱处理器，专设RS485网络接口，可连接电脑设置功放各种参数，用于更好地调整音箱及声场，最大限度提升系统性能。 2.输出功率：2X400W/8Ω，2X600W/4Ω，1X1200W/8Ω桥接 3.频率响应：20Hz—20KHz，±0.5dB 4.信噪比：1KHz，0.775V输入，>105dB 5.输入灵敏度：0.775V 6.总谐波失真：<0.1% 7.阻尼系数：正常工作条件，63Hz，>300 8.声道分离度：1KHz，0.775V输入，＞75dB | 台 | 2 |
| 3 | 数字反馈抑制器 | 1、不少于18段双通道滤波器，支持同时自动移相移频功能。 2、不少于双12段参量均衡，支持高低通分频。 3、配备12个场景保存调用功能，开关机自动记忆功能。 4、频率响应不低于30Hz-18KHz 5、陷波点数：18x2静动态可设 6、支持密码锁定/解锁 7、语言选择：中英文 8、保护：开关机防冲击设计 | 台 | 1 |
| 4 | 数字调音台 | 1、20路输入【12路MIC+LINE+2组路立体声+1组返回+MP3+光纤+USB声卡】。 2、+48V幻象电压可以独立打开与关闭。 3、每个通道有4段参量均衡，压限器、噪声门、延时、相位、高通滤波、声像、反馈抑制、静音、监听等。 4、内置3个9段的图示均衡，可以任意插入1-16通道。 5、参量均衡可开可关。 6、12只高性能100mm电动推子，便于一键快速操控。 7、通道参数可以快速复制。 8、两路辅助输出，推子前后可以切换。 9、6路编组输出，1组立体声。 10、每路输出有15段参量均衡、压限器、延时器、相位。 11、支持多轨多模数字录音。 12、支持MP3播放，且双解码。 13、四个场景快捷调用，20组用户数据存储。 14、多种通讯接口，方便用户远程空置（WLAN，USB，LINK）。 15、内置双效果器，每个效果器16种模式，ECHO,而且可调参数。 16、使用7寸高清触摸屏（800*480）。 17、使用Linux操作系统，功能强大，32位DSP处理器。 18、支持FX脚踏开关。 19、支持光纤输入输出。 20、10个输出接口；混合左右通道，6编组输出，2辅助输出。 21、具有中国国家强制性产品3C认证。 22、参数锁定功能，防止误操作。 | 台 | 1 |
| 5 | 有线鹅颈会议话筒 | 1、双咪芯矩阵拾音技术，实现超心型指向性，更好地抑制啸叫； 2、麦克风拾音距离30—50cm，适合远距离拾音要求； 3、全金属结构及抗RF辐射电路，彻底解决会议中手机信号干扰； 4、特别设计的无冲击声静音开关，方便会场使用； 5、双软管鹅颈式话筒杆，可将拾音头灵活调到任意方向，以达到最佳拾音效果； 6、螺纹式卡侬接口，连接牢固可靠，无机械噪音； 7、换能方式:电容式 8、指 向 性:超心型 9、频率响应:40Hz—16KHz 10、灵 敏 度:-29dB±3dB 11、输出阻抗:≤100Ω 12、电源: 幻像48V | 只 | 11 |
| 6 | 一拖二无线手持话筒 | 1、EIA标准1U，双通道分集式接收机。 2、单机预设24个互不干扰频率，可提供2000频率供客户自定义选择使用。 3、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 4、天线接口采用50Ω/TNC，支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。（提供天线环出接口图） 5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。 6、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 7、载波频段: UHF530-690.000MHZ 8、单机频道数量：2000个 9、频率间隔：25KHz 10、音频灵敏度: -48±3dB 11、综合S/N比: >100dB(A) 12、综合T.H.D.:<0.5%@1kHz 13、综合频率响应: 70Hz-15kHz 14、最大声压级：109dBA@1KHz，THD 1% 输出插座：2个独立的XLR平衡插座 1个混合的XLR平衡插座，1个混合的6.35MM插座。 15电源供应：100-240V,内置AC电源板，支持AC电源环路输出 | 套 | 1 |
| 7 | 无线信号放大器管理系统 | 1.采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。 2.天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。 3.载波范围为500MHZ-850MHZ 4.能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线，第二台分配器，同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。 5.分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。 天线分配：4路双通道输出 适用频宽范围：500MHz-850MHz 输入截断点：+15dBm 输出/输入增益：+1.0dB±1dB 输出端隔离度：>18dB 在500MHz-850MHz 输出/入阻抗：50Ω 天线输出接头：TNC插座 天线输入接头电源：天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max) 电源输入：12V-15V/5A DC 电源输出：12V/1.2A DC (Each one) | 套 | 1 |
| 8 | 电源时序器 | 1、2吋液晶显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2、支持定时开关机功能，内置时钟芯片； 3、支持设置通道延时开启和关闭，设置范围：0~999S）；（提供设置界面截图） 4、不少于8组设备开关场景数据保存/调用 5、具备欠压、超压检测及报警功能； 6、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 7、配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制； 8、可支持设备编码ID检测和设置； 9、支持面板Lock锁定功能； 10、电源总功率：交流220V/30A； 11、电源通道数量:8路可控电源，2路长通电源。 12、每路动作延时时间:0～999秒； 13、单通道最大输出电流：13A； 14、最大电源总功率:30A； 15、提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格 | 套 | 1 |
| 9 | 辅材 | 音响线/PVC管/线材/接头/五金配件 | 项 | 1 |
| 4、指挥中心定制操作台 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体主机 | I7-10700F、16G、480G固态、RTX4000 8G专业卡/投标时提供所投产品的节能认证证书。 | 台 | 6 |
| 2 | 24寸显示器 | IPS技术 144Hz 1ms 微边框 125%sRGB广色域，投标时提供所投产品的《节能产品认证证书》 | 套 | 12 |
| 3 | 显示器双支臂 | 背墙悬挂式支臂/表面经过耐磨电喷处理/可9方向调节/有隐藏走线槽可以梳理显示器线缆 | 套 | 6 |
| 4 | 电源PDU | 19英寸标准机架PDU，6位3孔 | 套 | 12 |
| 5 | 人体工学座椅 | 功能：单杆式操控底盘可同步倾仰，多段锁定；椅背可高低调整，自动弹性腰枕；人性化后仰弹力调整；座垫可高低、深度及角度调整；扶手可高低升降，扶手面可旋转角度及前后调整。 | 套 | 6 |
| 6 | 服务器机柜 | 42U高度2050mm*深度800mm*宽度600mm | 套 | 3 |
| 7 | 24口POE交换机 | 增强型二层网管型交换机，固化24个10/100/1000M自适应电口交换机（整机输出最大POE功率为370W）+固化2个10/100/1000M电口和2个SFP千兆光口，固化风扇，自动调速 | 台 | 2 |
| 8 | 交换机 | 交换容量：48Gbps，包转发率：36Mpps，24个10/100/1000Mbps电口。支持EWEB/APP/MACC管理。 | 台 | 1 |
| 9 | 辅材 | 音响线/PVC管/线材/接头/五金配件 | 项 | 1 |
| 5、指挥会议室LED大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 原装箱体LED全彩屏 | 1、像素间距≤1.25mm； 2、像素构成：SMD表贴三合一LED黑灯； 3、显示屏宽不小于3.6米，高不小于2.025米，面积不小于7.29平方米，分辨率不低于2880点×1620点，偏差范围不超过±3％； 4、箱体结构采用压铸铝合金，后壳采用双列格板散热设计，增大散热面积，无风扇，无孔； 5、产品最大刷新率≥3840Hz，换帧频率为50-120Hz，最大对比度≥5000:1； 6、产品水平和垂直视角≥170°，亮度均匀性≥98%，NTSC色域覆盖率≥115%，DCI-P3色域覆盖率≥115%； 7、LED的电源和接收卡采用前后壳传导散热方式，具有导热柱设计，箱体内部元器件热量可传导至后壳进行散热； 8、LED的灯板采用无线缆设计，信号和电源连接采用浮动接插件，无排线设计，灯板支持水平上下左右调整，六向调节； 9、产品客户端操作可使LED 箱体显示实际连线编号，可快捷连线，无需到屏后查看编号； 10、产品支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换； 11、产品亮度色温支持0-100%无极可调，1000K~13000K 连续可调，可设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节； 12、产品的客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现OSD 提示菜单； 13、产品支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能； 14、具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏； 15、当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的IP地址，防止网络环境变化后，使用者无法登陆设备； 16、具备图像色彩饱和度的调整技术； 17、具有CCC认证证书。 | 平方 | 7.29 |
| 2 | LED显示屏钢架 | LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 | 平方 | 8.3 |
| 3 | 发送盒 | 带载230万；输入：1xDVl、1xAudio；输出：4×网口、4x光纤（选配）、1xDVI（环出）, 19寸1U标准机箱 单台设备最大带载 1920×1200@60Hz，可通过 UART 接口级联多台设备进行统一控制。 12bit/10bit HDMI视频输入，DVI视频输入 HDMI音频输入/外部音频输入 HDCP蓝光片源直接接入 8bit 视频源带载能力:1920×1200@60Hz 12bit高位阶视频源带载能力:1440×900@60Hz 支持自定义分辨率设置：水平分辨率最高可达3840像素, 垂直分辨率最高可达3840像素 可多台级联进行统一控制 支持视频格式: RGB, YCrCb4:2:2, YCrCb4:4:4 | 台 | 4 |
| 4 | 多媒体主机 | I7-10700F、16G、480G固态、RTX2200 5G专业卡/投标时提供所投产品的节能认证证书。 | 台 | 2 |
| 5 | 智能配电箱 | 50KW近端自动上电，可实现过流保护，可配多功能卡，实现定时器并远程控制，自动上电、关电功能，具有综保功能，对过压、过流、短路等异常情况具有自动保护功能 | 台 | 1 |
| 6、指挥会议室分布式系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4K分布式输入节点（对接2台视频会议终端） | 1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、SDI等接口选择； 2、每个终端支持1路4K 3840*2160 60HZ高清输入，1路232控制口，1路485控制口，3路红外控制口兼容3路IO控制口； 3、每个处理器支持1路音频输入，1路音频输出，接入系统后整个系统音视频信号可同步、异步切换； 4、终端支持H.265、H.264协议，并可向下兼容其它分辨率； 5、输入终端支持POE供电和外部供电双供电模式； 6、终端接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统； 7、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面； 8、支持信号源收藏夹信号管理，可把常用的信号源放入收藏夹随时调用； 9、输入终端接入系统后，1路输入终端能够能够分为256路输出； 10、系统支持无需借助服务器及可接入IPC(网络摄像机)； | 台 | 1 |
| 2 | 4K分布式输出节点(对接视频会议终端） | 1、按需配置接口，支持常见HDMI、DVI、SDI 等接口选择； 2、每个终端支持1路4K 3840*2160 60HZ高清输入，1路232控制口，1路485控制口，3路红外控制口兼容3路IO控制口； 3、每个处理器支持1路音频输入，1路音频输出，接入系统后整个系统音视频信号可同步、异步切换； 4、终端支持H.265、H.264协议，并可向下兼容其它分辨率； 5、输入终端支持POE供电和外部供电双供电模式； 6、终端接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统； 7、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面； 8、支持信号源收藏夹信号管理，可把常用的信号源放入收藏夹随时调用； 9、系统支持无需借助服务器及可接入IPC(网络摄像机)； | 台 | 1 |
| 3 | 4K分布式输入节点（会议大屏） | 1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、SDI等接口选择； 2、每个终端支持1路4K 3840*2160 60HZ高清输入，1路232控制口，1路485控制口，3路红外控制口兼容3路IO控制口； 3、每个处理器支持1路音频输入，1路音频输出，接入系统后整个系统音视频信号可同步、异步切换； 4、终端支持H.265、H.264协议，并可向下兼容其它分辨率； 5、输入终端支持POE供电和外部供电双供电模式； 6、终端接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统； 7、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面； 8、支持信号源收藏夹信号管理，可把常用的信号源放入收藏夹随时调用； 9、输入终端接入系统后，1路输入终端能够能够分为256路输出； 10、系统支持无需借助服务器及可接入IPC(网络摄像机)； | 台 | 2 |
| 4 | 2K分布式输出节点(对接大屏发送卡） | 1、按需配置接口，支持常见HDMI、DVI、SDI等接口选择； 2、每个终端支持1路高清输出，1路232控制口，1路485控制口，3路红外控制口兼容3路IO控制口； 3、每个处理器支持1路音频输入，1路音频输出，接入系统后整个系统音视频信号可同步、异步切换； 4、终端支持H.265、H.264协议，并可向下兼容其它分辨率； 5、输入终端支持POE供电和外部供电双供电模式； 6、终端接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统； 7、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面； 8、支持信号源收藏夹信号管理，可把常用的信号源放入收藏夹随时调用； 9、系统支持无需借助服务器及可接入IPC(网络摄像机)； | 台 | 4 |
| 5 | 操作平台 | 操作系统预装Windows 10 Professional 64bit（64位专业版）/CPU系列英特尔 酷睿i5 11代系列/CPU主频2.4GHz 最高睿频4.2GHz/内存容量8GB/硬盘容量128GB/投标时提供所投产品的节能认证证书。 | 台 | 1 |
| 6 | 数字反馈抑制器 | 1、不少于18段双通道滤波器，支持同时自动移相移频功能。 2、不少于双12段参量均衡，支持高低通分频。 3、配备12个场景保存调用功能，开关机自动记忆功能。 4、频率响应不低于30Hz-18KHz。 5、陷波点数：18x2静动态可设。 6、支持密码锁定/解锁。 7、语言选择：中英文。 8、保护：开关机防冲击设计。 | 台 | 1 |
| 7 | 智能电源管理器 | 1、采用MCU控制；不劣于80A电源输入带过流保护。 2、LED电压指示监控当前电压。 3、过压报警功能（带报警铃声）。 4、支持单机控制、多机联机控制，串口控制、外接设备触法控制功能。 5、支持不少于6路DC12V/1.2A和1路USB接口的DC5V输出。（提供接口截图盖章佐证）。 6、压显示精准度：空载时±1%，满载时±10%。 7、输出通道数和插座模式不少于14路，万用电源插座（提供接口截图盖章）。 8、每通道最大输出电流：20A。 9、时序开关频率：每1步/秒。 10、工作电压：~220V±10%；工作频率：50Hz±5%。 11提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格。 | 台 | 1 |
| 8 | 一拖二无线手持话筒 | 1、EIA标准1U，双通道分集式接收机。 2、单机预设24个互不干扰频率，可提供2000频率供客户自定义选择使用。 3、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度。 4、天线接口采用50Ω/TNC，支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。 5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。 6、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 7、载波频段: UHF530-690.000MHZ。 8、单机频道数量：2000个。 9、频率间隔：25KHz。 10、音频灵敏度:-48±3dB。 11、综合S/N比:>100dB(A)。 12、综合T.H.D.:<0.5%@1kHz。 13、综合频率响应:70Hz-15kHz。 14、最大声压级：109dBA@1KHz，THD 1%。 输出插座 ：2个独立的XLR平衡插座。 1个混合的XLR平衡插座，1个混合的6.35MM插座。 15、电源供应：100-240V,内置AC电源板，支持AC电源环路输出（提供环出接口截图盖章）。 | 套 | 1 |
| 9 | 服务器机柜 | 42U高度2050mm*深度800mm*宽度600mm | 套 | 1 |
| 10 | 无线投屏器 | 无线投屏器同屏神器4K高清HDMI传输音视频手机平板笔记本电脑连电视投影仪 商务版配一个USB发射器（支持双画面同屏） | 台 | 1 |
| 11 | 辅材 | 音响线/PVC管/线材/接头/五金配件 | 项 | 1 |
| 7、指挥会议室音响系统 |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1、机架式调音台，上19英寸标准机柜； 2、12路独立平衡线路输入，1组立体声输入，1组立体声输出； 3、2路主输出加2编组输出，一路辅助输出； 4、带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 5、频率响应：20Hz-20KHz； 6、总谐波失真：20Hz-20KHz时为+14dbu； 7、输入GAIN控制旋钮至最小值； 8、幻象电源：48V； 9、输入均衡：HIGH:12KHz，MID:2.5KHz,LOW:80Hz； 10、内部数字效果器：16种模式； 11、LED电平表：2×12点LED电平表。 | 台 | 1 |
| 2 | 同轴会议音箱 | 1、5”双磁路号筒式同轴设计，精准指向性控制。 2、超小体积箱体，同轴无源两分频扬声器系统，易于隐藏。 3、同轴带号角设计，具有精准的指向性控制。 4、带相位校正的无源分频器，在设计上突出离轴性能的一致性和稳定性，拥有更卓越的模式控制和更一致的频率响应，能提供更高的语言清晰度和更高的反馈前增益。 5、多用途箱体角度校正，可用于组合返听系统。 6、额定/峰值功率：160 W/640W；额定阻抗：8Ω 7、特性灵敏度：92dB/W/m 8、输出声压级：114 dB/W/m(Continues) ；120dB/W/m(Peak) 9、额定频率范围: 100–20KHz 10、覆盖角度：H70×V70° | 只 | 4 |
| 3 | 功率放大器 | 1.内置DSP音箱处理器，专设RS485网络接口，可连接电脑设置功放各种参数，用于更好地调整音箱及声场，最大限度提升系统性能。（提供网络接口图盖章） 2.输出功率：2X400W/8Ω，2X600W/4Ω，1X1200W/8Ω桥接 3.频率响应：20Hz—20KHz，±0.5dB 4.信噪比：1KHz，0.775V输入，>105dB 5.输入灵敏度：0.775V 6.总谐波失真：<0.1% 7.阻尼系数：正常工作条件，63Hz，>300 8.声道分离度：1KHz，0.775V输入，＞75dB | 台 | 2 |
| 4 | 手拉手会议系统主机 | 1、支持讨论，视像跟踪综合会议系统； 2、系统单元采用8芯线缆手拉手连接； 3、可独立工作，亦可外接电脑，结合软件，同步联动操作，实现多种会务管理功能，会议模式或操作：指定发言、自由发言、申请发言及先进先出发言等； 4、具有：开放模式(Free )、先进先出(FIFO)、限制发言（LIMIT）三种会务管理模式，可选择同时1-9支麦克风发言，或全开放式发言； 5、内置视像中央处理器，可实现对发言者定位视像跟踪功能（提供实现跟踪软件截图）； 6、LCD显示，122×32点阵可显示会议模式，功能调节等； 7、具有平衡、不平衡、数据接口（DATA）、RS232电脑接口等输出端子； 8、具有电话偶合器连接端子，可外接电话偶合器进行电话会议； 9、主机可带60只客席/主席麦克风，加扩展主机最多可带240只； 10、提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格 | 台 | 1 |
| 5 | 手拉手专用话筒线缆 | 原装13米； | 条 | 1 |
| 6 | 数字反馈抑制器 | 1、不少于18段双通道滤波器，支持同时自动移相移频功能。 2、不少于双12段参量均衡，支持高低通分频。 3、配备12个场景保存调用功能，开关机自动记忆功能。 4、频率响应不低于30Hz-18KHz 5、陷波点数：18x2静动态可设 6、支持密码锁定/解锁 7、语言选择：中英文 8、保护：开关机防冲击设计 9、提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格 | 台 | 1 |
| 7 | 智能电源管理器 | 1、采用MCU控制；不劣于80A电源输入带过流保护。 2、LED电压指示监控当前电压。 3、过压报警功能（带报警铃声）。 4、支持单机控制、多机联机控制，串口控制、外接设备触法控制功能 5、支持不少于6路DC12V/1.2A和1路USB接口的DC5V输出。（提供产品实物功能接口截图并加盖原厂公章） 6、压显示精准度：空载时±1%，满载时±10% 7、输出通道数和插座模式不少于14路，万用电源插座（提供产品实物功能接口截图并加盖原厂公章） 8、每通道最大输出电流：20A 9、时序开关频率：每1步/秒 10、工作电压：~220V±10%；工作频率：50Hz±5% | 台 | 1 |
| 8 | 一拖二无线手持话筒 | 1、EIA标准1U，双通道分集式接收机。 2、单机预设24个互不干扰频率，可提供2000频率供客户自定义选择使用。 3、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 4、天线接口采用50Ω/TNC，支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。 5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。 6、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 7、载波频段: UHF530-690.000MHZ 8、单机频道数量：2000个 9、频率间隔：25KHz 10、音频灵敏度:-48±3dB 11、综合S/N比:>100dB(A) 12、综合T.H.D.:<0.5%@1kHz 13、综合频率响应:70Hz-15kHz 14、最大声压级：109dBA@1KHz，THD 1% 输出插座：2个独立的XLR平衡插座 1个混合的XLR平衡插座，1个混合的6.35MM插座。 15、电源供应：100-240V,内置AC电源板，支持AC电源环路输出（提供环出接口截图盖章） | 套 | 1 |
| 9 | 服务器机柜 | 42U高度2050mm*深度800mm*宽度600mm | 套 | 1 |
| 10 | 无线投屏器 | 无线投屏器同屏神器4K高清HDMI传输音视频手机平板笔记本电脑连电视投影仪 商务版配一个USB发射器（支持双画面同屏） | 台 | 1 |
| 11 | 辅材 | 音响线/PVC管/线材/接头/五金配件 | 项 | 1 |
| 8、指挥会议室无纸化会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 升降一体显示终端（双屏触控带升降话筒） | 1、显示屏尺寸：15.6英寸，显示比例：16:9，十点电容触控屏，触控精准，并具有防炫目功能材质：航空铝材阳极氧化拉丝工艺，颜色：银色，显示器外壳无任何螺丝，呈现整体效果一体化设计。 2、具有一键截屏功能，方便快速保存会议重要内容。 3、前屏物理分辨率：1920*1080，终端必须能够显示会议名称、与会者头像、姓名、单位、职务等信息，同时信息可以任意更改，显示接口为HDMI； 4、后屏屏大小10.1英寸,高清分辨率：1280*800，支持视角为IPS全视角； 5、后屏为同版异步驱动，支持双屏显示不同内容，支持后屏独立显示； 6、终端签到方式为密码签到，具有独立的触摸签到界面，签到界面背景可任意更改颜色，签到信息在大屏能够实时滚动显示，与会签到人姓名及未签到人信息都同步显示； 7、显示终端具备多功能融合接口，一个接口解决供电、触控 、视频信号，优化空间； 8、集成前置USB及终端电源开关，前置USB接口要求能够外接鼠标、键盘及手写板等设备，使用便利性大大提高； 9、升降终端控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态；； 10、控制线路板采用先进集成智能识别芯片组，可兼容中控，遥控，手控等多种控制方式，同时要求终端能够通过主席单元软件控制一键式升降及开关功能，不需要外用遥控器实现，方便硬件管理； 11、多重电路保护系统：液晶屏下降时控制板自动切断其电源，对显示器进行安全保护，不需要单独操作关闭每一终端电源； 12、采用双屏蔽技术，抗干扰，对人体无辐射，信号更稳定； 13、齿条传动，更安全、更稳定，保证使用寿命更长； 14、显示屏支持IPS全视角，支持自动仰角14度，保证显示器人体工程学最佳观看视角与触控角度； 15、终端显示界面必须具有智能快捷功能按键，该功能键要求根据不同的操作场景赋于不同的快捷功能按键，快捷按键自动生成，不需要逐级按键选取，具有一键截屏功能。（要求提供功能界面截图）。 16、投标时提供所投产品的节能认证证书。 | 台 | 22 |
| 2 | 智能会议升降一体终端主机（包含会议终端系统软件） | 1、Intel 酷睿i5多线程高速处理器， 不小于8GB DDR3 1600品牌高速内存，不小于 60G高速固态硬盘，支持扩展； 2、1*电源接口≥1，VGA接口≥1，HDMI接口≥7，USB接口≥1，RJ45(1G)≥1。麦克风接口≥1，耳机接口≥1； 3、主席终端具有查看与会人员出席情况，并向列席终端推送会议议题（普通议题、选举议题、表决议题、评分议题、多项评分议题）功能。 4、主席终端具有会议进程集中管理功能，控制会议开始/结束、发起投票、投票内容动态显示，自动适时动态生成柱状图，投票可选是否计时，停止投票，投票自动进入专注模式。 5、主席具有控制视频源，可选择是否将播放视频文件、主讲人的高清视频跟踪图像，外接视频信号源，投放到显示大屏和每个与会者的终端。 6、具备主席切换功能，主席可以任意指定其它与会人员作为会议的主席，切换过程简单易操作，一键点击即可实现； 7、主席可查看选举、表决、评分、多项评分进程，可实时查看各与会人员是否执行了相应的操作应用（提供软件功能截图）。 8、主席端具体发送通知功能，可随时编辑并推送临时文字通知，一键操作发送，每一与会终端屏幕上端自动滚动显示通知信息内容（提供软件功能截图）。 9、终端具备自定义欢迎词功能，欢迎词内容及界面由后台统一推送； 10、终端会议签到功能具备点击签到、密码签到、签名签到、人脸识别签到，四种方式，根据实际情况任意选择签到方式，要求人脸识别签到模式简单高效便捷（提供人脸识别签到功能设置软件功能截图）； 11、会议信息功能具有触控查看会议信息，会议议程、会议主题、文件、会议资料等图文信息，包含普通议题、表决议题、评分议题等。 12、文稿导读：参会人员发言时，可以选择查阅（如WORD、excel 、PDF、 ppt、图片）文件，该文件资料由资源管理中心的统一上传或者自带的Ｕ盘文件资料。 13、笔录签字：与会者如果没有准备发言稿，可在终端上创建文件，书写发言内容，并可选择将内容拷贝到Ｕ盘或者删除，可以将文稿生成PDF等电子文档，进行电子签名，也可以支持外接手写板签名；签字界面透明可视，避免误签错签，方便快捷。 14、终端具备的文件共享功能，可将本地终端文件或自带U盘文件，选择共享给全部或者部分与会人员查看（提供软件功能截图）。 15、具备与会人员查询功能，可实时点击查看会议座位布局人员信息，信息包括单位、职务、姓名、图片头像（提供软件功能截图）。 16、具备会场短信功能，可选择系统快捷回复信息发送短信或自定义文字内容，选择群发、或者单独向某个终端发送短信息，交互式通讯，支持未读信息提醒。 17、具备快捷网页浏览功能，系统连接广域网后，可通过网页浏览功能打开指定网页或输入网址进行查看互联网信息。 18、会议小秘书功能：后台自动生成会议签到记录以及会议选举、表决，评分结果等，并可直接打印。 19、根据会议议程，随时参与议题表决，人事选举、民主评分功能等，支持适时显示表决结果，并支持生成柱状图查看结果。 20、支持外部高清信号源HDMI，VGA信号源输入，可以随时将与会者发言的高清跟踪视频，外接的笔记本信号，播放的高清影片投射到大屏幕上或者每个与会的升降式触屏终端，超低延时。 21、支持电子白板，包括普通白板与互动白板，实现交互式讲解与讨论批注等功能。 22、终端应用具备普通同屏与强制同屏双功能，在普通同屏模式下，与会人员可选择退出查阅其他会议信息或文稿，在强制同屏下，所有与会终端不能进行任何操作，与主席单元操作显示完全同步（提供两种功能的软件功能截图）。 23、具备跟随主讲功能，对于临时有事退出普通同屏后，只需一键即可进入会议主讲适时界面。 24、具备互动白板功能，支持多个终端同时对各种文件、白板的批注功能，实现讨论互动。 25、具备呼叫服务功能，支持点击图标选择服务类别或手动输入服务内容，点击发送即可传唤会场服务人员。 26、具有智能快捷功能按键，通过该功能按键可在任意功能操作栏进行系统与桌面显示切换，通过该功能按键能够直接进行截屏功能，能够直接进入画笔功能等，并根据不同的操作场景智能快捷功能按键会显示不同的按键功能。 27、独特的菜单设置，左右两侧分开呈现，中央区域集中显示操作界面，有利于提高会议专注度，采用自定义ＵＩ图形化菜单，显示与会者名字，身份、各种实用功能，既让与会者轻松得到各种帮助，又同会议进行保持高度一致，符合国人开会习惯。 28、具备一键恢复软件及镜像功能，系统出现错误可一键恢复系统并重新配置，提高应急管理效率。 | 只 | 22 |
| 3 | 系统管理中心机 | 1．系统管理采有CS+BS架构，标准1U机架，可采用PC、平板、手机等终端接入局域网进行系统设置； 2.管理中心主机自带解码功能、不需要接触硬件来实时音视频解码功能； 3.英特尔E3至强四核处理器E3-1225V3，8M缓存； 4.8GB UDIMM DDR31600高速内存，可扩展至32GB； 5.SATA非热插拔3.5英寸高速硬盘，标准配置1TB； 6.板载R100阵列控制器，支持SATA RAID0/1/5/10磁盘阵列，板载双高速网口； 7.终端具有智能温度监控功能，并能实时显示温度信息； 8.系统平台具有密码管理，可创建或删除多个登陆管理帐户； 9.系统平台可轻松创建会议、查看会议列表，设定与会者身份，增删议题（具有普通议题、投票议题，表决议题等多种选择）； 10.系统平台具有添加或删除参与会议室及会议终端等功能； 11.系统平台必须具有会议复制和修改功能，可对会议议题及流程内容、终端布局进行一键式复制，不需要再单独的设置添加会议，减少会议管理员的冗余工作； 12.系统平台支持自动统一打开所有会议议终端功能，实现所有的升降式一体显示终端的一键式升降，不需要通过其它外部设备实现所有的终端升降，亦可改变接线采用中控控制升降； 13.一个系统平台可同时承载与管理多个会议室功能，多个会议室只需要一台系统管理中心设备管理系统，多个会议室同时单独进行会议互不干涉； 14.可设置任一客户端为会议主席、会议客席、会议列席人员的身份，具有对不同的与会人员设置与取消会议议题表决、选举、评分的功能； 15.具有对与会人员的座位进行设置与布局，终端能够直接显示每一个与会人员的参会的信息； 16.支持上传电子门牌视频，助力企业推广及宣传企业形象、打造企业品牌；电子门牌可直观查看某一会议室当前正在进行/即将进行/已经结束的会议信息及播放企业宣传推广或定制类视频（提供软件功能截图加盖公章）。 17.为扩展无纸化会议系统功能，要求无纸化会议系统可与同品牌有线和无线会议系统实现联动投票表决功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 视频编码器 | 1、嵌入式操作系统，非PC架构，非工控机架构； 2、通过终端管理平台，可实时查看终端视频输入输出接口的连接状态，端口接入HDMI信号时，平台对应端口颜色显示为绿色，无HDMI信号时，对应端口颜色显示红色； 3、支持4K信号源接入并向下兼容，视频编码支持H.265、H.264，分别率支持：3840*2160、1920*1080、1280*720等； 4、设备管理平台具有重启设备功能，支持通过管理平台远程一键重启流媒体终端； 5、具有2路HDMI视频输入接口，2路HDMI视频输出接口，支持视频环出功能(提供产品实物功能截图佐证)； 6、前面板具有2路视频信号指示灯，信号接入对应指示灯亮、信号断开对应指示灯灭； 7、额定电源电压：DC12V 3A； 8、最大功耗：<30W | 台 | 1 |
| 5 | 24口POE交换机 | 增强型二层网管型交换机，固化24个10/100/1000M自适应电口交换机（整机输出最大POE功率为370W）+固化2个10/100/1000M电口和2个SFP千兆光口，固化风扇，自动调速 | 台 | 1 |
| 6 | 交换机 | 交换容量：48Gbps，包转发率：36Mpps，24个10/100/1000Mbps电口。支持EWEB/APP/MACC管理。 | 台 | 2 |
| 7 | 辅料 | 音响线/PVC管/线材/接头/五金配件 | 套 | 1 |
| 9、展厅拼接屏系统 55寸 1.8MM 2X2 互动触控拼接屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸液晶拼接显示单元 | 拼缝:1.8mm/亮度:500cd/㎡/分辨率:1920X1080/寿命：100000小时/比例:16:9/对比度:4500:1/可视角度:179/响应时间:6ms/显示色彩:16.7M/接口类型:HDMI/DVI/VGA/VIDEO/串口/电源：AC100V-240V, 50/60Hz/投标时提供所投产品的节能认证证书 | 台 | 4 |
| 2 | 液压前维护 | 完全正面安装，布线，调试和维护，规格定制，安装快捷，可以做成壁挂、嵌入，落地以适合不同场地需求。每个拼接可以单独弹出及推入不影响其他拼接使用，支架配置上下左右六方位调节装置，屏体接缝平整美观大方。 | 台 | 4 |
| 3 | 拼接器 | 单机最大可将一路DP/HDMI信号输出至四台显示端，水平输入最大支持7680X1200@60Hz；同时，单机支持信号水平、垂直或MXN输出，实现多种灵活的画面显示。通过多个设备并联，还能扩展至更大显示规模，可广泛是应用于多通道投影系统。 单机支持一路DP或HDMI信号输入 单机最多支持四路DVI信号输出 单机最大支持7680x1200@60Hz输入 单路输出最大支持1920x1200@60Hz 单机支持EDID管理功能 单机支持信号任意水平、垂直或MXN分割 通过多个并联可实现更大规模扩展 | 台 | 1 |
| 4 | 4K HDMI 光纤高清线 | 40米-内置光电转换芯片、四光七铜正标设计、HDMI 2.0、光速传输无延迟、零损耗轻松传百米、18Gbps、分辨率4K*2K 60Hz刷新、镀金接头、铝合金外壳 | 通道 | 4 |
| 5 | 交互式触控装置 | 触控原理：技术G+G触控，定位精度：≤0.5mm；触摸点数：≥10点；触摸精度：749762*749762；触摸次数：≥13600万次；触摸寿命：100000小时； | 套 | 1 |
| 6 | 触控信号器 | HUE USB延长器100米USB2.0转RJ45信号放大器 | 套 | 1 |
| 7 | 多媒体主机 | I7-10700F、16G、480G固态、RTX2200 5G专业卡/投标时提供所投产品的节能认证证书。 | 台 | 1 |
| 8 | 音响 | 6.5英寸 同轴定阻天花喇叭 1.定阻8ohm； 2.白色烤漆铝网； 3.6.5英寸PP鼓纸低音+20mm蚕丝旋转式高音； 4.功率80W； 5.灵敏度 88dB±2dB； 6.最大外径：240mm； 7.开孔直径：206mm 开孔厚度：76mm 公差：(+5mm,-0)； | 台 | 2 |
| 9 | 功放 | 1、一组音源输入，一路话筒输入； 2、一组前置录音输出及A、B组功率输出； 3、本机设置反馈、混响功能； 4、话筒、线路的音量，音调实现独立调节，带话筒中控接口； 5、话筒插口自带+6V幻像直流电源； 6、额定功率：立体声2×150W/8Ω； 7、频率响应：20Hz-50KHz 100dB； | 套 | 1 |
| 10 | 辅料 | 音响线/PVC管/线材/接头/五金配件 | 套 | 1 |
| 11 | 32寸落地交互式智能电容触控平板 | 纯平面G+G电容屏触控，四等边框钣金结构，工业级原装模组液晶屏，内置环绕立体声音箱，内置Wifi无线，支持HDMI输出。面板分辨率1920*1080(支持4K*2K)，背光亮度500cd/m²，LED背光源，色彩16.7M，对比度4500:1，透光率：98%，显示比例16:9，响应时间：6ms。内嵌入电脑系统，可选win7/win7/win10，电脑配置(CPU:I5,内存:4G,硬盘:128G固态硬盘)。定位精度≤0.5mm，触摸点数≥10点，触摸精度749762*749762，触摸次数≥13600万次，触摸寿命≥100000小时。具有防水雾/防尘/防刮/防油污/防爆/防震/耐高温的产品特性，USB通讯接口方式。外形尺寸:长750mm*高447.8mm*厚64.2mm,触摸有效区域:长698mm*高391.8mm。投标时提供所投产品的节能认证证书。 | 台 | 1 |
| 12 | 智能引导机器人 | 1.人脸识别：机器人具有人脸识别功能，会给识别到的人打招呼 2.人机交互界面：依据机器人活动场景，可将建筑物某一层的平面图展示在显示屏上，用户通过触摸屏幕平面图上的某个位置使机器人达到指定点；可以按照客户需求播放图片和视频；电量、设置等显示项和可操作项均可在屏幕上显示并可以触摸操作（例：设置机器人联网功能）。 3.语音对话和控制：与机器人交流，不单纯靠固定语句，可以智能回答问题——人与机器人可以随意交流。也可语音控制机器人到达指定位置，例：请带我去***，机器人会引领到位。 4.无轨导航与避障：机器人运动基于激光雷达来实现导航。导航既可以按照固定路线也可以实现点对点。避障时机器人会根据不同情况采用不同避障方案，避障过程结束后机器人会按照原定的路线继续前进。 5.主动迎宾功能：机器人检测到用户时可以主动问候。 6.路线显示、引领到位：当有用户语音“问路”时或者在机器人胸前屏幕上显示的平面图通过点击某一位置，机器人可带领用户到指定位置。 7.介绍与讲解功能：使用者可以通过触摸屏来输入讲解或介绍的语言内容，并且可以设置目标点、指定语句。 8.急停开关：按下急停开关，可动部分断电，机器人停止动作。 9.启停按钮：通过启停按钮，可以实现机器人的开机和关机。 10.充电插口：将充电器插入充电插口，可实现机器人充电。 11.自动充电：配备有充电桩的机器人可实现低电量时自动回充。 三、后台管理平台所具备功能 1．管理云平台，平台能对机器人实现人工客服管理，人工介入后可远程查看机器人前端画面、接听机器人端声音、控制机器人运动，人工输入文本让机器人变声朗读。 2．广告资源管理，可在PC端远程上传管理视频和图片，机器人屏幕显示出来。 3．未知问题管理统计，且能批量导出。具备敏感词汇管理设置。 4．能在PC端对机器人知识库批量或者单个新增、删减和修改。 5．机器人管理云平台，在平台上可上传照片和个人信息，上传成功后机器人能识别出来。 6．机器人管理云平台，在平台上可远程增加功能模块在机器人屏幕端显示。模块名称可自定义，模块内可添加文字、图片或者视频文件。 7．通信方式，Wifi或4G通讯（支持802.11.b/g/n协议的无线网卡（无线双频2.4G/5G））。 8．可以二次开发，提供SDK接口。 | 台 | 1 |
| 10、16路智能中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能中央控制服务器+中控系统 | 1、16路可编程网络控制设备，支持电脑、互动平板、投影、电视、大屏系统等多媒体设备。 2、16路红外发射接口；支持RS-232/422/485控制总线，可任意扩展控制模块。 3、16路弱电继电器控制接口。 4、智能中控系统采用物联网框架结构，分为连接层、感知层和智能处理层。物联网中控系统提供高稳定性同时，具备了高可扩展性。 5、网络连接运用TCP/IP、WebSocket、Zigbee和Wifi等标准物联网连接协议，提供高速、稳定的连接网络。 6、系统支持各类感应设备互联，连接中控系统的设备具有唯一ID识别。 7、可以控制设备开关机、灯光控制、内容播放及各类展示控制。 8、中央处理系统，采用Linux嵌入式系统，保证服务器高效处理和稳定运行。 9、控制端可以支持苹果IOS、安桌Android、Windows等操作系统的手机或平板电脑。 10、采用16A优质进口继电器，单路额定输出功率最大极限3000VA，感性负载单路额定输出功率最大极限1500VA，整机最大额定输出总功率24KVA，开关频率小于500ms。 11、支持一键同时多开，负载状态检测，负载电流过大报警，可减低开/关用电设备对输电线路的冲击电流。适合各种类型线路使用，可控制其电源：8路，每路动作可并行控制，无延迟。 | 套 | 1 |
| 2 | 电源集控器网络版 | 采用16A优质进口继电器，单路额定输出功率最大极限3000VA，感性负载单路额定输出功率最大极限1500VA，整机最大额定输出总功率24KVA，开关频率小于500ms。支持一键同时多开，负载状态检测，负载电流过大报警，可减低开/关用电设备对输电线路的冲击电流。适合各种类型线路使用，可控制其电源：8路，每路动作可并行控制，无延迟。 | 台 | 2 |
| 3 | APP控制端 | Android APP控制端，提供一键开馆、一键闭馆、日常模式等便捷功能，可控制视频播放、暂停、重播、结束、音量调节、循环模式等；可控制设备一键全开、全关及设备单独控制；可控制灯光全开、全关及单独控制。可支持定制开发：界面根据用户需求进行设计和定制开发，采用U3D引擎技术，支持3D模型导入。可定制苹果IOS和Windows端。 | 套 | 1 |
| 4 | 多媒体触摸互动受控终端 | 支持视频、音频、图片暂停、播放、重播等功能。支持视频、图片的更换及维护，支持与ipad控制端实时连接，进行控制、获取当前状态和播放进度。可按需定制开发，采用C#语言代码规则，使用3D引擎开发模式，支持3D模型导入、三维特效，粒子效果等，可适用于各种复杂工程应用； 可兼容各类通讯设备，支持各类数据传输协议，支持各类传感器的应用。 | 套 | 1 |
| 5 | 平板界面 | 界面定制（icon图标界面形式，方便触控切换终端设备内容），终端屏幕根据内容提供3-4张内容排版设计，后期内容甲方可根据参考样式后台增加。视频内容甲方提供。PPT文件可排版完导出图片展示。 | 套 | 1 |
| 6 | 平板电脑 | 最高频率3.13GHz 处理器核心八核心 系统内存8GB 存储容量128GB 存储扩展支持NM存储卡，支持exFAT和FAT32格式，最大支持256GB 显卡芯片Mali-G78 屏幕尺寸12.6英寸 屏幕分辨率2560x1600 屏幕像素密度240PPI 屏幕描述OLED，Delta E＜0.5，1000000:1，DCI-P3广色域，90%屏占比 WiFi功能WiFi 6+，支持802.11ax无线协议 蓝牙功能蓝牙5.2模块，支持低功耗蓝牙，支持SBC、AAC，支持LDAC高清音频 GPS功能支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略/QZSS 感应器环境光传感器，霍尔传感器，陀螺仪，指南针，重力传感器，色温传感器 特色功能多屏协同，平行视界，智慧语音键，智慧多窗，指关节手势 扬声器8×立体声扬声器 麦克风4×麦克风 摄像头四摄像头（前置：800万像素，后置：1300万像素主镜头+800万像素广角镜头+3D深感镜头） 拍照功能光圈：前置F/2.0，后置f/1.8+f/2.4 照片分辨率：前置3264×2448像素，后置4160×3120像素 拍摄模式：前置支持1080P/30fps视频录制，后置支持4K/30fps视频录制 投标时提供所投产品的节能认证证书。 | 台 | 1 |
| 11、网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 出口网关 | 1、标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥8个，千兆光口 ≥2个， 2个USB口，提供官网参数截图； 2、内存≥2G，并可配置1TB硬盘； 3、典型配置吞吐量≥1.5GB，用户规模≥500终端，提供官网参数截图； 4、为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口； 5、为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN等等需求 6、内置无线控制器功能，直接管理AP，最大支持管理64个AP，对接入点支持配置工作模式、射频参数、负载均衡。支持常规防火墙功能，提供官网参数截图； 7、设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为 8、能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等。 9、支持通过抑制P2P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率。 10、为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供200路免费SSL VPN接入授权； 11、为了可以对全网设备进行统一的可视化集中管理，要求所投路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等，要求实配网管平台。 12、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。 | 台 | 1 |
| 2 | 防火墙 | 1.系统应采用标准机架式设备，而非插卡式设备，不需要业务卡即可实现下一代防火墙业务； 2.为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理； 3.系统具有良好的可扩展性，能够扩展支持病毒防御、入侵防御、应用识别、垃圾邮件过滤、文件防泄漏、上网行为管理、APT防御、僵尸主机检测、IPSEC VPN与SSL VPN等功能； 4.要求固化千兆电口数量≥14个，固化千兆光口数量≥2个；固化Combo口数量≥2个；为保障接口稳定性，所投产品必须是全部是固化接口，而非板卡接口； 5.三层网络吞吐≥4.5Gbps ，IPS吞吐量≥4Gbps，最大并发连接≥200万，最大新建连接≥3万； 6.IPSEC VPN隧道数≥2000，设备本身要求自带2000个 IPSec VPN授权；SSL VPN并发用户数≥300，设备本身要求自带300个 SSL VPN授权； 7.支持主-备和主-主HA方案。双机热备要能支持多种组网形式，确保可靠性，并且数据接口和心跳线支持冗余，支持双机会话同步，实现无感知切换 8.支持服务器的负载均衡，提供加权轮询、最小连接数、最小RTT等多种负载均衡方式 9.支持自定义IPS特征，并提供相关配置截图 | 台 | 1 |
| 3 |  | 10.配置3年特征库授权 | 台 | 3 |
| 4 | 核心交换机 | 1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口，提供官网截图证明； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，提供官网截图证明； 3、支持 MAC地址容量≥16K，三层SVI接口≥16个； 4、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速 5、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供官网截图证明； 6、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 7、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 8、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦； 9、工作温度范围-0ºC ~ 50ºC。 | 台 | 1 |
| 5 | 交换机 | 1、实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个 2、要求所投交换机满足交换容量≥48Gbps，转发性能≥36Mpps，提供官网截图证明材料 3、要求所投产品支持端口防雷≥6KV（非防静电） 4、要求所投产品工作温度范围0-50°C 5、要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障 6、为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等 | 台 | 1 |
| 6 | 24口POE交换机 | 增强型二层网管型交换机，固化24个10/100/1000M自适应电口交换机（整机输出最大POE功率为370W）+固化2个10/100/1000M电口和2个SFP千兆光口，固化风扇，自动调速 | 台 | 1 |
| 7 | 无线控制器 | 1、可管理AP数256个，免License授权； 2、可管理全网设备数（包括：网关+交换机+AP）共256个，免License授权； 3、固化千兆电口数≥5； 4、单台设备最大支持的在线无线用户数目≥2K； 5、要求设备可使用AP的本地数据转发技术模式，根据网络的SSID和用户VLAN的规划，数据可直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 6、AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑； 7、要求设备可以支持二层和三层的组网，支持跨AP跨三层快速漫游，三层漫游可支持基于SSID生效； 8、要设备在不连外网环境中，可以支持全网设备(包括网关，交换机，无线ap)自动发现，全网设备统一集中配置和管理，包括全网设备集中配置，全网设备升级，全网设备密码管理； 9、要求设备内置云控制模式，该模式支持以真实拓扑为入口对全网设备进行可视化配置，可视化监控，可视化管理，包括网关，交换机，无线AP；可实时监测网络环境，故障告警定位，支持内网监控摄像头扫描与智能识别，支持内网穿透远程管理。 | 台 | 1 |
| 8 | 无线吸顶AP | 1、支持标准支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n，同时支持支持802.11ac Wave2协议； 2、整机最大接入速率≥1267Mbps； 3、实配2个10/100/1000Base-T以太网口； 4、支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V）； 5、支持云AC管理。 6、支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。 7、要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过微信告警推送； 8、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦； | 台 | 7 |
| 9 | 云管平台 | 1、支持项目分级分权管理，支持子账号模式；支持对项目与其他账号分享、移交、合并、协作； 2、支持网络巡检，根据结果计算网络健康度，并生成交付报告。交付报告可自定义公司以及logo等； 3、支持网络拓扑发现，展示网关、交换机、路由器、AP等按实际拓扑链接关系建立拓扑邻接关系； 4、对于网关设备管理，支持通过云端建立隧道远程免输密码访问设备端web界面，并提供合法https证书保护。支持创建隧道，实现telnet在线配置； 5、异常告警支持。支持对网关流量、wan口状态，wan口连通性、设备运行cpu使用率、内存使用率等异常情况进行告警； 6、支持使用微信扫码设备，一键导入系统中； 7、支持交换机接口流量保存与监控，支持在线设备流量与保存，支持上行端口识别，支持POE供电状态与展示。支持邻居设备发现； 8、支持使用小程序导入设备，一键导入系统中，并通过小程序APP运维各项设备； 9、支持使用微信、邮件推送告警； 10、支持记录用户操作关键日志； 11、管理平台支持微信认证、短信认证、固定账号认证、无感知认证等。 | 台 | 1 |
| 10 | 监控平台 | 1、要求所投产品可以展示流量异常告警； 2、支持体现网络质量，做到全网的整体监控； 3、支持显示网络出口实时上下行速率； 4、支持AP负载状态查看； 5、支持空闲/普通/满载/过载和网络流量应用排名与分布； 6、支持显示局域网内设备在线/离线情况； 7、要求所投软件与网络设备统一品牌。 | 台 | 1 |
| 11 | 超六类网线 | 导体材料：无氧圆铜 导体直径：0.57±0.002 线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 绝缘颜色：白-蓝/蓝，白-橙/橙，白-绿/绿，白-棕/棕 护套材料：PVC LSZH 电缆外径：6.3±0.3mm | 米 | 2500 |
| 12 | PVC管线 | 25MM | 米 | 1000 |
| 13 | 六类配线架 | 六类24位RJ45插座配线架 | 套 | 3 |
| 14 | 六类理线架 | 六类24位RJ45理线架 | 套 | 3 |
| 15 | 桥架 | 200MM*100MM、含配件 | 米 | 60 |
| 16 | 服务器机柜 | 42U高度2050mm*深度800mm*宽度600mm | 套 | 1 |
| 17 | 辅料 | 线材/接头/五金配件 | 套 | 1 |
| 12、监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万人脸抓拍网络摄像机 | 成像器件1/2.7英寸Progressive Scan CMOS 有效像素400万 镜头参数2.7-12mm 水平视角：105-34°（7-35mm，水平视场角：31-10°可选） 最低照度0.005Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 电子快门1/3秒至1/100000秒 其它参数调整角度：水平0-355°，垂直0-75°，旋转0-355° 宽动态范围：120dB 日夜转换模式：ICR红外滤片式 音频/视频 分辨率2560×1440 压缩格式视频压缩：主码流H.265/H.264，子码流H.265/H.264/MJPEG 音频压缩：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 视频帧率25fps 压缩码率32Kbps-8Mbps 音频输入1路音频输入（Line in） 音频输出1路音频输出（Line out） 报警输入1路报警输入 报警输出1路报警输出（继电器输出最大支持AC24V/DC24V，1A） 网络接口10M/100M自适应以太网口(RJ-45) | 台 | 12 |
| 2 | 录像机 | 压缩标准H.265压缩 视频分辨率3840*2160/30Hz，2560*1440/60Hz，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1204*768/60Hz 视频制式视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264 图像质量预览分屏：1/4/6/8/9/16画面 录像管理 录像方式手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 录像帧率8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 录像回放即时回放，常规回放，时间回放，标签回放，智能回访，外部文件回访，日志回访 备份方式常规备份，时间备份，录像剪辑备份 I/O接口 视频输入16路 视频输出1个HDMI接口，1个VGA接口 音频输出1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 其它接口4个SATA接口，2个RJ45接口，1个RS-485接口，1个RS-232接口，2个USB2.0，1个USB3.0，16个报警输入，4个报警输出 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 4TB SATA6Gb/s 64M 监控硬盘 | 块 | 4 |
| 4 | POE交换机 | 产品类型POE交换机 传输速率10/100/1000Mbps 交换方式存储-转发 背板带宽7.2Gbps MAC地址表4K 端口参数 端口数量18个 端口描述16个百兆PoE电口，2个千兆COMBO口 接口介质以太网：3类或以上UTP/STP 快速以太网：5类或以上UTP/STP 传输模式全双工/半双工自适应 功能特性 网络标准IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3af，IEEE802.3at，IEEE 802.3x 其它参数 电源电压100-240V AC，50/60Hz 电源功率端口最大供电：30W，整机最大供电：230W | 台 | 1 |
| 5 | 监示器 | 屏幕尺寸27英寸/最佳分辨率1920x1080/屏幕比例16:9（宽屏）/高清标准1080p（全高清）/面板类型IPS/静态对比度1000:1/响应时间4ms/显示参数：点距0.311mm，亮度250cd/㎡，可视角度178/178°，显示颜色16.7M，刷新率75Hz纠错/接口：视频接口VGA，HDMI，其它接口音频输出/投标时提供所投产品的节能认证证书 | 台 | 1 |
| 6 | 超六类网线 | 导体材料：无氧圆铜 导体直径：0.57±0.002 线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 绝缘颜色：白-蓝/蓝，白-橙/橙，白-绿/绿，白-棕/棕 护套材料：PVC LSZH 电缆外径：6.3±0.3mm | 米 | 600 |
| 7 | 线管 | PVC 20MM线管 | 米 | 500 |
| 8 | 辅料 | 辅料/接头、扎带、插板等五金配件 | 批 | 1 |
| 13、门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁考勤一体机 | 采用高性能处理器 支持通过TCP/IP网络平台下发或USB导入卡、人脸数据，支持在断网模式下，单机运行功能。支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及照片实时上传给平台保存。支持本地登录后管理、查询、设置设备参数，可通过U盘进行数据导入(人脸)及数据导出。设备支持人脸识别方式，人脸比对时间≤0.3s/人，人脸验证准确率≥99%，支持逆光及弱光识别，可外接读卡器，支持超级密码开门，可手机远程开门(只支持管理员)。采用3.97英寸LCD触摸显示屏，显示软件界面及操作提示，显示人脸框，实时检测最大人脸(支持本地视频预览)200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.3m-1.5 m，支持照片视频防假，具有看门狗守护机制、保障设备稳定运行可通过 RS485接入安全门控模块，安全门控模块可以接入电控锁 在主机被恶意破坏的情况下，门不被打开 | 台 | 9 |
| 2 | 外置USB摄像头 | 4 MP CMOS 图像清晰、细腻，最高分辨率为2560×1440 采用低畸变镜头，适用于广角场景 低照度，0.1 Lux@(F1.2, AGC ON) 支持自动电子增益功能，亮度自适应 内置麦克风，拾音清晰 支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用 | 台 | 1 |
| 3 | 280KG双门磁力锁 | 工作电压DC12V 工作电流1000mA 抗拉力：280kg 带锁状态指示灯 锁体和吸板电镀防锈处理，铝材全部阳极氧化 优质材料及精细工艺制造，无残磁 消防安全型 通电上锁 | 只 | 4 |
| 4 | 280KG单门磁力锁 | 工作电压DC12V 工作电流500mA 抗拉力：280kg 锁体和吸板电镀防锈处理，铝材全部阳极氧化 优质材料及精细工艺制造，无残磁 消防安全型 通电上锁 | 只 | 5 |
| 5 | 玻璃门夹 |  | 对 | 9 |
| 6 | 开门按钮 | 1.大翘板开关,外观美观大方 2.丝印钥匙图案,开门专用 3.二十万次老化测试合格 4.尺寸：86*86mm | 个 | 9 |
| 7 | 门禁专用电源 | 交流输入：标准220VAC，50Hz 直流输出：标准12VDC，3A/5A 设NC/NO输出，可控制各种类型的电锁，内置防止电锁电感反向电流电路，减少门禁控制器的负荷,内置开锁时间调节旋钮，调节范围0～10秒； 设开门按钮输入，可直接开启电锁； 设自动保护功能；(无充电电路） 5A半稳压，给锁供电不稳压 | 个 | 9 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 600 |
| 9 | 超六类网线 | 导体材料：无氧圆铜 导体直径：0.57±0.002 线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 护套材料：PVC LSZH 电缆外径：6.3±0.3mm | 米 | 600 |
| 10 | PVC管 | PVC 20MM线管 | 米 | 600 |
| 11 | 辅材 | 线材/接头/五金配件 | 批 | 1 |
| 14、UPS不间断系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 双变换在线式 标配输出隔离变压器 额定容量：100KVA/80KW，三相380VAC输入380VAC输出 输入电压范围：380（25±） 输入功率因数：≥0.95 频率范围：46Hz~54Hz @50Hz； 56Hz~64Hz @60Hz 电池节数：32 PCS (12V in series)， 额定电压：384VDC， 充电电流：默认10A； 最大40A； 满载最大电流5A； 电压谐波：线性负载<3%； PF 0.8 非线性负载<6%；， 过载能力：110%~150% 10min~60s； >160% 200ms； 海拔：0 ~ 1000m； 湿度：5% ~ 95% 无凝露；IP等级：IP21； 冷却方式：强迫风冷； 系统显示：采用LCD大屏幕触摸屏+LED方式； 通信方式：RS232, USB, RS485, intelligent slot | 台 | 1 |
| 2 | 电池 | CP121500，12V150AH | 块 | 64 |
| 3 | 电池箱 | 150AH32节 | 台 | 2 |
| 4 | 主流汇流箱 | 250A直流断路器 | 台 | 1 |
| 5 | 配件 | 跳线、五金配件 | 项 | 1 |

2、指挥中心装修部分

平面布置情况

| 序号 | 区域名称 | 单位 | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层(建筑211.5平方，其中消防楼梯区域15平方) |  |  |  |  |
| 1 | 入口门厅 | m2 | 15 |  |
| 2 | UPS机房 | m2 | 17.6 |  |
| 3 | 综合指挥中心 | m2 | 128.5 |  |
| 4 | 维修间 | m2 | 14.5 |  |
| 5 | 消防楼梯区域 | m2 | 15 |  |
| 二层(285平方，其中消防楼梯区域17平方) |  |  |  |  |
| 1 | 指挥会议室 | m2 | 52.3 |  |
| 2 | 茶水间 | m2 | 6.8 |  |
| 3 | 指挥办公室1 | m2 | 39.6 |  |
| 4 | 指挥办公室2 | m2 | 19.5 |  |
| 5 | 指挥办公室3 | m2 | 21.7 |  |
| 6 | 资料兼值班室 | m2 | 13.3 |  |
| 7 | 综合机房 | m2 | 10 |  |
| 8 | 弱电间 | m2 | 3 |  |
| 9 | 卫生间 | m2 | 17 |  |
| 10 | 公共区域及功能区域 | m2 | 56.7 |  |
| 11 | 消防楼梯区域 | m2 | 17 |  |

具体工程量清单（详见图纸设计）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑部分 |  |  |  |  |
| 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 部位：一层 1.黏土砖（实心砖）实心墙拆除 | m3 | 6.56 |
| 2 | 砖砌体拆除 | 部位：二层 1.黏土砖（实心砖）实心墙拆除（含门窗、玻璃隔断） | m3 | 10.50 |
| 3 | 平面块料拆除 | 1.石材地面拆除 | m2 | 19.67 |
| 4 | 栏杆、栏板拆除 | 1.石栏板拆除 | m | 11.00 |
| 新建墙体、结构 |  |  |  |  |
| 5 | 实心砖墙 | 墙厚240mm，单面抹灰 | m2 | 42.72 |
| 6 | 实心砖墙 | 墙厚120mm，双面抹灰 | m2 | 194.17 |
| 7 | 玻璃隔断 | 超白玻璃 1.不锈钢框玻璃隔断 | m2 | 21.12 |
| 8 | 玻璃隔断 | 电控玻璃（异型） 1.不锈钢框玻璃隔断 | m2 | 16.80 |
| 大门及楼梯间 |  |  |  |  |
| 9 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 4、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 | m2 | 28.59 |
| 10 | 全玻自由门 | 成品入户大门1950*2600 1.有框全玻璃门扇安装 2.门钢架制作、安装 3.电子感应自动门传感装置安装 | 樘 | 1 |
| 11 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 白色穿孔铝板扶手 | m | 11.00 |
| 12 | 石材楼梯面层 | 1、石材楼梯面 干混砂浆铺贴^DS M20 2、砂浆找平层^DS M20 混凝土或硬基层上 ~厚30(mm) 3、石材楼地面精磨 镜面处理 4、石材六面刷保护液 5、石材磨斜边 | m2 | 36.67 |
| 13 | 天棚喷刷涂料 | 1.混凝土面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 19.67 |
| 14 | 块料楼地面 | 1、瓷砖750*1500,具体做法详见图纸 | m2 | 28.43 |
| 15 | 墙面装饰板 | 深色铝板、白色铝板 1.附墙型钢龙骨基层 中距单向1500mm以内 2.墙面木夹板基层 3.墙面铝合金装饰板饰面 | m2 | 114.88 |
| 16 | 钢梯 | 新增螺旋楼梯 1、钢结构基础 2、木质扶手刷白色乳胶漆 3、瓷砖踏步 | 樘 | 1 |
| UPS机房及维修间 |  |  |  |  |
| 17 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 4、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 | m2 | 14.24 |
| 18 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 | m2 | 86.58 |
| 19 | 木质踢脚线 | 40mm高木质踢脚线 | m | 16.00 |
| 20 | 防静电活动地板 | 1.防静电活动地板安装 | m2 | 17.50 |
| 21 | 木质防火门 | 甲级防火门 1、尺寸：900*2150mm 2、含门套 3、含人工、运输、安装及各类五金配件等一切费用 4、具体情况详见图纸 | 樘 | 1 |
| 综合指挥中心（面积:154.8m²） |  |  |  |  |
| 22 | 水泥砂浆楼地面 | 1.砂浆找平层^DS M20 混凝土或硬基层上 ~厚20mm | m2 | 154.80 |
| 23 | 地毯楼地面 | 1、织物地毯铺设 固定带垫 | m2 | 141.80 |
| 24 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 4、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 | m2 | 30.00 |
| 25 | 吊顶天棚GRG定制石膏造型 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚细木工板平面基层 钉在轻钢龙骨上 3、天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 | m2 | 60.00 |
| 26 | 吊顶天棚 | 穿孔铝板饰面 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚细木工板平面基层 钉在轻钢龙骨上`天棚基层及面层如为拱形、圆弧形等曲面时 3、天棚铝孔板饰面 粘在夹板基层上 零星、异形 | m2 | 32.00 |
| 27 | 墙面装饰板 | 蓝色烤漆木饰面 1、隔墙钢龙骨基层 中距800mm以内 2、墙面木夹板基层 3、墙面蓝色铝板饰面 | m2 | 56.80 |
| 28 | 墙面装饰板 | 灰色穿孔铝板饰面 1、隔墙钢龙骨基层 中距800mm以内 2、墙面木夹板基层 3、墙面灰色穿孔铝板 | m2 | 87.03 |
| 29 | 墙面装饰板 | 白色铝板 1、隔墙钢龙骨基层 中距800mm以内 2、墙面木夹板基层 3、墙面白色铝板饰面 | m2 | 69.46 |
| 30 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 197.32 |
| 31 | 亚克力 | 1.亚克力 | m | 136.78 |
| 32 | 金属装饰线 | 金属边框，展开面0.46m | m | 111.18 |
| 33 | 金属装饰线 | 造型装饰金属边框，展开面1.5m | m | 25.60 |
| 34 | 天棚喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 14.16 |
| 35 | 隔断 | 隔墙墙-钢结构龙骨 1.镀锌方管立柱、方管横梁、10号膨胀螺栓； 2.钢结构制安； 3.钢结构刷防锈漆、防火漆； 4.钢结构运输; | m2 | 92.80 |
| 36 | 金属格栅窗 | 铝格栅 | m2 | 3.30 |
| 37 | 电子感应门 | 定制电动钢板门1800*2500 1、电子感应智能门锁 2、黑色钢化玻璃金属边框 3、深灰色金属门套 | 樘 | 1 |
| 38 | 电子感应门 | 定制电动钢板门1500*2500 1、电子感应智能门锁 2、黑色钢化玻璃金属边框 3、深灰色金属门套 | 樘 | 1 |
| 指挥会议室 |  |  |  |  |
| 39 | 水泥砂浆楼地面 | 1.砂浆找平层^DS M20 混凝土或硬基层上 ~厚20mm | m2 | 51.09 |
| 40 | 地毯楼地面 | 1、织物地毯铺设 固定带垫 | m2 | 51.09 |
| 41 | 石材零星项目 | 大理石门槛石 | m2 | 0.22 |
| 42 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 4、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 | m2 | 51.09 |
| 43 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 33.98 |
| 44 | 墙面喷刷涂料 | 艺术漆 | m2 | 16.30 |
| 45 | 木质踢脚线 | 40mm高木质踢脚线 | m | 15.82 |
| 46 | 金属门窗套 | 20mm黑色不锈钢窗套 | m | 21.92 |
| 47 | 黑色烤漆玻璃 | 黑色烤漆玻璃 | m2 | 1.97 |
| 48 | 定制黑色不锈钢门套（内嵌线灯） | 定制会议室玻璃开门1800*2700 | 樘 | 1 |
| 49 | 木窗帘盒 | 1、细木工板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2、装饰夹板窗帘盒面层 | m | 11.90 |
| 茶水间 |  |  |  |  |
| 50 | 块料楼地面 | 1、瓷砖800*800,具体做法详见图纸 | m2 | 6.97 |
| 51 | 石材零星项目 | 大理石门槛石 | m2 | 0.11 |
| 52 | 块料墙面 | 1.瓷砖400*800 2.立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 3.水泥砂浆粘结层 | m2 | 23.89 |
| 53 | 吊顶天棚 | 300*300铝扣板(选样) 1.装配式成品金属板天棚（300×300） U形轻钢龙骨平面 | m2 | 6.10 |
| 54 | 厨房吊柜 | 免漆板柜体及柜门1452*750*400 | m | 4.10 |
| 55 | 厨房低柜 | 1.免漆板柜体及柜门1450+850+600 2.人造石台面 | m | 1.45 |
| 56 | 洗涤盆 | 双槽不锈钢，含五金 | 组 | 1 |
| 57 | 楼（地）面卷材防水 | 1.平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 | m2 | 6.97 |
| 58 | 墙面卷材防水 | 1.立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 | m2 | 14.82 |
| 59 | 木质门带套 | 成品木门900*2200 1、成品套装木门安装 单扇门 2、双开执手锁安装 3、门吸安装 4、门合页安装 | 樘 | 1 |
| 资料室兼值班室 |  |  |  |  |
| 60 | 块料楼地面 | 1、抛光砖800*800,具体做法详见图纸 | m2 | 12.83 |
| 61 | 石材零星项目 | 大理石门槛石 | m2 | 0.11 |
| 62 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 4、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 | m2 | 12.83 |
| 63 | 木质踢脚线 | 40mm高木质踢脚线 | m | 13.43 |
| 64 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 | m2 | 32.41 |
| 65 | 木质门带套 | 成品木门900*2200 1、成品套装木门安装 单扇门 2、双开执手锁安装 3、门吸安装 4、门合页安装 | 樘 | 1 |
| 综合设备机房 |  |  |  |  |
| 66 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 4、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 | m2 | 10.00 |
| 67 | 石材零星项目 | 大理石门槛石 | m2 | 0.11 |
| 68 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 | m2 | 31.65 |
| 69 | 木质踢脚线 | 40mm高木质踢脚线 | m | 13.10 |
| 70 | 石材窗台板 | 1.人造石窗台板 粘合剂粘贴 | m | 0.77 |
| 71 | 防静电活动地板 | 1.防静电活动地板安装 2.地面抬高150m | m2 | 10.00 |
| 72 | 木质防火门 | 乙级防火门 1、尺寸：900*2200mm 2、含门套 3、含人工、运输、安装及各类五金配件等一切费用 4、具体情况详见图纸 | 樘 | 1 |
| 弱电间 |  |  |  |  |
| 73 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 4、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 | m2 | 4.15 |
| 74 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 | m2 | 17.29 |
| 75 | 石材零星项目 | 大理石门槛石 | m2 | 0.11 |
| 76 | 石材窗台板 | 1.人造石窗台板 粘合剂粘贴 | m | 0.84 |
| 77 | 木质踢脚线 | 40mm高木质踢脚线 | m | 7.41 |
| 78 | 防静电活动地板 | 1.防静电活动地板安装 2.地面抬高150m | m2 | 4.18 |
| 79 | 木质防火门 | 乙级防火门 1、尺寸：900*2200mm 2、含门套 3、含人工、运输、安装及各类五金配件等一切费用 4、具体情况详见图纸 | 樘 | 1 |
| 指挥办公室 1 |  |  |  |  |
| 80 | 块料楼地面 | 1、抛光砖800*800,具体做法详见图纸 | m2 | 39.60 |
| 81 | 石材零星项目 | 大理石门槛石 | m2 | 0.20 |
| 82 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 4、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 | m2 | 39.60 |
| 83 | 木窗帘盒 | 1、细木工板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2、装饰夹板窗帘盒面层 | m | 7.60 |
| 84 | 窗帘 | 1、成品窗帘轨暗装 双轨 | m | 7.60 |
| 85 | 木质踢脚线 | 40mm高木质踢脚线 | m | 19.99 |
| 86 | 石材窗台板 | 1.人造石窗台板 粘合剂粘贴 | m | 3.60 |
| 87 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 | m2 | 53.11 |
| 88 | 木质门带套 | 成品木门1700*2200 1.成品套装木门安装 单扇门 2.细木工板门套基层 3.装饰胶合板门窗套面层 4.双开执手锁安装 5.门吸安装 6.门合页安装 | 樘 | 1 |
| 指挥办公室 2 |  |  |  |  |
| 89 | 块料楼地面 | 1、抛光砖800*800,具体做法详见图纸 | m2 | 21.10 |
| 90 | 石材零星项目 | 大理石门槛石 | m2 | 0.11 |
| 91 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 4、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 | m2 | 21.10 |
| 92 | 木窗帘盒 | 1、细木工板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2、装饰夹板窗帘盒面层 | m | 3.37 |
| 93 | 窗帘 | 1、成品窗帘轨暗装 双轨 | m | 3.37 |
| 94 | 木质踢脚线 | 40mm高木质踢脚线 | m | 14.63 |
| 95 | 石材窗台板 | 1.人造石窗台板 粘合剂粘贴 | m | 1.80 |
| 96 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 | m2 | 39.66 |
| 97 | 木质门带套 | 成品木门900*2200 1.成品套装木门安装 单扇门 2.细木工板门套基层 3.装饰胶合板门窗套面层 4.双开执手锁安装 5.门吸安装 6.门合页安装 | 樘 | 1 |
| 指挥办公室 3 |  |  |  |  |
| 98 | 块料楼地面 | 1、抛光砖800*800,具体做法详见图纸 | m2 | 21.80 |
| 99 | 石材零星项目 | 大理石门槛石 | m2 | 0.11 |
| 100 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 4、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 | m2 | 21.80 |
| 101 | 木窗帘盒 | 1、细木工板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2、装饰夹板窗帘盒面层 | m | 8.58 |
| 102 | 木质踢脚线 | 40mm高木质踢脚线 | m | 15.67 |
| 103 | 石材窗台板 | 1.人造石窗台板 粘合剂粘贴 | m | 3.32 |
| 104 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 | m2 | 39.84 |
| 105 | 木质门带套 | 成品木门900*2200 1.成品套装木门安装 单扇门 2.细木工板门套基层 3.装饰胶合板门窗套面层 4.双开执手锁安装 5.门吸安装 6.门合页安装 | 樘 | 1 |
| 过道、展厅 |  |  |  |  |
| 106 | 块料楼地面 | 1、瓷砖750*1500,具体做法详见图纸 | m2 | 61.39 |
| 107 | 石材踢脚线 | 翻沿包大理石 展开面560 | m | 8.94 |
| 108 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 4、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 | m2 | 43.64 |
| 109 | 吊顶天棚 | 冲孔铝板 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚细木工板平面基层 钉在轻钢龙骨上`天棚基层及面层如为拱形、圆弧形等曲面时 3、天棚铝孔板饰面 粘在夹板基层上 零星、异形 | m2 | 11.83 |
| 110 | 吊顶天棚 | 白色铝板 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚细木工板平面基层 钉在轻钢龙骨上`天棚基层及面层如为拱形、圆弧形等曲面时 3、天棚铝孔板板饰面 粘在夹板基层上 零星、异形 | m2 | 2.83 |
| 111 | 吊顶天棚 | 白色软膜天花 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚细木工板平面基层 钉在轻钢龙骨上 3.天棚软膜吊顶 弧拱形 | m2 | 3.09 |
| 112 | 玻璃栏板 | 钢化玻璃+金属扶手栏杆 | m | 7.80 |
| 113 | 金属踢脚线 | 40mm黑色不锈钢踢脚线 | m | 34.85 |
| 114 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 113.54 |
| 115 | 柜子 | 2546*2700*500 | 个 | 1 |
| 116 | 墙面装饰板(造型面) | 铝板 1.附墙型钢龙骨基层 中距单向1500mm以内 2.墙面木夹板基层 3.墙面铝合金装饰板饰面 | m2 | 29.03 |
| 117 | 二楼展厅广告字 | 智慧城市SMART CITY 智慧城市把新一代信息技术充分运用在城市的各行各业之中的基于知识社会下一代创新(创新2.0)的城市信息化高级形态,实现信息化、工业化与城镇化深度融合,有助于缓解“大城市病”,提高城镇化质量,实现精细化和动态管理,并提升城市管理成效和改善市民生活质量。 | 项 | 1 |
| 118 | 一楼门厅广告字 | 乐清虹桥镇智慧城市指挥中心，HONG QIAO SMART TOWN COMMAND CENTER | 项 | 1 |
| 119 | 一楼指挥中心广告字 | 乐清虹桥镇智慧城市指挥中心，HONG QIAO SMART TOWN COMMAND CENTER | 项 | 1 |
| 室外 |  |  |  |  |
| 120 | 广告 | 外立面亚克力发光广告字，内容为乐清虹桥镇智慧城市指挥中心,HONG QIAO SMART TOWN COMMAND CENTER | 个 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 安装部分 |  |  |  |  |
| 消电 |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | JDG20 | m | 292.00 |
| 2 | 配线 | WDZN-BYJR-2X2.5 | m | 260.00 |
| 3 | 配线 | WDZN-BYJR-4*1.5 | m | 32.00 |
| 4 | 点型探测器 | 1.点型探测器安装 感烟(无吊顶)`感烟探测器（有吊顶）安装 | 个 | 20 |
| 5 | 声光报警器 | 1.消防警铃/声光报警器 | 个 | 2 |
| 6 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.电话分机 | 个 | 1 |
| 7 | 消防广播(扬声器） | 1.扬声器吸顶式（3W-5W） | 个 | 4 |
| 8 | 模块(模块箱） | 1.消防专用模块 | 个 | 1 |
| 9 | 模块(模块箱） | 1.短路隔离器 | 个 | 2 |
| 10 | 火灾报警系统控制主机 | 1.报警联动一体机，具体参考图纸 | 台 | 1 |
| 11 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1.电话主机 | 台 | 1 |
| 12 | 备用电源及电池主机(柜） | 1.消防报警备用电源 | 套 | 1 |
| 疏散指示 |  |  |  |  |
| 13 | 配电箱 | (应急照明集中电源) 420*200*900mm | 台 | 1 |
| 14 | 配管 | SC20 | m | 173.80 |
| 15 | 配线 | WDZN-RYJS-2x2.5mm | m | 347.60 |
| 16 | 配线 | WDZN-RYJS-2x1.5mm | m | 347.60 |
| 17 | 普通灯具 | 吸顶式应急灯（A型）SZ-ZFJC-E3W | 套 | 9 |
| 18 | 普通灯具 | 吸顶式应急灯（A型）SZ-ZFJC-E10W | 套 | 6 |
| 19 | 普通灯具 | 疏散出口标志灯A型）SZ-BLJC-1LREⅡ1W | 套 | 2 |
| 20 | 普通灯具 | 单向疏散指示灯（A型）SZ-BLJC-1LREⅡ1W | 套 | 3 |
| 21 | 普通灯具 | 自带蓄电池LED灯 10W-800Lm(蓄电池持续时间180分钟) | 套 | 2 |
| 强电 |  |  |  |  |
| 22 | 配电箱 | 新建配电动力柜2AL | 台 | 1 |
| 23 | 配电箱 | 新建弱电机柜 | 台 | 1 |
| 24 | 配电箱 | 1AL | 台 | 1 |
| 25 | 照明开关 | 双联单控制开关 | 个 | 7 |
| 26 | 照明开关 | 三联单控制开关 | 个 | 6 |
| 27 | 照明开关 | 单联单控制开关 | 个 | 1 |
| 28 | 插座 | 双联二、三孔插座 | 个 | 30 |
| 29 | 插座 | 台面插座 | 个 | 2 |
| 30 | 插座 | 家具装插座 | 个 | 26 |
| 31 | 插座 | 双联二、三孔地面插座 | 个 | 9 |
| 32 | 插座 | 防水插座 | 个 | 1 |
| 33 | 插座 | 电视插座 | 个 | 4 |
| 34 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4X16 | m | 34.00 |
| 35 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4X2.5 | m | 14.00 |
| 36 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4X10 | m | 33.00 |
| 37 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4X25 | m | 68.00 |
| 38 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4X4 | m | 45.00 |
| 39 | 配管 | JDG20 | m | 8.20 |
| 40 | 配管 | JDG25 | m | 1334.00 |
| 41 | 配管 | SC25 | m | 45.00 |
| 42 | 配管 | SC32 | m | 14.00 |
| 43 | 配管 | SC40 | m | 33.00 |
| 44 | 配管 | SC50 | m | 34.00 |
| 45 | 配管 | SC65 | m | 68.00 |
| 46 | 配线 | WDZ-BYJ-2X4 | m | 16.40 |
| 47 | 配线 | WDZ-BYJ-2X2.5 | m | 2668.00 |
| 48 | 普通灯具 | 可调角度LED射灯(白边),嵌装,4000K | 套 | 46 |
| 49 | 普通灯具 | 成品LED日光灯,顶面吊装,4000K | 套 | 10 |
| 50 | 普通灯具 | LED日光灯盘,带灯罩,尺寸= 600mmX600mm,顶面嵌装,4000K | 套 | 3 |
| 51 | 普通灯具 | 长1200，成品LED无缝拼接条形灯,截面尺寸:80(宽)X50(深),顶面嵌装,4000K | 套 | 3 |
| 52 | 普通灯具 | 灯带 | m | 320.00 |
| 53 | 普通灯具 | LED轨道射灯(黑色),可调节角度,吊顶槽内明装暗藏,4000K | 套 | 14 |
| 54 | 普通灯具 | 长2200，成品LED无缝拼接条形灯,截面尺寸:80(宽)X50(深),顶面嵌装,4000K | 套 | 8 |
| 给排水 |  |  |  |  |
| 55 | 塑料管 | 1、塑料给水管此项按总价包干 | 项 | 1 |
| 56 | 塑料管 | 1.室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75 | m | 17.80 |
| 排烟 |  |  |  |  |
| 57 | 离心式通风机 | 40000m3/h全压功率:11KW | 台 | 1 |
| 58 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1000 | m2 | 76.00 |
| 59 | 不锈钢蝶阀 | 280°常开防火阀800*320 | 个 | 2 |
| 60 | 不锈钢蝶阀 | 280°常开防火阀1250*400 | 个 | 1 |
| 61 | 不锈钢蝶阀 | 280°常开防火阀800*320 | 个 | 2 |
| 62 | 不锈钢蝶阀 | 止回风阀1250*400 | 个 | 1 |
| 63 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 单层防雨百叶1250×630 | 个 | 1 |
| 64 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 双层百叶风口800×630风量:15000m3/h | 个 | 2 |
| 65 | 柔性接口 | 1.软管接口 | m2 | 0.80 |
| 66 | 通风工程检测、 调试 | 1.通风空调系统调试费 | 项 | 1 |
| 空调 |  |  |  |  |
| 67 | 6匹风管机 | 电源:380V 3N~50Hz 制冷量：15500W 制冷功率：5830W 制热量：18000W 制热功率：5790W | 台 | 2 |
| 68 | 5匹风管机 | 电源:380V 3N~50Hz 制冷量：12500W 制冷功率：4410W 制热量：14000W 制热功率：4240W 投标时提供所投产品的节能认证证书。 | 台 | 2 |
| 69 | 1.5匹空调 | 电源:220V ~50Hz 制冷量：3500W 制冷功率：1150W 制热量：4500W 制热功率：1250W 投标时提供所投产品的节能认证证书。 | 台 | 5 |
| 70 | 铜管 | 6匹风管机配套 | m | 24.00 |
| 71 | 铜管 | 5匹风管机配套 | m | 40.00 |
| 72 | 铜管 | 1.5匹挂机配套 | m | 78.00 |
| 73 | 制冷剂 | R410 | kg | 35.00 |
| 74 | 风口 | 风口 | 付 | 15 |
| 75 | 室外机工作台 | 国标 | 付 | 4 |
| 76 | 室外机支架(1.5P) | 国标 | 付 | 5 |
| 77 | 冷凝集中水管 | DN20-40 | 项 | 1 |
| 78 | 打孔开槽 | 1.打孔开槽 | 项 | 1 |
| 79 | 旧机移机调试费(含辅材人工) | 1.旧机移机调试费(含辅材人工) | 项 | 1 |
| 80 | 单面彩钢复合酚醛风管 | 1.单面彩钢复合酚醛风管 | m2 | 132.00 |
| 家具 |  |  |  |  |
| 1 | 值班桌 | 1、基材:刨花板为用欧洲E0级基材标准； 2、贴面：饰面板材耐磨，不易变色。 | 张 | 1 |
| 2 | S2职员椅 | 网布：双层3D网布结构 海绵：原生海绵坐垫 椅脚：注塑尼龙椅脚 | 把 | 17 |
| 3 | 指挥会议室无纸化升降会议桌 | 面材：采用白色烤漆桌面 基材：采用优质中密度纤维板 油漆：面漆采用PU聚脂漆 | 张 | 1 |
| 4 | 指挥会议室会议椅 | 面料：优质超纤皮覆面 坐垫：原生海绵坐垫外包优质超纤皮覆面 底盘：安全防爆底盘 | 把 | 22 |
| 5 | 四人位办公桌 | 基材：采用欧洲E0级刨花板基材标准 贴面：饰面板材耐磨，不易变色。 | 组 | 4 |
| 6 | 文件柜 | 1、面材：三聚氰饰面纸贴面 2、基材：选用高品质实木颗粒板 3、尺寸：800*400*1800 | 把 | 18 |
| 7 | 双人位沙发 | 面料：优质超纤皮覆面 泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵 内部：硬杂木实木框架 | 组 | 1 |
| 8 | 窗帘 | 材质：棉麻 | 个 | 9 |
| 9 | 定制智能智慧坐席 | 基材，表面材质E1级中纤板，深灰色烤漆 工艺：所有板件双贴面，封四边，并加入透光导光板造型 桌架：采用一级冷轧钢板，经防腐防锈等电镀喷涂工艺处理 | 套 | 3 |
| 10 | 人体工学座椅 | 面料：优质超纤皮覆面 坐垫：原生海绵坐垫外包优质超纤皮覆面 底盘：安全防爆底盘 | 把 | 11 |

说明：（1）本次采购的产品中操作平台、多媒体主机、24寸显示器、升降一体显示终端（双屏触控带升降话筒）、55寸液晶拼接显示单元、32寸落地交互式智能电容触控平板、平板电脑、监示器、5匹风管机、1.5匹空调产品属于政府强制采购节能产品，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的节能产品认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

（2）项目实施所需的线缆及其它材料与附件采用包干方式，不论招标文件要求的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商自行承担报价风险。

四、商务条款

1、质保期

1.1、除特殊注明外，产品质保期为3年（质保期自验收合格之日起）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、质保期内，中标供应商应负责对其提供的产品进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修。

1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：

在合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息），履约保证金在项目验收合格后14日内无息退还；合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%作为预付款，项目实施完毕最终验收合格后付至100%。（若出现因采购人原因造成迟延支付款项的，逾期支付金额按银行同期存款利率支付逾期利息。）

3、安装调试

3.1、安装地点：按采购人要求。

3.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

3.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、合同验收

4.1、中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

4.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证、3C认证等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

4.3、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。

5、完工期

▲合同签订后6个月内完工。

五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的产品；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、本次采购，投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采购预算为¥671.842万元（其中指挥中心智能化系统分项预算为508万元，指挥中心装修工程分项预算为163.842万元）。如果某个（些）供应商投标价超出采购预算或分项预算的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、中标供应商负责整个项目的实施过程中需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购的指挥中心智能化系统、指挥中心装修工程所需材料的制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）, 投标供应商选用的产品制造商均为招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

15、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

16、本项目，相关采购内容需要由具有相应资质或能力的单位实施的，中标供应商自身不具备相应的资质或能力的可以委托具体相应资质或能力的单位实施该部分内容。中标供应商需提前将分包单位相关资料向采购人进行报备。

17、本次采购，投标供应商应根据招标文件要求事先录制演示视频通过线上视频方式进行演示，总时长不超过10分钟。本线上演示（讲标）通过“政采云视频讲标系统”进行线上视频演示，投标供应商登录政采云系统——进入开标大厅——进入本项目进行操作。政采云视频讲标系统在线上视频演示时需要投标供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-4项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标分项报价表（附件三） |
| 4 | 投标明细报价表（附件四） |
| 5 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件五） |
| 6 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）（附件六） |
| 7 | 1、投标供应商采用的产品均为符合招标文件规定的小微企业制造的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 说明：非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。 |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件七） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件八），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件九） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 投标供应商业绩（附件十，如有则提供） |
| 12 | 偏离表（附件十二） |
| 13 | 整体实施方案 |
| 14 | 针对本项目拟派人员名单（附件十五） |
| 15 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十一） |
| 16 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
| 17 | 相关所投产品的相关检测报告、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖公章）； |
| 18 | 节能环保产品声明函（附件十三，如有则提供） |
| 19 | 节能环保产品清单（附件十四，如有则提供） |
| 20 | 相关节能、环保产品认证证书 |
| 21 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 22 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等）

c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格）

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、调试、检验、检测验收费（包括安装调试人员的食宿、交通等）

g.服务费

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并对此进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）供应商所投操作平台、多媒体主机、24寸显示器、升降一体显示终端（双屏触控带升降话筒）、55寸液晶拼接显示单元、32寸落地交互式智能电容触控平板、平板电脑、监示器、5匹风管机、1.5匹空调产品，投标时未提供相关产品的节能产品认证证书的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定)，按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、在合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息。

4.2、履约保证金在项目验收合格后14日内无息退还。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分       合同格式（参考格式）

甲方：乐清市港口新城投资有限公司（采购人）

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供相关产品及伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

合同签订后6个月内完工。

第六条：验收

本项目验收程序参照《温州市财政局关于印发<温州市政府采购履约验收办法>的通知》（温财采〔2020〕6号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

在合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息），履约保证金在项目验收合格后14日内无息退还。

第九条：货款的支付

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%作为预付款，项目实施完毕最终验收合格后付至100%。（若出现因采购人原因造成迟延支付款项的，逾期支付金额按银行同期存款利率支付逾期利息。）

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1）乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延完工，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能完成，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同附件

1、招标文件与招标补充文件；

2、投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与乐清市虹桥镇智慧城市指挥中心建设项目（第二次）投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市虹桥镇智慧城市指挥中心建设项目（第二次） | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总价。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标分项报价表

项目名称：                                 项目编号：                        单位：元

| 序号 | 采购内容 | 分项预算 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥中心智能化系统 | 5080000 |  |
| 2 | 指挥中心装修工程 | 1638420 |  |
| 3 | 合计总价 |  |  |

说明：

1、合计总价应与《开标一览表》中投标价相一致。

2、本表所列费用为本项目的全部费用。

3、在不改变格式的情况下，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

投标明细报价表（指挥中心智能化系统）

（价格单位：元）

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 制造厂商名称 | 数量 | 单位 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、检测验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、不提供本表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

2、如果免费请在该栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

3、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

投标明细报价表（指挥中心装修工程）

（价格单位：元）

| 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

说明：1、不提供本表将视为没有实质性响应招标文件，项目名称按招标文件所列名称进行描述。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

附件六

产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

三、商务技术文件格式

附件七

投  标  函

乐清市港口新城投资有限公司

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按招标文件规定的时间完工。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

法定代表人授权书

乐清市港口新城投资有限公司

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证影印件

粘贴法定代表人身份证影印件

附件九

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加                项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件十

投标供应商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

附件十一

产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十二

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件十三

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十四

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；本项目采购的操作平台、多媒体主机、24寸显示器、升降一体显示终端（双屏触控带升降话筒）、55寸液晶拼接显示单元、32寸落地交互式智能电容触控平板、平板电脑、监示器、5匹风管机、1.5匹空调产品属于政府强制采购节能产品，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的节能产品认证证书扫描件，否则按无效投标处理。具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十五

针对本项目拟派人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书扫描件。

2、表格可以延续。

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分  30分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

本项目投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二）、商务、技术综合评分 70分

| 评定项目 | 评审依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标供应商综合评价 | 投标供应商是否具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系证书、商品售后服务评价体系-五星级证书，每具有一项符合要求的认证证书并在有效期内得1分，最多可得6分。 | 6分 |
| 投标供应商业绩 | 投标供应商2019年以来是否具有类似项目业绩，每具有1个业绩可得1分，最多可得3分，投标文件中提供相应业绩的合同扫描件，否则不得分。 | 3分 |
| 投入本项目人员 | 1、投标供应商所投入的项目负责人是否具有建造师（机电工程）证书，具有本项证书可得1分。 2、根据投标供应商所投入的技术团队成员（除项目负责人外）与项目实施的符合情况进行综合评定，0-2分。 说明：提供相关人员的证书及近三个月任意一个月在投标单位缴纳的社保证明，否则不得分。 | 3分 |
| 实施方案 | 根据投标供应商针对本项目提供的实施方案进行评分： 1、供货安装计划：0-3分； 2、测试与验收计划：0-3分； 3、质量保证计划和标准：0-3分； 4、进度计划和保证措施：0-3分。 | 12分 |
| 售后服务方案 | 根据投标供应商针对本项目提供的售后服务方案（至少包括售后服务网点情况、售后服务承诺、响应时间及响应程度、保障措施），由评委打分，0-4分。 | 4分 |
| 培训计划 | 投标供应商针对本项目培训计划以及培训方案由评委进行打分，0-2分。 | 2分 |
| 综合指挥中心LED显示大屏产品评价 | 根据所投综合指挥中心LED显示大屏产品具有的功能与招标文件的响应情况，由评委打分，满足的7-10分，基本满足的3-7分，一般的0-3分。 | 10分 |
| 分布式系统产品评价 | 根据所投分布式系统产品性能、技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料进行打分，满足及优于的3-5分，基本满足的1-3分，一般的0-1分。 | 5分 |
| 音响系统产品评价 | 根据所投音响系统产品性能、技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料进行打分，满足及优于的3-5分，基本满足的1-3分，一般的0-1分。 | 5分 |
| 无纸化会议系统产品评价 | 根据所投无纸化会议系统产品性能、技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料进行打分，满足及优于的5-8分，基本满足的2-5分，一般的0-2分。 | 8分 |
| 其他产品评价 | 根据所投其他产品性能、技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料进行打分，满足及优于的4-6分，基本满足的2-4分，一般的0-2分。 | 6分 |
| 节能环保 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分。 说明：投标文件中必须提供附件十三《节能环保产品声明函》、附件十四《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 | 2分 |
| 视频演示 | 投标供应商事先录制演示视频通过线上视频方式进行演示，演示时间不超过10 分钟，演示包括以下内容： 1、分布式系统功能完整性： ①要求操作界面能进行所见即所得的可视化操作，在不借助其他设备，在控制界面上可在大屏任意边开横幅或值班表； ②可设置多个轮巡组，每个轮巡组可自定义任意的多个视频进行轮巡； ③支持不少于4种笔触10种颜色选项的文字批注功能，支持如红旗、三角形等图形批注功能； ④支持文字搜索信号源。 每实现一项功能得0.5分，最多得2分。 2、系统后期维护便捷性： ①要求通过系统可以参看节点的CPU使用率，内存使用率，并发量，总流量，IP信息，分辨率等； ②可以通过系统拓扑图或实景图可视化查看设备状态，节点出现故障可颜色报警提示； ③可对分布式节点的快速定位，演示批量控制编解码节点提醒，当需要确定某一路编解码节点位置时，可以进行指示灯闪烁或发出提示音提醒； ④在可视化运维界面中可直观体现设备状态。 每实现一项功能得0.5分，最多得2分。 | 4分 |

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。