竞争性磋商文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市公安局公安网网络升级改造项目 项目编号：HSDL20240201 采 购 人：乐清市公安局 联 系 人：杨先生 联系电话：13968702536 采购代理机构：温州华晟招标代理有限公司 联 系 人：张先生 联系电话：15868575066 二○二四年

磋商文件目录

采购公告

第一部分 磋商邀请函（供应商须知前附表）

第二部分 采购内容及要求

第三部分 供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 磋商响应文件格式

第七部分 评标定标办法

★注：磋商文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号*、▲、★、●的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

温州华晟招标代理有限公司关于乐清市公安局公安网网络升级改造项目的竞争性磋商采购公告

项目概况 乐清市公安局公安网网络升级改造项目项目的潜在供应商应在政采云平台获取（下载）采购文件，并于2024年2月21日 09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HSDL20240201

项目名称：乐清市公安局公安网网络升级改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：940300

最高限价（元）：940300

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：940300

单位：项

简要规格描述：乐清市公安局公安网网络升级改造项目，具体见磋商文件要求。

备注：

合同履约期限：见磋商文件要求

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年2月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；（备注：1、本项目磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供磋商文件纸质版；仅需浏览磋商文件的供应商可点击“游客，浏览磋商文件”直接下载磋商文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取磋商文件，未按照公告规定的方式获取磋商文件的，针对磋商文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年2月21日 09:30（北京时间）

地点（网址）：通过政采云平台在线投标

五、响应文件开启

开启时间：2024年2月21日 09:30 （北京时间）

地点（网址）：乐清市双雁路502-508号三楼

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1、质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、在线投标响应（电子投标）说明： 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；3、投标供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应文件递交截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“政府采购云平台”拒收。4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密的，其磋商响应文件按拒收处理。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：乐清市公安局

地    址：温州市乐清市良港东路

传     真：/

项目联系人（询问）：杨先生

项目联系方式（询问）：13968702536

质疑联系人：杨先生

质疑联系方式：13968702536

2.采购代理机构信息

名    称：温州华晟招标代理有限公司

地    址：乐清市双雁路502-508号三楼

传     真：/

项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式（询问）：15868575066

质疑联系人：金先生

质疑联系方式：13868320918

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局政府采购监管科

地    址：乐清市伯乐东路501号

传     真：/

联   系  人：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市公安局公安网网络升级改造项目 |
| 2 | 项目编号 | HSDL20240201 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | ¥94.03万元。 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 采购人 | 采购人：乐清市公安局 联系人：杨先生 联系电话：13968702536 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：温州华晟招标代理有限公司 联系人：张先生 联系电话：15868575066 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见竞争性磋商文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 供应商资格要求 | 见采购公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 磋商响应文件的形式 | 投标供应商应准备电子磋商响应文件 电子磋商响应文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密磋商响应文件。 |
| 17 | 磋商响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。 |
| 18 | 磋商响应文件份数 | “电子加密磋商响应文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交磋商响应文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 磋商响应文件的签章 | 磋商响应文件中所涉及的公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后成交供应商应向采购人提供成交价1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 24 | 竞争性磋商文件获取方式 | 见公告具体说明。 |
| 25 | 响应文件递交截止时间 投标地点 | 2024年2月21日 09：30分截止(北京时间)。 投标地点：通过政府采购云平台在线投标。 |
| 26 | 磋商开始时间 磋商地点 | 磋商开始时间：2024年2月21日 09：30分 (北京时间) 磋商地点：乐清市双雁路502-508号三楼 |
| 27 | 磋商响应文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密磋商响应文件”的上传、递交： a.投标供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密磋商响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密磋商响应文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密磋商响应文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台” 成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密的，其磋商响应文件按拒收处理。 |
| 29 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 见磋商文件相关内容描述 |
| 31 | 供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、供应商信用信息查询截止时点：公告发布之日至磋商响应文件递交截止时间前。 3、供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、成交供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、成交供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 质疑 | 供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 36 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评标办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 注意事项 | 1.请务必确保磋商响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致磋商响应文件解密失败。 2.请务必确保磋商响应文件制作时所用的 CA 锁与磋商响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致磋商响应文件解密失败。 |

第二部分  采购内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在响应文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本磋商文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购清单及技术参数

1、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 2台 | 详见技术参数要求 |
| 2 | 网络交换机1 | 2台 | 详见技术参数要求 |
| 3 | 网络交换机2 | 3台 | 详见技术参数要求 |
| 4 | 光模块1 | 20只 | 详见技术参数要求 |
| 5 | 光模块2 | 12只 | 详见技术参数要求 |
| 6 | 光模块3 | 12只 | 详见技术参数要求 |
| 7 | 光模块4 | 60只 | 详见技术参数要求 |
| 8 | 光模块5 | 60只 | 详见技术参数要求 |
| 9 | 光模块6 | 15只 | 详见技术参数要求 |
| 10 | 光模块7 | 15只 | 详见技术参数要求 |
| 11 | 运维管理平台 | 1套 | 详见技术参数要求 |
| 12 | 终端日志综合审计系统 | 1套 | 详见技术参数要求 |

2、技术参数要求

注：“▲”系指实质性指标要求条款，“★” 系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“▲”的指标出现负偏离视为实质性不响应磋商文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“★”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。

2.1核心交换机

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 产品架构 | 支持正交多级交换架构（CLOS），业务板卡与交换网板采用完全正交设计，跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线为零，极大规避信号衰减，具备平滑演进能力，提供官网截图证明 |
| ▲性能指标 | 交换容量≥780Tbps，转发性能≥120000Mpps，提供官网截图及链接证明，如存在双参数，以较小值为准，业务插槽数≥10 |
| 主控冗余 | 主控引擎模块≥2，满足1+1冗余，主控槽位为全尺寸设计全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性 |
| 交换网冗余 | 交换网板槽位数≥5 |
| ★可靠性 | 支持主控板冗余，倒换时间为0ms，提供第三方测试或检验报告 |
| 接口要求 | 以太网支持千兆电口、千兆光口、万兆光口、万兆电口、25G端口、40G端口、100G端口，提供官网链接和截图证明 |
| 端口切换 | 支持40G/100G端口切换，切换后流量正常转发，不丢包，提供第三方测试或检验报告 |
| 接口密度 | 单槽位万兆电端口密度≥24 单槽位万兆光端口密度≥32 单槽位25G端口密度≥48 单槽位40G端口密度≥32 单槽位100G端口密度≥32 |
| 网络安全一体化 | 支持安全业务插卡，支持FW、IPS、ACG、LB、SSL VPN等功能，以满足后续控制、管理的要求，提供官网链接和截图证明 |
| 电源冗余 | 电源模块冗余，倒换时间0ms |
| 跨设备链路聚合 | 支持M-Lag或DRNI跨设备链路聚合，提供第三方测试或检验报告 |
| 关键部件热插拔 | 主控交换卡、电源、接口模块、网板等关键部件可热插拔 |
| 融合 | 支持融合 AC 功能：无需额外配置单独硬件，并能在交换机上对所有上线的AP进行管理与配置。 |
|  | 内置智能图形化管理功能：支持通过图形化界面对设备配置及命令一键下发和版本智能升级。 |
| ★虚拟化 | 支持多虚一技术，支持4框虚拟化技术,提供第三方测试或检验报告 |
| 路由协议 | 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由 |
| ★加密技术 | 支持MACsec加密技术，提供第三方测试或检验报告 |
| IPv6 | 支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议 支持IPv6策略路由 支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能 支持基于IPv6的VRRP功能 |
| 成熟度 | 提供工信部入网证，且入网时间大于3年，提供证书扫描件 |
| ▲配置要求 | 配置双主控，≥3块电源，满配交换网板 ≥4个40G端口，≥128个万兆光口，≥48个千兆电口，3条40G线缆； |
| 售后服务 | 三年原厂质保服务 |

2.2网络交换机1

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| ▲性能规格 | 交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥1080Mpps；（以官网最小值为准）； |
| 扩展性 | 支持物理扩展插槽≥2个，可扩展 10G光接口/10G电接口/25GE SFP28光接口/40GE QSFP+光接口/100GE QSFP28光接口，提供官网截图和链接证明； |
| 融合安全 | 支持安全插卡，可扩展防火墙模块，支持配置IPS、防病毒、负载均衡（LB）、应用识别、SSL VPN等多种安全功能，提供官网截图和链接证明； |
| 软件规格 | MAC地址表≥128K、路由表容量≥64K、ARP表≥64K，提供第三方测试或检验报告 |
| ★VxLAN | 支持 VXLAN 二层互通、VXLAN 集中式网关三层互通、EVPN分布式网关二三层互通功能，提供第三方测试或检验报告； |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS ，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+,支持IPv4和IPv6环境下的策略路由， 支持IPv6手动隧道、6to4隧道； |
| ★可靠性 | 支持 RSTP 功能、MSTP 功能、ERPS 功能、RRPP 功能、 SmartLink功能、PVST 功能，并且收敛时间均在 50ms 之内，提供第三方测试或检验报告； |
| 可视化 | 支持Telemetry可视化； |
| 安全性 | 支持MACsec功能，支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据； |
| ★SDN | 支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面、自动化部署，提供官网截图及链接证明； |
| 产品资质 | 提供工信部入网证，提供证书扫描件； |
| ▲配置 | 48个1/10G SFP+端口，2个40G QSFP+端口，冗余电源模块，冗余风扇模块。 |
| 售后服务 | 3年原厂质保服务 |

2.3网络交换机2

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| ▲交换容量 | ≥528Gbps，转发性能≥170Mpps；（以官网最小值为准） |
| ★硬件规格 | 10/100/1000Base-T端口≥48个，万兆SFP+口≥6个，提供官网截图及链接证明； |
| 软件规格 | 整机最大路由地址表≥6K，整机最大ARP地址表≥4K，整机最大MAC地址表≥32K； |
| 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口和VLAN的 ACL，支持IPv6 ACL，支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
| ★可靠性 | 支持BFD for VRRP/ IPv4 路由/IPv6 路由功能，支持Smartlink/PVST/ERPS 功能，提供第三方测试或检验报告； |
| ▲配置 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，6个万兆SFP+口，交流电源； |
| 成熟度 | 必须为投标品牌自主产品，提供工信部入网证； |
| 售后服务 | 三年原厂质保服务 |

2.4光模块1

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)； |
| 兼容性 | 要求光模块为原厂设备，与本项目采购交换机完全兼容，序列号可查最终用户为乐清市公安局。 |
| 承诺函 | 提供原厂售后服务承诺函。 |

2.5光模块2

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲光模块 | SFP千兆BIDI光模块(TX1550/RX1490nm,70km,LC)； |
| 兼容性 | 要求光模块为原厂设备，与本项目采购交换机完全兼容，序列号可查最终用户为乐清市公安局。 |
| 承诺函 | 提供原厂售后服务承诺函。 |

2.6光模块3

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲光模块 | SFP千兆BIDI光模块(TX1490/RX1550nm,70km,LC)； |
| 兼容性 | 要求光模块为原厂设备，与本项目采购交换机完全兼容，序列号可查最终用户为乐清市公安局。 |
| 承诺函 | 提供原厂售后服务承诺函。 |

2.7光模块4

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲光模块 | SFP千兆BIDI光模块(TX1550/RX1310nm,40km,LC)； |
| 兼容性 | 要求光模块为原厂设备，与本项目采购交换机完全兼容，序列号可查最终用户为乐清市公安局。 |
| 承诺函 | 提供原厂售后服务承诺函。 |

2.8光模块5

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲光模块 | SFP千兆BIDI光模块(TX1310/RX1550nm,40km,LC)； |
| 兼容性 | 要求光模块为原厂设备，与本项目采购交换机完全兼容，序列号可查最终用户为乐清市公安局。 |
| 承诺函 | 提供原厂售后服务承诺函。 |

2.9光模块6

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲光模块 | 光模块-SFP千兆BIDI光模块-TX1490/RX1310,10km,LC； |
| 兼容性 | 要求光模块为原厂设备，与本项目采购交换机完全兼容，序列号可查最终用户为乐清市公安局。 |
| 承诺函 | 提供原厂售后服务承诺函。 |

2.10光模块7

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲光模块 | 光模块-SFP千兆BIDI光模块-TX1310/RX1490,10km,LC； |
| 兼容性 | 要求光模块为原厂设备，与本项目采购交换机完全兼容，序列号可查最终用户为乐清市公安局。 |
| 承诺函 | 提供原厂售后服务承诺函。 |

2.11运维管理平台

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲统一管理 | 平台能够对网络、系统、主机、存储、应用、虚拟化等的统一监控管理（包括展现与操作）、统一告警管理、统一报表管理，无缝兼容现有网络环境，提供相关说明 |
| 基本平台 | 采用微服务架构，容器底座，支持弹性扩展，自动伸缩，随着业务量的增加系统可自动新建容器，支撑业务的正常运行，单个模块的服务故障、升级等，不会影响其他业务。 |
|  | 内置数据库，无需额外提供，可根据不同数据类型选择不同的数据库，关系型数据库（MySQL）用于存储软硬件配置相关的信息；内存数据库（Redis）用于将一些Web服务经常使用的数据缓存；时序数据库（InfluxDB）用于存储和时间有关的数据，如性能采集数据；图形数据库（OrientDB）用于存储存关系型数据，如资产直接连接关系； ElasticSearch用于存储日志分析相关数据。 |
| 数据采集 | 支持Agent和非Agent方式进行数据采集，通过SNMP、SSH、Telnet、FTP、sFTP、WMI、IPMI、NetConf、NetFlow、NetStream、JDBC、Restful、Soap、SDK、JMX、Socket、SMI-S等各种协议实现对各类资源（如机房动环、数据库、中间件、应用等）的性能、状态、配置属性数据进行采集。 |
| 灵活的第三方开放接口 | 系统采用松耦合技术，前后端接口分离便于前端定制；丰富的南、北向接口，便于快速实现同第三方系统的集成。 |
| 便捷部署 | 提供从裸机快速安装部署操作系统、数据库、运维软件，无需额外部署即可使用，减轻客户部署负担，满足客户便捷部署需求。 |
| 告警能力 | 支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警提示音、微信告警，支持与现有短信平台进行对接。 |
| 操作系统 | 操作系统管理：提供对常见操作系统的监控管理,包括Windows、AIX、IBM AS400 / iSeries、FreeBSD/OpenBSD、Linux、Mac OS等，同时支持对国产操作系统如中标麒麟、凝思磐石等的监管。 |
| ★监控模式 | 可根据不同的场景选择不同的监控模式，必须支持两种模式同时使用。提供截图证明 |
| 中间件管理 | 中间件管理：提供对常见中间件服务器的监控管理，支持对性能、状态等信息的监控，包括WebLogic、WebSphere、Tomcat、JBoss、GlassFish、RabbitMQ、TongLINKQ、WebSphere MQ、Tuxedo、Active MQ等。 |
| Web应用管理 | Web应用管理：提供对常见Web服务器的监控管理，包括Apache、IIS、Nginx、PHP 服务。 |
| ★存储监控 | 可通过SMI-S协议、SNMP协议或者RESTful协议对华为、HP、H3C、DELL、IBM、EMC、Hitachi等存储设备进行集中监控管理。提供产品功能截图。 |
| ★服务器硬件管理 | 平台需具备全面性，必须支持通过IPMI、SNMP和RESTful协议带外方式对主流厂商服务器进行硬件层面的精细化管理，包括服务器序列号、硬件型号、产品ID、风扇状态/风速、温度、电源功率/状态/模式、处理器状态/缓存/速度、内存大小/状态/频率、网卡状态相关信息的监控。同时支持服务器硬件系统事件的采集，包括硬件错误事件，并支持将服务器系统事件转换为运维平台的告警信息。提供产品功能截图。 |
| 虚拟化管理 | 虚拟化监控：提供对虚拟化的全面监控，包括CAS、Hyper-V、VMware、FusionCompute。对ESX，Hyper-V服务器以及其上运行的VM的相关性能指标项进行数据采集并监控。 |
| 自定义监控模板 | 对同类型监控对象支持按需自定义监控模板，包括采集哪些指标、采集间隔、阈值、告警级别、触发次数，实现灵活高效的个性化监控需求。 |
| 产品资质 | 提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》证明，提供证书扫描件。 |
| ▲软件授权 | 实配管理≥100个网络设备授权，≥50个服务器设备授权（含服务器监控部署服务）。 |
| 售后服务 | 三年原厂质保服务 |

2.12终端综合日志审计系统

| 产品指标项 | 产品性能参数和要求 |
| --- | --- |
| 运行环境 | 系统必须采用B/S架构，管理员只需浏览器即可连接到系统进行各种操作。 硬件配置要求：应支持主流4核或以上处理器、32GB或以上内存、2T或以上硬盘、千兆或以上网卡。 软件配置要求：应支持Linux（CentOS7.3）服务器操作系统；应支持Mysql5.6及以上版本数据库系统；浏览器需要支持IE9+，谷歌45+，火狐45+，360安全浏览器8.1+（极速模式）。 |
| 使用界面 | 系统必须采用基于浏览器的用户界面。 |
| 管理范围 | 涵盖各种应用系统访问审计、主机操作行为审计、网络安全行为审计以及数据库基础操作审计。 |
| ▲部署方式 | 1）单级部署：单级平台管理3000台终端。 2）无需单独安装客户端，与现有客户端联动。 |
| 用户与鉴权 | 采用三权分立的原则，支持分权管理。整个系统分为四大类账号：系统管理员，权限管理员，审计管理员以及业务操作管理员。 系统管理员：负责账号管理和系统运行的基本配置，包括用户配置、组织机构、授权信息、产品更新、客户端安装包与升级包的维护等。 权限管员理员：指负责对普通用户账号进行权限管理及安全域管理，包括角色管理、账号授权等。 审计管理员：指负责审计系统管理员和普通管理员的操作行为，包括审计日志管理、审计日志备份清除等。 业务操作管理员：指正常操作业务系统业务的普通管理员。 |
| 首页 | 资产总览：即该平台的审计对象。展示对当前数字证书、应用系统、个人计算机的总数，支持点击数量查看各类资产的详细情况。 日志总览：支持对今日日志，应用系统访问日志、主机操作日志、网络安全日志、数据库访问日志数据量的统计汇总展示。 应用系统告警排名：支持对高频访问、非正常时间访问、民警查民警等共计4种告警类型发生数量的排名。支持对告警事件详细信息查看，详情信息内容包括：告警设备IP、设备责任人、单位部门、系统名称、告警级别、告警描述、告警时间。 主机操作告警排名：支持对开机时长告警、流量异常告警、打印文件告警、刻录文件告警等共计7种告警类型发生数量的排名。支持对告警事件详细信息展示，告警详情信息包括：告警设备IP、设备责任人、单位部门、系统名称、告警级别、告警描述、告警时间。 网络安全告警排名：支持对FTP异常通信、SSH异常通信等共计4种告警类型发生数量的排名。支持对告警事件详细信息展示，告警详情信息包括：告警设备IP、设备责任人、单位部门、系统名称、告警级别、告警描述、告警时间。 数据库操作告警排名：支持对数据库异常访问等告警类型发生数量的排名。支持对告警事件详细信息展示，告警详情信息包括：告警设备IP、设备责任人、单位部门、系统名称、告警级别、告警描述、告警时间。 TOP5当日热门应用系统：支持对当日系统访问次数排名前5的系统展示。支持对系统访问的详细信息展示，包括：系统名称、访问地址、访问源IP、源IP责任人、源IP部门、访问证书姓名、证书身份证号码、证书部门、业务操作、请求关键字、响应关键字、系统访问账号、访问时间、请求内容、响应内容。 |
| 资产管理 | 数字证书管理：支持第三方数字证书对接。实现数字证书详细信息检索和导出，证书检索信息内容包括：证书姓名、证书号码、证书部门、手机号码、性别、证书开始时间、证书结束时间，证书更新时间等。 ★应用系统管理：支持对应用系统的自动发现和注册管理。 应用系统详细信息包括：系统名称、系统地址、系统类型、注册状态、责任人、责任部门、使用状态、系统发现时间，系统更新状态。支持对应用系统发现策略配置和系统信息的合并、导出功能。 个人计算机管理：支持自动同步已注册客户端的个人计算机。实现对个人计算机详细信息检索和导出，检索信息内容包括：终端IP、单位部门、责任人、MAC地址、操作系统、联系方式、终端所在地、注册时间等。 |
| 日志查询 | ★系统访问日志：支持对主机/数字证书访问业务系统的访问日志审计功能，实现对请求内容、响应内容、业务操作、请求关键字的精细化审计，支持审计日志的策略配置和日志信息的导出、检索功能，并且关联数字证书信息。具体日志记录内容包括：访问系统名称、系统地址、终端IP、终端IP责任人、终端IP部门、证书号码、证书姓名、证书部门、业务操作、系统访问账号、查询关键字、响应关键字、访问时间、请求内容、响应内容，应答快照。 主机操作日志：支持8中主机操作日志，并且支持对审计日志的策略配置及导出、检索功能。开机关机日志内容包括：终端IP、终端责任人、单位部门、开机时间、关机时间。网络连接日志内容包括：源IP、源IP责任人、目标IP、目标端口、上行流量、下行流量、连接协议、发生时间、入库时间。打印文件日志内容包括：终端IP、终端责任人、单位部门、打印机、打印文件标题、打印页数、包含关键字、发生时间、入库时间。刻录文件日志内容包括：终端IP、终端责任人、单位部门、刻录文件名称、刻录文件路径、包含关键字、发生时间、入库时间。介质拷贝日志内容包括：终端IP、终端责任人、单位部门、拷贝文件名称、拷贝文件路径、包含关键字、发生时间、入库时间。屏幕截屏日志内容包括：终端IP、终端责任人、单位部门、包含关键字、截屏软件、发生时间、入库时间、截屏预览。文件下载日志内容包括：终端IP、终端责任人、单位部门、下载文件名称、下载地址、包含关键字、发生时间、入库时间。敏感文件日志内容包括：终端IP、终端责任人、单位部门、联系方式、文件名称、文件路径、文件大小、相似度、密级标识、入库时间。 ★网络安全日志：支持对特定网络协议访问日志审计功能，共包括4种，并且支持对审计日志的策略配置及导出、检索功能。FTP通信日志内容包括：通信源IP、源IP责任人、FTP通信地址、操作行为、包含关键字、通信时间、入库时间等。SSH通信日志内容包括：通信源IP、源IP责任人、源IP部门、远程服务器IP、远程服务器端口、通信时间、入库时间。MAIL通信日志内容包括：通信源IP、源IP责任人、源IP部门、邮件发送方、邮件接收方、邮件服务器IP、邮件主题、附件文件名称、通信时间、入库时间、包含关键字。TELNET通信日志内容包括：通信源IP、源IP责任人、源IP部门、TELNET服务端IP、TELNET服务端端口、通信时间、入库时间。 数据库操作日志：支持的数据库种类包括：Oracle，SqlServer，Mysql。支持审计数据库操作动作包括：新增、修改、删除、创建、查询、连接、登陆，并且支持对审计日志的策略配置及导出、检索功能。审计日志信息内容包括：访问源IP、源IP责任人、数据库服务器IP、数据库类型、操作类型、请求关键字、请求内容、操作时间、入库时间。 |
| 风险预警 | 应用系统告警包括：高频访问告警、警员被查询告警、特定人员被查询告警、非正常时间访问告警、非正常业务操作告警；主机操作告警包括：开机时长告警、流量异常告警、打印文件告警、刻录文件告警、介质拷贝告警、屏幕截屏告警、文件下载告警；网络访问告警包括：FTP异常通信、SHH异常通信、邮件外发告警、TELNET异常告警；数据库操作告警包括：数据库异常访问告警。 |
| 统计分析 | 支持应用系统分析包括：一机多证统计、一证多机统计、系统注册量统计、系统访问统计、系统关键字统计、TOP10热门系统以及系统业务操作统计。一机多证统计：统计分析出一台机器上使用多个（2个及以上）证书的情况；一证多机统计：统计分析出一个证书在多台（2台及以上）终端上使用的情况；系统注册量统计：统计当前应用系统的总数、已注册系统总数、未注册应用系统总数以及注册率，并以饼状图以及详细的应用系统注册信息展示；系统访问统计：近7日已注册应用系统IP及证书的访问量分析；系统关键字统计：已注册应用系统近7天每天访问关键字的个数，并以柱状图及详细列表展示TOP10热门系统：已注册应用系统近30天访问次数TOP10排名，并以柱状图及详细列表展示；系统业务操作统计：统计近7天每天访问业务操作的个数，并以柱状图及详细列表展示。 |
| 策略管理 | 策略管理包含四大类：应用系统策略、主机操作策略、网络安全策略、数据库审计策略。支持策略新增，开启关闭，修改，删除，分配等功能。 应用系统策略包括：系统发现策略、系统访问策略。系统发现策略支持对自动发现规则和扫描发现范围的配置；系统访问策略支持指定具体审计系统、支持对审计操作和审计关键字配置、支持提醒配置功能。 主机操作策略包括：网络连接审计策略、打印文件审计策略、刻录文件审计策略、介质拷贝审计策略、屏幕截屏审计策略、文件下载审计策略、屏幕水印控制策略、打印文件控制策略、打印文件水印策略。除后三种策略，其他每类策略均对应一类日志，而屏幕水印策略、打印文件控制策略、打印文件水印策略属于控制类型的策略。 网络安全策略包括：FTP通信策略、SSH通信策略、MAIl通信策略、TELNET通信策略。 数据库审计策略指审计终端直连数据库，且对数据库做增删改查方面的审计。目前支持主流数据库Mysql、SqlServer、Oracle的审计。 |
| 预警管理 | 该模块主要是针对风险预警模块中的所有告警模型，做详细的规则配置，用户可以自定义规则的粒度，以及规则分配范围和任意开启关闭等。目前可支持对4大类17小类告警的告警规则配置。 |
| 配置管理 | 为整个日志审计业务和系统运行提供基础配置信息功能。 自定义组：支持按照设备管理或者按照证书管理，自定义的创建组。如：白名单组、预警接收组、政工领导组等等。 短信配置：配置短信通道，在自定义的时间、自定义的预警发送内容、自定义的接收短信对象，将告警信息发送出去。 关键字配置：支持系统内置车辆牌照，电话号码，身份证号码，且支持用户自定义关键字特征（关键字名称及正则表达式）。支持将关键字库导入导出的功能，有利于关键字库的统一及维护。 系统类型配置：为发现和新增的应用系统提供自定义类型，比如人口系统，出入境系统等。便于系统的归类维护。 对外接口配置：本平台支持为第三方系统提供数据支撑，同时也为第三系统来调用本系统时做一些安全性的验证。比如能提供各类审计日志，各类告警信息以及一些统计数据。 业务操作配置：为应用系统配置一些特征业务操作，更能精确地审计访问应用系统的具体动作。 |
| 产品资质 | 1)产品须获得中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证书扫描件； 2)产品须具有《计算机软件著作权登记证书》，提供证书扫描件； 3)产品须具有公安部信息安全产品检测中心出具的检验报告，提供检测报告扫描件； |
| 售后服务 | 三年原厂质保服务 |

三、商务条款

1、质保期

1.1、除特殊注明外，所有设备质保期为1年（质保期自验收合格之日起，磋商文件另有要求的除外）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修。

1.2、质保期内，成交供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在12小时内不能修复，则提供同样备品供采购人使用，直至设备修复。

1.4、供应商在响应文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：

在合同签订后成交供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，履约保证金待最终验收合格后14日内退还（如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息）；采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付40%作为预付款，在设备和软件安装完毕并最终验收合格后30个工作日内付至合同额的100%，供应商应当在申请采购人付款前向采购人提供正式等额发票，如因供应商延迟提供发票导致采购人付款延误，采购人不承担责任。（若出现因采购人原因造成迟延支付款项的，逾期支付金额按银行同期存款利率支付逾期利息。）

3、安装调试

3.1、送货安装地点：按采购人要求。

3.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3、安装过程中发生的费用由成交供应商负责。

3.4、供应商应在响应文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、合同验收

4.1、成交供应商须提供符合磋商文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者成交供应商予以免费更换。

4.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在响应文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），成交供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，磋商文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，成交供应商自行承担由此造成的损失。

4.3、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。

5、完工期

除特殊注明外，供应商在合同签订后60天内完工。

6、培训

6.1、成交供应商有义务对设备的正常使用和维护提供必要的培训。

6.2、成交供应商提供一次针对本次采购设备的操作和维护培训，为期至少2天时间，直至操作人员熟练掌握为止。

6.3、培训的内容包括主要设备使用、配置管理、性能优化以及设备基本维护知识等。

四、工作范围：

根据磋商文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4、对最终使用的操作人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有的全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论采购过程中的作法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，采购预算为94.03万元，如果某个（些）供应商最终报价超出采购预算的，则该供应商的报价按无效报价处理。

5、本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6、知识产权

6.1投标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物或服务中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8、为使供应商对本项目情况有所了解，供应商可自行到采购人实地进行现场勘察，以便获取由供应商自行负责编制磋商响应文件和签订合同所需的一切资料并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

9、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

10、成交供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

11、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在响应文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

12、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

13、磋商文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

14、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目核心产品为核心交换机。

15、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

16、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购标的的制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商选用的产品制造商均为磋商文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

17、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件

1.1、磋商文件发放

投标供应商网上自行下载磋商文件。

1.2、竞争性磋商文件约束力

▲供应商一旦获取了本竞争性磋商文件并参加磋商采购，即被认为接受了本竞争性磋商文件中所有条款和规定。

1.3、竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商文件由竞争性磋商文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为报价依据。

3、竞争性磋商文件的修改

3.1、在磋商响应文件递交截止时间前，采购人有权修改竞争性磋商文件，并通知供应商。补充文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2、为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟磋商响应文件递交截止时间和开始时间，并将此变更通知供应商。

3.3、本项目磋商文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。投标供应商须在磋商响应文件递交截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件。并对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应。实质性响应的磋商响应文件应该是与竞争性磋商文件要求没有重大偏离。未实质性响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许在基本满足采购技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2、供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致对其不利评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按竞争性磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成

▲磋商响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标分项报价表（附件三） |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件四） |
| 5 | 产品零件、易损件、备品备件报价表(如有)（附件五） |
| 6 | 1、投标供应商采用的产品均为符合磋商文件规定的小微企业制造的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见磋商文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见磋商文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 7 | 其他供应商须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件六） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件七），如为法定代表人参与投标的只需提供法定代表人身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 投标供应商业绩（附件九，如有则提供） |
| 12 | 偏离表（附件十一） |
| 13 | 整体方案 |
| 14 | 实施方案 |
| 15 | 质量保障 |
| 16 | 人员配置情况表（附件十四） |
| 17 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十） |
| 18 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
| 19 | 相关所投产品的相关检测报告、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 20 | 节能环保产品声明函（附件十二，如有则提供） |
| 21 | 节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| 22 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在响应文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。响应文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。） |
| 23 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 24 | 根据磋商文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、采购内容填写说明

3.1、磋商响应文件格式

供应商应按照本文件第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成磋商响应文件。

4、报价

4.1、供应商应按磋商文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、投标报价应为完成本项目全部工作所发生的所有费用（磋商文件另有说明的除外），并承担一切风险责任。投标报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等）

c.随机工具、随机易损件费

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

g.售后服务费

h.招标代理费

4.3、供应商投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视其总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及磋商文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、保证金

无

7、磋商响应文件的有效期

7.1、自响应文件递交截止时间起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应文件将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

8、磋商响应文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节“磋商响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制磋商响应文件。

8.3、本文件《第六部分 磋商响应文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六部分 磋商响应文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《磋商响应文件》内容不完整、编排混乱导致《磋商响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《磋商响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“磋商响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读磋商文件，或者没有对磋商文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、磋商响应文件的签章

9.1、《磋商响应文件》的签章：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

9.2、《磋商响应文件》：根据磋商文件要求在磋商响应文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

10、磋商响应文件的形式

10.1、磋商响应文件的形式：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

10.2、“电子加密磋商响应文件”：“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。

10.3磋商响应文件的份数

磋商响应文件的份数：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

四、磋商响应文件递交

1、磋商响应文件的上传和递交

“磋商响应文件”的上传、递交：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

2、“电子加密磋商响应文件”解密和异常情况处理

“电子加密磋商响应文件”解密：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

3、磋商响应文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在响应文件递交截止时间前完成磋商响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回磋商响应文件。响应文件递交截止时间后递交的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、响应文件递交截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《磋商响应文件》。

4、磋商响应文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其磋商响应文件将作无效标处理。

五、开标和评审

1、开标

1.1、采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行磋商响应文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密磋商响应文件”解密的，其磋商响应文件按拒收处理。

（2）磋商响应文件解密结束，磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商，直接要求供应商进行最终报价。

（4）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标供应商在规定时间内提交最终报价。未在规定时间提交的最终报价的供应商按无效投标处理。

（5）开启所有实质性响应的投标供应商的最终报价。

（6）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、评审

2.1、评审由采购人依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照竞争性磋商文件确定的评审办法对供应商进行评审并按综合得分从高到低进行排序，按照排序依次推荐候选供应商，将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2、评审应当遵循下列工作程序：

1）磋商响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备参与磋商资格。

（2）符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

3）比较与评价。按竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、本次采购，供应商的最终报价均超出采购预算的，本次采购做废标处理。

2.4、▲供应商存在下列情况之一的，磋商响应文件按无效处理：

1）磋商响应文件未按磋商文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3）最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

5）存在串标或弄虚作假情况的；

6）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

7）在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商最终报价超过其磋商响应文件中报价的；

8）未按竞争性磋商文件要求进行报价的；

9）未在规定时间提交最终报价的；

10）供应商所投产品如属于政府强制采购节能产品，投标时未提供相关产品的认证证书扫描件的；（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））

11）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.5、▲磋商小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定)，按照无效投标处理：

1）未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）除2.4条款以外，出现其它明显不符合采购要求的磋商响应文件；

3）除2.4条款以外，出现其它不符合磋商文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。

2.6、▲磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2.7、磋商小组在评标中，不得改变磋商文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.8、评标时如遇到磋商文件未规定的特殊情况，由磋商小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9、磋商小组对未中标的供应商不作解释。

3、磋商响应文件的澄清

3.1、为有利于对磋商响应文件的比较和评议，必要时磋商小组可要求投标供应商对磋商响应文件相关事宜进行澄清。磋商小组将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟。

3.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

4、响应文件递交截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标，符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库【2015】124号文件）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5、评审原则

磋商小组按照竞争性磋商文件的要求和条件对磋商响应文件进行评估，综合比较与评价。

5.1、磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行询标澄清。

5.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

5.3、磋商小组对合格供应商的磋商响应文件和最终报价进行综合评定。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终报价，进行综合评分。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过其磋商响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。

5.4、本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商。

6、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

6.1、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

6.2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.3、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

6.4、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.5、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

7、经磋商小组认定供应商进行串通投标的，磋商小组可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、决标

磋商结束后，磋商小组按照竞争性磋商文件确定的评审办法，确定成交供应商。

采购人将把成交通知书授予最佳报价者，但最低报价不是成交的唯一保证。

2、成交通知书

2.1、评审结束后，采购代理机构在浙江政府采购网公告采购结果，同时发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格的，应当承担法律责任。

2.3、成交无效

1）发现成交供应商资格无效或成交供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书。成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

5、履约保证金

合同签订后，成交供应商向采购人提交成交价1%的履约保证金，履约保证金待最终验收合格后14日内退还。履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。

6、招标代理费

成交供应商需向采购代理机构支付招标代理费（12000元），招标代理服务费汇入以下账号：

开户银行：浙江乐清农村商业银行股份有限公司营业部

开户名称：温州华晟招标代理有限公司

开户账号：201000331577510

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、须按采购标的逐项进行填写。

3、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、支持绿色发展

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购 需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

四、支持创新发展

（1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。（2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

第五部分  合同格式

甲方(采购人）： 乐清市公安局

法定代表人：

乙方（成交供应商）：

法定代表人：

双方经协商，就乙方向甲方提供产品及服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

见磋商文件要求。

第六条：验收

本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》的通知（温财采〔2020〕6号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

合同签订后，成交供应商向采购人提交成交价1%的履约保证金，履约保证金待最终验收合格后14日内退还。履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。

第九条：合同的支付

采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付40%作为预付款，在设备和软件安装完毕并最终验收合格后30个工作日内付至合同额的100%，供应商应当在申请采购人付款前向采购人提供正式等额发票，如因供应商延迟提供发票导致采购人付款延误，采购人不承担责任。（若出现因采购人原因造成迟延支付款项的，逾期支付金额按银行同期存款利率支付逾期利息。）

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1）乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延工期，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能完工，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照响应文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同附件

1、甲方的磋商文件与补充文件；

2、乙方响应文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、成交通知书。

甲方：(印章)                                  乙方：(印章)

法定代表人/授权代表(签字)：                   法定代表人/授权代表(签字)：

联系电话：                                    联系电话：

开户银行：

开户名称：

账号：

第六部分    附件---磋商响应文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 响应文件递交截止时间前 |
| 我单位参与乐清市公安局公安网网络升级改造项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在磋商响应文件中提供了相应的证明材料（磋商文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

- 附件二

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标价（元人民币） |
| --- | --- |
| 乐清市公安局公安网网络升级改造项目 | 大写： 小写： |

说明：

▲开标一览表中投标价为符合磋商文件要求的全部费用。

▲此开标一览表中投标价应与“投标分项报价表”中“合计报价”相一致。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标分项报价表

（价格单位：元）

| 名称 | 品牌、型号规格 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  | 含 |  |  |  |  |
| 招标代理费 |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、合计报价应与《开标一览表》中投标价相一致。供应商应提供所投产品具体型号。

2、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均视为综合考虑包含在投标报价内。

3、在不改变格式的情况下，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

附件五

产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

三、商务技术文件格式

附件六

投  标  函

乐清市公安局

温州华晟招标代理有限公司：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供磋商文件要求的全部磋商响应文件。

2、保证遵守磋商文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按时完工。

5、我方已详细审查全部磋商文件，包括磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、磋商响应文件自提交响应文件递交截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

法定代表人授权书

乐清市公安局

温州华晟招标代理有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证扫描件或影印件

粘贴法定代表人身份证扫描件或影印件

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

二、磋商响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件九

投标供应商业绩

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后提供相关证明材料扫描件，不允许只提供此表。

2、表格可以延续。

附件十

产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十一

偏离表

| 序 号 | 内容 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

附件十二

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十三

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在响应文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。响应文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十四

人员配置情况表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有职称（资格）证书的应随表提交职称、资格证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3、此表仅提供了表格形式，可按此表格复制延续。

投标供应商（盖章）：

第七部分   确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对磋商响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

具体见本磋商文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分  30分

以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

本项目投标供应商采用的产品均为符合磋商文件规定的小微企业制造的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二）、商务技术综合评分70分

| 评定项目 | 评审依据 | 满分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标供应商评价 | 1、投标供应商是否具有信息技术服务管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和信息安全管理体系认证证书，每具有一项认证证书且在有效期内得0.5分，最多得2分； 2、投标供应商是否具有ITSS信息技术服务运行维护二级（含）以上资质证书、信息系统建设和服务能力三级（含）以上资质证书，每具有一项认证证书且在有效期内得1分，最多得2分； 3、投标供应商具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类）证书且在有效期内，得2分； 4、投标供应商具有有效的风险管理体系认证证书或业务连续管理体系认证证书，得2分； 说明：响应文件中提供相关证明资料扫描件，不提供不得分。 | 8分 |
| 投标供应商业绩 | 投标供应商2020年以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩，每具有一个业绩得0.5分，最高得3分。 说明：响应文件中提供相应业绩的合同扫描件、验收证明材料扫描件，否则不得分。合同中甲方必须为最终用户否则不得分。 | 3分 |
| 整体方案 | 根据投标供应商所投方案与项目需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势；满足采购人要求得3-6分，基本满足得1-3分，不满足不得分。 | 6分 |
| 实施方案 | 根据投标供应商组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括产品供货、安装、调试、试运行、验收等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等进行打分。描述全面、合理的，具有针对性的：3-5分；描述基本全面、合理的，针对性较弱的：1-3分；描述较为简单或存在缺漏的：0-1分。 | 5分 |
| 质量保障 | 根据投标供应商确保供应货物质量的设施、技术方案和措施进行打分，0-3分。 | 3分 |
| 投入本项目人员评价 | 1、拟派本项目项目经理是否具备高级信息系统项目管理师证书、注册信息安全专业人员证书，每具有一项证书得1分，最多得2分； 2、拟派本项目技术负责人是否具备本次所投交换机产品原厂认证工程师证书、信息系统项目管理师证书，每具有一项证书得1分，最多得2分； 3、拟派本项目项目组成员（除项目经理、技术负责人）： 具有人力资源和社会保障部颁发的网络工程师证书，得1分； 具有信息技术（系统集成）高级工程师证书，得1分； 具有注册信息安全专业人员证书，得1分； 具有IT服务项目经理证书，得1分； 说明：响应文件中提供以上人员的需提供相关证书扫描件以及在本次投标单位社保缴费证明扫描件（近3个月的任意一个月即可），未提供的不得分。同一人员多个证书的，只计一项得分，不重复得分。 | 8分 |
| 设备评价 | 根据供应商所投产品对磋商文件的技术响应情况：技术指标全部满足磋商文件要求的得29分；带“▲”参数存在负偏差的按无效投标处理；带“★”的为重要技术参数，每负偏离一项扣减2分；其他技术参数，每负偏离一项扣减1分；本项扣完为止。 说明：技术参数要求提供证明材料的（如截图、检测报告等），响应文件中未提供相应证明材料视为负偏离，予以扣分处理。 | 29分 |
| 节能环保 | - 投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 - 投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 说明：响应文件中必须提供附件十二《节能环保产品声明函》、附件十三《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 | 1分 |
| 供应商的售后服务 | 根据投标供应商提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务流程、响应时间、紧急故障处理预案等）是否可行、是否合理、是否在本地有备品备件，能够满足本项目的正常运营要求，进行打分，0-5分。 | 5分 |
|  | 投标供应商具有在公安网络有应急联网权限或便捷通道，可以在20分钟内快速连入公安网帮助用户解决紧急故障的得2分，需提供证明材料，不提供不得分。 | 2分 |

三）、说明

1、每个供应商的综合得分=商务技术得分（所有磋商小组成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、磋商小组推荐综合得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按最终磋商后投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同最终磋商后投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本磋商文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。