温州市政府分散采购

招 标 文 件

项 目 编 号: WZHX2020(BJ）-05-068

项 目 名 称: 温州市智慧城管（二期）

采 购 方 式：公开招标

采   购   人: 温州市综合行政执法局

采购代理机构: 温州市华信采购招标代理有限公司

二〇二〇年五月

# 目    录

目    录	2

投标邀请函	3

第一部分   投标供应商须知	4

一、 说  明	4

二、 招标文件	5

三、 投标文件的编制	6

四、 投标	9

五、 开标和评标	10

六、 授予合同	14

第二部分 合同主要条款	16

第三部分 附件	22

附件一  投 标 函	22

附件二  投标一览表	23

附件三  投标分项报价表	24

附件四  商务、技术条款偏离表	25

附件五  证明文件	27

（1）法定代表人授权书	27

（2）供应商基本情况表	28

（3）资格条件承诺函	29

（4）小微企业声明函	30

（5）残疾人福利性单位声明函	31

附件六  项目组人员配置	32

附件七  承诺表	34

附件八  项目业绩	35

附件九  诚信投标承诺书	36

第四部分  招标内容及要求	37

一、建设需求	37

二、建设工期及技术服务要求	103

三、其他要求	104

四、现场演示	105

第五部分  评标原则及方法	106

政府采购活动现场确认声明书	111

注：招标文件中加粗条款为重要条款，提醒供应商注意；加“下划线”且加“▲”的条款，为实质性条款，着重提醒供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标采购单位概不负责。

# 投标邀请函

：

温州市华信采购招标代理有限公司受温州市综合行政执法局委托就温州市智慧城管（二期）项目进行公开招标，我们诚恳地邀请贵单位参加投标，并请按招标文件的要求认真准备，按时参加投标。

1．项目编号： WZHX2020(BJ）-05-068

2．项目名称：温州市智慧城管（二期）

3． 采购内容：详见招标文件第四部分。

采购预算: 555万元

4． 招标文件发售时间：2020年5月29日至2020年6月18日下午17点整止（未按规定时间及方式获取招标文件的潜在供应商拒绝参加投标，且其提出的质疑不予受理）

招标文件获取地点：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

招标文件获取方式：实行“政府采购云平台”在线申请获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”账号注册，后登陆政采云平台在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

5.  投标文件递交截止时间：2020年6月19日 09:30分整；

递交地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线投标。

6． 开标时间：2020年6月19日 09:30分整；

开标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标。

评标地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易评标区）。

7． 采 购 人：温州市综合行政执法局

联系人：吴先生

电话：0577-56785825

8． 招标代理机构：温州市华信采购招标代理有限公司

地点：温州市东游路东游大厦1505室

联系人：黄先生

手机：13336999988

电话 ：0577-88899199

温州市综合行政执法局

温州市华信采购招标代理有限公司

2020年5月29日

# 第一部分 投标供应商须知

## 一、 说  明

1．  本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关法律法规组织和实施。

2．  ▲合格投标供应商

2.1  符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的供应商应具备的资格条件；

2.2  具备基础通讯运营资质或具有光纤线路资源的运营商；

2.3  未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

2.4  本项目允许运营商与软件开发商组成一个联合体，以一个供应商的身份参加投标，联合体的组成应满足以下要求：

（1）联合体成员数量不得超过2个，联合体主投标人应满足2.1、2.2、2.3条要求，联合体另一方为软件开发商并满足2.1、2.3条要求；

（2）提交联合体投标协议书，明确联合体主投标人及联合体各方承担的工作和义务。

3.   投标供应商代表

3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人（联合体投标应为主投标人单位人员）。投标供应商代表可以是法定代表人（或法定负责人，下同）或其有效授权的本单位人员，▲如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件统一格式）、授权代表有效身份证件及社保部门近2个月内（按投标当日上溯，下同）出具的授权代表社保证明，否则授权代表身份不予认可，投标无效。

4. 投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构（以下统称为招标采购单位）均无义务和责任承担这些费用。

5.   联合体投标说明

5.1  联合体投标的，除招标文件另有规定外，招标文件的获取、投标文件的签署盖章、递交及投标过程操作均以联合体主投标人为主。

5.2  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3  联合体如中标，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6．  投标供应商获取招标文件后，决定不参加本项目投标的，应在获取招标文件后5个工作日内以书面（加盖投标单位公章）电子邮件形式通知招标采购单位，如在规定期限内未收到投标供应商的书面函件，视为投标供应商同意参加投标。投标截止时无故（不可抗力事件影响除外）不参加投标的，将被采购单位列入非诚信供应商名单，影响其今后采购单位项目投标的诚信评价。

7. ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

8.   如无特别说明，投标供应商参加本项目投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证、人员必须为其单位所有。

9. ▲参加本项目投标的供应商（联合体各方均须提供）必须遵守“诚实信用”原则，并在投标文件中提供《诚信投标承诺书》（见附件统一格式），不提供该承诺书的投标文件将按无效标处理。

10.  在线投标响应（电子投标）说明

10.1 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

10.2 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

10.3  为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

## 二、 招标文件

1．  招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  招标文件的澄清或修改

2.1  招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（公告，下同）通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。

2.2  招标代理单位可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，具体参照2.1条规定。

## 三、 投标文件的编制

1．  投标供应商应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

2．  投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标单位提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．  投标文件组成：

3.1  投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三个部分组成：

（一）资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证书)（复印件加盖公章）（联合体各方均须提供，如联合体投标，必须提供联合体投标协议书）

（2）具备基础通讯运营资质或具有光纤线路资源的证明材料（复印件加盖公章）

（3）资格条件承诺函（联合体各方均须提供）         （附件五-3）

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

（二）商务技术文件

（1）投标函                                       （附件一）

（2）法定代表人授权书（联合体各方均须提供）       （附件五-1）

投标供应商代表有效身份证件、社保证明（复印件加盖公章）

（3）供应商基本情况表                             （附件五-2）

（4）诚信投标承诺书                               （附件九）

（5）技术、商务条款偏离表                         （附件四-1、2）

（6）技术方案（按“评标细则技术部分”相关评分内容逐项列出）

  - 项目建设目标及需求的理解与分析

  - 城市综合管理服务平台理解与分析

  - 监管数据归集共享技术方案

  - 业务应用集约共享技术方案

  - 智慧管理一张图技术方案

  - 智慧城管政务云迁移升级方案

  - 公众服务浙里办

  - 市局综合监管中心建设

  - 响应因城市管理政策变化需增加业务系统需求的承诺（附件七）

（7）项目组人员配置

  - 项目负责人情况表                         （附件六-1）

  - 项目组人员一览表                         （附件六-2）

（8）项目实施管理保障

（9）售后服务保障

（10）投标供应商资信及开发能力

（11）优惠服务承诺                                   （附件七）

（12）项目业绩                                       （附件八）

（13）投标供应商认为需要提供的其他相关资料

（三）报价文件

（1）投标一览表                                       （附件二）

（2）投标分项报价表                                   （附件三）

（3）小微企业声明函（如有）                           （附件五-4、5）

3.2  投标文件格式

投标供应商应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并制作投标文件。任何未按招标文件要求制作投标文件均可能会导致对其不利的评定，该风险由投标供应商自行承担。

5．  投标报价

5.1  投标报价是指供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了所有系统的建设、安装、集成、调试、测试、试运行、验收、审价、培训、第三方测评费、平台运维租赁、政务云迁移升级、质保及售后服务费用、企业管理费、税金、利润、招标代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

5.2  投标供应商必须按第三部分附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或授权代表签署。

5.3  本次投标均以人民币报价。

5.4  ▲招标采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

5.5  招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

5.6  投标价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5.7  最低报价不能作为中标的保证。

5．  投标有效期

5.1  ▲自开标之日起90天内投标应保持有效。

5.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标采购单位可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。

5.3 在投标有效期内，投标供应商不能撤销投标文件，强行撤销投标文件的，应按预算（或最高限价）金额的2%赔偿对采购代理代理机构及采购人造成的损失。

6.  投标文件的编制

6.1 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）” 实行在线投标响应（即电子投标）。投标供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

6.2  投标供应商应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中资格文件和商务技术文件中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，自行承担责任。

6.3  招标文件“第三部分 附件”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置进行签章，否则视为未提供；招标文件“第三部分 附件”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章（或CA电子公章）以及投标供应商代表签章（或CA电子签章），否则视为未提供。

6.4  在电子投标文件制作过程中投标文件编制内容不完整、编排混乱，未编有目录链接，或没有做好系统中每一评分项与投标文件对应内容关联的，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任，后果由投标供应商负责。

6.5  投标文件字迹模糊、潦草或表述不清所引起的后果由投标供应商负责。

6.6  投标文件中提供的各种证书、证件、证明资料，内容应该完整、清晰、易于辨识，如因为投标文件资料存有瑕疵，致使内容不全、模糊、难以辨认，或导致对材料真实性存疑等情形的，是供应商自己的风险，如因此导致评委作出对其不利的评定，一切后果由供应商自行承担。

6.7  本招标文件评分细则里要求的各种证书、证件、证明资料“原件备查”，投标供应商不需要在投标时提供原件，如采购人、采购代理机构或评标委员会在电子投标评审结束后，因故需要对相关资料进行真实性核查，投标供应商有责任提交相关原件，否则将可能做出对其不利的认定，后果由投标供应商负责。

7.  投标文件的签章

7.1投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方应加盖投标供应商的单位公章（或CA电子公章，两者具有同等效力，下同）以及投标供应商代表签章（或CA电子签章，两者具有同等效力，下同）。电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7.2 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章（或CA电子公章）或者投标供应商代表签章（或CA电子签章）。

8.  投标文件的形式

8.1投标文件的形式：电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。其中备份投标文件不作为强制要求提供。

8.2 电子加密投标文件：电子加密投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

8.3 备份投标文件：备份投标文件是指与电子加密投标文件同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效的备份投标文件。

9.  投标文件的份数

9.1 电子加密投标文件：一份，在线上传递交。

9.2 备份投标文件：一份，以介质（U盘）存储形式通过现场方式或邮寄（EMS、顺丰）方式递交采购代理代理机构。

10. 投标文件的效力

10.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子加密投标文件、备份投标文件。供应商不上传或提供电子加密投标文件的，投标无效。

10.2电子加密投标文件与备份投标文件的内容应完全一致。如因电子加密投标文件解密异常，才能启用备份投标文件，备份投标文件一旦启用，则电子加密投标文件即为失效。

## 四、 投标

1.  电子加密投标文件的上传、递交

1.1 投标供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至“政府采购云平台”，在投标截止时间后上传提交投标文件的，将被政采云平台拒绝，投标无效。

1.2 电子加密投标文件成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.  备份投标文件的密封、递交

2.1 备份投标文件的密封及标记

备份投标文件应当包装密封，封口处贴上封条，启封处加盖投标供应商法人公章并由法定代表人或授权代表签字，并在封皮上标注投标项目名称、编号、投标供应商名称、地址、联系人、联系电话、邮政编码，注明“备份投标文件”字样。如果未按上述要求密封及标记，招标采购单位对备份投标文件的误投和提前启封不负责任。

2.2 备份投标文件的递交

（1）投标供应商在“政府采购云平台”完成电子加密投标文件的上传递交同时，还可以在投标截止前一日以现场方式（评标地点）或邮寄（通过EMS、顺丰寄至邮寄地址）方式递交以介质（U盘）存储的备份投标文件。

（2）采购代理机构工作人员将做好备份投标文件的签收手续，明确备份投标文件的提交时间、份数、提交人等信息。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的备份投标文件将不予接收。因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

（3）采用EMS、顺丰邮寄递交备份投标文件的，应充分考虑邮寄时间，送达时间不迟于投标截止前一日17点整，具体以采购代理代理机构工作人员签收时间为准，并自行承担邮寄过程中可能发生的时间延误、密封破损等一切风险和责任。寄出前应对包装的密封情况进行拍照，寄出后将相关邮寄信息及照片发送至代理机构邮箱，告知代理机构邮件接收人并做好邮件密封核对工作。邮寄地址：温州市东游路东游大厦1505室；邮件接收人：张小真；联系电话：0577-88899199；邮箱：155400207@qq.com；邮编：325000。

2.3 通过“政府采购云平台”成功上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.  电子加密投标文件的解密和异常情况处理

3.1开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出电子加密投标文件的解密通知，各投标供应商代表应当在招标文件规定的时间内自行完成电子加密投标文件的在线解密。

3.2通过“政府采购云平台”成功上传递交的电子加密投标文件无法按时解密，投标供应商如按规定递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，电子加密投标文件自动失效），否则视为投标文件撤回。

3.3投标截止时间前，投标供应商仅递交了备份投标文件而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

4.  投标文件的补充、修改或撤回

4.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交（撤回后需重新做好系统评分内容与投标文件对应内容的关联），如投标截止时间前未完成重新上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

4.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

## 五、 开标和评标

1． 评标委员会

1.1 本项目依法组建评标委员会。评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

1.2 评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

1.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2． 评标过程的保密性

2.1 开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向招标采购单位施加影响，或扰乱开评标秩序，其投标将被拒绝。

3． 开标、评标

3.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不在线参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。如投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3.2 向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商在采购代理机构发送解密指令后60分钟内自行对已递交的电子加密投标文件进行解密。供应商在规定的时间内无法完成电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，电子加密投标文件自动失效。

3.3 投标文件解密结束后，采购代理机构将统一开启电子投标文件，各投标供应商需确认己方报价，并签署《政府采购活动现场确认声明书》（声明书已放在招标文件最后一页，由供应商打印填写签章），扫描回传邮箱（155400207@qq.com）。

3.4 开标结束后，采购人或采购代理机构将依据法律法规及招标文件的规定对投标供应商的资格文件进行审查，包括营业执照（或事业单位法人证书）、合格供应商资格证明文件，以确定是否具备投标资格。▲投标供应商未按要求提交上述资料或经审查所提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，或具有其他违反法律法规规定应被取消投标资格情形的，资格审查将不予通过，其投标文件作无效标处理，并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

3.5评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。▲没有满足招标文件实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7招标文件中加“下划线”且加“▲”的条款，为实质性条款，不得负偏离，否则按无效标条款处理。对于标书中规定的实质性条款，判定是否构成实质性偏离，由评标委员会来判定。

投标响应微小负偏离或重大负偏离的认定，由评标委员会来判定，对属于微小负偏离的由评委在评分中予以酌情考量，对构成重大负偏离的，将被认定为是对招标文件实质上的不响应，按无效标条款处理。

3.8 评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.9 ▲投标文件有下列情形之一的，经评标委员会认定后按无效标处理（无效标条款）：

（1）投标文件在招标文件规定的实质性响应内容中未按要求加盖单位公章（或CA电子公章）、无法定代表人签章（或CA电子签章）或其授权代表签章（或CA电子签章）的；

（2）投标响应明显不满足招标文件中规定的采购需求及技术、服务要求的被认定构成重大偏离的，或不满足招标文件中规定的标注“▲”的实质性条款，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（4）投标文件的编制明显不符合招标文件规定的编制要求；

（5）在资格文件和商务技术文件中出现投标报价的；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）未提供法定代表人授权委托书（法定代表人作为投标供应商代表的除外），或提供的法定代表人授权委托书信息填写不完整或没有加盖单位公章（或CA电子公章）或无法定代表人本人签章（或CA电子签章）或有涂改等情形导致无法确认其有效性的；

（8）同一投标供应商提交两个以上不同的投标文件（或投标方案）或者投标报价的；

（9）评标委员会认定投标供应商具有法律、法规规定的不良投标行为的；

（10）未按照采购文件标明币种进行报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的，或者投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（11）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，但该供应商不能证明其报价合理性的；

（12）评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.10 投标文件商务报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

4.   评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

5．  投标文件的澄清

5.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求投标供应商在30分钟内作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或通过“政府采购云平台”在线答复），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

5.2  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

6．  确定中标候选供应商

6.1  本次招标由评标委员会确定2名中标候选供应商并向采购人推荐，采购人根据评标委员会的推荐结果按顺序确定中标供应商。

6.2  评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按有效投标供应商的最终得分（即商务技术分与价格分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商确定为第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，中标候选供应商并列，并确定技术部分得分高的为中标供应商）。

6.3  排名第一的中标候选供应商放弃中标；因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因被取消中标资格的，采购人可确定由排名第二的候选供应商为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

6.4  采购人根据招标文件、中标供应商的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

6.5  采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

7．  评标细则详见第五部分“评标原则及方法”。

8．  未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

9.   特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 六、 授予合同

1．  中标结果公告

1.1  评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认为中标供应商后，在浙江省政府采购网上发布中标结果公告，公告期1个工作日。

2．  中标通知书

2.1  中标供应商确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3．  授标时更改采购货物数量的权力

3.1  采购人在授予合同时有权对采购服务的数量在10%幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4．  签订合同

4.1  中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，并按要求提交履约保证金（合同另有约定的除外）。

4.2  在签订合同前，采购人有权在成交总价不变的前提下要求中标供应商对报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3  招标文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4  拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定的时间内因自身原因拒绝提交履约保证金的或拒签合同的，或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，按自动弃标处理。如已签合同却拒绝按合同约定履行，以违约处理，采购人可单方终止合同，并上报采购监管部门。

4.5  合同一式五份，其中采购人二份，中标供应商二份（如联合体中标，中标供应商再相应增加二份），招标代理机构备案一份。中标供应商在采购合同签订后应及时将合同交招标代理机构备案。

4.6  如联合体中标，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5．  履约保证金

5.1  中标供应商在签订合同后5个工作日内须向采购人提交合同规定的履约保证金（与采购人在合同中另有约定的除外）。

5.2  履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3  履约保证金自合同签订之日起至项目验收合格止有效。

5.4  中标供应商不按招标文件的规定或合同双方的约定提交履约保证金的按违约处理，采购人可以单方终止合同，并保留向中标供应商追究赔偿责任的权利。

6．  质疑与投诉

6.1  投标供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，否则将不予接受。对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

6.2  招标采购单位在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对招标采购单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。联系方式：温州市财政局政府采购监管处陈先生、马女士，联系号码：057788506788、057788523909。

6.3  投诉人投诉时，应提交投诉书。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

7．  招标代理服务费

7.1  招标代理服务费：肆万玖仟元整，由中标供应商在领取中标通知书时向招标代理机构进行支付，该服务费须计入投标报价。

7.2  招标代理服务费可以是现金或转账。

7.3  中标供应商未按规定时间交纳招标代理服务费的，将由采购人在支付给中标供应商的合同款中直接扣除转付给招标代理机构，并上报采购监管部门将其列入非诚信单位名单。

# 第二部分 合同主要条款

政 府 采 购 合 同

项 目 名 称：                     _

项 目 地 点：______________________

合 同 编 号：______________________

采 购 单 位：_                      _

中标供应商：_ _

签  订 日 期：___________________

采购单位：                            （以下称甲方）

中标供应商:                           （以下称乙方）

甲方采购的                    （项目名称)          (项目编号）在国内以公开方式进行采购，经评标委员会综合评定                 （中标供应商名称）为中标供应商。为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成本项目的各项工作任务，按照《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订合同如下。

一、合同文件组成

下列文件构成本合同的组成部分：

- 主合同、合同补充条款（如有）

(2) 中标通知书

(3) 招标文件

(4) 投标文件

(5) 承诺书（含询标时承诺）

二、项目内容及要求

2.1 项目建设需求 见招标文件第四部分“招标内容及要求”

2.2 系统建设工期及技术服务要求：见招标文件第四部分“招标内容及要求”

2.3 其他要求

（1）正式验收通过后，若有需求变动，在免费维护期内，仍应免费按甲方需求对系统做出相应修改，以满足甲方的需求。

（2） 其他增加条款

三、合同金额及付款方式

3.1  本合同金额为人民币        万元，大写：               人民币。（包括了所有系统的建设、安装、集成、调试、测试、试运行、验收、审价、培训、第三方测评费、平台运维租赁、政务云迁移升级、质保及售后服务费用、企业管理费、税金、利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。）

3.2  ▲付款方式

（1）乙方应在签订合同后5个工作日内向甲方提交合同总价5%的履约保证金；

（2） 合同生效后，甲方向乙方支付合同总额的30% ；待系统通过初步验收上线试运行后，甲方向乙方支付合同总额的40%；项目最终验收合格后，甲方向乙方支付合同总额的30%。

（3）履约保证金待质保期满3年后无质量问题无息退还。如在质保期内发生维护不到位或质量问题，甲方将根据具体损害及损失程度对乙方履约保证金进行相应的扣罚，如后果严重将保留采取法律措施维护自身权益。

四、有关费用的规定

项目验收等相关费用（如会务费、专家费等）由乙方支付；其余实施过程中一切费用均由乙方自理。

五、 权利和义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方有权要求乙方全面、高效、优质的履行合同规定的要求（包括招标文件的要求及履约过程中甲方交待的事项）以及乙方承诺的义务（包括投标文件的承诺）。乙方未能如期达到本合同要求，甲方有权解除本合同，除扣除相应合同款外，乙方应赔偿甲方相应的损失。

2、甲方有权对乙方的合同履约和实施情况、质量、效果进行全面的检查和监督，对发现的问题及时向乙方提出书面或口头改进意见，并限期予以整改。

3、甲方有权对乙方不履行合同义务及其投标承诺的行为进行经济处罚。

4、甲方需积极协助配合乙方开展相关工作，协助乙方解决问题使之顺利开展工作。

5、甲方可要求乙方调整不合格项目组成员，并在要求的时间内及时调整到位。

6、招标文件中规定的其他权利义务。

（二）乙方权利和义务

1、乙方有权根据合同约定领取项目实施经费。

2、乙方应在委托代理范围内全面、高效、优质的履行合同规定的各项要求（包括招标文件的要求及履约过程中甲方交待的事项）以及己方承诺的义务（包括投标文件的承诺）。

3、乙方应按甲方的要求开展工作，技术方案应事先征得甲方的同意在予以实施。如在合同履约过程中出现计划或方案变更情况时，应及时向甲方提出，并在征得甲方的同意后方可实施。

4、乙方应接受甲方的监督、检查及指导，在项目实施过程中出现问题应及时的纠正并向甲方进行通报。

5、乙方应维护甲方的声誉和利益，服从甲方的统一安排。

6、甲方不承担乙方在合同履行过程中因其责任引起的一切事故、法律纠纷和经济责任，乙方须自行负责并处理合同履行过程中与第三方发生的所有事故、法律纠纷及一切费用。

7、乙方应严格遵守国家有关法律、法规，若有违反，由此造成的一切后果由乙方承担。乙方如因上述原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

8、本项目不能擅自转让或分包。

8、联合体双方应就本采购合同约定的事项对甲方承担连带责任。（联合体条款）

9、招标文件中规定的其他权利义务。

六、知识产权保证、归属

6.1本项目开发的系统软件知识产权及著作权归甲方所有，甲方有权获得该系统开发源代码。

6.2乙方保证最终提供给甲方的技术不得包含任何第三方的知识产权或引起任何第三方基于该产品知识产权的指控。

6.3如第三方指控乙方提供给甲方的技术侵犯该方相关知识产权，乙方将自费就上述指控为甲方辩护，并支付诉讼或经甲方同意的和解中甲方发生的一切费用、损害赔偿金、损失和律师费。

6.4对因甲方修改产品所引起的指控，乙方不承担责任。

6.5甲方可拥有本系统需求调研文档与设计文档。系统验收后，乙方应向甲方提交系统全部程序源代码和全部相关文档（包含全部开发文档）。

6.6本合同条款的规定不因本合同的到期而失效。

七、保密条款

项目中所涉及的所有资料与数据甲乙双方均应负责保密，不得以任何形式透露给第三方。甲乙双方如发现有成果泄密情况，可根据国家有关法律向对方追究法律责任。

八、其他

8.1 本项目不能擅自转让或分包。若在项目开发中确需寻找合作单位，须经甲方认可。如发现擅自转让或分包，甲方有权要求乙方退场，由此给甲方带来的一切损失，由乙方承担。

8.2 乙方在投标时填报的项目负责人和实施人员等实质性内容，未经甲方同意，不得任意更换。在项目实施过程中，如发现因擅自更换以上人员，甲方有权随时终止合同，并向乙方提出索赔要求。

8.3 如果甲方提出索赔乙方未能在3天内予以答复，则该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的3天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从预付款或乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

九、不可抗力

9.1合同双方中的任一方由于受不可抗力事故的影响而不能继续执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故，如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

9.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十、履约保证金

10.1乙方应在合同签定后5个工作日内，向甲方提交合同总额5%的履约保证金（无息），甲方出具合同履约保证金收款收据；

10.2履约保证金的有效期自合同签订之日起至履行结束之日止，待合同实施完成并经甲方验收合格后，履约保证金无息退还。

10.3 如果乙方未能按合同规定保质保量履行义务，除承担相关责任外，甲方有权从履约保证金取得补偿。

十一、违约终止合同

11.1未经甲方同意，工期每超过1天，扣除乙方合同总价款的 3‰，如扣除金额达到合同总价8%之时，则甲方有权终止本合同。

11.2在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后3天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部的软硬件产品。

（2）乙方未能履行合同项下的任何其它义务或未能按合同约定正确履行合同义务。

11.3一旦甲方根据合同规定终止部分或全部合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式与其他软件开发商签定合同继续开发。

十二、争议的解决

合同未尽事宜，应双方友好协调解决。协商不一致，任何一方均可提起诉讼，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

十三、合同生效及终止

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本合同出现以下情况时终止。

1、期限届满时自行终止。

2、乙方在甲方规定的时间内，未能按照投标文件的承诺，按工期进度要求完成各阶段系统建设工作，甲方有权单方终止合同，并没收全部履约保证金，乙方应无条件退还全额合同款。

3、合同第十一条规定的需终止合同的情形。

4、当乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

（三）乙方单方面终止合同，须提前15日向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可终止。如因项目实施方案发生变更或受政府政策影响，甲方须提前15日通知乙方后可提前解除本合同。

十四、合同修改

欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

十五、适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

十六、通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面形式电传、电报或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

十七、合同份数及生效

17.1除合同中另有说明外，本合同经双方签字后即开始生效。

17.2本合同一式五份，甲乙双方各执二份（若为联合体中标，联合体各方各增加贰份），交采购代理机构备案一份，具有同等法律效力。

甲方：（印章）                        乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

日期：                               日期：

# 第三部分 附件

## 附件一  投 标 函

投 标 函

温州市综合行政执法局

温州市华信采购招标代理有限公司：

根据贵方为项目（编号：）的投标邀请，我方   （投标供应商名称）    作为投标供应商正式授权　  （授权代表全名，职务）    代表我方处理有关本投标的一切事宜，并参加本项目的投标。

在此提交的投标文件中，包括按“招标文件”要求编制的资格文件、商务技术文件、报价文件。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并承诺在规定的开标时间之后，在投标有效期内不撤回投标；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日 期：      年    月   日

## 附件二  投标一览表

投标报价一览表

项目名称：                              项目编号：

| 序号 | 名 称 | 投标报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市智慧城管（二期） |  |  |
| 投标报价 （大写） |  | 元 |  |

注：

1. 投标报价是指供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了所有系统的建设、安装、集成、调试、测试、试运行、验收、审价、培训、第三方测评费、平台运维租赁、政务云迁移升级、质保及售后服务费用、企业管理费、税金、利润、招标代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

2.此投标一览表中投标报价应与附件三“投标分项报价表”中“总计价”相一致,不一致的以投标一览表为准。

3．▲此表不得自行增减内容，不按要求提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件,其投标文件将被拒绝。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日 期：      年    月   日

## 附件三  投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 项 目 内 容 | 报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总 计 价 |  |  |

注：1. 根据本项目建设内容逐项列出投标报价各项费用构成；表内合计价应与附件二“投标一览表”中的投标报价相一致。

2. ▲不按要求提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）:

日    期：    年   月   日

## 附件四  商务、技术条款偏离表

（1）商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如所有条款均无偏离，则只需在“投标文件对应规格”第一栏中填写“无偏离”即可。如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日期：      年    月    日

（2）技术条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如所有条款均无偏离，则只需在“投标文件对应规格”第一栏中填写“无偏离”即可。如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日期：      年    月    日

## 附件五  证明文件

## （1）法定代表人授权书

温州市综合行政执法局

温州市华信采购招标代理有限公司：

（投标供应商全称）  法定代表人        授权   （全权代表姓名）  为全权代表，参加贵办组织的        （项目名称、编号）      的招投标活动，全权代表我方处理招投标活动中的一切事宜。

本授权书于      年    月    日签字盖章生效，本授权无转委托权，特此说明。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商名称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址： 投标供应商授权代表身份证复印件 （粘贴处）

电话：

传真：

邮政编码:

## （2）供应商基本情况表

项目名称：                                          项目编号：

| 单位名称 （公章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  | 批准文号 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及帐号 |  | 注册资金 （万元） |  |
| 资质等级 |  | 证号 |  | 发证单位 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 相关认证证书 |  |  |  |  |  |
| 主要售后服务机构 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总人数 |  | 高级职称/资质（人数） |  |  |
|  |  |  | 中级职称/资质（人数） |  |  |
|  | 单位行政和主要技术人员 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 | 从业年限 |
|  | …… |  |  |  |  |

注：附营业执照副本、资质证书等有关复印件。（本表联合体各方均须提供）

## （3）资格条件承诺函

温州市综合行政执法局

温州市华信采购招标代理有限公司：

我方参与                          （采购项目名称、编号）投标，现郑重承诺：

1、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件，即

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

2、到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/中标/签订合同）及其他任何形式的处理。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日    期：    年   月   日

注：▲不提交本承诺书按无效标处理。（联合体各方均应提供）

## （4）小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《2017年国民经济行业分类（GBT 4754—2017）》和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本公司为          （请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日期：     年   月   日

相关说明及要求：

- 投标供应商为小型、微型企业的请提供小微企业声明函，并按以上格式内容完整填写，则不享受价格扣除。

- 小型、微型企业标准：符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

- 填写本表的投标供应商应为浙江政府采购网正式入库供应商，否则不享受价格扣除。

- 不属于小微企业的无需填写、递交该声明函。

## （5）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___  _         __单位的___           _    _项目（编号：            ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日期：     年   月   日

## 附件六  项目组人员配置

（1）项目负责人情况表

项目名称：                                         项目编号：

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 拟任何职 |  | 在本单位工作年限 |  |
| 职称（资质）证书 |  |  | 专 业 |  | 编号 |  |
| 承诺项目负责人提供驻场服务至项目终验完成（注：在右侧栏里明确是否承诺或不承诺） |  |  |  |  |  |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |
| 3、类似项目经验 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 该项目中任何职 |  |

注：1、本表应附相关证明材料；

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日    期：    年   月   日

（2）项目组人员一览表

项目名称：                                        项目编号：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称/资质 | 证书号 | 拟任岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表应明确填写项目组各工作人员的岗位分工，并附相关证明材料。

2、此表仅提供了表格形式，可按此表格复制。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日    期：    年   月   日

## 附件七  承诺表

承 诺 表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 承诺项目 | 具体承诺内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在标书规定的三年免费质保期（质保期内系统升级免费）基础上承诺增加免费质保期年数 | 年 | 提供承诺（明确增加年数）或不承诺 |
| 2 | 在建设期内为响应城市管理政策变化需增加业务系统管理需求，供应商承诺免费提供系统功能点不少于20个的业务管理系统，并纳入智慧城管二期项目建设内容。 |  | 提供承诺或不承诺 |
| 3 | 智慧城管平台手持端租赁优惠：供应商提供满足要求的手持执法终端硬件套餐：套餐一、套餐二、套餐三（总共手持终端数150台，租赁期2年） | 提供套餐 | 提供承诺（明确具体套餐）或不承诺 |
| 4 | 联动调度PDT终端租赁优惠：供应商提供满足要求的联动调度PDT终端年度租赁单价。 | 元/年·台 | 提供每台每年单价金额 |
| 5 | 本项目网络链路建设内容，从第二年起，供应商承诺免费提供的年数 | 年 | 提供承诺（明确免费年数）或不承诺 |

注：本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日  期：     年    月    日

## 附件八  项目业绩

项目业绩

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容及地点 | 委托单位 | 合同金额 | 业绩时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供2015年以来供应商承建的地市级及以上数字城管类、市容环卫类、市政公用类、园林绿化类、城管执法管理类成功建设运行并通过终验的信息化项目（相同类型案例，不重复计分。须同时提供合同复印件以及验收证明材料，缺一不得分，复印件加盖公章。如证明材料中未明确业绩特征的，须另提供用户方相关证明，否则不得分。业绩时间以合同签订日期为准。原件备查）。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

3、本表所列业绩作为专家评分的首要依据，未列入本表的业绩将不予认可。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日    期：    年   月   日

## 附件九  诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

温州市综合行政执法局：

温州市华信采购招标代理有限公司：

我公司参与                          （采购项目名称、编号）投标，本公司郑重承诺：

- 自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定；

- 投标文件中所提供的材料及技术参数真实有效，不存在虚假应标；

- 保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标供应商；

- 保证绝不向采购人、采购代理机构有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

- 如中标，将全面忠实的履行投标文件所有响应与承诺，在规定的时间内与采购人签订采购合同，并按要求向采购人缴纳履约保证金。

我公司若违反上述承诺，愿接受取消投标（中标）资格及其他任何形式的处理。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日    期：   年   月   日

注：▲不提交本承诺书按无效标处理。（联合体投标只需提供主投标人的承诺书即可）

# 第四部分  招标内容及要求

## 一、建设需求

## 建设原则

1、立足基础，开拓创新。立足于智慧城管的成功经验，充分利用已建的信息系统，整合系统平台及各种数据资源，通过创新手段，实现对原有系统的整合、升级、改造工作。既要考虑对数字城管的继承，又要考虑管理的创新和业务的创新。

2、统筹规划，协同推进。结合“智慧城市”建设要求，强化顶层设计，科学统筹智慧城市和智慧城管建设，加大信息资源共享和整合力度，强化部门间信息共享和业务协同，共同推进各项任务完成。

3、突出重点、注重实效。运用大数据分析聚焦影响城市安全、制约发展、群众反映强烈的突出问题，加强综合治理信息化建设，形成常态长效管理机制，突出针对性、实效性、可操作性。

4、开放共享，标准规范。根据智慧城市建设要求，整合各类城市管理信息资源，加快与政府相关职能部门信息系统的互联互通，确保信息共享和业务协同。立足资源整合共享，推进数据标准化建设，建立城市管理数据资源融合共享平台，实现城市管理系统内部信息互联共享，发挥信息化整体效益。

5、安全可控,规范发展。执行信息化法律法规体系,完善信息化标准规范,强化网络安全意识,加强网络空间治理,增强关键信息基础设施、重要信息系统和网络信息安全管理,促进信息化规范有序发展。

6、政府引导，合力共建。强化政府在规划引领、统筹协调、优化环境、政策扶持、应用示范等方面的引导作用，在社会管理和公共服务领域积极引入市场机制，构建以政府为主导、企业和市民为主体、市场为导向的推进体系，合力推进智慧城管建设。

## 总体目标

根据住建部《城市综合管理服务平台建设指南》（试行）以及温州市委市政府的要求和智慧城市建设标准，积极推进城市管理与综合行政执法数字化、精细化、智慧化、法治化升级。基于智慧城管平台，综合运用物联网、云计算、大数据等现代信息技术，整合多种公共设施信息和公共基础服务，拓展数字化城市管理平台功能，实现感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”的城市综合管理体系，基本形成满足国家治理体系与治理能力现代化要求的政务信息化体系。建立城市管理综合数据库，整合城市管理部件数据、城市管理对象数据、行政审批数据、综合行政执法案卷、治理资源数据、城市应急指挥数据等，构建城市治理数据归集与大数据基础分析体系。深化“最多跑一次”改革，构建众创共治城市服务体系，为政府决策分析、企业与市民政务民生服务提供数据应用与服务。最终实现“一图动态展示、一库智慧管理、一体联动调度、一键智能分析、一端公共服务”。

## 建设内容

| 序号 | 名称 | 内容概述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监管数据归集共享建设 | 建立行业监管数据标准规范，包括通用数据字段标准、元数据编码标准、信息资源分类标准、数据接入标准、数据资源目录梳理、数据共享与交换标准、数据服务标准等内容。整合现有市政公用、园林绿化、市容环卫、综合执法、数字城管等17套业务系统数据，形成城市行业监管数据库和专题库，为城市智慧管理一张图和大数据分析提供数据支撑。 |
|  |  | 建立城市管理基础数据库（根据城市管理基础数据标准体系，采集整理单元网格数据、部件数据、市政设施数据、园林绿地数据、环卫设施数据、车辆、人员数据、建筑物数据、人、地、事、物、组织数据等基础数据）； |
|  |  | 建立城市管理运行业务数据库（根据城市管理大数据分析体系要求，采集市政公用、园林绿化、市容环卫、综合执法、数字城管业务系统动态运行数据，形成业务专题分析数据） |
|  |  | 数据采集平台建设（实现城管行业内数据归集接口开发，对于未建系统的监管数据采用补录登记的方式采集。建立数据补录登记模板，分发到各相关业务部门，由业务部门按要求提交采集数据） |
|  |  | 数据质控管理（对共享采集的数据进行数据分析，满足数据规范要求） |
|  |  | 数据归集后形成综合性城市管理数据库，通过数据资源目录模块对外提供共享服务与管理。（与国家城市综合管理服务平台、省综合管理服务平台实现数据交换） |
| 2 | 业务应用集约共享建设 | 1、统一用户管理子系统，对行业内业务系统统一用户登陆和管理。 |
|  |  | 2、GIS服务子系统，整合行业信息资源，实现行业内GIS服务平台共享管理。 |
|  |  | 3、视频服务子系统，整合行业内与外部视频资源，实现行业内各类视频服务共享管理。 |
|  |  | 4、外部数据共享子系统，通过市大数据共享服务平台对接外部共享数据，形成行业内统一数据接口管理。 |
|  |  | 5、融合调度子系统，构建公网集群通信调度系统，还需具有融合PDT专网集群通信的能力，最终形成公网集群与专网PDT集群的互联互通，实现一体指挥调度。为各指挥中心、专业部门、执法队员、信息采集员、养护人员、运维人员提供指挥调度。（由供应商提供终端及PDT网络基站建设、运营支撑服务，与本平台融合使用。） |
|  |  | 6、运行数据服务子系统，基于浙政钉开发行业归集数据查询和推送功能。建立查询和推送模板，自动归集数据并并按要求自动推送到客户端。 |
|  |  | 7、基层治理平台融合联动子系统，对接整合数字城管平台与基层治理四个平台间的业务流程联动。实现平台间案卷数据采集和处置结果的共享推送。从业务流程上融合了数字城管与基层治理四个平台应用，做到一次采集、多方共用、部门联动。 |
| 3 | 智慧管理一张图 | 城市家底一张图：针对城市管理行业监管服务对象基于GIS数据展示。智慧运行一张图：运用大数据技术建立数据采集、分析体系，并对采集的数据通过GIS和大数据展示平台进行可视化数据分析展示。 包括综合监管一张图、市政公用一张图、市容环卫一张图、园林绿化一张图、综合执法一张图、为民服务一张图、数字城管一张图、视频资源一张图、城市防台防洪一张图、扬尘治理一张图等。 |
| 4 | 公众服务浙里办 | 基于浙里办整合公众服务内容。在浙里办平台整合市政公用、园林绿化、市容环卫、综合执法相关的办事入口，接收群众办事申请、进度查询、人行道违停处罚等。开设城市管理便民服务窗口，发布城市管理相关便民服务公告和定位查询，如公厕信息、公园信息、活动公告、停水停气公告、道路开挖审批信息等相关群众关心的事项。开设智慧城管公众投诉入口，接收群众投诉与咨询，并予以反馈。 |
| 5 | 智慧城管政务云迁移升级 | 智慧城管平台云迁移升级。满足基于电子政务云方式部署架构升级和市县（区）智慧城管统一向电子政务云平台迁移升级改造。升级数字化城市管理系统，打造“大城管、大协同”，突破“数字城管”系统因缺乏专业部门业务协同而导致无法实时追溯案卷处置动态和快速派遣的问题。通过拓展协同处置子系统，将专业部门处置流程、资源、人员整合到系统中来，实现城市管理案卷处理全流程透明，有效提高派遣效率和处置能力。与城管行业运维移动端融合，构建监督、指挥、处置一体化移动端应用。 |
|  |  | 人行道违停系统云迁移；利旧硬件设备、系统迁移等内容。 |
| 6 | 市局综合监管中心建设 | 市局综合监管中心建设包括中心显示屏幕系统建设、环境装修改造、网络安全设备、网络链路、96310城管热线呼叫中心设备更新及软件系统对接开发等内容。 各供应商根据监管中心现场踏勘后进行装修改造和系统设计，投标时提供监管中心初步设计图、效果图、工程量清单、设备清单等内容。 用于本项建设投资金额不低于75万元。 |
| 7 | 智慧城管平台运维租赁 | 租赁150台智慧城管平台手持执法终端（含终端使用和通讯套餐，2年使用费）。供应商提供带通讯套餐的执法终端设备，并负责维护工作，确保租赁期内正常使用。 |
|  |  | 租赁50台联动调度PDT终端，1台专业大屏集群调度终端，1台专业三模智能调度终端（含终端使用和平台支撑运维费用）2年租赁费用。由供应商提供PDT终端及支撑平台建设、运营支撑服务，确保租赁期内正常使用。 |
|  |  | 融合调度系统互联网独享200M宽带1条，租赁期限1年。 专线链路2条（政务云平台到市局监管中心、上堡指挥中心机房），带宽不低于1000M，租赁期限1年。 |
| 8 | 第三方测评 | 由具备测评资质的第三方测评单位按温州市政府信息化建设主管部门验收要求，提供第三方测评工作并出具相关测评报告。 |
| 9 | 系统集成及项目管理 | 项目建设管理、网络系统集成、云平台部署等内容 |

## 监管数据归集共享建设

### 建设目标

通过建立数据归集共享标准规范体系，整合归集已建系统数据资源，形成城市管理行业监管数据归集共享中心，为城市管理数据分析展示提供支撑和为各县、市（区）、各条线单位、专业部门提供数据共享。

### 数据标准规范建设

为了形成一套符合自身实际，涵盖定义、操作、应用多层次数据的标准化体系，包括基础标准、管理标准和应用标准。标准规范以国家标准、行业制定标准为依据，结合业务自身的实际情况对数据进行规范化，包括通用数据字段标准、元数据编码标准、信息资源分类标准、数据接入标准、数据资源目录梳理、数据共享与交换标准、数据服务标准和数据生命周期管理标准等内容。规范化的数据标准体系有助于不同系统、不同格式的数据之间的共享、交互和应用，提升不同部门间数据使用的效率，减少数据传输的损耗。按照标准规范的功能类型分为数据组织类规范、数据处理类规范、数据管理类规范、数据应用类规范、数据共享类规范、数据生命周期管理规范。

      - 数据组织类标准规范

编制数据组织类标准规范，主要包括但不仅限于：数据分类规范、资源目录体系、数据编码规范、数据库设计规范等。

      - 数据处理类标准规范

编制数据处理类标准规范，主要包括但不仅限于：数据抽取规范、数据交换规范等。

      - 数据管理类标准规范

编制数据管理类标准规范，主要包括但不仅限于：数据库管理规范、数据质量管理规范等。

      - 数据应用类标准规范

编制数据应用类标准规范，主要包括但不仅限于：数据服务目录体系规范、数据服务开发技术规范、相关系统开发规范等。

      - 数据共享类标准规范

编制数据共享类标准规范，主要包括但不仅限于：数据共享规范、数据发布规范等。

数据服务目录体系规范、数据服务开发技术规范、相关系统开发规范等。

### 数据交换共享平台建设

数据交换平台是按照统一的标准和规范，为支持跨部门、地域间、层级间信息共享以及业务协同而建设的数据接入服务体系。数据交换，或称作ETL，作用是将不同的业务系统的数据加载到数据仓库中，涉及数据抽取、数据转换、数据验证和数据推送等功能。

      - 数据抽取

数据的抽取是指从各个数据源中采集数据供后续数据处理流程使用的过程，在数据采集过程同步需要对采集执行过程的关键环节信息以日志文件的形式记录相关操作过程，为后续数据稽核与流程排查提供基础输入数据。数据抽取主要包括标准模型制定、标准restAPI接入、数据库抽取等几个方面。

        - 标准模型制定

在数据抽取的过程中，需按照数据标准规范制定标准模型，形成数据抽取的采集规则，并且保证数据模型的相对稳定，支持数据模型的扩展与优化，进而保证信息资源的可持续利用。模型的制定遵循先进性、可靠性、一致性、通用性的设计原则确定模型的编码属性、公有属性和私有属性。

        - 标准restAPI接入

从数据源系统抽取数据中心所需的数据时，通过提供标准的API接口标准，实现不同系统API接口的统一接入，实现数据的交换。对于不同数据平台、源数据形式、性能要求的业务系统，以及不同数据量的源数据，可采用的接口方式不同，为保证抽取效率，减少对生产运营的影响，对于大数据量的抽取，采取“数据分割、缩短抽取周期”的原则，保障其他系统数据安全。

API是支持接入第三方企业或组织提供的API接口形式的数据服务，用于上传、管理平台上的数据。支持如下功能：

支持导出和导入OpenAPI3.0国际标准文档

支持手工注册第三方API或者WebService接口

API文档可按业务领域分类分级并进行版本管理

可对API进行接口文档进行关注，在线测试

支持更多的个性化API文档展示方式

        - 数据库抽取

数据库对接支持几大常见数据库（MySQL、SQLServer、Oracle、DB2、PostgreSQL）的定时全量同步，设置表中特定字段进行同步，支持选择整点时间同步，对于其它支持JDBC的数据库也可以通过简单修改后进行自动改对接。根据城市管理各项数据的来源和格式，要使各种数据及时更新进入数据资源中心，有如下几种方式：

- ETL抽取转换加载

对于已有平台运行数据或某些历史数据，通过开发ETL数据导入包，并通过相应的ETL管理工具，实现定期自动入库或手工入口，这其中还可能需要人工的干预。这也是主要的数据集成方式。

- 实时自动入库

对于未来需要新建的城市管理业务系统等业务数据，它们主要是在日常业务处理过程中产生的，因此需要通过未来需要建立业务应用系统，供数据输入、编辑和更新等功能，实现在管理过程中实时自动建库。这种情况主要是业务系统本身的数据存储是在数据资源中心库中。

- 定期直接入库

对于在线更新数据，由于数据的采集部门、方式和格式相对固定，不需要制定中间格式数据标准，直接由系统自动进行数据的检查和审核，以数据复制等方式将数据自动转入中心数据库。这种情况适合业务数据库不在数据中心库中，但数据中心库中相应部分的结构和业务数据库完全一致的情况。

- 增量数据抽取

各种业务系统24小时不停歇的运转，对数据量较大的数据，无法全量抽取，只能增量抽取，而增量抽取，关键在于增量数据的识别。主流的识别方法包括：时间戳、以及数据备份日志等。

      - 数据转换

数据转换是指进行不一致的数据转换、数据粒度的转换、数据去脏和一些转换规则的计算。其中不一致转换过程是数据整合的过程，侧重于将来源于不同业务系统的相同类型的数据进行统一处理；数据粒度转换需要对数据进行统一归整；转换规则计算按照设计的计算归则对数据进行重新计算。多部门数据源是异构的，源数据在进入中心数据库之前必须经过转换，以适应数据资源中心的存储模式。

系统支持批量清洗和实时清洗，针对批量离线数据进行分布式并行清洗转换，针对实时数据进行不落地清洗转换。

- 转换规则配置

数据转换系统提供数据转换规则配置，以图形化的界面来实现灵活的数据处理规则配置，主要提供的数据转换规则设置包括：对数据进行计算、合并、拆分的规则配置、对空值替换规则的配置、对数据格式化规则的配置等。

- 处理过程记录

数据转换系统提供数据处理过程记录功能，支持对数据处理过程的日志进行记录，记录的信息有：元数据记录、转换后数据记录、运用的转换规则、转换的时间等内容。

- 数据转换组件

数据转换系统提供丰富的数据转换处理组件，支持任意合理的数据格式转换、统一编码映射、多字段混合运算、数据粒度的转换、数据去重处理、各种字符集的转换等。

- 硬编码数据转换

依托于插件方式来实现硬编码数据转换，采用将不同的数据转换过程通过硬编码的形式封装为相应的处理插件置入到数据处理工作流程。

- 库外数据转换

基于库外计算进行数据转换操作，需要借助Hadoop、流式计算引擎等海量数据计算处理平台来完成，借助并行计算处理能力来满足复杂数据转换来进行。

      - 数据校验

数据交换平台需要具备将多样化、海量数据加载至目标数据库中。进行数据加载处理需要同步进行加载数据的完整性的检查校验工作，以确保加载的所有的记录数据质量合规。用户可以通过统一的、用户友好的向导建立数据校验规则，在数据校验规则中可以指定规则所针对的数据字段对象、数据检验标准、检验结果显示等内容。这些规则将结合相应的数据表和数据字段进行检验。

数据校核主要是针对初始化各个环节可能出现的数据二义性、重复、不完整、违反业务规则等问题，允许通过试抽取，将有问题的记录先剔除出来，根据实际情况调整相应的清洗操作。

对数据异常进行检测，要求正确性、全面性和高效性。将采用以下两种方法：数据的定位（数据源来源于不同，数据库中的数据格式在不断的发生改变）和业务的定位（业务逻辑含糊或有误，添加数据录入错误，或录入的数据不规范）。

对于数据的集中有一个原则，就是必须保证数据的有效性。针对基础报表和特色报表采集数据中可能存在的冗余的数据或因为各种原因导致的无效数据，如果不能将这些数据剔除在外，将会直接影响最后分析结果的准确性。所以当实在无法对一些数据进行清洗的时候，必须斟酌将这些数据丢弃。

除了采用上述自动化功能外，利用人工进行最终的数据审核把关，也是数据处理的重要环节。利用手工操作，对数据进行浏览、查询、修改、删除、补充等操作。

      - 数据加载

数据加载是将转换后的数据加载到数据资源中心平台中，可以采用数据加载工具，也可以采用API编程进行数据加载。数据加载策略包括推送周期和数据追加策略，数据加载周期要综合考虑征收分析需求和系统加载的代价，对不同业务系统的数据采用不同的推送周期，但必须保持同一时间业务数据的完整性和一致性。

### 数据融合平台建设

数据融合平台提供多种数据治理技术，实现城市管理中多源异构数据资源的融合汇集，负责将交换清晰后的异构数据源进行融合与集成。重点在于整合数据，把数据转换成信息、知识，成为报表展示、联机分析处理、数据挖掘的数据基础。

数据融合平台建设的目标是对多源数据进行提炼、融合，包含数据（字典、目录、规范性等多方面）治理、数据质量监控与分析、数据去重合并、数据关联和数据安全等内容。数据融合的过程是监管数据归集的关键步骤，最终实现各业务的异构数据库系统中非结构化数据的整合和集成。

      - 数据字典治理

数据字典存储对信息数据库体系结构的描述，记录数据的来源、说明、与其他数据的关系、用途和格式等信息。数据字典用于维护系统中数据定义、类型描述和数据源描述，数据字典模块主要对框架所需数据字典进行管理，整个数据字典数据为框架所共享，操作人员可灵活控制整个框架中的可选数据提高数据的重复利用率。数据字典治理是指对数据字典分类进行管理，包括数据分类的管理和图/表信息管理，并实现平台中数据库各类对象的全景展示和查询功能。根据治理需求，支持对数据字典的新增、删除、修改、查询、导入/导出操作。

      - 数据目录治理

数据目录治理主要是对数据中心加载的目录内容进行自动审核和其它相关的治理工作。

审核功能：按照资源目录体系规范要求对目录内容进行自动形式审核，符合标准的目录内容自动进入目录内容服务信息库，按照标准要求自动发布；未通过形式审核的目录内容，自动回退到相关单位，经形式修正后重新审核。

维护功能：对目录内容管理信息库、目录内容服务信息库中的目录内容提供维护功能。

标识符前段码管理：提供前段码分配管理功能，为各应用单位分配并维护固定的前段码。

目录服务地址管理：存储目录服务中心的目录服务地址，用于目录服务中心之间的互连互通。

      - 数据质量监控与分析

数据质量监控与分析作为数据中心的数据质量管控系统，从制度、标准、监控、流程结果方面提升数据信息管理能力，解决目前所面临的数据标准问题、数据质量问题、元数据管理问题。建立统一、规范并且唯一的数据标准来解决信息交互、集成、统计、决策等诸多难题，有效地提高检验管理过程控制和质量。

主要包括以下内容：

- 数据质量剖析规则管理

包括对数据质量评估的规则进行的定义、剖析、维护和校验，包括：人工定义规则、自动剖析规则、规则维护、规则校验。

- 数据概况统计

数据概况统计主要实现概况统计、表概况统计、敏感信息探查、主外键关联探索。

- 数据列分析

数据列分析主要实现基本分析、结构分析、频率分析和分布统计。

- 质量评估

根据预先设定的质量评估规则，对相关数据进行质量评估，获取评估结果，并支持结果的导出。

数据质量管理模块的管理目标是：

在数据处理主要阶段设置数据质量检测点，支持对数据质量的全程监控，建立有效的数据质量监控机制，提供全面及时的数据质量报告，预防和控制错误范围的扩大；

开发数据质量对外服务功能，提高数据质量管理对性能管理系统的技术支撑力度；

初步建立数据质量监控和预警，通过和运维管理系统的接口，实现数据质量问题的发现、处理、闭环等流程管理。

数据质量管理体系包括数据源接口质量、处理过程质量、数据应用质量和业务指标质量等；需要实现：及时性、完整性、一致性、有效性、准确性，其含义解释如下：

及时性：数据获取是否及时，主要指数据提取、传送、处理、装载、展现的及时性。在数据处理的各个环节，都会涉及到及时性，其中最关键的环节是采集和汇总。采集及时性考察数据采集准备的及时性，包括源数据传送和获取及时性，数据提取和装载及时性等；汇总及时性考察数据是否及时由原始数据产生了汇总数据，也在一定程度上影响到一致性。

完整性：是指数据是否完整，描述的数据要素、要素属性及要素关系存在或不存在，主要包括实体缺失、属性缺失、记录缺失等。

一致性：主要包括各数据表之间的数据是否一致，描述的数据结构、要素属性和它们间的相互关系是否一致等。

有效性：描述数据取值是否在界定的值域范围内，主要包括格式、类型、值域和业务规则的有效性。有效性的规则可以在元数据管理模块中进行设置。

准确性：主要是指标算法、数据处理过程的准确性。这个准确性主要是通过元数据管理中定义的指标的算法、数据处理顺序和人工检查相结合的方式来保证。

      - 数据去重合并

数据的去重合并是指对数据项的重构，删去不需要的运行信息、字段值的编码与译码，补充遗漏的信息，检查数据的完整性与相容性；数据的转换主要是指统一数据编码和结构，给数据加上时间标志，根据需要对数据进行必要的运算等。

      - 数据关联

数据关联探索是在字典规则算法和函数依赖算法基础上，通过对列之间以及对列之间数据是否关联进行智能化探索，从而使得用户能够发现隐藏的列以及列数据之间的关联，并对这些关联进行智能评估，使得用户对数据之间的依赖有较为深入的洞悉。

      - 数据安全治理

数据安全治理是数据交换融合后需要重点关注的问题。为了保证数据资源的安全性，需从数据资源分级分类、访问权限控制、数据使用申请、数据传输监控几个方面进行数据安全治理。

### 数据质控中心建设

数据质控中心利用先进的大数据技术、分布式计算引擎技术、人工智能技术、机器智能学习与分布式存储与计算等技术对大数据进行集成、整合、分析与挖掘，突破城市管理系统现有的工作模式，为城市管理提供准确的数据支持。

      - 数据实时计算

数据实时统计

数据在进入数据平台的时候，通过分布式实时计算的框架和根据业务需要设计的具体计算模型，进行大数据实时计算，根据不同的数据情况，选择存储实时数据、计算过程数据或者舍弃数据。

实时数据报警

当实时计算的数据不在系统设定的合理规则范围内（超过系统设置的阈值或者数据不完整性），系统将自动对数据进行预警，报警数据实时推送至消息总线，供各业务平台实时共享，同时也为运营中心提供数据预警的服务（预警可推送到城市大脑平台）。

      - 历史数据分析

历史数据统计

对大数据中心的数据进行多维分析，平台支持任意维度上的数据分析，可以将用户的图表配置信息转换为底层计算，并将计算结果进行返回。

用户可选择需要分析字段，对其进行维度、数值、对比、筛选器、颜色等数据分析工作。

系统提供定时任务计算功能，针对一些实时性不强的统计分析任务进行计算，设计一些计算模型，一般是在晚上或者资源利用率低的时候进行，可直接把统计分析的各项指标存储下来。数据计算的支持：同比/环比、百分比、留存率、累计计算、移动计算、重复率等。

      - 数据质量分析

提供各类数据的数据质量分析功能，包括数据源更新频率和存储周期、数据源更新方式、数据源数据量等。

（1）数据源更新频率和存储周期

确定数据源的物理范围后，需要确定数据源的更新频率。数据源的更新频率是指数据在应用系统实际运行时的更新频率。通常更新频率可以分为随时更新、每月定时更新、很少更新、从不更新几类。

（2）数据源更新方式

数据源的更新方式是指数据在应用系统运行时，如何发生变化。针对每个数据表，数据可以为增量更新，可以为随机更新。增量更新是指数据只要插入数据表，就不再发生变化，系统只是往数据表中追加数据，而不会更改历史数据。随机更新是指系统随时会更改表中的数据，而且被更改的数据没有规律。

在分析更新方式时，同时需要分析是否有字段能识别出某一段时间内更新过的数据。

在这一步，需要形成更新方式文件。文件内包含每一个表内数据的更新方式，同时还包含能识别某时刻后数据发生过更新的字段。

（3）数据源数据量

主要分析数据源中，涉及到的每一个表的记录总数。

数据源物理范围、数据源格式分析、数据源更新频率、数据源更新方式、数据源数据量这五个分析项的分析记录可以整合为一个表格，记录每一个数据项的这五项分析记录。

      - 数据挖掘

对城市管理数据中心的不同类型数据进行深度挖掘，得到城市管理相关的分析数据，为城市管理提供决策支持。

平台支持对数据表进行多表关联、数据聚合、追加合并、SQL创建等多种方式来建模，从基础数据表转化为直接可用于作图的业务表。各个模型可以层层叠加，实现非常复杂的数据统计分析功能。

      - 数据存储

数据在依次经历交换、融合，进行组装、归类后，最终存储在elasticsearch里。elasticsearch，简称es，它是一个分布式可扩展的实时搜索和分析引擎。es有自己的文件存储格式，即可以存储在本地，也可托管到HDFS分布式文件系统上。针对每一类数据都需要在es上建立索引，配置分片和副本数。配置分片数可以提升检索的并行度，配置副本数保障了数据面对异常的应对能力和完整性。es是分布式的，因此整个架构高度可扩展，在存储数据量增加时，可以通过简单增加机器的方式平滑扩展存储能力。

数据中心数据存储包括实时数据存储、分析项数据存储、报警数据存储以及存储异常数据的存储。

      - 数据监控

数据资源监控功能可以监控网格化服务管理信息平台内现有的资源状况，包括数据告警、数据整合、数据汇总等状况。并可以展现数据流入、流出及共享状况，为整个平台数据服务提供一个统一的视图。

- 告警阈值配置

在数据整合库、数据汇总库、数据分析主题库、数据共享库监控过程中设置预警阈值，当监控超过预警阈值进行告警。针对监控的预警阈值进行配置信息管理。功能通过WEB界面形式进行展示操作。

- 数据处理过程监控

以可视化图表的方式对数据处理过程进行监控。包括数据的交换与共享状态、数据告警、数据整合、数据汇总等过程。

### 监管数据补录登记

对于未建系统的监管数据采用补录登记的方式采集。建立数据补录登记模板，分发到各相关业务部门，由业务部门按要求提交采集数据。包括填报数据和数据导入功能。

数据填报模板管理：用户自定义数据填报模板，包括数据项和内容。

数据补录分发管理：系统产生用户补录任务单，设置填报周期和截止时间，指定接收部门信息，在系统内分发到相关部门。

补录登记：相关部门收到补录信息后，根据补录登记内容，填报或导入数据，提交流转到数据归集库。

补录登记退回：管理员审核补录数据，对不符合要求的数据进行回退。

## 业务应用集约共享建设

### 建设目标

建设统一用户管理子系统，对行业内业务系统统一用户登陆和权限管理。开发城管行业GIS服务子系统，整合行业信息资源，实现行业内GIS服务共享。开发视频服务子系统，整合行业内与外部视频资源，实现行业内视频服务共享管理。外部数据共享子系统，通过市大数据共享服务平台对接外部共享数据，形成统一数据接口。建设融合调度子系统，实现公网集群与PDT集群融合调度，建立统一的指挥调度体系。

### 统一用户管理子系统

统一用户管理通过统一集中的用户身份管理，实现应用系统的组织机构、用户和角色统一化管理，通过基于互联网协议的登录、登出体系实现不同应用系统间身份认证一致性，解决统一登录、统一认证和统一管理问题。用户只须登录智慧城管平台，便可漫游到执法局各类接入的应用，办理具体事项，无需再次登录。

      - 用户管理

用户管理将使用统一用户管理模块，使用统一用户管理的相关服务接口实现新建用户，删除用户，修改用户信息等功能，系统具有非常灵活的用户权限访问控制及设置功能。对于本系统用户的管理，系统将采用用户组和角色管理相结合的模式（部门），一个用户属于一个或几个组织机构，同时每个用户又可以属于一个或多个角色，用户拥有的权限是所属用户组织机构权限和角色权限的并集。

用户管理的功能作业区，通过主要的操作按钮和信息内容可知其功能有:新增用户、编辑用户、删除用户、修改密码、设置角色等功能。

      - 权限管理

角色(Role)是一组访问权限的集合,当需要对一组用户赋予相同的权限时,可以使用角色来授权。基于角色的授权可以大大简化授权流程,降低授权管理成本。

授权管理体制，实现对平台各层级用户、用户组的授权管理。系统通过角色管理及授权，针对各层级应用的划分，建立相应的分级授权机制，用户必须与角色绑定，角色必须和流程环节绑定，在这种关系下，角色充当一种桥梁的作用。

组织管理是指通过建立组织结构，规定职务或职位，明确责权关系等，以有效实现组织目标的过程。组织管理的具体内容是设计、建立并保持一种组织结构。组织管理的内容有三个方面：组织设计、组织运作、组织调整。

分级授权管理。认证授权模块可对用户进行分级管理，设定不同级别的系统管理员，本级的管理员只能管理本级的用户，并为用户分配权限，不能管理其他组的用户。超级管理员可以管理所有的用户。解除了总部管理员的管理负担，明确管理职责，方便用户管理使用。

访问资源管理。在认证授权平台上注册所有的信息系统，对其进行描述，管理。列出每一个应用系统下所具有的用户情况。在每个系统下查询用户情况，以直观的方式显示每一个资源下有权访问的用户信息，并对所有用户进行统一的授权。资源管理包括资源组、具体应用或某一应用下对应的账号的添加、修改和删除。资源组、应用和账号三者之间的关系是一个资源组对应多个应用，一个应用对应多个账号，资源组包含应用，应用则包括账号，账号下对应账号名和密码。而资源管理中可以添加多个资源组，能对资源中的具体应用进行分组管理，管理员使用起来一目了然。

访问策略管理：认证授权平台提供了对系统的访问策略管理，访问策略管理包括了用户可以访问哪些资源和访问的规则，也就是在什么条件下可以访问。平台可以设置不同条件的访问控制规划，可以按时间段设置，也可以按IP地址段设置访问规划。

访问策略应用管理。对于上述的访问策略，可以根据自己的情况，设置不同的访问策略应用。对于一些系统是某一IP地址段的，可以对其访问绑定用户的IP地址，这样只要属于这个IP段的用户都可以访问这些资源，不属于这个IP段的用户不能访问这些系统，便于为某一个独立的机构划分权限，也减少了用户的管理工作。

基于角色的统一授权。统一认证授权平台采用基于角色的授权机制，按照内部的组织结构划分角色，并为用户绑定角色，对于不同的角色分配不同应用系统的访问权限。

权限分配。统一授权管理在权限分配所能分配的权限粒度是不同的，大体上可以包括两种粒度：1、粗粒度授权：授权粒度只精确到应用系统、设备、主机，通俗一点说就是用户是否有权连接某个IP地址＋端口。2、细粒度授权：系体内部资源级集中授权，授权粒度精确到应用内的资源。资源包括应用的功能模块、HTML页面、URL链接。

      - 登陆管理

身份认证服务负责用户提交的身份信息的验证或确认，包括统一用户身份管理功能，支持整体退出：用户从网络里面的任何一个应用系统退出，SSO会自动通知所有被登陆的系统整体退出。

      - 统一安全审计

提供统一审计功能，审计用户对应用系统访问的情况，为后续发生事故时提供了一个可追查的机制。为管理员提供了一个统一的监控平台，来审计管理员对系统的管理行为进行审计，普通用户的访问行为，系统的运行情况。

访问行为审计。对系统管理员的管理行为进行审计；对普通用户的访问行为进行审计。审计信息查询分析统计

提供日志查询功能，可以按异常事件查询，也可以按一般事件组合查询。审计信息分析统计可以按时间、事件、用户帐号等进行分类分析统计，其结果以报表或图形的方式进行展现，以利于安全事件的快速、直观把握。

审计安全防范。通过对保存的审计信息数据进行签名处理，可以防止人为修改系统记录下来的审计内容。一旦发现审计内容被修改，审计信息将会出现特殊标识，以直观的方式呈现给管理人员。对于试图非法访问或进行恶性攻击的用户，一旦发现来自同一IP的超过一定次数的非法连接尝试，此IP将被列入黑名单，同时被记入审计数据库，系统将不再接受来自此IP的访问，以便安全审查。

### GIS服务子系统

统一GIS服务用于管理和维护平台所使用的空间地理信息数据，须采用国产化软件或拥有自主知识产权的技术（手机端和服务端），对符合通用标准的不同来源数据进行统一管理，实现图片引擎发布地图服务和矢量地图发布，支持调用第三方地图服务。具备基于“数字温州”框架底图的服务能力，对行业应用系统提供放大、缩小、漫游、全图、量距、测面积、查询、坐标拾取、实时位置定位、图层树控制等通用基础功能调用，并提供对OGC标准地图服务的发布与管理、地理编码服务、路网分析、通用空间分析、多源数据引擎等服务。

      - 地理编码服务

地理编码技术提供了一种把具体地理位置信息赋予地理坐标、进而可以为计算机所计算的方式。通过地理编码，实现城市现有地址的空间化、数字化和规范化，在地址名称与地址实际空间位置之间建立起对应关系，实现地址空间的相对定位，使城市中的各种数据资源通过地址信息反映到空间位置上来，提高空间信息的可读性。地理编码子系统主要包括如下功能：

1、地理编码标准：以点、线、面方式表现城市地理实体。内容包括地名库、道路库、门址院落库、楼座名库、小区库、企业事业单位库、突出建筑库等，它们共同构成地理编码数据库的数据主体。

2、地理编码库建设：地理编码数据库的建设是要采集整理与城市管理有密切关系的地址的标准名称。通过标准地址和对应空间坐标的映射，实现地址名称信息与空间信息整合，完成城市管理部件的信息表示，以支持城市管理过程中空间定位、查询、分析、管理和决策的需要。地理编码数据库的建设包括地址编码标准制订、地址编码数据采集、地址编码数据处理、地址编码数据录入、数据审核及地理编码数据库维护等内容。

      - 基础数据资源服务

基础数据资源服务供系统管理人员使用。系统管理人员通过本子系统提供的工具，能方便维护系统使用的地图库、扩展地图数据；维护地物定义，维护各种地物的标准编码，以适应标准的变化。

基础数据资源管理主要包括以下功能：

1、物理图层管理：包括物理图层同步、删除等功能。

2、逻辑图层管理：包括逻辑图层管理和逻辑图层下的物理图层管理。

3、查询设置管理：为系统地图查询提供相关参数设置。

4、地图编辑：可用于对地图上的点状部件进行相关编辑操作，包括移动、修改、删除、属性编辑等功能，并将其操作结果保存到地图数据库中，从而达到地图编辑修改功能。

      - 二三维GIS组件

二三维GIS组件基于地理信息管理、数据管理机制、系统调用机制和系统显示机制，建立一套基于WEB的地理信息服务平台，完成三维、二维显示与室内外三维一体化的地理信息服务支撑。

组件可提供场景真实、定位准确、表现直观、无缝切换、可进行多种空间分析与管理等服务，并为上层应用系统提供开放web、移动应用的GIS服务能力和应用接口，实现GIS辅助决策、底层服务支撑。

组件主要包括地理信息数据服务、GIS基础支撑服务、定制化服务等。

1、地理信息支撑服务，为各类上层应用提供web、移动应用端的gis服务能力和应用接口。满足资源申请；目录服务；网络地图服务；网络要素服务；缓存服务；空间统计服务；空间查询服务；路径分析服务；基础服务调用API接口；权限控制服务；专题图服务；地址匹配服务；图层叠加分析服务；地图服务输出服务等要求。

2、二、三维基础支撑服务，完整二、三维场景的表达与基础应用离不开逼真的场景元素、丰富的数据类型、强大的功能，以及绚丽特效的支持。要求以在线API服务方式提供图层切换服务;支持三维场景展示、三维空间漫游、三维飞行、三维空间量算、属性查询等实用操作，显著提升三维场景的可视化效果的同时，满足直观表达三维地理信息的需求。

3、辅助应用服务，辅助应用服务提供面向业务应用的地理信息服务定制功能，以满足业务应用深化需求。主要包括服务目录；地图操作；数据加载；空间查询；属性查询；空间统计；空间分析；地址匹配查询等。

### 视频服务子系统

统一视频服务应按照《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）的标准规范进行设计，实现温州市综合行政执法局相关固定视频、移动视频等多种监控的接入，且应具备强大的兼容性、稳定性和可靠性，全面解决视频监控系统采集、传输、管理和共享的需要。实现GIS与视频平台有机融合，使视频与地理信息定位联动。形成统一的视频资源库后，可提供对外共享接口，可以通过授权的方式提供给其它相关部门使用。

      - 第三方视频接入（市视频共享总平台）

视频监控用于远程查看城市管理问题发生位置周边的视频信息。系统基于专业视频控制系统进行整合，根据问题发生位置，通过调用视频系统接口，打开现场视频探头获取图像动态画面，便于实时掌控现场情况。视频监控管理子系统主要供城市管理相关领导、监督指挥中心操作员、值班长等人员使用。依托雪亮工程、公安、交警、住建、交通等数字视频源整合接入，结合GIS服务信息系统，实现城市事部件的全方位、全时段的可视化监控管理，对于提高城市形象，促进城市的文明和发展有着非常重要的意义。具体功能包括：

1、视频源选择，调用视频监控系统视频画面有三种模式，具体描述如下：

（1）在电子地图上选择单个视频源；

（2）针对当前现有的监控视频点位，按照其所在位置的地理坐标，在“智慧城管”系统里添加视频监控图层。当操作员点击监控图层的摄像头图标时，就播放该视频头对应的视频影像。

（3）根据属性信息选择监控视频源

（4）通过GIS平台的部件查询功能获取视频源的名称、编号、所在位置等属性信息，操作员根据这些信息确定要察看的视频信息。

（5）根据案卷的发生位置选择视频源

（6）操作员在地图上定位案卷，然后选择案卷周围的视频源，察看现场的实时信息。

2、问题上报，通过视频发现城市管理问题也作为一种智慧城管问题来源，可以实现全方位、全时段的城市管理监控。

通过观看实时视频图像，一旦发现违法事件则进行立案登记，案发点的经纬度坐标则自动套用摄像头安装点的经纬度坐标，立案的同时可以把视频画面进行截图，作为案件的附件保存，上报到业务受理平台。

      - 城管行业视频共享整合

共享整合市政、园林、环卫、执法平台中已有的公园视频、垃圾中转站、处理厂、以及自建的视频监控点，形成行业内视频资源共享管理。

      - 各终端视频接入

整合接入单兵、执法终端、车载终端、信息采集员（城管通）等视频资源，形成定点视频与移动视频的统一管理与服务。

      - 视频资源管理

针对视频服务子系统整合的共享视频资源，进行统一资源服务管理。包括基础信息、共享使用权限等内容。

### 外部数据共享子系统

依托市大数据中心数据交换平台。对接数据交换平台，获取城管行业外部数据资源，形成统一外部数据资源接口。为城管行业内各单位应用提供外部数据获取共享服务。

针对全市统一平台建设的各业务系统，形成统一数据共享接口。为各县（市区）提供数据共享对接管理和服务。

### 运行数据服务子系统（浙政钉）

依托全城市管理行业数据归集，整合现有市政公用、园林绿化、市容环卫、综合执法、数字城管等业务系统数据，包括基础数据与业务运行数据。形成城市行业监管数据库和专题库。基于浙政钉开发行业归集数据的动态查询，包括静态基础数据与动态业务运行数据，并按要求自动推送到客户端。

      - 数据查询

按市政公用、园林绿化、市容环卫、综合执法、数字城管等分类统计查询。包括各类基础数据统计、业务数据统计、人员、车辆、设施等内容。

      - 定义数据服务模板

根据市政公用、园林绿化、市容环卫、综合执法、数字城管和综合管理用户需求，定义编辑各类数据项、来源、统计周期等，形成数据服务模板。系统自动统计并按要求推送到相关人员。

      - 自定义接收人与发布周期

系统对数据服务模板形成的数据，用户可自定义接收人和发布周期。如向相关领导发送每日城市运行状况统计数据等。

### 基层治理平台融合联动子系统

对接整合数字城管平台与基层治理四个平台间的业务流程联动。实现平台间案卷数据采集和处置结果的共享推送。将数字城管基层治理案卷推送到基层治理平台流转处置，基层治理平台市级案卷推送至数字城管平台联动流转处置，并相互反馈、查询、处置结果。从业务流程上融合了数字城管与基层治理四个平台应用，做到一次采集、多方共用、部门联动。

基层治理平台融合联动需后续与市综治办对接业务融合流程、调研业务需求，按平台融合要求进行开发与对接工作。包括融合联动子系统和数字城管接口开发。

## 城市智慧管理一张图

### 建设目标

依托城市管理行业监管数据库，采用大数据、物联网、遥感、GIS技术，打造城市管理智慧地图，直观展示城市管理运行状态。将市容环卫、市政公用、园林绿化、综合行政执法等城市管理对象和运行数据进行整合展示分析，实现城市管理一张图。通过构建大数据分析体系、数据清洗融合、数据挖掘、可视化建模、可视化分析和大数据搜索，实现城市管理数据建模分析、统计分析、挖掘分析、趋势分析等。为领导决策提供可视化数据支撑，提高城市精细化、智慧化、法治化管理水平。针对城市管理市政公用、市容环卫设施、园林绿化监管、综合行政执法、数字城管等基于GIS基础数据、业务数据统计分析展示。

城市家底一张图：针对城市管理行业监管服务对象基于GIS数据展示。智慧运行一张图：运用大数据技术建立数据采集、分析体系，并对采集的数据通过GIS和大数据展示平台进行可视化数据分析展示。包括综合监管一张图、市政公用一张图、市容环卫一张图、园林绿化一张图、综合执法一张图、为民服务一张图、数字城管一张图、视频资源一张图、城市防台防洪一张图、扬尘治理一张图等。

投标供应商根据监管数据归集情况，进行城市智慧管理一张图展示模板定义与设计开发。以下所列管理一张图内容为初步方案，中标供应商根据实际数据归集及系统建设情况，按采购人需求进行深化设计，并经采购人书面同意后完成系统建设。

### 综合监管一张图

依托行业数据归集建立的市政公用、市容环卫、园林绿化、综合行政执法、数字城管、最多跑一次、公众服务等城市管理对象基础数据和动态运行数据，基于GIS一张图全要素的综合分层展示，实时掌握城市运行状态。

展示综合运行指标、城市基本信息、城市管理部件、市政概况；

展示城市管理的所有人、车（物）、事的每日运行情况，紧急案件提醒；

展示城市基础运行情况、街面运行、市民服务情况。

### 市政公用一张图

一张图展示全区域的各项市政设施的基本情况。如各类设施的总数及分区分布情况、物联网设备的个数及在线情况、重点监测指标的趋势变化、最新上报的监测案卷、重点视频等内容。包括市政公用基础数据和动态养护业务数据统计分析等。

展示对象：道路、桥梁、路灯、排污、燃气、城镇污水处理、农村污水处理各项运行状态的主要指标与内容等。如：路灯亮灯率、路灯故障率，道路完好率，污水日处理量等等

### 市容环卫一张图

一张图展示全区域的车辆、人员、设施、中转站、垃圾处理厂等信息及地图分布、综合视频、专题图层等信息，实时进行环卫作业过程管理，直观地了解城市环卫运行状况。包括市容环卫基础数据和市容环卫动态业务数据统计分析等。

展示对象：环卫设施、清扫机具、垃圾分类处置、渣土管理、户外广告、保洁人员、环卫作业等方面各项运行状态的主要指标与内容。如：垃圾中转站、垃圾填埋场、垃圾发电厂、公厕等。

### 园林绿化一张图

一张图展示全区域的城市绿地、公园、古树名木、园林设施信息及地图分布、查看园林部门人员、车辆、视频信息、实时监控园林养护过程，直观地了解城市园林工作状况。包括园林绿化基础数据和园林动态业务数据统计分析等。

展示对象：公园（广场）、城市绿地、古树名木、公园客流量、园林养护等方面各项运行状态的主要指标与内容。如：公园流量、绿化覆盖率、绿地率，养护完成率等。

### 综合执法一张图

一张图展示执法中队位置、网格执法对象数据、执法队伍、执法人员等相关信息，显示在线执法人员、车定位分布，集成综合执法应用相关业务系统内各种功能与信息，是掌握城市综合执法各类实时动态信息与业务管理资源的统一窗口。

展示对象：执法人员、执法案卷、服务热线、执法车辆、案卷分类等方面各项主要指标与内容。如：人员在岗分布、车辆位置、案卷受理量、案卷分类统计、案卷状态追溯监督、多发案卷分析、多发位置分析等。

### 数字城管一张图

1、综合展示专题

综合动态旨在打造可视化的城市管理仪表盘，提供城市管理运行情况的综合统计分析，包括今日总事件、紧急事件、在线人员、执行指令、应急处理、在线车辆等的统计数据，以及人员覆盖、车辆覆盖、公共服务等专题统计信息。

2、队伍管理专题

针对执法人员、养护管理人员等城市管理队伍对象进行实时追踪，查看人员基本信息以及与人员相关的巡查轨迹信息、责任区域信息、处理事件信息。

3、城市部件专题

针对城市设施部件进行信息展示，向用户提供部件基本属性、部件分布以及与部件相关的归属单位、养护单位与养护过程信息。

4、事件专题

实时事件专题：城管相关事件可以以列表和地图分布两种方式进行展示，事件来源于数字城管以及各业务系统。

高发事件专题：系统能够将各区域按照事件高发程度进行不同色块标注，并以图表形式呈现各区域内事件分析信息，为领导层发现重点巡查区域提供科学依据，并对重点区域采取相关措施，加强对重点地区的执法巡查。

5、案件类型统计

实现对事部件前十类的统计分析，并可以根据综合、事件、部件等类型进行筛选。

6、考核专题

建立各部门考核数据发布页面，各个部门可以通过考核页面来精确了解自身的考评数据，考评数据包括各个部门的受理数、交办数、派遣数、结案数；案卷处置过程中每个环节的派遣时间、处置时间；所辖区域的各个街道考核的情况、各个社区的考核情况，从而加强对各个部门的精细化考核，以数据来督促各部门提高内部的管理实效。

### 防台防洪一张图

建立防台防洪关联资源数据库和预案库，根据城市防台防洪预案，部署防汛抗台工作任务，并通过系统进行可视化监督和展示管理。

1、城市防台防洪专题资源数据图层；包括防汛类部件等；

2、城市防台防洪资源库图层；包括泵站、车辆、人员、视频监控等；

3、城市防台防洪隐患点图层;标注城市防汛灾害隐患点位置及基本情况；

4、台风气象雨情水情监测分析图层：对接智慧气象雨情水情监测分析数据；

5、台风路径图层:对接台风路径信息；

6、针对各项防汛内容编制联动事件，并一张图展示防汛事件落实情况。

7、联动调度智慧排水系统等进行城市防台防洪协同联动；

8、根据当前应急响应状况，展示当前应急响应组织实施状况。

9、标注并展示当前受灾情况、处置情况。

### 为民服务一张图

展示对象：各类城市管理审批类业务申请与办结情况。如：受理数、审批数、按时审批数、按时审批率等。

汇总热线上报、浙里办上报等多种方式上报的案卷，统计分析当日受理案件分布、当日结案分布、当日超期案件分布，实现对城市运行中市民诉求案件分布的可视化展示。

### 视频资源一张图

共享利用“雪亮工程”视频总平台，整合行业视频资源，形成基于GIS的视频资源管理一张图。

- 视频点位分类展示

- 共享视频调用

- 视频点位查询、标注

### 扬尘治理一张图

基础数据展示：建筑工地、运输企业、运输载具、消纳场、视频监控等相关分析统计数据；

治理运行数据展示：审批数据、规划数据、载具定位、扬尘浓度、空气质量监测、预警信息、滴洒漏信息等相关分析统计数据。

## 公众服务浙里办

市综合行政执法局将企业和群众日常办理的“一件事”所涉的多个审批事项进行优化细化，如工程建设、管线建设、开设出入口、店招施工、大型户外广告设置等“一件事”涉及多个审批事项的，实行“一件事跑一次”审批。

基于浙里办设立综合行政执法服务专区，整合市政公用、园林绿化、市容环卫、综合执法相关的办事入口，行政审批许可公示、人行道违停处罚等。

开设城市管理便民服务窗口，发布城市管理相关便民服务公告和定位查询，如公厕信息、公园信息、活动公告、停水停气公告、道路开挖审批信息等相关群众关心的事项。

开设智慧城管公众投诉入口，接收群众投诉与咨询，并予以反馈。在浙里办平台集成现有的市政公用、园林绿化、市容环卫、综合执法等“最多跑一次”及相关的便民公众服务和公众投诉案卷上报。

## 智慧城管平台政务云迁移升级

### 运行支撑环境云迁移

基于政务云平台、电子政务网、城管专网、无线网等情况，完成网络系统集成和平台接入工作，以及利旧设备往执法局上堡机房系统迁移。

### 其他业务系统云迁移

针对未部署在政务云的“市政公用、市容环卫、园林绿化、综合行政执法”相关信息化系统统一向政务云迁移，并梳理网络拓扑、系统结构，实现基于电子政务云的智慧城管平台。完成人行道违停系统等向电子政务云平台迁移改造以满足政务云平台环境要求。

### 数字化城市管理系统云迁移升级

      - 系统迁移

向政务云平台迁移市县（区）统一数字城管系统，包括以下内容：

1、政务云平台部署环境支持改造。支持云服务器ECS、负载均衡SLB、云数据库RDS、云存储服务OSS等。放弃原先使用的oracle数据库采用Mysql开源数据库；

2、迁移部署市县（区）统一数字城管系统，满足市级平台及11个县市（区）使用；

3、迁移历史数据到新系统，可查可用可统计等。

4、迁移系统融合优先使用业务支撑服务中台应用，并满足统一平台应用部署。

      - 数字城管系统云迁移

        - 监管数据无线采集子系统

  - 终端应用系统主要功能：

- 问题上报：包括事件上报和部件上报；

- 我的任务：显示当天监督中心发给监督员的任务，能够对核实、核查任务的管理，并提供任务反馈、任务回执功能；

- 历史记录：记录最近提交的上报问题和最近回复的核查或核实任务；

- 地图浏览：查询和标注事（部）件所在的位置；

- 单键拨号：该功能用于需要通过电话与城市管理监督中心取得联系；

- 超网格自动提醒：当采集员跨网格上报案件时能够自动提醒；

- 多媒体照片追加：系统记录监督员上报问题的历史，并可以自动在后台上传多媒体，并可以追加多媒体；

- GPS定位、越界提醒：系统能够浏览地图，并支持GPS定位，在地图上定位监督员位置，当采集员跨网格时有越界提醒；

- 版本监测：当程序、数据更新时能够自动从服务端下载更新；

- “举手之劳”功能：监督员在日常巡查过程中，发现一些简单且可在现场自行处置的问题时，在处置完成后，可以通过“自行处置”功能将问题处置前后的对比照片上报到中心；

- “时间戳”功能：可在监督员上报的照片中增加时间戳，避免监督员违规操作。

- “违规屏蔽”功能：程序自动对比照片拍摄时间与当前上报时间，如拍照时间超过规定时间（如：30分钟），则不允许上报；

- “重复案件查询”功能：提供重复案件的查询、对地图上不存在的部件新增上报，以避免重复上报；

- 地理数据在线访问支持：支持基础地形图、部件、地理编码数据的安全在线访问；

- 应急处置模式支持：对具有安全隐患或者突发性的城市管理问题上报，系统提供应急处置上报模式，与一般案件加以区别，能够第一时间进入处置流程；

- 实景影像数据支持：手持端系统支持可测量实景影像数据展示和应用；

- 监督员管理支持：增加监督员考勤管理，能够记录监督员签入和签出状态，以帮助对其进行在岗状态进行跟踪、考勤管理；

- 系统平台交互支持：增加监督员在读取了核实和核查任务之后，会向受理平台自动发送回执，表示已经读取了任务信息，并记录接受任务时间；

- 无线对讲功能支持：实现基于3G/4G网络的数字无线对讲功能；

- 嵌入式地理信息系统引擎支持：提供全面支持Android平台的嵌入式地理信息系统引擎，用于城市管理监督员对各种事件和部件信息实现高精度的快速定位和查询，提高了城市管理的使用范围和使用效率；

- 系统自动升级支持：当有新的手持端版本发布时，系统能提示新版本信息，并支持在线升级服务。

  - 无线数据服务层（服务器端）主要功能包括：

- 无线地理信息数据发布服务；

- 对接接口服务：多媒体数据管理：报送表单、图片、位置信息和后台之间的接收发布同步服务等系统对接接口服务；

- 今日提示：系统管理者通过系统平台将每日需要关注工作任务，推送到每个无线数据采集器上，提醒巡查采集员开展巡查采集工作；

- 数据同步：手机所存储的信息与服务器不一致的时候，要进行数据同步，系统会自动探测数据同步所需要的时间；

- 数据安全：数据解密解压缩服务，通过数据加密、分包传输、重传机制等多种机制配合，数据可以完整传输到系统平台。

        - 业务受理子系统

- 登记：提供城市管理问题信息（如：热线电话、网上举报、等渠道）的手工登记功能；

- 受理多渠道城市管理问题：能够支持对采集员上报、热线电话、网上举报、视频上报等多渠道反映的问题登记和受理；

- 自动标识位置：如果上报问题信息中包括坐标信息，在地图中自动标识出问题发生位置；

- 地理位置查询：通过手工登记的问题位置描述，在地图中搜索并定位到问题发生位置；

- 自动下发任务：系统能够自动发送核查消息、定时发送核查消息；对完工的案件，自动向责任网格内当班监督员发放案件核查任务，提高按期处置率。

- 接收指令功能：具备接收监督员核实反馈、核查反馈信息功能，具备新问题或任务反馈信息实时提示功能；

- 查询功能：具备基础地理信息、地理编码、单元网格和部件信息等地图显示、查询功能；

- “相似案件”查询功能：系统能够自动检索规定时间内“相似案件”列表，作为重复发生案件甄别的参考和依据；

- “立案助手”功能：立案助手功能，在案件列表、登记问题和派遣等操作时，能够自动关联查询当前类型问题的“立案、结案标准”内容，包括处置标准、计时和相关信息，协助受理员完成立案、结案工作。

- 应急案件自动立案：增加应急处置案件的自动立案功能，监督员上报具有安全隐患的案件，记录为应急处置案件时，系统自动立案并移交指挥中心派遣。

- 来电管理：系统支持来电管理功能，能够查询来电历史，来电历史举报记录，并支持回访管理，记录回访过程。

- 地图量算：能够在地图上进行量算，包括：距离量算、面积量算，能够清除在地图的操作记录。

- “典型案件”管理功能：系统提供典型案件管理功能。

        - 协同工作子系统

- 系统提供基于工作流的办公平台：包括案件办理、案件基本操作、案件批转、案件回退、答复回退、经办案件、案件存档、督办案件（批量督办）、申请授权（如延期、挂账、作废等）、案件回访、相似案件提示等功能；

- 任务自动派遣：能根据温州市城市管理指挥手册，事件、部件的归属部门自动识别相应的处理部门，并进行自动分派；

- 导航栏：系统提供菜单的导航控制，可以根据需要设置显示相应的工作栏目；

- 案件列表：系统能够提供地图、文本、多媒体（如：照片等）一体的案件列表，并能够设置显示字段、筛选案件列表；

- 案件详细信息查看：系统能够显示案件详细信息，包括多媒体、案件办理过程，并能够对多媒体进行管理及上传；

- 案件批量导出：系统能够将案件批量导出为Excel列表；并能够对单个案件下载（包括案件基本信息和相关的多媒体信息）；

- 授权管理：具备案件授权（延期、作废及缓办等）功能；支持多级授权；支持对指定部门的延期、缓办等申请控制，能够按照比例、申请次数、案件数量等进行控制。

- 案件时间管理：系统应具备案件计时管理功能，计时管理能够对案件处理的每个阶段进行计时，详细记录案件每个经办阶段的起止时间和用时；

- 超期案件预警：能够对即将超过处置时限或已经超过处置时限的案件发送短信提醒；

- 计时管理：支持根据用户需要灵活定制多种计时方案（例如：节假日计时、紧急计时、普通计时、不计时等多种方案）；多环节捆绑计时（例如派遣、处置环节捆绑计时）；不同类型案件可选择不同的计时方案（例如，可单独针对井盖丢失类问题执行24小时连续计时的紧急计时方案，而其他类问题执行工作日计时方案，是城市管理问题“平急转换”处理机制的重要体现之一）等；能够支持特定时间段内停止和恢复计时功能；

- 批量督办：通过“批量督办”功能实现多条案件同时下发督办指令；

- 案件下载：支持对单条案件或当前列表中的所有案件进行下载或导出；导出文件包括案件文本信息和多媒体附件，下载或导出的文件用来满足疑难或有争议案件的快速会商；

- 案件查询配置：应具备查询自定义配置功能，能根据实际需要增加、删除或隐藏某个查询条件，案件的查询更灵活、更实用；查询结果能够在地图中显示案件分布情况，并能够实现案件与地图实时联动。

- 案件查询结果与地图联动：系统支持将“案件查询”结果可以与地图联动，并可以将查询结果汇总分析、保存查询条件实现快捷查询；

- 增加应急处置案件派遣功能：对具有安全隐患的案件，经监督员上报、受理员自动立案后，系统应提示派遣员优先派遣，并标注该案件需要限时督办，在限时督办箱中予以体现，同时显示完工时间；

- 案件派遣标注功能：在案件派遣时可以对案件进行后续督办标注，区分案件级别和督办限时时间；

- 限时督办案件箱功能：统一显示在案件派遣中做过督办标注的案件，对应急处置的案件置顶处理，并可记录督办过程；

- 处置部门内部业务协同功能：在系统中添加处置部门内部派遣功能。系统将支持多级派遣的能力，由各处置部门自行增加内部处置机构信息，提供内部协同批转工作平台，指挥中心可以及时跟踪案件派遣和处置的状态及案件处置负责人，实现有效督办。

        - 地理编码子系统

- 建立标准城市管理地址编码库：制订地址编码规范标准，基于城市管理万米单元网格和城市部件库的建设，进行标准地址编码的整理，建立标准地址编码库；

- 地理位置查询：为城市管理信息系统提供与地址查询有关的各项功能，包括根据任意地址串查询地址，获得指定坐标位置的标准地址串信息等，同时为其它系统提供定位事件信息；

- 空间数据的发布和控制：提供空间数据的发布、展示功能，并支持对地图的放大、缩小、平移、刷新、全图、量算等基本操作，系统能够对图层进行显示、隐藏控制，支持快捷图层的切换、不同背景图层的切换显示；

- 空间信息属性服务查询服务：提供了基于地图对空间信息的属性查询，包括地形图、兴趣点、部件、视频图层、网格、监督员、案件等信息的属性查询；

- 建立地址匹配服务系统：实现对自然语言地址信息的语义分析、词法分析，自动和标准地址库匹配，比对出精确的地理坐标；

- 建立批量处理城市管理地理编码数据库的地址比对系统：实现对城市管理相关的地理编码数据和空间坐标的处理，并生成相应的GIS图层；

- 地理编码搜索引擎：提供城市管理地理编码搜索引擎，为城市管理平台提供地理编码服务。

- 地理编码数据维护：对地址编码数据库进行维护管理，对变化的数据进行更新，保持地理编码数据库正确性。

        - 监督指挥子系统

- 具备案卷信息和地图信息一体化管理功能，并满足大屏幕管理显示要求；

- 人员动态监督功能：包括人员名单管理（按照类型、区域汇总人员名单）、缺岗责任网格、信息导出、考勤查询等功能。主要是对诸如监督员、考评员、视频监督员等巡查人员的监管；

- 具备案卷信息和地图信息一体化管理功能，并满足大屏幕管理显示要求，实时显示当天城市管理问题处理情况，能够实时分类显示问题的当前状态信息；

- 能够展示空间地理信息成果，提供地图的放大、缩小、查询等基本操作，并实现案件、监督员与地图的互动；

- 具有查询问题的图片、办理过程等详细信息功能；

- 实现地图与属性信息的互动查询；

- 实现图文一体化的综合评荐结果大屏幕展示功能；

- 结合综合评价及综合分析系统的数据成果，在监督指挥子系统上展示问题来源分析、专业部门评价、高发问题分析、当日高发问题统计和月、年统计高发问题统计、区域评价等统计信息，并支持图表的展示；

- 滚动显示案件办理情况，能够快速查询案件及案件的图片、办理过程等详细信息，能够在空间地图上定位案件信息；

- 按照管理对象进行功能细分：根据城市管理对象具体重新设计功能及页面布局，从宏观上监督整个城市管理运行情况，也可以根据需要展现任何管理对象的具体细节或管理过程；

- 基础数据展示功能：包括组织架构图展示、普查成果展示、部件分析等功能。用于展现城市管理相关的“家底”；

        - 综合评价子系统

- 具备基本的统计自定义配置功能，用户通过该功能可以对“统计类型”、“列表字段”（统计指标）、“统计条件”、“汇总类型”、“比较分析类型”（环比、同比）、图表类型（饼状、柱状或线状）、“权限”（该统计对谁开放）、“指标说明”等统计报表的属性做自定义配置。

- 统计反查结果与地图关联功能：统计反查，是指统计报表中的具体指标进行反向追溯，用来查看该指标所对应数字的具体构成。同时，统计反查结果能够与地图联动，用户可在地图上查看反查案件的地理分布情况，单击某条案件时地图自动放大、漫游至该问题发生的位置。

- 空间分析功能：即通过地图进行案件、部件等管理对象的查询、统计和分析。主要功能包括：案件查询、部件查询、案件统计、部件统计等、案件空间热点分析、案件自定义区域（点、线、面）分析等。

- 具备区域评价功能，以单元网格、社区、街道、行政区等区域为划分标准，按不同周期统计各单元区域的评价分值，生成评价结果；

- 具备部门评价功能，对专业部门和各级责任主体，按一定周期统计各部门的评价分值，生成评价结果；

- 具备岗位评价功能，对数字城管各岗位和巡查员进行岗位评价，按一定周期统计各岗位的评价分值，生成评价结果；

- 基于岗位人员工作量的评价分析功能，系统支持评价结果的数据反查功能，能够查询评价结果对应的案件；

- 能够支持空间数据与查询结果的关联；

- 能够将评价结果数据导出；

- 系统能针对案件处置数据的分析，向用户提供建设性综合考评模板。

- 系统能提供根据用户输入的综合评价内容，确定考评周期，能灵活的生成考评结果，为用户最终建立一套科学合理的智慧城管综合评价体系提供支持。

- 对各种评价的结果，均应支持数据表格式、图形格式的输出。

        - 应用维护子系统

- 移动终端设置功能：能够对移动终端程序（城管通、处置通、智管通等）相关的机构进行配置管理，提供基于部门、岗位、人员的添加删除维护操作，并且当部门、人员发生变化时，可以不删除后台数据将其置为无效，还支持部门人员的快速查询及批量导入。

- 布局设置功能：可对导航栏、页面布局、详细信息、栏目（定义、字段、菜单）、案件显示样式（如紧急案件用红色字体显示的设置）进行自定义设置。

- 能够对部门机构进行配置管理，提供基于部门、岗位、人员的添加删除维护操作，并且当部门、人员发生变化时，可以不删除后台数据将其置为无效，还支持部门人员的快速查询及批量导入；

- 具备基于工作表单和电子地图一体化的工作流定义功能，实现工作流过程、阶段、流向中对表单、地图等对应操作的配置和管理，以适应业务管理过程中工作流程、参与专业部门、问题管理职责等方面的变化；

- 具备工作表单定义功能，实现工作表单名称、字段、样式等编辑和管理，以适应业务过程中工作表单的变化要求；

- 具备自定义统计和查询功能，实现对各类统计报表的内容、样式的编辑和管理；

- 支持对岗位、人员的权限管理，实现系统登陆、功能模块、图层等权限的配置管理；

- 能够对人员的案件权限进行区域过滤，实现不同部门、不同区域的人员只查看自身案件的配置管理；

- 能够对监督员进行配置管理，包括添加、删除及信息维护，对责任网格的管理及监督员所辖网格的配置；

- 能够对数字城管业务进行扩展，当问题分类发生变化或需要增加时，可以维护问题大小类，并维护大小类计时、立结案标准等信息，系统支持批量的大小类导入；

- 能够对系统业务基本信息进行配置，包括业务文号、公用字段、惯用语、字典表等功能的配置；

- 系统还提供各种辅助工具，包括计时规则的设置，实现不同的计时规则配置，日历的管理，节假日及多种作息时间的配置管理；

- 能够配置多种外部接口并支持扩展，包括城管通服务、短信、领导督办、视频等接口服务的配置管理，还可以对案卷刷新、默认存盘、案卷导出等各类业务办理的功能进行配置管理；

- 提供系统监控功能，能够监控系统维护操作日志、服务器基本信息、数据库基本状态等信息。

- 提供开放处置部门具有内部派遣组织定义和维护的权限，具有多级派遣的功能。

- 维护系统应提供监控整个“智慧城管”平台的运行情况功能，帮助用户了解现在系统的状态，以保证整个平台的稳定运行，另外对于用户的管理维护人员，应能够查看整个系统的维护记录。

        - 基础数据资源管理子系统

- 实现添加、管理地图数据功能，可以对基础数据、地理编码数据、城市部件数据等进行配置管理；

- 具备对各个图层属性配置功能，实现对属性字段自定义；

- 能够维护地图库中包括城市管理部件和事件等要素在内的要素编码、显示样式等；

- 地图管理中应提供地图预览功能，能够快速查看地图配置效果；

- 能够配置基于单元网格和城市部件地图快捷操作图层；

- 支持多种地图服务配置，包括ArcGIS Server发布服务，第三方服务等；

- 能够维护物理图层属性及物理图层属性信息，对图层查询结果的字段进行配置；

- 提供专题图层的维护管理，可以对专题图包含的图层、范围进行配置，并提供配置向导功能；

- 能够预览物理图层、瓦片图层及配置好的专题图层；

- 提供对背景图层的切换配置，快捷图层的切换配置；

- 能够定义地图服务类型、图层用途、专题类型及图层类型等多种数据字典；

- 能够对数字城管业务管理的重点区域进行配置管理。

- 系统配置检测功能：可实时检测智慧城管平台中各个地图服务的运行状态。

        - 数据交换子系统

数据交换子系统用于实现数字城管与其他业务系统间的信息传递与交换，交换信息主要包括部件与事件问题信息、业务办理信息、综合评价信息、多媒体信息等。其他业务系统间的信息交换包括案卷信息、人员信息、多媒体信息等。该系统在本项目中单独做为数据交换平台的方式建设，负责各感知端的数据采集、分析、融合。数据交换子系统满足如下要求：

1）支持图片、声音、视频多种数据格式的传输；

2）保证数据的快速传输，监督中心发送任务信息时间不超过5秒；

3）高安全性，配备稳定的加密算法。

系统采用业界成熟的信息技术建立信息交换平台，包括数据交换引擎、远程数据传输、信息交换标准等核心模块.

随着XML的迅速发展，XML正在逐步成为Internet中描述数据的标准。在将来XML文档势必成为电子政务中数据传输的主要载体。

数据交换将按照市区两级级平台规定的交换模式（WebService或Socket套接字）和交换格式（XML）要求实施。

能够支持业务数据传输，包括业务表单、声音、图片等多种数据的传输；

        - 业务短信子系统

- 一般短信群发：用户能够想系统内所有人员发送短信，通过短信接口，向保存了手机号码的人员发送自定义内容的短信，也可以群发短信，例如向所有监督员发送短信；

- 案件到达提醒：系统能够向接收案件的专业部门发送案件到达提醒短信，也可以给监督员发送任务到达提醒短信。当指挥中心将案件批转至专业部门时，在向专业部门派遣案件的同时，会以手机短信的方式向专业部门人员发送一条案件到达的提示。这个功能是通过系统设定自动实现的；

- 超时提醒：在案件即将超时的时候，系统能够自动向相关责任人发送短信提醒；专业部门处理的案件，超出办理时限后系统会自动亮红灯以示警告，同时自动向专业部门人员手机发送一条案件超时的提醒；

- 任务通知：对于监督员应能够自动向其发送各种任务通知，如核实、核查任务、不立案以及今日提示等短信提示信息；

- 催办短信：对于各种督办信息，系统也可以向被督办对象发送督办短信；

- 群发消息：群发短信功能，主要是为了方便对专业部门人员和监督员进行统一管理。相对于以前的文字通知或者电话通知，群发短信功能可以更快速方便的将重要信息通报所有专业部门人员和监督员；

- 增加市民彩信上报案件的功能，并能在受理子系统中受理；

- 提供业务短信全网特服号的功能，通过不同运营商发送的短信、彩信均显示统一号码。

        - 领导督办子系统（领导通）

- 急要件：对于城市管理当中出现的突发、重大事件（领导关心的事件），定义为急要件。领导可以查看某条急要件案卷的详细信息和办理过程，对于问题严重的可以填写督办信息，并发送到相关处置部门；

- 督办：数字化城市管理中对各部门处理问题的时限进行了限定。各部门处理的严重超过时限的案卷（超时时间可设定），会进入领导的“督办”列表中。领导可以查看某条案卷的详细信息和办理过程，对于问题严重的，可以填写督办信息，并发送到相关处置部门；

- 统计分析：特别关注主要用于从多个角度展示城市管理宏观统计、评价信息。给领导决策提供一定的量化依据。不同角色（市领导，市（镇）领导，专业部门领导）的用户具有的权限不同，查看的特别关注内容也不尽相同；

- 评价考核：通过领导督办系统可以查看每个月的各类评价考核报表，不同级别的领导查看不同统计口径的考核报表；

- 案卷查询：领导可以通过多种查询方式查询到自己关注的城市管理问题，问题类别、问题区域、问题发生时间和详细处理过程；

- 信息快递：在系统首页超时案卷、督办回复，急要件的数量，并可快速查看某条案卷的详细信息；

- 单键拨号：可以直接拨打在系统中设置好的号码。通过单键拨号功能，领导可以对自己发现的问题或者特别关注的城市管理问题下达口头指令；

- 无线网络支持：系统支持目前国内三大运营商（移动、电信、联通）的3G、4G无线网络，具有良好的适应性，可以保证随时随地与“智慧城管”业务系统的数据传输，实现真正的移动办公；

- 地理数据在线访问支持：手持端系统应支持基础地形图、部件、地理编码数据的安全在线访问；

- 实景影像数据支持：手持端系统应支持可测量实景影像数据展示和应用；

- 提供直观的决策分析报表：以实时数据绘制的统计图的缩略图的列表的形式展现领导比较关注的指标（如每日高发案件、部门案件数量排名等），每个统计最好有段说明文字，比如分析描述。点击相应列表中的一行，可进一步查询对应的统计信息来源；

- 提供人员监控功能：领导可以通过地图方便的查看监督员、执法队员的在岗情况，实时位置，这样领导在外发现问题时，可找到距离事发位置最近的监督员。点击“查看轨迹”按钮，可查看该监督员的轨迹；

- 系统自动升级功能：当有新的手持端版本发布时，系统能提示新版本信息，并支持在线升级服务。

        - 专项考评子系统（考评通）

- 考评任务抽取：基于样本点数据库实现考评样本的随机抽取，样本抽取可设定样本类型、区域、样本个数等条件；

- 考评任务的生成：考评办能够向指定考评员发送指定区域的考评数据采集任务，并分配采集任务号，便于系统管理；

- 考评结果汇总：考评员根据考评任务在现场进行考评上报后，考评任务管理子系统自动将扣分情况进行汇总，并能够生成量化的考评结果；

- 考评任务查询：考评办能够通过任务号查询到某个的考评任务，同时能够查阅该考评任务的详细扣分情况以及多媒体等信息；

- 专项考评无线采集模块：考评员在巡查的过程中，可直接使用移动终端根据抽查的样本列表进行抽查，发现问题后使用移动终端进行拍照，记录扣分类型和描述信息，上报至综合受理平台；

- 任务接收：考评采集子系统能够接收考评办发布的考评数据采集任务，任务的发布通过道路进行描述，采集的样本一般选择所有相关本底数据；

- 考评任务反馈:考评数据采集过程中，如果发现违反考评本底数据要求的内容，通过考评通进行拍照记录，并通过无线网络实时传送至考评办；

- 考评数据查询:能够查询已经接收到的采集任务，并查询考评的采集结果；

- 主动采集:考评员可以主动对本区域进行数据采集，并将结果上报至市考评办；

- 无线网络支持：系统支持目前国内三大运营商（移动、电信、联通）的3G、4G无线网络，具有良好的适应性，可以保证随时随地与“智慧城管”业务系统的数据传输，实现真正的移动办公；

- 地理数据在线访问支持：手持端系统应支持基础地形图、部件、地理编码数据的安全在线访问；

- 县级平台考评支持：系统在支持市、（区）县平台考评的基础上，还应支持市级平台对县级平台的运行效果考评；

- 系统自动升级功能：当有新的手持端版本发布时，系统能提示新版本信息，并支持在线升级服务。

        - 视频监控管理子系统

- 视频图层查询系统：能够查看视频在地图上的分布情况，能够查看视频探头的基本信息；

- 视频播放系统：能够播放视频图像，支持图像的分画面浏览，并可以播放历史录像；

- 视频控制系统：能够控制视频探头，包括视频转动、放大、缩小操作，能够切换视频及多分频显示；

- 视频上报：通过视频能够发现城市管理的各类问题，并能够将问题记录下来，形成案件上传到数字城管核心平台，进行问题的处置；

- 视频核查：通过视频上报的各类城管问题，可以使用视频监控来进行核查，来检查问题是否处理完毕；

- 视频核实：对于公众举报的问题，如果事发位置附近有视频探头，可以通过视频来进行核实。

- 地图上添加视频摄像头分布图层：在系统的电子地图上选择需要调用查看的视频源，针对当前现有的监控视频头，点击监控图层的摄像头图标时，就播放该视频头对应的视频影像；

- 根据属性信息选择视频源：城管系统获取并显示每个视频源的名称、编号、所在位置等属性信息，操作员根据这些信息确定要察看的视频信息；

- 根据案卷的发生位置选择视频源：操作员首先在地图上定位案卷，然后选择案卷周围的视频源，察看现场的实时信息。

- 视频播放功能：视频播放软件选用嵌入式播放程序，可以满足现有的视频数据压缩格式和将来压缩格式的需要。视频可以在城市管理监督指挥中心的大屏幕和PC终端上显示。

- 支持多运营商：系统应支持共享视频源多运营商平台的统一图层展示，并实现视频调用；

- 系统应支持在视频监控点图层：点取多个视频点，在系统中能同时打开前端视频显示；

- 系统应支持根据地理编码查询视频点信息：并能设定查询点周围指定距离内的所有视频点信息，以列表的方式展示，提供给用户点选显示。

        - 移动处置子系统（处置通）

- 登录管理：验证登录人员权限，确保拥有相应权限的人员登录到该系统；其它人员无法使用此系统。为了处置人员固定使用同一部手机时多次登录的方便性，提供保存登录用户名和密码的功能。

- 经办案件：经办案件箱主要存放的是待办案件箱批转走的下一阶段还没有批转的案件，在下一阶段没有办理的情况下，可以将该案撤销批转，案件将在经办案件箱中消失，回到待办案件箱中。

- 缓办案件：缓办案件箱主要存放的是申请缓办的案件，需要申请解除缓办时，可以点击功能键，选择“申请解除缓办”，弹出页面信息后，填写上申请原因，点击“申请”即可完成申请。申请解除缓办后的案件，将从缓办案件箱中跳转到待办案件箱中。

- 案件详细信息查询：用户处理案件时，需要查看案件的详细信息，如案件号、上报时间、案件来源、案件类别、问题类别、大小类、地址、问题描述、上报人等信息，以便用户判断该如何处置案件。

- 案件办理进度查询：用户处置派遣给他的案件时，需要查看案件的办理过程，包括阶段，经办人员、经办时间、操作、意见等信息，以便用户判断该如何处置案件。

- 查看案件位置：用户处置派遣给其的案件时，需要查看案件的位置信息，以便用户判断该如何处置案件。

- 案件批转：用户根据案件信息及案件地址现场的情况来判断对案件进行批转操作。如果是非处置成功案件，则可以填写或修改意见、流向、多媒体文件等信息。如果是已处置成功案件，则只能查看而不能修改。

- 案件回退：处置人员在处置案件过程中，如果发现案件描述情况与实际情况不符或案件信息有误的情况，则不应该继续批转。因此在案件处置过程中，应该增加将案件回退到前一阶段的“回退”选项。

- 地理数据在线访问支持：手持端系统应支持基础地形图、部件、地理编码数据的安全在线访问；

- 电话本：可按照单位名称列出人员和电话号码，长按该号码，弹出拨号菜单，可以进行拨打电话。

- 案件查询：辅助功能模块，可以根据用户需要，查询相应的案件信息。查询条件有日期、任务号、问题类型、大类、小类、位置图、问题描述、处理状态等，可以根据需要任意设定查询条件。

- 数据更新：当手机所存储的配置信息与服务器不一致的时候，需要进行数据同步。系统会自动检查数据同步需要的时间以及同步数据的数据量大小。

- 系统设置：系统设置部分提供了服务器地址设置、账号登录密码设置、惯用语设置等功能，方便用户随时进行修改配置信息。

- 系统帮助：本栏目显示系统的帮助内容，帮助处理人员迅速熟悉处置通的操作方法，并且在结尾有包含了当前程序的版本信息。用户可以拖动右侧的导航条查阅帮助文件。查阅完毕后按返回键返回主菜单。

        - 专项普查子系统

1、登录管理：验证登录人员权限，确保拥有相应权限的人员登录到该系统；其它人员无法使用此系统。提供保存登录用户名和密码的功能。

2、任务管理：通过任务管理，管理人员可以向指定的监督员发送专项排查治理信息，对普查对象、普查范围、普查时间、普查要点等进行说明。可以针对重点问题进行普查。如工地普查、文化市场（音像店）分布状况普查、厕所完好状况普查等。

可以针对应急问题进行普查，如台风毁坏树木或广告牌情况普查、积雪清理情况普查等。系统能够对已下发的任务进行查询、管理，并能够对任务进行撤销、变更等。

3、任务接收：在无线终端，监督员可以接收普查任务。任务下达的监督员打开任务列表能够选择查看任务内容，并按照要求执行任务。

4、任务查询：系统能够查询任务内容，对任务结果进行反馈上报。

5、普查结果管理：系统能够对普查结果进行管理，包括普查反馈任务的查询、处理，对普查结果的统计、分析。受理员能够在一个单独的栏目中查看所有专项排查治理上报上来的问题。对于这个栏目中的问题，能够进行“无需受理类”和“处理类”分类。对于“处理类”问题，按照普通上报问题进行后续的流程处理；对于“无需受理类”问题，能够直接存档，而无需走流程。

6、普查结果的多维分析：对普查结果进行按普查区域（街道、社区、道路名称）统计、按普查时间统计、按问题类别统计、按任务对象统计等。

7、统计报表：可以直接便捷的导出普查统计分析结果。

8、系统更新：通过系统更新功能，程序可以自动更新大小类、地图、客户端程序运行所需数据。

9、系统设置：能够设置系统登录地址，设置个人密码，个人基本信息等内容。

10、系统帮助：在软件中，提供系统帮助，对软件操作的流程、功能介绍、操作中常出现的问题等做出通俗易懂的解释，帮助用户更好更充分地利用此系统。

11、地理数据在线访问支持：手持端系统应支持基础地形图、部件、地理编码数据的安全在线访问；

        - 移动办公子系统（智管通）

1、系统平台集成各种城市管理信息查询、紧急问题督办、人员监控、综合分析报表，提供城市管理信息专报功能，包含有城管专报发布子系统、综合监控管理子系统、案件督办子系统、综合评价子系统、空间分析子系统和配置管理子系统。

2、领导通过城管专报发布子系统可以及时全面地掌握其管辖区域每季度、月、周等阶段性城市管理宏观状态，同时，领导也可以通过专报统计数据查看其关注的城市管理重点难点问题。该子系统包括服务端专报发布管理平台和客户端专报浏览平台。

3、综合监控管理子系统是对城市管理运行要素进行综合管控的模块，通过该子系统可以为领导实时提供城市管理运行要素的当前状态，便于领导对其管辖区域内的城市管理状态进行精确把控。

4、通过案件督办子系统各级领导可以及时掌握城市管理运行状况，可针对重大疑难问题进行督办。具体功能模块有：案件查看督办、督办意见发送、查看督办意见等。

5、统计评价子系统是针对上报案件处理情况及状态进行综合统计分析评价，可以查看各类统计和评价，并能反查详细案件列表，为领导决策提供数据支撑。

6、空间分析子系统是基于空间地理信息平台和可视化实景影像数据，从空间信息应用角度对城市管理状态进行统计、查询与可视化展现，包括基于GIS的统计分析、案件空间展示和案件聚类分析等，能够进行智能语音定位，并实现二维地图与实景数据关联显示。

7、配置管理子系统是为领导提供便捷定制化操作功能，通过该子系统功能对系统平台进行配置管理，可以设置系统登录密码、系统显示界面与方式和语音助手等内容。

        - 信息采集员管理子系统

1、人员管理：该系统主要用于信息采集员的人员档案建立、责任网格权限管理、考勤管理等方面的工作，使繁重的信息采集员人员管理工作纳入标准化、信息化，利用先进的技术手段减轻用户在人员档案管理、责任权属管理、考勤管理方面的工作压力。主要模块应包括：人员档案管理、人员信息维护、劳动关系管理、社保管理、责任网格配置、管理提示等。

2、考勤排班管理：因为信息采集员队伍庞大，如何保证排班工作的准确、有效、完整，

是信息采集员管理的一大重点难点问题。现行管理模式中，信息采集员交接班采用手写记录方式，通过传统的口头和纸笔交接工作信息的模式。排班管理子系统利用先进的技术手段，通过与系统功能的紧密结合，解决信息采集员排班工作的难题。主要模块应包括智能排班管理与查询、智能替班管理与查询、考勤查询统计等。

3、监督员状态监控：操作员、领导、管理员登录系统后，显示全部信息采集员当天的情况列表，可对信息采集工作情况进行实时监控，对于信息采集员的各类预警信息能直观的从列表中获取到，并可进行处理。如对超过规则库中定义的预警阀值的案卷、人、网格进行预警提示。另外可根据用户提供的条件筛选信息采集员信息进行监控查看。（休息、请假人员不纳入监控范围。在配置管理模块可配置哪些人员不纳入监控范围：如机动监督员、管理人员等。）

4、巡更管理：采取定点、定时、定路线的方法对道路、街巷进行巡查。管理人员可以按照责任网格定制巡更标志点，系统生成并制作二维码标牌。信息采集员在城管通手机上对预先设置二维码标牌进行巡更考勤。根据信息采集员对巡更点打点时通过GPS获得的位置和预先设定的巡更点的位置进行对比，如果两者的距离在设定的范围内，意味本次考勤成功。在实际使用中，由于GPS会存在漂移，如建筑物、天气等因素，在巡更定位时还要综合考虑偏差，综合以上，信息采集员发出巡更指令后，系统能够记录以下四种状态：巡更成功、超出范围、GPS未开启、GPS未定位四种状态。主要模块应包括：巡更考勤管理、巡更轨迹展示、巡更统计等。

5、预警管理：预警子系统主要是针对案卷的异常情况、信息采集员工作的异常情况进行系统智能监督，并且将异常情况通过无线网络、短信等手段通知到信息采集员，同时向采集管理人员提出预警，将以往的结果管理转变成为过程管理，提高信息采集工作效率，并且提高管理效果。主要模块应包括：工作异常信息预警、案卷异常信息预警、手机历史案卷查询、劳动关系预警、预警信息处理、预警信息发送、预警信息实时查询等。

6、案卷管理：通过该模块能对信息采集员上报、核实、核查的案卷进行查询，以便进行工作量的查询。

7、设备管理：城市管理工作中所使用的各种手持设备属于国家固定资产，因此设备管理也是信息采集管理工作中重点问题之一，本系统通过建立设备档案，结合设备保管考核等行政手段，来保证各种手持设备的管理工作。主要模块应包括：设备档案查询与管理、设备信息录入、设备发放登记、设备维修登记、设备日常检查等。

8、薪资管理：系统主要是根据员工的考勤记录、综合考评得分，结合员工工资标准，自动计算员工工资数额，从而减少管理人员核发绩效的工作负担。主要模块应包括：工资标准录入、绩效核算等。

9、工作台帐记录：对每日工作台帐进行记录。要求每个数字都能反查到案卷列表，案卷列表可以进入案卷信息综合查看，保持数字与案卷实质对应的关联性。主要模块应包括：每日信息采集统计、每日异常案卷统计、管理员巡查日志、业务部门处置统计分析、信息采集员全息考评等。

10、信息采集工作分析管理：按周、月制定信息采集案件量目标，统计分析各信息采集员的工作量完成情况，并提供信息采集员个人查询。

        - 地下管线三维展示子系统

本子系统的建设共享调用规划部门地下管网普查数据，通过地下管线三维展示子系统将市政地下管线设施平面数据的三维可视化展现，通过平面数据与三维数据动态的联动，增强了“所见即所得”的用户体验。用户可以通过属性查询来获取当前的三维信息，也可以通过三维图形获取对应的属性信息，达到真正的图文联动，“三维”和“属性”的互查；可以通过动态生产管网三维，展示当前管网的三维模拟效果，并在此基础上进行日常的测量、浏览、查询、分析等可视化基础操作，提供可视化模型配置功能以便动态生成三维管网，提供可视化应用分析功能，为市政地下管线基础设施的建设提供辅助决策。为市政的建设、指挥决策、开挖审批提供更加明了、更加形象的可视化依据。本期建设重点考虑共享数据的三维展示和系统分析。

1）管线图浏览：可以显示全区域的综合管线平面图，可以单一显示某专业管线平面图；

2）管线查询统计：可实现管线空间数据和属性数据的双向互动检索。按任意条件进行相关信息检索，并可进行模糊查询。按照空间位置进行区域管线数据的查询与检索。区域范围可以为多种形式，如某地块范围，管线路由范围或任意矩形范围及多边形范围等。可以单独对管线属性(管线类型、材质、管径、建设时间、所在位置等)、管点属性(测点性质、附属设施)以及管线与管点之间的拓扑关系进行查询。可以对单一管线或全部管线进行查询统计，计算出管线的各种单项/综合长度，确定其普查工作量，并以表格等形式输出。通过线层与点层相关属性字段的设置，要关联查询的数据属性信息；

3）统计分析功能：用户可统计满足条件的管点、管线，统计的结果以直方图、立体直方图、饼图等形式表示；

4）三维展示：三维展示功能，根据各类地下管线的埋设深度、管线度、管线规格等信息自动生成地下管线的地下三维模型。在自动生成的景观模型中，可以控制各类景观的显示，添加灯光效果。任意路径漫游，从不同角度观察地下管网、地上建筑等地物兀素的分布情况和相对位置关系；

5）日常管理：提供三维可视化应用系统基本的工具和功能。主要包括裁剪输出、量算工具、多媒体管理、定位工具、裁剪输出；

6）综合分析：系统根据管网记录的地理信息以及地形图数据，自动生成管网的横断面、纵剖面图。也可根据管网相互的连接关系自动生成管网的三维维立体图，用户可根据自己的需要选择观察任意位置和任意方向的管网参数属性信息；

7）消防栓搜索：主要帮助用户在火灾事故点附近迅速查询选取范围类的消防栓设施；

8）爆管分析：依据管网的拓扑关系，自动在爆管点搜索需要关闭的阀门，显示阀门信息打印阀门卡片和爆管点处的现场维修图；

9）影响范围检测：主要帮助用户在开挖路面施工前，了解可能影响的其他地下管线，从而避免在维修某种管线时，挖断同一区域的其他管线；

10） 连通分析：主要帮助用户查看管线与其他管线连接的情况。系统将给出连接列表并在二维场景中展示。

11）系统案卷联动：在系统中指定案卷可以联动查询、展示该案卷地下管线的情况。

12）由供应商负责提供三维建模软件。

        - 市民互动及舆情分析子系统

舆情分析是采用网络爬虫技术，根据文章标题、关键词、主题内容搜索等多种方式，系统可主动地从互联网上采集最近涉及某类问题的文章、报道等信息，为监督指挥中心开展城管舆情研判提供重要参考。

舆情采集设置：可以设定采集的栏目、URL、更新时间、扫描间隔等，系统的扫描间隔最小可以设置成1分钟，即每隔一分钟，系统将自动扫描目标信息源，以便及时发现目标信息源的最新变化，并以最快的速度采集到本地；

热点话题：敏感话题识别：城管舆情分析可以根据新闻出处权威度、发言时间密集程度等参数，识别出给定时间段内根据管理需要设置的舆情关键字相关的热门话题。利用内容主题词组和回贴数进行综合语义分析，识别和城管管理相关的敏感话题；

自动摘要：城管舆情分析对各类主题，各类倾向能够形成自动摘要；

舆情趋势分析：网络舆情监控系统分析某个主题在不同的时间段内，人们所关注的程度；

突发事件分析：城管舆情分析对突发事件进行跨时间、跨空间综合分析，获知事件发生的全貌；

舆情搜索：城管舆情分析可对入库的舆情进行分类、时间、敏感字等自定义条件搜索；

舆情报警：城管舆情分析对突发事件、涉及内容安全的敏感话题及时发现并报警；

舆情统计报告：城管舆情分析根据舆情分析引擎处理后生成报告，用户可通过浏览器浏览，提供信息检索功能，根据指定条件对热点话题、倾向性进行查询，并浏览信息的具体内容，提供决策支持；

舆情上报：城管舆情分析根据舆情分析引擎的敏感舆情，可转为"舆情上报"，进入数字城管系统进行立案处置。

        - 空间信息共享和动态更新子系统

空间信息共享和动态更新子系统主要是对城市管理部件数据根据部件权属向权属单位共享部件信息、共同维护部件信息，确保部件信息属性的准确性。动态更新对城市内新增、消失、变更的部件地理信息以及兴趣点、门牌楼地址POI信息的变更进行信息采集，并且按照数字城管地理信息编码标准进行编码、入库的一项长效服务。目的是保持地理信息系统的现势性，使之满足数字城管乃至所有政务系统的地理信息平台更新的服务。通过移动手持终端实现空间信息更新的上报、比对、审核、测绘和记录管理。

- 部件数据共享：通过地理信息系统发布部件属性信息，与各权属部门共享部件数据，让权属部门使用部件普查数据，了解部件的位置、质地、尺寸等属性，共同维护部件属性的现势性；

- 部件数据权属共同维护：通过空间信息共享和动态更新子系统，对现有部件数据与各权属单位共享的同时，也将各部件的权属的准确性与各权属单位进行统一核对，共同维护部件数据。对现有权属有异议的通过系统反馈，经核实后进行更新入库。新增部件的权属确认，也由该系统发布并批转到相应权属部门核实、反馈后入库，提高了智慧城管的部件数据权属的准确性，提高案件派遣的准确率和有效性。同时，权属部门也能及时、准确的掌握自己需要管理处置的部件规模和状况；

- 空间信息更新上报：拓展城管通空间信息更新模块，当信息采集员发现变更部件后，利用城管通查询部件是否存在，如果部件存在，按照部件变更进行上报，否则按照新增部件上报。采集信息包括，属性信息（如材质、孔径等）、位置信息（选择地图定位）、图片信息（采集现场照片，含近景、远景、特写至少三张）等，确认信息无误后上报至监督中心；

- 空间信息更新比对：空间更新信息比对由数据管理员对部件更新案卷进行审核，通过对相关位置所有部件图层的比对，确定该部件是否属于变更，记录比对结果，并将更新护部件数据。对现有权属有异议的通过系统反馈，经核实后进行更新入库。新增部件的权属确认，也由该系统发布并批转到相应权属部门核实、反馈后入库，提高了智慧城管的部件数据权属的准确性，提高案件派遣的准确率和有效性。同时，权属部门也能及时、准确的掌握自己需要管理处置的部件规模和状况；

- 空间信息更新上报：拓展城管通空间信息更新模块，当信息采集员发现变更部件后，利用城管通查询部件是否存在，如果部件存在，按照部件变更进行上报，否则按照新增部件上报。采集信息包括，属性信息（如材质、孔径等）、位置信息（选择地图定位）、图片信息（采集现场照片，含近景、远景、特写至少三张）等，确认信息无误后上报至监督中心；

- 空间信息更新比对：空间更新信息比对由数据管理员对部件更新案卷进行审核，通过对相关位置所有部件图层的比对，确定该部件是否属于变更，记录比对结果，并将更新数据审批表批转给业主审批；

- 空间信息更新审核:空间信息更新审核由主管领导根据信息对权属单位、责任单位、部件类别等权属信息进行审核，审核通过后，根据审批表信息先将该部件以临时坐标位置入库，并根据地理信息编码进行编码；

- 空间更新信息测绘:业主领导审核后的案卷，将审核结果发送到测绘人员手持终端，进入测绘任务可以查看案卷信息。按照相交法测绘选择测绘参照点与距离、方位，由平台根据参数计算出更新点的坐标。或者根据测绘仪器得到的经纬度坐标，由平台根据参数计算出更新点的坐标。采集测绘现场照片，上传测绘数据与过程资料。并批转到拟定权属单位审核，确认无误后入库。由业主领导确认测绘结果，确认后同步到数据库与手机。

- 空间信息更新记录管理：数据管理员对空间信息更新情况进行存档操作，可对每个操作步骤以及相关人进行记录，使每个案卷流程可追溯。

        - 应急指挥子系统

应急指挥平台的设计思路将充分考虑到城市管理部门的日常指挥、重大活动保障指挥、防汛抗台、防雪抗冻以及突发事件应急指挥等指挥职能，通过整合现有资源，强化信息获取、丰富指挥手段、固化指挥过程、强化指挥决策、实现指挥信息实时发布，建立指挥资源共享的、功能集中的、市区联动的应急指挥平台，使城市管理指挥信息获取更全面、实时和直接、指挥指令下达更有效、指挥结果反馈更灵敏、指挥过程更可控、指挥决策更科学、指挥信息发布更透明，最终达到提升城市管理指挥水平和能力的目标。通过对应急预案的管理、以可视化的方式城市突发事件状况进行实时数据的展现、通过多种通讯渠道的集成实现城市应急过程中的通讯保障，通过对物资、人员等信息的有效管理实现应急调度的科学化，借助数据辅助分析为应急指挥提供各种决策数据支撑。

    - 应急预案机制和流程管理

在城市管理过程中，很多问题的处理是可以建立预案机制的，特别是针对专项集中整治、重大活动保障、自然灾害、公共应急事件上。这些预案是可以流程化的，并且以工作流的形式整合到指挥平台的系统中去。通过指挥平台管理并启动预案，并且通过图形化的流程图，可以监控到预案已经执行到哪一个环节，围绕该环节有哪些资源可以指挥，在重大事件发生时，系统会自动根据设定通过统一通讯平台联系重要干系人。通过事后的经验总结和预案修订机制，可以将城市管理的经验沉淀下来，最终形成长效治理的良性循环。

    - 应急指挥现场状况展示

指挥信息包括指挥现场信息、处置力量分布信息以及问题处置情况信息等，是做出正常指挥决策和指令的基础。通过建立城市管理日常运行指标体系，设立KPI指标模型，构建城市管理指挥信息的“仪表盘”。指标包括智慧城管及其协同单位队员工作情况、热线受理情况、和城市管理案卷发生和办理情况以及现场视频监控情况等。通过整合智慧城管核心业务系统与扩展业务系统、并实现与个下属单位信息系统的数据实时抽取、外部协同单位的数据实时交换，结合视频监控，GIS等手段对问题进行直观展现。为应急指挥平台提供汇总的综合信息，为领导了解情况和决策指挥提供支撑。

    - 应急指挥资源调度管理

应急指挥平台在进行应急指挥的过程中需要清晰的了解到当前可以调配的物资资源、温州市智慧城管平台（一期）可研报告暨建设方案

    - 应急指挥决策智能辅助

决策智能辅助是在掌握各种城市管理资源的基础上，通过对现有信息资源的分析，帮助指挥者做出正确的判断。比如，在某个突发问题发生时，可以自动找出附近最近的城市管理工作人员。又如，某项城市管理运行KPI指标出现异常，如热线投诉激增，可对问题进行自动分析，给出提示是否要启动重点整治预案进行干预。系统使数据通过多种方式从不同的侧面和角度来加以全方位生动地体现，从而找出隐藏在数据之后的规律性的东西，达到辅助决策的目的。这样更多的管理者能够迅速可靠、随机自主地访问相关数据，掌握信息，从而明智地做出决策。

    - 应急指挥综合信息动态发布管理

开发及时多样的信息发布功能，建立综合信息动态发布渠道，是应急指挥平台的一项必不可少的功能。在防雪抗冻、防汛抗台等应急事件、爆管等突发事件发生时，可将事件发生和处置信息及时主动对外发布，增加透明度，消除市民恐慌，增加市民信赖度。根据不同情况，信息发布既可通过短信、外网门户、微博、移动应用、户外大屏等直接发布渠道，也可通过与各类媒体建立有效的信息联动，提高信息向公众传递的及时性和有效性。

        - 数字执法子系统

1、执法办案子系统

执法办案子系统用于管理执法单位和执法人员行政执法的全过程，是数字执法系统的核心，也是业务系统的核心。包括登记受理、立案审批、调查取证、处理审批、事先告知、处罚决定、结案审批、听证等行政执法全过程中的各处置功能，使得执法人员在实施各项行政执法行为时明确执法责任，规范执法行为，正确行使职能，提高执法水平。

（1）受理登记与交办

案件来源多种多样，有相当一部分来自群众的举报和投诉，系统把这些信息记录下来，根据案件来源信息情况，逐级交办至具体执法队员，由执法队员核实后予以立案处置。

（2）简易程序案件

根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定，简易程序相对一般程序而言，其主要针对那些违法事实清楚、证据确凿、情节简单、因果关系明确的违反行政管理的行为，按照“当场决定并当场处罚”的原则，系统采用简易程序处理，不需要走流程，案件信息录入完成后即可直接归档。

（3）一般程序案件

根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定，除了适用简易程序以外的其它案件，都适用于一般程序案件，其主要步骤包括：1、立案；2、调查；3、处理决定；4、说明理由、告知权利；5、陈述和申辩；6、制作行政处罚决定书；7、送达。系统采用流程化的管理模式。

一般程序案件除了标准流程外，还会因实际工作需要对上述流程节点进行微调，例如一般程序“快速通道”流程、一般程序“行政强制”流程等，以满足特殊情况下的案卷处理。

在成功创建案件后，系统会引导办案人员按照设定的一般案件程序处理步骤进行处置，以确保最大程度的规范。

在申请立案时，系统允许承办部门负责人更换主办人和协办人，确保在经办过程中避免出现人情案；在进入审批环节时，案件基本信息将被系统锁定以确保不被修改；表单填写过程中，系统提供了智能化的联想与自动填充功能，使得操作更加便捷；这些功能在确保操作规范的同时亦尽可能的减少操作步骤，降低使用人员的强度，提高办案效率。

（4）特殊类别案件

在实际办案过程中，常常会出现一些特殊情况，例如违法当事人自行终止违法行为，此时执法部门可以申请不予处罚或不予立案；有时会出现违法事实存在，但违法当事人难以找到的情况，使得案件悬而不决；有时案件信息发生了变动，为了确保公正和透明，经办人需要申请修改案件基本信息。这就需要在办案流程中做特殊的处理。执法办案子系统最大限度地考虑到特殊情况，提供了多种特殊类别的处置流程，以保障执法办案子系统的可用性：

- 不予立案/不予处罚流程

- 撤案流程

- 案件信息修改流程

- 案件终止/废弃流程

（5）协同办公

案件办理和执法监管的过程中，往往需要承办人、协办人、部门负责人、法制审核人员、督查人员、局领导等多个角色参与到流程中，系统根据工作流程制定了协同办公体系，不同角色根据不同权限来完成各自所需工作。

（6）法律法规代码化

根据不同事件类型将法律法规进行整理、编码，将常见的违法行为以“案由”形式分类。凡以“案由”形式出现的，系统会自动根据案由联想出违法依据与处罚依据。提高了执法人员对法规引用的准确性和方便性，同时也可规范对违法行为的描述。

（7）自由裁量

针对不同案由设定罚款基数和程度系数表（违法行为、法律依据、违法情形、量罚程度起点、罚款基数、系数、系数变量标准、区域系数）。自由裁量可以规范量罚程度，减少了人为因素的干扰，使自由裁量更加准确，体现执法的公正性。从而保障了执法相对人的合法权益，更好地接受社会监督，“以德服人，以法服人”。

（8）办案环节时限控制

系统可为每个处理流程设定时限，以控制案卷的处理时间。为区分正常、即将超时和超时的案件，系统分别以绿、黄、红三种颜色予以标识。在计时过程中，系统会自动将节假日计算在内，智能区分工作日与非工作日（用户可自行设置）。同时，办案时限设定也可以作为执法人员的一个考核指标。

（9）执法信息查询检索

系统提供了执法信息的查询与检索功能，大致可分为“模糊查询”、“条件查询”、“高级检索”三种方法，以满足不同查询的需要。

（10）执法过程监管

执法办案子系统关注案件处理的每一个过程，对每一步操作环节做了日志记录。

同时，系统允许一定权限的人员随时查阅每件案子的处理情况，实现执法全过程的有效监管，提高执法透明度。

2、数字执法子系统

数字执法子系统，也称“无线执法通子系统”，是“数字执法”的重要组成部分。系统利用3G移动通讯技术、GIS技术和GPS技术，以智能移动终端为载体，提供拍照、摄像、录音、GPS定位、法律法规查询、通知和任务接收、罚单打印及执法文书形成等功能，是执法办案子系统的业务延伸。通过该系统，执法队员能够在第一时间将现场执法的信息上报至中心系统，提高效率。“移动执法”可以有效改善传统的执法方式，是未来执法手段的重要发展趋势。

- 功能描述：

（1）执法上报

系统提供了智能化的表单录入功能，执法人员通过手持终端可快速选择违法行为代码，并迅速完成信息填写，实现发现问题后第一时间采集现场执法信息并上报至中心系统。

手持终端（简称“执法通”）需要利用移动通讯来完成数据传输，当3G信号不稳定或网络连接中断时，为了保证采集的信息不丢失，系统会将未完成上报的案卷信息保存在“草稿箱”中，执法人员可重新上报，直至成功。

（2）现场取证

系统具备拍照、录音、录制视频等现场取证功能，并能对现场取证和采集的多媒体证据链信息进行初步的编辑，在第一时间连同案件文字信息上传至中心系统。

（3）执法信息查询

除了信息采集功能外，执法通提供了执法信息查询的功能（包括查阅执法案件信息等）。执法人员可根据自身账号所授的权限进行条件查询，供现场处置时参考。

（4）消息通知

执法人员登陆执法通后，程序会一直在后台运行，以随时接收中心系统发送的消息和通知。当收到新消息或新通知时，系统会主动发出提示音或震动提醒执法人员及时查看。（消息是指即时短消息，不能进行回复，仅仅用于提醒。而通知则需要执法人员在阅读后进行回复。）

（6）蓝牙打印

在执法过程中往往需要打印一些执法的单据，执法通利用蓝牙技术连接外置的蓝牙打印机后，可现场打印出事先定制的单据。

（7）系统设置

系统设置提供了更改用户密码、同步更新案由编码库、同步更新GPS上报时间间隔、设置开机自动登录、设置系统运行参数、检查版本更新情况并下载安装更新包、注销等操作。

（8）系统帮助

在日常使用当中难免遇到操作上的疑问，系统帮助对每一项功能进行了细致描述，帮助使用者快速解决问题。

（9）在线更新

系统提供在线更新提示功能

3、文书管理子系统

法律文书的制作是为了履行各项执法职能，保证行政执法行为合法、有效地进行。因此执法文书制作质量的高低将影响到行政执法的水平、甚至合法性与有效性。为此在执法办案过程中需要形成一系列的文书，该子系统可以规范和帮助提升文书制作质量，有利于执法文书的档案管理、查询和统计，提高文书制作的速度。

为了使文书制作更加简便，系统采用浏览器插件的方式，直接调用本地Office Word程序对文书进行查看和编辑。

- 功能描述：

（1）模版管理

在执法办案过程中，每个阶段都会形成不同的法律文书。系统针对每一类文书建立固定格式的模版，以达到规范文书格式的目的。为具体经办人提供便利，同时也减低了文书形成时间。

（2）文书编号管理

“立案编号”字段，该字段分年份、大队、编号三个部分，均由系统自动生成，不可以手填。每个执法单元单独编号，自动累加，每年年底编号自动归零从头计数。“决定书编号”与“立案编号”相对独立，没有关联，其他文书均与“立案编号”一致。

（3）文书自动填写

在建立文书模版时，模板中包含有如“$案发地点#”样式的字段标识，在打开文书时，系统会自动从案件基础信息中获取该字段的描述，并自动填入文档中，减少重复劳动，保持案卷描述的一致性，使得文书制作过程更加快捷。

（4）文书在线编辑

系统提供文书编辑修改、保存和导出等操作功能。

（5）文书打印

系统提供了完整文书的打印功能，用户可以按需打印。

4、查询统计子系统

应用数理统计与数据分析技术，将执法人员的日常业务数据进行自动挖掘、汇总、统计、分析，提供基于图形、报表等可视化结果展现，能够及时、全面地掌握和分析行政执法工作的现状和水平以及各部门、执法人员的日常工作情况。系统可以根据实际需要，灵活的将这些功能授权给各级领导、各业务处室领导、各中队队长、执法队员等使用。

统计报表是按统一规定的表格形式、统一的报送程序和报表时间，自下而上提供基础统计资料，是一种具有法律性质的报表。所有的统计结果都可以报表的形式导出。

- 功能描述：

（1）案件基本情况统计

- 查处违法情况总汇，生成《行政执法情况统计表》

- 基本情况查询统计

系统可直观的显示出各执法大队的基本情况，用户可选择时间（按日期）进行统计（包括巡查数、立案数、案件移交数、结案数、罚款数等项目）。

- 巡查情况查询统计

城市管理执法人员只要选择不同的查询条件，系统可直观的显示出各执法大队的人员巡查情况。用户可选择时间（按月份）进行统计，点击某个人员的巡查数可以查看到该人员参与巡查的详细情况。

- 执法情况查询统计

城市管理执法人员只要选择不同的查询条件，系统可直观的显示出执法大队的执法情况，用户可选择时间（按天）进行统计（包括执法范围类别的详细统计）。

- 按类别统计

根据案件数量和处罚金额两个类别进行统计。

（2）综合查询

各级领导可以随时通过综合查询功能了解各部门业务信息以及处理过程信息，及时掌握本职能部门的业务情况并进行指导和督办。

- 固定条件查询统计：用于在业务过程中常用的、限定条件较为固定的情况，系统给出特定单个或组合的查询数据项，用户只需要输入所需查询的值就可以完成查询功能；

- 自定义条件查询统计：用户可在所有的数据项范围内，根据需要制定为获取特定信息所需的查询条件，并将这些条件进行逻辑组合，最终通过系统自动根据条件过滤出用户所需的数据。可以将自定义的组合查询条件进行保存，以备将来需要相同条件查询时可直接调用；

- 模糊查询统计：允许用户输入简单的文字或字母等信息，系统将以这些信息为关键字在系统中进行检索，给出符合条件的数据。

5、应用维护子系统

应用维护子系统是系统管理员使用的工作平台，通过该平台，可以快速搭建、维护各个基础子系统的业务，并能够方便快捷地完成人员权限变动等日常维护工作。系统管理人员也可以方便地调整系统使之适应用户变化的需求。应用维护系统的主要功能分为用户资源管理和应用系统管理。

- 功能描述：

（1）组织机构管理

执法部门各个岗位职能一般是相对固定，但人事调动是时常发生的。为此，系统特别设计了机构设置工具来适应这种变化。使用该工具可以清楚地描述出各级部门、人员、岗位三者的关系，并能具体设置各岗位的权限，如是否可使用系统维护和管理子系统、是否参与业务流程等。操作上只需打勾即可完成，界面设计一目了然。

机构设置模块实现了对整个机构内各部门、人员、岗位的角色定义，系统自动生成对应角色的系统内部标识，这个标识在系统内是唯一的，从而确保信息的唯一性。部门、人员和岗位均可以作为参与者出现在业务的工作流过程定义中，真正实现业务和岗位之间多对多的关系。

（2）用户管理

用户管理功能包括用户增加、用户删除，用户权限设置等，提供用户操作流水日志。用户管理模块的信息对象包括权限信息、信息冲突时相对于不同数据项的权威性等级、个性化服务信息等。

（3）人员权限管理

系统维护和管理平台采用分级权限的控制方法，每个业务人员的权限由该人员所属部门和角色来确定，为方便系统管理人员进行权限管理，特提供专门的人员权限管理功能模块。通过该模块，可查看系统中所有业务人员所具有的非空间/空间数据的操作权限，以及该权限所获得的来源。

可根据岗位职责和职务划分成不同用户群，从业务需求和使用权限上进行分类。

可直观地了解具体业务人员所处部门、角色配置、可参与的业务阶段以及每个阶段所具有的权限：表格、可见字段、可编辑、可查看要件、可见图层等。

（4）用户资源管理

各个应用子系统中需要用到的系统资源被分门别类，系统允许将用户资源配置给不同的用户角色来满足不同角色权限的界定。

（5）工作流定义

工作流是指一项业务流程从开始到归档结束所要经过的各个环节的总称。系统维护和管理子系统以流程图方式提供很直观的方法供编辑、配置和查看各个流程阶段。

工作流定义包括基本属性、参与者、工作流阶段、流向等相关信息的定义。系统还提供专门的流程图管理模块用于绘制业务流程图，并且对流程的各个阶段进行配置，选择流程各阶段业务角色，定义流程特殊操作权限、输入输出表格，确定各阶段输入表格中可填写的字段、设置处理时间等。

（6）业务惯用语定义

业务惯用语定义用于建立和维护执法综合管理系统平台协同工作中经常使用的专业用语。可以针对每项业务管理工作输入特定的习惯用语，供业务人员适时调用；对于一些较为通用的和具体业务无关的惯用语，可把它们定义为系统惯用语，提供给工作人员使用。通过对习惯用语经常性的维护和完善，可减少业务人员文字录入的工作量和时间，也进一步规范了执法综合管理平台协同工作中用语的一致性。

系统实现标准惯用语和组合惯用语的输入和维护功能，通过将固定词与工作表单字段或用户输入内容组合后形成动态常用语句，从而减少用户的文字输入工作，提高工作效率。另外，业务人员可以在业务应用系统中自己生成、修改、维护自己的标准用语库，为自己的日常工作提供方便。

（7）节假日管理

以一周为基本管理单元，周末双休作为固定节假日，在出现法定节假日时进行节假日设定，挪用双休日的则在非双休日设置补班。执法办案过程中，在计算处理时限时会将设定的节假日和补办日期列入计算范围。

（8）工作表单定义

执法办案协同工作中涉及到的各类表格定义，是规范业务流程、采集基础数据和审批管理中重要的手段之一。各业务所使用的表单有业务领域严格的要求，是工作流中数据操作界面表现的重要手段。

工作表单是指业务人员在日常工作办理业务时需要录入内容的表格，工作表单定义其目的是为了实现具体业务中所用到的工作表单的管理，包括工作表单和表单字段的增加、删除、修改等操作。可定义工作表单的名称、类型（多行表格和多版本表格可分别实现对该工作表单多次填写和多次编辑的需求）、表单的显示设置。

系统维护和管理子系统还提供编辑表单的功能，真正实现可视化、所见即所得的表单样式编辑。编辑表单提供了多种工具用于方便的编辑表格样式，可添加多种对象，提供方便易用的属性编辑工具、对齐工具、改变大小工具等等。

（9）日志管理

提供各类日志的查询，包括登记日志、更新日志、操作日志、批量处理日志，信息报告日志、异议处理日志等。

6、法律法规知识库子系统

执法人员可以利用法律法规知识库子系统可以快速查找各种相关信息，包括常见案例、地方法律法规、国家法律法规等，可以对案例进行学习。

法律法规知识库的内容按照产品进行分类，建立独立的分库。法律法规知识库在设计上，采用以不同应用的知识内容分为一类的原则，建立多个分库。这种结构可以让搜索的针对性更强，搜索结果更准确高效，满足用户的搜索需求。当用户需要调用法律法规知识库中的信息时，既可以通过对整个法律法规知识库进行全文搜索获取信息；也可以通过登录到相应的产品知识库，在目录中选择自己需要的标题获取信息；与此同时系统还提供多查询条件的搜索功能，进一步提高搜索效率。

- 功能描述：

（1）目录管理

法律法规知识库目录管理是用于管理知识库的分类和各分类信息展现形式。

（2）内容管理

法律法规内容管理包括：添加新的法律法规和案例，及查询功能。

（3）前台法律法规和案例查看

可以查看法律法规详细内容及查询。

      - 系统功能升级

升级数字化城市管理系统，打造“大城管、大协同”，突破“数字城管”系统因缺乏业务协同而导致无法实时追溯案卷处置动态和快速派遣的问题。通过拓展协同处置子系统，将专业部门处置流程、资源、人员整合到系统中来，实现城市管理案卷处理全流程透明，有效提高派遣效率和处置能力。与城管行业运维移动端融合，构建监督、指挥、处置一体化移动端应用。

云迁移升级后，在具备部标九大子系统功能基础上，业务管理流程拓展至处置单位的专业处置部门，并实现以下功能。

（1）无线数据采集子系统功能升级：无线数据采集子系统主要用于信息采集监督员向监督指挥中心上报在管理范围内通过巡查所发现的城市管理相关问题信息，接受中心分派的任务指令并反馈。为了适应新时期城市管理的需要，同时使得案件数据采集更精确、更精细，结合多年来项目实施经验，在原无线数据采集子系统的基础上扩展近景远景、特殊类型属性扩展、补采上报、资料库等功能。

（2）监督中心受理子系统功能升级：监督中心受理子系统是城市管理监督中心下设的联系内外各部门和社会公众的窗口。为了适应城市管理的实际需要，扩展监督中心受理问题的渠道，提高监督中心案件受理效率，在原监督中心受理子系统的基础上，扩展升级一系列功能，包括：受理其他来源案件、自动发送核查、同时段核查、二次核查不通过提醒、回访管理、告知书结案、强制结案、特殊结案、典型案件、在线挂账（延期）申请审批等。

（3）协同工作子系统功能升级：协同工作子系统是供派遣员、指挥长、处置部门等对城市管理问题立案后进行处置的应用子系统。为了适应城市管理的实际需要，提高案件的派遣和处置效率，结合历年来的运行经验，在原协同工作子系统的基础上，升级扩展系统功能，如：办理过程加密、处置交班、案件批注、自定义处置网格、申请围转护、定时回复等。

（4）数据交换子系统功能升级：建立更加规范、统一的信息交换及数据交换系统，包括案卷上报接口、回退通知接口、延期通知接口、挂账通知接口、作废通知接口、解除挂账通知接口、核查通知接口、核查反馈接口、处置反馈接口、督办通知接口、答复督办接口、案卷上报驳回接口、案卷信息更新接口、回退审批接口、延期审批接口、挂账审批接口、作废审批接口、办结通知接口、解除督办通知接口、数据同步接口、消息打包格式接口等。

（5）新增非采集区域智能提醒子系统：

针对特定时段、特定区域涉及施工类的问题（施工单位有正规的施工审批手续文件），此类问题专业部门难以按立结案标准要求进行处置。因此，拓展管控区域智能提醒功能，针对城市管理中的一些区域由于环境综合提升需要施工，可由专业部门申请特定时段内对该区域暂停问题上报，审核通过后，中心可将该区域该时段发生的问题设置为“禁止上报”。针对有时间发生规律的特定类型案件，只允许在规定时间段内上报案件。比如道路保洁公司每天都会在固定的时间段内进行道路保洁，在规定保洁时间段之外采集上报该类案件，环卫公司一般不会响应处置，影响计时考核，因此限制信息采集员在该时段内上报道路保洁类问题。主要包括管控区域设置、限制时段设置、管控区域智能提醒、限制时段智能提醒等功能。

（6）新增案件智能分配子系统：

该模块用于实现案卷的定向分派，案件主动优先推送至闲置人员手中，明确个人工作，提高工作效率，减少重复审查的工作。主要包括顺序分派、平均分派、交班、案件分配设置等功能。

（7）新增案件智能派遣子系统：

随着城市精细化进程的不断推进，中心对案件派遣方式的要求越来越多样，对案件派遣效率和效果的要求越来越高。系统需支持多种案件派遣方式，包括自动派遣、一键派遣、主协办派遣、强制派遣、返工派遣、跨区派遣、双派遣、定时派遣等功能。

（8）新增疑难案件处置子系统：

该系统用于对责属难以认定的疑难案件进行处置，提供疑难案件箱，通过中心协调后再派遣处置。主要包括疑难案件设置、疑难案件审核、案件确权、协同作战等功能。

（9）新增考核申诉子系统：

该模块针对部分因统计出错、操作失误或者其他客观问题导致考核结果与实际情况不符的，系统支持处置部门提出申诉，然后由考核部门通过多级审核确认，对考核结果进行修改。同时，针对处置部门主动作为的案件，系统支持处置部门提出申报，由考核部门通过多级审核确认，对考核结果进行修改（考核加分）。主要包括监控统计指标、申诉申报流程、考核申诉、短信提醒等功能。

（10）新增资料库管理子系统：

资料库管理模块是针对各行业、专业、属地监管部门设计，用于提升工作人员专业素质。在资料库中存储了全面的风险管理方法、风险管理规章制度等有关的法律法规文档，以供城市管理参与人员随时查阅。同时，也给有关执法部门提供执法依据。主要包括资料库类别管理、资料库资料管理、资料列表（APP端）。

（11）即时通讯子系统

随着移动互联网技术的发展，基于移动端的即时通讯功能需求越来越迫切和强烈。为了方便交流和沟通，系统支持基于移动端的即时通讯功能，以插件的形式集成到领导通、处置通、无线数据采集子系统（城管通）等。在移动端的即时通讯子系统中，支持查看联系人、与某个或多个联系人即时沟通、对案件进行讨论以及语音对讲等。需要涵盖PC端和手机端两部分用户，PC端主要包括联系人、群组互动、案件讨论功能；手机端主要包括联系人、即时通信、消息推送、群组互动、案件讨论、语音播报功能。

（12）整合城管通、处置通、领导通，融合统一APP。

## 市局综合监管中心建设

市局综合监管中心建设包括中心显示屏幕系统建设、环境装修改造、网络安全设备、96310城管热线呼叫中心设备更新及软件系统对接开发等内容。

各供应商根据监管中心现场踏勘后进行装修改造和系统设计，投标时提供监管中心初步设计图、效果图、工程量清单、设备清单等内容。

用于本项建设投资金额不低于75万元。

其中96310智慧城管热线设备更新要求如下：

本期更新呼叫中心交换硬件设备，完成呼叫中心软件对接升级，覆盖市级指挥中心与各区指挥中心。

| 参数配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 最大IP分机数 |  | 168个 |
| 最大自带模拟分机数 |  | 48个 |
| 最大IP外线数 |  | 216路 |
| 最大自带模拟外线数 |  | 48路 |
| 最大同时通话数 |  | 90路 |
| 协议 |  |  |
| 呼叫控制 | SIP/UDP和SIP/TCP（RFC3261）、IMS平台（3GPP） |  |
| 网络 | Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、DHCP客户端、PPPoE客户端、DNS（A/SRV记录）、STUN |  |
| 媒体 |  |  |
| 来电显示 | 多种来电显示标准：BellcoreType1&2、ETSI、BT、DTMF |  |
| 编码 | G.711（a/μ）、G.729a |  |
| DTMF发送 | 带内语音透传、RFC2833、SIP-INFO |  |
| 拍叉上报 | 本地处理、RFC2833、SIP-INFO |  |
| 传真 | G.711透传传真，T.38传真，兼容G3类传真机，最高速率33.6kbps（透传） |  |
| 拆线方式 | 忙音检测、反极性检测、断电拆线 |  |
| 音质提升技术 | 回音消除（G.168-2004，拖尾时长64ms）、抖动缓冲自动调节、静音抑制（VAD/CNG）、PLC |  |
| 语音 |  |  |
| 智能总机/话务台 | 工作/非工作时段/节假日自定义欢迎词、来电排队、话务员分机组、多语言/多级语音菜单、总机模板、总机值班、VIP客户来电快捷处理（无需输入分机） |  |
| 拨号 | 缩位拨号、出局线路选择、经济路由、自动路由选择 |  |
| 呼叫功能 | 呼叫保持、呼叫驻留、呼叫等待、三方通话、同振、区别振铃、免打扰、强插/禁止被强插、监听/禁止被监听、秘书、热线（即时/延时）、代接/禁止被代接、呼叫转移、呼叫转接、呼叫限制、分机锁、分机组、号码来显、外转外等 |  |
| DISA | 主叫号码认证、加拨功能码认证 |  |
| 录音 | 内置录音存储、外部录音服务器存储、录音集中管理 |  |
| 留言 | 留言点灯（反极性/FSK/高压） |  |
| 模拟中继 | 来电显示、反极性检测 |  |
| SIP中继 | IMS、多平台注册/呼叫、SkypeConnect |  |
| 话机状态显示 | 分机状态订阅（BLF） |  |
| 安全 |  |  |
| 端口自定义 | SIP端口、HTTP/HTTPS访问端口、RTP端口 |  |
| 访问白名单 | HTTP/HTTPS访问白名单、Telnet/SSH访问白名单、SIP访问白名单（IP过滤） |  |
| 加密 | SIP信令加密、媒体流加密、配置文件加密导入/导出、密码/PIN码加密 |  |
| IP分机 | 禁止外网IP分机拨打外线、User-Agent验证、防暴力破解IP分机密码 |  |
| Web登录 | 禁止外网IP登录、防暴力破解登录密码 |  |
| 安全级别 | 支持高、中、低三种级别 |  |

## 融合调度系统建设

### 中心建设模式

本联动调度中心建设采用前端通信基站和网络由运营商负责建设，业主采用租赁终端服务的模式接入使用。运营商负责建设城管PDT专网集群通信网络，与本平台融合形成全市统一的联动调度中心，有效实现市、县（区）执法力量的调度和联动，特别是在突发应急事件时的通讯保障。市、县（区）租赁运营商提供的终端或接入服务，实现平台联动调度。

本项目融合各区执法局4G执法记录仪（科立讯、海能达、康佳、海康、警翼），由本融合调度系统统一指挥调度使用。

本项目融合调度子系统在构建基于公网集群通信调度系统外，具有融合PDT专网集群通信的能力，最终形成公网集群与专网PDT集群的互联互通，实现一体指挥调度。为各指挥中心、专业部门、执法队员、信息采集员、养护人员、运维人员提供指挥调度。

### 系统架构

以公网集群通信系统、PDT集群通信系统为支撑，构建一套集语音指挥调度、视频调度、定位管理、多媒体信息、数据传输为主体的一体化指挥调度系统。同时，融合指挥调度系统纵向融合公网、专网两大集群系统，横向预留整合有线、视频监控、物联网的业务接口，可实现有线、无线、语音、数据、视频多项融合，形成综合通信平台。

在子系统之上，融合指挥调度平台共分为三层：融合汇聚层、统一支撑层和综合应用层。

融合汇聚层，是平台面对众多子系统的第一个层次，也是突破异网异构的关键层次。融合汇聚层的核心设备是智能汇聚网关，智能汇聚网关直接对接各孤岛系统。同时，根据融合指挥调度平台所需要的业务（语音、视频、位置、消息等），智能汇聚网关将子系统中对应业务的控制流和媒体流翻译为统一支撑层能理解的标准格式。

统一支撑层，是融合指挥调度平台的核心层，也是承上启下的关键层次。统一支撑层的核心设备是各项融合业务引擎，如语音业务引擎、视频业务引擎等。统一支撑层向下对接智能汇聚网关，不同子系统的同类型业务，统一汇聚到对应的业务引擎，比如PDT系统、公网对讲系统、IP电话等不同系统的语音，通过智能网关后统一汇聚到语音业务引擎，在语音业务引擎进行跨系统的数据交换，达到语音融合互通；统一支撑层内部的各引擎和数据仓库通过能力总线、数据总线横向互联，能力总线主要负责业务控制指令的交互，数据总线主要负责信息流（音视频流媒体、消息、位置和状态、对象属性等）的传递；统一支撑层向上为综合应用层提供标准化的能力交互接口和数据交互接口，方便不同业务系统的开发。统一支撑层的特点是横向融合交互、纵向上通下达。

综合应用层，基于统一支撑层提供的标准接口，可以向各部门提供跨系统、多样化、定制化的融合业务应用系统。综合应用层重在跨系统融合应用，以实战应用为先，带动统一支撑层和融合汇聚层共同向前发展，而统一支撑层和融合汇聚层的发展，又在标准接口中为综合应用层提供了更多的业务能力，进而促进综合应用层中各应用系统的不断进化。

### 融合挥调度系统技术架构要求

本次采购融合通信指挥调度系统组网架构需满足如下要求。

1.融合全网制式： 融合通信指挥调度系统能够实现包括中国移动、中国电信、中国联通网络下不同终端的同时接入、混合编组。

2.业务丰富：融合通信指挥调度系统能够实现基于地图的可视化指挥调度，支持GPS等多种定位方式。支持图片、视频回传及实时视频等丰富的多媒体业务。

3.终端种类丰富，提供包括但不限于专业集群对讲终端、专业大屏智能调度终端、专业三模智能调度终端等多种类终端。

4.公专网融合：融合通信指挥调度系统可实现与PDT网络、B-TrunC网络等异质专网对接，实现“公专融合”。在需要与专网指挥系统互通时，通过互联互通定制后实现跨部门跨体系的统一指挥调度。

### 系统功能

      - 语音业务

- 全双工单呼

调度员与终端之间建立的一对一全双工语音呼叫。

全双工语音单呼支持呼叫建立、释放、振铃提示、接听和拒绝接听等功能。

终端或调度员均可发起全双工单呼；

被叫终端以振铃方式提示用户有来电；

被叫用户振铃尚未接听时，提示主叫用户“等待接听”；

被叫用户拒绝接听，提示主叫用户“被叫拒绝接听”；

被叫用户接听之后，呼叫接通；

用户无需按PTT键申请话权，随时可以讲话；

呼叫建立之后，通话双方语音是双向的；

呼叫接通后不限制通话时长；

有释放单呼权限的主被叫或调度员均可发起结束呼叫。

- 半双工单呼

调度员与终端之间建立的一对一半双工语音呼叫。

半双工语音单呼支持呼叫建立、呼叫释放、话权管理、通话限时、讲话方识别等功能。

终端或调度员可以发起单呼，建立一对一的集群呼叫；

支持话权管理功能；

话权用户可以释放话权，或者话权定时器超时后系统自动释放话权；

听用户可以申请话权，成为话权用户；

有释放单呼权限的用户或调度员可以发起结束单呼；

空闲话权等待定时器超时后，无人申请话权，系统发起单呼释放。

通话过程中，识别通话方身份。

- 组呼

终端或调度员发起的对一个集群群组的半双工语音呼叫，建立一对多的集群呼

终端或调度员可以发起组呼，建立一对多的集群呼叫；

支持话权管理功能；

话权用户可以释放话权，或者话权定时器超时后系统自动释放话权；

听用户可以申请话权，成为话权用户；

有释放组呼权限的用户或调度员可以发起结束组呼；

空闲话权等待定时器超时后，无人申请话权，系统发起组呼释放；

通话过程中，识别出话权对象身份。

- 临时组呼

调度员可以在集群调度页面选择多个用户、多个群组或者多个用户群组的组合，形成临时组，可以针对临时组发起集群呼叫。

调度员可以在集群调度页面选择多路用户、群组发起呼叫；

支持话权管理功能；

话权用户可以释放话权，或者话权定时器超时后系统自动释放话权；

听用户可以申请话权，成为话权用户；

调度员可以结束呼叫；

空闲话权等待定时器超时后，无人申请话权，系统发起组呼释放；

通话过程中，识别出话权对象身份。

- 多选呼叫

调度员可以在集群调度页面选择多个呼叫，同时发起。

调度员可以在集群调度页面选择多路用户、群组发起呼叫；

调度员可以对多路激活呼叫进行同时讲话；

激活呼叫可以是组呼、单呼；

激活呼叫之间没有关联。

- 动态重组

调度员可以在集群调度页面选择多个用户，群组，编成新的群组。

调度员可以在集群调度页面选择多个用户、群组发起动态重组；

调度员可以针对重组后的群组发起呼叫；

重组成功后可以进行撤销操作；

- 强拆

调度员可以在调度界面资源树上选定某个群组，强行结束。

调度员选定某一个群组，强制结束；

- 强插

调度员可以在调度界面上，强行加入呼叫并无条件获得话权。

调度员有重要消息需要立即通知时，强插进入某个群组；

如果当前群组未激活，则直接提示调度员呼叫未激活，是否立即发起呼叫，如果当前呼叫已经激活，则该调度员立即获得话权；

调度员通知完成以后，可以选择停留在该群组，也可以退出群组，归还话权；

- 录音和回放

调度员本地记录集群呼叫的语音内容为日后业务跟踪做基础，解决电话繁忙时可能出现遗漏而可随时重听、重看通话内容；长期保存通话记录避免丢失重要通话信息；录音路径的可配置以及磁盘空间的预警功能，大大提高了录音功能的易用性。

系统支持将调度员参与的呼叫进行录音并作为文件保存下来；

调度员可以查看以往的呼叫录音，包括录音所对应的呼叫主叫、被叫，发生时间，呼叫时长，呼叫类型等信息；

调度员可以从历史录音、录像中选择一个进行重放，录音文件格式固定为MP3；

调度员进行录音支持文件的存放路径可配置；

提供对录音文件的管理功能：播放、删除等等；

提供对硬盘空间的预警功能：每次调度员登录时，自动检查录音文件路径所在分区的可用空间是否小于设置的域值，如果小于，则提示用户。

- 多屏显示

调度员支持将语音调度、地图调度、视频调度、多媒体消息、看板等不同业务，在同一台席的多个屏幕上分屏显示，以提供更全面、更清晰的展示。

在语音调度屏幕上，调度员可对调度对象进行单呼、组呼等操作。

在地图调度屏幕上，调度员可以基于地图，直观的显示调度对象的位置及进行相关的地图调度操作。

在视频调度屏幕上，调度员可查看调度对象或者其他视频源的实时图像并进行相关的视频调度操作。

在多媒体消息屏幕上，调度员可以查看当前正在实时沟通的聊天记录。

在看板屏幕上，调度员可以清晰的查看当前的通信系统运行指标。

      - 地图业务

- 基本操作

为方便调度、查看及使用，调度员可以在地图上做一些基本的操作。

调度员按住鼠标左键，任意拖动地图，将焦点移动到屏幕中心位置。

调度员通过鼠标滚轮，对地图整体大小进行放大和缩小，调整到合适的大小。

调度员在地图上，通过输入指定目标名称进行查询，并将其在地图上进行标注。

调度员通过鼠标点击操作，可以对地图上事发路段进行测距，以便精准掌握路段距离，为决策提供数据支持。

调度员可以通过鼠标对地图上的某个坐标进行兴趣点标注，作为特定地点目标使用。

- 定位

调度员员可以对移动终端或摄像头发起定位，以便获取实时位置。

调度员在地图调度界面上，选择用户，通过鼠标操作发起定位操作，终端周期性上报位置信息，并在地图上实时显示。不同类型的终端会以不同的图标在地图上呈现。

终端图标在地图上显示以后，选定对应的终端图标，如集群对讲用户，调度员可以发起对讲通话，如摄像头，调度员可以实时调取摄像头的图像。

调度员在地图调度界面上，选择用户，通过鼠标操作结束定位操作，终端不再上报位置信息，地图上不再呈现该终端的图标及位置。

在对某些事件、案件进行复盘时，调度员可以对移动终端的某历史时间段的轨迹进行查询，在地图调度界面上，调度员通过输入用户号码及起始时间，调取对应的轨迹记录，并在地图上展示播放。

- 圈选\框选呼叫

调度员可以在地图界面上，通过圈选或者框选操作，进行选定范围内的语音呼叫。

调度员在地图调度界面上，以某位置为中心，通过圈选或者框选操作，将上拉圈选或者框选区域内的所有设备资源通过列表显示出来；

通过分类，可以单选，多选或者全选，形成一个基于位置的临时组；

然后针对该临时组，发起实时通话。

- 圈选\框选视频

调度员可以在地图界面上，通过圈选或者框选操作，进行选定范围内的视频查看。

调度员在地图调度界面上，以某位置为中心，通过圈选或者框选操作，将上拉圈选或者框选区域内的所有设备资源通过列表显示出来；

通过分类，可以单选，多选或者全选，形成一个基于位置的临时组；

然后针对该临时组，发起实时视频查看。

- 电子围栏

调度员可以在地图界面上，对人员或者车辆进行区域跟踪。

调度员在地图调度平台上，可以对人员或者车辆进行区域跟踪，事先设定一定区域范围，当被人员或者车辆离开指定区域后，地图调度台自动发出告警，调度员根据人员或者车辆的移动坐标轨迹，做出应对措施，确认人员或者车辆的安全。

- 图层功能

为了更好的掌握用户设备的概略情况，调度员员在地图上可以通过菜单操作，进行图层呈现和图层擦除。

调度员在地图上通过右键显示图层，可以弹出图层分类，如警情，警力，手头，摄像头等类型；

选定单个或者多个类型，确定后地图上将把对应的设备资源通过不同的图标呈现出来；

通过右键显示图层，去勾选单个或者多个类型，确定后地图上将把对应的设备资源擦除掉；

      - 视频业务

- 视频上拉

调度员发起的单向视频会话，将指定终端或摄像头的视频上传到调度员。

视频上拉发起方是调度员，被上拉方是终端或者摄像头。对于上拉请求，如果被上拉方是终端，终端可以自动接收，也可以手动操作选择接收或拒绝，由终端自行设置；

视频上拉会话建立成功后，由被上拉终端或摄像头向调度员单向上传视频；

调度员可以结束视频上拉会话，如果被上拉方是终端，终端也可以结束。

- 视频转发

调度员将接收到的视频转发给其他调度员或手持设备。

选定视频源后，调度员可以选择单个或者多个设备，对视频源进行转发；

调度员可以结束视频源转发。

- 视频操作

调度员可以对视频做对应的调整，以更好的方式角度观看视频。

调度员可以可以将倒180度视频锁定并旋转到正向视频后继续锁定；

调度台支持默认的1,4,9,16视频宫格。也支持调度员进行视频多宫格的自定义。调度员可以在某路视频全屏和多宫格视频界面间进行切换。

调度员在查看现场视频时，根据重要性，或领导需要，能将特定视频拖拽到界面上多宫格的任何宫格中。如果该宫格中已经有视频，则交换视频，如果没有则直接将视频移动到新宫格进行显示。

调度员在查看现场视频同时，如有需要，可以对视频进行截屏留证。截屏后可以马上查看图片，由于保存在本地，也可以后继任何时间进行查看。

调度员在查看现场视频同时，如有需要，可以对视频进行连续抓图留证。对于连续抓图，调度员可以设置按帧还是按秒抓图，每次抓图张数，连续抓图后可以马上查看图片，也可以事后进行查看。

- 现场传音

支持调度员与视频终端的音频信息进行相互传递。

调度台查看现场视频同时，为了进一步了解现场情况，可以打开该视频对应现场伴音开关。伴音开启情况下，现场不仅视频传回调度台，现场声音也同时传回调度台；

调度员查看现场视频同时，如有需要，可以通过调度台向现场喊话。

- 视频上墙

调度员将接收到的视频投影到视频墙上，提升观看效果。

调度台支持以解码器方式视频上墙功能；

调度员能在调度台上选择某路或某几路视频上视频墙。

- 历史视频

调度员支持本地历史视频查询、预览及下载功能。

调度员能查询已经发生过的历史视频。可以根据上传方，接收方，视频发生时间等多种条件进行历史视频查询。

查询到的历史视频，可以直接在调度台上进行视频播放预览。

调度员能查询已经发生过的历史视频。可以根据上传方，接收方，视频发生时间等多种条件进行历史视频查询。

查询到的历史视频，可以下载到本地。

- 云台控制

调度台可以对IP云台摄像头进行云台控制。

调度台可以对IP云台摄像头进行云台控制。云台摄像头可以是有线云台摄像头、专网或公网无线云台摄像头；

通过云台控制，调度员可以将镜头拉近，看清楚现场图像；通过云台控制，调度员可以上下左右移动摄像头方向，可以360度全方位地查看现场。

云台控制可以使用界面云台控制按钮进行，也可以设置快捷键，用快捷键实现云台控制。

      - 多媒体业务

- 文字

调度员可以向单个用户或者单个群组发送文字消息。

调度员选定某个用户，向其发送在线文字消息；

调度员选定某个群组，向该群组的所有用户发送在线文字消息；

- 图片

调度员可以向单个用户或者单个群组发送图片消息。

调度员选定某个用户，向其发送在线图片消息；

调度员选定某个群组，向该群组的所有用户发送在线图片消息；

- 文件

调度员可以向单个用户或者单个群组传输文件。

调度员选定某个用户，向其发送文件；

调度员选定某个群组，向该群组的所有用户发送文件；

- 白板

调度员可以向单个用户或者单个群组发送白板信息。

调度员在白板上画好对应的图画，如指挥路线或作战计划等；

调度员选定某个用户，向其发送在线白板图画；

调度员选定某个群组，向该群组的所有用户发送在线白板图画；

- 支持离线传输

调度员可以向单个用户或者单个群组发送离线多媒体消息，包括文字、图片，文件、白板图画信息。

调度员向单个用户或者单个群组发送离线文字消息，用户上线后会收到该文字；

调度员向单个用户或者单个群组发送离线图片，用户上线后会收到该图片；

调度员向单个用户或者单个群组发送离线文件，用户上线后会收到该文件；

调度员向单个用户或者单个群组发送离线文字消息，用户上线后会收到该白板图画；

- 本地存储

调度员客户端本地会对历史多媒体信息进行存储，方便后续查看检索。

调度员本地保存一段时间内的对话记录，并可以通过检索回看；

调度员本地保存一段时间内的图片传输记录，并可以通过检索回看；

调度员本地保存一段时间内的文件传输记录，并可以通过检索回看；

调度员本地保存一段时间内的白板图画传输记录，并可以通过检索回看；

      - 看板业务

- 状态类信息

看板上可以展示设备的各类状态信息。

看板可以展示各个系统等各制式集群终端、IP摄像头、单兵等设备的总数、开关机数量（按组织单位）、长期未开机数等信息。

- 呼叫类信息展示

看板上可以展示呼叫的各类信息。

系统支持从呼叫类型维度、呼叫发生时间维度、呼叫时长维度进行统计，并通过看板统一进行展示。

- 系统设备类信息展示

看板上可以展示各个系统设备的各类信息。

看板可以展示平台下各系统设备的运行信息，包括基站下挂终端数、基站上行速率、基站下行速率、BBU的CPU/内存资源消耗、各类业务服务器的CPU/内存资源消耗。

      - 存储业务

- 语音业务

支持全网统一存储用户音频数据,支持回放。

基本功能与调度台存储相同。通过部署单独的存储服务器，支持扩展分布式部署，统一独立存储，支持在客户本地存储用户语音信息。

- 视频业务

支持全网统一存储用户视频数据,支持回放。

基本功能与调度台存储相同。通过部署单独的存储服务器，支持扩展分布式部署，统一独立存储，支持在客户本地存储用户视频信息。

- 定位业务

支持全网统一存储用户定位数据,支持检索查看。

通过部署单独的存储服务器，支持扩展分布式部署，统一独立存储。

- 多媒体业务

支持全网统一存储用户多媒体数据,支持检索查看。

通过部署单独的存储服务器，支持扩展分布式部署，统一独立存储。

      - APP应用

提供融合调度终端APP系统，在安卓系统手持端（手机）下载安装后使用。

## 智慧城管平台运维租赁建设

### 智慧城管平台手持执法终端租赁

智慧城管平台手持执法终端本期租赁150台，租赁使用期限2年。

供应商提供带通讯套餐的执法终端设备，并负责维护工作，确保租赁期内正常使用。

每台执法终端通讯套餐不低于如下要求：

- 每台每月流量不低于30GB，通话时长不低于500分钟；

2.赠送来电显示；

执法终端硬件设备配置要求如下：

      - 套餐一

支持移动/联通/电信 5G/4G+/4G/3G/2G

屏幕大小：6.5英寸     屏幕材质类型：OLED    屏幕色彩：全高清FHD+

电池容量： 3650mAh    电池类型： 不可拆卸式电池

系统： Android 10.0以上,Magic UI 3.1.1

CPU：海思麒麟820    运行内存：8GB   机身容量： 128GB

后摄主摄像素：6400万像素   前摄主摄像素：1600万像素

      - 套餐二

支持移动/联通/电信 5G/4G+/4G/3G/2G*

屏幕大小：6.1英寸    屏幕材质类型：OLED   屏幕色彩：1670万色

电池容量： 3650mAh    电池类型： 不可拆卸式电池

系统： Android 10.0以上,EMUI10.0

CPU：海思麒麟980  运行内存：8GB      机身容量： 128GB

后置摄像头： 4000万像素+1600万像素+800万像素高清级像素

前置摄像头： 3200万像素高清级像素

      - 套餐三

支持移动/联通/电信 5G/4G+/4G/3G/2G*

屏幕大小：6.62英寸     屏幕材质类型：OLED

屏幕色彩：1670万色     电池容量： 4200mAh

电池类型： 不可拆卸式电池

系统： Android 10.0以上,EMUI10.0

CPU：海思麒麟990  运行内存：8GB   机身容量： 128GB

后置摄像头： 4000万像素+1600万像素+800万像素高清级像素

前置摄像头： 2400万像素高清级像素

### 网络链路租赁

  - 融合调度系统互联网独享200M宽带1条，租赁期限1年。

  - 专线链路2条（政务云平台到市局监管中心、上堡指挥中心机房），带宽不低于1000M，租赁期限1年。

### 联动调度PDT终端及基站服务租赁

      - 建设模式

由运营商负责联动调度PDT专网集群通信平台建设、运维服务，并对接智慧城管融合调度系统，构建统一的联动调度中心，有效实现市、区执法力量的调度和联动，特别是在突发应急事件时的通讯保障。

本次建设PDT集群通信系统以温州市区（鹿城、瓯海）为试点，投标供应商在温州市执法局建设1套集群核心网，建设不少于8个4载频基站（鹿城区建设3个基站，瓯海区建设5个基站），构建PDT专网通信调度平台对接智慧城管融合调度系统。由市局、各区执法局租赁PDT终端接入使用，初步统计PDT终端规模约550台（其中市局50台，鹿城执法局约350台，瓯海区执法局约150台），租赁期限为5年。

本项目建设内容包括市局租赁50台联动调度PDT终端，1台专业大屏集群调度终端，1台专业三模智能调度终端（含终端使用和平台支撑运维，2年租赁费用）。由供应商提供PDT终端及支撑平台建设、运营支撑服务，确保租赁期内正常使用。

      - 总体技术要求

投标人所投核心网、PDT基站、PDT对讲终端为国产自主品牌，必须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检测报告。

为保证产品升级的科学性和先进性，投标产品生产厂家必须为现有的PDT联盟成员。（提供2017、2018、2019年度PDT联盟会员证书电子扫描件）。

      - PDT数字集群系统功能要求

（1）登记/去登记

PDT终端向集群系统发起的入网请求及确认。

（2）参与组附着

系统支持PDT终端的参与组附着登记和参与组去附着登记，可以准确寻呼参与组成员，避免信道浪费。

（3）漫游

多个基站联网的系统中，PDT终端可以在归属外的基站进行登记，继续使用系统提供的业务功能。

（4）单呼

单呼指PDT终端与其他用户之间建立的一种点对点的呼叫，呼叫参与只有主叫和被叫两方。

（5）组呼

组呼指一个PDT终端或调度台发起的，多个PDT终端参与的，点对多点的语音呼叫。

（6）紧急呼叫

紧急呼叫是用户在紧急情况下发起的一种特殊呼叫，具备高优先级。信道资源不足时，系统会拆除低优先级呼叫的信道，分配给紧急呼叫使用。

（7）优先呼叫

优先呼叫是指系统繁忙时优先获取资源的呼叫。系统赋予用户优先级别。系统繁忙时，高优先级的用户可以插队到低优先级用户之前；基站所有信道占满时，最高优先级用户发起呼叫，系统将强拆正在进行中的最低优先级的呼叫，把信道资源分配给最高优先级用户。

（8）广播呼叫

广播呼叫是一种特殊的语音组呼，呼叫建立后，业务信道上只有主叫有发射权限，被叫只有接收权限，可以有效防止被叫用户干扰主叫的发射过程。可以通过系统配置广播呼叫的限定基站范围。

（9）受限呼叫

系统可以利用参数配置限定呼叫参与基站的范围，配置范围外的基站不参与该呼叫。

（10）通话限时

系统可以设置无线语音呼叫、数据业务呼叫，及有线电话互联的最大通话时间。

（11）PTT授权

PTT授权是指语音通话中，通话参与方通过按压PTT键来获得讲话权限，系统支持按申请话权信令的顺序来分配话权。

（12）讲话方识别显示

在呼叫时，PDT终端上可显示此时正在讲话人的用户名或身份码，方便收听者识别当前是谁在通话中讲话。

（13）呼叫限制

系统可对PDT终端的呼叫权限进行配置，如可限制其进行单呼或短信收发等。

（14）繁忙排队

当系统业务信道资源全忙时，系统将新发起的呼叫排入呼叫等待队列，待系统有空闲资源时，对等待队列中的呼叫进行处理的过程。

（15）组呼迟入

组呼建立后至结束之前，控制信道周期广播该组呼的建立信息，以保证刚开机或刚从其他基站漫游到该基站或刚从其他通话组中释放出来的用户，能参与这个尚未结束的组呼。

（16）组呼并入

一个组呼建立后至结束之前，某PDT终端用户呼叫这个已经建立的通话组，系统将该用户作为被叫并入到已经建立的组呼。

（17）短消息业务

系统支持点到点、点到多点的短消息发送和接收。

（18）状态消息

终端和调度员之间的一种简单信息传输方式，终端或调度台需要提前编辑状态码和对应的预编信息。发送方发送状态码，接收方即可显示对应预编信息。系统支持点到点、点到多点的状态消息发送和接收。

（19）定位（GPS+北斗）

系统能支持对单个用户或群组发起定位，能将用户位置呈现在调度台的定位界面，定位系统必须采用“GPS+北斗”双模。

系统可以定制按距离、时间、距离和时间联合上拉等方式上拉位置信息。

（20）越区切换

PDT终端在语音通话的过程中，若判断信号强度满足切换条件，能通过和系统交互完成业务信道切换，而不影响通话业务。切换场景包括空闲越区切换、发射方越区切换、接收方越区切换。

（21）双向鉴权

系统按照要求配置鉴权服务器，可实现终端与系统双向鉴权，验证终端的合法身份。系统还可读取终端的ESN并进行校验，验证终端的合法性。

（22）信道遇扰关闭

系统可检测信道是否遇到干扰，如果控制信道遇扰，可切换到其他正常的信道；如果业务信道遇扰，可关闭此信道，避免干扰对PDT业务造成影响。

（23）控制信道备份

系统可检测控制信道是否正常，在故障或遇扰时，可切换到备用控制信道。

（24）故障弱化

基站可自动检测与交换控制中心之间的链路状态，链路异常时，基站可自动转入故障弱化模式。故障弱化模式下，可提供登记、单呼、组呼、紧急呼叫、短消息、状态消息以及单基站下的数模互通等基本业务。基站检测到与交换控制中心的链路恢复后，能自动恢复到广域模式。

（25）动态重组

动态重组允许将一个或多个无线用户加入一个通话组或从一个通话组删除，或者将多个动态组设置给一个用户。

（26）遥晕/复活

如果PDT终端丢失，调度台可将其遥晕，实现对丢失PDT终端禁用。如果一个PDT终端已经被一个遥晕过程禁用了，这个PDT终端就不可以申请或者接收任何网络的服务。但是登记，鉴权，遥晕/复活服务还保留有效。调度台同样也可以对已经被遥晕的PDT终端进行复活操作，使其恢复到正常工作状态。

（27）遥毙

PDT终端可以通过遥毙机制被完全的、永久的禁用。如果一个PDT终端已经被遥毙了，这个PDT终端将失去所有操作功能。

（28）紧急呼叫告警

调度员能接收紧急呼叫告警，并且能够参与紧急呼叫。

（29）监听

调度员可以在监听目标没有察觉的情况下，对其话务内容进行实时监听。监听目标可以是用户，也可以是群组。

（30）空口写频

PDT系统通过无线方式对PDT终端进行远程编程配置，PDT系统可以将写频参数通过空中接口传递给PDT终端，对PDT终端进行在线编程。

（31）功率控制

PDT系统利用空口信令调整PDT终端的发射功率以确保通信畅通。

      - PDT数字集群系统各单元技术规格及要求

#### 核心网

（1）核心网单板热备，核心网元支持向热备扩展的能力（核心网遇到故障时能够自动快速主备切换，在主备切换之后不中断原来的正常通话）。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检测报告）。

（2）采用先进电信级ATCA硬件体系架构的交换技术，提供强大的核心交换能力，拥有灵活的可扩展组网能力，可为第三方提供标准调度接口。

#### 网管系统

网管系统需提供统一的配置管理、用户状态数据、系统数据、组网数据、硬件数据、资源数据的管理和维护。具备设备运行状态、链路状态、故障告警的查看和管理，提供系统数据记录和查询。不同级别的用户管理权限可以灵活配置。

系统需支持多用户同时操作，支持本地接入和远程接入，提供在线帮助；人机界面友好、界面设计科学合理以及操作简单，并提供多种呈现方式，包括报表方式、图形图表方式、树图浏览器方式、拓扑浏览器方式、GIS浏览器方式等。

网管系统可以实现运维统计，可以管理全网所有基站和用户。

统一网管功能：

（1）拓扑管理

图形化呈现被管理对象的拓扑关系，是网络设备管理的总入口，直接管理设备对象，提供实时告警渲染。

（2）配置管理

提供被管理网元设备的物理配置、业务配置和动态诊断等功能，可以单项操作也可以批量操作

（3）告警管理

提供所管理设备的实时告警显示，分类统计；历史告警的分类查询统计。统计结果提供直方图的图形化呈现形式。

（4）性能管理

提供关键指标的图形化显示，性能任务和历史数据的查询。

（5）运营管理

管理用户、群组、群组成员、集团、调度台、SIM卡数据、签约模板和黑白名单等。

（6）CPE管理

提供CPE（TAU）的配置、告警、性能、日志和版本管理

（7）日志管理

记录系统的操作日志、安全日志、系统日志和备份日志。

（8）安全管理

系统用户分admin、管理员和操作员，admin系统默认账号，用来创建管理员来执行日常的管理，管理员可以增加操作员，对操作员的权限具体细分到每个管理的设备，运营管理的账号细分到集团粒度。

（9）业务配置

为方便用户使用，支持在统一网管上面直接查看、修改系统各网元的重要业务配置。

（10）设备管理

提供网元设备列表，显示各个系统下的核心网和无线设备，可以查看、配置各设备的参数、并实时显示各设备状态。

（11）动态管理

统一网管系统支持4G基站的TDLTE、FDDLTE、SDR平台等动态功能。

（12）分权分域

包括：1）核心网分权管理；2）基站分权分域管理

（13）版本管理

统一网管实现基站软件版本基本操作和操作日志查询功能。

（14）诊断测试

在统一网管可以进行基站常用单板的诊断测试。

（15）信令跟踪

在统一网管可以进行基站标准信令跟踪和查看。

（16）北向接口

设备网管提供给第三方进行接入和管理的接口。

#### 调度系统

满足用户分级调度和方便实用的需求，调度中心配置统一的调度软件，但在调度管理上实行分级调度，设置不同的权限。需实现以下功能：

（1）单呼、组呼、全呼。

（2）收发短消息和状态消息。

（3）监听、强插、强拆。

（4）框选呼叫。

（5）动态重组设置和取消。

（6）遥晕/复活、遥毙。

（7）紧急呼叫。

（8）位置信息辅助调度功能。

（9）调度系统要实现对所有调度台用户的管理和用户的操作日志管理。

（10）调度系统应能够对所有调度用户的权限进行设置。

（11）调度台应具备音频输入和输出接口，可以实现与调音台等音频处理设备互通。

（12）集群调度系统也可以通过多媒体调度系统，接入各类视频终端、摄像头等实现丰富的多媒体业务能力，如：视频调度、多媒体信息等。

#### 存储系统

支持存储服务器，存储数据包括系统发生的所有通话的录音、回放功能，用户活动记录，用户位置信息等。

当用户发出呼叫时，位于控制中心的设备能存储呼叫类型、呼叫状态、被呼和主呼的移动台标识码和位置、通话起止时间等有关信息，必要时可输出至打印机。

在系统内应可以显示并查询所有移动终端当前状态，即开关机状态、通话组、通话状态等，能追溯用户机过去30天内的全部带时间标签的详细活动记录，包括开关机、详细通话信息等，能按某个用户生成详细记录报告。

系统可对语音及视频数据进行录制、点播和管理，同时提供录音接口，可向设于运营中心的数字录音设备提供通话信息，并可进行搜索查询。

调度台需要支持实时定位、实时跟踪、轨迹查询。

灵活的查询方式。

#### PDT基站

（1）数模兼容基站

PDT基站信道可以同时支持数字和模拟工作模式，可以通过网管软件调整基站信道的工作模式在数字和模拟之间切换，实现数字和模式手台同时接入。

（2）基站设备采用紧凑式机构设计，安装方式 灵活且能够适应比较恶劣的环境，信道机的 三防标准达到 IP56或以上（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检测报告），基站支持自然散热，不需要专用空调设备即可稳定运行。

（3）系统操作简单，维护方便，支持远程运维。系统主要参数可以通过网管修改，且基站不需重启就可以生效，以便保持设备运行的连续性。系统应具有较强的扩展功能，扩展时要求不影响既有设备的使用、增加的设备较少、软件基本不变。

（4）基站业务处理备份模块：为保证系统的可靠性，PDT基站需具备备份机制。基站控制业务处理备板同等基站控制器功能，支持主备板间切换热插拔同时不影响基站正常工作。（提供提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检测报告）

（5）基站电源备份模块：为保证系统的可靠性，PDT基站需具备备份机制。基站控制器电源备份功能，支持主备模块间切换热插拔同时设备供电正常。

#### PDT数字集群系统设备清单及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、融合通信指挥调度系统 |  |  |  |  |
| 1 | 语音业务+数据库服务子系统 | 1.语音业务PDS系统： PDS（PTT Dispatch Server）是集群调度服务器，是集群呼叫的总控制点，完成集群调度呼叫的处理，包括鉴别集群用户、建立各种集群呼叫如单呼和组呼、集群通话权管理等。PDS作为调度服务器，还负责报文分发，接收反向链路来的集群语音数据，根据呼叫的性质再分发到对应的前向链路。 PDS业务子系统包括： 1）接口处理模块（IPM）:主要完成用户面及控制面报文的分拣和转发。 2）用户面处理模块（UPM）：负责对IPM发送来的用户面报文（语音报文）进行处理和转发。 3）集中处理模块（CPM）：业务集中派发的处理点，派发需分布处理的业务信令到各SPM处理，处理一些公共业务，如链路维护。 4）业务处理模块（SPM）：负责集群调度业务的处理，比如呼叫控制、话权管理等等。 5）操作维护处理器（OMP）：负责管理前后台链路，处理性能告警，失败观察，信令跟踪等。 2.数据库服务PHR系统： PHR（PTT Home Register）是集群归属寄存器，完成用户的集群业务鉴权、授权、位置更新和动态群组管理功能，并为集群用户提供集群群组、用户的业务受理。数据库中存储系统的基本信息，当数据库的规模很大时，可以把数据库中存储的数据分开在不同的服务器上存储。因为PHR服务程序和数据库之间采用的是OCI接口，由数据库本身提供的动态库完成对数据库的访问，程序不必关心数据库的位置。PHR服务器通过配置维护管理程序进行后台操作。PHR软件系统由以下几个子系统组成： 1）鉴权授权子系统：提供鉴权、授权功能，与PDS之间采用RADIUS协议。PDS需要对集群业务进行鉴权时，发送鉴权请求给PHR服务器，PHR完成鉴权后向PDS发送相应的授权或拒绝应答。 2）数据库访问控制子系统：与后台OMM相结合，实现各种配置功能：包括：PHR服务的系统运行参数配置，新增用户、群组等。 3）操作维护代理子系统：将PHR服务器的运行状态及重要告警上传到OMM网元。包括告警管理、性能管理等功能。 4）Watchdog子系统：观察其他子系统的运行状态，在发现异常的情况下重启出现异常的子系统，从而提高系统的健壮性。 | 套 | 1 |
| 2 | 登录管理和在线升级子系统 | 提供统一接入LMS和在线升级OTA服务 | 套 | 1 |
| 3 | 多媒体数据业务服务子系统 | 进行多媒体业务处理的核心业务单元，提供用户之间以及群组之间文字，图片，小视频等丰富的多媒体消息处理功能。 | 套 | 1 |
| 4 | 视频调度服务子系统 | 进行视频业务处理的核心业务单元，提供视频上拉、推送，调度台视频转分发等视频调度功能。 | 套 | 1 |
| 5 | 存储服务单元 | 提供全网用户的音视频存储功能。 | 套 | 1 |
| 6 | 定位+短彩信子系统 | 定位+短彩信子系统 | 套 | 1 |
| 7 | 网关子系统 | 1.接口处理（IP）：主要完成用户面及控制面报文的分拣和转发。 2.用户面处理（UP）：负责对IPM发送来的用户面报文（语音报文）进行处理和转发。 3.集中处理（CP）：业务集中派发的处理点，派发需分布处理的业务信令到各SP处理，处理一些公共业务，如链路维护。 4.业务处理（SP）：负责处理各类接口消息等等。 5.通过GB28181-2016协议对接4G执法记录仪 6.通过对接与PDT数字集群系统互联互通，混合组网 | 套 | 1 |
| 8 | 服务器 | 技术参数: 处理器:2*Xeon Silver 4114 10Core 2.2GHz; 内存:4*16GB DDR4 RDIMM 2666MT/s /24个内存插槽; 硬盘:8*1.2TB 10Krpm SAS 2.5" 英寸热插拔硬盘/8个2.5"硬盘插槽; 电源线:2根中国国标插头/C13尾插10A交流电源线； 2根C14/C13 10A 交流电源线; 其他:H730P(Raid 5,2GB Cache/5*PCIE3.0插槽/4千兆网口/iDRAC 9 Enterprise/DVD-ROM/交流冗余电源750W(1+1),支持110~220V交流电压/上架导轨/ 国内3年7*24维保 | 台 | 4 |
| 9 | 调度台/管理台 | 中央处理器:Intel I5-6500(四核/3.2GHz/6M Cache);; 内存:8GB DDR4 2133MHz; 硬盘:1T SATA(7200rpm); 光驱:16X DVD-RW刻录光驱; 操作系统:win10 pro 64bits(中文); 其他:电源:180W/110V/220V/集成网卡声卡/NVIDIA GT730 1GB独立显卡/USB光电鼠标键盘/1*PCI/1*PCIeX1/2*PCIeX16/8*USB3.0 | 台 | 2 |
| 10 | 交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网电接口 + 4个10GE SFP+光接口； 支持双电源供电1 fix power supply(AC) + 1 RPS interface(DC)； 支持4k Vlan；支持QinQ； 支持IPv4，IPv6； 支持L2协议STP、RSTP、MSTP等； 支持Qos； 支持IGMP v1/v2/v3，IGMP snooping； | 台 | 2 |
| 11 | 防火墙 | 吞吐量2Gbps,并发连接200万， 新建连接4万， 2个扩展槽位， 1U高度设备， 2个千兆光口，6个千兆电口； 服务:3年7*24远程服务*NBD（国内） | 台 | 1 |
| 12 | 链路 | 基站链路 | 批 | 1 |
| 13 | PDT数字集群系统核心网 | （1）核心网单板热备，核心网元支持向热备扩展的能力（核心网遇到故障时能够自动快速主备切换，在主备切换之后不中断原来的正常通话）。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检测报告）。 （2）采用电信级ATCA硬件体系架构。 （3）支持E1或IP链路与PDT数字集群系统基站互联。 （4）支持可配置和管理的基站数量不少于600个。 | 套 | 1 |
| 14 | PDT数字集群系统基站 | 单基站最大载波个数 16 单信道设备最大载波个数 4 基站控制设备： 平均故障间隔时间（MTBF） ≥270000小时 平均故障修复时间 （MTTR） 0.5 小时 可用性 ≥99.999816% 停机时间 ≤0.969分钟/年 信道设备： 平均故障间隔时间（MTBF） ≥450,000小时 平均故障修复时间 （MTTR） 1 小时 可用性 99.9997% 系统平均故障延误时间 ≤24小时/年 制式 PDT 带宽 5MHz 载波间隔 12.5KHz 双工间隔 10MHz 调制方式 4FSK 调制速率 9.6kbps 稳定度 频率稳定度 ≤±0.05ppm 时限要求 ≤1.5ms（发射机起动从满额功率的10%上升到90%） 发射机性能: 单载波射频功率 <=50W 邻道发射 ≤-60 dBc/12.5KHz≤-70 dBc/25KHz 杂散指标要求 ≤-36dBm /100KHz 9KHz~1GHz ≤-30dBm /1MHz 1GHz ~12.75GHz 接收机性能: 数字灵敏度（单集接收） ≤-125dBm（5％误码率） 阻塞指标 ≥84 dB 干扰信号（单音）和有用信号的频率间隔±1MHz、±2MHz、±5MHz、±10MHz 邻道选择性 ≥60 dB/12.5KHz ≥70 dB/25KHz 共信道抑制 ≤12dB 互调响应抑制 ≥70dB 接收机传导杂散要求 ≤-57dBm/100KHz 9KHz~1GHz ≤-47dBm/1MHz 1GHz ~12.75GHz 发射调制频偏误差 < 10% 发射信号频率误差 不大于± 0.05ppm | 套 | 8 |
| 15 | 网管系统 | 提供统一的配置管理、用户状态数据、系统数据、组网数据、硬件数据、资源数据的管理和维护 | 套 | 1 |
| 16 | 调度系统 | 提供PDT数字集群系统调度功能。 | 套 | 1 |
| 17 | 存储系统 | 支持存储服务器，存储数据包括系统发生的所有通话的录音、回放功能，用户活动记录，用户位置信息等。 | 套 | 1 |

      - PDT数字集群对讲终端要求

（1）PDT数字集群对讲终端可在PDT集群模式、MPT集群模式、PDT数字常规、模拟常规四种工作模式之间自由切换，切换过程中不需重启手持台，切换完成后可正常工作。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检测报告扫描件，检测报告须能体现本条技术参数）

（2）具备无极旋钮，手持台旋钮支持360度旋转，在PDT集群模式下可循环切换组呼联系人，在PDT数字常规模式下可循环切换信道。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检测报告扫描件，检测报告须能体现本条技术参数）

（3）在PDT集群模式、MPT集群模式、PDT数字常规、模拟常规模式下均支持时钟芯片授时；

在PDT数字常规模式下，支持GPS/北斗授时；

在PDT集群模式下，支持系统广播、GPS/北斗两种授时方式；

（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检测报告扫描件，检测报告须能体现本条技术参数）

（4）功能要求：

手持台须支持包容呼叫；

手持台须支持位置、场强、电量上拉功能；

手持台须支持位置上拉、上报功能；

（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检测报告扫描件，检测报告须能体现以上技术参数）

（5）电池容量≥2000mAh

（6）显示屏：≥2.0吋半透彩屏，240×320分辨率，6行文本显示

（7）数字声码器：AMBE++/NVOC双模声码器，两种模式可在终端本地菜单中切换。（提供国家认可检测机构出具的检测报告电子扫描件）

（8）卫星定位方式：同时支持GPS/北斗/GPS+北斗，三种模式可在终端本地菜单中切换；

（9）蓝牙：终端内置Bluetooth模块，支持与蓝牙耳机适配，适应各种使用环境。

（10）通过国标交变湿热（GB/T 2423.4-2008）、振动（GB/T 2423.10-2008）、冲击（GB/T 2423.5-2008）、跌落（GB/T 2423.8-2008）测试。（提供国家认可检测机构出具的检测报告电子扫描件）

（11）通过GB/T 4208-2008标准检测的不低于IP68的国标外壳防护等级。（提供国家认可检测机构出具的检测报告电子扫描件）

      - 专业大屏集群调度终端要求

网络支持：公网全网通，包含LTE/WCDMA/GSM/TD-SCDMA/CDMA

机身材质：软硬胶双色注塑

显示：≥4.0吋全视角LCD，800×480分辨率，支持手套触摸

按键：PTT键，电源键，音量键×2，紧急呼叫键

电池：≥14.8Wh（4000mAh，3.7V）

外部接口：Micro USB充电/数据口，3.5mm音频接口

操作系统：深度定制Android 7.0系统、四核A53处理器

内存（RAM+ROM）： ≥2GB+16GB

扩展存储：支持扩展TF卡，最大128G

摄像头：后摄像头1300万像素，自动对焦，CMOS，带闪光灯；前摄像头500万像素，CMOS

蓝牙：支持蓝牙2.1+EDR/4.0

WLAN：WiFi 802.11b/g/n，2.4G，支持WiFi热点

定位：定位支持GPS/北斗专业芯片定位，支持AGPS辅助定位

      - 专业三模智能调度终端要求

网络支持PDT集群和常规；公网LTE/WCDMA/GSM/CDMA

显示主屏：大于等于4.0吋高亮LCD，800×480，全视角,防刮花；辅屏：大于等于0.9吋黑白LCD

电池≥29.6Wh（4000mAh）

操作系统：定制智能安全操作系统

主控平台四核≥2.3GHz高频处理器

内存（RAM+ROM）≥3GB+128GB

扩展存储支持TF卡，最大可支持128GB

蓝牙支持蓝牙2.1+EDR/4.0

定位支持GPS/北斗专业芯片定位，支持AGPS辅助定位

4FSK调制频偏误差≤3%，4FSK发射误码率≤0.01%；占用带宽≤8.5KHz，频率误差±1.5ppm，静态灵敏度（误码率为5%）≤-121dBm，（提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检测报告，检测报告须体现该项参数检测结果）

整机符合IP68防护等级，提供证书及检测报告。

提供入网许可证的证书的影印件或扫描件或复印件。

## 二、建设工期及技术服务要求

### 2.1项目实施规模

供应商负责温州市级平台及各县（市）、区、功能区的软件部署及培训。

### 2.2▲项目建设工期

项目总体于2020年11月底前完成初步验收，初验通过后投入试运行，试运行系统稳定3个月后组织项目终验。

其中：市局综合监管中心建设于签订合同后45天内完成。

### 2.3项目实施要求

（1）供应商应在项目实施前进场实地调研，编制详细的实施方案，并提交采购人认可。

（2）实施过程应严格执行相关的规范，并保证安全。

（3）供应商应根据采购人的需要，在规定的时间内，保证质量，完成系统建设。

（4）供应商需组建数据生产组、软件开发组、系统集成组进行分系统项目实施，确保项目工期。

### 2.4正版化要求

供应商须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人和采购代理机构不承担责任。所提供软件都必须取得授权，授权单位为温州市综合行政执法局。

### 2.5售后服务

项目验收合格后，供应商提供本地化的服务，制订详细的售后技术支持与服务方案。

（1）供应商必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。

（2）应用软件验收合格后，▲提供不少于3年的免费维护期，在免费维护期内必须保证不少于2名技术人员现场服务。

（3）维护期内应用系统的任何更新（包括升级和调整）都需提供最新的需求说明、业务流程图、数据流程图，并在原有基础上及时更新。

（4）在系统维护服务期间，供应商应在本项目招标内容和要求范围内及不涉及架构调整的情况下，根据采购人需求对系统进行必需的调整、修改以及版本免费升级服务，以满足系统之最优化，包括但不限于功能模块的新增、修改和完善。

### 2.6文档要求

（1）系统的体系架构及描述；

（2）提供的其它技术手册，包括：

1）准备阶段：《项目开发计划》、《软件配置方案》；

2）需求分析阶段：需求分析报告（含软件功能需求与数据要求）；

3）设计阶段：《系统概要设计说明书》、《系统详细设计方案》、《数据库设计说明书》、《数据接口设计规范》；

4）测试阶段：《测试计划》、《测试方案》、《测试用例》、《测试记录》、《测试报告》。

5）上线阶段：《系统实施方案》、《试运行报告》。

6）过程文档：《培训计划》、《培训记录》、《例会记录》（含系统演示光盘）；

7）交付使用：《业务操作手册》、《系统安装维护手册》、《数据字典》、《系统功能说明书》、《程序维护手册》。

8）与工程相关的其他文档。

提供的技术文件应该真实、全面、完整、详细，应以中文书写；能满足系统运行安装调试、操作使用及维护管理等所需的详细技术资料。

## 三、其他要求

- 本项目为交钥匙工程，供应商不得以其它理由增加费用，项目实施过程中可能涉及的所有费用成本均视为已经包含投标报价之中。

- 本项目所有提供的产品及施工的技术规格和标准必须符合中华人民共和国有关部门最新颁布的标准及规范或国际标准规范。

- 系统软件方面，要求中标供应商在初步需求、技术要求和用户实际需求的基础上，根据具体需求深化分析，提供更佳建设内容和实施方案。用户需求在开发期和运维期，仍有可能需要不断完善，供应商须承诺在采购需求和政策法规范围内，随着用户需求的变动随时做出响应、修改，并不断进行完善。

- 本项目建设过程中，供应商应充分考虑所提供解决方案的可行性和合理性，并保证项目落地实施，供应商负责承担实现功能所需的全部费用。

- 在本项目验收前供应商应配合做好软件评测工作，并对未通过的内容做好整改。

- 正式验收通过后，若有需求变动，在免费维护期内，仍应免费按用户需求对整个系统做出相应修改，以满足用户的需求。

- 本标书中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供所有招标文件没有规定但投标供应商认为完成本项目建设和服务所必要或必须的一切要素，并应在投标报价表中一一列明。

- 供应商应本着认真负责的态度做好投标的整体技术方案并提出开发、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

- 供应商对本项目各阶段的投入人员不得随意更改，如需人员变更需经过采购人批准，对投入本项目的核心人员不得变更。

- 保证所供货物、服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。

- 本招标文件评分细则里要求的各种证书、证件、证明资料“原件备查”，供应商不需要在投标时提供原件，如采购人、采购代理机构或评标委员会在电子投标评审结束后，因故需要对相关资料进行真实性核查，供应商有责任提交相关原件，否则将可能做出对其不利的认定，后果由供应商负责。

- ▲本项目采购预算为555万元 ；投标供应商的投标报价不得超过该金额，否则作无效标处理。

- 付款方式请见第二部分“合同主要条款”。

## 四、现场演示

- 投标供应商根据采购需求结合评审内容，提供系统现场演示（具体内容详见第五部分评分细则）。

- 每家供应商只能委派1名代表进入评审现场进行演示（现场准备时间最长不超过10分钟），演示时间不超过20分钟。如因供应商自身原因导致10分钟准备时间内仍无法提供演示，评委会有权取消其演示资格。

- 演示现场已配置有投影设备，便携式计算机（应配有高清网络接口）及其他演示所需设备由供应商自备，演示时不得携带手机进入演示现场。

# 第五部分  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一、 总  则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保项目质量，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的正常秩序，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、 评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。

三、 评标程序

开标后，采购人对各投标供应商的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标供应商进行符合性审查，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、 评标办法

1、  本项目评标办法采取百分制综合评分法，其中商务技术分90分，价格分10分。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以最终得分（即商务技术分与价格分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商依次确定为第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，中标候选供应商并列，并确定技术部分得分高的为中标供应商）。

2、  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

3、  投标截止时间止及评审期间，如出现有效供应商＜3家时，该项目废标，并重新组织采购。

五、 评分细则

1、商务技术分的评定（90分）

| 序号 | 评分内容 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术部分（70分） |  |  |  |
| 1 | 技术方案 (33分) | 项目建设目标及需求的理解与分析 | 供应商对本项目背景、现状、目标和需求的理解与分析，并提出合理化建议，综合比较酌情打分。 | 3分 |
|  |  | 城市综合管理服务平台理解与分析 | 供应商针对本项目地市级城市综合管理服务平台建设的背景、现状、目标和需求的理解与分析，综合比较酌情打分。 | 2分 |
|  |  |  | 按照住建部《城市综合管理服务平台技术标准》CJJ/T312-2020要求，完成与省平台、国家平台对接技术方案和按期完成对接保障方案。根据方案设计的可行性、合理性、完整性，综合比较酌情打分。 | 2分 |
|  |  | 监管数据归集共享技术方案 | 数据标准规范编制及设计，根据方案设计的先进性、合理性、完整性，综合比较酌情打分。 | 2分 |
|  |  |  | 监管数据归集实施方案及保障，根据方案设计的先进性、合理性、完整性，综合比较酌情打分。 | 2分 |
|  |  | 业务应用集约共享技术方案 | 业务应用集约共享方案设计，根据方案设计的先进性、合理性、完整性，综合比较酌情打分。 | 2分 |
|  |  |  | 数据共享交换平台方案设计，根据方案设计的先进性、合理性、完整性，综合比较酌情打分。 | 2分 |
|  |  | 智慧管理一张图技术方案 | 智慧管理一张图方案设计，根据同类运行案例的情况和方案设计的先进性、合理性、完整性，综合比较酌情打分。 | 5分 |
|  |  | 智慧城管政务云迁移升级方案 | 智慧城管平台政务云迁移升级方案设计，根据方案设计的先进性、合理性、完整性，综合比较酌情打分。 | 3分 |
|  |  | 公众服务浙里办 | 智慧城管公众服务平台设计方案，根据方案设计的先进性、合理性、完整性，综合比较酌情打分。 | 3分 |
|  |  | 市局综合监管中心建设 | 针对市局综合监管中心改造设计方案的实用性、合理性、先进性、投标设备品牌指标性能等，综合比较酌情打分。 | 5分 |
|  |  | 响应因城市管理政策变化需增加业务系统需求的承诺 | 在建设期内为响应城市管理政策变化需增加业务系统管理需求，供应商承诺免费提供系统功能点不少于20个的业务管理系统，并纳入智慧城管二期项目建设内容的，得2分，未承诺的不得分。（在格式附件七中进行承诺） | 2分 |
| 2 | 项目人员配置（包括联合体双方人员，提供社保部门近2个月内出具的投标单位社保证明）（10分） | 项目负责人（格式附件六-1） | 供应商派驻本项目负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书，并具有丰富的数字城管（智慧城管）项目建设经验（提供项目负责人相关证书、社保、案例合同、验收材料等证明材料），综合比较酌情打分。 | 3分 |
|  |  |  | 承诺项目负责人提供驻场服务至项目终验完成的得2分，未承诺的不得分。（在表附件七中进行承诺） | 2分 |
|  |  | 项目团队情况 （格式附件六-2） | 供应商组建的项目实施团队技术能力与证书情况；由专家综合比较酌情打分。（提供项目实施人员相关项目管理、软件开发、数据处理、系统集成等技术能力和专业技术资格证书、社保等证明材料） | 5分 |
| 3 | 项目实施管理保障 | 项目实施进度计划符合用户方信息化建设要求，并提供完善的工期保障措施，切实可行；质量控制和项目管理体系完善，具有风险防范和控制机制，有应急方案。 |  | 3分 |
| 4 | 售后服务保障（6分） | 根据供应商本地化技术支持、售后服务能力和服务保障措施、服务承诺；综合比较酌情打分。（本地化服务机构提供市场监督管理部门登记证明，复印件加盖公章。） |  | 3分 |
|  |  | 免费质保期承诺：在标书规定的三年免费质保期（质保期内系统升级免费）基础上，每再增加一年得1分，最多得3分。（在表附件七中进行承诺） |  | 3分 |
| 5 | 软件平台现场演示（18分） | 1、数据归集共享平台。演示数据归集共享平台的功能实现和先进性。 |  | 4分 |
|  |  | 2、业务应用集约共享平台。演示统一用户管理、统一GIS服务、统一视频服务等功能和先进性。 |  | 3分 |
|  |  | 3、智慧管理一张图展示。演示一张图管理的展示模板自定义、交互界面、展示内容、先进性。 |  | 4分 |
|  |  | 4、融合通讯平台。演示融合通讯平台功能、先进性，实现基于公网集群融合平台的不同品牌单兵执法记录仪的现场调度（在科立讯、海能达、康佳、海康、警翼中，自带2个不同品牌单兵执法记录仪现场演示）。 |  | 4分 |
|  |  | 5、公众服务浙里办。演示公众服务内容、功能、先进性。 |  | 3分 |
|  |  | 注：每家供应商演示时间20分钟。要求使用真实的软件系统进行演示，若只有PPT讲解系统、视频播放等演示，则最高得5分；未能进行演示者，此项不得分。 |  |  |
|  | 商务资信部分（20） |  |  |  |
| 6 | 投标供应商资信及开发能力 | 1、供应商具备ISO9001质量管理体系认证的得2分。 2、供应商具有软件企业认定证书的得2分。 3、供应商具备高新企业认证的得2分。 4、供应商具备AAA级企业信用等级证书的得2分。 5、供应商自主开发的数字城管类、市容环卫类、市政公用类、园林绿化类、城管执法类、城市综合管理服务平台类软件系统，并具有软件著作权登记证书。每具有其中一类证书的得0.5分，累计最高得2分。 （以上提供证书复印件，加盖投标单位公章，原件备查） |  | 10分 |
| 7 | 优惠服务承诺（7分） | 1、智慧城管平台手持端租赁优惠，根据供应商提供满足要求的手持执法终端设备套餐情况评分，提供套餐一得1分，套餐二得1.5分，套餐三得2分，最高得2分。（总共手持终端数150台）（在表附件七中进行承诺） |  | 2分 |
|  |  | 2、联动调度PDT终端租赁优惠，根据供应商提供满足要求的联动调度PDT终端年度租赁单价进行报价排名，单价最低的满分，按名次0.5分递减打分，最低为0分。（在表附件七中进行承诺） |  | 3分 |
|  |  | 3、本项目网络链路建设内容，从第二年起，供应商每承诺免费1年得1分，最多的2分。（在表附件七中进行承诺） |  | 2分 |
| 8 | 投标供应商业绩（格式附件八） | 根据2015年以来供应商承建的地市级及以上数据归集类、数字城管类、市容环卫类、市政公用类、园林绿化类、城管执法管理类成功建设运行并通过终验的信息化项目，每提供一个案例得1分，最高得3分。（相同类型案例，不重复计分。须同时提供合同复印件以及验收证明材料，缺一不得分，复印件加盖公章。如证明材料中未明确业绩特征的，须另提供用户方相关证明，否则不得分。业绩时间以合同签订日期为准。原件备查）。 |  | 3分 |

注 ：每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的商务技术最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

2、价格评分（10分）：

（小微企业按照扣除6%后的投标价格参与以下环节评分）

（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（2）投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分；

（3）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

价格分=（评标基准价/投标供应商投标价）×10（四舍五入，保留小数点后2位）

（4）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《浙江省财政厅浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（浙财采监[2012]11号），在价格分计算时，对小型和微型企业的最后报价将给予6%的扣除，并用扣除后的价格参与价格评分。联合体投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，价格分计算时给予联合体2%的价格扣除；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，价格分计算时给予联合体6%的价格扣除。

符合以下要求的投标供应商将享受价格扣除：

1）根据《2017年国民经济行业分类（GBT 4754—2017）》和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，供应商认为其符合小型、微型企业标准的，在投标文件中应提供小微企业声明函（详见附件五-4），并对声明的真实性负责。未按要求提供小微企业声明函的，不享受价格扣除。如中标，将在中标结果同时公告其《小微企业声明函》，接受社会监督。如提供的《小微企业声明函》与事实不符的，依法追究法律责任。

如监狱企业参加投标的，享受小微企业同等的价格扣除，并应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则无效。

如残疾人福利性单位参加投标的，视同小型、微型企业，享受小微企业同等的价格扣除。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件五-5），并对声明的真实性负责。如中标，将在中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。如提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2）投标供应商应为浙江政府采购网正式入库供应商，否则不享受价格扣除。

▲如采购过程中关于供应商的小微企业资格出现质疑或无法认定的，有权要求投标当事人在规定的日期内提供其企业所在地县级及以上中小企业主管部门出具的小微企业确认证明，不得拒绝，如投标当事人未能按要求提供该证明的，将取消其投标（中标）资格。

（5）▲投标供应商的投标报价超过采购金额的，作无效标处理。

3、  各有效投标供应商的综合得分为商务技术分和价格分的总和。

4、  评标委员会按各有效投标供应商综合得分高低顺序排列，综合得分前两名的投标供应商依次作为第一中标候选供应商和第二中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告。

六、 定标办法

本次招标由评标委员会确定2名中标候选供应商并向采购人推荐，采购人根据评标委员会的推荐结果按排名顺序确定中标供应商。

七、 中标结果公告

中标供应商确定后，中标公告在浙江政府采购网上发布，在发布中标公告的同时，采购人将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八、 投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。

- 政府采购活动现场确认声明书

温州市华信采购招标代理有限公司：

本人经由                        （供应商名称）负责人        （姓名）合法授权参加                                 项目（编号：              ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

（一）现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

（二）现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律

（三）我发现                  与                  （供应商名称）之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标供应商代表签名：

日期:    年   月   日