温州市政府分散采购

招 标 文 件

项 目 编 号: WZHX2022-06-127

项 目 名 称: “十四五”期间生态环境监测能力建设项目（2022年）-购置应急仪器设备（便携式气相分子吸收光谱仪等）

采 购 方 式：公开招标

采   购   人: 浙江省温州生态环境监测中心

采购代理机构: 温州市华信采购招标代理有限公司

二〇二二年七月

# 目    录

目    录	1

投标邀请函	1

第一部分  投标供应商须知	3

一、 说  明	3

二、 招标文件	4

三、 投标文件的编制	4

四、 投标	8

五、 开标和评标	9

六、 授予合同	13

第二部分 合同主要条款	15

第三部分 附件	21

附件一  投 标 函	21

附件二  投标报价一览表	22

附件三  投标分项报价表	23

附件四  投标产品清单	24

附件五  商务、技术条款偏离表	26

附件六  货物详细说明一览表	28

附件七  证明文件	29

（1）法定代表人授权书	29

（2）供应商基本情况表	30

（3）资格条件承诺函	31

（4）中小企业声明函	32

（5）残疾人福利性单位声明函	33

（6）制造商出具的投标授权书	34

附件八  售后服务承诺表	35

附件九  投标产品业绩一览表	36

附件十  诚信投标承诺书	40

第四部分  招标内容及要求	41

一、总体要求	41

二、采购内容清单	41

三、具体技术需求	41

四、其他要求	52

五、▲建设地点及工期	53

六、产品的到货、安装、调试和验收	53

七、设备质量保证和标准	54

八、技术文件资料的交付	55

九、技术服务和人员培训	55

第五部分  评标原则及方法	57

政府采购活动现场确认声明书	61

注：招标文件中加粗条款为重要条款，提醒供应商注意；加“下划线”且加“▲”的条款，为实质性条款，着重提醒供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标采购单位概不负责。

# 投标邀请函

：

温州市华信采购招标代理有限公司受浙江省温州生态环境监测中心委托就“十四五”期间生态环境监测能力建设项目（2022年）-购置应急仪器设备（便携式气相分子吸收光谱仪等）项目进行公开招标，我们诚恳地邀请贵单位参加投标，并请按招标文件的要求认真准备，按时参加投标。

1．项目编号：WZHX2022-06-127

2．项目名称：“十四五”期间生态环境监测能力建设项目（2022年）-购置应急仪器设备（便携式气相分子吸收光谱仪等）

3． 采购内容：详见招标文件第四部分。

采购预算: 197.79万元

4． 招标文件获取时间：2022年7月19日至2022年8月8日（未按规定时间及方式获取招标文件的潜在供应商拒绝参加投标，且其提出的质疑不予受理）

招标文件获取地点：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

招标文件获取方式：实行“政府采购云平台”在线申请获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”账号注册，后登陆政采云平台在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

5.  投标文件递交截止时间：2022年8月9日09:30分整；

递交地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线投标。

6． 开标时间：2022年8月9日09:30分整；

开标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标。

评标地点：温州市东游路东游大厦1505室

8． 采 购 人：浙江省温州生态环境监测中心

联系人： 谢先生

电话：0577-88836685

9． 招标代理机构：温州市华信采购招标代理有限公司

地点：温州市东游路东游大厦1505室

联系人：黄先生

手机：13336999988

电话 ：0577-88899199

浙江省温州生态环境监测中心

温州市华信采购招标代理有限公司

2022年7月19日

# 第一部分  投标供应商须知

## 一、 说  明

1．  本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关法律法规组织和实施。本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的采购项目。

2．  ▲合格投标供应商

2.1  符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的供应商应具备的资格条件；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.2  本项目不接受联合体投标。

3.   投标供应商代表

3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。投标供应商代表可以是法定代表人（事业单位为法定负责人，下同）或其有效授权的本单位人员，▲如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件统一格式）、授权代表有效身份证件及社保部门近2个月内（按投标当日上溯，下同）出具的授权代表社保证明，否则授权代表身份不予认可，投标无效。

4. 投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构（以下统称为招标采购单位）均无义务和责任承担这些费用。

5．  投标供应商获取招标文件后，决定不参加本项目投标的，应在获取招标文件后5个工作日内以书面（加盖投标单位公章）电子邮件形式通知招标采购单位，如在规定期限内未收到投标供应商的书面函件，视为投标供应商同意参加投标。投标截止时无故（不可抗力事件影响除外）不参加投标的，将被采购单位列入非诚信供应商名单，影响其今后采购单位项目投标的诚信评价。

6. ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

7.   如无特别说明，投标供应商参加本项目投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证、人员必须为其单位所有。

8.  ▲参加本项目投标的供应商必须遵守“诚实信用”原则，并在投标文件中提供《诚信投标承诺书》（见附件统一格式），不按要求提供该承诺书的投标文件将按无效标处理。

9. ▲投标供应商必须在投标文件中提供《资格条件承诺函》（见附件统一格式），不按要求提供该承诺书的投标文件视为资格性审查不通过，投标无效，不得进入下一步评审。

10.  在线投标响应（电子投标）说明

10.1 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

10.2 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

10.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

11.  为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

## 二、 招标文件

1．  招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  招标文件的澄清或修改

2.1  招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（公告，下同）通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。

2.2  招标代理单位可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，具体参照2.1条规定。

## 三、 投标文件的编制

1．  投标供应商应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

2．  投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标单位提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．  投标文件组成：

3.1  投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三个部分组成：

（一）资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证书)（复印件加盖公章）

（2）资格条件承诺函                             （附件五-3）

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

（二）商务技术文件

（1）投标函                                       （附件一）

（2）法定代表人授权书                             （附件七-1）

投标供应商代表有效身份证件、社保证明（复印件加盖公章）

（3）供应商基本情况表                             （附件七-2）

（4）诚信投标承诺书                               （附件十）

（5）投标产品清单                                 （附件四-1）

（6）随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单（如有）（附件四-2）

（7）技术、商务条款偏离表                         （附件五-1、2）

（8）货物详细说明一览表                           （附件六）

（9）产品性能、技术、结构和质量水平的描述（附上图片资料）、第三方检测机构的检测报告（如有）、厂家官方公开的产品技术证明等资料

（10）组织实施方案

（11）售后服务

1）售后服务方案

质保期后供采购人选购的零配件和消耗品报价     （附件四-3）

2）整机免费质保期延长承诺                         （附件八）

3）质保期后维修承诺                               （附件八）

（12）技术培训方案

（13）优惠条件

（14）投标产品业绩                                  （附件九-1、2、3、4）

（15）投标供应商认为需要提供的其他相关资料

（三）报价文件

（1）投标一览表                                     （附件二）

（2）投标分项报价表                                 （附件三）

（3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明（如有） （附件七-4、5）

3.2  投标文件格式

投标供应商应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并制作投标文件。任何未按招标文件要求制作投标文件均可能会导致对其不利的评定，该风险由投标供应商自行承担。

4． 投标报价

4.1  投标报价是指投标供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目所有产品及附件的供货、运输、保险、装卸、现场仓储、安装、调试、测试、试运行、第三方检定校准费用、技术服务（包括技术资料的提供）、培训、售后服务、质保期保障、税金、利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

4.2  投标供应商必须按第三部分附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或授权代表签署。

4.3  本次投标均以人民币报价，投标供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4  ▲招标采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  ▲投标供应商对一种采购产品只能提供一种产品及型号进行投标，任何提供两种及以上产品进行选择性投标的，招标采购单位将予以拒绝。

4.6  招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.7  投标价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.8  最低报价不能作为中标的保证。

5．  投标有效期

5.1  ▲自开标之日起90天内投标应保持有效。

5.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标采购单位可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。

5.3 在投标有效期内，投标供应商不能撤销投标文件，强行撤销投标文件的，应按预算（或最高限价）金额的2%赔偿对采购代理代理机构及采购人造成的损失。

6.  投标文件的编制

6.1 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）” 实行在线投标响应（即电子投标）。投标供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

6.2  投标供应商应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中资格文件和商务技术文件中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，自行承担责任。

6.3  招标文件“第三部分 附件”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置进行签章，否则视为未提供；招标文件“第三部分 附件”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章（或CA电子公章）以及投标供应商代表签字，否则视为未提供。

6.4  商务技术文件和报价文件的封面应清楚写明“商务技术文件或报价文件”字样、投标项目名称、编号、供应商名称、日期，并加盖单位公章（或CA电子公章）。

6.5  在电子投标文件制作过程中投标文件编制内容不完整、编排混乱，未编有目录链接，或没有做好系统中每一评分项与投标文件对应内容关联的，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任，后果由投标供应商负责。

6.6  投标文件字迹模糊、潦草或表述不清所引起的后果由投标供应商负责。

6.7  投标文件中提供的各种证书、证件、证明资料，内容应该完整、清晰、易于辨识，如因为投标文件资料存有瑕疵，致使内容不全、模糊、难以辨认，或导致对材料真实性存疑等情形的，是供应商自己的风险，如因此导致评委作出对其不利的评定，一切后果由供应商自行承担。

6.8  本招标文件里“评分内容”中要求提供的各种证书、证件、证明资料，在投标时不需要提供原件，如采购人、招标代理机构或评委会在后续环节中需要对相关资料原件进行真实性核查时，则投标供应商必须按要求提交相关原件及其他要求提供的辅助证明材料，如供应商不能按要求提供相关原件及其他要求提供的辅助证明材料以证明其资料真实性的，采购人及采购代理机构将做出对其不利的认定（包括取消其投标或中标资格），后果由投标供应商负责。

6.9  本招标文件中要求提供的材料复印件与扫描件等同。

7.  投标文件的签章

7.1投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方应按要求加盖投标供应商的单位公章（或CA电子公章，两者具有同等效力，下同）、法定代表人签章（或CA电子公章，两者具有同等效力，下同）、投标供应商代表签字。电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7.2 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章（或CA电子公章）或者投标供应商代表签字。

8.  投标文件的形式

8.1投标文件的形式：电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。其中备份投标文件不作为强制要求提供。

8.2 电子加密投标文件：电子加密投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

8.3 备份投标文件：备份投标文件是指与电子加密投标文件同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效的备份投标文件。

9.  投标文件的份数

9.1 电子加密投标文件：一份，在线上传递交。

9.2 备份投标文件：一份，以介质（U盘）存储形式通过现场方式或邮寄（EMS、顺丰）方式递交采购代理机构。

10. 投标文件的效力

10.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子加密投标文件、备份投标文件。供应商不上传或提供电子加密投标文件的，投标无效。

10.2电子加密投标文件与备份投标文件的内容应完全一致。如因电子加密投标文件解密异常，才能启用备份投标文件，备份投标文件一旦启用，则电子加密投标文件即为失效。

## 四、 投标

1.  电子加密投标文件的上传、递交

1.1 投标供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至“政府采购云平台”，在投标截止时间后上传提交投标文件的，将被政采云平台拒绝，投标无效。

1.2 电子加密投标文件成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.  备份投标文件的密封、递交

2.1 备份投标文件的密封及标记

备份投标文件应当包装密封，封口处贴上封条，启封处加盖投标供应商法人公章并由法定代表人或授权代表签字，并在封皮上标注投标项目名称、编号、投标供应商名称、地址、联系人、联系电话、邮政编码，注明“备份投标文件”字样。如果未按上述要求密封及标记，招标采购单位对备份投标文件的误投和提前启封不负责任。

2.2 备份投标文件的递交

（1）投标供应商在“政府采购云平台”完成电子加密投标文件的上传递交同时，还可以在投标截止前一日以现场方式（评标地点）或邮寄（通过EMS、顺丰寄至邮寄地址）方式递交以介质（U盘）存储的备份投标文件。

（2）采购代理机构工作人员将做好备份投标文件的签收手续，明确备份投标文件的提交时间、份数、提交人等信息。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的备份投标文件将不予接收。因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

（3）采用EMS、顺丰邮寄递交备份投标文件的，应充分考虑邮寄时间，送达时间不迟于投标截止前一日17点整，具体以采购代理机构工作人员签收时间为准，并自行承担邮寄过程中可能发生的时间延误、密封破损等一切风险和责任。寄出前应对包装的密封情况进行拍照，寄出后将相关邮寄信息及照片发送至代理机构邮箱，告知代理机构邮件接收人并做好邮件密封核对工作。邮寄地址：温州市东游路东游大厦1505室；邮件接收人：张女士；联系电话：0577-88899199；邮箱：155400207@qq.com；邮编：325000。

2.3 通过“政府采购云平台”成功上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.  电子加密投标文件的解密和异常情况处理

3.1开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出电子加密投标文件的解密通知，各投标供应商代表应当在招标文件规定的时间内自行完成电子加密投标文件的在线解密。

3.2通过“政府采购云平台”成功上传递交的电子加密投标文件无法按时解密，投标供应商如按规定递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，电子加密投标文件自动失效），否则视为投标文件撤回。

3.3投标截止时间前，投标供应商仅递交了备份投标文件而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

4.  投标文件的补充、修改或撤回

4.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交（撤回后需重新做好系统评分内容与投标文件对应内容的关联），如投标截止时间前未完成重新上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

4.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

## 五、 开标和评标

1． 评标委员会

1.1 本项目依法组建评标委员会。评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

1.2 评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

1.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2． 评标过程的保密性

2.1 开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向招标采购单位施加影响，或扰乱开评标秩序，其投标将被拒绝。

3． 开标、评标

3.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不在线参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。如投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3.2 向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商在采购代理机构发送解密指令后的规定时间内自行对已递交的电子加密投标文件进行解密。供应商在规定的时间内无法完成电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，电子加密投标文件自动失效。

3.3 投标文件解密结束后，采购代理机构将统一开启电子投标文件，各投标供应商需确认己方报价，并签署《政府采购活动现场确认声明书》（声明书已放在招标文件最后一页，由供应商打印填写签章），扫描回传邮箱（155400207@qq.com）。

3.4 开标结束后，采购人或采购代理机构将依据法律法规及招标文件的规定对投标供应商的资格文件进行审查，包括营业执照（或事业单位法人证书）、合格供应商资格证明文件，以确定是否具备投标资格。▲投标供应商未按要求提交上述资料或经审查所提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，或具有其他违反法律法规规定应被取消投标资格情形的，资格审查将不予通过，其投标文件作无效标处理，并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

3.5评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。▲没有满足招标文件实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7 多家有效投标人所投核心产品品牌相同的按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；综合得分相同的，技术部分得分高的获得中标人推荐资格，技术部分得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.8招标文件中加“下划线”且加“▲”的实质性条款，以及招标文件中明确写明的实质性条款，投标响应不得负偏离，否则按无效标条款处理。对于标书中规定的实质性条款，判定是否构成实质性偏离，由评标委员会来判定。

投标响应微小负偏离或重大负偏离的认定，由评标委员会来判定，对属于微小负偏离的由评委在评分中予以酌情考量，对构成重大负偏离的，将被认定为是对招标文件实质上的不响应，按无效标条款处理。

3.9 评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.10 ▲投标文件有下列情形之一的，经评标委员会认定后按无效标处理（无效标条款）：

（1）投标文件在招标文件规定的实质性响应内容中未按要求加盖单位公章（或CA电子公章）、无法定代表人签章（或CA电子签章）或其授权代表签字的；

（2）投标响应明显不满足招标文件中规定的采购需求及技术、服务要求的被认定构成重大偏离的，或不满足招标文件中规定的实质性条款或其他无效标情形的；

（3）投标文件内容不全（要求必须提供的实质性响应内容）或关键字迹模糊无法辨认导致无法确定投标有效的；

（4）投标文件的编制明显不符合招标文件规定的编制要求；

（5）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（6）未提供法定代表人授权委托书（法定代表人作为投标供应商代表的除外），或提供的法定代表人授权委托书信息填写不完整或没有加盖单位公章（或CA电子公章）或无法定代表人本人签章（或CA电子签章）或有涂改等情形导致无法确认其有效性的；

（7）同一投标供应商提交两个以上不同的投标文件（或投标方案）或者投标报价的；

（8）评标委员会认定投标供应商具有法律、法规规定的不良投标行为的；

（9）未按照采购文件标明币种进行报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的，或者投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（10）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，但该供应商不能证明其报价合理性的；

（11）评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.11 投标文件商务报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

4.   评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

5．  投标文件的澄清

5.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求投标供应商在30分钟内作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或通过“政府采购云平台”在线答复），并由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

5.2  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

6．  确定中标候选供应商

6.1  本次招标由评标委员会确定2名中标候选供应商并向采购人推荐，采购人根据评标委员会的推荐结果按顺序确定中标供应商。

6.2  评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按有效投标供应商的最终得分（即商务技术分与价格分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商确定为第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，中标候选供应商并列，并确定技术部分得分高的为中标供应商）。

6.3  排名第一的中标候选供应商放弃中标；因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因被取消中标资格的，采购人可确定由排名第二的候选供应商为中标供应商，或按照有关规定重新开展政府采购活动。

6.4  采购人根据招标文件、中标供应商的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

6.5  采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

7．  评标细则详见第五部分“评标原则及方法”。

8．  未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

9.   特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

10.  电子交易活动的中止

10.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

10.2 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 六、 授予合同

1．  中标结果公告

1.1  评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认为中标供应商后，在浙江省政府采购网上发布中标结果公告，公告期1个工作日。

2．  中标通知书

2.1  中标供应商确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3．  授标时更改采购货物数量的权力

3.1  采购人在授予合同时有权对采购服务的数量在10%幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4．  签订合同

4.1  中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

4.2  招标文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.3  拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定的时间内因自身原因拒绝提交履约保证金的或拒签合同的，或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，按自动弃标处理。如已签合同却拒绝按合同约定履行，以违约处理，采购人可单方终止合同，并上报采购监管部门。

4.4  合同一式四份，其中采购人二份，中标供应商二份。中标供应商在采购合同签订后应及时将合同扫描件发送招标代理机构备案。

5．  履约保证金

5.1  中标供应商在签订合同后5个工作日内须向采购人提交合同规定的履约保证金（与采购人在合同中另有约定的除外）。履约保证金可以通过支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交。

5.2  履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3  履约保证金自合同签订之日起至验收合格止有效。项目验收结束后，采购人应及时将履约保证金无息退还给成交供应商（与采购人在合同中另有约定的除外）。

5.4  中标供应商不按招标文件的规定或合同双方的约定提交履约保证金的按违约处理，采购人可以单方终止合同，并保留向中标供应商追究赔偿责任的权利。

6．  质疑与投诉

6.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，否则将不予接受。对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

6.2  提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的供应商，在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予接受。

6.3  招标采购单位在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对招标采购单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。联系方式：温州市财政局政府采购监管处  项先生、蔡女士，监督投诉电话：0577-88532725、88521948。

6.4  投诉人投诉时，应提交投诉书。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

7．  招标代理服务费

7.1  招标代理服务费：叁万肆仟壹佰元整，由采购人在招标程序完成后15个工作日内向招标代理机构进行支付。如因财政资金跨年度等原因，待资金到位后再支付。

# 第二部分 合同主要条款

政 府 采 购 合 同

项 目 名 称：                     _

项 目 地 点：______________________

合 同 编 号：______________________

采 购 单 位：_                      _

中标供应商：_ _

签  订 日 期：___________________

采购单位：                            （以下称甲方）

中标供应商:                           （以下称乙方）

甲方采购的             （项目名称、编号）           在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会综合评定         （中标供应商名称）          为本项目中标供应商。双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

- 项目名称

- 合同文件

2.1 合同文件的组成及优先次序见：

（1）合同主要条款及合同补充条款

（2）中标通知书

（3）承诺书   （含询标时承诺和优惠条件）

（4）招标文件

（5）投标文件

（6）履约保证金

3．合同费用

3.1 本合同费用为人民币         万元，大写：               人民币。（包括了本项目所有产品及附件的供货、运输、保险、装卸、现场仓储、安装、调试、测试、试运行、第三方检定校准费用、技术服务（包括技术资料的提供）、培训、售后服务、质保期保障、税金、利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。）

4．▲合同款的支付

4.1合同签订及提交履约保证金后，甲方在收到乙方正式发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的40%作为预付款；

4.2待完成所有设备供货及安装调试后，甲方在收到乙方正式发票后7个工作日内，向乙方支付50%合同款；

4.3待项目验收合格后，甲方在收到乙方正式发票后7个工作日内，向乙方支付10%合同款。

合同款甲方将通过转账方式汇入乙方以下银行账户：

户名：                            ‍
帐号：                            
开户行：

（甲方延迟支付中小企业款项的，乙方可要求支付逾期利息）

5. 项目建设内容和要求

5.1采购内容清单

详见招标文件第四部分“招标内容及要求”。

5.2具体技术需求

详见招标文件第四部分“招标内容及要求”。

5.3建设地点及工期

详见招标文件第四部分“招标内容及要求”。

5.4产品的到货、安装、调试和验收

详见招标文件第四部分“招标内容及要求”。

5.5产品质量保证和标准

详见招标文件第四部分“招标内容及要求”。

5.6技术文件资料的交付

详见招标文件第四部分“招标内容及要求”。

5.7技术服务和人员培训

详见招标文件第四部分“招标内容及要求”。

6．双方权利义务

6.1甲方

- 甲方有权要求乙方全面、高效、优质的履行合同规定的要求（包括招标文件的要求及履约过程中甲方交待的事项）以及乙方承诺的义务（包括投标文件的承诺）。乙方未能如期达到本合同要求，甲方有权解除本合同，除扣除相应合同款外，乙方应赔偿甲方相应的损失。

- 甲方有权对乙方的合同履约和实施情况、质量、效果进行全面的检查、管理和监督，对发现的问题及时向乙方提出书面或口头改进意见，并限期予以整改。

- 甲方有权对乙方不符合本项目要求（依据招标文件要求和乙方投标文件承诺）规定的行为进行处罚。

- 应指定一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责本项目联系。

- 有对项目技术方案、规范操作和设计使用功能要求的认定权，以及对项目技术方案变更的审批权。

- 应当及时就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

- 有权要求乙方提交项目实施进度报告及专项报告等。

- 负责组织对项目的总体验收以及售后服务期间的监督管理工作。

- 合同及招标文件规定的其他权利和责任义务。

6.2  乙方

- 乙方有权根据合同规定在履行完成各阶段义务的前提下按期获得合同款项。

- 乙方应全面、高效、优质的履行合同规定的各项要求（包括招标文件的要求及履约过程中甲方交待的事项）以及己方承诺的义务（包括投标文件的承诺）。

- 乙方应接受甲方的管理、监督和检查，在项目实施过程中出现问题应及时的纠正并向甲方进行通报。

- 乙方应保证按照有关国家或行业技术规范对项目实施过程的各个环节进行严格的质量把关。

- 指定一位专人负责处理与相关单位的协调工作，接受甲方和第三方的监督管理。

- 乙方如在合同履约过程中出现计划或方案变更情况时，应及时向甲方提出，并在征得甲方的同意后方可实施。

- 项目履行过程中应严格做好安全防范措施，乙方项目服务人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不当造成第三者人员伤害事故，一切责任及赔偿均由乙方负责。

- 合同及招标文件规定的其他权利和责任义务。

7．履约保证金

7.1 乙方在合同签订后5个工作日内须向甲方提交合同金额1%的履约保证金，履约保证金可以通过支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交。如乙方未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权单方终止合同并按招标文件有关规定处理。

7.2 履约保证金用于保障乙方完全保质保量的履行合同规定的所有义务，并补偿甲方因乙方不能履行其合同规定义务而蒙受的损失。

7.3 如果乙方擅自拒绝履行合同规定的有关义务，履约保证金将被没收，并根据合同约定加收违约赔偿金。

7.4 乙方提供的设备与服务必须和投标文件中所承诺的内容相符合（合同中另有约定除外），如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

7.5 履约保证金自合同签订之日起至验收合格止有效，待项目验收结束后一次性无息退还。

8. 履约延误

8.1乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

8.2 除合同条款中不可抗力以及甲方同意延误并不收赔偿费的情况外，乙方延误交货或延迟提供相关技术服务将按合同条款第9条规定被收取误期赔偿费。

9. 违约赔偿费

除不可抗力及甲方原因外，如乙方发生不能按时履约等情况，应及时以书面形式通知甲方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列办法处以罚金：

- 如果乙方未按照合同规定的时间完成软硬件产品的供货、安装、调试及验收并交付采购人使用，每延误一天的赔偿费按设备价的百分之零点二（0.2%）计收，直至最终通过验收并交付甲方使用为止；以上误期赔偿费最高限额为设备价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，甲方可考虑终止合同，并向乙方并保留向乙方进一步索赔的权利。乙方在质保期内未按照合同规定的时间对设备故障进行响应或按时完成修复，按上述条款执行。

- 乙方擅自中途单方面取消履行合同义务，或者甲方因乙方违约行为按照合同及招标文件中规定单方终止合同的应向甲方偿付违约赔偿金（交货期内乙方还应无条件退还预付款），违约赔偿金按合同费的20％计算。

- 合同及招标文件中规定的其他违约金处罚规定。

- 按合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后15日内付清，逾期按应支付金额的日万分之五计收利息。依据本合同乙方应向甲方支付前述款项的，甲方有权自行从应付合同款中扣除充抵。

10. 知识产权

乙方应保证，甲方在使用其提供货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

11.  转让和分包及产品不可替代

11.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

11.2 产品不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

12. 违约终止合同

12.1 甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1）乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分的货物和服务；

（2）乙方未能履行合同规定的任何其他义务或其投标承诺。乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达乙方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

12.2如果甲方根据本条上述规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交产品类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

13．争端的解决

13.1 凡有关本合同实施或与执行本合同中发生的一切争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商还不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

13.2诉讼费用除人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

13.3在诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

14.  不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

15．适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

16.  合同生效及其他

16.1合同生效：本合同自甲乙双方代表签字、盖章之日起生效。

16.2合同终止：本合同出现以下情况时终止。

1、期限届满时自行终止。

2、乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分的货物和服务；

3、乙方未能履行合同规定义务，在收到甲方发出的违约整改通知后5个工作日内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方有权单方终止合同，并没收全部履约保证金；甲方向乙方发出的终止合同书面通知函送达乙方，合同即时解除。乙方必须在书面通知函送达之日起20个日历天内拆除并运走本项目所有安装的设施设备，如乙方未在规定的日期内自行拆除运走的，甲方有权请第三方进行移除，并对拆除设备不承担任何保管责任。相关移除费用从没收的履约保证金（或服务费）中扣除并向第三方进行支付。

4、有以下行为之一的：

（1）项目实施过程中，违反甲方管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

（2）擅自将合同全部或部分转包给第三者。

（3）《投标文件》承诺项目未落实到位的，弄虚作假及其他不正当行为。

（4）因乙方的经营状况出现问题或涉及重大诉讼案件，导致乙方无法或难以履行本合同的。

（5）合同规定的其他终止情形。

17.合同份数及其他

17.1  本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。合同具有同等效力，合同签订后，乙方应将合同扫描件发送至采购代理机构备案。

17.2  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

甲    方：（印章）                    乙    方：（印章）

全权代表：（签字）                    全权代表：（签字）

地    址：                           地    址：

邮政编码：                           邮政编码：

电    话：                           电    话：

传    真：                           传    真：

开户银行：                           开户银行：

账    号：                           账    号：

签订日期：                           签订日期：

# 第三部分 附件

## 附件一  投 标 函

投 标 函

浙江省温州生态环境监测中心

温州市华信采购招标代理有限公司：

根据贵方为项目（编号：）的投标邀请，我方   （投标供应商名称）    作为投标供应商正式授权　  （授权代表全名，职务）    代表我方处理有关本投标的一切事宜，并参加本项目的投标。

在此提交的投标文件中，包括按“招标文件”要求编制的资格文件、商务技术文件、报价文件。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并承诺在规定的开标时间之后，在投标有效期内不撤回投标；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日 期：      年    月   日

## 附件二  投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：                                                                                  项目编号：

| 名称 | 投标总价 |  | 完成工期 | 交付地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “十四五”期间生态环境监测能力建设项目（2022年）-购置应急仪器设备（便携式气相分子吸收光谱仪等） | （小写） |  |  | 采购人指定地点 |  |
|  | （大写） |  |  |  |  |

说明：1.此栏内投标总价应与附件三“投标分项报价表”中总计价相一致；

2.▲此表不得自行增减内容，不按要求提供此表将被视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日 期：      年    月    日

## 附件三  投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                                                                        项目编号：

| 序号 | 项目内容 |  | 型号和规格 | 数量 | 产地 | 制造厂商名称 | 单价（万元） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品(含税)（按采购内容清单逐项列出） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 至最终目的地的运费、保险费及安装、调试、验收费用（含第三方费用） |  | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 第三方检定校准费用 |  | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 人员培训费 |  | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务费 |  | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他费用（如有） |  | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.▲不按要求提供此表将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的总计价应与附件二“投标报价一览表”投标总价相一致。

3. ▲各项费用除已注明“含”的以外，其他必须按要求填写，否则将视为没有实质性响应招标文件要求。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日 期：      年    月    日

## 附件四  投标产品清单

- 投标产品清单

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标供应商可按以上表格形式进行复制。

2、▲不按要求在商务技术文件中提供此表的，将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日    期：    年   月   日

- 随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日  期：     年    月    日

- 质保期后供采购人选购的设备零配件和易耗件报价

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 单价（元）（或折扣） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注：如为折扣则按设备厂商当时的市场公开价格为准进行折扣优惠。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日  期：     年    月    日

注：投标供应商可按以上表格形式进行复制。

## 附件五  商务、技术条款偏离表

（1）技术条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目 | 招标文件技术 性能要求 | 投标文件技术 性能响应 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带“★”技术性能参数响应 |  |  |  |  |
| 一般技术性能参数（即非★技术性能参数）响应 |  |  |  |  |

注：供应商需在技术条款偏离表中对招标文件中设备技术性能条款要求进行逐项对比响应说明，并在“偏离情况说明”一栏中注明正偏离或负偏离或无偏离。如不按要求填写并提供本表，将作出对其不利的评定。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日期：      年    月    日

（2）商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目 | 招标文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并在“偏离情况说明”一栏中注明正偏离或负偏离，如所有条款均无偏离，则只需在“投标文件响应”第一栏中填写“无偏离”即可。如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日期：      年    月    日

## 附件六  货物详细说明一览表

货物详细说明一览

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 货物名称、品牌、规格型号 | 技术参数、详细配置 | 原产地 | 制造商 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：表中详细配置栏里投标供应商需提供设备的名称、品牌、规格型号、配置、主要部件及技术性能参数、原产地、制造商等，此表可按原有格式进行复制。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日期：      年    月    日

## 附件七  证明文件

## （1）法定代表人授权书

浙江省温州生态环境监测中心

温州市华信采购招标代理有限公司：

（投标供应商全称）  法定代表人        授权   （全权代表姓名）  为全权代表，参加贵办组织的        （项目名称、编号）      的招投标活动，全权代表我方处理招投标活动中的一切事宜。

本授权书于      年    月    日签章生效，本授权无转委托权，特此说明。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商名称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址： 投标供应商授权代表身份证复印件 （粘贴处）

电话：

传真：

邮政编码:

## （2）供应商基本情况表

项目名称：                                          项目编号：

| 单位名称 （公章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  | 批准文号 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及帐号 |  | 注册资金（或事业单位开办资金） （万元） |  |
| 资质等级 |  | 证号 |  | 发证单位 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  | 高级职称 |  |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |  |
|  |  |  | 初级职称 |  |  |
|  | 单位行政和主要技术人员 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 | 从业年限 |
|  | …… |  |  |  |  |

注：附营业执照副本、资质证书等有关复印件。

## （3）资格条件承诺函

浙江省温州生态环境监测中心

温州市华信采购招标代理有限公司：

我方参与                          （采购项目名称、编号）投标，现郑重承诺：

1、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件，即

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

2、到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/中标/签订合同）及其他任何形式的处理。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日    期：    年   月   日

## （4）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加  （填写采购单位）  的   （填写项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.      （标的名称）     ，属于  制造业  行业；制造商为（企业名称）   ，从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于  (填写中型企业、小型企业、微型企业)  ；

2.     （标的名称）      ，属于  制造业  行业；制造商为（企业名称）    ，从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于  (填写中型企业、小型企业、微型企业)  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年   月   日

相关说明及要求：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标供应商提供的货物全部由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标），且按要求出具本声明函的，享受价格扣除优惠政策；如声明函不能全部列入本项目采购货物的所有制造企业，声明函将被视为无效，不享受价格扣除优惠政策。

- 中小微企业划分标准：符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

- 请投标供应商严格按照本表规定格式及要求填写并加盖单位公章，否则中小企业资格不予认可。

- 投标供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## （5）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                单位的              项目（编号：            ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日  期：    年  月  日

## （6）制造商出具的投标授权书

（格式参考）

：

(制造商名称)   主要营业地点设在   （制造商地址）   。兹指派按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在  （投标供应商地址） 的  （投标供应商名称）  作为我方真正的和合法代理人进行下列有效的活动：

（1） 代表我方办理贵方                   （采购项目名称、编号）招标文件要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予   （供应商名称）   全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认  （供应商名称）   或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于         年    月    日签署本文件，  （供应商名称）   于          年

月    日接受此件，以此为证。

供应商名称                             制造商名称

法定代表人姓名和职务                   法定代表人姓名和职务

授权代表人签名                         授权代表人签名

## 附件八  售后服务承诺表

售后服务承诺表

项目名称：                                     项目编号：

| 整机免费质保期延长承诺 |  |
| --- | --- |
| 质保期后维修承诺 |  |
| 其他承诺 |  |

注：投标供应商可按以上表格形式进行复制。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日  期：     年    月    日

## 附件九  投标产品业绩一览表

（1）投标产品业绩一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 项目名称 | 项目所 在地 | 采购单位 名称 | 合同内容 | 合同签订日期 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评分内容提供符合要求的投标供应商业绩。

2、投标供应商可按此表格式复制。

3、本表所列业绩作为专家评分的首要依据，未列入本表的业绩将不予认可。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日  期：     年    月    日

（2）投标产品业绩一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 项目名称 | 项目所 在地 | 采购单位 名称 | 合同内容 | 合同签订日期 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评分内容提供符合要求的投标供应商业绩。

2、投标供应商可按此表格式复制。

3、本表所列业绩作为专家评分的首要依据，未列入本表的业绩将不予认可。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日  期：     年    月    日

（3）投标产品业绩一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 项目名称 | 项目所 在地 | 采购单位 名称 | 合同内容 | 合同签订日期 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评分内容提供符合要求的投标供应商业绩。

2、投标供应商可按此表格式复制。

3、本表所列业绩作为专家评分的首要依据，未列入本表的业绩将不予认可。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日  期：     年    月    日

（4）投标产品业绩一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 项目名称 | 项目所 在地 | 采购单位 名称 | 合同内容 | 合同签订日期 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评分内容提供符合要求的投标供应商业绩。

2、投标供应商可按此表格式复制。

3、本表所列业绩作为专家评分的首要依据，未列入本表的业绩将不予认可。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日  期：     年    月    日

## 附件十  诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

浙江省温州生态环境监测中心：

温州市华信采购招标代理有限公司：

我公司参与                          （采购项目名称、编号）投标，本公司郑重承诺：

- 自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定；

- 投标文件中所提供的材料及技术参数真实有效，不存在虚假应标；

- 保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标供应商；

- 保证绝不向采购人、采购代理机构有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

- 如中标，将全面忠实的履行投标文件所有响应与承诺，在规定的时间内与采购人签订采购合同，并按要求向采购人缴纳履约保证金。

我公司若违反上述承诺，愿接受取消投标（中标）资格及其他任何形式的处理。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日    期：   年   月   日

注：▲不按要求提交本承诺书按无效标处理。

# 第四部分  招标内容及要求

## 一、总体要求

1．本次项目为1个标段，供应商应对标段内的所有内容进行投标，但不得将标段进行拆分投标或只对其中的部分内容进行投标，否则其投标文件将不予接受。

2． 供应商应提供所投所有设备的设计、采购、制造、检测、试验、至最终目的地的运输和保险、现场仓储以及安装、调试、验收、技术服务及培训、相关文件的提交、质保期维护等服务，在投标文件相应的部分明确。

3． 供应商所投设备的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，相关响应或偏离应在偏离表中注明，否则会对供应商的投标做出不利评定。

4、 ▲本项目采购预算197.79万元，供应商的投标报价超过采购预算的，其投标文件按无效标处理。

## 二、采购内容清单

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式测油仪 | 1套 |  |
| 2 | 便携式气相分子吸收光谱仪 | 1套 |  |
| 3 | 便携式测汞仪 | 1套 | 核心产品 |
| 4 | 细菌快速应急检测系统 | 1套 |  |
| 5 | 便携式颗粒物检测仪 | 1套 |  |
| 6 | 便携式非甲烷总烃检测仪 | 1套 | 核心产品 |
| 7 | 无人机环境应急监测系统 | 1套 |  |
| 8 | 底栖生物采样设备 | 2套 |  |

## 三、具体技术需求

| 序号 | 设备名称 | 技术性能及服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式测油仪 | 一、技术性能要求 1、基本参数要求： 1.1、要求采用三波长红外分光光度法，符合“HJ637-2018”标准。可连续测量测量油类、石油类和动植物油，配备硅酸镁吸附柱系统，电脑实时显示硅酸镁有效剩余量及使用量。 ★1.2要求采用高精度进口注射泵，可实现根据客户要求，任意选定四氯乙烯用量，准确注射，仪器分析全程自动化完成，包括试剂注射、萃取、分离、测量、润洗、清洗等过程自动完成，自带反冲洗功能，无交叉污染。 1.3要求软件有谱图扫描功能，并且要求无论同时做单个水样或多个水样，每一个水样都要有一个独立的谱图，不能集合在一个谱图中，方便随时查看。并且报告要以Excel和PTF的形式呈现，用户可选。 1.4要求仪器自带平板电脑，仪器采用充电式设计，使用时无需插电使用，电池续航能力可达4小时以上。 ★1.5要求多通道进样器和注射泵直接相接，中间不需要用管线连接，最大程度减少交叉污染，减少清洗试剂的用量。 ★1.6注射泵使用寿命不低于400万次。（提供注射泵原厂400万次寿命的测试报告复印件） 1.7仪器软件中可以同时拥有手动、自动两种操作模式。 ★1.8仪器设计紧凑，要求主机和进样器集合在一起。 2、技术指标 2.1试剂兼容：四氯乙烯 2.2测量项目：测量油类、石油类、动植物油类 2.3水样种类：污水、废水 2.4测量范围：0-50000mg/L （超量程自动稀释） 2.5分辨率：0.001mg/L 2.6检出限：0.05mg/L 2.7重现性：RSD<2% 2.8准确度：±5% 2.9波数范围：2400-3400cm-1 2.10吸光度范围：0.0000～2.0000AU 2.11波数准确度：±1 cm-1 2.12波数重复性：±1 cm-1 二、配置要求 便携式测油仪主机1台、便携式全自动进样器1台、系统操作软件1套、配套工具1套、平板电脑1台； 三、技术服务要求： ▲1、免费质保期：不少于叁年。保修期间，提供免费上门维修、更换损坏零部件及技术咨询服务。 2、在保修期结束后，保证10年内提供备件、配件及试剂供应。 3、保证产品为最新原厂设备。 4、响应时间：仪器故障时厂商需在2小时内响应，无法在线排除故障的需在48小时内到场解决。如应急事故中发生故障应承诺故障无法修复，应提供备机保障监测。 |
| 2 | 便携式气相分子吸收光谱仪 | 一、技术性能要求 1、功能要求： 要求符合HJ/T 195-2005、HJ/T198-2005、HJ/T200-2005等项目标准，以气相分子吸收光谱机理用于氨氮、硫化物、硝酸盐氮的分析。 2、性能要求： 2.1便携性要求 ★2.1.1 便携要求：1、同时具备外接电源功能和自带电源；2、一体化便携箱式设计，减少需另外携带的附件；3、防震、防撞击、抗压设计；4、操作软件及其硬件能够防潮防电磁。 2.1.2 供电要求：配备移动电源及220V交流接口，适用于野外及实验室多种应用场景。使用移动电源可以满足所有项目检测时间≥4h。 2.1.3 气源要求：主机内置气源可独立完成检测所需，同时支持使用外供载气； 2.2工作站（软件）： 2.2.1 仪器主机与工作站无线通讯，摆脱通讯线的束缚，操作平台移动半径＞10米，灵活适用于多种复杂场景。 2.2.2 软件具有自检功能，测定前自动检测通讯口、波长、泵转速等； 2.2.3 具备实时的数据图谱显示功能，便于用户观察分析样品测定各状态的图谱信息，同一样品的平行测定峰型具备对比查看功能，便于用户进行数据有效性分析； 2.2.4软件自动控制检测过程并计算存储数据；2、曲线等分析基础数据能够预存和后期调用； 2.2.5可随时进行样品添加、删除、紧急插入等操作 2.3自动进样系统、稀释系统及自动清洗功能 配备一体化同步吹扫均质系统，在清洗过程、进样前及进样过程中始终保持吹扫，避免取样过程中样品中的絮凝物或颗粒物不断沉淀，造成取样不准。 ★应配置自动稀释系统，分析完毕后能自动清理仪器内部残液和清洗气路。 2.4.光学系统 2.4.1光电系统：测定对特征光谱吸收采用的光源，检测范围190-900nm连续可调，包含镉灯214.4nm，锌灯213.9nm、202.6nm，光源寿命：≥2000小时； 2.4.2具备自动波长调控系统，根据系统设定开机自动校准波长，保障每次运行的波长可靠性与准确性； ★2.4.3具备光源温度调节系统和光源寿命监测系统，当光源进入低能量状态时能够及时通知用户更换光源。 2.5. 其它功能要求 2.5.1 半导体恒温除湿系统，除湿系统温度实时显示，分析全过程中不使用干燥剂； 2.5.2 气源监测报警系统：具备压力、流量双重监控功能，软件界面实时显示载气流量值，当载气流量异常时停机、报警并软件提示。 2.6. 基线稳定性 2.6.1 基线漂移：±0.0002Abs（预热2h，连续测试1h）； 2.6.2 噪声：0.0002Abs，具备测量全程基线实时显示功能； 3、分析项目的技术指标： 3.1至少能检测氨氮、硫化物、硝酸盐氮等三个项目。 3.2氨氮检出限：≤0.02mg/L，直接检定范围：0~2mg/L，精密度：RSD≤3%，单样检定时间；3min; 3.3硫化物检出限：≤0.005mg/L ，直接检定范围：0~2mg/L，精密度：RSD≤5%，单样检定时间；3min; 3.4硝酸盐氮检出限：≤0.006mg/L，直接检定范围：0~4mg/L，精密度：RSD≤3%，单样检定时间；3min。 3.5最大稀释倍数：≥40；稀释精度：≤5%。 ▲二、配置要求 1、主机： 含进样系统、自动除水系统、氨氮氧化系统、总氮在线消解系统、电子流量监测系统、载气净化系统、TCS温度控制系统、自动稀释系统1套； 2、不少于40位自动进样器 1套； 3、样品自动均质系统1套； 4、反应分离器全密闭系统1套； 5、气相分子吸收光谱仪软件系统1套； 6、耗材配件1套； 7、数据处理终端1套； 8、移动电源1套； 三、售后服务 ▲1、免费质保期：不少于叁年。保修期间，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务。 2、在质保期结束后，保证10年内提供备件、配件及试剂供应。 3、如发生故障应承诺2小时响应，72小时到达现场。如应急事故中发生故障应承诺故障无法修复，应提供备机保障监测。 4、保证产品为最新原厂设备。 |
| 3 | 便携式测汞仪 | 一、技术性能要求 1、应用范围：使用冷原子吸收法，用于水和废水、环境空气和废气中汞浓度的测定。 2、技术参数 ★2.1设备用途：可以用于水和废水、环境空气和废气汞浓度的分析测定。 2.2工作原理：采用冷原子吸收光谱法； 2.3光程池：仪器需含有长短两个以上光程池，可实现高浓度汞检测，保证宽泛动态的检测范围； 2.4耗材：按照仪器原理需保证除汞灯外5年耗材用量（如金汞齐）； 2.5分析软件语言：采用中/英文操作系统； ★2.6气源：仪器采用空气作为载气源，不需外接气源； ★2.7液体样品标准：采用氯化亚锡冷原子吸收法，满足废气、水质中汞现行分析标准方法符合HJ543-2009、HJ597-2011等； 2.8设备具备氯化亚锡还原功能。 ★2.9液体检出限：≤0.5ng/L； 2.10分析速度：液体时间≤60秒， 2.11样品最大进样量：≥1500mg或2000ul 2.12重复性：RSD(6次）≤1.5% 2.13线性系数：0.995以上 2.14校准方式：标准溶液/标准物质 ▲二、配置要求 1、测汞仪主机（具备氯化氩锡还原功能）1台； 2、汞收集器 1套； 3、测汞仪软件 1套； 4、仪器数据处理终端： 数据处理终端配置不低于处理器八代i5，内存4G、硬盘512G，平板可内置于应急箱，提供叁年上门售后、键盘、鼠标、WIFI、蓝牙等； 5、打印机1台； 三、售后服务 ▲1、免费质保期：不少于叁年。 ▲2、仪器供货时须提供有资质检定机构出具的检定（或校准）证书，确保仪器性能符合要求。 ▲3、免费为用户提供国内2个人的集中培训名额。另：现场上门开展免费培训仪器操作使用，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识。 4、如发生故障应承诺2小时响应，48小时到达现场。如应急事故中发生故障应承诺故障无法修复，应提供备机保障监测。 |
| 4 | 细菌快速应急检测系统 | 一、技术性能要求 1、功能要求： 要求用于各种水体微生物应急定量检测。 2、工作环境： 电源：AC 220V +/- 10%，50Hz； 环境温度：10-35℃； 环境湿度：<85%； 3、技术指标： 3.1主机性能要求 ★3.1.1符合《GB5750-2006生活饮用水标准检验方法》及HJ1001-2018酶底物法，能配套MMO-MUG培养基及绿脓菌试剂和菌落总数试剂使用； 3.1.2预热时间＜3分钟，适合野外作业。设备重量＜11KG（尺寸：＜35cm高 x 40cm宽 x 45cm长）； 3.1.3要求提供MMO-MUG培养基、97孔定量盘及120ML无菌取样瓶无菌性质量合格证明文件； 3.1.4设备智能化的程序，全自动显示错误提示代码，便于客户自行维护和检测； 3.1.5自带休眠模式，一键唤醒功能； 3.1.6要求采用易拆卸的加热下辊轴及蓄水槽，便于日常清洁和维护； 3.1.7移动电源；额定功率15000瓦，可连续工作15小时以上。 3.2DST酶底物法试剂 ★3.2.1要求符合《GB5750-2006生活饮用水标准检验方法》中规定的商售的MMO-MUG培养基； 3.2.2 每个试剂后有中文名称标注； ★3.2.3试剂采用Snap包装，具有可视窗口，便于观察试剂的物理性状判读在保质期内是否能正常使用。要求具有切割口，便于打开而不会有粉末喷溅，保护实验员安全。 3.2.4 每盒试剂均通过伽马射线照射，符合ISO11137-02 要求，大肠菌群最低无菌保证水平（SAL）为10-3 。 3.3定量盘 3.3.1每箱定量盘包装上有批号及有效期时间； 3.3.2 每箱定量盘包装内提供97孔定量盘MPN表，随表有95%置信区间； 3.3.3每包定量盘包装上需有灭菌孔，使用与ANSI/AAMI/ISO 11135(2007)方法C（灭菌方法）一致的环氧乙烷灭菌。 3.4无菌取样瓶 3.4.1每箱无菌取样瓶包装上有批号及有效期时间； 3.4.2 每箱无菌取样瓶均通过伽马射线照射，符合ISO11137-02 要求，最低保证灭菌水平（SAL）为10-3 ； 3.4.3每个瓶盖上要有塑封套，表示该取样瓶已经过灭菌工艺处理； 3.4.4. 每批取样瓶附有硫代硫酸钠含量合格证明。 ▲二、配置要求 升级版程控定量封口机1台、车载培养箱1台、车载电源1台、车载置物架1件、试剂 24小时200个、 97孔定量盘200个、取样瓶含硫代硫酸钠200个、97孔标准阳性比色盘1块、涡旋振荡器（VM20-A）1台。 三、售后服务 ▲1、免费质保期：不少于三年。 ▲2、免费为用户提供国内2个人的集中培训名额。 另：现场上门开展免费培训仪器操作使用，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识。 3、如发生故障应承诺2小时响应，48小时到达现场。如应急事故中发生故障应承诺故障无法修复，应提供备机保障监测。 |
| 5 | 便携式颗粒物检测仪 | 一、用途：便携式颗粒物检测仪采用浊度测定法、实时体积流量控制技术和相对湿度补偿功能，能够实时测定颗粒物的浓度。 二、技术性能要求： ★1.1范围：PM1.0-PM10.0(配备两种切割器) ★1.2测量浓度量程：0.001-400mg/m3(自动量程) 1.3散射系数范围：1.5×10-6-0.6m-1(大约)@λ=880nm ★1.4精确度： 测量时间1s：≤±2%读数或±0.005mg/m3（取较大值） 测量时间10s：≤±0.5%读数或±0.0015mg/m3（取较大值） 测量时间60s：≤±0.2%读数或±0.0005mg/m3（取较大值） 1.5准确度：≤±5%读数 1.6分辨率：0.1%读数或0.001mg/m3（取较大值） 1.7最大响应粒径范围：0.1-10μm 1.8流量范围：1.0-3.5L/min 1.9空气动力学粒径范围：1-10μm 1.10浓度显示更新间隔：1s 1.11浓度显示平均时间：1-60s(用户选择) 1.12数据存储平均周期：1s-1h 1.13总数据量：≧500,000 1.14存储数据：平均浓度，温度，相对湿度，大气压，时间/日期，数据量 1.15读出显示：LCD显示，至少两行 1.16通信模式：USB/RS-232或Wi-Fi 1.17实时模拟量信号：0-2V，4-20mA，选择满量程范围0-0.1，0-0.4，0-1.0，0-4.0，0-10，0-40，0-100和0-400(USB/RS-232) 1.18运行环境：-10-50℃，10-95%RH,非冷凝 1.19储藏环境：-20-70℃ 1.20App语言：中文 1.21重量：不大于1.5kg 1.22供电方式：便于野外采样携带，可用碱性电池或锂电池供电，续航时间不小于6小时 ▲三、仪器配置要求 1、主机及相关配件 1.1便携式颗粒物检测仪 1台 1.2 PM1-4切割器 1套 1.3 PM4-10切割器 1套 1.4其他辅助：便携包；模拟数据线，手册等1套 2、耗材 2.1玻璃纤维滤膜（100片/盒） 1盒 四、售后服务 ▲1、免费质保期：不少于叁年。 ▲2、仪器供货时须提供有资质检定机构出具的检定（或校准）证书，确保仪器性能符合要求。 3、仪器厂商承诺控制软件终身免费更新和升级；超过质保期的维修，免收上门服务费，仅收取部件成本。仪器制造厂必须保证10年零配件供应。如应急事故中发生故障应承诺2小时响应，48小时到达现场，如故障无法修复，应提供备机保障监测。 |
| 6 | 便携式非甲烷总烃测试仪 | 一、用途： 主要用于固定污染源废气和环境（厂界）空气等场合突发性事故现场的甲烷、总烃、非甲烷总烃快速测定。 二、技术性能要求： 1、仪器采用便携设计，可单人携带，适合现场移动监测。主机重量不超过14公斤（含电池），可通过肩背的方式，方便快捷的进行现场监测。 ★2、检测器符合《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ/38—2017）中要求的FID原理方法，检测原理和甲烷分离方式采用符合中国环境监测总站制定的《环境空气和废气 便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃监测仪技术要求及检测方法》（HJ1012—2018）的FID原理和高温催化原理（提供省级或省级以上第三方检测机构出具的符合《HJ1012—2018》要求的检验报告作为证明材料）。 ★3、氢气以安全的固态金属氢化物形式被存储，内置于主机中，存储压力为非高压，保证现场操作和运输过程中的安全性，每次充满可连续使用25小时以上，可重复灌充2500次以上。分析用的标气瓶和零气瓶集成内置于主机中，免除外接高压气瓶的安全隐患，简化现场操作，并确保标气和零气的可溯源性。无需更换气瓶开机连续测定8小时以上。可根据工作需要通过仪器专用接口与外部气瓶直接连接。（注：随机附带的标气零气应带标准物质证书）。 4、内置不同量程段可溯源的标气（标气须附带标准物质证书），能在现场根据待测样气的低、中、高浓度，采用相应量程的标气随时标定（校准）仪器，保证现场测量的准确性，避免无法在现场标定只能通过机械式量程转换时带来的系统误差。内置可溯源的零气，带标准物质证书。 5、供电方式：供电方式采用内置电池、外接交直流两用。内置电池使用时间不少于3小时。在不同监测点转移时，无需重新开机预热和稳定。 6、进样方式：采用定量环进样方式，流量精确控制。 7、温控调节：为了满足不同场合的使用需求，内置温控器对加热管线可进行温度调节（仪器显示温控温度，可在120℃—200℃任意调节与在线监测仪器进行比对）。 8、全程加热：完全加热型FID，检测器最高温度200℃。最高至200℃一体化加热管路，气路采用聚四氟乙烯材质。主机所有与样品接触部分，包括过滤器，全程加热至200℃以上，防止样品冷凝或粘附在过滤器上而产生的损失。 9、分析周期：2秒快速响应，不超过15秒显示一个实时监测数据，与在线非甲烷总烃实时对应，仪器界面要求可以显示催化效率指标。 ★10、甲烷分离形式：通过高温甲烷催化部分，催化温度300℃左右（仪器界面需显示催化温度），催化效率≥95%，同屏显示总烃和甲烷的测量值，可自动进行总烃/非甲烷总烃测量间的快速切换。 11、配备便携式打印机现场打印测试数据，提供API接口，可拓展接入LIMS平台，实现无线远程数据传输。可远程监控查看仪器现场测试数据及仪器状态，可实现历史数据查看，同一点位同比环比数据比较及导出打印等功能，并可通过GPS查看仪器位置。 - 12、量程范围：0—100000mg/Nm3（可选） - 13、定量重复性：≤±1% F.S - 14、仪器检出限：≤0.07mg/m3（以碳计） - 15、使用环境：温度：-10°C—45°C；湿度：0%—95% ★16、安全认证：仪器具有中国国家防爆电气产品质量监督检验中心出具的防爆认证，适用于防爆要求高的现场（需提供相关证明材料）。 17、火焰控制：电子自动控制，具有诊断功能，当火焰熄灭发出可视报警信号，可自动重新点燃火焰。 18、仪器存储：内置大容量数据存储器，可满足30天连续测量数据的实时存储，通过U盘即时导出。 19、扩展功能：仪器可选配多功能采样管可同步测量烟气含湿量、静压、动压、流速、流量、烟温、含氧量等参数。可扩展苯、甲苯、二甲苯和乙苯测量功能。 ▲三、仪器配置要求 1; 便携式总烃检测仪主机; 1台. 2; 金属氢化物常压储氢装置; 2个. 3; 电源适配器; 1个. 4; 内置电池; 2块. 5; 资料U盘; 1个. 6; 主机专用设备箱; 1个. 7; 非甲烷总烃高温催化基座; 1台. 8; 基座专用设备箱; 1个. 9; 采样探针（1000mm采样探针，内置过滤，3000mm加热采样管线）; 1套. 10; 采样探针专用设备包; 1套. 11; 16mgC/m3标气; 4瓶. 12; 40mgC/m3标气; 4瓶. 13; 120mgC/m3标气; 4瓶. 14; 320mgC/m3标气; 4瓶. 15; 零气; 16瓶. 16; 便携打印机; 1个. 17; 便携式数据处理终端; 1台. 四、售后服务 ▲1、免费质保期：不少于叁年。 ▲2、仪器供货时须提供有资质检定机构出具的检定（或校准）证书，确保仪器性能符合要求。 3、仪器厂商承诺控制软件终身免费更新和升级；超过质保期的维修，免收上门服务费，仅收取部件成本。仪器制造厂必须保证10年零配件供应。如发生故障应2小时响应，48小时到达现场。应急事故中发生故障应承诺故障无法修复，应提供备机保障监测。 |
| 7 | 无人机环境质量应急监测 | 一、技术性能要求 使用原理：将多气体检测仪搭载于无人机环境应急监测系统上，通过地面控制站控制无人机飞行轨迹，将沿途所监测的有毒有害气体浓度和图像传输到地面站，进而对沿途环境质量做系统化监测。 1、无人机飞行平台 1.1航空复合材料机身，采用多旋翼布局形式； 1.2尺寸（展开，不包含桨叶）不大于120×80×50cm（长×宽×高）； ★1.3最大起飞总重9kg，最大任务载荷2.7kg； 1.4内置电池空载续航时间≥40min； 1.5抗风等级7级； 1.6最大起飞海拔≥3000米，实用升限≥1000米，最大遥控距离5000m； 1.7支持电池热替换，更换电池过程中飞机无需断电； 1.8支持激光测量显示目标空间位置数据。 2、飞行控制与导航系统 ★2.1 必须具备自主飞行能力； 2.2 重要传感器余度设计，互为备份平滑切换； 2.3 差分GNSS系统支持GPS、GLONASS、BeiDou Galileo，支持GPS、GLONASS、BDS三星六频信号； 2.4 具备云监控模块，将飞行数据存储并实时传输至服务器； 2.5 差分定位模式，支持rtk和ppk模式，机载GPS和磁罗盘采用双备份系统； 2.6具备应急处置能力，具备6向视觉和红外双传感器避障功能(上下左右前后)，数据链路信号丢失自动返航、近地自动规避和低电压自动返航等功能。 3、控制系统 3.1 具备航线设计，只需输入航摄范围，选取相机型号，影像分辨率要求，可自动生成航摄航线。 3.2 具备后差分解算，配置后差分解算软件，软件只需导入机载原始差分GPS数据、基站原始差分GPS数据、自驾仪POS数据、以及填写相机与差分天线相对位置关系，则可进行一键解算，得出高精度POS数据； 3.3 支持飞前检查，自检不通过不能起飞，根据地面站提示，5分钟内完成飞行检查。 3.4支持分区规划，针对高落差地区，可按不同航高，重叠率，进行单架次内分区设计航线，从而满足航测规范要求； 3.5 支持多种地图进行航线规划（谷歌、百度等），也可支持自定义地图导入。 3.6 支持航线预览，可直观显示航线高度和地形高度差，确保安全，防止撞山事故发生； 3.7支持高度保护，可设置飞行保护高度，如有故障，飞机掉高达到预设值，可自动降落对飞机进行保护； 3.8支持任务区格式导入kml/kmz文件 3.9支持状态显示，地面站软件具有无人机姿态、速度、位置、供电、伺服、测控与信息传输系统工作状态、机载任务设备状态、报警信息、指令发送、回报信息等显示。 4、机载摄像系统、 ★4.1 红外和可见光集成式摄像系统，具有广角和激光测距功能，可拆式安装方式； 4.2可见光有效像素≥1500万，20以上倍混合光学变焦，最大变焦倍数≥160倍，全局测温热成像红外分辨率大约600×500，激光测距有效距离大约1000米； 4.3角度抖动量≤±0.01°； 4.4可控转动范围俯仰：+30°至－100°，平移：±320°； 4.5相机视场角DFOV≥40°； 4.6重量≤1.0千克。 5、测绘相机及建模软件 5.1云台具有3轴稳定（俯仰，横滚，平移），可拆式安装方式； 5.2传感器尺寸（照片）：大于30×20 mm （全画幅）；传感器尺寸（视频尺寸）：大于30×18mm；有效像素：大于4000万，像元大小：小于5.0μm。 5.3角度抖动量≤±0.01° 5.4可控转动范围俯仰：+30°至－90°，平移：±320°；横滚：-50°至+50° 5.5相机视场角DFOV≥45° 5.6重量小于1.0千克 ★5.7与相机相匹配的建模软件。 6、大气监测系统 6.1重量≤800g； 6.2尺寸≤200*100*50 mm 6.3SD卡存储大于32GB 6.4使用温度-10-40℃ 6.5支持对CO、SO2、NO2、O3、VOCs等环境因子的实时测量，可扩展易燃易爆、有毒有害气体的实时测量； 6.6配套软件支持对实时检测数据、历史检测数据进行可视化展示； 6.7配套软件支持同时具备用户自定义配置功能，可对检测浓度的显示单位、仪器敏感度、图表零点、预警等级等选项进行配置； 6.8支持实时查看所有的历史检测数据，并可导出为Excel表格； 6.9支持GIS地理信息位置同步传输，地图上实时标记和分析检测位置的气体浓度值，接到地图和卫星地图自由切换。 ★6.10配置搭载如下传感器：（提供省级或省级以上第三方检测机构出具的检验报告作为证明材料） SO2量程范围：0～150ppm；分辨率：0.1ppm； H2S量程范围：0～500ppm；分辨率：0.1ppm； CO量程范围：0～1000ppm；分辨率：1ppm； CL2量程范围：0～10ppm；分辨率：0.1ppm； HCL量程范围：0～50ppm；分辨率：0.1ppm; HCN量程范围：0～50ppm；分辨率：0.1ppm; HF量程范围：0～10ppm；分辨率：0.1ppm; PH3量程范围：0～5ppm；分辨率：0.1ppm； CS2量程范围：0～100ppm；分辨率：0.1ppm。 ▲二、配置要求 序号; 配件; 数量; 备注. 1; 无人机; 1架. 2; 地面控制台; 1套. 3; 电池; 4块. 4; 气体检测装置及支架; 1套. 5; 云台相机; 1套. 6; 水质采样. 7; 说明书、合格证; 1套. 8; 数据处理终端; 1台; 12.5英寸，16GB运行内存，Intel 酷睿i7 6500U，2T固态硬盘，2.50GHz频率. 9; 便携式彩色打印机; 1台. 10; 移动硬盘; 1个; 容量≥2T. 三、售后服务 ▲1、免费质保期：不少于叁年。 2、维修响应：接到服务申请后，仪器公司工程师应在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场，如应急事故中发生故障应承诺故障无法修复，应提供备机保障监测。 3、仪器厂商承诺控制软件终身免费更新和升级；超过质保期的维修，免收上门服务费，仅收取部件成本。 4、培训：无人机操作至少免费提供4名AOPA培训名额，免费提供4人产品使用培训名额。另：现场上门开展免费培训仪器操作使用，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识。 |
| 8 | 底栖生物采样设备-水环境DNA过滤仪 | 一、技术性能要求 1、基本要求:便携式水环境DNA过滤系统满足搭配一体化eDNA富集器现场快速富集，防止野外eDNA富集交叉污染，并且可以及时上传采样信息。便于野外采样携带，自带电池，续航时间达20小时以上。 2、技术要求 1、仪器应用要求 本仪器要求能适用于应用领域广泛的各种水样品的过滤富集任务，满足地表水、海水等各种水体类型样品的环境DNA水生生物多样性监测工作等。 2、仪器工作环境 2.1温度：0-50℃。 2.2湿度：20-80%。 3. 仪器技术要求 ★3.1 双重功能选择，可搭配抽滤杯或一体化环境DNA富集器使用，搭配一体化环境DNA富集器可有效防止野外eDNA富集样本交叉污染，并且可以及时上传采样信息。 3.2在无交流电输入的情况下，可进行水环境DNA的现场快速富集。野外连续工作时间≥20h，锂电池容量≥20AH。 ★3.3抽滤压力可达-0.098Mpa。 3.4 抽滤过程中，可连续过滤排水，无需更换集液瓶，且过滤量杯可单独更换。 3.5重量≤6kg。 3.6仪器自带便携式野外手提把手，便于搬运与携带。 3.7仪器充电口带有防水帽，防止使用过程中因充电口进水导致的仪器损坏。 3.8含数字压力显示、电量显示。 3.9 数字压力显示可调节，压力显示范围-0.01Mpa~0Mpa。 3.10 电量显示表显示实时电压与电量，背光灯可调节。 二、 仪器配置要求（每套设备包含） 1、主机 1套 2、充电器 1套 3、适配器 6套 4、滤杯 8套 5、硅胶管 10根 三、售后服务 ▲1、免费质保期：不少于叁年。 2、维修响应：接到服务申请后，仪器公司工程师应在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。 3、仪器厂商承诺控制软件终身免费更新和升级；超过质保期的维修，免收上门服务费，仅收取部件成本。仪器制造厂必须保证10年零配件供应。 4、保证产品为最新原厂设备。 |

注：以上标注“★”号的技术条款为重要条款；标注“▲”号条款如有负偏离作无效标处理。

## 四、其他要求

1.  所提供产品的技术规格和标准应符合中华人民共和国有关部门最新颁布的标准及规范或国际标准规范。

2.  本标书所列产品技术配置及技术性能为基本要求，供应商可根据所列技术配置及性能要求选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对供应商不利的评定。

3.  供应商的投标响应必须满足本招标文件提出的采购需求，任何被评标委员会认定为明显不能满足采购需求将导致影响项目建设质量和采购人使用要求的负偏离响应，均将被视为重大负偏离。对重大负偏离的认定由评标委员会作出，重大负偏离将被认定为是对招标文件实质上的不响应，其投标将被视为无效投标。

4.  本标书中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，供应商应提供所有招标文件没有规定但供应商认为完成本项目必要或必须的设备和材料、辅件，并应在投标报价表中一一列明。

5.  供应商所投设备的名称、品牌、型号、技术性能、功能、数量、厂商、产地、质保期等均应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有微小偏离应在偏离表中注明。为保证投标响应的真实性，所投产品的技术性能指标应在投标文件技术偏离表中进行对应表述和真实响应，不得简单复制招标文件的技术性能参数描述，不得虚假响应。

6.  投标产品技术性能参数须在技术偏离表（格式见附件五）中进行逐项列明响应，带“★”条款须提供有详细体现产品参数的技术证明资料（如技术条款中已明确须提交的具体证明材料的按要求提交；技术条款中没有明确的，则须提供厂家官方公开的产品技术材料（如官网截图或宣传彩页）或盖有厂家公章的技术参数文本（中文版）或法定第三方检测机构出具的检测报告，相关参数应作醒目标识方便评委查找）佐证其技术性能参数，未在技术偏离表中列明产品具体参数进行响应或未按要求提供相关技术证明资料（包括证明资料中相关参数未作醒目标识致使评委难以查找到的、非“★”条款中有要求提供证明资料的），将会被认定为不满足招标文件要求，后果由供应商自行承担，具体由评委会认定。

7.  供应商在投标文件中应说明本次投标产品的技术参数是否与厂家官方公开的产品技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数，并在技术偏离表“备注栏”中作出相应的说明。

8.  所有货物必须为原厂原配产品（包括在标配基础上增加的配置也必须为原厂原配）。对于低于原厂方对外公布的基本（标准）配置进行报价的设备，无论招标文件对此有无明确规定，供应商都必须在投标文件中作出明确说明。

9.  本项目设备（便携式测汞仪、便携式颗粒物检测仪、便携式非甲烷总烃测试仪）在供货时必须提供法定计量单位出具的检定（或校准）证书，有关费用请含入投标报价。供货时不能提供上述证书的，采购人有权单方终止合同及没收中标供应商履约保证金，没收的金额不足以弥补采购人损失的，继续承担超过部分的损失；具体如何处理由采购人根据实际情况决定。

10. 本项目供货或验收时，采购人将对供应商提供的产品相关功能和技术指标、性能进行逐一测验，不符合采购技术要求及投标响应的，视为中标供应商违约或虚假响应，采购人有权单方终止合同，没收全部履约保证金，并将其列入不诚信供应商名单。违约情形严重的将另行追加中标供应商合同总价30%的违约赔偿金，并追究其法律责任。

11. 多家有效投标人所投的核心产品（便携式测汞仪、便携式非甲烷总烃检测仪）品牌相同的按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；综合得分相同的，技术部分得分高的获得中标人推荐资格，技术部分得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

12. 所投产品在国内应有固定的维修服务中心，能提供长期的售后维修服务。投标供应商需保证在设备售出后的10年内使采购能够买到设备相应的备品备件和易耗品。

13. 保证所供货物、服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。任何涉及的知识产权纠纷，均由供应商承担全部经济、法律等责任。

14．除不可抗力外，如果中标供应商没有按照合同规定的时间完成设备的供货、安装、调试及验收并交付采购人使用，每延误一天的赔偿费按设备价的百分之零点二（0.2%）计收，直至最终通过验收并交付采购人使用为止。误期赔偿费最高限额为设备价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，采购人可考虑终止合同，并保留向中标供应商进一步索赔的权利。

## 五、▲建设地点及工期

1． 建设地点：采购单位指定现场。

2． 完工时间：在合同签订之日起60个日历日内完成设备的交货，交货之日起30个日历日内完成设备的安装、调试及验收。

## 六、产品的到货、安装、调试和验收

1． 到货

供应商必须在合同规定时间内完成设备的供货、施工、安装及验收。设备到达现场后，供应商必须派员工到现场与采购人一起检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

2． 安装

2.1  为确保安装、调试工作安全有序的进行，要求供应商向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则供应商应承担相应责任。

2.2  设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对设备的安装质量进行监督。

3．  调试

设备安装就位、校准后，供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人，但供应商应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器进行功能 、性能测试，供应商负责测试和调试所需的一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。

4．  验收

4.1  验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准（或国际标准）、环保标准或行业技术规范标准等；②符合招标文件和响应承诺，及采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

4.2  产品经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），所有的技术资料和图纸已向采购人提交并被接受，供应商可以向采购人提出验收申请，采购人在收到供应商验收申请后7个工作日内按照《温州市政府采购履约验收办法》规定组织验收，验收合格后，双方签署政府采购履约验收书。 若因供应商产品质量或安装技术问题导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由供应商承担，采购人保留向供应商索赔的权利。

4.3  若因供应商产品质量或安装技术问题导致设备超过二次不能验收合格，采购人有权选择退货，供应商应向采购人支付合同金额20%的违约金，同时供应商无条件全额退还采购人已付合同款项。采购人未选择退货的，供应商应向采购人支付合同金额10%的违约金。采购人将视损失程度保留向供应商进一步索赔的权利。

5．  供应商在设备到货、安装、调试和验收期间应接受采购人的协调和管理，供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

## 七、设备质量保证和标准

1.   本项目设备及配套附件的质量保修期自项目最终验收合格并交付使用之日起开始计算,应提供免费原厂质保（各设备免费质保期见“三、具体技术需求”）；如厂商本身承诺的产品质保期高于标书要求的则按照厂商承诺执行。质量保修期内免费上门服务（免费是指免零部件、材料费、易耗品、人工费、交通住宿费等与上门保修服务有关的一切费用），终身维修。供应商在质保期内还应包括对成套产品的常规检查、调试等维护保养工作，保证设备的正常使用。具体的操作程序和内容须在投标文件中说明。

2． 产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。技术标准按国家最新颁布的标准及买方认可的国际标准。凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

3.  中标供应商所供货物必须是全新的，表面无划伤，无碰撞，其技术规格、标准必须符合采购人需求书要求和国家计量检测标准。质保期内，由中标人联同厂家共同负责相关售后服务工作。

4.  中标供应商应保证其提供的设备中所有预装和为本项目安装的软件为最新的具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

## 八、技术文件资料的交付

1．  设备交货同时提供下列资料：

1.1  随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

1.2  设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

1.3  设备随机提供的装箱清单（每箱一单）。

1.4  进口产品相关证明：原产地、海关商检证明等。

## 九、技术服务和人员培训

1.  供应商在附近地区应有完整的售后服务网点。服务网点需提供足够的备件以适应维修需求。供应商须在投标文件中说明服务网点地址，联系方式、人员配置（含负责人）、故障修复时间、方式及保障措施。

2． 供应商负责合同执行过程中和质量保修期内的技术服务和支持，提供每个法定工作日随时的下述服务，以解决采购人在使用中遇到的所有问题：电话热线支持、邮寄方式服务、用户间的交流。

3.  在质量保修期内设备一旦发生故障，而采购人无法自行排除的，在接到采购人通知后，供应商应在2小时内作出响应，温州及附近地区12小时内、其它地区48小时内派人到达现场处理问题，使系统设备恢复正常运行。如在24小时内现场不能解决问题而影响使用时，应立即免费提供备机或备品备件予以更换，保障设备的正常运作；维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出；更换配件的质量保修期从更换之日起相应顺延。如招标内容中有特殊要求，则按照特殊要求执行。

4.  维保点的检测人员不能排除故障时，供应商应按照采购人的书面通知，负责生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，由此发生的费用由供应商承担。

5． 在质保期结束时，须由专业工程师对系统及设备进行再一次测试，出现的任何故障须由供应商自费解决并需取得采购人的认可。故障消除后，供应商需提供报告给采购人，内容包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期等，建立系统设备维修档案。

6． 人员培训：

供应商在设备安装、调试结束后，供应商应立即派具备同类产品3年以上技术人员对采购方人员进行现场免费培训，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识，并指导操作人员至可以独立正确操作使用和维护。采购人在招标内容中对设备培训有特别要求的，供应商必须响应满足。供应商应在投标文件中提出具体的培训计划并报价，计入投标总价中，如果免费培训请在投标文件中注明。

# 第五部分  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一、 总  则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保项目质量，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的正常秩序，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、 评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。

三、 评标程序

开标后，采购人对各投标供应商的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标供应商进行符合性审查，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、 评标办法

1、  本项目评标办法采取百分制综合评分法，其中商务技术分70分，价格分30分。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以最终得分（即商务技术分与价格分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商依次确定为第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，中标候选供应商并列，并确定技术部分得分高的为中标供应商）。

2、  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

3、  投标截止时间止及评审期间，如出现有效供应商＜3家时，该项目废标，并重新组织采购。

五、 评分细则

1、商务技术分的评定（70分）

| 序号 | 评分内容 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）技术部分（57分） |  |  |  |  |
| 1 | 投标产品品牌 |  | 根据投标产品的品牌形象及价值进行综合比较打分。 所投产品品牌在行业邻域内知名度高，品牌形象好，客户认可度强的4.1-5分；知名度、品牌形象、客户认可度较好的4-2.1分，知名度、品牌形象、客户认可度较一般的2-0.1分。（提供相关材料） | 5分 |
| 2 | 投标产品技术性能参数对招标文件的响应度 |  | 根据所投产品对“第四部分 招标内容及要求”“三、具体技术需求”中“技术性能要求”的响应情况进行评价： 1、带“★”条款：有明确列明应标产品具体参数，全部满足的得27分；每有一条负偏离扣3分，直至扣完为止。（27分） 2、一般技术参数（非“★”条款），有明确列明应标产品具体参数，完全满足的得14分；每有一条负偏离扣1分，直至扣完为止。（14分） 注：投标产品技术性能参数须在技术偏离表（格式见附件五）中进行逐项列明响应，带“★”条款须提供有详细体现产品参数的技术证明资料（如技术条款中已明确须提交的具体证明材料的按要求提交；技术条款中没有明确的，则须提供厂家官方公开的产品技术材料（如官网截图或宣传彩页）或盖有厂家公章的技术参数文本（中文版）或法定第三方检测机构出具的检测报告，相关参数应作醒目标识方便评委查找）佐证其技术性能参数，未在技术偏离表中列明产品具体参数进行响应或未按要求提供相关技术证明资料（包括证明资料中相关参数未作醒目标识致使评委难以查找到的、非“★”条款中有要求提供证明资料的），将会被认定为不满足招标文件要求，后果由供应商自行承担，具体由评委会认定。 | 41分 |
| 3 | 产品总体性能配置评价 |  | 根据投标产品总体技术性能、配置、功能等方面进行综合比较打分。 投标产品总体技术性能先进成熟、安全可靠性好、可维护性佳，总体配置、功能完全满足招标文件要求的4.1-6分；总体技术性能先进成熟性、安全可靠性、可维护性等较好，总体配置、功能基本符合招标文件要求的4-2.1分；总体技术性能的先进成熟性、安全可靠性、可维护性及总体配置、功能的满足性等方面存在一些不足的2-0.1分。 | 6分 |
| 4 | 组织实施方案 |  | 项目实施方案（包括详细的进度计划安排，供货、安装、调试、测试及验收方案，技术力量保障，质量保证措施等） 实施方案全面完整、条理清晰、科学合理，针对性强，切实可行，能完全满足项目需求的得3.1-4分；方案基本合理完整，具有针对性和可行性，基本符合项目需求的得1.1-3分；方案描述较为简单，内容有明显欠缺、不足的得0.1-1分；未提供不得分。 | 4分 |
| 5 | 售后服务（8分） |  | 售后服务方案（包括质保服务内容、故障响应时间及方式、修复时间，技术人员配置，零配件和维修备品备件的供应保障措施，质保期后的技术支持等） 售后服务方案完整全面、科学合理、切实可行，相关保障措施得当有效，能完全满足项目需求的得4.1-5分；方案基本合理完整，具体上稍有不足的得2.1-4分；方案描述较为简单，内容有明显欠缺、不足的得0.1-2分；未提供不得分。 | 5分 |
|  |  |  | 便携式测汞仪、便携式非甲烷总烃检测仪整机免费质保期延长承诺（在表附件八中承诺） 在招标文件要求的质保期基础上，承诺其中1种设备增加一年免费质保的得1分，2种设备均增加一年免费质保的得2分，无增加不得分。 | 2分 |
|  |  |  | 质保期后维修承诺（在表附件八中承诺） 承诺所有投标产品在质保期满后的维修只收取材料成本费的得1分；未提供承诺不得分。 | 1分 |
| 6 | 技术培训方案 |  | 技术培训方案（包括但不限于培训计划安排、培训内容、培训形式、培训人员、培训目标等） 培训方案全面完整、科学合理，针对性强，切实可行，完全满足项目需求的得1.5-2分；方案基本合理完整，具有针对性和可行性，基本符合项目需求的得0.8-1.4分；方案描述较为简单，内容有明显欠缺、不足的得0.1-0.7分；未提供不得分。 | 2分 |
| 7 | 优惠条件 |  | 根据供应商提供与本次采购有关的优惠条件的实际价值意义进行酌情打分，提供的优惠条件真正有利于项目的建设实施或服务的得0.7-1分，实际价值意义有限的0.1-0.6分，没有提供或没有明显实际价值意义的不得分。 | 1分 |
| （二）资信部分（ 3分） |  |  |  |  |
| 8 | 产品业绩 | 1、2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）所投同品牌同型号系列的便携式测汞仪在国内法定检测机构（或环保系统）的销售业绩，每台设备得0.5分,最高1分。（格式附件九-1） 2、2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）所投同品牌同型号系列的便携式非甲烷总烃检测仪在国内法定检验检测机构（或环保系统）的销售业绩，每台设备得0.5分,最高1分。（格式附件九-2） 3、2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）所投同品牌同型号系列的便携式气相分子吸收光谱仪在国内法定检验检测机构（或环保系统）的销售业绩，每台设备得0.25分,最高0.5分。（格式附件九-3） 4、2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）所投同品牌同型号系列的无人机环境应急监测系统在国内法定检验检测机构（或环保系统）的销售业绩，每台设备得0.25分,最高0.5分。（格式附件九-4） （业绩以合同文件及发票（或中标通知书）为准，须同时提供合同（须含有签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同标的、规格型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期等关键内容）复印件和发票（或中标通知书）复印件作为业绩证明，二者缺一不得分。） 注：根据浙财采监〔2022〕8号文要求，对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，该产品业绩分为满分。（供应商须提供相关证明） |  | 3分 |

注 ：每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的商务技术最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

2、价格评分（30分）：

（小微企业按照扣除20%后的投标价格参与以下环节评分）

（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（2）投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分；

（3）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

价格分=（评标基准价/投标供应商投标价）×30（四舍五入，保留小数点后2位）

（4）政策优惠

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，如投标供应商按招标文件规定格式及要求在投标文件中出具了《中小企业声明函》（格式附件四-4）的声明，明确供应商提供的货物全部由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的，其投标报价将给予20%的扣除，并用扣除后的价格参与价格评分。如中标，将在中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。如提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

注：货物制造企业属于监狱企业、残疾人福利性单位、符合划分标准的个体工商户，视同小微企业。

      - 监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则无效。

      - 残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件五-5），并对声明的真实性负责。如中标，将在中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（5）▲投标供应商的投标报价超过采购预算金额的，作无效标处理。

3、  各有效投标供应商的综合得分为商务技术分和价格分的总和。

4、  评标委员会按各有效投标供应商综合得分高低顺序排列，综合得分前两名的投标供应商依次作为第一中标候选供应商和第二中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告。

六、 定标办法

本次招标由评标委员会确定2名中标候选供应商并向采购人推荐，采购人根据评标委员会的推荐结果按排名顺序确定中标供应商。

七、 中标结果公告

中标供应商确定后，中标公告在浙江政府采购网上发布，在发布中标公告的同时，采购人将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八、 投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。

- 政府采购活动现场确认声明书

温州市华信采购招标代理有限公司：

本人经由                        （供应商名称）负责人        （姓名）合法授权参加                                 项目（编号：              ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

（一）现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

（二）现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律

（三）我发现                  与                  （供应商名称）之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标供应商代表签名：

日期:    年   月   日