瑞安市塘下镇市政道路维修服务（2022-2024年）

招

标

文

件

项  目 编 号：RYCG20220413

采  购 方 式：公开招标

招   标   人：瑞安市塘下镇人民政府

采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

二〇二二年四月

目录

第一部分  招标公告	- 1 -

第二部分  投标供应商须知	- 4 -

（一）投标须知前附表	- 4 -

附表一 政府采购活动现场确认声明书	- 9 -

附表二 启用备份投标文件申请书	- 10 -

（二）总则	- 11 -

（三）招标文件说明	- 13 -

（四）投标文件的编制	- 14 -

（五）投标文件的递交	- 16 -

（六）开标与评标	- 17 -

（七）授予合同	- 21 -

第三部分 招标内容及要求	- 23 -

一、 概述	- 23 -

二、 采购内容及要求	- 23 -

三、 基本要求	- 34 -

四、 商务要求	- 39 -

第四部分  合同条款	- 41 -

瑞安市塘下镇市政道路维修服务（2022-2024年）合同	- 41 -

安 全 生 产 合 同	- 52 -

第五部分  投标文件格式	- 54 -

附件一    关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函	- 55 -

附件二    法定代表人授权委托书	- 56 -

附件三    投 标 函	- 59 -

附件四    建议与少量偏离表	- 60 -

附件五    自2018年1月以来类似项目业绩一览表	- 61 -

附件六    拟派项目负责人资格情况表	- 62 -

附件七    项目管理人员、服务人员汇总表	- 63 -

附件八    开标一览表	- 64 -

附件九  中小企业声明函	- 56 -

附件十  残疾人福利性单位声明函	- 57 -

第六部分  评标办法	- 65 -

第七部分  信贷政策	- 73 -

# 第一部分  招标公告

项目概况 瑞安市塘下镇市政道路维修服务（2022-2024年）招标项目的潜在投标人应在“政府采购云平台”获取（下载）招标文件，并于2022年5月19日09点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：RYCG20220413

项目名称：瑞安市塘下镇市政道路维修服务（2022-2024年）

预算金额：1000万元

最高限价：998万元

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市塘下镇市政道路维修服务（2022-2024年） | 1 | 项 | 瑞安市塘下镇市政道路维修服务（2022-2024年）（详见第三部分招标内容及要求） | 最高限价：998万元/两年 |

合同履行期限：详见第三部分招标内容。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：至投标截止时间前（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年5月19日9点00分（北京时间）。

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

开标时间： 2022年5月19日9点00分（北京时间）。

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 其他事项：

- （1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379）。

- （2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。

- （3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- （4）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

- （5）本项目执行促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策。

- （6）本项目执行优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：瑞安市塘下镇人民政府

地址：瑞安市塘川南街与区前路交汇处东

传真：/

项目联系人（询问）：魏先生

项目联系方式（询问）：0577-58877082

质疑联系人：谢先生

质疑联系方式：0577-58877082

2.采购代理机构信息

名称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

地址：瑞安市安福路28号三楼

传真：0577-65802277

项目联系人（询问）：林发勇

项目联系方式（询问）：15258655277

质疑联系人：张晓月

质疑联系方式：0577-65802277

3.同级政府采购监督管理部门信息

名称：瑞安市财政局政府采购监管科

地址：瑞安市财政局大楼15楼

传真：0577-65822153

联系人：张先生

监督投诉电话：0577-65827567

# 第二部分  投标供应商须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 瑞安市塘下镇市政道路维修服务（2022-2024年） |
|  | 项目编号 | RYCG20220413 |
|  | 资金来源 | 财政性资金。 |
|  | 招标人 | 名 称：瑞安市塘下镇人民政府 地 址：瑞安市塘川南街与区前路交汇处东 项目联系人（询问）：魏先生 项目联系方式（询问）：0577-58877082 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 地 址：瑞安市安福路28号三楼 传 真：0577-65802277 项目联系人（询问）： 林发勇 项目联系方式（询问）：15258655277 |
|  | 招标内容 | 瑞安市塘下镇市政道路维修服务（2022-2024年）（详见招标文件第三部分） |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）； 3.本项目的特定资格要求：/； 4.本项目（否）接受联合体投标。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 本项目电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件” 一份。 - “备份投标文件”一份。 - 中标供应商在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正三副。 |
|  | 采购代理机构指定邮箱 | 739348747@qq.com，本招标文件凡涉及采购代理机构指定邮箱的，均指该邮箱。 |
|  | 投标文件的形式及递交 | 本项目实行远程电子投标。 供应商通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制，采用CA数字 证书进行电子签章和加密并同时生成内容完全一致的“电子加密投标文件”和“备份投标文件”。 - 电子加密投标文件：指数据电文形式的后缀名.jmbs文件。供应商在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件递交至政采云平台，供应商未按要求递交的电子加密投标文件，政采云平台将予以拒收。 - 备份投标文件：指数据电文形式的后缀名.bfbs 文件。在供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用。 建议供应商在投标文件递交截止时间之前将备份投标文件以电子邮件方 式递交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次递交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（投标文件递交截止时间之前）的备份投标文件为准。供应商未在投标文件递交截止时间之前递交备份投标文件的，视为无效备份投标文件。 - 投标文件递交截止时间前，供应商仅递交了备份投标文件而未将电子加密投标文件递交至政府采购云平台的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购代理机构通过政采云平台向各供应商发出电子加密投标文件的解密通知，各供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密投标文件的在线解密。电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 2、电子加密投标文件未在规定时间内成功解密的，若供应商按要求提交了备份投标文件的，供应商可按照自身意愿确认是否同意由采购代理机构上传备份投标文件，如同意，供应商须填写《启用备份投标文件申请书》（详见本须知附表二），于解密失败之后且接到解密通知后45分钟内以电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱，由采购代理机构解压压缩备份投标文件，按政采云平台操作规范将备份投标文件上传至政采云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效；否则，视为投标文件撤回。 3、供应商电子加密投标文件未在规定时间内成功解密的且未按要求提交了备份投标文件的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 90日历天 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子投标文件中所须加盖公章的地方可采用CA电子签章或供应商公章，所涉及法定代表人（或其授权代表）的签字（或盖章）的地方均由法定代表人（或其授权代表）本人签字（或盖章）。 |
|  | 投标样品 | R 不需要 需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □ 需要 |
|  | 履约担保 | □ 不需要 需要 中标供应商以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向招标人缴纳财政预算金额2.5%的履约担保。 |
|  | 分包 | 不允许 允许 |
|  | 招标文件获取时间、地址、售价 | - 获取时间：至投标截止时间止。 - 获取地址：投标供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）申请获取招标文件。操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取招标文件-申请获取招标文件。 - 本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质招标文件，不收取招标文件工本费。 注：采购公告附件里的招标文件仅供阅览使用。 |
|  | 投标截止时间 | 2022年5月19日上午9:00止；(北京时间) |
|  | 开标时间、地点、形式 | 开标时间：2022年5月19日上午9:00正 (北京时间) 开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn） 采购代理机构将按照招标文件规定的开标时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。 |
|  | 开标及评审程序 | - 开标程序 （1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）解密结束后，各供应商授权代表完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（详见本须知附表一）并签字后扫描，以电子邮件方式传送至采购代理机构指定电子邮箱。 - 评审程序 - 先进行资格性、符合性评审； - 再对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行技术、商务评审； - 然后对合格投标供应商（指资格性、符合性、技术商务文件均合格）报价文件评审； - 最后公布评审结果。 特别说明：当“政采云平台”电子化开标或评审程序调整时，按调整后程序执行。 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人及以上单数，其中有关技术、经济等方面的专家不得少于总人数的2/3； 评标委员会确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 诚信履约管理 | 合同签订后，招标人依法加强对合同履约进行管理。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |
|  | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | ☑ 预留份额专门面向中小企业采购项目 本项目所属行业：建筑业，磋商供应商应属于磋商文件中明确的行业所对应的中小企业/小微企业。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，磋商响应文件中提供中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的要求并符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300号》文件确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业； 残疾人福利性单位是指磋商响应文件中提供残疾人福利性单位声明函且符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 未预留份额专门面向中小企业采购项目 |
|  | 合同管理 | 1.中标供应商与招标人签订合同后，2个工作日内将合同上传至政采云平台进行备案公示。 2.招标人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 |
|  | 备注 | - 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 - 请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 - 在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 - 供应商未按招标文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 |

## 附表一 政府采购活动现场确认声明书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司（采购组织机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                          （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加          （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2022年   月   日

## 附表二 启用备份投标文件申请书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

（招标人名称）                 ：

我公司参与       （项目名称）      （项目编号：           ）投标，已按本项目招标文件要求提供备份投标文件。我方电子加密投标文件解密失败，现申请贵方启用备份投标文件上传至政采云平台，备份投标文件解压缩密码：                    。

如备份投标文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

投标供应商全称（盖章）：

日     期：

## （二）总则

- 说明

  - 本次招标工作是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政性资金。

- 定义及解释

  - 招   标   人：瑞安市塘下镇人民政府；

  - 采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司；

  - 招标采购单位：系指组织本次招标的浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司和招标人；

  - 投标供应商：应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商；

  - 中标供应商：系指在本次招标中中标的投标供应商。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 电子加密投标文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件后缀格式.jmbs。

  - 备份投标文件：指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，文件后缀格式.bfbs，需打包压缩并加密。

  - 电子签章：投标供应商通过“政采云平台”办理的CA锁加盖的签章。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标供应商

  - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）；

  - 本项目的特定资格要求：无；

  - 本项目（否）接受联合体投标。

- 中小企业认定

  - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 信用记录

  - 信用信息查询的截止时点：以开标当日采购组织机构核实的查询结果为准。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站查询各投标人信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的投标供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自获取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 不论投标的结果如何，投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

  - 投标供应商应按中国税法有关规定交纳税费，招标人不承担投标供应商因获得上述补偿金所发生的任何税费。

- 投标货币：人民币。

- 踏勘现场：

  - 投标供应商应自行对服务现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

  - 投标供应商及有关人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的服务现场，但投标供应商及其人员不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

  - 招标人向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标供应商利用的资料，招标人对投标供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》，授权委托书需具备以下几项条件。

a.加盖单位公章

b.法定代表人签字或盖章

c.授权代表身份证件

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  投标供应商须知

第三部分  招标内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  信贷政策

第八部分  补充通知及答疑（若有）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。

  - 本招标文件要求投标供应商做出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清或修改

  - 招标人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改；澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告；澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并在澄清公告中说明。

  - 当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签字或盖章。

  - 投标供应商所提供的资格文件、报价文件、技术、商务文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致无效。

- 投标文件的组成

  - 投标供应商编制的投标文件应包括“资格文件”“技术、商务文件”和“报价文件”三部分：

- 第一部分、资格文件：

- 一、基本资格文件

- 供应商须在投标响应文件中出具符合以下情况的证明材料（五选一）：

① 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

② 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③ 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

④ 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤ 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）；

- 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

（见第五部分附件一）

- 二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。

- 供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料（三选一）：

- ①中小企业声明函；（小微企业投标时适用）                 （见第五部分附件二）

- ②残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用） （见第五部分附件三）

- ③省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱企业投标时适用）                                     （格式自拟）

- 三、特定资格：无。

第二部分、技术、商务文件：

- 法定代表人授权委托书；                           （见第五部分附件四）

- 投标函；                                         （见第五部分附件五）

- 投标供应商简介；                                     （格式自拟）

- 认证证书、其他证书等（如有）；                       （格式自拟）

- 建议与少量偏离表；                               （见第五部分附件六）

- 自2018年1月以来类似项目业绩一览表；           （见第五部分附件七）

- 拟派项目负责人资格情况表；                       （见第五部分附件八）

- 项目管理人员、服务人员汇总表；                   （见第五部分附件九）

- 项目组织实施计划；                                       （格式自拟）

- 针对本项目的特点和难点分析及解决措施；                  （格式自拟）

- 服务便利方案；                                          （格式自拟）

- 投标供应商认为需要提供的文件和资料。                    （格式自拟）

- 第三部分、报价文件：

- 开标一览表；                                    （见第五部分附件十）

备注：以上所需的各种证书、证件、证明等须加盖投标供应商有效的公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 投标文件的填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件及“政采云电子交易客户端”要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件并进行逐一关联响应。其中“资格文件”和“技术、商务文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，由投标供应商自行负责。

  - 本招标文件“第五部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标供应商自行负责。

  - 投投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府采购投标供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标供应商提供的服务价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买服务所需缴纳的所有税费和一切费用。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对招标人最优惠的投标报价。

  - 对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90日历天，投标文件应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以否决。

  - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签章

  - 本项目电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。

  - “电子加密投标文件”通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密在线上传递交。

  - “备份投标文件”（可选），同“电子加密投标文件”在投标文件编制完成后同时生成，以介质存储的数据电文形式发送至采购代理公司指定邮箱。

  - 电子投标文件中所须加盖公章的地方可采用CA电子签章或供应商公章，所涉及法定代表人或其授权代表)的签字（或盖章）的地方均由法定代表人(或其授权代表)本人签字（或盖章）。

- 知识产权

  - 投标供应商应保证，招标人在中华人民共和国使用服务的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 供应商在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密投标文件，政采云平台将予以拒收。

  - 建议供应商在投标文件递交截止时间之前将备份投标文件以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（投标文件递交截止时间之前）的备份投标文件为准。供应商未在投标文件递交截止时间之前提交备份投标文件的，视为无效备份投标文件。

  - 投标文件递交截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商需按要求重新发送最新的备份投标文件。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购机构和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）开标与评标

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件招标公告

  - 采购代理机构组织和主持开标会，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 开标后，采购代理机构将在“政采云平台”向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

  - 投标供应商成功递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，投标供应商可填写《启用备份投标文件申请书》，于解密失败之后且接到解密通知后45分钟内以电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱，由采购代理机构将备份投标文件上传至政采云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为投标文件撤回。

  - 解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在规定时间内通过邮件形式回传至采购代理机构指定邮箱。

- 评标委员会

  - 本次采购依法组建评标委员会。

  - 评标委员会构成：由招标人代表以及有关专家组成，成员为五人及以上单数。

  - 评标专家确定方式：按规定统一从专家库内抽取。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定，对投标文件进行详细评审，并提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

- 评标工作程序

  - 初步评审：

- 资格性审查：招标人根据法律法规及招标文件的要求，对各投标供应商进行资格性审查。

- 符合性审查：评标委员会根据法律法规及招标文件的要求，对各投标供应商进行符合性审查。

  - ▲投标文件出现下列情况，按无效投标处理：

- 投标报价不是固定的或超过财政预算价或最高限价的；

- 投标下浮率大于等于100%或小于0%或未填写的；

- 投标有效期不足的；

- 在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受评审小组修正的；

- 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；

- 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的；

- 在符合性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

- 在资格评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

- 存在不良信用记录的（指磋商文件的（二）总则 第5条 信用记录）；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的；

- 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的；

- 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 未提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函的；

- 电子投标文件解密失败的，且未按规定递交备份投标文件的；

- 仅提交“备份投标文件”的；

- 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

  - 投标供应商有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

（2）不同投标供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

（6）法律、法规或规章规定的其他串通行为。

  - 澄清有关问题：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，由法定代表人或其授权的代表签字（或盖章）或加盖单位公章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价文件和技术、商务文件评估，先评技术、商务文件，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术、商务都合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应商名单：评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的评标得分（技术、商务文件、报价文件部分分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务标得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人决定。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

  - 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被否决，并由其承担相应的法律责任。

- 中标供应商的确定

  - 招标人按评标委员会的评审结果，在评标委员会推荐的候选供应商中依法确定排名第一的候选供应商（投标价不超过最高限价的前提下）为中标供应商。招标人将在“浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布《中标结果公示》，公告期限为1个工作日。

  - 可中止电子交易活动的情形

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除

后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 否决任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选人的部分或全部投标高于最高限价时，招标人将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人；如果第二候选人仍无法签订合同，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第三候选人；以此类推。若所有候选人均无法签订合同，招标人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

  - 疫情防控期间，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门服务—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 质疑受理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

质疑地址：瑞安市安福路28号三楼

联系电话：0577-65802277

- 质疑受理机构：瑞安市塘下镇人民政府

质疑地址：瑞安市塘川南街与区前路交汇处东

联系电话：

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监管科

投诉地址：瑞安市财政局大楼15楼

投诉电话：0577-65827570

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

  - 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标供应商自发出中标通知书后30天内与招标人签订合同。

  - 中标供应商不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在发出中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，同时，招标人有权按相关法律法规取消该单位的中标权，另选其它投标供应商中标。

  - 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 采购结果通知

采购代理机构在发出《中标通知书》同时在 “浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 发布中标结果。

- 代理服务费

  - 经招标人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由中标供应商支付，代理服务费按人民币陆万元整收取。上述费用不在报价中单列，请投标供应商在报价时予以考虑。

# 招标内容及要求

- 概述

  - 此份采购内容及技术要求是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的服务（货物或工程）进行报价。

  - 本次采购设一个标项，投标供应商必须对全部采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

  - 现场踏勘：各投标供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘（如有），以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

  - 投标供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

  - 投标供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期招标人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

  - 本项目执行促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策。

  - 鼓励在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

- 采购内容及要求

- 采购内容：

  - 瑞安市塘下镇市政道路维修服务（2022-2024年）

- 主要范围

瑞安市塘下镇市政道路维修服务（2022-2024年），具体以招标人确定的维修任务为准。

- 本次招标参考清单明细如下：

| 序号 | 服务项目 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 沥青路面 |  |  |  |  |
| 1 | 铣刨路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（铣刨）； 2、厚度：3cm 3、包括渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m2 | 1.00 | 8.76 |
| 2 | 铣刨路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（铣刨）； 2、厚度：每增减1cm； 3、包括渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m2 | 1.00 | 0.94 |
| 3 | 拆除路面 | 1.材质:沥青混凝土路面（拆除）； 2.厚度:10cm； 3.包括渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m2 | 1.00 | 16.80 |
| 4 | 拆除路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（拆除）； 2、厚度：每增减1cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 1.68 |
| 5 | 拆除基层 | 1.材质:原有基层； 2.厚度:15cm； 3.报价含渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m2 | 1.00 | 25.10 |
| 6 | 拆除基层 | 1、材质:原有基层； 2、厚度:每增减1cm； 3、报价含渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m2 | 1.00 | 1.64 |
| 7 | 路床（槽）整形 | 1、压实度:达到施工规范规定。 2、部位：车行道 | m2 | 1.00 | 2.62 |
| 8 | 水泥混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:商品C20砼； 2.厚度:按实际情况； 3.包括养护等全部费用。 | m3 | 1.00 | 534.85 |
| 9 | 水泥混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:商品C25砼； 2.厚度:按实际情况； 3.包括养护等全部费用。 | m3 | 1.00 | 555.75 |
| 10 | 水泥混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:商品C30砼； 2.厚度:按实际情况； 3.包括养护等全部费用。 | m3 | 1.00 | 580.00 |
| 11 | 封层 | 1.材料品种:乳化沥青下封层； 2.喷油量:1L/m2。 | m2 | 1.00 | 6.59 |
| 12 | 透层、粘层 | 1.材料品种:乳化沥青透层； 2.喷油量:1.1L/m2。 | m2 | 1.00 | 5.19 |
| 13 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类:AC-25粗粒式沥青砼； 2、厚度：8cm。 | m2 | 1.00 | 112.15 |
| 14 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类:AC-25粗粒式沥青砼； 2、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 14.01 |
| 15 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:AC-20中粒式沥青砼面层； 2.厚度:5cm。 | m2 | 1.00 | 70.70 |
| 16 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:AC-20中粒式沥青砼面层； 2.厚度:增减1cm。 | m2 | 1.00 | 14.12 |
| 17 | 透层、粘层 | 1.材料品种:乳化沥青粘层； 2.喷油量:0.5L/㎡。 | m2 | 1.00 | 2.35 |
| 18 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青砼面层； 2.厚度:3cm。 | m2 | 1.00 | 47.51 |
| 19 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青砼面层； 2.厚度:增减0.5cm。 | m2 | 1.00 | 7.94 |
| 20 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青砼面层（玄武岩）； 2.厚度:3cm。 | m2 | 1.00 | 57.62 |
| 21 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青砼面层（玄武岩）； 3.厚度:增减0.5cm。 | m2 | 1.00 | 9.61 |
|  | 沥青冷补料零星抢修（面积小于10m2） |  |  |  |  |
| 22 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:沥青冷补料； 2.沥青混凝土种类:细粒式； 3.厚度:50mm。 4.报价包含清除废渣，清扫，摊铺，接缝处理，找平，点补，碾压等所有内容 | m2 | 1.00 | 154.57 |
| 23 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:沥青冷补料； 2.沥青混凝土种类:细粒式； 3.厚度:每增减5mm。 4.报价包含清除废渣，清扫，摊铺，接缝处理，找平，点补，碾压等所有内容 | m2 | 1.00 | 12.95 |
|  | 水泥混凝土路面修复 |  |  |  |  |
| 24 | 拆除路面 | 1、材质:水泥混凝土路面； 2、拆除方式：岩石破碎机拆除； 3、厚度:20cm； 4、包括渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m2 | 1.00 | 49.55 |
| 25 | 拆除路面 | 1、材质:水泥混凝土路面； 2、拆除方式:岩石破碎机拆除； 3、厚度:每增减1cm； 4、包括渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m2 | 1.00 | 2.35 |
| 26 | 拆除路面 | 1、材质:水泥混凝土路面； 2、拆除方式:风镐拆除； 3、厚度:15cm； 4、包括渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m2 | 1.00 | 32.48 |
| 27 | 拆除路面 | 1、材质:水泥混凝土路面； 2、拆除方式:风镐拆除； 3、厚度:每增减1cm； 4、包括渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m2 | 1.00 | 2.17 |
| 28 | 拆除基层 | 1、材质:原有基层； 2、厚度:15cm； 3.包括渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m2 | 1.00 | 25.10 |
| 29 | 拆除基层 | 1、材质:原有基层； 2、厚度:每增减1cm； 3.报价含渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m2 | 1.00 | 1.64 |
| 30 | 锯缝 | 对原路面结构进行锯缝，锯缝深度自行测定 | m | 1.00 | 4.84 |
| 31 | 路床（槽）整形 | 1、压实度:达到施工规范规定。 | m2 | 1.00 | 2.62 |
| 32 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（商品外购）； 3、厚度：20cm； 4、报价含养护、熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 81.94 |
| 33 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（商品外购）； 3、厚度：每增减1cm； 4、报价含养护、熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 4.04 |
| 34 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（现拌）； 3、厚度：20cm； 4、报价含养护、熟料场内运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 67.76 |
| 35 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（现拌）； 3、厚度：每增减1cm； 4、报价含养护、熟料场内运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 3.20 |
| 36 | 垫层 | 1、垫层材料：C15商品混凝土； 2、报价包含养护等所有内容。 | m3 | 1.00 | 531.40 |
| 37 | 水泥混凝土路面拉毛 | 1.拉毛深度:3-5mm； 2.包括原地面清理； 3.报价含渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m2 | 1.00 | 8.48 |
| 38 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30商品砼； 2、厚度:20cm； 3、报价含锯缝、伸缩缝、养护、刻防滑槽等费用； 4、具体做法以原路面为准； 5、部位:市政道路。 | m2 | 1.00 | 134.84 |
| 39 | 水泥混凝土 | 1、面层混凝土强度等级：C30商品砼。 2、厚度:每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 5.60 |
| 40 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30砼（现拌）； 2、厚度:20cm； 3、报价含锯缝、伸缩缝、养护、刻防滑槽、熟料场内运输等费用； 4、具体做法以原路面为准； 5、部位:市政道路。 | m2 | 1.00 | 141.48 |
| 41 | 水泥混凝土 | 1、面层混凝土强度等级：C30砼（现拌）。 2、厚度:每增减1cm。 3、报价含养护、熟料场内运输等费用。 | m2 | 1.00 | 5.94 |
| 42 | 碎石 | 1.石料规格:符合规范要求； 2.厚度:按现场实际情况。 | m3 | 1.00 | 241.22 |
| 43 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 1.00 | 34.67 |
| 44 | 道路模板 | 混凝土道路模板 | m2 | 1.00 | 85.45 |
|  | 人行道破除及修复 |  |  |  |  |
| 45 | 拆除人行道 | 1、材质:花岗岩（具体品种以现场为准）； 2、含砂浆结合层的拆除。 3、包括渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m2 | 1.00 | 13.55 |
| 46 | 拆除人行道 | 1、材质:人行道彩砖及透水砖； 2、含砂浆结合层的拆除。 3、包括渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m2 | 1.00 | 10.50 |
| 47 | 拆除基层 | 1、材质:水泥混凝土基层； 2、厚度:15cm； 3.报价含渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m2 | 1.00 | 32.48 |
| 48 | 人行道整形碾压 | 1、部位：人行道； | m2 | 1.00 | 2.67 |
| 49 | 垫层 | 1、垫层材料：C15商品混凝土； | m3 | 1.00 | 526.26 |
| 50 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 1.00 | 34.67 |
| 51 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：3cm厚芝麻灰花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 159.98 |
| 52 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：3cm厚芝麻灰花岗岩（盲道）； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 170.88 |
| 53 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：3cm厚桃花红花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 143.10 |
| 54 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：3cm厚桃花红花岗岩（盲道）； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 154.00 |
| 55 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：3cm厚芝麻黑花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 170.76 |
| 56 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：3cm厚芝麻黑花岗岩（盲道）； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 181.66 |
| 57 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm厚芝麻灰花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 274.00 |
| 58 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm厚芝麻灰花岗岩（盲道）； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 284.90 |
| 59 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm厚桃花红花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 240.23 |
| 60 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm厚桃花红花岗岩（盲道）； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 251.13 |
| 61 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm厚芝麻黑花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 295.64 |
| 62 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm厚芝麻黑花岗岩（盲道）； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 306.54 |
| 63 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm厚透水砖； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 127.09 |
| 64 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm厚荷兰砖； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 101.23 |
| 65 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：250*250*50mm砼彩砖； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 76.20 |
|  | 侧石破除及修复 |  |  |  |  |
| 66 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、材质：混凝土及花岗岩侧、平石，包括砼后背保护拆除； 2、包括为拆除而必须的土方开挖、回填、原地面修复； 3、包括渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m | 1.00 | 15.64 |
| 67 | 侧石拆除及安装 | 1、原侧石拆除，包括砼后背保护拆除； 2、侧石安装：利用原拆除的侧石； 3、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 4、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； 5、包括为拆除而必须的土方开挖、回填、原地面修复； 6、包括渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m | 1.00 | 35.09 |
| 68 | 平石拆除及安装 | 1、原平石拆除，包括粘结层拆除； 2、平石安装：利用原拆除的平石； 3、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 4、包括为拆除而必须的土方开挖、回填、原地面修复； 6、报价含外运、消纳等所有费用。 | m | 1.00 | 22.04 |
| 69 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：99*12.5*35cm砼侧石； 2、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； | m | 1.00 | 36.80 |
| 70 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：99*10*15cm花岗岩压条； 2、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； | m | 1.00 | 83.41 |
| 71 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：99*12.5*35cm花岗岩侧石； 2、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； | m | 1.00 | 165.35 |
| 72 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：99*15*45cm花岗岩侧石； 2、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； | m | 1.00 | 232.60 |
| 73 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：500*300*80mm芝麻灰岗岩平石； 2、3cm厚M10水泥砂浆结合层； | m | 1.00 | 100.46 |
| 74 | 树池砌筑 | 1、材料品种、规格：15*10cm芝麻灰花岗岩； 2、树池尺寸：以现场为准； 3、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 4、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； 5、报价含倒角等所有费用。 | m | 1.00 | 73.95 |
| 75 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 1.00 | 34.67 |
|  | 道路土石方量 |  |  |  |  |
| 76 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:自行测定； 2.挖土深度:自行测定； 3.包括生活、建筑等各种垃圾。 | m3 | 1.00 | 7.13 |
| 77 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖土深度:自行测定。 | m3 | 1.00 | 10.56 |
| 78 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：原土； 2、运距：各投标单位自行测定； 3、报价含渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m3 | 1.00 | 49.78 |
| 79 | 回填方 | 1.密实度要求:符合规范要求； 2.填方材料品种:塘渣（利用原开挖的土方回填）。 | m3 | 1.00 | 22.79 |
| 80 | 回填方 | 1.密实度要求:符合规范要求； 2.填方材料品种:塘渣（外购）。 | m3 | 1.00 | 124.61 |
| 81 | 回填方 | 1.密实度要求:符合规范要求； 2.填方材料品种:碎石（外购）。 | m3 | 1.00 | 211.40 |
|  | 原检查井升降 |  |  |  |  |
| 82 | 检查井升降 | 1.材料品种:利用原有井盖； 2.检查井规格:Φ700； 3.平均升（降）高度:自行测定； 4.具体做法及要求以规范要求为准； 5.部位：污水及雨水检查井。 | 座 | 1 | 232.60 |
| 83 | 检查井升降、更换井盖 | 1.井盖更换为:D400钢纤维混凝土井盖井座； 2.检查井规格:Φ700； 3.平均升（降）高度:自行测定； 4.具体做法及要求以规范要求为准； 5.部位：污水及雨水检查井。 | 座 | 1 | 614.10 |
| 84 | 检查井升降、更换井盖 | 1.材料品种:利用原有雨水箅子； 2.检查井规格:680*380mm； 3.平均升（降）高度:自行测定； 4..具体做法及要求以规范要求为准； 5.部位：雨水井。 | 座 | 1 | 220.38 |
| 85 | 检查井升降、更换井盖 | 1.材料品种:D400钢纤维混凝土雨水箅子； 2.检查井规格:680*380mm； 3.平均升（降）高度:自行测定； 4.具体做法及要求以规范要求为准； 5.部位：雨水井。 | 座 | 1 | 379.52 |
| 86 | 检查井升降 | 1.材料品种:利用原有井盖； 2.检查井规格:除雨水及污水检查井、雨水口外的其他所有井，根据现场踏勘自行测定； 3.平均升（降）高度:自行测定； 4.具体做法及要求以规范要求为准。 | 座 | 1 | 249.63 |
|  | 检查井井盖更换 |  |  |  |  |
| 87 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ700mm。 2、材质：D400钢纤维混凝土井盖井座。 | 套 | 1 | 530.63 |
| 88 | 圆形检查井井盖更换 | 1、检查井规格：Φ700mm。 2、材质：D400钢纤维砼井盖。 | 座 | 1 | 270.33 |
| 89 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ600mm。 2、材质：D400钢纤维混凝土井盖井座。 | 套 | 1 | 431.03 |
| 90 | 圆形检查井井盖更换 | 1、检查井规格：Φ600mm。 2、材质：D400钢纤维砼井盖。 | 座 | 1 | 259.43 |
| 91 | 方形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：500×500mm。 2、材质：D400钢纤维混凝土井盖井座。 | 套 | 1 | 314.43 |
| 92 | 方形检查井井盖更换 | 1、检查井规格：500×500mm。 2、材质：D400钢纤维砼井盖。 | 座 | 1 | 178.52 |
| 93 | 方形检查井井盖、座更换 | 1、检查井尺寸700*700mm； 2、材质：D400钢纤维砼井盖、井座。 | 套 | 1 | 447.41 |
| 94 | 方形检查井井盖更换 | 1、检查井尺寸700*700mm； 2、材质：D400钢纤维砼井盖。 | 座 | 1 | 200.32 |
| 95 | 雨水篦井盖、座更换 | 1、雨水篦规格：680*380mm。 2、材质：D400钢钎维砼井盖、井座。 | 套 | 1 | 301.35 |
| 96 | 雨水篦井盖更换 | 1、雨水篦规格：680*380mm。 2、材质：钢钎维砼井盖。 | 座 | 1 | 167.62 |
| 97 | 雨水篦井盖、座更换 | 1、雨水篦规格：500*300mm 。 2、材质：D400钢钎维砼井盖、井座。 | 套 | 1 | 241.65 |
| 98 | 雨水篦井盖更换 | 1、雨水篦规格：500*300mm 。 2、材质：D400钢钎维砼井盖。 | 座 | 1 | 145.82 |
| 99 | 拆除砖石结构 | 1、拆除砖砌检查井； 2、包括清理场地、垃圾外运、消纳费。 | m3 | 1.00 | 352.70 |
| 100 | 拆除混凝土 | 1、拆除混凝土检查井； 2、包括清理场地、垃圾外运、消纳费。 | m3 | 1.00 | 244.40 |
| 101 | 砖砌检查井修建 | 1、井壁渗水、漏水修复； 2、管道与井壁接口渗水、漏水修复。 | 座 | 1 | 114.45 |
|  | 检查井周边路面拆除及修复 |  |  |  |  |
| 102 | 检查井周边路面拆除及修复 | 1、包括路面切割、破除、修复、清理场地、垃圾外运（除速凝混凝土路面外）。 | m2 | 1.00 | 147.56 |
| 103 | 现浇构件钢筋 | 道路传力杆 | t | 1.000 | 6658.71 |
|  | 桥梁附属 |  |  |  |  |
| 104 | 伸缩缝清理 | 伸缩缝清理 | m | 1.00 | 23.28 |
| 105 | 伸缩缝填补 | 1、C50钢纤维混凝土。 | m3 | 1.00 | 1085.95 |
| 106 | 伸缩缝更换 | 1、拆除老伸缩缝，新装型钢伸缩缝GQF-C40型。 | m | 1.00 | 680.73 |
| 107 | 拆除混凝土结构 | 破损搭板拆除 | m3 | 1.00 | 252.05 |
| 108 | 混凝土桥头搭板 | 1、混凝土强度等级：C30商品砼； 2、报价含模板等费用。 | m3 | 1.00 | 658.50 |
| 109 | 石质栏杆 | 1、材料品种、规格：花岗岩栏杆更换、挡板高度1.1m，样式同现状花岗岩栏杆； 2、报价含原破损栏杆拆除外运。 | m | 1.00 | 981.00 |
| 110 | 石质栏杆 | 1、材料品种、规格：青石栏杆更换、挡板高度1.1m，样式同现状青石栏杆； 2、报价含原破损栏杆拆除外运。 | m | 1.00 | 1090.00 |
|  | 技术措施 |  |  |  |  |
| 111 | 大型机械设备进出场及安拆 | 各投标单位根据施工组织设计，自行测定。 | 项 | 1 | 17443.59 |
| 112 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 1.对现场原有的建筑、高压线、电线杆、电线、树木、绿化带等保护，也包括清单没用描述的其他各类地上、地下建筑物； 2.各投标人应通过现场踏勘自行测定所需费用； 3.包括雨水、污水、给水、电力、电信等所有管线的保护、修复。 | 项 | 1 | 10900.00 |
| 113 | 通水通电费用 | 根据施工组织设计。 | 项 | 1 | 10900.00 |
| 114 | 临时围档 | 水马（灌水），高度1.8m。 | m | 1.00 | 81.75 |
| 115 | 临时围档 | 水马（灌水），高度1.2m。 | m | 1.00 | 59.95 |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 116 | 临时任务 | 1、≥5小时按天（工）结算； 2、不到5小时计算公式：日工资÷8小时×用工时间。 | 工日 | 1.00 | 245.25 |
| 117 | 挖掘机 | 1、120型履带式挖掘机（含进出场费）。 | 工时 | 1 | 141.70 |
| 118 | 挖掘机 | 1、160型履带式挖掘机（含进出场费）。 | 工时 | 1 | 174.40 |
| 119 | 挖掘机 | 1、200型履带式挖掘机（含进出场费）。 | 工时 | 1 | 261.60 |
| 120 | 挖掘机 | 1、220型履带式挖掘机（含进出场费）。 | 工时 | 1 | 272.50 |
| 121 | 挖掘机 | 1、长臂式挖掘机（含进出场费）。 | 工时 | 1 | 599.50 |
| 122 | 压路机 | 1、小型压路机（含进出场费）。 | 工时 | 1 | 227.08 |
| 123 | 沥青搅拌机 | 1、小型沥青搅拌机（含进出场费）。 | 工时 | 1 | 498.77 |
| 124 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇混凝土构件； 2、圆钢HPB300。 | t | 1.000 | 7531.49 |
| 125 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇混凝土构件； 2、螺纹钢HRB400。 | t | 1.000 | 6642.79 |
| 126 | 钢筋网片 | 1、钢筋种类：带肋钢筋网。 | t | 1.000 | 7218.49 |
| 127 | 灌缝 | 人工灌缝，深度5cm，报价包含锯缝、清理、及灌缝 | m | 1.00 | 19.25 |
| 128 | 路面锯缝 | 1、原路面锯缝 | m | 1.00 | 4.84 |

备注：

  - 投标报价：采用固定下浮率报价方式。以上全费用综合单价已包含投标人在承包工程范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、维修、管理费用、规费、安全文明施工费、组织措施费、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

  - 表例工程量仅供参考，结算价款按实际工程量*合同全费用综合单价办理，数量上报招标人审核后按实际调整增加或减少，价格按照合同全费用综合单价不变。

  - 招标人有权要求投标人派人员随招标人前往现场调查踏勘，投标人应派遣投标文件中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在投标报价中，招标人不再另行支付。

  - 投标人认为为完成本招标文件规定的项目承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在投标报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

  - 所有渣土及垃圾外运运距，由各投标人自行充分考虑可能增加的相关费用计入报价，今后不再调整相应的综合单价。

  - 自行考虑渣土及垃圾清运填埋场地，投标人应遵守瑞安当地环境法规，充分考虑渣土垃圾消纳，避免垃圾堆放造成环境污染。

  - 路面维修以零星修复为主，由各投标人自行充分考虑可能增加的相关费用计入报价，今后不再调整相应的综合单价。

  - 路面维修时采用人工或机械作业，由各投标人自行充分考虑可能增加的相关费用计入报价，今后不再调整相应的综合单价。

  - 路面修复按商品砼，为确保道路畅通，经要求需铺铁板的，其费用由各投标人自行充分考虑计入报价，今后不再调整相应的综合单价。

  - 为强化安全文明施工，路面维修时必须放置警示牌或水马进行围挡警示，路面维修工程必须按规范执行水马、围挡等封闭施工，在影响交通秩序或人员通行情况下，须配备响应安保人员维护现场秩序及交通秩序，城市主要道路（按招标人要求）修复后必须采用铁板及土工布铺设维护，由各投标人自行充分考虑可能增加的相关费用计入报价，今后不再调整相应的综合单价。因中标人原因引起的相关不利后果，由中标人自行承担。

  - 实际选用自拌混凝土还是商品混凝土，商品混凝土采用泵送还是非泵送等由各投标人自行充分考虑可能增加的相关费用计入报价，今后不再调整相应的综合单价。

  - 本工程实际施工过程中，由于地形、地貌或其他原因的影响，可能对局部工程进行调整、变更（施工方案不变），投标人必须无条件执行。

  - 透水砖按200*100*60mm厚考虑。

  - 树池修复已综合考虑了部分需要切断及清理树根的费用。

  - 井盖均按D400级考虑。

  - 日常巡查、投诉处理、应急处置费用由投标人自行测定，其费用应考虑到综合单价中，结算时不再另计。

  - 大型机械设备进出场及安拆由各投标单位根据施工组织方案结合现场踏勘自行考虑，费用一次性包干今后不作调整。

  - 地上地下管线、构筑物保护费由各投标单位根据施工组织方案结合现场踏勘自行考虑，费用一次性包干今后不作调整。

  - 通水通电费用由各投标单位根据施工组织方案结合现场踏勘自行考虑，费用一次性包干今后不作调整。

  - 大型机械设备进出场及安拆和地上地下管线、构筑物保护费和通水通电费用按每期进度款的比例支付。

  - 单次修复累计10㎡及以下（冷沥青除外）的维修任务按临时任务人工计算（沥青路面或混凝土路面采用沥青浇筑方式维修的，同一任务点维修完成后三个月内重复维修的，以最后一次维修满三个月计一次任务量），累计10㎡以上的按实际面积计算。

  - 其他未单列措施费均已分摊在综合单价中，结算时不再另计。

  - 本项目在合同承包期内实行人工、材料价格动态管理，人工、材料价格动态管理办法按照《浙江省建设工程计价规则 2018 版》、浙建站信﹝2018﹞52 号文件的相关规定执行。材料基准价格以2022年3月份《瑞安市工程造价信息》材料信息价为准，在《瑞安市工程造价信息》上没有的，参考同期的《温州工程造价信息》，《温州工程造价信息》没有的，参考同期的《浙江省造价信息》。人工基准价格以2022年3月份《温州工程造价信息》人工价格信息价为准。凡符合调整范围的材料及人工,当材料费及人工费上涨时的价差由发包方负担,下降时的价差由发包方受益。

①材料价格动态管理：材料调价品种（商品混凝土、沥青），以上材料调价品种仅指构成实物工程量的材料。调整方式为：承担的补差差价＝∑(各工程款支付周期内信息价格平均值﹣材料基准价格)×材料用量。注：①材料用量为可调规格材料实际用量与联系单变更材料用量之和。②上述材料信息价均指除税信息价。造价动态调整额仅计取税金，调整部分造价在结算时予以调整。

②人工动态管理调整方式：人工费价差＝∑ (各工程款支付周期内人工市场信息价格平均值﹣基准人工市场信息价)×现行定额人工消耗量（分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类人工）。注：①人工消耗量为合同用量（以工程量清单预算价人工消耗量为准）与联系单变更消耗量之和；②“临时任务”人工价格不做动态管理，以投标综合单价为准。

  - 因本次招标中工程内容（量）存在诸多不可预计因素，投标人要充分考虑工程内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用的投入，合理报价。

  - 清单中缺项内容，委托具有造价咨询资质的第三方按浙江省2018计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及2022年3月份《瑞安市工程造价信息》（《瑞安市工程造价信息》上没有的，参考同期的《温州工程造价信息》，《温州工程造价信息》没有的，参考同期的《浙江省造价信息》）完成组价后结合中标下浮率执行。

  - 投标报价填报：本次投标品目招标人已设全费用综合单价工程量清单预算价，各投标人在招标人设定的全费用综合单价工程量清单预算价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报统一下浮率。投标下浮率保留二位小数（第三位四舍五入）。

  - ▲投标下浮率小于8%或大于等于100%的，作无效标处理。

- 基本要求

- 项目实施过程中涉及的维修服务完工后需提供竣工图（CAD）；

- 施工前、中、后全过程需拍摄影像资料留底，并作为付款依据，未提供相关资料的将不予认可，以招标人单方确认为最终依据。

- 井盖使用要求：井盖参数要求及特征说明：

- 钢纤维混凝土检查井盖及盖座应符合GB26537-2011；

- 材质：钢纤维混凝土；

- 井盖尺寸及允许偏差：

表1 单块井盖几何尺寸及允许偏差            单位为毫米

| 等级 | 井口尺寸（D0） | 井盖外径或边长（D或L） |  | 井盖搁置高度（H） |  |  | 井盖搁置面宽（B） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 标准规定值≥ | 允许偏差 | 标准规定值≥ |  | 允许偏差 | 标准规定值≥ | 允许偏差 |
| D400 | 700 | 770 | +0 -3 | 带肋 | 60 | +0 -2 | 35 | +5 -2 |
|  |  |  |  | 板式 | 70 |  |  |  |

- 缝宽：单块井盖与井座间的缝宽a=(a1+a2)≤6mm；多块井盖组合使用时，井盖间缝平均宽应不大于3mm；

- 钢纤维混凝土抗压强度：井盖用钢纤维混凝土应按JG/T 3064的规定配制和成型。对D400级井盖其立方体抗压强度应不低于C50；

- 钢箍：D400井盖应设置钢箍，钢箍的厚度不应小于5mm，且钢箍应作有效防锈处理；

- 承载能力：裂缝荷载≥200千牛，破坏荷载≥400千牛；

- 外观质量：

- 井盖表面应光洁、平整、无裂缝，防滑花纹、图案和标记应清晰。

- 井盖表面应有防滑花纹或图案，防滑花纹或图案的凹槽深度要求：D400级井盖≥3mm，凹槽部分面积与整个井盖面积之比应不小于10%。

- 污水井盖两侧分别做凹槽，宽度约为4cm，长度约8cm，大小能够容纳铁质长撬棍伸入。

- 污水井盖底面标注生产年份，具体按招标人要求执行。

- 井盖进场或使用过程中，质量不符合相关规定的，中标人须无偿进行更换。

- 服务形式要求：应招标人要求保质保量的完成任务。[供应商须对招标人下达的工作任务单24小时内作出响应，安排人员持续处理，直至处理完毕。应急维修任务必须在接到招标人通知后，1个小时内到达现场并在6小时内及时完成维修任务，具体以微信群或电话通知时间为准。在道路维修过程中，因供应商原因造成交通设施（红绿灯、地埋感应设施、安全设施等）损坏，必须在6小时内予以修复，未及时修复的，由招标人委托第三方修复，费用在工程款中直接扣除。未及时作出响应或未按规定时间完成任务的，发现第一次处以壹万元的扣罚（直接在工程款中抵扣），发现第二次处以贰万元的扣罚（直接在工程款中抵扣），发现第三次处以肆万元的扣罚（直接在工程款中抵扣），发现第四次，招标人有权终止合同并视情况部分或全部没收履约保证金。]

- 做好工程相关记录(如派单人、派单时间、派单内容、工程完成情况、工程竣工验收、相关影像资料等情况)。

- 每次工程竣工后由监理人和招标人现场签认验收及合同完成后对整体工程进行审计。

- 施工的其他要求

- 本项目需按项目实施时间分批进场，存在同时施工的可能，供应商须在中标后提供一个及以上班组人员驻场维修，并在大型检查或应急维修时提供招标人要求的人员进场。

- 本项目至少需配备2名日常巡查人员常驻塘下镇（具体驻点在签订合同时明确），服从招标人日常巡查管理，工作安排须由招标人指派。年龄须为40周岁以下，职责要求：①负责日常巡逻检查并实时动态了解施工道路；②做好自身安全防范工作；③对突发事件的应急协助处理；④做好相关台账整理工作；⑤招标人安排的其他临时性任务。

- 本项目质保期：混凝土路面采用沥青浇筑方式维修的，质保期不少于3个月，质保期内出现问题免费维修，其它维修任务如无特殊说明需提供不少于12个月的质保期，，其中非施工质量问题引起的损坏不纳入质保期。

- 工程施工人员在开展日常的工作过程中，应遵纪守法，文明管理，不得有索贿或受贿的行为，平时还应积极协助招标人开展工作。

- 供应商从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由供应商自行管理和承担。

- 供应商派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同，出现劳动纠纷事件一律与采购单位无关，并加强对员工的培训、教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因供应商原因引起的事故由供应商自行承担。

- 其他要求

- 台风或大雨季节，如要加强抗大灾、应急排涝时，要无条件安排值班，其费用已包括在投标价内。

- 施工用水由供应商自行负责。

- 供应商须在对招标人工作目标要求、现场、周边环境全面了解的情况下编制科学、合理、切实可行的组织实施计划以及具体的质量保证措施、工作程序。

- 供应商达不到招标人要求以及供应商的各项服务承诺，招标人有权要求其整改、扣款直至终止合同。

- 供应商的所有工作除应按照内部流程实施外，还应接受招标人或招标人指定第三方的监督检查及安排。

- 供应商需制订各岗位工作流程及消防、抗台、安全等紧急预案，并切实培训到每个岗位人员。

- 供应商要合法用工，并派用与路面维修相适应的工人。员工构成： 1）体现年轻化；2）具有与工作相适应的文化；3）身体健康；4）适合公共场所的服务要求。供应商须缴纳员工必要的社会保险，社会保险费用计入总投标价。

- 供应商员工服装应统一、整洁，便于管理。

- 供应商要合法经营，并不得转包和分包。

- 供应商有下列行为，招标人有权提前终止合同并没收全部履约保证金，造成损失由供应商承担：a、供应商未做好安全文明施工，被媒体曝光的，或因此造成招标人在考核中被扣分、通报批评等处分的，或被相关部门口头警告且经招标人（第三方管理）多次督促整改无效的，或有其他严重影响招标人的正常工作及形象；b、与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺；c、供应商在机具设备、技术和人员等方面未按照投标文件拟投入计划配置、或配置无法满足工程实际需求，严重影响进度（按施工计划、任务单延期10天及以上）。

- 供应商如要提前终止合同，需提前3个月，并征得招标人书面同意，否则将扣除履约保证金，并承担招标人由此造成的损失。

- 供应商必须对员工发生的事故责任以及员工计生、身份、健康等承担责任；同时对员工在招标人单位做出不良行为给招标人造成影响承担责任。

- 在合同执行期间，供应商有责任与招标人及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

- 在合同执行期间，供应商应遵守法律法规及其他有关规定，并接受招标人及有关部门的监督、检查和管理。

- 合同过程中管理部门随机抽查，若不符合招标文件要求，招标人可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由供应商承担。

- 施工单位必须做好安全文明施工，并满足招标人的要求,施工中用到的路牌、水马由供应商自行采购，样式和设置需满足招标人要求，在影响交通秩序或人员通行情况下，须配备响应安保人员维护现场秩序及交通秩序。水马必须采用灌水，水马高度应符合相关规定，灌水工作及费用由供应商负责；夜间必须设置反光设施及警示灯。

- 市政道路必须水马封闭施工，路面修复完成后用铁板铺设，或按照现场实际情况、招标人或管理部门要求，采用符合相关要求的高强度快速材料修复路面；建筑垃圾必须当天清运。

- 供应商中标后需在领取中标通知书后15个日历天内保证各类设备、工具、施工用水等均要到位，设备性能均可满足日常作业的需要，并根据招标人的要求加装相应的标识标志。加装相应标识标志后的车辆须按照招标人的要求使用。

- 供应商中标后须在领取中标通知书后15个日历天内在瑞安市塘下镇范围内成立项目实施团队并自行配备项目部场地，否则招标人有权取消其中标资格。

- 项目实施过程中的管理考核标准由招标人制定并执行。考核标准如下：

- 考核方式：采取每月考核验收和平时督查相结合。

- 考核内容：

A、项目服务需满足以下标准、规范及其他国家省市及要求，同时服务质量不得低于施工点原有施工图的技术要求：

GB50720-2011建设工程施工现场消防安全技术规范

GB2894-2008安全标志及其使用导则

GB2893-2008安全色

GB50119-2013混凝土外加剂应用技术规范

GB/T25993-2010透水路面砖和透水路面板

GB5768.1-2017道路交通标志和标线第1部分：总则

GB5768.2-2009道路交通标志和标线第2部分-道路交通标志

GB5768.3-2009道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线

GB5768.4-2017道路交通标志和标线第4部分：作业区

GB5768.5-2017道路交通标志和标线第5部分：限制速度

GB5768.6-2017道路交通标志和标线第6部分：铁路道口

GB16311-2009-T道路交通标线质量要求和检测方法

GB/T30699-2014道路交通标志编码

GB-T23827-2009道路交通标志板及支撑件

GB51038–2015城市道路交通标志和标线设置规范

GB/T29051-2012道路用阻燃沥青混凝土

GB50092-1996沥青路面施工及验收规范

GGB/T15180-2010重交通道路石油沥青

GB25033-2010-T再生沥青混凝土

BJ97-1987水泥混凝土路面施工及验收规范

GB28635-2012混凝土路面砖

GB50422-2007预应力混凝土路面工程技术规范

GB/T51224-2017乡村道路工程技术规范

GB50141-2008给水排水构筑物工程施工及验收规范

GB50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范

GB11651-2008个体防护装备选用规范

CJJ1-2008城镇道路工程施工与质量验收规范

CJJ44-1991城市道路路基工程施工及验收规范

CJJ89-2012城市道路照明工程施工及验收规程

JT/T280-2004路面标线涂料

CJJT135-2009透水水泥混凝土路面技术规程

CJJ218-2014城市道路彩色沥青混凝土路面技术规程

CJJ188T-2012透水砖路面技术规程

CJJT190-2012透水沥青路面技术规程

经验收，如有不合格工程，供应商应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由供应商负责，同时扣除相应履约保证金。

B、项目服务人员须按招标人的要求按规定时间到达现场，不得迟到或早退。一经发现，每次处以100元/人的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

C、项目施工前须在施工区域张贴告示，明确施工时间和占道措施，设置道路施工警示牌，不得影响周围群众的正常生产和生活（单个位置100㎡及以上铣刨或拆除项目施工前须向交警部门或塘下镇人民政府相关部门提交书面报告并审批通过，否则扣除该位置工程款）。如收到群众投诉，视情节每次处以500元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

D、在施工完成后，须将现场清理干净，并将所有井盖关闭后，才可撤离施工现场。如发现现场未清理干净或井盖未关闭的，每次处以5000元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

E、在上级组织的安全生产和文明施工检查中，如被通报批评，每次罚款3000元，累计两次以上，除罚款外，扣除相应履约保证金。罚款总额不得超过履约保证金。

F、发现上述情形，经劝改后仍出现相同情形2次及以上的，招标人有权单方面终止合同。

- 商务要求

- 投标报价：采用固定下浮率报价方式。投标报价已包含中标供应商在承包工程范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、维修、管理费用、安全文明施工费、措施费、税费(须提供增值税发票)、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。招标人有权要求中标供应商派人员随招标人前往现场调查踏勘，中标供应商应派遣投标文件中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在投标报价中，招标人不再另行支付。

- 投标报价填报：本次投标品目招标人已设全费用综合单价最高限价，各投标供应商在招标人设定的最高单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报下浮率。投标下浮率保留二位小数（第三位四舍五入）。

- 投标下浮率大于等于100%或小于8%或未填写的，作无效标处理。

- 投标供应商认为为完成本招标文件规定的项目承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在投标报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

- ▲服务期限：自合同生效之日起两年。（合同一年一签，一年合同期满后，投标供应商的服务达到招标人的要求，可再续签下一年合同，若投标供应商有违约行为，招标人有权单方面解除合同或不续签下一年合同）。

- 本项目为单价合同，如承包期未到，财政预算价已支付完毕，合同生效至本次财政预算价支付完毕止；如承包期已到，财政预算价未使用完，则合同生效至本项目承包期完毕止。

- 履约担保：

  - 合同签订后5个工作日内，中标供应商以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向招标人提供合同价款2.5%的履约担保。

- 采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应满足以下几个条件：

- 应当从中标供应商基本户转出；

- 履约担保的退还时间：待服务期满后予以无息退还。

- 采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

- 为见索即付保函：即在中标供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标供应商违约，就可对保函进行收兑。

- 保函期限：自合同生效之日起至待服务期满之日止。

- 如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 付款方式：

  - 合同签订生效后7日内支付当年预算金额的40%作为预付款，并在支付第一期工程价款时一次性予以扣回，如不足抵扣的，则在下个月支付工程价款时继续扣回，扣完为止。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可不适用前述规定。（根据浙财采监[2022]3号文件）（具体视财政资金到位情况为准）

  - 合同价款按每半年支付一次，每满半年后次月月初支付前半年已完成工程量的85%，竣工验收合格且办理结算审核后支付至审定后结算价款的 95%，余款在服务期满后一次性付清(无息)。

  - 所涉工程最终付款以招标人确认为准。

注：1、中标供应商向招标人提供国家规定的100%的税收发票及无条件按招标人要求提供费用结算所需的相关书面材料。

2、对于满足合同支付约定条件的，招标人凭中标供应商开具的正式发票之日起7日内予以支付相应服务费。

# 第四部分  合同条款

- 瑞安市塘下镇市政道路维修服务（2022-2024年）合同（本合同为中小企业预留合同）

合同名称：

合同编号：

发包人：

承包人：

依据《中华人民共和国合同法》，         （以下简称发包人）与              (以下简称承包人)就              项目有关事项，于  月  日在瑞安市公共资源交易中心公开开标，确定中标单位，经双方协商一致，订立本合同。

本项目合同金额为人民币（大写）                【￥     元】 。下浮率：    %。

质量：                       合同期限：

发包人项目负责人：

承包人项目负责人：

- 本合同的组成文件及解释顺序为：

1、合同书（包括补充合同书或协议书）。

2、中标通知书。

3、投标报价文件。

4、投标资信技术文件。

5、招标文件。

6、组成合同的其他文件。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签订前双方所约定的所有协议、会议纪要以及相互承诺的一切文件。

- 工程内容：

| 序号 | 服务项目 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价最高限价（元） | 下浮率 （%） | 全费用综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

  - 本合同全费用综合单价已包含承包人在承包工程范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、维修、管理费用、规费、安全文明施工费、组织措施费、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

  - 表例工程量仅供参考，结算价款按实际工程量*合同全费用综合单价办理，数量上报甲方审核后按实际调整增加或减少，价格按照合同全费用综合单价不变。

  - 发包人有权要求承包人派人员随发包人前往现场调查踏勘，承包人应派遣投标文件中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

  - 承包人认为为完成本招标文件规定的项目承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在投标报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

  - 所有渣土及垃圾外运运距，由中标单位自行充分考虑可能增加的相关费用计入报价，今后不再调整相应的综合单价。

  - 自行考虑渣土及垃圾清运填埋场地，中标单位应遵守瑞安当地环境法规，充分考虑渣土垃圾消纳，避免垃圾堆放造成环境污染。

  - 路面维修以零星修复为主，由中标单位自行充分考虑可能增加的相关费用计入报价，今后不再调整相应的综合单价。

  - 路面维修时采用人工或机械作业，由中标单位自行充分考虑可能增加的相关费用计入报价，今后不再调整相应的综合单价。

  - 路面修复按商品砼，为确保道路畅通，经要求需铺铁板的，其费用由中标单位自行充分考虑计入报价，今后不再调整相应的综合单价。

  - 为强化安全文明施工，路面维修时必须放置警示牌或水马进行围挡警示，路面维修工程必须按规范执行水马、围挡等封闭施工，在影响交通秩序或人员通行情况下，须配备响应安保人员维护现场秩序及交通秩序，城市主要道路（按招标人要求）修复后必须采用铁板及土工布铺设维护，由中标单位自行充分考虑可能增加的相关费用计入报价，今后不再调整相应的综合单价。因中标人原因引起的相关不利后果，由中标人自行承担。

  - 实际选用自拌混凝土还是商品混凝土，商品混凝土采用泵送还是非泵送等由各投标人自行充分考虑可能增加的相关费用计入报价，今后不再调整相应的综合单价。

  - 本工程实际施工过程中，由于地形、地貌或其他原因的影响，可能对局部工程进行调整、变更（施工方案不变），中标单位必须无条件执行。

  - 透水砖按200*100*60mm厚考虑。

  - 树池修复已综合考虑了部分需要切断及清理树根的费用。

  - 井盖均按D400级考虑。

  - 日常巡查、投诉处理、应急处置费用由中标单位自行测定，其费用应考虑到综合单价中，结算时不再另计。

  - 大型机械设备进出场及安拆由各投标单位根据施工组织方案结合现场踏勘自行考虑，费用一次性包干今后不作调整。

  - 地上地下管线、构筑物保护费由中标单位根据施工组织方案结合现场踏勘自行考虑，费用一次性包干今后不作调整。

  - 通水通电费用由各投标单位根据施工组织方案结合现场踏勘自行考虑，费用一次性包干今后不作调整。

  - 大型机械设备进出场和安拆和地上地下管线、构筑物保护费和通水通电费用按每期进度款的比例支付。

  - 单次修复累计10㎡及以下（冷沥青除外）的维修任务按临时任务人工计算（沥青路面或混凝土路面采用沥青浇筑方式维修的，同一任务点维修完成后三个月内重复维修的，以最后一次维修满三个月计一次任务量），累计10㎡以上的按实际面积计算。。

  - 其他未单列措施费均已分摊在综合单价中，结算时不再另计。

  - 本项目在合同承包期内实行人工、材料价格动态管理，人工、材料价格动态管理办法按照《浙江省建设工程计价规则 2018 版》、浙建站信﹝2018﹞52 号文件的相关规定执行。材料基准价格以2022年3月份《瑞安市工程造价信息》材料信息价为准，在《瑞安市工程造价信息》上没有的，参考同期的《温州工程造价信息》，《温州工程造价信息》没有的，参考同期的《浙江省造价信息》。人工基准价格以2022年3月份《温州工程造价信息》人工价格信息价为准。凡符合调整范围的材料及人工,当材料费及人工费上涨时的价差由发包方负担,下降时的价差由发包方受益。

①材料价格动态管理：材料调价品种（商品混凝土、沥青），以上材料调价品种仅指构成实物工程量的材料。调整方式为：承担的补差差价＝∑(各工程款支付周期内信息价格平均值﹣材料基准价格)×材料用量。注：①材料用量为可调规格材料实际用量与联系单变更材料用量之和。②上述材料信息价均指除税信息价。造价动态调整额仅计取税金，调整部分造价在结算时予以调整。

②人工动态管理调整方式：人工费价差＝∑ (各工程款支付周期内人工市场信息价格平均值﹣基准人工市场信息价)×现行定额人工消耗量（分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类人工）。注：①人工消耗量为合同用量（以工程量清单预算价人工消耗量为准）与联系单变更消耗量之和；②“临时任务”人工价格不做动态管理，以投标综合单价为准。

  - 因本次招标中工程内容（量）存在诸多不可预计因素，投标人要充分考虑工程内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用的投入，合理报价。

  - 清单中缺项内容，委托具有造价咨询资质的第三方按浙江省2018计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及2022年3月份《瑞安市工程造价信息》（《瑞安市工程造价信息》上没有的，参考同期的《温州工程造价信息》，《温州工程造价信息》没有的，参考同期的《浙江省造价信息》）完成组价后进行结合中标下浮率执行。

- 服务基本要求

- 项目实施过程中涉及的维修工程完工后需提供竣工图（CAD）；

- 施工前、中、后全过程需拍摄影像资料留底，并作为付款依据，未提供相关资料的将不予认可，以发包人单方确认为最终依据。

- 井盖使用要求：井盖参数要求及特征说明：

- 钢纤维混凝土检查井盖及盖座应符合GB26537-2011；

- 材质：钢纤维混凝土；

- 井盖尺寸及允许偏差：

表1 单块井盖几何尺寸及允许偏差            单位为毫米

| 等级 | 井口尺寸（D0） | 井盖外径或边长（D或L） |  | 井盖搁置高度（H） |  |  | 井盖搁置面宽（B） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 标准规定值≥ | 允许偏差 | 标准规定值≥ |  | 允许偏差 | 标准规定值≥ | 允许偏差 |
| D400 | 700 | 770 | +0 -3 | 带肋 | 60 | +0 -2 | 35 | +5 -2 |
|  |  |  |  | 板式 | 70 |  |  |  |

- 缝宽：单块井盖与井座间的缝宽a=(a1+a2)≤6mm；多块井盖组合使用时，井盖间缝平均宽应不大于3mm；

- 钢纤维混凝土抗压强度：井盖用钢纤维混凝土应按JG/T 3064的规定配制和成型。对D400级井盖其立方体抗压强度应不低于C50；

- 钢箍：D400井盖应设置钢箍，钢箍的厚度不应小于5mm，且钢箍应作有效防锈处理；

- 承载能力：裂缝荷载≥200千牛，破坏荷载≥400千牛；

- 外观质量：

- 井盖表面应光洁、平整、无裂缝，防滑花纹、图案和标记应清晰。

- 井盖表面应有防滑花纹或图案，防滑花纹或图案的凹槽深度要求：D400级井盖≥3mm，凹槽部分面积与整个井盖面积之比应不小于10%。

- 污水井盖两侧分别做凹槽，宽度约为4cm，长度约8cm，大小能够容纳铁质长撬棍伸入。

- 污水井盖底面标注生产年份，具体按招标人要求执行。

- 井盖进场或使用过程中，质量不符合相关规定的，承包人须无偿进行更换。

- 服务形式要求：应发包人要求保质保量的完成任务。[承包人须对发包人下达的工作任务单24小时内作出响应，安排人员持续处理，直至处理完毕。应急维修任务必须在接到发包人通知后，1个小时内到达现场并在6小时内及时完成维修任务，具体以微信群或电话通知时间为准。在道路维修过程中，因承包人原因造成交通设施（红绿灯、地埋感应设施、安全设施等）损坏，必须在6小时内予以修复，未及时修复的，由发包人委托第三方修复，费用在合同款中直接扣除。未及时作出响应或未按规定时间完成任务的，发现第一次处以壹万元的扣罚（直接在工程款中抵扣），发现第二次处以贰万元的扣罚（直接在工程款中抵扣），发现第三次处以肆万元的扣罚（直接在工程款中抵扣），发现第四次，发包人有权终止合同并视情况部分或全部没收履约保证金。]

- 做好工程相关记录(如派单人、派单时间、派单内容、工程完成情况、工程竣工验收、相关影像资料等情况)。

- 每次工程竣工后由监理人和招标人现场签认验收及合同完成后对整体工程进行审计。

- 施工的其他要求

- 本项目需按项目实施时间分批进场，存在同时施工的可能，承包人须在中标后提供一个及以上班组人员驻场，并在大型检查或应急维修时提供发包人要求的人员进场。

- 本项目至少需配备2名日常巡查人员常驻塘下镇（具体驻点在签订合同时明确），服从招标人日常巡查管理，工作安排须由招标人指派。年龄须为40周岁以下，职责要求：①负责日常巡逻检查并实时动态了解施工道路；②做好自身安全防范工作；③对突发事件的应急协助处理；④做好相关台账整理工作；⑤招标人安排的其他临时性任务。

- 本项目质保期：混凝土路面采用沥青浇筑方式维修的，质保期不少于3个月，质保期内出现问题免费维修，其它维修任务如无特殊说明需提供不少于12个月的质保期，，其中非施工质量问题引起的损坏不纳入质保期。

- 工程施工人员在开展日常的工作过程中，应遵纪守法，文明管理，不得有索贿或受贿的行为，平时还应积极协助发包人开展工作。

- 承包人从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由承包人自行管理和承担。

- 承包人派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同，出现劳动纠纷事件一律与采购单位无关，并加强对员工的培训、教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因承包人原因引起的事故由承包人自行承担。

- 其他要求

- 台风或大雨季节，如要加强抗大灾、应急排涝时，要无条件安排值班，其费用已包括在投标价内。

- 施工用水由承包人自行负责。

- 承包人须在对发包人工作目标要求、现场、周边环境全面了解的情况下编制科学、合理、切实可行的组织实施计划以及具体的质量保证措施、工作程序。

- 承包人达不到发包人要求以及承包人的各项服务承诺，发包人有权要求其整改、扣款直至终止合同。

- 承包人的所有工作除应按照内部流程实施外，还应接受发包人或发包人指定第三方的监督检查及安排。

- 承包人需制订各岗位工作流程及消防、抗台、安全等紧急预案，并切实培训到每个岗位人员。

- 承包人要合法用工，并派用与路面维修相适应的工人。员工构成：1）体现年轻化；2）具有与工作相适应的文化；3）身体健康；4）适合公共场所的服务要求。承包人须缴纳员工必要的社会保险，社会保险费用计入总投标价。

- 承包人员工服装应统一、整洁，便于管理。

- 承包人要合法经营，并不得转包和分包。

- 承包人有下列行为，发包人有权提前终止合同并没收全部履约保证金，造成损失由承包人承担：a、承包人未做好安全文明施工，被媒体曝光的，或因此造成发包人在考核中被扣分、通报批评等处分的，或被相关部门口头警告且经发包人（第三方管理）多次督促整改无效的，或有其他严重影响发包人的正常工作及形象；b、与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺；c、承包人在机具设备、技术和人员等方面未按照投标文件拟投入计划配置、或配置无法满足工程实际需求，严重影响进度（按施工计划、任务单延期10天及以上）。

- 承包人如要提前终止合同，需提前3个月，并征得发包人书面同意，否则将扣除履约保证金，并承担发包人由此造成的损失。

- 承包人必须对员工发生的事故责任以及员工计生、身份、健康等承担责任；同时对员工在发包人单位做出不良行为给发包人造成影响承担责任。

- 在合同执行期间，承包人有责任与发包人及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

- 在合同执行期间，承包人应遵守法律法规及其他有关规定，并接受发包人及有关部门的监督、检查和管理。

- 合同过程中管理部门随机抽查，若不符合招标文件要求，发包人可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由承包人承担。

- 施工单位必须做好安全文明施工，并满足发包人的要求,施工中用到的路牌、水马由承包人自行采购，样式和设置需满足发包人要求，在影响交通秩序或人员通行情况下，须配备响应安保人员维护现场秩序及交通秩序。水马必须采用灌水，水马高度应符合相关规定，灌水工作及费用由承包人负责；夜间必须设置反光设施及警示灯。

- 市政道路必须水马封闭施工，路面修复完成后用铁板铺设，或按照现场实际情况、发包人或管理部门要求，采用符合相关要求的高强度快速材料修复路面；建筑垃圾必须当天清运。

- 承包人需在领取中标通知书后15个日历天内保证各类设备、工具、施工用水等均要到位，设备性能均可满足日常作业的需要，并根据发包人的要求加装相应的标识标志。加装相应标识标志后的车辆须按照发包人的要求使用。

- 承包人须在领取中标通知书后15个日历天内在瑞安市塘下镇范围内成立项目实施团队并自行配备项目部场地，否则发包人有权取消其中标资格。

- 项目实施过程中的管理考核标准由发包人制定并执行。考核标准如下：

- 考核方式：采取每月考核验收和平时督查相结合。

- 考核内容：

A、项目服务需满足以下标准、规范及其他国家省市及要求，同时服务质量不得低于施工点原有施工图的技术要求：

GB50720-2011建设工程施工现场消防安全技术规范

GB2894-2008安全标志及其使用导则

GB2893-2008安全色

GB50119-2013混凝土外加剂应用技术规范

GB/T25993-2010透水路面砖和透水路面板

GB5768.1-2017道路交通标志和标线第1部分：总则

GB5768.2-2009道路交通标志和标线第2部分-道路交通标志

GB5768.3-2009道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线

GB5768.4-2017道路交通标志和标线第4部分：作业区

GB5768.5-2017道路交通标志和标线第5部分：限制速度

GB5768.6-2017道路交通标志和标线第6部分：铁路道口

GB16311-2009-T道路交通标线质量要求和检测方法

GB/T30699-2014道路交通标志编码

GB-T23827-2009道路交通标志板及支撑件

GB51038–2015城市道路交通标志和标线设置规范

GB/T29051-2012道路用阻燃沥青混凝土

GB50092-1996沥青路面施工及验收规范

GGB/T15180-2010重交通道路石油沥青

GB25033-2010-T再生沥青混凝土

BJ97-1987水泥混凝土路面施工及验收规范

GB28635-2012混凝土路面砖

GB50422-2007预应力混凝土路面工程技术规范

GB/T51224-2017乡村道路工程技术规范

GB50296-2014管井技术规范

GB50141-2008给水排水构筑物工程施工及验收规范

GB50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范

GB11651-2008个体防护装备选用规范

CJJ1-2008城镇道路工程施工与质量验收规范

CJJ44-1991城市道路路基工程施工及验收规范

CJJ89-2012城市道路照明工程施工及验收规程

JT/T280-2004路面标线涂料

CJJT135-2009透水水泥混凝土路面技术规程

CJJ218-2014城市道路彩色沥青混凝土路面技术规程

CJJ188T-2012透水砖路面技术规程

CJJT190-2012透水沥青路面技术规程

CJ/T509-2016拦污用栅条式格栅

经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由承包人负责，同时扣除相应履约保证金。

B、项目服务人员须按发包人的要求按规定时间到达现场，不得迟到或早退。一经发现，每次处以100元/人的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

C、项目施工前须在施工区域张贴告示，明确施工时间和占道措施，设置道路施工警示牌，不得影响周围群众的正常生产和生活（单个位置100㎡及以上铣刨或拆除项目施工前须向交警部门或塘下镇人民政府相关部门提交书面报告并审批通过，否则扣除该位置工程款）。如收到群众投诉，视情节每次处以500元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

D、在施工完成后，须将现场清理干净，并将所有井盖关闭后，才可撤离施工现场。如发现现场未清理干净或井盖未关闭的，每次处以5000元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

E、在上级组织的安全生产和文明施工检查中，如被通报批评，每次罚款3000元，累计两次以上，除罚款外，扣除相应履约保证金。罚款总额不得超过履约保证金。

F、发现上述情形，经劝改后仍出现相同情形2次及以上的，发包人有权单方面终止合同。

- 项目组织实施计划（以承包人的投标文件相关内容为准）；

- 拟投入设备及工具情况（以承包人的投标文件相关内容为准）；

- 拟任项目负责人和驻现场项目部的工程技术、管理人员情况（以承包人的投标文件相关内容为准）；

- 承包人保证按照合同约定全面完成各项承包工作，并承担合同约定的承包人的全部义务和责任。

- 发包人保证按照合同约定付款并承担合同约定的发包人的全部义务和责任。

- 承包人如未严格按照项目组织实施计划开展本项目或未严格按照拟投入设备及工具情况投入设备或未按拟任项目负责人和驻现场项目部的工程技术、管理人员情况派遣人员的，或无法满足甲方工作需求给甲方带来经济效益和社会效益损失的，或未按本合同履行义务的，视为违约，发包人有权每次处以5000-20000元的罚款（在支付工程款时予以扣除）。发包人有权认定是否终止合同，如终止合同，发包人有权没收履约保证金或主张合同总价的20%作为违约金，并将承包人列入黑名单，禁止承包人在5年内参加发包人及其下属单位的招投标项目。

- 服务期限：自合同生效之日起两年。（合同一年一签，一年合同期满后，承包人的服务达到发包人的要求，可再续签下一年合同，若承包人有违约行为，发包人有权单方面解除合同或不续签下一年合同）。

- 本项目为单价合同，如承包期未到，财政预算价已支付完毕，合同生效至本次财政预算价支付完毕止；如承包期已到，财政预算价未使用完，则合同生效至本项目承包期完毕止。

- 履约担保：

1.1合同签订后5个工作日内，乙方以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向甲方提供合同价款2.5%的履约担保。

- 采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应满足以下几个条件：

- 应当从乙方基本户转出；

- 履约担保的退还时间：待服务期满后予以无息退还。

- 采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

- 为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑。

- 保函期限：自合同生效之日起至待服务期满之日止。

- 如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 付款方式：

1.1合同签订生效后7日内支付当年预算金额的40%作为预付款，并在支付第一期工程价款时一次性予以扣回，如不足抵扣的，则在下个月支付工程价款时继续扣回，扣完为止。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。（根据浙财采监[2022]3号文件）（具体视财政资金到位情况为准）

1.2合同价款每半年支付一次，每满半年的次月月初支付前半年已完成工程量的85%，竣工验收合格且办理结算审核后支付至审定后结算价款的95%，余款在服务期满后一次性付清(无息)。

1.3所涉工程最终付款以甲方确认为准。

注：1、乙方向甲方提供国家规定的100%的税收发票及无条件按甲方要求提供费用结算所需的相关书面材料。

2、对于满足合同支付约定条件的，甲方凭乙方开具的正式发票之日起7日内予以支付相应服务费。本合同书经双方法定代表人（或授权代表）签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证的，需办理公证或鉴证手续后生效）。

- 本合同书一式捌份，由双方各执叁份，代理机构执贰份。

发包人：_________________          承包人：____________________

（盖章单位）                      （盖章单位）

法人代表：_______________          法人代表：__________________

地址：___________________          地址：

传真：___________________          传真：

电话：___________________          电话：

邮政编码:________________          邮政编码:

开户银行：_______________          开户银行：

帐号:____________________          帐号:

签约地点：                         签约时间：      年   月    日

注：1.本合同作为示范文本，具体以中标供应商与招标人所签定正式合同为准。

2.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 安 全 生 产 合 同

为在                     合同的实施过程中创造安全、高效的作业环境，切实搞好本项目的安全工作，本项目发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、组织对乙方施工现场安全检查，监督乙方及时处理发现的各种隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守《CJJ 6-2009城镇排水管道维护安全技术规程》《CJJ68-2007城镇排水管渠与泵站维护技术规程》《温州市排水设施运行维护管理标准》等国家有关安全生产的法律法规执行，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全 意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配置专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、生产管理人员和具体操作人员，必须和遵守本款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、乙方在任何时候都应采取各种的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁或妨碍治安的行为。

4、乙方参加作业的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上操作。

5、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

6、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

7、做好安全监管，并承担施工现场所有安全责任；做好项目部（员工住所）管理，并承担所有安全责任；做好破损、缺失井盖等安全隐患处置，未按任务单要求期限到场、处理而造成安全事故的，乙方承担所有责任。

三、违约责任

如因一方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本六份，合同双方各执正本一份，副本四份。有双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工后失效。

甲方：                            乙方：

法定代表人                        法定代表人

或                                或

其授权代表：                      其授权代表：

地址：                            地址:

电话：                            电话：

日期：                            日期：

合同签订日期：

# 第五部分  投标文件格式

投标供应商提交投标文件须知

        - 投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标供应商的风险。

        - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

        - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

        - 招标人将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

        - 全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一    关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

瑞安市塘下镇人民政府：

我公司参与瑞安市塘下镇市政道路维修服务（2022-2024年）（项目编号：RYCG20220413）投标，郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

投标供应商全称（盖章）：

日    期：

## 附件二  中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于  建筑业  ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（盖章）：

日 期：

  - 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件三  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（公章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 附件四    法定代表人授权委托书

瑞安市塘下镇人民政府

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名：）  （手机号码：）  （电子邮箱：）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

附：

授权代表身份证扫描件粘贴处（正反两面）：

授权代表姓名：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

## 附件五    投 标 函

瑞安市塘下镇人民政府

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：            （投标供应商名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权      （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 我方决定参加：作为本次供应商参与瑞安市塘下镇市政道路维修服务（2022-2024年）项目的投标：

- 我方承诺：

- 我方承诺的政府采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行。

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

- 我方报价均包含所有的税费。

- 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内撤销投标， 则投标保证金将被贵方没收。

- 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。

- 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月    日

## 附件六    建议与少量偏离表

项目编号：

| 序号 | 招标文件重述 | 投标文件偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件七    自2018年1月以来类似项目业绩一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 数量 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

业绩有效性认定：须提供中标通知书和合同扫描件须加盖公章，或者提供合同和发票扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。

- 类似业绩指市政道路修理或修缮或改造类项目。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件八    拟派项目负责人资格情况表

项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近三年工作情况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：

- 应随表提交身份证、毕业证书、相关职称（如有）、资格证书（如有）（扫描件加盖公章）。

- 工作经验证明文件为业绩合同或业主证明文件，合同若未明确相关负责人名字，可提供业主证明材料。

- 随表提交相关的荣誉证书、获奖情况（如有）（扫描件加盖公章）。

- 项目负责人如要更换，需经招标人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件九    项目管理人员、服务人员汇总表

项目编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/年限 | 专业/年限 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目服务人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：本表人员应随表提交职称（如有）、身份证、相关上岗证书等能体现业务能力的证明材料、其他证书（如有）（扫描件加盖公章）。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

- 附件十    开标一览表

项目编号：                                            （价格单位：人民币元）

| 报价内容 | 下浮率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 瑞安市塘下镇市政道路维修工程（2022-2023年） | % |  |

注：

- 投标报价（下浮率）填报：本次投标品目招标人已设全费用综合单价最高限价，各投标供应商在招标人设定的全费用综合单价最高限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报下浮率。投标下浮率保留二位小数（第三位四舍五入）。（例如11.11%）

- 合同全费用综合单价=全费用综合单价最高限价*（1—中标下浮率）

- ▲投标下浮率大于等于100%或小于8%或未填写的，作无效标处理。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

# 第六部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被否决。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标供应商。

二、评标组织

评标工作由采购代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为五人及以上单数，其中有关技术、经济等方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、评标委员会应根据审查情况和评标结果提交评标报告。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

2、评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法），招标人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，再对资格性和符合性审查均合格的供应商进入技术、商务文件评审，最后进行报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（技术、商务文件、报价文件分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对招标 文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家，或投标供应商的报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、评标细则

| 序号 |  | 评标类型 |  | 评标内容 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 资格性检查 |  | 基本资格 |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； |
|  |  |  |  |  |  | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  |  |  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。投标供应商应属于招标文件中明确的行业所对应的中小企业/小微企业（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。 |
|  |  |  |  | 特定资格 |  | 按招标文件要求 |
| 2 |  | 符合性检查 |  | 供应商名称 |  | 与营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）一致 |
|  |  |  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人(或其授权代表)签字或盖章并加盖公章 |
|  |  |  |  | 投标文件编制 |  | 投标文件编制符合招标文件的要求 |
|  |  |  |  | 投标文件的有效期 |  | 不少于90日历天 |
| 3 |  | 本项目实质性要求、无效标情况、串标行为认定及报价的修正说明 |  | 实 质 性 要 求 | - 下列内容为招标文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款、须实质性响应的附件： - 服务期限（指招标文件的第三部分招标内容及要求的第四款 商务要求 第9点）； - 附件一 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（指招标文件的第五部分投标文件格式 附件一）； - 附件三 投标函（指招标文件的第五部分投标文件格式 附件三）； - 附件十 开标一览表（指招标文件的第五部分投标文件格式 附件八）； 投标供应商必须对以上内容作出实质性响应，否则视作无效投标，如实质性条款有所遗漏，以招标文件中标识为准。若评标委员会认为其他有关技术及商务部分存在重大负偏离，将可能做无效投标处理。 |  |
|  |  |  |  | 无 效 标 条 款 | - 投标报价不是固定的或超过财政预算价或最高限价的； - 投标下浮率大于等于100%或小于8%或未填写的； - 投标有效期不足的； - 在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受评审小组修正的； - 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； - 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的； - 在符合性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的； - 在资格评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的； - 存在不良信用记录的（指磋商文件的（二）总则 第5条 信用记录）； - 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的； - 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的； - 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的； - 不具备招标文件中规定资格要求的； - 未提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函的； - 电子投标文件解密失败的，且未按规定递交备份投标文件的； - 仅提交“备份投标文件”的； - 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； - 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 - 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效； - 存在串标、抬标或弄虚作假情况的； - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 |  |
|  |  |  |  | 串 通 行 为 认 定 | - 投标供应商有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标： - 不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的； - 不同投标供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的； - 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； - 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； - 不同投标供应商的投标文件相互混装； - 法律、法规或规章规定的其他串通行为。 |  |
|  |  |  |  | 报 价 的 修 正 说 明 | 招标文件报价初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 投标供应商上传的《报价文件》中开标一览表填写的的报价和系统上开标一览表里填写的金额不一致时，以供应商上传的《报价文件》为准，对投标供应商的报价进行修正。 - 开标时投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。 - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价。 - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 - ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评标委员会将做出不利于投标供应商的修正。 - 注：1~6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。 |  |
| 技术、商务文件 |  |  |  | 合计80分 |  |  |
| 序号 |  | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |  |  |
|  |  | 综合实力 | 3分 | 投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项证书得1分，最高得3分。(注：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。） |  |  |
|  |  | 投标供应商业绩 | 2分 | 投标供应商自2018年1月以来类似项目业绩，须提供中标通知书和合同扫描件须加盖公章，或者提供合同和发票扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。每提供一个业绩得1分，本项最高得2分。 注：类似业绩指市政道路修理或修缮或改造类项目 |  |  |
|  |  | 业主评价 | 2分 | 以上项目业绩业主评价为满意（优秀、好等同档次评价）的1个得1分，本项最高得2分，提供业主满意（优秀、好等同档次评价）评价相关证明材料扫描件加盖公章。 |  |  |
|  |  | 项目组织实施计划（40分） | 6分 | 根据投标供应商的以下情况，由评标委员会进行打分： - 项目组织机构设置（附组织机构图）：0-3分； - 运作流程（附运作流程图）：0-3分。 |  |  |
|  |  |  | 5分 | 根据投入项目管理人员配备情况，由评标委员会进行打分： - 项目负责人经验及职称证书：0-3分； - 其他管理人员经验、业务能力：0-2分。 |  |  |
|  |  |  | 5分 | 根据投入项目服务人员配备情况，由评标委员会进行打分： - 数量、经验：0-2分； - 相关职称证书：0-2分； - 岗位功能描述：0-1分。 |  |  |
|  |  |  | 8分 | 根据服务方案的详细叙述由评标委员会进行打分： - 服务内容：0-2分； - 工作流程：0-2分； - 工作标准：0-2分； - 员工排班计划：0-2分。 |  |  |
|  |  |  | 6分 | 根据投标供应商的相关制度，由评标委员会进行打分： - 内部管理：0-3分； - 考核制度：0-3分。 |  |  |
|  |  |  | 8分 | 根据投标供应商的以下情况，由评标委员会进行打分： - 安全保证措施：0-3分； - 文明施工、环境保护保证措施：0-2分； - 质量管理保证措施：0-3分。 |  |  |
|  |  | 针对本项目的特点和难点分析及解决措施 | 9分 | - 对项目现状、存在问题的调查剖析：充分了解项目现状、存在的问题，调查剖析合理、全面2-3分；对项目现状问题较为了解，调查剖析基本合理、较为全面1-2分；对项目了解一般或存在缺陷的0-1分。 - 针对性的提出克服难点：充分了解项目的难点、要点，难点分析合理、全面2-3分；对项目现状问题较为了解，难点分析基本合理、较为全面1-2分；难点分析简单或存在缺陷的0-1分。 - 针对性的提出要点技术措施：合理、全面2-3分；解决措施基本合理1-2分；解决措施简单或存在缺陷的0-1分。 |  |  |
|  |  | 拟投入设备及工具 | 10分 | 根据投标人拟投入设备及工具情况：自有设备（或承诺购买设备）的一个得2分。（同一种设备（工具）不可累计得分）（提供证明材料：自有的提供购置发票，承诺购买应提供购买合同及支付定金或预付款项收款凭据并承诺中标后15天内设备到位。（均提供复印件加盖公章）主要设备包括：沥青路面热再生修补机（车）、炮头机、挖机、小型压路机、路面小型沥青拌和机。 以上设备应为投标供应商自有或承诺购买，需提供设备购置发票或承诺书，扫描件加盖投标单位公章。 |  |  |
|  |  | 服务便利方案 | 16分 | 根据投标供应商的以下情况，由评标委员会进行打分： - 服务响应及处理时间（包括服务响应时间的长短，是否承诺在指定时间到达现场，具体的方案等）：满足或优于项目要求，科学合理4-6分；基本符合项目要求2-4分；方案简单或未满足项目要求0-2分。 - 服务点分布情况：分布情况科学、合理，符合实际需求的2-4分；服务点稀缺或者未提及的0-2分。 - 应急处理能力（包括对于紧急事项的处理流程、处理方法及日常预防机制等）：制定科学合理、符合项目需求4-6分；制定基本科学，较为符合项目需求2-4分；方案简单或存在缺陷的0-2分。 |  |  |
| 报价文件 |  |  | 合计20分 |  |  |  |
| 1. | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标单位的报价进行审查。 - 报价文件中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 付款方式和进度是否响应招标要求； - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期)、质量目标是否满足招标文件的要求。 |  |  |  |  |  |
| 2. | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |  |  |  |  |  |
| 3. | 报价得分： 资格及符合性审查通过并且技术商务标合格的投标单位参加报价评分。 进入报价程序的全部有效投标供应商中的最低评标价作为评分基准值。投标供应商报价与基准值对比，计算出报价评分值： - 全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 评标价＝1-下浮率报价 - 各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的下浮率报价得分： - 评标价等于评标基准值，得满分20分； - 其他投标供应商的下浮率报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的下浮率报价得分=（评标基准价/评标价）×20分； - 下浮率报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 |  |  |  |  |  |

六、投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 第七部分  信贷政策

温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号），中标单位如需要融资，可联系以下银行：

温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-65819553（瑞安） 0577-88093286（温州） |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

3、供应商填表后发送至racgb@126.com