温州市政府集中采购

招 标 文 件

| 项目编号： | Z-GB201904010002XC |
| --- | --- |
| 项目名称： | 温州附二医数据中心存储、服务器及安全设备 |
| 采购方式： | 公开招标 |

采购代理机构: 温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心

（温州市政府采购中心）

二○一九年五月

目    录

投标邀请函                      ………………………………………………………2

第一部分   投标人须知            ……………………………………………………… 3

一   说明                  ……………………………………………………… 3

二   招标文件              ……………………………………………………… 3

三   投标文件的编制        ……………………………………………………… 4

四   投标文件的递交        ……………………………………………………… 6

五   开标和评标            ……………………………………………………… 6

六   授予合同              ……………………………………………………… 9

第二部分   合同主要条款          ………………………………………………………11

第三部分   合同格式              ………………………………………………………15

第四部分   附件                  ………………………………………………………16

第五部分   招标内容及要求        ………………………………………………………34

第六部分   评标原则及方法        ………………………………………………………63

第七部分   附表                  ………………………………………………………67

注：▲本招标文件正文内容共67页（页码编制1-67），招标文件中部分标“▲”且加下划线，为招标的实质性要求，着重提醒各投标人必须响应。各投标人必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人及采购代理机构概不负责。

投标邀请函

：

温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市政府采购中心）受温州医科大学附属第二医院委托，就数据中心存储、服务器及安全设备项目进行公开招标，我们诚恳地邀请贵单位参加投标，并请按招标文件的要求认真准备按时前来投标。

1． 项目编号：Z-GB201904010002XC

2． 项目名称：温州附二医数据中心存储、服务器及安全设备

3． 招标内容：温州附二医数据中心存储、服务器及安全设备项目，包括设备的供货、安装调试、系统集成、技术服务及售后服务等。本项目分两个标段，标段一为存储设备，预算为285万元；标段二为服务器及安全设备，预算为315万元。

4． 招标文件发布时间：2019年5月22日至开标时间前止（招标文件至“浙江政府采购网”免费下载）

5.  ▲投标文件递交截止时间：2019年 6月14日9:30分整

递交地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市会展路1268号“温州市民中心”A座3楼）7号开标室

6． ▲开标时间：2019年6月14日9:30分整

开标地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心

7．采 购 人：温州医科大学附属第二医院

地       址：浙江省温州市学院西路109号

电       话：0577—88002703

8.采购代理机构： 温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市政府采购中心）

地       址：温州市会展路1268号（温州市民中心A座四楼）

电       话： 0577--88926825

联  系  人 ： 徐   迟

9.  接收质疑函联系部门：温州医科大学附属第二医院

地       址：浙江省温州市学院西路109号

电       话：0577—88002765

温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市政府采购中心）谨邀

2019年5月22日

第一部分    投标人须知

一   说 明

1. 本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部公布第87号令）等法律及有关法规组织和实施的。

2. ▲合格投标人

2.1   符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件；

2.2   谢绝联合体投标。

3.    投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》见附件六—（1）。

4. 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.    ▲为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目投标活动。

二   招标文件

1．  招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  招标文件的澄清

投标人对招标文件可能存在的疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（包括直接递交、传真或邮寄方式）向采购人接收质疑函联系部门提出质疑，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果招标文件答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款。

质疑投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。

3．   招标文件的修改

3.1   在投标截止期15天前，采购代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行澄清和修改，并在财政部门政府采购信息发布媒体上发布澄清和修改公告。该澄清和修改的内容为招标文件的组成部分。

3.2   投标人收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

三   投标文件的编制

1．   投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出明确响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2．   ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．   投标文件的构成：

3.1   投标文件由技术资信标和商务标两部分构成：

技术资信标

1）  投标函                                             （附件一）

2）  投标设备供货清单及技术响应表（不含价格）           （附件四）

3）  随机备品备件和专用工具清单（如有）                 （附件四）

4）  技术规格条款偏离表                                 （附件五）

5）  资格证明文件：                                     （附件六）

（1）法定代表人授权书

（2）投标人情况表

（3）有效营业执照及税务登记证（或五证合一证书或三证合一证书）（复印件盖公章）

（4）投标人资质证书、认证证书等（如有、复印件盖公章）

（5）投标人2018年度资产负债表及利润表（复印件盖公章）

（6）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

（7）节能、环境标志产品声明书（如有）

（8）投标产品在“中国政府采购网”上节能产品或环境标志产品查询截图（如有）

（9）诚信投标承诺书

（10）中小企业声明函（如有）

（11）残疾人福利性单位声明函（如有）

（12）监狱企业的证明文件（如有）

6）  投标人2016年至今同类项目业绩一览表                （附件七）

7）  项目服务人员汇总表                                 （附件八）

8）  实施方案                                           （附件九）

9）  售后服务                                           （附件十）

10） 优惠承诺                                           （附件十一）

11） 投标人认为需要提供的其他技术资料

商务（报价）标

1）  开标一览表                                         （附件二）

2）  投标分项报价表                                     （附件三）

3）  商务条款偏离表                                     （附件五）

- 3.2   投标文件格式

投标人应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术资信标和商务标中。

3.3   ▲投标人可在投标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在技术偏离表中做出详细说明。

4．   投标报价

4.1   ▲投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即设备费、材料费、安装调试费、系统集成费、施工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入总价。

4.2   投标人必须按第四部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

4.3   ▲所有投标均以人民币报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4   ▲采购代理机构不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

4.5   投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。所有的投标报价均为货物到买方指定的工地价。

4.6   最低报价不能作为中标的保证。

5．   投标有效期

- 5.1   ▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为未满足招标文件实质性要求作无效标处理。

5.2   特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

6．   投标文件的签署和规定

6.1   ▲投标人应提供“技术资信标”、“商务标”各一式七份的投标文件，并分别装订成册。其中正本一份、副本六份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

6.2   投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

6.3   ▲投标文件如有修改和增删必须由法定代表人或其授权代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

6.4   投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

7．   投标文件的密封及标记

7.1   ▲投标人必须将投标文件的“技术资信标”、“商务标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、“商务标”字样。封皮上写明投标项目名称、招标编号、并注明“开标时启封”字样，且启封处加盖报价单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。封口处贴上封条（详见招标文件最后部分附表）。

7.2   如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。7.3   为了落实节约能源，保护环境的政府采购政策，建议投标文件双面打印。

四   投标文件的递交

1．   投标文件的递交

1.1   ▲投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点。

1.2   投标人如是法定代表人参加投标的，同时递交法定代表人有效身份证明（原件）。

1.3   投标人如是授权代表参加投标的，授权代表有效身份证明（原件）。

2．   投标文件的补充、修改或撤回

2.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封并在密封袋上注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样，作为投标文件的组成部分。

2.3  从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

3．  ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收:

3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2  未密封或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.3  以电讯形式递交的投标文件。

五   开标和评标

1．  评标委员会

1.1  采购代理机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2．  评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购代理机构和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

3．  开标、评标

3.1  开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席，投标人代表未参加开标会的，视同认可开标结果。

3.2  开标时，应当由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。采购代理机构指定专人作好记录，存档备查。

3.3  开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

3.4  评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.5  ▲没有满足招标文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6  评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.7  ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖单位公章的；

（2）无法定代表人签字（盖章）或其授权代表签字的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（5）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（6）投标文件中提供虚假材料、技术指标及参数；

（7）商务报价超过招标文件中规定的预算金额；

（8）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应评标委员会要求未在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；

（11）在参加本项目政府采购活动前三年内有重大违法记录或在指定的信用信息查询渠道及截止时间前列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（14）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（16）不同投标人的投标文件相互混装；

（18）违反公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

（19）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

以上有（12）至（16）情形之一的，还应视为投标人串通投标，并报同级财政部门处理。

3.8   投标文件商务报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

3.9  投标的评定

评标委员会除考虑投标人的投标报价的竞争有利性外，同时还应考虑以下几方面：

（1） 交货及竣工时间的满足性；

（2） 与合同条款规定的付款方式和条件的偏差；

（3） 质量保证措施的可行性；

（4） 产品的质量水平、先进性和设备配套的齐全性；

（5） 投标人在买方所在地为用户提供售后服务的保障措施；

（6） 投标人针对本项目安排的工程技术人员的业绩、素质、能力和信誉；

（7） 投标人的经营信誉、资信和实力；

（8） 投标人的同类业绩；

（9） 投标人提出的使采购人满意的优惠条款。

3.9  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

4．  投标文件的澄清

4.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性要求。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

4.2  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有满足招标文件的实质性要求”，其投标不进入下一步评审。

5．  确定中标候选人

- 5.1  本次招标由评标委员会确定中标候选人（招标文件另有规定的除外）。

5.2  评标结果按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排列，得分前二名的投标人确定为第一和第二中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.3  排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购代理机构组织评标委员会复核或重新评审后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；或者存在违法违规行为被采购监管部门处理的；采购单位可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标，也可以重新开展政府采购活动。

5.4  采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

5.5  采购代理机构对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

6．  评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

六   授予合同

1．   评标委员会确定的中标候选人在“浙江政府采购网”上公告，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人提交质疑函和必要的证明材料，但须对质疑内容的真实性承担法律责任。

2．   中标通知书

2.1   中标人确定后，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

2.2   中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

3．   签订合同

3.1   未获取中标通知书的中标人不得与采购人签订合同。

3.2   中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

3.3   招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.4   合同签订后及时将合同提交温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市政府采购中心），办理备案。

3.5   拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

- 履约保证金

  - 中标人在签订合同后七个日历天内须向买方提交合同总价2%的履约保证金。

  - 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

第二部分    合同主要条款

- 1.    定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即设备费、材料费、安装调试费、系统集成费、施工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，实行固定费用总包干。

1.3  “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和其它材料。

1.4  “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5  “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6  “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

- 2.    标准

2.1   本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2   除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 3.    专利权

3.1   卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

- 4.    包装要求

4.1   除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

4.2   每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

- 5.    装运标记

5.1   卖方应在每一包装箱相邻的四侧用不可擦除的油漆以醒目的中文字样标注下列标记：

1）   收货人

2）   货物名称和箱号

3）   合同号

4）   发货标记（唛头）

5）   到达站或到货地点

6）   外型尺寸（长×宽×高用厘米表示）

7）   毛重/净重（用公斤表示）

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱的两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注，“重心”和“吊装点”以便装卸和搬运。同时根据货物的特点和运输的不同要求，卖方还应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

- 6.    交货方式：

6.1   现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2   再现场交货条件下，卖方在货物发运前15天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

6.3   如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

- 7.    ▲交货地点: 温州医科大学附属第二医院。

- 8．   ▲完工时间：合同生效后90日历天内完成安装调试。

- 9.    付款方式：

- 合同签订后在设备供应齐全且完成安装、调试、验收合格后，采购人向中标供应商于验收合格后2个月内支付合同的全部货款（乙方必须开具与付款合同金额相等的正规有效的增值税务发票）；同时履约保证金自动转为产品质量保证金，免费质保期到期后一次性无息退还。

- 10.   技术文件和资料

10.1  提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件第五部分《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

10.2  如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

- 11.   质量保证

11.1  卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

11.2  根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

11.3  ▲本合同项下货物质量保证期为向买方移交，通过最终验收之日起3年（36个月）（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

12.   卖方履约延误

12.1  卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

12.2  在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过 修改合同的方式由双方认可。

12.3  除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款13条规定被收取误期赔偿费。

12.4  所有提供的设备交货、安装、调试及验收都应服从买方的统一安排。

- 13.   误期赔偿费

13.1  除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

- 14.   不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 15.   税费

15.1  根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

15.2  根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

15.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

- 16.   违约终止合同

16.1  买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

16.2  如果买方根据上述第16.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

- 17.   双方责任

17.1  买方

（1） 按合同规定向卖方支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

17.2  卖方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

- 18.   争端的解决

- 18.1 合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向买方所在地法院提起诉讼。

18.2  法院判决结果，对双方均有约束力。

- 19.   转让和分包及产品不可替代

19.1  未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

19.2  产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

- 20.   适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 21.   合同生效及其他

21.1  合同应在双方签字盖章后开始生效。

21.2  合同一式肆份，（其中正本贰份，副本贰份）双方各执贰份，具有同等效力。

21.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

第三部分    合同格式

温州公共资源交易与行政审批服务中心（温州市政府采购中心）受温州医科大学附属第二医院委托，就数据中心存储、服务器及安全设备项目（项目编号：Z-GB201904010002XC）在国内公开招标，经评标委员会决标             为中标人。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1．   合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

(1) 合同主要条款

(2) 中标通知书

(3) 投标分项报价表

(4) 技术规格、商务条款偏离表

(5) 招标内容及要求

(6) 合同补充条款或说明（如有的话）

(7) 承诺书      （含询标记录和优惠条件）

2．   合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

3．   货物和数量

本合同提供的货物及数量（详见第五部分招标内容及要求）。

4．   合同总价

本合同总价为           人民币，（分项价格详见投标分项报价表）。

5．   付款方式

本合同的付款方式在合同主要条款中已规定。

6．   交货时间及地点

7．   合同生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

买方：（印章）                        卖方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

第四部分    附件

附件一

投 标 函

致：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市政府采购中心）

根据贵方为             项目（招标编号：          标段：   ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本六份】

（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本六份】

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称

公章

授权代表

日期

附件二

开标一览表

招标编号：                          标段：                      （价格单位：人民币万元）

| 投标项目 | 完工时间（日历天） | 免费质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写）： （小写）：¥ |  |  |  |

附注：1. 此栏内投标总价应与附件三“投标分项报价表”中合计总价相一致。

- 2. ▲不提供此表格将被视为没有满足招标文件的实质性要求。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件三

投标分项报价表

招标编号：                       标段：                            （价格单位：人民币元）

| 项目 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

附注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有明确响应招标文件，货物名称按采购设备清单内容。

2. 此表的合计总价应与附件二“开标一览表”投标总价相一致。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4. “设备总价”不应包含：运杂及保险费及其他相关费用。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各投标人认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件四

- 投标设备供货清单及技术响应表

（不含价格）

招标编号：                                                          标段：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 投标设备品牌型号、技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

附注：本表必须根据第五部分“招标内容及要求”的第二点“采购内容及要求”的内容详细填写及说明。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（2）随机备品备件和专用工具清单（如有）

招标编号：                                                           标段：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量/台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：投标人可按以上表格形式进行复制。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

附件五

技术规格（或商务）条款偏离表

招标编号：                                                          标段：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

附注：1. ▲没有填写此表视为完全满足招标文件的实质性要求；

2. 如出现偏离，投标人务必如实填写此表，“投标文件对应规范”及“说明”栏不得复制粘贴，所投产品必须对照招标文件要求详细填写说明，否则存在的风险由投标人自行承担；

3. ▲商务偏离和技术规格偏离必须分别填写，并装订密封于商务标或技术资信标内。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件六

资格证明文件

（1）法定代表人授权书

温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市政府采购中心）：

（投标人全称）法定代表人        授权本单位在职职工           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（招标项目名称、编号、标段 ）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附： 身份证复印件：

授权代表（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

附注：▲凡电子签章扫描件、打印件及复印件均属无效。

（2）投 标 人 情 况 表

投标人名称（公章）：                                                                              填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 |  | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要业绩 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |

（3）有效营业执照及税务登记证（或五证合一证书或三证合一证书）（复印件盖公章）

（4）投标人资质证书、认证证书等（如有、复印件盖公章）

（5）投标人2018年度资产负债表及利润表（复印件盖公章）

（6）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市政府采购中心）：

本公司参与                          （招标项目名称、编号、标段）投标，本公司郑重声明：

1、我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录；

2、至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在以下情形（包括但不限于）：根据招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。否则，我方将承担在符合审查时不被通过的后果。

如有虚假我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任

特此声明

声明投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附注：

1.信用信息查询渠道及截止时间：将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。

（7）节能、环境标志产品声明书

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环境标志产品均属于品目清单范围，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书(中国政府采购网www.ccgp.gov.cn须具备相关信息)；

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供的节能产品或环境标志产品，产品金额占采购项目总金额50%（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标人名称（公章）：

日 期：

（8）投标产品在“中国政府采购网”上节能产品或环境标志产品查询截图（如有）

（9）诚信投标承诺书

温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市政府采购中心）：

本公司参与                          （招标项目名称、编号、标段）投标，本公司郑重承诺：

1、自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定；

2、投标文件中所提供的材料及技术参数真实有效，不存在虚假应标；

3、本公司提供的产品名称为                          ；规格型号为                   ，属于原厂生产的正规渠道产品，并提供以上产品原厂商      年质保（详见招标文件第五部分“招标内容及要求”的规定）。

本公司若违反上述承诺，愿接受取消投标（中标）资格及其他任何形式的处理。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

附注：▲本承诺书格式不得修改，不提交本承诺书按无效标处理。

（10）中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                  （项目名称、编号）项目的                   采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日期：   年   月  日

附注：

1. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2. 纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任,如若中标本声明函将予以外网公示。

3. 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件，符合规定条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，符合规定条件并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

（11）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               （项目名称、编号）项目的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日期：   年   月  日

附注：1. 纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

2. 投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，如若中标本声明函将予以外网公示。

（12）监狱企业的证明文件（如有）

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

中标人的本证明文件将予以外网公示。

附件七

投标人2016年至今同类项目业绩一览表

招标编号：                                                          标段：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 用户联系电话/手机 | 验收合格时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：应提供旁证材料（后附合同及验收合格证明复印件盖公章，否则不得分）。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

附件八

项目服务人员汇总表

招标编号：                                                                 标段：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、技术负责、施工、设备材料、以及各主要专业工种负责人均应列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 职称/认证证书复印件附后。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件九

实施方案

招标编号：                                                          标段：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件十

售后服务

招标编号：                                                           标段：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件十一

优惠承诺

招标编号：                                                     标段：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

第五部分   招标内容及要求

一    总则

- 采购的货物所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

- 投标人应根据招标文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。希望投标人以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

- ▲本采购项目为温州附二医数据中心存储、服务器及安全设备项目，包括设备的供货、安装调试、系统集成、技术服务及售后服务等。投标人必须根据自己的技术和商务优势对全部标段或某一个标段进行投标，不得只投一个标段中的部分内容。

- 投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

二   采购内容及要求

## 标段一   存储设备

## 建设内容

| 序号 | 产品功能 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PACS系统NAS网关 | 详见设备技术要求章节 | 2台 |
| 2 | 虚拟化存储（1套100TB可用） | 详见设备技术要求章节 | 1套 |
| 3 | PACS系统存储（1套，600TB可用） | 详见设备技术要求章节（核心产品） | 1套 |
| 4 | 高速互联矩阵及线缆 | 详见设备技术要求章节 | 2套 |

## 1、详细技术参数

## 1.1、PACS系统NAS网关

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 机架式 | 1U 机架式 |
| CPU | 配置2颗Intel® Xeon® Silver 4110 Process（8核2.1GHz，11 MB L3）处理器,最大支持2颗 |
| 内存 | 4×16GB DDR4内存 |
| 最大可扩展容量 | 可配≥1.5TB（≥24 个DIMM 插槽） |
| 内存插槽 | ≥24 个DIMM 插槽 |
| 当前配置 | 2个 300GB 10Krpm 2.5 SAS热插拨硬盘 |
| 快擦硬盘/SSD | 服务器生命周期结束或者挪作它用时一键删除硬盘/SSD所有信息，只需要几分钟就能保证信息不泄露。传统硬盘至少需要几个小时的写零时间或者物理销毁。 |
| PCI-E SSD硬盘 | 支持≥8块正面插接的热插拔NVMe PCI-E SSD固态硬盘，支持SW RAID5 |
| 最大支持硬盘数量和型号 | ≥4块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘, 或者≥12块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，或者≥8块可前部热拔插NVMe PCIe SSD |
| RAID支持 | 支持RAID 0、1、5、6、10、50、60,支持双RAID卡 |
| 是否支持SSD优化技术 | 有 |
| 专用启动盘支持 | ≥2 |
| 启动盘RAID | 有 |
| SD卡支持 | ≥2 |
| SD卡可组成RAID的级别 | 有 |
| 显卡支持 | Nvidia NVS310或者 Quadro P4000 |
| PCI插槽 | ≥3个PCIe第3代插槽 |
| 网卡 | 集成2个10GE以太网卡，支持failover,loadbalance， 2个25GE接口以太网卡，支持独立于交换机的万兆网卡分区技术. |
| 电源 | 配置1+1冗余热插拔能效电源 |
| 运行温度 | 10摄氏度至35摄氏度 |
| 功能和特性 | 加密签名固件，硬件根信任，安全启动，自动BIOS恢复，快速OS恢复，系统一键锁定，安全的缺省密码，配置和固件漂移检测，持久日志（包括用户形迹） |
| 前置管理液晶屏 | 前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 |
| 能耗管理 | 可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶。虚拟机功耗映射，可以根据功耗对于虚拟机进行负载平衡以及按虚拟机报告功能 |
| 第三方管理平台集成 | 提供主流管理平台如VMware vCenter，Microsoft System Center，BMC Software的插件集成；能够连接常见的管理平台如Nagios & Nagios XI,Oracle Enterprise Manager, HP Operations Manager, IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, IBM Tivoli® Network Manager, CA Network and Systems Management |
| 远程管理 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6。 |
|  | 前置专用USB管理口 |
|  | 允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 |
|  | 能够利用SD卡保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。所涉及价格包含在设备价格中。 |
| 全生命周期管理 | 从服务器出厂免光盘安装部署，到升级，监控，维护，直至报废涉及的方方面面提供全生命周期管理。 |
| 安装服务 | 由原厂认证工程师提供上门验货及安装服务。 |
| 服务 | 提交《诚信投标承诺书》，承诺提供所投产品三年免费原厂保修服务，7×24小时技术支持。 |

## 1.2、虚拟化存储

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 分布式存储系统，本次配置 4个存储节点。 |
| 管理方式 | 采用WEB（HTML5）管理方式，不采用客户端管理方式，方便管理 |
| 架构要求 | 采用符合超融合特性的系统架构横向扩展的体系结构，具有高可靠、无交换背板和No SAN等特性；在一个资源池内，支持横向扩展；分布式架构需将所有节点的空间能无缝融合为单一的存储池，节间无主次之分,无计算、存储、管理节点之分。 |
| x86虚拟化平台支持 | 根据业务快速部署、灵活转换的弹性需求，该平台须支持至少三种常见的主流虚拟化Hypervisor，如VMware vSphere ESXi，XenServer等。 |
| 物理操作系平台支持 | 支持WINDOWS 2008 R2以上、LINUX等主流物理操作系统。 |
| 分布式文件系统 | 必须提供企业级分布式文件的解决方案，不接受采用开源产品（例如GlusterFS、Ceph等）进行二次开发，单节点故障时不会影响整个存储空间的使用且数据不会发生错误或丢失。 |
| 横向线性扩展 | 单一集群内没有节点/节点数、SSD和HDD存储容量的限制，可扩展大于1000节点，在不中断业务的情况下将新节点/节点加入现有集群中，实现集群计算和存储资源的无缝扩展。 |
| 元数据保护模式 | 使用已验证的成熟的强一致性算法，保证分布式文件系统元数据写入的一致性，并且通过至少5副本的方式保证元数据始终可靠。 |
| 业务数据保护模式 | 多数据副本:可以实现数据保留2份，充分保护数据；当整个节点所有硬件全部失效时不会影响数据正常访问，业务不中断；要求节点不使用Raid技术或分布式Raid技术保护数据，避免由于磁盘故障导致整个Raid组性能降级，从而影响业务正常运行。 可实现从磁盘、节点、机柜到数据中心级数据保护。 |
| 数据分层 | 为满足业务快速处理需求，可实现 SSD，SAS，SATA不同存储性能池。 |
| 介质大小支持 | 最大单块硬盘支持不小于8TB |
| 节点动态变更质量控制 | 可以设置数据重新分布消耗的带宽以保证应用的正常访问，可以自定义带宽消耗策略，防止由于节点或磁盘添加、删除时大量的数据迁移对应用的影响 |
| 支持IO多路径负载均衡 | 支持至少8条IO多路径负载均衡，无需额外软件， |
| 存储快照 | 在存储层面提供基于虚拟机磁盘粒度的快照，并且具备自动快照管理功能，可以定制时间间隔自动拍摄快照，并且自定义保存最新的多个快照。 相关联的LUN间可做快照组，保证快照的一致性。并中对快照进行读写操作 |
| 空间管理能力 | 支持LUN的精简配置，提高空间使用效率。 |
| 统一运维管理平台 | 通过一个平台，实现存储管理、数据库管理（ORACLE）、虚拟化管理（VMWARE）、物理服务器管理。 |
| 物理服务器管理 | 管理内容必须包括：支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启；必须支持软硬件智能化健康检查，包括CPU、内存、SDD、HDD、网卡、电源等硬件的健康状况；必须支持性能数据采集和分析，缺省保留整个集群的性能数据，便于进行性能问题诊断和报表；提供灵活的性能报表展示，粒度达到每个独立的物理磁盘、网卡、主机等。 |
| 存储管理 | 可以监控不同节点、不同磁盘的容量、性能（IOPS和带宽）的情况，以及不同节点、磁盘之间数据的复制情况。 可针对LUN级、客户端级、存储节点级进行IO图形历史分析。 功能需求：实现在线添加和减少节点、硬盘功能。 |
| 自动故障切换 | 提供故障切换能力，当组件自身故障时，不影响整个集群正常运行，保证业务连续性；当SSD和SATA盘出现故障情况下，可以通过热插拔方式进行盘的替换；当整个节点处故障的情况下，可以支持整个节点的热插拔硬件替换。 |
| 跨地域的集中式管理 | 可以在同一界面中对分布在不同数据中心或物理位置的多个集群进行统一管理 |
| 存储介质兼容性 | 支持可利用任何 HDDs, SSDs, & PCIe 闪存卡和共享存储对外提供块存储服务。 |
| 硬件设备无关性 | 用户可以自主选择服务器型号和服务器配置，支持主流X86服务器 |
| 存储节点硬件指标（共4台，每台指标如下） |  |
| 基本要求 | 2U机架式服务器 |
| CPU | 配置2颗Intel® Xeon® Silver 4110 Process（8核2.1GHz，11 MB L3）处理器,最大支持2颗 |
| 内存 | 4×16GB DDR4内存，最大可配≥1.5TB（≥24 个DIMM 插槽） |
| 缓存加速卡 | 配置1块2TB NVME PCIE卡，配置2块4TB NVME PCIE卡；配置读写缓存加速功能许可 |
| 硬盘 | 2 块300GB SAS+10块8T 7.2K SATA |
| 阵列卡 | 配置2GB缓存阵列卡 |
| 网卡 | 配置2口25GB网卡+2端口千兆电口，独立千兆管理口≥1个 |
| 电源 | 配置冗余电源 |
| 远程管理 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6。 |
| 服务 | 提交《诚信投标承诺书》，承诺提供所投产品三年免费原厂保修服务，7×24小时技术支持。 |

## 1.3、PACS存储

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 分布式存储系统，本次配置 14个存储节点，须和医院原有PACS系统无缝兼容，所有的硬件设备参数、存储性能参数能够和原有系统统一管理、监控。 |
| 管理方式 | 采用WEB（HTML5）管理方式，不采用客户端管理方式，方便管理 |
| 架构要求 | 采用符合超融合特性的系统架构横向扩展的体系结构，具有高可靠、无交换背板和No SAN等特性；在一个资源池内，支持横向扩展；分布式架构需将所有节点的空间能无缝融合为单一的存储池，节间无主次之分,无计算、存储、管理节点之分。 |
| x86虚拟化平台支持 | 根据业务快速部署、灵活转换的弹性需求，该平台须支持至少三种常见的主流虚拟化Hypervisor，如VMware vSphere ESXi，XenServer等。 |
| 物理操作系平台支持 | 支持WINDOWS 2008 R2以上、LINUX等主流物理操作系统。 |
| 分布式文件系统 | 必须提供企业级分布式文件的解决方案，不接受采用开源产品（例如GlusterFS、Ceph等）进行二次开发，单节点故障时不会影响整个存储空间的使用且数据不会发生错误或丢失。 |
| 横向线性扩展 | 单一集群内没有节点/节点数、SSD和HDD存储容量的限制，可扩展大于1000节点，在不中断业务的情况下将新节点/节点加入现有集群中，实现集群计算和存储资源的无缝扩展。 |
| 元数据保护模式 | 使用已验证的成熟的强一致性算法，保证分布式文件系统元数据写入的一致性，并且通过至少5副本的方式保证元数据始终可靠。 |
| 业务数据保护模式 | 多数据副本:可以实现数据保留2份或者3份，充分保护数据；当整个节点所有硬件全部失效时不会影响数据正常访问，业务不中断；要求节点不使用Raid技术或分布式Raid技术保护数据，避免由于磁盘故障导致整个Raid组性能降级，从而影响业务正常运行。 可实现从磁盘、节点、机柜到数据中心级数据保护。 |
| 数据分层 | 为满足业务快速处理需求，可实现 SSD，SAS，SATA不同存储性能池。 |
| 介质大小支持 | 最大单块硬盘支持不小于8TB |
| 节点动态变更质量控制 | 可以设置数据重新分布消耗的带宽以保证应用的正常访问，可以自定义带宽消耗策略，防止由于节点或磁盘添加、删除时大量的数据迁移对应用的影响 |
| 支持IO多路径负载均衡 | 支持至少8条IO多路径负载均衡，无需额外软件， |
| 存储快照 | 在存储层面提供基于虚拟机磁盘粒度的快照，并且具备自动快照管理功能，可以定制时间间隔自动拍摄快照，并且自定义保存最新的多个快照。 相关联的LUN间可做快照组，保证快照的一致性。 |
| 空间管理能力 | 支持LUN的精简配置，提高空间使用效率。 |
| 统一运维管理平台 | 通过一个平台，实现存储管理、数据库管理（ORACLE）、虚拟化管理（VMWARE）、物理服务器管理。 |
| 物理服务器管理 | 管理内容必须包括：支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启；；必须支持软硬件智能化健康检查，包括CPU、内存、SDD、HDD、网卡、电源等硬件的健康状况；必须支持性能数据采集和分析，缺省保留整个集群的性能数据，便于进行性能问题诊断和报表；提供灵活的性能报表展示，粒度达到每个独立的物理磁盘、网卡、主机等。 |
| 储管理 | 可以监控不同节点、不同磁盘的容量、性能（IOPS和带宽）的情况，以及不同节点、磁盘之间数据的复制情况。 可针对LUN级、客户端级、存储节点级进行IO图形历史分析。 功能需求：实现在线添加和减少节点、硬盘功能。 |
| 自动故障切换 | 提供故障切换能力，当组件自身故障时，不影响整个集群正常运行，保证业务连续性；当SSD和SATA盘出现故障情况下，可以通过热插拔方式进行盘的替换；当整个节点处故障的情况下，可以支持整个节点的热插拔硬件替换。 |
| 跨地域的集中式管理 | 可以在同一界面中对分布在不同数据中心或物理位置的多个集群进行统一管理 |
| 存储介质兼容性 | 支持可利用任何 HDDs, SSDs, & PCIe 闪存卡和共享存储对外提供块存储服务。 |
| 硬件设备无关性 | 用户可以自主选择服务器型号和服务器配置，支持主流X86服务器 |
| 存储节点硬件指标（共14台，每台指标如下） |  |
| 基本要求 | 2U机架式服务器 |
| CPU | 配置≥2颗Intel® Xeon® Silver 4110 Process（8核2.1GHz，11 MB L3）处理器,最大支持2颗 |
| 内存 | ≥4×16GB DDR4内存，最大可配≥1.5TB（≥24 个DIMM 插槽） |
| 硬盘 | ≥2 块300GB SAS+12块8T 7.2K SATA |
| 阵列卡 | 配置2GB缓存阵列卡 |
| 网卡 | 配置≥2口25GB网卡+2端口千兆电口，独立千兆管理口≥1个 |
| 电源 | 配置冗余电源 |
| 远程管理 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6。 |
| 服务 | 提交《诚信投标承诺书》，承诺提供所投产品三年免费原厂保修服务，7×24小时技术支持。 |

## 1.4、高速互联矩阵及线缆

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能和扩展性 |  |
| 外观 | ≤1 RU，半宽。支持1U空间放置2台交换机 |
| 整机最大支持端口密度 | 100GbE QSFP28 ≥16 |
| 整机交换容量 | ≥3.2Tbps |
| 转发延迟 | ≤350ns |
| 支持带宽 | 支持10/25/40/50/56/100GbE |
| 电源风扇冗余 | 实配冗余电源和风扇 |
| 虚拟化 | 支持跨机箱的下连链路的端口捆绑, 跨机箱的捆绑协议须兼容标准的IEEE 802.3ad, 支持不少于16个端口的捆绑 |
| 托架 | 提供安装托架 |
| 功能协议 |  |
| 交换 | 支持802.3以太网和InfiniBand交换 |
|  | 支持RoCEv2 |
| 数据中心以太网 | 支持802.1AB LLDP 支持802.1Qbb基于优先级的流量控制PFC 支持802.1Qaz增强传输ETS |
| 路由 | 支持静态路由、BGP、OSPF |
|  | 所有物理端口必须支持直接配置为三层路由端口 |
|  | 等价多路径负载均衡ECMP>=64 |
| 可靠性协议 | 支持VRRP、支持网关双活转发 |
| 组播路由协议 | 支持IGMPv1、v2 |
|  | 支持IGMP 监听； |
|  | 支持独立组播协议 (PIM) 稀疏模式 (PIM-SM)；PIM-BIDIR；BSR |
| 安全性 |  |
| 安全 | 支持硬件ACL；ACL表项>=24K；支持给予MAC/IP和端口的ACL |
|  | 支持802.1x |
|  | 支持sFlow |
| 管理性 |  |
| 网管 | 支持SNMP v1、v2和v3, 支持CLI，支持Netconf |
|  | 支持1个带外管理端口 |
| 端口镜像 | 支持SPAN |
| 可扩展性和可编程性 | 支持Openflow； |
|  | 操作系统开放API接口； |
|  | 支持Puppet Agent |

## 1.5、其他

| 序号 | 项目名称 | 参数规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100GB转接线缆模块 | 100GB转25GB的转接线缆（含模块） | 18 |
| 2 | 100GB转接10GB模块 | 100GB转接10GB接口（含模块） | 4 |
| 3 | 25GB网卡 | 双端口25GB网卡，PCIE口（含模块及线缆） | 19 |
| 4 | 系统集成服务 | 中标人须安排10年以上项目经验的高级项目经理作为本项目的现场项目经理，具有Oracle、vmware、存储、网络、安全方向认证工程师负责设备和系统的安装调试，部分系统结合医院原有系统联调，实施前需提供详细的实施方案，并得到医院信息技术部门认可，中标人包含本项目实施所设计的辅材（满足集成所需所有的光纤跳线、网络跳线、标签、扎带等）。 | 1 |

## 建设要求

1.  设备的安装、调试和验收

1.1 安装调试时间投标人必须在合同规定的工作日内完成设备供货、安装、调试工作，并确保系统的正常运行。

1.2 设备的到货、安装、调试、验收

（1）所供设备在现场进行到货验收时,由卖方负责，买方派员参加,如发现问题应及时处理直至使买方满意,其中费用由卖方负、设备的存放点由买方提供、卖方负责保管。

（2）安装范围包括设备本身及整个系统的安装，安装必须符合有关标准和规范，安装过程中买方和有关部门共同对设备及系统的安装质量进行监理。

（3）安装完毕后，买方可以要求卖方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，卖方应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由买方存档。

（4） 设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使买方满意，所有的技术资料和图纸均已向买方移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。

2． 质量保证

2.1 需要制定服务计划的，卖方要制订计划并将服务计划送买方确认；具体服务内容按照经确认的计划进行；

2.2 技术服务工程师到达用户现场后，向买方提交本次技术服务内容清单，交用户确认；

2.3 服务过程中形成的服务记录须提交买方签字确认；

2.4 服务完毕，技术服务工程师离开用户之前，必须将本次服务内容完成情况的书面材料交买方签字确认，在买方未签字之前不得擅离服务现场；

2.5 卖方质检部门应不定期对技术服务工程师的服务水平、服务态度和服务效果及买方满意度进行调查，以便及时发现服务过程中存在的问题并及时解决；

2.6 卖方要设立专门电话，买方随时可就技术服务工程师的服务情况向卖方进行投诉；

2.7不允许设备存在任何不向最终用户公开的内部管理账号。

3． 售后服务网点

3.1 卖方应有完整的售后服务网点，确保买方能及时得到满意的售后服务和相应的技术支持。在质保期满后能够方便地购买到所需的备品备件和及时的技术服务。

3.2 卖方在投标文件中应详细介绍售后服务网点情况。

## 标段二   服务器及安全设备

## 一、    建设内容

| 序号 | 产品功能 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心汇聚交换机 | 详见设备技术要求章节 | 2台 |
| 2 | 数据中心防火墙 | 详见设备技术要求章节 | 2台 |
| 3 | 服务器负载均衡 | 详见设备技术要求章节 | 2台 |
| 4 | 日志审计 | 详见设备技术要求章节 | 1台 |
| 5 | 堡垒机 | 详见设备技术要求章节 | 1台 |
| 6 | 数据库审计 | 详见设备技术要求章节 | 1台 |
| 7 | 虚拟化服务器（核心产品） | 详见设备技术要求章节 | 11台 |
| 8 | 防统方设备 | 详见设备技术要求章节 | 1台 |

## 1、详细技术参数

## 1.1、数据中心汇聚交换机

| 指标名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 交换容量≥6.4Tbps（参考官网最小值） |
|  | 包转发率≥3200Mpps（参考官网最小值） |
|  | 业务槽位数≥4个，整机10GE端口≥96个，同时40GE端口≥8个，配置USB和Mini USB接口 |
|  | 电源槽位≥4个，支持热插拔 |
|  | 风扇槽位≥2个，支持热插拔，可根据数据中心环境选配前后或后前通风 |
| 单台配置要求 | 配置≥48个万兆光口（业务使用），≥4个40GE端口 配置模块化热插拔双风扇，模块化热插拔电源≥4个 配置≥24个万兆电口（向下兼容千兆，支持MACSec），≥2个40GE端口 配置≥48个万兆光模块(850nm,300m,LC) 配置≥1个千兆独立带外管理电接口和≥1个光接口 配置≥2个千兆独立带内管理光接口 配置≥1套40G虚拟化线缆模块 |
| 兼容性 | 为了保障网络可靠性，需无缝兼容现有数据中心交换机，并能与现有数据中心交换机实现虚拟化，用户通过任意成员设备的任意端口都可以登录系统，对虚拟化内所有成员设备进行统一管理 |
| 数据中心特性 | 支持VXLAN二层网关 支持VXLAN三层网关 支持EVPN分布式网关 |
|  | 支持大二层网络，支持多链接半透明互联（TRILL） |
|  | 支持EVB(802.1qbg) 的三种实现模式VEB、VEPA、及Muti-channel 模式 |
| 扩展要求 | 为满足数据中心需求，要求业务槽位支持扩展独立硬件应用交付引擎插卡，提供官网链接 |
|  | 支持8端口100G业务插卡扩展 |
| 安全要求 | 交换机支持扩展配置独立硬件防火墙和IPS插卡提供官网链接 |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等动态路由协议，支持RIPng、OSPF V3、IS-IS V6、BGP+ FOR IPV6、IPV6策略路由，支持VRRP，支持等价路由 |
| 虚拟化 | 为保障设备的可靠性，要求设备支持横向虚拟化技术，可将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项，要求与数据中心现网交换机形成虚拟化组 |
|  | 支持纵向虚拟化技术，支持异构虚拟化，可将核心和接入设备通过虚拟化技术形成一台纵向逻辑虚拟设备，简化管理 |
| SDN特性 | 提供可定义能力，支持netconf 、python、OPENFLOW 1.3标准 支持普通模式和Openflow 模式切换 支持多控制器及SDN controller集群特性 |
| 服务链 | 支持Service chain，针对不同业务定义服务路径，降低业务响应时延实现对业务层的精准支持。 |
| 售后服务 | 承诺所投产品提供三年免费原厂保修服务，7×24小时技术支持。 |

## 1.2、数据中心防火墙

| 技术指标 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 2U机架设备,配置6个千兆电口和6个万兆光口，并含2个高速USB 2.0接口，1个RJ45串口，含配套万兆光纤模块。 |
| 性能 | 整机吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥8G，并发连接数≥400万，每秒新建连接数（CPS）30万 |
| 部署方式 | 支持网桥，单臂，路由，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。 |
| 配置要求 | 内存≥8G；支持并配置web应用防护、IPS、防病毒网关、内网网页防篡改、实时漏洞检测以及三年特征库升级许可； 提供≥2个接口卡插槽数，配置≥1TB SATA硬盘，自带双电源，原厂三年免费保修服务； 不允许设备存在任何不向最终用户公开的内部管理账号。 |
| 网络特性 | 支持链路聚合功能 |
|  | 支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，子接口 |
|  | 支持端口联动 |
| 路由支持 | 支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP动态路由协议 |
|  | 支持静态路由，ECMP等价路由 |
|  | 支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能； |
| 基础功能 | 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制； |
|  | 访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； |
|  | 能够识别应用类型超过1100种，应用识别规则总数超过3000条； |
|  | 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； |
|  | 移动终端支持通过IPSec/SSL VPN方式接入，分支支持通过IPSec VPN方式接入； |
| 内容安全 | 支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载过滤； |
| DoS攻击防护 | 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； |
|  | 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； |
| 入侵防护 | 为了帮助管理员及时了解掌握内网所存在的弱密码，避免因这些弱密码导致的系统安全隐患，要求设备具备对常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能； |
|  | 为了保证入侵防御系统识别的专业性，要求入侵防护漏洞规则特征库数量在4000条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号，参考信息和建议的解决方案；（需提供截图证明） |
|  | 为了避免因黑客暴力破解导致的密码泄露事件，要求设备支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； |
|  | 同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； |
|  | 为了帮助管理员更好的应对一些突发的热点安全事件，要求设备可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； |
| 内网Web应用安全 | 内网Web应用防护类型支持SQL注入防护、XSS攻击防护、CSRF攻击防护、系统命令注入防护，文件包含攻击，目录遍历攻击，信息泄露，恶意爬虫，网站扫描，支持ASP,PHP,JSP等主流脚本语言编写的webshell后门脚本上传检测功能，具备独立的Web应用防护规则库，Web应用防护规则总数在3000条以上； |
|  | 支持HTTP 1.0/1.1，HTTPS协议的安全威胁检测； |
|  | 支持对被防护网站是否被挂黑链进行检测； |
|  | 为了确保网站的安全性，要求设备支持针对网站内容管理系统CMS的安全防护，如dedecms，phpcms，phpwind等；支持的主流CMS类型数量不少10种； |
|  | 支持B/S服务漏洞扫描功能，可扫描WEB网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞； |
|  | 为了更好的保护内网核心数据，要求设备支持敏感数据防泄密功能，支持敏感信息自定义，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤； |
| 网页篡改防护 | 支持通过采用IRF文件驱动流技术，在插件上配置需要保护的文件目录和允许修改该目录的应用程序，识别修改被保护网站目录的应用程序是否合法； |
|  | 客户端插件支持记录尝试修改、删除、新增被保护目录下文件的行为日志； |
|  | 支持内网WEB网页防篡改技术，保障内部网站安全； |
| 终端安全防护 | 支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； |
|  | 具备独立的僵尸网络特征库，恶意软件识别特征总数在50万条以上； |
|  | 为了增强设备对未知威胁的检测处理能力，要求设备具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，下发威胁行为分析报告； |
|  | 支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址；（需提供具备相关云端大数据分析能力的证明） |
|  | 具有SAVE人工智能检测引擎，具备文件智能检测功能 |
|  | 具备安全能力展现界面，可以展现全网实时热点事件TOP10。，以及能力更新指标 |
| 安全可视化 | 为了全面的了解每个业务系统的安全风险及处理办法，要求支持在首页多维度的展示发现的安全威胁，如攻击风险，漏洞风险，终端安全威胁和数据风险等，并支持将所有发现的安全问题进行归类汇总，并针对给出相应的解决方法指引； |
|  | 为了了解网络内的安全风险，以便更好的进行一些针对性的安全防护，要求支持对经过设备的流量进行分析，发现被保护对象存在的漏洞（非主动扫描），并根据被保护对象发现漏洞数量进行TOP 10排名，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出威胁报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析； |
|  | 为了帮助管理员进行安全威胁的统计，要求提供安全报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，可以查看到有效攻击行为次数和攻击趋势； |
|  | 支持每天/每周/每月自动生成报表，并将报表自动发送到指定邮箱，可以自定义报表内容； |
|  | 支持对指定IP自定义业务名称，在报表中可快速识别业务系统存在的漏洞威胁和遭受攻击情况； |
| 安全管理中心 | 为了更好的管理多台设备，要求支持安全设备的集中管理，包括配置统一下发，规则库统一更新，安全日志，流量日志实时上报等功能。 |
|  | 为了协助管理员了解分布在不同区域多台设备的安全状况，要求支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计。 |
|  | 为了帮助管理员更好的了解真正会造成危害的攻击行为，要求安全监控平台可以查看到每台安全设备最近的有效安全事件及安全有效事件趋势图。 |
|  | 能够实时监控并显示全网安全设备最近发生的50次有效安全事件，并可以根据时间、类型、ip、设备名称等条件查询历史有效事件日志 |
| 高可用性 | 双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步。 |
| 系统配置 | 支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限； |
|  | 支持自动备份配置，最大支持十五天内的配置恢复； |
| 售后服务要求 | 必须在省内有厂家直属的服务办事机构，提供2小时内快速响应服务(官网上必须可查询到办事机构地址) ，提供三年硬件维保和三年软件升级 |
| 厂商资质 | 厂商具备CMMI L5认证证书 |
|  | 要求所投防火墙产品符合公安部第二代防火墙标准（GA／T 1177-2014）的要求，并提供公安部颁发的第二代防火墙销售许可证； |

## 1.3、服务器负载均衡

| 参数 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 |  |
| 国内权威机构测试报告 | 提供国内国家级第三方信息技术检验检测机构如中国软件评测中心、信息产业部、信息产业信息安全测评中心、中国安全信息测评中心其中任一家的权威机构的性能测试报告 |
| 性能参数要求 |  |
| 节能设计 | 采用绿色高效电源 |
| 端口 | ≥2个万兆光口；≥4个千兆光口 |
| 内存 | ≥16GB |
| 存储介质 | ≥500GB |
| 4层吞吐能力 | ≥10Gbps |
| 7层吞吐能力 | ≥10Gbps |
| 最大并发连接数 | ≥14M |
| 四层处理能力（每秒新建连接数） | ≥125K CPS，可在不更换硬件的情况下扩展至250K及以上 |
| 七层处理能力（每秒处理请求数） | ≥350K RPS，可在不更换硬件的情况下扩展至650K及以上 |
| RSA SSL TPS 2K Key | ≥2500 TPS，可在不更换硬件的情况下扩展至4300及以上 |
| ECC SSL TPS ECDSA P-256 | ≥2100 TPS，可在不更换硬件的情况下扩展至3500及以上 |
| SSL吞吐量 | ≥5Gbps，可在不更换硬件的情况下扩展至8Gbps及以上 |
| 压缩吞吐量 | ≥3Gbps，可在不更换硬件的情况下扩展至5Gbps及以上 |
| DNS处理能力 | ≥250K QPS，可在不更换硬件的情况下扩展至880K及以上 |
| 应用交付功能要求 |  |
| 服务器负载均衡 | 完善的第四/七层交换功能，支持可定制的基于应用层的健康检查方式，支持基于IP地址、Cookie等信息的会话保持，并可根据特定信息定制会话保持方式。 |
| 链路负载均衡 | 支持并配置Inbound、Outbound链路负载均衡，提供多种动态和静态的负载均衡算法： |
|  | 1.静态算法(轮询 比例 优先权) |
|  | 2.动态算法(最少连接数 最快响应等) |
| 物联网MQTT协议负载均衡 | 支持MQTT协议的协议解析，日志审计和负载分发。 |
| 可支持对SSL/TLS 算法分组 | 支持处理SSL/TLS加密流量时，用户可以通过web管理界面自定义可支持的SSL/TLS算法组合，细化SSL/TLS算法的管理，可以更好的匹配用户实际场景中的加密场景和需求。 |
| 可定制的基于应用层的健康检查方式 | 可根据应用系统提供的检查入口参数对应用进行应用级的监控以避免服务器地址端口监听正常而实际应用挂起的情况；可根据App服务进程信息定制应用服务级的健康检查方式。 |
| IPv6支持 | 标配IPV6功能，在IPv4和IPv6网络之间提供完整的IP转换和负载均衡能力可以支持用户迁移以及建立IPv4和IPv6混合主机资源，并能提供IPv6Ready认证。 |
| 优化功能 | 标配压缩，缓存，多连接复用，SSL卸载等优化加速功能。 |
| 可编程流量管理 | 管理界面提供基于某种编程语言（如TCL语言）自定义的流量控制方法，可通过自编程方式实现灵活的流量处理手段。并提供专用的编辑工具。 |
| 支持Multi-path TCP技术 | 支持在多重网络环境下可以通过多种网络环境（WIFI、3G、4G）同时发起请求的Multipath TCP连接方式。 |
| HTTP/2和SPDY协议网关 | 支持HTTP/2和SPDY网关部署。 |
| HTTPDNS网关 | 支持并配置HTTPDNS解析功能，将HTTPDNS查询转换为传统的DNS查询，配合智能DNS服务器实现全局负载均衡。 |
| 四/七层带宽管理和流量整形(Qos) | 标配支持通过优先级、队列、以及基于七层协议和内容的带宽限制和带宽容许，确保关键应用能够优先交付。 |
| 基本会话保持 | 提供基于源IP、URL、HASH、插入cookie等多种方式多种场景下的会话保持功能。 |
| 高级会话保持 | 提供SSL ID、手机串号IMEI及自定义字段等高级会话保持功能，实现在一段时间内将同一个用户的请求发送给同一台应用服务器。 |
| 灰度发布 | 提供业务按需发布，便于应用平滑上线，版本迭代。 |
| 支持混合云部署模式 | 支持在中国的AWS、 Azure及阿里云等公有云部署，流量自动调度并和本地数据中心设备联动，实现混合云部署。 |
| 支持云管理平台 | 支持Openstack，Cisco ACI，VMware NSX，华为等主流云管理平台对设备进行管理。 |
| 安全功能要求 |  |
| SSLVPN接入 | 通过ICSA认证的SSLVPN设备功能。 |
| SSLVPN并发用户许可 | 免费提供不低于10个并发用户许可证。 |
| IPSEC VPN | 提供ICSA认证的IPSEC VPN功能，支持与CISCO等第三方主流IPSEC VPN设备建立加密通道，保障多站点之间业务及数据传输安全。 |
| 系统功能要求 |  |
| 多重引导 | 支持同一台设备同时并存四个及以上不同的系统版本，便于系统升级或回退，并且支持不中断业务通过web页面进行软件版本更迭，系统切换后配置自动导入，无需手工配置。 |
| 集群 | 支持Active-Active及Active-Standby冗余方式；提供连接会话的镜像功能, 实现无缝故障切换, 支持不同型号，不同License的32台设备的N+M集群方式。 |
| 系统保护 | 提供设备root密码，并允许用户修改该密码；严禁设备存在任何密码不向最终用户公开的超级权限用户。可针对用户级别进行权限微调，支持当密码错误输入次数多过时，对用户进行自动锁定。只允许授权的IP地址访问设备管理页面，以防止来自内网、外网的非受信访问 |
| 系统管理 | 支持HTTPS/SSH的管理模式，WEB管理同时支持IE浏览器和非IE浏览器(FireFox、Chrome等)。主、备双机可同时被管理、可同时在主备设备上修改配置，并实现同步。 |
| 自助巡检 | 可以进行自动系统诊断，通过在线网站自动生成诊断和分析报告。 |
| 自动化执行脚本 | 根据特定的统计事件或周期性执行自定义脚本，比如在设备出现问题的情况下，自动收集故障信息并发送给指定的服务器。 |
| 应用性能监控 | 管理界面可通过图形化界面直接提供应用访问的网络延时和服务器延时、TOP URL、以及各虚拟服务器的CPU、内存等资源的占用比 |
| 应用配置和管理模板 | 内置对主流应用如SAP、Oracle Application Server、SharePoint、VMware View的配置模板，支持一键部署应用。 |
| LCD液晶管理面板 | 提供可触摸液晶面板实现直观管理，显示设备工作状态和报警，便于机房管理人员巡检及日常运维管理。 |
| 服务要求 |  |
| 原厂服务 | 要求提供三年原厂软件升级，故障修复，NBD备件、备机先行服务。 |

## 1.4、日志审计

| 指标名称 | 指标项 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 资质要求 | 产品资质 | - 国家公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证； - ISCCC国家信息安全产品3C证书（增强型认证）； - 产品必须是自主研发而不是OEM产品； |
| 系统架构 | 产品结构 | 要求为一个完整的软硬件一体化产品；无需用户另行提供服务器、操作系统、数据库、防火墙软件、及用户手动升级系统补丁； |
|  | 产品架构 | 采用标准2U机架式硬件； |
|  | 操作系统 | 深度定制优化的Linux系统； |
|  | 管理方式 | B/S方式，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装管理客户端； |
|  | 设备部署 | 提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构； |
|  | 数据存储 | - 所供系统设备必须自带本地存储功能； - 提供专业的高性能日志及行为审计系统的技术先进性证明； - 提供基于海量日志专用存储的文件系统，禁止采用通用关系型数据库来存储日志； - 物理磁盘空间≥2TB；日志存储量至少二十亿条； - RAID架构以保证数据可靠性,（指标以原厂公开资料为准）； - 支持后期扩展外部网络存储(IP SAN、NAS、DAS、磁盘阵列等)； |
|  | 网络接口 | - 至少提供千兆RJ45×4（三路数据传输口；一路系统管理口）； - 网络接口支持电口，可升级为光口； |
|  | 处理性能 | 日志采集能力：8000条/秒以上 |
| 功能要求 | 数据采集 | - 支持通过页面直接将日志文件导入或以syslog方式接收日志信息，支持日志类型：UNIX、WINDOWS事件[2000、2003、2008、XP、VISTA、Win7及以上版本]、网络及安全设备[Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、深信服、网神]、AS400日志、数据库访问[Mysql]、WEB访问[Apache、IIS、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、文件访问[VSftpd、Pureftpd、NCftpd、IISftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]、数据库服务[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、WEB服务[Apache、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、FTP服务[VSftpd、NCftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]； - 支持SNMP日志采集，支持日志类型：网络及安全设备[Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、深信服、网神] - 支持Opsec Lea日志采集； - 支持镜像数据采集，支持类型：数据库模块[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、文件传输模块[FTP、SMB、HTTP]、邮件模块[SMTP、POP、HTTP]、即时通讯模块[淘宝旺旺、MSN、QQ]、远程控制模块[Telnet]、网站访问模块[网页浏览、论坛微博]、入侵检测、业务检测、流量监控； - 支持文本型日志文件定时采集，可自动将日志文件采集到系统中分析存储； - 支持文本型日志原始文件管理，可将系统作为日志服务器使用； - 支持FTP行为审计并提供FTP二次登陆系统及实现文件传输和过程监控的方法技术先进性证明； - 支持Telnet行为审计并提供一种安全终端仿真协议监控时实现会话复制和跟踪的方法； |
| 基本功能 | 监控功能 | - 支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图）显示当日日志数据分布情况； - 支持自定义配置实时监控的日志类型； - 支持对所添加的资产进行实时监控，并能以不同图标显示发生的事件及告警； - 支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图、清单列表）显示当日安全事件及告警日志数据分布情况； - 支持实时监控系统当前运行状态，包括系统CPU、内存、硬盘状态及管理员操作； |
|  | 报表分析功能 | - 系统内置多种类报表模板； - 支持动态\静态（日报、周报、月报）两种系统生成方式； - 支持报告的邮件转发、生成提醒功能；支持多人邮件接收； - 支持自定义审计报告； - 支持导出html、Excel、PDF； - 支持管理员自定义审计报表模板； |
|  | 查询分析功能 | - 支持多种方式的查询检索，包括：日志检索、事件检索、告警检索、高级检索及文件检索； - 支持以日志类型、时间范围及条件字段快速检索过滤； - 支持高级检索以多条件组合查询方式，可以将每一个日志字段作为查询条件进行查询； - 支持按日志文件的名称、内容进行检索，并提供页面下载原始日志文件； - 支持查询模版创建、修改、删除功能； - 支持查询结果导出； |
|  | 策略管理功能 | - 支持内置归并策略，对HTTP数据进行自动归并处理；支持内置关联分析策略，可设定用户在规定时间内连续多次输入错误口令产生告警或事件； - 支持数据策略，可设定采集多种WEB访问数据，包括：脚本访问、样式访问、图片访问及地理数据访问； - 支持自定义创建实时审计规则：根据日志字段为条件预设置分析策略； - 规则条件设定支持逻辑运算符与支持正则表达式；支持自定义三层业务策略：支持通过该策略配置，识别数据库三层架构中用户信息；支持以告警页面、短信、邮件、SYSLOG、SNMP等各种方式呈现告警信息； |
|  | 数据管理功能 | - 支持按日志属性、日志类型、时间范围进行数据备份；支持WEB界面备份及日志恢复导入工作； - 支持自动与手动两种备份归档方式； - 系统支持以FTP上传方式将归档文件存储到第三方存储系统中； |
|  | 系统配置功能 | - 支持审计系统用户（组）管理（添加、修改、删除、停用、启用）； - 支持资产管理，即所有采集日志源管理维护； - 支持密码长度、复杂度，密码猜测自动锁定账号以及系统超时设置安全策略； - 支持证书页面生成下载； - 支持系统配置备份恢复； - 支持时间同步页面配置； - 支持页面方式系统升级以及设备关闭、重启； - 支持从WEB界面查看网卡IP设置，修改静态路由设置等内容； - 支持安全页面（SSL）证书下载； |
| 系统安全 | 系统自身安全 | - 系统内置安全防火墙；支持控制访问审计主机范围； - 必需提供内部通讯检查机制，传输128加密； - 管理接口支持串口或电口的方式管理； - 管理界面与其他功能模块分离； - 不允许设备存在任何不向最终用户公开的内部管理账号。 |
|  | 日志数据安全 | - 审计日志文件方式存储； - 审计日志加密导出审计系统； - 支持对所有审计管理员操作审计系统的动作进行审计； |
|  | 日志权限 | - 审计员只限于操作权限设置范围内的日志数据，无权限日志数据透明； - 支持日志类型、IP地址权限设置； - 支持页面功能模块权限设置； |
| 其他要求 | 审计平台联动能力 | 支持与同品牌的运维安全管理系统实施联动部署，全面实现数据库业务访问、后台维护操作、网络运行日志及应用系统日志的综合审计； |
|  | 系统升级 | 在设备维保期内，厂家提供对系统软件的免费升级服务，保证系统软件为最新版本； |
|  | 系统许可方式 | 永久许可方式，再增加审计用户的情况下不用增加授权许可； |
|  | 产品授权及服务 | - 提供原厂三年7×24小时的售后服务 - 提供三年原厂保修及原厂免费现场服务，产品的安装、培训由原厂工程师完成实施。 |

## 1.5、堡垒机

| 指标名称 | 指标项 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 资质要求 | 产品资质 | 国家公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 国家公安部计算机信息系统信息安全产品检验报告； 产品必须是自主研发而不是OEM产品； |
| 系统架构 | 产品架构 | 软硬件一体化产品，采用标准1U机架式硬件结构； |
|  | 部署方式 | 旁路代理模式，不影响正常业务流量； 支持HA双机部署； 支持集群部署； |
|  | 管理架构 | B/S架构，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装管理客户端； |
|  | 硬盘 | 采用Raid架构，可用存储空间≥1TB |
|  | 内存 | ≥8GB |
|  | 网口 | 至少支持RJ45×4个千兆电口和两个及以上的PCI-E扩展槽 |
|  | License | 提供≥500个主机/设备操作监控许可证书； |
| 技术要求 | 先进性证明 | 提供安全终端仿真协议监控时实现会话复制和跟踪的方法的技术先进性证明； 提供FTP二次登录系统及实现文件传输和过程监控方法的技术先进性证明； 提供实现远程虚拟桌面访问统一管理和监控的系统及方法的技术先进性证明； 提供在远程桌面传输协议监控时实现操作识别的系统及方法的技术先进性证明； |
| 性能要求 | 并发会话数 | 图形并发会话数≥200 字符型并发会话数≥800 |
| 支持协议 | 图形协议 | RDP、VNC、X11等； |
|  | 字符型协议 | SSH、TELNET、RLOGIN、AS400等； |
|  | 传输协议 | FTP、SFTP等； |
|  | 数据库协议 | ORACLE、MSSQL、Sybase、Mysql、DB2等； |
|  | 应用发布 | HTTP(S)、VMware、Radmin、Pcanywhere等； |
| 运维访问 | WEB方式 | 支持IE、Edge、Firefox、Chrome、Safari等浏览器类型； 无须调用Java； 支持HTML5调用； 支持本地客户端调用； 本地客户端支持：Putty、SecureCRT、XShell、Netterm、SqlAdvantage、isqlw、Putty、SecureCRT、XShell、PLSql、PowerBuilder、SqlPlus、SqlPlusW、Toad、Sqlldr、MySql、FlashfXP、LeapFtp2.0/3.0、WinSCP、Filezilla、DB2Cmd等； 支持应用发布连接方式，应用发布支持WEB控件访问和本地客户端调用； 应用发布客户端支持：Mstsc、Mysql、VNC、Sqlplusw、MSSQL、Radmin、Scjview、Db2cmd、PCanywhere、Plsqldev、Sqlplus、TOAD、IE、Chrome、VShpere等； |
|  | C/S方式 | 支持C/S菜单模式连接； 支持C/S直连模式连接； |
|  | 访问功能 | 支持RDP磁盘映射、RDP剪贴板，支持自适应及自定义窗口； 支持SFTP调用和clone session功能； 支持SSH密钥登录； 支持enable、root账号自动跳转登录； 支持服务器自动跳转； 支持SSO单点登录，访问服务器时运维用户无须再输入服务器账号及密码； 支持主机快速检索； 支持直接填写IP、账号快速连接功能； 支持主机自定义分组； 支持最近访问服务器展示； 支持历史访问配置参数自动记忆； 支持运维会话协同操作； 支持服务器批量启动； 支持Windows、Linux、Oracle、Mysql脚本周期性自动执行； 支持交换配置文件自动备份； 支持服务器别名访问； |
| 运维审计 | 运维监控 | 支持运维操作实时监控； 支持运维操作实时阻断； 支持运维操作视频回放，回放视频支持离线下载及离线回放； 回放视频支持快进、进度条拖动； 支持根据操作指令定位回放； 支持运维操作指令、指令回显查看及导出； 支持RDP会话键盘、鼠标、窗口标识记录 |
|  | 运维检索 | 支持历史会话检索，检索条件支持灵活组合查询； 支持系统日志检索； 支持检索结果的二次检索； 支持检索结果导出，且支持加密导出； 检索支持多个标签页； 支持检索模板配置； |
|  | 运维报表 | 内置多种运维审计报表； 支持自定义报表模板； 支持按日、周、月周期性自动报表； 支持报表邮件发送； 支持报表水印及Logo配置 支持HTML、DOC、PDF、RTF、XLS、ODT格式； |
| 用户管理 | 系统角色 | 内置超级管理员、配置管理员、审计管理员、密码管理员、系统审计员、系统管理员、运维用户等角色； 支持角色按功能模块灵活组合； 支持角色模块的管理/访问限制； |
|  | 身份认证 | 支持多种认证方式：本地密码认证、Token令牌认证、Google验证器认证、UsbKey认证、第三方CA证书认证、指纹认证、AD域认证、Ldap认证、RSA认证、Radus认证及短信认证； 支持多种认证方式灵活组合； 支持多种认证方式下认证的优先级配置； 支持多种认证方式下配置全部认证或任一认证； 支持多种认证方式指定密码分割及密码长度； |
|  | 安全策略 | 支持账号密码长度限制； 支持密码使用周期限制； 支持密码复杂度配置； 支持账号登录失败过多自动锁定功能； 支持账号自动解锁功能； 支持开始登录验证码； |
|  | 账号管理 | 支持账号批量导入； 支持用户账号头像配置； 支持用户账号认证方式指定； 支持生成随机密码； 支持首次登录强制改密； 用户账号支持直接继承其他账号权限及配置； 用户账号支持管理员与运维用户双重身份配置； 支持用户账号同一时间只能在一个IP登录； 支持用户账号绑定第三方认证账号； 支持指定账号有效期； 支持账号客户端登录限制； 支持管理员主机管理范围限制； 支持用户组管理，可配置多级组，支持树状无限级分组管理； |
| 主机管理 | 主机管理 | 支持主机批量导入； 支持Windows、Linux、Unix、AIX、AS400、Cisco、H3C、Huawei、Ruijie等设备类型； 设备类型支持隐藏功能； 支持自定义设备类型； 支持自定义协议及端口； 支持主机命令提示、行号切换命令、切换密码提示、登录名提示、登录密码提示、登录成功提示、换行符等配置； 支持应用发布服务器指定； 支持主机同一时间只允许一个运维用户访问； 支持主机连通性及账号周期性自动验证； 支持主机自动发现添加功能； 支持主机组管理，可配置多级组，支持树状无限级分组管理； |
|  | 资源管理 | 支持SSH密钥管理； 支持IP、时间、指令集合配置 |
| 访问策略 | 访问授权 | 支持访问授权批量导入； 支持策略优先级配置； 支持黑名单与白名单方式； 支持基于用户/用户组、主机/主机组、主机范围、协议、主机账号方式授权； 支持通过时间和客户端地址限制； 支持运维访问二次审批； 支持双人协同访问； 支持运维访问操作备注； 支持运维访问工单审批与工单下发方式； 支持运维访问登录告警； 支持RDP剪贴板、RDP磁盘映射及键盘记录控制；RDP剪贴板支持单向传输控制； 支持SFTP传输控制，SFTP支持上传下载控制； 支持FTP上传下载控制； 支持预处理命令功能； 支持策略配置模板保存； 支持空闲操作会话过长自动断开； |
|  | 指令授权 | 支持黑名单与白名单方式 支持基于用户/用户组、主机/主机组、主机范围方式授权； 支持基于访问授权策略授权； 支持指令工单授权； 指令策略支持阻断会话、忽略指令、二次审批及告警方式； |
|  | 审批策略 | 支持多人审批； 支持消息系统、邮件、短信审批； |
|  | 告警 | 支持屏幕、邮件、SYSLOG、Snmp Trap、短信方式实时发送告警信息； |
| 密码管理 | 密码管理 | 支持主机账号密码录入； 支持主机账号密码导出； 改密类型支持Windows、Linux、Unix、AIX、Cisco、HUAWEI、H3C、Ruijie、Oracle、Mysql、MSSQL等； 支持一次性手动改密和周期性自动改密； 主机类型及账号改密方式支持自定义配置； 支持改密密码生成长度及复杂度； 支持随机生成不同密码、随机生成相同密码以及手工指定相同密码的密码策略， 支持改密结果报告查看； 支持邮件及FTP方式自动发送改密结果文件，结果文件需加密保存； 主机账号密码下载及自定改密支持审批； 不允许设备存在任何不向最终用户公开的内部管理账号。 |
| 系统管理 | 设备管理 | 支持设备CPU、内存、硬盘、网卡状态查看； 支持页面配置更换硬盘； 支持应用发布服务器状态检测； 支持系统告警日志发送 |
|  | 网络配置 | 支持页面配置IP、网关、DNS； 支持页面网口BOND配置； |
|  | 数据管理 | 支持审计数据支持根据磁盘配额或存储周期自动归档； 自动归档支持自动丢弃与FTP上传； 支持审计数据根据时间手工备份； 支持备份数据恢复查看； 支持查看自动归档结果； |
|  | 配置管理 | 支持系统配置手动及周期性自动备份； 系统备份文件支持本地保存与FTP上传； |
|  | 时间配置 | 支持系统时间配置； 支持配置NTP服务器自动同步； |
|  | 超时设置 | 支持WEB页面超时设置； |
| 其他要求 | 产品服务 | 提供原厂三年7×24小时的售后服务 提供三年原厂保修及原厂免费现场服务，产品的安装、培训由原厂工程师完成实施； 在设备维保期内，厂家提供对系统软件的免费升级服务，保证系统软件为最新版本。 |

## 1.6、数据库审计

| 基本要求 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 产品资质 要求 | - 通过公国家公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证； - 通过ISCCC国家信息安全产品认证证书（增强型认证）； |  |
| 系统要求 | - 产品结构：要求为一个完整的软硬件一体化产品；无需用户另行提供服务器、操作系统、数据库、防火墙软件、及用户手动升级系统补丁； - 操作系统：精简优化的Linux系统，系统大小不超过250M - 系统架构：采用标准2U机架式硬件。 - 管理方式：B/S方式； - 设备部署：提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构； - 不允许设备存在任何不向最终用户公开的内部管理账号。 |  |
| 网络接口 | 审计主机至少提供4个千兆RJ45，2个万兆光口（五路数据传输口；一路系统管理口）； |  |
| 审计要求 | 审计对象范围 |  |
|  | - 全面支持DB2、Oracle、MSSQL，MYSQL、Informix、SyBase数据库各版本的访问行为审计； - 全面支持各类Windows系统、Unix系统、Linux系统、网络设备（交换机、路由器、负载均衡器等）、安全设备（防火墙、VPN、IDS/IPS、防毒墙等）的系统日志集中审计； |  |
|  | 必备功能特点 |  |
|  | - 审计系统支持以syslog、snmp trap、opsec lea、WMI等标准协议接口采集各类日志数据； - 审计系统自动将采集的操作语句解析为查询、增改、删除、过程等操作类型呈现； - 审计记录包括行为发生时间、员工工号、操作终端主机名及IP地址、终端工具名称、服务器端主机名及IP地址、数据库名、表名、SQL语句、返回结果等关键信息。 - 提供工号信息接口，将数据库操作语句与操作者工号建立关联关系，实现操作者实名认证； - 审计系统能够对未经许可的客户端工具直接访问数据库的行为实施阻断； - 支持配置操作行为解析模型（黑白名单），灵活区别正常操作和异常操作事件； - 支持依据语句解析模型，以操作频率为条件实施行为阻断； - 支持将可疑的数据库查询语句以在线的方式反显执行，并即时在线查看返回结果； - 支持将异常操作的完整会话信息进行前后操作语句关联查看分析； - 支持分中心部署方式，能够配置分支数据集中上传至中心机； |  |
|  | 日志采集能力：8000条/秒以上，日志源≥3000个。 |  |
| 存储要求 | - 所供系统设备必须自带本地存储功能； - 存储系统为自主研发文件系统； - 物理磁盘可用空间≥4TB； - RAID架构以保证数据可靠性； - 支持后期扩展外部网络存储(IP SAN、NAS、DAS、磁盘阵列等)； |  |
| 基本功能 | 实时分析功能 |  |
|  | - 实时窗口以多种图形方式展示流量分析、事件分析、告警分析及综合分析结果； - 支持以业务系统工号为基线，统计分析当天某段时间（自定义）内的操作流量； - 支持依据安全策略，以时间为基线，统计异常事件及告警事件的发生数量和趋势； - 实时操作数据以不同等级（丢弃、过滤、安全、重要、事件、告警）进行分类显示； |  |
|  | 审计分析报告 |  |
|  | - 系统内置多种类报表模板； - 支持动态\静态（日报、周报、月报）两种系统生成方式； - 支持报告的邮件转发、生成提醒功能；支持多人邮件接收； - 支持自定义审计报告； - 支持导出html、Excel、PDF； |  |
|  | 查询检索 |  |
|  | - 支持多条件组合查询方式，可以将每一个记录字段作为查询条件进行查询； - 支持查询模版创建、修改、删除功能； - 支持查询结果导出； |  |
|  | 分析策略 |  |
|  | - 全局策略：支持以服务器IP、数据库类型、数据库表、操作类型（查询、增改、删除等）设定策略，可灵活配置过滤数据类型，将操作数据进行分类入库（安全、重要、事件、告警等）； - 模型分析策略：支持以入库的操作语句为原型，根据获取的语句内容片段、数据库表名、条件字段、操作频率以及返回结果行数设定相关分析策略（黑白名单），区分正常操作和异常告警操作； - 三层业务策略：支持通过该策略配置，识别数据库三层架构中用户信息； - 实时规则策略：支持根据日志字段为条件预设置分析策略； - 系统内置策略模板，可以直接加载生效； - 支持以告警页面、短信、邮件、SYSLOG、SNMP等各种方式呈现告警信息； |  |
|  | 备份归档 |  |
|  | - 支持以日志属性、日志类型、存储周期的方式选择备份； - 支持归档日志恢复导入； - 支持自动与手动两种归档策略； - 支持本地、FTP上传、SFTP上传等归档方式； |  |
|  | 系统管理 |  |
|  | - 支持审计系统帐号、组管理（添加、修改、删除）； - 支持资产管理，即所有采集日志源管理维护； - 支持页面升级； - 支持页面重启、关机； - 支持时间同步设置； - 支持系统配置导入、导出； |  |
| 系统安全 | 系统自身安全 |  |
|  | - 系统内置安全防火墙；支持控制访问审计主机范围； - 必需提供内部通讯检查机制，传输128加密； - 管理接口支持串口或电口的方式管理； - 管理界面与其他功能模块分离； |  |
|  | 日志数据安全 |  |
|  | - 审计日志文件方式存储； - 审计日志加密导出审计系统； - 支持对所有审计管理员操作审计系统的动作进行审计； |  |
|  | 日志权限 |  |
|  | - 审计员只限于操作权限设置范围内的日志数据，无权限日志无法察看和操作； - 支持日志类型权限设置； - 支持IP地址权限设置； - 支持页面功能模块权限设置； |  |
| 审计平台 联动能力 | 支持与同品牌的运维安全管理系统、日志管理综合审计系统实施联动部署，全面实现数据库业务访问、后台维护操作、网络运行日志、应用系统日志的综合审计和非法操作的实时阻断； |  |
| 系统升级 | 在设备维保期内，厂家提供对系统软件的免费升级服务，保证系统软件为最新版本； |  |
| 系统 许可方式 | 永久许可方式，再增加审计用户的情况下不用增加授权许可； |  |
| 产品授权 及服务 | - 提供原厂三年7×24小时的售后服务； - 提供三年原厂保修及原厂免费现场服务，产品的安装、培训由原厂工程师完成实施。 |  |

## 1.7、虚拟化服务器

| 指标项 | 招标参数要求 |
| --- | --- |
| 服务器架构 | 2U机架式，标配原厂导轨 |
| 处理器要求 | 配置≥2颗Intel 至强可扩展系列处理器 5118（核数≥12核，主频≥2.3 GHz） |
| 内存要求 | 配置≥512G (单条≥32GB)2666 DDR4，可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大容量3T |
|  | 支持Advanced ECC、内存在线热备，具备内存主动式检测 |
| 硬盘及槽位要求 | 配置≥2块480GB SSD硬盘，硬盘托架具备Raid重建时不可拔出硬盘提示指示灯。 |
|  | 配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，配置≥1个9.5mm SATA DVD-RW |
|  | 支持8GB双MicroSD和双M.2 SSD配置软Raid1，作为VMware虚拟化或者操作系统部署盘位 |
| 阵列控制器 | 标配≥1个SAS Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持raid 0/1/10/5/6，支持RAID 1 ADM/RAID10 ADM (3盘镜像，调整缓存读写比例等功能)；实配≥2GB缓存，可选配4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； |
| I/O插槽 | 最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽可用，同时提供阵列卡和网卡扩展 |
| HBA卡 | 配置≥2块单口16GB HBA卡 |
| 网卡 | 主板集成4个千兆以太电口网卡； 要求额外提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），配置≥1块双口万兆光口网卡及相应的光模块 |
| 接口 | 提供≥5个USB3.0接口，最高可扩展至7个USB接口； 支持后部独立的管理端口，支持前面板独立管理端口。 |
| 冗余电源 | 配置≥2个500w热插拔冗余电源，支持96%能效比的电源选件 |
| 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
| 工作温度 | 符合ASHARE A4标准，5-45°C标准工作温度 |
| 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，可选配置前面板独立的USB管理端口。 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控。 |
|  | 配置闪存，可存放系统日志，内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统。 |
|  | 支持基于嵌入式管理的硬件性能调优功能，针对延迟敏感型工作负载，可实现CPU在高于额定频率之上的稳定频率输出；可实现利用预配置的配置文件，自动调优内部服务器资源；可实现在更多的处理器内核上启用英特尔睿频技术所提供的更高的性能。 |
|  | 嵌入式管理工具支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况，固件升级等。 |
|  | 免费提供升级工具，无需安装代理即可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。 |
| 服务 | 提供原厂三年质保 |

## 1.8、防统方设备

| 功能模块 | 技术参数、建设要求 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 系统支持采用旁路部署方式，不需要更改现有网络结构、服务器相关配置，系统运行不得影响现有网络和业务的正常运行。系统应能独立完成审计数据采集，不依赖于数据库自身审计日志系统，不得在现有服务器上安装可能带来风险的程序。 |
|  | 采用B/S架构，提供中文WEB管理界面以便于管理。并应可以根据不同的安全级别采用不同的实时告警响应方式，包括记录、消息、鸣音、邮件等，并能支持短信平台。 |
|  | 系统支持双密码用户，安全性更高。 |
|  | 所有系统数据都支持加密传输，防止信息外泄。 |
|  | 针对多套系统可以进行分布式部署集中式管理，定时采集直属医疗单位防统方审计报告，便于卫生与健康委纪监部门统一监管直属医疗单位系统使用情况。 |
|  | 系统的时间可以和关键服务器中的数据库的时间进行同步，确保记录时间的一致性。 |
| 单台配置 | 吞吐量：≥ 5000Mbps SQL事务数/秒： 100,000 存储标配：≥2TB(可用空间)企业级HDD 采用Raid 1 阵列 硬件配置： Intel I3系列,内存：8G，双电源 接口配置：≥ 10/100/1000M自适应电口 *6；光纤监听接口：≥4个万兆光口（配置配套万兆光纤模块） 规格：2U机型 准确的定位数据库操作,对敏感数据进行分析记录，有效防止统方行为 不允许设备存在任何不向最终用户公开的内部管理账号。 |
| 第三方接口 | 提供客户需求的系统二次开发定制服务 |
| 系统性能 | 系统支持软硬一体机，支持千兆以上网络环境及大概至少6000个客户端同时并发的监控，应达到每秒100000个以上的事务处理能力。 |
|  | 审计数据最少支持壹年，并支持外接存储设备进行备份。数据应进行加密保管，只能通过专门工具进行恢复和查询浏览。 |
|  | 支持集群,系统支持冗余备份。系统配置文件支持导入、导出。 |
| 数据库支持 | 支持对Oracle、MS-SQL 、DB2、MYSQL、CACHE DB、POSTGRESQL和Sybase 等主流数据库提供自动化评估、审计和保护功能,可审计的数据库或集群数量不少于6个，并且支持单家医疗机构多种类型数据库并存的信息系统。 |
| 用户权限 | 通过定义用户角色，灵活制定每个用户所拥有的权限，权限颗粒度能控制到界面视图和按钮操作。 |
|  | 管理、审计用户权限分开，相应权限的用户只能查看、管理相应的系统功能，责任明确。 |
| 事件管理 | 系统从业务流程角度入手，结合核心数据特征，提供了高度集成的“事前+事中+事后”数据防护手段。 |
|  | 系统确保最小报警监控时间间隔为5秒，保证统方事件的及时告警。 |
|  | 主动/被动方式监控关键服务器的开放端口，提供扫描现有应用系统的漏洞。 |
|  | 根据客户端应用程序名单，实时阻断非法客户端程序或伪装正常客户端程序对关键服务器的访问。 |
|  | 阻断可疑会话功能，甄别数据访问，阻止非正常数据会话。能根据预定规则阻断SQL语句的“数据库墙”功能，如根据系统设置的客户端IP/MAC黑名单，以及数据内容中的敏感信息，实时阻断黑名单中的客户端对关键服务器的访问。 |
|  | 多种部署方式（串接/并接）下都可以阻断客户端进行疑似的统方行为。 |
|  | 能实现与桌面管理系统软件进行防统方事前阻断、截屏、锁屏。 |
| 预警管理 | 系统应能对自身的事件（包括登录、系统参数修改、系统异常等）进行审计并预警。 |
|  | 可根据用户自定义规则实时发出手机短信通知和邮件提醒等多种方式的告警信息，并支持配备相应的告警信息发送设备。 |
|  | 可针对事件执行指定预警操作；直接通过厂家第三方云平台免费发送短信； |
|  | 统方白名单权限的设置，可对授权统方行为的操作人员工号、操作类型、IP地址、客户端工具、操作系统用户名、主机名、MAC地址、SQL语句和操作的时间范围等条件进行设置，只有通过了授权和验证才可以获得统方权限。 |
|  | 可根据SQL执行的时间长短设定规则，如命令执行时长超过30秒进行告警；可根据返回记录数多少设定规则，如SQL操作返回的记录数或受影响的行数大于等于10000行时进行告警。 |
|  | 提供数据库登录用户名称异常探测、数据库操作源终端异常探测、数据库操作源程序名称异常探测、数据库操作源终端用户名称异常探测，可设定异常黑白名单，对客户端地址、客户端程序、数据库账号、客户端用户名以及执行结果等异常的行为进行异常告警，支持自主学习能力。 |
|  | 能够检测网络拷贝等操作,能够检测通过网络KVM发出的指令。 |
| 审计方式 | 系统应能支持对数据库SQL操作语句的详细审计，可以分析出每条语句的操作方式、表名、存储过程名、详细操作内容，执行时长、操作成功/失败，受影响行数，关联表与关联表数等字段信息，可审计并还原SQL操作语句。 |
|  | 可以监控和审计用户对数据库中的数据库表 、视图、序列、包、存储过程、函数、库、索引、同义词、快照、触发器等的创建、修改和删除等，分析的内容可以精确到SQL操作语句一级。 |
|  | 支持对超长SQL语句完整解析 |
|  | 支持对双向数据包的解析、识别及还原，不仅对数据库操作请求进行实时监控，而且还可对数据库系统返回结果进行完整的还原，根据统方行为的特征实时告警。 |
|  | 支持包括ASCII、Unicode、UTF-8、UTF-16、GB2312、EBCDIC等编码格式，避免因编码格式不同而导致审计报表出现乱码的情况，保证了审计报表的可读性。 |
|  | 系统应能支持多个网段客户端对数据库操作行为的会话审计，能够对各种访问数据的途径（如客户端软件、PL/SQL、SQL*Plus、PB、Toad等各种SQL操作工具）进行监控和设计，可以跟踪审计某某时间、某某IP、某某计算机名、某某用户对数据库服务器进行了该类操作，具有可疑对象定位功能，可以精确定位可疑对象的物理位置。 |
|  | 支持加密方式的数据库连接信息分析（如MS SQL SERVER2005及更高版本等）。 |
|  | 系统可以监控、记录并且还原客户端连接到服务器的TELNET/FTP等远程登录操作信息，记录内容包括客户端IP地址，客户端MAC地址，服务器地址以及产生记录的时间，并提供多种查询，支持多种文件格式导出。 |
|  | 分析可疑对象的信息，包括IP、端口、MAC、主机名、程序信息、数据库连接信息。 |
| 非关注内容过滤 | 支持指定非关注策略，系统将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌。策略因子包括：数据库操作来源IP地址、数据库登录用户名称、数据库操作源程序名称、数据库操作源终端名称、数据库操作源终端用户名称、SQL操作语句（DDL、DML、DCL）、数据库表组（表、列）等。 |
| 审计内容 | 支持医院信息管理系统多层结构，提供全方位的三层（应用层、中间层、数据库层）的访问审计，三层关联必需支持自动关联，以提升关联准确度和审计人员追踪索源难度，同时需要支持手动关联，可以直接追踪到前端业务的操作人员IP地址、MAC地址和用户. |
|  | 支持对指定时间内全院抗菌药物品种、剂型、规格、使用量、使用金额，使用量和使用金额分别排名前N位的抗菌药物品种进行分析，自动生成报表. |
|  | 支持应用层追踪，通过HIS统方的可以追踪到所使用的HIS工号。 |
|  | 支持Terminal、Studio、Protal、T-SQL、web等五种Cache访问方式审计；支持Cache运行功能。 |
|  | 系统对于图形会话的操作审计可以完整记录普通用户的图形操作。 |
|  | 对于审计结果的查看，可以对操作录像拖拉定位回放。 |
|  | 对于支持的图形连接的单点登录功能，无需用户输入用户名密码。 |
|  | 内置上百家HIS厂家数据字典，直接选择相应HIS就能直接使用，医院更换HIS只要在质保内，厂家免费保障正常使用，不收取额外的接口费。 |
| 系统监控 | 系统内置防统方知识库，且具有自我学习功能。 |
|  | 系统内置故障排错系统，判断故障所在，帮助管理人员快速排查问题。 |
|  | 具备用户行为记录功能，记录用户所有的操作（业务访问、系统维护、策略配置等）。 |
|  | 可疑对象定位功能，可以精确定位可疑对象的物理位置。 |
| 报表管理 | 报表的生成方式分为手工报表和自动报表两种，支持多种格式(excel、pdf、txt等)导出。 |
|  | 可以对某统方行为的所有操作以及操作结果关联起来，以报表的形式呈现给使用部门，便于使用部门分析和追溯统方事件。 |
|  | 能够出具针对纪委、监察室相关人员使用的防统方审计报告，实现与纪检医德医风电子档案模块相关联与对接；支持每天或多天生成统方审计报告，报告需简单明了，且具有主动将所有的计算机语言翻译成通俗易懂的自然语言的系统机制，支持将整条SQL语句翻译成中文； |
|  | 用户可以根据需要自定义规则，并能根据设定的条件产生审计报告。能对审计结果进行多条件组合查询，比如按下列条件查询：IP地址、MAC地址、表名、操作方式、计算机名、数据库名、程序名等。并就能支持按关键词进行模糊查询。查询结果应支持多种格式(excel、pdf、txt等)导出。 |
|  | 应用云计算功能提供数据分析平台，对用户提交的数据进行自主分析，并生成报告和相关建议规则反馈给用户。 |
| 服务 | 1. 提供原厂三年7×24小时的售后服务； 2. 提供三年原厂保修、软件升级及原厂免费现场服务，产品的安装、培训由原厂工程师完成实施。 |

## 1.9、其他

| 序号 | 项目名称 | 参数规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成服务 | 中标人须安排10年以上项目经验的高级项目经理作为本项目的现场项目经理，具有Oracle、vmware、存储、网络、安全方向认证工程师负责设备和系统的安装调试，部分系统结合医院原有系统联调，实施前需提供详细的实施方案，并得到医院信息技术部门认可，中标人包含本项目实施所设计的辅材（满足集成所需所有的光纤跳线、网络跳线、标签、扎带等）。 |

## 二、   建设要求

1.  设备的安装、调试和验收

1.1 安装调试时间投标人必须在合同规定的工作日内完成设备供货、安装、调试工作，并确保系统的正常运行。

1.2 设备的到货、安装、调试、验收

（1）所供设备在现场进行到货验收时,由卖方负责，买方派员参加,如发现问题应及时处理直至使买方满意,其中费用由卖方负、设备的存放点由买方提供、卖方负责保管。

（2）安装范围包括设备本身及整个系统的安装，安装必须符合有关标准和规范，安装过程中买方和有关部门共同对设备及系统的安装质量进行监理。

（3）安装完毕后，买方可以要求卖方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，卖方应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由买方存档。

（4） 设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使买方满意，所有的技术资料和图纸均已向买方移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。

2． 质量保证

2.1 需要制定服务计划的，卖方要制订计划并将服务计划送买方确认；具体服务内容按照经确认的计划进行；

2.2 技术服务工程师到达用户现场后，向买方提交本次技术服务内容清单，交用户确认；

2.3 服务过程中形成的服务记录须提交买方签字确认；

2.4 服务完毕，技术服务工程师离开用户之前，必须将本次服务内容完成情况的书面材料交买方签字确认，在买方未签字之前不得擅离服务现场；

2.5 卖方质检部门应不定期对技术服务工程师的服务水平、服务态度和服务效果及买方满意度进行调查，以便及时发现服务过程中存在的问题并及时解决；

2.6 卖方要设立专门电话，买方随时可就技术服务工程师的服务情况向卖方进行投诉；

2.7不允许设备存在任何不向最终用户公开的内部管理账号。

3． 售后服务网点

3.1 卖方应有完整的售后服务网点，确保买方能及时得到满意的售后服务和相应的技术支持。在质保期满后能够方便地购买到所需的备品备件和及时的技术服务。

3.2 卖方在投标文件中应详细介绍售后服务网点情况。

第六部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

- 一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二. 评标组织

评标工作由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。

- 三. 评标程序

开标后，采购人对各投标人的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标人的进行符合性审查，按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 四. 评标办法（标段一、二）

- 1.  本评标办法采用综合评分法，技术资信60分（技术权值60%），商务40分（价格权值40 %）。满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人。

- 2.  提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，商务报价最低的投标人获得中标人推荐资格。

- 3.  非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 4.  支持中小企业价格扣除：

4.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件，对于非专门面向中小企业的项目，对核心产品为小型和微型企业产品的，投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

4.3 中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。符合条件的中小微型企业提供《中小企业声明函》（详见附件）方可享受评审中价格扣除政策。

依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件，符合规定条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件）的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，符合规定条件并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

- 4.4 同一投标人(包括联合体)上述价格扣除优惠只能享受一次，不得重复享受。

- 五. 评分细则（标段一、二）

1.  技术资信分的评定（60分 ）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计的算术平均值为各投标人技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 分数值 |  |  |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分值 | A档 | B档 | C档 |  |
| 1 | 投标人综合实力 | 4分 | 4-3 | 2.5-1.5 | 1-0.5 | 根据投标人企业规模、企业综合实力，财务状况、获奖、认证情况比较打分 |
|  |  | 4分 | 具有ISO14001环境管理系列标准认证证书（1分）、ISO9001质量管理体系认证证书（1分）、ISO27001信息安全管理体系认证证书证书（1分）、ISO20000服务管理体系认证证书（1分） |  |  |  |
| 2 | 投标产品品牌情况比较 | 8分 | 8-6 | 5-3 | 2-1 | 根据投标设备的品牌形象、产品成熟度、用户美誉度、相关行业测评资料、获得的各种证书、其他特殊要求因素比较打分。 |
| 3 | 对招标文件的响应度及符合性 | 12分 | 12-9 | 8-5 | 4-1 | 评标委员会视配置及技术参数的符合性酌情打分 |
| 4 | 投标产品配置及技术参数先进性、可靠性、可扩展性 | 10分 | 10-7 | 6-4 | 3-1 | 评标委员会视配置及技术参数比较打分 |
| 5 | 投标人2016年至今同类项目业绩 | 4分 | 根据投标人提供的业绩打分： 提供2016年至今同类项目成功案例合同复印件，一个项目计1分，每年度最多1分。 投标人必须同时提供完整合同及验收合格证明复印件，否则不得分（投标现场携带合同及验收证明原件备查）。 |  |  |  |
| 6 | 实施方案 | 2分 | 2-1.5 | 1.2-0.6 | 0.5-0 | 根据实施方案对于项目组织的运作方式、项目管理目标、项目实施的组织结构、项目的管理措施、协调方法、实施流程、实施进度详细的描述。 |
| 7 | 技术力量 | 4分 | 为保证本次项目顺利实施，要求投标人拟投入本项目组的工程师具有以下资质认证： 1、信息系统集成及服务高级项目经理证书，1分； 2、项目管理PMP认证证书，1分； 3、信息系统运维工程师证书，1分； 4、信息系统监理认证工程师证书，1分。 根据工程技术人员相关职称或认证证书（复印件）打分，并同时提供所在投标人社保证明文件（复印件），两者缺一不可，否则不予给分。同一人具有多个证书只能计一个，不能重复得分。 投标现场携带原件备查。 |  |  |  |
| 8 | 售后服务 | 2分 | 根据售后服务响应时间、售后服务内容、服务体系、及技术力量支撑情况，比较打分。 |  |  |  |
|  |  | 2分 | 在温州设有维护服务机构得2分，在省内设有维护服务机构得1分。 以上须提供营业执照复印件加盖公章（投标现场携带原件备查） |  |  |  |
|  |  | 4分 | 免费维保服务3年外每增加一年加2分，共4分 |  |  |  |
| 9 | 节能、环境标志 | 2分 | 投标核心产品属于节能产品（1分）、属于环境标志产品（1分），由评委综合打分。 投标文件中必须提供附件六“节能、环境标志产品声明书”、“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品或环境标志产品查询截图”，两者缺一不可，否则不予给分。 |  |  |  |
| 10 | 投标文件制作质量 | 1分 | 根据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项。 |  |  |  |
| 11 | 优惠承诺 | 1分 | 根据投标人提供的优惠承诺的实际价值，但投标人不得提供与本项目无关的其他商品、服务。 |  |  |  |

2.  商务评分（40分）：

满足招标文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其余投标人投标价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（小数点后按四舍五入保留2位）：

1） 有效投标人的投标价等于评标基准价时其报价分为满分；

2） 其他投标人的价格分按以下公式计算：

▲投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100

3.  有效投标人的综合得分为技术、资信分和商务（报价）分的总和。

4.  评标结果按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排列，得分前二名的投标人确定为第一和第二中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。

- 六. 定标办法

本次招标由评标委员会直接确定中标人（招标文件另有规定的除外）。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标，也可以重新开展政府采购活动。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

七. 确定中标人

评标结束后，采购代理机构将在“浙江政府采购网”上公告中标结果，并向中标人发出中标通知书。

- 八. 投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。

第七部分     附表

投标文件封条

（注：投标人在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

商务报价部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 授权代表 签 字 或 盖 章

*******************************************资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 授权代表 签 字 或 盖 章