温州市政府集中采购

招 标 文 件

| 项目编号： | Z-GB202005190003CWT |
| --- | --- |
| 项目名称： | 温州医科大学附属第二医院龙湾院区网络系统项目 |
| 采购方式： | 公开招标 |

招标方: 温州市政务服务管理中心

（温州市政府采购中心）

二○二○年 五 月

目    录

第一部分   招标公告              ……………………………………………………… 2

第二部分   投标人须知和投标人须知前附表    ………………………………………… 5

第三部分   开标、评标和定标      ………………………………………………………15

第四部分   评标方法              ………………………………………………………19

第五部分   采购需求              ………………………………………………………23

第六部分   合同                  ………………………………………………………63

第七部分   投标文件格式附件      ………………………………………………………67

注：▲本招标文件正文内容共 88页（页码编制1- 88 ），招标文件中标“▲”且加下划线部分，为招标的实质性要求，着重提醒各投标人必须响应。各投标人必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人及招标方概不负责。

第一部分    招标公告

项目编号: Z-GB202005190003CWT

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）受温州医科大学附属第二医院委托，就其龙湾院区网络系统等设备进行电子公开招标政府集中采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、采购内容（以招标文件为准 ）：

温州医科大学附属第二医院龙湾院区网络系统项目，包括设备的供货、安装调试、验收、技术服务及售后服务等。采购预算金额：1100万元 。

二、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件；

2、谢绝联合体投标。

三、依法获取招标文件方式、时间期限

1、依法获取招标文件时间期限：2020年5 月 28  日至2020年6月 11  日止

2、注册：潜在投标人在获取招标文件前应在浙江省政府采购网上先行注册，注册流程详见浙江政府采购网-网上办事指南-供应商注册申请：http://www.zjzfcg.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2018-05-11%2003:06:39。

3、获取招标文件方式：供应商请自行登录浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)免费下载且无需报名。用政采云注册账号、密码在系统登录后点击【申请获取采购文件】按钮，填写获取采购文件的申请信息。

4、供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

5、逾期如有供应商提出要求获取招标文件的，本机构允许其获取，但该供应商不得对招标文件提起质疑投诉。

四、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、标前准备：各供应商必须在开标前成为“浙江省政府采购网”注册供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。

供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》:

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），

电子投标具体流程详见：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

五、投标截止时间、地点

投标文件截止：2020年 6 月 19  日9:00时整之前按照电子投标要求将电子加密投标文件上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

六、开标时间、地点

开标时间：2020年6 月 19 日9:00时整

开标地点：温州市政务服务管理中心（温州市会展路1268号“温州市民中心”A座三楼5号开标室）

开标时间后1小时内（2020年 6月 19 日10:00时整前）供应商应登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件，待所有投标文件解密后开始开评标。若供应商在规定时间内（2020年 6 月 19  日10:00时整前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

七、联系人及联系电话

采 购 人：温州医科大学附属第二医院

地       址：浙江省温州市鹿城区学院西路109号

电       话：0577-88002703

采购代理机构： 温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）

地       址：温州市会展路1268号（温州市民中心A座四楼412室）

电       话： 0577--88926822

联  系  人 ： 陈唯特

接收质疑函联系部门：温州医科大学附属第二医院

地       址：浙江省温州市鹿城区学院西路109号

电       话：0577-88002703（王泉泉老师）

八、公告期限：发布本公告之日起5个工作日。

九、政府采购监督管理部门名称：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪先生

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市环城西路37号

温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动如有需要请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）

2020年 5 月 28  日

第二部分    投标人须知和投标人须知前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州医科大学附属第二医院龙湾院区网络系统项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 4 | 政府采购节能环保产品 | 1、《根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm） 中可查询到，如所投产品为品目清单内产品，请提供相关承诺函置于技术及商务标中（招标文件第七部分）。 ▲2、采购需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 5 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》（招标文件第七部分） 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 投标文件中提供联合体协议（须含小型、微型企业的协议合同份额）。 中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（招标文件第七部分）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 6 | 质疑和澄清 | 1、投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不受理。质疑投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。 2、项目的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式依法获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是招标文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 不允许进口产品 |
| 8 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：不允许分包 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 10 | 是否现场踏勘 | 不组织现场踏勘； |
| 11 | 是否提供演示 | 否 |
| 12 | 是否提供样品 | 不要求提供样品； |
| 13 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告，公告期限为1个工作日，《中标通知书》政采云平台直接签发推送。 |
| 14 | 投标保证金 | 无须缴纳 |
| 15 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定收取项目中标金额 3 %的履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 17 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 18 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 19 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时自动生成。 - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 21 | 投标文件的接收 | 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。 1、投标人应当在2020年6 月 19 日9:00时整之前按照电子投标要求将电子加密投标文件上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。 2、投标人应当在2020年 6 月 19 日9:00时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至温州市政府采购中心邮箱（wzjcchen@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:00-10:00期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至温州市政府采购中心邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件。如投标人未按照规定时间（2020年 6 月 19 日9:00时整之前）及要求提供有效备份文件并解密成功，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 3、电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。 4、投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 22 | 招标方代理费用 | 0元 |
| 23 | 签章 | 严格按照招标文件第七部分投标文件格式附件内容签章 |
| 24 | 政采贷 | - https://jinrong.zcygov.cn/finance/loan?type=1 https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm |
| 25 | 同一品牌的认定 （货物类） | - 1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，商务报价最低的投标人获得中标人推荐资格。 - 2、非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于温州市政府采购中心 |

一   总则

本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部公布第87号令）等法律及有关法规组织和实施的。

- （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“招标方”系指组织本项目采购的温州市政府采购中心。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“采购人” 系指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

- （三）投标人及委托有关说明

- 1、投标人代表指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须有《法定代表人授权书》见第七部分。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目投标活动。

6、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （四）投标费用

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

二 质疑、澄清（更正）

- （一）质疑

- 1、投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不予受理。质疑投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。

2、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

（二）招标文件的澄清（更正）

1、无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在“浙江省政府采购网”上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到“浙江省政府采购网”上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是招标文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。

2、当招标文件与澄清（更正）文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三   投标文件的编制

- 投标文件的形式和效力

电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

1、投标文件以及投标人与招标方、采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

（三）对投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

2、在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如标“▲”且加下划线部分，否则将导致无效标。

3、编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

（四）投标文件的组成

投标文件组成均为商务资信文件、技术文件、报价文件三部份组成。

1、商务资信文件：

（1）法定代表人授权书

（2）投标人情况表

（3）提供有效的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件

（4）投标人2019年度资产负债表及利润表复印件

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

（6）投标人资质证书、认证证书、社保证明等（如有、复印件 ）

（7）节能、环境标志产品声明书（如有）

（8）投标产品在“中国政府采购网”上节能产品或环境标志产品查询截图（如有）

（9）诚信投标承诺书

2、技术文件

（1）投标设备供货清单及技术响应表（不含价格）

（1.1）官网链接、截图、工信部或中国信息通信研究院出具的测试报告

（2）随机备品备件和专用工具清单（如有）

（3）技术商务偏离表

（4）投标人2017年至今同类项目业绩一览表（同时提供完整合同及项目验收合格证明复印件）

（5）需投标人设计的运维方案及整体规划等

（6）项目服务人员汇总表 （同时提供技术人员认证证书、所在投标人社保证明等）

（7）项目实施方案

（8）售后服务承诺

（9）优惠措施 （如有）

（10）投标人认为需要提供的其他技术资料

3、报价文件

（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

注：▲法定代表人授权书、开标一览表、投标分项报价表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。商务资信文件、技术文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

- （五）投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。

（六）投标报价

1、▲投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即设备费、材料费、安装调试费、系统集成费、施工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入总价。

▲投标人可在投标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在技术偏离表中做出详细说明。

2、▲所有投标均以人民币报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

3、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4、所有的投标报价均为货物或服务到买方指定的工地价。

（七）投标有效期

1、▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为未满足招标文件实质性要求作无效标处理。

2、特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

四   投标文件的递交

（一）投标文件的递交

1、电子投标文件上传的地点和截止时间

供应商应于2020年 6 月 19  日9:00时整之前在政采云上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

2、迟交的投标文件

招标方在规定的投标截止时间以后政采云平台将不接收投标文件。

（二）投标文件解密

开标时间后1小时内（2020年 6 月 19  日10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件，待所有投标文件解密后开始开评标。若供应商在规定时间内（2020年 6 月 19  日上午10:00前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2020年 6 月 19  日9:00时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至温州市政府采购中心邮箱（wzjcchen@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:00-10:00期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至温州市政府采购中心邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2020年 6 月 19  日9:00时整之前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。

（三） 投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2、在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

3、从投标截止时间至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

第三部分   开标、评标和定标

（一）评标委员会

1、招标方依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

（二）评标过程的保密性

1、开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标方和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

2、开标后，直至中标公告发出且质疑期届满止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

3、中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

4、为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5、评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（三）开标

1、本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在政采云平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标

投标截止时间后的1小时内（开标当日上午9:00-10:00时），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（四）投标文件的澄清

1、在评标期间，评标委员会可以在政采云平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但澄清、说明或补正内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在政采云平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其做出无效标处理。

（五）投标文件的资格性和符合性评审

1、开标后，采购人代表依法对投标人的资格进行审查。（疫情期间采购人可授权评标委员会对投标人的资格进行审查）

2、评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异。

3、评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质上响应的投标。

4、评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（六）▲投标无效

1、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖公章或CA章的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件；

（3）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（4）无法定代表人签字（盖章）或其授权代表签字的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（7）招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

（8）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（9）投标文件中提供虚假材料、技术指标及参数；

（10）资格文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的；

（11）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（12）标项以赠送方式投标的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应评标委员会要求未在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；

（15）在参加本项目政府采购活动前三年内有重大违法记录或在指定的信用信息查询渠道及截止时间前列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（16）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（17）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（18）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（19）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（20）不同投标人的投标文件相互混装；

（21）违反公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

(22) 投标人递交两份及以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上投标总价，且未声明哪个有效，按招标文件规定的提交备选投标方案的除外的；

（23）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

注：以上有（16）至（20）情形之一的，还应视为投标人串通投标，并报同级财政部门处理。

（七）报价修正

报价文件出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1） 投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

（八）错误修正

1、对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

2、客户端填写的《开标一览表》与以pdf格式上传文件中的《开标一览表》不一致的，应以Pdf格式上传文件中的为准。

（九）评标委员会在做出任何一项投标无效决定前，都应当严格遵循以下程序：

1、要求当事投标人作相应的答辩；

2、在充分讨论的基础上集体表决；

（十）评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

（十一）定标

1、本次招标由评标委员会确定中标候选人（招标文件另有规定的除外）。

2、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二做为第二中标候选人。

3、采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。（十二）授予合同

1、中标公告评标委员会确定的中标候选人在“浙江省政府采购网”上公告。

2、中标通知

（1）中标人确定后，招标方在政采云平台向中标人签发《中标通知书》。

（2）中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

3、签订合同

（1）中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

（2）招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

（3）中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标方重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

4、采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

第四部分   评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

（一）总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。

（二）评标组织

评标工作由招标方依法组建的评标委员会负责。

（三）评标程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分商务资信部分、技术部分、报价部分三个部分按以下程序进行分析、评议：

1、对投标人的商务资信文件、技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位。

2、对技术及商务标有效的投标人进行评分，计算出各投标人的得分（详见评分细则）。

3、对技术及商务标有效的投标人的投标报价在政采云平台上予以公开。

4、评标委员会对技术商务标有效的投标人进行投标报价部分评审，确定投标报价评审有效投标人。

5、对投标报价评审后有效的投标人计算投标报价分和综合得分（详见评分细则）

6、确定中标人

（1）评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二做为第二中标候选人。

（2）评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；或者存在违法违规行为被采购监管部门处理的；采购单位可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标，也可以重新开展政府采购活动。

7、完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况做出评标报告。

（四）评标办法

本评标办法采用综合评分法，技术及商务70分（权值70%），报价30分（权值30 %）。满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人。

（五）评分细则

1.  技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计的算术平均值为各投标人技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人创新能力 | 3分 | 根据投标人公司整体状况、技术力量打分3分 |
| 2 | 投标人获得的认证证书 | 3分 | 根据投标人具有的下列认证证书打分，一个得0.5分，本项最多3分： ISO14001环境管理系列标准认证证书 、 ISO27001信息安全管理体系认证证书证书 、 ISO20000服务管理体系认证证书 、 售后服务能力认证五星级认证 、 ISO18001职业健康安全管理体系认证证书 ， 信息技术服务运行维护标准叄级（ITSS）及以上证书 。 |
| 3 | 投标产品品牌知名度 | 5分 | 根据各投标人提供的投标产品的行业知名度、市场占有率方面打分 |
| 4 | 投标产品主要技术参数及要求 | 20分 | 符合明确指标参数得20分。 投标产品关键技术指标（标有“▲”且加下划线）必须满足，负偏离废标； 对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止，负偏离或缺漏项的扣分由评委共同认定。 |
|  |  | 4分 | 对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分（最高分为4分），无实质性意义的正偏离不加分，正偏离加分由评委共同认定。 |
| 5 | 重要设备技术参数先进性 | 7分 | 1、SDN控制器要求： A.SDN组网采用EVPN与VxLAN技术， 满足以上要求得1分； B.SDN控制器可实现用户与IP地址的绑定， 满足以上要求得1分； C.SDN控制器可通过分布式网关下沉至汇聚层来实现各区域间的策略同步和业务随行， 满足以上要求得1分； D．SDN控制器提供设备故障一键替换功能， ，满足以上要求得1分； E．SDN控制器提供基于场景的终端网络接入授权功能 ，满足以上要求得1分； （上述功能要求提供工信部或中国信息通信研究院出具的测试报告证明，否则不得分） 2、数据中心防火墙要求： 所投设备须支持虚拟防火墙功能，如虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能，独立分配CPU/内存等计算资源等的得1分 （上述功能要求提供工信部或中国信息通信研究院出具的测试报告证明，否则不得分）； 3、核心交换机要求： 数据中心核心交换机支持4框虚拟化得1分（提供工信部第三方测试报告否则不得分） |
| 6 | 投标人2017年至今同类项目业绩 | 5分 | 根据投标人提供的业绩打分： 提供2017年至今同类项目成功案例合同复印件，一个项目计1分 。 投标人必须同时提供完整合同及项目验收合格证明复印件，否则不得分 。 |
| 7 | 实施方案 | 8分 | - 根据实施方案对于项目组织的运作方式、项目管理目标、项目实施的组织结构、项目的管理措施、协调方法、实施流程、实施进度详细的描述进行打分，（0-2分）； - 用户名和IP地址绑定策略随行方案0-1分； - VxLAN和EVPN部署方案0-1分； - 龙湾院区与瓯江口院区、学院路院区、康复院区、南浦院区的融合管理方案，包括设备管理、用户管理、自动部署三个方面进行阐述0-2分； - 五网融合安全实施管理方案0-2分 |
| 8 | 技术力量 | 6分 | 为保证本次项目顺利实施，要求投标人拟投入本项目组的工程师具有以下资质认证： 1、信息系统集成及服务高级项目经理证书，1分； 2、项目管理PMP认证证书，1分； 3、信息系统运维工程师证书，1分； 4、信息系统监理认证工程师证书，1分。 5、微服务架构高级证书，1分。 6、CCIE证书，1分 根据工程技术人员相关职称或认证证书（复印件）打分，并同时提供所在投标人社保证明文件（复印件），两者缺一不可，否则不予给分。同一人具有多个证书只能计一个，不能重复得分。 |
| 9 | 售后服务及运维能力 | 7分 | 根据维护服务机构所在地、售后服务响应时间、售后服务内容、服务体系、及技术力量支撑情况打分（2分）。 |
|  |  |  | 对医院网络运维的运作方式、目标、流程、考核的描述设计运维方案进行打分，0-2分 驻场运维人员具有信息系统运维管理工程师证书得1分，具有ITIL证书得2分，以上2个不重复计分。 驻场运维人员具有5年以上的经验得1分。 |
| 10 | 节能、环境标志 | 2分 | 投标核心产品属于节能产品（1分）、属于环境标志产品（1分），由评委综合打分。 投标文件中必须提供附件六“节能、环境标志产品声明书”、“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品或环境标志产品查询截图”，两者缺一不可，否则不予给分。 |

2.  报价评分（30分）：

满足招标文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出报价评分值（小数点后按四舍五入保留2位）：

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100

3.  有效投标人的综合得分为技术及商务分和投标报价分的总和。

第五部分   采购需求

一    总则

1、采购的服务所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

2、▲本采购项目温州医科大学附属第二医院龙湾院区网络系统项目，投标人必须根据自己的技术及商和报价务优势对全部内容进行投标，不得只投部分内容。

二   采购需求

# 项目背景

温州医科大学附属第二医院龙湾院区是我院未来多院区管理的中心院区，集临床、科教研、行政及数据的核心，其建设项目被列入省重点工程，是市十大卫生项目之一，也是浙南科技城南核心区重要的公共生活配套项目。总占地面积200亩，总建筑面积17万平方米，可提供1000张床位，总投资超10亿元，是集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的综合性三级甲等医院。

龙湾院区未来将作为我院的智慧医疗运营管理中心、临床数据中心、影像智能中心、科研数据中心、患者服务中心、安全集中管理中心以及教学管理中心，因此龙湾院区的信息化系统建设必须以满足我院多院区之间业务联动、数据集中、标准化管理为主要目标，并具有一定的前瞻性，达到国内领先的智慧医院建设标准，确保在未来五年至十年仍然能够领先省内医疗行业信息化水平。

# 项目需求

此次主要为龙湾院区的网络基础系统设计方案，网络基础系统作为全院信息化系统的底座，从需求和目标出发，建设我院未来业务大互联、数据大交汇、管理更先进的网络基础系统，必须要实现整体全面的移动化、无纸化、物联网化、互联网化、智能化，从而为各类业务系统奠定一个高效稳定的基础架构平台。

针对龙湾院区的网络基础系统功能要求主要体现在：

- 满足多院区一体化、实现多网融合的现代医院管理发展要求

为实现多院区集团化一体化的管理要求，提升运维管理能力及安全等级要求、提高系统易用性和终端用户的操作体验、加强稳定性可靠性、减少浪费，要求员工内网、员工外网、医院设备网、数字电视网、病员外网wifi实现五网合一、逻辑隔离。所有核心服务器、网络均需实现冗余备份建设，保证单个设备故障后，1分钟内恢复业务故障。所有终端均可通过网络远程设置及权限配置即可确定管理区域归属，避免通过不同设备不同网段的硬性隔离，提高用户操作体验。

- 满足多院区信息安全标准化、实现多业务的安全防护需求

避免非授权的人员使用终端（如收费系统、医生工作站）接入网络，防止信息泄露，如医院的关键资产（统方数据）及病人隐私数据。确保网络能避免来自网络的各种攻击，如黑客、病毒等。整体满足等保三级的安全防护技术要求，包括网络结构安全、访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、恶意代码方法、网络设备防护、主机安全、数据库安全等内容。

- 满足多院区的IT管理规范、实现可管理、易维护的运维需求

医院的IT人员编制较少，常常是几个人就需要维持几千人的医院信息网络7×24小时正常运行，因此网络的可管理、易维护非常重要；不仅是减轻运维人员压力，更重要的是保障网络及各应用系统的稳定可靠、安全的运行。能实现所有网络设备节点的自动化上线，用户接入灵活管理，用户组/策略管理，业务配置管理，网络运维等一体化管理，并能摒弃传统的命令行维护方式，能通过直观的图形化界面完成。

# 设计原则

- 安全性

安全性是网络基础系统建设中的关键，它包括物理空间的安全控制及网络的安全控制。需要有完整的安全策略控制体系来实现网络基础系统的安全控制。

- 可靠性、可用性

高可靠性是网络基础系统提供使用的关键，其可靠性设计包括：关键设备冗余、链路/网络冗余和重要业务模块冗余。

关键设备均采用电信级全冗余设计，可实现单板热拔插、冗余的控制模块设计、冗余电源设计。采用冗余网络设计，每个层次均采用双机方式，层次与层次之间采用全冗余连接。提供多种冗余技术，采用高效、负载均衡的双机备份。

可采用交换机的集群或者堆叠技术，在不降低网络可靠性的前提下，减化网络架构。

- 可扩展性

网络基础系统方案设计中，采用分层的网络设计；每个层次的设计所采用的设备本身都应具足够高的端口密度，为后续扩展奠定基础。

在网络基础系统出口层、核心层、汇聚层的设备都采用模块化设计，可根据需求进行灵活扩展。

功能的可扩展性是网络基础系统随着发展提供增值业务的基础。实现防火墙、负载均衡、WLAN接入、认证计费等功能，为增值业务的扩展提供基础。

- 可维护、可管理性

网络可管理性是网络基础系统成功运维的基础。应提供低成本、简单有效的统一管理的运维手段，对网络基础系统中所有网络设备进行统一管理，包括网络拓扑显示、网络状态监控、故障事件实时预警和告警、网络流量统计等等。

# 方案设计

## 有线网络架构设计

### 多院网络互联互通设计

龙湾、学院路和瓯江口三个院区将各自拥有一个数据中心，同时这三个院区之间将构建网络互联互通并实现我院智慧医疗运营管理中心、临床数据中心、影像智能中心、科研数据中心、患者服务中心、安全集中管理中心以及教学管理中心的战略落地。

从全院的业务提供的定位上来看，龙湾的数据中心由主备两个机房组成，作为该联合数据中心的主核心，学院路和瓯江口两个院区的数据中心作为备核心，一些全局性的业务将全由主核心提供优先业务；从特定院区的角度来看，各自的数据中心将为该院区提供优先服务，而另两个数据中心则作为备数据中心随时待命。

从安全角度来看，联合数据中心在全院网络中的安全等级最高，数据中心和各院区的终端网络对接处均将部署安全设备进行防护，以阻挡各类攻击。

全院采用多区域的OSPF动态路由协议，其中联合数据中心为Area0骨干区域，各院区的终端网络为末梢区域，在各自的ABR边界路由器上进行路由条目的汇总和过滤，以实现全网高效的路由动态学习和管理能力。

### 龙湾院区网络架构总设计

整合吸纳当前较为成熟先进技术，建设稳定、高效、安全的综合性基础支撑平台，承载我院未来智慧医疗运营管理中心、临床数据中心、影像智能中心、科研数据中心、患者服务中心、安全集中管理中心以及教学管理中心的运行。针对龙湾院区的网络基础系统物理架构如下：

首先，整个架构底层使用目前成熟的网络架构和技术，包括设备横向虚拟化技术、高密万兆骨干设备等，实现一张高可用的医疗级网络。整个网络划分为物理上的三层架构（即核心层、汇聚层和接入层），内外网通过一套物理设备进行逻辑上的隔离，汇聚层和核心层分别通过横向虚拟化技术，使两台设备虚拟化为一台，提高汇聚层、核心层的可靠性以及安全性。

其次，在物理架构的基础上构建overlay网络，构建一个无状态的SDN网络架构，采用分布式L3网关并通过可靠的机制有效地抑制广播风暴，接入层设备采用动态VLAN接入，通过TRUNK的方式上行到汇聚层，汇聚层完成VLAN到VXLAN的映射。

SDN架构在策略管理上，首先采用面向用户的分组模式，将属性或者访问权限相近的用户分到一个用户组中，同时也将服务器侧的资源划分到相应的用户组进行统一管理。其次是，策略定义时，基于矩阵表格的方式简单直观。具体策略的定义可简单可复杂，以实现各种高级复杂的策略控制功能。

网络访问策略基于5W1H的灵活的用户认证接入机制，根据who（谁），whose（谁的设备），what（什么设备），when（什么时间），where（什么地点），how（什么方式）多个维度覆盖各种接入场景。用户可根据自己的需求，灵活定制场景，满足自己个性化的需求。

支持用户终端在整个生命周期中MAC和IP一对一的需求（如基于安全性需要可与端口进行绑定），终端不管移动到哪里，可以做到终端始终获取唯一固定的IP，简化后期的运维。

相比传统网络架构，SDN网络架构的核心为SDN控制器，其主要实现网络设备的自动化上线，用户接入管理，用户组/策略管理，业务配置管理，网络运维管理等功能，同时以上所有功能均能通过直观的图形化界面完成。SDN控制器将管理员的操作在后台转化为网络设备的具体命令进行下发给设备执行。

在整个网络架构设计中，以核心区为中心，其它区域模块化处理。这样设计是由应用的特点决定的，因为几乎所有的应用都需要与其他区域的应用进行通讯，所以需要在网络中设计一个核心交换区，这个区域作为其它区域的交换中心。为了保证更好的网络性能，核心交换区只提供实现高速转发功能，安全控制在各边缘区域中实现。

最后，结合建设需求，整体架构采用模块化的设计方法，清晰定义和区分不同的功能区域，将基础网络平台划分为不同的功能区域，部署不同的应用。能够有足够的稳定性和高性能承载医院医疗业务，并充分考虑网络的扩展性，为医院的语音业务、视频业务、移动医疗、物联网等应用留有足够的升级空间。网络采用万兆主干，千兆到桌面的设计原则。整个网络架构满足高扩展性、灵活性、高可用性和高安全性。

### 核心层设计

核心层是整个网络基础系统运转大脑，因此重要性不言而喻。在核心机房内部署部署两台高性能核心交换机，两台核心交换机之间通过万兆捆绑实现虚拟化，从而实现两台核心设备逻辑上虚拟化为一台，以增强核心区域的可靠性，同时提升核心区域的性能和设备的利用率，核心交换机支持扩展IPS、LB、防火墙、流量分析等业务插卡增加整个网络的安全性。

核心层交换机虚拟化后通过40G单模与汇聚交换机互联，并利用链路聚合功能提升链路带宽和实现链路冗余。

### 汇聚层设计

在门诊楼、医技楼、住院楼内各部署两台高性能汇聚交换机，两台汇聚交换机之间通过40G捆绑实现虚拟化，从而实现两台汇聚交换机设备逻辑上虚拟化为一台设备，以增强核心区域的可靠性，同时提升区域的性能和设备的利用率，汇聚交换机支持扩展防火墙、流量分析等业务插卡便于后期提升整个网络的安全性控制能力。

汇聚交换机虚拟化后通过40G单模与核心交换机互联，并利用链路聚合功能提升链路带宽和实现链路冗余。通过万兆多模与接入交换机互联，并利用链路聚合功能提升链路带宽和实现链路冗余。

### 数据网络设计

数据中心区域主要承载各个核心业务系统，例如HIS、PACS系统、EMR、LIS等，单独划分数据中心区域可保证各个业务系统的可靠性和安全性，在区域里设置两台核心交换机和四台万兆汇聚交换机，服务器汇聚交换机通过万兆连接各个业务系统服务器。同时通过100GB多模连接数据中心核心交换机。数据中心核心交换机通过100GB与园区网核心交换机互联，构建高速互联的双活数据中心。数据中心核心交换机通过三层路由，如BGP、OSPF等动态路由的方式与园区核心交换机互联互通。

为优化各业务系统的响应效率以及提升业务端查询速度，在数据中心区域内部署应用负载均衡设备实现业务系统集群间的负载均衡，同时为保护应用系统的安全，配备高性能的下一代防火墙实现业务系统的安全防护。

### 综合接入层设计

综合接入区主要为各类终端提供接入，例如pc、打印机、自助机、IP摄像头、IP电话、无线接入点等以IP网络传输数据的终端，因此接入交换机包含POE和非POE接入交换机。接入交换机以IDF为单位，IDF内的多台交换机通过虚拟化技术实现多虚一形成堆叠组，堆叠组通过万兆多模与汇聚交换机互联，并利用链路聚合功能提升链路带宽和实现链路冗余。

说明：其中由于POE和非POE交换机无法堆叠，因此POE交换机单独双上联汇聚交换机。

### 外联层设计

外联层主要承担医院内网信息系统与医保、市民卡、银联、银行等机构互联互通，为满足等级保护的边界安全防护要求，在外联区域部署高性能的下一代防火墙设备实现安全互联，控制出口区域的流量，进一步增强安全的防护，对整个网络起到保驾护航的作用。

### 互联网层设计

互联网区主要是为了工作人员方便访问互联网以及提供掌上医院等业务，通过下一代防火墙实现与互联网的联通，在防火墙上设置DMZ区域，主要部署对外提供服务的前置机，例如在线挂号等，保证数据安全性，同时通过上网行为管理有效的记录每个访问网络的行为。

### 安全管控层设计

设立网络安全管控区并旁挂核心交换区域，在该区域内部署一系列安全设备，如内网入侵防御、数据库审计、堡垒机；入侵防御有效的对内外数据进行检测和清除有害数据，数据库审计则实时监控着谁操作了数据，堡垒机则实时检测谁对网络中的设备进行了相关的操作，通过这一系列的安全的设备的部署有效的对整个网络的进行防护。

## 无线网络架构设计

采用“瘦AP＋控制器”的集中式管理架构，该无线架构具有简单而强大的无线局域网集中式管理功能，AP本身并不存放任何的配置文件，AP的配置是从AC上获取的，通过AC就可以统一管理整个无线网络的AP。网管人员只需简单地配置无线交换机，即可实现开通、管理和维护所有AP设备以及移动终端，包括无线电波频谱、无线安全、接入认证、移动漫游以及接入用户。

具体的逻辑组网图如下图所示：

无线控制器+瘦无线AP的架构,在实现对医院进行无缝覆盖的同时,又能够实现对无线网络的灵活管理配置,提高网络维护效率。

### 无线控制器部署设计：

本次方案采用在核心交换机上旁挂高性能无线控制器的方式。有以下几点优势：

- 统一配置

所有无线控制器的配置需要进行统一，当为一台主无线控制器对无线网络系统进行配置后，其他所有从控制器都从主控制器进行同步配置，降低无线网络的维护管理成本，提高效率。

- Portal 热备

当多台无线控制器工作在双机模式时，可以实现Portal认证高可靠。用户通过其中一台AC完成Portal认证。双机将相互同步用户的认证状态等数据。任何一台AC down时，由于另台AC已经预同步了用户的认证数据，所以可以避免Portal重认证和用户业务中断，满足了电信级可靠性需求。

- DHCP Server热备

当2台无线控制器工作在双机模式时，用户通过其中一台AC获得DHCP地址分配后，AC间将同步地址池信息。一台AC down机后，当用户IP地址租约到期时，将发起DHCP请求续约。另一台AC用预备份的地址池数据回应续约，避免了为用户重新分配地址和用户业务中断。

### 无线AP部署设计：

无线网络的主要作用包括为移动查房提供网络、为医疗物理网应用提供接入、为患者以及内部职工提供网络访问等。按照医院内部区域以及结合区域上的应用需求，可以划分以下几种覆盖场景：

- 高密度接入场景

这类场景以覆盖行政楼、会议室、候诊区等人流量密集为主，这类场景主要以上网需求为主，对无线网络的接入能力要求高并发、高带宽、高稳定。

针对这类场景，采用接入性能高的AP放装部署方案，AP根据实际区域环境吸顶部署，实际数量根据覆盖面积和人数进行规划设计。

- 病房场景

以覆盖病区病房为主，这类场景主要为移动查房、移动护理等应用提供网络接入，对无线网络的接入能力要求无缝漫游、高稳定、抗干扰能力；

针对这类场景，采用分体式方案，即“母AP+子AP”，其中“母AP”部署在楼层弱电间内，通过网线连接“子AP”，“子AP”部署在每个病房内，同时“子AP”可以集成医疗物联网读卡器模块，采用WIFI+RFID模块方式，集成的RFID模块支持433M，还支持2路RFID模块扩展，RFID模块天线采用功分器+馈线方式。具体馈线数量根据实际楼层情况而定。在WiFi信号进入病房的同时，通过集成在AP内部的RFID读卡器，读卡器上的RFID馈线也进入病房和走廊，实现对房间内部和走廊的物联网业务的接入。同时，该款AP同时还支持Zigbee和蓝牙标准，可以实现扩展支持未来医院的物联网业务。

- 公共区域

以病房走廊过道等公共区域为主，这类场景主要实现为无线全覆盖，对无线网络的接入能力要求稳定、抗干扰能力。

针对这类场景，采用标准性能AP放装部署方案，AP根据实际区域环境吸顶部署，实际数量根据覆盖面积和人数进行规划设计。

### 无线物联网设计

物联网技术包括WLAN、RFID、蓝牙、zigbee等多种通信技术标准，其中WLAN和RFID技术最为成熟稳定，应用最广，也是本次项目物联网建设采用的主要技术。

本次项目医疗物联网硬件架构采用三层结构设计，分别是感知层、接入层和管理层；感知层实现对各类终端和标签的探知，接入层是AP和RFID阅读器层，实现对数据的接入，管理层是包括物联网AC、物联网中间件MC和网管系统，实现对全部终端和标签集中管理。

本次医疗物联网架构如下：

- 物联网AP：整合了WIFI和RFID、ZigBee、蓝牙阅读器功能，可以实现信息多频道的发送和接收，物联网AP既可以接收物联网标签的返回信息，也可以接收支持WIFI的移动终端返回信息，实现前段感知的融合。

- 物联网AC：能够对物联网AP进行统一的管理配置，达到安全、高效的目的。

本次在病房区域采用的AP是可以集成医疗物联网读卡器模块的AP，集成的RFID模块支持433M，支持现有物联网业务，RFID模块天线采用功分器+馈线方式， 医疗物联网AP要求做到如下所示：

需实现的数据处理如下：

### 无线AP供电设计：

为方便统一管理，提高设备的安全性，本次无线供电设计采用POE供电的方式对无线AP进行远程供电。采用POE方式即通过网线对AP进行供电，POE供电方式具备以下几点优势：首先，安全性更高，通过网线进行供电可以避免本地电源的使用，有效减少强电部署，提高大楼的用电安全；另外，通过POE供电可以实现对AP供电的管理，实现AP的定时开关，一方面提高无线网络的安全性（不必要使用时可关闭无线网络），另一方面，还可以日常费用（不必要使用时，关闭AP节省用电）。

## 网络安全架构设计

### 系统概述

在医疗行业的信息化建设过程中，信息安全的建设虽然只是一个很小的部分，但其重要性不容忽视。便捷、开放的网络环境，是医疗行业信息化建设的基础，在数据传递和共享的过程当中，数据的安全性要切实地得到保障，才能保障医疗信息化业务的正常运行。

国家公安部、保密局、国家密码管理局、国务院信息化领导小组办公室于2007年联合颁布了861号文件《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》和《信息安全等级保护管理办法》，要求涉及国计民生的信息系统应达到一定的安全等级，根据文件精神和等级划分的原则，医疗信息系统构筑至少应达到二级或以上防护要求。

针对《信息系统安全等级保护基本要求》，部署相应的网络安全防护设备，能够基本满足医院信息安全建设的需求以及通过等级保护测评。

### 安全防护设计原则

按照功能区域划分安全域，通过对不同的安全域设置安全防护级别，形成安全域之间互访的控制。

- 核心安全域：

核心安全域需要对由外向内的数据进行严格控制，所有的流量必须在明确的策略允许下才可以进入，默认拒绝所有不确定的流量；核心安全域同时需要对由内向外的数据进行严格控制，原则上不允许任何主动发起的由内向外的数据流，以避免安全域的主机单点失效后，主动向外发送数据泄漏机密，有需要对外主动发起的通信，必须进行最严格的控制措施。同时，核心安全域需要完善的网络流量记录和审计能力，为网络流量监管提供足够的依据。

在本次方案中，数据中心区、安全管理中心区建议设定为核心安全域。

- 接入安全域：

接入安全域需要对由外向内的数据进行严格控制，所有的流量必须在明确的策略允许下才可以进入，默认拒绝所有不确定的流量；接入安全域同时需要考虑对由内向外的数据进行精细的控制，根据应用模式的需求，明确的定制有内向外的数据流动策略，否则不允许任何主动发起的由内向外的数据流。同时，接入安全域需要考虑一定网络流量记录和审计能力，为网络流量监管提供足够的依据。

在本次方案中，各局域网区建议设定为接入安全域。

- 边界安全域：

边界安全域需要对由外向内的数据进行严格控制，所有的流量必须在明确的策略允许下才可以进入，默认拒绝所有不确定的流量；接入安全域需要考虑对由内向外的数据进行精细的控制，根据应用模式的需求，明确的定制有内向外的数据流动策略，否则不允许任何主动发起的由内向外的数据流。

在本次方案中，内网外联区和互联网区建议设定为边界安全域。

### 网络安全防护设计

#### 结构安全设计

由于SDN架构整网采用overlay的技术，所以架构天然具备网络逻辑隔离能力，相比MPLS的隔离方式，VXLAN的隔离只需要在端点（VTEP）做隔离，不需要全网隔离，端点之间只需要IP互通既可。一方面让整个运维节点大幅减少，另一方面端点之间支持多链路连接，负载均衡可以直接通过ECMP来实现，让整个组网清晰、运维更简单。

#### 网络边界安全设计

- 外联区域边界安全防护

外联区域主要包含与市民卡、医保专网、异地医保、银行等业务的互联，由于专网属于不同单位的核心网络，其安全级别和安全防护要求不一样，所以在外联区域出口部署高性能的防火墙进行流量的检测和隔离，通过将专网的专线接入到外联区域的边界防火墙上，通过防火墙的路由及NAT功能，实现内部系统与医保、市民卡等专网系统的互联互通。并通过在防火墙配置严格的访问控制措施，只允许授权用户及IP地址访问专网，同样只允许授权的用户及IP地址访问我院信息网络，其他未经授权的用户不得相互访问。

由于传统防火墙只能提供ISO三至四层的访问控制和过滤，无法做到应用层的安全防护。同时，由于医院内部网络部署了大量的应用服务器，有些服务器需要对互联网用户提供访问，为了保证应用服务器在被专网访问过程中的更高层次的安全防护，因此在外联区域部署入侵防御系统，对进出入侵防御系统的流量和会话进行过滤，通过入侵防御系统强大的特征库和入侵行为防御能力，有效的缓冲溢出攻击、WEB服务的注入、XSS跨站攻击、DDOS攻击、蠕虫、木马扫描等攻击行为进行有效的拦截，使得有效地过滤掉进出网络中的非法流量及入侵行为，确保我院内网服务器的安全。

通过入侵防御系统与防火墙协同配合，针对外联区域构建一道二至七层的安全防护体系，保证内网应用服务器和计算终端的安全，免遭黑客和非法访问者的攻击、蠕虫木马的危害，确保我院整体网络安全。

- 互联网出口边界防护设计

通过在互联网出口部署防火墙设备，通过独立硬件式防火墙实现内网安全防护，并通过互联网边界的防火墙设备设立一个独立的DMZ区域，用来部署医院的WEB、网上挂号等对外提供访问的应用系统。

利用防火墙的NAT和路由功能，配置NAT地址转换策略，使用户能够通过防火墙访问互联网、浏览网页、邮件收发等。同时，通过在防火墙设备配置端口映射及IP地址映射策略，将DMZ区域的应用系统发布到互联网。如对外医院网站、办公系统、网上挂号、远程医疗协助等。

通过在防火墙配置严格的基于源IP、目的IP、源端口、目的端口、时间等五元组的访问控制策略，对内部上网用户进行严格控制，只有被允许的用户和IP地址才能访问互联网，未经授权的用户及IP严格控制其访问互联网。严格禁止互联网用户访问医院的内部网络，通过配置针对端口的访问策略只允许互联网用户访问DMZ区域应用服务器所允许访问的端口和服务，确保医院内网的安全。

利用防火墙的访问控制可以很好的过滤掉来自互联网威胁访问，但是由于防火墙只能提供ISO三至四层的访问控制和过滤，无法做到应用层的安全防护。同时，由于医院内部网络部署了大量的应用服务器，有些服务器需要对互联网用户提供访问，为了保证应用服务器在被外网用户访问过程中的安全，在互联网的出口部署入侵防御系统，对进出入侵防御系统的流量和会话进行过滤，通过入侵防御系统强大的特征库和入侵行为防御能力，实现缓冲溢出攻击、WEB服务的注入、XSS跨站攻击、DDOS攻击、蠕虫、木马扫描等攻击行为进行有效的拦截。入侵防御系统通过与防火墙协同配合，在互联网出口构建一道二至七层的安全防护体系，保证内网应用服务器和计算终端的安全，免遭黑客和非法访问者的攻击、蠕虫木马的危害。确保我院整体网络安全。

另外，通过部署上网行为管理设备，针对内部上网用户行为的管理和流量进行控制，能够有效对P2P下载、P2P视频、在线游戏、网络电视、视频网站、炒股软件、即时通讯攻击进行控制和过滤，同时可以实现用户上网行为的追溯，以满足公安部对互联网的82号令的政策要求。

#### 内网网络安全设计

- 入侵检测防护

通过在安全管控区部署一台入侵检测系统，对核心数据区域及应用服务器区域的访问等内部全局流量进行检测，全局型入侵检测防护策略如下：

- 网络检测策略：在检测过程中入侵检测系统综合运用多种检测手段，在检测的各个部分使用合适的检测方式，综合采用误用检测技术和异常行为检测技术，能够有效发现网络中异常的访问行为和数据包；

- 协议检测策略：我院业务网底层协议为TCP/IP，入侵检测系统采用细粒度检测技术，协议分析技术，误用检测技术，协议异常检测，可有效防止各种攻击和欺骗。并且还能够通过策略编辑器中的用户自定义功能定制针对网络中各种TCP/IP协议的网络事件监控；

- 协议解码策略：部署的入侵检测系统通过对应用服务器区内、以及数据中心区域内采用基于TCP/IP的各种协议分析事件技术,如：HTTP、SMTP、FTP、TELNET等应用层协议连接、关闭，Pop3命令连接请求、应答，各种应用层协议的关键字解码等，保护服务的持续性；

- 智能IP碎片重组策略：对所监视网络中的IP碎片报文重组后进行分析，防止IP碎片欺骗，在业务网边界部署的防火墙进行访问控制基础上，进一步提高系统的抗攻击能力；

- 事件风暴处理策略：可将一定时间范围内的同种攻击类型事件合并成同一条在控制台进行显示并记录攻击次数，从而达到防止控制台被报警事件洪水淹没屏幕的目的；

- 安全联动策略：与防火墙安全联动策略类似，通过安全联动策略，使防火墙能够与入侵检测系统进行联动，当入侵检测系统发现攻击行为时，及时通知防火墙，防火墙在接收到信息后动态生成安全规则，将攻击来源进行阻断，从而形成动态的防护体系；

- 监控管理策略：入侵检测系统提供人性化的控制台，提供初次安装探测器向导、探测器高级配置向导、报表定制向导等，易于用户使用。一站式管理结构，简化了配置流程。强大的日志报表功能，用户可定制查询和报表。

- 异常报警策略：入侵检测系统通过报警类型的制定，明确哪类事件，通过什么样的方式，进行报警，可以选择的包括声音、电子邮件、消息以及与防火墙联动。

- 日志事件审计

通过在安全管控区部署一台日志审计系统，对医院信息网络中有大量的访问和数据包进行安全审计并将审计日志存在本地磁盘，通过安全审计系统发现网络中存在的安全隐患，并可以对访问过程进行还原，在发生安全事故时，通过对访问过程的还原，即能有效发现系统中可能存在的安全隐患，还为安全事故的事后处理提供证据。

通过日志审计系统可以分析、判断特定行为或者事件是否为违反安全策略的异常行为，主要有如下四个步骤：

- 数据采集：网络安全审计系统需要采集必要的数据用于审计分析。

- 数据过滤/协议还原：根据预定义的设置，进行必要的数据过滤及缩略，从而提高检测、分析的效率。同时对数据进行协议还原，提取用户关心的内容数据。

- 数据存储：将内容数据按一定的策略进行本地或远程存储。

- 数据分析/审计/报警：根据定义的安全策略，进行审计/分析。一旦检测到违反安全策略的行为或者事件，进行报警。

- 访问控制设计

在信息网络中全网实施VLAN与ACL访问控制列表，针对办公区域、业务办公等按照不同部门、不同科室等实施VLAN技术进行隔离，并采用ACL访问控制列表进行不同VLAN相互之间的访问控制。

VLAN技术是近年来在计算机网络领域使用广泛一种局域网技术。虚拟网在逻辑上等于OSI七层模型上第二层的广播域，它与具体的物理网及地理位置无关

在传统的网络技术中，同一物理网段中的用户在网络层上很难实施安全措施，而在虚拟网络环境中，不同的虚拟网络间用户之间的通信控制则可以做到。虚拟网间的安全与虚拟网间的通信方式有关，由于虚拟网间通信是通过第三层交换功能实现的，第三层交换功能使得通信双方不能直接连接，而第三层交换模块的ACL功能可被用来对不同虚拟网间用户的通信做逐项检查，通信可以按照网络管理人员的要求被允许或禁止，从而实现不同部门或不同应用系统间的访问控制，从而提高了网络的安全性。

- 准入控制防护

通过准入控制实现网络入口的管控，将非信任的终端拒之门外，为网络安全把好第一道关。

传统解决方案，直接在接入交换机开启基于端口或基于MAC的802.1x协议实现准入认证。在本次方案中利用SDN架构自带的认证功能即能够实现不同终端的接入认证，比如摄像头等哑终端，通过MAC地址认证的方式接入，办公电脑通过域账户或者用户名和密码进行认证，无线终端可通过portal方式认证等

- 终端安全管理防护

通过在安全管控区部署部署终端安全管理系统对终端主机实现桌面行为监管、外设和接口管理、非法外联监控和终端资产管理功能。通过它以强制执行统一安全策略为核心，实现从“自主安全”到“强制安全”。

通过终端安全管理系统可实现集中下发统一的安全策略，同时实现以下主要安全目标：

- 通过进程管理，采用黑白名单方式，约束终端只能运行经过允许的应用程序，禁止用户使用违规软件，防止病毒进程在系统中潜伏。

- 通过对终端的外设与接口管理，可以控制各种外设和接口的使用，防止通过这些接口进行文件拷贝、数据读取等操作行为带来各种潜在安全风险。

- 对接入办公网的计算机进行检查，必须符合相应的安全要求，如防病毒安装、运行情况，主机补丁安装情况。只有符合安全策略检查的终端，才可以接入网络。

- 对终端的非法外联行为进行监控，主要用于发现和管理内网非法建立通路连接互联网或其它网络的行为。通过对非法外联的监控管理，可以防止外联行为引入安全风险或导致信息泄密。

- 与边界安全设备进行联动，一旦发现终端上有不安全行为，立即通知边界安全设备，阻断相应终端的网络访问行为。

通过强化终端操作行为的管理，一方面，可以加强网络管理中心管理员对终端系统的控制；另一方面，减少终端引入各种攻击、木马、病毒、蠕虫等风险源，降低对办公网的安全威胁。

#### 外网网络安全设计

- WEB应用安全防护

在互联网出口区域部署一台WEB安全防火墙，建议采用策略路由的方式连接。主要对进入内网服务器的Web流量进行检测，对由外部到内部核心应用发起的SQL注入、XXS跨站、网页篡改、CC等攻击进行有效的拦截。

以下WEB防火墙安主要功能：

  - Web应用安全防护

WAF需要防护基于HTTP/HTTPS/FTP协议的蠕虫攻击、木马后门、CGI扫描、间谍软件、灰色软件、网络钓鱼、漏洞扫描、SQL注入攻击及XSS攻击等常见的Web攻击；

  - 应用层DOS攻击防护

WAF需要防护带宽及资源耗尽型拒绝服务攻击。 XML DoS攻击防护是对HTTP请求中的XML数据流进行合规检查，防止非法用户通过构造异常的XML文档对Web服务器进行DoS攻击；

  - Web虚拟服务

通过部署WAF来管理多个独立的Web应用，各Web应用可采用不同的安全策略，可在不修改用户网络架构的情况下增加新的应用，为多元化的Web业务运营机构提供显著的运营优势与便利条件；

  - Web请求信息的安全过滤

针对HTTP请求，WAF能够针对请求信息中的请求头长度、Cookie个数、HTTP协议参数个数、协议参数值长度、协议参数名长度等进行限制。对于检测出的不合规请求，允许进行丢弃或返回错误页面处理；

  - Web敏感信息防泄露

WAF应内置敏感信息泄露防护策略，可以灵活定义HTTP错误时返回的默认页面，避免因为Web服务异常，而导致的敏感信息（如：Web服务器操作系统类型、Web服务器类型、Web错误页面信息、银行卡卡号等）的泄露；

  - Cookie防篡改

WAF产品能够针对Cookie进行签名保护，避免Cookie在明文传输过程中被篡改。用户可指定需要重点保护的Cookie，对于检测出的不符合签名的请求，允许进行丢弃或删除Cookie处理，同时记录相应日志；

  - 网页防篡改

WAF产品可按照网页篡改事件发生的时序，事中，实时过滤HTTP请求中混杂的网页篡改攻击流量（如SQL注入、XSS攻击等）；事后，自动监控网站所有需保护页面的完整性，检测到网页被篡改，第一时间对管理员进行告警，对外仍显示篡改前的正常页面，用户可正常访问网站；

  - Web业务的连续性

作为串行安全防护设备，WAF需要考虑了Web系统业务连续性保障措施，以有效避免单点故障；

#### 应用安全防护

- 核心系统安全防护

通过在数据中心区域内部署部署高性能的下一代防火墙，考虑防火墙对数据转发造成的影响以及未来的扩展，建议通过策略的方式连接核心交换机。

防火墙主要针对进出关键核心系统的流量进行检测，该防火墙在选型时必须考虑满足防火墙、入侵检测、WEB防护等能力。

- 虚拟化安全防护

数据中心已经从物理架构演进到大规模虚拟和云的架构，服务器和存储被虚拟化成为很多数据中心的标准。虚拟数据中心在效率、业务敏捷性，以及快速的产品上市时间上有明显的优势。然而针对虚拟化系统的安全防护，传统安全解决方案和策略还没有足够的准备和定位来为新型虚拟化数据中心提供高效的安全层，这是有很多原因的。

这是因为传统安全解决方案是专为物理环境设计的，不能将各类产品有效地插入东西向流量的环境中，往往需要将东西向流量重定向到物理防火墙、深度报文检测、入侵防御，以及防病毒等服务链中去。这种流量重定向和静态安全服务链的方案对于保护东西向流量是效率很低的，因为它会增加网络的延迟和制造性能瓶颈，从而导致应用响应时间的缓慢和网络掉线。

例如在私有云环境中，某虚机由于某种原因中了病毒，从内部向其它虚机和外部网络发起端口扫描和DoS等攻击，缺少识控方案的情况下，只能将有问题的虚机从网络中移除，让问题虚机的管理员线下解决问题后，才允许连接回网络，这样的处理方案简单粗暴，虽然隔离了攻击，但也同时断掉了问题虚机的对外服务。所以一定程度上造成了虚拟化环境成为信息安全的一个黑洞。

对于云环境，虽然外部可能部署入侵防御设施，但可能存在这样的情况，某虚机由于弱口令之类的漏洞被远程控制，然后黑客以此虚机为跳板，再对其它虚机进行漏洞扫描和利用入侵，DoS攻击会产生大量的会话，可能通过云管理平台发现，然而从内部发起的漏洞入侵的过程在网络层面上与正常访问无异，无法被发现，因此需要识控的方案。

针对虚拟化环境的安全防护解决方案需要把防火墙等功能插入到虚拟机管理程序层中，从而实现每一个虚拟机跟外部网络或内部其它虚拟机之间通信的精细监控。这样的方案才能够完全解决解决虚拟化内部的安全风险，阻断从内部向其它虚机和外部网络发起的端口扫描和DoS等攻击，而仍然保持问题虚机的对外服务；监控到绕过外部防护、以被控制虚拟机为跳板的内部入侵，为每一台业务虚拟机都提供最贴身的安全防护力度。

- 系统运维防护

通过在安全管控区部署一台堡垒机降低人为事故的发生，通过交换机的访问控制策略限定只能由堡垒主机内控管理平台直接访问服务器的远程维护端口。当维护人员对网络设备、安全设备和服务器系统进行远程维护时，首先以 WEB 方式登录堡垒主机，然后通过堡垒主机上展现的访问资源列表直接访问授权资源。

堡垒主机一般使用应用代理的方式旁路部署在网络上，用户通过本系统访问被管资源，用户的所有访问行为都在监视和控制之下，访问记录经过规范化、过滤、归并和告警分析等处理后，以统一格式的日志形式进行集中存储和管理，结合丰富的日志统计汇总及关联分析功能，实现对信息系统整体安全状况的全面审计。

- 数据库审计防护

在数据中心区域内部署数据库审计系统，实现三级系统的数据库库表的全面审计，未出现的数据库事件追溯提供证据。

实现功能：

  - 统一日志监控

将企业和组织的IT计算环境中部署的各类网络或安全设备、安全系统、主机操作系统、数据库以及各种应用系统的日志、事件、告警全部汇集起来，使得用户通过单一的管理控制台对IT计算环境的安全信息（日志）进行统一监控。

用户不必时常在多个控制台软件之间来回切换、浪费宝贵的时间。与此同时，由于企业和组织的所有安全信息都汇聚到一起，使得用户可以全面掌控IT计算环境的安全状况，对安全威胁做出更加准确的判断。

  - 日志归一化与实时关联分析

收集并归一化的所有安全日志和告警信息，然后通过智能事件关联分析引擎，帮助安全管理员实时进行日志分析，迅速识别安全事故，从而及时做出响应。

  - 集中日志存储

可以将采集来的所有日志、事件和告警信息统一存储起来，建立一个的集中日志存储系统，实现了国家标准和法律法规中对于日志存储的强制性要求，降低了日志分散存储的管理成本，提高了日志管理的可靠性，消除了本地日志存储情况下可能被抹掉的危险，也为日后出现安全事故的时候增加了一个追查取证的信息来源和依据。

  - 灵活的部署方式

部署方式十分灵活，对网络环境的适应性极强，既能够支持单一的中小型网络，也支持跨区域、分级分层、物理/逻辑隔离的大规模网络。产品分为软件形态和硬件形态两种，用户可以根据自身需要选择。系统采用旁路部署，对现有网络结构不做任何改动，支持多端口日志采集，支持通过硬件探针采集日志，支持级联部署。

  - 可视化日志分析

具备强大的事件可视化能力，方便用户日常安全管理的认知为感知。事件可视化不是简单的柱图、饼图、曲线图等统计趋势图表的展示，必须反映出大量事件之间的相互作用关系。可视化功能包括：

1)事件全球定位系统

2)主动事件图

3)事件行为分析

4)动态雷达图

  - 快速响应

识别出安全事故后，能够自动或者用户手工的对威胁进行响应，采取安全对策，从而形成安全审计的闭环。

可以综合分析来自防火墙、IDS、系统日志、网络等等一系列的信息，能够更为精确地定位安全威胁，使得实时自动阻止攻击变得更加可行。在发生告警后，可通过电子邮件、SNMP Trap等方式对外发出通告；能够执行预定义命令行程序，并将事件属性作为参数传递给该命令行程序。

可通过与网络设备或安全设备共同协作来关闭威胁通信，以阻止正在进行的攻击。可以与众多第三方网络设备、安全设备进行联动。

  - 报表报告

可生成的报表图文并茂，报表可以按组管理，可以对报表生成进行日程规划，提供打印、导出以及邮件送达等服务，并根据计划归档报告，归档之后发送邮件通知。报告可用PDF、HTML、Excel、CSV或RTF等格式存档。用户可以自定义报表。

# 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、数据中心网络部分 |  |  |  |
| 1 | 数据中心核心交换机 | 台 | 2 |
| 2 | 数据中心汇聚交换机 | 台 | 6 |
| 3 | 数据中心防火墙 | 台 | 2 |
| 二、园区网络部分 |  |  |  |
| 4 | 园区网核心交换机 | 台 | 2 |
| 5 | 园区网汇聚交换机 | 台 | 6 |
| 6 | 24口接入交换机 | 台 | 20 |
| 7 | 48口接入交换机（核心产品） | 台 | 240 |
| 8 | 无线控制器 | 台 | 2 |
| 9 | 无线物联网主体 | 台 | 66 |
| 10 | 无线物联网单元 | 台 | 1225 |
| 11 | 室内高密AP1 | 台 | 10 |
| 12 | 室内高密AP2 | 台 | 10 |
| 13 | 放装AP1 | 台 | 360 |
| 14 | 放装AP2 | 台 | 20 |
| 15 | 24口POE交换机 | 台 | 160 |
| 16 | 48口POE交换机 | 台 | 20 |
| 17 | SDN基础控制平台 | 套 | 1 |
| 18 | SDN安全准入控制平台 | 套 | 1 |
| 19 | SDN无线管理平台 | 套 | 1 |
| 20 | SDN硬件承载平台 | 台 | 6 |
| 21 | 智能网管 | 套 | 1 |
| 22 | 模块及线缆等配件 | 批 | 1 |
| 23 | 常驻现场运维人员（三年） | 人 | 1 |

# 招标参数要求

    - 数据中心核心交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换架构及产品成熟度 | 为保障核心的可靠性，要求提供成熟的产品，产品入网时间≥1年以上 |
|  | 采用先进的CLOS完全正交设计，采用无背板/无中板设计，能够满足后续带宽持续升级能力 |
|  | 能够配置独立的交换网板，控制引擎和交换网板硬件相互独立 |
| 性能要求 | 交换容量≥380T，包转发率≥230000M（严格按照厂商官方网站显示的最低指标为准），提供官网链接及截图证明 |
|  | 主控槽位≥2个，业务槽位≥8个，独立交换网板槽位≥6个 |
| 接口要求 | 支持GE(光/电)端口、10GE（光/电）端口、40GE(光)端口、100GE(光)端口端口，要求提供官网链接及截图证明 |
|  | 为满足后期业务扩展需求，要求单板最大40G端口数≥36个，单板最大100G端口数≥36个，要求提供官网链接及截图证明 |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持策略路由和VRRP，支持IPv4和IPv6双协议栈 |
| 全面虚拟化特性 | 支持远程端口扩展，作为控制设备实现对端口扩展模块的集中控制 |
|  | 支持全面网络虚拟化技术，支持多虚一技术(N:1)， 支持一虚多技术（1:N），支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用 |
|  | 支持Overlay网络虚拟化能力，支持VxLAN网关功能 |
| 多业务扩展要求 | 支持独立硬件应用控制网关/负载均衡/流量分析业务插卡 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW标准，支持VxLAN二层网关，支持VxLAN三层网关，支持VXLAN over IPv6，支持IPv6 VXLAN over IPv4 |
| 配置要求 | 满配独立硬件主控引擎，配置≥5块独立硬件交换网板，配置≥4块3000W电源模块，配置冗余风扇模块，配置相应的高端交换机部署服务及现场技术支持服务 |
|  | 配置前进风后出风的风扇模块 配置≥24个万兆以太网光接口（业务接口）； 配置≥24个万兆以太网电接口（业务接口）； 配置≥18个100G以太网光接口（业务接口）； 配置≥20个40G以太网光接口（业务接口）； 配置的板卡需满足本次基于VxLAN技术的网络方案实际使用需求； |
| 扩展性要求 | 为保证后期业务扩展性，要求满足以上端口配置后，能够预留≥5个业务槽位，提供业务槽位使用说明 |
| 服务要求 | 提供本项目的3年原厂服务承诺函 ，产品厂商要求在温州地区设有产品备件库 |

### 数据中心汇聚交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 整机交换容量≥16Tbps，包转发≥3200Mpps（严格按照厂商官方网站显示的最低指标为准），提供官网链接及截图证明 |
|  | 业务插槽数≥4个，可插拔风扇模块≥2个，电源模块插槽数≥4个 |
| 机框设计 | 为节省机柜空间，要求机框高度≤2U ； |
| 路由功能 | 支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ |
| 全面虚拟化特性 | 支持远程端口扩展，作为控制设备实现对端口扩展模块的集中控制 |
|  | 支持全面网络虚拟化技术，支持多虚一技术(N:1)， 支持一虚多技术（1:N），支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用 |
|  | 支持Overlay网络虚拟化能力，支持VxLAN网关功能 |
| 多业务扩展要求 | 支持独立硬件高性能防火墙插卡/高性能IPS业务插卡，提供官网链接及截图证明 |
| 安全性要求 | 支持IPv4 uRPF、支持DHCP Snooping、支持ARP防攻击、支持端口隔离、支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定； |
| 配置要求 | 配置前进风后出风的风扇模块 配置≥4块交流电源，配置≥2块风扇； 配置≥72个万兆以太网光口，配置≥8个40G以太网光口； 配置≥24个万兆以太网电口 配置≥1条40G QSFP+ 3m电缆，为保障虚拟化的可靠性，要求通过40G端口来做虚拟化，虚拟化线缆分布在不同的板卡上； |
| 兼容性要求 | 保证系统的兼容性 |
| 服务 | 提供本项目的3年原厂服务承诺函 ，产品厂商供要求在温州地区设有产品备件库 |

### 数据中心防火墙

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 采用控制、数据、业务相分离的全分布式架构，主控引擎、业务引擎、交换引擎、接口单元均硬件槽位分离；所有交换引擎必须为独立形态（非主控集成），占用专用的硬件槽位，独立交换引擎N+1冗余，N≥3； |
|  | 采用非X86多核架构，具备可插拔冗余电源模块，可插拔冗余风扇模块 |
| 性能要求 | 吞吐量≥100G，并发连接数≥4000万，每秒新建连接≥60万，IPsec Vpn 隧道数≥5万，SSL VPN并发在线用户数≥10万 |
|  | 主控槽位≥2个（要求主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位），独立交换网板槽位≥4个，业务槽位≥4个(全宽槽位） |
| 接口要求 | 支持100G、40G、10G、GE端口，每槽位支持的100G接口≥2，每槽位支持的40G接口≥4，每槽位支持的万兆接口≥32，每槽位支持的千兆接口≥48 |
| 升级服务 | 整机同时具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能。 |
|  | 要求防火墙同时开启IPS及AV后TCP吞吐性能≥19G |
| 兼容性 | 保证系统的兼容性 |
| 安全集群 | 支持双机集群式高可靠性技术，融合后可统一管理配置，对外单一节点，单IP并实现主备/主主方式转发 |
| 部署模式 | 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 |
| 路由实现 | 实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。 |
| NAT功能 | 实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能。 |
|  | NAT地址池支持动态探测和可用地址分配 |
| VPN | 实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能。 |
|  | 支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发。 |
|  | 支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量。 |
|  | 可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控。 |
| 攻击防护 | 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 |
| 安全策略 | 支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置。 |
|  | 支持策略冗余分析， 冲突策略分析以及命中率统计。 |
|  | 支持策略风险调优，定期分析用户策略，结合应用状况和流量情况，给出优化建议。 |
| 应用识别 | 可识别应用层协议数量≥3000种，针对微信、QQ等应用可精细化识别文字、语音、文件传输等内容。 |
| 用户行为画像 | 提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容。 |
| 行为审计 | 基于应用协议识别对各类聊天软件进行详细审计，可审计应用类型，应用识别账号，应用行为（如登录、发送消息、接收消息），操作时间，终端类型（Android、IOS）等。 |
| 入侵防御 | 实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。 |
|  | 支持超过7000种特征的攻击检测和防御 |
| 防病毒 | 可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表； |
|  | 支持超过37000条病毒规则。 |
| 数据安全 | 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配。 |
| 流量控制 | 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。要求支持带宽通道独占以及共享管理模式,支持父子带宽策略。 |
| 加密流量检测 | 支持HTTPS加密流量的安全检测。 |
| IPv6 | 实现IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE/IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备等功能。 |
|  | 支持IPV6下的访问控制、IPSec VPN、DDoS防护等安全功能。 |
| 负载均衡 | 支持基于用户、应用以及域名等的链路负载 |
|  | 支持智能DNS解析功能，引导访问用户从最优路径的线路接入应用系统。 |
|  | 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。 |
|  | 支持包括轮询、加权轮询、最小连接、加权最小连接、随机、加权随机、源地址Hash、源地址端口Hash、目的地址Hash、优先级等负载均衡调度算法。 |
|  | 支持基于Http Accept-Encoding、HTTP Accept-Language、Http Host、Http Request-Method、Http URL-File、Http User-Agent等协议 |
|  | 支持温暖上线，支持满宕和立即停止功能的灵活配置 |
| DDoS防护 | 能够防范DOS/DDOS攻击： Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、HTTP Flood（cc）攻击、ARP欺骗、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范、DNS Flood、ACK Flood、FIN Flood、分片Flood、Tiny-Fragment。 |
|  | 支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 |
| 诊断中心 | 支持报文示踪功能，可对原始报文进行回放。 |
|  | 支持丢包统计，提供详细分析丢包原因。 |
| 国密算法 | 支持国密SM2/3/4算法。 |
| 安全服务链 | 支持基于SDN网络的部署模式，支持对数据流进行服务链VxLAN封装转发。 |
|  | 通过集中控制器对安全业务进行按需编排，实现安全能力的弹性扩展及多业务能力共享。 |
| 虚拟化能力 | 配置2台设备虚拟化成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署。 |
| 共享上网管理 | 对通过NAT或代理进行共享上网的行为进行识别和管理，并可显示出IP、用户、VRF、状态和剩余时间等信息 |
| 产品架构 | 本次采购为专业高端安全防火墙设备，不接受交换机、路由器加防火墙插卡方式 |
| 设备管理 | 支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等 |
|  | 提供开放API接口（RESTful，NetConf），可编程管理防火墙，不再仅依赖网管软件。 |
| 配置要求 | 配置≥2块主控引擎 |
|  | 配置≥4块交流电源 |
|  | 配置≥480G SSD硬盘 |
|  | 配置≥4块独立交换网板 |
|  | 配置≥32个万兆以太网光接口； |
|  | 配置≥4个40G以太网光接口； |
|  | 配置≥4个100G以太网光接口； |
|  | 配置IPS入侵防御功能，IPS 特征库升级服务≥3年 |
|  | 配置AV防病毒安全功能License≥3年 |
|  | 配置服务器负载均衡LB授权函 |
|  | 配置双机集群功能，任意40G接口均可作为集群使用，本次集群40G接口必须分布不同的业务槽位 |
| 服务 | 提供本项目的3年原厂服务承诺函 ，产品厂商供要求在温州地区设有产品备件库 |

### 园区网核心交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换架构及产品成熟度 | 为保障核心的可靠性，要求提供成熟的产品，产品入网时间≥1年 |
|  | 采用先进的CLOS完全正交设计，采用无背板/无中板设计，能够满足后续带宽持续升级能力 |
|  | 能够配置独立的交换网板，控制引擎和交换网板硬件相互独立 |
| 性能要求 | 交换容量≥380T，包转发率≥230000M（严格按照厂商官方网站显示的最低指标为准），提供官网链接及截图证明 |
|  | 主控槽位≥2个，业务槽位≥8个，独立交换网板槽位≥6个 |
| 接口要求 | 支持GE(光/电)端口、10GE（光/电）端口、40GE(光)端口、100GE(光)端口端口，要求提供官网链接及截图证明 |
|  | 为满足后期业务扩展需求，要求单板最大40G端口数≥36个，单板最大100G端口数≥36个, 要求提供官网链接及截图证明 |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持策略路由和VRRP，支持IPv4和IPv6双协议栈 |
| 全面虚拟化特性 | 支持远程端口扩展，作为控制设备实现对端口扩展模块的集中控制 |
|  | 支持全面网络虚拟化技术，支持多虚一技术(N:1)， 支持一虚多技术（1:N），支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用 |
|  | 支持Overlay网络虚拟化能力，支持VxLAN网关功能 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW标准，支持VxLAN二层网关，支持VxLAN三层网关，支持VXLAN over IPv6，支持IPv6 VXLAN over IPv4 |
| 配置要求 | 满配独立硬件主控引擎，配置≥5块独立硬件交换网板，配置≥4块3000W电源模块，配置冗余风扇模块，配置相应的高端交换机部署服务及现场技术支持服务 |
|  | 配置前进风后出风的风扇模块 配置≥48个万兆以太网光接口(业务接口)； 配置≥24个万兆以太网电接口(业务接口)； 配置≥18个100G以太网光接口(业务接口)； 配置≥22个40G以太网光接口(业务接口) ； 配置的板卡需满足本次基于VxLAN技术的网络方案实际使用需求 |
| 扩展性要求 | 为保证后期业务扩展性，要求满足以上端口配置后，能够预留≥4个业务槽位，提供业务槽位使用说明 |
| 等保安全要求 | 为保证项目实施顺利，满足并符合等级保护建设要求，要求产品生产厂商应该具备良好的安全等级保护安全建设能力和项目组织管理能力、咨询和评估经验， |
| 服务要求 | 提供 本项目的3年原厂服务承诺函 ，产品厂商供要求在温州地区设有产品备件库 |

### 园区网汇聚交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 整机交换容量≥16Tbps，包转发≥3200Mpps（严格按照厂商官方网站显示的最低指标为准），提供官网链接及截图证明 |
|  | 业务插槽数≥4个，可插拔风扇模块≥2个，电源模块插槽数≥4个 |
| 机框设计 | 为节省机柜空间，要求机框高度≤2U |
| 路由功能 | 支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ |
| 全面虚拟化特性 | 支持远程端口扩展，作为控制设备实现对端口扩展模块的集中控制 |
|  | 支持全面网络虚拟化技术，支持多虚一技术(N:1)， 支持一虚多技术（1:N），支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用 |
|  | 支持Overlay网络虚拟化能力，支持VxLAN网关功能 |
| 多业务扩展要求 | 支持独立硬件高性能防火墙插卡/高性能IPS业务插卡 |
| 安全性要求 | 支持IPv4 uRPF、支持DHCP Snooping、支持ARP防攻击、支持端口隔离、支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定； |
| 配置要求 | 配置≥4块交流电源，配置≥2块风扇； 配置≥72个万兆以太网光口，配置≥8个40G以太网光口； 配置≥24个万兆以太网电口 配置≥1条40G QSFP+ 3m电缆，为保障虚拟化的可靠性，要求通过40G端口来做虚拟化，虚拟化线缆分布在不同的板卡上； |
| 兼容性要求 | 保证系统的兼容性 |
| 服务 | 投标时提供本项目的3年原厂服务承诺函 ，产品厂商供要求在温州地区设有产品备件库 |

### 24口接入交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps（严格按照厂商官方网站显示的最低指标为准）提供官网链接及截图证明 |
| 配置要求 | 提供≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+口 |
| CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 虚拟化要求 | 支持横向及纵向虚拟化，为保障设备的可靠性，要求设备支持横向虚拟化技术，可将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项，要求与核心交换机为使用的是同一种虚拟化技术 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| 防雷 | 为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力， |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
|  | 支持多表流水线 |
|  | 支持Group table |
|  | 支持Meter |
| 兼容性要求 | 保证系统的兼容性 |
| 服务 | 投标时提供本项目的3年原厂服务承诺函原件，产品厂商供要求在温州地区设有产品备件库 |

### 48口接入交换机（核心产品）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps（严格按照厂商官方网站显示的最低指标为准）提供官网链接及截图证明 |
| 配置要求 | 提供≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+口 |
| CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 虚拟化要求 | 支持横向及纵向虚拟化，为保障设备的可靠性，要求设备支持横向虚拟化技术，可将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项，要求与核心交换机为使用的是同一种虚拟化技术 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| 防雷 | 为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力， |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
|  | 支持多表流水线 |
|  | 支持Group table |
|  | 支持Meter |
| 兼容性要求 | 保障系统的兼容性 |
| 服务 | 投标时提供对本项目的3年原厂服务承诺函原件，产品厂商供要求在温州地区设有产品备件库 |

### 无线控制器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 架构要求 | 设备高度≤2U |
| 单台配置要求 | 配置≥8个千兆电接口，≥12个千兆光接口，≥4个万兆光接口；≥1个console口，≥1个带外管理口；提供官网链接及截图 |
|  | 配置2个可插拔冗余电源，1+1冗余备份 |
|  | 配置1条虚拟化电缆 |
|  | 2台无线控制器在满足本次AP管理授权的情况下（2台共用），额外配置128用于设备冗余，2台无线控制器任意一台故障离线后，剩下一台无线控制器具备足够的授权满足所有AP使用 |
|  | 要求所投无线控制器单台设备管理AP数≥3072个，吞吐量≥40Gbps |
| 性能要求 | 为保证无线系统的性能稳定及可靠，要求必须采用专用的独立无线AC控制器硬件设备，不允许采用多台（≥2台）低端设备通过组合叠加的方式强行满足单台设备的AP管理数量 |
| 无线协议支持 | 支持802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2 |
| 可靠性要求 | 支持分层架构同一管理，中心控制器可管理下属控制器和AP，配置信息可自动同步 |
|  | 支持N+1备份，N≥4，实配AC虚拟化功能，能将多台物理无线控制器设备虚拟化成一台，任意一台物理宕机，下属的AP会自动迁移到另一台控制器上，不影响业务 |
| 频谱防护 | 无线控制器能够协同网管提供频谱防护图表，并且所显示的频谱防护内容同时包括2.4GHz频段和5GHz频段的快速傅立叶变换(FFT)以及信道占空比等无线频谱实时动态图表。 |
| 兼容性要求 | 保障系统的兼容性 |
| 服务要求 | 必须提供本项目的3年原厂服务承诺函 ，产品厂商供要求在温州地区设有产品备件库 |

### 无线物联网主体

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 可管理AP数 | 单台支持管理下属AP的能力不小于24个，可同时可给下属24个AP供电 |
| 配置要求 | 配置≥2个万兆千兆自适应光口，向下兼容千兆电口，支持级联，配置≥24个千兆电口（支持POE供电），提供官网链接及截图 |
|  | 配置≥2块模块化交流电源 |
| 扩展性 | 配置≥1个接口扩展槽 |
| 服务质量 | 支持用户数负载均衡 |
|  | 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 |
| 二层支持 | 支持vlan数量不少于4094个 |
|  | 支持多SSID之间的隔离 |
| 物联网功能扩展 | 能够与无线物联网单元联动配合，对医院病区提供物联网应用支撑，能够同时支持RFID，BLE，ZigBee等物联网模块 |
| 零漫游支持 | 能够与无线物联网单元联动配合，对医院病区提供零漫游无线支撑 |
| 路由支持 | 支持现有网管平台统一管理，支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI |
| 兼容性要求 | 保障系统的兼容性 |
| 服务要求 | 提供本项目的3年原厂服务承诺函 ，产品厂商供要求在温州地区设有产品备件库 |

### 无线物联网单元

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 架构 | 为保证医院的美观度，要求采用86mm面板安装，支持802.11ac Wave2协议，支持MU-MIMO |
| 协议支持 | 同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作, |
| 协商速率 | 要求整机最大协商速率≥1166Mbps |
| 端口配置要求 | 配置≥4个10/100/1000Mbps(RJ45)下行口（包含1个物联网IOT端口，可扩展RFID，BLE，ZigBee等物联网模块），提供官网链接及截图 配置≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)透传口 配置≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)上行口， 提供≥1个Micro USB接口，同时可作为Console口使用 |
| 天线 | 内置低辐射全向天线 |
| IPv6支持 | 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI |
| 用户隔离 | 支持AP上二层转发抑制 |
|  | 支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离 |
| wIPS 探针 | 支持 |
| 物联网扩展功能 | 为满足医院后期移动医护、婴儿防盗、体征监测、病人识别、智能输液、资产管理等物联网需求，要求无线物联网单元提供物联网扩展接口，接口可灵活支持多种物联网部署模式（包括链式及一体模式），能够同时支持RFID，BLE，ZigBee等物联网模块 |
| 兼容性要求 | 保障系统的兼容性 |
| 服务要求 | 提供对本项目的3年原厂服务承诺函 ，产品厂商供要求在温州地区设有产品备件库 |

### 室内高密AP1

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 采用整机六流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式，支持MU-MIMO |
| 工作频段 | 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz |
| 端口要求 | 提供≥2个以太网接口，其中≥1个IOT接口，可扩展支持RFID，BLE，ZigBee等物联网模块，提供官网链接及截图 |
|  | 为保障物联网的扩展能力，要求能够使用IOT接口通过网线连接外置物联网扩展模块 |
| 协商速率 | 要求整机最大协商速率≥2133Mbps |
| 射频 | 单个AP同时具备三个射频，一个射频支持2.4GHz频段，一个射频支持5GHz频段，第三个射频可根据终端情况在2.4GHz和5GHz之间可调 |
| 天线 | 内置天线 |
| 性能要求 | 单机情况下，三个射频各自能够上线256个用户，整机能够支持768个用户同时上线 ； |
|  | 整机接入200个用户，同时点播1M码流的视频文件，视频点播流畅不卡顿 ； |
| 智能带宽限速 | 1、基于带宽均分算法 2、基于每用户指定带宽的算法 3、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 4、为方便一体化运维，要求与现有新院网管平台兼容 |
| 兼容性要求 | 保障系统的兼容性 |
| 服务 | 提供本项目的3年原厂服务承诺函 ，产品厂商供要求在温州地区设有产品备件库 |

### 室内高密AP2

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 采用整机六流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式，支持MU-MIMO |
| 工作频段 | 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz |
| 端口要求 | 提供≥2个以太网接口，其中≥1个IOT接口，可扩展支持RFID，BLE，ZigBee等物联网模块，提供官网链接及截图 |
|  | 为保障物联网的扩展能力，要求能够使用IOT接口通过网线连接外置物联网扩展模块 |
| 协商速率 | 要求整机最大协商速率≥2133Mbps |
| 射频 | 单个AP同时具备四个射频，一个射频支持2.4GHz频段，一个射频支持5GHz频段，其余射频可根据终端情况在2.4GHz和5GHz之间可调，若无法提供，亦可提供双倍以上数量的三射频最新AP |
| 天线 | 内置天线 |
| 性能要求 | 单机情况下，三射支持635个用户同时在线 |
|  | 整机接入110个用户，同时点播2M码流的视频文件，视频点播流畅不卡顿 ； |
| 智能带宽限速 | 1、基于带宽均分算法 2、基于每用户指定带宽的算法 3、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 4、为方便一体化运维，要求与现有新院网管平台兼容 |
| 兼容性要求 | 保障系统的兼容性 |
| 服务 | 提供 本项目的3年原厂服务承诺函 ，产品厂商供要求在温州地区设有产品备件库 |

### 放装AP1

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式，支持MU-MIMO |
| 工作频段 | 同时支持802.11a/n/ac/ac wave2和802.11b/g/n工作 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作, |
| 端口要求 | 提供≥2个以太网接口，其中≥1个IOT接口，可扩展支持RFID，BLE，ZigBee等物联网模块，提供官网链接及截图 |
|  | 为保障物联网的扩展能力，要求能够使用IOT接口通过网线连接外置物联网扩展模块 |
| 协商速率 | 要求整机最大协商速率≥1266Mbps |
| 天线 | 内置天线 |
| 功耗 | 整机最大功耗小于13W(所有空间流满速率工作) |
| 供电 | 支持双网口供电热备，一个上行端口供电生效后设备不重启； 本地电源适配器供电； |
| 性能要求 | 单机情况下：双射频各自能够上线250个用户，整机能够支持512个用户同时上线 |
|  | 整机接入120个用户，同时点播1M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿 |
| 智能带宽限速 | 1、基于带宽均分算法 2、基于每用户指定带宽的算法 3、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 4、为方便一体化运维，要求与现有新院网管平台兼容 |
| 兼容性要求 | 保证系统的兼容性 |
| 服务 | 提供 本项目的3年原厂服务承诺函 ，产品厂商供要求在温州地区设有产品备件库 |

### 放装AP2

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 设计 | 采用最新一代802.11ax技术设计，兼容802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 |
| 工作频段 | 802.11ax/ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.47～5.725GHz; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11ax/b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) |
| 端口要求 | 提供≥3个接口（其中1个100/1000M/2.5G/5G电口，2个10/100/1000M电口，其中1个支持IoT扩展），可扩展包括支持RFID，BLE，ZigBee等物联网模块，提供官网链接及截图 |
|  | 为保障物联网的扩展能力，要求能够使用IOT接口通过网线连接外置物联网扩展模块 |
| 协商速率 | 整机最高接入速率≥5.9Gbps |
| 天线 | 内置天线 |
| 功耗 | 整机最大功耗小于25W(所有空间流满速率工作) |
| 防护等级 | IP41 |
| 智能带宽限速 | 1、基于带宽均分算法 2、基于每用户指定带宽的算法 3、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 4、为方便一体化运维，要求与现有新院网管平台兼容 |
| 兼容性要求 | 保障系统的兼容性 |
| 服务 | 提供 本项目的3年原厂服务承诺函 ，产品厂商供要求在温州地区设有产品备件库 |

### 24口PoE交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps （严格按照厂商官方网站显示的最低指标为准）提供官网链接及截图证明 |
| 配置要求 | 提供≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP口，（为满足用户实际供电需求，要求端口支持POE供电，供电功率≥370W） |
| CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 堆叠 | 支持横向及纵向虚拟化，为保障设备的可靠性，要求设备支持横向虚拟化技术，可将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项，要求与核心交换机为使用的是同一种虚拟化技术 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| 防雷 | 为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
|  | 支持多表流水线 |
|  | 支持Group table |
|  | 支持Meter |
| 兼容性要求 | 保障系统的兼容性 |
| 服务 | 投标时提供对本项目的3年原厂服务承诺函 ，产品厂商供要求在温州地区设有产品备件库 |

### 48口PoE交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps（严格按照厂商官方网站显示的最低指标为准）提供官网链接及截图证明 |
| 配置要求 | 提供≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP口，（为满足用户实际供电需求，要求端口支持POE供电，供电功率≥370W） |
| CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 堆叠 | 支持横向及纵向虚拟化，为保障设备的可靠性，要求设备支持横向虚拟化技术，可将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项，要求与核心交换机为使用的是同一种虚拟化技术 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| 防雷 | 为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
|  | 支持多表流水线 |
|  | 支持Group table |
|  | 支持Meter |
| 兼容性要求 | 保障系统的兼容性 |
| 服务 | 投标时提供本项目的3年原厂服务承诺函 ，产品厂商供要求在温州地区设有产品备件库 |

### SDN基础控制平台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 系统架构 |  |
| 系统兼容性 | 可以支持Windows、Linux平台及MS SQL、Oracle数据库，支持B/S架构。 |
| 控制器部署方式 | 可以支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担；支持双机热备、冷备模式，实现高可用性。 |
| 系统权限划分 | 操作员权限基于资源、角色等多维度划分；支持RADIUS、LDAP等多种认证方式，实现更安全更细致的登录控制；操作员支持ACL访问控制列表。 |
| 网络自动化 |  |
| 基于角色的网络设备自动化 | 将园区设备按核心、汇聚、接入进行分组，每个设备分组中多个设备对应一份配置，通过DHCP实现设备配置一次性完全下发，而不是借助任何介质（比如U盘或者4G等方式）进行的设备自动化上线。对于已有网络，新增设备，设备分组更换后，可以自动纳管并且进行设备配置的下发 |
| 设备可视化自动上线 | 支持通过图形界面方式规划网络拓扑，并展示设备自动上线过程。 |
| 故障设备一键替换 | 支持将园区设备按核心、汇聚、接入进行分组，对于同种类型的设备更换，可通过新设备自动化上线纳管后，执行一键替换功能快速完成设备的更换，尽快恢复业务。 |
| 拓扑管理与融合拓扑 | 提供IP地址统计、查找功能，IP地址分配完成后，管理员能够通过IP地址分配情况统计图表和各类查询条件，直观的了解和掌握整个网络的IP地址资源使用情况。 |
| IP管理 | 提供IP地址统计、查找功能，IP地址分配完成后，管理员能够通过IP地址分配情况统计图表和各类查询条件，直观的了解和掌握整个网络的IP地址资源使用情况。 |
| 业务自动化 |  |
| 基于用户网络资源编排 | 支持基于用户以及用户组进行网络资源编排，实现用户以及用户组和网络属性(不限于VLAN、VXLAN、IP网段、IP地址）的绑定。简化底层网络规划。 。 |
| 图形化策略定义 | 要求提供集中化的界面配置组间策略矩阵，支持拖拽方式实现策略部署，并能够全自动统一下发到所有的策略执行点，用户移动时无需修改配置，策略保持不变，实现策略随行，为便于网络管理，要求不允许通过手动敲命令行或者需提前写脚本命令的形式完成策略随行的配置。 |
| 物联终端的接入 | 通过统一的用户编排界面实现物联网终端接入时自动识别终端，并将接入终端按照业务应用自动划入到相应的VRF隔离域。 |
| 按角色进行IP地址分配 | 支持基于角色的IP地址分配，能够针对某一类用户或者终端进行分组并分配对应网段。 |
| 用户IP绑定 | 可以实现对DHCP服务器进行控制，配合基础网络实现接入用户名绑定IP地址，可以实现提前规划，DHCP按照用户规划进行终端的IP分配。 |
| 单账号多终端 | 所有账号，默认最大绑定一个IP，绑定多终端，其实是指最大允许多个绑定的IP同时在线；如果账号最大在线IP未达到绑定上限个数，允许新终端接入和绑定，并挤占非在线用户的绑定IP；如果账号对应的在线用户数已经达到上限，使用该账号的新用户不允许接入；实时刷新DHCP server上的绑定关系，确保正确绑定。 |
| 单终端多账号（公共机） | 用户即使在公共机上，也能获得自己所属角色的绑定IP，和在专属机器上的体验一致；对于公共机来说，不同用户切换，公共机的所属安全组不停切换，绑定IP不停切换；通过EIA和后台dhcp server的交互，完成对绑定表项的刷新。 |
| 业务虚拟网络（Overlay网络）管理 | 提供针对业务的虚拟Overlay网络（比如VXLAN网络）的管理，可以自动识别并导入端点设备，自动识别网络中的虚拟专用网络和隧道，并实现对虚拟网络的加入监控、移除监控、查看分层拓扑、查看业务拓扑、查看全网拓扑、查看详细信息和查看流量信息等功能。 |
| 故障诊断 |  |
| 告警管理 | 提供对全网设备告警的实时监控和统一浏览；提供多种提醒方式，如界面上的告警实时提醒、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信等。提供告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，提供告警自动确认功能。 |
| Syslog | 可以接收Syslog，完成基本格式的解析，并入库。提供Syslog特征分析及策略注册能力，支持基于统计规则进行聚合生成告警（Trap）。 |
| 性能 | 提供基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表。支持定制性能阈值，可以为监控的性能指标设置两级阈值，当性能指标超过阈值时根据不同的阈值发送不同级别的告警。 |
| 合规 | 提供合规检查，通过此功能可以简单方便的检查园区网络是否满足园区定制的法规，并提供修复功能，可以及时解决在网络环境中出现的配置、安全问题，使网络长期处于一个安全、稳定的环境。 |
| 配置要求 | 配置≥1000个SDN控制器有线管理授权、SDN控制器业务编排功能、SDN控制器高可靠性授权 |
| 服务要求 | 必须提供本项目的3年原厂服务承诺函 |
| Overlay | 通过VXLAN实现多业务逻辑隔离 |

### SDN安全准入控制平台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 一体化客户端 | 使用同一个客户端实现网络准入、用户认证、终端安全状态检查、桌面资产管理等所有功能，可避免多个客户端带来的管理不便。 |
| 多种802.1X接入认证 | 支持PAP认证、CHAP认证、EAP-MD5认证、EAP-PAP认证、EAP-TLS认证、EAP-PEAP-MSCHAPV2认证、EAP-PEAP-MD5、EAP-GTC、EAP-TTLS认证，防客户端破解。 |
| 客户端管理 | 支持客户端防卸载，支持客户端密码卸载；支持客户端属性管理，可以通过客户端管理中心工具进行定制，如VPN接入配置、认证方式、是否上传IP地址、是否上传客户端版本信息、是否支持多播等，可限定配置由终端使用者更改与否 |
| RADIUS认证 | 无需终端用户输入用户名和密码；支持证书、多级证书认证和无线的WAPI认证方式。 |
| LDAP认证 | 支持从LDAP服务器上同步账户信息，支持的LDAP服务器包括：Microsoft Active Directory、Novell Directory Server、Netscape iPlanet、SUN ONE Directory、OpenLDAP等；支持LDAP服务器主备模式；支持实时与本地LDAP认证；支持自动、手工和按需同步账户信息；支持AD域控组用户，支持AD域控密码控制。 |
| 接入认证 | 支持微信认证、二维码的认证方式。 |
| 防病毒及补丁管理 | 支持与包括微软防病毒软件在内的主流防病毒软件联动，支持与微软WSUS/SCCM协同的自动补丁管理。与微软无缝集成，当用户安全认证时，自动检查、下载、安装补丁，实现操作系统补丁自动升级，提升系统易用性。可定期巡查操作系统补丁 |
| 协同防护 | 提供四防软件(防病毒软件、防钓鱼软件、防间谍软件、防火墙软件)以及硬盘加密的协同防护能力。杀毒软件可以检查到杀毒引擎版本、病毒库版本等，可以根据版本号、更新时间来限定软件更新新鲜度 |
| 黑白软件管理 | 支持对软件进行监控、对进程进行监控、支持对服务进行监控、支持对运行的文件进行监控。支持纯白软件管理，终端用户只能安装该纯白软件列表中的软件，不能安装该纯白软件列表之外的软件。支持MD5方式进程检查，支持检查运行软件的版本号 |
| 桌面资产管理 | 支持对客户端软硬件资产信息的编号、收集、统计、变更情况告警等，支持通过HTTP、FTP、文件共享等方式进行软件分发，在终端用户需要帮助时可提供远程协助。支持对桌面资产软件的统计，可以查看到当前任意终端PC所运行的进程、已经安装的软件 |
| 外设管理及U盘审计 | 支持USB、软驱、光驱、串口、并口、红外、蓝牙、1394和Modem等外设的管理，可区分USB存储设备和非存储设备，支持离线策略，拔掉网线依然生效；支持对检测终端USB接入状态进行记录和上报，如用户插拔USB时间、操作文件名、操作文件大小等详细信息 |
| 支持防内网外联技术 | 防止内网的主机通过3G/4G、拨号、多网卡等方式访问外网网络而造成的内部信息泄露。可以支持内网终端屏蔽所有网卡的外部网络访问流量，也可以支持在不连接内网时的外部网络访问。可以设置不检测不控制的特例网卡名单。对出现问题的终端支持审计 |
| 帐号管理 | 支持帐号的增改查，账号可批量开户、导入导出和注销；支持将用户的分组管理，不同的用户分组可以由不同的管理员管理；支持终端账号的密码强度检测；可查询账号的接入明细日志和认证失败日志；支持账户失效提醒，过期账号自动销户。 。 |
| 帐号接入控制 | 支持用户同时在线数限制、最大闲置时长限制，支持黑名单限制接入、支持自动加入黑名单、限制接入客户端的类型和版本，支持限制用户修改终端MAC地址和使用代理等策略。 |
| 在线用户管理 | 可以在线查看用户状态及其所连接的网络设备信息，如此用户接入的登录名称、登录设备IP、设备端口、终端信息、在线session信息、接入开始时长、接入持续时长、安全状态等，对非法用户可以执行发送消息、在线检查、强制下线、关闭端口等操作。 |
| 设备网哑终端接入自动化上线 | 根据事先导入系统的设备网各类哑终端MAC地址列表，实现哑终端的自动化上线，自动完成对接入层设备、汇聚层设备的配置下发，实现专网隔离、即插即用效果。 |
| 智能终端认证页面定制 | 定制页面包括认证（或者注册）页面和处理结果页面，根据显示屏幕分为PC、PAD和手机多种页面类型。预置多套模板方便管理员通过可视化手段绘制页面，也可导入第三方定制的页面。 |
| 支持不同的访客账号创建方式 | 支持公共领域访客短信认证模式、访客接待员手工开户模式、访客自助开户模式，其中短信认证可支持定制逆向收费方案，节省学校的短信费用开支。 |
| 访客无感知认证 | 提供访客一次接入，多次使用的无感知认证，访客只需要输入一次用户名/密码，后续接入无需再输入用户名/密码。 |
| 访客接入权限控制 | 支持访客账号与设备IP地址、接入端口、VLAN、用户IP地址、MAC地址、等信息绑定认证，增强访客认证的安全性，防止帐号盗用和非法接入；可以控制访客账号有效上网时长，有效防止个别访客对网络资源的过度占用；可以实现对访客ACL、VLAN的控制，限制访客对内部敏感服务器和外部非法网站的访问；可以限制访客的接入时段和接入区域，访客只能在允许的时间和地点上网；支持访客使用一次一密方式，访客密码可设置有效时长。 |
| 访客行为审计 | 提供强大的“黑名单”管理，可以将恶意猜测密码的访客加入黑名单，并可按MAC、IP地址跟踪非法行为的来源。支持管理员可以实时监控在线访客，强制非法访客下线。提供接入明细日志，便于审计访客的接入网络记录。通过与UBA用户行为审计系统联动，实现按照访客账号审计上网URL、FTP等访问日志。（需要和ADUBA联动） |
| 用户组管理 | 关联接入策略和接入场景，用户组中的用户在不同的场景下应用不同的接入策略。 |
| 接入策略管理 | 接入策略关联安全组，可以控制用户是否绑定IP。 |
| 多种终端识别技术 | 支持通过客户端、DHCP、HTTP、MAC地址等技术准确识别接入网络的终端厂商、终端类型和操作系统信息。 |
| 基于场景的终端网络接入授权 | 支持根据终端接入区域、接入时间段、终端IP地址、终端MAC地址、终端厂商、终端操作系统和终端类型等对网络接入终端授予不同的访问权限。 |
| 帐号防暴力破解 | 具备帐号自动锁定功能，一定时间内多次恶意尝试登录的用户，可以自动锁定并且加入黑名单，由管理员解锁后才能恢复使用。因暴力破解进入黑名单的情况，不会影响实际用户的正常使用。支持自动解除黑名单。 |
| 配置要求 | 配置≥10000个SDN控制器安全准入控制授权，配置≥10000个智能终端识别授权，与SDN控制器配合使用，组成医院有线无线一体化安全准入解决方案 |
| 服务要求 | 提供本项目的3年原厂服务承诺函 |

### SDN无线管理平台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 支持无线定位 | 支持对移动用户、Rogue移动用户及Rogue AP进行定位；根据设定的规则，在位置拓扑上划分区域，并指定区域内允许或禁止接入的用户列表，如果进入禁止区域，可触发告警或阻断用户接入。 |
| 无线用户信息管理 | 通过第三方Radius系统配合，能够关联移动用户MAC地址和账号的对应关系，并能够维护移动用户的账号信息，帮助管理员从账号的角度管理移动用户。 |
| 系统支持无线资源与用户的统一管理 | 可在拓扑上对终端进行强制用户下线、下发消息、安全检查、加入黑名单、查看用户详细信息等功能。 |
| 支持对移动终端设备类型进行识别 | 根据时间，地点，终端类型，SSID，身份、状态给不同终端不同网络访问权限（需要配合SDNAPP EIA） |
| 支持蓝牙、微波炉等干扰源的实时检测 | 支持丰富的频谱分析图表，包括实时FFT图，duty cycle图，信道利用率图以及信道质量图等,支持历史频谱数据的保存和回放,支持干扰源位置定位。 |
| 支持AP接入端口管理 | 支持PoE功能的设备，可以通过禁止、使能PoE供电功能使AP重启。 |
| 能查看各移动终端的全部漫游记录 | 位置视图可形象的通过动画查看用户漫游轨迹。使管理员随时了解最终接入用户的情况，并对其接入轨迹进行审计。 |
| 绿色节能管理 | 按指定时间控制无线射频的开闭，节约能源，降低辐射；按指定时间控制AP、SSID、PoE的开闭，从而达到控制无线用户上网时间效果。 |
| 无线网络质量评估 | 通过人性化的优化向导设置，建立网络评估任务对无线网络运行状况进行评估，了解WLAN网络运行状况；生成基于拓扑，AP，终端三个维度的网络优化报告，发现薄弱区域，确认需要补点的位置，通过专业报表给未来网络优化提供建议。 |
| 支持查看AC与AP之间真实物理链路连接 | 真实显示从AP到PoE交换机、三层交换机、路由器等物理链路，对于排查网络故障能提供很大帮助。 |
| 配置要求 | 配置≥1000个SDN控制器无线管理授权、≥1500个无线物联网单元授权，与SDN控制器配合使用，组成医院有线无线一体化管理解决方案 |
| 服务要求 | 提供本项目的3年原厂服务承诺函 |

### SDN硬件承载平台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 制造商 | 国内外知名厂商 |
| 服务器外型 | 机架式 |
| 服务器高度 | ≥2U，标配原厂导轨和安全面板 |
| 配置CPU | 配置≥2颗Intel 至强可扩展系列处理器 5118，可支持最高205W处理器 |
| 配置内存 | ≥128GB 2666MHz DDR4 |
| 内存可扩展数量 | 可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB |
| 配置硬盘 | ≥2块1.2T 10K SAS 硬盘。 |
| 硬盘槽位 | 配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护。 |
| 配置RAID卡 | ≥1个标配SAS RAID阵列卡（不占用PCIe扩展槽），支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume； ≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； |
| 启动盘可选项 | 支持双MicroSD和双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位。 |
| PCI I/O插槽 | 最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽。 |
| 配置网卡 | 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），配置≥2端口万兆光口网卡及光模块 |
| GPU | 可配置≥3块双宽企业级GPU |
| 接口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口； 标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口； 支持后部独立的管理端口； 标配1个串口。 |
| 冗余电源 | 配置≥2个500w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件 |
| 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
| 工作温度 | 支持最高5-50°C标准工作温度 |
| 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 |
| 嵌入式管理安全选项 | 嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP，主机名定义访问规则。 |
| 服务要求 | 提供本项目的3年原厂服务承诺函 ，产品厂商供要求在温州地区设有产品备件库 |

### 智能网管

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 架构 | 采用B/S、WEB2.0架构，中文向导式界面，能够支持多种精细化业务管理系统融合和统一部署； |
| 分布式部署 | 要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担； |
| 用户分权管理 | 可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理； |
| 多平台支持 | 支持Windows、Linux平台及MS SQL、Oracle数据库； |
| 自定义用户主页 | 管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面 |
| 拓扑管理 | 自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等 |
|  | 支持IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、网络拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、业务拓扑、STP拓扑、MSTP拓扑等多种拓扑类型；二层拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息 |
|  | 支持数据中心拓扑，包括机房拓扑、机架拓扑等。 |
| 虚拟网络管理 | 支持虚拟网络资源管理、虚拟网络拓扑展示、虚拟网络告警管理、虚拟网络性能监控、虚拟交换机配置管理、虚拟网络配置迁移管理； |
|  | 提供对虚拟机(VM)、vSwitch、物理服务器和vManager的监控，并实现各虚拟网络设备间拓扑关系的展示，为帮助用户对虚拟网络进行管理提供有效手段。 |
| 提供直观的设备的面板视图 | 支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态 |
| 批量的设备配置备份和恢复 | 支持批量的设备配置备份和恢复。支持向导方式或者任务方式（周期性任务、一次性任务或立即任务）批量的备份、恢复完整的配置文件，也可以批量的下发配置片断 |
| IP地址管理 | 实现网络IP地址自动扫描、统计、分配和管理，同时允许用户手工分配和管理IP地址，以达到更加灵活的分配管理。结合IP地址段的管理功能，将整个网络的IP，划入各个不同的IP地址段，分别进行管理，并给出详细直观的IP分配情况统计图表，使管理员能清楚的了解和掌握整个网络的IP使用情况 。 |
| 报表管理 | 具备强大的报表功能，可以生成多种基于业务的分组报表，提供日报、周报、月报、年报等周期性报表，并自动发送到指定信箱。报表可以保存为各种格式，如PDF、Excel、CSV；还可以E-mail报表或打印报表。 |
| 配置 | 软件平台1套，配置≥1000个有线设备管理授权许可，配置≥1000个无线设备管理授权许可，配置≥1500个无线物联网单元设管理授权许可） |
| 服务要求 | 提供 本项目的3年原厂服务承诺函 |

### 模块及线缆等配件

| 指标项 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 保证系统兼容性 |
| 100G光模块 | 28块 | 100G QSFP28光模块(1310nm,2km,LR4L,CWDM4,LC)，原厂序列号可查 |
| 40G光模块 | 64块 | QSFP+ 40G 光模块(1310nm,2km,LR4L,LC)光模块，原厂序列号可查 |
| 万兆多模模块 | 1250块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) ，原厂序列号可查 |
| 万兆单模模块 | 50块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)，原厂序列号可查 |
| 虚拟化及堆叠模块 | 18条 | 40G QSFP+ 3m电缆，原厂序列号可查 |
|  | 360条 | SFP+电缆3m，原厂序列号可查 |
| Pdu(10A) | 100个 | 机柜专用PDU,8位10A输出,最大功率≥2000W. |
| Pdu(16A) | 4个 | 机柜专用PDU,8位16A输出,最大功率≥4000W. |
| 服务要求 |  | 提供 本项目的3年原厂服务承诺函 ，产品厂商供要求在温州地区设有产品备件库 |

### 系统集成服务

| 条目 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统实施技术 | 龙湾院区网络要求采用SDN扁平化组网，要求通过Vxlan与EVPN技术实现各业务间，内、外、设备网间逻辑隔离与整网资源弹性调度，实现网随人动，策略随行等功能；要求龙湾院区SDN组网具备与瓯江口院区现网SDNFabric对接的能力，可通过大二层拉通两院区间策略，具备多Fabric统一管理运维的能力；并要求实现龙湾院区、瓯江口院区和学院路院区的各区网络融合部署，SDN网络和传统网络的灵活对接，不改变原有的网络架构和用户访问业务模式。 要求整网架构同时具备高性能与高可靠性；要求通过网络设备间堆叠或虚拟化技术确保节点冗余，并部署冗余链路，核心网络设备间提供100G链路互联，确保整网流量高效转发；出口网关吞吐量需匹配核心交换机性能，并要求通过虚拟化技术实现多租户、多出口灵活部署，优化硬件资源使用率，并根据不同的外联单位独立配置安全策略和防护策略等功能，简化运维；要求网络出口设备部署双活模式，出口流量无需绕行单一节点。 无线网络覆盖要求充分考虑院方后期移动医护、婴儿防盗、体征监测、病人识别、智能输液、资产管理等智慧类建设需求，要求WLAN整网提供与RFID、BLE、ZIGBEE等IoT模块的对接拓展能力；并保证病房区的无线覆盖实现各扇区信号间零漫游。 投标时需根据用户现网业务和网络情况，出具调研报告及详细的网络实施方案（包括现有设备型号、配置架构以及如何与原院区网络如何平滑过渡的实施方案）。 为保障与学院路及瓯江口院区的网络顺利集成，且不影响学院路院区及瓯江口院区的业务运行，本次龙湾院区项目实施和业务割接时项目中标方需安排1名HUAWEI原厂工程师、1名H3C原厂工程师、1名Oracle原厂工程师、1名EMC原厂工程师现场实施和保障，现场实施和保障天数各不少于20天。原厂工程师需要提供近6个月的原厂社保证明。 |
| 系统实施人员资质要求 | 本项目实施团队成员不得少于6人，项目实施经验不少于五年，至少包括一名ITIL工程师，一名CCIE工程师，一名网络安全工程师，1-2名IT运维服务工程师，一名OCM工程师。团队项目经理要求同时具有高级项目经理和PMP证书的工程师担任，项目副经理必须由具有项目经理及PMP证书的工程师担任，项目经理应做好统一协调工作，要求本项目必须在指定工期内完成；投标时项目组人员一经确定不可更换，以上工程师要求在投标方所在公司工作三年以上，并承诺以上工程师在免费服务期内可随时响应并到现场解决采购方的实际技术问题。提供人员简介、相关资格证书及在本公司的近三年社保证明材料。 提供所有网络设备的上架、安装、调试。所有设备安装调试需中标集成商和相应原厂工程师现场实施，提供中标集成商工程师和原厂商工程师社保证明。 |
| 无线AP部署施工 | 中标供应商须承诺承担本次项目内的所有无线AP的弱电施工及安装部署、测试整改、维护维修的人工及耗材，施工工艺须经业主同意，以甲乙双方代表签字的会议纪要为依据。提供承诺函。 |
| 项目辅材 | 中标供应商须承诺承担本次项目内的其他辅材，包括但不限于光纤跳线。提供承诺函。 |
| 售后服务 | 中标单位需保证三年内提供四名具有五年工作经验以上的工程师负责7*24小时专项支持服务，一名CCIE工程师，一名网络安全工程师，一名OCM数据库工程师，一名VCP工程师，要求工程师60分钟内到达用户现场；以上工程师需提供证书和社保证明等证明材料。服务年限要求：三年7X24小时技术支持。 |
|  | 提供三年内每年四次现场数据库全面检测和评估服务，每次不少于五天，每次由CCIE工程师（提供社保和证书）完成,每次出具正式的检测和评估报告, 包括网络环境勘探调优、系统配置、错误分析与处理，以及必要时的技术咨询服务。提出系统改造和优化方案,对系统实施改造和优化，配合完成服务年度内所有网络相关的系统优化与改造工作。 |
| 测试和备件 | 在保修期内发生的软硬件故障全部提供免费服务。采购方有权要求提供与本次项目内的核心交换机、汇聚交换机、无线控制器、防火墙等相同档次设备，放在采购方库房内做备件，当在线运行设备故障宕机时第一时间更换。当有部件故障（包括主板、CPU、网络板卡、网卡、电源等配件），必须以最快的速度无条件进行更换。 |
|  | 投标方必须确保备件符合系统技术要求，在接到报修通知后，在可能需要使用相关备件的紧急情况下，其他备用设备在2小时内必须到达，如果发现投标方使用二手部件或兼容设备进行维修，将视为违约，并有权对投标响应方进行处罚或终止保修合同的执行。 |
| 其他 | 投标时对以上服务要求条款作出明确报价和响应情况偏离表，合同执行过程中如有任何伪造技术证件资质等弄虚作假情况，中标单位承担一切法律责任。 |

### 常驻现场运维人员（三年）

| 指标项 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 运维服务地点 | 温州医科大学附属第二医院所有院区 |
| 运维服务内容 | 针对指定院区的网络运维服务。负责网络设备的升级、改造和安装调试等工作；协助完成网络方案设计等技术支持工作。 |
| 人员要求 | 提供至少1名现场技术工程师人员。驻场工程师需具备3年以上网络的规划设计和运营维护的经验，拥有H3CSE同等级别以上网络证书； 熟悉主流网络设备的操作命令， 掌握各种网络设备（如H3C、思科、Juniper）的应用，掌握设备的安装配置原理； 精通TCPIP OSPF、rip、bgp、mpls网络路由协议； 精通华三 华为 锐捷等交换机配置，熟悉主流安全产品如山石网科、深信服、天融信等配置；熟悉802.11a/b/g/n/ac协议，具备定位分析和解决有关无线故障的能力；具有较强的日志分析能力、责任心，处理问题主动积极，具有良好的客户沟通能力、文档撰写能力、协同工作能力及团队合作精神。 |
| 运维服务期限 | 合同签订后3年。 |

## 项目建设重要说明

### 项目建设要求

①本次采购范围涉及上述系统完整稳定运行所需的所有硬件、软件、授权、工具、备品备件、消耗品、资料及人工服务等，上述内容所需的所有费用均必须计入本次投标报价。除招标文件已明确不在本次采购范围内的项目外，有关费用如未单独分项报价且投标文件偏离表中无明确偏离的，未单独分项报价的内容视为满足招标文件要求且已经平均分摊计入其他分项报价。

② 本次投标的安装人工费一律包含在安装实施费内，按统一的实施费或材料费率计算，不得单独提供人工费栏目。

③投标供应商随投标文件提交各系统主要设备的可选外观款式图样（尽可能多的），实际供货的产品外观、颜色以招标人确认为准, 产品的外观、颜色调整不得变动产品单价。

④所有系统的管理工作站PC设备（含主机、显示器、鼠标、键盘、音箱、打印机、操作系统，但明确纳入采购范围的除外）由发包人自配，不在本次采购范围内；除此之外的管理工作站其他全部硬件、软件及授权等均在本次采购范围内。

⑤本次投标要求中标方在协议签订后的三年免费维护期必须至少有一名专职人员常驻业主现场，确保甲方网络系统各项业务的及时响应和快速解决。

⑥投标供应商应客观的反映其投标方案及产品，针对招标文件要求进行逐条说明其响应情况。

### 本项目系统需遵循以下原则：

可靠性：系统的可靠性原则贯穿系统架构、设备选型、软硬件配置到系统施工的全过程。

先进性：要求采用技术先进、性能优良、工作稳定的设备，使整个系统的应用在长时间内保持领先的水平。

方便性：系统的操作应具有灵活简便，人机界面友好，易于掌握的特点，操作人员能够方便物进行使用及维护，使整个系统的功能得以最大实现。

扩展性：系统设计留有充分的余地，以便日后比较方便地进行系统扩充。

开放性：必须具有开放的接口，便于整个系统的整合和二次开发。

经济性：系统在满足各种应用需求的前提下，具有良好的经济实用性和性价比。

### 项目培训要求

投标供应商须提出详细的项目培训计划，具体如下：

对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；

- 提供网络厂家中级认证（H3CSE、HCNP、CCNP等，由甲方选择指定）认证培训2名；

- 培训课程安排、培训方式及时间；地点场所由采购人提供；

- 提供系统操作培训：主要面向医院护士及相关管理部门等使用系统的人员，提供操作培训；

- 提供系统日常维护系统培训：主要面向医院信息管理技术人员（至少2名）进行培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的培训。

### 项目验收要求

项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。

1、网络体系架构及描述；

2、提供的其它技术手册，包括：

● 系统实施确认书；

● 软件培训资料；

● 安装维护手册；

● 系统使用操作手册；

● 系统安装测试报告

● 软件系统需含软件相关各类知识文档（操作手册）

● 项目验收报告。

### 项目售后服务要求

- 投标供应商必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。

- 为了保证本次项目顺利成功，要求投标供应商承诺项目验收后三年内的7*24小时技术及维护服务，质保期内必须有专人常驻现场，保证系统的维护、升级服务，对故障即时响应，半小时以内到现场，8小时以内解决问题。包括前端安装、维护、巡检、系统免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。

- 投标供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人和采购机构不承担任何责任。

- 投标供应商应为用户提供系统培训，使其能对系统熟练的操作和日常的维护以及能对一般系统故障进行处置。

## 其他商务要求

    - ▲交货地点: 业主指定地点。

    - ▲完工时间：合同生效后30日历天内完成安装调试。

- 6.3.3付款方式：

- 卖方在签订合同后七个日历天内须向买方提交合同总价3%的履约保证金（可通过保函形式提交履约保证金）；买方在合同生效以及具备实施条件后15日内完成预付款支付（合同金额30%，卖方需提交银行出具的预付款保函），货到安装验收合格后，买方向卖方支付合同余款（合同金额70%）。履约保证金在货到安装验收合格后无息退还。

6.3.4 ▲本合同项下货物质量保证期为向买方移交，通过最终验收之日起3 年（ 36 个月）（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

第六部分    合同

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

- 1.    定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即设备费、材料费、安装调试费、系统集成费、施工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，实行固定费用总包干。

1.3  “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和其它材料。

1.4  “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5  “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6  “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

- 2.    标准

2.1   本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2   除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 3.    专利权

3.1   卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

- 4.    包装要求

4.1   除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

4.2   每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

- 5.    装运标记

5.1   卖方应在每一包装箱相邻的四侧用不可擦除的油漆以醒目的中文字样标注下列标记：

1）   收货人

2）   货物名称和箱号

3）   合同号

4）   发货标记（唛头）

5）   到达站或到货地点

6）   外型尺寸（长×宽×高用厘米表示）

7）   毛重/净重（用公斤表示）

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱的两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注，“重心”和“吊装点”以便装卸和搬运。同时根据货物的特点和运输的不同要求，卖方还应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

- 6.    交货方式：

6.1   现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2   再现场交货条件下，卖方在货物发运前15天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

6.3   如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

- 7.    ▲交货地点: 业主指定地点。

- 8．   ▲完工时间：合同生效后30日历天内完成安装调试。

- 9.    付款方式：

- 卖方在签订合同后七个日历天内须向买方提交合同总价3%的履约保证金（可通过保函形式提交履约保证金）；买方在合同生效以及具备实施条件后15日内完成预付款支付（合同金额30%，卖方需提交银行出具的预付款保函），货到安装验收合格后，买方向卖方支付合同余款（合同金额70%）。履约保证金在货到安装验收合格后无息退还。

- 10.   技术文件和资料

10.1  提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件第五部分《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

10.2  如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

- 11.   质量保证

11.1  卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

11.2  根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

11.3  ▲本合同项下货物质量保证期为向买方移交，通过最终验收之日起3 年（ 36 个月）（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

12.   卖方履约延误

12.1  卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

12.2  在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过 修改合同的方式由双方认可。

12.3  除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款13条规定被收取误期赔偿费。

12.4  所有提供的设备交货、安装、调试及验收都应服从买方的统一安排。

- 13.   误期赔偿费

13.1  除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周(不足一周按一周计算)的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

- 14.   不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 15.   税费

15.1  根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

15.2  根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

15.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

- 16.   违约终止合同

16.1  买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

16.2  如果买方根据上述第16.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

- 17.   双方责任

17.1  买方

（1） 按合同规定向卖方支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

17.2  卖方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

- 18.   争端的解决

- 18.1 合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向买方所在地法院提起诉讼。

18.2  法院判决结果，对双方均有约束力。

- 19.   转让和分包及产品不可替代

19.1  未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

19.2  产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

- 20.   适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 21.   合同生效及其他

21.1  合同应在双方签字盖章后开始生效。

21.2  合同一式贰份， 双方各执一份，具有同等效力。

21.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

第七部分    投标文件格式附件

封面格式

项目名称：

项目编号：

投

标

文

件

投标人全称：（公章或CA章）

时    间：

1、商务资信文件目录

（1）法定代表人授权书

（2）投标人情况表

（3）提供有效的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件

（4）投标人2019年度资产负债表及利润表复印件

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

（6）投标人资质证书、认证证书、社保证明等（如有、复印件 ）

（7）节能、环境标志产品声明书（如有）

（8）投标产品在“中国政府采购网”上节能产品或环境标志产品查询截图（如有）

（9）诚信投标承诺书

（1）法定代表人授权书

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

（投标人全称）法定代表人        授权本单位在职职工           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：     年    月   日

附： 身份证复印件：

授权代表（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

（2）投 标 人 情 况 表

投标人名称：                                                                                  填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 |  | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要业绩 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |

（3）提供有效的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件

（4）投标人2019年度资产负债表及利润表复印件

（6）投标人资质证书、认证证书、社保证明等（如有）

a/具有ISO14001环境管理系列标准认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书证书 、ISO20000服务管理体系认证证书 、售后服务能力认证五星级认证 、ISO18001职业健康安全管理体系认证证书 ，信息技术服务运行维护标准叄级（ITSS）及以上证书

b/项目负责人和工程技术人员相关职称或认证证书

c/所在投标人社保证明文件

d/工信部或中国信息通信研究院出具的测试报告

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

本公司参与                          （招标项目名称、编号）投标，本公司郑重声明：

1、我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录；

2、至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在以下情形（包括但不限于）：根据招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。否则，我方将承担在符合审查时不被通过的后果。

如有虚假我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任

特此声明

声明投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

附注：

1.信用信息查询渠道及截止时间：将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效投标处理。

（7）节能、环境标志产品声明书

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环境标志产品均属于品目清单范围，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书(中国政府采购网www.ccgp.gov.cn须具备相关信息)；

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供的节能产品或环境标志产品，产品金额占采购项目总金额50%（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标人名称（公章或CA章）：

日 期：

（8）投标产品在“中国政府采购网”上节能产品或环境标志产品查询截图（如有）

（9）诚信投标承诺书

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

本公司参与                          （招标项目名称、编号）投标，本公司郑重承诺：

1、自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定；

2、投标文件中所提供的材料及技术参数真实有效，不存在虚假应标；

3、本公司提供的产品名称为                          ；规格型号为                   ，属于原厂生产的正规渠道产品，并提供以上产品原厂商      年质保（详见招标文件第五部分“招标内容及要求”的规定）。

本公司若违反上述承诺，愿接受取消投标（中标）资格及其他任何形式的处理。

投标人全称（公章或CA章）：

日 期：  年  月  日

附注：▲本承诺书格式不得修改，不提交本承诺书按无效标处理。

2、技术文件目录

（1）投标设备供货清单及技术响应表（不含价格）

（1.1）官网链接、截图、工信部或中国信息通信研究院出具的测试报告

（2）随机备品备件和专用工具清单（如有）

（3）技术商务偏离表

（4）投标人2017年至今同类项目业绩一览表（同时提供完整合同及项目验收合格证明复印件）

（5）需投标人设计的运维方案及整体规划等

（6）项目服务人员汇总表 （同时提供技术人员认证证书、所在投标人社保证明等）

（7）项目实施方案

（8）售后服务承诺

（9） 优惠措施 （如有）

（10）投标人认为需要提供的其他技术资料

- 投标设备供货清单及技术响应表

（不含价格）

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 投标设备品牌型号、技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

附注：本表必须根据第五部分“采购需求”的内容详细填写及说明。关键参数附官网链接和截图。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

（2）随机备品备件和专用工具清单（如有）

招标编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量/台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：投标人可按以上表格形式进行复制。

投标人全称（公章或CA章 ）：

日  期：  年  月  日

（3）技术及商务偏离表

招标编号：

|  | 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 |  |  |  |  |  |
| 商 务 |  |  |  |  |  |

附注：1. ▲没有填写此表视为完全满足招标文件的实质性要求，（但必须提供）；

2. 如出现偏离，投标人务必如实填写此表，“投标文件对应规范”及“说明”栏不得复制粘贴，所投产品必须对照招标文件要求详细填写说明，否则存在的风险由投标人自行承担；

3. 投标人可按以上表格形式进行复制。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

（4）投标人2017年至今同类项目业绩一览表

招标编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 用户联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：应提供旁证材料（后附合同及项目履约评价材料复印件，否则不得分）。

投标人全称（公章或CA章）：

日  期：  年  月  日

（6）项目服务人员汇总表

招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 | 类似服务的经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、技术负责、施工、设备材料、以及各主要专业工种均应列入；

2.  提供所在投标人单位社保

3. 职称/认证证书复印件附后。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（7）运维方案及整体规划、实施方案等

招标编号：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（8）售后服务

招标编号：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（9）优惠承诺

招标编号：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（10）其他技术资料（如需）

招标编号：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

3、报价文件目录

（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

（1）开标一览表

招标编号：                                                 （价格单位：人民币万元）

| 投标项目 | 完工时间（日历天） | 免费质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写）： （小写）：¥ |  |  |  |

附注：1. 此栏内投标总价应与附件三“投标分项报价表”中合计总价相一致。

- 2. ▲不提供此表格将被视为没有满足招标文件的实质性要求。

投标人全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（2）投标分项报价表

招标编号：                                       （价格单位：人民币万元）

| 项目 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

附注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有明确响应招标文件，货物名称按采购设备清单内容。

2. 此表的合计总价应与附件二“开标一览表”投标总价相一致。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4. “设备总价”不应包含：运杂及保险费及其他相关费用。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各投标人认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

投标人全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（3）中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                  （项目名称、编号）项目的                   采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：

1. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2. 纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任,如若中标本声明函将予以外网公示。

3. 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件，符合规定条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，符合规定条件并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               （项目名称、编号）项目的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：1. 纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

2. 投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，如若中标本声明函将予以外网公示。

（5）监狱企业的证明文件（如有）

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

中标人的本证明文件将予以外网公示。