温州市政府集中采购

招 标 文 件

| 项目编号： | Z-GB202207140004CWT |
| --- | --- |
| 项目名称： | ## 温州理工学院实验室信息化项目（非预留份额项目） |
| 采购方式： | 公开招标 |

招标人: 温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）

二○二二年七月

目    录

第一部分   招标公告              ……………………………………………………… 2

第二部分   投标人须知和投标人须知前附表     …………………………………………7

第三部分   开标、评标和定标      ………………………………………………………18

第四部分   评标方法              ………………………………………………………22

第五部分   采购需求              ………………………………………………………25第六部分   合同                  ………………………………………………………53

第七部分   投标文件格式附件      ………………………………………………………60

附注：▲本招标文件正文内容共76页（页码编制1-76），招标文件中标“▲”且加下划线部分，为招标的实质性要求，着重提醒各投标人必须响应。各投标人必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人及招标人概不负责。

第一部分    招标公告

项目概况

温州理工学院实验室信息化项目（非预留份额项目）的潜在投标人应在浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 获取（下载）招标文件，并于2022年8月9日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：Z-GB202207140004CWT

项目名称：温州理工学院实验室信息化项目（非预留份额项目）

预算金额（元）：4291400

最高限价（元）：4291400

采购需求：

标项一:
    标项名称: 温州理工学院实验室信息化项目

数量: 1  
    预算金额（元）:4291400

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括设计艺术学院、数智学院、建筑学院等机房设施设备的供货、安装调试、系统集成、技术支持、售后服务等。具体招标内容及详细技术要求见招标文件相关部分。

备注：/

合同履约期限：合同签订后30个日历天内供货、安装和调试后由采购人验收合格完毕，设备质保期详见招标文件第六部分“合同”内容。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年7月19日至2022年8月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)

方式：1、供应商请自行登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)免费下载且无需报名。用政采云注册账号、密码在系统登录后点击【申请获取采购文件】按钮，填写获取采购文件的申请信息。

2、供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年8月9日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2022年8月9日 09:00

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

3.1质疑的提出：如有质疑，必须在政采云系统内或线下向采购人提出，并与采购人质疑联系人电话确认。
   3.2投标说明：
1）、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。
2）、标前准备：各供应商必须在开标前成为“浙江省政府采购网”注册供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。 供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。 《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html 《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html 《CA驱动和申领流程》: http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html 3）、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）， 电子投标具体流程详见：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na??

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：温州理工学院

地址：温州市瓯海区茶山高教园区温州大学北校区

项目联系人（询问）：李成俊

项目联系方式（询问）：0577-86680752

质疑联系人：杨老师

质疑联系方式：0577-86680752

2.采购代理机构信息

名称：温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）

地址：温州市会展路1268号“温州市民中心”A座412室

项目联系人（询问）：陈唯特

项目联系方式（询问）：0577-88926822

质疑联系人：徐迟

质疑联系方式：0577-88926825

3.同级政府采购监督管理部门

名称：温州市财政局政府采购监管处

地址：温州绣山路299号

传真：/

联系人 ：项先生、蔡女士

监督投诉电话：0577-88532725、88521948

第二部分    投标人须知和投标人须知前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州理工学院实验室信息化项目 |
| 2 | 项目所属行业 | 工业 |
| 3 | 是否属于预留份额专门面向中小企业采购的项目 | 否 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 6 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2022〕8号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于中小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》（招标文件第七部分） 中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（招标文件第七部分）。 3、根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 7 | 政府采购节能环保产品 | 1、《根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm） 中可查询到，如所投产品为品目清单内产品，请提供相关承诺函置于技术及商务标中（招标文件第七部分）。 ▲2、采购需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 8 | 质疑和澄清 | 1、投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不受理。质疑投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。 2、项目的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是招标文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。 |
| 9 | 是否允许分包 | 不允许 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 11 | 联合体或分包价格政策 | 1、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。小微企业享受价格扶持政策，投标报价给予20%的扣除。 2、组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 4、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 5、投标文件中提供联合体协议。 |
| 12 | 是否现场踏勘 | 否 |
| 13 | 中标结果公告 | 中标人确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告，公告期限为1个工作日，《中标通知书》政采云平台直接签发推送。 |
| 14 | 投标保证金 | 无须缴纳 |
| 15 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定收取项目中标金额 1 %的履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 17 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 18 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 19 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件形式 | 电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 21 | 投标文件的接收 | 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。 1、投标人应当在2022年8月9日9:00时整之前按照电子投标要求将电子加密投标文件上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。 2、投标人应当在2022年8月9日9:00时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至温州市政府采购中心邮箱（wzjcchen@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:00-10:00期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至温州市政府采购中心邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件。如投标人未按照规定时间（2022年8月9日9:00时整之前）及要求提供有效备份文件并解密成功，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 3、电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。 4、投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 22 | 招标人代理费用 | 0元 |
| 23 | 同一品牌的认定 | - 1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，商务报价最低的投标人获得中标人推荐资格。 - 2、非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 24 | 签章 | 严格按照招标文件第七部分投标文件格式附件内容签章 |
| 25 | 政采贷 | - https://jinrong.zcygov.cn/finance/loan?type=1 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于温州市政府采购中心 |

一   总则

本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部公布第87号令）等法律及有关法规组织和实施的。

- （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“招标人”系指组织本项目采购的温州市政府采购中心。

2、“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3、“采购人” 系指委托招标人采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

- （三）投标人及委托有关说明

- 1、投标人代表指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须有《法定代表人授权书》见第七部分。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目投标活动。

6、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （四）投标费用

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

二 质疑、澄清（更正）

- （一）质疑

- 1、投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不予受理。质疑投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。

2、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

（二）招标文件的澄清（更正）

1、无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人的书面澄清（更正）文件会在“浙江省政府采购网”上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到“浙江省政府采购网”上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是招标文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。

2、当招标文件与澄清（更正）文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三   投标文件的编制

- 投标文件的形式和效力

电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

1、投标文件以及投标人与招标人、采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

（三）对投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

2、在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如标“▲”且加下划线部分，否则将导致无效标。

3、编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

（四）投标文件的组成

投标文件组成均为资格文件、技术及商务文件、报价文件三部份组成。

1、资格文件：

（1）法定代表人授权书

（2）提供有效的营业执照；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》

（3）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书+符合资格条件承诺书（合二为一）

2、技术及商务文件

（1）技术商务偏离表

（2）投标人2019年至今同类项目业绩一览表

（3）项目服务人员汇总表

（4）投标设备供货清单及技术响应表

（5）实施方案

（6）拟派项目负责人情况表

（7）售后服务

（8）优惠承诺

（9）培训计划

（10）突发事件应急处理措施

（11）随机备品备件和专用工具清单（如有）

（12）投标人认为需要的其他文件资料

3、报价文件

（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

注：▲资格文件、技术及商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

- （五）投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。

- 投标报价

1、投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即设备费、材料费、安装调试费、系统集成费、施工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入总价。

2、▲所有投标均以人民币报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

3、▲本项目不接受投标人递交两份及以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一投标项目报有两个及以上总价，且未声明哪个有效，按招标文件规定的提交备选方案的投标人除外。

4、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5、所有的投标报价均为货物或服务到买方指定的工地价。

6、投标人可在投标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在技术偏离表中做出详细说明。

（七）投标有效期

1、▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为未满足招标文件实质性要求作无效标处理。

2、特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

四   投标文件的递交

（一）投标文件的递交

1、电子投标文件上传的地点和截止时间

供应商应于2022年8月9日9:00时整之前在政采云上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

2、迟交的投标文件

招标人在规定的投标截止时间以后政采云平台将不接收投标文件。

（二）投标文件解密

开标时间后1小时内（2022年8月9日10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件，待所有投标文件解密后开始开评标。若供应商在规定时间内（2022年8月9日上午10:00前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2022年8月9日9:00时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至温州市政府采购中心邮箱（wzjcchen@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:00-10:00期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至温州市政府采购中心邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2022年8月9日9:00时整之前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。

（三） 投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2、在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

3、从投标截止时间至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

第三部分   开标、评标和定标

（一）评标委员会

1、招标人依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

（二）评标过程的保密性

1、开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标人和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

2、开标后，直至中标公告发出且质疑期届满止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

3、中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

4、为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5、评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（三）开标

1、本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在政采云平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标

投标截止时间后的1小时内（开标当日上午9:00-10:00时），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（四）投标文件的澄清

1、在评标期间，评标委员会可以在政采云平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但澄清、说明或补正内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在政采云平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其做出无效标处理。

（五）投标文件的资格性和符合性评审

1、开标后，采购人授权评标委员会对投标人的资格进行审查。

2、评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异。

3、评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质上响应的投标。

4、评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（六）▲投标无效

1、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖公章或CA章的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件；

（3）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（4）无法定代表人签字（盖章）或其授权代表签字的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（7）招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

（8）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（9）投标文件中提供虚假材料、技术指标及参数；

（10）资格文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的；

（11）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（12）标项以赠送方式投标的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应评标委员会要求未在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；

（15）在参加本项目政府采购活动前三年内有重大违法记录或在指定的信用信息查询渠道及截止时间前列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（16）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（17）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（18）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（19）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（20）不同投标人的投标文件相互混装；

（21）违反公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

（22）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

注：以上有（16）至（20）情形之一的，还应视为投标人串通投标，并报同级财政部门处理。

（七）报价修正

报价文件出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

（八）错误修正

1、对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

2、客户端填写的《开标一览表》与以pdf格式上传文件中的《开标一览表》不一致的，应以Pdf格式上传文件中的为准。

（九）评标委员会在做出任何一项投标无效决定前，都应当严格遵循以下程序：

1、要求当事投标人作相应的答辩；

2、在充分讨论的基础上集体表决；

（十）评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

（十一）定标

1、本次招标由评标委员会确定中标候选人（招标文件另有规定的除外）。

2、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二做为第二中标候选人。

3、采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

（十二）授予合同

1、中标公告评标委员会确定的中标候选人在“浙江省政府采购网”上公告。

2、中标通知

（1）中标人确定后，招标人在政采云平台向中标人签发《中标通知书》。

（2）中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

3、签订合同

（1）中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

（2）招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

（3）中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标人重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

4、采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

第四部分   评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

（一）总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。

（二）评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

（三）评标程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格部分、技术及商务部分、报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

1、对投标人的资格部分、技术及商务文件进行符合性审查，确定技术标有效单位。

2、对技术及商务标有效的投标人进行评分，计算出各投标人的得分（详见评分细则）。

3、对技术及商务标有效的投标人的投标报价在政采云平台上予以公开。

4、评标委员会对技术商务标有效的投标人进行投标报价部分评审，确定投标报价评审有效投标人。

5、对投标报价评审后有效的投标人计算投标报价分和综合得分（详见评分细则）

6、确定中标人

（1）评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二做为第二中标候选人。

（2）评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；或者存在违法违规行为被采购监管部门处理的；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标，也可以重新开展政府采购活动。

7、完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况做出评标报告。

（四）评标办法

本评标办法采用综合评分法，技术及商务70分（权值70%），报价30分（权值30 %）。满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人。

（五）评分细则

1.  技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计的算术平均值为各投标人技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信 | 5分 | ①具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分 ②具有ISO14001环境管理体系认证证书的得1分 ③具有OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分 ④具有ISO27001信息安全管理体系认证证书得 1分 ⑤ISO20000 IT服务管理体系认证证书得 1分 |
| 2 | 投标人2019年至今同类项目业绩 | 3分 | 根据投标人2019年至今同类项目业绩，每提供一个有效业绩得1分，最高得3分。注：提供项目合同（业绩时间以合同签订日期为准），及业主出具的验收合格证明，以上两者缺一不可，否则不得分。 |
| 3 | 投标产品品牌情况 | 5分 | 根据投标设备的品牌形象、产品成熟度、用户美誉度、相关行业测评资料、其他特殊要求因素（如安全等）打分。 |
| 4 | 对招标文件的响应度及符合性 | 28分 | 符合明确指标参数得29分。 投标产品关键技术指标（标有“▲”且加下划线）必须满足，负偏离废标； 对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止，负偏离或缺漏项的扣分由评委共同认定。 |
| 5 | 投标产品先进性、可扩展性 | 6分 | 对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加2分（最高分为6分），无实质性意义的正偏离不加分，正偏离加分由评委共同认定 |
| 6 | 实施方案 | 5分 | 根据实施方案对于项目组织的运作方式、项目管理目标、项目实施的组织结构、项目的管理措施、协调方法、实施流程、实施进度详细的描述进行打分。 |
| 7 | 售后服务 | 4分 | 1. 根据售后服务响应时间、售后服务内容、服务体系、及技术力量支撑情况打分。（0-2分）。 2. 在温州设有维护服务机构得2分，在省内设有维护服务机构得1分（提供营业执照）。 |
| 8 | 技术力量 | 12分 | 1.项目负责人具有信息安全工程师证书、CISSP安全证书、中级网络工程师证书的，每提供1种证书得2分，最多6分。 2.除项目负责人外，项目技术人员具有中级信息安全工程师认证（软考）、数据库系统工程师证书中级及以上和信息系统项目管理师（高级）证书的，每提供一种证书得2分，最多6分。 注：以上人员根据相关职称或认证证书打分，并同时提供其在投标人单位近3个月任一月社保证明文件，两者缺一不可，否则不予给分。 |
| 9 | 节能、环境标志 | 2分 | 投标核心产品属于节能产品（1分）、属于环境标志产品（1分），由评委综合打分。 投标文件中必须提供附件六“节能、环境标志产品声明书”、“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品或环境标志产品查询截图”，两者缺一不可，否则不予给分。 |

2.  报价评分（30分）：

满足招标文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出报价评分值（小数点后按四舍五入保留2位）：

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100

3.  有效投标人的综合得分为技术及商务分和投标报价分的总和。

第五部分   采购需求

一、总则

1、采购的服务所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

- 本次招标采购为温州理工学院实验室信息化项目，投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑，选择具有最佳性能价格比的服务前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- ▲投标人必须根据自己的技术及商务和报价优势对全部内容进行投标，不得只投部分内容。

| 二、采购内容及技术参数 一、建筑与能源工程学院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 云服务器 | 1.2U机架式服务器并提供滑动导轨,国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜 2.CPU配置：≥2颗英特尔金牌6336Y(24C,185W,2.4GHz) 3.配置≥32个DDR4 DIMM 插槽，支持 RDIMM/LRDIMM/NVDIMM，最高3TB；本次配置≥384GB 3200MT/s RDIMM内存 4.配置≥1*2TB PCI-e SSD硬盘；机箱最大支持16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘 5.支持SAS/SATA/U.2（NVMe）接口，支持SATA总线的M.2 SSD硬盘，支持E1.s SSD，支持硬盘热拔插。 6.配置SAS PM8222-SHBA 12Gb RAID卡，raid卡及启动盘支持：支持RAID 直通模式，支持Raid0/1/10/；集成≥1个独立的1000Mbps网络接口，专门用于支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能。可安装windows，linux，VMware ESXi 7.PCI插槽：支持不小于11 个第三代Pci-e插槽，支持 ≥4 个 x16 pci-e 插槽，可选支持4个内置双宽全高全长GPU或者8个单宽全高全长GPU. 8.网口数量：配置≥2个千兆口，≥2个万兆光口（含2个sfp+模块），支持≥2个板载25G SFP28网口且支持RDMA 9.GPU：配置 NVIDIA Quadro RTX 8000 GPU卡*1或以上； 10.配置1+1 1600W及以上冗余金级能效电源 | 台 | 1 |
| 2 | 工作站 （教师终端） | 1.≥英特尔® i7-11700 (8 核, 16M 缓存, 基本频率 2.5GHz, 最高睿频 4.9GHz) DDR4-2933) 2.≥英特尔® W580或以上 3.≥32GB DDR4 2666MHz≥4个DIMM插槽；最高可配 128 GB 2666 MHz 或 2933 MHz , 非 ECC 和 ECC DDR4 内存；内存带至强处理及ECC内存可免费提供内存硬件防错技术 4.配置≥256G SSD固态硬盘+1TB机械硬盘 5.超薄光驱或智能卡阅读器 (CAC/PIV) 6.英特尔® 快速存储控制器 12.0，支持 SATA 6 Gb/s 和基于主机的 RAID 0/1/5/10 7.配置RTXA2000显卡或以上 8.集成 Realtek® ALC3246 高保真音频编解码器（双通道） 9.集成网卡 10.前面：≥2个Type-c端口、≥2个USB 3.0端口、≥1个SD端口、≥1个麦克风端口、≧1个耳机端口；内部：≧1个USB 2.0端口、≥1个2*5针USB 2.0转接口、≥8个SATA 6 Gb/s端口、≥1个SATA 6 GB/s端口（用于光驱）；后面：≥6个USB 3.0端口、≥1个串行端口、≥2个PS2端口、≥1个RJ45（英特尔千兆以太网）端口、≥1个音频输出口、≥1个音频输入及麦克风端口 11.≥1 个第3 代PCIe x16、≥1个第3 代PCIe x4（开放式，全高）、≥1 个PCI，≥2个M.2 2280 插槽 12.≥20L塔式机箱，机箱采用免工具设计 13.USB 键盘鼠标 14.≥460瓦能效高达90%电源（80PLUS金牌认证），符合能源之星标准；或300瓦能效85%电源； 15.电源自带诊断灯 16.英特尔快速存储技术，支持SATA 6 Gb/s 和基于主机的RAID 0/1/5/10 17.23.8 LED背光液晶显示器 IPS(平面转换超窄边框)/,16:9, 2K(2560 x 1440) ,5ms,0.2058mm,1670万色,300cd/㎡,1000:1,178°/178°，可升降旋转，支持壁挂，接口HDMI和VGA。 | 台 | 1 |
| 3 | 显示器 | 23.8寸液晶显示器；支持壁挂；最佳分辨率1920*1080；IPS 液晶面板 长宽比16:9，对比度1000:1 | 台 | 13 |
| 4 | 云终端 （学生终端） | 英特尔® 赛扬® 处理器J1900，四核主频1.99GHz或以上 显卡：≥Intel® HD Graphics 内存：≥2G 硬盘：≥16G 系统：linux/WIN7/WIN8 尺寸：140*140*25mm 接口：≥USB2.0*3, ≥USB3.0*1，≥VGA端口*1，≥HDMI端口*≥1 千兆自适应RJ-45*1 音频输出输入*1，DC*1 外壳：黑色铝合金，含壁挂 USB键盘鼠标套装 | 台 | 13 |
| 5 | 桌面云软件 | 服务器虚拟化软件： 1.可并入学院现有的桌面云平台资源池，纳入平台统一管理 2.采用Web方式管理，支持新建、删除虚拟机，同时可实现对服务器资源的使用情况进行监测，包括CPU、内存、存储、网络等使用情况的图形化监控，并能反映当前物理机、虚拟机的资源瓶颈； 3.兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，包括但不限于以下操作系统： WinXP、windows Vista、Win2003、Windows 2008/R2、Windows Server 2016/R2、Windows Server 2019、Redhat Linux、Suse linux、CentOS、Oracle Enterprise Linux、Debian。 4.支持异构资源池，当多台服务器使用同一品牌、不同型号的CPU时，能够建立异构的物理资源池； 5.支持将物理服务器虚拟成多个逻辑上相互独立的虚拟机，虚拟机之间可实现隔离保护，任何一个虚拟机发生故障时都不会影响同物理机上的其它虚拟机运行；虚拟机具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； 6.支持GPU虚拟化技术，可将一张32GB显存的物理显卡最少虚拟成64个512MB显存的虚拟显卡，且该64个虚拟显卡可以同时使用，提供GPU 管理的web图形界面截图（非命令行配置界面截图）；截图中需包含单张物理显卡的型号及对应的64个虚拟显卡，且能在截图中清楚的看到虚拟显卡隶属的虚拟机名称； 7.支持计算和存储资源灵活智能调度，包括云桌面虚拟机支持动态内存、动态存储分配机制，其中云桌面虚拟机动态内存可配置的最大值和最小值；当单台物理服务器分配给所有虚拟机的内存最大值总和大于物理内存时，物理主机上所有虚拟机也能同时正常启动。 - 支持定时计划快照功能，计划快照功能使管理员能够在虚拟服务器或虚拟服务器组上计划每小时、每天或每周的快照。并能支持配置计划快照的最大数量，超过最大数时，自动删除最旧的快照。 - 9.支持虚拟机在线迁移功能，在不停机的情况下，可在集群内不同物理主机之间迁移，保障业务连续性； - 10.支持V2V工具对其它HyperVisor平台的虚拟机进行转换、导入等操作； - 11.服务器虚拟化平台需满足在同一界面显示所有物理主机和虚拟机的性能情况，包括CPU、内存、磁盘、网络、运行时间、IP地址等信息的图形化监控，为管理人员评估物理机、虚拟机的资源瓶颈提供直观依据，无需进行切换。 - 12.支持1+N网卡绑定,实现增加网络吞吐量和提高网络可靠性的目的，可支持多种绑定模式：如主动-主动、主动-被动、LACP协议负载均衡功能。 - 桌面虚拟化软件： - 1.提供随机池桌面交付技术，当终端对应的云桌面故障时，该终端可以在不需要发布桌面的情况即可直接访问另外一个全新的云桌面，即终端与云桌面的对应关系是动态随机，而非静态关系。 - 2.提供静态不还原桌面，终端与云桌面需要按一定顺序规则进行一一绑定，即终端与云桌面的对应关系是静态关系，而非动态关系。 - 3.支持共享桌面池模式，共享桌面池模式下用户登录时能自动识别可用的虚拟机，且无需将用户与虚拟机绑定，实现桌面级别冗余； - 4.支持显卡虚拟化技术，批量发布云桌面时，配置向导中可根据用户需求选择不同的显卡型号； - 5.支持发布静态不还原桌面，用户每次登录都是固定的虚拟机、固定的IP地址，且虚拟机不还原，满足ATA、计算机等级等考试需求； - 6.支持发布物理图形工作站，此物理图形工作站直接安装所需操作系统，无需在底层安装虚拟化层即可以云桌面的方式进行发布，通过任何智能设备、在任何地点对物理图形工作站进行访问，且此访问无需开启RDP服务和通过RDP协议访问 ； - 7.虚拟机在不加载显卡的情况下，自带的虚拟显卡可将内存复用为显存，在Windows7系统中通过系统自带的检测工具DXDIAG检测时，DXDIAG“显示”菜单中的“DAC类型”为Virtual RAMDAC、“估计内存总数”大于1024MB、提供DXDIAG检测的“显示”菜单结果截图，截图中能清楚查看“DAC类型”为Virtual RAMDAC、“估计内存总数”的大小； - 8.云桌面支持动态内存技术，可通过虚拟机模板设置内存容量的最大值和最小值，进行批量发布拥有动态内存的云桌面。 - 9.所有云桌面的功能组件均可实现多节点负载，无单点故障，支持微软SQL Server、SQL Express等主流数据库的不同版本，无缝兼容数据库镜像模式，提升整个平台的高可用性； - 10.支持用户连接数、断开数、最大并发数、从登录到进入云桌面所需时长等基础数据进行统计； - 11.用户在无需安装任何客户端插件或浏览器控件的情况下，可通过浏览器的HTML5协议正常使用云桌面（而非在管理平台查看云桌面），云桌面嵌入在浏览器中； - 12.用户可以在任何时间任何地点通过任何智能设备（包括笔记本、台式机（Windows、Mac OS、Linux）和智能手机（IOS，Android）、平板电脑等）访问云桌面和云应用； - 13.支持用智能手机登录云桌面后可直接在云桌面中访问本地磁盘； - 14.支持本地程序穿透调用，登录云桌面后，在云桌面中即可直接运行安装在终端设备上的应用程序 ； - 15. 支持桌面虚拟化功能与应用虚拟化功能配套使用，可在同一管理平台进行管理和维护； - 16.登录云桌面后，可将终端硬盘分区映射到云桌面中，实现云桌面与终端硬盘之间的数据拷贝，并可通过策略对数据拷贝行为进行控制，支持单向拷贝、双向拷贝、禁止复制和粘贴； - 17.通过移动设备访问时，可为移动设备提供多点触控手势功能，包括但不限于一指轻按为单击、触摸按住后松开为右键单击、三指为唤醒键盘、双指内外开合为缩放、触摸按住并滑动为拖动、两指轻按为切换鼠标指针； - 18.云桌面支持在多个虚拟化平台上发布 ； - 19.支持将云桌面部署在两种及以上主流的公有云中，可实现公有云和私有云组成的混合云，且能完整管理桌面的生命周期； | 点 | 13 |
| 6 | 终端管理软件 | - 1.管理员可通过终端管理软件远程集中管理终端，可配置终端网络参数、计算机名等。 - 2.支持通过终端管理软件对云终端进行单台或批量开启、关闭及重启终端； - 3.支持云桌面自动登录功能，用户开启云终端后，无需任何操作即可自动登录云桌面，支持通过本地设置或者管理平台统一设置两种方式配置此功能； - 4.支持对本地系统进行保护，能够在本地系统发生更改后重启自动还原，支持通过本地设置或管理平台统一开启、关闭系统保护。 - 5.可通过管理平台进行批量更新操作，软件更新后，无需再次重复配置云终端（如网络地址、主机名等）、云桌面参数（服务器连接地址、编号等）； - 6.使用同传等方式还原系统后可自动配置终端参数，保留还原之前对应的终端参数（IP，计算机名称，云桌面访问地址、账号密码等）； - 7.当云桌面出现故障无法连接时，支持云桌面与终端本地Windows系统实时切换。 - 8.支持填写主备两个云桌面访问地址，当主访问地址出现故障时可自动切换至备用地址访问云桌面。 - 9.当云桌面断开连接或终端意外重启，云桌面恢复连接后，原有操作不变及数据不丢失； - 10.客户端登录程序在桌面选择页面需支持显示每个桌面内安装的软件信息。 - 11.支持在登录界面中显示使用部门信息，方便用户对资产进行管理。 | 点 | 13 |
| 7 | 运维系统软件 | - 厂家售后服务中心可通过此平台在线对云桌面系统进行分析与检查，排除故障隐患； - 2.支持对云桌面系统中的云桌面总数、并发数、开机数、关机数、已注册桌面数、未注册桌面数、维护数、已登录云桌面数、数据上报时间进行统计与监测。 - 3.支持故障自动提醒功能，可对云桌面系统中可能出现的故障进行分析，并通过合理的预判进行自动提醒。 - 4.支持配置用户信息、售后人员信息，支持2种及以上手段（邮件、短信）将故障信息准确发送给管理员及厂家售后人员； - 5.支持对云桌面系统出现的故障原因进行分析，对故障结果生成相应的故障报告，便于快速修复故障； - 6.管理员可根据云桌面不可用数量的多少设置为严重异常、中等异常和轻微异常。 - 7.用户单位可向云端提供单位信息（名称、地址、负责人、技术负责人，购买数量等），用户可自行管理，也可选择由厂家托管。 - 8.用户单位可根据需求选择性的向云端上报预警信息。 | 点 | 13 |
| 8 | 桌面云管理平台软件 | 1.管理平台采用Web方式管理，平台可统一对基础架构（服务器虚拟化）、云桌面、终端、用户、排课等进行管理，在一个Web平台上即可完成镜像模板更新、云桌面发布、用户创建、云终端管理、云终端配置更新等操作； 2.实现服务器虚拟化全生命周期管理，包括服务器虚拟化中虚拟机的新建、删除、开关机、挂起恢复、快照设置、配置(CPU、内存、网络、存储)修改等。 3.支持创建VLAN作用域，作用域与DHCP作用域自动同步； 4.支持批量创建用户或导入用户，用户可自动与域用户同步； 5.云桌面组支持多种模式随机还原桌面、静态还原桌面、静态不还原桌面等； 6.支持单一系统镜像管理，可添加、修改、删除系统镜像模板，可对系统镜像中的软件、文件、系统设置等进行编辑； 7.支持在web管理平台中对单个系统模板进行版本管理，而非将系统模板复制多份，管理员可对单个系统模板创建不同的版本号，管理员可选择系统模板的任意版本号进行应用，所对应的云桌面均可还原至此版本 ； 8.可对云桌面进行批量电源设置，可设置桌面启动的时间段和用户断开后云桌面的电源状态，电源状态包括挂起、关闭、不操作等； 9.支持硬件模板创建，硬件模板可自定义CPU个数、内存容量、缓存盘容量等； 10.支持对云终端进行统一管理，包括但不限于X86和ARM架构终端；可批量设置终端的IP地址、计算机名、云桌面访问地址等，同时可批量开启或关闭系统保护； 11.支持对云终端进行集中开机与关闭； 12.支持对云终端进行单台或批量升级操作，版本更新后，无需再次重复配置云终端（如网络地址、主机名等）、云桌面参数（服务器连接地址、编号等）； 13.使用同传或其他方式还原系统后云终端能够自动配置云终端参数，可还原至同传之前对应的参数； 14.支持智能排课系统，可通过配置使云桌面与课表联动，自动切换至所需镜像 ； 15.支持分权管理，可对管理员用户自定义管理权限； 16.支持对云桌面的承载服务器进行管理和资源统计，可对服务器进行重启、关闭等操作 17.可全面展示各教室的桌面总数、已运行的桌面数量、已关闭的桌面数量和终端总数 ； 18.支持自定义教室（组织单位）管理，可将教室、云桌面、终端进行关联和协同工作； 19.支持批量创建、修改、删除云桌面组，支持已创建的云桌面与教室自动关联，无需手动配置； 20.可集中查看云桌面的所在的服务器、访问的用户名、可用状态、电源状态、连续运行时间等 ； | 点 | 13 |
| 9 | 接入交换机 | 整机固化千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，交换容量≥335Gbps，包转发率≥108Mpps；支持VSU虚拟化技术，能够将多台物理设备进行互联，使其虚拟为一台逻辑设备； | 台 | 1 |
| 10 | 光模块 | 原厂SFP+SM1310 万兆单模光模块 | 个 | 2 |
| 二、经济与管理学院 |  |  |  |  |
| 11 | 云服务器 | 规格：2U机架式（含导轨）服务器： 1.处理器≥1*Intel Xeon Gold 4214R，12核24线程 2.4GHZ或以上； 2.内存：不少于8个DIMM插槽, 支持2933MHz DDR4的RDIMM内存，实配≥4*32GB； 3.存储：实配硬盘≥3*960G SSD，硬盘2≥3*2TB 企业级 SATA盘； 4.RAID卡：支持RAID0/1/10/5/50/6/60等； 5.网络：双口千兆网卡+双口万兆或以上（含模块）; 6.电源：配备服务器专用冗余电源； 7.管理：支持IPMI2.0，对外提供≥1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，集成iKVM，支持远程管理； 8.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，便于管理员定位系统故障； 9.WEB管理平台上可支持多网卡绑定，支持activebackup、broadcast、roundrobin、random、loadbalance 等5种常用的bond模式；也可支持管理网络、数据网络、镜像网络分离，将三种网络分别绑定到不同的服务器物理网卡，实现网络分流； 10.支持报警功能，用户可以选择主机范围配置报警项，至少包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、桌面运行时间、授权时间5项内容，可设置报警项的触发条件和持续时间，报警信息可推送给不同的管理员邮箱； 11.提供CNAS认可资质的第三方专业检测机构出具的产品检测报告，报告至少涵盖高温工作、交变湿热、随机振动、压力试验、跌落实验、碰撞试验等内容； | 台 | 1 |
| 12 | 学生终端一体机（核心产品） | 1.CPU：≥Intel i5-10400 2.9GHz/6核/12线程； 2.内存：≥16G DDR4-2933 MHz； 3.硬盘：≥512G M.2 NVME固态硬盘； 4.网络：≥1个RJ45端口千兆以太网卡； 5.USB: ≥6个USB接口（不低于4个USB3.0）； 6.显示：23.8寸液晶显示屏，1920*1080 @60Hz，配置USB光电键鼠套装； 7.供电：220V/AC输入； 8.终端操作系统和应用软件集中部署在服务器端，终端使用本地高性能计算资源进行统一管理和维护； 9.按需交付相应的操作系统和应用软件，以数据流方式智能传输到教师机终端； 10.支持教师机开机自动进入场景或手动进入场景，能够手动指定终端开机后自动进入所制定的操作系统； | 台 | 50 |
| 13 | 激光投影仪 | 1.LCD投影技术,RGB光阀式液晶投影系统； 2.激光光源 3.液晶面板尺寸 0.62英寸含微透镜； 4.亮度4500流明（符合ISO21118标准）， 分辨率：1080P，对比度2,500,000:1（符合ISO21118标准）； 5.色彩亮度 4500流明； 6.光源寿命（标准亮度模式）30,000小时（扩展亮度模式）； 7.色彩位数：10bit； 8.投射比：1.32 - 2.16； 9.镜头参数：F=1.49-1.77, f= 18.2mm-29.2mm； 10.镜头光学变焦比：1-1.62，支持更大的安装范围； 11.画面校正：±30度自动垂直梯形校正，±30度手动水平梯形校正；支持快速四角调节； 12.投影尺寸（投影距离）： 40"" to 500"" [1.14m to 14.61m]（变焦：广角)； 13.重量约4.1KG； 14.整机功耗≤254W（标准亮度模式）193W（扩展亮度模式）； 15.视频：输入：D-sub 15pin x 2, RCA x 1（黄色）, HDMI x 2;输出：D-sub 15pin x 1。音频：输入：立体声迷你插口 x 2, 2RCA x 1；输出：立体声迷你插口 x 1；mic ×1, USB Type A×1，USB Type B ×1, RS-232C×1，LAN×1，以上接口必须大于或等于参数需求。 16.支持屏幕镜像功能，安卓系统的智能设备及Win 10以上系统的电脑可直连投影； 17.支持本地双画面、四画面显示； 18.无线投影：内置无线模块，实现PC和智能设备等的无线投影； 19.内置扬声器：声音输出≥16W； 20.细节增强功能：通过先进的数字处理锐化边缘，提高小字母和图案的可见性； 21.快速开机模式下≤5秒开机，提高会议及娱乐投影效率； 22.可使用同品牌远程管理软件，实现一台电脑管理局域网内的多台投影仪； 23.新型空气过滤网采用大褶皱设计，增加了过滤网的表面积；并带有静电，能够更有效的阻止灰尘进入； 24.其他功能：支持直接开关机；自动监测信号源开机（HDMI，VGA，USB-B）；支持高海拔模式； | 套 | 2 |
| 14 | 桌面云软件 | 采用目前行业主流桌面虚拟化云技术，支持VOI/IDV（本地计算）、VDI（云端计算）三种桌面云技术架构，三种架构桌面在一个平台实现融合管理，既能够充分利用服务器资源，将虚拟桌面运行在服务器端，也可将桌面镜像直接下发到终端本地，利用终端资源运行，快速实现环境批量部署，软件统一更新，课程安排，考试环境快熟搭建，个性化桌面定制，移动学习等功能。具体功能需求如下： 1.为保证平台的兼容性和扩展性，提供单一视图的融合管理平台，对VDI/VOI/IDV三种架构云桌面进行统一管理，实现操作界面的融合、计算/存储/网络资源的融合、桌面融合、模板融合、数据融合 。 2.可并入学校现有的桌面云平台资源池，纳入平台统一管理，一个web管理界面，后台三种云架构镜像模板互通，支持统一规划，方便统一管理。 3.单个平台可交付多种类型桌面，至少包括VDI桌面、VOI桌面、IDV桌面、漫游桌面、个人桌面，满足教学、实训、科研、办公等场景需求 。 4.支持系统环境的批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收。 5.支持软件课间差异快速更新，更新系统模板时采用差异化方式，更新1GB大小的软件可在课间10分钟内完成。 6.支持多种考试场景，包括但不限于全国计算机等级考试、ATA考试、会计类考试，在考试场景下，终端出现断网、断电等故障保证考试数据不丢失，更换终端可以正常恢复考试，保证考试正常进行。 7.支持视频重定向技术，本地及在线1080P视频均可流畅播放，在线视频支持添加任意视频网站，包括但不限于爱奇艺、优酷、腾讯视频、以及学校自己搭建或购买的视频学习网站。 8.为了应对学校网络调整，可在管理平台上灵活修改服务器的ip地址，无需重启服务器，使用更改后的ip地址即可访问平台，平台原有模板、桌面信息、网络配置无变化。 9.支持控制节点HA，配置两台主控时采用主备模式，当主控服务器故障，备控服务器自动完成接管，虚拟桌面零中断，执行HA切换前后，所有终端连接服务器的网络配置无需更改，HA触发的敏感时间可精细化到秒并可配置 。 10.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，便于管理员定位系统故障 。 11.为保证系统网络安全性与稳定性，WEB管理平台上可支持多网卡绑定，支持activebackup、broadcast、roundrobin、random、loadbalance 等5种常用的bond模式； 也可支持管理网络、数据网络、镜像网络分离，将三种网络分别绑定到不同的服务器物理网卡，实现网络分流，上述功能均无需采用命令行操作。 12.支持通过手机APP（非浏览器）查看各个教室终端在线和离线情况，并且可对服务器及终端实现远程关机。 13.单个终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式。 14.支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意桌面实现立即还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求。 15.个人桌面支持账号密码和人脸识别登录，可在终端登录界面进行人脸注册，注册完成后即可通过人脸识别登录虚拟桌面，提升桌面登录的安全性和智能化。 16.支持windows系统下的屏幕水印功能，进入系统后，桌面右上角可置顶显示（可不被其他窗口覆盖）当前桌面信息水印，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP等信息，便于管理员维护时快速查找对应的终端。 17.支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件如3DMAX、Autocad、Maya等，可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量。 18.支持模板的共享和转让，管理用户可将所属权限下的模板共享给其他管理员，便于其他管理员编辑使用，也可直接转让模板，让被转让的管理员拥有模板所有操作权限，从而实现模板的分权管理。 19.支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。 20.可通过管理平台上传系统镜像、应用及补丁包（上传文件不限格式），并可进行分类管理，便于在web平台进行模板制作和更新时随时调用本地文件。 21.支持云终端联动关机设置策略，可实现虚拟桌面正常关机时，终端设备自动关机；终端设备按电源键时虚拟桌面自动关机，终端异常断电时可根据策略实现虚拟机自动关机或挂起。 22.单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端共享数据盘，可任意选定可使用共享盘的操作系统数量，可设置终端共享数据盘的的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除。 23.至少支持windows客户端和linux客户端，windows客户端支持窗口模式和全屏模式并可设置开机自启；linux客户端支持虚实双系统断网切换，虚拟桌面连接中断时，无需人工干预，平台自动将虚拟桌面切换至终端本地系统。 24.支持终端的快速筛选，如在隔位考试的情况下，可通过单双号方式，快速筛选定位所要查看的终端。 25.针对VDI/VOI/IDV三种桌面终端均可设置定时开关机计划，可按周期在固定时间唤醒和关闭对应的教学桌面终端，日期精确到天、时间精确到分钟，并可以指定开机的虚拟桌面范围。 26.支持在虚拟化平台上查看服务器和虚拟机的运行详细情况，包括服务器和虚拟桌面的CPU占用率、内存占用率、磁盘读写速度、网络流量、进程资源占用率。 27.持报警功能，用户可以选择主机范围配置报警项，至少包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、桌面运行时间、授权时间5项内容，可设置报警项的触发条件和持续时间，报警信息可推送给不同的管理员邮箱。 28.无需依赖第三方软件或脚本，即可在管理台编辑学期课表，可设置学期开始和结束时间、单双周安排、每节课起始时间，可直接将不同桌面拖拽到课表中，与各个课程时间对应，桌面环境根据课表时间自动启动。 29.VDI环境下，支持有存储和无存储的虚拟桌面HA，可设置HA的额优先级和响应时间，当承载虚拟桌面的服务器出现故障时，可以根据设定的HA策略，在指定的服务器上继续运行虚拟桌面。 30.支持系统数据库的备份，支持立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量，保障平台数据库安全性。 31.提供系统操作日志功能，可独立查看管理日志和用户日志（包括操作内容，操作者，操作时间，登录主机IP，操作对象等），便于管理员精确定位操作记录，可设置日志的保留时间，如一个月，一年，永久等，支持对日志文件的备份，包括立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量。 32.支持显卡虚拟化技术，兼容AMD和NVIDIA显卡，每个虚拟机可获得独立的显卡资源，满足3D机房大型图形图像软件的运行使用。 33.支持WinXP/Win7/Win8/Win10等Windows系统、Ubuntu/Redhat等Linux系统，中标麒麟等国产操作系统，Windows server2008/2012等服务器系统的发布。 34.支持USB重定向技术，虚拟桌面可快速识别USB存储、打印机、扫描仪、电子白板等设备，并可根据设备类别设置优先级、PID值和VID值，从而控制USB设备的使用权限。 35.终端支持无线连接VDI桌面，可在管理平台批量设置终端无线网络（无需逐一设置），支持“WEP”，“WPA”、“WPA2”、“WPA/WPA2”等多种认证模式。 36.提供VOI桌面自维护工具，包括IP查看、防火墙设置、网络检测、快速调整最佳分辨率、重启打印机、清除无效快捷方式等，便于用户快速自主解决桌面问题 。 | 点 | 50 |
| 15 | 电子教室软件 | 桌面云平台下的多媒体电子教室软件，满足以下教学功能： 1.支持学生机管理，可隐藏“网上邻居”，禁用“显示”控制面板，隐藏桌面上所有程序项。 2.支持班级管理，可将频道和班级进行绑定，用于不同的教室登录不同的频道进行上课。 3.支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘。 4.屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动。 5.支持影音广播，即使在终端未进入桌面的状态，也能够实现全体学生的影音广播，影音广播下支持视频的切换、暂停，并支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度。 6.在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学。 7.教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生，同时被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定。 8.支持遥控监看，教师可实时监看学生端的学生桌面，并可远程遥控学生端桌面，支持单屏控制和全体控制。 9.教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔。 10.教师可对学生进行电子点名，可以自定义院系、专业、班级等单位类别，可导入导出学生信息，可设置迟到时间，可显示签到人数。 11.支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹。 12.支持自动收取作业，且存放路径、作业名称可自定义。 13.支持远程命令、远程开机，远程关机等功能。 16.支持屏幕录制与回放，教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，内容可回放，并可通过屏幕广播给学生。 17.支持电子白板功能，能够在屏幕广播时实现注解讲解、注释，辅助教学。 18.支持黑屏肃静，教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏，能够自定义提示信息并禁止学生进行操作，支持手动解锁、按时解锁、锁定时长三种模式，时间设定精确到秒级。 19.支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计；可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试；阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。 20.支持与桌面云软件融合打通，通过教学软件即可识别终端开放的系统，并能够实现操作系统一键切换，下课后可一键关闭所有学生机 。 21.支持与桌面云软件融合打通，可一键关闭云桌面服务器和所有的学生机桌面 。 22.支持与桌面云软件融合打通，可通过多媒体软件帮助老师从本地系统切换到虚系统，或者从虚系统切换到实系统，实现虚实系统自主切换 。 23.学生端支持消息互动、电子举手，查看作业等功能。 | 套 | 1 |
| 16 | 交换机 | 整机固化千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，交换容量≥335Gbps，包转发率≥108Mpps；支持VSU虚拟化技术，能够将多台物理设备进行互联，使其虚拟为一台逻辑设备； | 台 | 6 |
| 17 | 光模块 | 原厂SFP+SM1310 万兆单模光模块 | 台 | 6 |
| 18 | 音响 | 1、采用6.5英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元 2、具备1英寸丝膜高音单元 3、箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振 4、额定/峰值功率：≥ 80W /≥ 320 W 5、额定阻抗： 8 Ω 6、特性灵敏度：≥ 91dB/W/m 7、输出声压级：≥ 110dB/W/m(Continues)；≥ 116 dB/W/m(Peak) 8、额定频率范围: 65 ~ 20000Hz 9、覆盖角度H×V： 120º×120º 10、扬声器单元： LF:6.5 英寸 HF: 1英寸丝膜高音 11、输入接口： 压缩式接插座 | 个 | 4 |
| 19 | 功放 | 1、功能接口：≥2路有线话筒输入，≥1路无线话筒输入，≥1路USB型2.4G无线话筒输入，≥3组线路输入，≥1路定压广播信号输入，≥1组线路输出，≥1组录音输出，≥1路RS232接口，可实现电脑联机或中控控制 2、支持话筒、线路的音量可独立调节，话筒高低音2段均衡； 3、具有环保麦克风插口带+48V幻像电源； 4、带有定压广播信号优先播放功能； 5、保护功能：过流、过载、超温、DC保护等； 6、具有高保真、高清晰、性能稳定可靠等特点； 7、额定功率：≥2×110W/8Ω 2×165W/4Ω 8、输出功率：≥2×220W/8Ω 9、峰值功率：≥2×300W/8Ω 10、输入灵敏度：线路300mV±30mV ；话筒15mV±2mV 11、频率响应： 20Hz～20KHz -3dB，+1dB 12、话筒均衡提衰量：10dB ±2db 13、幻像电源： +48V 14、失真度：≤0.5% 15、信噪比：功放部分≥100dB 话筒部分≥82dB 16、录音输出：≥0dB | 台 | 1 |
| 20 | 话筒 | 1、具备抗RF射频干扰能力，减少手机等信号影响； 2、音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越； 3、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，避免连接器接触噪声； 4、适于各种会议室、演讲扩声之用。 5、换能方式: 电容式 6、指 向 性: 心形单指向 7、频率响应: 70Hz-11.8KHz 8、灵 敏 度: -33±3dB(XLR) 9、输出阻抗: 1.2KΩ±20% 10、工作电压: 两节五号（AA）电池或幻像48V | 个 | 1 |
| 三、数据科学与人工智能学院 |  |  |  |  |
| 21 | 云服务器 | 规格：2U机架式（含导轨）服务器： 1.处理器≥2*Intel Xeon Gold 5218R，20核40线程 2.1GHz； 2.内存：不少于16个DIMM插槽, 支持2933MHz DDR4的RDIMM内存，实配≥12*32GB； 3.存储：实配硬盘≥1*960G U.2 SSD，硬盘2≥3*2TB 企业级 SATA盘； 4.RAID卡：支持RAID0/1/10/5/50/6/60等； 5.网络：双口千兆网卡+双口万兆或以上（含模块）; 6.电源：配备服务器专用冗余电源； 7.管理：支持IPMI 2.0，对外提供≥1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，集成iKVM，支持远程管理； 8.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，便于管理员定位系统故障； 9.WEB管理平台上可支持多网卡绑定，支持activebackup、broadcast、roundrobin、random、loadbalance 等5种常用的bond模式；也可支持管理网络、数据网络、镜像网络分离，将三种网络分别绑定到不同的服务器物理网卡，实现网络分流，上述操作均无需采用命令行操作； 10.支持报警功能，用户可以选择主机范围配置报警项，至少包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、桌面运行时间、授权时间5项内容，可设置报警项的触发条件和持续时间，报警信息可推送给不同的管理员邮箱； | 台 | 2 |
| 22 | 云终端 （学生终端）（核心产品） | 1.架构：x86架构嵌入式终端； 2.CPU： Intel处理器 不低于双核双线程，基础主频≥2.0GHz； 3.内存：≥4GB，最大支持32GB； 4.存储：≥64GB SSD； 5.GPU：集成Intel HD Graphics显示芯片； 6.接口：≥4个USB端口，其中USB3.0接口≥3个，≥1组Aux in/out端口，≥1个VGA口，≥1个HDMI口; 7.网络：≥1个RJ45端口千兆以太网卡； 8.含USB键盘鼠标 9.供电：220V/AC输入，12V/DC输出电源适配器，防浪涌、宽压设计； 10.可靠性：整机防腐、防尘、防潮、阻燃、防静电、防浪涌； 11.环境：工作温度0-45℃（10%-90%非凝霜），存储温度-10-60℃（5%-95%非凝霜）； 12.单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端共享数据盘，所有操作系统均可见，可设置终端共享数据盘的的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除 ； 13.单个终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式 ； 14.支持在一个终端上通过一个账号密码，同时登录多个个人桌面，桌面可窗口化显示，可以拖动缩放,无需桌面切换即可满足用户同时使用不同桌面的场景 ； 15.支持共享磁盘功能，可单独针对某套教学场景的虚拟桌面自动挂载共享磁盘（其他教学场景不可见），学生可上传文件实现文件共享，可设置固定时间自动清理磁盘，实现空间释放； 16.支持云终端联动关机设置策略，可实现虚拟桌面正常关机时，终端设备自动关机；终端设备按电源键时虚拟桌面自动关机，终端异常断电时可根据策略实现虚拟机自动关机或挂起。 17.至少支持windows客户端和linux客户端，windows客户端支持窗口模式和全屏模式并可设置开机自启；linux客户端支持虚实双系统断网切换，虚拟桌面连接中断时，无需人工干预，平台自动切换至终端本地备用系统； | 台 | 66 |
| 23 | 显示器 | 23.8寸液晶显示器；支持壁挂；最佳分辨率1920*1080；IPS 液晶面板 长宽比16:9，对比度1000:1 | 台 | 66 |
| 24 | 教师终端一体机 （教师终端） | 1.CPU：≥Intel i5-10400 2.9GHz/6核/12线程； 2.内存：≥16G DDR4-2933 MHz； 3.硬盘：≥512G M.2 NVME固态硬盘； 4.网络：≥1个RJ45端口千兆以太网卡； 5.USB: ≥6个USB接口（不低于4个USB3.0）； 6.显示：23.8寸液晶显示屏，1920*1080 @60Hz； 7.供电：220V/AC输入； 8.终端操作系统和应用软件集中部署在服务器端，终端使用本地高性能计算资源进行统一管理和维护； 9.按需交付相应的操作系统和应用软件，以数据流方式智能传输到教师机终端； 10.支持教师机开机自动进入场景或手动进入场景，能够手动指定终端开机后自动进入所制定的操作系统； | 台 | 1 |
| 25 | 实训室终端设备 | 1.英特尔 酷睿 i7-10700 第十代处理器或以上 2.Intel B460芯片组或以上 3.内存≥16G DDR4 2666内存，2个内存插槽，最高32G。 4.集成显卡 5.千兆网卡 6.硬盘≥M2 512G SSD硬盘 7.背面：≥4 个 USB 2.0，串行端口，≥2 个 PS/2 端口，VGA，HDMI，RJ-45 网络插孔，音频输出端口；接口：正面：≥4 个 USB 3.1、通用音频插孔 8.电源：≥260W电源，电源与主机同一品牌 9.键鼠：USB键盘和鼠标 10.系统：预装微软正版Windows10版系统 11.显示器：23.8寸 IPS 接口:VGA+HDMI(含HDMI高清线) 12.配置网络同传功能 | 套 | 23 |
| 26 | 实训室终端设备 | 1.英特尔 酷睿 i7-10700 第十代处理器或以上 2.Intel B460芯片组或以上 3.内存≥16G DDR4 2666内存，2个内存插槽，最高32G。 4.4G独立显卡 5.千兆网卡 6.硬盘≥M2 512G SSD硬盘 7.背面：≥4 个 USB 2.0，串行端口，≥2 个 PS/2 端口，VGA，HDMI，RJ-45 网络插孔，音频输出端口；接口：正面：≥4 个 USB 3.1、通用音频插孔 8.电源：≥260W电源， 9.键鼠：USB键盘和鼠标 10.系统：预装微软正版Windows10版系统 11.显示器：23.8寸 IPS 接口:VGA+HDMI(含HDMI高清线) 12.配置网络同传功能 | 套 | 6 |
| 27 | 激光投影仪 | 标准亮度：≥4200流明（根据ISO21118标准） 芯片尺寸：0.65英寸，标准分辨率：1920*1080 光源：激光， 寿命≥20000小时，节能寿命≥30000小时 对比度：≥300000：1 镜头投射比：1.40-2.24 端口：≥1 个 VGA，2个HDMI， ≥1个视频，≥1个立体声微型音频， ≥1个立体声微型音频（输出），≥1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针），≥1个A型USB（5V/1.5A），≥1个B型USB(维修端口) （根据现场实际情况定制幕布） | 台 | 2 |
| 28 | 大数据服务器 | 1、机型 2U机架式服务器 2、处理器 配置≥2颗Intel Xeon 4214系列CPU 3、内存 配置≥4条32G DDR4 2933MHz内存，支持≥16个内存插槽，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，最大可支持4根英特尔®傲腾™数据中心级持久内存（DCPMM） 4、硬盘 配置≥3块1.2T 2.5寸10K SAS硬盘，支持≥12个3.5寸热插拔硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插，可选支持4个NVMe U.2 SSD，可选支持≥2个后置热插拔2.5寸硬盘位. 5、M.2 支持2个SATA M.2，组硬RAID 6、硬盘控制器 配置独立的≥4GB Cache RAID 卡，支持RAID0/1/5/10/50，提供RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能 7、配置1个双口千兆网卡 9、扩展插槽 最大支持6个PCI-E 3.0插槽（2个专用插槽） 10、配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥550W； | 台 | 3 |
| 29 | 大数据应用服务器 | 1、机型 2U机架式服务器 2、处理器 配置≥2颗Intel Xeon 3204*2系列CPU 3、内存 配置≥2条32G DDR4 2933MHz内存，支持≥16个内存插槽，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，最大可支持4根英特尔®傲腾™数据中心级持久内存（DCPMM） 4、硬盘 配置≥2块1.8T 2.5寸10K SAS硬盘，支持≥12个3.5寸热插拔硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插，可选支持4个NVMe U.2 SSD，可选支持≥2个后置热插拔2.5寸硬盘位. 5、M.2 支持2个SATA M.2，组硬RAID 6、硬盘控制器 配置独立的≥4GB Cache RAID 卡，支持RAID0/1/5/10/50，提供RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能 7、配置1个双口千兆网卡 8、扩展插槽 最大支持6个PCI-E 3.0插槽（2个专用插槽） 9、配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥550W； | 台 | 1 |
| 30 | 桌面云软件 | 采用目前行业主流桌面虚拟化云技术，支持VOI/IDV（本地计算）、VDI（云端计算）三种桌面云技术架构，三种架构桌面在一个平台实现融合管理，既能够充分利用服务器资源，将虚拟桌面运行在服务器端，也可将桌面镜像直接下发到终端本地，利用终端资源运行，快速实现环境批量部署，软件统一更新，课程安排，考试环境快熟搭建，个性化桌面定制，移动学习等功能。具体功能需求如下： 1.为保证平台的兼容性和扩展性，提供单一视图的融合管理平台，对VDI/VOI/IDV三种架构云桌面进行统一管理，实现操作界面的融合、计算/存储/网络资源的融合、桌面融合、模板融合、数据融合。 2.可并入学院现有的桌面云平台资源池，纳入平台统一管理，一个web管理界面，后台三种云架构镜像模板互通，支持统一规划，方便统一管理。 3.单个平台可交付多种类型桌面，至少包括VDI桌面、VOI桌面、IDV桌面、漫游桌面、个人桌面，满足教学、实训、科研、办公等场景需求。 4.支持系统环境的批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收。 5.支持软件课间差异快速更新，更新系统模板时采用差异化方式，更新1GB大小的软件可在课间10分钟内完成。 6.支持多种考试场景，包括但不限于全国计算机等级考试、ATA考试、会计类考试，在考试场景下，终端出现断网、断电等故障保证考试数据不丢失，更换终端可以正常恢复考试，保证考试正常进行。 7.支持视频重定向技术，本地及在线1080P视频均可流畅播放，在线视频支持添加任意视频网站，包括但不限于爱奇艺、优酷、腾讯视频、以及学校自己搭建或购买的视频学习网站。 8.为了应对学校网络调整，可在管理平台上灵活修改服务器的ip地址，无需重启服务器，使用更改后的ip地址即可访问平台，平台原有模板、桌面信息、网络配置无变化。 9.支持控制节点HA，配置两台主控时采用主备模式，当主控服务器故障，备控服务器自动完成接管，虚拟桌面零中断，执行HA切换前后，所有终端连接服务器的网络配置无需更改，HA触发的敏感时间可精细化到秒并可配置。 10.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，便于管理员定位系统故障。 11.为保证系统网络安全性与稳定性，WEB管理平台上可支持多网卡绑定，支持activebackup、broadcast、roundrobin、random、loadbalance 等5种常用的bond模式； 也可支持管理网络、数据网络、镜像网络分离，将三种网络分别绑定到不同的服务器物理网卡，实现网络分流，上述功能均无需采用命令行操作 。 12.支持通过手机APP（非浏览器）查看各个教室终端在线和离线情况，并且可对服务器及终端实现远程关机 。 13.单个终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式 。 14.支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意桌面实现立即还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求 。 15.个人桌面支持账号密码和人脸识别登录，可在终端登录界面进行人脸注册，注册完成后即可通过人脸识别登录虚拟桌面，提升桌面登录的安全性和智能化 。 16.支持windows系统下的屏幕水印功能，进入系统后，桌面右上角可置顶显示（可不被其他窗口覆盖）当前桌面信息水印，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP等信息，便于管理员维护时快速查找对应的终端 。 17.支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件如3DMAX、Autocad、Maya等，可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量 。 18.支持模板的共享和转让，管理用户可将所属权限下的模板共享给其他管理员，便于其他管理员编辑使用，也可直接转让模板，让被转让的管理员拥有模板所有操作权限，从而实现模板的分权管理。 19.支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置 。 20.可通过管理平台上传系统镜像、应用及补丁包（上传文件不限格式），并可进行分类管理，便于在web平台进行模板制作和更新时随时调用本地文件。 21.支持云终端联动关机设置策略，可实现虚拟桌面正常关机时，终端设备自动关机；终端设备按电源键时虚拟桌面自动关机，终端异常断电时可根据策略实现虚拟机自动关机或挂起。 22.单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端共享数据盘，可任意选定可使用共享盘的操作系统数量，可设置终端共享数据盘的的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除。 23.至少支持windows客户端和linux客户端，windows客户端支持窗口模式和全屏模式并可设置开机自启；linux客户端支持虚实双系统断网切换，虚拟桌面连接中断时，无需人工干预，平台自动将虚拟桌面切换至终端本地系统。 24.支持终端的快速筛选，如在隔位考试的情况下，可通过单双号方式，快速筛选定位所要查看的终端。 25.针对VDI/VOI/IDV三种桌面终端均可设置定时开关机计划，可按周期在固定时间唤醒和关闭对应的教学桌面终端，日期精确到天、时间精确到分钟，并可以指定开机的虚拟桌面范围。 26.支持在虚拟化平台上查看服务器和虚拟机的运行详细情况，包括服务器和虚拟桌面的CPU占用率、内存占用率、磁盘读写速度、网络流量、进程资源占用率。 27.持报警功能，用户可以选择主机范围配置报警项，至少包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、桌面运行时间、授权时间5项内容，可设置报警项的触发条件和持续时间，报警信息可推送给不同的管理员邮箱。 28.无需依赖第三方软件或脚本，即可在管理台编辑学期课表，可设置学期开始和结束时间、单双周安排、每节课起始时间，可直接将不同桌面拖拽到课表中，与各个课程时间对应，桌面环境根据课表时间自动启动。 29.VDI环境下，支持有存储和无存储的虚拟桌面HA，可设置HA的额优先级和响应时间，当承载虚拟桌面的服务器出现故障时，可以根据设定的HA策略，在指定的服务器上继续运行虚拟桌面。 30.支持系统数据库的备份，支持立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量，保障平台数据库安全性 31.提供系统操作日志功能，可独立查看管理日志和用户日志（包括操作内容，操作者，操作时间，登录主机IP，操作对象等），便于管理员精确定位操作记录，可设置日志的保留时间，如一个月，一年，永久等，支持对日志文件的备份，包括立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量。 32.支持显卡虚拟化技术，兼容AMD和NVIDIA显卡，每个虚拟机可获得独立的显卡资源，满足3D机房大型图形图像软件的运行使用。 33.支持WinXP/Win7/Win8/Win10等Windows系统、Ubuntu/Redhat等Linux系统，中标麒麟等国产操作系统，Windows server2008/2012等服务器系统的发布。 34.支持USB重定向技术，虚拟桌面可快速识别USB存储、打印机、扫描仪、电子白板等设备，并可根据设备类别设置优先级、PID值和VID值，从而控制USB设备的使用权限。 35.终端支持无线连接VDI桌面，可在管理平台批量设置终端无线网络（无需逐一设置），支持“WEP”，“WPA”、“WPA2”、“WPA/WPA2”等多种认证模式。 36.提供VDI虚拟桌面检测工具，可检测桌面基本配置信息，可检测操作系统计算机名、IP地址配置是否正常、视频重定向是否可用等，便于迅速排查桌面故障； | 点 | 67 |
| 31 | 云终端管理系统 | 1.支持终端的批量唤醒、关闭、重启，能够自动同步桌面云平台中的教学场景，实现对终端桌面场景的切换。 2.支持通过大屏展示统计资源使用占比、教室在线排名、终端在线分布、桌面在线分布等信息，以柱状图、折线图、饼状图展示，用户可以清晰直观地知道终端桌面的使用情况，并可自定义统计和显示的内容。 3.支持对Windows、Ubuntu、Redhat、Centos、Fedora等系统的立即还原和IP地址计算机名的自动分配。 4.支持对1000台以上的终端进行硬盘数据部署，根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式。 5.能够实现对设备、程序、流量、网络的限制分别设置策略，并能够通过开关一键解除所有策略。 6.针对设备限制策略，至少包含内置光驱、虚拟光驱、移动光驱、U盘、移动硬盘、USB外接设备类别，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行。 7.针对程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程镜像设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行 。 8.针对流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行 。 9.针对网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行。 10.可对学生考勤进行分析，上机结束后，自动生成学生签到记录。管理员可以查询每节课程学生的签到记录，了解课程上学生的签到勤情况；管理员可以学校的实际情况，设置自己的签到规范，并支持对信息进行搜索查询后导出 。 11.能够针对软件使用、上网操作进行记录，并支持按照应用、访问网址进行查询，能够根据时间段进行搜索，搜索时间精确到秒，针对上网操作，能够展示网址及网站标题信息，支持表格导出。 | 套 | 1 |
| 32 | 电子教室软件 | 桌面云平台下的多媒体电子教室软件，满足以下教学功能： 1.支持学生机管理，可隐藏“网上邻居”，禁用“显示”控制面板，隐藏桌面上所有程序项。 2.支持班级管理，可将频道和班级进行绑定，用于不同的教室登录不同的频道进行上课。 3.支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘。 4.屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动。 5.支持影音广播，即使在终端未进入桌面的状态，也能够实现全体学生的影音广播，影音广播下支持视频的切换、暂停，并支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度。 6.在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学。 7.教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生，同时被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定。 8.支持遥控监看，教师可实时监看学生端的学生桌面，并可远程遥控学生端桌面，支持单屏控制和全体控制。 9.教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔。 10.教师可对学生进行电子点名，可以自定义院系、专业、班级等单位类别，可导入导出学生信息，可设置迟到时间，可显示签到人数。 11.支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹。 12.支持自动收取作业，且存放路径、作业名称可自定义。 13.支持远程命令、远程开机，远程关机等功能。 16.支持屏幕录制与回放，教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，内容可回放，并可通过屏幕广播给学生。 17.支持电子白板功能，能够在屏幕广播时实现注解讲解、注释，辅助教学。 18.支持黑屏肃静，教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏，能够自定义提示信息并禁止学生进行操作，支持手动解锁、按时解锁、锁定时长三种模式，时间设定精确到秒级。 19.支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计；可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试；阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。 20.支持与桌面云软件融合打通，通过教学软件即可识别终端开放的系统，并能够实现操作系统一键切换，下课后可一键关闭所有学生机 。 21.支持与桌面云软件融合打通，可一键关闭云桌面服务器和所有的学生机桌面 。 22.支持与桌面云软件融合打通，可通过多媒体软件帮助老师从本地系统切换到虚系统，或者从虚系统切换到实系统，实现虚实系统自主切换 。 23.学生端支持消息互动、电子举手，查看作业等功能。 | 套 | 1 |
| 33 | 交换机 | 整机固化千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，交换容量≥335Gbps，包转发率≥108Mpps；支持VSU虚拟化技术，能够将多台物理设备进行互联，使其虚拟为一台逻辑设备； | 台 | 8 |
| 34 | 光模块 | 原厂SFP+SM1310 万兆单模光模块 | 块 | 8 |
| 35 | 音响 | 1.采用6.5英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元 2.具备1英寸丝膜高音单元 3.箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振 4.额定/峰值功率：≥ 80W /≥ 320 W 5.额定阻抗： 8 Ω 6.特性灵敏度：≥ 91dB/W/m 7.输出声压级：≥ 110dB/W/m(Continues)；≥ 116 dB/W/m(Peak) 8.额定频率范围: 65 ~ 20000Hz 9.覆盖角度H×V： 120º×120º 10.扬声器单元： LF:6.5 英寸 HF: 1英寸丝膜高音 11.输入接口： 压缩式接插座 | 个 | 8 |
| 36 | 功放 | 1.功能接口：≥2路有线话筒输入，≥1路无线话筒输入，≥1路USB型2.4G无线话筒输入，≥3组线路输入，≥1路定压广播信号输入，≥1组线路输出，≥1组录音输出，≥1路RS232接口，可实现电脑联机或中控控制； 2.支持话筒、线路的音量可独立调节，话筒高低音2段均衡； 3.具有环保麦克风插口带+48V幻像电源； 4.带有定压广播信号优先播放功能； 5.保护功能：过流、过载、超温、DC保护等； 6.具有高保真、高清晰、性能稳定可靠等特点； 7.额定功率：≥2×110W/8Ω 2×165W/4Ω 8.输出功率：≥2×220W/8Ω 9.峰值功率：≥2×300W/8Ω 10.输入灵敏度：线路300mV±30mV ；话筒15mV±2mV 11.频率响应： 20Hz～20KHz -3dB，+1dB 12.话筒均衡提衰量：10dB ±2db 13.幻像电源： +48V 14.失真度：≤0.5% 15.信噪比：功放部分≥100dB 话筒部分≥82dB 16.录音输出：≥0dB | 台 | 2 |
| 37 | 话筒 | 1.具备抗RF射频干扰能力，减少手机等信号影响； 2.音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越； 3.咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，避免连接器接触噪声； 4.适于各种会议室、演讲扩声之用。 5.换能方式: 电容式 6.指 向 性: 心形单指向 7.频率响应: 70Hz-11.8KHz 8.灵 敏 度: -33±3dB(XLR) 9.输出阻抗: 1.2KΩ±20% 10.工作电压: 两节五号（AA）电池或幻像48V | 套 | 2 |
| 38 | 白板 | 定制尺寸（根据现场实际情况定制） | 张 | 2 |
| 四、公共机房 |  |  |  |  |
| 39 | 实验室安全考试系统服务器 | 1.CPU核数≥16（主频不低于2.9Ghz）、内存≥8*32G、接口：支持不低于6千兆电口+2万兆光口、冗余双电源。系统盘不低于2块240G SSD硬盘、缓存盘不低于2块960G SSD硬盘，数据盘不少于6块1.8T机械SAS硬盘； 2.支持SSD缓存加速，采用SSD+HDD混合模式，SSD用于缓存热点数据，HDD用于存储个人数据，SSD缓存命中率不低于60%，确保最优用户体验； 3.支持集群冗余技术，当硬盘故障时，HA机制就会自动触发虚机迁移动作，实现毫秒级切换，对用户来讲基本是无感知的；主机或者网络故障，虚拟桌面可以快速切换到另一台服务器拉起，约3-5分钟。以保障用户稳定的使用（提供第三方检测报告证明硬盘故障时，桌面虚拟机可快速恢复使用）； | 台 | 1 |
| 40 | 防火墙 | 1.性能参数：网络层吞吐量≥25G，应用层吞吐量≥9G，并发连接数≥220万，HTTP新建连接数≥20万。硬件参数：规格：2U，内存大小≥8G，硬盘容量≥64GB MSATA+480GB SSD，电源：冗余电源，接口：支持不低于6千兆电口+2万兆光口SFP+。 2.产品采用自主知识产权的专用操作系统，应用多核并行处理技术保障产品处理性能。 3.支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 4.具备链路聚合功能，将2个或者更多物理链路组合成一个更高带宽的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。 5.具备ARP代理功能，对指定地址的ARP请求使用指定接口的MAC地址应答，实现保护内网主机。 6.支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，包括支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT， 支持一对一、一对多、多对一等多种转换方式。 7.支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。 8.产品内置应用特征识别库，支持不少于9000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。 9.具备基于国家/地区的流量管理功能，提供具有CNAS、CMA等同级别任一官方认证的第三方测试机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。 10.支持产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护；支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。 11.支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，所投产品需提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）、CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告。 12.产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过10000种特征规则。 13.具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。 14.具备网端云协同联动功能。 15.支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。 16.支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。 17.支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色； 18.支持管理员双因素认证，包含用户名/密码和Key等不同方式。 | 台 | 1 |
| 五、设计艺术学院 |  |  |  |  |
| 41 | 云服务器 | 规格：2U机架式（含导轨）服务器： 1.处理器≥2*Intel Xeon Gold 6242R，20核40线程 3.1GHz； 2.内存：不少于16个DIMM插槽, 支持2933MHz DDR4的RDIMM内存，实配≥16*32GB； 3.存储：实配硬盘≥1*960G U.2 SSD，硬盘2≥3*2TB 企业级 SATA盘； 4.RAID卡：支持RAID0/1/10/5/50/6/60等； 5.网络：双口千兆网卡+双口万兆或以上（含模块）; 6.电源：配备服务器专用冗余电源； 7.管理：支持IPMI 2.0，对外提供≥1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，集成iKVM，支持远程管理； 8.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，便于管理员定位系统故障 ； 9.WEB管理平台上可支持多网卡绑定，支持activebackup、broadcast、roundrobin、random、loadbalance 等5种常用的bond模式；也可支持管理网络、数据网络、镜像网络分离，将三种网络分别绑定到不同的服务器物理网卡，实现网络分流，上述操作均无需采用命令行操作。 10.支持报警功能，用户可以选择主机范围配置报警项，至少包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、桌面运行时间、授权时间5项内容，可设置报警项的触发条件和持续时间，报警信息可推送给不同的管理员邮箱； 11.提供CNAS认可资质的第三方专业检测机构出具的产品检测报告，报告至少涵盖高温工作、交变湿热、随机振动、压力试验、跌落实验、碰撞试验等内容 | 台 | 6 |
| 42 | 工作站 （教师终端） | 1.≥英特尔® i7-11700 (8 核, 16M 缓存, 基本频率 2.5GHz, 最高睿频 4.9GHz) DDR4-2933) 2.≥英特尔® W580或以上 3.≥32GB DDR4 2666MHz≥4个DIMM插槽；最高可配 128 GB 2666 MHz 或 2933 MHz , 非 ECC 和 ECC DDR4 内存；内存带至强处理及ECC内存可免费提供内存硬件防错技术 4.配置≥256G SSD固态硬盘+1TB机械硬盘 5.超薄光驱或智能卡阅读器 (CAC/PIV) 6.英特尔® 快速存储控制器 12.0，支持 SATA 6 Gb/s 和基于主机的 RAID 0/1/5/10 7.配置≥RTXA2000显卡或以上 8.集成声卡 9.集成网卡 10.前面：≥2个Type-c端口、≥2个USB 3.0端口、≥1个SD端口、≥1个麦克风端口、≧1个耳机端口；内部：≧1个USB 2.0端口、≥1个2*5针USB 2.0转接口、≥8个SATA 6 Gb/s端口、≥1个SATA 6 GB/s端口（用于光驱）；后面：≥6个USB 3.0端口、≥1个串行端口、≥2个PS2端口、≥1个RJ45（英特尔千兆以太网）端口、≥1个音频输出口、≥1个音频输入及麦克风端口 11.≥1 个第3 代PCIe x16、≥1个第3 代PCIe x4（开放式，全高）、≥1 个PCI，≥2个M.2 2280 插槽 12.≥20L塔式机箱，机箱采用免工具设计 13.USB 键盘鼠标 14.≥460瓦能效高达90%电源（80PLUS金牌认证），符合能源之星标准；或300瓦能效85%电源； 15.电源自带诊断灯 16.英特尔快速存储技术，支持SATA 6 Gb/s 和基于主机的RAID 0/1/5/10 | 台 | 3 |
| 43 | 云终端 （学生终端）（核心产品） | 1.架构：x86架构嵌入式终端； 2.CPU： Intel处理器 不低于双核双线程，基础主频≥2.0GHz； 3.内存：≥2GB，最大支持32GB； 4.存储：≥32GB SSD； 5.GPU：集成Intel HD Graphics显示芯片； 6.接口：≥4个USB端口，其中USB3.0接口≥3个，≥1组Aux in/out端口，≥1个VGA口，≥1个HDMI口; 7.网络：≥1个RJ45端口千兆以太网卡； 8.供电：220V/AC输入，12V/DC输出电源适配器，防浪涌、宽压设计； 9.可靠性：整机防腐、防尘、防潮、阻燃、防静电、防浪涌； 10.含键盘鼠标 11.环境：工作温度0-45℃（10%-90%非凝霜），存储温度-10-60℃（5%-95%非凝霜）； 12.单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端共享数据盘，所有操作系统均可见，可设置终端共享数据盘的的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除 ； 13.单个终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式 ； 14.支持在一个终端上通过一个账号密码，同时登录多个个人桌面，桌面可窗口化显示，可以拖动缩放,无需桌面切换即可满足用户同时使用不同桌面的场景 ； 15.支持共享磁盘功能，可单独针对某套教学场景的虚拟桌面自动挂载共享磁盘（其他教学场景不可见），学生可上传文件实现文件共享，可设置固定时间自动清理磁盘，实现空间释放； 16.支持云终端联动关机设置策略，可实现虚拟桌面正常关机时，终端设备自动关机；终端设备按电源键时虚拟桌面自动关机，终端异常断电时可根据策略实现虚拟机自动关机或挂起。 17.至少支持windows客户端和linux客户端，windows客户端支持窗口模式和全屏模式并可设置开机自启；linux客户端支持虚实双系统断网切换，虚拟桌面连接中断时，无需人工干预，平台自动切换至终端本地备用系统； | 台 | 96 |
| 44 | 显示器 | 23.8英寸 IPS技术屏 广视角 HDMI接口 低蓝光防眩目，144HZ | 台 | 99 |
| 45 | 桌面云软件 | 采用目前行业主流桌面虚拟化云技术，支持VOI/IDV（本地计算）、VDI（云端计算）三种桌面云技术架构，三种架构桌面在一个平台实现融合管理，既能够充分利用服务器资源，将虚拟桌面运行在服务器端，也可将桌面镜像直接下发到终端本地，利用终端资源运行，快速实现环境批量部署，软件统一更新，课程安排，考试环境快熟搭建，个性化桌面定制，移动学习等功能。具体功能需求如下： 1. 为保证平台的兼容性和扩展性，提供单一视图的融合管理平台，对VDI/VOI/IDV三种架构云桌面进行统一管理，实现操作界面的融合、计算/存储/网络资源的融合、桌面融合、模板融合、数据融合。 2.可并入学校现有的桌面云平台资源池，纳入平台统一管理，一个web管理界面，后台三种云架构镜像模板互通，支持统一规划，方便统一管理。 3.单个平台可交付多种类型桌面，至少包括VDI桌面、VOI桌面、IDV桌面、漫游桌面、个人桌面，满足教学、实训、科研、办公等场景需求。 4.支持系统环境的批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收。 5.支持软件课间差异快速更新，更新系统模板时采用差异化方式，更新1GB大小的软件可在课间10分钟内完成。 6.支持多种考试场景，包括但不限于全国计算机等级考试、ATA考试、会计类考试，在考试场景下，终端出现断网、断电等故障保证考试数据不丢失，更换终端可以正常恢复考试，保证考试正常进行。 7.支持视频重定向技术，本地及在线1080P视频均可流畅播放，在线视频支持添加任意视频网站，包括但不限于爱奇艺、优酷、腾讯视频、以及学校自己搭建或购买的视频学习网站。 8.为了应对学校网络调整，可在管理平台上灵活修改服务器的ip地址，无需重启服务器，使用更改后的ip地址即可访问平台，平台原有模板、桌面信息、网络配置无变化。 9.支持控制节点HA，配置两台主控时采用主备模式，当主控服务器故障，备控服务器自动完成接管，虚拟桌面零中断，执行HA切换前后，所有终端连接服务器的网络配置无需更改，HA触发的敏感时间可精细化到秒并可配置。 10.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，便于管理员定位系统故障。 11.为保证系统网络安全性与稳定性，WEB管理平台上可支持多网卡绑定，支持activebackup、broadcast、roundrobin、random、loadbalance 等5种常用的bond模式； 也可支持管理网络、数据网络、镜像网络分离，将三种网络分别绑定到不同的服务器物理网卡，实现网络分流，上述功能均无需采用命令行操作。 12.支持通过手机APP（非浏览器）查看各个教室终端在线和离线情况，并且可对服务器及终端实现远程关机。 13.单个终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式。 14.支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意桌面实现立即还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求。 15.个人桌面支持账号密码和人脸识别登录，可在终端登录界面进行人脸注册，注册完成后即可通过人脸识别登录虚拟桌面，提升桌面登录的安全性和智能化。 16.支持windows系统下的屏幕水印功能，进入系统后，桌面右上角可置顶显示（可不被其他窗口覆盖）当前桌面信息水印，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP等信息，便于管理员维护时快速查找对应的终端。 17.支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件如3DMAX、Autocad、Maya等，可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量。 18.支持模板的共享和转让，管理用户可将所属权限下的模板共享给其他管理员，便于其他管理员编辑使用，也可直接转让模板，让被转让的管理员拥有模板所有操作权限，从而实现模板的分权管理。 19.支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。 20.可通过管理平台上传系统镜像、应用及补丁包（上传文件不限格式），并可进行分类管理，便于在web平台进行模板制作和更新时随时调用本地文件。 21.支持云终端联动关机设置策略，可实现虚拟桌面正常关机时，终端设备自动关机；终端设备按电源键时虚拟桌面自动关机，终端异常断电时可根据策略实现虚拟机自动关机或挂起。 22.单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端共享数据盘，可任意选定可使用共享盘的操作系统数量，可设置终端共享数据盘的的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除 。 23.至少支持windows客户端和linux客户端，windows客户端支持窗口模式和全屏模式并可设置开机自启；linux客户端支持虚实双系统断网切换，虚拟桌面连接中断时，无需人工干预，平台自动将虚拟桌面切换至终端本地系统 。 24.支持终端的快速筛选，如在隔位考试的情况下，可通过单双号方式，快速筛选定位所要查看的终端。 25.针对VDI/VOI/IDV三种桌面终端均可设置定时开关机计划，可按周期在固定时间唤醒和关闭对应的教学桌面终端，日期精确到天、时间精确到分钟，并可以指定开机的虚拟桌面范围 。 26.支持在虚拟化平台上查看服务器和虚拟机的运行详细情况，包括服务器和虚拟桌面的CPU占用率、内存占用率、磁盘读写速度、网络流量、进程资源占用率 。 27.持报警功能，用户可以选择主机范围配置报警项，至少包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、桌面运行时间、授权时间5项内容，可设置报警项的触发条件和持续时间，报警信息可推送给不同的管理员邮箱。 28.无需依赖第三方软件或脚本，即可在管理台编辑学期课表，可设置学期开始和结束时间、单双周安排、每节课起始时间，可直接将不同桌面拖拽到课表中，与各个课程时间对应，桌面环境根据课表时间自动启动 。 29.VDI环境下，支持有存储和无存储的虚拟桌面HA，可设置HA的额优先级和响应时间，当承载虚拟桌面的服务器出现故障时，可以根据设定的HA策略，在指定的服务器上继续运行虚拟桌面。 30.支持系统数据库的备份，支持立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量，保障平台数据库安全性 。 31.提供系统操作日志功能，可独立查看管理日志和用户日志（包括操作内容，操作者，操作时间，登录主机IP，操作对象等），便于管理员精确定位操作记录，可设置日志的保留时间，如一个月，一年，永久等，支持对日志文件的备份，包括立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量 。 32.支持显卡虚拟化技术，兼容AMD和NVIDIA显卡，每个虚拟机可获得独立的显卡资源，满足3D机房大型图形图像软件的运行使用。 33.支持WinXP/Win7/Win8/Win10等Windows系统、Ubuntu/Redhat等Linux系统，中标麒麟等国产操作系统，Windows server2008/2012等服务器系统的发布。 34.支持USB重定向技术，虚拟桌面可快速识别USB存储、打印机、扫描仪、电子白板等设备，并可根据设备类别设置优先级、PID值和VID值，从而控制USB设备的使用权限。 35.终端支持无线连接VDI桌面，可在管理平台批量设置终端无线网络（无需逐一设置），支持“WEP”，“WPA”、“WPA2”、“WPA/WPA2”等多种认证模式 。 36.提供VDI虚拟桌面检测工具，可检测桌面基本配置信息，可检测操作系统计算机名、IP地址配置是否正常、视频重定向是否可用等，便于迅速排查桌面故障； 37.产品底层服务器虚拟化软件需通过中国电子技术标准化研究院的“信息技术 虚拟机管理通用要求”，“信息技术 弹性计算应用接口”测评，提供评测证书及测试报告复印件 。 | 点 | 99 |
| 46 | 电子教室软件 | 桌面云平台下的多媒体电子教室软件，满足以下教学功能： 1.支持学生机管理，可隐藏“网上邻居”，禁用“显示”控制面板，隐藏桌面上所有程序项。 2.支持班级管理，可将频道和班级进行绑定，用于不同的教室登录不同的频道进行上课。 3.支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘。 4.屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动。 5.支持影音广播，即使在终端未进入桌面的状态，也能够实现全体学生的影音广播，影音广播下支持视频的切换、暂停，并支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度。 6.在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学。 7.教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生，同时被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定。 8.支持遥控监看，教师可实时监看学生端的学生桌面，并可远程遥控学生端桌面，支持单屏控制和全体控制。 9.教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔。 10.教师可对学生进行电子点名，可以自定义院系、专业、班级等单位类别，可导入导出学生信息，可设置迟到时间，可显示签到人数。 11.支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹。 12.支持自动收取作业，且存放路径、作业名称可自定义。 13.支持远程命令、远程开机，远程关机等功能。 16.支持屏幕录制与回放，教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，内容可回放，并可通过屏幕广播给学生。 17.支持电子白板功能，能够在屏幕广播时实现注解讲解、注释，辅助教学。 18.支持黑屏肃静，教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏，能够自定义提示信息并禁止学生进行操作，支持手动解锁、按时解锁、锁定时长三种模式，时间设定精确到秒级。 19.支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计；可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试；阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。 20.支持与桌面云软件融合打通，通过教学软件即可识别终端开放的系统，并能够实现操作系统一键切换，下课后可一键关闭所有学生机。 21.支持与桌面云软件融合打通，可一键关闭云桌面服务器和所有的学生机桌面 。 22.支持与桌面云软件融合打通，可通过多媒体软件帮助老师从本地系统切换到虚系统，或者从虚系统切换到实系统，实现虚实系统自主切换 。 23.学生端支持消息互动、电子举手，查看作业等功能。 | 套 | 3 |
| 47 | 显卡 | 数据中心专业图形显卡，确保显卡与服务器兼容使用。 1.显存容量≥48GB; 2.CUDA核心不低于4608个； 3.Memory Bandwidth≥672 GB/s; 4.接口：≥PCI Express 3.0 x 16； 5.热设计功耗≥250W； | 块 | 12 |
| 48 | 显卡License授权 | 支持CUDA和OpenGL计算，vGPU显存大于1GB切割；支持工作站特有的图形功能以及物理GPU卡一致的DirectX和OPENGL图形加速功能，具备专业应用程序兼容性；版本≥Grid6.1 | 点 | 96 |
| 49 | 交换机 | 整机固化千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，交换容量≥335Gbps，包转发率≥108Mpps；支持VSU虚拟化技术，能够将多台物理设备进行互联，使其虚拟为一台逻辑设备； | 台 | 4 |
| 50 | 光模块 | 原厂SFP+SM1310 万兆单模光模块 | 个 | 12 |
| 51 | 头戴式耳机 | 头戴式耳机，驱动单元≥40mm，频响范围20-20000Hz，发声原理动圈 | 个 | 35 |
| 52 | 磁性玻璃白板 | H型支架钢化玻璃磁性白板(加固型)90*180cm | 个 | 12 |
| 53 | 音响 | 1.采用6.5英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元 2.具备1英寸丝膜高音单元 3.箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振 4.额定/峰值功率：≥ 80W /≥ 320 W 5.额定阻抗： 8 Ω 6.特性灵敏度：≥ 91dB/W/m 7.输出声压级：≥ 110dB/W/m(Continues)；≥ 116 dB/W/m(Peak) 8.额定频率范围: 65 ~ 20000Hz 9.覆盖角度H×V： 120º×120º 10.扬声器单元： LF:6.5 英寸 HF: 1英寸丝膜高音 11.输入接口： 压缩式接插座 12.一套含4个音响，含线材及布线。 | 套 | 12 |
| 54 | 功放 | 1.功能接口：≥2路有线话筒输入，≥1路无线话筒输入，≥1路USB型2.4G无线话筒输入，≥3组线路输入，≥1路定压广播信号输入，≥1组线路输出，≥1组录音输出，≥1路RS232接口，可实现电脑联机或中控控制； 2.支持话筒、线路的音量可独立调节，话筒高低音2段均衡； 3.具有环保麦克风插口带+48V幻像电源； 4.带有定压广播信号优先播放功能； 5.保护功能：过流、过载、超温、DC保护等； 6.具有高保真、高清晰、性能稳定可靠等特点； 7.额定功率：≥2×110W/8Ω 2×165W/4Ω 8.输出功率：≥2×220W/8Ω 9.峰值功率：≥2×300W/8Ω 10.输入灵敏度：线路300mV±30mV ；话筒15mV±2mV 11.频率响应： 20Hz～20KHz -3dB，+1dB 12.话筒均衡提衰量：10dB ±2db 13.幻像电源： +48V 14.失真度：≤0.5% 15.信噪比：功放部分≥100dB 话筒部分≥82dB 16.录音输出：≥0dB | 台 | 12 |
| 55 | 话筒 | - 具备抗RF射频干扰能力，减少手机等信号影响； - 2.音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越； - 3.咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，避免连接器接触噪声； - 4.适于各种会议室、演讲扩声之用。 - 5.换能方式: 电容式 - 6.指 向 性: 心形单指向 - 7.频率响应: 70Hz-11.8KHz - 8.灵 敏 度: -33±3dB(XLR) - 9.输出阻抗: 1.2KΩ±20% - 10.工作电压: 两节五号（AA）电池或幻像48V - 11.含音频线及话筒线 | 套 | 12 |
| 56 | 工作站 | 1.≥英特尔® i7-11700 (8 核, 16M 缓存, 基本频率 2.5GHz, 最高睿频 4.9GHz) DDR4-2933) 2.≥英特尔® W580或以上 3.≥16GB DDR4 2666MHz≥4个DIMM插槽；最高可配 128 GB 2666 MHz 或 2933 MHz , 非 ECC 和 ECC DDR4 内存；内存带至强处理及ECC内存可免费提供内存硬件防错技术， 4.≥M.2 2280 512SSD NVMe™ Gen 3 Class 50 +2T HDD硬盘 5.集成声卡 6.标配T600 4G独立显卡或以上 7.集成网卡 8.端口：≥2个Type-c端口、≥2个USB 3.0端口、≥1个SD端口、≥1个麦克风端口、≥1个耳机端口；内部：≥1个USB 2.0端口、≥1个2*5针USB 2.0转接口、≥8个SATA 6 Gb/s端口、≥1个SATA 6 GB/s端口（用于光驱）；后面：≥6个USB 3.0端口、≥1个串行端口、≥2个PS2端口、≥1个RJ45（英特尔千兆以太网）端口、≥1个音频输出口、≥1个音频输入及麦克风端口； 9.≥1 个第3 代PCIe x16、≥1个第3 代PCIe x4（开放式，全高）、≥1 个PCI，≥2个M.2 2280 插槽； 10.≥20L塔式机箱，机箱采用免工具设计 11.USB 键盘鼠标 12.≥550瓦能效高达90%电源 13.英特尔快速存储技术，支持SATA 6 Gb/s 和基于主机的RAID 0/1/5/10 14.23.8寸IPS显示器HDMI+VGA 网络同传： 1)出厂预装同品牌网络同传软件，简单易懂，方便操作。 2)支持混合硬盘保护，并实现跨硬盘安装多系统。 3)支持双硬盘保护，并实现网络同传。 4)支持虚拟磁盘，防止数据丢失，通过虚拟磁盘功能，加载进度数据，并可以拷贝出来。 5)支持GPT/MBR系统0秒切换不需要设置BIOS直接进入。 6)最大系统管理：最多支持创建64个操作系统，可隐藏操作系统不让使用，支持NTFS/FAT32资料盘自动清除，支持共用分区保护。 7)IP地址管理：支持多系统多IP功能(不同系统可设定不同IP或DHCP)，支持网卡与IP地址绑定。网络同传速度：100Mbps网络环境下克隆速度 600-800Mbps /分，1Gbps网络环境下克隆速度1200M--5000Mbps /分。最大同传模式：支持任意发送端，最多支持254台电脑网络同传，采用树状多点还原技术，支持建立254个还原点，每个还原点各自独立，可恢复任意还原点。 8)远程还原控制：可设定任意还原点：如每次开机还原、每天还原，每周一还原、每月一号还原。远程外设管理：支持禁止使用USB ，DVD/CD-ROM存储设备。 9)远程基础控制：支持学生机远程开机、关机、重启、进入指定操作系统、同步客户端时钟。 10)远程硬件控制：可时刻对学生机硬件资产进行监控，保证机房硬件不丢失，并进行资产统计报表。远程软件控制：可时刻监控学生机软件信息，防止学生安装无关软件，游戏，或者私自卸载教学软件。 11)远程网络控制：可控制学生机是否能上网，或者设定机房内计算机内外网的访问黑白名单，提供良好教学环境。 12)远程屏幕查看：可远程查看学生机屏幕，对学生进行实时指导。 13)远程屏幕广播：支持远程屏幕消息广播，及时通知消息，在练习，考试时进行提醒。 14)远程屏幕锁定：自动锁定屏幕，鼠标，键盘，使学生认真听讲。 15)远程文件传送：用于传送作业，接收作业数据和文件。 16)数据即时压缩：支持同传时同步压缩，減少网络同传流量，增加网络克隆的速度。 17)断点续传功能：接收端断线续传功能。接收端断线重启会接着断线位置继续传送。 18)增量同传功能：自动检测现有数据文件，仅提供增量部分复制，降低复制容量。教师端电脑可以远程查看学生端，教师屏幕可以投屏教室任何一台电脑（可以多台）文件目录映射：可在保护分区设置一个文件夹不被还原。 19)自动进入系统：可设置时间自动进入操作系统，或自动关机。 20)智能定位故障机：可监测网卡丢包率，硬盘读写速度，最慢机IP，自动调节延迟。CMOS同传：发送端修改BIOS设置后，可同传到客户端机器，客户机器不需要手动去设置。 21)自动软件注册：支持自动软件注册，发送端一次注册即可。发送端注册Windows 7 KMS设定完成后通过网络克隆，接收端自动完成KMS注册功能。发送端註冊OFFICE 2010 KMS设定完成后通过网络克隆，接收端自动完成KMS注册功能。 | 台 | 9 |
| 57 | 激光投影仪及幕布 | 1.3LCD投影技术,RGB光阀式液晶投影系统； 2.激光光源 3.液晶面板尺寸≥0.62英寸含微透镜； 4.亮度≥4500流明（符合ISO21118标准）， 分辨率：≥1080P，对比度≥2,500,000:1（符合ISO21118标准）； 5.色彩亮度≥4500流明； 6.光源寿命（标准亮度模式）≥30,000小时（扩展亮度模式）； 7.色彩位数：≥10bit； 8.投射比：≥1.32 - 2.16； 9.镜头参数：F=1.49-1.77, f= 18.2mm-29.2mm； 10.镜头光学变焦比：1-1.62，支持更大的安装范围； 11.画面校正：±30度自动垂直梯形校正，±30度手动水平梯形校正；支持快速四角调节； 12.投影尺寸（投影距离）：40" to 500" [1.14m to 14.61m]（变焦：广角)； 13.整机功耗≤254W（标准亮度模式）193W（扩展亮度模式）； 14.视频：输入：≥2个D-sub 15pin,≥2个HDMI;输出：≥1个D-sub 15pin。音频：输入：≥2个立体声迷你插口, ≥1个2RCA；输出：≥1个立体声迷你插口；≥1个mic, ≥1个USB Type A，≥1个USB Type B, ≥1个RS-232C，≥1个LAN 15.根据现场情况定制幕布，含配套HDMI高清线 | 套 | 12 |
| 六、智能制造与电子工程学院 |  |  |  |  |
| 58 | 机器人控制终端 | ≥i9-12900K，≥16G内存，≥512G SSD，RTX3080TI 12G*1或以上，塔式机箱，≥1250W电源，含USB键盘鼠标/23.8寸液晶显示器，支持与现有机器人设备及深度视觉传感设备联动使用；支持壁挂；最佳分辨率1920*1080；IPS 液晶面板 长宽比16:9，对比度1000:1 | 台 | 25 |
| 59 | 台式计算机 | 1.英特尔 酷睿 i7-10700 第十代处理器或以上 2.Intel B460芯片组或以上 3.内存≥8G DDR4 2666内存，2个内存插槽，最高32G。 4.集成显卡 5.千兆网卡 6.硬盘≥M2 512G SSD硬盘 7.背面：≥4 个 USB 2.0，串行端口，≥2 个 PS/2 端口，VGA，HDMI，RJ-45 网络插孔，音频输出端口；接口：正面：≥4 个 USB 3.1、通用音频插孔 8.电源：≥260W电源， 9.键鼠：USB键盘和鼠标 10.系统：预装微软正版Windows10版系统 11.显示器：21.5寸 IPS 接口:VGA+HDMI(含HDMI高清线) 12.配置网络同传功能 | 套 | 40 |
| 60 | 硬盘保护卡 | 1.独立的硬件卡 3.网络拷贝速度快，千兆环境速度达每分钟1-2GB，百兆也能突破0.6GB。 4.支持在同一硬盘上分区之间的拷贝，这样在同一个硬盘上安装多个同样操作系统的时候，只需要安装一个。 5.底层控制U盘和光盘的使用，防止病毒的带入 6.支持大于2TB的硬盘 7.单个操作系统可以设置操作密码。 8.支自持动和手动修改IP地址，支持IPV6，满足网络升级的需要，针对不同的系统可以自动设置不同的IP地址， 9.支持公用资料立即还原 11.支持自动修改登录用户名 12.支持软件背景图片的自定义设置 13.支持中文开机选单设置 14.开机选单支持系统软件名称的备注。 | 张 | 25 |

三、产品要求：

1、所有设备必须为原厂原配产品（包括在标配基础上增加的配置也必须为原厂原配）。

2、保证所供货物、服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。

四、售后服务及质保要求

1、售后服务要求

投标人必须向采购人提供本项目设备及软件的安装、调试、培训和技术服务的全部内容，并保障整个系统的正常、安全运行。

对投标人的要求：

1.1安装、调试、试运行和培训；

- 人员安排；

- 明确责任人；

- 时间计划（保证用户的时间要求）；

- 对突发时间的设计与应对措施；

- 技术资料及清单（中文版）。

1.2对于服务必须包含如下内容：

- 除不可抗拒的因素（包含战争、自然灾害等不可抗力的客观因素）外，在质保期内因设备、软件因故无法正常提供服务时，由中标人负责免费技术服务和维修、更换。质保期内由中标人负责维护、保养、维修，更换，建立备品备件库，以达到采购人正常使用的效果。质保期内维护、维修等费用均包含在投标总价中。

- 系统或功能软件质保期内不包含软件新增功能模块有偿升级的费用。

- 投标人应有完整的售后服务网点，确保采购人能及时得到满意的售后服务和相应的技术支持。

- 投标人在投标文件中应详细介绍售后服务网点情况。

- 在服务方案中应提供详细的服务内容、服务方式、服务周期、服务时间、服务流程、对用户的报告内容及报告方式。

- 在质保期内，要求供应商提供7×24小时电话响应技术咨询，除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，须在2小时内响应，在24小时内修复。

2、设备的到货、安装、调试和验收

2.1 安装调试时间投标供应商必须在合同规定的工作日内完成设备供货、安装、调试工作，并确保系统的正常运行。

▲2.2所供设备在现场进行到货验收时,由中标人负责组织，采购人邀请专家并派员参加, 如有虚假应标，采购人按规定追究相应责任。

2.3设备到货后设备的存放点由采购人提供、中标人负责保管。

2.4安装范围包括设备本身及整个系统的安装，安装必须符合有关标准和规范。

2.5设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的技术资料和图纸均已向采购人移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。

3、 质量保证

3.1需要制定服务计划的，中标人要制订计划并将服务计划送采购人确认；具体服务内容按照经确认的计划进行；

3.2 技术服务工程师到达用户现场后，向采购人提交本次技术服务内容清单，交用户确认；

3.3 服务过程中形成的服务记录须提交采购人签字确认；

3.5 服务完毕，技术服务工程师离开用户之前，必须将本次服务内容完成情况的书面材料交采购人签字确认，在采购人未签字之前不得擅离服务现场；

3.6 中标人质检部门应不定期对技术服务工程师的服务水平、服务态度和服务效果及采购人满意度进行调查，以便及时发现服务过程中存在的问题并及时解决；

3.7 中标人要设立专门电话，采购人随时可就技术服务工程师的服务情况向中标人进行投诉。

4、培训

4.1现场培训

在所有产品部署现场，投标人负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。

4.2课程培训

投标人应提供专门的课程培训，包括理论教授，问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。

应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。

4.3培训费用

所有培训所涉及的所有费用应由投标人出资，不得另行向采购人收取。

五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的产品；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装、调试、检验、测试、运维工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第六部分    合同

（一）合同主要条款

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

- 定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即设备费、材料费、安装调试费、施工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，实行固定费用总包干。

1.3  “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和其它材料。

1.4  “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5  “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6  “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

- 2.    标准

2.1   本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2   除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 3.    专利权

3.1   卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

- 4.    包装要求

4.1   除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

4.2   每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

- 5.    装运标记

5.1   卖方应在每一包装箱相邻的四侧用不可擦除的油漆以醒目的中文字样标注下列标记：

1）   收货人

2）   货物名称和箱号

3）   合同号

4）   发货标记（唛头）

5）   到达站或到货地点

6）   外型尺寸（长×宽×高用厘米表示）

7）   毛重/净重（用公斤表示）

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱的两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注，“重心”和“吊装点”以便装卸和搬运。同时根据货物的特点和运输的不同要求，卖方还应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

- 6.    交货方式：

6.1   现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2   再现场交货条件下，卖方在货物发运前15天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

6.3   如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

- 7.    ▲交货地点：温州理工学院。

- 8．   ▲完工时间：卖方在合同签订之日起30日历天内，完成所有货物的到货、安装调试，并正常运行。

- 9.    履约保证金：合同签订后，卖方5个工作日内支付合同金额的1%作为履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。），履约保证金自项目验收合格之日起无质量问题，买方按程序在7个工作日内无息退还。10.   付款方式：

- 合同生效、买方收到卖方出具的合同金额40%保函以及具备实施条件后7个工作日内，向卖方支付合同总额40%的预付款，卖方完成全部供货及安装、调试、培训，买方验收合格并入库后，买方支付剩余60%的合同款并退还保函。

- 注：在签订合同时，卖方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。买方对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 11.   技术文件和资料

11.1  提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件第五部分《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

11.2  如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

- 12.   质量保证

12.1  卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

12.2  根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

12.3  ▲本合同项下货物质量保证期为：本项目所有实训室终端设备、台式计算机及工作站产品提供五年原厂服务，其他设备质保三年。质保期内出现故障的情况下，硬件维修工程师24小时内上门免费服务，原厂7*24在线顾问服务。由于软件开发缺陷造成的升级改造应终身免费（招标文件另有规定除外） 。

13.   卖方履约延误

13.1  卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

13.2  在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过 修改合同的方式由双方认可。

13.3  除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款13条规定被收取误期赔偿费。

13.4  所有提供的设备交货、安装、调试及验收都应服从买方的统一安排。

- 14.   误期赔偿费

14.1  除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

- 15.   不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 16.   税费

16.1  根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

16.2  根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

16.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

- 17.   违约终止合同

17.1  买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

17.2  如果买方根据上述第17.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

- 18.   双方责任

18.1  买方

（1） 按合同规定向卖方支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

18.2  卖方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

- 19.   争端的解决

- 19.1 合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向买方所在地法院提起诉讼。

19.2  法院判决结果，对双方均有约束力。

- 20.   转让和分包及产品不可替代

20.1  未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

20.2  产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

- 21.   适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 22.   合同生效及其他

22.1  合同应在双方签字盖章后开始生效。

22.2  合同一式肆份，（其中正本贰份，副本贰份）双方各执贰份，具有同等效力。买方负责将合同上传至“政采云”系统进行合同公告。

22.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

（二）    合同格式

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）受温州理工学院委托，就实验室信息化项目（项目编号：Z-GB202207140004CWT）在国内公开招标，经评标委员会决标             为中标人。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1．   合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

(1) 合同主要条款

(2) 中标通知书

(3) 投标分项报价表

(4) 技术规格、商务条款偏离表

(5) 招标内容及要求

(6) 合同补充条款或说明（如有的话）

(7) 承诺书      （含询标记录和优惠条件）

2．   合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

3．   货物和数量

本合同提供的货物及数量（详见第五部分招标内容及要求）。

4．   合同总价

本合同总价为           人民币，（分项价格详见投标分项报价表）。

5．   付款方式

本合同的付款方式在合同主要条款中已规定。

6．   交货时间及地点

7．   合同生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

买方：（印章）                        卖方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

第七部分    投标文件格式附件

封面格式

项目名称

项目编号：                      （标项  ）

投

标

文

件

投标人全称：（公章或CA章）

时    间：

1、资格文件目录

（1）法定代表人授权书

（2）提供有效的营业执照；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》

（3）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书+符合资格条件承诺书（合二为一）

（1）法定代表人授权书

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

（投标人全称）法定代表人          授权本单位在职职工           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：     年    月   日

附： 身份证复印件：

授权代表（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

+符合资格条件承诺书

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

本公司参与                          （招标项目名称、编号）投标，本公司郑重声明：

1、我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录；

2、至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在以下情形（包括但不限于）：根据招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。否则，我方将承担在符合审查时不被通过的后果。

3、我方承诺完全符合本项目资格条件。

如有虚假我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任

特此声明

声明投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

附注：

1.信用信息查询渠道及截止时间：将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效投标处理。

2、技术及商务文件目录

（1）技术商务偏离表

（2）投标人2019年至今同类项目业绩一览表

（3）项目服务人员汇总表

（4）投标设备供货清单及技术响应表

（5）实施方案

（6）拟派项目负责人情况表

（7）售后服务

（8）优惠承诺

（9）培训计划

（10）突发事件应急处理措施

（11）随机备品备件和专用工具清单（如有）

（12）投标人认为需要的其他文件资料

以上为目录基本内容，请根据标项的评分细则具体内容予以制作投标文件。

（1）技术及商务偏离表

招标编号：

|  | 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 |  |  |  |  |  |
| 商 务 |  |  |  |  |  |

附注：1. ▲没有填写此表视为完全满足招标文件的实质性要求；（但必须提供）

2. 如出现偏离，投标人务必如实填写此表，“投标文件对应规范”及“说明”栏不得复制粘贴，所投产品必须对照招标文件要求详细填写说明，否则存在的风险由投标人自行承担；

3. 投标人可按以上表格形式进行复制。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

（2）投标人2019年至今同类项目业绩一览表

招标编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 用户联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- |

附注：应提供旁证材料（后附合同及验收证明材料盖客户单位公章，缺一不可否则不得分）。

投标人全称（公章或CA章）：

日  期：  年  月  日

（3）项目服务人员汇总表

招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 | 类似服务的经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、技术负责、施工、设备材料、以及各主要专业工种均应列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 职称/认证证书复印件、社保证明附后。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（4）投标设备供货清单及技术响应表

（不含价格）

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 投标设备品牌型号、技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

附注：本表必须根据第五部分“采购需求”的内容详细填写及说明。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

（6）拟派项目负责人情况表

招标编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

附注：须随表提交学历、职称、认证证书、社保证明。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（11）随机备品备件和专用工具清单（如有）

招标编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量/台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：投标人可按以上表格形式进行复制。

投标人全称（公章或CA章 ）：

日  期：  年  月  日

3、报价文件

（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

（1）开标一览表

招标编号：                                       （价格单位：人民币万元）

| 投标项目 | 完工时间（日历天） | 免费质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写）： （小写）：¥ |  |  |  |

附注：1. 此栏内投标总价应与附件三“投标分项报价表”中合计总价相一致。

- 2. ▲不提供此表格将被视为没有满足招标文件的实质性要求。

投标人全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（2）投标分项报价表

招标编号：                                                   （价格单位：人民币万元）

| 项目 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

附注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有明确响应招标文件，货物名称按采购设备清单内容。

2. 此表的合计总价应与附件二“开标一览表”投标总价相一致。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4. “设备总价”不应包含：运杂及保险费及其他相关费用。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各投标人认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

投标人全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（3）中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：

1.投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任,如若中标本声明函随中标结果予以公示。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件，符合规定条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同中、小型、微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

3.依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，符合规定条件并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为中中小型和微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               （项目名称、编号）项目的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：1. 纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

2. 投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，如若中标本声明函将予以外网公示。

（5）监狱企业的证明文件（如有）

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

中标人的本证明文件将予以外网公示。