温州市政府集中采购

招 标 文 件

| 项目编号： | Z-GB202006080004LF |
| --- | --- |
| 项目名称： | 温州医科大学附属第二医院龙湾数据中心项目 |
| 采购方式： | 公开招标 |

招标方: 温州市政务服务管理中心

（温州市政府采购中心）

二○二○年六月

目    录

第一部分   招标公告              ……………………………………………………… 2

第二部分   投标人须知和投标人须知前附表    ………………………………………… 5

第三部分   开标、评标和定标      ………………………………………………………15

第四部分   评标方法              ………………………………………………………19

第五部分   采购需求              ………………………………………………………22

第六部分   合同                  ………………………………………………………45

第七部分   投标文件格式附件      ………………………………………………………49

注：▲本招标文件正文内容共69页（页码编制1- 69），招标文件中标“▲”且加下划线部分，为招标的实质性要求，着重提醒各投标人必须响应。各投标人必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人及招标方概不负责。

第一部分    招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）受温州医科大学附属第二医院委托，就其龙湾数据中心项目进行电子公开招标政府集中采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、采购内容（以招标文件为准 ）：

温州医科大学附属第二医院龙湾数据中心项目，包括设备的供货、安装调试、验收、技术服务及售后服务等。采购预算金额：1100万元 。

二、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件，如分公司参与投标必须具有相关授权的证明文件；

2、谢绝联合体投标。

三、依法获取招标文件方式、时间期限

1、依法获取招标文件时间期限：2020年6月18日至2020年7月2日止

2、注册：潜在投标人在获取招标文件前应在浙江省政府采购网上先行注册，注册流程详见浙江政府采购网-网上办事指南-供应商注册申请：http://www.zjzfcg.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2018-05-11%2003:06:39。

3、获取招标文件方式：供应商请自行登录浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)免费下载且无需报名。用政采云注册账号、密码在系统登录后点击【申请获取采购文件】按钮，填写获取采购文件的申请信息。

4、供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

5、逾期如有供应商提出要求获取招标文件的，本机构允许其获取，但该供应商不得对招标文件提起质疑投诉。

四、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、标前准备：各供应商必须在开标前成为“浙江省政府采购网”注册供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。

供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》:

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），

电子投标具体流程详见：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

五、投标截止时间、地点

投标文件截止：2020年7月14日9:00时整之前按照电子投标要求将电子加密投标文件上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

六、开标时间、地点

开标时间：2020年7月14日9:00时整

开标地点：温州市政务服务管理中心（温州市会展路1268号“温州市民中心”A座三楼5号开标室）

开标时间后1小时内（2020年7月14日10:00时整前）供应商应登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件，待所有投标文件解密后开始开评标。若供应商在规定时间内（2020年7月14日10:00时整前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

七、联系人及联系电话

采购人：温州医科大学附属第二医院

地址：浙江省温州市鹿城区学院西路109号

联系人：王泉泉

电话：0577-88002703

采购代理机构： 温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）

地址：温州市会展路1268号（温州市民中心A座四楼412室）

联系人 ： 李放

电话： 0577-88926821

接收质疑函联系部门：温州医科大学附属第二医院

地址：浙江省温州市鹿城区学院西路109号

电话：0577-88002703

八、公告期限：发布本公告之日起5个工作日。

九、政府采购监督管理部门名称：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪先生

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市环城西路37号

温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动如有需要请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）

2020年6月18日

第二部分    投标人须知和投标人须知前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州医科大学附属第二医院龙湾数据中心项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 4 | 政府采购节能环保产品 | 1、《根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm） 中可查询到，如所投产品为品目清单内产品，请提供相关承诺函置于技术及商务标中（招标文件第七部分）。 ▲2、采购需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 5 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》（招标文件第七部分） 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 投标文件中提供联合体协议（须含小型、微型企业的协议合同份额）。 中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（招标文件第七部分）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 6 | 质疑和澄清 | 1、投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不受理。质疑投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。 2、项目的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式依法获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是招标文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 不允许进口产品 |
| 8 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：不允许分包 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 10 | 是否现场踏勘 | 不组织现场踏勘； |
| 11 | 是否提供演示 | 否 |
| 12 | 是否提供样品 | 不要求提供样品； |
| 13 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告，公告期限为1个工作日，《中标通知书》政采云平台直接签发推送。 |
| 14 | 投标保证金 | 无须缴纳 |
| 15 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定收取项目中标金额3%的履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。 |
| 17 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 18 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 19 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时自动生成。 - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 21 | 投标文件的接收 | 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。 1、投标人应当在2020年7月14日9:00时整之前按照电子投标要求将电子加密投标文件上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。 2、投标人应当在2020年7月14日9:00时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至温州市政府采购中心邮箱（wzjcli@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:00-10:00期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至温州市政府采购中心邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件。如投标人未按照规定时间（2020年7月14日9:00时整之前）及要求提供有效备份文件并解密成功，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 3、电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。 4、投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 22 | 招标方代理费用 | 0元 |
| 23 | 签章 | 严格按照招标文件第七部分投标文件格式附件内容签章 |
| 24 | 政采贷 | - https://jinrong.zcygov.cn/finance/loan?type=1 https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm |
| 25 | 同一品牌的认定 （货物类） | - 1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，商务报价最低的投标人获得中标人推荐资格。 - 2、非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于温州市政府采购中心 |

一   总则

本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部公布第87号令）等法律及有关法规组织和实施的。

- （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“招标方”系指组织本项目采购的温州市政府采购中心。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“采购人” 系指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

- （三）投标人及委托有关说明

- 1、投标人代表指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须有《法定代表人授权书》见第七部分。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目投标活动。

6、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （四）投标费用

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

二 质疑、澄清（更正）

- （一）质疑

- 1、投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不予受理。质疑投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。

2、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

（二）招标文件的澄清（更正）

1、无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在“浙江省政府采购网”上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到“浙江省政府采购网”上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是招标文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。

2、当招标文件与澄清（更正）文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三   投标文件的编制

- 投标文件的形式和效力

电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

1、投标文件以及投标人与招标方、采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

（三）对投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

2、在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如标“▲”且加下划线部分，否则将导致无效标。

3、编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

（四）投标文件的组成

投标文件组成均为商务资信文件、技术文件、报价文件三部份组成。

1、商务资信文件：

（1）法定代表人授权书

（2）投标人情况表

（3）提供有效的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件

（4）投标人2019年度资产负债表及利润表复印件

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

（6）投标人资质证书、认证证书、社保证明等（如有、复印件 ）

（7）节能、环境标志产品声明书（如有）

（8）投标产品在“中国政府采购网”上节能产品或环境标志产品查询截图（如有）

（9）诚信投标承诺书

2、技术文件

（1）投标设备供货清单及技术响应表（不含价格）

（1.1）官网链接、截图和测试报告等

（2）随机备品备件和专用工具清单（如有）

（3）技术商务偏离表

（4）投标人2017年至今同类项目业绩一览表（同时提供完整合同及合同履约评价材料复印件）

（5）需投标人设计的运维方案及整体规划等

（6）项目服务人员汇总表 （同时提供技术人员认证证书、所在投标人社保证明等）

（7）项目实施方案

（8）售后服务承诺

（9）优惠措施（如有）

（10）投标人认为需要提供的其他技术资料

3、报价文件

（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

注：▲商务资信文件、技术文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

- （五）投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。

（六）投标报价

1、▲投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即设备费、材料费、安装调试费、系统集成费、施工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入总价。

2、▲投标人可在投标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在技术偏离表中做出详细说明。

3、▲所有投标均以人民币报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5、所有的投标报价均为货物或服务到买方指定的工地价。

（七）投标有效期

1、▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为未满足招标文件实质性要求作无效标处理。

2、特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

四   投标文件的递交

（一）投标文件的递交

1、电子投标文件上传的地点和截止时间

供应商应于2020年7月14日9:00时整之前在政采云上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

2、迟交的投标文件

招标方在规定的投标截止时间以后政采云平台将不接收投标文件。

（二）投标文件解密

开标时间后1小时内（2020年7月14日10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件，待所有投标文件解密后开始开评标。若供应商在规定时间内（2020年7月14日上午10:00前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2020年7月14日9:00时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至温州市政府采购中心邮箱（wzjcli@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:00-10:00期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至温州市政府采购中心邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2020年7月14日9:00时整之前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。

（三） 投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2、在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

3、从投标截止时间至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

第三部分   开标、评标和定标

（一）评标委员会

1、招标方依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

（二）评标过程的保密性

1、开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标方和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

2、开标后，直至中标公告发出且质疑期届满止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

3、中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

4、为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5、评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（三）开标

1、本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在政采云平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标

投标截止时间后的1小时内（开标当日上午9:00-10:00时），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（四）投标文件的澄清

1、在评标期间，评标委员会可以在政采云平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但澄清、说明或补正内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在政采云平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其做出无效标处理。

（五）投标文件的资格性和符合性评审

1、开标后，采购人代表依法对投标人的资格进行审查。（疫情期间采购人可授权评标委员会对投标人的资格进行审查）

2、评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异。

3、评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质上响应的投标。

4、评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（六）▲投标无效

1、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖公章或CA章的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件；

（3）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（4）无法定代表人签字（盖章）或其授权代表签字的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（7）招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

（8）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（9）投标文件中提供虚假材料、技术指标及参数；

（10）资格文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的；

（11）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（12）标项以赠送方式投标的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应评标委员会要求未在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；

（15）在参加本项目政府采购活动前三年内有重大违法记录或在指定的信用信息查询渠道及截止时间前列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（16）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（17）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（18）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（19）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（20）不同投标人的投标文件相互混装；

（21）违反公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

(22) 投标人递交两份及以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上投标总价，且未声明哪个有效，按招标文件规定的提交备选投标方案的除外的；

（23）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

注：以上有（16）至（20）情形之一的，还应视为投标人串通投标，并报同级财政部门处理。

（七）报价修正

报价文件出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1） 投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

（八）错误修正

1、对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

2、客户端填写的《开标一览表》与以pdf格式上传文件中的《开标一览表》不一致的，应以Pdf格式上传文件中的为准。

（九）评标委员会在做出任何一项投标无效决定前，都应当严格遵循以下程序：

1、要求当事投标人作相应的答辩；

2、在充分讨论的基础上集体表决；

（十）评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

（十一）定标

1、本次招标由评标委员会确定中标候选人（招标文件另有规定的除外）。

2、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二做为第二中标候选人。

3、采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。（十二）授予合同

1、中标公告评标委员会确定的中标候选人在“浙江省政府采购网”上公告。

2、中标通知

（1）中标人确定后，招标方在政采云平台向中标人签发《中标通知书》。

（2）中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

3、签订合同

（1）中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

（2）招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

（3）中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标方重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

4、采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

第四部分   评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

（一）总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。

（二）评标组织

评标工作由招标方依法组建的评标委员会负责。

（三）评标程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分商务资信部分、技术部分、报价部分三个部分按以下程序进行分析、评议：

1、对投标人的商务资信文件、技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位。

2、对技术及商务标有效的投标人进行评分，计算出各投标人的得分（详见评分细则）。

3、对技术及商务标有效的投标人的投标报价在政采云平台上予以公开。

4、评标委员会对技术商务标有效的投标人进行投标报价部分评审，确定投标报价评审有效投标人。

5、对投标报价评审后有效的投标人计算投标报价分和综合得分（详见评分细则）

6、确定中标人

（1）评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二做为第二中标候选人。

（2）评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；或者存在违法违规行为被采购监管部门处理的；采购单位可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标，也可以重新开展政府采购活动。

7、完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况做出评标报告。

（四）评标办法

本评标办法采用综合评分法，技术及商务65分（权值65%），报价35分（权值35 %）。满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人。

（五）评分细则

1.技术资信分的评定（65分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计的算术平均值为各投标人技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 分数值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人创新能力 | 7分 | 1、根据投标人企业综合实力，财务状况等打分：0-1分。 2、ISO27001信息安全管理体系认证证书（1分）、ISO20000服务管理体系认证证书（1分）、售后服务能力认证五星级认证（1分）、信息技术服务运行维护标准四级（ITSS）及以上证书（1分）、信息系统集成及服务资质叁级及以上证书（1分）、涉密信息系统集成资质（须含运行维护类目）乙级资质证书（1分）。 |
| 2 | 投标产品品牌情况 | 2分 | 根据各投标人提供的投标产品的行业知名度、市场占有率方面打分：0-2分。 |
| 3 | 投标产品主要技术参数及要求 | 18分 | 符合明确指标参数得18分。 投标产品关键技术指标（标有“▲”且加下划线）必须满足，负偏离废标； 对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止，负偏离或缺漏项的扣分由评委共同认定。 |
|  |  | 6分 | 对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分（最高分为6分），无实质性意义的正偏离不加分，正偏离加分由评委共同认定。 |
| 4 | 投标人2017年至今同类项目业绩 | 8分 | 根据投标人提供的业绩打分： 提供2017年至今同类项目成功案例合同复印件，一个项目计1分 。 投标人必须同时提供完整合同及合同履约评价材料复印件，两者缺一不可，否则不得分。 |
| 5 | 实施方案 | 2分 | 根据实施方案对于项目组织的运作方式、项目管理目标、项目实施的组织结构、项目的管理措施、协调方法、实施流程、实施进度详细的描述进行打分：0-2分。 |
| 6 | 运维方案 | 5分 | 根据运维方案对于医院运维的运作方式、目标、组织结构、流程、考核的描述进行打分，0-2分 驻场运维人员具有Oracle OCP证书的1分、OCM证书的2分，二证不重复计分。具有5年以上经验的加1分。 |
| 7 | 技术力量 | 7分 | 为保证本次项目顺利实施，要求投标人拟投入本项目组的工程师具有以下资质认证： 1、信息系统集成及服务高级项目经理证书，1分； 2、项目管理PMP认证证书，1分； 3、信息系统运维工程师证书，1分； 4、具有ISCCC信息安全保证认证工程师证书，1分。 5、CCIE证书或H3CIE证书，1分。 6、Oracle OCM证书，1分 7、微服务架构高级证书，1分。 根据工程技术人员相关职称或认证证书（复印件）打分，并同时提供所在投标人社保证明文件（复印件），两者缺一不可，否则不予给分。同一人具有多个证书只能计一个，不能重复得分。 |
| 8 | 售后服务 | 8分 | 根据售后服务响应时间、售后服务内容、服务体系及技术力量支撑情况打分：0-2分。 |
|  |  |  | 在温州设有维护服务机构得1分，在温州设有备件库（含存储、小型机、核心交换机等备机）得1分。 |
|  |  |  | 免费维保服务3年外每增加一年加2分，共4分。 |
| 9 | 节能、环境标志 | 2分 | 投标核心产品属于节能产品（1分）、属于环境标志产品（1分），由评委综合打分。 投标文件中必须提供附件六“节能、环境标志产品声明书”、“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品或环境标志产品查询截图”，两者缺一不可，否则不予给分。 |

2.报价评分（35分）：

满足招标文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出报价评分值（小数点后按四舍五入保留2位）：

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100

3.  有效投标人的综合得分为技术及商务分和投标报价分的总和。

第五部分   采购需求

一    总则

1、采购的服务所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

2、▲本采购项目为温州医科大学附属第二医院龙湾数据中心项目，投标人必须根据自己的技术及商和报价务优势对全部内容进行投标，不得只投部分内容。

二   采购需求

- 1.建设背景

  - 1.1项目整体概述

### 1.1.1整体概述

温州医科大学附属第二医院龙湾院区是温州医科大学附属第二医院的未来核心主院区，其建设项目被列入省重点工程，是市十大卫生项目之一，也是浙南科技城南核心区重要的公共生活配套项目。总占地面积200亩，总建筑面积17万平方米，可提供1000张床位，总投资超10亿元，是集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的综合性三级甲等医院。

温州医科大学附属第二医院龙湾院区的数字化医院建设，将承担今后多院区所有网络及数据管理的核心地位，以满足区域医疗中心及医联体总院全面智能化、数字化、达到国内领先的智慧医院建设标准，因而核心网络及数据中心的规划与建设将要确保在未来五年至十年依然处于一个先进、主流的技术与管理运维水平，为建设区域运营管理中心、临床数据中心、影像智能中心、科研数据中心、患者服务中心、教学管理中心、安防管理中心、区域互联网医院管理中心八大信息应用平台，实现医院全面深入的移动化、电子化、互联化、物联化、智能化，从而奠定一个坚实、成熟的基础架构平台。

温州医科大学附属第二医院龙湾院区数据中心建设包括网络及信息安全系统、数据中心服务器与存储等数字化信息系统建设，建设一个技术先进、经济实用、安全可靠的数据中心硬件支撑平台，满足医院业务信息系统的应用要求。

- 2．多院区一体化数据中心架构规划与建设

  - 2.1网络系统建设要求

### 2.1.1多院区一体化、多网融合的需求

为实现多院区集团化一体化的管理要求，提升运维管理能力及安全等级要求、提高系统易用性和终端用户的操作体验、加强稳定性可靠性、减少浪费，要求员工内网、员工外网、医院设备网、数字电视网、病员外网wifi实现五网合一、逻辑隔离。所有核心服务器、网络均需实现冗余备份建设，保证单个设备故障后，1分钟内恢复业务故障。所有终端均可通过网络远程设置及权限配置即可确定管理区域归属，避免通过不同设备不同网段的硬性隔离，提高用户操作体验。

### 2.1.2多业务的安全需求

避免非授权的人员使用终端（如收费系统、医生工作站）接入网络，防止信息泄露，如医院的关键资产（统方数据）及病人隐私数据。确保网络能避免来自网络的各种攻击，如黑客、病毒等。整体满足等保三级的安全防护技术要求，包括网络结构安全、访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、恶意代码方法、网络设备防护、主机安全、数据库安全等内容。

### 2.1.3可管理、易维护的运维需求

医院需要维持医院信息网络7×24小时正常运行，因此网络的可管理、易维护非常重要；不仅是减轻运维人员压力，更重要的是保障网络及各应用系统的稳定可靠、安全的运行。

同时，能实现所有网络设备节点的自动化上线，用户接入灵活管理，用户组/策略管理，业务配置管理，网络运维等一体化管理，并能摒弃传统的命令行维护方式，能通过直观的图形化界面完成。

  - 2.2双活数据中心的必要性

随着社会的发展和科技的进步，医院越来越依赖于数据处理来进行业务运营，对 IT 系统的依赖性也随之增加。一旦数据由于某种原因丢失，就有可能造成重大损失，甚至可能造成整个医院的瘫痪。所以保证业务连续运营及数据处理的高可靠性和高可用性，建立两个实现互为备份、机房容灾级别的高可用数据中心，是医院多院区集团化中心机房必须要达到的和重点考虑的关键指标。

目前国内所有医院所面临的风险和挑战可谓史无前例、纷繁复杂：

- 无法预知的 IT 硬件设备的损坏、断电、火灾、自然灾害、恐怖袭击等，造成数据丢失 或业务的突然中断；

- 系统人员误操作造成意外宕机或关键数据丢失，无法避免；

- 手段频多的黑客攻击、病毒入侵、勒索病毒、垃圾邮件、网络与系统的漏洞，造成网络瘫痪、系统崩溃；

- 用户需要实时应用与访问机密、关键数据，向企业的服务提出更高的要求；

- 数据与存储系统的高可用性，保证数据 7×24 小时的连续访问；

- 将现有的存储技术集成，创造出一种更有效的数据存储管理，实现高效、高可靠性、低成本的数据管理；

- 需要一套成熟度高，业内应用广泛的企业级软硬件整体解决方案；

- 需要对现有的数据库、邮件系统、文件服务器以及各种应用系统进行集中化、自动化的基于策略的保护；

- 自动化运维管理平台，方便主动发现、快速定位、迅速解决的运维要求，界面友好，可操作性强；

- 一旦发生灾难(洪水、地震、火灾等)，或者人为灾难(用户失误、磁盘失效等)导致数据丢失或者业务中断时，能够快速及时地恢复数据，保证业务的连续运行。

  - 2.3多院区一体化数据中心需求分析

在“互联网+”时代，坚持以人为本，全面提升医疗信息化水平，增强医院综合就医能力，建立以患者为中心的医院诊疗服务系统和管理系统，成为开展智慧医疗和智慧医院建设的重大挑战！

随着医院新院区建设的契机，新的数据中心建设必须能够满足未来业务的增长，对于数据中心的要求不仅仅是满足业务系统的正常要求。而且在主机系统性能、主机系统的高可用、存储系统的性能、存储系统的安全性、数据的安全性，数据的分层管理、备份、双活数据中心，数据中心平台的运维与管理等方面也提出更高的要求。

此次数据中心建设内容包括如下内容：

- 业务系统主机平台的建设，以满足业务系统平台高性能及高可用的要求，同时充分考虑设备的资源利用及未来的业务扩充

- 数据存储平台的建设，以满足业务系统平台数据存储的性能及安全性要求，同时还需要考虑数据存储平台的横向及纵向扩展，满足双活数据中心的要求

- 数据备份、高可用容灾系统的建设，以满足当业务系统故障时出现系统崩溃或数据丢失时，能够快速的恢复系统及数据，降低对业务的影响

- 数据中心运维与管理平台的建设，提升系统安全性及快速恢复能力水平，提高系统故障的快速定位及信息系统管理人员的工作效率，降低运维管理与人员准入的难度。

  - 2.4数据中心建设内容

本项目为实现医院业务双活及备份，实现安全可靠的以HIS主机存储系统、PACS存储系统、服务器虚拟化系统及数据备份系统为核心的硬件平台，建设一个能提供7×24小时不间断访问、完整、稳定、安全的新型数据中心。

### 2.4.1HIS服务器需求

医院信息系统都高度依赖于信息化，必须保证主机系统的7×24小时高可靠性服务。本次HIS服务器以高性能服务器为计算节点，需满足以下需求：

- 具有高度的硬件可靠性、可用性和可维护性，适用于承载关键性业务；

- 具有出色的可扩展性和超快的应用性，能适合各种类型的工作负载；

- 具备业界领先的高可用性和可靠性；

- 具有高度灵活的可配置性，简化部署和重新部署；

- 优化资源利用率，资源易于整合；

- 具备企业级I/O吞吐能力；

- 易于升级扩展，具备较好的投资保护性。

### 2.4.2HIS存储系统需求

做为HIS主机存储系统中HIS服务器后端数据承载的载体，本次将采购2台高性能的存储系统，以满足HIS系统对存储空间、性能和安全性的要求。核心存储系统要满足如下需求：

- 基于模块化、可扩展、无单点故障，具有容灾和业务连续性等特性，提供无缝的类似异地容灾备份解决方案，保障医院HIS业务系统的高效、高可靠性；

- 采用SAN架构，易于扩展升级，投资保护性好；

- 提供包括存储介质、接口设备及连接链路的冗余支持。

### 2.4.3PACS存储系统建设需求

医院PACS数据量是相当庞大的，特别是对于大型三甲医院，总容量将达到PB级。对于如此大的数据需要有一个更加安全、可靠的存储系统，由于访问读取的数量也相当大，所以对存储系统的效率也有很高的要求；并且存储系统应具有很好的扩展性。分布式存储系统能较好满足上述需求，考虑到设备利旧与综合性价比，本次将沿用部分原有的PACS存储整合为一套一体化的快速访问、安全管理、应急恢复的影像存储管理中心平台。

### 2.4.4虚拟化存储系统建设需求

虚拟化存储系统对性能的要求相对较低，但由于虚拟化环境中所有数据均集中存储，包括操作系统数据、应用系统数据、数据库数据，故对存储容量的要求相对较大。

### 2.4.5备份系统建设需求

无论是再强大的双活数据中心，也只能保证在线的业务系统当一边出现问题时，另一边能够接管相应的工作，但由于其中在线业务的特点，因此所有的数据均是实时同步的，即一端出现数据删除、丢失的情况，两边均会出现相同的情况，也就是说双活数据中心并不能够避免逻辑错误。

因此，建设完善的数据备份系统也至关重要，本次项目中将采用原有的备份系统对用户数据进行备份，解决因数据逻辑错误带来的业务影响。

  - 2.5多院区一体化数据中心系统规划思路

### 2.5.1主数据库服务器规划思路

核心业务系统对主数据库服务器的性能要求较高，且需要满足医院7×24小时不间断访问的要求。为保证新建系统的高性能和高安全性，在本次项目中采用物理独占的架构来保证应用系统的性能需求，同时结合HIS、EMR、PACS、LIS等系统的数据库类型，通过Oracle RAC、SQL ServerAlwaysOn等方式保证系统的高可用。

为满足未来业务发展的需求，核心系统规划配置采用3套8路高性能服务器实现3节点的多活RAC系统，原有服务器利旧。

### 2.5.2应用虚拟化主机规划思路

医院除了HIS、EMR这些核心的业务系统外，还有其它大大小小数十个业务系统，它们并没有非常高的并发访问，非常庞大的数据，但对医院业务的正常开展也起着不可替代的作用，对于这样一些应用系统，如果仍采用传统的物理服务器架构来搭载，会造成较大的资源浪费，因此此次规划将这些非核心应用通过目前较为成熟的服务器虚拟化技术来进行部署和管理。基于服务器虚拟化资源动态分配、按需扩充的特点，最大限度地保证资源的合理利用与投资保护。本次规划分别在生产中心与容灾中心部署相应数量的服务器，创建一个统一的虚拟化云平台，将所有周边应用均迁移至虚拟化平台，在降低成本的同时，还大大减少了环境的复杂性，降低了对机房环境的需求，同时具有更灵活稳定的管理特性。

### 2.5.3存储系统规划思路

存储系统除了承担业务系统的数据存储外，还必须保证存储系统性能必须满足业务系统的性能要求，同时在系统的安全性上必须有充足的保障，还需要满足双活中心的规划设计要求。医院的数据种类繁杂，既有结构化数据，又有非结构化数据，对存储的要求也不尽相同，如，数据库数据对于性能要求极高，但数据量并不大；而PACS影像存储则拥有海量的数据，但对于性能反而没有很高的要求，所以根据对医院数据库及其他应用对存储系统IOPS要求的分析，在此次项目中核心系统采用全闪存存储系统为存储介质，而其它业务系统可选用性价比更高的SAS硬盘为存储介质，为了提高CACHE命中率，可以通过SSD扩展二级缓存来实现。PACS业务采用低成本、高容量的SATA盘作为存储介质。

### 2.5.4数据对存储系统的要求

对于医院来说，主要存在2种数据，分别是以数据库为代表的结构化数据和PACS为代表的非结构化数据。并且这两种数据类型对存储空间的需求也大不一样：

- 数据库数据存储空间主要考虑高性能，其中HIS数据库3TB，PACS数据库为900GB；

- 影像数据存储空间主要考虑大容量,现有影像文件数据容量为400TB，每年增加50TB；

- 虚拟化系统对存储空间主要考虑大容量和较高性能，现有虚拟化存储容量40TB；

### 2.5.5存储系统配置建议

- HIS、EMR、LIS等核心业务数据存储

核心业务系统除了对存储空间的要求外，还需考虑存储的性能，而目前SSD闪存盘在IOPS值上远远高于传统的SAS盘，能为核心业务提供超高的性能，因此核心业务采用全闪存存储。

- 虚拟化存储

虚拟化存储对性能的要求相对较低，但由于虚拟化环境中所有数据均集中存储于存储系统当中，对存储容量的要求相对较大，建议采用SAS硬盘做为存储介质，并通过SSD扩展二级缓存，提升CACHE命中率。

考虑到维护管理的便利，采用与数据库存储一致的品牌，配置6块SSD扩展二级缓存，其他配置SAS硬盘，为虚拟化系统提供存储空间。

- PACS存储

PACS存储对容量的要求非常大，因此建议采用SATA硬盘做为存储介质，相同容量，性价比更高，为PACS影像数据提供稳定大容量的存储空间。

  - 2.6存储双活数据中心设计思路

### 2.6.1双活高可用技术选型思路

随着医院业务系统的不断发展，对数据中心建设提出了更高的要求，首先必须满足医院7×24小时不间断运行，而传统架构的双机热备等技术从一定程度上保证了业务系统的连续性，不过主机资源比较费、存储存在单点故障等问题的存在使得上述模式越来越不能满足未来数字化医院的建设要求。当前各大医院在新建数据中心时都已经逐步实现从单中心到双活数据中心的转变升级，因此此次采用双活数据中心的设计方案。

根据目前技术的发展方向，双活数据中心核心解决方案分为三种，一种是基于核心存储阵列本身的在线数据同步复制技术，一种是基于存储虚拟化的在线数据同步镜像技术，还有一种是目前流行的基于连续数据保护技术的在线数据异步复制技术。这三种技术的对比如下：

通过以上的对比，基于阵列的同步数据复制技术和连续数据保护技术的RTO大于0，这是因为，一旦发生问题，容灾数据在可以被前端应用系统使用之前需要进行一系列的切换操作，这些操作所耗费的时间需要根据系统的复杂度进行具体的分析。因此，一旦生产中心发生问题前两种方案虽然能够实现容灾数据的切换和应用系统的快速恢复，但是都需要花费一定的时间。在切换的这段时间内，前端应用将退出服务。特别是基于连续数据保护技术的方案，其RPO也大于0，意味着将导致少部分数据的丢失，这在数据中心是不能容忍的。而基于存储虚拟化的远程数据镜像方案，实现了跨物理阵列的数据镜像。生产阵列和容灾阵列的数据永远保持同步和一致。如果一旦生产阵列出现了问题，主机将自动的找到容灾阵列的数据进行数据I/O，整个过程对于主机和应用系统来说是透明的，应用系统不会退出服务。

因此，基于存储虚拟化的在线数据高可用方案将实现真正意义上的在线数据无缝容灾。使得整个高可用方案的级别达到数据中心的严格要求。根据以上的分析，采用基于存储虚拟化的在线数据高可用方案来构建院区内双活数据中心，可将两台核心数据库存储与两台虚拟化存储部署在不同的机房，实现完全对等的双活数据中心，并实现容灾的效果。两台存储同时工作，任何一台存储出现故障，业务访问不会中断，极大提升了核心应用的高可用。

  - 2.7多院区一体化数据中心架构设计

数据中心拓扑图

HIS数据库采用三节点的Oracle RAC，两个节点部署在主机房，一个节点部署在备机房；LIS数据库采用两个节点SQLServerAlwaysOn，一个节点部署在主机房，一个节点放在备机房；在主备机房分别部署两台存储光纤交换机，以减少光纤数量，降低实施复杂度。

本次需新购HIS存储、虚拟化存储、数据库服务器，PACS对象存储等，并沿用原先的部分设备。

  - 2.8HIS系统高可用解决方案

### 2.8.1Oracle数据库高可用与集群设计

医院HIS系统采用的是Oracle数据库，因此建议采用Oracle RAC集群系统实现数据库层面的高可用与负载均衡，Oracle RAC部署在三台八路X86服务器上，正常情况下三台八路X86服务器Oracle同时对外提供数据库服务，实现负载均衡，当其中的一台或者两台Oracle数据库出现故障时，数据库服务不会中断，保障业务系统的连续性。

Oracle真正应用集群（RAC）允许Oracle数据库实现在一组真正服务器上运行任何程序包和客户应用而不必作任何更改。RAC提供了最高级别的可用性和最灵活的可伸缩性。如果集群中任何一个服务器失败，Oracle会继续运行在集群中其它服务器上。当需要更多的处理能力时，可以在线增加服务器而不必使脱机。

采用真正应用集群，我们可以把Oracle 实例与Oracle数据库进行分离。一个集群数据库是一个可为多个实例访问的单一数据库，同时实现负载均衡的功能，当有故障发生可以做到透明切换。在增加节点时对应用程序也完全透明。

Oracle RAC实现了数据中心高可用的企业架构，作为Oracle高可用体系架构的一个组成部分，提供了最高可用性的管理解决方案。OracleRAC高可用解决方案满足了高可用的主要特征：

- 可靠性 —— Oracle数据库的可靠性众所周知。Oracle RAC在此方面又向前迈进了一步，消除了单点故障。如果一个实例失败了，集群中其它的实例正常运转。

- 可恢复性 —— Oracle数据库具有很多恢复特性可以从各种类型的失败中轻松恢复。如果RAC数据库集群中的一个实例失败，这会被集群中的其它实例察觉到，恢复自动发生。通过快速应用通知（Fast Application Notification）、快速连接故障切换（Fast Connection Failover）和透明应用故障切换（Transparent Application Failover），可以使用户感受不到失败。

- 错误检测 —— Oracle集群件自动监控RAC数据库和提供在这种环境下快速的问题检测。在问题发生后还没有人注意到之前，就已经开始自动地从失败中进行恢复。快速应用通知（Fast Application Notification）提供了应用程序接收集群中组件失败的通知的能力，并再次提交用户的事务到集群中一个正常运行的节点，避免用户感知失败。

- 持续操作 —— RAC提供了持续服务能力应付计划及非计划的停机。如果一个节点（或实例）失败，数据库依然保持开启，应用照常访问数据。大部分的数据库维护工作可以在非停机的情况下完成，对用户透明，不影响用户的使用。一些其它的维护任务能够以一种滚动的方式（节点轮换）完成，从而降低或免去中断应用的情况。快速应用通知（Fast Application Notification）和快速连接故障切换（Fast Connection Failover）对用户隐藏了集群中的组件失败，保证了持续服务能力。

通过Oracle RAC可以实现：

- 高可用性：RAC提供7×24小时的数据库应用环境，宕机及节点切换对用户完全透明。

- 高性能：RAC拥有每分钟1,180,000笔交易的TPC-C世界记录。

- 高可展性：RAC具有无需更改应用并提供性能程线性增加的高可扩展性。

### 2.8.2Oracle RAC 产品概述

Oracle Real Application Server（真正应用集群）简称Oracle RAC ，是Oracle的并行集群，位于不同服务器系统的Oracle实例同时访问同一个Oracle数据库，节点之间通过私有网络进行通信，所有的控制文件、联机日志和数据文件存放在共享的设备上，能够被集群中的所有节点同时读写。其系统架构如下图：

RAC提供的好处包括：

(1)多节点负载均衡；

(2)提供高可用：故障容错和无缝切换功能，将硬件和软件错误造成的影响最小化，下表是RAC与传统的双机热备方式切换时间的对比：

| 故障切换操作 | RAC | 传统主备模式的切换 |
| --- | --- | --- |
| 重配置组成员 | 15秒 | 0秒 |
| 重配置分布锁 | 5秒 | 0秒 |
| 故障切换磁盘卷 | 0秒 | 多则20分钟 |
| 重启动ORACLE | 0秒 | 多则5分钟 |
| 恢复ORACLE | 20秒 | 20秒 |
| 预热缓冲区 | 0秒 | 10+分 |
| 总故障切换时间 | 小于60秒 | 大于35分钟 |

(3)通过并行执行技术提高事务响应时间----通常用于数据分析系统；

(4)通过横向扩展提高每秒交易数和连接数----通常对于联机事务系统；

(5)节约硬件成本，可以用多个廉价PC服务器代替昂贵的小型机或大型机，同时节约相应维护成本；

(6)可扩展性好，可以方便添加删除节点，扩展硬件资源；

RAC不足之处：

相对单机，管理更复杂，要求更高；

在系统规划设计较差时性能甚至不如单节点；

  - 2.9PACS存储设计

龙湾院区数据中心新增3个存储节点，将原有学院路PACS存储节点整体搬迁到龙湾院区，并且配置升级增加NVMe SSD，形成全闪池和大容量池。通过后台技术，将近线的PACS在线存储迁移至大容量池中。相比于存储自动分层技术（此技术主要应用于有全局随机访问的场景），此方案更加稳定可靠，效率高。

新的存储技术的优势，通过存储后端的在线迁移功能，可以将已经不是热点数据的卷迁移至低速存储池中，全过程业务无感知，可以大大提升性能。

PACS数据备份设计：

在三个院区中，龙湾院区作为生产院区承担PACS存储系统的生产部分，系统本身作性能分层。瓯江口院区作为备份院区承担龙湾院区PACS存储系统的备份部分，备份方法可以通过RSYNC同步软件或PACS系统自身的备份系统完成。南浦院区承担历史数据中的归档部分，对时间较为久远的数据进行归档。三个院区系统可根据以后的业务发展进行在线扩容。结构图如下：

- 3.容灾方案设计

  - 3.1容灾总体思路

灾备系统建设的目标是减灾容灾，使计算机信息系统和数据能够最大限度地防范和化解各种意外和灾害所带来的风险。灾备系统建设中所涉及的潜在风险大致可分为技术风险、管理风险和投资风险，其中尤以技术选择风险最大，技术方案选择优越，可以规避一定的管理风险和投资风险。而这三者也存在内在的相互关联，不同灾备级别对应的建设投资规模、所采用的技术以及实施和管理的复杂度也不同，应考虑保护计算机系统的原有投资并提高灾备系统建设投资的利用率。

在灾难备份的世界里，是有等级观念的，级别不同，灾备系统所采用的技术和达到的功能是不同的，在系统建设资金投入方面的差距也很巨大。所以，对用户来说，明确灾备系统建设的总体规划十分必要。

衡量容灾技术的两个技术指标RPO、RTO

RPO(Recovery Point Objective): 以数据为出发点，主要指的是业务系统所能容忍的数据丢失量。及在发生灾难，容灾系统接替原生产系统运行时，容灾系统与原生产中心不一致的数据量。RPO是反映恢复数据完整性的指标，在同步数据复制方式下，RPO等于数据传输时延的时间；在异步数据复制方式下，RPO基本为异步传输数据排队的时间。在实际应用中，考虑到数据传输因素，业务数据库与容灾备份数据库的一致性（SCN）是不相同的，RPO表示业务数据与容灾备份数据的SCN的时间差。发生灾难后，启动容灾系统完成数据恢复，RPO就是新恢复业务系统的数据损失量。

RTO(Recovery Time Objective):以应用为出发点，即应用的恢复时间目标，主要指的是所能容忍的应用停止服务的最长时间，也就是从灾难发生到业务系统恢复服务功能所需要的最短时间周期。是反映业务恢复及时性的指标，表示业务从中断到恢复正常所需的时间。RTO值越小，代表容灾系统的数据恢复能力越强。各种容灾解决方案的RTO有较大差别，基于光通道技术的同步数据复制，配合异地备用的业务系统和跨业务中心与备份中心的高可用管理，这种容灾解决方案具有最小的RTO。容灾系统为获得最小的RTO，需要投入大量资金。

不同容灾方案的RTO和RPO是不相同的。医院对于不同的业务系统

| 主要应用系统 | 主要功能和特点 | 数据保护需求 | 推荐SLA (RPO,RTO) |
| --- | --- | --- | --- |
| HIS系统 医院信息管理系统 | HIS系统为医院的整体运行提供全面自动化的管理及各种服务的信息系统，基于数据库，数据量不大一般几百GB，数据增长量小 | HIS是医院的核心关键业务系统，无法避免误操作和逻辑错误，存在系统故障与灾害威胁，因此要求不间断运行尽量不能停机，数据最少丢失 | RPO：秒级/分钟级 RTO：秒级/分钟级 |
| LIS系统 实验室信息管理系统 | LIS系统需与HIS系统互联互通，基于数据，数据量不大一般几百GB | 要求数据保护级别和业务连续性高 | RPO：秒级/分钟级 RTO：秒级/分钟级 |
| PACS系统 医院影像存档 与通讯系统 | PACS是医院影像科室重要系统，产生大量非结构化医学影像数据。系统本身基于数据库，数据量不大，但其产生的影像数据量非常大，年增TB以上 | PACS系统是医院运作的核心业务系统，要求高可用和业务连续性。其产生的影像文件大、数量多，长期管理难度大，数据备份/恢复困难 | RPO：秒级/分钟级 RTO：秒级/分钟级 |
| RIS系统 放射科信息 管理系统 | RIS系统是医院放射科重要系统，与PACS系统共同构成医学影像学信息化环境，基于数据库，数据量不大 | RIS系统产生数据量也较大，长期管理难度大，但数据很重要不能丢失 | RPO：秒级/分钟级 RTO：秒级/分钟级 |
| 其他系统 | OA系统、邮件系统等其他综合系统 | 通常采用备份级别数据保护 | RPO/RTO: 小时极别 |

  - 3.2容灾技术说明

### 3.2.1数据备份

数据备份是系统数据容灾的基础，也是低端容灾的实现，是高端容灾（实时数据保护）的有力保障。目前备份技术主要有快照备份、离线备份、异地存储备份。备份系统通过备份策略，对计算机信息系统的操作系统、文件系统、应用程序、数据库系统等数据集，实现某一时间点的完整拷贝，拷贝的数据处在非在线状态，不能被立刻访问，必须通过相应操作,如恢复等方式使用备份数据。这也解决了高端容灾（实时数据保护）不能解决的问题：人为误操作、恶意性操作等，这类操作，一旦执行，数据中心、灾备中心将同时修改；对于数据库系统，在日志方式下，可以通过回滚方式修改，对于文件系统、操作系统等其他配置信息是不能回滚的，将造成毁灭性的结果。因此在建设高端容灾系统的前提，一定要做好本地系统的备份，这是容灾技术的起点。

### 3.2.2实时数据保护

实时数据保护，就是在多块磁盘上、多个阵列、多台服务器、多个数据中心实时的保存同一份数据的多份存储，目的是为了避免物理故障，数据不会因为一块磁盘、一个阵列、一台服务器、一个数据中心的故障，而不能访问。

注意，实时数据保护需要以数据备份作为前提，它不能防范人为误操作和恶性操作。

这里我们要强调容灾的目的是让数据在灾难发生时，还能被访问，通过实时数据保护，保证数据的完整性；因此实时数据保护是容灾手段，而不是目的。

目前实时数据保护的技术主要有两种：数据镜像和数据复制。

数据镜像（Mirroring）是冗余的一种类型，一个磁盘上的数据在另一个磁盘上存在一个完全相同的副本即为镜像。分软件镜像与硬件镜像，它们的的区别就在于实现镜像所需的CPU周期所处的位置。最终，都是根据程序的指令，为硬件（磁盘，以及磁盘上存储的数据）制作一个镜像副本。镜像可以保证两份数据完全一样。

数据复制（Replication）是将一个原数据及其改动通过后续机制拷贝到另外一处，可以是另一个磁盘、另一个阵列、另一个服务器、另一个数据中心。由于实现的机制不同，又分为同步复制和异步复制两种方式。同步复制，能够确保两份数据完全一致，但对系统的影响较大，一般不会采用；异步复制，通过后续机制，确保将本地改动的数据复制的异地，对系统的影响较小，但数据同步有延迟，是目前实现远程数据同步的主要方法。

软件复制复制的数据可以是数据库中的数据（文件方式或裸设备方式），数据库日志，复制的数据也可以是各种文件（如应用和数据库配置文件、应用程序、库文件）等。

硬件复制 一般基于存储实现，系统定期检测磁盘物理数据块的改变状况。如果发现有数据块改动，将会被系统记录，并一次性将改动过的数据块考到复制缓存，拷贝到缓存中的数据块，被复制到异地相应的阵列缓存中。

数据库复制数据库复制通过分析数据库Redo Log和Archive Log 实现日志的复制，将分析结果直接或转化为SQL语句传到容灾中心，在容灾中通过心Apply数据库日志或将日志转化的SQL语句重做，来保证数据库数据的一致性。数据库复制实际上是应用复制的数据库实现，复制方式通过异步完成。

VMware vSphere Replication简称VR是 VMwarevCenter Server 的扩展，提供基于管理程序的虚拟机复制和恢复功能。vSphere Replication 是基于存储复制的一个备用方案。它可以通过在以下站点（从源站点到目标站点/在一个站点中从一个群集到另一个群集/从多个源站点到一个共享远程目标站点）之间复制虚拟机来保护虚拟机，以免出现部分或整个站点故障。与基于存储的复制相比较，vSphere Replication 提供了以下多种益处，每个虚拟机的数据保护成本较低；复制解决方案允许灵活选择源站点和目标站点的存储器供应商；每次复制的总体成本较低。

基于上述分析，龙湾院区的主备两个机房采用双活存储实现了院区内的存储数据镜像，当任意一台存储发生故障均自动切换，不影响业务系统的运行。

龙湾院区与学院路院区实现院区级别的容灾，对于容灾级别要求比较高的一些系统如HIS等一些系统通过如Oracle 的Data Guard等数据库复制技术实现，其他的采用vSphere Replication实现。

### 3.2.3应用系统恢复

正如前所述，数据复制是容灾的手段，不是目的，容灾的目的是数据的访问。因此应用的恢复和以下的网络的恢复也是容灾的关键。

医院的应用系统有C/S和B/S两种架构，2层和3层架构都有，因此应用系统恢复时除数据库以外，还有IIS和应用服务需要恢复，在容灾应用切换时，需要手工将这些服务一一启动。

### 3.2.4网络系统恢复

在灾难发生后，应用切换到灾备中心后，本地的应用前端需要重新访问容灾节点的服务，带来另外一个问题，网络如何切换？是建立新的网络，还是使用动态路由，还是有其它办法？实际上最简单的办法，就是通过外部DNS服务器，改变服务器名和IP的映射关系，将原服务器名映射到新的IP地址上，就可以利用容灾网络，实现前端对容灾中心服务器数据的访问。

### 3.2.5容灾切换过程

就是在灾难发生后，数据库切换、应用重新启动、网络实现切换等等,容灾中心接管原生产中心的整个过程；同时还包含了在原数据中心修复后，数据库、应用、网络需要重新切换回来的整个过程。这些操作目前主要考虑通过手工切换完成。

### 3.2.6容灾演习

大部分的容灾方案，在项目实施后，很难有机会来实现预演，因为对于大部分方案来说，这种预演活动，需要耗费大量的人力财力。

但是容灾预演是必不可少的，它是实时测试目前的容灾方案的漏洞，保证容灾方案在灾难发生时，能够真正生效。

- 4.项目设备

  - 4.1总体清单

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多院区一体化负载均衡系统 | 见详细技术参数要求 | 4 | 台 |  |
| 2 | 数据库服务器（HIS）（核心产品） | 见详细技术参数要求 | 3 | 台 |  |
| 3 | 数据库服务器（LIS） | 见详细技术参数要求 | 3 | 台 |  |
| 4 | 存储交换机 | 见详细技术参数要求 | 4 | 台 |  |
| 5 | 数据库双活存储系统 | 见详细技术参数要求 | 2 | 套 |  |
| 6 | 虚拟化双活存储系统 | 见详细技术参数要求 | 2 | 套 |  |
| 7 | PACS系统NAS网关 | 见详细技术参数要求 | 2 | 台 |  |
| 8 | PACS存储系统 | 见详细技术参数要求 | 1 | 套 |  |
| 9 | 高速互联矩阵 | 见详细技术参数要求 | 2 | 套 |  |
| 10 | 存储数据备份保护系统 | 见详细技术参数要求 | 1 | 套 |  |
| 11 | 数据库实时复制系统 | 见详细技术参数要求 | 1 | 套 |  |
| 12 | 数据库专业迁移服务 | 见详细技术参数要求 | 1 | 项 |  |
| 13 | 多院区一体化系统集成 | 见详细技术参数要求 | 1 | 项 |  |
| 14 | 数据库智能管理系统 | 见详细技术参数要求 | 1 | 项 |  |
| 15 | 运维服务 | 见详细技术参数要求 | 1 | 项 |  |
| 16 | 系统运维软件 | 见详细技术参数要求 | 1 | 套 |  |
| 17 | 虚拟化服务器 | 见详细技术参数要求 | 10 | 台 |  |
| 18 | 25GB网卡 | 见详细技术参数要求 | 10 | 块 |  |
| 19 | 桌面虚拟化软件 | 见详细技术参数要求 | 1 | 套 |  |

  - 4.2设备技术参数

### 4.2.1多院区一体化负载均衡系统

| 参数 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 总体框架要求 | 本次项目要实现学院路院区、瓯江口院区和龙湾院区三院区网络、主机、系统、数据、应用等面全局负载均衡，和现有硬件和软件环境无缝融合为一套系统平台，根据业务需求实现统一和灵活应用，从应用、数据、系统、平台和灾备等多角度满足需求，配置灵活的应用策略。 |
| 国内权威机构测试报告 | 提供第三方信息技术检验检测机构如中国软件评测中心、信息产业部、信息产业信息安全测评中心、中国安全信息测评中心其中任一家的权威机构的性能测试报告。 |
| 性能参数要求 |  |
| 配置 | 内存≥16GB 存储≥500GB 千兆端口≥4个千兆光口 万兆端口≥2个万兆端口 |
| 吞吐能力 | 4层吞吐能力≥10Gbps 7层吞吐能力≥10Gbps 最大并发连接数≥14M |
| 处理能力 | 四层处理能力（每秒新建连接数）≥250K CPS 七层处理能力（每秒处理请求数）≥650K RPS RSA SSL TPS 2K Key≥4300 TPS ECC SSL TPS ECDSA P-256≥3500 TPS |
| 压缩能力 | SSL 吞吐量≥8Gbps 压缩吞吐量≥5Gbps DNS QPS≥510K |
| 与原院区设备多活集群功能要求 |  |
| 支持全局负载均衡集群 | 此次采购设备可支持与学院路院区现有负载均衡设备的DNS进行集群联动。同步域名配置、业务信息、业务状态等信息。在集群任意设备上做配置，均可自动同步至整个DNS集群而无需手动配置。 |
| 基于N+M技术的本地负载均衡集群 | 此次采购设备可支持与学院路院区现有负载均衡设备LTM通过N+M集群技术进行集群联动。同步业务信息、业务状态、链接会话等信息。在集群任意设备上做配置，均可自动同步至整个LTM集群而无需手动配置。集群联动支持Active-Active及Active-Standby冗余方式；提供连接会话的镜像功能, 实现无缝故障切换, 支持不同型号，不同License的32台设备的N+M集群方式。（投标文件中提供配置截图作为技术参数佐证材料） |
| 全局负载均衡同本地负载均衡联动 | 学院路院区、瓯江口院区和龙湾院区的全局负载均衡设备必须可以自动感知学院路院区的本地负载均衡设备上后台服务器运行状态，包含健康检查结果、当前吞吐量、连接数等流量信息，根据服务器状态返回DNS解析结果，实现精细化负载调度；自动获取本地负载均衡设备上新建的虚拟服务，简化配置；需直接检测所有应用状态，降低数据中心安全策略及管理复杂度。 |
| 应用交付功能要求 |  |
| 服务器负载均衡 | 完善的第四/七层交换功能，支持可定制的基于应用层的健康检查方式，支持基于IP地址、Cookie等信息的会话保持，并可根据特定信息定制会话保持方式。 |
| 物联网MQTT协议负载均衡 | 支持对物联网主流MQTT协议做负载均衡，符合未来物联网应用的支持。 |
| 可支持对SSL/TLS 算法分组 | 支持处理SSL/TLS加密流量时，用户可以通过web管理界面自定义可支持的SSL/TLS算法组合，细化SSL/TLS算法的管理，可以更好的匹配用户实际场景中的加密场景和需求。 |
| 可定制的基于应用层的健康检查方式 | 可根据应用系统提供的检查入口参数对应用进行应用级的监控以避免服务器地址端口监听正常而实际应用挂起的情况；可根据App服务进程信息定制应用服务级的健康检查方式。 |
| IPv6支持 | 标配IPv6功能，在IPv4和IPv6网络之间提供完整的IP转换和负载均衡能力可以支持用户迁移以及建立IPv4和IPv6混合主机资源，并能提供IPv6Ready认证。 |
| 多路连接复用 | 将一个用户的多个请求或者多个用户的请求合成一个连接发送到服务器，减小应用服务器的压力，提升用户响应速度。 |
| 智能压缩 | 使用工业标准的GZIP和Deflate压缩算法来压缩HTTP流量，缺省提供最大压缩处理能力。 |
| 内存Cache | 利用内存来缓存用户频繁使用的页面对象，从而减少服务器压力，提升用户相应速度。 |
| TCP协议优化 | 支持对客户端和服务器端分别进行优化，对客户端TCP连接支持自适应拥塞控制，快速重传，乱序段重组等技术；对服务器端支持内容缓冲和TCP连接复用等技术。 |
| 可编程流量管理 | 管理界面提供基于某种编程语言自定义的流量控制方法，可通过自编程方式实现灵活的流量处理手段。并提供专用的编辑工具。 |
| 支持Multi-path TCP技术 | 支持在多重网络环境下可以通过多种网络环境（WIFI、3G、4G）同时发起请求的Multipath TCP连接方式。 |
| HTTP 2.0支持 | 支持下一代HTTP 2.0协议。 |
| 基本会话保持 | 提供基于源IP、URL、HASH、插入cookie等多种方式多种场景下的会话保持功能。 |
| 高级会话保持 | 提供SSL ID、手机串号IMEI及自定义字段等高级会话保持功能，实现在一段时间内将同一个用户的请求发送给同一台应用服务器。 |
| 灰度发布 | 提供业务按需发布，便于应用平滑上线，版本迭代。 |
| 支持云管理平台 | 支持Openstack，Cisco ACI，VMware NSX，华为等主流云管理平台对设备进行管理 |
| 可扩展支持VDI集成 | VDI接入网关，支持Vmware VDI、Citrix VDI和华为VDI。 |
| 标准DNS服务 | 支持完整的DNS服务器功能，可作为权威DNS服务器和LDNS服务器部署；支持作为BIND Master或Slave角色；支持反向DNS解析功能。 |
| DNS配置自动同步 | 支持智能DNS设备组成配置同步组，在任意一台设备的配置可自动同步到所有成员，从而简化配置管理。 |
| DNS记录类型 | 支持A, AAAA, CNAME, DNAME, HINFO, MX, NS, TXT, SOA, SRV 等记录类型。 |
| IP v6地址解析支持 | 同时支持IPv6和IPv4解析，支持IPv6到IPv4的地址转换。 |
| DNS委派 | 支持区域委派功能，将某个域或子域解析权委派到其他DNS服务器。 |
| DNS反向代理 | 支持DNS反向代理，拦截DNS请求并分发给一组指定的DNS服务器。 |
| DNSSEC | 支持DNSSEC签名、验证功能防止DNS劫持。 |
| IP Anycast集成 | 支持IP Anycast集成，以相同的DNS服务器地址在网络的不同地点提供服务。 |
| DNS 服务器镜像 | 可将后台DNS服务器的所有记录镜像到内存中并提供全部DNS解析功能，保护后台DNS服务器, 当后台DNS更改某条记录时，可以自动更新。 |
| DNS 缓存 | 支持DNS缓存功能，作为LDNS使用时，缓存解析过的域名记录，加速DNS请求的响应。 |
| DNS日志 | 提供详细的DNS查询和GSLB决策日志，包括查询地址、决策过程、IP地址类型等等。 |
| DNS安全防护 | 可以抵御大流量的DNS DDoS攻击；支持DNS记录类型ACL；DNS DDoS阈值告警。 |
| DNS解析的用户地理位置信息 | 内置全球地址IP地址库，可以识别访问者IP地址的所在国家，省份，运营商等信息。基于这些信息可提供更精准的全局负载均衡决策及访问日志。 |
| 全局负载均衡 | 全局负载均衡（GSLB），支持基于轮询、全局可用性、应用可用性、拓扑结构、带宽、RTT、动态比例等多种负载均衡算法，支持双层全局负载均衡策略。 |
| 系统功能要求 |  |
| 多重引导 | 支持同一台设备同时并存四个及以上不同的系统版本，便于系统升级或回退，并且支持不中断业务通过web页面进行软件版本更迭，系统切换后配置自动导入，无需手工配置。 |
| 系统保护 | 提供设备root密码，并允许用户修改该密码；严禁设备存在任何密码不向最终用户公开的超级权限用户。可针对用户级别进行权限微调，支持当密码错误输入次数多过时，对用户进行自动锁定。只允许授权的IP地址访问设备管理页面，以防止来自内网、外网的非受信访问 |
| 系统管理 | 支持HTTPS/SSH的管理模式，WEB管理同时支持IE浏览器和非IE浏览器(Firefox、Chrome等)。主、备双机可同时被管理、可同时在主备设备上修改配置，并实现同步。 |
| 自助巡检 | 可以进行自动系统诊断，通过在线网站自动生成诊断和分析报告。 |
| 自动化执行脚本 | 根据特定的统计事件或周期性执行自定义脚本，比如在设备出现问题的情况下，自动收集故障信息并发送给指定的服务器。 |
| 应用性能监控 | 管理界面可通过图形化界面直接提供应用访问的网络延时和服务器延时、TOP URL、以及各虚拟服务器的CPU、内存等资源的占用比。 |
| 应用配置和管理模板 | 内置对主流应用如SAP、Oracle Application Server、SharePoint、VMware View的配置模板，支持一键部署应用。 |
| LCD液晶管理面板 | 提供可触摸液晶面板实现直观管理，显示设备工作状态和报警，便于机房管理人员巡检及日常运维管理。 |
| 原厂服务 | 厂商需在中国境内具有售后服务团队，400免费中文技术支持热线电话。要求提供三年原厂软件升级，故障修复，NBD备件、备机先行服务。 |

### 4.2.2数据库服务器（HIS）

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 厂商 | 知名品牌。 |
| 规格 | 机架式服务器，全模块化设计。 |
| 芯片组 | 芯片组 Intel C624芯片组或更高，支持8个Intel至强可扩展处理器家族金牌及铂金处理器产品。 |
| 配置要求 | 处理器：配置八个Intel至强可扩展处理器，主频≥2.1GHz且≥24核，可选最大可支持至28核处理器。 内存：配置32根32GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM，最大支持≥6TB内存扩展，支持单条64GB，实配≥96条内存插槽 硬盘：3块300GB 15K 12Gbps热插拔2.5寸SAS硬盘，最大支持24个2.5英寸硬盘扩展，支持直连NVMe/PCIe SSD硬盘。 |
| 接口卡 | 阵列卡配1GB缓存，支持0/1/10/5/50/6/60RAID级别，最大支持4GB闪存。 网卡：配置两块双端口10GbE SFP+网络适配器（含模块），1个专用的管理端口，可选四口千兆或四口万兆适配器。 HBA卡：≥2个单口16Gb HBA卡，≥1个双口16Gb HBA卡。 |
| 电源 | 实配电源输出功率≥1100W 80+铂金电源，2+2热插拔冗余电源。 |
|  | 支持110V AC到220V AC自适应。 |
| 冷却系统 | 冷却系统 支持≥8个带故障预报警(PFA)功能的N+1冗余热插拔系统风扇。 |
| I/O扩展 | PCI-E：支持≥17个后置PCI-E插槽（非内置），（投标文件中提供机器后部图片），并用数字标记PCI-E插槽的位置。 |
| 工作温度 | 工作温度支持ASHARE A4标准，工作温度5°C 到40°C。 |
| 服务器管理 | 服务器管理：随机配置与服务器同品牌的数据中心级别管理软件，非OEM软件； 提供硬件集中式资源管理系统，可自动发现、清点、跟踪、监控和配置该厂商品牌服务器、网络交换机和存储硬件（提供此功能界面截图）； 提供基于模板的服务器的集中配置和管理； 该管理软件可实现服务器操作系统批量部署；可管理操作系统映像的存储库以及可同时将操作系统映像部署到多台受管服务器（提供此功能界面截图）； 批量裸机操作系统支持但不仅限于redhat Enterprise Linux 6 Update 2以上\SUSE Linux Enterprise 11.4以上\Windows Sever 2012以上\VMWARE ESXi 5.5以上等； 该管理软件可实现多台服务器批量固件（Firmware）升级与验证功能。 配置高级远程管理，实现远程KVM（同时实现ActiveX、browser和JAVA环境三种连接方式）,实现虚拟光驱功能。 |
| 故障定位 | 提供了一个包含主要LED状态指示灯的前操作面板，故障时会亮起指示灯，可以快速了解系统状态、固件、网络和运行状况信息。 |
| 服务 | 3年7×24小时保修服务，如无法远程修复时必须4小时内到达现场，提供以下上门服务，包括：原厂上架安装或系统安装服务，原厂3年故障硬盘免回收服务，原厂硬盘数据丢失拯救服务；为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的售后服务，在中国国内拥有备件库。 |
| 认证 | 3C认证 |
| 维护 | 全模块化设计，前后可维护 |

### 4.2.3数据库服务器（LIS）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 制造商 | 知名服务器品牌，具有自有知识产权和开发能力产品； |
| 服务器外型 | 机架式服务器 |
| CPU | CPU配置≥4颗，核数不少于10，主频不低于2.5Ghz |
| 内存 | 配置≥512GB DDR4 2933内存，内存具备高级ECC、在线备用内存、内存镜像、故障内存隔离、DDDC/SDDC等功能 可扩展≥48个内存插槽，容量支持≥6T容量 |
| 硬盘 | 配置≥2块300GB SAS 15k 2.5寸硬盘，支持≥16个2.5寸硬盘槽位 |
| PCI I/O插槽 | 配置≥4个PCI-e 3.0全高插槽，可扩展至≥9个PCI-e插槽 |
| 网卡 | 配置≥2个双口万兆以太网光纤网卡，含SFP模块。 |
| HBA卡 | 配置2块16GB单口光纤HBA卡 |
| 阵列控制器 | 配置≥1个SAS Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5/6，支持RAID 1 ADM/RAID10 ADM (3盘镜像，调整缓存读写比例等功能)。 |
| 冗余电源风扇 | 本次配置热插拔冗余电源；热插拔冗余风扇 |
| 服务器管理 | 服务器管理：提供有注册商标的管理软件。提供硬件集中式资源管理系统，可简化基础结构管理、加快响应和提高硬件系统可用性，可自动发现、清点、跟踪、监控和配置服务器、网络和存储硬件（提供此功能界面截图），提供如下功能： 1）提供基于模板的服务器的集中配置和管理； 2）该管理软件可实现服务器操作系统批量部署；可管理操作系统映像的存储库以及可同时将操作系统映像部署到多台受管服务器（提供此功能界面截图）； 提供该系统管理软件与VMWARE vCenter集成功能，实现对服务器硬件的监控与管理，（提供该功能在vSphere Web Client中的功能截图证明）。 配置高级远程管理，实现远程KVM（同时实现ActiveX、browser和JAVA环境三种连接方式）,实现虚拟光驱功能。 |
| 稳定性 | 满足99.999%的高可靠性，所投品牌服务器系列需达到全年4小时以上的非计划性宕机时间小于6分钟。 |
| 服务 | 3年7×24小时保修服务，如无法远程修复时必须4小时内到达现场，提供以下上门服务，包括：原厂上架安装或系统安装服务，原厂3年故障硬盘免回收服务，原厂硬盘数据丢失拯救服务；为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的售后服务，在中国国内拥有备件库。 |

### 4.2.4存储交换机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 交换端口 | 本次配置并激活不少于48个线速端口，与核心数据库双活存储系统同品牌 |
| 本次配置功能 | 配置Zoning功能模块， 配置远程长距离连接功能模块用于多数据中心连接 配置Enterprise package license 配置VSAN技术和VoQ技术支持模块 配置DCNM for SAN License 配置Trunking链路捆绑功能模块 支持SNMPv3, SMI-S，TACACS+,AAA, SFTP 配置冗余电源和冗余风扇 |
| 模块和线缆 | 本次配置46个16G FC多模光模块和2个10KM以上单模16G光模块，满配相关线缆 |
| 服务 | 3年7×24小时保修服务，如无法远程修复时必须4小时内到达现场，提供以下上门服务，包括：原厂上架安装或系统安装服务；为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的售后服务，在中国国内拥有备件库。 |

### 4.2.5数据库双活存储系统

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 知名品牌，非OEM或贴牌产品。 |
| 存储系统结构 | 全冗余模块化高可靠性架构，支持IP SAN和FC SAN统一存储； 实配SAN与NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，存储操作界面同时支持块存储和文件存储功能”。 |
| 存储控制器配置 | 采用冗余双控制器体系结构，active-active双活工作模式； 控制器采用Intel处理器或者以上，内部总线为PCIE3.0，CPU采用高可靠性的微码式专用存储系统（非Windows/Linux） 配置双活存储系统缓存≥512GB（注:不接受SSD固态硬盘充当控制器缓存应标） 控制器处理器总物理核心数≥48核 |
| IOPS性能 | 存储IOPS性能不低于1.2M(即120万)（0%缓存命中，OLTP数据库场景下，8KB数据块随机访问，100%读操作）。（提供原厂商官网链接地址） |
| 存储带宽 | 存储单机提供不低于12GB/s的总体带宽，以原厂商官网公布的值为准。 |
| 磁盘配置要求 | 配置≥18块1.92TB MLC企业级固态硬盘，闪存盘DWPD≥1，5年寿命，单闪存盘8KB随机读性能≥150Kiops，8KB随机写性能≥80Kiops； 提供全容量的动态精简配置功能 |
| 双活技术要求 | 配置存储双活软件或同品牌双活网关搭建同城双机房的存储双活方案（两机房距离30KM），一套存储双活系统同时双读双写，负载均衡，单台存储故障后无感知无缝切换，系统不宕机、业务不延迟、不中断、不受任何影响； 配置存储双活软件或双活网关≥300TB的原厂正版软件授权许可，交货时可通过原厂网站或原厂服务热线查询正版授权序列号（投标时提供查询方法说明）；使用同品牌双活网关时，要求配置两个网关节点分布在两个机房，为保证双活存储系统性能，每台网关节点的缓存≥256GB，每节点提供≥8个16Gb/s前端FC光纤通道端口。双活实施由原厂工程师完成，实施时需提供原厂工程师社保证明。 |
| 主机连接端口 | 本次实际配置不少于8个32Gb/s和16Gb/s自适应的前端主机FC光纤通道端口； 配置I/O模块必须支持热插拔，确保业务不停可扩展I/O模块； |
| 存储数据可用性 | 提供≥99.99999999%的数据可用性，投标时提供原厂商官网链接地址 |
| 扩展功能 | 配置数据压缩功能， 配置重复数据删除功能 配置自动精简配置功能 配置固态硬盘缓存加速功能或配置分级存储 以上功能必须包含永久不限容量许可 |
| 双活对VMware的支持 | 能够实现两个机房的主机对同一对镜像卷的本地读。结合VMware VMSC技术，在双活虚机集群实现：机房A的虚机群用于生产，并且仅读机房A的存储；机房B的虚机群用于生产，并且仅读机房B的存储。双机房的数据卷实时同步。 |
| 异构存储虚拟化 | 配置异构存储虚拟化软件功能，不限容量许可。本次新购存储需要将原有存储进行虚拟化后统一管理，可以把数据库存储数据直接复制和克隆到原有存储中，实现当新购存储计划外宕机时，可以通过该功能实现一键操作，在30秒内能够将业务切换原有存储中，用于支撑业务系统的快速恢复。 |
| 快照卷管理 | 配置快照功能，图形化操作界面，管理存储克隆卷、快照卷。要求可以在Web界面直接给创建/删除存储快照（无需手工mount快照卷），要求不需要借助脚本，直接在web界面进行快照时间点恢复，要求基于快照卷而非生产卷进行数据库在线server-free备份，要求恢复操作基于快照卷、非生产卷。实现数据库秒级备份窗口与秒级备份恢复。 |
| 主机链路管理 | 要求配置链路自动故障切换和动态负载均衡软件30套，不限操作系统平台，不限CPU个数。 |
| 应用感知功能 | 能够自动感知应用类型和应用在存储上所在的数据卷，确保数据库的快照/克隆备份卷具备数据库一致性，确保快照备份数据库可以被正常拉起。 |
| 预警机制 | 所提供产品须具备高级预警机制，配置Call Home功能软件，在系统发生故障能将系统存在的问题自动反馈到设备厂商技术响应中心，提供call home实现详细机制说明。 |
| VMware兼容性 | 由于系统业务运行在VMWARE平台，存储厂商要求为VMware全球合作伙伴技术联盟成员。 |
| 监控管理功能 | 统一管理监控，能够管理存储、服务器、虚拟机、光纤交换机、应用等。实现IT资源云化，统一管理和分配，实现端到端分析监控； 兼容业界主流虚拟机VMware、Hyper-V等， 兼容业界主流服务器Windows、Linux等， 兼容业界主流光纤交换机博科、思科， 兼容业界主流存储EMC、IBM、HDS、HP、NETAPP、Pure Storage等。 |
| 存储监控指标 | 能够实时监控存储关键性能，比如端口、缓存、处理器、RAID组、LUN等，可以监控以下存储性能参数： - 监控存储整体空间消耗； - 监控存储整体物理状态； - 前端端口及处理器性能利用率； - 后端端口及处理器性能利用率； - 缓存写等待； - LUN读命中, 读、写响应时间； - RAID组性能利用率。 |
| 预测分析、异常检测、故障定位、机器学习 | 预测分析：依据资源关联关系，自动规划未来资源分配，实现资源合理配置。 异常检测：识别从虚拟机、服务器到存储设备的异常状况，识别故障根本原因给出修复建议，确保达成要求的服务等级。 提供当前数据中心端到端拓扑视图，提供性能问题的根因分析，快速定位性能瓶颈。提供分析诊断以快速识别、隔离和确定问题的根本原因。可以生成恢复计划，为解决性能问题提供指导。 机器学习：内置机器学习辅助分析，发现新现象、趋势、异常，管理平台自动给出调整建议。 |
| 监控指标阀值设定 | 对整个系统分别建立性能阀值，超过阀值可以自动报警 VM：vCPU Ready、vCPU usage、Memory Usage %、Active memory 、Memory Swap in/out rate、Memory Swap in/out rate ESX：pCPU usage、Host CPU Ready1、Device Latency (R/W) 、Memory Swap in/out rate、Device Latency (R/W) Storage：、Port usage、MPB utilization1、Write Pending % 、Side file %、Pool Utilization、Parity Group Utilization % Parity Group Read Hit %。 |
| 应用性能监控和管理 | 监控应用系统主机的性能，要求监控服务器主机I/O大小和读写比、延迟、队列深度等；如无法满足预先设置的服务等级要求（比如应用响应时延），自动发出告警。 针对应用系统历史任意时间点或时间段的数据进行回顾，对应用系统不同时间段数据进行分析比对，监控内容与实时监控内容相同。 |
| 架构冗余性 | 硬件冗余：电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换。 |
| 原厂服务 | 3年7×24小时保修服务，如无法远程修复时必须4小时内到达现场，提供以下上门服务，包括：原厂上架安装或系统安装服务，原厂3年故障硬盘免回收服务，原厂硬盘数据丢失拯救服务；为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的售后服务，在中国国内拥有备件库。 |

### 4.2.6虚拟化双活存储系统

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 知名品牌，非OEM或贴牌产品。 |
| 存储系统结构 | 全冗余模块化高可靠性架构，支持IP SAN和FC SAN统一存储；实配SAN与NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，存储操作界面同时支持块存储和文件存储功能”。 |
| 存储控制器配置 | 采用冗余双控制器体系结构，active-active双活工作模式； 控制器必须采用Intel处理器，内部总线为PCIE3.0，CPU采用高可靠性的微码式专用存储系统（非Windows/Linux） 配置双活存储系统缓存≥512GB（注:不接受SSD固态硬盘充当控制器缓存应标） 配置控制器处理器总物理核心数≥48核 |
| IOPS性能 | 存储IOPS性能不低于1.2M（即120万）。（提供原厂商官网链接地址） |
| 存储带宽 | 存储单机提供不低于12GB/s的总体带宽，以原厂商官网公布的值为准。投标时提供官网链接及截图。 |
| 磁盘配置 | 配置≥9块1.92TB MLC企业级固态硬盘，闪存盘DWPD≥1，5年寿命，单闪存盘8KB随机读性能≥150Kiops，8KB随机写性能≥80Kiops； 配置130块2.4TB 10K SAS硬盘（RAID后应用可见实际可用容量≥238TB）。 提供全容量的动态精简配置功能。 |
| 双活技术要求 | 配置存储双活软件或同品牌双活网关搭建同城双机房的存储双活方案（两机房距离30KM），一套存储双活系统同时双读双写，负载均衡，单台存储故障后无感知无缝切换，系统不宕机、业务不延迟、不中断、不受任何影响； 配置存储双活软件或双活网关≥300TB的原厂正版软件授权许可，交货时可通过原厂网站或原厂服务热线查询正版授权序列号（投标时提供查询方法说明）；使用同品牌双活网关时，要求配置两个网关节点分布在两个机房，为保证双活存储系统性能，每台网关节点的缓存≥256GB，每节点提供≥8个16Gb/s前端FC光纤通道端口。双活实施由原厂工程师完成，实施时需提供原厂工程师社保证明。 中标后进行存储断电、插拔光纤线、网线等模拟各种潜在故障可能的双活演练，要求任何一台存储故障不能导致业务中断。 |
| 主机连接端口 | 本次实际配置不少于8个32Gb/s和16Gb/s自适应的前端主机FC光纤通道端口； 配置I/O模块必须支持热插拔，确保业务不停可扩展I/O模块； |
| 存储数据可用性 | 提供≥99.99999999%的数据可用性，投标时提供原厂商官网链接地址； |
| 扩展功能 | 配置数据压缩功能， 配置重复数据删除功能， 配置自动精简配置功能， 配置固态硬盘缓存加速功能或配置分级存储， 以上功能必须包含永久不限容量许可； |
| 双活对VMware的支持 | 能够实现两个机房的主机对同一对镜像卷的本地读。结合VMware VMSC技术，在双活虚机集群实现：机房A的虚机群用于生产，并且仅读机房A的存储；机房B的虚机群用于生产，并且仅读机房B的存储。双机房的数据卷实时同步。 |
| 异构存储虚拟化 | 配置异构存储虚拟化软件功能，不限容量许可。本次新购存储需要将原有存储进行虚拟化后统一管理，可以把数据库存储数据直接复制和克隆到原有存储中，实现当新购存储计划外宕机时，可以通过该功能实现一键操作，在30秒内能够将业务切换原有存储中，用于支撑业务系统的快速恢复。 |
| 快照卷管理 | 配置快照功能，图形化操作界面，管理存储克隆卷、快照卷。要求可以在Web界面直接给创建/删除存储快照（无需手工mount快照卷），要求不需要借助脚本，直接在web界面进行快照时间点恢复，要求基于快照卷而非生产卷进行数据库在线server-free备份，要求恢复操作基于快照卷、非生产卷。实现数据库秒级备份窗口与秒级备份恢复。 |
| 主机链路管理 | 要求配置链路自动故障切换和动态负载均衡软件30套，不限操作系统平台，不限CPU个数。 |
| 应用感知功能 | 能够自动感知应用类型和应用在存储上所在的数据卷，确保数据库的快照/克隆备份卷具备数据库一致性，确保快照备份数据库可以被正常拉起。 |
| 预警机制 | 所提供产品须具备高级预警机制，配置Call Home功能软件，在系统发生故障能将系统存在的问题自动反馈到设备厂商技术响应中心，提供call home实现详细机制说明。 |
| VMware兼容性 | 由于系统业务运行在VMWARE平台，存储厂商要求为VMware全球合作伙伴技术联盟成员； |
| 监控管理功能 | 统一管理监控，能够管理存储、服务器、虚拟机、光纤交换机、应用等。实现IT资源云化，统一管理和分配，实现端到端分析监控 兼容业界主流虚拟机VMware、Hyper-V等， 兼容业界主流服务器Windows、Linux等， 兼容业界主流光纤交换机博科、思科， 兼容业界主流存储EMC、IBM、HDS、HP、NETAPP、Pure Storage等， |
| 存储监控指标 | 能够实时监控存储关键性能，比如端口、缓存、处理器、RAID组、LUN等，可以监控以下存储性能参数。 - 监控存储整体空间消耗； - 监控存储整体物理状态； - 前端端口及处理器性能利用率； - 后端端口及处理器性能利用率； - 缓存写等待； - LUN读命中, 读、写响应时间； - RAID组性能利用率； |
| 预测分析、异常检测、故障定位、机器学习 | 预测分析：依据资源关联关系，自动规划未来资源分配，实现资源合理配置 异常检测：识别从虚拟机、服务器到存储设备的异常状况，识别故障根本原因给出修复建议，确保达成要求的服务等级； 提供当前数据中心端到端拓扑视图，提供性能问题的根因分析，快速定位性能瓶颈。提供分析诊断以快速识别、隔离和确定问题的根本原因。可以生成恢复计划，为解决性能问题提供指导。 机器学习：内置机器学习辅助分析，发现新现象、趋势、异常，管理平台自动给出调整建议； |
| 监控指标阀值设定 | 对整个系统分别建立性能阀值，超过阀值可以自动报警： VM：vCPU Ready、vCPU usage、Memory Usage %、Active memory 、Memory Swap in/out rate、Memory Swap in/out rate ESX：pCPU usage、Host CPU Ready1、Device Latency (R/W) 、Memory Swap in/out rate、Device Latency (R/W) Storage：、Port usage、MPB utilization1、Write Pending % 、Side file %、Pool Utilization、Parity Group Utilization % Parity Group Read Hit %。 |
| 应用性能监控和管理 | 监控应用系统主机的性能，要求监控服务器主机I/O大小和读写比、延迟、队列深度等；如无法满足预先设置的服务等级要求（比如应用响应时延），自动发出告警。 针对应用系统历史任意时间点或时间段的数据进行回顾，对应用系统不同时间段数据进行分析比对，监控内容与实时监控内容相同。 |
| 架构冗余性 | 硬件冗余：电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换。 |
| 原厂服务 | 3年7×24小时保修服务，如无法远程修复时必须4小时内到达现场，提供以下上门服务，包括：原厂上架安装或系统安装服务，原厂3年故障硬盘免回收服务，原厂硬盘数据丢失拯救服务；为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的售后服务，在中国国内拥有备件库。 |

### 4.2.7PACS系统NAS网关

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 机架式 | 1U 机架式 |
| CPU | 配置2颗Intel® Xeon® Silver 4210 Process（10核2.2GHz，11 MB L3）或以上处理器,最大支持2颗 |
| 内存 | ≥4×16GB DDR4内存 |
| 最大可扩展容量 | 可配≥1.5TB（≥24 个DIMM 插槽） |
| 内存插槽 | ≥24 个DIMM 插槽 |
| 当前配置 | 2个 300GB 15Krpm 2.5 SAS热插拨硬盘 |
| 快擦硬盘/SSD | 服务器生命周期结束或者挪作它用时一键删除硬盘/SSD所有信息，只需要几分钟就能保证信息不泄露。传统硬盘至少需要几个小时的写零时间或者物理销毁。 |
| PCI-E SSD硬盘 | 支持≥8块正面插接的热插拔NVMe PCI-E SSD固态硬盘，支持SW RAID5 |
| 最大支持硬盘数量和型号 | ≥4块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘, 或者≥12块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，或者≥8块可前部热拔插NVMe PCIe SSD |
| RAID支持 | 支持RAID 0、1、5、6、10、50、60,支持双RAID卡 |
| 是否支持SSD优化技术 | 有 |
| 专用启动盘支持 | ≥2 |
| 启动盘RAID | 有 |
| SD卡支持 | ≥2 |
| SD卡可组成RAID的级别 | 有 |
| 显卡支持 | Nvidia NVS310或者 Quadro P4000 |
| PCI插槽 | ≥3个PCIe第3代插槽 |
| 网卡 | 集成2个10GE以太网卡，含模块，支持Failover,loadbalance，2个25GE接口以太网卡，支持独立于交换机的万兆网卡分区技术. |
| 电源 | 配置1+1冗余热插拔能效电源 |
| 运行温度 | 10摄氏度至35摄氏度 |
| 功能和特性 | 加密签名固件，硬件根信任，安全启动，自动BIOS恢复，快速OS恢复，系统一键锁定，安全的缺省密码，配置和固件漂移检测，持久日志（包括用户形迹） |
| 前置管理液晶屏 | 前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 |
| 能耗管理 | 可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶。虚拟机功耗映射，可以根据功耗对于虚拟机进行负载平衡以及按虚拟机报告功能 |
| 第三方管理平台集成 | 提供主流管理平台如VMware vCenter，Microsoft System Center，BMC Software的插件集成；能够连接常见的管理平台如Nagios & Nagios XI,Oracle Enterprise Manager, HP Operations Manager, IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, IBM Tivoli® Network Manager, CA Network and Systems Management |
| 远程管理 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。配置并提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6。 |
|  | 前置专用USB管理口 |
|  | 允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 |
|  | 能够利用SD卡保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。所涉及价格包含在设备价格中。 |
| 全生命周期管理 | 从服务器出厂免光盘安装部署，到升级，监控，维护，直至报废涉及的方方面面提供全生命周期管理。 |
| 安装服务 | 由原厂认证工程师提供上门验货及安装服务。 |
| 服务 | 承诺提供所投产品三年免费原厂保修服务，7×24小时技术支持。 |

### 4.2.8PACS存储系统

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 分布式存储系统，本次配置 3个存储节点，须和医院原有PACS系统12个节点无缝兼容，并且将原有12个节点各扩容2 块6.4TB NVMe PCIe 3.0 SSD闪存卡，所有的硬件设备参数、存储性能参数能够和原有系统统一管理、监控。要求将原有分布式存储管理系统升级成最新版本，并完成跨院区搬迁服务。 |
| 管理方式 | 采用WEB（HTML5）管理方式，不采用客户端管理方式，方便管理 |
| 架构要求 | 采用符合超融合特性的系统架构横向扩展的体系结构，具有高可靠、无交换背板和No SAN等特性；在一个资源池内，支持横向扩展；分布式架构需将所有节点的空间能无缝融合为单一的存储池，节间无主次之分,无计算、存储、管理节点之分。 |
| x86虚拟化平台支持 | 根据业务快速部署、灵活转换的弹性需求，该平台须支持至少三种常见的主流虚拟化Hypervisor，如VMware vSphere ESXi，XenServer等。 |
| 物理操作系平台支持 | 支持WINDOWS 2008 R2以上、LINUX等主流物理操作系统。 |
| 分布式文件系统 | 必须提供企业级分布式文件的解决方案，不接受采用开源产品（例如GlusterFS、Ceph等）进行二次开发，单节点故障时不会影响整个存储空间的使用且数据不会发生错误或丢失。 |
| 横向线性扩展 | 单一集群内没有节点/节点数、SSD和HDD存储容量的限制，可扩展大于1000节点，在不中断业务的情况下将新节点/节点加入现有集群中，实现集群计算和存储资源的无缝扩展。 |
| 元数据保护模式 | 使用已验证的成熟的强一致性算法，保证分布式文件系统元数据写入的一致性，并且通过至少5副本的方式保证元数据始终可靠。 |
| 业务数据保护模式 | 多数据副本:可以实现数据保留2份或者3份，充分保护数据；当整个节点所有硬件全部失效时不会影响数据正常访问，业务不中断；要求节点不使用Raid技术或分布式Raid技术保护数据，避免由于磁盘故障导致整个Raid组性能降级，从而影响业务正常运行。 可实现从磁盘、节点、机柜到数据中心级数据保护。 |
| 数据分层 | 为满足业务快速处理需求，可实现 SSD，SAS，SATA不同存储性能池。 |
| 介质大小支持 | 最大单块硬盘支持不小于8TB |
| 节点动态变更质量控制 | 可以设置数据重新分布消耗的带宽以保证应用的正常访问，可以自定义带宽消耗策略，防止由于节点或磁盘添加、删除时大量的数据迁移对应用的影响 |
| 支持IO多路径负载均衡 | 支持至少8条IO多路径负载均衡，无需额外软件， |
| 存储快照 | 在存储层面提供基于虚拟机磁盘粒度的快照，并且具备自动快照管理功能，可以定制时间间隔自动拍摄快照，并且自定义保存最新的多个快照。 相关联的LUN间可做快照组，保证快照的一致性。 |
| 空间管理能力 | 支持LUN的精简配置，提高空间使用效率。 |
| 统一运维管理平台 | 通过一个平台，实现存储管理、数据库管理（ORACLE）、虚拟化管理（VMWARE）、物理服务器管理。 |
| 物理服务器管理 | 管理内容必须包括：支持远程监控图形界面,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启；必须支持软硬件智能化健康检查，包括CPU、内存、SDD、HDD、网卡、电源等硬件的健康状况；必须支持性能数据采集和分析，缺省保留整个集群的性能数据，便于进行性能问题诊断和报表；提供灵活的性能报表展示，粒度达到每个独立的物理磁盘、网卡、主机等。 |
| 储管理 | 可以监控不同节点、不同磁盘的容量、性能（IOPS和带宽）的情况，以及不同节点、磁盘之间数据的复制情况。 可针对LUN级、客户端级、存储节点级进行IO图形历史分析。 功能需求：实现在线添加和减少节点、硬盘功能。 |
| 自动故障切换 | 提供故障切换能力，当组件自身故障时，不影响整个集群正常运行，保证业务连续性；当SSD和SATA盘出现故障情况下，可以通过热插拔方式进行盘的替换；当整个节点处故障的情况下，可以支持整个节点的热插拔硬件替换。 |
| 跨地域的集中式管理 | 可以在同一界面中对分布在不同数据中心或物理位置的多个集群进行统一管理 |
| 存储介质兼容性 | 支持可利用任何 HDDs, SSDs, & PCIe 闪存卡和共享存储对外提供块存储服务。 |
| 硬件设备无关性 | 用户可以自主选择服务器型号和服务器配置，支持主流X86服务器 |
| 存储节点硬件指标（共3台，每台指标如下） |  |
| 基本要求 | 2U机架式服务器 |
| CPU | 配置≥1颗Intel® Xeon® Silver 4210 Process（10核2.2GHz，11 MB L3）及以上处理器,最大支持2颗 |
| 内存 | ≥2×16GB DDR4内存，最大可配≥1.5TB（≥24 个DIMM 插槽） |
| 硬盘 | ≥2 块300GB SAS+10块8T 7.2K SAS硬盘 |
| NVMe硬盘 | ≥2 块6.4TB NVMe PCIe 3.0 SSD闪存卡，最大连续读取（128K）为 3.4GB/s，连续写入为 2.5GB/s。 |
| 阵列卡 | 配置2GB缓存阵列卡 |
| 网卡 | 配置≥2口25GB网卡+2端口千兆电口，独立千兆管理口≥1个 |
| 电源 | 配置冗余电源 |
| 远程管理 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。配置并提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6。 |
| 服务 | 承诺提供所投产品三年免费原厂保修服务，7×24小时技术支持。 |

### 4.2.9高速互联矩阵

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能和扩展性 |  |
| 外观 | ≤1RU，半宽。支持1U空间放置2台交换机 |
| 整机最大支持端口密度 | 100GbE QSFP28 ≥16 |
| 整机交换容量 | ≥3.2Tbps |
| 转发延迟 | ≤350ns |
| 支持带宽 | 支持10/25/40/50/56/100GbE |
| 电源风扇冗余 | 实配冗余电源和风扇 |
| 虚拟化 | 支持跨机箱的下连链路的端口捆绑, 跨机箱的捆绑协议须兼容标准的IEEE 802.3ad, 支持不少于16个端口的捆绑 |
| 托架 | 提供安装托架 |
| 功能协议 |  |
| 交换 | 支持802.3以太网和InfiniBand交换 |
|  | 支持RoCEv2 |
| 数据中心以太网 | 支持802.1AB LLDP 支持802.1Qbb基于优先级的流量控制PFC 支持802.1Qaz增强传输ETS |
| 路由 | 支持静态路由、BGP、OSPF |
|  | 所有物理端口必须支持直接配置为三层路由端口 |
|  | 等价多路径负载均衡ECMP>=64 |
| 可靠性协议 | 支持VRRP、支持网关双活转发 |
| 组播路由协议 | 支持IGMPv1、v2 |
|  | 支持IGMP 监听； |
|  | 支持独立组播协议 (PIM) 稀疏模式 (PIM-SM)；PIM-BIDIR；BSR |
| 安全性 |  |
| 安全 | 支持硬件ACL；ACL表项>=24K；支持给予MAC/IP和端口的ACL |
|  | 支持802.1x |
|  | 支持sFlow |
| 管理性 |  |
| 网管 | 支持SNMP v1、v2和v3, 支持CLI，支持Netconf |
|  | 支持1个带外管理端口 |
| 端口镜像 | 支持SPAN |
| 可扩展性和可编程性 | 支持Openflow； |
|  | 操作系统开放API接口； |
|  | 支持Puppet Agent |
| 转接线缆 | 配置本次项目所需100GB转25GB的所有转接线缆（含模块） |
| 服务 | 承诺提供所投产品三年免费原厂保修服务，7×24小时技术支持。 |

### 4.2.10存储数据备份保护系统

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 与对象存储同一品牌，可以与存储无缝兼容 |
| 备份功能 | 能够对数据、文件、应用和系统提供实时备份，零备份窗口，并能查询和快速恢复设定时间点的数据。能实现备份到存储或者虚拟磁带库，出库到磁带库进行长期的离线保存 |
|  | 能够按照磁盘类型、路径、文档、文件类型、操作系统、用户、进程、时间等多种方式定制数据管理和安全的需求 |
|  | 对于所有存储在信息仓库中的数据能够实现智能搜索功能，能够通过文件名、文件后缀、文件大小、文件用户、文件所在的机器、数据的相关进程搜索备份、归档和CDP的数据 |
|  | 服务器节点、桌面系统节点、虚拟机节点、CIFS节点、云节点、物理带库、虚拟带库 |
|  | 实现源数据的重复数据删除、传输中的重复数据删除、存储中的重复数据删除、释放网络的压力、减少存储的空间，提高数据安全、应用容灾的效率 |
|  | 生产中心的主要数据在本地集中备份后，可以自动同步远程传输到灾备中心，在灾备中心存放全部集中备份数据，实现单向同步容灾功能 |
|  | 对于同时运行生产业务的双中心，可以在各自中心集中保护本中心的数据，同时将本中心的备份数据自动同步双向传输到对端中心，每个中心都存放了两中心的全部重要业务数据 |
|  | 能够实现多层次的远程容灾，并能对容灾的数据进行测试、查询和容灾的演练，通过只传输新增字节的方式，对网络带宽的要求最低。 |
|  | 不需要在虚机上安装agent，就可以实现Vmware或Hyper-V虚机备份，Vmware备份和恢复均以增量方式实现，Hyper-V可进行实时备份。 |
|  | 不需要在虚机上安装agent，就可以实现Vmware或Hyper-V虚机的迁移，将任意虚机迁移至其他Vmware ESX或Hyper-V上 |
|  | 可以根据虚机的所承载业务重要度，实现vmware虚机的多级别保护功能：对重要的windows虚机可以做到实时保护，对次要的虚机，可以通过无代理模式直接备份，备份支持CBT增量备份。 |
|  | 该软件可以通过拓扑图的方式进行数据保护运行系统的实时监控，包括数据保护运行状态、数据传输状态、信息日志状态、缓存状态等 |
| 归档功能 | 能够根据文件的时间、文件的大小进行实时归档，释放在线存储的压力，提高前端应用性能，同时可以通过终端用户、归档软件、归档设备三个方面各自回溯数据，在出现误删除的时候，能通过归档软件快速恢复。 |
|  | 能够根据邮件或者附件的时间、大小对全部用户或者指定用户执行实时归档，释放在线邮件服务器的压力，提高邮件服务器的性能，同时可以通过邮件用户、归档软件、归档设备三个方面各自回溯归档的数据，在出现误删除的时候，能通过归档软件快速恢复归档的邮件，甚至邮件服务器、邮件系统 |
| 容灾功能 | 结合本次采购存储的外部存储虚拟化功能，本数据保护软件可以把数据库存储数据直接复制和克隆到虚拟化管理的第三方存储，如现有的EMC存储中，实现当新购存储计划外宕机时，可以通过该功能实现一键操作，在30秒内能够将业务切换到现有EMC存储中，用于支撑业务系统的快速恢复。 |
| 保修 | 提供三年原厂商软件包含必要的电话支持及现场备件更换服务。 |

### 4.2.11数据库实时复制系统

| 指标 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 基本功能要求 | 要求与数据迁移服务统一供应商； 实现核心业务系统数据实时同步灾备要求； |
|  | 软件满足主机无限CPU数量和存储容量的授权许可 投标时必须提供软件正版许可证明文件，并明确标示无限CPU数量和存储容量授权； |
|  | 要求软件支持Oracle、Sybase、SQL、MySQL、DB2、Cache等主流数据库的交易复制，且灾备数据库始终处于Open状态，实现业务系统读写分离，灾备系统查询分析等服务； |
|  | 要求软件支持任意数据库版本，硬件平台异构实时灾备 |
| 兼容性要求 | 支持主流操作系统：Linux、HP-UNIX、Sun Solaris、IBM AIX、Windows、中标麒麟；并支持操作系统异构； |
|  | 支持Oracle/Sybase/SQL Server/MYSQL/DB2/Gbase8a/Gbase8M/Hadoop /Hbase/华为MPP/Hive/Cache/GP/阿里云RDS（MySQL、PostgreSQL、PPAS、PolarDB）等主流数据库的不同版本； |
|  | 在数据迁移初始化同步过程中，业务不能停止；在异构平台或跨数据库版本之间的数据初始化过程中不需要人工干预； |
| 数据库容灾要求 | 支持一对一，双向，一对多，多对一，和级联复制 |
|  | 支持数据转换、数据拆分及分发； |
|  | 支持从多个数据库中同一类型表的记录整合到一个表中去； |
|  | 支持数据转换，包括列映射、增/删除列、列转换； |
|  | 支持DML操作复制、支持SEQUENCE、函数、存储过程、视图、同义词、索引、应用包、用户等数据库对象进行复制（提供原厂商此项功能性截图证明文件原件）； |
|  | 支持没有PK/UK字段的表的复制、并无需打开或修改数据库参数，可定义并过滤不需要复制的事务； |
|  | 支持按照schema方式设置复制关系，无需单表设置复制关系，支持不同源和目标端在不同的schema名情况下的复制； |
|  | 支持中文汉字内码，符合双字6节编码；支持DXF数据格式的装载；支持Rowid mapping的方式实现数据快速定位； |
| 故障应对能力 | 在遇到系统错误引起的复制中断时，例如硬件故障、数据库故障、网络中断或延迟，分级存储机制能完好的保存已经合成的交易信息，避免数据丢失，直到系统故障解决，恢复从队列传输的中断点开始； 系统需提供数据比对功能，如果发现不一致情况后能够提供便利的单表以及单用户的数据修复工作，要求操作简单，修复速度快，且修复过程中不影响业务正常运行； 生产灾备切换后，支持快速的增量回切、全量回切功能； |
| DDL支持要求 | 支持从数据库日志中分析所有DDL操作，不影响整个同步过程。 |
| 智能化要求 | 在源端数据库数据结构发生变化(如修改表结构，增加表等)后，复制软件可自动将新增结构变化同步到目标端。 |
| 归档功能 | 按照客户要求将使用频度低的数据一次性(从数据库文件读取)或者连续归档(分析数据库日志)到目标数据库中，并在源端进行数据清理，从而减少源库数据量，提升系统效率，分担系统压力。 |
| 服务要求 | 原厂负责首次安装调试、现场培训及一年售后服务，现场7×24响应、3小时到现场、软件免费升级的服务； |

### 4.2.12数据库专业迁移服务

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 环境描述 | 1、原数据库为ORACLE 11gRAC,目前数据量≥3T；目标数据库为11g或更高版本； 2、原数据库为ORACLE 10g单机,目前数据量≥16T；目标数据库为11g或更高版本。 |
| 数据一致性和性能要求 | 服务供应商必须保证： - 升级前后业务数据零丢失，并提供方法验证数据一致； - 各个业务系统主要菜单性能升级后要优于升级前，升级前要进行充分测试，并提供性能对比测评报告。 - 迁移软件需支持主流操作系统：Linux、H3C-UNIX、Sun Solaris、IBM AIX、Windows、中标麒麟； - 迁移软件需支持：Oracle/Sybase/SQL Server/MYSQL/DB2/Gbase8a/Gbase8M/Hadoop/华为MPP/Hbase/Hive/Cache/GP/阿里云RDS（MySQL、PostgreSQL、PPAS、PolarDB）等主流数据库的不同版本； - 要求必须支持压缩表的同步。 |
| 业务影响 | 本次迁移对业务系统的总停机影响时间不超过10分钟，在测试阶段不能影响业务正常运行，服务商必须选择合适的迁移方案，确保对业务的影响在预期范围内 |
| 应急要求 | 应充分考虑项目实施过程中存在的风险及隐患，制定合理的应急机制，以保障在系统上线过程中发生升级失败或重大故障时，招标方的系统能在1小时恢复正常使用，并提供可行的业务回切方案； |
| 测试要求 | 正式升级前必须在测试环境里进行全流程测试，包括软件升级、应用兼容性、应用性能、应用功能等测试 |

### 4.2.13多院区一体化系统集成

| 条目 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统实施技术 | 提供本次采购所有硬件设备的上架、安装、调试和整体集成，全局网络互通、数据库和虚拟化系统的安装集成。所有设备安装调试需中标集成商和相应原厂工程师现场实施，提供原厂商社保证明。 |
|  | 温州医科大学附属第二医院有多个院区，实现多院区一体化平台，信息化平台再分布式部署到相关院区，本次采购设备必须无缝融入已有系统平台，整个集成实施过程要求零停机、数据零丢失，投标公司需要提供完整可行业主方认可的实施方案。整体架构融合以后，应用、系统和数据现有院区信息平台迁移并同步至新系统平台，为保障数据无丢失以及停机时间为零。实施过程需要中标公司协调所有相关产品的原厂工程师现场实施保障，每个厂商分别不少于15个工作日，实施时提供原厂身份社保证明。必须保障HIS、EMR、LIS、PACS、医保、移动护理等应用系统顺利同步切换，保证数据无丢失及应用零停机，不会影响主要业务系统的使用。 投标时需根据用户目前实际情况出具调研报告及详细的数据迁移和实施切换方案（包括业主方现有设备型号、配置架构以及如何与新设备如何平滑过渡的实施方案）。 |
|  | 中标方负责协调现有应用软件（HIS、EMR、LIS、PACS等）厂商的迁移和同步部署工作，包括与应用软件厂商的交流和方案确定。所产生的所有费用均需中标方承担。硬件平台的搬迁由中标方负责，所涉及原有硬件设备的搬迁所产生的第三方费用均由中标方承担。 |
|  | 新建院区集团信息系统平台的规划、实施；全院硬件系统搭建、新老院区的系统设备系统割接；数据库优化、巡检、及系统维护服务等。投标人需要根据目前硬件系统现状，结合此次项目的建设情况，设计并实施一个适合医院集团信息平台的高可靠的平台系统，在关键设备出现故障时不影响正常工作，同时又能够使系统的运行达到最佳状态。 投标人在系统升级割接过程中需确保过程顺利进行，系统割接过程须具有可回溯性，确保应用割接失败的回退，提供完整的回退方案。 |
| 系统实施人员资质要求 | 本项目实施团队成员不得少于8人，项目实施经验不少于五年，其中项目经理要求具有高级项目经理及PMP证书的工程师担任，项目副经理必须由具有项目经理及PMP证书的工程师担任，至少包括一名OCM工程师，一名VCP工程师，一名ITIL工程师，一名CCIE工程师，一名CISP网络安全工程师，一名信息系统监理师，二名IT运维工程师。项目经理应做好统一协调工作，要求本项目必须在指定工期内完成；投标时项目组人员一经确定不可更换，以上工程师要求在投标方所在公司工作三年以上，并承诺以上工程师在免费服务期内可随时响应并到现场解决采购方的实际技术问题。提供人员简介、相关资格证书及在本公司的近三年社保证明材料。 |
| 售后服务 | 中标单位需保证三年内提供四名具有五年工作经验以上的工程师负责7×24小时专项支持服务，一名OCM数据库工程师，一名VCP工程师，一名CCIE工程师，一名CISP网络安全工程师，要求工程师60分钟内到达用户现场；以上工程师需提供证书原件和社保证明等证明材料。服务年限要求：三年7x24小时技术支持。 |
|  | 提供三年内每年四次现场数据库和全面检测和评估服务，每次不少于五天，每次由OCM工程师（提供社保和证书原件）完成,每次出具正式的检测和评估报告, 包括数据库健康检查，数据库管理、系统配置、数据库的备份、需要时数据库的恢复、错误分析与处理，以及必要时的技术咨询服务。提出系统改造和优化方案,对系统实施改造和优化，配合完成服务年度内所有主机存储数据库等系统优化与改造工作 |
| 备件 | 在保修期内发生的软硬件故障全部提供免费服务。采购方有权要求提供与本次项目服务器和存储相同档次设备，放在采购方做备件，当在线运行设备故障宕机时第一时间更换。当有部件故障（包括CPU、内存、电源、硬盘等配件），必须以最快的速度无条件进行更换。 |
|  | 投标方必须确保备件符合系统技术要求，在接到报修通知后，在可能需要使用相关备件的紧急情况下，其他备用设备在2小时内必须到达，如果发现投标方使用二手部件或兼容设备进行维修，将视为违约，并有权对投标响应方进行处罚或终止保修合同的执行。 |
| 其他 | 投标时对以上服务要求条款作出明确报价和响应情况偏离表，如有任何伪造技术证件资质等弄虚作假情况，中标单位承担一切经济和法律责任。 |

### 4.2.14数据库智能管理系统

| 指标项 | 技术规格要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | - 产品应支持集中式和分布式架构部署，对于监控目标少于200个实例的可使用集中式部署。 - 本次采购要求产品能够支持10个监控目标。 - 产品全国产自主研发。 - 支持国产数据库。 - 具备良好的前端展示效果，界面友好性强。 - 具备大屏展示功能，且能反应数据库全维度视图 |  |  |
| 功能要求 | 服务商提供的产品能对数据库（含Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、PostgreSQL、OceanBase 等）进行实时监控、故障诊断、性能分析。 服务商提供的产品必须拥有实时多节点集中监控和预警页面，即大屏显示页面。 对于数据库层面发生除突发性（硬件故障除外）的可用和性能问题（如因应用锁阻塞、大SQL语句运行、系统资源不足、要素变更等造成的问题）拥有自动追溯\自动诊断原因和自动记录的功能。 服务商提供的产品能够自动生成数据库健康分析报告（报告至少应包括配置、性能、管理、安全、备份等方面的分析），报告具备单库跟多库合并的展示，且所有生成的报告描述应该是全中文的内容（指标、参数除外）。 服务商提供的产品能够对每套应用系统在不同时间区间的资源使用量进行精确测量评估和主动优化建议，并能自动生成相关资源的时间图谱，可评估和建议的系统资源项至少应包括：每套应用的CPU、IO吞吐及延迟、解析数,SCN增长率等资源使用量。 服务商提供的产品对于数据库基本信息监控要齐全。包括数据库版本信息、参数（包括隐含参数）、集群信息、备库同步信息、CPU开销、内存、表空间、重做日志、ASM、RMAN备份、数据对象等信息监控。 服务商提供的产品支持DBA日常工具包功能，包括在线制作并下载AWR报告，ASH报告，ADDM报告等。 服务商提供的产品需要有完整的告警通知模块，至少包括短信和邮件通知模块。 |  |  |
| 空间信息 | 表空间 | 基本信息 | 至少包括目标数据库所有表空间（含临时表空间和回滚表空间）的总大小、已用空间、使用率、状态等信息； |
|  |  | 预警设置 | 至少包括自定义表空间使用率预警； 使用率需包含可自动扩展部分； 包括但不限于表空间已使用率预警； |
|  |  | 增长趋势 | 包括但不限于图形化展示表空间增长趋势； |
|  | 重做日志 | 基本信息 | 至少包括重做日志数量、大小、路径、状态等基本信息； |
|  |  | 切换频率 | 至少包括重做日志的日切换频率统计图； 包括单不限于重做日志的小时级切换次数分布表； |
|  | 控制文件 | 至少包括控制文件的状态、路径、个数等信息 |  |
|  | ASM管理 | 基本信息 | 至少包括ASM磁盘组名称、大小、冗余度、可用空间、状态等基本信息； |
|  |  | 预警设置 | 至少包括自定义ASM空间使用率预警； 包括但不限于ASM空间已使用率大小预警； |
| 性能信息 | 历史性能分析 | 性能指标 | 至少包括数据库CPU、IO吞吐及延迟、解析数等性能指标的采集监控； |
|  |  | 多维度查看 | 可按照每个实例分别及汇总查看数据库当前活动TOPSQL及占数据库活动百分比； |
|  |  | 顶级活动历史 | 支持查看数据库整体的活动情况，并可每分查看每个实例的情况，并按历史（年，季度，月，周，日）和实时两个维度查看。 支持按机器名称，会话，执行计划查看相关信息； |
|  |  | 集群监控 | 可图形化展示集群监控相关指标； |
|  |  | 备库监控 | 可图形化展示备库监控相关指标； |
|  |  | SCN监控 | 可图形化展示SCN增长速率指标； |
|  |  | 性能曲线图 | 至少包含20种以上的图形化展示性能指标，便于更加直观的定位数据库性能异常点； |
|  |  | 等待事件 | 至少展示30天前等待开销最高的5个等待事件信息，包括等待时间、事件名称、等待类型及占据数据库时间开销的比例等； |
|  |  | 会话数 | 至少包括会话数的统计曲线图； |
|  |  | TOP SQL | 至少包含SQL执行次数、执行时间、CPU开销、IO开销、语句信息、执行计划等； 至少支持针对SQL的不同资源开销维度的排序筛选； 至少包括SQL在检查时间段内的执行效率分析报告； 至少包括查看SQL在不同节点的执行时间图，响应时间,逻辑读历史图； |
|  |  | 历史回溯 | 至少图形化查看性能指标60天以上周期的回查； |
|  |  | 其他 | 包括但不限于常见问题的自动化建议功能，例如SQL执行计划信息，表结构信息，表上无主键等； |
|  | 实时性能分析 | 会话管理 | 至少包括会话ID、用户名、机器名、SQL语句、状态等信息； |
|  |  | 阻塞会话 | 至少包括快速查看当前系统有无阻塞会话的功能。包括阻塞者、被阻塞者、执行语句、会话ID、阻塞时常等信息； 至少可图形化展示阻塞会话历史信息； |
|  |  | 顶级活动 | 支持查看数据库超过一周内任意时间内数据库活动情况，并显示前10的TOPSQL，每个SQL所占活动比例，主要等待事件； 支持按机器名称，会话，执行计划查看相关信息； |
|  |  | 实时分析报告 | 至少能够分析至当前数据库运行时间下，向前30分钟内的数据库运行分析报告； 至少支持分钟级别查看，定位信息； 至少包括最耗资源会话、最耗资源SQL、TOP 等待等信息； |
|  | SQL 性能分析 | 基本信息 | 至少包括图形化展示SQL ID、SQL语句、执行耗时、执行计划、IO开销、CPU开销等关键信息； |
|  |  | SQL详细信息 | 支持查看SQL的统计信息，执行计划，SQL Monitor报告，会话活动的信息，历史信息。可对比不同执行计划历史性能差异； 可确认某个SQL是哪台机器，哪个应用模块连上来运行的； 对SQL可自动分析执行计划效率； |
|  |  | 固定执行计划 | 通过SQL PROFILE固定SQL执行计划； |
|  |  | ASH 数据分析 | 支持对ASH数据进行分析，可按等待事件,SQL_ID，查看相关SQL的信息； |
|  |  | 执行计划 | 至少包含一个对应于SQL的执行计划，并用易于阅读的方式展示SQL的执行计划； 至少可下钻查看执行计划中表，索引信息； |
|  |  | 优化建议 | 包括但不限于自动生成SQL语句的优化分析报告； |
|  |  | 执行历史 | 可以图形化查看对应SQL语句近期的执行历史信息； |
|  |  | SQL监视报告 | 可查看并下载SQL Monitor报告； |
|  |  | SQL 监视报告历史 | 可查看并下载历史SQL Monitor（一周前）报告； |
|  | ASH 数据分析 | 本地保留 | 支持ASH数据本地保留，按TOP SQL，TOP 会话，TOP Machine等信息分维度展示； |
| 一键巡检 | 巡检指标 | 至少包括数据库性能，安全，配置，管理，备份等维度指标 ； 至少包括15条以上的检查项。 |  |
|  | 建议提示 | 包括但不限于针对部分常见数据库异常的解决方法建议，如SQL有多个执行计划，SQL有隐式类型转换，表上无主键等； |  |
|  | 页面友好 | 巡检报告的可读性要高，操作要简单易懂，至少包含数据库评分雷达图； |  |
|  | 刷新频率 | 至少支持秒级别的刷新频率； |  |
|  | 告警提示 | 至少支持声音、文字提示、动态闪烁三种告警提示； |  |
| 告警管理 | 内置告警 | 数据库发生的重大事件，如数据库无法连接、数据库宕机等事件，默认为最高级别的告警； |  |
|  | 告警项目 | 支持用户自定义设置部分指标阀值以实现个性化告警，至少包含表空间、作业失败、阻塞会话、备库延迟、活跃会话数，IO延迟等； |  |
|  | 告警级别 | 至少支持2个告警等级； |  |
| 告警接口 | 短信平台 | 至少支持主流短信平台的告警对接； |  |
|  | 邮件平台 | 至少支持主流邮件平台的告警对接； |  |
|  | 微信企业号 | 支持医院微信企业号平台的告警对接； |  |
| 用户权限 | 用户管理 | 至少支持增删改非内置管理员用户； |  |
|  | 分组管理 | 至少支持对不同用户进行分组维护； |  |
|  | 权限管理 | 至少支持分配不同的管理权限至不同用户； |  |
| 部署要求 | 供应商所提供的产品不得具有对被监控的数据库进行任何数据更改的能力； 供应商提供最小授权语句，要求为只读账号，不得更改数据库运行状态； 部署平台不需要额外再准备数据库，内置数据库； 供应商所提供的产品不得在被监控的数据库端安装任何插件或Agent； |  |  |
| 保修服务 | 原厂三年免费升级服务 |  |  |

### 4.2.15运维服务

| 指标项 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 运维服务地点 | 温州医科大学附属第二医院所有院区。 |
| 运维服务内容 | 针对指定院区： 数据中心数据库（HIS系统、LIS系统、PACS系统及其他小业务系统）的运维服务； 数据中心核心服务器、存储、光纤交换机、备份及核心网络的运维服务。 |
| 远程响应支持服务 | 投标方提供365×7×24小时不间断非现场(可以是400电话、e-mail、VPN、QQ等形式)支持服务，通过以上方式直接联络服务商的技术工程师，寻求问题的解决方案、技术文档以及技术指导，提供故障处理案例。投标方在接到招标方故障申告后应于5分钟内响应，如故障未能在30分钟内通过远程支持得到解决，投标方承诺根据招标方要求派指定服务工程师在2小时内赶到招标方现场，提供不间断故障处理服务。 |
| 应急现场响应支持服务 | 当遇到复杂性问题，需要现场进行综合诊断处理或招标方要求提供现场服务的，要求服务团队人员乃至专家后援服务团队人员在2小时内到达支持现场，同时要求在路途中不中断电话支持以求快速解决问题。应急现场处理完毕，服务团队人员现场保障服务不少于4天，确保解决问题。 |
| 灾难性故障应急支持 | 灾难性故障指由于各种原因引起网络中断、设备宕机的状况。要求服务团队快速恢复各种灾难性故障。要求熟悉招标方的网络架构及数据中心架构模式，快速故障恢复。 |
| 应急故障处理服务 | 中标方应根据用户具体应用环境及业务要求，制定出系统在遇到故障时的应急处理预案，提出切实可行的备份切换方案及措施，确保业务能在最短时间内恢复正常。若在规定时间内无法解决，且无法在短时间内恢复系统，则应立即实行应急措施。故障处理完毕后，中标方须提供“故障分析报告”和“故障处理报告”，提交给用户方备案。故障处理时间要求如下： 1、对于关键性问题（影响用户业务正常运作的故障） （1）响应时间：1～15分钟； （2）到场时间：2小时内到达现场； （3）修复时间：4小时内修复。 2、对于一般性问题（不影响用户业务正常运作的故障） （1）响应时间：1～15分钟； （2）到场时间：2小时内到达现场; （3）修复时间：12小时内修复。 |
| 性能调优 | 结合系统定期巡检和招标方重大事件等实际需要，根据招标方提出的具体需求制定性能调优方案，并在招标方的同意下进行性能优化。要求服务团队极为擅长性能优化，具有丰富的性能优化案例和性能优化相关培训课程。提供一年不少于2次的检查优化服务。 |
| 人员配备 | 技术团队要求：要求配备不少于5人服务团队，具有OCM≥1人、OCP≥1人、VCP≥1人、CCIE或HCIE≥1人及网络安全工程师组成技术支撑专家组，明确主责工程师以更好的协调招标方维保工作。投标时明确技术人员名单，所有工程师需提供社保记录证明文件，严格按照人员名单提供技术服务，若工程师需要更换，需提前一个月通知招标方，经招标方同意后并做好交接工作。 |
|  | 主责工程师要求：a) 主责工程师负责管理服务团队，并且提供主要客户管理服务。主责工程师要求满足服务团队基本要求，并且从事网络支持服务5年以上，具有公开的资料可以证明工程师业绩。 b) 法定长假前提供系统健康检查服务，投标人在长假期间提供响应的7×24小时值班人员及联系电话，根据客户的实际、客观需要，提供假日现场服务。 c) 对于招标方因本项目涉及设备出现技术上的问题或其他项目涉及本项目设备需要配合时，提供远程电话或现场技术支持服务,并承担技术协调工作。 |
|  | 投标方根据招标方要求，提供至少1名现场技术工程师人员驻场服务，要求从事数据库服务2年以上，并掌握服务器、存储等设备的基础维护技术。驻场期限为合同签订后3年。 |
| 运维服务期限 | 合同签订后3年。 |

### 4.2.16系统运维软件

| 指标项 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | - 监控平台采用B/S架构； - 本次采购需支持网络设备管理≥1000台，操作系统管理≥1000台，数据库≥10套，中间件≥50个、虚拟物理主机≥100台、 存储设备≥50套，带外管理IPMI≥600台； - 管理温州医科大学附属第二医院所有院区的相关设备。 |
| 系统平台 | （1）以各个管理对象的关键指标的异常事件（非明确的告警事件）为基础，提供日、周、月三个维度的整体统计视图，为管理者提供主机、网络、数据库、虚拟化等整体运维趋势的评价（向好、平稳、下滑），并给出影响趋势变化的主要对象和指标。 （2）系统能提供业务基线。以历史运行信息为基础，自动学习被管对象业务运行规律，自动形成业务基线、高负载基线和低负载基线。设备运行一旦偏离高/低负载基线后即可进行异常提示； （3）提供分析处理工具的框架级调用能力，可以通过事件异常触发，也可以通过界面快速调用具体问题的分析工具。 |
| 告警管理 | （1）系统须提供管理规则模板。管理对象一旦添加，即可自动适配相关智维规则、告警规则、报表规则，无需人工参与配置； （2）基础管理负责度考虑，要求无需接入流程系统即可提供简单处置知识库，在告警通知时实现处置信息及时通知； （3）配置并支持屏幕颜色告警、告警邮件提醒、和短信猫告警、声音告警、数据库输出； （4）提供第三方系统接口的告警数据输出； （5）通过微信接收监控系统发出的告警信息。 |
| 报表管理 | （1）支持多个不同指标在同一时间轴中进行对比分析； （2）支持历史记录任意时段拖拽查看，对于超过3个月的历史数据，支持原始采集颗粒度（5分钟)的对比分析； （3）支持报表统计时段自定义功能，支持非自然月统计的月报表； （4）报表格式输出支持PDF、HMTL、WORD、EXCEL方式； （5）支持用户个性化报表开发，提供方便的报表模板加载功能； （6）支持自定义报表，以报表模板为基础，可根据模板，进行内容和报表推送方式的定制； （7）对资源各类关键的表格化数据进行实时快照记录，并提供手动对比功能，为动态数据提供有效的分析方法； |
| 主机管理 | （1）系统应配置并支持对于Windows、HP unix、Aix、Solaris、linux（redhat、CentOS、Suse（oracle）、Redflag）类型操作系统的管理，支持对于CPU、内存、进程、日志、网络流量、磁盘性能的监控； （2）支持windows服务器及 IBM AIX小机的硬件状态的监控，监控内容包括温度、风扇、磁盘、CPU、内存、电源等重要主机硬件的状态监控； （3）配置并支持定期备份进程表，支持进程表比对，快速找出进程条目和信息的差异； （4）支持主机趋势管理视图，包括CPU、内存、文件系统，流量指标的对比； （5）支持自动搜索出存在内存泄露的主机，并找出具体泄露进程； （6）支持以图形化方式显示主机的常用管理参数； （7）主机设备添加支持EXCEL格式导入系统； （8）可对统计范围内的主机进行详细的实时分析数据，根据使用率自动按照TOP 20排名； （9）提供最近一个月操作系统总体负载使用的TOP20的排名； （10）支持系统拓扑图，一张图可以展现所有主机承载的数据库、中间件和标准应用之间的实时状态监控，为主机监控提供全景视图； |
| 主机带外管理 | 配置并支持医院采购的所有服务器及小机的硬件状态的监控，监控内容包括但不限于温度、风扇、磁盘、CPU、内存、电源等重要主机硬件的状态监控。 |
| 中间件管理 | 中间件管理必须支持对 WEBLogic、Tuxedo、WebSphere、MQ、Apache、Tomcat、Jboss、IIS等中间件实时监控。 |
|  | 支持图形化方式显示应用的承载主机状态和应用的基本性能信息，同时展示相关的运维负责人和联系方式。 |
| 标准应用管理 | 支持FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、POP3、SMTP、DHCP、JVM、Exchange的监控。 |
|  | 支持图形化方式显示应用的承载主机状态和应用的基本性能信息，展示相关的运维负责人和联系方式。 |
| 数据库管理 | （1）支持对SQLServer、Oracle、Mysql、redis、mongodb等数据库的各项运行参数进行监控； （3）支持对于各个数据库实时运行状态的实时统计，包含数据库会话数、死锁数实时排行，支持对表空间大小和会话数、缓存信息、锁信息进行重点监管； （4）支持Oracle Rac 的管理，支持集群分成操作系统、clusterware、实例方式展现，支持动态数据对比，检测各个承载主机的性能表现。 |
| 网络管理 | - 系统能支持各大设备厂商的各型号设备，支持多厂商设备组成的混合网络自动发现。 - 能提供设备的真实面板,提供端口关闭与启用操作，可以更改VLAN ID - 拓扑图的生成必须支持网络设备的SNMP V1、V2、V3这三个版本的混和生成，并能对SNMP V3设备进行管理 - 支持拓扑添加功能，在保留原有拓扑图的基础上，搜索新的网络设备并自动添加到网络拓扑上； - 支持对全网的网络设备线路按照流量、带宽占用比、丢包率、错包率、广播包等指标的实时负载进行排名。 - 要求在拓扑图上快速定位IP地址的接入端口，包括服务器IP和PC机IP，并且通过图标进行显示。 - 要求拓扑图上的设备和线路支持按照性能参数的不同区间以红、黄、绿颜色进行显示，性能负载可自定义； - 对网络链路丢包，错包，广播包的趋势变化进行实时监控，帮助判断网络潜在的故障风险，并且提供详尽的处理建议。 - 支持拓扑图自动布局，网络设备可实现星型排布、圆型排布、从上到下树形排布、从左到右树形排布多种自动排布方式； - 在拓扑图上可直接显示线路错包数、丢包数、帧长度，实时流量。 - 拓扑图设备间的连线除直线形式外，还可支持以折线、合并线等线型，并可将网络拓扑按照线路图、地域分布图、逻辑关系图等方式呈现 - 支持网络设备的ARP表、MAC表、路由表等定期全文记录，以及差异全文自动比对，并标识差异项。 - 提供任意IP类型对象的监控，支持ping状态、TCP端口状态、URL跳转方式实现该对象的基础管理； - 提供IP节点的监控清单并实时展示该IP的ICMP可达状态。 - 提供AC-AP，AP-上联交换机的关联关系的自动识别； - 提供无线AP、AC、有线网络的组合视图显示，要求以一张拓扑显示AC和AP、有线设备的关系，并实时显示设备性能 - 提供接入终端、AP、接入交换机、AC等从用户到上网出口的关键性能和状态检测。 - 提供AP设备的CPU、内存、接入终端数等关键信息的详情展示界面； - 对设备配置进行管理，实现网络设备的配置文件自动备份，并支持对配置文件变更状况进行自动监控，当出现变动时，需要及时通知管理员； - 提供IP子网的自动发现，并可按照当前网络接入情况进行自动分配。 - 支持查询接入IP的历史变更情况查询。 支持异常接入终端的告警通知，可以针对未规划设备、未分配IP、未在指定位置接入等多种异常进行自动检测 |
| 虚拟化管理 | （1）能够通过API接口实现对VMware 、Hyper-V、KVM等主流虚拟化资源的监控，可提供vmware虚拟化资源拓扑图、虚拟机漂移告警，告警包括漂移前所属主机、漂移后所属主机。系统应支持通过手动或自动的方式，发现新增和删除的虚拟化资源； （2）支持虚拟机中心、文件夹、数据中心、集群、宿主机、资源池、vApp的全面管理，包括实时性能和逻辑关系； （3）要求能对现有容量情况做一个清晰的分析和基于现状未来可用期限的预测； （4）能从从未运行虚拟机、虚拟机快照、计划下线到期、空闲虚拟机4个角度计算可回收的资源； |
| 存储管理 | - 支持存储设备硬件管理，以统一的视图展现被管的各个硬件子项的运行详情，清晰展现各个管理设备的各类型管理状态，并以颜色显著标示出现问题的硬件类型；涉及到磁盘阵列的电源、电池、风扇、温度、磁盘、控制器等各个关键硬件信息 - 支持存储空间使用全局视角，当前所有磁盘阵列设备已经使用空间的统计；当前哪个设备已配置的数据池，有足够的空间可以分给给业务主机使用，列出Pool已使用的排行；当前哪个磁盘阵列还有未分配给主机的lun信息，便于解决lun的浪费问题； - 提供各个业务主机磁盘使用的增长规律和使用预测，便于事前做好扩容规划； - 支持存储设备性能管理，提供LUN读IOPS TOP排行；提供LUN写IOPS TOP排行；提供LUN 总 IOPS TOP 排行；提供LUN的总传输字节数TOP 排行； 提供按照传输流量的存储线路排行 支持对SAN网络中磁盘阵列、光纤交换机、主机、线路的监管，支持多厂商存储设备的SAN网络异构管理。支持通过SNMP或SIM-S协议采集磁盘阵列相关指标。 |
| 业务管理 | （1）提供自动、手动创建业务架构图功能，通过物理架构、逻辑架构、物理与逻辑结合架构方式真实反映出业务系统整体架构图。 （2）支持硬件服务器进行采集，服务器要求符合3C认证。 |
| 智能巡检管理 | （1）支持符合医院巡检要求的报告定制； （2）支持巡检过程可视化，实时查看每一个对象的巡检结果； （3）支持巡检结果的分析，按照每个任务的巡检正常率、重要指标正常率等方式统计。 |

### 4.2.17虚拟化服务器

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 高度 | 2U机架式，标配原厂导轨 |
| CPU | 本次配置≥2颗Intel至强金牌可扩展系列处理器 6132 |
| 内存 | 配置≥16×32 GB DDR4内存，可支持可扩展永久性内存 |
|  | Advanced ECC、内存在线热备，具备内存主动式检测，用户可验证内存是否经过厂商认证 |
| 存储 | 配置≥2块480GB 2.5寸SSD硬盘（非读取密集型SSD硬盘） |
|  | 配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥30个2.5寸热插拔硬盘槽位，硬盘托架具备Raid重建时不可拔出硬盘提示指示灯， |
| RAID卡 | 配置≥1个SAS Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5/6， RAID卡配置≥2GB缓存 |
| 网卡 | 主板集成4个千兆以太网电口卡； 要求额外提供≥1个网卡专用插槽 配置≥1块2端口10GB网卡及配置相应的光模块 |
| PCI I/O插槽 | 最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽 |
| 电源/风扇 | 配置≥2个热插拔冗余电源（要求功率必须满足服务器配置要求的最大功率）,热插拔冗余风扇 |
| 远程管理嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，可选配置前面板独立的USB管理端口。 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏功能，能够提供电源监控 |
| 安全性 | 提供基于芯片级别的安全技术，管理芯片原厂商设计和生产，管理芯片功能代码在芯片生产阶段一次性写入 |
|  | 提供管理芯片运行期间的实时监测，提供防篡改升级、固件安全恢复、固件回滚和固件安全擦除技术，可在监测到威胁时基于上述技术采取处理措施，保护系统安全 |
| 服务 | 提供原厂商针对本项目的3年原厂服务 |

### 4.2.1825GB网卡

| 项目名称 | 参数规格 |
| --- | --- |
| 25GB网卡 | 双端口25GB网卡，PCIE口（含模块及线缆）, 兼容本次项目虚拟化服务器采购的服务器。 |

### 4.2.19桌面虚拟化软件

| 项目 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 本次配置300用户并发连接许可，最终用户为：温州医科大学附属第二医院，同时配置服务器虚拟化软件许可 |
|  | 提供虚拟打印技术，方便用户打印 |
|  | 支持Windows前端插入的USB设备重定向，客户机无需安装USB驱动,并支持USB 3.0设备 |
|  | 支持IOS,Android设备通过类似本地应用程序的界面访问桌面及应用 |
|  | 支持高速的双向音频重定向 |
|  | 支持通过非USB重定向的摄像头和语音输入重定向技术 |
|  | 支持客户端本地文件夹重定向并可设定单、双向拷贝 |
|  | 支持视频多媒体重定向功能 |
|  | 桌面连接服务器要求支持固定桌面池，浮动桌面池的功能 |
|  | 支持共享桌面池，发布标准的桌面同时给多个用户，且互不影响使用 |
|  | 支持会话连接断开后的自动重连功能\会话保持功能 |
|  | 提供可整合虚拟桌面、虚拟应用、SaaS应用、移动设备管理功能的统一用户平台 |
|  | 支持浏览器、Windows、Mac、Android、iOS等客户端访问 |
|  | 支持对WinNT,Win2000进行系统P2V迁移 |
|  | 对虚拟桌面和客户端间的复制和粘贴行为的策略控制，支持单向、双向或禁用 |
|  | 支持对USB存储的读写进行策略控制，如只读，可读可写 |
|  | 支持Win7/ 8/8.1、Win Server 2008 R2/2012 R2、Ubuntu/中标麒麟操作系统NeoKylin/Red Hat Enterprise Linux桌面发布 |
|  | 服务器虚拟化平台提供对包括WinNT,Windows2000以及Apple Mac OS操作系统的支持 |
|  | 支持用户使用客户端或网页单独接入授权的应用 |
| 存储和网络功能要求 | 底层平台可提供分布式存储解决方案的支持 |
|  | 底层平台支持将创建桌面快照，克隆等操作卸载到硬件存储执行的能力 |
|  | 平台支持Thin Provisioning技术，减少虚拟硬盘空间占用，提高存储利用率，减少后台存储的消耗 |
|  | 整合第三方阵列存储Provisioning功能 |
|  | 为后台虚拟机提供快速链接克隆技术，节省存储占用空间。 |
|  | 可与主流备份软件兼容，提供高级备份技术与功能，如重复性数据删除，颗粒度恢复，Lanfree高速备份功能 |
|  | 支持无代理模式进行虚拟机的备份 |
|  | 可直接在虚拟化平台上实现基于光纤裸存储的Windows 集群功能 |
|  | 支持存储加速技术，利用服务器内存来作为虚拟桌面的缓存，减低存储消耗 |
|  | 提供与第三方虚拟交换机软件的集成，如CISCO Nexus 1000V |
|  | 内置的虚拟交换机可支持标准的NETflow协议，可以通过协议分析软件来分析虚拟机之间，虚拟机与物理机等的流量信息 |
| 管理要求 | 具备大型桌面管理能力，至少支持10,000台以上虚拟桌面的能力 |
|  | 支持跨数据中心的集中管理 |
|  | 要求桌面连接服务器可以支持vSphere平台 |
|  | 将用户配置文件，用户数据与操作系统自动隔离，保证用户数据安全 |
|  | 在不利用AD配置漫游功能的前提下，支持对于动态浮动桌面用户的个性化设置统一管理 |
|  | 为虚拟化平台提供自动的补丁管理解决方案 |
|  | 支持虚拟机的镜像分层技术 |
|  | 虚拟化平台提供资源逻辑图功能，简化管理员管理 |
|  | 提供高级的虚拟交换功能及视图，管理员可以全局的设定及查看虚拟交换机 |
| 可靠性和安全要求 | 零停机的高可用，保证物理服务器当机时对虚拟机不会有任何的影响 |
|  | 支持关键桌面的容错保护技术，要求当物理服务器宕机，承载的桌面可以进行毫秒级接管，并且业务不能有任何损失，桌面配置支持最大4核CPU |
|  | 安全审计功能，记录管理员的操作行为 |
|  | 支持无代理方式的防病毒部署（无需在虚拟桌面中部署防毒软件） |
|  | 虚拟化平台提供统一的防火墙配置策略，保障虚拟化平台及虚拟机的安全性 |
| 服务 | 提供一年免费无事件限制的原厂电话技术支持服务 |
|  | 原厂商在中国有成立独立的软件研发中心（可提供源代码级故障分析服务） |
|  | 管理界面及客户端均要求提供全中文支持 |
|  | 系统实施部署和三年现场技术支持服务 |

## 项目建设重要说明

### 项目建设要求

①本次采购范围涉及上述系统完整稳定运行所需的所有硬件、软件、授权、工具、备品备件、消耗品、资料及人工服务等，上述内容所需的所有费用均必须计入本次投标报价。除招标文件已明确不在本次采购范围内的项目外，有关费用如未单独分项报价且投标文件偏离表中无明确偏离的，未单独分项报价的内容视为满足招标文件要求且已经平均分摊计入其他分项报价。

②本次投标的安装人工费一律包含在安装实施费内，按统一的实施费或材料费率计算，不得单独提供人工费栏目。

③投标供应商随投标文件提交各系统主要设备的可选外观款式图样（尽可能多的），实际供货的产品外观、颜色以招标人确认为准, 产品的外观、颜色调整不得变动产品单价。

④所有系统的管理工作站PC设备（含主机、显示器、鼠标、键盘、音箱、打印机、操作系统，但明确纳入采购范围的除外）由发包人自配，不在本次采购范围内；除此之外的管理工作站其他全部硬件、软件及授权等均在本次采购范围内。

⑤本次投标要求中标方在协议签订后的三年免费维护期必须至少有一名专职人员常驻业主现场，确保甲方数据中心系统各项业务的及时响应和快速解决。

⑥投标供应商应客观的反映其投标方案及产品，针对招标文件要求进行逐条说明其响应情况。

- ⑦ ▲完工时间：合同生效后30日历天内完成供货、安装调试。

### 本项目系统需遵循以下原则：

可靠性：系统的可靠性原则贯穿系统架构、设备选型、软硬件配置到系统施工的全过程。

先进性：要求采用技术先进、性能优良、工作稳定的设备，使整个系统的应用在长时间内保持领先的水平。

方便性：系统的操作应具有灵活简便，人机界面友好，易于掌握的特点，操作人员能够方便物进行使用及维护，使整个系统的功能得以最大实现。

扩展性：系统设计留有充分的余地，以便日后比较方便地进行系统扩充。

开放性：必须具有开放的接口，便于整个系统的整合和二次开发。

经济性：系统在满足各种应用需求的前提下，具有良好的经济实用性和性价比。

### 项目培训要求

投标供应商须提出详细的项目培训计划，具体如下：

对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；

- 提供2名专业认证培训（由用户选择oracle或微软中级认证1名或rhce认证或VMWare认证1名）；

- 培训课程安排、培训方式及时间；地点场所由采购人提供；

- 提供系统操作培训：主要面向医院护士及相关管理部门等使用系统的人员，提供操作培训；

- 提供系统日常维护系统培训：主要面向医院信息管理技术人员（至少2名）进行培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的培训。

### 项目验收要求

项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。

1、数据中心体系架构及描述；

2、提供的其它技术手册，包括：

● 系统实施确认书；

● 软件培训资料；

● 程序安装维护手册；

● 系统使用操作手册；

● 系统安装测试报告

● 软件系统需含软件相关各类知识文档（操作手册）

● 项目验收报告。

### 项目售后服务要求

- 投标供应商必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。

- 为了保证本次项目顺利成功，要求投标供应商承诺项目验收后三年内的7×24小时技术及维护服务，质保期内必须有专人常驻现场，保证系统的维护、升级服务，对故障即时响应，半小时以内到现场，8小时以内解决问题。包括前端安装、维护、巡检、系统免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。

- 投标供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人和采购机构不承担任何责任。

- 投标供应商应为用户提供系统培训，使其能对系统熟练的操作和日常的维护以及能对一般系统故障进行处置。

1.1.6其他商务要求

- 1.1.6.1▲交货地点: 业主指定地点。

- 1.1.6.2▲完工时间：合同生效后30日历天内完成供货、安装调试。

- 1.1.6.3付款方式：

- 卖方在签订合同后七个日历天内须向买方提交合同总价3%的履约保证金（可通过保函形式提交履约保证金）；买方在合同生效以及具备实施条件后15日内完成预付款支付（合同金额30%，卖方需提交银行出具的预付款保函），货到安装验收合格后，买方向卖方支付合同余款（合同金额70%）。履约保证金在货到安装验收合格后无息退还。

1.1.6.4▲本合同项下货物质量保证期为向买方移交，通过最终验收之日起3年（36个月）（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

第六部分    合同

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

- 1.    定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即设备费、材料费、安装调试费、系统集成费、施工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，实行固定费用总包干。

1.3  “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和其它材料。

1.4  “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5  “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6  “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

- 2.    标准

2.1   本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2   除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 3.    专利权

3.1   卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

- 4.    包装要求

4.1   除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

4.2   每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

- 5.    装运标记

5.1   卖方应在每一包装箱相邻的四侧用不可擦除的油漆以醒目的中文字样标注下列标记：

1）   收货人

2）   货物名称和箱号

3）   合同号

4）   发货标记（唛头）

5）   到达站或到货地点

6）   外型尺寸（长×宽×高用厘米表示）

7）   毛重/净重（用公斤表示）

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱的两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注，“重心”和“吊装点”以便装卸和搬运。同时根据货物的特点和运输的不同要求，卖方还应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

- 6.    交货方式：

6.1   现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2   再现场交货条件下，卖方在货物发运前15天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

6.3   如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

- 7.    ▲交货地点: 业主指定地点。

- 8．   ▲完工时间：合同生效后30日历天内完成供货、安装调试。

- 9.    付款方式：

- ▲卖方在签订合同后七个日历天内须向买方提交合同总价3%的履约保证金（可通过保函形式提交履约保证金）；买方在合同生效以及具备实施条件后15日内完成预付款支付（合同金额30%，卖方需提交银行出具的预付款保函），货到安装验收合格后，买方向卖方支付合同余款（合同金额70%）。履约保证金在货到安装验收合格后无息退还。

- 10.   技术文件和资料

10.1  提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件第五部分《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

10.2  如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

- 11.   质量保证

11.1  卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

11.2  根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

11.3  ▲本合同项下货物质量保证期为向买方移交，通过最终验收之日起3年（36个月）（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

12.   卖方履约延误

12.1  卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

12.2  在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过 修改合同的方式由双方认可。

12.3  除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款13条规定被收取误期赔偿费。

12.4  所有提供的设备交货、安装、调试及验收都应服从买方的统一安排。

- 13.   误期赔偿费

13.1  除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周(不足一周按一周计算)的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

- 14.   不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 15.   税费

15.1  根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

15.2  根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

15.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

- 16.   违约终止合同

16.1  买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

16.2  如果买方根据上述第16.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

- 17.   双方责任

17.1  买方

（1） 按合同规定向卖方支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

17.2  卖方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

- 18.   争端的解决

- 18.1 合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向买方所在地法院提起诉讼。

18.2  法院判决结果，对双方均有约束力。

- 19.   转让和分包及产品不可替代

19.1  未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

19.2  产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

- 20.   适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 21.   合同生效及其他

21.1  合同应在双方签字盖章后开始生效。

21.2  合同一式贰份， 双方各执一份，具有同等效力。

21.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

第七部分    投标文件格式附件

封面格式

项目名称：

项目编号：

投

标

文

件

投标人全称：（公章或CA章）

时    间：

1、商务资信文件目录

（1）法定代表人授权书

（2）投标人情况表

（3）提供有效的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件

（4）投标人2019年度资产负债表及利润表复印件

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

（6）投标人资质证书、认证证书、社保证明等（如有、复印件 ）

（7）节能、环境标志产品声明书（如有）

（8）投标产品在“中国政府采购网”上节能产品或环境标志产品查询截图（如有）

（9）诚信投标承诺书

（1）法定代表人授权书

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

（投标人全称）法定代表人        授权本单位在职职工           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：     年    月   日

附： 身份证复印件：

授权代表（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

（2）投 标 人 情 况 表

投标人名称：                                                                                  填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 |  | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要业绩 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

本公司参与                          （招标项目名称、编号）投标，本公司郑重声明：

1、我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录；

2、至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在以下情形（包括但不限于）：根据招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。否则，我方将承担在符合审查时不被通过的后果。

如有虚假我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任

特此声明

声明投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

附注：

1.信用信息查询渠道及截止时间：将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效投标处理。

（7）节能、环境标志产品声明书

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环境标志产品均属于品目清单范围，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书(中国政府采购网www.ccgp.gov.cn须具备相关信息)；

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供的节能产品或环境标志产品，产品金额占采购项目总金额50%（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标人名称（公章或CA章）：

日 期：

（8）投标产品在“中国政府采购网”上节能产品或环境标志产品查询截图（如有）

（9）诚信投标承诺书

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

本公司参与                          （招标项目名称、编号）投标，本公司郑重承诺：

1、自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定；

2、投标文件中所提供的材料及技术参数真实有效，不存在虚假应标；

3、本公司提供的产品名称为                          ；规格型号为                   ，属于原厂生产的正规渠道产品，并提供以上产品原厂商      年质保（详见招标文件第五部分“招标内容及要求”的规定）。

本公司若违反上述承诺，愿接受取消投标（中标）资格及其他任何形式的处理。

投标人全称（公章或CA章）：

日 期：  年  月  日

附注：▲本承诺书格式不得修改，不提交本承诺书按无效标处理。

2、技术文件目录

（1）投标设备供货清单及技术响应表（不含价格）

（1.1）官网链接、截图和测试报告等

（2）随机备品备件和专用工具清单（如有）

（3）技术商务偏离表

（4）投标人2017年至今同类项目业绩一览表（同时提供完整合同及合同履约评价材料复印件）

（5）需投标人设计的运维方案及整体规划等

（6）项目服务人员汇总表 （同时提供技术人员认证证书、所在投标人社保证明等）

（7）项目实施方案

（8）售后服务承诺

（9） 优惠措施（如有）

（10）投标人认为需要提供的其他技术资料

- 投标设备供货清单及技术响应表

（不含价格）

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 投标设备品牌型号、技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

附注：本表必须根据第五部分“采购需求”的内容详细填写及说明。关键参数附官网链接和截图。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

（2）随机备品备件和专用工具清单（如有）

招标编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量/台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：投标人可按以上表格形式进行复制。

投标人全称（公章或CA章 ）：

日  期：  年  月  日

（3）技术及商务偏离表

招标编号：

|  | 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 |  |  |  |  |  |
| 商 务 |  |  |  |  |  |

附注：1. ▲没有填写此表视为完全满足招标文件的实质性要求，（但必须提供）；

2. 如出现偏离，投标人务必如实填写此表，“投标文件对应规范”及“说明”栏不得复制粘贴，所投产品必须对照招标文件要求详细填写说明，否则存在的风险由投标人自行承担；

3. 投标人可按以上表格形式进行复制。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

（4）投标人2017年至今同类项目业绩一览表

招标编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 用户联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：应提供旁证材料（后附合同及项目履约评价材料复印件，否则不得分）。

投标人全称（公章或CA章）：

日  期：  年  月  日

（6）项目服务人员汇总表

招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 | 类似服务的经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、技术负责、施工、设备材料、以及各主要专业工种均应列入；

2.  提供所在投标人单位社保

3. 职称/认证证书复印件附后。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（7）运维方案及整体规划、实施方案等

招标编号：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（8）售后服务

招标编号：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（9）优惠承诺

招标编号：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（10）其他技术资料（如需）

招标编号：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

3、报价文件目录

（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

（1）开标一览表

招标编号：                                                 （价格单位：人民币万元）

| 投标项目 | 完工时间（日历天） | 免费质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写）： （小写）：¥ |  |  |  |

附注：1. 此栏内投标总价应与附件三“投标分项报价表”中合计总价相一致。

- 2. ▲不提供此表格将被视为没有满足招标文件的实质性要求。

投标人全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（2）投标分项报价表

招标编号：                                       （价格单位：人民币万元）

| 项目 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

附注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有明确响应招标文件，货物名称按采购设备清单内容。

2. 此表的合计总价应与附件二“开标一览表”投标总价相一致。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4. “设备总价”不应包含：运杂及保险费及其他相关费用。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各投标人认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

投标人全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（3）中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                  （项目名称、编号）项目的                   采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：

1. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2. 纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任,如若中标本声明函将予以外网公示。

3. 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件，符合规定条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，符合规定条件并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               （项目名称、编号）项目的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：1. 纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

2. 投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，如若中标本声明函将予以外网公示。

（5）监狱企业的证明文件（如有）

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

中标人的本证明文件将予以外网公示。