招  标  文  件

采购编号:浙首信招LS2023050号

项目名称:丽水市市区道路交通智能化管控系统修复及运维项目

采 购 人:丽水市公安局交通警察支队

采购代理机构:浙江首信工程项目管理有限公司

二〇二四年二月

目  录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知前列表	5

第三章  采购需求	22

第四章  政府采购合同	77

第五章　投标相关文件格式	83

第六章  评标办法和细则	115

# 第一章  公开招标公告

项目概况：

丽水市市区道路交通智能化管控系统修复及运维项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）公告附件获取（下载）招标文件，并于2024年 2月 29  日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：浙首信招LS2023050号

项目名称：丽水市市区道路交通智能化管控系统修复及运维项目

采购方式：公开招标

采购需求：详见招标文件 第三章 采购需求

标项一：

数量：1

单位：项

预算金额（元）：3,240,000

最高限价（元）：3,240,000

简要规格描述：详见招标文件 第三章 采购需求

备注：无

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：发布公告之日至2024年 2 月 29 日09:00，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）公告附件

3.方式：自行下载获取。⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；⑵未在浙江省政府采购网注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后登录获取；⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年2 月  29  日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵ 备份投标文件：

备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。

如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（563613700@qq.com），并在邮件中注明项目名称及投标人名称。

3.开标时间：2024年 2 月  29  日09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：丽水市公共资源交易中心（丽水市人民街615号商会大厦5楼），浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：

2.1本项目采用电子招标

2.2政采云平台注册注意事项：

2.2.1供应商未在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）注册成为正式供应商，需前往注册；

2.2.2本项目成交供应商未注册成为浙江政府采购网“正式供应商”的，将无法实现该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由供应商自行承担；

2.2.3营业执照注册地为浙江省内的供应商请咨询注册地公共资源交易中心（或采购中心），营业执照注册地为浙江省外的供应商请咨询浙江省政府采购中心。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人名称：丽水市公安局交通警察支队

项目联系人：张少杰   联系电话：0578-2786526

质疑联系人：王  剑   联系电话：0578-2786486

地址：丽水市莲都区丽青路85号

- 采购代理机构名称：浙江首信工程项目管理有限公司

负责人：兰根红     联系电话：15372275139

质疑联系人：吴胜   联系电话：0578-2179289

地址：丽水市人民路916号2楼

3. 同级政府采购监督管理部门名称：丽水市财政局政府采购监管处

联系人：吴先生、叶先生 监督投诉电话：0578-2669165

传真：0578-2669165

地 址：丽水市莲都区北苑路190号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标人须知前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 丽水市市区道路交通智能化管控系统修复及运维项目 |  |  |
| 2 | 采购人 | 丽水市公安局交通警察支队 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江首信工程项目管理有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审。投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 招标文件质疑 | 1、只有通过电子交易平台“潜在供应商”栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑，否则不予受理。 2、质疑期限为自招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 |  |  |
| 9 | 投标文件提交 | 接收人：浙江首信工程项目管理有限公司 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2024年2月29 日9时00分 提交投标文件地点： （1）电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交； （2）备份投标文件： 备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（563613700@qq.com），并在邮件中注明项目名称及投标人名称。 |  |  |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间。 地点：丽水市公共资源交易中心（丽水市人民街615号商会大厦5楼） |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 履约金额：无 履约保证金可以采用电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函形式缴纳,以到采购人指定银行帐户为准。 履约保证金的缴纳：合同签订后15个工作日内缴纳至采购人指定账户。 履约保证金的退还：项目验收合格提交全部材料后7个工作日内采购人（无息）返还履约保证金。 |  |  |
| 12 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）上发布，并同时发出中标通知书。 |  |  |
| 13 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |  |  |
| 15 | 发布媒体 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ |  |  |
| 16 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江首信工程项目管理有限公司 |  |  |
| 17 | 投标人硬件准备 | 1.电脑、网络（供电子投标文件解密和澄清答疑使用）； 2.电子投标文件解密CA锁(即原编制电子投标文件加密的CA锁)； |  |  |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系丽水市公安局交通警察支队。

2.2“投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的供应商。“投标人代表”系指投标文件中的负责人或其授权的委托代理人。

2.3 “采购代理机构”系指浙江首信工程项目管理有限公司。

2.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”系指投标人委派的负责项目投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件的人员。

2.6“合同”系指甲乙双方签署的规定甲乙双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.7 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.8“服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.9本文件所指的公章均指投标人的CA电子章。

2.10“▲” 系指实质性要求条款。

3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“二”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

▲4.1如为联合体投标。

4.2联合体投标时除应符合招标公告规定的合格供应商的资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的澄清和修改

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

9.3.2 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件，且经代理机构工作人员通知后提供备份投标文件密码的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

10. 投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件应分为资格文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分。资格文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效；报价文件如有资信商务及技术文件内容, 其资信商务及技术文件内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格文件编制内容和要求：格式见第五章资格文件格式

▲11.1.1公司有效的营业执照或其他有效证件扫描件；

▲11.1.2联合体协议书（▲联合体投标时须提供）；

▲11.1.3联合体投标人代表委派书（▲联合体投标时须提供）；

▲11.1.4投标人代表委派书（▲非联合体投标时须提供）；

▲11.1.5政府采购资格承诺函；

▲11.1.6资格声明；

▲11.1.7无重大违法记录声明书；

▲11.1.8信用信息记录查询（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作装入资格文件要求。）

注：

①资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

②资格审查顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：

11.2.1资信及商务部分详见第五章格式。

11.2.2技术部分（包含但不限于）：

11.2.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

11.2.2.3投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作无效标处理。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.投标文件排版、封面

12.1排版：所有文字及表格建议采用黑色，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体，页码应逐页连续编注。

12.2封面：按照招标文件第五章提供的格式制作封面。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”。

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   履约保证金

15.1履约金额：无

15.2履约保证金可以采用电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函形式缴纳，以到采购人指定银行帐户为准。

15.3履约保证金的缴纳：合同签订后15个工作日内缴纳至采购人指定账户。

15.4履约保证金的退还：项目验收合格提交全部材料后7个工作日内采购人（无息）返还履约保证金。

### 五   投标文件的加密、提交、修改和撤回

16.投标文件的加密

16.1投标人应当将资格文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

16.2电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南进行加密；将最后生成的具有电子签章的备份响应文件进行压缩并加密。

17.投标文件的提交

▲17.1投标文件提交截止时间和提交地点详见本章前附表。

17.2不予接收的电子投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲18.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

### 六   开标和评审

19.开标

19.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标。

19.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会，建议投标人派代表参加开标会，投标人若未安排人员到场的应准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担。

19.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

19.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件，上传之前须由投标人代表提供备份投标文件密码进行解密。

19.5解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购。

19.6采购代理机构做好会议记录，投标人在解密完成后可查看投标人名单。

19.7投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.8按规定提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第五章格式）。

19.9投标人对记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向采购代理机构通过现场或电子邮件的方式（563613700@qq.com）提出申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.10开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格文件要求对投标人进行资格审查及记录。并通过政采云平台公布审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程：详见第六章。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）政采云系统填写的报价和上传的报价文件报价不一致的，以上传的报价文件为准。

（2）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（6）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（8）修正错误的的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

23.2 相同品牌的产品认定

23.2.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：单一产品采购项目，多家投标人提供的产品品牌相同的按一家投标人计算；非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.2.2如按一家有效投标人认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

24. 评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

25.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

26. 采购代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

27. 保密和评审过程的监控

27.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

27.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

### 七   投标无效的情形

28. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

28.1电报、电话、传真形式提交响应文件的；

28.2投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的；

28.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

28.4不具备投标文件规定资格要求的；

28.5 投标有效期不足的。

28.6评审委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的。

28.7投标文件含有采购人不能接受的附加条款的。

28.8投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

28.9招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

28.10投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

28.11评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

28.12投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

28.13提供虚假材料谋取中标的。

28.14在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

28.15招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

29. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

29.1 提供虚假材料谋取中标的；

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

29.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

30. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

30.1 向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

30.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

30.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

30.4 将政府采购合同转包；

30.5 提供假冒伪劣产品；

30.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

31. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

32. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

32.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

32.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

32.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

32.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

32.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

32.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

32.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

32.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.12 不同投标人的投标文件相互混装。

### 九   澄清、修改发布媒体

33.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，系统并以手机短信形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

33.2潜在投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

### 十   质疑

34.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

34.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

34.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

34.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

34.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

34.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

34.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

34.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

34.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十一  投诉

35.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。

### 十二  授予合同

36. 中标结果公告及中标通知书

36.1 采购代理机构将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

36.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

37.授予合同时变更数量的权力

37.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

38.签订合同

38.1中标人自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

38.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

38.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30日内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38.4质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

38.5如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人有权延期退还或没收履约保证金，采购人对履约保证金的处理，不影响中标人正常履行合同的义务。

38.6采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十三  验收

39. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

39.1.本项目采购人可根据实际需要邀请第三方专业机构及专家或参加本项目的其他投标人参与验收。其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由采购人承担。

### 十四  政府采购政策

40. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

40.1本项目 非 专门面向中小企业采购。

40.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

40.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

40.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

40.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

40.6本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的小微企业报价给予 20% （工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体的，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体的报价给予 6%（工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

40.7小微企业应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则视为非中小企业。

40.8根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

40.9根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

40.10按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.11供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 十五  其他事项

41. 解释权

41.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

41.2 采购代理机构对决标结果不负责解释。

42. 采购代理服务费:

由中标人支付代理服务费，费用按下表服务类收费标准的80%计取，中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构一次性付清。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |

# 第三章  采购需求

### 1 项目背景

随着丽水智能交通管理的逐渐庞大，当前需引入科学有效的常态化运维服务，引进社会化外包服务，明确故障发现、故障受理、定期维护等流程，有效保障前端设备系统的正常运行。现开展对2024年度丽水城市道路交通智能化管控系统继续进行服务外包。

### 2 工作内容

本项目主要为零星配套设施服务、周期性运维服务两个部分。运维服务点位数量根据实际结算（初步统计为241个，最终按实结算）。

| 总费用预算表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（元） | 服务期限 |
| 1 | 零星配套设施 | 1411308.00 | 总金额减去实际路口运维费后，全部用于本部分 |
| 2 | 路口运维（241个路口） | 1828692.00 | 合同签订之日起至10月底（按实结算，现以8个月计算） |
| 合计 |  | 3240000.00 |  |

### 3 零星配套设施清单

| 项目 | 序号 | 设备及安装工程名称 | 货物名称 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、交通信号 | 1 | 交通信号控制机 | 多相位联网型，与现有信号机型号匹配， 支持远程集中式联网管理、控制，检测器输入数：16路（最大可控充到32路）， 控制信号灯组数：标配54路，最大可控充到108路）， 控制相位数：16相位控制；环境温度： -40℃～+70℃，绝缘电阻：>10MΩ,环境湿度：5～95%,每路驱动功率：大于 800W（AC220V）,交流输入：220(+15%、-20%)VAC，50 HZ±2HZ,输入功耗：<50W,防雷击和浪涌措施：可防6000V高压,漏电保护： 30mA。 含室外配套机柜 | 台 | 34,000.00 |
|  | 2 | 道路交通信号控制机 | 1. 包含：控制主机、配电单元、机柜、无线遥控器、GPS。 2. 采用 32 位 ARM 处理器，最大支持 16 个独立相位控制； 3. 外部输入：8路行人按钮输入 4. 接口：1个RJ45接口，2个RS232接口，2个RS485接口，1个USB接口 5. 支持55路独立控制输出，单通道带载能力800W 6. 支持视频车检器交通信息分析信号输入； 7. 对通信、灯具等外部设备的工作状态自动监控和记录，发生故障自动告警并可自动采取相应的处理措施； 8. 支持区域协调、单点感应控制，特勤控制、行人过街控制、环岛控制、不停车关联控制、闸道控制、特勤控制、公交优先控制、单点优化、无电缆协调控制等多种控制方式； 9. 支持接入电子警察，实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据，并应用于信号机协调控制； 10. 采用开放性、标准化通信协议，方便扩展； 11. 具有掉电保护功能，具备防雷击和浪涌措施； | 台 | 20,000.00 |
|  | 3 | 信号机主机电源板 | 与现有信号机型号匹配 | 块 | 1,800.00 |
|  | 4 | 信号机主控板 | 与现有信号机型号匹配 | 块 | 5,000.00 |
|  | 5 | 信号机灯驱板 | 与现有信号机型号匹配 | 块 | 3,000.00 |
|  | 6 | 信号机检测板 | 与现有信号机型号匹配 | 块 | 2,000.00 |
|  | 7 | 通讯网络服务器 | 与现有信号机型号匹配 | 套 | 900.00 |
|  | 8 | 机动车信号箭头灯/掉头灯 | 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍 Φ400LED，外壳采用铝制金属材料，一次压铸成型。 符合最新国标。包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍（直径：120mm） 面罩规格：φ400mm 面罩材质：玻璃 外壳材质：铝压铸 表面处理：黑色喷塑哑光LED 数量：红90，黄90，绿90LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nmLED直径：φ5mm单管电流：＜18mALED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ介 电强度：≥1440V 中心亮度：5000 ~15000 cd/m2可视距离：＞450m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：功率≤20W工作温度：-40 ~ +80℃相对湿度：≤93% 防护等级：IP53重量：32kg | 组 | 1,600.00 |
|  | 9 | 机动车信号满屏灯/非机动车信号灯 | Φ400LED，外壳采用铝制金属材料，一次压铸成型。 符合最新国标。包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍（直径：170mm） 面罩规格：φ400mm 面罩材质：玻璃 外壳材质：铝压铸 表面处理：黑色喷塑哑光 LED数量：红156，黄156，绿156 LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度：≥1440V 中心光强：400 ~1000 cd 可视距离：＞450m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ | 组 | 1,800.00 |
|  | 10 | 辅灯 | 工作电压：AC176～265V，50±3HZ 额定功率：≤18W 工作温度：-40 ~ +80℃ 工作湿度：10%~95% 保存环境：0~50℃，40~60%RH 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度：≥1500V 面罩直径：Φ400mm 面罩材质：玻璃 外壳材质：镁铝合金压铸（铝壳） 表面喷塑 黑色 LED直径：Φ5mm LED颗数：红160，黄160，绿151 变压器： AC24V 帽檐尺寸：1000*390 帽檐材质：镀锌钢板 接入接口：AC220V 红、黄、绿和零线 单管电流：≤20mA LED波长：红：4500~7200mcd/625±5nm黄：4500~7200mcd/592±3nm绿：6000~10800mcd/506±3nm 中心光强：400cd ~ 1000cd LED可视角度：≥30° | 组 | 1,500.00 |
|  | 11 | 附着式人行横道信号灯 | Φ300LED附着式，外壳采用铝制金属材料，一次压铸成型。 符合最新国标。包含：灯具、帽檐、横连杆抱箍（直径：89mm） 产品尺寸：710×350×120mm（铝壳灯体） 面罩规格：φ300mm 面罩材质：玻璃 外壳材质：铝压铸 表面处理：黑色喷塑哑光 LED数量：红60，绿56 LED波长：红：625nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度：≥1440V 中心光强：150~400 cd 可视距离：＞300m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：功率≤10W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 重量：12kg | 组 | 1,100.00 |
|  | 12 | 一体化人行横道信号灯 | Φ300LED，一体化3米，不锈钢外壳喷塑处理。 符合最新国标。包含：一体化灯具产品尺寸：3000×420×150 mm 面罩规格：φ300mm 面罩材质：玻璃 外壳材质：铝槽、不锈钢板、底座镀锌钢板 LED数量：人行灯：红60，绿65 LED波长：红：625nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ | 套 | 3,280.00 |
|  | 13 | 待转区显示屏（竖） | 左转/直行待行区显示屏 外形尺寸：1470×790mm 外壳材质：铝材 外壳颜色：黑色 发光单元颜色：绿色 LED直径：φ5mm ，方阵排列 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 中心光强：400cd＜绿＜1000cd 可视距离：＞450m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：功率≤50W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 重量：≤30kg | 套 | 4,550.00 |
|  | 14 | 待转区显示屏（横） | 左转进入待行区】【横装】 产品尺寸：2550×400×60mm 外壳材质：铝材 外壳颜色：黑色 文字尺寸：280×240mm 发光单元颜色：绿色 LED直径：φ5mm ，方阵排列 | 套 | 4,510.00 |
|  | 15 | Φ400LED灯盘 | Φ400与现有信号灯型号匹配 不带倒计时 符合最新国标 性能不低于现状信号灯 | 块 | 550.00 |
|  | 16 | Φ300LED灯盘 | Φ300与现有信号灯型号匹配 不带倒计时 符合最新国标 性能不低于现状信号灯 | 块 | 450.00 |
|  | 17 | 红绿灯信号检测器 | 【交通信号灯检测器】 16路信号灯交流信号输入接口，可扩展22路 4个RS485输出接口 1路100M网口输出 1个5VDC输出接口 5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式 16路交通灯状态指示，可扩展22路 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠 输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施 实时输出交通灯信号状态 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：AC220V±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 功耗：＜5W | 个 | 2,300.00 |
|  | 18 | 可变车道控制器 | 1. 最大支持16个时段（定时段控制） 2. 最大支持8路输出（每支杆上最大输出是8路） 3. 支持GPS时钟芯片校时功能 4. 支持手动遥控控制 5. 支持后台通讯 6. 支持信号机控制 外观尺寸：350mm*520mm*110mm 外壳材质：镀锌钢板，表面喷塑 工作电压：输入220V，内部电压DC24V 空载功率：<=3W 防护等级：IP53 温度：-40℃~75℃ 湿度：10~90% | 台 | 8,000.00 |
|  | 19 | 发光可变道牌 | 尺寸：长1500*宽1000mm， 左转，直行，左+直 | 块 | 3,580.00 |
|  | 20 | 发光可变道牌 | 尺寸：长1500*宽1000mm， 右转，直行，右+直 | 块 | 3,580.00 |
|  | 21 | 静态发光车道牌 | 尺寸：长1500*宽1000mm，一个状态左转/右转/直行 | 块 | 2,920.00 |
|  | 22 | 一体式支路事故预防主机 | 包含安装及调试，提供3年质保和维护，一体式支路事故预防主机设备集成一体式预警主机箱、主动发光交通标志、主动发光文字标志、爆闪灯、补光灯、智能语音模块、智能无线通讯模块、智能物联网模块、嵌入式系统控制主板、智能雷达检测器、智能交通视频检测器、开关电源等部件，联网接入丽水交警支队智能设施平台。具体详见招标文件技术参数。主要参数要求如下： (1)一体式预警主机箱：1、材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑; (2)主动发光交通标志：1、发光类型：侧边导光的面光源单面发光标志;2、材质：铝型材边框，导光板;3、规格尺寸：方形800mm、三角形900mm 、八边形800mm 4、反光膜：IV类超强级反光膜 (3)主动发光文字标志：1、点阵灯珠文字发光材质;2、材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑;3、参考规格尺寸：≥1286*326*40mm (4)爆闪灯：1、发光类型：光源采用高亮LED发光管;2、灯罩材质：灯罩采用高透光材料制成，透明度高不褪色；3、颜色要求：红色、蓝色 (5)补光灯：1、20颗及以上独立大功率灯珠。2、内置恒流驱动，根据温升调节电流，不烧灯。3、内部完全灌胶处理，防水等级IPx6。4、自带光感模块。 (6)智能语音模块：1、驱动组成：高品质MP3语音芯片、功放模块、指定插播地址音乐播放模块IC，可以提供高保真人声发音；2、扬声器采用保真高音喇叭。 (7)嵌入式系统控制主板：CPU内核采用Arm® Cortex®-M3或同级别以上芯片，兼容所有ARM工具和软件。 (8)智能无线通讯模块：采用E34-2G4D20D或同级别以上无线通讯模块。 (9)智能物联网模块：基于4G无线网络的远程操作平台，可实现以下功能：1、设备远程实时状态监控；2、远程方案设置、批量预案下发；3、方案上报及审核；4、设备组件故障平台自动报警；5、三级用户权限设置。 (10)智能雷达检测器：1、有专用调试软件可修改参数和升级;2、灵敏度可调，最远检测距离不小于80米;3、速度上报刷新率可调，50~2000ms;5、可区分及过滤靠近或离开的交通对象 (11)智能交通视频检测器：1、检测器采用200万像素的筒型摄像机，支持最低照度：0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR ，满足高清画质+非常昏暗的场景应用，ICR 红外滤片式自动切换,实现日夜监控；视频本地储存介质为Micro SD卡，最大支持不小于512G。 (12)开关电源：1、采用工程级防雨开关电源;2、产品通过中国3C强制认证; (13)自动重合闸用电保护器：具备自动复位、过压、欠压、过流、漏电、防雷、延时保护功能和电压显示、设置等功能。 | 套 | 31,000.00 |
|  | 23 | 一体式主路路事故预防主机 | 包含安装及调试，提供3年质保和维护，一体式主路事故预防主机设备集成一体式预警主机箱、主动发光交通标志、主动发光文字标志、爆闪灯、补光灯、智能语音模块、智能无线通讯模块、智能物联网模块、嵌入式系统控制主板、智能雷达检测器、开关电源等部件，联网接入丽水交警支队智能设施平台。具体详见招标文件技术参数。主要参数要求如下： (1)一体式预警主机箱：1、材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑; (2)主动发光交通标志：1、发光类型：侧边导光的面光源单面发光标志;2、材质：铝型材边框，导光板;3、规格尺寸：方形1000mm、三角形1100mm 4、反光膜：IV类超强级反光膜 (3)主动发光文字标志：1、点阵灯珠文字发光材质;2、材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑;3、参考规格尺寸：≥1286*326*40mm (4)爆闪灯：1、发光类型：光源采用高亮LED发光管;2、灯罩材质：灯罩采用高透光材料制成，透明度高不褪色；3、颜色要求：红色、蓝色 (5)补光灯：1、20颗及以上独立大功率灯珠。2、内置恒流驱动，根据温升调节电流，不烧灯。3、内部完全灌胶处理，防水等级IPx6。4、自带光感模块。 (6)智能语音模块：1、驱动组成：高品质MP3语音芯片、功放模块、指定插播地址音乐播放模块IC，可以提供高保真人声发音；2、扬声器采用保真高音喇叭。 (7)嵌入式系统控制主板：CPU内核采用Arm® Cortex®-M3或同级别以上芯片，兼容所有ARM工具和软件。 (8)智能无线通讯模块：采用E34-2G4D20D或同级别以上无线通讯模块。 (9)智能物联网模块：基于4G无线网络的远程操作平台，可实现以下功能：1、设备远程实时状态监控；2、远程方案设置、批量预案下发；3、方案上报及审核；4、设备组件故障平台自动报警；5、三级用户权限设置。 (10)智能雷达检测器：1、有专用调试软件可修改参数和升级;2、灵敏度可调，最远检测距离不小于80米;3、速度上报刷新率可调，50~2000ms;4、可区分及过滤靠近或离开的交通对象 (11)开关电源：1、采用工程级防雨开关电源;2、产品通过中国3C强制认证; (12)自动重合闸用电保护器：具备自动复位、过压、欠压、过流、漏电、防雷、延时保护功能和电压显示、设置等功能。 | 套 | 30,000.00 |
|  | 24 | 悬臂式主路预警系统设备 | 包含安装及调试，提供3年质保和维护，悬臂式主路预警系统由注意行人全透主动发光标志、 文字发光辅助标志 、智能雷达检测器、控制箱、智能物联网模块等组成，安装于悬臂杆件上，联网接入丽水交警支队智能设施平台。具体参数要求如下： （1）注意行人全透主动发光标志：1、产品采用在面光源表面贴附有国标Ⅳ级（超强级）微棱镜透光反光膜，符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的要求。发光部分反光膜透光率达到30%以上；2、供电方式：直流，电压12V；3、发光源：包括LED防水贴片灯珠、高光效PC导光板、聚碳酸酯耐高温匀光板；动态识别视距≥150M；版面标准亮度≥400cd/m²。4、产品正面发光面积达到98%以上，标志发光区域内容符合国标。5、产品功率不超过10W/m²；6、注意行人警告标志边长为1100mm （2）文字发光辅助标志：1、箱体采用铝合金板材、铝合金型材、镀锌结构件等制作的超薄框架结构箱体；2、供电方式：直流，电压12V。3、发光单元：5MM黄色插件LED，灯珠数量不小于1100颗。4、LED灯珠符合雷射等级I类标准,抗静电＞700V；5、夜间动态识别视距≥200M，版面标准亮度≥400cd/m²。6、板面规格：≥800*2000*35mm （3）智能雷达检测器：1、雷达天线角度24°×37°；2、有专用调试软件可修改参数和升级；3、灵敏度可调，最远检测距离不小于80米；4、速度上报刷新率可调，50~2000ms；5、可区分及过滤靠近或离开的交通对象 （4）控制箱参数及要求：1. 外壳采用钣金成型工艺，内外表面均匀喷塑防锈，外壳体要有良好的刚性和耐冲击性，内部结构件有良好的稳固性和散热性。2. 内部结构可兼容市电供电和太阳能供电。3. 内部“变压器、断路器、控制器”等电学器件可独立拆装。4. 上应有铭牌标明生产企业名称、商标、产品名称、型号、工作电压、电流、功率、重量、产品编号、制造日期、生产标准等。5 可内置发声模块。6. 外壳应有无线发射器天线插座、百叶窗、喇叭孔等必要结构。 （5）智能物联网模块：基于4G无线网络的远程操作平台，可实现以下功能：设备远程实时状态监控；2、远程方案设置、批量预案下发；3、方案上报及审核；4、设备组件故障平台自动报警；5、三级用户权限设置。 | 套 | 29,000.00 |
|  | 25 | 信号灯外壳配件 | 信号灯玻璃面罩配件 帽檐，装饰边等配件 与现有信号灯型号匹配 | 套 | 110.00 |
|  | 26 | 中杆灯投光灯 | 2）投光灯：包含安装费，200w投光灯1盏，采用130 lm/W及以上的高光效LED光源，色温不超过3500K。 | 盏 | 200.00 |
|  | 27 | 15米中杆灯杆件及配件 | 1）包含安装费，采用优质高强度钢Q235B，圆锥主杆：φ（110mm-300mm)×5mm×15m，半圆形上部固定支架.路灯灯头和杆件应热浸镀锌后喷塑进行外表面美化处理，喷塑应符合JG/T 495的相关规定。喷塑色卡号RAL9011,表面光泽度40%。喷塑应采用优质户外纯聚酯塑粉，能抗紫外线。涂层外观应平整光洁，无金属外露、皱褶、细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。涂层厚度的平均值不应小于80μm，且最薄处不应小于60μm。路灯杆件2米以下应做防粘贴处理。 2）防雷保护：差模6kV,共模10kV； 3）全方位保护：过温保护，过压保护，短路保护； 4）配置自动调时装置； | 套 | 9,000.00 |
|  | 28 | 12米杆件 | 1）包含安装费，采用优质高强度钢Q235B，圆锥主杆：φ（90mm-210mm)×5mm×15m，半圆形上部固定支架.路灯灯头和杆件应热浸镀锌后喷塑进行外表面美化处理，喷塑应符合JG/T 495的相关规定。喷塑色卡号RAL9011,表面光泽度40%。喷塑应采用优质户外纯聚酯塑粉，能抗紫外线。涂层外观应平整光洁，无金属外露、皱褶、细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。涂层厚度的平均值不应小于80μm，且最薄处不应小于60μm。路灯杆件2米以下应做防粘贴处理。 2）防雷保护：差模6kV,共模10kV； 3）全方位保护：过温保护，过压保护，短路保护； 4）配置自动调时装置； | 套 | 8,000.00 |
| 二、监控视频 | 29 | 环保电警抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 支持相机和镜头一体化设计，内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调，视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG，外壳防护等级应不低于IP66 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99% 支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97% 设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%。支持机动车闯导流鱼腹线违章抓拍 支持检测两车相撞事故，并可上传设备位置信息及事故图片至平台 支持民用车牌，警用车牌，军牌和武警车牌及2002式新车民用车双行尾牌、使馆车牌、农用车牌；民航、SPIA等特殊车牌；福鼎电动车牌等车牌进行识别 支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍 支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测抓拍 支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍 支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测 支持对主程序和智能算法分别进行升级，可对多台设备同时进行批量升级，升级过程中视频画面不应丢失 支持信号机对接功能，采集的数据支持和信号机对接，可提供车型、车流量、速度等数据，采样周期可设置1秒-7200秒 在环形路口内，支持对不礼让已在路口的机动车先行的行为进行检测并抓拍 在无灯控路口，支持对机动车不礼让右方道路来车先行的行为进行检测并抓拍 支持车牌黑/白名单设置，最大可设置60万条黑/白名单 支持10块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0-100可设 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99% 支持对闯禁令的大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车和大型客车进行检测抓拍，包括黄牌和蓝牌，全天捕获率不低于99% 车辆在转弯不让直行，会车，超车，掉头不让直行，停车时借道驶入其他道路，包括机动车变更车道、驶入非机动车道或人行道、非机动车驶入机动车道或人行道等车辆妨碍正常行驶车辆或行人的行为进行抓拍 支持对支干车辆合进主干道路时不礼让主干道通行的车辆违章进行抓拍 可设置省份和城市简称区分本地车牌和外地车牌，支持节假日/工作日按时间段或者全天方式限行；支持限行车辆抓拍和抓拍图片查看，限行车辆捕获率≥99%，识别准确率≥98% 支持对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍 支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示 支持安全接入功能，开启此功能后，设备只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备 支持连续闯红灯事件检测功能，对某一时间段内连续闯红灯事件进行检测，并自动上传报警信息 | 台 | 13,200.00 |
|  | 30 | 环保卡口抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等 设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。 设备应采用深度学习芯片 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800，视频帧率：在1～25fps可调支持在25%丢包率的网络环境下，正常显示监控画面 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 外壳防护等级应不低于IP66 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97% 支持三轮车/二轮车载人、非机动车逆行、摩托车/非机动车不带头盔等功能检测 支持安全接入功能，开启此功能后，设备只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备 支持主副驾驶人脸抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图像素点不小于120像素点×120像素点 设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%。 开启混合抓拍模式后，设备支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍 设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间 支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍 支持车牌黑/白名单设置，最大可设置60万条黑/白名单 支持10块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0-100可设 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99% 支持对闯禁令的大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车和大型客车进行检测抓拍，包括黄牌和蓝牌，全天捕获率不低于99% 支持识别43种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车 支持人体检测、跟踪、抓拍，支持正面、背面抓拍，抓拍率≥99%；在同一个视频画面中，最多可同时检测100个运动人体目标； 支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，样机能同时检测不少于100个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪、优选、抓拍及属性分析 | 台 | 13,200.00 |
|  | 31 | LED频闪灯(暖光) | 【16颗】【暖光】 光源类型：原装进口大功率LED，单车道环境补光 LED灯珠数量：16颗 发光角度：10° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发(可选配开关量触发) 响应时间：小于20us 日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启(可选配) 触发信号电平：4V-6V 防护等级：IP66 外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) 整体重量：2.72Kg 功率：平均功率36W(实际功率与控制方式有关) | 支 | 1,100.00 |
|  | 32 | 900万一体化生态电警抓拍单元 | 国密功能：支持国密GB 35114-A级功能； 传感器类型：1英寸GS-CMOS； 图像分辨率：4096×2824（不包含OSD黑边）； 视频分辨率：（4096×2820）/QFHD（3840×2160）/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）； 视频帧率：最大支持50fps;默认主码流（3840×2160@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）； 视频压缩标准：MJPEG;H.264;H.265； 图片合成：支持1、2、3、4张图片合成； OSD信息叠加：时间;地点（通道地址）;车道信息（车道号、车道方向）;车牌信息（车牌及颜色）;车速;车长（线圈模式）;车身颜色;车标;车系;车辆类型;违法信息（违法事件名称及违法代码）;属性信息（非机动车属性、人体属性、人脸属性）； 存储功能：FTP;TF卡（最大支持256GB@Class10）； 定位功能：支持北斗（天线需单独下单）;支持GPS； 自动注册：支持 | 个 | 11,350.00 |
|  | 33 | 多合一防眩光生态补光灯 | 灯型：多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； 光源：可见光（波长350-780nm）； 色温：氙气：5800K±200K， LED：4500K； 中心光照度：频闪： | 个 | 2,650.00 |
|  | 34 | 白光6500KLED频闪灯 | 灯型：LED灯； 光源：可见光（波长350-780nm）； 色温：6500K±200K； 中心光照度： | 个 | 770.00 |
|  | 35 | 测速雷达 | 1.窄波测速雷达，采用24G毫米波雷达技术，测速精度高； 2.单车道测速雷达 3.测速距离：单车道18～28m(可调整) 4.测速范围：10km/h～250km/h 5.WIFI功能：可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置，调试简单快捷 6.工作电压：9-12V DC 7.工作功耗：≤2W | 台 | 4,950.00 |
|  | 36 | 900万环保卡口 | 环保卡口抓拍单元 1.包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节等 2.传感器类型：不小于1英寸全局曝光CMOS 3.镜头规格：25mm或50mm等根据现场实际场景情况选择匹配的镜头 4.防护等级：不低于IP66 5.工作温度：温度-30℃~65℃ 6.在工作电压：AC220V±20%，频率：50Hz±2%下应能正常工作 7.工作湿度：湿度95%@40℃，无凝结 8.抓拍摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出 9.◆支持暗光引擎功能，开启后可增加视频画面感光度；（提供公安部检测报告） 10.同步输入：SYNC信号灯电源同步输入或具备外部频率源同步功能，可保持与市电同步 11.触发输出：7路F+ F-输出接口或7个I/O同步接口，作为补光灯同步输出控制 12.通讯接口：RS-485接口≥2个,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 13.◆支持密码重置功能；可设置密码更新周期，周期可设置无期限、30天、60天、90天、180天及自定义等；（提供公安部检测报告） 14.图片分辨率：4096(H)×2160(V) 15.图片格式：JPEG 16.支持设置视频3D降噪功能，包括视频空域3D降噪及视频时域3D降噪，降噪等级0~90可分别设置，可通过菜单启用或关闭； 17.智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍，前排驾乘人员抓拍； 18.违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车或大车等违法行为； 19.车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测功能特性 ◆20.摄像机支持透明串口传输功能；开启摄像机透明串口服务功能后，在补光灯串口只连接本摄像机的情况下，可直接采用外部补光灯调试软件对补光灯进行参数读取和调试（提供公安部检测报告） 21.具备协议：GB28181等 22.压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps、帧率：25fps 23.视频分辨率：4096(H)×2160(V) 24.视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG | 台 | 13,500.00 |
|  | 37 | 900万电警 | 【环保】高清电警抓拍单元 1.包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节等 2.像素：900W 3.分辨率：4096(H)×2160(V) 4.帧率：25fps 一般规范 5.传感器类型：不小于1英寸全局曝光CMOS 6.功耗：20W MAX 7.防护等级：不低于IP66 8.工作温度：温度-30℃~65℃ 9.在工作电压：AC220V±20%，频率：50Hz±2%下应能正常工作 10.工作湿度：湿度95%@40℃,无凝结 11.摄像机参数配置功能：白平衡控制等 接口 12.镜头规格：12mm或16mm或20mm等根据现场实际场景情况选择匹配的镜头 13.触发输出：7路F+ F-输出接口或7个I/O同步接口，作为补光灯同步输出控制 14.通讯接口：RS-485接口≥2个,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 抓拍功能： 15.图片分辨率：4096(H)×2160(V) 16.图片格式：JPEG 17.支持暗光引擎功能，开启后可增加视频画面感光度； 18.智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍； 19.违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、机占非、闯禁行（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）等； 20.车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等。 21.◆支持密码重置功能；可设置密码更新周期，周期可设置无期限、30天、60天、90天、180天及自定义等；（提供公安部检测报告） 22.压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps、.帧率：25fps 23.◆摄像机支持透明串口传输功能；开启摄像机透明串口服务功能后，在补光灯串口只连接本摄像机的情况下，可直接采用外部补光灯调试软件对补光灯进行参数读取和调试（提供公安部检测报告） 24.具备协议：GB28181等 25.视频分辨率：4096(H)×2160(V) 26.视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG | 台 | 13,500.00 |
|  | 38 | 电警频闪灯 | 灯型：LED灯； 光源：可见光（波长350nm～780nm）； 色温：3500K； 中心光照度：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度）； 触发方式：开关量； 光斑覆盖范围：1车道； 补光距离：16m～26m； 频率：100Hz； 灯珠数量：16颗； 光通量：800lm； 远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态（仅针对大华交通摄像机）； 亮度调节：支持； 供电方式：100VAC–240VAC； 功耗：＜40W； 净重：2.0kg | 台 | 1,000.00 |
|  | 39 | 非机动车抓拍机 | 1.包含1200万AI非机动车抓拍单元、电动变焦镜头、滤光镜、防雷模块、防护罩、风扇、万向节等部件； 2.内置≥1英寸GS-CMOS，支持单快门/全息双快门/三快门； 3.支持4096×3072@25fps高清视频输出，抓拍图片分辨率：4096×3072； 4.镜头：内置16-40mm电动变焦镜头； 5.视频压缩标准：H.265、H.264、MJPEG；图片编码格式：JPEG； 6.支持对三轮车、二轮车、自行车、行人等目标分类检测，支持非机动车驾驶员、行人人脸检测并抠人脸小图； 7.◆支持对非机动车闯红灯、非机动车越线停车、非机动车占道、非机动车逆行、非机动车装载伞具、驾驶员未戴安全头盔、非机动车超载等违法行为进行检测抓拍，抓拍准确率白天≥90%，夜间≥80%；（提供公安部检测报告） 8.支持非机动车车身颜色识别功能，识别颜色包括白色、粉色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、深橙色、紫色、棕色、银灰色等； 9.支持按车道和时段进行车辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，且支持表格导出展示； 10.支持多种字符配置叠加、图片合成模式，并支持图片叠加防伪水印，支持断点续传功能； 11.通讯接口：2个千兆网口、2个RS-485接口、3个RS-232接口； 12.GPS接口：1个，GPS/北斗接口； 13.18寸铝合金材质室外防护罩，IP66防护等级，具备防浪涌等功能。 | 台 | 11,000.00 |
|  | 40 | LED显示屏 | 1、LED灯管：LED主动发光，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像数，表贴三合一封装。 2、像数间距：10 mm；单元板尺寸：320mm*160mm 3、显示屏尺寸：定制 4、LED显示屏模组具有灯驱和一技术 5、投标产品满足低亮高灰要求:100%亮度，灰度等级为≥16bit；70%亮度，灰度等级为≥14bit；50%亮度，灰度等级为≥13bit；20%亮度，灰度等级为≥12bit 6、投标产品亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内 7、投标产品水平视角≥170°，垂直视角≥170°，最大对比度≥8000：1 8、投标产品视觉舒适度（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准 9、辐射骚扰（EMC）：30-1000MHz符合GB/T 9254.1-2021信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求”和“GB/T 9254.1-2021信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 ；class B 限值要求 10、支持逐点亮度、色度校正:支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 11、投标产品通过光生物安全测试，测验依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测，无危害类，在8h(3000s)包辐射不造成化学紫外线危害（ES），并在1000s(16min)内不造成近紫外线危害（EUVA），并在10000s倍不造成对眼睛得红外辐射危害 12、组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 13、产品在正常工作条件下，连续工作168H，不出现电、机械或操作系统的故障 14、投标产品符合抗紫外线UV辐射5级，盐雾10级要求，抗雷击4级要求符合GB/T 17626.5-2019标准。 15、投标产品SJ/T 11590-2016规定，LED显示屏图像质量主观评价优级 | 平方 | 5,040 |
|  | 41 | LED显示屏箱体 | 全防水箱体 | 套 | 1,170 |
|  | 42 | LED显示屏电源 | 5V40A | 台 | 90 |
|  | 43 | LED显示屏视频处理器 | 1.处理器不低于4核心，每个核心处理器不低于1.8GHz。 2.支持4K @60Hz、H265, H264、VP9的视频硬解码。 3.支持文本、扩展文本、图片、视频、GIF、数字时钟、模拟时钟、WEB、表格、流媒体、天气、计时和边框等多种媒体格式。 4.支持Wifi ap和Wifi sta可以随时切换。 5.支持千兆以太网通信。支持板载4G模块和5G模块。 6.板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节。 7.支持不低于1路USB3.0接口，支持U盘节目导入播放。支持不低于1路3.5mm音频输出。 8.支持身份验证和安全通讯约定。支持与网络摄像头二次开发对接。支持传输数据多种计算方式和加密方式。 9.支持文件的下发如自定义文件和播放列表。支持指定播放、定时播放。 10.支持播放内容截图的获取。 11.支持实时局部更新播放内容。 12.支持亮度的调节（自动、手动、定时调节）。支持开关屏控制（手动、定时控制）。支持音量调节（手动、定时控制）。 13.支持环境温度阈值设置，跟进环境温度对显示屏进行黑屏和关屏操作。 14.支持虚连接检测功能（在指定时间未收到任何命令，则需要显示指定画面）。 15.支持控制卡名称设置和获取，设置设备日期时间，设备复位，设备升级。 16.支持三思交通协议，海信交通协议，诺瓦标准交通协议、南宁协议、电科协议多种协议共存，并可切换。 17.支持显示屏点检功能。 18.使用环境温度-20℃～60℃。 19.操作系统为Android11版本。 20.◆为保证产品的稳定性，提供出厂出货检验报告和合格证复印件并加盖公章； | 台 | 6，400 |
|  | 44 | 一体式太阳能路灯 | 1、太阳能光伏板材质：单晶硅；电池片效率达20%,填充因子≥78%； 2、太阳能电池组件功率≥60W，使用寿命10年以上，衰减率：25年≤20%； 3、灯具： ①灯具样式：太阳能光伏板与LED灯具一体化设计不得分离； ②灯具规格：最高整灯光效≥190（lm/W），防护等级：≥IP65，整灯抗风风速≥45m/s； ③阴雨天持续工作≥7天，工作时间≥12小时/天。 4、LED光源： ①采用点阵式光源，专业光学设计透镜，耐高温，高透光率，防眩光； ②全功率运行总光通量≥15000LM，色温≥5000K±500K，显色指数≥80； ③光源芯片采用科锐、三星，飞利浦等同档次知名品牌 ，使用寿命≥50000h, 年衰减率≤3.5%。 5、锂电池： ①锂电池容量≥50Ah，符合IEC62620:2014标准，电池放电性能不低于额定容量的100％（禁用阶梯使用动力拆解电池）； ②太阳能专用锂电智能储控单元，使用温度范围满足-20℃至+55℃； ③具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能。 6、智能控制系统 ①符合国标GB/T19064-2003标准，具有控制器充满断开（HVD)功能，充满断开电压≥12.5V，；控制器欠压断开（LVD）和恢复功能，欠压断开电压≥9.6V， 欠压恢复电压≥9.9V， 控制器空载损耗≤0.4%； ②防护等级≥IP67，防雷保护≥10KV，在-10℃至65℃气温下正常工作； ③控制器具备负载短路保护、极性反接保护、反向放电保护功能，符合国标GB/T19064-2003标准规定的低温工作、高温工作、低温贮存、高温贮存标准； ④具有mppt追踪功能，追踪效率≥99%，充电效率≥90%；控制器自定义分时段计划策略≥ 10条，控制器应具有物联网计划策略设置。 | 套 | 7，000 |
|  | 45 | 50mm定焦镜头 | 中文高清1.1英寸F1.4 50mm定焦镜头（手动光圈）-OPT-110C50M | 个 | 650.00 |
|  | 46 | 16mm定焦镜头 | 定焦1英寸16mm镜头 | 个 | 700.00 |
|  | 47 | 暖光3500KLED常亮灯 | 灯型：LED灯； 光源：可见光（波长350-780nm）； 色温：4500K； 中心光照度： | 个 | 550.00 |
|  | 48 | 白光闪光灯（带光栅） | 灯型：氙气灯； 光源：可见光（波长350-780nm）； 色温：5800±200K； 中心光照度：≤4000Lx； 触发方式：干接点触发； 光斑覆盖范围：1车道； 补光距离：16m~26m； 回电时间：≤60ms，满足相机2张连拍需求； 闪光持续时间：0~3ms； 爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数； 闪光灯寿命：≥1000万次； 日夜切换：支持，1~6级灵敏度可设置； 远程故障显示：支持远程显示补光灯故障、正常状态； 功耗：＜65J； 供电方式：AC220V±10％ | 台 | 1,580.00 |
|  | 49 | 400万智能红外违停网络球机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.001Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4 0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：250m（红外）； 雨刷功能：雨刷； 人脸最大可识别距离：143.6m； 车牌最大可识别距离：404m； 镜头焦距：5.5mm～220mm； 光学变倍：40倍； 可视域功能：支持； 违法停车：抓拍距离半径：165m（多场景）、70m（单场景）支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持可自适应的多场景巡航检测；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别； 卡口抓拍：支持覆盖2车道范围支持以下多种行为检测抓拍：车卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、欠速、不系安全带、交通拥堵；支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系、车速、年检标志、纸巾盒、香水盒、挂件、安全带状态、遮阳板状态、人脸抠图、主驾驶抽烟状态、主驾驶打电话状态； 电子警察：支持覆盖2车道范围支持以下多种行为检测抓拍：车卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、违法掉头、违法倒车、未礼让行人、不按导向箭头行驶支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：光学透雾； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 报警接口：7进2出； 语音对讲：支持； 报警输入：7 路开关量输入(0～5V DC)； 供电方式：AC24V/5A±25%（标配） HI-POE（选配） | 个 | 7,500.00 |
|  | 50 | 生态卡口 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源模块等。 采用星光级1.1英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出 4096×2336@50fps高清图像 双帧融合：设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示；全天候输出彩色图像 镜头25mm、35mm、50mm根据实际情况配置 支持双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活 在浏览器下，应具有白平衡模式设置选项，可对 12 种白平衡模式进行设置。 支持自动电子快门、自动光圈，适应多种监控环境 支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取 支持单快门、全息双快门、三快门 支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车内人脸抠图、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加 支持非机动车过车记录、违法抓拍、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD信息叠加 支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能，在天气晴朗无雾，白天和夜间视频/图片中违法行为清晰可辨，白天环境光照度不低于200lx，夜间辅助光照度不高于30lx的条件下测试：白天违法行车行为捕获率≥90%，准确率≥90%；夜间违法行车行为准确率≥80%，准确率≥80% 在车辆清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间小于20ms 支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集 支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式 支持最大256G TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传 支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送 支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率 具有网络防雷和防浪涌功能 支持北斗/GPS定位校时，感知多维度数据 满足GB 35114-A级加密标准，更加安全 供电方式：AC100V~AC240V（50HZ）； 功耗：≤15W 工作温度：-40℃~+65℃ 防护等级：IP66 | 套 | 13,500.00 |
|  | 51 | 生态电警 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、补光灯、室外防护罩、电源模块等。 采用星光级1.1英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出 4096×2336@50fps高清图像 双帧融合：设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示；全天候输出彩色图像 镜头12mm、16mm、20mm等根据实际情况配置 支持双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活 在浏览器下，应具有白平衡模式设置选项，可对 12 种白平衡模式进行设置。 支持自动电子快门、自动光圈，适应多种监控环境 支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取 支持单快门、全息双快门、三快门 支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车内人脸抠图、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加 支持非机动车过车记录、违法抓拍、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD信息叠加 支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能，在天气晴朗无雾，白天和夜间视频/图片中违法行为清晰可辨，白天环境光照度不低于200lx，夜间辅助光照度不高于30lx的条件下测试：白天违法行车行为捕获率≥90%，准确率≥90%；夜间违法行车行为准确率≥80%，准确率≥80% 在车辆清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间小于20ms 支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集 支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式 支持最大256G TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传 支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送 支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率 具有网络防雷和防浪涌功能 支持北斗/GPS定位校时，感知多维度数据 满足GB 35114-A级加密标准，更加安全 供电方式：AC100V~AC240V（50HZ）； 功耗：≤15W 工作温度：-40℃~+65℃ 防护等级：IP66 | 套 | 13,500.00 |
|  | 52 | 全景微卡 | 1.传感器类型：不小于1/1.8英寸CMOS 2.具备光学变焦 3.电子快门：1/25s~1/100000s 4.图像分辨率：3840×2160 5.视频分辨率：（3840×2160）/ （1920×1080）/ （1600×1200）等 6.视频帧率：最大具备25fps；默认主码流(3840×2160@25fps)，辅码流(704×576@25fps) 7.视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps 8.视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 9.具备设置车道个数（车道个数1～4可设），自动调节画面远近，并进行自动聚焦 10.图片编码格式：JPEG 11.图片合成：具备1、2、3、4张图片合成 12.具备机动车、非机动车和行人目标检测、非机动车和行人人脸检测、车牌识别、车辆类型识别、非机动车违法抓拍、机动车违法抓拍、车身颜色识别、视频结构化抓拍、图片合成、OSD信息叠加 13.光圈控制接口：1个，DC自动光圈 14.网络接口：1个RJ-45以太网口，具备10/100/1000M网络数据传输 15.RS-485接口：≥1个 16.RS-232接口：≥1个 17.◆支持事件检测的业务类型设置，并可配置14 种事件，包括交通区域入侵、交通火焰检测、烟雾报警、逆行、超速、欠速、违法停车、违法变道、压黄线、交通拥堵、行人事件、交通抛洒物、交通道路施工、交通路障等；（提供公安部检测报告） 18.功耗：≤18W 19.防护等级：不低于IP66 | 套 | 4,100.00 |
|  | 53 | 高空球 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.005Lux@F1.4黑白：0.0005Lux@F1.40Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：600m（激光）； 雨刷功能：智能雨刷； 人脸最大可识别距离：133m； 车牌最大可识别距离：565m； 镜头焦距：5.5mm~308mm； 光学变倍：56倍； 可视域功能：支持； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 人脸识别：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对； 透雾功能：电子透雾/光学透雾； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 报警接口：7进2出； 语音对讲：支持； 报警输入：7路，开关量输入（0~5V DC）； 供电方式：AC24V/5A±25%； 接口类型：RS485接口;RJ45接口;BNC接口 | 套 | 15,000.00 |
| 三、杆件及配套 | 54 | 镀锌杆件（八角杆） | 八角杆，整体杆件热镀锌处理，颜色和周围杆件配套。 | 吨 | 9,600.00 |
|  | 55 | 镀锌杆件（圆型杆） | 圆型杆，整体杆件热镀锌处理，颜色和周围杆件配套。 | 吨 | 9,601.00 |
|  | 56 | 挑臂5m_12m | 外形规格与主杆一致，热镀锌处理，颜色和周围杆件配套。 | 吨 | 9,602.00 |
|  | 57 | 配套基础 | C25砼基础，规格尺寸与主杆规格匹配，基础顶面低于路牙石面150mm。 | 立方 | 600.00 |
|  | 58 | 行人灯杆件（2-3.5m） | 直立圆杆，规格Φ89×4×3500mm 热镀锌处理 颜色和周围杆件配套。 含预埋件 | 套 | 400.00 |
|  | 59 | 监控抱杆设备箱 | 箱体采用304不锈钢机箱防护等级IP65，尺寸：380mm（宽）×500mm（高）×200mm（深）；含配套电源设施等 | 套 | 780.00 |
|  | 60 | 监控落地双层设备箱 | 外箱1300×600×680，内箱1000×600×600，两层层板； | 套 | 2,600.00 |
|  | 61 | 混凝土路面破除及恢复 | 含拆除、清运、垫层木模、稳定碎石基层、恢复浇注、锯缝防滑槽、水养护、清场 | 米 | 150.00 |
|  | 62 | 沥青路面破除及恢复 | 含拆除、清运、熔沥炉架设、燃料、稳定碎石基层、恢复浇注、锯缝防滑槽、保护养护、清场 | 米 | 180.00 |
|  | 63 | 彩色混凝土预制板人行道彩砖拆除和恢复 | 实际需要宽度，设备进场、工地防护、工地看守、开挖、槽、坑填土夯实、铺装碎石底层、摊铺细粒式沥青混泥土、彩砖恢复（破损面积在20%内的已市政采购价为准购买，超出部分费用自理）、废土清运、清场 | 米 | 100.00 |
|  | 64 | 起挖泥土、灌木、藤本（带土球）土球直径20cm以内及恢复 | 实际需要宽度，直径20cm以内苗木起挖、保养、回埋、浇灌、若有苗木赔补按政府采购价为准购买 | 米 | 100.00 |
|  | 65 | 大理石、花岗石地面拆除和恢复 | 实际需要宽度，设备进场、工地防护、工地看守、开挖、槽、坑填土夯实、铺装碎石底层、摊铺细粒式沥青混泥土、大理石、花岗石恢复（破损面积在90%内的已市政采购价为准购买，超出部分费用自理）、废土清运、清场 | 米 | 200.00 |
|  | 66 | 手孔井制作 | 40cm*40cm*30cm，设备进场、工地防护、开挖、槽、坑填土夯实、铺装碎石底层、砖砌、非定型井砖墙井内侧抹灰、井通管路切割封堵、井盖安装、废土清运、清场 | 套 | 300.00 |
|  | 67 | 手孔井井盖 | 40cm-100cm井盖破损更换 | 个 | 85.00 |
|  | 68 | 人孔井制作 | 100cm*100cm*100cm，设备进场、工地防护、开挖、槽、坑填土夯实、铺装碎石底层、砖砌、非定型井砖墙井内侧抹灰、井通管路切割封堵、井盖安装、废土清运、清场 | 套 | 800.00 |
|  | 69 | 落地机箱基础施工（标准路口机柜） | 安机箱实际大小计，浇筑高度必须超过人行道高度30cm，设备进场到最后的清场所有费用（含地母线敷设、预埋件吊装、角钢接地极制作安装、井通管路切割封堵、基座养护、杆件包封、安全施工标志、防雷接地（按市政要求）等）、材料按实际计算 | 座 | 900.00 |
|  | 70 | 5米以上含5米立杆拆除 | 包含杆件的拆除、运输、保管、登高及防护等费用 | 套 | 1,400.00 |
|  | 71 | 5米以上含5米立杆安装 | 包含杆件的安装、运输、保管、登高及防护等费用 | 套 | 1,400.00 |
|  | 72 | 5米以下立杆拆除 | 包含杆件的拆除、运输、保管、登高及防护等费用 | 套 | 160.00 |
|  | 73 | 5米以下立杆安装 | 包含杆件的安装、运输、保管、登高及防护等费用 | 套 | 160.00 |
|  | 74 | 基础包封及修复 | 包含破损基础包封的清除和新包封的施工（含包封所需材料） | 套 | 900.00 |
|  | 75 | 光缆熔接 | 包含光纤、法兰盘的配件 | 芯 | 50.00 |
| 五、管线辅材 | 76 | 电源线KVV4×1.0 | 国标（含接头等） | 米 | 6.00 |
|  | 77 | 电源线KVV16×1.0 | 国标（含接头等） | 米 | 24.00 |
|  | 78 | 电源线RVV2×1.5 | 国标（含接头等） | 米 | 3.60 |
|  | 79 | 电源线RVV2×2.5 | 国标（含接头等） | 米 | 4.50 |
|  | 80 | 电源线RVV3×1.5 | 国标（含接头等） | 米 | 5.00 |
|  | 81 | 电源线RVV3×2.5 | 国标（含接头等） | 米 | 6.00 |
|  | 82 | 电源线RVV4×1.5 | 国标（含接头等） | 米 | 6.00 |
|  | 83 | 电源线RVV4×2.5 | 国标（含接头等） | 米 | 7.20 |
|  | 84 | 电源线RVV4×4.0 | 国标（含接头等） | 米 | 25.00 |
|  | 85 | 电源线RVV8×1.0 | 国标（含接头等） | 米 | 13.00 |
|  | 86 | 电源线RVV19×1.0 | 国标（含接头等） | 米 | 21.50 |
|  | 87 | 超五类网线cat5e | 国标（含接头等） | 米 | 2.00 |
|  | 88 | PVC管材25mm | 国标（含连接头、卡扣等附件） | 米 | 2.80 |
|  | 89 | PVC管材32mm | 国标（含连接头、卡扣等附件） | 米 | 3.50 |
|  | 90 | PE管材32mm | 国标（含连接头、卡扣等附件） | 米 | 6.00 |
|  | 91 | PE管材50mm | 国标（含连接头、卡扣等附件） | 米 | 14.00 |
|  | 92 | PE管材76mm | 国标（含连接头、卡扣等附件） | 米 | 23.00 |
|  | 93 | PE管材102mm | 国标（含连接头、卡扣等附件） | 米 | 27.00 |
|  | 94 | 镀锌钢管50MM | 国标（含连接头、卡扣等附件） | 米 | 40.00 |
|  | 95 | 镀锌钢管75MM | 国标（含连接头、卡扣等附件） | 米 | 52.00 |
|  | 96 | 镀锌钢管100MM | 国标（含连接头、卡扣等附件） | 米 | 90.00 |
|  | 97 | 钢绞线 | 0.75cm | 米 | 5.00 |
|  | 98 | 接地线 | 10MM² | 米 | 10.00 |
|  | 99 | 接地镀锌扁铁 | 0.25cm*3cm | 米 | 51.00 |
|  | 100 | 接地镀锌角钢 | 0.5cm*0.5cm*150cm | 条 | 51.00 |
|  | 101 | 抱杆箱 | 30*40*50cm | 套 | 450.00 |
|  | 102 | 落地箱 | 60*60*100cm | 套 | 500.00 |
|  | 103 | 4芯光缆 | 国标 | m | 1.50 |
|  | 104 | 4芯终端盒 | 国标 | 只 | 55.00 |
|  | 105 | 2米尾纤 | 国标 | 条 | 5.00 |
|  | 106 | 二合一防雷器 | 国产 | 个 | 100.00 |
|  | 107 | 5V2A电源 | 与使用设备配套 | 只 | 35.00 |
|  | 108 | 5V20A电源 | 与使用设备配套 | 只 | 80.00 |
|  | 109 | 5V40A电源 | 与使用设备配套 | 只 | 130.00 |
|  | 110 | 12V2A电源 | 与使用设备配套 | 只 | 40.00 |
|  | 111 | 12V5A电源 | 与使用设备配套 | 只 | 60.00 |
|  | 112 | 12V10A电源 | 与使用设备配套 | 只 | 70.00 |
|  | 113 | 12V20A电源 | 与使用设备配套 | 只 | 105.00 |
|  | 114 | 24V20A电源 | 与使用设备配套 | 只 | 320.00 |
|  | 115 | 12V50A电源 | 与使用设备配套 | 只 | 245.00 |
|  | 116 | 24V4A电源 | 与使用设备配套 | 只 | 90.00 |
|  | 117 | 8口以太网百兆交换机 | 工业级、国产知名品牌交换机 | 只 | 320.00 |
|  | 118 | 16口以太网百兆交换机 | 工业级、国产知名品牌交换机 | 只 | 600.00 |
|  | 119 | 漏电保护器16AH | 国标 | 只 | 120.00 |
|  | 120 | 空开10AH | 国标 | 只 | 20.00 |
|  | 121 | 时控开关10AH | 国标 | 只 | 80.00 |
|  | 122 | 人工费 | 综合人工费,包含普工、技工类施工、调试费用。 | 工 | 300.00 |
|  | 123 | 登高车租赁 | 包括登高车费+油费+防护+驾驶员费 | 天 | 650.00 |
|  | 124 | 吊车租赁 | 包括吊车费+油费+防护+驾驶员费 | 天 | 2,000.00 |

### 4.周期性运维服务

运维时限：合同签订后至2024年10月31日，具体运维时间以实际运维时间为准。

4.1日常运维服务要求

针对本次运维服务，总体要求如下：

（1）中标人在维护期内的维护材料包含在本次维护投标报价中。维护材料必须与现有设备相匹配并符合采购人实际需求。

（2）设备故障无法修复或采购人、评估单位认为必须更换全新设备和材料的，中标人配合更换为全新同型号、配置或更高型号、配置设备。

（3）制定标准的日常巡检服务工作，包含对服务点位内的点位资产进行排摸并铭牌标注，定期对资产进行保养等。

（4）运维故障以电子工单形式进行智能化派单管理，全程可监控服务工作的开展情况。

（5）运维服务工作的成效以多角度的运维考评方式进行衡量，包含运维服务质量等。

4.2日常运维内容

4.2.1日常故障处理工作

针对本项目所有运维服务点位范围内的设备、管线及系统所产生的日常故障问题进行及时处理工作。工作要求不限于系统本身及设备本身，对影响该服务点位的周边环境也需提供配套的处理服务。

4.2.2日常巡检工作

针对本项目所有运维服务点位范围内的设备、管线及系统进行主动的巡检工作。需制定完整的巡检计划，定期针对服务点位按计划进行巡检，每月不得少于1次的全量巡检。巡检工作需包含点位资产排查、设备、系统隐患发现及预处理，系统优化准备等工作内容，但不限于以上工作内容。

4.2.3简易整改提升工作

针对本项目所有运维服务点位范围内的设备、管线及系统根据实际情况或要求所发生的实质性更换、改造、迁移、重新部署等工作内容，本工程安装费、人工费、服务费等已包含在周期性运维服务中，并依据零星配套设施单价按实际工程量进行结算。

4.2.4重大事项保障

针对本项目，服务提供方具备相应的重大事项保障服务能力，根据采购方的实际服务要求，提供包含警卫任务保障、应急交通运行保障、重大活动保障、后勤能力提供保障（发电保障、通讯保障、应急物资等）。

4.2.5用户交办工作

针对本项目，服务提供方应具备其它与本运维服务相关的采购方交办工作事项。

4.2.6运维台账工作

针对本项目服务范围内的所必须的运维台账工作，包含故障工单台账、巡检台账、资产台账、考核台账、安全台账等，但不限于此。

4.3运维服务平台

1、平台要求

丽水交警综合运维感知平台，以流程化的运维管理为核心，通过信息化手段构建交通管理部门与设施运维服务单位的信息交互通道，从而将交通设施运维的各个环节有效联动起来，提升交通设施管理的规范性，显著提升交通设施运维工作的效率和效果。

2、资产管理

平台软件支持智能设备管理功能，具体包括针对各类型智能设备进行新增、删除、查询和统计等操作。

3、项目管理

平台软件具备项目平台软件应支持项目统筹管理功能，支持对项目进行记录、更新和查询，包括项目名称、维护内容、涉及费用等信息。支持对项目的审核、进度跟踪以及展示等功能。

4、巡检系统

巡检计划：平台软件支持对所有智能设备进行分组设置巡检计划，包括巡检人员、巡检设备列表、巡检时间要求等。

在线巡检：平台软件支持对巡检设备的巡检结果录入，并动态展示所有设备以及每个巡检人员的巡检进度。可减轻工作人员纸质记录工作量，具备较好的量化功能，防止弄虚作假，能切实体现巡检的痕迹。运维巡检支持web端和app端两种方式的巡检结果录入和巡检进展查询。平台应答人员可针对资产进行巡检任务创建并发布，前端运维人员在收到分配的巡检任务对资产进行巡检。

5、工单系统

运维工单模块，用于记录、处理、跟踪一项故障处理工作的完成情况。需通过派单、流转、提醒、查询、统计等功能，解决传统纸质、电话故障工单处理的效率低下问题和记录丢失保存问题。同时需解决在工单处理环节监管缺失，提升故障处理及时率；此外还需要解决工单分析环节普遍缺失，通过分析历史工单数据动态调整工作重点。

4.4 运维服务点位、设备清单及费用

4.4.1 日常运维费用组成及单价

该部分本次采用招单价形式，按各路口实际设备组成清单（初步统计241个维护点位）进行分项报价，每月按实际路口情况并考核后结算。投标人所投综合运维单价不得高于最高限价，否则视为无效；中标人后续服务中需按中标单价提供每月结算服务；详细运维标准单价清单如下：

| 运维标准单价参考表（元/月） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要运维内容 | 单位 | 数量 | 单价（元/项） | 合价（元） | 服务内容描述 |
| 一、交通信号 |  |  |  |  |  |
| 交通信号控制主机 | 台 | 1 | 55 | 55 | 服务范围：整体信号控制主机箱、箱内设备、设备联网、电力接入等。 服务动作：机箱清理、清洁，主控板、电源板、灯驱板、网络模块等各项检查，但不限以上动作内容。 |
| 机动车灯组 | 组 | 1 | 15 | 15 | 服务范围：整体机动车信号灯组、配套连线、电力接入、信号接入等。 服务动作：灯组外观、显示情况、悬挂情况、登高清洁、登高维修等各项检查，但不限以上动作内容。 |
| 非机动车灯组 | 组 | 1 | 15 | 15 | 服务范围：整体非机动车主灯、辅灯、配套连线、电力接入、信号接入等。 服务动作：灯组外观、显示情况、悬挂情况、登高清洁、登高维修等各项检查，但不限以上动作内容。 |
| 人行信号灯组 | 套 | 1 | 15 | 15 | 服务范围：整体人行信号灯组、配套连线、电力接入、信号接入、杆件基础等。 服务动作：灯组外观、显示情况、悬挂情况、登高清洁、登高维修等各项检查，但不限以上动作内容。 |
| 待转区显示屏 | 块 | 1 | 10 | 10 | 服务范围：整体待转区显示屏、配套连线、电力接入、信号接入、杆件基础等。 服务动作：灯组外观、显示情况、悬挂情况、登高清洁、登高维修等各项检查，但不限以上动作内容。 |
| 信号灯杆件 | 套 | 1 | 2 | 2 | 服务范围：整体信号灯杆件、杆件基础、配套管道等。 服务动作：杆件外观、基础外观、悬挂情况、登高清洁等各项检查，但不限以上动作内容。 |
| 二、视频监控 |  |  |  |  |  |
| 电警、卡口抓拍单元 | 台 | 1 | 50 | 50 | 服务范围：整体电警卡口摄像机系统、配套连线、电力接入、网络接入等。 服务动作：摄像机外观、运行情况、平台情况、悬挂情况、登高清洁、登高维修等各项功能检查，但不限以上动作内容。 |
| 全景高清摄像机 | 台 | 1 | 30 | 30 | 服务范围：整体全景摄像机系统、配套连线、电力接入、网络接入等。 服务动作：摄像机外观、运行情况、平台情况、悬挂情况、登高清洁、登高维修等各项功能检查，但不限以上动作内容。 |
| 交通监视球机 | 台 | 1 | 30 | 30 | 服务范围：整体球机系统、配套连线、电力接入、网络接入等。 服务动作：摄像机外观、运行情况、平台情况、云台情况、悬挂情况、登高清洁、登高维修等各项功能检查，但不限以上动作内容。 |
| 补光灯 | 台 | 1 | 5 | 5 | 服务范围：整体补光系统、配套连线、电力接入等。 服务动作：补光灯外观、运行情况、补光情况、悬挂情况、登高清洁、登高维修等各项功能检查，但不限以上动作内容。 |
| 抓拍数据运保 | 套 | 1 | 10 | 10 | 服务范围：整体电警卡口后端接入数据、过车数据、违法数据、视频、图像等。 服务动作：过车数据筛查、违法数据汇总、数据接入故障处理、数据台账等各项处理动作，但不限以上动作内容。 |
| 监控杆件 | 套 | 1 | 2 | 2 | 服务范围：整体监控杆件、杆件基础、配套管道等。 服务动作：杆件外观、基础外观、悬挂情况、登高清洁等各项检查，但不限以上动作内容。 |
| 抱杆机箱 | 台 | 1 | 5 | 5 | 服务范围：整体抱杆机箱系统，机箱内配套设备等。 服务动作：抱杆箱外观、机箱门锁情况、悬挂情况、登高清洁等各项检查，但不限以上动作内容。 |
| 电警落地机箱 | 个 | 1 | 10 | 10 | 服务范围：整体落地机箱系统，机箱内配套设备等。 服务动作：落地箱外观、机箱门锁情况、机箱基础情况、机箱清洁等各项检查，但不限以上动作内容。 |
| 三、管线及其它 |  |  |  |  |  |
| 线缆 | 项 | 1 | 50 | 50 | 服务范围：整体线缆部分。 服务动作：线缆外观检查、线缆老化程度检查、线缆接头检查等各项检查，但不限以上动作内容。 |
| 管道 | 项 | 1 | 5 | 5 | 服务范围：整体配套管道系统等。 服务动作：针对性的管道疏通、管道重做、废线处理等各项检查，但不限以上动作内容。 |
| 窨井 | 座 | 1 | 1 | 1 | 服务范围：整体窖井系统、配套井盖等。 服务动作：针对性的窖井清理、窖井重做、井盖更换等各项检查，但不限以上动作内容。 |
| 智能运维软件 | 点 | 1 | 30 | 30 | 服务范围：整体运维软件平台的定制开发和运行使用。 服务动作：工单系统、巡检系统、资产系统、项目管理四大基础模块的提供、更新、使用。 |
| 技术服务 | 点 | 1 | 100 | 100 | 服务范围：运维点位及周边道路上的交通设施、道路、通行情况等。 服务动作：根据采购人要求对维护点位及周边道路开展交通组织优化、信号配时分析优化、基础台账收集等工作。 |

供应商不得高于最高报价，否则作无效处理。

4.4.2 运维服务点位、设备清单、价格预算

| 241个路口运维结算（参考2022年中标单路口测算标准计算） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位名称 | 路口数量 | 一、交通信号 |  |  |  |  |  | 二、视频监控 |  |  |  |  |  |  |  | 三、管线及其它 |  |  |  |  |
|  |  |  | 交通信号控制主机 | 机动车灯组 | 非机动车灯组 | 人行信号灯组 | 待转区显示屏 | 信号灯杆件 | 电警、卡口抓拍单元 | 全景高清摄像机 | 交通监视球机 | 补光灯 | 过车数据运保 | 监控杆件 | 抱杆机箱 | 电警落地机箱 | 线缆 | 管道 | 窨井 | 智能运维软件 | 技术服务 |
| 1 | 城北街与和平路 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 2 | 大猷街与寿尔福路 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 3 | 中东路与和平路 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 4 | 中东路与好溪路 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 5 | 城北街与寿尔福路 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 6 | 天宁街与紫金路 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 7 | 清远街与大洋路 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 |
| 8 | 中东路与宇雷路 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 9 | 灯塔街与城西路 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 10 | 解放街与括苍路 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 11 | 金马街与水东路 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 12 | 武东路与联东路 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 |
| 13 | 联平路与联城路 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 |
| 14 | 丽青路与水东路 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 15 | 绕城西线水梦庭院 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 16 | 卢镗路与寿尔福路 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 |
| 17 | 中心医院路口 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 18 | 武平路与联城路 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 |
| 19 | 武东路与联城路 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 |
| 20 | 明珠路与水东路 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 21 | 中东路与东港路 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 22 | 卢镗街与大众路 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 23 | 北环路与中山街 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 24 | 庆春街与紫金路 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 25 | 欣苑街与大洋路 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 26 | 城北街与教工路 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 27 | 北环路与纬一路 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 28 | 绕城公路联城路 | 1 | 1 | 13 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 |
| 29 | 城北街与联城路 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 |
| 30 | 城北街与括苍路 | 1 | 1 | 11 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 31 | 北环路与花街路 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 |
| 32 | 括苍路与职高校前路 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 33 | 关下路与好溪路 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 34 | 长林路与好溪路 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 35 | 寿元街规划路 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 36 | 城北街与中山街 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 37 | 灯塔路与中山街 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 38 | 解放街与中山街 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 39 | 南环路与南明山路 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 40 | 继光街与中山路 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 41 | 括苍路与水南路 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 42 | 长虹路与好溪路 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 43 | 教工路与三岩寺路 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 44 | 长虹街与寿尔福路 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 45 | 寿元街与寿尔福路 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 46 | 天宁街与东地路 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 47 | 大猷街与中山街 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 48 | 丽阳街与三岩寺路 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 |
| 49 | 丽阳路与中山街 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| 50 | 北环路与开发路 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 51 | 卢镗路与中山街 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| 52 | 解放街与古城路 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 53 | 丽阳路与教工路 | 1 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 |
| 54 | 寿元路与开发路 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 55 | 城北路与东地路 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 56 | 北环路与东地路 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 57 | 明珠路与好溪路 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 58 | 好溪东路与后村路 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 59 | 水东路与东升路 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 60 | 人民路与中山街 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 61 | 丽青路与开发路 | 1 | 1 | 16 | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 |
| 62 | 长虹路与东港路 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 63 | 长虹路与开发路 | 1 | 1 | 16 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 64 | 东港路与长林路 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 65 | 东港路与车城路 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 66 | 东港路与岩泉路 | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 67 | 东港路与东地路 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 68 | 长虹街与支路一路 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 69 | 长虹街与和平路 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 70 | 三岩寺路与学院路 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 71 | 东港路与怡园路 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 |
| 72 | 东港路与支路四路 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 73 | 东港路与望城路 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| 74 | 囿山路与中山街 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 75 | 寿元街与岩泉路 | 1 | 1 | 7 | 8 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 76 | 寿元街与车城路 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 |
| 77 | 城北街与学院路 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 78 | G330国道与岩泉路 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 79 | 城北街与开发路 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 |
| 80 | 金桥街与中山街 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 81 | 金桥街与括苍路 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| 82 | 人民路与寿尔福路 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 83 | 教工路北延伸城北街 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 84 | 教工路北延伸欣苑街 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 85 | 教工路北延伸职高校前路 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 86 | 括苍路与欣苑街 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 87 | 欣苑街职技院正门 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 88 | 中山街与欣苑街 | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 89 | 丽阳街与和平路 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | 和平路与长林街 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 91 | 和平路与规划支路2路交叉路口 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 92 | 和平路与寿元街交叉路口 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 93 | 和平路与外国语北路交叉路口 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 94 | 和平路与怡园路交叉路口 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 95 | 丽阳街与东环路 | 1 | 1 | 12 | 4 | 14 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 15 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| 96 | 水东路与东溪路 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 97 | 丽阳街与东地路 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 98 | 联城路与白前路 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 99 | 联城路与常平路 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 100 | 联城路与常宅路 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 101 | 联城路与联武路 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 102 | 联城路与平东路 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 103 | 联城路与太平路 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 104 | 联平路与河堤路 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 105 | 花街路与联花路 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 106 | 花街路与纬五路 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | 花街路与纬一路 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 108 | 长林街与开发路 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 109 | 支二路与长林街 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 110 | 支一路与长林街 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 111 | 雅苑北侧支路路口关下路 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 112 | 雅苑北侧支路路口长林街 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| 113 | 冷水沿溪桥 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 114 | 丽阳街与车城路 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| 115 | 联城纬五路与经三路 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 |
| 116 | 丽阳街与白云路 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 117 | 丽阳街与北苑路 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 118 | 丽阳街城东公寓出入口 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 119 | 丽阳街与后庆路 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 120 | 花园路万地门口 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 121 | 水东路与金东路 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 122 | 天宁街与开发路 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 123 | 丽阳街实验学校门口 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 124 | 欣苑街与学院路 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 125 | 人民路与和平路 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| 126 | 灵山路与寿元街 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 127 | 石牛路与枫岭街 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 128 | 石牛路与惠民街 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 129 | 石牛路与桃碧线 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 130 | 龙庆路与飞雨路 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 131 | 龙庆路与垟店路 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 132 | 龙庆路与白峰路 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 133 | 龙庆路与枫岭街 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 |
| 134 | 龙庆路与成大街 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 135 | 龙庆路与惠民路 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 136 | 绿谷大道与飞雨路 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 137 | 城北街与寮前村 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 138 | 绿谷大道与白峰路 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 |
| 139 | 绿谷大道与吴垵路 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 140 | 绿谷大道与枫岭街 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 14 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 |
| 141 | 绿谷大道与成大街 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 |
| 142 | 绿谷大道与惠民街 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 13 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| 143 | 绿谷大道与龙石路 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 144 | 遂松路与吴垵路 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 145 | 遂松路与枫岭街 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 146 | 遂松路与成大街 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 147 | 遂松路与惠民街 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 |
| 148 | 遂松路与龙石路 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 |
| 149 | 遂松路与绿谷大道 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 |
| 150 | 张村支路与云景路 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 151 | 成大街与云景路 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 152 | 云景路与惠民路 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 153 | 缙青路与桐岭路 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 154 | 云景路与通济街 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 |
| 155 | 成大街与缙青路 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 156 | 缙青路与七百秧 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 157 | 缙青路与惠民街 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 |
| 158 | 缙青路与大沅街 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 159 | 兴惠路与枫岭街 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 160 | 兴惠路与桐岭街 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 161 | 成大街与兴惠路 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 162 | 兴惠路与惠山路 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 163 | 丽青路与和平路 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| 164 | 惠山路与七百秧路 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 165 | 惠山路与惠民街 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 166 | 绿源街与七百秧 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 |
| 167 | 绿源街与惠民街 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 168 | 规划路与大沅街 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 169 | 绿源路与大沅街 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 170 | 绿源路与通济街 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 171 | 秀山路与枫岭街 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 14 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 172 | 秀山路与桐岭街 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 173 | 秀山路与成大街 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 174 | 秀山路与七百秧 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 175 | 秀山路与惠民街 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 176 | 秀山路与大沅街 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 177 | 秀山路与通济街 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| 178 | 支路一路与桐岭街 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 179 | 成大街与桥亭路 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 180 | 桥亭路与七百秧 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 181 | 桥亭路与惠民街 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 182 | 桥亭路与大沅街 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| 183 | 桥亭路与通济街 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 184 | 成大街与南明路 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 185 | 南明路与七百秧 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 186 | 南明路与惠民路 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 187 | 南明路与通济街 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| 188 | 南明路与大沅街 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 189 | 仙霞路与惠民路 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 14 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 190 | 仙霞路与大沅街 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 14 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 191 | 仙霞路与通济街 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 192 | 成大街与富五路 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 193 | 成大街与江南路 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 194 | 江南路与七百秧 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 195 | 江南路与惠民街 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 196 | 江南路与大沅街 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 197 | 江南路与通济街 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 |
| 198 | 通济街与白莲路 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 199 | 大沅街与白莲路 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 200 | 文丽二路龙庆路 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| 201 | 文丽二路遂松路 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 202 | 仙霞路与七百秧路 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 |
| 203 | 成大街与仙霞路 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 |
| 204 | 遂松路与张村路 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 205 | 遂松路与通济街 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 |
| 206 | 遂松路与丽沙路 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 14 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 |
| 207 | 绿谷大道与通济街 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 |
| 208 | 绿谷大道与丽沙路 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 14 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 |
| 209 | 绿谷大道与岑山路 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 |
| 210 | 绿谷大道与吕埠坑 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 211 | 成大街与迎宾路 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 212 | S222省道三角圩 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 213 | 大溪南路与下水南路 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 214 | 南明路与水南路 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 215 | 桐岭路桐岭村 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 216 | 桐岭路余村入口 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 217 | 南环路与桐岭路 | 1 | 1 | 12 | 16 | 16 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| 218 | 桐岭路水厂入口 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 219 | 丽阳街与开发路 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 |
| 220 | 惠民街与白莲路 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| 221 | 惠民街与通济街 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 222 | 龙庆路与吴垵路 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 223 | 遂松路与岑山路 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 224 | 祥龙路与秀山路 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 225 | 祥龙路与南明路 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| 226 | 绿谷大道与垟店路 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 227 | 绿谷大道与龙庆路 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 228 | S222省道康养小镇 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 229 | S222省道与高溪村路口 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 230 | 下南山s328省道与九龙大桥 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 231 | S328省道与科目三考试中心路口 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 232 | S328省道与南保线 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 233 | 惠民路与水腊公路 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 |
| 234 | 江南路与水腊公路 | 1 | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 14 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| 235 | 缙青路与水腊公路 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 236 | 南明路与水腊公路 | 1 | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| 237 | 秀山路与水腊公路 | 1 | 1 | 11 | 0 | 8 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| 238 | 绿谷大道与张村路 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 |
| 239 | 富一路与富五路 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 240 | 联平路与联东路 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 241 | 水南路与下水南路 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 |
|  | 合计数量 | 241 | 239 | 1498 | 1111 | 1633 | 59 | 821 | 1042 | 865 | 115 | 2147 | 253 | 884 | 926 | 239 | 241 | 241 | 3168 | 239 | 241 |
| A | 单价（元） |  | 55 | 15 | 13.5 | 15 | 10 | 2 | 50 | 30 | 30 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 50 | 5 | 1 | 30 | 100 |
| B | 预计总价（元）/月 |  | 13145 | 22470 | 14998.5 | 24495 | 590 | 1642 | 52100 | 25950 | 3450 | 10735 | 2530 | 1768 | 4630 | 2390 | 12050 | 1205 | 3168 | 7170 | 24100 |
| C | 预计总计（8个月） |  | 105160 | 179760 | 119988 | 195960 | 4720 | 13136 | 416800 | 207600 | 27600 | 85880 | 20240 | 14144 | 37040 | 19120 | 96400 | 9640 | 25344 | 57360 | 192800 |
| D | 预计总价（元） |  | 1828692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5培训要求

投标方须提供根据本项目要求，提供采购人所需的培训服务，培训方案由投标方自行设计。

参投的供应商须提供产品维护的方案，其内容包括维修保养合同责任外的（如使用方人为损坏、不合理使用、偷盗、撞击、自然灾害等不可抗力）情况下为采购人提供的内容和承诺,包括设备正常运转所需的备件、辅料附件、易损件、专用工具、施工费用或经营费用等的供货价格和供货保证。

4.5.1现场培训

在所有产品部署现场，供应商负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。

4.5.2课程培训

供应商应提供专门的课程培训，包括理论教授，问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。

应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。

4.5.3培训费用

所有培训所涉及的所有费用应由供应商出资，不得另行向采购人收取。

4.5.4培训人数

采购人安排。

4.5.5培训时限

采购人根据实际需要安排，培训时间至少1天 。

### 5人员及工具要求

5.1维护人员要求

维护人员需接受采购人项目责任人管理，配合采购人工作。管理人员、外场运维人员需在丽水市区办公，确保项目管理到位，能第一时间赶赴指令现场，后端技术人员可在采购人同意后在指定地点办公。如有人员变更，需通过支队审批并报备，通过审批且通知中标人后，变更人员应在24小时内到位。特殊勤务（大型活动，会议）或节假日应根据支队要求同步增加或减少相应的工作人员。

供应商在项目运维期间应指定固定的项目运维负责人，必须熟悉项目整体情况，联系解决相关问题，项目运维负责人在项目运维期间未经采购方同意不得更换。

5.1.2日常运维服务人员

| 区域 | 配备人员角色 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市区派驻技术人员 | 管理+技术综合 | 人 | 1 |
|  | 平台巡查员 | 人 | 1 |
|  | 运维组长 | 人 | 1 |
|  | 前端运维技术专员 | 人 | 2+2 |
| 南城派驻技术人员 | 运维组长 | 人 | 1 |
|  | 前端运维技术专员 | 人 | 2+2 |

5.2维护作业工器具及车辆要求

1、登高作业车不少于4辆。

2、维护业务用车不少于2辆。

3、专业万用表

4、光功率测试仪

5、视频信号、信道分析仪（如双踪示波器、信噪比分析设备等，2台以上）

6、标准信号发生器

7、清晰度、色度、照度检测设备

8、地阻测量表（钳式）

9、其他常用维修维护设备（有关国家标准中涉及的需要使用的工具及设备都应包含在内）

### 6运维服务考核

为进一步规范道路智能交通系统的管理，建立完善智能交通系统维护考核监督机制，确保本项目运维及服务提供方履约情况，特要求提供详细的考核办法。办法内容具体要求如下：

1、考核以百分制的方式进行，时间为维护期内的合同期内每月进行考核。月度总得分100分，按合同全额计取当月维护费；得分在90分以下（不含）,按每下降分值扣除当月相应比例维护费（每下降1分扣1%）。运维考核服务每月开展一次，运维单位按业主要求准备相关台账资料进行考核通报。

2、服务提供方应提供具有针对性的运维考核管理办法，内容具有可执行性。需涵盖具体的考核内容、职责、流程、指标等方面。具体考核内容可包含日常故障处理、运维巡检开展、工程整改赔补、应急保障、沟通机制、运维台账等方面；另外需明确服务涉及的各主要单位的工作职责内容及故障处理、工程迁改、肇事赔补等方面；

3、服务提供方应为本次项目提供具有针对性的运维考核管理办法。①、内容具有可执行性，需涵盖具体的考核内容、职责、流程、指标等方面; 考核内容侧需明确日常故障处理、运维巡检开展、工程该整改赔补、应急保障、沟通机制、运维台账等方面；②、职责侧需明确服务涉及的各主要单位的工作职责内容；③、流程侧需明确故障处理、工程迁改、肇事赔补等方面；④、指标侧需明确运维服务中涉及的各项指标，具体指标由投标人自行设计。

6.1考核内容

以投标文件以及合同为依据，对维护的维护工作进行监督考核，主要包括但不限于：

1.按规定配备车辆人员每天上路巡查，有巡查记录，值班人员到位，电话保持畅通，遇有智能交通系统损坏情况，及时到达现场进行处置。双休日、法定节假日值班备勤车辆人员落实，落实24小时值班制度。

2.每月按实上报工作数据，当月工作小结，节假日重大活动及其他相关工作数据。

3.信息填写清楚、完整，费用金额准确无差错、无涂改。

4.严格按照采购人下达的联系单内容和要求执行，不得擅自改变维护内容、数量及要求，严格按采购人交办期限保质保量完成工作联系单内容。

5.不发生因维护质量、效率等引起大队、中队民警投诉、新闻媒体曝光。

6.智能交通设施系统是否完好、派单是否及时完成等指标进行检查统计，是否符合要求。

7.维护现场是否规范有序、车辆停放是否整齐、人员着装是否整洁规范、安全设施设置是否规范醒目。

9.保证外场设施的安全、整洁、干净。统计遮挡物，如树枝等遮挡设备的情况。

6.2考核标准

6.2.1上路巡查与系统检查。智能交通系统完好率，维护修复情况，以支队各系统负责人检查记录为主，同时进行实地抽检。

6.2.2听取支队对维护工作的意见。

6.2.3对照合同，检查智能交通系统维护落实情况。根据维护合同签订的乙方维护职能对照履约情况。

| 序号 | 考核分类 | 考核项目 | 考核内容描述 | 分值设定条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作质量 | 完好率（及电子警察有效率） | 维护设备完好率：根据每日完好率（上一天0点整到今日24点整）每小时合计后的平均值；电子警察抓拍有效率：路口每日有效抓拍率60%以上（排除光线照射等因素干扰）。 | 按照采购人要求，低于98%扣0.1分、低于97%扣0.2分、低于96%扣0.3分，以此类推，每天最高扣2分截止（即完好率低于78%截止）；抓拍有效率50%以上低于60%一个路口扣0.05分/日，有效率50%以下，扣0.1分/日，十个工作日内有效率达不到60%以上扣1分截止，次月重新考核直至达到60%以上。 |
| 2 |  | 维护（优化）质量 | 外场设施修复后，现场检查发现：窨井、手孔井未封闭；线缆裸露或未提前报备；原有完好设备维修过程中造成损坏；使用不合格的配件和材料；维修后达不到原有标准等情况 | 存在以上情况每项扣2分。以上情况造成事故维护单位负全责，并扣5分。 |
| 3 |  | 外建项目质量检查 | 外建项目不符合接入标准、移交标准情况，维护单位仍出具同意接入和同意移交的意见 | 以上情况扣3分 |
| 4 |  | 重复故障 | 外场设施故障排查不仔细，修复不彻底 | 每个工单造成7天内2次故障扣1分，7天内3次故障扣2分，以此类推，5分截止。 |
| 5 | 时间要求 | 响应时间 | 按照运维要求的响应时间 | 每个工单响应超时扣0.2分 |
| 6 |  | 修复时间 | 按照运维要求的修复（优化）时间 | 每个工单未按时修复扣1分未修复的下个周期可重复扣分。 |
| 7 |  | 申请延期 | 遇电力故障、链路故障、道路施工、交通事故客观外力原因导致暂时无法修复（优化），可申请延期。 | 同意1次延期，申请的延期时间需监理或相关责任人审定。若2次延期扣2分，3次延期扣5分，3次后仍未修复不得延期.直接扣除10分。如在允许延期申请后仍修复超时的按照修复时间扣分执行。 |
| 8 | 作业安全 | 维护现场安全操作规范 | 所有外场设施抢修、维护、优化期间，地面根据主干道、次干道、支路分别做好100米、50米、30米全方位维护，应有导向车道牌、路锥桶，夜间导向车道牌需为LED导向牌，主次干道应有应急闪光灯。快速路大队维护根据大队《应急抢修维护方案》做好相应维护，维护长度不低于150米，维护设施应有路锥桶、LED导向车道牌、应急闪光灯等。 | 低于上诉要求扣4分、低于上诉要求造成事故扣15分。 |
| 9 |  | 维护人员安全要求 | 维护单位外场维护人员着装规范，应穿戴印有本单位名称或LOGO的反光衣、高空作业应系安全带、戴好安全帽、穿戴电工胶鞋 | 每人次未达标准扣1分； |
| 10 |  | 维护安全设施要求 | 维护车辆应配备安全设施，应有路锥桶10个以上、导向车道牌1块以上 | 检查发现数量不足或无，扣2分。 |
| 11 | 资料信息 | 文档资料 | 根据招标文件或合同在规定时间内提交的文档资料、领导交办的文档资料、监理单位出具监理工程师通知单需要维护单位配合完成的文档资料等，维护单位应按时完成， | 超时完成扣1分；不配合、不主动完成扣5分 |
| 12 |  | 点位基础信息 | 各区域点位归属不明确、点位无经纬度，主要设备信息缺失或错误的。 | 一个扣1分 |
| 13 |  | 维护材料登记 | 维护中产生材料，不按规定登记造册的 | 一次扣1分 |
| 14 | 重大过错 | 单位能力不足 | 维护单位无法在规定时间内完成维护（优化），采购人可安排其他维护单位进行维护（优化）施工 | 造成以上情况扣15分。 |
| 15 |  | 被投诉或曝光 | 收到采购人或大队约谈、被社会媒体曝光、收到多方投诉情况、被采购人领导或大队领导点名批评、造成事故或不良影响等。 | 扣10分 |
| 16 |  | 保密工作 | 擅自将智能交通系统的操作管理权限、视频影像资料、数据及分析应用成果、电脑截图或照片等泄露外传 | 发现以上情况扣5分，产生后果扣15分 |
| 17 |  | 工作差错 | 出现工作疏漏或差错，对大型会议等保障活动造成影响的 | 扣10分 |
| 18 |  | 设备管理 | 维护单位私自拆除智能交通系统外场设施 | 有偷梁换柱、监守自盗的情况扣15分 |
| 19 | 保障力量 | 人员、车辆 | 根据招标文件及合同，维护单位应配备相应的人员及车辆。 | 维护单位中标后每少一人或一车扣5分 |
| 20 |  | 人员、车辆 | 车辆在维护工作时间内应在维护范围内，根据电子围栏进行判断，维护车辆不在维护区域内，且未提前报备。 | 以上情况一次扣2分； |
| 21 |  | 人员、车辆 | 维护单位更换维护车辆或人员变更，应提前申请和报备 | 未报备进行更换扣2分 |
| 22 |  | 人员、车辆 | 维护车辆应为合格专业作业车辆 | 1辆不符合要求扣2分，责令整改维护单位拒不执行扣5分； |
| 23 |  | 人员、车辆 | 维护单位未经允许更换项目负责人 | 扣5分 |
| 24 |  | 人员、车辆 | 驻点人员或值班人员不在指定岗位。 | 一人次扣1分 |
| 25 | 管理工作 | 外建项目 | 做好外建项目的接入、移交、反移交等现场检查工作，形成整改报告提交采购人责任民警及监理单位， | 现场检查后5天内未出具整改报告扣2分 |
| 26 |  | 外建项目 | 外建项目已达到接入和移交标准，维护单位故意拖延不签字盖章 | 扣2分 |
| 27 |  | 仓库管理 | 对仓库底数不清管理混乱，无登记或登记不清 | 扣1分 |
| 28 |  | 仓库管理 | 新采购设备、维修备件、故障设备 | 无出入库登记扣3分；出入库登记错误或缺失的扣1分 |
| 29 |  | 仓库管理 | 采购人可以调配智能交通设施仓库临时存放 | 维护单位推诿拖延、不执行或执行不到位的扣2分 |
| 30 |  | 设备管理 | 道路提升改建工程等其他原因，造成维护范围内的智能交通设施设备报废、丢失的 | 维护单位未及时发现的扣5分，并赔偿相同型号数量的设备 |
| 31 |  | 设备管理 | 未按招标要求导致备品配件不足的 | 发现一次扣3分 |
| 32 |  | 外场巡查 | 每月年对辖区内设施点位进行巡查并完成记录，月底前完成。 | 未在规定时间进行巡检扣3分，未形成巡检报告或记录不全的扣5分，巡检报告弄虚作假的扣10分 |
| 33 |  | 内场巡查 | 辖区维护内点位由采购人或大队领导、民警、评估及其他途径的故障申报且确定故障2天以上的，中标人未及时巡检发现 | 每发现一次扣1分 |
| 34 |  | 交办工作 | 因交办的事情不落实，不反馈。 | 一次扣5分 |

6.2.4检查维护单位维护工作记录台帐。工作联系单回复情况，有完整的维护记录，有专人负责此项工作。

### 7 其它服务事项

7.1 服务延续性承诺

由于政策、流程或其它不可抗力导致本项目结束后服务未延续造成的空档期，供应商需承诺服务延续事项并明确延续期限，内容主要包含周期性运维服务工作(含零星配套设施服务费、专家服务费、路口日常运维服务费）。

7.2设备供货服务承诺

本项目零星配套设施服务及路口日常运维服务中的设备供货要求如下：常用国标设备3天内完成供货；特殊定制设备10天内完成供货。

7.3设备质保期承诺

本项目采购的设备质保期根据零星配套设施服务和周期性运维服务验收单时间为设备质保期起始时间。本项目内所有设备有效质保期至少为18个月（有特定质保期的根据实际）。

7.3其它服务承诺

1.本项目不包含电费、运营商光纤租赁及后端接入存储等事项，供应商需考虑并承诺完成相关工作对接及推进。

2.本项目施工过程中的人员安全、交通安全、网络安全等一切安全问题均由中标单位全权负责，中标单位应加强对施工人员安全教育，并按规范做好安全防护措施，如实施工程所发生的意外事故等均由中标单位全权负责，与采购人无关。

### 8  付款方式

本合同经双方签字盖章生效且具备实施条件后 7 个工作日内甲方支付给乙方合同总价的30％作为预付款。

1、零星配套设施服务费用支付：项目完工经相关部门验收合格，收到发票后7个工作日内一次性付清。

本项目最终支付的修复金额以实际修复的点位乘以成交单价进行计算。

2、运维服务费支付：

时间为维护期内的合同期内每月进行考核，考核以百分制的方式进行。月度总得分100分，按合同全额计取当月维护费；得分在90分以下（不含）,按每下降分值扣除相应比例维护费（如：89分，扣除当月维护费的1%做为处罚金；88分，扣除当月维护费的2%做为处罚金；87分，扣除当月维护费的3%做为处罚金,以此类推。上月考核完成后并收到发票后7个工作日内支付该月运维费，2024年11月底一次性付清。

最终支付的运维服务费以实际运维的点位乘以成交单价进行计算，结算费用不得超过该分项合同金额。

注：最终结算总金额不得超过合同金额。

# 第四章  政府采购合同

合同编号：

采购人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

根据招标文件采购编号          的 丽水市市区道路交通智能化管控系统修复及运维项目，在2024年  月  日开标会上，经评审小组评定     (乙方)    为中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

### 一、项目概况：

本项目主要为零星配套设施服务、周期性运维服务两个部分。运维服务点位数量根据实际结算（初步统计为241个，最终按实结算）。

### 二、服务期限

运维时限：合同签订后至2024年10月31日，具体运维时间以实际运维时间为准。

### 三、合同金额

本合同金额为（大写）：                     （¥人民币       元整）。

（其中：零星配套设施服务费用    元；周期性运维服务费用    元；注：本项目采用单价采购，具体以中标单价，按其中标单价和实际工程量结算（人工费、安装费等一切费用都需包含在报价中）。

### 四、付款方式

本合同经双方签字盖章生效且具备实施条件后 7 个工作日内甲方支付给乙方合同总价的30％作为预付款。

1、零星配套设施服务费用支付：项目完工经相关部门验收合格，收到发票后7个工作日内一次性付清。

本项目最终支付的修复金额以实际修复的点位乘以成交单价进行计算。

2、运维服务费支付：

时间为维护期内的合同期内每月进行考核，考核以百分制的方式进行。月度总得分100分，按合同全额计取当月维护费；得分在90分以下（不含）,按每下降分值扣除相应比例维护费（如：89分，扣除当月维护费的1%做为处罚金；88分，扣除当月维护费的2%做为处罚金；87分，扣除当月维护费的3%做为处罚金,以此类推。上月考核完成后并收到发票后7个工作日内支付该月运维费，2024年11月底一次性付清。

最终支付的运维服务费以实际运维的点位乘以成交单价进行计算，结算费用不得超过该分项合同金额。

注：最终结算总金额不得超过合同金额。

### 五、数据平台接入

本次项目采用以太网通讯方式，数据和图像上传至车辆智能定位与预警平台和丽水市交警局城市道路智能管控平台，视频图像同时上传至公安天网工程视频作战侦查平台。

### 六、产权

1、乙方保证所提供的货物或任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

### 七、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或分包他人供应（除甲方书面同意外）

### 八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物并负责安装调试，交货地点为                   ；

8.2 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

### 九、质量保证及售后服务

1、乙方应按本合同规定的货物性能、规格、质量标准、技术要求向甲方提供全新的、未经使用的全部产品，保证所提供的产品在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用寿命。

2、本合同执行期间，如果乙方提供的产品有缺陷或技术资料有错误，或者由于乙方技术人员技术服务的错误和疏忽，造成返工、报废，乙方应立即无偿更换，并承担一切相关费用。

3、在质保期内，乙方应提供免费的售后服务。乙方提供的货物因本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，并承担一切费用。

4、乙方必须提供7*24小时响应，在故障发生后24小时内修复故障（按故障派单时间起计算）。每延迟一天修复按每个故障点位扣除100元。

5、因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

### 十、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据本合同要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

### 十一、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

### 十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙主偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5、乙方未在规定期限内完工的，每延期一天向甲方支付合同总价0.1%违约赔偿金，赔偿金直接从工程款中扣除。

6、乙方未在规定期限内完成合同内相关服务的，每延期一天向甲方支付合同总价0.1%违约赔偿金，赔偿金直接从工程款中扣除。

### 十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续90天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 十四、安全责任

乙方应严格按照安全工作规程进行施工，乙方在施工中造成的设备损坏和人身伤亡等事故，圴由乙方承担全部责任，与甲方无关。事故的处理结果应交甲方备案。

### 十五、争议解决

1、凡执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，提交丽水仲裁委员会仲裁解决。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

### 十六、合同生效

1、合同在双方签字盖章后生效；本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力。

2、招标文件、投标文件、合同具有同等法律效力。

3、如需修改或补充合同内容，甲乙双方应协商签署书面修改或补充协议，作为本合同的一个组成部分。

4、本合同中未尽事宜，由双方协商另行解决。

甲     方（公章）：　　                   乙     方（公章）：

代表人签字：　                           代表人签字：

年  月  日                                  年  月  日

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

# 第五章　投标相关文件格式

### 一   资格文件格式

资格文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

注：联合体投标的，加盖牵头人CA章

▲1、公司有效营业执照或其他有效证件

要求：

1.提供有效的营业执照或其他有效证件扫描件，图像清晰（若为联合体参与投标的，须提供联合体各方有效的营业执照扫描件）。

2、联合体协议书（▲联合体投标时须提供）

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应       （采购人）组织实施的          项目（采购编号：                招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以              为联合体牵头人，            为联合体成员，共同进行投标，并按照招标文件的规定提交投标文件。

二、在本次投标过程中，联合体牵头人的法定代表人或投标人代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标的成员方对联合体牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

甲方承担本项目的合同金额为：           ，占合同总金额的      %

乙方承担的工作和义务为：

乙方承担本项目的合同金额为：           ，占合同总金额的      %

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式二份，签约各方各持一份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

日期：2024年  月   日                日期：2024年  月   日

3、联合体投标人代表委派书（▲联合体投标时提供）

（代理机构名称）：

我单位    （联合体牵头人）  现委派本单位在职职工              （姓名及联系电话）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对投标人代表的签字或盖章事项负全部责任。

本委派书自签署之日起生效，在撤销委派的书面通知送达贵方以前，本委派书一直有效。投标人代表在委派书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

投标人代表无转委托权，特此声明。

联合体牵头人盖章：

日    期：

投标人代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

4、投标人代表委派书（▲非联合体投标时提供）

（代理机构名称）：

我单位    （投标人）  现委派本单位在职职工              （姓名及联系电话）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　  ）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对投标人代表的签字或盖章事项负全部责任。

本委派书自签署之日起生效，在撤销委派的书面通知送达贵方以前，本委派书一直有效。投标人代表在委派书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

投标人代表无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日期：

投标人代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

▲5、政府采购资格承诺函

（如为联合体，各方均须提供）

我单位——                  （投标人全称）参与   （项目名称）（项目编号：          ）投标活动，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.投标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容以代理机构在资格审查现场查询为准）。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指投标人参加本项目的政府采购活动时间（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

投标人盖章：

日期：

▲6、资格声明

（如为联合体，各方均须提供）

（代理机构名称）：

(投标人全称) 系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我      (负责人名字)    系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的   （项目名称及采购编号）   的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：________________________________________________

企业人数：_ _______人

6．企业性质：____________

7．主要经营地点：_______________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

投标人盖章：

日期：

▲7、无重大违法记录声明书

（如为联合体，各方均须提供）

（代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　     ）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日期：

### 二   资信商务及技术文件格式

资信商务及技术文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资信商务及技术文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

注：联合体投标的，加盖牵头人CA章

（一）资信商务部分

1、投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我   (法定代表人或负责人名字)  系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4、如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日     期：

2、投标人参标申请表

| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

日     期：

3、技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 |  | 招标文件要求 | 投标产品详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标货物的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。）如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4.不允许存在实质性负偏离。（招标文件中“▲”条款为实质性条款）

5.投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

4、其  他

除招标文件规定的要求外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为需要提供的其他材料，但不得出现报价。

（二）技术部分

1、根据评分办法逐条响应，格式自拟

### 2.项目班子人员配备表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 | 拟任本项目岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 从事同类业务工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：人员相关证书复印件附本表后。

投标人盖章：

日     期：

3、投标人认为有必要提供和评分办法中要求提供的其他资料（不得出现报价）。

### 三   报价文件格式

报价文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：报价文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

注：联合体投标的，加盖牵头人CA章

1、报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

单位：人民币元

| 名称 | 最高限价（元） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 零星配套设施服务 |  |  | 详见分项报价表 |
| 路口运维 |  |  | 详见分项报价表 |
| 总报价 |  |  |  |

注：

1.具体价格明细详见《投标分项报价表》，开标一览表的总报价应与《投标分项报价表》总报价一致，否则作无效标处理。

2.总报价应包括人工费、材料费、机械费、管理费、运维服务费、利润、风险费、措施费、规费、税金等与本项目相关的一切费用，采购人不再另行支付任何费用。

投标人盖章：

日     期：

2、分项报价表

（格式自拟）

采购编号：

项目名称：

一、零星配套设施服务费用，格式自拟：

注：

- 请投标人结合招标文件提供的工程量清单作出报价，报价为全费用综合单价，即应包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、税金等一切费用，若中标，全费用综合单价不得调整。

2.投标人对综合单价的报价严禁出现不平衡报价的情况，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确，对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于采购人的单价价格进行认价。

3.▲总报价必须与报价书（开标一览表）总报价相同；

4.▲各单项报价不得为0，否则作无效标处理。

投标人盖章：

日     期：

二、周期性运维服务费用

（1）路口运维

按各路口实际设备组成清单（241个维护点位）进行分项报价，格式自拟：

注：

- 请投标人结合招标文件提供的工程量清单作出报价，报价为全费用综合单价，即应包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、税金等一切费用，若中标，全费用综合单价不得调整。

2.投标人对综合单价的报价严禁出现不平衡报价的情况，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确，对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于采购人的单价价格进行认价。

3.▲总报价必须与报价书（开标一览表）总报价相同；

4.▲各单项报价不得为0，否则作无效标处理。

投标人盖章：

日     期：

3.1中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的  （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三选一）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三选一）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人盖章：

日     期：

3.2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日     期：

3.3监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

投标人盖章：

日     期：

### 四   中标人公告内容

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称 |  | 中标人负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |
| 内容 | 单位 |  | 数量 | 单价 |
| 中标金额合计 |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格及项目投标文件电子文档刻录成光盘或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

五  现场确认声明书（注：如为联合体投标的，联合体各方均须提供）

浙江首信工程项目管理有限公司：

本人经由              （公司名称）法定代表人（负责人）           ，合法授权参加 丽水市市区道路交通智能化管控系统修复及运维项目 （采购编号：      ） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系        ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（投标人名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（负责人或委托代理人签名）：

年   月   日

注：1.投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。

2.投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，通过现场或邮件方式提交《政府采购活动现场确认声明书》，提交时间在名单公布后的20分钟内。

# 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推。评审委员会按总得分从高到低推荐预中标人，由采购人确定本项目中标人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 资信商务及技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分进行独立打分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.3各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.4通过政采云平台公布各投标人的资信商务及技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的符合性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2报价修正；

3.5.3政府采购政策价格扣除；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.8 评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信商务及技术权重为85%，分值为85分。

4.1项目商务技术部分权重为85%,分值为85分，评委对各投标文件的技术标经充分审核后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。

4.2报价权重为15%，分值为15分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.3评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留1位小数。

### 五   评标办法和细则

5.1.资信商务及技术分值为85分，权重为85%。

| - 序号 | - 评审内容 | - 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 业绩 | 投标人从2020年1月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止之日止，具有类似维护业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 - （投标时提供合同扫描件装入资信商务部分文件中，不提供不得分。） | 0～1 |
| - 2 | - 体系认证证书 | - 具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高得3分。 | 0～3 |
| - 3 | - 综合能力 | - 投标人具有机电工程施工总承包资质得2分。 | 0～5 |
|  |  | - 投标人具有ITSS信息技术服务运行维护证书叁级及以上资质得3分。 |  |
| - 4 | - 配建能力 | - 1.目前城区部分信号灯组存在“倾斜、低头”等问题，如何低成本解决此类问题，请分析现有情况并提出应对方案。0-3分 | 0～12 |
|  |  | 2.根据对本项目的了解情况，对本次项目运维点位（241个）现状进行综合分析，包括点位位置、设施情况、管线情况等。0-3分 |  |
|  |  | - 3.对大猷街（大洋路-宇雷路段）目前交通组织情况进行分析，提出存在的问题，并给出理由。0-3分 |  |
|  |  | - 4.对大猷街（大洋路-宇雷路段）交通组织进行优化，提供方案相关设计图和文字说明。由专家进行打分。0-3分 |  |
| - 5 | - 设备力量 | 1.运维设备移动红绿灯设备数量在15台及以上的得3分，12-14台的得2分，8-11台的得1分，8台以下不得分。 - 需提供相关证明予以佐证。 | - 9 |
|  |  | - 2.提供吊臂专项作业车、特种登高车，每种提供一辆得1分，最高得3分；提供日常运维保障车辆，每提供2辆得1分，最高得3分。需提供车辆照片、行驶证、租赁合同等证明材料。 |  |
| 6 | 管理团队 | - 1.项目技术负责人具备一级机电建造师、安全生产考核证书（B类证）、高级工程师、软件测评师、网络工程师、信息系统项目管理师、信息安全工程师，每提供一个得0.5分，最高得3分。 | 0～12 |
|  |  | - 2.投标人拟派项目负责人具备一级机电建造师、安全生产考核合格证书（B类）、高级工程师，每提供一个得1分，最高得3分。 |  |
|  |  | - 3.投标人项目组成员中，具备网络工程师、信息系统项目管理师、系统架构设计师（高级），注册信息安全工程师证书，每提供一个得0.5分，每个证书最多得0.5分，最高得2分。 |  |
|  |  | - 4.投标人项目组成员中，具备高处作业证或低压电工证等相关专业人员证书15人及以上的得4分；14人的得3分，13人的得2分；12人及以下不得分（提供社保证明）。 |  |
| - 7 | 服务方案 | - 1.根据供应商针对本项目的日常运维方案内容是否详细情况进行综合打分。0-2分 | - 0～13 |
|  |  | - 2.安全文明施工：根据供应商针对本项目制定的安全作业、文明服务措施内容等进行打分。0-2分 |  |
|  |  | - 3.应急预案：根据提供的应急预案方案的合理性、科学性进行综合打分。0-2分 |  |
|  |  | - 4.根据本项目制定的运维考核供应商提供执行方案，专家根据方案进行综合打分。0-3分 |  |
|  |  | - 5.售后服务：根据售后保障及服务方案进行综合打分。0-4分 |  |
| - 8 | 技术响应 | - 全部响应招标文件要求的技术参数的得14分； 每负偏离一条扣1分，扣完为止； | - 0～14 |
| - 9 | - 运维软件演示 | 运维软件演示提供包含以下内容的功能演示 1、个人中心：0-4分 ①支持离线功能；0-2分 ②支持设备信息OCR自动识别功能，避免人为失误；0-2分 2、报表管理0-1分 3、任务管理0-4分 ①支持自动工单功能；0-2分 ②系统生成KPI报表并可AI调节维修任务难度权重；0-2分 4、报修0-1分 5、故障中心0-1分 ①联动第三方系统监测数据，对关联故障实现AI故障溯源；0-1分 6、链路管理0-1分 ①可批量建立机电设备、管道、线路之间的链路关系；0-1分 7、IP地址池管理0-1分 ①创建IP地址池，IP地址分配管理；0-1分 8、可视化管理0-1分 9、权限管理0-1分 10、设备编码管理0-1分 | - 0～16 |

5.2报价分值为15分，权重为15%，由评审委员会根据以下内容统一打分。

5.2.1报价评分应在投标报价范围口径一致的评标价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.2.2投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。

5.2.3报价得分计算：

⑴小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）报价给予20%的扣除；联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予6%的扣除；其评审价计算公式如下：

评标价=小微企业报价×（100%-20%或6%）；

⑵评标基准价=进入报价评分的各投标人有效评标价中的最低价；

⑶评标价等于评标基准价的得15分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/评标价）×报价权重×100

5.3 本项目最终得分=资信商务及技术得分＋报价得分；

5.4评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六   评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。