- 招  标  文  件

采购编号:浙首信招LS2023058号

项目名称:丽水市市区道路交通安全设施（交通标志标线类）维护项目

采 购 人:丽水市公安局交通警察支队

采购代理机构:浙江首信工程项目管理有限公司

二〇二四年二月

目  录

第一章  公开招标公告	3

第二章  投标人须知	7

前列表	7

一   总则	9

二   招标文件说明	10

三   投标文件的编写	11

四   履约保证金	13

五   投标文件的加密、提交、修改和撤回	13

六   开标和评审	14

七   投标无效的情形	17

八   法律责任	18

九   澄清、修改发布媒体	19

十   质疑	20

十一  投诉	20

十二  授予合同	21

十三  验收	22

十四  政府采购政策	22

十五  其他事项	23

第三章  采购需求	25

一   产地要求	25

二   维护要求	25

三   具体技术规格及要求	26

四   工程量清单	25

五   样品要求	36

六   工程结算方式	43

七   付款方式	43

八   质保期	43

九  服务承诺	43

第四章　政府采购合同格式（范本）	46

第五章　投标相关文件格式	53

一   资格审查文件格式	54

二   资信商务及技术文件格式	63

三   报价文件格式	75

四   中标人公告内容	82

第六章  评标办法和细则	84

一   总则	84

二   评审委员会	84

三   评标程序	85

四   评标一般规定	86

五   评标办法和细则	86

六   评审纪律和要求	89

第一章  公开招标公告

项目概况：

丽水市市区道路交通安全设施（交通标志标线类）维护项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2024年3月 1 日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：浙首信招LS2023058号

项目名称：丽水市市区道路交通安全设施（交通标志标线类）维护项目

预算金额（元）：3200000

最高限价（元）：3200000

采购需求：见招标文件 第三章

标项名称: 丽水市市区道路交通安全设施（交通标志标线类）维护项目

数量: 1项

预算金额（元）：3200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见招标文件第三章

备注：/

合同履行期限：见招标文件第三章

联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业

4.具有有效的公路交通工程(公路安全设施)专业承包资质或交通安全设施资质。

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2024年03月 1 日09:00，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）公告附件

3. 方式：自行下载获取。⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；⑵未在浙江省政府采购网注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后登录获取；⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2024年03月 1 日 09:00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵ 备份投标文件：

备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。

如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（563613700@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，密码由投标人自行保管，压缩包命名为“备份投标文件”，并在邮件中注明项目名称及投标人名称。

3. 开标时间：2024年03月 1 日09:00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：丽水市公共资源交易中心（丽水市人民街615号商会大厦5楼），浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：

2.1本项目采用电子招标，投标人自行决定是否安排人员赴现场参与开标。

2.2政采云平台注册注意事项：

2.2.1供应商未在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）注册成为正式供应商，需前往注册；

2.2.2本项目成交供应商未注册成为浙江政府采购网“正式供应商”的，将无法实现该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由供应商自行承担；

2.2.3营业执照注册地为浙江省内的供应商请咨询注册地公共资源交易中心（或采购中心），营业执照注册地为浙江省外的供应商请咨询浙江省政府采购中心。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人名称：丽水市公安局交通警察支队

项目联系人：张少杰  联系电话：0578-2786526

质疑联系人：王  剑    联系电话：0578-2786486

地址：浙江省丽水市莲都区丽青路85号

- 采购代理机构名称：浙江首信工程项目管理有限公司项目

负责人：兰根红     联系电话：15372275139

质疑联系人：吴胜   联系电话：0578-2179289

地址：丽水市人民路916号2楼

3. 同级政府采购监督管理部门名称：丽水市财政局政府采购监管处

联系人：吴先生、叶先生   监督投诉电话：0578-2669165

传真：0578-2669165

地 址：丽水市莲都区北苑路190号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 丽水市市区道路交通安全设施（交通标志标线类）维护项目 |  |  |
| 2 | 采购人 | 丽水市公安局交通警察支队 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江首信工程项目管理有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购委托中介 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审。投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 招标文件质疑 | 1、只有通过浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑，否则不予受理。 2、质疑期限为自招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 |  |  |
| 9 | 投标文件提交 | 接收人：浙江首信工程项目管理有限公司 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2024年03月1日9时00分 提交投标文件地点： （1）电子投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执； （2）备份投标文件： 备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（563613700@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，密码由投标人自行保管，压缩包命名为“备份投标文件”，并在邮件中注明项目名称及投标人名称。 |  |  |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅 评标地点：丽水市公共资源交易中心（丽水市人民街615号商会大厦5楼）。 |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 无 |  |  |
| 12 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/媒体上发布，并同时发出中标通知书。 |  |  |
| 13 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |  |  |
| 15 | 发布媒体 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ |  |  |
| 16 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江首信工程项目管理有限公司 |  |  |
| 17 | 投标人硬件准备 | 1.电脑、网络（供电子投标文件解密和澄清答疑使用）； 2.电子投标文件解密CA锁(即原编制电子投标文件加密的CA锁)； |  |  |
| 18 | 强制采购的节能产品 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |  |  |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“采购人”系丽水市公安局交通警察支队。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的供应商。“投标人代表”系指投标文件中的负责人或其授权的委托代理人。

2.1.3 “采购代理机构”系指浙江首信工程项目管理有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指甲乙双方签署的规定甲乙双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8本文件所指的公章均指投标人的CA电子章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

2.1.9“▲” 系指实质性要求条款，“★”为核心产品。

3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“二”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的澄清和修改

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

9.3.2 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件，且经代理机构工作人员通知后提供备份投标文件密码的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

10. 投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分。资格审查文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效；

10.2报价文件如有资信商务及技术文件内容, 其资信商务及技术文件内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1 公司有效营业执照扫描件；

▲11.1.2负责人身份证电子文档（若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档；

▲11.1.3资格承诺函：

▲11.1.4资格声明；

▲11.1.5无重大违法记录声明书；

▲11.1.6信用信息记录查询（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作装入资格审查文件要求。查询网站为“信用中国”和“中国政府采购网”，查询内容为第一章“二、第2点”。）。

注：

①资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

②资格审查顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：

11.2.1资信及商务部分详见第五章格式。

11.2.2技术部分（包含但不限于）:

11.2.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

11.2.2.3投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作无效标处理。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.投标文件排版、封面

12.1排版：建议A4排版。

12.2封面：按照招标文件第五章提供的格式制作封面。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”。

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   履约保证金：无

### 五   投标文件的加密、提交、修改和撤回

16.投标文件的加密

16.1投标人应当将资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

16.2电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南进行加密；将最后生成的具有电子签章的备份响应文件进行压缩并加密。

17.投标文件的提交

▲17.1投标文件提交截止时间和提交地点详见本章前附表。

17.2不予接收的电子投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲18.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

### 六   开标和评审

19.开标

19.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标。

19.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会，建议投标人派代表参加开标会，投标人若未安排人员到场的应准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担。

19.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

19.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件，上传之前须由投标人代表提供备份投标文件密码进行解密。备份投标文件上传成功视同解密成功。

19.5解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购。

19.6采购代理机构做好会议记录，投标人在代理机构开启标书信息后可查看投标人名单。

19.7投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.8在代理机构“开启标书信息”后20分钟内提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第五章格式）。

19.9投标人对记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向采购代理机构通过现场或电子邮件的方式（563613700@qq.com）提出申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.10开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程：详见第六章。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

23.2 相同品牌的产品认定

23.2.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：单一产品采购项目，多家投标人提供的产品品牌相同的按一家投标人计算；非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.2.2如按一家有效投标人认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

24. 评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

25.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

26. 采购代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

27. 保密和评审过程的监控

27.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

27.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

### 七   投标无效的情形

28. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

28.1电报、电话、传真形式提交响应文件的；

28.2投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的；

28.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

28.4不具备投标文件规定资格要求的；

28.5 投标有效期不足的。

28.6采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

28.7评审委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的。

28.8投标文件含有采购人不能接受的附加条款的。

28.9投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

28.10招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

28.11投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

28.12评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

28.13投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

28.14提供虚假材料谋取中标的。

28.15在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

28.16招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

29. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

29.1 提供虚假材料谋取中标的；

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

29.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

30. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

30.1 向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

30.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

30.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

30.4 将政府采购合同转包；

30.5 提供假冒伪劣产品；

30.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

31. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

32. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

32.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

32.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

32.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

32.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

32.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

32.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

32.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

32.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.12 不同投标人的投标文件相互混装。

### 九   澄清、修改发布媒体

33.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）上予以公布，系统并以手机短信形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

33.2潜在投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

### 十   质疑

34.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

34.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

34.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

34.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

34.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

34.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

34.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

34.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

34.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十一  投诉

35.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。

### 十二  授予合同

36. 中标结果公告及中标通知书

36.1 采购代理机构将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

36.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

37.授予合同时变更数量的权力

37.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

38.签订合同

38.1中标人自中标通知书发出之日起30日内与采购人签定合同。

38.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

38.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30日内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38.4质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

38.5如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人有权延期退还或没收履约保证金，采购人对履约保证金的处理，不影响中标人正常履行合同的义务。

38.6采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十三  验收

39. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

39.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、质保服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

39.2其他投标人在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

39.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十四  政府采购政策

40. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

40.1本项目 是 专门面向中小企业采购。

40.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业具体如下：服务业。

40.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

40.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，视为本办法规定的中小企业：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

40.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，视为非中小企业。

40.6中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

40.7根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

40.8根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

40.9小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.10供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

41．节能产品的相关证明：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

42．环境标志产品的相关证明：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

43．政府强制采购的节能产品品目：见前列表18条。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第41条规定的认证证书。

### 十五  其他事项

44. 解释权

44.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

44.2 采购代理机构对决标结果不负责解释。

45. 采购代理服务费:

由中标人支付代理服务费，费用按下表服务类收费标准的75%计取，采用差额累计法计算，中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向代理机构一次性付清。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |

# 第三章  采购需求

### 一   总体要求

（一）建设目标：

丽水市市区道路交通安全设施（交通标志标线类）维护项目。

（二）建设内容与规模

2024年丽水市市区道路交通安全设施（交通标志标线类）维护，项目建设投资预算320万元。

（三）维护周期

本项目的维护周期为合同签订之日起2024年10月31日止。

（四）其他要求及约定

1、本项目施工过程中的人员安全、交通安全等一切安全问题均由中标单位全权负责，中标单位应加强对施工人员安全教育，并按规范做好安全防护措施，如实施工程所发生的意外事故等均由中标单位全权负责，与采购人无关。

2、本项目全部及部分采购内容严禁转包，若采购人在合同履行阶段发现中标人存在转包的情形，采购人将有权终止合同并追究其相应损失。

3、本项目实施期间，中标单位应保证其企业资质有效，若项目实施期间其企业资质不能满足本项目实施所需的资质要求的，采购人将有权终止合同并追究其相应损失。

### 二   维护要求

1、设备采购供货范围为标志、标线、隔离护栏等，含全部附件、辅材、备品备件、专用工具等整套设备及技术和售后服务等。所提供的产品应满足相应参数并于与投标文件一致，产品到货及安装后应当与采购人进行核对。

2、本次招标将从资格审查、认可、制造、供货、运输、安装、备品配件、验收、售后服务、维修技术力量、培训等各个方面，对投标方进行全方位的综合考核。

3、中标单位接到采购人的工作任务单后,应当在约定工期内完工和反馈。

### 三   具体技术规格及要求

（一）本项目采用的主要技术规范如下：

1、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）

2、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015)

3、《道路交通反光膜》(GB/T 18833－2012)

4、《浙江省交通建设工程工程量清单计价规范第1部分 公路工程》（DB33/T 628.1-2021）

5、《道路交通标线质量要求和检测方法》(GBT16311-2009)

6、《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T 652-2017）

7、《城市道路交叉口设计规程》(CJJ152-2010)

8、《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)

9、《浙江省城市道路交通标志和标线设置规范》(DB33\T818-2010)

10、《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）

11、《道路交通管理设施设置技术规范》（DBJ08-39-1994）

12、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

13、《钢结构设计规范》（GB50017）

14、按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。如有新版标准则按新发行的标准执行。

（二）道路交通标线技术规格及要求

维护人员需要具备一定的专业素养，道路标线颜色、形状、图案等应符合设计要求、GB/5768-2009、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015)和《浙江省城市道路交通标志和标线设置规范》(DB33\T818-2010)的规定。

1、交通普通标线的技术要求

（1）制作道路标线涂料应满足GA/T298-2001的要求；标线分为常温型、反光热熔型、热熔突起型、水性反光型、双组份反光型涂料、双组份突起型反光涂料、彩色防滑路面标线。

（2）涂膜外观：涂膜冷疑后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象，涂膜的颜色和外观与标准板差别不大；

（3）各类标线的详细技术参数：

热熔反光标线

①密度（g/cm3）:1.8~2.3

②软化点(℃):90~125

③选用热熔型反光涂料，内含反光微珠必须≥25%，施划时面洒反光微珠

④初始施划时逆反射系数：白色≥200，黄色≥150

⑤不粘胎干燥时间≤3min，开放交通干燥时间≤6min

⑥抗压强度（MPa）:≥12

⑦耐磨性（mg）:200 转/1000g 后减重≤80（JM—100 橡胶砂轮）

双组份反光型涂料

①密度（g/cm3）:1.5~2.0

②选用双组份反光涂料，内含反光微珠必须≥20%

③初始施划时逆反射系数：白色≥350，黄色≥200

④不粘胎干燥时间≤35min

⑤耐磨性（mg）:200 转/1000g 后减重≤30

⑥喷涂标线厚度0.6~1mm；刮涂标线厚度≥1 mm

（4）对需要铲除的旧线，要做到铲除后不会引起驾驶员的误解和投诉，施工后需要清理路面卫生，不引起投诉。

（5）标线施工注意：

(a)交通标线的划法应符合国家和地方的有关规定，做到整齐、清晰、醒目,色泽与漆膜厚薄均匀；划漆线条流畅，线性规则。

(b)交通标线材料应具有良好的耐磨性、防滑性和辨认性，并按照规范采用符合要求的涂料。

(c)交通标线施工前要清洗地面，除净灰尘和泥土，然后按设计要求放样漆划。标线或底漆施划后，应放置锥形交通路标，待标线干燥后才能撤走。

(d)交通标线施工禁止在雨天和潮湿冰冻的路面上进行。热熔型涂料施工时气温不低于10℃。

(e)标线涂层厚度为1.8mm；突起型标线涂层突起部分的高度为3~7mm，基线的厚度为1.8mm。

(f)撒布在标线涂层上的玻璃珠应分布均匀，其撒布量为0.3kg/ m2~0.4g/ m2。

（g）标线施工前要和采购人一起踏勘施工范围，制作施工计划，并每周向采购人反馈施工进度。

2、标线带的技术要求

标线带为含有反光元素的预成型柔性聚合物材料，表面为规则凸起结构，有不小于0.8mm的突起菱形花纹，自带压敏胶，除本说明中指定的性能参数之外，其它指标应满足《道路预成型标线带》（GB/T24717）中I 级反光长效II 型标线带的要求，并具备干燥和潮湿条件下逆反射性能。标线带应柔韧、清洁，边缘清晰，无裂纹。

（1）标线带的初始逆反射系数（mcd/m2/lux）应不低于如下数值：

（2） 标线带的色品坐标（昼间色）

（3）标线带初始抗滑指数不低于55 BPN，满足GB/T 24717-2009 中B 级抗滑长效标线带的技术要求。

（4）标线带正常使用期间的白色干燥逆反射系数不低于100 mcd/m2/lux，黄色干燥逆反射系数不低于50 mcd/m2/lux。

（5） 标线带施工时应使用标线带厂家配套的底涂剂，并按推荐的施工流程进行施工。

3、设备的质量标准、检测标准、测试手段、安装标准

(a)JTGF80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》

(b)GA/T652-2006《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》

(c)GB/T16311-2005《道路交通标线质量要求和检测方法》等相关规范

投标人在施工前应先制定完善施工方案，尽可能减小因施工对道路通行带来的影响，施工时应服从现场民警的管理及指挥；投标人在施工前后需对全部设施包括隐蔽工程拍照存档；验收时投标人应提供每个路口、路段标志、标线、护栏的工作量清单，标线路口的工作量清单要描述各个方向的工作量。

（三）道路交通标志技术规格及要求

道路交通标志，应当按图纸及技术规范规定执行。

1、材料要求：

（1）标志立柱和横梁：选用无缝钢管制作，无缝钢管的外径、厚度、弯曲度应符合GB/T8162的要求，顶部应加盖柱帽。立柱的预埋件应进行防腐处理，混泥土强度等级为C25。支撑件应表面光洁，颜色均匀一致，不应有破损、变形、锈蚀、漏镀等缺陷。钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件，可采用热浸镀锌。立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/m2，紧固件为350g/m2。

（2）标志底板：采用牌号为3004或3104的铝合金板材，制作标志底板及滑槽的挤压成型铝合金型材，应满足GB/T6892的规定，同时应具有轻质、高强、耐蚀、耐磨、刚度大等特点。对于标志板厚度，应满足招标清单上的规格要求，警告标志、禁令标志、指示标志等清单上没明确的，其厚度要求≥2.5mm。

（3）高强螺栓，高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用40B式45号钢，并符合GB/T 1231-2006的规定。地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用普通碳素钢机构钢（A3）；

（4）钢筋采用热扎结构等级圆钢筋，I级3号钢（位于桥梁式挡土上的的标志基础钢筋采用II级）并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》规定；

2、标志牌制作：

（1）交通标志的形状图案、颜色、尺寸应严格按照GB5768-2009《道路交通标志和标线》标准，《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015)或设计图的规定执行。标志汉字、阿拉伯数字必须采用交通专用字体；版面内容需经交通管理部门认可方可实施。

（2）标志板面不应存在裂纹、起皱、边缘剥离、明显的气泡、划痕以及各种损伤，也不应存在颜色不均匀、逆反射性能不均匀等缺陷。

（3）标志牌表面无明显皱纹、凹槽或弯形，每平方米的平整度公差小于 1.0mm。

（4）大型标志使用铝合金板材最大尺寸，最多不超过2块铝合金板拼接，以减少接缝，保持版面的平整度；面膜应尽可能减少拼接，当标志板的长度或宽度，直径小于面膜产品最大宽度时，不应有拼接缝；当粘贴面膜无法避免接缝时，应使用面膜产品的最大宽度进行拼接。接缝以搭接为主，且应以上搭下，重叠部分不应少于5mm。

3、标志设置

(1)在满足规定的前置距离的情况下，不允许损坏道路结构和妨碍交通安全。

(2)应满足视认要求，避免照明设施、监控设施、电杆、行道树、绿化及路上构造物等对标志板面的遮挡。

(3)标志杆位置须经交通管理部门确认后方可实施。

(4)路侧式标志应尽量减少标志板面对驾驶员的眩光。路侧标志应尽可能与道路中线垂直或成一定角度。其中，禁令和指示标志为0°～45°；指路和警告标志为0°～10°；门架、悬臂、车行道上方附着式标志的板面应垂直于道路行车方向，并且板面宜倾斜0°～15°。

(5)标志立柱应保持垂直，其倾斜度不应大于立柱高度的0.5％，且不允许向车行道一侧倾斜。

(6)一个支撑结构上最多不应超过两种标志。标志板在一个支撑结构上并设时，应按禁令、指示、警告的顺序，先上后下，先左后右地排列。

(7)标志安装在立柱式或悬臂式杆件立柱上时，安装高度宜控制在200cm以上。柱式标志内边缘不应侵入道路建筑限界，一般距车行道或人行道的外侧边缘或土路肩不小于25cm。标志安装于悬臂上时，标志下缘离地面的高度应大于该道路规定的净空高度，本项目安装高度控制在500cm以上。对于附着式标志同样应当符合上述要求。

4、基础埋设

施工前必须先开挖样洞，在确保其他管线安全运行的前提下，方可施工标志基础。基础一般采用现浇制作。基础顶面应预埋钢制底座法兰盘及地脚螺栓。在浇筑混凝土时，应注意使底座法兰盘与基础对中，并将其嵌进基础（其上表面与基础齐平），同时保持其顶面水平；设在人行道上的基础的顶面标高应与人行道或绿化带标高一致，基础周围的填土应夯实，表面应平整。基底法兰的边线应与侧石线（或车道边线）平行，地脚下部为标准弯钩，地脚螺栓宜事先进行热浸镀锌处理，预埋时其方向应与底座法兰盘保持垂直。施工时如果遇到平曲线路段，应注意调整预埋法兰盘的方向，使其纵向中心线与行车方向保持一致。标志安装时基础需经养护达到设计强度后，方可安装标志立柱。立柱通过法兰盘与基础连接。在拧紧螺栓前应调整好方向和垂直度。立柱安装好后，即可通过抱箍或不锈钢万能夹把标志固定在立柱上。标志板安装后应进行板面平整度调整和安装角度的调整。标杆安装完后（除立杆外露外，其余均应恢复原来铺装或植被）,清理余土。

（四）其它安全设施

1、道钉（突起路标）

采用GB/T24725-2009《突起路标》中A1类突起路标，满足GB/T24725-2009《突起路标》对A1类突起路标的性能要求。

（1）发光强度

突起路标的反光片为具有高反射率的微棱镜结构反光片，在雨夜天气和雾夜天气情况下保持较好的警示效果。突起路标白色反光片发光强度满足表A的要求，突起路标黄色反光片发光强度满足表B的要求。

表A

| 突起路标的发光强度系数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 观测角 | 入射角 | 建议值 |
| 0.2 | 0 | 700 |
|  | +20 | 350 |
|  | -20 | 350 |

表B

| 突起路标的发光强度系数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 观测角 | 入射角 | 建议值 |
| 0.2 | 0 | 450 |
|  | +20 | 210 |
|  | -20 | 210 |

（2）突起路标的反光片与基体粘结采用独特的反光单元分离技术，反光片由多个密封反光单元组成，部分反光单元破损，其余密封的反光单元可继续反光；

（3）突起路标反光片表面采用硬度涂覆工艺处理，具有超强耐磨性能，表面耐刮擦，能够持久保持高亮反光性能；

（4）反光片与突起路标基体采用超声波焊接技术，焊接强度高，反光片不易从基体上脱落；

（5）突起路标基体设置有手持的凹槽，易于施工，且道钉底面为平整设计，易于粘结。

（6）突起路标采用配套粘结剂固定，施工中无需打孔、开槽等破坏路基操作。

2、预埋式道口警示柱：

（参考图样）

（1）相比预埋式反光警示柱，反光条更宽，符合国标GB/T 24972标准并通过认证；

（2）采用全新TPU高性能材料制成，通体壁厚不小于3mm；

（3）柱体荧光橙色，保持2年以上不褪色；

（4）反光膜符合GB/T 18833 Type Ⅳ类以上指标；

（5）柱体底座预制安装螺丝M22直径以上；

（6）使用温度范围-25 – 60 ℃；

3、预埋式反光警示柱

（参考图样）

（1）符合国标GB/T 24972标准并通过认证；

（2）采用全新TPU高性能材料制成，柱体高度不小于75cm，通体壁厚不小于3mm；

（3）柱体荧光橙色，保持2年以上不褪色；

（4）反光膜符合GB/T 18833 Type Ⅳ类以上指标；

（5）使用温度范围-25 – 60 ℃；

（6）每段反光材料宽度不低于5cm， 反光膜上下侧有凸起2mm以上保护筋；

4、非预埋式反光警示柱：

（参考图样）

（1）柱体高度不小于75cm，壁厚不少于3mm；

（2）柱体应具有良好弹性、抗弯折性能、耐高低温性能

（3）柱体应为荧光橙色， 由全新料TPU材质制成

（4）柱体表面应缠绕粘贴不少于3段反光材料，反光膜内部区域无缺口；

（5）每段反光材料宽度不低于5cm， 反光膜上下侧有凸起2mm以上保护筋；

(6)反光膜符合GB/T 18833 Type Ⅳ类以上指标；

5.浸塑梳型护栏

（参考图样）

（1）每片长2000mm，耐腐性按国家有关规定实行；

（2）颜色为墨绿色，镀塑层必须均匀亮泽，不得存在针孔，流淌堆积，粘结，烧焦裂解等缺陷，镀塑层厚度为0.4-0.8mm；

（3）含底座，底座采用1.5mm厚镀锌钢板冲压成型，两端有凸出“丽水”“公安”字样，字体为楷体书，内充C20混泥土；

（4）含立柱，高度与护栏匹配，颜色为墨绿色镀塑层钢管。

6.水波型镀锌护栏：

(参考图样)

（1）每片长3000mm，耐腐性按国家有关规定实行；

（2）颜色为枪灰色（具体与本地现有护栏一致），喷漆必须均匀光滑，美观耐用；

（3）护栏造型、弯曲度、孔位等样式需与本地现有护栏一致，能够与现有护栏搭配使用；

（4）立柱、柱帽反光条为镶嵌型硬质设施，不得用贴条代替。

（5）底部采用FMC材质，中央护栏底座尺寸350mm*350mm*150mm，机非护栏底座尺寸300mm*300mm*150mm（具体以实际要求为准）。

7.立柱防撞桶

（参考图样）

高度≥900mm，直径≥300mm，用于包裹单立柱，由高分子PE材质实心制成，外侧至少包含2条反光膜，有一定的防撞功能。

8、弹性分道标：

（参考图样）

| 参考高度（允许偏差值±5mm） | 参考底座尺寸（允许偏差值±5mm） |
| --- | --- |
| 284mm | 180*115mm |

（1）采用全新TPU高性能材料制成，可承受重型车辆多次碾压；

（2）柔性反光膜符合GB/T 18833 Type Ⅳ类指标；

（3）反光膜表层透明滴塑，车轮碾压后不损伤反光膜；

（4）底座两侧含3颗玻璃反光珠。

9.弹性分道指示标志

1.由TPU弹性缓冲器与HDPE警示板组合而成；

2.底座包含有3MM厚度内嵌铁板；

3.反光膜符合GB/T 18833 Type Ⅳ类指标；

4.通体壁厚大于3MM；

5.采用膨胀螺丝与植筋。

### 四   工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | ▲最高全费用综合单价限价（元） | 数量(预估数量，最终按实结算) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 标线类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 常温标线 | 标线涂层厚度0.3~0.5mm | 路沿石禁停标线等； | 平方米 | 16 |  | 50 |
| 2 | 热熔反光型标线 | 标线厚度≥1.6mm，含玻璃微珠≥25%mm | 网格线、导流线等按照实际涂料面积计算； | 平方米 | 36 |  | 35000 |
| 3 | 热熔突起型标线（震荡标线） | 热熔型厚度≥6mm,长划7mm空11mm,宽15mm线划3颗；宽20mm线划4颗 |  | 平方米 | 90 |  | 800 |
| 4 | 双组份反光型标线（喷涂） | 标线涂层厚度0.6~1mm |  | 平方米 | 50 |  | 4000 |
| 5 | 双组份反光型标线（刮涂） | 标线厚度≥1mm |  | 平方米 | 110 |  | 1000 |
| 6 | 标线带（平行道钉贴） | 含有反光元素的预成型柔性聚合物材料，表面为规则凸起结构，有不小于0.8mm的突起菱形花纹，自带压敏胶 |  | 平方米 | 650 |  | 50 |
| 7 | 水磨无伤除线 |  | 含路面污水清洁费用，不得引起投诉 | 平方米 | 80 |  | 300 |
| 8 | 水磨除线 |  | 含路面污水清洁费用，不得引起投诉 | 平方米 | 40 |  | 10000 |
| 9 | 机械除线 |  | 含路面清洁费用，不得引起投诉 | 平方米 | 15 |  | 500 |
| 10 | 彩色防滑路面标线 | 1、铺装用MMA甲基丙烯酸甲酯，要求有很好的耐候性和透明性，防滑树脂应为纯树脂，不额外添加填料； 2、MMA甲基丙烯酸甲酯防滑树脂的比重1.02±0.02（说明：添加填料后会显著增加比重）； 3、MMA甲基丙烯酸甲酯防滑树脂断裂伸长率 ≥200； 4、MMA甲基丙烯酸甲酯防滑树脂拉伸强度≥7Mpa； 5、骨料应为彩色陶瓷颗粒，而非染色骨料或者天然石。 6、 厚度要求： ≥5 毫米。 | 用于简易行人安全岛标线等，应对颗粒清除干净；投标时需提供样品 | 平方米 | 110 |  | 2000 |
| 11 | 机动车停车位 | ≤2.5m*6m | 含箭头 | 个 | 80 |  | 200 |
| 二 | 标志类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | V类反光膜 | 在原标志牌基础上换膜 | 在原标志版上贴新膜 | 平方米 | 300 |  | 20 |
| 2 | V类反光膜标志牌 | 3.0mm厚度铝合金 |  | 平方米 | 700 |  | 20 |
| 3 | V类反光膜标志牌 | 2.5mm厚度铝合金 |  | 平方米 | 650 |  | 20 |
| 4 | V类数码打印标志牌 | 2.5mm厚度铝合金 |  | 平方米 | 660 |  | 10 |
| 5 | IV类反光膜 | 在原标志牌基础上换膜 | 在原标志版上贴新膜 | 平方米 | 220 |  | 200 |
| 6 | IV类反光膜标志牌 | 2.5mm厚度铝合金 |  | 平方米 | 520 |  | 100 |
| 7 | IV类反光膜标志牌 | 1.5mm厚度铝合金 |  | 平方米 | 490 |  | 100 |
| 8 | 折叠式标志牌 | III类反光膜，版面尺寸小于1平方米 |  | 套 | 460 |  | 50 |
| 9 | 标志杆（F杆） | Φ325、Φ273、Φ219、Φ168等F杆（圆）无缝钢管 | 含安装不含基础 | 吨 | 9600 |  | 10 |
| 10 | 标志杆（单立柱） | Φ114×4×5500（法兰盘） | 含安装不含基础 | 根 | 530 |  | 5 |
| 11 | 标志杆（单立柱） | Φ89×4×4500 | 含所有安装 | 根 | 450 |  | 5 |
| 12 | 标志杆（单立柱） | Φ89×4×3500 | 含所有安装 | 根 | 400 |  | 10 |
| 13 | C25砼基础 | C25砼 | 含基础开挖与废土外运、植被恢复、施工审批， | 立方米 | 600 |  | 50 |
| 14 | 基础钢结构 |  | 含配件 | 吨 | 7000 |  | 4 |
| 15 | 拆除大型标志杆（F杆） |  | 含运送至指定地点 | 套 | 500 |  | 10 |
| 16 | 拆除单立杆 |  | 含运送至指定地点 | 套 | 100 |  | 20 |
| 17 | 标志牌及杆件的涂装 |  | 含表面打磨除锈处理 | 平方米 | 36 |  | 100 |
| 三 | 其它安全设施类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 涂胶型单面反光白色道钉 | 采用GB/T24725-2009《突起路标》中A1类突起路标，满足GB/T24725-2009《突起路标》对A1类突起路标的性能要求。 |  | 只 | 25 |  | 500 |
| 2 | 涂胶型双面反光黄色道钉 | 2009《突起路标》中A1类突起路标，满足GB/T24725-2009《突起路标》对A1类突起路标的性能要求。 |  | 只 | 29 |  | 200 |
| 3 | 锚栓型双面反光道钉 | 包含沥青胶水与锚栓双重固定方式，2009《突起路标》中A1类突起路标，满足GB/T24725-2009《突起路标》对A1类突起路标的性能要求，尺寸：≥100mm×80mm | 投标时需提供样品 | 只 | 38 |  | 300 |
| 4 | GPS太阳能同频发光道钉 | 1、外壳材质为铸铝外壳，表面抗压≥40T，方便产品安全固定； 2、产品尺寸为：φ≥126mm； 3、产品工作环境要求工作温度：-20℃至80℃，相对湿度90%RH，防尘防水等级：IP68。采用高亮led防水灯珠，夜间来车方向可视距离≥500米。产品由高效磷酸铁锂电池供电。GPS模块由集成了RF射频芯片、基带芯片、核心CPU和相关外围电路组成，用于对道钉的定位和同频控制。时间精度 1微秒同步GPS时间。 4、固定方式：路面钻孔后，埋入地面，环氧树脂密封。 | 包含安装 | 只 | 600 |  | 50 |
| 5 | 橡胶减速垄（带） | 长1000mm，高50mm，宽度大于等于380mm，螺丝孔处安装反光珠。 | 包含安装，质保≥1年 | 米 | 77.7 |  | 100 |
| 6 | 立柱防撞桶 | 高度≥900mm，直径≥300mm，用于包裹单立柱，由高分子PE材质实心制成，外侧至少包含2条反光膜，有一定的防撞功能。 |  | 个 | 450 |  | 50 |
| 7 | 圆形隔离桶 | 直径≥600mm，高度≥800mm，PE材质，外部有反光条 | 含黄沙≥1/3高 | 个 | 160 |  | 50 |
| 8 | 钢制警示柱（III类反光膜） | 直径89mm，高度（地上800mm+地下400mm） | 含安装 | 根 | 120 |  | 100 |
| 9 | 钢制警示柱（III类反光膜） | 直径≥114mm，高度（地上800mm+地下400mm） | 含安装 | 根 | 200 |  | 100 |
| 10 | 预埋式道口警示柱(∮80mm×800mm) | ∮80mm×800mm； 符合国标GB/T 24972标准并通过认证；采用全新TPU高性能材料制成，通体壁厚不小于3mm；柱体荧光橙色， 保持2年以上不褪色；反光膜符合GB/T 18833 Type Ⅳ类以上指标；柱体底座预制安装螺丝M22；使用温度范围-25至 60 ℃；至少2段反光膜，每段反光膜宽度不低于15cm。 | 含安装， 钻孔，灌入环氧胶，预埋螺丝，详见参考图样； | 根 | 140 |  | 100 |
| 11 | 预埋式道口警示柱(∮100mm×1000mm) | ∮100mm×1000mm； 符合国标GB/T 24972标准并通过认证；采用全新TPU高性能材料制成，通体壁厚不小于3mm；柱体荧光橙色， 保持2年以上不褪色；反光膜符合GB/T 18833 Type Ⅳ类以上指标；柱体底座预制安装螺丝M22；使用温度范围-25至 60 ℃；至少2段反光膜，每段反光膜宽度不低于15cm。 | 含安装， 钻孔，灌入环氧胶，预埋螺丝，详见参考图样； | 根 | 230 |  | 50 |
| 12 | 预埋式道口警示柱(∮104~110mm×800mm) | ∮104~110mm×800mm； 符合国标GB/T 24972标准并通过认证；采用全新TPU高性能材料制成，通体壁厚不小于3mm；柱体荧光橙色， 保持2年以上不褪色；反光膜符合GB/T 18833 Type Ⅳ类以上指标；柱体底座预制安装螺丝M22；使用温度范围-25至 60 ℃；至少2段反光膜，每段反光膜宽度不低于15cm。 | 含安装， 钻孔，灌入环氧胶，预埋螺丝，详见参考图样；投标时需提供样品 | 根 | 210 |  | 100 |
| 13 | 预埋式道口警示柱(∮120mm×1000mm) | ∮120mm×1000mm； 符合国标GB/T 24972标准并通过认证；采用全新TPU高性能材料制成，通体壁厚不小于3mm；柱体荧光橙色， 保持2年以上不褪色；反光膜符合GB/T 18833 Type Ⅳ类以上指标；柱体底座预制安装螺丝M22；使用温度范围-25至 60 ℃；至少2段反光膜，每段反光膜宽度不低于15cm。 | 含安装， 钻孔，灌入环氧胶，预埋螺丝，详见参考图样； | 根 | 360 |  | 50 |
| 14 | 预埋式反光警示柱 | ∮80mm×750mm；符合国标GB/T 24972标准并通过认证；采用全新TPU高性能材料制成，通体壁厚不小于3mm；柱体荧光橙色， 保持2年以上不褪色；反光膜符合GB/T 18833 Type Ⅳ类以上指标；柱体底座预制安装螺丝M22；使用温度范围-25至 60 ℃； | 含安装， 钻孔，灌入环氧胶，预埋螺丝，详见参考图样； | 根 | 125 |  | 300 |
| 15 | 非预埋式反光警示柱 | 规格尺寸：750*200*200mm；符合新国标80+80+80mm 柱体上贴有优质反光材料，反光效果好，反光系数III类以上反光膜；荧光橙红高弹性PU材料制成；耐寒-25至 60 ℃； | 含安装， 钻孔，灌入环氧胶，采用膨胀螺丝固定； 正常使用寿命大于2年，详见参考图样 | 根 | 110 |  | 100 |
| 16 | 弹性分道标 | 采用全新TPU高性能材料制成，可承受重型车辆多次碾压；柔性反光膜符合使用GB/T 18833 Type Ⅳ类指标；反光膜表层透明滴塑，车轮碾压后不损伤反光膜；底座两侧含3颗玻璃反光珠； | 含安装：钻孔，灌入环氧胶，采用膨胀螺丝固定；车辆撞击后可回弹，不会造成二次伤害；正常使用寿命大于1年，详见参考图样 | 根 | 52 |  | 100 |
| 17 | 弹性分道指示标志 | 由TPU弹性缓冲器与HDPE警示板组合而成；底座包含有3MM厚度内嵌铁板；反光膜符合GB/T 18833 Type Ⅳ类以上指标；通体壁厚大于 3MM；采用膨胀螺丝与植筋。 | 含安装及配件。 | 只 | 500 |  | 20 |
| 18 | 反光镜 | 直径≥800mm，包含立杆和基础等。 | 附着式安装，含配件 | 套 | 266 |  | 10 |
| 19 | 太阳能爆闪灯 | 警示灯长度≥450mm，包含立柱和基础等。 | 附着式安装，含配件 | 套 | 380 |  | 10 |
| 20 | 浸塑梳型护栏2m（1200mm高） | 每片长2000mm，外围钢管所使用钢板厚度不低于2mm，内部格栅所使用钢板厚度不低于1.5mm，立柱所使用钢板不低于3mm；耐腐性按国家有关规定实行，颜色为墨绿色，镀塑层必须均匀亮泽，不得存在针孔，流淌堆积，粘结，烧焦裂解等缺陷，镀塑层厚度为0.4-0.8mm；含底座，底座采用1.5mm以上厚镀锌钢板冲压成型，两端有凸出“丽水”“公安”字样，字体为楷体书，内充C20混泥土；含立柱，高度与护栏匹配，颜色为墨绿色镀塑层钢管。 | 包安装；一套护栏为两米，含一根立柱、一片护栏、一个底座及配件 | 套 | 350 |  | 50 |
| 21 | 浸塑梳型护栏4m（渐变段） | 同上 | 包安装；一套护栏为4米，含2根立柱、2片护栏、2个底座及配件 | 套 | 600 |  | 5 |
| 22 | 浸塑梳型护栏2m（600mm高） | 同上 | 包安装；一套护栏为两米，含一根立柱、一片护栏、一个底座及配件 | 套 | 280 |  | 50 |
| 23 | 浸塑梳型护栏底座 | 尺寸300*400*150mm（或按招标人要求的其它尺寸）；底座采用1.5mm厚镀锌钢板冲压成型，两端有凸出“丽水”“公安”字样，字体为楷体书，内充C20混泥土；整体质量不小于13KG。 | 含配件 | 个 | 40 |  | 52 |
| 24 | 浸塑梳型护栏立柱 | 尺寸80*80mm，长度1m以内；所使用钢板厚度不低于3mm；镀塑层厚度为0.4-0.8mm；含立柱，高度与护栏匹配，颜色为墨绿色镀塑层钢管。 | 含配件 | 根 | 50 |  | 50 |
| 25 | 水波型镀锌护栏（1100mm高） | 样式见参考图，须与丽水市区现有镀锌护栏能够配套使用；整体高度1100mm，立柱外径120mm*120mm，钢材厚度不小于2.5mm，护栏上下方管尺寸40mm*40mm，钢材厚度不小于2mm，上部钢管弯曲自然协调；在立柱帽和立柱上分别设有硬质反光标；底部采用FMC材质，尺寸350mm*350mm*150mm。（最终以招标人要求为准） | 包含安装费；一套护栏为3米，含一根立柱、一片护栏、一个底座及配件 | 套 | 750 |  | 100 |
| 26 | 水波型镀锌护栏（800mm高） | 样式见参考图，须与丽水市区现有镀锌护栏能够配套使用；整体高度800mm，立柱外径120mm*120mm，钢材厚度不小于2.5mm，护栏上下方管尺寸40mm*40mm，钢材厚度不小于2mm，上部钢管弯曲自然协调；在立柱帽和立柱上分别设有硬质反光标；底部采用FMC材质，尺寸350mm*350mm*150mm（或300mm*300mm*150mm）。（最终以招标人要求为准） | 包含安装费；一套护栏为3米，含一根立柱、一片护栏、一个底座及配件 | 套 | 540 |  | 100 |
| 27 | 水波型镀锌护栏（过渡段） | 通过调整高度和上钢管弧度，能够将1100mm和800mm协调连接起来，须与丽水市区现有镀锌护栏能够配套使用；立柱外径120mm*120mm，钢材厚度不小于2.5mm，护栏上下方管尺寸40mm*40mm，钢材厚度不小于2mm，上部钢管弯曲自然协调；在立柱帽和立柱上分别设有硬质反光标；底部采用FMC材质，尺寸350mm*350mm*150mm。（最终以招标人要求为准） | 包含安装费；一套护栏为3米，含一根立柱、一片护栏、一个底座及配件 | 套 | 540 |  | 10 |
| 28 | FMC材质护栏底座 | 尺寸≤350mm*350mm*150mm，底部印有“丽水交警”；整体质量不小于13KG。 | 含配件 | 个 | 60 |  | 10 |
| 29 | 镀锌护栏立柱 | 长度≤1100mm，立柱外径120mm*120mm，钢材厚度不小于2.5mm，渡漆均匀完整。 | 含配件 | 根 | 80 |  | 10 |
| 30 | 弹性隔离栏 | 1.采用TPU材质，撞击后可回弹；2.贴有反光膜，反光膜符合GB/T 18833 Type Ⅳ类以上指标 | 含配件和安装 | 米 | 360 |  | 100 |
| 31 | 弹性隔离栏端头 | 1.能与隔离栏匹配安装；2.贴有反光膜，反光膜符合GB/T 18833 Type Ⅳ类以上指标 | 含配件和安装 | 个 | 140 |  | 4 |
| 32 | 人工 | 一天8小时计算 | 开工至4小时内按照半天计算，大于4小时小于8小时按照一天计算 | 日 | 300 |  | 1 |

### 五   样品要求

1.在按照采购需求中投标产品的技术参数规定提供下列样品，并提交样品的有效检测报告：

1.1彩色防滑路面标线（一块，尺寸:直径＞10cm的圆饼，颜色：绿色）

1.2 锚栓型双面反光道钉（尺寸：≥100mm×80mm）（突起路标）（一块，含安装材料）

1.3预埋式道口警示柱 （∮104~110mm×800mm一根，含安装材料，颜色：黄黑）。

2.样品提交时间：投标截止时间前

3.地点：丽水市公共资源交易中心样品展示厅（丽水市人民街615号商会大厦5楼）

4.请各投标人在各自样品标注：项目名称及编号、投标人名称、样品产品名称等。

5.退还须知：评审结束后成交供应商的样品由采购人封样保存，作为验收的依据，未成交供应商的样品在评审结束后退还。

### 六   工程结算方式

结算时以实际货物量和服务量为准（上表工程量清单数量为预估数量），单价以中标单价为准。

### 七   付款方式

合同生效后且具备实施条件后 7 个工作日内支付预估合同总价的40%作为预付款，待需支付工程款累计超过预估合同总价的80%后，支付至预估合同总价的70%，待项目服务期满且项目全部验收合格后收到发票7个工作日内付清剩余的工程款项。

### 八   质保期

所有采购的交通安全设施的质量保证期为一年，其中标志牌及杆件的涂装的质保期应不少于五年（项目工程量清单中另有要求的从其要求），从本交通设施维护项目验收合格之日起算。

### 九   服务承诺

1.基本保修：提供产品保修卡，并按厂家产品规定保修期限及内容以及供应商的其它承诺条款实行保修，出现故障后1小时内服务响应、4小时内现场服务到位、8小时内解决问题，不能解决的提供解决方案。

2.维护服务：在保修期内，投标人能及时地为用户提供备品备件，且提供的所有服务及配件的费用均包含在项目合同价中，采购人不再另行支付其他任何费用。

十   违约责任

1.质量要求：样品核对和项目验收时，若发现产品存在质量问题、以次充好、不规范安装的，每一个产品扣除工程款500元，且需限期整改，整改合格后按实计算；若整改项目仍未符合相关要求的，该笔款项不予结算，采购人有权单方面终止合同，并将该项目作为劣质案件报相关部门备案并将其列入采购黑名单。

2.施工要求：中标单位须按照采购人要求开展标线、标志、隔离栏的施工，若存在未按要求施工、错误施工的，每一处错误扣除工程款500元，且需限期整改，整改合格后按实结算；若整改后仍不合格的，该笔款项不予结算。

3.反馈要求：

3.1单项反馈：中标单位需要在约定时间内完成，并对项目情况予以反馈，反馈方式可通过相关微信工作群、电话告知、纸质资料送达等方式，反馈时间截止到约定完工时间，若期限内未反馈的，视为未完工，按照每个工单500元/天进行款项扣除。

3.2台账反馈：中标单位需要对每次派工单采用前后对比照片的形式记录，并整理成册，由采购人定期组织复查验收，若验收时没有相关记录台账的，按照100元/工单进行款项扣除。

4.工期要求：

4.1标线作业：单个派工单完工期限不超过10个自然日，包括除线、放样、画线等所有工序，特别紧急的工单按照实际。（雨天顺延）

4.2 标志贴膜作业：单个派工单工期不超过10个自然日，包括制膜、贴膜等所有工序，特别紧急的工单按照实际。（雨天不顺延）

4.3 标志杆件作业：涉及直径114及以下标志杆件作业的，单个派工单工期不超过20个自然日，包括组建、基础制作、标志牌安装等一切工序，大型标志杆件作业不超过40个自然日。（雨天不顺延）

4.4 其他设备作业：警示柱、道钉、分道标、减速带、防撞桶、反光镜等简易交安设备的单个派工单工期不超过10个自然日，交通隔离栏、GPS同频道钉、太阳能爆闪灯等单个派工单工期不超过15个自然日。

4.5 安全施工要求：中标单位需要规范合理布置涉路施工作业区，做好安全措施和施工人员安全培训。上路施工人员必须穿着反光或发光背心/设备、夜间施工的必须在前方布设主动发光安全设备、涉路施工必须布设作业区，若违法本条要求的，每次违规扣除款项500元。

第四章　政府采购合同格式（范本）

采购人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

根据招标文件采购编号（               ）在    年   月   日的采购结果，确定 　　　　  　  (乙方)为本项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1 乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见“货物一览表”。

1.3供货要求：

1.3.1供货时间：

1.3.2供货地点：采购人指定地点。

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币            （大写）（￥：）            ，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2 本合同总价款包括为完成本项目所产生的所有费用，如人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、税金等与本项目相关的一切费用，甲方不再支付其他任何费用。

2.3 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同总价款不超过预算最高限价。

2.5产品清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标人澄清修改文件

3.1.4 中标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方30%的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 乙方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果乙方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

第六条  技术资料

6.1 乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后    天内将这些资料寄给甲方。

第七条　包装要求

7.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

第九条  检验和验收

9.1 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的内容，甲方可根据实际需要邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3合同到期后的 20个工作日内对货物进行验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

9.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

第十条　伴随服务／售后服务

10.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

10.4所购货物按生产厂家的标准执行，但不得少于   年（请分别列出：

）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6货物故障报修的响应时间为2小时，货物故障报修的到达指定地点时间为5小时。

故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

10.7所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

10.8保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.9本项目售后服务的特殊条款：

第十一条　履约保证金：无

第十二条　付款方式

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2付款方式：

合同生效后且具备实施条件后 7 个工作日内支付预估合同总价的40%作为预付款，待需支付工程款累计超过预估合同总价的80%后，支付至预估合同总价的70%，待项目服务期满且项目全部验收合格后收到发票7个工作日内付清剩余的工程款项。

第十三条　违约责任

13.1.质量要求：样品核对和项目验收时，若发现产品存在质量问题、以次充好、不规范安装的，每一个产品扣除工程款500元，且需限期整改，整改合格后按实计算；若整改项目仍未符合相关要求的，该笔款项不予结算，采购人有权单方面终止合同，并将该项目作为劣质案件报相关部门备案并将其列入采购黑名单。

13.2.施工要求：中标单位须按照采购人要求开展标线、标志、隔离栏的施工，若存在未按要求施工、错误施工的，每一处错误扣除工程款500元，且需限期整改，整改合格后按实结算；若整改后仍不合格的，该笔款项不予结算。

13.3.反馈要求：

13.3.1单项反馈：中标单位需要在约定时间内完成，并对项目情况予以反馈，反馈方式可通过相关微信工作群、电话告知、纸质资料送达等方式，反馈时间截止到约定完工时间，若期限内未反馈的，视为未完工，按照每个工单500元/天进行款项扣除。

13.3.2台账反馈：中标单位需要对每次派工单采用前后对比照片的形式记录，并整理成册，由采购人定期组织复查验收，若验收时没有相关记录台账的，按照100元/工单进行款项扣除。

13.4.工期要求：

13.4.1标线作业：单个派工单完工期限不超过10个自然日，包括除线、放样、画线等所有工序，特别紧急的工单按照实际。（雨天顺延）

13.4.2 标志贴膜作业：单个派工单工期不超过10个自然日，包括制膜、贴膜等所有工序，特别紧急的工单按照实际。（雨天不顺延）

13.4.3 标志杆件作业：涉及直径114及以下标志杆件作业的，单个派工单工期不超过20个自然日，包括组建、基础制作、标志牌安装等一切工序，大型标志杆件作业不超过40个自然日。（雨天不顺延）

13.4.4 其他设备作业：警示柱、道钉、分道标、减速带、防撞桶、反光镜等简易交安设备的单个派工单工期不超过10个自然日，交通隔离栏、GPS同频道钉、太阳能爆闪灯等单个派工单工期不超过15个自然日。

13.4.5 安全施工要求：中标单位需要规范合理布置涉路施工作业区，做好安全措施和施工人员安全培训。上路施工人员必须穿着反光或发光背心/设备、夜间施工的必须在前方布设主动发光安全设备、涉路施工必须布设作业区，若违法本条要求的，每次违规扣除款项500元。

第十四条　合同的转让和分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第17.2.2种方式解决争议：

17.2.1向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条　合同生效及其他

18.1合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3本合同自签订之日起生效。

18.4本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　方：                 	         乙　方：

名　称：(印章)　　　       	         名　称：(印章)

年　 月　 日　　　　　　             年　 月 　日

负责人 (签字或盖章)：                负责人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：             委托代理人(签字或盖章)：

地　　址：		     	             地　　址：

邮政编码：		     	             邮政编码：

电　　话：		     	             电　　话：

开户银行：		     	             开户银行：

账　　号：		     	             账　　号：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

## 第五章　投标相关文件格式

资格审查文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

### 一   资格审查文件格式

▲1.1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照扫描件；

1.2、资质要求

要求：提供有效的资质证书

▲2.1、负责人身份证电子文档

内容要求：

1、负责人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

▲2.2、授权委托书

（代理机构名称）：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、本“授权委托书”需附委托代理人身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由投标人自行承担。

2、上述格式中的“负责人签字或盖章”，投标人通过政采云平台电子投标工具无法完成的，可以采用纸质签字完成后再扫描上传政采云平台电子投标工具。

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

▲3、资格承诺函

我单位——                  （供应商全称）参与 丽水市市区道路交通安全设施（交通标志标线类）维护项目项目（项目编号：             ）投标，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.开标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容以代理机构在资格审查现场查询为准）。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间（具体以开标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

▲4、资格声明

（代理机构名称）：

(投标人全称) 系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我  (法定代表人或负责人名字)    系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：_________自有资金：__________企业人数：_______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：_______________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

▲5、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

▲6.企业类型声明函

6.1中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业或小型企业或微型企业，三者选一）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

6.2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

6.3监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 二   资信商务及技术文件格式

资信商务及技术文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资信商务及技术文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

（一）资信商务部分

1、投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我   (法定代表人或负责人名字)  系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4、如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

2、投标人参标申请表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

3、节能环保产品

项目名称：

采购编号：

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的节能产品总报价占本次投标总报价的比重（%） |  |  |  | □20%（不含）以下的 □20%-50%的 □50%（含）以上 |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的环保产品总报价占本次投标总报价的比重（%） |  |  |  | □20%（不含）以下的 □20%-50%的 □50%（含）以上 |  |  |  |  |  |

注：

1.节能产品、环境标志产品须提供有效认证证书扫描件，否则节能和环保产品不给分。

2.投标人应在对应比重前的□内打“√”，未打“√”的作未提供处理。

4、代理服务费支付承诺书

浙江首信工程项目管理有限公司：

如确定我公司为该项目中标（成交）人，我公司承诺在中标（成交）公告发出之日起5个工作日之内向贵公司按招标文件约定一次性支付代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任。

5、其  他

除招标文件规定的要求外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为需要提供的其他材料，但不得出现报价。

（二）技术部分

1、项目实施方方案

2、技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 |  | 招标文件要求 | 投标产品详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标货物的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。）如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4.不允许存在实质性负偏离。（招标文件中“▲”条款为实质性条款）

5.投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

- 项目人员配备

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 | 单位职务 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 从事同类业务工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：人员证书复印件附本表后。

- 机械设备配备

采购项目：

采购编号：

| 设备名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、样品

6、售后服务方案

7、评标办法要求的或投标人认为需要提供的其他材料（不得出现报价）

### 三   报价文件格式

报价文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：报价文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

1、报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | （单价）固定折扣率 | 折扣率保留到后两位小数，即0.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丽水市市区道路交通安全设施（交通标志标线类）维护项目 | % |  |
| 注：如报价按最高限价下浮15%，则固定折扣率为85%。 |  |  |  |

注：

▲1.本次报价采用单价固定折扣率方式进行报价，所有结算单价为最高限制单价×固定折扣率。最高限制单价×实际数量×固定折扣率=支付金额（不超过预算总价）。

▲2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或被委托人签字或盖章，否则不得推荐为成交候选人。

▲3.本次报价采用单价固定折扣率方式进行报价，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、税金等与本项目相关的一切费用，采购人不再支付其他任何费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

2、分项报价表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量(预估数量，按实际发生结算） | ▲最高全费用综合单价限价（元） | 下浮率 | 全费用综合单价报价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 标线类 |  |  |  | % |  |  |  |
| 1 | 常温标线 | 平方米 | 50 | 16.00 |  |  |  |  |
| 2 | 热熔反光型标线 | 平方米 | 35000 | 36.00 |  |  |  |  |
| 3 | 热熔突起型标线（震荡标线） | 平方米 | 800 | 90.00 |  |  |  |  |
| 4 | 双组份反光型标线（喷涂） | 平方米 | 4000 | 50.00 |  |  |  |  |
| 5 | 双组份反光型标线（刮涂） | 平方米 | 1000 | 110.00 |  |  |  |  |
| 6 | 标线带（平行道钉贴） | 平方米 | 50 | 650.00 |  |  |  |  |
| 7 | 水磨无伤除线 | 平方米 | 300 | 80.00 |  |  |  |  |
| 8 | 水磨除线 | 平方米 | 10000 | 40.00 |  |  |  |  |
| 9 | 机械除线 | 平方米 | 500 | 15.00 |  |  |  |  |
| 10 | 彩色防滑路面标线 | 平方米 | 2000 | 110.00 |  |  |  |  |
| 11 | 机动车停车位 | 个 | 200 | 80.00 |  |  |  |  |
| 二 | 标志类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | V类反光膜 | 平方米 | 20 | 300.00 |  |  |  |  |
| 2 | V类反光膜标志牌（3mm厚度铝合金） | 平方米 | 20 | 700.00 |  |  |  |  |
| 3 | V类反光膜标志牌（2.5mm厚度铝合金） | 平方米 | 20 | 650.00 |  |  |  |  |
| 4 | V类数码打印标志牌 | 平方米 | 10 | 660.00 |  |  |  |  |
| 5 | IV类反光膜 | 平方米 | 200 | 220.00 |  |  |  |  |
| 6 | IV类反光膜标志牌（2.5mm厚度铝合金） | 平方米 | 100 | 520.00 |  |  |  |  |
| 7 | IV类反光膜标志牌（1.5mm厚度铝合金） | 平方米 | 100 | 490.00 |  |  |  |  |
| 8 | 折叠式标志牌 | 套 | 50 | 460.00 |  |  |  |  |
| 9 | 标志杆（F杆） | 吨 | 10 | 9600.00 |  |  |  |  |
| 10 | 标志杆（单立柱）Φ114×4×5500（法兰盘） | 根 | 5 | 530.00 |  |  |  |  |
| 11 | 标志杆（单立柱）Φ89×4×4500 | 根 | 5 | 450.00 |  |  |  |  |
| 12 | 标志杆（单立柱）Φ89×4×3500 | 根 | 10 | 400.00 |  |  |  |  |
| 13 | C25砼基础 | 立方米 | 50 | 600.00 |  |  |  |  |
| 14 | 基础钢结构 | 吨 | 4 | 7000.00 |  |  |  |  |
| 15 | 拆除大型标志杆（F杆） | 套 | 10 | 500.00 |  |  |  |  |
| 16 | 拆除单立杆 | 套 | 20 | 100.00 |  |  |  |  |
| 17 | 标志牌及杆件的涂装 | 平方米 | 100 | 36.00 |  |  |  |  |
| 三 | 其它安全设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 涂胶型单面反光白色道钉 | 只 | 500 | 25.00 |  |  |  |  |
| 2 | 涂胶型双面反光黄色道钉 | 只 | 200 | 29.00 |  |  |  |  |
| 3 | 锚栓型双面反光道钉 | 只 | 300 | 38.00 |  |  |  |  |
| 4 | GPS太阳能同频发光道钉 | 只 | 50 | 600.00 |  |  |  |  |
| 5 | 橡胶减速垄（带） | 米 | 100 | 77.70 |  |  |  |  |
| 6 | 立柱防撞桶 | 个 | 50 | 450.00 |  |  |  |  |
| 7 | 圆形隔离桶 | 个 | 50 | 160.00 |  |  |  |  |
| 8 | 钢制警示柱（III类反光膜）直径89mm | 根 | 100 | 120.00 |  |  |  |  |
| 9 | 钢制警示柱（III类反光膜）直径≥114mm | 根 | 100 | 200.00 |  |  |  |  |
| 10 | 预埋式道口警示柱(∮80mm×800mm) | 根 | 100 | 140.00 |  |  |  |  |
| 11 | 预埋式道口警示柱(∮100mm×1000mm) | 根 | 50 | 230.00 |  |  |  |  |
| 12 | 预埋式道口警示柱(∮104~110mm×800mm) | 根 | 100 | 210.00 |  |  |  |  |
| 13 | 预埋式道口警示柱(∮120mm×1000mm) | 根 | 50 | 360.00 |  |  |  |  |
| 14 | 预埋式反光警示柱 | 根 | 300 | 125.00 |  |  |  |  |
| 15 | 非预埋式反光警示柱 | 根 | 100 | 110.00 |  |  |  |  |
| 16 | 弹性分道标 | 根 | 100 | 52.00 |  |  |  |  |
| 17 | 弹性分道指示标志 | 只 | 20 | 500.00 |  |  |  |  |
| 18 | 反光镜 | 套 | 10 | 266.00 |  |  |  |  |
| 19 | 太阳能爆闪灯 | 套 | 10 | 380.00 |  |  |  |  |
| 20 | 浸塑梳型护栏2m（1200mm高） | 套 | 50 | 350.00 |  |  |  |  |
| 21 | 浸塑梳型护栏4m（渐变段） | 套 | 5 | 600.00 |  |  |  |  |
| 22 | 浸塑梳型护栏2m（600mm高） | 套 | 50 | 280.00 |  |  |  |  |
| 23 | 浸塑梳型护栏底座 | 个 | 52 | 40.00 |  |  |  |  |
| 24 | 浸塑梳型护栏立柱 | 根 | 50 | 50.00 |  |  |  |  |
| 25 | 水波型镀锌护栏（1100mm高） | 套 | 100 | 750.00 |  |  |  |  |
| 26 | 水波型镀锌护栏（800mm高） | 套 | 100 | 540.00 |  |  |  |  |
| 27 | 水波型镀锌护栏（过渡段） | 套 | 10 | 540.00 |  |  |  |  |
| 28 | FMC材质护栏底座 | 个 | 10 | 60.00 |  |  |  |  |
| 29 | 镀锌护栏立柱 | 根 | 10 | 80.00 |  |  |  |  |
| 30 | 弹性隔离栏 | 米 | 100 | 360.00 |  |  |  |  |
| 31 | 弹性隔离栏端头 | 个 | 4 | 140.00 |  |  |  |  |
| 32 | 人工 | 日 | 1 | 300.00 |  |  |  |  |
| 总报价（元）： |  |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：

1.请投标人结合招标文件提供的工程量清单作出报价，报价为全费用综合单价，即应包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、税金等一切费用，若中标，全费用综合单价不得调整。

2、分项报价表涉及清单数量较多，故要求投标人对每个清单作出统一下浮率报价，下浮率小数点后四舍五入保留两位小数，全费用综合单价报价小数点后四舍五入均保留一位小数。

即：各清单全费用综合单价报价 =最高全费用综合单价限价 * （1-下浮率）。

如投标人的各清单全费用综合单价报价未按以上公式进行计算的，将按以上公示进行修正，不接受修正的作无效标处理。

3、投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的作无效标处理。

4、总报价必须与报价书（开标一览表）总报价相同；

5、▲各单项报价不得为0，否则作无效标处理。

3.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

4.监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 四   中标人公告内容

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称 |  | 中标人负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |
| 名称 | 品牌、规格型号 |  | 数量 | 单价 |
| 中标金额合计 |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格及项目投标文件电子文档刻录成光盘或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

五  现场确认声明书

浙江首信工程项目管理有限公司：

本人经由                        （公司名称）法定代表人（负责人）           ，合法授权参加丽水市市区道路交通安全设施（交通标志标线类）维护项目（采购编号：    ） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系        ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（投标人名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（负责人或委托代理人签名）：

年   月   日

注：1.投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。

2. 投标人根交易平台公布的投标人名单及信息，通过现场或邮件方式提交《政府采购活动现场确认声明书》，提交时限为“开启标书信息”后20分钟内。

## 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评审委员会按总得分从高到低推荐预中标人，由采购人确定本项目中标人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 资信商务及技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分进行独立打分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审，对各投标文件进行必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.3各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.4通过政采云平台公布各投标人的资信商务及技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的符合性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2报价修正；

3.5.3政府采购政策价格扣除；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.8 评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信商务及技术权重为80%为80分。

4.1.1资信商务部分权重为5%，分值为5分，评委在规定的分值内统一打分。

4.1.2项目技术部分权重为75%,分值为75分，评委对各投标文件的技术标经充分审核，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。

4.2报价权重为20%，分值为20分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.3评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留1位小数。

### 五   评标办法和细则

5.1.资信商务及技术分值为80分，权重为80%。

5.1.1资信商务部分分值为5分，权重为5%，由评审委员会成员统一打分。

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 2019年1月1日起至投标截止时间止（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目业绩的，每个项目业绩得1分，最高得2分。 注：须同时将中标通知书、项目合同、竣工验收材料的扫描件导入资信商务及技术文件，否则不得分。 | 0-2 |
| 3 | 企业实力 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。 注：须将有效认证证书扫描件导入资信及商务文件中，否则不得分。 | 0-3 |

5.1.2技术部分分值为75分，权重为75%，由评审委员会成员独立打分。

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方方案 | - 根据供应商对本项目工作基础现状的认识、理解、剖析（0-2），对于本项目区域环境现状、现有工作基础及相关的标准及规范的熟悉程度是否全面、到位（0-3），由评委在规定分值内打分。 | 0-5 |
|  |  | - 根据供应商在质保期和缺陷责任期内是否有明确的质量保证（0-1）、质量目标（0-2）、服务保障措施（0-2）等情况，由评委在规定分值内打分。 | 0-5 |
|  |  | - 根据供应商针对本项目的特点，提供的安全生产方案（0-1）、文明施工方案（0-1）及安全文明施工保证措施（0-2）是否科学、合理、到位等情况，由评委在规定分值内打分。 | 0-4 |
|  |  | - 根据供应商在确保质量和不影响安全的前提下是否有合理的项目进度安排，时间节点是否明确，任务分解是否清晰具体，保障措施是否有效等情况，由评委在规定分值内打分。 | 0-3 |
|  |  | - 根据供应商对于临时性、突发性、特殊性、紧急性等情况是否有科学、合理、务实、完善的应急实施方案等情况，由评委在规定分值内打分。 | 0-3 |
|  |  | - 环境保护方案是否科学、合理、到位等情况，由评委在规定分值内打分。 | 0-2 |
|  |  | - 对市区人民路（括苍路-中山街）路段上现有的交安设施（标志、标线、护栏等，不包括带电设备）的设置进行观察并提出存在的问题和理由，给出相应的整改优化方案。切实存在的问题和对应方案合理且达5个的，得5分；切实存在的问题和对应方案合理且达4个的，得4分；切实存在的问题和对应方案合理且达3个的，得3分；以此推类，问题和方案不合理得不得分。 | 0-10 |
|  |  | - 根据上文花园路（人民路-丽阳路）的施工方案规划布置交通组织方案和作业区。0-3分 |  |
|  |  | - 现需要对花园路（人民路-丽阳路段）交通标线清除后重新施划，请根据你的班组人员力量、设备资源，规划出实施速度快且合理的施工计划。0-2分 |  |
| 2 | 技术偏离 | 对投标产品技术指标性能、参数等是否满足招标文件要求进行评分： 技术指标响应性：完全响应招标文件 招标内容与技术需求”中技术指标要求的得11分；指标每负偏离一条扣0.5分；扣完为止。 | 11 |
| 3 | 项目人员配备 | 项目负责人：具有一级注册建造师市政公用工程的得2分，具有二级注册建造师市政公用工程的得1分；具有高级工程师的得2分，具有中级工程师的得1分；具有安全生产考核证书（B类证）的得2分。此项最高得6分。 （须提供项目负责人的证书和投标单位为其缴纳的近三个月的社保缴费证明）。 | 6 |
|  |  | 1.项目组成员（项目负责人除外）：质量员1名、施工员1名、安全员1名、资料员1名，人员满足基本要求的得4分（提供岗位证书）。 2.项目组人员人数在8个-9个的得1分，10个及以上得2分。 （须提供岗位证书原件的扫描件和投标单位为其缴纳的近三个月的社保缴费证明。） | 6 |
| 4 | 机械设备配备 | 设备的投入： 1、供应商自有或租赁高空作业车（悬臂作业车或登高车）、吊车、预警车、工程车每有一种得1分，最多得3分。 注：投标文件中需提供有效的车辆行驶证、车辆购置合同、发票原件扫描件，或租赁合同，否则不得分。 - 2、供应商自有或租赁1台及以上回收型高压水除线机的得2分，提供设备发票原件扫描件或租赁合同。 - 3、供应商自有或租赁1台及以上热熔划线机的得2分，提供设备发票原件扫描件或租赁合同。 - 4、供应商自有1台及以上双组分划线机的得2分，提供设备发票原件扫描件或租赁合同。 | 9 |
| 5 | 样品 | 根据投标人提供的样品及检测报告的完整性、质量承诺书原件进行评分.提供样品及检测报告、质量承诺书原件齐全且符合招标文件要求的得6分；每少一样扣2分，本项分值扣完为止。 | 6 |
| 6 | 售后服务方案 | 根据售后保障及服务承诺方案是否有较强的服务能力（提供服务点的相关证明材料、服务点常驻人员情况等）（0-3），能否提供快速的服务响应等情况（0-2），由评委在规定分值内打分。 | 5 |

5.2.报价分值为20分，报价权重为20%，由评审委员会根据以下内容统一打分：

5.2.1报价评分应在投标报价范围口径一致的评标价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.2.2投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。

5.2.3报价得分计算：

（1）确定评标价；

（2）评标基准价=进入报价评分的各投标人有效评标价中的最低评标价

（3）评标价等于评标基准价的得20分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

（4）报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100。

5.3 本项目最终得分=资信商务及技术得分＋报价得分

5.4评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六   评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。