温州市政府分散采购

招 标 文 件

招 标 编 号：ZJJS-CG20190311

招 标 项 目：温州市第二职业中等专业学校新校区报告厅、会议室设备

招 标 方 式：公 开 招 标

招  标  人：温州市第二职业中等专业学校

招标代理：浙江金穗工程项目管理有限公司

二〇一九年三月

目    录

投标保证金办理注意事项	2

浙江金穗工程项目管理有限公司关于温州市第二职业中等专业学校新校区报告厅、会议室设备项目的公开招标公告	3

第一部分    投标人须知	6

一、说 明	6

二、 招标文件	6

三、 投标文件的编制	7

四、 投标文件的递交	11

五、 开标和评标	11

六、 授予合同	14

第二部分   合同格式及合同主要条款	16

第三部分   附件	22

第四部分  招标内容及要求	38

第五部分   评标原则及方法	38

注：招标文件中加“▲”且加下划线条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

# 投标保证金办理注意事项

1.   为了您的投标工作顺利进行，银行规定银行票据交换时间为上午11：00，下午2：45（北京时间）即每周一至周五工作日的下午2：45以后，银行停止票据交换资金清算入帐。（为了确保温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心在开标前一天能收到投标保证金，务必请投标人至少在投标截止时间前五天（外地投标人还应适当提前）办理投标保证金汇款手续。保证金最迟于投标截止时间前到公共资源交易服务管理中心服务区结算窗口确认到帐并换取收据，递交投标文件和开商务标时提交评审）。

3.   温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心保证金帐户：

户  名：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心

账  号：7150 0012 0196 6669 99

开户行：温州银行鹿城支行

转帐支票：

确认资金到帐后→凭银行进帐回单、政采云报名登记截图→到公共资源交易服务管理中心结算窗口开具保证金收据

（同城结算约3天到帐）。

本   　票：

先在温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心结算窗口办理背书（盖章）→去银行办理进帐手续→凭银行进帐回单、政采云报名登记截图→到公共资源交易服务管理中心结算窗口开具保证金收据（同城结算1小时左右到帐,县城除外）。

电  　 汇：

确认资金到帐后凭银行汇款回单、政采云报名登记截图→到公共资源交易结算窗口开具保证金收据（异地结算约5天到帐）。

4.   温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心温州银行窗口，电话0577-88531906

为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天来中心结算窗口确认保证金到帐情况并办理开户保证金收据手续。

投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行帐户中汇出，转入市公共资源交易服务管理中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。

5.   保证金退付：未中标的投标人的投标保证金，在中标人确定后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在签订合同并在采购中心备案后5个工作日内退还。

退付保证金所需资料：1.保证金收据复印件；2.中心确认过的银行汇款凭证复印件（有收讫印章）；3.反开给中心的收据原件；4.投标人银行账户信息。

投标人可到窗口办理退付手续，也可在与财务部确认后将资料快递至退付窗口（快递地址：温州市鹿城区会展路1268号<会展路与学院东路交叉口以东>，温州市民中心A座3楼公共资源交易受理区温州银行窗口，曹绿如，电话0577-88531906），邮寄前请先致电登记并自行承担邮寄丢失的风险）。

温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心

# 浙江金穗工程项目管理有限公司关于温州市第二职业中等专业学校新校区报告厅、会议室设备项目的公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江金穗工程项目管理有限公司受温州市第二职业中等专业学校委托，就温州市第二职业中等专业学校新校区报告厅、会议室设备项目以公开招标方式进行政府分散采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标编号: ZJJS-CG20190311

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、招标项目概况：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 预算金额 (万元) | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市第二职业中等专业学校新校区报告厅、会议室设备 | 1批 | 245 | 新校区多媒体会议设备，具体内容及技术要求见招标文件相关部分。 |

四、投标人资格要求：

（一）基本条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录；

（6）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（二）特定条件：

（1）本项目不接受联合体投标。

五、报名方式、时间及地址：

1、报名方式：浙江政府采购网上注册后自主报名或现场至代理公司报名（未注册政采云账号请尽早办理）；

2、报名时间：公告发布之日起投标截止时间前；

3、报名地址（网址）： http://www.zjzfcg.gov.cn “浙江政府采购网”/温州市车站大道75号金鳞花苑商务楼3楼；

4、供应商网上报名成功后自行下载招标文件，在购买招标文件时携带报名资料复印件一份交于采购代理机构。

六、招标文件发售

1、发售招标文件时间：公告发布之日起（截标时间之前报名、购买招标文件均有效，未购买招标文件的潜在供应商拒绝参加投标。供应商如对招标文件有异议应按招标文件规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复。）

2、招标文件售价：人民币500元整(售后不退)

3、招标文件发售地点：温州市车站大道75号金鳞花苑商务楼3楼

七、投标截止时间：2019年4月11日9时30分整。

八、投标文件递交地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心收标区(温州市鹿城区会展路1268号<会展路与学院东路交叉口以东>,温州市民中心A座3楼公共资源交易区)。

九、开标时间：2019年4月11日9时30分整。

十、开标地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心开标室(温州市鹿城区会展路1268号<会展路与学院东路交叉口以东>,温州市民中心A座3楼公共资源交易区)。

十一、投标保证金及交付方式：

投标保证金额：人民币贰万元整（投标人须在投标截止时间前将投标保证金以银行转帐形式缴纳并到帐，汇出账号须为投标人银行帐户），详见投标保证金办理注意事项。

户  名：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心

账  号：7150 0012 0196 6669 99

开户行：温州银行鹿城支行

投标人携带投标保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件二份和“政采云”平台报名成功后的界面截图（内容含供应商名称、项目名称、投标截止时间、保证金金额等）并加盖投标人有效公章，于投标文件递交截止时间前到中心资金结算窗口开具保证金收据。

十二、其他事项：

1、购买招标文件时须提交的文件资料：

- 法定代表授权书或投标单位介绍信；

- 企业法人营业执照副本、税务登记证书（如五证合一则不需提供）；

- 投标人认为需要提供的其他资料

以上资料若为复印件，须加盖投标人公章。

2、潜在供应商可在浙江政府采购网（http：//www.zjzfcg.gov.cn）进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求，中标供应商应在合同签订前完成注册并成为正式注册供应商；

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

4、对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持；

5、对符合财政扶持政策的节能、环保产品给予适当加分扶持；

6、书面质疑受理地点：温州市车站大道75号金鳞花苑商务楼3楼，联系人：徐琼瑶，联系电话：15868723695。

7、同级政府采购监管部门：温州市财政局政府采购监管处

地址：温州市鹿城区绣山路299号

联系人：陈先生/马女士

联系电话：0577-88506788/0577-88523909

8、采购人名称：温州市第二职业中等专业学校

地址：黎明西路394号(立交桥电信东首)

联系人：应老师

联系电话：13968826399

十三、联系方式

采购代理机构名称：浙江金穗工程项目管理有限公司

地 址：温州市车站大道75号金鳞花苑商务楼3楼

联系人：徐琼瑶

联系电话：0577-86511719/15868723695

传真： 0577-86511701

关于温州市第二职业中等专业学校新校区报告厅、会议室设备项目采购文件

公开征询意见公告

浙江金穗工程项目管理有限公司受温州市第二职业中等专业学校委托，就其温州市第二职业中等专业学校新校区报告厅、会议室设备项目采购进行公开招标政府分散采购，现将本项目招标文件公布如下（详见附件）,并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：
  1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：
   各供应商及专家提出修改理由和建议，请于2019年3月21日上午17时00分前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江金穗工程项目管理有限公司，外地可传真送达，传真：0577-86511701，传真件必须注明联系人及电话，并签字盖公章。同时将电子文档（注明工程名称及相关事项）发送至以下信箱：105912681@qq.com

联系人：徐先生              联系电话：0577-86511719/15868723695

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

三、采购项目货物清单及技术要求详见采购文件。

# 第一部分    投标人须知

- 一、说 明

- 本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

- 合格投标人要求以招标公告表对投标人资格条件要求的表述为准。

- 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 投标供应商信用查询

1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行资料核验。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。

2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

3）投标截止日前网站显示的信用信息将作为资格审查的依据。

4）联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录(此款适用于接受联合体投标的项目)。

5）信用信息截止时点为投标文件递交截止日前3天。

- 二、 招标文件

- 招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，供应商可以以书面形式（包括信函、传真、下同）向招标人提出质疑，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以招标人解释为准。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止期十五天前，招标人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改，并在浙江政府采购网上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人及采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。该澄清和修改的内容为招标文件的组成部分。不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。招标人可以视采购具体情况在招标文件要求提交截止时间三天前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在浙江政府采购网上发布变更公告。

- 三、 投标文件的编制

- 投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- 投标人法律责任

  - 投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 投标文件的构成：

10.1 投标文件由资格审查资料、技术资信标、商务报价标三部分构成：

（1）资格审查资料

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书和授权代表人有效身份证明； | 附件五 |
| 2 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件； |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； | 附件五 |
| 4 | 参加政府采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函； | 附件五 |
| 5 | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）； |  |

备注：

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。

（2）技术资信标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 投标函 | 附件一 |
| 2) | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件四 |
| 3) | 随机附件及备品备件一览表 | 附件十 |
| 4) | 资信证明文件（本部分为技术资信分评分内容，各投标人根据自身情况提供） |  |
| a | 投标人资格声明 | 附件十一 |
| b | 投标人资质证书、体系认证证书等 |  |
| c | 所投产品通过国家权威部门的各种检验检测报告、证书等 |  |
| d | 投标人2016年1月1日以来类似项目业绩 | 附件七 |
| e | 投标人认为能体现自身实力的其它资信证明材料 |  |
| f | 《中小企业声明函》（如有） | 附件八 |
| g | 节能环保产品声明函、节能（环保）产品清单（如有） | 附件九 |
| 5) | 针对本项目投入的人员情况 | 附件六 |
| a | 项目负责人简历表 |  |
| b | 拟投入的项目实施人员名单（包括后期维护人员名单） |  |
| 6) | 产品详细技术说明书（所投产品性能、技术、结构和质量水平的描述） |  |
| 7) | 项目实施方案（包括项目实施周期、设备的供货、安装、调试、验收等方案、合理化建议等） |  |
| 8) | 项目售后服务范围、措施及承诺、培训计划与承诺 |  |
| 9) | 优惠条件承诺（如有） |  |
| 10) | 投标人认为需要提供的文件和资料 |  |

说明：

- 投标人可根据招标文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 投标人可在投标文件中对招标文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代标准及补充更改必须相当于或优于招标文件中提出的相应技术要求，并使招标人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

- 投标文件中应承诺：投标人所提供的货物所有权归招标人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与招标人及招标代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害招标人的利益。

- 以上所需的各种证书、证件、证明、执照等若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。

（3） 商务报价标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 投标报价一览表 | 附件二 |
| 2) | 投标分项报价表 | 附件三 |

10.2 投标文件格式

  - 投标人应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册；

  - 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

  - 技术资信标与商务标分别包装于各自标函袋中，标函袋不做统一要求。

- 投标报价

  - ▲投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物的供货、税金、包装、运输、装卸、安装调试、验收（含第三方验收）、培训、技术服务、售后服务、材料、第三方保险等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

  - 投标人必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 招标人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

  - 招标人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制招标人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

  - 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的（除投标时所报不可竞争费用外），不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

  - 政府采购扶持政策

- 本项目在报价评审时对已注册正式进入浙江省政府采购供应商库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行颁发》（财库 [2011]181号）标准规定的小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第五部分 评标方法及原则”。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

- 投标保证金

  - 投标人须提供由投标单位汇出的投标保证金（金额详见《招标公告》），否则招标人将不接受其投标。

  - 投标人的投标保证金在中标人与甲方签订了供货合同并提交履约保证金并合同经备案后5个工作日内无息退还，未中标投标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还。

  - ▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 中标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 投标人在招标文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

- 经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

- 投标有效期

  - 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署和规定

  - ▲投标人应提供资格审查资料、技术资信标、商务报价标各一式六份的投标文件，分别装订成册，其中正本一份、副本五份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印

  - 投标文件如有修改和增删必须由须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 投标文件的密封及标记

  - 投标人必须将投标文件的“资格审查资料”、“技术资信标”、“商务报价标”、“原件证明材料”（如有）分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、“商务报价标”、“原件证明材料”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、招标编号、并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - ▲投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

  - ▲投标人如是法定代表人参加投标的，需同时递交投标保证金收据（原件及复印件）、法定代表人有效身份证明（原件）、企业/事业单位法人营业执照复印件（加盖公章）；

  - ▲投标人如是授权代表参加投标的，需同时递交投标保证金收据（原件及复印件）、法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件）；

  - ▲法定代表人授权书原件、企业法人营业执照复印件等如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经查验符合要求亦为有效；

  - 投标人递交文件时需现场签署《政府采购活动现场确认声明书》。

- 投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到招标人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未购买招标文件；

  - 未密封或未按招标文件要求装订的；

- 五、 开标和评标

- 评标委员会

招标人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标人和招标代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 招标人按招标文件规定的时间、地点开启各投标人的投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后开启投标文件（资格审查资料、技术资信标及商务标）。

1）开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

2）开标时，应当由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。采购代理机构指定专人作好记录，存档备查。投标人代表应对宣读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

  - 投标文件的初审。初审分为资格信审查和符合性检查。

（1）资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构在开启各投标人资格资格审查资料后，对各投标人进行投标资格审查，审查内容包括但不仅限于随投标文件一同提交的法定代表人授权书（原件）、投标人代表有效身份证件（原件）、企业法人营业执照复印件、投标保证金，以及投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律责任。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

（2）符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（3）▲通过资格性审查与符合性审查的技术资信标由评委进行综合评审，审查确认未通过的技术资信标不予评审。

  - ▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 经评标委员会认定投标人串通投标的；

- 同时出现两种及以上不一致价格且修正后投标人不确认报价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且在评标现场合理的时间内不能证明其报价合理性的；

- 无法定代表人合法、有效委托的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

  - 评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标将被拒绝。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

  - ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- ▲投标截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足3家的，本次招标按流（废）标处理，重新组织招标。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

  - 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 确定中标候选人

  - 本次招标由评标委员会推荐中标候选人，招标人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

  - 评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即技术资信分与商务报价分之和）高低进行排序。得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签决定排序。

  - 排名前列的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名前列的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可视具体情况确定是否由排名顺位的中标候选人为中标人。

  - 招标人、招标代理机构及评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 评标细则详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

- 评标委员会推荐的中标候选人经招标人确认后在浙江政府采购网上公示，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。中标公告期限为1个工作日，公示期结束后，招标人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标人。

- 中标通知书

  - 中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

  - 中标通知书是合同的一个组成部分,对招标人和中标人均具有同等法律效力。

- 签订合同

  - 公示期结束后，中标投标人须在5个工作日内主动联系招标人或采购机构领取中标通知书。中标投标人应当在中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。中标投标人未经招标人许可，在规定时间内未到招标人处与招标人签订合同，则视为拒签合同。

  - 在签订合同前，招标人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将被不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，招标人可以与排位在中标人之后的顺位中标候选人签订政府采购合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

  - 拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将被不予退还。

- 履约保证金

  - 中标人在收到中标通知书后，签订合同前须向中标人提交投标总价10%的履约保证金。

  - 履约保证金用于补偿招标人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金自合同签定生效之日起至完成整个项目并通过最终验收之日止有效, 有效期满后，招标人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

- 采购代理服务费

- 本次采购代理服务按国家计委计价格[2002]1980号文件货物类收费标准收取，由中标人在领取中标通知书时支付给招标代理单位。

  - 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

# 第二部分   合同格式及合同主要条款

本条款为买卖双方必须遵守的基本条款，买卖双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

中 标 合 同

项目名称：

买    方：

卖    方：

签署日期：

- 定义：

本合同下列述语应解释为：

  - “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

  - “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款，即货物的供货、税金、包装、运输、装卸、安装调试、验收（含第三方验收）、培训、技术服务、售后服务、材料、第三方保险等全部费用，实行固定费用总包干。

  - “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和其它材料。

  - “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

  - “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

  - “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

- 标准

  - 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

  - 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 专利权

  - 卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

- 包装要求

  - 除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

  - 每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

- 装运标记

  - 卖方应在每一包装箱相邻的四侧用不可擦除的油漆以醒目的中文字样标注下列标记：

- 收货人

- 货物名称和箱号

- 合同号

- 发货标记（唛头）

- 到达站或到货地点

- 外型尺寸（长×宽×高用厘米表示）

- 毛重/净重（用公斤表示）

  - 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱的两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注，“重心”和“吊装点”以便装卸和搬运。同时根据货物的特点和运输的不同要求，卖方还应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

- 交货方式：

  - 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

  - 在现场交货条件下，卖方在货物发运前15天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

  - 如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

- ▲交货地点：业主指定地点。

- ▲交货时间：双方合签订合同15天内完成所有设备的供货并通过验收。

- ▲付款方式：在合同签订前卖方提供合同总金额10%的履约保证金，如卖方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则买方有权拒签合同；卖方完成全部设备的供货并通过验收后，卖方预先向买方基本账户支付合同总额的10%为质量保证金，买方向卖方支付合同总额的100%（卖方必须开具与付款合同金额相等的正规有效的增值税普通发票），待安装、调试并通过最终验收后，无息退还履约保证金及50%的质量保证金，剩余50%的质量保证金待二年质保期满后无质量问题15个工作日内一次性无息退还。

- 技术文件和资料

  - 提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件第四部分《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

  - 如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。否则买方有权扣除10%的履约保证金。

- 质量保证

  - 卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

  - 根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

  - 本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，向买方移交之日起至少二年（24个月），货物上标明的质量保证期超过以上规定期限的，以标明的质量保证期为准。

- 卖方履约延误

  - 卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

  - 在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过 修改合同的方式由双方认可。

  - 除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款11条规定被收取误期赔偿费。

  - 所有提供的设备交货、安装、调试及验收都应服从买方的统一安排。

- 误期赔偿费

  - 除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

- 不可抗力

  - 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 税费

  - 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

  - 根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

  - 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

- 违约终止合同

  - 买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

- 卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

- 卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

  - 如果买方根据上述第16.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

- 履约保证金的罚没

  - 如卖方未能履行合同规定的任何义务给买方造成直接或间接损失的，买方有权从直接从履约保证金中予以补偿。

  - 如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，买方有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。

  - 卖方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究卖方责任外，其履约保证金将被没收。

- 双方责任

  - 买方

- 按合同规定向卖方支付货款。

- 组织对货物的验收。

  - 卖方

- 按合同要求提供货物和服务。

- 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

- 争端的解决

  - 合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向温州市仲裁委员会申请仲裁解决。

  - 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

  - 仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

  - 在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

- 转让和分包及产品不可替代

  - 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

  - 产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 合同生效及其他

  - 合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

  - 合同一式伍份，双方各执贰份，招标代理有限公司执壹份，具有同等效力。

  - 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

  - 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1）招标文件与招标文件的补充文件；

2）中标供应商投标文件；

3）询标纪要和承诺书。

4）中标通知书

买方：（印章）                       卖方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

# 第三部分   附件

附件一

投 标 函

温州市第二职业中等专业学校：

浙江金穗工程项目管理有限公司：

根据贵方为             项目（招标编号：                ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术资信标【正本一份，副本五份】；

（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本五份】

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起  90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方郑重承诺所提供的‘信用中国网站‘或‘中国政府采购网’信用查询证明文件真实有效；

（四）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（五）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（六）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（七）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（八）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

电子邮件

投标人名称（盖章）

投标人代表（签字）

日    期

附件二

投标报价一览表

招标项目名称：                                            招标编号：

| 报价项目 | 交付时间 | 免费质量保修期 |
| --- | --- | --- |
| 温州市第二职业中等专业学校新校区报告厅、会议室设备 |  |  |
| 投标报价（元人民币） | 小写： |  |
|  | 大写 |  |

说明：1. 投标报价一览表中的投报价为本项目的总费用：货物的供货、税金、包装、运输、装卸、安装调试、验收（含第三方验收）、培训、技术服务、售后服务、材料、第三方保险等全部费用。

2.此栏内投标报价应与附件三“投标分项报价表”中合计总价相一致。

▲不提供投标报价一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月

附件三

投标分项报价表

招标项目名称：                                            招标编号：

| 项目 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 产地 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货、就位） |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机附件、备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务、技术服务、技术培训等费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（应与开标一览表中投标报价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. ▲不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，设备名称按采购设备清单内容；

2. 此表的合计总价应与附件二“投标报价一览表”投标报价相一致；

3. 填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，如无此项内容则填“无”，不允许空白。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件四

技术规格、商务条款偏离表

投标人名称：                                          招标编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：不填写此表视为完全响应招标文件内容。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件五

资格审查资料

（1）法定代表人授权书

温州市第二职业中等专业学校：

浙江金穗工程项目管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                （招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

附：法定代表人及授权代表身份证复印件（复印件盖公章）

（2）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州市第二职业中等专业学校：

我方 （投标人全称）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

温州市第二职业中等专业学校：

我方 （投标人全称）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（5）供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）

附件六

针对本项目投入的人员情况

（一）项目负责人简历表

| 1．一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 职称 |  |  |  |  | 在本项目中拟任职 |  |  |  |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的项目（类型和金额） |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  | 发包人及联系电话 |  |
| 3．获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- “负责过的主要项目”中的业绩须提供相关业绩证明材料的复印件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（二）拟投入的项目实施人员名单（包括后期维护人员名单）

| 姓 名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职责 | 技术职称 | 工作年限 | 类似工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

    - 本表中提供的人员名单应与实际投入项目的人员一致，如有变更应事先与采购人沟通，经采购人同意后才可变更人员，供应商不可擅自变更人员，此人员不包括项目负责人。

    - 本表中提供的人员名单应需附相关证书，否则评分时不予认可。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件七

投标人2016年1月1日以来类似项目业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 用户名称 |  |
| 用户地址 |  |
| 用户电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

    - 需为供应商2016年1月1日至今，以合同签订时间为准；

    - 每项业绩须附证明文件，以提供的合同文本为准，同时提供合同原件，否则不得分；

    - 类似项目业绩单个合同金额≥人民币100万元；

▲供应商不按此要求填写此项内容及提供相应的证明材料将视为无业绩，在技术资信评审中将不予认可。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：  年    月    日

附件八

- 中小企业声明函

【不属于中小企业单位的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加         单位的         项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日期：    年   月  日

（2）残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日期：    年   月  日

（3）监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                                   。

本企业为参加（项目名称：         ）（项目编号：         ）采购活动并承担本工程。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日期：    年    月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

附件九

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品均已录入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”或最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的环保或节能产品，产品金额占采购项目总金额    %（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标人全称（盖章）：

日期：    年    月   日

节能（环保）产品清单

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、表格后附相关证明材料。

2、表格可以延续

投标人全称（盖章）：

日期：    年    月   日

附件十

随机附件及备品备件一览表

招标编号：

| 设备名称及编号 | 附件及备件、专用工具名称 | 品牌/产地 | 数量 | 价格 （元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注： 1. 本表所列为随设备所带的附件及备品备件。

2. 本表中所列价格应计入投标总价。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4. 设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：

附件十一

投标人资格声明

1.   名称及概况：

（1）投标人名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（截止    年    月    日）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2.   近3年的营业总额：

3.   近3年该货物主要客户的名称地址：

列表详细说明

4.  同意为投标人制造货物的制造商名称：

5.  在温州市固定售后服务网点的详细介绍，包括地址、联系电话、负责人姓名、人员组成及其他。

6.  以下资料，如果代理商有的话请提供：

（1）持证安装人员         人，专职质量检验人员         人，

（2）机械、电气工程技术人员         人，

其中：高工         人，工程师         人，

（3）技术负责人姓名、职称

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

传真

电话

电子邮件

# 第四部分  招标内容及要求

一、概述

- 本次招标采购的为温州市第二职业中等专业学校新校区报告厅、会议室设备，包括供货、安装、调试、验收及售后服务等。本次招标只设一个标段，投标供应商必须对标段内全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合体投标。

- 设备的提供及相应的技术、售后服务，需满足本招标文件，及相关标准、规范的要求。对提供的设备的有关要求等，投标人中标后须与采购人复核确认，以满足安装的需要。

- 本技术规格书只是设备及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。

- 投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

- 供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

- 招标设备以招标文件的采购设备清单为准，采购设备清单中辅材（包括桥架管路、电源线、信号线、接插件、其他专业辅材等）及基础材料为整个项目的所需材料，投标供应商自行前往现场勘踏，根据图纸及实地情况考虑，自行报价，计入投标总价，后期不再另行增加费用。

- 报告厅图纸，附件自行下载。

- 采购设备清单及技术要求

- （1）中型报告厅：

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中控及视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 工程投影机 | 1、标称亮度 ≥6000流明。1.42-2.27 2、分辨率1024*768，液晶板≥0.79英寸，BrightEra 无机液晶面板。 3、灯泡功率≦330W 高压汞灯泡，对比度 ≥2000：1。 4、输入接口2路RGB，1路DVI-D，1路S端子视频接口，1路视频。1路监视器外输接口，RS-232C接口，LAN接口，Control S输入接口。 5、灯泡使用寿命≥3500小时（标准）。 6、要求镜头位移幅度：纵向≥51%，横向≥33%。 7、8.1KG以上安装机型。 8、其它特性:白色机身，镜头居中可更换，12bit 3D伽玛校正，电影模式，画面屏蔽和静音，画面冻结，网络控制和监测，直接电源开启。 | 2 | 台 |
| 2 | 150寸投影幕 | 1、150寸（4:3）；2、遥控ID控制；3、增益1.8；4、可视角度160°4331 6923 | 2 | 块 |
| 3 | HDMI网传器 | 支持HDMI1.3,兼容HDCP 1.2 协议,支持视频输入: 24/50/60fps/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i,信号传输 :一条cat5或者cat6线，接受器和发射器之间线缆最长可达60米,支持视频输出 ::24/50/60fps/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i;支持 CEC;支持音频格式: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD LED显示灯 : 当电源或者延长器工作时，相关的LED灯会变亮,无信号损失 | 2 | 对 |
| 4 | 中央控制主机 | 1、 ARM11 CPU，512M 内存，8G Flash闪存； 2、 组合处理能力1.4GHz的多线层多核处理器3、 四种网络通讯：CAN、RF、Ethernet、WIFI 4、 支持8路可自定义协议的串口，根据需要可配置成RS232、RS485、DMX512协议，第一、五路支持24V供电输出。 5、 8路触点，每路都可支持30V/1A DC，125V/0.5A AC负载。 6、 支持8路可自定义的IO输入，输出及红外输出，支持全频段载波的红外调制信号发送。 7、 支持2路带供电CAN总线信号管理，最大管理终端数量可达110台8、 支持433MHz的RF双向通信，无阻碍控制距离为80m9、 接口过压过流保护，抗20KV静电冲击。 10、 系统可通过无线或有线扩充，单系统支持65535台总线设备扩展。11、 增选外置模块盒，可扩充独立模块卡。12、 内部供电电压24V，功耗<5W。13、 自动时钟同步功能，可精准执行用户自定义的时间预约功能，预约动作可精确到年月日时分秒。14、 具备时间轴多线程事件编辑功能15、 支持远程控制、远程调试、远程维护16、 支持语音控制功能17、 支持系统自动云诊断、云备份、云恢复18、 系统支持主机自备份功能 | 1 | 台 |
| 5 | 平板电脑 | 9.7寸软件触摸系统 | 1 | 台 |
| 6 | 电源控制器 | 8路大电流带常开/常闭触点继电器；自带配线架；机架式安装CAN总线通讯；任意变换的网络ID设置；支持手动及总线控制方式 | 1 | 台 |
| 7 | 时序电源控制器 | 输入电源：AC220V/50Hz；电源控制：单相40A；输出：12通道万用插座，AC220V/10A；直接控制：钥匙；外部控制：DC5-24V控制电平，短路干接点多台连接。采用降低传导噪声的DF1专用滤波器，抑制电源开关噪声、抑制连续或间隙性脉冲干扰 | 1 | 台 |
| 8 | 一体化高清摄像机 | 1、 图像传感器:1/2.8英寸逐行扫描Exmor CMOS传感器 2、 有效像素: 200万以上有效像素 3、 输出格式16：9 4、 ★视频分辨率: 高清1080P 60/50帧/秒，高清1080P 30/25帧/秒，高清1080I 60/50帧/秒，高清720P 60/50帧/秒,720P30/25 5、 ★镜头:30倍光学变焦镜头，f=4.7—94mm，Fw/1.6到Ft/3.5 6、 背光补偿：WDR（宽动态）/BLC（背光补偿）/HLC（强光抑制） 7、 视场角：3.0°(变焦远) ~ 55.5° (广角) 8、 最小成像距离：30 mm (广角), 1000 mm (变焦远) 9、 控制协议：同时支持VISCA,PELCO-D,PELCO-P 10、 ★输出接口：3G-SDI、HDMI、CVBS、USB 11、 最低照度: 白天0.3LUX，夜间0.095LUX 12、 白屏衡：自动/手动/室内/室外/触发 13、 信噪比:>50dB 14、 平移/俯仰角度：平移：±170度；俯仰：﹣30度~+90度 15、 平移/俯仰速度：平移：±100度/秒MAX；俯仰：80度/秒MAX 16、 支持在PELCO协议下220个预置位，在VISCA协议128个预置位。 17、 控制信号接口:红外遥控RS-232/RS-485 18、 工作温度 ：0℃到+45℃ 19、 输入电压：DC12V/DC 20、 调用预置位画面冻结功能 21、 摄像机支持倒装功能 | 1 | 台 |
| 9 | 监视器 | 22"(16:9)，TFT-LCD(HD)，LED背光模式，分辨率1920*1080，点距0.248(H)*0.248(V)，亮度(标准值)：250cd/㎡，对比度1000:1，动态对比度N/A，可视角度(水平/垂直)：178/178，响应时间(灰阶)5.8ms，色域(CIE1931)TBD，显示颜色16.7M/8bit，色彩饱和度92%，视频输入：CVBS(BNC)*1，S-video*1，视频输出：CVBS(BNC)*1，PC信号：VGA(D-Sub)*1，数字信号 ：HDMI*1(1920*1080)，向下兼容 | 1 | 台 |
| 10 | 电子会标幕 | P3.75，显示屏尺寸：15.2x0.608m | 9.3 | 平方 |
| 二、数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | “手拉手”连接方式;音频信号采用高性能DSP处理技术，输出音质接近CD效果;独立的EQ调节功能;独立的高、低、主音量调节功能;发言人数限制功能（1/2/4/6）;多种会议模式：Normal（默认）、FIFO（先进先出）、VOICE（语音激励） | 1 | 台 |
| 2 | 会议主席单元 | 电容式心型指向性麦克风 ；发言人数限制功能；支持“NORMAL”、“FIFO”二种发言模式；主席单元不受发言人数限制，可自由开启；主席单元具备优先权功能，可以关闭或暂时屏蔽正在发言的代表单元；具有否决全部代表发言请求的功能； | 1 | 台 |
| 3 | 会议代表单元 | 电容式心型指向性麦克风 ；发言人数限制功能；支持“NORMAL”、“FIFO”二种发言模式；主席单元不受发言人数限制，可自由开启；主席单元具备优先权功能，可以关闭或暂时屏蔽正在发言的代表单元；具有否决全部代表发言请求的功能； | 5 | 台 |
| 4 | 会议延长线 | 规格：15米 | 1 | 条 |
| 三、数字网络化传输扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | DVD播放器 | DVD-Audio，SACD，DVD，DVD-R，DVD-RW，SVCD，PVCD，CD，CD-R，CD-RW 音场解码 ：杜比AC-3和DTS双解码 视频特性： 108MHz/12bit 视频数模转换器 频率响应 4Hz-20KHz 音效功能：虚拟环绕，纯影院逐行扫描 | 1 | 台 |
| 2 | 一拖二手持无线麦 | 大屏幕动态液晶显示，AF、RF电平及讯道转换。红外线对频，发射器可互换，操作简便，功能先进。PLL双颇道锁相环回线路设计，UHF频段自动选讯功能。 | 1 | 套 |
| 3 | 多媒体地插 | 一个电源接口，一个音频接口，1个VGA接口,1个HDMI接口 | 2 | 个 |
| 4 | 多媒体地插 | 四位卡侬头 | 1 | 个 |
| 5 | 多媒体地插 | 两位电源接口，两位RJ45接口 | 4 | 个 |
| 6 | 高清混合矩阵 | 矩阵采用纯插卡式箱体结构设计，模块化结构可配置为单一接口或多接口类型矩阵，板卡插槽采用工业PVC轨道，抗冲击性能好。IMX-HC矩阵采用全数字主切换芯片，所有信号无压缩纯数字切换，无损传输；支持无缝切换功能，对数字、模拟信号均可实现无缝切换，无黑场；矩阵支持LED按键灯操作指引功能；兼容HDCP协议：可正常传输带内容保护的视频内容； EDID支持自动读写、自动切换功能，同时支持手动读写功能；EDID可自动获取当前切换状态最佳分辨率，并自动输出分辨率以达到最佳显示效果； 断电现场切换记忆保存功能。 | 1 | 台 |
| 7 | 2路HDMI输入2路VGA输入板卡接口 | 2路HDMI-A母接口输入,2路DB15接口输入；输入最长距离达20M；支持EDID编辑功能；兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议；最大支持分辨率: HDPC: 1920x1200P@60_24bit；HDTV: 1920x1080P@60_36bit； 倍线输出可设置分辨率最大可达1920x1080P@60Hz。 | 1 | 块 |
| 8 | HDMI输入模块 | 4路HDMI-A母接口输入；输入最长距离达20M；支持EDID编辑功能；兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议；最大支持分辨率:HDPC:1920x1200P@60_24bit；HDTV: 1920x1080P@60_36bit； | 1 | 块 |
| 9 | HDMI输出模块 | 4路HDMI-A母接口输出；输出最长距离达7M；兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议；最大支持分辨率:HDPC: 1920x1200P@60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit; | 1 | 块 |
| 10 | 主扩双6寸网络传输线阵列有源二分频音箱 | ★频率范围≤80Hz-≥22KHz； ★不小于双6"低频中短程锥形扬声器，不小于1.8"高频压缩驱动单元 最大功率≥1800W ★灵敏度≥100dB ★最大声压≥132dB～142dB ★指向角H/V：100°x15° ★尺寸≤46x22x27cm ★重量≤10kg ★音频网络传输：Dante或类同的传输协议放大器模块：ClassD，输出功率可设定 | 8 | 只 |
| 11 | 主扩15寸数字传输线阵列有源超低频音箱 | 数字传输线阵列有源低频15"扬声器单元 ★ 频响Hz/-6db：35-120 电能消耗VA：450 最大功率PeakPower/w：1800 ★ 灵敏度db/m/w：100 最大声压db：131 ★ 尺寸cm：≤46x55x61 ★ 重量kg：≤25 ★ 音频网络传输：Dante或类同的传输协议放大器模块：ClassD，输出功率可设定 | 2 | 只 |
| 12 | 台唇双5寸数字传输有源扬声器 | ★不少于2只5"二分频音箱 ★频率响应≥70Hz-20KHz(-3dB) 最大功率≥600W 灵敏度≥93dB/1W/1M ★最大声压≥118dB（PEAK） ★覆盖角度：水平60°垂直40° ★高音单元：3寸纸盘高音 低音单元：5寸喇叭单元，35mm音圈 ★音频网络传输：Dante或类同的传输协议放大器模块：ClassD，输出功率可设定 | 4 | 只 |
| 13 | 返听12寸数字传输有源扬声器 | ★ 工作频率范围：50Hz-22KHz； 35°或55°仰角； ★不小于12"低频锥形扬声器，不小于1.8"高频压缩驱动单元 电能消耗：350VA 最大功率P≤：1400w ★ 灵敏度dB/m/w：≥100dB ★ 最大声压≥：131dB ★ 指向角H/V：60°x40° ★ 尺寸：≤61x44x31cm ★ 重量：≤18kg ★ 音频网络传输：Dante或类同的传输协议放大器模块：ClassD，输出功率可设定 | 4 | 只 |
| 14 | 数字调音台 | 16路信号输入（8MIC数字增益调节、2组立体声、1组返回、声卡/MP3+光纤),内置压限器，高低通，4段参数均衡，延时，声像平衡调节，8路信号输出（LR主输出，4编组输出，2辅助输出），两路独立效果器，9个100MM电动推子，内置声卡，4个快捷场景模式调用键，脚踏开关接口，光纤输入/输出，多轨数字录音。5寸触摸屏，支持有线网口调节（或外接路由器无线调节） | 1 | 台 |
| 15 | 数字网络音频处理器 | ★不小于3.2"真彩色触摸屏； 48bit双核芯高速DSP,独立高性能模数24bit/48kHz采样； ★不少于8路输入/输出，噪声抑制、音源选择，分频 ★不少于6×11段参量均衡、延时、相位、增益、压限； ★不少于8路模拟或网络输出，输入比例混音、分频，8×11段参量均衡、延时、相位、增益、压限； ★32组数据存储，安全锁，五级用户管理权限。 | 2 | 台 |
| 16 | 音响设备机柜 | 16U | 1 | 套 |
| 17 | 调音桌 | 定制 | 1 | 台 |
| 18 | 管材、线材、桥架、安装配件 | 国标 | 1 | 套 |
| 四、舞台会议灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED暖白灯 | 光源：72颗 3W灯珠；色温：3200K；投射距离20M；照射角度25、45°；显示指数：93%；总功率：360W；遮光叶尺寸：配套灯具；整灯尺寸：高317*长286*宽236mm；重量：7kg | 15 | 台 |
| 2 | LED平板会议柔光灯 | 照度：3200K;功率：180W;光源：386颗0.5W高亮度LED贴片灯珠（暖白）;LED寿命：50,000 小时;色温：3200K;显指：R>80以上;光束角度：60度;效果：调光0~100%;通道：2CH;控制模式：DMX512控制;保护等级：IP20;工作温度：-25℃~ +35℃ 外壳材料：铝;灯体尺寸： 560x292x100mm;净重/毛重：8.0KG | 18 | 台 |
| 3 | 数字灯光控制台 | 4路带光隔离的独立输出驱动端口。带背光的大屏幕LCD显示各种运行参数。 16个通道推杆，一个速度与一个渐变控制推杆。 1600个走灯程序步储存容量。48个走灯程序，每程序最多99步。 48个可直接调用的场景。可同时运行8个走灯程序、48个场景，15个环境键 | 1 | 台 |
| 4 | DMX放大器 | 1、两组DMX信号变8组。 2、两路输入分别隔离。输出8路相互隔离。做到出入、输出全部完全隔离。 3、DMX信号自动分离，分离后互不影响。适用3针 或5针插头每个通道各自有一盏LED灯显示数据 | 1 | 台 |
| 5 | 面光马道 | 定制 | 1 | 套 |
| 6 | 灯杆 | φ50 | 4 | 套 |
| 7 | 管材、线材、桥架、安装配件 | 国标 | 1 | 套 |

- 大型报告厅：

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LED显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | P4箱体式显示屏 | 1、★PH 4户内全彩屏-1R1G1B-SMD2121黑灯-管芯采用晶台封装，基色为SMD全彩；提供晶台战略合作声明； 2、★模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率80点×40点；整屏分辨率：3040点*1240点=376.96万点 尺寸：11.84x4.96m 3、驱动器件：采用LED专用恒流驱动-集创北方2053驱动芯片1/20扫描 4、像素失控率：<0.0001； 5、像素点间距：≤4mm ；最佳视角：水平≥120°，垂直≥120° 6、物理密度：≥60000点/㎡ 7、★刷新频率：≥3840Hz；换帧频率：≥60 Hz 8、灰度/颜色：红绿蓝各16384级/显示10.7亿颜色 9、★校正后白平衡亮度：≥1500cd/m2 提供相关检测报告。（控制卡带载128点长） 10、亮度调节方式：亮度调节0~100%可调； 11、平均无故障时间：≥10000小时，光衰率<15%(3年)； 12、平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；单元板拼接间隙＜1mm ； 13、工作环境温度：-10~60°C；工作环境湿度：10%～70% RH 14、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 15、平均功耗：165W /㎡;单元板最大功耗：≤525W/㎡ 含LED视频处理器、电源、钢结构、线缆、控制电脑 | 58.72 | 平方 |
| 2 | P3显示屏 | 1、★PH 3户内全彩屏-1R1G1B-SMD2121黑灯-管芯采用晶台封装，基色为SMD全彩；提供晶台战略合作声明； 2、★模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率104点×52点；小屏分辨率：1144点*624点=71.3856万点 ，尺寸：3.52x1.92m 3、驱动器件：采用LED专用恒流驱动-集创北方2053驱动芯片1/20扫描 4、像素失控率：<0.0001； 5、像素点间距：≤3mm ；最佳视角：水平≥120°，垂直≥120° 6、物理密度：≥100000点/㎡ 7、★刷新频率：≥3840Hz；换帧频率：≥60 Hz 8、灰度/颜色：红绿蓝各16384级/显示10.7亿颜色 9、★校正后白平衡亮度：≥1500cd/m2 提供相关检测报告。（控制卡带载128点长） 10、亮度调节方式：亮度调节0~100%可调； 11、平均无故障时间：≥10000小时，光衰率<15%(3年)； 12、平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；单元板拼接间隙＜1mm ； 13、工作环境温度：-10~60°C；工作环境湿度：10%～70% RH 14、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 15、平均功耗：165W /㎡;单元板最大功耗：≤525W/㎡ 含LED视频处理器、电源、钢结构、线缆 | 13.5 | 平方 |
| 3 | HDMI网传器 | 支持HDMI1.3,兼容HDCP 1.2 协议,支持视频输入: 24/50/60fps/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i,信号传输 :一条cat5或者cat6线，接受器和发射器之间线缆最长可达60米,支持视频输出 ::24/50/60fps/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i;支持 CEC;支持音频格式: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD LED显示灯 : 当电源或者延长器工作时，相关的LED灯会变亮,无信号损失 | 10 | 对 |
| 4 | 返显显示器 | 屏幕尺寸：55英寸 分辨率：4K（3840*2160） 屏幕比例：16:9 背光灯类型：LED发光二极管 | 4 | 台 |
| 5 | 返现显示器支架 | 国产 | 4 | 台 |
| 6 | 监视器 | 22"(16:9)，TFT-LCD(HD)，LED背光模式，分辨率1920*1080，点距0.248(H)*0.248(V)，亮度(标准值)：250cd/㎡，对比度1000:1，动态对比度N/A，可视角度(水平/垂直)：178/178，响应时间(灰阶)5.8ms，色域(CIE1931)TBD，显示颜色16.7M/8bit，色彩饱和度92%，视频输入：CVBS(BNC)*1，S-video*1，视频输出：CVBS(BNC)*1，PC信号：VGA(D-Sub)*1，数字信号 ：HDMI*1(1920*1080)，向下兼容 | 1 | 台 |
| 7 | 电子会标幕 | P3.75，显示屏尺寸：16.1x0.608m | 9.8 | 平方 |
| 二、数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | “手拉手”连接方式;音频信号采用高性能DSP处理技术，输出音质接近CD效果;独立的EQ调节功能;独立的高、低、主音量调节功能;发言人数限制功能（1/2/4/6）;多种会议模式：Normal（默认）、FIFO（先进先出）、VOICE（语音激励） | 1 | 台 |
| 2 | 会议主席单元 | 电容式心型指向性麦克风 ；发言人数限制功能；支持“NORMAL”、“FIFO”二种发言模式；主席单元不受发言人数限制，可自由开启；主席单元具备优先权功能，可以关闭或暂时屏蔽正在发言的代表单元；具有否决全部代表发言请求的功能； | 1 | 支 |
| 3 | 会议代表单元 | 电容式心型指向性麦克风 ；发言人数限制功能；支持“NORMAL”、“FIFO”二种发言模式；主席单元不受发言人数限制，可自由开启；主席单元具备优先权功能，可以关闭或暂时屏蔽正在发言的代表单元；具有否决全部代表发言请求的功能； | 9 | 支 |
| 4 | 会议延长线 | 规格：50米 | 1 | 条 |
| 三、矩阵切换系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 矩阵采用纯插卡式箱体结构设计，模块化结构可配置为单一接口或多接口类型矩阵，板卡插槽采用工业PVC轨道，抗冲击性能好。IMX-HC矩阵采用全数字主切换芯片，所有信号无压缩纯数字切换，无损传输；支持无缝切换功能，对数字、模拟信号均可实现无缝切换，无黑场；矩阵支持LED按键灯操作指引功能；兼容HDCP协议：可正常传输带内容保护的视频内容； EDID支持自动读写、自动切换功能，同时支持手动读写功能；EDID可自动获取当前切换状态最佳分辨率，并自动输出分辨率以达到最佳显示效果； 断电现场切换记忆保存功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 2路HDMI输入2路VGA输入板卡接口 | 2路HDMI-A母接口输入,2路DB15接口输入；输入最长距离达20M；支持EDID编辑功能；兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议；最大支持分辨率: HDPC: 1920x1200P@60_24bit；HDTV: 1920x1080P@60_36bit； 倍线输出可设置分辨率最大可达1920x1080P@60Hz。 | 1 | 块 |
| 3 | HDMI输入模块 | 4路HDMI-A母接口输入；输入最长距离达20M；支持EDID编辑功能；兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议；最大支持分辨率:HDPC:1920x1200P@60_24bit；HDTV: 1920x1080P@60_36bit； | 1 | 块 |
| 4 | SDI输入卡 | 4路BNC母接口输入；支持SD-SDI、HD-SDI及3G-SDI音视频模式支持协议SMPTE 425M, SMPTE 424M，SMPTE 292M, SMPTE 259M-C, DVB-ASI最大支持分辨率：HDPC：1920x1200P@60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit | 1 | 块 |
| 5 | HDMI输出模块 | 4路HDMI-A母接口输出；输出最长距离达7M；兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议；最大支持分辨率:HDPC: 1920x1200P@60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit; | 3 | 块 |
| 6 | SDI输出卡 | 4路BNC母接口输出；支持SD-SDI、HD-SDI及3G-SDI音视频模式支持协议SMPTE 425M, SMPTE 424M，SMPTE 292M, SMPTE 259M-C, DVB-ASI最大支持分辨率：HDTV：1920x1080P@60_36bit; | 1 | 块 |
| 四、中央控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中央控制主机 | 1、 ARM11 CPU，512M 内存，8G Flash闪存； 2、 组合处理能力1.4GHz的多线层多核处理器3、 四种网络通讯：CAN、RF、Ethernet、WIFI 4、 支持8路可自定义协议的串口，根据需要可配置成RS232、RS485、DMX512协议，第一、五路支持24V供电输出。 5、 8路触点，每路都可支持30V/1A DC，125V/0.5A AC负载。 6、 支持8路可自定义的IO输入，输出及红外输出，支持全频段载波的红外调制信号发送。 7、 支持2路带供电CAN总线信号管理，最大管理终端数量可达110台8、 支持433MHz的RF双向通信，无阻碍控制距离为80m9、 接口过压过流保护，抗20KV静电冲击。 10、 系统可通过无线或有线扩充，单系统支持65535台总线设备扩展。11、 增选外置模块盒，可扩充独立模块卡。12、 内部供电电压24V，功耗<5W。13、 自动时钟同步功能，可精准执行用户自定义的时间预约功能，预约动作可精确到年月日时分秒。14、 具备时间轴多线程事件编辑功能15、 支持远程控制、远程调试、远程维护16、 支持语音控制功能17、 支持系统自动云诊断、云备份、云恢复18、 系统支持主机自备份功能 | 1 | 台 |
| 2 | 8路电源控制器 | 8路大电流带常开/常闭触点继电器；自带配线架；机架式安装CAN总线通讯；任意变换的网络ID设置；支持手动及总线控制方式 | 2 | 台 |
| 3 | 配套软件 | 编程软件 | 1 | 套 |
| 4 | 红外发射棒 | 红外发射棒 | 8 | 根 |
| 5 | 平板电脑 | 9.7寸软件触摸系统 | 1 | 台 |
| 五、视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 1、 图像传感器:1/2.8英寸逐行扫描Exmor CMOS传感器 2、 有效像素: 200万以上有效像素 3、 输出格式16：9 4、 ★视频分辨率: 高清1080P 60/50帧/秒，高清1080P 30/25帧/秒，高清1080I 60/50帧/秒，高清720P 60/50帧/秒,720P30/25 5、 ★镜头:30倍光学变焦镜头，f=4.7—94mm，Fw/1.6到Ft/3.5 6、 背光补偿：WDR（宽动态）/BLC（背光补偿）/HLC（强光抑制） 7、 视场角：3.0°(变焦远) ~ 55.5° (广角) 8、 最小成像距离：30 mm (广角), 1000 mm (变焦远) 9、 控制协议：同时支持VISCA,PELCO-D,PELCO-P 10、 ★输出接口：3G-SDI、HDMI、CVBS、USB 11、 最低照度: 白天0.3LUX，夜间0.095LUX 12、 白屏衡：自动/手动/室内/室外/触发 13、 信噪比:>50dB 14、 平移/俯仰角度：平移：±170度；俯仰：﹣30度~+90度 15、 平移/俯仰速度：平移：±100度/秒MAX；俯仰：80度/秒MAX 16、 支持在PELCO协议下220个预置位，在VISCA协议128个预置位。 17、 控制信号接口:红外遥控RS-232/RS-485 18、 工作温度 ：0℃到+45℃ 19、 输入电压：DC12V/DC 20、 调用预置位画面冻结功能 21、 摄像机支持倒装功能 | 3 | 只 |
| 2 | 录播主机 | 操作系统：嵌入式 视频输入接口：3路HDMI 视频输出接口：2路HDMI+1路3G-SDI+1路VGA 视频编码：H.264HP；码率：50kbps~40Mbps可调 画面合成：单画面、画中画、2/3/4/6分屏 预览功能：支持 导播功能：视频切换/直播画面多分屏显示/支持双电影导播模式 录制模式：电影模式录像，资源模式录像，资源模式和电影模式同时工作 音频输入接口：2路MIC+3路LINE-IN 音频输出接口：3路LINE-OUT 音频编码：AAC；采样率：8K~48KHz可选；码率：8kbps~420kbps可调 IP输出流协议：RTMP，RTSP 录像文件格式：MP4 内置存储空间：1TB 备份录像方式：外接USB存储，NAS磁盘映射，USB录像导出，SAMBA共享下载，FTP下载，FTP上传 控制接口：COM口*8 网口：1000Mbase-TX*1 USB口：USB*2 | 1 | 台 |
| 3 | 远程视频会议主机 | 1. ★视频会议终端要求采用嵌入式操作系统，非PC结构，产品稳定，能够支持7×24小时长时间开机运行。 2. 视频编解码协议，至少支持 H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264 High Profile 等视频编解码标准； 3. 支持在1Mbps带宽下实现1080p 30fps的活动视频, 支持在512Kbps带宽下实现720p 30fps的活动视频。 4. 音频编解码协议，至少支持 G.711, G.722, G.722.1*, G.722.1C*, AAC-LD, SILK等音频压缩算法，支持自动唇音同步、回声抵消及VAD语音激励检测技术。 5. 支持ITU-T H.323, IETF SIP多媒体框架协议； 6. 支持ITU-T H.239, BFCP双流协议； 7. 音频输入接口，至少1路 线性输入, 至少1路 麦克风输入； 8. 音频输出接口，至少1路 线性输出, 至少1路HDMI音频输出； 9. 视频输入接口，至少1路HDMI输入，至少1路DVI输入； 10. 视频输出接口，至少2路HDMI输出； 11. USB接口，至少2路USB输入； 12. NAT/防火墙穿越，支持H.460.18/19， H.460.23/24 ； 13. ★至少支持双路1080p 30帧/秒效果，主视频和辅视频双路1080P分辨率时，双流的两路图像帧频均不低于30帧每秒。 14. H323媒体安全，至少支持H235.6（AES-256）、H235.6（AES-128）、SRTP（AES-128&SHA1-80）； 15. SIP媒体安全，至少支持SRTP（AES-128&SHA1-80）； 16. ★至少支持64kbps至8Mbps呼叫带宽。 17. 支持本地和远端同视功能，即将本端视频输出的视频画面同步输出到远端，本地和远端看同一视频画面 ； 18. ★支持会议终端内置MCU功能，通过内置MCU至少支持召开1+3的会议； 19. 支持内置VPN（服务器端/客户端），无需专网也可享受专网体验。 20. ★支持视频会议终端本地USB录制，所见即所录，可以选择录制本地画面，远端画面，双流画面及多画面，生成标准mp4格式文件，终端点播； 21. 支持定时自动开关机功能； 22. ★支持模拟麦克风、数字麦克风、USB 麦克风输入； | 1 | 台 |
| 六、数字网络化传输扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | ★24路信号输入（16MIC数字增益调节、2组立体声、1组返回、声卡/MP3+光纤),内置压限器，噪声门，高低通，4段参数均衡，延时，声像平衡调节，12路信号输出（LR主输出，8编组输出，2辅助输出），4路独立效果器，17个100MM电动推子，内置声卡，4个快捷场景模式调用键，脚踏开关接口，光纤输入/输出，多轨数字录音。★7寸触摸屏，支持有线网口调节（或外接路由器无线调节） | 1 | 台 |
| 2 | 数字网络音频处理器 | ★不小于3.2"真彩色触摸屏； 48bit双核芯高速DSP,独立高性能模数24bit/48kHz采样； ★不少于8路输入/输出，噪声抑制、音源选择，分频 ★不少于6×11段参量均衡、延时、相位、增益、压限； ★不少于8路模拟或网络输出，输入比例混音、分频，8×11段参量均衡、延时、相位、增益、压限； ★32组数据存储，安全锁，五级用户管理权限。 | 3 | 台 |
| 3 | 鹅颈话筒 | 元件：固定充电背板，静电型电容式；指向性：超心形单指向性；频率响应：80-20,000Hz；高通滤波：80Hz,18dB/octave；开路灵敏度：-40dB(10.0；mV)1V@1Pa；阻抗：250Ω；最大输入声压级：138dB声压,1kHz@1%T.H.D.；动态范围：(典型值)109dB,1kHz于最高声压；信噪比：65dB,1kHz@1Pa；开关：平直，高通滤波；幻像电源：直流11-52VDC,耗电：4mA典型；输出端子：内置式3针卡农公头； | 4 | 支 |
| 4 | 单无线手持话筒 | 集成话筒振膜设计，-10 dB增益衰减；轻质耐用结构；彩色ID保护盖；一键式快速查找最佳开放频率；每个频带多达12个兼容系统；XLR（–20.5 Dbv/200）和¼英寸输出接口（–13 Dbv/50）；微处理器控制的内部天线分集；双色音频状态指示灯；机架式设计；灵敏度-105 dB12 dB 信噪比，根据体育场标准大小，保证信号接收稳定，音质卓越。 | 2 | 套 |
| 5 | 单无线头戴话筒 | 电容拾音头； 心形；频率响应自: 60 Hz频率响应至: 20 KHz灵敏度 (dBV/Pa): -50 dBV/Pa，26dB增益调整范围；轻质耐用结构；彩色ID保护盖；一键式快速查找最佳开放频率；每个频带多达12个兼容系统；XLR（–20.5 Dbv/200）和¼英寸输出接口（–13 Dbv/50）；微处理器控制的内部天线分集；双色音频状态指示灯；机架式设计；灵敏度-105 dB12 dB 信噪比，根据体育场标准大小，保证信号接收稳定，音质卓越 | 2 | 套 |
| 6 | 天线分配系统 | 四档位增益选择开关；频率范围：470-952 MHz；五路有源天线分配器；配电系统；多台连机；带射频信号放大，补偿因信号功率被分至多个输出而造成的插入损耗；天线增益: 7.5 dBi；信号增益 ±1 dB；增益切换 +12 dB, +6 dB 0 dB, -6 dB；射频信号过强指示灯 | 1 | 套 |
| 7 | DVD播放器 | DVD-Audio，SACD，DVD，DVD-R，DVD-RW，SVCD，PVCD，CD，CD-R，CD-RW 音场解码 ：杜比AC-3和DTS双解码 视频特性： 108MHz/12bit 视频数模转换器 频率响应 4Hz-20KHz 音效功能：虚拟环绕，纯影院逐行扫描 | 1 | 台 |
| 8 | 主扩双8寸网络传输线阵列有源二分频音箱 | ★频率范围≤80Hz-≥22KHz； 相位响应375Hz-14KHz； ★不小于双8"低频中程锥形扬声器，不小于1.8"高频压缩驱动单元 最大功率≥1800W ★灵敏度≥101dB ★最大声压≥133dB～143dB ★指向角H/V：100°x15° ★尺寸≤54x25x31cm ★重量≤16kg ★音频网络传输：Dante或类同的传输协议放大器模块：ClassD，输出功率可设定 | 9 | 只 |
| 9 | 主扩数字传输线阵列有源超低频音箱 | 数字传输线阵列有源低频18"扬声器单元 ★ 频响Hz/-6db：30-110 电能消耗VA：600 最大功率PeakPower/w：2400 ★ 灵敏度db/m/w：100 最大声压db：133 ★ 尺寸cm：≤54x60x62 ★ 重量kg：≤38/32(Nd) ★ 音频网络传输：Dante或类同的传输协议放大器模块：ClassD，输出功率可设定 | 2 | 只 |
| 10 | 补声双6寸网络传输线阵列有源二分频音箱 | ★频率范围≤80Hz-≥22KHz； ★不小于双6"低频中短程锥形扬声器，不小于1.8"高频压缩驱动单元 最大功率≥1800W ★灵敏度≥100dB ★最大声压≥132dB～142dB ★指向角H/V：100°x15° ★尺寸≤46x22x27cm ★重量≤10kg ★音频网络传输：Dante或类同的传输协议放大器模块：ClassD，输出功率可设定 | 6 | 只 |
| 11 | 补声数字传输线阵列有源超低频音箱 | 数字传输线阵列有源低频15"扬声器单元 ★ 频响Hz/-6db：35-120 电能消耗VA：450 最大功率PeakPower/w：1800 ★ 灵敏度db/m/w：100 最大声压db：99 ★ 尺寸cm：≤46x55x61 ★ 重量kg：≤25 ★ 音频网络传输：Dante或类同的传输协议放大器模块：ClassD，输出功率可设定 | 2 | 只 |
| 12 | 台唇数字传输有源扬声器 | ★不少于2只5"二分频音箱 ★频率响应≥70Hz-20KHz(-3dB) 最大功率≥600W 灵敏度≥93dB/1W/1M ★最大声压≥118dB（PEAK） ★覆盖角度：水平60°垂直40° ★高音单元：3寸纸盘高音 低音单元：5寸喇叭单元，35mm音圈 ★音频网络传输：Dante或类同的传输协议放大器模块：ClassD，输出功率可设定 | 4 | 只 |
| 13 | 返听数字传输有源扬声器 | ★ 工作频率范围：50Hz-22KHz； 35°或55°仰角； ★不小于12"低频锥形扬声器，不小于1.8"高频压缩驱动单元 电能消耗：350VA 最大功率P≤：1400w ★ 灵敏度dB/m/w：≥100dB ★ 最大声压≥：131dB ★ 指向角H/V：60°x40° ★ 尺寸：≤61x44x31cm ★ 重量：≤18kg ★ 音频网络传输：Dante或类同的传输协议放大器模块：ClassD，输出功率可设定 | 4 | 只 |
| 14 | 监听音箱 | 2路双功放有源工作室监听音箱；频率响应(-10DB):54HZ-30KHZ;LF:5寸锥面；1寸半球形；输出功率LF45W，HF25W。 | 2 | 只 |
| 15 | 监听耳机 | 动圈耳机;佩戴方式头戴式;频响范围21-18000Hz;阻抗24欧姆;灵敏度108dB;总谐波失真＜0.7%;耳机插头3.5mm插头 | 1 | 副 |
| 16 | 时序电源器 | 输入电源：AC220V/50Hz；电源控制：单相40A；输出：12通道万用插座，AC220V/10A；直接控制：钥匙；外部控制：DC5-24V控制电平，短路干接点多台连接。采用降低传导噪声的DF1专用滤波器，抑制电源开关噪声、抑制连续或间隙性脉冲干扰 | 3 | 台 |
| 17 | 吊架 | 田字型吊装架，优质钢材加工 | 5 | 套 |
| 18 | 调音桌 | 定制 | 1 | 台 |
| 七、舞台幕布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 枣红色丝绒前檐幕（含衬里） | 阻燃幕 18米×1米×3折×1块 金丝绒、带衬里 B1级阻燃 | 54 | m2 |
| 2 | 枣红色丝绒大幕（含衬里） | 阻燃幕9.5米×7米×3折×2块 金丝绒、带衬里 B1级阻燃 | 399 | m2 |
| 3 | 驼色丝绒会议幕 | 阻燃幕9.5米×7米×3折×2块 金丝绒 B1级阻燃 | 399 | m2 |
| 4 | 墨绿色丝绒横条幕 | 阻燃幕18米×1米×3折×2块 金丝绒 B1级阻燃 | 108 | m2 |
| 5 | 墨绿色丝绒侧条幕 | 阻燃幕3.5米×7米×3折×4块 金丝绒 B1级阻燃 | 294 | m2 |
| 八、舞台机械系统 |  |  |  |  |
| 1 | 舞台机械控制台 | 16路一体化控制 | 1 | 台 |
| 2 | 无级调速大幕拉幕机 | 速度：对开0.1～1.0m /s 载荷：大幕重 驱动类型：无级调速 电机功率：1.1KW,交流电机电源:SC380/50Hz 定位精度：±5mm；噪音：≤50db 安全措施:左右及中间限位 包含水平滑轮装置,垂直滑轮装置,钢丝绳及绳夹,电缆筐,大幕行走装置,首车组件,大幕导轨装置,大幕调平装置等所有设备及材料的制作安装 | 1 | 套 |
| 3 | 匀速对开拉幕机 | 幕布小车挤压式匀速对开,恒速:0.2m/s,电机功率:750W,牵引力:400KG,噪声:≤50dB | 1 | 套 |
| 4 | 电动景用驱动 | 电机功率:2.2KW,吊点数：5，载重:400kg,速度:0.35m/s；减速机：斜齿轮减速机；传动效率达94%；安全及检测装置：防护等级≥IP55；防护等级：≥IP54；绝缘等级：F级 | 5 | 套 |
| 5 | 电动顶逆光驱动 | 电机功率:3KW,吊点数：5，载重:400kg,速度:0.2m/s；减速机：斜齿轮减速机；传动效率达94%；安全及检测装置：防护等级≥IP55；防护等级：≥IP54；绝缘等级：F级 | 5 | 套 |
| 6 | 电动侧光驱动 | 电机功率:3KW,吊点数：4，载重:400kg,速度:0.2m/s；减速机：斜齿轮减速机；传动效率达94%；安全及检测装置：防护等级≥IP55；防护等级：≥IP54；绝缘等级：F级 | 2 | 套 |
| 7 | 对开轨道 | 10#槽钢及4#角钢现场焊接 | 2 | 道 |
| 8 | 吊杆杆体 | 50管现场焊接梯形式 | 13 | 道 |
| 9 | 舞台区钢结构 | 简易型 | 1 | 项 |
| 10 | 面光区钢结构 | 简易型 | 1 | 项 |
| 11 | 线材 | BVR2.5mm2\3*1.5mm2+1\4*0.5mm2 | 1 | 批 |
| 12 | 耳光区灯架 | 简易型 | 1 | 项 |
| 13 | 附件 | 标准件、钢丝绳卡头等 | 1 | 项 |
| 九、舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| 面光灯 |  |  |  |  |
| 1 | LED聚光灯 | 规格：1. 电压：AC100-240V 50/60Hz；2. 功率：200W；显色 90；3. 色温 3200K；4. 调光方式：DMX512/主从/数码调光；照射角度 15-60度；5. 灯体尺寸：370*360*600mm；6. 重量：9.5kg，带遮光板叶，铸铝外壳。 | 15 | 台 |
| 耳光灯 |  |  |  |  |
| 2 | LED聚光灯 | 规格：1. 电压：AC100-240V 50/60Hz；2. 功率：200W；显色 90；3. 色温 3200K；4. 调光方式：DMX512/主从/数码调光；照射角度 15-60度；5. 灯体尺寸：370*360*600mm；6. 重量：9.5kg，带遮光板叶，铸铝外壳。 | 12 | 台 |
| 一道顶光 |  |  |  |  |
| 3 | LED数码变色帕灯 | 规格：1. 电压：AC90V-240V 50-60Hz；2. 全彩灯珠：三合一 红54、绿54、蓝54；3. 数码显示，混色优异；4. 运行模式自动，DMX；5. 通道：8个通道；透镜角度25°；6. 材料压铸铝；7. 净重：2kg | 16 | 台 |
| 4 | LED平板会议柔光灯 | 照度：3200K;功率：180W;光源：386颗0.5W高亮度LED贴片灯珠（暖白）;LED寿命：50,000 小时;色温：3200K;显指：R>80以上;光束角度：60度;效果：调光0~100%;通道：2CH;控制模式：DMX512控制;保护等级：IP20;工作温度：-25℃~ +35℃ 外壳材料：铝;灯体尺寸： 560x292x100mm;净重/毛重：8.0KG | 6 | 台 |
| 二道顶光 |  |  |  |  |
| 5 | LED数码变色帕灯 | 规格：1. 电压：AC90V-240V 50-60Hz；2. 全彩灯珠：三合一 红54、绿54、蓝54；3. 数码显示，混色优异；4. 运行模式自动，DMX；5. 通道：8个通道；透镜角度25°；6. 材料压铸铝；7. 净重：2kg | 16 | 台 |
| 6 | LED平板会议柔光灯 | 照度：3200K;功率：180W;光源：386颗0.5W高亮度LED贴片灯珠（暖白）;LED寿命：50,000 小时;色温：3200K;显指：R>80以上;光束角度：60度;效果：调光0~100%;通道：2CH;控制模式：DMX512控制;保护等级：IP20;工作温度：-25℃~ +35℃ 外壳材料：铝;灯体尺寸： 560x292x100mm;净重/毛重：8.0KG | 6 | 台 |
| 7 | 摇头光束灯 | 欧司朗230W；采用TFT液晶显示，智能触摸屏兼顾按键操作方式。菜单语言切换，菜单可方便的切换中文或英文。230W原装进口泡，灯具做静音处理，控台自动点泡，通道：16/20通道总功率：400W保险丝：10A 通道：16通道颜色：14色+白光图案：17款图案+白光 频闪：0-10次/秒，速度可调X轴：540°Y轴：270°液晶显示：开/关保护：IP20，过热保护棱镜：进口光学 八棱镜电子调焦，雾化效果净重：18KG | 2 | 台 |
| 一道逆光 |  |  |  |  |
| 8 | LED数码变色帕灯 | 规格：1. 电压：AC90V-240V 50-60Hz；2. 全彩灯珠：三合一 红54、绿54、蓝54；3. 数码显示，混色优异；4. 运行模式自动，DMX；5. 通道：8个通道；透镜角度25°；6. 材料压铸铝；7. 净重：2kg | 16 | 只 |
| 9 | LED平板会议柔光灯 | 照度：3200K;功率：180W;光源：386颗0.5W高亮度LED贴片灯珠（暖白）;LED寿命：50,000 小时;色温：3200K;显指：R>80以上;光束角度：60度;效果：调光0~100%;通道：2CH;控制模式：DMX512控制;保护等级：IP20;工作温度：-25℃~ +35℃ 外壳材料：铝;灯体尺寸： 560x292x100mm;净重/毛重：8.0KG | 6 | 台 |
| 10 | 摇头光束灯 | 欧司朗230W；采用TFT液晶显示，智能触摸屏兼顾按键操作方式。菜单语言切换，菜单可方便的切换中文或英文。230W原装进口泡，灯具做静音处理，控台自动点泡，通道：16/20通道总功率：400W保险丝：10A 通道：16通道颜色：14色+白光图案：17款图案+白光 频闪：0-10次/秒，速度可调X轴：540°Y轴：270°液晶显示：开/关保护：IP20，过热保护棱镜：进口光学 八棱镜电子调焦，雾化效果净重：18KG | 2 | 台 |
| 二道逆光 |  |  |  |  |
| 11 | LED数码变色帕灯 | 规格：1. 电压：AC90V-240V 50-60Hz；2. 全彩灯珠：三合一 红54、绿54、蓝54；3. 数码显示，混色优异；4. 运行模式自动，DMX；5. 通道：8个通道；透镜角度25°；6. 材料压铸铝；7. 净重：2kg | 16 | 只 |
| 12 | 摇头光束灯 | 欧司朗230W；采用TFT液晶显示，智能触摸屏兼顾按键操作方式。菜单语言切换，菜单可方便的切换中文或英文。230W原装进口泡，灯具做静音处理，控台自动点泡，通道：16/20通道总功率：400W保险丝：10A 通道：16通道颜色：14色+白光图案：17款图案+白光 频闪：0-10次/秒，速度可调X轴：540°Y轴：270°液晶显示：开/关保护：IP20，过热保护棱镜：进口光学 八棱镜电子调焦，雾化效果净重：18KG | 4 | 台 |
| 侧光 |  |  |  |  |
| 13 | LED数码变色帕灯 | 规格：1. 电压：AC90V-240V 50-60Hz；2. 全彩灯珠：三合一 红54、绿54、蓝54；3. 数码显示，混色优异；4. 运行模式自动，DMX；5. 通道：8个通道；透镜角度25°；6. 材料压铸铝；7. 净重：2kg | 24 | 台 |
| 地面 |  |  |  |  |
| 14 | 追光灯 | 光源： 330W;总功率：600W;颜色：白，绿，蓝，红，黄 功能：手动调焦，光圈，频闪，放大;灯体尺寸：100*21*21cm 净重：25KG | 2 | 台 |
| 15 | 烟机 | 工作电压：220V/230V AC 50Hz 功率：1500W/1200W 预执时间：10分钟 控制：10M线控制及无线控制 | 2 | 台 |
| 16 | 泡泡机 | 适用于专业演出团体，演播厅，舞台及 娱乐场所做特效用，采用双轮高速出泡， 鼓风机上场等工艺；该机稳定性好，无噪音，出泡多，均匀，；覆盖面大，遥控范围在200米左右 电压：220V/240V/50HZ | 2 | 台 |
| 17 | 摇头光束灯 | 欧司朗230W；采用TFT液晶显示，智能触摸屏兼顾按键操作方式。菜单语言切换，菜单可方便的切换中文或英文。230W原装进口泡，灯具做静音处理，控台自动点泡，通道：16/20通道总功率：400W保险丝：10A 通道：16通道颜色：14色+白光图案：17款图案+白光 频闪：0-10次/秒，速度可调X轴：540°Y轴：270°液晶显示：开/关保护：IP20，过热保护棱镜：进口光学 八棱镜电子调焦，雾化效果净重：18KG | 4 | 台 |
| 背景光 |  |  |  |  |
| 18 | 天排灯 | 光源：108颗/3W灯珠,RGBW8个通道，采用原装台湾光宏芯 片，每个灯珠配备独立光学设计，反射角能达到120度。 数码显示，混色优，屏保，信号自查功能铝材+钣金，透镜角度：冷光镀膜反光碗。尺寸：690X220X48mm 重量：8.5kg | 9 | 台 |
| 十、管理及应用系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电直通箱 | 1、 供电：三相五线制 AC380V±10％，频率 50Hz±5％. 2、 额定功率：24路×4KW; 可适用于任何负载.自带16A防水三芯插头. 3、 电流、电压表液晶屏显示.过载与短路双重保护高分断空气开关. 4、 A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用插座方便使用 | 2 | 台 |
| 2 | DMX放大器 | 1、两组DMX信号变8组。 2、两路输入分别隔离。输出8路相互隔离。做到出入、输出全部完全隔离。 3、DMX信号自动分离，分离后互不影响。适用3针 或5针插头每个通道各自有一盏LED灯显示数据 | 2 | 台 |
| 3 | 调光台 | 1、DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道； 2、最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库； 3、内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果，图形参数均可独立设置； 4、60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步； 5、带背光的LCD显示屏，中英文显示； 6、关机数据保持； 7、U盘备份和升级，U盘读取：支持FAT32格式 8、专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用； 9、DMX512 通道数：1024； 10、电脑灯的配接数量：96； 11、电脑灯重新配接地址码：支持； 12、灯具水平垂直交换：支持； 13、灯具通道反相输出：支持； 14、灯具通道滑步模式切换：支持； 15、每台电脑灯最多可用控制通道：40主通道+40微调通道； 16、灯库：支持珍珠R20灯库 17、可保存的场景数量：60； 18、可同时运行的场景数量：10； 19、多步场景的总步数：600； 20、场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步； 21、每个场景可存储图形数量：5； 22、图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形； 23、可同时运行图形数量：10； 24、主控推杆：全局、重演、灯具； 25、立即黑场：支持； | 1 | 台 |
| 4 | 线材、管材、桥架、安装配件 |  | 1 | 批 |
| 十一、附件 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体地插 | 一个电源接口，一个音频接口，1个VGA接口,1个RJ45接口 | 2 | 只 |
| 2 | 多媒体地插 | 四个卡侬接口 | 2 | 只 |
| 3 | 多媒体地插 | 两个电源接口，两个RJ45接口 | 8 | 只 |
| 4 | 桌面式话筒支架 | 桌面式话筒支架 | 4 | 套 |
| 5 | 落地式话筒支架 | 落地式话筒支架 | 2 | 套 |
| 6 | 机柜 | 16U | 4 | 套 |
| 7 | 线缆及接插件 | 定制接插件 | 1 | 批 |
| 8 | 控制电脑 | 组合型控制电脑，含两块显示器 | 1 | 套 |
| 9 | 摄像机吊挂支架 | 摄像机吊挂支架 | 3 | 套 |
| 10 | 摄像头支撑架 | 定制 | 1 | 套 |
| 11 | 管材、线材、桥架、安装配件 | 国标 | 1 | 套 |

- 篮球场扩声：

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络传输有源二分频音箱 | ★频率范围≤60Hz-≥22KHz； ★不小于10"低频扬声器，不小于1.8"高频压缩驱动单元 最大功率≥1000W ★灵敏度≥99dB ★最大声压≥130dB ★指向角H/V：90°x60° ★尺寸≤30x54x31cm ★重量≤13kg ★音频网络传输：Dante或类同的传输协议放大器模块：ClassD，输出功率可设定 | 10 | 只 |
| 2 | 双手持无线话筒 | 大屏幕动态液晶显示，AF、RF电平及讯道转换。红外线对频，发射器可互换，操作简便，功能先进。PLL双颇道锁相环回线路设计，UHF频段自动选讯功能。 | 1 | 套 |
| 3 | 数字调音台 | 12路信号输入（6MIC数字增益调节、1组立体声、1组返回、声卡/MP3+光纤),内置压限器，高低通，4段参数均衡，延时，声像平衡调节，8路信号输出（LR主输出，4编组输出,2组辅助输出），2路独立效果器，9个100MM电动推子，内置声卡，4个快捷场景模式调用键，脚踏开关接口，光纤输入/输出，多轨数字录音，3.2寸触摸屏，支持有线网口调节（或外接路由器无线调节） | 1 | 台 |
| 4 | 数字网络音频处理器 | ★不小于3.2"真彩色触摸屏； 48bit双核芯高速DSP,独立高性能模数24bit/48kHz采样； ★不少于8路输入/输出，噪声抑制、音源选择，分频 ★不少于6×11段参量均衡、延时、相位、增益、压限； ★不少于8路模拟或网络输出，输入比例混音、分频，8×11段参量均衡、延时、相位、增益、压限； ★32组数据存储，安全锁，五级用户管理权限。 | 1 | 台 |
| 5 | 天线分配系统 | 频响范围: 470-870 MHz；RF 输出水平(增益):-0.5 to 3dB；第三个指定阻率:24 dBm；阻抗:50Ohm；输入电压:90-260 V switching power；出电压:12-18V, 4 Connectors；天线调压电压:12-18V； | 1 | 套 |
| 6 | 机柜 | 16U | 1 | 套 |
| 7 | 平板电脑 | 无线控制数字调音台 | 1 | 台 |
| 8 | 管材、线材、安装配件 | 国标 | 1 | 套 |

- 其他说明及要求：

- 1. 系统概述

针对本项目提供的建筑功能布局图纸，本次温州第二职业中等专业学校会议室分布情况及设计范围，见下表：

| 会议室名称 | 数量（间） | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 507座的中型报告厅 | 1 | 报告厅楼三层 |
| 928座的大型报告厅 | 1 | 图书馆三层 |
| 室内篮球场 | 1 | 体育馆 |

通过对原模拟音频扩声系统、DMX512数字灯光系统、数控机械系统、数字会议、LED数字大屏显示、数字信号切换、中央数控制系统、远程视频会议系统设计的理解， 在同等造价下，设计全数字化网络传输的音响设备，更能符合现代化报告厅设计的使用要求。它在功能和音质处理上，相对传统模拟音响设备，音频信号传输更加稳定（双系统备份），操控性、扩展性更加方便。

2. 设计依据

1. 根据建筑设计院提供的建筑施工图，结合我司工程师多年对学校报告厅、国内剧场剧院的设计经验和业主使用用途，对报告厅舞台工程进行专业工艺设计。

2. 相关设计规范如下：

《剧场建筑设计规范》   JGJ57-2016

《体育场馆声学设计及测量规程》   JGJ／T 131-2012

《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》   GB/T14476-93

《电气装置安装施工及验收规范》   （GB50169-2016）

《民用建筑电器设计规范》   JGJT16-2016

《建筑设计防火规范》   GB50016-2018

《建筑电气工程施工质量验收规范》   GB 50303-2011

《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》  GB/T 28049-2011

3. 系统需求分析

(1)507座报告厅需考虑包括数字网络音频扩声系统、舞台会议灯光、电子会标屏、数字会议、视频投影显示、信号切换、中央控制功能。

满足：大型会议、学术报告。

设计标准：《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》GB/T 28049-2011 会议类一级

(2)928座的大型报告厅需考虑包括数字网络音频扩声系统、舞台表演灯光系统、舞台台上机械系统、舞台幕布、电子会标屏、数字会议、LED大屏显示、信号切换、中央控制、远程视频会议功能。

满足：大型会议、学术报告、文艺汇演、远程视频会议。

设计标准：《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》GB/T 28049-2011 文艺类一级

(3)室内篮球场需考虑数字网络音频扩声系统。

满足：赛事广播、健身运动。

设计标准：《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》GB/T28049-2011体育馆类二级

4. 系统设计说明

## 4.1 507座的中型报告厅

### 4.1.1显示系统

视频显示系统在报告厅主席台的两侧各设计了1套投影幕，用于会场人员视频观看、学术报告内容显示等。

舞台前沿上方设计LED电子会标屏，可以有效杜绝一次性广告横幅的浪费。

观众席中后场上方设计一体化高清摄像头，作为主席台及会场视频采集，方便会场操作人员更好的掌握会场情况。

### 4.1.2 数字会议系统

数字会议系统采用手拉手方式连接，发言单元采用便携式T型手拉手安装，外形美观，安装灵活，使用非常方便，而且布线量非常的少，不影响整体的装修布局。数字会议系统由1台数字会议控制主机、1台桌面式主席机、5台桌面式代表机组成；

会议主机可有序设定控制会场话筒的开启数量及开启模式。

会议主席机可有序控制会场代表机话筒发言秩序，不受会场话筒的开启数量及开启模式的控制，有绝对的优先权。

### 4.1.2 数字网络化扩声系统

根据中型报告厅的面积、长宽比例和使用功能，参考国家《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》GB/T 28049-2011 会议类一级。

扩声系统扩声方式采用：LR+SUB+Monitor。

扩声音箱由左右网络化主音箱加舞台台唇补声音箱、舞台返听系统组成。

依据厅堂体型和设计标准及初步EASE模拟，主音箱选用： 8只双6寸低频单元+1.8寸高频压缩驱动单元网络化传输有源阵列式音箱。低频下限通过模拟配置2只15寸网络化传输有源阵列式音箱，作为全频阵列式的补充，提升全场能量感。

台唇音箱选用：4只双5寸低频全频网络化传输有源音箱。

舞台上设计4只舞台返听音箱，提供给舞台上的领导聆听。除了观众区的扩声系统外，舞台上也有一个独立的、良好的听音环境。

### 4.1.3 中控系统

中型报告厅的集中控制系统由可编程中央控制器、无线8.4寸彩色触摸屏、各种总线设备组成，中控主机带有八个串口，八个IO口，八个红外控制口，八个继电器控制口，3个网络控制口等主要接口；通过接入无线触摸屏进行统一控制；周边配套控制设备，有音量控制器，灯光控制器，电源管理器、电源时序器等。

实现全方位的音视频触屏控制，配合数字会议系统实现发言人员的自动摄像跟踪，可定义全景摄像和特写画面。

### 4.1.4 数字矩阵切换系统

数字视频信号同步和异步的路由离不开数字矩阵的切换，如何避免不同信号、不同接口类型之间的切换和连接，数字高清矩阵采用混插矩阵，配置不同接口类型输入输出卡。

根据中型报告厅的输入信号源和显示设备，配置2路HDMI输入2路VGA输入板卡1块、4路HDMI输入模块1块、4路HDMI输出模块1块。

### 4.1.5 舞台会议灯光

报告厅会议舞台照明灯光，亮度800Lux，色温3200K，显色指数92%。满足会场摄像、照相和图像的采集和传输。

采用LED节能灯具，全数字架构，控制灵活。

设计灯位：1道面光、2道顶光、1道背光。

面光是指向表演区正面灯光。面光设计为一道，设置可调光回路15路，直通回路4路。因面光射程较远，对灯光的光束和亮度要求比较高，设计采用光源：72颗 3W灯珠；照射角度25°；LED暖白灯。面光灯杆采用固定安装方式。

要求：  面光桥的位置，应使光轴射到台口线与台面的夹角成45-50度之间；面光马道施工工艺：

1、马道宽度不小于0.8米;

2、马道走人高度不低于1.3米（实际按现场）;

3、灯具安装净高不低于1.0米；

4、面光出光口高度不小于0.8米，不大于1.0米；

5、面光出光口饰面设计金属护网，规格：护网孔径35~45mm，铅丝直径不大于1.0mm；

6、面光桥活荷载不小于250公斤/平方米，灯架活荷载不小于50公斤/米。

顶光——依据中型报告厅舞台深度及高度，我们在设计中设置了两道顶光、设置调光回路12路；并在吊杆上分别设置了2路1.5KW直通回路，供会议照明灯具及以后增加其他效果灯具使用，并在吊杆上设置DMX信号接口。

背光——供背景照明，背景主题可鲜明显现，设置背光照明，减少光线对台上领导的影响，让领导感觉刺眼。

## 4.2  928座的大型报告厅

### 4.2.1 LED大屏显示系统

大型报告厅体型长约41米（含舞台部分），宽33米，原200寸投影显示+观众区两侧电视显示，在这么大的一个会场里，从视觉观看角度上会不舒服，屏幕偏小，显示和观看效果不好。设计更换LED显示屏。演出或高端会议时，主屏可以设置成主+副屏运用效果。

在主席台前方配置4台移动式的55寸液晶显示器，作为返显显示器，满足主席台人员观看。可以对DVD的视频源和电源的信号进行投影显示。外带的视频信号可以接在多媒体插座上，进行投影显示。

舞台前沿上方设计LED电子会标屏，可以有效杜绝一次性广告横幅的浪费。

观众席中后场上方设计一体化高清摄像头1台，舞台上场门和下场门上方各布置1台一体化高清摄像头，作为主席台及会场视频采集，方便会场操作人员更好的掌握会场情况和远程视频会议视频采集、录播系统使用。

### 4.2.2 数字会议系统

采用手拉手会议系统，配置了1支主席单元和10支代表单元。主席单元可以随意切断代表单元发言。发言单元采用便携式手拉手安装，外形美观，安装灵活，使用非常方便，而且布线量非常的少，不影响整体的装修布局。系统由数字会议控制主机、桌面式主席机、桌面式代表机等设备组成。

### 4.2.3 数字网络化扩声系统

根据大型报告厅的面积、长宽比例和使用功能，参考国家《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》GB/T 28049-2011 文艺类一级。

扩声系统扩声方式采用：LCR+SUB+AUX+Monitor。

扩声音箱由左中右网络化主音箱加舞台台唇补声音箱、舞台返听系统组成。

依据厅堂体型和设计标准及初步EASE模拟，主音箱选用： 9只双8寸低频单元+1.8寸高频压缩驱动单元网络化传输有源阵列式音箱。低频下限通过模拟配置2只18寸网络化传输有源阵列式音箱，作为全频阵列式的补充，提升全场能量感。

中场补声音箱选用：6只双6寸低频单元+1.8寸高频压缩驱动单元网络化传输有源阵列式音箱。低频下限通过模拟配置2只15寸网络化传输有源阵列式音箱，作为全频阵列式的补充，提升中后场能量感。

台唇音箱选用：4只双5寸低频全频网络化传输有源音箱。

舞台上设计4只舞台返听音箱，提供给舞台上的领导聆听。除了观众区的扩声系统外，舞台上也有一个独立的、良好的听音环境。

### 4.2.4 数字矩阵切换系统

采用高清混合矩阵切换器，支持28路高清视频信号交换。支持图像最高分辨率1920×1200@60Hz。高清混合矩阵切换器，同时兼容模拟信号、数字高清信号输入，并支持多种信号格式，覆盖目前主要的信号的类型，极其适合于模拟、数字信号共存的场合。为了方便视频以及电脑信号的输入，需配置高清矩阵切换系统。该系统可以实现显示切换控制、输入的切换控制、视频输出的切换控制等、电脑显示的切换显示等。

### 4.2.5 集中控制系统

配置一台中央控制主机和一台IPAD，满足一键式触发模式，只需要对中控软件进行编程，用IPDA对整个系统进行管理和控制。对视频显示系统，控制投影机开/关、暂停、信号源切换，以及投影机升降、投影幕升降。对电脑/视频/音频智能型切换设备；实时控制电脑、视频、音频信号的相互切换等。对各种演示播放设备、（DVD的开关、播放等）。控制智能电源时序器，使系统设备按顺序开启或关闭。

实现全方位的音视频触屏控制，配合数字会议系统实现发言人员的自动摄像跟踪，可定义全景摄像和特写画面。

### 4.2.6 视频会议系统

设置3台高清摄像机为远端会场提供本地会场的画面，以实现随时将会议主持人、发言代表图像在大屏幕中显现出来，也可以将所选择会议摄像系统中的图像和会议伴音，通过电视会议系统等传输到其它会场，让与会代表都可清晰观看；报告厅正方的1只高清摄像机与数字会议系统及集中控制系统配合，实现摄像枪自动跟踪功能：摄像机带有多个预置位，配合控制软件，可自动跟踪发言人。彩色变焦摄像头的控制系统包括控制器，配合系统的话筒管理软件，摄像头可自动跟踪发言人。

### 4.2.7 舞台灯光系统

报告厅舞台照明灯光，亮度1200Lux，色温3200K，显色指数92%。满足表演、会场摄像、照相和图像的采集和传输。

采用LED节能灯具，全数字架构，控制灵活。

设计灯位：1道面光、2道耳光、2道顶光、2道逆光、2道侧光、1道背光。

在舞台前方安装15只LED LED聚光灯，作为面光灯使用，满足人物正对面光的需要和突出人物表情刻画、更生动的勾画出演员的表演特点。

要求：  面光桥的位置，应使光轴射到台口线与台面的夹角成45-50度之间；面光马道施工工艺：

1、马道宽度不小于0.8米;

2、马道走人高度不低于1.3米（实际按现场）;

3、灯具安装净高不低于1.0米；

4、面光出光口高度不小于0.8米，不大于1.0米；

5、面光出光口饰面设计金属护网，规格：护网孔径35~45mm，铅丝直径不大于1.0mm；

6、面光桥活荷载不小于250公斤/平方米，灯架活荷载不小于50公斤/米。

在舞台左右上场门和下场门设置各安装6只LED LED聚光灯作为耳光灯使用，增加舞台表演人员的左右立体感。

舞台两侧各安装12只LED PAR灯补充人物两侧光，刻画和压制人物及物体的左右轮廓的暗影区。

在舞台中间安装32只LED PAD灯，作为顶灯使用，32只LED PAD灯，作为逆灯使用，主要用来照明，增加舞台亮度，人物立体层次感，可以对很多景物、道具定点照射。

在主席台的位置，安装18只LED平板会议柔光灯增加主席台亮度；9只天排灯照明会议二道幕，供给会议照明使用。

12只230W摇头光束灯，烟雾机，通过灯光变化给舞台制造出动感的效果。

### 4.2.8 舞台机械系统

- 舞台基本参数：

- 台  口：  宽约16.56米（两侧墙间宽度约为33米）

- 主舞台：  宽20米   深约10米

- 主舞台：  净空高度约为5.8米

- 机械主要包括：

- 无级变速大幕机；电动灯光吊杆机；电动景物吊杆机。

- 机械控制主要包括：

- 由数字控制台及配套的强电输出柜组成。

- 舞台机械设备清单:

| 设备编号 | 设备名称 | 数 量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 无级变速大幕机 | 1 |
| 2 | - 匀速对开拉幕机 | 1 |
| 3 | - 电动灯光吊杆机 | 7 |
| 4 | - 电动景物吊杆机 | 5 |

- 机械设备介绍

- 1、无级变速大幕机

- 大幕是舞台上使用最频繁的机械之一，在镜框式台口的舞台上用来分隔演员与观众，演出中换场。对开式大幕是两片幕布相同或反向运动，实现幕的启闭，为最常见的形式。对开式均匀伸缩大幕能使幕布叠纹均匀，美观大方，并可实现无级调速。同时设置手动机构作应急用。无级调速均缩片大幕机由幕体机架、均缩片、钢丝绳、拐角滑轮、张紧滑轮及控制柜等几部分组成。大幕机的幕体机架固定在台口的上沿，机架的两头与一层天桥相连，中间通过与栅顶相连的吊点悬挂。大幕机幕体悬挂在均缩片的中心挂钩上，它的对开与闭合是通过大幕机两边沿着水平运动的均缩片的相向运动来实现的。均缩片的运动是由控制柜中的动力机构驱动钢丝绳的收、放，通过拐角滑轮、张紧滑轮，拉动与收、放钢丝绳相连的均缩片来实现的。控制柜可实现手动、电动，并可无级调速，机械传动采用高速级带传动、低速级链传动两级传动，工作可靠，设计合理，运行噪声低。

- 大幕机的开闭速度为0.1～1.0米/秒。

- 大幕机设有开、闭限位开关和开、闭减速开关保护装置，在运行至开闭位置前自动减速，以防止在到达限位点时速度过快，损坏驱动机构或幕布。

- 2、舞台吊杆

- 舞台电动吊杆系统由电动吊机、拐角滑轮组、一～四或五槽吊点滑轮组、钢丝绳及其附件（钢丝绳夹、索具螺旋扣等）和杆体等几部分组成。

- 小滚筒吊机示意图

- 卷筒安装在减速机两出轴上、钢丝绳多层缠绕，通过吊机驱动钢丝绳在卷筒上的卷绕与放出来实现杆体的升降，是一种卷扬式悬挂系统。这其中，电动吊机是系统的最重要的部分，它是由自制动三相异步电动机、蜗轮——蜗杆减速机、卷筒及支撑座、机座等几部分组成。采用了自制动电机＋蜗轮——蜗杆减速机的动力机构，利用蜗轮蜗杆的自锁功能，使吊机具有双重制动功能，系统的安全性得到充分的保障。吊杆杆体采用直径为50mm的钢管，以保证在满载条件下杆体的刚性和直度。灯光吊杆的额定速度为0.175米/秒，额定荷载为600公斤（包括杆体自身重量），除了吊挂普通灯具外，还可满足吊挂电脑灯等大型灯具的要求。景物吊杆的额定速度为0.35米/秒，额定荷载为350公斤（包括杆体自身重量），用于吊挂演出景物。

- 机械控制系统

- 机械设备控制台选用数模控制台。本控制台具有有集、点控功能；有上下运动指示；可对吊杆实现定点定位操作。机械控制台可对所有机械设备进行单台运行控制、设备编组运行控制；可以在演出中方便快捷地使吊杆运行到位；并集成对二幕机的控制。

- 机械设备控制台所用的按钮开关等主要元件采用中外合资的名牌产品，以保证整体可靠性。 作为控制系统的输出单元，接触器柜的质量也是不容忽视的。接触器线圈采用24V安全电压，保证操作人员的人身安全。

### 4.2.9 舞台幕布系统

一、大幕

幕布是舞台上最重要的舞美景观之一。

观众步入报告厅首先映入眼帘的就是大幕，它带给观众的是整个剧目充实在大幕背后的神秘感，给观众以无穷的遐想。大幕也用于演出开始和结束的启闭作用。

我们在制定此方案时充分考虑大幕的制作设计要求：

大幕是以国产优质仿乔绒为主材、富春纺附材衬底，精心制作而成，其质感丰厚柔软、色彩鲜艳、光泽度好、坠感强并透着柔和与庄严。类型有启闭式、升降式、串叠式等，报告厅由于受舞台高度的限制，我们只能采用普通型启闭式（也称对开式）设计。

普通大幕主要材料为国产纺乔绒（色彩一般多用枣红或是深枣红），材料组成：

径纬密度：42 X 45.1

绒    高：1.6mm

克    重：190g /㎡

色 牢 度：3~4级

衬    材：富春纺

径纬密度：40X23（一公分内）

克    重：110g /㎡

色 牢 度：2级

二、前沿幕

前沿幕是大幕前上台口的横幕,用它作为舞台上檐的假台口，挡住观众对舞台上空的视线，它与大幕形成配套，因而衬托了大幕的美观。类型有升降式，固定式等。在本设计中采用升降式，实际使用中可以用于悬挂大会、典礼或演讲等主题会标。沿幕材料与大幕相同。

三、沿条幕

是舞台两侧和上空的幕布，它起到掩盖观众对舞台侧台和上空的视线，是为观众对舞台美感设计的，同时增强了观众对舞台的立体感，类型有升降式、固定式、实物陈列式等。本报告厅设计有2到沿条幕。

沿、条幕的选材为：绵绸

产品指标：

桑 蚕 丝：100％

径纬密度：40X23（一公分内）

克    重：190g / m

色 牢 度：2级

沿、条幕一般情况下无须增加衬幕，但必须以3︰1垂直缝制。

四、二道对开会议幕

起烘托会议气氛作用，位于大幕之后，常与第二道横侧幕相近，以三倍打折制成对开幕。

开闭形式：对开式。

会议幕采用驼色丝绒布，搭配相同颜色的衬里。

## 4.3  体育馆室内篮球场

根据室内篮球场体型长约33米，宽约27米，高约9.5米和使用功能，参考国家《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》GB/T 28049-2011 体育馆类二级。

扩声系统扩声方式采用：L+R。

室内大空间环境下，如未简单进行声学处理，混响延时时间比较长，直接影响语音清晰度、语言可懂度。依据室内篮球场的体型及室内体育馆音响设计经验，减少声反射和声场定向扩声，初步EASE模拟，音箱选用： 10只单10寸低频单元+1.8寸高频压缩驱动单元网络化传输有源音箱，作为全场定向扩声，提高语音的清晰度和可懂度，声场延续的饱满度。

声压级和声场均匀度满足GB/T 28049-2011《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》最低设计的三级标准。在篮球场建声环境良好的情况，参考体育馆二级标准，相对语音清晰度、可懂度会好点。

音响设备机柜设在弱电间，音响扩声系统架构采用全数字化配置；设置无线话筒天线分配系统，提高无线话筒的接收RF、AF的稳定性；通过Ipad可远程操控调音台；简化操作人员的技术专业性和方便使用。

▲投标人必须对“技术要求”各项参数有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离，评标委会根据偏离情况在技术资信标相应评分细项进行打分量化。

三、技术支持

1、项目实施：

投标方应按照招标方要求，对提供的货物和服务内容提供现场专业技术咨询、搬迁、安装、调试、验收和试运行保障服务（提供安装、测试所用的测试设备、工具等）。招标方项目经理应对项目进行全过程管理，并指派项目组技术人员到现场进行实施，必要时需负责协调设备厂商进行技术支持。

2. 培训支持：

根据项目的实施，投标方应提供以下内容的培训和现场指导：

（1）提供现场安装培训。

（2）用户使用和操作培训，并提供用户操作手册。

（3）提供基本的故障识别和处理培训。

以上所有培训及认证费用应以包括在此项目中，不再另行收费，培训时间及地点由采购人指定。

四、交货期及工期要求

1.▲投标方要求在合同签订后50天内将货物或产品送至指定地点，并通过验收。

2. 投标供应商应对工期有明确的违约责任承诺。

五、验收要求

1、投标方有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

2、产品到达招标方指定的现场后，将由投标方与招标方双方共同开箱清点，并进行签字确认。若有产品差异，应由投标方承担相应责任。

3、投标方应负责品目中明确规定需安装、调试的相关工作，安装、调试的技术人员应具备相应的资质。

4、投标方在设备仪器安装、调试、试运行期间，必须有现场专业技术人员具体负责。招标人认为实施人员不合适时，投标方应按招标方的要求立即予以更换。

5、调试应在安装过程或安装后进行，投标方应根据情况进行调试。

6、设备安装、调试应服从招标人的现场管理、质量检查和监督。

7、在安装期间，招标方拥有观察、检查测试工作质量，并核对按照合同提供的全部设备安装过程的权利。

8、投标方在安装、调试过程中必须遵守工作现场的有关规定，若投标方损坏或污染现场其它物品，需承担全部责任。

9、由于产品缺陷所发生的开箱、重新包装、更换货物的运输、保险等费用均由投标方负责。

10、投标方需保证所配置的产品有合法的使用权，并有相应的使用许可证。

11、产品的安装与调试过程必须经投标方与招标方充分协商并认可方案后进行，安装与调试过程应尽可能减少系统整体停机服务时间，保障系统的连续运行。

六、质量保证及售后服务要求

1. 质量保证

1.1 质保期：本项目采购的设备须提供三年的原厂设备质保服务（包括原厂配件更换）。在质保期内，投标人应无偿的承担故障维修和维护保养的义务以及软件的升级，确系质量原因无法正常工作时，投标人应无偿更换全新合格的产品；

1.2投标方应对所提供的设备有明确的质量违约责任承诺。

2. 售后服务要求

2.1▲项目验收合格后，投标人须提供为期二年的免费运维保障服务及技术支持。

2.2▲所有设备自验收合格后起至少提供原厂二年7*24小时保修服务；提供专用800报修电话；提供一名原厂专署技术客户经理跟踪整个服务事件以及紧急派遣，专署技术客户经理提供与电话支持同步的现场故障诊断。维修响应时间：半小时以内电话技术支持；若需上门维修，则12小时内到达现场并进行维修；保修期后，投标人应继续提供有偿售后服务。保修内出现暂时无法排除的故障，投标人应在24小时内无条件提供同型号产品备机。

# 第五部分   评标原则及方法

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1、采购人或招标代理公司当众开启各投标人的投标文件，并唱读各投标人的商务标。随后对各投标人的投标资格进行审查；然后对合格投标人的技术资信标进行评审；之后对商务标评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

2、▲投标文件递交截止时间止或评审期间，出现有效供应商不足3家的，按流标处理。

四、评标办法

1、本评标办法采用百分制综合评标法，其中技术资信部分70分，商务部分30分。按照招标文件的各项因素进行综合评审后，在有效标中按投标人的最终得分（即技术资信分与商务报价分之和）高低进行排序。

2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。　非单一产品采购项目，根据核心产品品牌确定。

五、评分细则

1、技术资信分（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）

| 序号 | 评分内容 | 分数值 |  |  |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分值 | A档 | B档 | C档 |  |
| 1 | 投标产品品牌情况比较 | 7 | 7-5 | 5-3 | 3-1 | 根据投标设备的品牌形象、产品成熟度、用户美誉度、相关行业测评资料、获得的各种证书、其他特殊要求因素比较打分。 |
| 2 | 对招标文件的响应度及符合性 | 12 | 12-8 | 8-4 | 4-1 | 评标委员会视配置及技术参数的符合性酌情打分 |
| 3 | 投标产品配置及技术参数先进性、可靠性、可扩展性 | 6 | 6-4 | 4-2 | 2-1 | 评标委员会视配置及技术参数比较打分 |
| 4 | 测试验收 | 3 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 评标委员会根据系统测试、验收采用的方法、手段、标准和提供竣工资料的具体说明综合比较评定 |
| 8 | 售后服务 | 6 | 1.根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施，当地服务网点（以工商注册为准）（酌情评分0~3分） 2.售后服务团队具备：市级以上机关事业单位音响、灯光系统维保工作（得3分），县级以上机关事业单位音响、灯光系统维保工作（得2分），具备相关机关事业单位音响、灯光系统维保工作（得1分），投标时携带有效期的维保合同原件备查。 |  |  |  |
| 6 | 投标供应商行业资质 | 10 | 1.具备演艺设备音视频工程企业专项资质证书：音视频智能系统集成工程壹级证书、专业舞台灯光音响工程设计与施工壹级证书（每项得2分，共4分）； 2. 具备演艺设备音视频工程设计施工承包资质证书：专业音响、专业灯光、专业舞台机械工程设计施工承包壹级证书（每项得2分，共6分） （在有效期内，需提供原件备查） |  |  |  |
| 7 | 投标供应商综合实力 | 6 | 1.GB/T19001-2016idtISO9001:2015质量管理体系认证证书（得2分） 2. GB/T24001-2016idtISO14001:2015职业管理体系认证证书（得2分） 3.根据投标人企业规模、财务状况、专利、市场信誉等综合实力横向比较打分（得2分） （在有效期内，需提供原件备查） |  |  |  |
| 8 | 投标供应商2015年至今同类工程项目业绩一览表 | 8 | 根据投标供应商提供的业绩打分：单项合同金额大于等于200万元每个得2分；单项合同金额大于等于150万元每个得1.5分；小于150万元且大于等于100万元每个得1分；提供完整的合同及验收合格证明复印件，否则不得分（投标现场携带合同及验收证明原件备查）。 |  |  |  |
| 9 | 技术力量 | 8 | 根据职业资格证书打分：一级/高级技师（一个得3分），二级/技师（一个得2分），三级/高级技能（一个得1.5分），证书须提供复印件（同时提供员工所在投标供应商的社保证明文件，否则不予给分），投标时携带原件备查。 |  |  |  |
| 10 | 节能环保 | 2 | 投标主要设备已纳入《节能产品政府采购清单》（1分）、具有《环境标志产品政府采购清单》（1分），由评委综合打分。投标文件中必须提供附件六“（9）节能环保产品声明函、（10）节能（环保）产品清单”否则不予给分。 |  |  |  |
| 11 | 投标文件制作质量及优惠条件 | 2 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项（0-1分）及优惠价值（0-1分），由评委综合打分。 |  |  |  |

2、商务评分（30分）：

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

满足招标文件要求且最低投标报价为评标基准值，其余投标人报格与该基准值对比，计算出商务评分值（保留小数点后2位）：

1）有效投标人的投标报格等于评标基准值时其报价分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准值/投标人投标报格）×30（保留小数2位）

3）▲本项目采购预算为: 245万元。投标人报价若超过采购预算，则做无效标处理。

3、扶持政策

3.1本项目在报价评审时对已注册正式进入浙江省政府采购供应商库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行颁发》（财库 [2011]181号）标准规定的小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体如下：

(1)本项目对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格（即最终报价的 94% ）参与报价分评审。

(2)参与本项目政府采购活动的中小企业应当提供 《中小企业声明函》，否则评审时不予认定。

(3)中小企业按上述优惠取得政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

3.2本项目在报价评审时对已注册正式进入浙江省政府采购供应商库且符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库 [2014]68号）标准规定的监狱企业给予价格优惠扶持，监狱企业视同小型、微型企业享受政府采购扶持政策；

3.3本项目在报价评审时对已注册正式进入浙江省政府采购供应商库且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购的通知》（财库 [2017]141号）标准规定的残疾人福利性质单位给予价格优惠扶持，残疾人福利性质单位视同小型、微型企业享受政府采购扶持政策；

4、 有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

5、 评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即技术资信分与商务分之和）高低进行排序。综合得分前两名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签决定排序。

六、定标办法

本次招标由评标委员会推荐中标候选人，招标人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名前列的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以视具体情况确定是否由排名后续的中标候选人为中标人。

七、确定中标人

评标结束后，招标人将在浙江政府采购网及其他政府采购指定信息发布媒体上公示中标结果。在规定期限内招标机构将向中标人发出中标通知书。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。