2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目

招

标

文

件

项  目 编 号：RYCG20221106

采  购 方 式：公开招标

招   标   人：瑞安市莘塍街道办事处

采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

二〇二二年十一月

目录

第一部分  招标公告	- 1 -

第二部分  投标供应商须知	- 4 -

（一）投标须知前附表	- 4 -

附表一 政府采购活动现场确认声明书	- 9 -

附表二 启用备份投标文件申请书	- 10 -

（二）总则	- 11 -

（三）招标文件说明	- 13 -

（四）投标文件的编制	- 14 -

（五）投标文件的递交	- 16 -

（六）开标与评标	- 17 -

（七）授予合同	- 21 -

（八）履约验收	- 22 -

第三部分 招标内容及要求	- 24 -

第四部分  合同条款	- 62 -

2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目合同	- 62 -

安 全 生 产 合 同	- 77 -

第五部分  投标文件格式	- 79 -

附件一  关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函	- 80 -

附件二  中小企业声明函	- 81 -

附件三  残疾人福利性单位声明函	- 82 -

附件四  法定代表人授权委托书	- 83 -

附件五  投 标 函	- 84 -

附件六  建议与少量偏离表	- 85 -

附件七  自2018年1月以来类似项目业绩一览表	- 86 -

附件八  投入车辆、设备、人员装备一览表	- 87 -

附件九  承诺书	- 88 -

附件十 拟派项目负责人资格情况表	- 89 -

附件十一 项目管理人员、服务人员汇总表	- 90 -

附件十二  开标一览表	- 91 -

第六部分  评标办法	- 92 -

第七部分  信贷政策	- 99 -

# 第一部分  招标公告

项目概况 2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目招标项目的潜在投标人应在“政府采购云平台”获取（下载）招标文件，并于2022年11月30日09点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：RYCG20221106

项目名称：2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目

预算金额（元）：5000000

最高限价（元）：5000000

采购需求：

标项名称:2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目

数量:不限  
预算金额（元）：5000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目（具体要求详见招标文件第三部分） 
备注：详见招标文件第三部分内容。

合同履行期限：详见第三部分招标内容。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：至投标截止时间前（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月30日09点00分（北京时间）。

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

开标时间： 2022年11月30日09点00分（北京时间）。

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

- 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作投标文件，同时按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装“政采云电子交易客户端”。

下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379）。

- 供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，各投标供应商自行考虑办理时间。

- 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 潜在供应商应当按照规定方式获取招标文件，未按照规定方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 招标人信息

名称：瑞安市莘塍街道办事处

地址：瑞安市莘塍街道镇府路115号

传真：/

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：0577-65198803

质疑联系人：徐先生

质疑联系方式：0577-65175155

2.采购代理机构信息

名称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

地址：瑞安市安福路28号三楼

传真：0577-65802277

项目联系人（询问）：徐纯璇

项目联系方式（询问）：15057335015

质疑联系人：王芳

质疑联系方式：0577-65802277

3.同级政府采购监督管理部门信息

名称：瑞安市财政局政府采购监管科

地址：瑞安市财政局大楼1505室

传真：0577-65822153

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577-65827567

# 第二部分  投标供应商须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目 |
|  | 项目编号 | RYCG20221106 |
|  | 资金来源 | 财政性资金。 |
|  | 招标人 | 名 称：瑞安市莘塍街道办事处 地 址：瑞安市莘塍街道镇府路115号 项目联系人（询问）：朱先生 项目联系方式（询问）：0577-65198803 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 地 址：瑞安市安福路28号三楼 传 真：0577-65802277 项目联系人（询问）： 徐纯璇 项目联系方式（询问）：15057335015 |
|  | 招标内容 | 2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目（详见招标文件第三部分） |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）； 3.本项目的特定资格要求：无； 4.本项目（否）接受联合体投标。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 本项目电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件” 一份。 - “备份投标文件”一份。 - 中标供应商在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正三副。 |
|  | 采购代理机构指定邮箱 | 260714471@qq.com，本招标文件凡涉及采购代理机构指定邮箱的，均指该邮箱。 |
|  | 投标文件的形式及递交 | 本项目实行远程电子投标。 供应商通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制，采用CA数字 证书进行电子签章和加密并同时生成内容完全一致的“电子加密投标文件”和“备份投标文件”。 - 电子加密投标文件：指数据电文形式的后缀名.jmbs文件。供应商在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件递交至政采云平台，供应商未按要求递交的电子加密投标文件，政采云平台将予以拒收。 - 备份投标文件：指数据电文形式的后缀名.bfbs 文件。在供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用。 建议供应商在投标文件递交截止时间之前将备份投标文件以电子邮件方 式递交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次递交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（投标文件递交截止时间之前）的备份投标文件为准。供应商未在投标文件递交截止时间之前递交备份投标文件的，视为无效备份投标文件。 - 投标文件递交截止时间前，供应商仅递交了备份投标文件而未将电子加密投标文件递交至政府采购云平台的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | - 开标后，采购代理机构通过政采云平台向各供应商发出电子加密投标文件的解密通知，各供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密投标文件的在线解密。电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 - 电子加密投标文件未在规定时间内成功解密的，若供应商按要求提交了备份投标文件的，供应商可按照自身意愿确认是否同意由采购代理机构上传备份投标文件，如同意，供应商须填写《启用备份投标文件申请书》（详见本须知附表二），于解密失败之后且接到解密通知后45分钟内以电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱，由采购代理机构解压压缩备份投标文件，按政采云平台操作规范将备份投标文件上传至政采云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效；否则，视为投标文件撤回。 - 供应商电子加密投标文件未在规定时间内成功解密的且未按要求提交了备份投标文件的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 90日历天 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子投标文件中所须加盖公章的地方可采用CA电子签章或供应商公章，所涉及法定代表人（或其授权代表）的签字（或盖章）的地方均由法定代表人（或其授权代表）本人签字（或盖章）。 |
|  | 投标样品 | 不需要 需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □ 需要 |
|  | 履约担保 | □ 不需要 需要 中标供应商应以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险机构出具的保函等非现金方式提供预算金额的1%作为履约担保。 |
|  | 招标文件获取时间、地址、售价 | - 获取时间：至投标截止时间止。 - 获取地址：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。 - 本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质招标文件，不收取招标文件工本费。 注：采购公告附件里的招标文件仅供阅览使用。 |
|  | 投标截止时间 | 2022年11月30日上午9:00止；(北京时间) |
|  | 开标时间、地点、形式 | 开标时间：2022年11月30日上午9:00正 (北京时间) 开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn） 采购代理机构将按照招标文件规定的开标时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。 |
|  | 开标及评审程序 | - 开标程序 （1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）解密结束后，各供应商授权代表完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（详见本须知附表一）并签字后扫描，以电子邮件方式传送至采购代理机构指定电子邮箱。 - 评审程序 - 先进行资格性、符合性评审； - 再对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行技术、商务评审； - 然后对合格投标供应商（指资格性、符合性、技术商务文件均合格）报价文件评审； - 最后公布评审结果。 特别说明：当“政采云平台”电子化开标或评审程序调整时，按调整后程序执行。 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人及以上单数，其中有关技术、经济等方面的专家不得少于总人数的2/3； 评标委员会确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 诚信履约管理 | 合同签订后，招标人依法加强对合同履约进行管理。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |
|  | 是否专门面向中小企业采购 | 预留份额专门面向中小企业采购项目 1、本项目所属行业：建筑业，投标供应商应属于招标文件中明确的行业所对应的中小企业/小微企业。 2、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 □ 未预留份额专门面向中小企业采购项目 |
|  | 合同管理 | 1.中标供应商与招标人签订合同后，2个工作日内将合同上传至政采云平台进行备案公示。 2.招标人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 |
|  | 备注 | - 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 - 请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 - 在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 - 供应商未按招标文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 |

## 附表一 政府采购活动现场确认声明书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司（采购组织机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加          （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2022年   月   日

## 附表二 启用备份投标文件申请书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

（招标人名称）                 ：

我公司参与       （项目名称）      （项目编号：           ）投标，已按本项目招标文件要求提供备份投标文件。我方电子加密投标文件解密失败，现申请贵方启用备份投标文件上传至政采云平台，备份投标文件解压缩密码：                    。

如备份投标文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

投标供应商全称（盖章）：

日     期：

## （二）总则

- 说明

  - 本次招标工作是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政性资金。

- 定义及解释

  - 招   标   人：瑞安市莘塍街道办事处；

  - 采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司；

  - 招标采购单位：系指组织本次招标的浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司和招标人；

  - 投标供应商：应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商；

  - 中标供应商：系指在本次招标中中标的投标供应商。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 电子加密投标文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件后缀格式.jmbs。

  - 备份投标文件：指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，文件后缀格式.bfbs，需打包压缩并加密。

  - 电子签章：投标供应商通过“政采云平台”办理的CA锁加盖的签章。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标供应商

  - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）；

  - 本项目的特定资格要求：无；

  - 本项目（否）接受联合体投标。

- 信用记录

  - 信用信息查询的截止时点：以开标当日采购组织机构核实的查询结果为准。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标人信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的投标供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 项目需落实的政府采购政策

  - 本项目执行财政部门为实现节约能源、环境保护、科技创新、高质量发展、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等目标制定的政府采购政策。贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。

  - 节能环保要求：本项目执行优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策；对于未列入节能产品、环境标志产品政府采购品目清单的产品类别，鼓励供应商综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，提供绿色节能、环保产品。

  - 商品包装或快递包：涉及商品包装或快递包装的，按照财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）要求执行。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

  - 支持中小企业发展

- 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小微型企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

- 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 在货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

- 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 中小企业信用融资：鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资，采用“政采贷”等金融产品在线融资。

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自获取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 不论投标的结果如何，投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

  - 投标供应商应按中国税法有关规定交纳税费，招标人不承担投标供应商因获得上述补偿金所发生的任何税费。

- 投标货币：人民币。

- 踏勘现场：

  - 投标供应商应自行对服务现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

  - 投标供应商及有关人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的服务现场，但投标供应商及其人员不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

  - 招标人向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标供应商利用的资料，招标人对投标供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》，授权委托书需具备以下几项条件。

a.加盖单位公章

b.法定代表人签字或盖章

c.授权代表身份证件

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  投标供应商须知

第三部分  招标内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  信贷政策

第八部分  补充通知及答疑（若有）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。

  - 本招标文件要求投标供应商做出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清或修改

  - 招标人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改；澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告；澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并在澄清公告中说明。

  - 当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签字或盖章。

  - 投标供应商所提供的资格文件、报价文件、技术、商务文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致无效。

- 投标文件的组成

  - 投标供应商编制的投标文件应包括“资格文件”“技术、商务文件”和“报价文件”三部分：

- 资格文件：

- 供应商须在投标响应文件中出具符合以下情况的证明材料（四选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

③如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

④如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）；

- 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

- （见第五部分附件一）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。

- 供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料（三选一）：

①中小企业声明函；（中小微企业投标时适用）          （见第五部分附件二）

②残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用）

（见第五部分附件三）

③省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（监狱企业投标时适用）；                         （格式自拟）

- 特定资格条件：无。

- 技术、商务文件：

- 法定代表人授权委托书；                            （见第五部分附件四）

- 投标函；                                          （见第五部分附件五）

- 投标供应商简介；                                  （格式自拟）

- 认证证书、其他证书等（如有）；                    （格式自拟）

- 建议与少量偏离表；                                （见第五部分附件六）

- 自2018年1月以来类似项目业绩一览表；             （见第五部分附件七）

- 投入车辆、设备、人员装备一览表；                  （见第五部分附件八）

- 承诺书；                                          （见第五部分附件九）

- 拟派项目负责人资格情况表；                        （见第五部分附件十）

- 项目管理人员、服务人员汇总表；                   （见第五部分附件十一）

- 项目组织实施计划；                               （格式自拟）

- 针对本项目的特点和难点分析及解决措施；           （格式自拟）

- 服务便利方案；                                   （格式自拟）

- 投标供应商认为需要提供的文件和资料。             （格式自拟）

- 报价文件：

- 开标一览表（统一格式，用于唱标）；               （见第五部分附件十二）

- 报价明细表；                                     （见第五部分附件十三）

备注：以上所需的各种证书、证件、证明等须加盖投标供应商有效的公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 投标文件的填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件及“政采云电子交易客户端”要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件并进行逐一关联响应。其中“资格文件”和“技术、商务文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，由投标供应商自行负责。

  - 本招标文件“第五部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标供应商自行负责。

  - 投投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府采购投标供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标供应商提供的服务价格应该用人民币投标。投标报价应包括服务所需缴纳的所有税费和一切费用。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对招标人最优惠的投标报价。

  - 对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90日历天，投标文件应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以否决。

  - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签章

  - 本项目电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。

  - “电子加密投标文件”通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密在线上传递交。

  - “备份投标文件”（可选），同“电子加密投标文件”在投标文件编制完成后同时生成，以介质存储的数据电文形式发送至采购代理公司指定邮箱。

  - 电子投标文件中所须加盖公章的地方可采用CA电子签章或供应商公章，所涉及法定代表人或其授权代表)的签字（或盖章）的地方均由法定代表人(或其授权代表)本人签字（或盖章）。

- 知识产权

  - 投标供应商应保证，招标人在中华人民共和国使用服务的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 供应商在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密投标文件，政采云平台将予以拒收。

  - 建议供应商在投标文件递交截止时间之前将备份投标文件以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（投标文件递交截止时间之前）的备份投标文件为准。供应商未在投标文件递交截止时间之前提交备份投标文件的，视为无效备份投标文件。

  - 投标文件递交截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商需按要求重新发送最新的备份投标文件。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购机构和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）开标与评标

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件招标公告

  - 采购代理机构组织和主持开标会，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 开标后，采购代理机构将在“政采云平台”向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

  - 投标供应商成功递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，投标供应商可填写《启用备份投标文件申请书》，于解密失败之后且接到解密通知后45分钟内以电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱，由采购代理机构将备份投标文件上传至政采云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为投标文件撤回。

  - 解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在规定时间内通过邮件形式回传至采购代理机构指定邮箱。

- 评标委员会

  - 本次采购依法组建评标委员会。

  - 评标委员会构成：由招标人代表以及有关专家组成，成员为五人及以上单数。

  - 评标专家确定方式：按规定统一从专家库内抽取。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定，对投标文件进行详细评审，并提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

- 评标工作程序

  - 初步评审：

- 资格性审查：招标人根据法律法规及招标文件的要求，对各投标供应商进行资格性审查。

- 符合性审查：评标委员会根据法律法规及招标文件的要求，对各投标供应商进行符合性审查。

  - ▲投标文件出现下列情况，按无效投标处理：

- 投标报价不是固定的或超过预算金额或超过最高单价限价的；

- 投标下浮率大于等于100%或小于0%或未填写的；

- 投标有效期不足的；

- 在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受评审小组修正的；

- 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；

- 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的；

- 在符合性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

- 在资格评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

- 存在不良信用记录的（指招标文件的（二）总则 第4条 信用记录）；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的；

- 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的；

- 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 未提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函的；

- 电子投标文件解密失败的，且未按规定递交备份投标文件的；

- 仅提交“备份投标文件”的；

- 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

  - 投标供应商有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

（2）不同投标供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

（6）法律、法规或规章规定的其他串通行为。

  - 澄清有关问题：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，由法定代表人或其授权的代表签字（或盖章）或加盖单位公章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价文件和技术、商务文件评估，先评技术、商务文件，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术、商务都合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应商名单：评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的评标得分（技术、商务文件、报价文件部分分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务标得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人决定。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

  - 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被否决，并由其承担相应的法律责任。

- 中标供应商的确定

  - 招标人按评标委员会的评审结果，在评标委员会推荐的候选供应商中依法确定排名第一的候选供应商（投标价不超过最高限价的前提下）为中标供应商。招标人将在 “浙江省政府采购网” （网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布《中标结果公示》，公告期限为1个工作日。

  - 可中止电子交易活动的情形

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除

后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 否决任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选人的部分或全部投标高于最高限价时，招标人将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人；如果第二候选人仍无法签订合同，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第三候选人；以此类推。若所有候选人均无法签订合同，招标人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

  - 投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 提交方式：质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商可在政采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话告知相关招标人、代理机构、财政部门。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 质疑受理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

质疑地址：瑞安市安福路28号三楼

联系电话：13967780033

- 质疑受理机构：瑞安市莘塍街道办事处

质疑地址：瑞安市莘塍街道镇府路115号

联系电话：0577-65175155

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监管科

投诉地址：瑞安市财政局大楼1505室

投诉电话：0577-65827570

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

  - 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标供应商自发出中标通知书后30天内与招标人签订合同。

  - 中标供应商不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在发出中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，同时，招标人有权按相关法律法规取消该单位的中标资格，另选其它投标供应商中标。

  - 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 采购结果通知

采购代理机构在发出《中标通知书》同时在 “浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 发布中标结果。

- 代理服务费

  - 经招标人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理服务费以预算金额作为收费基准价格，按发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件，按肆万柒仟元整收费标准收取。上述费用不在报价中单列，请投标供应商在报价时予以考虑。

## （八）履约验收

- 履约验收

  - 采购人应当依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收。

  - 完整细化编制验收方案。采购人应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收；工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

  - 完善验收方式。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约担保返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标供应商支付采购资金、退还履约担保。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 招标内容及要求

- 概述

- ▲投标供应商需要对所投的全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 现场踏勘：各投标供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

- 投标供应商应按招标文件的要求完成采购工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的货物和服务必须满足招标文件中提出的相关要求。

- 在投标之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期招标人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

- 投标供应商须对招标文件中各个条款一一给予实质性答复，否则有可能导致作无效标处理。

- 招标内容及要求

- 采购内容：

- 2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目

- 主要范围

包括瑞安市莘塍街道排水管网疏通，检测，维修改造，测量，应急件处理服务，非开挖修复,路面破除及修复，具体以招标人分派为准。

- 服务范围：

- 服务范围包含小区入户调查，企业排查和涉及治水方面的六小行业排查等工作，具体按清单合同单价结算。

- 雨水、合流管道以公共道路雨（集）水口（含）为界，以及接入管在市政道路、人行道范围内的管道。

- 本次招标参考清单明细如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 最高单价限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (一) 水泥砼路面破除及修复 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 1、材质:水泥混凝土路面； 2、拆除方式：岩石破碎机拆除； 3、厚度:15cm； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 24.06 |
| 2 | 拆除路面 | 1、材质:水泥混凝土路面； 2、拆除方式:岩石破碎机拆除； 3、厚度:每增减1cm； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 1.45 |
| 3 | 拆除路面 | 1、材质:水泥混凝土路面； 2、拆除方式:风镐及其他拆除； 3、厚度:15cm； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 19.07 |
| 4 | 拆除路面 | 1、材质:水泥混凝土路面； 2、拆除方式:风镐及其他拆除 3、厚度:每增减1cm； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 1.28 |
| 5 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30商品砼； 2、厚度:20cm； 3、报价含模板、伸缩缝、养护、刻防滑槽、熟料运输等所有费用； 4、具体做法以原路面为准。 | m2 | 1.00 | 123.59 |
| 6 | 水泥混凝土 | 1、面层混凝土强度等级：C30商品砼。 2、厚度:每增减1cm。 3、报价含模板、伸缩缝、养护、熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 4.98 |
| 7 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30砼（现拌）； 2、厚度:20cm； 3、报价含模板、伸缩缝、养护、刻防滑槽、熟料运输等所有费用； 4、具体做法以原路面为准。 | m2 | 1.00 | 118.03 |
| 8 | 水泥混凝土 | 1、面层混凝土强度等级：C30砼（现拌）。 2、厚度:每增减1cm。 3、报价含模板、伸缩缝、养护、熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 4.70 |
| 9 | 路床（槽）整形 | 1、压实度:达到设计要求及施工规范规定。 | m2 | 1.00 | 2.36 |
| 10 | 锯缝 | 对原路面结构进行锯缝，锯缝深度自行测定。 | m2 | 1.00 | 4.34 |
| 11 | 路面防滑条 | 路面刻防滑条 | m2 | 1.00 | 6.15 |
| 12 | 现浇构件钢筋 | 道路传力杆 | t | 1.000 | 6206.97 |
|  | (二) 沥青砼路面破除及修复 |  |  |  |  |
| 13 | 拆除路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（拆除）； 2、厚度：10cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 17.78 |
| 14 | 拆除路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（拆除）； 2、厚度：每增减1cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 1.79 |
| 15 | 铣刨路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（铣刨）； 2、厚度：3cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 8.28 |
| 16 | 铣刨路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（铣刨）； 2、厚度：每增减1cm； 3、包括渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m2 | 1.00 | 0.98 |
| 17 | 锯缝 | 对原路面结构进行锯缝，锯缝深度自行测定。 | m2 | 1.00 | 4.34 |
| 18 | 路床（槽）整形 | 1、压实度:达到设计要求及施工规范规定。 | m2 | 1.00 | 2.36 |
| 19 | 透层、粘层 | 1、材料品种：PC-2乳化沥青透层； 2、喷油量：1.0L/m2。 | m2 | 1.00 | 4.28 |
| 20 | 封层 | 1、沥青品种：乳化沥青 2、下封层 | m2 | 1.00 | 5.92 |
| 21 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：8cm。 | m2 | 1.00 | 112.20 |
| 22 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类:AC-25粗粒式沥青砼； 2、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 14.01 |
| 23 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：中粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：8cm。 | m2 | 1.00 | 111.82 |
| 24 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:AC-20中粒式沥青砼面层； 2.厚度:增减1cm。 | m2 | 1.00 | 13.97 |
| 25 | 透层、粘层 | 1、材料品种：PC-3乳化沥青粘层； 2、喷油量：0.5L/m2。 | m2 | 1.00 | 2.11 |
| 26 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：4cm。 | m2 | 1.00 | 63.40 |
| 27 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 15.88 |
| 28 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：SMA-13； 3、厚度：4cm。 | m2 | 1.00 | 75.49 |
| 29 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：SMA-13； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 18.90 |
| 30 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式SBS改性沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13； 3、厚度：4cm。 | m2 | 1.00 | 70.22 |
| 31 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式SBS改性沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 17.58 |
| 32 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青砼面层（玄武岩）（机械摊铺）； 2.厚度:3cm。 | m2 | 1.00 | 56.59 |
| 33 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青砼（玄武岩）（机械摊铺）； 2.沥青混凝土种类:细粒式； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 18.90 |
| 34 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：8cm。 | m2 | 1.00 | 113.82 |
| 35 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 14.06 |
| 36 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：中粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：8cm。 | m2 | 1.00 | 114.11 |
| 37 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：中粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 14.30 |
| 38 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：4cm。 | m2 | 1.00 | 65.18 |
| 39 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 16.32 |
| 40 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：SMA-13； 3、厚度：4cm。 | m2 | 1.00 | 77.26 |
| 41 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：SMA-13C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 19.33 |
| 42 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式SBS改性沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-13； 3、厚度：4cm。 | m2 | 1.00 | 72.00 |
| 43 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式SBS改性沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-13； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 18.01 |
| 44 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青砼面层（玄武岩）（人工摊铺）； 2.厚度:3cm。 | m2 | 1.00 | 57.92 |
| 45 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青砼（玄武岩）（人工摊铺）； 2.沥青混凝土种类:细粒式； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 19.33 |
| 46 | 拆除基层 | 1、材质:原有基层； 2、厚度:15cm； 3.包括渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m2 | 1.00 | 24.60 |
| 47 | 拆除基层 | 1、材质:原有基层； 2、厚度:每增减1cm； 3.报价含渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m2 | 1.00 | 1.61 |
| 48 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（商品外购）； 3、厚度：20cm； 4、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 66.87 |
| 49 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（商品外购）； 3、厚度：每增减1cm； 4、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 3.01 |
| 50 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（现拌）； 3、厚度：20cm； 4、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 57.64 |
| 51 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（现拌）； 3、厚度：每增减1cm； 4、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 2.41 |
| 52 | 垫层 | 1、垫层材料：C15商品混凝土； 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m3 | 1.00 | 473.22 |
|  | (四) 人行道破除及修复 |  |  |  |  |
| 53 | 拆除人行道 | 1、材质:花岗岩（具体与现场原有一致）； 2、含砂浆结合层的拆除。 3、报价包含锯缝、拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 13.36 |
| 54 | 拆除人行道 | 1、材质:人行道彩砖及透水砖； 2、含砂浆结合层的拆除。 3、报价包含锯缝、拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 11.05 |
| 55 | 拆除基层 | 1、材质:水泥混凝土基层； 2、厚度:15cm； 3、报价包含锯缝、拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 32.11 |
| 56 | 拆除基层 | 1、材质:原有道路基层； 2、厚度:每增减1cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 14.32 |
| 57 | 拆除基层 | 1、材质:原有基层； 2、厚度:每增减1cm； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 14.32 |
| 58 | 人行道整形碾压 | 1、部位1、部位：人行道； 2、范围：详见设计图纸。：人行道； | m2 | 1.00 | 2.38 |
| 59 | 垫层 | 1、垫层材料：C15商品混凝土； 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m3 | 1.00 | 468.64 |
| 60 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：3cm厚花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 156.68 |
| 61 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm厚花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 247.63 |
| 62 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm厚透水砖； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 99.13 |
| 63 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：5cm厚花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 217.31 |
| 64 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：250*250*50mm砼彩砖； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 151.95 |
| 65 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm厚荷兰砖； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 99.13 |
|  | (五) 侧石破除及修复 |  |  |  |  |
| 66 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、材质：混凝土及花岗岩，包括砼后背保护拆除； 2、包括为拆除而必须的土方开挖、回填、原地面修复； 3、报价含外运、消纳等所有费用。 | m | 1.00 | 14.97 |
| 67 | 侧石拆除及安装 | 1、原侧石拆除，包括砼后背保护拆除； 2、侧石安装：利用原拆除的侧石； 3、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 4、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； 5、包括为拆除而必须的土方开挖、回填、原地面修复； 6、报价含外运、消纳、模板等所有费用。 | m | 1.00 | 31.49 |
| 68 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：99*12.5*35cm砼侧石； 2、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； 4、报价含模板等所有费用。 | m | 1.00 | 32.85 |
| 69 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：99*10*15cm花岗岩压条； 2、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； | m | 1.00 | 74.79 |
| 70 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：99*12.5*35cm花岗岩侧石； 2、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； 4、报价含模板等所有费用。 | m | 1.00 | 148.52 |
| 71 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：99*15*45cm花岗岩侧石； 2、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； 4、报价含模板等所有费用。 | m | 1.00 | 209.04 |
| 72 | 树池砌筑 | 1、材料品种、规格：15*10cm花岗岩； 2、树池尺寸：以现场为准； 3、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 4、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； 5、报价含模板等所有费用。 | m | 1.00 | 66.35 |
|  | (六) 道路土石方量 |  |  |  |  |
| 73 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖土深度:自行测定。 | m3 | 1.00 | 9.49 |
| 74 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:自行测定； 2.挖土深度:自行测定； 3.包括生活、建筑等各种垃圾。 | m3 | 1.00 | 6.42 |
| 75 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：原土； 2、运距：各投标单位自行测定； 3、报价含渣土外运及消纳，渣土需按规定及时自行处理。 | m3 | 1.00 | 58.99 |
| 76 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：淤泥； 2、运距：各投标单位自行测定，一次性包干今后不予调整；； 3、报价含装车、外运、及渣土消纳费。 | m3 | 1.00 | 58.99 |
| 77 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.填方材料品种:塘渣（利用原开挖的土方回填） 3.报价包括场内运输 | m3 | 1.00 | 20.49 |
| 78 | 回填方 | 1.密实度要求:符合规范要求； 2.填方材料品种:塘渣（外购）。 | m3 | 1.00 | 112.13 |
| 79 | 回填方 | 1.密实度要求:符合规范要求； 2.填方材料品种:碎石（外购）。 | m3 | 1.00 | 190.15 |
|  | (七) 管道土方、基础、闭水 |  |  |  |  |
| 80 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场自行测定； 2.挖土深度:H<1.5m； 3.报价含湿土排水、沟槽支撑等费用。 | m3 | 1.00 | 14.06 |
| 81 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场自行测定； 2.挖土深度:≤1.5mH<2m； 3.报价含湿土排水、沟槽支撑等费用。 | m3 | 1.00 | 33.97 |
| 82 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场自行测定； 2.挖土深度:≤2mH<3m； 3.报价含湿土排水、沟槽支撑等费用。 | m3 | 1.00 | 36.35 |
| 83 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:现场自行测定； 2.挖土深度:H<1.5m； 3.报价含湿土排水、沟槽支撑等费用； 4.部位：检查井土方 | m3 | 1.00 | 41.20 |
| 84 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:现场自行测定； 2.挖土深度:≤1.5mH<2m； 3.报价含湿土排水、基坑支撑等费用。 4.部位：检查井土方 | m3 | 1.00 | 55.70 |
| 85 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场自行测定； 2.挖土深度:≤2mH<3m； 3.报价含湿土排水、沟槽支撑等费用。 | m3 | 1.00 | 36.35 |
| 86 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求； 2.填方材料品种:原土。 | m3 | 1.00 | 17.38 |
| 87 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：原土； 2、运距：各投标单位自行测定，一次性包干今后不予调整； 3、报价含装车、外运、及渣土消纳费。 | m3 | 1.00 | 58.99 |
| 88 | 垫层 | 1、材料品种、规格：中粗砂垫层（沟槽） | m3 | 1.00 | 298.84 |
| 89 | 垫层 | 1、材料品种、规格：碎石垫层（沟槽） | m3 | 1.00 | 270.87 |
| 90 | 垫层 | 1、材料品种、规格：片石垫层（沟槽） | m3 | 1.00 | 250.95 |
| 91 | 垫层 | 1、材料品种、规格：C15砼垫层； 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m3 | 1.00 | 493.20 |
| 92 | 混凝土基础 | 1、混凝土强度等级：C25砼管座； 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m3 | 1.00 | 578.53 |
| 93 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求； 2.填方材料品种:沟槽中粗砂回填。 | m3 | 1.00 | 276.38 |
| 94 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求； 2.填方材料品种:沟槽塘渣回填。 | m3 | 1.00 | 143.35 |
| 95 | 管道闭水试验 | ≤DN300DN300管道闭水试验 | m | 1.00 | 2.63 |
| 96 | 管道闭水试验 | DN400管道闭水试验 | m | 1.00 | 3.73 |
| 97 | 管道闭水试验 | DN500管道闭水试验 | m | 1.00 | 5.44 |
| 98 | 管道闭水试验 | DN600管道闭水试验 | m | 1.00 | 6.93 |
| 99 | 管道闭水试验 | DN800管道闭水试验 | m | 1.00 | 10.57 |
| 100 | 管道闭水试验 | DN1000管道闭水试验 | m | 1.00 | 15.46 |
| 101 | 管道闭水试验 | DN1200管道闭水试验 | m | 1.00 | 21.36 |
|  | (八) 新建HDPE双壁波纹管 |  |  |  |  |
| 102 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN225； 3、接口形式：承插橡胶圈接口。 | m | 1.00 | 41.87 |
| 103 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：承插橡胶圈接口。 | m | 1.00 | 70.11 |
| 104 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：承插橡胶圈接口。 | m | 1.00 | 111.01 |
| 105 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：承插橡胶圈接口。 | m | 1.00 | 170.36 |
| 106 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN600； 3、接口形式：承插橡胶圈接口。 | m | 1.00 | 245.02 |
| 107 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN800； 3、接口形式：承插橡胶圈接口。 | m | 1.00 | 453.87 |
| 108 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN1000； 3、接口形式：承插橡胶圈接口。 | m | 1.00 | 877.17 |
|  | (九) 新建HDPE中空缠绕管（A型） |  |  |  |  |
| 109 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE中空缠绕管（A型）（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN225； 3、接口形式：胶圈接口。 | m | 1.00 | 78.13 |
| 110 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE中空缠绕管（A型）（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：胶圈接口。 | m | 1.00 | 100.13 |
| 111 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE中空缠绕管（A型）（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：胶圈接口。 | m | 1.00 | 148.85 |
| 112 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE中空缠绕管（A型）（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：胶圈接口。 | m | 1.00 | 355.56 |
| 113 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE中空缠绕管（A型）（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN600； 3、接口形式：胶圈接口。 | m | 1.00 | 462.08 |
| 114 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE中空缠绕管（A型）（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN800； 3、接口形式：胶圈接口。 | m | 1.00 | 849.17 |
| 115 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE中空缠绕管（A型）（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN1000； 3、接口形式：热熔接口。 | m | 1.00 | 1096.23 |
|  | (十) 新建HDPE缠绕结构壁增强B型管 |  |  |  |  |
| 116 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN225； 3、接口形式：热熔接口。 | m | 1.00 | 128.02 |
| 117 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：热熔接口。 | m | 1.00 | 74.75 |
| 118 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：热熔接口。 | m | 1.00 | 233.63 |
| 119 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：热熔接口。 | m | 1.00 | 352.81 |
| 120 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN600； 3、接口形式：热熔接口。 | m | 1.00 | 459.62 |
| 121 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN800； 3、接口形式：热熔接口。 | m | 1.00 | 845.91 |
| 122 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN1000； 3、接口形式：热熔接口。 | m | 1.00 | 1091.10 |
|  | (十一) 新建钢筋砼Ⅱ级管 |  |  |  |  |
| 123 | 混凝土管 | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN200； 3、接口方式：橡胶圈接口。 | m | 1.00 | 199.22 |
| 124 | 混凝土管 | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN250； 3、接口方式：橡胶圈接口。 | m | 1.00 | 232.26 |
| 125 | 混凝土管 | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN300； 3、接口方式：橡胶圈接口。 | m | 1.00 | 256.94 |
| 126 | 混凝土管 | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN400； 3、接口方式：橡胶圈接口。 | m | 1.00 | 459.83 |
| 127 | 混凝土管 | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN500； 3、接口方式：橡胶圈接口。 | m | 1.00 | 537.85 |
| 128 | 混凝土管 | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN600； 3、接口方式：橡胶圈接口。 | m | 1.00 | 647.50 |
| 129 | 混凝土管 | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN700； 3、接口方式：橡胶圈接口。 | m | 1.00 | 834.65 |
| 130 | 混凝土管 | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN800； 3、接口方式：橡胶圈接口。 | m | 1.00 | 1067.46 |
| 131 | 混凝土管 | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN900； 3、接口方式：橡胶圈接口。 | m | 1.00 | 1342.96 |
| 132 | 混凝土管 | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN1000； 3、接口方式：橡胶圈接口。 | m | 1.00 | 1613.65 |
| 133 | 混凝土管 | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN1100； 3、接口方式：橡胶圈接口。 | m | 1.00 | 1966.18 |
| 134 | 混凝土管 | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN1200； 3、接口方式：橡胶圈接口。 | m | 1.00 | 2316.27 |
|  | (十二)立管 |  |  |  |  |
| 135 | 塑料管 | 1、管径：D110； 2、材质、接口：UPVC管，粘结； 3、含盲板、塑料管卡、弯头、雨水斗等费用； 4、含高空垂直安装增加费，各投标单位应结合施工组织设计及现场踏勘，所需费用包含在安装单价内 | m | 1.00 | 78.46 |
| 136 | 塑料管 | 1、管径：D160； 2、材质、接口：UPVC管，粘结； 3、含盲板、塑料管卡、弯头、雨水斗等费用； 4、含高空垂直安装增加费，各投标单位应结合施工组织设计及现场踏勘，所需费用包含在安装单价内 | m | 1.00 | 93.35 |
|  | (十三) 新增检查井 |  |  |  |  |
| 137 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ700； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700重型钢纤维混凝土双层井盖； 6、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 7、具体做法见02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰； | 座 | 1 | 1762.46 |
| 138 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ1000（收口式）； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700重型钢纤维混凝土双层井盖； 6、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 7、具体做法见02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰； | 座 | 1 | 2184.29 |
| 139 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ1000（盖板式）； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700重型钢纤维混凝土双层井盖； 6、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 7、具体做法见02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 2361.45 |
| 140 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ1250（收口式）； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700重型钢纤维混凝土双层井盖； 6、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 7、具体做法见02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 2424.25 |
| 141 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ1250（盖板式）； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700重型钢纤维混凝土双层井盖； 6、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 7、具体做法见02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 2790.98 |
| 142 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2、井深：2.5m； 3、井径：Φ1500（盖板式）； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700重型钢纤维混凝土双层井盖； 6、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 7、具体做法见02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 3509.75 |
| 143 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2、井深：80cm； 3、井径：500*500mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷； 4、井盖、座：钢纤维混凝土井盖、井座； 5、垫层：10cm厚碎石垫层，10cm厚C15混凝土垫层； 6、含脚手架及模板制作； 7、具体做法见02S515。 | 座 | 1 | 799.83 |
| 144 | 砌筑井 | 1、Φ700圆形检查井，井深平均每增减5cm； 2、砌体：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 3、井壁厚度24cm。 | 座 | 1 | 35.88 |
| 145 | 砌筑井 | 1、Φ1000圆形检查井，井深平均每增减5cm； 2、砌体：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 3、井壁厚度24cm。 | 座 | 1 | 47.34 |
| 146 | 砌筑井 | 1、Φ1250圆形检查井，井深平均每增减5cm； 2、砌体：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 3、井壁厚度24cm。 | 座 | 1 | 56.89 |
| 147 | 砌筑井 | 1、Φ1500圆形检查井，井深平均每增减5cm； 2、砌体：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 3、井壁厚度24cm。 | 座 | 1 | 66.43 |
| 148 | 砌筑井 | 1、500*500矩形检查井，井深平均每增减5cm； 2、砌体：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 3、井壁厚度24cm。 | 座 | 1 | 32.21 |
| 149 | 混凝土井 | 1、φ700圆形钢筋混凝土井 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，220mm厚C30钢筋砼底板； 2、井身材料品种、规格、强度等级：240mm厚C30钢筋混凝土浇筑井墙 3、勾缝、抹面要求：1∶2防水水泥砂浆抹面，20mm厚； 4、井深：1.8m 5、井盖、井圈材质及规格：D400钢纤砼井盖 6、井座及井筒：C30砼 7、报价含钢筋、模板、安全网费用 | 座 | 1 | 3228.04 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |
| 150 | 混凝土井 | 1、φ1000圆形钢筋混凝土流槽井 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，220mm厚C25钢筋砼底板； 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：200mm厚C25钢筋混凝土浇筑井墙，M7.5水泥砂浆砌MU10流槽； 3、勾缝、抹面要求：1∶2防水水泥砂浆抹面，20mm厚； 4、井深：1.8m 5、井盖、井圈材质及规格：D400钢纤砼井盖 6、报价含钢筋、模板、安全网费用 | 座 | 1 | 3714.22 |
| 151 | 混凝土井 | 1、φ1250圆形钢筋混凝土井 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，220mm厚C25钢筋砼底板； 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：200mm厚C25钢筋混凝土浇筑井墙，M7.5水泥砂浆砌MU10流槽； 3、勾缝、抹面要求：1∶2防水水泥砂浆抹面，20mm厚； 4、井深：1.8m 5、井盖、井圈材质及规格：D400钢纤砼井盖 6、报价含钢筋、模板、安全网费用 | 座 | 1 | 4499.67 |
| 152 | 混凝土井 | 1、φ1500圆形钢筋混凝土井 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C10混凝土垫层，220mm厚C25钢筋砼底板； 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：200mm厚C25钢筋混凝土浇筑井墙，M7.5水泥砂浆砌MU10流槽； 3、勾缝、抹面要求：1∶2防水水泥砂浆抹面，20mm厚； 4、井深：1.8m 5、井盖、井圈材质及规格：D400钢纤砼井盖 6、报价含钢筋、模板、安全网费用 | 座 | 1 | 5182.38 |
| 153 | 混凝土井 | 1、小方形500×500混凝土方形检查井； 2、基础材质及厚度：100mm厚C15素砼基础，150mmC30钢筋砼底板（φ10@150）； 3、井墙：C30钢筋砼（φ10@150）； 4、井盖、井圈材质及规格：混凝土井圈、盖板 5、报价含模板、钢筋费用 6、具体做法详见图纸 | 座 | 1 | 1143.23 |
| 154 | 混凝土井 | 1、Φ700圆形检查井，井深平均每增减5cm； 2、混凝土：C30； 3、井壁厚度20cm。 4、含模板，钢筋费用 | 座 | 1 | 85.53 |
| 155 | 混凝土井 | 1、Φ1000圆形检查井，井深平均每增减5cm； 2、混凝土：C30； 3、井壁厚度20cm。 4、含模板，钢筋费用 | 座 | 1 | 118.80 |
| 156 | 混凝土井 | 1、Φ1250圆形检查井，井深平均每增减5cm； 2、混凝土：C30； 3、井壁厚度20cm。 4、含模板，钢筋费用 | 座 | 1 | 146.46 |
| 157 | 混凝土井 | 1、Φ1500圆形检查井，井深平均每增减5cm； 2、混凝土：C30； 3、井壁厚度20cm。 4、含模板，钢筋费用 | 座 | 1 | 174.11 |
| 158 | 混凝土井 | 1、500×500方形检查井，井深平均每增减5cm； 2、混凝土：C30； 3、井壁厚度15cm。 4、含模板，钢筋费用 | 座 | 1 | 67.94 |
| 159 | 雨水口 | 1、井深：1m； 2、材料：Mu10水泥标准砖，M10水泥砂浆砌筑； 3、雨水口名称：砖砌偏沟式单箅雨水口； 4、雨水口规格：680×380mm； 5、钢纤维混凝土井盖； 6、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 7、井内外1:2水泥砂浆抹灰，井底50mm厚细石混凝土找平； 8、具体做法见06MS201-8。 9、含脚手架、井圈及模板制作； 10、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 818.16 |
|  | (十四) 检查井井盖更换 |  |  |  |  |
| 160 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ700mm（井盖、井座更换）； 2、材质：Φ700mm钢纤维砼双层井盖； 3、包括老井盖井座拆除、外运及消纳。 | 套 | 1 | 532.78 |
| 161 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ700mm（井盖、井座更换）； 2、材质：Φ700mm钢纤维砼井盖（带钢圈）； 3、包括老井盖井座拆除、外运及消纳。 | 套 | 1 | 532.78 |
| 162 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ700mm(井盖更换)。 2、材质：钢纤维砼井盖。 3、包括原井盖拆除、外运及消纳。 | 座 | 1 | 532.78 |
| 163 | 雨水篦井盖更换 | 1、雨水篦规格：680*380mm 。 2、材质：钢钎维砼井盖、井座。 3、包括老井盖井座拆除、外运及消纳。 | 套 | 1 | 323.39 |
| 164 | 雨水篦井盖更换 | 1、雨水篦规格：680*380mm。 2、材质：钢钎维砼井盖。 3、包括原井盖拆除、清理场地、垃圾外运。 4、井盖。 | 座 | 1 | 323.39 |
| 165 | 方形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：500×500mm(井盖、井座更换）。 2、材质：钢纤维井座，钢纤维砼井盖。 3、包括老井盖井座拆除、外运及消纳费。 | 套 | 1 | 323.39 |
| 166 | 检查井防坠网安装 | 1、规格：静态沉重500kg； 2、不锈钢挂钉（每座8个）； 3、规格：φ700； 4、防坠网和不锈钢挂钉。 | 片 | 1 | 78.48 |
| 167 | 拆除砖石结构 | 1、拆除砖砌检查井； 2、包括清理场地、垃圾外运及消纳费。 | m3 | 1.00 | 335.64 |
| 168 | 拆除混凝土 | 1、拆除混凝土检查井； 2、包括清理场地、垃圾外运、消纳费。 | m3 | 1.00 | 240.23 |
| 169 | 砖砌检查井修建 | 1、井壁渗水、漏水修复； 2、管道与井壁接口渗水、漏水修复。 | 座 | 1 | 103.00 |
|  | (十五) 排水井清捞 |  |  |  |  |
| 170 | 排水检查井清捞 | 1、规格：井内积泥清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸：根据现场，自行考虑综合报价； 3、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用； 4、运距由投标单位自行考虑，今后不做调整。 | 座 | 1 | 115.96 |
| 171 | 沉井清捞 | 1、井内积泥清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用； 4、运距由投标单位自行考虑。 | 座 | 1 | 565.29 |
| 172 | 雨水口清捞 | 1、规格：井内积泥清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸：根据现场，自行考虑综合报价； 3、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用； 4、运距由投标单位自行考虑，今后不做调整。 | 座 | 1 | 54.20 |
|  | (十六) 排水管道疏通 |  |  |  |  |
| 173 | 排水管道疏通 | 1、规格:公称直径≤DN150。 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 13.83 |
| 174 | 排水管道疏通 | 1、规格: DN150＜公称直径＜DN300。 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 14.82 |
| 175 | 排水管道疏通 | 1、规格:DN300≤公称直径＜DN400 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 25.07 |
| 176 | 排水管道疏通 | 1、规格:DN400≤公称直径＜DN500 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 28.32 |
| 177 | 排水管道疏通 | 1、规格:DN500≤公称直径＜DN600 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 33.99 |
| 178 | 排水管道疏通 | 1、规格:DN600≤公称直径＜DN800 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 35.47 |
| 179 | 排水管道疏通 | 1、规格:DN800≤公称直径＜DN900。 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 45.03 |
| 180 | 排水管道疏通 | 1、规格:DN900≤公称直径＜DN1000 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 50.83 |
| 181 | 排水管道疏通 | 1、规格:DN1000≤公称直径≤DN1500。 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 75.34 |
| 182 | 雨污水管道疏通 | 1、规格:>DN1500。 2、报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、清淤深度及运距由投标单位自行考虑； 4、报价含一年内运营费用（包括二次及多次疏通） | m | 1.00 | 137.29 |
|  | (十七)玻璃钢化粪池 |  |  |  |  |
| 183 | 玻璃钢化粪池 | 4m3玻璃钢化粪池，含挖填土、黄砂回填、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护 | 座 | 1 | 11722.54 |
| 184 | 玻璃钢化粪池 | 6m3玻璃钢化粪池，含挖填土、黄砂回填、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护 | 座 | 1 | 16610.86 |
| 185 | 玻璃钢化粪池 | 9m3玻璃钢化粪池，含挖填土、黄砂回填、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护 | 座 | 1 | 23971.30 |
| 186 | 玻璃钢化粪池 | 12m3玻璃钢化粪池，含挖填土、黄砂回填、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护 | 座 | 1 | 25999.75 |
|  | (十八) 新建PE实壁管 |  |  |  |  |
| 187 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE管(PE100，SDR17，PN1.0）； 2、管材规格及型号：DN100； 3、接口形式：热熔接口； | m | 1.00 | 50.21 |
| 188 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE管(PE100，SDR17，PN1.0）； 2、管材规格及型号：DN150； 3、接口形式：热熔接口； | m | 1.00 | 96.37 |
| 189 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE管(PE100，SDR17，PN1.0）； 2、管材规格及型号：DN200； 3、接口形式：热熔接口； | m | 1.00 | 147.29 |
| 190 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE管(PE100，SDR17，PN1.0）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：热熔接口； | m | 1.00 | 351.35 |
| 191 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE管(PE100，SDR17，PN1.0）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：热熔接口； | m | 1.00 | 548.49 |
| 192 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE管(PE100，SDR17，PN1.0）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：热熔接口； | m | 1.00 | 816.61 |
| 193 | 水平导向钻进 | 牵引部分 1、管道材料名称：PE管(PE100，SDR17，PN1.0）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：热熔接口； 4、含泥浆护壁、外运、消纳处理费 | m | 1.00 | 499.64 |
| 194 | 水平导向钻进 | 牵引部分 1、管道材料名称：PE管(PE100，SDR17，PN1.0）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：热熔接口； 4、含泥浆护壁、外运、消纳处理费 | m | 1.00 | 1142.40 |
| 195 | 水平导向钻进 | 牵引部分 1、管道材料名称：PE管(PE100，SDR17，PN1.0）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：热熔接口； 4、含泥浆护壁、外运、消纳处理费 | m | 1.00 | 1683.43 |
|  | (十九) 技术措施 |  |  |  |  |
| 196 | 大型机械设备进出场及安拆 | ≥1m3履带式挖掘机进退场及安拆费 | 台次 | 1 | 5961.68 |
| 197 | 中小型机械设备进出场及安拆 | ≤1m3履带式挖掘机进退场及安拆费 | 台次 | 1 | 4919.24 |
| 198 | 大型机械设备进出场及安拆 | 非轮胎式压路机进退场及安拆费 | 台次 | 1 | 4152.96 |
| 199 | 大型机械设备进出场及安拆 | 沥青摊铺机进退场及安拆费 | 台次 | 1 | 6603.26 |
| 200 | 临时围档 | 水马（灌水），高度1.8m。 | m | 1.00 | 73.57 |
| 201 | 临时围档 | 水马（灌水），高度1.2m。 | m | 1.00 | 53.95 |
| 202 | 临时围档 | 1、固定式钢制围挡，包括脚手架、立柱及双面彩钢夹芯板等所有内容； 2、包括安装、拆除、运输等所有内容 | m | 1.00 | 97.48 |
| 203 | 井字架 | 2米内 | 座 | 1 | 128.63 |
| 204 | 井字架 | 4米内 | 座 | 1 | 249.24 |
|  | (二十) 其他 |  |  |  |  |
| 205 | 人工代工 | 1、因特殊情况，需要增加的人工费。 | 工日 | 1.00 | 245.25 |
| 206 | 挖掘机 | 1、120型履带式挖掘机。 | 工时 | 1 | 127.53 |
| 207 | 挖掘机 | 1、160型履带式挖掘机。 | 工时 | 1 | 156.96 |
| 208 | 挖掘机 | 1、200型履带式挖掘机。 | 工时 | 1 | 215.82 |
| 209 | 挖掘机 | 1、220型履带式挖掘机。 | 工时 | 1 | 245.25 |
| 210 | 挖掘机 | 1、轮式挖掘机。 | 工时 | 1 | 110.65 |
| 211 | 挖掘机 | 1、长臂式挖掘机 | 工时 | 1 | 539.55 |
| 212 | 潜水 | 1、4m以下深度，以完成建设单位要求的任务为准； 2、因承包人或潜水人员的原因一次任务由多人完成的，按1人考虑； 3、报价已包含水下排查、测量、清理、打捞、气囊封堵、开孔、拆卸等作业。 | 处 | 1 | 2943.00 |
| 213 | 潜水 | 1、4m以上深度，以完成建设单位要求的任务为准； 2、因承包人或潜水人员的原因一次任务由多人完成的，按1人考虑； 3、报价已包含水下排查、测量、清理、打捞、气囊封堵、开孔、拆卸等作业。 | 处 | 1 | 3433.50 |
| 214 | 气囊封堵 | 1、管径：≥DN150，＜DN300； 报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 284.49 |
| 215 | 气囊封堵 | 1、管径：≥DN300，≤DN600； 报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 500.31 |
| 216 | 气囊封堵 | 1、管径：≥DN700，≤DN1200； 报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 716.13 |
| 217 | 气囊封堵 | 1、管径：＞DN1200； 报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 912.33 |
| 218 | 砖砌封堵 | 1、管径：≥DN100，＜DN300； 2、报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 34.33 |
| 219 | 砖砌封堵 | 1、管径：≥DN300，≤DN600； 2、报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 68.67 |
| 220 | 砖砌封堵 | 1、管径：≥DN700，≤DN1200； 2、报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 220.72 |
| 221 | 砖砌封堵 | 1、管径：＞DN1200； 2、报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 436.54 |
| 222 | CCTV检测 | 1、管径：DN150~DN300（包含）； 2、出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等，视频规格要求1080P（1920*1080）； 3、报价含管道封堵、抽水。 | m | 1.00 | 13.73 |
| 223 | CCTV检测 | 1、管径：DN300~DN600； 2、出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等，视频规格要求1080P（1920*1080）； 3、报价含管道封堵、抽水。 | m | 1.00 | 15.70 |
| 224 | CCTV检测 | 1、管径：DN700~DN1200； 2、出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等，视频规格要求1080P（1920*1080）； 3、报价含管道封堵、抽水。 | m | 1.00 | 26.49 |
| 225 | CCTV检测 | 1、管径：大于DN1200； 2、出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等，视频规格要求1080P（1920*1080）； 3、报价含管道封堵、抽水。 | m | 1.00 | 31.39 |
| 226 | 潜望镜探测 | 潜望镜探测 | m | 1.00 | 9.95 |
| 227 | 小区污染源调查 | 1、小区污染源入户调查，以完成建设单位要求的任务为准； 2、要求提供调查成果（照片、台账等）。 | 户 | 1 | 54.94 |
| 228 | 企业污染源调查 | 1、企业污染源调查，以完成建设单位要求的任务为准； 2、要求提供调查成果（照片、台账等）。 | 家 | 1 | 392.40 |
| 229 | 六小行业污染源调查 | 1、六小行业污染源调查，以完成建设单位要求的任务为准； 2、要求提供调查成果（照片、台账等）。 | 家 | 1 | 147.15 |
| 230 | 雨污水管道开井调查、测绘 | 工作内容包括：所有排水管道与设施的坐标、高程（管内底、井底、路面高程）、管径、管材、水流方向、淤积量、管道逻辑关系、错接偷接现象、污染源调查及原有管线信息资料的校核，并提供符合要求招标人测绘成果。 | m | 1.00 | 1.96 |
| 231 | 化粪池清捞 | 1、清捞，疏通整理化粪池； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地及垃圾外运消纳费； 4、运距由投标单位自行考虑。 | m3 | 1.00 | 117.72 |
| 232 | 排水跨越 | 1、为确保排水通畅，跨越施工段排水而产生的费用； 2、自行确定每段跨越长度、泵的数量及口径和排水管，风险自行承担； 3、工程量未超过3000m的按实际工程量予以结算，若工程量超出3000m的按3000m结算，超出部分不予结算。 | m | 1.00 | 29.43 |
| 233 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇混凝土构件； 2、圆钢HPB300。 | t | 1.000 | 6014.74 |
| 234 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇混凝土构件； 2、螺纹钢HRB400。 | t | 1.000 | 5187.76 |
| 235 | 隔离护栏 | 1、规格、型号：1270mm高钢制隔离护栏，具体样式以建设单位确认为准 | m | 1.00 | 150.17 |
| 236 | 隔离护栏 | 1、规格、型号：500mm高钢制隔离护栏，具体样式以建设单位确认为准 | m | 1.00 | 88.31 |
| 237 | 标线 | 1.路面标线； 2.热熔型（内含玻璃反光珠）； 3、具体要求以建设单位为准 | m2 | 1.00 | 41.49 |
| 238 | 扶手、压顶 | C25钢筋混凝土压顶 | m3 | 1.00 | 772.56 |
| 239 | 压顶模板 | 压顶模板 | m2 | 1.00 | 47.52 |
|  | （二十一）非开挖修复 |  |  |  |  |
| 240 | 非开挖管道修复 | 1、管径：300≤φ＜500； 2、点状修复。 | 处 | 1 | 3198.91 |
| 241 | 非开挖管道修复 | 1、管径：500≤φ＜800； 2、点状修复。 | 处 | 1 | 4265.22 |
| 242 | 非开挖管道修复 | 1、管径：800≤φ＜1000； 2、点状修复。 | 处 | 1 | 5224.89 |
| 243 | 非开挖管道修复 | 1、管径：1000≤φ＜1200； 2、点状修复。 | 处 | 1 | 6184.57 |
| 244 | 非开挖管道修复 | 1、管径：φ≥1200； 2、点状修复。 | 处 | 1 | 7464.13 |
| 245 | 非开挖管道修复 | 1、管径：φ600； 2、不锈钢套环内衬修复。 | 处 | 1 | 3198.91 |
| 246 | 非开挖管道修复 | 1、管径：φ800； 2、不锈钢套环内衬修复。 | 处 | 1 | 3838.70 |
| 247 | 非开挖管道修复 | 1、管径：φ1000； 2、不锈钢套环内衬修复。 | 处 | 1 | 4478.48 |
| 248 | 测量 | 1、包括井坐标、管内底标高、管径。 | m | 1.00 | 2.67 |

备注：

- 所有淤泥及土方外运运距、堆场和消纳均由各投标供应商自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。

- 雨、污水管疏通：管道堵塞率由各投标供应商自行测定，今后不再调整相应的综合单价。

- 检查井清捞：淤泥厚度各投标单位自行测定，今后不予调整。

- 所有雨、污水管维修改造均包含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、沟槽支撑及所有费用。

- 所有管道疏通及检查井清捞的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除（包括潜水或非潜水封堵）、抽水、井内管上开孔、跨越连排、管内照明、防毒、气体检测等以及项目竣工验收时所需的封堵、降水及其他等等所有费用。

- 对井下及管内作业均应符合《城镇排水管道维护安全技术规范》CJJ6-2009的相关规定。

- 疏通及清捞时采用人工或机械作业由各投标供应商自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。

- 对原路面应进行锯缝破除，厚度以实际为准，单价应包括基层的破除。

- 路面修复按商品砼，为确保道路畅通，经要求需铺铁板的，其费用也应在综合单价中考虑。

- 潜水综合单价包含水下排查、测量、清理、打捞、气囊封堵、开孔、拆卸等作业。

- 表例工程量仅供参考，实际付款按实际工程量*合同单价（合同单价=最高单价限价*（1—中标下浮率））办理，数量上报招标人审核后按实际调整增加或减少，价格按照合同单价不变。

- 因该项目范围内管道分布较广，投标供应商应自行组织实地勘察，并在报价中充分考虑可能增加的相关费用。

- 因本次招标中项目内容（量）存在诸多不可预计因素，投标供应商要充分考虑项目内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用和处理已运行检查井等涉及的气体检测、通风与相关安全保护设备的投入，合理报价。

- 维修改造清单中缺项内容，委托具有造价咨询资质的第三方按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及瑞安当月信息价（缺陷部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后进行下浮，下浮率同中标下浮率，其他清单中缺项内容由招标人与中标供应商协商确定。

- 为强化安全文明施工，管道疏通检测时必须放置警示牌或水马进行围挡警示，管道维修改造或新建工程必须按规范执行水马、围挡等封闭施工，城市主要道路（按招标人要求）修复后必须采用铁板及土工布铺设维护，投标供应商应充分考虑可能增加的相关费用。因中标供应商原因引起的相关不利后果，由中标供应商自行承担。

- 本项目实际选用自拌混凝土还是商品混凝土，商品混凝土采用泵送还是非泵送等均由投标供应商自行考虑，实际付款时不再调整。

- 根据现场实际情况，应建设单位要求，需调检查井、雨水箅规格，投标供应商应无条件配合，实际砌筑的检查井、雨水箅的综合单价套用原中标清单中小一号的综合单价，实际井深根据选用的井相应调整。

- 本项目施工过程中地下管线破除及修复费用；管道穿越原井时对原检查井破除及修复费；原化粪池破除及修复费用；地上地下构筑（如围墙、挡土墙、水渠）的保护、拆除及修复；部分机械无法施工，必须人工施工、材料保管费、二次搬运等而增加的费用，范围以内因业主需要对污染源进行巡查、排查的人工，付款时按实际完成工程款的1%计入。

- 因政策处理等因素引起的工期延误，不计算窝工费。

- 维修改造新建工程以零星应急改造为主，投标供应商要充分考虑可能增加的相应费用。

- 自行考虑淤泥垃圾清运填埋场地，投标供应商应遵守瑞安当地环境法规，充分考虑建筑淤泥垃圾消纳，避免垃圾堆放造成环境污染。

- 井盖使用要求：

- 井盖参数要求及特征说明：

- 钢纤维混凝土检查井盖及盖座应符合GB26537-2011；

- 材质：钢纤维混凝土；

- 井盖尺寸及允许偏差：

表1 单块井盖几何尺寸及允许偏差            单位为毫米

| 等级 | 井口尺寸（D0） | 井盖外径或边长（D或L） |  | 井盖搁置高度（H） |  |  | 井盖搁置面宽（B） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 标准规定值≥ | 允许偏差 | 标准规定值≥ |  | 允许偏差 | 标准规定值≥ | 允许偏差 |
| D400 | 700 | 770 | +0 -3 | 带肋 | 60 | +0 -2 | 35 | +5 -2 |
|  |  |  |  | 板式 | 70 |  |  |  |

- 缝宽：单块井盖与井座间的缝宽a=(a1+a2)≤6mm；多块井盖组合使用时，井盖间缝平均宽应不大于3mm；

- 钢纤维混凝土抗压强度：井盖用钢纤维混凝土应按JG/T 3064的规定配制和成型。对D400级井盖其立方体抗压强度应不低于C50；

- 钢箍：D400井盖应设置钢箍，钢箍的厚度不应小于5mm，且钢箍应作有效防锈处理；

- 承载能力：裂缝荷载≥200千牛，破坏荷载≥400千牛；

- 外观质量：

- 井盖表面应光洁、平整、无裂缝，防滑花纹、图案和标记应清晰。

- 井盖表面应有防滑花纹或图案，防滑花纹或图案的凹槽深度要求：D400级井盖≥3mm，凹槽部分面积与整个井盖面积之比应不小于10%。

- 污水井盖两侧分别做凹槽，宽度约为4cm，长度约8cm，大小能够容纳铁质长撬棍伸入。

- 污水井盖底面标注生产年份，具体按招标人要求执行。

- 井盖进场或使用过程中，质量不符合相关规定的，中标供应商须无偿进行更换。

- HDPE双壁波纹管、HDPE中空缠绕管（A型）、HDPE缠绕结构壁增强B型管、UPVC管、PE管的参考品牌：公元、联塑、中财或同档次品牌。

- 本项目砂浆均采用预拌砂浆。

- 本项目混凝凝土采用商品混凝土，中标供应商根据施工组织自行确定采用自拌还是商品，今后不予调整。

- 基本要求

- 服务标准：

- 需满足《瑞安市排水设施养护技术标准》。

- 运维期间基本要求：雨（污）水管网通畅，河道无雨（污）管道问题引起的水体污染。

- 管道维护管理按照《CJJ 6-2009城镇排水管道维护安全技术规程》《CJJ68-2007城镇排水管渠与泵站维护技术规程》《温州市排水设施运行维护管理标准》等有关法律法规执行。

- 项目实施过程中涉及的维修改造工程完工后需提供竣工图、坐标等资料，竣工图应包含管内坐标及管内底标高。

- 中标供应商需提供移动硬盘≥512G，储存每期电子资料。施工前、中、后全过程需拍摄影像资料留底，并作为付款依据，未提供相关资料的将不予认可，以招标人单方确认为最终依据。

- CCTV检测（含潜望镜和推杆内窥镜等设施）前、后必须连续拍摄起、终点地上标志物的视频作为工程量确认依据，原则上在管道检测过程中不得使用潜望镜，如需使用须提前告知招标人，计算工程量时，每段检测计算长度按实结算但不得超过5米，否则不予认可，以招标人单方确认为最终依据。

- 中标供应商需制定区域内的雨污水管网进行日常巡查月计划，交招标人备案后组织实施（包含检查井盖是否有破损丢失，是否有管线周边施工偷排泥浆水进入管线内，是否有企业或个人私自接管；是否有污水外溢到路面，是否排水管道有淤积情况等），完成巡查后以书面形式报告招标人，并说明巡查情况。巡查时发现井盖、防坠网等设施破损、缺失或存在安全隐患的，应及时修复，并与巡查报告一并交招标人办理付款手续。遇需疏通、清捞或维修改造等，应经招标人批准并出具任务单后予以实施，最终按实际完成数量核算工程费用。

- 材料要求：HDPE缠绕结构增强管（B型结构）符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统》第2部分：《聚乙烯缠绕结构壁管材》（GB/T19472.2-2004）；UPVC管符合《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》（GB/T 5836.2-2006）、 《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》（GB/T 10002.2-1996）、《硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件坠落试验方法》（GB/T 8801-2007）、 《注塑硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件 热烘箱试验方法》（GB/T 8803-1988）、《硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件坠落试验方法》（GB/T 8801-1988 ）、 《冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第3部分 管件》（GB/T 18993.3-2003）、 《建筑物内排污、废水(高、低温)用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材和管件》（GB/T 24452-2009）、《硬聚氯乙烯(PVC-U) 饮水管材和管件 铅、锡、镉、汞的萃取方法及允许值》（GB 9644-1988 ）；PE实壁管符合《给水用高密度聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663-2000）；波纹管符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第一部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1－2004）；球墨铸铁管符合《污水用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 26081-2010) 和 《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 13295-2008)；钢筋混凝土管符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009)。材料进场前中标供应商应向招标人提交材料合格证明、检测报告等书面材料，并经招标人现场确认后方可使用。

- 服务形式要求：按招标人要求保质保量的完成任务。（中标供应商须对招标人下达的工作任务单24小时内作出响应，应急件以招标人要求为准，安排人员持续处理，直至处理完毕。逾期未启动或未连续处理的，处以相应的扣罚（直接在进度款中抵扣），情况严重的，视为中标供应商违约，招标人有权终止合同。）

- 做好项目相关记录(如派单人、派单时间、派单内容、项目完成情况、项目竣工验收、相关影像资料等情况)。

- 项目日常巡查：组织人员不定期巡查，并做好记录，巡查的现场记录必须及时整理归档，编写检查月报，并送招标人审阅，在巡查过程中，巡查人员还应统一着装并佩戴工作证。

- 供应商须负责编制排查汇总分析文本：编制汇总服务区域内部所有污染源的排水情况、排水设施情况、调查情况等等的排查分析文本，具体以招标人要求为准。

- 投标供应商须对堵塞原因进行记录并以书面形式向招标人进行说明。

- 项目完工后对整体项目进行验收及审计。

- 井下作业要求：

- 一般规定

- 井下清淤作业宜采用机械作业方法，并严格控制人员进入管道内作业。

- 下井作业人员必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格，并应掌握人工急救技能和防护用具、照明、通信设备的使用方法。作业单位应为下井作业人员建立个人培训档案。

- 维护作业单位应不少于每年一次对井下作业人员进行职业健康体检，并建立健康档案。

- 维护作业单位必须制定井下作业安全生产责任制，并在作业中落实。

- 井下作业时，必须配备气体检测仪器和井下作业专用工具，并培训作业人员掌握正确的使用方法。

- 井下作业必须履行审批手续，执行当地的下井许可制度。

- 井下作业的《下井作业申请表》及下井许可的《下井安全作业票》宜符合附录A的规定。

- 附录A  下井作业申请表和作业票

表A-1   下井作业申请表

单位：

| 作业项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业单位 |  |  |  |
| 作业地点 |  | 作业任务 |  |
| 作业单位负责人 |  | 安全负责人 |  |
| 作业人员 |  | 项目负责人 |  |
| 作业日期 |  | 主管领导签字 |  |
| 安 全 防 护 措 施 |  |  |  |
| 作业现场 情况说明 | 作业管径： m 井深： m 性质： 下井座次： 座 是否潜水作业： |  |  |
| 上级主管 部门意见 |  |  |  |

申报日期：      年  月  日

表A-2   下井安全作业票

单位：

| 作业单位 |  |  |  |  | 作业票填报人 |  |  |  |  |  | 填报日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监护人 |  |  |  |  |
| 作业地点 |  |  | 区 路道街 |  |  |  |  |  |  | 井号 |  |  |  |  |
| 作业时间 |  |  |  |  |  |  |  | 作业任务 |  |  |  |  |  |  |
| 管径 |  |  |  | 水深 |  |  |  | 潮汐影响 |  |  |  |  |  |  |
| 工厂污水排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 1．提前开启井盖自然通风情况（井数和时间） 2．井下降水和照明情况 3．井下气体检测结果 4．拟采取的防毒、防爆手段（穿戴防护装具、人工通风情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人意见 （签字） |  |  |  |  |  |  |  | 安全员意见 （签字） |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员身体状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 井下作业前，维护作业单位必须检测管道内有害气体。井下有害气体浓度必须符合第19节的有关规定。

- 下井作业前，维护作业单位应做好下列工作：

- 应查清管径、水深、潮汐、积泥厚度等；

- 应查清附近工厂污水排放情况，并做好截流工作；

- 应制定井下作业方案，并尽量避免潜水作业；

- 应对作业人员进行安全交底，告知作业内容和安全防护措施及自救互救的方法；

- 应做好管道的降水、通风以及照明、通信等工作；

- 应检查下井专用设备是否配备齐全、安全有效。

- 井下作业时，必须进行连续气体检测，且井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。

- 井下作业除必须符合第15条的规定外，还应符合下列规定：

- 井内水泵运行时严禁人员下井；

- 作业人员应佩戴供压缩空气的隔离式防护装具、安全带、安全绳、安全帽等防护用品；

- 作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯；

- 监护人员应密切观察作业人员情况，随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施；

- 下井人员连续作业时间不得超过1h；

- 传递作业工具和提升杂物时，应用绳索系牢，井底作业人员应躲避；

- 潜水作业应符合现行行业标准《公路工程施工安全技术规程》JTJ076的相关规定；

- 当发现有中毒危险时，必须立即停止作业，并组织作业人员迅速撤离现场；

- 作业现场应配备应急装备、器具。

- 下列人员不得从事井下作业:

- 年龄在18岁以下和55岁以上者；

- 在经期、孕期、哺乳期的女性；

- 有聋、哑、呆、傻等严重生理缺陷者；

- 患有深度近视、癫痛、高血压，过敏性气管炎、哮喘、心脏病等严重慢性病者；

- 有外伤、疮口尚未愈合者。

- 通风

- 通风措施可采用自然通风和机械通风。

- 井下作业前，应开启作业井盖和其上下游井盖进行自然通风，且通风时间不应小于30min。

- 当排水管道经过自然通风后，井下气体浓度仍不符合第19节（2）、（3）的规定时，应进行机械通风。

- 管道内机械通风的平均风速不应小于0.8m/s。

- 有毒有害、易燃易爆气体浓度变化较大的作业场所应连续进行机械通风。

- 通风后，井下的含氧量及有毒有害、易燃易爆气体浓度必须符合第19节的有关规定。

- 气体检测

- 气体检测应测定井下的空气含氧量和常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围。

- 井下的空气含氧量不得低于19.5%。

- 井下有毒有害气体的浓度除应符合国家现行有关标准的规定外，常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围还应符合下表1的规定。

表1 常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围

| 气体 名称 | 相对密度（取空气相对密度为1） | 最高容许浓度 (mg/m3) | 时间加权平均容许浓度 (mg/m3) | 短时间接触容许浓度 (mg/m3) | 爆炸范围 （容积百分比%） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 1.19 | 10 | — | — | 4.3～45.5 | — |
| 一氧 化碳 | 0.97 | — | 20 | 30 | 12.5～74.2 | 非高原 |
|  |  | 20 | — | — |  | 海拔2000m～3000m |
|  |  | 15 | — | — |  | 海拔高于3000m |
| 氰化氢 | 0.94 | 1 | — | — | 5.6～12.8 | — |
| 溶剂 汽油 | 3.00～4.00 | — | 300 | — | 1.4～7.6 | — |
| 一氧 化氮 | 1.03 | — | 15 | — | 不燃 | — |
| 甲烷 | 0.55 | — | — | — | 5．0～15.0 | — |
| 苯 | 2.71 | — | 6 | 10 | 1.45～8.0 | — |

注：最高容许浓度指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。时间加权平均容许浓度指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。短时间接触容许浓度指在遵守时间加权平均容许浓度前提下容许短时间（15min）接触的浓度。

- 气体检测人员必须经专项技术培训，具备检测设备操作能力。

- 应采用专用气体检测设备检测井下气体。

- 气体检测设备必须按相关规定定期进行检定，检定合格后方可使用。

- 气体检测时，应先搅动作业井内泥水，使气体充分释放，保证测定井内气体实际浓度。

- 检测记录应包括下列内容：

- 检测时间；

- 检测地点；

- 检测方法和仪器；

- 现场条件（温度、气压）；

- 检测次数；

- 检测结果；

- 检测人员。

- 检测结论应告知现场作业人员，并应履行签字手续。

- 照明和通信

- 作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备  第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定。

- 井下作业面上的照度不宜小于50lx。

- 作业现场宜采用专用通信设备。

- 井上和井下作业人员应事先规定明确的联系方式。

- 施工的其他要求

- 本项目需按项目实施时间分批进场，存在同时施工的可能，中标供应商需同时配备两个及以上班组。

- 本项目质保期：自竣工验收合格之日起两年。

- 项目施工人员在开展日常的工作过程中，应遵纪守法，文明管理，不得有索贿或受贿的行为，平时还应积极协助招标人开展工作。

- 中标供应商从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由中标供应商自行管理和承担。

- 中标供应商派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同，出现劳动纠纷事件一律与采购单位无关，并加强对员工的培训、教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因中标供应商原因引起的事故由中标供应商自行承担。

- 台风或大雨季节，如要加强抗大灾、应急排涝时，要无条件安排值班，其费用已包括在投标价内。

- 签定合同后7个日历天内，中标供应商应向当地供水公司申报施工用水。禁止擅自开启市政消防栓取水，违者按当地供水管理部门规定进行处罚；拒绝接受合理处罚的（证据充分、依据清楚），招标人有权单方扣留相同金额进度款，待完成处罚后退还。

- 各投标供应商须在对招标人工作目标要求、现场、周边环境全面了解的情况下编制科学、合理、切实可行的组织实施计划以及具体的质量保证措施、工作程序。

- 中标供应商达不到招标人要求以及中标供应商的各项服务承诺，招标人有权要求其整改、扣款直至终止合同。

- 中标供应商的所有工作除应按照内部流程实施外，还应接受招标人或招标人指定第三方的监督检查及安排。

- 中标供应商需制订各岗位工作流程及消防、抗台、安全等紧急预案，并切实培训到每个岗位人员。

- 中标供应商要合法用工，并派用与物业服务相适应的工人。项目负责人须有类似项目服务履历。员工构成：①体现年轻化；②具有与工作相适应的文化；③身体健康；④适合公共场所的服务要求。中标供应商须缴纳员工必要的社会保险，社会保险费用计入总投标价。

- 中标供应商员工服装应统一、整洁，便于管理。

- 中标供应商要合法经营，并不得转包和分包。

- 中标供应商有下列行为，招标人有权提前终止合同并没收全部履约担保，造成损失由中标供应商承担：

- 中标供应商未做好安全文明施工，被媒体曝光的，或因此造成招标人在考核中被扣分、通报批评等处分的，或被相关部门口头警告且经招标人（第三方管理）多次督促整改无效的，或有其他严重影响招标人的正常工作及形象；

- 与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺；

- 中标供应商在机具设备、技术和人员等方面未按照投标文件拟投入计划配置、或配置无法满足项目实际需求，严重影响进度（按施工计划、任务单延期10天及以上）。

- 中标供应商如要提前终止合同，需提前3个月，并征得招标人书面同意，否则将扣除履约保证金，并承担招标人由此造成的损失。

- 中标供应商必须对员工发生的事故责任以及员工计生、身份、健康等承担责任；同时对员工在招标人单位做出不良行为给招标人造成影响承担责任。

- 在合同执行期间，中标供应商有责任与招标人及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

- 在合同执行期间，中标供应商应遵守法律法规及其他有关规定，并接受招标人及有关部门的监督、检查和管理。

- 标后管理部门随机抽查，若不符合招标文件要求，招标人可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由中标供应商承担。

- ▲投标供应商应至少配备2辆下水道机械疏通车、1台吸污车和1台装配车（厢式货车，应至少包含水泵和三线发电机）（提供车辆行驶证及年审记录扫描件加盖公章，车辆所有权登记单位为投标供应商）；配备2台高清的CCTV检测作业设备（需提供购置发票扫描件加盖公章）；若供应商承诺中标后购置设备/车辆，则在投标文件中提供购买承诺书（见附件九）。未提供有效证明材料的，其投标文件作无效标处理。

- 投标供应商中标后须在发出中标通知书15个日历天内保证各类设备、工具、施工用水等均要到位，设备性能均可满足日常作业的需要，并根据招标人的要求加装相应的标识标志。加装相应标识标志后的车辆须按照招标人的要求使用。

- 投标供应商中标后须在发出中标通知书15个日历天在瑞安市莘塍街道范围内设立项目部，否则招标人有权取消其中标资格。

- 施工单位必须做好安全文明施工，并满足招标人的要求,施工中用到的路牌、水马由中标供应商自行采购，样式和设置需满足招标人要求。水马必须采用灌水，水马高度应符合相关规定，灌水工作及费用由中标供应商负责；夜间必须设置反光设施及警示灯。

- 市政道路必须水马封闭施工，路面修复完成后用铁板铺设，或按照现场实际情况、招标人或管理部门要求，采用符合相关要求的高强度快速材料修复路面；建筑垃圾必须当天清运。

- 维修改造涉及到的相关审批手续，须由中标供应商自行负责办理。

- 疏通、检测、修复、改造均由招标人自行组织验收，中标供应商须无条件配合。

- 招标人有权要求中标供应商在招标范围以外的区域进行应急疏通，检测，维修改造，测量，应急件处理服务，非开挖修复,路面破除及修复等任何排水设施维护、建设任务，中标供应商不得拒绝（瑞安市莘塍街道范围内），其费用仍按清单明细结合中标下浮率计算。

- 项目实施过程中的管理考核标准由招标人制定并执行。考核标准如下：

- 考核方式：采取每月考	核验收和平时督查相结合。

- 考核内容：

- 项目服务需满足以下标准和规范：

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268；

《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009；

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016；

《爆炸性气体环境用电气设备》GB 3836.1-2000；

《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012；

《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ 101-2016。

经验收，如有不合格工程，中标供应商应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由中标供应商负责，同时扣除相应履约保证金。

- 项目服务人员在接到招标人的通知后，24小时内到达现场处理完毕并回复招标人（8:00至17:00接到招标人通知，需在24小时内到达现场；17:00至次日8:00接到招标人通知，需在36小时内到达现场）。如逾期，一经发现，每次处以1000元/天的罚款。罚款在支付进度款时予以扣除。

- 项目施工前须在施工区域张贴告示，明确施工时间和占道措施，设置道路施工警示牌，不得影响周围群众的正常生产和生活。如受到群众投诉，视情节每次处以500元的罚款。罚款在支付进度款时予以扣除。

- 项目施工在交通繁忙路段须设置专门的交通疏导员，合理安排施工时间，避开早晚高峰，保障道路畅通。如施工期间造成交通拥堵的，每次处以500元的罚款。罚款在支付进度款时予以扣除。

- 在施工完成后，须将现场清理干净，并将所有井盖关闭后，才可撤离施工现场。如发现现场未清理干净或井盖未关闭的，每次处以500元的罚款。罚款在支付进度款时予以扣除。

- 在服务过程中，下井作业未按规定要求执行的，每次处以1000元的罚款。罚款在支付进度款时予以扣除。

- 在上级组织的安全生产和文明施工检查中，如被通报批评，每次罚款3000元，累计两次以上，除罚款外，扣除相应履约保证金。罚款在支付进度款时予以扣除。

- 发现上述情形，经劝改后仍出现相同情形2次及以上的，招标人有权单方面终止合同。

- 商务要求

- 投标报价：采用固定下浮率报价方式。投标报价已包含中标供应商在承包项目范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、维修、管理费用、安全文明施工费、措施费、税费(须提供增值税发票)、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

- 招标人有权要求中标供应商派人员随招标人前往现场调查踏勘，中标供应商应派遣投标文件中涉及的现场项目技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在投标报价中，招标人不再另行支付。

- 所有管道疏通检查井清捞的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除（包括潜水或非潜水封堵）、井内管上开孔、跨越连排、抽水、管内照明、防毒、气体检测以及工程竣工验收时所需的封堵、降水及其他等等所有费用。

- CCTV检测的综合单价均包括为完成CCTV检测而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除（包括潜水或非潜水封堵）、抽水、管内照明、防毒、气体检测，并向招标人提供完整、高清的检测电子文件。请投标供应商自行测定，充分考虑相关费用。

- 疏通及清捞时采用人工或机械作业由各投标供应商自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。

- 投标报价填报：本次投标品目招标人已设最高单价限价，各投标供应商在招标人设定的最高单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报统一下浮率。投标下浮率保留二位小数（第三位四舍五入）。

- 投标下浮率大于等于100%或小于0%或未填写的，作无效标处理。

- 投标供应商认为为完成本招标文件规定的项目承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在投标报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

- ▲服务期限：自合同生效之日起一年。

- 本项目为单价合同，如服务期限未到，预算金额已支付完毕，合同生效至本次预算金额支付完毕止；如服务期限已到，预算金额未使用完，则合同生效至本项目服务期限完毕止。（若合同期内政府相关部门对本项目区域范围内实施统一监管的，则本项目合同自动终止，中标供应商应无条件服从，自行考虑该风险）。

- 履约担保：

- 合同签订后7个工作日内，中标供应商以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向招标人提供预算金额1%的履约担保。

- 采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应满足以下几个条件：

- 应当从中标供应商基本户转出；

- 履约担保的退还时间：待服务期限满后予以无息退还。

- 采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

- 为见索即付保函：即在中标供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标供应商违约，就可对保函进行收兑。

- 保函期限：自合同生效之日起至服务期限满之日止。

- 如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 付款方式：

- 待合同签订且具备实施条件后7个工作日内支付预算金额的20%作为预付款，并在支付第一期进度款时一次性予以扣回，如不足抵扣的，则在下个月支付进度款时继续扣回，扣完为止。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可不适用前述规定。（根据浙财采监[2020]3号文件）

- 进度款按月支付，次月月初支付上月已完成工程量的85%，验收合格且办理结算审核后支付至审定后结算价款的95%，余款在服务期满后一次性付清(无息)。

- 所涉项目最终付款以招标人确认为准。

注：

- 中标供应商向招标人提供国家规定的100%的税收发票及无条件按招标人要求提供费用结算所需的相关书面材料。

- 招标人视中标供应商资信情况，可要中标供应商向招标人开具预付款担保：

- 预付款担保可采用银行保函、担保公司保函等形式；

- 若采用保函形式的，保函为见索即付保函：即在中标供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标供应商违约，就可对保函进行收兑；

- 在预付款完全扣回之前，中标供应商应保证预付款担保持续有效。

- 对于满足合同支付约定条件的，招标人自收到中标供应商的发票后7个工作日内向中标供应商支付进度款。由违约或考核结果引起的经济扣罚，直接在进度款中扣除。

- 招标人未及时支付合同价款或未及时退还履约担保的，应当支付逾期利息。

# 第四部分  合同条款

- 2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目合同

合同名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》，         （以下简称甲方）与              (以下简称乙方)就 （项目名称）      项目有关事项确定________________为中标供应商，经双方协商一致，订立本合同。

本项目合同金额为人民币（大写）                【￥     元】 。中标下浮率：    % 。

质量：            合同期限：

甲方项目负责人：

乙方项目负责人：

- 本合同的组成文件及解释顺序为：

- 合同书（包括补充合同书或协议书）。

- 中标通知书。

- 投标报价文件。

- 投标技术商务文件。

- 招标文件。

- 组成合同的其他文件。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签订前双方所约定的所有协议、会议纪要以及相互承诺的一切文件。

- 服务清单内容：

| 序号 | 投标品目 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 最高单价限价（元） | 下浮率 （%） | 单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

- 以上合同价包含乙方在承包项目范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、维修、管理费用、安全文明施工费、措施费、税费(须提供增值税发票)、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。甲方有权要求乙方派人员随甲方前往现场调查踏勘，乙方应派遣合同中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在合同价中，甲方不再另行支付。

- 所有管道疏通及检查井清捞的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除（包括潜水或非潜水封堵）、井内管上开孔、跨越连排、抽水、管内照明、防毒、气体检测以及项目竣工验收时所需的封堵、降水及其他等等所有费用。

- CCTV检测的综合单价均包括为完成CCTV检测而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除（包括潜水或非潜水封堵）、抽水、管内照明、防毒、气体检测，并向甲方提供完整、高清的检测电子文件。

- 备注：

- 所有淤泥及土方外运运距、堆场和消纳均由乙方自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。

- 雨、污水管疏通：管道堵塞率由乙方自行测定，今后不再调整相应的综合单价。

- 检查井清捞：淤泥厚度各投标单位自行测定，今后不予调整。

- 所有雨、污水管维修改造均包含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、沟槽支撑及所有费用。

- 对井下及管内作业均应符合《城镇排水管道维护安全技术规范》CJJ6-2009的相关规定。

- 疏通及清捞时采用人工或机械作业由各乙方自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。

- 对原路面应进行锯缝破除，厚度以实际为准，单价应包括基层的破除。

- 路面修复按商品砼，为确保道路畅通，经要求需铺铁板的，其费用也应在综合单价中考虑。

- 潜水综合单价包含水下排查、测量、清理、打捞、气囊封堵、开孔、拆卸等作业。

- 表例工程量仅供参考，实际付款按实际工程量*合同单价（合同单价=最高单价限价*（1—中标下浮率））办理，数量上报甲方审核后按实际调整增加或减少，价格按照合同单价不变。

- 因该项目范围内管道分布较广，乙方应自行组织实地勘察，并在报价中充分考虑可能增加的相关费用。

- 因本次招标中项目内容（量）存在诸多不可预计因素，乙方要充分考虑项目内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用和处理已运行检查井等涉及的气体检测、通风与相关安全保护设备的投入，合理报价。

- 维修改造清单中缺项内容，委托具有造价咨询资质的第三方按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及瑞安当月信息价（缺陷部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后进行下浮，下浮率同中标下浮率，其他清单中缺项内容由甲方与乙方协商确定。

- 为强化安全文明施工，管道疏通检测时必须放置警示牌或水马进行围挡警示，管道维修改造或新建工程必须按规范执行水马、围挡等封闭施工，城市主要道路（按甲方要求）修复后必须采用铁板及土工布铺设维护，乙方应充分考虑可能增加的相关费用。因乙方原因引起的相关不利后果，由乙方自行承担。

- 本项目实际选用自拌混凝土还是商品混凝土，商品混凝土采用泵送还是非泵送等均由乙方自行考虑，实际付款时不再调整。

- 根据现场实际情况，应建设单位要求，需调检查井、雨水箅规格，乙方应无条件配合，实际砌筑的检查井、雨水箅的综合单价套用原中标清单中小一号的综合单价，实际井深根据选用的井相应调整。

- 本项目施工过程中地下管线破除及修复费用；管道穿越原井时对原检查井破除及修复费；原化粪池破除及修复费用；地上地下构筑（如围墙、挡土墙、水渠）的保护、拆除及修复；部分机械无法施工，必须人工施工、材料保管费、二次搬运等而增加的费用，范围以内因业主需要对污染源进行巡查、排查的人工，付款时按实际完成工程款的1%计入。

- 因政策处理等因素引起的工期延误，不计算窝工费。

- 维修改造新建工程以零星应急改造为主，乙方要充分考虑可能增加的相应费用。

- 自行考虑淤泥垃圾清运填埋场地，乙方应遵守瑞安当地环境法规，充分考虑建筑淤泥垃圾消纳，避免垃圾堆放造成环境污染。

- 井盖使用要求：

- 井盖参数要求及特征说明：

- 钢纤维混凝土检查井盖及盖座应符合GB26537-2011；

- 材质：钢纤维混凝土；

- 井盖尺寸及允许偏差：

表1 单块井盖几何尺寸及允许偏差            单位为毫米

| 等级 | 井口尺寸（D0） | 井盖外径或边长（D或L） |  | 井盖搁置高度（H） |  |  | 井盖搁置面宽（B） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 标准规定值≥ | 允许偏差 | 标准规定值≥ |  | 允许偏差 | 标准规定值≥ | 允许偏差 |
| D400 | 700 | 770 | +0 -3 | 带肋 | 60 | +0 -2 | 35 | +5 -2 |
|  |  |  |  | 板式 | 70 |  |  |  |

- 缝宽：单块井盖与井座间的缝宽a=(a1+a2)≤6mm；多块井盖组合使用时，井盖间缝平均宽应不大于3mm；

- 钢纤维混凝土抗压强度：井盖用钢纤维混凝土应按JG/T 3064的规定配制和成型。对D400级井盖其立方体抗压强度应不低于C50；

- 钢箍：D400井盖应设置钢箍，钢箍的厚度不应小于5mm，且钢箍应作有效防锈处理；

- 承载能力：裂缝荷载≥200千牛，破坏荷载≥400千牛；

- 外观质量：

- 井盖表面应光洁、平整、无裂缝，防滑花纹、图案和标记应清晰。

- 井盖表面应有防滑花纹或图案，防滑花纹或图案的凹槽深度要求：D400级井盖≥3mm，凹槽部分面积与整个井盖面积之比应不小于10%。

- 污水井盖两侧分别做凹槽，宽度约为4cm，长度约8cm，大小能够容纳铁质长撬棍伸入。

- 污水井盖底面标注生产年份，具体按甲方要求执行。

- 井盖进场或使用过程中，质量不符合相关规定的，乙方须无偿进行更换。

- HDPE双壁波纹管、HDPE中空缠绕管（A型）、HDPE缠绕结构壁增强B型管、UPVC管、PE管的品牌：___________。

- 本项目砂浆均采用预拌砂浆。

- 本项目混凝凝土采用商品混凝土，乙方根据施工组织自行确定采用自拌还是商品，今后不予调整。

- 服务基本要求

- 服务标准：

- 需满足《瑞安市排水设施养护技术标准》。

- 运维期间基本要求：雨（污）水管网通畅，河道无雨（污）管道问题引起的水体污染。

- 管道维护管理按照《CJJ 6-2009城镇排水管道维护安全技术规程》《CJJ68-2007城镇排水管渠与泵站维护技术规程》《温州市排水设施运行维护管理标准》等有关法律法规执行。

- 项目实施过程中涉及的维修改造工程完工后需提供竣工图、坐标等资料，竣工图应包含管内坐标及管内底标高。

- 乙方需提供移动硬盘≥512G，储存每期电子资料。施工前、中、后全过程需拍摄影像资料留底，并作为付款依据，未提供相关资料的将不予认可，以甲方单方确认为最终依据。

- CCTV检测（含潜望镜和推杆内窥镜等设施）前、后必须连续拍摄起、终点地上标志物的视频作为工程量确认依据，原则上在管道检测过程中不得使用潜望镜，如需使用须提前告知甲方，计算工程量时，每段检测计算长度按实结算但不得超过5米，否则不予认可，以甲方单方确认为最终依据。

- 乙方需制定区域内的雨污水管网进行日常巡查月计划，交甲方备案后组织实施（包含检查井盖是否有破损丢失，是否有管线周边施工偷排泥浆水进入管线内，是否有企业或个人私自接管；是否有污水外溢到路面，是否排水管道有淤积情况等），完成巡查后以书面形式报告甲方，并说明巡查情况。巡查时发现井盖、防坠网等设施破损、缺失或存在安全隐患的，应及时修复，并与巡查报告一并交甲方办理付款手续。遇需疏通、清捞或维修改造等，应经甲方批准并出具任务单后予以实施，最终按实际完成数量核算工程费用。

- 材料要求：HDPE缠绕结构增强管（B型结构）符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统》第2部分：《聚乙烯缠绕结构壁管材》（GB/T19472.2-2004）；UPVC管符合《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》（GB/T 5836.2-2006）、 《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》（GB/T 10002.2-1996）、《硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件坠落试验方法》（GB/T 8801-2007）、 《注塑硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件 热烘箱试验方法》（GB/T 8803-1988）、《硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件坠落试验方法》（GB/T 8801-1988 ）、 《冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第3部分 管件》（GB/T 18993.3-2003）、 《建筑物内排污、废水(高、低温)用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材和管件》（GB/T 24452-2009）、《硬聚氯乙烯(PVC-U) 饮水管材和管件 铅、锡、镉、汞的萃取方法及允许值》（GB 9644-1988 ）；PE实壁管符合《给水用高密度聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663-2000）；波纹管符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第一部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1－2004）；球墨铸铁管符合《污水用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 26081-2010) 和 《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 13295-2008)；钢筋混凝土管符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009)。材料进场前乙方应向甲方提交材料合格证明、检测报告等书面材料，并经甲方现场确认后方可使用。

- 服务形式要求：按甲方要求保质保量的完成任务。（乙方须对甲方下达的工作任务单24小时内作出响应，应急件以甲方要求为准，安排人员持续处理，直至处理完毕。逾期未启动或未连续处理的，处以相应的扣罚（直接在进度款中抵扣），情况严重的，视为乙方违约，甲方有权终止合同。）

- 做好项目相关记录(如派单人、派单时间、派单内容、项目完成情况、项目竣工验收、相关影像资料等情况)。

- 项目日常巡查：组织人员不定期巡查，并做好记录，巡查的现场记录必须及时整理归档，编写检查月报，并送甲方审阅，在巡查过程中，巡查人员还应统一着装并佩戴工作证。

- 乙方须负责编制排查汇总分析文本：编制服务区域内部所有污染源的排水情况、排水设施情况、调查情况等等的排查汇总分析报告，具体以甲方要求为准。

- 乙方须对堵塞原因进行记录并以书面形式向甲方进行说明。

- 项目完工后对整体项目进行验收及审计。

- 井下作业要求：

- 一般规定

- 井下清淤作业宜采用机械作业方法，并严格控制人员进入管道内作业。

- 下井作业人员必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格，并应掌握人工急救技能和防护用具、照明、通信设备的使用方法。作业单位应为下井作业人员建立个人培训档案。

- 维护作业单位应不少于每年一次对井下作业人员进行职业健康体检，并建立健康档案。

- 维护作业单位必须制定井下作业安全生产责任制，并在作业中落实。

- 井下作业时，必须配备气体检测仪器和井下作业专用工具，并培训作业人员掌握正确的使用方法。

- 井下作业必须履行审批手续，执行当地的下井许可制度。

- 井下作业的《下井作业申请表》及下井许可的《下井安全作业票》宜符合附录A的规定。

- 附录A  下井作业申请表和作业票

表A-1   下井作业申请表

单位：

| 作业项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业单位 |  |  |  |
| 作业地点 |  | 作业任务 |  |
| 作业单位负责人 |  | 安全负责人 |  |
| 作业人员 |  | 项目负责人 |  |
| 作业日期 |  | 主管领导签字 |  |
| 安 全 防 护 措 施 |  |  |  |
| 作业现场 情况说明 | 作业管径： m 井深： m 性质： 下井座次： 座 是否潜水作业： |  |  |
| 上级主管 部门意见 |  |  |  |

申报日期：      年  月  日

表A-2   下井安全作业票

单位：

| 作业单位 |  |  |  |  | 作业票填报人 |  |  |  |  |  | 填报日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监护人 |  |  |  |  |
| 作业地点 |  |  | 区 路道街 |  |  |  |  |  |  | 井号 |  |  |  |  |
| 作业时间 |  |  |  |  |  |  |  | 作业任务 |  |  |  |  |  |  |
| 管径 |  |  |  | 水深 |  |  |  | 潮汐影响 |  |  |  |  |  |  |
| 工厂污水排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 1．提前开启井盖自然通风情况（井数和时间） 2．井下降水和照明情况 3．井下气体检测结果 4．拟采取的防毒、防爆手段（穿戴防护装具、人工通风情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人意见 （签字） |  |  |  |  |  |  |  | 安全员意见 （签字） |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员身体状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 井下作业前，维护作业单位必须检测管道内有害气体。井下有害气体浓度必须符合第19节的有关规定。

- 下井作业前，维护作业单位应做好下列工作：

- 应查清管径、水深、潮汐、积泥厚度等；

- 应查清附近工厂污水排放情况，并做好截流工作；

- 应制定井下作业方案，并尽量避免潜水作业；

- 应对作业人员进行安全交底，告知作业内容和安全防护措施及自救互救的方法；

- 应做好管道的降水、通风以及照明、通信等工作；

- 应检查下井专用设备是否配备齐全、安全有效。

- 井下作业时，必须进行连续气体检测，且井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。

- 井下作业除必须符合第15条的规定外，还应符合下列规定：

- 井内水泵运行时严禁人员下井；

- 作业人员应佩戴供压缩空气的隔离式防护装具、安全带、安全绳、安全帽等防护用品；

- 作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯；

- 监护人员应密切观察作业人员情况，随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施；

- 下井人员连续作业时间不得超过1h；

- 传递作业工具和提升杂物时，应用绳索系牢，井底作业人员应躲避；

- 潜水作业应符合现行行业标准《公路工程施工安全技术规程》JTJ076的相关规定；

- 当发现有中毒危险时，必须立即停止作业，并组织作业人员迅速撤离现场；

- 作业现场应配备应急装备、器具。

- 下列人员不得从事井下作业:

- 年龄在18岁以下和55岁以上者；

- 在经期、孕期、哺乳期的女性；

- 有聋、哑、呆、傻等严重生理缺陷者；

- 患有深度近视、癫痛、高血压，过敏性气管炎、哮喘、心脏病等严重慢性病者；

- 有外伤、疮口尚未愈合者。

- 通风

- 通风措施可采用自然通风和机械通风。

- 井下作业前，应开启作业井盖和其上下游井盖进行自然通风，且通风时间不应小于30min。

- 当排水管道经过自然通风后，井下气体浓度仍不符合第19节（2）、（3）的规定时，应进行机械通风。

- 管道内机械通风的平均风速不应小于0.8m/s。

- 有毒有害、易燃易爆气体浓度变化较大的作业场所应连续进行机械通风。

- 通风后，井下的含氧量及有毒有害、易燃易爆气体浓度必须符合第19节的有关规定。

- 气体检测

- 气体检测应测定井下的空气含氧量和常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围。

- 井下的空气含氧量不得低于19.5%。

- 井下有毒有害气体的浓度除应符合国家现行有关标准的规定外，常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围还应符合下表1的规定。

表1 常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围

| 气体 名称 | 相对密度（取空气相对密度为1） | 最高容许浓度 (mg/m3) | 时间加权平均容许浓度 (mg/m3) | 短时间接触容许浓度 (mg/m3) | 爆炸范围 （容积百分比%） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 1.19 | 10 | — | — | 4.3～45.5 | — |
| 一氧 化碳 | 0.97 | — | 20 | 30 | 12.5～74.2 | 非高原 |
|  |  | 20 | — | — |  | 海拔2000m～3000m |
|  |  | 15 | — | — |  | 海拔高于3000m |
| 氰化氢 | 0.94 | 1 | — | — | 5.6～12.8 | — |
| 溶剂 汽油 | 3.00～4.00 | — | 300 | — | 1.4～7.6 | — |
| 一氧 化氮 | 1.03 | — | 15 | — | 不燃 | — |
| 甲烷 | 0.55 | — | — | — | 5．0～15.0 | — |
| 苯 | 2.71 | — | 6 | 10 | 1.45～8.0 | — |

注：最高容许浓度指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。时间加权平均容许浓度指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。短时间接触容许浓度指在遵守时间加权平均容许浓度前提下容许短时间（15min）接触的浓度。

- 气体检测人员必须经专项技术培训，具备检测设备操作能力。

- 应采用专用气体检测设备检测井下气体。

- 气体检测设备必须按相关规定定期进行检定，检定合格后方可使用。

- 气体检测时，应先搅动作业井内泥水，使气体充分释放，保证测定井内气体实际浓度。

- 检测记录应包括下列内容：

- 检测时间；

- 检测地点；

- 检测方法和仪器；

- 现场条件（温度、气压）；

- 检测次数；

- 检测结果；

- 检测人员。

- 检测结论应告知现场作业人员，并应履行签字手续。

- 照明和通信

- 作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备  第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定。

- 井下作业面上的照度不宜小于50lx。

- 作业现场宜采用专用通信设备。

- 井上和井下作业人员应事先规定明确的联系方式。

- 施工的其他要求

- 本项目需按项目实施时间分批进场，存在同时施工的可能，乙方需同时配备两个及以上班组。

- 本项目质保期：自竣工验收合格之日起两年。

- 项目施工人员在开展日常的工作过程中，应遵纪守法，文明管理，不得有索贿或受贿的行为，平时还应积极协助甲方开展工作。

- 乙方从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由乙方自行管理和承担。

- 乙方派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同，出现劳动纠纷事件一律与采购单位无关，并加强对员工的培训、教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因乙方原因引起的事故由乙方自行承担。

- 台风或大雨季节，如要加强抗大灾、应急排涝时，要无条件安排值班，其费用已包括在投标价内。

- 签定合同后7个日历天内，乙方应向当地供水公司申报施工用水。禁止擅自开启市政消防栓取水，违者按当地供水管理部门规定进行处罚；拒绝接受合理处罚的（证据充分、依据清楚），甲方有权单方扣留相同金额进度款，待完成处罚后退还。

- 乙方须在对甲方工作目标要求、现场、周边环境全面了解的情况下编制科学、合理、切实可行的组织实施计划以及具体的质量保证措施、工作程序。

- 乙方达不到甲方要求以及乙方的各项服务承诺，甲方有权要求其整改、扣款直至终止合同。

- 乙方的所有工作除应按照内部流程实施外，还应接受甲方或甲方指定第三方的监督检查及安排。

- 乙方需制订各岗位工作流程及消防、抗台、安全等紧急预案，并切实培训到每个岗位人员。

- 乙方要合法用工，并派用与物业服务相适应的工人。项目负责人须有类似项目服务履历。员工构成：①体现年轻化；②具有与工作相适应的文化；③身体健康；④适合公共场所的服务要求。乙方须缴纳员工必要的社会保险，社会保险费用计入总投标价。

- 乙方员工服装应统一、整洁，便于管理。

- 乙方要合法经营，并不得转包和分包。

- 乙方有下列行为，甲方有权提前终止合同并没收全部履约担保，造成损失由乙方承担：

- 乙方未做好安全文明施工，被媒体曝光的，或因此造成甲方在考核中被扣分、通报批评等处分的，或被相关部门口头警告且经甲方（第三方管理）多次督促整改无效的，或有其他严重影响甲方的正常工作及形象；

- 与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺；

- 乙方在机具设备、技术和人员等方面未按照投标文件拟投入计划配置、或配置无法满足项目实际需求，严重影响进度（按施工计划、任务单延期10天及以上）。

- 乙方如要提前终止合同，需提前3个月，并征得甲方书面同意，否则将扣除履约保证金，并承担甲方由此造成的损失。

- 乙方必须对员工发生的事故责任以及员工计生、身份、健康等承担责任；同时对员工在甲方单位做出不良行为给甲方造成影响承担责任。

- 在合同执行期间，乙方有责任与甲方及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

- 在合同执行期间，乙方应遵守法律法规及其他有关规定，并接受甲方及有关部门的监督、检查和管理。

- 标后管理部门随机抽查，若不符合招标文件要求，甲方可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由乙方承担。

- 乙方中标后需在领取中标通知书后15个日历天内保证各类设备、工具、施工用水等均要到位，设备性能均可满足日常作业的需要，并根据甲方的要求加装相应的标识标志。加装相应标识标志后的车辆须按照甲方的要求使用。

- 施工单位必须做好安全文明施工，并满足甲方的要求,施工中用到的路牌、水马由乙方自行采购，样式和设置需满足甲方要求。水马必须采用灌水，水马高度应符合相关规定，灌水工作及费用由乙方负责；夜间必须设置反光设施及警示灯。

- 市政道路必须水马封闭施工，路面修复完成后用铁板铺设，或按照现场实际情况、甲方或管理部门要求，采用符合相关要求的高强度快速材料修复路面；建筑垃圾必须当天清运。

- 维修改造涉及到的相关审批手续，须由乙方自行负责办理。

- 疏通、检测、修复、改造均由甲方自行组织验收，乙方须无条件配合。

- 甲方有权要求乙方在招标范围以外的区域进行应急疏通，检测，维修改造，测量，应急建处理服务，非开挖修复,路面破除及修复等任何排水设施维护、建设任务，乙方不得拒绝（瑞安市莘塍街道范围内），其费用仍按清单明细结合中标下浮率计算。

- 管理考核办法

- 项目实施过程中的管理考核标准由甲方制定并执行。考核标准如下：

- 考核方式：采取每月考	核验收和平时督查相结合。

- 考核内容：

- 项目服务需满足以下标准和规范：

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268；

《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009；

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016；

《爆炸性气体环境用电气设备》GB 3836.1-2000；

《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012；

《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ 101-2016。

经验收，如有不合格工程，乙方应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由乙方负责，同时扣除相应履约保证金。

- 项目服务人员在接到甲方的通知后，24小时内到达现场处理完毕并回复甲方（8:00至17:00接到甲方通知，需在24小时内到达现场；17:00至次日8:00接到甲方通知，需在36小时内到达现场）。如逾期，一经发现，每次处以1000元/天的罚款。罚款在支付进度款时予以扣除。

- 项目施工前须在施工区域张贴告示，明确施工时间和占道措施，设置道路施工警示牌，不得影响周围群众的正常生产和生活。如受到群众投诉，视情节每次处以500元的罚款。罚款在支付进度款时予以扣除。

- 项目施工在交通繁忙路段须设置专门的交通疏导员，合理安排施工时间，避开早晚高峰，保障道路畅通。如施工期间造成交通拥堵的，每次处以500元的罚款。罚款在支付进度款时予以扣除。

- 在施工完成后，须将现场清理干净，并将所有井盖关闭后，才可撤离施工现场。如发现现场未清理干净或井盖未关闭的，每次处以500元的罚款。罚款在支付进度款时予以扣除。

- 在服务过程中，下井作业未按规定要求执行的，每次处以1000元的罚款。罚款在支付进度款时予以扣除。

- 在上级组织的安全生产和文明施工检查中，如被通报批评，每次罚款3000元，累计两次以上，除罚款外，扣除相应履约保证金。罚款在支付进度款时予以扣除。

- 发现上述情形，经劝改后仍出现相同情形2次及以上的，甲方有权单方面终止合同。

- 项目组织实施计划（以乙方的投标文件相关内容为准）；

- 拟投入设备及工具情况（以乙方的投标文件相关内容为准）；

- 拟任项目负责人和驻现场项目部的项目技术、管理人员情况（以乙方的投标文件相关内容为准）；

- 乙方保证按照合同约定全面完成各项承包工作，并承担合同约定的乙方的全部义务和责任。

- 发包人保证按照合同约定付款并承担合同约定的发包人的全部义务和责任。

- 承包人如未严格按照项目组织实施计划开展本项目或未严格按照拟投入设备及工具情况投入设备或未按拟任项目负责人和驻现场项目部的项目技术、管理人员情况派遣人员的，或无法满足甲方工作需求给甲方带来经济效益和社会效益损失的，或未按本合同履行义务的，视为违约，发包人有权每次处以5000-20000元的罚款（在支付进度款时予以扣除）。发包人有权认定是否终止合同，如终止合同，发包人有权没收履约保证金或主张合同总价的20%作为违约金，并将承包人列入黑名单，禁止承包人在5年内参加发包人及其下属单位的招投标项目。

- 服务期限：自合同生效之日起一年。

- 本项目为单价合同，如承包期未到，预算金额已支付完毕，合同生效至本次预算金额支付完毕止；如承包期已到，预算金额未使用完，则合同生效至本项目承包期完毕止。（若合同期内政府相关部门对本项目区域范围内实施统一监管的，则本项目合同自动终止，乙方应无条件服从，自行考虑该风险）。

- 履约担保：

- 合同签订后7个工作日内，乙方以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向甲方提供预算金额1%的履约担保。

- 采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应满足以下几个条件：

- 应当从乙方基本户转出；

- 履约担保的退还时间：待服务期限满后予以无息退还。

- 采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

- 为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑。

- 保函期限：自合同生效之日起至服务期限满之日止。

- 如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 付款方式：

- 待合同签订且具备实施条件后7个工作日内支付预算金额的20%作为预付款，并在支付第一期进度款时一次性予以扣回，如不足抵扣的，则在下个月支付进度款时继续扣回，扣完为止。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。（根据浙财采监[2020]3号文件）

- 进度款按月支付，次月月初支付上月已完成工程量的85%，验收合格且办理结算审核后支付至审定后结算价款的95%，余款在服务期满后一次性付清(无息)。

- 所涉项目最终付款以甲方确认为准。

注：

- 乙方向甲方提供国家规定的100%的税收发票及无条件按甲方要求提供费用结算所需的相关书面材料。

- 甲方视乙方资信情况，可要乙方向甲方开具预付款担保：

- 预付款担保可采用银行保函、担保公司保函等形式；

- 若采用保函形式的，保函为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；

- 在预付款完全扣回之前，乙方应保证预付款担保持续有效。

- 对于满足合同支付约定条件的，甲方自收到乙方的发票后7个工作日内向乙方支付进度款。由违约或考核结果引起的经济扣罚，直接在进度款中扣除。

- 甲方未及时支付合同价款或未及时退还履约担保的，应当支付逾期利息。

- 其他

- 本合同履行过程中如发生争议的，双方应友好协商解决，如协商不成，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

- 本合同自甲乙双方盖章及法定代表人（授权代表）签字之日起生效，本协议未尽的事宜，均遵照国家相关规定执行。

- 本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，采购代理机构壹份，具有同等法律效力，双方应严格履行，任何一方不得擅自变更或解除。

甲方：_________________                    乙方：____________________

（盖章单位）                              （盖章单位）

法人代表：_______________               法人代表：__________________

地址：___________________               地址：

传真：___________________               传真：

电话：___________________               电话：

邮政编码:________________               邮政编码:

开户银行：_______________               开户银行：

帐号:____________________               帐号:

签约地点：                              签约时间：      年   月    日

注：1.本合同作为示范文本，具体以中标供应商与招标人所签定正式合同为准。

2.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 安 全 生 产 合 同

为在                     合同的实施过程中创造安全、高效的作业环境，切实搞好本项目的安全工作，本项目发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

- 甲方职责

- 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目承包合同中有关安全要求。

- 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

- 组织对乙方施工现场安全检查，监督乙方及时处理发现的各种隐患。

- 乙方职责

- 严格遵守《CJJ 6-2009城镇排水管道维护安全技术规程》《CJJ68-2007城镇排水管渠与泵站维护技术规程》《温州市排水设施运行维护管理标准》等国家有关安全生产的法律法规执行，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

- 坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全 意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配置专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、生产管理人员和具体操作人员，必须和遵守本款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 乙方在任何时候都应采取各种的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁或妨碍治安的行为。

- 乙方参加作业的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上操作。

- 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

- 乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

- 做好安全监管，并承担施工现场所有安全责任；做好项目部（员工住所）管理，并承担所有安全责任；做好破损、缺失井盖等安全隐患处置，未按任务单要求期限到场、处理而造成安全事故的，乙方承担所有责任。

- 违约责任

如因一方违约造成安全事故，将依法追究责任。

- 本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，采购代理机构壹份。有双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部项目竣工后失效。

甲方：                            乙方：

法定代表人                        法定代表人

或                                或

其授权代表：                      其授权代表：

地址：                            地址:

电话：                            电话：

日期：                            日期：

合同签订日期：

- 第五部分  投标文件格式

投标供应商提交投标文件须知

        - 投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标供应商的风险。

        - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

        - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

        - 招标人将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

        - 全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一  关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

瑞安市莘塍街道办事处：

我公司参与2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目（项目编号：RYCG20221106）投标，郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由招标人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

投标供应商全称（盖章）：

日    期：

## 附件二  中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 建筑业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（盖章）：

日 期：

  - 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件三  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（公章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 附件四  法定代表人授权委托书

瑞安市莘塍街道办事处

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名：）  （手机号码：）  （电子邮箱：）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目（项目编号：RYCG20221106）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

附：

授权代表身份证扫描件粘贴处（正反两面）：

授权代表姓名：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

## 附件五  投 标 函

瑞安市莘塍街道办事处

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：            （投标供应商名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权      （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 我方决定参加：作为本次供应商参与2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目项目的投标：

- 我方承诺：

- 我方承诺的政府采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行。

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

- 我方报价均包含所有的税费。

- 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。

- 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月    日

## 附件六  建议与少量偏离表

（商务和技术须分别填写）

项目名称：2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目

项目编号：RYCG20221106

| 序号 | 招标文件重述 | 偏离或投标供应商建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件七  自2018年1月以来类似项目业绩一览表

项目名称：2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目

项目编号：RYCG20221106

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 数量 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 业绩有效性认定：投标供应商自2018年1月以来类似项目业绩，须提供中标通知书和合同扫描件须加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。

- 以上项目业绩提供业主满意（优秀、好等同档次评价）评价相关证明材料扫描件加盖公章。

- 类似业绩指管道疏通或管道维护或管道修复项目。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件八  投入车辆、设备、人员装备一览表

项目名称：2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目

项目编号：RYCG20221106

| 序号 | 设备/工具名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1. 本表所列为投标供应商拟投入的车辆、设备、人员装备。

2. 投入下水道机械疏通车、吸污车和装配车（厢式货车）（提供车辆行驶证正反面扫描件及年审记录扫描件，车辆所有权登记单位为投标供应商）；装配车应至少包含水泵和三线发电机；高清的CCTV检测作业设备（需提供设备购置发票扫描件加盖投标单位公章。）；若供应商承诺中标后购置设备/车辆，则在投标文件中提供购买承诺书。未提供有效证明材料的，其投标文件作无效标处理。

3. 拟投入的其他设备需提供设备购置发票或购买承诺书扫描件加盖投标单位公章；

4. 本表中所列设备价格不计入投标报价，但投标供应商应在投标价格中考虑设备损耗及有关使用费用。

5. 此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件九  承诺书

瑞安市莘塍街道办事处：

我公司就2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目（项目编号：            ）的投标作如下承诺：

1、根据本项目招标文件要求，若我公司在本项目中标，我公司承诺在发出中标通知书后10天内购买以下所需的设备/车辆：

1.1、（需注明名称、数量、用途）

1.2、

1.3、

…

2、我单位承诺购买以上所需的设备/车辆，在发出中标通知之日起10天内购置，确保能及时到位工作，如不能履行上述承诺，招标人可以无责任取消我单位中标资格及中标合同，我公司对此无疑义。

特此承诺！

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件十 拟派项目负责人资格情况表

项目名称：2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目

项目编号：RYCG20221106

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近三年工作情况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：

- 应随表提交身份证、毕业证书、相关职称、资格证书（如有）（扫描件加盖公章）。（详见评分办法要求）

- 提供项目负责人在投标截止时间前3个月内由社会保险基金管理部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致（公司注册未满3个月的，须出具相关证明材料），否则对应评分项不得分。（详见评分办法要求）

- 工作经验证明文件为业绩合同或业主证明文件，合同若未明确相关负责人名字，可提供业主证明材料。

- 项目负责人如要更换，需经招标人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件十一 项目管理人员、服务人员汇总表

项目名称：2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目

项目编号：RYCG20221106

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/年限 | 专业/年限 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目服务人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表人员应随表提交身份证、相关上岗证书、其他相关证书等能体现业务能力的证明材料（如有）（扫描件加盖公章）。（详见评分办法要求）

- 提供相关人员在投标截止时间前3个月内由社会保险基金管理部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致（公司注册未满3个月的，须出具相关证明材料），否则对应评分项不得分。（详见评分办法要求）

- 投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

- 附件十二  开标一览表

项目名称：2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目

项目编号：RYCG20221106                                        （价格单位：人民币元）

| 报价内容 | 下浮率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2022-2023年莘塍街道雨污水管道疏通、维护、改造及修复服务项目 | % |  |

注：

- 投标报价（下浮率）填报：本次投标品目招标人已设最高单价限价，各投标供应商在招标人设定的最高单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报统一下浮率。投标下浮率保留二位小数（第三位四舍五入）。（例如11.11%）

- 合同单价=最高单价限价*（1—中标下浮率）

- ▲投标下浮率大于等于100%或小于0%或未填写的，作无效标处理。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

# 第六部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被否决。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标供应商。

二、评标组织

评标工作由采购代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为五人及以上单数，其中有关技术、经济等方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、评标委员会应根据审查情况和评标结果提交评标报告。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

2、评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法），招标人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，再对资格性和符合性审查均合格的供应商进入技术、商务文件评审，最后进行报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（技术、商务文件、报价文件分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对招标 文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家，或投标供应商的报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府招标人式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、决标办法

招标代理机构对评标报告充分评议研究后，以技术商务文件和价格文件合计分值的从高到低向招标人推荐排名次序的候选人，并提交书面评标报告。如中标供应商在中标后不履行合同或拒绝已承诺的有关条款，则视为其违约，并从备选的候选人中选择中标供应商。

评审中需要供应商对其响应文件作出澄清、说明、补正的，代理机构将统一由“政府采购云平台”发出通知，各供应商在30分钟内通过“政府采购云平台”作出澄清、说明、补正。

六、评标细则

| 序号 | 评标类型 |  | 评标内容 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 资格性检查 |  | 基本资格 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； |
|  |  |  |  | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； |
|  |  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。投标供应商应属于招标文件中明确的行业所对应的中小企业/小微企业（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。 |
|  |  |  | 特定资格 | 按招标文件要求 |
| （二） | 符合性检查 |  | 供应商名称 | 与营业执照（或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人(或其授权代表)签字或盖章并加盖公章 |
|  |  |  | 投标文件编制 | 投标文件编制符合招标文件的要求 |
|  |  |  | 投标文件的有效期 | 不少于90日历天 |
| （三） | 无效标条款 |  | - 投标报价不是固定的或超过预算金额或超过最高单价限价的； - 投标下浮率大于等于100%或小于0%或未填写的； - 投标有效期不足的； - 在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受评审小组修正的； - 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； - 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的； - 在符合性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的； - 在资格评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的； - 存在不良信用记录的（指招标文件的（二）总则 第4条 信用记录）； - 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的； - 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的； - 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的； - 不具备招标文件中规定资格要求的； - 未提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函的； - 电子投标文件解密失败的，且未按规定递交备份投标文件的； - 仅提交“备份投标文件”的； - 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； - 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 - 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效； - 存在串标、抬标或弄虚作假情况的； - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 |  |
| （四） | 技术、商务文件 |  | 合计90分 |  |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |  |
|  | 综合实力 | 4分 | 投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、售后服务认证证书，每项证书得1分，最高得4分。(注：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。） |  |
|  | 投标供应商业绩 | 1分 | 投标供应商自2018年1月以来承担过类似项目业绩，每提供一个业绩得0.5分，本项最高得1分。 注：有效性认定：①类似项目业绩指管道疏通或管道维护或管道修复项目。②须提供中标通知书和合同扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 |  |
|  | 业主评价 | 2分 | 上述第2点“投标供应商业绩”的项目业绩业主评价为满意（优秀、好等同档次正面评价）的1个得1分，本项最高得2分，提供业主满意（优秀、好等同档次评价）评价相关证明材料扫描件加盖公章。 |  |
|  | 拟投入设备及工具 | 10分 | - 4.1安全设备：气体检测仪、通风设备、防毒设备、安全绳系列、水下通讯设备、安全维护设备每提供一个得0.5分，本项最高得5分，同类型的设备最多得1分。 - 4.2声呐、气囊、排水泵、潜水设施、发电设备、QV（潜望镜）检测设备每提供一个得0.5分，本项最高得5分，同类型的设备最多得1分。 注：以上设备应为投标供应商自有或承诺购买，需提供设备购置发票或承诺书，扫描件加盖投标供应商公章。 |  |
|  | 拟投入项目服务人员情况 （9分） | 4分 | 5.1根据投入项目管理人员配备情况： - 5.1.1拟投入项目负责人具备市政公用工程一级建造师的得2分，二级建造师的得1分；（注：提供证明材料扫描件） - 5.1.2其他管理人员经验、业务能力：0-2分。 - 注：提供以上所有人员在投标截止时间前3个月内由社会保险基金管理部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致（公司注册未满3个月的，须出具相关证明材料），否则对应评分项不得分。 |  |
|  |  | 5分 | 5.2根据投入项目服务人员配备情况： - 5.2.1拟投入人员中具有测绘师工程师中级及以上的，提供1人得0.5分，最高得0.5分。 - 5.2.2拟投入人员中具有环保工程师中级及以上的，提供1人得0.5分，最高得0.5分。 - 5.2.3拟投入人员中具有潜水员证书的，提供1人得0.5分，最高得1分。 - 5.2.4拟投入人员中具有售后服务管理师证书的，提供1人得0.5分，最高得1分。 - 5.2.5针对本项目服务内容，为提高施工质量及效率，专业完善的服务人员岗位功能描述及配置适用性情况：0-2分。 注：提供5.2.1-5.2.4所有人员的相关证明材料扫描件及在投标截止时间前3个月内由社会保险基金管理部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致（公司注册未满3个月的，须出具相关证明材料），否则对应评分项不得分。 |  |
|  | 项目组织实施计划（34分） | 5分 | - 6.1项目组织机构设置（附组织机构图）和运作流程（附运作流程图）合理科学的得3-5分；基本合理科学的得1-3分；缺乏合理性或者未提供的得0-1分。 |  |
|  |  | 8分 | 6.2根据服务方案的详细叙述情况： - 6.2.1服务内容、工作流程及标准详尽、科学，有针对性的得3-5分；较为详尽，针对性一般的得1-3分；阐述简单或者欠缺的得0-1分。 - 6.2.2员工排班计划合理、科学的得2-3分；较为合理、科学的得1-2分；阐述简单或者欠缺合理性的得0-1分。 |  |
|  |  | 6分 | 6.3根据投标供应商制定的相关制度情况： - 6.3.1内部管理制度合理、科学的得2-3分；较为合理、科学的得1-2分；阐述简单或者欠缺的得0-1分。 - 6.3.2考核制度合理、科学的得2-3分；较为合理、科学的得1-2分；阐述简单或者欠缺的得0-1分。 |  |
|  |  | 15分 | 6.4根据投标供应商提供的各项保证措施情况： - 6.4.1安全保证措施合理、科学，有针对性的得3-5分；较为合理，针对性一般的得1-3分；阐述简单或者欠缺的得0-1分。 - 6.4.2文明施工、环境保护保证措施合理、科学，有针对性的3-5分；较为合理，针对性一般的得1-3分；阐述简单或者欠缺的得0-1分。 - 6.4.3质量管理保证措施合理、科学，有针对性的得3-5分；较为合理，针对性一般的得1-3分；阐述简单或者欠缺的得0-1分。 |  |
|  | 针对本项目的特点和难点分析及解决措施 | 15分 | - 7.1对项目现状、存在问题的调查剖析充分了解，调查剖析合理、全面的得3-5分；较为了解，调查剖析基本合理、较为全面的得1-3分；了解一般或存在缺陷的得0-1分。 - 7.2针对性的提出克服难点合理、全面，有针对性的得3-5分；基本合理、全面，针对性一般的得1-3分；阐述简单或存在缺陷的得0-1分。 - 7.3针对性的提出要点技术措施合理、全面的得3-5分；基本合理的得1-3分；措施简单或存在缺陷的得0-1分。 |  |
|  | 服务便利方案 | 15分 | - 8.1服务响应及处理时间（包括服务响应时间的长短，是否承诺在指定时间到达现场，具体的方案等）满足或优于项目要求，科学合理的得3-5分；基本符合项目要求的得1-3分；方案简单或未满足项目要求的得0-1分。 - 8.2服务点分布情况科学、合理，符合实际需求的得3-5分；服务点分布情况较为合理，基本符合实际需求的得1-3分；服务点稀缺或者未提及的得0-1分。 - 8.3针对突发状况所制定的应急措施（包括对于紧急事项的处理流程、处理方法及日常预防机制等）科学、合理、可操作、合规的得3-5分；基本科学、合理、可操作性一般的得1-3分；措施较为简单或存在缺漏的得0-1分。 |  |
| （五） | 报价文件 | 合计10分 |  |  |
| 1. | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标供应商的报价进行审查。 - 报价文件中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 付款方式和进度是否响应招标要求； - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期)、质量目标是否满足招标文件的要求。 |  |  |  |
|  | 评标价的确定： 招标文件报价初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 投标供应商上传的《报价文件》中开标一览表填写的的报价和系统上开标一览表里填写的金额不一致时，以供应商上传的《报价文件》为准，对投标供应商的报价进行修正。 - 开标时投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。 - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价。 - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 - ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评标委员会将做出不利于投标供应商的修正。 - 注：1~6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。 |  |  |  |
| 2. | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |  |  |  |
| 3. | 报价得分： 资格及符合性审查通过并且技术商务标合格的投标单位参加报价评分。 投标供应商报价与评标基准价对比，计算出报价评分值： - 全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 评标价＝1-下浮率 - 各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的报价得分： - 评标价等于评标基准值，得满分10分； - 其他投标供应商的报价得分按下面公式计算得出： - 投标供应商的报价得分=（评标基准价/评标价）×10分； 报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 |  |  |  |

六、投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 第七部分  信贷政策

温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号），中标供应商如需要融资，可联系以下银行：

温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-65819553（瑞安） 0577-88093286（温州） |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

3、供应商填表后发送至racgb@126.com