瑞安市多网融合视播联动应急广播项目建设采购

磋

商

文

件

项 目  编 号：RYCG20220525

采 购  方 式：竞争性磋商

采   购   人：瑞安市文化和广电旅游体育局

采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

2022年6月

目    录

第一部分 采购公告	- 3 -

第二部分  磋商供应商须知	- 6 -

（一）磋商须知前附表	- 6 -

附表一 政府采购活动现场确认声明书	- 10 -

附表二 启用备份响应文件申请书	- 11 -

（二）总   则	- 10 -

（三）磋商文件说明	- 11 -

（四）磋商响应文件的编制	- 12 -

（五）磋商响应文件的提交	- 15 -

（六）磋商与评审	- 15 -

（七）授予合同	- 20 -

（八）履约验收	- 20 -

第三部分 竞争性磋商内容及要求	- 22 -

第四部分 合同主要条款	64

第五部分  磋商响应文件格式	- 72 -

附件一 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函	- 73 -

附件二 法定代表人授权委托书	- 74 -

附件三 磋商函	- 75 -

附件四  建议少量偏离表	- 76 -

附件五 承诺函	- 77 -

附件六  磋商供应商自2019年1月1日以来类似项目业绩一览表	- 78 -

附件七  设备详细清单	- 79 -

附件八 技术指标响应表	- 80 -

附件九 随机备品、备件、专用工具清单（如有）	- 81 -

附件十  投入本项目人员配置情况表	- 82 -

附件十一  报价一览表	- 83 -

附件十二  报价明细表	- 84 -

附件十三 中小企业声明函（货物）	- 86 -

第六部分  评定办法	- 88 -

一、评定原则	- 88 -

二、评标组织	- 88 -

三、评审组织	- 88 -

四、评标办法	- 88 -

五、评分细则：	- 89 -

六、决标办法	- 93 -

第七部分  信贷政策	- 95 -

# 第一部分 采购公告

发布时间：2022年6月1日

项目概况 瑞安市多网融合视播联动应急广播项目建设采购采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2022年6月13日09点00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：RYCG20220525

项目名称：瑞安市多网融合视播联动应急广播项目建设采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3500000

最高限价（元）：3500000

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：3500000

单位：项

简要规格描述：瑞安市多网融合视播联动应急广播项目建设采购（详见第三部分采购内容）。

备注：

合同履约期限：按磋商文件第三部分要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、特定资格条件：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至磋商响应文件提交截止时间前，每天上午0：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：“政府采购云平台”在线获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年6月13日09点00分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

时间：2022年6月13日09点00分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
    2、提交方式：质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商可在政采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话；告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3、其他事项：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379）。

（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。

（3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（4）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

（5）本项目执行促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策。

（6）本项目执行优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：瑞安市文化和广电旅游体育局

地址：瑞安市安阳街道安阳大厦21楼

传真：/

项目联系人：王女士

项目联系方式：0577-66811625

质疑联系人：林先生

质疑联系方式：0577-66811607

2、采购代理机构信息

名称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

地址：瑞安市安福路28号三楼

传真：0577-65802277

项目联系人（询问）：徐纯璇

项目联系方式（询问）：15057335015

质疑联系人: 王芳

质疑联系方式：0577-65802277

- 同级政府采购监督管理部门信息

名称：瑞安市财政局政府采购监管科

地址：瑞安市财政局大楼15楼

联系人：张先生

联系电话：0577-65827567

传真：0577-65827570

# 第二部分  磋商供应商须知

## （一）磋商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市多网融合视播联动应急广播项目建设采购 |
| 2 | 项目编号 | RYCG20220525 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购人 | 名 称：瑞安市文化和广电旅游体育局 地 址：瑞安市安阳街道安阳大厦21楼 联 系 人：王女士 联系电话：0577-66811625 |
| 5 | 采购代理机构 | 名 称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 地 址：瑞安市安福路28号三楼 联 系 人：徐纯璇 联系电话：15057335015 传 真：0577-65802277 |
| 6 | 采购内容 | 瑞安市多网融合视播联动应急广播项目建设采购（详见第三部分采购内容）。 |
| 7 | 磋商供应商 资格要求 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 - 特定资格条件：无。 - 本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 9 | 是否允许提交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 10 | 是否允许分包 | 不允许 □ 允许 |
| 11 | 报价货币 | 人民币 |
| 12 | 报价语言 | 中文 |
| 13 | 采购代理机构指定邮箱 | 260714471@qq.com，本磋商文件凡涉及采购代理机构指定邮箱的，均指该邮箱。 |
| 14 | 磋商响应文件形式及提交 | 本项目实行远程电子投标。 供应商通过“政采云电子投标客户端”完成磋商响应文件编制，采用CA数字证书进行电子签章和加密并同时生成内容完全一致的“电子加密响应文件”和“备份响应文件”。 - 电子加密响应文件：指数据电文形式的后缀名.JMBS文件。供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密响应文件，政采云平台将予以拒收。 - 备份响应文件：指数据电文形式的后缀名.BFBS文件。在供应商电子加密响应文件解密异常时应急使用。 建议供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将备份响应文件以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（磋商响应文件提交截止时间之前）的备份响应文件为准。供应商未在磋商响应文件提交截止时间之前将备份响应文件提交至采购代理机构指定邮箱的，视为无效备份响应文件。 3.磋商响应文件提交截止时间前，供应商仅提交了备份响应文件而未将电子加密响应文件上传至政府采购云平台的，投标无效。 |
| 15 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | - 开标后，采购代理机构通过政采云平台向各供应商发出电子加密响应文件的解密通知，各供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密响应文件的在线解密。电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。 - 电子加密响应文件未在规定时间内成功解密的，若供应商按要求提交了备份响应文件的，供应商可按照自身意愿确认是否同意由采购代理机构上传备份响应文件，如同意，供应商须填写《启用备份响应文件申请书》（详见本须知附表二），于解密失败之后且在接到解密通知后45分钟以内电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱，由采购代理机构解压缩备份响应文件，按政采云平台操作规范将备份响应文件上传至政采云平台，上传成功后，电子加密响应文件自动失效；否则，视为响应文件撤回。 - 供应商电子加密响应文件未在规定时间内成功解密的且未按要求提交了备份响应文件的，投标无效。 |
| 16 | 响应文件有效期 | 磋商响应文件截止时间起90日历天。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章或供应商公章；所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）均按磋商文件要求由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。 |
| 18 | 磋商样品 | 不需要 □ 需要 |
| 19 | 履约担保 | □ 不需要 需要 在合同签署后5个工作日内，成交供应商应以合同价款的2.5%作为履约担保，以银行转账、转帐支票、银行汇票或银行、保险公司出具的保函等非现金形式交纳。 |
| 20 | 磋商文件获取时间及方式 | 1、获取时间：至磋商响应文件提交截止时间前。 2、获取方式：供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）申请获取采购文件。操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。 注：以上获取磋商文件方式为依法获取磋商文件方式，采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用。 |
| 21 | 磋商响应文件提交截止时间 | 2022年6月13日09点00分止(北京时间) |
| 22 | 磋商响应文件提交时间及地点 | 本项目实行电子投标，供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前将加密的电子版磋商响应文件上传到政采云系统中。 |
| 23 | 磋商响应文件解密开始时间及磋商地点 | 磋商响应文件解密开始时间：2022年6月13日09点00分(北京时间) 磋商地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）（线上）；浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司三楼会议室（线下）。 |
| 24 | 磋商程序 | - 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有磋商供应商准时在线参加。 - 开标时，政采云平台自动提取所有磋商响应文件，提示采购代理机构和磋商供应商按磋商文件规定的方式和时间在线解密。磋商供应商在线解密的时间为磋商截止时间起30分钟。 - 磋商供应商的电子磋商响应文件未在规定时间内成功解密的，供应商按要求提交了备份响应文件和解压缩密码的，由采购代理机构按政采云平台操作规范将备份响应文件上传。 - 解密结束后，各供应商授权代表完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（详见本须知附表一）并签字后扫描，以电子邮件方式传送至采购代理机构指定电子邮箱。 - 磋商小组审阅响应文件。 - 磋商小组分别与各供应商在线磋商并确定最终方案。 - 磋商小组根据磋商情况确定最终采购需求，供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。 - 磋商小组对资格文件进行评审。 - 磋商小组对商务技术响应文件进行评审。 - 磋商小组要求所有实质性响应供应商进行线上最后报价，若供应商未在报价时限内提交最后报价的，投标无效。 - 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 - 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。 - 在系统上公布评审结果。 特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
| 25 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 26 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | □ 预留份额专门面向中小企业采购项目 未预留份额专门面向中小企业采购项目 注：对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 本项目所属行业：工业。中小微型企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300号》文件。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 27 | 诚信履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 |
| 28 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于磋商阶段的约定，按采购公告、磋商供应商须知、评定办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 29 | 合同管理 | 1.成交供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同上传至政采云平台备案公示。 2.采购人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 |
| 30 | 备注 | - 请务必确保响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致响应文件解密失败。 - 请务必确保响应文件制作时所用的 CA 锁与响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致响应文件解密失败。 - 在磋商响应文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成响应文件解密失败。 - 供应商未按采购文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 - 成交供应商在领取成交通知书时提供全套纸质磋商响应文件一正三副。 |

## 附表一 政府采购活动现场确认声明书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司（采购组织机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加          （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系□存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2022年   月   日

## 附表二 启用备份响应文件申请书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

（采购人名称）                 ：

我公司参与       （项目名称）      （项目编号：           ）投标，已按本项目磋商文件要求提供备份响应文件。我方电子加密响应文件解密失败，现申请贵方启用备份响应文件上传至政采云平台，备份响应文件解压缩密码：                    。

如备份响应文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

磋商供应商全称（盖章）：

日     期：

## （二）总   则

- 说明

  - 本次竞争性磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政资金。

- 定义及解释

  - 采   购   人：瑞安市文化和广电旅游体育局；

  - 采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司；

  - 磋商供应商：磋商供应商是响应采购、参加磋商竞争的依法成立的供应商；

  - 电子加密响应文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件，文件后缀格式为.jmbs；

  - 备份响应文件：指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，文件后缀格式为.bfbs；需打包压缩并加密。

  - 电子签章：磋商供应商通过“政府采购云平台”办理的CA锁加盖的签章；

  - 成交供应商：系指在本次竞争性磋商中成交的磋商供应商；

  - 磋商小组：磋商小组是依《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；

  - 日期：指公历日；

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的磋商供应商

  - 详见“磋商须知前附表”第7项要求。

- 中小企业认定

  - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

  - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

  - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 信用记录：

  - 信用信息查询的截止时点：以开标当日采购代理机构核实的查询结果为准。

  - 查询渠道与留存方式：采购组织单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站查询各投标人信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的投标人，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 保密与披露事项

  - 磋商供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他磋商供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 磋商供应商自购买磋商文件之日起，须承诺承担本竞争性磋商项目下保密义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三方外传。

  - 采购机构有权将磋商供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审磋商响应文件的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、成交服务的有关信息以及合约条款等。

- 磋商费用

  - 磋商供应商应承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 现场踏勘：自行前往

- 磋商委托

  - 如磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。授权委托书需具备以下几项条件：

a.加盖公章；

b.法定代表人签字或盖章；

C.授权代表身份证件。

## （三）磋商文件说明

- 磋商文件构成

  - 磋商文件是用以阐明所需服务，以及竞争性磋商、磋商程序和相应的合同条款。“磋商文件”由下述部分组成：

第一部分  采购公告

第二部分  磋商供应商须知

第三部分  竞争性磋商内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  磋商响应文件格式

第六部分  评定办法

第七部分  信贷政策

第八部分  补充通知及答疑（若有）

  - 本磋商文件要求磋商供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲” 醒目标识。

- 磋商文件的澄清或修改

  - 提交首次响应文件截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改；澄清或者修改在“浙江省政府采购网”上发布更正公告，潜在供应商请自行到政采云平台下载澄清（更正）文件；澄清（更正）文件是磋商文件的组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自行承担。

  - 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人或者采购代理机构可酌情推迟磋商响应文件提交截止时间和磋商响应文件开始解密时间，并在澄清公告中说明。

## （四）磋商响应文件的编制

- 磋商响应文件的说明

  - 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表盖章（或签字）。

  - 供应商必须按磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性，否则磋商小组将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致无效。

- 磋商响应文件的形式

  - 供应商通过“政采云电子投标客户端”完成磋商响应文件编制，采用CA数字证书进行电子签章和加密并同时生成内容完全一致的“电子加密响应文件”和“备份响应文件”。

  - 电子加密响应文件：指数据电文形式的后缀名.JMBS文件。供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密响应文件，政采云平台将予以拒收。

  - 备份响应文件：指数据电文形式的后缀名.BFBS文件。在供应商电子加密响应文件解密异常时应急使用。

- 磋商响应文件的组成

  - 磋商响应文件应包括“资格文件”、“商务技术响应文件”和“报价要求响应文件”三部分：

第一部分：资格文件

- 基本资格条件：

- 供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料（五选一）：

如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

- 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

- （见第五部分附件一）

- 特定资格条件：无。

第二部分：商务技术响应文件

- 法定代表人授权委托书（如有）；                           （见第五部分附件二）

- 磋商函；                                                 （见第五部分附件三）

- 磋商供应商简介；                                                 （格式自拟）

- 磋商供应商综合服务能力、技术力量情况；                           （格式自拟）

- 磋商供应商项目所在地光纤网络接入资源证明（如有）；               （格式自拟）

- 所投产品制造商相关证明材料（如有）（详见评分办法）；             （格式自拟）

- 建议与少量偏离表；                                       （见第五部分附件四）

- 承诺函；                                                 （见第五部分附件五）

- 磋商供应商自2019年1月1日以来类似项目业绩一览表；      （见第五部分附件六）

- 需求理解程度；                                                  （格式自拟）

- 系统总体设计架构；                                              （格式自拟）

- 平台对接方案；                                                  （格式自拟）

- 供货详细清单；                                          （见第五部分附件七）

- 技术指标响应表；                                        （见第五部分附件八）

- 随机备品、备件、专用工具清单；                          （见第五部分附件九）

- 项目实施方案；                                                  （格式自拟）

- 投入项目人员配置情况表；                                （见第五部分附件十）

- 售后服务方案；                                                （格式自拟）

- 政府采购政策证明材料；                                        （格式自拟）

- 磋商供应商认为需要提供的其它文件和资料。

第三部分：报价要求响应文件

- 报价一览表；                                           （见第五部分附件十一）

- 报价明细表；                                           （见第五部分附件十二）

- 中小企业声明函；（小微企业投标时适用）                 （见第五部分附件十三）

- 残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用） （见第五部分附件十四）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱企业投标时适用）                                                （格式自拟）

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料加盖供应商公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 磋商响应格式填写说明

  - 磋商供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件中规定的格式和顺序编制电子加密响应文件并进行关联定位，混乱的编排或关联导致磋商响应文件被误读或采购人查找不到有效文件是磋商供应商的风险。未提供格式的，请各磋商单位自行拟定格式。

  - 磋商供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的磋商供应商将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

- 磋商有效期

  - 提交磋商响应文件截止日起90日历天，磋商响应文件应保持有效。磋商有效期比规定期限短的将被视为非响应磋商而予以否决。

  - 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求磋商供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。磋商供应商可拒绝前述要求。对于同意该要求的磋商供应商，既不要求也不允许其修改最终磋商响应文件。

- 磋商报价

  - 磋商供应商提供的服务（或货物或工程）价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费和一切费用。

  - 根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购代理机构及采购人最优惠的磋商价格。

  - 最后的磋商报价与首次报价不一致的，其报价明细表中各项报价需另行明确，各项报价均按同比例下调。

- 磋商响应文件的签署

  - 磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章或供应商公章；所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）均按磋商文件要求由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。

- 知识产权

  - 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

  - 磋商供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

  - 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

  - 磋商供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在磋商响应文件中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由磋商供应商承担。

## （五）磋商响应文件的提交

- 磋商响应文件的提交

  - 供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密响应文件，政采云平台将予以拒收。

  - 建议供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将备份响应文件以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（磋商响应文件提交截止时间之前）的备份响应文件为准。供应商未按要求提交备份响应文件的，视为无效备份响应文件。

- 磋商响应文件的补充、修改与撤回

  - 供应商在响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密响应文件。补充或者修改电子加密响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商需按要求重新发送最新的备份响应文件。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，将被政采云平台拒收。

- 磋商截止时间

  - 本次采购的磋商开始时间及磋商响应文件提交截止时间：见本磋商文件“采购公告”。采购代理机构收到磋商响应文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了磋商开始时间的情况下，采购代理机构、采购人和磋商供应商受制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）磋商与评审

- 磋商

  - 磋商时间和地点：见本磋商文件“采购公告”。

  - 采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，磋商供应商均应登录政采云平台准时在线参加。供应商未在线参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- 磋商小组

  - 本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由采购人的代表和有关专家共三人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

- 磋商工作程序

  - 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有供应商准时在线参加。

  - 开标后，采购代理机构通过政采云平台向各供应商发出电子加密响应文件的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密响应文件的在线解密。

  - 解密结束后，供应商代表完整填写《政府采购活动现场确认声明书》并签字后扫描，以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱。

  - 磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行在线磋商（如磋商小组一致认定某磋商供应商提供的磋商响应文件的技术和服务要求均满足磋商文件的要求，可不再分别磋商），并确定最终方案。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

  - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求磋商供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，由法定代表人或其授权的代表签字（或盖章）或加盖单位公章。磋商供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 磋商小组在磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在线提交最后报价并加盖公章，否则报价作无效处理，最后报价是供应商磋商响应文件有效组成部分。

  - 如磋商小组一致认为某个磋商供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，磋商小组有权通知磋商供应商限期进行解释。若该磋商供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并拒绝改变，经磋商小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。

  - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

  - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，按以下规定确定一个供应商获得成交供应商推荐资格：评审得分相同的，按照最终投标报价由低到高顺序推荐；评审得分且投标报价相同的，由磋商小组按照技术、商务标得分由高到低顺序推荐；评审得分、投标报价及技术、商务标得分均相同时，由得分相同的供应商抽签决定。其他同品牌磋商供应商不作为中标候选人。

若项目为非单一产品采购项目，采购人根据项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，并在采购文件第三部分采购清单中注明。核心产品的数量确定为多个时,所有核心产品均为相同品牌才视为核心产品品牌相同。多家磋商供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

- 关于评审的说明

  - 磋商供应商或采购组织单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同磋商供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装，或在一个磋商供应商的磋商响应文件内遗留有其他磋商供应商的签名、盖章等不属于本磋商供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，采购组织单位协助磋商供应商撤换或更改磋商响应文件的；

- 采购组织单位泄露有意向参加政府采购的磋商供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同磋商供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家磋商供应商成交或轮流成交的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

  - 在磋商时，下列情况按照无效投标处理：

- 报价不是固定的或超过预算金额或超过任一对应的最高单价限价的；

- 在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受磋商小组修正的报价；

- 在符合性评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的；

- 在资格评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的；

- 存在不良信用记录的（指磋商文件的（二）总则 第5条 信用记录）；

- 主要采购服务的技术规格和参数不满足采购内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的公章，或未经法定代表人 或其授权代表签字或盖章；

- 授权代表签字且未提供有效法定代表人授权委托书的；

- 磋商小组认为磋商响应文件未实质性响应采购文件的要求的；

- 磋商响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未在报价时限内提交最后报价的；

- 电子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

- 仅提交备份磋商响应文件的；

- 未按规定提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函的；

- 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效；

- 磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 在磋商结束前，磋商供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备磋商文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

- 磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

- 供应商被视为串通投标的；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

  - 磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审总得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列；评审总得分且最后报价相同的，由磋商小组按照技术、商务得分由高到低顺序推荐；评审总得分、最后报价及技术、商务得分均相同时，由采购人决定排名。

  - 如果候选成交供应商的报价高于最高限价或明显偏离市场正常价格时，磋商小组将取消其成交资格并对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

  - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

  - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

  - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

  - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

  - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 成交供应商的确定

  - 采购机构按磋商小组的评审结果，确定第一成交预选供应商为成交供应商，当第一成交预选供应商因故不能成交时，可以确定第二成交预选供应商为成交供应商，以此类推。

  - 采购机构将在 “浙江省政府采购网”（网址：www.zjzfcg.gov.cn）上发布《成交结果公示》，公告期限为1个工作日。

- 磋商过程保密

  - 磋商之后，直到授予磋商供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向磋商供应商或其他无关的人员透露。

- 否决任何或所有磋商的权利

  - 磋商小组经评审，认为所有磋商都不符合磋商文件要求的，可以否决所有磋商。

  - 如果成交预选供应商不能按照磋商文件要求及其磋商响应文件的承诺签订合同或其磋商响应文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予成交备选供应商。如果成交备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或拒绝任何磋商，并宣布采购无效，对受影响的磋商供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的磋商供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

  - 供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购组织单位的质疑答复不满意或者采购组织单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 提交方式：质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商可在政采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话；告知相关采购人、代理机构、财政部门。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。磋商供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 质疑受理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

受理地址：瑞安市安福路28号三楼

受理电话：0577-65802277

- 质疑受理机构：瑞安市文化和广电旅游体育局

受理地址：瑞安市安阳街道安阳大厦21楼

受理电话：0577-66811625

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监管科

投诉地址：瑞安市财政局大楼15楼

投诉电话：0577-65827570

## （七）授予合同

- 成交通知

  - 在磋商有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的成交供应商发出书面的《成交通知书》。《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

  - 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

  - 成交供应商不遵守磋商文件或磋商书的要约、承诺，擅自修改报价或在发出成交通知书后，借故拖延、拒签合同者，采购机构取消其成交资格。

  - 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 采购结果通知

采购机构在发出《成交通知书》的同时在“浙江省政府采购网” （网址：www.zjzfcg.gov.cn）发布成交公告。

- 代理服务费

- 经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商支付，采购代理服务费根据合同价款按发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准收取。

## （八）履约验收

- 履约验收

  - 采购人应当依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收。

  - 完整细化编制验收方案。采购人应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收；工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

  - 完善验收方式。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，磋商供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人应当成立验收小组，按照采购合同的约定对磋商供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约担保返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向磋商供应商支付采购资金、退还履约担保。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 竞争性磋商内容及要求

- 概述

- 此份招标内容及技术要求书是磋商文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，磋商供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次招标服务进行投标报价。

- 各磋商供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次投标所需的现场资料及数据，磋商供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

- 磋商供应商必须完成招标内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行投标。

- 在报价之前，磋商供应商须仔细阅读磋商文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

- 本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

- 鼓励在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

- 本项目执行促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策。

- 本项目执行优先采购节能产品制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

- 项目建设背景

- 应急广播系统作为一种迅速快捷的消息提供平台和信息传输渠道，可在发生重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时，在第一时间把灾害消息或灾害可能造成的危害信息传递给民众，让人民群众在第一时间知道发生了什么事情，应该怎么应急避险，将社会公共资源和人民群众生命财产损失降到最低。

- 根据浙江省应急管理厅和浙江省广播电视局对于应急广播平台体系建设要求，瑞安市应急广播调度指挥综合管理平台建设按照“统一联动、安全可靠、快速高效、平战结合”的原则，构建了覆盖全市、镇/乡、村三级的应急广播调度指挥综合平台。采用统一的多级联动接口规范、应急广播传输覆盖通道指令封装协议要求，对全市各个应急广播系统资源、地址和编码实现对应急信息的安全分发传输、系统关键环节和设备的可靠管理，以及对信息传播全过程的有效监控。系统基础架构采用虚拟化技术和分布式存储，构建一个超融合异构基础支撑平台，支持应急广播、网络安全管理等多业务系统运行。

- 项目建设目标

- 充分利用全市现有的广播电视双向传输网络传输方式，搭建瑞安市应急广播平台，完善应急广播传输覆盖，部署市区、乡镇、村场所及重点公共场所（重点公共区域包含：应急避难救灾点、车站、码头、重要路口、学校、医院、体育场馆、集贸市场、公园广场、大型商贸体等公共场所）应急广播接收终端，提高应对各类突发事件中的应急消息的发布能力。同时预留上级应急广播系统平台对接接口，为全市应急广播平台建设联网打好基础。本项目建成后，将最终实现应急广播信号在本市的综合覆盖，提升市区、乡镇、村级三级。

- 应急信息的发布能力，为市区群众提供灾害应急广播、政务信息发布、政策宣讲等服务，实现全天候、全方位、全时段应急信息发布，有效提升政府应急管理效能，减少社会公共资源和人民群众生命财产损失，形成统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖智慧型公共应急广播体系。

- 项目建设内容

- 县级标准应急广播平台建设

按照国家广电总局最新应急广播系统建设标准及协议接口规范，建设县级国标应急广播平台。县级国标应急广播平台具备上级（省级或市级）应急广播对接功能，可以向上对接浙江省级国标应急广播平台；完成省级应急广播消息的接收、本地广播资源上报；本地应急广播消息接入、应急广播流程发布控制、应急广播消息分发传输等主要功能。负责对全市应急广播系统进行统一的管理。

- 县应急广播管理系统建设

县应急广播管理系统负责对全市应急广播设备及终端进行统一的管理。同时具备本地广播节目内容管理、手动及自动播放流程设置等播放模块。

- 县横向部门广播机房建设

建设3个县横向部门使用的应急广播机房。广播机房具备本地应急广播信息接入、管辖区域内应急广播节目内容管理、应急广播手动及自动发布流程控制、应急广播消息分发等主要功能。

- 乡镇应急广播室建设

以行政区划为标准，建设23个乡镇（街道）级应急广播室。广播室具备本地应急广播信息接入、管辖区域内应急广播节目内容管理、应急广播手动及自动发布流程控制、应急广播消息分发等主要功能。

- 建设规模

根据行政村全覆盖的要求，升级改造原应急广播系统平台，建成后将原农村应急广播终端保留原有功能融合到新建平台；优化原广播终端，适量增装应急多模视播可管可控双向音柱，高音大喇叭原则上一个村安装一套，有山洪328个重要村落（自然村）及地质灾害防范点必装，人口稀少分散的行政村不安装，人口集中的自然村（特别是被撤并的村）增加安装一套，人口密集的城镇多个村安装一套共享，最终目标是达成全市所有行政村全覆盖，按分批实施。 根据《瑞安市人民政府专题会议纪要【2022】61号》文件精神：应急广播项目由市政府牵头，市文化和广电旅游体育局具体负责实施。应急广播体系的建设，必须依托广播电视现有基础设施，建设省、市、县、乡镇、村五级贯通的全省应急广播系统。项目包括建设1个总控平台、3个分中心、23个乡镇级分控平台、以及多个小功率音柱和应急视播可管可控大喇叭警报。

- 建设依据

- 相关政策法规

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2007〕69号）；

- 《国家国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

- 《国家综合防灾减灾规划（2016—2020年）》（国办发﹝2016﹞104号）；

- 《国家突发事件应急体系建设“十三五”规划》（国办发〔2017〕2号）；

- 《国家突发事件预警信息发布系统运行管理办法（试行）》（国办秘函〔2015〕32号）；

- 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建公共文化服务体系建设的通知》（中办〔2015〕2号）；

- 国务院办公厅《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（国办发〔2016〕20号）；

- 广电总局《全国应急广播体系建设总体规划》（新广电发〔2017〕236号）；

- 中共中央、国务院《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》（2016年）；

- 国家广播电视总局应急管理部《关于进一步发挥应急广播在应急管理中作用的意见》（广电发〔2020〕80号）。

- 参考标准规范

- GD/J 079—2018应急广播系统总体技术规范；

- GD/J 080—2018应急广播系统资源分类及编码规范；

- GD/J 081—2018应急广播安全保护技术规范数字签名；

- GD/J 082—2018应急广播消息格式规范；

- GD/J 083—2018应急广播平台接口规范；

- GD/J 084—2018中波调幅广播应急广播技术规范；

- GD/J 085—2018模拟调频应急广播技术规范；

- GD/J 086—2018有线数字电视应急广播技术规范；

- GD/J 087—2018地面数字电视应急广播技术规范；

- GD/J 088—2018县、市级应急广播系统技术规范；

- GD/J 089—2018应急广播大喇叭系统技术规范；

- GD/J 051—2014卫星直播应急广播技术要求和测量方法；

- GY/T 5093-2020应急广播平台工程建设技术标准；

- GB/T 22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求；

- GB/T 25070-2019信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求；

- GM/T 0054-2018信息系统密码应用基本要求；

- GY/T 337-2020广播电视网络安全等级保护定级指南；

- GB/T 22240-2020信息安全技术网络安全等级保护定级指南；

- 《网络安全法和网络安全等级保护2.0》。

- 应急广播系统功能架构设计：

- 应急广播系统应利用大数据计算、IP网络技术、数字电视技术、融媒传播技术，满足应急广播信息发布、政策信息宣传、人民群众日常文化生活的需求。应急广播系统功能架构设计图如下图所示。

- 图  应急广播系统总体架构框图

- 本项目建设采购清单及具体内容：

| 序号 | 名称 | 具体参数要求 | 数量 | 单位 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 市应急指挥中心调度总控平台 |  |  |  |  |
| 1 | 机架式机箱服务器（含导轨） | - 2个英特尔®至强®银牌4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M缓存,Turbo, HT (100W) DDR4-2400 - 内存：32GB RDIMM, 3200MT/s。 - 硬盘：2T 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5英寸热插拔硬盘×2块(最大8块盘）。 - 控制器:内置PERC H330 （支raid0，1，5，10，）。 - 网卡:集成Broadcom 5720四端口千兆网卡；iDRAC8 标准版管理卡。 - 电源:热插拔750W电源。 | 2 | 台 | 是 |  |
| 2 | 备份服务器 | - 2个英特尔®至强®银牌4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M缓存,Turbo, HT (100W) DDR4-2400 - 内存：32GB RDIMM, 3200MT/s。 - 硬盘：2T 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5英寸热插拔硬盘×2块(最大8块盘）。 - 控制器:内置PERC H330 （支raid0，1，5，10，）。 - 网卡:集成Broadcom 5720四端口千兆网卡；iDRAC8 标准版管理卡。 - 电源:热插拔750W电源。 | 2 | 台 | 是 |  |
| 3 | 应急广播热备份软件系统 | - 应急广播县平台服务器和应急广播平台软件双机热备份。 - 对应用服务器及数据库服务器等重要服务器进行双机热备，对数据进行定期备份。在主用系统出现故障时，服务会转移至备用系统继续运行。 - 主备系统能够实现数据同步，在主系统上的任何用户登陆、终端录入、播出信息、在线状态等在备份系统上能够自动同步。 - 主系统或备用系统任一系统出现故障，日常节目的播出、镇村节目的播出、接收终端的在线数据状态等均不受影响。 | 1 | 台 | / |  |
| 4 | 等保 | 满足二级等保要求 | 1 | 套 | / |  |
| 5 | 核心交换机 | - 交换容量：598G/5.98T - 包转发率：252M/342M - 业务端口：48千兆电，8万兆光 - MAC容量：32K/64K - 机箱尺寸：440*320*44（mm） - 电源：AC：100V-240V，50Hz±10% - 环境要求：工作温/湿度：0℃-50℃，10%-90%无凝露；存储温/湿度：-20℃-70℃；5%-95%无凝露 - MAC交换：支持静态配置和动态学习MAC地址；支持查看和清除MAC地址；MAC地址老化时间可配置；支持MAC地址学习数量限制；支持MAC地址过滤功能；支持黑洞MAC表项；支持IEEE 802.1AE MacSec安全控制； - VLAN：支持4K VLAN表项；支持GVRP；支持1：1和N：1 VLAN Mapping；支持基本QinQ功能；支持灵活QinQ功能；持Private VLAN - STP：支持802.1D（STP）、802.1W（RSTP）、802.1S（MSTP）支持BPDU保护、根保护、环路保护 - 组播：支持IGMP v1/v2/v3；支持IGMP Snooping；支持IGMP Fast Leave；支持组播组策略及组播组数量限制；支持组播流量跨VLAN复制；支持PIM-SM、PIM-DM - IPv4：支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、IS-IS、BEIGRP；支持策略路由；支持等价路由实现负载均衡；支持BFD for OSPF、BGP - IPv6：支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet；支持IPv6邻居发现；持Path MTU发现；支持MLD v1/v2；支持MLD Snooping；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持手工隧道、ISATAP隧道、6to4隧道； - 管理维护：支持Console、Telnet、SSH 2.0；支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）；支持基于浏览器WEB方式管理；支持SNMP v1/v2/v3；支持TFTP方式的文件上传、下载管理；支持RMON事件历史记录；支持sFLOW等流量统计分析 | 1 | 台 | 是 |  |
| 6 | 接入交换机 | - 网络标准IEEE802.310BASE-T,IEEE802.3u100BASE,IEEE802.3x流量控制,IEEE802.1p优先级； - 网管功能：支持远程网管，支持堆叠功能； - 物理接口：配置≥4个千兆SFP端口，≥24个千兆电口； - 传输速率10Mbps/100/1000MbpsMbps； - 产品内存768KB； - 交换方式存储-转发； - MAC地址表8K； - 交换容量≥336Gbps； - 传输模式：全双工。 | 1 | 台 | 否 |  |
| 7 | 机架式KVM | - 四合一一体机，结合了显示器、键盘、鼠标、切换器功能。 - 接口数：8路。 - 屏幕尺寸：17英寸。 - 产品接口：USB*2、PS2*2、VGA*8。 - 自动扫描功能，KVM自动对电脑逐一扫描，通过面板按键、OSD视控菜单对每台服务器进行命名，以方便管理。 | 1 | 台 | 否 |  |
| 8 | 时钟服务器 | 基本功能： - 具备GPS和北斗天线接口，实现GPS和北斗双模授时； - 具备不少于2路10MHz信号接口、不少于2路1pps信号接口、1路监控信号接口； - 同时接收GPS信号和北斗导航信号共同提供的时间信息和定时信号，当其中一套系统失效时能转换到另一套系统继续稳定工作； - ★具备免配置免维护功能，出现断电、重新安装均不需要任何配置， 只需要正常加电和连接好天线，系统即可正常工作； - 高稳恒温晶振被GPS系统或北斗导航系统驯服锁定后，当GPS系统或北斗导航系统信号丢失时，同步时钟可以保持高精度的时间和频率输出，监控信号、1pps信号和10MHz频率均有输出； - 具备液晶实时时钟显示，可显示UTC时间和日期，卫星状态及锁定颗数、设备状态及频率准确度信息，指示灯能直观显示卫星及设备状态。 - 性能与指标： - 工作电压：AC:100V～260V，50/60Hz； - PPS周期：1Plus/秒； - PPS脉宽：10毫秒； - 自动授时周期：1-300秒可调； - 授时天线：有源航海天线； - 功耗：≤5W | 1 | 台 | 是 |  |
| 9 | IP复用器 | 主要功能： - 采用1U标准集成式模块化设计，采用独立FPGA硬件系统（非基于服务器的软件设备）； - 至少具备2个ASI输入接口； - 至少具备2个ASI输出接口； - 至少具备1个百千兆IP输入输出接口； - 具有通道的故障隔离能力，即当某路输入码流异常后，不能影响复用输出的其他通道的节目； - 前面板具备液晶显示屏和组合控制按键，方便查看和配置系统； - 具有100Base-T以太网网管接口，支持基于Web的网络管理； - 支持断电参数保存的功能； - ★对多个不同源地址的IP流进行复用，支持最多512路IP流输入。（须提供由第三方出具的检测报告） 技术指标： - ASI输出上升时间:(20％～80％)≤1200 ps； - ASI输出下降时间(20％～80％)≤1200 ps； - ASI输出确定性抖动：≤2％； - PCR总抖动：-80~80ns； - 复用器引入的PCR抖动的绝对值：≤80ns； - PCR重复间隔：≤40ms； - 浪涌防雷：≥6500V； - 电源：AC180～250V/50Hz。 | 1 | 台 | 是 |  |
| 10 | 数字音频编码器 | 主要功能: - 采用1U标准集成式模块化设计，采用独立FPGA硬件系统（非基于服务器的软件设备）； - 至少具备2个ASI输出接口； - 至少具备1个百千兆IP输入输出接口； - 至少具备2个XLR或RCA音频接口； - 支持MPEG-1Layer2音频编码格式； - 支持64-256Kbps（64/128/192/256kbps）的音频编码码率； - 前面板具备液晶显示屏和组合控制按键，方便查看和配置系统； - 支持断电参数保存的功能。 技术指标： - 音频响应：±1dB(40Hz—15KHz)； - 总谐波失真:≤0.1％； - 信噪比：≥70dB； - 左右声道隔离度：≥65dB； - ASI输出上升时间:(20％～80％)≤1200 ps； - ASI输出下降时间(20％～80％)≤1200 ps； - ASI输出确定性抖动：≤2％； - 浪涌防雷：≥6500V； - 工作电源：AC180-250V。 | 1 | 台 | 是 |  |
| 11 | 应急广播平台软件系统 | ### 基本功能 - ★支持8000只以上应急广播终端的播出和管控；（须提供由第三方出具的检测报告） - 支持并行操作，包括多CPU并行和多服务器并行、事务处理的完整性控制；支持并行查询/DML、备份/恢复、导入/导出、索引创建； - 支持集群部署，具备集群扩展能力； - 支持B/S架构，可以通过浏览器远程登录管理和信息的展示。当运维管控工具需要升级时，远程客户端无需更新软件； ### 信息接入功能 - 信息接入：具备县级应急信息源的应急信息、上级应急广播平台的应急广播消息的接入、验证和播发反馈等功能。 - 心跳发送功能：按照一定的时间间隔定时向上级应急广播平台发送心跳数据包； - 信息主动上报：当本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息发生修改时，主动上报至上级应急广播平台； - 信息被动上报：根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息反馈至上级应急广播平台； - 应急广播播发接入并响应： - 能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动调频适配器、中波适配器、地面数字电视适配器进行应急广播播发的指令，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果、播出结果反馈至上级应急广播平台； - 能够与应急部门的预警信息发布系统对接； - 支持对应急信息来源单位接入进行身份验证和管理，确认其是合法的信息源； - 上级对接：支持向上对接接口，按照应急广播平台接口规范要求，与上级应急广播平台进行对接。接口实现符合《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》。 ### 信息处理功能 - 接入信息解析处理：能对接收到的应急信息、应急广播消息的关键内容（来源单位、消息类型、事件级别、发布时间、发布内容等）进行解析和存储功能； - 接入信息提示功能：能将接收到信息/消息的关键内容在界面上展示； - APP信息处理：能够接收手机APP的应急信息播发请求，并能及时响应播发状态； - 信息日志记录：能够记录应急信息接收以及播发结果反馈的相关日志； - 信息查询:能够按照业务要求，对应急信息进行多维度查询统计。 ### 信息制作和审核功能 - ★自动文转语功能：具有将应急广播文本内容（汉语）自动转换成语音文件的功能，语音文件格式为 mp3 ，支持至少3000字以上的文字转语音功能。（须提供由第三方出具的检测报告） - 音频文件流化功能：能够将接收到的 mp3 的音频文件转化成 UDP-TS 实时流。 - 信息审核功能：具有对本地广播资源（应急广播文本内容自动文转语生成的语音文件、应急广播音频文件）进行审核、预览功能； ### 资源管理子功能 - 资源管理：可进行前端/台站适配器、大喇叭县乡村适配器、终端等资源的管理、资源编码的分配管理，资源编码符合GDJ080-2018《应急广播系统资源分类及编码规范》； - 资源状态获取及显示功能：能获取调频适配器、中波适配器、地面数字电视适配器、有线数字电视适配系统、前端/台站适配器、大喇叭县乡村适配器、终端回传的状态数据，并在系统中进行查看或展示； - 资源故障报警功能：支持设定调频适配器、中波适配器、地面数字电视适配器、有线数字电视适配系统、前端/台站适配器、大喇叭县乡村适配器、终端的状态报警值，状态异常时可自动触发声光报警； - 资源信息导出：平台信息、覆盖区域数据、各个前端覆盖的地理位置信息、终端其他属性信息等具备导入导出功能； ### 资源调度功能 - 调度预案管理：具备调度预案编辑和维护功能，调度预案至少应包括对不同事件级别的应急广播发布需求，建立对应的资源调度策略和原则； - 资源调度功能：应能根据发布需求、调度预案，生成本次资源调度方案的功能，并可由人工介入修改调度方案； - 应急广播消息指令生成功能：应能根据资源调度方案，自动生成应急广播消息指令的功能。 - 播发任务监管功能：支持监管当前系统正在进行的应急广播发布任务，并能对当前播出任务下发停止播发指令； - 定时播发：具备定时广播/节目编排功能，可编辑、修改定时广播； ### 生成播发功能 - 广播电视台频率频道播出：支持与广播电视台频率频道播出系统/应急广播适配器对接，发布应急广播消息。 - 无线/有线台站播出：支持与调频适配器、地面数字电视适配器对接，发布应急广播消息。 - 有线前端播出：支持与有线前端的应急广播适配器对接，发布应急广播消息。 - ★支持对电视节目进行应急字幕插播，挂角字幕、全屏/半屏字幕、游走字幕等方式可选；（须提供由第三方出具的检测报告） - 应急广播大喇叭播出：支持与县级应急广播大喇叭适配器对接，发布应急广播消息、下发应急广播tar文件。 - 播发状态监视：支持获取各通道播发状态，并展示播发进程。 ### 效果评估功能 - 发布进程数据采集和展示功能：支持在播发过程中采集系统主要环节的数据，如调频适配器、中波适配器、地面数字电视适配器和已有村村响系统的响应状态，并进行动态展示。 - 事后评估功能：支持在发布结束后，对播发覆盖率、播发时效等指标进行评估。 - 查询统计功能：支持对应急信息、应急广播消息等内容的检索与查询，支持简单检索和各种查询条件相组合的复杂检索。 ### 安全管理功能 - 证书列表导入功能：支持省认证中心发布的证书列表文件的导入。 - 证书发放功能：能实现通过县应急广播大喇叭适配器向终端发放证书更新指令，更新终端的证书列表。 - 签名验签功能：对上级应急广播平台、县应急广播大喇叭适配器、前端/台站适配器的数据交互，支持签名和验签功能。 ### 运维管理功能 - 权限管理功能：支持对用户、角色、权限的分配和管理功能。 - 基础数据维护功能：支持组织机构管理、行政区域管理、地址管理。 - 系统服务管理：支持系统参数配置、终端参数配置的管理；能够对终端IP地址、子网掩码、网络端口号进行配置。 - 数据同步管理：支持上级应急广播平台的对接功能，具有将本平台的未上传的数据同步到上级平台功能。 ### 大喇叭管控 - 参数配置功能：支持对县应急广播大喇叭适配器进行网络参数、应急广播资源编码、回传参数、白名单等参数配置; - 数据查询功能：支持对县应急广播大喇叭适配器进行输入输出通道、播发记录、故障详情查询功能，并反馈数据记录; - 支持通过县应急广播大喇叭适配器发出RDS、DVB-C、IP指令控制大喇叭终端的功能。输出指令符合GD/J 089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范; - 支持获取县级适配器主动通过网络向平台上报短信发布、电话发布的开始和结束状态; - 心跳维持功能：支持通过网络向获取县级适配器发送心跳数据包; - 分区域播发控制：支持分区域播发控制; - 实时音频流：支持接收并存储应急广播大喇叭适配器以RTP单播形式推送的MP3格式的实时音频流并存储为mp3文件。 ### 性能要求 - 自动播发响应时长 ＜5秒 ； - 应急信息并行接入能力 ≥10路； - 并行播发能力 ≥10路。 | 1 | ### 套 | ### / |  |
| 12 | GIS地图系统 | - 支持将调度方案和效果评估输送到GIS平台呈现，为管理决策层制定决策和分析评估提供支持； - 支持通过GIS 将信息进行空间的展现，便于资源的定位查询，为决策和分析提供支持； - 包含GIS地图包及开发软件，支持通过GIS地图展示应急广播终端基本信息、播放信息、地理信息、运行状态等，支持显示、区分县/乡镇/村级终端回传状态； - 支持利用信息表格和地理信息系统技术，在GIS地图上描述出资源的分布情况和使用情况； - 支持包含从命令下达到应急消息发布效果反馈整个流程的实时应答响应信息，反馈执行情况并支持终端显示呈现； - ★支持将信息在GIS地图上进行平面展现，查看资源的相关信息查询，支持决策和分析、信息数据显示的整合和共享，支持对各类预警信息处置提供多种的监控、分析、评估手段； | 1 | 套 | / |  |
| 13 | 数据库软件 | - 支持各个主流厂商的硬件及操作系统平台，Unix、Linux、Windows； - 在操作系统和硬件平台之间移植时，应用程序无需修改； - 支持主流的网络协议，（如：TCP/IP、IPX/SPX、NETbios 及混合协议）； - 支持中文国标字符集等多字节字符集，支持Unicode 5.0版本； - 支持存储关系型数据和对象型数据； - 具有支持并行操作所需的技术，包括多CPU并行和多服务器并行、事务处理的完整性控制技术等，支持并行查询/DML、备份/恢复、导入/导出、索引创建； - 具备容错机制，提供包括数据库、日志镜像、自动恢复等的数据库容错机制； | 1 | 套 | / |  |
| 14 | 视播融合一体指挥软件 | - 视频预览：支持视频源的集中预览、巡逻、存储回放、分析功能；支持视频流存储，支持按时间或地域对视频信息的检索和分类； - 视频喊话功能：支持在查看视频监控图像的同时点击监控界面可对广播终端进行按片区或点对点喊话，并进行广播终端和监控探头绑定； - 视播一体联动功能：可与视频监控系统对接，将摄像头和附近的大喇叭终端进行绑定 ,点击监控画面即可一键启动应急广播喊话，监控画面侦测到特定的事件时，自动触发应急预案播放预先录制的警示音频； - ★GIS地图视播管理：支持在平台查看监控点位录像视频；支持在地图上显示摄像头和喇叭的安装位置，点击地图上的摄像头可查看监控画面，在地图上对喇叭进行圆形、方形、任意多边形等框选广播控制； - 标准协议对接：视频监控适配系统支持对视频源的集中接入；支持通过与视频监控系统进行对接，支持通过RTSP直连摄像头前端。 | 1 | 套 | / |  |
| 15 | 音频处理及回溯模块 | - 实现对终端播出声音的记录查询，回放，和当前播出内容的实时监听，通过屏幕光柱显示音频监测效果。 - 内容回溯监管 ，播出记录由节目音频监管子系统分类存储，可按照播出时间、播出类型、覆盖区域等条件进行分类查询统计。可生成播出月报表，统计播出总数、类型统计、时间段分布统计、播出总时长统计等信息。 - 节目实时监听，实现对终端喇叭当前播出内容的实时监听；平台可对任一具备拾音功能终端上传的音频进行实时监听。并可在大屏幕上显示音频监听状态，通过光柱或频谱图的方式进行监测。 | 1 | 台 | 是 |  |
| 16 | 应急广播图文发布系统 | - 直接将服务器的文字或图片转换成数据流，通过编码器对指令区域或终端发送。 - 将服务器中的视频节目转换成数据流，对广播终端进行发送，终端播出音频的同时同步输出视频信号到液晶电视进行图像播放。 - 定时自动发送：根据系统时间，按设定的流程自动将图文信息对终端进行定时发送，可通过设定执行日期、执行时间、执行星期、执行频率来灵活的制定播出任务。 - 权限管理：可以对每个操作人员的权限进行设定，如文本编辑权限、文本审核权限、文本发送权限、文本查阅权限等，杜绝随意操作现象。 - 日志管理：具有数据导出和日志管理功能，可以按日、星期、月查看已发送的信息，并具有打印流程表功能。 - 手动播出优先，紧急信息随时播出；即可以定时自动发布信息也可以手动临时发布信息。 | 1 | 套 | / |  |
| 17 | 语音服务器 | 主要功能： - 单设备支持4路以上语音合成，模块化设计，可裁剪 - 字符集编码格式支持GB2312、GBK等 - 文字转换每通道最大单次转换文字可达3KB，转换次数可调整 - 支持TCP/IP协议栈，支持TCP、UDP、SNMP协议； - 具备资源主申请及释放请求功能（PID及端口号）； - 通过串口或远程网管系统修改本机配置参数； - IP回传本机运行状态（设备工作状态、工作电压、逻辑地址、版本号等）； - 支持合法音频及控制数据接入，支持多线程调度处理； 技术指标： - 音频输出阻抗：≥10kΩ不平衡； - 音频输出电平：0～0.775Vrms； - 音频信号失真≤1%； - 音频频响：40Hz～15KHz（±2dB）； - 工作电压：AC 180-250V； | 1 | 台 | 是 |  |
| 18 | 市级平台对接适配系统 | - 实现与上级应急广播平台和县级应急广播系统对接，能够显示与上级平台连通状态（在线/离线）。 - 按照应急广播平台接口规范要求，与上级应急广播平台进行对接，符合GD/J 079-2018《应急广播系统总体技术规范》、GD/J 082-2018 《应急广播消息格式规范》、GD/J 083-2018 《应急广播平台接口规范》。 - 对应急信息来源单位接入进行身份验证和管理，实现应急广播消息的接入、验证和播发反馈等功能。 - 采用国标加密算法的安全系统进行签名保护，确保消息安全，防止非法消息窜入 - 可直观查看平台的运行情况，下发的任务的效果评估信息、告警统计实时报表、设备播发列表、历史播发信息。 - 具有日志功能，能够记录用户登录信息、操作日志等，并提供日志查询、发布统计功能；支持对所有信息进行分页展示，通过事件类型、级别、区域、起始时间、终止时间进行查询； | 1 | 套 | / |  |
| 19 | 县级应急广播适配器 | - 总体要求 - 具备输出音频信号及RDS 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合 《GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范》。 - 具备输出音频信号及 DTMB/DVB-C 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合 《GD/J 087—2018 地面数字电视应急广播技术规范》和 《GD/J 086—2018 有线数字电视应急广播技术规范》。 - 具备输出音频信号及 IP 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合《 GD/J 089—2018 应急广播大喇叭系统技术规》 范附录 D。 - 配置国密算法安全芯片，与安全服务系统保持一致。 - 总体技术符合《县级应急广播系统技术规范》（GD/J 088-2018）要求。设备既能接收上级广播信息，又能播放本级的应急和日常广播，并按照高级别广播优先原则进行播发；具备USB接口、安全认证、应急唤醒、本地播控、电话/短信插播、控制切换、数字编码、加密传输、IP&TS&FM-RDS和音频输出等功能，实现应急广播平台与系统对接。 - 功能要求 - 可通过前面板液晶屏及按键，对设备 IP 地址、端口号进行设置。 - 可脱离管理平台实现对下一级进行本地广播功能（调频要求）。 - 支持 U 盘（MPEG-1 Layer 2 和 MP3 格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播。 - 具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节。 - 可设置定时广播（≥8组），广播音源可选择话筒广播、U 盘、调频接收、线路输入。 - 可在管理平台中对本设备的工作参数配置。 - 可在管理平台中对本设备进行领用和回收操作。 - 可在管理平台中控制本设备的工作状态，可以读取本设备的当前状态。 - 支持优先级判断，应急广播最高优先，同等优先级的，不能打断正常播出。 - 支持一键切换为紧急模式。 - 支持模块化设计，IP 模块、调频模块、TS 模块、4G 通信模块。 - 支持分区域播发控制。 - 具有电话广播功能，电话广播支持至少 32 个白名单。 - 接口要求 - 具有 1 路 AC220V 可控电源输出，输出功率≥1000W。 - 具有 2 路及以上音频输出，接口类型：RCA 莲花母座。 - 具有 1 路及以上线路音频输入接口，RCA 莲花母座或 BNC。 - 话筒输入：具有 6.5mm 话筒接口。 - 网络接口：RJ45，≥100M，1 个。 - FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器。 - FM 输出接口：公制 F 母座，输出 1 路。 - 性能要求 - 工作电压范围：AC:160V～260V。 - 信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路 0dBu）。 - 频响：40Hz～15KHz (±3dB)（本设备音频输入输出：线路 0dBu）。 - 谐波失真：≤1%（本设备音频输入输出：线路 0dBu）。 - 音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路 0dBu）。 - 音频输出阻抗：低阻，<100 欧姆。 - 音频输入阻抗：高阻，>10K 欧姆。 - FM 输出频率范围：87MHz～108MHz。 | 1 | 台 | 是 |  |
| 20 | 触屏式数字广播控制台 | - 功能特点 - 自带鹅颈话筒，支持话筒采集、线路输入音频采集，实时MPEG编码， 通过网络方式输出TS流； - 话筒、线路、文件播放音量独立可调； - 高灵敏度全触控大屏幕； - Android操作系统； - 支持密码、图形等安全认证方式； - 具有自动屏锁功能； - 一键式应急广播启动； - 可实时监听下级插播内容； - 可查询应急广播插播历史记录，并可回放插播录音； - GIS实时地图展示应急广播布署情况和工作状态； - 可圈选区域快速启动区域广播。 - 技术参数 - Android6.0操作系统； - CPU：ARMCotex A64 2.0GHz（参考）； - 内存：DDR32GB； - 存储：64GB； - 屏幕：电容式多点触控，7寸以上。 | 2 | 台 | 是 |  |
| 21 | 数字监听音箱 | - 具备接收IP、DTMB、DVB-C、FM-RDS信号功能； - 具有输入本地模拟音频信号进行监听播出功能； - 可将设备工作状态、应急广播消息响应情况、设备主要参数回传到监控平台； - 支持RDS主频点及多频点自动接收； - 集自动收音和扩音一体，内置全频扬声器，立体声输出； - 具备完善过热，过压，过流，短路及防雷等自动保护功能； - 采用木质外壳，防尘网罩； - 谐波失真≤0.5%； - 输出功率：>10W。 | 2 | 台 | 是 |  |
| 22 | 工作站 | - CPU型号：IntelI7-10700； - CPU频率：3.0GHz/9MB缓存以上； - 内存容量：16GB； - 硬盘容量：1TB机械硬盘； - 显卡：2G独立显卡； - 21.5英寸宽屏液晶显示器； - 其他配件：键盘、鼠标、集成声卡。 | 3 | 台 | 是 |  |
| 23 | 短信播控器 | - 主要功能： - 接收电话和短信应急消息，电话登陆操作全程中文语音提示； - 集成数字音频编码功能，通过网络输出音频流； - 采用数字签名验证，防止干扰和非法插播，支持国密SM2非对称算法； - ★支持电话白名单功能，白名单授权条数800条以上；（须提供由第三方出具的检测报告） - 全中文液晶屏，中文操作菜单.数字按键； - 具有面板按键锁定功能，只有通过密码授权才能进行操作； - 具有同步音频输出功能，可扩展外部设备，内置监听喇叭； - 可将收到的短信合成为普通话输出，语音朗读男声、女声可选，短信支持400字以上； - 信息过滤功能，接收并自动识别合法、非法短信内容； - 对所有短信进行录音存储，发送号码、呼入时间、短信长度等信息实现记录查询； - 音频ALC自动电平控制。 - 技术指标： - GSM接收灵敏度：≤-102dBm； - 谐波失真：≤2%； - 信噪比：≥50dB； - 电源电压：AC180-250V； - 浪涌防雷：≥4000V。 | 1 | 台 | 是 |  |
| 24 | 应急广播呼叫中心 | - 主要功能： - 接收电话应急消息，电话登陆操作全程中文语音提示。 - 集成数字音频编码功能，通过网络输出音频流。 - 采用数字签名验证，防止干扰和非法插播，支持国密SM2非对称算法。 - 支持模拟中继卡和SIP数字中继卡、E1数字中继卡。 - 支持电话白名单功能，白名单授权条数800条以上。 - 只有授权电话才允许呼入，电话远程密码验证，授权密码为6位。 - 实时显示来电号码，FSK和DTMB双制式自动识别，来电记录信息1000条以上。 - 对所有来电进行录音存储，发送号码、呼入时间、通话长度等信息实现记录查询。 - 电话广播降噪处理，音质优美。 - 技术指标： - 电话接入数量：16-256路可选； - 谐波失真：≤3%； - 信噪比：≥50dB； - 电源电压：AC180-250V； - 浪涌防雷：≥4000V。 | 1 | 台 | 是 |  |
| 25 | 应急广播安全服务专用设备 | - 支持应急广播专用国产密码算法短证书应用； - 支持国产密码算法和通用密码算法的并行应用,支持国产 SM1/SM4 等算法；支持国产 SM3 和通用 SHA1/SHA256 等算法；支持国产 SM2 和通 用 RSA(1024 和 2048)等算法； - 支持对广播消息签名及验证，支持应急广播体系多级联动、支持安全证书链认证； - 提供图形化的设备管理客户端软件，可运行于 windows 系统；管理终端与设备间可通过串口或网口进行连接。 - 提供基于 IC 卡的管理机制，采用智能 IC 卡辅助完成设备管理中的身份认证或密钥数据的安全存储； - 支持提供应急广播证书更新、证书信任列表更新、证书下载等服务； - 支持通过 WEB 方式登陆系统，对证书及其相关参数进行配置，以提高服务管理效率； - 密钥或证书备份恢复：支持内部密钥或证书的安全备份和恢复，可实现互备或负载的多台设备间的同步； - 设备签名验签符合 GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名要求。 | 1 | 台 | 是 |  |
| 26 | 机柜 | - 42U/尺寸800*1200*2000mm； - 至少支持1000KG的负载承重； - 配置多负载安全电源插座； - 20对L支架； - 风扇不少于2只； - 机柜能可靠接地； - 机柜前门为单开平面网孔门，后门为双开平面网孔门 ； - 角钢焊接安装底架； - 表面处理：酸洗，磷化后镀彩锌和静电喷涂塑粉； - 20位PDU安装，机柜后面安装，左右各1个。(支持功率不小于4kw） | 1 | 台 | 否 |  |
| 27 | 调频广播应急广播适配器 | - 广播平台接口联动功能要求 - 基本要求:满足GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范、GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范要求； - 平台接口:具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合 GD/J 083—2018《应急广播平台接口规范》； - 消息接收:可接收上级应急广播平台发来的应急广播消息，按照标准规范实现协议解析； - 签名验签:内置符合国密算法的安全模块，采用硬件方式，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能；处理要求符合 GD/J081—2018《应急广播安全保护技术规范数字签名》； - 平台对接：能够与应急广播平台实现接口联动，实现如下功能对接：应急广播消息播发请求、应急广播消息播发状态查询、应急广播消息播发状态反馈、运维数据请求、台站（前端）信息上报、适配器信息上报、传输覆盖播出设备信息上报、播发记录上报、适配器状态上报、传输覆盖播出设备状态上报、心跳检测、处理结果通知； - RDS封装：实现调频广播的 RDS 应急广播协议封装、适配、发送，包括调频广播 RDS 基带编码、应急广播 RDS 数据生成、RDS 发送，以及应急广播音频输出功能。输出信号符合 GD/J 085—2018《模拟调频应急广播技术规范》。 - 基本功能要求 - 面板设置：通过前面板液晶屏及按键，可查询IP地址等主要参数和设备告警状态； - 嵌入式设计：整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠； - 业务配置：设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作； - 网络接口：支持以太网接口100M/1000M，每个接口有效码率须不低于1000Mbps，确保应急广播并发能力； - 扩展监测：具备 RS232 接口，可外接其他应急广播监测设备； - 双电源：具备双电源供电，在更换电源模块时不会导致业务中断； - 实时告警：设备支持实时告警功能； - 系统网管：设备具有 100Base-T 以太网接口，可实现基于 SNMP的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控，具备网管IP接口，并支持软件升级； - 切换器控制：支持输出控制指令，控制音频切换器切换输出应急广播音频节目； - ★文字下发：支持LED屏文字屏幕驱动发布；（须提供由第三方出具的检测报告） - 调频广播功能：具备应急广播模拟音频输出，支持立体声差分音频信号输出，具备应急广播 RDS 基带信号输出，可直接对接调频发射机RDS接口； - 大喇叭终端管控功能：支持终端的应急/日常广播开/停播指令； - 支持终端的资源编码设置指令； - 支持终端的音量控制指令； - 支持终端的参数/状态查询指令； - 支持终端的RDS扫描频点设置指令； - 支持分区域播发控制； - 安全加密功能：采用硬件方式进行安全加密； - 具备对加载有国密算法保护的应急广播消息的签名验签功能； - 具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能； - 具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的接收解析功能； - 接口要求 - 机型设计：采用 19 英寸 1U 标准机架式模块化插卡式结构设计； - 以太网接口：具备2个RJ45网络接口10/100/1000M自适应； - 串口：1路RS232接口； - 网管接口：1路RJ45网管接口； - RDS输出：具备 RDS 输出接口，接口类型：BNC； - ★音频输入：1路卡侬平衡，1路莲花非平衡；（须提供由第三方出具的检测报告） - 音频输出：具备1路立体声音频输出接口，接口类型：凤凰头或卡侬头；具备 1路立体声莲花输出接口； - 电源输入：2路三芯电源插座交流输入； - 性能要求 - 工作电压范围：AC:100V～260V，50/60Hz； - 千兆IP吞吐率：≥1000Mbps； - RDS 接口速率：1.1875kbps； - RDS 输出频率：57kHz； - RDS 频率偏差：±2Hz； - RDS 输出幅度：0-3.3 Vp-p，连续可调； - 接收转发时长：自动播发响应时长＜3秒； - 音频频响：40Hz～15kHz ±1dB； - 信噪比：≥85dB； - 谐波失真：0.1%； - 浪涌防雷：≥8500V； - 功耗：≤10W。 | 1 | 台 | 是 |  |
| 28 | 音频切换器 | - 机型设计：采用 19 英寸 1U 标准机架式，单机嵌入式广播级设备，具备高可靠性，确保广播电视安全播出； - 面板显示：设备前面板具备液晶屏及按键，可查询设备基本信息； - 平衡接口：具备2路模拟差分音频切换输入接口，接口类型：凤凰头和卡侬；具备1路模拟差分音频切换输出接口，接口类型：凤凰头和卡侬； - 非平衡接口：支持 2 组非平衡模拟音频输入，接口类型：莲花头；1组非平衡模拟音频输出，接口类型：莲花头； - 断电直通：支持主备两路模拟音频切换功能，每路均支持断电信号直通功能； - 断电保存：具有设置参数断电保存功能； - 通讯协议：具有以太网通讯接口，支持 TCP/IP 协议，支持TCP以及UDP的连接方式； - 适配器对接：支持应急广播音频切换，能够与应急广播适配器进行集成对接为一台设备； - 配置管理：具备设备配置管理，可通过浏览器访问操作； - 网管：设备具有 100Base-T 以太网接口，接口类型 RJ45，可实现基于SNMP 的集中网络管理，具备网管IP接口，支持软件升级； - 双电源供电：支持双电源供电方式，在更换电源模块时不会导致业务中断； - 电源输入：2路三芯电源插座交流输入。 | 1 | 台 | 否 |  |
| 29 | 调频台站适配对接改造 | - 满足安装所需的全部辅材和调试要求，如：电源线、网线、音频线、数据线、交换机等； - 根据需要对调频激励器进行改造使之与调频台站适配器实现对接并通过发射机进行传输覆盖。 | 1 | 台 | 是 |  |
| 30 | 视频管理软件 | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 | 1 | 套 | / |  |
| 31 | 存储 | 机架式/4U 36盘位/1536Mbps接入带宽/36块4T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） | 1 | 台 | 是 |  |
| 32 | 管理服务器 | HG7163/64G DDR4/600GB 10K SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×4/550W(1+1)/2U/3Y | 1 | 台 | 是 |  |
| 33 | 安装辅材 | 定制 | 1 | 批 | 否 |  |
| 34 | 驻点人员 | 实现应急广播系统资源管理、资源调度、应急广播消息生成发布、应急广播消息的传输分发和大喇叭系统管控等。 | 1 | 人/年 | / |  |
|  |  | - 横向部门播控分中心平台 |  |  |  |  |
| 1 | 应急消息发布前置系统 | - 基于GD/J 083—2018《应急广播平台接口规范》，支持气象协议接口，支持与应急管理和其它管理部门的系统接口协议转换； - 身份认证：确认前置系统访问者的身份的合法性，通过用户名密码以及 USB_key 等方式进行认证； - 用户管理：能够对用户信息管理，对人员权限角色进行统一管理； - 信息录入：支持生成接入信息时可以按需选择事件类型、事件级别、开始时间、结束时间、输入事件摘要；支持本地媒资采集，支持直播、音频、音视频文件、图片、文字内容、本地文件等资源导入； - 信息发送： 对提交的内容调用 USB 密码器进行签名保护，支持本地文件播发，支持实时应急广播、实时普通广播及流程广播； - 操作日志：支持记录应急信息发布日志、操作日志、用户登录信息、信息上传内容，并提供日志查询、发布统计功能；； - ★结果反馈：具备对自身播发的应急广播信息进行监控，支持以饼图的形式，按照应急事件类型和应急事件级别为统计维度，统计应急事件的占比情况。 | 3 | 台 | 是 |  |
| 2 | 工作站 | - CPU型号：IntelI7-10700 - CPU频率：3.0GHz,9MB缓存 - 内存容量：16GB - 硬盘容量： 1TB机械硬盘 - 显卡： 2G独立显卡； - 21.5英寸宽屏液晶显示器； - 其他配件：键盘、鼠标、集成声卡。 | 3 | 台 | 是 |  |
| 3 | 数字监听音箱 | - 具备接收IP、DTMB、DVB-C、FM-RDS信号功能； - 具有输入本地模拟音频信号进行监听播出功能； - 可将设备工作状态、应急广播消息响应情况、设备主要参数回传到监控平台； - 支持RDS主频点及多频点自动接收； - 集自动收音和扩音一体，内置全频扬声器，立体声输出； - 具备完善过热，过压，过流，短路及防雷等自动保护功能； - 采用木质外壳，防尘网罩； - 谐波失真≤0.5%； - 输出功率：>10W。 | 3 | 只 | 是 |  |
| 4 | 数字广播控制台 | - 主要功能： - 支持一键式开启正常/应急广播，支持实时应急插出。 - 具备单个终端广播，分区广播，全区广播等功能，操作面板直接支持按县、镇、村、组进行分区域开、关机，音量大小及频率控制等操作。 - 彩色LCD中文液晶屏，中文操作菜单，数字按键、状态指示。 - 键盘锁定功能，锁定时间可调整（0~999秒），只有通过密码（不少于6位）授权才能进行机器操作。 - 具备U盾接口，只有授权U盾才能进行设备操作，验证平台与密匙的绑定关系。 - 内置监听喇叭，监听音量连续可调。 - 具有远程网管功能，可远程配置设备参数。 - 支持远程在线升级，具备修改失败、升级失败后还原功能； - 具备 RTC 实时时钟功能，断电后时钟不受影响； - 采用数字签名验证，支持国密SM2非对称算法验签。 - 技术参数和要求： - 网口：支持2路RJ45网口及通信速率：自适应10M/100Mbps； - 串口：支持RS232串口及传输速率：9600bps； - USB口： USB 输入，支持USB播放功能/升级； - 音频输入：左右声道、RCA接口； - 输入电平： 0～0.775Vrms可调； - 频率响应：±2dB（80Hz～15KHz）； - 谐波失真：≤1%（80Hz～15KHz）； - 信噪比：≥65dB； - 音频码率：支持32、64、128kbps - 工作电压范围：AC:180V～250V，50/60Hz； - 功耗、≤20W | 3 | 台 | 是 |  |
| 5 | UPS | - 电源主机：1KVA； - 蓄电池容量：不低12V/38AH； - 标准加厚电池柜：1套； - 4平方以上电池连接线：1套； - 电池类型：铅酸全密封免维护； - 充电时间：完全充电后8小时充电至90%； - 电池欠压、故障报警保护。 | 3 | 台 | 是 |  |
| 6 | 两联播控桌 | - 符合GB／T15395-1994《电子设备机柜通用技术指标》； - 生产工艺：采用国内先进数控设备，经剪切，冲压，折弯，焊接等加工过程，最后静电喷塑； - 整个柜体采用的 0.8 毫米～1.5 毫米热镀锌钢板经裁剪、冲压、折弯、铆接、焊接、打磨、校形、静电喷涂、高温固化、冷却等制作而成； - 外形尺寸不小于：长1200 mm *宽800 mm *高700 mm； - 台面配有推拉式键盘抽屉，预留有鼠标线孔，右下为主机活动托架。 | 3 | 台 | 是 |  |
| 7 | 接入千兆交换机 | - 网络标准IEEE802.310BASE-T,IEEE802.3u100BASE,IEEE802.3x流量控制,IEEE802.1p优先级； - 网管功能：支持远程网管，支持堆叠功能； - 物理接口：配置≥4个千兆SFP端口，≥24个千兆电口； - 传输速率10Mbps/100/1000MbpsMbps； - 产品内存768KB； - 交换方式存储-转发； - MAC地址表8K； - 交换容量≥336Gbps； - 传输模式：全双工。 | 3 | 台 | 否 |  |
| 8 | 安装辅材 | 符合应急广播安装要求 | 3 | 批 | 否 |  |
| 9 | 专线链路 | 定制（一年费用） | 3 | 条 | 否 |  |
|  |  | - 乡（镇）级视播融合播控中心设备配置 |  |  |  |  |
| 1 | 乡镇应急广播分控平台软件 | - 用户管理：具备用户登录管理，身份认证，管理用户的在线状态；用户分级、分层、分权限管理，根据实际业务为不同的用户分配不同的权限。 - 基本要求：具备 WEB 访问、信息接入和处理、资源管理和调度、广播管控、本地广播管理、自动播出控制、应急插播、播出层级优先控制、远程控制播出、终端可寻址控制、安全播出控制、统计和查询、安全管理和运维管理功能。 - 定时广播和节目选择：支持实时应急广播、普通广播及定时流程广播；支持短信文本、文字文本输入并转成语音播出。 - 设备统计管理和地图监控：支持按照区域或状态统计设备情况，支持监测地图展示功能，在地图上直观展示下级平台、村村响、适配器、终端等资源的实时状态、分布情况和重要参数。 - 数字签名和加密验证：采用数字签名验签认证，支持国密算法。 - 播发监控：具备监控自身播发的应急广播信息功能。 - ★大喇叭管控：支持终端的开/停播、资源编码设置、音量控制、回传参数、网络设置、状态查询、证书更新指令、频点设置指令。 | 23 | 套 | / |  |
| 2 | 客户端电脑 | - CPU型号：IntelI5-8500； - CPU频率：3.0GHz,9MB缓存； - 内存容量：16GB； - 硬盘容量：1TB机械硬盘； - 显卡：集成显卡； - 21.5英寸宽屏液晶显示器； - 其他配件：键盘、鼠标、集成声卡。 | 23 | 台 | 是 |  |
| 3 | 数字监听音箱 | - 具备接收IP、DTMB、DVB-C、FM-RDS信号功能； - 具有输入本地模拟音频信号进行监听播出功能； - 可将设备工作状态、应急广播消息响应情况、设备主要参数回传到监控平台； - 支持RDS主频点及多频点自动接收； - 集自动收音和扩音一体，内置全频扬声器，立体声输出； - 具备完善过热，过压，过流，短路及防雷等自动保护功能； - 采用木质外壳，防尘网罩； - 谐波失真≤0.5%； - 输出功率：>10W。 | 23 | 只 | 是 |  |
| 4 | 数字广播控制台 | - 主要功能： - 支持一键式开启正常/应急广播，支持实时应急插出。 - 具备单个终端广播，分区广播，全区广播等功能，操作面板直接支持按县、镇、村、组进行分区域开、关机，音量大小及频率控制等操作。 - 彩色LCD中文液晶屏，中文操作菜单，数字按键、状态指示。 - 键盘锁定功能，锁定时间可调整（0~999秒），只有通过密码（不少于6位）授权才能进行机器操作。 - 具备U盾接口，只有授权U盾才能进行设备操作，验证平台与密匙的绑定关系。 - 内置监听喇叭，监听音量连续可调。 - 具有远程网管功能，可远程配置设备参数。 - ★支持远程在线升级，具备修改失败、升级失败后还原功能。（须提供由第三方出具的检测报告） - 具备 RTC 实时时钟功能，断电后时钟不受影响。 - 采用数字签名验证，支持国密SM2非对称算法验签。 - 技术参数和要求： - 网口：支持2路RJ45网口及通信速率：自适应10M/100Mbps； - ★串口：支持RS232串口及传输速率：9600bps；（须提供由第三方出具的检测报告） - USB口：USB输入，支持USB播放功能/升级； - 音频输入：左右声道、RCA接口； - 输入电平： 0～0.775Vrms可调； - 频率响应：±2dB（80Hz～15KHz）； - 谐波失真：≤1%（80Hz～15KHz）； - 信噪比：≥65dB； - 音频码率：支持32、64、128kbps； - 工作电压范围：AC:180V～250V，50/60Hz； - 功耗：≤20W。 | 23 | 台 | 是 |  |
| 5 | UPS | - 电源主机：1KVA； - 蓄电池容量：不低12V/38AH； - 标准加厚电池柜：1套； - 4平方以上电池连接线：1套。 - 电池类型：铅酸全密封免维护； - 充电时间：完全充电后8小时充电至90%； - 电池欠压、故障报警保护。 | 23 | 台 | 是 |  |
| 6 | 安装辅材 | 符合应急广播安装要求 | 23 | 批 | 否 |  |
| 7 | 播控桌 | 1.符合GB／T15395-1994《电子设备机柜通用技术指标》； 2.生产工艺：采用国内先进数控设备，经剪切，冲压，折弯，焊接等加工过程，最后静电喷塑 3.整个柜体采用的 0.8 毫米～1.5 毫米热镀锌钢板经裁剪、冲压、折弯、铆接、焊接、打磨、校形、静电喷涂、高温固化、冷却等制作而成 4.外形尺寸不小于：长1200 mm *宽800 mm *高700 mm； 5.台面配有推拉式键盘抽屉，预留有鼠标线孔，右下为主机活动托架。 | 23 | 台 | 是 |  |
| 8 | 网络交换机 | 1.提供8个符合IEEE802.3u标准的10/100M自适应以太网接口，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及端口自动翻转功能 2.8个10/100M自适应以太网端口 3.每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能 4.每个端口都提供Speed和Link/Act指示灯，显示端口的工作状态 5.网线类型：10/100Base-TX：3/4/5类双绞线，支持最大传输距离100m 6.MAC：1K 7.缓存：768Kbits 8.包转发率：1.19Mpps 9.交换容量：1.6Gbps | 23 | 台 | 是 |  |
| 9 | 专线链路 | 定制（一年费用） | 23 | 条 | 否 |  |
|  |  | - 可管可控大功率警报点位设备配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | 音频功率放大器（定阻） | - 设备功能要求： - 1路话筒、2路线路以上输入，话筒和线路音频幅度单独可调； - 输出功率同步LED指示； - 具有输出短路、过流过压保护功能； - 19寸标准机架结构。 - 性能与指标： - 增益限制的有效频率范围：≤±1dB(40HZ—16KHZ) ； - 增益差：≤4dB； - 音频总谐波失真：≤0.5%； - 宽带信号噪声比：≥60dB； - 线路输入电平：0dB / 600Ω（不平衡）； - 话筒输入电平：5mv（不平衡）； - 输出功率：额定功率1500W±10%； - 输出方式：定阻； - 电源电压：220V±10%。 | 10 | 台 | 是 |  |
| 2 | 应急广播适配器 | - 可接收上级调频信号，解调出音频信号及 RDS 数据，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合 GD/J 085—2018《模拟调频应急广播技术规范》。 - 可接收上级 DTMB/DVB-C 信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合 GD/J 087—2018《地面数字电视应急广播技术规范》和 GD/J 086—2018《有线数字电视应急广播技术规范》。 - 可接收上级 IP 信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合 GD/J 089—2018《应急广播大喇叭系统技术规范附录 D》。 - 具有本地音源和上级收转信号调频编码输出，可输出标准的 RDS 调频信号，进行信号传输，信号输出符合 GD/J 085—2018《模拟调频应急广播技术规范》。 - 具有现场声音采集回传功能，将高音喇叭的声音信号录音采集后上传至平台。 - 功能要求 - 可通过设备网管对设备IP地址、端口号进行设置。 - 可脱离平台实现本级广播的功能。 - 支持本地音源广播，包括 U 盘（MP3 格式文件）广播、线路广播、话筒广播。 - 具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为 mp3,标称存储容量≥8GB。 - 支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置。 - 支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。 - 具有高保真降噪监控专用拾音器接口，接口为EDG-5.08-3P绿色弯脚插拔式接线端子，三个引脚分别为1-+12V电源、2-音频信号、3-公共地，可采集终端应急广播现场发布的声音并以单个文件MP3格式录制上传。 - 具有2 路及以上音频输出，接口类型：RCA 莲花母座。 - 具有2 路 AC220V 可控电源输出，功率≥2000W。 - 性能要求 - 工作电压范围：AC:160V～250V。 - 信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路 0dBu）。 - 频响：40Hz～15KHz (±3dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）。 - 谐波失真：≤1%（本设备音频输入输出：线路 0dBu）。 - 音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路 0dBu）。 - 音频输出阻抗：低阻，<100 欧姆。 - 音频输入阻抗：高阻，>10K 欧姆。 - 网络接口：RJ45，≥100M - FM 输入/输出频率范围：87MHz～108MHz。 - DTMB 频段：470MHz～802MHz。 - DVB-C 频段：470MHz～802MHz。 | 10 | 台 | 是 |  |
| 3 | 拾音器（外置型） | - 安装于应急广播适配器输出大喇叭附近或音柱附近； - 监听面积：≥10平方米～70平方米； - 传输距离：≥100米； - 工作电压：+12V DC； - 输出阻抗：600Ω； - 信噪比：≥60dB； - 灵敏度：≥-34dB； - 麦克风：震膜电容咪头； - 外壳材质：铝合金； - 信号电路：采用高保真低噪声处理芯片； - 保护电路：8KV Air contact ESD雷击保护，电源极性反接保护； - 连接方式：三根引线，分别为+12V电源、音频信号、公共地。采用3芯单芯截面积不小于1.0的国标RVV纯无氧铜软护套电缆。 | 10 | 只 | 是 |  |
| 4 | 安全模块 | - 支持应急广播专用国产密码算法，采用高可靠的随机数生成技术，保证算法和密钥的高安全性； - 采用通用串行接口，易于集成到应急广播终端设备内部； - 每个模块独立物理ID，芯片级集成应急广播信令及消息签名验证机制。 | 10 | 只 | 是 |  |
| 5 | 高音大喇叭（定阻） | - 全铝合金外壳； - 安装支架及零部件采用金属材质； - 喇叭筒壁厚：≥1.5mm； - ★喇叭口直径 ：≥50cm；（须提供由第三方出具的检测报告） - 额定功率：400W； - 额定阻抗：16±15%Ω； - 频率范围：200-6000Hz； - ★语言清晰度：≥0.8。（须提供由第三方出具的检测报告） | 30 | 只 | 是 |  |
| 6 | 高清网络智能球机 | - 200万像素7寸23倍全彩轻智能网络高清球机； - 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； - 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸； - 采用可见光补光30 m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m； - 内置加热玻璃，有效除雾； - 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS； - 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR； - 宽动态: 120 dB超宽动态； - 焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍； - 视场角: 57.6°~2.7°（广角~望远）； - 水平范围: 360°； - 垂直范围: -15°~90°（自动翻转）； - 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s； - 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s； - 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（1920 × 1080）；60 Hz：30 fps（1920 × 1080）； - 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG； - 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR； - 支持萤石接入； - 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据； - SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256 GB； - 报警输入: 2路报警输入； - 报警输出: 1路报警输出； - 音频输入: 1路音频输入； - 音频输出: 1路音频输出； - 白光照射距离: 30 m； - 红外照射距离: 150 m； - 供电方式: AC24 V； - 电源接口类型: 甩线； - 电流及功耗: 最大功耗：42 W（其中加热10 W，补光灯18 W）； - 工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90%； - 恢复出厂设置: 支持； - 除雾: 加热玻璃除雾； - 尺寸: Ø220 mm × 353.4 mm； - 重量: 4.5 kg； - 防护: IP66。 | 10 | 台 | 是 |  |
| 7 | 室外箱体 | - 型号：定制； - 840*550*300mm。 | 10 | 台 | 是 |  |
| 8 | 杆件 | - 型号：定制； - 6米杆件，包含基础立杆，包含土建。 | 10 | 付 | 是 |  |
| 9 | UPS主机 | - 单进单出UPS主机，容量3KVA； - 输入电压范围110~288VAC，输入功率因数0.99； - 输出功率因数1； - 电池直流电压96VDC。 | 10 | 台 | 是 |  |
| 10 | 蓄电池 | - 免维护铅酸蓄电池，容量12V40AH，设计使用寿命12年，单节电池重量12.2KG； - 采用多层极柱密封结构 - 采用子母板栅结构及极板高温高湿固化工艺。 | 80 | 台 | 是 |  |
| 11 | 电池箱 | - 可容纳8节12V40AH蓄电池； - 含蓄电池直流空开、蓄电池间连接线缆、UPS主机至蓄电池直流线缆。 | 10 | 台 | 是 |  |
| 12 | 接地装置及连接线 | 定制 | 10 | 点 | 否 |  |
| 13 | 施工调试费 | 定制 | 10 | 点 | / |  |
| 14 | 安装附件 | 定制 | 10 | 点 | 否 |  |
| 15 | 链路建设费 | 因点位未确认，先按10处点位预估（本小项暂估价20万元），按实际工程量计算（套2016版_451通信定额）。 | 1 | 项 | 否 |  |
|  |  | - 可管可控小功率音柱点位设备配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 具体参数要求 | 暂定数量 | 单位 | 最高单价限价（元） | 是否为核心产品 |
| 1 | 多模数字音柱 | - 功能描述 - 具备接收IP、DTMB、DVB-C、FM-RDS信号功能； - ★支持任意几种接收模式组合，第一信号源中断自动切换到第二信号源，第一信号源恢复则自动接收第一信号源。（须提供由第三方出具的检测报告） - 默认数字信号优于调频信号，应急信号优于日常信号。 - ★支持本地或远程在线升级，具备修改失败、升级失败后还原功能。（须提供由第三方出具的检测报告） - 具备数字签名认证功能，支持国密SM2算法。 - 可将开关机，音量，DTMB/DVB-C、FM接收频率，本机编码，输出功率等信息回传到平台； - 具备广播断电自动恢复功能。 - 具备独立音量调节旋钮，日常广播时音量受电位器可调，应急广播时音量自动最大 - 具有过热、过压、过载保护功能，故障消失自动恢复。 - 射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护。 - 采用防水设计，外置保险丝座。 - 性能指标： - DVB-C接收频率范围：115~858MHz； - DTMB接收频率范围：450~862MHz； - FM接收频率范围：76~108MHz； - DTMB接收灵敏度：≤-88dBm； - DVB-C接收灵敏度：≤-78dBm； - FM接收灵敏度：≤20dBuV； - 音频输出功率：≥25W； - 频率响应：±2dB(100Hz—12KHz)； - 谐波失真：≤1%； - 信噪比：≥60dB； - ★工作电压范围：AC:185V～240V，50/60Hz；（须提供由第三方出具的检测报告） - 工作电压范围：AC:185V～240V，50/60Hz； - ★待机功耗：≤5W。（须提供由第三方出具的检测报告） | 98 | 只 | 875 | 是 |
| 2 | 拾音器（一体型） | - 安装于应急广播音柱正下方，防雨、防潮； - 监听面积：≥10平方米～70平方米； - 信噪比：≥50dB； - 灵敏度：≥-34dB； - 麦克风：震膜电容咪头或硅唛。 | 98 | 只 | 300 | 是 |
| 3 | 安全模块 | - 支持应急广播专用国产密码算法，采用高可靠的随机数生成技术，保证算法和密钥的高安全性； - 采用通用串行接口，易于集成到应急广播终端设备内部； - 每个模块独立物理ID，芯片级集成应急广播信令及消息签名验证机制。 | 98 | 只 | 65 | 是 |
| 4 | 高清网络智能球机 | - 200万像素7寸23倍全彩轻智能网络高清球机； - 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； - 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸； - 采用可见光补光30 m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m； - 内置加热玻璃，有效除雾； - 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS； - 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR； - 宽动态: 120 dB超宽动态； - 焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍； - 视场角: 57.6°~2.7°（广角~望远）； - 水平范围: 360°； - 垂直范围: -15°~90°（自动翻转）； - 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s； - 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s； - 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（1920 × 1080）；60 Hz：30 fps（1920 × 1080）； - 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG； - 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR； - 支持萤石接入； - 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据； - SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256 GB； - 报警输入: 2路报警输入； - 报警输出: 1路报警输出； - 音频输入: 1路音频输入； - 音频输出: 1路音频输出； - 白光照射距离: 30 m； - 红外照射距离: 150 m； - 供电方式: AC24 V； - 电源接口类型: 甩线； - 电流及功耗: 最大功耗：42 W（其中加热10 W，补光灯18 W）； - 工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90%； - 恢复出厂设置: 支持； - 除雾: 加热玻璃除雾； - 尺寸: Ø220 mm × 353.4 mm； - 重量: 4.5 kg； - 防护: IP66； | 98 | 台 | 3500 | 是 |
| 5 | 监控箱 | 定制520*380*220mm | 98 | 只 | 500 | 是 |
| 6 | 接地装置及连接线 | 定制 | 98 | 点 | 200 | 否 |
| 7 | 施工调试费 | 定制 | 98 | 点 | 1500 | / |
| 8 | 安装附件 | 定制 | 98 | 点 | 300 | 否 |
| 9 | 链路建设费 | 离光节点100米内 (因点位未确认,如若超出汇聚点100米范围，定制，超出部分最终按实际工程量计算（套2016版_451通信定额）。) | 98 | 点 | 1000 | 否 |
| 综合总单价限价（元/套/点）（1+2+3…+9） |  |  |  |  | 8240 |  |
| - “五、可管可控小功率音柱点位设备配置清单”注意事项说明： - 因该项点位位置及数量未确定，招标时所列为暂定数量，各供应商均按该数量进行报价，并自行考虑报价风险。 - 本项的各单价报价不得超过任一对应的最高单价限价，综合总单价报价不得超过综合总单价限价8240元/套/点，否则供应商的磋商响应文件作无效处理。 - 成交供应商须于中标后进行实地踏勘统计点位数量并最终报采购人确认后方可进行建设安装，最终以投标综合总单价结合点位数量进行结算，其中链路建设费如若超出汇聚点100米范围，超出部分按实结算，其价格套用“套2016版_451通信定额”计价，结合实际工程量予以结算，计入本项最终结算费用中。 - 本项预算金额为80.7520万元，最终结算价款不得超过该项预算金额。 |  |  |  |  |  |  |

- 项目说明

- 磋商供应商的磋商响应文件应该真实、全面、完整，应提供完整的项目实施方案，详细阐述对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程），明确设备、材料的具体品牌、型号和数量，符合磋商文件的要求，具体系统设计方案及技术方案。对于未明确的工作内容，要求各磋商供应商根据设计、现场情况、项目需求以及施工规范要求综合考虑。

- 上述技术参数清单中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便磋商供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，欢迎其他能满足本标项技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

- 磋商供应商在报价时必须按照磋商文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，成交供应商有义务保证采购人该项目的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件辅料或服务导致无法满足采购人正常需求，成交供应商须免费提供。

- 成交供应商供货时应向采购人提供设备使用说明书等必要的有关资料，产品须符合行业质量认证，具有出厂合格证明。本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商报价货物符合了工业品生产许可证，3C认证，环保货物认证等强制认证规定，但成交供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做到货验收不能通过处理。

- 本项目现场状况中涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由采购人确定，由此增加的费用要求各磋商供应商在报价中综合考虑，不作调整。

- 项目建设周期及地点

- 项目整体建设周期：合同签订之日起90日历天内完成所有设备供货安装及系统建设，并经采购人整体验收合格，投入正式运行。

- 建设地点：采购人指定点。

- 到货、安装调试与验收

- 设备硬件安装调试：

- 货物到达现场后，成交供应商必须派人员到现场与采购人一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，成交供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。设备的存放点由采购人负责提供（费用由成交供应商承担），但成交供应商应预先提出设备的保管存放要求。

- 本项目可管可控大功率警报点位及可管可控小功率音柱点位位置及数量须由成交供应商于中标后予以实地踏勘确定点位位置及最终数量，并报采购人确认后方可进行建设安装，本项目安装地点分散，存在不可预计费用，需通过现场踏勘后考虑在最终报价内。为确保安装调试工作安全有序的进行，要求成交供应商在货物运抵安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则成交供应商应承担相应责任。

- 货物的安装必须符合有关标准和规范，网络和电线电缆必须按国家相关标准接入前端设备。成交供应商需按采购人的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。在安装过程中，如由于成交供应商原因导致建筑结构或其它设备被损坏，成交供应商须负责修理并赔偿全部损失。

- 设备安装就位、校准后，成交供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人，但成交供应商应对测试的各种数据的真实性负责。

- 软件安装测试：要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写，遍及系统全部功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。测试过程要用户单位组织相关人员同参与。测试计划要详细描述针对各项测试，项目建设单位及相关单位如何参与，如何配合，包括各单位职责和分工界面等内容描述。

在安装、配置和测试、调试过程中,成交供应商应对最终用户技术人员所提出的技术问题,给予满意的答复。所有测试通过后，进行初验，初验通过后，进入试运行期。

- 项目验收：

- 验收标准

验收主要以磋商文件定义的软、硬件技术参数要求为标准，严格按照各项参数要求对相应的硬件、软件及整体平台架构进行验收。

- 验收内容

- 初步验收

在合同设备、材料、软件及平台系统安装调试完毕后3个工作日内，采购人启动初步验收。验收内容包括但不限于：

- 设备的配置；

- 功能及各项技术参数指标；

- 验收通过后，双方签署验收证书，业务符合上线要求，系统进入试运行阶段。

- 最终验收

- 成交供应商已按合同规定提供了符合磋商文件规定的要求的货物，并经使用单位或第三方检验单位检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因成交供应商质量问题等导致验收不合格，成交供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由成交供应商承担，采购人保留向成交供应商索赔的权利。

- 系统试运行期为15日及以上，如系统在试运行期间发生故障或暴露缺陷，成交供应商需进行修复，如15日内未完成修复，试运行期顺延，直到遗留问题解决。

- 成交供应商在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

- 售后服务

- 免费质保期限：整体项目验收合格之日起，成交供应商提供至少一年免费质保期（包含至少1年硬件设备的免费质保期，至少1年软件部分的免费运维服务）。成交供应商或厂商本身承诺的免费质保期限高于标书要求的则按照成交供应商或厂商承诺执行。在质保期内所产生的相关费用由成交供应商承担，合同内的所有产品要求成交供应商提供上门服务（磋商文件另有规定除外）。在免费运维服务期间，供应商应在本项目采购内容和要求范围内及不涉及架构调整的情况下，根据采购人需求对系统进行必需的调整、修改以及版本免费升级服务，以满足系统之最优化，包括但不限于功能模块的新增、修改和完善。成交供应商在质保期内提供免费的维护工作，维保期满后软硬件出现故障成交供货商应积极配合，及时维修。

- 本项目提供7×24小时的实时技术支持响应服务。系统故障及设备故障的响应时间不得超过1小时(常规故障可先采用电话提供解决方案并解决或利用远程方式解决)，一般故障在4小时内排除，特殊故障在8小时内排除。若未在1小时内响应的，采购人可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由成交供应商承担。如8小时内不能排查故障，要求提供备品备件及备用系统。

- 运维人员须定期对应急广播专用数据光缆，进行巡线检查，保证从系统核心设备至各村的广播终端的网络保持畅通，如发生网络链路故障，可以及时切换到备用链路，保证数据传输的稳定。对分布在各村的应急广播终端，装维人员进行每个月一次的巡检，对于终端故障进行及时维修更换，并做好记录。

- 遇到重大节假日和特殊时期，各专业技术人员对设备各模块，进行再次巡检和调试。

- 若国家或省厅调整了应急广播运维考核规范要求，运维服务商也需作相应调整。

- 依照《应急广播系统建设技术白皮书（2020版）》安全播出要求，建立应急广播安全播出机制。

- 供应商在磋商响应文件中说明质保期内提供的服务计划。

- 驻点运营服务要求

- 驻点运营服务要求：自整体项目验收合格之日起一年运营服务期，并提供固定1名人员驻点进行运营服务，驻点地点为市应急指挥中心调度总控平台（以采购人要求为准），法定工作时间每日8小时，并要求提供1年7×24 小时响应采购人要求，实现应急广播系统资源管理、资源调度、应急广播消息生成发布、应急广播消息的传输分发和大喇叭系统管控等，具体工作事项以采购人要求为准，招聘的人员需要经过采购人审查同意后上岗。

- 驻点运营所需的所有费用（含驻点人员工资等）均包含在本次报价中，各磋商供应商自行考虑。

- 培训要求

- 为了使系统使用人员（包括管理人员，具体操作人员等）掌握系统的使用方法和技巧并能独立使用该系统，由成交供应商提供满足设备使用及系统建设、管理、维护等要求的技术培训服务，并达到预定的培训目标。

- 在合同签定后征得采购人同意后实施培训工作，并按采购人要求对使用人员和技术人员等不同岗位人员进行培训，以提供业务系统的正常运行和日常维护保证。

- 所有培训费用包括在投标总价内，不另行收费。

- 项目实施要求

- 本采购内容及要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，要求供应商在初步业务需求、技术要求和用户实际需求的基础上进一步进行调研开发，根据具体需求深化分析，提供符合本采购内容及要求和国家标准、行业标准的优质产品。用户需求在开发期和运行期，仍有可能不断完善，供应商须承诺在采购需求和政策法规范围内，随着用户需求的变动随时做出响应，修改应用软件，并不断进行完善。

- 成交供应商所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。所提供产品是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足建设单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。保证提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

- ▲本项目成交供应商所投应急广播平台软件必须与浙江省应急广播管理平台实现互联互通，并与温州市应急广播平台实现互联互通，同时兼容瑞安市已建应急广播管理平台。成交供应商自项目发出中标通知书20日内须实现上述各平台成功对接，否则采购人有权利取消其中标资格或解除合同。（须提供附件五 承诺函）

- ▲本项目成交供应商须将农村应急广播与省（市）突发预警信息发布平台对接打通，实现信息快速发布(预警信息一键式发布)，建成后实现省市县乡镇村五级贯通，否则采购人有权利取消其中标资格或解除合同。（须提供附件五 承诺函）

- 本项目数据收集、与其他相关系统平台对接事宜由磋商供应商自行解决，若因数据对接、系统对接产生费用，须由磋商供应商自行承担。

- 因项目需求，磋商供应商须拟投入一套指挥中心大屏（须满足下表所列的产品技术参数指标及数量要求）供采购人在运营服务期（一年）内使用，所涉及到的所有费用（含产品供货、安装调试、产品使用费、场地费等）均由供应商自行考虑，安装建设地点由采购人指定，并包含在本次投标报价中（须提供附件五 承诺函），具体产品清单如下：

| 序号 | 名称 | 具体参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼接显示器 | - LCD液晶显示单元； - 尺寸：46英寸； - 分辨率：1920x1080； - 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； - 响应时间：6ms(G to G)； - 对比度：4500:1； - 亮度：500cd/㎡； - 物理拼缝：1.7mm； - 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1, USB×1； - 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1； - 控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×1）； - 可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源; - 功耗：≤139W； - 电源要求：AC 100-240V～； - 寿命：≥60000 小时； - 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)； - 外形尺寸：1020.02mm(W) x 574.61mm(H) x 116.5mm(D)； - 边框宽度：1.1mm(左上),0.6mm(右下) | 6 | 台 |
| 2 | 固定支架 | 定制 | 1 | 套 |
| 3 | 拼接处理器 | - 机箱描述：4U机箱（含主控板和电源），11个槽位（6个输入板槽位，5个输出板槽位） - 接口：支持VGA、DVI、HDMI、DP及IP源多种信号源采集； - 解码能力：解码板支持2路800W（2路600w或2路500W或8路1080P或16路720P或32路D1）网络信号解码上墙，且支持本地录像文件回放上墙； - 画面分割：单个输出口支持1/4/9/16画面分割（针对LED不支持9/16画面分割）； - 图层叠加：支持图层叠加，最大支持6个图层，其中包括一个虚拟LED图层和一个底图图层，虚拟LED字体大小及背景颜色可调，可选择LED滚动方式，底图分辨率可高达8192*8192； - 内置矩阵功能，可支持单个信号源开多个窗口同时显示；支持信号开窗、漫游； - 支持SADP自动搜索IP，重置管理员密码； - 支持显示墙连接调整，可以实现客户端虚拟显示墙窗口和控制器输出口任意对应； - 客户端提供上墙信号的预览功能，方便用户调用信号； - 客户端支持管理16台设备，电视墙最多可显示4个虚拟电视墙； - 支持ipad客户端、安卓客户端、WEB控制； - 机箱风扇转速根据温度自适应； - 支持电视墙回显，信号源列表预览； - 整机支持一个虚拟LED。 | 1 | 台 |
| 4 | 输入板 | HDMI输入板，4个HDMI接口，支持自定义分辨率接入,最大支持4K分辨率。 | 2 | 块 |
| 5 | 输出板 | HDMI输出板，4路输出，1920*1200向下兼容。 | 2 | 块 |
| 6 | 拼接屏安装材辅 | 按需提供 | 1 | 项 |

- 知识产权：磋商供应商应保证所提供的系统或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权；本项目所有成果知识产权归采购人所有，采购人有权在其他项目上运用该项目成果。未经采购人书面同意，成果不得擅自扩散或提供给第三方使用。 供应商应保证采购人在软件使用过程中，免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由磋商供应商承担一切责任并负责解决。

- 商务要求

- 本项目投标总报价实行固定总价包干（除暂估价及可管可控小功率音柱点位设备费用外），报价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。包括完成本次服务所需的需求调研、软件系统设计开发、系统集成、测试、实施部署、设备采购费及其附件至最终目的地的运费和保险费、税费以及调试、安装（包含相关设备安装过程产生的一切费用，强电、弱电管线铺设、人工费和相关机械台班费用）、检测、等保测评、验收、流量费、维护费、技术服务（包括技术资料的提供、首次使用过程中需要配置的各种设备、材料）、专用设备及工具、培训费、售后服务、税费等所有费用，即一直到整个项目调试验收合格交付采购人使用，采购人不再另行支付费用；暂估价按实调整；可管可控小功率音柱点位设备费用按实结算。磋商文件中未列明但项目建设过程中又实际需要的材料由磋商供应商免费补齐。

- 磋商文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，磋商供应商应提供采购人没有规定但供应商认为完成本项目操作和使用，必要或必须的设备和材料，并应在报价明细表中一一列明。

- 履约担保

合同签订后5个工作日内，成交供应商以银行转账、转账支票、银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向采购人提供合同总价2.5%的履约担保。

- 采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应满足以下几个条件：

①应当从成交供应商基本户转出，如成交供应商是金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构的，汇转保证金的账户名称应与成交供应商名称或其上级机构的名称一致（上级机构指总公司或总公司设立浙江省省级、温州市市级分支机构）；

②履约担保的退还时间：待项目整体验收合格后予以无息退还。

（2）采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑。

②保函期限：自合同生效之日起至项目整体验收合格之日止。

③如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 付款方式

- 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的50%作为预付款，预付款在支付第一期进度款时予以全额扣回。（根据浙财采监[2022]3号文件，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）；

注：采购人视成交供应商资信情况，可要求成交供应商向采购人开具预付款担保：

①预付款担保可采用银行保函、保险公司保函等形式；

②若采用保函形式的，保函为见索即付保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑；

③在预付款完全扣回之前，成交供应商应保证预付款担保持续有效。

- 完成所有设备供货安装及系统建设，并最终验收通过后支付至合同总价的95%，待运营服务期（1年）满后结清尾款。

注：1、对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到成交供应商开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款。

2、运营服务期内引起的经济扣罚，直接在运营服务费中扣罚。

# 合同主要条款

采购人（甲方）：

成交供应商(乙方)：

为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定并严格遵循         项目[项目编号：           ]磋商文件中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。

  - 合同文件组成及解释顺序

组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下。

- 合同补充协议书；

- 本合同文本及附件；

- 成交通知书；

- 询标答复及承诺；

- 磋商响应文件及附件；

- 磋商补充文件；

- 磋商文件。

  - 采购货物名称、规格型号、数量及合同价款。

金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格和主要配置 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

- 本合同金额为（大写）：_________________元人民币（￥__________）。

- 本项目合同金额包括完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。包括完成本次服务所需的需求调研、软件系统设计开发、系统集成、测试、实施部署、设备采购费及其附件至最终目的地的运费和保险费、税费以及调试、安装（包含相关设备安装过程产生的一切费用，强电、弱电管线铺设、人工费和相关机械台班费用）、检测、等保测评、验收、流量费、维护费、技术服务（包括技术资料的提供、首次使用过程中需要配置的各种设备、材料）、专用设备及工具、培训费、售后服务、税费等所有费用，即一直到整个项目调试验收合格交付甲方使用，甲方不再另行支付费用。其中暂估价按实调整；可管可控小功率音柱点位设备费用按实结算。如乙方的磋商响应文件中对功能响应存在错漏情况导致建设过程中，无法实现磋商文件中所涉及的功能要求，乙方需无条件整改，确保功能要求全部实现并自行承担由此引起的相应费用。

  - 项目建设周期及地点

- 项目整体建设周期：合同签订之日起90日历天内完成所有设备供货安装及系统建设，并经甲方整体验收合格，投入正式运行。

- 建设地点：甲方指定点。

  - 质量标准和要求

      - 乙方应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品。

      - 乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

      - 乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

  - 知识产权

      - 乙方应保证甲方在中华人民共和国使用该系统产品或系统产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的索赔或起诉。

      - 如果甲方在使用该货物或货物的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，甲方应立即通知乙方。乙方应负责处理这一指控并应以乙方的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由乙方承担。甲方将尽可能地对乙方抗辩给予协助，由此发生的费用由乙方承担。

      - 如果甲方发现任何第三方在未被甲方许可的范围内非法使用甲方获得的知识产权，甲方应立即通知乙方。乙方应在收到甲方通知后第一时间采取适当行动以制止非法使用行为；否则，如果甲方要求，乙方应授权甲方根据中国法律规定对该第三方提起诉讼，并给甲方尽可能的协助。甲方应负担诉讼中发生的全部费用，并有权获得判决给付的全部赔偿。如果有乙方的责任，由乙方承担相应的责任。

  - 权利瑕疵担保

      - 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

      - 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

      - 乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

      - 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

  - 到货、安装调试与验收

- 硬件设备安装调试：

- 货物到达现场后，乙方必须派人员到现场与甲方一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使甲方满意为止。设备的存放点由甲方负责提供（费用由乙方承担），但乙方应预先提出设备的保管存放要求。

- 为确保安装调试工作安全有序的进行，要求乙方在货物运抵安装现场前3天内，向甲方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方应承担相应责任。

- 货物的安装必须符合有关标准和规范，网络和电线电缆必须按国家相关标准接入前端设备。乙方需按甲方的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。在安装过程中，如由于乙方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，乙方须负责修理并赔偿全部损失。

- 设备安装就位、校准后，乙方应按事先被甲方认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给甲方，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责。

- 软件安装测试：要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写，遍及系统全部功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。测试过程要用户单位组织相关人员同参与。测试计划要详细描述针对各项测试，项目建设单位及相关单位如何参与，如何配合，包括各单位职责和分工界面等内容描述。

在安装、配置和测试、调试过程中,乙方应对最终用户技术人员所提出的技术问题,给予满意的答复。所有测试通过后，进行初验，初验通过后，进入试运行期。

- 项目验收：

- 验收标准

验收主要以磋商文件定义的软、硬件技术参数要求为标准，严格按照各项参数要求对相应的硬件、软件及整体平台架构进行验收。

- 验收内容

- 初步验收

在合同设备、材料、软件及平台系统安装调试完毕后3个工作日内，甲方启动初步验收。验收内容包括但不限于：

- 设备的配置；

- 功能及各项技术参数指标；

- 验收通过后，双方签署验收证书，业务符合上线要求，系统进入试运行阶段。

- 最终验收

- 乙方已按合同规定提供了符合磋商文件规定的要求的货物，并经使用单位或第三方检验单位检验合格，所有的技术资料和清单已向甲方提交并被接受，验收视为合格，若因乙方质量问题等导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

- 系统试运行期为15日及以上，如系统在试运行期间发生故障或暴露缺陷，乙方需进行修复，如15日内未完成修复，试运行期顺延，直到遗留问题解决。

- 乙方在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

  - 售后服务

- 免费质保期限：整体项目验收合格之日起，乙方提供__年免费质保期（包含__年硬件设备的免费质保期，__软件部分的免费运维服务）乙方或厂商本身承诺的免费质保期限高于标书要求的则按照乙方或厂商承诺执行。在质保期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有产品要求乙方提供上门服务（磋商文件另有规定除外）。在免费运维服务期间，乙方应在本项目采购内容和要求范围内及不涉及架构调整的情况下，根据甲方需求对系统进行必需的调整、修改以及版本免费升级服务，以满足系统之最优化，包括但不限于功能模块的新增、修改和完善。乙方在质保期内提供免费的维护工作，维保期满后软硬件出现故障成交供货商应积极配合，及时维修。

- 本项目提供7×24小时的实时技术支持响应服务。系统故障及设备故障的响应时间不得超过1小时(常规故障可先采用电话提供解决方案并解决或利用远程方式解决)，一般故障在4小时内排除，特殊故障在8小时内排除。若未在1小时内响应的，甲方可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由中标单位承担。如8小时内不能排查故障，要求提供备品备件及备用系统。

- 运维人员须定期对应急广播专用数据光缆，进行巡线检查，保证从系统核心设备至各村的广播终端的网络保持畅通，如发生网络链路故障，可以及时切换到备用链路，保证数据传输的稳定。对分布在各村的应急广播终端，装维人员进行每个月一次的巡检，对于终端故障进行及时维修更换，并做好记录。

- 遇到重大节假日和特殊时期，各专业技术人员对设备各模块，进行再次巡检和调试。

- 若国家或省厅调整了应急广播运维考核规范要求，运维服务商也需作相应调整。

- 依照《应急广播系统建设技术白皮书（2020版）》安全播出要求，建立应急广播安全播出机制。

  - 驻点运营服务要求

- 自整体项目验收合格之日起一年运营服务期，并提供固定1名人员驻点进行运营服务，驻点地点为市应急指挥中心调度总控平台（以甲方要求为准），法定工作时间每日8小时，并要求提供1年7×24 小时响应甲方要求，实现应急广播系统资源管理、资源调度、应急广播消息生成发布、应急广播消息的传输分发和大喇叭系统管控等，具体工作事项以甲方要求为准，招聘的人员需要经过甲方审查同意后上岗。

- 驻点运营人员姓名及联系电话：           ________________________________

  - 履约担保

合同签订后5个工作日内，乙方以银行转账、转账支票、银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向甲方提供合同总价2.5%的履约担保。

- 采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应满足以下几个条件：

①应当从乙方基本户转出，如乙方是金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构的，汇转保证金的账户名称应与乙方名称或其上级机构的名称一致（上级机构指总公司或总公司设立浙江省省级、温州市市级分支机构）；

②履约担保的退还时间：待项目整体验收合格后予以无息退还。

- 采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑。

②保函期限：自合同生效之日起至项目整体验收合格之日止。

③如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

  - 付款方式

- 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的50%作为预付款，预付款在支付第一期进度款时予以全额扣回。（根据浙财采监[2022]3号文件，在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。）；

注：甲方视乙方资信情况，可要求乙方向甲方开具预付款担保：

①预付款担保可采用银行保函、保险公司保函等形式；

②若采用保函形式的，保函为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；

③在预付款完全扣回之前，乙方应保证预付款担保持续有效。

- 完成所有设备供货安装及系统建设，并最终验收通过后支付至合同总价的95%，待运营服务期（1年）满后结清尾款。

注：1、对于满足合同支付约定条件的，甲方于收到乙方开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款。

2、运营服务期内引起的经济扣罚，直接在运营服务费中扣罚。

  - 双方责任要求（未尽事宜，以双方约定为准）：

      - 甲方责任

- 甲方提出项目具体建设任务和需求，负责项目的总体组织工作，并保留根据实际工作需求，提出对项目建设方案进行适当修改的权利。

- 甲方应为调研、安装、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协助人员。

- 甲方负责组织由乙方提供的技术培训工作。

- 甲方对乙方向甲方提供的内部资料予以保密，且不向任何第三方泄露乙方的商业机密和技术机密。

      - 乙方责任

- 乙方必须根据项目磋商文件中第三部分《采购内容及要求》细化项目建设需求，并按照磋商响应文件中的规定进行项目建设和具体实施工作。

- 乙方根据磋商文件的基本技术要求与甲方共同确定项目所需的系统软件、硬件设备的数量及规格要求。

- 乙方保证按合同规定时间完工，并在工程结束时提交完整的相应技术文档及用户手册，并积极配合甲方对工程项目进行验收。

- 乙方为甲方提供项目的所有软、硬件设备使用、管理及维护等方面的培训，并提供平台使用手册。

- 未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将项目转交第三方或由第三方提供相关服务。

- 乙方所投应急广播平台软件必须与浙江省应急广播管理平台实现互联互通，并与温州市应急广播平台实现互联互通，同时兼容瑞安市已建应急广播管理平台，否则甲方有权利取消其中标资格或解除合同。

- 乙方须将农村应急广播与省（市）突发预警信息发布平台对接打通，实现信息快速发布(预警信息一键式发布)，建成后实现省市县乡镇村五级贯通，否则甲方有权利取消其中标资格或解除合同。

  - 文档要求

      - 乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

      - 项目验收后乙方须提供详细的软件相关技术文档、使用说明书、维护手册等文档资料。

  - 补救措施和索赔

- 甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

- 在质保期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

- 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

- 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

- 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

- 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

  - 履约延误

- 乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

- 在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

- 除上述第2点情形外，因乙方原因，每阶段拖延一天工期，乙方须向甲方支付1000元/天，如阶段延期超过30天的甲方有权终止合同，且有权没收乙方履约担保，由此产生的一切损失由乙方承担。

  - 不可抗力

- 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

- 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

- 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

  - 争议的解决

- 本合同及其附件的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。

- 所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述第[2]种争议解决方式：

（1）将该争议提交温州市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在温州市进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

（2）向合同签署所在地有管辖权的人民法院起诉。

- 仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

  - 违约责任

- 若乙方建设相关应用未能达到约定的建设目标，甲方有权要求乙方限期整改，如逾期未整改或整改不符合采购文件和本合同约定的，造成甲方损失的或不良影响的，甲方有权终止合同。

- 甲方在合同期未满就无故提出解除合同，则乙方有权收回投资购置的所有设备，并要求甲方支付一定数额的违约金，违约金的计算方式由双方协商决定。

- 若乙方在合同期内未能履行本合同相关的义务，且经甲方书面警告、敦促仍未切实履行的，甲方有权终止合同。

- 任何一方的违约行为造成本合同的终止，守约方有权要求违约方赔偿其因此造成的经济损失，违约责任不因本合同的终止而解除。

- 任何一方对另一方违约行为的宽限，均不应视为放弃对违约方的追究和索赔的权利，也不应视为对该等违约行为的认可。

- 因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权保留解除合同的权利，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权终止合同，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

  - 合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

  - 合同生效

- 如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

- 本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

  - 合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

  - 本合同一式五份，甲乙双方各执二份，采购代理机构执一份。

甲方（盖章）：　　　　　　　              乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：　    法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

邮政编码：　　　　　　   　          　　 邮政编码：

电　　话：　　　　　　　   　          　 电　　话：

传　　真：　　　　　　             　　　 传　　真：

开户银行：　　　　　　   　          　 　开户银行：

银行帐号：　　　　　　   　　　           银行帐号：

签约时间：                                签约时间：

注：1.上述条款仅供参考，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

2.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

# 第五部分  磋商响应文件格式

磋商供应商提交磋商响应文件须知

- 磋商供应商应严格按照磋商响应文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或采购机构、磋商小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

- 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

- 采购机构将应用磋商供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商供应商履行合同的合格性及能力。

- 磋商供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

- 全部文件应按磋商供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

瑞安市文化和广电旅游体育局：

我公司参与项目名称                                 （项目编号：    ）投标，

郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）▲本承诺函必须提供。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

- 附件二 法定代表人授权委托书

瑞安市文化和广电旅游体育局：

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：姓名：（授权代表姓名）职务：       手机号码：          电子邮箱：       为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的 （项目名称）（项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：年   月    日

附：

授权代表身份证件粘贴处（正反两面）：

授权代表姓名：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

## 附件三 磋商函

瑞安市文化和广电旅游体育局：

（磋商供应商全称）   授权    （授权代表名称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的瑞安市多网融合视播联动应急广播项目建设采购（项目编号:           ）竞争性磋商采购的有关活动，进行磋商。为此：

提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

    - 该项目的磋商报价以最后轮报价为准（报价一览表附后）。

    - 保证遵守竞争性磋商磋商文件中的有关规定。

    - 保证严格执行双方所签的合同，并承担全部规定的责任义务。

    - 磋商供应商已详细审查全部竞争性磋商磋商文件，包括竞争性磋商采购补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

    - 愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何磋商。

    - 本磋商自磋商截止时间之日起90日历天有效。

    - 与本磋商有关的正式通讯地址为：

邮编：              电话：                     传真：

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

- 附件四  建议少量偏离表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 磋商文件重述 | 偏离或磋商供应商建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应磋商文件的技术及商务要求。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件五 承诺函

瑞安市文化和广电旅游体育局：

我方参加了           （项目名称）投标，若我方中标，我方在此承诺：

- 我方所投应急广播平台软件必须与浙江省应急广播管理平台实现互联互通，并与温州市应急广播平台实现互联互通，同时兼容瑞安市已建应急广播管理平台。我方自项目发出中标通知书20日内须实现上述各平台成功对接，否则采购人有权利取消我方中标资格或解除合同。

- 我方将农村应急广播与省（市）突发预警信息发布平台对接打通，实现信息快速发布(预警信息一键式发布)，建成后实现省市县乡镇村五级贯通，否则采购人有权利取消我方中标资格或解除合同。

- 我方投入一套指挥中心大屏（满足磋商文件中要求的产品技术参数指标及数量）供采购人在运营服务期（一年）内使用，所涉及到的所有费用（含产品供货、安装调试、产品使用费、场地费等）均由我方自行考虑，安装建设地点由采购人指定，并包含在本次投标报价中。

磋商供应商全称（盖章）：

日期:      年   月   日

注：▲本承诺函必须提供。

## 附件六  磋商供应商自2019年1月1日以来类似项目业绩一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩有效性认定：提供（合同和中标通知书（成交通知书））扫描件并加盖公章，或（合同和发票）扫描件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。

磋商供应商全称（盖章）：

日期:      年   月   日

## 附件七  设备详细清单

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 生产厂商 | 详细配置说明 | 单位 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：	1.本表所列为磋商供应商拟投入的设备详细清单。

2.此表仅提供了表格形式，磋商供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

磋商供应商全称（盖章）：

日期:      年   月   日

## 附件八 技术指标响应表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 子目名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 | …… |  |

注：1、必须按照投标产品/系统实际参数详细填写,照抄磋商文件或不如实填写,评审小组有可能做出不利于磋商供应商的评定。建议磋商供应商在磋商响应文件中清晰标识并索引各项技术参数偏离情况，便于专家评审。

2、投标产品/系统的技术指标应提供相应文字说明、图片、相关证明文件。

3、投标产品如需提供检测报告、产品证书（如有）扫描件加盖公章。

4、本表必须提供，不提供此表格将被视为没有实质性响应磋商文件。

磋商供应商全称（盖章）：

日期:       年   月   日

## 附件九 随机备品、备件、专用工具清单（如有）

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：  1. 本表所列为随设备所带的附件及备品备件。

2. 本表中所列价格应计入投标报价。

3. 此表仅提供了表格形式，磋商供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4. 设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

磋商供应商全称（盖章）：

日期:      年   月   日

- 附件十  投入本项目人员配置情况表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 承诺 到位率 | 到现场服务起止时间 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理（负责人）负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表人员附身份证、学历证书（或学位证书）、职称/执业资格证书及相关证书等（如有，扫描件加盖公章）；

2、按评分办法要求提供相关人员在投标截止时间前3个月内由社会保险基金管理部门出具社保证明（附表格后），社保缴纳单位应与磋商供应商名称一致，否则对应人员不得分（公司注册未满3个月的，须出具相关证明材料）。

3、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

磋商供应商全称（盖章）：

日期:      年   月   日

- 附件十一  报价一览表

项目名称：                                     项目编号：     （价格单位：人民币元）

| 项目名称 | 投标报价 （人民币元） | 项目整体建设周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市多网融合视播联动应急广播项目建设采购 | 小写： 大写： | 合同签订之日起90日历天内完成所有设备供货安装及系统建设，并经采购人整体验收合格，投入正式运行。 |  |

备注：

- 此表不得自行增减内容。

- 此表报价总价应与附件十二“报价明细表”中总计价一致。

- ▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应磋商文件要求。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：     年   月    日

## 附件十二  报价明细表

项目名称：                                     项目编号：        （单位：人民币元）

| 序号 |  | 子目名称 |  | 品牌、型号规格 | 数量 |  | 单位 |  | 单价 | 总价 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 市应急指挥中心调度总控平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计① |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 横向部门播控分中心平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计② |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 乡（镇）级视播融合播控中心设备配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计③ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 功率警报点位设备配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 链路建设费 |  | / |  | 1 | 项 |  | 200000 |  |  | 200000 | ▲该费用为暂估价，报价时不得变动，否则该报价文件作无效标处理。 |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计④ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 小功率音柱点位设备配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子目名称 |  | 品牌、型号规格 |  | 数量 | 单位 |  | 最高单价限价 |  |  | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 多模数字音柱 |  |  |  | 98 | 只 |  | 875 |  |  |  |  |  |
| 2 | 拾音器（一体型） |  |  |  | 98 | 只 |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全模块 |  |  |  | 98 | 只 |  | 65 |  |  |  |  |  |
| 4 | 高清网络智能球机 |  |  |  | 98 | 台 |  | 3500 |  |  |  |  |  |
| 5 | 监控箱 |  |  |  | 98 | 只 |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | 接地装置及连接线 |  |  |  | 98 | 点 |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工、调试费 |  | / |  | 98 | 点 |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装附件 |  | / |  | 98 | 点 |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 9 | 链路建设费 |  | / |  | 98 | 点 |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 小计⑤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用⑥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计价（①+②+……+⑤+⑥） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、▲不提供报价明细表将视为没有实质性响应磋商文件。

- 2、该明细报价表中“五、小功率音柱点位设备配置”各项单价报价不得超过任一对应的最高单价限价，否则该供应商报价文件做无效处理。

- 3、此表的“总计价”应与附件十一“报价一览表”投标报价相一致；

- 4、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白；

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

- 附件十三 中小企业声明函（货物）

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加    （单位名称）       的    （项目名称）     采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于 工业 ；制造商为   （企业名称）    ，从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）   ；

- （标的名称），属于 工业 ；制造商为   （企业名称）    ，从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）   ；

- （标的名称），属于 工业 ；制造商为   （企业名称）    ，从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）   ；

- （标的名称），属于 工业 ；制造商为   （企业名称）    ，从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）   ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

  - 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十四 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如成交供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 第六部分  评定办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法规和本项目磋商文件，特制定本办法。

- 一、评定原则

为最大限度地保护当事人的权益，磋商小组应严格按照磋商文件的技术、商务要求，对磋商响应文件进行综合分析、对比、评价，编制磋商报告。磋商人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正磋商的有关活动。磋商供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其磋商文件将被拒绝。对落标单位，磋商小组不作任何落标解释。

本次评审采取百分制综合评分的方法。评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐候选成交人。

- 二、评标组织

评审工作由采购代理机构组建的磋商小组负责，评审过程由有关部门负责指导监督。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

- 三、评审组织

1、技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最后报价的基础上，按照磋商文件约定的因素和方法进行计算。凡属磋商文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因磋商供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由磋商小组对磋商响应文件的商务报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、推荐成交候选人：磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审总得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列；评审总得分且最后报价相同的，由磋商小组按照技术、商务得分由高到低顺序推荐；评审总得分、最后报价及技术、商务得分均相同时，由采购人决定排名。

- 四、评标办法

1、评标办法采取综合评分法（百分制法）。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分。评分过程中数值计算采用四舍五入法，并保留小数2位。

2、开标后，首先由磋商小组对磋商响应文件进行资格性检查和符合性检查，凡磋商供应商资格不符合磋商文件要求、磋商响应文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应磋商文件要求者，经磋商小组认定作为无效投标，不再进入后续评审。对磋商响应文件中的疑问，由磋商小组对磋商供应商进行询标，磋商供应商做出答复作为磋商响应文件的补充文件，除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改磋商响应文件的实质性条款内容。

3、磋商小组在磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在线提交最后报价并加盖公章，否则报价作无效处理。

4、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 五、评分细则：

| 项号 | 评审类型 | 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 资格性检查 | 基本资格 |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
|  |  |  |  | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  |  | 特定资格 |  | 符合磋商文件要求 |
| (二) | 符合性检查 | 磋商供应商名称 |  | 与营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）一致 |
|  |  | 磋商函签字盖章 |  | 有法定代表人（或其授权代表）签字或盖章并加盖磋商供应商公章 |
|  |  | 磋商响应文件编制 |  | 符合磋商文件的编制要求 |
|  |  | 磋商有效期 |  | 不少于90天 |
| (三) | 无效标条款 | ▲磋商响应文件出现下列情况，按照无效投标处理： - 报价不是固定的或超过预算金额或任一对应的最高单价限价的； - 在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受磋商小组修正的报价； - 在符合性评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的； - 在资格评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的； - 存在不良信用记录的（指磋商文件的（二）总则 第5条 信用记录）； - 主要采购服务的技术规格和参数不满足采购内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的； - 磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； - 授权代表签字且未提供有效法定代表人授权委托书的； - 磋商小组认为磋商响应文件未实质性响应磋商文件的要求的； - 磋商响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的； - 未在报价时限内提交最后报价的； - 电子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的； - 仅提交备份磋商响应文件的； - 未按规定提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函的； - 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效； - 磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； - 在磋商结束前，磋商供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备磋商文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的； - 磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的； - 供应商被视为串通投标的； - 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。 |  |  |
| (四) | 技术、商务评分 | 合计70分 |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |  |
|  | 综合实力 | 8分 | - 1.1磋商供应商企业综合服务能力、技术力量等总体情况：0-2分。 - 1.2磋商供应商自有项目所在地光纤网络接入资源的，得2分，租赁第三方光纤接入资源的，得1分。（注：须提供相关证明材料加盖公章。） - 1.3所投产品制造商参与国家广播电视总局应急广播技术规范或行业技术文件起草，参与项目≥5个的得2分，3≤参与项目＜5个的得1分，参与项目＜3个的不得分。（注：技术规范和技术文件系指广电总局2018年10月以来发布的GD/J079～GD/J089，GD/J128等规范，须提供技术规范或行业技术文件封面和起草单位页截图）。 - 1.4所投产品制造商自主研发生产的多模数字音柱、数字广播控制台（IP网络话筒）均具有中国工业和信息化部出具的TD-LTE无线数据终端电信设备进网许可证的，得2分。（注：须提供相关证明材料加盖公章。） |  |
|  | 磋商供应商业绩 | 1分 | 根据磋商供应商自2019年1月1日以来类似项目业绩，每提供1个得0.5分，最高得1分。 注：业绩有效性认定：提供（合同和中标通知书（成交通知书））扫描件并加盖公章，或（合同和发票）扫描件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 |  |
|  | 需求理解程度 | 4分 | 根据磋商供应商对本项目总体理解程度，现有应急广播系统的建设现状及建设应急广播系统的需求分析和建设目标的理解： - 方案结构清晰、层次分明，具有针对性的:3-4分； - 方案结构较清晰、层次较分明、针对性一般的：1-3分； - 方案结构、层次及逻辑连贯性差或者描述简单或欠缺的：0-1分。 |  |
|  | 系统总体设计架构评价 | 4分 | - 根据磋商供应商对该项目采用的技术方案以及基于项目范围进行的总体设计方案（包括但不限于应急广播系统架构、系统部署方案、系统拓扑图等）： - 设计合理，可行性强的：3-4分； - 设计较合理，基本可行的：1-3分； - 设计欠合理，可行性差的：0-1分。 |  |
|  | 平台对接方案 | 10分 | 5.1根据磋商供应商所投应急广播与省级应急广播管理平台的对接方案、对接流程情况： - 方案合理、可行，符合项目实施要求的：3-5分； - 方案较为合理、可行，基本符合项目实施要求的：1-3分； - 方案简单或者存在缺陷的：0-1分。 5.2根据磋商供应商就所投应急广播与瑞安市已建应急广播管理平台实现互联互通的对接能力、对接方案情况： - 方案合理、可行，符合项目实施要求的：3-5分； - 方案较为合理、可行，基本符合项目实施要求的：1-3分； - 方案简单或者存在缺陷的：0-1分。 |  |
|  | 投标产品性能及技术指标响应情况 | 22分 | - 6.1根据磋商文件第三部分“七、本项目建设采购清单及具体内容”表格中标注“★”的性能指标及技术参数无负偏离且无缺漏项的得10分，性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣0.5分,扣完为止。（注：①按要求提供的相关检测报告或其他证明材料须加盖公章。②建议磋商供应商在磋商响应文件中清晰标识并索引各项技术参数偏离情况，便于专家评审。） - 6.2市应急指挥中心调度总控平台：根据所投设备选型与配置的合理性，技术指标响应程度等。（0-3分） - 6.3横向部门播控分中心平台：根据所投设备选型与配置的合理性，技术指标响应程度等。（0-2分） - 6.4乡（镇）级视播融合播控中心设备配置：根据所投设备选型与配置的合理性，技术指标响应程度等。（0-2分） - 6.5大功率警报点位设备配置：根据所投设备选型与配置的合理性，技术指标响应程度等。（0-2分） - 6.6小功率音柱点位设备配置：根据所投设备选型与配置的合理性，技术指标响应程度等。（0-3分） - 注：如提供相关证明材料的，须加盖公章。 |  |
|  | 项目实施方案 | 6分 | - 7.1根据磋商供应商提供详细整体实施方案（包括项目施工组织计划、项目组织机构、项目施工、应急方案、供货、安装、集成、调试、验收等计划）： - 实施方案全面、合理，贴合项目需求的：2-3分； - 实施方案基本全面，基本贴合项目需求的：1-2分； - 实施方案阐述简单或者存在缺陷的：0-1分。 - 7.2工期进度的合理性及针对本次项目建立专业的培训计划及培训质量保证措施： - 方案合理、科学，针对性强的：的2-3分； - 方案基本合理、科学，针对性一般的：1-2分； - 方案简单或者存在缺陷的：0-1分。 |  |
|  | 人员配置方案 | 4分 | - 项目组成员具备广电工程相关中级及以上职称的，每提供1个得1分，最多得4分。 - 注：①提供职称证书扫描件加盖公章；②提供上述人员在投标截止时间前3个月内由社会保险基金管理部门出具社保证明，社保缴纳单位应与磋商供应商名称一致，否则对应人员不得分（公司注册未满3个月的，须出具相关证明材料）。 |  |
|  | 售后服务方案 | 10分 | - 9.1售后技术人员配备情况、故障响应时间及保障措施等： - 售后人员配置充足，故障响应及时，保障措施得当的：2-4分； - 售后人员配置基本满足需求，故障响应较短，保障措施基本得当的：1-2分； - 人员配置简单或者故障响应时间长或者阐述存在缺陷的：0-1分。 - 9.2根据项目验收后的运维服务方案、巡检方案、产品质保期承诺及驻点人员情况等： - 方案合理，可行性强，驻点人员符合项目需求的，2-4分； - 方案基本合理，可行性一般，驻点人员基本符合项目需求的：1-2分； - 方案阐述简单或者存在缺陷的：0-1分。 - 9.3同类项目售后运维经验：根据磋商供应商自2019年1月1日以来同类项目运维业绩，每提供1个得1分，最高得2分。（注：业绩有效性认定：提供（合同和中标通知书（成交通知书））扫描件并加盖公章，或（合同和发票）扫描件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。） |  |
|  | 政府采购政策分 | 1分 | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：磋商响应文件中必须同时提供以下资料： （1）磋商响应文件中须提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |
| (五) | 报价评标 | 30分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价(即评标价=投标报价)为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分：（评标基准价/评标价）*价格权值*100。计算分数时四舍五入取小数点后两位。（价格权值指价格分值占总分值的比重） |  |
| 评标价的确定 |  | 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 报价文件上传的价格和系统里开标一览表里填写的金额不一致时，以 - 磋商供应商上传的报价文件为准，对磋商供应商的报价进行修正； - 开标时磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容 - 不一致的，以开标一览表（报价表）为准。 - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修正单价； - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字； - ▲如磋商供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于重大偏离，磋商小组将对其投标按无效标处理； - 如磋商供应商的磋商响应文件前后矛盾，磋商小组会将作出不利于磋商供应商的修正。 注（1）~（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商未在规定时间内确认的，其磋商响应文件作无效处理。 |  |  |
| 政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展优惠政策说明 |  | - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件，对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 - 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 - 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，磋商响应文件中提供中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的要求，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 - 残疾人福利性单位是指磋商响应文件中提供残疾人福利性单位声明函且符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。 - 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |  |  |

- 六、决标办法

1、磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。评审总得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列；评审总得分且最后报价相同的，由磋商小组按照技术、商务得分由高到低顺序推荐；评审总得分、最后报价及技术、商务得分均相同时，由采购人决定排名。

2、有其他影响中标、成交结果或者可能影响中标、成交结果的情况，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关条款执行。

七、磋商供应商义务

磋商供应商应随时随地答复磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 第七部分  信贷政策

温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号），中标单位如需要融资，可联系以下银行：

温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-65819553（瑞安） 0577-88093286（温州） |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

3、供应商填表后发送至racgb@126.com