大华建设项目管理有限公司

招标文件

项目名称：桂林市卫生学校雁山校区信息化基础环境建设

项目编号：GLZC2020-G1-990048-DHGS

采购代理机构：大华建设项目管理有限公司

2020年7月

目录

第一章：公开招标公告............................1

第二章：投标人须知..............................3

第三章：货物采购需求...............................18

第四章：评标办法..................................63

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）...........68

第六章：投标文件格式..............................73

第一章  公开招标公告

项目概况

桂林市卫生学校雁山校区信息化基础环境建设项目的潜在投标人应在（http://glggzy.org.cn/（桂林市公共资源交易中心网））获取招标文件，并于2020年8月19日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况：

项目编号：GLZC2020-G1-990048-DHGS

项目名称：桂林市卫生学校雁山校区信息化基础环境建设

预算金额：贰佰贰拾万贰仟玖佰捌拾柒元（¥2202987.00）

最高限价：贰佰贰拾万贰仟玖佰捌拾柒元（¥2202987.00）

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 1 | 项 |
| 2 | 人脸识别管理系统 | 1 | 项 |
| 3 | 人员通道管理系统 | 1 | 项 |
| 4 | 出入口车牌识别系统 | 1 | 项 |
| 5 | 综合布线系统 | 1 | 项 |
| 6 | 设备间及监控管理室 | 1 | 项 |
| 7 | 其它 | 1 | 项 |

采购需求的详细内容，见招标文件。

合同履行期限：接到采购人进场安装通知后3个月内全部安装调试完毕

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 三、获取招标文件：

1.时间：2020年7月29日自发布公告之时至2020年8月18日17：30分止；

2.地点：投标人应登陆http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网），从网上下载招标文件电子版；

3.方式：网上下载；

4.售价：免费提供。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

投标文件提交截止时间及开标时间：2020年8月19日9时30分（北京时间）

投标文件提交地点： 桂林市公共资源交易中心8号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）

投标文件递交方式：供应商应于2020年8月19日9时00分至9时30分，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心  号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。供应商可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

## 五、公告期限:

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜:

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1本项目非专门面向中小微企业采购，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

1.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

1.4落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

1.5《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

七、信息公告发布媒体：

公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网)、http://gl.zfcg.zcygov.cn/(桂林市政府采购网)、http://glggzy.org.cn/（桂林市公共资源交易中心网）。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系:

1.采购人信息

名 称：桂林市电教仪器站

地址：桂林市临桂区致远路2号

联系方式：刘老师， 联系电话：18677392228

2.采购代理机构信息

名 称：大华建设项目管理有限公司

地　址：桂林市七星区骖鸾路41号

联系方式：0773-2888667

3.项目联系方式

项目联系人：肖鑫

电　话：0773-2888667

大华建设项目管理有限公司

2020年7月29日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林市卫生学校雁山校区信息化基础环境建设 项目编号：GLZC2020-G1-990048-DHGS |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商； 5.2、本项目不接受联合体投标； 5.3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； |
| 3 | 6 | 投标费用 | 6、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价及采购预算金额 | 15.2、投标人必须就“货物采购需求”中所有货物内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 15.3、本项目采购预算总金额（人民币）：贰佰贰拾万贰仟玖佰捌拾柒元（¥2202987.00），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按作响应无效处理 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 16.1、投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份，须完整提交。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封、 | 将投标文件“正本”、“副本”“电子版”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字均可）。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：桂林市卫生学校雁山校区信息化基础环境建设 项目编号：GLZC2020-G1-990048-DHGS 采购代理机构：大华建设项目管理有限公司 投标单位名称： ## 在 年 月 日 时 分前不得开启（此处投标人填写投标截止 时间） |
| 11 | 19.1 | 投标文件递交起止时间及投标截止时间 | 投标截止时间：2020年8月19日上午9时30分。 投标人应于2020年8月19日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心8号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 投标人递交投标文件时，同时递交投标文件电子版： （1）投标文件电子版内容：与纸质版投标文件一致； （2）投标文件电子版份数：1份； （3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式； （4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘单独包封（封面注明项目名称、编号、供应商名称），与纸质版投标文件一并装入投标文件袋（盒、箱）中。 |
| 12 | 19.2 | 投标文件递交地点 | 桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）8号开标室。 |
| 13 | 20.1 | 开标时间及开标地点 | 开标时间：2020年8月19日上午9时30分； 开标地点：在桂林市公共资源交易中心8号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）； |
| 14 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人,其中采购人代表1人，专家4人。 |
| 15 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 16 | 31 | 中标人信用 信息查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。 |
| 17 | 32.1 32.2 | 中标公告及中标通知书 | 32.1、采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息，中标公告期限为1个工作日。 32.2、中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 18 | 33.1 | 履约保证金 | 33.1、履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）缴纳，由中标供应商在签订合同时将履约保证金以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交缴入采购人指定账户。 |
| 19 | 34.1 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 34.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目的本项目的采购代理服务标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。 服务费的银行缴纳账户： 账户名称：大华建设项目管理有限公司桂林分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林穿山东路支行 银行账号：4505 0163 0043 0000 0046 |
| 22 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 39 | 监督管理机构 | 桂林市政府采购管理办公室电话：0773-2862142。 |

一、总则

1、项目名称及项目编号

项目名称：桂林市卫生学校雁山校区信息化基础环境建设

项目编号：GLZC2020-G1-990048-DHGS

2、适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3、定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

4、招标方式

公开招标方式。

5、投标人资格

5.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商；

5.2、本项目不接受联合体投标；

5.3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7、联合体投标要求

不接受联合体投标。

8、转包与分包

8.1、本项目不允许转包。

8.2、本项目不可以分包。

9、特别说明

9.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，按技术分由高到低排列次序，确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目的核心产品详见第三章《货物采购需求》

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 10、询问、质疑和投诉

10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

10.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在公告期限结束之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理部门投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求，并提供必要的证明材料。质疑函格式详见附件。

10.5质疑联系部门：大华建设项目管理有限公司；联系电话：0773-2888667；

通讯地址：桂林市七星区骖鸾路41号。

10.6投诉联系部门：桂林市政府采购管理办公室；联系电话：0773-2862142；

二、招标文件

11、招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12、招标文件的澄清与修改

12.1、投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在公告期限结束之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，拟投标的供应商自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/（桂林市公共资源交易中心网）】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

12.3采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。

12.4投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.5、澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.6、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

13、投标文件的组成及要求

13.1、投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）

13.1.1投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人身份证明以及法定代表人或负责人身份证正反面复印件；投标人为自然人的提供自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳2020年1月以来连续三个月的社保证明复印件（如投标人为2020年1 月 1日以后成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年1月以来连续三个月社保证明复印件（如为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件代替社保证明复印件）】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术、商务规格偏离表（必须提供）；

（2）供货配置清单（均不含报价）（必须提供）；

- （3）投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用时间、出现故障解决方案、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

- （4）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供）；

（5）项目实施方案（如有，请提供）；

（6）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- （7）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- （8）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（9）投标人2017年1月1日至投标截止时间内，具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（10）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（11）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（12）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（13）如产品属于小型、微型企业、供应商应按照相关行政主管部门的现行划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任（如有，请提供）；

（14）监狱企业的证明文件[如产品属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策] （如有，请提供）；

（15）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；

（16）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）；并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2、投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.3、投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.4、投标文件电子版：投标人递交投标文件时，同时递交投标文件电子版：

（1）投标文件电子版内容：与纸质版投标文件一致；

（2）投标文件电子版份数：1份；

（3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式；

（4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘单独包封（封面注明项目名称、编号、供应商名称），与纸质版投标文件一并装入投标文件袋（盒、箱）中。

14、投标文件的语言及计量

14.1、投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15、投标报价

15.1、投标报价应按招标文件中第六章投标文件格式填写。

15.2、投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3、本项目采购预算金额（人民币）：壹佰贰拾陆万贰仟捌佰元（¥1262800.00），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按作响应无效处理。

15.4、投标报价包括货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金以及货物到位、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修和配套设施土建等全部费用；投标人综合考虑在报价中。

16、投标有效期

16.1、投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2、出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17、投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1、投标文件份数：正本壹份，副本肆份，须完整提交。

17.2、投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

17.3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4、投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效）并由法定代表人或负责人或自然人或授权委托代理人签署，投标人应写全称（自然人应写全名），投标文件副本可以是正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章及法定代表人或负责人或自然人或授权委托代理人签字或盖法定代表人或负责人或自然人印章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6、投标人的公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7、投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”、“电子版”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字均可）。

17.8、投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：桂林市卫生学校雁山校区信息化基础环境建设

项目编号：GLZC2020-G1-990048-DHGS

采购代理机构：大华建设项目管理有限公司

投标单位名称：

在   年  月  日   时   分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

18.投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19、投标文件的递交

19.1、投标人应按投标人须知前附表第12条规定的投标文件截止时间前递交投标文件。

19.2、投标人递交投标文件的地点：详见投标人须知前附表第13条。

19.3、除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.4、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

20、开标的时间和地点

20.1、采购代理机构按投标人须知前附表第14条规定的时间和地点公开开标，投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按规定签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

20.2、投标人少于3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21、开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22、资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

23、评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人；其中招标人代表1人，专家4人。

24.评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25、评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，采购人按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

26.推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 27.属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

- （8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 29.属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

30.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

32.中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

33、履约保证金

33.1履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）缴纳，由中标供应商在签订合同时将履约保证金以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交缴入采购人指定账户。

33.2如果中标供应商没能按上述第33.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市政府采购监督管理机构，取消该中标资格，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

33.3项目验收合格后，中标供应商凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金。

33.4在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

34.签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

34.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

35、招标代理服务费

本项目的本项目采购代理服务标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36、采购代理机构服务费银行账户：

账户名称：大华建设项目管理有限公司桂林分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林穿山东路支行

银行账号：4505 0163 0043 0000 0046

37、解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38、监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室电话：0773-2862142。

第三章　货物采购需求

说明：

一、如本一览表中有产品技术参数、性能（配置）及要求不明确或有误的，请以详细、正确的产品技术参数、性能（配置）及要求填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表；

二、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备[打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备(液晶显示器）]、制冷空调设备[制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机）]、专用制冷、空调设备（机房空调）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器[空调机（房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机）、电热水器]、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备[普通电视设备（电视机）]、视频设备[视频监控设备（监视器）]、便器（坐便器、蹲便器、小便器）、水嘴等为政府强制采购节能产品。若采购货物中含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件（加盖章投标人公章），否则投标无效。

三、本“货物采购需求”中带“★”条款及商务要求为实质性要求，投标时必须满足。

| 序号 | 货物名称 |  | 产品技术参数、性能（配置）及要求 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 高清网络枪型摄像机 |  | 1、分辨率≥2560x1440，具备在2560x1440@25fps下，清晰度≥1400TVL 2、最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥2560x1440@30fps 5、具备智能侦测功能：具备区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动 6、可在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置 7、人脸侦测，红外照射距离≥50米 8、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1% 9、防尘防水等级≥IP67，DC12V和POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作 10、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作 11、具备空气放电≥8kV，接触放电≥6kV，通讯端口≥6kV峰值电压 12、适应多种网络环境应用，传输高质量图像，包括LAN、ADSL、以及各种专网 13、具备多种报警联动，包括信息提示、自动录像、自动抓拍、自动Email发送等 14、含摄像机支架 | 台 | 142 | 500.00 |
| 1.2 | 高清网络球型摄像机 |  | 1、具有两个图像传感器，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，视频图像分辨率不小于2560×1440 2、最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白0.0001≤ lx，宽动态范围≥120dB 3、具有双路视频融合功能，可分别输出黑白及彩色图像，并对视频图像进行融合输出 4、≥35倍光学变倍，≥7路报警输入，≥2路报警输出，≥1路音频输入和输出接口，≥256GB SD卡 5、具备快速聚焦功能，当设备对监控区域内的行人人脸进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保持每帧画面清晰稳定 6、★具备偏移自动校正功能，设备运动结束静止在某个位置，当设备水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，并在OSD上叠加报警信息，水平和垂直方向均可以自动恢复到偏移前的位置 7、可监视画面中不小于35个人脸进行检测、跟踪和抓拍，并可将抓拍图片上传服务器，上传延时不超过2秒 8、具备人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数 9、当行人通过监控区域时，通过点击或框选人脸，可对人脸进行变倍跟踪及聚焦，讲人脸置于预览画面中心 10、★具备防抖模式设置，可通过IE浏览器设置防抖模式为光学防抖+电子防抖、光学防抖+陀螺仪防抖、陀螺仪防抖+电子防抖及关闭，最大亮度鉴别等级应≥11级 11、可通过IE浏览器设置≥10个路口信息，每个路口设置≥10个路名，道路信息可随设备转动变化显示 12、内置GPU芯片，人/车辆识别和追踪，周界入侵 13、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-45°～90° 14、可按设定的时间自动切换检测场景 15、★具备撞击联动功能，当设备外壳受到外力撞击时，镜头可自动旋转至撞击位置进行监控，设备可检测并显示当前悬挂倾斜角度及镜头旋转角度，可精确到≤0.1°，可对当前角度进行标定，作为基准位置 16、当越界入侵、进入区域及离开区域报警时间被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员和车辆 17、★设备运动结束静止在某个位置，当水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，设备进行偏移自动校正后实际停止位置与原位置之间偏差角度应≤0.05° 18、红外照射距离≥250m，具备较好防护性能，≥IP67，工作温度不低于-30℃-70℃ | 台 | 4 | 4272.00 |
| 1.3 | 高清网络枪球摄像机 |  | 1、采用一体化设计，由枪机、球机构成， 靶面尺寸均≥1/2.8英寸，满足大场景监控，细节精准抓拍，充分满足多场景高清视频监控需求 2、视频分辨率与帧率不小于2560*1440、30帧/秒，最低照度：彩色≤0.005 lx，黑白≤0.005 lx 3、内置≥2颗GPU，可输出不少于两路视频图像，球机光学变倍≥20倍 4、★可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 5、球机水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围≥-20°～90° 6、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警 7、对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能 8、具备区域遮盖功能，设置≥24个不规则四边形区域，可设置不同颜色 9、★具备快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭快捷配置页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置 10、具备篡改提示功能，当抓拍图片或录像文件被篡改后，可通过专用播放软件给出提示信息 11、可设置室内、室外、白天、夜晚、低照度、自定义场景模式参数 12、具备行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像 13、★具备循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪 14、报警事件触发后，可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成 15、★具备定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于视频图像中央 16、可通过IE浏览器设置音频类型为≥11种警戒音、提示音 17、可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件联动闪光报警、声音报警 18、≥2颗补光灯、≥1个RJ45网络接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥6个报警输入接口、≥2个报警输出接口、≥1个RS485接口 19、≥IP67防护等级，≥IK10防暴等级，在DC36V±35%范围内变化时，设备可正常工作 | 台 | 1 | 4272.00 |
| 1.4 | 周界高清网络枪型摄像机 |  | 1、≥400万像素CMOS传感器，在2560*1440@25fps下，清晰度≥1400TVL 2、最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级≥11级 3、具备双码流技术，主码流最高≥2560*1440@25fps，子码流≥640*480@25fps 4、★内置≥2颗红外灯、≥2颗白光灯、≥1个麦克风、≥1个喇叭、≥1颗GPU芯片，支持区域遮盖功能，可在监视画面上各设置≥4个遮盖的区域，被遮盖的区域无法预览或回放，遮盖区域的大小、位置可设置，且遮盖区域允许移动、重叠 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，信噪比≥62dB 6、具备电子放大功能，可按时间进行录像查询，可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示 7、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥85% 8、★具备声光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光灯闪烁，报警声音类型≥10种，报警音量和重复次数可设置，白光闪烁的时间和频率可设置，从麦克风接收声音并显示状态至扬声器产生音频输出并显示状态的时间≤200ms 9、★具备智能报警防干扰功能，当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃情况时，不触发报警，设备白光灯闪烁时，可识别距设备≥45m处人体轮廓 10、在同一客户端上，可同时开启≥20个视频窗口进行画面浏览 11、在IE浏览器下，具备感兴趣区域设置选项，可设置≥4块感兴趣区域、每块感兴趣区域可设置≥6个图像质量等级，并对区域内人脸、车辆跟踪功能进行设置 12、具备定时抓拍、不报警抓拍，并将抓拍图片FTP上传，抓图的图片格式、分辨率、图片质量、时间间隔和报警抓图片数量可设 13、内置麦克风和扬声器，具有≥1对音频输入/输出，≥1对报警输入/输出 14、≥IP67防尘防水等级，DC12V和POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作 | 台 | 28 | 780.00 |
| 1.5 | 视频交换机 |  | 端口描述：≥24个千兆SFP，≥4个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+ 背板带宽：≥598Gbps/5.98Tbps 包转发率：≥222Mpps 传输模式：全双工/半双工自适应 网络协议：具备IPv4/IPv6 双协议栈、IPv6路由协议（RIPng/OSPFv3/BGP4+/IS-ISv6）、IPv6 over IPv4隧道 VLAN：具备4K个VLAN,具备Guest VLAN、Voice VLAN,具备GVRP协议,具备MUX VLAN功能,具备基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN,具备1:1和N:1 VLAN Mapping功能,具备协议透明VLAN QOS：具备对端口入方向、出方向进行速率限制,具备报文重定向,具备基于端口的流量监管，具备双速三色CAR功能,每端口支持8个队列,具备WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法,WRED,具备报文的802.1p和DSCP优先级重新标记,具备L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能,具备基于队列限速和端口整形功能,具备1:1、N:1、N:4端口镜像 组播管理:具备IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制,具备VLAN内组播转发和组播多VLAN复制,具备捆绑端口的组播负载分担,具备可控组播,具备基于端口的组播流量统计,具备IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM,MSDP 网络管理：具备智能堆叠iStack,具备虚拟电缆检测(Virtual Cable Test),具备SNMPv1/v2c/v3,RMON/RMON2,具备网管系统、具备WEB网管特性,具备系统日志、分级告警,sFlow,具备802.3az能效以太网EEE 安全管理：用户分级管理和口令保护,具备防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击,具备IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定,具备端口隔离、端口安全、Sticky MAC,MFF,黑洞MAC地址,具备MAC地址学习数目限制,具备IEEE 802.1x认证，具备单端口最大用户数限制,AAA认证，具备Radius、HWTACACS等多种方式,具备NAC功能,具备SSH V2.0,HTTPS,具备CPU保护功能,具备黑名单和白名单 额定电压：AC 100-240V；50/60Hz 最大电压：AC 90-264V；47/63Hz 交流供电，电源前置，RPS冗余电源 | 台 | 1 | 8000.00 |
| 1.6 | 汇聚交换机 |  | 端口描述：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口,≥4个千兆SFP 背板带宽：≥336Gbps/3.36Tbps 包转发率：≥51/126Mpps 额定电压：AC 100-240V，50/60Hz VLAN：4K VLAN,Guest VLAN、Voice VLAN,GVRP协议,MUX VLAN功能,基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN,1:1和N:1 VLAN Mapping功能 QOS：对端口速率限制,报文重定向,每端口8个队列,基于端口的流量监管，双速三色CAR功能,WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法,报文的802.1p和DSCP优先级重新标记,基于队列限速和端口整形的功能 网络管理：智能堆叠iStack,虚拟电缆检测(Virtual Cable Test),Telnet远程配置、维护,SNMPv1/v2c/v3,RMON,eSight网管系统、WEB网管特性,HTTPS,LLDP/LLDP-MED,系统日志、分级告警,802.3az能效以太网EEE,sFlow 安全管理：用户分级管理和口令保护,端口隔离、端口安全、Sticky MAC,MFF,防止DOS，ARP攻击功能，ICMP防攻击,黑洞MAC地址,MAC地址学习数目限制,IEEE 802.1X认证,AAA认证，Radius、HWTACACS等多种方式,SSH V2.0,HTTPS,CPU保护功能,黑名单和白名单,DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping,DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping,用户认证点和策略执行点分离 | 台 | 3 | 2240.00 |
| 1.7 | POE交换机 |  | 1、≥8个千兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光口 2、IEEE 802.3at/af、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 3、≥6 KV防浪涌（PoE口） 4、PoE输出功率管理 5、处理类型：存储转发 6、MAC地址表：≥4K 7、交换容量：≥20 Gbps 8、包转发率：≥14.88 Mpps 9、内部缓存：≥1.5 Mbits 10、端口最大供电功率：≥30 W，整机最大供电功率：≥110 W 11、外壳：金属材质，无风扇 12、操作温度：≥0℃～40℃、存储温度：≥–40℃～85℃ | 台 | 20 | 1000.00 |
| 1.8 | POE交换机 |  | 1、≥24个千兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光口 2、PoE输出功率管理 3、IEEE 802.3at/af、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 4、≥6 KV防浪涌（PoE口） 5、MAC地址表：≥8K 6、交换容量：≥52Gbps 7、包转发率：≥38.688 Mpps 8、内部缓存：≥4.1 Mbits 9、端口最大供电功率：≥30 W 10、整机最大供电功率：≥370 W 11、操作温度：≥0℃～40℃ 12、存储温度：≥–40℃～85℃ 13、相对湿度：≥5%～95%（无凝露） 14、外壳：金属材质，有风扇 15、二层PoE网络交换机 | 台 | 10 | 2560.00 |
| 1.9 | 千兆光模块 |  | 1、单模双纤模块 2、传输速率：≥1.25G 3、传输距离：≥10km 4、不分收发，波长：1310nm 5、光纤接口：LC 6、工作温度：≥0～70℃ 7、SFP模块供电电压：3.3V | 对 | 6 | 750.00 |
| 1.10 | 千兆光收发器 |  | 1、≥1个10/100/1000BaseT（X）自适应RJ45接口 2、≥1个1000BaseFX以太网光纤接口 3、单模单纤，传输距离≥20公里 4、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x网络标准 5、发射功率：≥-6~-1 dB 6、灵敏度：≥-21 dB 7、MAC地址表：≥8 K 8、交换容量：≥7.6 Gbps 9、包转发率：≥2.9 Mpps 10、内部缓存：≥1 Mbits 11、防护等级：≥IP40 12、OPT光纤链路指示灯，PWR电源指示灯 13、平均无故障时间MTBF ≥ 10万小时 14、全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70 ˚C 15、工业级设计,安装简便、即插即用 | 对 | 30 | 315.00 |
| 1.11 | 视频控制器 |  | 1、配置≥1颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存扩展到≥64GB，内置SSD固态硬盘和≥24块企业级硬盘，硬盘交错启动功能 2、单设备提供≥360TB企业级容量，可存储30天≥440路2Mbps视频，双活功能，单机故障时不影响数据读写 3、能接入并存储≥1800Mbps视频图像，同时转发≥1800Mbps的视频图像 4、智能风扇调速，智能CPU调频等功能，方便调节，提高工作效率 5、针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖 6、自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间 7、★支持接入单前端设备≥25路码流冗余存储，可对指定的视频文件进行流化处理，流化信息包括视频帧数、音频帧数、视频时长、帧率、视频分辨率，提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级 8、★在IE浏览器下，具有文件过滤、NAS镜像同步、MAC地址绑定、WORM数据防篡改、一键配置存储方案、添加用户、设置用户权限设置选项，可将数据随机分散存储至各个硬盘，可全盘参与某一种业务（比如数据重构、录像下载、回放等），减少硬盘单点故障率，提高业务模块性能 9、★支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量，可通过MD5协议对硬盘进行加密和解密，认证通过后可对硬盘读写，支持直接向中心存储上传文件，支持并发≥8路文件上传中心存储，单路带宽可设，单路的上传带宽可设，支持配置≥10000条上传任务 10、应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器 11、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 12、网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传 13、★文件存储采用非NAS方式，上传到设备中的文件进行存储，通用的NAS协议将无法访问，支持并发≥18路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设，当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式 14、具备区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、车牌检测、人脸检测、物品拿取/遗留等报警录像 15、★具备在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息，可采用文件打包的方式将若干个小文件打包成一个较大的文件，可对文件、目录设置存储周期，当文件、目录的存储时长超过存储周期，则删除该文件、目录，上传单个文件支持≥1TB 16、具备Onvif、GB28181等标准协议，保障对不同厂家前端设备的兼容性 17、具备视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果 18、具备对每个通道进行不同周期的循环覆盖策略设置 19、可通过IE浏览器分别查询当前启用、禁用及全部前端设备状态 20、可对正在进行的视频图像进行或已存储的录像文件进行锁定并归档，锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖 21、可通过IE浏览器对指定时间的数据文件进行压缩保存，并可解压恢复 22、当接入的视频图像的警戒区域探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像 | 台 | 1 | 100500.00 |
| 1.12 | 管理平台终端 |  | 1、处理器：4114(10核2.2GHz)或HG7163(16核，2.4GHz)或以上 2、内存：≥64GB DDR4，≥16根内存插槽，扩展至≥2TB内存 3、内存插槽：单条容量16GB/32GB/64GB/(128GB LRDIMM)、内存频率2666/2400/2133MHz、内存RAS技术（内存镜像，内存等级保护） 4、硬盘：≥2块600GB 10K 2.5英吋 SAS硬盘，满配可≥8块3.5英吋（兼容2.5英吋）热插拔SAS/SATA硬盘，可选≥4块NVME U.2热插拔硬盘 5、配置RAID0/1/10阵列卡 6、可具备≥6个PCIe扩展插槽 7、网络控制器：≥2个千兆RJ45，可选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 8、≥1个M.2插槽，≥1个TF插槽 9、其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口、≥4个USB 3.0接口、≥1个VGA口 10、电源：≥550W（1+1）白金冗余电源 11、集成BMC芯片，IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 12、≥3组热插拔冗余风扇 13、集成显示控制器，32MB显存 14、Microsoft Windows Server 2012 R2或Microsoft Windows Server 2016或CentOS 7.4及以上正版操作操作系统 15、相对湿度：工作时相对湿度≥90％RH（40℃） 16、环境温度：工作时≥5℃～40℃(41℉～104℉) | 套 | 2 | 26100.00 |
| 1.13 | 管理平台 |  | 1、管理平台基于统一技术框架，从多个业务维度对校园工作采用模块设计，业务弹性扩容，须有校园应用、综合管控、视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、网络管理业务模块，集预警、查询、定位、管理、分析为一体 2、管理平台须包含视频路数授权≥500路 3、可对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 4、采用PostgreSQL数据库，Windows、Linux操作系统、BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用 5、具备根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，首页投放大屏展示，最近7天每日的用户活跃数统计 6、具备对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；具备对人员信息查看、添加、删除、批量导入；具备对用户人员查看、添加、注销，具备对用户密码修改，账号启用、禁用 7、★支持展示中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 8、★支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查，对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计生成报表，接收视频质量诊断报警信息（包括信号丢失、图像黑白等异常情况） 9、客户端自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，全屏显示；预览画面具备亮度、对比度、色调、饱和度参数调节；预览画面具备监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等；控制云台的用户信息叠加到视频画面上，按用户的等级对云台进行锁定 10、具备按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放具备1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；具备单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放具备拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；具备分段回放，以分段缩略图展示录像片段 11、具备人员事件查询，并按照性别、年龄、是否戴眼镜进行筛选 12、可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端具备电视墙开窗后分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景；电视墙场景管理和场景切换 13、具备预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙；具备在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作 14、★支持对监控点、编码设备、门禁设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果 15、具备对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、画面冻结、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变；具备录像监控，具备以统计图展现指定区域的录像情况进行展现，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数 | 套 | 1 | 54000.00 |
| 1.14 | 视频解码器 |  | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码，运行稳定可靠。 2、具有时钟同步、导入导出参数、恢复出厂设置和重启、软件升级、WEB服务等功能。 3、★解码能力：≥8路分辨率为4000×3000(20fps)的H.265、H.264视频图像，≥16路分辨率为4096×2160(25fps)的H.265、H.264视频图像，≥16路分辨率为3840×2160(25fps)的H.265、H.264视频图像，≥24路分辨率为2592×1944(30fps)的H.265、H.264视频图像，≥62路分辨率为1920×1080(30fps)的H.265、H.264视频图像，≥128路分辨率为1280×720(30fps)的H.265、H.264视频图像，当超出设备解码能力时，可在显示输出窗口叠加提示信息。 4、具备多用户同时对解码器进行远程操作，具备通过客户端软件在图像上叠加字符信息。 5、具备多画面显示功能，1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示，可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 6、★可对实时视频流及录像文件进行解码输出显示，可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划，通过网络访问设备支持https协议。 7、可通过客户端软件将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并具备设备场景切换。 8、具备通过有线网络模式访问设备，可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备，可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 9、★可对实时输出视频流进行截取，支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件，可对输入的视频画面进行≥90°旋转显示。 10、★可接入输出复合流的前端摄像机，进行音视频复合流的解码显示输出，可以将输入的视频图像对应的音频信号在任意音频输出口输出，可将任意1路视频信号在显示屏的任意位置与其他视频信号叠加显示，图层可叠加≥16层。 11、受潮预处理后，≥1.5KV、≥1min，不出现飞弧和击穿现象，受潮预处理后，绝缘电阻≥2MΩ。 12、在正常工作条件下，7×24h工作，并且不出现电路、机械或设备装载操作系统的故障。 13、可对客户端电脑桌面解码输出显示，可通过客户端软件上传分辨率为≥1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图。 14、具备丰富的接口：≥1路语音输入/输出，≥8路报警输入/输出，≥1个VGA视频输入接口，≥1个DVI视频输入接口，≥8个HDMI视频输出接口。 15、环境适应性良好，具备在-10℃-＋50℃温度变化范围内正常工作。 | 台 | 1 | 16300.00 |
| 1.15 | 操作电脑 |  | 处理器I5-8400；内存≥8GB；硬盘≥1TB；独立显存≥2GB；DVDRW；WIN10，≥23英吋液晶显示器、鼠标、键盘。 | 台 | 1 | 4750.00 |
| 1.16 | 前端机柜 |  | 机柜22U，规格尺寸 约600mm*600mm*1200mm（长、深、高）、厚度1.0mm、配置层板≥2块、风扇≥1个、电源排插一个。 | 个 | 6 | 500.00 |
| 1.17 | 前端机柜 |  | 壁挂机柜15U，规格尺寸约600mm*450mm*770mm（长、深、高）、厚度1.0mm、配置层板≥2块、风扇≥1个、电源排插一个。 | 个 | 10 | 420.00 |
| 1.18 | 设备箱 |  | 落地箱，规格尺寸 约600mm*1000mm*450mm（长、深、高）、厚度1.0mm、配置层板≥2块、风扇≥1个、电源排插一个。 | 个 | 2 | 680.00 |
| 1.19 | 监控立杆 |  | 立杆≥3.5米（镀锌），厚度≥2mm，114转76mm，全杆烤漆，配约400mm*300mm*200mm防水箱，避雷针、接地体、地龙。 | 根 | 14 | 620.00 |
| 1.20 | 防雷器 |  | 网络摄像机二合一防雷器通流容量大：10KA(8/20μS)，高速反应（10-12纳秒），低损耗； 额定放电电流（8/20μs）5KA； 防护等级:≥IP20。 | 个 | 43 | 125.00 |
| 2、人脸识别管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 人脸识别摄像机 |  | 1、采用≥400万像素 CMOS传感器，设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 2、最低照度可达彩色≤0.0002Lx，黑白≤0.0001L。 3、感光器件≥1/1.8英寸CMOS，像元尺寸≥2.9um（H）×2.9um（V），宽动态能力不小于120dB。 4、具备四码流套餐能力，≥2688x1520@30fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、★内置≥1个GPU芯片、≥4个混合补光灯（每个由红外灯、白光灯组成），具有≥1个RJ45网络接口、≥1路音频输入/输出、≥2路报警输入/输出。 6、开启混合抓拍模式后，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可具备人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 7、具备人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，可抓拍人脸图片且数量可设。 8、★设备在夜晚模式下，可同时开启红外灯和白光灯或仅开启白光灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像，可通过IE浏览器或客户端软件对红外灯及白光灯功率进行调节。 9、具备车辆捕获功能，白天和晚上的捕获次数≥98%，具备车牌识别，白天和晚上的捕获次数≥98%。 10、具备区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域等智能行为分析功能。 11、★可识别距设备≥100m处的人体轮廓，设备补光灯色温在1000K～2400K之间。 12、人脸检出率不小于99%，具备检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机等遮挡方式的人脸，具备检出多种肤色的人脸。 13、具备检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，具备单场景同时检出不少于30张人脸图片，并具备面部跟踪，具备检出多种表情的人脸。 14、开启混合抓拍模式后，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数。 15、≥IP66防尘防水，摄像机能够在-40~70摄氏度环境下稳定工作。 | 台 | 15 | 2500.00 |
| 2.2 | 人脸分析管理终端 |  | 1、接入≥64路视频路数，对采集到的视频数据进行融合分析，实现信息深度挖掘 2、满负载条件下的接入带宽≥1024Mbps，存储带宽≥1024Mbps，转发带宽≥1024Mbps，回放带宽≥1024Mbps 3配置备份计划，具有自动备份前24小时录像到eSATA盘设置选项，通过IE浏览器/客户端远程下载录像 4、具备预览通道拖动保存，可在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序 5、★人脸库建模成功率不低于99%，人脸库建模速度不低于180张/秒，支持查看人脸建模评分，可根据人脸评分选型进行检索，人脸评分选型包括无、评分高、评分低，支持根据人脸瞳距、角度等进行人脸照片评分，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，可推送报警信息到客户端 6、★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影及小动物引起的误报，支持≥64路，支持设置检测目标类型，包括人体、车辆，支持抓拍库存储≥2000万周界防范抓拍历史记录 7、★支持≥64路视频流人脸识别，支持≥64路图片流人脸识别，支持隐私保护，人脸识别界面人脸抓拍图展示保留≥10秒，支持数据安全防护，在用户登出状态下，可进入人脸识别界面，实时展示签到考勤动态，当用户需要查询、修改等操作时提示用户登录，支持高频人员碰撞任务，统计在指定时间段内重复出现指定次数的人员 8、具备多台设备组成集群，对外唯一IP，集中管理，统一布防，通过集群IP远程预览IP通道的实时视频，远程回放、下载IP通道的录像 9、具备弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容 10、具备秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件 11、 具备车辆按时间、车牌号、车辆品牌、车辆颜色、车辆类型等属性进行检索，具备按车牌号码进行车辆的快速检索，车牌模糊检索功能 12、★支持≥80个车牌库，库容≥30万车牌，支持按车牌黑、白名单进行布防，支持按车牌号模糊检索车辆图片，支持抓拍库存储≥1000万条机动车抓拍历史记录，支持抓拍库存储≥1000万条非机动车抓拍历史记录，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频 13、具备在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示相似度，针对车辆报警同时显示车牌，针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆” 字样 14、具备预览通道拖动保存，可在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序 15、★支持≥80个人脸库，库容≥50万张人脸图片，人脸库支持≥4个自定义标签，支持引擎配置及利用率查看，引擎状态界面可实时显示引擎工作温度，智能引擎可对人脸识别、周界防范、视频结构化在某一时刻选取其中之一进行分析 16、具备按性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包等属性分组显示人员录像文件 17、具备接入SSD 固态硬盘、加密硬盘及AI 硬盘，可接入1T、2T 、3T 、4T 、6T 、8T 、10T 容量的SATA 接口硬盘 18、具备≥16个SATA接口，配套≥4块8TB硬盘，≥2个HDMI 接口，≥2个USB2.0接口，≥2个USB3.0，≥16路报警输入接口，≥8路报警输出接口 | 台 | 1 | 48000.00 |
| 2.3 | 进出管理平台 |  | 1、进出管理平台为管理平台中的业务模块，为独立平台时需要与管理平台数据互通、提供统一的B/S端、C/S端、APP端界面 2、具备宿管考勤规则设置及节假日设置 3、★支持数据权限控制功能：可对不同部门、班级管理人员分配不同的数据查看权限 4、隐私加密：对人名第二位之后隐藏，平台可配置是否开启此功能 5、具备宿管网页客户端、桌面客户端、移动APP等多端管理方式 6、一键入住：可批量导入入住；具备调宿、批量调宿；具备批量修改宿舍名称 7、具备查看宿管概况详情：在考勤模式下，具备按照部门统计未归寝人数，具备部门切换，展示各部门归寝率排名；在签到模式下，具备按照部门统计未签到人数，展示各部门签到排名，具备部门切换，按今日、最近三天和最近一周切换 8、★抽查功能：系统自动检查连续刷进或刷出的记录，发现连续两次都为进或者都为出，则判定为异常 9、★支持宿管异常预警：查询多日无人脸识别通行记录人员信息、陌生人告警记录 10、具备在信息发布屏展示人员识别信息及现场抓拍与人脸库比对信息；具备多个前端配合一个屏幕展示通行记录 11、具备在信息发布屏展示按日统计近七天内学生在宿（签到）和外出（未签到）的人数变化曲线 12、具备人脸照片批量导入、人脸进行分组管理，配置识别计划 13、具备对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警 14、具备对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警 15、具备以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果具备列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线 16、具备车辆结构化数据的展示和查询 17、具备高频人员报警事件接入 18、具备多种事件类型配置联动规则，包含通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、人脸识别事件、行为分析事件 19、具备对视频、门禁、停车场、对讲等子系统进行报警配置并产生客户端联动、录像联动、云台联动、抓图联动、电视墙联动、IO输出联动、开门联动、短信联动、邮件联动等，并模板化联动配置 20、具备对访客子系统进行报警配置并产生客户端联动、录像联动、云台联动、抓图联动、电视墙联动、IO输出联动、开门联动、短信联动、邮件联动等，并模板化联动配置 | 台 | 1 | 31200.00 |
| 2.4 | 人脸识别一体机 |  | 1、采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率≥1024*600 2、具备视频对讲功能，具备与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP进行对讲 3、采用≥200万像素双目摄像头，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，具备通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度 4、设备刷卡时，设备有蜂鸣器提示，具备比对结果语音提示，具备语音音量调节 5、★设备本地支持≥50000个用户，本地人脸库存储容量≥50000张，本地卡存储容量≥50000张，本地记录（刷脸刷卡）存储容量≥50000条，支持红外及白光灯补光，支持在≤0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别 6、设备具备IC卡及身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能 7、★设备支持Web配置功能，支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、图像参数配置等，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作 8、设备具备人脸注册功能，设备本地人脸注册，远程中心下发人脸，具备通过APP采集人脸并注册下发，具备本地U盘导入人员信息 9、具备防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别 10、设备具备人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，具备人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内识别 11、设备具备节能功能，具备在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，具备物体靠近自动唤醒待机设备，具备不开启白光补光灯实现人脸识别 12、人脸识别距离：0.2m～3m，人脸比对误识率和准确率：人脸比对误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99%，人脸比对平均时间≤300ms 13、具备在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，物体靠近自动唤醒待机设备 14、★设备支持局域网、互联网环境的网络通信，支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，支持被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录，支持双码流，主码流≥1280*720@25fps，子码流≥1280*720@25fps 15、设备具备中心下发黑名单信息；本地黑名单信息比对；本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台 | 套 | 2 | 2970.00 |
| 2.5 | 人证登记比对终端 |  | 1、双屏显示，主屏≥15.6英吋，≥1920*1080分辨率，电容触摸操作，副屏≥11.6英吋，≥1366*768分辨率。 2、≥200W像素高清摄像头，摄像头角度可调，内置居民身份证阅读器安全模块，可读取并显示代居民身份证芯片内的数据。 3、具备访客黑名单管理功能，内置热敏式打印机，具备将来访者信息直接打印输出。 4、具备1:1人证比对功能，具备人脸比对及指纹比对功能，人证比对时间≤1.5s。 5、具备读取并发放IC卡作为访问卡，内置二维码扫描仪，可识别访客单的二维码。 6、系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能，设备在正常工作条件下能安全工作。 7、设备具备广告播放功能，广告类型：图片、视频、PPT等。 8、设备具备双网口，220AC电源电压。 9、泄露电流≤5mA，≥1.5KV、≥1min无击穿、飞弧强抗电强度试验。 10、输入电压AC220V，适用温度范围：-10℃~55℃。 | 套 | 1 | 14400.00 |
| 2.6 | 人脸采集摄像机 |  | 1、≥200万像素，≥1.5m线长度 2、分辨率:≥1920(水平)×1080(垂直) 3、最低照度:≤0.1Lux 4、日夜转换模式:单彩 5、调整角度:水平:0°;垂直:-10°~30°;旋转:0° 6、视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps 7、信噪比:≥62dB 8、音频输入:≥1个内置MIC 9、白平衡:自动白平衡 10、蜂鸣功能 | 套 | 1 | 855.00 |
| 2.7 | 交换机 |  | 1、≥24个千兆电口，IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 2、提供客户端管理和APP管理，实现网络拓扑管理、链路聚合、端口管理等功能 3、MAC地址表：≥8 K 4、交换容量：≥48 Gbps 5、包转发率：≥35.712 Mpps 6、内部缓存：≥2 Mbits 7、软件功能：设备维护 具备远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置 8、拓扑展示：拓扑页面展示 9、端口配置：端口的速率，流控配置，端口使能配置 10、链路聚合：静态链路聚合，聚合组最多创建8个，每组最多4个端口成员 11、设备状态告警：端口通断告警 12、端口统计：端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计 | 台 | 2 | 1625.00 |
| 3、人员通道管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 一、宿舍楼14#、15# |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 人员通道单机 |  | 1、单机芯右边道，红外检测对数≥12对，通行速率为20~60人/分钟 2、设备断电或发生故障后能处于无拦挡状态，具备设置某时段通道为常开或常闭 3、★当设备检测到有翻越行为时会有警示，当设备检测到有人员或物体长时间停留在通道中时会作警示，超时时间可设置，在门翼复位的过程中，遇阻时电机自动停止功能，同时触发语音报警，人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 4、设备开启/关闭时间可调，设备允许通行时间在2s~60s范围内可调 5、设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示，具备记忆模式，可实现连续认证，并可清零 6、★具有大容量存储能力，支持≥5万卡片管理和≥15万事件记录存储，支持读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹等设备集成，实现多种认证方式组合应用 7、具备单通道反潜回（防跟随）、多通道跨主机反潜回、多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、超级权限开门、人脸识别开门等功能 8、设备具有对机芯模块、红外光幕模块进行故障自检功能，且对工作状态、操作与结果等给出不同得视觉/听觉指示 9、★具备防尾随功能，当通道中，同时通行人数超过允许通行的人数时，设备会做尾随事件警示，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死 10、具有消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位 11、门翼开/关速度可调，可针对进出方向分别进行计数，并可清零 12、具备看门狗、在线升级的功能，方便设备维护管理 13、具备远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，同时遥控器开门 14、具备每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控 | 台 | 2 | 9900.00 |
| 3.2 | 人员通道中间机 |  | 1、通道闸机为双机芯中间摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数≥12对，闸机采用厚度≥1.2mm的304不锈钢拉丝框体 2、通道具备防夹功能，在门翼复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警，具备翻越报警、滞留报警、防冲功能，有效应对长时间停留、翻越、冲撞等行为，保证通行安全 3、具备自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求 4、平均无故障运行次数：≥500万次，在紧急情况下，可通过断电或者手动遥控器控制方式实现闸机开启 5、通行方向：单向通行/双向通行；通行速度：20-60人/分钟，运行噪音:≤60dB，防护等级：≥IP54 6、通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵，设备应具备消防联动功能，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，确保人员及时疏散； 7、设备应具备记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出，具备每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控 8、可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个 9、具备远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，同时遥控器开门 10、电源电压：AC220±10% V,50HZ，工作环境：室内温度--10℃- 55℃、室外温度：-25℃-70℃ | 台 | 2 | 14060.00 |
| 3.3 | 人脸识别门禁 |  | 1、采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度≥290cd/㎡，分辨率≥1024*600，防护等级≥IP65 2、具备设置红外及可见光补光灯亮度，具备管理中心远程视频预览 3、采用≥200万像素双目宽动态摄像头，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，具备通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度 4、刷卡时，设备有蜂鸣器提示，比对结果语音提示，语音音量调节，比对结果图文图示功能 5、★设备本地人脸库存储容量≥20000张，设备本地记录（刷脸刷卡）支持≥20000笔记录存储，支持红外及白光灯补光，支持在≤0.001 lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别 6、设备具备人脸识别、认证比对、刷卡、密码认证方式，具备任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门 7、★支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片，设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作 8、设备具备人脸注册功能，设备本地人脸注册，远程中心下发人脸，通过APP采集人脸并注册下发，本地U盘导入人员信息 9、具备防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别开门 10、设备具备人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，具备人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内识别 11、具备节能功能，在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，具备物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节，具备不开启白光补光灯实现人脸识别 12、★人脸识别距离：0.2m～3m，人脸比对误识率和准确率：误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99%，人脸比对平均时间≤300ms 13、设备具备视频对讲功能，具备与平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP进行对讲 14、★设备具备局域网、互联网环境的网络通信，具备云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，具备被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录，双码流，主码流≥1280*720@25fps，子码流≥1280*720@25fps 15、具备中心下发黑名单信息，本地黑名单信息比对，本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台 16、含配套门禁系统设备及读卡模块。 | 台 | 6 | 5450.00 |
| 3.4 | 交换机 |  | 1、≥16个10/100/1000M自适应RJ45电口，≥1个千兆SFP光口 2、接口类型：RJ45电口，全双工，MDI/MDI-X自适应 3、标准：IEEE802.3，802.3u，802.3x 4、MAC地址表：≥8K 5、交换容量：≥34G 6、包转发率：≥25.3Mpps 7、内部缓存：≥4.1Mbit 8、≥-10~45℃宽温工作范围 9、高强度金属外壳 10、无风扇设计 11、温度： -10～45℃ 12、湿度：5～95%（无凝露） | 台 | 1 | 500.00 |
| 3.5 | 简易人工通道门 |  | 304不锈钢材料厚度1.2cm，根据现场尺寸定制。 | 套 | 1 | 4000.00 |
| 二、宿舍楼16# |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 人员通道单机 |  | 1、单机芯右边道，红外检测对数≥12对，通行速率为20~60人/分钟 2、设备断电或发生故障后能处于无拦挡状态，具备设置某时段通道为常开或常闭 3、★当设备检测到有翻越行为时会有警示，当设备检测到有人员或物体长时间停留在通道中时会作警示，超时时间可设置，在门翼复位的过程中，遇阻时电机自动停止功能，同时触发语音报警，人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 4、设备开启/关闭时间可调，设备允许通行时间在2s~60s范围内可调 5、设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示，具备记忆模式，可实现连续认证，并可清零 6、★具有大容量存储能力，支持≥5万卡片管理和≥15万事件记录存储，支持读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹等设备集成，实现多种认证方式组合应用 7、具备单通道反潜回（防跟随）、多通道跨主机反潜回、多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、超级权限开门、人脸识别开门等功能 8、设备具有对机芯模块、红外光幕模块进行故障自检功能，且对工作状态、操作与结果等给出不同得视觉/听觉指示 9、★具备防尾随功能，当通道中，同时通行人数超过允许通行的人数时，设备会做尾随事件警示，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死 10、具有消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位 11、门翼开/关速度可调，可针对进出方向分别进行计数，并可清零 12、具备看门狗、在线升级的功能，方便设备维护管理 13、具备远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，同时遥控器开门 14、具备每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控 | 台 | 2 | 9900.00 |
| 3.7 | 人员通道中间机 |  | 1、通道闸机为双机芯中间摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数≥12对，闸机采用厚度≥1.2mm的304不锈钢拉丝框体 2、通道具备防夹功能，在门翼复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警，具备翻越报警、滞留报警、防冲功能，有效应对长时间停留、翻越、冲撞等行为，保证通行安全 3、具备自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求 4、平均无故障运行次数：≥500万次，在紧急情况下，可通过断电或者手动遥控器控制方式实现闸机开启 5、通行方向：单向通行/双向通行；通行速度：20-60人/分钟，运行噪音:≤60dB，防护等级：≥IP54 6、通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵，设备应具备消防联动功能，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，确保人员及时疏散； 7、设备应具备记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出，具备每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控 8、可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个 9、具备远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，同时遥控器开门 10、电源电压：AC220±10% V,50HZ，工作环境：室内温度--10℃- 55℃、室外温度：-25℃-70℃ | 台 | 1 | 14060.00 |
| 3.8 | 人脸识别门禁 |  | 1、采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度≥290cd/㎡，分辨率≥1024*600，防护等级≥IP65 2、具备设置红外及可见光补光灯亮度，具备管理中心远程视频预览 3、采用≥200万像素双目宽动态摄像头，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，具备通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度 4、刷卡时，设备有蜂鸣器提示，比对结果语音提示，语音音量调节，比对结果图文图示功能 5、★设备本地人脸库存储容量≥20000张，设备本地记录（刷脸刷卡）支持≥20000笔记录存储，支持红外及白光灯补光，支持在≤0.001 lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别 6、设备具备人脸识别、认证比对、刷卡、密码认证方式，具备任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门 7、★支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片，设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作 8、设备具备人脸注册功能，设备本地人脸注册，远程中心下发人脸，通过APP采集人脸并注册下发，本地U盘导入人员信息 9、具备防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别开门 10、设备具备人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，具备人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内识别 11、具备节能功能，在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，具备物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节，具备不开启白光补光灯实现人脸识别 12、★人脸识别距离：0.2m～3m，人脸比对误识率和准确率：误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99%，人脸比对平均时间≤300ms 13、设备具备视频对讲功能，具备与平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP进行对讲 14、★设备具备局域网、互联网环境的网络通信，具备云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，具备被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录，双码流，主码流≥1280*720@25fps，子码流≥1280*720@25fps 15、具备中心下发黑名单信息，本地黑名单信息比对，本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台 16、含配套门禁系统设备及读卡模块。 | 台 | 4 | 5450.00 |
| 3.9 | 交换机 |  | 1、≥16个10/100/1000M自适应RJ45电口，≥1个千兆SFP光口 2、接口类型：RJ45电口，全双工，MDI/MDI-X自适应 3、标准：IEEE802.3，802.3u，802.3x 4、MAC地址表：≥8K 5、交换容量：≥34G 6、包转发率：≥25.3Mpps 7、内部缓存：≥4.1Mbit 8、金属外壳 9、无风扇设计 10、温度： -10～45℃ 11、湿度：5～95%（无凝露） | 台 | 1 | 500.00 |
| 三、大门门卫室侧 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | 人员通道单机 |  | 1、单机芯右边道，红外检测对数≥12对，通行速率为20~60人/分钟 2、设备断电或发生故障后能处于无拦挡状态，具备设置某时段通道为常开或常闭 3、★当设备检测到有翻越行为时会有警示，当设备检测到有人员或物体长时间停留在通道中时会作警示，超时时间可设置，在门翼复位的过程中，遇阻时电机自动停止功能，同时触发语音报警，人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 4、设备开启/关闭时间可调，设备允许通行时间在2s~60s范围内可调 5、设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示，具备记忆模式，可实现连续认证，并可清零 6、★支持≥5万卡片管理和≥15万事件记录存储，支持读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹等设备集成，实现多种认证方式组合应用 7、具备单通道反潜回（防跟随）、多通道跨主机反潜回、多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、超级权限开门、人脸识别开门等功能 8、设备具有对机芯模块、红外光幕模块进行故障自检功能，且对工作状态、操作与结果等给出不同得视觉/听觉指示 9、★具备防尾随功能，当通道中，同时通行人数超过允许通行的人数时，设备会做尾随事件警示，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死 10、具有消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位 11、门翼开/关速度可调，可针对进出方向分别进行计数，并可清零 12、具备看门狗、在线升级的功能，方便设备维护管理 13、具备远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，同时遥控器开门 14、具备每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控 | 台 | 2 | 9900.00 |
| 3.11 | 人员通道中间机 |  | 1、通道闸机为双机芯中间摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数≥12对，闸机采用厚度≥1.2mm的304不锈钢拉丝框体 2、通道具备防夹功能，在门翼复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警，具备翻越报警、滞留报警、防冲功能，有效应对长时间停留、翻越、冲撞等行为，保证通行安全 3、具备自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求 4、平均无故障运行次数：≥500万次，在紧急情况下，可通过断电或者手动遥控器控制方式实现闸机开启 5、通行方向：单向通行/双向通行；通行速度：20-60人/分钟，运行噪音:≤60dB，防护等级：≥IP54 6、通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵，设备应具备消防联动功能，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，确保人员及时疏散； 7、设备应具备记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出，具备每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控 8、可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个 9、具备远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，同时遥控器开门 10、电源电压：AC220±10% V,50HZ，工作环境：室内温度--10℃- 55℃、室外温度：-25℃-70℃ | 台 | 1 | 14060.00 |
| 3.12 | 人脸识别门禁 |  | 1、采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度≥290cd/㎡，分辨率≥1024*600，防护等级≥IP65 2、具备设置红外及可见光补光灯亮度，具备管理中心远程视频预览 3、采用≥200万像素双目宽动态摄像头，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，具备通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度 4、刷卡时，设备有蜂鸣器提示，比对结果语音提示，语音音量调节，比对结果图文图示功能 5、★设备本地人脸库存储容量≥20000张，设备本地记录（刷脸刷卡）支持≥20000笔记录存储，支持红外及白光灯补光，支持在≤0.001 lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别 6、设备具备人脸识别、认证比对、刷卡、密码认证方式，具备任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门 7、★支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片，设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作 8、设备具备人脸注册功能，设备本地人脸注册，远程中心下发人脸，通过APP采集人脸并注册下发，本地U盘导入人员信息 9、具备防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别开门 10、设备具备人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，具备人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内识别 11、具备节能功能，在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，具备物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节，具备不开启白光补光灯实现人脸识别 12、★人脸识别距离：0.2m～3m，人脸比对误识率和准确率：误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99%，人脸比对平均时间≤300ms 13、设备具备视频对讲功能，具备与平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP进行对讲 14、★设备具备局域网、互联网环境的网络通信，具备云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，具备被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录，双码流，主码流≥1280*720@25fps，子码流≥1280*720@25fps 15、具备中心下发黑名单信息，本地黑名单信息比对，本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台 16、含配套门禁系统设备及读卡模块。 | 台 | 4 | 5450.00 |
| 3.13 | 简易人工通道门 |  | 304不锈钢材料厚度1.2cm，根据现场尺寸定制。 | 套 | 1 | 4000.00 |
| 4、出入口车牌识别系统 |  |  |  |  |  |  |
| 一、小车进出口设备 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 自动道闸（直杆） |  | 1、道闸类型：直杆 2、起落速度：≤3秒 3、道闸杆长：4米 4、机箱颜色：橙色 5、闸机朝向：右向、左向可选 6、输入电源：220V50Hz 7、工作环境温度：≥-10℃～+55℃ 8、具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸 9、自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能 10、自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位 11、装有热过载保护装置 | 台 | 2 | 3750.00 |
| 4.2 | 车辆检测器 |  | 1、具有≥1路485接口、≥2路继电器开关量输出接口 2、具备接入≥2路线圈 3、灵敏度（-△L/L）：0.02%～0.16%，有≥4级可调，可检测出二轮以上的机动车辆 4、线圈工作频率：28KHz～120KHz，灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低） 5、最快响应时间：≤3.5ms 6、线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态 7、线圈故障恢复时间：≤100ms 8、线圈故障检测时间：＜10ms 9、输出IO方式：继电器开关量输出 10、工作电压：AC220V 11、工作环境温度：-40℃～80℃；工作环境湿度：＜93%，无冷凝 | 台 | 4 | 312.00 |
| 4.3 | 一体化高清网络摄像机 |  | 1、含防护罩、镜头、摄像机、≥2个LED补光灯 2、≥200万像素，分辨率：≥1920*1200，帧率：25fps(1920*1080) 3、最小照度：彩色≤0.002Lux，黑白≤0.0002Lux 4、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 5、智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别 6、补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选 7、可通过IE浏览器开启或关闭宽动态功能 8、★可识别大小为80×25至1200×380像素、倾斜角度0至45度的机动车车牌号码 9、可外接LED显示屏，并可设置显示信息 10、可预存语音文件，通过外接播放设备播放 11、★当监视画面中有大型客车或货车出现时，可按预设时长联动控制外接道闸动作 12、具备对机动车进行过滤抓拍，可设置仅对正向、背向、全部车辆进行抓拍 13、可显示通过监视画面中的机动车车身颜色，包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、灰、青、金、橙等≥13种 14、可识别通过监视画面中的机动车品牌标志，≥200种 15、接口：≥1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，≥1个 RS-485 接口，≥1个RS-232接口，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥3路触发输入，≥2路继电器输出 | 台 | 2 | 2710.00 |
| 4.4 | 爆闪灯 |  | 辅助补光拍照使用，压地感拍照技术。 | 台 | 2 | 380.00 |
| 4.5 | 车牌识别控制机 |  | 1、包含主机箱、车牌识别抓拍机、镜头、LED显示屏、补光灯、一键呼叫按钮、拾音器、喇叭功放于一体； 2、车牌识别抓拍机：≥400万像素高清摄像机，分辨率≥2688*1520，帧率≥25fps 3、镜头：≥4~15mm镜头 4、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 5、LED显示屏：尺寸≥256mm*128mm，分辨率≥128*64，亮度≥4000cd/m²，四行四字三色，显示内容可灵活配置 6、智能识别：车牌识别、车型检测、车标识别、子品牌识别 7、图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 8、具备识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌 9、具备黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，脱机运行 10、LED补光灯珠数量：≥16颗，色温：3000K 11、补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选 12、≥2个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，内置1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，3个触发/报警输入，1路继电器输出 13、外接道闸，布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；黑白名单控制，视频触发 14、具备视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.9%以上 15、具备视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 | 台 | 2 | 6780.00 |
| 二、进出口设备（非机动车） |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 自动道闸（直杆） |  | 1、道闸类型：直杆 2、起落速度：≤3秒 3、道闸杆长：4米 4、机箱颜色：橙色 5、闸机朝向：右向、左向可选 6、输入电源：220V50Hz 7、工作环境温度：≥-10℃～+55℃ 8、具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸 9、自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能 10、自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位 11、装有热过载保护装置 | 台 | 2 | 3750.00 |
| 4.7 | 车辆检测器 |  | 1、具有≥1路485接口、≥2路继电器开关量输出接口 2、具备接入≥2路线圈 3、灵敏度（-△L/L）：0.02%～0.16%，有≥4级可调，可检测出二轮以上的机动车辆 4、线圈工作频率：28KHz～120KHz，灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低） 5、最快响应时间：≤3.5ms 6、线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态 7、线圈故障恢复时间：≤100ms 8、线圈故障检测时间：＜10ms 9、输出IO方式：继电器开关量输出 10、工作电压：AC220V 11、工作环境温度：-40℃～80℃；工作环境湿度：＜93%，无冷凝 | 台 | 2 | 312.00 |
| 4.8 | 人脸识别门禁 |  | 1、采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度≥290cd/㎡，分辨率≥1024*600，防护等级≥IP65 2、具备设置红外及可见光补光灯亮度，具备管理中心远程视频预览 3、采用≥200万像素双目宽动态摄像头，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，具备通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度 4、刷卡时，设备有蜂鸣器提示，比对结果语音提示，语音音量调节，比对结果图文图示功能 5、★设备本地人脸库存储容量≥20000张，设备本地记录（刷脸刷卡）支持≥20000笔记录存储，支持红外及白光灯补光，支持在≤0.001 lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别 6、设备具备人脸识别、认证比对、刷卡、密码认证方式，具备任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门 7、★支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片，设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作 8、设备具备人脸注册功能，设备本地人脸注册，远程中心下发人脸，通过APP采集人脸并注册下发，本地U盘导入人员信息 9、具备防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别开门 10、设备具备人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，具备人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内识别 11、具备节能功能，在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，具备物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节，具备不开启白光补光灯实现人脸识别 12、★人脸识别距离：0.2m～3m，人脸比对误识率和准确率：误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99%，人脸比对平均时间≤300ms 13、设备具备视频对讲功能，具备与平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP进行对讲 14、★设备具备局域网、互联网环境的网络通信，具备云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，具备被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录，双码流，主码流≥1280*720@25fps，子码流≥1280*720@25fps 15、具备中心下发黑名单信息，本地黑名单信息比对，本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台 16、含门禁立柱、模块等 | 套 | 2 | 5450.00 |
| 三、管理工作站 |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 系统管理软件 |  | 1、系统管理软件为管理平台中的业务模块，为独立平台时需要与管理平台数据互通、提供统一的B/S端、C/S端、APP端界面 2、具备纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；新能源车牌识别 3、具备潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式 4、具备自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；具备车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；具备收费为0自动放行 5、具备特殊车辆自动放行，特定节日车辆自动免费放行 6、具备车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置 7、具备车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义 8、具备固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒 9、具备一户多车功能；客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：一户多车车主查询 10、具备普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，占用车位后会报警联动 11、★支持在访客平台中登记过的访客车辆进入停车场时自动放行 12、具备黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 13、具备岗亭缴费客户端手动控制道闸，可自定义快捷键 14、具备车主提前缴费后在规定时间内自动放行出场；具备缴费出场超时时间配置；具备超时之后补缴停车费 15、具备平台中心服务离线后车辆进出仍能正常收费，中心服务恢复后同步收费和出场纪录 16、具备岗亭客户端将白名单车辆下发到出入口抓拍机，在设备离线模式控制车辆通行 | 套 | 1 | 5000.00 |
| 4.10 | 摄像机 |  | 1、≥200万像素，≥1.5m线长度 2、分辨率:≥1920(水平)×1080(垂直) 3、最低照度:≤0.1Lux 4、日夜转换模式:单彩 5、调整角度:水平:0°;垂直:-10°~30°;旋转:0° 6、视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps 7、信噪比:≥62dB 8、音频输入:≥1个内置MIC 9、白平衡:自动白平衡 10、蜂鸣功能 | 台 | 1 | 450.00 |
| 4.11 | 交换机 |  | 1、≥8个10/100/1000M自适应RJ45电口，≥1个千兆SFP光口 2、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 3、MAC地址表：≥4K 4、交换容量：≥18G 5、包转发率：≥13.4Mpps 6、内部缓存：≥1.5Mbit 7、功耗：<5W 8、外壳金属材质，无风扇 9、温度：≥-10～45℃ 10、湿度：≥5～95%（无凝露） 11、≥10万小时的平均无故障时间 | 台 | 4 | 573.00 |
| 4.12 | 发卡器 |  | 1、符合ISO14443、ISO7816标准 2、读卡频率：13.56MHz，125KHz 3、发卡类型：Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡、CPU卡内容、身份证序列号、ID(EM)卡卡号 4、≥1个USB免驱接口 5、≥1个ISO7816尺寸的接触式智能卡和≥2个Sim卡尺寸的PSAM卡座 6、工作温度≥-20℃~+60℃ | 台 | 1 | 690.00 |
| 4.13 | IC调试卡 |  | 系统测试、授权用 | 张 | 10 | 3.50 |
| 4.14 | 管理终端 |  | 1、可直接接入网络，同≥6路10M/100M/1000M网口 2、VGA、HDMI输出进行显示，具备校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时，可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时 3、具备单机模式：能够进行单机收费，单机发卡，单机配置收费规则等；≥3台终端管理模式配置 4、具备自定义LED显示文字：在LED的配置界面中，具备配置该LED在空闲时显示的文字，如：“欢迎光临”、“XXX停车场欢迎您！”等 5、余位发布功能：根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应出入口下的LED显示屏上 6、具备角色以及角色权限管理功能：具备增加、修改、删除角色，并给不同角色分配不同的权限 7、固定车过期提醒功能：具备声、光、软件三重报警功能，使管理人员和车主都能及时了解包期规则 8、具备无卡固定车和无车固定卡放行，车卡一致时该类型默认通过 9、为防止夜间语音音量大扰民，可配置白天和夜晚播报音量大小 10、≥1路485接口、≥4进4出报警、麦克风输入、视频HDMI接口，内嵌22寸1080p显示屏 11、电源电压使用范围：AC220V±20%，工作温度：-30℃~70℃，湿度：≤95% 12、数据查询功能检验：具备过车信息、收费信息、缴费信息、操作记录、行人信息、场内信息、卡片信息、交接班信息等多种数据查询 | 台 | 1 | 4020.00 |
| 4.15 | 管理平台终端 |  | 1、处理器：4114(10核2.2GHz) 2、内存：≥16GB*2 DDR4，≥16根内存插槽，扩展至≥2TB内存 3、内存插槽：单条容量16GB/32GB/64GB/(128GB LRDIMM)、内存频率具备2666/2400/2133MHz、内存RAS技术（内存镜像，内存等级保护） 4、硬盘：≥2块1TB 7.2K SATA硬盘，满配可≥8块3.5英吋（兼容2.5英吋）热插拔SAS/SATA硬盘，可选≥4块NVME U.2热插拔硬盘 5、配置RAID0/1/10阵列卡 6、可具备≥6个PCIe扩展插槽 7、网络控制器：≥2个千兆RJ45，可选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 8、≥1个M.2插槽，≥1个TF插槽 9、其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口、≥4个USB 3.0接口、≥1个VGA口 10、电源：≥550W（1+1）白金冗余电源 11、集成BMC芯片，IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 12、≥3组热插拔冗余风扇 13、集成显示控制器，32MB显存 14、Microsoft Windows Server 2012 R2或Microsoft Windows Server 2016或CentOS 7.4及以上正版操作操作系统 15、相对湿度：工作时相对湿度≥90％RH（40℃） 16、环境温度：工作时≥5℃～40℃(41℉～104℉) | 台 | 1 | 13800.00 |
| 5、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 交换机 |  | 端口描述：≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP 背板带宽：≥432Gbps/4.32Tbps 包转发率：≥87/166Mpps 传输模式：全双工/半双工自适应 网络协议：具备IPv4/IPv6 双协议栈、IPv6路由协议（RIPng/OSPFv3/BGP4+/IS-ISv6）、IPv6 over IPv4隧道 VLAN：4K个VLAN，Guest VLAN、Voice VLAN，具备GVRP协议，具备MUX VLAN功能，具备基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，具备1:1和N:1 VLAN Mapping功能 QOS：具备对端口速率限制，具备报文重定向，每端口支持8个队列，具备基于端口的流量监管，具备双速三色CAR功能，具备WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法，具备报文的802.1p和DSCP优先级重新标记，具备基于队列限速和端口整形的功能 组播管理:具备PIM DM，PIM SM，PIM SSM，具备IGMP v1/v2/v3 Snooping，具备可控组播，具备VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，具备捆绑端口的组播负载分担，具备基于端口的组播流量统计，具备MLD v1/v2snooping（Multicast Listener Discovery snooping） 网络管理：具备智能堆叠iStack，具备虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)，Telnet远程配置、维护，具备SNMPv1/v2c/v3，RMON，eSight网管系统、具备WEB网管特性，HTTPS，LLDP/LLDP-MED，具备系统日志、分级告警，具备802.3az能效以太网EEE，sFlow 安全管理：用户分级管理和口令保护，具备端口隔离、端口安全、Sticky MAC，MFF，防止DOS，ARP攻击功能，ICMP防攻击，具备黑洞MAC地址，具备MAC地址学习数目限制，具备IEEE 802.1X认证，AAA认证，Radius、HWTACACS等多种方式，SSH V2.0，HTTPS，CPU保护功能，具备黑名单和白名单，DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping，DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping，具备用户认证点和策略执行点分离 额定电压：AC 100-240V；50/60Hz 最大电压：AC 90-264V；47/63Hz 交流供电，电源前置，RPS冗余电源 | 台 | 9 | 3910.00 |
| 5.2 | 交换机 |  | 端口描述：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口,≥4个千兆SFP 背板带宽：≥336Gbps/3.36Tbps 包转发率：≥51/126Mpps 额定电压：AC 100-240V，50/60Hz VLAN：4K VLAN,Guest VLAN、Voice VLAN,GVRP协议,MUX VLAN功能,基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN,1:1和N:1 VLAN Mapping功能 QOS：对端口速率限制,报文重定向,每端口8个队列,基于端口的流量监管，双速三色CAR功能,WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法,报文的802.1p和DSCP优先级重新标记,基于队列限速和端口整形的功能 网络管理：智能堆叠iStack,虚拟电缆检测(Virtual Cable Test),Telnet远程配置、维护,SNMPv1/v2c/v3,RMON,eSight网管系统、WEB网管特性,HTTPS,LLDP/LLDP-MED,系统日志、分级告警,802.3az能效以太网EEE,sFlow 安全管理：用户分级管理和口令保护,端口隔离、端口安全、Sticky MAC,MFF,防止DOS，ARP攻击功能，ICMP防攻击,黑洞MAC地址,MAC地址学习数目限制,IEEE 802.1X认证,AAA认证，Radius、HWTACACS等多种方式,SSH V2.0,HTTPS,CPU保护功能,黑名单和白名单,DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping,DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping,用户认证点和策略执行点分离 | 台 | 10 | 3250.00 |
| 5.3 | 前端机柜 |  | 壁挂机柜15U，规格尺寸600*450*770（长、深、高）、厚度≥1.0MM、配置层板≥2块、风扇≥1个、电源排插一个。 | 个 | 14 | 416.00 |
| 5.9 | 网络面板 |  | 网络双口面板、6类模块、底盒。 | 个 | 260 | 35.00 |
| 6、设备间及监控管理室 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 设备间及监控管理室装修 |  | 1、铝合金板吊顶65平方约600mm*600mm*0.8mm含吊杆支架、包边材料； 2、静电地板65平方，系统电阻：1000000-10000000000Ω、集中载荷：1960N；均布载荷：9720N纠错、板幅板限偏差: -0.40mm、板厚极限偏差: ±0.30mm、表面平面度: ≤0.60mm、相邻边垂直度: ≤0.30mm； 3、水性环氧防尘防潮地坪漆90平方； 4、接地纯铜汇流排100*400*6，100米； 5、接地连接线缆16平方，100米； 5、弱电机房金属桥架200*100*1.0，80米； 6、散力架国标50*50角钢，6米*1米*0.18米； 7、其它装修配件等。 | 项 | 1 | 44950.00 |
| 6.2 | 门禁 |  | 1、采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率≥1024*600 2、具备视频对讲功能，具备与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP进行对讲 3、采用≥200万像素双目摄像头，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，具备通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度 4、设备刷卡时，设备有蜂鸣器提示，具备比对结果语音提示，具备语音音量调节 5、★设备本地支持≥50000个用户，本地人脸库存储容量≥50000张，本地卡存储容量≥50000张，本地记录（刷脸刷卡）存储容量≥50000条，支持红外及白光灯补光，支持在≤0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别 6、设备具备IC卡及身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能 7、★设备支持Web配置功能，支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、图像参数配置等，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作 8、设备具备人脸注册功能，设备本地人脸注册，远程中心下发人脸，具备通过APP采集人脸并注册下发，具备本地U盘导入人员信息 9、具备防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别 10、设备具备人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，具备人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内识别 11、设备具备节能功能，具备在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，具备物体靠近自动唤醒待机设备，具备不开启白光补光灯实现人脸识别 12、人脸识别距离：0.2m～3m，人脸比对误识率和准确率：人脸比对误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99%，人脸比对平均时间≤300ms 13、具备在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，物体靠近自动唤醒待机设备 14、★设备支持局域网、互联网环境的网络通信，支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，支持被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录，支持双码流，主码流≥1280*720@25fps，子码流≥1280*720@25fps 15、设备具备中心下发黑名单信息；本地黑名单信息比对；本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台 16、含电磁锁、出门开关、门禁电源等。 | 套 | 2 | 2190.00 |
| 6.3 | 立式空调 |  | 空调一体机 1.室内机噪音：≤ 35-42dB； 2.室外机噪音：≤ 56dB； 3.制冷量：≥7300W； 4.制冷功率：≤2330W； 5.制热量：≥9200W； 6.制热功率：≤3000W； 7.循环风量：≥1200m3/h； 8.电源性能：1-220-50； 9.辅助电加热功率：≤2100W； 10.空调类型：立式空调； 11.产品功率：≥3.0P； 12.冷暖类型：冷暖型； 13.变频：是； 14.能效级别：≤2级； 15.空调三相电源线6平方，50米。 | 台 | 2 | 7710.00 |
| 6.4 | 配电箱 |  | 含150A4p双电源开关1套、100A3p漏电开关1套、32A2p空开≥8个、100A3p空开≥2个、65A3p空开≥1个，地排、零排、配电设备、设备箱约600mm*800mm*250mm等。 | 个 | 1 | 3230.00 |
| 6.5 | UPS电源 |  | 15KVA，2~3小时UPS不间断供电； 1.15KVA全智能化高频纯在线式UPS，三进单出； 2.输入电压120—275V（176-275V可满载运行）； 3.输入频率范围：（40Hz～70Hz）±0.5Hz 4.输入功率因素电源输入端采用功率因素校正技术（PFC）使输入功率因素≥0.99 5.旁路范围：可设置； 6.ECO运行模式可高效节能，降低用户使用成本； 7.输出电压范围 220*(1±1%)VAC； 8.输出功率因数0.9，电压输出失真≤2%； 9.输出电压波形 正弦波； 10.电池电压：192-240；16节12V100A电池，配电池柜1套； 11.过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，可以持续10min；≤150%持续1min；≥150%立即关机。 12.市电、电池转换时间，市电模式转电池模式: 0ms ，市电模式转旁路模式: 0ms(跟踪) 13.UPS标配RS232接口，通过附送的监控软件，可以方便地进行本地监控。 | 台 | 1 | 45926.00 |
| 6.6 | 设备机柜 |  | 1、42U机柜约600mm*1000mm*2000mm； 2、前后弧形网孔门；8位国际排插组件1套，固定板≥6块，风扇组件≥4套； 3、重载脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角板手1只； 4、机柜顶板、底板：采用≥1.2mm优质冷轧钢板； 5、框架≥1.2mm优质冷轧钢板； 6、层板采用≥1.5mm优质冷轧钢板 （可上下调节）； 7、机柜前门、后门≥1.2mm优质冷轧钢板(可选择高密度网孔)； 8、侧门采用≥1.0mm优质冷轧钢板 ； 9、机机承重内立柱：采用2.0mm优质冷轧钢板 （可前后调节）。 | 个 | 2 | 3230.00 |
| 6.7 | 普通机柜 |  | 1、42U机柜约600mm*600mm*2000mm； 2、前后弧形网孔门；8位国际排插组件1套，固定板≥6块，风扇组件≥4套； 3、重载脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角板手1只； 4、机柜顶板、底板：采用1.2mm优质冷轧钢板； 5、框架≥1.2mm优质冷轧钢板； 6、层板采用≥1.5mm优质冷轧钢板 （可上下调节）； 7、机柜前门、后门≥1.2mm优质冷轧钢板(可选择高密度网孔)； 8、侧门采用≥1.0mm优质冷轧钢板 ； 9、机机承重内立柱：采用2.0mm优质冷轧钢板 （可前后调节）。 | 个 | 2 | 2760.00 |
| 6.8 | PDU电源排插 |  | 5孔8位16APDU电源排插。 | 个 | 6 | 150.00 |
| 6.9 | ODF光纤架 |  | ODF标准化光纤一体式96端口配线终端，满配耦合器、成端盘。 | 个 | 2 | 1020.00 |
| 6.10 | 机柜式光纤终端盒 |  | 24口机架式光纤终端盒，配耦合器。 | 个 | 4 | 140.00 |
| 6.11 | 核心交换机 |  | 业务板描述：≥24端口百兆/千兆以太网光接口和≥8端口十兆/百兆/千兆Combo电接口板(SA,SFP/RJ45) 背板带宽：≥3.84Tbps/5.12Tbps 包转发率：≥1152Mpps/2880Mpps 电源功率：800W交流电源*2 扩展模块：≥6个业务槽位 控制软件：设备基本管理软件*1 网络协议：具备IPv4/IPv6 双协议栈、IPv6路由协议（RIPng/OSPFv3/BGP4+/IS-ISv6）、IPv6 over IPv4隧道 VLAN：Access、Trunk、Hybrid方式,default VLAN,VLAN交换,QinQ、增强型灵活QinQ,具备基于MAC的动态VLAN分配 QOS：具备基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类,ACL、CAR、Remark、Schedule等动作,具备PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等队列调度方式,具备WRED、尾丢弃等拥塞避免机制,具备流量整形 组播管理：具备IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping,PIM DM、PIM SM、PIM SSM,MSDP、MBGP,用户快速离开机制,组播流量控制,组播查询器,组播协议报文抑制功能,组播CAC,组播ACL 网络管理：具备Console、Telnet、SSH等终端服务,具备SNMPv1/v2/v3等网络管理协议,具备通过FTP、TFTP方式上载、下载文件,具备BootROM升级和远程在线升级,具备热补丁,具备用户操作日志 安全管理：802.1x认证，Portal认证,具备NAC,具备RADIUS和HWTACACS用户登录认证,命令行分级保护，未授权用户无法侵入,具备防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击,具备1K CPU通道队列保护,具备ICMP实现ping和traceroute功能,具备RMON | 台 | 1 | 64000.00 |
| 6.12 | 汇聚交换机 |  | 端口描述：≥24个千兆SFP，≥8个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥4个万兆SFP+ 背板带宽：≥432Gbps/4.32Tbps 包转发率：≥120/138Mpps 额定电压范围：AC100-240V；50-60Hz 最大电压范围：AC90-264V；47-63Hz VLAN：4K个VLAN,Guest VLAN、Voice VLAN,GVRP协议,MUX VLAN功能,基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN,1:1和N:1 VLAN Mapping功能 QOS：对端口速率限制,报文重定向,每端口8个队列,WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法,报文的802.1p和DSCP优先级重新标记,基于队列限速和端口整形的功能 组播管理：IGMP v1/v2/v3 Snooping,可控组播,捆绑端口的组播负载分担,持基于端口的组播流量统计,MLD v1/v2snooping（Multicast Listener Discovery snooping） 网络管理：智能堆叠iStack,虚拟电缆检测(Virtual Cable Test),Telnet远程配置、维护,SNMPv1/v2c/v3,RMON,eSight网管系统、WEB网管特性,HTTPS,LLDP/LLDP-MED,系统日志、分级告警,802.3az能效以太网EEE,sFlow 安全管理：用户分级管理和口令保护,端口隔离、端口安全、Sticky MAC,MFF,防止DOS，ARP攻击功能，ICMP防攻击,黑洞MAC地址,MAC地址学习数目限制,IEEE 802.1X认证,AAA认证，Radius、HWTACACS等多种方式,SSH V2.0,HTTPS,CPU保护功能,黑名单和白名单,DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping,DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping,用户认证点和策略执行点分离,IPSec对管理报文加密 环境标准：长期运行温度：-5℃-50℃ 短期运行温度：-5℃-55℃ 存储温度：-40℃-70℃ 相对湿度；5%-95% | 台 | 3 | 6700.00 |
| 6.13 | 液晶拼接屏 |  | 1、约55英吋超窄边液晶屏，物理分辨率≥1920×1080，物理拼缝≤3.5mm。 2、★亮度≥600cd/㎡，对比度≥4000:1，亮度鉴别等级≥10级，支持通过遥控器或自带的控制软件，读取和调节单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、当前温度等信息。 3、具有≥1路VGA视频输入/输出接口，≥1路DVI视频输入/输出接口，≥1路HDMI视频输入接口，≥1个USB接口。 4、图像重显率≥95%，无灰阶反转可视角度水平状态≥160°，垂直状态≥160°。 5、★支持风扇工作状态异常报警，红外遥控可在距离≥4m、角度±45°处对设备进行控制，在OSD菜单关闭、设备工作温度超过预设阈值时，可弹框提示温度异常功能。 6、图像显示清晰度≥950TVL，亮度均匀性≥75%，几何失真率≤3%，响应时间≤10ms。 7、★亮点、暗点数各≤1，泄漏电流≤5mA，电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受≥1.5kV交流电压，历时≥1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 8、设备的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥30%。 9、连续运行≥24小时 ，边缘测试点与中心温差≤10℃。 10、具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 11、具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.01以内。 12、具有阔屏技术，在图像亮度调节过程中，通过Gamma变化不丢失灰阶保证图像细节。 13、具有数字降噪，中文、英文操作菜单，色彩还原能力≥16.7M。 14、设备在正常工作条件下，连续工作≥168h，不出现电、机械或操作系统的故障。 15、100～240 VAC电源电压供电，功耗≤ 200 W，寿命≥60000 小时。 | 台 | 6 | 7500.00 |
| 6.14 | 拼接屏模块化支架 |  | 1、含模块化支架及底座 2、支架特点：美观、地脚隐藏、四周包边、具备扩容 3、支架均采用SPCC优质冷轧钢板 4、表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米 | 套 | 1 | 9800.00 |
| 6.15 | 3联操作台 |  | 1、全钢结构-下柜标准19英吋机架结构，可直接上设备； 2、柜体板材：柜体1.5mm/桌腿12.0mm冷轧钢板 ； 3、台面30mm高强度密度板，木面喷涂环保金属漆； 4、配置：每个位配2件活动层板+1套键盘托盘+3套椅子。 | 台 | 1 | 4100.00 |
| 7、其它 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 安装工程费 |  | 安装工程费含直接、间接费、利润、税金等 | 项 | 1 | 939538.00 |
| 7.2 | 系统联调调试、检测费 |  | 系统联调调试、检测费 | 项 | 1 | 53730.00 |
| 商务要求：（采购项目交付或者实施的时间和地点及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求，均为实质性条款） |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  | 1、免费质保期：按国家有关产品“三包” 规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于3年（《货物采购需求》中有其他规定的按相关规定执行），免费上门服务。保修期外零配件若损坏，中标人只收取成本费用。 2、售后服务要求： （1）当设备发生故障，采购人通过厂家提供的400、800或其他售后服务热线报修后，中标人所采用的所中标产品厂商指定的售后服务机构所派技术人员必须24小时内到达故障现场，48小时内排除故障，若48小时内无法排除故障应提供备件保证系统正常运行。 （2）验收后， 因由合同之外的因素造成的系统运行问题， 中标人免费提供原厂技术咨询， 直至问题解决。 3、免费技术培训要求: （1）设备安装完毕后，中标供应商或设备厂家须组织学校管理人员进行现场培训。 （2）培训时间不少于3天。 （3）按学校要求提供培训材料。 （4）培训内容及目的：被培训人能够熟练掌握新建应用系统的操作要领，并能独立进行相应的操作工作和进行日常管理和维护。 （5）培训结束后由被培训人签字确认。 |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1、交付使用时间：接到采购人进场安装通知后3个月内全部安装调试完毕。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1.付款方式：本项目主要硬件设备【第1.1分项：高清网络枪型摄像机；第1.2分项：高清网络球型摄像机；第1.4分项：周界高清网络枪型摄像机；第1.5分项：核心交换机；第1.11分项：视频控制器；第1.14分项：视频解码器；第2.1分项：人脸识别摄像机；第2.2分项：人脸分析管理终端；第3.1、3.6、3.10分项：人员通道单机；第3.2、3.7、3.11分项：人员通道中间机；第4.1、4.6分项：自动道闸（直杆）；第4.3分项：一体化高清网络摄像机；第4.5分项：车牌识别控制机；】到货后，硬件设备规格型号经过检验合格后，采购人支付合同总金额的80%货款给中标人；其余20%合同款在货物安装验收合格、培训完成及设备正常使用后2个月内支付给中标人。 2.依据市财采〔2018〕1号文中标人所交付的履约保证金（合同金额的5%）待履行完合同约定的权利义务事项（中标人承诺质保期满）且无争议后5个工作日内无息退还。 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  | 整个项目验收分为2个阶段：校级验收、市级验收，依次进行。中标人在学校设备安装与调试完成，并符合验收标准后，向学校提请校级验收，学校在接受验收申请5个工作日内完成验收工作。中标人将《货物签收表》与《验收(调拨)单》提供给学校验收小组，验收小组按配备至学校的中标货物，数量、型号及技术参数；按设备安装与调试情况进行整体验收。学校验收合格后，由中标人提请市级验收。市级验收由桂林市电教站组织并完成，验收采用第三方验收方式进行。市级验收主要检查校级验收情况；审核校级验收材料；对货物进行抽样验收，抽样货物不少于20%。验收产生的一切相关费用由中标人承担。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | - 采购范围内的货物免费送货上门、免费技术培训。 2、中标人必须提供原装正品的、全新的、符合国家及采购方提出的有关质量标准的产品，否则采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报有关监督管理部门处理备案，由此造成采购人的经济损失由中标人全部承担赔偿； 3、本项目为交钥匙工程，用户直接使用。投标报价指本次采购范围货物价款、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用，投标人综合考虑在报价中。 4、本项目政府采购预算金额为：￥2202987.00元，投标总报价超出采购预算总金额的将被视为无效投标；评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 5、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作无效投标处理。 6、本项目核心产品为第1.1分项“高清网络枪型摄像机”(多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标价也相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定一个中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。） 7、注：以上货物采购需求表中标注“★”号的型号规格及技术参数、性能（配置）为必须满足的实质性要求，任意一项负偏离，作投标无效处理。 8、本项目设备安装时，涉及的布线或与强、弱电有关的布线应符合国家相关规定。 |  |  |  |  |

第四章 评标办法

- 一、投标文件评审(初步评审)：

- 1、采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2、评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、资格性及符合性审查内容：

| 资格性审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 2 | 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（若为新成立的企业，请根据实际情况提供） | 委托代理时必须提供，投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 3 | 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 4 | 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明 | 投标文件是否按招标文件要求声明 |
| 符合性审查 |  |  |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件是否按招标文件要求书写及签名、盖章 |
| 2 | 投标文件完整性 | 投标文件是否按招标文件要求编制 |
| 3 | 投标报价 | 是否在采购预算金额内 |
| 4 | 其他情况 | 是否无其他未响应招标文件实质性要求的情况 |
| 注：以上审查因素如有一项不符合，初步评审不通过，不再进入下一轮详评。 |  |  |

二、投标文件评审（详细评审）

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、履约能力、政策功能等方面内容按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

（四）评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （五）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………………满分50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

投标人被认定为小型和微型企业且所投标产品被认定为小型和微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

(2) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：

以进入评标的最低的评标报价为50分。

评标基准价

- （4）投标人价格分 =                                       　　×50分

投标人评标报价

2、技术分………………………………………………………………………………………………………满分30分

（1）技术参数及性能配置完全与招标文件要求（包含非★技术指标）无偏差的得4分；技术、性能指标或者辅助功能（非带★技术指标）与招标文件要求出现负偏差的，每偏差一项扣0.5分，扣完为止。满分4分

（2）投标人在投标文件中提供所投“1、视频监控系统”第1.2分项产品“高清网络球型摄像机”由第三方具有检测（检验）资质的检测机构出具含有并符合技术参数第6、10、15、17点内容检测（检验）报告复印件的，得2分。满分2分

（3）投标人在投标文件中提供所投“1、视频监控系统”第1.3分项产品“高清网络枪球摄像机”由第三方具有检测（检验）资质的检测机构出具含有并符合技术参数第4、9、13、15点内容检测（检验）报告复印件的，得2分。满分2分

（4）投标人在投标文件中提供所投“1、视频监控系统”第1.4分项产品“周界高清网络枪型摄像机”由第三方具有检测（检验）资质的检测机构出具含有并符合技术参数第4、8、9点内容检测（检验）报告复印件的，得1分。满分1分

（5）投标人在投标文件中提供所投“1、视频监控系统”第1.11分项产品“视频控制器”由第三方具有检测（检验）资质的检测机构出具含有并符合技术参数第7、8、9、13、15点内容检测（检验）报告复印件的，得2分。满分2分

（6）投标人在投标文件中提供所投“1、视频监控系统”第1.14分项产品“视频解码器”由第三方具有检测（检验）资质的检测机构出具含有并符合技术参数第3、6、9、10点内容检测（检验）报告复印件的，得2分。满分2分

（7）投标人在投标文件中提供所投“2、人脸识别管理系统”第2.1分项产品“人脸识别摄像机”由第三方具有检测（检验）资质的检测机构出具含有并符合技术参数第5、8、11点内容检测（检验）报告复印件的，得1分。满分1分

（8）投标人在投标文件中提供所投“2、人脸识别管理系统”第2.2分项产品“人脸分析管理终端”由第三方具有检测（检验）资质的检测机构出具含有并符合技术参数第5、6、7、12、15点内容检测（检验）报告复印件的，得2分。满分2分

（9）投标人在投标文件中提供所投“2、人脸识别管理系统”第2.4分项产品“人脸识别一体机”由第三方具有检测（检验）资质的检测机构出具含有并符合技术参数第5、7、14点内容检测（检验）报告复印件的，得2分。满分2分

（10）项目实施方案分：满分12分

评标委员会根据各投标人的项目实施方案（内容包括但不限于对项目管理、设备安装布线、进度计划、 施工技术、实施人员计划、安装调试、质量管理等）的优劣程度进行独立打分：

1）方案中提供本次项目设备安装图及布线图清晰、明确，各功能区域规划合理，符合本项目实际特点及遵循的相应技术规范的，得4分；内容不完整或简单描述或有缺项的，得2分；未提供相关内容的，得0分。满分4分

2）方案中详细地描述了实施计划、实施技术、方法及质量保障措施、 能详细说明实施人员及施工进度计划安排的，得8分；方案中详细地描述了实施计划及质量保障措施、 能详细说明实施人员及施工进度计划安排的，得4分；内容不完整或简单描述或有缺项的，得4分；未提供相关内容的，得0分。满分8分

3、信誉分…………………………………………………………………………………………………………满分6分

（1）投标人或所投核心产品生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证并提供有效的证书复印件的，得3分。满分3分 。

（2）投标人或投标人所投的投标产品厂商应具备较强的合同履约服务能力和较高的信用评级，能提供省级及以上信用管理示范企业证书的，提供相关证明复印件并加盖投标人公章，得3分。

- 4、业绩分…………………………………………………………………………………………………………满分2分

- 业绩分：供应商2018年1月1日至投标截止时间止，完成同类产品的销售业绩[无不良记录，以中标（成交）通知书及签订的销售合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]的，每个得0.5分。满分2分

5、售后服务能力分………………………………………………………………………………………………满分9分

评委根据各投标人投标文件中服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费维护期外维护方案、其他优惠措施等方面，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分，满分 9分。

一档（3分）：售后服务方案中出现故障响应时间、到达故障现场时间、故障出现解决方案等内容简单，陈述笼统的；

二档（6分）：售后服务表述清晰、完整，应急措施具体、切实可行，人员配置较好，服务经验较丰富；实施人员具有“高级软件工程师”证书（提供有效证书及近半年内连续三个月为其缴纳社保的证明复印件）；并加盖投标人公章；

三档（9分）：售后服务方案内容详细、具完整性、可行性；有具体的到达故障现场时间及定期维护时间，故障出现解决方案详细、有具体的解决办法和措施、具有合理性、科学性、可行性；承诺免费提供售后服务技术支持、定期回访的、有培训方案、保修期更优方案；实施人员具有“高级软件工程师”证书（提供有效证书及近半年内连续三个月为其缴纳社保的证明复印件）； 并加盖投标人公章；

6、政策功能分(节能、环保、区内产品等)……………………………………………………………………满分3分

- （1）投标产品中含有列入财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效节能产品认证证书的，每项产品得0.1分（以《节能产品政府采购清单》和有效的节能产品认证证书复印件为准）。满分1分

- （2）投标产品中含有列入财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效环境标志产品认证证书的，每项产品得0.1分（以《环境标志产品政府采购品目清单》和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。满分1分

（3）根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细 则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，对使用广西工业产品的金额占本项目（分标）总金额80%以上（含）的，得1分。满分1分

- 综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐中标候选人的原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术、售后服务、履约能力得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  合同主要条款及格式

项目名称：桂林市卫生学校雁山校区信息化基础环境建设

项目编号：GLZC2020-G1-990048-DHGS

甲方：桂林市电教仪器站（采购人）

乙方：（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桂林市卫生学校雁山校区信息化基础环境建设一项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）人民币    元（￥）          。

第二条质量保证

1、乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装正品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为按招标要求及投标承诺填写。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条货物包装、运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

- 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条交付

1、交付使用期：于签订合同后十个工作日内安装完毕并交付使用；

交付地点：广西桂林市采购人指定地点；

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条验收

验收标准：

整个项目验收分为2个阶段：校级验收、市级验收，依次进行。中标人在学校设备安装与调试完成，并符合验收标准后，向学校提请校级验收，学校在接受验收申请5个工作日内完成验收工作。中标人将《货物签收表》与《验收(调拨)单》提供给学校验收小组，验收小组按配备至学校的中标货物，数量、型号及技术参数；按设备安装与调试情况进行整体验收。学校验收合格后，由中标人提请市级验收。市级验收由桂林市电教站组织并完成，验收采用第三方验收方式进行。市级验收主要检查校级验收情况；审核校级验收材料；对货物进行抽样验收，抽样货物不少于20%。验收产生的一切相关费用由中标人承担

第七条安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。根据甲方要求进行培训，培训时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。

3、采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格，免费技术及使用培训（培训内容详见采购需求表中附件二及投标文件）。

第八条售后服务

1、乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、自原厂免费质保期过之日起，由集成商提供不少于2年的免费售后服务，采购需求中有单独要求3年原厂质保的按其执行。

3、在质量保证期内，不管设备是否有故障，每年至少上门2次对设备进行维护。如设备发生故障，需派相关专业人员上门维修或协商维修方式。如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条付款方式

1、付款方式：本项目主要硬件设备【第1.1分项：高清网络枪型摄像机；第1.2分项：高清网络球型摄像机；第1.4分项：周界高清网络枪型摄像机；第1.5分项：核心交换机；第1.11分项：视频控制器；第1.14分项：视频解码器；第2.1分项：人脸识别摄像机；第2.2分项：人脸分析管理终端；第3.1、3.6、3.10分项：人员通道单机；第3.2、3.7、3.11分项：人员通道中间机；第4.1、4.6分项：自动道闸（直杆）；第4.3分项：一体化高清网络摄像机；第4.5分项：车牌识别控制机；】到货后，硬件设备规格型号经过检验合格后，采购人支付合同总金额的80%货款给中标人；其余20%合同款在货物安装验收合格、培训完成及设备正常使用后2个月内支付给中标人。
  2、依据市财采〔2018〕1号文中标人所交付的履约保证金（合同金额的5%）待履行完合同约定的权利义务事项（中标人承诺质保期满）且无争议后5个工作日内无息退还

- 第十一条违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接受货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额3‰违约金，但违约金额不得超过合同金额5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、售后服务服务过程中如有违反约定的情况，甲方有权扣除质保金。

8、其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

- 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                                         乙方（公章）：

法定代表人：                                           法定代表人：

委托代理人：                                           委托代理人：

电话：                                                 电话：

开户名称：                                             开户名称：

开户银行：                                             开户银行：

银行账号：                                             银行账号：

日期：                                                 日期：

第六章投标文件格式

投标文件目录

一、投标报价表（必须提供）；

二、资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人身份证明以及法定代表人或负责人身份证正反面复印件；投标人为自然人的提供自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳2020年1月以来连续三个月的社保证明复印件（如投标人为2020年1 月 1日以后成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年1月以来连续三个月社保证明复印件（如为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件代替社保证明复印件）】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术、商务规格偏离表（必须提供）；

（2）供货配置清单（均不含报价）（必须提供）；

- （3）投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

- （4）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求要求提供）；

（5）项目实施方案（如有，请提供）

（6）项目实施方案人员一览表（如有，请提供）；

- （7）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- （8）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（9）投标人2017年1月1日至投标截止时间内，具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（10）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（11）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（12）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（13）如产品属于小型、微型企业、供应商应按照相关行政主管部门的现行划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。（如有，请提供）；

## （14）监狱企业的证明文件[如产品属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策]（如有，请提供）；

（15）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（16）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：大华建设项目管理有限公司

根据贵方      项目招标文件，项目编号    ，签字代表      （姓名）经正式授权并代表投标人      （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本四份，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桂林市卫生学校雁山校区信息化基础环境建设一项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）：人民币 元 （￥） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起 天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：邮编：电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：1.各投标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

二、资格性响应证明材料（格式）

1. 投标人相应的法定代表人或负责人身份证明以及法定代表人或负责人身份证正反面复印件；投标人为自然人的提供自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：          性别：         年龄：         职务：

系          （投标人名称）        的法定代表人。

特此证明。

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人签字或盖章：

日期：      年      月      日

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳2020年1月以来连续三个月的社保证明复印件（如投标人为2020年1 月 1日以后成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年1月以来连续三个月社保证明复印件（如为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件代替社保证明复印件）】（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

- 致：大华建设项目管理有限公司

我（姓名）       系（投标人名称）        的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名）      以我公司名义参加（项目名称及项目编号）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）： 年  月  日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳2020年1月以来连续三个月的社保证明复印件（如投标人为2020年1 月 1日以后成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年1月以来连续三个月社保证明复印件（如为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件代替社保证明复印件）】（委托代理时必须提供）；

授权委托书（格式二）（适用于自然人投标）

- 致：大华建设项目管理有限公司

我（姓名）系自然人，现授权委托（姓名）以本人名义参加（项目名称及项目编号）项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从  年  月  日起至  年  月  日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印： 年  月  日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3、投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专                                                                                                                                                                                                                                        业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

声明

- 致：大华建设项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日期：

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1、技术、商务规格偏离表（必须提供）

附件：技术、商务规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 招标采购需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术响应情况： |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 商务要求响应情况： |  |  |  |  |
| 1 | 售后服务要求及免费保修期 |  |  |  |
| 2 | 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 验收要求 |  |  |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.投标人应对照“货物采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、

负偏离），当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2、供货配置清单（均不含报价）（必须提供）；

供货配置清单（格式）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 生产厂家名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

- 3、投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

- 4、“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求要求提供）；

5、项目实施方案（如有，请提供）；

6、项目实施人员一览表（如有，请提供）；

附件项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：

- 7、节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- 8、环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

9、投标人2017年1月1日至投标截止时间内，具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

10、投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

11、投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

12、投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

附件：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 13、如产品属于小型、微型企业、供应商应按照相关行政主管部门的现行划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。（如有，请提供）；

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：  年  月  日

备注：供应商应按照相关行政主管部门的现行划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。如中标产品（或中标人）为小型和微型企业的，中标结果将同时公告产品企业（或中标人）的《中小企业声明函》，接受社会监督。

14、监狱企业的证明文件[如产品属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策]（如有，请提供）；

15、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

16、投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明（如有，请提供）

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。