瓯海区政府分散采购

采 购 文 件

项目编号：WZJY20220608

项目名称：温州市瓯海区泽雅镇污水处理厂运维服务项目

采购方式：公开招标

采购单位：温州市瓯海区泽雅镇人民政府

代理单位：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

2022年8月

目    录

温州市瓯海区泽雅镇污水处理厂运维服务项目的公开招标公告	1

第一部分    投标供应商须知	4

第二部分   合同格式	18

第三部分   格式附件	18

第四部分   采购内容及要求	29

第五部分   评标原则及方法	45

第六部分 政府采购政策功能相关说明	49

注：采购文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 在线投标响应（电子投标）注意事项

- 采购文件（招标文件）的获取：

  - 获取时间：公告发布之日起至投标截止时间前均可在线获取。

  - 获取地址：投标供应商登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）申请获取采购文件。操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。

  - 本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质采购文件。不收取采购文件工本费。

- 投标文件的制作

  - 投标文件份数：本项目电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。

- “电子加密投标文件”（文件后缀格式为.jmbs）一份，在线上传递交。

- “备份投标文件”（文件后缀格式为.bfbs）一份，以U盘通过快递方式邮寄至招标代理公司或邮件形式发送至采购代理公司指定邮箱。

- 中标供应商在领取中标通知书时向采购人提供全套纸质投标文件肆份。

  - 签字或盖章要求：电子投标文件中所须加盖公章的地方均采用“政府采购云平台”办理的CA签章，所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）的地方均由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）后将扫描件上传。

- 投标文件的上传、递交

  - 电子加密投标文件：投标供应商通过“政采云投标客户端”线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密，在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”上传到政采云系统中，供应商未按规定加密或未在规定时间内递交投标文件的，“政府采购云平台”将予以拒收。

  - 备份投标文件：供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前以U盘通过快递方式邮寄（以快递送达时间为准）至招标代理公司（邮寄地址：温州市瓯海区广润大厦6楼603-604室  ，联系人：张晓洁，联系方式：13968807939）或邮件形式递交 “备份投标文件”(邮箱地址：165600803@qq.com，邮件标题注明项目名称及供应商名称)；若通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效，不再开启，供应商未在规定时间内送达备份投标文件的，视为未递交备份投标文件。

- 开评标

  - 开标程序

- 开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后在规定的时间(一般为30分钟)内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

- 投标供应商成功递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。

- 解密结束后，采购代理机构通过询标形式将《政府采购活动现场确认声明书》发送至各供营商。

- 电子加密投标文件的解密和异常情况处理：

- 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如已按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

- 投标文件递交截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，按投标无效处理。

  - 评审程序

- 先各投标文件进行资格、符合性评审；

- 再对资格、符合性审查合格的投标供应商进行技术、商务评审；

- 然后对合格投标供应商（指资格、符合性、商务技术文件均合格）的报价文件评审；

- 最后公布评审结果。

特别说明：当“政采云平台”电子化开标或评审程序调整时，按调整后程序执行。

- 其他事项：

  - 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作响应文件，同时按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装“政采云电子交易客户端”。下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379）。请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。

  - 供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，各投标供应商自行考虑办理时间。请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。

  - 在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。

  - 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。电子招投标全流程操作指南（以下简称操作指南）详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

# 温州市瓯海区泽雅镇污水处理厂运维服务项目的公开招标公告

温州市瓯海区泽雅镇污水处理厂运维服务项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网获取（下载）招标文件，并于2022年9月 15 日9:30 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： WZJY20220608

项目名称：温州市瓯海区泽雅镇污水处理厂运维服务项目

预算金额：690万元

采购需求：详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求”

标项名称: 温州市瓯海区泽雅镇污水处理厂运维服务项目
   数量: 1  
   预算金额（元）: 6900000元
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：温州市瓯海区泽雅镇污水处理厂运维服务项目
   备注：

合同履约期限：标项 1，3年

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、至投标截止前投标供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 4、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为其他服务类项目，所属行业 农、林、牧、渔业,工业，建筑业，信息传输业，软件和信息技术服务业和其他未列明行业。项目整体面向中小企业采购，投标人应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为中小企业。

三、获取招标文件

时间：2022年8月23日至2022年9月15日，每天上午08:30至11:30 ，下午 14:00至17:30（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）： http://zfcg.czt.zj.gov.cn

获取方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

4、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年9月15日 9:30

投标地点（网址）：温州市公共资源交易中心瓯海分中心

开标时间： 2022年9月15日 9:30

开标地点（网址）：温州市公共资源交易中心瓯海分中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取到招标文件之日（公告期限截止日之后获取到招标文件的，以公告期限截止日起算）起7个工作日内，且应当在投标截止时间之前以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

2、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

招标人名称：温州市瓯海区泽雅镇人民政府

地址：温州市瓯海区泽雅大道152号

项目联系人（询问）： 陈志谦

项目联系方式（询问）：0577- 55886311

质疑联系人：林罗克

质疑联系方式：0577- 55886311

2.采购代理机构信息

名    称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

地    址：温州市瓯海区广润大厦6楼603-604室

项目联系人（询问）：张晓洁

项目联系方式（询问）：13968807939

质疑联系人：  张维祥

质疑联系方式：0577-89501799

3.同级政府采购监管管理部门：温州市瓯海区财政局

电话：0577-88522238

温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，如有需要请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第一部分    投标供应商须知

- 投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州市瓯海区泽雅镇污水处理厂运维服务项目 |
| 2 | 项目编号 | WZJY20220608 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 招标人 | 招标人名称：温州市瓯海区泽雅镇人民政府 联系人： 陈志谦 电话：0577- 55886311 |
| 6 | 招标代理机构 | 代理机构名称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司 代理机构地址：温州市瓯海区广润大厦6楼603-604室 联系人：张维祥 张晓洁 电话：0577-89501799/13968807939 传真：0577-89707028 |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 8 | 招标内容 | 具体招标内容及详细技术要求见招标文件相关部分。 |
| 9 | 项目服务期限 | 三年服务期，合同一年一签 |
| 10 | 供应商资质格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、至投标截止前投标供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； - 4、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为其他服务类项目，所属行业 农、林、牧、渔业,工业，建筑业，信息传输业，软件和信息技术服务业和其他未列明行业。项目整体面向中小企业采购，投标人应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为中小企业。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | R接受，应满足下列要求： （1）允许大中型企业与小微企业组成联合体参与投标； （2）需提供联合体协议书，明确双方各自责任与义务； （3）联合体成员不超过两家。 |
| 12 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |
| 13 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | □ 允许  不允许 |
| 15 | 是否允许分包 | □允许 不允许 |
| 16 | 投标样品 | 不需要 □需要:具体见供应商须知 |
| 17 | 投标截止时间 | 见招标公告中的投标文件递交截止时间 |
| 18 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见第六部分评标办法。 |
| 19 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 20 | 履约担保 | □不需要 需要：合同签订前中标供应商应提供合同总金额1%的履约担保至采购人指定账户。 |
| 21 | 投标文件的组成 | 由“资格部分；技术、商务部分和报价文件部分”三个部分组成。 |
| 22 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 23 | 开标时间和地点 | 详见采购公告 注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（采购文件下载、电子投标文件上传、评审等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，投标供应商不必前往现场进行投标活动等事宜 |
| 24 | 递交投标文件 | - 电子投标文件的传输递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 1.评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数。 2.评标专家确定方式：除采购人代表外的专家按相关规定从专家库中抽取。 |
| 26 | 政府采购扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2.对节能、环保产品优先采购。 |
| 27 | 供应商信用查询 | 1.投标供应商信用信息查询的查询渠道: “信用中国”(www.creditchina.gov.cn)； “中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）； 2.投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3.投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4.信用信息的使用规则：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，处理决定名单、被浙江省内县级及以上行政主管部门限制参加政府采购活动处罚（或处理）名单。 |
| 28 | 联合体投标相关说明 | （1）供应商如为联合体，必须提供双方签章的联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任。 （2）供应商如为联合体，联合体成员各方资格审查资料、企业证书、人员证书、业绩证明材料等复印件应由联合体成员各自盖章。 （3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 （4）其他文件可由联合体牵头方盖章。 （5）供应商若为联合体，电子投标工作由联合体牵头方的账号制作电子投标文件并提交。 （6）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则各相关投标均无效。 （7）中标后，联合体各方根据联合体协议约定承担的项目采购内容与项目采购人签订政府采购合同。 |
| 29 | 合同备案 | 1.中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2.中标供应商与采购人签订合同后, 2日历天内将合同原件扫描件电子版发给温州嘉宇工程造价咨询有限公司：邮箱：165600803@qq.com； 3.本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告 （http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。 |
| 30 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 31 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 32 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准； 同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 33 | 其他事项 | - 本招标文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“投标邀请函”为准； 2、本招标文件涉及的时间为“北京时间”； 3、本招标文件涉及的货币为“人民币”； 4、同级政府采购监管管理部门：温州市瓯海区财政局 电话：0577-88522238 |
| 34 | 注意事项： （1）投标人不必到开标现场，自行完成传输、解密等事宜。 （2）请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 （3）请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 （4）在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 |  |

- 一、  说明

- 本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

- ▲合格投标供应商

详见采购公告投标供应商资格要求。

- 投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 优化政府采购金融服务

5.1 各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履

约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下

并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进

行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省

互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

5.2 鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履

约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金

融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性

化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存

放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同

收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提

交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务

条件，有效满足企业流动性需求。

二、 采购文件

- 1.  采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 2.  采购文件的澄清

投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标供应商可以在知道或应知其权益受到损害之日起15个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，但质疑不得迟于投标截止时间15日前使采购人收到，采购人将在财政部门政府采购信息发布媒体予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

- 3.采购文件的修改

- 在投标截止期15天前，采购单位无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行澄清和修改，并在财政部门政府采购信息发布媒体上发布澄清和修改公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购单位可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间3天前，做出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布变更公告。

- 三、 投标文件的编制

- 1. 投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标按无效标处理的风险由投标供应商自行承担。

- 2.投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。

- 3.投标文件的构成：

- 3.1投标文件由资格部分、技术、商务部分、报价文件部分构成：

- 3.1.1 资格部分

- 法定代表人授权委托书；

- 法定代表人身份证明；

- 具有独立承担民事责任的能力：供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

如供应商是是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

如供应商是是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

如供应商是是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

如供应商是是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

良好的商业信誉：

- 至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网页查询记录截图。

- 以采购组织机构在开标当日在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）。

- 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

②健全的财务会计制度：供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

- 供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表（执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

- 其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

- 新成立不足一年的公司须出具情况说明。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标供应商须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《投标函》。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商投标供应商须在投标文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

投标供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

②供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商须在投标文件中出具书面声明。

- 联合体协议书（非联合体无需提供）。

备注：

①以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件、扫描件，须加盖供应商有效的电子签章。

②相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

3.1.2技术、商务部分包括：

- 投标函；

- 法定代表人授权书；

- 供应商简介；

- 商务、技术偏离表（若有）；

- 技术评审要求（具体详见评标原则及方法）；

- 其他相关资料。

- 供应商认为需要提供的文件和资料。

3.1.3报价文件部分包括：

- 开标一览表；

- 投标报价表；

- 中小企业声明函；（中小微企业投标时适用）

- 监狱企业声明函；（监狱企业投标时适用）

- 残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（监狱企业投标时适用）。

4.  投标文件的包装、密封要求：

4.1  本项目采用政采云政府采购项目电子交易平台进行电子招投标，投标供应商必须将投标文件按要求上传至政采云政府采购项目电子交易平台。

5.   投标文件的签署和规定

5.1  本项目采用政采云政府采购项目电子交易平台进行电子招投标，投标供应商需自行办理CA，并按要求进行电子签署。

6.   优惠条件

投标供应商承诺给予采购单位提供的各种优惠条件，包括付款条件、承包服务、内容、质量保证等。优惠条件投标供应商应在标书中注明。

- 7.投标报价

7.1 投标报价是指投标供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包含但不仅限于污水处理厂和戈恬工业区污水泵站运维全过程所涉及的服务人员费用、设备维护费用、药剂费用、实验室化验分析费、在线监测系统维护费、污泥处置费、环保部门等征收的一切检测费用及规费、水电费、管理费、税金、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。投标人应自行增加系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。投标报价为履行合同的最终价格，投标人不得再要求追加任何费用。

- 7.2  所有投标均以人民币报价。

- 7.3  采购人不接受任何选择报价，对每一项服务只允许一个报价。

- 7.4  采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

- 7.5  最低报价不能作为中标的保证。

- 8.投标保证金

8.1  根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》【浙财采监〔2019〕5号】，本项目无需缴纳投标保证金。

8.2  无论是否收取投标保证金，投标人在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可要求投标人承担赔偿责任。

有下列情形之一的，采购人将按项目预算的2%要求投标人赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

9.   如发生下列情况之一，采购人将按规定上报采购主管部门：

（1） 投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回投标的；

（2） 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同的；

（3） 中标人在规定期限内未能根据招标文件要求或合同约定提供履约保证金的；

（4） 投标供应商在投标文件中提供虚假资料，经评标委员会确认属实的；

（5） 经查实，投标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律、法规及招标文件规定的其他条件的。

10. 投标供应商或招标采购单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- （1）不同供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

- （2）不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- （3）不同供应商的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- （4）不同供应商的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- （5）不同供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- （6）不同供应商的投标文件相互混装，或在一个供应商的投标文件内遗留有其他供应商的签名、盖章等不属于本投标供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- （7）采购响应截止时间后，招标采购单位协助供应商撤换或更改投标文件的；

- （8）招标采购单位泄露有意向参加政府采购的供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- （9）不同供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家供应商中标或轮流中标的；

- （10）法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 11.投标有效期

- 11.1▲自开标之日起90天内投标应保持有效。

- 11.2  中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

- 11.3  在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期。要求与答复均

- 应为书面形式往来。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件

- 四、 投标文件的递交

- 1.投标文件按《操作指南》及本招标文件要求递交。

- 2.投标供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或撤回投标文件。补充或修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，政府采购云平台将拒收。

3． 投标供应商的“备份投标文件”应当在投标截止时间前以邮件形式发送至采购代理公司指定邮箱。

4． 投标文件递交截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

- 五、 开标和评标

1．  开标

### （一） 开标组织与邀请

1.1开标组织：本项目开标现场活动由采购人或采购代理机构（以下简称“采购组织机构”）组织实施，准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录，开标现场由采购组织机构人员主持。

1.2开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的开标时间在“政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

1.3投标文件开启顺序：资格部分；技术、商务部分；报价文件部分。

1.4供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果。

### （二）开标流程

本项目开标由采购组织机构的开标现场组织人员按以下流程顺序组织实施：

2.1开标现场组织人员宣布开标，介绍开标现场组织人员情况，宣读开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

2.2投标文件在线解密：开标现场组织人员在“政府采购云平台”在线发出“投标文件解密”通知，启动投标文件的解密程序；“投标文件解密”通知发出后，投标供应商应当登录“政府采购云平台”并在规定的“在线解密时间期限”内完成投标文件的解密（在线解密时间期限：30分钟）；

2.3投标文件在线解密异常情况处理（如需）：如有投标供应商在线解密失败时，开标现场组织人员按规定启动“投标文件在线解密异常情况处理”（投标文件在线解密异常情况处理办法见《投标须知前附表》）。

2.4开标现场组织人员在政府采购云平台在线公布投标文件解密情况并组织签署《政府采购活动现场确认声明书》（投标文件解密结束后，采购代理机构将以询标形式统一向所有成功解密投标文件的供应商送达“要求签署和提交《政府采购活动现场确认声明书》的通知”。供应商应当在送达通知后要求时间内完成确认书的提交，否则视为未提交。采购代理机构发出的通知时间以询标系统记录的时间为准。有效的《政府采购活动现场确认声明书》是投标供应商资格部分的组成部分，未提交的作资格审查不合格处理）。

2.5开标现场组织人员在政府采购云平台在线开启标书信息 。

2.6技术、商务评审结束后，开标现场组织人员在政府采购云平台公布技术、商务评审无效供应商名称及理由；公布经技术、商务评审的有效投标供应商名单，同时公布其技术、商务得分情况。

2.7开标现场组织人员在政府采购云平台在线开启有效投标供应商的《报价文件》，宣读开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表（电子交易项目供应商可通过“政府采购云平台在线确认”），供应商不予确认的应说明理由，否则视为无异议。

2.8评审结束后，开标现场组织人员在政府采购云平台在线公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

2.9特殊情况说明

（1）如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过邮件、传真等形式组织确认。

（三）、投标供应商资格审查

3.1开标（标书信息开启）后，首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

3.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，将对其作“资格审查不合格”处理，并不再将其技术、商务部分、报价文件部分提交评标委员会进行后续评审。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3.4供应商信用记录查询与使用：见《投标须知前附表》。

3.5资格审查合格的投标供应商不足三家的，项目不再进行评审。除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

2、评标

（一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

（二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

（五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

▲8.技术、商务文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（5）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（6）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（7）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（8）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

▲8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（8）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（9）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（11）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

（十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（技术、商务分与报价分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术、商务得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术、商务得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、 授予合同

- 1.评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认后予以公示，各投标供应商对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标供应商。

- 2. 中标通知书

2.1中标供应商确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

2.2中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

- 3.签订合同

3.1中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交投标总价的1%的履约

保证金。

3.2 在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平

衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，采购人有权不授予合同。

3.3中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行，采购合同的，可以与排位在中标供应商之后的

第一位的中标候选人签订政府采购合同。

3.4  采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商

和评委双方签字的询标纪要（如有）和中标通知书均作为合同附件。

3.5 拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，采购人可以上报财政部门接受相关处理。

- 4 履约保证金

4.1 中标供应商在收到中标通知书后，签订合同后向委托方提交投标总价1%的履约保证金

4.2 履约保证金用于补偿委托方因中标供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

4.3 履约保证金自合同签定生效之日起至完成整个项目并通过最终验收之日止有效。有效期满

后一个月内，采购人应将履约保证金无息退还给中标供应商。

5.采购代理服务费。

本次采购代理服务费根据国家计委计价格[2002]1980号规定的服务类标准计算后的80%收取，由中标投标供应商在领取中标（成交）通知书时支付给采购代理机构，采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

# 第二部分   合同格式

采购人：采购人

中标供货商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供服务事宜达成以下条款：

一、委托内容：

1、甲乙双方签署本协议，甲方将污水处理厂的日常运营管理全权委托乙方负责，保证污水处理厂的正常运行和污水达标排放。在运营期满后将项目设施全部完全、无偿移交给甲方，并保证正常运行。（对于因生产需要，双方协调处理添置的设备仪器，甲方负担增设费用）

2、 泽雅镇 污水处理厂一期设计规模：≤       万吨/日。

3、运营范围： 泽雅镇 污水处理厂按本协议自管网收集系统所采集的工业生活污水进入集水池开始至处理达标到排放口止，并同时承担泽雅戈恬工业区污水泵站运行。

4、 泽雅镇 污水处理厂设计进出水水质标准按下表执行。

表1  泽雅镇污水处理厂进出水水质标准（GB 18918-2002）

单位：mg/m3（pH无量纲）

| 指 标 | pH | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质（混合） | 6～9 | ≤400 | ≤140 | ≤200 | ≤25 | ≤3 | ≤35 |
| 设计出水水质 | 6～9 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5（8） | ≤0.5 | ≤15 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

废水排放执行（GGB18918-2002）中一级（A）标准，出水水质标准按一级（A）标准

二、服务费用计算和支付：

2.1 污水处理费用：

2.2.1 污水处理费单价

泽雅污水处理厂污水处理费单价为       元/m3。

2.2.2 月污水处理量的确定：以进出水流量计为计量装置，计量污水处理厂的进水量和出水量。在开始运营日或双方约定的时间，双方应将所有安装的流量计设定一个基础读数，以确定每一流量计的原始值。由乙方在每月最后一日抄表，报甲方以确定月污水处理量（月污水处理量以出水量为准）。水量以立方米计算。

- 若计量装置发生意外故障，乙方应及时书面通知甲方，经其确认后，发生故障期间的每日污水处理量按上个月的日平均污水处理量计算。

- 任何一方如对水量计量结果有异议，应自异议发生之日向对方书面提出，并可聘请双方认可的专业机构对计量装置进行检测，对计量检测结果仍有异议的，可再申请检测一次，总检测次数不得超过两次。经检查若确实存在问题应立即纠正，检测费用由被异议方支付；反之，则由异议方支付。

2.2.3 月污水处理费

月污水处理费=污水处理费单价×月污水处理量

2.2  污水处理费支付

1、本项目主要以人工投入居多，故采取按月支付的方式。乙方应在每个运营月结束后5个工作日内向甲方提供该月运营报告，包括处理水量水质检测情况、设施运行状态等内容。甲方5个工作日内审核出结果并按照计算的污水处理费金额支付应付上月污水处理费。

2、乙方收取合同款时须开具正式发票。

三、承包期限

3.1、本项目服务期限为 3 年，合同一年一签，如在服务管理期间因中标单位产生失误，造成甲方社会负面影响，甲方有权无条件终止合同。

由于泽雅污水处理厂二期项目目前正在建设期间，若建设完成投入使用，根据污水处理厂一期及二期的运维管理要求，须将一期及二期的运维服务统一采购，新的运维单位进场时，则本合同无条件终止,但贵单位须配合做好交接工作，并保障设备完好移交。

四、双方约定

4.1  甲方陈述与保证：

4.1.1  甲方负责污水处理厂运行监管。

4.1.2  甲方确保不存在任何与本项目有关的由甲方作为一方签署、并可能对乙方产生重大不利影响的合同、协议和任何未决或即将进行的诉讼，如出现以上情况乙方免责。

4.1.3  甲方保证接受已签署的运营协议的约束，并按照本协议的规定向乙方支付污水处理服务费。

4.1.4  甲方保证因国家或地方污水排放标准或其他相关标准发生变化，引起乙方处理成本发生较大变化或需增设设备，甲乙双方将另行商定污水处理费用，或增设设备费用由甲方承担。甲方保证进水水质在合同约定范围内，若超过双方约定污水处理厂进水水质标准，如涉及（工业）重金属及有毒有害物质污水进入该污水处理厂，造成活性污泥中毒或死亡，进而影响系统处理效果，则由此造成的损失乙方免责。

4.1.5  甲方保证因更名、合并、分立、撤销或权限变化时，甲方全部权利及义务均由新的污水处理厂主管部门享有和承担。

4.2  乙方陈述与保证

4.2.1  乙方保证加强对项目设施的运行维护，确保项目设施完好并正常运行。

4.2.2  乙方托管运营包含：

A、负责污水处理厂的运营管理，包括污水处理厂所需的水电、人工、药剂、办公、管理、分析费用，且包含环保部门征收的一切检测费用和其他规费与在线监测维护费。

B、负责污水处理设施、设备的维修、保养。运营期间，必须严格按污水处理站设备操作规程、安全操作规程进行操作，如果在合同期内发生一切安全事故，责任完全由乙方负责。乙方如需对污水处理设施、设备进行检修，需提前 10 日通知甲方，不得擅自进行检修工作而影响项目正常运行，否则，责任由乙方承担，如出现特殊情况需要紧急检修时应立即通知甲方，协商解决。

C、负责污泥的稳定、脱水减容、外运，污泥外运处置场地及处理费用由乙方承担。

D、负责泽雅镇戈恬工业区污水泵站的维护运行及在线监测系统的维护。

E、乙方应在主要设备能够正常运行，运行负荷率须达到75%及以上，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18919-2002）一级A排放标准。

F、在委托运营期内，因生产所发生的设施、设备维护保养费用、办公费用、定期和年度检查、日常运行维护、大修维护和年度维护，正常运营所需消耗性备品备件和事故抢修备品备件的储备费用等由乙方承担（其中，定期和年度检查、日常运行维护、大修维护和年度维护由乙方提出方案，报甲方审批后实施）。

G、乙方在合同服务期满后，需确保设备完好的移交。

五、违约及合同终止

5.1  违约责任

5.1.1 乙方应接受甲方的监督和管理，对不规范运作、不按协议执行、出水水质不达标等情况，采购人将扣罚当月运营费用的10%；如被上级主管部门核查不合格等，采购人将扣罚当月运营费用的20%；采购人有权要求中标人纠正，如中标人连续两次拒不执行，采购人将扣罚当月运营费用的30%，如连续三次拒不执行，采购人有权单方面解除合同关系。

5.1.2  甲方如果未按时支付运营服务费，应从支付日起21天开始，对延迟支付的运营服务费按同期银行贷款利率计取延期支付利息。

5.1.3  乙方须配备自卸货车等工器具，以满足在运维期间的需求。

5.1.4  在合同期内，如果乙方因故与甲方解除合同，必须提前一个月通知甲方；甲方因工作安排解除合同，必须提前一个月通知乙方。解除合同后，乙方须在一个月内做好设备移交工作，否则由此引起的损失由乙方负责。

六、不可抗力

本协议中所致的不可抗力指甲乙双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。受到不可抗力影响的一方应尽一切合理努力和采取合理措施以继续履行减少不可抗力对其造成的影响。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力的影响。

七、其他约定

如双方之间签订的合同、协议或发生的其他业务出现争议，双方应协商解决，协商不成时，双方同意提交甲方所在的人民法院诉讼解决。

八、合同有效期

自      年    月      日起至     年    月   日止有效。

八、本合同自甲、乙双发签字盖章后生效，任何一方单独签字或盖章合同无效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

代表：                            代表：

日期：                            日期：

注：以上合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

协议书（格式）

合同名称：

合同编号：

瓯海区泽雅镇人民政府（以下称发包人）在 （采购项目名称）  招标中，接受了  （供应商名称）（以下称供应商）的投标，双方达成如下协议，并于      年     月     日签订了本协议书，合同总金额为人民币                 元。

1、本合同包括下列文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书；

（4）合同条款；

（5）其它组成合同的文件。

2、供应商保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的供应商的全部义务和责任。

3、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

4、本协议经双方法定代表人签字并分别盖本单位公章后生效。

5、本合同一式陆份。其中正本贰份，双方各执一份，副本肆份。

6、合同履行地点为温州市瓯海区。

7、合同争议的解决方式：争议双方应协商解决，若协商不成，由温州市仲裁委员会仲裁解决。

发包人：   （名称）               供应商：     （名称）

（盖法人章）                           （盖法人章）

法定代表人    （姓名）           法定代表人      （姓名）

（或委托代理人） （签字）        （或委托代理人） （签字）

联系人：                         联系人：

地    址：                      地    址：

电    话：                      电     话：

传    真：                      传    真：

邮政编码：                      邮政编码：

开户银行：                      开户银行：

帐    号：                      帐    号：

签署日期：

签署地点：

# 第三部分   格式附件

附件一

投 标 函

温州市瓯海区泽雅镇人民政府：

根据贵方为             项目（项目编号：                ）的投标邀请，我方           　　（投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术、商务部分；

- 按“投标供应商须知”要求编制的投标文件报价文件；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起  90 天内有效；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）承诺在施工过程中发现的任何人员伤亡等意外事件，均有乙方全权负责。

（七）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（八）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日    期

附件二

开标一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 项目 | 维护期 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- |
| 温州市瓯海区泽雅镇污水处理厂运维服务项目 | 3年 |  |
| 投标单价（元/吨） |  |  |
| 投标总价（元） （投标单价*3750吨*365天*3年） |  |  |

说明：

1.  此栏内投标总价应与附件三“投标分项报价表”中服务期三年合计报价相一致，若不一致，以开标一览表投标总价为准。

2、按投标单价计算后的投标总价与上述投标总价不一致，则以投标总价为准。

2、不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件,其投标文件将被拒绝。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日 期：  年  月  日

附件三

污水处理费用报价分项报价表

项目名称                                               项目编号

| 分项 | 金额（元） |
| --- | --- |
| （1）人工费 |  |
| （2）药剂费 |  |
| （3）水电费 |  |
| （3）土建日常维护费 |  |
| （4）在线监控设备维修维护费用 |  |
| （5）污泥转移费 |  |
| （6）环境监测费用 |  |
| （7）维护管理费用 |  |
| （8）日常办公及管理费 |  |
| （9）利润税金 |  |
| （10）…… |  |
| 其它费用 |  |
| （注：上述报价含税）一年小计 | ￥ 元 |
| 服务期三年：合计（一年小计*3） |  |

注：

- 污水处理运营费分项报价的计算统一暂按水量3750吨/天的基数，一年按365天计算。

- 如果各分项报价汇总后与小计报价不一致，以小计报价为准；按小计报价计算后与合计报价不一致，以合计报价为准。

- 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 如果以上内容无法满足供应商对报价描述，可自行添加包含在价格因素内的一切内容。

投 标 人（法人公章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期：

附件四

技术规格、商务条款偏离表

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：不填写此表视为完全响应采购文件要求，不提供此表视为不响应采购文件要求。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件五

资格证明文件

（1）法定代表人授权书

温州市瓯海区泽雅镇人民政府：

（投标供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标供应商代表身份证正反复印件

附件六

供应商2017年4月1日以来承接过同类项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方及联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

、

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：

附件 七

拟投入技术人员情况

（1）拟投入的人员汇总表

| 姓 名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职责 | 职务和技术职称 | 专业工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、须附职称资格证书以及评分内容条件所要求的其他相关证书的复印件。

（2）主要人员资历表

| 1．一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  | 身份证号码 |  |
| 职称 |  | 为投标人服务时间（年） |  |  |  |  | 在本项目中拟任职务 |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．近年来主要工作业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表应与拟投入的人员汇总表中所列人员相对应，只需提供项目总负责人、技术总负责人的人员资历表。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

附件八

质量保证服务计划、售后服务措施及承诺表

| 质 量 保 证 承 诺 |  |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 计 划 承 诺 |  |
| 其 他 | （惩罚保证、优惠条件、额外服务等等） |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：    年   月   日

附件九.联合体协议书（如为联合体供应商，必须提供）

联合体协议书

（联合体牵头人及成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加温州市瓯海区泽雅镇污水处理厂运维服务项目的投标。现就联合体事宜订立如下协议。

1、联合体成员一致授权（联合体牵头人单位名称）为牵头人。

2、联合体各成员一致授权联合体牵头人代表联合体各方负责本项目的投标工作、合同/协议谈判与签署、补充合同/协议谈判与签署、合同履约过程中的各项文件的签署、谈判、确认等事项，联合体各成员均表示无条件承认，并对外承担连带责任。

3、联合体各方内部的职责分工如下：

| 联合体各方 | 职责分工 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 联合体牵头人 |  |  |
| 联合体成员1 |  |  |

5、本协议书自签署之日起生效。

6、本协议书一式份，联合体各方及采购人各执一份。

联合体牵头人名称：                                   （盖公章）

法定代表人：                                    （签字或盖章）

联合体成员1名称：                                   （盖公章）

法定代表人：                                    （签字或盖章）

……

注：本协议书扫描件上传。

附件十

政府采购活动现场确认声明书

温州市瓯海区泽雅镇人民政府：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加项目（编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标供应商名称，本单位 □与其他所有投标供应商之间均不存在利害关系 □与           （投标供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现投标供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

法定代表人或授权代表签字：

年  月  日

- 采购内容及要求

一、工程概况

项目名称：温州市瓯海区泽雅镇污水处理厂运维服务项目

项目地点：温州市瓯海区泽雅镇

占地面积：项目厂区以北纬近期实施范围，占地面积9708.17平方米，厂区以南为远期实施范围，占地面积为3663平方米。近期实施范围划分为三个区域：即生产管理和辅助生活区、污水生物处理区和污水预处理、污泥处理区。

服务范围：项目纳污范围为泽雅镇区

二、设备设置及性能描述

（一）主要构筑物工艺设计

泽雅镇污水处理厂接纳服务范围内的生活污水、工业污水等，根据生活污水和工业污水的预测，综合截污系数、地下水渗入系数以及发展预留等多方面因素，泽雅镇污水处理厂近期建设规模为0.5万m3/d，远期控制规模为1.0万m3/d。污水处理厂工程中粗格栅、提升泵井，土建按远期1.0万m3/d控制规模设置，设备按近期0.5万m3/d规模配置。沉砂池、初沉池、改进型SBR池等按0.5万m3/d的规模配置。生产配套建筑用房及附属用房按远期规模设置。

（二）、污泥处理构筑物工艺设置

1、贮泥池

（1）主要设计参数：

近期污泥量：            90m3/d（900kgDS/d）；

2、污泥脱水机房

脱水机房土建按远期规模一次建成，设备按远期1万m3/d规模配置。

污泥脱水机房，长20.5m，宽6.0m，建筑面积303.21m2。内设控制值班室、储药间、工具间和脱水间等，并在脱水间设置通风设备。

房内设1台带式浓缩脱水一体机，近期运行可通过调整设备运行时间来满足要求。与脱水机配套的单机设备包括污泥进泥泵、滤带冲洗泵、加药装置及其他辅助设备等。压滤出泥通过泥斗储存，定期外运。

絮凝剂投加装置1套，采用干粉聚丙烯酰胺高分子絮凝剂配制成药液。再将药液稀释至1‰浓度后通过管道混合器与污泥混合后进入污泥脱水机。

（三）、仪表控制设置

主要机械设备的控制系统分三层控制，即就地控制、现场站控制、中央控制三层控制模式；其它设备采用就地控制和现场站控制二层控制模式。

（四）、机械设置

1、格栅井、进水泵房

（1）粗机械格栅

型式：双栅回转式

数量：1台

a．结构与用途

在进水提升泵房格栅井中设置双栅回转式机械格栅，用于清除污水中大颗粒的垃圾杂物，以保证水流通畅，保护水泵叶轮稳定的工作。

结构上由驱动装置、卸渣机构、除污耙、链条、机架、格栅条及控制箱等组成。

（2）进水提升泵

型式：潜水离心泵

数量：3台（2用1备）

a．结构与用途

用于提升污水至沉砂池。

离心式潜水泵成套范围应包括底座、耦合装置、导杆、提升链、潜水电缆、接线盒及所有安装附件。

（3）电动葫芦

数  量：               1台

a．结构与用途

泵房内水泵安装、检修起吊用。

2、细格栅、沉淀池

型式：旋转式

数量：1台

a．结构与用途

在沉砂池前安置双栅回转式格栅除污机，用于清除污水中小颗的垃圾杂物，以保证水流通畅。

结构上由驱动装置、卸渣机构、链条、导向轮组、支座、机架及控制箱等组成。

d、主要材料：栅齿、链板为不锈钢，其它部分为碳钢

3、A2/O-SBR池

（1）液下环流搅拌机

型式：            浮筒式

数量：            10台

a、结构与用途

为防止污泥沉积，在A1、A2和SBR池内共设置10台液下环流搅拌机，使污泥处于悬浮状态。设备由浮筒、潜水电机等组成。

（2）升降管式可变微孔曝气器

型式：             可提升；采用三元乙丙胶(EPDM)橡胶膜

数量：             56套

a、结构与用途

微孔曝气器系统由支座、曝气管、抗浮装置、密封圈和空气管道组成。安装时将其均匀地排列在曝气池的池底，是高效扩散气体的充氧工具。在结构上，覆盖于曝气管的橡胶膜系采用专门技术制成无数微孔，当来自鼓风机的有压空气注入管座与橡胶膜的空间层后，橡胶膜受压变形，微孔扩张而释放出直径为2～5mm微小气泡，对污水进行充氧。一旦停止曝气，胶膜的微孔便自行闭合，防止污水的倒流和微孔的阻塞。

（3）回流泵

型式：                 潜水离心泵

数量：                 5台

a、结构与用途

每组A2/O－SBR池的SBR段设置1台潜水离心泵，作内回流用。

潜水混流泵成套范围应包括底座、耦合装置、导杆、提升链、潜水电缆、接线盒及所有安装附件。

（4）剩余污泥泵

型式：                 潜水离心式

数量；                 5台，

a、结构与用途

将A2/O－SBR池内的剩余污泥输送至贮泥池，设备由底座、耦合装置、导杆、提升链、潜水电缆、接线盒及所有安装附件组成，电机防护等级IP68。

（5）空气出水堰

a、结构与用途

A2/O－SBR池的出水由空气堰通过PLC控制做到交替连续出水，空气堰由出水堰、电磁阀、PLC等组成。

b、主要材料

出水堰、空气管采用不锈钢。

4、全自动净水装置

用于A2/O－SBR出水的过滤，集反应混凝反应、沉淀、过滤等工艺在一个设备内完成，自动进行，不需要人工操作。

数量：                1套

5、消毒系统

用于污水的消毒杀菌，共设5个模块，40个灯管，配套设施有石英套管、电子镇流器、一体化控制及镇流柜、在线自动清洗系统、模块安装支架、紫外线强度监视系统、水位传感器、水位控制装置等。

6、回用水池

用于厂区中水回用，配备稳压泵。同时配备一套压力传感控制器

a、单吸多级

7、风机房

（1）鼓风机

型式：罗茨鼓风机

a．结构与用途

鼓风机主要用于提供生物处理所需工艺用气。

每台鼓风机应配有整体进口消音器，普通空气过滤器。鼓风机应为整套装置，包括卧式电机，联轴器、过滤器，进口消声器、润滑油系统和控制系统。

（2）电动葫芦

数量：       1台

a．结构与用途

风机房内设备安装、检修起吊用。

b．技术规格

8、贮泥池

（1）微孔曝气器

a．结构与用途

对污泥进行充氧，防止污泥在厌氧时磷的释放，使污泥处于有氧状态。

b、技术规格

9、污泥脱水机房

脱水机房配置1套污泥浓缩脱水一体机。

（1）污泥浓缩脱水设备

污泥浓缩脱水一体机采用带式重力过滤的形式。在整个浓缩、脱水系统中应实行进泥、加药、混合、反应，并在层流条件下进行浓缩和脱水以及泥饼的输出等流水线操作。

（五）、主要设备

1、主要工艺设备

项目主要设备按近期0.5万m3/d规模配置。

项目主要工艺设备清单如下表所示：

| 序号 | 构筑物 | 设 备 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 名 称 |  |  |  |  |
| 1 | 粗格栅及泵井 | 电动葫芦 | 电动，起重量3.0T， | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 起重高度：10m N=4.5kw |  |  |  |
|  |  | 格栅 | B=340mm b=15mm N=1.1w | 台 | 1 |  |
|  |  | 铸铁方闸门 | □600 | 只 | 1 |  |
|  |  |  | □500 | 只 | 2 |  |
|  |  | 启闭机 | 启闭力：2T N=0.37kw 电动 | 台 | 3 |  |
|  |  | 潜污泵 | Q=165m3/h H=12m N=15kw | 台 | 2 |  |
|  |  | 轴流风机 | 5000m3/h N=0.25kw | 只 | 2 |  |
| 2 | 细格栅 | 中心桶 | Φ780mm，不锈钢 | 个 | 4 |  |
|  | 沉砂及 | 格栅 | B=410mm b=5mm N=0.75w | 台 | 1 |  |
|  | 沉淀池 | 贮砂罐 | V=0.1m3 | 个 | 3 |  |
| 3 | A2/O－SBR池 | 液下环流搅拌机 | 面积：5.0m×5.0m ；8.0m×4.5m水深。：5m，N=2.2kw | 台 | 10 |  |
|  |  | 回流泵 | Q=210m3/h H=6.0m N=7.5kw | 台 | 4 |  |
|  |  | 剩余污泥泵 | Q=25m3/h H=10m N=2.2kw | 台 | 4 |  |
|  |  | 空气出水堰 | 排水量：125m3/h；槽长：3m | 台 | 4 |  |
|  |  |  | 堰口负荷：5.78l/m·s |  |  |  |
|  |  | 升降管式可变微孔曝气器 | Φ65 4m/套 | 套 | 56 |  |
| 4 | 回用水池 | 稳压泵 | Q=15m3/h H=35m N=5.5kw | 台 | 2 |  |
|  |  | 气压罐 | φ1200mm | 个 | 2 |  |
| 5 | 风机房 | 罗茨鼓风机 | Q=11.36m3/min P=58.8kpa N=18.5kw | 台 | 3 |  |
|  |  | 轴流风机 | 5000 m3/h N=0.25kw | 只 | 4 |  |
| 6 | 贮泥池 | 微孔曝气器 | Φ215mm | 套 | 24 |  |
| 7 | 污泥脱水机房 | 带式浓缩脱水一体机 | 处理能力：180kgDS/h·台 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 带宽：1.0m N=1.1kw |  |  |  |
|  |  | 污泥泵 | Q=20m3/h H=60m N=5.5kw | 台 | 1 |  |
|  |  | 空压机 | Q=210L/min P=0.7Mpa N=2.2kw | 台 | 1 |  |
|  |  | 冲洗水泵 | Q=9m3/h H=80m N=5.5kw | 台 | 1 |  |
|  |  | PAM投配设备 | 制备能力：1干粉/h | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 浓度：0.1～0.4％ N=1.1kw |  |  |  |
|  |  | 加 药 泵 | Q=0.5-1m3/h P=0.2Mpa N=0.75kw | 台 | 1 |  |
|  |  | 轴流风机 | 5000 m3/h N=0.25kw | 只 | 1 |  |
| 8 | 全自动净水器 | 净水装置 | 非标，含反应区、沉淀区、过滤区、加药系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 加药泵 | Q=100L/h H=10m N=0.37kw | 台 | 2 |  |
| 9 | 消毒渠 | 紫外线消毒系统 | 包括灯管、套管、镇流器、镇流柜 | 套 | 1 |  |

2、主要电气设备

| 序号 | 安装位置 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 箱式变电站 | YBC-12/ 0.4-315 | 座 | 1 |  |
| 2 | 提升泵井 | 变频器 | 3×15kw | 个 | 1 |  |
| 3 | 风机房 | 低压配电柜 | GGD | 台 | 3 |  |
| 4 | 脱水机房 | 动力柜 | 非标，户内安装 | 台 | 1 |  |
| 5 | A2/O－SBR池 | 动力柜 | 非标，户外安装 | 台 | 2 |  |
| 6 | 提升泵井 | 动力柜 | 非标，户内安装 | 台 | 1 |  |
|  |  | 潜污泵启动柜 | 3×15kw | 台 | 1 |  |
| 7 | 回用水池 | 动力箱 | 非标，户内安装 | 台 | 1 |  |
| 8 | 净水器 | 动力箱 | 非标，户外安装 | 台 | 1 |  |
|  |  | 庭院灯 | ZT-13A，1×60w | 盏 | 25 |  |

3、主要仪表设备

| 序号 | 安装位置 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵井 | 超声波液位计 | FMU231 | 台 | 2 |  |
| 2 | A2/O－SBR池 | 溶解氧仪 | COS41,COM253,CYA611 | 台 | 4 |  |
| 3 | 贮泥池 | 超声波液位计 | FMU231 | 台 | 1 |  |
| 4 | 风机房控制室 | PLC柜 | 2000×800×600 | 台 | 1 |  |
| 5 | 消毒渠 | 在线监测系统 | pH、流量、 COD、TN等（根据环保要求配置） | 套 | 1 |  |

4、运输设备

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自卸汽车 | 辆 | 1 | 3T |

三、技术要求说明

（一）人员要求：投标人自行测算人数，但不得低于以下安排：项目负责人（同：技术负责人）1名，财务管理1名，技术员工9人，化验工1名。因污水处理厂正常生产为24小时连续运行，故安排技术员工9人（3×3人），实行三班轮转制，每班8小时。

（二）投标报价：本项目实行固定单价，投标人报价包含但不仅限于污水处理厂和戈恬工业区污水泵站运维全过程所涉及的服务人员费用、设备维护费用、药剂费用、实验室化验分析费、在线监测系统维护费、污泥处置费、环保部门等征收的一切检测费用及规费、水电费、管理费、税金、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。投标人应自行增加系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。投标报价为履行合同的最终价格，投标人不得再要求追加任何费用。

（三）技术要求

- 各污水处理站实行每天24小时值班制度，确保污水处理站等系统设备每天24小时正常运行和排放污达标；中标人需保证污水处理站等每天24小时都有值班运行人员，并且值班人员需持证上岗。

- 负责设备维修、维护及管理；在前期进场时的维修及今后实施过程中，所产生的损失（包括维修、更换费用）不管金额多少全部由中标人自行承担，并及时组织维修、更换。若中标人拒不组织维修、更换，采购人可自行组织力量进行维修、更换，维修、更换经费直接在履违保证金及运维处理费中扣除。中标人在发现设备实施等受损或须更换的情况，应在第一时间上报采购人，并组织维修且须在24小时内完成，其维修资金额度的判定以采购人委托第三方审核为准，按以上要求执行。

- 负责对厂区绿化的日常维护及施肥、构筑物的日常维护、土建维护管理费用(包括土建的小修小补)及进水污水管网及泵站的日常巡查及管理，产生的费用均考虑到投标报价内。

- 保证污水达标排放，因中标人管理不善造成排污超标的，排污费由中标人自行承担。

- 由于中标人的原因造成污水排放不达标，由中标人承担由此引起的一切经济损失及其他连带责任，采购人有权对中标人扣罚当月运营费的50%。

- 为保障运营管理人员的人身安全及意外保险，应按社会劳动保险的有关规定，为员工购买养老、工伤、医疗、失业等保险。

- 从事本项目运营管理人员日常作业时，应配置安全作业的工具和使用劳动保护产品。

- 中标人接管污水处理站后，必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方有关法律法规、标准，遵守现行颁布的环境管理规章制度及有关政策。

- 中标人应配备充足的运营管理人员，制定岗位生产和安全责任制度，保证污水处理站不间断运转，保证污水达到有关排放标准要求。对系统设备、设施运行中出现的故障进行及时维修维护，制定《设备维护保养计划》，定期进行维护保养，定期清淤、清渣等。

- 中标人应建立日常工作记录台簿，将每日进行的一切工作活动记录在册，包括开泵、关泵、清渣、投加药剂、定期清理格栅、清洗在线监测仪探头、维修、交接班时间和工作内容等等。

- 中标人应保证污水处理设备和设施的安全与完整，防止各类事故的发生，如因管理不善造成的经济损失或重大事故，由中标人负全部责任，采购人有权解除合同。

- 中标人应接受采购人的监督和管理，对不规范运作、不按协议执行、出水水质不达标或被上级主管部门核查不合格等，采购人将扣罚当月运营费用的10%；采购人有权要求中标人纠正，如中标人连续两次拒不执行，采购人将扣罚当月运营费用的30%，如连续三次拒不执行，采购人有权单方面解除合同关系。

- 运营管理协议期限到后，中标人应将所有资料无条件移交给采购人，且保证资料的真实与完整。

- 请各响应单位在投标之前自行前往实地进行查勘，详细了解设备、配件等的技术参数、生产厂家、型号等情况及软硬件的兼容性，结合自身综合实力着重考虑中标后维修时能否在市场上获得与原设备匹配的替代设备及配件，以及设备、配件的市场销售和价格情况。

- 本项目采取现状移交的方式，请各响应单位在投标之前自行前往实地进行查勘，了解设备存在的问题及风险等，今后在合同签订后30日内完成所有的故障设备的维修或更换。请各投标供应商务必进行实地前期调查，若由于供应商未进行实地查勘造成的风险等，由供应商自行负责。

- 废水排放执行（GGB18918-2002）中一级（A）标准，出水水质标准按一级（A）标准

第五部分   评标原则及方法

据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保项目质量，节约投资，最大限度的保护采购人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对未中标单位，评委会不作任何解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将按无效标处理。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1、采购人或代理机构对各投标供应商的投标资格进行审查；然后由评标委员会对合格投标供应商的技术标和商务标进行评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

2、如有投标供应商投标报价超出采购预算，其投标文件作无效标处理。若所有投标供应商投标报价均超出采购预算，且采购人无法支付的，本项目做废标处理，重新组织采购工作。

3、电子投标文件内容制作不清晰，导致评标委员会无法认定的，后果由投标供应商自行承担。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商和次高的投标供应商作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中技术、商务部分75分，报价文件25分。

五、评分细则

1、技术、商务部分（75分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人技术、商务部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）

| 序号 | 项目 | 分值 | 内容与评分要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 6分 | - 投标人具有环境管理体系认证证书或质量管理体系认证证书或职业健康安全管理体系认证证书，提供一个得1分，最高3分。 - 2、投标供应商自2019年1月1日以来在市级及以上生态环境主管部门组织的危废管理方面考核中获得优秀及以上的得1分。 - 3、供应商的综合实力（0-2分） |
| 2 | 供应商经营业绩 | 2分 | 投标供应商自2017年4月1日以来承担过污水处理运维业绩的，每个同类项目业绩 得1分，本项最高得分2分，一个项目（含续签）仅计一次分。（合同有效性认定：提供合同复印件加盖公章，若未体现项目信息的，则须提供原业主出具的证明材料，否则不计分） |
| 3 | 拟投入本项目的负责人情况 | 4分 | 1、拟派项目负责人具备工程类相关高级及以上职称的或具备高级相关专业能力证书的得3分，具备工程类相关中级职称的或具备中级相关专业能力证书的得1分，提供证书原件扫描件及社保证明材料（含五险），否则不得分；本项最高3分； 2、项目负责人在2017年4月1日以来承担过生活污水处理厂运行维护的项目（提供中标通知书复印件加盖公章或提供合同复印件加盖公章，若未体现项目负责人信息的，则须提供业主证明材料原件扫描件。否则不计分）一个业绩得1分，本项最高得分1分，续签的项目可另行计分。 |
| 4 | 拟派班组成员情况 | 12分 | 1、污废水处理工每配备1名得2分，最高得4分；注册安全工程师每配备1名得2分，最高得4分； 2、其他成员情况（职称、专业性、从业年限等情况）由专家进行评审；0-4分 须提供上岗（岗位）证书、注册安全工程师执业资格证书原件扫描件，否则不得分；社保证明材料（含五险）。 |
| 5 | 化验能力 | 11分 | - 根据投标人拟投入的检测仪器设备等进行进行计分（0-3分）； - 根据投标人具有经CMA认证的实验室所在地域等情况对本项目后期服务便利性、检测的保障性等进行计分（0-3分）； - 获得省级及以上质量技术监督部门计量认证CMA证书的得3分； - 投标供应商自2019年1月1日以来获得过检测相关市级及以上表彰的得2分。 - 提供CMA证书和获奖证书原件扫描件，否则不得分，本项最高分11分。 |
| 6 | 前期调查及分析对策情况 | 6分 | 根据污水处理厂的情况进行前期调查，并提出合理的实施方案等情况，由专家进行评审。（0-6分） |
| 7 | 运营、维修养护计划方案 | 6分 | 根据投标人针对本项目运营及维修养护等保障措施的合理性等情况，由专家进行评审。（0-6分） |
| 8 | 质量控制和质量保证及规章制度 | 5分 | 根据质量控制手段是否合理、质量保证、规章制度等情况，由专家进行评审。(0-5分) |
| 9 | 移交方案 | 6分 | 针对移交程序以及移交内容的安排，对进厂接收期工作安排是否合理、有效，时间控制得当；对运营期满移交期设施运行状态指标的保证性承诺和移交后的保证措施，是否全面、得力等内容，由专家进行评审。（0-6分） |
| 10 | 台帐管理 方案 | 6分 | - 建立完善的台账管理方案，且方案安排合理、科学，方便业主等监管部门随时查阅巡检记录、巡检报告、设备维养、水质数据报表等运维资料的，由专家进行评审（0-6分） |
| 11 | 应急能力、应急预案 | 11 | - 1、投标供应商在温州市（鹿城区、龙湾区、瓯海区）有联络点，或承诺中标后在温州市（鹿城区、龙湾区、瓯海区）设立联络点的，得2分，其余不得分。 - 注：已有联络点的以营业执照注册地点为准（含分公司），提供营业执照复印件；承诺中标后设立的须提供承诺书。未提供营业执照或承诺书的，不予认可。 |
|  |  |  | 2、积极参与配合省级及以上的环保督查期间，解决突出环境问题作出贡献的投标供应商，得2分，提供主管部门证明原件扫描件，否则不得分。 |
|  |  |  | 3、根据本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）的处理预案是否合理、及时有效，由专家进行评审。（0-4分） |
|  |  |  | 4、具有污水临时转移能力，投标人自有中型罐式货车的得3分，提供车辆行驶证复印件加盖公章，否则不得分。 |

- 报价文件（25分）：

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，余供应商投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其商务报价评分值为满分25分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

商务分得分=（评标基准价/供应商评标价格）×价格权值×100（四舍五入后保留小数2位）

（价格权值为25%）

3）▲本项目采购预算为人民币690万元整，如投标人报价超过采购预算及招标文件内规定的单项限价，其投标文件作无效标处理。

4）所有投标人商务报价均超采购预算，重新组织招标。

3、 有效投标人的综合得分为技术、商务分和商务（报价）分的总和。

4、 评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签决定。

六、定标办法

本次招标由评标委员会推荐中标候选人，招标人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

七、确定中标人

评标结束后，招标人将在瓯海区公共资源交易网及其他政府采购指定信息发布媒体上公示中标结果。公示期结束，且在规定期限内无异议则招标机构将向中标人发出中标通知书。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。

# 第六部分 政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省财政厅转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视为中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业的认定：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准：是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分。

3、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣比例

（1）在货物或服务项目采购中，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；
（2）在工程项目采购中，对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
4、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（电子响应文件中，不提供的不享受价格扣除）：

（1）《中小企业声明函》（原件上传后进行CA电子签章，格式见附件一）

5、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（电子响应文件中,不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件上传后进行CA电子签章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（电子响应文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（上传后进行CA电子签章，格式见附件一）；在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

7、非单一产品采购，无法核实（按磋商响应文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按磋商响应文件资料）制造商是否为小微企，业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的供应商提供其他制造商制造的货物参与磋商的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖制造商公章，否则不享受价格折扣。

8、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

▲说明：如为专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、节能产品 、环境标志产品扶持政策说明

1、根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9 号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2、《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]19  号）》（如遇调整，按最新清单执行）。产品名称（以“★”标注的为政府强制采购产品）。

3、本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在磋商响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件、加盖公章）。 不能提供上述证书的，磋商响应文件无效。

4、《环境标志产品政府采购品目清单》详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18 号）》（如遇调整，按最新清单执行）。

5、本次采购对属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购，详见采购文件。供应商在文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（复印件）并提供品目清单核对，否则不享受加分。

6、节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发展改革委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。

7、国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准，详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（ 2019 年第16号）。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为 	  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目（编号： 	     ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：      年    月     日

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（2）节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

（五）关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

（六）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

（七）市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

附件2：

节能环保产品声明函

（如有则提供）

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商盖章：

日 期：

附件2：

节能（环保）产品清单

（如有则提供）

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件（扫描件）；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。磋商响应文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件或扫描件，否则不予认可。

2、表格可以延续。

供应商名称（盖章）：

日 期：