市区生活垃圾分类设施（智能分类投放亭）采购项目

公开招标文件

项目编号：ZJBH2020048

- 采购组织形式：分散委托中介

- 采 购 单 位：桐乡市环境卫生管理中心

采购代理机构：浙江博宏工程管理咨询有限公司

2020年9月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标须知及说明

一、 投标须知

二、 招标文件说明

三、 投标文件的编制

四、 投标保证金

五、 投标文件的签署及规定

六、 投标文件的递交

七、 投标无效的情形

八、 废标的情形

九、 开标和评标

十、 授予合同

十一、 质疑与投诉

十二、 其他

第三章  采购要求

第四章  采购合同

第五章  有关格式参考范例

一、投标文件封面

二、资格文件

三、技术商务文件

四、报价文件

第六章  评标办法及开标程序

一、评标委员会的组成

二、评标原则

三、注意事项

四、评分标准

五、开评标程序

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，浙江博宏工程管理咨询有限公司受桐乡市环境卫生管理中心委托，就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本项目货物、服务的供应商参加。

一、项目编号：ZJBH2020048

二、招标方式：公开招标。

三、招标内容：桐乡市生活垃圾投放亭人工智能管理系统平台81套、桐乡市生活垃圾智能电子秤人工智能管理系统平台3套、一体式智能分类设备76套、监控设备86套、智能电子秤3套等（具体见招标文件第三章）设备采购及安装、集成、维护，预算金额949.80万元。

四、投标人资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业投标的，应符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道的信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标。

五、投标报名：

报名及获取招标文件时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前；

报名方式：本项目接受“政采云”平台网上报名；

网上报名地址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取招标文件，如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功）。

六、招标文件的获取途径及供应商注册：

1、招标文件的获取网址：浙江政府采购网　https://login.zcygov.cn/user-login/#/login

（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取招标文件。获取路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。）

2、注册网址：浙江政府采购网 https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry

3、政采云咨询电话：400-881-7190

七、投标说明

1、本项目纸质投标文件实行电子投标，请按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政采云”平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；

2、投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，完成CA数字证书办理。（办理流程详见：《CA管理操作指南》https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=ca，完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理；

3、投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg）；

4、投标文件制作及电子招投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

5、本项目投标演示样品由投标人派专人在投标截止时间前送至浙江博宏工程管理咨询有限公司4楼。

八、投标截止时间及开标时间：2020年10月10日9时30分。

九、开标地点：在浙江博宏工程管理咨询有限公司三楼开标室（桐乡市发展大道1087号巨匠创业园26号楼）

备注：1.投标人应在本项目开标时间后半小时内（即2020年10月10日9时30分前）登录“政采云”平台，于规定时间内完成电子投标文件的解密工作（路径：项目采购-开标评标），若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则投标无效。

2.为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标截止时间前将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用，U盘不返还）装袋密封后邮寄或直接送达至浙江博宏工程管理咨询有限公司，密封袋上需注明投标人名称、项目名称、文件载体内容以及法定代表人或其委托代理人签名，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：桐乡市发展大道1087号巨匠创业园26号楼4楼，收件人：沈先生，联系电话：13456375262），如在开标过程中出现解密失败情况，将以备份电子文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份电子文件，同时“政采云”平台上投标文件解密失败的，将导致投标无效。邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担，如投标供应商选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。

3. 投标人应在本项目开标时间派专人随带演示所需设备（包括软件）及配件至开评标现场对投标样品进行评标演示。

十、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

十一、质疑和投诉：

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（联系人：沈先生；0573-88039898）；投标人对质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桐乡市财政局政府采购监管科投诉（联系人：陈先生； 0573-88022840、88020161）。

十二、公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

十三、其他事项：本采购项目，中标人与采购人签订的政府采购合同适用于桐乡市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅各银行政府采购贷款流程：http://tx.jxzbtb.cn/zxfw/005010/20191217/106895f3-0871-4959-804d-30ac7ef5274a.html

十四、联系方式

采购人：桐乡市环境卫生管理中心

联系人：陈先生，联系电话：0573-88928068

采购人地址：桐乡市梧桐街道和远路143号

代理机构名称：浙江博宏工程管理咨询有限公司

联系人：沈先生   联系电话：0573-88039898

地址：桐乡市发展大道1087号巨匠创业园26号楼4楼

十五、采购公告，更正公告，中标公示等相关公告发布网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江省政府采购网）

桐乡市环境卫生管理中心

浙江博宏工程管理咨询有限公司

2020年9月17日

第二章  投标须知及说明

- 一、投标须知

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2.定义

2.1“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江博宏工程管理咨询有限公司。

2.2“采购人”系指提出本次采购的采购委托单位。

2.3“投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

2.4“货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

2.5“服务”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

3.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

4．转包、分包

本项目不允许转包或分包（非主体部分分包经采购人同意的除外）。

5.特别说明：

5.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，

按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，招标文件中将标注“核心产品”，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按一家投标人认定（依照上款）。

5.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须该投标人自身所拥有。

5.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动享受优惠的规定：

6.1投标人属小型、微型企业的，根据财库[2011]181号的相关规定执行。

6.2投标人属监狱和戒毒企业的，根据财库〔2014〕68号）的相关规定执行。

6.3投标人属残疾人福利性单位的，根据财库[2017]141号的相关规定执行。

6.4小型、微型企业参加投标时，应提供《小微企业声明函》；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

- 二、招标文件说明

1.招标文件的组成

1.1招标公告；

1.2投标须知及说明；

1.3采购内容及要求；

1.4政府采购合同；

1.5有关格式参考范例；

1.6评标办法及开评标程序。

2.招标文件的澄清及修改：采购代理机构可按照相关程序对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，投标人应按照澄清及修改后的招标文件要求投标。

- 三、投标文件的编制

1.总体要求

1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

1.2投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

1.3投标人请按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

1.4投标文件的形式和效力

1.4.1纸质投标文件要求为电子投标文件。电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密并递交；

2.投标文件的组成（未注明原件的，均为提供复印件）

投标文件分为【资格文件】、【技术商务文件】、【报价文件】、【演示样品】四部分。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，演示样品表面应注明（或张贴）投标人名称及法定代表人签名。

2.1【资格文件】包括（但不限于）下列部分

2.1.1投标函；

2.1.2有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

2.1.3分支机构参与投标的，须提供总公司（总机构）的《营业执照》复印件及总公司（总机构）的授权书（格式自拟）；

2.1.4法定代表人（负责人）授权委托书；

2.1.5提供未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印证明（开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章）；

2.1.6投标主体为符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的投标人，须提供相关证明材料；

2.2【技术商务文件】包括（但不限于）下列部分

2.2.1投标文件目录；

2.2.2上一月（以招标文件发出时间为准）财务报表复印件；

2.2.3相关部门出具的上一月（以招标文件发出时间为准）企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；

2.2.4投标人基本情况表

2.2.5技术响应表；

2.2.6项目整体设计图纸；

2.2.7项目实施方案；

2.2.8项目实施人员一览表；

2.2.9提供自2017年1月以来垃圾分类智能设备同类项目的合同复印件；

2.2.10日常维护维修方案；

2.2.11 本地化服务能力证明材料；

2.2.12售后服务承诺；

2.2.13招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

2.3【报价文件】包括（但不限于）下列部分

2.3.1开标一览表；

2.3.2报价明细表；

2.3.2《小微企业声明函》（符合小微企业相关政策的投标人提供）；

2.3.3监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3.4残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。

2.4【演示样品】要求

2.4.1投标人须提供“易腐垃圾分类识别设备及智能电子秤各1 套”至开标现场进行评审演示，评审过程中须现场演示效果（包含软件），演示所需设备（包含软件）及配件由投标人自行提供，每家投标人演示时间不超过15分钟；

2.4.2投标演示样品表面应注明（或张贴）投标人名称及法定代表人签名；

2.4.3投标人演示样品派专人在投标截止时间前送至浙江博宏工程管理咨询有限公司4楼；

2.4.4样品（包含软件）的现场测试技术性能、整体效果、质量等作为技术评审依据之一；

2.4.5评标结果宣布完毕后，对中标候选人的样品进行封样并由采购人保管，其余投标人的样品当场退还。

2.4.6中标人的样品于交货并通过验收后由采购人退还。

3投标文件内容填写说明

3.1投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件请按照招标文件中的统一格式填写，电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密。

3.2《开标一览表》应要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

3.3投标文件应对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件的内容资料不详，将可能会导致投标被拒绝。

3.4投标人应当在投标文件中予以特别说明，告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，否则，采购人可以拒绝其投标文件。

3.5投标文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

4.投标报价

4.1投标报价请按招标文件中相关附表格式填写。

4.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备费、材料费、人工费、服务费、运输费、装卸费、安装调试费及其他一切费用维护等费用和企业管理费、利润、税金及招标代理费等所有费用。

4.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

5.投标有效期

5.1投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

5.2特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 四、投标保证金

1.本项目不收取投标保证金

- 五、投标文件的签署及规定

- 1.电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 2.投标样品表面应注明（或张贴）投标人名称及法定代表人签名。

- 投标文件的递交、修改和撤销

1.投标文件的递交：

1.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

1.2投标人应当在投标截止时间前将投标本样品派专人送至浙江博宏工程管理咨询有限公司4楼，投标截止时间后送达的投标样品，将被拒收。

2.投标文件的修改和撤销：

2.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

2.2在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

2.3递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

2.4实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 七、开标和评标

1.开标

1.1电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表或采购代理机构审核资格文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

（3）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站

（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：投标截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信

行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.评标委员会

2.1采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标人。

2.2在评标期间,投标人应安排代表值守，以便参加电子询标。

3.对投标文件的审查和响应性的确定

3.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

3.2算术错误应按以下方法更正:

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正，修正后的报价经投标人应书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（2）电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

4.评标

4.1评标原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

4.2投标文件的澄清：为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标，要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间（一般为三十分钟）内作出澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的算术错误并进行核实的修改不在此列。如果投标人代表未按评标委员会要求在“政采云”平台作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

4.3评标报告：评标委员会完成评审后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审结果报告，并按评审办法推荐中标人。

5.保密

5.1开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

5.2投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 八、投标无效的情形

1.如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

1.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

1.2《法定代表人授权书》上无投标人盖章或无法定代表人签字的；

1.3提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；

1.4提供不确定的，有选择性的报价或有附加条件的报价的；

1.5技术商务文件中出现报价文件或者其他能体现报价的描述；

1.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的；

1.7报价超过招标文件中规定的预算控制价的；

1.8报价文件中的《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

1.9投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

1.10投标人串通投标的；

1.11电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

1.12评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

1.13其他违反法律、法规的情形。

- 九、废标的情形

- 1采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 1.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

- 1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 1.3投标人的报价均超过了预算控制价，采购人不能支付的；

- 1.4因重大变故，采购任务取消的。

- 十、授予合同

1.中标通知和合同授予

评审结果经采购人确定后，浙江博宏工程管理咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过“政采云”平台发布采购结果公告，并同时签发中标通知书。

1.1《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

1.2中标人需在中标通知书发出之日起七个工作日内，邮寄送达浙江博宏工程管理咨询有限公司与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件，请加封面，格式见附件）各一正一副，邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担。

1.3邮寄地址为（桐乡市发展大道1087号巨匠创业园26号楼4楼，收件人：沈先生，联系电

话：13456375262）

2.履约保证金：履约保证金为合同金额的5%，履约保证金（不计息）在项目整体验收合格满二年后分4年返还（整体验收合格满二年后的一个月内返还履约保证的25%、整体验收合格满三年后的一个月内返还履约保证的25%、整体验收合格满四年后的一个月内返还履约保证的25%、整体验收合格满五年后的一个月内返还履约保证的25%）。

2.1签订合同：中标人应按《中标通知书》的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同（建议在采购结果质疑期满后签订），并经浙江博宏工程管理咨询有限公司鉴证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

2.2招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交浙江博宏工程管理咨询有限公司鉴证。

2.3中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 十一、质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商质疑

1.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日指：

（1）对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限（为一个工作日）届满之日起。

1.2供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见浙江政府采购网办事指南。

2.供应商投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 十二、其他

1.解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制，解释权属采购代理机构。

- 第三章  采购内容及要求

一、项目建设目的

桐乡坚持把建设大花园作为贯彻绿色发展理念，落实习近平总书记“建设好乌镇、发展好桐乡”嘱托的重要举措，奋力打造长三角平原水乡大花园典范。桐乡构建了全省首个综合固体废弃物大数据分析平台，打通整合部门数据资源，推动实现相关领域固废资源的大数据管理。通过完善分类设施，健全各项制度，推动我们生活垃圾分类工作开展，并不断提升宣传力度和广度，让更多市民积极参与到垃圾分类中去。

桐乡市立足于需求现状，采用先进的信息化技术，参照城市建设发展规划，建设一套适合本市现状的生活垃圾分类智能化化监管体系，同时具备可复制性和可扩展性。监管平台和固废平台对接提供生活垃圾收集数据，进行统计分析，并提供曲线图等可视化展示功能，使城市管理者能及时掌握城市生活垃圾收集产生、分布、资源投入、人员工作效率等情况，为城市规划制定、资源投入，基础设施建设安排提供决策支持。

二、项目建设内容

项目建设内容包括:桐乡市生活垃圾分类前端收集智能化基础建设，对居民垃圾投放与收集智能化监管，每个点位配套监管平台建设，并对接固废大数据监管平台。对全市范围内的居民多方位垃圾分类的宣传，进一步提高了生活垃圾分类的知晓率及参与率，营造了“人人有责，积极参与”的良好氛围；建设完善的垃圾分类积分激励机制，充分调动居民参与垃圾分类的积极性。本项目总共涉及桐乡市辖区内18个社区、6个村：东兴社区、学前社区、永宁社区、文博社区、庆丰社区、凤鸣社区、环南社区、文昌社区、百乐社区、大发社区、革新村、秋韵社区、振东社区、银菊社区、九曲社区、庆丰村、城东村、三新村、春晖社区、城南村、杨家门社区、凤凰社区、东方红村、逾桥村。

三、采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡市生活垃圾投放亭人工智能管理系统 | 套 | 81 |
| 2 | 桐乡市生活垃圾智能秤人工智能管理系统 | 套 | 3 |
| 3 | 垃圾分类投放亭--款式一（封闭式） | 套 | 10 |
| 4 | 垃圾分类投放亭--款式二（封闭式） | 套 | 2 |
| 5 | 垃圾分类投放亭--款式三（封闭式） | 套 | 1 |
| 6 | 垃圾分类投放亭--款式四（封闭式、带发袋机） | 套 | 27 |
| 7 | 垃圾分类投放亭--款式五（封闭式、带发袋机） | 套 | 22 |
| 8 | 垃圾分类投放亭--款式六（封闭式、带发袋机） | 套 | 4 |
| 9 | 垃圾分类投放亭--款式七（封闭式、带发袋机） | 套 | 6 |
| 10 | 集装箱投放驿站 | 套 | 4 |
| 11 | 智能电子称（带5年期4G无线带宽） | 台 | 3 |
| 12 | 智能投放中控台（带小件有害垃圾箱） | 套 | 5 |
| 13 | 生活垃圾分类智能投放箱体 | 套 | 20 |
| 14 | 生活垃圾分类智能投放箱体 （带易腐AI识别） | 套 | 8 |
| 15 | 发袋机 | 套 | 10 |
| 16 | 网络带宽（5年） | 点 | 86 |
| 17 | 监控设备 | 套 | 86 |
| 18 | 固废平台接入费用 | 点 | 84 |

三、设备技术要求表

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡市生活垃圾投放亭人工智能管理系统 | 详见下述“四、桐乡市生活垃圾投放亭人工智能管理系统功能详细要求”。 |
| 2 | 桐乡市生活垃圾智能秤人工智能管理系统 | 详见下述“四、桐乡市生活垃圾智能秤人工智能管理系统功能详细要求”。 |
| 3 | 垃圾分类投放亭--款式一 （封闭式） | 功能要求： 1、拍照功能：前端摄像头自动抓拍垃圾图片，并自动上传； 2、陌生人自动建库，自动识别：未入库的人脸，自动抓拍，并自动生成陌生人人脸库； 3、▲易腐垃圾抽检：易腐垃圾AI识别：识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 4、▲易腐垃圾投放监管： 4.1AI满桶识别，识别速度 1s以内，准确率90%以上； 4.2易腐垃圾AI识别：识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 4.3 连续投放行为识别，减少同一个人多次投放重复数据提交； 5、其他/可回收投放监管：AI满桶识别，识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 6、人脸识别：每次投放人脸识别，识别出投放错误，10秒内自动发送提醒信息，通知居民、物业或桐管员；如果已经标记入库人脸并带有电话号码，自动发送短信提醒投放者； 7、▲分类亭大屏数据展示要求：每一次垃圾投放，自动识别投放质量，并显示在分类亭大屏幕上，包括以下信息：投放者人脸信息、投放垃圾照片、小区投放排名、易腐垃圾投放识别结果； 8、数据对接：所有投放重量数据、人脸数据、垃圾投放图像、易腐垃圾投放质量必须实时接入桐乡固废监管平台，易腐垃圾投放识别准确率>90%； 9、空桶和重量识别：支持空桶、换桶自动识别，同时换桶重量后台自动匹配，并且自动归零； 10、▲满桶提醒：满桶识别，自动提醒物业或者相关工作人员换桶，通过短信或者微信消息； 11、投放视频监控：高清监控、数据留存30天，并且可以接入固废监管平台； 12、带洗手台； 13、带宣传功能，带声音提醒功能； 14、主控设备采用安全可靠的操作系统，能够实现远程升级、管理设备软件技术要有先进性。 技术参数： 1、亭体规格、材质、工艺：3400（长）*2000（宽）*2600（高），允许误差±20mm；亭子整体采用钢质材料（底板及正立面1.65m高度范围要求采用304不锈钢板，其余采用热镀锌钢板），要求结构坚固，美观大方（镀锌钢板表面表面用户外粉喷涂，局部增加防腐处理，标识、图案、logo等内容用整体采用优质户外粉喷塑工艺；不锈钢板表面（含标识、图案、logo等）采用户外UV打印），耐久性好。 2、投放口：5个 3、人脸识别半球： 200 万像素 分辨率 1920*1080 防浪涌，防静电，防雷设计 支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优人脸抓图、并减少重复抓拍 支持人脸区域曝光、区域增强、属性分析、同时最大检测 30 张人脸、并快速抓拍人脸 4、垃圾投放行为识别抓拍AI摄像头： 200 万像素； 分辨率1920*1080； 防浪涌，防静电，防雷设计； 支持对垃圾桶内图片进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优垃圾照片、并减少重复抓拍。 5、补光灯：工作电压：DC12V、防护等级：IP66 6、电动推杆：DC12V、24毫米每秒≥50KG 7、4G路由器：全网通 供电电压 +6V～+36V DC 待机功耗 约200mA@12V DC 工作功耗 约250mA@12V DC 工作环境 -35～+75ºC 8、重力传感器： 材质 铝合金； 工作电压 5~12VDC； 精度 10g 支持同时接入10个以上 9、工业交换机： 工作温度 -40C°~75C° 工作电压 9.6~60VDC三冗余电源输入 防护等级 IP30 10、工业显示器： 分辨率 1920*1080 亮度 ≥300cd/m2 输入电压 AC110-220V 整机功率 ≤40W 待机功率 ≤1W 使用环境 相对湿度≤80%、存储湿度-10C°~60C°、使用湿度0~40C° 11、工控主板：工业级主控板，工作温度 -20℃~60℃，工作湿度 5%~95%相对湿度 无冷凝。（投标时提供第三方检测机构出具检测报告） |
| 4 | 垃圾分类投放亭--款式二 （封闭式） | 功能要求： 1、拍照功能：前端摄像头自动抓拍垃圾图片，并自动上传； 2、陌生人自动建库，自动识别：未入库的人脸，自动抓拍，并自动生成陌生人人脸库； 3、▲易腐垃圾抽检：易腐垃圾AI识别：识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 4、▲易腐垃圾投放监管： 4.1AI满桶识别，识别速度 1s以内，准确率90%以上； 4.2易腐垃圾AI识别：识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 4.3 连续投放行为识别，减少同一个人多次投放重复数据提交； 5、其他/可回收投放监管：AI满桶识别，识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 6、人脸识别：每次投放人脸识别，识别出投放错误，10秒内自动发送提醒信息，通知居民、物业或桐管员；如果已经标记入库人脸并带有电话号码，自动发送短信提醒投放者； 7、▲分类亭大屏数据展示要求：每一次垃圾投放，自动识别投放质量，并显示在分类亭大屏幕上，包括以下信息：投放者人脸信息、投放垃圾照片、小区投放排名、易腐垃圾投放识别结果； 8、数据对接：所有投放重量数据、人脸数据、垃圾投放图像、易腐垃圾投放质量必须实时接入桐乡固废监管平台，易腐垃圾投放识别准确率>90%； 9、空桶和重量识别：支持空桶、换桶自动识别，同时换桶重量后台自动匹配，并且自动归零； 10、▲满桶提醒：满桶识别，自动提醒物业或者相关工作人员换桶，通过短信或者微信消息； 11、投放视频监控：高清监控、数据留存30天，并且可以接入固废监管平台； 12、带洗手台； 13、带宣传功能，带声音提醒功能； 14、主控设备采用安全可靠的操作系统，能够实现远程升级、管理设备软件技术要有先进性。 技术参数： 1、亭体规格、材质：4800（长）*2000（宽）*2600（高），允许误差±20mm；亭子整体采用钢质材料（底板及正立面1.65m高度范围要求采用304不锈钢板，其余采用热镀锌钢板），要求结构坚固，美观大方（镀锌钢板表面表面用户外粉喷涂，局部增加防腐处理，标识、图案、logo等内容用整体采用优质户外粉喷塑工艺；不锈钢板表面（含标识、图案、logo等）采用户外UV打印），耐久性好。 2、投放口：7个 3、人脸识别半球： 200 万像素 分辨率 1920*1080 防浪涌，防静电，防雷设计 支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优人脸抓图、并减少重复抓拍 支持人脸区域曝光、区域增强、属性分析、同时最大检测 30 张人脸、并快速抓拍人脸 4、垃圾投放行为识别抓拍AI摄像头： 200 万像素； 分辨率1920*1080； 防浪涌，防静电，防雷设计； 支持对垃圾桶内图片进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优垃圾照片、并减少重复抓拍。 5、补光灯：工作电压：DC12V、防护等级：IP66 6、电动推杆：DC12V、24毫米每秒≥50KG 7、4G路由器：全网通 供电电压 +6V～+36V DC 待机功耗 约200mA@12V DC 工作功耗 约250mA@12V DC 工作环境 -35～+75ºC 8、重力传感器： 材质 铝合金； 工作电压 5~12VDC； 精度 10g 支持同时接入10个以上 9、工业交换机： 工作温度 -40C°~75C° 工作电压 9.6~60VDC三冗余电源输入 防护等级 IP30 10、工业显示器： 分辨率 1920*1080 亮度 ≥300cd/m2 输入电压 AC110-220V 整机功率 ≤40W 待机功率 ≤1W 使用环境 相对湿度≤80%、存储湿度-10C°~60C°、使用湿度0~40C° 11、工控主板：工业级主控板，工作温度 -20℃~60℃，工作湿度 5%~95%相对湿度 无冷凝。（投标时提供第三方检测机构出具检测报告） |
| 5 | 垃圾分类投放亭--款式三 （封闭式） | 功能要求： 1、拍照功能：前端摄像头自动抓拍垃圾图片，并自动上传； 2、陌生人自动建库，自动识别：未入库的人脸，自动抓拍，并自动生成陌生人人脸库； 3、▲易腐垃圾抽检：易腐垃圾AI识别：识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 4、▲易腐垃圾投放监管： 4.1AI满桶识别，识别速度 1s以内，准确率90%以上； 4.2易腐垃圾AI识别：识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 4.3 连续投放行为识别，减少同一个人多次投放重复数据提交； 5、其他/可回收投放监管：AI满桶识别，识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 6、人脸识别：每次投放人脸识别，识别出投放错误，10秒内自动发送提醒信息，通知居民、物业或桐管员；如果已经标记入库人脸并带有电话号码，自动发送短信提醒投放者； 7、▲分类亭大屏数据展示要求：每一次垃圾投放，自动识别投放质量，并显示在分类亭大屏幕上，包括以下信息：投放者人脸信息、投放垃圾照片、小区投放排名、易腐垃圾投放识别结果； 8、数据对接：所有投放重量数据、人脸数据、垃圾投放图像、易腐垃圾投放质量必须实时接入桐乡固废监管平台，易腐垃圾投放识别准确率>90%； 9、空桶和重量识别：支持空桶、换桶自动识别，同时换桶重量后台自动匹配，并且自动归零； 10、▲满桶提醒：满桶识别，自动提醒物业或者相关工作人员换桶，通过短信或者微信消息； 11、投放视频监控：高清监控、数据留存30天，并且可以接入固废监管平台； 12、带洗手台； 13、带宣传功能，带声音提醒功能； 14、主控设备采用安全可靠的操作系统，能够实现远程升级、管理设备软件技术要有先进性。 技术参数： 1、亭体规格、材质：4800（长）*1000（宽）*2600（高），允许误差±20mm；亭子整体采用钢质材料（底板及正立面1.65m高度范围要求采用304不锈钢板，其余采用热镀锌钢板），要求结构坚固，美观大方（镀锌钢板表面表面用户外粉喷涂，局部增加防腐处理，标识、图案、logo等内容用整体采用优质户外粉喷塑工艺；不锈钢板表面（含标识、图案、logo等）采用户外UV打印），耐久性好。 2、投放口：7个 3、人脸识别半球： 200 万像素 分辨率 1920*1080 防浪涌，防静电，防雷设计 支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优人脸抓图、并减少重复抓拍 支持人脸区域曝光、区域增强、属性分析、同时最大检测 30 张人脸、并快速抓拍人脸 4、垃圾投放行为识别抓拍AI摄像头： 200 万像素； 分辨率1920*1080； 防浪涌，防静电，防雷设计； 支持对垃圾桶内图片进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优垃圾照片、并减少重复抓拍。 5、补光灯：工作电压：DC12V、防护等级：IP66 6、电动推杆：DC12V、24毫米每秒≥50KG 7、4G路由器：全网通 供电电压 +6V～+36V DC 待机功耗 约200mA@12V DC 工作功耗 约250mA@12V DC 工作环境 -35～+75ºC 8、重力传感器： 材质 铝合金； 工作电压 5~12VDC； 精度 10g 支持同时接入10个以上 9、工业交换机： 工作温度 -40C°~75C° 工作电压 9.6~60VDC三冗余电源输入 防护等级 IP30 10、工业显示器： 分辨率 1920*1080 亮度 ≥300cd/m2 输入电压 AC110-220V 整机功率 ≤40W 待机功率 ≤1W 使用环境 相对湿度≤80%、存储湿度-10C°~60C°、使用湿度0~40C° 11、工控主板：工业级主控板，工作温度 -20℃~60℃，工作湿度 5%~95%相对湿度 无冷凝。（投标时提供第三方检测机构出具检测报告） |
| 6 | 垃圾分类投放亭--款式四 （封闭式、带发袋机） | 功能要求： 1、拍照功能：前端摄像头自动抓拍垃圾图片，并自动上传； 2、陌生人自动建库，自动识别：未入库的人脸，自动抓拍，并自动生成陌生人人脸库； 3、人脸识别和居民磁卡绑定； 4、扫码扣积分，发放垃圾袋：居民移动端自动生成二维码，发袋机扫描二维码，自动发放垃圾袋； 5、发袋机功能： 身份识别：支持人脸识别、刷卡、二维码； 通过微信小程序，扫二维码发垃圾袋； 垃圾袋尺寸10L 460*530*0.025。 6、▲易腐垃圾抽检：易腐垃圾AI识别，识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 7、▲易腐垃圾投放监管： 7.1 AI满桶识别，识别速度 1s以内，准确率90％以上； 7.2 易腐垃圾AI识别，识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 7.3 连续投放行为识别，减少同一个人多次投放重复数据提交； 8、其他/可回收投放监管：AI满桶识别：识别速度 1s以内，准确率90％以上，称重计量（带校准功能）； 9、人脸识别：每次投放人脸识别，识别出投放错误，10秒内自动发送提醒信息、通知物业、志愿者、城管管理员；如果已经标记入库人脸并带有电话号码，自动发送短信提醒投放者； 10、▲分类亭大屏数据展示要求：每一次垃圾投放，自动识别投放质量，并显示在分类亭大屏幕上，包括以下信息：投放者人脸信息、投放垃圾照片、小区投放排名、易腐垃圾投放识别结果； 11、数据对接：所有投放重量数据、人脸数据、垃圾投放图像、易腐垃圾投放质量必须实时接入桐乡固废监管平台，易腐垃圾投放识别准确率>90%； 12、空桶和重量识别：支持空桶、换桶自动识别，同时换桶重量后台自动匹配，并且自动归零； 13、▲满桶提醒：满桶识别，自动提醒物业或者相关工作人员换桶，通过短信或者微信消息； 14、投放视频监控：高清监控、数据留存20天，并且可以接入固废监管平台； 15、带洗手台； 16、带宣传功能，带声音提醒功能； 17、主控设备采用安全可靠的操作系统，能够实现远程升级、管理设备软件技术要有先进性。 技术参数： 1、亭体规格、材质：4100（长）*2000（宽）*2600（高），允许误差±20mm；亭子整体采用钢质材料（底板及正立面1.65m高度范围要求采用304不锈钢板，其余采用热镀锌钢板），要求结构坚固，美观大方（镀锌钢板表面表面用户外粉喷涂，局部增加防腐处理，标识、图案、logo等内容用整体采用优质户外粉喷塑工艺；不锈钢板表面（含标识、图案、logo等）采用户外UV打印），耐久性好。 2、投放口：5个 3、人脸识别半球： 200 万像素； 分辨率 1920*1080； 防浪涌，防静电，防雷设计； 支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优人脸抓图、并减少重复抓拍； 支持人脸区域曝光、区域增强、属性分析、同时最大检测 30 张人脸、并快速抓拍人脸。 4、垃圾投放行为识别抓拍AI摄像头： 200 万像素； 分辨率1920*1080； 防浪涌，防静电，防雷设计； 支持对垃圾桶内图片进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优垃圾照片、并减少重复抓拍。 5、补光灯：工作电压：DC12V、防护等级：IP66 6、电动推杆：DC12V、24毫米每秒≥50KG 7、4G路由器：全网通 供电电压 +6V～+36V DC 待机功耗 约200mA@12V DC 工作功耗 约250mA@12V DC 工作环境 -35～+75ºC 8、重力传感器： 材质 铝合金； 工作电压 5~12VDC； 精度 10g 支持同时接入10个以上 9、工业交换机： 工作温度 -40C°~75C° 工作电压 9.6~60VDC三冗余电源输入 防护等级 IP30 10、工业显示器： 分辨率 1920*1080 亮度 ≥300cd/m2 输入电压 AC110-220V 整机功率 ≤40W 待机功率 ≤1W 使用环境 相对湿度≤80%、存储湿度-10C°~60C°、使用湿度0~40C° 11、工控主板：工业级主控板，工作温度 -20℃~60℃，工作湿度 5%~95%相对湿度 无冷凝。（投标时提供第三方检测机构出具检测报告） |
| 7 | 垃圾分类投放亭--款式五 （封闭式、带发袋机） | 功能要求： 1、拍照功能：前端摄像头自动抓拍垃圾图片，并自动上传； 2、陌生人自动建库，自动识别：未入库的人脸，自动抓拍，并自动生成陌生人人脸库； 3、人脸识别和居民磁卡绑定； 4、扫码扣积分，发放垃圾袋：居民移动端自动生成二维码，发袋机扫描二维码，自动发放垃圾袋； 5、发袋机功能： 身份识别：支持人脸识别、刷卡、二维码； 通过微信小程序，扫二维码发垃圾袋； 垃圾袋尺寸10L 460*530*0.025。 6、▲易腐垃圾抽检：易腐垃圾AI识别，识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 7、▲易腐垃圾投放监管： 7.1 AI满桶识别，识别速度 1s以内，准确率90％以上； 7.2 易腐垃圾AI识别，识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 7.3 连续投放行为识别，减少同一个人多次投放重复数据提交； 8、其他/可回收投放监管：AI满桶识别：识别速度 1s以内，准确率90％以上，称重计量（带校准功能）； 9、人脸识别：每次投放人脸识别，识别出投放错误，10秒内自动发送提醒信息、通知物业、志愿者、城管管理员；如果已经标记入库人脸并带有电话号码，自动发送短信提醒投放者； 10、▲分类亭大屏数据展示要求：每一次垃圾投放，自动识别投放质量，并显示在分类亭大屏幕上，包括以下信息：投放者人脸信息、投放垃圾照片、小区投放排名、易腐垃圾投放识别结果； 11、数据对接：所有投放重量数据、人脸数据、垃圾投放图像、易腐垃圾投放质量必须实时接入桐乡固废监管平台，易腐垃圾投放识别准确率>90%； 12、空桶和重量识别：支持空桶、换桶自动识别，同时换桶重量后台自动匹配，并且自动归零； 13、▲满桶提醒：满桶识别，自动提醒物业或者相关工作人员换桶，通过短信或者微信消息； 14、投放视频监控：高清监控、数据留存20天，并且可以接入固废监管平台； 15、带洗手台； 16、带宣传功能，带声音提醒功能； 17、主控设备采用安全可靠的操作系统，能够实现远程升级、管理设备软件技术要有先进性。 技术参数： 1、亭体规格、材质：4100（长）*1000（宽）*2600（高），允许误差±20mm；亭子整体采用钢质材料（底板及正立面1.65m高度范围要求采用304不锈钢板，其余采用热镀锌钢板），要求结构坚固，美观大方（镀锌钢板表面表面用户外粉喷涂，局部增加防腐处理，标识、图案、logo等内容用整体采用优质户外粉喷塑工艺；不锈钢板表面（含标识、图案、logo等）采用户外UV打印），耐久性好。 2、投放口：5个 3、人脸识别半球： 200 万像素； 分辨率 1920*1080； 防浪涌，防静电，防雷设计； 支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优人脸抓图、并减少重复抓拍； 支持人脸区域曝光、区域增强、属性分析、同时最大检测 30 张人脸、并快速抓拍人脸。 4、垃圾投放行为识别抓拍AI摄像头： 200 万像素； 分辨率1920*1080； 防浪涌，防静电，防雷设计； 支持对垃圾桶内图片进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优垃圾照片、并减少重复抓拍。 5、补光灯：工作电压：DC12V、防护等级：IP66 6、电动推杆：DC12V、24毫米每秒≥50KG 7、4G路由器：全网通 供电电压 +6V～+36V DC 待机功耗 约200mA@12V DC 工作功耗 约250mA@12V DC 工作环境 -35～+75ºC 8、重力传感器： 材质 铝合金； 工作电压 5~12VDC； 精度 10g 支持同时接入10个以上 9、工业交换机： 工作温度 -40C°~75C° 工作电压 9.6~60VDC三冗余电源输入 防护等级 IP30 10、工业显示器： 分辨率 1920*1080 亮度 ≥300cd/m2 输入电压 AC110-220V 整机功率 ≤40W 待机功率 ≤1W 使用环境 相对湿度≤80%、存储湿度-10C°~60C°、使用湿度0~40C° 11、工控主板：工业级主控板，工作温度 -20℃~60℃，工作湿度 5%~95%相对湿度 无冷凝。（投标时提供第三方检测机构出具检测报告） |
| 8 | 垃圾分类投放亭--款式六 （封闭式、带发袋机） | 功能要求： 1、拍照功能：前端摄像头自动抓拍垃圾图片，并自动上传； 2、陌生人自动建库，自动识别：未入库的人脸，自动抓拍，并自动生成陌生人人脸库； 3、人脸识别和居民磁卡绑定； 4、扫码扣积分，发放垃圾袋：居民移动端自动生成二维码，发袋机扫描二维码，自动发放垃圾袋； 5、发袋机功能： 身份识别：支持人脸识别、刷卡、二维码； 通过微信小程序，扫二维码发垃圾袋； 垃圾袋尺寸10L 460*530*0.025。 6、▲易腐垃圾抽检：易腐垃圾AI识别，识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 7、▲易腐垃圾投放监管： 7.1 AI满桶识别，识别速度 1s以内，准确率90％以上； 7.2 易腐垃圾AI识别，识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 7.3 连续投放行为识别，减少同一个人多次投放重复数据提交； 8、其他/可回收投放监管：AI满桶识别：识别速度 1s以内，准确率90％以上，称重计量（带校准功能）； 9、人脸识别：每次投放人脸识别，识别出投放错误，10秒内自动发送提醒信息、通知物业、志愿者、城管管理员；如果已经标记入库人脸并带有电话号码，自动发送短信提醒投放者； 10、▲分类亭大屏数据展示要求：每一次垃圾投放，自动识别投放质量，并显示在分类亭大屏幕上，包括以下信息：投放者人脸信息、投放垃圾照片、小区投放排名、易腐垃圾投放识别结果； 11、数据对接：所有投放重量数据、人脸数据、垃圾投放图像、易腐垃圾投放质量必须实时接入桐乡固废监管平台，易腐垃圾投放识别准确率>90%； 12、空桶和重量识别：支持空桶、换桶自动识别，同时换桶重量后台自动匹配，并且自动归零； 13、▲满桶提醒：满桶识别，自动提醒物业或者相关工作人员换桶，通过短信或者微信消息； 14、投放视频监控：高清监控、数据留存20天，并且可以接入固废监管平台； 15、带洗手台； 16、带宣传功能，带声音提醒功能； 17、主控设备采用安全可靠的操作系统，能够实现远程升级、管理设备软件技术要有先进性。 技术参数： 1、亭体规格、材质：4800（长）*2000（宽）*2600（高），允许误差±20mm；亭子整体采用钢质材料（底板及正立面1.65m高度范围要求采用304不锈钢板，其余采用热镀锌钢板），要求结构坚固，美观大方（镀锌钢板表面表面用户外粉喷涂，局部增加防腐处理，标识、图案、logo等内容用整体采用优质户外粉喷塑工艺；不锈钢板表面（含标识、图案、logo等）采用户外UV打印），耐久性好。 2、投放口：6个 3、人脸识别半球： 200 万像素； 分辨率 1920*1080； 防浪涌，防静电，防雷设计； 支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优人脸抓图、并减少重复抓拍； 支持人脸区域曝光、区域增强、属性分析、同时最大检测 30 张人脸、并快速抓拍人脸。 4、垃圾投放行为识别抓拍AI摄像头： 200 万像素； 分辨率1920*1080； 防浪涌，防静电，防雷设计； 支持对垃圾桶内图片进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优垃圾照片、并减少重复抓拍。 5、补光灯：工作电压：DC12V、防护等级：IP66 6、电动推杆：DC12V、24毫米每秒≥50KG 7、4G路由器：全网通 供电电压 +6V～+36V DC 待机功耗 约200mA@12V DC 工作功耗 约250mA@12V DC 工作环境 -35～+75ºC 8、重力传感器： 材质 铝合金； 工作电压 5~12VDC； 精度 10g 支持同时接入10个以上 9、工业交换机： 工作温度 -40C°~75C° 工作电压 9.6~60VDC三冗余电源输入 防护等级 IP30 10、工业显示器： 分辨率 1920*1080 亮度 ≥300cd/m2 输入电压 AC110-220V 整机功率 ≤40W 待机功率 ≤1W 使用环境 相对湿度≤80%、存储湿度-10C°~60C°、使用湿度0~40C° 11、工控主板：工业级主控板，工作温度 -20℃~60℃，工作湿度 5%~95%相对湿度 无冷凝。（投标时提供第三方检测机构出具检测报告） |
| 9 | 垃圾分类投放亭--款式七 （封闭式、带发袋机） | 功能要求： 1、拍照功能：前端摄像头自动抓拍垃圾图片，并自动上传； 2、陌生人自动建库，自动识别：未入库的人脸，自动抓拍，并自动生成陌生人人脸库； 3、人脸识别和居民磁卡绑定； 4、扫码扣积分，发放垃圾袋：居民移动端自动生成二维码，发袋机扫描二维码，自动发放垃圾袋； 5、发袋机功能： 身份识别：支持人脸识别、刷卡、二维码； 通过微信小程序，扫二维码发垃圾袋； 垃圾袋尺寸10L 460*530*0.025。 6、▲易腐垃圾抽检：易腐垃圾AI识别，识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 7、▲易腐垃圾投放监管： 7.1 AI满桶识别，识别速度 1s以内，准确率90％以上； 7.2 易腐垃圾AI识别，识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 7.3 连续投放行为识别，减少同一个人多次投放重复数据提交； 8、其他/可回收投放监管：AI满桶识别：识别速度 1s以内，准确率90％以上，称重计量（带校准功能）； 9、人脸识别：每次投放人脸识别，识别出投放错误，10秒内自动发送提醒信息、通知物业、志愿者、城管管理员；如果已经标记入库人脸并带有电话号码，自动发送短信提醒投放者； 10、▲分类亭大屏数据展示要求：每一次垃圾投放，自动识别投放质量，并显示在分类亭大屏幕上，包括以下信息：投放者人脸信息、投放垃圾照片、小区投放排名、易腐垃圾投放识别结果； 11、数据对接：所有投放重量数据、人脸数据、垃圾投放图像、易腐垃圾投放质量必须实时接入桐乡固废监管平台，易腐垃圾投放识别准确率>90%； 12、空桶和重量识别：支持空桶、换桶自动识别，同时换桶重量后台自动匹配，并且自动归零； 13、▲满桶提醒：满桶识别，自动提醒物业或者相关工作人员换桶，通过短信或者微信消息； 14、投放视频监控：高清监控、数据留存20天，并且可以接入固废监管平台； 15、带洗手台； 16、带宣传功能，带声音提醒功能； 17、主控设备采用安全可靠的操作系统，能够实现远程升级、管理设备软件技术要有先进性。 技术参数： 1、亭体规格、材质：4800（长）*1000（宽）*2600（高），允许误差±20mm；亭子整体采用钢质材料（底板及正立面1.65m高度范围要求采用304不锈钢板，其余采用热镀锌钢板），要求结构坚固，美观大方（镀锌钢板表面表面用户外粉喷涂，局部增加防腐处理，标识、图案、logo等内容用整体采用优质户外粉喷塑工艺；不锈钢板表面（含标识、图案、logo等）采用户外UV打印），耐久性好。 2、投放口：6个 3、人脸识别半球： 200 万像素； 分辨率 1920*1080； 防浪涌，防静电，防雷设计； 支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优人脸抓图、并减少重复抓拍； 支持人脸区域曝光、区域增强、属性分析、同时最大检测 30 张人脸、并快速抓拍人脸。 4、垃圾投放行为识别抓拍AI摄像头： 200 万像素； 分辨率1920*1080； 防浪涌，防静电，防雷设计； 支持对垃圾桶内图片进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优垃圾照片、并减少重复抓拍。 5、补光灯：工作电压：DC12V、防护等级：IP66 6、电动推杆：DC12V、24毫米每秒≥50KG 7、4G路由器：全网通 供电电压 +6V～+36V DC 待机功耗 约200mA@12V DC 工作功耗 约250mA@12V DC 工作环境 -35～+75ºC 8、重力传感器： 材质 铝合金； 工作电压 5~12VDC； 精度 10g 支持同时接入10个以上 9、工业交换机： 工作温度 -40C°~75C° 工作电压 9.6~60VDC三冗余电源输入 防护等级 IP30 10、工业显示器： 分辨率 1920*1080 亮度 ≥300cd/m2 输入电压 AC110-220V 整机功率 ≤40W 待机功率 ≤1W 使用环境 相对湿度≤80%、存储湿度-10C°~60C°、使用湿度0~40C° 11、工控主板：工业级主控板，工作温度 -20℃~60℃，工作湿度 5%~95%相对湿度 无冷凝。（投标时提供第三方检测机构出具检测报告） |
| 10 | 集装箱投放驿站 | 功能要求： 1、拍照功能：前端摄像头自动抓拍垃圾图片，并自动上传； 2、陌生人自动建库，自动识别：未入库的人脸，自动抓拍，并自动生成陌生人人脸库； 3、人脸识别和居民磁卡绑定； 4、扫码扣积分，发放垃圾袋：居民移动端自动生成二维码，发袋机扫描二维码，自动发放垃圾袋； 5、发袋机功能： 身份识别：支持人脸识别、刷卡、二维码； 通过微信小程序，扫二维码发垃圾袋； 垃圾袋尺寸10L 460*530*0.025。 6、▲易腐垃圾抽检：易腐垃圾AI识别，识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 7、▲易腐垃圾投放监管： 7.1 AI满桶识别，识别速度 1s以内，准确率90％以上； 7.2 易腐垃圾AI识别，识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 7.3 连续投放行为识别，减少同一个人多次投放重复数据提交； 8、其他/可回收投放监管：AI满桶识别：识别速度 1s以内，准确率90％以上，称重计量（带校准功能）； 9、人脸识别：每次投放人脸识别，识别出投放错误，10秒内自动发送提醒信息、通知物业、志愿者、城管管理员；如果已经标记入库人脸并带有电话号码，自动发送短信提醒投放者； 10、▲分类亭大屏数据展示要求：每一次垃圾投放，自动识别投放质量，并显示在分类亭大屏幕上，包括以下信息：投放者人脸信息、投放垃圾照片、小区投放排名、易腐垃圾投放识别结果； 11、数据对接：所有投放重量数据、人脸数据、垃圾投放图像、易腐垃圾投放质量必须实时接入桐乡固废监管平台，易腐垃圾投放识别准确率>90%； 12、空桶和重量识别：支持空桶、换桶自动识别，同时换桶重量后台自动匹配，并且自动归零； 13、▲满桶提醒：满桶识别，自动提醒物业或者相关工作人员换桶，通过短信或者微信消息； 14、投放视频监控：高清监控、数据留存20天，并且可以接入固废监管平台； 15、带洗手台； 16、带宣传功能，带声音提醒功能； 17、主控设备采用安全可靠的操作系统，能够实现远程升级、管理设备软件技术要有先进性。 技术参数： 1、集装箱驿站规格、材质：6000（长）*3000（宽）*2800（高），允许误差±20mm；集装箱整体采用钢质材料（底板及正立面1.85m高度范围要求采用304不锈钢板，其余采用热镀锌钢板），要求结构坚固，美观大方（镀锌钢板表面表面用户外粉喷涂，局部增加防腐处理，标识、图案、logo等内容用整体采用优质户外粉喷塑工艺；不锈钢板表面（含标识、图案、logo等）采用户外UV打印），耐久性好。 2、投放口：7个 3、人脸识别半球： 200 万像素； 分辨率 1920*1080； 防浪涌，防静电，防雷设计； 支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优人脸抓图、并减少重复抓拍； 支持人脸区域曝光、区域增强、属性分析、同时最大检测 30 张人脸、并快速抓拍人脸。 4、垃圾投放行为识别抓拍AI摄像头： 200 万像素； 分辨率1920*1080； 防浪涌，防静电，防雷设计； 支持对垃圾桶内图片进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优垃圾照片、并减少重复抓拍。 5、补光灯：工作电压：DC12V、防护等级：IP66 6、电动推杆：DC12V、24毫米每秒≥50KG 7、4G路由器：全网通 供电电压 +6V～+36V DC 待机功耗 约200mA@12V DC 工作功耗 约250mA@12V DC 工作环境 -35～+75ºC 8、重力传感器： 材质 铝合金； 工作电压 5~12VDC； 精度 10g 支持同时接入10个以上 9、工业交换机： 工作温度 -40C°~75C° 工作电压 9.6~60VDC三冗余电源输入 防护等级 IP30 10、工业显示器： 分辨率 1920*1080 亮度 ≥300cd/m2 输入电压 AC110-220V 整机功率 ≤40W 待机功率 ≤1W 使用环境 相对湿度≤80%、存储湿度-10C°~60C°、使用湿度0~40C° 11、工控主板：工业级主控板，工作温度 -20℃~60℃，工作湿度 5%~95%相对湿度 无冷凝。（投标时提供第三方检测机构出具检测报告） |
| 11 | 智能电子秤 | 功能要求： 1、身份识别：通过RFID芯片读取居民基本信息； 2、称重到户：称重计量，带校准功能，垃圾重量与投放者关联； 3、拍照功能：前端摄像头自动抓拍垃圾图片，并自动上传； 4、▲易腐垃圾中自动识别非易腐垃圾：易腐垃圾AI识别，识别速度1s以内，准确率90%以上； 5、▲实时数据展示要求：每一次垃圾投放，自动识别投放质量，并显示在分类亭大屏幕上，包括以下信息：投放者身份信息、 投放垃圾照片、易腐垃圾投放识别结果 ； 6、数据对接：所有投放重量数据、人脸数据、垃圾投放图像、易腐垃圾投放质量必须实时接入桐乡固废监管平台，易腐垃圾投放识别准确率>90%； 7、带宣传功能，带声音提醒功能； 8、主控设备采用安全可靠的操作系统，能够实现远程升级、管理设备软件技术要有先进性。 技术参数： 1、电子秤材质：304不锈钢（喷涂处理+丝印，外观主要颜色可定制）； 2、垃圾投放行为识别抓拍AI摄像头： 200 万像素； 分辨率1920*1080； 防浪涌，防静电，防雷设计； 采用高性能AI芯片，基于深度学习的垃圾投放行为检测与信息提取，极大的提高了垃圾投放图像抓拍率、并减少重复抓拍； 支持垃圾投放图像及原图上传，垃圾投放图像编码质量可调。 3、补光灯：工作电压：DC12V、防护等级：IP66 4、电动推杆：DC12V、24毫米每秒≥50KG 5、4G路由器：全网通 供电电压 +6V～+36V DC 待机功耗 约200mA@12V DC 工作功耗 约250mA@12V DC 工作环境 -35～+75ºC 6、重力传感器： 材质 铝合金； 工作电压 5~12VDC； 精度 10g 支持同时接入10个以上 7、工业交换机： 工作温度 -40C°~75C° 工作电压 9.6~60VDC三冗余电源输入 防护等级 IP30 8、工业显示器： 分辨率 1920*1080 输入电压 12V 整机功率 ≤12W 待机功率 ≤3W 认证 CCC/FCC/CE/ROHS 工作温度0C°~50C° 储存温度-10C°~60C° 9、工控主板：工业级主控板，工作温度 -20℃~60℃，工作湿度 5%~95%相对湿度 无冷凝。（投标时提供第三方检测机构出具检测报告） |
| 12 | 智能投放中控台 （带小件有害垃圾箱） | 功能要求： 1、▲易腐垃圾抽检：易腐垃圾AI识别，识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 2、▲易腐垃圾投放监管： 2.1 AI满桶识别，识别速度 1s以内，准确率90％以上； 2.2易腐垃圾AI识别：识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 3、其他/可回收投放监管：AI满桶识别，识别速度 1s以内，准确率90％以上，称重计量（带校准功能）； 4、数据对接：所有投放重量数据、人脸数据、垃圾投放图像、易腐垃圾投放质量必须实时接入桐乡固废监管平台，易腐垃圾投放识别准确率>90%； 5、带有害垃圾箱，带洗手台； 6、带宣传功能，带声音提醒功能； 7、主控设备采用安全可靠的操作系统，能够实现远程升级、管理设备软件技术要有先进性。 技术参数： 1、材质、工艺：外壳用镀锌板，前面板和称主体用304不锈钢；整体采用优质户外粉喷塑工艺，局部增加防腐处理，标识采用户外UV打印； 2、垃圾投放行为识别抓拍AI摄像头： 200 万像素； 分辨率1920*1080； 防浪涌，防静电，防雷设计； 支持对垃圾桶内图片进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优垃圾照片、并减少重复抓拍。 3、补光灯：工作电压：DC12V、防护等级：IP66 4、4G路由器：全网通 供电电压 +6V～+36V DC 待机功耗 约200mA@12V DC 工作功耗 约250mA@12V DC 工作环境 -35～+75ºC 5、重力传感器： 材质 铝合金； 工作电压 5~12VDC； 精度 10g 支持同时接入10个以上 6、工业交换机： 工作温度 -40C°~75C° 工作电压 9.6~60VDC三冗余电源输入 防护等级 IP30 7、工业显示器： 分辨率 1920*1080 亮度 ≥300cd/m2 输入电压 AC110-220V 整机功率 ≤40W 待机功率 ≤1W 使用环境 相对湿度≤80%、存储湿度-10C°~60C°、使用湿度0~40C° 8、工控主板：工业级主控板，工作温度 -20℃~60℃，工作湿度 5%~95%相对湿度 无冷凝。（投标时提供第三方检测机构出具检测报告） |
| 13 | 生活垃圾分类 智能投放箱体 | 功能要求： 1、称重计量，带校准功能； 2、数据对接：所有投放重量数据、人脸数据、垃圾投放图像、易腐垃圾投放质量必须实时接入桐乡固废监管平台，易腐垃圾投放识别准确率>90%； 3、可以和中控台配合使用，主控设备采用安全可靠的操作系统。 技术参数： 1、箱体规格、材质及工艺： 700*900*1950，外壳用镀锌板，前面板和称主体用304不锈钢，整体采用优质户外粉喷塑工艺，局部增加防腐处理，标识采用户外UV打印； 2、投放口：1个 3、电动推杆：DC12V、24毫米每秒≥50KG 4、重力传感器： 材质 铝合金； 工作电压 5~12VDC； 精度 10g。 |
| 14 | 生活垃圾分类 智能投放箱体（带易腐AI识别） | 功能要求： 1、▲易腐垃圾投放监管： 1.1 AI满桶识别：识别速度 1s以内，准确率90％以上； 1.2 ▲易腐垃圾AI识别：识别速度 1s以内，准确率90%以上，称重计量（带校准功能）； 2、其他/可回收投放监管：AI满桶识别，识别速度 1s以内，准确率90％以上，称重计量（带校准功能）； 3、数据对接：所有投放重量数据、人脸数据、垃圾投放图像、易腐垃圾投放质量必须实时接入桐乡固废监管平台，易腐垃圾投放识别准确率>90%； 4、空桶和重量识别：支持空桶、换桶自动识别，同时换桶重量后台自动匹配，并且自动归零； 5、▲满桶提醒：满桶识别，通过短信或者微信消息自动提醒物业或者相关工作人员换桶； 6、可以和中控台配合使用，主控设备采用安全可靠的操作系统。 技术参数： 1、箱体规格、材质及工艺： 700*900*1950，外壳用镀锌板，前面板和称主体用304不锈钢，整体采用优质户外粉喷塑工艺，局部增加防腐处理，标识采用户外UV打印； 2、投放口：1个 3、垃圾投放行为识别抓拍AI摄像头： 200 万像素； 分辨率1920*1080； 防浪涌，防静电，防雷设计； 支持对垃圾桶内图片进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优垃圾照片、并减少重复抓拍。 4、补光灯：工作电压：DC12V、防护等级：IP66 5、电动推杆：DC12V、24毫米每秒≥50KG 6、重力传感器： 材质：铝合金； 工作电压 5~12VDC； 精度 10g。 |
| 15 | 发袋机 | 功能要求： 1、人脸识别和居民磁卡绑定； 2、扫码扣积分，发放垃圾袋：居民移动端自动生成二维码，发袋机扫描二维码，自动发放垃圾袋。 3、发袋机功能： 身份识别：支持人脸识别、刷卡、二维码 通过微信小程序，扫二维码发垃圾袋 垃圾袋尺寸10L 460*530*0.025 技术参数： 1、材质：镀锌板外壳，除雾加厚钢化玻璃 2、工艺：防紫外线喷涂 3、功率：220V/含制冷400W/不含制冷50W |

注：标“▲”属关键功能或指标，为实质性参数，必须现场演示，否则不计分。

桐乡市生活垃圾投放亭人工智能管理系统软件平台包含模块

| 序号 | 分类 | 系统名称 | 功能名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡市生活垃圾投放亭人工智能管理系统 （软件平台） | 系统配置模块 | 1、人员管理 |
|  |  |  | 2、物业管理 |
|  |  |  | 3、桐管员管理 |
|  |  |  | 5、监督员管理 |
|  |  |  | 6、短信发送 |
|  |  |  | 7、多媒体信息发布 |
| 2 |  | 设备管理 | 1、设备管理 |
|  |  |  | 2、摄像头管理 |
|  |  |  | 3、视频监控 |
| 3 |  | 大数据可视化 | 1、数据大屏 |
|  |  |  | 2、用户统计 |
|  |  |  | 3、总重量 |
|  |  |  | 4、分类合格率 |
|  |  |  | 5、投放趋势图 |
|  |  |  | 6、投放合格率趋势图 |
|  |  |  | 7、七日重量统计 |
|  |  |  | 8、投放质量排行 |
|  |  |  | 9、居民投放动态展示 |
|  |  |  | 10、地图数据汇总 |
|  |  |  | 11、设备状态 |
|  |  |  | 12、满桶消息提醒 |
| 4 |  | 物业/桐管员移动端功能 | 1、居民信息录入 |
|  |  |  | 2、投放记录 |
|  |  |  | 3、设备状态 |
|  |  |  | 4、满桶提醒 |
|  |  |  | 5、督导管理 |
|  |  |  | 6、巡查抽检 |
| 5 |  | 保洁员移动端功能 | 设备管理 |
|  |  |  | 满桶提醒 |
| 6 |  | 居民移动端功能 | 1、AI识别垃圾 |
|  |  |  | 2、投放记录 |
|  |  |  | 3、积分明细 |
|  |  |  | 4、垃圾袋兑换 |
|  |  |  | 5、积分商城 |
|  |  |  | 6、兑换记录 |

桐乡市生活垃圾智能秤人工智能管理系统软件平台包含模块

| 序号 | 分类 | 系统名称 | 功能名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡市生活垃圾投放亭人工智能管理系统 （软件平台） | 系统配置模块 | 1、人员管理 |
|  |  |  | 2、物业管理 |
|  |  |  | 3、收集员管理 |
|  |  |  | 5、监督员管理 |
|  |  |  | 6、短信发送 |
|  |  |  | 7、多媒体信息发布 |
| 2 |  | 设备管理 | 1、设备管理 |
| 3 |  | 大数据可视化 | 1、数据大屏 |
|  |  |  | 2、用户统计 |
|  |  |  | 3、总重量 |
|  |  |  | 4、分类合格率 |
|  |  |  | 5、投放趋势图 |
|  |  |  | 6、投放合格率趋势图 |
|  |  |  | 7、七日重量统计 |
|  |  |  | 8、投放质量排行 |
|  |  |  | 9、居民投放动态展示 |
|  |  |  | 10、地图数据汇总 |
|  |  |  | 11、设备状态 |
| 4 |  | 积分兑换后台功能 | 1、积分扣减 |
|  |  |  | 2、兑换记录 |
| 5 |  | 居民移动端功能 | 1、AI识别垃圾 |
|  |  |  | 2、投放记录 |
|  |  |  | 3、积分明细 |
|  |  |  | 4、垃圾袋兑换 |
|  |  |  | 5、积分商城 |
|  |  |  | - 兑换记录 |

四、平台功能详细要求

（一）桐乡市生活垃圾投放亭人工智能管理系统

1.系统配置

人员管理：对人员信息管理及维护，如新增、编辑、导入、导出等功能。

物业管理：物业信息管理与维护。

桐管员管理：对桐管员信息管理及维护，如新增和修改桐管员。

监督员管理：对监督员信息管理及维护，如新增和修改监督员。

保洁员管理：对保洁员信息管理及维护，如新增和修改保洁员。

短信发送：识别出投放错误，10秒内自动发送短信提醒投放者。

多媒体信息发布：分类亭显示屏宣传内容统一管理、发布。

2.设备管理

设备管理：对垃圾分类亭进行管理及维护，如设备添加，编辑等操作。

摄像头管理：对摄像头进行管理及维护，如设备添加，编辑等操作。

视频监控：对每个投放点进行监控。

3．大数据可视化

▲数据大屏：对指定地区收集数据进行归纳、分析、汇总且可视化展示，包括以下功能模块：

用户统计：当前地区平台所有注册用户。

参与率：当前地区参与投放垃圾的用户比例。

分类合格率：垃圾投放的正确比例。

总重量：是当前地区中某一时段所有收集的垃圾的重量。

投放趋势图：最近七天的投放趋势图，包括参与户数、合格数量、核查数量。

投放质量排行：当前地区的投放质量排行，按照垃圾分类正确率的不同，分为红码榜、绿码榜、黄码榜。

居民投放动态展示：实时滚动显示当前地区收集的数据信息，如人脸信息，投放重量，抓拍图片，投放结果。

地图数据汇总：当前地区每个下属地区当日0点至当前时间收集的总数据情况。

设备状态：实时显示当前设备状态。

满桶消息提醒：地图上显示并标记垃圾桶满桶的分类亭位置。

4．物业/桐管员移动端功能

居民信息录入：填写业主姓名、手机号、住址、人脸

投放记录：按照地区和时间的维度进行筛选,查看用户收集状况,投放结果,参与次数,投放重量等。

设备状态：实时显示当前设备状态。

满桶提醒：AI自动检测到垃圾桶满桶，立即进行消息提醒。

督导管理：接收督导任务，执行督导任务，并上报督导情况。

巡查抽检：定时巡查，完成规定的抽检任务。

5．保洁员移动端功能

设备状态：所负责区域内的分类亭运行情况，包括垃圾收集量、桶状态。

6．居民移动端功能

AI识别垃圾：按照地区和时间的维度进行筛选,查看用户的投放时间、投放结果、参与次数、投放重量等。

投放记录：居民可以查看近期自身参与垃圾分类投放情况。

积分明细：用户积分产生或消耗明细。

垃圾袋兑换：自动生成二维码，发袋机扫描二维码，自动发放垃圾袋。

积分商城：积分兑换商品。

兑换记录：用户兑换商品的详细记录。

（二）桐乡市生活垃圾智能秤人工智能管理系统

1.系统配置

人员管理：对人员信息管理及维护，如新增、编辑、导入、导出等功能。

物业管理：物业信息管理与维护。

收集员管理：对收集员信息管理及维护，如新增和修改收集员。

监督员管理：对监督员信息管理及维护，如新增和修改监督员。

短信发送：识别出投放错误，10秒内自动发送短信提醒投放者。

多媒体信息发布：智能秤显示屏宣传内容统一管理、发布。

2.设备管理

设备管理：对智能秤进行管理及维护，如设备添加，编辑等操作。

3．大数据可视化

▲数据大屏：对指定地区收集数据进行归纳、分析、汇总且可视化展示，包括以下功能模块：

用户统计：当前地区平台所有注册用户。

参与率：当前地区参与投放垃圾的用户比例。

分类合格率：垃圾投放的正确比例。

总重量：是当前地区中某一时段所有收集的垃圾的重量。

投放趋势图：最近七天的投放趋势图，包括参与户数、合格数量、核查数量。

投放质量排行：当前地区的投放质量排行，按照垃圾分类正确率的不同，分为红码榜、绿码榜、黄码榜。

居民投放动态展示：实时滚动显示当前地区收集的数据信息，如人脸信息，投放重量，抓拍图片，投放结果。

地图数据汇总：当前地区每个下属地区当日0点至当前时间收集的总数据情况。

设备状态：实时显示当前设备状态。

6．居民移动端功能

AI识别垃圾：按照地区和时间的维度进行筛选,查看用户的投放时间、投放结果、参与次数、投放重量等。

投放记录：居民可以查看近期自身参与垃圾分类投放情况。

积分明细：用户积分产生或消耗明细。

垃圾袋兑换：自动生成二维码，发袋机扫描二维码，自动发放垃圾袋。

积分商城：积分兑换商品。

兑换记录：用户兑换商品的详细记录。

五、桐乡市生活垃圾投放亭人工智能管理系统平台整体应用服务要求

1）满足不同地区述求，系统具备配置化，个性化能力。

2）保障系统平稳运行，需考虑系统安全，数据安全及相应的运维保障机制。

3）平台需考虑前瞻性，扩展性，兼容性与被兼容性。

4）本平台中标后须接入桐乡市固废大数据监管平台，对接费用包含在本项目报价中。投标人在投标文件中须提供所投软件能与桐乡市固废大数据监管平台的对接测试报告，不提供的投标文件将被视为无效。桐乡市固废大数据监管平台具体情况详询采购人。

六、培训要求：

为提高居民生活垃圾分类综合水平，创建文明宜居生活环境，中标单位中标后，根据各辖区实际需求，组织到桐乡市辖区18个小区、6个村进行设备平台、运行维护、系统运行等相关培训工作。

七、商务要求表

| 质保期 | 自通过验收之日起，整个项目电子设备质保1年、其他设备质保5年，并提供5年维护。 |
| --- | --- |
| 售后（技术）服务要求 | 1.服务响应及维护：中标人在项目维护周期内应组建本地运维团队，团队成员不少于5名。投标人可根据自身实力和项目特点增加人员数量。本地化运维工具及场所由中标人自行承担。团队能够提供完善可靠的技术支持，当出现故障半小时响应，现场服务能在2小时内到达，24小时解决问题，24个工作小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件给采购人（各使用主体）使用。系统维护期内包括故障排除、性能调优、技术咨询、系统与硬件优化、技术培训以及其他协调维护工作。在维护期内，除不可抗力等因素所造成的损害外，中标人必须免费提供维修服务。要求对所投产品应提供长期技术支持。如对产品有新的改进、增加新功能或者未适应最新标准所形成的最新版本，免费提供给引入单位。 2.服务期间采购人进行组织重大活动时，中标人必须免费提供现场技术人员支持，保障活动正常有序的进行。 3.备品备件：系统使用、维修保养过程中所必须的备品备件（备件数量不低于镇街采购量的5%）。 4.提供网络安全应急响应服务，建立网络安全事件应急响应机制，对出现的安全事件快速响应处置，以最大限度保障业务数据安全，减少或挽回业务损失。协助调查取证：包括对文件、痕迹、日志等信息进行协助调查取证。 5投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。 6.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。 7.中标人应对所供货物实行终身维修。 |
| 交货（服务）时间及 地点 | 时间：供应商在接到采购人书面供货通知后15日内完成交货。整体采购项目要求在2020年11月25日前通过验收。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 合同签署后七个工作日内支付合同总金额40%的预付款；2020年12月份支付合同总金额20%；整体项目验收合格满三个月后支付至合同总金额95%；整体项目验收合格满一年付清余款。 |
| 验 收 | 1、甲方须在乙方交付使用后，合同金额在30万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在30万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。 2、验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《桐乡市政府采购项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。 |
| 其 他 | 本项目招标代理服务费66489元，中标人在领取中标通知书时以电汇或转账方式汇入代理公司账户，各供应商在报价中自行考虑（收款单位: 浙江博宏工程管理咨询有限公司桐乡分公司； 开户银行：中国建设银行股份有限公司桐乡支行；银行账号：33001637227053005286）。 |

第四章  政府采购合同

桐 乡 市 政 府 采 购 合 同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照_________________________项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的垃圾分类智能管理设备采购及设备安装、集成、维护。

第三条 合同价款

1、本合同项下货物总价款为（大写）_________人民币，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第_________项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为_________；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为_________；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_________项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第__ ____项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的5%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_________种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向_________仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他

1、合同经甲、乙双方代表签章并经浙江博宏工程管理咨询有限公司鉴证后即行生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份交浙江博宏工程管理咨询有限公司存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量及金额

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 货物规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（人民币大写）： 元（￥ 元 ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此数量为预估数量，最终结算与支付应以各实际采购单位的实际采购量为依据，按乙方报价中的综合单价进行结算与支付。

2、供应商（中标人）在合同生效前提供上述“其中一款垃圾分类投放亭”至采购人指定地点进行现场封样。

第二条 交付时间

交付时间：接到采购人书面供货通知后15日内交付安装并完成验收。

第三条 交付方式

3.1乙方须在本协议规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

3.2乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第四条 质量要求

4.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本协议规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

4.2货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

4.3货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.4乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4.6乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

4.7货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

第五条 服务要求

5.1质保期：自通过验收之日起，整个项目电子设备质保1年、其他设备质保5年，并提供5年维护。

5.2服务响应及维护：乙方在项目维护周期内应组建本地运维团队，团队成员不少于5名。本地化运维工具及场所由乙方自行承担。团队能够提供完善可靠的技术支持，当出现故障半小时响应，现场服务能在2小时内到达，24小时解决问题，24个工作小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件给甲方（各使用主体）使用。系统维护期内包括故障排除、性能调优、技术咨询、系统与硬件优化、技术培训以及其他协调维护工作。在维护期内，除不可抗力等因素所造成的损害外，乙方必须免费提供维修服务。要求对所投产品应提供长期技术支持。如对产品有新的改进、增加新功能或者未适应最新标准所形成的最新版本，免费提供给引入单位。

5.3服务期间甲方进行组织重大活动时，乙方必须免费提供现场技术人员支持，保障活动正常有序的进行。

5.4备品备件：系统使用、维修保养过程中所必须的备品备件（备件数量不低于镇街采购量的5%）。

5.5提供网络安全应急响应服务，建立网络安全事件应急响应机制，对出现的安全事件快速响应处置，以最大限度保障业务数据安全，减少或挽回业务损失。协助调查取证：包括对文件、痕迹、日志等信息进行协助调查取证。

5.6出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

5.7乙方应对所供货物实行终身维修。

第六条 验收

6.1甲方须在乙方交付使用后，合同金额在30万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在30万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。

6.2验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《桐乡市政府采购项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

第七条 质量争议

7.1因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

7.2如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

7.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第八条 违约责任

8.1甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付协议总价的5%违约金。

8.2甲方未按协议约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

8.3乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，由甲方没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付协议总价5%的违约金，解除本协议。

8.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付协议总额的5‰的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，甲方有权解除协议，解除协议的通知自到达乙方时生效，并没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付协议总价5%的违约金。

8.5乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合协议规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并没收履约保证金，并由乙方向甲方支付协议金额50％的违约金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

8.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到协议约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.7乙方未按本协议的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按协议总价款的 5 %向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

第九条 不可抗力

9.1在执行协议期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行协议时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则协议履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受协议有关逾期责任制约。

9.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除协议。

9.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

甲方（采购人）：（盖章）

法定（授权）代表：            
电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方（招标代理机构）：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月   日

签约地点：

第五章  有关格式参考范例

- 一、 投标文件封面

正本（副本）

资格文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日  期：     年     月     日

- 二、资格文件参考格式

1. 投标函

致： 浙江博宏工程管理咨询有限公司

根据贵方                                 项目的招标公告（项目编号：             ），本人经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资格文件、技术商务文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查招标文件及其修改（如有），以及有关参考资料和附件，并已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性无异议。

4.本项目投标有效期自开标之日起 90日。

5.如中标，我方将按招标文件、投标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的数据或资料。

7.我方参与本项目前三年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.与本项目投标有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户银行：

银行帐号：

投  标  人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日   期：       年     月     日

2. 法定代表人（负责人）授权书

致：浙江博宏工程管理咨询有限公司

我         （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托         （姓名）以我方的名义参加          （项目名称），          （项目编号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、评标、签约等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人公章：

法定代表人（负责人）签字：

附：法定代表人身份证（正反面）

被授权人(代表)姓名：

职务：

联系电话：

附：被授权人身份证（正反面）

年    月    日

三、技术商务文件参考格式

1.投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料、专利证书的复印件附后。

投  标  人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日   期：       年     月     日

2.技术响应表

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  |  | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 品牌及规格型号 | 产地 | 性能及指标 |  |

注：1.详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“型号、配置及技术要求”有偏离的部分，如无偏离则不填。

2.标“▲”属关键功能或指标，为实质性参数，必须现场演示，否则不计分。

3.表格如不够,可按同样格式扩展。

投  标  人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日   期：       年     月     日

3.技术力量配备表

| 姓名 | 本项目拟任 岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格 证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和 职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够，可按同样格式扩展。

2、所获各类证书彩色扫描件附后。

投  标  人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日   期：       年     月     日

4.业绩一览表

| 用户名称 | 项目名称 | 项目金额（万元） | 实施时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：提供2017年以来的合同复印件加盖投标人公章。

投  标  人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日   期：       年     月     日

- 四、报价文件参考格式

1 、开标一览表

| 序号 | 名称 | 投标总报价 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市区生活垃圾分类设施（智能分类投放亭）采购项目 |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元整（￥ 元） |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格的形式。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备费、材料费、人工费、服务费、运输费、装卸费、安装调试费及其他一切费用维护等费用和企业管理费、利润、税金等所有费用。

3.本表后附投标报价明细表。

投  标  人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日   期：       年     月     日

投标报价明细表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡市生活垃圾投放亭人工智能管理系统 | 套 | 81 |  |  |
| 2 | 桐乡市生活垃圾智能秤人工智能管理系统 | 套 | 3 |  |  |
| 3 | 垃圾分类投放亭--款式一（封闭式） | 套 | 10 |  |  |
| 4 | 垃圾分类投放亭--款式二（封闭式） | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 垃圾分类投放亭--款式三（封闭式） | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 垃圾分类投放亭--款式四（封闭式、带发袋机） | 套 | 27 |  |  |
| 7 | 垃圾分类投放亭--款式五（封闭式、带发袋机） | 套 | 22 |  |  |
| 8 | 垃圾分类投放亭--款式六（封闭式、带发袋机） | 套 | 4 |  |  |
| 9 | 垃圾分类投放亭--款式七（封闭式、带发袋机） | 套 | 6 |  |  |
| 10 | 集装箱投放驿站 | 套 | 4 |  |  |
| 11 | 智能电子称（带5年期4G无线带宽） | 台 | 3 |  |  |
| 12 | 智能投放中控台（带小件有害垃圾箱） | 套 | 5 |  |  |
| 13 | 生活垃圾分类智能投放箱体 | 套 | 20 |  |  |
| 14 | 生活垃圾分类智能投放箱体 （带易腐AI识别） | 套 | 8 |  |  |
| 15 | 发袋机 | 套 | 10 |  |  |
| 16 | 网络带宽（5年） | 点 | 86 |  |  |
| 17 | 监控设备 | 套 | 86 |  |  |
| 18 | 固废平台接入费用（固定报价1000元/点） | 点 | 84 | 1000 |  |
| 总计金额 人民币（大写）： 元整 （小写）： 元 |  |  |  |  |  |

注：1、报价明细表总计金额应与开标一览表中的投标总报价金额一致。

投  标  人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日   期：       年     月     日

2、小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投  标  人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日   期：       年     月     日

注：1.本函为小微企业提供。

3、监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投  标  人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日   期：       年     月     日

- 第六章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1. 采购代理机构将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购代理机构从“政采云”平台专家库里随机抽取，采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

- 二、评标原则

2. 投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

3. 本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以总得分最高者为本项目中标人。总得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。总得分且报价相同的，按照技术商务得分由高到低顺序推荐。

4.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审，产生技术商务分。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

5.评审结果经采购人确定后，浙江博宏工程管理咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并按期签发中标通知书。

- 注意事项

6．评标委员会在评审过程中提出的询标内容将通过“政采云”平台在线询标系统发至相关投标人，投标人需通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，投标人未按询标规定的时间内在“政采云”平台在线询标系统作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 四、评分标准

| 评分 内容 | 细则 | 细则内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《小微企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 |  | 0-30分 |
| 商务 技术 70分 | 投标人综合实力 | 根据投标人财务状况、企业社会信誉、专利、知名度、无违法违规记录等情况等，由评标委员会横向比较后赋分； |  | 4～6分 |
|  | 项目整体设计 | 根据投标人所投设备产品说明，软、硬件技术先进性和兼容性（提供《桐乡固体废弃物大数据监管平台》对接测试报告），整体设备外表美观性、布局合理性，设计图纸的深度与完整性，由评标委员会横向比较后赋分； |  | 3～10分 |
|  | 项目实施方案 | 根据投标人项目实施方案中供货组织措施、质量保证措施、安全管理措施、供货周期、安装调试方案、检测、启动运行方面措施等，由评标委员会横向比较后赋分； |  | 3～9分 |
|  | 项目服务团队 | 投标人针对本项目实际情况提出的拟派项目团队成员的综合情况，包括工作经验、专业水平、岗位设置、技术实力等，由评标委员会横向比较后赋分； |  | 3～6分 |
|  | 同类项目业绩 | 投标人提供最近三年内同类项目案例证明（以合同签订时间为准），由评标委员会横向比较后赋分； |  | 0～3分 |
|  | 日常维护维修方案 | 根据小区项目的特点，日常维护维修方案是否全面、合理，维护制度、计划是否详细、完善，应急预案是否合理、可行等，由评标委员会横向比较后赋分； |  | 1～3分 |
|  | 投标人的本地化服务能力 | 根据投标人设在项目设在地（桐乡）的办公场所、仓库、人员、设备等，由评标委员会横向比较后赋分； |  | 1～3分 |
|  | 售后服务承诺 | 根据投标人培训计划承诺、服务响应时间承诺、故障排除时间承诺、质保期后软件升级及维保服务价格承诺等，由评标委员会横向比较后赋分； |  | 1～3分 |
|  | 现场演示功能 | 智能电子秤 | 1、现场离线演示一体式垃圾分类智能电子秤设备，显示屏可实时准确展示要求的信息： 人工智能自动识别：人工智能系统自动判别非易腐垃圾并清晰准确标注，判别结果显示为合格或不合格，并通过显示屏实时展示（0～5分） 2、现场演示后台，需显示居民实时投放记录： 人工智能识别结果通过网络实时上传管理平台，同步展示投放记录，显示身份信息、投放时间、垃圾重量、易腐垃圾分类是否合格、非易腐垃圾标注信息（0～3分） | 0～8分 |
|  |  | 易腐垃圾分类识别设备 | 1、现场离线演示易腐垃圾分类识别设备，显示屏可实时准确展示要求的信息： 1.1、人工智能自动识别：人工智能系统自动判别非易腐垃圾并清晰准确标注，判别结果显示为合格或不合格，并通过显示屏实时展示（0～5分） 1.2 人脸识别演示：当投放行为发生时，人脸识别迅速作出反应，识别投放人员，现场自展示人员信息和投放结果，如果易腐垃圾投放不正确，通过短信、消息推送等方法，追加提醒到投放人手机端（0～2分） 1.3 连续投放行为识别演示：对于连续投放垃圾，设备能自动判断，不会多次提交同一居民的数据（0～2分） 1.4 满桶识别演示：演示通过人工智能识别满桶状态、空桶状态、无桶状态、桶未满可以继续投放状态（0～4分） 1.5 陌生人自动建库演示：陌生人投放垃圾时，能对陌生人实时自动识别并建立档案，多人同框时要提取所有明显人脸（0～2分） 2、现场演示后台： 演示大数据功能，包括用户总数、合格率、AI准确率、参与率、垃圾收集总重量；近七日垃圾分类趋势分析，包括参与户数、合格数量和核查数量，并以折线图展示；今日居民投放情况实时展示，包括垃圾图像、居民信息、投放时间和垃圾重量（0～3分） | 0～18分 |
|  | 标书制作 | 根据投标文件编制的完整性、格式的规范性、条理的清晰性等情况酌情评分 |  | 0-1分 |

- 五、开评标程序

8.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

（2）由采购人代表对资格文件进行审核，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果及无效（废）投标情形；

（4）在系统上公开各投标人的投标报价；

（5）评标委员会对报价文件进行评审，核准投标报价及计算报价分后，汇总技术商务分、报价分；

（6）在系统上公布评审结果，根据总分排序确定中标人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。