# 海盐县交通运输局2022年海盐县公交候车亭

# 改造工程项目

# 公

开

招

标

采

购

文

件

采购编号：盐政采（2022）A011号

项目名称：海盐县交通运输局2022年海盐县公交候车亭改造工程项目

采购单位：海盐县交通运输局

集中采购机构：海盐县公共资源交易中心

日期：2022年 8 月 5 日

目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 公开招标采购公告

项目概况 海盐县交通运输局2022年海盐县公交候车亭改造工程项目 招标项目的潜在投标人应在 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 获取（下载）招标文件，并于 2022年 8 月 26 日 09:00 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：盐政采（2022）A011号

项目名称：海盐县交通运输局2022年海盐县公交候车亭改造工程项目

预算金额（元）： 8966482

最高限价（元）： 8862906

采购需求：

标项一

数量: 1

预算金额（元）:  8966482

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 项目涉及武原街道、秦山街道、百步镇、沈荡镇、通元镇，对城东路、华丰路、滨海大道、秦山大道、南王线等100个站点改造提升，建设内容包括新建站台基础、增设候车亭、接电及人行道修复等。

备注： /

合同履约期限：2022年12月31日前完成所有站点的安装、调试并进入试运行。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间： 2022年 8 月 5 日至 2022 年 8 月 26 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022 年 8 月 26 日09:00 （北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间： 2022 年 8 月 26 日09:00 （北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台在线开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）惠企政策：本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”,具体内容可参阅政府采购贷款流程:https://jinrong.zcy

gov.cn/finance/loan?utm=a0017.b0048.c758920.4.44e18200bf5f11eb926cf1464ce95a5d。

（2）其他相关注意事项：

1）本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

2）供应商注册

A.注册网址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

B.供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

3）获取招标文件

A.获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登录系统，申请获取招标文件，待审核通过后，可下载招标文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为招标文件获取成功。路径：用户中心——项目采购——获取招标文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。

B.获取网址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

C.采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用, 潜在供应商应当按照上述规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉；未按上述规定获取招标文件的投标将被拒绝。

4）投标文件制作注意事项

A.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

B.电子交易操作指南：“政府采购云平台—服务中心—帮助文档—项目采购”（https:

//service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r），登录查看电子招投标相关文档。浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评审”学习专题：https://edu.

zcygov.cn/luban/e-biding。

CA驱动和申领流程：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：CA证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

5）投标保证金：免。

6）投标注意事项

A.投标文件提交注意事项

a.供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，集中采购机构应当拒收。

b.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

B.在线投标响应（电子投标）说明

a.本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-政采云电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

b.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

c.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

7）投标说明：

A.本次招标将于 2022 年 8 月 26 日09:00（北京时间）在海盐县公共资源交易中心开标室1（海盐县武原街道海政路333号海盐县政务服务中心南楼三楼322室）。

供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

开标时间后半小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

B.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。

C.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。（办理流程详见https://

zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。

D.供应商通过政采云平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemp

late/2021-01-07/12975.html）。

8）其他事项

A.为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，按照《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23号）、《浙江省财政厅关于新冠肺炎疫情防控期间开展政府采购活动补充事项的通知》（浙财采监[2020]4号），按照“不见面、少接触”的原则进行采购活动。

B.做好现场防疫措施，加强采购活动场所防护：一是建立登记问询制度。采购人会同代理机构按照疫情防控三级响应的有关要求，做好开评标活动现场人员信息登记、体温检测、口罩佩戴手部卫生消毒等各项工作。二是加强个人防护及开评标场所消毒工作。进入开评标现场人员都应当自行戴好口罩，做好手部卫生消毒。严格执行开标场所每日（次）消毒制度。开评标场配备消毒器具，每日或每次使用前后，进行清理消毒工作。尽可能减少现场人数、加大座位间隔、缩短工作时间。参加政府采购活动的评审专家及采购人、采购代理机构工作人员应当做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：海盐县交通运输局

地址：海盐县武原街道盐湖西路158号

传真：  /

项目联系人（询问）： 徐静

项目联系方式（询问）： 0573-86086811

质疑联系人： 赵奕曼

质疑联系方式： 0573-86580808 
   2.采购代理机构信息

名称：海盐县公共资源交易中心

地址：海盐县武原街道海政路333号海盐县政务服务中心南楼

传真：0573-86117857

项目联系人（询问）：崔梁琦

项目联系方式（询问）：0573-86117857

质疑联系人：汤中一

质疑联系方式：0573-86113178
   3.同级政府采购监督管理部门

名称：海盐县财政局政府采购监管科

传真：  /

地址：海盐县武原街道新桥北路168号

联系人： 郭科

监督投诉电话：0573-86122512

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
    CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 招标需求

- 一、站点清单（具体要求详见施工图）：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货安装地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公交候车亭（样式1，10.67米长） | 11 | 各工地现场，具体由采购人指定 |
| 2 | 公交候车亭（样式1，6米长） | 11 |  |
| 3 | 公交候车亭（样式2） | 8 |  |
| 4 | 公交候车亭（样式3，1.6米宽） | 6 |  |
| 5 | 公交候车亭（样式3，1.4米宽） | 8 |  |
| 6 | 公交候车亭（样式4） | 22 |  |
| 7 | 公交候车亭（样式5） | 22 |  |
| 8 | 公交候车亭（样式6） | 9 |  |
| 9 | 原有公交候车亭增加LED屏 | 3 |  |

- 注：本项目为交钥匙工程， 包括候车亭的供应、 运输、 装卸、 就位、 安装、 调试和维修、 项目验收和质保期内的维修维护等。

- 公交候车亭样式

# 1.1 样式1

该样式为枣园路、出海路现有站台样式，为城区候车亭普遍样式。对已建公交候车亭的城市道路，公交候车亭改造样式应和已建公交候车亭保持一致。本项目中兴路（常秀景苑站两侧）、华丰路（港龙装饰城站两侧、盛世家园两侧、人才小区站两侧）、出海路（常和景苑站两侧、人民医院北站北）11个站候车亭长度为10.67m。枣园路（新城花苑站北侧、武原街道办站两侧、人才保险公司站北侧），朝阳路（天宁寺站、秀水路站、虹桥新城站）、海滨路（假日酒店两侧、绮园商业街站、董家弄步行街站）11个站候车亭长度为6m(采购厂家参照样式1自行设计)，共22个站，采用如下形式：

候车亭参数（样式1）

| 序号 | 产品名称 | 要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 候车亭 尺寸明细 | 尺寸 （单位：mm） | 长：10670(6000) 宽：1600 高：3000 |
|  | 候车亭 顶棚 | 尺寸 （单位：mm） | 长：10670(6000) 宽：1600 |
|  |  | 材质 | 顶棚边框采用100*150*2.0不锈钢管，骨架采用60*40*2.0不锈钢管、顶棚上铺12mm阳光板、装饰面部分采用1.5mm不锈钢板。 |
|  |  | 工艺 | - 焊接工艺：焊缝等级需达到国家Ⅱ级标准。 - 立柱与顶棚连接工艺：采用M16 （8.8级）高强螺栓链接、承载式连接构件壁厚不低于3.0mm。 - 油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 顶棚抗雪压力：0.4Kn/㎡，抗风能力：可承受10级以下（含10级）风力，抗震：七级，防水：IPX3 |
|  | 候车亭 立柱 | 尺寸 （单位：mm） | 长：2900 |
|  |  | 材质 | 立柱采用150*150*3.0不锈钢管、上连接板及底板采用10mm钢板、四周8.0mm筋板。 |
|  |  | 工艺 | 1.焊接工艺：焊缝等级需达到国家Ⅱ级标准。 2.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防水、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | - 立柱预埋：采用C30商混、制作好钢筋预埋件、预埋件螺杆直径为M16、四周焊接固定角铁及螺纹钢。 - 基础坑尺寸：600*600*800mm（长*宽*深）按要求开挖基坑并将预埋件防止与基坑中，浇筑混凝土，基础可抗11级台风和7级地震。 |
| 4 | 候车亭 灯箱 | 尺寸 （单位：mm） | 宽1150 *高1800 *厚270 |
|  |  | 材质 | 灯箱主框及灯箱盖均采用1.5mm镀锌板、视窗采用8.0mm钢化玻璃四周烤漆、内部安装LED照明灯具、气压杆支撑、支撑杆承压指数需与灯箱质量相对应、锁具采用不锈钢撞击锁、主框与灯箱盖连接铰链采用不锈钢铰链、外部螺栓均采用不锈钢螺栓。 |
|  |  | 工艺 | 1.防水、防腐、防尘、散热 采用二级防水措施，一采用箱体外包钣金折弯U型防水槽，二是采用橡胶密封条（防水、防尘条）使门体与箱贴贴合处密封，确保灯箱防尘防水等级达到规定的标准、外部连接螺栓处采用防水垫圈密封 、灯箱底部开散热及漏水孔、确保灯箱有效散热及漏水 2.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 3.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 灯箱盖启闭方式为正面底开盖式（顶棚安装旋转铰链），支撑杆设于门体两侧，门体启闭简便、轻松、可靠，灯箱内画面在更换是操作方便、顺畅、简单，灯箱锁具启闭无阻涩，所有同型号灯箱的锁具采用相同的专用工具开启。 |
| 5 | 候车亭 装饰玻璃 | 尺寸 （单位：mm） | 宽1150 *高2000 |
|  |  | 材质 | 主要材质12mm钢化玻璃、6.0mm钢化玻璃四周烤漆、不锈钢广告钉、不锈钢玻璃卡子 |
|  |  | 工艺 | 钢化玻璃四周平四边、开孔内夹装饰 画面、不锈钢广告钉固定、两侧不锈钢画布夹连接固定。 |
|  |  | 安装要求 | 两侧间隙均匀、固定件与玻璃接触面需垫防护。 |

公交站候车亭样式1

# 1.2 样式2

该样式为愣港路现有站台样式，新建候车亭延用对已建公交候车亭的城市道路，公交候车亭改造样式应和已建公交候车亭保持一致。本项目楞港路（楞港路海丰路站两侧、欣悦佳苑站两侧）、华丰路（梦湖公园东站两侧）、海兴路（梦湖公园南站两侧）共8个站，采用如下形式：

候车亭参数（样式2）

| 序号 | 产品名称 | 要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 候车亭 尺寸明细 | 尺寸 （单位：mm） | 长：12000 宽：1600 高：3400 |
| 2 | 候车亭 顶棚 | 尺寸 （单位：mm） | 长：12000 宽：1600 |
|  |  | 材质 | 顶棚边框采用100*200*2.0镀锌管，骨架采用40*20*2.0镀锌管、横梁采用100*150*3.0镀锌管、顶棚上铺10mm阳光板、装饰面部分采用1.5mm镀锌板 |
|  |  | 工艺 | 1.焊接工艺：焊缝等级需达到国家Ⅱ级标准。 2.立柱与顶棚连接工艺：采用M16 （8.8级）高强螺栓链接、承载式连接构件壁厚不低于3.0mm。 3.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 顶棚抗雪压力：0.4Kn/㎡，抗风能力：可承受10级以下（含10级）风力，抗震：七级，防水：IPX3。 |
| 3 | 候车亭 立柱 | 尺寸 （单位：mm） | 长：2750 |
|  |  | 材质 | 立柱采用150*150*3.0镀锌管、上连接板及底板采用10mm钢板、四周8.0mm筋板。 |
|  |  | 工艺 | 1.焊接工艺：焊缝等级需达到国家Ⅱ级标准。 2.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 1.立柱预埋：采用C30商混、制作好钢筋预埋件、预埋件螺杆直径为M16、四周焊接固定角铁及螺纹钢。 2.基础坑尺寸：600*600*800mm（长*宽*深）按要求开挖基坑并将预埋件防止与基坑中，浇筑混凝土，基础可抗11级台风和7级地震。 |
| 4 | 候车亭 大灯箱 | 尺寸 （单位：mm） | 宽1295 *高2500 *厚270 |
|  |  | 材质 | 灯箱主框及灯箱盖均采用1.5mm镀锌板、视窗采用8.0mm钢化玻璃四周烤漆、内部安装LED照明灯具、气压杆支撑、支撑杆承压指数需与灯箱质量相对应、锁具采用不锈钢撞击锁、主框与灯箱盖连接铰链采用不锈钢铰链、外部螺栓均采用不锈钢螺栓。 |
|  |  | 工艺 | 1.防水、防腐、防尘、散热 采用二级防水措施，一采用箱体外包钣金折弯U型防水槽，二是采用橡胶密封条（防水、防尘条）使门体与箱贴贴合处密封，确保灯箱防尘防水等级达到规定的标准、外部连接螺栓处采用防水垫圈密封、灯箱底部开散热及漏水孔、确保灯箱有效散热及漏水。 2.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 3油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 灯箱盖启闭方式为正面底开盖式（顶棚安装旋转铰链），支撑杆设于门体两侧，门体启闭简便、轻松、可靠，灯箱内画面在更换是操作方便、顺畅、简单，灯箱锁具启闭无阻涩，所有同型号灯箱的锁具采用相同的专用工具开启。 |
| 5 | 候车亭 小灯箱 | 尺寸 （单位：mm） | 宽1295 *高2100 *厚270 |
|  |  | 材质 | 灯箱主框及灯箱盖均采用1.5mm镀锌板、视窗采用8.0mm钢化玻璃四周烤漆、内部安装LED照明灯具、气压杆支撑、支撑杆承压指数需与灯箱质量相对应、锁具采用不锈钢撞击锁、主框与灯箱盖连接铰链采用不锈钢铰链、外部螺栓均采用不锈钢螺栓。 |
|  |  | 工艺 | 1.防水、防腐、防尘、散热 采用二级防水措施，一采用箱体外包钣金折弯U型防水槽，二是采用橡胶密封条（防水、防尘条）使门体与箱贴贴合处密封，确保灯箱防尘防水等级达到规定的标准、外部连接螺栓处采用防水垫圈密封 、灯箱底部开散热及漏水孔、确保灯箱有效散热及漏水 2.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 3.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 灯箱盖启闭方式为正面底开盖式（顶棚安装旋转铰链），支撑杆设于门体两侧，门体启闭简便、轻松、可靠，灯箱内画面在更换是操作方便、顺畅、简单，灯箱锁具启闭无阻涩，所有同型号灯箱的锁具采用相同的专用工具开启。 |
| 6 | 候车亭 独立站牌 | 尺寸 （单位：mm） | 宽1200 *高2100 *厚2750 |
|  |  | 材质 | 灯箱主框及灯箱盖均采用1.5mm镀锌板、视窗采用8.0mm钢化玻璃四周烤漆、内部安装LED照明灯具、气压杆支撑、支撑杆承压指数需与灯箱质量相对应、锁具采用不锈钢撞击锁、主框与灯箱盖连接铰链采用不锈钢铰链、外部螺栓均采用不锈钢螺栓。 |
|  |  | 工艺 | 1.防水、防腐、防尘、散热 采用二级防水措施，一采用箱体外包钣金折弯U型防水槽，二是采用橡胶密封条（防水、防尘条）使门体与箱贴贴合处密封，确保灯箱防尘防水等级达到规定的标准、外部连接螺栓处采用防水垫圈密封、灯箱底部开散热及漏水孔、确保灯箱有效散热及漏水。 2.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 3.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 灯箱盖启闭方式为正面底开盖式（顶棚安装旋转铰链），支撑杆设于门体两侧，门体启闭简便、轻松、可靠，灯箱内画面在更换是操作方便、顺畅、简单，灯箱锁具启闭无阻涩，所有同型号灯箱的锁具采用相同的专用工具开启。 |
| 7 | 坐凳 | 尺寸 （单位：mm） | 长1300 *宽260 *高450 |
|  |  | 材质 | 坐凳立柱外包1.5mm镀锌板、50*30*2.0镀锌管、坐凳面PS防腐木、10mm地脚钢板。 |
|  |  | 工艺 | 1.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 2.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |

公交站候车亭样式2

# 1.3 样式3

本项目城东路现状无公交站台，城东路港湾式公交站台（城东路海丰路站两侧、海盐邦尔医院站西侧、恒大御景站东侧、京浦花园站两侧、盐平秋月站两侧）共8个站台宽度仅为1.4米，且无拓宽条件，结合美观性和实用性，推荐采用样式3A(顶宽1.4m)，城东路（城东路口站两侧、海风苑站两侧、海景苑站西侧、恒大御景站西侧）共6个直停式车站推荐采用样式3B(顶宽1.6m)，采用如下形式：

候车亭参数（样式3）

| 序号 | 产品名称 | 要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 候车亭 尺寸明细 | 尺寸 （单位：mm） | 长：10000 宽：3A(1400)；3B(1600) 高：3000 |
| 2 | 候车亭 顶棚 | 尺寸 （单位：mm） | 长：10000 宽：3A(1400)；3B(1600) |
|  |  | 材质 | 顶棚边框采用1.5mm镀锌板，骨架采用40*20*2.0镀锌管、横梁采用100*150*3.0镀锌管、顶棚上下封板采用1.5mm镀锌板。 |
|  |  | 工艺 | 1.焊接工艺：焊缝等级需达到国家Ⅱ级标准。 2.立柱与顶棚连接工艺：采用M16 （8.8级）高强螺栓链接、承载式连接构件壁厚不低于3.0mm。 3.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 顶棚抗雪压力：0.4Kn/㎡，抗风能力：可承受10级以下（含10级）风力，抗震：七级，防水：IPX3。 |
| 3 | 候车亭 立柱 | 尺寸 （单位：mm） | 长：2850 |
|  |  | 材质 | 立柱采用150*150*5.0镀锌管、上连接板及底板采用10mm钢板、四周8.0mm筋板。 |
|  |  | 工艺 | 1.焊接工艺：焊缝等级需达到国家Ⅱ级标准。 2.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 1.立柱预埋：采用C30商混、制作好钢筋预埋件、预埋件螺杆直径为M16、四周焊接固定角铁及螺纹钢。 2.基础坑尺寸：600*600*800mm（长*宽*深）按要求开挖基坑并将预埋件防止与基坑中，浇筑混凝土，基础可抗11级台风和7级地震。 |
| 4 | 候车亭 大灯箱 | 尺寸 （单位：mm） | 宽2800 *高1500 *厚270 |
|  |  | 材质 | 灯箱主框及灯箱盖均采用1.5mm镀锌板、视窗采用8.0mm钢化玻璃四周烤漆、内部安装LED照明灯具、气压杆支撑、支撑杆承压指数需与灯箱质量相对应、锁具采用不锈钢撞击锁、主框与灯箱盖连接铰链采用不锈钢铰链、外部螺栓均采用不锈钢螺栓。 |
|  |  | 工艺 | 1.防水、防腐、防尘、散热 采用二级防水措施，一采用箱体外包钣金折弯U型防水槽，二是采用橡胶密封条（防水、防尘条）使门体与箱贴贴合处密封，确保灯箱防尘防水等级达到规定的标准、外部连接螺栓处采用防水垫圈密封、灯箱底部开散热及漏水孔、确保灯箱有效散热及漏水。 2.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 3.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 灯箱盖启闭方式为正面底开盖式（顶棚安装旋转铰链），支撑杆设于门体两侧，门体启闭简便、轻松、可靠，灯箱内画面在更换是操作方便、顺畅、简单，灯箱锁具启闭无阻涩，所有同型号灯箱的锁具采用相同的专用工具开启。 |
| 5 | 候车亭 左侧灯箱 | 尺寸 （单位：mm） | 宽1300 *高2600 *厚390 |
|  |  | 材质 | 灯箱主框及灯箱盖均采用1.5mm镀锌板、内置40*20*2.0镀锌管加固、视窗采用8.0mm钢化玻璃四周烤漆、LED照明灯具、气压杆支撑、支撑杆承压指数需与灯箱质量相对应、锁具采用专用防盗机柜锁、主框与灯箱盖连接铰链采用不锈钢铰链、外部螺栓均采用不锈钢螺栓。 |
|  |  | 工艺 | 1.防水、防腐、防尘、散热 采用二级防水措施，一采用箱体外包钣金折弯U型防水槽，二是采用橡胶密封条（防水、防尘条）使门体与箱贴贴合处密封，确保灯箱防尘防水等级达到规定的标准、外部连接螺栓处采用防水垫圈密封、灯箱底部开散热及漏水孔、确保灯箱有效散热及漏水。 2.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 3.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 灯箱盖启闭方式为正面底开盖式（顶棚安装旋转铰链），支撑杆设于门体两侧，门体启闭简便、轻松、可靠，灯箱内画面在更换是操作方便、顺畅、简单，灯箱锁具启闭无阻涩，所有同型号灯箱的锁具采用相同的专用工具开启。 |
| 6 | 候车亭 LCD灯箱 | 尺寸 （单位：mm） | 宽2800 *高260 *厚150 |
|  |  | 材质 | LCD灯箱主框及灯箱盖均采用1.5mm镀锌板、视窗采用6.0mm钢化玻璃、主框与灯箱盖连接铰链采用不锈钢门轴、锁具采用三角锁。 |
|  |  | 工艺 | 1.防水、防腐、防尘、散热 采用二级防水措施，一采用箱体外包钣金折弯U型防水槽，二是采用橡胶密封条（防水、防尘条）使门体与箱贴贴合处密封，确保灯箱防尘防水等级达到规定的标准、外部连接螺栓处采用防水垫圈密封、灯箱底部开散热及漏水孔、确保灯箱有效散热及漏水。 2.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 3.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
| 7 | 坐凳 | 尺寸 （单位：mm） | 宽2200 *宽300*高450 |
|  |  | 材质 | 坐凳立柱外包采用1.5mm镀锌板、坐凳横撑40*80*2.0镀锌管、坐凳面采用PS防腐木、10mm地脚钢板。 |
|  |  | 工艺 | 1.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 2.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |

公交站候车亭样式3A(顶宽1.4米)样式3B (顶宽1.6米)

# 1.4 样式4

本项目沈荡镇南王线（丰联站两侧、京联桥站两侧、西汊浜站两侧、陈家港站西侧、翁家港站两侧、赵家浜站两侧）、百步镇南王线（五丰桥站两侧、五丰村站两侧、宋金桥站两侧）及通元镇南王线（马油车桥两侧、道塘庙两侧）共22个站，采用如下形式：

候车亭参数（样式4）

| 序号 | 产品名称 | 要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 候车亭 尺寸明细 | 尺寸 （单位：mm） | 长：6000 宽：1600 高：3350 |
| 2 | 候车亭 顶棚 | 尺寸 （单位：mm） | 长：6000 宽：1600 |
|  |  | 材质 | 顶棚边框采用1.5mm镀锌板，骨架采用40*20*2.0镀锌管、横梁采用100*150*3.0mm镀锌管、顶棚上下封板采用1.5mm镀锌板。 |
|  |  | 工艺 | 1.焊接工艺：焊缝等级需达到国家Ⅱ级标准。 2.立柱与顶棚连接工艺：采用M16 （8.8级）高强螺栓链接、承载式连接构件壁厚不低于3.0mm。 3.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 顶棚抗雪压力：0.4Kn/㎡，抗风能力：可承受10级以下（含10级）风力，抗震：七级，防水：IPX3。 |
| 3 | 候车亭 立柱 | 尺寸 （单位：mm） | 长：2800 |
|  |  | 材质 | 立柱采用外包1.5mm镀锌板、内置钢骨架、底板及连接板采用10mm钢板、8.0mm筋板。 |
|  |  | 工艺 | 1.焊接工艺：焊缝等级需达到国家Ⅱ级标准。 2.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 1.立柱预埋：采用C30商混、制作好钢筋预埋件、预埋件螺杆直径为M16、四周焊接固定角铁及螺纹钢。 2.基础坑尺寸：600*600*800mm（长*宽*深）按要求开挖基坑并将预埋件防止与基坑中，浇筑混凝土，基础可抗11级台风和7级地震。 |
| 4 | 候车亭 大灯箱 | 尺寸 （单位：mm） | 宽3000 *高1500 *厚270 |
|  |  | 材质 | 灯箱主框及灯箱盖均采用1.5mm镀锌板、视窗采用8.0mm钢化玻璃四周烤漆、内部安装LED照明灯具、气压杆支撑、支撑杆承压指数需与灯箱质量相对应、锁具采用不锈钢撞击锁、主框与灯箱盖连接铰链采用不锈钢铰链、外部螺栓均采用不锈钢螺栓。 |
|  |  | 工艺 | 1.防水、防腐、防尘、散热 采用二级防水措施，一采用箱体外包钣金折弯U型防水槽，二是采用橡胶密封条（防水、防尘条）使门体与箱贴贴合处密封，确保灯箱防尘防水等级达到规定的标准、外部连接螺栓处采用防水垫圈密封、灯箱底部开散热及漏水孔、确保灯箱有效散热及漏水。 2.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 3.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 灯箱盖启闭方式为正面底开盖式（顶棚安装旋转铰链），支撑杆设于门体两侧，门体启闭简便、轻松、可靠，灯箱内画面在更换是操作方便、顺畅、简单，灯箱锁具启闭无阻涩，所有同型号灯箱的锁具采用相同的专用工具开启。 |
| 5 | 候车亭 LED灯箱 | 尺寸 （单位：mm） | 宽3000 *高400 *厚150 |
|  |  | 材质 | LED灯箱主框及灯箱盖均采用1.5mm镀锌板、视窗采用6.0mm钢化玻璃、主框与灯箱盖连接铰链采用不锈钢门轴、锁具采用三角锁。 |
|  |  | 工艺 | 1.防水、防腐、防尘、散热 采用二级防水措施，一采用箱体外包钣金折弯U型防水槽，二是采用橡胶密封条（防水、防尘条）使门体与箱贴贴合处密封，确保灯箱防尘防水等级达到规定的标准、外部连接螺栓处采用防水垫圈密封 、灯箱底部开散热及漏水孔、确保灯箱有效散热及漏水 2.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 3.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
| 6 | 候车亭 左侧灯箱 | 尺寸 （单位：mm） | 宽1600 *高2800 *厚270 |
|  |  | 材质 | 灯箱主框及灯箱盖均采用1.5mm镀锌板、主框内置钢骨架、视窗采用8.0mm钢化玻璃四周烤漆、LED照明灯具、气压杆支撑、支撑杆承压指数需与灯箱质量相对应、锁具采用不锈钢撞击锁、主框与灯箱盖连接铰链采用不锈钢铰链、外部螺栓均采用不锈钢螺栓。 |
|  |  | 工艺 | 1.防水、防腐、防尘、散热 采用二级防水措施，一采用箱体外包钣金折弯U型防水槽，二是采用橡胶密封条（防水、防尘条）使门体与箱贴贴合处密封，确保灯箱防尘防水等级达到规定的标准、外部连接螺栓处采用防水垫圈密封 、灯箱底部开散热及漏水孔、确保灯箱有效散热及漏水 2.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 3.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 灯箱盖启闭方式为正面底开盖式（顶棚安装旋转铰链），支撑杆设于门体两侧，门体启闭简便、轻松、可靠，灯箱内画面在更换是操作方便、顺畅、简单，灯箱锁具启闭无阻涩，所有同型号灯箱的锁具采用相同的专用工具开启。 |
| 7 | 坐凳 | 尺寸 （单位：mm） | 宽1800 *宽300*高450 |
|  |  | 材质 | 坐凳立柱外包采用1.5mm镀锌板、坐凳横撑50*30*2.0镀锌管、坐凳面采用PS防腐木、10mm地脚钢板。 |
|  |  | 工艺 | 1.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 2.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |

公交站候车亭样式4

# 1.5 样式5

本项目秦山街道秦山大道（宋亭廊站两侧、秦山车站站站两侧）、落许线（郁家站两侧、新光站两侧）和沈荡镇南王线（渡船桥站两侧、横泾站两侧、申庄港桥站两侧、恒洋热电站西侧、林家浜站东侧）及百步镇南王线（五丰工业园站两侧、练浦村站两侧）、通元镇嘉南线（通元车站站两侧）共22个站，采用如下形式：

候车亭参数（样式5）

| 序号 | 产品名称 | 要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 候车亭 尺寸明细 | 尺寸 （单位：mm） | 长：8000 宽：1600 高：2800 |
| 2 | 候车亭 顶棚 | 尺寸 （单位：mm） | 长：8000 宽：1600 |
|  |  | 材质 | 顶棚骨架采用50*150*2.0镀锌管、40*20*2.0镀锌管、60*60*2.0镀锌管、顶棚上铺12mm阳光板、装饰面板采用1.5mm镀锌板。 |
|  |  | 工艺 | 1.焊接工艺：焊缝等级需达到国家Ⅱ级标准。 2.立柱与顶棚连接工艺：采用M16 （8.8级）高强螺栓链接、承载式连接构件壁厚不低于3.0mm。 3.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 顶棚抗雪压力：0.4Kn/㎡，抗风能力：可承受10级以下（含10级）风力，抗震：七级，防水：IPX3。 |
| 3 | 候车亭 立柱 | 尺寸 （单位：mm） | 长：2650 |
|  |  | 材质 | 立柱采用120*120*3.0镀锌管、底板及连接板采用10mm钢板、8.0mm筋板。 |
|  |  | 工艺 | 1.焊接工艺：焊缝等级需达到国家Ⅱ级标准。 2.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 1.立柱预埋：采用C30商混、制作好钢筋预埋件、预埋件螺杆直径为M16、四周焊接固定角铁及螺纹钢。 2.基础坑尺寸：600*600*800mm（长*宽*深）按要求开挖基坑并将预埋件防止与基坑中，浇筑混凝土，基础可抗11级台风和7级地震。 |
| 4 | 候车亭 大灯箱 | 尺寸 （单位：mm） | 宽2495 *高1500 *厚242 |
|  |  | 材质 | 灯箱主框及灯箱盖均采用1.5mm镀锌板、视窗采用8.0mm钢化玻璃四周烤漆、内部安装LED照明灯具、气压杆支撑、支撑杆承压指数需与灯箱质量相对应、锁具采用不锈钢撞击锁、主框与灯箱盖连接铰链采用不锈钢铰链、外部螺栓均采用不锈钢螺栓。 |
|  |  | 工艺 | 1.防水、防腐、防尘、散热 采用二级防水措施，一采用箱体外包钣金折弯U型防水槽，二是采用橡胶密封条（防水、防尘条）使门体与箱贴贴合处密封，确保灯箱防尘防水等级达到规定的标准、外部连接螺栓处采用防水垫圈密封 、灯箱底部开散热及漏水孔、确保灯箱有效散热及漏水 2.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 3.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 灯箱盖启闭方式为正面底开盖式（顶棚安装旋转铰链），支撑杆设于门体两侧，门体启闭简便、轻松、可靠，灯箱内画面在更换是操作方便、顺畅、简单，灯箱锁具启闭无阻涩，所有同型号灯箱的锁具采用相同的专用工具开启。 |
| 5 | 候车亭 右侧装饰 | 尺寸 （单位：mm） | 宽2350 *高2650*厚220 |
|  |  | 材质 | 外包1.5mm镀锌板、内置镀锌钢骨架、视窗采用12mm、8.0mm、6.0mm钢化玻璃四周烤漆、不锈钢广告钉、LED后盖采用1.5mm镀锌板制作、与主框焊接不锈钢门轴、锁具采用不锈钢三角锁。 |
|  |  | 工艺 | 1.防水、防腐、防尘、散热 采用二级防水措施，一采用箱体外包钣金折弯U型防水槽，二是采用橡胶密封条（防水、防尘条）使门体与箱贴贴合处密封，确保灯箱防尘防水等级达到规定的标准、外部连接螺栓处采用防水垫圈密封 、灯箱底部开散热及漏水孔、确保灯箱有效散热及漏水 2.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 3.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
| 6 | 候车亭 左侧灯箱 | 尺寸 （单位：mm） | 宽1600 *高2800 |
|  |  | 材质 | 灯箱主框及灯箱盖均采用1.5mm镀锌板、内置镀锌钢骨架、视窗采用8.0mm钢化玻璃四周烤漆、内部安装LED照明灯具、气压杆支撑、支撑杆承压指数需与灯箱质量相对应、锁具采用不锈钢撞击锁、主框与灯箱盖连接铰链采用不锈钢铰链、外部螺栓均采用不锈钢螺栓。 |
|  |  | 工艺 | 1.防水、防腐、防尘、散热 采用二级防水措施，一采用箱体外包钣金折弯U型防水槽，二是采用橡胶密封条（防水、防尘条）使门体与箱贴贴合处密封，确保灯箱防尘防水等级达到规定的标准、外部连接螺栓处采用防水垫圈密封、灯箱底部开散热及漏水孔、确保灯箱有效散热及漏水。 2.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 3.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 灯箱盖启闭方式为正面底开盖式（顶棚安装旋转铰链），支撑杆设于门体两侧，门体启闭简便、轻松、可靠，灯箱内画面在更换是操作方便、顺畅、简单，灯箱锁具启闭无阻涩，所有同型号灯箱的锁具采用相同的专用工具开启。 |
| 7 | 右侧弯头 | 尺寸 （单位：mm） | 宽1600 *高2800 |
|  |  | 材质 | 外包采用1.5mm镀锌板、内置镀锌钢骨架、10mm钢板、8.0mm筋板、6.0mm钢化玻璃 |
|  |  | 工艺 | 1.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 2.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
| 8 | 坐凳 | 尺寸 （单位：mm） | 宽2240 *宽300*高450 |
|  |  | 材质 | 坐凳立柱外包采用1.5mm镀锌板、坐凳横撑50*30*2.0镀锌管、坐凳面采用PS防腐木、10mm地脚钢板。 |
|  |  | 工艺 | 1.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 2.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |

公交站候车亭样式5

# 1.6 样式6

样式6为滨海大道开发区段候车亭现有样式，新建候车亭建议延用样式6。

滨海大道（湿地公园站两侧、海丰路东站、海兴路东站、华丰路站两侧、盐北路站两侧、创业路西站）共9个站，具体样式如下：

候车亭参数（样式6）

| 序号 | 产品名称 | 要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 候车亭 尺寸明细 | 尺寸 （单位：mm） | 长：10000 宽：1800 高：3000 |
| 2 | 候车亭 顶棚 | 尺寸 （单位：mm） | 长：10000 宽：1800 |
|  |  | 材质 | 顶棚边框采用1.5mm镀锌板、横梁采用100*150*3.0mm镀锌管、中间镀锌管骨架、顶棚上下封板为1.5mm镀锌板。 |
|  |  | 工艺 | 焊接工艺：焊缝等级需达到国家Ⅱ级标准。 立柱与顶棚连接工艺：采用M16 （8.8级）高强螺栓链接、承载式连接构件壁厚不低于3.0mm。 油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 顶棚抗雪压力：0.4Kn/㎡，抗风能力：可承受10级以下（含10级）风力，抗震：七级。 |
| 3 | 候车亭 斜灯箱 | 尺寸 （单位：mm） | 宽4983.4/4678.8 *高2800 *厚270 |
|  |  | 材质 | 主体外包1.5mm镀锌板、内置镀锌管加固、灯箱盖采用1.5mm镀锌板、底板、连接板采用10mm钢板、视窗采用8.0mm钢化玻璃四周烤漆、内部安装LED照明灯具、气压杆支撑、支撑杆承压指数需与灯箱质量相对应、锁具采用不锈钢撞击锁、主框与灯箱盖连接铰链采用不锈钢铰链、外部螺栓均采用不锈钢螺栓。 |
|  |  | 工艺 | 1.防水、防尘、散热 采用二级防水措施，一采用箱体外包钣金折弯U型防水槽，二是采用橡胶密封条（防水、防尘条）使门体与箱贴贴合处密封，确保灯箱防尘防水等级达到规定的标准、外部连接螺栓处采用防水垫圈密封 、灯箱底部开散热及漏水孔、确保灯箱有效散热及漏水 2.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 3.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 灯箱盖启闭方式为正面底开盖式（顶棚安装旋转铰链），支撑杆设于门体两侧，门体启闭简便、轻松、可靠，灯箱内画面在更换是操作方便、顺畅、简单，灯箱锁具启闭无阻涩，所有同型号灯箱的锁具采用相同的专用工具开启。 |
| 4 | 候车亭 右侧灯箱 | 尺寸 （单位：mm） | 宽2000 *高2800 |
|  |  | 材质 | 主体外包1.5mm镀锌板、内置镀锌管加固、灯箱盖采用1.5mm镀锌板、底板、连接板采用10mm钢板、视窗采用8.0mm钢化玻璃四周烤漆、内部安装LED照明灯具、气压杆支撑、支撑杆承压指数需与灯箱质量相对应、锁具采用不锈钢撞击锁、主框与灯箱盖连接铰链采用不锈钢铰链、外部螺栓均采用不锈钢螺栓。 |
|  |  | 工艺 | 1.防水、防尘、散热 采用二级防水措施，一采用箱体外包钣金折弯U型防水槽，二是采用橡胶密封条（防水、防尘条）使门体与箱贴贴合处密封，确保灯箱防尘防水等级达到规定的标准、外部连接螺栓处采用防水垫圈密封 、灯箱底部开散热及漏水孔、确保灯箱有效散热及漏水 2.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 3.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 灯箱盖启闭方式为正面底开盖式（顶棚安装旋转铰链），支撑杆设于门体两侧，门体启闭简便、轻松、可靠，灯箱内画面在更换是操作方便、顺畅、简单，灯箱锁具启闭无阻涩，所有同型号灯箱的锁具采用相同的专用工具开启。 |
| 5 | 候车亭 左侧装饰 | 尺寸 （单位：mm） | 宽900 *高1600*厚 |
|  |  | 材质 | 主体外包1.5mm镀锌板、内置镀锌管加固、灯箱盖采用1.5mm镀锌板、底板、连接板采用10mm钢板、亚克力站点名称、视窗采用8.0mm钢化玻璃四周烤漆、内部安装LED照明灯具、气压杆支撑、支撑杆承压指数需与灯箱质量相对应、锁具采用不锈钢撞击锁、主框与灯箱盖连接铰链采用不锈钢铰链、外部螺栓均采用不锈钢螺栓。 |
|  |  | 工艺 | 1.防水、防尘、散热 采用二级防水措施，一采用箱体外包钣金折弯U型防水槽，二是采用橡胶密封条（防水、防尘条）使门体与箱贴贴合处密封，确保灯箱防尘防水等级达到规定的标准、外部连接螺栓处采用防水垫圈密封、灯箱底部开散热及漏水孔、确保灯箱有效散热及漏水 2.焊接工艺：焊接等级需达到国家Ⅱ级标准。 3.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
|  |  | 安装要求 | 1.立柱预埋：采用C30商混、制作好钢筋预埋件、预埋件螺杆直径为M16、四周焊接固定角铁及螺纹钢。 2.基础坑尺寸：600*600*800mm（长*宽*深）按要求开挖基坑并将预埋件防止与基坑中，浇筑混凝土，基础可抗11级台风和7级地震。 3.灯箱盖启闭方式为正面底开盖式（顶棚安装旋转铰链），支撑杆设于门体两侧，门体启闭简便、轻松、可靠，灯箱内画面在更换是操作方便、顺畅、简单，灯箱锁具启闭无阻涩，所有同型号灯箱的锁具采用相同的专用工具开启。 |
| 6 | 候车亭 右侧装饰 | 尺寸 （单位：mm） | 宽660 *高2800 |
|  |  | 材质 | 主要材质：1.5mm镀锌板、60*60*2.0mm镀锌管、12mm磨砂钢化玻璃、10mm地脚钢板。 |
|  |  | 工艺 | 1.焊接工艺：焊缝等级需达到国家Ⅱ级标准。 2.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |
| 7 | 候车亭 坐凳 | 尺寸 （单位：mm） | 长3200 *宽300*高450 长1200 *宽300*高450 |
|  |  | 材质 | 主要材质：1.5mm镀锌板、10mm钢板 |
|  |  | 工艺 | 1.焊接工艺：焊缝等级需达到国家Ⅱ级标准。 2.油漆喷涂工艺：整体结构均采用氟碳金属漆烤漆工艺、做表面防锈、防腐、着色处理图层厚度80-120μm、颜色由采购人确认。 |

公交站候车亭样式6

三、 LED与LCD电子站牌技术参数

| 一 |  |  | 电子站牌部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子站牌站壳体 | - 主体框架技术要求： - 使用寿命：≥ 10年； - 主体镀锌钢板厚度：≥ 1.5mm；镀锌钢板涂层厚度：80～120um； - 主体尺寸:根据候车亭实际要求调整。 - 面板玻璃：超白钢化玻璃； - 玻璃厚度：≥ 6mm； 抗电强度：照明灯箱抗电强度要求：电压1500Vac，持续一分钟，应无飞弧击穿，具备防雷击； 工作温度： -25℃～+75℃； 工作湿度：≤ 90% 无凝结；（对地漏电流：＜ 30mA 正弦交流有效值，配置电源防浪涌模块，防触电功能 照明方式：LED灯带，亮度不低于6000cd/㎡； 夜间照明：夜间照明可视距离：≥50m 防水防尘：外壳防护等级实验不低于IP67防护等级功能 壳体需耐盐雾腐蚀性，盐雾试验：溶液浓度5%喷雾时间为连续48h，无氧化、脱落、褪色、锈迹、腐蚀等 中标后根据采购需求提供电子站牌结构设计图纸，结构图纸包括但不限于主体框架、显示屏安装结构、电器板结构、散热防尘结构、门锁结构、改造说明等图纸。 |  |
| 2 | LED屏幕 （适用于公交候车亭样式1/2/4/5/） | 1 红管 620-630nm ≥950-1600mcd 2 绿管 530-520 ≥1850-3600mcd 3 屏体尺寸 长972mm*高516mm厚150mm 4 显示尺寸 长912mm*高456mm 5 单元板尺寸 152mm*304mm（整屏单元板数量，高3块长3块） 6 像素间距 4.75mm 7 整屏像素 长192*高96 8 物料密度 44321点/㎡ 9 扫描方式 1/16恒流驱动 10 文字显示 高6行，长12字 单面显示 11 字体高度 最小字体高度7.6CM 12 显示方式 滚动/静止/卷轴/翻页/等10多种方式 13 颜色显示 红/绿/黄 14 功能信息 日期/时间/车辆到站相关数据信息/宣传用语 15 整屏亮度 ≥4000mcd/㎡ 16 亮度调节 定时亮度/自动亮度调节/≥10级亮度可调 17 刷新频率 ≥500HZ 18 换幀频率 ≥60幀每秒 19 可视角度 水平≥120° 20 工作温度 -20℃ ～ +75℃ 21 工作电压 AC100V-AC240V 22 功耗 最大功耗≤400W/平均使用功耗100W 23 通讯方式 无线4G 24 屏幕寿命 ＞10万小时 抗电强度：照明灯箱抗电强度要求：电压1500Vac，持续一分钟，应无飞弧击穿，具备防雷击； 电子站牌LED控制器静电放电抗扰度：EN61000-4-2:2009（空气放电±8kV，接触放电±4kV） |  |
| 3 | LCD屏 （应用于公交候车亭样式3/6） | 工业级高亮液晶面板，采用减反射及亮度自动控制技术，在阳光直射下依然清晰。 支持多画面分割和多文件格式播放。 支持播放视频、图片，可显示时间、天气预报及公益等信息，也可发布路况信息、广告等。 分线路显示距离站点数、预报站信息以及线路服务时间等。 可设定每个播放素材的播放时间、重复播放次数以及播放的音量等参数，分配播放方案。 可根据设定的播放参数，编排视频播放顺序。 1 单块显示尺寸:55英寸 2 屏幕宽高比：16:9 3 亮度：≥1500cd/㎡ 4 对比度：≥3000：1 5 分辨率：≥1920*1080 6 可视角度：左右≥160°；上下≥160° 7 响应时间：≤6ms 8 工作温度：-40～+70℃ 9 工作湿度：≤90% 无凝结 10 液晶屏寿命：≥50000小时 11 支持文件格式：MPEG-1/2/4、AVI、MP3、DVD、VOB、JPG、Flash等 12 输入接口：≥1路信号输入 13 全数字化播放：可连续24小时长时间工作 14 根据环境亮度自适应调节背光，节约能耗，减少液晶屏发热 |  |
| 4 | 监控 | 400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: ° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W 防护: IP66 |  |
| 3 | 集中控制系统 | 电子站牌集中控制子系统应集成了通讯、显示屏状态管理、门禁报警管理、温控管理，故障回传管理,时控管理等多种接口，可远程升级，保证智能化电子站牌发布信息的准确性及系统运行的稳定性。 稳定性：电快速瞬变脉冲群抗扰度：符合GB/T17626.4-2018（交流电源线1.0KV），集中控制器静电放电抗扰度：EN61000-4-2:2009（空气放电±8kV，接触放电±4kV） 控制主机必须为无风扇嵌入式工控机，系统要求安卓6.0以上。 处理器：intel 64位、4核。 内存：不低于2GB DDR3，最大支持4GB。 视频接口：HDMI接口。 分辨率：支持1920*1080。 接口：≥1个10/100/1000Mbps RJ45自适应网络接口, ≥2个RS-232接口, ≥2个RS-485接口, ≥2个USB2.0接口，≥1组1组高音质音频接口。 操作系统：安卓6.0以上系统。 工作温度：-30℃～70℃，存储温度：-40℃～85℃，工作湿度：≤90%@40℃ 无凝结。 电源：支持9～36V DC宽电压输入。 |  |
| 4 | 环境监控模块 | 支持的环境检测功能有温湿度2个、门禁1个。 |  |
| 5 | TTS语音系统 | 当车辆即将到达本站时，电子站牌可以通过语音进行播报，提醒候车者做上车准备，并且语音音量可以通过远程进行控制，防止扰民。并对重要公众广告信息进行播放功能，用于电子站牌报站声音提示。 TTS语音播报系统通过EN61000-4-2:2009（空气放电±8kV，接触放电±4kV）的静电放电抗扰度试验检测 |  |
| 6 | 散热系统 | 散热系统：电子站牌内部工作环境温度通过2个风机通过温控装置自动控制温度,风扇通过自动温度数字控制 风扇： 对于不同设计利用正压、负压、衡压原理，通过设计专用风道，在进出风口，形成强迫风冷散热系统，高效散热，使电子站牌内部环境温度满足系统要求。 参数规格： 1.规格尺寸：150mm 2.供电电压：24V 3.风量范围：≥450CFM 4.噪音控制在40db以下 直流：DC无刷马达 工作电压：满足24V 设计放置于LCD屏散热专用风扇，将屏散发的热量快速扩散到机箱出风口，降低屏体温度，并且防止灰尘落在屏上。散热系统使用寿命≥30000小时。 电子站牌内部工作环境温度控制在－20°C到+55°C，适应环境湿度≤90%(45°C±5°C时)之内。 电子站牌具有温控散热功能 |  |
| 7 | 全网通工业级路由器 | 1.要求工业级路由器，工作温度满足－30°C到+70°C，湿度≤90%(45°C±5°)。 2.最低满足一个WAN口和四个以太网口RJ45接口，工业级设计的无线网关，具备高性能工业通信模块。内置WIFI模块，全网通，支持移动4G/5G、电信4G/5G、联通4G/5G网络模式。 3.采用三级看门狗检测机制，智能软件唤醒和硬件断电重启机制 4.支持TTL/RS-232/RS-485多种接口选择，兼容所有串口下位机 5.支持PPTP、L2TP、IPSEC、OPENVPN等多种VPN，,IPTABLE防火墙，静态及动态路由，PPPOE，PPP server及PPP client，DHCP server及DHCP client，DDNS，防火墙，SNAT/DNAT，DMZ主机，WEB配置，支持APN/VPDN。 6.支持无线客户端功能，可连接现有AP上网，支持局域网WIFI功能（802.11 a/b/g/n）和广域网4G/5G WIFI无线网络功能，同时系统加载了广域网通信VPN隧道、WIFI局域网传输的安全认证等安全功能。 7.支持双链路备份功能，一主一备，自动切换。 8.支持WAN口复用功能，可将WAN口当LAN口用。 9.标准电源：DC 12V/1A供电范围：DC 5~35V 电子站牌的掉线重连接时间：≤30秒 |  |
| 8 | 电器部分 | 配置电源防浪涌保护模块，设施电气部分安全性能及质量要求应符合国家标准，立杆和电气系统需安装漏电保护器和系统接地。 电气设备安装施工应严格按照接电规范操作，符合安全、消防、环保等现行有关标准、规范的规定 亭体内部接线端子安装牢固，与电源线相接联接合理，无松动现象 走线槽、电缆束或导线在线槽内行线整齐美观，有盖板 （1）喇叭 喇叭类型：高音喇叭 额定功率 ≥8W 报警声压可调节，不高于70db 防水、防尘 （2）断路器空气开关 型号 1P 输入电压200 V ~400V 输入电流10A 结构塑壳式 （3）漏电保护器 级数：2P 电压：200 V ~400V 电流:≥16A （4）防雷保护器 级数：2P 电压：≥350V 电压保护水平≥1.5KV 额定电流: 15KA （5）12V开关电源 功率输出：≥300W 输出电流：≥25A 输入电压：满足170V-264V 输入频率：满足47-63Hz 输出电压：12V 安全标准：GB494或EN60950-1或EN60335-1 （6）24V开关电源 功率输出：≥400W 输出电流：≥20A 输入电压：满足180V-264V 输入频率：满足47-63Hz 输出电压：24V 安全标准：GB4943或EN60950-1 |  |
| 9 | 电子站牌综合管理平台软件 | - 电子站牌具有线路信息显示功能，有公交车到站预告功能（文字显示和语音提示）。根据离本站最近车辆的当前位置，计算到达站距，显示在电子显示终端的到站信息区上，乘客可预知下次车到达时间。距离本站车辆约100米左右，在到站信息区显示“即将进站”，同时TTS语音播报“XX路即将进站，请上车的乘客做好准备”。 - 意外断电、重启等异常情况在平台管理端有记录，并能统计和导出报表。 - 电子站牌电源具备防雷、漏电保护功能、具有箱体异常开启报警功能。 - 电子站牌管理系统可以对全部电子站牌、LED、LCD显示屏进行后台统一管理（文件更新、不同等级帐户设置），操作界面清晰、简便。当有线路牌需要更新时，只要在平台导入更新的数据，前端就能自动更新。 - 电子站牌管理系统能够管理不少于2000套电子站牌；电子站牌管理系统同时支持LED显示屏. |  |
| 10 | 电子站牌显示效果 | 分六行显示，第一行为日前时间，第二行为宣传用语或天气预报，第三行至第六行为线路到站信息，超出翻页显示 |  |

- 四、施工、安装、调试、验收等其他要求：

- 本次采购所有产品、设备安装调试，所有候车亭站台的基础施工、 恢复等均由中标人负责，中标人应完成必需的辅助配套工作（含垃圾清理及外运），并承担全部工作责任 。

1.由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，并负责安装、调试，验收合格交付采购单位使用。

2.站台基础：候车亭安装涉及站台基础新建和改建，具体数量及做法参照施工图。

3.接电和网络：候车亭电源和网络由中标人负责接入并承担保修期内的网络费用，其中地下穿线管及电缆也由中标人负责并根据实际长度提供，中标人负责对地面进行开槽铺设及就近连接电源并复原原有路面情况。

4.其他工程：本项目安装中涉及交通安全设施、绿化移植、清除、恢复，原设施拆除（拆除后的设施交由原产权单位），垃圾桶移位，人行道、路面及其他构造物修复，土地借用等一切所需工作均由中标人完成。

5.候车亭运行须接入公交公司现有运维系统或提供不低于现有标准的运维系统（由采购人认定）。

6.施工中涉及办理的相关手续，由中标人办理，采购人做好协调工作。

7.本项目施工、设备装卸、安装等过程中如影响交通安全的，供应商需按照有关规定编制专项方案或聘请专职安全协管员。

8.本项目油漆颜色采购人可进行更改，但材料价格结算时不作调整。

9.本项目要求供货商对照施工图，自行踏勘现场，若在施工过程中涉及与施工图不一致时，根据采购人意见进行调整，所产生的费用不作调整。

10.根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人组织验收。

11.中标人向采购人提供施工过程中形成的图纸、 记录、 档案资料、 产品说明书、 原
厂家安装手册、 技术文件资料、 安装、 验收报告等原件文档汇集成册（含电子版一套），
并按采购人的档案管理要求完成资料归档工作，报送采购单位留存。

- 五、商务要求：

1、保修期：

整个项目安装调试完毕， 并经验收合格之日开始计算不少于24个月。免费保修期满前1个月内供应商应负责对所有候车亭进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证候车亭正常使用。

- 售后服务要求：

投标人维修服务响应时间为2小时，4小时赶到现场，一般故障到达现场后 12 小时内解决， 现场解决不了的重大故障， 应在24 小时内解决。 若不能现场解决， 须提供同等性能、 同等配置的设备替换，以确保采购人能不中断使用。

- 保险：

- 由中标供应商购买建筑工程一切险（中标价的3‰）、第三者责任险保险费（第三者责任险的最低投保金额为100万元）和人身意外险，项目进行过程中发生任何安全事故均由供应商独立承担责任并处理。

第三章 投标人须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.集中采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，集中采购机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，集中采购机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3.评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

4.供应商须在集中采购代理机构宣布评审结束、产生中标候选人前时刻关注，配合专家组工作，如有询标（澄清、质疑），在约定时间内（具体时间以询标函上规定的时间为准备）通过ＣＡ进行回复。未按要求回复的，视为放弃澄清。

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：海盐县交通运输局2022年海盐县公交候车亭改造工程项目 |
| 2 | 采购内容：2022年海盐县公交候车亭改造 |
| 3 | ▲最高限价：8862906元。 超最高限价的投标文件无效。 |
| 4 | 现场踏勘：本项目不组织现场踏勘，由投标人自行现场踏勘。 |
| 5 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 6 | 投标保证金：无。 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向招标人一次性提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的要澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。 |
| 8 | 采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登录系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。获取采购文件网址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。 路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。 在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。 |
| 9 | 投标文件形式、制作及组成： 投标人应准备电子加密投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword）及本招标文件要求递交。 投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。 |
| 10 | 投标截止时间： 2022 年 8 月 26 日09:00 时 投标地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）在线投标响应 |
| 11 | 电子加密投标文件的传输递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 12 | 开标时间： 2022 年 8 月 26 日09:00 时 开标地点：登录政采云平台https://login.zcygov.cn/，进入本项目开标大厅。 供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 13 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 14 | 中标公告及中标通知书：中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，中标公告发布于浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)等网站或媒体，公告期限为1个工作日。各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的集中采购机构提出质疑。质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意或者采购人、集中采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 15 | ▲服务期限:2022年12月31日前完成所有站点的安装、调试并进入试运行。 |
| 16 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 17 | 履约保证金的收取及退还:按不超过合同金额的 1 %计收，合同履行完毕（验收合格）后5日内无息退还。 中标人应按照与采购人约定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金，中标人可以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金；否则，由此产生的一切不利后果由中标人自行承担。 |
| 18 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 19 | 付款方式：财政授权支付。 合同签订后10日内支付合同金额的40%，所有设备及材料到货验收合格后支付合同金额的40%，整个项目验收合格并经审计后按审定价格支付剩余款项。 |
| 20 | 投标文件有效期： 90 天。 |
| 21 | 政府采购节能环保产品：产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 22 | 承诺符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 23 | 中小企业说明： 1.项目属性：货物类； 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》 执行） 采购标的：2022年海盐县公交候车亭改造； 所属行业：工业。 |
| 24 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

8.“★”系指核心产品。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）是否允许采购进口产品

本项目不允许采购进口产品。

- ▲（九）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （十）质疑和投诉

1.供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。对采购文件提出质疑的， 供应商可在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内,且应当在投标（响应）截止时间之前提出；对采购结果提出质疑的，投标（响应）供应商可在采购结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

质疑、投诉也可采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.供应商认为集中采购机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义。

5.质疑函须采用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本（参考样式可从浙江政府采购网下载专区下载），否则采购代理机构有权要求质疑供应商改正后重新提出。

6.疫情防控期间，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

7.供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

8.在线或者邮寄政府采购投诉材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日收到。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向招标人一次性提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的要澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。

2.采购代理机构以公告形式答复投标人要求澄清的问题，但不包含问题来源；除上述媒体发布的答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- (一)总体要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2.投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.投标文件的形式：投标文件为电子加密投标文件，按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件要求制作、加密并递交。

- （二）投标文件的组成

- 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资格文件及商务技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1. 资格文件：

- （1）资格声明、磋商声明书、诚信承诺书、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

- （2）具有独立承担民事责任的能力证明：营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）；

- （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

- （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按采购文件要求自行提供相关材料）；

- （5）参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录：无重大违法记录声明函（格式见第六章）；

- （6）承诺符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- （7）供应商需要说明的其他文件和说明（格式略）。

2.商务技术文件

（1）投标人基本情况表（格式见第六章）；

（2）投标单位截止投标时间前三年内的奖惩情况说明（格式自拟）；

（3）各类资质证书、认证证书、许可证等（提供复印件）；

（4）投标人的同类成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目中标通知书、合同、验收报告）（格式见第六章）；

（5）商务响应表（格式见第六章）；

（6）组织机构及相关制度；

（7）人员配备情况（项目实施人员一览表格式见第六章）；

（8）投入本项目设备一览表（格式见第六章）；

（9）项目组织实施方案；

（10）投标货物的性能及技术指标：投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目设备清单，完整配置方案及技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任（格式见第六章）；

（11）售后服务；

（12）质保期；

（13）服务承诺：

（14）应急方案；

（15）合理化建议；

（16）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按采购需求及评分细则部分制作）。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）

（2）开标一览表（格式见第六章）

（3）投标报价明细表（格式见第六章）

（4）中小企业声明函、监狱和戒毒企业或残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。）

4.投标文件内容填写说明

（1）投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword）及本招标文件要求制作、加密。

（2）招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

（3）投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

（4）《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

（5）投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（6）投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

（7）投标响应文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

（8）由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

- （三）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括项目所需的人工、工具、材料、管理、风险、保险等所需的一切费用及不可预见的其他全部费用和税金。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标保证金：无

- （七）投标文件的签署及规定

- 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- （八）投标文件的递交

1.递交投标文件截止期

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

2.投标文件的修改和撤销

（1）投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

（2）投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

（3）在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

（4）递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

（5）实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- （九）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 电子加密投标文件解密失败的；

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和资信商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

（2）在资格文件或商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

6.被拒绝的投标文件为无效；

7.存在带“▲”条款的负偏离的；

8.本招标文件其他部分已规定为无效标的情形；

9.评标专家认定的其他必须按无效标处理的。

（十）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 四、开标

（一）开标准备

采购组织机构原则上采用电子评标，按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商可以派授权代表参加或准时在线参加。供应商如不参加开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、招标过程和招标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

(二) 采购人或者集中采购机构职责

采购人或者集中采购机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2.宣布评标纪律；

3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7.维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8.核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9.评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10.处理与评标有关的其他事项。

（三）开标程序

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.电子投标文件开标:

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审。

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为7人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场、未在线或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）海盐县公共资源交易中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1.评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物与服务招标投标管理办法（第87号令）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，且有 海盐县政府采购监督员 进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内,在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，集中采购机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被列入不良行为记录或黑名单，由此产生的一切不利后果由中标人自行承担。

（二）履约保证金及质量保证金

1.中标人应按照与采购人约定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金，中标人可以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金；否则，由此产生的一切不利后果由中标人自行承担。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

### 一、总则

本次评标采用综合评分法。总得分为100分，其中技术商务资信得分为70分，报价分为30分。合格投标人的评标总得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标总得分由高到低顺序排列，总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；总得分且投标报价相同的，按技术商务资信得分中的“投标货物的性能及技术指标”项得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，由评委抽签确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标总得分=技术商务资信得分+报价分

### 二、评标内容及标准

（一）报价分（30分）

1.报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

报价分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

特别说明：

A、根据财库〔2020〕46号、财库〔2022〕19号、浙财采监〔2022〕8号文件的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为报价分计算使用）。属于小微企业的，投标文件中必须提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；

B、根据财库[2014]68号和财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，投标人属于监狱和戒毒企业或残疾人福利性单位，且投标文件中提供相应证明材料的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除。

- 2.供应商的报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标处理。

（二）技术商务资信得分（70分）

| 序号 | 项目 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 企业实力 - （客观分） | - 根据供应商具备的1SO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书进行打分，每个0.5分，最高得2分。 | 0-2分 |
|  |  | 投标人具有钢结构专业承包资质三级（含）以上资质的得2分； 投标人具有钢结构专业承包资质三级（含）以上资质、电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质的得3分。 | 0-3分 |
| 2 | 政策支持（客观分） | 投标产品属于节能、环保标志政府采购品目清单的产品的，提供市场监管总局确定的认证机构（2019 年第 16 号）出具的认证证书或证书发布平台的认证证书查询截图，节能和环保标志每有一项各得0.5分，最高得1分。 | 0-1分 |
| 3 | 同类项目业绩（客观分） | 2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供中标通知书、合同、验收报告。（复印件加盖公章） | 0-3分 |
| 4 | 组织机构及相关制度 | 根据投标人的组织机构设置、各项管理制度、考核办法、台账设置情况进行打分。 | 1-5分 |
| 5 | 人员配备 | 根据投入本项目的项目负责人、技术负责人、安全负责人的配置情况、专业素质、工作经验情况进行打分。（提供相关证书复印件及社保缴纳证明） | 0-5分 |
| 6 | 投入本项目设备 | 根据投入本项目的设备情况进行打分。 | 0-3分 |
| 7 | 项目组织实施方案 | 根据投标人对本项目总体规划方案、重点难点情况分析（包括对候车亭玻璃破碎、线路拥堵分析、站牌门禁监测、站点位置自动纠偏以及防尘防腐防水等的技术重点、难点要求，提供相应的资格、资质证明材料）进行打分。 | 1-7分 |
|  |  | 根据投标人对本项目方案的优化、技术解决方案、运维系统对接或系统建立方案、质量保证措施的合理性、可行性、全面性等进行打分。 | 0-6分 |
|  |  | 根据项目供货保障措施、 安装实施、人员安排、工期进度、工作程序步骤、管理和协调等严谨性、科学性进行打分。 | 0-4分 |
|  |  | 根据针对本项目制定的调试方案、验收方案进行打分。 | 0-3分 |
|  |  | 根据投标人提供的针对本项目的安全文明施工保证措施进行打分。 | 0-3分 |
| 8 | 投标货物的性能及技术指标（客观分） | 根据投标人所投货物的功能、性能及配置参数等情况进行打分。满足招标货物所有功能、性能及技术指标要求的得12分。 允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，扣完为止。（0-12分） 对技术指标参数有正偏离的，根据偏离情况，经现场评审专家组认可有效正偏的，每项加0.5分，加分最高得2分。（0-2分） | 0-14分 |
| 9 | 售后服务 | 根据投标人针对本项目的售后服务保证措施、售后服务人员的技术水平及现场服务措施、响应时间等情况打分。 | 0-4分 |
| 10 | 质保期(客观分) | 在采购文件要求基础上，每增加半年加1分，最高加2分。 | 0-2分 |
| 11 | 应急方案 | 根据本项目可能出现严重安全隐患或故障情况，提供的应急保障方案进行打分。 | 0-3分 |
| 12 | 合理化建议 | 根据投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。 | 0-2分 |

注：以上所涉及项目，若附件格式未提供，请自行提供。

第五章  合同主要条款

（以正式合同为准）

项目名称：                              项目编号：

甲方：                             （买方）

乙方：                             （卖方）

甲、乙双方根据               （项目名称）         公开招标  的结果，签署本合同。

1.供货清单

单位:元

| 序号 | 货物名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详细规格型号、数量、单价见供应商投标分项报价表 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 合同总价：￥ 元(大写：人民币 元整) |  |  |  |

- 注：1、本项目投标应以人民币报价；包括并不仅限于2022年海盐县公交候车亭改造工程施工图范围内的所有内容及验收合格交付采购人使用前所发生的一切费用，包括设备材料价格、运杂费、安装、调试、利润、税金、售后服务、备品备件、产品保护、深化设计、技术培训费等全部费用。

- 2、提供本合同采购件的备品备件，清单见附件。

- 3、在合同有效期内，采购人要求增加供货清单中的货物数量时，供应商应按合同单价予以供应。

- 4、合同价格规定形式：固定单价，以实际发生数量计算。

2.交货期及承包范围

2.1交货及安装时间：2022年12月31日前全部完成交货、安装、调试并具备验收条件。

2.2交货方式：现场交付，供应商将货物运至采购人指点的地点         。供应商负责货物的运输、装卸、就位等工作，并承担所涉及的一切费用。

2.3货物的安装由供应商负责，供应商应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，为产品顺利运行提供完全技术保证。

2.4产品的调试由供应商负责，供应商为运行调试提供技术和产品的必要条件。

2.5安全：供应商应严格按安全标准组织安装、调试工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由供应商承担。

3.合同价及付款方式

3.1本合同金额为：     元（大写：人民币           元整）；合同价格规定形式为固定单价，以实际发生数量计算。

3.2合同签订后10日内支付合同金额的40%，所有设备及材料到货验收合格后支付合同金额的40%，整个项目验收合格并经审计后按审定价格支付剩余款项。

3.3采购人在付款前，供应商向采购人提供合法有效、足额的发票，发票抬头均为采购人。

4.税费

4.1根据国家现行税法对供应商征收的与本合同有关的一切税费均由供应商负担。

4.2在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由供应商负担。

5.技术规格

5.1提交货物的技术规格应与采购文件的规定要求及投标文件的技术规格偏离表（如果被采购人接受的话）相一致。

5.2若技术规格中无相应说明，则以最新颁布的相应国家标准及规范为准，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

6.技术服务

6.1技术交底

6.1.1供应商须在收到中标通知书后的7天内完成技术交底工作，技术交底深度必须满足设计院关于施工图设计所需的深度，并获得采购人的认可。每逾期一天处以1000元违约金。

6.1.2技术交底工作包括向采购人提供设备的技术资料（含样本、图纸）、设计衔接、设计修改（若有）等内容。

- 6.2技术资料

6.2.1供应商在中标后提供4套完整的供货设备技术资料（包括样本、图纸等）。

6.2.2在详细设计阶段及施工阶段，有关设备的补充资料也应及时提交采购人和设计人员。

6.2.3设备交货时，供应商应提供交货清单、质量合格证书、安装图纸、检测报告、电气接线图、使用说明书等资料。

- 6.3技术培训：供应商提供现场培训计划，对采购人的使用操作人员进行切实有效的培训，确保产品能良好地运作。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型产品，供应商还需就产品的功能对采购人人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由供应商安排。

7.专利权

7.1供应商应保护采购人在使用该货物或其任何一部分时不受其他方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何其他方提出侵权指控，供应商须与其他方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

8.产权担保

8.1供应商保证所交付货物的所有权完全属于供应商且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

9.质量保证及售后服务

9.1供应商应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物保修期之内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，对造成的损失采购人和采购人保留索赔的权利。

9.2本合同采购货物的保修期为项目验收合格之日起    个月。在保修期内，供应商须免费负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。供应商在保修期内的工作还应包括对货物的常规检查、调整。

9.3维修人员需在接到维修电话后4小时赶到现场，提供不间断的服务直到结束。如果在短时内故障无法修复，则应提供同规格设备代用。

9.4若投标文件中的“保修期和售后服务承诺”中有比上述更好的条款，则执行更好的条款。

10.检验

10.1在交货前，供应商应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和细节应在证书中予以说明。

10.2货物运抵现场后，由监理方组织采购人、有关单位按照采购文件的技术要求和国家有关质量标准，对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。

10.3采购人有权提出在货物制造过程中派人到产品制造厂进行监造，供应商有义务为采购人监造人员提供方便。供应商对货物进行运行试验和性能试验时，必须提前通知采购人。

11.索赔

11.1如果货物的质量和规格与合同不符，或在保修期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，采购人按检验标准根据自检结果或当地有关部门出具的检验证书向供应商提出索赔。供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.1.1退货：供应商将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

11.1.2根据货物低劣程度、损坏程度以及采购人所遭受损失的数额，经合同双方商定降低货物的价格。

11.1.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，供应商应承担一切费用和风险，并负担采购人所发生的一切直接费用。同时供应商应相应延长修补或更换部件的保修期。

11.2如果在采购人发出索赔通知后15天内，供应商未作答复，上述索赔应视已被供应商接受。供应商未按规定的方法解决索赔事宜，采购人将从未付款或从供应商的履约保证金(若有)中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，采购人有权向供应商提出不足部分的补偿。

12.延期交货

12.1在履行合同过程中，如果供应商遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知采购人。采购人在收到供应商通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.2除不可抗力外，未经采购人同意，供应商拖延交货每逾期一天处以1000元违约金。

12.3逾期交付时间超过采购人同意延长的限期，供应商仍不能交付的，采购人可以采取终止合同，对造成的损失采购人保留索赔的权利。

13.违约终止合同

13.1供应商未能履行合同规定的义务，供应商在收到采购人发出的违约通知后10天内未能纠正其过失，采购人可向供应商发出书面通知，终止部分或全部合同。

13.2在采购人根据上述第13.1条规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供应商应对购买类似货物所超出的费用负责。而且供应商还应继续执行合同中未终止的部分。

13.3供应商因验收不合格更换货物或整改后应保证一次性验收合格，如果再次验收不合格，采购人可退货并终止合同，因此给采购人造成损失的，供应商须承担赔偿责任。

14.不可抗力

14.1如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

14.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知其他方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件递交其他方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.诉讼

15.1合同双方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方均可按《中华人民共和国民法典》规定向当地人民法院提起诉讼。

15.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

16.合同修改

16.1欲对合同条款进行任何改动，均须由合同双方签署书面的合同修改书。

17.合同附件

17.1与本合同有关的采购文件、投标文件、设计图纸、询标答疑或承诺书(若有)、中标通知书、补充合同(若有)及有关往来文件(会议纪要、往来信函等)均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18、廉政建设

18.1合同双方应建立健全廉政制度，互相监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。

18.2双方约定：因供应商违反廉政法规的行为，导致采购人工作人员受行政处分乃至刑事处罚的，采购人出具通知书并直接从合同款中进行扣除，扣款额度视情节严重程度计算。

19.其它约定

采购人若发现供应商投标文件中所提供货物的规格、型号、技术参数等有低于招标文件及图纸要求的，供应商应按招标文件及图纸的要求予以调高，且中标价不作调整，否则采购人有权不签订合同或终止合同的执行，重新组织评标或招标，由此所产生的相关费用及损失均由供应商承担。

20.未尽事宜

20.1未尽事宜，协商解决。

21.合同生效

21.1合同订立地点：

21.2本合同一式捌份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本陆份，采购人执肆份，供应商执贰份，其余副本由采购人分送有关单位。

采购人：(公章)                     供应商：(公章)

法定代表人：(签字)               法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)               委托代理人：(签字)

联系方式：（电话）                联系方式：（电话）

日期：    年   月   日           日期：    年   月   日

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

附件一:

廉政责任书

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

为加强廉政建设，规范   （项目名称）      甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目运维、建设、验收等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目运维、建设竣工、验收的规章制度。

（三）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得让供应商报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加供应商安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不利要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工作有关的材料设备供应、劳务等经济活动等。

（5）甲方及期工作人员不得以任何理由向乙方推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．乙方的责任

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该工程项目验收合格后止。

7．本合同作为   （项目名称）      合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由甲方和乙方各执两份。

第七条  本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位（如有）各一份。

甲方：（盖章）　　　　　　　　　    乙方：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　   法定代表人：

监督单位：（盖章）

代表：

年   月  日

附件二

安全生产协议书

为在     （项目名称） 合同的实施过程中创造安全、高效的养护环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的采购单位海盐县交通运输局（以下简称“采购人”）与中标单位                     （以下简称“供应商”），特此签订安全生产协议书：

一、采购人职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行采购合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对供应商施工现场安全生产检查，监督供应商及时处理发现的各种安全隐患。

二、供应商职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关部门颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管理生产必须安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应配备相应数量的安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）供应商在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有工作人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；供应商不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（六）工作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（七）所有机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（八）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（九）供应商必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因采购人或供应商违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程验收合格后失效。

采购人：                           （盖章）  供应商：                        （盖章）

法定代表人：                                  法定代表人：

或                                            或

其授权的代理人：             （职务）  其授权的代理人：            （职务）

（签字）                       （签字）

日期：    年   月   日                       日期：    年   月   日

- 投标文件格式

- 一、资格文件格式：

1.资格声明格式：

资格声明

致 （采购人全称）：

1、我方承诺符合参与政府采购活动的资格条件。 2、我方对提交的资格条件资料的真实性负责，如有任何不实，愿按采购文件和相关法律法规的有关规定接受处理。 3、我方提交的资格条件资料是响应文件的组成部分，愿承担采购文件规定的全部责任和义务。 供应商（盖章）： 法定代表人或授权代表人签字（或盖章）: 年 月 日

2.投标声明书格式：

投标声明书

致：                 （采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址            。 我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称）（项目编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为 90 天。

6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面 的失信记录。

7、我方通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

3.诚信承诺书格式：

诚信承诺书

海盐县公共资源交易中心  ：

我方在参加贵单位的            （项目名称）      政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

5、若我方中标，将严格按照招标文件及投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵方、行政主管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

承诺单位：                              （加盖公章）

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

地    址：

邮政编码：

电    话：

日    期：        年    月    日

4.无重大违法记录声明函

无重大违法记录声明函

致：海盐县公共资源交易中心

针对           （项目名称）           投标，本公司作出如下承诺：

本公司参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚或者停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）:

年     月      日

5.法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

成立时间：          年     月      日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：       职务：

系       （投标人名称）                   的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反面）：

供应商（盖章）：

日       期：        年        月

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                 （招标采购单位名称）：

我          （姓名）系            （投标人名称）    的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）以我方的名义参加         （项目名称）            项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字（或盖章）：                 法定代表人签字（或盖章）：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

日期：         年    月    日

法定代表人身份证复印件（正反面）：            授权代表身份证复印件（正反面）：

- 二、商务技术文件格式：

- 1. 商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 2.商务技术文件目录

- （请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

（1）投标人基本情况表———————————————————————（页码）

（2）投标单位截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟—————（页码）

（3）投标人的同类成功案例的业绩—————————————————— （页码）

………………

2.1投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业(经营)执照号码 |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够，可另附页。

- 所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

日期：       　年　  月　  日

2.2投标人的同类成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目中标通知书、合同、验收报告）

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中标通知书 | 合同 | 验收报告 |  |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：                                                                                                                    日期：       　年　  月　  日

2.3商务响应表格式：

商务响应表

| 序号 | 内容 | 采购文件的规定 | 文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  | … | … | … |

注：供应商的响应文件（除技术规格部分）与采购文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：      年    月    日

2.4投入本项目人员的配备表

投入本项目人员的配备表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、所获认证证书复印件附后，原件备查。

3、提供社保证明（复印件加盖公章）。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：                                                                                                                     日期：         年      月     日

2.5投标产品详细清单（不含报价）格式：

投标产品详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要产品清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评审结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。

| 序号 | 名称 | 品牌及厂家 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标响应文件中必须明确主要设备的品牌、规格型号、性能指标等内容。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：     年   月   日

2.6.技术响应表格式：

技术响应表

| 序号 | 采购文件需求 |  |  | 响应文件规格及技术参数 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 名称 | 品牌及厂家、型号规格 | 主要技术参数 | 数量 |  |

注：供应商应根据响应设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                         日期：     年   月   日

- 2.7投入本项目设备一览表

设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：      年    月    日

- 三、报价文件格式：

- 1. 报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 2.报价文件目录

- （请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

- 例如：（1）投标函————————————————————————（页码）

- （2）开标一览表——————————————————————（页码）

（3）投标报价明细表————————————————————（页码）

- ………………

3.投标函格式：

投 标 函

致：                 （招标采购单位名称）：

根据贵方为                                          项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：                 ），签字代表                 （全名）经正式授权并代表投标人                                  （投标人名称）提交资信商务及技术文件、报价文件正本各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起                  个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                      电话：

传真：                 投标人代表姓名：            职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字（或盖章）：

授权代表签字:

日期:_____年___月___日

- 4.开标一览表

- 开标一览表

项目名称：                                                 项目编号：

投标人名称：                                                                           金额单位：人民币（元）

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 投标报价 | 项目负责人 | 完工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计金额小写： ￥ 元 大写： 元整 |  |  |  |  |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“合计”相一致。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

- 投标人名称（盖章）：                                                            日期：      年   月    日

- 5.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目名称：                                项目编号：                                                                                       金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目 | 数量（处） | 单价（元/处） | 小计（元） | 制造商是否为小微企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公交候车亭（样式1，10.67米长） | 11 |  |  |  | 报价不含LED屏、LCD屏 |
| 2 | 公交候车亭（样式1，6米长） | 11 |  |  |  |  |
| 3 | 公交候车亭（样式2） | 8 |  |  |  |  |
| 4 | 公交候车亭（样式3，1.6米宽） | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 公交候车亭（样式3，1.4米宽） | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 公交候车亭（样式4） | 22 |  |  |  |  |
| 7 | 公交候车亭（样式5） | 22 |  |  |  |  |
| 8 | 公交候车亭（样式6） | 9 |  |  |  |  |
| 9 | LED屏 | 77 |  |  |  | / |
| 10 | LCD屏 | 23 |  |  |  | / |
| 投标报价(合计) |  | 人民币（小写）： 人民币（大写）： |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（盖章）：                                  日期：      年   月

6.中小企业证明格式：

6.1中小企业证明格式：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.          （标的名称），属于 工业  行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于 工业  行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

- 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.根据财库〔2020〕46号之相关规定：成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6.2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位的不用提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                           单位的                             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：