浙江圣加工程管理咨询有限公司

招标文件

项目名称：海宁市融媒体建设项目（二期） 120平米

融媒体演播室改造项目

项目编号：SJCG2021025DZ

采购方式：公开招标

采 购 人：海宁市传媒中心

代理机构：浙江圣加工程管理咨询有限公司

2021年12月

目        录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	135

第四章  评标办法及评分标准	147

第五章  海宁市政府采购合同（指引）	149

第六章  投标格式及要求	153

# 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，浙江圣加工程管理咨询有限公司受海宁市传媒中心委托，经海宁市财政局【2021】4534号确认书批准，现就海宁市融媒体建设项目（二期） 120平米融媒体演播室改造项目进行公开招标采购，欢迎国内合格投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、基本概况

1.项目编号：SJCG2021025DZ

2.采购组织类型：分散采购委托代理

3.采购方式：公开招标

4.招标项目：海宁市融媒体建设项目（二期） 120平米融媒体演播室改造项目

5.采购内容及预算：

| 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额 （万元） | 采购人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海宁市融媒体建设项目（二期） 120平米融媒体演播室改造项目 | 项 | 1 | 620 | 海宁市传媒中心 |

共1个标项。

二、申请人的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条（1 具有独立承担民事责任的能力；2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6 法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定的独立法人；

2.符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：本项目接受联合体投标。

三、政府采购供应商注册及招标文件的获取：

1政府采购供应商注册网址

浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry

2招标文件的获取

2.1 招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止；

2.2 招标文件的获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取

采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。

路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。

获取招标文件网址：浙江政府采购网 https://login.zcygov.cn/login。

3.政采云咨询电话：400-881-7190。

4.报名成功的投标人，应参与本项目投标，报名后放弃投标的供应商，应在开标截止时间前2个工作日内书面形式通知代理公司放弃投标。

四、网上报名时应填写的信息：

请根据系统提示认真填写，因填写失误而造成不能投标的，由填写人自行负责。

五、投标保证金：无。

六、公告期限：自本公告发布之日起 5 个工作日

七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年1月5日 9时 30 分（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）在线投标开标时间：2022 年1月5 日 9时 30 分

开标地点（网址）：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心。

八、其他补充事宜

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起 7 个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2．其他事项：本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

2.1 投标文件制作注意事项

2.1.1 投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。

注：投标人先要申领 CA，拿到 CA 后需要在政采云平台进行绑定，CA 相关操作可参考《CA 申领操作指南》和《CA 管理操作指南》。完成 CA 数字证书办理在资料齐全的情况下预计 7 个工作日左右，建议投标人获取招标文件后立即办理。

2.1.2 操作指南

电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

《CA 申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA 管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA 驱动和申领流程》http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：CA 证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题： https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。

2.2 投标文件提交注意事项

2.2.1 投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，采购机构应当拒收。

2.2.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.2.3 为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件 1 份下载至 U 盘等介质并装订一份与电子上传的投标文件内容相一致的书面标书（仅需提供资信商务技术文件，报价文件无需提供）供评委审阅，可以在投标截止时间前密封送达或邮寄至海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心底楼大厅，联系人：陈女士，电话：0573-87239122，以签收时间为准。快递寄出同时，投标人的授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至采购机构联系人邮箱(83053894@qq.com)，以便采购机构查收快递。

注：如采用邮寄方式的，请做好邮件的相关保护工作，任何邮寄过程中出现的问题，包括破损、丢失、损坏、未及时寄达等问题带来的投标损失，均由投标人自行负责，运费投标人自理。

2.2.4 备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

3.本项目投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起 30 分钟内投标人可登录“政采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

九、招标公告发布于：

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)和浙江江南要素交易中心网站（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hnmain//)。

十、业务咨询：

1.采购人联系人：许先生 ；

联系电话：0573-87353110；

机构地址：海宁市海昌南路509号；

2采购代理机构联系人：陈女士

联系电话：0573-87239122（座机）  电子邮箱：83053894@qq.com；   邮编：314400

机构地址：海宁市海洲街道尚都银座1203-1206室；

3政府采购行政监管及投诉受理部门：

海宁市财政局

联系人：沈先生

联系电话：0573-87292037

邮政编码：314400
机构地址：海宁市水月亭西路336号

采购人：海宁市传媒中心

采购代理机构：浙江圣加工程管理咨询有限公司

2021年12月13日

# 招标需求

第一部分  艺术集成技术规范和服务要求

一、 艺术集成项目概述

### 1、实现目标

艺术集成项目主要内容为海宁市传媒中心演播室提供舞美设计、搭建和集成，投标人为满足节目制作需要，提供演播室灯光、LED显示系统舞美置景等相关的概念设计、深化设计、制作搭建及安装调试培训，提供具有国内先进设计水准的舞美设计方案和一流的搭建品质，实现高度还原设计方案的舞美置景空间。

投标人投标时需提供演播室、导播间、机房等空间的置景效果图，以及灯光综合布置图。本项目为交钥匙工程。

### 2、招标内容

招标内容包括演播室、导控室舞美方案设计、实施搭建、舞美流程指导、人员培训和后续维护等。投标方根据需求方案，完成演播室设计工程的详细规划、详细设计方案、各类舞美效果图编制及文档说明、主要装饰材料使用方案、灯箱配色规划说明、摄像机位置使用方案、节目流程指导提纲方案、背景屏幕采购及安装、演播室搭建实施、现场指导与监督、工程验收等。

本需求所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本设计需求、技术需求和相关国际、国家与行业标准的优质产品。

需求所使用的标准和规范如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。投标方所提供的设计，如若发生侵权行为，其侵权责任与招标方无关，应由投标方承担相应的责任，并不得损害招标方利益。

投标方应本着诚信的原则响应需求，若有任何欺诈的叙述，产生的一切后果由投标方负责，招标方将保留使用公开真相、经济制裁、法律手段等权利。

### 3、设计原则

（1）安全可靠

舞美系统整体应实现稳定可靠运行，具备切实可行的应急维护方案，可满足长时间高强度的节目制播要求。

（2）融合扩展

舞美设计与实施方案应跟踪广电传播的最新发展方向，具备媒体融合的扩展应用。设计功能上具有一定的超前性，系统技术处于国内先进水平。

（3）高效实用

在有限空间内实现合理布局、集约利用、便利直观。能适应不同类型节目制作需要，具有一定的扩展能力。

### 4、总体要求

以“开放、包容”为设计原则，充分考虑浙江海宁地域特色，引入先进的舞美技术和理念，将高融合、高品质、高效率、高安全作为建设目标，充分考虑节目生产需要和制播需求，制定舞美置景和大屏背景相配合的设计改造方案，排除安全隐患，更好地提升节目制作质量，服务节目创新创优。整体舞美设计将展现融媒体时代背景下新媒体与传统广播电视媒体结合的新闻传播特性及美学效果，打造出一个集全媒体内容汇聚、制作、展示为一体的制播平台。最终的演播室整体视觉感受将呈现技术与艺术的有机融合。

演播室设计改造后达到全景别、全媒体报道的要求，在规划设计中充分考虑参照国内外先进的新闻制作流程、岗位设置等因素，合理设置演播室各个角度的节目应用场景，每一区域独具特色但又可构成统一协调的整体。充分利用最新的技术手段，更多地考虑移动智能终端的接入，以起到丰富新闻节目表现形式的作用。

投标方如因自身失误等原因，造成不能达到预计设计效果和功能，由此为满足招标需求所增加的一切费用由投标方承担。

### 5、电器硬件要求

投标方应采用先进、主流、成熟的全新系统设备，符合国际标准、国家标准及相关行业标准。投标方提供的设备应充分适应项目所在地区温湿度、工作环境、供电状况等外部因素要求。

设备所用的所有材料必须是全新的，材料符合有关标准并具有出厂检验及质量合格证。不能使用低于设计标准的材料。

所有设备必须是正规生产厂家（公司）的原装合格产品。投标设备须由投标人提供设备生产或销售公司的正规保修证，并由投标人提供外购配件的技术资料以及合格证、说明书、检验证、保修证等证书。

### 6、空调、新风系统需求

本项目是为了完成海宁台新闻演播室舞美设计、配套机电项目的集成，设计和施工范围包括演播室、导控室及设备机房，完工后的演播室的混响时间和背景噪声应得到有效控制，满足节目制作需求。演播室空调、新风系统需满足（包括机房、导控室、演播区）工作温度和空气质量需求。

1)空调系统设计区域包含演播室、导控室及设备机房。

2)演播室空调、新风设计安装验收要符合：

·民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

·民用建筑热工设计规范

·声学环境质量标准GB3096-2008

·环境空气质量标准 GB3095-2012

·室内空气质量标准 GB/T18883-2002

·通风管道技术规程JGJ141-2004

·《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

·其他相关国家规范、标准、图集。

·业主有关意见

3)空调系统位于演播区部分噪声控制在50db以下（测试点为空调室内机1米处）

4)冷凝水管道必须敷设坡度、坡向排水点，其中干管坡度不小于0.5%，支管坡度不小于1%，安装完毕后按要求做排水实验，密封性实验。

5)管道穿墙、楼板处需设套管。管道与套管之间的空隙用相同的保温材料填充。

6)室外机安装在指定的位置上，投标人须提供室外机减震减噪措施；

7)室外机可在-15---5摄氏度范围内正常制热，在-1---+43摄氏度范围内正常制冷；

8)投标人在投标时，需要详细列出所有货物及附件的技术参数，提出详细的安装施工要求，包括但不局限于：安装在吊顶内地设备需要的检修口尺寸、位置；设备与周边环境的位置关系，空调出风口安装在灯删层下面等；

## 二、舞美设计与技术需求

### （一）、舞美设计需求

提供《海宁新闻》《海市广角》等节目的制景。包含：坐播景区、站播景区、新媒体播报景区、虚拟抠像景区。其中坐播区设有单人/多人坐播台，满足新闻播报和嘉宾访谈等节目需求，坐播区地台考虑与其他景区互动关系，不影响主持人流动走位以及机位调度。坐播、站播等景区设置合理的背景屏作为景区装饰和内容显示使用。

演播室按多景区进行空间规划，设计方案中各景区之间应具备关联关系，需制定平顺合理的转场方式，凸显演播室置景的多变性。讯道机位包括固定机位、摇臂等，部分机位考虑相互交替使用，满足各档节目的使用需求。对所有讯道摄像机的使用和功能划分进行设计，满足节目转场时快速就位和定景的要求。针对固定摄像机机位、机器人摄像机机位对应的各景区进行分组，同时针对一机多区的使用方式进行说明。根据机位和镜头的使用设计取景构图，拟定设计方案中所需的镜头图和镜头脚本。对摄像机的使用和功能划分进行设计，摄像机位设计保证摄像人员有合理的操作空间，所有机位应留有足够的应用空间。

显示设备设置要求遵循统一设计、分区使用的原则，增加显示设备的使用区域和功能。规划设计各播报区域显示设备和主持人之间的位置关系，做到取景构图和谐、美观，能充分体现和发挥各类显示设备的不同功用，成为节目拍摄中有价值且不可或缺的组成部分。

在标志性元素及色彩上遵循美观、实用、高端大气的设计原则，在色彩搭配、空间利用、景区形式、灯光效果、设备与材料选用等方面符合新闻类节目的制作原则与要求。充分利用节目特性元素，打造节目特有的标志性演播场景，符合浙江海宁地域特色和广电精神面貌，并充分考虑特定环境下的隔声问题及现场声学设计装修。

### （二）、舞美技术需求

1、舞美置景材料规范及性能描述

（1）所选用的材料应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)及《广播电视建筑设计防火规范》(GY5067-2003）的要求，满足阻燃、防火的特性，整体制作与安装工作须满足消防验收的全部条件，如不满足，请根据消防验收的要求自行整改，费用自理。

（2）所有材料必须符合环保标准，要求参照《民用建筑工程室内环境污染控制规范GB 50325－2010》（2013版）执行。施工完成后，需经由招标方指定的第三方权威机构检测，并出具室内空气质量合格报告。

（3）舞美背景置景的规格、尺寸及安装位置应满足拍摄过程中的视觉美学呈现效果需求。

（4）所有材料要求结实耐用，具备充分的可靠度及耐久度，满足在正常演播室环境合理的使用。

（5）主播台地胶材质必须具有足够的硬度和耐磨度，对于温度的变化要求有很好的伸缩稳定性，满足演播桌荷载及主持人（嘉宾）等人员活动的耐压需求，铺装后效果做到不起翘、不鼓包，长期使用不变形、抗划伤。

（6）所有舞美置景由投标人制作完成并运抵现场安装，安装规范应参照《机械设备安装工程施工及验收通用规范》。

（7）饰面材料要求持久耐用温度不低于80℃，燃点不低于400℃，热变形温度不低于90℃。彩色饰面材料应保证10年以上不变色。

（8）透光材料透光率不低于92%，匀光板透光率不低于80%，如选用彩色透光材料透光率不低于40%，5年以上不发黄。

（9）舞美背景置景应严格控制发光体的光染色现象及饰面的光线反射现象。

（10）舞美背景置景发光体呈现效果须具备可分区控制、整体协调的变色、动画功能。

2、演播室地面要求

平台和地面要求平整、结实、耐磨，满足自身舞美设计需求。演播室地胶材质必须具有足够的硬度和耐磨度，对于温度的变化要求有很好的伸缩稳定性，满足摇臂、脚架等设备荷载及人员活动的耐压需求，铺装后效果做到不起翘、不鼓包，长期使用不变形、抗划伤。

3、主播台和附属设备技术与设计规格要求

（1）主播台规格尺寸应满足拍摄、取景要求。

（2）主播台规格尺寸应满足各景区不同数量的主持人（嘉宾）的使用需求。

（3）主播台面层材料应对不同光线的折射、反射、透射进行控制。

（4）主播台的附加设备应满足主持人和嘉宾面部补光的要求。

（5）主播台有专门摆放提词器手盒等设备的摆放装置，满足用户实际使用习惯，主持人话筒等设备需预留布线空间及专门的检修口。

4、显示系统要求

（1）显示设备与主播区域和主持人之间的位置关系，要求做到取景构图和谐、美观，充分体现和发挥设备的显示功能，坐播区显示面积不小于8.7㎡、站播区的显示面积不小于10.45㎡，显示内容为节目拍摄中有价值且不可或缺的组成部分。

（2）LED显示屏幕点间距不得大于1.89㎜，链路系统采用主备信号链路设计，模组配备冗余电源模块。显示系统需配置视频输入输出相应接口设备等屏显周边设备（包括但不限于拼接器与显示控制器等，拼接器需要冗余备份）。

（3）要求国内知名品牌，技术先进，易于扩充，操作简单，维护方便，使用寿命长，可满足7×24小时直播应用。高分辨率，高亮度，高对比度，图像色彩还原性好，显示清晰，失真度小，亮度均匀；显示墙要求屏面平整，亮度均匀，色彩一致性良好，并适合于高清摄像机拍摄。

具体参数要求如下：

LED类型：采用SMD表贴金线封装工艺，点间距≤1.89mm；箱体、后盖为压铸铝材质，全金属散热结构；

封装灯珠与驱动芯片采用知名品牌；

屏幕亮度≥900nit，0%-100%无级可调，对比度≥6000：1，刷新频率≥3840Hz；换帧频率为50&60Hz；色温可调范围：1000K～12000K，LED像素失控率（盲点率）≤1/100000; 显示屏整屏亮度均匀性≥99%，像素中心距偏差≤1.6%，整屏色度均匀性±0.003Cx，Cy之内；

灰度≥16bit, 具备低亮高灰技术：100%亮度时，16bit；20%亮度时，14bit；

显示屏水平视角≥170°，垂直视角≥170°；画面延时≤0.2ms；

峰值功耗≤480W/㎡, 平均功耗≤160W/㎡；带有智能黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电40%以上；

显示单元间隙≤0.1mm，显示单元平整度≤0.1mm；

具备拼缝微调节机构，保证拼缝精度达到0.1mm以下。支持从软件和硬件两个方面对产品的亮、暗线进行调整；

逐点校正：具有亮度、色度逐点校正功能，校正数据可保存在模组；

智慧模组：模组具备存储功能，可存储模组参数、元器件信息、LED参数、校正数据、生产信息；更换模组时，自动回读校正数据；

具有自动Gamma矫正技术，改善显示效果；消隐电路设计，消除鬼影、毛毛虫现象；

安装方式：支持前安装与后安装；

维护方式：支持模组、电源、系统卡完全前维护与完全后维护；

电源、接收卡采用拔插设计 ;电源功率因数≥0.95；

箱体表面结构：防眩光黑色电喷工艺；

防尘试验：产品达到IP5x要求；

盐雾试验：通过并符合盐雾10级要求；

PCB阻燃试验：符合V-0级要求；

面罩阻燃符合HB阻燃等级要求；

5、背景灯箱规格与技术要求

（1）光源应充分达到材料的节能、环保及可靠性指标。

（2）光源可实现单像素点编程功能，并实现变色的影像效果，满足各种节目形态的取景要求。

（3）光源具备可控混色效果功能。

（4）光源工作寿命不少于50,000小时。

（5）光源须具备自动寻址功能。

（6）光源间必须为可调整间距的软连接，光源连接长度可根据设计方案及设备安装需求定制，但均不影响使用效果。

6、舞美灯箱光源控制系统要求

（1）支持ArtNet8通道DMX系统。

（2）兼容标准DMX-512及高速DMX-1000k(1M)协议。

（3）具有网络监控功能，支持TCP/IP、ArtNet及CL100M协议。

（4）内置记忆体以方便存储DMX数据。

（5）具备预存储功能，可通过接口连接电脑运行配置软件进行配置。

（6）所有输出通道可通过任何的输入信号进行分配。

（7）支持ArtNet 2/3 协议：视频及调光信号，支持ArtNet转1000k。

（8）内置网络交换功能，可直接进行连机。

（9）LED灯带技术参数要求：24V/72W，长5 M *宽0.12 M，白色底贴3M胶，两侧出线，RGBA 色温6000K，RGBWW色温3000K。

7、海宁演播室灯光系统技术要求
A：灯光设计概述
    投标商应根据标书提供的技术要求基础上，设计并提交详尽的系统深化技术方案（含技术说明、图纸等）。要求该优化方案主要设备是国内先进产品、安全可靠、功能齐全、扩展性强、经济性好、方便使用，使演播室能充分满足电视现场录制或电视现场直播新闻及专题类节目等的需要，同时留有将来扩充的余地。投标人深化方案必须经业主确认后才允许施工。

投标人提供的设备应配套齐全、功能完善。投标人应根据招标人提供的技术要求设计方案并提供完整详细的设备清单。除满足本招标文件要求外，投标人所提供的技术方案、设备也应与演播室中其它设备相互配套协调，不发生矛盾和冲突。

投标商必须是所投产品的制造商或授权的供应商，以便提供持续的售后保修服务。所有设备必须是正规生产厂家（公司）的原装合格产品，材料应符合有关标准并具有检验及质量合格证。不得使用低于招标需求标准的产品。投标设备须由投标方（在中标签订合同时）提供设备生产或销售公司的正规保修卡，并由投标方提供外购配件的技术资料以及合格证、说明书、检验证、保修证等证书。

设备零部件的制造工艺应是高质量的，所有制造、加工、焊接。组装、布线、试验及其它工作，均由经过培训的、有经验的技术工人或专业人员承担责任完成。使用了进口零部件的生产厂家或公司，应提供该零配件近期的有效进口报关单或其它能明确其进口来源及品质、性能的有效证明材料。

设计时应考虑一般维修工作的简单及快捷，只需进行少量的拆卸工作即可对所有电器和灯光部件进行检查和维修。电子设备、计算机及控制设备应有自诊断系统以简化寻找故障和便于设备维修，不用拆下承装部件就能更换任何损坏部件，更换部件时也不会损坏其它部件，维修控制不需要使用特殊工具，只需一般工具和试验设备。

设备设计时应考虑易于工地组装，现场安装快速高效。电气和控制设备应有合理的分组，发货前在工厂进行过预试验，以减少现场试验的时间。所有灯光、电气设备应有良好的外包装设计，满足运输和现场储存的防护要求。
B：设计需求
    清单中应含（相关配件、附件、安装、材料）价款、运输费、装卸费、安装费、检测费、保险费用、税费及其技术和售后服务费等等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括一切技术服务费、人员培训费，投标人不得再向招标人收取任何费用。

清单中若有缺项将导致灯光系统无法正常使用，由投标人进行补充，若灯光系统有缺项导致系统无法正常使用，由投标方负责增补，招标人不增加任何补充费用。

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切的有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。
    1) GB7000.15-2000	《舞台灯光、影视、电影及摄影场所（室内外）用灯具安全要求》

2)	GYJ45-92     	《电视舞台灯光系统设计规范》

3)	GB5070-2003  	《电视舞台灯光系统施工及验收规范》

4)	GB50169-92   	《电气装置安装工程施工及验收规范》

5)	GB50169-93    《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

6)	GB50054-95   	《低压配电设计规范》

7)	GBJ65-88     	《工业与民用电力装置的接地设计规范》

8)	GBJ79-85     	《工业企业通信接地设计规范》

9)	EIS-TIA-568  	《民用建筑线缆标准》

10) SDJ8-98      《电力设备接地设计技术规范》

11) GB50034-95  	《工业企业照明设计规范》

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国家最新标准时，投标商应使系统的设计、施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。
C：设计安装基本要求
    1）光源的色温要求：演播室5600±200K。

2）景区包含：一个坐播景区。一个站播景区,一个新媒体站播景区,一个虚拟抠像景区。

3）演播室灯光系统设计应能充分满足当前及今后一段时期电视高清节目制作、新闻演播室现场直播等节目需求。

4）演播室的灯光的布局，应做到一灯一线，集中供电，标识清楚，便于维修以及管理；

5）演播室全部采用LED灯具，聚光灯数量不少于25台，柔光灯数量不少于40台，灯具需配备杆控功能。

6）灯具都要配备恒力铰链，方便灯具高度调整及日常维护。

7）演播室的综合垂直照度≥900LX；

8）演播室显色指数Ra≥95；
D：主要设备技术参数要求
D1、吊挂系统技术要求

吊挂系统采用葡萄架搭建方式，采用50圆管,上下拼接成不小于600x600mm面积的正方形.圆管表面做防锈处理,全程无动火.吊挂使用方式简单使用方便灵活，安全可靠。吊挂方案按全景区演播室设计，能保证各景区灯位的使用。

D2、恒力铰链技术要求

1）要求吊杆必须选用优质铝合金材质，导向性好，强度高，恒力弹簧必须经过特殊处理，保证经久耐用，防腐蚀，并保证吊杆可靠接地，使用寿命大于1万次；

2）吊杆结构紧密，使用方便，灵活，易于维修，安装简便，吊挂承重达到12kg以上；

3）要求吊杆伸缩长度：50cm～320cm。

D3、LED聚光灯技术要求

1)	静音设计，无风扇被动散热，采用大型热柱迅速导热，配合大面积通透式散热片，保证灯具良好的散热。要求选用高显色指数LED作为发光元件，满足专业摄影、摄像要求；寿命25000小时，工作后1000小时，光衰小于3%。如未达到此要求，需无偿更换新LED芯片；

2)	采用单芯片光源，亮度≥15000流明（相当于1000V卤钨灯泡亮度）；

3)	发光元件为LED模组，能够完美呈现聚光灯圆形光斑的特点；

4)	内置DMX512 信号解码和触摸控制板，亮度调节0～100%，16bit；

5)	要求螺纹透镜选用产品，光斑圆润，光质好；

6)	要求调焦稳定，光斑不颤抖，便于控制和观察灯光效果；

7)	要求灯体美观、轻巧；

8)	要求灯具沿袭传统的专业菲涅耳透镜聚光灯的设计理念和使用方法，配备四片可调节的控光遮扉；

9)	功率：100W以上；

10)出光口径（螺纹透镜直径）：不小于175mm；

11)输出光通量：不小于4600lm；

12)电源：100～240VAC  50～60Hz；

13)色温：新闻演播室5600K±200K 。

14)显色指数：Ra≥95；

15) DMX通道数：支持DMX512协议，单通道控制；

D4、 LED 平板柔光灯技术要求

1)	光源采用贴片式LED，选用高显色指数贴片式LED作为发光元件，形成大面积矩阵形式，选用光效高、显色性好、眩光值低、寿命长，满足专业摄影、摄像要求，；

2)	LED光源寿命不小于25000小时；

3)	选用高显色指数小功率贴片式LED作为发光元件，配以高透光率柔光板，形成大面积光源照明，光输出柔和、均匀，无红外线、紫外线，表面亮度低于三基色荧光灯，无眩光，不刺眼。内置DMX512 信号解码和PWM调光电源，亮度调节0～100%；

4)	灯体选用优质铝型材与金属板材相结合结构，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末；

5)	电源：100～240VAC  50～60Hz；

6)	色温：5600K±200K；

7)	贴片数量：140颗

8)	输出光通量：不小于2300lm；

9)	显色指数：Ra≥95；

10) DMX通道数：1；

11)光斑角：30°~60°；

12)功率：100W以上；

13)求每台灯具均配保险链。

D5、电线电缆及桥架技术要求

1)	所有电线、电缆要求均为阻燃型国内知名品牌铜芯电缆，要求产品通过3C认证。阻燃性能符合GB18380.3标准中B类燃烧试验要求；

2)	导体选用符合GB/T 3952-1998标准要求的TU1型，高纯度无氧铜杆，其杂质元素总含量不大于0.0065%，含氧量不大于0.0010%，纯度可达4个9以上；

3)	绝缘护套材料选用温度等级为90℃的阻燃热塑性弹性体复合物材料；

4)	绝缘线芯识别：0.5mm²以下采用颜色循环标志，2.5mm²以上采用数字标识，可根据用户要求标识排列；

5)	灯光供电回路电缆线径≥2.5mm²；

6)	电缆的敷设符合国家有关规范。电缆敷设时将电磁干扰降低到最低程度。电缆以走桥架敷设为主，根据实际情况，辅以穿钢管、电线管及金属蛇皮管敷设；

7)	电缆桥架采用镀锌材料，实际用量根据演播室情况和走线方式确定；

D6、DMX512信号放大器技术要求

1)	DMX512信号放大器具有二级放大功能，所有DMX512信号线均可集中输出，分配到各路DMX512信号插口上；

2)	放大器要求必须为1路输入8路输出，输入与输出之间采用光电隔离，防止系统各个设备之间的高压反冲，保护系统不受损坏；

D7、 标准机柜技术要求

1)	机柜必须采用标准型机柜；

2)	灯光系统设备中的直通箱与DMX512信号器必须能够安装在此机柜内，空余位置需设置盲板；

3)	要求机柜造型美观，坚固耐用；

D8、调光台技术要求：
· LCD显示。光隔离输出.
· 24个通道推杆×2页，12个集控推杆×3页，1个走灯速度控制推杆，走灯Cross渐变推杆，走灯亮度推杆，通道分控推杆及总控推杆。
· 36个场景分3页储存。
· 24个可编辑储存的走灯程序，每程序80步。
· 走灯程序音乐触发。
· 可同时运行手动调光场景、集控场景、走灯程序。
· 集控点动。 关机数据保持。
· 电源：AC100-240V，50-60Hz

D9：综合电力布线设计要求：

1)	灯光系统固定敷设的灯光回路输出的电缆为阻燃无卤型灯光专用铜芯软电缆，减少或避免发生事故时的有害气体对人员及设备的伤害，规格为2×1.5（平方毫米）。

2)	线缆导电率高、电阻小，柔软度高、比重轻，电缆导体长期允许工作温度为 90 度，电缆阻燃性能符合GB/T18380.3-2001中规定的B类成束燃烧试验要求，具有良好的散热性和弯曲性，且抗老化性优良。

3)	环保阻燃型软电缆产品符合GB5023-1997国家标准（等同于国际电工IEC227-1:1993国家标准）的相关要求。

4)	绝缘线芯识别：采用国内标准线芯颜色区分，满足使用需求。

5)	控制电缆具有良好的屏蔽性能，采用铝塑复合带加细铜丝编织复合屏蔽结构线缆。

6)	电线电缆规格、用量完全满足演播室现阶段及今后系统扩展的使用要求。

7)	电缆的敷设符合国家有关规范。电缆敷设时将电磁干扰降低到最低程度。电缆以走桥架敷设为主，根据实际情况，辅以穿钢管、电线管及金属蛇皮管敷设，强电、弱电分不同桥架及走线管敷设，以提高系统抗干扰性；

8)	本次灯光回路电缆辅设在金属线槽或墙槽内，敷设后封闭。

E：投标人投标时必须提供灯光综合布置图。

8、配电系统的设计要求

整体用电量要求在演播室灯光舞美配电系统的容量之内，合理分配演播室灯箱系统用电、场内大屏设备用电等，配备配电箱，提供分配合理的配电方案和设计；提供直播和录播供电方案，闸箱分配合理，施工方负责基础供电口下沿以后的场内配电工程。若投标方案用电量超出原有容量，则由投标方承担相应的扩容费用。

9、工程规划要求

投标方须认真踏勘现场，对现有场地的荷载、尺寸、管线路由等进行仔细测量，确保投标的舞美制作的构件可以满足由生产厂家至现场的运输、安装的要求。如有钢结构设计需满足建筑结构安全的要求，演播室的舞美荷载须通过科学计算。

在制作、安装施工过程中如有招标方提出的设计变更，将依据工程变更通知单办理相关变更签字手续。

10、现场施工要求

合同签订前提供全部的施工深化设计图纸、效果图、材料样板由招标方审核。项目经理及技术负责人必须按时出席招标方组织的现场例会。

施工前中标方需到招标方单位办理进场施工手续，签订安全文明施工责任书，遵守关于新冠疫情防控的最新相关规定，全部施工人员必须办理临时出入证，挂牌进入施工现场，工装需统一并有明显标识，不得进入与本项目施工无关的区域。施工现场人员发生任何意外损伤，均由中标方自行负责。

舞美制作使用材料应符合消防和环保有关规范和标准要求，主要舞美构件需采用环保材料制作。施工过程必须确保施工安全和消防安全，服从现场管理和监督。要求尽量避免现场电焊作业，对像生根点、材料超长等必须在现场焊接作业的，必须提前书面报经招标方同意，办理动火证，在有关部门监督下进行施工。施工单位在施工现场须自备有效的灭火器（正常使用期限内）和所需要的其它消防工具。

施工用电须严格按照施工用电管理标准和规范执行，配电箱、电缆、电动工具必须使用符合相关规范要求的产品且状态完好，不满足相关要求的将限制进场，施工用电按照物业指定位置、路由接入。

施工过程中使用升降机、脚手架必须满足安全技术规范的要求。

如需对吊顶、楼板及墙壁等开洞、开槽、拆除的需提前报备。

施工的楼层、区域须采取封闭措施，须在投标报价之中考虑所需费用。不得在架空地板上堆放设备和材料。

在向招标方移交前，现场的成品保护由中标方自行负责。施工过程需服从项目方的管理，确保与其他专业的配合，确保施工质量、服从整体施工进度要求。

施工必须保证规范化、安全、文明施工，施工现场必须做到整洁、有序，施工垃圾必须装袋且当天及时清运，施工现场不得存在吸烟等不文明行为。

附：艺术集成技术清单：

| 艺术集成技术清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 基本功能、技术参数及性能（配置）要求 |  | 推荐品牌 |
| 一、演播室艺术置景 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面 | 120㎡ | 1、地面找平； 2、2mm厚高反地胶； 3、环保地胶粘贴剂粘贴（拼色安装） |  | 优尚、 ROSCO、 嘉宝 |
| 2 | 地台制作 | 17.60㎡ | - 阻燃多层板龙骨； - 基层12mm厚多层板制作； - 9mm欧松板一道，铺设于多层板基层上； - 塑胶地板； - RGBW可变光LED灯带； - 灯槽5mm扩散板 |  | 莫干山、千年舟、金秋 |
| 3 | 喷绘灯箱 | 86.00㎡ | 1、防摄像抖闪LED灯带； 2、3M-纯白色软膜(铝型材压边安装）； 3、12mm厚阻燃多层板裁制龙骨，基层 12mm厚阻燃多层板制作； 4、3mm铝塑板面层； 5、金属收边条。 |  | 飞利浦、雷士、松下 |
| 4 | 穿孔内打光装饰造型 | 36.00㎡ | - RGBW,LED灯带； - 基层12mm厚多层板制作； - 9mm欧松板一道，铺设于多层板基层上； - 面层铝塑板饰面定制穿孔，衬底复合软膜一层； |  | 飞利浦、雷士、 松下 |
| 5 | 电线 | 1批 | 2.5mm²、4mm²低烟阻燃电线 |  | 国内知名品牌 |
| 6 | 电缆 | 1批 | 5*6平方橡套电缆 |  | 国内知名品牌 |
| 7 | 桥架 | 1批 | 100*50mm桥架、200*100mm桥架 |  | 国内知名品牌 |
| 8 | 开关面板插座 | 1批 | 86系列单控开关、五孔插座 |  | 国内知名品牌 |
| 9 | 景区演播桌 | 1个 | 定制 |  |  |
| 二、演播室以外区域（导控间、机房、走廊）改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 84㎡ | 600mm*600mm， |  |  |
| 2 | 墙面面层 | 175㎡ | - 内墙柔性抗裂腻子两道，厚度3mm，表面高目数砂纸打磨； - 涂刷内墙白色涂料，底漆一道、面漆两道 |  |  |
| 3 | 顶面 | 84㎡ | 矿棉吸音板吊顶 |  |  |
| 三、空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖一风管机 | 1台 | 制冷量：5KW,制冷输入功率：1.7kW 制热量：6.2KW，制热输入功率：1.95kW 噪音：44分贝 夜间噪音（静音）30分贝，冷媒：R410A 重量：39Kg 外机尺寸：600*815*300mm |  | 格力 大金 三菱 |
| 2 | 室外机 | 1台 | 制冷量：50.4KW,制冷输入功率：13.5kW 制热量：56.5KW，制热输入功率：13.57kW 噪音：60分贝 夜间噪音（静音）40分贝，冷媒：R410A 重量：340Kg 外机尺寸：1340*775*1690mm，实际配管长度200m,等效配管长度240m，配管总长度40m，室内外机允许最大高差：60m |  | 格力 大金 三菱 |
| 3 | 环绕型天井式室内机 | 1台 | 制冷量：14KW,制冷输入功率：0.183kW 制热量：16KW，制热输入功率：0.183kW，电压/频率（V/Hz）：220/50，噪音（高/中/低）dB(A)：44/41/39，设备尺寸：840*840*200mm， 重量：36Kg |  | 格力 大金 三菱 |
| 4 |  | 3台 | 制冷量：12.5KW,制冷输入功率：0.183kW 制热量：14KW，制热输入功率：0.183kW，电压/频率（V/Hz）：220/50，噪音（高/中/低）dB(A)：42/39/37，设备尺寸：840*840*200mm， 重量：36Kg |  | 格力 大金 三菱 |
| 四、演播室LED大屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清小间距LED显示屏 | 1套 | - ★显示屏1尺寸为宽≥5184mm，高≥2016mm，显示面积≥10.45 ㎡，分辨率≥2736*1064，显示屏长宽根据根各生产厂家自行设计（由于安装场地原因，显示面积正负偏差需<2%），长宽尺寸和面积不小于规定尺寸。（需提供尺寸图并加盖原厂公章） - ★LED类型：采用SMD表贴金线封装工艺，点间距≤1.89mm；（需提供原厂证明材料并加盖原厂公章） - 选用知名品牌国星、亿光、晶元灯珠; 驱动芯片参考品牌:北方集创/德州仪器/聚积 - 箱体、后盖为压铸铝材质，全金属散热结构； - ★屏幕亮度≥900nit，0%-100%无级可调，对比度≥6000：1，刷新频率≥3840Hz；换帧频率为50&60Hz；色温可调范围：1000K～12000K，LED像素失控率（盲点率）≤1/100000; 显示屏整屏亮度均匀性≥99%，像素中心距偏差≤1.6%，整屏色度均匀性±0.003Cx，Cy之内； - 灰度≥16bit, 具备低亮高灰技术：100%亮度时，16bit；20%亮度时，14bit； - ★显示屏水平视角≥170°，垂直视角≥170°；画面延时≤0.2ms； - ★峰值功耗≤480W/㎡, 平均功耗≤160W/㎡；带有智能黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电40%以上； - ★显示单元间隙≤0.1mm，显示单元平整度≤0.1mm； - ★具备拼缝微调节机构，保证拼缝精度达到0.1mm以下。支持从软件和硬件两个方面对产品的亮、暗线进行调整； - ★逐点校正：具有亮度、色度逐点校正功能，校正数据可保存在模组； - ★智慧模组：模组具备存储功能，可存储模组参数、元器件信息、LED参数、校正数据、生产信息；更换模组时，自动回读校正数据； - ★具有自动Gamma矫正技术，改善显示效果；消隐电路设计，消除鬼影、毛毛虫现象； - ★安装方式：支持前安装与后安装； - ★维护方式：支持模组、电源、系统卡完全前维护与完全后维护； - 电源、接收卡采用拔插设计 ;电源功率因数≥0.95； - 箱体表面结构：防眩光黑色电喷工艺； - 防尘试验：产品达到IP5x要求； - 盐雾试验：通过并符合盐雾10级要求； - PCB阻燃试验：符合V-0级要求； - 面罩阻燃符合HB阻燃等级要求； - ★箱体具有双电源备份和双接收卡备份； （★以上要求，除特别注明外，其余条款均需提供报告封面具有CNAS机构标识的第三方检测报告。） |  | 艾比森 利亚德 洲明 |
| 2 | 高清小间距LED显示屏 | 1套 | - ★显示屏2尺寸为宽≥4320mm，高≥2016mm，显示面积≥8.70 ㎡，分辨率≥2280*1064，显示屏长宽根据根各生产厂家自行设计（由于安装场地原因，显示面积正负偏差需<2%），长宽尺寸和面积不小于规定尺寸。（需提供尺寸图并加盖原厂公章） - ★LED类型：采用SMD表贴金线封装工艺，点间距≤1.89mm； （需提供原厂证明材料并加盖原厂公章） - 箱体、后盖为压铸铝材质，全金属散热结构； - 选用知名品牌国星、亿光、晶元灯珠; 驱动芯片参考品牌:北方集创/德州仪器/聚积 - ★屏幕亮度≥900nit，0%-100%无级可调，对比度≥6000：1，刷新频率≥3840Hz；换帧频率为50&60Hz；色温可调范围：1000K～12000K，LED像素失控率（盲点率）≤1/100000; 显示屏整屏亮度均匀性≥99%，像素中心距偏差≤1.6%，整屏色度均匀性±0.003Cx，Cy之内； - 灰度≥16bit, 具备低亮高灰技术：100%亮度时，16bit；20%亮度时，14bit； - ★显示屏水平视角≥170°，垂直视角≥170°；画面延时≤0.2ms； - ★峰值功耗≤480W/㎡, 平均功耗≤160W/㎡；带有智能黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电40%以上； - ★显示单元间隙≤0.1mm，显示单元平整度≤0.1mm； - ★具备拼缝微调节机构，保证拼缝精度达到0.1mm以下。支持从软件和硬件两个方面对产品的亮、暗线进行调整； - ★逐点校正：具有亮度、色度逐点校正功能，校正数据可保存在模组； - ★智慧模组：模组具备存储功能，可存储模组参数、元器件信息、LED参数、校正数据、生产信息；更换模组时，自动回读校正数据； - ★具有自动Gamma矫正技术，改善显示效果；消隐电路设计，消除鬼影、毛毛虫现象； - ★安装方式：支持前安装与后安装； - ★维护方式：支持模组、电源、系统卡完全前维护与完全后维护； - 电源、接收卡采用拔插设计 ;电源功率因数≥0.95； - 箱体表面结构：防眩光黑色电喷工艺； - 防尘试验：产品达到IP5x要求； - 盐雾试验：通过并符合盐雾10级要求； - PCB阻燃试验：符合V-0级要求； - 面罩阻燃符合HB阻燃等级要求； - ★箱体具有双电源备份和双接收卡备份； （★以上要求，除特别注明外，其余条款均需提供报告封面具有CNAS机构标识的第三方检测报告。） |  | 艾比森 利亚德 洲明 |
| 3 | LED显示控制器 | 2个 | ★1.支持的输入接口包括 1 路 DP 1.2，4 路 DVI。支持 16 路千兆网口输出和 4 路光纤口输出。 ★2.支持视频源位深 8bit/10bit/12bit。 3.支持发送卡模式和光电转换模式相互切换。 4.支持 3D 功能，配合 3D 发射器 EMT200 和配套 3D 眼镜，实现 3D 显示效果。 5.输入源位数为 10bit/12bit 时，支持 RGB 独立 Gamma 调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移问题，提高显示屏画质。 6.支持通过 NVIDIA 的电脑显卡进行超大分辨率设置。 7.支持 Nova 新一代逐点校正技术，校正过程快速高效。 8.支持级联多台设备进行统一控制。 |  | 艾比森 利亚德 洲明 |
| 4 | 视频处理器 | 2个 | 1.采用纯硬件独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程中对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能； 2.支持DVI-D、HDMI1.3、VGA信号输入，支持EDID在线编辑，最大支持分辨率1920*1200 60Hz，向下兼容其他分辨率，HDMI1.3信号输入支持HDCP； 3.支持DVI-D、HDMI信号输出，最大输出分辨率1920*1200 60Hz，向下兼容其他分辨率； 4. ★支持解码4路1920*1080 60Hz、8路1920*1080 30Hz、16路1280*720 30Hz或36路D1信号，支持主流安防平台接入； 5.支持在输出通道打开一个或叠加多个显示窗口，显示图像内容，单个输出板支持不少于8窗口叠加显示； 6.图像开窗响应速度≤15ms；场景调取响应速度＜20ms；信号切换时间＜20ms，支持信号无缝切换、无黑屏等过渡； 7.支持窗口漫游、叠加、缩放； 8.支持在输入通道上叠加任意字符； 9.支持窗口布局保存、调取预先保存的窗口布局、截取输入图像的局部进行显示； 10.支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象； 11.对于输入信号源进行单点采集，采用数字化方式传输及调度，使得各个显示单元间的信号窗口显示一致； 12.可以输出不少于7种测试颜色及网格图像，以对设备输出进行测试； 13.支持系统日志管理，可查看所有操作的具体日志记录； 14.具备7*24小时连续开机无故障工作的能力； 15.支持输入信号丢失检测； 16.支持硬件监控，异常报警提示，包括风扇转速、各模块生产信息、温度、运行状态的实时检测； 17.单台最大可支持32路高清输入，32路高清输出，不需要借助设备级联； 18.PC端支持Windows、麒麟（Kylin）、Linux操作系统进行设备控制及操作； 19.移动控制端支持Windows、iOS操作系统； 20.采用低噪音设计，前后左右4个方位的噪声指标均不大于40dB。 ★为保证软硬件系统兼容性，提供与LED厂商同一名称的CCC认证，第三方权威机构的检测报告。 |  | 艾比森 利亚德 洲明 |
| 5 | LED控制软件 | 2套 | 具有集成控制功能，可进行显示屏配置，亮度，校正，画面控制等操作。 |  | 艾比森 利亚德 洲明 |
| 6 | 配电柜 | 2个 | 智能配电柜，远程控制，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能。 |  |  |
| 7 | 钢结构支架 | 1套 | 显示屏1及显示屏2安装配套，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患。 |  |  |
| 8 | 辅材 | 1批 | 本项目中需用到的配套线材，电缆等辅材 |  |  |
| 9 |  |  | 为保证LED大屏幕显示系统的生产，施工，集成，品质得到保障，对LED生产厂家有如下要求： 1. LED显示屏制造商通过ISO9001:2015质量管理体系认证证书 2. LED显示屏制造商ISO14001:2015环境管理体系认证 3.LED显示屏制造商OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证 4.LED显示屏制造商GB/T 29490-2013知识产权管理体系认证 5.LED显示屏制造商具有有效的AAA企业信用评级证书 6.★为保证产品的高标准、高质量、小间距显示屏必须采用国内小间距一流专业生产厂家，不得采用OEM厂家，生产厂家必须是国内一线品牌，主营业务为生产LED显示屏的上市企业（主板、中小板、创业板） 7.LED显示屏制造商具有安全生产许可证。 8.★LED显示屏制造商通过软件能力成熟度集成模型认证，提供CMMI3证书。 9.提供所投LED屏中国环保产品（II)认证证书 10.★要求LED屏、视频处理器为同一品牌，提供3C证书 11.★LED显示屏产品具有公众责任险、财产一切险、雇主责任险；提供所投保单复印件，并加盖显示屏制造商公章。 12. LED显示屏制造商具有五星级售后服务认证 |  |  |
| 五、灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED聚光灯 | 26台 | 1.★数量不少于25台 2.★静音设计，无风扇被动散热，采用大型热柱迅速导热，配合大面积通透式散热片，保证灯具良好的散热。要求选用高显色指数LED作为发光元件，满足专业摄影、摄像要求；寿命25000小时，工作后1000小时，光衰小于3%。如未达到此要求，需无偿更换新LED芯片； 3．★采用单芯片光源，亮度≥15000流明（相当于1000V卤钨灯泡亮度）； 4.发光元件为LED模组，能够完美呈现聚光灯圆形光斑的特点； 5.★内置DMX512 信号解码和触摸控制板，亮度调节0～100%，可无级调光，16bit； 6.要求螺纹透镜光斑圆润，光质好； 7.要求调焦稳定，光斑不颤抖，便于控制和观察灯光效果； 8.要求灯体美观、轻巧； 9.要求灯具沿袭传统的专业菲涅耳透镜聚光灯的设计理念和使用方法，配备四片可调节的控光遮扉； 10.功率：100W以上； 11.出光口径（螺纹透镜直径）：不小于175mm； 12.输出光通量：不小于4600lm； 13.电源：100～240VAC 50～60Hz； 14.色温：新闻演播室5600K±200K 。 15.显色指数：Ra≥95； 16.DMX通道数：支持DMX512协议，单通道控制； 17.★配备杆控系统：可实现用灯杆调整灯具的左右、水平方向。 | 利帅影视 天津德瑞斯 北京星光 |  |
| 2 | LED柔光灯 | 42台 | 1.★数量不少于40台 2.★光源采用贴片式LED，选用高显色指数贴片式LED作为发光元件，形成大面积矩阵形式，选用光效高、显色性好、眩光值低、寿命长，满足专业摄影、摄像要求，； 3.LED光源寿命不小于25000小时； 4.选用高显色指数小功率贴片式LED作为发光元件，配以高透光率柔光板，形成大面积光源照明，光输出柔和、均匀，无红外线、紫外线，表面亮度低于三基色荧光灯，无眩光，不刺眼。内置DMX512 信号解码和PWM调光电源，亮度调节0～100%； 5.灯体选用优质铝型材与金属板材相结合结构，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末； 6.电源：100～240VAC 50～60Hz； 7.色温：5600K±200K； 8.贴片数量：140颗 9.输出光通量：不小于2300lm； 10.显色指数：Ra≥95； 11.DMX通道数：1； 12.光斑角：30°~60°； 13.功率：100W以上； 14.★配备杆控系统：可实现用灯杆调整灯具的左右、水平方向。 | 利帅影视 天津德瑞斯 北京星光 |  |
| 3 | DMX信号放大器 | 1批 | 1.DMX512信号放大器具有二级放大功能，所有DMX512信号线均可集中输出，分配到各路DMX512信号插口上； 2.放大器要求必须为1路输入8路输出，输入与输出之间采用光电隔离，防止系统各个设备之间的高压反冲，保护系统不受损坏； | 利帅影视 天津德瑞斯 北京星光 |  |
| 4 | 调光控台 | 1台 | 1.LCD显示。光隔离输出. 2.24个通道推杆×2页，12个集控推杆×3页，1个走灯速度控制推杆，走灯Cross渐变推杆，走灯亮度推杆，通道分控推杆及总控推杆。 3.36个场景分3页储存。 4.24个可编辑储存的走灯程序，每程序80步。 5.走灯程序音乐触发。 6.可同时运行手动调光场景、集控场景、走灯程序。 7.集控点动。 关机数据保持。 8.电源：AC100-240V，50-60Hz | 顾德电子 领焰科技 ETC |  |
| 5 | 电缆、电线、桥架 | 1套 | 1.灯光系统固定敷设的灯光回路输出的电缆为阻燃无卤型灯光专用铜芯软电缆，减少或避免发生事故时的有害气体对人员及设备的伤害，规格为2×1.5（平方毫米）。 2.线缆导电率高、电阻小，柔软度高、比重轻，电缆导体长期允许工作温度为 90 度，电缆阻燃性能符合GB/T18380.3-2001中规定的B类成束燃烧试验要求，具有良好的散热性和弯曲性，且抗老化性优良。 3.环保阻燃型软电缆产品符合GB5023-1997国家标准（等同于国际电工IEC227-1:1993国家标准）的相关要求。 4.绝缘线芯识别：采用国内标准线芯颜色区分，满足使用需求。 5.控制电缆具有良好的屏蔽性能，采用铝塑复合带加细铜丝编织复合屏蔽结构线缆。 6.电线电缆规格、用量完全满足演播室现阶段及今后系统扩展的使用要求。 7.电缆的敷设符合国家有关规范。电缆敷设时将电磁干扰降低到最低程度。电缆以走桥架敷设为主，根据实际情况，辅以穿钢管、电线管及金属蛇皮管敷设，强电、弱电分不同桥架及走线管敷设，以提高系统抗干扰性； 8.本次灯光回路电缆辅设在金属线槽或墙槽内，敷设后封闭。 | 上海新城 浙江华策 杭州中策 利帅影视 天津德瑞斯 北京星光 |  |
| 6 | 葡萄架、 恒力铰链 | 1套 | 1.★葡萄架采用50圆管,上下拼接成不小于600x600mm面积的正方形.圆管表面做防锈处理,全程无动火. 2.恒力铰链要求必须选用优质铝合金材质，导向性好，强度高，恒力弹簧必须经过特殊处理，保证经久耐用，防腐蚀，并保证吊杆可靠接地，使用寿命大于1万次； 3.吊杆结构紧密，使用方便，灵活，易于维修，安装简便，吊挂承重达到12kg以上； 4.要求吊杆伸缩长度：50cm～320cm。 | 利帅影视 天津德瑞斯 北京星光 |  |
| 7 | 标准机柜 | 1批 | 1.机柜必须采用标准型机柜； 2．灯光系统设备中的直通箱与DMX512信号器必须能够安装在此机柜内，空余位置需设置盲板； 3．要求机柜造型美观，坚固耐用； | 利帅影视 天津德瑞斯 北京星光 |  |
| 8 | 附件 | 1批 | 演播室灯光配套附件 | 利帅影视 天津德瑞斯 北京星光 |  |

以上所有参数及资质要求中“★”项为重要参数项，如无实质性响应则按标书规定扣除技术分。

第二部分  演播室技术集成技术规范及服务要求

## 一、技术集成建设项目简介

本项目是海宁市传媒中心3讯道高清演播室项目，全系统按录播流程设计，适当提供系统备份方案。主要设备：3套广播级演播厅摄像机；3套演播室广播级高清摄像机镜头，配套双手柄数字全伺服控制器套件；摄像机承托设备2套；智能自动虚拟跟踪机器人摄像摇臂1套；2级M/E、24路输入（系统可扩展至48路输入）/18路输出、24路直切键(或以上）；新媒体导播台1套；8套55寸4k监视器，1台高清技术监视器；1套高清系统同步机含标准信号发生器、标准测试音；HDMI/DVI/VGA等转HD-SDI设备1套；P2录像机1台， 4通道录制设备1套；点评包装1套；大屏包装1套；LED大屏2套；按需配齐周边设备；按需配齐高清加/解嵌、帧同步机；演播厅接口箱，接口板。配置电视墙、机柜机架、操作控制台，按需配齐附属设备和器件，等。中标人自承建本项目开始至质保期满提供全过程服务，是本项目实施主体责任人。    投标人投标时需提供视频、音频、同步等技术子系统设计图，本项目为交钥匙工程。

## 二、总则

1、本部分内容包含此次招标的货物的设计、制造、采购、系统集成、调试和运输及服务等方面的要求。此“项目技术规范和服务要求”只是一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，在满足招标人所提出的系统要求和对各项功能需求的前提下，投标人应根据自身的技术实力和设计施工经验，提出更加科学合理、安全可靠、功能齐全、经济性好、使用方便的优化设计和系统布局、设备安装等技术方案（含设计说明、图纸、设备详细清单等）。整体方案必须完全满足本标书所列有关技术标准和规范，同时符合用户实际的技术操作习惯，使建成后的系统能充分满足当前及今后一段时间的工作需要，同时给将来的系统扩充留有余地。优化后的技术方案将作为技术评分的重要依据。

2、投标人在作设计方案时，应充分考虑系统、设备的先进性、实用性和可扩展性，充分考虑设备的兼容性，不得发生矛盾和冲突。招标人欢迎投标人在设计方案中采用新概念、新技术、新工艺、新产品。如果投标人选用新设备，则应提供该设备近期在国内类似系统工程中的应用情况及用户证明。上述这些都将可能构成技术评分的加分条件。

3、所有参与投标的设备必须是正规的制造商的原装合格产品。中标人必须提供设备制造商或一级代理商的正规保修凭证，如有外购配件，须提供相关的技术资料以及合格证、说明书、检验证、保修证等证书。

4、本项目的所有内容必须全部完整投标，否则其投标将被视为无效。

5、投标人必须仔细阅读本部分的全部内容，对“技术需求”中的每个条款一一给予答复，不能仅提供产品样本。

6、投标货物如对“需求”有非实质性的小偏离，招标人将有权要求投标人调整偏离，但是不能改变投标报价。

7、投标人应根据自己作出的优化技术方案（必须是响应本标书要求的完整的系统方案）进行投标报价，该报价将作为商务分的评分依据。

## 三、适用标准

整个系统设计主要依据国家广播电影电视总局有关高清系统建设标准，技术指标应符合国家广播电影电视总局颁布的行业标准。

本系统所涉及的设计、产品、工程和验收的标准和规范，应符合国家有关标准及规范，这些标准和规范包括：

GB/T17953-2000《4：2：2数字分量图像信号的接口》

GY/T107-92    《电视中心播控系统维护规程》

GY/T152-2000  《电视中心制作系统运行维护规程》

GY/T161-2000  《数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范》

GY/T165-2000  《电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法》

SMPTE 125M；SMPTE 259C；SMPTE 272M；SMPTE 291M；SMPTE 292M；SMPTE 305M；SMPTE 318-M；SMPTE 336M；SMTPE377-1-2009；SMPTE 424M；SMPTE 425M；SMTPE201

## 四、工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标人提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

1）适应性要求：

① 海宁市室外环境温度：  -5℃—40℃

②工作环境：温度-5～40℃，相对湿度70％；设备不运转时，在5% ~ 100%的相对湿度下，设备不致损坏。

③ 电源条件：所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：～380V，3相5线制             ～220V，单相

频率：50Hz        电压波动：-15% ～+10%   接地电阻要求：≤4欧姆

2）抗地震要求：

所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

## 五、工作范围

1）中标人需按本技术规格书的要求及图纸所列明的、提及的、计划的或隐含的所有设备、装置、部件或器件，完成设计、制造、运输、装卸、保管、安装调试、系统集成、试运行直至竣工验收的全部工作和完成这些工作所需的材料、工器具和培训及售后服务、配合建筑设计等相应的服务工作，并对其质量、系统功能、性能和技术参数负责。还应对工程实施过程中的人员安全（包括意外事故）负责。

按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

中标人在施工现场的工作范围包括但不局限于以下内容：

●设备及相关软件的采购、运输到现场及安装；与招标人代表共同现场开箱验收；

●系统的前期施工（包括布线、管线预埋、预埋件预埋）；设备及部件的安装就位和固定；

●完成系统设备及部件的电气连接和检查、测试；

●如需与外系统连接，应在外系统相关人员的指导下完成连接；

●系统建设中与其它供货、集成商等的协调配合，特别是关联较大的单位友好协商、签订协议、统一标准，共同做好连接部位的工作（服从招标人代表的协调和监督）；

●设备调试与联机试用；

●对招标人相应人员的培训；

●系统总体调试及整改；

●项目最终测试验收（必要时须请有资质的检测机构进行测试）；

●提交招标人所需的无论是否被列入合同文件的所有资料、图纸；

●配合招标人对相关系统向相关部门报审批（如有）；

●系统与设备的维护、维修，大型活动的技术保障（售后服务）。

2）中标人按本文件设备清单及技术要求提供全套系统，并完成方案优化、供货、系统安装集成、调试、验收直至交付使用。

3）中标人需要其他承包人提供配合时，应通过建设单位出面协调与现场有关各方的关系，以避免与现场其它专业的工作发生冲突。

4）设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护由中标人负责。

5）招标人除提供安装所需的水电接口（设备调试时使用的临时电缆、水电费由中标人自行负责）、设备存放场地以外，设备制造、设备运输装卸、照明及爬梯、安装用脚手架及搭设、就位安装调试、验收、质保期内的工作、其它相关协作配合以及上述提及或未提及但应由中标人负责的所需费用全部包括在投标报价内。

## 六、招标内容及技术需求

1、系统概述

海宁市广播电视台3讯道高清演播室项目，全系统按录播流程设计，适当提供系统备份方案。主要设备：3套广播级演播厅摄像机；3套演播室广播级高清摄像机镜头，配套双手柄数字全伺服控制器套件；摄像机承托设备2套；智能自动虚拟跟踪机器人摄像摇臂1套；2级M/E、24路输入（系统可扩展至48路输入）/18路输出、24路直切键(或以上）；新媒体导播台1套；8套55寸4k监视器，1台高清技术监视器；1套高清系统同步机含标准信号发生器、标准测试音；HDMI/DVI/VGA等转HD-SDI设备1套； 4通道录制设备1套，P2录像机一台；点评包装1套；大屏包装1套；LED大屏2套；按需配齐周边设备；按需配齐高清加/解嵌、帧同步机；演播厅接口箱，接口板。配置电视墙、机柜机架、操作控制台，按需配齐附属设备和器件等。高清电视录制系统的建设要按照实用性、可靠性、先进性原则进行设计。

2、系统建设总体要求

本系统内的设备必须满足国内和国际有关设备的安全、电磁学、质量等方面的规范和技术标准。 核心系统采用双切换台系统。

投标人应按照招标人的要求，根据现场情况，设计并提交详尽完整的系统设计方案。设计架构应符合面向数字化高清系统制作的演播室高清化导控制作录制流程，能够满足电视演播厅节目的录制，系统具备高清节目制作的实用性、可靠性和安全性。

投标人负责本项目系统集成工作，并积极配合与其它子系统的联调，提供投标商负责系统部分的技术培训，在试运行期间，投标人须对设备使用方的技术、制作人员进行全面的培训，包括系统设计原理、结构、系统调试、操作、维护，系统的应急处理等等。

本招标文件中的系统设备数量配置是采购人的基本配置需求，投标人可根据各自技术方案优化系统设备数量配置，但不得低于采购人的基本配置需求数量，且这些优化方案要实质上相当于或优于其技术参数性能（配置）要求。

3、方案设计原则

设计应按照保证实用、够用、先进、稳定、整系统工作安全可靠来进行。

详细技术要求如下：

| 系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 基本功能、技术参数及性能（配置）要求 |  |  |  | 推荐品牌 |  |
| 一、摄像机系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ | 高清演播室摄像机主机 | 3套 | ★搭载2/3英寸 220万像素 3MOS或者3CMOS；支持多种视频格式 CAC色散校正功能； DRS动态范围扩展功能； 灵敏度F12以上（2000Lx：≥89.9%反射）； 具水平分辨率不低于1100电视线； |  |  |  | Panasonic GV SONY |  |
| 2 | 高清摄像机控制单元 | 3套 | 摄像机控制单元，19英寸全机架宽 ★≥8个BNC输出接口：1组3G-SDI四链路信号；其他3路3G-SDI输出，1路HD-SDI输出（具有字符）。 具备4路数字返送视频和1路模拟返送视频接口 具备2路摄像机MIC输出信号接口； 支持IP流（100 Base-T）； 采用光纤传输方式，在摄像机与摄像机控制单元（两者距离为2000米），用光缆传输非压缩视频信号。 |  |  |  | Panasonic GV SONY |  |
| 3 | 远程操作面板 | 3套 | 用于摄像机参数控制； 支持串行控制和IP控制（RJ45 LAN 线缆）； 具备清晰易于识别的LCD面板； 支持PoE,可通过LAN电缆（CAT5e或更快的）进行供电。 演播室摄像机场景文件登记和检索功能 具备SD存储卡插槽，用于保持用户文件和场景文件及升级固件版本 配置原装控制电缆 |  |  |  | 与摄像机同一品牌 |  |
| 4 | 彩色液晶寻像器 | 3套 | ≥7英寸彩色液晶寻像器，全高清1920x1080像素； 支持辅助聚焦功能（红色聚焦、聚焦进度条）； 外置HD-SDI(3G SDI)输入 |  |  |  | 与摄像机同一品牌 |  |
| 5 | 摄像机单耳通话耳机 | 3套 | 单耳通话耳机、全覆盖抗噪型、轻重量耳机，XLR-5接口。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 摄像机托板 | 3套 | 原装摄像机托板 |  |  |  | 与摄像机同一品牌 |  |
| 7 | 24口千兆交换机 | 1台 | 24口千兆交换机，双电源 |  |  |  |  |  |
| 8 | 附件 | 1批 | 1、3根50米9.2mm摄像机光缆用于演播厅内摄像机与CCU连接。LEMO接头 2、1套Lemo光缆头插拔工具 3、1套Lemo光缆头清洁工具套装，含清洁棉棒100根 |  |  |  | Canare 百通 LEMO |  |
| 二：镜头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清全伺服广角镜 | 1套 | 14倍广播级高清广角变焦镜头及附件 1.★广播级高清全伺服镜头，2/3"B4卡口， 2.变焦范围不小于：4.5-60 mm。 3.最大光圈不小于F1.8-2.8。 4.具有2倍率以上扩展功能。 5.最大相关孔径：1：1.8（4.5--41mm） 6.镀膜，具有防霉涂层和良好的防潮、防、霉、防尘性能。 7.配套有全伺服镜头控制器 8.配置原厂UV镜 |  | FUJINON CANON 蔡司 |  |  |  |
| 2 | 高清全伺服标准镜 | 2套 | 18倍广播级高清标准变焦镜头及附件 1.★广播级高清全伺服镜头，2/3" B4卡口，焦距范围7.6mm-130mm或7.6mm-137mm； 2.具有2倍率扩展功能。 3.最大相关孔径：1:1.8（7.6-103mm) 1:2.4(137mm) 4.镀膜，具有防霉涂层和良好的防潮、防霉、防尘性。 5.配套有全伺服镜头控制器 6.配置原厂UV镜 |  | FUJINON CANON 蔡司 |  |  |  |
| 三：摄像机脚架及摇臂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机脚架 | 2套 | - CNC精加工云台，承重：1.5Kg-30Kg ，自重：4.2Kg ，高度：215mm，球碗直径：标准100mm，动态平衡：4档，水平及俯仰阻尼档位：各8档（含0档），夜视水平气泡，俯仰范围：-70°～+90°，工作温度：-40°～+60℃，摄像机滑板滑槽长度：160mm 滑动范围，摄像机固定：轻触滑锁3/8″螺丝固定 ## 重型碳纤维三脚架，承重：60Kg，自重：5.35Kg，升降高度：560-1640mm，携带高度：780mm - 双伸缩手柄，地板延伸器，防雨帆布，内衬海棉，便携包、说明书，摄像机托板 - 三脚架脚轮，带刹车、方向锁、电缆防压护套,可折叠可定向，承重140Kg |  | Libec 杰讯 萨拿 |  |  |  |
| 2 | 六轴摄像机控制系统 | 1套 | ## 包括机器人本体、底座、机器人控制柜、示教器； ## 工作半径1730mm；重复定位精度0.06mm； ## 最大负载25KG；运动轴数量为6个旋转轴； ## 基座旋转范围360度，速度210度/秒； ## 下臂摆动范围260度，速度210度/秒； ## 上臂摆动范围246度，速度265度/秒； ## 腕部旋转范围400度，速度420度/秒； ## 腕部摆动范围300度，速度420度/秒； ## 云台旋转范围910度，速度885度/秒。 ## 运动控制系统： ## 摄像机运动控制系统控制软件，包含机器人本体及轨道的实时控制、机器人轨迹编辑及运行、镜头同步控制、外部系统对接、轨迹数据导出和用户权限管理功能； ## 机器人实时控制 ## a.支持每个旋转轴的单独控制方式； ## b.支持基于工具坐标系的控制方式； ## c.支持基于世界坐标系的控制方式； ## d.支持机器人水平姿态的自动校正功能; ## 机器人轨迹运行 ## a.支持多条运动轨迹数据保存功能； ## b.轨迹运行重复定位精度0.05mm； ## c.目标跟踪功能，轨迹运行始终对准静止的拍摄对象，角度精度3度，位置精度5mm； ## d.水平锁定功能，使摄像画面能够始终保持水平，角度精度1度； ## 镜头控制 ## a.具备对广播级摄像机Fujinon、Canon全伺服镜头伺服控制器的直接控制功能； ## b.支持cmotion、tilta外置镜头控制器对镜头的焦距和对焦进行实时精确控制功能； ## c.采用同步机制，控制机器人与镜头精确同步运动，镜头重复精度0.05mm； ## d.具备镜头运动曲线编辑功能； ## e.具备镜头内外参标定功能； ## 轨迹编辑 ## a.每条轨迹支持保存99个关键帧； ## b.根据关键帧自动生成运动轨迹，支持对轨迹运行时间、等待时间、运行方式进行设置； ## c.具备摄像机器人运行轨迹仿真可视化界面； ## d.具备机器人运动轨迹曲线编辑功能； ## 外部系统对接 ## a.支持Free-d通讯协议，可与Vizrt虚拟演播室系统实时数据传输，保证Vizrt系统中虚拟摄像机与真实摄像机的位置和姿态高精度匹配，定位精度1mm； ## b.支持虚幻引擎（Unreal）数据对接，保证Unreal引擎中虚拟摄像机与真实摄像机的位置和姿态高精度匹配，定位精度1mm； ## c.在Unreal引擎中具备可视化应用插件用于数据对接和编辑； ## d.支持与Mosart集控系统数据对接，通过集控系统控制机器人运动； ## 轨迹数据导出 ## a.导出轨迹数据包含摄像机的位置、方向、对焦距离、传感器大小等； ## b.导出轨迹可应用于Maya和Blender软件中； ## 用户权限设置 ## a.具备用户权管理和用户权限分级功能； ## b.具备基于hardware-key（硬件加密狗）的用户权限分级功能； ## 一体化机器人底座： ## 内设空间的箱式设计，经力学仿真的高强度承载设计； ## 包含4个可拆装升降轮，可支撑底座进行移动； ## 具备1个急停按钮、1个镜头控制接口、1个网线接口、1个光纤接口； ## 内嵌机器人控制主机。 ## 云台： ## 采用通用型接口，可快速与快装板进行安装固定； ## 支持定制高度尺寸，满足不同高度摄影机的安装； ## 具备外接扩展接口。 ## 线缆套装： ## 系统包括一根机器人动力线、一根380v电源线、一根网线、两个急停按钮（机器人底座上1个，控制电脑端1个）； 一根镜头控制线、一根sdi线、一根光纤。 |  | 奥视佳 杰讯 占美 等 |  |  |  |
| 四、切换台系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清晰度视频切换台 | 1套 | 符合“SMPTE292M, 1.485Gb/s串行数字分量接口电特性指标”； 信号类型：串行数字分量信号, 10比特以上量化； ★要求2级M/E高清晰度视频切换台(将来可通过组建升级到4K分辨率)； 至少有24个直切键带源名显示的控制面板，带有2M/E的特技推杆，PP级配置有8个下游键按键；带有LED设置菜单触摸屏；A/B母线按键可根据需要设置不同的颜色；AUX母线分别有源和目的区域；每级M/E分别带有快拍；一些特殊按键可定义成多重功能。 ★输入路数大于24路，最大要求支持40路以上的输入路数，每一路输入要求均带有帧同步功能； ★输出路数至少18路，且带有2路独立的HDMI输出(用于大屏幕显示) 带有额外的输入输出插槽， 可接入外来的HDMI或VGA的输入信号； 可随意指定AUX母线输出，AUX母线上可叠加键信号可完成制作多套节目（Multi-Program）； 8个键通道，且8个键均是全功能键，P/P级可上6个键，在一个PGM信号上同时完成6个字幕的独立显示（6个字幕根据需要，可分别上或下）； ★切换台应带有2.5维或3维数字特技功能，可至少支持8个独立通道的数字特技； 4通道静帧帧存,可存储至少900幁以上动态视频图像用于完成CG-wipe等转场特技； 2通道独立的画中画功能，可同时输出不同组合的分割画面； 确保直播安全。主机和控制面板均配备主备电源。 |  | FORA GV Sony等 |  |  |  |
| 五、新媒体设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 导播切换、推拉流一体机 | 1套 | - 至少支持8路3G/HD/SD-SDI摄像机输入接口，支持SDI信号及IP网络的混合输入方式 - 至少支持2路3G/HD/SD-SDI输出接口，支持数字高/标清SDI/DVI/HDMI/IP网络等不同类型的输出，输出的信号可根据需要指定。支持从4K到标清不同格式、分辨率和帧率组合的视频实时输出；网络推流，NDI工具，多种格式转换HD-SDI，局域网内移动终端监看等。内置虚拟演播室模块，通过定制虚拟场景实现多种虚拟功能 - 一体化结构，集成多画面监看及导播切换键盘 |  | 智合VMIX NEWTEK 纳加 |  |  |  |
| 2 | 移动工作站 | 2台 | 满足OBS直播需求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 采集卡 | 1个 | USB3.0采集卡 |  |  |  |  |  |
| 六、视频周边 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 周边机箱 （不小于4U） 机箱数量根据实际情况配置，需留有20％的空冗余。 | 1批 | 1. 功能：主要用于演播室高、标准清晰度节目信号处理。包括视频信号分配，应急处理，声音加解嵌等功能。 2. 标准清晰度视频信号应符合“SMPTE259M, 270Mb/s串行数字分量接口电特性指标”，高清晰度视频信号应符合“SMPTE292M, 1.485Gb/s串行数字分量接口电特性指标”，信号类型：10比特量化串行数字分量信号。 3. ★主机要求：双电源互备份，电源适应交流电100V—240V，50HZ。机箱支持所有模块的热插拔，具有良好的散热能力。散热风扇和电源要求能易于更换，以方便设备的维护。 4. ★不小于4RU机箱，配备控制卡。模块参数设置可存储在机箱控制卡或进行软件备份。 5. ★具有网络监控功能：系统支持通用、开放的网络协议（TCP/IP），标配网卡和自身具有设置软件，选配SNMP后便可于与第三方软件集成。同时支持基于以太网的远程遥控升级操作。 6. 要求机箱后盲板配齐。 7. 要求视频周边模块都能插入此主机内使用。 |  | AXON、Evertz、GV |  |  |  |
| 2 | 模拟视分模块，用于同步信号分配 | 按需 | 1. 与周边机箱同一品牌； 2. 1路模拟视频输入,≥8路模拟视频输出 3. 输入增益可调； 4. 具有AC或DC耦合； 5. 支持热拔插； 6. 配备相配套的背板； |  | 与周边机箱同一品牌 |  |  |  |
| 3 | HD-SDI视分模块1 | 按需 | 1. 与周边机箱同一品牌； 2.★数字视频分配板卡，支持3G并向下兼容HD/SD，可时钟再生自动均衡达100米； 3. 自动检测2路3G/HD/SD SDI输入，每通道≥8路3G/HD/SD SDI输出； 4. 支持2X1或者2X2模式,可以支持1分16，可通过GPI控制主备路选择； 5. 支持热拔插； 6. 配备相配套的背板； |  | 与周边机箱同一品牌 |  |  |  |
| 4 | HD-SDI视分模块2 | 按需 | 1. 与周边机箱同一品牌； 2. ★数字视频分配板卡，支持3G并向下兼容HD/SD，可时钟再生自动均衡达100米； 3. 符合“串行数字分量接口电特性指标”； 4. 自动检测1路3G(向下兼容HD/SD)输入，≥8路3G(向下兼容HD/SD)输出； 5. 支持热拔插； 6. 配备相配套的背板； 7.支持断电直通； |  | 与周边机箱同一品牌 |  |  |  |
| 5 | 高清晰度音频加嵌器 | 1块 | 1. 与周边机箱同一品牌； 2. 支持4通道24bit音频A/D转换； 3. ≥4路模拟音频输入，≥4通道数字音频输入，≥4通道数字音频输出； 4. 具有平衡110欧接口（Sub-D型接口）； 5. 采样频率为96kHz和48kHz，可锁定于黑场同步或字时钟同步； 6. 可对通道进行选择或交换控制，全部4个音频通道的增益和相位均可调整； 7. 模拟基准电平可调，12、15、18和24dBu； 8. 支持热拔插，可以配合主卡进行加嵌或者解嵌； 9. 配备相应背板； 10. 支持SNMP监控，支持信号丢失检测以及远程报警，报警信息支持本地和远程查看 |  | 与周边机箱同一品牌 |  |  |  |
| 6 | 倒换开关 | 1套 | 1. 与周边机箱同一品牌； 2.★2路输入，4路带处理输出； 3. 支持手动，自动等多种控制方式，需配备相应的GPI控制面板； 4.★ 可以通过选件支持音频的加嵌和解嵌功能； 5. 支持热拔插； 6. 配备相配套的背板； 7. 支持SNMP监控，支持信号丢失检测以及远程报警，报警信息支持本地和远程查看。 8. 配置一套控制面板 |  | 与周边机箱同一品牌 |  |  |  |
| 7 | 双通道模拟音分 | 按需 | 1. 与周边机箱同一品牌； 2. ≥2通道模拟音频输入，每通道具有≥8个模拟音频输出； 3. 输入端具有隔离变压器耦合输入，低阻输出； 4. 增益可调； 5. 支持音频峰值检测； 6. 支持静音检测； 7. 支持热拔插； 8. 配备相对应的平衡音频背板； 9. 支持SNMP监控，支持信号丢失检测以及远程报警，报警信息支持本地和远程查看。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 数字音频分配器（带耦合变压器） | 按需 | 1. 与周边机箱同一品牌； 2. 1路数字音频输入，≥8路数字音频输出； 3. 具有变压器耦合输入和输出； 4. 采样率支持32到96kHz； 5. 具有信号存在指示； 6. 具有信号采样频率指示； 7. 支持热拔插； 8. 配备相对应的平衡音频背板； 9.支持SNMP监控，支持信号丢失检测以及远程报警，报警信息支持本地和远程查看。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 双通道帧同步/解嵌处理器 | 1套 | 1、★单机型设备，双电源热备份，带有本地控制面板； 2、双通道处理，具有上下交叉变换、帧同步、加解嵌等功能； 3、10比特信号处理，信号处理延迟时间≤1帧； 4、★至少具备2个3G/HD/SD-SDI输入及4个3G/HD/SD-SDI输出； 5、支持AFD检测，插入和更改，可根据输入信号的AFD进行幅型比变换； 6、支持16通道音频以及元数据切换处理； 支持音频声道变换功能，支持音频混音功能； 7、支持平衡离散AES输入加嵌和解嵌输出； 支持音频延迟校正 |  | GV IMAGINE FORA |  |  |  |
| 10 | 多格式转 HD-SDI转换器 | 1台 | 1、知名品牌，广播级VGA至视频信号转换器，10bits 处理，可将计算机VGA信号、DVI-D、HDMI信号转换为HD-SDI、SD-SDI； 2、可接受的输入分辨率达1920×1080； 3、可接受的输出分辨率达1920×1200； 4、VGA、DVI或HDMI 输入，至少有1路HD/SD-SDI、1路Composite输出； 5、★具有外同步功能； 6、★独立一体机变换器。 |  | TV ONE GV SCAN DO |  |  |  |
| 11 | 格式转换盒 | 4个 | 支持HDMI和HD-SDI信号的互相转换 |  | AJA DECIMATOR DESIGN 格非 |  |  |  |
| 七、显示器 监视器部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 55英寸4k广播级高清液晶监视器 | 8套 | - ★3840x2160超高清分辨率 - 屏幕分辨率：3840×2160， 色彩：1.073G ，视角：178°H×178°V，背光：WLED - 屏幕亮度：600cd/㎡ - 输入接口，3G/HD/SD-SDI输入x4 - 1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔 - 10bit信号处理技术 - 支持4:4:4 RGB 12 BIT/4:4:4 XYZ 12 BIT/4:4:4 YCbCr 12 BIT信号格式 - 支持HDR高动态范围画质技术和广泛的色域（HLG、PQ、S-LOG3） - 支持宽色域ITU-R BT.2020、DCI-P3、S-GAMUT/S-GAMUT3、S-GAMUT3.Cine - 支持标准的1.8/2.2/2.4/2.6/2.8伽玛，以及BT.1886、S-Log2、S-Log3、SMPTE ST2084和HLG的EOTF - 支持多种色温D93/D65/D61/D55/DCI XYZ - 支持高质量的音频监听 - 控制接口：RS485(可级联 RJ45) X2，Ethernet(10/100M自适应 RJ45) X1 - 支持多种标识设置，包括安全标记、区域标记和中心标记。 - 支持IMD显示及IMD远程控制 - ★支持2-SI/Quad Division两种4K信号输入，可以显示1路4K信号或者1路高清信号或者4路3G-SDI信号； - 支持HLG、PQ曲线 - 支持16路音频电平表(VU & PPM)、时间码（LTC、VITC、D-VITC） - 支持波形、矢量图显示 - 支持预先可设置色温，色温用户可调 - 支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only - 支持视频缩放 - 支持分屏模式，即对同一信号进行不同的色彩设置，对比画面显示效果 |  | 奥视 康维讯 尊正 SONY |  |  |  |
| 2 | 技监级高清液晶监视器 | 1台 | - 流行的塑胶窄边框设计 - ★2路3G/HD/SD-SDI视频输入，环通输出 - 1路复合信号输入，带自动终接的环通输出 - 1路YPbPr信号输入，带自动终接的环通输出，可配置为复合或YC输入 - 1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器 - 2路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔。 - 6个GPI输入，RS485输入带环通输出，10/100M自适应网口。 - ★支持3D-LUT色彩校正技术，多种色温调整（D93、D65、D56、D50、D32） - 支持3种色域模式（EBU、SMPTE-C、ITU-709） - 16通道音频表显示(VU & PPM) - 支持HDMI信号嵌入音频，支持时码显示（LTC、VITC、D-VITC） - 支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only，MoNo，H/V Delay，I/P Mode Select，CC - 支持IMD功能和三色TALLY显示 - 178度全方位的可视角度 - FULL HD全方位可视角度的IPS面板 - 10bit信号处理技术，支持隔行/逐行模式选择 - 支持双画面显示功能(PBP/PIP)，支持两路3G-SDI同时输入 - 支持画面冻结 - 支持辅助聚焦 - 支持画面水平翻转 - 支持图像缩放 - 支持高质量的波形、矢量监看 - 多种标识设置 - 支持以太网外部控制 |  | Postium SONY TVLOGIC 奥视 |  |  |  |
| 3 | 返看电视 | 1套 | 42英寸主持人返看电视，含移动支架 |  |  |  |  |  |
| 八、录放设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4通道高清录制服务器 | 1套 | • 5 寸 LCD 触控屏幕，可以操作、监看录像和矢量图显示 • ★支持 12G/6G/3G/HD/SD-SDI与HDMI 输入 • 三组 HDMI 输出，播放可同时具备三组输出，录像则仅显示第一组输入信号 • 支持 SDI、HDMI 内含的声音与一组外部声音输入，屏幕 8 轨音量表显示 • 可以选择 SDI、HDMI 或外部声音嵌入录像 • 一组 XLR 声音输出及一组耳麦声音或是使用内建喇叭监听 • 2 组 2.5”SSD 固态硬盘，及时替换录制保障录制空间 • 支持 ProRes 422 Proxy、ProRes 422 LT、ProRes 422、ProRes422 HQ，10-Bit 4:2:2 格式录像 • HD 信号可以同时录制四组影像 • 可选择内部时间码或外部时间码输入， 叠加在录制视频上 • 外部同步信号 (Black burst 或 Tri-Level) 输入与环通输出 |  | REDLINK Datavideo AJA等 |  |  |  |
| 2 | P2录像机 | 1台 | 半机架插卡式高清演播室编辑机，记录格式：AVC-I 200，AVC-I 100,50 /DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV/AVC-Long50/25；具备USB接口，连接WIFI选配件后可实现流传输；具备2个P2卡槽和2个MicroP2卡槽，可直接使用SD卡记录所有格式；支持标准VDCP协议，能够受控于第三方软件。具备播出GUI界面，可播放Playlist条目 |  |  |  |  |  |
| 九、点评、包装系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大屏互动展示系统 | 1套 | - 详细配置要求不低于：CPU主频不低于3.8GHz /32G内存/512GB SSD系统硬盘/512GB SSD×2素材硬盘/RTX4000显卡+P620显卡/广播级视频板卡 /22”宽屏液晶显示器/无线键鼠/KVM延长器/WINDOWS 10 64位中文专业版/大屏互动展示系统软件。 - ★产品应具有自主知识产权，要求提供国家版权局出具的软件著作权证书加盖制造厂商公章的复印件。 - 支持4K（3840×2160）、双4K（7680×2160）分辨率输出。 - 支持不低于30路HD（1920×1080）视频文件的实时播放。 - 支持不低于3路 4K（3840×2160）视频文件的实时播放。 - 支持不少于4路高清视频输入。 - 支持网页输入、IP流输入。 - 支持导入JPG、PNG、TGA图像文件。 - 支持与3DMAX、MAYA等常用三维软件的交互，可以对导入模型进行编辑。 - 可调整内嵌虚拟灯光的各项参数。 - 可实现多个半透明物体在三维空间内的正确叠加。 - 提供专业纹理混合模式实现金属、塑料、木质、砖石和玻璃等质感效果。 - 提供饼图、直方图、曲线图、柱状图等数据可视化展现方式。 - 支持脚本运行的逻辑处理功能实现不同类型的属性关联与动画。 - 支持制播一体和制播分离的应用流程。 - 播出过程中可以进行场景的复杂编辑不影响播出。 |  | 新奥特 艾迪普 励图 |  |  |  |
| 2 | 点评包装系统 | 1套 | - 详细配置要求不低于：CPU主频不低于3.8GHz/32G内存/512GB SSD系统硬盘/512GB SSD素材硬盘/8G显存显卡/广播级视频板卡 /22”宽屏液晶显示器/WINDOWS 10 64位中文专业版/广播级大屏互动展示系统软件/USB延长器/无线路由器/Apple iPad mini 5 存储容量256G/iPad控制终端软件 - 产品应具有自主知识产权，要求提供国家版权局出具的软件著作权证书加盖制造厂商公章的复印件。 - 可对视频文件进行播放、暂停等操作。 - 提供图片上下翻页、切换图片功能，可对图片进行放大、缩小等操作。 - 提供画笔、橡皮擦等工具对场景进行标注点评。 - 支持导入JPG、PNG、TGA等图像文件。 - 支持网页输入、IP流输入。 - 提供饼图、直方图、曲线图、柱状图、等数据可视化展现方式。 - 支持智能终端、iPad、触屏外部控制方式。 |  | 新奥特 艾迪普 励图 |  |  |  |
| 3 | 触摸屏 | 1个 | 65"， 4K超高清 LED IPS液晶显示屏 ；亮度450nit，20点红外触控，2x15w音箱，Android8.0版本，配置：壁挂架，2支手写笔； |  | Netrix 松下 夏普 |  |  |  |
| 十、同步系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 同步机 | 1台 | 1. 标准清晰度视频信号部分应符合“SMPTE259M, 270Mb/s串行数字分量接口电特性指标”，高清晰度视频信号应符合“SMPTE292M, 1.485Gb/s串行数字分量接口电特性指标”，信号类型：串行数字分量信号 10比特以上量化。 2. 接受模拟黑场（BB）信号作为外锁相信号。 3. ★提供≥3路黑场同步信号或三电平同步输出信号，具有可任意设置格式和输出信号时基。 4. 具有各类高、标视频测试信号输出，不少于2路。 5. 数字音频测试信号输出≥1。 6. WORD音频同步信号输出≥1。 |  | TEK Leader 奥视 |  |  |  |
| 十一、TALLY和提词器系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TALLY服务器 | 1套 | 支持动态源名跟随，一体机架式服务器 |  |  | 名道、TSL、GHG |  |  |
| 2 | 交换机 | 1台 | 48口三层千兆交换机，双电源 |  |  |  |  |  |
| 3 | 提词器 | 1套 | 19英寸一体式标准型提示器，1拖2。具有视频回看结构。具备有线及无线控制方式。 |  |  | 朗威视讯、青岛广研所、青岛视频 |  |  |
| 十二、融媒体接入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线导播通话系统 | 1套 | 电信级无线全双工通话系统， 最大距离：400米 单个主机配置无线子机：8个 耳机接口：主机 8芯LEMO座，4节3.5mm耳机接口,USB接口；子机 8芯LEMO座，4节3.5mm耳机接口，TypeC接口 扩展接口：POE/LAN网口x2，2W接口(XLR),4W接口(RJ45) 工作电压：主机 44~57V POE供电；110V-240V AC输入，NP-F电池供电；子机：可拆卸锂电池1500mAh 频响：200Hz - 7KHz 信噪比： >70dB；失真度： <1% 接收灵敏度：-93dbm调制模式：GFSK/DBPSK 带宽：1.728MHz；频带：UHF频段 发射功率: 最大24dBm 功耗: 主机<9w, 子机<0.8w |  |  | ClearCom、猛犸、NAYA |  |  |
| 2 | 双模4G公网对讲机 | 6只 | 1、4G全网通+模拟双模型 2、免续费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 台式机工作站 | 2台 | 配置不低于i7-10700 32G内存 256G固态+2T机械硬盘 GT710-2G独显，配置27寸显示器 |  |  | 联想、戴尔、HP |  |  |
| 十三、时钟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫星校时钟 | 1台 | 卫星校时钟 |  |  | 青广所，朗威，索邦 |  |  |
| 2 | 子钟 | 2台 | 2寸标准子钟 |  |  | 青广所，朗威，索邦 |  |  |
| 十四、通话系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通话主站 | 1台 | 1、4通道通话主站，支持4通道2W或2通道4W。 2、多种通话手段，可通过接在面板上的头戴耳机，鹅颈话筒及高质量喇叭进行通话，监听及操作。 3、可以连接多种外部设备，包括外部节目源、无线对讲系统、扩音系统和卫星电话线路。 4、配置原厂配套扬声器 |  |  | ClearCom、telex、radial |  |  |
| 2 | 通话分站 | 1台 | 1、2通道通话分站。 2、多种通话手段，可通过接在面板上的头戴耳机，鹅颈话筒及高质量喇叭进行通话，监听及操作。 3、配置原厂配套扬声器 |  |  | ClearCom、telex、radial |  |  |
| 3 | 鹅颈话筒 | 2只 | 18寸鹅颈话筒 |  |  | ClearCom、telex、radial |  |  |
| 4 | 二四线转换器 | 一批 | 可通过四线电路连接到摄像机。提供单独的发射、接收和归零控件，以及发射电平指示灯 |  |  | ClearCom、telex、radial |  |  |
| 5 | 无线发射基站 | 1套 | 1、支持16通道发射机 2、支持标准RTS 2W、Audiocom或Clear Com输入 3、带控制按钮的背光LCD 4、平衡卡侬输入连接器，带电平控制和可视仪表 5、具备增强的动态范围（E.D.R.）可改善动态音频 6、高/低可选射频输出功率 |  |  | ClearCom、telex、radial |  |  |
| 6 | 无线接收腰包 | 3个 | 配套无线发射基站使用，配置耳机 |  |  | ClearCom、telex、radial |  |  |
| 十五、音频系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16路数字调音台 | 1台 | 16推子数字调音台 具备24-bit/96-kHz规格音频和高性能的前极话放 具备96 kHz规格的48路输入18总线混音能力 至少16路话筒输入，每路带48V幻象供电 至少4路线路输入 至少12路线路输出 具备2个扩展插槽 |  |  | 声艺、雅马哈、田村 |  |  |
| 2 | 调音台表桥 | 1个 | 原装表桥 |  |  | 与调音台同一品牌 |  |  |
| 3 | AES/EBU接口卡 | 1个 | 8进 / 8出 AES/EBU接口卡 |  |  | 与调音台同一品牌 |  |  |
| 4 | 16路机架式模拟调音台 | 1台 | 1、不少于16个高动态余量输入，可用于单独线路电平乐器或分量输出。 2、超低噪音设计的高动态余量，可运行多达16个热（HOT）输入，无须进行削减，保证混音器不带其它的噪音。 3、每个通道都有其各自的平衡和电平控制，并带有照明的双功能“静音”按钮，带有LED按钮可帮助您防止失真。 4、高精确度的双7段LED电平仪表和一个独立的左右主混音信号电平调节。将监视器/FX信号发送给耳机了，增加透明，清晰的音质性能。 |  |  | 百灵达 声艺 雅马哈 |  |  |
| 5 | 无源立体声音量控制器 | 1个 | 1、输入音频：模拟立体声/平衡式； 2、音量控制：前面板、旋钮式； |  |  | Sounddigital Luckysound Sonifex |  |  |
| 6 | 4立体声通道二选一切换器 | 1个 | 1、实现2选1切换的专业音频设备，可在2组多路平衡信号中任意选择，多路平衡XLR音频信号输出。直播时可一键切换。 2、采用数字切换方式，可倒换模拟或者数字音频信号，切换后有缓冲电路，采用运算放大器，减小切换引起的开关噪音，双电源供电。 3、与主机进行对话，可进行A/B切换，通过Liink连接可进行多机级联，达到多通道扩展。 |  |  | Sounddigital Luckysound Sonifex |  |  |
| 7 | 桌面话筒 | 2只 | - 频率响应（话筒）30 - 17000 Hz - 标称阻抗： 200 Ω - 自由场中的灵敏度，无负载：2Mv/pa+ - 3dB 4.接头：XLR |  |  | audio-technica Sennheiser Shure |  |  |
| 8 | 4路无源话筒/线路分配器 | 2个 | 1.4路无源话筒/线路分配器。频率响应：20Hz~20kHz ±0.2dB 2.最大输入电平：+16dBu, (1% 50Hz) +24dBu, (0.1% 1kHz) 3.失真度：0.003% (0dBu, 1kHz) 4.损耗衰减：-4.5dB 于 600Ω 负载 0.9dB 于 50kΩ 负载 5.输入短路损耗：A 或 B -2dB (输入端量度) 6.设置：XLRF 卡农母头 输入, XLRM 卡农公头 直接输出, XLRM 卡农公头 隔离输出 × 2 7.地线连接开关 × 2 8.幻象供电连接开关 × 2 |  |  | Sonifex HIROSYS EMO |  |  |
| 9 | 双通道无线接收机 | 2台 | 两个接收机集成于一个1RU 全金属外壳内，坚固耐用，内置电源 每个通道拥有独立的增益控制、LED电平表和XLR输出 高达72 MHz的调谐带宽（视地区而定） 数字式预开关分集 高密度模式使ULX-D系统更加优化了使用更多兼容通道的能力，高密度模式下操作距离长达30米 射频级联端口可将射频信号分配给另一台设备 优化扫描技术实现自动查找、排序分配最清晰可用的频率，并通过红外功能与发射机同步。 腰包频率分集功能可确保关键任务应用场合音频不中断的传输 可启用AES 256位加密功确保信号安全传输 音频合并功能可将两个音频通道分别路由至每个XLR接收机输出端口 DANTE™ 数字音频传输网络功能可通过以太网实现联网传输音频信号 每个通道最高60 dB可独立调节增益 以太网联网可简化多个接收机间的频率协调和部署 Wireless Workbench® 6 (WWB6)软件集成可实现高级频率协调规划、监控功能 接收机和WWB6均提供干扰检测和警报功能 AMX / Crestron控制 兼容AXT600 Axient® 频谱管理器 直观的前面板LCD菜单和控制锁定功能 音频和射频LED电平表，带峰值指示灯 XLR接头带可切换式话筒/线路电平输出 可远程安装的½波长天线 |  |  | Shure Sennheiser AKG |  |  |
| 10 | 腰包发射机 | 4个 | 20Hz- 20kHz 的频响范围，具有平坦的频率响应特性AES256位可加密技术用于有安全传输需要的应用场合 专有增益修正技术优化了所有输入源的系统动态范围，不再需要调整发射机增益 锂离子充电电池可工作12个小时以上，计量精确，具有零记忆效应。 可外置发射机充电 2节AA电池可连续使用11个小时 5段电池电量指示 背光式LCD屏，便于菜单导航和控制 100米（300英尺）的操作范围 4针 TQG接口 坚固耐用的金属结构设计 可拆卸¼ 波长天线 频率和电源锁定 |  |  | Shure Sennheiser AKG |  |  |
| 11 | 领夹话筒 | 4只 | 1.传感器类型: 电容 2.频率响应: 20 Hz - 20000 kHz 3.拾音指向性:MX150/C，心形 MX150B/0，全方向形 4.灵敏度，开路电压，@ 1 kHz(典型值): TQG:-46.5 dBV/Pa (4.5 mV) 最大声压级，1kHz在1%总谐波失真(1000Ω负载): TQG:143.0 dB SPL 5.信噪比:TQG:60.0 dB 6.动态范围 @ 1 kHz，(1000Ω负载):TQG:109.0 dB SPL 7.自身噪声，同等声压级，A加权，典型值:TQG:34.0 dB |  |  | Shure Sennheiser AKG |  |  |
| 12 | 有源全向型接收天线 | 2个 | 宽带有源指向性接收天线，板状，与接收机配套 |  |  | Shure Sennheiser AKG |  |  |
| 13 | 立体声有源监听音箱 | 4个 | 1.两分频有源监听音箱 2.频率范围：50 Hz-40 kHz 3.最大峰值：101 dB 4.LF驱动器尺寸： 5" 5.HF驱动器尺寸： 1" 6.输出功率：LF:40W,HF:27W 7.输入类型：XLR |  |  | JBL Genelec 雅马哈 |  |  |
| 14 | 监听音箱 | 2个 | 有源2.0桌面监听音箱 1. 12mm(和15mm)中高密度板结构 2. 3/4英寸PV膜软球顶高音单元，指向性宽广，柔和而且明快 3. 4英寸陶瓷纸盆低音单元 |  |  | JBL 漫步者 雅马哈 |  |  |
| 15 | 监听耳机 | 2只 | 1.头戴式动圈振膜监听耳机 2.阻抗55欧 3.灵敏度：91dB 4.频响：15-25000Hz 5.最大功率 200mW 6.3.5mm音频插头 |  |  | AKG audio-technica Sennheiser |  |  |
| 十六、机柜机架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准19英寸机柜 | 4个 | 按需定制 | 明朗、强峰 乐盛、照彰等 |  |  |  |  |
|  | 配电柜(双路供电，管理2个演播室设备） | 1个 | 按需定制 | 明朗、强峰 乐盛、照彰等 |  |  |  |  |
|  | 19寸控制台 | 12个 | 按需定制 | 明朗、强峰 乐盛、照彰等 |  |  |  |  |
|  | 电视墙，含前维护支架 | 1批 | 按需定制 | 明朗、强峰 乐盛、照彰等 |  |  |  |  |
|  | 300米3*2.5平方三芯电源线及布线施工 | 1项 | 按需定制 | 明朗、强峰 乐盛、照彰等 |  |  |  |  |
| 2 | 施工安装费 | 1项 | 按需定制 | 明朗、强峰 乐盛、照彰等 |  |  |  |  |
|  | 运输费 | 1项 | 按需定制 | 明朗、强峰 乐盛、照彰等 |  |  |  |  |
| 十七、视音频跳线板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清数字视频跳线板 | 按需 | 1. 模拟和SD-SDI、HD-SDI数字跳线板面板用不同颜色标识。 2. 按需配置高清视频跳线，长度适中。 3. 切换台所有输入、输出均接到跳线盘。 4. 选用26孔。 | CANARE KINGS Belden |  |  |  |  |
|  | 音频跳线盘 | 按需 | 1. 模拟和数字音频用不同颜色标识。 2. 按需配置音频跳线，长度适中。 3. 调音台输入、输出均接到跳线盘。 4. 选用48孔。 | CANARE KINGS Belden |  |  |  |  |
| 十八、视频电缆和线缆接插头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视音频电缆 | 1批 | 1. 频率范围及技术参数至少覆盖3GHz视频、模拟及数字音频，通过欧洲RoHS环保测试认证，同时满足CMR阻燃特性。 2. 工程用线数量根据系统设计需要配置。 | CANARE KINGS Belden |  |  |  |  |
| 2 | 其他线缆 | 1批 | 以太网线、电话线、控制线等线材和接插头根据系统设计需要配置足量。 | 国际知名品牌 |  |  |  |  |
| 3 | 视频线缆接插头 | 1批 | BNC接插件、终端、转接头等材料采用国际知名品牌，数量根据系统设计需要配置。 | CANARE KINGS Belden |  |  |  |  |
| 4 | 其他线缆接插头 | 1批 | XLR、1/4″、RCA接插件、 D 型接头、终端等材料采用国际知名品牌，数量根据系统设计需要配置。 | CANARE 、Neutrik、AMP |  |  |  |  |
| 5 | 做线工具 | 1套 | 压接钳1个，压接模套BCP-35CA、BCP-B253F各1个，剥线钳1个，BNC插拔工具1个，DIN插拔工具1个，工具盒1个 | CANARE KINGS Belden |  |  |  |  |
| 十九、节目制作服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 节目制作服务 | 1项 | ★需具有地市级以上电视新闻制作经验丰富的团队提供后续服务：演播室节目形态风格设计、节目形态镜头绘制、节目形态灯光布置、导摄节目团队培训、视音频灯光技术培训、节目图形制作培训、主持人妆发设计、主持人着装设计、节目整体画面效果控制等。 能为台方年度重大项目提供技术支持指导，如两会、观潮节、皮革博览会等。 |  |  |  |  | 定制 |

以上所有参数及资质要求中“★”项为重要参数项，如无实质性响应则按标书规定扣除技术分

- 七、数量调整

1、由于本项目各系统与其他项目有交错，招标人保留调整部分方案及定购设备数量的权力，直至某些子系统的取消，投标人在投标时应予认可。

2、在系统建设过程中如发生经招标人认可的设计更改而导致数量发生变更的，结算时以中标单价为依据，数量按实调整。

第三部分  售后服务、项目验收及施工要求

## 一、售后服务要求：

1、本项目系统或设备的质量保证期至少为最终测试验收合格后叁年，专业设备按厂家保修年限。

2、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内解决问题，现场解决不了的采取提供备件措施。

3、其他：无

## 二、系统和设备的安装、调试、测试和验收

1、中标人应根据招标人要求制定详细的安装、调试、测试和验收方案，并提供其执行的有关设计、生产标准、安装施工规范和测试方法标准；

2、中标人提供经招标人认可的在系统安装各阶段中作单项测试所需要的测试工具和仪器；最终的系统测试验收,单项和最终系统测试以及验收的相关费用由中标人负责；

3、在遇到单项或多项指标测试不合格的情况，中标人应尽快查明原因，排除故障，重新测试；如果测试不合格次数超过三次，招标人有权拒绝验收，并按中标人违约处理；如果导致合同不能继续执行，招标人有权按退货索赔程序处理；

4、由招标方组织验收小组按设计方案的效果制定验收方案并逐项验收，包括但不限于设计方案的体现效果、设备与材料使用情况，演播室环境安全等。

5、验收文件包括但不限于：

（1）最终设计置景效果图；

（2）置景材料清单；

（3）演播室设备清单；

（4）演播室机位图；

（5）舞美搭竣工图纸；

（6）舞美构建安装顺序（图纸或视频资料，照片）；

（7）LED配电系统图

6、招标人确认测试验收完成后，双方应共同签署验收资料，若有未尽事宜可写入报告中，双方签字后开始生效。

7、在保证期满时，中标人工程师和招标人代表将对设备进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的认可。

## 三、培训要求：

在每个系统安装、调试过程中对技术人员进行培训，调试完成后，对使用人员进行培训。

## 四、施工要求：

施工前中标方需到招标方单位办理进场施工手续，签订安全文明施工责任书，现场施工人员应具备相应资质持证上岗（如登高作业证、电工证等），遵守关于新冠疫情防控的最新相关规定，全部施工人员必须办理临时出入证，挂牌进入施工现场，工装需统一并有明显标识，不得进入与本项目施工无关的区域。施工现场人员发生任何意外损伤，均由中标方自行负责。

根据近日国家和我省疫情防控相关部署，配合当地疫情防控要求，对照项目建设需求制定相应的防控策略及实施办法。做到防控体系落实到位、工作人员排查到位、防控物资准备（分发）到位、防控措施执行到位、异常情况报告到位。

第四部分  商务要求表

| 质保期 | 招标清单中有要求的按要求质保（项目通过验收之日起），招标参数中有要求的按要求质保，没有要求的产品按整个项目自通过验收之日起不少于3年。 |
| --- | --- |
| 售后（技术）服务要求 | 1.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 2.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。 3.中标人应对所供货物实行终身维护。 4.维修响应时间：2小时技术响应，24小时上门服务。 |
| 交货（服务）时间及地点 | 时间: 合同签订后4个月内完成安装调试，试运行3个月验收通过。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 1.付款手续 （1）合同签订后预付至总合同总金额30%； （2）主要设备到货支付至合同总金额的60%； （3）工程完工后(可以试运行)支付至合同总金额的85%； （4）工程终验合格后支付至合同总金额的100%。 乙方向甲方办理货款结算手续，甲方需审核以下结算资料：合法发票原件、《采购合同》复印件，最后一笔合同款支付时还需提供甲方签收的“海宁市政府采购项目验收单”等相关资料。（工程量有变更且变更内容与合同中有相同项目的，还须提供工程量变更补充协议和工程量变更清单；工程量有变更但变更内容与合同中没有相同项目的，还须提供工程量变更补充协议、工程量变更清单等相关资料） 2.付款时间 采购人将审核后的结算资料按《海宁市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在15日内支付相应合同金额。 |

第五部分 资信要求表

| 政策性加分条件 | 所投产品符合节约能源、保护环境要求；投标人符合扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政策。 |
| --- | --- |
| 企业信用要求 | 符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |

第六部分 招标代理费

招标代理费：中标人在签订合同前，应向招标代理机构一次性支付代理服务费,代理服务收费按下表采用差额定率累进法计算后收费：

| 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |

若项目中标金额较小，按收费标准计算的代理费小于6000元的，按6000元收取。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：海宁市传媒中心 联系人：许先生 联系电话：0573-87353110 联系地址：海宁市海昌南路509号 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江圣加工程管理咨询有限公司 联系地址：海宁市海洲街道海宁大道271号尚都银座1203-1206； 联系人：陈女士 联系电话：0573-87239122（座机） 电子邮箱：83053894@qq.com； 邮编：314400 |
| 3 | 项目名称及编号 | 海宁市融媒体建设项目（二期） 120平米融媒体演播室改造项目（SJCG2021025DZ） |
| 4 | 最高限价 | 620万元 |
| 5 | 交付时间 | 合同签订后4个月内完成安装调试，试运行3个月验收通过。 |
| 6 | 是否接受联合体 | 是 |
| 7 | 是否允许 进口产品 | 是 |
| 8 | 现场踏勘 | 投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须 自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料数据，是采购代理机构现有的能使投标人利用的资料。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 投标人及其人员经过采购代理机构的允许，可为踏勘目的进入现场， 但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙 受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产 损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 9 | 投标截止时间和 开标时间 | 2022年1月5日上午9:30 本项目有关投标、开标时间以中心服务器时间为准。 |
| 10 | 电子标开标地点 | 浙江江南要素交易中心（海宁市文苑南路138号，交通大楼3号楼） |
| 11 | 投标保证金金额及交纳截止时间 | 投标保证金：无 |
| 12 | 电子投标文件的制作、加密、传输递交 | 按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址： https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html） 及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。 |
| 13 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第四章 |
| 14 | 履约保证金和质量保证金 | 中标金额的5%（可以银行、保险公司出具保证保函形式缴纳），履约保证金在合同签订后自行转为质量保证金。 本项目通过最终验收满2年后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还质量保证金50%；本项目通过最终验收满3年后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还剩余质量保证金（50%）。 |
| 15 | 是否提供样品 | 否。 |
| 16 | 采购信息 发布媒体 | www.zjzfcg.gov.cn http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hnmain// （如有变更公告，请及时了解和变更） |
| 17 | 付款手续和 付款时间 | 详见合同部分。 |
| 18 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。 |
| 19 | 小微企业 有关政策 | - 根据财库〔2011〕181 号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6.0%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《小微企业声明函》，并在报价明细表中说明制造商情况。 - 根据财库[2017]141 号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 - 根据财库[2014]68 号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 20 | 网上注册及招标文件的获取 | 政府采购供应商注册网址浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry 2.招标文件的获取 2.1 招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止； 2.2 招标文件的获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。 路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。 获取招标文件网址：浙江政府采购网 https://login.zcygov.cn/login。 |
| 21 | 投标说明 | 1.本项目实行电子交易，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 2. 投 标 人 应 在 开 标 前 完 成 CA 数 字 证 书 办 理 （ 办 理 流 程 详 见 ：《 CA 申 领 操 作 指 南 》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html ； 《 CA 管 理 操 作 指 南 》 ：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html）。完成 CA 数字证书办理在资料齐全的情况下预计 7 个工作日左右，建议投标人及时办理。 3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-08-30/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。 4.递交注意事项 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。 5. CA 由投标人技术人员在公司操作并于规定时间内解锁。 |
| 22 | 政府采购行政监管及投诉受理部门 | 海宁市财政局 联系人：沈先生 联系电话：0573-87292037 邮政编码：314400 机构地址：海宁市水月亭西路336号 |
| 23 | 招标文件解释权 | 属于采购人和浙江圣加工程管理咨询有限公司。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”指组织本次招标活动的浙江圣加工程管理咨询有限公司。

2.“采购人”指海宁市传媒中心。

3.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

4. “产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式详见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标人提出质疑。投标人对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标人或采购人澄清。招标人或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人非通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（四）踏勘现场

投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。技术商务文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

1.资格文件：

1.1资格文件封面格式及目录（附件1）；

1.2营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；投标主体为符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的投标人，须提供相关证明材料）；

1.3投标人声明书（附件2）；

1.4法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

1.5法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件；

1.6提供最近半年内依法缴纳税收的证明（税费凭证复印件或依法免缴税费的证明复印件）；

1.7提供最近一个季度内依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

1.8提供未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印证明（开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章）；

2．技术商务文件：

2.1技术商务文件封面格式及目录（附件4）；

2.2项目总体建设方案【包括本项目的建设背景和业务现状的分析、建设目标和功能需求的理解、各系统建设施工集成方案、本项目总体集成方案、项目对接方案、项目组织实施方案（各系统施工协调方案、质量保证措施、安全管理措施、项目进度保证措施等详细介绍）】；

2.3技术响应表（附件5）；

2.4所投设备的品牌型号、技术性能及配置、执行标准等的详细说明；

2.5本项目技术力量配备表（附件6）、项目负责人（核心人员）及项目主要技术人员的资格证书复印件、职称证书复印件及其他所获证书复印件；

2.6投标产品属于节能、环保标志政府采购品目清单的，提供市场监管总局确定的认证机构（2019年第16号）出具的认证证书或证书发布平台的认证证书查询截图（招标需求中要求提供政府强制采购节能产品的，投标人须提供该产品上述认证证书或截图，否则其投标文件作无效标处理）；

2.7投标人基本情况表（附件7）；

2.8投标人各类证书复印件（盖单位公章）；

2.9商务响应表（附件8）；

2.10服务承诺（附件9）；

2.11提供近年来自2018年6月以来同类项目的合同及相应项目的验收资料复印件等资料；

2.12招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

3．报价文件：

3.1报价文件封面格式及目录（附件10）；

3.2报价一览表（附件11）；

3.3报价明细表（附件12）；

3.4小微企业声明函（附件13）；

3.5残疾人福利性单位声明函（附件14）；

3.6投标主体为监狱企业的，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招标代理费等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）招标文件的编制和要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制，包含电子投标文件、电子备份投标文件。具体要求如下：

5.1 电 子 投 标 文 件 ： 按 政 采 云 平 台 供 应 商 项 目 采 购 - 电 子 招 投 标 操 作 指 南 （ 网 址 ：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html） 及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

5.2电子备份投标文件：政采云平台生成的电子投标文件 1 份。

5.3如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将予以拒收。

（六）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（七）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

1.采购人按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.1缺少招标文件中资格文件第1.2条至第1.8条所列内容之一的；

1.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

1.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

1.4资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

1.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

1.6按照 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

2. 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1在技术商务文件中出现报价的；

2.2投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

2.3技术商务文件缺少《投标人基本情况表》；

2.4招标需求中要求提供政府强制采购节能产品的，而投标人未提供该产品相应认证证书或截图的；

2.5投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

2.6投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的；

2.7技术商务文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

2.8投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；

2.9经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.2经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3.3投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的；

3.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.2投标人的报价文件有串通投标情形之一的；

4.3报价文件缺少《报价一览表》的；

4.4《报价一览表》填写不完整；

4.5报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

4.6投标报价明显高于市场价或低于成本价，且不能提供证明材料说明原因的；

4.7投标人报价超过预算金额或最高限价的；

4.8经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

4.9投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，同时所有供应商均应当按排技术人员准时在线参加。

(二) 采购代理机构职责

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

（三）电子招投标开标及评审程序

1.投标文件的开启与效力

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.1 若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将开启投标人的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

1.2 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

2.电子招投标开标及评审程序

2.1 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起 30 分钟内。

2.2 采购人对资格文件进行评审；

2.3 评标委员会对技术商务文件进行评审；

2.4 在系统上统一开启报价信息（如有）；

2.5 评标委员会对报价进行评审；

2.6 评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.7 开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单；

5．向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.符合性审查

1.1形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查

1.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

1.2.2对招标文件推荐品牌以外的所投货物进行审查，不能满足本项目技术需求且性能与推荐品牌不相当的货物，予以淘汰。

2.比较与评价

2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术、资信商务和报价综合比较与评价。

2.2各投标人的技术分和资信商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3招标人协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的报价得分。

2.4评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，招标人现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.评标结束后，政采云系统宣布结果。

2.评审结果经采购人确认后，招标人向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格，中标人改为综合得分第二名的投标人，或重新组织采购。

七、合同（协议）授予

（一）签订合同（协议）

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3.中标人拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为综合得分第二名的投标人，或重新组织采购。

（二）履约保证金及质量保证金

1. 中标人按《中标通知书》要求向采购人交纳中标金额的5%或银行、保险公司出具的保证保函作为履约保证金，履约保证金在服务期开始后自行转为质量保证金。

2. 本项目通过最终验收满2年后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还质量保证金50%；本项目通过最终验收满3年后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还剩余质量保证金（50%）。

3.中标人必须严格按照《合同（协议）》规定履行义务，为采购人提供优质服务。发现下列情况之一的，将依法没收质量保证金，情节严重的，采购人有权提前终止合同，并追究违约中标人的经济责任：

3.1 违反《合同（协议）》和招标文件规定，违章操作，损害采购人利益的；

3.2采购人二次以上投诉，经查实责任在于中标人的；

3.3中标人提供产品的质量、规格不符合国家规定和招标文件要求及投标文件承诺标准的。

# 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分和资信商务分70分。合格投标人的评标综合得分为价格分、技术分和资信商务分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分第4条得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以电子投标文件解密先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信商务分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（0～30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

特别说明：

A、根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6.0%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《小微企业声明函》，并在报价明细表中说明制造商情况。

B、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

C、根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

（二）技术分（0～60分）

| 序号 | 评分项目 |  | 分值（分） | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总体建设方案 | 项目建设 方案 | 5 | 根据投标人提供系统整体设计完整性、合理性、先进性、实用性综合评定打分，对设备视频、音频系统图、主要系统设备配置等设计需明确合理、质量优越、功能强大、满足实际需求的等酌情评分。 |
| 2 |  | 项目对接 | 2 | 根据投标人对该项目现场勘查测绘，海宁各档新闻节目需求，海宁传媒中心节目技术人员沟通交流等情况酌情评分。 |
| 3 |  | 项目组织实施、技术安装方案 | 5 | 根据投标人各系统施工协调方案、质量保证措施、安全管理措施、项目进度保证措施等酌情评分；所有设备的技术安装集成方案等酌情评分。 |
| 4 | 所投设备 | 所投设备整体技术性能 | 26 | 根据投标人所投主要设备与招标文件第二章招标需求的设备技术规格及配置对比，招标文件中带有“★”号标注的是关键技术参数要求。投标人必须逐条响应技术要求，评审专家根据投标人响应文件中《技术响应表》及投标人提交的功能、性能证明材料进行评分。 投标产品技术参数和配置（包含视音频系统、舞美设计装修、灯光等）完全满足或高于招标文件要求的，得26分；带有“★”号标注每有一项负偏离扣1分，扣完为止。其他参数每有一项负偏离扣0.1-0.5分；所有参数每有一项正偏离加0.5-1分，最多加2分。 评审依据：技术响应偏离表及项目项目需求中规定提供的证明材料。 |
| 5 |  | 所投设备的 质量 | 5 | 根据对投标人所投主要设备在该地区行业中的知名度、认知度、市场信誉、市场占有率、用户反馈等情况酌情评分（由评标委员会视设备情况综合评定）。 |
| 6 | 设计能力 | 演播室设计 | 10 | 1、提供演播室各系统路由图(0-3分）、灯光布局图(0-1分)、施工图(0-1分)综合比较给分； 2、提供整个演播室景区舞美设计效果图，说明设计风格和整体造型美观度综合比较给分；（0-5分） （最终实施的效果图必须征得采购方同意方可按图纸施工） |
| 7 | 技术实力 |  | 6 | - 根据投标人提供的拟派本项目的技术团队人员的职称及资质等情况酌情打分。（0-2分） - 根据投标人提供的拟派本项目的技术团队人员专业范围涵盖行业全面，包括舞美、灯光、摄像、技术、记者编辑等酌情打分。（0-2分） - 根据投标人提供的拟派本项目的技术团队人员以往类似项目经验及节目制作获奖情况酌情打分。（0-2分） |
| 8 | 政策性分数 |  | 1 | 投标产品属于节能、环保标志政府采购品目清单的，提供市场监管总局确定的认证机构（2019年第16号）出具的认证证书或证书发布平台的认证证书查询截图，节能和环保标志每有一项各得0.5分。（注：如属于非单一产品采购项目的，以招标文件确定的核心产品为准）。 |

（三）资信商务分（0～10分）

| 序号 | 评分项目 | 分值（分） | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 5 | - 根据投标人的资质、荣誉、资信等级、获得的证书等情况比较后酌情打分。（0-1分） - 投标人具有广播电视节目制作经营许可证且能提供切实可行节目制作及技术支撑的，包括协助海宁市传媒中心共同完成电视节目制作，提供电视节目制作后续服务与技术支持等情况，得4分，不提供不得分。 |
| 2 | 服务承诺 | 3 | 根据高于本项目要求质保期承诺、服务响应时间、响应方式等情况酌情评分。（0-3分） |
| 3 | 同类项目业绩 | 2 | 根据投标人提供的近年来（2018年6月）以来同类项目合同，合同内容中需包含舞美制作、大屏包装系统等，每个合同得1分，最多2分。 (提供合同复印件及验收证明资料等) |

# 第五章  海宁市政府采购服务协议

一、通用必备条款部分

合同编号：SJCG2021025DZ

政府采购计划（预算）确认号：海财采确【2021】4534号

预算金额：620万元

采购人（以下称甲方）：海宁市传媒中心

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江圣加工程管理咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照海宁市融媒体建设项目（二期） 120平米融媒体演播室改造项目SJCG2021025DZ采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

2.1本次采购的是          。

2.2乙方是否属于小微企业：□是□否

2.3本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

3.1本合同项下总价款为（人民币大写）：                元。

3.2本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招标代理费等一切税金和费用。)

3.3付款手续和付款时间

3.3.1付款手续

（1）合同签订后预付至总合同总金额30%；

（2）主要设备到货支付至合同总金额的60%；

（3）工程完工后(可以试运行)支付至合同总金额的85%；

（4）工程终验合格后支付至合同总金额的100%。

乙方向甲方办理货款结算手续，甲方需审核以下结算资料：合法发票原件、《采购合同》复印件，最后一笔合同款支付时还需提供甲方签收的“海宁市政府采购项目验收单”等相关资料。（工程量有变更且变更内容与合同中有相同项目的，还须提供工程量变更补充协议和工程量变更清单；工程量有变更但变更内容与合同中没有相同项目的，还须提供工程量变更补充协议、工程量变更清单等相关资料）

3.3.2付款时间

采购人将审核后的结算资料按《海宁市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在15日内支付相应合同金额。

第四条 履约保证金和质量保证金

本项目设置履约保证金，乙方应于收到中标通知书后向甲方交纳合同总金额5%的履约保证金（可以银行、保险公司出具保函形式交纳）。

本项目通过最终验收满2年后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还质量保证金50%；本项目通过最终验收满3年后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还剩余质量保证金（50%）。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须报同级财政部门备案。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务，同时也不允许分包。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式陆份，甲方、乙方各执二份，海宁市财政局和浙江圣加工程管理咨询有限公司各执一份。

- 特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量及金额

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 货物规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（人民币小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 交付时间

交付时间：合同签订后4个月内完成安装调试，试运行3个月验收通过。

第三条 交付方式

3.1乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

3.2乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第四条 质量要求

4.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

4.2货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

4.3货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.4乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4.6乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

4.7货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

第五条 服务要求

5.1质保期：整个项目自通过验收之日起   年，招标清单中有要求的按要求质保（项目通过验收之日起）。

5.2质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

5.3出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，乙方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

5.4 乙方应对所供货物实行终身维护。

5.5维修响应时间：2小时技术响应，24小时上门服务。

第六条 验收

6.1甲方须在乙方交付使用后，合同金额在10万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在10万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。

6.2验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《海宁市政府采购项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

第七条 质量争议

7.1因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

7.2如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

7.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第八条 违约责任

8.1甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

8.2甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

8.3乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，由甲方没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，解除本合同。

8.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

8.5乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并没收履约保证金，并由乙方向甲方支付合同金额50％的违约金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

8.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

第九条 不可抗力

9.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

9.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

9.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

地址：                                        　地址：

法定代表人（授权代表）：               　       法定代表人（授权代表）：

联系人：                                　      联系人：

联系电话：                              　      联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二○二      年     月     日           　 日期：二○二      年      月      日

# 第六章  投标格式及要求

## 附件1： 资格文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：××××

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；投标主体为符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的投标人，须提供相关证明材料）；

2投标人声明书（附件2）；

3法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

4法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件；

5提供最近半年内依法缴纳税收的证明（税费凭证复印件或依法免缴税费的证明复印件）；

6提供最近一个季度内依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

7提供未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印证明（开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章）；

## 附件2： 投标人声明书

投 标 人 声 明 书

致浙江圣加工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    （项目名称）（编号：）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3： 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致浙江圣加工程管理咨询有限公司：

我_____ __（姓名）系______      _       __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加           （项目编号）

(项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

## 附件4： 技术商务文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：××××

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1.项目总体建设方案【包括本项目的建设背景和业务现状的分析、建设目标和功能需求的理解、各系统建设施工集成方案、本项目总体集成方案、项目对接方案、项目组织实施方案（各系统施工协调方案、质量保证措施、安全管理措施、项目进度保证措施等详细介绍）】；

2.技术响应表（附件5）；

3.所投设备（软件）的品牌型号、技术性能及配置、执行标准等的详细说明；；

4.本项目技术力量配备表（附件6）、项目负责人（核心人员）及项目主要技术人员的资格证书复印件、职称证书复印件及其他所获证书复印件；

5.投标产品属于节能、环保标志政府采购品目清单的，提供市场监管总局确定的认证机构（2019年第16号）出具的认证证书或证书发布平台的认证证书查询截图（招标需求中要求提供政府强制采购节能产品的，投标人须提供该产品上述认证证书或截图，否则其投标文件作无效标处理）；

6.投标人基本情况表（附件7）；

7.投标人各类证书复印件（盖单位公章）；

8.商务响应表（附件8）；

9.服务承诺（附件9）；

10.提供自2018年6月以来同类项目的合同及相应项目的验收资料复印件等资料；

11.招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件5： 技术响应表

技术响应表

| 招标文件要求 |  |  |  |  | 投标文件响应 |  | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 系统 | 设备名称 | 技术要求 | 品牌及规格型号 | 性能及指标 |  |

注：1.详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“型号、配置及技术要求”有偏离的部分，如无偏离则不填；

2. 带有“★”号标注的是关键技术参数要求。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件6： 技术力量配备表

技术力量配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、所获认证证书复印件附后。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

附件7： 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件8： 商务响应表

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件9： 服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

日  期：  年　 月　 日

## 附件10： 报价文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：××××

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1报价一览表（附件11）；

2报价明细表（附件12）；

3小微企业声明函（附件13）；

4残疾人福利性单位声明函（附件14）；

5投标主体为监狱企业的，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 附件11： 报价一览表

报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海宁市融媒体建设项目（二期） 120平米 融媒体演播室改造项目 | 项 | 1 |  |
| 合 计 人民币（大写）: 元整 （小写）： 元 |  |  |  |  |

注：报价明细详见《报价明细表》，具体要求详见招标需求。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件12： 报价明细表

报价明细表

单位：人民币元

| 艺术集成技术清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 基本功能、技术参数及性能（配置）要求 |  | 单价 | 合价 |  |
| 一、演播室艺术置景 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面 | 120㎡ | 1.地面找平； 2.2mm厚高反地胶； 3.环保地胶粘贴剂粘贴（拼色安装） |  |  |  |  |
| 2 | 地台制作 | 17.60㎡ | 1.阻燃多层板龙骨； 2.基层12mm厚多层板制作； 3.9mm欧松板一道，铺设于多层板基层上； 4.塑胶地板； 5.RGBW可变光LED灯带； 6.灯槽5mm扩散板 |  |  |  |  |
| 3 | 喷绘灯箱 | 86.00㎡ | 1、防摄像抖闪LED灯带； 2、3M-纯白色软膜(铝型材压边安装）； 3、12mm厚阻燃多层板裁制龙骨，基层 12mm厚阻燃多层板制作； 4、3mm铝塑板面层； 5、金属收边条。 |  |  |  |  |
| 4 | 穿孔内打光装饰造型 | 36.00㎡ | 1.RGBW,LED灯带； 2.基层12mm厚多层板制作； 3.9mm欧松板一道，铺设于多层板基层上； 4.面层铝塑板饰面定制穿孔，衬底复合软膜一层； |  |  |  |  |
| 5 | 电线 | 1批 | 2.5mm²、4mm²低烟阻燃电线 |  |  |  |  |
| 6 | 电缆 | 1批 | 5*6平方橡套电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 桥架 | 1批 | 100*50mm桥架、200*100mm桥架 |  |  |  |  |
| 8 | 开关面板插座 | 1批 | 86系列单控开关、五孔插座 |  |  |  |  |
| 9 | 景区演播桌 | 1个 | 定制 |  |  |  |  |
| 二、演播室以外区域（导控间、机房、走廊）改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 84㎡ | 600mm*600mm |  |  |  |  |
| 2 | 墙面面层 | 175㎡ | 1.内墙柔性抗裂腻子两道，厚度3mm，表面高目数砂纸打磨； 2.涂刷内墙白色涂料，底漆一道、面漆两道 |  |  |  |  |
| 3 | 顶面 | 84㎡ | 矿棉吸音板吊顶 |  |  |  |  |
| 三、空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖一风管机 | 1台 | 制冷量：5KW,制冷输入功率：1.7kW 制热量：6.2KW，制热输入功率：1.95kW 噪音：44分贝 夜间噪音（静音）30分贝，冷媒：R410A 重量：39Kg 外机尺寸：600*815*300mm |  |  |  |  |
| 2 | 室外机 | 1台 | 制冷量：50.4KW,制冷输入功率：13.5kW 制热量：56.5KW，制热输入功率：13.57kW 噪音：60分贝 夜间噪音（静音）40分贝，冷媒：R410A 重量：340Kg 外机尺寸：1340*775*1690mm，实际配管长度200m,等效配管长度240m，配管总长度40m，室内外机允许最大高差：60m |  |  |  |  |
| 3 | 环绕型天井式室内机 | 1台 | 制冷量：14KW,制冷输入功率：0.183kW 制热量：16KW，制热输入功率：0.183kW，电压/频率（V/Hz）：220/50，噪音（高/中/低）dB(A)：44/41/39，设备尺寸：840*840*200mm， 重量：36Kg |  |  |  |  |
| 4 |  | 3台 | 制冷量：12.5KW,制冷输入功率：0.183kW 制热量：14KW，制热输入功率：0.183kW，电压/频率（V/Hz）：220/50，噪音（高/中/低）dB(A)：42/39/37，设备尺寸：840*840*200mm， 重量：36Kg |  |  |  |  |
| 四、演播室LED大屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清小间距LED显示屏 | 1套 | 1.★显示屏1尺寸为宽≥5184mm，高≥2016mm，显示面积≥10.45 ㎡，分辨率≥2736*1064，显示屏长宽根据根各生产厂家自行设计（由于安装场地原因，显示面积正负偏差需<2%），长宽尺寸和面积不小于规定尺寸。（需提供尺寸图并加盖原厂公章） 2.★LED类型：采用SMD表贴金线封装工艺，点间距≤1.89mm；（需提供原厂证明材料并加盖原厂公章） 3.选用知名品牌国星、亿光、晶元灯珠; 驱动芯片参考品牌:北方集创/德州仪器/聚积 4.箱体、后盖为压铸铝材质，全金属散热结构； 5.★屏幕亮度≥900nit，0%-100%无级可调，对比度≥6000：1，刷新频率≥3840Hz；换帧频率为50&60Hz；色温可调范围：1000K～12000K，LED像素失控率（盲点率）≤1/100000; 显示屏整屏亮度均匀性≥99%，像素中心距偏差≤1.6%，整屏色度均匀性±0.003Cx，Cy之内； 6.灰度≥16bit, 具备低亮高灰技术：100%亮度时，16bit；20%亮度时，14bit； 7.★显示屏水平视角≥170°，垂直视角≥170°；画面延时≤0.2ms； 8.★峰值功耗≤480W/㎡, 平均功耗≤160W/㎡；带有智能黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电40%以上； 9.★显示单元间隙≤0.1mm，显示单元平整度≤0.1mm； 10.★具备拼缝微调节机构，保证拼缝精度达到0.1mm以下。支持从软件和硬件两个方面对产品的亮、暗线进行调整； 11.★逐点校正：具有亮度、色度逐点校正功能，校正数据可保存在模组； 12.★智慧模组：模组具备存储功能，可存储模组参数、元器件信息、LED参数、校正数据、生产信息；更换模组时，自动回读校正数据； 13.★具有自动Gamma矫正技术，改善显示效果；消隐电路设计，消除鬼影、毛毛虫现象； 14.★安装方式：支持前安装与后安装； 15.★维护方式：支持模组、电源、系统卡完全前维护与完全后维护； 16.电源、接收卡采用拔插设计 ;电源功率因数≥0.95； 17.箱体表面结构：防眩光黑色电喷工艺； 18.防尘试验：产品达到IP5x要求； 19.盐雾试验：通过并符合盐雾10级要求； 20.PCB阻燃试验：符合V-0级要求； 21.面罩阻燃符合HB阻燃等级要求； 22.★箱体具有双电源备份和双接收卡备份； （★以上要求，除特别注明外，其余条款均需提供报告封面具有CNAS机构标识的第三方检测报告。） |  |  |  |  |
| 2 | 高清小间距LED显示屏 | 1套 | 1.★显示屏2尺寸为宽≥4320mm，高≥2016mm，显示面积≥8.70 ㎡，分辨率≥2280*1064，显示屏长宽根据根各生产厂家自行设计（由于安装场地原因，显示面积正负偏差需<2%），长宽尺寸和面积不小于规定尺寸。（需提供尺寸图并加盖原厂公章） 2.★LED类型：采用SMD表贴金线封装工艺，点间距≤1.89mm； （需提供原厂证明材料并加盖原厂公章） 3.箱体、后盖为压铸铝材质，全金属散热结构； 4.选用知名品牌国星、亿光、晶元灯珠; 驱动芯片参考品牌:北方集创/德州仪器/聚积 5.★屏幕亮度≥900nit，0%-100%无级可调，对比度≥6000：1，刷新频率≥3840Hz；换帧频率为50&60Hz；色温可调范围：1000K～12000K，LED像素失控率（盲点率）≤1/100000; 显示屏整屏亮度均匀性≥99%，像素中心距偏差≤1.6%，整屏色度均匀性±0.003Cx，Cy之内； 6.灰度≥16bit, 具备低亮高灰技术：100%亮度时，16bit；20%亮度时，14bit； 7.★显示屏水平视角≥170°，垂直视角≥170°；画面延时≤0.2ms； 8.★峰值功耗≤480W/㎡, 平均功耗≤160W/㎡；带有智能黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电40%以上； 9.★显示单元间隙≤0.1mm，显示单元平整度≤0.1mm； 10.★具备拼缝微调节机构，保证拼缝精度达到0.1mm以下。支持从软件和硬件两个方面对产品的亮、暗线进行调整； 11.★逐点校正：具有亮度、色度逐点校正功能，校正数据可保存在模组； 12.★智慧模组：模组具备存储功能，可存储模组参数、元器件信息、LED参数、校正数据、生产信息；更换模组时，自动回读校正数据； 13.★具有自动Gamma矫正技术，改善显示效果；消隐电路设计，消除鬼影、毛毛虫现象； 14.★安装方式：支持前安装与后安装； 15.★维护方式：支持模组、电源、系统卡完全前维护与完全后维护； 16.电源、接收卡采用拔插设计 ;电源功率因数≥0.95； 17.箱体表面结构：防眩光黑色电喷工艺； 18.防尘试验：产品达到IP5x要求； 19.盐雾试验：通过并符合盐雾10级要求； 20.PCB阻燃试验：符合V-0级要求； 21.面罩阻燃符合HB阻燃等级要求； 22.★箱体具有双电源备份和双接收卡备份； （★以上要求，除特别注明外，其余条款均需提供报告封面具有CNAS机构标识的第三方检测报告。） |  |  |  |  |
| 3 | LED显示控制器 | 2个 | ★1.支持的输入接口包括 1 路 DP 1.2，4 路 DVI。支持 16 路千兆网口输出和 4 路光纤口输出。 ★2.支持视频源位深 8bit/10bit/12bit。 3.支持发送卡模式和光电转换模式相互切换。 4.支持 3D 功能，配合 3D 发射器 EMT200 和配套 3D 眼镜，实现 3D 显示效果。 5.输入源位数为 10bit/12bit 时，支持 RGB 独立 Gamma 调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移问题，提高显示屏画质。 6.支持通过 NVIDIA 的电脑显卡进行超大分辨率设置。 7.支持 Nova 新一代逐点校正技术，校正过程快速高效。 8.支持级联多台设备进行统一控制。 |  |  |  |  |
| 4 | 视频处理器 | 2个 | 1.采用纯硬件独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程中对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能； 2.支持DVI-D、HDMI1.3、VGA信号输入，支持EDID在线编辑，最大支持分辨率1920*1200 60Hz，向下兼容其他分辨率，HDMI1.3信号输入支持HDCP； 3.支持DVI-D、HDMI信号输出，最大输出分辨率1920*1200 60Hz，向下兼容其他分辨率； 4. ★支持解码4路1920*1080 60Hz、8路1920*1080 30Hz、16路1280*720 30Hz或36路D1信号，支持主流安防平台接入； 5.支持在输出通道打开一个或叠加多个显示窗口，显示图像内容，单个输出板支持不少于8窗口叠加显示； 6.图像开窗响应速度≤15ms；场景调取响应速度＜20ms；信号切换时间＜20ms，支持信号无缝切换、无黑屏等过渡； 7.支持窗口漫游、叠加、缩放； 8.支持在输入通道上叠加任意字符； 9.支持窗口布局保存、调取预先保存的窗口布局、截取输入图像的局部进行显示； 10.支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象； 11.对于输入信号源进行单点采集，采用数字化方式传输及调度，使得各个显示单元间的信号窗口显示一致； 12.可以输出不少于7种测试颜色及网格图像，以对设备输出进行测试； 13.支持系统日志管理，可查看所有操作的具体日志记录； 14.具备7*24小时连续开机无故障工作的能力； 15.支持输入信号丢失检测； 16.支持硬件监控，异常报警提示，包括风扇转速、各模块生产信息、温度、运行状态的实时检测； 17.单台最大可支持32路高清输入，32路高清输出，不需要借助设备级联； 18.PC端支持Windows、麒麟（Kylin）、Linux操作系统进行设备控制及操作； 19.移动控制端支持Windows、iOS操作系统； 20.采用低噪音设计，前后左右4个方位的噪声指标均不大于40dB。 ★为保证软硬件系统兼容性，提供与LED厂商同一名称的CCC认证，第三方权威机构的检测报告。 |  |  |  |  |
| 5 | LED控制软件 | 2套 | 具有集成控制功能，可进行显示屏配置，亮度，校正，画面控制等操作。 |  |  |  |  |
| 6 | 配电柜 | 2个 | 智能配电柜，远程控制，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能。 |  |  |  |  |
| 7 | 钢结构支架 | 1套 | 显示屏1及显示屏2安装配套，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患。 |  |  |  |  |
| 8 | 辅材 | 1批 | 本项目中需用到的配套线材，电缆等辅材 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 为保证LED大屏幕显示系统的生产，施工，集成，品质得到保障，对LED生产厂家有如下要求： 1. LED显示屏制造商通过ISO9001:2015质量管理体系认证证书 2. LED显示屏制造商ISO14001:2015环境管理体系认证 3.LED显示屏制造商OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证 4.LED显示屏制造商GB/T 29490-2013知识产权管理体系认证 5.LED显示屏制造商具有有效的AAA企业信用评级证书 6.★为保证产品的高标准、高质量、小间距显示屏必须采用国内小间距一流专业生产厂家，不得采用OEM厂家，生产厂家必须是国内一线品牌，主营业务为生产LED显示屏的上市企业（主板、中小板、创业板） 7.LED显示屏制造商具有安全生产许可证。 8.★LED显示屏制造商通过软件能力成熟度集成模型认证，提供CMMI3证书。 9.提供所投LED屏中国环保产品（II)认证证书 10.★要求LED屏、视频处理器为同一品牌，提供3C证书 11.★LED显示屏产品具有公众责任险、财产一切险、雇主责任险；提供所投保单复印件，并加盖显示屏制造商公章。 12. LED显示屏制造商具有五星级售后服务认证 |  |  |  |  |
| 五、灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED聚光灯 | 26台 | 1.★数量不少于25台 2.★静音设计，无风扇被动散热，采用大型热柱迅速导热，配合大面积通透式散热片，保证灯具良好的散热。要求选用高显色指数LED作为发光元件，满足专业摄影、摄像要求；寿命25000小时，工作后1000小时，光衰小于3%。如未达到此要求，需无偿更换新LED芯片； 3．★采用单芯片光源，亮度≥15000流明（相当于1000V卤钨灯泡亮度）； 4.发光元件为LED模组，能够完美呈现聚光灯圆形光斑的特点； 5.★内置DMX512 信号解码和触摸控制板，亮度调节0～100%，可无级调光，16bit； 6.要求螺纹透镜光斑圆润，光质好； 7.要求调焦稳定，光斑不颤抖，便于控制和观察灯光效果； 8.要求灯体美观、轻巧； 9.要求灯具沿袭传统的专业菲涅耳透镜聚光灯的设计理念和使用方法，配备四片可调节的控光遮扉； 10.功率：100W以上； 11.出光口径（螺纹透镜直径）：不小于175mm； 12.输出光通量：不小于4600lm； 13.电源：100～240VAC 50～60Hz； 14.色温：新闻演播室5600K±200K 。 15.显色指数：Ra≥95； 16.DMX通道数：支持DMX512协议，单通道控制； 17.★配备杆控系统：可实现用灯杆调整灯具的左右、水平方向。 |  |  |  |  |
| 2 | LED柔光灯 | 42台 | 1.★数量不少于40台 2.★光源采用贴片式LED，选用高显色指数贴片式LED作为发光元件，形成大面积矩阵形式，选用光效高、显色性好、眩光值低、寿命长，满足专业摄影、摄像要求，； 3.LED光源寿命不小于25000小时； 4.选用高显色指数小功率贴片式LED作为发光元件，配以高透光率柔光板，形成大面积光源照明，光输出柔和、均匀，无红外线、紫外线，表面亮度低于三基色荧光灯，无眩光，不刺眼。内置DMX512 信号解码和PWM调光电源，亮度调节0～100%； 5.灯体选用优质铝型材与金属板材相结合结构，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末； 6.电源：100～240VAC 50～60Hz； 7.色温：5600K±200K； 8.贴片数量：140颗 9.输出光通量：不小于2300lm； 10.显色指数：Ra≥95； 11.DMX通道数：1； 12.光斑角：30°~60°； 13.功率：100W以上； 14.★配备杆控系统：可实现用灯杆调整灯具的左右、水平方向。 |  |  |  |  |
| 3 | DMX信号放大器 | 1批 | 1.DMX512信号放大器具有二级放大功能，所有DMX512信号线均可集中输出，分配到各路DMX512信号插口上； 2.放大器要求必须为1路输入8路输出，输入与输出之间采用光电隔离，防止系统各个设备之间的高压反冲，保护系统不受损坏； |  |  |  |  |
| 4 | 调光控台 | 1台 | 1.LCD显示。光隔离输出. 2.24个通道推杆×2页，12个集控推杆×3页，1个走灯速度控制推杆，走灯Cross渐变推杆，走灯亮度推杆，通道分控推杆及总控推杆。 3.36个场景分3页储存。 4.24个可编辑储存的走灯程序，每程序80步。 5.走灯程序音乐触发。 6.可同时运行手动调光场景、集控场景、走灯程序。 7.集控点动。 关机数据保持。 8.电源：AC100-240V，50-60Hz |  |  |  |  |
| 5 | 电缆、电线、桥架 | 1套 | 1.灯光系统固定敷设的灯光回路输出的电缆为阻燃无卤型灯光专用铜芯软电缆，减少或避免发生事故时的有害气体对人员及设备的伤害，规格为2×1.5（平方毫米）。 2.线缆导电率高、电阻小，柔软度高、比重轻，电缆导体长期允许工作温度为 90 度，电缆阻燃性能符合GB/T18380.3-2001中规定的B类成束燃烧试验要求，具有良好的散热性和弯曲性，且抗老化性优良。 3.环保阻燃型软电缆产品符合GB5023-1997国家标准（等同于国际电工IEC227-1:1993国家标准）的相关要求。 4.绝缘线芯识别：采用国内标准线芯颜色区分，满足使用需求。 5.控制电缆具有良好的屏蔽性能，采用铝塑复合带加细铜丝编织复合屏蔽结构线缆。 6.电线电缆规格、用量完全满足演播室现阶段及今后系统扩展的使用要求。 7.电缆的敷设符合国家有关规范。电缆敷设时将电磁干扰降低到最低程度。电缆以走桥架敷设为主，根据实际情况，辅以穿钢管、电线管及金属蛇皮管敷设，强电、弱电分不同桥架及走线管敷设，以提高系统抗干扰性； 8.本次灯光回路电缆辅设在金属线槽或墙槽内，敷设后封闭。 |  |  |  |  |
| 6 | 葡萄架、 恒力铰链 | 1套 | 1.★葡萄架采用50圆管,上下拼接成不小于600x600mm面积的正方形.圆管表面做防锈处理,全程无动火. 2.恒力铰链要求必须选用优质铝合金材质，导向性好，强度高，恒力弹簧必须经过特殊处理，保证经久耐用，防腐蚀，并保证吊杆可靠接地，使用寿命大于1万次； 3.吊杆结构紧密，使用方便，灵活，易于维修，安装简便，吊挂承重达到12kg以上； 4.要求吊杆伸缩长度：50cm～320cm。 |  |  |  |  |
| 7 | 标准机柜 | 1批 | 1.机柜必须采用标准型机柜； 2．灯光系统设备中的直通箱与DMX512信号器必须能够安装在此机柜内，空余位置需设置盲板； 3．要求机柜造型美观，坚固耐用； |  |  |  |  |
| 8 | 附件 | 1批 | 演播室灯光配套附件 |  |  |  |  |

| 系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 基本功能、技术参数及性能（配置）要求 |  | 单价 |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、摄像机系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ | 高清演播室摄像机主机 | 3套 | ★搭载2/3英寸 220万像素 3MOS或者3CMOS；支持多种视频格式 CAC色散校正功能； DRS动态范围扩展功能； 灵敏度F12以上（2000Lx：≥89.9%反射）； 具水平分辨率不低于1100电视线； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高清摄像机控制单元 | 3套 | 摄像机控制单元，19英寸全机架宽 ★≥8个BNC输出接口：1组3G-SDI四链路信号；其他3路3G-SDI输出，1路HD-SDI输出（具有字符）。 具备4路数字返送视频和1路模拟返送视频接口 具备2路摄像机MIC输出信号接口； 支持IP流（100 Base-T）； 采用光纤传输方式，在摄像机与摄像机控制单元（两者距离为2000米），用光缆传输非压缩视频信号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 远程操作面板 | 3套 | 用于摄像机参数控制； 支持串行控制和IP控制（RJ45 LAN 线缆）； 具备清晰易于识别的LCD面板； 支持PoE,可通过LAN电缆（CAT5e或更快的）进行供电。 演播室摄像机场景文件登记和检索功能 具备SD存储卡插槽，用于保持用户文件和场景文件及升级固件版本 配置原装控制电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 彩色液晶寻像器 | 3套 | ≥7英寸彩色液晶寻像器，全高清1920x1080像素； 支持辅助聚焦功能（红色聚焦、聚焦进度条）； 外置HD-SDI(3G SDI)输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 摄像机单耳通话耳机 | 3套 | 单耳通话耳机、全覆盖抗噪型、轻重量耳机，XLR-5接口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 摄像机托板 | 3套 | 原装摄像机托板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 24口千兆交换机 | 1台 | 24口千兆交换机，双电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 附件 | 1批 | 1、3根50米9.2mm摄像机光缆用于演播厅内摄像机与CCU连接。LEMO接头 2、1套Lemo光缆头插拔工具 3、1套Lemo光缆头清洁工具套装，含清洁棉棒100根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二：镜头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清全伺服广角镜 | 1套 | 14倍广播级高清广角变焦镜头及附件 1.★广播级高清全伺服镜头，2/3"B4卡口， 2.变焦范围不小于：4.5-60 mm。 3.最大光圈不小于F1.8-2.8。 4.具有2倍率以上扩展功能。 5.最大相关孔径：1：1.8（4.5--41mm） 6.镀膜，具有防霉涂层和良好的防潮、防、霉、防尘性能。 7.配套有全伺服镜头控制器 8.配置原厂UV镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高清全伺服标准镜 | 2套 | 18倍广播级高清标准变焦镜头及附件 1.★广播级高清全伺服镜头，2/3" B4卡口，焦距范围7.6mm-130mm或7.6mm-137mm； 2.具有2倍率扩展功能。 3.最大相关孔径：1:1.8（7.6-103mm) 1:2.4(137mm) 4.镀膜，具有防霉涂层和良好的防潮、防霉、防尘性。 5.配套有全伺服镜头控制器 6.配置原厂UV镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三：摄像机脚架及摇臂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机脚架 | 2套 | - CNC精加工云台，承重：1.5Kg-30Kg ，自重：4.2Kg ，高度：215mm，球碗直径：标准100mm，动态平衡：4档，水平及俯仰阻尼档位：各8档（含0档），夜视水平气泡，俯仰范围：-70°～+90°，工作温度：-40°～+60℃，摄像机滑板滑槽长度：160mm 滑动范围，摄像机固定：轻触滑锁3/8″螺丝固定 ## 重型碳纤维三脚架，承重：60Kg，自重：5.35Kg，升降高度：560-1640mm，携带高度：780mm - 双伸缩手柄，地板延伸器，防雨帆布，内衬海棉，便携包、说明书，摄像机托板 - 三脚架脚轮，带刹车、方向锁、电缆防压护套,可折叠可定向，承重140Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 六轴摄像机控制系统 | 1套 | ## 包括机器人本体、底座、机器人控制柜、示教器； ## 工作半径1730mm；重复定位精度0.06mm； ## 最大负载25KG；运动轴数量为6个旋转轴； ## 基座旋转范围360度，速度210度/秒； ## 下臂摆动范围260度，速度210度/秒； ## 上臂摆动范围246度，速度265度/秒； ## 腕部旋转范围400度，速度420度/秒； ## 腕部摆动范围300度，速度420度/秒； ## 云台旋转范围910度，速度885度/秒。 ## 运动控制系统： ## 摄像机运动控制系统控制软件，包含机器人本体及轨道的实时控制、机器人轨迹编辑及运行、镜头同步控制、外部系统对接、轨迹数据导出和用户权限管理功能； ## 机器人实时控制 ## 支持每个旋转轴的单独控制方式； ## 支持基于工具坐标系的控制方式； ## 支持基于世界坐标系的控制方式； ## 支持机器人水平姿态的自动校正功能; ## 机器人轨迹运行 ## 支持多条运动轨迹数据保存功能； ## 轨迹运行重复定位精度0.05mm； ## 目标跟踪功能，轨迹运行始终对准静止的拍摄对象，角度精度3度，位置精度5mm； ## 水平锁定功能，使摄像画面能够始终保持水平，角度精度1度； ## 镜头控制 ## 具备对广播级摄像机Fujinon、Canon全伺服镜头伺服控制器的直接控制功能； ## 支持cmotion、tilta外置镜头控制器对镜头的焦距和对焦进行实时精确控制功能； ## 采用同步机制，控制机器人与镜头精确同步运动，镜头重复精度0.05mm； ## 具备镜头运动曲线编辑功能； ## 具备镜头内外参标定功能； ## 轨迹编辑 ## 每条轨迹支持保存99个关键帧； ## 根据关键帧自动生成运动轨迹，支持对轨迹运行时间、等待时间、运行方式进行设置； ## 具备摄像机器人运行轨迹仿真可视化界面； ## 具备机器人运动轨迹曲线编辑功能； ## 外部系统对接 ## 支持Free-d通讯协议，可与Vizrt虚拟演播室系统实时数据传输，保证Vizrt系统中虚拟摄像机与真实摄像机的位置和姿态高精度匹配，定位精度1mm； ## 支持虚幻引擎（Unreal）数据对接，保证Unreal引擎中虚拟摄像机与真实摄像机的位置和姿态高精度匹配，定位精度1mm； ## 在Unreal引擎中具备可视化应用插件用于数据对接和编辑； ## 支持与Mosart集控系统数据对接，通过集控系统控制机器人运动； ## 轨迹数据导出 ## 导出轨迹数据包含摄像机的位置、方向、对焦距离、传感器大小等； ## 导出轨迹可应用于Maya和Blender软件中； ## 用户权限设置 ## 具备用户权管理和用户权限分级功能； ## 具备基于hardware-key（硬件加密狗）的用户权限分级功能； ## 一体化机器人底座： ## 内设空间的箱式设计，经力学仿真的高强度承载设计； ## 包含4个可拆装升降轮，可支撑底座进行移动； ## 具备1个急停按钮、1个镜头控制接口、1个网线接口、1个光纤接口； ## 内嵌机器人控制主机。 ## 云台： ## 采用通用型接口，可快速与快装板进行安装固定； ## 支持定制高度尺寸，满足不同高度摄影机的安装； ## 具备外接扩展接口。 ## 线缆套装： ## 系统包括一根机器人动力线、一根380v电源线、一根网线、两个急停按钮（机器人底座上1个，控制电脑端1个）； - 一根镜头控制线、一根sdi线、一根光纤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、切换台系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清晰度视频切换台 | 1套 | 符合“SMPTE292M, 1.485Gb/s串行数字分量接口电特性指标”； 信号类型：串行数字分量信号, 10比特以上量化； ★要求2级M/E高清晰度视频切换台(将来可通过组建升级到4K分辨率)； 至少有24个直切键带源名显示的控制面板，带有2M/E的特技推杆，PP级配置有8个下游键按键；带有LED设置菜单触摸屏；A/B母线按键可根据需要设置不同的颜色；AUX母线分别有源和目的区域；每级M/E分别带有快拍；一些特殊按键可定义成多重功能。 ★输入路数大于24路，最大要求支持40路以上的输入路数，每一路输入要求均带有帧同步功能； ★输出路数至少18路，且带有2路独立的HDMI输出(用于大屏幕显示) 带有额外的输入输出插槽， 可接入外来的HDMI或VGA的输入信号； 可随意指定AUX母线输出，AUX母线上可叠加键信号可完成制作多套节目（Multi-Program）； 8个键通道，且8个键均是全功能键，P/P级可上6个键，在一个PGM信号上同时完成6个字幕的独立显示（6个字幕根据需要，可分别上或下）； ★切换台应带有2.5维或3维数字特技功能，可至少支持8个独立通道的数字特技； 4通道静帧帧存,可存储至少900幁以上动态视频图像用于完成CG-wipe等转场特技； 2通道独立的画中画功能，可同时输出不同组合的分割画面； 确保直播安全。主机和控制面板均配备主备电源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、新媒体设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 导播切换、推拉流一体机 | 1套 | - 至少支持8路3G/HD/SD-SDI摄像机输入接口，支持SDI信号及IP网络的混合输入方式 - 至少支持2路3G/HD/SD-SDI输出接口，支持数字高/标清SDI/DVI/HDMI/IP网络等不同类型的输出，输出的信号可根据需要指定。支持从4K到标清不同格式、分辨率和帧率组合的视频实时输出；网络推流，NDI工具，多种格式转换HD-SDI，局域网内移动终端监看等。内置虚拟演播室模块，通过定制虚拟场景实现多种虚拟功能 - 一体化结构，集成多画面监看及导播切换键盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 移动工作站 | 2台 | 满足OBS直播需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 采集卡 | 1个 | USB3.0采集卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、视频周边 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 周边机箱 （不小于4U） 机箱数量根据实际情况配置，需留有20％的空冗余。 | 1批 | 1. 功能：主要用于演播室高、标准清晰度节目信号处理。包括视频信号分配，应急处理，声音加解嵌等功能。 2. 标准清晰度视频信号应符合“SMPTE259M, 270Mb/s串行数字分量接口电特性指标”，高清晰度视频信号应符合“SMPTE292M, 1.485Gb/s串行数字分量接口电特性指标”，信号类型：10比特量化串行数字分量信号。 3. ★主机要求：双电源互备份，电源适应交流电100V—240V，50HZ。机箱支持所有模块的热插拔，具有良好的散热能力。散热风扇和电源要求能易于更换，以方便设备的维护。 4. ★不小于4RU机箱，配备控制卡。模块参数设置可存储在机箱控制卡或进行软件备份。 5. ★具有网络监控功能：系统支持通用、开放的网络协议（TCP/IP），标配网卡和自身具有设置软件，选配SNMP后便可于与第三方软件集成。同时支持基于以太网的远程遥控升级操作。 6. 要求机箱后盲板配齐。 7. 要求视频周边模块都能插入此主机内使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 模拟视分模块，用于同步信号分配 | 按需 | 1. 与周边机箱同一品牌； 2. 1路模拟视频输入,≥8路模拟视频输出 3. 输入增益可调； 4. 具有AC或DC耦合； 5. 支持热拔插； 6. 配备相配套的背板； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | HD-SDI视分模块1 | 按需 | 1. 与周边机箱同一品牌； 2.★数字视频分配板卡，支持3G并向下兼容HD/SD，可时钟再生自动均衡达100米； 3. 自动检测2路3G/HD/SD SDI输入，每通道≥8路3G/HD/SD SDI输出； 4. 支持2X1或者2X2模式,可以支持1分16，可通过GPI控制主备路选择； 5. 支持热拔插； 6. 配备相配套的背板； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | HD-SDI视分模块2 | 按需 | 1. 与周边机箱同一品牌； 2. ★数字视频分配板卡，支持3G并向下兼容HD/SD，可时钟再生自动均衡达100米； 3. 符合“串行数字分量接口电特性指标”； 4. 自动检测1路3G(向下兼容HD/SD)输入，≥8路3G(向下兼容HD/SD)输出； 5. 支持热拔插； 6. 配备相配套的背板； 7.支持断电直通； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高清晰度音频加嵌器 | 1块 | 1. 与周边机箱同一品牌； 2. 支持4通道24bit音频A/D转换； 3. ≥4路模拟音频输入，≥4通道数字音频输入，≥4通道数字音频输出； 4. 具有平衡110欧接口（Sub-D型接口）； 5. 采样频率为96kHz和48kHz，可锁定于黑场同步或字时钟同步； 6. 可对通道进行选择或交换控制，全部4个音频通道的增益和相位均可调整； 7. 模拟基准电平可调，12、15、18和24dBu； 8. 支持热拔插，可以配合主卡进行加嵌或者解嵌； 9. 配备相应背板； 10. 支持SNMP监控，支持信号丢失检测以及远程报警，报警信息支持本地和远程查看 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 倒换开关 | 1套 | 1. 与周边机箱同一品牌； 2.★2路输入，4路带处理输出； 3. 支持手动，自动等多种控制方式，需配备相应的GPI控制面板； 4.★ 可以通过选件支持音频的加嵌和解嵌功能； 5. 支持热拔插； 6. 配备相配套的背板； 7. 支持SNMP监控，支持信号丢失检测以及远程报警，报警信息支持本地和远程查看。 8. 配置一套控制面板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 双通道模拟音分 | 按需 | 1. 与周边机箱同一品牌； 2. ≥2通道模拟音频输入，每通道具有≥8个模拟音频输出； 3. 输入端具有隔离变压器耦合输入，低阻输出； 4. 增益可调； 5. 支持音频峰值检测； 6. 支持静音检测； 7. 支持热拔插； 8. 配备相对应的平衡音频背板； 9. 支持SNMP监控，支持信号丢失检测以及远程报警，报警信息支持本地和远程查看。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 数字音频分配器（带耦合变压器） | 按需 | 1. 与周边机箱同一品牌； 2. 1路数字音频输入，≥8路数字音频输出； 3. 具有变压器耦合输入和输出； 4. 采样率支持32到96kHz； 5. 具有信号存在指示； 6. 具有信号采样频率指示； 7. 支持热拔插； 8. 配备相对应的平衡音频背板； 9.支持SNMP监控，支持信号丢失检测以及远程报警，报警信息支持本地和远程查看。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 双通道帧同步/解嵌处理器 | 1套 | 1、★单机型设备，双电源热备份，带有本地控制面板； 2、双通道处理，具有上下交叉变换、帧同步、加解嵌等功能； 3、10比特信号处理，信号处理延迟时间≤1帧； 4、★至少具备2个3G/HD/SD-SDI输入及4个3G/HD/SD-SDI输出； 5、支持AFD检测，插入和更改，可根据输入信号的AFD进行幅型比变换； 6、支持16通道音频以及元数据切换处理； 支持音频声道变换功能，支持音频混音功能； 7、支持平衡离散AES输入加嵌和解嵌输出； 支持音频延迟校正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 多格式转 HD-SDI转换器 | 1台 | 1、知名品牌，广播级VGA至视频信号转换器，10bits 处理，可将计算机VGA信号、DVI-D、HDMI信号转换为HD-SDI、SD-SDI； 2、可接受的输入分辨率达1920×1080； 3、可接受的输出分辨率达1920×1200； 4、VGA、DVI或HDMI 输入，至少有1路HD/SD-SDI、1路Composite输出； 5、★具有外同步功能； 6、★独立一体机变换器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 格式转换盒 | 4个 | 支持HDMI和HD-SDI信号的互相转换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、显示器 监视器部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 55英寸4k广播级高清液晶监视器 | 8套 | - ★3840x2160超高清分辨率 - 屏幕分辨率：3840×2160， 色彩：1.073G ，视角：178°H×178°V，背光：WLED - 屏幕亮度：600cd/㎡ - 输入接口，3G/HD/SD-SDI输入x4 - 1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔 - 10bit信号处理技术 - 支持4:4:4 RGB 12 BIT/4:4:4 XYZ 12 BIT/4:4:4 YCbCr 12 BIT信号格式 - 支持HDR高动态范围画质技术和广泛的色域（HLG、PQ、S-LOG3） - 支持宽色域ITU-R BT.2020、DCI-P3、S-GAMUT/S-GAMUT3、S-GAMUT3.Cine - 支持标准的1.8/2.2/2.4/2.6/2.8伽玛，以及BT.1886、S-Log2、S-Log3、SMPTE ST2084和HLG的EOTF - 支持多种色温D93/D65/D61/D55/DCI XYZ - 支持高质量的音频监听 - 控制接口：RS485(可级联 RJ45) X2，Ethernet(10/100M自适应 RJ45) X1 - 支持多种标识设置，包括安全标记、区域标记和中心标记。 - 支持IMD显示及IMD远程控制 - ★支持2-SI/Quad Division两种4K信号输入，可以显示1路4K信号或者1路高清信号或者4路3G-SDI信号； - 支持HLG、PQ曲线 - 支持16路音频电平表(VU & PPM)、时间码（LTC、VITC、D-VITC） - 支持波形、矢量图显示 - 支持预先可设置色温，色温用户可调 - 支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only - 支持视频缩放 - 支持分屏模式，即对同一信号进行不同的色彩设置，对比画面显示效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技监级高清液晶监视器 | 1台 | - 流行的塑胶窄边框设计 - ★2路3G/HD/SD-SDI视频输入，环通输出 - 1路复合信号输入，带自动终接的环通输出 - 1路YPbPr信号输入，带自动终接的环通输出，可配置为复合或YC输入 - 1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器 - 2路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔。 - 6个GPI输入，RS485输入带环通输出，10/100M自适应网口。 - ★支持3D-LUT色彩校正技术，多种色温调整（D93、D65、D56、D50、D32） - 支持3种色域模式（EBU、SMPTE-C、ITU-709） - 16通道音频表显示(VU & PPM) - 支持HDMI信号嵌入音频，支持时码显示（LTC、VITC、D-VITC） - 支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only，MoNo，H/V Delay，I/P Mode Select，CC - 支持IMD功能和三色TALLY显示 - 178度全方位的可视角度 - FULL HD全方位可视角度的IPS面板 - 10bit信号处理技术，支持隔行/逐行模式选择 - 支持双画面显示功能(PBP/PIP)，支持两路3G-SDI同时输入 - 支持画面冻结 - 支持辅助聚焦 - 支持画面水平翻转 - 支持图像缩放 - 支持高质量的波形、矢量监看 - 多种标识设置 - 支持以太网外部控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 返看电视 | 1套 | 42英寸主持人返看电视，含移动支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、录放设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4通道高清录制服务器 | 1套 | • 5 寸 LCD 触控屏幕，可以操作、监看录像和矢量图显示 • ★支持 12G/6G/3G/HD/SD-SDI与HDMI 输入 • 三组 HDMI 输出，播放可同时具备三组输出，录像则仅显示第一组输入信号 • 支持 SDI、HDMI 内含的声音与一组外部声音输入，屏幕 8 轨音量表显示 • 可以选择 SDI、HDMI 或外部声音嵌入录像 • 一组 XLR 声音输出及一组耳麦声音或是使用内建喇叭监听 • 2 组 2.5”SSD 固态硬盘，及时替换录制保障录制空间 • 支持 ProRes 422 Proxy、ProRes 422 LT、ProRes 422、ProRes422 HQ，10-Bit 4:2:2 格式录像 • HD 信号可以同时录制四组影像 • 可选择内部时间码或外部时间码输入， 叠加在录制视频上 • 外部同步信号 (Black burst 或 Tri-Level) 输入与环通输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | P2录像机 | 1台 | 半机架插卡式高清演播室编辑机，记录格式：AVC-I 200，AVC-I 100,50 /DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV/AVC-Long50/25；具备USB接口，连接WIFI选配件后可实现流传输；具备2个P2卡槽和2个MicroP2卡槽，可直接使用SD卡记录所有格式；支持标准VDCP协议，能够受控于第三方软件。具备播出GUI界面，可播放Playlist条目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、点评、包装系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大屏互动展示系统 | 1套 | - 详细配置要求不低于：CPU主频不低于3.8GHz /32G内存/512GB SSD系统硬盘/512GB SSD×2素材硬盘/RTX4000显卡+P620显卡/广播级视频板卡 /22”宽屏液晶显示器/无线键鼠/KVM延长器/WINDOWS 10 64位中文专业版/大屏互动展示系统软件。 - 产品应具有自主知识产权，要求提供国家版权局出具的软件著作权证书加盖制造厂商公章的复印件。 - 支持4K（3840×2160）、双4K（7680×2160）分辨率输出。 - 支持不低于30路HD（1920×1080）视频文件的实时播放。 - 支持不低于3路 4K（3840×2160）视频文件的实时播放。 - 支持不少于4路高清视频输入。 - 支持网页输入、IP流输入。 - 支持导入JPG、PNG、TGA图像文件。 - 支持与3DMAX、MAYA等常用三维软件的交互，可以对导入模型进行编辑。 - 可调整内嵌虚拟灯光的各项参数。 - 可实现多个半透明物体在三维空间内的正确叠加。 - 提供专业纹理混合模式实现金属、塑料、木质、砖石和玻璃等质感效果。 - 提供饼图、直方图、曲线图、柱状图等数据可视化展现方式。 - 支持脚本运行的逻辑处理功能实现不同类型的属性关联与动画。 - 支持制播一体和制播分离的应用流程。 - 播出过程中可以进行场景的复杂编辑不影响播出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 点评包装系统 | 1套 | - 详细配置要求不低于：CPU主频不低于3.8GHz/32G内存/512GB SSD系统硬盘/512GB SSD素材硬盘/8G显存显卡/广播级视频板卡 /22”宽屏液晶显示器/WINDOWS 10 64位中文专业版/广播级大屏互动展示系统软件/USB延长器/无线路由器/Apple iPad mini 5 存储容量256G/iPad控制终端软件 - 产品应具有自主知识产权，要求提供国家版权局出具的软件著作权证书加盖制造厂商公章的复印件。 - 可对视频文件进行播放、暂停等操作。 - 提供图片上下翻页、切换图片功能，可对图片进行放大、缩小等操作。 - 提供画笔、橡皮擦等工具对场景进行标注点评。 - 支持导入JPG、PNG、TGA等图像文件。 - 支持网页输入、IP流输入。 - 提供饼图、直方图、曲线图、柱状图、等数据可视化展现方式。 - 支持智能终端、iPad、触屏外部控制方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 触摸屏 | 1个 | 65"， 4K超高清 LED IPS液晶显示屏 ；亮度450nit，20点红外触控，2x15w音箱，Android8.0版本，配置：壁挂架，2支手写笔； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、同步系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 同步机 | 1台 | 1. 标准清晰度视频信号部分应符合“SMPTE259M, 270Mb/s串行数字分量接口电特性指标”，高清晰度视频信号应符合“SMPTE292M, 1.485Gb/s串行数字分量接口电特性指标”，信号类型：串行数字分量信号 10比特以上量化。 2. 接受模拟黑场（BB）信号作为外锁相信号。 3. ★提供≥3路黑场同步信号或三电平同步输出信号，具有可任意设置格式和输出信号时基。 4. 具有各类高、标视频测试信号输出，不少于2路。 5. 数字音频测试信号输出≥1。 6. WORD音频同步信号输出≥1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、TALLY和提词器系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TALLY服务器 | 1套 | 支持动态源名跟随，一体机架式服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 交换机 | 1台 | 48口三层千兆交换机，双电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 提词器 | 1套 | 19英寸一体式标准型提示器，1拖2。具有视频回看结构。具备有线及无线控制方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二、融媒体接入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线导播通话系统 | 1套 | 电信级无线全双工通话系统， 最大距离：400米 单个主机配置无线子机：8个 耳机接口：主机 8芯LEMO座，4节3.5mm耳机接口,USB接口；子机 8芯LEMO座，4节3.5mm耳机接口，TypeC接口 扩展接口：POE/LAN网口x2，2W接口(XLR),4W接口(RJ45) 工作电压：主机 44~57V POE供电；110V-240V AC输入，NP-F电池供电；子机：可拆卸锂电池1500mAh 频响：200Hz - 7KHz 信噪比： >70dB；失真度： <1% 接收灵敏度：-93dbm调制模式：GFSK/DBPSK 带宽：1.728MHz；频带：UHF频段 发射功率: 最大24dBm 功耗: 主机<9w, 子机<0.8w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 双模4G公网对讲机 | 6只 | 1、4G全网通+模拟双模型 2、免续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 台式机工作站 | 2台 | 配置不低于i7-10700 32G内存 256G固态+2T机械硬盘 GT710-2G独显，配置27寸显示器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三、时钟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫星校时钟 | 1台 | 卫星校时钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 子钟 | 2台 | 2寸标准子钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四、通话系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通话主站 | 1台 | 1、4通道通话主站，支持4通道2W或2通道4W。 2、多种通话手段，可通过接在面板上的头戴耳机，鹅颈话筒及高质量喇叭进行通话，监听及操作。 3、可以连接多种外部设备，包括外部节目源、无线对讲系统、扩音系统和卫星电话线路。 4、配置原厂配套扬声器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 通话分站 | 1台 | 1、2通道通话分站。 2、多种通话手段，可通过接在面板上的头戴耳机，鹅颈话筒及高质量喇叭进行通话，监听及操作。 3、配置原厂配套扬声器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 鹅颈话筒 | 2只 | 18寸鹅颈话筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 二四线转换器 | 按需 | 可通过四线电路连接到摄像机。提供单独的发射、接收和归零控件，以及发射电平指示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 无线发射基站 | 1台 | 1、支持16通道发射机 2、支持标准RTS 2W、Audiocom或Clear Com输入 3、带控制按钮的背光LCD 4、平衡卡侬输入连接器，带电平控制和可视仪表 5、具备增强的动态范围（E.D.R.）可改善动态音频 6、高/低可选射频输出功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 无线接收腰包 | 3个 | 配套无线发射基站使用，配置耳机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十五、音频系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16路数字调音台 | 1台 | 16推子数字调音台 具备24-bit/96-kHz规格音频和高性能的前极话放 具备96 kHz规格的48路输入18总线混音能力 至少16路话筒输入，每路带48V幻象供电 至少4路线路输入 至少12路线路输出 具备2个扩展插槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 调音台表桥 | 1个 | 原装表桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AES/EBU接口卡 | 1个 | 8进 / 8出 AES/EBU接口卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 16路机架式模拟调音台 | 1台 | 1、不少于16个高动态余量输入，可用于单独线路电平乐器或分量输出。 2、超低噪音设计的高动态余量，可运行多达16个热（HOT）输入，无须进行削减，保证混音器不带其它的噪音。 3、每个通道都有其各自的平衡和电平控制，并带有照明的双功能“静音”按钮，带有LED按钮可帮助您防止失真。 4、高精确度的双7段LED电平仪表和一个独立的左右主混音信号电平调节。将监视器/FX信号发送给耳机了，增加透明，清晰的音质性能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 无源立体声音量控制器 | 1个 | 1、输入音频：模拟立体声/平衡式； 2、音量控制：前面板、旋钮式； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4立体声通道二选一切换器 | 1个 | 1、实现2选1切换的专业音频设备，可在2组多路平衡信号中任意选择，多路平衡XLR音频信号输出。直播时可一键切换。 2、采用数字切换方式，可倒换模拟或者数字音频信号，切换后有缓冲电路，采用运算放大器，减小切换引起的开关噪音，双电源供电。 3、与主机进行对话，可进行A/B切换，通过Liink连接可进行多机级联，达到多通道扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 桌面话筒 | 2只 | - 频率响应（话筒）30 - 17000 Hz - 标称阻抗： 200 Ω - 自由场中的灵敏度，无负载：2Mv/pa+ - 3dB - 接头：XLR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4路无源话筒/线路分配器 | 2个 | 1.4路无源话筒/线路分配器。频率响应：20Hz~20kHz ±0.2dB 2.最大输入电平：+16dBu, (1% 50Hz) +24dBu, (0.1% 1kHz) 3.失真度：0.003% (0dBu, 1kHz) 4.损耗衰减：-4.5dB 于 600Ω 负载 0.9dB 于 50kΩ 负载 5.输入短路损耗：A 或 B -2dB (输入端量度) 6.设置：XLRF 卡农母头 输入, XLRM 卡农公头 直接输出, XLRM 卡农公头 隔离输出 × 2 7.地线连接开关 × 2 8.幻象供电连接开关 × 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 双通道无线接收机 | 2台 | 两个接收机集成于一个1RU 全金属外壳内，坚固耐用，内置电源 每个通道拥有独立的增益控制、LED电平表和XLR输出 高达72 MHz的调谐带宽（视地区而定） 数字式预开关分集 高密度模式使ULX-D系统更加优化了使用更多兼容通道的能力，高密度模式下操作距离长达30米 射频级联端口可将射频信号分配给另一台设备 优化扫描技术实现自动查找、排序分配最清晰可用的频率，并通过红外功能与发射机同步。 腰包频率分集功能可确保关键任务应用场合音频不中断的传输 可启用AES 256位加密功确保信号安全传输 音频合并功能可将两个音频通道分别路由至每个XLR接收机输出端口 DANTE™ 数字音频传输网络功能可通过以太网实现联网传输音频信号 每个通道最高60 dB可独立调节增益 以太网联网可简化多个接收机间的频率协调和部署 Wireless Workbench® 6 (WWB6)软件集成可实现高级频率协调规划、监控功能 接收机和WWB6均提供干扰检测和警报功能 AMX / Crestron控制 兼容AXT600 Axient® 频谱管理器 直观的前面板LCD菜单和控制锁定功能 音频和射频LED电平表，带峰值指示灯 XLR接头带可切换式话筒/线路电平输出 可远程安装的½波长天线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 腰包发射机 | 4个 | 20Hz- 20kHz 的频响范围，具有平坦的频率响应特性AES256位可加密技术用于有安全传输需要的应用场合 专有增益修正技术优化了所有输入源的系统动态范围，不再需要调整发射机增益 锂离子充电电池可工作12个小时以上，计量精确，具有零记忆效应。 可外置发射机充电 2节AA电池可连续使用11个小时 5段电池电量指示 背光式LCD屏，便于菜单导航和控制 100米（300英尺）的操作范围 4针 TQG接口 坚固耐用的金属结构设计 可拆卸¼ 波长天线 频率和电源锁定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 领夹话筒 | 4只 | 1.传感器类型: 电容 2.频率响应: 20 Hz - 20000 kHz 3.拾音指向性:MX150/C，心形 MX150B/0，全方向形 4.灵敏度，开路电压，@ 1 kHz(典型值): TQG:-46.5 dBV/Pa (4.5 mV) 最大声压级，1kHz在1%总谐波失真(1000Ω负载): TQG:143.0 dB SPL 5.信噪比:TQG:60.0 dB 6.动态范围 @ 1 kHz，(1000Ω负载):TQG:109.0 dB SPL 7.自身噪声，同等声压级，A加权，典型值:TQG:34.0 dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 有源全向型接收天线 | 2个 | 宽带有源指向性接收天线，板状，与接收机配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 立体声有源监听音箱 | 4个 | 1.两分频有源监听音箱 2.频率范围：50 Hz-40 kHz 3.最大峰值：101 dB 4.LF驱动器尺寸： 5" 5.HF驱动器尺寸： 1" 6.输出功率：LF:40W,HF:27W 7.输入类型：XLR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 监听音箱 | 2个 | 有源2.0桌面监听音箱 1. 12mm(和15mm)中高密度板结构 2. 3/4英寸PV膜软球顶高音单元，指向性宽广，柔和而且明快 3. 4英寸陶瓷纸盆低音单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 监听耳机 | 2个 | 1.头戴式动圈振膜监听耳机 2.阻抗55欧 3.灵敏度：91dB 4.频响：15-25000Hz 5.最大功率 200mW 6.3.5mm音频插头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十六、机柜机架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准19英寸机柜 | 4个 | 按需定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配电柜(双路供电，管理2个演播室设备） | 1个 | 按需定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19寸控制台 | 12个 | 按需定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电视墙，含前维护支架 | 1批 | 按需定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300米3*2.5平方三芯电源线及布线施工 | 1项 | 按需定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工安装费 | 1项 | 按需定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费 | 1项 | 按需定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十七、视音频跳线板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清数字视频跳线板 | 按需 | 1. 模拟和SD-SDI、HD-SDI数字跳线板面板用不同颜色标识。 2. 按需配置高清视频跳线，长度适中。 3. 切换台所有输入、输出均接到跳线盘。 4. 选用26孔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 音频跳线盘 | 按需 | 1. 模拟和数字音频用不同颜色标识。 2. 按需配置音频跳线，长度适中。 3. 调音台输入、输出均接到跳线盘。 4. 选用48孔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十八、视频电缆和线缆接插头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视音频电缆 | 1批 | 1. 频率范围及技术参数至少覆盖3GHz视频、模拟及数字音频，通过欧洲RoHS环保测试认证，同时满足CMR阻燃特性。 2. 工程用线数量根据系统设计需要配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他线缆 | 1批 | 以太网线、电话线、控制线等线材和接插头根据系统设计需要配置足量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 视频线缆接插头 | 1批 | BNC接插件、终端、转接头等材料采用国际知名品牌，数量根据系统设计需要配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他线缆接插头 | 1批 | XLR、1/4″、RCA接插件、 D 型接头、终端等材料采用国际知名品牌，数量根据系统设计需要配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 做线工具 | 1套 | 压接钳1个，压接模套BCP-35CA、BCP-B253F各1个，剥线钳1个，BNC插拔工具1个，DIN插拔工具1个，工具盒1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十九、节目制作服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 节目制作服务 | 1项 | ★需具有地市级以上电视新闻制作经验丰富的团队提供后续服务：演播室节目形态风格设计、节目形态镜头绘制、节目形态灯光布置、导摄节目团队培训、视音频灯光技术培训、节目图形制作培训、主持人妆发设计、主持人着装设计、节目整体画面效果控制等。 能为台方年度重大项目提供技术支持指导，如两会、观潮节、皮革博览会等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件13： 小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加___       ___单位的___       ___项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写小型、微型生产企业的名称）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日期：  　年　月　日

备注说明：

1.《小微企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。若投标人提供非本企业制造的货物，其制造商也须为小型、微型企业；

2.若联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方均须提供《小微企业声明函》；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

## 附小微企业网页截图

## 附件14： 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___              ___单位的___              ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日期：  　年　月　日