中标公告明细表

单位：人民币元

| 序 号 | 建设类型 | 前端设备类型 | 月数 | 建设 数量 | 单点月服务费 | 一年服务费 | 五年服务费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建改造 | 网络高清红外筒形摄像机 | 12 | 2178 | 47 | 1228392 | 6141960 |
| 2 |  | 网络高清全彩筒形摄像机 | 12 | 558 | 50 | 334800 | 1674000 |
| 3 |  | 网络高清红外筒形摄像机（周界防范） | 12 | 611 | 55 | 403260 | 2016300 |
| 4 |  | 网络高清全彩高速智能球机 | 12 | 23 | 180 | 49680 | 248400 |
| 5 |  | 全景一体式网络高清摄像机 | 12 | 19 | 550 | 125400 | 627000 |
| 6 |  | 网络高清人脸识别摄像机 | 12 | 72 | 180 | 155520 | 777600 |
| 7 | 原有学校维保 | 维保费用 | 12 | 2588 | 18 | 559008 | 2795040 |
| 合计人民币（大写）: 壹仟肆佰贰拾捌万零叁佰元整（小写）：14280300.00元 |  |  |  |  |  |  |  |

新建及改造设备明细表

| 类别 | 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建及改造设备 | 1 | 网络高清红外筒形摄像机 | 海康 | DS-2CD2T45HS5-I | 400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度：0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.001 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头：4mm, 水平视场角:78°(6mm,8mm,12mm可选)；帧率：50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；宽动态范围：120dB；感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；电源供应：DC12V±25%；功耗：7.5W MAX；红外照射距离最远可达：50米；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；快门：存储功能：支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；1/3秒至1/100,000秒；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；IP67防护等级 |
|  | 2 | 网络高清全彩筒形摄像机 | 海康 | DS-2CD2T47HS-FWD | 400万1/1.8" CMOS 全彩筒型网络摄像机，支持可见光补光，最小照度:0.0004Lux@F1.0,AGC ON;0Lux with Light，镜头:4mm,水平视场角89°;(6mm 54°可选)，宽动态范围:120dB，视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG，最大图像尺寸:2560 × 1440，存储功能:支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)，通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口，音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口，报警输入:1路，报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA)，工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)，电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) (DWD型号不支持PoE)，电源接口类型:Φ5.5圆头电源接口，功耗:POE:9.5W Max，防护等级:IP67，补光照射距离:最远可达30米 |
|  | 3 | 网络高清红外筒形摄像机（周界防范） | 海康 | DS-2CD2T47HSDA2-LS | 400万星光级1/1.8"CMOS 智能全彩筒型网络摄像机; 最小照度:0.0008 Lux @(F1.2,AGC ON) , 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；慢快门 支持；镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选)；镜头接口类型 M12；日夜转换模式 ICR红外滤片式；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG；帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测,识别检测 支持人脸侦测；通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 10.5W Max；红外照射距离最远可达85米，防护等级 IP67 |
|  | 4 | 网络高清全彩高速智能球机 | 海康 | DS-2DE7420HS/S1 | 400万像素7寸混合补光网络高清智能球机；设备支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备120m处的人体轮廓，镜头采用F1.1大光圈，2560×1440@30fps；支持1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps高帧率输出；0.0002Lux/F1.2(彩色),0.0001Lux/F1.2(黑白) ,0 Lux with IR；可见光补光30m，红外光照射距离最远可达150m；焦距：4.8 - 96 mm, 20倍光学；支持音频、报警；支持自动跟踪；支持120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR；支持萤石云；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大750°/s，垂直键控速度最大160°/s，垂直范围-35°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持256GB Micro SD卡；AC24V，40W max（其中补光灯15W max）；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。 |
|  | 5 | 全景一体式网络高清摄像机 | 海康 | iDS-2DP0818ZIHS/237(5mm)(B) | 800万180°全景一体式网络高清摄像机，全景摄像机有4个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达4096×1800@30fps，星光级超低照度，0.005Lux/F2.0（彩色），0.0005Lux/F2.0（黑白）；特写摄像机采用1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达1920×1080@30fps，水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转），星光级超低照度，0.0003Lux/F2.0（彩色），0.0001Lux/F2.0（黑白），200m红外照射距离，37倍光学变倍，16倍数字变倍；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能；系统支持检测直径300米180°半圆形范围内运动目标，可同时检测60个目标；系统支持点击联动功能、目标自动跟踪功能、手动跟踪功能；支持强光抑制、3D数字降噪；系统内置7路报警输入、2路报警输出、2路音频输入、2路音频输出，采用一体化设计，可快捷安装；H.265/H.264/MJPEG；支持防雷、防浪涌、防突波，IP67防护等级。 |
|  | 6 | 网络高清人脸识别摄像机 | 海康 | DS-2CD7647HS-XZS(11-40mm)(B) | 400万 1/1.8" CMOS AI筒型网络摄像机，支持两种智能资源模式切换：混合目标检测（默认）、人脸抓拍，混合目标检测：抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别，抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别，抓拍机动车：支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别，人脸抓拍（正脸抓拍）：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，支持人脸去误报、快速抓拍人脸，最低照度：彩色:0.001Lux ,黑白:0.0003Lux，镜头：水平视场角：37°~11.5°；垂直视场角：20.2°~6.5°，最大图像尺寸：2560×1440，存储功能：支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)，人脸抓拍（正脸抓拍）：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。人脸去误抓:支持，人脸快速抓拍:支持，通讯接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，扩展接口：-S:具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口（单声道）、2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A 或 AC30V 500mA)和1个RS-485接口，电源供应：AC24V,随机自带电源适配器（220V），电源接口类型：3芯绿色接头，防护等级：IP66，功耗：AC24V，1.4A，Max：34W。 |
|  | 7 | 24口监控交换机 | 海康 | DS-3E0326-S | 24口百兆非网管交换机，机架式，24个百兆电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口，非网管。交换容量8.8Gbps,包转发率6.55Mpps,工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗12瓦，1-8号端口支持视频红口保障技术 |
|  | 8 | 48口光纤监控核心交换机 | 海康 | DS-3E3554-H | 端口配置:千兆电口≥48个,千兆光口≥4个,支持USB接口。 整体性能:交换容量≥330Gbps,转发性能≥130Mpps。 节能要求:支持端口休眠功能。 二层功能:支持16K MAC地址容量;支持MUX VLAN功能或类似技术；支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护。 三层功能:路由表≥16000;支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略。 组播:三层组播组数≥2048;支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制;支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM。 安全功能:支持MFF;支持CPU保护功能。 可靠性:支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网,要求倒换时间≤50ms;支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag;支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由。 虚拟化:支持纵向虚拟化,可以使原来“小型核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构,虚拟化为一台设备进行管理,提供官网链接及截图证明。 管理协议:支持智能堆叠iStack;支持带外管理以太网口。 设备维护:支持自动配置;支持批量升级;支持NAP远程开局。 堆叠:支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，堆叠带宽≥80G。 |
|  | 9 | 55寸液晶监视器 | 海康 | DS-D5055FL-B | 55寸液晶监视器，金属外观，显示：LED背光；分辨率1920×1080；亮度561cd/㎡；对比度1400:1；功耗：≤80w，接口：BNC输入接口 1个；VGA输入接口 1个；HDMI输入接口 1个；DVI输入接口 1个；USB 1个，RS232输入接口 1个；3.5mm音频输入 1个；3.5mm音频输出 1个；可选配接口：SDI(输入×1、输出×1)、网络源（解码）； |
|  | 10 | 解码器 | 海康 | DS-6904UD | 4路HDMI、2路辅助BNC独立输出，8路800W@30fps/12路500W@30fps/20路300W@30fps/32路1080P@30fps及以下分辨率 |
|  | 11 | 监控硬盘 | 西部数据 | WD60PURX,6T,IntelliPower,3.5",SATA | 6T监控级硬盘 |
|  | 12 | 32路硬盘录像机 | 海康 | NVR-L8-32 | 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，320M带宽网络视频接入，160M网络带宽输出；支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 |
|  | 13 | 32路硬盘录像机（周界防范） | 海康 | iDS-8632NX-I8/S-V2 | 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持16路高清，160M带宽网络视频接入，160M网络带宽输出；支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作；支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览； |
|  | 14 | 4路硬盘录像机（人脸识别） | 海康 | iDS-9608NX-I8/FA | 名单库比对报警（8路图片流分析，或者4路视频流分析），16个人脸名单库，总库容10万张，支持陌生人报警，支持人员频次统计，支持人脸签到和考勤，支持人脸1V1比对，支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索，2U标准机架式，2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源，8盘位，可满配6TB硬盘，支持硬盘热插拔，2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘，报警IO：16进4出(选配16进8出)，输入带宽：256M，32路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码。 |
|  | 15 | 网络键盘 | 海康 | DS-1600K | 网络键盘，网络接入方式，4维摇杆控制摇杆，10.2寸1024*600电容触摸屏，Android4.4，分体设计，2个USB接口，2个1080P，支持一路265解码，DVI/HDMI外接输出口，兼容公司各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备。 |
|  | 16 | 机柜 | 图腾 | G26627/G26632 | 27U/32U |
|  | 17 | 电子围栏视频联动模块及主机 | 海康 | DS-19A08-01BN | 电子围栏视频联动模块及主机专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 |
|  | 18 | 管理电脑 | 惠普 | HP 288G4 | i5-8400，8G内存，NVIDIA GeForce RX560 2GB独显，1T硬盘，WIN10专业版，23寸宽屏液晶，3+3+C |
|  | 19 | UPS | 易事特 | EA903H,含易事特12V100AH电池8节,8节柜一套 | 机型：3KVA 主路输入：输入电压范围:110～300V AC±5%。"；旁路输入：额定输入电压:200V AC, 208V AC, 220V AC, 230V AC, 240V AC。 输入频率范围:50/60Hz ±3Hz。输入模式:单相输入。 输出：电压:200V AC, 208V AC, 220V AC, 230V AC, 240V AC。输出功率因数:0.8。输出电压精度:±1%；波形:正弦波，THDv≤3% (线性载);≤6% (非线性载)。平均频率跟踪速率:1Hz/s。逆变器过载能力:环境温度小于35度：105%～110%：UPS在电池模式时会在10分钟后自动关闭，或在输入正常时切换到旁路模式;110%～130%：UPS在电池模式时会在1分钟后自动关闭，或在输入正常时切换到旁路模式。;130%～150%：UPS 在电池模式时3秒后自动关闭，或在输入正常时切换到旁路模式;> 150%：UPS 在电池模式时最多0.5秒后自动关闭，或在输入正常时切换到旁路模式。环境温度35℃～40℃：105%～110%：在电池模式时会在5分钟后自动关闭，或在输入正常时切换到旁路模式;110%～130%：UPS 在电池模式时会在30s后自动关闭，或在输入正常时切换到旁路模式;130%～150%：UPS 在电池模式时1.5秒后自动关闭，或在输入正常时切换到旁路模式;> 150%：UPS 在电池模式时最多0.5秒后自动关闭，或在输入正常时切换到旁路模式。 电池：电池类型:VRLBA(阀控铅酸电池)，采用阻燃外壳。电池类型: 12V100AH DC。电池节数:8节。 环境：工作温度:0℃~ 40℃。 储存温度:-40℃~ 70℃（电池包：-20℃～+40℃）。相对温度:0%-95%(无冷凝)。防护等级:IP20。 |
|  | 20 | 光模块 | 海康 | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | SFP光电模块,TX:1.25G RX:1.25G 3.3V TX1550nmDFB/RX1310nm PECL LC -20～70 |
|  | 21 | 网络设备及专线链路 | 海宁华数 | 海宁华数专线 | 53所统一接入至教育局视频综合管理平台，含五年链路服务费及相应的网络设备； |
| 教育局监控中心设备 | 22 | 55寸拼接屏 | 海康 | DS-D2055NL-B | LCD液晶显示单元；尺寸：55英寸；分辨率：1920x1080；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；响应时间：8ms(G to G)；对比度：4000:1；亮度：500cd/㎡；物理拼缝：3.5mm；输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1，USB×1；输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1；可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源；功耗：≤150W；电源要求：AC 90-264V；寿命：≥60000 小时；工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)；外形尺寸：1213.6mm(W) x 684.3mm(H) x 113.5mm(D)；边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）。 |
|  | 23 | 模块化支架 | 海康 | 55寸模块化框架 | 定制 |
|  | 24 | 桌面式服务器 | 海康 | DS-VP21BM6 | i5-6500TE/8G DDR4*1/1T 7.2K SATA/GTX 1050Ti_4G/1GbE×2,含windows10系统 |
|  | 25 | 视频综合平台 | 海康 | DS-B20-S07-A | 11U标准机箱，满足各种规模的监控需求；标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展；7槽位机箱，双电源适配器，单主控板；业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求。 |
|  | 26 | 输出板 | 海康 | DS-6916UD-B20D | 8路DVI显示接口输出；支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游；1个DB15转8路音频输出； |
|  | 27 | 输入板 | 海康 | DS-6404HFU-B20DP | 支持4路DP输入，4096*2160分辨率无编码功能，支持输入拼接，最大12个输入拼接为1个输入源 |
|  | 28 | 综合平台（软硬一体） | 海康 | 硬件：DS-VE22S-B（310800757含系统D-BBD） 软件：系统管理（必选）-iSecure Center-Education (DS)-HNHS(含系统部分开发) | 软件功能：智慧校园综合监管平台以校园空间地理信息系统为基础，建立集安全保卫、防范监控、应急实战、安保业务应用为一体的安防应用平台，多系统整合，从多个维度对校园的安保工作进行管理。平台集查询、定位、管理、分析为一体，有效地帮助用户对校园安防相关信息进行管理与分析，是一个体验良好、功能强大的业务系统。硬件参数：E5-2630 V4(10核2.2GHz)×1/16GB DDR4×2/1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz； 3、包含10000路监控授权 |
|  | 29 | 操作台及机柜 | 定制 | 定制 | 4工位，带四把椅子，机柜 |
|  | 30 | 配件及辅材 | 华数定制 | 华数定制 | 大屏线缆、LED显示屏等 |
|  | 31 | 流媒体服务器 | 海康 | DS-VE22S-B（310800757 含系统D-BBD） | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/600G SAS×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM |
|  | 32 | 视频巡检终端 | 海康 | DS-IE6200-E/D（8000路） | 对摄像机异常情况进行巡检，异常情况包括：无图像、网络中断、图像异常等，一台至少可以保证8000路1080P高清一天检测完成；CPU：E3-1225 V5，内存：2*8GB DDR4，出厂配置： 1块3.5寸 1TB SATA硬盘 |
|  | 33 | POC对讲机 | 华数定制 | 华数定制 | 保证对讲机每月流量，对讲距离大于5KM，保证对讲机使用时间大于1天，每天对讲机配置定位功能，定位误差小于10米，同时提供管理软件，可实现位置查询、轨迹回放、自定义划分对讲区域、对讲机编组等功能，对讲机设备服务费用一并在摄像机服务费用中体现。 |