附件：

单位：人民币元

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 设备参数 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示系统 | 小间距LED | 宽5.2m×高1.46m 2个16：9组合 1）小间距LED全彩显示屏； 2）≤1.57像素间距； 3）封装类型：SMD金线封装； 4）LED箱体材质：压铸铝材质； 5）像素结构：LED表贴三合一； 6）光学参数：显示屏亮度≥1200nits，色温2500K—9300K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥4000:1； 7）处理深度：16bits，灰度等级：65536Level； 8）电气参数：峰值功耗800W/㎡，平均功耗≤300W/㎡，供电要求110~264VAC±15%； 9）寿命：≥10万小时，工作温度范围-10—45℃，存储温度范围-20—60℃，工作湿度范围（RH）无结露10-90%，存储湿度范围（RH）无结露10-90%。 10）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 11）显示屏支持安全性加密功能。 12）显示屏具有全高清编码系统软件。 13）电源系统N+1冗余多备份：采用电源N+1冗余设计，多个拔插式的开关电源组成外置AC-DC的电源箱，任意拔掉其中一个系统电源，不影响系统的正常运行。 14）亮暗线修复：LED显示屏系统具有亮暗线修复功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED的低亮高灰问题及安装精度造成的亮、暗线问题。 15）LED显示屏具有综合（电源及多点温度、显示坏点）检测控制系统。 16）消除隐亮：LED显示屏系统具有消除隐亮功能。 17)显示效果无失真：大屏幕显示效果未观察到有几何失真和非线性失真现象。 18)LED显示屏具有消除毛毛虫现象功能。 19)产品节能：LED显示屏符合CQC3158-2016《LED显示单元节能认证技术规范》。 20）显示屏支持安全性加密功能； 21）IP防护等级：≥IP50 ； 22）LED显示屏具有像素失控监测及定位功能； 23）具有抗蓝光处理技术。 24）中标单位在签订合同前提供原厂商的针对此项目设备的三年原厂售后服务承诺函。。 | 联建PH1.56 | 平方 | 7 | 63500 | 444500 |
| 2 |  | 大屏收发卡、支架安装 | 1）大屏收发卡：基于HDMI1.3协议的数字接口HDMI视频源输入（支持HDCP解密）。 2）大屏支架 ：定制 3) 视频输出接口（Output）： 基于LVDS视频输出， LVDS的数据对达到10 channel,525Mbps，像素时钟频率可调； 4) 实现与显示屏体的串口通讯，可以灵活配置显示屏体的各种配置参数，以更加便捷的调试显示屏体的参数。 实现网络接口和串口的系统功能参数配置接口，开发上位机的客户应用配置界面，实现便捷人性化的系统参数配置功能。 5) 大屏幕控制软件可以实现对多种信号源定义、调度和管理；实现任意信号源窗口模式组合的定义、编辑；实现自定义多种显示模式存储调用。 6) 系统可执行显示事先编辑的预案（如：定时显示画面以及事件触发自动显示某些画面等）。含配套软件 7) 安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构同指挥大厅的整体风格一致 8）落地安装，地面需考虑承重 9）大屏幕铝型材安装框架符合环保、无害物质检测标准。 | 联建LCTRL500、LRV220、LFN300 | 套 | 1 | 11600 | 11600 |
| 3 |  | 多屏处理器 | 1）大屏处理器产品为嵌入式非X86架构产品，无系统崩溃、病毒侵扰、兼容性等问题；处理器及网络核心交换设备支持电源、风扇冗余（电源支持热插拔），双主控热备； 2）采用模块化设计，模块数目随输入输出信号的多少而增减，模块（或板卡）都应具有热插拔功能，整个系统封闭式运行，能够满足各种监控、演示等的需要，为集中控制多种信号源显示提供完善的解决方案； 3)接口数量及类型为输入接口：6路DVI；输出接口：6路DVI； 支持信号预监 4)输入输出：DVI-I分辨率支持到1920×1200及1080P等高清，向下兼容所有标准分辨率，支持特殊分辨率定制； 支持web方式远程多用户的管理和控制，支持串口控制协议和网络SDK给中控实现集中控制； 5）具有CCC认证，与屏体同品牌； 6）中标单位在签订合同前提供原厂商的针对此项目设备的三年原厂售后服务承诺函。。 | 联建HD-0808 | 套 | 1 | 28600 | 28600 |
| 4 |  | 高清混合矩阵 | 1)纯硬件、模块化的系统架构 采用标准化的工业机箱，外观漂亮、布线方便，适合大规模的安装部署。系统为模块化的架构设计：输入卡、输出卡、内部切换卡、控制卡、风扇、电源灯模块。输入卡、输出卡支持热插拔，可在系统不断电的情况下进行板卡更换、升级等。 2)强大的信号采集能力 输入板卡根据需要灵活配置，支持VGA、CVBS、HDMI、DVI、YPbPr、SDI、IP流等常见格式输入，满足计算机、摄像头、DVD播放器等信号源设备的接入需求。 3)DVI-X 接口技术 采用先进的信号处理技术而成的“ DVI-X”技术，其设计用“DVI-X” 接口，采集高分辨率DVI、HDMI等数字信号，同时兼容VGA、YPbPr、CVBS等模拟信号输入，实现了全格式信号无差别混合输入。 4)强大的图像处理能力 内部采用专业DSP图像处理芯片和高达10.2Gps/S的数据传输核心处理芯片，确保了高分辨率信号，包括高清电视信号标准在切换，分配，传输中无压缩，无损耗，高清晰的显示效果。 具有倍频倍线功能，可对图像信号进行倍线缩放显示，对低帧率信号进行倍频增强显示。可将不同分辨率的各路信号统一处理输出相同分辨率的信号，极大程度地提升了画面的整体质量。 5)输出分辨率自定义 的每个输出通道都可以独立设置分辨率，可以配置成相同或者不同的分辨率。在工程上，可适应多种型号、多种不同分辨率显示终端的需求。 6)无缝切换效果 设备内部硬件的高清信号处理机制，切换时间为毫秒级，确保了单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔困扰。并且可选配增加淡入淡出的广播级切换效果，满足现场活动演出切换信号源时流畅、无黑场、完美的视觉观看效果。 7)场景轮巡 输出的每种设置方式均可保存为一个模式存储在设备内部，目前最大支持32个场景的设备本地存储和不限制数量的场景读取调用。支持场景自动定时轮巡，可以选择每个场景是否参与自动轮巡，方便监控领域常见的“值班自动巡检”应用。 8)多种控制方式 控制软件所见即所得，安装简便、功能丰富、易于上手。针对特殊功能需求可进行免费或收费定制开发。 支持TCP/IP网络或者RS232串口控制，并可以开放串口代码，适用于任何第三方中控设备进行控制。还可以通过红外遥控和按键板调用场景模式。 | 创凯CK-MC3236 | 套 | 1 | 81000 | 81000 |
| 5 |  | 辅材及线缆 | 包括DVI、HDMI、网线、电源线等 | 秋叶原 | 套 | 1 | 6500 | 6500 |
| 6 |  | 103寸电视机搬迁 | 会议室改造前拆除，保护；改造结束后重新安装，包括支架拆除和安装 | 松下利旧 | 台 | 1 | 5600 | 5600 |
| 7 | 水利会商系统 | 多点控制器MCU | 1)兼容性:MCU必须与海宁水利原系统兼容并与省厅系统互联互通互控。 2)系统架构:采用电信级架构，非Windows， 不受电脑病毒感染，非OEM。 3)协议支持:支持H.323、SIP等多种国际标准通信协议，支持H.263、H.264、H.264 High Profile、H.264 SVC等国际通用视频编解码协议。 4)速率支持:提供64Kbps-6Mbps的可调会议带宽，具备断线自动重邀功能； 5)低带宽下高清的能力：512K会议速率即可实现720P动态高清视频质量，并同时满足双流应用；满足1.7M会议速率即可实现1080P60帧/秒动态高清视频质量，并同时满足双流应用。 6)处理能力:具备1080p60fps的高清处理能力，并向下兼容1080p30fps、720p60fps、720p30fps、4CIF等多种高标清视频格式 7)音频能力:具备20kHz及以上宽带立体声音频处理能力；且召开最大容量多点会议时同样具备20KHz及以上的宽带音频效果 8）适配端口 支持20个终端接入的能力，并支持通过许可进行容量扩容。MCU应对每个会场图像进行单独的编解码处理，每个会场可以独立选择不同的分屏模式，且某一个会场图像出现丢包、抖动时不会影响其它会场图像。 9）动态分配 具备动态资源分配功能，当MCU建立多方视频会议，呼叫不同速率的终端加入多方视频会议，查看MCU资源占用情况，应支持根据终端的呼入分辨率动态分配MCU资源、无需手动制定。 10）分组分屏：本次配置的应支持单台同时召开20组及以上对称1080P60fps高清16分屏会议的能力。 11）双流能力 支持H.239、BFCP高清动态双流；分辨率要求支持：VGA、SVGA、XGA、720P30fps、1080P30fps、1080P60fps等分辨率；可同时传输主路会场动态视频画面和辅路PC画面，并同时可传输主路音频和PC音频并且同时传输不低于20K宽带音频。 12）虚拟会议室 具备虚拟会议特服号码功能，终端可以直接呼叫虚拟会议室号码加入会议，支持多方视频会议自动分屏、自动语音激励；结束会议后，虚拟会议室未召开会议不占用MCU资源。 13）抗丢包 MCU具备抗丢包处理能力，20%丢包下，语音清晰连续，视频清晰，无马赛克。25%丢包下，声音较清晰，图像较清晰流畅。 14）中标单位在签订合同前提供须提供设备3C、入网许可证书，原厂商的针对此项目设备的三年原厂售后服务承诺函。 | POLYCOM RMX1800 | 套 | 1 | 226000 | 226000 |
| 8 |  | 视频会议终端 | 1)必须与MCU同品牌且设备与省、嘉兴设备相兼容 2)通讯协议：支持ITU H.323和IETF SIP。 3)视频编解码协议：设备应具备技术先进性，支持H.261，H.263，H.264，H.264 High Profile，H.264 SVC。 4)视频分辨率：设备应能提供优秀的视频处理能力，支持高清视频分辨720p30fps，720p60fps，1080p30fps，1080p60fps。 5)音频协议：支持G.711，G.722，G.722.1，G.722.1 Annex C，G.728，G.729A、G.719等音频协议，为提供清晰的通话质量，应达到20kHz以上拾音范围。 6)设备应具备强大的数据共享能力，支持H.239和BFCP协议。必须保证主流为1080P（帧数不低于30帧/秒），同时辅流支持720P@30fps分辨率。支持通过网络发送双流方式，简化会议室布线。 7)架构设计：采用分体式结构（由编解码器、标配全向麦克风、遥控器组成），嵌入式操作系统。 8)音视频接口：至少3个高清视频输入接口和3个高清视频输出接口，其中包含3G-SDI输入接口和3G-SDI输出接口。同时具备一路VGA输入接口和VGA输出接口。支持至少3个音频输入接口和2个音频输出接口，其中包含数字音频输入和输出接口。 9)支持电子白板功能，供货之前进行现场功能检测，若不能满足要求将取消中标资格。 10)具备强大的网络纠错能力，在承载网端到端丢包率为20%时，仍能保持良好的音视频通讯，图像不受任何影响,保证会议视频清晰流畅的进行。具备强大的音频容错能力，在承载网端到端丢包率为70%时，仍能相互通话，声音连续不受任何影响。 11)操作界面：具备遥控器（为了安全环保，遥控器需锂电池结构，可通过终端USB口直接充电）、全中文操作界面、WEB管理界面 12)高清摄像机需具备1/3英寸高品质HD CMOS传感器，提供1080P@60fps图像清晰度，以保证今后系统升级的兼容性和摄像头的重利用。 13)具有12倍及以上变焦能力，保证能覆盖常规会议室的摄像和聚焦. 具备至少100米远距离高清信号传输能力，方便会议终端和摄像机的分布部署。 14)不少于10个预置位存储，并且需具备预置位图像预览功能。 15) 中标单位在签订合同前提供须提供设备3C、入网许可证书，原厂商的针对此项目设备的三年原厂售后服务承诺函。 | POLYCOM Group550 | 套 | 1 | 41100 | 41100 |
| 9 |  | 电视墙服务器 | 4路高清： 建立基于原有全省高清视频会议系统的电视墙服务系统，清电视墙服务器，基本技术要求如下: 1）硬件结构采用非PC架构。嵌入式操作系统，专业DSP图像处理，非CPU软解码，适应365x24稳定运行。 2）符合H.323V4标准，兼容所有符合H.323标准的MCU、终端； 3）支持协议: H323、TCP/IP、UDP、RTP/RTCP； 4）带宽范围: 128kbps-8Mbps自适应； 5）高清电视墙服务器与MCU采用网络互联，对视频会议系统不会产生任何影响； 6）支持电视墙服务器和MCU不在同一个地点； 7）高清电视墙服务器必须满足低功耗，静音的要求。 8）电视墙服务器单台支持4路1080P高清视频解码；具有4路HDMI和4路色差分量同时输出解码的高清视频终端的图像； 9）输出画面的帧率与视频会议终端相同，为25-30帧/秒； 10） 解码图像自动满屏显示 无论是解码显示1080P图像，还是切换到720P、4CIF、CIF图像的时候，解码的图像均应满屏显示。 11）电视墙服务器支持多台堆叠扩容； 12）支持每路画面中英文字幕叠加； | 超然TVS-HD-4/HDX | 台 | 1 | 62100 | 62100 |
| 10 | 发言扩声系统 | 数字音频处理器 | 16路进、16路出；具有音频矩阵功能 1)无与伦比的立体声回声消除 (AEC) – 唯一具备了 20Hz 到 22 kHz 单声道及立体声2)回音消除技术的产品 – AEC 不折不扣地提供更具沉浸感的会议 3)突破性的反馈抑制技术：使用户可以更为灵活地选择麦克风、讲话人和扬声器的位置，同时还可更灵活地进行语音增强，在所需的地方提供音频 4OBAM 矩阵架构 ：可将多个设备连接在一起以创建更大的系统，而不受传统总线的连接限制 5)会议功能：所有音频处理功能都可用在所有输入上。无需担心麦克风输入用完，因为每个功能都可在所有输入上使用。 6)增益共享麦克风自动混音器：自动混音性能更好，可在多种工作环境中确保更为平滑的过渡和强劲的性能 7)全数字化集成：可在高清视频协作中增添功能强大且可配置的音频 灵活支持逻辑输入（触点闭合）和逻辑输出 - 适用于麦克风一键通(push-to-talk)和其他应用 8)功能强大的事件编程 ：使用Touch Control、HDX 远真解决方案、HDX IR 远程等定制系统功能 9)密码保护 ：阻止未经授权的用户访问、控制和更改系统 | POLYCOM C16 | 台 | 1 | 48600 | 48600 |
| 11 |  | 主扬声器 | 1）低频：2 x LF8长行程8英寸低频单元 (2英寸音圈) 2）高频：1 x EMB2扩展中高频压缩驱动器 (2英寸音圈) 3）频率响应：80Hz~16kHz(+/-3dB) 4）频率响应：70Hz~16kHz(-10dB) 5）标称覆盖范围 (H x V)：90° x 60° (可旋转高频号角) 6）功率：长期连续300 W，峰值1200 W 7）灵敏度（声压级/ 1 W @ 1米）：94dB 8）最大SPL @ 1米：119dB，125dB(峰值) 9）额定阻抗：8Ω 10）尺寸约：236 H x 470 W x 267 D mm，带U型支架 | BOSE 502 | 只 | 2 | 5680 | 11360 |
| 12 |  | 辅扬声器 | 1）全天候户外扬声器，给户外音乐享受带来全新的标准。 2）2个2.5英寸Twiddler 驱动单元采用Articulated Array® 扬声器技术，由玻璃纤维组成单元，周围包有轻柔的丝质品，箱体暴露在特殊环境里，也丝毫无损其高品质的声音效果，持续的声场可覆盖至更大的聆听区域。 3）阻抗4-8Ω | BOSE 251 | 只 | 2 | 2700 | 5400 |
| 13 |  | 扬声器壁挂架 | 定制 | 国产优质 | 付 | 1 | 120 | 120 |
| 14 |  | 数字功放 | 1）功放功率：2x300W@ 4Ω;2X600W@ 8Ω 2）频率响应：20Hz-20kHz； 3）信噪比，模拟输入；>102dBA 4）THD:<0.4% | CROWN XLS202 | 台 | 3 | 2640 | 7920 |
| 15 |  | 电源时序器 | 机配置空气开关及电压表头 12或以上路供电输出，输出 AC-220V（10A）采用万能插座，适用于各种插头。整机电流达到50A。自带滤波器 红外控制信号输入接口 标准RS232串口（IN/OUT）紧急/外控用电平控制接口 设置顺序工作时任一相邻机两路间的开或关动作的延时时间。最长可达10分钟。满足一些特殊设备（投影机）的特殊要求 | KF SPS12 | 台 | 2 | 1560 | 3120 |
| 16 |  | 会议话筒主机 | 1）控制多达245个馈送装置 2)可以控制数量不限的DCN-FCS 32 通道选择器 3)2 x 32个高品质音频通道 4)打开：话筒按钮控制发言请求（自动） 5)覆盖：通过话筒按钮可以覆盖已激活的话筒 6)语音：语音激活话筒 7)打开话筒的数量为1 至4个 8)用于代表大会投票程序的基本投票控制。代表可以登记“出席”、“赞成”、“反对”和“弃权”。Concentus 主席装置可以启动、停止和暂停投票。合计结果可以显示在大厅显示屏和装置的LCD 屏幕上。此外还包含传呼功能，用于激活投票音。主席可以使用此声调来表示即将开始一轮投票。 9)基本同声传译功能，附带31个语言通道以及1个原始语言通道 基本内部通信功能，可以指定内部通信操作人员和内部通信主席（都可以通过译员台呼叫） 自动摄像机控制 10)路音频线路输入和2路音频线路输出，可调节音频输入的灵敏度，可调节音频输出的灵敏度 音频插入功能，用于连接外部音频处理设备或电话耦合器 11)可通过显示屏和单个旋钮对CCU 和系统进行配置 12)安装人员可为每个CCU 分配唯一的名称以便识别 13)通过VU 计量表读数来监控音频输入和音频输出。可以使用耳机来监控音频 14)适用于桌面或机架安装的19英寸(2U) 壳体 15)中标单位在签订合同前提供厂家免费3年保修承诺。 | BOSCH DCN-CCUB2 | 台 | 1 | 14300 | 14300 |
| 17 |  | 会议话筒 | 嵌入式安装的话筒连接面板或译员台。话筒具有单向响应功能，即使在嘈杂条件下也能获得最佳性能；它包括一个指示灯。该指示灯在话筒打开时为红色，而在代表装置处于请求状态时为绿色。它对手机干扰的敏感度较低。采用人机工程学设计，配备灵活可调的话筒柄，能够方便地直接插入讨论装置。 特性和优点 1)嵌入式数字会议发言话筒，可以设置成代表机或主席机使用 2)具备话筒开关和发言中静音功能 3)附带备用按键，按键可更换 4)数字音频传输，支持热插拔功能 5)独立的ID地址，开机自动检测和分配 6)安装于任意网络节点，通过链路进行硬件升级 7)银色色外观设计 8)专业超心型指向性话筒，40cm长麦秆话筒柄灵活可调的 9)防止射频干扰 10)最大声压级：110dB SPL（3% THD） 11)信噪比：>60dBA 12)阻抗:2.2kΩ@1KHz 13)灵敏度:-52dB 14)频率响应:50Hz~20KHz 15)内置防喷和防风罩 16)控件和指示灯，红灯或绿灯。红色表示话筒处于激活状态，绿色表示已接受发言请求。 17)插入和固定在任何讨论装置、Concentus 、嵌入式安装的话筒连接面板和译员台 18)中标单位在签订合同前提供厂家免费3年保修承诺。 | BOSCH DCN-FMIC-CN DCN-FMICB-CN DCN-MICL-CN | 台 | 18 | 3325 | 59850 |
| 18 |  | 装饰边框 | 话筒配套 | BOSCH DCN-FCOUP | 台 | 2 | 112 | 224 |
| 19 |  | 主席按钮 | 话筒配套 | BOSCH DCN-DISBCM | 台 | 1 | 95 | 95 |
| 20 |  | DCN安装电缆 | 话筒配套 | BOSCH LBB4116/00 | 米 | 50 | 25 | 1250 |
| 21 |  | 六芯DCN插座 | 话筒配套 | BOSCH LBB4119/00 | 对 | 2 | 60 | 120 |
| 22 |  | 无线鹅颈话筒 | 一个主机、4台话筒 1）采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2）兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3） V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4）先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5）使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6）采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3.0输出，使音质更完美。 7）系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 8）接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 9）麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW | ITC TS-354 | 套 | 1 | 3260 | 3260 |
| 23 | 电视墙 | 24英寸显示器 | 24寸显示器、支持1080P、包含HDMI、VGA接口 | LG 24MP55VQ-P | 台 | 2 | 1100 | 2200 |
| 24 |  | 操作台 | 定制 1.8米 | 国产优质 | 套 | 1 | 12200 | 12200 |
| 25 | 中控系统 | 网络型中央控制主机 | 3系列主机，CRESNET总线，带有6个串口，8个红外口（可转RS232），8个IO口，8个弱电继电器口，自带1000mb千兆网口，支持IPv4，IPv6。 主机内存1GB SDRAM,通过sd扩展卡存储空间可达32GB，通过自带usb扩展口可最多扩展到1TB。主机支持最多10个程序同时运行，内置支持BACnet协议，无需协议转换模块。支持core3 UI界面,支持苹果,安卓系统，三星Smart TV® control app；可以通过IPAD控制会场，满足会场灯光开关控制、电动窗帘开合控制、矩阵切换控制、大屏预案调用、会场声量调节，静音开启和关闭、摄像头控制、升降器控制、可以根据现场情况做不同的会议模式、具有一键联动功能。 | CRESTRON AV3 | 台 | 1 | 23500 | 23500 |
| 26 |  | 无线AP | 网络标准无线标准：IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 有线标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u 网络协议CSMA/CA，CSMA/CD，TCP/IP，DHCP，ICMP，NAT，PPPoE 最高传输速率54Mbps 纠错 覆盖范围室内最远200米，室外最远830米（因环境而异) 频率范围2.4-2.4835GHz 调制方式BPSK、QPSK、CCK、OFDM 展频技术DSSS(直接序列展频) 灵敏度54M：-68dBm@10%PER 11M：-85dBm@8% PER 6M：-88dBm@10% PER 1M：-90dBm@8% PER 256K：-105dBm@8% PER(典型值) 网络接口1个10/100Mbps WAN口 4个10/100Mbps LAN口 | 华为 AP3010DN-AGN-CN | 套 | 1 | 1120 | 1120 |
| 27 |  | 无线触摸平板电脑 | 9.7寸，WIFI，处理器A9X/M9，存储容量128G，电容屏，2048×1536分辨率，双摄像头（前置：500万像素，后置：1200万像素），IOS9以上操作系统，高级别的触摸感知度，带手写笔 | APPLE Aie2 | 台 | 1 | 3600 | 3600 |
| 28 |  | 软件认证 | 配套 | APPLE SIMPL Windows | 套 | 1 | 2500 | 2500 |
| 29 |  | 红外发射棒 | 配套 | CRESTRON IPR2 | 根 | 6 | 360 | 2160 |
| 30 |  | 中控系统编程软件 | 中控主机软件，工程师按照用户需求，结合项目设备现场编程 | 定制 | 套 | 1 | 7000 | 7000 |
| 31 |  | 有源监听音箱 | 功率:60W 灵敏度:50dB/mW 音箱类型:环绕 阻抗:8欧 材质:塑料 音箱结构:Hifi对箱 接口类型:RCA接口 | YAMAHA MSP5 | 对 | 1 | 2500 | 2500 |
| 32 | 其他 | RGB线缆 | RGBHV线，5*SYV-75-2 | 秋叶原QC050 | 卷 | 2 | 860 | 1720 |
| 33 |  | 6类网络线 | 4线对UTP CM电缆 (305M/盒) | 秋叶原Q2605 | 箱 | 2 | 780 | 1560 |
| 34 |  | 数字高清线缆 | DVI或HMDI线,15-20米，用于电脑投屏 | 秋叶原Q602 | 批 | 1 | 12200 | 12200 |
| 35 |  | 话筒线 | 120绕包话筒线 | 秋叶原Q140 | 卷 | 3 | 255 | 765 |
| 36 |  | 音响线 | 200芯 | 秋叶原Q2207 | 卷 | 2 | 530 | 1060 |
| 37 |  | 控制线 | 6*0.3 | 秋叶原QF8124 | 卷 | 1 | 320 | 320 |
| 38 |  | 理线架 | 标准19寸机柜配件 | 安普IU | 套 | 3 | 85 | 255 |
| 39 |  | 弱电桥架 | 钢制金属线槽100*50，包含三通湾头、连接片等 | 赛多100*50 | 米 | 40 | 50 | 2000 |
| 40 |  | 接插件 | 包括音视频的连接头子 | 永声 | 批 | 1 | 2200 | 2200 |
| 41 |  | 电动多媒体桌插 | 电动翻转，包含HDMI、VGA、音频、电源、网口等 | 稳石DT-LS004 | 套 | 8 | 1050 | 8400 |
| 42 |  | 服务器机柜 | 尺寸约2000*800*600mm，前后网格门；带托盘4块、带8位PDU2个 | 图腾G36842 | 只 | 2 | 2560 | 5120 |
| 43 | 家具 | 会议主桌 | 尺寸11000*2100mm，材质要求红胡桃木饰面；包含话筒开孔、桌插开孔； | 金鹭 | 张 | 1 | 46800 | 46800 |
| 44 |  | 会议侧桌 | 尺寸1250*40*780mm，双人位 | 金鹭 | 张 | 8 | 1250 | 10000 |
| 45 |  | 主桌椅子 | 皮质木椅 | 金鹭 | 张 | 32 | 880 | 28160 |
| 46 |  | 侧桌椅子 | 皮质木椅 | 金鹭 | 张 | 18 | 560 | 10080 |
| 47 |  | 空调 | 120平方面积，层高3米；要求室外机不低于12匹，内机采用风管式一拖四； | 格力GMV-300WM/A一拖四 | 套 | 1 | 68000 | 68000 |
| 48 | 装修工程 | 拆除工程 | 包括原会议室隔墙拆除、吊顶拆除、地板拆除 | —— | 项 | 1 | 23560 | 23560 |
| 49 |  | 会议室隔墙 | 根据新的会议室结构，采用轻质隔墙隔断 | —— | 平方 | 49.6 | 150 | 7440 |
| 50 |  | 吊顶工程 | 轻钢龙骨石膏板三级吊顶，乳胶漆刷白 | —— | 平方 | 183.2 | 235 | 43052 |
| 51 |  | 灯膜 | 吊顶中间区域采用灯膜，乳白色，高透光率，高强度，高弹性 | 龙牌PC2400X1200X9.5mm | 平方 | 45 | 215 | 9675 |
| 52 |  | 灯膜三基色灯光 | 三基色灯光，色温4000K，整体照度不低于800LUX； | 雷士 | 平方 | 45 | 156 | 7020 |
| 53 |  | 地面找平 | 1:3水泥砂浆地面找平、自流平； | —— | 平方 | 183.2 | 35 | 6412 |
| 54 |  | 地面仿实木地板 | 1.2仿实木地板 | 钱江 | 平方 | 183.2 | 150 | 27480 |
| 55 |  | 墙面基层 | 墙面粉刷、批灰3遍、打磨 | —— | 平方 | 180 | 35 | 6300 |
| 56 |  | 墙面墙纸 | 吸音墙纸铺贴 | —— | 平方 | 180 | 53 | 9540 |
| 57 |  | 窗帘箱及轨道 | 木质窗帘箱、暗藏式；静音轨道 | —— | 项 | 1 | 2160 | 2160 |
| 58 |  | 遮光窗帘 | 布艺窗帘 | —— | 平方 | 110 | 68 | 7480 |
| 59 |  | 门、门套、五金 | 成品木门定制，实木 | —— | 樘 | 2 | 3200 | 6400 |
| 60 |  | 电气工程 | 包括灯光、开关、插座安装；设备用电配套；开槽、放管、布放电线电缆 | —— | 平方 | 183.2 | 100 | 18320 |
| 61 |  | 零星修补 | 墙面、顶面、地面修补 | —— | 项 | 1 | 1622 | 1622 |
| 62 | 镇级改造设备 | 视频会议终端 | 1）与MCU同品牌，且设备与省、嘉兴、海宁主会场设备相兼容 2）通讯协议：支持ITU H.323和IETF SIP。 3）视频编解码协议：设备应具备技术先进性，支持H.261，H.263，H.264，H.264 High Profile，H.264 SVC。 4）视频分辨率：设备应能提供优秀的视频处理能力，支持高清视频分辨720p30fps，720p60fps，1080p30fps，1080p60fps。 5）音频协议：支持G.711，G.722，G.722.1，G.722.1 Annex C，G.728，G.729A、G.719等音频协议，为提供清晰的通话质量，应达到20kHz以上拾音范围。 6）设备应具备强大的数据共享能力，支持H.239和BFCP协议。必须保证主流为1080P（帧数不低于30帧/秒），同时辅流支持720P@30fps分辨率。支持通过网络发送双流方式，简化会议室布线。 7）架构设计：采用分体式结构（由编解码器、标配全向麦克风、遥控器组成），嵌入式操作系统。 8）音视频接口：3路高清视频输入、至少2路高清视频输出接口，和至少1路网络信号视频的输入.支持不少于以下接口：HDMI、VGA。支持2路音频输入以及2路音频输出；便于会议室音频设备的连接和部署。 9）支持电子白板功能，供货之前进行现场功能检测，若不能满足要求将取消中标资格。 10）具备强大的网络纠错能力，在承载网端到端丢包率为20%时，仍能保持良好的音视频通讯，图像不受任何影响,保证会议视频清晰流畅的进行。具备强大的音频容错能力，在承载网端到端丢包率为70%时，仍能相互通话，声音连续不受任何影响。 11）操作界面：具备遥控器（为了安全环保，遥控器需锂电池结构，可通过终端USB口直接充电）、全中文操作界面、WEB管理界面 12）高清摄像机需具备1/3英寸高品质HD CMOS传感器，提供1080P@60fps图像清晰度，以保证今后系统升级的兼容性和摄像头的重利用。 13）具有12倍及以上变焦能力，保证能覆盖常规会议室的摄像和聚焦. 具备至少100米远距离高清信号传输能力，方便会议终端和摄像机的分布部署。 14）不少于10个预置位存储，并且需具备预置位图像预览功能。 15）中标单位在签订合同前提供须提供设备3C、入网许可证书，原厂商的针对此项目设备的三年原厂售后服务承诺函。 | POLYCOM Group310 | 套 | 15 | 43500 | 652500 |
| 63 |  | 辅材 | 高清线、VGA线、视频线、音频线、接插头、线槽 | 秋叶原 | 套 | 15 | 1200 | 18000 |
| 合计 人民币（大写）： 贰佰壹拾陆万伍仟 元整 （小写） 2165000 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |