## 平湖市资源综合利用工程建筑装修垃圾处理系统设备采购及安装项目

招标文件

项目编号：平政采公（2021）第19号

项目名称：平湖市资源综合利用工程建筑装修垃圾处理系统设备采购及安装项目

采 购 人：平湖市环境卫生管理服务中心

采购机构：平湖市公共资源交易中心

2021年11月26日

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	23

第四章  评标办法及评分标准	39

第五章  平湖市政府采购合同（指引）	42

第六章  投标文件格式	47

## 第一章  公开招标采购公告

项目概况

(平湖市资源综合利用工程建筑装修垃圾处理系统设备采购及安装项目) 招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2021年12月17日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：平政采公2021-19

项目名称：平湖市资源综合利用工程建筑装修垃圾处理系统设备采购及安装项目

预算金额：1200万元

最高限价：/

采购需求：（详见招标文件）

合同履行期限：一年（起始日期以合同签订时间为准）。

本项目接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目接受联合体投标，联合体组成单位不得超过2个，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。以联合体形式进行投标活动的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，投标文件中须明确联合体牵头单位。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日起到投标截止时间；

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）首次使用的供应商需要在“系统管理”-“权限管理”中打开对应功能权限。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月17日9点30分（北京时间）

投标地点：政采云平台

开标时间：2021年12月17日9点30分

开标地点： 平湖市行政服务中心三楼 平湖市公共资源交易中心315室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

1.投标文件制作注意事项

1.1供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考CA驱动和申领流程。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

1.2 CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：CA证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

1.3 CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

1.4 CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

1.5浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评审”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

2.投标文件提交注意事项

2.1本项目实行电子投标。投标文件应按照本项目招标文件和电子交易平台的要求编制、加密，并应当在投标截止时间前在规定电子交易平台完成传输递交，投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。。

2.2为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2021年12月17日上午9时30分前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件装袋密封后邮寄或直接送达至平湖市公共资源交易中心（包裹外包装上应当用不褪色墨水笔注明投标人名称、项目名称以及法定代表人或其委托代理人签名，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）（送达地址：浙江省嘉兴市平湖市行政服务中心，收件人：小姜，联系电话：0573-85631737），如在开标过程中出现解密失败情况，以备份文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

3.惠企政策

本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于平湖市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅各银行政府采购贷款流程：http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/phmain/zyxz/004001/20210126/9e76c5f1-240f-46e0-aab6-b506d6fb08a5.html

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：平湖市环境卫生管理服务中心

地址：平湖市钟埭街道平成路535号

项目联系人（询问）：何先生

项目联系方式（询问）：0573-85110793

质疑联系人：何先生

质疑联系方式：0573-85110793

2.集中采购机构信息

名 称：平湖市公共资源交易中心

地址：平湖市行政服务中心三楼

传真：0573-85631737

项目联系人（询问）：小姜

项目联系方式（询问）：0573-85631737

质疑联系人：陈路

质疑联系方式：0573-85061720

3.同级政府采购监督管理部门

名称：平湖市财政局政府采购监管科

地址：平湖市望湖路318号

联系人：陆先生

监督投诉电话：0573-85013033

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

## 第二章 采购需求

一、项目概况

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平湖市资源综合利用工程建筑装修垃圾处理系统设备采购及安装项目 | 1 | 批 | 1200万元 | 详见招标文件采购需求 |

二、项目背景

近年来，全国经济高速发展，建设热潮迭起，由此产生的建筑装修垃圾占用大量土地、污染水源、影响城市环境，为加快“无废城市”建设，倡导“两山”理念，实现“双碳”目标，建筑装修垃圾资源化处置迫在眉睫，考虑全市建筑装修垃圾统一处理的要求，需要采购建筑（装修）垃圾处置设备一套。

三、招标内容：

1、建筑装修垃圾处理产线一条、废石膏板处理产线一条，针对处理的主体物料：建筑装修垃圾和废石膏板。

①建筑装修垃圾产线处理量62.5t/h，日处理能力不少于500吨；

②废石膏板产线处理量15t/h，日处理能力不少于100吨。

2、主要技术规范要求：

①整体布局需合理，结构紧凑集约空间。

②装修垃圾设有独立堆场及上料区域，与生产区分开，确保厂区卫生环境可控。整个布置功能区分明确，避免生产车间的相互干扰。

③管线、带式输送机布置合理，便于现场施工与运行维护。

④每个车间均设有独立的降噪除尘系统及消防设施，确保环境卫生及消防安全达标。

3、技术要求：

3.1  建筑装修垃圾资源化处理线

3.1.1  工艺设计参数

（1）设计处理量：单线处理量62.5t/h,每天以8小时工作计，日处理建筑装修垃圾不低于500t；

（2）设计范围：建筑装修垃圾上料至筛分完毕；

（3）主要分选产物：轻质可燃物、渣土、废金属、0-5mm/0-10mm建筑骨料等等。

本项目设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑装修垃圾破碎设备 | 振动给料机 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 风选机 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 圆振筛 | 台 | 1 |  |
| 4 |  | ★鄂式破碎机 | 台 | 1 |  |
| 5 |  | ★反击式破碎机 | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 立轴式冲击破 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 滚筒筛 | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 磁选机 | 台 | 4 |  |
| 9 |  | 人工分拣房 | 套 | 2 |  |
| 10 |  | 皮带输送机 | 套 | 1 |  |
| 11 |  | 骨料装车卸料房 | 间 | 1 |  |
| 12 | 石膏板线破碎系统 | 链板输送+皮带输送机 | 套 | 1 |  |
| 13 |  | 锤式破碎机 | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 滚筒筛/ 涡轮破碎分离一体机 | 台 | 1 | （满足杂料和石膏粉分离的效果，名称可自拟） |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 | 环保系统 | 除尘系统 | 套 | 2 |  |
| 17 |  | 喷淋系统 | 套 | 1 |  |
| 18 | 电气系统 |  | 套 | 1 |  |
| 19 | 钢结构 |  | 套 |  |  |
| 20 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 21 | 其他项目 （可自行添加） |  |  |  |  |

注：清单中加“★”的鄂式破碎机、反击式破碎机为本项目的核心产品，按照第三章 （九）特别说明 中核心产品相关规定处理。

3.1.2、建筑装修垃圾线主机设备技术参数

1、振动给料机（1台）

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm | ≥3880*2240*1880mm |  |
| 2 | 进料粒径 | mm | ≤500mm |  |
| 3 | 料槽尺寸 | mm | ≥3800*960mm |  |
| 4 | 转速 | r/min | ≥710 |  |
| 5 | 功率 | Kw | ≥11 |  |
| 6 | 轴承 |  |  | 哈、瓦、洛或同等品牌 |
| 7 | 电机 |  |  | 西门子贝得、皖南或同等品牌 |

2、风选机（1台）

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备外形尺寸（长×宽×高） | Mm | ≥12000×3300×5000 |  |
| 2 | 沉降室有效容积 | m³ | ≥40 |  |
| 3 | 风机风压 | Mpa | ≥3500 |  |
| 4 | 风机风量 | m³/h | ≥45000 |  |
| 5 | 沉降室壁厚 | mm | ≥3mm |  |
| 6 | 处 理 量 | t/h | ≥50 |  |
| 7 | 电机总功率 | Kw | 88.2 |  |
| 8 | 额定电压 | V | 380 |  |
| 9 | 额定频率 | Hz | 50 |  |
| 10 | 电机防护等级 |  | IP55 |  |
| 11 | 轴承 |  |  | 哈、瓦、洛或同等品牌 |
| 12 | 电机 |  |  | 西门子贝得、皖南或同等品牌 |

3、磁选机（4台）

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定吊高 | mm | 300/350 |  |
| 2 | 电机功率 | Kw | 3/4/5.5 |  |
| 3 | 额定电压 | V | 380 |  |
| 4 | 卸铁皮带带速 | m/s | ≥1.6 |  |
| 5 | 磁场强度 | Gs | ≥700 |  |
| 6 | 额定频率 | Hz | 50 |  |
| 7 | 电机防护等级 |  | IP55 |  |
| 8 | 轴承 |  |  | 哈、瓦、洛或同等品牌 |
| 9 | 减速机 |  |  | 博能、通力、国茂或同等品牌 |

4、人工分拣房（2套）

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮带宽度 | m | ≥1000 |  |
| 2 | 皮带带速 | m/s | 0.15~0.25 | 变频可调 |
| 3 | 允许物料高度 | mm | 200 |  |
| 4 | 人工分拣房结构形式 |  | 夹芯板活动板房 |  |
| 5 | 分拣房框架型材 |  | ≥50mm方管 |  |
| 6 | 最大输送量 | t/h | 50 |  |
| 7 | 功率 | Kw | 5.5 |  |
| 8 | 分拣房配置 |  | 配置照明、窗户 |  |
| 9 | 轴承 |  |  | 哈、瓦、洛或同等品牌 |
| 10 | 减速机 |  |  | 博能、通力、国茂或同等品牌 |
| 11 | 空调 | 台 | 变频空调（≥1P ） |  |

5、圆振筛3YK2160（1台）

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备外形尺寸（长×宽×高） | mm | ≥6270X3470X4100 |  |
| 2 | 处理量 | t/h | 80 |  |
| 3 | 电机功率 | Kw | 30 |  |
| 4 | 入料粒度 | mm | ≤400 |  |
| 5 | 安装倾角 | ° | 20 |  |
| 6 | 双振幅 | mm | 6-8 |  |
| 7 | 振频 | r/min | 730 |  |
| 9 | 轴承 |  |  | 哈、瓦、洛或同等品牌 |
| 10 | 电机 |  |  | 西门子贝得、皖南或同等品牌 |

★6、颚式破碎机PE600x900（1台）

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备外形尺寸（长×宽×高） | mm | ≥2520×1840×2303 |  |
| 2 | 处 理 量 | t/h | 70-120 |  |
| 3 | 电机功率 | Kw | 75 |  |
| 4 | 入料粒度 | mm | 500 |  |
| 5 | 偏心转速 | r/min | 250 |  |
| 6 | 进料口尺寸 | mm | 600x900 |  |
| 7 | 防护等级 |  | IP55 |  |
| 8 | 轴承 |  |  | 哈、瓦、洛或同等品牌 |
| 9 | 电机 |  |  | 西门子贝得、皖南或同等品牌 |

★7、反击破PFW1214III（1台）

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备外形尺寸（长×宽×高） | mm | ≥2550×2310×2100 |  |
| 2 | 处 理 量 | t/h | 90-170 |  |
| 3 | 电机功率 | Kw | 132 |  |
| 4 | 入料粒度 | mm | 250 |  |
| 5 | 进料口尺寸 | mm | 570*1430 |  |
| 6 | 防护等级 |  | IP55 |  |
| 7 | 轴承 |  |  | 哈、瓦、洛或同等品牌 |
| 8 | 电机 |  |  | 西门子贝得、皖南或同等品牌 |

8、立轴式冲击破VSI8518（1台）

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备外形尺寸（长×宽×高） | mm | ≥4140×2280×2425 |  |
| 2 | 通 过 量 | t/h | 100 |  |
| 3 | 电机功率 | Kw | 180 |  |
| 4 | 入料粒度 | mm | 40 |  |
| 5 | 主轴转速 | r/min | 1520-1690 |  |
| 6 | 防护等级 |  | IP55 |  |
| 7 | 轴承 |  |  | 哈、瓦、洛或同等品牌 |
| 8 | 电机 |  |  | 西门子贝得、皖南或同等品牌 |

9、装修垃圾一级筛分机（滚筒筛）（1台）

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单层有效筛分面积 | ㎡ | ≥60 |  |
| 2 | 有效筛分直径 | mm | ≥2500 |  |
| 3 | 有效筛分长度 | mm | ≥8000 |  |
| 4 | 筛网孔径 | mm | 20 |  |
| 5 | 筛网材质 |  | 16Mn |  |
| 6 | 处 理 量 | t/h | 62.5 |  |
| 7 | 电机功率 | Kw | ≥22 |  |
| 8 | 入料粒度 | mm | ≤500 |  |
| 9 | 电机防护等级 |  | IP55 |  |
| 10 | 轴承 |  |  | 哈、瓦、洛或同等品牌 |
| 11 | 电机 |  |  | 西门子贝得、皖南或同等品牌 |

10、皮带输送机（1套）

输送系统包括带式输送机（DTII型，B=800-1600mm）、输送机喷涂全部需喷漆处理，含与主体设备之间的所有溜槽、支架等，皮带机配上下密封防护罩、张紧装置、清扫装置，拉绳开关等装置；输送距离、提升高度、输送量满足工艺要求，实现各系统间物料的输送。

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效带宽 | mm | 800/1000/1200/1400/1600 |  |
| 2 | 带速 | m/s | 1 |  |
| 3 | 皮带要求 |  | EP200，上胶4.5mm，下胶1.5mm,四层芯 |  |
| 4 | 皮带 |  |  | 青岛橡六、浙江双箭、青岛环球或同等品牌 |
| 5 | 处理量 | t/h | 满足工艺要求 |  |
| 6 | 密封要求 |  | 需设置上防尘罩，下接料托盘 |  |
| 7 | 轴承 |  |  | 哈、瓦、洛或同等品牌 |
| 8 | 减速机 |  |  | 博能、通力、国茂或同等品牌 |

11、骨料装车卸料房（1间）

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卸料房尺寸 | mm | ≥15000*4000*6000 |  |
| 2 | 框架型材 |  | ≥100方管 |  |
| 3 | 允许卸料高度 | mm | 4000 |  |
| 4 | 两侧开门尺寸 |  | 满足运输车辆进出 |  |
| 5 | 卸料房墙体 |  | 3mm钢板 |  |
| 6 | 分拣房配置 |  | 配置照明 |  |

3.2、废石膏板资源化处理线

3.2.1、工艺设计参数

（1）设计处理量：单线处理量15t/h,每天以8小时工作计，日处理石膏板不低于100t；

（2）设计范围：石膏板上料至筛分完毕；

（3）主要分选产物：轻质可燃物、0-5mm石膏粉料。

3.2.2、石膏板处理线技术参数

1、链板输送机（1套）

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效输送宽度 | mm | ≥1000 |  |
| 2 | 有效输送长度 | mm | ≥4000 |  |
| 3 | 处 理 量 | t/h | 15 |  |
| 4 | 电机功率 | Kw | ≥5.5 |  |
| 5 | 入料粒度 | mm | ≤500 |  |
| 6 | 链板厚度 | mm | ≥4 |  |
| 7 | 链板材质 |  | 16Mn |  |
| 8 | 电机防护等级 |  | IP55 |  |
| 9 | 轴承 |  |  | 哈、瓦、洛或同等品牌 |
| 10 | 减速机 |  |  | 博能、通力、国茂或同等品牌 |

2、锤式破碎机（1台）

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进料口（长×宽） | mm | ≥1200×1000 |  |
| 2 | 处理量 | t/h | ≥15 |  |
| 3 | 电机功率 | Kw | 90 |  |
| 4 | 进料尺寸（边长） | mm | ≤900 |  |
| 5 | 防护等级 |  | IP55 |  |

3、石膏粉破碎分离设备（以下设备可根据自身对石膏板的处理经验以及工艺路线进行选择，不限于以下设备，需满足杂料和石膏粉分离的效果）

（1）滚筒筛（1台）

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备外形尺寸（长×宽×高） | mm | ≥5500×1800×2000 |  |
| 2 | 有效筛分直径 | mm | ≥1500 |  |
| 3 | 有效筛分长度 | mm | ≥3000 |  |
| 4 | 筛孔尺寸 | mm | 5 |  |
| 5 | 处 理 量 | t/h | ≥15 |  |
| 6 | 电机功率 | Kw | 15 |  |
| 7 | 转速 | r/min | 10-12 |  |
| 8 | 防护等级 |  | IP55 |  |
| 9 | 轴承 |  |  | 哈、瓦、洛或同等品牌 |
| 10 | 减速机 |  |  | 博能、通力、国茂或同等品牌 |

（2）涡轮破碎分离一体机（1台）

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效筛分直径 | mm | ≥1000 |  |
| 3 | 有效筛分长度 | mm | ≥3000 |  |
| 4 | 筛孔尺寸 | mm | 5 |  |
| 5 | 处 理 量 | t/h | ≥15 |  |
| 6 | 主轴直径 | mm | ≥125 |  |
| 7 | 主轴材质 |  | 42CrMo |  |
| 8 | 电机功率 | Kw | ≥75 |  |
| 9 | 转速 | r/min | 100-1000 | 变频可调 |
| 10 | 防护等级 |  | IP55 |  |
| 11 | 轴承 |  |  | 哈、瓦、洛或同等品牌 |
| 12 | 电机 |  |  | 西门子贝得、皖南或同等品牌 |

- 3.3、除尘抑尘系统

- 3.3.1、袋式除尘装置

投标人应明确整个生产线粉尘产生源，明确粉尘控制措施、集尘措施、除尘措施。除尘设备应结合工艺系统集约化布置。所有设备密闭设计，未能密闭设计的部分需采用防尘罩，防尘罩上部设置除尘管道，防止粉尘外溢。

除尘器应至少满足以下技术参数要求：

1）清灰：具有自动清灰功能；

2）除尘效率：＞99%；

3）本体阻力：＜1300Pa；

4）过滤风速：＜1.2m/min；

5）本体漏风系数：＜2%；

6）滤料材质：PTFE30%+PPS70%（覆膜针刺毡）

7）管道壁厚：≥2mm

8）除尘系统排放浓度：满足国家、地方排放要求以及环评要求。

滤袋应采用在强度、耐热、抗化学物质和热膨胀、抗结露等性能方面优良的材质，材质满足国内及行业标准要求。

##### 3.3.2、喷雾抑尘装置

喷雾抑尘装置本项目中配置微米级干雾抑尘装置
1.微米级干雾抑尘装置

微米级干雾抑尘装置由微米级干雾机、干雾箱总成、水气分配器/干雾箱控制器、配电箱（柜）、水/气/电控连接管线及附件等组成，分别布置于产尘现场。系统内控制阀应采用气动阀或电磁阀。具体要求如下：

干雾抑尘系统可以给系统提供喷雾、停止喷雾、过滤器堵塞、气压低、水压低等开关量设备运行状态信号。操作人员可以通过文本显示器或触摸屏现场调整设备喷雾时间。

微米级干雾抑尘装置应有吹扫排水防冻功能。

微米级干雾抑尘系统通过压力将液体供给干雾箱总成，液体和压缩气体在干雾箱总成内部混合，通过具有超声波震荡功能的雾化喷嘴产生漫射型喷雾形状的干雾。

干雾抑尘系统中带有水过滤功能，过滤器要求清洗方便快捷。

干雾抑尘系统应采取相应措施，在需要泄空时，可用压缩空气将水管道系统的水吹干净。

系统中给水、压缩空气管道、喷嘴以及附属配件主体管道为不锈钢管道，局部连接部分采用PE、尼龙软管、合金铜、合金铝、PU软管及管件阀门应选用大厂优质产品，质量符合相关国标要求。阀门应选用国家推荐和经过鉴定的产品，耐盐、碱、腐蚀，且要求密封性能好、摩阻小、使用寿命长、操纵灵活并带有开、闭指示装置等。

微米级干雾抑尘装置操作可实现自动和手动两种控制模式。在自动操作模式时，喷雾操作由可编程逻辑控制器（PLC）自动控制。手动操作模式时，可手动操作压微米级干雾抑尘机控制面板上的喷雾文本显示器或触摸屏的相应按键。

- 3.4、电气系统要求

电气系统工程范围：分选车间内设备动力柜、启动柜、控制柜至所供设备之间的电器元件、电缆、桥架以及电气控制系统一套。变压器以及高低压配电柜、进线主电缆等属于招标方范围。

3.4.1、本次电气系统要求共涉及以下各工艺系统：

| 序号 | 工艺系统 |
| --- | --- |
| 1 | 石膏板处置系统 |
| 2 | 建筑装修垃圾处理系统 |
| 3 | 除尘系统 |
| 4 | 喷淋系统 |

3.4.2、总体要求

各工艺系统电气设备均为成套供货，各工艺系统内所有的电气设备（包括不限于就地控制柜、按钮箱、检修箱）、电缆及电缆桥架、穿线保护管、设备接地、安装辅材等均由中标方负责设计并供货。系统内电气的设计、功能的实现（包括安装调试和性能验证等）均由中标方负责。

投标人应负责各工艺成套系统内就地控制柜的提供、安装、试运转及包括系统图、控制原理图、端子接线图等电气设备图纸的提供。投标人还应提供控制箱与电动机之间的连接用动力和控制电缆、以及其它附件的提供。合同总价应包括配套设备及其附件的费用。

3、配套电气设备的要求如下

1）就地控制柜

就地控制柜柜体采用GGD柜子，颜色根据业主要求配置。

柜体采用防腐蚀性强的敷铝锌钢板，厚度不小于2.0mm，型钢支架，框架的结构件用螺栓紧固连接而成。所有框架零件应为免维护型。开关柜内部划分为四个区域:水平母线区，垂直母线区，电器设备区和电缆区，区域之间应采用敷铝锌钢板或阻燃性材料隔开成为相互独立的全封闭结构，应严格防止开关元件因故障引起的飞弧造成电气设备的短路。

30KW及以上设置电流表，部分重要负荷应根据工艺要求设置相应的电流表。

就地控制柜还应符合下列要求：

（a）各工艺成套设备就地控制柜采用统一管理，置于同一房间内。所有就地控制柜应采用同一柜型，外形尺寸、外观颜色必须一致。

（b）能对主机和辅助设备进行单独操作和以一条流水线为单元进行联动操作

（c）配置向中心控制室传输各设备状态显示信号的接口

（d）配置接收中心控制室的开、停控制信号的接口

（e）配置短路、过载、欠压压等保护，特殊电机还应根据电机特点提供专用保护

（f）控制及保护回路分开，所有按钮，指示灯等必须匹配

（g）控制柜应有输入输出信号外接端子，信号类型及要求详见自控部分相关章节。

2）变频器

根据工艺需求须配置的变频器必须能与任何符合IEC标准设计的电机一起使用，特殊工艺要求需要采用变频电机。

变频器在50 Hz 运行时，电压波形的崎变率小于2.5%。

变频器的输出端到电机的电缆最大距离为200m。

变频器在低速时，内置冷却风扇也能保持变频器正常工作,而不需加设外置冷却风机。

变频器的输出频率范围为 0-50Hz，输出电压为 380V，并当主电源电压下降10%时，变频器必须能够对电机提供380V输出而不降低额定值。

变频器的操作控制面板必须为液晶显示。

变频器要求可显示并记录电机的总消耗量kWh和总运行时间。变频器要求可提供内置的RFI（抗无线电干扰）滤波器。

变频器必须具有主电源过压、欠压、缺相、输入不平衡等电源故障保护。

变频器必须具有变频器过流、变频器过载，中间直流过高 /低，变频器温升过高，给定信号过高/低、反馈信号过高/ 低、变频器故障、通讯故障保护的功能。

变频器必须具有输出短路、电机过载、电机相间/相地短路、电机温升过高、电机缺相和接地故障保护。

配有足够的信号输入输出端，以供本身控制和I/O信号反馈或控制联锁要求之用。

3）软启动装置

系统内45KW及以上的电机设备均需配置软启装置，75KW以上电机必须设置外置旁路。

4）按钮箱、检修箱

当就地电控柜不靠设备安装时，设备旁应配置按钮箱。按钮箱、检修箱的户内防护等级为IP54，外壳采用聚碳酸酯材料，防腐等级应达到防腐蚀类型WF2，抗机械冲击强度等级IK08，耐阻燃灼热丝试验750ºC，室外使用还应抗紫外线。箱体外形、色彩须征得业主许可。箱体的外形、色彩要求统一协调，并须征得招标人许可。

按钮箱还应满足下列要求：

（a）箱面设开（正反转）/停按钮，自动/手动转换开关及紧急停车按钮 ,手动控制优先；

（b）箱面应有开/停，过载及电机故障信号灯

（c）按钮及信号灯颜色统一规定为：红—停，绿—开，黄—故障，白—电源指示。

5）接线盒

接线盒采用不锈钢304材质，防护等级IP65。并配套不锈钢安装支架。

6）电缆及桥架

动力电缆采用交联聚乙烯绝缘电力电缆，动力电缆采用YJV型低压电缆,控制电缆采用KVV型控制电缆，信号电缆采用KVVP型控制电缆。

电缆桥架采用轻质、加强型结构的节能耐腐蚀钢制电缆桥架，执行标准GB/T23639-2017《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》；电缆桥架的厚度应满足国标要求。

表面处理方式：采用热镀锌钢板加高耐腐VCI双金属无机涂层，涂层具有导电性，具体要求如下；

a)高耐腐VCI双金属无机涂层，涂层厚度≥30μm，耐中性盐雾试验≥1000h无明显腐蚀。

b)电缆桥架连接螺栓采用热镀锌和达克罗，支架、吊架采用热镀锌和VCI双金属无机涂层或。

其他：

桥架安装所用吊支架每2-6米一套，具体要按照电缆载荷测算。

桥架接地应采用编制铜线连接，沿桥架（金属线槽）内敷设一根-25*4热镀锌扁钢作为接地线，两端与接地网就近连接。

穿越变形缝应留有20~30mm补偿余量，其连接采用伸缩连接板。抗震缝的两端应设置抗震支架并与结构可靠连接。

若施工时对桥架有钻切，折弯等现场处理，需采用桥架专用涂料进行防腐喷涂。

动力电缆与仪控电缆应分开敷设。

- 3.4.3 自控系统要求

自控系统工程范围所供设备范围内。

3.4.3.1 一般要求

投标方应对下列工作、但不仅限于下列工作负责：

1) 遵照本标要求，对设备的设计及应用等各方面负责；

2) 保证各设备及设计的整体的统一性；

3) 对全面的系统工作负责，保证所有的设备、部件和系统组成一个一致、合理和整体化的控制和监视系统；

4) 对所有有关线路及设备负责提供保护，以免受雷击及感应电流的破坏。

5) 负责提供所有联锁、报警及其他设备以保证安全及有效的运转；

6) 负责控制系统中系统软件及应用软件的编制并负责成功运行。

7) 所有投标自控、视频监控设备在设备明细中提供完整订货号、版本号、规格技术参数，以及产品条形码查询防止仿品假货。

3.4.3.2 自控系统描述

控制系统按集中处理、分散控制的原则建立中央控制系统，包括中央控制室的上位计算机管理控制系统、小间距LCD大屏显示系统及厂区现场控制站。

本次工程设置1套中央控制系统。

小间距液晶大屏实时显示控制系统控制画面及视频监控画面，至少采用55寸液晶拼接屏4*3拼接布置，数量≥12块。

终端控制器一台，I7以上处理器，独立显卡，内存16G以上，硬盘1TB，显示器23寸以上。

所有终端数据接入平湖市智慧环卫平台。

- 3.4.4、监控系统

配套建筑装修垃圾处置系统和石膏板处理系统视频监控系统所有设备、材料的供货及安装。

在原料堆场、上料区、筛分区、破碎区、分选区、骨料区等处均设置专用的监控装置，以便在中央控制室监视关键位置的实时工况。视频监控总点位不少于16点。所有关键设备位置至少配置一个监控点位，车间整体监控摄像头采用配置摄像头。所有摄像头供电方式采用POE供电，摄像头支持宽电压输入，支持防浪涌、防静电、防雷击功能。

前端采集：选用不低于400万像素星光级高清网络摄像机，具备红外夜视功能，CMOS尺寸不小于1/1.8,支持H.265/H.264视频采集及高压缩比编码，高清网络摄像机焦距的选择根据现场实际情况而定。

传输部分：线缆选用超五类以上室外双绞线或铠装单模光缆通过配管或桥架敷设。

中间接线箱、视频管理一体化平台通过硬盘阵列将图像进行管理、存储、转发，同时支持多客户端同时接入，视频存储周期不低于15天。

视频管理一体化平台通过解码器或矩阵将图像解码上墙，上墙端口选用HDMI接口。视频管理平台配置有PC客户端软件和移动客户端，方便管理人员随时监控现场情况。

整个监控系统使用≥16台高清红外数字摄像机，接入大容量硬盘录像机，实时监控录像；同时视频信号还可以送到大屏幕显示屏。摄像机采用POE供电, 用一根网线同时供电和传输数据。

主系统设备选型考虑后期升级或增加点位。

支持365天24小时不间断工作，带全视频接口，色彩无偏差，低音降噪。

外拼控制器：对多种，多个视频输入信号进行复杂的运算处理，将结果送到输出端进行显示。可实现单机显示多画面，多机显示单画面，多画面重叠，画中画，图像缩放，拉伸等功能。

- 3.4.5、其他要求

- 1、本项目设备故障响应时间要求2小时以内。

- 2、本项目设备质保期一年。

3、本项目为交钥匙工程。投标供应商须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标供应商提供，各供应商应对本招标文件未列出但完成本项目所必须的其他项目一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由投标供应商免费提供。

4、交货时间要求：合同签订后，根据采购人要求，中标人需在90日内完成项目所涉的供货、安装、调试，并通过采购人验收。

## 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：平湖市资源综合利用工程建筑装修垃圾处理系统设备采购及安装项目 |
| 2 | 采购内容：平湖市资源综合利用工程建筑装修垃圾处理系统设备采购及安装 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 4 | 投标保证金：0元。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向招标人提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和平湖市公共资源交易中心网（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/phmain/）上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的要澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。 |
| 6 | 投标文件组成： 投标文件份数：本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件： （1）投标人于“政采云”上提供电子投标文件。 |
| 7 | 上传电子投标文件时间：2021年12月17日上午9：30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 9 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和平湖市公共资源交易中心网（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/phmain/）。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构向中标人发出中标通知书。 |
| 11 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 12 | 政府采购节能环保产品：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 13 | 中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）： 采购标的：平湖市资源综合利用工程建筑装修垃圾处理系统设备，所属行业：其他未列明行业。 |
| 14 | 中小企业预留份额情况：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目否属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 15 | 小微企业有关政策： - 根据财库〔2020〕46号的相关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》，并在报价明细表中说明制造商情况。 ## 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 16 | 联合体有关政策： 1、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2、根据财库〔2020〕46号的相关规定，对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 17 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 18 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 19 | 付款方式：合同签订后，支付合同金额50%，系统安装调试成功并通过验收后，支付至合同金额的100%。（中标单位提供预付款保函，时间为一年） |
| 20 | 交货及安装调试时间：合同签订后，根据采购人要求，在90日内完成项目所涉的供货、安装、调试，并通过采购人验收。 |
| 21 | 投标文件有效期： 90 天。 |
| 22 | 履约保证金：本项目不设置履约保证金。 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人和平湖市公共资源交易中心。 |

- 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购人”系指组织本次招标的平湖市公共资源交易中心（“招标人”）和采购人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标文件无效。

“★”系指核心产品。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。联合体组成单位不得超过2个，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）是否允许采购进口产品

本项目不允许采购进口产品。

- 特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定由中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（十）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)、《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）等规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，招标采购单位应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

2.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

3.供应商投诉

供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

4.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

质疑受理地点：平湖市公共资源交易中心；联系人：陈女士；联系电话： 0573-85061720 。

投诉受理地点：平湖市财政局；联系人：陆先生；联系电话： 0573-85013033 。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

招标文件由招标文件目录所列的全部内容及在招标过程中发出的修正和补充文件组成。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向招标人一次性提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和平湖市公共资源交易中心网（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/phmain/）上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

在电子投标文件中所有需要加盖公章的均采用CA签章。

- （一）投标文件的组成

投标文件由资信商务及技术文件、投标报价文件组成。

1.资信商务及技术文件:

(1)资信及商务文件：

1）资格文件：

A.投标声明书（格式见附件）；

B.联合体协议（联合体投标的需提供，对于联合体成员中有小微企业的，需要在联合协议中约定小微企业在协议中的合同份额所占比例）；

C.法定代表人授权委托书、法定代表人及被授权人的身份证（复印件，格式见附件）；

D.企业（法人）营业执照复印件；

E.近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）]；

F.提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

G.提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

2）投标人基本情况介绍（格式见附件）；

3）所有荣誉证书、资质文件等（复印件）；

4）同类项目业绩（投标人2018年10月1日以来同类项目实施情况一览表，以签订时间为准，格式见附件）；

5）商务响应表（格式见附件）；

6）诚信承诺书（格式见附件）；

7）投标人认为需要的其他资信及商务文件或说明。

（2）技术文件：

（1）技术响应表（格式见附件）；

（2）项目实施方案；

（3）设计方案；

（4）检测报告；

（5）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（6）项目实施人员一览表（格式见附件）；

（7）投入设备一览表；

（8）设备配置清单（格式见附件）；

（9）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（10）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（11）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

2.投标报价文件（包括以下内容）：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）报价明细清单（格式见附件）；

（4）中小企业声明函等政策性加分条件的承诺函（格式见附件）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- ▲投标声明书、法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- 2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、现场保管以及安装、调试、（集成）培训、保修等一切税金和费用。

- ▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

1.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为 90天，有效期不足的投标文件无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- （五）投标文件的递交

- 电子投标文件

- 电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1.投标人应于2021年12月17日9：30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

2.代理机构在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

3.投标文件解密：开标时间后半小时内（2021年12月17日10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

4.投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- （六）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

6.被拒绝的投标文件为无效。

（八）废标的情形

采购中出现下列情形之一的，应予废标（废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人）：

1.符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

- 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 4.因重大变故，采购任务取消的。

- 四、开标

1、本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件和准时在线上参加开标。

2、电子开评标及评审程序

（1）投标截止时间后的半小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）；

（2）采购人或代理机构对投标人的资格审查文件和评标委员会对投标人的资信商务及技术响应文件进行评审；

（3）评标委员会对报价文件进行评审；

（4）在系统上公布评审结果。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，共7人。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的供应商，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）平湖市公共资源交易中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐入围候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1、评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2、如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，且有（平湖市政务数据办效能督查科/平湖市财政局政府采购监管科）进行监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，将按有关法律法规处理。

- 六、定标

- 确定中标人。

1.评标委员会根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。评标委员会按照各投标单位的综合得分情况，确定中标候选人。评标委员会根据评标结果向采购人提交评标报告。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内，将评标报告交采购人确认。投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，对评标结果进行确认；在采购人对结果确认后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布中标结果公告。

3.在公告期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格。

4. 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。

- 七、合同授予

- 签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将取消中标资格。中标供应商在接到《中标通知书》后，违反采购文件有关规定和要求，不履行投标承诺，在规定时间内拒签合同或放弃中标的，则取消该投标人的中标资格。

## 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于（平政采公2021-19） 采购项目的评标。

一、总则

1、本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中报价分30分、技术商务资信分70分。合格投标人的评标得分为各部分汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，抽签确定中标人。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二候补中标候选人，排名第三的投标人为第三候补中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

2、投标人的投标报价不得超过采购人设定的上限价。价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、投标人评标综合得分=报价分+技术商务资信分。

二、评标内容及标准

| 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） | 采用低价优先法计算，即以满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100%（四舍五入，保留两位小数） | 0-30 |
| 技术分（0-52分） |  |  |
| 项目技术方案 | 1、投标人对本项目的认知与理解（包括具体实施方案、方案的重点、难点分析与对策，具体结合平湖市建筑装修垃圾实际情况），由评委综合打分。 | 0-10 |
|  | 2、投标人提供其成套垃圾循环处置设备的环境保护方案（包括但不限于噪音、粉尘等），根据提交方案综合打分。 | 0-10 |
|  | 3、投标人根据招标文件要求，结合建筑平面图对本项目所需的成套设备的工艺选型、设备选型、单机设备图、平面布置图、三维效果图、设备参数等进行优化配置，结合本项目需求，由评委综合打分。 | 0-15 |
| 施工组织力量 | 1、投标人项目实施方案中施工组织计划、质量保证措施、工期保证措施、安全管理措施是否齐全，是否有详细的施工点位图，由评委综合评价后进行打分，没有项目实施方案的不得分。 | 0-6 |
|  | 2、根据投标人提供的培训服务方案（包括培训次数、内容、时间、地点、方式、人次等），由评委综合评价后进行打分，没有培训服务方案的不得分。 | 0-5 |
|  | 3、考虑到本项目实际需要，大部分为现场安装，本项目技术负责人应具有焊接工程师资格，持有国际焊接工程师证书的得2分，持有其他焊接证书的得1分； 施工人员应具有焊工员资格证书，持有国际焊工证书的，每提供一名得1分，最高4分；持有其他焊工证书的每提供一名得0.5分，最高2分。 （需提供本单位近三个月为其缴纳的有效社保证明及相关证书扫描件）。 | 0-6 |
| 商务、资信及其他分（0-18分） |  |  |
| 售后服务及应急响应 | 1、根据投标人提供的售后质保期打分，在招标文件要求的质保期基础上每增加1年得1分，最高2分。 | 0-2 |
|  | 2、投标人故障排除响应时间：本项目故障响应时间要求为2小时以内，由评委根据投标人承诺时间、售后服务网点证明材料等综合评价后打分。 | 0-3 |
|  | 3、按照投标人提供的应急措施及应急响应能力进行综合打分。 | 0-3 |
| 技术及实力 | 1、投标单位拥有关于固废处理设备省级及以上新产品新技术鉴定证书的，提供相关证明，拥有1项得1分，最高得2分。 | 0-2 |
|  | 2、投标单位投标产品进入省级重点推广应用的新技术新产品目录的，提供相关名录，每项得1分，最高得2分。 | 0-2 |
| 体系认证 | 投标单位具有在有效期内的ISO三证体系认证证书（质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证），每提供一个得1分，最高得3分。（提供相关证明）。 | 0-3 |
| 同类业绩 | 提供2018年10月1日至今投标人承担的同类项目业绩（以合同签订日期为准），每提供1个得1分，最高得3分（投标文件中须提供中标通知书、合同、竣工验收单扫描件，缺一不可，合同以签订时间为准）。 | 0-3 |

## 第五章  平湖市政府采购合同（指引）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

丙方（鉴证方）：平湖市公共资源交易中心

平湖市资源综合利用工程建筑装修垃圾处理系统设备采购及安装项目（项目编号：平政采公2021-19）已按照委托（确认书号：平财采确临[2021]5116号）需求，以公开招标采购方式实施了采购活动。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方同意签署本合同，并共同遵守。该项目相应的公开招标文件、投标文件和中标通知书为本合同组成部分。

一、货物内容清单（详见附件）

二、合同金额

本合同金额为（大写）：                    元（￥           元）人民币。

三、项目相关属性

| 采购资金来源 | 预算内 元；预算外 元；单位自筹 元 |
| --- | --- |
| 采购资金支付方式 | □财政直接支付 □其他 |
| 产品产地 | □浙江省内 □浙江省外 □进口 |
| 产品性质（如有） | □节能 □环保 |

四、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、上述的货物免费保修期为   年，人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备实行终生维修，维修时只收部件成本费。

3、乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

5、质保期   年。质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

五、交货

1、交货安装调试时间:                        ；

2、交货地点：                               ；

3、乙方在交货同时，应向甲方提供使用货物的有关技术资料。

六、调试和验收

1、乙方交货前应对产品做出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3、甲方对乙方提交的货物需在五个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方负责。

4、验收完毕乙方应出具验收结果报告，符合要求的给予签收，验收不合格的不予签收。

七、付款方式：

货款的支付：合同签订后，支付合同金额50%，系统安装调试成功并通过验收后，支付至合同金额的100%。（中标单位提供预付款保函，时间为一年）。

八、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，若造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（或竞争性谈判、询价）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

九、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议解决办法

1、因货物质量发生争议，由指定的质量鉴定单位进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、执行合同中所发生的其他争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地在此约定为 浙江平湖 。

十一、合同生效及其它

1、合同经甲、乙、丙三方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式五份，甲、乙、丙三方、财政局核算中心各执一份，一份交财政局备案。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

丙方:平湖市公共资源交易中心

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:      年  月  日

平湖市政府采购项目验收结算单

采购单位(盖章)：

| 供应商 |  |  | 发票号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理机构 |  | 平湖市公共资源交易中心 | 合同编号 | 平政采公2021-19 |
| 发票复印件粘贴处，附详细的货物清单(包括名称、规格型号、配置、数量、单价、总价)： |  |  |  |  |
| 接收 情况 | 货物(或服务、工程)已全部采购到位，并已办理接收手续。 供应商代表(签名)： 采购单位接收人(签名)： 年 月 日 |  |  |  |
| 验收 意见 | 验收人(签名)： 年 月 日 |  |  |  |
| 结算 意见 | 该项目采购预算总额 万元，实际采购合同金额 元，分 次拨付。经审查，同意按合同约定支付。 财务负责人(签名)： 年 月 日 |  |  |  |

第一联:财政资金科留存。第二联:采购办留存。第三联:采购代理机构留存。第四联:采购单位留存。

第六章  投标文件格式

- 一、资信商务及技术文件格式

1.资信商务及技术文件封面格式

资信商务及技术文件

项目名称：                    采购项目

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

2.资信商务及技术文件、投标报价文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资信商务文件：

（1）资格文件…………………………………………………………………（页码）

（2）投标声明书 (格式见附件）……………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)…………………………………（页码）

3. 投标声明书格式：

## 投标声明书

致：平湖市环境卫生管理服务中心（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。

我           （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的              项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件及相关资料都是真实的、合法的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

4.投标文件自开标日起有效期为90天。

5.我公司声明参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

6.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

8.本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

4. 法定代表人授权委托书格式：

## 法定代表人授权委托书

致：平湖市环境卫生管理服务中心（招标采购单位名称）：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加               政府采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：                                     年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处：             被授权人身份证复印件粘贴处：

5.投标人基本情况介绍格式：

投标人经营情况介绍

| 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 概 况 | 成立和注册时间 |  |  | 注册资金 |  |  |
|  | 法人代表 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 职工总数 |  |  | 技术人员数 |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产： |  | 固定资产原值： |  |  |
|  |  | 负 债： |  | 固定资产净值： |  |  |
|  | 2020年 度 | 主营收入(万元) | 收入总额(万元) | 利润收入(万元) | 净利润收入(万元) | 资产负债率 |
| 售后服务网点 | 服务机构 名称 |  |  |  | 负 责 人 |  |
|  | 机构地点 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 投标人简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人优势及特长 |  |  |  |  |  |  |

说明：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

6.同类项目业绩格式：

投标人同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同 金额(万元) | 合同复印件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：须提供投标人2018年10月1日以来同类项目业绩（提供合同复印件和中标通知书，以签订时间为准)。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

7.商务响应表格式：

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

8.诚信承诺书格式：

## 诚信承诺书

致：                         、                             ：

我方在参加贵单位的                  政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、供应商案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

9.技术响应表

技术响应表

| - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离 - 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 | - 要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

10.项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“项目实施人员”指投标人针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

11.设备配置清单

设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 性能及指标 | 数量及单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请对照采购内容清单序列编制上表，表格行数不够可自行添加。表述需细化的可附具体的介绍图文资料。▲以上内容不得含有报价。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

- 二、报价文件格式

1.投标报价文件封面格式

投标报价文件

项目名称：                          采购项目

项目编号及标段号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

2.投标报价文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

报价文件：

目 录

- （1）投标函……………………………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

- （3）报价明细清单……………………………………………………………（页码）

- （4）中小企业声明函等政策性加分条件的承诺函…………………………（页码）

- （5）投标人认为需要的其他报价文件或说明………………………………（页码）

3.投标函格式：

## 投标函

致：           （招标采购单位名称）：

根据贵方为             采购项目的公开招标公告（项目编号及标段号：                ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                     （投标人名称）提交资信/商务及技术文件、投标报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于“招标文件”、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受“招标文件”的各项规定和要求，对“招标文件”的合理性、合法性不再有异议。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

4.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5.本投标有效期自开标日起 90 个日历天。

6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，本投标人将保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第三十八条、第三十九条、第四十条规定。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                          邮编：             电话：

传真：                投标人代表姓名：             职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                                 银行帐号：

法定代表人签字：___________   日期:        年    月     日

- 4.开标一览表格式：

## 开标一览表

项目编号及标段号： 平政采公2021-19                单位：元

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ￥ |  |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、现场保管以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

5.报价明细清单格式：

## 投 标 报 价 明 细 表

项目编号及标段号： 平政采公2021-19              单位：元

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 制造商情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是否中小微企业 | 企业全称 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、此表应按项目的明细情况列项填报，在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2、报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3、报价中不允许出现报价优惠等字样，投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 4、评标委员会按前附表“小微企业有关政策”要求对小微企业价格进行确认。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

6.中小企业声明函等政策性加分条件的承诺函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：