桐乡市中医医院设备采购项目（第一批）

采购文件

项目编号：浙勋代理C[2024]026号

采购组织形式：分散采购

采购单位：桐乡市中医医院

采购代理机构：浙江勋达工程咨询有限公司

2024年2月

目    录

第一章  采购公告	3

第二章  投标须知及说明	6

第三章  采购需求	17

第四章  有关格式参考范例	32

第五章  评标办法及开标程序	53

- 第一章  采购公告

项目概况：桐乡市中医医院设备采购项目（第一批）的潜在供应商应在浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取采购文件。获取路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。）获取（下载）采购文件，并于2024年3月20日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：浙勋代理C[2024]026号

项目名称：桐乡市中医医院设备采购项目（第一批）

预算金额（元）：14000000

最高限价（元）：14000000

采购需求：

标项一:

标项名称: 桐乡市中医医院设备采购项目（第一批）

数量:1

预算金额（元）: 14000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗设备（CT、磁共振）采购，具体需求详见采购需求。

本项目合同履行期限:合同签订后90天内全部内容安装调试成功并通过采购人验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业投标的，应符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：/至2024年3月20日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取采购文件。获取路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。）获取（下载）采购文件

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年3月20日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：电子标书政采云投标客户端上提交；备份资料（如有）在投标文件截止时间前邮寄或直接送至桐乡市梧桐街道肖冰路858号同安大厦D电梯厅12楼1207室招标代理部

开标时间：2024年3月20日9:00 （北京时间）

开标地点（网址）：桐乡市公共资源交易中心0502号评标室（振东新区康民东路58号桐乡市公共服务中心1号楼5楼 ）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：（1）未经“政采云”平台获取采购文件的，其投标文件将被拒绝且不得对采购文件提起质疑投诉；（2）本采购项目，中标人与采购人签订的政府采购合同适用于桐乡市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅各银行政府采购贷款流程：http://tx.jxzbtb.cn/zxfw/005010/20191217/106895f3-0871-4959-804d-30ac7ef5274a.html。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：桐乡市中医医院

地    址： 桐乡市

项目联系人（询问）：周杰

项目联系方式（询问）：0573-88039956

质疑联系人：蔡冬梅

质疑联系方式：0573-81889196

2.采购代理机构信息

名    称：浙江勋达工程咨询有限公司

地    址：桐乡市梧桐街道肖冰路858号同安大厦D电梯厅12楼1207室

传    真：0573-88029967

项目联系人（询问）：屠利芬

项目联系方式（询问）：13819375910

质疑联系人：姚东强

质疑联系方式：15968327758

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：桐乡市财政局

地    址：浙江省桐乡市茅盾西路2号

联系人 ：沈先生

监督投诉电话：0573-88022840

- 第二章  投标须知及说明

一、投标须知

- 1.适用范围

本采购文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

- 2.定义

- 2.1“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江勋达工程咨询有限公司。

- 2.2“采购人”系指提出本次采购的采购委托单位。

- 2.3“供应商”系指向招标方提交投标文件的供应商。

- 2.4“货物”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

- 2.5“服务”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

- 2.6投标费用：不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2.7“▲”系指实质性要求条款。

- 3.转包、分包

本项目不允许转包或分包（非主体部分分包经采购人同意的除外）。

- 4.特别说明：

- 4.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标供应商推荐资格。

- 非单一产品采购项目中，采购文件中将标注“核心产品”，多家供应商提供的核心产品品牌均相同的，按一家供应商认定（依照上款）。

- 4.2供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

- 4.3供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 5.关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动享受优惠的规定

- 5.1供应商属中型、小型、微型企业的，根据财库[2020]46号、浙财采监[2022]3号、浙财采监[2022]8号的相关规定执行。

5.2投标人属监狱和戒毒企业的，根据财库[2014]68号的相关规定执行。

5.3投标人属残疾人福利性单位的，根据财库[2017]141号的相关规定执行。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

6.投标说明

6.1本项目实行电子投标，请按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政采云”平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；

6.2供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，完成CA数字证书办理。（办理流程详见：《CA管理操作指南》https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=ca，完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理；

6.3供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg）；

6.4投标文件制作及电子招投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

二、采购文件说明

7.采购文件的组成

7.1采购公告；

7.2投标须知前附表及投标须知；

7.3采购内容及要求；

7.4有关格式范例；

7.5评标办法及开评标程序。

8.采购文件的澄清及修改：采购代理机构可按照相关程序对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，供应商应按照澄清及修改后的采购文件要求投标。

三、投标文件的编制

9.总体要求

9.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

9.2投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

9.3供应商请按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

9.4投标文件的形式和效力

9.4.1投标文件要求为电子投标文件。电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本采购文件要求制作、加密并递交；

10.投标文件的组成（未注明原件的，均为提供复印件）

投标文件分为【资格文件】、【技术商务文件】和【报价文件】三部分。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

10.1【资格文件】包括（但不限于）下列部份

10.1.1投标函；

10.1.2有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

10.1.3法定代表人（负责人）授权书及授权代表身份证复印件（正反面复印件）。如法定代表人（负责人）参加投标的，只需提供法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面复印件）；

10.1.4提供采购公告中符合供应商特定条件要求的有效证明材料复印件并加盖公司公章。（如有）

10.2【技术商务文件】包括（但不限于）下列部份

10.2.1财务报表复印件等反映财务经营情况材料；

10.2.2相关部门出具的企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；

10.2.3供应商承担本项目的能力（按评标办法中评分条款制作）；

10.2.4设备配置清单（不含报价）；

10.2.5实施方案（结合评标办法中相关条款格式自拟）；

10.2.6安装、调试、验收方法或方案；

10.2.7技术服务及培训方案；

10.2.8售后服务方案；

10.2.9技术响应表；

10.2.10商务响应表；

10.2.11供应商认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

10.3【报价文件】包括（但不限于）下列部份

10.3.1开标一览表；

# 10.3.2中小企业声明函（如有）

10.3.3监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

10.3.4残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函（如有）

10.3.5供应商认为需要的其他资料（如有）。

11.投标文件内容填写说明

11.1供应商应按照采购文件的要求编制完整的投标文件。投标文件请按照采购文件中的统一格式填写，电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本采购文件要求制作、加密。

11.2供应商无需在开标当天到达开标现场对电子投标文件进行解密，但供应商应在本项目开标时间后30分钟内登录“政采云”平台，于规定时间内完成电子投标文件的解密工作（路径：项目采购-开标评标）

11.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致供应商投标无效，供应商可在投标截止时间前将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（以U盘为载体，供应商应当确保U盘能够打开运行并正常使用，U盘不返还）装袋密封后邮寄或直接送达至浙江勋达工程咨询有限公司，密封袋上需注明供应商名称、项目名称、文件载体内容，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章（送达地址：桐乡市梧桐街道肖冰路858号同安大厦D电梯厅12楼1207室招标代理部，收件人：屠利芬，联系电话：13819375910），如在开标过程中出现解密失败情况，将以备份电子文件作为替代投标文件，如供应商未按照规定时间及要求提供有效备份电子文件，同时“政采云”平台上投标文件解密失败的，将导致投标无效。邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由供应商承担，如供应商选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。

11.4《开标一览表》应要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

11.5投标文件应对采购文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件的内容资料不详，将可能会导致投标被拒绝。

11.6供应商应当在投标文件中予以特别说明，告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，否则，采购代理机构可以拒绝其投标文件。

11.7投标文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

11.8所投货物与采购需求有偏离，请在《技术响应表》中注明。如有正偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作无偏离。如有负偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作未实质性响应采购文件要求。

12.投标报价

12.1投标报价请按采购文件中相关附表格式填写。

12.2投标报价应包含但不限于设备费、安装调试费用、验收费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险费、质保期内维修保养费、售后服务费、培训费、人工费、材料费、机械费、措施费、利润、税金、合同实施过程中应预见和不可预见费用、等完成本项目所需的全部费用。

12.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.投标有效期

13.1投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

13.2特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的供应商将不会被要求和允许修正投标文件。

四、投标保证金

14.本项目不收取投标保证金

五、投标文件的签署及规定

15.电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

六、投标文件的递交、修改和撤销

16.投标文件的递交：供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

17.投标文件的修改和撤销：

17.1供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

17.2在递交投标文件截止期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

17.3递交投标文件截止期后，供应商不得撤回其投标文件。

17.4实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

七、开标和评标

18.开标

18.1电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表或代理机构审核资格文件，若资格审查不符合采购文件要求，即终止其参与投标资格。

（3）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：投标截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

19.评标委员会

19.1采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标供应商。

19.2在评标期间,供应商应安排代表值守，以便参加电子询标。

20.对投标文件的审查和响应性的确定

20.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

20.2算术错误应按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正，修正后的报价经供应商应书面确认，供应商不予确认的，其投标无效。

（2）电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

21.评标

21.1评标原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标供应商。

21.2投标文件的澄清：为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标，要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，供应商应通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间（30分钟）内作出澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的算术错误并进行核实的修改不在此列。如果供应商代表未按评标委员会要求在“政采云”平台作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

21.3评标报告：评标委员会完成评审后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审结果报告，并按评审办法推荐中标供应商。

22保密

22.1开标后直到宣布授予中标供应商合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何供应商或与上述评标过程无关的人员透露。

22.2供应商对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

八、投标无效的情形

23.如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

23.1在规定时间内电子投标文件正常解密失败的；

23.2供应商不具备采购文件中规定的资格要求的；

23.3《法定代表人（负责人）授权书》上无供应商盖章或无法定代表人（负责人）签字或盖章的；

23.4提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；

23.5提供不确定的、有选择性的报价或有附加条件的报价的；

23.6技术商务文件中出现报价文件或者其他能体现报价的描述；

23.7技术商务文件未按规定提供投标货物清单（含品牌/厂家、型号/规格、详细的技术指标）；

23.8技术商务文件未按规定提供《技术响应表》或《商务响应表》；

23.9评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，供应商不能证明其报价合理性的；

23.10报价超过采购文件中规定的预算价（最高限价）；

23.11报价文件中的《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

23.12供应商提供虚假材料投标的；

23.13供应商串通投标的；

23.14电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

23.15评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应采购文件要求的；

23.16其他违反法律、法规和采购文件规定的情形。

九、废标的情形

24.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购代理机构将废标理由通知所有供应商：

24.1符合专业条件的供应商或对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

24.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3供应商的报价均超过了预算控制价，采购人不能支付的；

24.4因重大变故，采购任务取消的。

十、授予合同

25.中标通知和合同授予

评审结果经采购人确定后，浙江勋达工程咨询有限公司在中标供应商确定之日起2个工作日内通过“政采云”平台发布采购结果公告，并同时签发中标通知书。

25.1《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标供应商解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.2中标供应商需在中标通知书发出之日起七个工作日内，邮寄送达招标代理机构与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件，请加封面，格式见附件）一正两副，邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由供应商承担。邮寄地址为（桐乡市梧桐街道肖冰路858号同安大厦D电梯厅12楼1207室招标代理部,屠女士，0733-88029967  13819375910）

25.3本项目不设置履约保证金。

25.4签订合同：中标供应商应按《中标通知书》的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同（建议在采购结果质疑期满后签订），并经浙江勋达工程咨询有限公司鉴证后生效。在有合理证据证明中标供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

25.5采购文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标供应商接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交浙江勋达工程咨询有限公司鉴证。

25.6中标供应商不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该供应商的中标资格。

十一、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购人可以依法提起质疑和投诉。

26.供应商质疑

26.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日指：

（1）对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限（一个工作日）届满之日起。

26.2供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见浙江政府采购网办事指南。

27.供应商投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

十二、其他

28.解释权：本采购文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制，解释权属采购代理机构。

- 第三章  采购需求

- 一、项目概况

1.1项目编号：浙勋代理C[2024]026号

1.2项目名称：桐乡市中医医院设备采购项目（第一批）

- 二、招标货物清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（台、套） | 供货期 | 预算价（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64排128层螺旋CT系统 | 1 | 合同签订后90天内全部内容安装调试成功并通过采购人验收。 | 14000000元 |
| 2 | 磁共振系统 | 1 |  |  |

- 三、技术参数及要求

- （一）64排128层螺旋CT系统

- 1、用于神经系统、消化系统、心血管系统、泌尿生殖系统、脊柱脊髓系统、骨关节系统等的计算机断层成像，可为临床提供先进的功能分析，以满足全身CT扫描的临床应用和临床研究。

- 2、主要技术规格：

| 一、 | 主要参数 |
| --- | --- |
| 1 | 机架系统 |
| 1.1 | 机架孔径≥70cm |
| 1.2 | 球管焦点到等中心点的距离≤54cm |
| 1.3 | 球管焦点到探测器的距离≤95cm |
| 1.4 | 机架内部冷却方式：风冷 |
| 1.5 | 智能数控触摸平板尺寸≥12英寸 |
| 1.6 | 具备智能数控平板上病人、扫描部位和扫描协议选择功能 |
| 1.7 | 具备机架病人信息显示 |
| △1.8 | 具备人工智能自动定位系统（提供技术白皮书） |
| △1.8.1 | 具备机架旁选择扫描协议功能，与主控台实时同步（提供技术白皮书） |
| △1.8.2 | 具备3D传感器，可以通过识别扫描定位点识别扫描范围（提供技术白皮书） |
| △1.8.3 | 具备提供患者朝向错误提示功能（提供技术白皮书） |
| △1.8.4 | 具备扫描床自动升床功能，且根据病人体型自动升床到孔径等中心、非手动设置统一进床高度（需提供技术白皮书） |
| 2 | 探测器 |
| 2.1 | 探测器类型：集成化探测器，GE提供视网膜探测器，西门子提供光子探测器，飞利浦提供微平板探测器 |
| 2.2 | 亚毫米探测器排列≥64排 |
| △2.3 | 每排探测器物理个数≥848个 |
| 2.4 | 探测器单元总数：≥54272个 |
| 2.5 | 具备共轭采集技术 |
| 2.6 | 轴位扫描成像≥128层/360° |
| 2.7 | 探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度≥40mm |
| 2.8 | 探测器采样率≥4920HZ |
| 3 | 球管及高压发生器 |
| ▲3.1 | 高压发生器功率≥72KW |
| 3.2 | 等效高压发生器功率≥400KW（提供技术白皮书） |
| 3.3 | 球管阳极热容量≥7MHu |
| △3.4 | 等效阳极热容量≥39Mhu（提供技术白皮书） |
| 3.5 | 阳极最大散热率≥1070KHU/min |
| 3.6 | 球管最小输出电流≤10mA |
| 3.7 | 最大毫安输出≥560mA |
| 3.8 | 球管最高电压≥140KV |
| 3.9 | 最低输出剂量mAs≤3.5mAs |
| ▲3.10 | 小焦点大小≤0.6mm×0.7mm |
| △3.11 | 大焦点大小≤0.9mm×0.9mm |
| 3.12 | 连续螺旋扫描时间≥120s |
| 4 | 扫描床 |
| 4.1 | 床水平移动范围≥1745mm |
| 4.2 | 床水平移动速度≥175mm/s |
| 4.3 | 床面可降至离地面最低距离≤430mm |
| 4.4 | 床定位精度±0.25mm |
| 4.5 | 床载重量≥227KG |
| 5 | 扫描参数 |
| ▲5.1 | 最快扫描速度（360度非等效）≤0.35s |
| 5.2 | 具备25毫秒步进的心脏变速扫描技术 |
| 5.3 | 最小扫描层厚≤0.625mm |
| 5.4 | 定位像长度≥160cm |
| 5.5 | 定位像方向：后前，前后，左右侧位，任意角度 |
| 5.6 | 图像最快重建速度≥55幅/秒 |
| 5.7 | 最低可分辨CT值≤-31743Hu |
| 5.8 | 最高可分辨CT值≥+31743Hu |
| 6 | 图像质量与剂量 |
| 6.1 | 空间分辨率 MTF10%≥16LP/cm |
| 6.2 | 可视空间分辨率≤0.28mm（需提供技术白皮书） |
| 6.3 | 密度分辨率：5mm直径圆，密度差0.3%时的剂量≤4.87mGy |
| △6.4 | 提供该厂家CT技术所具备的最高端原始数据迭代平台：ASiR-V或iMR或ADMIRE平台 |
| 6.5 | 具备提供去金属伪影技术 |
| 7 | 临床应用软件 |
| 7.1 | 具备MPR |
| 7.2 | 具备MPVR |
| 7.3 | 具备3D软件包 |
| 7.4 | 具备最大密度投影MIP |
| 7.5 | 具备最小密度投影MinIP |
| 7.6 | 具备表面三维SSD |
| 7.7 | 具备模拟手术刀技术 |
| 7.8 | 具备透明技术 |
| 7.9 | 具备三维容积显示VR |
| 7.10 | 具备三维血管CTA |
| 7.11 | 具备仿真内窥镜功能 |
| 7.12 | 具备CT电影 |
| 7.13 | 造影剂智能动态跟踪：一次注射完成 |
| 7.14 | 具备肺纹理增强软件 |
| 7.15 | 具备运动伪影校正软件 |
| 7.16 | 具备后颅窝伪影校正软件 |
| 7.17 | 具备脑组织表明积分重建 |
| 7.18 | 具备脑出血精确测量 |
| 7.19 | 具备直接二维多平面浏览器 |
| 7.20 | 具备直接三维重建功能 |
| 7.21 | 具备X射线优化滤过功能及装置 |
| 7.22 | 低剂量肺扫描技术：可达到最低4mAs的扫描剂量 |
| 7.23 | 具备高分辨率肺扫描软件 |
| 8 | 心脏成像功能 |
| 8.1 | 心脏扫描速度（360度）≤350毫秒 |
| 8.2 | 心脏成像单扇区时间分辨率≤29ms |
| 8.3 | 心脏扫描扇区重建方式≥4扇区 |
| 8.4 | 具备心电门控 |
| 8.5 | 具备前瞻性门控扫描 |
| 8.6 | 具备回顾性门控扫描 |
| 8.7 | 具备数字化冠脉扫描平台：可以通过记录患者心率信息自动推荐冠脉扫描参数，包括扫描模式，扫描期相，重建期相（提供技术白皮书） |
| 8.8 | 具备4D心脏电影重建 |
| 8.9 | 具备零键心脏处理工作流，全自动、零键操作，选择病人姓名即可直接得到全部3D、2D图像 |
| 8.10 | 具备冠脉及心脏的三维成像 |
| 8.11 | 具备短轴、长轴重建 |
| 8.12 | 具备任意截面的实时二维心脏成像 |
| 8.13 | 具备各期相图像，从0%-99% |
| 8.14 | 具备冠脉搭桥及支架通透性显示 |
| 8.15 | 具备冠脉内窥镜 |
| 8.16 | 具备自动定义冠脉中心线及中心平面 |
| 8.17 | 具备对冠脉直径可进行连续、定量测量，并显示狭窄曲线 |
| 8.18 | 具备冠状动脉搭桥及支架放置计划 |
| 8.19 | 具备冠状动脉斑块类IVUS分析 |
| 8.20 | 具备CAD冠脉彩色编码技术 |
| 8.21 | 具备心脏彩色透视功能（一键式操作分别重建左右房室） |
| 8.22 | 具备零键式左心功能分析 |
| 8.23 | 具备冠脉树自动提取功能 |
| 8.24 | 具备心肌相对灌注 |
| 8.25 | 具备1024高清支架成像 |
| 8.26 | 具备心脏去错层功能 |
| 9 | 具备单键去骨技术 |
| 10 | 具备外周血管自动提取及分析 |
| 11 | 具备血栓自动提取及测量 |
| 12 | 具备腹部多期相融合 |
| 13 | 具备PACS信息自动搜索、自动调入 |
| 14 | 具备病灶边界自动勾画及测量 |
| ★15 | 具备高级脑卒中直通车功能包 |
| 15.1 | 可以同时载入一次CT中风诊断检查的多个系列 |
| 15.2 | 具备自动同步来自多相位CTA（mCTA）的所有相位功能 |
| 15.3 | 提供智能彩色编码显示功能，可以在一个单一合成视图中识别血管增强时间，包括侧枝循环情况 |
| ★16 | 具备原厂原装高级后处理工作站（如有进口工作站必须提供进口工作站）：GE提供AW工作站，飞利浦提供星云工作站，西门子提供Syngo.Via工作站 |
| 16.1 | 主频:≥6X3.7 GHz |
| 16.2 | 内存≥30GB |
| 16.3 | 硬盘≥900GB |
| 16.4 | 图像存储(512x512)≥1,900,000幅 |
| 16.5 | 显示器：2台，19英寸液晶彩显示器（1024×1280） |
| 16.6 | 具备图像在主机与工作站之间双向传输的功能 |

（二）磁共振系统

1、用于磁共振全身扫描的临床检查应用和临床研究

2、主要技术规格：

| 序号 | 招标参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要参数 |  |
| 1 | 磁体系统 |  |
| 1.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |
| 1.2 | 磁场强度 | 1.5T |
| 1.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |
| 1.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |
| 1.5 | 匀场方式 | 超导线圈匀场 |
| 1.6 | 三维动态匀场 | 具备 |
| 1.7 | 5高斯线范围 | ≤4.0X2.5 m |
| 1.8 | 磁场均匀度(V-RMS，典型值) |  |
| 1.8.1 | 10 cm DSV | ≤0.007ppm |
| 1.8.2 | 20 cm DSV | ≤0.035ppm |
| 1.8.3 | 30 cm DSV | ≤0.1ppm |
| 1.8.4 | 40 cm DSV | ≤0.4ppm |
| 1.8.5 | 45 cm DSV | ≤1.04ppm |
| 1.8.6 | 50 cm DSV | ≤3.1ppm |
| 1.9 | 液氦消耗量 | 零消耗 |
| 1.10 | 磁体长度(不含外壳) | ≤173 cm |
| ▲1.11 | 病人检查通道最窄孔径 | ≥70 cm |
| 1.12 | 磁体重量（含液氦） | ≤3.9吨 |
| △1.13 | 液氦腔容量 | ≥1800L |
| 2 | 梯度系统 |  |
| △2.1 | 最大单轴梯度场强(非有效值) | ≥36mT/m |
| △2.2 | 最大单轴梯度切换率(非有效值) | ≥150 T/m/s |
| 2.3 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率同时达到 | 满足 |
| 2.4 | 最大X、Y、Z轴扫描FOV | ≥48 cm |
| 2.5 | 梯度工作方式 | 非共振式 |
| 2.6 | 软件降噪技术 | 具备 |
| 2.7 | 硬件降噪技术 | 具备 |
| 2.8 | 梯度线圈冷却 | 水冷 |
| 2.9 | 梯度放大器冷却 | 水冷 |
| 2.10 | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |
| 2.11 | 工作周期 | 100% |
| 3 | 射频系统 |  |
| 3.1 | 射频系统 | 光纤射频系统，模数转换器内置于磁体 |
| 3.2 | 射频放大器 | 固态前放 |
| △3.3 | 射频发射功率 | ≤16kW |
| △3.4 | 相控阵射频同时并行终端传输通道数 | ≥33个 |
| 3.5 | 射频接收采样率(Sampling Rate) | ≥80MHz |
| 3.6 | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |
| △3.7 | 射频发射带宽 | ≥1.25Mhz |
| 4 | 射频接收线圈 |  |
| 4.1 | 神经血管或头颈联合线圈 | ≥21单元 |
| 4.2 | 腹部相控阵线圈 | ≥16单元 |
| 4.3 | 全脊柱线圈 | ≥32单元 |
| △4.4 | 通用柔性线圈（大） | ≥16单元 |
| △4.5 | 通用柔性线圈（小） | ≥16单元 |
| 4.6 | 乳腺线圈 | ≥8单元 |
| 5 | 计算机系统 |  |
| 5.1 | 主计算机CPU | ≥四核 |
| 5.2 | CPU个数 | ≥4个 |
| 5.3 | CPU位数 | ≥64位 |
| 5.4 | 主频大小 | ≥3.5GHz |
| 5.5 | 内存大小 | ≥32GB |
| 5.6 | 计算机显示器 | ≥24英寸彩色LCD |
| 5.7 | 显示器分辨率 | ≥1920×1200 |
| 5.8 | 硬盘容量 | ≥1TB |
| 5.9 | 数据存储形式 | CD/DVD |
| 5.10 | 阵列处理器主频 | ≥2.6GHz |
| 5.11 | 阵列处理器内存 | ≥128GB |
| 5.12 | 阵列处理器硬盘 | ≥400GBx2 |
| 5.13 | 图像重建速度 (256X256, 100% FOV) | ≥63700幅/秒 |
| 5.14 | 超快速计算机处理技术同步扫描重建功能（扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能） | 具备 |
| 5.15 | DICOM3.0接口 | 具备 |
| 6 | 系统后处理功能 |  |
| 6.1 | 3D后处理 | 具备 |
| 6.2 | MPR后处理 | 具备 |
| 6.3 | SSD后处理 | 具备 |
| 6.4 | MIP后处理 | 具备 |
| 6.5 | 图像回放软件 | 具备 |
| 6.6 | 图像评价软件 | 具备 |
| 6.7 | 实时互动重建 | 具备 |
| 6.8 | t-test定量分析 | 具备 |
| 6.9 | ADC-map | 具备 |
| 6.10 | T1，T2值计算 | 具备 |
| 6.11 | 时间信号曲线 | 具备 |
| 6.12 | 图像减影、叠加 | 具备 |
| 7 | 检查环境 |  |
| 7.1 | 扫描床最大承重 （垂直运动状态下） | ≥250Kg |
| 7.2 | 扫描床移动精度 | ≤1mm |
| 7.3 | 床旁控制系统 | 双侧 |
| 7.4 | 最低床位 | ≤52cm |
| 7.5 | 检查床最大床速 | ≥25cm/s |
| 7.6 | 检查床最大水平移动范围 | ≥264cm |
| 7.7 | 自动步进扫描床 | 具备 |
| 7.8 | 生理信号显示 | 具备 |
| 7.9 | 紧急制动系统 | 具备 |
| 7.10 | VCG心电门控 | 具备 |
| 7.11 | 呼吸门控 | 具备 |
| 7.12 | 流程优化技术 | 具备 |
| 7.12.1 | 头部流程优化技术 | 具备，DOT Brain或 Ready Brain或SmartExam |
| 7.12.2 | 智能一键后处理技术 | 具备 |
| 8 | 后处理接口 |  |
| 8.1 | 软件控制照相 | 具备 |
| 8.2 | 激光相机接口 | 具备 |
| 8.3 | 远程维修遥控 | 具备 |
| 8.4 | DICOM发送/接收 | 具备 |
| 8.5 | DICOM查询/检索 | 具备 |
| 8.6 | DICOM基本打印 | 具备 |
| 8.7 | 图像传输速度 | 1GB/秒 |
| 9 | 扫描参数 |  |
| 9.1 | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |
| 9.2 | 最小三维层厚 | ≤0.1mm |
| 9.3 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 9.4 | 弥散加权B值 | ≥10000 |
| 9.5 | EPI 最短TR (128x128) | ≤5ms |
| 9.6 | EPI 最短TE (128x128) | ≤1.3 ms |
| 9.7 | EPI 最短TR (256x256) | ≤5 ms |
| 9.8 | EPI 最短TE (256x256) | ≤1.6 ms |
| 9.9 | 最大扫描视野 | ≥50cm |
| 9.10 | 最小扫描视野 | ≤5mm |
| 9.11 | EPI最大因子 | ≥256 |
| 9.12 | 2D SE最短TR(128X128) | ≤3 ms |
| 9.13 | 2D SE最短TR(256X256) | ≤4 ms |
| 9.14 | 2D SE最短TE(128X128) | ≤1.68 ms |
| 9.15 | 2D SE最短TE(256X256) | ≤2.08 ms |
| 9.16 | 2D FSE最短TR(256X256) | ≤4 ms |
| 9.17 | 2D FSE最短TE(256X256) | ≤2.016 ms |
| 9.18 | 2D FGRE最短TR(128X128) | ≤0.788 ms |
| 9.19 | 2D FGRE最短TR(256X256) | ≤1.064 ms |
| 9.20 | 2D FGRE最短TE(128X128) | ≤0.216 ms |
| 9.21 | 2D FGRE最短TE(256X256) | ≤0.22 ms |
| 9.22 | 3D FGRE最短TR(256X256) | ≤1.01 ms |
| 9.23 | 3D FGRE最短TE(256X256) | ≤0.21 ms |
| 10 | 扫描序列 |  |
| 10.1 | 零TE扫描序列 | 具备 |
| 10.2 | 自旋回波(SE) | 具备 |
| 10.2.1 | 自旋回波序列 | 具备 |
| 10.2.2 | 2D/3D FSE | 具备 |
| 10.2.3 | FSE回波分享 | 具备 |
| 10.2.4 | 三维FSE序列 | 具备 |
| 10.2.5 | 单次激发FSE | 具备 |
| 10.2.6 | 脂肪抑制序列 | 具备 |
| 10.2.7 | 频率脂肪抑制 | 具备 |
| 10.2.8 | 水抑制序列 | 具备 |
| 10.3 | 反转恢复（IR） | 具备 |
| 10.3.1 | 常规IR序列 | 具备 |
| 10.3.2 | 快速IR 序列 (水/脂抑制技术) | 具备 |
| 10.3.3 | 水抑制( FLAIR) | 具备 |
| 10.3.4 | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |
| 10.4 | 梯度回波(GRE) | 具备 |
| 10.4.1 | 多层面梯度回波 | 具备 |
| 10.4.2 | 3D梯度回波 | 具备 |
| 10.4.3 | 亚秒T1加权(2D/3D) | 具备 |
| 10.4.4 | 亚秒T2加权(2D/3D) | 具备 |
| 10.4.5 | 去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 10.4.6 | 利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 10.4.7 | 重T2 加权高对比序列 | 具备，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE |
| 10.5 | 平面回波(EPI) | 具备 |
| 10.5.1 | 单次激发EPI | 具备 |
| 10.5.2 | 自旋回波EPI | 具备 |
| 10.5.3 | 梯度回波EPI | 具备 |
| 10.5.4 | 反转EPI | 具备 |
| 11 | 高级应用技术 |  |
| 11.1 | 全身铁脂双定量成像 | 具备 |
| 11.1.1 | 6脂肪峰模型 | 具备 |
| 11.1.2 | 脂肪分量图及R2*弛豫率图 | 具备 |
| 11.2 | 零TE成像 | 具备 |
| 11.2.1 | 零TE三维T1WI成像 | 具备 |
| 11.3 | 体部成像 | 具备 |
| 11.3.1 | 肝脏动态增强 | 具备，3D VIBE或LAVA或4D THRIVE |
| 11.3.2 | k空间共享成像腹部动态T1成像 | 具备DISCO/TWIST VIBE |
| 11.3.3 | 全身弥散成像软件包 | 具备 |
| 11.3.4 | 同相位/去相位水脂分离技术 | 具备，DIXON 或3D Dual Echo |
| 11.3.5 | 呼吸导航技术 | 具备 |
| 11.3.6 | 磁共振胰胆管造影 | 具备 |
| 11.3.7 | 磁共振尿路造影 | 具备 |
| 11.3.8 | 磁共振椎管造影 | 具备 |
| 11.4 | 神经成像 | 具备 |
| 11.4.1 | 无造影剂全脑容积灌注成像 | 具备 |
| 11.4.1.1 | Spiral K空间填充 | 具备 |
| 11.4.1.2 | 连续性RF脉冲标记 | 具备 |
| 11.4.1.3 | ASL定量后处理分析软件 | 具备 |
| 11.4.2 | 高分辨率颈髓成像 | 具备，MEDIC或MERGE或m-FFE |
| 11.4.3 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |
| 11.4.4 | 全脊柱成像 | 具备 |
| 11.4.5 | 全中枢神经系统成像 | 具备，使用一体化线圈或专用线圈 |
| 11.5 | 弥散成像 | 具备 |
| 11.5.1 | 各向同性采集 | 具备 |
| 11.5.2 | 各向异性采集 | 具备 |
| 11.5.3 | ADC值测量 | 具备 |
| 11.5.4 | ADC-map彩图 | 具备 |
| 11.5.5 | 体部脏器弥散 | 具备 |
| 11.6 | 灌注成像 | 具备 |
| 11.6.1 | 灌注成像技术 | 具备 |
| 11.6.2 | rCBV分析 | 具备 |
| 11.6.3 | TTP分析 | 具备 |
| 11.6.4 | MTT分析 | 具备 |
| 11.6.5 | 负积分图 | 具备 |
| 11.6.6 | 检索图 | 具备 |
| 11.6.7 | 时间信号曲线 | 具备 |
| 11.6.8 | 彩色显示 | 具备 |
| 11.7 | 血管成像 | 具备 |
| 11.7.1 | 2D/3D TOF法技术 | 具备 |
| 11.7.2 | 连续多层3D时飞法(TOF)技术 | 具备 |
| 11.7.3 | 门控2D血管 | 具备 |
| 11.7.4 | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |
| 11.7.5 | 增强对比MRA | 具备 |
| 11.7.6 | 智能造影剂跟踪技术 | 具备，CARE Bolus或Fluoro-Trigger MRA或Bolus track |
| 11.7.7 | 门静脉成像技术 | 具备 |
| 11.7.8 | 自动移床MRA | 具备 |
| 11.7.9 | 磁化转移(MTC) | 具备 |
| 11.7.10 | 动静脉分离技术 | 具备 |
| 11.7.11 | 最大强度投影 | 具备 |
| 11.7.12 | 多层面重建 | 具备 |
| 11.7.13 | 曲面重建 | 具备 |
| 11.7.14 | 电影回放 | 具备 |
| 11.8 | 心脏成像 | 具备 |
| 11.8.1 | 常规形态学成像 | 具备 |
| 11.8.2 | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 具备 |
| 11.8.3 | 黑血技术，包括脂肪抑制黑血技术 | 具备 |
| 11.8.4 | 亮血技术 | 具备 |
| 11.8.5 | 心电触发 | 具备 |
| 11.8.6 | 二维/三维多相位成像 | 具备 |
| 11.8.7 | 快速心脏电影 | 具备 |
| 11.9 | 肿瘤成像 | 具备 |
| 11.9.1 | 专用肿瘤检测序列 | 具备 |
| 11.9.2 | 类PET成像功能 | 具备 |
| 12 | 压缩感知技术 |  |
| 12.1 | 压缩感知技术 | 具备 |
| 13 | 并行采集技术 |  |
| 13.1 | 基于图像算法 | 具备，mSENSE或ASSET或SENSE |
| 13.2 | 并行采集加速因子 | ≥4 |
| 13.3 | 自动校准技术 | 具备 |
| 14 | 伪影校正技术 |  |
| 14.1 | 流体补偿 | 具备 |
| 14.2 | 呼吸补偿 | 具备 |
| 14.3 | 卷积伪影去除 | 具备 |
| 14.4 | 前瞻性运动伪影校正 | 具备 |
| 14.5 | 回顾性运动伪影校正 | 具备 |
| 15 | 其他技术参数要求 |  |
| 15.1 | 自动和手动滤波 | 具备 |
| 15.2 | 实时交互式成像 | 具备 |
| 15.3 | 三维定位系统 | 具备 |
| 15.4 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |
| 15.5 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |
| 15.6 | 预饱和技术 | 具备 |
| 15.7 | 饱和带数目 | ≥6 |
| 15.8 | 脂肪饱和技术 | 具备 |
| 15.9 | 水饱和技术 | 具备 |
| 15.10 | 水激发技术 | 具备 |
| 15.11 | 偏中心扫描技术 | 具备 |
| 15.12 | 扫描暂停技术 | 具备 |
| 15.13 | 可变带宽技术 | 具备 |
| 15.14 | 可变k空间填充 | 具备 |
| 15.15 | 非/对称回波 | 具备 |
| 15.16 | 信噪比指示器 | 具备 |
| 15.17 | 优化反转角技术 | 具备 |
| 15.18 | 线圈灵敏度校正 | 具备 |
| 15.19 | 神经高分辨成像 | 具备 |
| 15.20 | 磁共振实时定位 | 具备 |
| 15.21 | 磁共振实时透视 | 具备 |
| 15.22 | 交互式参数改变 | 具备 |
| 15.23 | 扫描参数顾问 | 具备 |
| 15.24 | 恒定信号技术 | 具备 |
| 15.25 | 去金属伪影技术 | 具备 |
| 16 | 高级独立后处理工作站（相应功能由主机实现，后处理软件包配置在工作站上） |  |
| 16.1 | 工作站型号和名称 | 必须为AW或Frontier或Workspace等各厂家最新版本原厂进口工作站 |
| 16.1.1 | 后处理软件 | 具备 |
| 16.1.2 | 脑灌注成像后处理软件 | 具备 |
| 16.1.3 | 成像后处理软件 | 具备 |
| 16.2 | 显示器 | 具备 |
| 16.2.1 | 尺寸 | ≧19英寸 |
| 16.2.2 | 数量 | ≧2个 |
| 16.3 | CPU | ≧2个 |
| 16.4 | 主CPU主频 | ≧3GHZ |
| 16.5 | 内存 | ≧4GB |
| 16.6 | 硬盘容量 | ≧146GB |
| 16.7 | 硬盘存储量 | ≧830,000幅256×256图像 |
| 16.8 | CD-ROM或DVD-RW驱动器 | 配备 |

四、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效以及项目具备实施条件后7个工作日内，支付签约合同价的40%；设备安装调试并经验收合格后付清余款。 |
| 2 | 质保期 | 64排128层螺旋CT系统：不少于1年 磁共振系统：不少于1年 |
| 3 | 质量保证及售后服务 | 1.中标商保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由中标商承担。 2. 中标商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴更换：由中标商承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶退货处理：中标商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 3. 在质保期内，中标商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 4.货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 4 | 调试和验收 | 1.采购人对中标商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。 2.中标商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3.采购人对中标商提供的货物在使用前进行调试时，中标商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4.对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 5.验收时中标商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标商负责。 |
| 5 | 货物包装 | 1.中标商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。 2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 |
| 6 | 其他要求 | 本章中标注“▲”项为实质性技术参数条款，不允许负偏离，有一项不满足，作无效标处理，标注“▲”的实质性技术参数需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，检测报告等相关证明资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。其他佐证材料或证明文件可以是中标后（结合评标办法酌情提供），签订合同前提供。标注“★”的为重要技术参数。标注“△”的为一般技术参数。 |

- 第四章  有关格式参考范例

一、投标文件封面

资格文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：桐乡市中医医院设备采购项目（第一批）

项目编号：浙勋代理C[2024]026号

供应商：                       （盖单位公章）

日期：       年    月     日

目 录（采购文件中未提供格式的，供应商可自拟格式）

一、【资格文件】包括（但不限于）下列部份

（一）投标函；

（二）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

（三）法定代表人（负责人）授权书及授权代表身份证复印件（正反面复印件）。如法定代表人（负责人）参加投标的，只需提供法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面复印件）；

（四）提供采购公告中符合供应商特定条件要求的有效证明材料复印件并加盖公司公章。（如有）

二、【技术商务文件】包括（但不限于）下列部份

（一）财务报表复印件等反映财务经营情况材料；

（二）相关部门出具的企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；

（三）供应商承担本项目的能力（按评标办法中评分条款制作）；

（四）设备配置清单（不含报价）；

（五）实施方案（结合评标办法中相关条款格式自拟）；

（六）安装、调试、验收方法或方案；

（七）技术服务及培训方案；

（八）售后服务方案；

（九）技术响应表；

（十）商务响应表；

（十一）供应商认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

三、【报价文件】包括（但不限于）下列部份

（一）开标一览表；

（二）中小企业声明函（如有）；

（三）监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（四）残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函（如有）

（五）供应商认为需要的其他资料（如有）。

二、资格文件格式

（一）投标函

致：桐乡市中医医院、浙江勋达工程咨询有限公司：

根据贵方 桐乡市中医医院设备采购项目（第一批）（项目名称）的招标公告（项目编号：浙勋代理C[2024]026号），本人经正式授权并代表供应商      （供应商名称）提交资格文件、技术商务文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查采购文件及其修改（如有），以及有关参考资料和附件，并已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性无异议。

4.本项目投标有效期自开标之日起90日。

5.如中标，我方将按采购文件、投标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的数据或资料。

7.我方参与本项目前三年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.与本项目投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

供应商（盖章）：

日期:     年   月   日

（二）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件

- 法定代表人（负责人）授权书及授权代表身份证复印件（正反面复印件）。如法定代表人（负责人）参加投标的，只需提供法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面复印件）；

1、法定代表人（负责人）授权书

致桐乡市中医医院、浙江勋达工程咨询有限公司：

我         （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）以我方的名义参加     （项目名称），   （项目编号），的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、评标、签约等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商公章：

法定代表人（负责）签字或盖章：

附：法定代表人（负责人）身份证（正反面）

被授权人(代表)姓名：

职务：

联系电话：

附：被授权人身份证（正反面）

年    月    日

（四） 提供采购公告中符合供应商特定条件要求的有效证明材料复印件并加盖公司公章。（如有）

三、技术商务文件格式

（一）财务报表复印件等反映财务经营情况材料

（二）相关部门出具的企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料

（三）供应商承担本项目的能力（按评标办法中评分条款制作）

（四）设备配置清单（不含报价）

| 序号 | 设备名称 | 品牌/厂家 | 型号/规格 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64排128层螺旋CT系统 |  |  | 1 |  |
| 2 | 磁共振系统 |  |  | 1 |  |

注：供应商根据采购文件内容，自行填写本表，栏数不够可自加。

投标人盖章：                          日  期：

（五）实施方案

（结合评标办法中相关条款格式自拟）

（六）安装、调试、验收方法或方案

（结合评标办法中相关条款格式自拟）

（七）技术服务及培训方案

（结合评标办法中相关条款格式自拟）

（八）售后服务方案

（结合评标办法中相关条款格式自拟）

（九）技术响应表

项目名称：桐乡市中医医院设备采购项目（第一批）

项目编号：浙勋代理C[2024]026号

| 序号 | 设备名称 | 采购文件技术要求 | 投标响应 （技术要求） | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：供应商递交的技术商务文件中与采购文件的第三章中的要求有不同时，应逐条列在本表中，并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码。

供应商（盖章）：

日  期：

（十）商务响应表

项目名称：桐乡市中医医院设备采购项目（第一批）

项目编号：浙勋代理C[2024]026号

| 序号 | 采购文件内容 |  | 承 诺 （是否满足采购文件要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效以及项目具备实施条件后7个工作日内，支付签约合同价的40%；设备安装调试并经验收合格后付清余款。 |  |  |
| 2 | 质保期 | 64排128层螺旋CT系统：不少于1年 磁共振系统：不少于1年 |  |  |
| 3 | 质量保证及售后服务 | 1.中标商保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由中标商承担。 2. 中标商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴更换：由中标商承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶退货处理：中标商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 3. 在质保期内，中标商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 4.货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 |  |  |
| 4 | 调试和验收 | 1.采购人对中标商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。 2.中标商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3.采购人对中标商提供的货物在使用前进行调试时，中标商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4.对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 5.验收时中标商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标商负责。 |  |  |
| 5 | 货物包装 | 1.中标商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。 2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 |  |  |
| 6 | 其他要求 | 本章中标注“▲”项为实质性技术参数条款，不允许负偏离，有一项不满足，作无效标处理，标注“▲”的实质性技术参数需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，检测报告等相关证明资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。其他佐证材料或证明文件可以是中标后（结合评标办法酌情提供），签订合同前提供。标注“★”的为重要技术参数。标注“△”的为一般技术参数。 |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：质保期如有延长的，可以备注中注明。

投标人（盖章）：

日期：

（十一）供应商认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）

四、报价文件格式

- （一）开标一览表

项目名称：桐乡市中医医院设备采购项目（第一批）

项目编号：浙勋代理C[2024]026号

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡市中医医院设备采购项目（第一批） | 大写： 元整（小写： 元） |

注：

1、本表后附投标报价明细表

2、投标报价应包含但不限于设备费、安装调试费用、验收费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险费、质保期内维修保养费、售后服务费、培训费、人工费、材料费、机械费、措施费、利润、税金、合同实施过程中应预见和不可预见费用、等完成本项目所需的全部费用。

供应商（盖章）：

- 日期：     年   月   日

投标报价明细表

项目名称：桐乡市中医医院设备采购项目（第一批）

项目编号：浙勋代理C[2024]026号

货币单位：元

| 序号 | 设备名称 | 数量（台、套） | 品牌/厂家 | 型号/规格 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64排128层螺旋CT系统 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 磁共振系统 | 1 |  |  |  |  |
| 投 标 总 报 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）         日  期：

（二）中小企业声明函（如有）

1、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加         （单位名称）的      （项目名称）       （标项名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.      （标的名称） ，属于制造业； 制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称） ，属于制造业； 制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：本项目中小企业划分标准所属行业为：制造业。划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定。

（三）监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（四）残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______（项目名称）      （标项名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

（五）供应商认为需要的其他资料（如有）

- 第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会的组成

1. 采购代理机构将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为7人或7人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购代理机构从“政采云”平台专家库里随机抽取，采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

二、评标原则

2.供应商得分由商务技术得分和报价分合计组成,满分为100分。

3.本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以总得分最高者为本项目中标候选人。总得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。总得分且报价相同的，按照“技术得分”汇总由高到低顺序推荐。

4.评标委员会根据采购文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标供应商的技术商务部分进行评审，产生技术商务分。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标供应商的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

5.评审结果经采购人确定后，浙江勋达工程咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并按期签发中标通知书。

三、注意事项

6．评标委员会在评审过程中提出的询标内容将通过“政采云”平台在线询标系统发至相关投标供应商，投标供应商需通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，投标供应商未按询标规定的时间内在“政采云”平台在线询标系统作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

7. 评审时评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评分标准

| 评分 内容 | 细则 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价分30分 | 报价 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 0-30分 |
| 商务分 | 承担本项目的能力 | 针对供应商的信誉情况、获奖情况、体系认证证书等内容打分，以供应商提供的有效证明材料为准 | 0-5分 |
|  |  | 供应商承担本项目的业绩能力（包括提供类似项目完整的合同或中标通知书等相关证明材料复印件） | 0-3分 |
| 技术分 | 实施方案 | 针对本项目的设备供货方案，从详细完整（0-1分）、厂家出货（0-1分）、物流运输（0-1分）、结合实际情况的可落地性（0-1分）、针对本项目的具体特点（0-1分）等角度进行综合评分，方案详实、符合性高、针对性高、可行性强的得5分，方案完整、基本符合、针对性不强、可行性一般的得3.6分，方案针对性及符合性不高的得2.6分，不提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 技术指标响应情况：主要考虑是否有优于基本配置及设备偏离情况。产品技术参数全部满足招标文件要求的得5分。标注“★”为重要技术参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减2.5分。标注“△”为一般技术参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减0.4分，扣完为止。其余技术参数出现负偏离的每一项扣减0.1分，扣完为止。 注：不满足或未按要求提供证明材料的视为负偏离。以上技术指标如出现偏离必须在《技术响应表》中完整体现。 | 0-5分 |
|  |  | 设备仪器情况：根据所投产品的品牌形象、产品成熟度、产品技术的先进性、成熟性、可维护性以及总体配置等内容打分 | 0-5分 |
|  |  | 投标设备配套的合理性、功能的实现性 | 0-5分 |
|  |  | 投标设备的总体质量性能 | 0-5分 |
|  |  | 投标货物材质、工艺的合理性，先进性（可提供相关设备的检测报告等相关证明材料） | 0-5分 |
|  | 安装、调试、验收方法或方案 | 安装调试方案，人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得5分，方案合理措施一般得3.6分，方案考虑不够充分得2.6分，无方案得0分 | 0-5分 |
|  |  | 验收方案，提供验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容。方案考虑充分措施有效得5分，方案合理措施一般得3.6分，方案考虑不够充分得2.6分，无方案得0分 | 0-5分 |
|  | 技术服务及培训方案 | 操作应用培训：卖方负责提供采购人的操作和临床应用培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得5分，方案合理安排一般得3.6分，方案考虑不够充分得2.6分，无方案得0分 | 0-5分 |
|  |  | 维修保养培训：卖方负责提供维修人员的培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得5分，方案合理安排一般得3.6分，方案考虑不够充分得2.6分，无方案得0分 | 0-5分 |
|  | 售后服务方案 | 售后服务方案，服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得5分，响应时间一般，解决方案较合理得3.6分，响应时间长，解决方案一般2.6分，响应时间长，解决方案差1.9分，无解决方案得0分； | 0-5分 |
|  |  | 售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得5分，储备一般基本能满足售后服务要求得3.6分，储备情况差不能满足售后服务要求2.6分，无备品备件储备得0分。 | 0-5分 |
|  | 根据供应商提出的针对本项目的合理化建议，对于切实有效的建议，每提供一条得1分，最多得2分。 |  | 0-2分 |

五、电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。请各投标供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标供应商（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

（2）由代理机构对资格文件进行审核，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果及无效（废）投标情形；

（4）在系统上公开各投标供应商的投标报价；

（5）评标委员会对报价文件进行评审，核准投标报价及计算报价分后，汇总技术商务分、报价分；

（6）在系统上公布评审结果，根据总分排序确定中标人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

附件一：                 桐乡市政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：浙勋代理C[2024]026号

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：桐乡市中医医院

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江勋达工程咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照桐乡市中医医院设备采购项目（第一批）采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）采购需求；

（4）中标或成交通知书；

（5）____________。

第二条 合同标的

本次采购的                   ，详见采购需求。

第三条 合同价款

1、本合同项下货物总价款（合同价）为：人民币               元整（¥：       元）。具体费用明细详见投标文件《投标报价明细表》

2、本合同总价款包含但不限于设备费、安装调试费用、验收费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险费、质保期内维修保养费、售后服务费、培训费、人工费、材料费、机械费、措施费、利润、税金、合同实施过程中应预见和不可预见费用、等完成本项目所需的全部费用。

3、本合同付款方式为以下第（3）项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为_________；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为         ；

（3）其他方式：

合同生效以及项目具备实施条件后7个工作日内，支付签约合同价的40%；设备安装调试并经验收合格后付清余款。

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第/项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到/（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：/时支付/；/时支付/_；/时支付/；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第2项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于/ 向甲方提交履约保证金/元，履约保证金在供货期满后无息（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_________种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向_________仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他
1、合同经甲、乙双方代表签章并经浙江勋达工程咨询有限公司鉴证后即行生效。
2、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，一份交浙江勋达工程咨询有限公司存档。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

- 1、供货要求：合同签订后90天内全部内容安装调试成功并通过采购人验收。

- 2、质保期：                 。

- 3、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

4、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

5、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

甲方（采购人）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方（代理机构）：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月   日

签约地点：

桐乡市政府采购商品（服务）验收合格通知单参考文本

| 供应商 |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 品牌及型号规格 |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  |  | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 验收合格条件 品牌及型号是否正确：□ 配置是否正确：□ 数量是否正确：□ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□ 是否包装完好：□ 是否签订合同：□ 是否粘贴售后服务联系单：□ |  |  |  |  | 验收意见（签符合前述条件，验收合格，同意付款或不符合前述条件，验收不合格，不同意付款）： 年 月 日 综合评价：好□ 较好□ 一般□ 较差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位（公章） |  |  |  |  |  |  |  | 验收人签字： |  |  |  |  |  |