2020年-2021年全市道路交通设施维护保养服务项目

采购文件

项目编号：浙勋代理[2020]378C

- 采购组织形式：分散委托采购

- 采购单位：桐乡市公安局交通警察大队

采购代理机构：浙江勋达工程咨询有限公司

2020年10月21日

目 录

第一章  采购公告

第二章  投标须知及说明

一、 投标须知

二、 招标文件说明

三、 投标文件的编制

四、 投标保证金

五、 投标文件的签署及规定

六、 投标文件的递交

七、 投标无效的情形

八、 废标的情形

九、 开标和评标

十、 授予合同

十一、 质疑与投诉

十二、 其他

第三章  采购内容及要求

第四章  有关格式参考范例

一、投标文件封面

二、资格文件

三、技术商务文件

四、报价文件

五、合同及验收参考文本

第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会的组成

二、评标原则

三、注意事项

四、评分标准

五、开评标程序

- 第一章  采购公告

一、项目基本情况

项目编号：浙勋代理[2020]378C

项目名称：2020年-2021年全市道路交通设施维护保养服务项目

预算金额（元）：1300000

最高限价（元）：1300000

采购需求：

标项一:

标项名称: 2020年-2021年全市道路交通设施维护保养服务项目

数量: 1

预算金额（元）: 1300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履约期限：1年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业投标的，应符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2020年11月10日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网　https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取招标文件。获取路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。）

方式：网上下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年11月10日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：桐乡市振兴东路金东大厦1幢6楼

开标时间：2020年11月10日 09:00

开标地点（网址）：桐乡市振兴东路金东大厦1幢6楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：未经“政采云”平台获取采购文件的，其投标文件将被拒绝且不得对采购文件提起质疑投诉。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：桐乡市公安局交通警察大队

地    址：桐乡市梧桐街道庆丰南路1号

传    真：0573-88102851

项目联系人（询问）：杨先生

项目联系方式（询问）：0573-88102851

质疑联系人：闻先生

质疑联系方式：0573-88102851

2.采购代理机构信息

名    称：浙江勋达工程咨询有限公司

地    址：桐乡市振兴东路金东大厦1幢5楼

传    真：0573-88029967

项目联系人（询问）：陆燊杰

项目联系方式（询问）：0573-88029967

质疑联系人：姚东强

质疑联系方式：15968327758

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：桐乡市财政局

地    址：浙江省桐乡市茅盾西路2号

传    真：0573-88022840

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0573-88022840

第二章  投标须知及说明

- 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “采购代理机构”系指组织本次招标的浙江勋达工程咨询有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的采购委托单位。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指“第三章  采购内容及要求”中的实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 转包、分包

本项目不允许转包或分包（非主体部分分包经采购人同意的除外）。

  - 特别说明：

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，招标文件中将标注“核心产品”，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按一家投标人认定（依照上款）。

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该投标人所拥有。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动享受优惠的规定：

    - 投标人属小型、微型企业的，根据财库[2011]181号的相关规定执行。

    - 投标人属监狱和戒毒企业的，根据财库〔2014〕68号）的相关规定执行。

    - 投标人属残疾人福利性单位的，根据财库[2017]141号的相关规定执行。

    - 小型、微型企业参加投标时，应提供《小微企业声明函》；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

7.投标说明

7.1本项目实行电子投标，请按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政采云”平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；

7.2投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，完成CA数字证书办理。（办理流程详见：《CA管理操作指南》https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=ca，完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理；

7.3投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg）；

7.4投标文件制作及电子招投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

- 采购文件说明

  - 采购文件的组成

    - 采购公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改：采购代理机构可按照相关程序对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，投标人应按照澄清及修改后的招标文件要求投标。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人请按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式和效力

      - 投标文件要求为电子投标文件。电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密并递交；

  - 投标文件的组成（未注明原件的，均为提供复印件）

投标文件分为【资格文件】、【技术商务文件】和【报价文件】三部分。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 【资格审查文件】包括（但不限于）下列部份

      - 投标函；

      - 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

      - 分支机构参与投标的，须提供总公司（总机构）的《营业执照》复印件及总公司（总机构）的授权书（格式自拟）；

      - 法定代表人（负责人）授权委托书；

    - 【技术商务文件】包括（但不限于）下列部份

      - 投标文件目录；

      - 上一月（2020年9月）财务报表复印件；

      - 相关部门出具的上一月（2020年9月）企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；

      - 履行合同所需的设备、专业技术能力的证明材料和案例；

      - 供应商的企业综合实力；

      - 针对本项目的技术力量配备，投入项目组成员汇总表；

      - 针对本项目的完整实施方案，包括项目组织机构和各部分项目进度计划等；

      - 售后服务网点介绍、服务内容、措施和售后服务承诺书；

      - 投标人认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

    - 【报价文件】包括（但不限于）下列部份

      - 开标一览表；

      - 《小微企业声明函》（符合小微企业相关政策的投标人提供）；

      - 监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

      - 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件请按照招标文件中的统一格式填写，电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密。

    - 投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标文件进行解密，但投标人应在本项目开标时间后半小时内登录“政采云”平台，于规定时间内完成电子投标文件的解密工作（路径：项目采购-开标评标）。

    - 为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标截止时间前将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用，U盘不返还）装袋密封后邮寄或直接送达至浙江勋达工程咨询有限公司，密封袋上需注明投标人名称、项目名称、文件载体内容以及法定代表人或其委托代理人签名，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：桐乡市振兴东路金东大厦1幢5楼浙江勋达工程咨询有限公司招标代理部，收件人：陆燊杰，联系电话：15990337403），如在开标过程中出现解密失败情况，将以备份电子文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份电子文件，同时“政采云”平台上投标文件解密失败的，将导致投标无效。邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担，如投标供应商选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。

    - 《开标一览表》应要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件应对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件的内容资料不详，将可能会导致投标被拒绝。

    - 投标人应当在投标文件中予以特别说明，告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，否则，采购代理机构可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

  - 投标报价

    - 投标报价请按招标文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包含完成本项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、措施费、利润、规费、税金、代理费及合同期内风险与国家政策性风险等一切费用。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标保证金

14本项目不收取投标保证金

- 投标文件的签署及规定

- 15电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 投标文件的递交、修改和撤销

  - 投标文件的递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

  - 投标文件的修改和撤销：

    - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 开标和评标

  - 开标

    - 电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表或代理机构审核资格文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

（3）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：投标截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标人。

    - 在评标期间,投标人应安排代表值守，以便参加电子询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - 算术错误应按以下方法更正:

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正，修正后的报价经投标人应书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（2）电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

  - 评标

    - 评标原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标，要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间（一般为三十分钟）内作出澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的算术错误并进行核实的修改不在此列。如果投标人代表未按评标委员会要求在“政采云”平台作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

    - 评标报告：评标委员会完成评审后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审结果报告，并按评审办法推荐中标人。

  - 保密

    - 开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 投标无效的情形

  - 如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

23.1在规定时间内电子投标文件正常解密失败的；

23.2投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

23.3《法定代表人授权书》上无投标人盖章或无法定代表人签字的；

23.4提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案；

23.5提供不确定的，有选择性的报价或有附加条件的报价的；

23.6技术商务文件中出现报价文件或者其他能体现报价的描述；

23.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的；

23.8报价超过招标文件中规定的预算控制价的；

23.9报价文件中的《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

23.10投标人提供虚假材料投标的；

23.11投标人串通投标的；

23.12电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

23.13评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

23.14其他违反法律、法规的情形。

- 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了预算控制价，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评审结果经采购人确定后，浙江勋达工程咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并同时签发中标通知书。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 中标人需在中标通知书发出之日起七个工作日内，邮寄送达我中心与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件，请加封面，格式见附件）各一正一副，邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担。

    - 邮寄地址为（送达地址：桐乡市振兴东路金东大厦1幢5楼，收件人：陆燊杰，联系电话：15990337403）

    - 本项目不设履约保证金。

    - 签订合同：中标人应按《中标通知书》的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同（建议在采购结果质疑期满后签订），并经浙江勋达工程咨询有限公司鉴证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交浙江勋达工程咨询有限公司鉴证。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

  - 供应商质疑

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日指：

（1）对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限（为一个工作日）届满之日起。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见浙江政府采购网办事指南。

  - 供应商投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 其他

  - 解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制，解释权属采购代理机构。

29.本项目招标代理费15000元，由投标人在报价时自行考虑计入总价，不单列。中标人在领取中标通知书时支付与本项目招标代理机构。交付方式: 银行转帐、收款单位（户名）:浙江勋达工程咨询有限公司 、开户银行：招商银行桐乡支行、银行账号：573900278810288

- 第三章  采购内容及要求

一、本项目需符合以下标准及规范：

1、《城市道路工程技术规范》（GB 51286-2018）；

2、《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB 51038-2015)；

3、《城市道路交通标志和标线设置规范》（DB 33/T 818-2010）。

4、《道路交通标志和标线》(GB 5768.2-2009)；

5、《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）；

6、《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）；

7、《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB／T16311-2009）

8、《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》（GB／T21383-2008）；

9、《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2009）；

10、《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）

11、《混凝土结构设计规范（2015年版）》（GB 50010-2010）；

12、《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB 14886-2016)；

13、《道路交通信号灯》（G B14887-2011）；

14、《道路交通信号倒计时显示器》(GA/T 508-2014)；

15、《道路交通信号控制机》(GB 25280-2016)

16、《道路交通信号控制机安装规范》（GA/T 489-2016）

17、《道路交通信号控制方式》（GA/T 527-2018）

18、《公安交通集成指挥平台通信协议》（GA/T 1049.2-2013）

19、《交通信号控制机与上位机间的数据通讯协议》（GB/T20999—2017）

20、《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）

21、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

22、《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》（GA/T 652-2017）

23、《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）

24、《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）

25、《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）

注：

（1）上述技术标准和规范如与国家、行业最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、行业最新标准为依据。

（2）中标单位所用主要原材料均需提供质保单或产品质量合格证或权威机构的产品质量报告。

（3）其它国家相关规定与标准。

二、普通热熔反光标线材料要求：

（1）涂料密度，1.8～2.3g/cm³；

（2）涂膜外观：涂膜冷疑后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象，涂膜的颜色和外观与标准板差别不大；

（3）色度性能：按JT/T180—1995标准6.2.6规定的方法测试；

（4）抗压强度：≥12 MPa；

（5）耐磨性（200转/1000g后减重）：≤50㎎；

（6）逆反射系数mcd.1×-1.m –2，白色≥200；黄色≥100；

（7）耐候性：经12月试验，涂膜的起皱、斑点、裂纹、脱落及变色等都不大于标准样板；

（8）涂料用下涂剂颜色应无透明或琥珀色流体；固体含量， 30﹪±5；涂布量， 150～200 g/㎡；干燥时间，≤5 min；

（9）玻璃珠的技术条件：密度（在23℃±2℃的二甲苯中）2.4～2.6 g/cm³；外观无色透明球状，扩大10～50倍观察时，熔融团、片状、尖状物、有气泡等瑕庇不应超过总量的20%；玻璃珠的折射率（20℃浸渍法≥1.5）；

（10）玻璃珠含量：涂料中含20%～30%的玻璃珠，施工时撒布玻璃珠于热熔涂料上。

（11）根据GB5768-2009规定，按道路的情况及车速要求，制作道路标线；

（12）制作道路标线使用热熔反光涂料；

（13）制作标线的热熔涂料、底漆、玻璃珠要经交通部检测机构检测合格才能使用；

（14）人行横道线、人行预告标志、箭头、导流线制作符合GB5768-2009规定；

（15）制作标线、人行横线及其箭头、导流线等等，要铲除旧标线后再制作新标线；

（16）标线厚度不少于1.8mm，亮度因数≥0.27，双实线为黄色，车道线为白色，其他标线、箭头等符合GB5768—2009规定。

（17）涂料需要提供相关检测合格证件。

三、交通标志的技术要求

1材料要求

（1）标志立柱和横梁：凡钢管外径152mm以下（含152mm）的立柱和横梁，采用普通碳素结构钢（A3）焊接钢管，应符合GB/T 700-2006“碳素结构钢标准”的要求。凡钢管外径在152mm以上的立柱和横梁，采用一般常用热轧无缝钢管，并符合GB16727-2007“叠合板用预应力混凝土底板”、GB8163-2008“输送流体用无缝钢管”的规定。标志立杆柱帽，采用普通碳素钢结构钢板，板厚3mm；

（2）标志板、滑动横梁：采用符合GB5768-2009标准的铝合金板材，并符合GB3194-82“铝及铝合金热扎板材的尺寸及允许偏差”，GB3193-1982“铝及铝合金热轧板”的规定；

（3）高强螺栓，高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用40B式45号钢，并符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB1231-2006的规定。地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用普通碳素钢机构钢（A3）;

（4）水泥混凝土基础材料混凝土强度应不少于C25。并符合《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）的有关规定, 若结构图与说明冲突，以说明为准；

（5）钢筋采用热扎结构等级圆钢筋，I级3号钢（位于桥梁式挡土上的的标志基础钢筋采用II级）并符合现行《混凝土结构设计规范》规定；

（6）道路标牌的牌面反光膜上膜底膜均采用IV级反光膜，符合《GB∕T 18833-2012 道路交通反光膜》标准。

（7）标志板由铝合金板制作，尺寸小于等于1.2m*1.2m，厚度采用2.5mm，分道标志及指路标志，厚度采用3mm。

（8）标牌设计所采用的风荷载应不小于22m/s，见《城市道路交通设施设计规范》（GB50668-2011）第5.5.3条要求。

2标志牌制作

（1）交通标志的形状图案、颜色应严格按照GB5768-2009《道路交通标志和标线》标准，或设计图的规定执行。为了确保指路标准的确认性，指路标志汉字必须采用交通专用字体，不允许采用其他字体；

（2）标志板与滑动槽钢，卷边加固件连接，在保证连接强度和标志板面平整，不影响贴反光膜的前提下，可采用铆接式点焊；

（3）标志牌面无裂纹、无明显划痕、无损伤、无颜色不均和污染等现象，每平方米的平整度公差小于1.0mm；应按规范规定进行热浸镀锌处理, 标志底板、滑槽、立柱、横梁、法兰盘等大型构件，其镀锌量不低于600g/m²；抱箍、紧固件等小型构件，镀锌量不低于350 g/m²。螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌,必须清理螺纹或作离心处理。

（4）标志板与立杆采用铝槽接驳；

（5）大型标志使用铝合金板材最大尺寸，最多不超过2块铝合金板拼接，以减少接缝，保持版面的平整度；除车道指示标志及指路标志等大型标志外（3m*1.5m）不允许存在任何铝合金板拼接；

（6）标志立柱和横梁不允许存在任何接驳；

四、护栏技术要求

1材料要求：

（1）、材质：材质应符合《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB／T708－2019要求；

（2）、扁钢：扁钢应符合《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》GB／T702-2008要求；

（3）、方管：方管应符合《结构用冷弯空心型钢》GB／T 6728-2017 要求；

五、服务清单：

| 序号 | 项目名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 标线类 |  |  |  |
| 1 | 标线漆划 | 热熔型 | ㎡ | 2000 |
| 2 | 震荡标线漆划 | 热熔型厚度≥6mm,长划7mm空11mm,宽15mm线划3颗;宽20mm线划4颗 | ㎡ | 10 |
| 3 | 常温型漆 |  | ㎡ | 10 |
| 4 | 机械清除旧标线 |  | ㎡ | 10 |
| 5 | 水除旧标线 |  | ㎡ | 1500 |
| 6 | 6m直行箭头 | 热熔型 | 个 | 10 |
| 7 | 6m左右转箭头 | 热熔型 | 个 | 10 |
| 8 | 6m直行带左右转箭头 | 热熔型 | 个 | 10 |
| 9 | 标线文字 | 800x1000mm | 个 | 10 |
| 10 | 菱形标识 | 1500x3000mm | 个 | 10 |
| 11 | 停车位 | 热熔型6m×2.5m | 个 | 1 |
| 二 | 信号灯杆类 |  |  |  |
| 1 | 信号灯杆 | 信号灯标杆：材料品种:八角热镀锌钢管，规格:6-9M（悬臂长）×6.8M；立柱壁厚不小于6mm，大径大于350mm，小径大于300mm；悬臂厚度不小于5mm，大径大于280mm，小径大于110mm。基础材料品种、厚度、强度:钢筋C25砼基础：1600*1800*2000 mm3；预埋铁件；100mm厚碎石垫层；土方开挖及回填。 | 根 | 4 |
| 2 | 信号灯杆 | 立柱：Ф273×10×7300mm横臂：□121×121×8×9000㎜Ф140×8×9500材料：钢管热镀锌处理。基础材料品种、厚度、强度:钢筋C25砼基础：1500*1500*1800 mm3；预埋铁件；100mm厚碎石垫层；土方开挖及回填。 | 根 | 4 |
| 3 | 人行横道灯杆 | 信号灯标杆：材料品种：圆形热镀锌钢管；规格：高3000mm; 立柱壁厚大于4mm，直径114x3000mm | 根 | 10 |
| 4 | 人行横道灯杆 | 信号灯标杆：材料品种：圆形热镀锌钢管；规格：高3000mm; 立柱壁厚大于4mm，直径89x3000mm | 根 | 10 |
| 5 | 信号灯 | Φ400LED塑壳箭头（红、黄、绿分立三个一组）。 | 组 | 10 |
| 6 | 信号灯 | Φ400LED塑壳满屏（红、黄、绿分立三个一组）。 | 组 | 10 |
| 7 | 信号灯 | Φ400塑壳 | 组 | 20 |
| 8 | 信号灯片 | Φ400mm LED倒9秒灯芯 | 片 | 50 |
| 9 | 信号灯片 | Φ400mm LED红色满屏 | 片 | 50 |
| 10 | 信号灯片 | Φ400mm LED绿色满屏 | 片 | 50 |
| 11 | 信号灯片 | Φ400mm LED红色箭头 | 片 | 50 |
| 12 | 信号灯片 | Φ400mm LED绿色箭头 | 片 | 10 |
| 13 | 非机动车辅灯 | Φ300mm LED303塑壳 | 组 | 10 |
| 14 | 行人灯 | Φ300mm LED302塑壳 | 组 | 10 |
| 15 | 行人灯壳 | 塑壳 | 组 | 10 |
| 16 | 行人灯 | 一体化灯 | 组 | 1 |
| 17 | 行人灯片 | Φ300mm LED红色灯芯 | 片 | 10 |
| 18 | 行人灯片 | Φ300mm LED绿色灯芯 | 片 | 10 |
| 19 | 信号灯 | 配电箱不锈钢中型 | 只 | 1 |
| 20 | 信号灯 | 多相位信号仪22G | 台 | 1 |
| 21 | 电瓶 | 12V20AH | 只 | 10 |
| 22 | 太阳板 | 12V35W | 块 | 10 |
| 23 | 移动信号灯控制器 | 多相位 | 只 | 10 |
| 24 | 移动信号灯门盖 | Φ300 | 套 | 10 |
| 25 | 充电器 |  | 只 | 10 |
| 26 | 一体可变车道电子屏 | 1500×1000 | 套 | 10 |
| 27 | 外挂式可变车道标牌 | 根据组合式分道牌车道定制 | 套 | 10 |
| 28 | 6F机箱 | 500x650x600配底座设施 | 套 | 10 |
| 29 | 太阳能移动式红绿灯 | 中型Φ300LED | 套 | 5 |
| 30 | 信号灯 | 太阳能爆闪灯配杆件 | 套 | 5 |
| 31 | 电源线 | 2x4 | 米 | 50 |
| 32 | 电缆线 | 16x1 | 米 | 100 |
| 33 | 电缆线 | 10x1.5 | 米 | 50 |
| 34 | 电缆线 | 7x1 | 米 | 500 |
| 35 | 电缆线 | 5x1.5 | 米 | 500 |
| 36 | 顶管 | Φ89 PVC管 | 米 | 10 |
| 37 | 行人道开挖铺设 | Φ60 PVC管 | 米 | 10 |
| 38 | 行人道开挖铺设 | Φ45 PVC管 | 米 | 10 |
| 39 | 行人道开挖铺设 | Φ32 PVC管 | 米 | 10 |
| 40 | 工作井 | 500*500*1000mm | 套 | 10 |
| 41 | 工作井盖 | 500*500mm | 付 | 20 |
| 42 | 人行横道灯杆基础 | 基础材料品种、厚度、强度:C25砼基础：500*500*600 mm；预埋铁件；100mm厚碎石垫层；土方开挖及回填。 | 只 | 5 |
| 43 | 信号控制箱基础 | 信号控制箱基础：C25砼600*500*500 mm（其中地面以上150mm）；含预埋铁件；土方开挖及回填。 | 只 | 1 |
| 三 | F杆标志牌类 |  |  |  |
| 1 | Φ325 F杆 | 框架式（含基础） | 根 | 1 |
| 2 | Φ273 F杆 | 框架式（含基础） | 根 | 1 |
| 3 | Φ168 F杆 | Φ168*8*6500（含基础） | 根 | 1 |
| 4 | Φ114直杆 | Φ114*4*3500 | 根 | 5 |
| 5 | Φ89 直立杆 | Φ89*3.5*3500 | 根 | 5 |
| 6 | Φ76 直立杆 | Φ76*3.5*3500 | 根 | 5 |
| 7 | 直杆基础 | 基础材料品种、厚度、强度:C25砼基础：600*600*1000 mm；预埋铁件；100mm厚碎石垫层；土方开挖及回填。 | 只 | 5 |
| 四 | 标志牌类 |  |  |  |
| 1 | 指路标志 | 2800x4000x3 | 块 | 1 |
| 2 | 分道标志 | 1500x3000x3 | 块 | 1 |
| 3 | 禁令标志 | Φ1000x2 | 块 | 10 |
| 4 | 禁令标志 | Φ800x2 | 块 | 10 |
| 5 | 警告标志 | △1100x2 | 块 | 10 |
| 6 | 警告标志 | △900x2 | 块 | 10 |
| 7 | 辅助标志 | 200x700 | 块 | 5 |
| 7 | 辅助标志 | 300x900 | 块 | 5 |
| 8 | 进入待转区标志 | 1000x1500 | 块 | 10 |
| 9 | IV类反光膜标志牌 | IV类反光膜 | m2 | 1 |
| 10 | 钢制护栏片 | 3000mm×800mm | 片 | 10 |
| 11 | 钢制护栏立柱 | 高1150mm | 根 | 30 |
| 12 | 钢制护栏片 | 3000mm×500mm | 片 | 10 |
| 13 | 钢制护栏立柱 | 高800mm | 根 | 30 |
| 14 | 钢制护栏底座 |  | 座 | 60 |
| 15 | 护栏防眩板反光片 |  | 片 | 5 |
| 16 | 护栏轮廓标 |  | 只 | 100 |
| 17 | 太阳能柱帽 |  | 只 | 5 |
| 18 | 太阳能道钉（灯） | 同步 | 只 | 100 |
| 19 | 太阳能道钉 | 凸起式 | 只 | 100 |
| 六 | 其他类 |  |  |  |
| 1 | 水马 | 1360*780*180*360mm 重8kg | 只 | 50 |
| 2 | 圆形防撞桶 | 600x800 PE | 只 | 10 |
| 3 | 橡胶减速带 | 1000x380x50 | m | 10 |
| 4 | 聚安脂反光警示柱 | Φ75x750mm | 根 | 50 |
| 5 | 钢管警示柱 | Φ114x4x1200 | 根 | 10 |
| 6 | 钢管警示柱 | Φ89x3x1200 | 根 | 10 |
| 7 | 钢管警示柱基础 | 300x300x400 | 只 | 10 |
| 8 | 信号灯杆 | 门盖 | 只 | 10 |
| 9 | 人行灯杆 | 门盖 | 只 | 10 |
| 10 | 控制箱 | 门锁 | 支 | 10 |
| 11 | 红绿灯 | 变压器 | 只 | 10 |
| 12 | 电源开关 |  | 只 | 10 |
| 13 | 红绿灯 | 帽子 | 只 | 10 |
| 14 | 红绿灯 | 圆玻璃 | 块 | 10 |
| 15 | 反光镜 | Φ1000配杆件 | 套 | 1 |
| 16 | 反光镜 | Φ800配杆件 | 套 | 1 |
| 17 | 分道体 | 140x200x300mm | 块 | 50 |
| 18 | 每天汽吊台班费 | 20T | 天 | 1 |
| 19 | 车辆台班费 | 登高车及车辆1辆 | 天 | 360 |
| 20 | 人工费 | 普工1人 | 天 | 360 |
| 21 | 电工技术费 | 电工1人 | 天 | 360 |
| 22 | 其他费用 | 招标代理费 | 项 | 1 |

注：具体要求可参照《桐乡市公安局交通警察采购人交通安全设施维护项目管理办法》（见附件）

3、服务期:1年。

4、结算办法：

1、签订合同后15天内支付合同价的30％作为预付款，分4次在季度进度款中平均扣回；

2、在项目实施期按季度支付，单价按投标单价，数量以业主签订的工作联系单和审计单位现场测量的数量为准；

3、每季度最后一月25日前进行考核，罚款按考核办法在该季度合同价款支付中扣除。

附件：

桐乡市公安局交通警察采购人

交通安全设施维护项目管理办法

为进一步规范市区道路交通标志标线等交通安全设施（以下称交通设施）的管理，建立完善交通设施维护考核监督机制，确保交通设施维护项目按合同履行，特制订道路交通设施维护项目管理办法。

一、双方的权利和义务

（一）、采购人的权利和义务

1、负责提供有关资料，做好施工期间协调工作。

2、按期付款，保证项目建设资金。

3、提供有关技术规范及要求。

4、按有关技术规范及要求对中标单位施工的质量数量进行验收存档。

5、如管理规定需要调整及设计更改项目，均应以书面形式通知中标单位。

6、负责对市区道路交通设施的新增、调整、规划设置的具体指导。

7、负责对原有道路交通安全设施的维修工作进行具体业务指导。

8、受理道路交通安全设施损坏的赔偿。

9、审核中标单位每月的工程量、工作数据和经费决算。

10、制定大型活动等交通安全设施的实施方案及组织实施。

11、审核维护和更新设施材料。

12、负责中标单位施工质量安全监督。

13、施工许可单签发、回收、存档。

14、材料进出库登记。

15、组织每月工作例会，进行讲评。

16、组织每月中标单位进行交叉检查。

（二）、中标方的权利和议务

1、按采购人提供的交通设施图及有关技术规范进行施工，确保项目质量。

2、服从采购人工作的进程安排，及时进场并保证工期。

3、接到采购人更改通知时，按更改要求进行工程项目更改。

4、保证每日上路巡查交通安全设施，确保完好率达到95%以上，做好巡查记录，建立节假日及24小时值班制度。

5、应严格按本次招投标的规定要求履行并承担自己的职责。

6、按采购人提供的图纸要求、合同条款、技术规范和工程量清单和材料的要求，承担项目的施工、建成及其缺陷修复工作。

7、所使用的主要原材料均需要提供检测报告或质量保证单。

8、接收采购人的各项工作业务指导.

9、负责施工场地的安全文明生产.

10、建立项目施工的质量保证体系.

11、负责交通安全设施施工场地、车辆、机械设备、原材料等的施工保障。

12、每月向采购人上报当月的工作量、工作数据、工作小结。

13、对全市道路交通安全设施无权自行增设与调整。

14、负责对其管辖范围所有设施检查、维护，发现不安全因素和隐患须及时排除，确保管辖范围的所有设施的正常安全使用。

15、接受采购人对文明施工、安全施工、质量、施工时效等的监管。

16、接受采购人指挥室的应急抢修任务，正常情况下三十分钟内到达现场处理。及时反馈联系单。

17、接受采购人《道路交通安全设施维护工程管理办法》进行考核。

18、安全检查职责。负责中标辖区交通设施的安全检查，消除安全隐患。

19、在承包合同期内新增、调整及更换的设施内容，均应现行使用采购人现有的原材料。

20、维护费包括每日正常道路巡查、维护、2.2米以上的交通设施的保洁、中标区域内交通信号灯及标志标杆标牌的安全检查、设施统计及登记造册，及时发现并上报故障，对存在安全隐患的设施提出书面建议及所有人工费，汽车台班费等。

21、主要巡查、维护内容为：

A、标志类：每日需车辆上路巡查、维护、标志牌的整修、拆除、移位、更换（更换材料款另计）等；

B、标线类：复线施工必须重新放样。

C、信号灯类：每日需车辆上路巡查、维护交通信号灯及其它电子设施的维护、整修、拆除、更换（更换材料款另计）等；每月统计各交通信号灯路口车流量，并提出是否更改相位时间设置的优化方案。

D、其它安全设施类：每日需车辆上路巡查、维护、保洁、护栏、示警桩、橡皮缓冲带的拆除、移位、更换（更换材料款另计）等；

E、安全检查。负责中标区域的交通设施的安全性能进行检查，消除安全隐患，确保交通设施安全可靠。

22、中标方需全程参与新装交通信号灯的审批、设计、安装、验收、接交全过程，确保符合相关要求。

23、中标单位提供正常维护工作必须的所有人工（包括工种）、机械设备（包括汽车台班）、主要原材料等。

24、中标单位白天8:00-18：00（含双休及节假日）必须保证每天有1辆1.25T（含）以上综合维修车承担采购人维护、抢修等任务，接受采购人指挥室任务派遣。

25、中标单位必须建立24小时值班制度，并配备相应的人员、车辆及必要的维护工具，接到采购人紧急抢修任务必须30分钟内至现场进行应急处理。

26、中标单位必须建立接报记录档案，一般抢修任务3小时内完成，特殊情况须报采购人并取得同意后采用应急后修复的方式。

27、新增、调整的设施，必须先进行图纸设计，经采购人认可后，凭施工许可单实施；任务完成后需经采购人确认，采购人验收后并在联系单上签字后生效，并负责对交通设施维护管理系统基础数据进行录入调整。涉及信号灯新增或设备、线路等调整的还应及时更新台帐。

28、中标单位只承担日常维护、抢修及采购人的施工许可的内容任务，中标单位不得自行增设、调整各类交通安全设施、如发现上述情形采购人有权终止合同。

29、中标单位调整、更换整体材料需事先请示，经采购人验证，同意后实施，更换后的废旧材料统一上交采购人入库处理。

30、采购人在巡查过程中发现中标单位在施工中不按国家有关标准设置，责令返工。

31、施工工程施工结束后由中标单位提供完工清单，并经采购人员验收签字。

32、中标单位在施工过程中应先制定完善的施工方案，自行办理道路挖掘手续的审批（含相关费用），尽可能减小因施工队道路通行带来的影响，施工时应服从现场交警的管理及指挥。

33、中标单位在桐乡市内需设有专门的工作场地、工作人员、车辆、设备及维护工具承担采购人的交通安全设施任务。

34、对抢修、维修、巡查不及时造成后果除进行赔偿外，并根据产生的后果严重程度，承担相应的法律责任。

35、中标单位工作日需落实专人到交通采购人从事：设施统计以及日常性设施工作联系单、增设、调整的数据录入工作（增设、调整的数据要求实时录入）。

36、中标方工程维修操作人员，必须遵纪守法，严格遵守工程作业安全管理制度，工作认真负责，积极完成当天的工作任务。

37、中标方在工程作业时必须做到安全警告设施醒目规范，放置规范，没有警告设施或放置不规范，造成事故，由中标方承担相应的法律责任，工程车后不得装载工人，运输途中不得有抛、洒、漏现象出现。

38、中标方在装载工程材料，应与其他相关作业人员密切配合，听从管理人员的指挥，严禁乱放。

39、中标方工程车辆发生故障或出现事故时，中标方应及时自行安排其他替代车辆，不得中断或延误维修工作。

40、各类急抢修交通安全设施时，中标方应无条件服从甲方安排，及时组织好人员，做到随叫随到。

41、中标方应加强对使用车辆设备的维护、维修、保养，保持车况良好，及时清洗车辆，保持车容整洁。

42、中标方须在巡查督查车辆上安装行车记录仪、GPS定位器。巡查人员须穿着统一、整齐，并带有标识的工作制服。

43、中标方在项目实施过程中须遵纪守法、文明驾驶、安全作业，如发生事故导致任何人身意外（包含造成第三方人身和财产损失）、损坏设施、设备及触犯法律、法规（包括交通、卫生、安全、劳动等法规），由中标方根据有关法律法规处理并承担全部赔偿责任及其他责任。甲方不承担任何赔偿责任及其他责任。

44、车辆的保险（含车身险、第三者责任险、交强险）由中标方负责投保（第三者责任保险100万元/辆）；五项社会保险（养老保险，医疗、失业险、工伤、生育），工程作业人员工资奖金发放数额中标方自行规定，但不得违反劳动保障部门的相关规定，如违反由中标方负责。

45、中标方开展本项目前应向甲方提供工程作业人员、车辆安排及工作时间安排等情况。

46、中标单位有下列行为之一的，采购单位有权终止合同。

A、不符合工程技术标准的；

B、偷工减料的；

C、不按图施工的；

D、造成重特大的责任事故的；

E、不文明安全施工的；

F、不服从现场民警指挥的；

G、擅自增设或变更交通安全设施的。

二、质量安全考核

采购人履行对交通设施的管理职能，负责对维护单位维护项目的管理指导、验收考核等职责，督促维护单位履行合同。

（一）、考核内容

以采购人交通安全设施维护投标文件以合同为依据，对维护单位交通设施维护工作进行监督考核，主要内容有：

1、人员车辆上岗情况。按规定配备车辆人员每天巡查，有巡查记录，值班人员到位，电话保持畅通，遇有交通设施损坏情况，及时到达现场进行处置。

2、工作数据上报情况。每月按时上报工作数据，当月工作小结，节假日重大活动及其他相关工作数据。

3、工作联系单填写。填写清楚、完整、费用金额准确无差错、无涂改。

4、工作交办。按联系单内容要求办理，不擅自改变施工内容数量，按交办期限保质保量完成工作联系单。

5、投诉情况。不发生因施工质量、效率等引起采购人民警投诉、新闻媒体曝光.

6、上路巡查。交通设施完好率、数字城管案卷上报率、采购人申报率三项指标。

7、施工项目验收。标志安装是否规范，现场清理情况，标志的制作质量、规格、材料符合合同规定，标线漆划的质量、规格符合标准。

8、施工现场的检查。双休日、国定节假日值班备勤车辆人员落实，落实24小时值班制度，值班电话畅通。

（二）、考核办法

1、上路巡查实地检查。交通设施设置完好率，维护修复情况，同时进行实地抽查。

2、听取相关部门对维护工作的意见。

3、网上申报办理情况。维护单位收到工作联系单后，实际办理期限和交办要求、落实情况、交通设施项目办理回复情况，是否在交办期限内完成，超时情况。

4、对照合同，检查交通设施维护落实情况。根据维护合同签订的乙方维护职能对照履约情况。

5、检查维护单位施工记录台帐。工作联系单回复情况，有完整的施工维护记录，有专人负责此项工作。

（三）、考核标准

对维护单位的管理考核，依据合同中日常维护项目中所承担的职责，发现违约情况，按照合同违约责任进行处罚。

考核扣分。

1、人员、装备管理

（1）发现维护单位未按规定配备车辆人员每天上路巡查，每月工作数据未按要求上报的，由公司分管领导说明情况。第二次以上每发现一次扣1分。

（2）施工人员着装不规范、不整洁，每次扣0.05分。

（3）维护车辆、设备、人员在维护区域内，做与采购人维护项目无关工作，每次扣1分；经纠正不及时改正，扣2分。

2、联系单管理

（1）工作联系单填写不完整，不规范、不准确、资料不全，每起扣0.01分；规格错误，计量错误，每起扣1分；联系单不按时上报的，每起扣0.2分；联系单上报严重滞后，当季度无法完成结算影响验收，每起扣1分。

（2）发现擅自改变施工内容或数量的、未按联系单办理的，发现一件，每件视情扣1-3分。

3、质量管理

（1）交办的工作不落实，未按要求时间完成，完成结果未达业主要求每起扣1分；；二次交办后任未按要求落实办理，扣3分；产生不良后果扣5分。

（2）施工现场不规范，安全措施不足，未做到文明施工，施工后现场不清理，引发交通拥堵或投诉，视情扣1-3分。

（3）施工工艺不规范，施工工序遗漏，设施修复、维护不达标准，每次扣1分。

（4）施工中发现用不合材质要求的材料，偷工减料的情况每次扣5分；再次出现此类问题每次扣10分。（本条款不得抵扣）

（5）工作数据统计错误，工作信息不准确，资料流程存在缺失，每次扣0.5分。

（6）未经桐乡市公安局交通警察大队同意增设、拆装、减少、变更、移位任何交通设施，每次扣2分。（本条款不得抵扣）

（7）发生交通设施损坏未及时到达现场妥善处置，引发事故的，每次扣5分。

（8）电子设施维护时应同时做好检查、维修，同一设施维护后，10天内设备本身再次出现问题，每次扣1分。

（9）出现重大质量问题、施工安全、工程计量、费用审核问题扣10分。（本条款不得抵扣）

（10）重大活动任务巡查、维护施工积极主动、执行力强、无差错，每次加2分。

（11）维护区域内道路隔离护栏完好率连续1个月保持良好，路面巡查没有发现明显破损、移位、管子断裂的情况，加2分。

（12）能结合维护工作提出有价值的交通设施优化举措，交通设施改进措施等合理化建议被采纳的，每一件加2分。

4、效率管理

（1）在值班备勤期间通讯不畅，或突发紧急情况人员、车辆、设施未能按要求到达现场、规范处置的，每发生一次，扣0.5分；发生重大交通设施损坏，经通知未及时处理，引起二次事故造成后果的，视情扣5-10分，除扣分、罚款外，还应承担相应法律责任。

5、其他

（1）工作中发现有其他影响维护工作正常开展，影响施工质量、进度、安全的情况，视情况给予扣1-5分。

（2）上述所有问题，由媒体、信访、投诉曝光，或由上级部门、采购人领导发现，在原分值基础上二倍扣分，造成社会不良影响在原分值基础上三倍扣分。（本条款不得抵扣）

（3）工作中发现有其他突出表现的行为，视情况给予加分。

四、结果运用

实行月考、季评制。每月考核得分不得低于95分，每月低于95分，每低1分（四舍五入），在当季度维护费中扣除维护决算费0.5%，以此类推直至当季维护经费全部扣除。采购人依据季度记分情况，在合同载明的季度维护经费中扣除相应经费，维护经费结报发票中载明实际款项与扣除款项。

维护单位同一行为违反本记分办法不同条款，按照最高分确定一次记分；维护单位在工作中如遇特殊情况，应及时向采购人报备；同时采购人对本办法有最终解释和决定权。

第四章  有关格式参考范例

- 一、 投标文件封面

正本（副本）

资格文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：          年    月     日

- 二、资格文件参考格式

1 投标函

致：  浙江勋达工程咨询有限公司：

根据贵方                                 项目的采购公告（项目编号：             ），本人经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资格文件、技术商务文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查招标文件及其修改（如有），以及有关参考资料和附件，并已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性无异议。

4.本项目投标有效期自开标之日起 90日。

5.如中标，我方将按招标文件、投标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的数据或资料。

7.我方参与本项目前三年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.与本项目投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

投标人（盖章）：

日期:     年   月   日

2 法定代表人（负责人）授权书

致浙江勋达工程咨询有限公司：

我         （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）以我方的名义参加          （项目名称），          （项目编号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、评标、签约等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人公章：

法定代表人签字：

附：法定代表人身份证（正反面）

被授权人(代表)姓名：

职务：

联系电话：

附：被授权人身份证（正反面）

年    月    日

三、技术商务文件参考格式

1服务承诺书（投标人可自行编写）

| 序号 | 服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |
| 2 | 售后服务要求 |  |  |
| … | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

2供应商提供类似项目情况

表格式：

《供应商类似项目实施情况一览》

| 采购单位名称 | 项目名称 | 服务内容 | 服务金额 （万元） | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表附合同协议书或中标通知书等相关证明材料（供应商如无类似业绩，则本表可不提供）

法定代表人签字：

供应商公章：                                                            年    月  日

- 四、报价文件参考格式

1 开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 投标总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年-2021年全市道路交通设施维护保养服务项目 | 1 | 项 | （大写）人民币 元整 （小写）¥： 元 |

注：投标总报价必须包含完成本项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、措施费、利润、规费、税金、代理费及合同期内风险与国家政策性风险等一切费用。

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

2.报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 标线类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标线漆划 | 热熔型 | ㎡ | 2000 |  |  |
| 2 | 震荡标线漆划 | 热熔型厚度≥6mm,长划7mm空11mm,宽15mm线划3颗;宽20mm线划4颗 | ㎡ | 10 |  |  |
| 3 | 常温型漆 |  | ㎡ | 10 |  |  |
| 4 | 机械清除旧标线 |  | ㎡ | 10 |  |  |
| 5 | 水除旧标线 |  | ㎡ | 1500 |  |  |
| 6 | 6m直行箭头 | 热熔型 | 个 | 10 |  |  |
| 7 | 6m左右转箭头 | 热熔型 | 个 | 10 |  |  |
| 8 | 6m直行带左右转箭头 | 热熔型 | 个 | 10 |  |  |
| 9 | 标线文字 | 800x1000mm | 个 | 10 |  |  |
| 10 | 菱形标识 | 1500x3000mm | 个 | 10 |  |  |
| 11 | 停车位 | 热熔型6m×2.5m | 个 | 1 |  |  |
| 二 | 信号灯杆类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号灯杆 | 信号灯标杆：材料品种:八角热镀锌钢管，规格:6-9M（悬臂长）×6.8M；立柱壁厚不小于6mm，大径大于350mm，小径大于300mm；悬臂厚度不小于5mm，大径大于280mm，小径大于110mm。基础材料品种、厚度、强度:钢筋C25砼基础：1600*1800*2000 mm3；预埋铁件；100mm厚碎石垫层；土方开挖及回填。 | 根 | 4 |  |  |
| 2 | 信号灯杆 | 立柱：Ф273×10×7300mm横臂：□121×121×8×9000㎜Ф140×8×9500材料：钢管热镀锌处理。基础材料品种、厚度、强度:钢筋C25砼基础：1500*1500*1800 mm3；预埋铁件；100mm厚碎石垫层；土方开挖及回填。 | 根 | 4 |  |  |
| 3 | 人行横道灯杆 | 信号灯标杆：材料品种：圆形热镀锌钢管；规格：高3000mm; 立柱壁厚大于4mm，直径114x3000mm | 根 | 10 |  |  |
| 4 | 人行横道灯杆 | 信号灯标杆：材料品种：圆形热镀锌钢管；规格：高3000mm; 立柱壁厚大于4mm，直径89x3000mm | 根 | 10 |  |  |
| 5 | 信号灯 | Φ400LED塑壳箭头（红、黄、绿分立三个一组）。 | 组 | 10 |  |  |
| 6 | 信号灯 | Φ400LED塑壳满屏（红、黄、绿分立三个一组）。 | 组 | 10 |  |  |
| 7 | 信号灯 | Φ400塑壳 | 组 | 20 |  |  |
| 8 | 信号灯片 | Φ400mm LED倒9秒灯芯 | 片 | 50 |  |  |
| 9 | 信号灯片 | Φ400mm LED红色满屏 | 片 | 50 |  |  |
| 10 | 信号灯片 | Φ400mm LED绿色满屏 | 片 | 50 |  |  |
| 11 | 信号灯片 | Φ400mm LED红色箭头 | 片 | 50 |  |  |
| 12 | 信号灯片 | Φ400mm LED绿色箭头 | 片 | 10 |  |  |
| 13 | 非机动车辅灯 | Φ300mm LED303塑壳 | 组 | 10 |  |  |
| 14 | 行人灯 | Φ300mm LED302塑壳 | 组 | 10 |  |  |
| 15 | 行人灯壳 | 塑壳 | 组 | 10 |  |  |
| 16 | 行人灯 | 一体化灯 | 组 | 1 |  |  |
| 17 | 行人灯片 | Φ300mm LED红色灯芯 | 片 | 10 |  |  |
| 18 | 行人灯片 | Φ300mm LED绿色灯芯 | 片 | 10 |  |  |
| 19 | 信号灯 | 配电箱不锈钢中型 | 只 | 1 |  |  |
| 20 | 信号灯 | 多相位信号仪22G | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 电瓶 | 12V20AH | 只 | 10 |  |  |
| 22 | 太阳板 | 12V35W | 块 | 10 |  |  |
| 23 | 移动信号灯控制器 | 多相位 | 只 | 10 |  |  |
| 24 | 移动信号灯门盖 | Φ300 | 套 | 10 |  |  |
| 25 | 充电器 |  | 只 | 10 |  |  |
| 26 | 一体可变车道电子屏 | 1500×1000 | 套 | 10 |  |  |
| 27 | 外挂式可变车道标牌 | 根据组合式分道牌车道定制 | 套 | 10 |  |  |
| 28 | 6F机箱 | 500x650x600配底座设施 | 套 | 10 |  |  |
| 29 | 太阳能移动式红绿灯 | 中型Φ300LED | 套 | 5 |  |  |
| 30 | 信号灯 | 太阳能爆闪灯配杆件 | 套 | 5 |  |  |
| 31 | 电源线 | 2x4 | 米 | 50 |  |  |
| 32 | 电缆线 | 16x1 | 米 | 100 |  |  |
| 33 | 电缆线 | 10x1.5 | 米 | 50 |  |  |
| 34 | 电缆线 | 7x1 | 米 | 500 |  |  |
| 35 | 电缆线 | 5x1.5 | 米 | 500 |  |  |
| 36 | 顶管 | Φ89 PVC管 | 米 | 10 |  |  |
| 37 | 行人道开挖铺设 | Φ60 PVC管 | 米 | 10 |  |  |
| 38 | 行人道开挖铺设 | Φ45 PVC管 | 米 | 10 |  |  |
| 39 | 行人道开挖铺设 | Φ32 PVC管 | 米 | 10 |  |  |
| 40 | 工作井 | 500*500*1000mm | 套 | 10 |  |  |
| 41 | 工作井盖 | 500*500mm | 付 | 20 |  |  |
| 42 | 人行横道灯杆基础 | 基础材料品种、厚度、强度:C25砼基础：500*500*600 mm；预埋铁件；100mm厚碎石垫层；土方开挖及回填。 | 只 | 5 |  |  |
| 43 | 信号控制箱基础 | 信号控制箱基础：C25砼600*500*500 mm（其中地面以上150mm）；含预埋铁件；土方开挖及回填。 | 只 | 1 |  |  |
| 三 | F杆标志牌类 |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ325 F杆 | 框架式（含基础） | 根 | 1 |  |  |
| 2 | Φ273 F杆 | 框架式（含基础） | 根 | 1 |  |  |
| 3 | Φ168 F杆 | Φ168*8*6500（含基础） | 根 | 1 |  |  |
| 4 | Φ114直杆 | Φ114*4*3500 | 根 | 5 |  |  |
| 5 | Φ89 直立杆 | Φ89*3.5*3500 | 根 | 5 |  |  |
| 6 | Φ76 直立杆 | Φ76*3.5*3500 | 根 | 5 |  |  |
| 7 | 直杆基础 | 基础材料品种、厚度、强度:C25砼基础：600*600*1000 mm；预埋铁件；100mm厚碎石垫层；土方开挖及回填。 | 只 | 5 |  |  |
| 四 | 标志牌类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 指路标志 | 2800x4000x3 | 块 | 1 |  |  |
| 2 | 分道标志 | 1500x3000x3 | 块 | 1 |  |  |
| 3 | 禁令标志 | Φ1000x2 | 块 | 10 |  |  |
| 4 | 禁令标志 | Φ800x2 | 块 | 10 |  |  |
| 5 | 警告标志 | △1100x2 | 块 | 10 |  |  |
| 6 | 警告标志 | △900x2 | 块 | 10 |  |  |
| 7 | 辅助标志 | 200x700 | 块 | 5 |  |  |
| 7 | 辅助标志 | 300x900 | 块 | 5 |  |  |
| 8 | 进入待转区标志 | 1000x1500 | 块 | 10 |  |  |
| 9 | IV类反光膜标志牌 | IV类反光膜 | m2 | 1 |  |  |
| 10 | 钢制护栏片 | 3000mm×800mm | 片 | 10 |  |  |
| 11 | 钢制护栏立柱 | 高1150mm | 根 | 30 |  |  |
| 12 | 钢制护栏片 | 3000mm×500mm | 片 | 10 |  |  |
| 13 | 钢制护栏立柱 | 高800mm | 根 | 30 |  |  |
| 14 | 钢制护栏底座 |  | 座 | 60 |  |  |
| 15 | 护栏防眩板反光片 |  | 片 | 5 |  |  |
| 16 | 护栏轮廓标 |  | 只 | 100 |  |  |
| 17 | 太阳能柱帽 |  | 只 | 5 |  |  |
| 18 | 太阳能道钉（灯） | 同步 | 只 | 100 |  |  |
| 19 | 太阳能道钉 | 凸起式 | 只 | 100 |  |  |
| 六 | 其他类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水马 | 1360*780*180*360mm 重8kg | 只 | 50 |  |  |
| 2 | 圆形防撞桶 | 600x800 PE | 只 | 10 |  |  |
| 3 | 橡胶减速带 | 1000x380x50 | m | 10 |  |  |
| 4 | 聚安脂反光警示柱 | Φ75x750mm | 根 | 50 |  |  |
| 5 | 钢管警示柱 | Φ114x4x1200 | 根 | 10 |  |  |
| 6 | 钢管警示柱 | Φ89x3x1200 | 根 | 10 |  |  |
| 7 | 钢管警示柱基础 | 300x300x400 | 只 | 10 |  |  |
| 8 | 信号灯杆 | 门盖 | 只 | 10 |  |  |
| 9 | 人行灯杆 | 门盖 | 只 | 10 |  |  |
| 10 | 控制箱 | 门锁 | 支 | 10 |  |  |
| 11 | 红绿灯 | 变压器 | 只 | 10 |  |  |
| 12 | 电源开关 |  | 只 | 10 |  |  |
| 13 | 红绿灯 | 帽子 | 只 | 10 |  |  |
| 14 | 红绿灯 | 圆玻璃 | 块 | 10 |  |  |
| 15 | 反光镜 | Φ1000配杆件 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 反光镜 | Φ800配杆件 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 分道体 | 140x200x300mm | 块 | 50 |  |  |
| 18 | 每天汽吊台班费 | 20T | 天 | 1 |  |  |
| 19 | 车辆台班费 | 登高车及车辆1辆 | 天 | 360 |  |  |
| 20 | 人工费 | 普工1人 | 天 | 360 |  |  |
| 21 | 电工技术费 | 电工1人 | 天 | 360 |  |  |
| 22 | 其他费用 | 招标代理费 | 项 | 1 | 15000 | 15000 |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                         日期：    年   月   日

2、小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

注：1.本函为小微企业提供。

3、监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

- 日期：     年   月   日

- 五、合同参考文本

桐乡市政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照_________________________项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的__________________________________________________________。

第三条 合同价款

1、本合同项下货物总价款为（大写）_________人民币。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第_________项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为_________；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为_________；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_________项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第___2__项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_________种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向_________仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他
1、合同经甲、乙双方代表签章并经浙江勋达工程咨询有限公司鉴证后即行生效。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交浙江勋达工程咨询有限公司存档，一份报送桐乡市财政局政府采购监管科备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

1、本项目服务期：     年    月    日      至      年    月    日。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________。

甲方（采购人）：（盖章）              
法定（授权）代表：            
电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方（代理机构）：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月   日

签约地点：

- 第五章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1. 采购代理机构将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购代理机构从“政采云”平台专家库里随机抽取，采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

- 二、评标原则

2. 投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

3. 本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以总得分最高者为本项目中标人。总得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。总得分且报价相同的，按照技术商务得分由高到低顺序推荐。

4.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审，产生技术商务分。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

5.评审结果经采购人确定后，浙江勋达工程咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并按期签发中标通知书。

- 注意事项

6．评标委员会在评审过程中提出的询标内容将通过“政采云”平台在线询标系统发至相关投标人，投标人需通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，投标人未按询标规定的时间内在“政采云”平台在线询标系统作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 四、评分标准

| 评分 内容 | 细则 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价分 | 报价 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《小微企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 0-30分 |
| 商务 | 企业实力 | 企业综合实力，包括企业信誉情况、获奖情况、技术力量、管理体系等内容。根据供应商提供的有效证明材料酌情打分。 | 4-8分 |
|  | 承担本项目的能力 | 供应商承担本项目的业务能力酌情打分（提供中标通知书或合同协议书等相关证明材料）。 | 0-5分 |
|  | 服务承诺 | 根据服务方案、措施、响应等进行打分。 | 3-7分 |
| 技术 | 实施方案 | 针对现场实施技术方案与措施的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况酌情打分。 | 3-7分 |
|  |  | 根据投入本项目的设备材料组织供应计划及保证措施、设备材料技术指标、性能方案等酌情打分。 | 4-8分 |
|  |  | 根据服务进度保证方案和项目完成的方案和措施等进行打分。 | 3-7分 |
|  |  | 根据质保期限、可实现程度、提供优惠等情况进行打分。 | 4-8分 |
|  |  | 根据项目主要产品如标线、标志标牌、信号灯等产品、配件的技术指标、性能优劣及参数响应程度酌情打分。 | 4-8分 |
|  |  | 根据对本项目的合理化建议进行打分。 | 2-5分 |
|  | 人员组成 | 投标供应商针对本项目安排的专业人员数量、资历等情况酌情打分。 | 3-7分 |

- 五、开评标程序

8.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

（2）由代理机构对资格文件进行审核，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果及无效（废）投标情形；

（4）在系统上公开各投标人的投标报价；

（5）评标委员会对报价文件进行评审，核准投标报价及计算报价分后，汇总技术商务分、报价分；

（6）在系统上公布评审结果，根据总分排序确定中标人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。