嘉兴市特种设备检验检测院检验检测系统项目

公

开

招

标

文

件

项目编号：JXMYZFCG-2019-025

采购单位：嘉兴市特种设备检验检测院

代理机构：嘉兴市明扬工程咨询有限公司

备案单位：嘉兴市财政局

2019年8月

目 录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标项目需求	6

第三章  投标人须知	51

前附表	51

一、总  则	53

二、招标文件	55

三、投标文件的编制	56

四、投标文件的递交	58

五、开标	58

六、评标	59

七、定标	62

八、合同授予	62

第四章  评标办法及评分标准	64

第五章  嘉兴市特种设备检验检测院检验检测系统项目	67

政府采购合同（货物）	67

第六章  投标相关文件格式	73

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律规定，经嘉兴市财政局JM-00029316_3-01、JM-00029316_3-02、JM-00029316_3-03、JM-00029316_3-04、JM-00029316_3-05、JM-00029316_3-06、JM-00029316_3-07号确认书批准，嘉兴市明扬工程咨询有限公司受嘉兴市特种设备检验检测院委托，就下列项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：JXMYZFCG-2019-025

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目：（内容、用途、数量、简要技术要求等）

| 标项 | 设备名称型号 | 单位 | 数量 | 预算金额 （万元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | C扫描埋地管道防腐检测系统 （允许采购进口产品） | 台 | 1 | 83 | 合同签订之日起90天内交货 | 需检定 |
| 标项二 | CR检测系统 （允许采购进口产品） | 台 | 1 | 89 |  | 需检定 |
| 标项三 | 电磁超声检测设备 | 套 | 3 | 73.29 |  | 需检定 |
|  | 相控阵超声波设备 | 台 | 1 |  |  | 需检定 |
|  | 超声波检测仪 | 台 | 2 |  |  | 需检定 |
|  | 电磁超声波测厚仪 | 台 | 7 |  |  | 需检定 |
|  | 带缺陷模拟试块 | 台 | 3 |  |  | 需检定 |
|  | 304不锈钢CSK-IA试块 | 台 | 1 |  |  | 需检定 |
|  | 20号钢RB-C试块 | 台 | 9 |  |  | 需检定 |
|  | 测厚仪 （允许采购进口产品） | 台 | 5 |  |  | 需检定 |
|  | ★电磁超声检测仪 （允许采购进口产品） | 台 | 1 |  |  | 需检定 |
|  | 超声波探伤仪 （允许采购进口产品） | 台 | 1 |  |  | 需检定 |
| 标项四 | ★地下PE管道探测仪 （允许采购进口产品） | 台 | 1 | 88.7 |  | 需检定 |
|  | 防腐层检测仪 （允许采购进口产品） | 台 | 1 |  |  | 需检定 |
|  | 音频检测仪 | 台 | 1 |  |  | 需检定 |
|  | 直流电压梯度检测系统 （允许采购进口产品） | 台 | 1 |  |  | 需检定 |
|  | 密间隔管地电位检测仪 （允许采购进口产品） | 台 | 1 |  |  | 需检定 |
|  | 防腐层厚度测试仪 （允许采购进口产品） | 台 | 1 |  |  | 需检定 |
|  | 手持式GPS数据采集仪 | 台 | 1 |  |  | 需检定 |
|  | 土壤电阻率测量仪 | 台 | 1 |  |  | 需检定 |
|  | 防腐层绝缘电阻测量仪 （允许采购进口产品） | 台 | 1 |  |  | 需检定 |
| 标项五 | 金相显微镜 （允许采购进口产品） | 台 | 1 | 121 |  | 需检定 |
|  | ★爬壁管道内窥机器人 （允许采购进口产品） | 台 | 1 |  |  | 需检定 |
| 标段六 | 轮胎花纹数显深度尺 | 台 | 15 | 52.31 |  | 需检定 |
|  | 轮槽磨损测量尺 | 台 | 1 |  |  | 需检定 |
|  | 电梯层门和轿厢人力施加测量仪 | 台 | 1 |  |  | 需检定 |
|  | 尾气分析仪 | 台 | 1 |  |  | 需检定 |
|  | 叉车综合性能检测仪 | 台 | 1 |  |  | 需检定 |
|  | 厂车制动性能测试仪 | 台 | 7 |  |  | 需检定 |
|  | ★多功能厂车测试仪 | 台 | 7 |  |  | 需检定 |
|  | 电梯制动距离测试仪 | 台 | 1 |  |  | 需检定 |
|  | 场车电子倾角仪 （允许采购进口产品） | 台 | 7 |  |  | 需检定 |
| 标段七 | 复印扫描一体机 | 台 | 2 | 53 |  | / |
|  | ★高温现场金相检测仪 （允许采购进口产品） | 台 | 1 |  |  | 需检定 |

五、采购需求（概述）

嘉兴市特种设备检验检测院检验检测系统项目经嘉兴市财政局批准公开招标采购方式采购C扫描埋地管道防腐检测系统、CR检测系统、电磁超声检测设备等仪器设备一批。

六、合格投标人的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标。

七、公告期限：自公告发布之日起5个工作日

1、报名：本项目实行网上报名，不接受现场报名，现场报名的投标文件将被拒绝。

报名网址：政府采购云平台https://www.zcygov.cn/ （“政采云用户”登录后进行报名）

说明：

①政府采购云平台https://www.zcygov.cn/ （“政采云用户”登录后进行报名）

②未在注册的投标人：可在浙江省政府采购网完成供应商注册后再行报名

注册地址：http://www.zjzfcg.gov.cn

政采云客服：400-881-7190

2、招标文件的获取（网上下载）：
浙江政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn（须完成正式供应商注册）（招标文件以附件形式附于招标公告下，请自行下载） 
3、报名时间：2019年8月13日至8月20日

4、招标文件售价：招标文件工本费每标段每套人民币500元，在开标现场交纳。

5、报名截止时间后至投标截止时间前允许潜在供应商获取招标文件。但该供应商如在法律法规规定的时间内逾期对招标文件提出异议的，采购代理机构将不予受理及答复。

八、网上报名时应填写的信息及“政采贷”：

1、本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http://www.jxzbtb.gov.cn/jxcms/jxztb/category/zcd/zcd_zxqyrzwj/list.html

九、投标保证金：无。

十、投标截止时间和地点：投标人应于2019年9月4日9:30分前将投标文件密封送交到嘉兴市公共资源交易中心开标室(嘉兴市广场路350号,蒋水港桥西侧)，逾期送达不予接收。

十一、开标时间及地点：本次招标将于2019年9月4日9:30分在嘉兴市公共资源交易中心开标室(嘉兴市广场路350号,蒋水港桥西侧)开标，投标人代表必须持身份证等有效证件出席开标会议。

十二、招标公告发布于：浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)。

十三、采购方联系方式：联系人：戴先生； 联系电话：0573-82513118

地址：浙江省嘉兴市南湖区祝家港路66号

十四、代理机构联系方式：联系人：诸女士；联系电话：0573-89997908；传真：0573-89997908

地址：嘉兴市南湖区长水路116号百瑞大厦5楼

十五、政府采购监督管理部门：嘉兴市财政局；联系人：唐先生；电话：0573-82180293

地址：浙江省嘉兴市南湖区环城西路55号

嘉兴市特种设备检验检测院

嘉兴市明扬工程咨询有限公司

2019年8月13日

- 第二章   招标项目需求

一、项目概况：

本次采购项目为嘉兴市特种设备检验检测院检验检测系统项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

二、采购内容及要求：

标项一   C 扫描埋地管线防腐检测系统（允许采购进口产品）

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C 扫描埋地管线防腐检测系统 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

1.设备名称、数量、设备用途及整体要求

1.1  设备名称及数量：埋地管道防腐检测系统1套；

1.2  设备主要用途：主要用于埋地管线的外防腐层质量检测，及埋地管线定位，找出管线位置和深度。

2.主要参数和性能要求

2.1性能要求

2.1.1采用在管线上加 937.5Hz 恒流波动电流，依据电流衰减量和沿管线传播距离的关系呈对数关系的原理，用于埋地管线的外防腐层质量检测。

2.1.2可用于埋地管线定位，找出管线位置和深度。

2.1.3可用于任何地面下的管道检测，可以在任何表面完成测量 -- 公路、水泥、沙漠、烂泥、庄稼地、冰、沼泽、河流和湖面等。

2.1.4可显示任意长距离两点之间的防腐层平均状况，无需下载数据，可即时算出防腐层绝缘电阻率，并可对可疑管道段再进行精确检测，检测出防腐缺陷和漏点，具备“近间距” 测量模式，具体点出单个防腐层缺陷点位置。

2.1.5信号选择纯正弦波，有较强的抗电缆等干扰能力；

2.1.6对于诸如高压电信号的干扰，具有自动识别假信号并即时提示的功能。

2.1.7可存储和分析全部的巡检数据，利用内置 GPS 位置坐标打印报告、曲线和地图，配备专门软件，下载数据至计算机作以后的分析和前后比较。

2.1.8信号发生器电流设置好后，如遇到环境干扰，可自动调节电压以保证电流值不变。具备较高抗干扰能力。

2.1.9可在主 AC 电流场合工作而不受直流阴极保护系统的余波影响。

2.1.10采用电流对数衰减率平均值以及分段搜索测量，探测防腐层有破坏点的位置。

2.1.11探测器应配有大屏幕显示器，可直接显示检测曲线，无需下载到电脑，可实现检测分析的现场化。

2.1.12提供通过国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局的测试鉴定证明文件。

2.2 技术参数要求

2.2.1信号探测器

2.2.1.1探测精度: 管道埋深3 米以下，≤±2.5%；管道埋深9 米以下，≤±5.0%。

▲2.2.1.2最大探测深度: ≥15 米。

▲2.2.1.3内置天线：不少于 6 根天线。

▲2.2.1.4扫描读数：6 秒钟内不低于 400 次测量的平均值，可消除瞬间干扰，降低误测率。

2.2.1.5密封: 满足 IP65 标准。

2.2.1.6操作温度： 可满足-10～＋40℃户外检测。

2.2.1.7接口：至少需配备并行/串行接口、GPS 接口、外部电源接口。

2.2.1.8屏幕显示：可显示深度，水平坐标，检测曲线。

2.2.2 信号发生器

2.2.2.1可产生纯正弦波信号，信号强度最大可达 750mA，可人工或自动设置， 内部计算机可使信号保持恒定值。

2.2.2.2外部电源：可接 11.5~18V 直流电源。

2.2.2.3操作温度：可满足－10～＋40℃户外检测。

2.2.2.4密封等级：关闭时满足 IP66，打开时满足 IP65。

3.详细配置要求

3.1 信号探测器 1 台。

3.2 信号发生器 1 台。

3.3 连接线各 1 条。

3.4电池充电器 1 只。

3.5仪器包装箱和包装帆布袋各 1 个。

3.6中文产品说明书 1 份。

4、技术支持要求：

4.1提供设备使用理论与实操培训；

4.2提供软件升级技术支持及升级后培训。

标项二     CR检测系统（允许采购进口产品）

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CR检测系统 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、适用范围

适用于各类化工管道、压力容器及锅炉的室内或野外的射线无损检测。

2、产品特点及参数

1.便携式性好，适合于室内、现场使用；

▲2.体积：小于或等于46*39*35.5cm（以利于便携）；

▲3.重量：小于或等于20公斤（以利于便携）；

4.激光分级：Ⅰ级激光产品，符合FDA HHS 21CFR 1040.10和IEC 60825-1；

▲5.高标准的分辨率，25um，50um和100um的扫描精度；

6.无需胶片、化学品，以及后续的储存和处理过程；

▲7.成像板宽度：成像板长度可自行定义,适用于不同检测工件的形状，扫描方式支持长成像板；

8.适用X-射线和伽马射线源，包括硒75，铱192，钴60；

9.内置手动删除或自动删除功能；

10.外形结构采用轻型铝制框架；

11.功能强大的专业的NDT软件：

▲1）软件优化功能：各种影像显示滤镜，不改变原始像素值，包括8组EDGE滤镜，而且滤镜参数可以自定义，允许对所显示的影像进行数字增强以辅助解析；

2）图像采集分析软件具有分辨率自动检测工具、归一化信噪比自动检测工具、一级图像一键优化等功能；

3）图像采集和图像评定可同步高效进行；

4）每次对图像的修改均需留有记录，可回溯到任何一次修改的图像，保留原始图像；

5）数据存储：提供数据刻录、本地存储备份，存储格式包括JPEG、BMP、TIFF等多种格式；

6）图像导出：可导出DICONDE原始图像，配有看图工具。可在任何电脑上观测导出图像；

7）具备中文等多语言操作界面；

8）电源要求：50/60Hz110-240V交流电，24V直流电；

3、产品配置清单

1.扫描仪                                                      1台

2.成像板14*17in                                                 3张

3.笔记本工作站                                                   1台

4.图像评阅软件                                                   1套

5.扫描仪运输箱                                                   1只

6．笔记本电脑（win 10系统，i7芯片，8G内存，1TB硬盘）           2台

标项三

（一）电磁超声检测设备

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁超声检测设备 | 详见以下说明 | 3台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、技术参数：

1. 可检测碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、铜、铝、钛等等；

2.体积小巧，探头与主机一体化，笔式一体电磁超声测厚仪；无需更换探头即可测量高温350℃，方便使用；仪器自带Wifi信号可以与Android系统手机无线连接，显示各种检测数据。

3.具有A 扫描、B 扫描、厚度值三种功能。

4.检测过程中不需要打磨工件表面，不需要耦合剂；

5.显示方式：OLED液晶显示屏，高分辨率，显示不受强光影响；

6.语言：中文、英文界面显示可选，快捷按键可设置显示各种检测数据：材料选择、校准厚度、屏幕亮度、计量单位等参数。

7.穿透涂层范围：≥4mm；

8.测厚范围：1.0-80mm

9.测量精度：0.02 mm；

10.测量温度范围：-40℃～+350℃

11.声波声速的调节范围1000~9999m/s；

12.供电：内置锂离子电池供电，可显示剩余电量

13.连续工作时间：≥6 小时；

14.可检测工件的最小曲率：10mm；

15.连接方式：无线Wifi；

16.整机重量：≤500g

17.整机尺寸：≤φ40mm*180mm

（二）相控阵超声波设备

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相控阵超声波设备 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、技术参数：

1. 从 revB 版本升级至 revC( 最新版 )

2. 更新高灵敏度电阻触摸屏

3.CPU与内存升级，仪器整体反应速度的提升，对新版软件有更好的支持。

4.Win10 操作系统（老版本是Win7）升级，体验WIN10的各项性能优势，同时预装了远场控制软件，可以更便捷的进行设备的远程控制

5.全新的操作面板，增加了旋钮，重新定义了功能按钮，使在现场操作可以使硬件的便捷性可靠性得以应用

| 序号 | 配置 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WIN10系统软件升级 |  | 1 |
| 2 | 高灵敏度电阻触摸屏 |  | 1 |
| 3 | CPU硬件升级 |  | 1 |

（三）超声波检测仪

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波检测仪 | 详见以下说明 | 2台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、技术参数：

1. 400MHz采样频率，波形还原度更高

2. 可通过WIFI连接Internet，实现云检测

3. GSM定位，通过手机APP实现远程实时定位

4. 电阻式触摸屏，防油防水，触控灵敏

5. 具有B扫检测功能

6. 脉冲类型：负方波脉冲

7. 发射脉冲电压：200V - 400V

▲8. 脉冲前沿：<10 ns

9. 脉冲宽度：50 ns-500ns连续可调

10. 阻抗匹配：50Ω /500Ω可调

11. 采样频率/位数：400MHz/10bits

12. 采样深度：512

13. 重复频率：15-1000Hz可调

14. 检波方式：数字检波

▲15. 衰减器精度：<+1dB/12dB

▲16. 增益范围：0dB - 120dB

17.声速范围：300~20000 m/s

18.动态范围：≥30dB

19.信号带宽：0.5MHz - 25MHz

▲20.垂直线性误差：≤3%

▲21.水平线性误差：≤0.3%

▲22.分辨力：>36dB

23.灵敏度余量：>60dB(深200mmΦ2平底孔)

24.波形显示方式：射频波，检波 (全波、负或正半波)

25.输出：WIFI，USB2.0，VGA

26.显屏：5.7" 高亮真彩色640×480日光可读 LCD，最大A扫尺寸 115.2×86.4 mm

27.控制：前板密封键盘，飞梭，触摸屏

28.尺寸：266×164×45 mm含电池

29.电源、电压：电池8.4V10Ah连续工作8小时（锂电池供电）

30.环境温度：(-10-40)℃（参考值）

31.相对湿度：（20-95）%RH

32.重量：约1.5kg含电池

| 序号 | 配置 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电器 | 座充 | 1 |
| 2 | 探头线 | Q9-Q9 | 2 |
| 3 | 说明书 | 纸质 | 1 |
| 4 | 仪器箱 | 防爆 | 1 |
| 5 | 操作说明书 |  | 1 |

（四）电磁超声波测厚仪

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁超声波测厚仪 | 详见以下说明 | 7台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、技术参数：

1.仪器为笔式外形和平板电脑组成，具有A 扫描、B 扫描两种功能，具有测厚和探伤功能；

2.笔试仪器部分和平板电脑通过无线连接；

3.检测过程中不需要打磨工件表面，不需要耦合剂；

4.仪器采用电磁超声原理，探头仪器为一体机，探头可快速更换，探头和主机为螺纹连接；

5.频率范围：2~5MHz可调；

6.最大提离（传感器与检测对象之间的工作间隙）：8mm，防锈膜、盐沉积物或任何其他绝缘涂层（油漆、清漆、搪瓷、塑料等）都可以做为操作间隙；

▲7.测量范围1mm ~ 200mm，可升级到最大1mm ~ 500mm；

▲8.测量设备最高分辨力：0.01 mm；

▲9.平均模式分辨力：0.001 mm；

10.操作换能器和倾斜角度±25度；

11.声波声速的调节范围1000~9999m/s；

12.供电：内置锂电池供电，连续工作时间≥8 小时，间隔工作时间小于24 小时；

13.可检测工件的最小曲率范围：8mm；

14.软件提供在专用平板电脑中；

15.通讯接口：Micro USB；

16.笔式主机尺寸：175×40×33mm；

17.软件终身免费升级；

18.显示方式：液晶显示屏；

19.主机重量：≤250g；

20.声波类型：剪切波（横波）；

21.波形显示方式包括全波、半波、射频波（软件中可快速调节）

22.可对碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、铜、铝、钛等导体材料进行检测。

23.无需打磨工件表面，无需去除工件表面防腐层和锈蚀，无需耦合剂。

24.具备高温声速自动补偿修正功能，探头内置传感器，探头温度超过预定温度会自动报警。

25.三种测厚模式：

(1)全自动测量模式，一键测量，无需人为干预。

(2)半自动测量模式，一键切换。

(3)全手动测量模式，一键切换。

26.内部储存器：16GB，可存储检测数据400000组。

27.外部存储器：U盘,可用于设备系统升级。

28.可升级后匹配的5种探头种类为：800℃高温通用探头；B扫描探头；800℃铁磁性材料高温专用探头，800℃高温通用小探头，脉冲电磁式探头。

| 序号 | 配置 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔式主机 |  | 1台 |
| 2 | 常温电磁超声探头 |  | 1个 |
| 3 | 平板电脑 |  | 1台 |
| 4 | 高温探头A（-150-800度） |  | 1个 |
| 5 | 高温探头B（-150-800度） |  | 1个 |
| 6 | 仪器充电器 | 专用 | 1只 |
| 7 | 平板电脑充电器 | 专用 | 1只 |
| 8 | 高温长手柄 | 专用 | 1只 |
| 9 | 高温短手柄 | 专业 | 1只 |
| 10 | 相关软件 | 内置于平板 | 1套 |
| 11 | 碳钢校准试块 | 专用 | 1个 |
| 12 | 不锈钢校准试块 | 专用 | 1个 |
| 13 | 仪器箱 | 专用 | 1个 |

（五）带缺陷模拟试块

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带缺陷模拟试块 | 详见以下说明 | 3台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、试块型号：

人工缺陷模拟试块

2、技术参数：

2.1材质20号钢。

2.2焊接方式要求氩弧焊打底手工焊盖面。

2.3埋藏裂纹、根部未焊透、坡口未熔合、密集气孔、夹渣各一处。

2.4模拟试块其他相关参数要求应符合NB/T47013-2015规定。

| 序号 | 配置 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工缺陷模拟试块 | 400×400×30mm | 3块 |
| 2 | 相关技术资料 |  | 3套 |

（六）304不锈钢CSK-ⅠA试块

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 304不锈钢CSK-ⅠA试块 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、试块型号：

CSK-ⅠA

2、技术参数：

1.材质304不锈钢

2.试块其他参数应符合NB/T47013-2015相关规定。

| 序号 | 配置 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CSK-IA | 符合NB/T47013-2015相关规定 | 1块 |
| 2 | 相关技术资料 |  | 1套 |

（七）20号钢RB-C试块

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20号钢RB-C试块 | 详见以下说明 | 9台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、试块型号：

RB-C

2、技术参数：

1.材质20号钢

2.试块其他参数应符合NB/T47013-2015相关规定。

| 序号 | 配置 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RB-C-1 | φ219、φ273、φ325 | 3块 |
| 2 | RB-C-2 | φ219、φ273、φ325 | 3块 |
| 3 | RB-C-4 | φ219、φ325、φ426 | 3块 |
| 4 | 相关技术资料 |  | 9套 |

（八）测厚仪（允许采购进口产品）

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测厚仪 | 详见以下说明 | 5台 | 需检定 |

详细要求说明：

1.测量范围：0.6～508mm(铁)，取决于探头和被测物材质

▲2.透过涂层：采用Dual-Multi涂层穿透模式时，2.00～127.00mm(涂层厚度范围0.3mm～4.5mm)

3.显示分辨率：默认设置为0.01mm，可选择0.01和0.1mm

4.声速：508～18699m/s

5.测量刷新速率：可选择4Hz 或8Hz，24Hz 扫描模式捕捉率

6.显示类型：高分辨率图形 LCD，64x128 像素，53.0mmx27.0mm，背光和可调对比度

7.厚度值显示：正常视图模式，5 位，10.6mm高；B扫描视图模式，5 位，2.55mm 高

8.最后读数显示：实心或空心数字表示连接或未连接状态

9.报警设置：最小值和最大值报警，范围为0.25 mm～508 mm，启用和关闭报警时，读数在实心和空心之间变化

▲10.存储：50,000 个读数(只适用于DM5EDL测厚仪)

11.接口：Mini-USB 接口(只适用于DM5EDL测厚仪)

12.电源：两节5号电池，无背光时可使用60小时，连续不工作 5、10、15、30 分钟后自动关闭或始终开启状态之间选择

13.温度：工作温度：-10～50℃，存储温度：-20～60℃，IP67防护，防油污键盘

14. 尺寸：138×75×32mm

15. 重量 ：223g

| 序号 | 配置 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温探头 |  | 2只 |
| 2 | 标准探头 |  | 2只 |
| 3 | 超薄小管径探头 |  | 2只 |
| 4 | 技术资料 |  | 1套 |

（九）电磁超声检测仪（允许采购进口产品）

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁超声检测仪 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、产品特点

1.可检测工件材质：碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、铜、钛、铝等一切导体材料；

2.工作模式：A-Scan；

3.具有温度修正功能；

4.具有高温报警功能；

5.最大提离高度：6mm厚防腐层；

6.耦合：无需去除工件表面防腐层和锈蚀，无需耦合剂；

7.可检测最小曲率：10mm;

8.供电：锂电池，≥8小时;

9.主机工作温度范围：-15~+50℃;

2、主要技术参数

▲1.测量范围:

可检测的所有导体材质：2.0~150.00mm

▲2.显示精度等级：

1）2.0~20mm：≤±0.01mm

2）20.0~150mm：≤±0.1mm

3）探头温度范围（高温）：碳钢≤650℃；304、316等奥氏体不锈钢≤500℃；

3、产品配置清单

1.主机                         1台

2.长、短杆探头                 各1支

3.碳钢试块、不锈钢试块         各1块

4.装机软件                     1套

5.充电器                       1套

6.使用说明书及合格证           各1份

7.计量报告                     1份

（十）超声波探伤仪（允许采购进口产品）

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波探伤仪 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、适用范围

用于钢管焊缝、钢板焊缝、锻件、铸件、复合材料、粗晶材料探伤。

2、主要技术参数

1.脉冲发生器

模式：方波

电压(SQ 模式)：120~300 V，以10V为步进、容差为10%

下降/上升时间：最大10ns

宽度(SQ 模式)：30~500 ns，以10ns 为步进

幅度(尖脉冲模式)：低档：120V，高档：300V

能量(尖脉冲模式)：低档：30 nS，高档：100 nS

阻尼：50Ω，1000Ω

2.脉冲接收器

数字增益：动态范围110dB，以0.2dB 为步进可调

模拟带宽：0.5~20MHz

滤波器：宽带1-5MHz/2、2.25MHz/4、5MHz/10MHz/13、15MHz

整流：整流正半波、负半波、全波、射频信号

3.栅极

独立栅极：栅极A和B(由栅极 A 触发)，栅极C(选项、由栅极A或B触发)

测量模式：峰值、侧翼、J侧翼、首个峰值

4.软件要求

DAC/JISDAC/CNDAC：DAC校准工具，16点，符合EN1712，EN1713，EN1714，ASTM E164，ASME，ASMEIII，JIS Z3060及GB11345 等标准

TCG: 动态范围120dB，斜率110dB/μs

DGS：DGS校准工具、符合EN1712，EN1713，EN1714及ASTM E164等标准，斜探头、直探头内置DGS曲线。

幻影PRF：幻影PRF用于识别错误回声，可去除幻象波。

5、产品配置清单

1、主机（内置软件DAC/TCG, AWS, SWP, DGS, PPRF, BEA, 3GATE DL)   1台

2、锂电池    1块

3、充电器    1只

4、SD存储卡  1张

5、使用说明书及合格证书  1份

6、计量报告   1份

标项四

（一）地下PE管道探测仪（允许采购进口产品）

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下PE管道探测仪 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、设备用途：

专门用于追踪与识别埋地PE燃气管道的定位仪。仪器基于发射一个经调试的合成声波，利用其传递特性，结合特制应用程序的传感器及信号分析软件，在地面对埋地PE燃气管道的位置及走向进行定位。

配置谐振器的发射机通过管道构件向管道发射一个经调制的合成声波，使管道内的燃气产生振动，在这个过程中管道也产生频率一致的震动，并通过填埋介质传送到地面。将高增益拾音器放在地面并连接接收机，根据接收的信号强度，调整拾音器的位置，判断管道的走向及位置结果。

2、技术参数:

1.发射机：

交流电100-240V 50/60HZ.集成电池外部电池使用提供的连接器（车辆点烟器适配器或电池12V / 3A）

集成铅电池7.6AH 12V    电池续航时间:4h

温度：-20 +60C         相对湿度：90%

防护等级：IP 63

2.接收机PDA

锂电池3.3AH

充电器：5A 100-240V 50/60HZ

温度：-20  -  +60C   相对湿度：95%

保护：IP65

3.采集传感器

镍氢电池 7.2V 2.4AH （电池续航时间:10h）

充电器：20W  100-240v   50/60HZ

温度：-20 +60C   相对湿度：90%

防护等级：IP 63

总重量：28.7千克         发射机：13.5千克

接收机：15.2千克         谐振器：5.1千克

地面传感器：1.3千克

尺寸：

发射机箱：472*347*194mm

接收机箱：560*347*239mm

配置要求：

发射机1台、接收机PDA1台、采集传感器1台、谐振器1台、充电器2套、链接附件1套、仪器箱1个、说明书1份、合格证及保修卡1套。

（二）防腐层检测仪（允许采购进口产品）

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防腐层检测仪 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、功能要求：

埋地管道路由的精确定位、测深；

外防腐层老化状况的定量评估；

不开挖防腐层破损点精确定位；

外腐蚀直接评价 ECDA 的标准工具；

新竣工管道防腐层施工质量的验收；

阴极保护故障点查找及保护效果评估；

蓝牙通讯及检测数据实时上传；

可与亚米级 GPS 配合使用；

2、技术参数及要求：

（1） 接收机参数

1.1 检测模式：

三种常规模式：ELF：4Hz+128Hz；ELCD：4Hz+8Hz+128Hz；LFCD：4Hz+8Hz+640Hz；

其他模式：8KHz、50Hz、ACVG、CPS 等；

1.2 定位模式：峰值、峰值带箭头、谷值带箭头、宽峰、导向罗盘。

1.3 动态范围：140db。

1.4 选择性：120db/Hz。

1.5 探测深度：6 米。

1.6 检测精度：0-3 米，埋深的±2.5%；3-6 米,埋深的±5%。

1.7.记录传输：储存1000多测量数据，可通过蓝牙实时上载。

1.8.重量：2.2Kg。

1.9.电池：可充电电池。

1.10.环境：IP54。

（2） 发射机参数

2.1频率选择：

ELF: （甚低频）最大范围值 4Hz+128Hz；ELCD: （甚低频）电流方向（4Hz+8Hz）

CD+128Hz；LFCD: （低频）电流方向（4Hz+8Hz）CD+640Hz。

2.2.功率及信号传输距离：150W；传输距离：30 公里。

2.3.环境：NEMA3R 和 IP55-开盖；NEMA6R 和 IP67-关闭状态。

2.4 电流选择：有6个档的电流旋转开关可选择下述几种4Hz电流值：100mA,300Ma,600mA,1A,2A,3A。当 PCM 发射机正在使用的过程中，除非输入功率达到极限，选择的电流将处在一个恒定的状态。

（3） 埋地钢质管道防腐层检测数据处理系统基本要求：

3.1基于交变电流梯度法评价模型，完成检测数据的录入、计算处理，生成直观评价结果、输出相关图形结果及对防腐层的分析报告。软件还具有原始数据及结果的数据库存储功能，方便对历史数据的检索和对比分析。提供的绝缘电阻计算功能，可分段对所测管道计算绝缘电阻值Rg(KΩ·m2)，评估防腐层老化状况等级，其结果适用于GB/T 19285-2014标准，计算结果可作为嘉信管道腐蚀与防护地理信息系统（CPGIS）的原始数据。

3.2功能性：

（1）新建：基础卷（B）、结果卷（R）、重组卷（S）。执行检测数据处理功能，然后进行管道注释、管道设施录入、以及数据保存，完成一次测量结果的初步处理工作。

（2）打开：基础卷（B）、单频分段图（S）、双频对比图（D）、三频对比图（T）。完成从已有数据文件中进行图形查看的功能，其中图形功能具有显示普通图、分段图（单频分段图、双频对比图、三频对比图）、不同方法对比图等;对图形的分段目的是评估各管段的防腐层状况及解算绝缘电阻Rg。

（3）工具：包括:(1)电阻计算：完成包括Y-Rg单频正演、C-Rg及L-Rg双频反演、LC-Rg三频反演等方法的管道防腐层绝缘电阻值Rg的计算。

3.3存储性：具有原始数据及结果的数据库存储功能，方便对历史数据的检索和对比分析。

3.4执行标准：GB-T 19285-2014；SY-T 0087.1-2006；CJJ95-2003等；

▲3.5兼容性：检测数据可以直接导入软件，适用系统ESTEC 10.0和Windows 10或以上版本，支持Excel，Word格式的导入导出。软件可自动加载亚米级GPS定位记录仪采集的数据，实现数据的自动化、智能化导入加载，极大简化了后期数据录入、处理人员的劳动强度。
3.6版权要求：软件必须正版，要求提供软件著作权证书原件或复印件加盖公章，并出具承诺函（基本内容要求：必须满足或者高于以上要求，如产生侵权行为，投标人自行承担一切后果，采购人保留追究相应责任的权利）。

（4）亚米级GPS定位记录仪基本要求：
4.1应用蓝牙通讯方式，可以实时、批量地接收记录PCMx接收机的检测数据；
4.2与GPS定位功能配合,采集检测点，防腐层缺陷点位置信息，定位精度可达10cm。检测间距自动计算，偏差可达20cm。后续开挖修复时，故障点位置的可快速精确找回，提高了检测及日后维修的效率。
4.3实时显示管道埋深、定位电流、PCM电流、GPS位置坐标等检测数据；
4.4自动计算、手动录入检测间距；

4.5现场显示检测数据分析曲线，防腐层破损点自动报警功能，方便判断；
4.6多途径数据自动转存，与防腐层评估软件无缝连接，数据直接导入进行分析处理，出具权威检测报告，可存为CSV格式，方便用户处理数据。

3、配置要求：

可拆装便携式接收机 1 台、150W发射机 1 台、亚米级GPS定位记录仪1台、防腐层检测数据分析处理软件系统1 套、信号线 1 根、直流电源线 1 根、交流电源线 1 根、发射机专用锂电池1块、A 字架及连线 1 套、仪器包 1 个、说明书 1 份、合格证及保修卡 1 份。

（三）音频检测仪

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音频检测仪 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

1、概述：

SENNR系列埋地管道防腐层检测仪能在不挖开覆土的情况下，方便而精确地检测出埋地管线的位置、走向、深度、防腐层破损点的精确位置，漏点大小。该仪器也可用于水泥、石油沥青等高阻抗路面下的管道防腐层检测，解决了国外同类仪器在水泥、石油沥青路面无法进行管道防腐层检测的难题。

特点：

1.采用平面化设计，键盘操作，提高了野外使用的可靠性；

2.仪器外壳ABS材料，体积小、质量轻、操作方便；

3.采用全新数字滤波技术,抗干扰能力更强；

4.采用“人体电容法”检测防腐层破损点，水泥、沥青路面轻松检测；

5.显示防腐层破损点信号强度的dB值，确定防腐层破损点大小，无需依靠经验判断；

6.金属镀金连接器，提高野外使用的可靠性；

7.管道深度和电流大小测量可直读，操作简单、便捷；

8.带有导向功能指示管道走向，形象直观，检测速度更快；

9.接收机动态调节范围宽，是通用防腐层检测仪的100倍；

10.发射机多频率输出，适应更多的应用现场；

11.万用表功能：可测量输出电压、电流、阻抗和功率；

12.发射机和接收机内置大容量锂电池组，节能环保，减轻仪器重量；

13.防腐层破损点信号强度dB值显示，可直接确定破损点大小，无需靠经验判断；

14.直读测量埋地管道深度和电流，定位左右箭头，直观快捷。

2、技术参数

发射机：

工作频率： 128Hz、512Hz、1KHz

发射机功率：0～30W，正弦波，功率可调节

输出阻抗匹配：5-500Ω，自动匹配

发射距离：0.03-5Km，可逐渐向5Km外移动

工作电源：14.8V锂电池

工作温度：－20℃～ +50℃

重    量： 3.0 Kg（含电池）

外形尺寸：274mm×225mm×98mm

探管仪：

定位精度：≤10cm；

测深精度：管道埋深±5%（无邻近管线干扰）

电流精度：实际电流的±5%（无邻近管线干扰）

▲测深范围：≤6m，

深度测量方式：直读深度

菜单设置：中英文菜单设置

定位模式：谷值法（左右箭头定位）、峰值法、宽峰法、峰值箭头法（左右箭头定位）

工作电源：7.4V锂电池；

工作温度：－20℃ ～ +50℃

重    量：2.3Kg（含电池）

外形尺寸：595mm×136mm×238mm

检测仪：

▲检漏精度：≥0.25mm2 ，可显示dB值

工作电源：7.4V锂电池；

工作温度：-20℃ ～ +50℃

重    量：0.6Kg（含电池）

外形尺寸：165mm×90mm×68mm

（四）直流电压梯度检测系统（允许采购进口产品）

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电压梯度检测系统 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、主要用途：

1.1 能够实时确定防腐层破损点的位置，避免软件后期处理的复杂重复定位；

1.2 防腐层破损处的定位精度为≤15cm；

1.3 能够检测埋深5米以内、破损区域为1平方厘米大小的破损缺陷；

1.4 可确定大直径管道防腐层破损在管道环向的大概位置，并确定防腐层破损的大概形状；

1.5 可检测各种材料防腐层的管道检测，例如沥青防腐、3层PE防腐等；

1.6 友好灵活、检测指示直观、易于操作；

1.7 在DCVG检测过程中，对能达到的管线区域进行细致的检查；

1.8 能够确定存在的直流杂散电流干扰，及破损处电流流入/出点；

1.9 能够确定防腐层破损位置是否得到阴极保护；

1.10 确定大管道防腐层破损在管道环向的位置；

1.11 开挖之前就可以判断出防腐层破损的大概形状；

1.12 精确的DCVG技术能够检测复杂管网及高压线下的管线；

1.13 可确定是否要调整整流器的设置，使得防腐层破损处接收足够阴保电流。

2、技术参数 ：

1.检测主机要求：

▲1.1精度要求：可实时确定防腐层破损点位置，防腐层破损处的定位精度在15cm以内，可检测埋深5m以内，破损区域≤Φ10mm的破损缺陷；

1.2使用温度：-20℃至50℃温度范围；

1.3工作时间：≥22小时；

1.4测量量程：10mV、25mV、50mV、100mV、250mV、1V、2.5V、4V等8档量程；

1.5主机电池：内置可充电锂电池供电，工作时间≥22小时。

2.外加电流型卫星同步断流器要求：

2.1 中断电流：50A；

2.2 使用温度：-20℃至50℃温度范围；

2.3 中断模式：【模式1】0.45秒通电，0.8秒断电；

【模式2】1.6秒通电，0.9秒断电；

【模式3】0.8秒通电，0.45秒断电；

【模式4】3.0秒通电，2.0秒断电；

【模式5】4.0秒通电，1.0秒断电；

2.4 电池：内置可充电铅酸蓄电池，工作时间≥24小时。

2.5 断流器件：固态继电器

3.牺牲阳极型卫星同步断流器要求：

3.1 中断电流：10A；

3.2 使用温度：-20℃至50℃温度范围；

▲3.3 中断模式：1-99秒通断用户自定义，5种典型模式：

【模式1】10秒通，5秒断；  【模式2】8秒通，2秒断；  【模式3】25秒通，5秒断；

【模式4】3秒通，2秒断；   【模式5】4秒通电，1秒断电；

3.4断流器件：电磁继电器实现小电流中断。

4.专业中文数据处理软件系统

4.1全中文操作界面，功能强大、直观、便于使用的、整体的数据分析功能；

4.2能够对大量冗余数据进行筛选自动剔除无用数据；直观显示动态检测数据和静态检测数据的对比分析，相互验证，同时呈现不同通道的数据对比图；

4.3自动计算检测距离消除GPS信号的累积误差，保护时间比zz、保护距离比rl多种算法评价埋地管道阴极保护有效性，确保检测结果准确可靠；

4.4为保证软件终身免费升级，正版中文软件必须出具软件国家著作权证书。

3、仪器配置要求：

DCVG测量主机1台、外加电流型卫星同步断流器1台、牺牲阳极型卫星同步断流器1台、专业中文数据处理软件系统1套（安装光盘、超级加密狗、使用说明书）、GPS卫星同步天线2个、探杖手柄（带偏转调节）2个、硫酸铜参比探杖2个、左/右手连接线各1个、断流器外部专用电缆1套、电池充电器1个、断流器外接电源线1条、参比电极顶端固定器4个、固定器胶垫4个、木质电极头4个、电极灌装瓶1个、硫酸铜晶体1瓶、PTFE密封带1个、设备证书1份、使用手册各1套、探杖包1个、包装箱1个、装箱单1张。

（五）密间隔管地电位检测仪（允许采购进口产品）

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密间隔管地电位检测仪 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、主要功能要求：

1.1 通过卫星同步断流期消除IR降，配合尾线，可以密间隔测量管道全线阴极保护真实的保护电位，查找阴极保护缺陷处。

1.2 配置静态数据记录仪后可以进行固定点长时间阴保电位监测和地电位梯度的测量，与CIPS主机卫星同步后，可以实现静态数据可以对动态数据的修正，排除杂散电流的干扰，得到最接近真实的阴保电位。

1.3配置中文数据分析处理软件后，可以筛选处理冗余检测数据，可以得到检测数据并能进行波形对比调整，进行保护时间比和保护距离比的计算，生成检测报告。

2、技术参数：

1.检测主机技术参数：

▲1.1 精度要求：±2.5%；

1.2工作范围：≥62.5Km；

1.3 使用温度：-20℃至50℃温度范围；

1.4 内存：至少128MB，可以记录62500行数据，为其它设备内存的16倍；

1.5工作时间：内置锂电池供电，工作时间≥22小时；

1.6 测量量程：±10、25、50、100、250、1000、2500、5000、10000、25000mV；

1.7 至少具备5种专门设计的数据记录通道：

（1）常规CIPS测量；   （2）DCVG+CIPS测量；

（3）常规CIPS测量+与纵向半电池之间的电位差的z测量；

（4）常规CIPS测量+与横向半电池之间的电位差的r测量；

(5) GPS坐标、时间和日期等l数据记录。

2.外加电流型卫星同步断流器要求：

2.1 中断电流：50A；

2.2 使用温度：-20℃至50℃温度范围；

2.3 中断模式：【模式1】0.45秒通电，0.8秒断电；  【模式2】1.6秒通电，0.9秒断电；

【模式3】0.8秒通电，0.45秒断电；   【模式4】3.0秒通电，2.0秒断电；

【模式5】4.0秒通电，1.0秒断电；

2.4 电池：内置可充电铅酸蓄电池，工作时间≥24小时。 2.5 断流器件：zrl固态继电器

3.牺牲阳极型卫星同步断流器要求：

3.1 中断电流：10A；       3.2 使用温度：-20℃至50℃温度范围；

3.3 中断模式：1-99秒通断用户自定义，5种典型模式：

【模式1】10秒通，5秒断；  【模式2】8秒通，2秒断；  【模式3】25秒通，5秒断；

【模式4】3秒通，2秒断；   【模式5】4秒通电，1秒断电；

3.4断流器件：电磁继电器实现小电流中断。

4.密间距静态数据记录仪要求：

4.1密间距静态数据记录仪用于阴极保护电位的静态监测，有效的校正动态检测数据结果，配合动态数据形成阴极保; 在复杂的检测环境中（如城区管道），静态数据来修正管道上不同点上检测出来的动态数据，避免检测结果出现重大偏差；可消除周边杂散电流干扰；多途径自动数据转存，检测数据可直接导入中文软件，进行数据分析。

4.2模拟指针式实时显示，软件自动识别功能，与检测系统自动同步；多重保护功能，确保检测数据安全；记录ON/OFF电位对大地电流和杂散电流实现修正；可进行长时间的操作记录（≥36小时）。

4.3掌上智能控制器：

a 通过蓝牙协议可以与检测主机进行蓝牙通讯、进行参数的设置；

b 掌上智能控制器可实时查看管地电位、电位梯度信号大小及波形；

c 对存储信息进行容量查看、文件创建、复制、删除、索引读取等；

d 两台掌上智能控制器之间可以进行4G网络视频、语音、文字通讯，及时调整检测参数。

3、仪器配置要求：

密间隔管地电位检测仪1台、外加电流型卫星同步断流器1台、牺牲阳极型卫星同步断流器1台、GPS天线3个、密间距静态数据记录仪1台、静态数据记录仪GPS天线1个、专用存储卡1个、掌上智能控制终器1台、英文数据下载软件1套、CIPS探杖手柄2个、硫酸铜参比探杖2个、断流器外部专用电缆1套、左/右手连接线2条、右手串联线1条、电池充电器及分配线1条、断流器外接电源线1条、背架充电器1个、尾线背架及连线1个、参比电极顶端固定器4个、固定器胶垫4个、木质电极头4个、电极灌装瓶1个、硫酸铜晶体1瓶、PTFE密封带1个、数据下载连线1个、卷轴控制轴（用于缠线）1个、USB适配连线含软件1套、尾线线轴5个、设备证书（原产地证明、厂家售后服务承诺证书、产品检验及校准证明）1份、设备使用手册（中、英文）各1、控制器使用手册1本、密间距静态数据记录仪用户使用手册1本、软件使用手册1本、探杖包1个、包装箱1个、软件著作权证书复印件及免费终身升级承诺函1份、装箱单1张。

（六）防腐层厚度测试仪（允许采购进口产品）

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防腐层厚度测试仪 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

主机：每个应用行下的组(BATCH)数(对组内数据自动统计计算，并可设宽容度极限值)

探头（电磁感应）F10，量程：0-10mm，

▲低端分辨率：5μm，

▲误差：±(1%±10μm)，最小曲率半径(凸/凹)：5/16mm，最小测量区域直径：20mm，最小基体厚度：1mm，探头尺寸：φ25x46mm

配置：

主机一台

探头一个

（七）手持式GPS数据采集仪

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式GPS数据采集仪 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

GNSS性能

卫星系统：BDS+GPS+GLONASS+SBAS

改正信息：RTCM2.X、RTCM3.X、SBAS

▲SBAS精度：<1m (CEP)

▲RTK精度：<0.5m (CEP)

NMEA-0138：支持

显示：

屏幕：4.3英寸

显示特性：半透半反阳光屏

分辨率：480*800 （VGA）

系统平台

操作系统：Android 5.1（高配版Android7.1可选）

处理器：高通骁龙，4核

RAM+ROM：1GB高速DDR3+8GB

外部存储：最大支持32GB SD扩展

摄 像 头：800万自动对焦摄像头

电气特性

电池：3400mAh, 7.2V

输入电压：DC5V-20V,2A

续航时间：20H

充电协议：PD快充

通讯及接口

WiFi：802.11b/g/n

蓝牙：Bluetooth4.1+Bluetooth LE

蜂窝数据：4G全网通

数据接口：TYPE-C

物理特性

电子罗盘：标配

重力传感器：标配

重量：570g（含电池）

尺寸：194×90×39.5mm

防护等级：IP67

工作温度：-30℃~＋70℃

（八）土壤电阻率测量仪

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤电阻率测量仪 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、功能要求

接地电阻/土壤电阻率测试仪专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压，可使用精密4线法、3线法和简易2线法测量接地电阻，导入FFT（快速傅立叶变换）技术、AFC（自动频率控制）技术，抗干扰能力和环境适应能力强，重复测试一致强，确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性。主机超大LCD显示，蓝屏背光，棒图指示功能。同时能存储300组数据，通过监控软件实现历史查询与在线实时监测功能，动态显示，告警指示，具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。

2、技术参数

2.1工作环境条件

环境温度：-10℃～40℃

环境湿渡：＜80%

辅助接地电阻值：＜30kΩ

仪表工作电压：9V±1.5V

测ρ时电极间距：a＞20h

干扰电压： ＜20V

干扰电流：＜2A

测R时电极间距：a＞5d

2.2探测范围及精度要求

| 测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接地电阻（R） | 0.00Ω～30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
|  | 30.0Ω～300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω |
|  | 300Ω～3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω |
|  | 3.00kΩ～30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω |
| 土壤电阻率（ρ） | 0.00Ωm～99.99Ωm | 根据R的测量精度而定 （ρ=2πaRa:1 m～100m；π=3.14） | 0.01Ωm |
|  | 100.0Ωm～999.9Ωm |  | 0.1Ωm |
|  | 1000Ωm～9999Ωm |  | 1Ωm |
|  | 10.00kΩm～99.99kΩm |  | 10Ωm |
|  | 100.0kΩm～999.9kΩm |  | 100Ωm |
|  | 1000kΩm～9000kΩm |  | 1kΩm |
| 接地电压 | AC 0.0～600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |

2.3一般规格

| 电 源 | DC 9V （锌锰干电池 R14S 1.5V 6节，连续待机300小时） |
| --- | --- |
| 测量方式 | 精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 |
| 测量方法 | 接地电阻：额定电流变极法，测量电流20mA Max 土壤电阻率：四极法（温纳法） 对地电压：平均值整流（P（S）-ES接口间） |
| 测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz（AFC） |
| 短路测试电流 | AC 20mA max |
| 开路测试电压 | AC 40V max |
| 测试电压波形 | 正弦波 |
| 电极间距范围 | 可设定1m～100m |
| 换 档 | 接地电阻：0.00Ω～30.00kΩ全自动换档 |
|  | 土壤电阻率：0.00Ωm～9000kΩm全自动换档 |
| 背 光 | 可控蓝屏背光，适合昏暗场所使用 |
| 显示模式 | 4位超大LCD显示，蓝屏背光 |
| 测量指示 | 测量中LED闪烁，LCD倒计数,进度棒图指示 |
| LCD尺寸 | 128mm×75mm |
| LCD显示域 | 124mm×67mm |
| 仪表尺寸 | 高宽厚：215mm×190mm×95mm |
| 标准测试线 | 4条：红色20m，黑色20m，黄色10m，绿色10m各1条 |
| 简易测试线 | 2条：红色1.6m，黑色1.6m各1条 |
| 辅助接地棒 | 4根：φ10mm×150mm |
| 测量时间 | 对地电压：约3次/秒 |
|  | 接地电阻、土壤电阻率：约5秒/次 |
| 测量次数 | 5000次以上（短路测试，测1次，停30秒再测） |
| 线路电压 | AC 600V以下测量 |
| RS232接口 | 具有RS232接口，软件监控，存储数据可以上传电脑，保存打印 |
| 通讯线 | RS232通讯线1条，长1.5m |
| 数据存储 | 300组，"MEM" 存储指示，显示"FULL” 符号表示存储已满 |
| 数据保持 | 保持数据时 "HOLD" 符号指示 |
| 数据查阅 | 查阅数据时 "READ" 符号指示 |
| 溢出显示 | 超量程溢出时 "OL" 符号指示 |
| 干扰测试 | 自动识别干扰信号，干扰电压高于5V时 "NOISE" 符号指示 |
| 辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能，0.00KΩ～30kΩ（100R+rC<50kΩ，100R+rP<50kΩ） |
| 报警功能 | 测量值超过报警设定值时，“嘟--嘟--嘟--”报警提示 |
| 电池电压 | 当电池电压降到约7.5V时，电池电压低符号“ 显示，提醒更换电池 |
| 功 耗 | 待机: 约20mA（背光关闭） |
|  | 开机开背光：约45mA（背光关闭25mA） |
|  | 测量：约100mA（背光关闭） |
| 质 量 | 总质量：4.5kg （含包装）； 仪表：1443g （含电池）； 测试线：1560g； 辅助接地棒：935g （4根） |
| 过载保护 | 测量接地电阻：C（H）-E、P（S）-ES各端口间AC 280V/3秒 |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上（电路与外壳之间500V） |
| 电磁特性 | IEC61326（EMC） |
| 适合安规 | IEC61010-1（CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2）； IEC61010-031； IEC61557-1（接地电阻）； IEC61557-5（土壤电阻率）； JJG 366-2004。 |

3、配置清单

| 仪表 | 1台 |
| --- | --- |
| 仪表箱 | 1个 |
| 辅助接地棒 | 4根 |
| 标准测试线 | 4条（红色20米；黄色10米；绿色10米；黑色20米各1条） |
| 简易测试线 | 2条（红色1.6米；黑色1.6米） |
| 锌锰干电池 | 6节（R14S 1.5V） |
| 监控软件光盘 | 1份 |
| RS232通讯线 | 1条 |
| 用户手册/保修卡/合格证 | 1份 |

（九）防腐层绝缘电阻测量仪（允许采购进口产品）

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防腐层绝缘电阻测量仪 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

1.符合《中华人民共和国石油天然气行业标准》

2.标准号：《SY/T5918-2007》

3.该产品硬件、软件已作重大改进。计算软件已注册在仪表中

特点：

1.采用全新DDS数字频率合成锁相技术、频段不分档、连续可调、分辨率1Hz;

2.微处理器控制、采用3.5英寸阳光下可视的彩色图形液晶显示屏、中文菜单显示;

3.发射机的输出功率0～45W可调，最大输出电流3A，检测信号传输距离最远10km;

4.接收机灵敏度-110dB(2.45uV)～+50dB(250V)

5.发射机的功能

具有防输出短路、阻抗自动匹配功能；所有测量参数、操作规程、测量中的问题均在彩色图形液晶显示屏上提示。

具有交流、直流、外接直流供电的功能、具有监测电源提示、电压过低自动停机功能，具有电压超限、功率超限、输出接触不良、输出端短路、温度超限等问题均在彩色图形液晶显示屏上提示。

6.  发射机的主要技术指标

6.1  输出频率范围：  70 Hz ～ 1000kHz

6.2  频率分辨率：   1Hz ，连续可调70Hz ～ 1000kHz

-30dB ～ ＋20dB（手持式） 连续可调，

6.3  输出电平误差：  ±0.5 dB

6.4  电平分辨率：    0.1dB

6.5  输 出 阻 抗：   0Ω ±10%

6.6  电  源（内置电池）： 直流12V/7Ah

6.7  环境温度：      －30℃ ～ ＋40℃

7.接收机的功能

7.1 具有自动校准扣除误差功能，不需人工干预。

7.2 所有测量参数均在彩色图形液晶显示屏上显示

7.3具有监测电源提示、电压过低自动停机功能。

8.接收机的主要技术指标

8.1测量频率范围： 100Hz ～ 1000kHz

▲8.2分辨率：1Hz ，连续可调100Hz ～ 1000kHz

8.3测量电平范围： +50dB(250V) ～ -110dB(2.45uV)，自动测量

▲8.4测量电平误差：  ±0.5 dB

▲8.5电平分辨率： 0.1dB

8.6 输 入 阻 抗：   ＞10kΩ

8.7 电 源： 内置电池  7.6V ，连续工作时间：≥8小时

8.8 环境温度:   －30℃ ～ ＋40℃

8.9 外 形 尺 寸：  190×100×50  mm

8.10 重量：约0.85 kg

标项五

（一）金相显微镜（允许采购进口产品）

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金相显微镜 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、主要技术参数

1.倒置智能化显微镜系统，可放置大且不规则的样品

2.光学系统：无限远双重色差校正光学系统

3.观察方式：满足试样在明场，暗场的观察要求

4.目镜：10x（2个）,视场数不低于23

▲5.物镜：高反差多功能高性能物镜，5x（1个）、10x（1个）、20x（1个）、50x（1个）、100x（1个），其中100X物镜工作距离不低于0.8mm

6.观察功能转盘：反射光照明器至少具备6位功能转盘

7.照明装置：卤素灯，有效使用寿命在5000小时以上

8.智能化光强管理：在不同倍数及观察方式下，可记忆不同的光强亮度

9.光学标尺：配备目镜测微尺及测微台尺。安装滤色片系统，配置日光矫正滤色片

10.载物台：载物台应为U型结构，三点支撑式设计。可放置大而重的试样，试样X、Y轴移动范围不低于130x80mm，并带有无调整机构的自动锁定防止下滑的机构，长时间使用不会出现下滑现象

11.物镜转盘：明暗场万能6孔物镜转盘，可将所配物镜全部放入，避免因更换造成部件损坏，并预留升级空间

12.图像采集输出装置：可选择图像输出口位置不少于4个，安装与显微镜同一品牌工业用彩色冷CCD高速摄像头，单次拍摄不低于600万物理像素（非数插值），在计算机控制下，实时采集，同步捕捉图像。

▲13.CCD性能要求：单一像素点尺寸不低于4.5um，靶面尺寸≥1英寸，采集速度≥50frames/s，动态比不低于2500:1

14.图像分析软件：具有通用图像处理功能（图像标注，定倍打印，图谱对比，模板化检测报告等），具有专业测量功能（多项面积含量测定，铸铁分析，晶粒度评级，图谱比照等）。

15.计算机：配备与图像分析软件兼容的计算机系统，配置不低于酷睿双核I5/1T/8G/DVD刻录/22＂LCD显示器

16.打印机：HP彩色打印机

2、产品配置清单

1.主机（含明场反射模块、高级暗场反射模块）               1台

2.目镜PL 10x/23                                          2支

3.物镜5x/0.13、10x/0.25、20x/0.40、50x/0.75、100x/0.85   各1支

4.载物台垫片：d=10mm、d=20mm、d=23mm                      各1片

5.卤素灯 12V 100W                                         2只

6.防尘罩                                                  1只

7.日光色差矫正滤色片 3200-5500 K，d=25x2                  1片

8.十字线测微尺 10:100，d=26 mm                            1巴

9.测微台尺                                                1巴

10.图象分析系统(含专用金相分析软件)                       1套

11.专用金相分析软件                                       1套

12.电脑                                                   1台

13.打印机                                                 1台

（二）爬壁管道内窥机器人（允许采购进口产品）

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爬壁管道内窥机器人 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、适用范围

用于管道内壁以及大型容器外表面检测。

2、产品特点

1.提供完全模块化组合功能，可以同时进行管道内检测和大型容器表面检测；

2.履带夹角可变用于适应不同管径。

3.磁性模块可在铁磁性工件表面进行垂直或者倒立爬行

4.2个履带运动系统，每个履带为独立运动单元，可以独立控制。

5.具有辅助灯光系统

3、主要技术参数

▲1.主机

适用内径：≥200mm；适用外径：≥460mm的管道及罐体外壁进行爬行。

防水深度:60m

线缆长度:100m

最大移动速度:150m/s

有效载荷: ≤4.5kg

摄像头类型: 前置

2.探头

外直径:90mm

长度:273mm

重量:3kg

材质:Aluminum

防水深度:60m

光灵敏度:0.5lux

分辨率:540TV lines

对焦方式:自动或手动

自旋方式:自动或手动

照明:3x高强度可调节LED灯

可控参数:周向旋转范围360°、横向旋转范围280°、放大、聚焦、照明灯光、激光、照明强度

周向旋转速度:0-26°/s可调

横向旋转速度:0-7°/s可调

变焦:120x (10x光学,12x数字)

最大水平视角:54°

视频格式:PAL、NTSC

聚焦范围:10mm至无限远

3.产品配置清单

3.1机器人本体                 1套

3.2机器人控制器               1套

3.3控制软件                   1套

3.4控制连接电缆（100m）       1根

3.5磁性单元（装于本体）       1套

标项六

- 轮胎花纹数显深度尺

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮胎花纹数显深度尺 | 详见以下说明 | 15台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、使用范围

专用于测量各种车轮外胎防滑花纹深度。

2、功能要求

1）任意位置清零便于相对测量和绝对测量转换。

2）任意位置测量单位转换，带数据输出口。

3、主要技术参数

1）产品材质：不锈钢尺身+塑料罩壳。

2）量程：0～30mm。

3）分辨率：0.01mm。

4）精度：±0.03mm。

4、产品配置清单

1）主机1台

2）使用说明书及出厂合格证 1份

3）计量报告 1份

（二）轮槽磨损测量尺

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮槽磨损测量尺 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、产品概述及特点：

1）仪器适用于电梯曳引机等轮槽磨损量的测量。

2）仪器采用高精度深度测量装置，精度±0.01mm。

3）配备多种型号接触头，从而满足不同直径曳引轮槽的测量需要。

4）仪器整机采用硬质金属外壳，耐磨防摔。

5）自带数字显示屏直接显示测量数据，数据单位毫米英寸自由切换，数据直观方便读取。

6）自带机械自锁装置，防止误操作丢失数据。

2、技术参数：

1）探头直径：8mm/10mm/13mm/16mm（按客户需求，总数小于6个）

2）量程：0～25mm

3）分辨率：0.01mm

4）精度：±0.01mm

5）工作电压：DV 1.5V（纽扣电池）

3、产品配置：

1)主机1个

2)探头6个

3)说明书1份、合格证1份

4)计量证书1份

（三）电梯层门和轿厢人力施加测量仪

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯层门和轿厢人力施加测量仪 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、产品概述及特点:

1）仪器用于检测施加外力时的开门距离值，适用于单开门与双开门电梯。

2）仪器使用扭力扳手结构施加作用力强制层门或轿厢门开启，操作方便，省时省力。

3）测量、控制、显示集成一体化设计，产品结构轻便，方便使用，无需手持控制端配合使用；

5）仪器自具有双重蜂鸣器报警功能，当施力值或变形量值达到上限时均通过蜂鸣器报警提示。

6）采用精密测距传感器测量开门距离，测量准确，可现场打印数据。

7）仪器可以精密控制开门缝隙的任意宽度，并观察其施加力值，测量过程中停止操作后不影响继续操作设备的数据连贯性。

8）软件具有针对单开门与双开门电梯测量选项以及数据保存、打印、查看等功能。

9）测量过程中软件可实时显示施力值及距离值。

10）软件测量界面自带检规对检测施加外力时的开门距离值的受力值要求以及施加外力时受力值的开门距离值要求的数值。

11）一次测量便可同时得到所有测量数据结果，同时测量同屏显示，无需多次调整测量。

12）外露金属结构采用全漆防腐蚀处理。

2、技术参数：

1）门间隙测量范围：0-50mm

2）门间隙测量误差：＜±0.1mm

3）受力测量范围：≤300N

4）受力测量精度：≤1.0%F.S

5）显示屏：65k色3.5寸触摸屏（640*480）

6）工作电压：DC 12V

3、产品配置：

测量主机1台、扭力扳手1个、牙打印机1个、主机充电器1个、蓝牙打印机充电器1个、说明书1份、保修卡1份、合格证1份、出厂检测报告1份、计量报告1份、专用仪器箱1个

（四）尾气分析仪

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾气分析仪 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、主要功能

1）满足GB18285-2005国标要求，精度级别：国标ISO3930和国际OIMLR 99 0级精度 ；

2）测量机动车汽油发动机排放废气中的HC、CO、CO2、O2及NO浓度，对HC、CO、CO2采用先进的NDIR不分光红外分析技术进行检测（原装进口机芯，精确度高，稳定性强），对O2及NO采用最新的电化学分析技术进行检测；

3）具备怠速、双怠速测试功能；

自动计算，显示过量空气系数 λ；

4）配备RS-232C数字串行通讯接口，方便联网；

5）选配转速和油温测量功能；

6）LCD(液晶)屏幕显示，具备车牌号输入功能、时间显示功能；

7）具备500组数据存储、查阅，内置打印机；

8）可测量使用天然气、液化气和汽油作燃料的车辆及发动机

2、测量范围

CO：0～10.0 10-2(%)    CO2：0～20.0 10-2(%)    HC：0～9999 10-6(ppm)

O2：0～25.0 10-2(%)    NO：0～5000 10-6(ppm)

油温：18℃～150℃    转速：100～20000rpm

3、分辨率

CO：0.01%   CO2：0.1%    HC：1ppm    O2：0.01%    NO：1ppm

油温：0.1℃    转速：1rpm

4、重复性误差：≤±2%

5、零点漂移

CO：±0.06 10-2(%)/4h    CO2：±0.5 10-2(%)/4h    HC：±30 10-6(ppm)/4h

O2：±0.5 10-2(%)/4h    NO：±30 10-6(ppm)/4h

6、示值误差

CO：±5%（绝对误差，±0.03 10-2 ）    CO2：±5%（绝对误差，±0.5 10-2）

HC：±5%（绝对误差，±10 10-6 ）±5%（绝对误差，4001～10000ppm）

O2：±5%（绝对误差，±0.1 10-2）    NO：±4%（绝对误差，±25 10-6）

7、产品配置

1）主机1台

2）产品使用说明书及合格证书 各1份

3、计量证书 1份

（五）叉车综合性能检测仪

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叉车综合性能检测仪 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、产品概述及特点：

1）仪器可完成场内机动车辆的行驶速度、行驶距离、制动距离、方向盘转向力矩、方向盘转向角度、方向盘最大转向力、踏板力、手刹力、车轮最大转向角、转向轮外倾角、转向节主销后倾角、转向节主销内倾角等多项涉及常规安全性指标的在线快速检测；

2）仪器通过Android系统手持控制终端即可完成测量控制及数据无线传输接收。

3）行使速度、行驶距离、制动距离测量集成一体式主机，同时测量同屏显示测量数据。主机集成一体包磁软吸底座，可快速安装固定，适用于不同安装现场，一体式主机整机尺寸不大于120mm×80mm×80mm（长×宽×高），测量过程中无需其他附件。

4）踏板力、手刹力测量采用无线数据传输方式，测量现场无需连接任何线缆，踏板力测量装置采用柔性软接触方式，踏板力、手刹力的固定采用非尼绒布材质，不易损坏。

5）无线转向装置采用圆柱式一体结构设计，转向力矩、转向角度、最大转向力同时测量同屏显示测量数据，测量过程中无需其他附件。整机采用4点内圆弧流线型定位卡具，两定位点同步自移动，一定位点手动移动并在调节到合适位置时可自固定，整机内置异步联动装置。整机尾端自带一体式手动调节装置。测量施力点采用自旋转固定装置。最小测量半径可达100mm。（现场提供样机演示证明）。

6）无线倾角参数测量采用双模块同时测量方式，安装底座搭配可拆卸双主机方式，同时测量同屏显示双轮数据。主机整机尺寸不大于110mm×70mm×70mm（长×宽×高）。安装底座采用内凹槽四爪定位卡具，双向相对运动手动调节装置，安装简单快速。主机底部内凹圆带磁设计，可与安装底座同尺寸主机座相契合，安装牢固。双定位底盘自带自锁装置，防止非测量时意外移动。

7）测量软件采用APP形式，具有数据显示、数据保存、现场打印等功能，测量软件界面清晰明了，多级功能单元选择，操作简单，易于使用，软件具有通用性，软件Android系统载体无品牌要求。软件可提供各项测量数据，对于需要多次采集的数据可自动标号，具有自动判定不同被测对象的制停距离是否合格，具有自动判定方向盘左右转向力相差是否合格等功能。

8）所有测量数据均可通过无线蓝牙打印机现场打印，同时可在Android系统手持控制终端中生成PDF报告并可查看，也可导入电脑中进行查看。

9）外露金属结构采用全漆防腐蚀处理。

10）手持控制终端具备现场工况记录功能，可拍照录影。

2、技术参数：

1)Android系统手持控制终端参数：

①操作系统：Android；

②CPU:8核；

③4GB RAM+64GB ROM；

④屏幕尺寸：≤6.4寸；

⑤触摸屏操作；

2)速度测量范围：0- 30km/h；

3)速度显示分辨率：0.001km/h；

4)速度采样精度：≤1%；

5)受力测量范围：0-1000N；

6)受力测量精度：±1%F.S；

7)受力力矩显示分辨率：0.1N.m；

8)受力角度误差：±1°；

9)距离显示分辨率：0.001m；

10)距离采样精度：≤1%；

11)控制器充电电压：DC 12V；

3、产品配置：

Android系统手持控制终端（含软件）1个、无线蓝牙打印机1个、无线速度位移测量模块1个、无线转向装置模块1套、无线踏板力手刹力测量模块1套、无线倾角参数测量模块2套、充电器4个、蓝牙天线4个、说明书1份、保修卡1份、合格证1份、出厂检测报告1份、计量报告1份、专用仪器箱2个

（六）厂车制动性能测试仪

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂车制动性能测试仪 | 详见以下说明 | 7台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、产品概述及特点：

1）仪器可完成厂内机动车辆的行驶速度、行驶距离、制动距离安全性指标的在线快速检测；

2）仪器通过Android系统手持控制终端即可完成测量控制及数据无线传输接收。

3）行使速度、行驶距离、制动距离测量集成一体式主机，同时测量同屏显示测量数据。主机集成一体包磁软吸底座，可快速安装固定，适用于不同安装现场，一体式主机整机尺寸不大于110mm×70mm×70mm（长×宽×高），测量过程中无需其他附件。

4）测量软件采用APP形式，具有数据显示、数据保存、现场打印等功能，测量软件界面清晰明了，多功能选择，操作简单，易于使用，软件具有通用性，软件Android系统载体无品牌要求。软件可提供各项测量数据，对于需要多次采集的数据可自动标号，具有自动判定不同被测对象的制停距离是否合格等功能。

5)所有测量数据均可通过无线蓝牙打印机现场打印。同时可在Android系统手持控制终端中生成PDF报告并可查看，也可导入电脑中进行查看。

6)外露金属结构采用全漆防腐蚀处理。

7)手持控制终端具备现场工况记录功能，可拍照录影。

2、技术参数：

1)Android系统手持控制终端参数：

①操作系统：Android；

②CPU：8核；

③4GB RAM+64GB ROM；

④屏幕尺寸：≤6.4寸；

⑤触摸屏操作；

2)速度测量范围：0- 30km/h；

3)速度显示分辨率：0.001 km/h；

4)速度采样精度：≤1%；

5)距离显示分辨率：0.001m；

6)距离采样精度：≤1%；

7)控制器充电电压：DC 12V；

3、产品配置：

Android系统手持控制终端（含软件）1个、无线蓝牙打印机1个、无线速度位移测量主机1个、充电器3个、蓝牙天线1个、说明书1份、保修卡1份、合格证1份、出厂检测报告1份、计量报告1份、专用仪器箱1个

（七）多功能厂车测试仪

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能厂车测试仪 | 详见以下说明 | 7台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、产品概述及特点：

1)仪器可完成场内机动车辆的方向盘转向力矩、转向角度、最大转向力，踏板力、手刹力安全性指标的在线快速检测；

2)仪器通过Android系统手持控制终端即可完成测量控制及数据无线传输接收。

3)踏板力、手刹力测量采用无线数据传输方式，测量现场无需连接任何线缆，踏板力测量装置采用柔性软接触方式，踏板力、手刹力的固定采用非布材质，不易损坏。

4)无线转向装置采用圆柱式一体结构设计，转向力矩、转向角度、最大转向力同时测量同屏显示测量数据，测量过程中无需其他附件。整机采用4点内圆弧流线型定位卡具，两定位点同步自移动，一定位点手动移动并在调节到合适位置时可自固定，整机内置异步联动装置。整机尾端自带一体式手动调节装置。测量施力点采用自旋转固定装置。最小测量半径100mm。

5)测量软件采用APP形式，具有数据显示、数据保存、现场打印等功能，测量软件界面清晰明了，多级功能单元选择，操作简单，易于使用，软件具有通用性，软件Android系统载体无品牌要求。软件可提供各项测量数据，对于需要多次采集的数据可自动标号，具有自动判定方向盘左右转向力相差是否合格等功能。

6)所有测量数据均可通过无线蓝牙打印机现场打印。同时可在Android系统手持控制终端中生成PDF报告并可查看，也可导入电脑中进行查看。

7)外露金属结构采用全漆防腐蚀处理。

8)手持控制终端具备现场工况记录功能，可拍照录影。

2、技术参数：

1)Android系统手持控制终端参数：

①操作系统：Android；

②CPU:8核；

③4GB RAM+64GB ROM；

④屏幕尺寸：≤6.4寸；

⑤触摸屏操作；

2)受力测量范围：0-1000N；

3)受力测量精度：±1%F.S；

4)受力力矩显示分辨率：0.1N.m；

5)受力角度误差：±1°；

6)控制器充电电压：DC 12V；

3、产品配置：

Android系统手持控制终端（含软件）1个、无线蓝牙打印机1个、无线转向装置模块1套、无线踏板力手刹力测量模块1套、充电器3个、蓝牙天线2个、说明书1份、保修卡1份、合格证1份、出厂检测报告1份、计量报告1份、专用仪器箱1个

（八）电梯制动距离测试仪

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯制动距离测试仪 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、适用范围

能测试V95速度、电梯空载上行制动距离以及125%负载制动时的距离、提升高度等数据。

2、产品特点

1）方便性。安装使用方便，能快速的测试电梯空载上行制动距离；

2）准确性。每圈500点的计数精度，能准确的测试制动距离。

3）精准吸合。滚轮随钢丝绳滚动准确，计数精准。

4）自动消除钢丝绳的弹性振动，并具有自动补偿功能。

5）测试数据采集频率不小于8Hz，具有数据记录文件证明功能，可验证全行程内各个采样点的时间、高度、速度等的采集频率数据。

6）最小位移分辨率：0.5mm，具有数据记录文件证明功能，可验证全行程的采集数据。

3、主要技术参数

1）速度测量精度：≤1%

2）采样频率：≥8Hz

3）上行制动距离测试精度：≤10mm

4）响应频率：100KHz

5）最大测试速度：8m/s(1:1)

6）脉冲数：500个

7）启动力矩：≤0.001N.m

8）最小位移分辨率：0.5mm

9）控制器：windows操作系统、酷睿i5或相同配置，内存4GB，储存空间128GB，无限量存储数据

4、产品配置清单

1）主机1台

2）控制器1台

3）位移及速度测试装置1套

3）使用说明书、出厂合格证明各1份

4）计量报告1份

（九）场车电子倾角仪（允许采购进口产品）

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场车电子倾角仪 | 详见以下说明 | 7台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、产品概述

1）耐冲击铝合金机械结构，坚固耐用；

2）底座V型设计可应用在弯曲曲面,圆筒表面上；

3）底座有#6-32螺牙孔,可加装延长基座应用在于特殊量测；

4）使用标准9V碱性电池,正常情况下可使用250小时；

5）电量不足时显示幕会出现“B”讯号；

6）ON/OFF为电源开关,此仪器有五分钟自动断电功能；

7）HOLD为保留键,按此键显示幕右上角HOLD位置会出现方型闪烁信号,即表示数据被保留不动,再按键一次,闪烁信号即消除,恢复原来状态；

8）ALT ZERO为规零设定键,按此键出现“ALT ”&“0”一下显示幕右下角 ALT ZERO 位置有方型闪烁信号,即表示数据被重新设定归零后.再按此键一次,闪烁信号消除,恢复原来状态。

2、产品特点

1）360°×0.01°完全测量；

2）当倾角仪倒置，液晶显示的角度读数会自动翻转朝上便于阅读；

3）精密的机械不锈钢框架结构；

4）可以不需要任何特别的工具和设备进行重新校正；

5）多用途测量工具，量角器、倾角仪和水平尺三合一；

6）使用标准9V碱性电池,正常情况下可使用250小时。

3、技术参数

1）测量范围：360°（4*90°)；

2）分 辨 率： 0.01°（0°-9.99°），0.1°（10°-90°）；
3）精度： ±0.05°（0°-10°）；

4）工作温度：-50℃~50℃ ；

5）十字轴误差：＜0.2°up to 20°；

6）重复性：（0-10°，11-79°）0.2°，（80-90°）0.1°。

4产品配置

1）角度仪主机 1台；

2）保修卡 / 1张；

3）说明书 / 1份

4) 计量报告一份

标项七

（一） 复印扫描一体机

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复印扫描一体机 | 详见以下说明 | 2台 | / |

详细要求说明：

复印规格

| 复印/打印方式 |  | 激光静电转印方式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感光材料 |  | OPC |  |  |  |  |  |
| 显影系统 |  | 干式双组份显影 |  |  |  |  |  |
| 内存 |  | 标配 |  |  | 4GB |  |  |
| 硬盘 |  | 标配 |  |  | 250GB | 可选 | 1TB |
| 预热时间 |  | 主机电源打开时 |  |  | 30 秒钟※1 |  |  |
|  |  | 睡眠模式恢复时 |  |  | 10秒钟※2 |  |  |
|  |  | 快速启动模式时 |  |  | 4秒以下※3 |  |  |
| 最大原稿尺寸 |  | A3 |  |  |  |  |  |
| 首页输出时间*:20℃～30℃环境 |  | 3.5秒（BK）5.2秒（CL） |  |  |  |  |  |
| 灰度等级 |  | 256级 |  |  |  |  |  |
| 分辨率 |  | 复印 |  | 600*600dpi |  |  |  |
|  |  | 打印 |  | 1200*1200dpi |  |  |  |
|  |  | 扫描 |  | 600*600dpi |  |  |  |
| 复印倍率 |  | 固定倍率 |  | 25%，50%，61%，70%，81%，86%，115%，122%，141%，200%，400% |  |  |  |
|  |  | 手动缩放 |  | 25% - 400%(以1%为单位) |  |  |  |
| 连续输出速度 |  | 50页/分钟（BK）50页/分钟（CL） |  |  |  |  |  |
| 连续复印张数 |  | 1-999张 |  |  |  |  |  |
| 供纸量 |  |  | 550张*4（前置纸盒）+100张（手送纸盘） 80g/㎡ |  |  |  |  |
| 纸张尺寸 |  | 纸盒 | 纸盒1：A4, B5, A5, A5R, 16K，自定义纸张98.0 mm x 148 mm to 297 mm x 215.9 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 纸盒2：A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8K, 16K, 16KR，自定义纸张98.0 mm x 182 mm to 304.8 mm x 457.2 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 纸盒3、4（双纸盒组件-AM1）：A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8K, 16K, 16KR，自定义纸张98.0 mm x 182 mm to 304.8 mm x 457.2 mm |  |  |  |  |
|  |  | 手送纸盘 | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, 8K, 16K, 16KR,信封，自定义纸张98.0 mm x 139.7 mm to 320 mm x 457.2 mm，支持最长1200mm长纸打印（长纸模式下） |  |  |  |  |
| 纸张厚度 |  | 纸盒 | 52 ~ 256g/㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 手送纸盘 | 52 ~300g/㎡ |  |  |  |  |
| 纸张类型 |  | 纸盒 | 薄紙(52～63g/㎡)、普通紙(64～105g/㎡)、厚紙(106～256g/㎡)、 彩色紙(64～81g/㎡)、再生紙(64～105g/㎡)、预打孔纸(64～81g/㎡)、 胶片、证券紙(82～99g/㎡)、信封(75～105g/㎡)、信头纸(106～163g/㎡) |  |  |  |  |
|  |  | 手送纸盘 | 薄紙(52～63g/㎡)、普通紙(64～105g/㎡)、厚紙(106～300g/㎡)、彩色紙(64～81g/㎡)、再生紙(64～105g/㎡)、预打孔纸(64～81g/㎡)、胶片、描图纸(64～81g/㎡)、标签纸、索引纸(91～220g/㎡)、证券纸(82～99g/㎡)、和紙(93g/㎡)、铜版纸(106～256g/㎡)、信封(75～105g/㎡)、明信片(164～220g/㎡)、信头纸(106～163g/㎡) |  |  |  |  |
| 出纸托盘容量 |  | 标准 | 250张（A4,80g/㎡） |  |  |  |  |
|  |  | 最大 | 3450张（A4,80g/㎡） |  |  |  |  |
| 电源 |  | 220-240V, 6A,50/60Hz |  |  |  |  |  |
| 最大功耗 |  | 不超过1.8 kW |  |  |  |  |  |
| 睡眠模式能耗 |  | 0.8W |  |  |  |  |  |
| 主机尺寸(宽*深*高) |  | 620mm*742mm*950mm |  |  |  |  |  |
| 主机安装空间(宽*深) |  | 943mm*1176mm |  |  |  |  |  |
| 主机重量 |  | 约142kg（包含墨粉瓶） |  |  |  |  |  |
| 双面彩色图像阅读器 （标配） |  |  |  |  |  |  |  |
| 原稿输送方式 | 一次进稿双面扫描 |  |  |  |  |  |  |
| 原稿尺寸 | A3,B4,8K,A4,A4R,B5,16K,B5R,16KR,A5,A5R,B6R |  |  |  |  |  |  |
| 原稿扫描速度 | 单面复印 |  | 80ipm（A4，黑白，600*600dpi）60ipm（A4，彩色，600*600dpi） |  |  |  |  |
|  | 双面复印 |  | 150ipm（A4，黑白，600*600dpi）80ipm（A4，彩色，600*600dpi） |  |  |  |  |
|  | 单面扫描 |  | 80ipm（A4，黑白，300*300dpi）80ipm（A4，彩色，300*300dpi） |  |  |  |  |
|  | 双面扫描 |  | 160ipm（A4，黑白，300*300dpi）160ipm（A4，彩色，300*300dpi） |  |  |  |  |
| 原稿厚度 | 单面 |  | 38-157g/㎡（黑白）64-157g/㎡（彩色） |  |  |  |  |
|  | 双面 |  | 50-157g/㎡（黑白）64-157g/㎡（彩色） |  |  |  |  |
| 原稿托盘容量 | 150张（80g/㎡) |  |  |  |  |  |  |

打印规格

| 打印规格 |  |
| --- | --- |
| 打印分辨辨率 | 1200dpi*1200dpi |
| 打印语言 | UFR II |
| 接口 | 10base-T/100base-TX/1000base-T(RJ-45);USB2.0/USB3.0;IEEE802.1b/g/n |
| 系统环境 | Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 or later) |

扫描规格

| 扫描方式 | 拉式，推式 |
| --- | --- |
| 色彩模式 | 自动色彩选择（全彩色/灰度），自动色彩选择（全彩色/黑白二值），全彩色，灰度，黑白二值 |
| 扫描分辨率 | 600dpi*600dpi |
| 文件存储格式 | JPEG,TIFF,PDF,XPS,高压缩PDF/XPS,PDF A-1b,优化最适合网络的PDF，OOXML（PPT/Word）（选配）,可检索PDF/XPS（选配），用户签名PDF（选配）,轮廓PDF（选配） |
| 扫描发送目的地 | 存储箱/USB/E-mail/SMB/FTP/高级存储箱/移动设备 |

设备安全系统规格

| 硬盘数据自动清除功能，复印或打印或扫描一个文件时完成后自动清除。 |  |
| --- | --- |
| 空白页检测功能 | 复印或扫描原稿时自动删除空白页，提高准确率 |
| 体感技术 | 装有红外陈列传感器，可检测人体动作距离自动唤醒机器工作状态，节能，智能 |
| 不停机换粉 | 在连续输出打印或复印时，无粉时可不停机更换墨粉 |
| 操作面板个性化设置功能，10寸彩色触控屏，快速操控，可定制个人专用操作界面，全安高效。 |  |

输出印后装订规格

| 鞍式分页装订处理器-Y1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 托盘数 | 3个 |  |
| 托盘容量 | 无分套 | 3,000 张或 423 mm 高（A4，下方托盘） 250 张或 47 mm 高（A4，上方托盘） |
|  | 分套或分组 | 3,000 张或 423 mm 高（A4，下方托盘） 250 张或 47 mm 高（A4，上方托盘） |
|  | 装订模式 | 200 套（A4,下托盘） 25 套（书本托盘） |
| 装订方式 | 角钉、双钉、骑马钉、无钉装订、手动装订 |  |
| 最大装订数 | 角钉/双钉：50 张（80 g/㎡） 无钉装订：4 张（80 g/㎡） 手动装订：50 张 (80 g/㎡) 鞍式装订：20张（包括最多一张256g/㎡封面） |  |
| 尺寸(高*宽*深） | 1095mm*537mm*623mm |  |
| 安装空间 | - |  |
| 最大功耗 | 85.6W（主机提供） |  |
| 重量 | 57kg |  |

配置清单：主机×1，鞍式分页装订处理器Y1×1，双纸盒组件AM1×1，硒鼓×4, 墨粉×4, 装订针×1盒，电源线×1 ,随机光盘×1, 保修卡×1，说明书×1

（二） 高温现场金相检测仪（允许采购进口产品）

一、名称、规格、性能参数要求如下

| 序号 | 名称 | 技术性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温现场金相检测仪 | 详见以下说明 | 1台 | 需检定 |

详细要求说明：

1、技术参数：

工作环境：仪器能在摄氏100度甚至更高温度下工作；

控制方式:设备操作采用PLC遥控系统，便于操作人员远离被检测区域；

传动系统：内置精密移动机构，XYZ三维全自动远距离控制，带无线功能的可编程控制器，机身带散热系统；

采集系统：图像采集采用5G高速无线摄像头，传输速度快，图像清晰。安卓、苹果系统可作为接收器；采集的图像自带标尺，标尺的大小和位置可以自由调节；

制样方法和速度：快速机械抛光，无需砂纸、无需电解；3-5分钟制样完成；

镜头指标：目镜10X	视场范围20mm，超大工作距离物镜10X； 超大工作物镜20X, 超大工作距离物镜50X；

光路系统：无限远光路系统，超大景深，即使现场制样不平整，仍然图像清晰；

照明方式：LED光源，DC 4.2V，无极调节；主机连续工作 40小时；

调焦系统：带粗微调结构，调焦迅速，并且是同轴粗微调，调焦平稳；

自锁装置：特殊的螺杆移位结构，保证磁座在吸附于竖立表面时不自滑；

微型抛磨机转速和方向大小：带90度转角，手柄长度超过1米，30000转/分，无极调速；

打磨耗材：由专用材料制作，可免去常规金相制样中打磨和抛光工序；

移动行程：X轴行程≥15mm、Y轴行程≥15mm、z轴行程≥15+20mm；

吸附形状要求：底部带V型槽，能吸附于各种大小的管道(如Φ38㎜、Φ57㎜、Φ159㎜、Φ219㎜等)之上；

微型抛磨机供电方式：直流0-30V，交流220V均可使用；

拋磨机电源容量：保证工作8小时；

拋磨机电源工作电压：输入直流33.6V，输出0-30V，无极调节；

专用金相打磨盘粒度及尺寸： 120目，直径20mm；

专用金相抛光盘粒度及尺寸： 1600目，直径20mm；

证书资料：具有计量机构出具的的计量证书

| 序号 | 配置 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线遥控现场金相显微镜 |  | 1只 |
| 2 | 目镜 | 10X | 1只 |
| 3 | 物镜 | 10X | 1只 |
| 4 | 物镜 | 20X | 1只 |
| 5 | 物镜 | 50X | 1只 |
| 6 | 仪器充电器 | 专用 | 1只 |
| 7 | 便携式PLC控制箱 | 专用 | 1只 |
| 8 | 遥控器 | 专用 | 1只 |
| 9 | 快速金相抛磨机 | MINI-UM23—L | 1只 |
| 10 | 抛磨机专用可充电电源 | 内置于控制箱 | 1只 |
| 11 | 抛磨机电源专用充电器 | 专用 | 1只 |
| 12 | 专用金相抛磨盘(粗) | 120 | 20只 |
| 13 | 专用金相抛磨盘(精) | 1600 | 20只 |
| 14 | 研磨膏 | W2.5 | 4只 |
| 15 | 专用显微图像采集器 | PTI-DC610 | 1只 |
| 16 | 图像采集器适配器 | For PTI-DC610 | 1只 |
| 17 | 图像接收器 | Mini pad或iphone 或 ipad | 1只 |
| 18 | 专用仪器箱包 |  | 2只 |
| 19 | 技术资料 |  | 1套 |

三、其他要求

1、设备性能参数和配置中带▲的为关键项目，必须满足或优于。

2、交货地点：嘉兴市特种设备检验检测院指定地点。

3、质保金：合同金额的10%。（中标方在签订合同前，应按招标文件确定的履约保证金的金额，向买方交纳履约保证金；签订合同后，如中标方不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿；履约保证金在中标方按合同约定交货验收合格后自行转为货物的质保金，在质保期内中标方提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款无息退还），质保期一年（自设备验收合格之日起计算）并提供终生服务。

4、付款方式：货到安装验收合格后，由财政一次性支付全部货款。

四、质量标准：要求产品货物质量达到国家合格标准。

五、商务要求表

| 质保期 | 1年 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 提供免费安装调试培训，确保使用者完全能独立使用操作及维护。 |
| 交货期及地点 | 交货时间：合同签订之日起90天内交货。 交货地点：嘉兴市特种设备检验检测院指定地点。 |
| 交货方案 | 以嘉兴市特种设备检验检测院验收合格后，在验收单上签字确认。 |
| 付款条件 | 货到安装调试验收合格后由财政一次性支付全部货款。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 确保配件供应且3年内配件价格不变。 |

七、投标人的资信要求表

| 质量管理、企业信用要求 | 投标产品生产企业的质量管理体系认证、环境管理体系认证；投标单位信用证明和资信证明，具有国家检测部门的质量合格检测（监检）报告。 |
| --- | --- |
| 能力或业绩要求 | 投标人具有投标设备的业绩。 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 各标项有说明的按各标项要求。 |

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉兴市特种设备检验检测院检验检测系统项目 服务最终用户：嘉兴市特种设备检验检测院 服务内容及数量（内容、用途、数量、简要技术要求等）: 详见第二章采购内容及要求。 交货期：合同签订之日起90天内交货。 |
| 2 | 项目编号：JXMYZFCG-2019-025 |
| 3 | 供应商资格条件： （一）符合政府采购法第二十二条（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定； （二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （三）本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 招标文件的澄清与修改：投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向招标人一次性提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。 |
| 5 | 招标文件售价：各标项每套人民币500元，售后不退。 |
| 6 | 投标保证金：无。 |
| 7 | 履约保证金：交纳合同总金额10％作为履约保证金。 |
| 8 | 最高限价：标项一人民币83万元；标项二人民币89万元；标项三人民币73.29万元，标项四人民币88.7万元；标项五人民币121万元；标项六人民币52.31万元；标项七人民币53万元，高于最高限价，投标文件作无效标处理。 |
| 9 | 合同名称：《嘉兴市特种设备检验检测院检验检测系统项目政府采购合同》 |
| 10 | 投标有效期：自投标截止日起90个日历天。 |
| 11 | 投标文件组成：各标项均由资信技术文件和报价文件二部分组成，分别装订密封。 投标文件的份数：正本壹份，副本肆份。“正本”、“副本”装同一封袋里，上面分别写上“资信技术文件”和“报价文件”字样。且在封口上加盖投标单位的公章及法人章。 |
| 12 | 投标截止时间：2019年9月4日 9：30分。 投标地点：嘉兴市公共资源交易中心开标室(嘉兴市广场路350号,蒋水港桥西侧)。嘉兴市明扬工程咨询有限公司于投标截止时间前半小时接受投标文件，投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件）应单独提供，如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。 投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件； 3、仅以非纸制文本形式的投标文件； 4、未成功办理投标人报名的； 5、超过投标截止时间送达的投标文件。 投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）采购人或采购代理机构，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。 |
| 13 | 开标时间：2019年9月4日 9：30整。 开标地点：嘉兴市公共资源交易中心开标室(嘉兴市广场路350号,蒋水港桥西侧) |
| 14 | 结果公告及中标通知书：中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，结果公告发布于浙江政府采购网，公告期限为1个工作日。 |
| 15 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 16 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 17 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 18 | 1.根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格参与评审。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供 ①《中小企业声明函》； ②“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（网站截图）http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib，并加盖单位公章。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 2.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3. 监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。 |
| 19 | 网上注册：投标供应商应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。具体注册详见供应商注册流程。 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2.相关名词说明

2.1 潜在投标人领取招标文件后,必须按国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在投标人应承担相应的法律责任。

2.2 投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在答疑截止时间前以书面形式提出。

2.3 投标须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

3.定义

3.1 “招标人或采购人”指嘉兴市特种设备检验检测院。

3.2 “采购代理”指嘉兴市明扬工程咨询有限公司。

3.3 “投标人”指向招标人提交投标文件的供应商。

3.4 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.5“服务”系指招标文件里规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、维修、技术指导以及其他类似的义务。
3.6 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

3.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系指核心产品。

4.招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

5.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 联合体投标
   本项目不接受联合体投标。
8. 转包与分包
8.1本项目不允许转包。
8.2本项目不可以分包。

- 是否允许采购进口产品

部分设备允许采购进口产品，详见清单要求。
10.关联企业投标

10.1本招标文件所称关联企业，是指存在“关联关系”的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

10.2 ▲关联企业中，法定代表人为同一个的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标；一经发现，将导致投标同时被拒绝。

11. 特别说明：
11.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

11.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

11.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定由中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

12.质疑和投诉

12.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉；

12.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

12.3质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

- 二、招标文件

1.招标文件的构成

1.1公开招标采购公告

1.2招标项目需求

1.3投标人须知

1.4评标办法及评分标准

1.5嘉兴市政府采购合同

1.6投标相关文件格式

1.7本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

2.投标人的风险

2.1投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

3.招标文件的澄清与修改

3.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向招标人一次性提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。

3.2采购代理机构以公告形式答复投标人要求澄清的问题，但不包含问题来源；除上述媒体发布的答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

1．投标文件的组成

投标文件按七个标项分别制作，每个标项均由资信技术文件和报价文件二部份组成，分别密封装订（投标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册,否则,文件失散引起的后果自负）：

1.1资信技术文件：

1.1.1投标声明书；（格式见附件1）

1.1.2法定代表人授权委托书；（格式见附件2）

1.1.3所有资质文件；（格式见附件3）

投标单位基本情况表、法人营业执照、提供财务状况表（最近一个年度的资产负债表、利润表）、企业经营状况、优势、有关资信等级证明、荣誉证书和质量认证体系等资料。（以上证书复印件盖章）

1.1.4提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

1.1.5诚信承诺书（格式见附件4）

1.1.6中小企业声明函（提供《小微企业名录网站http://xwqy.gov.cn/》截图）；残疾人福利性单位声明函；监狱企业证明文件。（如有）（格式见附件5）；

1.1.7提供2016年1月1日以来至今的类似项目业绩。（以提供的加盖有效公章的合同、验收证明复印件为准，原件备查）（格式见附件6）

1.1.8▲设备技术要求及性能：对货物总说明，产品的名称、型号、技术指标，要有完整的配置方案，详细列明所有技术指标（包括所投标产品的品牌（制造厂名称）、规格型号、详细配置、主要技术参数等）,项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任）。（格式见附件7、8）(不得带有价格）

1.1.9技术规格偏离表；（格式见附件9）

1.1.10投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状；（格式自拟）

1.1.11项目实施人员一览表（格式见附件10）

1.1.12备品备件及损耗件表；（格式见附件11）

1.1.13▲服务承诺方案：1、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）；2、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）；3、免费质保期；4、质保期内服务措施；5、质保期外服务措施；6、其他服务承诺；7、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；8、选配件、专用耗材、售后服务优惠表。（格式见附件12）

1.1.14商务条款偏离表（格式见附件13）

1.1.15优惠条件及特殊承诺。（格式自拟）

1.1.16投标人认为有必要提供的声明及文件资料。（格式自拟）

1.1.17未尽事宜请各投标人按评分细则制作资信技术部分。

（注：复印件应加盖投标人公章）

1.2 报价文件：

1.2.1投标函（格式见附件14）；

1.2.2开标一览表（格式见附件15）；

1.2.3投标报价明细表（格式见附件16）；

1.2.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

2.投标文件的语言及计量

2.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

2.2投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

3. 投标报价

3.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.2▲本项目实施所需采购的设备费（含备品备件）、运杂费、保险费、安装调试费、检验试验费、第三方检测费、售后服务及质保期内的设备更换、保养、维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。投标总价为全部项目在质保期届满后的最终价格。

3.3▲投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

3.4 投标人所报的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

3.5 最低报价不能作为中标的保证。

4. 投标文件的有效期

4.1投标文件合格投递后，在本须知前附表第10项规定的日期内有效。

4.2在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

5.投标保证金：无。

6.投标文件的签署和份数

6.1投标人必须以中文形式，按前附表第11条规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和投标文件副本如有不一致之处，以“正本”为准。

6.2投标文件正本和副本均应使用不能擦写墨水打印或书写，开标一览表必须加盖法人单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字。

6.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。但所修改处应由法定代表人或授权委托人签字证明并加盖印章。

6.4投标文件采用A4幅面，必须按顺序统一编目编码装订成册。

- 四、投标文件的递交

1.投标文件的密封与标志

1.1投标文件分为正本和副本，其中资信技术文件、报价文件分别装订并密封包装。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

1.2包装封面物的正面应写明项目名称、标项、投标人全称与地址，封口处要密封并加盖投标人公章及法人章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

2.投标截止期

2.1投标人应于2019年9月4日9:30分前将投标文件密封送交到嘉兴市公共资源交易中心开标室(嘉兴市广场路350号,蒋水港桥西侧)。

2.2递交投标文件时如存在以下情况之一的，将予以拒收。

2.2.1逾期送达的，或者未送达指定地点的；

2.2.3未按规定密封投标文件的；

3.投标文件的修改

3.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字盖章，在投标截止时间以后，不能修改、补充投标文件。

3.2投标人的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交（在密封物上标明修改字样）。

3.3投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则对投标文件的修改将被视为无效。

3.4在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

- 五、开标

1.开标

1.1投标人应于2019年9月4日9:30分前将投标文件密封送交到嘉兴市公共资源交易中心开标室(嘉兴市广场路350号,蒋水港桥西侧)的指定地点进行开标。各投标人的法定代表人或授权委托人携带本人身份证原件参加开标会并签到，非法定代表人须携带授权委托书准时参加，同时在投标文件中仍然按要求提供授权委托书，如未按时签到，按无效标处理。

2.采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

2.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2.2宣布评标纪律；

2.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

2.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

2.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

2.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

2.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

2.8核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

2.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

2.10处理与评标有关的其他事项。

3.开标程序

3.1开标会议由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

3.2主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.3主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

3.4投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

3.5按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；报价文件等资信技术评审结束后再开启。

3.6评审组首先对资信技术标进行评审打分，并完成资信和技术分的评审。

3.7在开标室由主持人开启投标单位的报价文件，宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标产品名称、规格型号或者服务项目名称），以及主持人认为有必要宣读的其他内容，并由投标人代表确认。

3.8嘉兴市明扬工程咨询有限公司记录人做开标记录，同时由主持人、记录人、监督人当场签字确认。

3.9开标及评审会议结束。

- 六、评标

1.专家抽取

根据采购项目的特点，在政府采购评标专家库中随机抽取四名专家和业主代表一名共五名组成评审专家组。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

2.评标的方式

本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3.评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

3.1形式审查：形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

3.2实质审查与比较。

3.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

3.2.3各投标人的资信技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

3.2.4嘉兴市明扬工程咨询有限公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的报价得分。

3.2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报。

4.澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.修正原则

评标委员会对投标文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

5.1投标文件的开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

5.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

6.评标过程的保密性

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

7.废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情况之一

的，应予以废标：

7.1.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

7.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

7.1.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

8.无效标条款

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

8.1没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

8.2在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

8.2.1在资信技术文件中出现报价的；

8.2.2资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

8.2.3投标文件未按招标文件要求签署、盖章；

8.2.4投标文件无法定代表人签字（或签章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

8.2.5投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

8.2.6投标有效期、交货期限等商务条款不能满足招标文件要求的；

8.2.7投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

8.2.8未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

8.2.9招标文件中有其他有注明无效标条款的。

8.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

8.3.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

8.3.2明显不符合招标文件要求的工程内容，或者与招标文件中标“▲”的设备需求、主要功能项目发生实质性偏离的；

8.3.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达5 项(含）以上的；

8.3.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

8.3.5与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

8.3.6投标人未按招标答疑等补充文件更改投标文件的。

8.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

8.4.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

8.4.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

8.4.3投标报价具有选择性，开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

8.4.4开标一览表和投标报价明细清单填写不完整或字迹不能辨认的。

8.5符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

9. 评标原则和评标办法

9.1 评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

9.2评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

9.3评标办法。本项目的具体评标办法详见第四章的《评标办法及评分标准》。

- 七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

- 3.在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

- 八、合同授予

1.签订合同

1.1中标人自接到中标通知书后与采购人签定合同，同时采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

1.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.履约保证金

2.1中标供应商应按中标通知书上确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.2 签订合同后，如中标供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、▲中标服务费

3.1各标项中标供应商须向采购代理机构按如下标准交纳中标标项服务费：以各标段中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数，100万元以下按1.2%,100-500万元按0.88%计算,分段累计。投标报价时应综合考虑这项费用。中标服务费在本次项目采购完成时结算并一次性支付。

- 第四章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，制定本办法。

本办法适用于嘉兴市特种设备检验检测院检验检测系统项目的评标。

综合评分法：

（一）总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分47分、商务分10分、资信及其他13分等四部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

（二）评标内容和标准（适用于本项目的七个标项）

1、价格分（投标报价得分）计算

1.政策优惠：按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，投标人属于小型、微型企业的，投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（经认定的监狱企业或残疾人福利性单位同上）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供①《中小企业声明函》；②“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（网站截图）http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib，并加盖单位公章。

(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

2.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

3. 监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

4.价格分满分为30分。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

5.投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，投标文件将作为无效标处理。

6.最低报价不是中标的保证，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术分（47分）

2.1满足招标货物的所有功能（15分）：缺少必要功能的投标无效；功能项目齐全且明显多于招标需求的，按功能配置的优劣得10-15分；功能项目齐全且与招标需求基本一致的，按功能配置的优劣得5-9分。

2.2满足招标货物的性能及技术指标要求（20分）：凡有不可偏离的技术指标不符合招标需求的，投标无效(带▲标记的技术指标)；所有指标均满足，按性能配置得15-20分；允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，从14分开始起扣，每项扣2分，负偏离达5项（含）以上的，作无效标。

2.3 安装、调试、培训、验收和售后的方案和措施（6分）：方案和措施科学有效，省内售后服务网点健全（需提供网点证明材料），人员配置齐全，能及时响应，得4-6分；方案和措施欠佳，在省内有固定服务网点（需提供网点证明材料）及人员配置，得1-3分；无方案，省内无固定服务网点及售后服务人员，或未提供网点证明材料，不得分。

2.4产品性能、质量、方案的整体评价（6分）：性能指标优越、技术先进，采用原材料及器件质量可靠、各项方案和措施均严密有效，是市场成熟产品，在国内检测机构有广泛成功案例者（提供证据），得1-6分；产品性能指标不优越或者存在升级淘汰、更新替代风险的，本项不得分。

3、商务分（10分）

3.1质保期（2分），质保期超过招标文件规定的，每增加1年得 1 分,最多得2分；

3.2售后服务优惠承诺（3分），售后服务方案全面周到且优惠幅度大的,得1-3分，售后服务方案不全面或优惠不明显的,得 0.5 分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分；

3.3配件及耗材优惠（4分），提供多于招标文件规定的配件及耗材的，按高低排名打分，最低得0分，最高得3分；配件及耗材在三年内保证价格不变的得1 分。

3.4确保供货的措施与方案（1分），供货期少于招标文件规定期限的,每少5天得 0.25 分，本项满分为1分。

4、资信及其他分（13分）

投标人应提供有关证明文件及资料,未提供的不得分。

4.1荣誉及资质信誉(2分)

投标人或投标产品获得国家级荣誉证书（含国务院及所属部、委、办、局、行业协会等授予的荣誉）的得 2 分；获得省级荣誉证书（含省政府及所属部、委、办、局、行业协会授予的荣誉）的得 1 分；

4.2成功案例业绩（6分）

投标人或投标产品最近三年内（自2016年1月1日之日起，以签订合同时间为准）成功实施的同类项目的业绩或应用案例证明（须提供合同复印件、验收证明，同一标项有多个产品时分别提供），投标人提供的同类设备项目或本产品应用案例每提供1个得1.5分，最高得   6 分。

4.3诚信分（3分）

凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（投标单位自行提供相关证明材料或承诺，如有不良记录有虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格。）（0-3分）

4.4政策分：（2分）

投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，得2分。

技术分+商务分+资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/5

注：1、本次招标最高限价：标项一人民币83万元；标项二人民币89万元；标项三人民币73.29万元，标项四人民币88.7万元；标项五人民币121万元；标项六人民币52.31万元；标项七人民币53万元，高于最高限价，投标文件作无效标处理。

2、最低报价不是中标的保证，评标小组将推荐综合评分最高的投标人为中标候选人。

（三）、定标办法

本次招标由招标人直接确定中标人。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可按综合得分由高到低顺序选择中标人。

（四）、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购代理机构备查。

- 嘉兴市特种设备检验检测院检验检测系统项目政府采购合同（货物）

- 通用必备条款部分

合同编号：明扬代（2019）第025号

政府采购计划（预算）确认号： JM-00029316_3-01、JM-00029316_3-02、JM-00029316_3-03、JM-00029316_3-04、JM-00029316_3-05、JM-00029316_3-06、JM-00029316_3-07号

预算金额：标项一人民币83万元；标项二人民币89万元；标项三人民币73.29万元，标项四人民币88.7万元；标项五人民币121万元；标项六人民币52.31万元；标项七人民币53万元。

采购人（以下称甲方）  嘉兴市特种设备检验检测院

供应商（以下称乙方）

采购代理机构：嘉兴市明扬工程咨询有限公司

采购方式：公开招标

标项:

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是                                     。

2、乙方是否属于中小微企业：□是  □否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）                 人民币，分项价款见“价格清单”（如有）”。

| 品目名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

2、本合同总价款是项目实施所需采购的设备费（含备品备件）、运杂费、保险费、安装调试费、检验试验费、第三方检测费、售后服务及售后服务及质保期内的设备更换、保养、维护费、税金等所涉及的一切费用。

3、本合同付款方式为以下第           项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为                    ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为                    ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第            项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款         时支付         ；         时支付         ；         时支付         ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第         项处理：

- 本项目设置履约保证金，乙方应于         （时间）向甲方提交履约保证金          元（不得高于本合同金额的10%）。履约保证金在         （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第         种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向        仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式         份，甲乙双方各执         份，1份报送政府采购监督管理部门备案，其余         。

二、特殊专用条款部分

第一条质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
    2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、上述的货物免费质保期按投标文件约定执行，在完工验收合格之日起算。

第二条交货期和验收
    1、交货期：签订合同后       天，交货地点：由甲方指定。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、货物的到货验收包括：品牌、型号、规格、数量、货物包装是否完好、调试是否正常等。
第三条售后服务

1、从验收合格之日起，乙方须负责对项目整体提供投标文件中约定的免费质保期限。在质保期内，接到服务电话后，     小时内赶到现场排除故障，并承担由此发生的一切费用。

2、系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需提供现场服务时，必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本项目设备中的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须提交应急方案，保证设备系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件不包含不可抗力（如火灾、雷击等）造成的损害。

3、维护保养：

提供维护维修本地化服务，设立专职维护、维修人员或机构。货物维护保养为整体系统项目安装、调试完毕经采购人组织验收合格并正常运行    年整。
    4、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及投标文件中的“服务承诺方案”提供服务。
    5、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
   （1）货物的现场安装、调试；
   （2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
   （3）保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用（易损件除外），但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
   （4）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
   （5）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第四条  安装调试

1、乙方负责系统安装、调试、试运行等全过程的工作。

2、乙方应提供安装计划给甲方认可。安装时乙方由专人负责安装、调试及运行工作，以检测其运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，直到保证正常稳定运行。安装结束前，乙方应提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

3、软硬件试运行应在甲方的监督下进行，此类监督不免除乙方应承担的相关责任。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方负责。

4、验收完毕乙方应出具验收结果报告，符合要求的给予签收，验收不合格的不予签收。
第五条 履约保证金

1、乙方交纳人民币（大写）                      元（￥：           ）作为本合同的履约保证金，履约保证金在乙方按合同约定交货并最终验收合格后一年后无息退还。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第六条 货款支付

1、货款的支付：

，支付合同款的        %，即￥：        ;

，支付合同款的        %，即￥：        ;

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价计算确定。

第七条违约责任
    1、甲方无正当理由拒付设备款的，甲方向乙方赔偿合同总额5％的违约金。
    2、乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，甲方有权拒收。造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。
    3、乙方不能按期交付全部设备时，乙方向甲方偿付合同款总额10％的违约金。
    4、乙方逾期交付设备时，每逾1日乙方向甲方偿付合同款1%的滞纳金。逾期交货超过10天后，甲方有权决定是否继续履行合同。

第八条争议的解决
    1、因货物质量发生争议，由嘉兴市质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、执行合同中所发生的其他争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地点在此约定为 嘉兴市。

第十二条  其它约定：

第十三条合同生效及其他
1、合同经甲、乙双方代表签章并经代理单位鉴证后即行生效。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交嘉兴市明扬工程咨询有限公司存档，一份报送嘉兴市财政局备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）                             乙方（供应商）：（盖章）
法定（授权）代表：                             法定（授权）代表：
电话：                             电话：

单位地址：                                           单位地址：       



鉴 证 方：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月  日

签约地点：

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照《政府采购委托汇总确认书》第 JM-00029316_3-01、JM-00029316_3-02、JM-00029316_3-03、JM-00029316_3-04、JM-00029316_3-05、JM-00029316_3-06、JM-00029316_3-07号，采购编号：JXMYZFCG-2019-025 ,合同号：明扬代（2019）第025号 |  |  |  |  |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: | 采购代理机构（盖章）: |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： | 项目负责人: |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式五联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购代理机构存档备查，第五联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

- 第六章  投标相关文件格式

- 1.投标文件接收回执格式

（要求开标前单独提交，不要封存于投标文件里）

投标文件接收回执

（投标人全称）			：

贵单位递交的以下项目投标文件，经查验，投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求，已于 2019年    月    日    时   分由我代理机构工作人员接受。

| 项目编号 | JXMYZFCG-2019-025 | 标 项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 嘉兴市特种设备检验检测院检验检测系统项目 |  |  |

请仔细阅读以下内容：

1、本回执中除接收时间、接收人签名以外均为必填，如因信息填写错误、疏漏等造成投标文件接收出现任何问题，责任由投标单位自负。

2、标项填写方式：如该项目只有一个标项填“1”，多个标项请填写投标的完整标项号。

3、本回执投标单位按要求填写打印后，由授权代表携带至投标现场，与投标文件一并交至代理机构现场工作人员。如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。

嘉兴市明扬工程咨询有限公司

接收人签名或签章：

- 2.	政府采购活动现场确认声明书格式

- （开标时按工作人员要求单独提交，不要封存于投标文件里）

政府采购活动现场确认声明书

嘉兴市明扬工程咨询有限公司：

本人经由                 （单位）负责人       （姓名）合法授权参加 嘉兴市特种设备检验检测院检验检测系统项目  （编号：JXMYZFCG-2019-025）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                              （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

投标文件及内外层信封封面格式

△政府采购项目（正、副本）

投 标 书

项目名称：

项目编号：

标项：

投标文件名称：（资信技术文件）或（报价文件）

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

附件1                   投标声明书

致：              ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我                  （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                     的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标项目的服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的项目名称为：                     ；设备项目内容：详见投标报价明细表；

4、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

- 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

投标人盖章：

年    月    日

附件2           法定代表人授权委托书

致：                   ：

（企业名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址                               。

（法人）特授权                       代表我单位全权办理针对上述项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字（或签章）：                       法定代表人签字（或签章）：

职务：                                          职务：

投标人公章：

年    月    日

被授权人身份证粘贴处（正反面）                   法定代表人身份证粘贴处（正反面）

附件3              关于资格的声明函

致：

关于贵方                  招标项目，本签字人愿意参加投标，提供嘉兴政府采购一览表中规定的要求及服务，并证实提交的下列文件和说明是准确的和真实的：

1、投标人基本情况表。

2、营业执照副本。（复印件盖章）

3、财务状况表（最近一个年度的资产负债表、利润表复印件）

4、质量管理体系认证证书。（如有，复印件盖章）

5、环境管理体系认证证书。（如有，复印件盖章）

N、投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

| 投 标 人 概 况 | 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |
|  | 成立时间 |  | 经济性质 |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  | 注册资金 |  | 技术人员数 |  |
|  | 资产总额 |  | 净资产 |  |
|  | 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
|  | 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
|  | 近三年业绩、 信誉 | 合同总额： 万元，合同履行情况： |  |  |
|  | 单位优势及特点： |  |  |  |
| 法定代表人签字 |  | （单位公章） 年 月 日 |  |  |

投标人基本情况表

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

投标人盖章：

日     期：

附件4                  诚信承诺书

（采购人或招标组织机构） ：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、交货期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人或被授权人签字（或签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。

附件5                 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2033]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2033]300号）规定的划分标准，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                 单位的                 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他____    _（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（网站截图）http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib，并加盖单位公章。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                          单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
   本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期

附件6                      投标人2016年以来项目业绩一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 交货期 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收 证明 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同、验收证明复印件并注明所在投标资信文件页码。（单位公章）

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

投标人盖章：

日     期：

附件7                        产品性能说明

投标人名称（盖章）：              项目编号：          标项：            项目名称：

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

附件8                               产品技术规格表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 标准配置 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

投标人盖章：

日     期：

附件9                         技术规格偏离表

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件规格及技术参数 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 数量 | 技术参数 | 产品名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

附件10                项目实施人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 学 历 | 专业 | 职称 | 拟任本项目职务 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

投标人盖章：

日     期：

注：1、上表中行数不够可自加

2、项目组所有人员附学历、职称（复印件）等相关材料

附件11                              备品备件及损耗件表

投标人名称（盖章）：              项目编号：          标项：          项目名称：

| 序号 | 备品备件 | 适用型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

附件12                   服务承诺方案

服务承诺方案：

1、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

2、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

3、免费质保期

4、质保期内服务措施

5、质保期外服务措施

6、其他服务承诺

7、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

投标人公章：                                 年    月  日

8、选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
| 7 |  |  |  | % |
| …… |  |  |  | % |

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日 期：

9、售后服务联系表

| 序号 | 投标人 | 联系人 | 技术职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

投标人盖章：

日     期：

附件13                商务条款偏离表

请逐条对应招标文件中要求的商务条件，认真填写该表。

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 售后技术服务要求 |  |  |
| 3 | 交货期及地点 |  |  |
| 4 | 付款条件 |  |  |
| 5 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |
|  | … |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

投标人盖章：

附件14                            投 标 函

致：             ：

根据贵方为                                               的招标公告（项目编号：            ），签字代表____________________（全名）经正式授权并代表投标人________________________________________（投标人名称）提交标项       的资信技术文件、报价文件正本各    份、副本各    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起90个日历天。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：____________________  邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______________

投标人名称(盖章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或被授权人签字（或签章）:___________

日期:_____年___月___日

附件15                        开 标 一 览 表

投标人名称（盖章）：                项目编号：          标项：        项目名称：

| 产品名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 投标单价 | 合计金额 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  | 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

注：1、报价应包括本项目实施所需采购的设备费（含备品备件）、运杂费、保险费、安装调试费、检验试验费、第三方检测费、售后服务及质保期内的设备更换、保养、维护费、税金等所涉及的一切费用。投标总价为全部项目在质保期届满后的最终价格。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”数相一致

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

附件16           投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商注册流程

进入浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)→政府采购供应商注册→按下图提示进行。