嘉兴市生态环境局经济技术开发区（国际商务区）分局”智慧环保”数字化平台项目

招标文件

项目编号：银建-JXYJ（2020）24号

采购单位：嘉兴市生态环境局经济技术开发区（国际商务区）分局

代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

2020年6月

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  招标项目要求

第四章  合同样本

第五章  评标办法

第六章　投标相关文件格式

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》有关法律规定，经嘉兴经济技术开发区财政局确认书JM-00008170号批准，受嘉兴市生态环境局经济技术开发区（国际商务区）分局委托，就下列项目进行公开招标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：银建-JXYJ（2020）24号

二、采购方式：公开招标

三、招标项目：嘉兴市生态环境局经济技术开发区（国际商务区）分局”智慧环保”数字化平台项目

四、预算金额：760万元，投标报价超过预算金额为无效标。

五、合格投标人的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条：

1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）承诺：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（供应商提交响应文件时可提供自招标公告发布之日起至提交投标截止时间内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。）

（三）本项目采用资格后审。

注：本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http://www.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html

七、公告期限：    自公告发布之日起5个工作日

八、投标说明：

1、本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、注册网址：

浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry，供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

3、获取招标文件（报名）：

（1）获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取招标文件，待审核通过后，可下载招标文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取招标文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。

（2）获取网址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login

（3）获取时间： 2020年06月11日至2020年07月02日

在上述时间内供应商均可获取招标文件。

4、投标文件制作注意事项

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

供应商-政府采购项目电子交易操作指南：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

5、政采云咨询电话：400-881-7190；

政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn/#/

6、汇信（CA）客服电话：400-888-4636

目前只涉及CA新领证，如果证书遗失要补办、延期、解锁、质保等，同时也可以在联连客户端上进行处理。

九、投标截止时间及要求

1、投标文件提交截止时间：2020年07月02日14时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

2、投标文件提交注意事项

2.1、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，代理机构应当拒收。

2.2、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.3、为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以在投标截止时间前邮寄送达至（嘉兴市洪兴路2399号宝地大厦15楼嘉兴市银建工程咨询评估有限公司，施伟昊 18768317041），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱（790207401@qq.com），以便代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，将被拒收。

“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

2.4、备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年07月2日14时00分在嘉兴市银建工程咨询评估有限公司开标室（嘉兴市洪兴路2399号宝地大厦1509室）开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间后半小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（半小时）投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

十一、投标保证金：无。

十二、其他事项：

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（公告期截止日之后收到招标文件的，以公告期截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

十三、业务咨询：

采购单位联系人：姚女士

代理机构联系人：施伟昊

联系电话：0573-82062276　  传真：0573-82075636

地址：嘉兴市洪兴路2399号宝地大厦1503室

政府采购监督管理部门：嘉兴经济技术开发区财政局，电话：0573-82208590

嘉兴市生态环境局经济技术开发区（国际商务区）分局

嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

2020年6月

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉兴市生态环境局经济技术开发区（国际商务区）分局”智慧环保”数字化平台项目 |
| 2 | 招标编号：银建-JXYJ（2020）24号 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 预算金额：人民币760万元，本项目最高限价为预算价。 |
| 5 | 投标保证金：无 |
| 6 | 现场踏勘：自行踏勘（费用自理） |
| 7 | 演示时间及地点：无 |
| 8 | 答疑与澄清：无 |
| 9 | 投标文件组成：完整的《投标文件》由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份成 |
| 10 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 11 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 12 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址嘉兴市洪兴路2399号宝地大厦1503室（施伟昊 电话：18768317041）。 |
| 14 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至上述邮寄地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 16 | 投标截止时间及地点：2020年7月2日14时00分 政采云线上投标 |
| 17 | 开标时间及地点：2020年7月2日14时00分 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司开标室 |
| 18 | 投标费用：中标单位支付招标代理服务费（收费标准详见招标文件）； |
| 19 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 20 | 履约保证金的收取及退还:本项目不设置履约保证金 |
| 21 | 投标文件有效期：60天 |
| 22 | 网上注册： 本项目不接受现场报名，须注册后进行网上报名。在浙江政府采购网进行供应商注册后完成报名；（详情请见第一章公告报名及招标文件的获取） |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、招标采购人：系指组织本次招标的代理机构或采购人。

2、“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.、服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。“★”系指核心产品。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2. 本项目不可以分包。

（七）是否允许采购进口产品

- 不允许采购进口产品。

- ▲（八）特别说明：

1、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2、供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、 采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、 采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向规定的财政部门提起投诉。

2、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑.

3、供应商认为采购代理机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义。

4、质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、供应商须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

- （三）招标文件的澄清与修改

1、供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2、招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3、对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

- 总体要求：

1、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2、投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3、供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

4、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

- （一）投标文件的组成

包括电子投标文件和电子备份投标文件（选送），均由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

资格响应文件：

1.1、具有独立承担民事责任的能力（供应商营业执照副本复印件）；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【供应商最近三个月中任意一个月的财务报告（截止本项目投标截止日前2个月内新注册的单位为则不需提供）】；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件））；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【（供应商最近三个月中任意一个月的完税证明或纳税证明或银行缴税付款凭证等）（截止本项目投标截止日前2个月内新注册的单位为则不需提供）】；

1.5、参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录（承诺函（格式见附件））；

1.6提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（未被信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的查询网页截图）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单的查询网页截图）（以开标当日采购单位或由采购单位委托的评标委员会核实的查询结果为准）。

1.7、法定代表人授权委托书；

1.8、投标人符合特定条件的相关证明文件（如有）；

2、技术文件：

2、商务技术文件：

2.1、投标声明书；

2.3、类似案例成功的业绩；

2.4、与本项目实施相关的供应商各类资质证书、认证证书、许可证等（如信誉荣誉、本地化服务等。提供复印件）；

2.5、供应商情况介绍；

2.6、商务响应表；

2.7、供应商截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟.

2.8、对本项目总体要求的理解；

2.9、针对本项目服务的技术方案及保证措施；

2.10、针对本项目的项目进度安排；

2.11、保证本项目有效实施的组织结构及人力资源安排；

2.12、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

3、投标报价文件：

- 3.1、投标函；

- 3.2、开标一览表；

- 3.3、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料。

- 3.4、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

- 法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、报价必须包括提供保安服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、各种社会保险（基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险）、食宿与交通、高温补偿费、设备及工具、器材、消耗材料、服装、安全、仓储、运输、维修、管理费用、税费、利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4、本次采购预算数量为暂定数量，投标人报价时必须明确单价，结算时按实际采购数量乘以单价给予结算。

- （四）投标文件的有效期

- 1、自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

- 4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

- 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的上传和递交：

1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至邮寄接收地点的“备份投标文件”将不予接收；

- c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

- （七）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(一)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(四)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同供应商的投标文件相互混装;

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1、电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

2、没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

3、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

5、被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

(二 ) 采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评标纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评标结果，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，如有第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告;

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

10、处理与评标有关的其他事项。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密，解密成功后，代理公司将建立各投标人针对本项目招投标的钉钉群；（请各投标单位在投标截止时间前注册完成钉钉联系方式）

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过钉钉群方式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过钉钉群方式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商可在钉钉群中确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过钉钉群方式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## （四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共 5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3、对投标文件进行比较和评价;

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1、形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的供应商，其投标文件将不再评审。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、评标办法。本项目评标办法是 综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。

1、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2、供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3. 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格，并报监督管理部门。

（二）履约保证金

1、中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2、如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八、招标代理费

1、根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”规定，招标代理机构向中标人收取招标代理服务费。
    2、中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准按浙价服〔2003〕77号文规定计算

| 中标金额（万元） | 服务类招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 0.8％ |
| 500-1000 | 0.45％ |
| 1000-5000 | 0.25％ |

例如：某项目服务类招标代理业务中标金额为900万元，计算中标服务费收费额如下：

100万元 × 1.5% = 1.5万元

（500-100）万元 × 0.8% = 3.2万元

（900-500）万元×0.45% = 1.8万元

计收费 = 1.5万元 + 3.2万元+1.8万元 = 6.5万元

3、本项目以服务类招标收费标准收取中标服务费，对于招标代理服务费不足5000元的按5000元计取招标代理服务费。

4、服务费的货币为人民币。

5、服务费支付方式：一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。

6、服务费以银行划账方式按下列要求提交：

收款人：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

户名：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

开户银行：建行嘉兴分行营业部

账号：3300 1638 0470 5000 4370

7、服务费支付时间：服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

8、服务费不在投标报价中单列。

- 招标项目要求

## 一、采购清单

| 序号 | 系统/设备名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）智慧环保平台 |  |  |  |  |
| 1.1 | 数据中心 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 一平台 | 1.2.1环境质量综合分析系统 | 项 | 1 |
|  |  | 1.2.2污染源360监察平台 | 项 | 1 |
|  |  | 1.2.3VOCs（恶臭）一体化管理平台 | 项 | 1 |
|  |  | 1.2.4绩效管理模块 | 项 | 1 |
|  |  | 1.2.5政务办公系统（含APP） | 项 | 1 |
| 1.3 | 一张图（GIS分析展示系统） |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 领导导航舱 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 移动应用APP | 1.5.1环境质量 | 项 | 1 |
|  |  | 1.5.2污染源 | 项 | 1 |
| （二）基础保障设施 |  |  |  |  |
| 2.1 | 显示系统设备及配套设施 | 2.1.1 55寸LCD拼接屏 | 台 | 6 |
|  |  | 2.1.2电视墙 | 套 | 1 |
|  |  | 2.1.3视频综合平台 | 台 | 1 |
|  |  | 2.1.4编码输入版 | 块 | 1 |
|  |  | 2.1.5解码输出版 | 块 | 4 |
|  |  | 2.1.6HDMI线缆 | 条 | 6 |
|  |  | 2.1.7VGA转DVI输入线缆 | 条 | 1 |
| 2.2 | 平台配套软件及网络安全 | 2.2.1操作系统 | 套 | 2 |
|  |  | 2.2.2数据库 | 套 | 1 |
|  |  | 2.2.3杀毒软件 | 套 | 2 |
| （三）生态环境监测网络硬件 |  |  |  |  |
| 3.1 | 异味监测系统（电子鼻） |  | 套 | 6 |
| 3.2 | 环境空气VOC连续监测系统（GC-MS） |  | 套 | 1 |
| 3.3 | 环境空气硫化物连续监测系统（GC-FPD） |  | 套 | 1 |
| 3.4 | 气象五参数 |  | 套 | 1 |
| 3.5 | 数据采集硬件及软件 |  | 套 | 1 |
| 3.6 | 站房等配套设施 | 视频门禁系统 | 套 | 1 |
|  |  | UPS不间断电源 | 个 | 1 |
|  |  | 不锈钢站房 | 个 | 1 |

## 二、项目概述

2.1 建设背景

随着各地智慧环保体系的建设，生态环境监测网络水平的提升，环保信息资源的丰富，全方位环境监管体系的完善，指挥环保体系已成为环保执法、科学决策的重要手段。

为认真贯彻《生态环境大数据建设总体方案》、《2006-2020年国家信息化发展战略》和《国家综合业务OA总体框架》，及《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》精神，经开区初步构建了嘉兴经济技术开发区环境在线监测监控系统、嘉兴市经开区视频在线监控系统。同时使用国发、省发、市发平台14个。但以上平台没有实现环境信息共享和交互，距离智慧环保还有一定距离，因此通过物联网感知、传输技术，整合现有的资源进行统筹安排，形成集废水和废气污染源、大气环境质量监测、河流断面监测、视频监控等多种感知体系，通过网络互相联通，建立广泛互联的环境感知体系，及时掌握污染源排放情况和环境质量变化情况，从根本上掌握“大环保”体制下各类污染情况，防止污染事故发生，改善环境质量。

2.2 建设目标

以“环境质量的持续改善”为核心，以打赢污染防治攻坚战为目标，各类环境数据有效整合共享，实现区域环境从“监测、监控”到“预警、诊断、评估、决策”的智慧化管理，生态环境大数据决策分析、智能研判、生态环境监管、环境决策等应用成效显著，数字技术与政府履职全面深度融合。生态环境保护工作的流程管理标准化，上层督察直观化，基层执行便捷化，领导决策科学化和企业管理规范化。为全省提供可学习、可复制、可推广的“智慧环保”体系样板。

2.3 建设内容

建设生态环境监管服务指挥中心显示系统、智慧环保平台、异味及VOCs监控网络。生态环境监管服务指挥中心显示系统主要是大屏幕显示系统；智慧环保平台包含：数据中心、环境质量综合分析系统、污染源360监察平台、VOCs（恶臭）一体化管理平台、GIS分析展示系统、领导导航舱、绩效管理模块、政务办公系统、移动应用APP。建设异味、VOCs自动监测系统。

## 三、项目总体要求

3.1 软件性能要求

1、时间特性要求：在软件方面，响应时间、更新处理时间、数据传送和转换时间、处理和解决问题时间需迅速，能满足用户要求，整体响应时间需要保持在：B/S系统页面响应1s以内。复杂数据统计查询5s以内。系统中整合相关业务系统的数据应当提供及时更新，各类数据同步延迟应在于1分钟以内。用户并发数：内部应用类系统应当支持并发用户数不小于200个。

2、安全稳定性：系统应提供7天×24小时的连续运行，平均故障间隔时间：>7天，平均故障修复时间：<30分钟。系统应采用完善的安全管理，并能提供安全备份。

3、可靠性：系统应有>99.9%的可用性；系统在连续一年的运行中因软件故障导致停机的次数不得超过5次，单次系统修复时间不得超过8小时；系统不能出现大的程序错误，不能有数据错误；系统在瘫痪后能够在短时间内迅速恢复，系统应有相应的检修和自动恢复功能；系统在用户出现错误操作时能进行提示，并自动停止该操作。

4、可扩展性：系统应适应组织的变更及扩展而不需要对程序做相应的修改；系统应能适应应用不断的添加而不至于程序大量的修改或推翻重来；随着数据量的增长及功能应用的增长系统应该能够保持足够的稳定性，维持正常的运行。

3.2 软件技术架构要求

1）成熟的架构平台产品构建本系统；

2)系统要求采用B/S架构，用户工作界面简洁、风格统一；

3)支持业界知名的大型数据库系统；

4)支持IIS的应用服务器软件环境；

5)表现层能够跨平台运行，支持包括windows、linux等多种桌面操作系统，浏览器支持谷歌浏览器、360极速浏览器等浏览器。

6)应具有业务层、表示层和表现层三级数据缓存管理能力，用以缓存高频度访问的数据，并提供缓存数据的多级、自动化同步刷新机制。

3.3 软件应用安全管理

1)支持多维度组织机构管理机制，针对不同的业务类别，提供不同的组织机构和权限管理视图；

2)应提供针对业务功能访问权限的安全管理机制，支持页面按钮级别的权限访问控制，限制非授权用户对特定系统功能的访问能力；

3)应提供针对业务数据范围访问权限的安全管理机制，支持页面按钮级别的权限访问控制，限制非授权用户对特定系统功能的访问能力。

## 四、项目具体需求

### 4.1智慧环保平台

智慧环保平台建设内容包含数据中心、环境质量综合分析系统、污染源360监察平台、VOCs（恶臭）一体化管理平台、GIS分析展示系统、领导导航舱、绩效管理模块、政务办公系统、移动应用APP。

4.1.1数据中心

一、环境数据资源目录

遵循生态环境部、省厅统一的标准规范，将数据合理分类，是理清数据脉络的关键。环境数据资源目录按照环境信息内容的属性或特征，将信息按一定的原则和方法进行区分和归类，并建立起一定的分类系统和排列顺序，以便于管理和使用信息。

（一）资源目录服务

资源目录服务提供数据发布、管理、下载、搜索等功能，由各部门或科室提供按标准格式整理的环境数据，并设置数据共享级别，用户根据共享级别按规定的流程获取数据、搜索数据。

资源目录中根据数据集成情况可初始化一批共享资源，内容包括基础数据、主题分析报表、业务报表等。

（1）资源目录体系

资源目录提供两种分类方式，进行所有资源的组织：根据环保局三定方案，以环保局组织结构的分类方式对所有资源进行组织；根据《环境信息分类与代码》（HJ/T 417-2007）中的环境信息分类体系，以业务体系方式对所有资源进行组织。

通过树形结构的目录，引导用户查看资源目录和元数据信息。目录导航分正向导航和反向导航两种方式，正向导航是指在已知的目录树中，从根节点开始逐层向下查找最终目标，反向导航是指在已知目标的情况下（可能通过查询功能获得），找到其所在的目录路径，以便浏览同类型数据信息。

（2）数据资源管理

提供给用户个性化资源的快捷管理，包括用户发布的数据、收藏的数据、申请的数据审批的数据。每个节点的数据查询条件包括数据集名称、数据发布状态、数据分发格式、数据审批状态等。

（3）数据资源目录管理

通过目录导航和数据集检索进行数据集查询，支持对数据集详细信息、元数据属性进行增加、删除、修改、查看，并可进行数据集下载、分类移动等操作，同时还可以添加新的分类和数据集。

（4）目录分类管理

为环境信息建立起一定的分类系统和排列顺序， 支持根据用户权限，对资源目录目录树的分类进行管理，可以编辑、添加、移动、删除分类。

（二）资源整理与初始化

基于构建好的资源目录功能，协助用户对历史数据进行元数据整理和资源编目，将历史数据批量导入数据资源中心，在共享资源目录体系中进行发布，供各单位用户查询、浏览、下载。资源整理初始化主要利用资源编目功能，将不同来源、不同类型的信息资源映射到目录分类中，并自动填写元数据信息，从而建立信息资源与分类目录的关联性。

（1）元数据抽取

为了简化元数据生成工作，系统应提供自动生成元数据的功能，即元数据抽取。通过元数据自动抽取，用户可以方便、快捷地获得大量的元数据信息。

（2）元数据审核

元数据审核主要用于元数据报送到环境数据资源中心接收数据库但还没正式发布到发布数据库的元数据。应包含自动审核与手动审核两个部分。

（3）元数据发布

系统在等到发布确认消息后会成批的将所有报送上来的原数据从接受数据库中转移到发布数据库中，完成正式的发布过程。

（4）元数据入库

当元数据著录完成并通过语法检查后，可通过目录服务上传到元数据库中。

a）元数据检查

元数据检查是指检查员对操作员生成的元数据进行合法性检查。

b）元数据入库

元数据通过检查后上传到元数据库中存储。

（5）元数据维护

元数据维护主要用于维护、查看已发布的元数据。包括根据元数据字典创建目录、打印现有目录结构、根据目录发现、查找元数据、查看元数据内容等功能，核心管理层还可以查询、修改、删除、移动已经发布的元数据内容。

（6）配置管理

系统提供元数据类别标准的管理和配置功能，包括元数据属性维护、元数据标准维护。

二、数据中心管理平台

（一）数据库管理

数据库应在数据体系建立的基础上进行设计，以满足环境数据分类存储及数据分析需求。主要是管理环境相关的数据资源，建立标准数据体系，形成统一的数据库体系，其功能分为：

基础数据库：建设一个基础数据库，整合各种环境相关的业务数据，统一为标准的数据结构。

主题数据库：针对各种业务应用系统，划分不同的主题数据，为业务系统提供数据存储管理的环境。

指标库：指标数据库是对各类业务数据的整合，环境数据资源中心将关键管理数据按指标的形式进行梳理，形成指标体系，并通过指标数据库对外提供一个全面统一的数据管理和共享视图。

元数据库：元数据库主要用来组织管理数据体系中定义的各类元数据，包括信息资源目录元数据、数据库对象元数据（数据字典）、数据集成元数据等。

公共代码库：实现数据传输和信息共享的基础，满足环保厅/局内部不同部门间的数据共享要求。

（二）数据集成

数据集成服务包括对来自业务系统、EXCEL文档数据及历史纸质数据的采集，采用数据集成管理实现数据集成，利用数据整合工具和数据质量校验工具保证数据完整性、一致性。

（1）数据集成方案

根据环境数据的来源和格式，按照不同来源的更新机制，将数据集成进入环境数据资源中心库，针对纸质历史数据、基础信息、环境审批许可等业务数据、在线监测数据等不同类型数据采取合适的数据集成方式。

（2）数据集成管理

建立规范的环境数据共享交换标准，进行数据配置和运行监控，实现各业务系统数据的采集，同时为环境应急管理以及其他业务系统提供数据交换服务，支撑环境业务系统建设。

（3）数据整合

对导入的各类污染源数据进行整合，新进入的污染源数据匹配到系统中的标准污染源，或者成为系统中新的标准污染源；数据整合工具对一企多源和污染源之间的上下级关联关系进行设置。

1）污染源匹配

对污染源进行两种操作，一是匹配到系统中的标准源，二是新增为新的标准源。

2）污染源匹配结果

对已匹配的污染源或新增为标准源的污染源进行审核，审核不合格则进行取消操作。

3）污染源合并

对标准源列表中的重复标准源进行合并。

4）企业关联

对拥有上下级关联企业或者多个污染源来源的企业，对他们的关联关系进行管理设置。

（5）数据质量校验

数据质量校验包括数据导入质量校验和数据整合质量校验两个部分。

三、数据管理

（一）公共代码管理

公共代码管理包括公共代码维护、代码匹配、代码清洗和公共代码版本管理。

（二）数据字典管理

数据字典管理对数据字典分类进行管理，包括数据分类的管理和图/表信息管理，并实现平台中数据库各类对象的全景展示和查询功能。

（三）数据监控

展示对数据服务和数据集成的监控情况。

（四）数据统计

展示对污染源的统计情况和业务数据的集成到数据资源中心数据库的情况。

（五）查询管理

元数据管理：对系统中的元数据的新增、编辑和删除功能。

业务主题管理：对系统中的业务主题的新增、编辑和删除功能。

自定义查询管理：提供对自定义查询的配置功能，可以新增、编辑、删除查询表。

四、信息共享

基于数据共享交换标准规范，通过提供接口的方式，实现内、外部数据服务共享，包括平台功能和服务接口等功能。

（一）数据服务

统一规定国家标准化或者主流通用接口，对外提供数据服务接口，并进行统一管理和维护，目标应用按照标准要求配置接口，实现数据共享。接口是完备的，数据中心的所有数据都可以通过访问；同时提供数据访问权限控制，访问控制权限能由用户在系统中自由配置。

（二）信息资源共享清单

依托信息资源，基于统一的信息资源开发利用和共享机制，建立信息资源共享清单，实现数据的统一管理、维护。

（三）环境数据产品

在数据中心的数据资源基础之上，形成基础数据产品，实现向用户对各自权限内的数据提供统一的、标准格式的数据产品。

4.1.2一平台

4.1.2.1环境质量综合分析系统

（1）环境空气质量模块

根据空气质量监测的特点，该模块主要通过分区域，并按照日、周、月、季度和全年进行评价。系统实现评价结果的保存、删除、打印功能。空气质量评价内容主要有空气质量指数和依据国家标准划分空气质量指数级别以及首要污染物和超标污染物。具体功能见下表：

表4-1环境空气质量模块功能表

| 序号 | 功能类别 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库 | 环境空气六项监测数据库：包含二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM10、PM2.5的监测数据，可进行查询。 |
|  |  | 城市监测数据库：具有可比性的城市的环境空气六项的监测数据。某点位数据在同一段时间内与其他城市进行比较，同时以图表形式，使污染程度有一个直观判断。 |
| 2 | 数据处理 | 按照环境空气数据管理规范进行自动校验的数据库，具有以下功能：1）监测数据有效性判定（自动判断接收到的下位机数据是否有效。）；2）数据逻辑性判断；3）低于检出限判定；4)低于检出限数据处理。 审核及补录：可以对数据进行批量或单个审核，对缺失数据可以补录，并实行，所有审核操作记录均可在审核日志中方便查询。 |
| 3 | 查询功能 | 环境空气质量评价查询功能：根据监测的数据，可分析展现环境空气质量评价。 |
|  |  | 监测方法查询功能：包含各种污染物的方法以及检出限。对每一种检测方法均可点开详细查询。 |
|  |  | 点位信息查询功能：可对每一个点位的信息进行单独管理，包经纬度、名称。 |
| 4 | 统计分析 功能 | 污染物变化走势分析功能：可以选择任意时段、任意周期统计并显示污染物变化走势图，并显示污染物评价标准。 |
|  |  | ★环境空气质量变化走势分析功能：可以选择任意时段、任意周期统计并显示AQI变化走势图，以及最新AQI的AQI对应的空气质量指数级别、空气质量指数类别（优、良、轻度污染等）及对应的颜色；对健康影响状况； 分析优良率、PM2.5浓度、与去年变化程度及当年优良率、PM2.5浓度预测。 |
|  |  | 城市空气质量分指数分析功能：可勾选一个或几个污染物，展现对应的IAQI值。 |
|  |  | 首要污染物分析：根据城市监测点数据计算筛选出首要污染物，实时分析PM2.5、臭氧首要污染物的百分比、与去年同期的变化比例及当年度PM2.5、臭氧首要污染物的百分比的预测。 |
|  |  | 空气质量变化情况：对比分析同一地点不同时间段所展示的空气质量变化情况，以折线图展现。 |
|  |  | 同比功能：选择性统计计算空气质量测点各项目浓度及AQI的前某一阶段的同期进行比较； |
|  |  | 多点分析：可在相同类型站点中任意选取多个站点，对AQI和监测项目进行多点比较，比较结果以图表形式展现。 |
| 5 | 超标报警 | 根据标准限值或者考核要求，对超标情况自动进行报警，在GIS地图上以图标标识提醒，点击标识可查看具体报警信息； 对于超标报警，可发送联系工单给相关人员，相关人员接到工单后进行情况核实并反馈。 |
| 6 | 故障报警 | 监测站点发生故障时，平台以特殊标识提示，提醒站点脱机。 |
| 7 | 溯源分析 | ★通过与监测站点周边污染源关联，结合气象数据，进行小尺度溯源分析。 |
| 8 | 统计报表 | 根据时间类型（月、日、小时、原始）数据导出excel，形成统计数据报表。 |
|  |  | ★根据基础数据的各种统计结果自动生成各类报表，至少包含优良率报表、超标报表、空气质量排名统计报表，报表可进行导出和打印。 |

（2）水环境监控预警模块

搭建基于WEB服务的平台，水环境监控预警统计分析结果在GIS图上实时显示：建立提供面向业务工作人员的综合分析服务描述、发现、访问平台，实现查询功能、统计、报警分析等功能。具体功能见下表：

表4-2 水环境监测分析系统功能表

| 序号 | 功能类别 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库 | 监测因子库：按照水质的国家或环保部限值要求和水质类型形成项目监测因子数据库。 |
|  |  | 功能类别库：能按GB3838-2002地表水环境质量标准对水质进行分类，并按类别显示在统计图表中。 |
|  |  | 点位信息库：根据环保系统提供的监测点位信息汇总建立点位信息库，基本监测点位信息包括：行政区域代码、河流代码、断面代码、断面名称、经纬度等。 |
|  |  | 水质评价方法库：建立地表水水质评价及水质状况判定方法库 |
| 2 | 数据处理 | 按照水环境质量数据管理规范进行自动校验的水环境质量数据库：1）监测数据有效性判定2）监测数据间逻辑性判定3）低于检出限判定）4）低于检出限数据处理服务 |
| 3 | 查询功能 | 自定义查询功能：可查询到任何时间单点、河段、区域等不同范围的数据 |
|  |  | 监测因子查询功能：根据项目列表勾选监测因子查询 |
|  |  | 功能类别查询功能：选定监测点位，可查询该点位所属类别，同时选择功能类别，满足条件的监测点会展现出来 |
|  |  | 污染物标准及点位限值库查询功能：对于监测点位出现的典型和常见的污染物有限值，点击污染物查询列表，对应的限值可展现出来； |
|  |  | 水质评价方法查询功能； |
|  |  | 监测方法查询功能：包含各污染物的方法及检出限。对每一种检测方法均可点开详细查询 |
|  |  | 点位信息查询功能：对每一个点位的信息进行单独管理，包括经纬度、功能区、测试污染物指标等。 |
| 4 | 统计分析 功能 | 水质类别判定分析功能：对河流、饮用水源等测点水质类别判定分析功能 |
|  |  | 水质主要污染物分析功能：对河流、饮用水源等测点、水系、区域等水质主要污染物分析功能 |
|  |  | 水质达标情况分析功能：对河流、饮用水源等测点、水系、区域水质达标情况分析功能 |
|  |  | 监测因子趋势分析功能：对河流、饮用水源等测点、水系、区域监测因子趋势分析功能 |
|  |  | ★水质指数统计分析及同河流断面比较功能：对河流、饮用水源饮用水源等测点的水质指数统计分析，还可对同河流的不同断面进行比较。 |
|  |  | 行政区交界断面考核统计功能：根据行政区域划分，统计行政区域出入境断面考核结果 |
|  |  | ★单点或多点位数据的查询与比较分析功能。 |
| 5 | 超标报警 | 根据标准限值或者考核要求，对超标情况自动进行报警，在GIS地图上以图标标识提醒，点击标识可查看具体报警信息； 对于超标报警，可发送联系工单给相关人员，相关人员接到工单后进行情况核实并反馈。 |
| 6 | 故障报警 | 监测站点发生故障时，平台以特殊标识提示，提醒站点脱机。 |
| 7 | 统计报表 | ★根据基础数据的各种统计结果自动生成报表，至少包括水质总体报表、水十条统计报表、饮用水源地水质分析报表等。 |

4.1.2.2污染源360监察平台

在已有的信息化和数据基础上，以污染源为核心，以智慧业务管理为目标，通过各系统的信息整合和集成，实现对污染源的360智慧监察，让环境管理结果可看、可查、可管；以区域为核心，动态展示不同阶段的工作成果，并实现区域之间的比较。建成面向环境管理、面向公众服务，对环境管理提供智能决策分析支撑的、技术先进可靠包容性强的、智慧型的环境信息管理系统，真正实现通过污染源管理来改善环境质量的目标。具体功能见下表：

表4-3 污染源360监察平台功能表

| 序号 | 功能类别 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实时监控 | ★支持污染源监控视频接入，更直观展示污染物排放状况。 污染源监控点位信息查询和展示功能：可以在GIS地图上，根据需要直接查询监控点位的信息。 |
| 2 | 在线监控 | 点击企业可查看企业的在线监控数据的实时值、历史值及历史数据的变化走势图。可根据级别控制、企业名称快速查询。 |
| 3 | 查询功能（企业监管） | 支持按数据类型、时间段查询污染物历史排放数据，包括小时数据、日数据、超标数据、原始数据，可配置要显示的监测因子，查询结果可导出为Excel文件，可通过曲线展示单个站点多个因子的历史变化趋势。 |
|  |  | 可查询企业的一厂一档信息：企业的基本信息、项目审批、排污许可证、信访管理、日常监管、行政处罚、应急预案、监督性监测、排放总量、视频监控等信息。 |
| 4 | 报警管理 | ★支持在排放口出现数据超标状况时，及时在GIS图上提示报警，并推送消息通知相关工作人员。 |
|  |  | 根据选择的企业类别和时间范围以及报警类型等条件，显示各个企业的报警次数，点击进去可查看报警时间、报警原因。如是超标报警，可详细展示超标的时间，超标因子，标准值和超标数值及超标倍数。 |
| 5 | 数据管理 | 数据审核：可直观查看监测的数据审核状况，根据国家相关标准和用户自定义规则对监测数据进行自动审核，对有异常数据、报警数据、重复数据、接近检出限数据、缺失数据进行标记，并可进行人工复核，提高数据准确性和有效性。审核操作记录可在审核日志中方便查询。 |
| 6 | 统计分析 | 可展示任意时间段任意监测项目的历史变化走势及超标率、超标项目、最大值、最小值统计分析功能并能实时展现在地图上； 街道为核心的建设情况、现场检查情况、信访情况的自动统计及区域、街道之间的比较并在地图上展示功能；展示全经开区所有企业的建设情况、现场检查情况、信访情况。 单个企业污染物排放量能以图表的形式展示和比较。 |
| 7 | 报表管理 | 根据选择的时间范围，显示该时间段内的小时数据信息，形成企业监测数据报表，可打印、导出报表信息。 |
| 8 | 系统管理 | 可对企业、排口等基础信息的管理，管理员可添加新的企业、排口信息，修改或删除已有的企业、排口信息。可对各排口污染因子设置报警标准值等 |
|  |  | 可对企业监测因子、因子组等基础信息的管理，管理员可添加新的监测因子、监测因子组、更新或删除已有的因子或因子组。 |

4.1.2.3 VOCs（恶臭）一体化管理平台

功能设计充分考虑VOCs（恶臭）监测特点，从横向功能上分析，实现查询、预警、追源、评估、展示等功能，同时通过本地污染源筛选，根据污染源特征建设重点源库、化学品库、设备库、监测方法库等各数据库。搭建基于WEB服务的平台，统计分析结果在GIS图上实时显示：建立提供面向业务工作人员的综合分析服务描述、发现、访问平台，实现查询、统计、预警、风险评估等功能。具体功能见下表：

表4-4 VOCs（恶臭）一体化管理平台功能表

| 功能类别 | 描述 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 基于网络地图（行政区划图、卫星遥感图、地形图）采用逐层展开的设计，把环境质量、污染源等有机整合在一张图上进行环境监测要素和地理要素的管理和数据展示。 |
| 空间信息 定位管理 | 空间信息定位管理：基于网络地图可对排口、厂界、环境质量的污染排放监控环境监测空间要素进行定位管理和图形显示，可以对各类要素实现图层化展示。 |
| 数据库 | 重点源库：包含经开区的所有污染源信息。 |
|  | 能按照特征污染物数据管理规范进行自动校验的特征污染物数据库：1）监测数据有效性判定（自动判断接收到的下位机数据是否有效。）；2）数据逻辑性判断；3）低于检出限判定；4)低于检出限数据处理。 审核及补录：可以对数据进行批量或单个审核，对缺失数据可以补录，并实行，所有审核操作记录均可在审核日志中方便查询。 |
|  | ★化学品库包含30000种化学品信息，其中600种以上常见污染物包含有检测方法和国标或行标或国际的标准信息。 |
|  | ★行业源成份谱库包含：石油化工行业各功能区、基础化工行业各生产区、溶剂喷涂行业工艺前后特征、移动源不同燃料等。 |
| 查询功能 | 化学品查询功能：本模块具有搜索功能，可根据中文名、英文名、CAS号、常用名进行搜索查询。 |
|  | 行业源成份谱查询功能：通过计算机的自动识别和拟合判断，生成源判断建议，自动与源成份谱数据库匹配。 |
|  | 特征污染物评价标准查询功能：在化学品库的基础上，建立100种以上VOCs国标或行标或国际等标准，为污染程度的判断做基础依据。 |
|  | 监测方法查询功能：包含各种污染物的方法。对每一种监测测方法均可点开详细查询。 |
|  | 基于GIS可对空间位置相关的监测点位进行数据和视频查询，包括特征污染物监测实时数据、历史变化趋势及理化性质、评价标准的查询。 |
|  | 支持按数据类型、时间段查询特征污染物历史排放数据，包括小时数据、日数据、超标数据、原始数据，可配置要显示的监测因子，可通过曲线展示单个站点多个因子的历史变化趋势，查询结果可导出为Excel文件。 |
| 报警管理 | 排放口、厂界、环境空气出现数据超标状况时，及时在GIS图上提示报警，可发送联系工单给相关人员，相关人员接到工单后进行情况核实并反馈。 |
|  | 根据选择的企业、排口、厂界等类型和时间范围以及报警类型等条件，可查看报警时间、持续时间、超标因子，标准值和超标数值、超标倍数等信息。 |
| 闭环管理 | 建立网格数据库，网格中不同工作人员如：企业人员、运维人员、协管人员，可按照管理要求，分配权限，验证登录； |
|  | ★在线监控超标、异常等提醒，超标预警提醒，及时推送联系单到不同层级的工作人员或企业； |
|  | ★不同层级的工作人员或企业限时反馈与上传处置情况，形成闭环； |
|  | ★可根据时间段对历史联系单查询，包括发件时间、企业名称、联系单编号；还可对历史报警进行统计，包括企业、报警类型、报警点位等进行统计分析； |
| 统计分析 | 污染物变化走势分析功能：可以选择任意时段、任意周期统计并显示污染物变化走势图。 |
|  | 污染物类别分析功能：按照数据库事先分类，能统计各类污染物的占比。能以饼图或其他更直观的图标表现。 |
|  | 污染物成分谱图及优势组分分析功能：选择任意时段建立污染物成分谱图，在谱图的基础上能确定优势组分。 |
|  | ★多点位集成VOCs环境质量的查询与比较分析功能：为方便对所属相同类型子站数据的比较和统计，展示各监测因子趋势，时间段图表形式可以在线选择。 |
|  | 按空间要素（全区、点位）、时间要素（日、周、月、年）以及环境监测要素），可对实时监测数据或历史监测数据进行多种统计分析，包括均值、最大值、最小值； 根据选择时间范围，可展示排口、厂界各因子数据的有效率、超标率，并以图表显示。 |
| 臭氧贡献分析 功能 | 能对单种或多种污染物进行臭氧贡献分析，以图表形式清楚表现臭氧活性成分及各物质之间比较。能清楚表示臭氧贡献变化随特征污染物趋势变化。 |
| SOAP贡献分析功能 | 能对单种或多种污染物进行SOAP贡献分析，以图标形式清楚表现。能清楚表示二次气溶胶变化随特征污染物趋势变化。 |
| 风险评估 功能 | 能对污染物进行健康风险评估，特别是致癌风险的评估。 |
| 导出数据统计 功能 | 根据时间类型（月、日、小时、原始）数据导出excel统计数据 |

4.1.2.4绩效管理模块

绩效管理模块是通过部门总体任务分解实现具体考核指标的设计，通过各指标完成情况进行统计分析，结合相应的绩效管理办法完成考核。主要围绕任务跟踪、进度预警、目标评估分析，全方位加强生态环境治理任务进度管理，全面加强绩效管理，助推美丽经开区建设任务、专项目标任务等工作提质增效。具体功能见下表：

表4-5 绩效管理模块功能需求表

| 功能 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 目标任务看板 | 目标任务看板 | ★目标任务看板包括各类任务总体进度任务完成情况，各类任务可以切换展示。各任务每月或每季度完成情况，通过看板可以直观地看到当前及当年目标任务的执行情况，进而把控全区目标完成情况。可以查看每项子任务情况及完成情况。 |
| 目标任务管理 | 目标库 | 实现对目标任务标准库进行维护，由发起单位进行对目标任务的新增、修改、删除等。 |
|  | 任务分解 | 对于已有的目标任务，将该目标进行量化，由业务科室负责对目标任务进行任务的分解生成子任务。 |
| 进度在线填报 | 任务进度填报 | ★在任务规定的时间节点，任务经办人（责任单位）需要进入任务进度上报接口填写阶段性任务完成情况，包含佐证资料，相关说明、问题及建议等。 |
|  | 任务进度上报 | 任务经办人（责任单位）在完成任务进度填报后进行任务进度上报，系统自动将上报的任务进度。 |
| 跟踪 管理 | 督办管理 | 业务科室相关负责人可对十分关注的子任务或者任务完成进度异常的子任务进行任务督办。 |
|  | 督办回复 | 任务人经办人在接收到来自任务牵头人的督办提醒时，需及时回复该督办任务。 |
| 统计 报表 | 上报历史查询 | 该模块展示用户管辖内的所有子任务的上报情况，包括目标子任务内容、行动类别等，同时可进行查看明细操作，通过查看明细，可了解该目标子任务的每一次上报情况。 |
|  | 责任单位目标完成度统计 | 通过抓取每个责任单位子任务完成进度的信息，得出各责任总体进度，并进行排名，可以查看该单位完成明细。 |
|  | 基本信息的多维度统计 | 提供任务、目标和指标基本信息的多维度统计展现 |
|  | 目标任务展示 | 对当前所有目标任务进行分别展示，展示该目标任务包含的总目标子任务数量，及目标子任务已完成数量，对目标任务完成情况全面掌控。 |
|  | 任务的实施效果 | ★可在同平台查询跟目标任务相同关键词的环境质量的相关数据的变化情况，以此来体现任务的实施效果。 |

4.1.2.5政务办公系统

建设一个智能化的办公运转平台，实现行政办公的自动化；与其它系统之间可以进行信息共享与交互；提高工作效率，为人员办公和领导决策提供服务。具体功能见下表：

表4-6 政务办公系统功能需求表

| 功能 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 政务办公 | 待办事宜（待办、提醒等） | 待办事宜、已办事宜以列表形式分别展现，用户可以分别查看待办事宜、已办事宜的具体内容，待办事宜在待办区滚动提醒，并在时间节点（例如截止日期前一天）前提醒用户即将到期。 |
|  | 收文管理（流程） | 收文管理包括来文登记、批办、批示、传阅、归档等处理。用户可以对流转过程进行查看和任务处理。实现收文管理数字化、规范化。 1、收文：用户可查看公文详情，进行来文登记，收文流程可跟踪。 2、拟办、核办、业务部门处理及各直属单位处理：用户可以进行任务办理，同时可查看办理详情，实现流程跟踪。 3、领导批示：领导可以审批处理公文，具体批示情况可查看。 4、归档：用户可对公文进行归档及详情查看。 |
|  | 发文查询 | 发文管理包括发文拟稿、核稿、会稿、批示、编号登记等处理。用户可以对流转过程进行查询，发文内容可具体点开查看。 |
|  | 通讯录 | 每个用户可以管理自己的通讯录的信息，还可保留公用通讯录的信息。用户可以通过多种查找方式，查找个人通讯录和公共通讯录的内容。 |
|  | 通知公告 | 用户可以接收通知公告。公告栏内可设置多个栏目，供多个部门使用。授权人员可在相应栏目维护公告。 |
|  | 最新动态 | 最新动态如局内新闻、他局动态、领导讲话等在动态栏滚动显示，用户可进行查看。 |

4.1.3一张图（GIS分析展示系统）

为方便管理者直观地了解专业信息，便于决策使用，环境监测监控数据信息的分析、挖掘甚至更深层次的应用，应在统计评价报表分析的基础上，以GIS为基础进行图形分析对比，并以直方图、柱形图、圆饼图或者专题图等形式直观展示，使数据信息“更有用”、“更好用”、“更好看”，真正达到方便使用、利于监管的目的。具体功能见下表：

表4-7 环境空气质量的GIS展示功能表

| 序号 | 功能类别 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础数据查询 | 在地图上直接点开查询功能：包括实时数据、监测因子等。 |
| 2 | 统计分析 | 以GIS为基础，AQI 实时动态全区域分布展示图。 |
|  |  | 在地图上对任意时段、任意周期统计污染物变化走势分析功能。 |
|  |  | 在地图上环境空气质量变化走势分析。 |
|  |  | GIS展示城市空气监测因子空气质量分指数分析功能. |
|  |  | GIS展示首要污染物统计。 |
|  |  | GIS展示空气质量指数变化情况 |
|  |  | GIS展示空气质量测点各项目浓度的同比功能。 |
|  |  | 在GIS上可以直接查询周边污染源的分布及污染源所有相关信息，并结合小尺度气象条件对污染进行溯源分析。 |

表4-8 VOCs（恶臭）的GIS展示

| 序号 | 功能类别 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础数据查询 | 在地图上直接点开查询功能：包括实时数据、监测因子等。 |
|  |  | 可以查询污染因子的理化性质、评价标准包括国标、行标、国际等标准 |
| 2 | 统计分析功能 | 以GIS为基础，VOCs实时动态全区域分布展示图。 |
|  |  | 在地图上对污染物变化走势分析功能：可以选择任意时段、任意周期统计并显示污染物变化走势图，并显示污染物评价标准。 |
|  |  | 在地图上化学品谱图分析功能：根据监测站点的监测因子，能够统计分析出哪些化学品含量高，统计分析结果以柱状图展现。 |
|  |  | GIS展示化学品类型分布：根据监测点所有监测因子，统计分析各类化学品的占比情况，统计结果以饼图展现。 |
|  |  | 展示周边城市或站点比较：对比分析具有可比性的周边城市或站点，相同监测因子相同时间段的比较，比较结果以图表形式展现。 |
|  |  | ★展示OFP: 利用模型统计分析哪些化学品对臭氧生成有贡献，统计结果以柱状图展现。 |
|  |  | ★展示SOAP：利用模型统计分析哪些化学品对PM2.5生成有贡献，统计结果以柱状图展现。 |
|  |  | ★展示健康风险评估：利用模型分析哪些化学品有健康风险，特别是致癌风险评估，统计结果以柱状图展现。 |
|  |  | ★溯源：在GIS上可以把排口、厂界、环境质量的特征污染物监控结果有机整合在一张图上，并可以动态关联分析。 |

表4-9 水环境质量的GIS展示功能表

| 序号 | 功能类别 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础数据查询 | 在地图上直接点开查询功能：包括实时数据、监测因子、评价结果等。 |
| 2 | 统计分析功能 | GIS展示水质类别判定分析功能：对河流、饮用水源等测点类别判定分析功能 |
|  |  | GIS展示水质主要污染物分析功能：对河流、饮用水源等测点主要污染物分析功能 |
|  |  | GIS展示水质达标情况分析功能：对河流、饮用水源等测点水质达标情况分析功能 |
|  |  | GIS展示趋势分析功能：对河流、饮用水源等测点监测因子走势分析功能 |
|  |  | GIS展示单点或多点位实时数据的查询与比较分析功能 |

表4-10 污染源360监察GIS展示功能表

| 序号 | 功能类别 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实时展示功能 | 形成污染源展示图层和统计分析图层：以GIS地图为载体，污染源分布与统计分析图层相结合，展示各污染源的分析统计信息。 |
|  |  | 污染源监控基本展示功能：可以在GIS地图上，直接查看污染源控制级别，选择某个企业能够查看企业的基本信息（一厂一档）。 |
|  |  | 污染源在线监控展示：查看各企业的各排放口的在线监控数据、历史数据走势图、及数据的有效率、超标率等。 |
| 2 | 企业监管功能 | 查询功能：企业执法、审批、排污许可、排放量等查询功能。 |
| 3 | 统计分析功能 | 可统计分析监测点位的任意时间段、任意监测因子的历史变化走势及超标时间、超标项目、超标数值、最大值、最小值统计分析功能并能实时展现在地图上。 |
|  |  | 区域、乡镇为核心的建设情况、现场检查情况、信访情况的自动统计及区域、乡镇之间的比较并在地图上展示功能。 |
| 4 | 报警提醒功能 | 在线监控报警功能：一旦报警，能在地图上提示报警，并推送消息通知相关人员。 |

表4-11 其他图层GIS展示功能表

| 序号 | 功能类别 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬尘 | 将扬尘数据进行整合接入，在GIS地图上展示扬尘图层，点击监测点位可查看具体监测情况。 |
| 2 | 餐饮油烟 | 将餐饮油烟数据进行整合接入，在GIS地图上展示餐饮油烟图层，点击监测点位可查看具体监测情况。 |
| 3 | 固废 | 将固废数据进行整合接入，在GIS地图上展示固废图层，点击监测点位可查看详情。 |
| 4 | 噪声 | 将噪声数据进行整合接入，在GIS地图上展示噪声图层，点击监测点位可查看具体监测情况。 |

4.1.4领导导航舱

导航舱包含总导航舱、蓝天保卫战专题、碧水行动专题、污染源监管专题。

表4-12 领导导航舱功能表

| 专题 | 板块 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总导航舱 |  | 各专题导航 | ★智慧环保的总览，重要信息的集合，各专题导航舱的入口； |
| 蓝天保卫战专题 | 目标考核 | 蓝天保卫战考核指标及现状分析 | ★对照各项考核指标，综合全区（全市）及各乡镇空气质量数据，显示目前相应的分析数据，进行对比和分析； 显示全市、街道环境空气质量等排名。 |
|  | 环境空气质量 | 空气质量考核目标分析 | 以GIS地图为支撑： ★展示全区空气监测点位基本信息，数据及现状等； ★展现各街道空气质量等级分布情况，通过图形标志、不同颜色的渲染表征不同的空气质量等级，并通过一张图总览各乡镇环境质量优劣情况； ★分析考核各项指标数值，主要包括全区优良率、PM2.5、PM10监测值、年度预测、年度目标、改善情况分析； |
|  | 涉气重点监控企业 | 总体分布情况 | GIS地图展示各企业地理位置分布，并可进一步分类查阅企业基本信息，包括管控级别、审批、排污许可、监查与处罚等信息。 |
|  |  | 在线监控 | GIS地图展现各企业实时在线监控数据、达标超标情况、异常企业情况、处置与反馈等总览信息； |
|  |  | 环境监管 | 涉气环境监管分析： 整合集成污染源涉气环境监管信息，包括涉气处罚案件、涉气重点企业、涉气排污许可证、涉气环评项目、大气相关信访案件等信息，以专题图形式展示各类涉气监管记录分布情况。 |
|  |  |  | 涉气处罚案件分析： 展示各受罚企业分布情况，可进一步查阅企业详细违法信息及处罚信息，全面了解受罚企业涉案情况及处理情况。 |
|  |  |  | 涉气排污许可证分析监管： 展示涉气排污许可证发放企业分布情况，可进一步查阅涉气排污许可证发放企业的详细信息，主要内容为排污许可证编号、发证日期、有效时间及许可证详情等。 |
|  |  |  | 涉气环评项目审批分析监管： 展示涉气环评项目审批情况，包括涉气环评项目审批总数、项目审批状态等信息。 |
|  |  |  | 气环境相关信访案件分析： 展示涉气信访案件分布情况，可进一步查阅涉气信访案件详细信息，涵盖信访投诉内容、及处理结果与反馈。 |
| 碧水行动专题 | 目标考核 | 考核指标及现状分析 | 对照各项考核指标，综合分析全区所有水质考核断面数据，显示目前相应的分析数据，进行对比和分析； 实时显示全市、街道水环境质量等排名。 以河长制考核体系为基础，展示水质是否达标 |
|  | 水环境质量 | 地表水及湖库分析 | 以GIS地图为支撑： ★展示全区河流、湖库水监测点位基本信息，数据及现状等； ★展现全区河流、湖库水质量分布情况，全区水质考核断面数量及III类水以上所占比例；分类统计饮用水合格率和地表水达标率数据，以图形展示饮用水和地表水目标达标率及实际达标率，对比分析现状达标情况； 以区行政区划范围的卫星图为基础，以图标形式展示监测断面分布情况，同时通过不同颜色的渲染表征断面水质超达标情况； |
|  | 统计分析 |  | 以GIS地图为支撑，通过河网监测数据，开展分析； ★分析各河道水质监测情况，可根据行政区域划分、控制级别等，以不同颜色对各河道进行标识，直观展示全区河道水质级别分布情况； 根据考核要求，展示各河道目标达标率与实际达标率，对比分析现状达标情况； |
|  | 涉水重点监控企业 | 总体分布情况 | GIS地图展示各企业地理位置分布，并可进一步分类查阅企业基本信息，包括管控级别、审批、排污许可、监查与处罚等信息。 |
|  |  | 在线监控 | GIS地图展现各企业实时在线监控数据、达标超标情况、异常企业情况、处置与反馈等总览信息； |
|  |  | 环境监管 | 涉水环境监管分析：整合集成污染源涉水环境监管信息，包括涉水处罚案件、涉水重点企业、涉水排污许可证、涉水环评项目、水相关信访案件等信息，以专题图形式展示各类涉水监管记录分布情况。 |
|  |  |  | 涉水处罚案件分析：展示各受罚企业分布情况，可进一步查阅企业详细违法信息及处罚信息，全面了解受罚企业涉案情况及处理情况。 |
|  |  |  | 水排污许可证分析监管：展示涉水排污许可证发放企业分布情况，可进一步查阅涉水排污许可证发放企业的详细信息，主要内容为排污许可证编号、发证日期、有效时间及许可证详情等。 |
|  |  |  | 涉水环评项目分析监管： 展示涉水环评项目审批情况，并支持进一步查阅涉水环评项目统计信息，包括涉水环评项目审批总数、项目审批状态等。 |
|  |  |  | 水环境相关信访案件分析： 展示涉水信访案件分布情况，可进一步查阅涉水信访案件详细信息，涵盖信访投诉内容、及处理结果与反馈。 |
|  |  |  | 监督检查分析： 展示各受监督检查企业分布情况，并支持进一步查阅企业受监督检查详细信息。 |
| 污染源监管专题 |  |  | 建立污染源企业的展示专题，功能与涉气、涉水重点监控企业功能一致； 可进行分行业、控制级别、行政区域等类型进行分类管理。 |

4.1.5移动应用APP

建立经开区生态环境移动平台，并实现与“浙政钉”等APP的对接。移动平台主要集成环境质量、污染源、水站、气站、环境监管任务等数据信息于一体，建设集中统一的移动APP决策支持及数据辅助分析平台，实现环境管理的高效化和便捷化。本次建设的环境应用移动端可以与电脑端政务办公系统进行无缝衔接，实现待办事宜、收文管理、发文查询、通讯录、通知公告、最新动态等功能，具体功能加下表：

表4-13 移动应用APP功能表

| 序号 | 功能类别 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政务办公 | 1、待办事宜（待办、提醒等） 待办事宜、已办事宜以列表形式分别展现，用户可以分别查看待办事宜、已办事宜的具体内容，待办事宜在待办区滚动提醒，并在时间节点（例如截止日期前一天）前以弹窗形式或发送短消息提醒用户即将到期。 2、收文管理（流程） 收文管理包括来文登记、批办、批示、传阅、归档等处理。用户可以通过APP对流转过程进行查看和任务处理。实现收文管理数字化、规范化，查询及处理等使用更便捷。 1）收文：通过APP用户可查看公文详情，进行来文登记，收文流程可跟踪。 2）拟办、核办、业务部门处理及各直属单位处理：用户可以通过APP直接进行任务办理，同时可查看办理详情，实现流程跟踪。 3）领导批示：领导通过APP可以审批处理公文，具体批示情况可查看。 4）归档：通过APP用户可对公文进行归档及详情查看。 3、发文查询 发文管理包括发文拟稿、核稿、会稿、批示、编号登记等处理。APP可以对流转过程进行查询，发文内容可具体点开查看。 4、通讯录 每个用户可以管理自己的通讯录的信息，APP中还可保留公用通讯录的信息。用户可以通过多种查找方式，查找个人通讯录和公共通讯录的内容。 5、通知公告 用户可通过APP接收通知公告，以弹窗形式推送。公告栏内可设置多个栏目，供多个部门使用。授权人员可在相应栏目维护公告。 6、最新动态 最新动态如局内新闻、他局动态、领导讲话等在动态栏滚动显示，用户可进行查看。 |
| 2 | 污染源监控结果查询 | 1）企业综合查询：基于企业的全生命周期的变化，实现对企业信息的查询、统计和分析。 2）企业环保档案查询：以每个企业为线索组织的环保档案查询，实现对企业全生命周期变化的动态跟踪与查询，查询企业的建设项目审批、排污许可证、监督性监测、信访投诉、监察执法、行政处罚等信息。 3）可展示污染源超标率、报警次数等信息汇总分析。 4）在线监测最新数据、日、周、月等时间段的历史变化趋势。 5）污染源地图及报警：基于电子地图，实现对污染源的可视化分析。不同级别污染源用不同的标识。污染源在线监测系统发现超标、设备异常等情况，会自动推送报警信息通知到环保管理人员和企业环保负责人。 |
| 3 | 环境质量综合查询 | 查询环境质量相关的环境功能区、环境质量监测点等档案数据以及监测数据。 环境空气： 1、GIS展现：在地图上展示站点分布，同时用颜色表征站点当前空气质量，点击站点可查看信息。； 2、最新数据：展示AQI实时数据以及空气质量指数级别，当AQI大于50时，展示首要污染物，同时还可展示各污染物因子的实时监测数据；； 3、展示空气质量排行榜：可筛选不同监测因子进行乡镇街道排名；可选择不同控制级别的监测站点进行PM2.5、AQI排名； 4、目标完成情况：展示当年至今空气优良率、同比去年变化情况、优良率年度预测、年度目标；展示PM2.5、PM10当年至今平均浓度、同比去年变化情况、年度预测、年度目标； 5、超标报警：监测站点超标时，显示超标的监测值、标准值、超标倍数等信息；。 水： 1、GIS展示，在GIS地图上可根据需要选择展示各监测点位的各监测因子的监测数据。； 2、包含监测站点各监测因子实时监测值和历史数据变化曲线； 3、展示各监测站点水质类别； 4、可展示地表水各控制级别的优良比例； 5、以图形形式展示不同级别断面所占比例，还可展示不同断面类型所占比例； 6、可展示不同控制级别断面的水质分布情况及所占比例； 7、考核分析：可展示饮用水和河流水考核分析结果，以及同比去年变化情况； 8、超标报警，当监测数据超过标准限值时，可自动报警，显示监测值，标准值及超标倍数； |

### 4.2基础保障措施

4.2.1显示系统设备及配套设施

建设生态环境监控中心显示系统，集环境质量展示分析、污染源在线监控、污染事故应急响应、视频会议和环境综合管理、网络办公等为一体。

大屏显示系统明细列表

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸LCD拼接屏 | LCD液晶显示单元；55寸 | 6 | 台 |
| 2 | 电视墙 | 3行*2列 | 1 | 套 |
| 3 | 视频综合平台 | 5U机箱（10个业务槽）+交换板+单主控板+双单元 | 1 | 台 |
| 4 | 编码输入版 | DVI接入板，支持4路DVI信号接入 | 1 | 块 |
| 5 | 解码输出版 | HIMI接口输出265解码板，支持4路HIMI信号输出，支持解码2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路 | 4 | 块 |
| 6 | HDMI线缆 | 15米HIMI线缆 | 6 | 条 |
| 7 | VGA转DVI输入线缆 | / | 1 | 条 |

4.2.2平台配套软件及网络安全

平台配套软件及网络安全明细列表

| 序号 | 项目名称 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | Microsoft Windows Server2016 | 2 | 套 |
| 2 | 数据库 | Sql server2017标准版 | 1 | 套 |
| 3 | 杀毒软件 | 服务器版 | 2 | 套 |

### 4.3生态环境监测网络硬件

4.3.1异味监测系统（电子鼻）

由于异味信访经常发生，为了不断改善环境质量，拟在信访投诉较多的企业、社区等地建设6个异味监控点，实现预警报警发现问题。

异味监测技术参数

| 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 恶臭电子鼻 | 1、监测项目：硫化氢H2S、氨气NH3以及无量纲臭气浓度OU值； |
|  | 2、传感器类型：多种传感器混合阵列组成，含有6支传感器，其中含有4种MOS金属氧化物传感器、H2S、NH3电化学传感器。其中4支金属氧化物传感器能够根据恶臭气体对传感器的响应数据，建立数学算法，计算出恶臭浓度值；H2S、NH3分别检测H2S、NH3浓度值。 |
|  | 3、传感器气室为金属材质，不易腐蚀，内壁光滑无死角，传感器有独立的气仓，最小气仓体积为1mL，最大气室体积为2.5mL，确保传感器之间不宜交叉污染，快速清洗恢复。 |
|  | 4、支持RS232串口进行传感器信息输出，传输速率为19200bit/s。 |
|  | 5、金属氧化物传感器具有独立温度控制功能，保证传感器高灵敏度检测和快速恢复。监测仪箱体内含有温度传感器，实时监测箱体温度，并具有温度控制功能，保证监测仪箱体内检测环境温度在25℃-35℃之间。 |
|  | 6、传感器反应时间：设定为每秒显示一个数据，通常情况下，一个反应周期设定为300秒，其中200秒清洗，100秒测试，也可以根据现场恶臭情况延长清洗时间。 |
|  | 7、标气自动校准：设备内部需要具备一瓶2L的标气，支持通过远程发出指令，自动校准设备，省时省力，减少运维工作人员的工作强度。 |
|  | 8、气路内部有一个流量控制器，可以改变气体的流量，保证传感器与污染气体能够充分接触。 |
|  | 9、 内置一个气体采样泵，采样泵最高真空度-65Kpa，额定电流0.3A，空载流量3L/min，寿命长，可以连续24小时不间断工作。 |
|  | 10、进气口应具有过滤棉，能够有效去除进气中的水分和灰尘，提高传感器的精确度，延长传感器的寿命。 |
|  | 11、设备零部件均安装在防护箱内，防护箱防雨防尘，符合国际规格(IP65)，220V电压供电。 |
|  | 12、内置电子单元控制，通过电路板控制空气样品进样、零气过滤、传感器清洗、数据解析、结果显示。 |
|  | 13、可通过GPRS或者其他无线传输模式，将监测数据传输到远程监控中心。 |
|  | 14、恶臭监测除了能够实时上报数据外，还支持远程报警阈值设置，实现终端报警功能。数据统计和分析，可统计分析小时均值变化、日均值变化、月均值变化等，同时具有超标留样功能。 |

4.3.2区域环境VOCs自动监测系统

新建环境VOCs自动监测站点，包含环境空气VOC连续监测系统环境空气硫化物连续监测系统，来构建异味及VOCs监测体系，实现区域监测全覆盖，精准溯源，彻底解决城北区异味空气问题。

4.3.2.1环境空气VOC连续监测系统

1、检测项目及要求

★监测系统要满足国家标准( HJ 1010-2018 )《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》各项要求。系统监测因子包括PAMS、TO-15、醛酮类化合物等。

| 序号 | 名称 | CAS | 序号 | 名称 | CAS | 序号 | 名称 | CAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烷 | 74-84-0 | 43 | 乙酸乙烯酯 | 108-05-4 | 85 | 邻-二甲基苯 | 95-47-6 |
| 2 | 乙烯 | 74-85-1 | 44 | 2,4-二甲基戊烷 | 108-08-7 | 86 | 苯乙烯 | 100-42-5 |
| 3 | 丙烷 | 74-98-6 | 45 | 甲基环戊烷 | 96-37-7 | 87 | 三溴甲烷 | 75-25-2 |
| 4 | 丙烯 | 115-07-1 | 46 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 88 | 异丙苯 | 98-82-8 |
| 5 | 异丁烷 | 75-28-5 | 47 | 2-丁酮 | 78-93-3 | 89 | 对称四氯乙烷 | 79-34-5 |
| 6 | 正丁烷 | 106-97-8- | 48 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 90 | 正丙苯 | 103-65-1 |
| 7 | 乙炔 | 74-86-2 | 49 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 91 | 间-乙基甲苯 | 620-14-4 |
| 8 | 反-2-丁烯 | 624-64-6 | 50 | 四氢呋喃 | 109-99-9 | 92 | 对-乙基甲苯 | 622-96-8 |
| 9 | 顺-2-丁烯 | 590-18-1 | 51 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 93 | 1,3,5-三甲基苯 | 108-67-8 |
| 10 | 1-丁烯 | 106-98-9 | 52 | 2-甲基己烷 | 591-76-4 | 94 | 正癸烷 | 124-18-5 |
| 11 | 二氯二氟甲烷 | 75-71-8 | 53 | 环己烷 | 110-82-7 | 95 | 邻-乙基甲苯 | 611-14-3 |
| 12 | 四氟二氯乙烷 | 76-14-2 | 54 | 2,3-二甲基戊烷 | 565-59-3 | 96 | 1,2,4-三甲基苯 | 95-63-6 |
| 13 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 55 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 97 | 间二氯苯 | 541-73-1 |
| 14 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 56 | 3-甲基己烷 | 589-34-4 | 98 | 对二氯苯 | 106-46-7 |
| 15 | 丁二烯 | 106-99-0 | 57 | 苯 | 71-43-2 | 99 | 1,2,3-三甲基苯 | 526-73-8 |
| 16 | 溴甲烷 | 74-83-9 | 58 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 100 | 氯代甲苯 | 100-44-7 |
| 17 | 氯乙烷 | 75-00-3 | 59 | 2,2,4-三甲基戊烷 | 540-84-1 | 101 | 间-二乙基苯 | 141-93-5 |
| 18 | 异戊烷 | 78-78-4 | 60 | 正庚烷 | 142-82-5 | 102 | 邻二氯苯 | 95-50-1 |
| 19 | 一氟三氯甲烷 | 75-69-4 | 61 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 103 | 对-二乙基苯 | 105-05-5 |
| 20 | 1-戊烯 | 109-67-1 | 62 | 甲基环己烷 | 108-87-2 | 104 | 正十一烷 | 1120-21-4 |
| 21 | 正戊烷 | 109-66-0 | 63 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 105 | 正十二烷 | 112-40-3 |
| 22 | 顺-2-戊烯 | 627-20-3 | 64 | 甲基丙烯酸甲酯 | 80-62-6 | 106 | 三氯苯 | 120-82-1 |
| 23 | 乙醇 | 64-17-5 | 65 | 二恶烷 | 123-91-1 | 107 | 六氯丁二烯 | 87-68-3 |
| 24 | 异戊二烯 | 78-79-5 | 66 | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 | 108 | 萘 | 91-20-3 |
| 25 | 反-2-戊烯 | 646-04-8 | 67 | 2,3,4-三甲基戊烷 | 565-75-3 | 109 | 乙醛 | 75-07-0 |
| 26 | 丙烯醛 | 107-02-8 | 68 | 2-甲基庚烷 | 592-27-8 | 110 | 丙醛 | 123-38-6 |
| 27 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 69 | 反-1.3-二氯-1-丙烯 | 542-75-6 | 111 | 丁烯醛 | 123-73-9 |
| 28 | 三氟三氯乙烷 | 76-13-1 | 70 | 3-甲基庚烷 | 589-81-1 | 112 | 甲基丙烯醛 | 78-85-3 |
| 29 | 2,2-二甲基丁烷 | 75-83-2 | 71 | 4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 | 113 | 正丁醛 | 123-72-8 |
| 30 | 丙酮 | 67-64-1 | 72 | 甲苯 | 108-88-3 | 114 | 苯甲醛 | 100-52-7 |
| 31 | 二硫化碳 | 75-15-0 | 73 | 正辛烷 | 111-65-9 | 115 | 戊醛 | 110-62-3 |
| 32 | 异丙醇 | 67-63-0 | 74 | 顺-1,3-二氯-1-丙烯 | 542-75-6 | 116 | 间甲基苯甲醛 | 620-23-5 |
| 33 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 75 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 117 | 己醛 | 66-25-1 |
| 34 | 2,3-二甲基丁烷 | 79-29-8 | 76 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 118 | 甲醛 | 50-00-0 |
| 35 | 2-甲基戊烷 | 107-83-5 | 77 | 2-己酮 | 591-78-6 | 119 |  |  |
| 36 | 环戊烷 | 287-92-3 | 78 | 二溴一氯甲烷 | 124-48-1 | 120 |  |  |
| 37 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 79 | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | 121 |  |  |
| 38 | 3-甲基戊烷 | 96-14-0 | 80 | 氯苯 | 108-90-7 | 122 |  |  |
| 39 | 叔丁基甲醚 | 1634-04-4 | 81 | 乙苯 | 100-41-4 | 123 |  |  |
| 40 | 1-己烯 | 592-41-6 | 82 | 对-二甲基苯 | 106-42-3 | 124 |  |  |
| 41 | 正己烷 | 110-54-3 | 83 | 间-二甲基苯 | 108-38-3 | 125 |  |  |
| 42 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 84 | 正壬烷 | 111-84-2 |  |  |  |

2、配置要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs吸附浓缩在线采样系统 | 1套 |
| 2 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1套 |
| 3 | 吸附浓缩-气质联用仪在线工作站 | 1套 |
| 4 | 氢空一体机 | 1台 |
| 5 | 随机配件 | 1套 |
| 6 | 工具包 | 1套 |
| 7 | 6L苏玛罐 | 2个 |
| 8 | 15L苏玛罐 | 2个 |
| 9 | 氮气（含阀，含纯化器，纯度99.999%） | 2瓶 |
| 10 | 氦气（含阀，含纯化器，纯度99.999%） | 1瓶 |
| 11 | 一年耗材包 | 1套 |

3、VOCs吸附浓缩在线采样系统

  - 气体捕集系统

    - 24小时全自动采样，可在分析周期内平均分布采样。

    - ★可在线直接进样，也可采用苏玛罐、气袋等方式实现大气VOCs离线进样。

    - 配备高精度质量流量控制装置，准确度达1%，采样流量5-100ml/min可调，确保VOCs高重复性捕集。

    - 全程气路采用钝化处理的不锈钢管，有效防止VOCs在管中吸附。

    - 内置多个进样接口，具有自动定量取样及自动定量添加标准气体、内标的功能。

    - 内置有反向吹扫气路，防止样品污染，吹扫气采用电子压力控制器精确控制，流量充分，较常规减压阀更稳定可靠，吹扫效果更优。

- 3.2浓缩系统

- 3.2.1气体捕集技术：采用电子低温捕集技术，配合多吸附剂石英冷阱，有效捕集VOCs组分。

3.2.2样品捕集时间：1-60分钟可调。

3.2.3超快速加热解析样品，升温速率最快可到50℃/s，确保样品瞬间解析，可有效减小进样峰展宽。

3.2.4★VOCs吸附浓缩在线采样系统与GCMS连接的管路采用钝化处理金属毛细管，并提供均匀加热，温度最高可达200℃，有效防止样品冷凝或吸附。

  - 在线控制软件系统

    - 可自动周期性插入空白或标准气体及内标，满足系统质控要求。

    - 可全自动完成标准曲线所需系列浓度（梯度进样时间）标准气体采集分析。

    - 全自动在线循环采样，并自动监控GCMS运行，实现全天无人值守连续在线监测。

    - 实时在线获取各组分浓度并自动绘制浓度变化曲线，可根据用户个性化需求定制其他数据处理功能。

    - 实时显示系统运行状态、气路流向及参数值，并实时记录系统所有参数及状态过程，确保数据可靠性及可追溯性。

    - 系统内置有用户安全登录、设备安全警报、操作日志，提高数据安全性及仪器易维护性。

4、气相色谱-质谱联用仪

4.1气相色谱仪

4.1.1柱箱

      - 操作温度：室温以上8 ℃-425 ℃

      - 温度分辨：1˚C

      - 最大升温速率：75˚C/分钟

      - 温度稳定性：<0.01˚C每1˚C环境变化

      - 程序升温：5阶

      - 最大运行时间：999.99分钟

      - 降温速率：从425˚C降至50˚C<15min (21℃室温下)

      - 保留时间重现性: < 0.006%

      - 峰面积重现性：< 2.0 % RSD

4.1.2加热区

除柱温箱外，可加热控温的区域为5个，其最高温度可达350 ℃，支持两个加热阀。

4.1.3毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制）

- 最高使用温度：400˚C

- 压力设定范围：0-60Psi

- 流量范围：0-200mL/min（N2）, 0-500mL/min（H2 or He）

- 最大分流比：250:1

- 压力精度0.01Psi

- 进样口EPC模块流量传感器准确度：< ±5%

- 检测器EPC模块准确度：<设定值的8%

4.2火焰离子化检测器（FID）

4.2.1最高使用温度：425 ℃

4.2.2最低检出限（MDL）：< 3 pg碳/s(十三烷)

4.2.3线性动态范围：≥107，用N2载气，0.29 mm 内径的喷嘴

4.2.4最大数据采集速率：100 Hz

4.3质谱检测器

4.3.1具有网络通讯功能，可实现远程操作,侧开式面板，面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入

4.3.2结构紧凑，无需冷却水及压缩空气冷却

4.3.3质量数范围：1.6-1050amu，以0.1amu递增, 分辨率：单位质量数分辨

4.3.4质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时

4.3.5灵敏度：（用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定）

全扫描灵敏度：0.1pg八氟萘（OFN），信/噪比≥300：1(HES)

全扫描灵敏度：1pg八氟萘（OFN），信/噪比≥1500：1（Exr）

全扫描灵敏度：1pg八氟萘（OFN），信/噪比≥550：1（SS）

4.3.7最大扫描速率：20,000 amu/秒（HES &Exr）

最大扫描速率：12,500 amu/秒（SS）

4.3.8动态线性范围：10^6

4.3.9具有全扫描/选择离子检测同时采集功能

4.3.10备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成

4.3.11离子化能量：5-241.5eV

4.3.12离子源温度：独立控温，150-350˚C可调

4.3.14检测器：长效高能量电子倍增器，三重离轴检测器，大大提高信噪比。

4.3.15真空系统：高性能分子涡轮泵，抽速250L/s以上

4.3.16气质接口温度: 独立控温，100-350℃

4.4数据处理系统

    - 气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现，可互相通讯，实时监测设备运转情况，一方出现故障，另一方自动关闭，以保护仪器。具有自动唤醒功能，节省时间和能耗。

    - 软件：中/英文可选。

- 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。

- 数据分析软件应包括常规数据和符合EPA 要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换，均能独立工作。

- 操作环境：WinXP/7。

- 谱库：最新版NIST谱库及DRS解卷积软件，更有效的进行复杂基质中痕量化合物的分离与检测。

5、整机性能指标

★5.1检测组分：包含C2-C12碳氢化合物、卤代烃、含氧化合物等在内的不少于117种挥发性有机物

5.2检出限：5ppt（苯）

5.3线性相关性：90%以上组分线性系数大于0.99

★5.4重复性：连续7次测定同一浓度标准气体，90%以上化合物RSD≤10%

5.5分析周期：60分钟，也可根据用户采样需求设定更长周期

6、工控机

6.1 采用工业级工控一体机，超薄尺寸，显示器: 21.5"电容式触控屏

6.2 CPU: Intel I5-4300U，1.9GHz可睿频至2.9GHz

6.3内存: 4G

6.4硬盘: 500G

6.5其他: 5*COM口；2*千兆网口；4*USB3.0

6.6配套集成式无线鼠标键盘

7、苏玛罐

7.1体积：15 L / 6 L

7.2材质：钝化处理不锈钢材质

7.3耐压：40 psig

8、氢空一体机

  - 氢气纯度：99.999%

  - 氢气流量：0-500ml/min

  - 氢气压力：0.4MPa

  - 空气流量：0-2000ml/min

  - 空气压力：0.4MPa

4.3.2.2环境空气硫化物连续监测系统

1、基本要求：

1.1 符合国内有机硫化物标准方法要求

1.2 环境空气VOCs连续监测系统除能实现实时在线直接进样分析外，还需具备以苏码罐、气袋采样，在离线分析大气中VOCs的功能，并且在离线进样模式下，可进行分流流路的定量重新收集，以便进行重复分析和方法/数据验证。

2、主要技术指标

2.1、气体采样预浓缩系统

2.1.1、采用在线预浓缩低温冷阱富集设计；

2.1.2、 ★冷阱内必须预填充三种类型以上组合吸附材料，有效填充长度大于60mm。

2.1.3、 冷阱材质为石英惰性材料；

2.1.4、冷阱最低温度可达到： -30℃；控制精度为1 。

2.1.5、冷阱最高温度可达到： 420℃，控制精度为1 。

2.1.6、脱附时间： 1～99.9 min ；控制精度为0.1 min；

2.1.7、★电子半导体冷冻富集模式:电子制冷聚焦冷阱，无需液体制冷剂，要求冷阱加热迅速，脱附效率高，冷阱更换方便等；

2.1.8、石英冷阱升温速度≥99.9℃/s。

2.1.9、采样流速：2ml~249ml/min，采样时间：0.1~99.9min。

2.1.10、要求冷冻富集和高温解析采用两个独立的温控模块，可分别设置为富集温度和解析温度，以保证瞬时解析。

2.1.11、最小脱附流量：对高分辨毛细管气相色谱，无柱头聚焦时最小脱附流量2 mL/min； 有柱头聚焦时最小脱附流量1 mL/min。

2.1.12、★阀的温度可达到210 ℃。

2.1.13、界面控制软件要求采用Windows操作系统，控制软件能实时监测仪器运行状态。

2.1.14、具有中英文操作界面；

2.1.15、设备系统具有仪器自动诊断或手动诊断选项功能:

2.1.15.1、★系统自动或手动测漏功能，采集每个样品具有自动加压、高压测漏、减压、待机等严格闭环流程，也可以进行手动测漏；

2.1.15.2、系统流速校准功能，可以对冷阱和分流后载气的流速进行核查校正；

2.1.15.3、以上两个功能可以确保了在线数据的有效性和准确性。

2.1.16、具有样品备份功能。

2.1.17、★在冷阱分流模式下，可进行分流流路的定量重新收集，以便进行重复分析和方法/数据验证。

2.1.18、冷阱在解析进样后，仪器自动会吹扫所有管路（包括采样管线等）的残留气体，置换成载气，避免样品损失和交叉污染；

2.1.19、具有加热型采样管线，从采样总管到富集冷阱模块，温度控制范围：室温-200℃

2.2、气相色谱仪

2.2.1 色谱主机：

2.2.1.1  9种EFC电子流量控制功能，精确控制载气、分流、检测器氢气、空气、尾吹等辅助气的流量与压力；

2.2.1.2独立控温进样器，最多可以安装3个进样器；

2.2.1.3高精度的控温精度，具有5个标准控温区，4个可选控温区；

2.2.1.4两个电源插座 24V（每个最大电流 1A）；

2.2.1.5 8个标准独立外部事件，8个可选外部事件，时间事件最多可设定30个；

2.2.1.6 主机具有存储功能，可存储50个操作方法，随时调用；

2.2.1.7 全反控工作站，3路独立数字信号输出；

2.2.1.8  9寸全彩色触摸屏，分辨率（800x480），同时具有中文 (简体中文和繁体中文)，英语，德语，法语，西班牙语，意大利语，葡萄牙语，俄语，日语,泰语, 韩语，荷兰语13种语言可选。

2.2.2柱箱

2.2.2.1内容积： 23cm(宽) x20cm（深）x28cm（高）

2.2.2.2操作温度：室温上+4℃—450℃（最小增量0.1℃）、液氮制冷：-100℃~450℃、干冰制冷：-60℃~450℃；

2.2.2.3 最大升温速率：全电压范围内150℃/min，柱温箱内插入附件后为180℃/min；

2.2.2.4环境温度影响：室温变化1℃时柱温箱变化<0.01℃；

2.2.2.5 程序升温平台：24/25(阶/平台)；

2.2.2.6保留时间重复性<0.008% or < 0.0008 min（十五烷程序升温条件测试验证）；

2.2.2.7峰面积重复性RSD<1%；

2.2.2.8降温速度：柱温箱温度从400℃降至50℃，少于4.5min；

2.2.2.9温度设置精度：0.1℃；

2.2.2.10最大运行时间24999min。

2.2.3 分流/不分流进样口

2.2.3.1压力设定范围：0~150 psi；

2.2.3.2总流量：500 ml/min(N2/Ar)、1500ml/min(He/H2)；

2.2.3.3最高设定温度：450℃；

2.2.3.4 分流比设定范围：1-10,000(依色谱柱类型而定)；

2.2.3.5适用色谱柱类型：宽口径毛细管色谱柱(0.53mm)、细口径毛细管色谱柱(0.05~0.32mm)；

2.2.3.6 具有恒压、恒流、恒定线速度以及压力脉冲进样等模式；

2.2.3.7 压力程序比率设定范围 -150~150psi 约-1035kpa~1035Kpa之间；

2.2.3.8 程序升压阶数：24阶/25平台；

2.2.3.9 柱压及流量控制：电子流量控制（EFC）；

2.2.3.10压力控制：全量程范围内精度0.1%；

2.2.3.11压力设定分辨率：0.001psi；

2.2.3.12流量控制准确度和精度：全量程范围内准确度2.0%，精度0.2%；

2.2.3.13流量控制重复性：0.5%。

2.2.4检测器

2.2.4.1脉冲火焰光度检测器PFPD

2.2.4.2光电倍增管： S/P模式、S/P/N模式；

2.2.4.3 最高操作温度: 450℃；

2.2.4.4检测限：S：1pg S/sec (S/P倍增管)、P：100fg P/sec(S/P倍增管) 、N：20pg N/sec (S/P /N倍增管)；

2.2.4.5线性动态范围： S: 103、P: 104、N: 102；

2.2.4.6最多可以检测23种元素。

2.3、工作站

2.3.1、设备操作系统，并数据采集，分析结果报告，定量分析功能；

2.3.2、单灵活的报告工具，信息管理读取方便；

2.3.3、数据存储处理功能齐全；

2.3.4、可实现与常规站服务器软件的数据通讯和上传；

2.3.5、同时再单独配置在线中文软件平台系统，无需修改数据，可以在线显示VOCs组份趋势图、做化合物质控、设备冷阱质控、具有QC评价功能、数据修改多级审核功能、周月年报告功能、巡检运维记录等。

3、质量控制

3.1、仪器自动完成稀释标样的进样操作；

3.2、可通过软件设定日校准时间，定时自动完成日校准标样的分析；

3.3、定期对测量目标有机硫化物标气进行自动校准。

4、针对有机硫化物检测指标

4.1、监测组份：二硫化碳、甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、丙硫醇、乙硫醚、二甲二硫醚、丁硫醇等；

4.2、进样体积：自动计算采样*采样时间；

4.3、方法检测限：0.1nmol/mol；

4.4系统重复性：RSD小于3%；

4.5空白交叉污染测试：90%组分的系统残留≤0.1nmol/mol。

5、基本配置

5.1 在线冷阱预浓缩主机 1套

5.2 Nafion干燥除水装置 1套

5.3 带单PFPD的气相色谱仪 1套

5.5 采样总管 1套

5.6 高温加热采样管线 1套

5.7 多种填料石英材质冷阱 1套

5.8 气源供应系统 1套

5.9 专用机柜装置 1套

4.3.2.3环境VOCs自动监测站配套设施

1、气象站要求

| 名称 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 0～70m/s | 0.1 m/s | ±（0.3±0.03V）m/s |
| 风向 | 0～360° | 1° | ±3° |
| 大气温度 | -50～+80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
| 相对湿度 | 0～100%RH | 1%RH | ±3%RH |
| 气压 | 450～1060hPa | 0.1 hPa | ±0.3hPa |
| 安装支架 | 1.5米一体式支架 |  |  |

- 工作环境：-50～+50℃、0～100%RH ；

- 可 靠 性：平均无故障时间>6000小时

- 防护等级：IP65，防雷击、防电磁干扰、防盐雾腐；

- 采 集 器：嵌入式操作系统采集器，多通道数据采集；

- 数据存储：4M FLASH 数据存储器,可扩展U盘存储器；

- 走时精度：实时时钟，准确度优于 20秒/月

- 系统供电：太阳能/交流/直流供电模式；

- 系统功耗：依据配置标定；

- 采集功能：采样存储可远程升级；

- 通讯方式：GPRS/CDMA/ 卫星远传中心站及现场直连；

- 数据输出：气象规范/用户定制

2、数据采集硬件及软件

2.1总体要求

1) 数据采集传输仪整体满足《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求”（HJ477-2009）》标准。

2) 整机硬件系统AMD构架, 720M 主频 ARM Cortex-A8 处理器，操作系统采用开源linux系统。

3) 数据采集传输仪具有良好的可靠性特点，通过了高温、低温、湿热、运输、振动等试验以及电磁兼容性检测。

4) 数据采集传输仪能够通过智能串口获取仪器设备的工作状态。

2.2输入输出接口

数据采集传输仪应具有足够的输入输出端口以连接自动监控系统的所有设备，对数据采集传输仪的接口要求如下：

1) 至少具备8路RS232，4路RS485串行标准电气通信接口，用于连接各类监测设备，并且可以通过WEB软件、显示屏设置串口参数，提供相关软件、显示屏设置串口参数的界面截图。

2) 至少具备16个模拟量输入通道用于连接模拟量，支持4mA～20mA 、或0V～5V 电压输入，A/D转换分辨率应至少为16bit或以上，模拟量精度要大于1‰。

3) 至少具备8路带光电隔离的开关量输入用以监测设备状态，电压输入范围为12V～48V。

4) 至少具备4路开关量输出用于设备控制。

5) 具备2个或以上标准10/100M网络口用于连接以太网。

6) 可以通过WEB软件实现对RS232、RS485、AI、DI、DO等硬件接口检测及设置。

3、站房等配套设施

3.1、站房要求

- 3.1.1站房配套设施

- 1）电源：a  电压为220V±10%，最大不能超过240V，接地电压小于5V；稳压电源。

- b  6平方以上粗细的配电箱总输入电源线

- c  空开，不带漏电保护，最大电流不低于16A。

- d  站房内部布线，开孔和电源插座安装。

- 2）空调：自动监测站的空调一般需要配置两个，一个使用，一个备用，确保站房的环境温度达到仪器运行的要求。最好带停电自启功能。

- 3）排风口：安装排风扇，确保站房环境空气畅通。

- 4）照明：安装日光灯照明设施，保证正常照明需求。

- 5）湿度计，温度计：小屋内安装，监控室内湿度和温度。

- 6）网络：提供网线插孔，用于设备远程控制，以及数据上传。

- 3.1.2设备环境要求

- 供电电压：220(±10%) V AC/(50-60) Hz

- 电源：220V，50Hz，功率≥5kw；

- 小屋面积：18平方米，长：6.0m，宽3.0m；

- 小屋材质：内墙碳钢喷塑，外墙不锈钢304SS ，厚度：1.5mm

- 小屋防雷需要满足国标要求

- 操作桌面：尺寸，宽度不小于90公分，长度不小于 160公分；承重不小于100kg。

- 分析小屋内的系统部件环境温度：（5～35）℃

- 分析小屋外的系统部件环境温度：（-30～60）℃

- 湿度：(0-90%)RH

- 气压：（86～106）kPa

3.1.2视频门禁系统

视频门禁一体机集成语音输入输出模块，搭载200万高清摄像头，支持视频远程预览，同时支持联动抓拍图片功能，适用于各类门禁场景。可提供RS232通讯接口，可用于本地或远程电源管理；集门禁及视频监控功能。要求具有以下功能：

1)	表面采用金属拉丝设计，适用于各种安装场景；且主机电气特性稳定，可在金属环境里使用。

2)	支持TCP/IP与中心通信，可实现跨网通讯。

3)	具有200W高清摄像头，实现刷卡抓拍图功能。

4)	可支持读取MIFARE卡、CPU卡序列号、二代/三代身份证卡序列号。

5)	内置语音输入输出模块，可以实现前端设备与管理中心平台间的语音对讲功能。

6)	具有Micro SD卡（TF卡）接口，支持内存拓展。

7)	具有防拆设计，支持防拆报警功能。

3.1.3 UPS系统

15KVA含1小时电池UPS一套。UPS电源主要供给监测设备和数采仪。在断电状态下，可为监测设备和数采仪提供至少1小时电量。可提供RS232通讯接口，可用于本地或远程电源管理。

付款方式

签订合同后采购人申请资金到账后7个工作日内支付合同总额的30%，项目初验通过，并进入试运行后，支付合同金额的40%，通过竣工验收合格后7个工作日内支付合同总额的30%。

第四章 评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信、商务及其他分)

二、评标内容及标准

（一）报价分（10分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

2、投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。

3、小微企业有关政策：1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

4、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》（模板见第六章）、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib（注：提供的网页查询打印件必须体现查询时间，查询时间需在开标前一周内，并加盖单位公章，未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

5、根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

6、监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

评标办法及评分标准

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术部分（90分） |  |  |  |
| 1 | 投标人综合实力 | 高新技术企业证书、CMMI 3级及以上证书，每具备一项证书的，得1分，共计2分；ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书、ISO20000-1信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务运行维护服务能力成熟度叁级及以上证书，每具备一项证书的，得0.5分，共计3分； 满分5分。（提供证明资料的复印件加盖公章） | 5 |
| 2 | 同类项目相关业绩 | 同类项目相关业绩（4分）：近3年环境保护类似项目成功案例，每个项目得0.5分，最多4分。（需提供上述合同，复印件加盖公章） | 4 |
| 3 | 技术解决方案设计 | 投标人应在投标文件中提供对采购清单中智慧环保平台所提各业务模块子系统详细分析说明。 数据中心、政务办公系统、绩效管理模块，可提供详细业务说明以及至少10张界面设计且设计合理的各得2分，每缺失一张界面原型或设计不合理的扣0.5分，扣完为止；其余各系统（环境质量综合分析系统、污染源360监察平台、VOCs（恶臭）一体化管理平台、一张图模块、导航舱、移动应用APP）可提供详细业务说明以及至少20张界面设计且设计合理的各得4分，每缺失一张界面原型或设计不合理的扣1分，扣完为止； | 30 |
| 4 | 产品技术要求符合性 | 项目具体需求中生态环境监测网络硬件的带★条款为重要技术指标，负偏离一项扣3分，最高扣15分。一般技术要求负偏离一项扣2分，最高扣15分。 | 15 |
| 6 | 技术架构设计 | 投标人在投标文件中应提供智慧环保平台的详尽技术设计方案，包括整体业务架构设计、应用架构设计、数据架构设计、部署架构设计、安全方案设计、开发平台及系统兼容性说明等。要求如下： 1、业务架构设计：根据所提供的整体业务架构、业务流程设计方案的完整性（0－1分） 2、应用架构设计：根据所提供的各子系统/平台具体功能描述和结构关系的详尽程度（0－1分） 3、 数据架构设计：根据所提供的数据采集系统数据类型、数据库及数据表结构设计的详尽程度（0－1分） 4、 部署架构设计：根据所提供的逻辑部署和物理部署设计的详尽程度（0－1分） 5、 安全方案设计：根据所提供的系统级安全、应用级安全等方面的安全解决方案的完善程度（0－1分） 6、 开发平台及系统兼容性说明：根据所提供的对软件系统开发平台、部署环境和招标人项目客观情况要求所应具备的软件兼容性的说明的完善程度（0－1分） | 6 |
| 7 | 项目管理及质量保证 | 投标人应具备完善的项目管理过程体系，在投标文件中提出具体项目管理及质量保证方案，以保证项目开发过程的可控性。根据方案的完整性、详细性、可行性、针对性、适合项目情况等进行综合评议（4分）：优秀3－4分，良好1－2分，一般0－0.5分。 | 4 |
| 8 | 投标人项目团队 | 投标人项目团队应构架合理，应能够承担本项目的工作要求。 本项目的项目小组人员具备有相关开发经历的，博士得2分；硕士得1分，最多得2分，没有的不得分。 项目小组成员中有环保相关专业教授级高工得2分，高级工程师得1分，最多得2分，没有的不得分。 （需提供聘用合同和六个月以上社保或个人所得税。） | 4 |
| 9 | 培训计划方案 | 投标人承诺给业主单位提供不少于20学时的操作培训，并制定详细培训计划(0－2分) | 2 |
| 10 | 售后服务 | 1.投标文件中明确提供监测设备（环境空气VOC连续监测系统、环境空气硫化物连续监测系统）随机备品、备件及耗材的品种、数量进行综合评价： 品种数量齐备得2分；不完全齐备或没有得0分。（2分） 2.投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等；对服务承诺的保障措施，驻场运行维护人员不少于1人（2分）： 优秀2分，良好1分，一般0－0.5分。 | 4 |
| 11 | 现场演示、讲解 | 投标人对以下6个有代表性的模块进行现场操作演示，佐证其响应性（时间不超过20分钟）：结合项目采购清单“软件功能需求”的要求描述，按演示内容的完整性、功能模块的符合度、界面的友好性及操作性等优劣程度作出评议。 （1）采购清单中“1.2.1环境质量综合分析系统”的软件功能满足需求表4-1、4-2中带“★”技术要求的得2分，不满足不得分；（2分） （2）采购清单中“1.2.2污染源360监察平台”的软件功能满足需求表4-3中带“★”技术要求的得2分，不满足不得分；（2分） （3）采购清单中“1.2.3VOCs（恶臭）一体化管理平台” 软件功能满足需求表4-4“★”技术要求的得3分，不满足不得分；（3分） （4）采购清单中“1.2.4绩效管理模块” 软件功能满足需求表4-5中带“★”技术要求的得2分，不满足不得分；（2分） （5）采购清单中“1.3一张图模块” 软件功能满足需求表4-8中带“★”技术要求的得3分，不满足不得分；（3分） （6）采购清单中“1.4领导导航舱模块” 软件功能满足需求表4-12中带“★”技术要求的得3分，不满足不得分；（3分） 参加现场演示人员不得超过 2 人， 需采用真实系统演示；PPT或 DEMO 等演示方式不得分。（请各投标单位自带移动网络，如影响现场演示，后果自负）参加现场演示人员不得超过 2 人， 需采用真实系统演示；PPT或 DEMO 等演示方式不得分。（请各投标单位自带移动网络，如影响现场演示，后果自负） | 15 |
| 12 | 投标文件编制 | 根据投标文件内容齐全、格式是否符合招标文件要求、条理是否清晰等（0－1分） | 1 |

第五章 采购合同

一、通用必备条款部分

合同编号：银建-JXYJ（2020）24号

政府采购计划（预算）确认号：JM-00008170

预算金额：760万元

采购人（以下称甲方）：嘉兴市生态环境局经济技术开发区（国际商务区）分局

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照嘉兴市生态环境局经济技术开发区（国际商务区）分局”智慧环保”数字化平台项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是嘉兴市生态环境局经济技术开发区（国际商务区）分局”智慧环保”数字化平台项目

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）              人民币，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

3、本合同付款方式为以下第           项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为                    ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为                    ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第       项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款         时支付         ；         时支付         ；         时支付         ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第  2    项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于   开标前   （时间）向甲方提交履约保证金     元。履约保证金在               （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第         种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向         仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式        份，甲乙双方各执        份，       份报送政府采购监督管理部门备案，其余         。

二、特殊专用条款部份

- 服务内容

……

第二条 合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：

2、履行方式：

3、履行地点：

第三条 技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

第五条 履约保证金

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

第六条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第八条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府合同法》有关条文执行。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

开户及帐号：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月

第六章　投标文件格式

嘉兴市生态环境局经济技术开发区（国际商务区）分局”智慧环保”数字化平台项目

项目编号：银建-JXYJ（2020）24号

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

资信商务文件、技术文件及投标报价文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序、评分内容自行编制目录）

例如：

资信商务文件：

（1）投标声明书 (格式见附件) ——————————————

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件) ——————————

…….

政府采购活动现场确认声明书

（要求在电子投标文件解密后，将以下表格填写完成后，在通过钉钉将照片传给代理公司，不要封存于投标文件里）

嘉兴市生态环境局经济技术开发区（国际商务区）分局：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：                   （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                              项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的服务内容为                        。

4、我方诚意提请贵方关注：近期有关项目的售后服务等方面的重大决策和事项有：

5、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字（或盖章）：

投标人公章：                                     年    月    日

2、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                              （招标采购单位名称） ：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理嘉兴市生态环境局经济技术开发区（国际商务区）分局”智慧环保”数字化平台项目(编号：银建-JXYJ（2020）24号)政府采购投标的一切事项。

特此告知。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

嘉兴市生态环境局经济技术开发区（国际商务区）分局：

本公司（公司名称）参加嘉兴市生态环境局经济技术开发区（国际商务区）分局”智慧环保”数字化平台项目投标活动，现承诺如下：

我公司具有履行合同所需的设备和专业技术能力；


如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。



投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期： 年 月 日

4、参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录（承诺函）

嘉兴市生态环境局经济技术开发区（国际商务区）分局：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期。

特此承诺。

供应商（加盖公章）：

供应商代表（签名）：

投标日期： 年 月 日

5、投标人同类项目实施情况一览表格式：（同类项目合同复印件）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

法定代表人签字（或盖章）：

投标人公章：                                                            年    月  日

6、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

7、商务响应表格式

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务要求 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：本表不允许有负偏离。

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：

供应商（公章）：

日期：  年    月

8、投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资格响应文件、商务技术文件、报价文件电子投标各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 ______个日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章): _____________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

9、开标一览表

开标一览表

招标编号：               投标人名称：                          单位：元

| 标项 | 名 称 | 单 位 | 数量 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉兴市生态环境局经济技术开发区（国际商务区）分局”智慧环保”数字化平台项目 | 项 | 1 |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2、报价必须包括提供项目服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、各种社会保险（基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险等）、食宿与交通、高温补偿费、机械、设备、车辆、安全、管理费用、税费、利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

▲3、以上报价不得超过上限价，任何超过上限价的报价均导致投标被否决。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

10、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司着重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号的规定，本公司

为       型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本公司参加                                  项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

投标人（盖章）

日期：  年   月   日

11、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：