政府采购项目

公开招标采购文件

（电子招投标版）

项目编号：Jxyj-20250616

项目名称：余姚中学物理实验室改造项目

采购人：浙江省余姚中学

采购代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

编制时间：2025年6月

目    录

- 公开招标采购公告

- 采购需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标公告

项目概况

余姚中学物理实验室改造项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于2025年7月16日9:00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：Jxyj-20250616

项目名称：余姚中学物理实验室改造项目

预算金额（元）：1170000

最高限价（元）：1050000

采购需求：

标项名称：余姚中学物理实验室改造项目

数量：1

预算金额（元）：1050000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：物理实验室改造提升

备注：

合同履约期限：标项1，合同签订后45日历天内完成供货、设备安装及调试工作。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年6月24日至2025年7月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月16日9:00分（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年7月16日9:00分

开标地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- .供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）发布，视同送达所有潜在供应商。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：浙江省余姚中学

地址：余姚市四明西路392号

传真：/

项目联系人（询问）：施老师

项目联系方式（询问）：0574-62791680

质疑联系人：黄老师

质疑联系方式：0574-62791680

2.采购代理机构信息

名称：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

地址：余姚市南雷南路328号合力大厦南楼5楼

传真：/

项目联系人（询问）：罗工

项目联系方式（询问）：15857465349

质疑联系人：王工

质疑联系方式：19308645607

3.同级政府采购监督管理部门

名称：余姚市财政局

地址：余姚市南滨江路118号

传真：/

联系人：303办公室

监督投诉电话：0574-89553033

- 第二章  采购需求

- 采购清单及技术要求：

- 电学实验室

| 电学实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 黑板无尘机 | - 规格：外径≥900mm×280mm×125mm； - 结构：上下两个板擦清洗盒，右侧一套5寸电容式触摸屏，底部一套水循环过滤系统，对污水进行过滤可循环使用。板擦清洗盒外设有一体注塑成型的推拉式装饰门，关闭时，可起到保持黑板擦湿润的效果，打开时，方便使用； - 外观：面壳为白色，背壳为黑色；采用一体注塑成型外壳，材质为ABS+PC工程塑料，抗腐蚀，耐冲击；上下均为大圆弧过渡，无毛刺，不划手；面壳与底壳无缝连接，表面无裸露的螺钉，外表无瑕疵； - 电源适配器：工作电压12V电流3A； - 电容触摸屏：5.0寸，电容触摸屏，800*480分辨率； - 系统调节：触摸屏界面可调节水量大小，小水用于错别字擦除，中水用于局部擦除，大水用于大面积擦除； - 智能检测：一键开启后进行检测清洗；当水量不足时，通过液位检测检测，显示屏上设有提示； - 使用完板擦后，将板擦放至清洗盒内，通过远距离红外检测，板擦盒进行90度旋转，并开启整个清洗工作，显示屏上设有提示；清洗完成后，黑板擦自动归位，打开门便可使用； - 两套独立系统：上下两套板擦清洗采用两套单独控制系统，当一个出现故障时，不影响另外一套的使用，不影响老师正常授课； - 过滤系统：采用反循环水处理系统，经过两次污水过滤，水可多次循环使用，只需清洗过滤装置即可，简单方便； - 水箱采用一体注塑成型，分内外壳，外壳可抽拉打开并起到固定水箱内胆的作用，外壳带有外拉手，方便使用者开启水盒，内胆带有提手，方便清理水箱和加入清水。水箱内胆采用吹塑模具一次成型，容积≥3.5L清水，无毒无害无成本，方便易行； - 智能板擦：规格≥125×70×50mm，产品选用高密度、存水效果好的乳胶海绵，挤压后湿度适中，即擦即写，无尘环保，有效保护师生健康；板擦壳材质为PC+TPE软胶材质，抗冲击，不易破碎；无尘环保，即擦即写：清水擦拭，无尘无害无污染，保证师生健康；避免粉尘跟面板摩擦，保护面漆不被磨损，不被磨光磨亮，延长面板使用寿命三年以上; - 安全保障：内部结构采用水电隔离，水路和电路形成单独模块空间；并设计过载保护以及短路保护； | 套 | 1 |
| 2 | 智能教师演示台 | - 尺寸：≥2400*700*900mm集讲台、教师演示实验视频采集终端、教学与考试教师主机等一体式多功能讲台。（讲台桌面上的相关一体设备须具备自动升降或折叠等隐藏功能，并可控制教师电源低压输出状态，便于教学和管理使用。）演示台整体结构参数1、整体尺寸：长度≥2400mm，宽度≥700mm，高度≥900mm。2、桌面厚度：≥12mm。桌面材质：实芯理化板。3、演示台主体采用≥1.0mm高强度镀锌钢板；为考虑到教室内教学设备的储藏，设备整体预留至少1个隐藏式抽拉式水槽柜（尺寸：510*450*820mm，底部有万向轮，不用水时可移动内缩于桌体内，水龙头可折叠）、1个单开门储物柜、2个抽屉和1个机柜安装舱体，可内置交换机，控制机柜，电脑主机等。抽屉及柜门板内侧配置防撞胶垫。为适应各种教学场景，设计2个摄像头升降支撑臂、1个考试教师端屏幕，该部件具有独立升降机构，并可通过升降控制按键分别控制其升降；升降机舱上部设计有：(1)插座：220V、5孔插座*4组，(2)USB接口*2个，(3)RJ45网络接口*2个，（4）低压电源模块一套。低压电源模块：（1）电源面板采用整体框架机构，采用触摸按键控制，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，2寸液晶显示电源学生交直流电压；（2）交流电源通过按键调整交流电源输出，AC1.5V~24V，分辨率0.2V。显示设定值。功率根据输出需求定，电源具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）；（3）直流电源通过按键调整直流电源输出，DC1.5V~30V，分辨率0.2V。显示设定值；亦具有过载保护智能检测功能；为保护老师在实验过程中防止发生爆炸，火烧，喷溅等意外，在监控摄像头后设计一块可升降的屏风来保护老师操作安全，老师可一键升起屏风来遮挡通过摄像头捕捉实时画面投影教学大屏实现教学。采用成熟高清网络监控系统，支持网络视频接入。采用了多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。既可作为视频本地独立工作，也可联网组成一个强大的视频系统。本系统可接驳符合ONVIF、RTSP标准的网络摄像机;支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入支持多路数接入200万及以下像素网络摄像机;最大支持400万像素高清网络视频的预览、存储与回放;支持HDMI与VGA同源高清输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080支持1个SATA接口，最大支持6T硬盘;支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率;可实现手机远程预览回放。为保证设备操作的安全性，设计一键打开，一键关闭功能，急停按键功能，讲台需具备急停装置，按下急停按钮可停止屏幕的升降及摄像头支臂升降。为保证教学时摄像头位置一致性，当摄像头支臂升降旋转至规定位置后，若因外力产生偏置，在外力移除后可自动回弹至规定位置；采用定制款高清网络监控系统，实现实时课堂转播，屏幕分享，课堂录制，即时回放、常规回放，远程视频查看（需接入外网）等功能功能的需求。具体需求信息如下：【课堂转播】通过2个升降摄像头实时监控投影到大屏幕实时转播教学画面的需求；可选择不同摄像头不同画面进行投影，满足老师可以按照不同的模式实现对学生教学设备的需求；【屏幕分享】屏幕分享：可以扩展多台显示屏分享屏幕内容需求；【课堂录制、即时回放、常规回放】可以实时录制老师实验过程：需满足老师回程播放功能需求。录制内容可实现即时回放、常规回放，功能。【远程视频查看】需满足基于网络互通场景下可以实现录制内容的远程查看，删除等功能操作。 | 张 | 1 |
| 3 | 教师电源 | - 电源面板采用彩色PVC贴面，按键操作。40A总电源漏电保护断路装置，分A、B、C、D四组控制学生220V市电电源。220V/6A新国标五孔插座。交流电源0-30V/3A，通过面板按键叠加选取，电压分辨率为2V，三位半数字电压表实时显示当前交流输出电压值。直流稳压电源0-27V/3A，通过面板上行、下行按键点动选取，电压分辨率为0.1V，三位半数字电压表实时显示当前直流稳压输出电压值。各组交直流电源具备有过载和短路保护功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 教师椅 | - 凳面：采用ABS工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形，圆润下滑，曲面优美。后端月牙形靠背突起，完美贴合臀部，符合人体工程学。2、立柱：采用立柱采用直径≥60mm，壁厚≥1.2mm的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。凳脚：采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430mm，壁厚≥2.8mm。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒。脚轮：塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、处理后再经自动喷枪环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。 | 张 | 1 |
| 5 | 学生实验桌 | - 规格（长×宽×高）：≥1200×600×780mm，台面：采用20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，釉面和胚体经高温一体烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 - ★防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。提供具有“CMA”或“CNAS”认证的第三方检测机构出具的检测报告 - ★放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4。提供具有“CMA”或“CNAS”认证的第三方检测机构出具的检测报告 - ★颜色稳定性：参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。提供具有“CMA”或“CNAS”认证的第三方检测机构出具的检测报告 - 台面支撑框架：横梁采用20×30×1.5mm钢管组成矩形与压铸铝合金支撑架插件连接，使整体框架结构更为合理。书包盒：采用pp塑料一次注塑成型，规格：≥410*320*110（每组2个），预留学生凳挂靠口，方便收凳打扫卫生。桌腿：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形。上支座尺寸≥587*66*91mm，壁厚≥3mm；下支座采用铝合金压铸工艺一次成形，下支座尺寸≥534*65*94mm，壁厚≥3mm，中间段为30*60壁厚2毫米的方铁管，嵌入上下铸铝件深度不小于59mm。各部分连接设置专用定位件，每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型桌腿，易碰撞处全部采用倒圆角处理，保障日常使用安全性。立柱的外层保护外壳由ABS工程塑料注塑制成，与上下支撑铝合金形成Z字造型，塑料外壳表面金属烤漆处理，表面可按学校要求定制logo，外层工程塑料可有效隔绝实验室腐蚀性物质，延长内置金属框架使用寿命。立柱之间的下横梁采用不小于30*70*1.5mm的钢制横梁连接，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀保障。方管连接板：采用冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理。可调脚：桌脚预留专用孔位可与地面固定。左右桌脚后端装有一寸橡胶静音轮便于整体移动，轮子直径25毫米，宽度13毫米，轮子采用TEP橡胶，支架采用冷轧钢，左右桌脚前端装有橡胶垫，高度可调节 | 张 | 24 |
| 6 | 功能柱 | - 整体采用实验室专用PP材质，尺寸为：330*216*723mm，四脚圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 个 | 24 |
| 7 | 学生实验凳 | - 凳面：采用高密度PP材质的凳面，直径≥320mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），起到按摩抗疲劳作用。凳面下装有壁厚为≥1.8mm厚钢制托盘，使得凳子更加稳固，凳面与托盘采用防脱螺帽连接。凳脚：4个凳脚采用≥16×36×1.8mm的冷轧钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。结构：采用螺杆升降，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、处理后再经自动喷枪环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。 | 张 | 48 |
| 8 | 智能系统控制柜 | - 控制柜外形尺寸：680*415*140mm(±5mm)。表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。控制箱内置：10寸彩色液晶触摸屏一台，3P总电源开关1组，220V漏电保护开关1个，220V交流接触器1个，24V直流电源1个，220V空气开关，动力线端子台，接地端子等。单片机控制模块1套，急停控制系统1套；启动开关一个，工作指示灯系统1套。 | 套 | 1 |
| 9 | 顶装智能控制平台 | - 功能：集成主控制系统。可执行各分项控制，初次以超级管理员身份登陆APP，提供密码修改，多用户注册，多用户进行管理功能。主页：用户登入后进入主页模式。首先点击右侧电源图标进行连线才可以控制后面操作，在主页内显示当前温度，湿度，时间。此界面点击右上角菜单图标可以进行时间设置，用户管理，关于我们，使用说明操作。用户管理菜单内可以多进行多用户管理，删除，增加，修改密码等处理。升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制：此界面内对电源系统进行分组选择，全选，单选等操作。选择需要开启组项电机上升，下降，暂停来进行升降操作。升降过程中采用限位开关进行上下限到位保护。控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当电源模块在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止。高压：对电源模块系统可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以分别控制学生，老师端。高压220V，电源具有漏电、短路、过载保护，保证安全可靠。低压：对电源模块系统可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以控制学生，老师端低压交直流输出。低压电源具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。照明：对电源模块系统内照明模块可以进行分组选择选择，全选，单选等操作分组控制；；信息：状态显示界面，实时了解教室内每个设备工作状态，可以一目了然的了解各个设备运行情况，在线设备台数，以不同色块来显示正常运行异常工作状态，可以实时记录异常状态日志，便于以后查验检修。 | 套 | 1 |
| 10 | 机柜智能控制板 | - 采用CAN总线技术接收发送主控制系统控制通信，板载温湿度监控单元，WiFi控制单元等信号采集处理，反馈采集信息和主控系统进行自动化处理。 | 套 | 1 |
| 11 | 温湿度监视系统 | - 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 套 | 1 |
| 12 | 顶部多模块电源供应装置 | - 采用镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，采取模块组合，便于安装，卷线盘模块采用与外壳无刚性连接结构，有效减少噪音震动，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 套 | 12 |
| 13 | 电源升降系统 | - 采用为直流24V低压减速电机，带动卷线盘实现电源主体上下运动。 | 个 | 12 |
| 14 | 升降电源主体 | - 接收智能化控制系统控制终端，主体外壳采用阻燃剂ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置。 | 个 | 12 |
| 15 | 高压电源模块 | - 采用4组220V国标多功能安全插座，带漏电保护功能，高压输出有状态显示灯。 | 个 | 48 |
| 16 | 低压电源模块 | - 教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；学生电源面板采用整体框架机构，采用触摸按键控制，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，圆形2寸液晶显示电源学生交直流电压；学生交流电源通过按键调整交流电源输出，AC1.5V~24V，分辨率0.2V。显示设定值。功率根据输出需求定，电源具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）；学生直流电源通过按键调整直流电源输出，DC1.5V~30V，分辨率0.2V。显示设定值；亦具有过载保护智能检测功能液晶屏外圈设计有工作状态指示灯条，正常工作模式显示绿色灯光，有报警时灯屏幕背景整个变成红色模式 | 个 | 12 |
| 17 | USB充电模块 | - 输出电压：默认5V，触发快充后在3-12V之间自动调整；输出功率：最大24W（5V@3.4A，9V@2.5A，12V@2A等）；支持多种快充协议；输入过压、欠压保护；输入过流保护；输出过流、短路保护。支持快充协议：BC1.2、Apple、三星协议；高通QC2.0和3.0；MTKPE1.1/PE2.0；华为快充协议AFC；展讯快充协议SFCP。 | 个 | 24 |
| 18 | 网络模块 | - 内置RJ45网络模块，与路由器组成组成网络系统。 | 个 | 24 |
| 19 | 舱体通讯线缆 | - 定制多芯线电缆，高低压，通讯，网络线路采用活接式连接，方便安装、检修。 | 套 | 12 |
| 20 | 照明模块 | - 采用1个标准LED模组，每个模组功率10W，灯板采用1.0mm厚pc光扩散板，扩大了发光面。而使光线变的柔和，达到匀光而又透光的目的，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果。 | 套 | 12 |
| 21 | 智能供电控制线路 | - 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.0mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
| 22 | 系统安装辅件 | - 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 12 |
| 23 | 系统调试 | - 吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；系统结构调试；系统控制调试；室内通风系统调试；供电系统调试；照明系统调试。 | 套 | 1 |
| 24 | 仪器柜 | - 规格：≥1000*500*2000mm。2、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型，结构紧密，耐腐蚀性强。上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌厚度3.8mm钢化烤漆玻璃。下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌厚度3.8mm钢化烤漆玻璃。层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条≥30*15*940mm镀锌钢管，增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。层板可以抽取，自由组合各层空间。门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型。门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。内部无可视金属材料，确保了设备耐腐蚀性。柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 个 | 6 |
| 25 | 顶部配套设备 | - 铝扣板600*600mm | 平方米 | 103 |
| 26 | 强弱电改造 | - PVC线管 | 室 | 1 |
| 27 | 护墙板 | - 四周高1.2米、讲台包边 | 平方米 | 15 |
| 28 | 刷白 | - 乳胶漆 | 平方米 | 50 |
| 29 | 地胶 | - 地胶 | 平方米 | 90 |

- 电学仪器

| 电学仪器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 玻棒(附丝绸) | - 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm×350mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验张角≥30°（≥50°） | 对 | 2 |
| 2 | 胶棒(附毛皮) | - 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验张角≥30°（≥45°） | 对 | 2 |
| 3 | 箔片验电器 | - 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料，透明材料透光率≥90%，箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%的环境，圆盘上加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度≥45°。移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min | 对 | 2 |
| 4 | 指针验电器 | - 型指针验电器，由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%），指针用非磁性材料，长度≥100mm，带法拉第圆筒。性能要求：相对湿度≤65%的环境，圆球加9kV直流高压，指针张开角度在45º～50º，移去高压后，指针保持30°以上的时间≥20min | 对 | 2 |
| 5 | 指针验电器 | - 可抽真空式，适用于空气相对湿度较大环境 | 对 | 2 |
| 6 | 移电球（验电球） | - 带有绝缘棒的金属小球 | 个 | 2 |
| 7 | 验电器连接杆 | - 含导电杆、绝缘手柄等，导电杆直径不小于2mm，长度不小于250mm，绝缘柄直径不小于10mm，长度不小于150mm | 个 | 4 |
| 8 | 正负电荷检验器 | - 由机壳、指示灯、复位开关、电源开关、探头、电路板、电池盒等组成。可用于检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，还可演示静电感应现象 | 台 | 2 |
| 9 | 感应起电机 | - 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布，电刷应采用束状磷铜线，导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N，使用硅橡胶带。性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min，火花放电距离应≥55mm，在温度为5℃～30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm | 台 | 4 |
| 10 | 电子起电机 | - 放电距离应为5mm～35mm，输出高压电流应≤500μA，有短路保护和开路保护，连续工作时间不少于30min，输出电压对地正负对称。安全要求：变压器的一次绕阻和二次绕阻抗电强度应达到交流3000V，电源与高压部分的电气间隙和爬电距离符合高压电气要求，宜采用外接的电源变换器（II类电器） | 台 | 4 |
| 11 | 枕形导体 | - 由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。半枕形导体下方应有一个导电挂钩，导电挂钩不应有尖端。圆筒导体的直径应不小于55mm，长度应不小于100mm半枕形导体应宜用304号以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性能要求：使各静电导体与指针验电器连接，用9kV高压使导体带电，10min内指针验电器的指针张角应≥30º | 对 | 4 |
| 12 | 球形导体 | - 由圆球形导体或开口的圆球形导体、绝缘支杆和底座构成。导体宜用不锈钢（304号以上）制成，球体直径应不小于90mm。性能要求：使静电导体与指针验电器连接，用9kV高压使导体带电，10min内指针验电器的指针张角应≥30º | 套 | 4 |
| 13 | 尖形布电器 | - 由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆及底座等组成。导体宜用不锈钢（304号以上）制成，直径应不小于70mm，柱体长度应不小于100mm。性能要求：使静电导体与指针验电器连接，用9kV高压使导体带电，10min内指针验电器的指针张角应≥30º | 套 | 4 |
| 14 | 验电幡 | - 一面长方形的铜丝网，用三根绝缘支柱支起，绝缘支柱由三部分组成。为增加仪器的稳定，使用铁底座，绝缘部分用有机玻璃制成，支杆部分与铜丝网固定，在铜丝网的两面悬挂红色丝线。使用完毕后，可将其从绝缘支柱中抽出 | 套 | 4 |
| 15 | 干燥箱 | - 500mm×700mm×700mm，箱体透明，具有抽湿和照明功能，用于潮湿地区静电实验 | 台 | 1 |
| 16 | 库仑扭秤模型 | - 由悬丝、横杆、两个带电金属小球，一个平衡小球，一个移电小球、旋钮和电磁阻尼部分等组成。仪器封装在有机玻璃罩内，玻璃罩的下半部分做成可开合的门，以便清洁绝缘横杆和竖立支杆，调整绝缘横杆的水平，使金属小球带电等。仪器的底座上装有三个螺旋支脚，旋转支脚，可调底座水平 | 台 | 2 |
| 17 | 库仑定律演示器 | - 精确到千分位的电子天平，三个带有绝缘底座的相同的金属小球，带刻度（最小刻度1mm）的支架，一个金属小球通过绝缘杆连接在支架上，并可自由升降和固定。将以上仪器封装于矩形有机玻璃罩内，有开口可进行相应调节，另附红外干燥器 | 套 | 2 |
| 18 | 静电驱动演示器 | - 由环形轨道和交错排列的两组铝箔片组成，配有绝缘底座，轨道截面为弧形，轨道外径Φ400mm，内径Φ280mm，每片铝箔宽10mm，箔片间隔约40mm，两组箔片设有引线，可分别连接起电机。附件：喷有石墨漆的直径Φ20mm的泡沫球两个，接线夹导线两根，导线质地较硬，使用时不能下垂至桌面以免漏电 | 套 | 1 |
| 19 | 验电羽 | - 由绝缘支架、金属片、细尼龙绳、螺钉等组成。绝缘支架上装有两片金属片，两金属片间夹有若干长条形细尼龙绳 | 对 | 2 |
| 20 | 电场线演示器 | - 由单点电极演示板、双点电极演示板（同种电极和异种电极）、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板组成 | 台 | 2 |
| 21 | 等势线描绘实验器 | - 包括描绘板、电极、1对探针等，应附坐标纸，描绘板采用导电玻璃。包括平行直线电场、直线-圆点电场、圆点-半圆电场、圆点-U形电场、圆点-T形电场、圆点-圆点电场 | 套 | 2 |
| 22 | 避雷针演示器 | - 由避雷针和接地导线组成。避雷针宜采用镀锌圆钢制成，直径Φ12mm，针长≤1m | 套 | 2 |
| 23 | 静电电压表 | - 演示用 | 台 | 4 |
| 24 | 静电释放器 | - 立式：由静电导体球、不锈钢立柱、静电接地线等组成。导体球尺寸Φ100mm。触摸3秒以上，充分释放人体静电 | 套 | 4 |
| 25 | 静电接地报警器 | - 由屏蔽盒、报警器盒、接地夹、静电夹、电源、电缆线等组成，具有防爆功能。响应时间：≤0.5s | 套 | 4 |
| 26 | 静电实验箱 | - 可演示静电除尘、避雷针原理、静电屏蔽、静电植绒、静电乒乓、静电转轮、静电喷漆、静电复印、静电离子风发动机等实验 | 台 | 4 |
| 27 | 静电计 | - 测量范围不小于-100nC～+100nC；分度不大于1nC，用于测量静电电荷电量。液晶显示屏对角线不小于16cm，可独立使用并显示测量结果 | 台 | 4 |
| 28 | 电子束演示器 | - 示波器原理 | 台 | 4 |
| 29 | 平行板电容器演示器 | - 由两片带有有机玻璃支架的金属板构成，两金属板均有弯脚，可用螺丝固定在立柱上，且面积、材质完全相同。另配与金属板面积相同的绝缘板一件，配合感应起电机和指针验电器等仪器使用 | 套 | 2 |
| 30 | 常用电容器示教板 | - 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、独石电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等。性能要求：电容器要标明相应参数 | 套 | 2 |
| 31 | 电容器实验板 | - 包含不少于5种规格不同电解电容器，排列均匀，焊接在实验板上，能有效实现电容器充放电等实验 | 块 | 40 |
| 32 | 常用电阻器示教板 | - 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻、贴片式电阻等)、可变电阻(电位器、小型滑动变阻器)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻、压敏电阻）等 | 套 | 2 |
| 33 | 电阻实验板 | - 由不少于6种不同规格的定值电阻（1Ω～100kΩ）组成，排列均匀，焊接在实验板上，应注明标称值及系列 | 块 | 2 |
| 34 | 二极管实验板 | - 由整流二极管、稳压二极管、发光二极管、检波二极管、变容二极管、开关二极管等组成，排列均匀，焊接在实验板上，应注明标称值及系列 | 套 | 2 |
| 35 | 单刀开关 | - 产品由底座、接线柱、闸刀、刀座、刀承和绝缘手柄组成。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。 | 个 | 50 |
| 36 | 单刀双掷开关 | - 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 个 | 25 |
| 37 | 双刀双掷开关 | - 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 个 | 25 |
| 38 | 电池盒 | - 产品由塑料底盒、正负极弹簧片、插接件组成。盒底由塑料制成。接线柱采用红、黑两种颜色的接线柱。外观尺寸：72mm×41mm×51mm，偏差为±2mm。盒体壁厚1.8±0.5mm。 | 组 | 75 |
| 39 | 电池盒 | - R6电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通 | 组 | 75 |
| 40 | 干电池 | - R20，无汞 | 个 | 100 |
| 41 | 高中学生电源 | - 交流输出：2V～16V/3A，每2V一档。直流稳压输出：2V～16V/2A，每2V一档。有过载保护。安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或3000V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V | 台 | 10 |
| 42 | 高中学生电源 | - 双路0V～12V稳压连续可调,1.5A，两路可串联使用，有过载保护。交流一路，0V～15V/3A，连续可调正弦波。带不低于2.5级电压表，有过载保护。安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或3000V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V | 台 | 10 |
| 43 | 高中教学电源 | - 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断。安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或3000V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V | 台 | 1 |
| 44 | 电容表 | - 数字式，3-1/2位或4-1/2位数码管，测量范围：200pF～20000μF | 台 | 2 |
| 45 | 演示电表 | - 2.5级，直流电流：200μA、0.5A、2.5A，直流电压：2.5V、10V，检流：－500μA～500μA，电压灵敏度：5kΩ/V | 只 | 4 |
| 46 | 数字演示电表 | - 外壳采用工程塑料注塑成型，数字演示多用电表量程手动切换，双面显示，显示位数5位，测试功能键在数字演示多用电表的下面，轻触可转换档。设置了测试电流过载时自动保护功能。 - 准确度：±（a%×读数＋字数），保证准确度环境温度：（23±5）℃，相对湿度<75%。 - LED数码管显示，数码管高度为57mm，最大显示19999（41／2）位自动极性显示；量程显示和测量单位显示采用LED点亮显示。 - 超量程显示：“1”或“0000”。 - 功能测试包括:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流 - 过载保护：各个量程档，当过载时自动保护，显示过载。4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：600μA、2mA、200mA、10A，不确定度0.2％；直流电压：2V、20V、200V、600v，不确定度0.1％；电阻：2kΩ、200kΩ、20MΩ，不确定度0.2％；交流电压：200V、600V，不确定度0.5％；交流电流：600μA、2mA、200mA、10A，不确定度1.0％。自动过载保护，故障排除自动恢复，直流供电，有归零按键。 | 只 | 2 |
| 47 | 直流电压表 | - 3V、15V双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 只 | 25 |
| 48 | 数字低压电流表 | - 1.液晶显示，电池供电，采用4mm插头插孔；量程0A～4A，3位；1min自动关电，过载自恢复，显示字符不小于38*74mm。 - 整机尺寸：≥104×106×55mm。 | 只 | 25 |
| 49 | 直流电流表 | - 0.6A、3A双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 只 | 25 |
| 50 | 数字低压电压表 | - 1.液晶显示，电池供电，采用4mm插头插孔；量程0V～40V，3-3/4位；1min自动关电，过载自恢复，显示字符不小于38*74mm。 - 整机尺寸：104×106×55mm。 | 只 | 25 |
| 51 | 直流电流表 | - 2.5级，200μA | 只 | 25 |
| 52 | 多用电表 | - 指针式，不低于2.5级，功能不低于MF47型 | 套 | 25 |
| 53 | 多用电表 | - 数字式，4-1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 | 套 | 25 |
| 54 | 电阻定律演示器 | - 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm，直径均为0.3mm） | 台 | 1 |
| 55 | 康铜导线 | - 直径为0.3mm | 卷 | 1 |
| 56 | 康铜导线 | - 直径为0.5mm. | 卷 | 1 |
| 57 | 镍铬导线 | - 直径均为0.3mm | 卷 | 1 |
| 58 | 线路实验板 | - 塑料制 | 块 | 2 |
| 59 | 接线夹导线 | - 纯铜接线夹；纯铜导线，长度分别为200mm、300mm、400mm，芯线截面积不小于0.5mm2；宜用不同线色 | 根 | 50 |
| 60 | 接线叉导线 | - 纯铜接线叉，接线叉开口5.9mm；纯铜导线，长度分别为200mm、300mm、400mm，芯线截面积不小于0.5mm2；宜用不同线色 | 根 | 50 |
| 61 | 组合接头导线 | - 一头为纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口5.9mm；纯铜导线，长度分别为200mm、300mm、400mm，芯线截面积不小于0.5mm2；宜用不同线色 | 根 | 50 |
| 62 | 携式直流单双臂电桥 | - 校准测量低电阻阻值用 | 个 | 1 |
| 63 | 电阻圈 | - 产品由康铜线、胶木座、接线柱组成。胶木座上注有相应的额定电阻和额定电流值，分别为5Ω1.5A、10Ω1A和15Ω0.6A。产品长100mm，宽30mm，高33mm，偏差为±2mm | 套 | 4 |
| 64 | 电阻箱 | - 六位，99999.9Ω，1级 | 个 | 5 |
| 65 | 电阻箱 | - 四位，9999Ω，1级 | 个 | 10 |
| 66 | 教学用E10螺口灯座（小灯座） | - 产品由底座、接线柱和螺旋式灯座组成，与E10小电珠配用。底座采用酚醛塑料等硬质绝缘材料制成。 | 个 | 25 |
| 67 | 电珠(小灯泡) | - 1.5V，0.3A | 个 | 100 |
| 68 | 电珠(小灯泡) | - 2.5V，0.3A | 个 | 101 |
| 69 | 电珠(小灯泡) | - 3.8V，0.3A | 个 | 102 |
| 70 | 电珠(小灯泡) | - 6V，0.15A | 个 | 103 |
| 71 | 滑动变阻器 | - 10Ω，2A滑杆宜采用正多边形截面（正六边形、正四边形、正三角形）；滑片不应滑出端夹以外；全部电阻线以额定电流连续工作30min，温升不应超过300K | 个 | 10 |
| 72 | 滑动变阻器 | - 20Ω.2A，整体尺寸：≥168*45*65mm - 主要有支架、瓷管、康铜丝、六角金属杆、塑料滑块、青铜滑片、六角塑料绝缘套等组成。 - 支架：采用模具铝压铸一次成型，表面作静电喷涂处理，四周光洁无毛刺； - 瓷管：外径≥Φ18*125mm； - 六角金属杆：铜质，尺寸对边5mm、长度162mm，表面做电镀铬防锈处理； - 滑片：有上弹片、下滑片、加固片组成，都采用青铜冲压成型，表面电镀铬处理防锈； - 六角塑料绝缘套：由工程塑料阻燃PA注塑成型，六角外对边8.5mm、内对边5.6MM、总长6MM。 | 个 | 10 |
| 73 | 滑动变阻器 | - 50Ω，1.5A滑杆宜采用正多边形截面（正六边形、正四边形、正三角形）；滑片不应滑出端夹以外；全部电阻线以额定电流连续工作30min，温升不应超过300K | 个 | 4 |
| 74 | 滑动变阻器 | - 200Ω，1.25A滑杆宜采用正多边形截面（正六边形、正四边形、正三角形）；滑片不应滑出端夹以外；全部电阻线以额定电流连续工作30min，温升不应超过300K | 个 | 4 |
| 75 | 滑动变阻器 | - 1000Ω，0.5A滑杆宜采用正多边形截面（正六边形、正四边形、正三角形）；滑片不应滑出端夹以外；全部电阻线以额定电流连续工作30min，温升不应超过300K | 个 | 4 |
| 76 | 司南模型 | - 由磁勺和底盘组成。磁勺采用天然磁铁矿石制成 | 套 | 2 |
| 77 | 菱形小磁针 | - 16支，磁针28mm×8mm，座Φ25mm×25mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 个 | 10 |
| 78 | 翼形磁针 | - 2支，针体140mm×8mm，座Φ71mm×112mm。磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9mT | 对 | 2 |
| 79 | 条形磁铁 | - 表面磁感应强度≥0.07T | 对 | 4 |
| 80 | 蹄形磁铁 | - 表面磁感应强度≥0.055T | 对 | 4 |
| 81 | 强磁针 | - 高磁能积磁体 | 个 | 4 |
| 82 | 钕铁硼磁钢 | - 0.38T | 个 | 4 |
| 83 | 充磁器 | - 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm，能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于42mm×24mm的U形磁铁以及截面积小于42mm×24mm的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V | 台 | 2 |
| 84 | 磁感线演示板 | - 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸≥200mm×120mm，环境温度≥10℃时，摇匀铁粉时间每次≤20s | 套 | 2 |
| 85 | 磁感线演示板 | - 磁针式，透明穴板尺寸不小于210mm×70mm，可演示直导线、圆线圈、螺线管、亥姆霍兹线圈磁场 | 套 | 2 |
| 86 | 立体磁感线演示器 | - 由六块平面磁感线演示板在空间交叉均匀分布，单块面积约150mm×100mm，在中间预留放置条形或蹄形强磁铁的位置，放上磁铁后，演示器上可以自由移动的小磁针应模拟出空间各个位置的磁感线分布 | 个 | 2 |
| 87 | 奥斯特实验演示器 | - 由底座、开关、导线框架、接线柱等组成 | 套 | 2 |
| 88 | 铁粉 | - 铁屑要均匀，颗粒小 | 盒 | 4 |
| 89 | 通电平行直导线相互作用演示器 | - 旋转式。按通电2s，间隔4s的过程，连续操作10次后，变压器的初级线圈温升应不高于80℃。接入同向电流后作相互吸引运动，两导线能运动到相互接触。接入反方向电流后作相互排斥运动，两导线的最大间距应不小于70mm。连续运行十次不应出现故障，需去除氧化层 | 个 | 2 |
| 90 | 螺线管 | - 透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈直径不小于45mm,线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针 | 组 | 4 |
| 91 | 电磁感应演示器 | - 由能提供匀强磁场的磁体和带绝缘手柄的闭合矩形线框组成。性能要求：匀强磁场的磁感应强度应足够大，闭合矩形线框面积应小于匀强磁场区域的面积。部分切割或旋转时能够产生较大电流 | 套 | 2 |
| 92 | 法拉第圆盘发电机模型 | - 由匀强磁场、铜片、电刷、中心转轴、摇柄等组成。可以摇动发电，接灵敏电流计指针可使指针有明显偏转 | 个 | 2 |
| 93 | 紫外线作用演示器 | - 包括日光灯1支、紫外灯2支（波长254nm、365nm）、紫外线防护罩、滤光片4片（红、黄、绿、蓝色）、荧光片1片等 | 套 | 1 |
| 94 | 红外线热效应演示器 | - 由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热敏电阻固定在屏上；光源用6V、8W白炽灯泡，三棱镜为中部色散nF-nC不小于0.015的ZF3玻璃；光源出射光从三棱镜顶角处进入，以减少三棱镜对红外光的吸收；需附电桥 | 套 | 1 |
| 95 | 微电流放大器 | - 具有10×、100×、1000×和10000×四种放大倍数。放大器线性误差：正、负方向不大于量程的±5%（环境相对湿度不大于75％）。输入端可连接单根导线，输出接演示电表，输出电压可调，有校准信号。外壳全屏蔽，输入、输出均采用接插两用接线柱。附屏蔽导线1根，长0.5m，两端为接线插头。附10kΩNTC热敏电阻和电桥，在不同环境气温时都能调平衡 | 个 | 2 |
| 96 | 方形线圈 | - 非金属材料正方形框架，线圈应由直径Φ0.41mmQZ型漆包线绕150匝以上制成，线圈边长为63mm±3mm，线圈引线为截面积为0.20mm2～0.25mm2、长320mm的多股软线，线端接线叉。接线棒由绝缘材料制成，长度150mm～160mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度。接线棒固定端外径10mm，能固定在方座支架的垂直夹上 | 套 | 1 |
| 97 | 安培力演示器 | - 由底座、磁极框架、磁铁、通电线框、接线柱、连接片、刻度盘支架、刻度盘、指针等组成 | 套 | 1 |
| 98 | 安培力演示器 | - 整体尺寸：≥长320mm×宽160mm×高380mm；由底座、磁铁、数显测力计、数显电流表、长度选择、角度调节盘等组成。 - 主体框架：防磁材质，可减少实验时对数据的影响，坚固耐用，提供稳定支撑。 - 力测量装置：测量范围：0N-5N；显示方式：数字显示，0.01N精度，屏幕清晰，便于读取数据；电流显示装置：量程：0-3A数字显示，0.01A精度。 - 电流调节装置：由粗调和细调组成，可快速并准确调整到目标电流；长度选择调节方式：旋钮式，操作方便，可选择10匝、20匝、30匝。 - 磁场装置：磁场强度可调：通过改变磁铁位置方式调节磁场强度，以演示不同磁场强度下安培力的变化；磁铁类型：钕铁硼磁铁等强磁材料，提供稳定的磁场。 - 演示功能：可直观演示安培力的大小与电流大小、磁场强度、导体有效长度等因素的关系，通过改变电流、磁场强度等参数，观察力测量装置上显示的力值变化，能够演示安培力的方向与电流方向、磁场方向的关系。通过改变电流方向或磁场方向，观察导体棒的运动方向变化。 | 套 | 1 |
| 99 | 电流天平 | - 由指针、刻度盘、天平臂、立柱、螺线管线圈、砝码、底座等组成 | 套 | 4 |
| 100 | 磁电式电流表 | - 由永久磁铁、铁芯、线圈、螺旋弹簧、指针、刻度盘等组成。外壳透明，从电表的前后玻璃应能观察到电表的内部测量结构和主要结构件以及动作原理 | 台 | 4 |
| 101 | 演示电磁继电器 | - 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流9V，工作电流100mA±15mA，吸合电流≤70mA，释放电流20mA～40mA。触点常闭电阻≤1Ω，常开电阻≤0.5Ω，开距≥2mm | 个 | 4 |
| 102 | 电磁继电器 | - 电磁铁额定工作电压6V，工作电流80mA±10mA，吸合电流≤50mA，释放电流15mA～20mA。触点最高电压16V，额定电流1A，常闭电阻≤0.2Ω，常开电阻≤0.2Ω，开距≥0.3mm。动合触点闭合后应无抖动现象 | 个 | 4 |
| 103 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | - 工作电压：直流12V。 - 额定频率：50Hz。 - 额定功率：15W。 - 显示屏比例：16:9。 - 显示屏：14寸。 - 工作时间：连续。 - 工作环境：0-40℃相对湿度不大于90%。 - 外形尺寸：≥350×142×253mm。 - 功能：可演示并计算出带电粒子的速度、偏转的偏移量、角度并正确显示出各个值。 | 台 | 2 |
| 104 | 洛伦兹力演示器 | - 1、由洛伦兹力管、励磁线圈、控制电路板、暗箱等组成 - 加速版电压0-250V，连接可调；励磁电流方向为顺时、断路、逆时三挡，信号灯指示电流方向；电流幅值0-2.5A连续可调；偏转板电压方向上正、断路、下正三挡，电压幅度50-250V连续可调；洛伦兹力管转动角度>180°，有刻度指示；电源220V±10%，50HZ；功率45W；连续工作1小时；温度0-+40℃，相对湿度20-80%（30℃）；演示器尺寸350x450x300mm；重量11KG | 台 | 2 |
| 105 | 阴极射线管 | - 磁偏转管，使用高压为60kV，负载电流为200μA的直流高压电源，阴极射线管应能工作，电子束轨迹的亮度应≥100cd/m2 | 支 | 4 |
| 106 | 霍尔效应示教板 | - 由霍尔传感器及其原理电路图组成，可通过原理电路图测量霍尔电压 | 个 | 4 |
| 107 | 灵敏电流计 | - 测量精度：2.5级，测量范围：-300μA～0μA～300μA，表头内阻：G0档80Ω～125Ω，G1档2400Ω～3000Ω | 只 | 10 |
| 108 | 环形磁铁 | - 一体成型，D-CG-YT-36，表面磁感应强度≥0.05T | 个 | 4 |
| 109 | 演示原副线圈 | - 原线圈：0.56mmQZ型漆包线350匝～370匝，线圈架内径13mm，绕线宽度65mm；副线圈：0.25mmQZ型漆包线2100匝～2200匝，线圈架内径35mm，绕线宽度69mm。性能要求：各线圈都应带绕向标识 | 套 | 4 |
| 110 | 楞次定律演示器 | - 由铝梁、开口铝环、闭口铝环和带顶针的支柱座组成。铝梁长度不小于140mm,宽不小于10mm，厚为0.5mm，有两条通长加强筋，铜轴承套嵌在铝梁中间，内钳玻璃轴承。铝环直径不小于40mm，宽不小于10mm，厚0.5mm～1mm。铝梁和铝环表面应氧化处理。铝梁置于支柱顶针时应能保持水平，两端高度差不大于2mm，并转动灵活 | 套 | 2 |
| 111 | 楞次定律演示器 | - 平面型开口环和闭口环；环的外径应不小于90mm，内径应不小于50mm，总厚度应不小于1.6mm；用教学用条形磁钢迅速抽出(或插入)闭合环时，梁的偏转角应不小于30°，用强磁条形磁钢迅速抽出(或插入)开囗环时，环带动梁的偏转角应为0° | 套 | 2 |
| 112 | 电磁阻尼演示器 | - 管式；由底座、支架、透明亚克力管、铜管2根（其中一根侧壁开有等间距细缝）、铝管1根以及同尺寸的塑料柱、钕磁铁等组成；管的尺寸：长400mm～600mm；内径20mm、厚2mm | 套 | 2 |
| 113 | 电磁阻尼演示器 | - 摆式；由直流电源接线柱、矩形磁轭、支撑架、摆架、非阻尼摆、横梁、阻尼摆、线圈、底座等组成 | 套 | 2 |
| 114 | 电磁阻尼演示器 | - 旋转式 | 套 | 2 |
| 115 | 电磁弹跳环演示器 | - 由内置电源、硅钢棒、励磁线圈、绕有漆包线的塑料环和铝环（漆包线连接两只反向连接的红绿LED灯，并有绕向标识）组成 | 套 | 4 |
| 116 | 法拉第电磁感应定律演示仪 | - 由长玻璃管、强磁铁3块、不同匝数的线圈等组成 | 套 | 1 |
| 117 | 法拉第电磁感应定律演示仪 | - 由底座、活动线圈、可移动式磁铁、内置微电流或电压传感器、磁感应强度传感器、光电门传感器等组成。可通过控制变量法，分别验证动生电动势与运动速度、磁感强度、导线长度的关系 | 套 | 1 |
| 118 | 法拉第电磁感应定律演示仪 | - 由底座、主线圈、次线圈、内置电压传感器、磁感应强度传感器等组成。探究感生电动势与磁感强度的变化率关系 | 套 | 1 |
| 119 | 自感现象演示器 | - 由小灯泡、灯座、变压器、电位器、单刀开关、旋钮开关、接线柱等组成。仪器面板分为“通电自感现象”和“断电自感现象”两部分。表面印有电路原理图并分别标有两部分的工作电压。导线采用暗线布置，内部接线应与面板上的原理图一致。性能：通电时，与自感线圈并联的小灯泡亮的时间应明显滞后于与滑动变阻器串联的小灯泡；断电时，与自感线圈并联的小灯泡应瞬间闪亮（亮度比断电前有明显增强）后熄灭，或持续亮片刻后再熄灭 | 台 | 2 |
| 120 | 交流电路特性演示器 | - 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻；频率可变的正弦电源，观察感抗、容抗和纯电阻 | 台 | 2 |
| 121 | 变压器原理说明器 | - 由线圈、U形铁芯、条形铁轭、极掌、压板螺钉、强阻尼摆、弱阻尼摆、摆架、示教板、感应线圈、铝环、低压小灯泡（6V、1.5V等规格）、可调电阻、接线铝片、感应灯等组成；1600匝线圈接220V时空载电流应不大于60mA | 套 | 4 |
| 122 | 小型变压器 | - 一次绕组：线圈匝数120匝，额定电压4V，额定电流250mA。二次绕组：线圈匝数60匝，额定电压2V，额定电流500mA；线圈匝数240匝，额定电压8V，额定电流125mA。小型变压器120匝线圈在4V，50Hz电源供电时的空载电流应不大于50mA。空载电压比与线圈匝数比的误差应不大于2％。电流比与匝数比的误差，升压时应不大于10％，降压时应不大于20％，不应出现正误差。变压器的效率应不小于70%。抗电强度应不小于500V（有效值） | 个 | 25 |
| 123 | 可拆变压器 | - 单相芯式结构，铁芯以钢硅片冲制并经绝缘处理。变压器初级线圈1400匝在220V、50Hz电源供电时，空载电流应不大于100mA。空载时变压器电压比与线圈匝数比误差应不大于3%；变压器的电流比与线圈匝数比的误差升压时应不大于10％，降压时应不大于15％，均不应出现正误差。变压器的效率应不低于65%。额定功率35VA，变压器在额定功率时连续运行30min，温升应不高于30K。变压器抗电强度：初级线圈与铁芯间应不小于3000V。初级线圈与铁芯、初级线圈与次级线圈绕组间的电气间隙和爬电距离应均不小于6mm。接线柱周围不应使用金属面板 | 个 | 4 |
| 124 | 高压输变电模拟演示器 | - 由模拟发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户等组成。演示性能：用低压输电，对比负载接在输电线路始端和终端的区别以及负载大小的区别；用高压输电，对比接相同负载时与低压直接输电负载端电压和线路电压降，演示输电电压与线路损耗的关系 | 台 | 1 |
| 125 | 手摇交直流发电机 | - 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环等组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均应不小于8V。接16Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应不小于5V。不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应不大于4V，电流应不大于0.4A | 个 | 4 |
| 126 | 电磁振荡演示仪 | - 由具有铁芯的电感线圈、电容器、集成电路等组成，包括等幅振荡演示电路和减幅振荡演示电路，仪器面板上印有原理图 | 台 | 1 |
| 127 | 赫兹实验演示器 | - 由带电球、发射天线杆、接收天线杆、接收金属杆、感应圈连接金属杆、固定螺丝、氖泡架、底座等组成。接收端天线与发射端天线平行相距400mm，在环境照度为240lx±50lx的室内接通高压电源，接收端氖灯应能看到发光；接收端与发射端相距减小到200mm时氖灯亮度应不低于6cd/m2；接收端天线与发射端天线垂直，距离在200mm以内（不接触），接收端氖灯应不亮 | 台 | 2 |
| 128 | 感应圈 | - 应带有高压输出插座和高压连接导线，可有放电电极。输出电压调节范围应为9kV～300kV（单边脉冲峰值），正反向（或反正向）电压峰值之比应不小于1.5。输出电流最大应达到4mA（平均值）。不设放电电极，外部没有火花放电时感应圈不应损坏。设放电电极时，放电电极应定位，在可能调节到的最大放电距离时感应圈应不损坏。在最高输出电压，放电间隙5mm时感应圈连续放电15min，温升应不超过15℃。在最高输出电压，放电间隙5mm时感应圈连续放电15min，温升应不超过15℃。感应圈高压绕组与电源输入端的抗电强度应不低于3000V，高压绕组与保护接地线之间的抗电强度应不低于3000V。应设防护罩，面板显著位置应有“当心触电”的安全警示标志 | 台 | 1 |
| 129 | 感应圈 | - 应带有高压输出插座和高压连接导线，可有放电电极。输出电压调节范围应为9kV～300kV（单边脉冲峰值），正反向（或反正向）电压峰值之比应不小于1.5。输出电流最大应达到4mA（平均值）。不设放电电极，外部没有火花放电时感应圈不应损坏。设放电电极时，放电电极应定位，在可能调节到的最大放电距离时感应圈应不损坏。在最高输出电压，放电间隙5mm时感应圈连续放电15min，温升应不超过15℃。在最高输出电压，放电间隙5mm时感应圈连续放电15min，温升应不超过15℃。感应圈高压绕组与电源输入端的抗电强度应不低于3000V，高压绕组与保护接地线之间的抗电强度应不低于3000V。应设防护罩，面板显著位置应有“当心触电”的安全警示标志 | 台 | 1 |

- 光学力学实验室

| 光学力学实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | - 技术参数 | 单位 | 数量 |
|  | 黑板无尘机 | - 规格：外径≥900mm×280mm×125mm； - 结构：上下两个板擦清洗盒，右侧一套5寸电容式触摸屏，底部一套水循环过滤系统，对污水进行过滤可循环使用。板擦清洗盒外设有一体注塑成型的推拉式装饰门，关闭时，可起到保持黑板擦湿润的效果，打开时，方便使用； - 外观：面壳为白色，背壳为黑色；采用一体注塑成型外壳，材质为ABS+PC工程塑料，抗腐蚀，耐冲击；上下均为大圆弧过渡，无毛刺，不划手；面壳与底壳无缝连接，表面无裸露的螺钉，外表无瑕疵； - 电源适配器：工作电压12V电流3A； - 电容触摸屏：5.0寸，电容触摸屏，800*480分辨率； - 系统调节：触摸屏界面可调节水量大小，小水用于错别字擦除，中水用于局部擦除，大水用于大面积擦除； - 智能检测：一键开启后进行检测清洗；当水量不足时，通过液位检测检测，显示屏上设有提示； - 使用完板擦后，将板擦放至清洗盒内，通过远距离红外检测，板擦盒进行90度旋转，并开启整个清洗工作，显示屏上设有提示；清洗完成后，黑板擦自动归位，打开门便可使用； - 两套独立系统：上下两套板擦清洗采用两套单独控制系统，当一个出现故障时，不影响另外一套的使用，不影响老师正常授课； - 过滤系统：采用反循环水处理系统，经过两次污水过滤，水可多次循环使用，只需清洗过滤装置即可，简单方便； - 水箱采用一体注塑成型，分内外壳，外壳可抽拉打开并起到固定水箱内胆的作用，外壳带有外拉手，方便使用者开启水盒，内胆带有提手，方便清理水箱和加入清水。水箱内胆采用吹塑模具一次成型，容积≥3.5L清水，无毒无害无成本，方便易行； - 智能板擦：规格≥125×70×50mm，产品选用高密度、存水效果好的乳胶海绵，挤压后湿度适中，即擦即写，无尘环保，有效保护师生健康；板擦壳材质为PC+TPE软胶材质，抗冲击，不易破碎；无尘环保，即擦即写：清水擦拭，无尘无害无污染，保证师生健康；避免粉尘跟面板摩擦，保护面漆不被磨损，不被磨光磨亮，延长面板使用寿命三年以上; - 安全保障：内部结构采用水电隔离，水路和电路形成单独模块空间；并设计过载保护以及短路保护； | 套 | 1 |
|  | 智能教师演示台 | - 尺寸：≥2400*700*900mm2、集讲台、教师演示实验视频采集终端、教学与考试教师主机等一体式多功能讲台。（讲台桌面上的相关一体设备须具备自动升降或折叠等隐藏功能，并可控制教师电源低压输出状态，便于教学和管理使用。）演示台整体结构参数1、整体尺寸：长度≥2400mm，宽度≥700mm，高度≥900mm。2、桌面厚度：≥12mm。桌面材质：实芯理化板。3、演示台主体采用≥1.0mm高强度镀锌钢板；为考虑到教室内教学设备的储藏，设备整体预留至少1个隐藏式抽拉式水槽柜（尺寸：510*450*820mm，底部有万向轮，不用水时可移动内缩于桌体内，水龙头可折叠）、1个单开门储物柜、2个抽屉和1个机柜安装舱体，可内置交换机，控制机柜，电脑主机等。抽屉及柜门板内侧配置防撞胶垫。为适应各种教学场景，设计2个摄像头升降支撑臂、1个考试教师端屏幕，该部件具有独立升降机构，并可通过升降控制按键分别控制其升降；升降机舱上部设计有： (1)插座：220V、5孔插座*4组，(2)USB接口*2个，(3)RJ45网络接口*2个，（4）低压电源模块一套。低压电源模块：（1）电源面板采用整体框架机构，采用触摸按键控制，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制， 2寸液晶显示电源学生交直流电压 ；（2）交流电源通过按键调整交流电源输出，AC 1.5V~24V，分辨率0.2V。显示设定值。功率根据输出需求定，电源具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）；（3）直流电源通过按键调整直流电源输出，DC 1.5V~30V，分辨率0.2V。显示设定值；亦具有过载保护智能检测功能；为保护老师在实验过程中防止发生爆炸，火烧，喷溅等意外，在监控摄像头后设计一块可升降的屏风来保护老师操作安全，老师可一键升起屏风来遮挡通过摄像头捕捉实时画面投影教学大屏实现教学。采用成熟高清网络监控系统，支持网络视频接入。采用了多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。既可作为视频本地独立工作，也可联网组成一个强大的视频系统。本系统可接驳符合ONVIF、RTSP 标准的网络摄像机;支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入支持多路数接入200万及以下像素网络摄像机;最大支持400万像素高清网络视频的预览、存储与回放;支持HDMI与VGA同源高清输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080支持1个SATA接口，最大支持6T硬盘;支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率;可实现手机远程预览回放。为保证设备操作的安全性，设计一键打开，一键关闭功能，急停按键功能，讲台需具备急停装置，按下急停按钮可停止屏幕的升降及摄像头支臂升降。为保证教学时摄像头位置一致性，当摄像头支臂升降旋转至规定位置后，若因外力产生偏置，在外力移除后可自动回弹至规定位置；采用定制款高清网络监控系统，实现实时课堂转播，屏幕分享，课堂录制，即时回放、常规回放，远程视频查看（需接入外网）等功能功能的需求。具体需求信息如下：【课堂转播】通过2个升降摄像头实时监控投影到大屏幕实时转播教学画面的需求；可选择不同摄像头不同画面进行投影，满足老师可以按照不同的模式实现对学生教学设备的需求；【屏幕分享】屏幕分享：可以扩展多台显示屏分享屏幕内容需求；【课堂录制、即时回放、常规回放】可以实时录制老师实验过程：需满足老师回程播放功能需求。录制内容可是实现即时回放、常规回放，功能。【远程视频查看】需满足基于网络互通场景下可以实现录制内容的远程查看，删除等功能操作。 | 张 | 1 |
|  | 学生实验桌 | - 规格（长×宽×高）：≥1200×600×780mm二、台面：采用20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，釉面和胚体经高温一体烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 - ★防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。提供具有“CMA”或“CNAS”认证的第三方检测机构出具的检测报告 - ★放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4。提供具有“CMA”或“CNAS”认证的第三方检测机构出具的检测报告。 - ★颜色稳定性：参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。提供具有“CMA”或“CNAS”认证的第三方检测机构出具的检测报告 - 台面支撑框架：横梁采用20×30×1.5mm钢管组成矩形与压铸铝合金支撑架插件连接，使整体框架结构更为合理。书包盒：采用pp塑料一次注塑成型，规格：≥410*320*110（每组2个），预留学生凳挂靠口，方便收凳打扫卫生。桌腿：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形。上支座尺寸≥587*66*91mm，壁厚≥3mm；下支座采用铝合金压铸工艺一次成形，下支座尺寸≥534*65*94mm，壁厚≥3mm，中间段为30*60壁厚2毫米的方铁管，嵌入上下铸铝件深度不小于59mm。各部分连接设置专用定位件，每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型桌腿，易碰撞处全部采用倒圆角处理，保障日常使用安全性。立柱的外层保护外壳由ABS工程塑料注塑制成，与上下支撑铝合金形成Z字造型，塑料外壳表面金属烤漆处理，表面可按学校要求定制logo，外层工程塑料可有效隔绝实验室腐蚀性物质，延长内置金属框架使用寿命。立柱之间的下横梁采用不小于30*70*1.5mm的钢制横梁连接，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀保障。方管连接板：采用冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理。可调脚：桌脚预留专用孔位可与地面固定。左右桌脚后端装有一寸橡胶静音轮便于整体移动，轮子直径25毫米，宽度13毫米，轮子采用TEP橡胶，支架采用冷轧钢，左右桌脚前端装有橡胶垫，高度可调节 | 张 | 24 |
|  | 实验凳 | - 凳面：采用高密度PP材质的凳面，直径≥320mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），起到按摩抗疲劳作用。凳面下装有壁厚为≥1.8mm厚钢制托盘，使得凳子更加稳固。2、凳脚：4个凳脚采用≥16×36×1.8mm的冷轧钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。结构：凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、处理后再经自动喷枪环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。依据QB/T 4071-2021《课桌椅》，实验凳力学性能满足以下要求：凳子任意方向倾翻，检测结果：符合要求。座面、椅背联合静载荷，检测结果：符合要求。座面、椅背联合耐久性，检测结果：符合要求。座面侧向静载荷（中大学用），检测结果：符合要求。椅腿向前静载荷，检测结果：符合要求。椅腿侧向静载荷，检测结果：符合要求。依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，实验凳结构安全性能满足以下要求：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，检测结果：符合要求。 - ★依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，实验凳耐污染性能满足以下要求：丙酮、咖啡、氢氧化钠、双氧水、鞋油5种常规实验污染物，分级检测结果为“4级”及以上提供具有“CMA”或“CNAS”认证的第三方检测机构出具的检测报告。 | 张 | 48 |
|  | 智能系统控制柜 | - 规格：500*200*1250mm智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，工业PLC总控模块1块、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。（1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；（2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；（3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制;(4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 台 | 1 |
|  | 顶装智能控制平台 | - 集中控制系统。可执行各分项分页控制。给排水控制：控制顶装给排水。照明控制：控制控制顶装照明。电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 1 |
|  | 智能摇臂升降系统 | - 动力电机采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用不小于DN60*1.8mm专用铝合金模具一体成型定制铝管，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 | 套 | 12 |
|  | 模块主架舱体 | - 采用整体设计轻量化，简约模块化设计处理组成，1554*500*155mm为一组；外形及材质：主框架。头罩采用ABS工程塑料一体注塑而成，舱体内部结构件采用30*30*1.5mm方形钢管焊接而成，左右侧边横梁采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀 | 组 | 12 |
|  | 集成功能模块舱体 | - 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 | 套 | 12 |
|  | 电源供应模块 | - 接收智能化控制系统控制，内含插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 组 | 24 |
|  | 电源供应模块 | - 教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸屏控制，可以随意设置电压，3.显示系统采用贴片元件生产技术，微电脑控制，4.0寸竖型电容触摸屏；学生交流电源通过触摸屏选择控制可0～36V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A；学生直流电源也是通过触摸屏控制键选取，调节范围为0～36V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 组 | 12 |
|  | 电源供应模块 | - 采用485数据模块接口，含设备中网线，方便与教室网络对接，不含教室网络布线及网线。 | 个 | 12 |
|  | 主架舱体防尘检修板 | - 采用1.0mm高强度镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 | 组 | 12 |
|  | 智能灯光照明装置 | - 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1554*57mm，配置LED日光灯1根，每根25W，灯罩与侧边铝型材一体成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 组 | 12 |
|  | 电源供应线路 | - 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
|  | 智能控制系统线路 | - 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
|  | 舱体末端封板 | - 采用ABS材质，模具一体成型。 | 个 | 4 |
|  | 支架功能封板 | - 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。 | 项 | 1 |
|  | 安装支架 | - 采用碳钢丝杠及专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 间 | 1 |
|  | 安装辅件 | - 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架） | 间 | 1 |
|  | 集成系统调试 | - 系统调试：吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；系统结构调试；系统控制调试；给排水调试；供电系统调试；照明系统调试；此费用不含搬运、运输及差旅费； | 项 | 1 |
|  | 仪器柜 | - 规格：≥1000*500*2000mm。材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型，结构紧密，耐腐蚀性强。上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌厚度3.8mm钢化烤漆玻璃。下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌厚度3.8mm钢化烤漆玻璃。层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条≥30*15*940mm镀锌钢管，增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型。门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。内部无可视金属材料，确保了设备耐腐蚀性。柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 个 | 6 |
|  | 顶部配套设备 | - 铝扣板600*600mm | 平方米 | 103 |
|  | 强弱电改造 | - PVC线管 | 室 | 1 |
|  | 护墙板 | - 四周高1.2米、讲台包边 | 平方米 | 50 |
|  | 刷白 | - 乳胶漆 | 平方米 | 90 |
|  | 地胶 | - 地胶 | 平方米 | 103 |

- 光学力学仪器

| 光学力学仪器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | - 技术参数 | 单位 | 数量 |
|  | 电火花计时器 | - 交流电压：220V，单频率：0.020s，火花距离≥10mm，平均电流≤0.5mA，附固定夹 | 个 | 25 |
|  | 电火花计时器 | - 交流电压：220V，多频率：0.01s、0.02s、0.05s，火花距离≥10mm，平均电流≤0.5mA，附固定夹，有同步释放功能 | 个 | 25 |
|  | 电磁打点计时器 | - 电压6V～9V、50Hz交流电，单频率：0.020s，火花距离≥10mm，平均电流≤0.5mA，连续打50点应无漏点、重合点，点迹清晰，附固定夹 | 个 | 5 |
|  | 坐标纸 | - 1cm大格，1mm小格 | 套 | 200 |
|  | 有机直尺 | - 标称长度1000mm，分度值1mm | 把 | 50 |
|  | 金属直尺（钢直尺） | - 1000mm分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应±0.20mm；需有计量器具制造许可证标志 | 把 | 40 |
|  | 金属直尺（钢直尺） | - 600mm分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应±0.20mm；需有计量器具制造许可证标志 | 把 | 40 |
|  | 金属直尺（钢直尺） | - 300mm分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应±0.20mm；需有计量器具制造许可证标志 | 把 | 40 |
|  | 金属直尺（钢直尺） | - 150mm分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应±0.20mm；需有计量器具制造许可证标志 | 把 | 40 |
|  | 钢卷尺 | - 0mm～5000mm，分度值1mm。B型（自卷制动式），尺带宽不小于12mm，厚不低于0.15mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象 | 把 | 4 |
|  | 数显游标卡尺 | - 测量范围0mm～150mm，分辨力0.01mm | 把 | 4 |
|  | 游标卡尺 | - 测量范围0mm～150mm，分度值0.05mm，尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上，带深度尺 | 把 | 40 |
|  | 游标卡尺 | - 测量范围0mm～150mm，分度值0.02mm，尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上，带深度尺 | 把 | 40 |
|  | 游标卡尺 | - 测量范围0mm～150mm，分度值0.1mm，尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上，带深度尺 | 把 | 40 |
|  | 演示外径千分尺（演示螺旋测微器） | - 木质或铝合金材质，刻度清晰，刻度放大比例1:20，锁紧装置能有效锁紧测微装置 | 台 | 4 |
|  | 数显外径千分尺（数显螺旋测微器） | - 测量范围0mm～25mm，分辨力0.001mm | 把 | 4 |
|  | 外径千分尺（螺旋测微器） | - 测量范围0mm～25mm，分度值0.01mm。螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置 | 把 | 40 |
|  | 外径千分尺（螺旋测微器） | - 测量范围0mm～30mm，分度值0.01mm。螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置 | 把 | 40 |
|  | 激光测距仪c | - 测量范围0.2m～50m，分辨力3mm | 台 | 4 |
|  | 金属钩码 | - 50g±0.5g，每盒10个，可叠放；材料采用纯度99.6%、粒度不小于80#的铁基粉或其它钢材，钩码表面应有防腐镀层；硬度不小于HB70；上下勾的连线应通过钩码主体的轴线 | 套 | 25 |
|  | 金属槽码 | - 2g×4，5g×4，10g×4，20g×4，50g×4，100g×2，200g×1，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 套 | 25 |
|  | 频闪光源 | - 分档：0.5Hz、1Hz、2Hz、5Hz、10Hz、20Hz、25Hz、40Hz、50Hz。允许误差：＜5Hz，不大于0.1Hz；≥5Hz，不大于1Hz | 台 | 4 |
|  | 频闪光源 | - 闪烁频率0.5Hz～50Hz可调，数字读数显示，光触发 | 台 | 4 |
|  | 运动频闪观测仪 | - 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 | 套 | 4 |
|  | 运动频闪观测仪 | - 频率1Hz～9999Hz可调 |  |  |
|  | 直角坐标书写板 | - 做背景板用，印有方格。尺寸800mm×600mm，分格50mm×50mm | 个 | 1 |
|  | 直联泵（真空泵） | - 2XZ-1型，单相，有防回油功能 | 台 | 2 |
|  | 两用气筒 | - 活塞胶垫，气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应不大于2.6kPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应不大于9.8kPa | 个 | 1 |
|  | 打气筒 | - 气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口，工作气压不小于0.295MPa | 个 | 1 |
|  | 毛钱管(牛顿管) | - 配真空泵；金属片和羽毛片有明显的颜色区分；抽气使管内压强降至－0.095MPa，停止抽气，静置1min，管内压强应保持－0.095MPa不变;金属片和羽毛片同时到达时间相差不超过0.02s | 套 | 2 |
|  | 自由落体实验仪 | - 包括主杆、支架座、电磁铁，光电门，钢球、钢球俘获装置、标尺及方向调节座等 | 台 | 2 |
|  | 双锥体上滚演示器 | - 含双椎体、圆柱体、支架等，支架导轨夹角可调 | 套 | 2 |
|  | 双轨竞速演示器 | - 金属支架，木质底板。 | 套 | 2 |
|  | 重心和稳度演示仪 | - 塑料材质，组合式。 | 套 | 4 |
|  | 薄板重心测定演示器 | - 含有形状不规则的薄纸板、重锤线等 | 套 | 4 |
|  | 微小形变演示器 | - 利用光杠杆原理 | 套 | 4 |
|  | 螺旋弹簧组 | - 由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 组 | 25 |
|  | 摩擦力演示器 | - 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供3种不同摩擦系统的摩擦面。摩擦板不小于800mm×100mm×10mm，平面度误差不大于0.6mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于110mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差应不大于0.1mm，侧面有挂钩。电机拉动速度0cm/s～5cm/s，可调节。匀速运动速度误差±5% | 套 | 2 |
|  | 力的合成与分解演示器 | - 塑料圆盘，金属支架，塑料底座。 | 套 | 2 |
|  | 演示定滑轮 | - 有磁性，配合磁吸黑板使用，滑轮转盘尺寸不小于50mm | 块 | 8 |
|  | 学生数字测力计 | - 测量范围0N〜2N，分辨力0.001N，采样频率不低于100次/秒，有调零、校准、记忆（能显示稳定值）功能，能测拉力、压力 | 个 | 25 |
|  | 学生数字测力计 | - 测量范围0N〜20N，分辨力0.01N，采样频率不低于100次/秒，有调零、校准、记忆（能显示稳定值）功能，能测拉力、压力 | 个 | 25 |
|  | 条形盒测力计 | - 测量范围0N〜1N，分度值0.01N；示值误差≤1/2分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 5 |
|  | 条形盒测力计 | - 测量范围0N〜2.5N，分度值0.05N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 40 |
|  | 条形盒测力计 | - 测量范围0N〜5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 40 |
|  | 条形盒测力计 | - 测量范围0N〜10N，分度值0.2N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 40 |
|  | 双向测力计 | - 双向测力计主要由左右对称的标尺、拉压弹簧、指针架、拉杆、托架、挂钩、限拉片等组成。量程10N5N-0-5N | 个 | 4 |
|  | 拉压测力计 | - 最大试验负荷10N，负荷分度值0.2N，最小负荷5.0N，示值误差±1%，最大试验力时主轴行程 | 个 | 4 |
|  | 圆盘测力计 | - 测量范围0N〜5N，分度值0.1N； | 个 | 4 |
|  | 力的平行四边形定则演示仪 | - 含橡皮筋、白纸（26cm×36.8cm）、图钉（不少于4个）、大头针（不少于4个）、方木板（长×宽：400mm×600mm）等 | 个 | 4 |
|  | 斜面上力的分解演示器 | - 材质：主体部分采用工程塑料，一次注塑成型，确保坚固耐用且轻便易于操作。 - 适用范围：适用于中学物理教学实验，帮助学生理解斜面上力的分解原理。 - 供电：电源适配器供电，输出直流电压6v，电流1a - 外观与尺寸整体尺寸：≥长330mm×宽100mm×高208mm设计紧凑，便于在教室或实验室中存放与使用；斜面尺寸：≥长115mm×宽72mm，斜面角度可在 0°至90°之间连续调节，调节精度为 1度，能清晰展示不同角度下力的分解情况。 - 力学测量与显示力传感器：内置高精度力传感器，测量范围为0.00牛顿 至 20牛顿，分辨率达 0.01牛顿，能够精确测量斜面上物体所受的重力、支持力等力的大小，并实时将数据传输至显示装置；显示方式：配备数码显示屏，可同时显示重力、支持力的数值，显示精度为 0.01牛顿，屏幕尺寸为 50mm×17mm，具有清晰易读、可视角度大的特点。 - 角度测量与指示角度测量装置：采用金属角度指示板，测量精度为±1度，可准确测量斜面的倾斜角度，并在显示屏上同步显示角度数值，便于教师和学生在实验过程中记录与分析数据；角度指示刻度盘：演示器设有角度指示刻度盘，刻度范围为 0°至 90°，刻度间隔度数5°，辅助直观观察斜面角度变化。 - 其他功能与特点实验配件：配备砝码，扳手等实验配件，方便教师根据教学需求进行多种实验演示，如探究力与斜面角度的关系、验证力的平行四边形定则等。 - 稳定性设计：底部采用防滑橡胶垫，增加演示器在桌面放置时的稳定性，防止在实验操作过程中因晃动而影响实验结果。便携性：整体重量约为 0.8 kg，方便教师在不同教室之间搬运演示器进行教学。 | 个 | 4 |
|  | 量角器(圆等分器) | - 最小分度值应为1°，分度线应为0º～180º和180º～0º双向标度，双向角度标度中间有划线槽。半圆直径应为500mm～510mm，尺面厚不小于6mm | 个 | 25 |
|  | 三角板 | - 等腰直角，中间带量角器，斜边不小于300mm | 个 | 50 |
|  | 圆规 | - 演示用，仿木教学圆规，由规身、粉笔套、规脚等三部份组成，总长为450mm规身由粉笔套柱和规脚，规身表面应无缺陷、无丝裂，不易变形。规脚由塑料吸盘组成。适合在黑板上画圆，附橡胶定位脚 | 个 | 50 |
|  | 支杆定滑轮 | - 含单滑轮、桌边夹、尼龙线各3件，小铁环1件；支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度应≥70mm，夹入深度应≥40mm，支杆长度≥100mm，单滑轮外径40mm，轮毂厚10mm，轮缘厚8mm | 组 | 25 |
|  | 伽利略理想斜面演示器 | - 长度≥1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 套 | 4 |
|  | 牛顿第二定律演示仪 | - 包含铝合金底座、支架、1.2m平行双轨平行铝合金轨道、轨道滑块、轨道堵头、轨道小车、显示屏直读的专用加速度计、配套钩码（注塑成型挂钩，挂钩的受力点与轴心一致，精度1%）、配重等。轨道配有电磁释放装置，可同时释放2个轨道小车 | 套 | 4 |
|  | 牛顿第二定律演示仪 | - 由双轨道、刹车装置、滑轮、2辆小车、拉力挂钩等组成。轨道有效运动长度不小于600mm，轨面直线度误差不大于有效运动长度的0.03%，两轨面平行度误差不大于有效运动长度的0.1%；小车质量应为200g+n50g(n=0、1、2……)，误差不大于小车标称质量的2%；小车放在斜度1：50的轨道上应能从静止开始运动；刹车装置应能调节，使两辆小车同时静止或者同时开始运动；滑轮倾斜角度应可调节且固定可靠 |  |  |
|  | 物理天平 | - 500g，0.02g | 台 | 8 |
|  | 电子天平 | - FA电子分析天平 最大称量100g，精度0.1mg 采用电磁力平衡式称量传感器，自动外置砝码校准，全自动校正，大尺寸玻璃防风罩，超大液晶显示屏。超载保护，内置232接口，可直接连接打印机，产品尺寸370*210*340mm 秤盘直径75mm，玻璃罩尺寸240*200*190mm。外箱尺寸51*38*48cm 毛重8kg 净重6kg。 | 台 | 4 |
|  | 电子天平 | - 200g，0.01g。称盘尺寸：圆盘ф130mm。2电源电压：220VAC。3采用高精度应变式传感器，LED显示。具有计数、确认、清零、校准。带防风罩配砝码 | 台 | 4 |
|  | 电子天平 | - 1000g，0.1g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度应变式传感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。 | 台 | 4 |
|  | 电子台秤 | - 测量范围0g〜5kg，分辨力0.1g | 套 | 4 |
|  | 重锤 | - 300g、600g | 套 | 4 |
|  | 超重失重演示器 | - 记忆式。本仪器主要由可升降的指针式圆盘测力计、槽码和支架组成。支架上装有钢丝导轨、定滑轮、传动索、砝码吊袋、桌边夹等。指针式圆盘测力计上端有调零装置，刻度盘也可拨转。测力计有红色主指针、红色游标、蓝色游针。红色游标用以指示槽码静止时的重力；蓝色游标用以标定槽码在变速升降运动中对测力计的作用力。基本参数：测力计最大量程：2N（实验中槽码限挂1.5N内）。测力计最小分度为0.02N。测力计误差：不大于0.02N。槽码：共3个，每个重约50g测力计自重：约0.35kg4外型尺寸：不小于250㎜×160㎜×60㎜。移动距离不小于1.5m,超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见。4外型尺寸：不小于250㎜×160㎜×60㎜。移动距离不小于1.5m,超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见 | 台 | 1 |
|  | 体重秤 | - 指针式,测量范围0kg〜160kg，分度值0.5kg | 台 | 1 |
|  | 滚摆 | - 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径8mm，长160mm；支架高460mm，横梁长300mm；摆体质量为0.6kg～0.8kg。摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm | 个 | 4 |
|  | 气垫导轨 | - 产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm±0.5mm，表面喷砂氧化处理，导轨工作面夹角90°，两角度面经过高速铣床机精加工成形，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm±0.5mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：2个支脚之间距离可调。导轨进气口外径：φ30mm，导轨底部设有两个支座，一个支座为单脚支座，高度不可调；另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉可调节导轨的纵向水平及横向水平，双脚支座材质为冷扎钢板冲压成形，再通过一次注塑包塑胶成形。滑行器采用铝合金制作，长度100mm±0.5mm。实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针（φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个、橡皮筋4根。仪器要求气源：风压＞1kPa。纵向束直平面内的直线度全长误差不大于0.1mm，任意400mm误差不大于0.05mm。气垫导轨在工作压强不小于1kPa，最大承载质量不小于两倍滑行器质量，气垫导轨与滑行器的浮高差≥0.015。 | 台 | 3 |
|  | 小型气源 | - 气源形状为六角多边形，下方设有2个支脚，左右壳体和出风口一次性注塑成型，材质ABS，设有手柄可提携，气源后方和下方装有橡胶减震垫，可横放或者竖放使用，并配有转换接头一个，波浪伸缩管约1米一根。输入电压：AC220 50Hz。最小功率：80W 最大功率：180W。.出气孔外径≥30mm，内径≥26mm。气源气压大、中、小3挡可调，可通过调节按钮调档位，对应有3个红光指示灯指示档位，并设有电源总开关，气源出气孔接入标准负载，出气端的气压≥3KPa。 6.工作时间：可一直使用。 气源接入负载后噪音≤55db。 气源在额定功率下工作90分钟后绝缘电阻大于等于1MΩ。 气源接入负载后最大功率下工作90分钟后，外壳温升≤35℃ 。气源长226*宽96*高140mm。 | 台 | 3 |
|  | 数字计时器 | - 外壳采用工程塑料一次注塑成型，带有可折多功能提手（可以作支架）。各个功能由轻触开关转换、指示灯亮灭指示当前功能，面板标示用不干胶，字体及颜色清晰牢固。电源输入采用三芯带电源开关插座并附带保险丝，时标输出、光电门及自由落体接口位于在仪器的后板。 - 外观尺寸：260mm×250mm×100mm（±2mm）(长×宽×高）。 - 数码管：5位0.8英寸数码管显示。计时精度：0.01毫秒。 - 供电电压：AC220V±10%，50Hz ±5Hz。数据存储：50组。 - 显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间二个、二路光电门分别计时、二个挡光时间(对碰、追碰)、显示对应时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速度、电磁铁释放延时时间可调、挡光宽度可设定等功能。接口：光电门、自由落体、时标输出和电磁铁接口及统一接口；本仪器具有一般计时器的功能外，与J2125型系列气垫导轨、J04271型自由落体实验仪、J04227型斜槽轨道等配合使用，还能测量速度、加速度、重力加速度、周期等物理量和碰撞等实验，并直接显示实验的速度和加速度的值。 | 台 | 3 |
|  | 机械能守恒演示器 | - 由底座、刻度板（含释放与收纳装置）挡片、立柱、摆锤等组成，通过摆锤的运动获得不同高度的实验数据 | 台 | 1 |
|  | 曲线运动速度方向实验器 | - 由可拼接的铝合金“S”形轨道、钢球、钢球释放装置等组成。小钢球能够在轨道内自由滚动。小钢球表面粘上印泥后，能够以一定的初速度从同一入口滚入轨道，滚出轨道时的速度方向（沿轨道该点切线）即为此时瞬时速度的方向，在加、减轨道时，小球滚出的速度方向不同。钢球在滚出轨道时会在白纸上留下一条运动的痕迹，记录钢球在离开轨道时的速度方向 | 套 | 25 |
|  | 曲线运动条件实验器 | - 由倾角可调的轨道（斜面倾角30°左右，轨道长200mm），小钢球、磁铁、小球释放装置等组成。小钢球能够在轨道内自由滚动。将轨道放在水平面上并调好倾角后，能够保证小球从轨道顶端释放后，在水平面内做同一直线运动。用磁铁在水平面内对运动的小球施加力，使小球运动方向改变 | 台 | 4 |
|  | 运动合成分解演示器 | - 两个分运动互成任何角，可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 套 | 4 |
|  | 平抛竖落仪 | - 重锤击打式，两球应同时落地 | 台 | 2 |
|  | 平抛和碰撞实验器 | - 包含钢制演示板、钢球释放机构、钢球、铝合金钢球轨道、水平挡板、支球柱、重锤等。小球从斜轨轨道末端飞出后做平抛运动，落到挡板上，挤压复写纸，留下痕迹，挡板上下位置可调，实验误差≤5% | 台 | 25 |
|  | 平抛运动演示仪 | - 整体尺寸：≥长304mm×宽130mm×高305mm。主体框架：金属材质，表面喷漆处理，黄色，坚固耐用，防锈防腐。轨道：铝合金材质，表面光滑，保证钢球及玻璃球能顺畅滚动。磁吸条：磁性材料，黑色，用于吸附纸板及复写纸，方便实验操作和整理。钢球：数量：φ16mm1个（可根据需求配备多个配备），钢性材质，质量均匀，表面光滑，减少滚动阻力和空气阻力对实验的影响。玻璃球：数量：φ16mm1个，玻璃材质，透明，便于观察其运动轨迹，质量均匀。.轨道角度调节范围：可调节至适合平抛运动的角度（如 0°-45°），通过调节螺栓实现，调节螺栓材质为金属，螺纹清晰，调节顺畅。演示板：尺寸：≥长300mm×宽280 mm；高度刻度范围：7-300刻度清晰，单位为厘米，便于测量平抛运动的水平位移和竖直位移；刻度精度：5mm。接球槽：金属材质，长度与演示板宽度相匹配，能稳定接住平抛落下的球，防止球弹出。金属重锤：1个，用于校准演示板的竖直方向，确保实验准确性。可通过钢球或玻璃球在轨道上的平抛运动，直观演示平抛运动的轨迹特点，包括水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动；利用演示板上的刻度，能够准确测量平抛运动的水平位移和竖直位移，进而计算平抛运动的初速度、运动时间等物理量，帮助学生理解平抛运动的规律；可通过更换不同材质的球（钢球和玻璃球），对比其在相同条件下的平抛运动情况，探究质量对平抛运动的影响。.调节功能：轨道角度可调节，方便设置不同的平抛初速度，以进行多组对比实验，加深对平抛运动的理解。调节螺栓可微调演示板的水平和竖直状态，确保实验装置处于准确的工作状态，重锤可辅助校准演示板的竖直方向。 | 台 | 2 |
|  | 平抛运动数字实验仪 | - 电磁定位，可以改变抛体抛出速度，实时定位，检测跟踪信号源在定位板上的位置，研究物体在二维平面内的运动规律 | 台 | 13 |
|  | 天文望远镜 | - 口径80mm～150mm；折射式或反射式 | 台 | 4 |
|  | 水流星 | - 在绳子的一端栓一个小沙袋（或其他小物体），另一端握在手里。将手举过头顶，使沙袋在水平面内做圆周运动。沙袋所受向心力近似等于手通过绳对沙袋的拉力。换用不同质量沙袋，并改变绳长以及沙袋转动速度，定性感受影响向心力变化的因素 | 套 | 2 |
|  | 向心力实验器 | - 质量、半径和角速度均可调，向心力综合实验相对误差平均值不大于5% | 台 | 5 |
|  | 数字化向心力实验器 | - 包含手动、电机驱动两种旋转模式。主要由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。与数据采集器、传感器系统配合使用 | 台 | 2 |
|  | 数字化向心力实验器 | - 电机驱动。由底座、旋臂（内置力传感器、光电门传感器及无线发射电路）、托架、电机、皮带轮、传动带、挡光杆、电机控制器、电源适配器、无线接收器及砝码构成。无需另配数据采集器与传感器 |  |  |
|  | 碰撞实验器 | - 由轨道、小球、支球柱、重锤、支架和台夹等组成。小球应不少于4个，玻璃球和钢球各2个。轨道由金属材料制成，分为倾斜和水平两段，连接处应以圆弧过渡，圆弧的曲率半径为70mm±10mm，两段之间的夹角α应为150°±5°。支球柱由Φ4mm±0.1mm不锈钢管制成，应能竖立于轨道前面支撑小球，支球柱高度上下可调，调节范围应不小于3mm。实验误差≤5% | 套 | 25 |
|  | 动量守恒小车 | - 包含轴承、实心摆球、小车等。小车底部有4个可动轮，摆球的直径≥5cm | 台 | 4 |
|  | 动量传递演示器(碰撞球) | - 包括底板、立柱、横杆、横梁、钢球等。支架上悬挂五个等质量、等直径且相互接触的钢球，并设有微调装置，用来调节钢球高低。钢球直径不小于20cm | 套 | 4 |
|  | 反冲运动演示器 | - 包含调节钉、上下支承、盛水器、钢球塞、喷管、底座、横梁、立柱、密封座等。反冲运动时间不小于60s，盛水器盛水量1500mL±100mL | 套 | 4 |
|  | 反冲运动小车 | - 带风扇，有换向开关 | 套 | 4 |
|  | 反冲运动小车 | - 内燃式 | 套 | 4 |
|  | 弹簧振子 | - 产品为气垫式。由导轨、滑块、弹簧、刻度尺、进气管等组成。1.导轨为塑料成型，工作面成90度的夹角，两面分布若干小孔，有效长度240mm。2.滑块采用透明塑料注塑成型，夹角为90度，滑块上有固定指针和弹簧的部位，长100mm。3.刻度尺为铝制，表面对称印刷0、2、4、6、8、10的刻线和数字。 | 套 | 2 |
|  | 弹簧振子 | - 产品为立式结构。由底座、立杆、吊线锺、弹簧、刻度尺等构成。1.底板为木质，附脚。2.立杆采用直径不小于10mm圆钢制成，表面电镀处理。 | 套 | 2 |
|  | 沙摆 | - 由沙漏、铝合金支架、纸带、匀速电机组成。纸带的拉动速度可调节、可显示，匀速运动速度误差≤2% | 套 | 2 |
|  | 简谐振动投影演示器 | - 能够演示匀速圆周运动在坐标轴上的投影是简谐振动 | 套 | 1 |
|  | 弹簧振子振动图像描绘器 | - 由可见光感光材料、带发光二极管频闪的运动物体、单摆支架等组成。频闪频率10Hz、25Hz、50Hz、100Hz可调，荧光材料用电动机带动匀速运动 | 套 | 1 |
|  | 弹簧振子振动图像描绘器 | - 纸带式，自动稳定走纸 | 套 | 1 |
|  | 单摆振动图像演示器 | - 由可见光感光材料、带发光二极管频闪的运动物体、弹簧振子支架等组成，频闪频率10Hz、25Hz、50Hz、100Hz可调，荧光材料用电动机带动匀速运动 | 套 | 1 |
|  | 单摆运动规律演示器 | - 由铝合金底座、支撑杆、摆球等组成；可改变摆长、回复力等；宜配置计时器、无线传输模块等，与演示用显示屏配套使用显示频率、周期等；实验误差不大于5% | 套 | 1 |
|  | 单摆 | - 由摆球、摆线和单摆夹组成；单摆夹应由金属材料制成，夹口应为V形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 | 套 | 25 |
|  | 单摆组 | - 5个摆球，含3个直径不同的钢球，1个木球，一个塑料球。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为V形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 | 套 | 25 |
|  | 机械秒表 | - 分辨率：1/10S , 分针：15分/圈 , 秒针：30秒/圈 , 延续走时：6H , 无暂借 , 尺寸：50*68*16mm | 套 | 25 |
|  | 电子秒表 | - 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年 | 套 | 25 |
|  | 演示游标卡尺 | - 木质或铝合金材质，刻度清晰，刻度放大比例1:20 | 台 | 4 |
|  | 数显游标卡尺 | - 测量范围0mm～150mm，分辨力0.01mm | 把 | 4 |
|  | 圆锥摆 | - 由减速电机、圆锥摆、可数显的转速计等组成；转速可调，误差不大于2% | 套 | 4 |
|  | 贝塞尔摆 | - 钢杆，摆锤上下可以颠倒使用，两端有枢轴 | 套 | 4 |
|  | 受迫振动和共振演示器 | - 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆发生共振，用来演示驱动力周期和单摆固有周期相同时发生共振 | 台 | 4 |
|  | 共振演示器 | - 由两个固有频率不同的弹簧振子、显示屏直读的计时器可以测得振动周期，由电动机驱动，转速可调节并可以由显示屏显示转速，从而得知驱动力周期。用来演示驱动力周期和受迫振动周期相同时发生共振 | 台 | 4 |
|  | 共振演示器 | - 气柱式，包含昆特管（半开放式谐振管）、扬声器、麦克风、电池盒、配套夹具与导线等；昆特管长度不小于1300mm；需与有源信号发生器配套使用 | 套 | 4 |
|  | 共振鼓 | - 当敲击两面鼓的一面时，另一面鼓上的小球会跳动起来 | 套 | 4 |
|  | 共振音叉 | - 频率440Hz±0.4Hz，由音叉、共鸣箱和音叉槌组成。松木共鸣箱，尺寸300mm×80mm×40mm。叉枝尺寸，6.5mm×16mm×166mm。在环境噪声≤30dB的室内，距音叉1000mm处≥90dB。演示频率相同的两个音叉可以发生共鸣现象，而频率不同的音叉间不发生共鸣 | 对 | 4 |
|  | 音频发生器 | - 频率范围200Hz〜2000Hz，误差±3Hz；带功率放大器和扬声器，输出功率≥250mW；I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 台 | 4 |
|  | 波动弹簧 | - 扁钢丝弹簧密绕；弹簧钢丝宽2.5mm～2.8mm，厚0.6mm～0.8mm；弹簧刚度2.0×10－3N/mm～5.0×10－3N/mm；圈数不小于130，弹簧旋绕比为25倍～35倍 | 个 | 4 |
|  | 纵波演示器 | - 用于演示纵波实验，由振动器及纵向波弹簧组成，纵向波弹簧≥155mm。外形尺寸：Φ100mm×120mm；波的密部和疏部现象明显 | 套 | 1 |
|  | 绳波演示器 | - 横波、行波、驻波、模拟偏振 | 套 | 2 |
|  | 声速测量仪 | - 仪器由两个传感器、一个触发器、一个声源、两只支架、四根连线等组成。技术参数：声源频率：≥5KHZ；传感器间距：3-4M；测量精度：5%；工作电压：DC6V； | 套 | 2 |
|  | 声波干涉演示仪 | - 调整可调声路管道长度，人耳可以辨别三对以上加强、减弱的声强 | 套 | 4 |
|  | 弦线上驻波实验仪 | - 铜弦线（漆包线,线径0.33mm，长3m）等；频率1Hz～200Hz连续可调，分辨率0.01Hz | 套 | 4 |
|  | 环形驻波演示仪 | - 演示环形驻波和共振现象。振动频率和振动幅度分别可调， | 套 | 4 |
|  | 波的合成演示器 | - 以质点位移叠加的方式实现两列波的合成；演示两个脉冲波的叠加（包括同向和反向振动） | 套 | 4 |
|  | 多普勒效应演示器 | - 供电方式：输入电压：AC220V±10%，50Hz；声源供电： 6F22 9V。主机箱：≥长225mm×宽184mm×高155mm。材质：冷轧钢板，表面喷塑处理（坚固耐用，具有良好的电磁屏蔽和散热性能）。声源可发出声波，频率为3.12kHz，功率100mW，能产生90db强度的声波，能确保在一定范围内可清晰听到声音变化。可通过电动装置实现转动，转动速度范围 0 - 70转/分，以模拟不同运动速度的声源。运动方式：圆周运动由安装在旋转电机上的支架实现圆周运动，转动可调节，用于演示声源做圆周运动时接收频率的变化规律。接收装置能接收与声源频率范围相匹配，能准确接收不同频率的声波。具有较高灵敏度，能够清晰捕捉到由于声源运动引起的频率微小变化。实时显示接收到的声波频率值，精度 0.1Hz，直观展示频率变化情况，方便观察和记录数据。控制部分：控制面板上有转速调节和频率显示、声强度显示，可显示当前声源频率、声强度。演示功能：能够准确演示多普勒效应，即当声源与接收者之间存在相对运动时，接收者接收到的声波频率会发生变化。通过改变声源的运动速度、方向以及频率等参数，可清晰观察到接收频率的相应变化，如声源靠近接收装置时频率升高，远离时频率降低。可演示多种场景下的多普勒效应，如火车鸣笛经过、汽车行驶等实际生活中的例子，帮助学生更好地理解这一物理现象在实际中的应用和表现。 | 台 | 4 |
|  | 多普勒测速仪 | - 演示用 | 台 | 4 |
|  | 光具座 | - 整体尺寸：≥1000mm*120mm*110mm，轨道滑座净重：不小于4.2kg主要有：304不锈钢导轨、铝侧脚、铝滑块、标尺、双凹透镜、平凸透镜、双凸透镜、1字屏、金属白屏支撑杆、毛玻璃及支架、烛台、贴片LEDF灯等组成。1.导轨：长度≥1000mm 采用空心304不锈钢光，圆壁厚为≥1mm，表面光亮无扭曲变形；28*37mm滚珠导套，滑动更加轻便、灵敏。2.铝侧脚：采用模具铝压铸一次成型，表面做静电喷涂处理。3.铝滑块：采用模具铝压铸一次成型，表面做静电喷涂处理，内镶有Φ28*37mm滚珠导套，便于在导轨上滑动自如。4.标尺：冷扎板冲压成型，表面喷涂处理，印有0-900mm刻度，每隔10cm单位印红色字体，更能看清刻度值。5.双凸透镜：焦距F+100mm Φ55mm；焦距F+50mm Φ50mm。6.平凸透镜：焦距F+300mm 。7.双凹透镜：焦距F-75mm Φ50mm固定在塑料镜框内无松动。8.1字屏：一次性注塑成型，尺寸规格80mm*110mm。9.金属白屏：冷轧板冲压成型，表面静电喷涂，尺寸110mm*140mm。10.支撑杆：金属杆表面电镀，Φ6*100，数量为5根。11.毛玻璃：尺寸规格76*100*3mm。12.F光源灯：整体尺寸110*70*20mm，内有LED贴片灯珠18颗，壳体背面设有电池卡座及转换开关。 | 套 | 4 |
|  | 光具盘C | - 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm；圆形光盘直径≥250mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示5条平行光。光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件 | 套 | 4 |
|  | 激光光学演示仪C | - 演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺）等。演示屏长度≥350mm，宽度≥280mm；圆形光盘直径≥160mm。光盘面分为四个象限，分别刻有0°～90°刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同 | 套 | 2 |
|  | 光的传播、反射、折射实验器C | - 由能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2个条形玻砖、2个半导体激光光源（不加扩束镜，1个为入射光源，1个提供法线）等组成，表盘直径≥300mm | 套 | 1 |
|  | 光的折射全反射实验器 | - 包括演示屏、折射镜、光源、光源座、反射镜、底座、漫反射镜等。可折叠，演示屏半径≥130mm，半圆玻璃折射镜半径≥35mm | 套 | 1 |
|  | 玻璃砖 | - 外形尺寸：上底长为35mm，两底角为60°±0.5°和45°±0.5°，高度为35mm±1mm，厚度为15mm±1mm；上下两面底面平行度为0.10mm；以抛光的梯形面为基标准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0.1mm；玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，光洁度为V5，上下里底面、两斜面及另一梯形面为精加工面，应进行抛光处理；一般质量要求应符合GB903-65《无色光学玻璃》中的要求，条纹类别为2类，条纹级别为C级，气泡类别为7类 | 块 | 25 |
|  | 光导纤维原理演示器 | - 能够直观演示光在光导纤维中的全反射现象 | 套 | 1 |
|  | 光导纤维应用演示器 | - 包括传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等。视听距离≥6m，传光束长度≥400mm，横截面≥2.55mm2，白光透过率≥50%，传像束长度≥350mm，传像工作面积≥100mm2。光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于900个 | 台 | 1 |
|  | 光的干涉衍射偏振演示器 | - 白光光源（亮度和焦距可调）、光屏、光栅（3个，分别为80线/mm、300线/mm、600线/mm）、双缝2个、单缝3个、1对带刻度的偏振滤光片、泊松亮斑。性能要求：可以观察清晰的白光干涉条纹，加上滤光片后可以观察到5条以上明暗相干条纹 | 套 | 1 |
|  | 牛顿环 | - 在白光照明下，牛顿环的干涉图样为同心圆环，中心为暗圈，干涉条纹明显清晰，同一干涉环带粗细均匀，无明显变形；牛顿环调节机构能使干涉条纹的形状和位置发生变化，干涉条纹基本位于环座中央 | 个 | 4 |
|  | 等倾干涉演示仪 | - 由铝合金支架、薄膜、半反半透膜、凸透镜、反光镜等组成，能产生并观察等倾干涉条纹；干涉条纹清晰，倾角可调，用于演示倾角减小，条纹变疏 | 套 | 4 |
|  | 光栅 | - 300线或600线，带底座 | 个 | 4 |
|  | 钠光灯 | - 包含钠灯及配套电源 | 套 | 4 |
|  | 双缝干涉实验仪 | - 包含12V双尖灯、红色和蓝色滤色器、彩色滤光片支架、双缝（标记双缝间距）、遮光筒（可以测得或标记双缝到光屏的距离）及测量头（带游标卡尺或螺旋测微器）；不加滤光片时可以方便地调出白光的干涉条纹，加上滤光片后可以清晰呈现5条以上干涉条纹 | 套 | 25 |
|  | 偏振片 | - 两片，带刻度；垂直不透光,平行透光 | 套 | 4 |
|  | 光的偏振原理演示仪 | - 480mm×95mm×85mm，用手轻轻摆动筒的两端，可以观看到小球在两墙之间来回穿梭 | 套 | 4 |
|  | 激光特性实验仪 | - 由两种对比光源（白光LED、绿光激光器，I类激光）、光屏、分束镜、反射镜、棱镜等组成 | 套 | 4 |
|  | 激光通信演示器 | - 用于激光通信实验，演示通过激光束传输声音及视频信号，包括发生器、接收器、调制单元、麦克风、扬声器等 | 台 | 4 |
|  | 光谱仪 | - 测量范围不小于380nm～780nm，分辨率不大于0.2nm，准确度±0.5nm，宜能测量、显示红外与紫外光谱 | 台 | 2 |
|  | 阴极射线管 | - 示直进管，十字板竖立时在玻壳端面应有十字板的阴影。荧光亮度应比环境亮度高1.5cd/m2以上 | 支 | 4 |
|  | 阴极射线管 | - 演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流仪器附带底座，由高级塑料制成，直径φ118mm。阴极射线管管体由玻璃制成，长300mm,中间端直径φ42mm，两端直径φ12.5mm由塑料泡沫盒定位包装 | 支 | 4 |
|  | 阴极射线管 | - 主要组成：泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、胶木座等组成。配套仪器低电压直流电源:输出直流10-12V高压感应圈：火花距离50-80mm.调压变电器：交流220V±10V。4、直流高压电流：输出直流250V-300V.蹄形磁铁：开口50-70mm。6、导线和带鳄鱼夹导线。 | 支 | 4 |
|  | 光谱管组 | - 可选光谱管：Ne光谱管、Hg光谱管、H2光谱管、He光谱管、Ar光谱管、O2光谱管、Kr光谱管、N2光谱管、CO2光谱管、Xe光谱管等 | 套 | 1 |
|  | 分光计 | - 由准直管、棱镜台和望远镜等组成 | 套 | 1 |
|  | 盖革计数器 | - 盖革计数器是检测放射性粒子的教学仪器，产品由计数器、探测器及其连线组成，供中学物理演示探测B、r粒子实验用。主要性能及参数：探测器采用J401γ,β、γ型计数管。盖革计数器的输出方式有两种：音响装置、数显计数装置。音响装置为扬声器或蜂鸣器，在标准教室的后排位置可听到响声。数显装置为红色发光数码管，最大功耗不小于100mW，最大计数为999，溢出后从零开始。探测器未接收到β或γ粒子时，正常听觉者在1.5米以外，听不到明显的杂音。外形尺寸：197mm×175mm×81mm。计数管的保护外套拆装方便，与计数管配合良好。有轻触式复位按钮。面板采用塑料加PVC不干胶面贴。 | 个 | 1 |
|  | 光源 | - 距光源500mm处照度8001x～9001x；发光亮度可调 | 台 | 4 |
|  | 光源 | - 可装在光具座上 | 只 | 25 |
|  | 普朗克常量测定器 | - 光电管，能演示光电效应四个基本规律 | 台 | 4 |
|  | 光控开关实验器材套件 | - 光敏电阻、电阻、蜂鸣器等 | 套 | 4 |
|  | 泊松亮斑演示仪 | - 集成一体演示仪，由激光源、泊松亮斑片、成像屏等组成。可在屏幕上呈现清晰的圆心亮斑和不少于三个圆环衍射的图样。附套件：激光笔及配套支架、金属丝支架、凸透镜（焦距100mm、直径Φ50mm）、小钢珠（直径Φ2mm）等 | 台 | 2 |

核心产品：学生实验桌

进口产品：本项目不允许进口产品参加投标，如投标货物中含有进口产品的作无效标处理，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 验收标准

- 根据招标文件技术参数要求结合中标人投标文件响应情况对货物进行验收，验收时货物质量、安装调试工艺符合国家现行有关标准、规范、规定等要求。

- 质保及售后：

- 质保期2年，时间自项目验收合格之日起计算。

- 成交人在接到采购人报修通知后48小时内维修完成，上述时间内确有特殊原因不能按时维修完成的，需向采购人说明情况，经采购人同意后可适当延长维修时间，必要时无偿提供备品备件供采购人使用，质保期内免费维修复原、更换配件。

- 成交人须安排专门的技术服务人员提供技术支持和维护，并根据采购人需求提供上门技术服务，确保所供货物安全、正常运行使用。

- 培训要求

对有关人员进行培训及技术指导，包括设备的使用及一般常规维护。

- 其他要求

- 定期维护，在质保期内每年不少于2次对货物进行检查、保养、维护。

- 包装要求：按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

- 商务条款

- 交货期：合同签订后45日历天内完成供货、设备安装及调试工作。

- 付款方式：

- 在合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票及预付款保函支付合同的40%预付款，在签订合同时，投标人明确表示无需预付款，采购单位可不适用前述规定；

- 供货安装调试完成后，项目经采购单位组织验收通过后支付至合同价的100%。

- 履约保证金：合同价的1%，采用保函、保险或现金、支票形式。履约保证金在合同签订后3个工作日内缴纳，履约完成后7个工作日内无息退还，有违约情况的按约扣除罚款后退还余款。

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：详见第一章 采购公告 |
|  | 预算金额及最高限价：详见第一章 采购公告 |
|  | 采购数量及单位：详见第二章 采购需求 |
|  | 招标范围：详见第二章 采购需求 |
|  | 投标报价及费用： 1．本项目投标应以人民币报价。 2．投标报价：完成本服务项目，达到第二章《采购需求》所有要求，及其实施过程中所产生的全部费用。 3．不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
|  | 投标保证金：本项目不需缴纳投标保证金。 |
|  | 现场踏勘（如有）：本项目不统一组织现场勘踏，投标人可自行前往，费用自理。 |
|  | 演示时间及地点（如有）：无 |
|  | 投标文件组成：报价部分、资格部分、商务技术部分。 |
|  | 投标截止时间及地点：详见《公开招标采购公告》 投标人应于投标截止时间（北京时间）前完成“电子加密投标文件（后缀jmbs，下同）”的传输递交（上传递交至“政府采购云平台”）。投标截止时间后递交“电子加密投标文件”将被政采云平台拒收。【本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。】 允许投标人在投标截止时间前补充、修改或者撤回“电子加密投标文件”。补充或者修改“电子加密投标文件”的，应当先行撤回原文件，补充或者修改后，应当使用“政采云电子交易客户端”重新制作并传输递交。投标截止时间前未完成传输递交的，视为撤回投标文件。 |
|  | 开标时间及地点：详见《公开招标采购公告》。 开标时间后将开启标书解密，解密开始后的半小时内投标人可以登录“政府采购云平台”按《投标人政府采购项目电子交易操作指南》对“电子加密投标文件”进行解密。若投标人在该规定时间内无法解密或解密失败的则作放弃投标处理。解密投标文件必须有CA锁，路径：登入政采云平台—用户中心—项目采购—开标评标。 注：本项目采用不见面开标，通过“政府采购项目电子交易平台”实施电子化方式采购。投标人的法定代表人（或企业负责人或经营者）或其授权代表人无须来开标现场，但必须保障“政府采购项目电子交易平台”实施及通讯的顺畅。在开标时间后直至评审结果公布，投标人应当全程保持通讯正常，且全程登入“政采云”平台，备好CA锁，随时响应采购过程中的询标、答疑等，否则自行承担所有不利后果。 【请各投标人提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），政采云平台客服电话: 400-881-7190】。 |
|  | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
|  | 中标结果公告：采购单位自中标投标人确定之日起2个工作日内，在宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）和浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）等网站或媒体上公告中标结果，同时向中标投标人发出中标通知书（采取邮寄、邮件下载等多种方式）。 |
|  | 投标保证金退还（不计息）：/ |
|  | 签订合同时间及方式： 签订时间：成交通知书发出后30天内 签订方式：邮寄、现场签订等多种方式。 |
|  | 投标文件有效期： 90 天 |
|  | 招标代理服务费： - 按网上中介超市中选计算方式向供应商收取采购服务费：按计价格[2002]1980号下浮30%计取。 - 收款账号： 开户名：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司余姚分公司 账号：3303030120100016760； 开户银行：浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波余姚支行。 |
|  | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位。 |
|  | 在线投标响应（电子投标）说明： 1、本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《投标人政府采购项目电子交易操作指南》； 通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询 400-881-7190。 特别提醒：请使用 windows7 及以上 64 位操作系统，不适用于 mac 或 linux 桌面系统。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，如未申领的投标人，请注意申领所需时间，以下二种申领流程均可： （1）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”进行查阅；（操作指南链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3? keyword=CA）。 （2）请自行登录余姚招投标项目专用数字证书用户自助申报系统（网址http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。 特别提醒：请各投标（响应）人提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址 https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）， 政采云平台客服电话: 400-881-7190。 |
|  | 其他事项说明： 1、投标人需按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记，成为浙江省政府采购注册投标人。如未注册的投标人，请注意注册所需时间。 2、本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）上公布，视同送达所有潜在投标人。 3、潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日（获取招标文件晚于招标文件公告期限届满之日的，以招标文件公告期限届满之日起算）起7个工作日内提出，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 4、因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 5、本公告与招标文件内容如有不一致，以招标文件为准。 |

一、总则

（一） 适用范围

本采购文件适用于余姚中学物理实验室改造项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1．“采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2．“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、维修、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人（或企业负责人或经营者），须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章 投标文件格式）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包，允许合理分包。

（八）知识产权

1.投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（九）售后服务

投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。

（十）特别说明：

1．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包号的投标。评审中，有两家或两家以上投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，所有投标人都按照无效投标处理。

2．财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

3．2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

4．投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

5．投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6．投标人在投标活动中提供虚假材料、失实材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标投标人须赔偿采购人损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

二、采购文件

采购文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。采购文件也是采购人与中标投标人签订合同的基础。

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

1．投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝或评定为无效投标。

- （三）采购文件的澄清与修改 （包含答复或补充等形式）

1．投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应以书面形式要求采购单位澄清。采购单位可以对已发出的采购文件进行必要澄清、修改，澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，采购单位应当在投标截止时间至少15日前（含15日），在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。

2．采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3．采购文件的澄清、修改都应该通过代理机构以法定形式发布，采购人未通过代理机构，不得擅自澄清、修改采购文件。

4.没有提出质疑且又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件文件的形式

本项目采用不见面招投标，通过“政府采购项目电子交易平台”实施电子化方式采购，投标文件形式为电子投标文件。

（二）电子投标文件制作说明

（1）投标人应按照采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交电子投标文件。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。需要由法定代表人（或企业负责人或经营者）或其委托代理人签字的，采用先打印成纸质文件，完成签字后通过扫描或拍照方式上传至政采云平台。扫描或拍照不清晰所引起的后果由投标人负责。

投标人在使用“政府采购项目电子交易平台”的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

(2)政采云平台电子投标工具请投标人自行在“浙江省政府采购网”上下载并安装，（“20190830政采云电子交易客户端”下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-08-30/12975.html），电子投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人” （网址https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。投标人登陆政采云账号，点链接就可以跳转到操作指南的界面。

(3)请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

（三）投标文件的组成

投标文件由资格证明部分、商务技术部分、投标报价部份组成，带▲的材料必须按要求提供，否则按无效标处理（特别说明的除外）。

- 资格证明材料部分：

资格证明材料部分封面（格式自拟）

资格证明材料部分目录（格式自拟）

- ▲有效的营业执照；

- ▲合格投标人的承诺书；

- ▲中小企业声明函（若投标人为残疾人福利性单位或监狱企业的在政府采购活动中视同中小企业，视对应身份提供《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》）

- 联合体协议书【投标人以联合体方式投标的必须提供联合体协议书，否则作无效标处理】。

- 商务技术部分

商务技术文件目录；

- ▲投标函；

- ▲法定代表人（或单位负责人或经营者）身份证明书；

- ▲法定代表人（或单位负责人或经营者）授权书【若投标人代表为法定代表人（或单位负责人或经营者）的，则无须提供】；

- ▲技术参数偏离表；

- 分包意向协议【若成交后以合理分包方式履行政府采购合同的，提供分包意向协议】

- 评分内容相关资料

- 3、报价部分：

报价文件目录；

- ▲投标报价表

- ▲报价明细表；

（四）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（五）投标报价

1．投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2．投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章 投标人须知。

3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）投标文件的有效期

1．自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2．在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3．投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4．中标投标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（七）投标保证金（本项无需缴纳投标保证金）

（八）投标文件的签署和份数

1．投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、制作电子投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2．投标人制作一份电子投标文件，包含资格证明部分、商务技术部分、投标报价部分。电子投标文件即为正本，无副本。

3．投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。需要由法定代表人（或企业负责人或经营者）或其委托代理人签字的，采用先打印成纸质文件，完成签字后通过扫描或拍照方式上传至政采云平台。扫描或拍照不清晰所引起的后果由投标人负责。

4．投标文件不得涂改，投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（九）投标文件的递交、修改和撤回

1．投标人按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件，在投标截止时间前递交至“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。

2.允许投标人在投标截止时间前补充、修改或者撤回“电子加密投标文件”。补充或者修改“电子加密投标文件”的，应当先行撤回原文件，补充或者修改后，应当使用“政采云电子交易客户端”重新制作并传输递交。投标截止时间前未完成传输递交的，视为撤回投标文件。

（十）投标无效的情形

1.未按招标文件规定提交投标文件的；

2.电子投标文件无法解密或解密失败的；

3.不符合招标文件中规定的合格投标人的资格要求或合格投标人的其他要求的；

4.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.投标有效期不满足招标文件要求的；

6.未实质性响应招标文件要求的；

7.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8.未提供带▲的有关资料的；

9.报价超过预算金额（最高限价）或分项最高限价的；

10.未按照招标文件规定的币种报价的；

11.投标人对同一招标项目报有两个及以上的报价，且未声明以哪一个报价为准的；

12.法律、法规等和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（一）开标准备

本项目通过“政府采购项目电子交易平台”实施电子化方式开评标。由代理机构主持。

（二） 开标程序

1．开标会议开始，开启标书解密，投标人在规定时间内完成标书解密；

2．本项目全程采用政采云平台进行电子招投标，依次进行资格审查、符合性审查、商务技术评审、报价评审、得分汇总、得分公布等环节；

3．评审中，按程序进行询标、澄清、公布无效标情况、公布得分与中标结果等；

4．投标人在开标开始时间后直至评审结果公布，投标人应当全程保持通讯正常，且全程登入“政采云”平台，备好CA锁，随时响应采购过程中的询标、澄清等，否则自行承担所有不利后果。

五、评标

见第四章“评标办法及评分标准”

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标投标人。

（二）定标程序

1．采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人；

2．采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标投标人；

3．采购单位自中标投标人确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网和宁波政府采购网（https://www.nbzfcg.cn/）等网站或媒体上公告中标结果，同时向中标投标人发出中标通知书（采取邮寄、邮件下载等多种方式）；

4．中标投标人拒绝与采购人签订合同或因被质疑、投诉查实等原因取消中标资格的，采购人重新开展政府采购活动；

5．中标投标人无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将按规定对违规投标人进行处罚。

七、废标

出现以下情况之一的，应予废标：

1．符合资格条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足3家的；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3．因重大变故，采购任务取消的。

4.废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

八、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

九、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 参与同一个采购包（标段）的投标人存在下列情形之一且无法合理解释的：

- 不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

- 上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）投标人的电子印章的；

- 不同投标人的投标（响应）文件的内容存在 3 处（含）以上错误一致的；

- 不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

十、质疑和投诉

（一）投标人认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（二）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

（三）投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

十一、招标代理服务费

按投标人须知前附表支付代理费。

十二、合同授予

（一）签订合同

1．采购人与中标投标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照采购文件和中标投标人投标文件的约定签订政府采购合同。采购文件、投标文件及评标过程中的澄清、修改均为合同的有效组成部分。所签订的合同不得对采购文件和中标投标人投标文件作实质性修改。由于中标投标人的原因逾期未与采购人签订政府采购合同的，将视为放弃中标，将被扣罚投标保证金并取消中标资格，并按规定报监管部门进行处理。

2．采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

3．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网等网站或媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（二）履约保证金

1．中标投标人应根据采购文件约定向采购人足额交纳履约保证金，否则，将视为中标投标人放弃中标并没收中标投标人的投标保证金（如有）。

2．签订合同后，如中标投标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

十三、政策落实

- 本项目专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，并提供中小企业声明函。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，中小企业的标准为：

- 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

- 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策。投标人不用提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

- 监狱企业：

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业应当符合以下条件：

- 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 残疾人福利性单位：

- 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

十四、采购方式转换

1.公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号），结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本评标办法由采购人负责解释。评标过程中遇到情况，由评标委员会集体讨论决定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

二、评标组织

（一）评标工作由采购人或者采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、采购文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

（二）评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由技术、经济方面专家等有关人员组成，负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5．向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

三、评标程序

（一）资格性检查

采购人或者采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的营业执照。 | 有效的营业执照； |
| 2 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 合格投标人的承诺书 |
| 3 | 中小企业 | 中小企业声明函（若投标人为残疾人福利性单位或监狱企业的在政府采购活动中视同中小企业，视对应身份提供《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》） |
| 4 | 联合体 | 联合投标的提供协议书 |

（二）符合性检查

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人（或单位负责人或经营者）或其授权代表人的签字齐全、盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |

（三）澄清有关问题

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或电子招投标允许的形式）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式或符合电子招投标允许的形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

综合评分法：

（四）比较与评价

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件按评分标准逐栏进行评价、打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。评分计算结果按四舍五入法保留二位小数

（五）推荐中标候选人

1．推荐中标候选人人数：1家

2．投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。若总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若总得分且投标报价相同的，采取随机抽取的方式确定。

3．若中标候选人因投标过程中所提供的资料有失实、弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未按规定提交履约保证金的，采购人重新组织招标。

- 评分标准

| 评审类别 | 评审项目 | 分值 | 类型 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价部分30分 | 报价 | 30 | 客观分 | 参与评审的价格=投标报价。 评审基准价=满足采购文件要求的参与评审价格中的最低价；评审基准价得分为满分。 报价得分=（评审基准价/参与评审价格）×30分 报价得分得分以四舍五入保留小数点后两位。 |
| 商务技术部分（70分） | 类似业绩 | 2 | 客观分 | 供应商提供自2022年1月1日（含）以来（时间以合同签订日期为准），具有类似业绩的，每提供一份合同得1分，最多得2分。 提供业绩合同扫描件。 |
|  | 核心产品认证证书 | 2 | 客观分 | 核心产品学生实验桌具有： - 中国绿色产品认证证书得2分，产品名称：陶瓷砖（E≤0.5%），依据标准：GB/T35610。 #### 提供相应证书扫描件。 |
|  | 质保期承诺 | 4 | 客观分 | 本项目质保期2年，在此基础上，质保期每增加1年，得2分，最多4分 提供质保期承诺书（格式自拟） |
|  | 需求指标偏离情况 | 18 | 客观分 | 由评审小组对各投标人提供的设备各项性能及技术指标，按照技术参数要求进行评审，完全满足采购文件技术要求的，得18分。 - 对于“★”条款，共7条，每负偏离一条扣2分； - 对于非“★”条款，共400条，每负偏离一条扣0.01分； 本项最多18分，扣完为止。 注：1、以《技术参数偏离表》填写的偏离内容作为评审依据，要求投标人对产品技术参数进行逐项响应，对技术参数有偏离的，如实填写至《技术参数偏离表》中，未在《技术参数偏离表》中填写的，视为参数负偏离。《技术参数偏离表》将作为验收依据之一，如投标人虚假响应，自行承担违约风险。 2、技术参数要求提供相关证明材料，未提供证明材料或未能明确佐证技术参数要求的，视为参数负偏离。证明材料建议制作索引目录，方便评委查找。 |
|  | 包装运输方案 | 6 | 主观分 | 根据投标人提供的包装运输方案进行评审： 包装方式规范性（3，2，1，0分） 运输方案合理性（3，2，1，0分） |
|  | 供货计划及保障措施 | 6 | 主观分 | 根据投标人提供的供货计划及保障措施进行评审： 供货计划时间安排合理性（3，2，1，0分） 供货进度保障措施可行性（3，2，1，0分） |
|  | 安装方案 | 6 | 主观分 | 根据投标人提供的安装方案进行评审： 安装方案内容完整性（3，2，1，0分） 安装方法切实可行性（3，2，1，0分） |
|  | 调试方案 | 6 | 主观分 | 根据投标人提供的调试方案进行评审： 调试方案完整性（3，2，1，0分） 调试流程规范性（3，2，1，0分） |
|  | 售后服务方案 | 6 | 主观分 | 根据投标人提供的项目售后服务方案进行评审： 售后服务响应时间及时性（3，2，1，0分） 售后服务人员配置的专业性（3，2，1，0分） |
|  | 培训方案 | 6 | 主观分 | 根据投标人提供的培训方案方案进行评审： 培训内容完整性（3，2，1，0分） 培训计划安排合理性（3，2，1，0分） |
|  | 定期维护方案 | 6 | 主观分 | 根据投标人提供的定期维护方案进行评审： 定期维护方案内容完整性（3，2，1，0分） 定期维护计划安排合理性（3，2，1，0分） |
|  | 政府采购政策 | 2 | 客观分 | （1）投标人是国家认定的不发达地区企业的得0.5分。 （2）投标人是国家认定的少数民族地区企业的得0.5分。 （3）投标产品中有列入中国政府采购网“节能产品政府采购品目清单”的得0.5分；投标产品中有列入中国政府采购网“环境标志产品政府采购品目清单”的得0.5分。（根据财库〔2019〕9号文件规定在商务技术文件中提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的在有效期内的认证证书，未按要求提供的不得分） 客观分得分需满足的要求：①在商务技术文件中提供证明材料；②参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。 |

注：不合理报价的认定：1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价 ，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（半小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。2、联合体投标的，联合体各成员单位提供的证书、业绩等评分资料皆认可。

- 第五章  合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据                          公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

合同价的1%，采用保函、保险或现金、支票形式。履约保证金在合同签订后3个工作日内缴纳，履约完成后7个工作日内无息退还，有违约情况的按约扣除罚款后退还余款。。

七、转包或分包

1.不允许转包，允许合法分包。

八、质量要求

乙方提供的设备必须是全新的原装产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准的，并须提供相关产品的产品合格证产品说明书和安装说明等资料。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由乙方负责。

乙方须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

九、交货期及交货地点

1.交货期：合同签订后45日历天内完成供货、设备安装及调试工作

2.交货地点：余姚中学

十、货款支付

- 付款方式：

①　在合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票及预付款保函支付合同的40%预付款，在签订合同时，投标人明确表示无需预付款，采购单位可不适用前述规定；

②　供货安装调试完成后，项目经采购单位组织验收通过后支付至合同价的100%。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

- 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

- 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 项目提供两年质保服务，时间自项目验收合格之日起计算。

- 乙方在接到甲方报修通知后48小时内维修完成，上述时间内确有特殊原因不能按时维修完成的，需向采购人说明情况，经采购人同意后可适当延长维修时间，必要时无偿提供备品备件供采购人使用，质保期内免费维修复原、更换配件。

十三、调试和验收

1.甲方根据招标文件技术参数要求结合乙方投标文件响应情况对货物进行验收，验收时货物质量、安装调试工艺符合国家现行有关标准、规范、规定等要求，外观、说明书符合技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内初步验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 乙方需负责安装调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达

6. 包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决办法

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须按照《中华人民共和国政府采购法》等规定办理。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方：                                   乙方：

联系方式：                               联系方式：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日              签字日期：      年  月  日

- 第六章  投标文件格式

- 资格文件目录：

| 序号 | 材料名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 有效的营业执照【联合体投标的，各方均须提供】 |  |
|  | 合格投标人的承诺书 | 附件1 |
|  | 中小企业声明函（若投标人为残疾人福利性单位或监狱企业的在政府采购活动中视同中小企业，视对应身份提供《残疾人福利性单位声明函》附件3或《监狱企业证明文件》） | 附件2 |
|  | 联合体协议书【联合体投标的必须提供联合体协议书，否则作无效标处理】 | 附件4 |

- 附件1

合格投标人的承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与      （项目名称）政府采购活动，郑重承诺：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我方未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）我方不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

（四）我单位对上述承诺的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担

投标人（或联合体牵头人）（公章）：

日期：    年    月    日

- 附件2

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加浙江省余姚中学的余姚中学物理实验室改造项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的货物名称）     ，属于工业；制造商为（制造商名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于 （大型企业、中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的货物名称）    ，属于工业；制造商为 （制造商名称）   ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于 （大型企业、中型企业、小型企业、微型企业） ；

……（本项目有多种标的货物，须根据采购清单填写完整，按同格式增加）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（或联合体牵头人）（公章）：

日期：    年    月    日

填写说明：

划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

行业划型标准为：工业

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- 附件3

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加“浙江省余姚中学单位的余姚中学物理实验室改造项目项目”采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（或联合体牵头人）（公章）：

日期：    年    月    日

填写说明：

1.本声明是残疾人福利性单位的提供，其他单位无需提供。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 附件4

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加    （项目名称）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；占项目合同金额的          %。

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；占项目合同金额的          %

……。

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(公章)：

联合体成员名称(公章)：

……

日期：    年    月    日

【联合体投标的必须提供联合体协议书，否则作无效标处理】

- 商务技术文件目录：

| 序号 | 材料名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标函 | 附件5 |
|  | 法定代表人（或单位负责人或经营者）身份证明书 | 附件6 |
|  | 法定代表人（或单位负责人或经营者）授权书【若投标人代表为法定代表人（或单位负责人或经营者）的，则无须提供】 | 附件7 |
|  | 技术参数偏离表 | 附件8 |
|  | 分包意向协议【若成交后以合理分包方式履行政府采购合同的，提供分包意向协议】 | 附件9 |
|  | 评分内容相关资料 | 按评审标准提供 |

- 附件5

投标函

浙江省余姚中学：

我方授权          （授权代表姓名）、          （职务名称）为本公司合法代理人，参加贵单位组织的          （项目编号）、          （项目名称）采购活动，全权代表本公司处理采购活动中的一切事宜，并对本项目进行投标。在此：

1.提供投标人须知规定的全部响应文件：电子投标文件1份。

2.我方已详细审查采购文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、成交结果有进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.保证向贵单位提交的所有响应文件、资料等都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

4.承诺按贵单位要求提供任何与该项目采购有关的数据、情况和技术资料，并保证其真实性、合法性。

5.保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准，保证在成交后按照采购文件的规定支付采购代理服务费。

6.保证在成交后忠实地执行与贵单位所签署的政府采购合同，并承担合同规定的责任义务。

7.本响应文件自响应文件提交截止之日起       日历天内有效。

8.与本项目有关的一切电子往来通讯请发送至：

电子邮箱：            传  真：

9.与本项目有关的一切纸质往来通讯请寄至：

联系人：            手机号码：

地  址：            邮    编：

投标人（或联合体牵头人）（公章）：

日期：    年    月    日

- 附件6

法定代表人（或单位负责人或经营者）身份证明书

同志在我单位任          职务，系我单位法定代表人（或单位负责人或经营者），特此证明。

附：法定代表人（或单位负责人或经营者）身份证复印件（正反面）；

投标人（或联合体牵头人）（盖章）：

日期：    年    月    日

- 附件7

法定代表人（或单位负责人或经营者）授权书

致：采购人

（投标人全称/联合体牵头单位）法定代表人（或单位负责人或经营者）（法定代表人（或单位负责人或经营者）姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加（项目名称），项目编号为（项目编号），其在采购活动中的一切活动本公司均予承认。

投标人（或联合体牵头人）（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）：

日期：    年    月    日

附：法定代表人（或单位负责人或经营者）身份证复印件（正反面）

授权代表（签字）：

授权代表身份证号码：

电话：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

- 附件8

技术参数偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 技术参数要求 | 注明“正偏离” 或“负偏离” |
| --- | --- | --- |

注：

1.如响应文件对技术参数要求有偏离的，在本表中列明，并注明正偏离或负偏离。

2.未填写的视为负偏离，“技术参数”中要求提供资料的，未提供或未能明确佐证技术参数要求的，均视为负偏离

投标人（或联合体牵头人）（公章）：

日期：     年    月    日

- 附件9

分包意向协议

投标人：

分包意向投标人一：

（如有多个分包意向投标人的，按同格式增加）

（投标人全称）、（分包意向投标人一全称）自愿达成分包意向，参加（项目编号）、（项目名称）的采购活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（投标人全称）为投标人、（分包意向投标人一全称）为分包意向投标人，（投标人全称）以投标人的身份参加本项目的采购活动，如获得成交资格，与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的投标人与（投标人全称）签订分包合同。投标人对采购项目和分包项目向采购人负责，分包意向投标人对分包项目向采购人负责，分包意向协议多方承担各自的和连带的法律责任。

二、分包意向投标人中小微型企业认定

，属于工业；分包意向投标人为（分包意向投标人一全称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业或小型企业或微型企业）。将承担合理分包部分（具体分包的工作内容），占项目合同金额的     %。

…

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间（存在或不存在）直接控股、管理关系的情形。

四、因违约或过失责任等导致采购人经济损失或被索赔时，投标人无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如获得中标资格，分包意向投标人不得以任何理由提出终止本协议。

六、本协议自签署之日起生效，如获得中标资格，有效期延续至政府采购合同履行完毕之日。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

分包意向投标人一（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：          年     月     日   （如有多个分包意向投标人的，按同格式增加）

- 报价文件目录：

| 序号 | 材料名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价表 | 附件10 |
|  | 报价明细表 | 附件11 |

- 附件10

投标报价表

价格单位：人民币元

| 标项 | 项目名称 | 投标报价小计（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电学实验室 |  |
| 2 | 电学仪器 |  |
| 3 | 光学力学实验室 |  |
| 4 | 光学力学仪器 |  |
| 投标报价合计（1+2+3+4）： |  |  |

注：

投标报价包括：材料费、运输安装、调试、售后、运维、质保、人材机、管理费、税金等所有费用

投标报价四舍五入保留整数

超出最高限价按无效标处理。

投标人（或联合体牵头人）（公章）：

日期：    年    月    日

- 附件11

报价明细表

价格单位：人民币元

| 电学实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 黑板无尘机 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 智能教师演示台 | 张 | 1 |  |  |
| 3 | 教师电源 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 教师椅 | 张 | 1 |  |  |
| 5 | 学生实验桌 | 张 | 24 |  |  |
| 6 | 功能柱 | 个 | 24 |  |  |
| 7 | 学生实验凳 | 张 | 48 |  |  |
| 8 | 智能系统控制柜 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 顶装智能控制平台 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 机柜智能控制板 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 温湿度监视系统 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 顶部多模块电源供应装置 | 套 | 12 |  |  |
| 13 | 电源升降系统 | 个 | 12 |  |  |
| 14 | 升降电源主体 | 个 | 12 |  |  |
| 15 | 高压电源模块 | 个 | 48 |  |  |
| 16 | 低压电源模块 | 个 | 12 |  |  |
| 17 | USB充电模块 | 个 | 24 |  |  |
| 18 | 网络模块 | 个 | 24 |  |  |
| 19 | 舱体通讯线缆 | 套 | 12 |  |  |
| 20 | 照明模块 | 套 | 12 |  |  |
| 21 | 智能供电控制线路 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 系统安装辅件 | 项 | 12 |  |  |
| 23 | 系统调试 | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 仪器柜 | 个 | 6 |  |  |
| 25 | 顶部配套设备 | 平方米 | 103 |  |  |
| 26 | 强弱电改造 | 室 | 1 |  |  |
| 27 | 护墙板 | 平方米 | 15 |  |  |
| 28 | 刷白 | 平方米 | 50 |  |  |
| 29 | 地胶 | 平方米 | 90 |  |  |
| 投标报价小计： |  |  |  |  |  |

| 电学仪器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 玻棒(附丝绸) | 对 | 2 |  |  |
| 2 | 胶棒(附毛皮) | 对 | 2 |  |  |
| 3 | 箔片验电器 | 对 | 2 |  |  |
| 4 | 指针验电器 | 对 | 2 |  |  |
| 5 | 指针验电器 | 对 | 2 |  |  |
| 6 | 移电球（验电球） | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 验电器连接杆 | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 正负电荷检验器 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 感应起电机 | 台 | 4 |  |  |
| 10 | 电子起电机 | 台 | 4 |  |  |
| 11 | 枕形导体 | 对 | 4 |  |  |
| 12 | 球形导体 | 套 | 4 |  |  |
| 13 | 尖形布电器 | 套 | 4 |  |  |
| 14 | 验电幡 | 套 | 4 |  |  |
| 15 | 干燥箱 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 库仑扭秤模型 | 台 | 2 |  |  |
| 17 | 库仑定律演示器 | 套 | 2 |  |  |
| 18 | 静电驱动演示器 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 验电羽 | 对 | 2 |  |  |
| 20 | 电场线演示器 | 台 | 2 |  |  |
| 21 | 等势线描绘实验器 | 套 | 2 |  |  |
| 22 | 避雷针演示器 | 套 | 2 |  |  |
| 23 | 静电电压表 | 台 | 4 |  |  |
| 24 | 静电释放器 | 套 | 4 |  |  |
| 25 | 静电接地报警器 | 套 | 4 |  |  |
| 26 | 静电实验箱 | 台 | 4 |  |  |
| 27 | 静电计 | 台 | 4 |  |  |
| 28 | 电子束演示器 | 台 | 4 |  |  |
| 29 | 平行板电容器演示器 | 套 | 2 |  |  |
| 30 | 常用电容器示教板 | 套 | 2 |  |  |
| 31 | 电容器实验板 | 块 | 40 |  |  |
| 32 | 常用电阻器示教板 | 套 | 2 |  |  |
| 33 | 电阻实验板 | 块 | 2 |  |  |
| 34 | 二极管实验板 | 套 | 2 |  |  |
| 35 | 单刀开关 | 个 | 50 |  |  |
| 36 | 单刀双掷开关 | 个 | 25 |  |  |
| 37 | 双刀双掷开关 | 个 | 25 |  |  |
| 38 | 电池盒 | 组 | 75 |  |  |
| 39 | 电池盒 | 组 | 75 |  |  |
| 40 | 干电池 | 个 | 100 |  |  |
| 41 | 高中学生电源 | 台 | 10 |  |  |
| 42 | 高中学生电源 | 台 | 10 |  |  |
| 43 | 高中教学电源 | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 电容表 | 台 | 2 |  |  |
| 45 | 演示电表 | 只 | 4 |  |  |
| 46 | 数字演示电表 | 只 | 2 |  |  |
| 47 | 直流电压表 | 只 | 25 |  |  |
| 48 | 数字低压电流表 | 只 | 25 |  |  |
| 49 | 直流电流表 | 只 | 25 |  |  |
| 50 | 数字低压电压表 | 只 | 25 |  |  |
| 51 | 直流电流表 | 只 | 25 |  |  |
| 52 | 多用电表 | 套 | 25 |  |  |
| 53 | 多用电表 | 套 | 25 |  |  |
| 54 | 电阻定律演示器 | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 康铜导线 | 卷 | 1 |  |  |
| 56 | 康铜导线 | 卷 | 1 |  |  |
| 57 | 镍铬导线 | 卷 | 1 |  |  |
| 58 | 线路实验板 | 块 | 2 |  |  |
| 59 | 接线夹导线 | 根 | 50 |  |  |
| 60 | 接线叉导线 | 根 | 50 |  |  |
| 61 | 组合接头导线 | 根 | 50 |  |  |
| 62 | 携式直流单双臂电桥 | 个 | 1 |  |  |
| 63 | 电阻圈 | 套 | 4 |  |  |
| 64 | 电阻箱 | 个 | 5 |  |  |
| 65 | 电阻箱 | 个 | 10 |  |  |
| 66 | 教学用E10螺口灯座（小灯座） | 个 | 25 |  |  |
| 67 | 电珠(小灯泡) | 个 | 100 |  |  |
| 68 | 电珠(小灯泡) | 个 | 101 |  |  |
| 69 | 电珠(小灯泡) | 个 | 102 |  |  |
| 70 | 电珠(小灯泡) | 个 | 103 |  |  |
| 71 | 滑动变阻器 | 个 | 10 |  |  |
| 72 | 滑动变阻器 | 个 | 10 |  |  |
| 73 | 滑动变阻器 | 个 | 4 |  |  |
| 74 | 滑动变阻器 | 个 | 4 |  |  |
| 75 | 滑动变阻器 | 个 | 4 |  |  |
| 76 | 司南模型 | 套 | 2 |  |  |
| 77 | 菱形小磁针 | 个 | 10 |  |  |
| 78 | 翼形磁针 | 对 | 2 |  |  |
| 79 | 条形磁铁 | 对 | 4 |  |  |
| 80 | 蹄形磁铁 | 对 | 4 |  |  |
| 81 | 强磁针 | 个 | 4 |  |  |
| 82 | 钕铁硼磁钢 | 个 | 4 |  |  |
| 83 | 充磁器 | 台 | 2 |  |  |
| 84 | 磁感线演示板 | 套 | 2 |  |  |
| 85 | 磁感线演示板 | 套 | 2 |  |  |
| 86 | 立体磁感线演示器 | 个 | 2 |  |  |
| 87 | 奥斯特实验演示器 | 套 | 2 |  |  |
| 88 | 铁粉 | 盒 | 4 |  |  |
| 89 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 个 | 2 |  |  |
| 90 | 螺线管 | 组 | 4 |  |  |
| 91 | 电磁感应演示器 | 套 | 2 |  |  |
| 92 | 法拉第圆盘发电机模型 | 个 | 2 |  |  |
| 93 | 紫外线作用演示器 | 套 | 1 |  |  |
| 94 | 红外线热效应演示器 | 套 | 1 |  |  |
| 95 | 微电流放大器 | 个 | 2 |  |  |
| 96 | 方形线圈 | 套 | 1 |  |  |
| 97 | 安培力演示器 | 套 | 1 |  |  |
| 98 | 安培力演示器 | 套 | 1 |  |  |
| 99 | 电流天平 | 套 | 4 |  |  |
| 100 | 磁电式电流表 | 台 | 4 |  |  |
| 101 | 演示电磁继电器 | 个 | 4 |  |  |
| 102 | 电磁继电器 | 个 | 4 |  |  |
| 103 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 台 | 2 |  |  |
| 104 | 洛伦兹力演示器 | 台 | 2 |  |  |
| 105 | 阴极射线管 | 支 | 4 |  |  |
| 106 | 霍尔效应示教板 | 个 | 4 |  |  |
| 107 | 灵敏电流计 | 只 | 10 |  |  |
| 108 | 环形磁铁 | 个 | 4 |  |  |
| 109 | 演示原副线圈 | 套 | 4 |  |  |
| 110 | 楞次定律演示器 | 套 | 2 |  |  |
| 111 | 楞次定律演示器 | 套 | 2 |  |  |
| 112 | 电磁阻尼演示器 | 套 | 2 |  |  |
| 113 | 电磁阻尼演示器 | 套 | 2 |  |  |
| 114 | 电磁阻尼演示器 | 套 | 2 |  |  |
| 115 | 电磁弹跳环演示器 | 套 | 4 |  |  |
| 116 | 法拉第电磁感应定律演示仪 | 套 | 1 |  |  |
| 117 | 法拉第电磁感应定律演示仪 | 套 | 1 |  |  |
| 118 | 法拉第电磁感应定律演示仪 | 套 | 1 |  |  |
| 119 | 自感现象演示器 | 台 | 2 |  |  |
| 120 | 交流电路特性演示器 | 台 | 2 |  |  |
| 121 | 变压器原理说明器 | 套 | 4 |  |  |
| 122 | 小型变压器 | 个 | 25 |  |  |
| 123 | 可拆变压器 | 个 | 4 |  |  |
| 124 | 高压输变电模拟演示器 | 台 | 1 |  |  |
| 125 | 手摇交直流发电机 | 个 | 4 |  |  |
| 126 | 电磁振荡演示仪 | 台 | 1 |  |  |
| 127 | 赫兹实验演示器 | 台 | 2 |  |  |
| 128 | 感应圈 | 台 | 1 |  |  |
| 129 | 感应圈 | 台 | 1 |  |  |
| 投标报价小计： |  |  |  |  |  |

| 光学力学实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|  | 黑板无尘机 | 套 | 1 |  |  |
|  | 智能教师演示台 | 张 | 1 |  |  |
|  | 学生实验桌 | 张 | 24 |  |  |
|  | 实验凳 | 张 | 48 |  |  |
|  | 智能系统控制柜 | 台 | 1 |  |  |
|  | 顶装智能控制平台 | 套 | 1 |  |  |
|  | 智能摇臂升降系统 | 套 | 12 |  |  |
|  | 模块主架舱体 | 组 | 12 |  |  |
|  | 集成功能模块舱体 | 套 | 12 |  |  |
|  | 电源供应模块 | 组 | 24 |  |  |
|  | 电源供应模块 | 组 | 12 |  |  |
|  | 电源供应模块 | 个 | 12 |  |  |
|  | 主架舱体防尘检修板 | 组 | 12 |  |  |
|  | 智能灯光照明装置 | 组 | 12 |  |  |
|  | 电源供应线路 | 项 | 1 |  |  |
|  | 智能控制系统线路 | 项 | 1 |  |  |
|  | 舱体末端封板 | 个 | 4 |  |  |
|  | 支架功能封板 | 项 | 1 |  |  |
|  | 安装支架 | 间 | 1 |  |  |
|  | 安装辅件 | 间 | 1 |  |  |
|  | 集成系统调试 | 项 | 1 |  |  |
|  | 仪器柜 | 个 | 6 |  |  |
|  | 顶部配套设备 | 平方米 | 103 |  |  |
|  | 强弱电改造 | 室 | 1 |  |  |
|  | 护墙板 | 平方米 | 50 |  |  |
|  | 刷白 | 平方米 | 90 |  |  |
|  | 地胶 | 平方米 | 103 |  |  |
| 投标报价小计： |  |  |  |  |  |

| 光学力学仪器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|  | 电火花计时器 | 个 | 25 |  |  |
|  | 电火花计时器 | 个 | 25 |  |  |
|  | 电磁打点计时器 | 个 | 5 |  |  |
|  | 坐标纸 | 套 | 200 |  |  |
|  | 有机直尺 | 把 | 50 |  |  |
|  | 金属直尺（钢直尺） | 把 | 40 |  |  |
|  | 金属直尺（钢直尺） | 把 | 40 |  |  |
|  | 金属直尺（钢直尺） | 把 | 40 |  |  |
|  | 金属直尺（钢直尺） | 把 | 40 |  |  |
|  | 钢卷尺 | 把 | 4 |  |  |
|  | 数显游标卡尺 | 把 | 4 |  |  |
|  | 游标卡尺 | 把 | 40 |  |  |
|  | 游标卡尺 | 把 | 40 |  |  |
|  | 游标卡尺 | 把 | 40 |  |  |
|  | 演示外径千分尺（演示螺旋测微器） | 台 | 4 |  |  |
|  | 数显外径千分尺（数显螺旋测微器） | 把 | 4 |  |  |
|  | 外径千分尺（螺旋测微器） | 把 | 40 |  |  |
|  | 外径千分尺（螺旋测微器） | 把 | 40 |  |  |
|  | 激光测距仪c | 台 | 4 |  |  |
|  | 金属钩码 | 套 | 25 |  |  |
|  | 金属槽码 | 套 | 25 |  |  |
|  | 频闪光源 | 台 | 4 |  |  |
|  | 频闪光源 | 台 | 4 |  |  |
|  | 运动频闪观测仪 | 套 | 4 |  |  |
|  | 运动频闪观测仪 |  |  |  |  |
|  | 直角坐标书写板 | 个 | 1 |  |  |
|  | 直联泵（真空泵） | 台 | 2 |  |  |
|  | 两用气筒 | 个 | 1 |  |  |
|  | 打气筒 | 个 | 1 |  |  |
|  | 毛钱管(牛顿管) | 套 | 2 |  |  |
|  | 自由落体实验仪 | 台 | 2 |  |  |
|  | 双锥体上滚演示器 | 套 | 2 |  |  |
|  | 双轨竞速演示器 | 套 | 2 |  |  |
|  | 重心和稳度演示仪 | 套 | 4 |  |  |
|  | 薄板重心测定演示器 | 套 | 4 |  |  |
|  | 微小形变演示器 | 套 | 4 |  |  |
|  | 螺旋弹簧组 | 组 | 25 |  |  |
|  | 摩擦力演示器 | 套 | 2 |  |  |
|  | 力的合成与分解演示器 | 套 | 2 |  |  |
|  | 演示定滑轮 | 块 | 8 |  |  |
|  | 学生数字测力计 | 个 | 25 |  |  |
|  | 学生数字测力计 | 个 | 25 |  |  |
|  | 条形盒测力计 | 个 | 5 |  |  |
|  | 条形盒测力计 | 个 | 40 |  |  |
|  | 条形盒测力计 | 个 | 40 |  |  |
|  | 条形盒测力计 | 个 | 40 |  |  |
|  | 双向测力计 | 个 | 4 |  |  |
|  | 拉压测力计 | 个 | 4 |  |  |
|  | 圆盘测力计 | 个 | 4 |  |  |
|  | 力的平行四边形定则演示仪 | 个 | 4 |  |  |
|  | 斜面上力的分解演示器 | 个 | 4 |  |  |
|  | 量角器(圆等分器) | 个 | 25 |  |  |
|  | 三角板 | 个 | 50 |  |  |
|  | 圆规 | 个 | 50 |  |  |
|  | 支杆定滑轮 | 组 | 25 |  |  |
|  | 伽利略理想斜面演示器 | 套 | 4 |  |  |
|  | 牛顿第二定律演示仪 | 套 | 4 |  |  |
|  | 牛顿第二定律演示仪 |  |  |  |  |
|  | 物理天平 | 台 | 8 |  |  |
|  | 电子天平 | 台 | 4 |  |  |
|  | 电子天平 | 台 | 4 |  |  |
|  | 电子天平 | 台 | 4 |  |  |
|  | 电子台秤 | 套 | 4 |  |  |
|  | 重锤 | 套 | 4 |  |  |
|  | 超重失重演示器 | 台 | 1 |  |  |
|  | 体重秤 | 台 | 1 |  |  |
|  | 滚摆 | 个 | 4 |  |  |
|  | 气垫导轨 | 台 | 3 |  |  |
|  | 小型气源 | 台 | 3 |  |  |
|  | 数字计时器 | 台 | 3 |  |  |
|  | 机械能守恒演示器 | 台 | 1 |  |  |
|  | 曲线运动速度方向实验器 | 套 | 25 |  |  |
|  | 曲线运动条件实验器 | 台 | 4 |  |  |
|  | 运动合成分解演示器 | 套 | 4 |  |  |
|  | 平抛竖落仪 | 台 | 2 |  |  |
|  | 平抛和碰撞实验器 | 台 | 25 |  |  |
|  | 平抛运动演示仪 | 台 | 2 |  |  |
|  | 平抛运动数字实验仪 | 台 | 13 |  |  |
|  | 天文望远镜 | 台 | 4 |  |  |
|  | 水流星 | 套 | 2 |  |  |
|  | 向心力实验器 | 台 | 5 |  |  |
|  | 数字化向心力实验器 | 台 | 2 |  |  |
|  | 数字化向心力实验器 |  |  |  |  |
|  | 碰撞实验器 | 套 | 25 |  |  |
|  | 动量守恒小车 | 台 | 4 |  |  |
|  | 动量传递演示器(碰撞球) | 套 | 4 |  |  |
|  | 反冲运动演示器 | 套 | 4 |  |  |
|  | 反冲运动小车 | 套 | 4 |  |  |
|  | 反冲运动小车 | 套 | 4 |  |  |
|  | 弹簧振子 | 套 | 2 |  |  |
|  | 弹簧振子 | 套 | 2 |  |  |
|  | 沙摆 | 套 | 2 |  |  |
|  | 简谐振动投影演示器 | 套 | 1 |  |  |
|  | 弹簧振子振动图像描绘器 | 套 | 1 |  |  |
|  | 弹簧振子振动图像描绘器 | 套 | 1 |  |  |
|  | 单摆振动图像演示器 | 套 | 1 |  |  |
|  | 单摆运动规律演示器 | 套 | 1 |  |  |
|  | 单摆 | 套 | 25 |  |  |
|  | 单摆组 | 套 | 25 |  |  |
|  | 机械秒表 | 套 | 25 |  |  |
|  | 电子秒表 | 套 | 25 |  |  |
|  | 演示游标卡尺 | 台 | 4 |  |  |
|  | 数显游标卡尺 | 把 | 4 |  |  |
|  | 圆锥摆 | 套 | 4 |  |  |
|  | 贝塞尔摆 | 套 | 4 |  |  |
|  | 受迫振动和共振演示器 | 台 | 4 |  |  |
|  | 共振演示器 | 台 | 4 |  |  |
|  | 共振演示器 | 套 | 4 |  |  |
|  | 共振鼓 | 套 | 4 |  |  |
|  | 共振音叉 | 对 | 4 |  |  |
|  | 音频发生器 | 台 | 4 |  |  |
|  | 波动弹簧 | 个 | 4 |  |  |
|  | 纵波演示器 | 套 | 1 |  |  |
|  | 绳波演示器 | 套 | 2 |  |  |
|  | 声速测量仪 | 套 | 2 |  |  |
|  | 声波干涉演示仪 | 套 | 4 |  |  |
|  | 弦线上驻波实验仪 | 套 | 4 |  |  |
|  | 环形驻波演示仪 | 套 | 4 |  |  |
|  | 波的合成演示器 | 套 | 4 |  |  |
|  | 多普勒效应演示器 | 台 | 4 |  |  |
|  | 多普勒测速仪 | 台 | 4 |  |  |
|  | 光具座 | 套 | 4 |  |  |
|  | 光具盘C | 套 | 4 |  |  |
|  | 激光光学演示仪C | 套 | 2 |  |  |
|  | 光的传播、反射、折射实验器C | 套 | 1 |  |  |
|  | 光的折射全反射实验器 | 套 | 1 |  |  |
|  | 玻璃砖 | 块 | 25 |  |  |
|  | 光导纤维原理演示器 | 套 | 1 |  |  |
|  | 光导纤维应用演示器 | 台 | 1 |  |  |
|  | 光的干涉衍射偏振演示器 | 套 | 1 |  |  |
|  | 牛顿环 | 个 | 4 |  |  |
|  | 等倾干涉演示仪 | 套 | 4 |  |  |
|  | 光栅 | 个 | 4 |  |  |
|  | 钠光灯 | 套 | 4 |  |  |
|  | 双缝干涉实验仪 | 套 | 25 |  |  |
|  | 偏振片 | 套 | 4 |  |  |
|  | 光的偏振原理演示仪 | 套 | 4 |  |  |
|  | 激光特性实验仪 | 套 | 4 |  |  |
|  | 激光通信演示器 | 台 | 4 |  |  |
|  | 光谱仪 | 台 | 2 |  |  |
|  | 阴极射线管 | 支 | 4 |  |  |
|  | 阴极射线管 | 支 | 4 |  |  |
|  | 阴极射线管 | 支 | 4 |  |  |
|  | 光谱管组 | 套 | 1 |  |  |
|  | 分光计 | 套 | 1 |  |  |
|  | 盖革计数器 | 个 | 1 |  |  |
|  | 光源 | 台 | 4 |  |  |
|  | 光源 | 只 | 25 |  |  |
|  | 普朗克常量测定器 | 台 | 4 |  |  |
|  | 光控开关实验器材套件 | 套 | 4 |  |  |
|  | 泊松亮斑演示仪 | 台 | 2 |  |  |

投标报价包括：材料费、运输安装、调试、售后、运维、质保、人材机、管理费、税金等所有费用

投标报价四舍五入保留整数

投标人（或联合体牵头人）（公章）：

日期：    年    月    日