- 北师大嘉兴附中新校区学校项目第一批采购(智慧校园)

- 公

- 开

- 招

- 标

文

件

项目编号： 浙江禾城-2019-062

采购单位：北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学

代理机构：浙江禾城工程管理有限公司

备案单位：嘉兴市财政局

2019年09月

# 目录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	5

第四章  评标办法	21

第五章  嘉兴市政府采购合同	23

第六章　投标文件格式	28

第一章  公开招标采购公告

根据政府采购相关法律规定，经嘉兴市财政局确认委托[委托号：JM-000031150_3]，浙江禾城工程管理有限公司受北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学的委托，就下列项目进行公开招标，欢迎国内合格投标人前来投标，现将有有关事项公告如下：

一、招标项目编号:  浙江禾城-2019-062

二、采购组织类型：分散采购

三、采购方式：公开招标

四、招标项目：北师大嘉兴附中新校区学校项目第一批采购(智慧校园)

五、采购内容及数量

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北师大嘉兴附中新校区学校项目第一批采购(智慧校园) | 项 | 1 | 980.9 |

六、合格投标人的资格要求:

6.1符合政府采购法第二十二条（1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件）之投标人资格规定；

6.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http://www.jxzbtb.gov.cn/jxcms/jxztb/category/zcd/zcd_zxqyrzwj/list.html

七、采购文件获取：

1、采购文件获取：本项目实行网上采购文件获取，不接受现场采购文件获取，现场采购文件获取的投标文件将被拒绝

采购文件获取网址：政府采购云平台https://www.zcygov.cn/（“政采云用户”登录后进行采购文件获取）

说明：

①政府采购云平台https://www.zcygov.cn/（“政采云用户”登录后进行采购文件获取）

②未在注册的投标人：可在浙江政府采购网完成投标人注册后再行采购文件获取

注册地址：http://www.zjzfcg.gov.cn/

2、采购文件获取时间：2019年09月29日至2019年10月 21日。

采购文件获取截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人获取招标文件。

3、采购文件工本费：人民币200元整，采购文件工本费（现金）在递交投标文件的同时缴纳，否则视为自动放弃，投标文件不予接收。

八、投标保证金：无

九、投标截止时间和地点：投标人应于2019年10月22日09点30分前将投标文件密封送交到嘉兴市公共资源交易中心开标室（嘉兴市广场路350号），逾期送达作无效标处理。

十、开标时间及地点：本次招标将于2019年10月22日09点30分嘉兴市公共资源交易中心开标室（嘉兴市广场路350号）开标，投标人代表必须持身份证及有效证件出席开标会议。

十一、招标公告发布于：

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)。

十二、质疑和投诉

（1）本项目公告期限为不少于5个工作日，投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（2）质疑受理地点：浙江禾城工程管理有限公司（嘉兴市南湖区由拳路309号紫御大厦1018办公室）；联系人：张海鹏；联系电话：0573-82062595。

2.投标人注册：非浙江省政府采购网注册的投标人（投标人）或发生变更且未及时更新的投标人（投标人），应当在投标截止前，及时办理更新或投标人（投标人）注册事项,如不注册视为放弃。

3.欢迎符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》的中小型企业积极参与投标。

十三、采购方联系方式：北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学  联系人：陈老师  联系电话： 0573-82853585

十四、采购代理机构联系方式：浙江禾城工程管理有限公司  陈彩琴；  联系电话：0573-82062595

十五、政府采购监督管理部门：嘉兴市财政局   电话：0573-82031729

第二章  招标需求

一、采购清单

| 安全技术防范系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万枪式电动变焦摄像机 | 采用400万1/1.8英寸CMOS图像传感器；最大可输出400万(2688x1520)@25fps，电动变焦，镜头焦距2.7~13.5mm，最大红外监控距离120米；（提供公安部检测报告） 支持Smart H.265/H.264H智能编码； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约4/5（提供公安部检测报告）； ○当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒；具有宽动态能力，其宽动态能力综合评价得分应>130；动态范围检验不小于106dB（提供公安部检测报告）； 支持多种智能，场景变更，虚焦侦测，音频异常侦测，绊线入侵，区域入侵，物品遗留，快速移动，停车检测，人员聚集，物品搬移，徘徊检测，人脸检测，热度图，人数统计； 1个RJ45接口、1个CVBS视频输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个电源返送接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个SD卡槽、1个内置麦克风。（提供公安部检测报告） 支持DC12V/POE供电方式，宽压设计； 支持IP67，IK10防护等级。 | 115 | 个 | 大华、英飞拓、三星 |
| 2 | 400万网络高清全彩枪式摄像机 | 采用高性能四百万像素1/3英寸CMOS图像传感器； 可输出400万（2560×1440）@25fps，支持H.265编码； 1路100/1000M以太网接口（RJ45接口），2路报警输入接口、2路报警输出接口，1路音频输入接口、1路音频输出接口，1路电源返送接口，1个SD卡插槽，1个硬件恢复默认按钮，1个 RS-232接口,内置2颗白光补光灯，宽动态不小于121dB（提供公安部检测报告）； 最大白光监控距离30米； 支持网络断开，IP冲突，移动检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，本地报警，电压检测； 支持报警2进2出，音频1进1出，128G SD卡； 支持DC12V/POE供电方式，IP67防护等级。 | 600 | 个 | 大华、英飞拓、三星 |
| 3 | 400万半球电动变焦摄像机 | 采用星光级超低照度400万1/1.8英寸CMOS图像传感器，镜头焦距2.7-13.5mm；电动变焦，最大红外监控距离50米； 最大可输出400万(2688x1520)@25fps，支持Smart H.265/H.264H智能编码； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约4/5 （提供公安部检测报告）； ○具有宽动态能力，其宽动态能力综合评价得分应≥138；动态范围检验不小于106dB（提供公安部检测报告） 支持多种异常检测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测； 支持多种智能，场景变更，虚焦侦测，音频异常侦测，绊线入侵，区域入侵，物品遗留，快速移动，停车检测，人员聚集，物品搬移，徘徊检测，人 脸检测，热度图，人数统计； 具有1个RJ45接口、1个CVBS视频输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个电源输出接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个SD卡槽。样机采用AC220V转DC12V电源适配器或AC24V电源或POE供电。（提供公安部检测报告） 支持DC12V/POE 供电方式，IP67，IK10防护等级。 | 20 | 个 | 大华、英飞拓、三星 |
| 4 | 400万半球电动变焦摄像机 | 采用高性能400万1/1.8英寸CMOS图像传感器，镜头焦距2.7~13.5mm；电动变焦； 支持Smart H.265/H.264H智能编码，最大红外监控距离50米； 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值（提供公安部检测报告）；支持IP地址获取、IP地址搜索功能（提供公安部检测报告）； 支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，虚焦侦测，人脸检测； 支持最大128G Micro SD卡； 支持DC12V/POE供电方式，IP67，IK10防护等级； | 83 | 个 | 大华、英飞拓、三星 |
| 5 | 人脸识别摄像机 | 采用高性能四百万像素，1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置高性能GPU芯片； 可输出400万（2688×1520）@30fps，镜头焦距3.5mm-12mm；电动变焦，支持H.265编码，内置高效暖光灯，最大监控距离50米； 宽动态范围不小于121dB；（提供公安部检测报告） 支持非活体（非真实人脸）过滤功能，摄像机只抓拍活体目标，活体误抓拍次数不大于1；（提供公安部检测报告） 支持通用行为分析：支持区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图； 人脸检测：支持同时检测32张人脸，支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取； 车辆检测：支持正向/背向行驶车辆抓拍，支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型； 人数统计：支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用； ○具有1个RJ45接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个RS485接口、1个复位键、1个SD卡卡槽、1个DC12V电源反送接口、1个模拟视频输出接口(BNC接口)（提供公安部检测报告）； 支持DC12V/POE供电方式，IP67防护等级。 | 1 | 个 | 大华、英飞拓、三星 |
| 6 | 视频监控一体机 | 支持嵌入式系统，工业级嵌入式微控制器； 4个千兆以太网口、1个RS232接口、1个RS485接口、2个VGA接口、3个HDMI接口、4个USB接口、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、16个报警输入接口，8个报警输出接口，1个音频输入接口，2个音频输出接口，1个电源输入接口（提供公安部检测报告）； ○可通过客户端软件创建视图组对前端视频画面进行管理，支持创建2级视图组，每级视图组最大可创建100个子视图组，每级视图组最大可创建100个视图（提供公安部检测报告）； 可通过客户端软件自定义分割预览接入的码流数量及位置； 支持视图重命名、编辑、批量删除功能； 样机可自动记录上一次打开的视图，在样机注销或重启后可自动打开此视图； ○支持20路图片流或者8路视频流的人脸比对、抓图；可通过不同颜色的提示条对人脸比对相似度进行显示；普通糢式：当相似度达到预设阈值时，可联动发送信息至预设手机APP,并在客户端 软件给出报警提示、蜂鸣、抓图、录像及日志记录，可通过手机APP查看抓拍图片 及回放关联录像文件；陌生人糢式：当相似度未达到预设阈值时， 可联动发送信息至预设手机APP，并在客户 端软件给出报警提示、蜂鸣，抓图、录像及曰志记录，可通过手机APP查看抓拍图 片及回放关联录像文件；支持以图搜图，可对最多10张目标人脸进 行相似图片搜索，并设置相似度阈值，当 搜索出符合目标相似度阈值的图片后，可查看关联图片并回放关联录像文件，相似度阈值可设置为0-100，搜索结果可以图表和列表两种方式展示（提供公安部检测报告）。 | 1 | 台 | 大华、英飞拓、海康 |
| 7 | 全景摄像机 | 全景采用8目1/1.8"靶面超低照度200万图像传感器拼接；一体球机采用1/1.8"靶面超低照度400万图像传感器； 全景视频8目达8192*1800@25fps，球机视频最大支持2560*1440分辨率输出； 内置2个GPU芯片（提供公安部检测报告）； 8目支持真实360°超大视野，同时配合高清球机支持联动监控、自动跟踪、细节抓拍等功能； ○主视频图像（拼接后）：水平视场角：360°；垂直视场角：80°在自动跟踪模式下，智能球型摄像机每分钟可对最多80个跟踪目标进行抓拍，当监视画面或预设区域内人群密度或人数达到预设值时，可通过客户端软件给出报警提示，并联动录像、发送邮件及抓图，布防时间段及高度可设，并可设置8个感兴趣人群区域（提供公安部检测报告）； 支持5、6、7、8任意拼接，球机超远250M红外监测距离； 支持报警7进3出，音频2进2出，485，BNC，512G SD卡； 标配DC36V供电方式，标配光模块，支持光口和网口同时输出 支持IP66防护等级。 | 3 | 个 | 大华、英飞拓、海康 |
| 8 | 200万电梯半球 | 采用星光级低照度200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 可输出200万(1920×1080)@50fps； 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 内置红外补光灯，最大红外监控距离20米； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 支持ROI，SVC，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 支持128G SD卡，内置MIC； 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装； 支持IP67，IK10防护等级； | 12 | 个 | 大华、英飞拓、三星 |
| 9 | 电梯无线网桥 | 接口信息3*10/100Base-T RJ45电口；网络协议802.11 a/n；无线带宽(MAX)300Mbps；无线对射距离(实测）400m；无线方向定向；工作温度-30~60°；天线内置一体机；电源适配器标配 | 12 | 套 | 大华、海康、TP |
| 10 | 400万球型网络摄像机 | 400万像素，1/1.8英寸 CMOS，30倍光学变倍，16倍数字变倍； 支持H.265编码，最大支持2592×1520@30fps、1920×1080@60fps实时视频输出，内置220米红外灯补光； 在实时码流上图形化显示当前设备所在位置的可视角度和距离（提供公安部检验报告复印件）； 支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域内出现人脸、攀高、平躺起身、离岗达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示（提供公安部检验报告复印件）； 支持AC24V±25%宽电压输入； 室外球达到IP67防护等级 | 16 | 个 | 大华、英飞拓、三星 |
| 11 | 网络键盘 | 10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800； 支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大16画面分割； 支持在触屏观看图像或通过HDMI/DVI（不支持）将图像投到屏幕上； 16路200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）； 支持最大2万路设备控制； 支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘； USB2.0和USB3.0各2个； 4路报警输入，高低电平可调； 4路报警输出，3路继电器，1路12V_1A可控。 | 1 | 个 | 大华、英飞拓、海康 |
| 12 | 枪机支架 | 尺寸为204.0*58.0*80.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 重量为0.38kg 支持最大承重1.0kg 支持壁装安装方式 支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围 | 715 | 个 | 大华、英飞拓、三星 |
| 13 | 球机支架 | 尺寸为φ133.6*235.5mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 重量为0.75kg 支持最大承重7.0kg 支持吊装安装方式 | 16 | 个 | 大华、英飞拓、三星 |
| 14 | 编码设备 | 采用4U 24盘位专业存储设备； 具有5个100M/1000M自适应RJ45网络接口，支持扩展4个1000M网络接口，或支持扩展2个10000M光口； 支持14T、16T氦气硬盘接入； 在没有限制RAID5同步速度的条件下进行测试，不运行视音频存储业务，在样机界面上创建一个RAID5并开始同步，显示的同步速度最大为320MBps； 支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速录像回放（提供公安部检测报告）； 受测FDWSF的密码模块编码规则符合GB35114-2017附录B的要求； 受测FDWSF支持基于数字证书的用户认证； ○受测FDWSF可向公共安全视频监控联网信息安全调测软件进行单向设备身份认证，受测FDWSF可向公共安全视频监控联网信息安全调测软件进行双向设备身份认证（提供公安部检测报告）； 可支持当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息（用户名或密码）错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息（提供公安部检测报告）。 含24块8T企业级硬盘。 | 7 | 套 | 大华、立元、柯达 |
| 15 | 55寸液晶拼接屏 | 屏幕尺寸：55寸； 拼缝：0.88mm； 亮度：700cd/m2； 分辨率：1920×1080； 分体式尺寸：1210.51 x 681.22×250； 输入电源：AC90~264V(±5%),50/60Hz； 典型功耗：150W 待机功耗：≤1W； 工作环境 温度：0℃~50℃； 湿度：20%~90%。 ○拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护。 | 15 | 台 | 大华、TCL、三星 |
| 16 | 拼接屏底座 | 配套辅材，含施工、线缆、底座、支架 | 15 | 套 | 大华、TCL、三星 |
| 17 | 配套线缆 | 包括DVI、VGA、RGB、视频、控制线缆，公牛插座、扎线带、遥控器等。 | 4 | 套 | 大华、绿联、飞利浦 |
| 18 | 视频综合平台 | 支持大屏拼接融合/漫游/开窗/图层叠加/画面分割/预案等功能； 19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口； 支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件）； ○支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件）； 投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件）； 投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口。 支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件）。 | 1 | 台 | 大华、中达、淳中 |
| 19 | 视频综合平台输出板卡 | 6路HDMI视频接口解码卡 支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps ，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码 支持32路1080P的H.265解码 支持8路1080P的SVAC解码 支持24路非标D1码流解码 | 3 | 块 | 大华、中达、淳中 |
| 20 | 视频综合平台输入板卡 | HDMI接口编码卡 单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率编码 | 1 | 块 | 大华、中达、淳中 |
| 21 | 智慧安防综合管理平台 | 嵌入式操作系统，4核64位处理器，19英寸机架式安装，30*24小时稳定运行； 流媒体性能：码流转发800Mbps、存储800Mbps； 支持流媒体视频流的存储、回放及下载；支持以RTSP获取实时码流； 集成视频、门禁、人脸识别、车辆、地图、考勤等业务子系统，给学校提供灵活可扩展、集成、开放的软件平台； 支持录像以时间轴分布结果，可左右滚动、可刻度缩放，且缩放可控范围在10秒至24小时 30s的关联录像回放； 支持抓拍对象的选择（人、机动车、非机动车），以及抓拍录像的下载、回放； | 2 | 套 | 国产 |
| 22 | 运维管理平台 | Windows7操作系统；Intel® 22nm（奔腾G2120）*1；2GB DDR3-1600内存 *2；1T 3.5吋 SATA硬盘；千兆口*2； 基于Windows平台，软硬件一体化设计； 高性价比，单台支持1000路通道接入，内置1000路视频质量诊断； 实现平台运维； 支持录像完整率检测、在线状态检测、硬盘状态检测； 支持报警联动； 支持电子流报修系统，规范维修流程，实现无纸化办公； 支持各式各样的报表和定制化报表，轻松实现数据化管理； 支持实时视频播放、录像回放等基本视频监控功能； 支持60条/秒报警，支持50个用户。 | 1 | 套 | 大华、华为、科达 |
| 23 | 3工位操作台 | 含3把椅子 | 1 | 套 | 定制 |
| 24 | 电脑 | 8GB/1TB/19.5寸LED屏/独利显卡 | 3 | 台 | 国产 |
| 25 | 微电脑时间控制开关 | 导轨安装 | 39 | 个 | 国产 |
| 26 | LED投光灯 | LED 100W 投光灯 | 78 | 个 | 国产 |
| 27 | 机架式开关电源 | 12-15V\20A,电源可调 | 30 | 台 | 国产 |
| 28 | 摄像机电源 | 12V/10A | 40 | 块 | 国产 |
| 29 | 围墙摄像机、灯安装杆 |  | 39 | 根 | 定制 |
| 30 | 监控立杆(含基础） | 含杆箱、空开、接地、基础、杆高4米和跳臂1米（具体长度按实际需要） | 43 | 套 | 定制 |
| 31 | 周界围墙不锈钢箱 | 300*450*700、不锈钢 | 39 | 套 | 定制 |
| 32 | 辅料 | 实际用量不作调整，请投标人综合考虑。 | 1 | 批 | 国产 |
| 车辆出入口管理 |  |  |  |  |  |
| 主入口（混进混出） |  |  |  |  |  |
| 33 | 出入口抓拍一体机 | 传感器类型：1/2.8英寸cmos，最大分辨率：1920×1080，视频编码标准：H265/H264/MJPEG； 支持线圈、视频抓拍两种机制，只要其中一种抓拍机制就会触发相机抓拍（提供公安部检测报告）； 内置LED灯，支持语音对讲及支持文字生成语音技术，配合LED屏显示； 视频分辨率：主码流1920×1080，辅码流704×576； 视频码率：H265/H264:32~6636Kb/S； MJPEG:18662~37325K Kb/Sb/S； 视频帧率：1~25FPS； 黑、白名单 最大支持10000条白名单车辆，可直接联动道闸输出，最大支持10000条黑名单车辆，可触发生成报警事件； 防护等级IP54。 | 2 | 个 | 大华、富士、臻识 |
| 34 | 道闸 | 杆件长度：4米直杆，右向； 升降时间：中速3秒； 工作原理：蜗轮力矩传动； 使用环境温度：-35℃～80℃； 杆件壁厚：>2mm； 杆件表面：反光膜； 通讯协议：RS485接口或地感检测保护装置。 需和出入口抓拍一体机为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 | 1 | 套 | 大华、富士、臻识 |
| 35 | 数字车辆检测器 | 响应时间：100毫秒； 工作温度：﹣20℃～﹢65℃； 频闪持续时间：无限存在； 频率：20KHz至170KHz； 工作频率：20KHz至170KHz； 反应时间：100毫秒； 外观尺寸：78*40*108mm(长*宽*高)； 灵敏度：三级可调； 线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)； 线圈连接线：最长20米，每米至少双绞20次； 工作电压：220V±10%； 额定功率：4.5W； 存储温度：﹣40℃～﹢85℃。 需和出入口抓拍一体机须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 | 1 | 套 | 大华、富士、臻识 |
| 36 | 独立盒式六通道车辆检测器 | 采用ATMEL高性能MCU与ALTERA高性能CPLD； 采用双处理器高精度处理算法提高测速精准度； 支持同时外接六个线圈； 支持外部振荡电路频率四级可调； 支持检测灵敏度可调； 检测响应速度快； 支持RS485/RS232输出触发信号； 支持LED状态指示功能； 支持拨码开关配置参数功能； 智能交通车检器系列技术参数； RS485接口1个，响应时间<20ms，捕获率≥99.9%。 需和出入口抓拍一体机为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 | 1 | 套 | 大华、富士、臻识 |
| 37 | 防砸车检雷达 | 1.采用24GHz MMIC技术，性能更强 2.采用先进的信号处理技术，性能稳定，虚警率低 3.安装与维护方便 4.采用485通讯，信号更稳定，通讯距离更长 5.能够识别背景，操作方便，通用性强 6.能根据闸杆长度或者道路宽度调节雷达检测距离 7.能够通过串口进行固件升级 8.自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态 9.环境适应性强，检测 性能不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰。 需和出入口抓拍一体机为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 | 2 | 套 | 大华、富士、臻识 |
| 38 | 地感线圈 | FVN1.5mm2（长度100米） | 2 | 套 | 大华、富士、臻识 |
| 地下车库（一进一出） |  |  |  |  |  |
| 39 | 出入口抓拍一体机 | 传感器类型：1/2.8英寸cmos，最大分辨率：1920×1080，视频编码标准：H265/H264/MJPEG； 支持线圈、视频抓拍两种机制，只要其中一种抓拍机制就会触发相机抓拍（提供公安部检测报告）；内置LED灯，支持语音对讲及支持文字生成语音技术，配合LED屏显示； 视频分辨率：主码流1920×1080，辅码流704×576； 视频码率：H265/H264:32~6636Kb/S； MJPEG:18662~37325K Kb/Sb/S； 视频帧率：1~25FPS； 黑、白名单 最大支持10000条白名单车辆，可直接联动道闸输出，最大支持10000条黑名单车辆，可触发生成报警事件； 防护等级IP54。 | 2 | 个 | 大华、富士、臻识 |
| 40 | 道闸 | 杆件长度：4米直杆，右向； 升降时间：中速3秒； 工作原理：蜗轮力矩传动； 使用环境温度：-35℃～80℃； 杆件壁厚：>2mm； 杆件表面：反光膜； 通讯协议：RS485接口或地感检测保护装置。 需和出入口抓拍一体机为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 | 2 | 套 | 大华、富士、臻识 |
| 41 | 数字车辆检测器 | 响应时间：100毫秒； 工作温度：﹣20℃～﹢65℃； 频闪持续时间：无限存在； 频率：20KHz至170KHz； 工作频率：20KHz至170KHz； 反应时间：100毫秒； 外观尺寸：78*40*108mm(长*宽*高)； 灵敏度：三级可调； 线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)； 线圈连接线：最长20米，每米至少双绞20次； 工作电压：220V±10%； 额定功率：4.5W； 存储温度：﹣40℃～﹢85℃。 需和出入口抓拍一体机为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 | 4 | 套 | 大华、富士、臻识 |
| 42 | 防砸车检雷达 | 1.采用24GHz MMIC技术，性能更强 2.采用先进的信号处理技术，性能稳定，虚警率低 3.安装与维护方便 4.采用485通讯，信号更稳定，通讯距离更长 5.能够识别背景，操作方便，通用性强 6.能根据闸杆长度或者道路宽度调节雷达检测距离 7.能够通过串口进行固件升级 8.自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态 9.环境适应性强，检测 性能不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰。 需和出入口抓拍一体机为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 | 2 | 套 | 大华、富士、臻识 |
| 43 | 地感线圈 | FVN1.5mm2（长度100米） | 2 | 套 | 大华、富士、臻识 |
| 地下车库（混进混出） |  |  |  |  |  |
| 44 | 出入口抓拍一体机 | 传感器类型：1/2.8英寸cmos，最大分辨率：1920×1080，视频编码标准：H265/H264/MJPEG； 支持线圈、视频抓拍两种机制，只要其中一种抓拍机制就会触发相机抓拍（提供公安部检测报告）； 内置LED灯，支持语音对讲及支持文字生成语音技术，配合LED屏显示； 视频分辨率：主码流1920×1080，辅码流704×576； 视频码率：H265/H264:32~6636Kb/S； MJPEG:18662~37325K Kb/Sb/S； 视频帧率：1~25FPS； 黑、白名单 最大支持10000条白名单车辆，可直接联动道闸输出，最大支持10000条黑名单车辆，可触发生成报警事件； 防护等级IP54。 | 2 | 个 | 大华、富士、臻识 |
| 45 | 道闸 | 杆件长度：4米直杆，右向； 升降时间：中速3秒； 工作原理：蜗轮力矩传动； 使用环境温度：-35℃～80℃； 杆件壁厚：>2mm； 杆件表面：反光膜； 通讯协议：RS485接口或地感检测保护装置。 需和出入口抓拍一体机为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 | 1 | 套 | 大华、富士、臻识 |
| 46 | 数字车辆检测器 | 响应时间：100毫秒； 工作温度：﹣20℃～﹢65℃； 频闪持续时间：无限存在； 频率：20KHz至170KHz； 工作频率：20KHz至170KHz； 反应时间：100毫秒； 外观尺寸：78*40*108mm(长*宽*高)； 灵敏度：三级可调； 线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)； 线圈连接线：最长20米，每米至少双绞20次； 工作电压：220V±10%； 额定功率：4.5W； 存储温度：﹣40℃～﹢85℃。 需和出入口抓拍一体机为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 | 1 | 套 | 大华、富士、臻识 |
| 47 | 独立盒式六通道车辆检测器 | 采用ATMEL高性能MCU与ALTERA高性能CPLD； 采用双处理器高精度处理算法提高测速精准度； 支持同时外接六个线圈； 支持外部振荡电路频率四级可调； 支持检测灵敏度可调； 检测响应速度快； 支持RS485/RS232输出触发信号； 支持LED状态指示功能； 支持拨码开关配置参数功能； 智能交通车检器系列技术参数； RS485接口1个，响应时间<20ms，捕获率≥99.9%。 需和出入口抓拍一体机为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 | 1 | 套 | 大华、富士、臻识 |
| 48 | 防砸车检雷达 | 1.采用24GHz MMIC技术，性能更强 2.采用先进的信号处理技术，性能稳定，虚警率低 3.安装与维护方便 4.采用485通讯，信号更稳定，通讯距离更长 5.能够识别背景，操作方便，通用性强 6.能根据闸杆长度或者道路宽度调节雷达检测距离 7.能够通过串口进行固件升级 8.自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态 9.环境适应性强，检测 性能不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰。 需和出入口抓拍一体机为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 | 2 | 套 | 大华、富士、臻识 |
| 49 | 地感线圈 | FVN1.5mm2（长度100米） | 2 | 套 | 大华、富士、臻识 |
| 50 | 辅料 | 实际用量不作调整，请投标人综合考虑。 | 1 | 批 | 国产 |
| 报警管理系统 |  |  |  |  |  |
| 51 | 四联报警 |  | 1 | 套 | 大华、博世、精华隆 |
| 52 | 网络报警主机 | 总线制，支持16路有本地线报警防区输入，支持防区扩展（可扩展至256路），8路本地继电器控制输出，支持继电器输出扩展； 8路继电器输出（可扩展至64路）； 16个键盘（LCD）； 支持主板集成双路Mbus接口，单路Mbus传输距离2.4km，总计传输距离4.8km；主机防拆报警； 探测器防拆报警； 电话上报； 网络上报。 | 1 | 套 | 大华、博世、精华隆 |
| 53 | 报警键盘 | 显示屏：LCD液晶显示屏； 布撤防设置：支持通过输入指令对防区、子系统进行布撤防； 防区设置：支持通过输入指令进行防区配置； 通信接口：RS485； 供电方式：DC 12V/150mA； 功耗：≤1.8W； 工作环境：-10℃~55℃ 10%~90%RH； 产品尺寸：150mm×110mm×21mm； 安装方式：明装，86盒安装。 | 1 | 个 | 大华、博世、精华隆 |
| 54 | 单防区扩展模块 | 支持1路防区输入扩展； 支持地址拨码设置； 支持最大传输距离2400m； 支持总线供电； 遵循MBus通讯协议。 | 80 | 个 | 大华、博世、精华隆 |
| 55 | 声光警号 | 声音、灯光一体式联动报警； 报警声压：≥105 dB/M； 闪灯次数/分钟：200±30； 连续工作时间：≥45min DC12V； 超大报警音量，威慑力强； 高频次闪灯，灯光报警更直观； ABS外壳。 | 22 | 个 | 大华、博世、精华隆 |
| 56 | 紧急按钮 | 支持86盒安装方式，螺丝固定； 报警输出：常开/常闭； 工作电压：≤DC250V； 工作电流：≤300mA； 设备无需供电； 自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位； 尺寸：86mm×86mm×32mm。 | 43 | 个 | 大华、博世、精华隆 |
| 57 | 辅料 | 实际用量不作调整，请投标人综合考虑。 | 1 | 批 | 国产 |
| 防冲撞柱系统 |  |  |  |  |  |
| 58 | 液压升降地柱 | 304不锈钢，机电液一体； 柱体表面拉丝处理； 地基盒电泳加喷塑处理； 电源电压：AC220V； 功率：370W； 上升、下降时间：3S（600mm行程）； 防水等级IP67； 运行速度3s； 带LED灯光和反光膜警示行人车辆。 | 18 | 套 | 大华、北京卓澳、杭州鼎隆 |
| 59 | 升降柱控制器（一拖六） | 电源电压：AC220V±10%； 功率：1200W×6； 遥控频率：433.92Mhz； 控制方式：手动、遥控； 应急方式：后备电源控制电磁阀释放； 工作温度：-20℃~+ 50℃； 最大运行时间：1—10秒可调； 地柱灯环控制功能； 最多控制6根升降地柱； 电磁阀控制功能； 具有红外、地感接口，实现保护功能。 | 3 | 套 | 大华、北京卓澳、杭州鼎隆 |
| 60 | 液压升降地柱施工费 |  | 18 | 套 | 国产 |
| 智能分析系统 |  |  |  |  |  |
| 61 | 400万枪式电动变焦摄像机 | 采用星光级超低照度400万像素，最大可输出400万(2688x1520)@25fps，镜头焦距2.7~13.5mm；电动变焦， 靶面尺寸为1/1.8"（提供公安部检测报告）； 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值（提供公安部检测报告）； 支持多种智能，场景变更，虚焦侦测，音频异常侦测，绊线入侵，区域入侵，物品遗留，快速移动，停车检测，人员聚集，物品搬移，徘徊检测，人脸检测，热度图，人数统计； 支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，128G SD卡； 支持AC24V/DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，宽压设计； 支持ePoE，具有远距离传输的能力，方便不同场景的工程施工； 支持IP67，IK10防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计。 | 40 | 个 | 大华、三星、英飞拓 |
| 62 | 智能分析一体机 | 支持嵌入式系统，工业级嵌入式微控制器； 最大可接入4块接口为SATA的硬盘，最大支持32路IPC接入，总码流为640Mbps；最大存储码流为640Mbps；最大转发码流为640Mbps；最大回放码流为128Mbps。； 支持Raid功能，包括Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD, 支持一键创建RAID5阵列功能； ○可设置3屏输出显示，VGA和HDMI1同源输出，HDMI1和HDMI2 可异源输出视频图像（提供公安部检测报告）； 支持同时接入32路具有目标检测功能的前端设备，触发报警时，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、语音报警、轮巡、云台联动以及日志记录；（提供公安部检测报告）； 支持前智能人脸检测识别，人体检测、视频结构化（目标检测）、通用行为分析、周界防范、双目客流 支持年龄，性别，表情，口罩，帽子，眼镜，面具，胡子人脸属性检测。 含3块4T硬盘。 | 3 | 套 | 大华、海康、天地伟业 |
| 阳光厨房 |  |  |  |  |  |
| 63 | 防油污星光级红外枪型网络摄像机 | 采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器； 可输出200万(1920×1080)@30fps，支持H.265编码，最大红外监控距离80米； 当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值（提供公安部检测报告）； 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 支持区域入侵，绊线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，人脸侦测，外部报警； 支持报警2进2出，音频1进1出，128G SD卡； 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装； 支持IP67防护等级。 | 24 | 个 | 大华、三星、英飞拓 |
| 64 | 方形集线盒 | 尺寸为134.0*134.0*53.5mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 重量为0.5kg 支持最大承重3.0kg 支持集线盒安装方式 | 24 | 个 | 大华、三星、英飞拓 |
| 65 | 铝合金壁装支架 | 尺寸为204.0*58.0*80.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 重量为0.38kg 支持最大承重1.0kg 支持壁装安装方式 支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围 | 24 | 个 | 大华、三星、英飞拓 |
| 66 | 43寸液晶监视器 | 尺寸43寸；材质塑壳；背光LED；分辨率1920*1080；亮度450cd/m2；对比度1200:1；遥控方式按键控制；安装方式底座/壁挂；壁挂选配；底座标配 | 4 | 台 | 大华、三星、LG |
| 67 | 8盘位16路网络硬盘录像机 | 工业级嵌入式微控制器；嵌入式实时操作系统； 前智能支持；后智能不支持；网络带宽接入160Mbps,储存160Mbps,转发160Mbps；网络视频接入16路，H.264/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG； 最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入（提供公安部检测报告）； 支持最大16路网络视频接入，网络性能接入160Mbps，储存160Mbps，转发160Mbps； | 2 | 套 | 大华、三星、英飞拓 |
| 68 | 4T监控级硬盘 | 4000G；5900RPM；64M；SATA；NVR、EVS系列专用硬盘 | 12 | 个 | 希捷、西数、三星 |
| 69 | 监视器通用壁挂支架 | 配套壁挂支架 | 4 | 套 | 国产 |
| 70 | 1路4K高清解码器 | 采用1U机架式设计，便于机柜的安装和固定； 至少具备HDMI和VGA两种输出接口，且支持同时输出； HDMI接口支持4K（3840*2160）的高清视频显示输出； 支持1路音频输入1路音频输出，1个标准232接口，2个USB接口，1个485接口； 支持MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC视频解码（提供公安部检测报告）； 支持任意开窗、漫游，最大支持64路开窗（提供公安部检测报告）； 考虑系统兼容稳定性，嵌入式高清解码器设备必须与显示单元、控制软件须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）；（提供设备3C证明）。 | 4 | 套 | 大华、海康、英飞拓 |
| 电子围栏 |  |  |  |  |  |
| 71 | 4线张力式单防区控制器（含底座） | 国标铝型材，表面阳极处理，双重防护，高度850×长度80×宽度50×厚度3mm，内含高性能单防区控制模块，含镁铝合金万向底座，可平行或垂直安装，警灯输出端口，开光量、485,做到真正布测防，撤防时应待机状态，不能撤防后还能出现各种报警情况，报警功能：如围栏入侵报警、围栏断线报警、围栏松弛报警、拉紧报警阀值、主机防拆报警。提供产品检测报告并且检测类别：一定是型式试验，不是委托检测；控制杆有防攀爬功能以检测报告为准；可无线远程遥控布测防；报警输出时间可调；必须有品牌LOGO（提供产品管理体系认证证书（满足GB/TI9001-2016/ISO9001:2015质量管理体系要求）； | 1 | 根 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 72 | 4线张力式双防区控制器（含底座） | 国标铝型材，表面阳极处理，双重防护，高度850×长度80×宽度50×厚度3mm，内含高性能单防区控制模块，含镁铝合金万向底座，可平行或垂直安装，警灯输出端口，开光量、485,做到真正布测防，撤防时应待机状态，不能撤防后还能出现各种报警情况，报警功能：如围栏入侵报警、围栏断线报警、围栏松弛报警、拉紧报警阀值、主机防拆报警。提供产品检测报告并且检测类别：一定是型式试验，不是委托检测；控制杆有防攀爬功能以检测报告为准；可无线远程遥控布测防；报警输出时间可调；必须有品牌LOGO（提供产品管理体系认证证书（满足GB/TI9001-2016/ISO9001:2015质量管理体系要求） | 38 | 根 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 73 | 直流电源24V | 国内电源品牌，国家CCC强制性认证、国际CE认证，输入AC220V,输出直流24V2A | 39 | 只 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 74 | 高压避雷器（含支架） | 氧化锌、复合材料 | 77 | 只 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 75 | 接地桩 | 镀锌角铁，50*50*5*850mm | 77 | 根 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 76 | 中间支撑杆（含底座） | 铝合金材质，表面阳极处理，双重防护，高度850×长度20×宽度8×厚度3mm，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，每3.5米处安装1根，含固定件螺杆螺母及4mm厚度铝合金万向底座 | 630 | 根 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 77 | 终端受力杆（含底座） | 铝合金材质，表面阳极处理，双重防护，高度850×长度42×宽度23×厚度5mm有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于防区起始和结尾处安装，含固定件螺杆螺母及2个4mm厚度铝合金万向底座 | 60 | 根 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 78 | 万向转向杆（含底座） | 铝合金材质，表面阳极处理，双重防护，高度850×长度42×宽度23×厚度5mm有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于转角处、高低落差、拐角等处安装，含固定件螺杆螺母及2个4mm厚度铝合金万向底座 | 170 | 根 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 79 | 转向滑轮（含螺丝） | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，安装角度可调，含固定件螺丝 | 680 | 个 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 80 | 束线器 | 铝合金材质，方便施工，经济、实用 | 1848 | 个 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 81 | 张力收紧器 | 铝合金+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转 | 340 | 个 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 82 | 张力弹簧 | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施 | 340 | 个 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 83 | 多股张力线 | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，Φ1.2mm 500米/卷（符合国标） | 10500 | 米 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 84 | 警示牌 | M3高密度雪弗龙板材，尺寸：长200*宽100*厚3mm，夜光设计，标准警示用色适合室外使用，5年不褪色 | 245 | 块 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 85 | 声光警灯 | DC12V，声音和灯光双重报警，含支架，报警时发出声光报警信号，报警时是音量大于200分贝 | 77 | 只 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 86 | 报警键盘（含警号、电源） | 1、信号双向传输，可以通过RS-485总线远程操作防区布防与撤防； 2、可连接128个张力防区，一路虚拟电子地图联动进行实时监控； 3、具有报警数据保存查询功能（查询方式：防区查询，报警记录查询）可查看报警类型与报警时间 4、 设置：可以对系统时钟设置、及开机密码设置 5、 防区状态查看：可以查看防区状态，通讯状态与主机状态查看 6、 自带一路报警输出外扩开关量，可与其他安防设备进行联动并集中管理可对报警设备， 7、 必须有定时布撤防，方便用户白天、夜晚工作切换；可灵活操作 | 1 | 台 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 87 | 信号放大器 | 信号放大器，每1000米信号线增加1个 | 3 | 个 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 88 | 主机防护箱 | 不锈钢201材质。尺寸：400*300*150mm | 39 | 个 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 89 | LED电子地图 | 1200*800mm雪弗龙板材，铝合金边框，周界防区地图报警显示 | 1 | 块 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 90 | 32路电子地图驱动模块 | 32路电子地图驱动模块，与电子地图配套使用 | 2 | 块 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 91 | 视频联动模块 | 16路继电器模块，与视屏监控联动配套使用 | 5 | 块 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 92 | 网络传输模块 | 总线通信网络传输使用模块 | 40 | 个 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 93 | 避雷器接地线 | 10平方铜导线，含绝缘 | 420 | 米 | 豪用、泰平、豪邦 |
| 94 | 膨胀螺丝 | M8*80,304不锈钢膨胀螺丝 | 4000 | 个 | 国产 |
| 95 | 辅料 | 配线架、耦合器、尾纤、跳线、光纤熔接等，实际用量不作调整，请投标人综合考虑。 | 1 | 批 | 国产 |
| 96 | 施工安装调试费 | 电子围栏系统人工施工安装调试费 | 2750 | 米 | 国产 |
| 巡更系统 |  |  |  |  |  |
| 97 | 巡更棒 | 液晶显示、电子时钟 、超级抗摔，完全防水，防电击 、可在-20℃低温工作,在70℃高温工作、橡胶外壳防冻防滑 | 6 | 根 | 国产 |
| 98 | 巡更钮 | 形如小纽扣，直径约为22毫米，厚1毫米，感应距离45毫米左右。完全防水，可以粘在墙上（离开金属物体1厘米以上），以防破坏。 | 200 | 个 | 国产 |
| 99 | 专用通讯器 | 1、采用SMD技术实现了超小型化设计，使用方便。 2、全塑压制，可靠性高，外型高档。 3、无须外部供电，也不使用巡更机电源。 4、高通讯速率达57600，传输速度快。每秒可传10条纪录。 | 2 | 个 | 国产 |
| 100 | 夜光标签 | 该标签采用最新冷光源技术,无辐射，白天吸收环境光线能量贮存起来，夜晚自动发光。安装方便，一般贴在巡更点附近，在夜晚起到指示的作用。 | 200 | 个 | 国产 |
| 101 | 巡更软件 | 其特点是主机完成全部的巡更机管理及巡更数据核查，可以通过BCL-21或BCL-30通讯线直接连接巡更机，也可以通过 MODEM 与远程巡更座通讯，管理远程巡更机，核查结果可打印及导出。 | 1 | 套 | 国产 |
| 智能化网络系统 |  |  |  |  |  |
| 102 | 9口工业交换机 | 1. 至少具备1个千兆SFP端口及8个百兆电口； 2. 需适用于项目安装条件，体积不超过50毫米*175毫米*165毫米； 3.遮喷铝合金外壳，耐腐蚀耐氧化永不生锈。 4.SFP端口采用单个非连体插座，易于光模块更换及维护； 5.网口连接状态采用独立指示灯，且采用导光帽进行防护； 6.采用防松动螺丝紧固式端子式电源接头； 7.背板带宽不小于8.8Gbps，适用于需要高流量低延时业务； 8.支持基于MAC/IP/PORT的端口锁定功能； 9.运行温度：-40度到75度； 10.提供公安部安全防范报警系统产品检测报告； 11.提供工信部入网证； 12.提供CE、FCC认证； 提供IP41防护等级认证报告 | 92 | 台 | 子午线、赫斯曼、锐捷 |
| 103 | 48口监控接入交换机 | 交换容量≥335Gbps,包转发率≥165Mpps，千兆电口≥48个，千兆光口≥4个； MAC地址表≥16K；ACL≥1K 路由表容量≥1K（支持OSPF） 实现ERPS功能， 能够快速阻断环路， 链路收敛时间≤50ms，要求提供权威机构颁发的测试报告 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP 要求端口防雷等级≥10KV，提供官网截图链接证明； 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 支持智能风扇调速 | 11 | 台 | H3C、锐捷、瞻博 |
| 104 | 24口监控接入交换机 | 交换容量≥335Gbps,包转发率≥120Mpps，千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； MAC地址表≥16K；ACL≥1K 路由表容量≥1K（支持OSPF） 实现ERPS功能， 能够快速阻断环路， 链路收敛时间≤50ms，要求提供权威机构颁发的测试报告 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP 要求端口防雷等级≥10KV，提供官网截图链接证明； 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 支持智能风扇调速 | 3 | 台 | H3C、锐捷、瞻博 |
| 105 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 120 | 块 | H3C、锐捷、瞻博 |
| 网络系统 |  |  |  |  |  |
| 106 | 核心交换机 | 1.产品架构：支持多级交换架构，能够配置独立的交换网板与独立的主控板，交换网板与主控板硬件槽位分离；业务板卡与交换网板采用完全正交设计（槽位互相垂直），跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线降低为零，极大规避信号衰减，具备平滑演进能力；（提供产品官网截图证明）业务板槽位采用竖插槽设计，前后风道设计，保证设备散热效果； 2.性能要求：交换容量≥53Tbps，包转发率≥7600（若存在双指标，以较小值为准），主控槽位≥2，主控槽位与业务线卡槽位宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性，业务槽位≥8，交换板卡槽位≥4，支持主控，电源，风扇，交换网版冗余；业务板槽位采用前后风道设计，保证设备散热效果； 3.关键部件热插拔：主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； 4.接口要求：单槽位万兆电端口密度≥24，提供官网截图证明； 单槽位40G端口密度≥ 32，提供官网截图证明；单槽位100G端口密度≥16，提供官网截图证明；单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性；支持RPR接口；支持POE+；支持FCoE接口； 5.链路聚合：聚合组数≥128组，每组成员≥8个支持跨设备链路聚合支持对广播、组播、单播报文的均匀分担支持链路聚合+ECMP情况也可以对报文均匀分担，即等价路由的链路是由聚合链路组成情况下的报文分担 6.ACL：支持双向ACL，ACL≥4K；支持端口ACL； 支持VLAN ACL； 7.QOS：每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法；支持精细化的流量监管，粒度可达8K；支持流量整形Shapping；支持WRED拥塞避免；支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射； 8.可靠性：双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包； 支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS； 支持热补丁功能，可在线进行补丁升级； 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由； 9.MAC:MAC表≥288K； MAC表≥1M，学习速率≥130K/S； 10.路由表：路由表≥256K； IPv4 FIB表项≥3M，IPv6 FIB表项≥1M； 11.ARP：ARP表≥170K； ARP表项≥180K，学习速率≥1.1K/S； 12.○虚拟化：多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术；一虚多技术（1:N），提供工信部权威第三方测试报告； 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，以上虚拟化技术提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接；支持远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制；支持和配套的端口扩展模块虚拟成单一的逻辑设备，在管理层面实现单一节点管理；虚拟化能力≥30：1，即通过单一管理节点可实现超过30台物理设备的统一管理；整机支持的最大PE设备台数≥30； 13.网络安全一体化：支持安全业务插卡FW、IPS、NSM、ACG、LB； 14.有线无线一体化：支持AC板卡，POE，POE+，提供官网链接；支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能，提供官网截图证明； 支持有线无线一体化的终端准入认证； 15.智能网管功能：内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，提供工信部权威第三方测试报告； 16.MPLS：支持L3 VPN；支持VLL；支持VLPS；支持MCE； 17.FCoE：支持FCF模式转发，VSAN的创建及配置，支持FC地址的分配及WWN地址和FC地址的绑定等功能；支持FLOGI/PLOGI和DCBX功能； 18.SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3 ；支持普通模式和Openflow 模式切换；支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；支持多表流水线；支持Group table；支持Meter； 19.跨三层互联技术：支持主流的MAC in IP技术，如EVI/EVN/OTV或其他品牌等，实现跨三层网络的二层互联； 20.○VxLAN：支持VxLAN 网关，提供工信部权威第三方测试报告，后期保留测试权利； 21.安全特性：支持IPv4 uRPF；支持DHCP Snooping；支持ARP防攻击；支持IP Source Guard；支持CoPP； 支持广播风暴抑制；支持EAD；支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供官网配置手册截图和链接； 支持端口隔离；支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定；支持报文过滤功能，黑洞路由、黑洞MAC； 22.管理特性：支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0；支持风扇管理；支持电源管理；支持在线诊断；支持SNMPv1/v2；支持 SNMPv3；支持RMON(RFC2819)；支持端口镜像；支持VLAN镜像；支持RSPAN；支持流镜像； 23.NAS：支持802.1x；支持mac认证；支持Portal；支持本地认证；支持Radius认证；支持Tacacs+认证； 24.配置要求：配置双主控，实配保障数据转发所需交换网板、业务模块等；实配交换网板≥2，支持3+1冗余；实配电源≥4，电源功率≥1200W，电源槽位≥6，保证未来电源的可扩容；实配千兆电端口≥24，万兆光口≥76，千兆光口≥20；要求配置以上端口后剩余槽位≥5，保证扩展的灵活性； 25.其他要求：提供设备工信部入网证； 26. 中标后合同签订前提供投标产品备3年免费质保，同时提供原厂正式质保函原件，无法实现的请在技术偏离表中注明否则视为虚假应标。 | 1 | 台 | H3C、思科、瞻博 |
| 107 | 48口接入交换机 | 1.性能要求：交换容量≥335Gbps,包转发率≥165Mpps，千兆电口≥48个，万兆光口≥4个；（含2个万兆单模模块，非OEM，官网可查序列号）； 2.性能指标：MAC地址表≥16K；ACL≥1K；路由表容量≥1K（支持OSPF）； 3.堆叠：最大堆叠台数≥9台；最大堆叠带宽≥80G（万兆上行主机）；可要求堆叠带宽≥80G（万兆上行主机）支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 支持远程堆叠； 4.○ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，要求提供权威机构颁发的测试报告； 5.CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，要求提供权威机构颁发的测试报告； 6.VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 7.链路聚合：支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP； 8.防雷：要求端口防雷等级≥10KV，提供官网截图链接证明； 9.镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）； 10.组播协议：支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2； 支持PIM Snooping；支持MLD Proxy；支持组播VLAN；支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6； 11.路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； 12.可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms； 13.管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 14.绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准； 端口定时down功能（Schedule job）；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；支持智能风扇调速； 15. 中标后合同签订前提供投标产品备3年免费质保，同时提供原厂正式质保函原件，无法实现的请在技术偏离表中注明否则视为虚假应标。 | 22 | 台 | H3C、思科、瞻博 |
| 108 | 24口接入交换机 | 1.性能要求：交换容量≥335Gbps,包转发率≥125Mpps，千兆电口≥24个，万兆光口≥4个;（含2个万兆单模模块，非OEM，官网可查序列号）； 2.性能指标：MAC地址表≥16K；ACL≥1K；路由表容量≥1K（支持OSPF）； 3.堆叠：最大堆叠台数≥9台；最大堆叠带宽≥80G（万兆上行主机）；可要求堆叠带宽≥80G（万兆上行主机）支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 支持远程堆叠； 4.○ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，要求提供权威机构颁发的测试报告； 5.CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，要求提供权威机构颁发的测试报告； 6.VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 7.链路聚合：支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP； 8.防雷:要求端口防雷等级≥10KV，提供官网截图链接证明； 9.镜像功能:支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）； 10.组播协议：支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2； 支持PIM Snooping；支持MLD Proxy；支持组播VLAN；支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6； 11.路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； 12.可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms； 13.管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 14.绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准； 端口定时down功能（Schedule job）； 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；支持智能风扇调速； 16. 中标后合同签订前提供投标产品备3年免费质保，同时提供原厂正式质保函原件，无法实现的请在技术偏离表中注明否则视为虚假应标。 | 17 | 台 | H3C、思科、瞻博 |
| 109 | 8口接入交换机 | ○1.性能要求：交换容量≥335Gbps,包转发率≥84Mpps，千兆电口≥8个，千兆光口≥2个; 2.性能指标：MAC地址表≥16K；ACL≥1K；路由表容量≥1K（支持OSPF）； 3.堆叠：最大堆叠台数≥9台；最大堆叠带宽≥80G（万兆上行主机）；可要求堆叠带宽≥80G（万兆上行主机）支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 支持远程堆叠； 4. ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，要求提供权威机构颁发的测试报告； 5.CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，要求提供权威机构颁发的测试报告； 6.VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 7.链路聚合：支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP； 8.防雷：要求端口支持≥10KV防雷，提供官网截图链接； 9.镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）； 10.组播协议：支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2； 支持PIM Snooping；支持MLD Proxy；支持组播VLAN；支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6； 11.路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； 12.可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms； 13.管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 14.绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准； 端口定时down功能（Schedule job）； 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； 支持智能风扇调速； 15.资质认证：要求提供信产部入网证和检验报告； 16. 中标后合同签订前提供投标产品备3年免费质保，同时提供原厂正式质保函原件，无法实现的请在技术偏离表中注明否则视为虚假应标 | 2 | 台 | H3C、思科、瞻博 |
| 110 | 千兆模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)，非OEM，官网可查序列号； | 14 | 块 | H3C、思科、瞻博 |
| 111 | 万兆模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)，非OEM，官网可查序列号； | 6 | 块 | H3C、思科、瞻博 |
| 112 | 万兆模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)，非OEM，官网可查序列号； | 122 | 块 | H3C、思科、瞻博 |
| 113 | 无线控制器 | 1.接口：千兆combo口≥8， 万兆光口≥2；console口≥1；配置双电源； 2.性能指标：转发性能≥10Gbps ；ARP表项≥32K，MAC表项≥32K, 3.最大用户接入数量：≥16K； 4.最大管理AP数：≥512（非面板型AP）； 5.最大可配置AP数：≥1024； 6.○分层AC：支持控制平面和转发平面分离，集中控制，分布式转发；支持实时业务本地处理，非实时全局业务集中控制；支持核心层AC对接入层AC以及下属AP统一进行版本管理和配置管理；支持垂直备份：接入层AC故障时，核心层AC可起到备份作用；高可靠：核心层AC和接入层AC之间链路故障时，接入层AC和AP可独立工作；License共享：License安装在核心层AC上，接入层AC无需License；支持分级分权管理：核心层AC可进行全局管理工作，接入层AC可进行本地差异化管理工作；支持认证点自由选择：可支持核心层AC和接入层AC同时做认证点； 7.○虚拟化：对外呈现一个IP地址，简化网络拓扑；对外统一管理界面，简化运维；AC支持热备，支持ms级切换；支持两台控制器虚拟化，对外呈现一个IP地址和管理界面；AC故障，下属AP自动迁移到备份AC，迁移过程AP不掉线，客户业务不中断，要求提供权威机构颁发的测试报告； 8.网关功能：集成网关和AC双功能，支持PPPOE、NAT网关功能、动态IP地址、静态IP地址设定功能； 9.定位技术：定位精度2米以内；参与定位的AP支持跨信道部署高精度：精度可达到3m；AC支持内置定位功能，无需第三方定位引擎； 10.频道导引：在双频模式下,优先引导用户使用5Ghz频段； 11.快速漫游：支持802.11k/v/r等快速漫游协议； 12.带宽控制：支持能针对单一用户及用户群组进行上、下行带宽独立限制；支持通过不同SSID标记业务，将AP空口带宽分配给不同SSID业务，在拥塞时启用策略，保证关键业务顺利在空口上转发。支持AP根据业务，带宽限速及灵活的带宽调整； 13.无线链路层安全监控防御(WIPS)：支持基于SSID发现和抑制非法AP，一些非法AP仿冒合法SSID提供WLAN接入服务,干扰网络正常运营。支持合法AP在提供正常接入功能的同时，能够检测周围的非法AP； 支持基于Signature规则的特征报文监控和告警，检测校园网WLAN覆盖合法AP下的非法用户或者非法终端对无线AP进行攻击并产生告警给AP管理平台。支持AP对攻击事件的检测；支持基于WIPS的钓鱼AP检测，不法人员通过仿冒学校SSID，或者相近的SSID,引诱合法用户来连接，盗取账号信息。支持检测钓鱼AP；支持基于WIPS的移动终端防内网外联反制，对于某些安全级别要求较高的终端，比如电子阅览室，只能连接内网。支持保证内网移动终端仅连接内网SSID，不允许更换SSID连接开放的其它无线网络。支持禁止特殊终端连接非法SSID的能力； 14.无线物理层安全监测功能（频谱防护）:支持协同网管提供频谱防护图表，并且所显示的频谱防护内容同时包括2.4GHz频段和5GHz频段的快速傅立叶变换(FFT)以及信道占空比等无线频谱实时动态图表。当开启蓝牙设备、微波炉等非WiFi干扰设备时，频谱防护管理界面中可以在快速傅立叶变换(FFT)以及信道占空比等无线频谱实时动态图表直观地显示出干扰信号对信道质量造成的影响，并且能够在干扰设备列表中识别出干扰源的类型；在进行频谱防护的同时，AP仍可以进行终端用户的无线接入；干扰源误报率应小于30%； 15.BYOD之Portal无感知认证：传统认证在每次智能终端接入时都要输入一次用户名密码，此功能可以再用户首次认证成功接入后，以后不需要接入网络认证时再次输入用户名密码，系统会自动记录用户信息并且与设备绑定； 16.用户隔离：提供用户二层隔离功能。 17.VLAN支持：支持802.1Q的VLAN协议。 18.转发模式：支持不同SSID采用不同转发模式(集中转发与本地转发)，灵活组网； 19.加密：支持AC/AP间隧道加密，用户接入支持WAPI模式； 20.接入控制：1）、支持802.1X、Portal、MAC认证；2）、远程Portal认证：支持远程独立服务器模式； 3）、远程Portal页面推送：支持基于SSID、AP的Portal页面推送； 21.IPV6：支持IPv6。 22.管理功能：采取BS结构，无需在客户端安装任何客户端采用浏览器即可访问网管平台；系统支持AC、AP的各种配置管理和软件升级；结合公有云平台可实现极简运维及业务增值； 23.其他要求：提供产品入网许可证，要求提供工信部下属国家级权威机构第三方测试报告； 24.绿色认证：为避免设备携带铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)等重金属有害物质，要求投标产品提供Rosh证书； 25. 中标后合同签订前提供投标产品备3年免费质保，同时提供原厂正式质保函原件，无法实现的请在技术偏离表中注明否则视为虚假应标 | 1 | 台 | H3C、思科、瞻博 |
| 114 | 无线控制器授权 | 配置无线授权≥128个 | 3 | 套 | H3C、思科、瞻博 |
| 115 | 无线终结者 | 1.可管理AP数：单台支持管理下属AP的能力不小于24个； 2.○下行端口：千兆电接口≥24个；所有下行端口可作为IoT口，扩展全制式物联网协议；上行端口：≥2个万兆、千兆自适应端口,≥2个千兆上下行自适应口； 3.级联端口：≥2个万兆、千兆自适应级联端口；4ACL数量：不小于2K；5SSID：支持中文SSID； 7.加密方式：支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI； 8.服务质量：支持用户数负载均衡；在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽；支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略； 9.二层支持：支持vlan数量不少于4094个；支持多SSID之间的隔离； 10.路由支持：支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI； 11.资质:必须持有国家工信部进网证。 12. 中标后合同签订前提供投标产品备3年免费质保，同时提供原厂正式质保函原件，无法实现的请在技术偏离表中注明否则视为虚假应标。 | 5 | 台 | H3C、思科、瞻博 |
| 116 | 无线终结单元 | 1.工作模式:支持802.11ac Wave2协议； 2.协议支持:同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作；802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作 3.协商速率：要求整机最大协商速率≥1167Mbps； 4.MU-MIMO：支持； 5.LAN接口：≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)下行口； 6.WAN接口：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)； 7.协商速率：要求5GHz≥866Mbps；要求2.4GHz≥300Mbps； 8.天线：内置低辐射全向天线； 9.功耗：整机最大功耗小于12W(所有空间流满速率工作)； 10.○IPv6支持：支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI； 11.灵活转发：支持； 12.TR-069动态分支管理：支持； 13.加密：支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI； 14.用户隔离：支持AP上二层转发抑制；支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离； 15.报文过滤：支持； 16.IPv6：SAVI 支持； 17.终端感知准入：支持/无线EAD； 18.实时频谱防护：支持； 19.wIPS 探针：支持； 20.广播抑制：支持； 21.SSID隐藏：支持； 22.认证：配合AC支持：PORTAL认证(远程,外挂服务器)、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送、Portal支持代理功能、Portal双机热备、[EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、EAP-MD5、EAP-SIM、LEAP、EAP-FAST、EAP offload (仅支持TLS, PEAP)]、SSID防假冒(用户名与SSID绑定)、LDAP ；1)、支持802.1X与Portal接入；2）、 802.1X接入时,支持EAP-GTC和EAP-TLS两种)； 23.MAC地址过滤：支持； 24逐包功率控制(PPC):支持； 25.Green AP：支持； 26.动态MIMO省电(DMPS)：支持； 27.WMM PS认证：支持； 28.802.11e ：支持； 29.QoS策略映射：支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略； 30.用户数负载均衡：支持； 31.流量负载均衡：支持； 32.智能带宽限速：1）、基于带宽均分算法；2）、基于每用户指定带宽的算法；3）、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽； 33.频谱导航：支持； 34.组播转单播：支持； 35.AeroScout定位认证：支持； 36.型号核准证：要求投标产品提供无线管理委员会型号核准证书； 37. 中标后合同签订前提供投标产品备3年免费质保，同时提供原厂正式质保函原件，无法实现的请在技术偏离表中注明否则视为虚假应标 | 93 | 台 | H3C、思科、瞻博 |
| 117 | 室外无线AP | 1.工作模式：支持802.11ac Wave2协议，支持MU-MIMO； 2.协议支持：同时支持802.11a/n/ac/ac Wave2和802.11b/g/n工作； 3.射频流数设计：要求投标产品提供2.4GHz和5GHz两个射频模块设计； 4.○协商速率：整机协商速率不低于1260Mbps； 5.一体化接口：为保证设备安装简单和美观，要求设备对外只有一个业务端口； 6.以太端口：≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)； 7.○物联网扩展：支持，要求支持物理网扩展能力，物联网端口个数≥1；支持POE out，支持BLE、RFID、Zigbee等多种物联网链式扩展，最多支持10个物联网模块扩展，后期保留测试权利；支持对物联网模块的对外输出供电；支持对物联网数据的处理解析； 8.天线：内置智能全向天线； 9.○物联网：支持RFID、Zigbee等全制式物联网协议的扩展；要求内置蓝牙、GPS等功能；提供官网截图证明；后期保留测试权利； 10.发射功率(最大)： 27dBm ； 11.核准频段 802.11a/n/ac : 5.725GHz-5.850GHz (中国)；802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)；入网核准证证明； 12.防护等级 ：要求投标产品满足IP68防护等级；功耗 ≤30W； 13.EMC：GB9254-2008、EN301 489、EN55022、FCC Part 15；射频认证 FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准； 14.IPv6支持：支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI； 15.灵活转发：支持； 16.加密：支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI； 17.用户隔离：支持AP上二层转发抑制；支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离； 18.报文过滤：支持； 19.IPv6 SAVI：支持； 20.终端感知准入：支持/无线EAD； 21.实时频谱防护：支持； 22.wIPS 探针：支持； 23.广播抑制 ：支持； 24.SSID隐藏： 支持； 25.认证： 配合AC支持：PORTAL认证(远程,外挂服务器)、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送、Portal支持代理功能、Portal双机热备、[EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、EAP-MD5、EAP-SIM、LEAP、EAP-FAST、EAP offload (仅支持TLS, PEAP)]、SSID防假冒(用户名与SSID绑定)、LDAP ；(1. 支持802.1X与Portal接入；2. 802.1X接入时,支持EAP-GTC和EAP-TLS两种；) 26.MAC地址过滤：支持； 27.逐包功率控制(PPC) ：支持； 28.动态MIMO省电(DMPS)：支持； 29.WMM PS认证：支持； 30.802.11e：支持； 31.QoS策略映射 ：支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略； 32.用户数负载均衡 ：支持； 33.流量负载均衡 ：支持； 34.智能带宽限速： 1)、基于带宽均分算法；2)、基于每用户指定带宽的算法；3)、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽； 35.频谱导航 ：支持； 36.组播转单播： 支持； 37.入网证： 必须持有国家工信部入网核准证； 38. 中标后合同签订前提供投标产品备3年免费质保，同时提供原厂正式质保函原件，无法实现的请在技术偏离表中注明否则视为虚假应标 | 6 | 台 | H3C、思科、瞻博 |
| 118 | 室内无线AP | 1.工作模式:可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac Wave2协议，支持MU-MIMO； 2.○协议支持:同时支持802.11a/n/ac/ac Wave2和802.11b/g/n工作； 3.接口:≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) ； 内置天线； 4.USB接口扩展:≥1个USB扩展口； 5.性能:整机支持≥500用户同时上线；要求整机速率达到≥1.267G,支持≥100个用户浏览1M码流视频文件运行通畅；以上功能要求提供检测报告或者测试案例； 6.核准频段:802.11a/n/ac : 5.725GHz-5.850GHz (中国)；802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)； 7.功耗:整机最大功耗≤12.5W(所有空间流满速率工作)； 8.IPv6支持:支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI； 9.灵活转发:支持； 10.TR-069动态分支管理:支持； 11.加密:支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI； 12.用户隔离:支持AP上二层转发抑制；支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离； 13.报文过滤:支持； 14.终端感知准入:支持； 15.实时频谱防护:支持； 16.wIPS 探针:支持； 17.广播抑制:支持； 18.SSID隐藏:支持； 19.认证:配合AC支持：PORTAL认证(远程,外挂服务器)、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送、Portal支持代理功能、Portal双机热备、[EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、EAP-MD5、EAP-SIM、LEAP、EAP-FAST、EAP offload (仅支持TLS, PEAP)]、SSID防假冒(用户名与SSID绑定)、LDAP ；(1. 支持802.1X与Portal接入；2. 802.1X接入时,支持EAP-GTC和EAP-TLS两种；) 20.MAC地址过滤:支持； 21.逐包功率控制(PPC): 支持； 22.Green AP:支持； 23.动态MIMO省电(DMPS):支持； 24.WMM PS认证:支持； 25.802.11e:支持； 26.QoS策略映射:支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略； 27.用户数负载均衡:支持； 28.流量负载均衡:支持； 29.智能带宽限速:1)、基于带宽均分算法；2)、基于每用户指定带宽的算法；3)、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽； 30.频谱导航:支持； 31.组播转单播 :支持； | 73 | 台 | H3C、思科、瞻博 |
| 119 | 室内高密无线AP | 1.工作模式:支持802.11ac Wave2协议； 2.○射频流数设计:为满足在高密度接入及高带宽需求场景提供更丰富的频谱资源，要求投标设备采用三射频设计； 3.协议支持:同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作； 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)；802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz； 4.○MU-MIMO:为适应未来5年的wlan网络发展，突出MU-MIMO的并行通信优势，要求投标产品整机5G流数为4，且要求全部支持MU-MIMO特性； 5.性能要求:≥2个10/100/1000Mbps(RJ45) ，内置天线，整机协商速率不低于2100Mbps； 要求支持整机上线≥700个用户，支持≥200个用户在1M下载速率情况下不卡顿，要求提供第三方检测报告证明； 6.功耗:整机最大功耗小于25W(所有空间流满速率工作)； 7.IPv6支持:支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI； 8.灵活转发:支持； 9.加密:支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI； 10.用户隔离:支持AP上二层转发抑制；支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离； 11.报文过滤:支持； 12.IPv6 SAVI:支持； 13.终端感知准入:支持/无线EAD； 14.实时频谱防护:支持； 15.wIPS 探针:支持； 16.广播抑制:支持； 17.SSID隐藏:支持； 18.认证:配合AC支持： PORTAL认证(远程,外挂服务器)、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送、Portal支持代理功能、Portal双机热备、[EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、EAP-MD5、EAP-SIM、LEAP、EAP-FAST、EAP offload (仅支持TLS, PEAP)]、SSID防假冒(用户名与SSID绑定)、LDAP ； (1. 支持802.1X与Portal接入；2. 802.1X接入时,支持EAP-GTC和EAP-TLS两种；) 19.QoS策略映射:支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略； 20.用户数负载均衡:支持； 21.流量负载均衡：支持； 22.智能带宽限速：1）、基于带宽均分算法； 2）、基于每用户指定带宽的算法； 3）、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽； 23.频谱导航：支持； 24.组播转单播：支持； 25.AeroScout定位认证：支持； 26.绿色认证：为避免设备携带铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)等重金属有害物质，要求投标产品提供Rosh证书； 27.型号核准证书：要求提供工信部颁发的无线产品型号核准证书； 28. 中标后合同签订前提供投标产品备3年免费质保，同时提供原厂正式质保函原件，无法实现的请在技术偏离表中注明否则视为虚假应标 | 152 | 台 | H3C、思科、瞻博 |
| 120 | 24口PoE交换机 | 1.性能要求：交换容量≥335Gbps,包转发率≥125Mpps，千兆电口≥24个，千兆combo口≥4个，万兆光口≥4个;端口支持POE,POE+，HPOE，POE整机输出功率≥376W,提供官网截图证明； 2.性能指标：MAC地址表≥16K；ACL≥1K；路由表容量≥1K（支持OSPF）； 3.堆叠：最大堆叠台数>=9台；最大堆叠带宽≥80G（万兆上行主机）；可要求堆叠带宽≥80G（万兆上行主机），并要求实配接口的基础上额外满配堆叠带宽所需的接口和互联模块；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠； 4.ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，要求提供权威机构颁发的测试报告； 5.CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，要求提供权威机构颁发的测试报告； 6.VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 7.链路聚合：支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP； 8.防雷：要求端口防雷等级≥10KV，提供官网截图链接证明； 9.镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像； 10.同时支持N：M的端口镜像（M大于1）； 11.组播协议：支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持IGMPSnooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2；支持PIM Snooping；支持MLD Proxy；支持组播VLAN；支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6； 12.路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； 13.可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms； 14.管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 15.绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准； 端口定时down功能（Schedule job）； 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； 支持智能风扇调速； 16. 中标后合同签订前提供投标产品备3年免费质保，同时提供原厂正式质保函原件，无法实现的请在技术偏离表中注明否则视为虚假应标 | 17 | 台 | H3C、思科、瞻博 |
| 121 | 8口PoE交换机 | 1.性能要求：交换容量≥335Gbps,包转发率≥84Mpps，千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，端口支持POE,POE+，HPOE，POE整机输出功率≥120W,提供官网截图证明； 2.性能指标：MAC地址表≥16K；ACL≥1K；路由表容量≥1K（支持OSPF）； 3.堆叠：最大堆叠台数≥9台；最大堆叠带宽≥80G（万兆上行主机）；可要求堆叠带宽≥80G（万兆上行主机），并要求实配接口的基础上额外满配堆叠带宽所需的接口和互联模块；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠； 4.ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，要求提供权威机构颁发的测试报告； 5.CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，要求提供权威机构颁发的测试报告； 6.VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 7.链路聚合：支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP； 8.防雷：要求端口支持≥10KV防雷，提供官网截图链接； 9.镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）； 10.组播协议：支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2； 支持PIM Snooping；支持MLD Proxy；支持组播VLAN；支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6；11.路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；12.可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms； 13.管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 14.绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准； 端口定时down功能（Schedule job）； 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； 支持智能风扇调速； 15.资质认证：要求提供信产部入网证和检验报告； 16. 中标后合同签订前提供投标产品备3年免费质保，同时提供原厂正式质保函原件，无法实现的请在技术偏离表中注明否则视为虚假应标 | 5 | 台 | H3C、思科、瞻博 |
| 122 | 智能管理认证服务器 | 1.总体要求：1）、制造商： 国内厂商，国产品牌，产品在中国本土研发、设计和生产； 2.外型：1）、服务器外型：机架式； 2）、服务器高度：≥2U，标配原厂导轨； 3.○处理器：1）、CPU型号 C1230(2.3GHz/12核/16.5MB/105W)CPU模块(FIO) 2）、CPU实配数量 ≥2颗 4.内存：1）、内存功能:Advanced ECC，支持内存镜像，内存热备； 2)、内存实配规格：≥64GB 2666MHz DDR4 ； 3)、内存可扩展数量 可扩展≥24个内存插槽，支持最大容量1.5TB； 5.○存储 ：1）、实配硬盘及托架 ≥2*600GB SAS 10k 硬盘； 2）、硬盘槽位 ：配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥29个2.5寸硬盘槽位，同时可扩展4个3.5寸小盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护； 3）、阵列控制器：独立Raid阵列卡，提供至少1条阵列卡专有插槽，支持RAID0/1，支持2G缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 6.○I/O ：1）、PCI I/O插槽 最多提供≥10个PCIE3.0插槽（≥6个全高）； 大盘机型：当配置14个3.5寸硬盘时，需提供≥3个标准全高PCIE 3.0插槽，且同时支持额外4个2.5寸硬盘扩展； 小盘机型：当配置≥29个2.5寸硬盘时，可提供≥3个标准全高PCIE 3.0； 7.网络：1）、网卡：本次配置≥4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口要求额外提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡； 2）、GPU ≥12个3.5寸热插拔硬盘时，可配置≥1块K2级别显卡；最高≥3个双宽GPU； 8.接口：接口 ≥5个USB3.0接口； 9.可用性：1）、冗余电源：2个≥500w铂金版热插拔冗余电源； 2）、冗余风扇：热插拔冗余风扇； 10.可管理性：1）、远程配置端口：配置≥1Gb的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟媒体等操作，提供服务器健康日记、故障现场还原，支持智能电源管理，可支持动态功率封顶； 11.服务：3年下一工作日上门服务，中标后合同签订前提供投标产品备3年免费质保，同时提供原厂正式质保函原件，无法实现的请在技术偏离表中注明否则视为虚假应标。 | 1 | 台 | H3C、思科、瞻博 |
| 123 | 智能管理认证管理平台 | 1.平台支持：支持Windows、Linux平台及MS SQL、Oracle数据库，支持B/S架构； 2.告警信息：支持告警智能分析，包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析；提供官网截图； 3.性能管理：支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表；支持定制性能阈值，可以为监控的性能指标设置两级阈值，当性能指标超过阈值时根据不同的阈值发送不同级别的告警； 4.IPv6管理：支持IPv6环境下的资源、性能、告警、拓扑、面板管理，包括纯IPv6组网和双栈组网； 5.运维维护：支持H3C/HUAWEI/3COM/CISCO/HP设备的批量配置和软件管理，包括的软件版本和软件库中最新可用的软件，更新设备的软件；支持批量的设备配置备份和恢复； 提供权威性检测报告；支持向导方式或者任务方式（周期性任务、一次性任务或立即任务）批量的备份、恢复完整的配置文件，也可以批量的下发配置片断； 6.软件升级 ：支持设备软件智能升级；支持网络运行设备的软件版本查询功能；支持先备份后升级，保证一旦升级失败后可以恢复到原有设备软件版本；支持对整个升级过程的可靠性检查，如设备软件版本和设备是否配套，flash空间是否足够等，确保用户的整个升级操作万无一失； 7.图表展示： 支持多种图表展示；提供多种报表样式，包括普通的行列报表、主/子报表、图形摘要报表、交叉表、TopN和BottomN报表；支持多种图形展示：包括条形图、饼图、曲线图、甘特图、面积图、圆环图、三维梯形图、三维曲面图、XY 散点图、雷达图、气泡图、股票图、漏斗图等； 8.数据备份： 支持双机热备：主备服务器共享存储，公用一个虚拟IP，实时备份，保障系统切换时无数据丢失；支持双机冷备：备份主服务器数据库数据，并发送到备份服务器，同时备份服务器自动还原数据库；当主服务器异常，备机可随时替代主服务器工作； 9.无线拓扑管理： 无线设备拓扑，显示AC与Fit AP间的逻辑连接关系，显示Fit AP当前在线Client，AC拓扑中支持链路显示参数，包括仅显示在线AP、仅显示不在线AP和仅显示Rogue AP。通过无线位置视图拓扑，可按照设备所在区域，能够在位置视图中查看AP设备的物理位置； 支持查看AC与AP之间真实物理链路连接，对于排查网络故障能提供很大帮助； 支持自定义视图并且在视图上显示设备告警和实时状态，可以导入背景图，方便管理员按需进行重点设备的重点管理； 在拓扑上支持查看AP当前在线Station及详细信息，可以实现设备和用户的统一管理，支持进行Station上线历史记录浏览； 10.○无线业务告警 ：系统内置丰富的无线业务告警，包括AC CAPWAP隧道建立告警、AC CAPWAP隧道关闭告警、AP工作模式变更告警、AP配置失败告警、AP Radio操作状态DOWN告警、AP Radio操作状态UP告警、AP Radio信道变更告警、Station MIC错误告警、Station认证错误告警、Station认证失败告警、Station关联失败告警、Station去关联告警、Station认证成功告警、发现非法设备告警、发现ad-hoc设备告警、发现未授权的SSID告警、非法设备消失告警； 支持用手机app收集无线告警； 11.无线分权管理： 支持FIT AP分权管理，可以方便将管理权限下发给各个部门和单位； 作为上级无线网络管理组件实现对多个下级网管的统一管理和业务监视。最多可对30000台Fit AP进行业务监视和配置下发； 12.射频管理： 显示AP的RF覆盖范围：支持按信号强度、速率和信道显示RF覆盖范围，支持频段及类型（11a/11b/11g/11an/11gn）的显示； 支持带障碍物的RF覆盖显示：位置视图中可以添加障碍物，通过不同障碍物的衰减情况，绘制不规则的RF覆盖图形； 13.○Portal认证 ：支持纯Web认证和客户端Portal认证，客户端方式支持可溶解方式，无需安装；支持二次地址分配；Portal页面支持定制；支持IPV6纯Portal认证以及NAT环境下的Portal认证；基于不同的端口组、WLAN SSID、终端操作系统推出不同的认证页面；支持Web Portal页面可视化定制；支持无感知认证，可在多台认证设备间漫游；支持微信认证；支持短信认证，与短信平台、短信猫对接，具备面开发即可支持的短信网关平台； 14.页面定制： 支持定制页面包括认证（或者注册）页面和处理结果页面，根据显示屏幕分为PC、PAD和手机多种页面类型； 预置多套模板方便管理员通过可视化手段绘制页面，也可导入第三方定制的页面； 15.○哑终端认证： 支持哑终端如网络打印机、IP电话等终端用户的认证授权功能，支持哑终端的用户配置修改； 16.用户管理 ：可以在线查看用户状态及其所连接的网络设备信息，对非法用户可以执行发送消息、在线检查、强制下线、关闭端口等操作，也支持对离线用户下发消息； 17.账号接入控制 ：支持用户同时在线数限制、最大闲置时长限制，支持黑名单限制接入、支持自动加入黑名单、限制接入客户端的类型和版本；支持限制用户修改终端MAC地址和使用代理等策略；支持限制用户组最大开户数量； 18.账号管理 ：支持帐号的增改查，账号可批量开户、导入导出和注销；支持将用户的分组管理，不同的用户分组可以由不同的管理员管理；支持终端账号的密码强度检测；可查询账号的接入明细日志和认证失败日志，日志可导出；支持账户失效提醒，过期账号自动销户；支持别名认证； 19.○无线设备功耗分析：定期采集功耗指标形成报表，分析能耗趋势及节能效果； 20.Troubleshooting ：通过无线链路RF ping、有线链路NQA、AP频谱分析对接入过程或者链路状况进行诊断，帮助解决移动终端接入WLAN失败或接入WLAN后链路不稳定问题； 21.网络优化： 通过人性化的优化向导设置，建立网络评估任务对无线网络运行状况进行评估，了解WLAN网络运行状况；生成基于拓扑，AP，终端三个维度的网络优化报告，发现薄弱区域，确认需要补点的位置，通过专业报表给未来网络优化提供建议； 22.○虚拟化： 支持资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担；提供官网截图； 23.设备访问： 支持对设备、帮助、功能进行智能搜索，根据搜索结果链接到对应功能；无差别访问，支持PC、手机、IPad等无差别访问；提供官网截图； 24.实际配置需求： 实配设备管理节点≥100；准入认证功能授权≥2000；普通无线终端管理功能授权≥10000； | 1 | 套 | H3C、思科、瞻博 |
| 124 | 融合出口网关 | 1.转发性能：包转发率≥8.9Mpps； 2.扩展能力：业务扩产插槽≥4； 3.适配接口：≥8千兆电口,≥2千兆光口； 4.内存：实际配置≥32GB； 5.存储：主机自带4GB存储，同时支持硬盘插槽数≥1，要求提供官网截图； 6.电源：支持（1+1）冗余交流电源； 7.内置AC：支持安全、交换、无线、路由业务于一体，管理AP数≥256，同时可以管理WAVE2 AP，后期保留测试权利； 8.内置SSL：vpn SSL VPN隧道数≥100； 9.内置webcache：在网关场景支持webcache功能，缓存HTTP业务流量； 10.○可本地安装认证服务器：可本地安装认证服务器； 11.可安装NFV软件：根据用户需求，可通过nfv软件集成行为审计、防火墙等功能,后期保留测试权利； 12.可安装虚拟机：路由器操作系统支持虚拟化，可将第三方服务加载运行在路由器平台上，例如终端管控、节能管理等虚拟机个数≥2； | 1 | 台 | H3C、思科、瞻博 |
| 配电系统 |  |  |  |  |  |
| 125 | 市电配电柜 | 配电柜厂家原厂组装成套完成，并由质检部检验合格，出具检测报告。杜绝现场组装，落地式；详细见图纸配置。成套厂家资质要求：成套厂必须要有CQC强制认证. 成套厂必须要有第三方检验测试报告. 成套厂必须要有ISO9001体系认证. ○成套厂必须要有柜体IP55防护等级报告. 成套厂必须要有低压配电抗震报告，为保证机房整体一致性配电柜定做尺寸为：600*1200*2000 | 1 | 台 | 维谛、伊顿、建奥 |
| 126 | UPS输出配电柜 | 配电柜厂家原厂组装成套完成，并由质检部检验合格，出具检测报告。杜绝现场组装，落地式；详细见图纸配置。成套厂家资质要求： ○成套厂必须要有CQC强制认证. 成套厂必须要有第三方检验测试报告. 成套厂必须要有ISO9001体系认证.，成套厂必须要有柜体IP55防护等级报告. 成套厂必须要有低压配电抗震报告.为保证机房整体一致性配电柜定做尺寸为：600*1200*2000 | 1 | 台 | 维谛、伊顿、建奥 |
| 127 | 电线、桥架线管 |  | 1 | 批 | 国产 |
| 128 | 机柜电缆 | ZR-RVV-3*4 | 8 | 卷 | 正泰、中策、人民 |
| 129 | 38.1KW精密空调电缆 | ZR-YJV-4*25+1*16 | 40 | m | 正泰、中策、人民 |
| 130 | UPS输入输出电缆 | ZR-YJV-4*50+1*25 | 20 | m | 正泰、中策、人民 |
| 131 | 市电总进电缆 | 甲供 | 0 | 米 | 国产 |
| 132 | 槽式桥架 | 200*100 | 50 | m | 国产 |
| 134 | 工业连接器 | 220V，32A，三孔，IP44 | 28 | 个 | 英菲达、APC、冠安 |
| 135 | PDU | 带防雷 16位/32A，插孔朝左*个，插孔朝右*个 | 28 | 个 | 英菲达、APC、冠安 |
| 136 | 供配电工程辅材 | 铜鼻子，扎带，绝缘管等 | 1 | 批 | 国产 |
| 137 | 施工调试费 |  | 1 | 批 | 国产 |
| 防雷接地工程 |  |  |  |  |  |
| 138 | 铜排 | 30×3mm紫铜排 | 60 | m | 国产 |
| 139 | 绝缘子固定桩 | SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝 | 60 | 套 | 国产 |
| 140 | 等电位接地端子箱 | LEB-TD | 1 | 个 | 国产 |
| 141 | 接地线 | 黄绿线ZR-BVR-6、ZR-BVR-16、ZR-BVR-25 | 1 | 项 | 正泰、中策、人民 |
| 143 | 安装辅材 | 膨胀螺丝、螺丝螺母等 | 1 | 批 | 国产 |
| UPS电源工程 |  |  |  |  |  |
| 144 | UPS主机及配电综合柜 | 三进三出在线式机架式模块化设计、最大支持扩容至90kVA三进三出在线式机架式模块化设计、最大支持扩容至90kVA。1、○安装方式：支持19英寸标准机柜嵌入式安装与落地安装。 2、○为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率＞96%，以第三方权威机构检测报告为准。 3、○功率模块需要采用独立的数字化双DSP控制器，模块独立自主控制，杜绝采用集中控制，避免单点故障风险。 4、 要求整机采用集中旁路设计，静态旁路模块采用大功率SCR集成模块，杜绝采用小功率单管SCR+继电器方案，避免旁路造成环流问题而引发故障。 5、 系统应采用分散充电设计，每个功率模块应具有独立的充电功能，避免充电器单点故障，提高系统的可靠性；充电功率可进行1～20%的设置（提供软件设置的截图证明） 6、 ○功率模块之间空载环流小于3%，以第三方权威机构检测报告为准。 7、 为延长UPS功率模块使用寿命，功率模块应采用独立风道设计，风扇应安装在功率模块前端，提高进风效率（提供实物图片证明并加盖公章） 8、 所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。（提供图片证明）。 9、 UPS输出功率因数必须为1，以便与负载完美匹配，以第三方权威机构检测报告为准。 10、 系统须满足下述过载能力：＜110%负载,1小时候转旁路输出，125%负载,10分钟后转旁路输出，150%负载,1分钟后转旁路输出。 11、 机柜之间可以直接并机运行、支持5台并机。 12、 电池组节数可进行±16～±22节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。（提供设置界面截图） 13、 UPS主机柜标配手动维修旁路空开。 14、 UPS必须提供远程EPO接口及可编程干接点不少于7路：3路输入、4路输出干接点接口（需提供设置界面截图证明）。 15、 ○UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管 ：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，每个模块提供不少于8个温度监控点，检测每个IGBT的内部温度，进风口和出风口温度，散热器温度，有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的各个关键点的波形，并可以导出至电脑（需提供LCD屏显示截图证明）。 16、 功率模块的编号识别采用智能自动识别方式，插入功率模块时无需通过拨码或软件设置，减少人为操作错误造成系统不稳定（需提供第三方权威机构证明文件）。 17、 ○功率模块可以设置逐个启动功能，可以更好的配合发电机平滑启动，避免UPS启动导致发电机死机现象。 18、 ○具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量。 19、提供制造厂家的售后服务承诺书，UPS及电池质保不低于三年，整体质保不低于一年。 20、制造厂家须通过“ISO14001环境管理体系认证”、“ISO9001质量管理体系认证”、“GB/T28001职业健康安全管理体系认证”并提供认证证书复印件。 21、提供投标UPS电源产品 “泰尔产品认证证书”复印件、CE认证证书”复印件。 | 1 | 台 | 英威腾、施耐德、维谛 |
| 145 | 功率模块 | 单个功率模块≥15KVA。 | 3 | 个 | 英威腾、施耐德、维谛 |
| 146 | 免维护铅酸蓄电池 | 铅酸免维护蓄电池 12V-100AH；为保证设备兼容性，建议蓄电池与主机为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌） | 32 | 只 | 英威腾、施耐德、维谛 |
| 147 | 机柜式电池柜 | 尺寸：600*1200*2000；含前单后双网孔门，含2块侧门，脚轮支撑脚（便于运输），方孔条位置靠近前后门，配置6块重载承板和6块前门带孔封堵盲板 | 1 | 个 | 维谛、伊顿、建奥 |
| 148 | 直流连接电缆 | 不含电池与开关柜、开关柜到主机之间连接电缆及UPS输入输出线缆 | 1 | 套 | 国产 |
| 149 | 直流开关 | 直流塑壳断路器 | 1 | 个 | 国产 |
| 服务器机柜及支架 |  |  |  |  |  |
| 150 | 机柜 | 600*1200*2000 | 14 | 台 | 施耐德、英威腾、建奥 |
| 151 | 机柜侧门 | 用于深度1200，高度2000，EK系列机柜；螺丝紧固安装，可左右互换，RAL9004砂纹黑 | 4 | 套 | 施耐德、英威腾、建奥 |
| 152 | 固定层板 | 轻载固定层板，承重80KG，用于1200深机柜； | 14 | 块 | 施耐德、英威腾、建奥 |
| 153 | L型导轨 | L型导轨，用1200深机柜； | 14 | 对 | 施耐德、英威腾、建奥 |
| 154 | 竖直扎线板 | 机柜扎线板，用于2000高机柜垂直理线，左右各一块 | 14 | 对 | 施耐德、英威腾、建奥 |
| 155 | 1U盲板 | 1U塑胶盲板，免工具安装； | 80 | 条 | 施耐德、英威腾、建奥 |
| 156 | 2U盲板 | 2U塑胶盲板，免工具安装； | 100 | 条 | 施耐德、英威腾、建奥 |
| 157 | 铜制接地铜排 | 3*15；用于19英寸安装；安装于机柜骨架后部侧面，用于机柜内部元器件的接地保护；每套含1件及固定安装附件；（横装） | 14 | 条 | 施耐德、英威腾、建奥 |
| 158 | 设备支架 | UPS主机、蓄电池、机柜、空调、配电柜 | 1 | 项 | 定制 |
| 精密空调系统 |  |  |  |  |  |
| 159 | 41.1KW精密空调(双系统) | 1、提供精密空调制造厂商生产许可证、ISO9001证书、CE认证证书； ○2、提供产品经国家压缩机制冷设备质量监督检验中心认证的焓差实验室证书，证书制冷量范围需涵盖4~270kw；风冷模块化空调，可拆分的模块化结构设计，方便进场搬运，并可现场组装，制冷量（KW）≥41.1，显冷量(KW) ≥37.8，压缩机类型：涡旋式，压缩机个数：2；控制器采用7寸彩色液晶触摸屏显示器，能显示温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，易操作的人性化界面，全中文背光显示。精密空调内部控制器鼓励使用自主研发产品；机组采用地板下送风，标配电子可调速且节能的EC风机，送风量(m3/h)≥10600，机组送风余压20～300 Pa现场可调节； 6、温度范围和精度 17-32±1℃，湿度范围和精度40-70±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号； 7、精密空调报警记录储存量不少于500条； 8、加热量（KW）≥9，采用多级电加热； 9、显热比 ≥0.91、能效比 ≥3.1，并提供投标产品第三方检验报告证明； 10、可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿量≥5kg/h；加湿器具备自动定时排水控制功能，极大减少加湿器维护工作量 11、空调采用低噪音设计的特性，提供节能静音型精密空调相关证书文件证明； 12、因机房进场及摆放空间有限，空调机组需具有较小尺寸，整机长×宽×高（mm）≤1325mm*990mm*1980mm，单模块进场最大尺寸875*990*1980mm； 13、室外机提供冷凝风扇无级变速控制器，由电脑控制器根据冷凝压力控制执行调速运行； ○14、具有多级密码保护功能。通信接口采用RJ45端子，方便现场接线。支持RS485和以太网接口；支持U盘读写操作；支持MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、SNMP、HTTP等协议；支持WEB网页方式访问机组，提供免费通信协议，方便联入现场动环监控系统。 | 1 | 台 | 依米康、海洛斯、威图 |
| 160 | 管路延长组件 | 油分离器、储液罐 | 1 | 台 | 依米康、海洛斯、威图 |
| 161 | 12.5KW单冷空调 | 1、制冷量（KW）≥12.5，显冷量(KW) ≥11.3，压缩机类型：涡旋式； 2、机组配置风帽，采用上送风、下回风方式，风机数量：1，送风量(m3/h) ≥3600，机组送风余压75Pa（厂家官方样本彩页中有体现）； 3、温度范围和精度 17-32±1℃，湿度范围和精度40-70±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号； 4、报警记录 报警记录储存量不少于500条的功能（厂家官方样本彩页中有体现）； ○5、精密空调内部控制器鼓励使用自主研发产品 6、显热比 ≥0.91、能效比 ≥3.1； 7、机房空调具备低噪音的特性，以不影响机房人员正常工作，投标需提供节能静音型空调相关第三方证书文件证明。 8、机组尺寸长×宽×高（mm）≤600mm×570mm×2000mm室内机组重量 ≤165kg； 9、精密空调需标配RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控; 10、投标产品提供该型号CCC认证证书； 11、机组应具备高能效比，在室内回风条件24℃，50%湿度条件下能效比>3.2。冷量、能效比数据需提供第三方国家权威测试机构的测试报告证明。 12、提供产品国家压缩机制冷设备质量监督检验中心认证的焓差实验室证书，证书中精密空调功率段最高需涵盖270kw | 1 | 台 | 依米康、海洛斯、威图 |
| 162 | 二次搬运 | 精密空调搬运到机房 | 1 | 项 | 国产 |
| 163 | 精密空调铜管 | 铜管、保温管、电线等 | 60 | 米 | 国产 |
| 164 | 进排水管道 | PPR管，空调加湿器进水32，冷凝器排水25，地漏排水 | 1 | 项 | 国产 |
| 165 | 安装材料辅材等 | 包温管，制冷剂，扎带，接头，弯头等包含阀门、支架等辅材 | 2 | 套 | 国产 |
| 消防系统 |  |  |  |  |  |
| 166 | 七氟丙烷柜式装置 | GQQ70/2.5 | 2 | 套 | 兴安、泰科、安素 |
| 167 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | 140 | 公斤 | 兴安、泰科、安素 |
| 168 | 泄压口 | 300*300 | 1 | 套 | 兴安、泰科、安素 |
| 169 | 气体灭火控制盘 | GST-QKP01 | 1 | 套 | 海湾、松江、青鸟 |
| 170 | 烟感 | JTY-GD-G3 | 4 | 套 | 海湾、松江、青鸟 |
| 171 | 温感 | JTY-ZCD-G3N | 4 | 套 | 海湾、松江、青鸟 |
| 172 | 紧急启停按钮 | GST-LD-8318 | 1 | 套 | 海湾、松江、青鸟 |
| 173 | 声光报警器 | GST-HX-M8503 | 2 | 套 | 海湾、松江、青鸟 |
| 174 | 放气指示灯 | GST-LD-8317 | 1 | 套 | 海湾、松江、青鸟 |
| 175 | 施工调试费 |  | 1 | 项 | 国产 |
| 信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 学校主入口 |  |  |  |  |  |
| 学校主入口（屏一） |  |  |  |  |  |
| 176 | 室外全彩屏P6 | 像素间距：6mm； 像素组成：1R1G1B； LED封装方式：SMD2727； 模组尺寸(mm)：192×192×17； 模组分辨率(dots)：32×32； 箱体尺寸(mm)：标准箱768×768×120，支持以模组为单位定制； 箱体分辨率(pixels) ：128×128； 箱体材质： 铁钣金单层盖； 像素点密度(dots/m2)：27777； 白平衡亮度(nit)：≥5000； 色温(K)：3200-9500可调； 对比度：3000:1； 水平视角(deg.)：140°； 垂直视角(deg.)： 120°； 防护等级： IP65； 灰度等级(level)：12； 刷新率（Hz）：≥1920 ； 驱动方式 ： 动态1/4扫描,恒流驱动； 输入交流电压(V)： AC100～240； 最大功耗(W/m2)：760； 平均功耗(W/m2)：304； 盲点率：＜1/10000。 使用寿命(Hour)：100000； 工作温度：-20℃～50℃； 工作湿度：10%RH～90%RH； 信号类型：AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI； 控制距离：超五类网线:＜100米，单模光纤:＜10公里； 为保证产品使用稳定性，其LED显示屏具备一种驱动电路板保护电路技术，提供国家级权威机构出具的证书复印件。 | 15．3 | 平方米 | 大华、蓝普、三思 |
| 177 | LED显示屏控制系统 | 1)一路DVI视频输入 2)一路音频输入 3)四个网口输出或四路光纤输出 4)RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5)最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 1 | 套 | 大华、蓝普、三思 |
| 178 | LED显示屏控制系统 | 支持输出 RGBR 数据、RGB 数据、串行数据 ；支持配置文件回读、逐点亮色度校正、接收卡预存画面设置等功能 | 28 | 套 | 大华、蓝普、三思 |
| 179 | 外框材料 | 定制 | 1 | 套 | 国产 |
| 180 | 功放及音柱 |  | 1 | 套 | 国产 |
| 181 | 管理电脑 | 8GB/1TB/19.5寸LED屏/独利显卡 | 1 | 台 | 国产 |
| 182 | 空调 | 1.5P | 1 | 台 | 国产 |
| 183 | 避雷器及其他辅料 | 实际用量不作调整，请投标人综合考虑。 | 1 | 批 | 国产 |
| 184 | 配电箱 | 100KW | 1 | 个 | 国产 |
| 185 | 辅料 | 实际用量不作调整，请投标人综合考虑。 | 1 | 批 | 国产 |
| 学校主入口（屏二） |  |  |  |  |  |
| 186 | 室外全彩屏P6 | 像素间距：6mm； 像素组成：1R1G1B； LED封装方式：SMD2727； 模组尺寸(mm)：192×192×17； 模组分辨率(dots)：32×32； 箱体尺寸(mm)：标准箱768×768×120，支持以模组为单位定制； 箱体分辨率(pixels) ：128×128； 箱体材质： 铁钣金单层盖； 像素点密度(dots/m2)：27777； 白平衡亮度(nit)：≥5000； 色温(K)：3200-9500可调； 对比度：3000:1； 水平视角(deg.)：140°； 垂直视角(deg.)： 120°； 防护等级： IP65； 灰度等级(level)：12； 刷新率（Hz）：≥1920 ； 驱动方式 ： 动态1/4扫描,恒流驱动； 输入交流电压(V)： AC100～240； 最大功耗(W/m2)：760； 平均功耗(W/m2)：304； 盲点率：＜1/10000。 使用寿命(Hour)：100000； 工作温度：-20℃～50℃； 工作湿度：10%RH～90%RH； 信号类型：AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI； 控制距离：超五类网线:＜100米，单模光纤:＜10公里； 为保证产品使用稳定性，其LED显示屏具备一种驱动电路板保护电路技术，提供国家级权威机构出具的证书复印件。 | 15.3 | 平方米 | 大华、蓝普、三思 |
| 187 | LED显示屏控制系统 | 1)一路DVI视频输入 2)一路音频输入 3)四个网口输出或四路光纤输出 4)RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5)最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 1 | 套 | 大华、蓝普、三思 |
| 188 | LED显示屏控制系统 | 支持输出 RGBR 数据、RGB 数据、串行数据 ；支持配置文件回读、逐点亮色度校正、接收卡预存画面设置等功能 | 28 | 套 | 大华、蓝普、三思 |
| 189 | 外框材料 | 定制 | 1 | 套 | 国产 |
| 190 | 功放及音柱 |  | 1 | 套 | 国产 |
| 191 | 空调 | 1.5P | 1 | 台 | 国产 |
| 192 | 避雷器及其他辅料 | 实际用量不作调整，请投标人综合考虑。 | 1 | 批 | 国产 |
| 193 | 配电箱 | 100KW | 1 | 个 | 国产 |
| 194 | 辅料 | 实际用量不作调整，请投标人综合考虑。 | 1 | 批 | 国产 |
| 行政楼 |  |  |  |  |  |
| 195 | 室内全彩屏P3 | 像素间距：3mm； 像素组成：1R1G1B； LED封装方式：SMD2020； 模组尺寸(mm)： 192×192×11； 模组分辨率(dots)：64×64 ； 箱体材质： 铁钣金单层盖； 像素点密度(dots/m2)：111111； 白平衡亮度(nit)：≥1000； 色温(K)：3200-9500可调； 对比度：3000:1； 水平视角(deg.)：140°； 垂直视角(deg.)：120°； 防护等级：IP30； 灰度等级(level)：12； 刷新率（Hz）：≥9600 ； 驱动方式 ：动态1/32扫描,恒流驱动； 输入交流电压(V)： AC100～240； 最大功耗(W/m2)：380； 平均功耗(W/m2)：150； 盲点率：＜1/10000。 使用寿命(Hour)：100000； 工作温度：-20℃～50℃； 工作湿度：10%RH～90%RH； 信号类型：AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI； 控制距离：超五类网线:＜100米，单模光纤:＜10公里； 为保证产品使用稳定性，其LED显示屏具备一种驱动电路板保护电路技术，提供国家级权威机构出具的证书复印件。 | 9.29 | 平方米 | 大华、蓝普、三思 |
| 196 | LED显示屏控制系统 | 1)一路DVI视频输入 2)一路音频输入 3)四个网口输出或四路光纤输出 4)RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5)最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 1 | 套 | 大华、蓝普、三思 |
| 197 | LED显示屏控制系统 | 支持输出 RGBR 数据、RGB 数据、串行数据 ；支持配置文件回读、逐点亮色度校正、接收卡预存画面设置等功能 | 44 | 套 | 大华、蓝普、三思 |
| 198 | 外框材料 | 定制 | 1 | 套 | 国产 |
| 199 | 辅料 | 实际用量不作调整，请投标人综合考虑。 | 1 | 批 | 国产 |
| 信息发布 |  |  |  |  |  |
| 200 | 室内立式智能云信息终端 | 液晶面板尺寸:55寸； 操作系统:Android4.4； CPU:四核 ，1.5GHz； 内存RAM:1GB； 存储容量:8GB； 内置音响:2*2W； 解码能力:支持4路1080P或1路4K； 网络:支持有线、无线、WiFi热点； 背光源:LED； 显示比例:16:9； 分辨率:1920*1080； 亮度:400cd/m²； 响应时间（ms）:6ms； 对比度：1200:1； 电源：AC100~240V 50Hz/60Hz； 满载功耗：60W； 待机功耗：0.3W； 外形尺寸（mm）：1273×749×93.2； 包装尺寸（mm）：1500×302×935； 整机重量：44.7kg； 安装方式：壁挂式； 显示方式：支持横竖屏切换； 工作温度：-10℃~55℃； 工作湿度：10%~90%； 其他外部接口：RJ45×1、USB2.0×2、RS232×1、SD卡插槽×1。 | 3 | 台 | 大华、三星、九华互联 |
| 201 | 智能云信息发布系统 | 智能云信息发布系统平台软件：包含500路显示终端接入的授权许可 推荐配置：操作系统Win7/Server，CPU：i5 3GHz以上；内存：8GB以上 | 1 | 套 | 大华、三星、九华互联 |
| 科技小院（合班教室） |  |  |  |  |  |
| 202 | 室内全彩屏P3 | 像素间距:3mm； 像素组成:1R1G1B； LED类型:SMD2020； 像素密度：111111； 模组尺寸：192×192×11mm； 最大功耗(W/m2)：380 W/m2； 平均功耗(W/m2)：150 W/m2； 工作温度：-20℃～50℃； 工作湿度：10%RH～90%RH； 灰度等级：12 levels per color； 为保证产品使用稳定性，其LED显示屏具备一种驱动电路板保护电路技术，提供国家级权威机构出具的证书复印件。 | 8.11 | 平方米 | 大华、蓝普、三思 |
| 203 | LED显示屏控制系统 | 1)一路DVI视频输入 2)一路音频输入 3)四个网口输出或四路光纤输出 4)RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5)最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 1 | 套 | 大华、蓝普、三思 |
| 204 | LED显示屏控制系统 | 支持输出 RGBR 数据、RGB 数据、串行数据 ；支持配置文件回读、逐点亮色度校正、接收卡预存画面设置等功能 | 40 | 套 | 大华、蓝普、三思 |
| 205 | 外框材料 | 定制 | 1 | 套 | 国产 |
| 206 | 辅料 | 实际用量不作调整，请投标人综合考虑。 | 1 | 批 | 国产 |
| 风雨操场 |  |  |  |  |  |
| 207 | 室内全彩屏P3 | 像素间距：3mm； 像素组成：1R1G1B； LED封装方式：SMD2020； 模组尺寸(mm)： 192×192×11； 模组分辨率(dots)：64×64 ； 箱体材质： 铁钣金单层盖； 像素点密度(dots/m2)：111111； 白平衡亮度(nit)：≥1000； 色温(K)：3200-9500可调； 对比度：3000:1； 水平视角(deg.)：140°； 垂直视角(deg.)：120°； 防护等级：IP30； 灰度等级(level)：12； 刷新率（Hz）：≥9600 ； 驱动方式 ：动态1/32扫描,恒流驱动； 输入交流电压(V)： AC100～240； 最大功耗(W/m2)：380； 平均功耗(W/m2)：150； 盲点率：＜1/10000。 使用寿命(Hour)：100000； 工作温度：-20℃～50℃； 工作湿度：10%RH～90%RH； 信号类型：AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI； 控制距离：超五类网线:＜100米，单模光纤:＜10公里； 为保证产品使用稳定性，其LED显示屏具备一种驱动电路板保护电路技术，提供国家级权威机构出具的证书复印件。 | 9.3 | 平方米 | 大华、蓝普、三思 |
| 208 | LED显示屏控制系统 | 1)一路DVI视频输入 2)一路音频输入 3)四个网口输出或四路光纤输出 4)RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5)最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 1 | 套 | 大华、蓝普、三思 |
| 209 | LED显示屏控制系统 | 支持输出 RGBR 数据、RGB 数据、串行数据 ；支持配置文件回读、逐点亮色度校正、接收卡预存画面设置等功能 | 44 | 套 | 大华、蓝普、三思 |
| 210 | 外框材料 | 定制 | 1 | 套 | 国产 |
| 211 | 辅料 | 实际用量不作调整，请投标人综合考虑。 | 1 | 批 | 国产 |
| 校园公共广播系统 |  |  |  |  |  |
| 一、主控机房设备 |  |  |  |  |  |
| 212 | 网络广播中心 | 17.3寸大幅彩屏，触摸屏和鼠标两种操控方式； 一键触发全区告警和手动告警功能； 内置10W定阻输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用。 分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作； 具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制； 具有4个独立的音频输入通道，2个辅助混合音频输入通道，可对网络终端实时播放外置节目源（收音、DVD、无线话筒等），无需调音台或者前置放大器等设备接入音源； 主机采用模块化设计，可安装网络扩展模块，功能定制更灵活，维护更方便。（提供所投产品官方查询结果截图或产品宣传彩页） 外置输入音源动态范围大于26DB，可通过硬件、软件调节输入音量。 具有业务、紧急外接话筒输入，分别具有5mV与3mV两个不同电平灵敏度的接口，可外扩无线话筒。 具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级。 内置CD播放器，自创的CD播放器控制界面；（提供所投产品官方查询结果截图或产品宣传彩页） 可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道，可无限扩展外接输入节目源； 可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声。不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量。 终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源。 强插寻呼；对讲功能；分组功能； 备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警。 终端断线后自动恢复断线前的播放节目。 支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。 内置4通道智能输出电源，具有程控、手动控制功能。 具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级。 用DSPPA网络自主研发的网络传输协议，中、英文多种语言切换功能，支持跨网段传输，并设定网络传输格式； 网卡：双网卡备份设计； 采用钥匙开关，确保系统更安全和稳定； 强大的广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源； | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 213 | 播放器 | CD/MP3/MP4/VCD/DVD 播放功能； 高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目； 具有曲目直选功能； 具有通电后自动播放功能； 性能规格： 频率响应 20Hz-20kHz（±3dB） 信噪比 90dB 动态范围 90dB 谐波失真 0.005% 抖晃 可测极限之下 输出电平 0dBV 保护 AC 保险丝 电源 AC220V/50Hz | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 214 | 调谐器 | 微电脑控制，数字调谐系统。 收音头以模块形式设计，可与主机分离，放置在接收信号更好的位置。 全轻触按键控制，VFD显示。 AM/FM 各40个电台存储功能。 具有自动搜索电台并自动存储功能。 具有音频信号电平指示。 具有断电记忆功能。 性能规格： 接收范围 FM 87.0MHz-108.0MHz/AM 522kHz-1620kHz 灵敏度 FM 26dBμ/AM 52dBμ 信噪比 FM 单声道76dB，立体声70dB/AM 40dB 调谐频率步距 FM 50kHz/AM 9kHz 中频频率 FM 10.7MHz/AM 450kHz 输出电平 0dBV 保护 AC保险丝 电源 AC220V/50Hz | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 215 | 网络化音箱 | 双网络接口冗余设计，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议，可跨网段工作。 网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。 内置2×25W或1×50W高保真数字功放，低功耗设置。 内置4Ω25W高保真扬声器，输出灵敏度高 醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间 可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统 可接受红外线遥控器的操控。 可拓展蓝牙音频接收功能，点播功能和对讲功能 可挂接在网络到达的任何地方。 具有MP3解码播放功能。 支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 | 1 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 216 | 广播寻呼话筒 | 操作便捷，适应不同； 支持终端即插即用； 具有延时自动关闭功能； 可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡） 钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10% 输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1- 频率范围100Hz-15kHz 失真度MIC：≤1% | 1 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 217 | 三十二路消防联动网络模块 | 本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口。 当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活DSPPA网络化公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态。 每台机有32个消防触发通道，通过主机设置，每个通道的告警分区可任意组合。 每个告警通道均含寻路故障检测功能，自动排查系统线路故障。 同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。 | 1 | 块 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 218 | 时序电源控制器 | 按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。 可以通过定时器自动控制或人工控制。 插座总容量达 3.5kVA。 性能规格： 电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A； 定时器控制信号 交流220伏，0.01A 动作间隔时间 0.4秒-0.5秒 保护 AC保险丝 耗电 AC220V/50Hz/16A | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 219 | 机柜 | 标准机柜\含8口PDU | 1 | 台 | 国产 |
| 220 | 24U机柜 | 24U标准机柜\含8口PDU | 8 | 台 | 国产 |
| 二、分控中心设备 |  |  |  |  |  |
| 司令台主席台位置 |  |  |  |  |  |
| 221 | 电脑 | 8GB/1TB/19.5寸LED屏/独利显卡 | 1 | 台 | 联想、戴尔、惠普 |
| 222 | 网络化分控寻呼软件 | 图形人性化设计，网络播放终端显示图片可定义与更换，应用更灵活。 可查看网络播放终端的工作状态信息（包括在线、离线、播放、停止等信息）。 可对网络播放终端分组编辑功能。 可下载查看程控定时点的内容,并可导入、导出定时点内容。 可上传本地音频节目到网络化主机，以供播放使用。 可远程调节网络播放终端音量,播放\停止网络播放终端等操作功能. 可实时远程寻呼网络播放终端。 可触发紧急告警功能。 设置多级权限控制功能,具有网络权限授权管理功能。 | 1 | 套 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 223 | 网络化智能寻呼站 | 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 采用7寸真彩触摸彩屏、铝合金高档拉丝工业面板设计。 桌面式结构设计。 采用高保真与手持式动圈话筒设计。 具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。 带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。 内置3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。 具有一路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），一路本地线路输出(可脱机输出本地功放寻呼)，一路辅助线路输出(扩展监听功率). 图形人性化设计，显示内容更直观。 内置高保真大动态范围的AGC处理电路。 内置高性能DSP声音处理电路。 采用嵌入式实时系统平台，采用高性能ARM处理器。 可对网络播放终端分组编辑。 内置钟声提示音。 可对网络播放终端选定寻呼、对讲功能。 智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲。 可播放网络主机节目库歌曲。 具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。（提供所投产品官方查询网址、查询结果截图） 具有用户密码与权限管理。 具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。 可手动打开、关闭寻呼话筒供电。 具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间。 可设定网络传输通讯模式。 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 校长办公室 |  |  |  |  |  |
| 224 | 电脑 | 8GB/1TB/I5-7400/独利显卡 | 1 | 台 | 联想、戴尔、惠普 |
| 225 | 网络化分控寻呼软件 | 图形人性化设计，网络播放终端显示图片可定义与更换，应用更灵活。 可查看网络播放终端的工作状态信息（包括在线、离线、播放、停止等信息）。 可对网络播放终端分组编辑功能。 可下载查看程控定时点的内容,并可导入、导出定时点内容。 可上传本地音频节目到网络化主机，以供播放使用。 可远程调节网络播放终端音量,播放\停止网络播放终端等操作功能. 可实时远程寻呼网络播放终端。 可触发紧急告警功能。 设置多级权限控制功能,具有网络权限授权管理功能。 | 1 | 套 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 226 | 网络化智能寻呼站 | 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 采用7寸真彩触摸彩屏、铝合金高档拉丝工业面板设计。 桌面式结构设计。 采用高保真与手持式动圈话筒设计。 具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。 带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。 内置3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。 具有一路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），一路本地线路输出(可脱机输出本地功放寻呼)，一路辅助线路输出(扩展监听功率). 图形人性化设计，显示内容更直观。 内置高保真大动态范围的AGC处理电路。 内置高性能DSP声音处理电路。 采用嵌入式实时系统平台，采用高性能ARM处理器。 可对网络播放终端分组编辑。 内置钟声提示音。 可对网络播放终端选定寻呼、对讲功能。 智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲。 可播放网络主机节目库歌曲。 具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。 具有用户密码与权限管理。 具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。 可手动打开、关闭寻呼话筒供电。 具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间。 可设定网络传输通讯模式。 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 广播室 |  |  |  |  |  |
| 227 | 电脑 | 8GB/1TB/19.5寸LED屏/独利显卡 | 1 | 台 | 联想、戴尔、惠普 |
| 228 | 网络化分控寻呼软件 | 图形人性化设计，网络播放终端显示图片可定义与更换，应用更灵活。 可查看网络播放终端的工作状态信息（包括在线、离线、播放、停止等信息）。 可对网络播放终端分组编辑功能。 可下载查看程控定时点的内容,并可导入、导出定时点内容。 可上传本地音频节目到网络化主机，以供播放使用。 可远程调节网络播放终端音量,播放\停止网络播放终端等操作功能. 可实时远程寻呼网络播放终端。 可触发紧急告警功能。 设置多级权限控制功能,具有网络权限授权管理功能。 | 1 | 套 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 229 | 网络化智能寻呼站 | 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 采用7寸真彩触摸彩屏、铝合金高档拉丝工业面板设计。 桌面式结构设计。 采用高保真与手持式动圈话筒设计。 具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。 带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。 内置3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。 具有一路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），一路本地线路输出(可脱机输出本地功放寻呼)，一路辅助线路输出(扩展监听功率). 图形人性化设计，显示内容更直观。 内置高保真大动态范围的AGC处理电路。 内置高性能DSP声音处理电路。 采用嵌入式实时系统平台，采用高性能ARM处理器。 可对网络播放终端分组编辑。 内置钟声提示音。 可对网络播放终端选定寻呼、对讲功能。 智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲。 可播放网络主机节目库歌曲。 具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。 具有用户密码与权限管理。 具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。 可手动打开、关闭寻呼话筒供电。 具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间。 可设定网络传输通讯模式。 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 三、前端 |  |  |  |  |  |
| 2号楼-办公楼 |  |  |  |  |  |
| 230 | 网络化播放功放 | 采用高档铝合金拉丝面板制造。 可挂接在网络到达的任何地方，采用DSPPA网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。 自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 功放额定输出功率：250W 醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。 面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。 点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S. 自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。 采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S. 采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 本地输出音量及本地播放状态可控。 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 231 | 天花扬声器 | 工作电压70/100V，功率6~10W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级100±2dB， 有效频率范围75Hz~18kHz; 重1.0kg，强力活动夹设计，安装方便； 铝合金材质网罩，永不生锈；铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 灵敏度高（92±2dB），声音清晰、明亮。单元尺寸6.5"x1 开孔尺寸Ø178-Ø190mm 尺寸80xØ210mm 重量1.0kg | 15 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 3号楼-科技小院 |  |  |  |  |  |
| 232 | 网络化播放功放 | 采用高档铝合金拉丝面板制造。 可挂接在网络到达的任何地方，采用DSPPA网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。 自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 功放额定输出功率：60W 醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。 面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。 点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S. 自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。 采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S. 采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 本地输出音量及本地播放状态可控。 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 233 | 壁挂扬声器 | 工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz; 重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰 | 5 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 234 | 音量控制器 | 6W音控，可扩展至30、60、120、200W。 线制：2，3，4。 尺寸：85*85*60mm。 兼有强插输入和音量控制两种功能。 | 1 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 235 | 音控器专用变压器附件 | 与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至30瓦。 | 1 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 4号楼-图书馆 |  |  |  |  |  |
| 236 | 网络化播放功放 | 采用高档铝合金拉丝面板制造。 可挂接在网络到达的任何地方,采用DSPPA网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。 自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 功放额定输出功率：350W 醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。 面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板,也可以连接蓝牙音频接收器。 点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S,与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S. 自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。 采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S. 采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 本地输出音量及本地播放状态可控。 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 237 | 天花扬声器 | 工作电压70/100V，功率6~10W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级100±2dB， 有效频率范围75Hz~18kHz; 重1.0kg，强力活动夹设计，安装方便； 铝合金材质网罩，永不生锈；铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 灵敏度高（92±2dB），声音清晰、明亮。单元尺寸6.5"x1 开孔尺寸Ø178-Ø190mm 尺寸80xØ210mm 重量1.0kg | 24 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 238 | 音量控制器 | 6W音控，可扩展至30、60、120、200W。 线制：2，3，4。 尺寸：85*85*60mm。 兼有强插输入和音量控制两种功能。 | 2 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 239 | 音控器专用变压器附件 | 与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至120瓦 | 2 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 5号楼-大讲堂 |  |  |  |  |  |
| 240 | 一路音频输出终端 | 内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等； 两路线输出，外接功率放大器或有源音箱； 可以适应不同地方的网络地址修改； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议TCP/IP协议；音频格式MP3/MP2； 全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计， 内置3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口 外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节， 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能， 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行 网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 241 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；2 个输出。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 自动默音（有强插功能）。 最小源电动势 Mic ：≤3.2mV, 不平衡 Aux : ≤300mV 不平衡 EMC：≤450mV 输出电平 0dBV 频率响应 Line : 30Hz—20KHz (±3dB） 总谐波失真 Aux : ≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 信噪比 Aux input : ≥66dB 音调调节范围 Bass : ±10dB（100Hz） Treble : ±10dB（10kHz） 保护 AC 保险丝 电源 AC 220V/50Hz | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 242 | 纯后级广播功放 | 100伏,70伏1000W定压输出和4欧平衡输出（不接地）； 5单位LED显示器，作状态显示； RCA插口和XLR插口供方便地实现环接； 输出短路保护并示警； ○由于学校为历年高考指定考场之一，为确保英语听力正常播放产品采用功放保护电路与功放故障自恢复电路设计，提供功放保护电路证书与功放故障自恢复电路证书扫描件进行证明。 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 243 | 壁挂扬声器 | 声音清晰、明亮、透彻； 面网采用一体化设计，优雅、灵动、美观； 箱体采用优质纤维板和桦木冷压皮制造，杜绝箱体谐振音，适合室内使用； 输入电压可选70V/100V-功率5/10W； 适应不同的公共广播线路。 灵敏度91±2dB，最大声压级99±2dB; 有效频率范围80Hz-18kHz; | 20 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 6号楼-体育馆及地下车库 |  |  |  |  |  |
| 244 | 一路音频输出终端 | 内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等； 两路线输出，外接功率放大器或有源音箱； 可以适应不同地方的网络地址修改； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议TCP/IP协议；音频格式MP3/MP2； 全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计， 内置3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口 外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节， 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能， 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行 网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 245 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；2 个输出。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 自动默音（有强插功能）。 最小源电动势 Mic ：≤3.2mV, 不平衡 Aux : ≤300mV 不平衡 EMC：≤450mV 输出电平 0dBV 频率响应 Line :30Hz—20KHz (±3dB） 总谐波失真 Aux :≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 信噪比 Aux input :≥66dB 音调调节范围 Bass :±10dB（100Hz） Treble : ±10dB（10kHz） 保护 AC 保险丝 电源 AC 220V/50Hz | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 246 | 纯后级广播功放 | 100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）。 5单位LED显示器，作状态显示。 6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接。 输出短路保护并示警。 性能规格： 规格 MP2000 额定输出功率 450W 最小源电动势 ≤1000mV 信噪比 ≥77dB（宽带） 频率响应 80Hz—16kHz （±3dB） 总谐波失真 ≤1%（1kHz，正常工作条件） 指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 保护 高温，直流，短路 电源 AC220V/50Hz 额定功耗 850W | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 247 | 壁挂扬声器 | 工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz; 重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰 | 21 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 248 | 室外音柱 | 工作电压70/100V，功率20～40W,多个配接端子，适应不同场合； 最大声压级达102±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz； 重2.3kg，配有安装支架，安装便捷； 全天候设计，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，寿命长， 灵敏度高(89±2dB)，声音清晰、明亮。 | 8 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 7号楼-食堂 |  |  |  |  |  |
| 249 | 一路音频输出终端 | 内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等； 两路线输出，外接功率放大器或有源音箱； 可以适应不同地方的网络地址修改； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议TCP/IP协议；音频格式MP3/MP2； 全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计， 内置3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口 外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节， 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能， 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行 网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 250 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；2 个输出。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 自动默音（有强插功能）。 最小源电动势 Mic ：≤3.2mV, 不平衡 Aux : ≤300mV 不平衡 EMC：≤450mV 输出电平 0dBV 频率响应 Line : 30Hz—20KHz (±3dB） 总谐波失真 Aux : ≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 信噪比 Aux input : ≥66dB 音调调节范围 Bass : ±10dB（100Hz） Treble : ±10dB（10kHz） 保护 AC 保险丝 电源 AC 220V/50Hz | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 251 | 纯后级广播功放 | 100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）。 5单位LED显示器，作状态显示。 6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接。 输出短路保护并示警。 性能规格： 规格 MP1500 额定输出功率 350W 最小源电动势 ≤1000mV 信噪比 ≥77dB（宽带） 频率响应 80Hz—16kHz （±3dB） 总谐波失真 ≤1%（1kHz，正常工作条件） 指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 保护 高温，直流，短路 电源 AC220V/50Hz 额定功耗 700W | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 252 | 壁挂扬声器 | 工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz; 重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰 | 12 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 253 | 天花扬声器 | 工作电压70/100V，功率6~10W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级100±2dB， 有效频率范围75Hz~18kHz; 重1.0kg，强力活动夹设计，安装方便； 铝合金材质网罩，永不生锈；铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 灵敏度高（92±2dB），声音清晰、明亮。单元尺寸6.5"x1 开孔尺寸Ø178-Ø190mm 尺寸80xØ210mm 重量1.0kg | 17 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 8号楼-司令台 |  |  |  |  |  |
| 254 | 一路音频输出终端 | 内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等； 两路线输出，外接功率放大器或有源音箱； 可以适应不同地方的网络地址修改； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议TCP/IP协议；音频格式MP3/MP2； 全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计， 内置3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口 外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节， 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能， 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行 网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 255 | 带前置广播功放 | 三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。 100V,70V250W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出。 有默音功能,便于插入优先广播。 各通道独立音量控制,高音和低音音调控制。 5单位LED电平表,甚易监察工作状态,输出短路保护并告警。 输出调整率由满载到空载，小于3dB 输出方式P1，70V、100V定压输出 辅助输出≥1V 输入Mic1,2,3：600Ω,≤3mV,不平衡 AUX1,2：10kΩ,≤300mV,不平衡 频响50Hz-16kHz(±3dB) 谐波失真<1%at1kHz,1/3额定输出电压 信噪比Mic1,2,3：>75dB AUX1,2：>80dB 音调调节低音：±10dB（100Hz） 高音：±10dB（10kHz) 保护交流保险丝,直流输出，过载,短路。 默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB） 电源AC220V-240V/50Hz-60Hz 外包装尺寸（mm）（L×W×H）520×430×195 机器尺寸（mm）（L×W×H）420×338×88 毛重14.8kg 净重13kg | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 256 | 液晶显示可调频真分集无线话筒 | D6650配置双手持麦+接收机 工作频率 600-800MHz 调制方式 宽带FM 信道数目 200 信道间隔 250KHz 频率稳定度 ±0.005%以内 动态范围 100dB 最大偏移 ±45KHz 音频频率响应 50Hz～19KHz(±3dB)(整个系统的频率取决于话筒单元) 综合信躁比 >105dB 综合失真 ≤0.5% @1000Hz 工作距离 1.空旷距离约200M；2.如使用空间复杂或电磁场环境复杂的情况下将缩短工作距离。（工作距离取决于很多变量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等。） 工作环境温度 -10℃～+50℃ 接收机方式 二次变频超外差 中频频率 110MHz，10.7MHz 天线接入 BNC/50Ω 灵敏度 12dBμV(80dB S/N) 杂散抑制 ≥75dB 音频输出电平：平衡输出 +10 dB（XLR） 音频输出电平：非平衡输出 +4 dB(1/4”,6.3mm Jack socket ) 供电方式 直流12V / 500mA输入 杂散抑制 >75dB 音频输出 200mV 输出阻抗 XLR接头：200Ω 1/4＂ 接头：1KΩ 失真度 <0.1% 功能显示方式 LCD液晶显示 音头 动圈式麦克风 天线 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 输出功率 高功率20mW; 低功率7mW 发射功率 10mW 杂散抑制 >50dB 工作电压 2节5号1.5V碱性电池 电池寿命 20mW时大约9个小时，7mW时大约13个小时 | 1 | 套 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 257 | 无线麦克风增强型天线 | 型号 D6656 全频段 500MHz~1GHz 有效角度 100度 天线增益 6dB典型 最大值10dB 包装尺寸 380×380×80mm 机器尺寸 350×350×28mm 毛重 1.5kg 净重 0.3kg 电量需求 DC12V/50mA | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 258 | 天线分配器 | 型号 D6657 频率范围 687~820MHz RF增益 -0.5~3dB 隔离度 ≥25dB 阻抗 50Ω 输入直流电压 DC12V 包装尺寸（L×W×H） 570×340×140mm 机器尺寸（L×W×H） 480×230×45mm 净重 1.75kg 毛重 3.5kg | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 259 | 室外音柱 | 工作电压70/100V，功率20～40W,多个配接端子，适应不同场合； 最大声压级达102±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz； 重2.3kg，配有安装支架，安装便捷； 全天候设计，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，，寿命长， 灵敏度高(89±2dB)，声音清晰、明亮。 | 8 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 9号楼-北教学楼1F~5F教室 |  |  |  |  |  |
| 260 | 一路音频输出终端 | 内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等； 两路线输出，外接功率放大器或有源音箱； 可以适应不同地方的网络地址修改； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议TCP/IP协议；音频格式MP3/MP2； 全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计， 内置3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口 外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节， 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能， 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行 网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 261 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；2 个输出。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 自动默音（有强插功能）。 最小源电动势 Mic ：≤3.2mV, 不平衡 Aux : ≤300mV 不平衡 EMC：≤450mV 输出电平 0dBV 频率响应 Line : 30Hz—20KHz (±3dB） 总谐波失真 Aux : ≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 信噪比 Aux input : ≥66dB 音调调节范围 Bass : ±10dB（100Hz） Treble : ±10dB（10kHz） 保护 AC 保险丝 电源 AC 220V/50Hz | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 262 | 纯后级广播功放 | 100V、70V定压输出和P1输出（不接地）。 5单位LED显示器，作状态显示。 6.35mm插口和XLR插口供方便地实现环接。 输出短路保护并示警。 性能规格： 规格 MP3500 额定输出功率 1500W 最小源电动势 ≤1100mV 额定输出电压 P1，70V，100V 信噪比 ≥82dB 频率响应 80Hz-15KHz（±3dB） 总谐波失真 ≤1%（1KHz，正常工作条件） 指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 保护功能 高温，直流，短路 额定功耗 2600W 额定电源电压 AC220V/50Hz | 1 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 263 | 音量控制器 | 6W音控，可扩展至30、60、120、200W。 线制：2，3，4。 尺寸：85*85*60mm。 兼有强插输入和音量控制两种功能。 | 43 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 263 | 壁挂扬声器 | 声音清晰、明亮、透彻； 面网采用一体化设计，优雅、灵动、美观； 箱体采用优质纤维板和桦木冷压皮制造，杜绝箱体谐振音，适合室内使用； 输入电压可选70V/100V-功率5/10W； 适应不同的公共广播线路。 灵敏度91±2dB，最大声压级99±2dB; 有效频率范围80Hz-18kHz; | 86 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 9号楼-北教学楼1F~5F走廊 |  |  |  |  |  |
| 264 | 一路音频输出终端 | 内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等； 两路线输出，外接功率放大器或有源音箱； 可以适应不同地方的网络地址修改； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议TCP/IP协议；音频格式MP3/MP2； 全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计， 内置3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口 外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节， 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能， 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行 网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 265 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；2 个输出。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 自动默音（有强插功能）。 最小源电动势 Mic ：≤3.2mV, 不平衡 Aux : ≤300mV 不平衡 EMC：≤450mV 输出电平 0dBV 频率响应 Line : 30Hz—20KHz (±3dB） 总谐波失真 Aux : ≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 信噪比 Aux input : ≥66dB 音调调节范围 Bass : ±10dB（100Hz） Treble : ±10dB（10kHz） 保护 AC 保险丝 电源 AC 220V/50Hz | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 266 | 纯后级广播功放 | 100伏,70伏1500W定压输出和4欧平衡输出（不接地）； 5单位LED显示器，作状态显示； RCA插口和XLR插口供方便地实现环接； 输出短路保护并示警； | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 267 | 天花扬声器 | 工作电压70/100V，功率6~10W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级100±2dB， 有效频率范围75Hz~18kHz; 重1.0kg，强力活动夹设计，安装方便； 铝合金材质网罩，永不生锈；铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 灵敏度高（92±2dB），声音清晰、明亮。单元尺寸6.5"x1 开孔尺寸Ø178-Ø190mm 尺寸80xØ210mm 重量1.0kg | 56 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 10号楼-中教学楼1F~5F教室 |  |  |  |  |  |
| 268 | 一路音频输出终端 | 内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等； 两路线输出，外接功率放大器或有源音箱； 可以适应不同地方的网络地址修改； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议TCP/IP协议；音频格式MP3/MP2； 全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计， 内置3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口 外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节， 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能， 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行 网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 269 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；2 个输出。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 自动默音（有强插功能）。 最小源电动势 Mic ：≤3.2mV, 不平衡 Aux : ≤300mV 不平衡 EMC：≤450mV 输出电平 0dBV 频率响应 Line : 30Hz—20KHz (±3dB） 总谐波失真 Aux : ≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 信噪比 Aux input : ≥66dB 音调调节范围 Bass : ±10dB（100Hz） Treble : ±10dB（10kHz） 保护 AC 保险丝 电源 AC 220V/50Hz | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 270 | 纯后级广播功放 | 100V、70V定压输出和P1输出（不接地）。 5单位LED显示器，作状态显示。 6.35mm插口和XLR插口供方便地实现环接。 输出短路保护并示警。 性能规格： 规格 MP3500 额定输出功率 1500W 最小源电动势 ≤1100mV 额定输出电压 P1，70V，100V 信噪比 ≥82dB 频率响应 80Hz-15KHz（±3dB） 总谐波失真 ≤1%（1KHz，正常工作条件） 指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 保护功能 高温，直流，短路 额定功耗 2600W 额定电源电压 AC220V/50Hz | 1 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 271 | 音量控制器 | 6W音控，可扩展至30、60、120、200W。 线制：2，3，4。 尺寸：85*85*60mm。 兼有强插输入和音量控制两种功能。 | 43 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 272 | 壁挂扬声器 | 声音清晰、明亮、透彻； 面网采用一体化设计，优雅、灵动、美观； 箱体采用优质纤维板和桦木冷压皮制造，杜绝箱体谐振音，适合室内使用； 输入电压可选70V/100V-功率5/10W； 适应不同的公共广播线路。 灵敏度91±2dB，最大声压级99±2dB; 有效频率范围80Hz-18kHz; | 86 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 10号楼-中教学楼1F~5F走廊 |  |  |  |  |  |
| 273 | 一路音频输出终端 | 内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等； 两路线输出，外接功率放大器或有源音箱； 可以适应不同地方的网络地址修改； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议TCP/IP协议；音频格式MP3/MP2； 全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计， 内置3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口 外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节， 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能， 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行 网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 274 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；2 个输出。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 自动默音（有强插功能）。 最小源电动势 Mic ：≤3.2mV, 不平衡 Aux : ≤300mV 不平衡 EMC：≤450mV 输出电平 0dBV 频率响应 Line : 30Hz—20KHz (±3dB） 总谐波失真 Aux : ≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 信噪比 Aux input : ≥66dB 音调调节范围 Bass : ±10dB（100Hz） Treble : ±10dB（10kHz） 保护 AC 保险丝 电源 AC 220V/50Hz | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 275 | 纯后级广播功放 | 100伏,70伏1500W定压输出和4欧平衡输出（不接地）； 5单位LED显示器，作状态显示； RCA插口和XLR插口供方便地实现环接； 输出短路保护并示警； | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 276 | 天花扬声器 | 工作电压70/100V，功率6~10W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级100±2dB， 有效频率范围75Hz~18kHz; 重1.0kg，强力活动夹设计，安装方便； 铝合金材质网罩，永不生锈；铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 灵敏度高（92±2dB），声音清晰、明亮。单元尺寸6.5"x1 开孔尺寸Ø178-Ø190mm 尺寸80xØ210mm 重量1.0kg | 56 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 277 | 壁挂扬声器 | 工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz; 重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰 | 45 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 11号楼-南教学楼1F~5F教室（共40间） |  |  |  |  |  |
| 278 | 一路音频输出终端 | 内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等； 两路线输出，外接功率放大器或有源音箱； 可以适应不同地方的网络地址修改； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议TCP/IP协议；音频格式MP3/MP2； 全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计， 内置3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口 外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节， 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能， 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行 网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 279 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；2 个输出。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 自动默音（有强插功能）。 最小源电动势 Mic ：≤3.2mV, 不平衡 Aux : ≤300mV 不平衡 EMC：≤450mV 输出电平 0dBV 频率响应 Line : 30Hz—20KHz (±3dB） 总谐波失真 Aux : ≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 信噪比 Aux input : ≥66dB 音调调节范围 Bass : ±10dB（100Hz） Treble : ±10dB（10kHz） 保护 AC 保险丝 电源 AC 220V/50Hz | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 280 | 纯后级广播功放 | 100V、70V定压输出和P1输出（不接地）。 5单位LED显示器，作状态显示。 6.35mm插口和XLR插口供方便地实现环接。 输出短路保护并示警。 性能规格： 规格 MP3500 额定输出功率 1500W 最小源电动势 ≤1100mV 额定输出电压 P1，70V，100V 信噪比 ≥82dB 频率响应 80Hz-15KHz（±3dB） 总谐波失真 ≤1%（1KHz，正常工作条件） 指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 保护功能 高温，直流，短路 额定功耗 2600W 额定电源电压 AC220V/50Hz | 1 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 281 | 音量控制器 | 6W音控，可扩展至30、60、120、200W。 线制：2，3，4。 尺寸：85*85*60mm。 兼有强插输入和音量控制两种功能。 | 40 | 只 |  |
| 282 | 壁挂扬声器 | 声音清晰、明亮、透彻； 面网采用一体化设计，优雅、灵动、美观； 箱体采用优质纤维板和桦木冷压皮制造，杜绝箱体谐振音，适合室内使用； 输入电压可选70V/100V-功率5/10W； 适应不同的公共广播线路。 灵敏度91±2dB，最大声压级99±2dB; 有效频率范围80Hz-18kHz; | 80 | 只 |  |
| 11号楼-南教学楼1F~5F走廊 |  |  |  |  |  |
| 283 | 一路音频输出终端 | 内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等； 两路线输出，外接功率放大器或有源音箱； 可以适应不同地方的网络地址修改； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议TCP/IP协议；音频格式MP3/MP2； 全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计， 内置3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口 外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节， 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能， 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行 网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 284 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；2 个输出。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 自动默音（有强插功能）。 最小源电动势 Mic ：≤3.2mV, 不平衡 Aux : ≤300mV 不平衡 EMC：≤450mV 输出电平 0dBV 频率响应 Line : 30Hz—20KHz (±3dB） 总谐波失真 Aux : ≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 信噪比 Aux input : ≥66dB 音调调节范围 Bass : ±10dB（100Hz） Treble : ±10dB（10kHz） 保护 AC 保险丝 电源 AC 220V/50Hz | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 285 | 纯后级广播功放 | 100伏,70伏1500W定压输出和4欧平衡输出（不接地）； 5单位LED显示器，作状态显示； RCA插口和XLR插口供方便地实现环接； 输出短路保护并示警； | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 286 | 天花扬声器 | 工作电压70/100V，功率6~10W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级100±2dB， 有效频率范围75Hz~18kHz; 重1.0kg，强力活动夹设计，安装方便； 铝合金材质网罩，永不生锈；铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 灵敏度高（92±2dB），声音清晰、明亮。单元尺寸6.5"x1 开孔尺寸Ø178-Ø190mm 尺寸80xØ210mm 重量1.0kg | 48 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 287 | 壁挂扬声器 | 工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz; 重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰 | 41 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 288 | 音量控制器 | 6W音控，可扩展至30、60、120、200W。 线制：2，3，4。 尺寸：85*85*60mm。 兼有强插输入和音量控制两种功能。 | 41 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 13号楼-启功书院 |  |  |  |  |  |
| 289 | 网络化播放功放 | 采用高档铝合金拉丝面板制造。 可挂接在网络到达的任何地方,采用DSPPA网络鼓励自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。 自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 功放额定输出功率：350W 醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。 面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板,也可以连接蓝牙音频接收器。 点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S,与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S. 自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。 采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S. 采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 本地输出音量及本地播放状态可控。 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 290 | 天花扬声器 | 工作电压70/100V，功率6~10W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级100±2dB， 有效频率范围75Hz~18kHz; 重1.0kg，强力活动夹设计，安装方便； 铝合金材质网罩，永不生锈；铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 灵敏度高（92±2dB），声音清晰、明亮。单元尺寸6.5"x1 开孔尺寸Ø178-Ø190mm 尺寸80xØ210mm 重量1.0kg | 21 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 14号楼-宿舍北楼 |  |  |  |  |  |
| 291 | 一路音频输出终端 | 内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等； 两路线输出，外接功率放大器或有源音箱； 可以适应不同地方的网络地址修改； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议TCP/IP协议；音频格式MP3/MP2； 全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计， 内置3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口 外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节， 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能， 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行 网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 292 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；2 个输出。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 自动默音（有强插功能）。 最小源电动势 Mic ：≤3.2mV, 不平衡 Aux : ≤300mV 不平衡 EMC：≤450mV 输出电平 0dBV 频率响应 Line : 30Hz—20KHz (±3dB） 总谐波失真 Aux : ≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 信噪比 Aux input : ≥66dB 音调调节范围 Bass : ±10dB（100Hz） Treble : ±10dB（10kHz） 保护 AC 保险丝 电源 AC 220V/50Hz | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 293 | 纯后级广播功放 | 100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）。 5单位LED显示器，作状态显示。 6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接。 输出短路保护并示警。 性能规格： 规格 MP2000 额定输出功率 450W 最小源电动势 ≤1000mV 信噪比 ≥77dB（宽带） 频率响应 80Hz—16kHz （±3dB） 总谐波失真 ≤1%（1kHz，正常工作条件） 指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 保护 高温，直流，短路 电源 AC220V/50Hz 额定功耗 850W | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 294 | 壁挂扬声器 | 工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz; 重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰 | 48 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 15号楼-宿舍中楼 |  |  |  |  |  |
| 295 | 一路音频输出终端 | 内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等； 两路线输出，外接功率放大器或有源音箱； 可以适应不同地方的网络地址修改； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议TCP/IP协议；音频格式MP3/MP2； 全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计， 内置3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口 外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节， 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能， 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行 网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 296 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；2 个输出。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 自动默音（有强插功能）。 最小源电动势 Mic ：≤3.2mV, 不平衡 Aux : ≤300mV 不平衡 EMC：≤450mV 输出电平 0dBV 频率响应 Line : 30Hz—20KHz (±3dB） 总谐波失真 Aux : ≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 信噪比 Aux input : ≥66dB 音调调节范围 Bass : ±10dB（100Hz） Treble : ±10dB（10kHz） 保护 AC 保险丝 电源 AC 220V/50Hz | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 297 | 纯后级广播功放 | 100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）。 5单位LED显示器，作状态显示。 6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接。 输出短路保护并示警。 性能规格： 规格 MP2000 额定输出功率 450W 最小源电动势 ≤1000mV 信噪比 ≥77dB（宽带） 频率响应 80Hz—16kHz （±3dB） 总谐波失真 ≤1%（1kHz，正常工作条件） 指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 保护 高温，直流，短路 电源 AC220V/50Hz 额定功耗 850W | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 298 | 壁挂扬声器 | 工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz; 重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰 | 41 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 16号楼-宿舍南楼 |  |  |  |  |  |
| 299 | 一路音频输出终端 | 内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等； 两路线输出，外接功率放大器或有源音箱； 可以适应不同地方的网络地址修改； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议TCP/IP协议；音频格式MP3/MP2； 全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计， 内置3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口 外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节， 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能， 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行 网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 300 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；2 个输出。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 自动默音（有强插功能）。 最小源电动势 Mic ：≤3.2mV, 不平衡 Aux : ≤300mV 不平衡 EMC：≤450mV 输出电平 0dBV 频率响应 Line : 30Hz—20KHz (±3dB） 总谐波失真 Aux : ≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 信噪比 Aux input : ≥66dB 音调调节范围 Bass : ±10dB（100Hz） Treble : ±10dB（10kHz） 保护 AC 保险丝 电源 AC 220V/50Hz | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 301 | 纯后级广播功放 | 100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）。 5单位LED显示器，作状态显示。 6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接。 输出短路保护并示警。 性能规格： 规格 MP2000 额定输出功率 450W 最小源电动势 ≤1000mV 信噪比 ≥77dB（宽带） 频率响应 80Hz—16kHz （±3dB） 总谐波失真 ≤1%（1kHz，正常工作条件） 指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 保护 高温，直流，短路 电源 AC220V/50Hz 额定功耗 850W | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 302 | 壁挂扬声器 | 工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz; 重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰 | 42 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 室外 |  |  |  |  |  |
| 303 | 一路音频输出终端 | 内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等； 两路线输出，外接功率放大器或有源音箱； 可以适应不同地方的网络地址修改； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议TCP/IP协议；音频格式MP3/MP2； 全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计， 内置3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口 外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节， 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能， 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行 网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 | 3 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 304 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；2 个输出。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 自动默音（有强插功能）。 最小源电动势 Mic ：≤3.2mV, 不平衡 Aux : ≤300mV 不平衡 EMC：≤450mV 输出电平 0dBV 频率响应 Line : 30Hz—20KHz (±3dB） 总谐波失真 Aux : ≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 信噪比 Aux input : ≥66dB 音调调节范围 Bass : ±10dB（100Hz） Treble : ±10dB（10kHz） 保护 AC 保险丝 电源 AC 220V/50Hz | 3 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 305 | 纯后级广播功放 | 100V、70V定压输出和P1输出（不接地）。 5单位LED显示器，作状态显示。 6.35mm插口和XLR插口供方便地实现环接。 输出短路保护并示警。 性能规格： 规格 MP3500 额定输出功率 1500W 最小源电动势 ≤1100mV 额定输出电压 P1，70V，100V 信噪比 ≥82dB 频率响应 80Hz-15KHz（±3dB） 总谐波失真 ≤1%（1KHz，正常工作条件） 指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 保护功能 高温，直流，短路 额定功耗 2600W 额定电源电压 AC220V/50Hz | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 306 | 纯后级广播功放 | 100伏,70伏1000W定压输出和4欧平衡输出（不接地）； 5单位LED显示器，作状态显示； RCA插口和XLR插口供方便地实现环接； 输出短路保护并示警； | 2 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 307 | 室外音柱 | 工作电压70/100V，功率40～80W,多个配接端子，适应不同场合； 最大声压级达109±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz； 重5.5kg，配有安装支架，安装便捷； 全天候设计，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，，寿命长， 灵敏度高(93±2dB)，声音清晰、明亮。 | 51 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 操场 |  |  |  |  |  |
| 308 | 一路音频输出终端 | 内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等； 两路线输出，外接功率放大器或有源音箱； 可以适应不同地方的网络地址修改； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议TCP/IP协议；音频格式MP3/MP2； 全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计， 内置3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口 外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节， 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能， 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行 网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 309 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；2 个输出。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 自动默音（有强插功能）。 最小源电动势 Mic ：≤3.2mV, 不平衡 Aux : ≤300mV 不平衡 EMC：≤450mV 输出电平 0dBV 频率响应 Line : 30Hz—20KHz (±3dB） 总谐波失真 Aux : ≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 信噪比 Aux input : ≥66dB 音调调节范围 Bass : ±10dB（100Hz） Treble : ±10dB（10kHz） 保护 AC 保险丝 电源 AC 220V/50Hz | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 310 | 纯后级广播功放 | 100伏,70伏1000W定压输出和4欧平衡输出（不接地）； 5单位LED显示器，作状态显示； RCA插口和XLR插口供方便地实现环接； 输出短路保护并示警； | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 311 | 室外音柱 | 产品通过防水认证等多项认证，适宜室内外使用； 采用铝质面网，不生锈； 二分频结构，频带较宽。 型号：DSP258 频响范围：80Hz-16kHz 灵敏度：92dB 最大声压级：111dB 额定功率：80W 尺寸(长×宽×高)230×250×665mm 重量：13kg | 8 | 只 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 高考备份系统 |  |  |  |  |  |
| 312 | 微型智能广播媒体矩阵 | 1、集播放、智能定时控制、音频矩阵、分区控制、等功能于一身的公共广播控制器； 2、有5套定时方案，每套定时方案有500个定时点，按7天循环。每个定时点可控制分区的音源选择、钟声、内部MP3、内置AM/FM、2路电源、外部4种周边音源（CD、调谐器、卡座、MP3节目播放器）。5套定时方案可方便切换； 3、八路普通音源输入，内置MP3、AM/FM收音,一路本机航空话筒输入（有第一优先功能），一路警报信号输入（有第二优先功能），多路远程寻呼话筒信号输入（有第三级优先功能），二十路输出的大型音频矩阵； 4、二十路消防紧急输入（短路信号），一路消防联动输出（短路信号,用于扩展,可连接语音报警器、电源时序器等）。 5、消防信号触发每一路紧急输入可以触发分区可编程，可以触发任意分区； 6、通过局域网接口能外接电脑通过软件对主机进行控制。(实现电脑远程设置定时、定点、定节目自动播发)（需配套远程控制软件使用）； 7、能通过9针口连接扩展远程寻呼话筒； 8、所有定时程序可随时简易的手动干预； 9、可实时监听各分区，带音量调节功能；（数字音量调节） 10、采用高性能DSP处理器、数字矩阵、数字音量控制、数字均衡器，7英寸触摸彩屏控制； 11、有USB接口，USB口可将U盘的歌曲直接拷贝到主机里播放； 12、100米范围无线遥控，有12个可编程按键，可定制一键打开/关闭分区，选音源，选曲等； 13、带3种钟声信号输出功能（机械音量调节）； 14、带警报信号输出功能（机械音量调节）； 15、带电话分区寻呼功能（机械音量调节，可修改密码、全区寻呼、自选寻呼、编组寻呼等功能）； 16、可定时控制外部音源的播放状态； 17、具有触摸屏触摸点校准功能； 18、20路输入信号数字音量调节功能，可远程控制； 19、20路分区输出数字音量调节功能，可远程控制； | 1 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 313 | 主/备功放自动切换器 | 能自动发现声频功放故障并在“主功放”和“备用功放”之间实现自动切换； 具有4个完全相同的独立的通道，每个通道均能完成主/备功放之自动检测与自动切换； 兼有手动主/备切换之功能； 一目了然的工作状态指示； | 3 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 314 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；2 个输出。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 自动默音（有强插功能）。 最小源电动势 Mic ：≤3.2mV, 不平衡 Aux : ≤300mV 不平衡 EMC：≤450mV 输出电平 0dBV 频率响应 Line : 30Hz—20KHz (±3dB） 总谐波失真 Aux : ≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 信噪比 Aux input : ≥66dB 音调调节范围 Bass : ±10dB（100Hz） Treble : ±10dB（10kHz） 保护 AC 保险丝 电源 AC 220V/50Hz | 3 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 315 | 纯后级广播功放 | 100伏（200伏）,70伏2000W定压输出和4欧平衡输出（不接地）； 5单位LED显示器，作状态显示； RCA插口和XLR插口供方便地实现环接； 输出短路保护并示警； | 3 | 台 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 316 | 辅料 | 视音频插座、电源插座、接插件、开关、等附材、五金件等。实际用量不作调整，请投标人综合考虑。 | 1 | 批 |  |
| 学校食堂系统 |  |  |  |  |  |
| 317 | 智慧结算终端（含快速结算软件） | 2秒一单，快速结算，刷卡显示照片、姓名、部门；高达150mm读取距离，餐具叠放、侧翻均可读取；放置餐具即显示菜品明细、单价、总数量、总金额；实时营养分析，放置餐具即显示菜品合计营养数值;多种支付方式：刷卡、微信、支付宝均支持；15寸、竖放、可调节的用户显示屏，更好的显示效果;15寸电容触摸操作屏，支持多点触控，可防水参数：识别距离：100-150mm 识别区域：370*280mm；识别数量：30个识别时间：小于等于0.5秒；CPU主频：1.8GHz内存：2G存储容量：60GB 显示屏尺寸：15寸、1024*768分辨率；显示比例：4：3对比度：450：1亮度：330cd/平方米 工作电压：12V;工作电流：3A 工作温度：-5至65摄氏度；存储温度：-20至60摄氏度 工作湿度：5%至95%非凝结；产品重量：60KG/102KG 功率300W产品尺寸:LN806B 1500*700*800mm。 | 台 | 4 | 浙江校联、谷鹿、海云天 |
| 318 | 前置机服务器 | E5-2603V4 16G 1T企业 DVD 单电495W | 台 | 1 |  |
| 319 | 集成膳食管理机（含保温台） | 材料201不锈钢，台面1.2mm，其它1.0mm, 售饭人边台面开孔长133mm*宽98mm4个，两孔间距232mm，放嵌入式出品机，（嵌入式出品机客户提供）每一个出品机下方100mm位置需焊接一根挂钩，用来固定线缆，台面带两层立架，台面至第一层立架间距315mm，第一层立架厚度79mm, 分5格，各边宽10mm，不带灯，玻璃罩全封，第一层立架顶子至第二层立架顶子306mm，立架总高度700mm，带弧形玻璃罩，配材质食物盆5个，下敞门，门子宽度700mm，高度590mm,木格包装。 | 台 | 12 | 浙江校联、谷鹿、海云天 |
| 320 | 系统对接费 |  | 套 | 1 |  |
| 321 | 智慧食堂管理平台 | (1)平台数据互享互通为各单位提供平台化服务，商品和供应商等平台信息互享互通，打破信息孤岛，降低食堂决策成本。(2)智能排菜，采购更精准食堂工作人员，根据营养健康食谱、就餐者饮食需求的菜品按份精准排菜，，提高排菜科学性和就餐者满意度；省去凭经验预估过程，使采购数量更加精准，降低食堂采购成本。平台里现有2500道菜的标准菜品库。(3)采购供应过程全掌握精准化采购：按菜品与原料间一键转化毛、净料数据分析，极大提高排菜效率和便捷性；极速分单：通过供应商管理及分类大数据库，无需再进行手工或电话下单，极大提高采购效率和便捷性；销售、采购、供应、库存、结算等全流程一体化精细管理，随时掌握食堂运营状况，降低生产成本，提高管理效率。 (4)供应商诚信及食品追溯管理配送商手机一键接单，方便快捷，信息准确及时；对供应商配送的原材料质量、服务态度、送货时间等进行评价，其中食品质量可追溯，从而形成供应商诚信管理，为各单位提供更优质的供应商。 (5)集团化数据管理运用大数据、云计算等手段对食堂采购、库存、成本等数据进行深度挖掘，为食堂管理提供决策支持，使食堂管理更科学、高效。 (6)健康饮食实时查询营养素和热量，获取每餐营养摄入情况。帮助就餐者预防疾病，调整饮食习惯。给予合理膳食及运动建议，培养健康的饮食观念。 ○对接智慧结算终端在微信小程序展示:1、今日菜谱：（1）可以提前知道食堂的菜品信息。（2）菜品营养界面展示信息：菜品的每百克的营养素含量，以及针对营养素的含量打营养标签，并根据这些标签对常见的8种慢性疾病展示饮食红绿灯。2、你点我做。3、营养分析：（1）饮食与运动模块：记录消费者每餐摄入的三大营养元素以及根据营养元素的摄入多少对消费者进行饮食推荐。（2）营养分析模块：①对一日三餐的摄入三大营养元素功能比例进行分析。②对三餐摄入的热量比例进行分析。③对每日摄入的营养元素进行记录并分析。④一周热量摄入柱状图。4健康报告：【膳食结构】模块可以分析用户一周膳食摄入的结构比例是否符合膳食宝塔的标准。【营养元素】模块可以记录用户一周营养的平均摄入量，并与推荐摄入量进行比较，判断营养素的摄入量是否符合标准。5、消费数据。 | 套 | 1 | 浙江校联、谷鹿、海云天 |
| 322 | 餐盘 | 内置ISO15693电子标签。材质：密胺。消毒温度：-30°C~120°C。 | 个 | 10000 | 浙江校联、谷鹿、海云天 |
| 323 | 托盘 | 材质：密胺。消毒温度：-30°C~120°C。 | 个 | 2000 | 浙江校联、谷鹿、海云天 |
| 324 | 运费及安装实施费用 | 实际用量不作调整，请投标人综合考虑 | 批 | 1 |  |
| 图书馆建设 |  |  |  |  |  |
| 325 | RFID图书标签（含转换） | 技术要求： 1. 有效使用寿命：≥10 年 2. 有效使用次数 ：≥10万次 3. 工作频率：13.56MHz 4. 工作环境温度范围：-32℃～78℃ 5. 在高低温环境中使用功能正常、读取标签性能稳定（-32℃～78℃），外观无变形损坏，符合相关标准技术条件值中规范要求。标签需通过国家《GB/T2423.1》、《GB/T2423.2》相关标准试验检测。 6. 为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害。标签需通过国家GB17625.1-2012（辐射安全）、GB9254-2008（无线电骚扰限值）相关标准试验检测。 7. 在受静电放电抗扰度干扰时，不影响其读写性能或性能在暂时丧失或降低后，能自行恢复。标签具有静电放电抗扰度功能且通过静电放电抗扰度试验相关标准试验检测。 8. ○考虑配套使用，需与自助借还服务终端为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 9. 为保证产品的环保及节能,最大限度保护用户根本利益，提供国家权威机构颁发的产品的绿色环保及节能减排认证。提供复印件加盖公章。 功能要求： 1. 标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。 2. 标签可以非接触式地读取和写入，加快文献流通的处理速度。 3. 标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签地同时可靠识别。 4. 标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息被随意读取或改写。 5. 标签为无源标签，具有不可改写的唯一序列号（UID）。 6. 用户可自定义数据格式和内容，具有良好的扩展性。 7. 图书用标签采用EAS 或AFI位作为防盗的安全标志方法。 8. 标签固有频率误差频率小于或等于±300K Hz范围。 9. 相关的RFID阅读产品设备，可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料（实际工作环境，若以标签容量1024bits为标准计算，每种工序中标签的读取速度都能达到0.1s之内）。 10. 标签自带单面粘性，粘贴后不易撕毁脱落，保证在标签质保期内（10年）不开胶脱落，同时保证采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害。标签为卷状包装，可以在电动或手动标签分配器中方便分配抽取。 11. 标签上可印制由图书馆提供的LOGO图案（可选项）。 | 张 | 50000 | 阿法迪、北洋、博一格 |
| 326 | 书架层架位标签 | 技术要求： 1. 工作环境温度范围：-32℃～78℃ 2. 工作频率：13.56MHz 功能要求： 1. 支持盘点、顺架、倒架、上架功能 2. 支持图书查询系统，读者可以直接查找到图书的状态、具体物理位置 3. 架位标签为防电磁屏蔽专用标签，适用于图书馆的通用书架，表面可打印相关信息。 4. 支持非接触式的读取和写入 5. 可自定义层架标签数据显示样式。 6. 层架位标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签地同时可靠识别。 7. 层架位标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息被随意读取或改写。 8. 层架位标签应保证采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害。 9. 根据图书馆要求印制层位标签标示信息，层标安装要求牢固，不脱落。为了防止盘点时读取到邻近的层位标签，最大读取距离进行需要进行控制。 | 个 | 1000 | 阿法迪、北洋、博一格 |
| 327 | 馆员工作自助服务终端 | 技术要求： 1. 工作频率：13.56MHz 2. 通讯接口：USB口 3. 识读距离：≤30cm 4. 工作环境温度范围：-32℃～78℃ 5. 在高低温环境中使用功能正常、读取标签性能稳定（-32℃～78℃），外观无变形损坏，符合相关标准技术条件值中规范要求。整机需通过国家《GB/T2423.1》、《GB/T2423.2》相关标准试验检测。 6. 为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害。整机需通过国家GB17625.1-2012（辐射安全）、GB9254-2008（无线电骚扰限值）标准试验检测。 7. 考虑配套使用，需与自助借还服务终端为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 8. ○核心RFID读写器与RFID天线必须为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。为保障设备性能稳定性，设备的核心模块读写器须与设备为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌），提供该读写器获得CCC认证。提供复印件加盖公章。 10. 为保证产品的质量及安全，最大限度保护用户根本利益，提供产品整机国家强制3C认证。提供复印件加盖公章。 功能要求： 1. 系统可以通过中间件应用服务器系统与图书馆的图书管理系统进行对接，协调工作。 2. 可对RFID标签非接触式地进行阅读，有读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力。需具备读写器软件调试能力。 3. 用于阅读的RFID天线不可受天线周围的其他标签的影响，保证只有在天线正上方的标签才能被读到。需具备天线控制软件调试能力。 4. 系统提供双重功能，可以处理ISO15693标准、ISO18000-3标准的RFID标签, 同时可选配扫描枪，支持扫描图书条形码。 5. 可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高。 6. 具有图形化的友好操作界面，提供简体中文的视觉交互提示功能。 7. 可输入密码配合图书馆管理系统应用。 8. 满足兼容各类标准的RFID标签，采用EAS和AFI安全标志位，并保证读写速度。 9. 可对图书馆现有的借书证进行阅读，如支持：各种IC卡、条码卡、RFID卡、二代身份证、社保卡等有效证件。 10. 在作为标签编写工作站使用时,能够结合剔除书籍清单在扫描到条形码时自动提示馆员，而不是继续改写RFID。 | 台 | 2 | 阿法迪、北洋、博一格 |
| 328 | 自助借还服务终端 | 技术要求： 1. 触摸显示：17寸触摸，中英文界面 2. 工作频率：13.56MHz 3. 供电要求：AC 220V，50Hz 4. 工作环境温度范围：-32℃～78℃ 5. ○在高低温环境中使用功能正常、读取标签性能稳定（-32℃～78℃），外观无变形损坏，符合相关标准技术条件值中规范要求。整机需符合国家《GB/T2423.1》、《GB/T2423.2》环境标准。 为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害。整机需通过国家GB17625.1-2012（辐射安全）、GB9254-2008（无线电骚扰限值）标准试验检测。考虑配套使用，需与馆员工作自助服务终端为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。核心RFID读写器与RFID天线必须为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 为保障设备性能稳定性，设备的核心模块读写器须与设备为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌），提供该读写器获得CCC认证。提供复印件加盖公章。为保证产品的质量及安全，最大限度保护用户根本利益，提供产品整机国家强制3C认证。提供复印件加盖公章。 功能要求： 1. 系统可以通过中间件应用服务器系统与图书馆的图书管理系统进行对接，协调工作。 2. 系统设备配备触摸显示屏和直观的触摸按钮键。 3. 系统需提供可选择的归还功能，系统可以设定为仅有借书、或仅有还书功能。 4. 系统支持同时5本以上借还书，支持读者查询，续借。 5. 系统支持可选配置读者必须选择一次借书数量。 6. 如后台系统提供支持，需借书，用户查询，续借时可以配置为要求用户输入密码。 7. 设备兼容多种读者证读写机具，可根据要求定制加载各种读写机具。 8. 能够在读者完成借书或还书的同时，对所借还的多本图书进行安全标志位的设置。 9. 系统提供触摸屏的人机交流界面，至少提供简体中文、英语两种语言的视觉交互提示功能，保证输入信号可靠性及使用寿命。 10. 读者自助操作的实时记录日志功能。 11. 具备安全设计，防止借阅过程中偷换、抽换书籍或一书登录多书借出的功能。 12. 操作完成即自动打印收据，提供多种收据格式供图书馆选择。 13. 如后台系统提供支持，读者可根据图书馆管理系统需要输入密码。 14. 保护读者隐私，可选择设置显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料（书名，条码号，等详细信息）、在借资料数量等非隐私信息。 15. 可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。 | 台 | 4 | 阿法迪、北洋、博一格 |
| 329 | 自助还书箱 | 技术要求： 1. 机体材质：优质冷轧钢板，表面喷塑处理 2. 单个还书箱有效容量≥100本图书 3. 人性化设计：造型方正，还书箱口和四边折角呈圆弧状，无倒刺尖角，保护图书馆馆员和读者安全；不锈钢把手，4个3环球脚轮，其中前2个定向，后2个万向带刹车。静音、轻便脚轮设计，适合图书馆的使用环境。 4. 安全：结构稳固，防脱落设计，外表设计圆滑,无锋利棱角。 功能要求： 1. 中转存放归还图书，可在图书重力作用下自行适度沉降。 2. 升降式缓冲功能：RFID专用还书箱内设减震弹簧和缓冲垫，可降低图书归还时与还书箱的撞击，保护图书的完整性；同时，使还书箱能够容纳更多归还图书。 | 个 | 6 | 阿法迪、北洋、博一格 |
| 330 | 馆员点检自助服务终端 | 技术要求： 1. 工作频率：13.56MHz 2. 通信接口协议：TCP/IP 3. 工作环境温度范围：-32℃～78℃ 4. 在高低温环境中使用功能正常、读取标签性能稳定（-32℃～78℃），外观无变形损坏，符合相关标准技术条件值中规范要求。整机需符合国家《GB/T2423.1》、《GB/T2423.2》环境标准。 5. 为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害。整机需通过国家GB17625.1-2012（辐射安全）、GB9254-2008（无线电骚扰限值）标准试验检测。 6. ○考虑配套使用，需与自助借还服务终端为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 7. 核心RFID读写器与RFID天线必须为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 8. 为保障设备性能稳定性，设备的核心模块读写器须与设备为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌），提供该读写器获得CCC认证。提供复印件加盖公章。 9. 为保证产品的质量及安全，最大限度保护用户根本利益，提供产品整机国家强制3C认证。提供复印件加盖公章。 功能要求： 1. 系统可以通过中间件应用服务器系统与图书馆的图书管理系统进行对接，协调工作。 2. 推车配备静音万向轮可任意穿梭于图书馆内，且不影响图书馆内静谧的氛围；同时为错架/下架需回收的书籍提供放置空间，方便图书馆馆员在盘点过程中及时二次上架，减轻图书馆馆员双手负重的压力。 3. 通过无线网络或有线网路与应用系统连接，快速准确地完成数据处理造作，设备安全可靠，方便实用。 4. 支持平扫和插入式扫描两种使用方式，手持天线要求坚固耐用采用工程塑料制作，并提供开关按钮和状态指示灯，以保证在不同的工作业务满足对准确率和速率的要求。 5. 设备主机要求采用触摸设备。手持天线与终端显示屏必须直接采用无线方式（蓝牙）连接。可实现无线移动操作。 6. 盘点设备与图书馆管理系统交换数据要求界面窗口化，操作简单。 7. 设备在找到目标图书，定位正确架位，发生报警提示时提供声音、画面提示，声音音量可以调节。 8. 具有各操作的结果生成与展示功能、数据查询与统计功能，数据能上传至服务器，方便工作人员进行数据分析与统计。 9. 系统提供点检业务管理功能，包括：馆员每日定位工作量统计、馆员每日上架工作量统计。 10. 系统批量修改图书层架位信息。 11. 系统主要提供图书定位、图书顺架、图书盘点、层标制作、数据同步、剔除、查找等功能。 | 套 | 2 | 阿法迪、北洋、博一格 |
| 331 | RFID安全门 | 技术要求： 1. 供电要求：AC 220V，50Hz 2. 额定功率：< 20W 3. 工作环境温度范围：-32℃～78℃ 4. 工作频率：13.56MHz 5. 阅读范围半径：0~0.6M 为有效阅读范围（竖直方向） 6. 通信接口：RJ45网络接口 7. 门间距： 满足消防通道要求，并大于通道闸机的间距 8. 样式：采用透明亚克力结构，整体大气时尚 9. 在高低温环境中使用功能正常、读取标签性能稳定（-32℃～78℃），外观无变形损坏，符合相关标准技术条件值中规范要求。整机需符合国家《GB/T2423.1》、《GB/T2423.2》环境标准。 10. 为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害。整机需通过国家GB17625.1-2012（辐射安全）、GB9254-2008（无线电骚扰限值）标准试验检测。 11. 在受静电放电抗扰度干扰时，不影响其读写性能或性能在暂时丧失或降低后，能自行恢复。标签具有静电放电抗扰度功能且通过静电放电抗扰度试验相关标准试验检测。 12. 考虑配套使用，需与自助借还服务终端为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 13. 核心RFID读写器与RFID天线必须为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 14. 为保障设备性能稳定性，设备的核心模块读写器须与设备为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌），提供该读写器获得CCC认证。提供复印件加盖公章。 15. 为保证产品的环保及节能,最大限度保护用户根本利益。 功能要求： 1. 符合ADA相关标准要求，每个通道的宽度≥900mm，并且可以很方便地集成到图书馆的家具设施和图书馆业务实施环境中。 2. 可以非接触式的快速识别粘贴在流通文献上的RFID标签 3. 多通道安全门具备单通道独立报警和提示功能。 4. 可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通文献进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通文献中的磁性介质。 5. 可任意组合成单通道，双通道等，系统设备具备扩展性，一排可安装至多10扇门（9通道），并且不会降低系统检测的灵敏度。 6. 设备系统具有高侦测性能，无误报。 7. 具备流量计数功能，数据可重置。 8. 可与门头显示屏连接，软件支持以下功能： 1) 具有显示时间、温度信息。 2) 具有显示总进馆人数，总出馆人数，当天进馆人数，当天出馆人数信息。 3) 具有显示当安全门报警时则显示相应提示信息。 4) 具有自动更新时间、天气功能。 5) 如有未借图书带至安全门，则门头显示未借图书信息，并有多本显示功能,并支持支持远程控制功能。 9. 具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。 10. 可以通过以太网上报人流量和报警图书信息，方便系统统计。 | 片 | 6 | 阿法迪、北洋、博一格 |
| 332 | 图书馆集群管理平台 | 功能要求： 1. 要求软件功能模块包括采访、编目、典藏、流通、期刊、系统管理、OPAC等。 2. 要求各功能模块均具有相应的输出清单、统计报表、库维护、日志查询，支持菜单检索功能，检索后可直接打开指定菜单界面；支持修改系统字体和主题风格。 3. 具备网上读者证审核功能；办证支持身份证查重和身份证黑名单设置。 4. 支持设置馆藏地点默认流通类型、分类号默认馆藏地点；支持限定操作员可处理的馆藏地点和读者类型。 5. 采访功能模块要求：支持订购、验收等批号管理；支持征订的目录管理；支持将marc格式的数据导入到征订目录中；支持根据征订信息订购和直接查重订购；支持根据订购信息进行验收和未经订购直接验收；支持退订图书；读者可通过web端荐购征订目录中的图书，也可以自行输入图书信息进行荐购；读者可在web端查看荐购图书的状态；具备荐购、订购、验收的输出和统计功能；具备种次号维护和重取功能；支持订购、验收界面直接进行书目信息编辑、参数设置、z3950数据下载、书目查重；投标人须具有自己的资源库，可以直接从资源库下载书目数据；做验收时可自动打印条码和书标。 6. 编目功能模块要求：具备重复书目合并功能；具备检查书目数据是否完整的功能，可以批量删除书目数据不全的记录；支持在同一界面自由切换编目模式（填空式的简单编目和专业的MARC编目）；要求支持分馆独立编目，不同分馆采用各自独立的索书号；要求具备marc字段提示功能和marc定长字段编辑功能；要求具备自动追加拼音、自动根据ISBN生成出版社、出版地等人性化功能；要求具备marc双屏编目功能；要求支持接收和输出带馆藏的marc书目数据；要求具备输出书标功能。 7. 典藏功能模块要求：支持馆藏的入藏、变更、清点、剔除、调拨等操作，以及相对应的批量操作；支持条码置换以及批量置换；具备馆藏的统计和输出功能；具备馆藏批删除和批修改功能；具备接收excel书目带馆藏功能。 8. 流通功能模块要求：支持接收excel文件导入读者数据；支持还书时根据延期参数自动延期；支持不同馆间的通借通还；具备阅览室阅览登记功能；支持借还未贴条码的图书、期刊等馆内资产；具备图书的预约和预借功能；支持自定义读者属性，可根据自定义的属性进行分类统计；具备输出读者清单、读者催还单、读者欠款单等输出功能；具备读者统计、流通统计、财经统计等统计功能；具备读者和文献的借阅排行榜；支持读者批删除和批修改；支持读者证号和图书条码号的自动加前缀、去前缀、自动大小写转换；支持通过流通参数控制不同类型读者的借阅权限；具备自动催还、预约通知等邮件提示功能；收款后可自动打印收费小票。 9. 期刊功能模块要求：具备期刊征订订购功能；支持期刊批续订；可根据期刊的出版周期自动生成记到信息；支持期刊的合刊、增刊处理；支持直接扫期刊商品码记到；具备过刊装订、自动装订和装订验收功能；支持输出过刊书标；支持订购、记到、装订界面直接进行期刊信息编辑；具备期刊订购、记到、装订的输出和统计功能；支持接收和输出marc书目数据。 10. 系统参数功能模块要求：支持权限组管理，通过对操作员分配权限组实现功能权限限定；支持分馆、分系统、馆藏地点、读者证类型、文献类型、借阅规则等参数设置；支持自定义书目的显示字段和检索字段；支持系统操作日志的查询； 11. OPAC功能模块要求：支持单条件检索、多条件检索、任意词检索、分类检索、新书检索；支持检索结果中二次检索；根据检索结果可自动根据出版社、作者、所属馆等分类；馆员可自定义读者登陆界面的提示信息；具备图书续借、图书预约、图书荐购、查询借阅历史、修改个人信息等功能。 技术要求： 1. 要求软件采用B/S架构，无需安装客户端，服务可部署到windows、Linux等主流操作系统。 2. 要求软件具备灵活的成员馆参数，可同时支持同级馆、总分馆、多级馆等模式。 3. 要求支持CNMARC、USMARC，可通过配置自定义marc格式。 4. 要求支持通过Z3950协议从Z3950服务器（如国家图书馆、牛津大学图书馆等）的书目库实时下载书目数据。 5. 考虑配套使用，需自助借还服务终端为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 | 套 | 1 | 阿法迪、北洋、博一格 |
| 333 | RFID中间件应用服务器平台 | 功能要求： 1. 开放性功能：中间件应用服务器系统采用开放的架构设计，遵循开放协议，提供开放接口用于二次开发和系统扩展：支持常见的操作系统、关系数据库以及图书馆常规应用系统。支持Oracle的读写操作，提供连接池服务，并提供其他关系型数据库的接入技术支持服务。 2. 多接口标准支持：支持以下协议和应用系统接口标准：SIP2、NCIP（Z39.83）、HTTP/HTTPS/WEB、Service、API接口等。 3. 高并发及负载均衡：多终端高并发支持，支持通过负载均衡方式进行负载扩容。 4．考虑配套使用，需自助借还服务终端为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 | 套 | 1 | 阿法迪、北洋、博一格 |
| 精品录播教室 |  |  |  |  |  |
| 334 | 4K录播一体机 | 1.为保证系统的安全稳定，要求录播主机必须采用DSP纯硬件设计架构，内置嵌入式操作系统，支持7*24小时工作。不接受PC架构以及服务器设计方式。 2.录播主机是为教育录播应用而设计的专业设备。为了操作的便捷性和视频采集的清晰度。要求集4K编码、4K合成HDMI输出、RTSP/H.323/SIP多协议互动、POC摄像机接入、5GWIFI无线视频传输等功能为一体。 3.为保证设备的稳定性，录播主机内置录制、直播、点播、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能。 4.考虑到设备的易用性以及安全性，要求设备高度不高于1U，要求采用24V直流供电。 5.为便于进行基本参数的快速设置并及时了解设备的工作状态，要求主机前面板配置不小于2.2寸液晶显示屏和6个操作按键。 6.为满足精品课程的拍摄需求，要求支持≥6路高清3G/HD-SDI输入接口（教师跟踪，教师全景，学生跟踪，学生全景，板书跟踪，学生巡视等视频）；为满足教学展台、笔记本电脑、台式电脑等多媒信号的输入，要求支持≥2路HDMI独立非切换关系输入接口；为便于系统兼容标清信号输入如DVD、DV、模拟摄像机等信号，要求支持≥1路VGA输入接口、≥1路YPBPR/CVBS复用输入接口。为了便于进行录播控制并且实时输出切换后的视频，要求支持≥3路高清视频输出接口：分别为≥2路HDMI输出，≥1路VGA输出。 7.音频输入接口：≥2路麦克风接入，自带幻象电源，≥3路立体声线路接入； 音频输出接口：≥4路线路输出，其中1路为3.5mm本地耳机监听接口。 8.为了便于连接摄像机、中控面板、导播键盘、LED计时器等设备，要求支持≥8路RJ45控制接口，控制接口兼容RS232、RS422等控制协议。 9.为了便于录播主机连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的下载，要求录播主机支持≥4路USB接口，其中≥1路USB3.0接口。 10.网络接口：≥1路RJ45LAN接口。 11.为了保留更多的素材，方便后期编辑。要求至少支持1+6路1080P/30fps音视频独立编码（1路主播视频+6路通道视频），最终独立保存为7路视频。（佐证文件：提供国家级软件评测中心出具的软件产品测试报告） 12.视频编码格式：支持H.264，音频编码格式：AAC。录制视频格式支持MP4。 视频编码码流：32Kbps～16Mbps可调，音频采样率8-48KHZ可调，音频编码码率8-320bps可调。 13.扩展功能：为以后设备能够扩展升级，录播一体机应具备扩展能力，主板内应提供扩展槽位，扩展功能为音频处理器模块，即用户可选配音频处理器模块实现录播一体机混音编组、自动反馈抑制AFC、自动回声消除AEC、自动噪声消除ANC、不少于5个频段可自由调节。 14.远程互动功能：支持RTSP/SIP/H.323等多协议混合远程应用模式。内置4点MCU功能，无需单独配置MCU主机（佐证文件：提供国家级软件评测中心出具的软件产品测试报告） 15.流媒体协议：支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/TS协议。 16.存储：标配2TB硬盘，最大可支持2路SATA接口硬盘，可实现≥7路码流实时存储能力，在设备网页及设备输出导播界面中具备对单个视频文件查看、下载、与删除等功能。 17.POC信号接入：为方便布线，提高布线效率，降低故障率，要求采用先进的POC连接方式，实现摄像机与录播主机的POC对接方式，即视频、供电、控制信号传输采用同一根标准SDI线完成。（佐证文件：提供国家级软件评测中心出具的软件产品测试报告） 18.要求≥6路SDI接口支持POC摄像机接入，POC实现自动检测，支持≥6路SDI信号检测指示灯，自动检测是否为POC摄像机，如果是则指示灯亮。 ○19.具有5GWIFI无线视频功能：要求内置5GWIFI路由模块，拒绝采用外接路由器方式，可以独立路由组网，天线连接器采用专业的SMA接口，拒绝采用USB外置转接天线或USB无线传输设备。 20.为确保产品质量，所投产品具有国家强制性产品3C认证证书。 21.具有CE认证证书、FCC认证证书、RoHS认证证书。 22.根据国家精品课程录制环境建设要求及国家现行噪声标准要求，所投录播一体机应符合GB/T18313-2001《声学——信息技术设备和通信设备空气噪声》标准要求，防止设备噪音对课程录制产生影响，要求背景噪声在30分贝左右情况下，所测试设备噪声+背景噪声应小于40分贝。（提供噪音检测报告） | 1 | 台 | 文香、信尚、百牧 |
| 335 | 嵌入式录播系统 | 1.嵌入式录播系统软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式，网络导播兼容IE、火狐、谷歌等浏览器，本地导播支持直接外接显示器进行操作。 2.录播系统集视频监视、视频切换、云台控制，音频调整，直播/录制、暂停等控制，LOGO校徽、直播监视、导播，点播，系统设置等功能于一体。 3.视频预监功能：至少支持9路高清视频的实时预览显示（佐证文件：提供国家级软件评测中心出具的软件产品测试报告） 4.录制方式：支持手动导播与自动导播的无缝切换；既支持手动录制，又支持录播系统与全自动跟踪系统的无缝对接。 5.为了便于操作，主界面可以实时显示录制信息，包括录制时长、视频分辨率、帧率及主机IP等信息，并能够实时显示硬盘容量。 6.为便于手动录制，每路摄像机支持至少8个预置位设置，只需在画面调整完成之后手动用鼠标点击拖动画面到预置位数字按钮处即可保存预置位，无需繁杂的点击操作。 7.录制模式：同时提供单流单画面的电影模式和多流多画面的资源模式供老师选择，以备电影模式下出现垃圾画面，可以从资源模式的文件中进行提取素材，用非线性编辑系统进行剪辑制作；或教师通过资源模式自编新的课件，资源模式录制要求支持同时对1路主播视频和不少于6路通道视频同时进行录制。 8.支持多种画面布局设置，本地导播界面下可直接通过鼠标拖动通道画面即可实现多分屏布局显示画面的替换。（佐证文件：提供国家级软件评测中心出具的软件产品测试报告） 9.为保证录制效率，支持在导播过程中添加字幕，要求支持不少于8条预设字幕的设置。本地导播界面下可直接通过鼠标拖拽即可自定义字幕显示位置。（佐证文件：提供国家级软件评测中心出具的软件产品测试报告） 10.支持视频画面叠加与组合，提供不少于10种画面布局模式，包括双分屏、三分屏、四分屏等。支持自定义画面布局。至少支持13路切换特效：包括擦除、覆盖、淡入淡出等主流切换特效。 11.应支持远程FTP上传/下载录像，方便用户不需要进入现场就能导出和拷贝录播主机内录像文件。 ○12.系统应支持通过U盘等移动设备直接给视频录制添加背景音乐，增强课程录制效果，使课程录制更加丰富。 13.为便于课程录制导播管理，本地导播系统界面可以提供虚拟软键盘，无需外接键盘即可进行中英文输入及相关操作功能。（佐证文件：提供国家级软件评测中心出具的软件产品测试报告） 14.为了适应不同环境的课程录制需要，提供多种信号源接入，录播主机可以提供5G WIFI无线视频连接功能。（佐证文件：提供国家级软件评测中心出具的软件产品测试报告） 15.为了适应不同的课程录制需求，可以支持一直录制/文件限时自动分割功能，文件限时自动分割情况下，可自定义时长。（佐证文件：提供国家级软件评测中心出具的软件产品测试报告） 16.课程录制过程中，支持对设备异常断电、宕机造成的视频文件损坏进行自动修复。 17.系统内置MCU功能,支持多路远端同时进行互动,最多可以同时连接4路标准SIP终端,可以实现设备级联功能，实现不少于4路的交互功能。 | 1 | 套 | 文香、信尚、百牧 |
| 336 | 高清云台摄像机 | 1.图像传感器：1/2.8英寸逐行扫描CMOS,不少于214万像素 2.SDI高清视频：1080p/60，1080p/50，1080i/60，1080i/50，1080p/30， 1080p/25，720p/60，720p/50，720p/30，720p/25 3.焦距：f=4.7mm-94.0mm 4.光圈：F1.6-F3.5 5.光学变焦：不少于20倍 6.数字变焦：不少于12倍 7.最小拍摄距离：10mm - 1000mm 8.视场角：55.4°-2.9° 9.聚焦系统：自动，手动，PTZ触发、一键触发 10.最低照度：0.5Lux(彩色)，0.1Lux(黑白) 11.网络高清视频：50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1280×720)60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1280×720) 12.视频压缩：H.264 BP音频压缩：ACC 13.网络协议：IPv4,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE 14.双码流：支持 15.音频输入：一路 LINE IN，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输出阻抗:1KΩ±10% 16.视频输出：高清：HD-SDI（BNC头）、HDMI 17.网络接口：内置RJ45网口，支持10M/100M 网络数据 18.控制接口：一路RS485，一路RS-232 为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播一体机为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌） | 6 | 台 | 文香、信尚、百牧 |
| 337 | 智慧黑板 | 一、整体性能参数： 1、智能黑板是由三块拼接而成的纯平面黑板，支持水性笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板统一屏幕书写。 2、产品整体尺寸：长≥4200mm 、高≥1250mm 、厚≤70mm。液晶屏尺寸86英寸，分辨率3840X2160，UHD超高清。 3、智能黑板显示屏亮度≥350cd/m2。 4、电脑采用OPS插拔式架构，处理器：IntelCorei5；内存：4G；硬盘：128G-SSD 固态硬盘；内置WiFi：IEEE 802.11n 标准，保证足够的信号强度；内置网卡：10M/100M/1000M。 5、智能黑板内置WiFi天线，四周无任何可视外接天线，防止学生误操作，导致天线丢失或板卡损坏，影响教学使用。 6、智能黑板右侧置至少2路USB接口，同一个USB接口可同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。 7、中控菜单触摸操作：在任意信号通道下，通过屏幕触摸或前置电容触控物理按键调出中控菜单实现屏幕背光调节、通道切换、图像模式、亮度、音量、对比度等调节。 8、支持屏幕下拉功能，可通过快捷键将屏幕显示区域整体移下来，方便不同身高的老师操作。 9、支持双系统：Android、Windows双系统，当其中一个系统出现异常时，可切换至第二系统，保证教学不受影响。 10、全通道批注：在无PC状态下，可通过触摸调出快捷菜单，实现书写、擦除、返回等功能，并且可以实现截屏，并把截屏图片保存到U盘中。 11、智能黑板包边设计，屏幕表面钢化玻璃卡嵌在铝合金边框内，黑板四角为圆弧型一体化设，确保教学安全。 二、白板软件参数 1、 支持对本地硬盘指定文件夹目录、移动存储设备（U盘或移动硬盘）内全部文件清单的自动识别和读取，并以MS-PPT、MS-WORD、MS-EXCEL、MS-Visio、MS-Project、PDF、多媒体（含高清图片、高清视频）分类在主界面显示，支持移动存储设备插拔识别，界面文件列表自动切换显示； 2、 可自由添加网页地址，快捷访问网页； 3、 支持MS-PPT、MS-WORD、MS-EXCEL、MS-Visio、MS-Project、PDF、高清图片、高清视频、网页9大数据格式信息的分类加载和显示，其中PPT、WORD、EXCEL、Visio、Project、PDF能够自动分页显示缩略图（可选择指定分页，快速定位某页文档）、选择缩略图加载详细信息，详细信息以清晰大图进行显示，可以对加载的大图进行多点互动，如放大、缩小、平移、旋转（需要硬件设备支持多点触摸）； 4、 可对MS-PPT、MS-WORD、MS-EXCEL、MS-Visio、MS-Project、PDF、高清图片、高清视频、网页以及Windows桌面显示的任意内容进行标注和标注内容的保存（保存为jpg图片格式），标注保存的内容也可以随时调用进行多次标注和多点互动（任意放大、缩小、平移、旋转）； 5、 标注功能包括画笔大小设置、画笔颜色设置、橡皮擦清除标注、区域清除标注、保存标注5个功能 | 1 | 台 | 文香、信尚、百牧 |
| 338 | 指向性话筒 | 1.单体:背极式驻极体 2.指向性:心型指向/超心型指向 3.频率响应:50Hz-16kHz 4.灵敏度:-45dB±2dB(0dB=1V/Paat1kHz)灵敏度高，失真小，动态范围大 5.输出阻抗:500Ω/1600Ω±30%(at1kHz) 6.负载阻抗:≥1000Ω 7.使用电压:48V幻象电源 8.单体尺寸:Ø22x278mm 9.清晰的人声拾音 10.幻象电源供电方式 11.内置晶体管放大器 12.配弹簧传输线 13.连接端：XLRM三针公卡侬； | 6 | 支 | 文香、信尚、百牧 |
| 339 | 数字音频矩阵 | 音频矩阵集成了语音激励、动态自适应噪声消除以及自适应反馈消除等功能,采用语音信号处理专用的高速浮点DSP处理芯片和业界领先的智能算法,能同时接入8个麦克风,并为麦克风提供48V幻象供电,采用PC软件通过网络对设备参数进行调节。 1.自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面。 2.音频输入：支持不少于8路话筒/线路输入，4路立体声输入。 3.音频输出：支持不少于2路平衡线路输出，3路立体声输出。 4.采样率：48kHz，A/D、D/A转换。 5.采用高速DSP处理芯片TI L138 3648MIPS/2746MFLOPS 64bit处理内核。 6.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 7.输入通道：前级放大、扩展器、3段参量均衡。 8.输出通道：5段参量均衡、高低通滤波器、限幅器。 9.自适应反馈消除功能（AFC）：采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 10.智能自动增益控制（AGC）：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 11.自适应噪声消除（ANC）：自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 12.全功能矩阵混音功能。 13.支持M-LAN*多用途数据传输及控制端口。 14.RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX、Crestron。 15.支持8组场景预设功能。 为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播一体机为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌） 提供国家级权威部门出具的MTBF大于60000小时的可靠性检测报告 | 1 | 台 | 文香、信尚、百牧 |
| 340 | 功放 | 1.额定阻抗：8Ω 2.最大功率：120W 3.有效频率范围（-3dB）：80Hz－18KHz 4.灵敏度：88dB/w/m 5.连续声压级：113dB 6.最大声压级：120dB 7.辐射角度（H×V）：90°×50° 8.单元规格：LF：6.5"×1，HF：2"×1 | 1 | 台 | 文香、信尚、百牧 |
| 341 | 音箱 | 1.线路输入灵敏度：-10dB 2.话筒输入灵敏度：-34dB 3.频率响应：20Hz~20KHz（+1 ~ -4dB） 4.额度输出功率：2×60W/8W 5.信噪比：≥80dB 6.失真度：<0.8％ 7.额定电源电压：交流220V/50Hz | 1 | 对 | 文香、信尚、百牧 |
| 342 | 图像跟踪一体机 | 1.应集合教师跟踪，学生定位，板书定位，导播切换于一体，并集合在一台主机内，综合分析拍摄要求；要求采用图像跟踪技术，辅助定位摄像机安装高度不低于2.2米，以防学生损坏。 2.视频输入接口：不少于4路SDI（教师定位、学生定位、板书定位、学生巡视定位）； 3.云台控制口：不少于4路RS-232复用云台控制端口(PTZ)，要求云台控制码可设定。 4.通讯端口：console*1。 5.网络接口：不少于2路千兆网络接口。 6.支持不少于4路USB接口。 7.视频输出接口：支持至少1路DP接口，1路HDMI接口。 8.音频接口：LINEIN*1，LINEOUT*1。 9.为响应国家节能环保的号召，保证教学活动的安全可靠。图像跟踪一体机需采用12V直流供电。 | 1 | 台 | 文香、信尚、百牧 |
| 343 | 图像跟踪系统 | 1.系统要求采用全自动智能拟人化拍摄，教师、学生无需佩戴任何跟踪设备，整个跟踪拍摄过程无需人工干涉。 2.多模块智能分析系统：系统实现对教师区、学生区、板书区等多个应用场景进行模块化智能分析，并控制摄像设备进行自动化拟人摄像。 3.先进的全面防抖动技术；在教师特写景位，完全屏蔽教师肢体动作造成的镜头晃动; 4.支持学生巡视定位功能，图像跟踪一体机可以全自动扫视每个学生的特写镜头；配合录播一体机可以实现学生随堂视频录制，方便教师课后了解学生学习状态（要求提供功能设置截图） 5.为满足学校师生以及督导、教研人员的各种观看习惯与要求，应支持教师检测跟踪功能，并具备跟踪拍摄和切换拍摄两种模式，并支持两种模式之间一键切换。（要求提供功能截图） 6.支持抗干扰模式，要求可根据现场情况人工添加屏蔽区域，避免其他活动对正常教学产生影响，适用于复杂教室环境和授课过程。为保证灵活性，要求支持不少于15路不规则屏蔽区域添加功能。 7.支持切换规则定制，精确调整切换时间；（要求提供功能截图） 8.支持教师人脸检测，兼容教师身高自适应功能，使教师镜头始终处于拍摄的合适位置，保证合理构图，（要求提供功能设置截图）； 9.支持web界面访问，远程操控跟踪系统； 10.开放http协议请求，便于整合管理平台； ○11.为保证板书拍摄效果，板书摄像机需采用伴随式跟踪方式，教师写板书实时跟踪拍摄，拒绝采用枪机固定拍摄； ○12.为便于未来教室、翻转课堂等新的教学模式的应用，系统要求支持操作台、板书检测、学生巡视全自动跟踪定位拍摄等模式设置； 13.教师身份认证功能：为了便于完善课程信息的建设，要求支持教师身份认证功能。教师通过人脸验证注册后，便可在授课时利用人脸识别技术自动识别授课教师姓名。（要求提供功能设置截图） | 1 | 套 | 文香、信尚、百牧 |
| 344 | 跟踪半球 | 1.成像器件：1/2.9" CMOS Image Sensor 2.有效像素PAL：720（H）×576（V）；NTSC：720（H）×480（V） 3.视频制式25fps/30fps 4.镜头：2.8-8mm光学变焦镜头，2.5倍变焦； 5.红外：20M 红外距离 6.机械云台：为避免用户安装摄像机时的误操作导致设备损坏或无法调好摄像机成像效果，图像识别分析半球摄像机应具备机械云台功能，可方便用户通过设备自带的线控功能实现PTZ摄像机上下左右控制，自动聚焦功能，转动角度应能达到350°水平旋转，90°垂直旋转，旋转速度80°/秒；（需提供演示视频展示图像定位跟踪半球的机械云台功能） 7.视频输出模式：支持AHD/CVI/TVI/CVBS 4合1视频输出模式，通过PTZ线控实现 8.一线PTZ控制：同轴视频传输及线控PTZ需为同一根线缆，能够实现视频传输、PTZ控制； 9.菜单：OSD菜单显示摄像机状态和功能设置 | 4 | 台 | 文香、信尚、百牧 |
| 345 | 桌面式触摸面板 | 1.采用7寸触摸式控制面板，采用6位真彩色RGB显示(64K色)，一键式控制，与录播和时序电源控制器配套使用； 2.支持控制录播系统的录制、暂停、停止、VGA锁定、手自动切换等操作； 3.支持对录播系统进行台标与字幕的显示控制； 4.支持预览通道选择，以及画面布局切换，通过中控即可进行画中画、师生对话、三分屏等画面布局的选择； 5.支持一键开启，与一键关闭的操作； 6.支持对摄像机进行预置位选择； 为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播一体机为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌） | 1 | 个 | 文香、信尚、百牧 |
| 346 | 时序电源控制器 | 1.系统采用积木式拼接结构，集导播界面显示、三维控制摇杆、切换键盘于一体，根据不同需求可灵活拼接。 2.为便于导播控制，键盘内置≥10寸液晶显示屏，可实时显示本地导播预监画面（拒绝采用IE远程导播方式），并实现一键式触摸控制视频切换、开始录制、停止录制、直播控制、画面布局等导播功能，可单独使用，完成导播控制； 3.支持直播按键不少于6个；备播按键不少于6个； 4.支持画面布局、台标按键不少于5个； 5.录制导播功能按键不少于6个，包括：开始、暂停、停止、自动、手动、VGA锁定等； 6.配有控制摇杆，可快速控制摄像机画面的上下左右、推拉摇移。并可锁定焦距防止误操作； 7.可通过切换杆对主备播画面进行切换； 8.可通过CUT切换按键进行无特效切换； 9.可通过TAKE切换按键进行特效切换； 10.支持快速调用摄像机预置位设置与调用，最高支持255个； 11.支持不同波特率及地址位调节，用于控制摄像机； 12.具备声音大小调节功能； 13.接口：不少于2路RS232/485接口、1路VGA、3路USB接口、1路RJ45； 14.支持12v供电和USB供电系统。 为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播一体机为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 | 1 | 台 | 文香、信尚、百牧 |
| 347 | 组合式键盘 | 1.单路最大负载：10A； 2.整机最大负载：10A； 3.接口：10路万能电源插座；1路220V强电输入，1路LOOP输出，8路独立继电器控制，每路都供电源状态指示灯，供电状态均可单独控制； 4.控制方式：手动开关、电脑软件、RS232； 5.采用金属外壳，机架式安装； | 1 | 台 | 文香、信尚、百牧 |
| 348 | 资源管理平台 | 1.个人空间系统： 为了给每位学生创造个性化的学习环境，平台系统可在用户注册完毕后自动分配专属个人空间，个人空间内提供个人主页，课程管理，教室管理，统计信息等模块功能。个人主页内含我的网盘模块、我的问答模块以及个人资料管理模块，在我的网盘内包含个人上传资源、公共资源等。同时支持课件视频的上传、下载；在我的问答内可以显示个人在平台上的所有提问和所有回答。在个人资料管理模块内支持对个人信息的编辑修改，个人头像不仅支持上传本地图片，也支持通过摄像头进行拍摄。 2.在线编辑系统： (1)提供在线非编功能（非下载视频进行离线编辑，而是直接通过浏览器进行视频编辑）：平台可以实现对教学视频进行格式转换、视频截取、视频合并、字幕编辑、台标添加等非编操作（提供软件截图）； (2)为了适应不同的观看需求，平台支持资源模式的在线编辑功能（非下载视频进行离线编辑，而是直接通过浏览器进行视频编辑），用户可以自定义选取三路视频进行简单的资源模式课件的编辑。（提供软件截图）； 3.教研管理系统： (1)网络教研：平台支持网络教研功能，可随时组织教研人员对上课视频进行教研，教研组人员可随时登陆平台进行评论打分，支持自定义打分规则。 (2)教研互动的创建由用户提出申请，包括教研课件的上传、教学课件、教研组成员的设置以及针对性的评价方案的编写。最终由管理员负责审核发布。 (3)为了适应不同学校，不同学科的教研活动。可以预设多种不同的评估方案。 4.数据统计系统： 平台支持对每个课件点播次数的统计，直观呈现最近一次点播的时间以及IP地址。 5.权限管理系统： 提供统一身份管理、统一认证管理和统一用户权限管理。管理员统一对区域内的注册用户进行统一的注册与权限的分配管理。系统根据用户所属角色自动对应相应规则，即不同的用户有不同的访问权限，便于分组管理。 6.流媒体直播系统： (1)平台支持大规模网络直播，支持在直播过程中进行提问、评论打分、线上互动等功能并与直播画面在同一界面显示。采用标准的RTMP协议，用户无需额外安装任何插件，通过浏览器访问相应地址即可观看视频直播。 (2)在直播过程中观看者可以实时进行类似QQ模式的在线互动。同时可以针对不同的内容进行提问与评论。 7、流媒体点播系统： (1)根据用户角色显示不同课程资源列表，支持按照科目、班级、主讲人等条件进行视频筛选，支持按照课程名、教师等条件进行定向检索。支持视频的知识点碎片化功能，点击知识点视频自动跳转。 (2)点播课程直接关联对应的课件资源，平台支持WORD、PPT、EXCEL文件在浏览器内预览，无需安装任何插件。 (3)点播视频时即可直接展现教学行为分析数据。统计数据简单，直观，明了。 (4)优质资源点播：平台可以在点播视频界面生成教学知识点、教学环节要点、学生巡视视频。学生点播视频时，可打开教学知识点以方便快速快进至所需观看的视频片断进行课后复习；教研成员对视频教研时，可打开教学环节要点以观看师生交互情况；教师课后反思时，可打开学生巡视视频以观看讲授具体知识点时学生听课状态。以上功能均在播放器内呈现，而不是在网页上与视频分开呈现，让用户点播时方便选择。 (5)图像行为分析：要求实行量化评估，并采用国际国内较为成熟的弗兰德斯行为分析自动获取课堂视频的教学行为数据，形成饼图及曲线数据图表，为评课专家的教学行为分析提供客观数据； (6)多终端访问：支持windows、IOS、Android等跨平台访问，支持二维码扫描进行直播、点播功能。 （7）支持多种评论方式：文字点评、星级点评、断点点评（任意选取视频某一时间点进行评论）、文字实时互动交流、语音点评等 8.后台管理系统： (1)一键置灰功能：当国家在特殊日子，如追悼日，纪念日时，可以配合国家和教育局的倡导，可以一键让资源平台页面变成灰色，支持将所有按键失效并后期可一键恢复。（提供软件截图） (2)自动课表：平台可导入课表；随堂实录：平台支持随堂实录功能，根据自动课表所录制的课程可自动发布到前台供师生点播观看。 (3)平台在个人主页部门具有个人问答模块，问答模块将此人的所有提问与所有回答进行呈现。（提供软件截图） (4)为了有效防止不当言论，要求平台支持关键词管理功能，可手动设置替换的关键词以及替换内容。（提供软件截图） (5)为了便于区域平台的融合共享，要求系统具有联校管理功能模块。 (6)强制播放功能：点播和直播视频时可以插入设定视频片段，可以在观看时强制播放该段视频，便于学校统一播放和管理。（提供软件截图） (7)自动课表：平台可导入课表，可自动按照课表进行录制并自动上传。 (8)虚拟切片：平台可对上传的视频资源进行切片截取，该视频切片不破坏原有的视频文件； 9.教务管理功能： (1)支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。 (2)优秀视频展示与评价：展示校内优质的教学视频，并可按照学科、年级、主讲人等关键字进行搜索操作。 10.校长评估功能： 可以为教研组提供实时的监看校内所有的高清录播教室的授课情况，利用网络教研开展教学督导工作，强化教育教学管理，加强教学质量监控，提高教师教学水平。 (1)支持用户对所有录播课室进行管理。能同时浏览多路录播课室的直播图像，可有选择地同时浏览监看每一路信号。 (2)支持从树状课室列表中监视录播课室系统的开机状况，同时可通过远程方式对每个录播课室系统进行录制管理、摄像机控制等远程操作。 (3)可查看每个录播课室中的每一路信号，进行自由切换以及视频录制功能。 (4)对于不同用户可以划分不同权限范围。管理员拥有所有权限，可添加普通用户，设置用户操作权限。普通用户，包括教学督导、教研员、领导可实现权限范围内的浏览操作，不同角色有适应相关应用的操作界面。 (5)支持查看服务器状态，包含正在直播数，正在录制数以及可用数。 为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播一体机为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌） | 1 | 套 | 文香、信尚、百牧 |
| 349 | 服务器 | 1.CPU类型:不低于六核Intel Xeon E5 2620 V3处理器 主频2.4GHz 2.处理器描述:不低于六核Intel Xeon，12线程 3.网络接口：1Gb以太网适配器； 4.内存大小：≥16GB，最大支持128G内存 5.硬盘容量：≥4TB 6.硬盘类型：SATA3.5寸非热插拔企业级硬盘 | 1 | 台 | 国产 |
| 350 | 千兆交换机 | 端口：24个10/100/1000M自适应以太网端口 速度：10/100/1000M | 1 | 台 | 国产 |
| 351 | 机柜 |  | 1 | 套 | 国产 |
| 352 | 系统集成 | 包含设备的安装、调试、测试及所有线缆辅材、插线板、分配器等 | 1 | 项 |  |
| 提升部分 |  |  |  |  |  |
|  | 食堂显示屏 |  |  |  |  |
| 353 | 双基色屏（食堂一层）屏一 | 像素点间距(mm):3.75； 像素密度(点/m2):44321； 像素结构:一红、一绿； 驱动器件:595驱动； 单元板分辨率(点):64×32； 单元板尺寸(mm):305×152； 灰度等级:256级 | 8.1 | 平方米 | 大华、蓝普、三思 |
| 354 | LED异步控制卡 | 控制点数：单双色256K点：2048*128、1344*192、1024*256； 存储容量：4MByte； 软件功能 ：分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本； 节目类型：普通节目、共享节目； 节目数量：支持512个节目，每个节目划分为32个区域； 区域类型：图文、字幕、动画、农历、时间、模拟表盘、正负计时、温度、温湿度、噪声； 通讯接口：100M网口、RS232、RS485，USB接口； 显示接口：1组50PIN接口； 工作电压：5V（3.5V～6V宽工作电压）。 | 3 | 套 | 大华、蓝普、三思 |
| 355 | 双基色屏（食堂一层）屏二 | 像素点间距(mm):3.75； 像素密度(点/m2):44321； 像素结构:一红、一绿； 驱动器件:595驱动； 单元板分辨率(点):64×32； 单元板尺寸(mm):305×152； 灰度等级:256级 | 5.125 | 平方米 | 大华、蓝普、三思 |
| 356 | LED异步控制卡 | 控制点数：单双色256K点：2048*128、1344*192、1024*256； 存储容量：4MByte； 软件功能 ：分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本； 节目类型：普通节目、共享节目； 节目数量：支持512个节目，每个节目划分为32个区域； 区域类型：图文、字幕、动画、农历、时间、模拟表盘、正负计时、温度、温湿度、噪声； 通讯接口：100M网口、RS232、RS485，USB接口； 显示接口：1组50PIN接口； 工作电压：5V（3.5V～6V宽工作电压）。 | 3 | 套 | 大华、蓝普、三思 |
| 357 | 双基色屏（食堂二层）屏一 | 像素点间距(mm):3.75； 像素密度(点/m2):44321； 像素结构:一红、一绿； 驱动器件:595驱动； 单元板分辨率(点):64×32； 单元板尺寸(mm):305×152； 灰度等级:256级 | 8.1 | 平方米 | 大华、蓝普、三思 |
| 358 | LED异步控制卡 | 控制点数：单双色256K点：2048*128、1344*192、1024*256； 存储容量：4MByte； 软件功能 ：分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本； 节目类型：普通节目、共享节目； 节目数量：支持512个节目，每个节目划分为32个区域； 区域类型：图文、字幕、动画、农历、时间、模拟表盘、正负计时、温度、温湿度、噪声； 通讯接口：100M网口、RS232、RS485，USB接口； 显示接口：1组50PIN接口； 工作电压：5V（3.5V～6V宽工作电压）。 | 3 | 套 | 大华、蓝普、三思 |
| 359 | 双基色屏（食堂二层）屏二 | 像素点间距(mm):3.75； 像素密度(点/m2):44321； 像素结构:一红、一绿； 驱动器件:595驱动； 单元板分辨率(点):64×32； 单元板尺寸(mm):305×152； 灰度等级:256级 | 5.125 | 平方米 | 大华、蓝普、三思 |
| 360 | LED异步控制卡 | 控制点数：单双色256K点：2048*128、1344*192、1024*256； 存储容量：4MByte； 软件功能 ：分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本； 节目类型：普通节目、共享节目； 节目数量：支持512个节目，每个节目划分为32个区域； 区域类型：图文、字幕、动画、农历、时间、模拟表盘、正负计时、温度、温湿度、噪声； 通讯接口：100M网口、RS232、RS485，USB接口； 显示接口：1组50PIN接口； 工作电压：5V（3.5V～6V宽工作电压）。 | 3 | 套 | 大华、蓝普、三思 |
| 361 | 电脑 | 8GB/1TB/19.5寸LED屏/独利显卡 | 1 | 台 | 国产 |
| 图书馆 |  |  |  |  |  |
| 362 | 微图自助服务终端 | 技术要求： 1. 机体材质：优质冷轧钢板，表面喷塑处理 2. 触摸显示：8寸触摸屏，中文界面 3. 工作频率/遵循标准：13.56MHz/ ISO15693、ISO18000-4. 供电要求：AC 220V，50Hz 5. 额定功率：≤100W 6. 设计：箱体人性化设计，所有部件设计安装于箱内，一体化，美观大方，箱门设计安全锁，散热系统良好。 7. 安全：结构稳固，防脱落设计，外表设计圆滑,无锋利棱角，内部布线系统严密，以免因线路破损短路发生火灾等消防危险。 1. 在高低温环境中使用功能正常、读取标签性能稳定（-32℃～78℃），外观无变形损坏，符合相关标准技术条件值中规范要求。整机需符合国家《GB/T2423.1》、《GB/T2423.2》环境标准。 2. 考虑配套使用，需与自助借还服务终端为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 3. 核心RFID读写器与RFID天线必须为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌）。 4. 为保障设备性能稳定性，设备的核心模块读写器须与设备为须具有兼容性，建议为同一品牌（若能满足采购需求可选择不同品牌），提供该读写器获得CCC认证。提供复印件加盖公章。 5. 为保证产品的质量及安全，最大限度保护用户根本利益，提供产品整机国家强制3C认证。提供复印件加盖公章。 功能要求： 1. 以非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 2. 可对图书馆现有的借书证进行阅读，如支持：各种IC卡、RFID卡、二代身份证、社保卡等有效证件。 3. 如后台系统提供支持，需借还书时可以配置为要求用户输入密码。 4. 读者自助操作的实时记录日志功能。 5. 具备安全设计，防止借阅过程中偷换、抽换书籍或一书登录多书借出的功能。 6. 配备触摸显示屏和简单触摸按键操作，具有图形化的友好操作界面，提供简体中文的视觉交互提示功能。 7. 系统提供自助操作模式，提供和配备人性化的操作指引方式，如触摸操作、实施交互等。 8. 系统可以通过中间件应用服务器系统与图书馆的图书管理系统进行对接，协调工作。 9. 系统支持一次处理多本流通文献。 10. 提高图书流通效率，单次借阅10本书的整个过程≤30秒。 11. 图书能够在归还同时被再次上架，无需后续馆员处理，后续的读者可以马上再次借阅此归还图书，从而实现图书的自循环借还服务。 12. 系统可同时支持多种形式的文献。 13. 软件系统功能结构符合图书馆的业务需求及服务模式，具备模块化的结构设计，能方便、可靠的升级及维护。 14. 系统采用互联网连接方式与图书馆的服务器进行数据交换并实时处理，保证文献资源信息的借阅、馆藏状态能够实时更新，从而保证资源的利用率； 15. 软件系统提供监控功能，可随时检查设备的日常运行情况。 16. 系统具备良好的备份、还原机制和措施，保证本机应用系统数据的安全和恢复。实时记录现场操作行为，并且事后可以有据可查。本地计算机记录能记录和保存所有操作日志和故障信息。在操作系统环境、应用系统环境的相关设置上具备稳定性、防破坏性，对恶意入侵、篡改、中断应用服务系统等行为具备一定的防护能力。 17. 可借阅文献册数、借还期限、读者权限可根据图书馆的要求定制开发或提供自由设定功能。 18. 监控管理功能：系统提供设备集中监控管理功能，可以对读者情况、图书流通情况、及设备运行状况进行集中监控。 19. 保护读者隐私，可选择设置显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料（书名，条码号，等详细信息）、在借资料数量等非隐私信息。 | 2 | 台 | 阿法迪、北洋、博一格 |
| 教职工健康智慧食堂建设 |  |  |  |  |  |
| 363 | 智慧结算终端 | 2秒一单，快速结算，刷卡显示照片、姓名、部门；高达150mm读取距离，餐具叠放、侧翻均可读取；放置餐具即显示菜品明细、单价、总数量、总金额；实时营养分析，放置餐具即显示菜品合计营养数值;多种支付方式：刷卡、微信、支付宝均支持；15寸、竖放、可调节的用户显示屏，更好的显示效果;15寸电容触摸操作屏，支持多点触控，可防水参数：识别距离：100-150mm 识别区域：370*280mm；识别数量：30个识别时间：小于等于0.5秒；CPU主频：1.8GHz内存：2G存储容量：60GB 显示屏尺寸：15寸、1024*768分辨率；显示比例：4：3 对比度：450：1亮度：330cd/平方米 工作电压：12V;工作电流：3A 工作温度：-5至65摄氏度；存储温度：-20至60摄氏度 工作湿度：5%至95%非凝结；产品重量：60KG/102KG 功率300W产品尺寸:LN806B 1500*700*800mm。 | 4 | 台 | 浙江校联、谷鹿、海云天 |
| 门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 364 | 门禁应急管理机 | CPU:E5-2603V4*2，内存：16G*8=128GB 1Rx4 PC4-19200R(DDR4-2400P)内存*8，硬盘：128G+1024G=1152GB SSD(128G)*1=128G HDD(256G)*4=1T,4千兆端口，550W电源。 | 1 | 套 | 国产 |
| 365 | 梯控器（含扩展板） | 1.采用 32位ARM9芯片和嵌入操作系统，主频200MHZ 2.可管理多达128层的电梯 3.卡片容量10万张，事件记录10万条 4.采用Flash数据备份，掉电后数据可保存10年 5.如遇系统故障，可恢复最近的10万条记录 6.集成PLC功能，使智能安防和自动控制联动更易实现 7.具有通讯线路电压自动侦测功能。若有通讯中断，则报警，从而有效防止人为破坏 8.可直接通过TCP/IP与计算机相连，通讯速率可达100M 9.可外接蓄电池，支持对主电源掉电、蓄电池电压低监测报警 10.支持Sedona Framework 11.通过CE和公安部认证 12.电梯楼层超过8层时，才需要配该扩展模块。 13.提供16路输出接口 | 4 | 套 | 正元智慧、博太科、撑门物联 |
| 366 | 梯控读卡器 | 输出格式：RS485 支持卡片：Mifare 读卡快速：小于0.1秒 室外安装：全密封设计，防水防尘 防撬报警：内装防撬开关，防止人为破坏 高亮度显示：采用双色高亮度LED 开门延时，LED和蜂鸣器报警提示 无效卡时，LED和蜂鸣器报警提示 装饰条颜色可选，以适应不同装修风格 支持13.56M移动、电信手机卡 通过CE认证 | 4 | 套 | 正元智慧、博太科、撑门物联 |
| 367 | 梯控改造费 |  | 4 | 套 | 国产 |
| 368 | 读卡器 | 支持Mifire1(S50、S70)射频IC卡 、CPU卡、RF-SIM/RF-UIM卡、SIM/UIM-PASS卡等；USB通讯；支持 ISO14443 TypeA；读卡时间小于500ms；USB取电及通讯，功耗小于100mA；符合GB 4208 IP20的规定， 符合EMC Directive: 89/336/EEC；外壳抗压力为85N； | 59 | 套 | 正元智慧、博太科、撑门物联 |
| 369 | 单门禁控制器 | 采用 32位ARM芯片和嵌入操作系统； 支持10M/100M自适应；可扩展CDMA/GPRS无线通信； 可设置7种假日类型，64个假日；四种时段组类型，每类型最多32组； 支持多卡认证，最多8张卡； 可选择显示刷卡人姓名，卡号，个人编号，帐号等； 支持远程开门，远程继电器响应； 可通过TCP/IP实现在线升级。 | 32 | 套 | 正元智慧、博太科、撑门物联 |
| 370 | 双门磁力锁 | 锁体尺寸：长500x宽48x高27(mm) 吸板尺寸：长180x宽38x高11(mm) 工作电压/电流：DC12V/350mA x2 防水，带灯，280kg*2 | 33 | 套 | 国产 |
| 371 | 单门磁力锁 | 锁体尺寸：长250x宽48x高27(mm) 吸板尺寸：长180x宽38x高11(mm) 工作电流/电压：DC12V/350mA 防水，带灯，280kg | 9 | 套 | 国产 |
| 372 | 开关电源 | 12V10A | 25 | 套 | 国产 |
| 373 | 出门按钮 | 国标 | 19 | 个 | 国产 |
| 374 | 门禁卡 | 国产 | 65 | 个 | 国产 |
| 375 | 无线一体化门锁 | 1、类型：整体锁 2、锁体材质：不锈钢 3、锁舌结构材质：全不锈钢 4、执手材质：不锈钢 5、机械强度：方锁舌抗侧力：≥6000N，斜锁舌抗侧力：≥5000N（提供权威机构出具的检测报告，并加盖投标人公章；） 6、抗撞击力：80N 7、机械锁芯：全铜、A级锁芯 8、门锁强度：为保证无线门锁可以长期正常使用，门锁强度方面需通过BHMA/ANSIA 156.25认证,提供相关国内或国际认证证书。 9、白名单数量：≥500条白名单 10、刷卡记录临时存储能力：要求锁具≥200条刷卡记录临时存储能力； 12、读卡类型：同时支持M1卡、cpu卡和NFC手机刷卡13、读卡时间：≤0.5S 14、联网方式：无线联网、有线混合组网；系统组网采用CAN总线方式； 15、无线通信频率：2.4G 16、通讯协议：支持2.4G协议 17、锁舌开关机械寿命：不小于80万次（提供权威机构出具的检测报告，并加盖投标人公章；） 18、抗静电强度：大于8KV 19、电池：采用碱性电池 20、电池更换周期：12个月 21、静态功耗：小于30μA/ 22、防复制卡：使用复制卡刷卡，能识别并拒绝开门 23、动态功耗：小于120mA 24、可通过遥控器控制无线智能门锁实现远程开门或者切换常开常闭功能 25、投标产品一体式锁需经公安部安全防范报警系统产品质量检测中心出具的检测报告 26、管理员卡学生卡功能：通过平台下发主卡权限，里面锁具上保险也能通过刷卡打卡（适用管理员）通过平台下发学生卡权限，里面锁具上保险通过刷卡打不开门锁（适用学生）通过此功能可以杜绝学生在寝室做违纪的时候人为上保险阻碍管理 27、支持使用现有校园卡刷卡开门。 28、可通过管理界面实时查看门锁的动态和相关功能，可实现远程开门。； 29、刷卡数据要求实时上传，并可以实时查询开锁记录数据，包含开锁时间、开锁方式。部分重点场所还可通过平台可调取开锁及异常事件发生时的现场门点视频。 30、实时监测门锁硬件的开关状态及相关组件的工作状态，例如通讯信号 强弱、锁具电量状态和低电量提醒。 31、软件架构： BS结构，可通过浏览器实时体现门锁的相关功能 32、门虚掩报警:门未关好即报警，并在后台提示管理人员 33、撬锁报警:如果有人撬锁，系统迅速通知管理人员 34、锁具可实现常开或常闭状态的切换，记录实时上传并通知管理员。 35、门锁电池电量低时，能及时向管理员告警。 36、网络通信意外中断时，门锁可以离线工作，不影响用户正常出入。并可保存脱机刷卡记录，在网络恢复正常后立即自动上传到控制器。必要时可以采用机械钥匙应急开门。 | 88 | 套 | 正元智慧、撑门物联、英杰 |

- 注: 1、以上品牌仅为推荐品牌，各投标人在满足招标文件需求情况下欢迎其它品牌参加投标。

- 2、以上产品检测报告、官方截图或产品彩页、3C证书等证书均需在投标文件资信及技术文件中提供复印件并加盖投标人公章

- 3、“○”为主要技术指标，投标文件技术资信文件中无证明材料或未能体现响应招标文件技术要求或正偏离的将影响技术评分。

- 4、报价包括所有运输、安装、调试正常使用所需的一切集成（连接线材等）及材料等费用（包含一切与本项目有关的不可预见费用）。

- 5、欢迎投标人提供满足采购或优于采购需求的同类产品，如为正偏离请提供证明材料。

- 二、商务要求表

| 质保期 | 1、质保期：三年，提供3年免费人工、部件，7x24带备件服务，两小时到现场；中标后签订合同前提供原厂质保函原件和上门服务承诺函原件，无法实现的请在技术偏离表中注明否则视为虚假应标。 2、所有设备及其附属部件必须为原厂原装，不得擅自开封。硬件设备维修需在24小时内完成。 3、在质保期内，采购人不承担任何因服务、设备及零部件更换和维修等费用，一切费用由中标人承担。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 1、每季度对系统进行预防性检查维护，保障系统的稳定运行； 2、进行技术交流和反馈，填写维护记录，并定期提供客户服务维护技术档案，以提高采购人技术人员的日常维护水平和对问题的解决能力； 3、安排专门的项目经理负责协调、管理服务的实施并作为与用户的接口； 4、发生故障时，1小时内到达现场提供技术支持，查找原因，提出解决方案，直至故障完全恢复为止。 硬件故障要求在8小时内解决；如无法解决，应在当天提供同档次的设备予以替换。投标人需要在投标文件中承诺实现的具体措施。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间:合同签订后180天内供货安装并调试； 交货地点：招标人指定地点 |
| 验收 | - 供应商负责总体施工，项目验收由项目实施学校、相关专业人员与供应商共同负责。 |
| 实施要求 | 1、中标方提供相应模块、光纤线、网线、电缆等设备连通正常运行所需要的配件，设备附带电源线缆、机柜内配线架到设备的双绞线跳线、音视频线、服务器、存储系统等连接所有设备，实际连接的光纤跳线及相关缆线必须齐全并满足本次项目实际连接需求。 2、本项目需中标方的服务能力应包括规范制定、方案设计、设备提供、联调测试和培训等全套服务内容，中标方需具备独立完成与一期系统的对接工作能力，采购人将不再为此再增加额外的费用和人力。 3、中标方在设备供货时，硬件产品必须是针对本用户的，设备外包装用户名必须为项目实施学校,并提供产品序列号备查；中标后签订合同前提供软件需提供原厂针对本用户的授权许可证书原件，无法实现的请在技术偏离表中注明否则视为虚假应标。 4、为防止对采购文件的虚假响应，减少项目实施风险，在签订合同前，对中标单位的技术方案，用户有权要求其在项目现场环境中进行测试，先验证其实际可行性，以确保技术方案完全符合采购文件要求，满足用户实际需求。 5、对所有中标产品，用户有权要求通过第三方机构对中标厂商所供应产品进行功能测试，以确保产品实际质量及性能满足需求。对不满足采购文件指标要求的产品，采购人有权不对其进行验收，同时采购人有权取消合同或修正后进行第二次检测，检测费由中标人承担 |
| 付款条件 | 主要设备批量到场后支付合同价款的20%，验收合格后试运行30个工作日无问题后，支付至合同价款的80%，经审计后付至审定价的100%。 |
| 履约保证金 | 中标通知书发出之日7日历天内，合同签订前缴纳合同总额的5%作为履约保证金，合同履行完毕后自动转为质保金，质保期满后无息退还。 |
| 培 训 | 中标方应负责本项目实施的设备采购、运输、集成、安装、调试、报检、人员培训以及其他售后服务等全部相关工作，故中标方投标报价应包含以上全部工作所需的一切费用。其中，中标方需明确培训内容，除现场培训外，必须提供一次集中培训和一年内不少于两次的跟进培训，协助提高采购方对本次项目所采购设备的使用及维护水平。另外必须提供每季度对本次项目所供设备进行一次巡检，并将巡检结果形成报表提交给采购方。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 质保期内，要求中标人提供本地化服务，质保期内有专业技术人员长期（含法定假日）驻点，在驻地应备有本项目所需的产品的备品备件,48小时无法修复时，应用备件替代。 |

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学教练员运动员服装项目 |
| 2 | 招标编号： 浙江禾城-2019-062 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 预算金额：合计人民币980.9万元,超过预算金额的均作无效标处理。 |
| 5 | 投标保证金：无 |
| 6 | 现场踏勘：自行踏勘，费用自理，因未对现场踏勘造成的报价或技术性偏离，由投标人自行承担，现场踏勘联系人：汪老师 ，联系电话：0573-82857501 |
| 7 | 演示时间及地点：详见招标文件要求。 |
| 8 | 答疑与澄清：无 |
| 9 | 投标文件组成：资信技术文件和报价文件正本各 1 份；副本各4份。 |
| 10 | 投标截止时间及地点：2019年10月22日09点30分 嘉兴市公共资源交易中心开标室（嘉兴市广场路350号）开标 |
| 11 | 开标时间及地点：2019年10月22日09点30分 嘉兴市公共资源交易中心开标室（嘉兴市广场路350号）开标 |
| 12 | 投标费用：人民币贰佰元整，招标文件工本费（现金）在递交投标文件的同时缴纳，否则视为自动放弃，投标文件不予接收； 2、本项目招标代理费以中标价为收费基数，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的65%收取,由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后20日内。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还: 合同价（中标价）的5%，交纳时间：发出中标通知后的7天内，在签定合同前交纳至招标人指定帐户。合同期满后自动转为质保金，质保期满后无息退还。 |
| 15 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 16 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。 |
| 17 | 网上注册： 本项目不接受现场采购文件获取，须注册后进行网上采购文件获取。在浙江政府采购网进行投标人注册后完成采购文件获取；（详情请见第一章公告“七、采购文件获取及招标文件的获取”） |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一   总  则

- 1、 适用范围

- 1.1、本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2、定义

- 2.1、“招标人”系指组织本次招标的代理机构或采购人。

- 2.2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的投标人。

- 2.3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 2.4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的分货、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 2.5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 2.6、“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

- 2.7、“▲”系指实质性要求条款（或关键指标）。

- 3、招标方式

- 3.1、本次招标采用公开招标方式进行；

- 3.2、本次招标设定上限价为预算价。

- 4、投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本可用复印件，格式见第六部分）。

- 5、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 6、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- 7、转包与分包

7.1、本项目不允许转包；

7.2、本项目不允许分包

- 8、特别说明：

8.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

8.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

8.3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 9、质疑

- 9.1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 9.2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二  招标文件

1、招标文件的构成

1.1、招标公告

1.2、投标人须知

1.3、招标项目需求

1.4、合同主要条款

1.5、评标办法及标准

1.6、投标文件相关文件格式

1.7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江政府采购网网站（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。澄清、答复、修改、补充的内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载。）

2、存在的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- 3、招标文件的澄清与修改

3.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

3.2、采购代理机构必须以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，同时认定其他澄清方式为无效。

3.3、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

3.4、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.5、澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

3.6、采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.7、 招标文件的澄清或者修改都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改招标文件。

- 投标文件的编制

- 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效！

- （一）投标文件的组成

投标文件由资信及技术文件、投标报价文件两部份组成。

1、资信及技术部份

（1）投标声明书  ；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）营业执照副本复印件、资质证书;

（4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、业绩证明）；

（5）投标人情况介绍；

（6）商务/技术响应表；

（7）投标人符合政府采购法第二十二条资格的相关证明文件；

（8）投标人符合特定条件的相关证明文件；

（9）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购单位或由采购单位委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

（10）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料；

（11）供货方案（包括测量、选料、制作、供货、质量控制等）；

（12）技术规范偏离表（格式见附件）；

（13）项目组人员情况表；

（14）备品备件表；

（15）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、专用耗材等方面的优惠；

（16）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

（17）未尽事宜请各投标人按评分细则制作技术部份。

2、报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（3）开标一览表、报价明细表；（格式见附件）；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

1、▲投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

2、▲投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

- （三） 投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及分货、培训、保修等一切税金和费用。

3、▲投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

- 1、▲自投标截止日起60天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- （五）、下列情况，投标单位将由代理机构上报行政主管部门，接受行政主管部门的处罚：

- 1、投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

- 2、投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

- 3、中标投标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

- 4、其他严重扰乱招投标程序的；

（六） 投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、▲投标人应按资信技术部份、投标报价文件的顺序分别装订成册，资信文件、技术文件可装订在一起），投标报价文件单独装订成册。所有投标文件正本各 1份，副本各4份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。未装订的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4、▲投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、▲投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应按资信技术文件和报价文件二部分分别密封封装投标文件(报价文件单独密封）。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；资信技术文件中出现报价的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的

（3）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的要求、主要功能项目发生实质性偏离的（招标人不能接受的偏离）；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；                  4、被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

1、开标准备

1.1、采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，各投标人的法定代表人或授权委托人携带本人有效身份证明参加开标会并签到，非法定代表人须携带授权委托书准时参加，同时在投标文件中仍然按要求提供授权委托书，如未按时签到，视同认可开标及评标结果。

2、开标程序

2.1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.2、介绍参加开标会的人员名单；

2.3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

2.4、投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

2.5、唱标及勘误：由唱标人宣读投标人在其投标文件中承诺的投标报价以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。唱标顺序按各投标人提交投标文件时间的先后顺序进行；第一阶段先开启资信技术标,将报价文件封存在开标室柜中，第二阶段再开启报价文件。

2.6、宣布评标期间的有关事项；

2.7、开标会议结束。

3、开标记录

采购代理机构做开标记录,并由记录人和投标人签字确认。

五、评标

1、评标组织

1.1、本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。

1.2、评标、决标全过程由有关部门监督。

2、评标的方式

2.1、本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3、评标程序

3.1、形式审查:评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确等。

3.2、实质审查与比较

3.2.1、评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3.2.2、评标委员会将根据投标人的资信技术标书进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

3.2.3、各投标人的资信技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

3.2.4、评标委员会将根据投标人的报价文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

3.2.5、代理公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的报价得分。

3.2.6、评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4、澄清问题的形式

4.1、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.1、开标时，投标文件中开标报价一览表内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以开标报价一览表为准。

5.2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.5、按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

6、评标过程的保密性

6.1、凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

7、评标原则和评标办法

7.1、评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

7.2、评标办法。本项目的具体评标办法详见第四章的《评标办法》。

六 、定标

1、中标人确定

1.1、由评标小组推荐预中标单位。

1.2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标结果交采购人确认。采购人应在收到后5个工作日内对评标结果进行确认。

2、在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示1个工作日。

七、合同授予

1、签订合同

1.1、中标人自接到中标通知书后20天内与采购人签定合同。同时采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

1.2、中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

2、履约保证金及质保金

2.1、合同价（中标价）的5%，交纳时间：发出中标通知后的7天内，在签定合同前交纳至招标人指定帐户。合同期满后自动转为质保金，质保期满后无息退还，否则，将受到行政主管部门的处罚。

2.2、签订合同后，如中标投标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第四章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信技术部分70分，合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分 +资信分)

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2、投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价（单价及总价），将作为无效标。

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4. 根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》（模板见第六章）、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果Thttp://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib（注：提供的网页查询打印件必须体现查询时间，查询时间需在开标前一周内，并加盖单位公章，未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

5.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

6. 监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

7、根据浙财采监字【2007】2号文第44条“评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。”规定投标人请核算成本后进行报价。

（二）技术及资信分（70分）：

| 评审条款 | 评审项 |
| --- | --- |
| 货物技术要求及性能响应（8分） | 1、“○”主要技术指标，投标文件技术资信文件中无证明材料或未能体现响应招标文件技术要求或正偏离的视为负偏离，一项扣0.3分，一共3分，扣完为止。（在技术资信文件中提供相关证明材料（相关证明材料标准以招标需求中要求的为准）复印件加盖公章，否则不得分） 2、其他指标满足采购需求或优于采购需求的得1分，一项不满足的扣0.1分，扣完为止（在技术资信文件中提供相关证明材料（相关证明材料可以为权威证书或其他认证材料）复印件加盖公章，否则不得分） 3、产品的其他优势（如设备具备CNNVD（中国国家信息安全漏洞库）一级支撑单位资质等有效证书）（在技术资信文件中提供相关证明材料（相关证明材料可以为权威证书或其他认证材料）复印件加盖公章，否则不得分） 0-4分 |
| 技术方案（8分） | 投标人根据对本项目的理解，提供相关设计方案。根据投标人技术方案的科学性、先进性、整体性等情况。专家比较打分 2-8分 |
| 项目实施方案（8分） | 1、完善的项目组织、质量、安全等措施，详细的施工计划，包括施工管理流程、进度计划、劳动力计划等，项目施工设备投入（如有工程维护车辆投标文件资信技术文件中提供投标人的机动车登记证书复印件并加盖公章）、测试验收方案等（0-4分） 2、针对现场情况提供施工所需的点位图、机房设计图、系统图等设计图纸（0-4分） |
| 现场讲解及演示（11分） | 投标人介绍项目现场勘察情况、对项目的理解、产品选型及整体方案设计、合理化建议等，根据讲解情况打分。未讲解者不得分。（2-8分） 自助借还服务终端 1.具备扩展配置独立光盘自助服务终端功能，并根据图书馆需求，扩展使用，满足后续图书馆光盘借还需求。光盘自助服务终端配合自助借还服务终端进行操作使用，放置在专用光盘盒内的光盘通过自助借还服务终端设备借出操作后，在光盘解锁设备上就可以自动打开，完成借出，未借出的光盘无法解锁。现场提供此功能演示。 1分 2.图书推荐：完成图书借阅手续后，要求屏幕上显示所借图书的电子资源信息或所借图书同类的电子资源信息或图书馆重点推荐的电子资源信息，支持扫描二维码将电子图书下载到手机上阅读。现场提供此功能演示。 1分 RFID安全门 3. 读者可利用手机终端对馆藏文献办理外借、转借等功能的自动识别。（读者通过手机完成外借或转借手续后，不需要增加任何步骤和修改安全位。读者直接把馆藏文献带出馆外时，系统认为是合法借阅，安全门不报警）。现场提供此功能演示。 1分 功能演示成功即得分。 |
| 合理化建议即其他优惠措施（3分） | 据对本项目招标需求的深入了解及结合现场情况，结合自身优势，提出本项目在实施阶段的合理化建议及优惠措施（不得涉及报价），在标书中有明确描述。（0-3分） |
| 投标人实力与资信（6分） | 1、具有省级安全技术防范行业资质：壹级1分，贰级以下得0.5分； 2、具有电子与智能化工程专业承包资质：壹级1分，贰级以下得0.5分； 3、安全生产许可证、职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证等每个得0.5分，最多得2分 4、投标人具有软件开发能力，运维等能力（提供软件等相关有效证明材料。）每个得1分，最多得2分 （在技术资信文件中提供证书复印件加盖公章，否则不得分） |
| 安装调试能力（6分） | 1、项目经理具有计算机信息系统集成高级项目经理证书得1分，具有一级建造师证书（机电工程）得1分。 2、硬件技术人员具有注册电气工程师证书，每人得1分，最多得2分。 3、软件技术人员具有高级程序员或高级工程师的，每人得1分，最多得2分。 （在技术资信文件中提供证书复印件加盖公章，否则不得分） |
| 售后服务（4分） | 1、售后服务方案：售后服务保障体系，包括主要服务内容、解决问题、排除问题、应急服务方案的速度等，酌情评分，得0-2分。 2、在接到业主报修电话后1小时内到达现场处理故障，基本问题半小时内远程解决（提供相关方案）。 0-2分 |
| 供货能力（4分） | 1、投标人主要设备、线材等供货保障（供货保障方案或原厂合作协议（如有））得0-2分 2、投标人对项目进度的控制，包括产品采购、供货时间、安装、调试等进度的计划。0-2分 |
| 业绩（3分） | 根据投标人2016年1月1日（以合同签订时间为准）以来成功实施的同类项目的业绩或案例，专家比较打分，最多得3分（在技术资信文件中提供采购合同、验收合格的验收单的复印件并加盖公章，以合同签订时间为准，否则不得分） |
| 诚信考核情况（3分） | 凡在投标截止时间前三年内未受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分；受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0分 |
| 优惠承诺及合理化建议（3分） | 针对本项目的其他优惠承诺（不得涉及选择性报价）及合理化建议（如质保期满后的质保方案、本合同外的补货价格、个性化定制、本合同外的增值服务等）0-3分 |
| 政策分（1分） | 投标人提供的产品符合财库【2019】9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，得1分 |
| 投标文件质量（2分） | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、绿色环保、规格、型号、配件清单清楚并符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 |

注：1、各评委独立打分，技术资信分为各评委打分的平均分，结果保留2位小数。

2、以上证明材料原件备查。

第五章  嘉兴市政府采购合同

- 政府采购合同

一、通用必备条款部份

合同编号： 浙江禾城-2019-062

政府采购计划（预算）确认号：JM-000031150_3

预算金额：

采购人（以下称甲方）：

投标人（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江禾城工程管理有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照                                 项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是                                                                  2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）          人民币，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及分货、培训、保修等一切税金和费用。)

3、本合同付款方式为以下第          项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为          ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为          ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第                     项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款          时支付           ；          时支付         ；          时支付          ；

第四条 履约保证金

按以下第          项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于         （时间）向甲方提交履约保证金          元。履约保证金在         （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第         种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向         仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲乙双方各执二份， 1份送招标代理机构存档。

二、特殊专用条款部份

- 服务内容

……

第二条、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

第三条、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

第五条、履约保证金

乙方交纳人民币▲元作为本合同的履约保证金。

第六条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第九条、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十一条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府合同法》有关条文执行。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

联系电话：

开户银行：

银行账号：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

鉴证方：

法定（授权）代表人：

- 签字日期：      年  月  日

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件

项目名称：ABC单位XYZ（货物/服务）项目

项目编号：

投标文件名称：资信技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资信技术文件封面格式：

正本/或副本

资信技术文件

项目名称：ABC单位XYZ（货物/服务）项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：ABC单位XYZ（货物/服务）项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4.资信技术文件、投标报价文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序自行编制目录）

例如：

资信技术文件：

（1）投标声明书 (格式见附件) ————————————————（页码）

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件) ————————————

……

5.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：                                     年    月    日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______        __（姓名）系_______  __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                     （姓名）以我方的名义参加                      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

7.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 有效证明文件 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附合同复印件并加盖公章。

法定代表人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

8.商务/技术响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：

投标人（公章）：

9、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司着重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号的规定，本公司为    型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本公司参加                                  项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

投标人（盖章）

日期：  年   月   日

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

10、技术规范偏离表格式：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ….. |  |  |  |

投标人：（单位公章）              法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

11、产品选型及备品备件表

| 序号 | 参考型号规格参数 | 单位 | 数量 | 投标产品型号及描述 | 投标产品品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1、若中标，投标人在投标文件中选定产品的品牌型号不作调整（除实际项目需要调整外），若出现断货缺货等情况，需更换品牌型号需经招标人同意后才能实施。

投标人：（单位公章）              法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

12、项目组人员情况表

投标单位：

| 项目 | 姓名 | 职位 | 资格证书 | 发证时间 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 项 目 实 施 人 员 |  |  |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

投标人：（单位公章）              法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

13.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资信技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

14、开标一览表

（1）

开标一览表

招标编号：               投标人名称：                          单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 投标报价(元) | 供货期 | 质保期 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北师大嘉兴附中新校区学校项目第一批采购(智慧校园) | 1 | 批 |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及分货、培训、保修等一切税金和费用

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、本项目预算金额980.9万元，超过预算金额的均作无效标处理法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

（2）报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 型号规格参数品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（1+2+3+4+5+..... ） |  |  |  | 小写： |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日