德清县政府采购中心关于

德清县社会治理中心的综合信息指挥中心设备采购及安装项目

[2023]734、735、736号

公开招标采购文件

项目编号：DQZFCG-2023-G04

项目名称：综合信息指挥中心设备采购及安装项目

采购单位：德清县社会治理中心

集中采购机构：德清县政府采购中心

2023年03月28日

目录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，德清县社会治理中心就综合信息指挥中心设备采购及安装项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一. 招标项目编号:DQZFCG-2023-G04

二.采购组织类型：集中采购

三. 招标项目概况：

| 标项 | 标项名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合信息指挥中心采购及安装项目 | 项 | 1 | 1517.9万元 | 详见采购文件 |  |

四．投标供应商资格要求:

A.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求、财库【2016】125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定；

B.拟投标人须为中华人民共和国境内注册，具有良好的财务状况和商业信誉，具有相应服务能力的供应商；（总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，必须获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料）

C.本项目不接受联合体投标。

五．项目报名方式，采购文件公告期限，采购文件依法获取方式及时间:

1．本项目报名方式只接受浙江省政府采购网（政采云平台）网上报名，不接受供应商现场报名，供应商须在浙江省政府采购网（政采云平台）注册成为浙江省政府采购正式供应商方可进行网上报名；供应商政采云获取采购文件审核通过即为报名成功。

2.本项目采购文件公告期限：2023-03-29至2023-04-04(采购文件公告期限届满后允许潜在投标人网上报名并依法获取采购文件, 供应商未按规定时间要求提出质疑的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外)

3．拟投标人可在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或德清县公共资源交易中心网站（http://ggzy.deqing.gov.cn/cms/）免费浏览或下载采购文件。但公告附件的采购文件仅供阅览使用，供应商网上报名成功为依法获取采购文件的方式。

六．投标截止时间：2023-04-18　09:00

七．投标地址：德清县武康街道永安街169号公共资源交易中心二楼201开标室

八．开标时间：2023-04-18　09:00

九．开标地址：德清县武康街道永安街169号公共资源交易中心二楼201开标室

十．投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。

十一．其他事项：

1．本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和本采购代理机构提出质疑。（根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。（质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。）质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.投标人报名成功并依法获取采购文件后决定不参加该项目投标，应在投标截止时间3天前（提前72小时）以书面形式（信函、传真加盖投标单位公章）通知本机构，如在规定期内未收到投标人书面函件，则视为投标人同意参加投标。

3. 本项目采取资格后审方式，供应商是否具有投标资格在开标结束后由采购人进行审查确认。

4.本项目不集中组织现场考察，需要供应商自行联系采购人进行现场考察和调研。

十二．投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190/0572-8013362。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一至两周，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

4、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

投标人在投标截止时间前将备份电子投标文件按要求密封送交到德清县公共资源交易中心201开标室（德清县武康街道永安街169号二楼），逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其备份电子投标文件无效。备份电子投标文件采用邮寄方式送达的，其中可能存在的破损、遗失等一切风险由投标人自行承担。如投标人不提供备份投标文件，电子投标文件解密未成功从而造成评审委员会对其投标文件无法评审的，其投标无效，相关风险和责任由投标人自行承担。

十三.联系方式

1、采购人名称：德清县社会治理中心

联系人：施女士

联系电话：0572-8223698

地址：德清县武康街道后溪街387号

2、采购代理机构名称：德清县政府采购中心

联系人：邱女士、史先生

联系电话：0572-8061059

传真：0572-8061059

地址：德清县武康街道永安街169号（沃尔玛超市对面）

3、同级政府采购监督管理部门名称：德清县财政局

联系人：宣女士

监督投诉电话：0572-8280716

传真：0572-8280716

地址：湖州市德清县武康街道舞阳街228号

第二章招标需求

（加▲号项需实质性响应）

一、说明

1．本采购文件所提出的货物和服务技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的相应货物和服务。本技术要求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2．本招标货物应按国际标准、国标、部标或专业标准提供，非标准货物按采购人提供的要求提供，货物标准按照国家《政府采购电子电器服务规范》等有关规定及合同约定进行验收。

▲3.供应商必须在响应文件中提供所投计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频设备（监视器）、便器、水嘴等政府强制采购节能产品（以“★”标注）取得节能产品认证的证明材料，不提供的将可能被作无效响应文件处理。

▲4.若供应商在本次采购响应文件中提供产品的技术参数与产品官网上公开的技术参数不一致，则须供应商在采购响应文件中明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到采购响应文件中承诺的产品参数。

▲5.所投设备/软件均需符合安全可靠要求

- 招标项目内容

采购清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.网络及安全设备 |  |  |  |  |
| 一、网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 政务网核心交换机 | 交换容量 交换容量≥19.84/86.4Tbps 包转发率 包转发率≥2880/26400Mpps 投标产品提供整机包转发率的第三方机构测试报告； 业务槽位 业务槽位≥6 端口密度 整机万兆端口密度≥288个 整机线速万兆端口密度≥36个，支持全分布式转发 硬件要求 支持无源背板 为保障设备可靠性，要求支持1+1冗余主控且同一系列、不同款型间风扇可以通用考虑机房散热设计，投标设备采用后出风风道支持颗粒化电源，支持1+1电源冗余（AC和DC均支持）首次配置在满足主备电源的情况下，后期扩容可以新增电源模块，无需更换电源模块。要求提供原厂官网公开链接证明 厂商配置的电源模块可以在同系列交换机的任一机框中替换使用，要求提供原厂官网公开链接证明 支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 支持AC功能分层部署 MAC 支持整机MAC地址≥1M； 支持CPU保护技术，提供专业第三方机构测试报告，提供原厂官网公开链接证明。 配置精细化控制、安全防护和SSL VPN功能 公安部销售许可证三级 支持G.8032环网保护技术，可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms,提供原厂官网公开链接证明。 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，要求提供原厂官网公开链接证明。 绿色节能 支持能效以太网功能，IEEE 802.3az, 提供原厂官网公开链接证明；提供第三方绿色节能认证证书 安全认证 支持CC认证，认证等级为EAL3+，提供证书，提供原厂官网公开链接证明。 实际配置千兆电口》48个，万兆光口》48个;双引擎、双电源 | 2 | 台 |
| 2 | 外网网核心交换机 | 交换容量 交换容量≥19.84/86.4Tbps 包转发率 包转发率≥2880/26400Mpps 投标产品提供整机包转发率的第三方测试报告； 业务槽位 业务槽位≥6 端口密度 整机万兆端口密度≥288个 整机线速万兆端口密度≥36个，支持全分布式转发 硬件要求 支持无源背板 为保障设备可靠性，要求支持1+1冗余主控 且同一系列、不同款型间风扇可以通用考虑机房散热设计，投标设备采用后出风风道支持颗粒化电源，支持1+1电源冗余（AC和DC均支持）首次配置在满足主备电源的情况下，后期扩容可以新增电源模块，无需更换电源模块。要求提供原厂官网公开链接证明 厂商配置的电源模块可以在同系列交换机的任一机框中替换使用，要求提供原厂官网公开链接证明 支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 支持AC功能分层部署 MAC 支持整机MAC地址≥1M； 支持CPU保护技术，提供专业第三方机构测试报告，提供原厂官网公开链接证明。 配置精细化控制、安全防护和SSL VPN功能 公安部销售许可证三级 支持G.8032环网保护技术，可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms,提供原厂官网公开链接证明。 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，要求提供原厂官网公开链接证明。 绿色节能 支持能效以太网功能，IEEE 802.3az, 提供原厂官网公开链接证明；提供第三方绿色节能认证证书 安全认证 支持CC认证，认证等级为EAL3+，提供证书，提供原厂官网公开链接证明。 实际配置千兆电口》48个，万兆光口》16个;双引擎、双电源 | 1 | 台 |
| 3 | VPN3核心交换机 | 交换容量≥432Gbps，堆叠后的交换容量≥4.32Tbps，并提供官网链接及截图 包转发率≥120Mpps，并提供官网链接及截图 端口类型 24个千兆光口，8个千兆电口，4个万兆SFP+，并提供官网链接及截图 二层功能 支持MAC地址≥16K，并提供官网链接及截图 三层功能 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP路由协议，并提供官网链接及截图 堆叠 支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机，并提供官网链接及截图 MTBF MTBF（平均无故障时间）超过50年，并提供官网链接及截图 可用度 可用度满足99.999%的电信级可靠性要求，并提供官网链接及截图 节能 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保，并提供官网链接及截图 可靠性 支持以太网环网保护协议，故障倒换时间小于50ms，并提供官网链接及截图 | 1 | 台 |
| 4 | 指挥中心汇聚交换机 | 24 个 10GE SFP+端口，6 个 40GE QSFP+端口 可插拔双电源，支持 1+1 电源备份 4 个独立可插拔风扇，支持前后风道 包转发率》720M/792Mpps 交换容量》2.56T/25.6Tbps | 2 | 台 |
| 5 | 办公室/会议室接入交换机 | 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+， 包转发率》108/126Mpps 交换容量》336Gbps/3.36Tbps | 10 | 台 |
| 6 | 办公电脑接入交换机 | 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+， 包转发率》108/126Mpps 交换容量》336Gbps/3.36Tbps | 21 | 台 |
| 7 | WIFI核心交换机 | 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+，1个扩展插槽，交换容量》1.28 T/12.8 Tbps，包转发率》216/366 Mpps | 1 | 台 |
| 8 | WIFI网络AC | 最大可管理 64 个 AP，满足中小型园区的管理需求；提供 2 个 10GE 光口, 10 个 GE 电口，可转发 10Gbps 的数据； | 1 | 台 |
| 9 | WIFI网络AP | Wi-Fi 6（802.11ax）标准的室内 AP。支持 2.4GHz（2x2）和 5GHz（2x2）双频同时提供业务，整机速率≥ 2.975Gbps。 | 10 | 台 |
| 10 | 万兆单模模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 100 | 个 |
| 二、安全设备 |  |  |  |  |
| 1 | 政务网万兆防火墙 | 交流冗余电源，≥1个RJ45串口，≥1个RJ45管理口，≥2个USB接口，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥4个万兆光口；≥128G固态硬盘，≥4T机械硬盘； 网络层吞吐量≥40G，应用层吞吐量≥20G，最大并发会话数≥1亿，每秒新增会话数≥300w，含传统防火墙、流量管理、Ipsec VPN、资产识别功能，三年原厂维保服务和三年规则库升级服务； 支持虚拟线、二层透明、路由、混合，适应各种网络环境需求； 支持IPMAC绑定，支持手动和自动探测绑定； 支持基于源/目的地址、接口的、基于服务、应用类型、用户的策略路由，提供功能截图； 支持泛洪类攻击防护：UDP/DNS/SYN/PING 泛洪；支持ARP欺骗类攻击； 支持基于源、目地IP、应用类型、时间段实行带宽限制、带宽保证等策略； 支持对1500+种应用平台及2000+种的应用进行识别和控制，至少支持5大类，比如：商业系统、协作应用、一般网络应用、媒体等及28子类，比如：认证服务、数据库、ERP-CRM、软件更新、电子邮件、VOIP视频、游戏等；支持自定义应用，提供功能截图； 可不通过主机扫描等技术，即可识别内网主机的操作系统、杀毒软件、浏览器等信息，提供截图证明； 支持对入侵规则库的分类组织和管理，包括：攻击手段/技术/流行度/危险度/服务类型； 支持远程扫描、暴力破解、缓存区溢出、蠕虫病毒、木马后门、SQL注入、跨站脚本等等检测和防护； 支持自定义规则/规则组； 提供60+种精细分类（广告及弹出窗口、烟酒、匿名网站、艺术、聊天、盗用网站、犯罪活动等），提供功能截图； 支持自定义内容过滤关键字； 可以查看针对每个资产的漏洞的拦截情况，以及详细漏洞情况，提供截图证明； 支持主备、主主两种模式； 支持完全备份，还需支持单独项备份 ； 支持实时显示Top应用、Top用户、各接口流量走势； | 1 | 台 |
| 2 | 政务网万兆IPS | 交流冗余电源,≥4T硬盘,≥8个千兆电口,≥8个千兆光口,≥4个10GE光口,液晶屏。网络层吞吐量≥17G；Realworld吞吐量≥5G；最大并发会话数≥1000万，每秒新增会话数≥20w，三年原厂维保服务和三年IPS特征库升级服务； 系统应提供覆盖广泛的攻击特征库，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测和阻断，攻击特征库数量至少为8000种以上，提供证明截图 系统应支持多种抗逃避检测技术； 系统应能够有效抵御SQL注入等多种常见的应用层安全威胁； 系统应提供DoS/DDoS攻击检测与防护能力，支持TCP/UDP/ICMP/ACK Flooding，以及UDP/ICMP Smurfing等常见的DoS/DDoS的攻击； 系统应能识别主流的应用程序，识别不少于2500个应用； 系统应支持全面的流量分析功能，可察看网络实时流量，包括：流量协议分布、流量IP分布、常见流量TOP等； 系统应提供攻击响应功能，包括会话阻断功能，满足用户响应需求； 系统应具备攻击快照功能，详细记录触发告警的数据特征，以便做进一步的事件分析，提供功能证明截图； 投标厂商应承诺至少每周定期升级攻击特征库，遇到重大安全事件，提供即时升级。厂商官方站点需同时提供升级包下载页面，并提供详细的升级事项说明； 系统应具备实时的日志归并功能，可以根据用户需要，按照告警事件的源/目的IP、事件类型等信息，对告警日志执行归并，有效抵御告警风暴； 系统应具备用户身份识别能力，支持基于用户身份进行策略配置、日志记录与查询；支持自动与手动获取用户信息列表并生成组织结构图，提供功能证明截图； 系统须支持IPv6/IPv4双协议栈功能，能同时辨识IPv4和IPv6通讯流量。支持IPv6环境下攻击检测技术和基于IPv6地址格式的安全控制策略，为IPv6环境提供入侵检测； 系统应提供标准snmp trap（V1、V2、V3）和syslog接口，可接受第三方管理平台的集中事件管理； | 1 | 台 |
| 3 | 外网防火墙（千兆） | 冗余双电源，内存≥32GB，硬盘容量≥128G ；配置千兆电口≥6个，千兆光口≥10个，含3年原厂保修服务和三年规则库升级服务。 设备最大网络吞吐量≥15Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥20万。 支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路。 支持ISP路由，支持联通、电信、移动等ISP服务商地址列表，列表可导出及导入，可通过Web界面选择不同的ISP服务商实现快速切换。 支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPV6的目的/源地址、目的/源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置。 支持IPMAC绑定，支持手动和自动探测绑定； 能够在一条策略里配置源/目的IP地址、安全区、应用/应用组、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组； 支持对入侵规则库的分类组织和管理，包括：攻击手段/技术/流行度/危险度/服务类型； 支持远程扫描、暴力破解、缓存区溢出、蠕虫病毒、木马后门、SQL注入、跨站脚本等等检测和防护； HTTP、FTP、邮件等，支持对文件类型过滤； HTTP支持协议命令过滤，如GET、POST； 支持主备、主主两种模式； 能够呈现历史应用流量、应用会话走势图，并可按时、日、周显示； 支持实时显示Top应用、Top用户、各接口流量走势； | 1 | 台 |
| 4 | 外网IPS（千兆） | 含交流冗余电源,≥4T硬盘,≥6个千兆电口,≥4个千兆光口,还可扩展其它板卡, 网络层吞吐量≥10G；Realworld吞吐量≥2G；http吞吐≥4G，最大并发会话数≥1000万，每秒新增会话数≥5w，三年原厂维保服务和三年IPS特征库升级服务； 系统须支持IPv6/IPv4双协议栈功能，能同时辨识IPv4和IPv6通讯流量。 系统应具备覆盖面广泛的攻击特征库，能够检测至少7000+的攻击事件、异常行为。 规则须支持按CVE、CNNVD、CWE、Bugtraq关联、查询和筛选； 系统需提供至少五种以上内置规则模板，帮助用户快速上线。如DMZ区服务器、内网客户端、Web服务器、Windows服务器、UNIX服务器防护等规则模板，并可根据内置规则模板直接派生模板。 系统应提供丰富的响应方式，包括：告警、阻断、IP隔离、抓包等，满足用户各种响应需求。 系统应具备攻击快照功能，获取攻击数据包，详细记录触发告警的数据特征，以便做进一步的事件分析。 系统需提供公网地理库，能够在日志中展示攻击源IP的地理信息。能够定义私网IP地址或地址段，避免与公网重合时误展示为公网地址。 系统应具备用户身份识别能力，支持基于用户身份进行策略配置、日志记录与查询；支持自动与手动获取用户信息列表并生成组织结构图； 针对访问网络资源的终端用户，系统应提供增强的身份认证功能，支持RADIUS、LDAP、AD域等接口，及第三方认证平台，实现更灵活、更安全的认证控制。 能够有效识别某IP上登录的用户并将用户名关联在该IP触发的安全事件上。用户信息来源于：网站登录用户、数据库用户、远程登录用户、即时通讯用户、文件传输、邮件用户等 系统应提供服务器异常告警功能，可以手动添加或自学习服务器外联行为，并以此为基线检测服务器非法外联行为。提供产品功能截图证明； 系统须提供系统资源的告警规则设置，如CPU利用率、内存利用率、CF卡利用率、硬盘利用率等阈值设备。告警信息统一推送到消息中心便于查看和管理。 系统应提供统计分析告警功能，能够按照攻击事件、攻击源、攻击目的等，按照一定维度进行统计分析，告警参数应支持用户自定义。 支持对用户所认为的误报事件进行一键关联反馈，由厂家确认分析； | 1 | 台 |
| 5 | 外网上网审计设备 | 冗余电源,≥1个管理口、≥1个HA口、≥4个千兆电口、≥4个千兆光口，≥2个万兆光口；含3年原厂保修服务和三年规则库升级服务。 支持文件传输审计：支持HTTP、FTP协议，支持基于用户/用户组、时间、关键字等多种组合审计策略，用户可自定义下载文件类型，对文件上传、下载类型进行审计，可记录日志包括源IP地址、目的IP地址、时间、传输文件名等； 支持用户身份信息智能关联技术，可将用户各种身份信息与其终端IP地址进行智能关联形成用户身份信息库，从而提高事件定位的精确度； 支持流量审计：支持基于时间、协议、IP地址等组合流量审计策略。支持统计各种应用协议的总流量、上下行流量及TOP排名；针对协议TOP排名， 可查看使用当前协议的IP及其流量。支持统计各IP的总流量、上下行流量及TOP排名；针对IP TOP排名，可查看当前IP使用的协议及其流量； TELNET：可记录源IP地址、目的IP地址、帐号、和命令等； 支持同时审计多种数据库及跨多种数据库平台操作；支持实时审计用户对数据库系统所有操作；支持分析、提取SQL语句中绑定变量，并可完全监测还原SQL操作语句包括源IP地址、目的IP地址、访问时间、MAC地址、数据库用户名、客户端类型、数据库操作类型、数据库表名、字段名等。 支持集中管理，系统应提供专门的安全中心负责集中管理多台审计设备的审计事件的存储、分析；安全中心支持基于IP地址、时间、用户名、数据库操作类型、操作命令、数据库名、数据表名、字段名、关键字等条件的审计日志搜索查询分析。 可对P2P下载、在线视频、网络游戏、炒股软件等行为进行审计，支持基于IP地址、用户组、时间、协议等组合审计策略，记录日志包括源IP地址、目的IP地址、时间、应用名称等。 支持无线热点发现功能，能够实时、自动发现办公网络内的无线热点，记录无线热点访问网络时所使用的IP地址、认证用户等信息。 | 1 | 台 |
| 6 | VPN3万兆防火墙 | 冗余电源≥1个管理口，≥1个HA口，≥8个千兆电口，≥8个千兆光口，≥4个万兆光口,冗余电源,IPv4网络层吞吐量(双向)≥24000Mbps，IPv6网络层吞吐量(双向)≥25000Mbps。 IPv4应用层吞吐量(单向)≥8000Mbps，IPv6应用层吞吐量(单向)≥8000Mbps，TCP并发连接数≥6000万。 含3年原厂保修服务和三年规则库升级服务； 支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPV6的目的/源地址、目的/源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置。 支持IPMAC绑定，支持手动和自动探测绑定； 能够在一条策略里配置源/目的IP地址、安全区、应用/应用组、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组； 支持对入侵规则库的分类组织和管理，包括：攻击手段/技术/流行度/危险度/服务类型； 支持远程扫描、暴力破解、缓存区溢出、蠕虫病毒、木马后门、SQL注入、跨站脚本等等检测和防护； HTTP、FTP、邮件等，支持对文件类型过滤； HTTP支持协议命令过滤，如GET、POST； 支持主备、主主两种模式； 能够呈现历史应用流量、应用会话走势图，并可按时、日、周显示； 支持实时显示Top应用、Top用户、各接口流量走势； | 1 | 台 |
| 7 | VPN3的万兆IPS | 交流冗余电源,≥4T硬盘,≥8个千兆电口,≥8个千兆光口,≥4个10GE光口,液晶屏。网络层吞吐量≥17G；Realworld吞吐量≥5G；最大并发会话数≥1000万，每秒新增会话数≥20w，三年原厂维保服务和三年IPS特征库升级服务； 系统应提供覆盖广泛的攻击特征库，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测和阻断，攻击特征库数量至少为8000种以上，提供证明截图 系统应支持多种抗逃避检测技术； 系统应能够有效抵御SQL注入等多种常见的应用层安全威胁； 系统应提供DoS/DDoS攻击检测与防护能力，支持TCP/UDP/ICMP/ACK Flooding，以及UDP/ICMP Smurfing等常见的DoS/DDoS的攻击； 系统应能识别主流的应用程序，识别不少于2500个应用； 系统应支持全面的流量分析功能，可察看网络实时流量，包括：流量协议分布、流量IP分布、常见流量TOP等； 系统应提供攻击响应功能，包括会话阻断功能，满足用户响应需求； 系统应具备攻击快照功能，详细记录触发告警的数据特征，以便做进一步的事件分析，提供功能证明截图； 投标厂商应承诺至少每周定期升级攻击特征库，遇到重大安全事件，提供即时升级。厂商官方站点需同时提供升级包下载页面，并提供详细的升级事项说明； 系统应具备实时的日志归并功能，可以根据用户需要，按照告警事件的源/目的IP、事件类型等信息，对告警日志执行归并，有效抵御告警风暴； 系统应具备用户身份识别能力，支持基于用户身份进行策略配置、日志记录与查询；支持自动与手动获取用户信息列表并生成组织结构图，提供功能证明截图； 系统须支持IPv6/IPv4双协议栈功能，能同时辨识IPv4和IPv6通讯流量。支持IPv6环境下攻击检测技术和基于IPv6地址格式的安全控制策略，为IPv6环境提供入侵检测； 系统应提供标准snmp trap（V1、V2、V3）和syslog接口，可接受第三方管理平台的集中事件管理； | 1 | 台 |
| 8 | APT设备 | 含交流冗余电源模块，≥2个USB接口，≥1个RJ45串口，≥2个RJ45管理口，≥4个千兆光口，≥2个万兆光口。设备自带病毒检测模块、静态检测模块和动态检测模块。应用层处理能力≥3Gbps，最大并发连接数≥400万，沙箱动态分析性能≥15万样本/天，沙箱静态分析性能≥400万/天。三年原厂维保服务。 产品系统盘和数据盘各自采用独立的物理存储介质，提高抗故障及数据保护能力； 支持多种方式获取分析对象，包括但不限于通过协议还原、手工提交样本、手工提交PCAP数据包、手工提交URL、API接口提交、指定文件目录扫描等方式获取可疑文件； 支持旁路模式部署，对镜像或分光数据进行检测； 支持离线文件扫描模式，对指定的FTP/SMB文件目录进行读取检测；提供产品功能截图证明 支持手工批量上传可疑文件，指定检测类型进行检测； 支持管理扫描任务，包括但不限于新建、删除、查看进度等，支持生成任务详细报告并通过邮件发送扫描结果； 提供基于虚拟执行的动态检测技术，可以基于软件在虚拟环境的行为及通用漏洞利用特征（进程行为，逃逸行为），分类识别各种加壳病毒及未知恶意代码； 支持对office文档、pdf、压缩文件、flash、pe等常见windows平台文件进行动态检测； 支持win xp、win7、win10、安卓虚拟环境，支持四类环境同时启用；提供产品功能截图证明 系统至少内置6种不同类型的虚拟环境，支持用户自主配置，支持虚拟环境的定制和升级；提供产品功能截图证明； 支持对病毒、木马、蠕虫等已知恶意代码的检测，系统内置不低于两个病毒检测引擎，用户自主配置； 产品应具备恶意软件的分类能力，用以解决现有技术中对恶意软件进行分类时存在的准确度较低的问题，提供第三方专业机构证明材料； 产品应具备蠕虫检测能力，提供第三方专业机构证明材料； 支持自定义YARA检测规则；提供产品功能截图证明； 支持云端安全情报获取，支持对动态检测中样本访问的地址进行信誉检测； 支持IPv6环境下的部署与配置； | 1 | 台 |
| 2.一体化机房 |  |  |  |  |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双联操作台 | 双工位 | 1 | 个 |
| 2 | 24U会议室机柜 | 标准：GB/T19520.16 产品尺寸（宽度×深度×高度(mm)/容量(U)）：600×600×1000 负载(Kg)：静态：≥1000、动态：≥600 颜色：黑色 安装尺寸：19英寸 防护等级：IP20 机柜材料为优质SPCC冷轧钢板及覆铝锌板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其他1.0mm，横梁为覆铝锌板，4根角柜均双向丝印U位标识,角规深度方向可前后调整 表面处理：脱脂，酸洗，磷化，静电喷塑 配件：风扇：一套2位风扇单元、PDU：8位10A PDU；托盘：3块；脚轮及支脚：4只2”重载脚轮、4支M12可调支脚；卡式螺钉螺母（M6）： 20套；其他配件：一只梅花扳手。 | 5 | 台 |
| 3 | 100对110语音配线架 | 符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 标准19英寸机架式安装，高度：1U 规格：100对，满配5对连接块 采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便 自带标签保持器和可更换标签 | 2 | 条 |
| 4 | 6类24口数据配线架 | 1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 ； 2) 产品传输性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准的5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点），100米信道（六节点）和永久链路并提供专业的功能证明截图； 3) 带寻址功能的信息插座模块，LED灯前置，发光后显而易见，提供专业的功能证明截图； 4) 标准19英寸机架式安装，高度：1U，采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高； 5) 端口数量：24口，采用模块化设计，8口插座一组，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护； 6) 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸； 7)产品符合REACH法规要求并提供专业的功能证明截图。 | 25 | 条 |
| 5 | 理线架 | 标准19英寸机架式安装，高度：1U 材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm 带有盖板，盖板上具有模压品牌标识 理线档位：上下各24档 带有贯穿孔，支持前后走线和多余线缆的存放 颜色：黑色 | 50 | 条 |
| 6 | 双口面板 | 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 RJ45\RJ11端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入，防尘门为白色、与面板整体风格协调统一，防尘门向上开启、便于操作、有效保护水晶头弹片 带有可更换标识纸和标识盖，方便维护和使用 颜色：白色 材料：ABS | 298 | 块 |
| 7 | RJ45模块 | 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801；ANSI/TIA-568-C.2 阻燃级别：V-0 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 打线方式：T568A/T568B 6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书 | 596 | 个 |
| 8 | 2米RJ45-RJ45跳线 | 1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2； 2) 原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能； 3) 多种颜色，长度2米； 4) 导体: 多股绞合，软圆铜线； 5) 护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm； 6) 插拔次数：≥1000次； 7) 符合TIA-EIA-568-C.2-2009标准的单体性能要求，提供专业的功能证明截图； 8) 符合信道性能要求并提供2米跳线相关功能的专业功能截图证明；截图必须体现产品长度； | 596 | 根 |
| 15 | 静电地板 | 含支腿，踢脚线，封边 | 40.5 | 平方米 |
| 16 | 辅材 | 接地铜排等 | 1 | 批 |
| 18 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架(宽+高mm)CT200100 | 250 | m |
| 19 | 配管 | 1.砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）25 | 2520 | m |
| 20 | 配线 | 型号：RVV-2*1.5 | 500 | m |
| 21 | 配线 | 型号：RVV-4*1.5 | 7080 | m |
| 22 | 双绞线缆 | 1) 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5； 2) 产品传输性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准的100米六节点信道和永久链路提供专业的功能证明截图； 3) 通过标准最高传输频率250MHz测试； 4) 护套材料：采用内锯齿外护套,线对采用锯齿状“十”字骨架隔离； 5) 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 6) 阻燃标准：IEC60332-1-2； 7)产品符合TLC，ETL认证； | 38740 | m |
| 23 | 8芯光缆 | 标准：YD/T1258.4-2019，IEC61034-2、IEC60754-1（护套）、IEC60754-2（护套）、IEC60332-1 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D | 500 | m |
| 二、供配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 综合配电柜 | 采用落地式安装结构，产品符合IEC898、GB10963标准和CCC安全认证；带三级防浪涌保护器装置；配置智能电量仪表，可显示运行电压、电流等信息。 | 1 | 台 |
| 2 | 电力电缆 | ZR-YJV-4*120+1*70mm² | 30 | 米 |
| 3 | 电力电缆 | ZR-YJV-4*16+1*10mm² | 20 | 米 |
| 4 | 电力电缆 | ZR-RVV-3*4mm² | 400 | 米 |
| 5 | 开放式桥架（弱电） | 300*100（含配件）网格桥架由纵横两向钢丝组成，桥架的每个网格尺寸为50mm×100mm，纵向钢丝直径不小于5毫米；热浸镀锌表面镀锌层不小于60微米，电镀锌表面的镀锌层不小于12微米 | 20 | 米 |
| 6 | 封闭金属桥架（强电） | 镀锌封闭式金属桥架200*100mm含配件 | 20 | 米 |
| 7 | 安装辅材 | 含铜鼻子、绝缘管、胶布及扎带等 | 1 | 批 |
| 三、UPS不间断电源部分 |  |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS主机 | 1、模块化UPS系统柜，柜体最大可扩容至≥150KVA，单功率模块≥30KVA。 2.UPS系统在50%负载时，效率＞96%； 3.UPS功率模块、旁路模块、控制模块应支持在线热插拔，投标时提供第三方专业证明资料加盖原厂公章证明； 4.模块化UPS需符合国家绿色数据中心要求，所投智能模块技术厂家入选工信部公布的《绿色数据中心先进适用技术产品目录（2019年版）》名单，投标时提供相关文件复印件加盖原厂公章证明。 5.投标时提供产品CE认证、节能认证、泰尔认证及检测报告复印件加盖原厂公章； | 1 | 台 |
| 2 | 功率模块 | 单功率模块的额定输出功率：30kVA | 5 | 块 |
| 3 | 蓄电池 | 1、单体电池电压容量：10Hr12V200Ah，25℃时，内阻约2.9 mΩ，蓄电池设计寿命≥6年。 2、蓄电池应已通过信息产业部YD/T799-2002《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》标准检测认证蓄电池的浮充设计寿命不低于12年蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%。 | 120 | 节 |
| 4 | 开放式蓄电池架 | 1.40节12V200AH双排四层型电池架； 2.材质：2.0mm厚冷轧钢板制作。 | 3 | 套 |
| 5 | 蓄电池连接铜排 | 1.适用电流：300A 包括绝缘帽。 | 120 | 根 |
| 6 | 电池开关箱 | 电池总空开+3组分组开关，含柜体，颜色与电池架一致 | 1 | 套 |
| 7 | 蓄电池组线缆 | 线缆规格：ZR-BVR120mm2。 | 50 | 米 |
| 8 | 蓄电池组总线缆 | 线缆规格：RVV-3*150mm² | 60 | 米 |
| 四、制冷部分 |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 1、要求室内回风 24℃/50%RH，室外 35°C工况下，制冷量应≥30kw，显热比应≥0.9，下送风上回风； 2、输入电压允许波动范围：380V±15%，频率：50Hz±2Hz； 3、温度调节范围：+18℃~+45℃，度调节精度：±1℃ ，温度变化率<5℃/小时，湿度调节范围：20%~80%RH； 4、标配加热功能、加湿功能，风量需≥8800m3/h，加湿量需≥6kg/h，加热量需≥6kw； 5、室内机组风机应采用下送风下沉式设计； 6、具有LCD大屏幕全触摸中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。 7、应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条； 8、须提供投标产品的中国节能产品认证证书（CQC）证明，并加盖投标单位鲜章； | 2 | 台 |
| 2 | 空调安装铜管 | 无缝铜管(气管+液管+保温护套) | 60 | 米 |
| 3 | 制冷剂 | R410A，10KG | 4 | 罐 |
| 4 | 辅材 | 回油弯、延长组件、冷冻油等 | 2 | 套 |
| 5 | 除湿机 | 100L除湿量工业标准，含排水管等配件 | 1 | 台 |
| 五、机柜微模块冷通道部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜、机架 | 1.机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×1200mm×2000mm； 2.主体颜色采用黑色，机柜材料采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求； 3.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm； 4.机柜前后均为通风网孔门，开孔率率≥80%； 5.整体防护等级应不小于IP20； 6.机柜必须具备良好接地性能和的静电防护能力，机柜内部应采用防静电手腕座设计，并具有3点以上的多点接地，整机接地电阻≤0.1Ω； 7.螺钉螺母50套，1个垂直理线板，2套PDU安装板，1块挡风板、2块层板、20U封板； | 8 | 台 |
| 2 | 机柜侧板 | 机柜侧面封板，用于1200mm深2000mm高机柜，与服务器机柜配套安装。 | 4 | 块 |
| 3 | 机柜、机架 | 1.机柜支持19英寸标准的网络、综合布线设备安装，尺寸：600mm×600mm×2000mm； 2.主体颜色采用黑色，机柜材料采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求； 3.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm； 4.机柜前后均为通风网孔门，开孔率率≥80%； 5.整体防护等级应不小于IP20； 6.机柜必须具备良好接地性能和的静电防护能力，机柜内部应采用防静电手腕座设计，并具有3点以上的多点接地，整机接地电阻≤0.1Ω； 7.螺钉螺母50套，1块挡风板、2块层板、20U封板； | 8 | 台 |
| 4 | 机柜侧板 | 机柜侧面封板，用于600mm深2000mm高机柜，与服务器机柜配套安装。 | 4 | 块 |
| 5 | 配电排（PDU） | 输入32A，输出16位国标10A+4位国标16A、接线盒、指示灯、左右侧安装、黑色、蓝色、上进线 | 16 | 个 |
| 6 | 配电排（PDU） | 输入16A，输出6位国标10A+2位国标16A、接线盒、指示灯、左右侧安装、黑色、蓝色、上进线 | 16 | 个 |
| 7 | 固定天窗 | 600mm宽固定天窗，采用5mm厚防爆功能玻璃，含铝合金窄边框。 | 4 | 套 |
| 8 | 翻转天窗 | 600mm宽双开，5mm厚有防爆功能玻璃，标准配置有： 1、1个磁力锁； 2、具备翻转信号检测； 3、铝合金窄边框； 4、翻转角度90° | 4 | 套 |
| 9 | 全封闭自动平移门 | 1.微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。 2.门板应采用整块钢化玻璃 或铝型材镶嵌钢化玻璃形式。采用整块钢化玻璃材质的，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度；如采用铝型材镶嵌钢化玻璃结构的，其门板铝型材厚度应不小于1.5mm ，玻璃厚度不小于8mm，玻璃镶嵌面积应不小于端门面积的80%，以保证通道内的良好可视性。端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置，尽量减少端门缝隙，用以保证气密性。 | 2 | 套 |
| 10 | 封闭钣金 | 封闭门钣金 | 2 | 套 |
| 11 | L型封堵件 | 微模块机柜外侧围板，整齐美观，高度200mm; | 18 | 块 |
| 12 | LED照明灯 | 冷通道机柜内LED照明灯，T5灯管，220Vac；带人体感应开关，具有人体感应开关控制功能。 | 2 | 套 |
| 13 | 天窗控制盒 | 消防联动控制模块，包含中间继电器，开关电源，接线端子，微断开关等 | 2 | 套 |
| 14 | 冷通道人脸识别一体机 | 人脸识别+指纹识别+IC读卡+密码 | 2 | 台 |
| 15 | 通道辅材 | 螺丝、扎带等配件 | 2 | 套 |
| 六、机房环境监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电系统软件授权模块 | 与电量仪通讯 | 1 | 套 |
| 2 | UPS通信转换模块 | 自动内部RS-485总线管理无需外部控制信号，1.2公里长的网络连接，传输速率:1200-115.2k（bps），电源要求：DC10-30V，有电源反接保护，电源功耗：1.5W; 工作温度：0-70℃ l 尺寸：60mm×83mmm×25mm，隔离电压：1000VDC l RS-422/RS-485接口连接器：插入式端子，总线上可挂接32个设备。 | 1 | 台 |
| 3 | UPS系统软件授权模块 | 解析设备提供的RS485或SNMP通讯接口及通讯协议 | 1 | 套 |
| 4 | 精密空调通信转换模块 | 自动内部RS-485总线管理无需外部控制信号，1.2公里长的网络连接，传输速率:1200-115.2k（bps），电源要求：DC10-30V，有电源反接保护，电源功耗：1.5W; 工作温度：0-70℃ l 尺寸：60mm×83mmm×25mm，隔离电压：1000VDC l RS-422/RS-485接口连接器：插入式端子，总线上可挂接32个设备。 | 2 | 台 |
| 5 | 空调系统软件授权模块 | 解析设备提供的RS485或SNMP通讯接口及通讯协议 | 1 | 套 |
| 6 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器 | 6 | 支 |
| 7 | 温湿度系统软件授权模块 | 解析设备提供的RS485通讯接口及通讯协议 | 1 | 套 |
| 8 | 漏水控制器 | 输出形式：干接点，漏液检出时输出ON/OFF可拔码开关选，静态电流：<100mA，告警电流：<140mA，工作环境：-10 ~ 55°C，10~98%RH，短路时阻抗<50Ω | 1 | 台 |
| 9 | 感应绳 | 检测绳长度15米，探测度密：全线程 | 1 | 条 |
| 10 | 漏水系统软件授权模块 | 在监控界面上以电子地图的方式直观显示漏水绳的敷设位置，且发生漏水时，监控界面上漏水绳会变红闪烁提示。 | 1 | 套 |
| 11 | 烟雾传感器 | 红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩，抗射频干扰 | 4 | 个 |
| 12 | 消防报警监测软件 | 消防报警监测接口软件 | 1 | 套 |
| 13 | 智能触摸屏 | 21寸触摸屏， 网络接口通讯，主要实现监控设备的实时信息展示，告警展示。 | 1 | 块 |
| 14 | 短信报警模块 | 发出报警短信息 | 1 | 套 |
| 15 | 管理主机 | 硬盘：1TB SATA，USB：2个USB2.0接口，串口：4个RS-232串口、6个RS485串口，6路DI端口，2路DO端口，支持3路12V电源输出，网口：1个10/100M网口。 | 1 | 台 |
| 16 | 管理软件 | 1.B/S架构，基于中文Linux操作系统。 2.视图功能：系统提供组态工具，根据机房实际布局进行3D视图设计并支持用户自定义更改；提供机房配电拓扑设计功能，可通过自定义设计，构建机房的配电系统图；系统具备关键设备（如UPS、空调等）的展示视图。 3.告警功能：系统任意界面上须始终显示告警数量统计信息，如出现告警，能够迅速点击进入告警展示界面。通过告警信息，能够迅速定位到告警设备位置，在机房布局图中能够自动高亮显示告警设备。系统支持至少4级告警等级。系统支持告警设置，可以由用户自定义每一条阈值告警的上下限。系统提供短信告警、邮件告警功能。 | 1 | 套 |
| 17 | 远程管理软件 | 远程IE浏览服务 | 1 | 套 |
| 18 | 声光报警器 | 全红色塑料壳，装在冷通道前门右上方 | 1 | 套 |
| 19 | 接线箱 | 模块箱（含电源） 内置电源 | 1 | 个 |
| 20 | 管线材等辅料 | 九针头、水晶头、扎带、超五类网线等辅料 | 1 | 套 |
| 3.信息发布、无纸化及综合会议系统 |  |  |  |  |
| 一、提示信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 云会务主机（含软件） | 1.会务管理服务器是专门为会务系统使用的高性能服务器，配置系统软件，实现会议室预约、签到、投票、会议室管理等功能。 2.要求服务器的CPU配置不低于四核。 3.要求服务器内存配置不低于8G 。 4.硬盘容量至少2TB。 5.具有≥2个千兆网口，带端口聚合功能 为了保障设备稳定运行，产品厂家需具备GB/T 27922-2011 《商品售后服务评价体系 》十星级认证，认证范围需包含（数字会议、专业音箱）（提供专业认证机构颁发的证书复印件加盖制造商公章）并且提供证书官网截图和有效复印件加盖原厂鲜章。 | 1 | 台 |
| 2 | 信息发布平台管理软件 | 1.支持对信息发布终端设备管理，自定义设备名称、安装位置、负责人及电话等；支持在网设备自动扫描。可添加设备群组，便于管理。支持查看设备硬件信息，查看设备存储使用率，支持清除设备缓存，刷新/下载设备当前播放画面截屏，支持设备远程控制、当前播放任务日期形式查看，设备当前开关机任务日期形式查看。支持文件批量上传图片、一键预览、文件快速定位搜索、文件详情查看、支持列表/宫格形式查看、支持文件分组管理。支持在信息发布屏插播字幕（跑马灯），自由设置文本大小、背景、颜色、滚动速度、显示位置，实时编辑实施预览。（提供功能界面截图佐证） 2.支持素材上传管理，内置转码工具，支持png、jpg、jpeg、gif图片格式，支持MP4、mkv、wmv、flv、f4v、m4v、rmvb视频格式，支持mp3音频格式，支持doc、docx、xlsx、pdf文件格式。 3.提供内嵌H5编辑器，提供≥50多个参数的调整，支持多图层分层编辑，支持主图、标题、描述等基本设置，可添加背景音乐、加载动画、翻页动画、页面背景设置（背景、模板、尺寸、底色）。 产品厂家获得国家版权局颁发的“信息发布平台管理软件”计算机软件著作权登记证书，提供证书官网截图和有效复印件。软件名称要求是“信息发布流媒体发布软件”或相近的软件。 | 1 | 套 |
| 3 | 32寸触摸一体机（含软件） | 1.基于安卓系统，智能壁挂终端，支持显示会议信息、多媒体信息、宣传信息、咨询信息、广告信息等，通过后台可自定义展示的内容、布局、主题、颜色等。 2.显示屏：≥32英寸、分辨率：1920*1080，电容触摸屏，支持10点触模。 3.接口：标准USB2.02/TF卡/RJ45（支持千兆网络）/HDMI/3.5耳机座/3.5DC座。 | 2 | 台 |
| 4 | 32寸触摸一体机（含软件） | 1.基于安卓系统，智能壁挂终端，支持显示会议信息、多媒体信息、宣传信息、咨询信息、广告信息等，通过后台可自定义展示的内容、布局、主题、颜色等。 2.显示屏：≥32英寸、分辨率：1920*1080，电容触摸屏，支持10点触模。 3.接口：标准USB2.02/TF卡/RJ45（支持千兆网络）/HDMI/3.5耳机座/3.5DC座。 | 20 | 台 |
| 二、无纸化会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 安卓平板电脑（含软件） | 10.8英寸、4GB+128GB WIFI | 50 | 台 |
| 2 | 会议系统扩展控制器 | 1.通过会议扩展主机可增加会议系统带载数量，连接更多会议话筒单元。 2.外壳采用金属材料，线路与外壳都加强了与地线的连接，保证具备可抗静电6000V的能力。 4.支持≥三路同步扩展，支持扩展≥128个单元。 5.具有RJ45网口，可连接主机及下级扩展主机 | 1 | 台 |
| 3 | 无线AP | Wi-Fi 6（802.11ax）标准的室内 AP。支持 2.4GHz（2x2）和 5GHz（2x2）双频同时提 供业务，整机速率≥2.975Gbps。 | 1 | 台 |
| 4 | 充电车 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 4 | 台 |
| 三、6F综合会议室系统 |  |  |  |  |
| 1 | 投影仪 | 支持画面比例: 16:9，颜色分类: CB-800F CB-805F CB-1485Fi，变焦倍数: 1.1倍，动态对比度: 50000以上，梯形校正范围: 四向校正灯泡寿命: 20000小时及以上投射比: 0.25，投影机亮度: 5000ISO流明，光学分辨率: 1920x1080dpi | 1 | 台 |
| 2 | 200寸电动幕布 | 200寸16:9电动拉线银布，无线遥控 | 1 | 支 |
| 3 | 无线投屏 | 1.标配1个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。 2.支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流。支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容。 3.接收端双网络结构，支持本机与外网wifi连接，移动端投屏时能够访问外网。 | 1 | 台 |
| 4 | 天花喇叭 | 1.采用6寸低音加1寸高音的同轴设计。 2.采用高档PP盘振膜，大口径磁路系统。 3.高音采用丝膜软球顶喇叭单元。 4.额定功率≥40W 5.阻抗：8Ω 6.灵敏度≥90dB±3dB 7.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz | 4 | 只 |
| 5 | 专业数字功放 | 1.输出功率：8Ω:≥120Wx2.4Ω:≥200Wx2,桥接8Ω：≥400W,输入阻抗：≤10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡,频率响应(@1W功率下）：优于20Hz-20KHz/+0/-1dB 2.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 3.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口；具有两个通道平衡输入接口和两通道平衡级联输出接口。 4.支持开机软启动。 5.具有过压保护，欠压保护，过温压限，过温关机，过流压限，过流关机，直流保护，输出短路保护，温控风扇，功放频率同步等功能。 | 1 | 台 |
| 6 | 无线话筒 | 1.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 由于无线电频谱资源属于国家所有，无线话筒含有无线传声器，要求无线传声器经过国家无线电监测中心检测中心检验并出具《短距离微功率设备射频认证试验报告》（提供报告复印件） | 1 | 套 |
| 7 | 无线话筒 | 1.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.系统包括有≥一台主机+≥两台桌面式无线麦克。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.天线程式: 内置螺旋天线 | 1 | 套 |
| 8 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） | 1 | 台 |
| 9 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证） 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 | 1 | 台 |
| 10 | 电源管理器 | 1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格。（提供设备接口图佐证）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） | 1 | 台 |
| 11 | 摄像机 | 1.采用SONY 1/2.5英寸、最大851万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 2.独家定制高品质真800万超高解析度的4K超广角镜头，12倍光学变焦，水平视场角可达71°。 3.支持HDMI 1.4b规格，可直接输出4K无压缩数字视频。 4.可显示HDMI和SDI（SDI不能显示4K）输出分辨率，帧率和IP地址等信息。 | 1 | 台 |
| 4.监控、安保系统 |  |  |  |  |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万防爆红外半球摄像机 | 具有400万像素CMOS传感器。 最大分辨率2560x1440。 最低照度彩色：0.005lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0005lx(AGC开，RJ45输出)，最大亮度鉴别等级不小于11级。 红外补光距离不小于50米。 | 24 | 台 |
| 2 | 200万电梯摄像机 | 200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6°最大图像尺寸: 1920 × 1080 | 2 | 台 |
| 3 | 电梯网桥 | 标准：IEEE802.11 a/n（2T2R 300Mbps） 接口：2个百兆RJ45口，加密方式：802.1x/WPA-PSK/WPA2-PSK 网络模式：路由/桥接 | 2 | 对 |
| 4 | 32路NVR硬盘录像机（满配6T*8） | 采用2U 32路专业存储设备； 采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存； 具有2个100M/1000M自适应RJ45网络接口； | 1 | 台 |
| 5 | 43寸液晶监视器 | 面板尺寸43英寸；亮度350cd/㎡；安装方式底座、壁挂；信号输入标配VGA(D-Sub)×1、HDMI×1、USB多媒体×1；支持的分辨率1920x1080 | 1 | 套 |
| 二、门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； | 1 | 台 |
| 2 | 7寸人脸门禁一体机 | 设备应采用嵌入式 linux 系统。 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足IP66防护等级；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； | 1 | 台 |
| 3 | 电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； | 1 | 个 |
| 4 | 开门按钮（人体非接触式） | 1、人体非接触感应输出信号 2、面板材质:不锈钢面板 3、开关延时时间：1S-25S 4、接点输出: NO、NC、COM接点 | 1 | 台 |
| 三、设备网络 |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 2、支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥1K 3、千兆电口≥24 万兆SFP+接口≥2。 4、支持POE功能 | 1 | 台 |
| 2 | 千兆单模光模块 | SFP千兆光模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 台 |
| 5.1F入口大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室内显示屏屏体 | LED像素点间距≤1.5625mm;像素密度≥409600点/㎡；SMD封装。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 有效显示尺寸为3.6m*2.025m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz 符合GB/T15115-2009；压铸铝箱体，抗腐蚀性，冲击韧性和屈服强度，符合要求。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持网线掉线检测，信号连线过载检测。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持接入外部信源，自动搜索有效信号源并切换到该通道显示。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持通过客户端、遥控器、物理按键对亮度和色温进行调节。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB标准，准确还原色彩，避免偏色问题；支持标准、冷色、暖色、自定义色温 （提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持RGB Gamma各自独立调节，解决低灰不均和色温偏移问题，让画面更加还原真实（手动）。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T 2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾》试验：在盐溶液PH7±0.5，溶度5%NaCL,温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，实验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T 17618-2015 4.2.6电压暂降和短时中断抗扰度试验，试验条件：95%降低，周期0.5，30%降低，周期25；95%降低，周期，250，实验结果：产品能正常工作。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T 17618-2015 4.2.1静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电4kV，空气放电8kV，实验结果：产品能正常工作。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 7.29 | ㎡ |
| 2 | 控制系统 | 8 路千兆网口输出，最高支持 4096 × 2160@60 Hz 信源接入 双路HDMI2.0输入接口 ： 支持 4096 × 2160@60Hz，最大支持7680 × 1080@60Hz 自动信源搜索：支持设备默认开启自动信源搜索功能 3D同步信号输入、输出接口：发送卡支持处理3D信号，单卡可支持3840 × 1080@120HZ输入、 1920 × 1080@120HZ输出 音频设备接入：发送卡支持音频设备接入，具备音频输入、输出接口 光感扩展：发送卡具备光感传感器扩展接口，无需增加多功能卡即可实现光感调节功能 双模式遥控器扩展接口：具备红外及USB射频WIFI扩展接口，双模式支持遥控器远程操作控制 带载能力强：520万像素 云升级：系统程序支持远程云端在线升级 支持遥控控制，屏幕显示遥控UI 菜单 场景管理：支持场景自定义，多种场景任意切换 多控制器自拼接8级级联显示 ,实现完美同步 3840 Hz 高刷新率，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅 | 4 | 台 |
| 3 | 异步控制卡 | • 支持2路HDMI输入，支持按键切换，支持输入自定义分辨率。 • 支持4路HDMI输出，支持输出自定义分辨率。 • 支持3840 × 2160@60HZ输入。 • 支持最大4台设备级联，实现16个屏幕拼接。 • 支持显卡多口融合输入实现超高分信号接入。 输入接口 2个HDMI 2.0 输入分辨率 4096 × 2160@60 Hz ，4096 × 2160@30 Hz, 3840 × 2160@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz, 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz 支持输入自定义分辨率 输出接口 4个HDMI 输出 输出分辨率 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1080 × 1920@60 Hz, 1200 × 1920@60 Hz, 1280 × 720P@60 Hz | 1 | 台 |
| 4 | 配电系统 | 配电柜额定功率≥10KW，具备3个单相回路； 配电柜壳体采用折弯焊接加固； 钣金厚度 1.2mm， 表面喷塑； 外壳无划痕，结构稳固； （提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜输入保护： 塑壳断路器保护， 输出保护： 微型断路器保护， 两级均有断路器保护措施；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜一次回路电缆符合标准 GB/T19666-2019 、JB/T8734.2-2016标准，一次回路铜电缆线规格： ZC-BVR2.5、6mm²；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格： RV-0.75mm²；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜接线端子连接方式： 紫铜端子压接； 线径余量： 较标称值余量 20%；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜控制器采用欧姆龙 PLC；网络通讯端口： TCP/IP 网络；串口通讯端口： RS232；软件支持： PC 软件、 C/S B/S 及手机 APP 软件进行远程控制； 串口（中控） 、 网络可同时进行控制； （提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜具备环境联动功能，配备温度传感器， 烟雾传感器， 环境检测， 可设置阈值与配电柜进行联动， 实现环境变量和配电柜联动；温度超出阈值后软件立即报警提示， 3 秒后断开配电柜输出；触发烟雾阈值可根据设定执行 3 秒后断开配电柜输出或者只报警不断开配电柜输出。（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜每个通道均可独立控制： 通过面板可手动开、 停止； 远程控制： 开、 停止， 单个或分组设置定时自动开关；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 1 | 台 |
| 5 | 屏体框架及包边 | 1）适用于前维护产品 2）贴着墙安装 3）屏表面离后墙15cm以内 4）墙需承重墙 | 7.29 | ㎡ |
| 6 | 工程线缆 | 配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线 | 1 | 项 |
| 7 | 原有LCD大屏拆除 | 拆除、移动至6楼应急值班室 | 9 | 块 |
| 6.平台操作控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 升降台 | 1. 升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作； 2. 显示器为超薄液晶触屏类型，屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16:9，分辨率≥1920*1080，对比度≥650：1； 3. 面板采用镁铝合金，黑色/银色喷砂阳极氧化工艺SGCC； | 16 | 台 |
| 2 | 激光一体打印机 | 功能: 打/复/扫 标配内存容量: 3GB 网络接口: RJ45、WIFI 颜色分类: ——彩色+黑白 最大复印尺寸: A3+ 能效等级: 一级 复印机类型: 数码复合机 速度类型(cpm): 中速 连续复印张数: 1张(含)-999张(含) 纸盒数量：四纸盒 | 2 | 台 |
| 3 | 座席窗口屏 | 匹配原有系统 | 6 | 台 |
| 4 | 座席叫号器 | 匹配原有系统 | 6 | 台 |
| 5 | 座席评价器 | 匹配原有系统 | 6 | 台 |
| 6 | 集中叫号显示屏 | 55寸匹配原有系统 | 1 | 台 |
| 7 | 网络中继器 | 匹配原有系统 | 1 | 台 |
| 7.综合信息指挥大厅大屏及融合通信系统 |  |  |  |  |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.内置两分频专业音柱，采用6只6.5寸高效率扬声器单元，2只1.45寸高音单元。 2.标称阻抗：6Ω 3.频率范围：90Hz-20kHz 4.功率≥960W 5.灵敏度≥97dB (1M/1W) 6.水平覆盖角（-6dB）≥120°；垂直覆盖角(-6dB)≥42° | 2 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 1.两通道设计高品质模拟功放，采用出色的增益压缩技术。 2.额定功率RMS(8Ω)：≥1300W×2；(4Ω)：≥1950W×2；(桥接8Ω)：≥3900W（出具满足该参数的第三方专业机构检测报告，提供相关证明材料） 3.信噪比：≥100dB 4.失真度：≤0.03% | 1 | 台 |
| 3 | WP支架 | 配套 | 2 | 只 |
| 4 | 音箱 | 1.采用8只3寸全频喇叭单元。 2.拼接排列扬声器设计。 3.额定功率≥300W,灵敏度≥95dB(1M/1W) | 4 | 只 |
| 5 | 专业功放 | 1.1U机箱，标准XLR输入接口，和LINK输出口。 2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 3.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 4.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 5.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 2 | 台 |
| 6 | WP支架 | 配套 | 4 | 只 |
| 7 | 无线话筒（一拖八） | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.频率范围：支持不低于640-690MHz、807-830MHz。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有≥一台主机+≥八台桌面式无线麦克风 | 1 | 套 |
| 8 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围不低于：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz。 | 1 | 台 |
| 9 | 话筒天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 1 | 套 |
| 10 | 话筒天线 | 1.频带范围不低于： 640~960MHz，增益： ≥12dB。 2. 输出/入阻抗：≥50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端。 | 1 | 套 |
| 11 | 话筒 | 1.类型：Φ14背极电容式、双极头 3.指向类型：单一锐指向 4.灵敏度≥-30dB±3dB 5.频率响应：≥100Hz-8KHz 6.输出阻抗：≥200Ω(±20%)平衡 | 37 | 台 |
| 12 | 处理器 | 1.输出电流：≥6.5mA 2.话筒连接匹配：幻象和非幻象供电话筒 3.开关选择：≥六路话筒幻象供电独立切换开关选择，≥六路话筒和线路输入移频效果独立切换(出具满足该参数的第三方专业机构检测报告，提供相关证明材料) | 7 | 台 |
| 13 | 数字调音台 | 1.具有≥10.1英寸1280x800真彩电阻触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板，能够快速方便地进行设置。 2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。（提供功能界面接佐证） 3.支持中英文界面切换，且无需重启。 4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能，非常方便现场操作；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式。 5.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。 | 1 | 台 |
| 14 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥12路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） | 1 | 台 |
| 15 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz卓越的高品质声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。（提供功能界面截图佐证） | 1 | 台 |
| 16 | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 3.具备≥8路电源输出插座，其中≥4路10A的、≥4路16A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。(出具满足该参数的第三方专业机构检测报告，提供相关证明材料) 4.采用≥2.2英寸LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 | 2 | 台 |
| 19 | 线缆辅材 |  | 1 | 批 |
| 二、视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 4K超高清一体化彩色摄像机，采用1/2.5"英寸，851万像素的高品质HD CMOS传感器，实现了高灵敏度和高分辨率，采用无畸变12X倍光学变焦广角镜头。 | 3 | 台 |
| 2 | 中控（含软件） | 1.采用嵌入式硬件架构。 2.具备100Mbps标准RJ45网络接口，支持本地及远程多样控制方式，可实现全网络控制。支持分布式部署架构，可根据需求无限扩展接口。 3.支持可编程控制平台，交互式的控制结构，可进行多设备间智能联动。支持B/S架构，支持IOS、安卓等操作系统的PC、移动平台对分布式系统的管控。 4.具备≥8路独立可编程串口，可双向传输RS232，RS485及RS422信号；具备≥8路数字I/0输入输出控制口，具备≥8路弱电继电器接口 5.具备≥4路独立可编程IR红外发射口，可调发射功率； 6.内嵌智能红外学习功能模块，具备≥1个红外接收口，可支持红外遥控学习。提供第三方专业机构出具的本功能检测结果符合要求的检测报告复印件并。 | 1 | 台 |
| 3 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 | 1 | 台 |
| 4 | 交互式可编程中控控制软件 | 1.软件支持分辨率自适应功能，可在安卓手机、平板的安卓系统5.1及以上版本。支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端软件实现对信号源可视化实时预览。支持不少于20路实时动态图像预览。 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。 3.支持使用平板软件对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 | 1 | 套 |
| 5 | 安卓平板电脑 | 屏幕8.4英寸平板电脑4GB+64GB WIFI | 1 | 台 |
| 三、分布式管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集中供电模块 | 24路集中供电箱。由2组电源模块组成，各带12路供电。单路12V 2A，带24根电源负载线出货。 | 5 | 台 |
| 2 | 标准机箱托盘 | 机柜安装托盘附件，支持将两个盒式设备安装在1U的机柜内 | 40 | 套 |
| 3 | 千兆级48网口处理中心 | 1、千兆级分布式处理中心，支持48路千兆电口，4路万兆光口 2、可配合分布式系统实现多路音视频与常规网络加密数据流传输与切换，支持多路信号传输复制，可在自定义端口进行复制信号的监测，并导出监测的相关报文。可用于进行音视频码流的复制、分发，单个中心可同时处理不少于228路的视频报文请求。 3、可通过多台处理中心级联的方式，扩展视频码流接入的规模。支持多路聚合均衡技术传输码流，支持多台信号处理中心通过多路组合链路进行连接，构建更大规模的分布式系统。 4、支持不少于960Gbps的交换容量，714Mpps包转发率，支持不少于4000个虚拟局域网分组和512个三层接口数量。 | 1 | 台 |
| 4 | 千兆级24网口处理中心 | 1、千兆级分布式处理中心，支持24路千兆电口，2路万兆光口 2、可配合分布式系统实现多路音视频与常规网络加密数据流传输与切换，支持多路信号传输复制，可在自定义端口进行复制信号的监测，并导出监测的相关报文。可用于进行音视频码流的复制、分发，单个中心可同时处理不少于228路的视频报文请求。 3、可通过多台处理中心级联的方式，扩展视频码流接入的规模。支持多路聚合均衡技术传输码流，支持多台信号处理中心通过多路组合链路进行连接，构建更大规模的分布式系统。 4、支持不少于960Gbps的交换容量，714Mpps包转发率，支持不少于4000个虚拟局域网分组和512个三层接口数量。 | 2 | 台 |
| 5 | 分布式输入节点 | 1.最高支持3840*160@30HZ，并可向下兼容常见分辨率，可支持信号源：HDMI、DVI、SDI等。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 2.具有本地视频环出接口。≥1路千兆网口，1路USB TYPE-B接口；支持RS232控制。单个输入节点≥1路视频输入，1路本地视频环出；1路3.5mm模拟音频输入，1路3.5mm模拟音频环出，1路3.5mm反向模拟音频输出。（提供实物照片并加盖厂家公章） 3.单个输入节点可支持嵌入式音频编码传输或模拟音频编码传输。并可对编码音频的使能、音量大小、采样率和编码模式等进行详细设置。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 4.支持本地坐席通过分布式设备，实现与远端电脑主机USB数据透传,可支持U盘,Ukey,CA认证，移动硬盘、移动光驱、触控屏、USB摄像头、USB扫码枪等USB外设的使用,单一节点无需外部设备,可同时使用不少于5种不同类型的USB外设。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 5.支持单播和组播功能。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 6.支持画面色彩调节功能。可在WEB端对编码视频画面的亮度，对比度，色彩饱和度进行调节。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 7.产品应具有产品CQC证书、电磁兼容认证、CB认证、CE认证、RoHS认证、FCC认证证书。 8.产品系统应具有计算机软件著作权登记证书。 | 30 | 台 |
| 6 | 分布式矩阵输出节点 | 1、最高支持3840*2160@30HZ，并可向下兼容常见分辨率，≥1路千兆网口；支持RS232控制。 2、支持IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到大屏，支持安防平台对接；（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 3、支持音频加嵌、解嵌功能，可对编码音频的使能、音量大小、采样率和编码模式进行详细设置，音视频可同步或分离切换；（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 4、产品应具有CQC证书、CB认证、CE认证、RoHS认证、FCC认证证书；应具有可靠性预计报告，且MTBF＞120000小时。 | 10 | 台 |
| 四、LED大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室内显示屏屏体 | LED像素点间距≤1.54mm;像素密度≥422500点/㎡，SMD封装。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） LED的灯珠采用金线（要求提供灯珠封装厂商的项目授权书） 有效显示尺寸为14.08m5.28m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz 峰值功耗≤580W/㎡，平均功耗≤140W/㎡。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 符合GB/T15115-2009；压铸铝箱体，抗腐蚀性，冲击韧性和屈服强度，符合要求。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T 2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾》试验：在盐溶液PH7±0.5，溶度5%NaCL,温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，实验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T 17618-2015 4.2.6电压暂降和短时中断抗扰度试验，试验条件：95%降低，周期0.5，30%降低，周期25；95%降低，周期，250，实验结果：产品能正常工作。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T 17618-2015 4.2.1静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电4kV，空气放电8kV，实验结果：产品能正常工作。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 74.34 | ㎡ |
| 2 | 控制系统 | 1 路 DVI 和 1 路 HDMI 视频信号输入 1 路 AUDIO 音频输入，通过网线同步传输 6 路千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接 1 路 USB 接口通讯，可在同一台 PC 上级联多张发送卡控制 支持网口环路备份、双主控备份 支持多种预设分辨率：1024×768、1280×1024、1366×768、1600×1200、1920×1080、 2048×1152、2560×960，并支持分辨率自定义功能 兼容 30HZ、50HZ、60HZ、120HZ 等多种帧频输入 支持 ST_EXT 扩展板实现级联亮度控制和自动亮度调节 支持上位机软件监控发送卡运行参数及状态 支持配置参数回读 支持千兆网误码率检测 产品类别：LED控制卡 控制接口：USB（B 型） B 型 USB 插座，连接 PC 端软件通讯 信号输入接口：1路Audio 3.5mm 音频输入接口 1路DVI 视频信号输入接口 1路HDMI 视频信号输入接口 信号输出接口：6输出网口 单路网口最大带载为 65 万像素 支持网口间环路备份 最大帯载能力：260 万像素点 峰值功耗：<20W 平均功耗：16W 供电要求：AC-100-240V-50/60HZ 工作温度：-20 ℃ ~ 70 ℃ 工作湿度：10%~90% RH（无冷凝水） | 24 | 台 |
| 3 | 拼接矩阵一体设备 | 1. 配置64路HDMI进，2张265解码卡，32路DVIC 2. 投标产品支持双主控热备，当前主控异常后可以切换到备用主控工作，切换过程中电视墙画面无缝切换，无闪屏，无卡顿。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 3. 投标产品输入视频分辨率支持4096*2160@30Hz、1920*1080@25Hz、1920*1080@30Hz、1920*1080@50Hz、1920*1080@60Hz、1920*1200@60Hz、3840*2160@30Hz、3840*2160@60Hz、4096*2160@30Hz、4096*2160@60Hz。 4. 投标产品信号从输入至输出延时≤10ms。支持热插拔，在正常工作状态下，板卡插拔后，电视墙视频可自动恢复。 5. 投标产品支持最大8路4096*3840视频图像解码，实时解码延时≤200ms。 6. 投标产品具备LED发送板，支持信号直接发送至LED端，不通过发送卡。设备最大支持带载2亿像素电视墙。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 7. 投标产品支持多客户端同时操作，布局内容实时同步。 8. 投标产品支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/64画面分割显示。 投标产品支持窗口叠加，支持调整叠加顺序，叠加窗口数≥32。支持设置窗口锁定，关闭所有窗口时，锁定窗口不关闭。 9. 投标产品支持底图叠加，最大支持叠加16384*8192分辨率的底图。支持8个电视墙，支持在客户端可视化操作电视墙，客户端同步预览电视墙显示的视频画面，最大可预览64个画面。 投标产品支持12路4K输入视频融合拼接功能，（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 10. 投标产品支持将窗口、底图、字符叠加信息保存成场景，可一键调用。 投标产品支持电源备份，当一路电源模块出现异常时，系统可自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程中系统运行不受影响。 11. 投标产品支持自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前状态。 12. 投标产品支持客户端搜索信号源，支持模糊检索，可查看信号源是否在线。信号源中断后，上线时自动恢复连接，网络直连环境下，回恢复连接时间≤3s。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 13. 投标产品具有两个千兆网络接口，支持负载均衡、IP过滤控制，支持实时显示网络负载状态。 14. 投标产品支持智能去黑边，区域放大的画面实时处理功能。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 1 | 台 |
| 4 | 配电系统 | 配电柜额定功率≥80KW，具备24个单相回路； 配电柜壳体采用折弯焊接加固； 钣金厚度 1.2mm， 表面喷塑； 外壳无划痕，结构稳固； （提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜输入保护： 塑壳断路器保护， 输出保护： 微型断路器保护， 两级均有断路器保护措施；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜一次回路电缆符合标准 GB/T19666-2019 、JB/T8734.2-2016标准，一次回路铜电缆线规格： ZC-BVR6、10mm²；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格： RV-0.75mm²；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜接线端子连接方式： 紫铜端子压接； 线径余量： 较标称值余量 20%；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜控制器采用欧姆龙 PLC；网络通讯端口： TCP/IP 网络；串口通讯端口： RS232；软件支持： PC 软件、 C/S B/S 及手机 APP 软件进行远程控制； 串口（中控） 、 网络可同时进行控制； （提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜具备环境联动功能，配备温度传感器， 烟雾传感器， 环境检测， 可设置阈值与配电柜进行联动， 实现环境变量和配电柜联动；温度超出阈值后软件立即报警提示， 3 秒后断开配电柜输出；触发烟雾阈值可根据设定执行 3 秒后断开配电柜输出或者只报警不断开配电柜输出。 配电柜每个通道均可独立控制： 通过面板可手动开、 停止； 远程控制： 开、 停止， 单个或分组设置定时自动开关； | 1 | 台 |
| 5 | 屏体框架及包边 | LED屏原厂定制，含型材、钢架及铝板，采用国标方管或角钢等;用材符合国家标准 | 74.34 | ㎡ |
| 6 | 工程线缆 | 配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线 | 1 | 项 |
| 五、融合通信系统 |  |  |  |  |
| 1 | 可视化应急指挥调度系统-标准版一体机 | 支持软 PTT 键，半双工通话； 支持 POC 对讲组的显示，可选择某一个对讲组为默认对讲组，支持对讲组切换；支持历史语音 POC 对讲回放。（提供公安部专业检测机构出具的检测报告复印件） 支持手机APP视频监控设备的实时视 频播放，支持抓图、录像、对讲、云台控 制操作；（提供公安部专业检测机构出具的检测报告复印件） 支持设备资源级联功能，下级平台可将设备信息推送至上级平台；（提供公安部专业检测机构出具的检测报告复印件） 支持主-备工作方式，主机和备机通 过心跳连接语音通信，主机故障或无响应 时，备机自动激活并接管语音通信资源（提供公安部专业检测机构出具的检测报告复印件） 支持主机和备机通过心跳连接录音 业务，主机故障或无响应时，备机自动激 活并接管录音业务；（提供公安部专业检测机构出具的检测报告复印件） | 1 | 个 |
| 2 | 融合通信平台2.5U主机 | 基本参数： 支持>=6个板卡插槽，包括>=1个主控板槽位，>=5个通用业务卡槽位业务卡支持热插拔，可方便进行维护； 支持前LCD液晶屏，具备显示整机IP、告警、温度等信息； 支持1：1电源热备份，电源模块可插拔； 基本业务性能： 支持1路GSM短信收发； 支持IP语音电话接入； 支持数字中继（2E1）、模拟用户（8FXS）、模拟中继（16FXO）接入 可扩展业务性能： 支持最大6路数字中继接入； 支持最大80门程控模拟电话接入； 支持最大64模拟中继接入； 支持最大6路集群接口、6路模拟音频接口" | 1 | 个 |
| 3 | 集群音频网关 | 支持>=2路车载台和>=2路调音台接入 支持SIP协议 支持语音压缩编码G.711A、G.711U，G.723.1，G.729A 支持静音检测压缩，回声消除128ms，舒适噪音插入 支持灵活路由配置 支持灵活的主叫被叫号码变换 支持音频线路侧的0~4S语音缓存配置 支持IP话机控制音频线路的管理 整机需满足国标电磁兼容四级要求（需提供国家专业检测机构出具的监测报告复印件）； 设备支持宽温工作，宽温工作范围：支持-20℃～+70℃工作温度。（提供相关证明文件复印件） 设备具备中国强制认证CCC证书（提供证书复印件）； | 2 | 个 |
| 4 | 应急管理视频基础平台1W路一体机 | 支持1万路设备管理，支持2500自有设备接入或1000国标接入/onvif接入； 支持单节点128路存储（4M码流、双网口绑定）；或 支持单节点128路转发（4M码流、双网口绑定）； 功能包含： 设备接入：数据类型包括视频，单兵，车载设备等，接入类型支持不同厂家，不同协议设备接入（需配置设备接入网关）； 数据存储：支持包括录像、图片和结构化数据存储； 媒体转发：支持直播，回放，录像下载等； 管理功能：支持设备通道，组织，人员，部门，角色管理，报警管理等； 业务应用：支持云台控制，上墙，视频汇聚，视频分享，地图等； 运维管理：支持物理设备运维管理，服务运维管理，业务运维管理； 内存：>=2条16GB DDR4 2666 REG内存 硬盘：>=2块2T，3.5吋 7200转 6Gb SATA 企业级机械硬盘，组RAID1 网口：>=4个千兆网口 SSD：>=1块Micron SSD SATA 5100 MAX 240G 集群具有负载均衡、集群容灾、横向扩展的功能。（提供公安部专业检测机构出具的检测报告复印件） 支持单通道实时视频转发并发数不少于1万路。预览延迟不超过1秒。（提供公安部专业检测机构出具的检测报告复印件） 支持即时上墙，支持任务上墙；支持定时、轮巡电视墙计划；支持上墙回显，可在上墙窗口显示视频通道实时画面；（提供公安部专业检测机构出具的检测报告复印件） 支持主码流、辅码流1、辅码流2或本地信号的等4种码流上墙切换（提供公安部专业检测机构出具的检测报告复印件） 支持以RTSP、HLS协议、FLV协议、国标协议获取实时码流，支持基于RTSP协议回放、下载录像。（提供公安部专业检测机构出具的检测报告复印件） | 1 | 个 |
| 5 | 应急会议电视系统多点控制单元DH-MGW6500 | 新一代硬件网关，兼容业界主流视讯厂商设备接入，支持不少于20路第三方H.323 1080P30fps全编全解并发接入（20路1080P30fps全编全解接入端口=40路1080P30fps SFU转发接入端口）；支持H265编解码，双电源备份机制，支持分布式部署；支持ITU-T H.323、IETF SIP通信协议，支持业界标准协议支持4个千兆网口 | 1 | 个 |
| 6 | 视频国标网关模块/2万路 | 基于GB/T28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享，具备高度的开放性与灵活性，为各行业视频监控业务提供高效易用、可靠灵活的解决方案。 支持加密狗授权机制。 支持Web方式访问、配置、管理网关设备。 支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享。 支持联网标准协议GB/T 28181，具备符合上述协议的快速接入能力。 符合GB/T 28181-2011、GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求。 支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等。 支持至少3级级联部署，最大可支持16个外域的接入。 项目部署中具备高度的开放性与兼容性，支持国内主流厂商视频监控系统的接入。 | 1 | 个 |
| 7 | 视频接入网关硬件服务器/2万路 | 纯硬件服务器。 CPU:1*Intel Xeon 3106 1.7G 8C 内存：16GB 2666*1，最多支持24根DDR4内存条，支持的单根DIMM容量：8GB、16GB和32GB 硬盘：2*2TB 3.5寸硬盘8LFF，硬盘机型：最多支持前部8LFF硬盘，7200转，SATA接口，6GB 网卡：4端口千兆电X722网卡" | 1 | 个 |
| 8 | 网络视频存储服务器 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 主处理器：64位高性能多核处理器； 控制器：单控； 高速缓存：>=8GB，可扩展至64GB； 网络接口：>=4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）1个RJ-45，10/100Mbps自适应以太网口（百兆电口）； 视频直存（私有协议）：>=320路（800Mbps）接入，>=320路（800Mbps） 存储，320路（800Mbps） 转发，32路（64Mbps）网络回放； 硬盘接口：>=24个，SATA，单盘容量支持1~18TB，支持热插拔，支持CMR，支持企业盘，（硬盘型号参考配套产品） 设备默认支持4个千兆RJ45自适应网络接口，支持1个百兆RJ45自适应管理网口。选配支持1个Mini SAS HD接口。样机前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网样机选配支持带显示器的前面板。（提供公安部有效检测报告复印件） 可选配备用电池模块，可安装2块电池，样机掉电时可保护缓存中数据，恢复供电后数据不丢失，可查看断电前10s、断电后17s的视频录像（提供公安部有效检测报告复印件） 可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s（提供公安部有效检测报告复印件） 设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨（提供公安部有效检测报告复印件） | 1 | 台 |
| 9 | 4TB硬盘 | 4T-128MB-7200RPM-3.6英寸-SATA接口 | 24 | 块 |
| 10 | 22寸数字调度台 | 整机为一体化设备；面板铝合金材质，后盖碳素结构钢板； 安卓操作系统； 双手柄设计，数字调度话机2部，支持可视化调度； 屏幕采用十点触控触摸电容屏设计，屏幕尺寸：22寸，屏幕分辨率 1920 x 1080； 支持WIFI、RJ45接口、USB接口，HDMI显示输出，3.5mm音频接口； 屏幕可调角度：0°-60°； 电源接头具备防误插设计，能适应-10℃～55℃的使用环境； 支持语音调度（强拆、强插、监听、转接、代答、保持、点名、组呼、集呼、）、可视调度、音视频会商、录音查询与回放等专用调度指挥功能； 支持视频的实时预览功能，支持快速上墙操作。 整机内置2个数字话机、1路耳机MIC一体接口，1路内置MIC和2个喇叭。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 整机提供2路网口、2路USB口、1路HDMI接口、1路数字量输入接口、2路数字量输出接口（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 支持SIP话机、模拟电话、手机、记录仪接入。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 支持组呼功能，实现多人语音指令下达。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 具备终端与移动设备间的视频单呼功能，支持视频通话发起和结束。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 支持在设备端进行录音查询和回放。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 1 | 台 |
| 11 | app用户 | APP License授权 采用基于Android和IOS平台的APP应用，基于3G/4G/5G/WiFi等移动通信网络，利用单兵或手机等智能终端，实现事件现场与指挥中心之间的互联互通，现场情况的高效反馈，指挥中心指令的快速下达，包括语音呼叫、通讯录、会议会商、POC对讲、视频调取查阅、一键报警、事件处置、任务中心等功能。 | 10 | 个 |
| 12 | 二次开发接口 | 提供基于RESTful结构的API的调用接口：支持用户登陆注销；支持用户/部门/设备/组织查询；支持平台消息订阅；支持文件上传/下载；支持即时通信功能；支持实时视频；支持音视频会议；支持电话调度功能；支持短信发送/查询；支持传真发送；支持TTS文字转语音；支持录音查询和下载；支持GPS位置信息上报/订阅/查询；支持公网集群对讲； | 1 | 套 |
| 13 | 语音配线架 | 卡线模块转RJ11接口 25路 2U高度设备 | 1 | 台 |
| 8.应急管理指挥室系统 |  |  |  |  |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元的同轴设计； 2.额定功率≥100W 3.灵敏度(1W/1M)≥92dB 投标产品需为经过EASE声学检测与声学设计专业机构的检测并收入EASE扬声器数据库中的产品（提供证明材料复印件） | 6 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，标准XLR输入接口，和LINK输出口 2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 3.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 4.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 |
| 3 | 无线话筒（一拖八） | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.频率范围：支持不低于640-690MHz、807-830MHz。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有≥一台主机+≥八台桌面式无线麦克风 | 1 | 套 |
| 4 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围不低于：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz。 | 1 | 套 |
| 5 | 话筒天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 1 | 套 |
| 6 | 话筒天线 | 1.频带范围不低于： 640~960MHz，增益： ≥12dB。 2. 输出/入阻抗：≥50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端。 | 1 | 套 |
| 7 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） | 1 | 台 |
| 8 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证）。 | 1 | 台 |
| 9 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz卓越的高品质声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。（提供功能界面截图佐证） 3.具有一个≥2英寸IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 | 1 | 台 |
| 10 | 电源管理器 | 1.支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 | 台 |
| 二、视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 4K超高清一体化彩色摄像机，采用1/2.5"英寸，851万像素的高品质HD CMOS传感器，实现了高灵敏度和高分辨率，采用无畸变12X倍光学变焦广角镜头。 | 3 | 台 |
| 2 | 视频会议终端 | 对接应急管理局现有系统 | 1 | 台 |
| 三、分布式管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式输入节点 | 1.最高支持3840*160@30HZ，并可向下兼容常见分辨率，可支持信号源：HDMI、DVI、SDI等。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 2.具有本地视频环出接口。≥1路千兆网口，1路USB TYPE-B接口；支持RS232控制。单个输入节点≥1路视频输入，1路本地视频环出；1路3.5mm模拟音频输入，1路3.5mm模拟音频环出，1路3.5mm反向模拟音频输出。（提供实物照片并加盖厂家公章） 3.单个输入节点可支持嵌入式音频编码传输或模拟音频编码传输。并可对编码音频的使能、音量大小、采样率和编码模式等进行详细设置。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 4.支持本地坐席通过分布式设备，实现与远端电脑主机USB数据透传,可支持U盘,Ukey,CA认证，移动硬盘、移动光驱、触控屏、USB摄像头、USB扫码枪等USB外设的使用,单一节点无需外部设备,可同时使用不少于5种不同类型的USB外设。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 5.支持单播和组播功能。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 6.支持画面色彩调节功能。可在WEB端对编码视频画面的亮度，对比度，色彩饱和度进行调节。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 7.产品应具有产品CQC证书、电磁兼容认证、CB认证、CE认证、RoHS认证、FCC认证证书。 8.产品系统应具有计算机软件著作权登记证书。 | 8 | 台 |
| 2 | 分布式拼接输出节点 | 1、最高支持3840*2160@30HZ，并可向下兼容常见分辨率，≥1路千兆网口；支持RS232控制。 2、支持IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到大屏，支持安防平台对接；（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 3、支持音频加嵌、解嵌功能，可对编码音频的使能、音量大小、采样率和编码模式进行详细设置，音视频可同步或分离切换；（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 4、产品应具有CQC证书、CB认证、CE认证、RoHS认证、FCC认证证书；应具有可靠性预计报告，且MTBF＞120000小时。 | 8 | 台 |
| 四、DLP大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 70英寸投影单元 | 采用点阵式冗余LED光源，投影光机输出亮度高于1200ANSI； 单机原始分辨率≥1600×1200，投影光机峰值对比度≥2500：1，均匀度≥95% | 8 | 套 |
| 2 | 配电系统 | 10KW，三相五线输入，AC221V输出。 | 1 | 台 |
| 3 | 投影单元底座 | 用于70“投影单元安装,高强度钢质材料 1、采用标准化、模块化箱体和底座设计，用于安放投影机箱体的底座和钢支架应具有足够的承载力。底座高度根据用户现场实际情况确定。 2、底座采用高强度铝合金材料，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色与箱体颜色保持一致。 | 8 | 套 |
| 4 | 工程线缆 | 配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线 | 1 | 项 |
| 6F应急管理值班室 |  |  |  |  |
| 1 | 视频显示系统 | 利旧设备重新拆装、安装部署。 | 1 | 套 |
| 9.12345热线及县领导接听系统 |  |  |  |  |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元的同轴设计 2.额定功率≥100W 3.灵敏度(1W/1M)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz | 6 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，标准XLR输入接口，和LINK输出口。 2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 3.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 4.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 |
| 3 | 无线话筒 | 1.频率指标：优于530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:优于50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:≥30mW。 | 2 | 套 |
| 4 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） | 1 | 台 |
| 5 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证） | 1 | 台 |
| 6 | 电源管理器 | 1.支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 | 台 |
| 二、无纸化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 云会议链路 | 至大数据中心云机房200M专线链路 | 1 | 条 |
| 2 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 1.支持多会议室管理，会议室支持可视化布局配置管理。支持会议室坐席可视化控制。 2.支持本地联合会议和异地互联会议（需搭建专网专线）。支持会议室坐席模拟排位功能，支持人员筛选，支持根据人员权重自动排位和手动排位。支持统一管理多个评分，实时查看评分过程与结果，控制评分投屏。支持评分导入导出功能。支持评分身份认证。支持配置平均分规则为默认或截尾平均数。支持评分备注功能。支持三员管理功能。开启该功能后系统将分为系统管理员、会务管理员、审计员三种角色。支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后下载参加过的会议的资料及批注文件，保密会议会前会后不能查看会议资料。（提供功能界面截图佐证） 3.由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件及证书编号在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“智能无纸化会议管理服务器软件”或相近的软件。 出于信息安全考虑，要求投标的智能无纸化会议管理服务器软件需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案，提供公安机关出具的备案证明复印件。 | 1 | 套 |
| 3 | 无纸化流媒体服务器嵌入软件 | 1.内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。 2.支持HDMI信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。 3.支持HDMI信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 4.配置≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。 5.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出。 6.具备视频输入接口：≥1×HDMI；具备视频输出接口：≥1×HDMI；具备音频接口：≥1×3.5mm音频输入接口、≥1×3.5mm音频输出接口；具备≥2×RS-232、≥4×USB接口。（提供接口图佐证） | 1 | 台 |
| 5 | 无纸化升降器 | 1、升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作，升/降时间≤28S。 2、安装于桌面占用空间小，设备面板厚度≥3mm,宽度≥70mm，长度≥430mm，显示屏厚度≥9.7mm。 4、显示器为超薄液晶触屏类型，显示尺寸≥15.6英寸，屏幕比例为≥16:9，显示分辨率达≥1920*1080P，显示屏亮度≥300cd/m2，对比度≥600: 1. 5、支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。升降器具备≥1路环通输出电源插座。（出具满足该参数的第三方专业机构检测报告，提供相关证明材料） | 24 | 台 |
| 6 | 无纸化会议终端 | 1.多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用 2.支持无纸化会议模式和普通电脑模式，可任意切换。 3.可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/ docx /xls/ xlsx /ppt /pptx/ pdf /txt/jpg/png等，参会人只可看到有权限的文件。 | 24 | 台 |
| 7 | 三层交换机（48口全千兆） | 48个10/100/1000Base-T接口，4个10GE SFP+接口 | 1 | 台 |
| 8 | 会议系统主机 | 1.会议主机设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离（出具满足该参数的第三方专业机构检测报告，提供相关证明材料） 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有1路≥RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 4.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 5.超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元。系统最大发言数量为≥16个有线话筒和≥8个无线话筒。 6.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 | 1 | 台 |
| 9 | 会议主席话筒 | 1.产品采用嵌入式升降设计,可绕式电容麦克风杆，专业超心型电容咪芯，极高的感度和语音清晰度，并带发言环形红、绿双色指示灯。 2.话筒采用≥48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮；内部具有DSP音频处理. 3.具有≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。可通过会议主机下发指令，控制单元上升和下降。（提供功能性截图进行佐证） | 2 | 台 |
| 10 | 会议代表话筒 | 1.产品采用嵌入式升降设计,可绕式电容麦克风杆，专业超心型电容咪芯，极高的感度和语音清晰度，并带发言环形红、绿双色指示灯。 2.话筒采用≥48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮；内部具有DSP音频处理. 3.具有≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。（提供功能性截图进行佐证） | 22 | 台 |
| 11 | 音频处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。（出具满足该参数的第三方专业机构检测报告，提供相关证明材料） 2.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。（提供设备接口图佐证） 3.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 | 1 | 台 |
| 12 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 2 | 根 |
| 13 | 插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 | 2 | 个 |
| 二、视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 4K超高清一体化彩色摄像机，采用1/2.5"英寸，851万像素的高品质HD CMOS传感器，实现了高灵敏度和高分辨率，采用无畸变12X倍光学变焦广角镜头。 | 3 | 台 |
| 三、分布式管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式输入节点 | 1.最高支持3840*160@30HZ，并可向下兼容常见分辨率，可支持信号源：HDMI、DVI、SDI等。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 2.具有本地视频环出接口。≥1路千兆网口，1路USB TYPE-B接口；支持RS232控制。单个输入节点≥1路视频输入，1路本地视频环出；1路3.5mm模拟音频输入，1路3.5mm模拟音频环出，1路3.5mm反向模拟音频输出。（提供实物照片并加盖厂家公章） 3.单个输入节点可支持嵌入式音频编码传输或模拟音频编码传输。并可对编码音频的使能、音量大小、采样率和编码模式等进行详细设置。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 4.支持本地坐席通过分布式设备，实现与远端电脑主机USB数据透传,可支持U盘,Ukey,CA认证，移动硬盘、移动光驱、触控屏、USB摄像头、USB扫码枪等USB外设的使用,单一节点无需外部设备,可同时使用不少于5种不同类型的USB外设。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 5.支持单播和组播功能。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 6.支持画面色彩调节功能。可在WEB端对编码视频画面的亮度，对比度，色彩饱和度进行调节。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 7.产品应具有产品CQC证书、电磁兼容认证、CB认证、CE认证、RoHS认证、FCC认证证书。 8.产品系统应具有计算机软件著作权登记证书。 | 8 | 台 |
| 2 | 分布式拼接输出节点 | 1、最高支持3840*2160@30HZ，并可向下兼容常见分辨率，≥1路千兆网口；支持RS232控制。 2、支持IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到大屏，支持安防平台对接；（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 3、支持音频加嵌、解嵌功能，可对编码音频的使能、音量大小、采样率和编码模式进行详细设置，音视频可同步或分离切换；（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 4、产品应具有CQC证书、CB认证、CE认证、RoHS认证、FCC认证证书；应具有可靠性预计报告，且MTBF＞120000小时。 | 3 | 台 |
| 四、LED大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室内显示屏屏体 | LED像素点间距≤1.5625mm;像素密度≥409600点/㎡；SMD封装。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 有效显示尺寸为6m*1.6875m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz 符合GB/T15115-2009；压铸铝箱体，抗腐蚀性，冲击韧性和屈服强度，符合要求。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持网线掉线检测，信号连线过载检测。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持接入外部信源，自动搜索有效信号源并切换到该通道显示。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持通过客户端、遥控器、物理按键对亮度和色温进行调节。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB标准，准确还原色彩，避免偏色问题；支持标准、冷色、暖色、自定义色温 （提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持RGB Gamma各自独立调节，解决低灰不均和色温偏移问题，让画面更加还原真实（手动）。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T 2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾》试验：在盐溶液PH7±0.5，溶度5%NaCL,温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，实验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T 17618-2015 4.2.6电压暂降和短时中断抗扰度试验，试验条件：95%降低，周期0.5，30%降低，周期25；95%降低，周期，250，实验结果：产品能正常工作。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T 17618-2015 4.2.1静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电4kV，空气放电8kV，实验结果：产品能正常工作。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 10.13 | ㎡ |
| 2 | 控制系统 | 8 路千兆网口输出，最高支持 4096 × 2160@60 Hz 信源接入 双路HDMI2.0输入接口 ： 支持 4096 × 2160@60Hz，最大支持7680 × 1080@60Hz 自动信源搜索：支持设备默认开启自动信源搜索功能 3D同步信号输入、输出接口：发送卡支持处理3D信号，单卡可支持3840 × 1080@120HZ输入、 1920 × 1080@120HZ输出 音频设备接入：发送卡支持音频设备接入，具备音频输入、输出接口 光感扩展：发送卡具备光感传感器扩展接口，无需增加多功能卡即可实现光感调节功能 双模式遥控器扩展接口：具备红外及USB射频WIFI扩展接口，双模式支持遥控器远程操作控制 带载能力强：520万像素 云升级：系统程序支持远程云端在线升级 支持遥控控制，屏幕显示遥控UI 菜单 场景管理：支持场景自定义，多种场景任意切换 多控制器自拼接8级级联显示 ,实现完美同步 3840 Hz 高刷新率，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅 | 2 | 台 |
| 3 | 配电系统 | 配电柜额定功率≥20KW，具备6个单相回路； 配电柜壳体采用折弯焊接加固； 钣金厚度 1.2mm， 表面喷塑； 外壳无划痕，结构稳固； （提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜输入保护： 塑壳断路器保护， 输出保护： 微型断路器保护， 两级均有断路器保护措施；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜一次回路电缆符合标准 GB/T19666-2019 、JB/T8734.2-2016标准，一次回路铜电缆线规格： ZC-BVR2.5、6mm²；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格： RV-0.75mm²；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜接线端子连接方式： 紫铜端子压接； 线径余量： 较标称值余量 20%；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜控制器采用欧姆龙 PLC；网络通讯端口： TCP/IP 网络；串口通讯端口： RS232；软件支持： PC 软件、 C/S B/S 及手机 APP 软件进行远程控制； 串口（中控） 、 网络可同时进行控制； （提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜具备环境联动功能，配备温度传感器， 烟雾传感器， 环境检测， 可设置阈值与配电柜进行联动， 实现环境变量和配电柜联动；温度超出阈值后软件立即报警提示， 3 秒后断开配电柜输出；触发烟雾阈值可根据设定执行 3 秒后断开配电柜输出或者只报警不断开配电柜输出。（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜每个通道均可独立控制： 通过面板可手动开、 停止； 远程控制： 开、 停止， 单个或分组设置定时自动开关；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜符合GB/T 7251.3-2017标准，需提供由中国质量认证中心出具的II型自愿认证 | 1 | 台 |
| 4 | 屏体框架及包边 | LED屏原厂定制，含型材、钢架及铝板，采用国标方管或角钢等;用材符合国家标准 | 10.13 | ㎡ |
| 5 | 工程线缆 | 配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线 | 1 | 项 |
| 10.社会治理指挥室系统 |  |  |  |  |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元的同轴设计 2.额定功率≥100W 3.灵敏度(1W/1M)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz | 6 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，标准XLR输入接口，和LINK输出口。 2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 3.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 4.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 |
| 3 | 无线话筒（一拖四） | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.频率范围：支持不低于640-690MHz、807-830MHz。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有≥一台主机+≥四台桌面式无线麦克风 | 1 | 套 |
| 4 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） | 1 | 台 |
| 5 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证） | 1 | 台 |
| 6 | 电源管理器 | 1.支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 | 台 |
| 二、视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 4K超高清一体化彩色摄像机，采用1/2.5"英寸，851万像素的高品质HD CMOS传感器，实现了高灵敏度和高分辨率，采用无畸变12X倍光学变焦广角镜头。 | 1 | 台 |
| 三、分布式管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式输入节点 | 1.最高支持3840*160@30HZ，并可向下兼容常见分辨率，可支持信号源：HDMI、DVI、SDI等。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 2.具有本地视频环出接口。≥1路千兆网口，1路USB TYPE-B接口；支持RS232控制。单个输入节点≥1路视频输入，1路本地视频环出；1路3.5mm模拟音频输入，1路3.5mm模拟音频环出，1路3.5mm反向模拟音频输出。（提供实物照片并加盖厂家公章） 3.单个输入节点可支持嵌入式音频编码传输或模拟音频编码传输。并可对编码音频的使能、音量大小、采样率和编码模式等进行详细设置。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 4.支持本地坐席通过分布式设备，实现与远端电脑主机USB数据透传,可支持U盘,Ukey,CA认证，移动硬盘、移动光驱、触控屏、USB摄像头、USB扫码枪等USB外设的使用,单一节点无需外部设备,可同时使用不少于5种不同类型的USB外设。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 5.支持单播和组播功能。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 6.支持画面色彩调节功能。可在WEB端对编码视频画面的亮度，对比度，色彩饱和度进行调节。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 7.产品应具有产品CQC证书、电磁兼容认证、CB认证、CE认证、RoHS认证、FCC认证证书。 8.产品系统应具有计算机软件著作权登记证书。 | 6 | 台 |
| 2 | 分布式拼接输出节点 | 1、最高支持3840*2160@30HZ，并可向下兼容常见分辨率，≥1路千兆网口；支持RS232控制。 2、支持IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到大屏，支持安防平台对接；（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 3、支持音频加嵌、解嵌功能，可对编码音频的使能、音量大小、采样率和编码模式进行详细设置，音视频可同步或分离切换；（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 4、产品应具有CQC证书、CB认证、CE认证、RoHS认证、FCC认证证书；应具有可靠性预计报告，且MTBF＞120000小时。 | 3 | 台 |
| 四、LED大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室内显示屏屏体 | LED像素点间距≤1.5625mm;像素密度≥409600点/㎡；SMD封装。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 有效显示尺寸为6m*1.6875m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz 符合GB/T15115-2009；压铸铝箱体，抗腐蚀性，冲击韧性和屈服强度，符合要求。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持网线掉线检测，信号连线过载检测。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持接入外部信源，自动搜索有效信号源并切换到该通道显示。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持通过客户端、遥控器、物理按键对亮度和色温进行调节。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB标准，准确还原色彩，避免偏色问题；支持标准、冷色、暖色、自定义色温 （提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持RGB Gamma各自独立调节，解决低灰不均和色温偏移问题，让画面更加还原真实（手动）。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T 2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾》试验：在盐溶液PH7±0.5，溶度5%NaCL,温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，实验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T 17618-2015 4.2.6电压暂降和短时中断抗扰度试验，试验条件：95%降低，周期0.5，30%降低，周期25；95%降低，周期，250，实验结果：产品能正常工作。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T 17618-2015 4.2.1静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电4kV，空气放电8kV，实验结果：产品能正常工作。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 10.13 | ㎡ |
| 2 | 控制系统 | 8 路千兆网口输出，最高支持 4096 × 2160@60 Hz 信源接入 双路HDMI2.0输入接口 ： 支持 4096 × 2160@60Hz，最大支持7680 × 1080@60Hz 自动信源搜索：支持设备默认开启自动信源搜索功能 3D同步信号输入、输出接口：发送卡支持处理3D信号，单卡可支持3840 × 1080@120HZ输入、 1920 × 1080@120HZ输出 音频设备接入：发送卡支持音频设备接入，具备音频输入、输出接口 光感扩展：发送卡具备光感传感器扩展接口，无需增加多功能卡即可实现光感调节功能 双模式遥控器扩展接口：具备红外及USB射频WIFI扩展接口，双模式支持遥控器远程操作控制 带载能力强：520万像素 云升级：系统程序支持远程云端在线升级 支持遥控控制，屏幕显示遥控UI 菜单 场景管理：支持场景自定义，多种场景任意切换 多控制器自拼接8级级联显示 ,实现完美同步 3840 Hz 高刷新率，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅 | 2 | 台 |
| 3 | 配电系统 | 配电柜额定功率≥20KW，具备6个单相回路； 配电柜壳体采用折弯焊接加固； 钣金厚度 1.2mm， 表面喷塑； 外壳无划痕，结构稳固； （提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜输入保护： 塑壳断路器保护， 输出保护： 微型断路器保护， 两级均有断路器保护措施；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜一次回路电缆符合标准 GB/T19666-2019 、JB/T8734.2-2016标准，一次回路铜电缆线规格： ZC-BVR2.5、6mm²；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格： RV-0.75mm²；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜接线端子连接方式： 紫铜端子压接； 线径余量： 较标称值余量 20%；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜控制器采用欧姆龙 PLC；网络通讯端口： TCP/IP 网络；串口通讯端口： RS232；软件支持： PC 软件、 C/S B/S 及手机 APP 软件进行远程控制； 串口（中控） 、 网络可同时进行控制； （提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜具备环境联动功能，配备温度传感器， 烟雾传感器， 环境检测， 可设置阈值与配电柜进行联动， 实现环境变量和配电柜联动；温度超出阈值后软件立即报警提示， 3 秒后断开配电柜输出；触发烟雾阈值可根据设定执行 3 秒后断开配电柜输出或者只报警不断开配电柜输出。（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜每个通道均可独立控制： 通过面板可手动开、 停止； 远程控制： 开、 停止， 单个或分组设置定时自动开关；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜符合GB/T 7251.3-2017标准 | 1 | 台 |
| 4 | 屏体框架及包边 | LED屏原厂定制，含型材、钢架及铝板，采用国标方管或角钢等;用材符合国家标准 | 10.13 | ㎡ |
| 5 | 工程线缆 | 配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线 | 1 | 项 |
| 11.综合执法指挥室系统 |  |  |  |  |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元的同轴设计 2.额定功率≥100W 3.灵敏度(1W/1M)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz | 6 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，标准XLR输入接口，和LINK输出口。 2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 3.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 4.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 |
| 3 | 无线话筒（一拖四） | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.频率范围：支持不低于640-690MHz、807-830MHz。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有≥一台主机+≥四台桌面式无线麦克风 | 1 | 套 |
| 4 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） | 1 | 台 |
| 5 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证） | 1 | 台 |
| 6 | 电源管理器 | 1.支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 | 台 |
| 二、视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 4K超高清一体化彩色摄像机，采用1/2.5"英寸，851万像素的高品质HD CMOS传感器，实现了高灵敏度和高分辨率，采用无畸变12X倍光学变焦广角镜头。 | 1 | 台 |
| 三、分布式管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式输入节点 | 1.最高支持3840*160@30HZ，并可向下兼容常见分辨率，可支持信号源：HDMI、DVI、SDI等。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 2.具有本地视频环出接口。≥1路千兆网口，1路USB TYPE-B接口；支持RS232控制。单个输入节点≥1路视频输入，1路本地视频环出；1路3.5mm模拟音频输入，1路3.5mm模拟音频环出，1路3.5mm反向模拟音频输出。（提供实物照片并加盖厂家公章） 3.单个输入节点可支持嵌入式音频编码传输或模拟音频编码传输。并可对编码音频的使能、音量大小、采样率和编码模式等进行详细设置。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 4.支持本地坐席通过分布式设备，实现与远端电脑主机USB数据透传,可支持U盘,Ukey,CA认证，移动硬盘、移动光驱、触控屏、USB摄像头、USB扫码枪等USB外设的使用,单一节点无需外部设备,可同时使用不少于5种不同类型的USB外设。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 5.支持单播和组播功能。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 6.支持画面色彩调节功能。可在WEB端对编码视频画面的亮度，对比度，色彩饱和度进行调节。（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 7.产品应具有产品CQC证书、电磁兼容认证、CB认证、CE认证、RoHS认证、FCC认证证书。 8.产品系统应具有计算机软件著作权登记证书。 | 8 | 台 |
| 2 | 分布式拼接输出节点 | 1、最高支持3840*2160@30HZ，并可向下兼容常见分辨率，≥1路千兆网口；支持RS232控制。 2、支持IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到大屏，支持安防平台对接；（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 3、支持音频加嵌、解嵌功能，可对编码音频的使能、音量大小、采样率和编码模式进行详细设置，音视频可同步或分离切换；（提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测报告） 4、产品应具有CQC证书、CB认证、CE认证、RoHS认证、FCC认证证书；应具有可靠性预计报告，且MTBF＞120000小时。 | 3 | 台 |
| 四、LED大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室内显示屏屏体 | LED像素点间距≤1.5625mm;像素密度≥409600点/㎡；SMD封装。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 有效显示尺寸为6m*1.6875m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz 符合GB/T15115-2009；压铸铝箱体，抗腐蚀性，冲击韧性和屈服强度，符合要求。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持网线掉线检测，信号连线过载检测。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持接入外部信源，自动搜索有效信号源并切换到该通道显示。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持通过客户端、遥控器、物理按键对亮度和色温进行调节。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB标准，准确还原色彩，避免偏色问题；支持标准、冷色、暖色、自定义色温 （提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持RGB Gamma各自独立调节，解决低灰不均和色温偏移问题，让画面更加还原真实（手动）。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T 2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾》试验：在盐溶液PH7±0.5，溶度5%NaCL,温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，实验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T 17618-2015 4.2.6电压暂降和短时中断抗扰度试验，试验条件：95%降低，周期0.5，30%降低，周期25；95%降低，周期，250，实验结果：产品能正常工作。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T 17618-2015 4.2.1静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电4kV，空气放电8kV，实验结果：产品能正常工作。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 10.13 | ㎡ |
| 2 | 控制系统 | 8 路千兆网口输出，最高支持 4096 × 2160@60 Hz 信源接入 双路HDMI2.0输入接口 ： 支持 4096 × 2160@60Hz，最大支持7680 × 1080@60Hz 自动信源搜索：支持设备默认开启自动信源搜索功能 3D同步信号输入、输出接口：发送卡支持处理3D信号，单卡可支持3840 × 1080@120HZ输入、 1920 × 1080@120HZ输出 音频设备接入：发送卡支持音频设备接入，具备音频输入、输出接口 光感扩展：发送卡具备光感传感器扩展接口，无需增加多功能卡即可实现光感调节功能 双模式遥控器扩展接口：具备红外及USB射频WIFI扩展接口，双模式支持遥控器远程操作控制 带载能力强：520万像素 云升级：系统程序支持远程云端在线升级 支持遥控控制，屏幕显示遥控UI 菜单 场景管理：支持场景自定义，多种场景任意切换 多控制器自拼接8级级联显示 ,实现完美同步 3840 Hz 高刷新率，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅 | 2 | 台 |
| 3 | 配电系统 | 配电柜额定功率≥20KW，具备6个单相回路； 配电柜壳体采用折弯焊接加固； 钣金厚度 1.2mm， 表面喷塑； 外壳无划痕，结构稳固； （提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜输入保护： 塑壳断路器保护， 输出保护： 微型断路器保护， 两级均有断路器保护措施；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜一次回路电缆符合标准 GB/T19666-2019 、JB/T8734.2-2016标准，一次回路铜电缆线规格： ZC-BVR2.5、6mm²；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格： RV-0.75mm²；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜接线端子连接方式： 紫铜端子压接； 线径余量： 较标称值余量 20%；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜控制器采用欧姆龙 PLC；网络通讯端口： TCP/IP 网络；串口通讯端口： RS232；软件支持： PC 软件、 C/S B/S 及手机 APP 软件进行远程控制； 串口（中控） 、 网络可同时进行控制； （提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜具备环境联动功能，配备温度传感器， 烟雾传感器， 环境检测， 可设置阈值与配电柜进行联动， 实现环境变量和配电柜联动；温度超出阈值后软件立即报警提示， 3 秒后断开配电柜输出；触发烟雾阈值可根据设定执行 3 秒后断开配电柜输出或者只报警不断开配电柜输出。（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜每个通道均可独立控制： 通过面板可手动开、 停止； 远程控制： 开、 停止， 单个或分组设置定时自动开关；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 配电柜符合GB/T 7251.3-2017标准 | 1 | 台 |
| 4 | 屏体框架及包边 | LED屏原厂定制，含型材、钢架及铝板，采用国标方管或角钢等;用材符合国家标准 | 10.13 | ㎡ |
| 5 | 工程线缆 | 配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线 | 1 | 项 |
| 12.专业操作控制台及会议家具 |  |  |  |  |
| 一、家具部分 |  |  |  |  |
| 1 | 5F12345接听办公室坐席 | 1100*650*750（台面高度）屏风高度1100 1、面材：采用新型全封闭包裹材料（过线孔也需全包裹，不得露出基材），不得采用防火板、防火饰面板、油漆等材料饰面，无油漆、无封边、无胶水处理。桌面近身侧，做导斜边处理。 2、基材：采用E1级25mm厚的中密度纤维板。 3、五金配件：采用优质五金配件，坚固美观. 4、配备2台悬挂式主机架，配钢式三抽活动柜，桌上配置活动屏风。 5、含走线系统及插座孔 | 34 | 位 |
| 2 | 5F12345接听办公室座椅 | a) 2D舒适头枕，头枕弧面和立体承托 b) 自动弹力调节腰枕 c) 自由独立升降椅背系统，5CM升降行程 d) 专业线控操作底盘、线控椅面升降、线控三段带锁定倾仰、倾仰力度可调 e) 3D可调节扶手，扶手垫为PU面 f)网布通过SGS测试，耐磨，采用独特编织工艺，高回弹舒适透气，耐磨压久坐不闷热 g)四级气棒，通过SGS测试 | 34 | 把 |
| 3 | 5F应急管理会议室会议桌 | 12800*3200*750； 1、要求基材采用E1级MDF板材，经过耐酸、防腐、防虫处理，符合GB18584-2001环保标准要求。 2、要求木皮采用AAA级0.6mm厚饰面。 3、要求涂料采用环保水性漆，制作通过五底三面工艺制作。 4、要求面板采用实木封边，防撞性强，含水率≤10%，经过防虫、防腐处理。 5、配合智能化开孔。 6、含走线槽、线盒。 | 1 | 套 |
| 4 | 6F应急管理值班室洽谈桌 | 2400*1000*750； 1、要求基材采用E1级MDF板材，经过耐酸、防腐、防虫处理，符合GB18584-2001环保标准要求。 2、要求木皮采用AAA级0.6mm厚饰面。 3、要求涂料采用环保水性漆，制作通过五底三面工艺制作。 4、要求面板采用实木封边，防撞性强，含水率≤10%，经过防虫、防腐处理。 5、配合智能化开孔。 6、含走线槽、线盒。 | 2 | 套 |
| 5 | 6F县领导接听会议室会议桌 | 8900*2800*750； 1、要求基材采用E1级MDF板材，经过耐酸、防腐、防虫处理，符合GB18584-2001环保标准要求。 2、要求木皮采用AAA级0.6mm厚饰面。 3、要求涂料采用环保水性漆，制作通过五底三面工艺制作。 4、要求面板采用实木封边，防撞性强，含水率≤10%，经过防虫、防腐处理。 5、配合智能化开孔。 6、含走线槽、线盒。 | 1 | 套 |
| 6 | 6F综合会议室会议桌 | 5400*2800*750； 1、要求基材采用E1级MDF板材，经过耐酸、防腐、防虫处理，符合GB18584-2001环保标准要求。 2、要求木皮采用AAA级0.6mm厚饰面。 3、要求涂料采用环保水性漆，制作通过五底三面工艺制作。 4、要求面板采用实木封边，防撞性强，含水率≤10%，经过防虫、防腐处理。 5、配合智能化开孔。 6、含走线槽、线盒。 | 1 | 套 |
| 7 | 6F配套会议椅 | a) 2D舒适头枕，头枕弧面和立体承托 b) 自动弹力调节腰枕 c) 自由独立升降椅背系统，5CM升降行程 d) 专业线控操作底盘、线控椅面升降、线控三段带锁定倾仰、倾仰力度可调 e) 3D可调节扶手，扶手垫为PU面 f)网布通过SGS测试，耐磨，采用独特编织工艺，高回弹舒适透气，耐磨压久坐不闷热 g)四级气棒，通过SGS测试 | 100 | 把 |
| 8 | 会议室边桌 | 1200*450*750（台面高度） 1、面材：采用新型全封闭包裹材料（过线孔也需全包裹，不得露出基材），不得采用防火板、防火饰面板、油漆等材料饰面，无油漆、无封边、无胶水处理。桌面近身侧，做导斜边处理。 2、基材：采用E1级25mm厚的中密度纤维板。 3、五金配件：采用优质五金配件，坚固美观. | 32 | 套 |
| 二、专业操作控制台部分 |  |  |  |  |
| 1 | 综合信息指挥大厅指挥控制台 | 1）专属外观套件：定制全钣金侧板。 2）控制台除台面外，全部采用1.2mm-1.4mm优质冷轧钢板材质，控制台钣金边缘均采用专业安全圆角防撞设计，提供实物照片和说明作为证明文件。 3）控制台墙体上方具有专业翻转盖板设计，翻转盖板位于台面前方。每个席位的翻转盖板内设计有模块化的强弱电分离式面板，模块化设计，可模块化更换，提供实物照片和说明作为证明文件。 4）控制台内部自带2层水平线槽及2层垂直线槽，具有设备管理系统，能针不同设备提供不同的专业设备承载件，提供实物照片、设计图纸和说明作为证明文件。 5）控制台具有专业自动吸入式自循环散热功能，墙体设备存放空间的外盖板具有密集的均匀的直径不大于2mm通风圆孔，孔距不超过4mm，通风孔面积不小于外盖板的1/2，提供实物照片和热力学温度测试报告复印件。 6）控制台台面采用知名品牌高压耐磨防火板双面贴面，台面厚度30mm，台面前端采用PVC柔性坡型封边条，提供手部舒适接触体验。 7)控制台腿部空间：控制台直排造型宽度不大于920mm的前提下，控制台台面下墙体内盖板距离台面边缘的距离（容腿空间）不小于720mm， 8）控制台盖板/门板采用无铰链高精度搭扣式连接设计，不得采用易变形的民用五金铰链。 9）理化指标：控制台整机具有SGS出具的物理测试报告和化学测试报告（化学测试报告提供近两年内供货项目甲方抽检控制台整机有机挥发物释放量SGS出具的测试报告，报告中需要体现甲方客户名称或项目简称以及配套的项目合同复印件，有机挥发物释放量符合标准的结论），提供检测报告复印件。 10）环保等级：控制台整机符合中国和国际标准，整机具有中国环境标志产品认证证书，整机具有GreenGuard GOLD 金标绿色卫士认证证书，提供证书复印件。 11）抗震等级：控制台整机具有抗震设计，符合九级抗震能力，提供专业机构检测报告复印件。 12）防火等级：控制台整机符合国标阻燃1级，一氧化碳和二氧化碳浓度均小于100PPM，提供专业机构检测报告复印件。 13）一体化指挥管理模块：控制台支持一体化指挥管理系统模块化安装，提供该功能国家级专业证明文件复印件。 | 43 | 延米 |
| 2 | 综合信息指挥大厅观摩联席 | 1）专属外观套件：定制全钣金侧板。 2）控制台除台面外，1.2mm-1.4mm的优质冷轧钢板材质，控制台钣金边缘均采用专业的安全圆角防撞设计。 3）控制台内部具有走线和设备存放空间，台面可开孔安装无纸化办公系统和嵌入式升降话筒 4）控制台台面配色和钣金配色能匹配前方的指挥控制台，整体协调美观。 5）控制台盖板/门板采用无铰链高精度搭扣式连接设计，不得采用易变形的民用五金铰链。 6）理化指标：控制台整机具有SGS出具的物理测试报告和化学测试报告（化学测试报告提供近两年内供货项目甲方抽检控制台整机有机挥发物释放量SGS出具的测试报告，报告中需要体现甲方客户名称或项目简称以及配套的项目合同复印件，有机挥发物释放量符合标准的结论），提供检测报告复印件。 7）环保等级：控制台整机符合中国和国际标准，整机具有中国环境标志产品认证证书，整机具有GreenGuard GOLD 金标绿色卫士认证证书，提供证书复印件。 8）抗震等级：控制台整机具有抗震设计，符合九级抗震能力，提供专业机构检测报告复印件。 9）防火等级：控制台整机符合国标阻燃1级，一氧化碳和二氧化碳浓度均小于100PPM，提供专业机构检测报告复印件。 | 56 | 延米 |
| 3 | 综合执法指挥室专业科技桌 | 1）科技桌和控制台同设计、同款式、确保整体设计风格一致，尺寸为3.2米长*1.5米宽。 2）科技桌除台面外，全部采用1.2mm-1.4mm厚度的优质冷轧钢板材质。 3）科技桌中央为翻转盖板，内部具有3位交直流模块化快接套件以及6位弱电模块化快接套件。 4）科技桌具有线缆和设备管理系统，配置2套专用设备承载件（包括PC主机、KVM节点、配线架等）。 5）科技桌台面采用知名品牌高压耐磨防火板双面贴面，台面厚度30mm，台面前端采用PVC柔性坡型封边条，提供手部舒适接触体验。。 6）科技桌采用标准模块化设计，轻量化支撑结构设计，具有充足的腿部空间。 7）环保等级：控制台整机符合中国和国际标准，整机具有中国环境标志产品认证证书，整机具有GreenGuard GOLD 金标绿色卫士认证证书，提供证书复印件。 | 3.2 | 延米 |
| 4 | 综合执法指挥室操作控制台 | 1）控制台除台面和承载墙挂载面板外，全部采用1.2mm-1.4mm优质冷轧钢板材质，控制台钣金边缘均采用专业安全圆角防撞设计。 2）控制台的承载墙高度为300mm左右，厚度不小于170mm，内部可走线或放置小型设备，背墙采用冷轧钢板与铝制结构，表面经过耐磨电喷处理、防静电、具有7格易于显示器支臂悬挂的凹槽，凹槽挂载区域高度不小于180mm宽度。承载墙底部具有专业翻转盖板设计，翻转盖板与台面垂直，高度不小于90mm，可过线缆和小型设备。每个席位承载墙底部左侧为强电快接模块，右侧为弱电快接模块，模块化设计，可模块化更换。 3）控制台内部自带3层水平线槽及2层垂直线槽，不得采用外装线槽或桥架。控制台具有设备管理系统，能针对PC主机、KVM节点、网络配线架、光纤配线盒、UPS切换器等不同设备提供不同的专业设备承载件。 4）控制台具有专业自动吸入式自循环散热功能，墙体设备存放空间的外盖板和承载墙顶盖板具有密集的均匀的直径不大于2mm通风圆孔，孔距不超过4mm，顶盖板通风孔面积不小于盖板的1/3，外盖板通风孔面积不小于外盖板的1/2，提供实物照片和热力学温度测试报告复印件。 5）控制台台面采用知名品牌高压耐磨防火板双面贴面，台面厚度30mm，台面前端采用PVC柔性坡型封边条，提供手部舒适接触体验。 6）控制台盖板/门板采用无铰链高精度搭扣式连接设计，不得采用易变形的民用五金铰链。 7）理化指标：控制台整机具有SGS出具的物理测试报告和化学测试报告（化学测试报告提供近两年内供货项目甲方抽检控制台整机有机挥发物释放量SGS出具的测试报告，报告中需要体现甲方客户名称或项目简称以及配套的项目合同复印件，有机挥发物释放量符合标准的结论），提供检测报告复印件。 8）环保等级：控制台整机符合中国和国际标准，整机具有中国环境标志产品认证证书，整机具有GreenGuard GOLD 金标绿色卫士认证证书，提供证书复印件。 9）抗震等级：控制台整机具有抗震设计，符合九级抗震能力，提供专业机构检测报告复印件。 10）防火等级：控制台整机符合国标阻燃1级，一氧化碳和二氧化碳浓度均小于100PPM，提供专业机构检测报告复印件。 | 12 | 延米 |
| 5 | 综合治理指挥室专业科技桌 | 1）科技桌和控制台同设计、同款式、确保整体设计风格一致，尺寸为3.2米长*1.5米宽。 2）科技桌除台面外，全部采用1.2mm-1.4mm厚度的优质冷轧钢板材质。 3）科技桌中央为翻转盖板，内部具有3位交直流模块化快接套件以及6位弱电模块化快接套件。 4）科技桌具有线缆和设备管理系统，配置2套专用设备承载件（包括PC主机、KVM节点、配线架等）。 5）科技桌台面采用知名品牌高压耐磨防火板双面贴面，台面厚度30mm，台面前端采用PVC柔性坡型封边条，提供手部舒适接触体验。。 6）科技桌采用标准模块化设计，轻量化支撑结构设计，具有充足的腿部空间。 7）环保等级：控制台整机符合中国和国际标准，整机具有中国环境标志产品认证证书，整机具有GreenGuard GOLD 金标绿色卫士认证证书，提供证书复印件。 | 3.2 | 延米 |
| 6 | 综合治理指挥室操作控制台 | 1）控制台除台面和承载墙挂载面板外，全部采用1.2mm-1.4mm优质冷轧钢板材质，控制台钣金边缘均采用专业安全圆角防撞设计。 2）控制台的承载墙高度为300mm左右，厚度不小于170mm，内部可走线或放置小型设备，背墙采用冷轧钢板与铝制结构，表面经过耐磨电喷处理、防静电、具有7格易于显示器支臂悬挂的凹槽，凹槽挂载区域高度不小于180mm宽度。承载墙底部具有专业翻转盖板设计，翻转盖板与台面垂直，高度不小于90mm，可过线缆和小型设备。每个席位承载墙底部左侧为强电快接模块，右侧为弱电快接模块，模块化设计，可模块化更换。 3）控制台内部自带3层水平线槽及2层垂直线槽，不得采用外装线槽或桥架。控制台具有设备管理系统，能针对PC主机、KVM节点、网络配线架、光纤配线盒、UPS切换器等不同设备提供不同的专业设备承载件。 4）控制台具有专业自动吸入式自循环散热功能，墙体设备存放空间的外盖板和承载墙顶盖板具有密集的均匀的直径不大于2mm通风圆孔，孔距不超过4mm，顶盖板通风孔面积不小于盖板的1/3，外盖板通风孔面积不小于外盖板的1/2，提供实物照片和热力学温度测试报告复印件。 5）控制台台面采用知名品牌高压耐磨防火板双面贴面，台面厚度30mm，台面前端采用PVC柔性坡型封边条，提供手部舒适接触体验。 6）控制台盖板/门板采用无铰链高精度搭扣式连接设计，不得采用易变形的民用五金铰链。 7）理化指标：控制台整机具有SGS出具的物理测试报告和化学测试报告（化学测试报告提供近两年内供货项目甲方抽检控制台整机有机挥发物释放量SGS出具的测试报告，报告中需要体现甲方客户名称或项目简称以及配套的项目合同复印件，有机挥发物释放量符合标准的结论），提供检测报告复印件。 8）环保等级：控制台整机符合中国和国际标准，整机具有中国环境标志产品认证证书，整机具有GreenGuard GOLD 金标绿色卫士认证证书，提供证书复印件。 9）抗震等级：控制台整机具有抗震设计，符合九级抗震能力，提供专业机构检测报告复印件。 10）防火等级：控制台整机符合国标阻燃1级，一氧化碳和二氧化碳浓度均小于100PPM，提供专业机构检测报告复印件。 | 9.2 | 延米 |
| 7 | 控制台配套强弱电模块 | 配套控制台，提供席位强弱电模块化分离式快速取用 | 192 | 套 |
| 8 | 控制台配套设备管理模块 | 配套控制台，安装在墙体内部，提供各类不同设备的专业承载 | 192 | 套 |
| 9 | 控制台配套PDU | 8位5孔10A，配套控制台专用安装套件 | 100 | 条 |
| 10 | 人体工学作战椅 | 黑色皮质椅面和椅背；18mm厚内外弯板；40密度定型海绵；2.0厚电镀弓形架；配扪皮扶手面 | 212 | 把 |
| 13.厨房设备部分 |  |  |  |  |
| A | 库房 |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，平板=1.0mm，脚φ38×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚）。 规格：1200×500×1800 | 2 | 台 |
| 2 | 米面架 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，条板采用1.0mm厚不锈钢板折成型材，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。 规格：1000×500×150 | 2 | 台 |
| B | 更衣间 |  |  |  |
| 1 | 挂墙水池 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，台面=1.0mm，带后档板配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：500×400×150 | 1 | 台 |
| 2 | 六门更衣柜 | 选用304不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板=1.0mm，加强筋采用=1.0mm 不锈钢板,6格柜门，每格配锁。 规格：900×400×1800 | 2 | 台 |
| C | 粗加工间 |  |  |  |
| 1 | 四层格栅货架 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，条板采用1.0mm厚不锈钢板折成型材，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调子弹脚）。 规格：1200×500×1800 | 3 | 台 |
| 2 | 双层平板工作台 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，台面=1.0mm，层板=1.0mm，加强筋采用=1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.0mm。 规格：700×700×800 | 2 | 台 |
| 3 | 双星水池 | 选用食品级304优质不锈钢板制作，台面=1.0mm，水斗=1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.0mm，横通φ32×1.0mm，带后档板，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1500×700×(800+100) | 3 | 台 |
| 4 | 双层平板工作台 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，台面=1.0mm，层板=1.0mm，加强筋采用=1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.0mm。 规格：1800×700×800 | 1 | 台 |
| 5 | 开水器带底座 | 六面全体保温。 步进加热，即开即饮，连续供水： 自来水经蒸汽热能回收器预热后，再进入水箱底部，进水量达到低水位探针后，马上通电加热，即开即饮，并分层煮开。 功率：12KW/380V | 1 | 台 |
| 6 | 风幕机 | 通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备 规格：1500×160×200 | 1 | 台 |
| 7 | 洗地龙头 | 黑色高档升级水枪款，钢板厚度5mm,黑色液压管，进水主体黄铜，长度10米，升级版金属接头，配置一把水枪 | 1 | 台 |
| 8 | 粘捕式灭蝇灯 | 1、电压：220V，功率：20W 2、灯管：210W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2 | 1 | 台 |
| D | 切配间 |  |  |  |
| 1 | 四层格栅货架 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，条板采用1.0mm厚不锈钢板折成型材，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调子弹脚）。 规格：1200×500×1800 | 1 | 台 |
| 2 | 单星水池 | 选用食品级304优质不锈钢板制作，台面=1.0mm，水斗=1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.0mm，横通φ32×1.0mm，带后档板，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：600×600×(800+100) | 1 | 台 |
| 3 | 组合刀墩消毒柜 | 采用304不锈钢板制作，台面=1.0mm，刀具消毒柜采用抽拉式设计，毛巾消毒柜移门带玻璃。 电压：220v 紫外线功率：17w 红外线功率：300w 消毒方式：紫外线 消毒刀数量：20把 消毒毛巾数量：24块 消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm） 规格：1200×600×1720 | 1 | 台 |
| 4 | 双层平板工作台 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，台面=1.0mm，层板=1.0mm，加强筋采用=1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.0mm。 规格：1800×700×800 | 2 | 台 |
| 5 | 洗地龙头 | 黑色高档升级水枪款，钢板厚度5mm,黑色液压管，进水主体黄铜，长度10米，升级版金属接头，配置一把水枪 | 1 | 台 |
| 6 | 粘捕式灭蝇灯 | 1、电压：220V，功率：20W 2、灯管：210W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2 | 1 | 台 |
| E | 主厨房 |  |  |  |
| 1 | 四层格栅货架 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，条板采用1.0mm厚不锈钢板折成型材，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调子弹脚）。 规格：1200×500×1800 | 1 | 台 |
| 2 | 单星水池 | 选用食品级304优质不锈钢板制作，台面=1.0mm，水斗=1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.0mm，横通φ32×1.0mm，带后档板，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：800×600×(800+100) | 1 | 台 |
| 3 | 双通工作台 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，台面=1.0mm；底板、层板=1.0mm ；侧板、门面=1.0mm；重力脚Φ50×150×1.0mm的不锈钢重力脚。双向四移门。 规格：1800×800×800 | 1 | 台 |
| 4 | 双通暖碟工作台 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，台面=1.0mm，层板、底板=1.0mm，侧板、背板=1.0mm，加强筋采用=1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，双向四移门，电加热。 规格：1800×800×800 | 1 | 台 |
| 5 | 双门平台冰箱 | 采用进口压缩器，全铜管直冷系统，R134a制冷剂、环戊烷发泡剂，电子式控制器，自闭门结构密封性好，一体发泡技术,PE网架、环保食品要求不锈钢，脚轮底脚可互换。 冷藏温度：-5℃~4℃。 规格：1800×750×800 | 1 | 台 |
| 6 | 炉拼台 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，台面=1.0mm， 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调子弹脚），横通φ32×1.0mm。 规格：500×1100×(800+450) | 3 | 台 |
| 7 | 单头大锅灶 | 额定热负荷：30kW1 说明：选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，台面厚度1.2，炉膛夹层保温，外罩采用不锈钢，配耐火泥手工浇筑，不锈钢预混节能炉头，镀锌44角铁支架，铜线风机，电子点火，熄火保护，双路断电防水开关，风阀调节功能，满焊灶腿、铸铁浇筑成型调节脚，灶圈口径Ф700。 规格：1100×1100×(800+450) | 1 | 台 |
| 8 | 双炒双温灶 | 额定热负荷：30kW2 说明：选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，台面厚度1.2，配圆弧耐火砖，不锈钢炉膛保温罩，不锈钢预混节能炉头，镀锌4×4角铁支架，铜线风机，电子点火，熄火保护，双路断电防水开关，风阀调节功能，满焊灶腿、铸铁浇筑成型调节脚。 规格：2000×1200×(800+450) | 1 | 台 |
| 9 | 双头煲仔炉 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，=1.0mm，配菊花炉板炉头,电子点火，熄火保护，配接油盘，配不锈钢可调脚。 规格：500×1100×(800+450) | 1 | 台 |
| 10 | 油烟净化一体机 | 1.电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。 2.铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。 3.能有效收集大于0.1微米的颗粒。 4.UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。 5.设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。 6.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。 规格：5100×1300×1000 | 5.1 | 米 |
| 11 | 三门蒸柜 | 选用食品级304不锈钢板制造，台面厚度1.0，采用内置蒸汽机原理，导热工艺，外排烟道热量不超过100℃。燃烧方式只采用1个15火排，燃烧充分、火焰纯蓝色力猛、热荷额35kw，一套全自动控制系统而且加热均匀，三层四盘。 规格：1200×900×1900 | 1 | 台 |
| 12 | 智能变频单门手轮式蒸饭车(电热) | 选用 食品级304 不锈钢板制作，板厚 1.0mm，后板，侧板，底板，门板=1.0mm，饭盘两侧架空，采用优质保温材料，不锈钢紧固件，配有一次成型饭盘、饭铲。 功率：12KW/380V 产量：42KG | 1 | 台 |
| 13 | 油烟净化一体机 | 1.电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。 2.铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。 3.能有效收集大于0.1微米的颗粒。 4.UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。 5.设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。 6.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。 规格：2200×1300×1000 | 2.2 | 米 |
| 14 | 风幕机 | 通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备 规格：1000×160×200 | 1 | 台 |
| 15 | 洗地龙头 | 黑色高档升级水枪款，钢板厚度5mm,黑色液压管，进水主体黄铜，长度10米，升级版金属接头，配置一把水枪 | 1 | 台 |
| 16 | 粘捕式灭蝇灯 | 1、电压：220V，功率：20W 2、灯管：210W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2 | 1 | 台 |
| F | 售卖间+二更 |  |  |  |
| 1 | 挂墙水池 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，台面=1.0mm，带后档板配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：500×400×150 | 1 | 台 |
| 2 | 干手器 | 功率：1.4KW/220V 感应距离：11-13cm 出风温度：20-40℃ 规格：250×165×470 | 1 | 台 |
| 3 | 单通工作柜 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，台面=1.0mm，层板、底板=1.0mm，侧板、背板=1.0mm，加强筋采用=1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。 规格：1000×600×800 | 1 | 台 |
| 4 | 单通工作柜 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，台面=1.0mm，层板、底板=1.0mm，侧板、背板=1.0mm，加强筋采用=1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。 规格：1500×600×800 | 2 | 台 |
| 5 | 单星水池 | 选用食品级304优质不锈钢板制作，台面=1.0mm，水斗=1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.0mm，横通φ32×1.0mm，带后档板，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：600×600×(800+100) | 1 | 台 |
| 6 | 留样冰箱 | 微电脑控制面板，全铜管制造，优质不锈钢201板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角。 冷藏温度：-5℃~4℃。 规格：600×705×1950 | 1 | 台 |
| 7 | 五大格保温台(带蒸板) | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，面板=1.0mm，脚38×1.0mm管（配有可调子弹脚），配2.5KW/220V电热管及数字温度显示温控器，缺水保护功能，配5个304的1/1×4”份数盘，菜盘前配有活动冲孔板。 功率：2.5KW/220V 规格：1740×830×800 | 2 | 台 |
| 8 | 四头电陶炉 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，台面=1.0mm，底板=1.0mm，侧板、背板=1.0mm，加强筋采用=1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，镶嵌4个光波炉。 功率：3KW×4/220V 规格：800×800×800 | 1 | 台 |
| 9 | 六头喷流式煮面机连柜 | 选用食品级304不锈钢板制造，台面1.0缸体厚度2.0，两缸两控，缺水保护，三合一排水。 功率：12KW/380V 规格：800×800×800 | 1 | 台 |
| 10 | 紫外线消毒灯 | 杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等 | 2 | 台 |
| 11 | 粘捕式灭蝇灯 | 1、电压：220V，功率：20W 2、灯管：210W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， | 1 | 台 |
| G | 洗消间 |  |  |  |
| 1 | 双孔收餐工作台 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，台面=1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调子弹脚），横通φ32×1.0mm，带后档板。 规格：1800×700×800 | 1 | 台 |
| 2 | 单孔收残食台 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，台面=1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调子弹脚），横通φ32×1.0mm，带后档板。 规格：700×700×(800+100) | 1 | 台 |
| 3 | 双星水池 | 选用食品级304优质不锈钢板制作，台面=1.0mm，水斗=1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.0mm，横通φ32×1.0mm，带后档板，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1500×700×(800+100) | 1 | 台 |
| 4 | 大单星水池 | 选用食品级304优质不锈钢板制作，台面=1.0mm，水斗=1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.0mm，横通φ32×1.0mm，带后档板，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1000×700×(800+100) | 1 | 台 |
| 5 | 电热水器 | 规格：80L | 1 | 台 |
| 6 | 双层平板工作台 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，台面=1.0mm，层板=1.0mm，加强筋采用=1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.0mm。 规格：1500×700×800 | 1 | 台 |
| 7 | 双门热风循环消毒柜 | 采用优质不锈钢制，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；采用热风循环消毒。内分四层，共配八个消毒筐。 功率：4.4KW/220V 规格：1310×670×1980 | 1 | 台 |
| 8 | 三翻门碗柜 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，侧板、门板、底板、层板、后板=1.0mm，加强筋采用=1.0mm不锈钢板, 上翻门不锈钢密封门。 规格：1200×600×1800 | 1 | 台 |
| 9 | 风幕机 | 通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备 规格：1000×160×200 | 2 | 台 |
| 10 | 洗地龙头 | 黑色高档升级水枪款，钢板厚度5mm,黑色液压管，进水主体黄铜，长度10米，升级版金属接头，配置一把水枪 | 1 | 台 |
| 11 | 粘捕式灭蝇灯 | 1、电压：220V，功率：20W 2、灯管：210W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， | 1 | 台 |
| H | 洁具间 |  |  |  |
| 1 | 拖把沥干池 | 选用食品级304不锈钢板制造，台面及水斗=1.0mm，带后档板，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，及专用水龙头。 规格：1200×500×(500+1100) | 1 | 台 |
| 2 | 洁具柜 | 选用食品级304不锈钢板8%以上的镍制作，侧板、门板、底板、层板、后板=1.0mm，加强筋采用=1.0mm不锈钢板,。 规格：1200×500×1800 | 1 | 台 |
| I | 排烟系统 |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 | 选用201不锈钢板制造，厚度0.9共板法兰打孔穿螺丝安装。 | 50 | m2 |
| 2 | 防火阀 | 与风管匹配，熔点150℃ | 1 | 个 |
| J | 其他 |  |  |  |
| 1 | 脚踏龙头 | 单孔台面鹅颈龙头，与脚踏开关配套，配G1/2′进水接头，出水管中心距130mm，镀铬镍黄铜本体。 | 2 | 台 |
| 2 | 冷热水龙头 | 台式龙头，摆动式水嘴，配G1/2′进水接头，镀铬镍黄铜本体。 | 12 | 个 |
| 3 | 软管 | 不锈钢编纹工艺，与G1/2′进水接头配套。 | 26 | 根 |
| 4 | 三角阀 | 高档快开为陶瓷片连接型式,G1/2螺纹连接 | 26 | 个 |
| K | 餐椅 |  |  |  |
| 1 | 四人餐桌（1桌+4椅） | 桌子：1200600750H，台面：25MM厚实木多层板贴防火板，油漆封边，配铁艺喷涂台架， 椅子：弯曲木板面压防火板，配铁艺喷涂椅架 | 17 | 台 |
| 2 | 双人餐桌（1桌+2椅） | 桌子：600600750H，台面：25MM厚实木多层板贴防火板，油漆封边，配铁艺喷涂台架， 椅子：弯曲木板面压防火板，配铁艺喷涂椅架 | 9 | 台 |
| 3 | 圆桌（10人桌） | 直径1.8米，手动 1、材质：台面岩板，下面多层实木板，表面木皮贴花工艺，耐磨耐潮湿 2、油漆：采用封闭漆，均为台湾大宝油漆（目前实木类档次最高的油漆开放（PV）成份为聚胺脂，可以第二次修补，喷涂是要求高，封闭漆（PU）成份为不饱和树脂,甲醛含量标准达到或小于0.5mg/L. 3、配件：成飞国际通用“32”系列连接件 | 1 | 台 |
| 4 | 圆桌（16人桌） | 直径2.6米，电动 1、材质：台面岩板，下面多层实木板，表面木皮贴花工艺，耐磨耐潮湿 2、油漆：采用封闭漆，均为台湾大宝油漆（目前实木类档次最高的油漆开放（PV）成份为聚胺脂，可以第二次修补，喷涂是要求高，封闭漆（PU）成份为不饱和树脂,甲醛含量标准达到或小于0.5mg/L. 3、配件：成飞国际通用“32”系列连接件 | 1 | 台 |
| 5 | 餐椅（橡胶木） | 1、材质：采用橡胶木制作，密度高，质感圆润细腻，机构均匀，经防虫烘干处理，含水率低于≤9%，保证变形小、不开裂； 2、油漆：采用华润品牌或者同档次木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。 3.布面：采用优质超纤皮,手感幼滑、柔软，纹理细腻,透气性好等特点 4、海绵：选用密度高于30#的高密度海绵，弹性好，不易变形 | 26 | 把 |
| L | 智慧系统 |  |  |  |
| 1 | 智慧食堂信息发布平台 | 根据采购人要求定制 | 1 | 套 |
| 2 | 拼接式智慧餐牌系统（含软件） | 根据采购人要求定制 | 2 | 台 |
| 3 | 服务器 | 根据采购人要求定制 | 1 | 台 |
| 14.其他项目（技术措施费等） |  |  |  |  |
| 1 | 网络接入服务 | 1、融合通信需要直通外网，并对外提供固定IP； 2、腾讯类视频会议需要直通外网 3、单兵系统需要直通外网 | 1 | 条/3年 |
| 2 | 3个入驻单位的VPN网络费用 | 应急管理、政法委、综合执法 | 3 | 条/3年 |
| 3 | 驻场人员运维服务费 | 提供至少2名人员驻场服务，驻场人员服从采购单位管理安排，且需具备相关服务能力，服务期为三年。 | 1 | 项 |
| 4 | 系统集成费（资源整合） | 包含以上所有硬件设备及各部分系统的安装调试、系统集成和质保期内售后服务费，投标人报价时综合考虑。 | 1 | 项 |

▲商务条款部分

一、项目服务要求

1．中标人应免费将所供产品运输到用户指定地点，用户组织产品供货验收合格后，根据用户要求免费实施产品的安装调试。

2．根据用户实际应用的要求，免费提供产品的安装调试，应包含项目所需相应的所有附件等材料。

3. 签订合同前中标人须提供所投产品的原厂质保授权书，若不能提供，承诺签订合同后（7）个工作日内提供，不提供直接解除合同，没收履约保证金（如有）。若原厂无故不予授权的，在中标人作出保证产品质量和售后服务的承诺后，应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

二、付款方式及履约保证金:

1.付款方式：合同签订后支付至签约合同价的40%，项目完工系统投入试运行结后支付签约合同价的40%，待本项目验收合格后支付签约合同价的20%。

2. 中标人在签订合同后 7 天内，应当向采购人提交履约保证金（金额为中标价1%，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。（推荐通过政采云平台金融服务申请，保险公司出具的保函）项目验收完成后退还。

三、售后服务

〈一〉保修期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其保修期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

〈二〉本项目所有设备质保期为三年，包含运维服务，自项目验收合格次日起计算。质保期内要求免费上门服务，并严格按照国家三包规定执行。在保修期内，所有因服务、设备及零部件更换和维修等原因产生的费用由供应商承担。同时,在整个产品使用期内中标人应确保产品的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，当系统的软硬件设备出现故障时，供应商也应承诺在接到买方通知后1小时内响应并提出解决方案，在4小时以内完成甲方提出的维修要求，如需更换设备或送修，必须在3个工作日内负责解决。如无法解决问题，应提供同档次的设备予以代用。为此，投标人应提供相应承诺书。

〈三〉保修期结束前，须由供应商技术人员和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修理，在修理之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

四、安装调试（若需要安装调试）

〈一〉安装地点：德清县武康街道后溪街387号社会治理中心

〈二〉完成时间: 签订合同后60天内，将所有设备调试安装完毕。

〈三〉安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的设备必须保证同时安装到位。

〈四〉中标人免费提供中标设备的安装服务。

〈五〉调试所需专用工具设施材料由中标方自备、自运到现场，完工后自费搬走。

五、验收

〈一〉供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

〈二〉投标方应于投标文件中提供设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经买方确认后作为验收的依据。

〈三〉验收费用由产品供应商承担。

- 第三章投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：综合信息指挥中心设备采购及安装项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章内容 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 3、本项目免收代理服务费。 |
| 4 | 投标保证金：参见招标公告第十条 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内（逾期将不再受理），以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。采购人和采购代理机构将于提交投标截止时间15日前进行可能影响投标文件编制的澄清或修改；澄清或修改内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购人和采购代理机构将于投标截止日期一天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 6 | 本项目实行政采云在线投标。投标文件组成： （1）电子投标文件：按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）备份电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。内容与电子投标文件保持一致。数量为1份。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：2023年04月18日上午9时0分德清县公共资源交易中心二楼 |
| 8 | 开标时间及地点：2023年04月18日上午9时0分德清县公共资源交易中心二楼 |
| 9 | 投标文件的接收： 1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人应当在投标截止时间前将备份电子投标文件密封送交到德清县公共资源交易中心201开标室，逾期送达或未密封将被拒收。未完成电子投标文件传输提交、仅提供备份投标文件的，其提供的备份投标文件无效。 2、投标人递交备份电子投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： （1）未按规定密封或标记的投标文件； （2）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； （3）投标人未成功办理政采云报名手续的； （4）超过投标截止时间送达的。 （5）仅提供备份投标文件的。 投标人不提供备份投标文件，因而造成评审委员会对其投标文件无法评审的，其投标无效，相关风险和责任由投标人自行承担。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、德清县公共资源交易网（http://www.deqing.gov.cn/cms/）等网站或媒体。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体。采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，中标人应在公示发出10个工作日内前往代理机构领取通知书，若有质疑投诉的可在质疑投诉处理后领取。 |
| 13 | 采购资金来源：预算内资金 |
| 14 | 完成时间: 签订合同后60天内，将所有设备调试安装完毕。 |
| 15 | 付款方式：合同签订后支付至签约合同价的40%，项目完工系统投入试运行结后支付签约合同价的40%，待本项目验收合格后支付签约合同价的20%。 |
| 16 | 投标文件有效期：120日历天 |
| 17 | 质疑：根据《政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。同时，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 （质疑期限的计算：（一）对采购文件提出质疑的，自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日或递交谈判、询价响应性文件截止之日前提出。（二）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。（三）对中标、成交结果以及评审委员会、谈判小组、询价小组组成人员提出质疑的，自中标、成交结果公告之日起计算。） |
| 18 | 投诉：根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 19 | 注意事项：1、投标人如发现采购文件及其评标办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理机构反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 2、该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评审委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3、质疑、投诉人未按前列序号第17、18条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场，直至公示。 |
| 20 | 注意事项：若投标人至开标现场解密投标文件的，交易中心不提供电脑及无线网络，请供应商自行解决。 |
| 21 | 解释：本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一、总则

- （一）适用范围

本采购文件适用于德清县社会治理中心的综合信息指挥中心设备采购及安装项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

2.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子邮件等。

6.带“▲”条款为实质性响应条款，必须响应。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表若出席开标会，须携带身份证。如投标人代表不是法定代表人（含分支机构负责人，下同），须同时具有法定代表人出具的授权委托书（格式见第四部分）。未提供或提供材料不符的，将被拒绝参加开标会，同时提交的备份电子投标文件将被拒绝。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。在组织商务、技术评审或资格性审查时，不得将属于供应商母公司或者同一母公司下属的其他子公司（以分支机构参与投标的不得将属于供应商总机构或同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

2.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。中标后发现的,中标人保证金将不予退还，造成其他损失的须赔偿相应损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数）的，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定。

5. 根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）规定，公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照该办法第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据采购文件中的采购需求编制谈判文件。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和浙江省财政厅、省监察厅《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》（浙财采监字〔2007〕2号）的规定。多家供应商参加采购响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会（或谈判、询价小组，以下统称评审小组）集体决定。

7. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为制造业。

小微企业价格扣除的有关政策：根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业提供小型、微型企业产品的报价给予 20%的扣除，取扣除后的价格参与评审（仅对符合小微企业价格扣除政策的产品进行价格扣除，供应商需在报价明细表中单独列明符合小微企业价格扣除政策的产品及价格，扣除后的价格仅作为评审计算）。并且，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。(注：未按要求提供材料的，均不给予价格扣除，符合价格扣除政策的成交人的中小企业声明函在采购结果公示中予以公示，若供应商在采购响应文件中作出虚假承诺将上报财政部门予以处理 。）（本项目非专门面向中小企业）

●提供以下证明材料的供应商被认定为小型、微型企业：

供应商及所投产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

●根据2017〕141号的相关规定，残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

●根据2017〕141号的相关规定，监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）和最新发布的《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》等文件规定，《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的为政府强制采购产品（查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）。采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围内的，须强制采购节能产品，但在节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

- （九）质疑和投诉

1.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

2.供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

- 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.在投标截止时间前，采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人在收到采购文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

2. 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法在采购文件要求提交投标文件的截至时间三日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

- 三、投标文件的编制

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- （一）投标文件的形式和效力

- 1. 投标文件分为电子投标文件以及备份电子投标文件两部分。

- 1.1电子投标文件：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交；

- 1.2 备份电子投标文件：即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

- 2.投标文件的效力

- 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件。电子投标文件无法正常解密的，方可启用备份投标文件。若正常解密成功，则备份电子投标文件不予以开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。备份电子投标文件不予退回。

- （二）投标文件的组成

- 投标文件（包括电子投标文件和备份电子投标文件）由资格文件、商务技术文件、投标报价文件三部份组成。

- 其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 备份电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。

关于本项目投标价格的信息只允许出现在“报价文件”中，不得出现在技术标及商务标中。

温馨提醒：若投标人派代表现场参与投标的，可携带以下相应材料原件以备核实；若因投标文件模糊不清、资料不完整等原因影响评标的，一切后果由投标人自行承担。

      - 资格文件：

（根据《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采监字[2009]28号），凡浙江省政府采购注册供应商，且本项目规定所需的资格审查文件已在注册供应商库中上传的。则在制作投标文件时，可凭网上打印且每一页都经法定代表人签字和加盖公章后的“浙江省政府采购注册供应商信息登记表”等证明材料，代替相应的投标资格证明原件，在投标文件中免于提供相关的书面资格材料原件，但应当对其网上注册信息的真实性和有效性等承担责任。如审查中发现该供应商提供的“供应商信息登记表”及其网上注册登记的信息与采购文件规定的资格条件不符的，除该供应商已在投标文件中说明并已补充提供相关书面资格证明材料外，应按无效响应文件处理。对于明显属于供应商信息录入失误的内容，评审时可允许其进行澄清、补正，但评审小组应视情况给予一定的扣分或评标加价，其中如是评分因素项的，该项因素应不得予以计分。）

a.投标单位的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；

b.投标单位的依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（格式见附件《承诺函》）（采购人或采购代理机构在评审时会当场通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道进行查询，对不符合政府采购法相关规定资格条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动）

c.法定代表人授权书原件、被授权人身份证复印件一份；

d.投标单位的其他投标资格证明文件复印件加盖公章（若供应商为总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业需提供房产权证、车辆行驶证或其他固定资产等有效财产证明材料复印件加盖公章）。

      - 商务技术文件：

（1）商务部分包括但不限于以下内容

- 供应商采购响应文件评分索引一览表（格式见附件）

- 投标声明书（格式见附件）

- 投标人的基本情况介绍

- 投标人所投产品制造商的的基本情况介绍

- 投标人其他相关资质证书情况（复印件加盖公章）（原件备查）

- 投标人三年来（2020年1月1日至今）类似业绩证明（合同、业主验收证明等）（复印件加盖公章）（原件查验）

- 投标产品的荣誉、质量证书、认证证书和专利证书等能体现产品质量的证书,拟投标产品符合国家及行业最新标准，并通过国家权威部门有关认证的证明文件（复印件加盖公章）（如有）(参考评分标准相应评分项要求)

- 自主创新、节能环保、环境标志等的资质证书复印件或文件（若有）（复印件加盖公章）

- 提供的一份详细的售后服务内容的承诺（须包括针对本项目安装调试、配备的专职维修技术情况、响应时间、定期巡检情况及其他售后服务承诺等投标方认为可能需要的其他服务内容）（加盖公章）

- 针对本项目的服务技术团队情况：包括人员组成（要求必须为本公司员工）、数量、技术实力等。提供相关协议、社保证明、相关经验履历、所获证书等复印件。（加盖公章）（原件带至开标现场备查）

- 售后服务网点情况（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照、合作协议、合作单位人员组成等）（加盖公章）

- 项目实施的详细组织工作方案（工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法、送货方案等）

- 投标人为中小企业，或按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料（中小企业声明等）（此项针对商务、资信及其他分评审）

- 交货期和供货保障措施（加盖公章）

- 质量保证期

- 常用配件及耗材的价格、保修期外的服务价格（此价格不计入本项目投标价格总价，并应放入投标文件的资信及商务文件中，供采购单位参考）

- 商务偏离表（加盖公章）

- 针对本项目为采购人提供的其他优惠条件及合理化建议（加盖公章）

- 采购文件要求的，以及投标人认为要说明的其他内容。

（2）技术部分包括但不限于以下内容：

  - 对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）

  - 针对本项目的详细实施方案。

  - 设备成套（软硬件）供货清单（不含价格）（必须详细列明设备各部件的组成，材质，参数，品牌，产地等）（此项必须提供）。（格式自拟）

  - 提供项目所需相应附件的供货清单（不含价格）（必须详细列明设备各部件的组成，材质，参数，品牌，产地等）（此项必须提供）。（格式自拟）

  - ▲产品设备的具体配置表、技术指标偏离情况一览表（此项属投标文件重要实质性内容）：详细列明所投产品设备货物的品牌、型号、清单，完整配置方案，所有技术指标，明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。投标产品规格、性能、技术指标参数偏离表必须对照采购文件要求一一对应说明。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标方的责任。

  - 随机维修专用工具及费用收取的规定（如有）

  - 拟投标产品彩页样本（应包括设备详细的技术参数）

  - 投标单位针对本项目的相关承诺，比如用户现场服务时间、技术故障解决时间、设备故障解决时间等

  - 公司技术力量和合作方技术支持情况

  - 投标人所投产品的相应资质等证明材料

  - 采购文件要求的以及投标方认为可能需要的其他文件资料

3.报价文件：

- 投标函（格式见附件）

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标项目报价明细表（格式见附件）

- 投标企业的《中小企业声明函》（格式见附件）（若符合价格扣除情形的提供此项）

- 随机备品备件一览表

▲注：投标声明书、投标函和法定代表人授权书至少必须各有一份原件具有法定代表人签名(或盖法定代表人私章)并加盖单位公章。（法定代表人亲自参加开标的不需要提供法定代表人授权委托书）

（三）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位。采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，须包括货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等完成采购项目所需的所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，供货清单或报价明细表如有漏项，视同漏项内容已包含在其总报价中，合同总价不做调整；在评审小组审查时，若该供应商不同意漏项内容已包含在其总报价中，并认为其合同总价需作调整的，则该供应商的投标文件将被认定为没有实质性响应采购文件需求，其投标文件将被作为无效文件。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4. 投标人对同一投标货物不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

5. 投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起120日历天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标文件的装订、签署和份数

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.备份电子投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。数量为1份。

3.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）备份电子投标文件的包装、递交、修改和撤回

- 1.备份电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。数量为1份,密封包装。包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（备份电子投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样。

2.如果投标文件密封袋未按规定密封或未加盖公章，采购代理机构有权予以拒绝此投标文件，并退回投标人。同时，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4. 如果因投标文件密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

5.在投标截止时间之后递交的投标文件将被拒绝。

6. 未在投标截止时间前进行政采云报名程序的供应商的投标文件将被拒绝。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在评标结束之前作出必要的澄清、说明或者补正（可以是复印件、传真件等）。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，相应的投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标且法律法规规定属于限制经营或需前置性经营许可的；

（2）开标时不能按采购文件要求提供相应的投标资格证明文件进行资格审查的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）投标文件所有的投标声明书、投标函和法定代表人授权书原件均无法定代表人签名(或盖法定代表人私章)、没有盖单位公章的,或未按采购文件要求提供投标声明书、投标函、供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书和法定代表人授权书原件的；（法定代表人亲自参加开标的，或者法定代表人及其授权代理人均未参加开标的不需要提供法定代表人授权委托书）

（4）投标文件内容不真实的；

（5）投标文件的实质性内容含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误，或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评审委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期、付款方式、验收方法等商务条款不能满足采购文件要求的；

（7）在“资信商务、技术”标中出现投标报价的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（10）与采购文件中标“▲”的商务条款及采购文件其他要求发生实质性负偏离的；

（11）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（12）投标文件字迹模糊辨认不清的（评审委员会一致认为难以确认）；

（13）投标产品载明的验收标准和方法等不符合国家规定的；

（14）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求（评审委员会一致认定）的；

（15）在投标截止时间以后传送的电子投标文件；

（16）投标文件未按照采购文件规定的要求盖章、密封和分标项（如有多个标项）的；

（17）电子投标文件未在规定时间内解密，或解密失败的且未在投标截止时间前提交备份投标文件的，或备份电子投标文件均无法评审使用的；

(18)法律、法规和本采购文件中其他规定投标文件无效的情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的参数指标要求发生实质性负偏离的（评审委员会一致认定）；

（3）投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

(5) 投标（技术）文件所投产品规格型号、品牌（或生产厂家）不明确，或产品数量明显不符合采购文件要求的；

(6)与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

（7）采购人采购的产品属于政府强制采购节能产品（在最新一期节能产品政府采购清单中以“★”标注），但供应商提供的产品未取得节能产品认证的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性；

（3）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，但投标人不能证明其报价合理性的；

（5）二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

(6)投标报价超出采购预算的（或采购文件规定的价格上限）。

(7)法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，邀请所有投标人参加开标会。投标人的法定代表人或其授权代理人若参加开标会，应出具其有效身份证明、授权委托书，投标人的法定代表人或其授权代理人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的，视同未参加开标会；投标人的法定代表人或其授权代理人参加开标会议未签到的，视同未参加开标会。法定代表人或其授权代理人未参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和评标结果提出异议。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会现场的人员名单；

3.主持人宣读递交采购响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织到场供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

4. 电子招投标开标程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该投标人递交的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，原电子投标文件自动失效；备份电子投标文件无法评审使用的，作无效标处理。

4.2评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

4.3在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.4在系统上公开报价开标情况；

4.5评标委员会对报价情况进行评审；

4.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5. 开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评审委员会

本项目评审委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）组织评标程序

采购代理机构将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4.根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关采购文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5. 做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

6. 评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）评标程序

1.形式审查（资格性审查）

采购人对投标人的资格进行审查[“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）]，采购人代表和代理机构工作人员协助评审委员会和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质性审查与比较

评审委员会审查投标文件是否实质性响应采购文件的实质性要求。评审委员会组长组织评审人员独立评审。采购人拟认定为供应商资格不符合的或评审委员会拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。所谓实质上响应，是指投标文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（五）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评审委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控并聘请德清县公证处公证员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标（法律、法规、规章、省级及以上监管部门规定的情形除外），并由评审委员会出具废标报告：

1.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的;

4.投标人的报价均超采购预算的，采购人不能支付的。

- 七、定标

- 本项目由经采购人授权的评审小组确定中标人，再由采购人对采购结果进行确认，但法律法规及规章、制度有其他规定的情形除外。

1.采购代理机构在评标结束后当场将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。如有恶意质疑、投诉，且导致授予合同的期限延期的，政府采购中心将没收其投标保证金，并将其列入不诚信供应商名单，在今后参加政府采购活动评标时，给予扣分处理。情节严重的将直接进入政府采购黑名单。

3.采购人依法确定中标人后，评标结果公示7个工作日。同时，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，中标人应在公示发出10个工作日内前往代理机构领取通知书，若有质疑投诉的可在质疑投诉处理后领取。

- 八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.合同正本应一式三份，采购单位与中标人双方各执一份，其余一份交由采购中心。

3.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

- 第四章评标办法及评分标准

- 综合信息指挥中心设备采购及安装项目评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于德清县社会治理中心的综合信息指挥中心设备采购及安装项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分、商务资信及其他、技术分等三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列,得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人书面说明（包括货物的进货或主要原材料、部件成本，人工成本和合理利润等多种构成要素说明），必要时要求提供相关证明材料（可以传真的形式当场提供,但必须在事后提供相应的原件进行核实）。投标人不能在评审委员会提出说明要求后半小时内当场合理说明原因并提供证明材料的，评审委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效投标处理。

- 评标内容及标准

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 技术分 （40分） | 15分 | 在投标人针对本项目的完整技术解决方案中，满足或正偏离本项目采购文件要求得15分，允许偏离的内容低于招标需求（非实质性负偏离，采购文件“第二章”中未标注“▲”的条款）的，经由专家组评议（审核认定为重要指标负偏离）后，每一项减0.5分，扣完为止。 |
|  | 3分 | 所投货物性能及技术参数高于最低配置要求的，经由专家组评议（审核认定为有效正偏离）后，每一项得0.5分，得分最高不超过3分。 |
|  | 项目实施方案和保障措施11分 | 1、根据招标文件要求，对系统及环境设计情况进行体现，出制相关图纸： 1）各相关区域平面布局图、施工管线图、整体系统架构图、各子系统系统图（0-2分）。 2）提供各区域会议室设备实际尺寸安装整体效果图（0-2分）。 3）各相关区域前后两个角度计4张效果图（0-2分）。 4）根据现场踏勘情况，结合招标内容，提出相关合理化提升建议，经专家协商认可每点得0.5分，最高得2分。 2、项目总体施工方案（包括实施流程计划、施工界面划分、施工进度安排、人力资源安排、设备到货及安装调试方案、测试验收方案、施工安全及质量保证措施等）的针对性、合理性及完整程度等综合比较酌情评分（0-3分）。 |
|  | 总体技术解决方案3分 | 项目总体技术解决方案（包括对用户需求的理解程度，方案设计的合理性，各系统的功能介绍等）的针对性、合理性及完整程度等进行综合评分（0-3分）。 |
|  | 资源整合能力方案6分 | （1）提供具备对德清县应急局现有指挥系统资源整合服务能力的相关合作文件等证明材料进行综合评分（0-2分）。 （2）提供具备对德清县城管局智慧城管系统资源整合服务能力的相关合作文件等证明材料进行综合评分（0-2分）。 （3）提供具备对德清县12345现有热线系统无缝迁移、运维服务等资源整合能力的相关合作文件等证明材料进行综合评分（0-2分） |
|  | 创新能力2分 | 投标人具有监控图像识别、视频质量检测或视频监控智能分析等相关发明专利证书的，一个得1分，最高得2分。 注：须提供以上证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 |
| 商务、资信及其他分 （30分） | 投标企业总体情况8分 | （1）投标人具有电子与智能化工程专业承包一级资质得2分，二级得1分； （2）投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书优秀级（CS4）得2分，良好级（CS3）得1分； （3）投标人具有通信网络安全服务能力证书、信息化工程与技术服务能力证书，每个得2分，最高得4分； 注：须提供以上证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 |
|  | 成功案例3分 | 根据投标人提供的近三年（2020年1月1日起至本项目截标时间止）完成的类似项目业绩（项目特征为综合信息指挥中心）的数量进行打分，每个业绩得1分。 开标时在投标文件中必须同时提供合同复印件（应包含能够体现具体采购内容的部分）和项目完成验收证明材料（如业主验收报告、业主评价意见或资金结算单等证明材料），不提供不得分，原件备查。 |
|  | 政策分5分 | 投标人所投产品（政府强制采购节能产品除外）属于在市场监管总局最新发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》所列认证机构认证的节能产品的得1分；投标人所投产品属于在市场监管总局最新发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》所列认证机构认证的环境标志产品的得1分；投标人须在投标文件中提供相应证明材料，不提供证明材料不得分。 投标人为中小型企业的，且提供的货物或服务为本单位（或其他中小型企业）制造或提供的，得1分。必须提供中小企业声明函，见附件。 投标人所投产品获得绿色产品标准、认证或标识的得1分，投标人须在投标文件中提供相应证明材料，不提供证明材料不得分。 投标人按规定享受其他国家政策支持、扶持的，得1分。（以提供的相关政府部门证明资料和法律依据为准） |
|  | 服务技术团队情况8分 | （1）拟派的项目经理具备高级信息系统项目管理师、机电一级建造师、CISP、ITIL、信息安全保障人员认证证书的，每种证书得0.6，总分不超过3分。 （2）拟派本项目的技术负责人(除项目经理外)：具有高级系统架构师、高级工程师证书（信息技术）的，每种证书得1分，最高不超过2分； （3）项目团队成员中具有系统集成项目管理工程师、高级系统架构师、售后服务管理师、网络工程师、高级系统分析师、IT服务工程师证书，每提供一份得0.5分，最多3分。 注：一人多证或一证多人的均以最高分计算，不重复计分。 以上证书均提供复印件并加盖公章，同时须提供在本单位最近3个月中任意1个月的社保缴纳证明，不提供或少提供的均不得分。 |
|  | 服务网点情况3分 | 公司、分公司或售后服务点有设在德清地区的得3分；杭州、湖州地区的得2分；省内其他地区得1分。（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照复印件，若服务网点为投标人的合作单位，则需同时提供合作单位营业执照复印件、合作协议等；或供应商承诺在中标后于相应地区设立分公司或售后服务点的，也可得分（承诺函自拟））（加盖公章） |
|  | 提供实质性的优惠条件或服务措施3分 | 主要根据投标产品原厂保修期、保修条款及投标人售后服务承诺等实质性优惠条件或服务措施情况打分。同时可参考常用配件及耗材的价格、保修期后的维护价格及方案等优惠条件或服务措施情况。 |

注：合同、证书等开标时请携带原件，以备核实，评标结束后退还。

三、技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评审委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=评审委员会所有成员评分合计数/评审委员会组成人员数

第五章合同主要条款(仅供参考)

- 浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称：项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据德清县政府采购中心关于       项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（如有）

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、保修期和质保金

1.保修期年。（自交货验收合格之日起计）

2.质保金元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

十、货款支付

1.付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方

现场。

4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告

验收费用由乙方负

责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份

其他两份交由采购中心。(用途)。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定（授权）代表人：法定（授权）代表人：

签字日期：年月日签字日期：年月日

- 第六章 投标文件格式

本章节内容提供部分投标文件格式，采购文件中要求，但未提供格式的，须由投标人根据采购文件的要求自行制作

***项目名称

项目编号：

资

格

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

目录：

a.投标单位的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；

b.投标单位的依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（格式见附件《承诺函》）

c.法定代表人授权书原件、被授权人身份证复印件；

d.投标单位的其他投标资格证明文件复印件加盖公章（若供应商为总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业需提供房产权证、车辆行驶证或其他固定资产等有效财产证明材料复印件加盖公章）

附件一：

承诺函

本供应商郑重承诺，我方符合参加政府采购活动的资格条件，并且参与本项目前3年内（处罚决定日期），没有税收缴纳、社会保障、财务经营等方面的失信记录，且在经营活动中无重大违法记录（重大违法记录包括：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

同时，截止本声明书签订之日前，我方通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询，未在失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单之列。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：年 月 日

附件二：

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_________（招标代理机构、采购单位名称）：

我_________（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）      以我方的名义参加                     项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在投标文件有效期内，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                     法定代表人签名或盖章：

职务：                              职务：

投标人公章：

年  月   日

—————————————————————————

被授权人有效身份证明复印件粘贴处

注：法定代表人授权委托书格式不得随意变更且内容如实填写完整，否则将可能导致授权委托书无效。

***项目名称

项目编号：

商

务

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

目录（仅做参考）：

1. 投标声明书（格式见附件）

2. 投标人的基本情况介绍

3. 投标人所投产品制造商的的基本情况介绍

4. 投标人其他相关资质证书情况复印件加盖公章

5. 投标人三年来（2018年1月1日至今）类似业绩证明（合同、业主验收证明等）（复印件加盖公章）

6. 投标产品的荣誉、质量证书、认证证书和专利证书等能体现产品质量的证书,拟投标产品符合国家及行业最新标准，并通过国家权威部门有关认证的证明文件（复印件加盖公章）（如有）

7. 自主创新、节能环保、环境标志等的资质证书复印件或文件（若有）（复印件加盖公章）

8. 提供的一份详细的售后服务内容的承诺（须包括针对本项目安装调试、配备的专职维修技术情况、响应时间、定期巡检情况及其他售后服务承诺等投标方认为可能需要的其他服务内容）（加盖公章）

9. 针对本项目的服务技术团队情况：包括人员组成（要求必须为本公司员工）、数量、技术实力等。提供相关协议、社保证明、相关经验履历、所获证书等复印件。（加盖公章）

10. 售后服务网点情况（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照、合作协议、合作单位人员组成等）（加盖公章）

11. 项目实施的详细组织工作方案（工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法、送货方案等）

12. 投标人为中小企业，或按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料（中小企业声明等）

13. 交货期和供货保障措施（加盖公章）

14. 质量保证期

15. 常用配件及耗材的价格、保修期外的服务价格（此价格不计入本项目投标价格总价，并应放入投标文件的资信及商务文件中，供采购单位参考）

16. 商务偏离表（加盖公章）

17. 针对本项目为采购人提供的其他优惠条件及合理化建议（加盖公章）

18. 对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）

19.针对本项目的详细实施方案

20.设备成套（软硬件）供货清单（不含价格）（必须详细列明设备各部件的组成，材质，参数，品牌，产地等）（此项必须提供）。（格式自拟）

21.提供项目所需相应附件的供货清单（不含价格）（必须详细列明设备各部件的组成，材质，参数，品牌，产地等）（此项必须提供）。（格式自拟）

22.▲产品设备的具体配置表、技术指标偏离情况一览表（此项属投标文件重要实质性内容）：详细列明所投产品设备货物的品牌、型号、清单，完整配置方案，所有技术指标，明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。投标产品规格、性能、技术指标参数偏离表必须对照采购文件要求一一对应说明。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标方的责任。

23.随机维修专用工具及费用收取的规定（如有）

24.拟投标产品彩页样本（应包括设备详细的技术参数）

25.投标单位针对本项目的相关承诺，比如用户现场服务时间、技术故障解决时间、设备故障解决时间等

26.公司技术力量和合作方技术支持情况

27.投标人所投产品的相应资质等证明材料

28.采购文件要求的以及投标方认为可能需要的其他文件资料

附件三：

供应商采购响应文件评分索引一览表

（格式仅供参考）

| 评审内容 | 分值 | 评分标准及自评依据 | 相应内容所在投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 |  |  |  |
| 商务、资信及其他分 ） |  |  |  |

备注：为方便专家评审，请各供应商将本表编入采购响应文件，并置于采购响应文件目录之前。

附件四：

投标声明书

致：_________（招标代理机构、采购单位名称）：

_________（投标人名称）系中华人民共和国合法      （企业、法人或其他），经营地址                     。

我_____（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方现已清楚知道本项目的采购人情况，与之不存在投资关系、行政隶属关系、业务指导关系以及其他可能影响采购公正性的厉害关系。（如有，请如实说明）

3.在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。（如有，请如实说明）

4.我方此次向贵方提供的产品名称为：

5.我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

（如有，请如实说明）

6.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

（如有，请如实说明）

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或盖章：

投标人公章：

日期： 年  月  日

注：投标声明书格式不得随意变更且内容如实填写完整，否则将可能导致投标文件无效。

附件五：

投标方的类似成功案例的业绩证明文件：

投标方同类项目实施情况一览表格式：（投标方同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

投标方公章：                                                               年  月  日

附件六：

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（如有本地售后服务点，须在投标文件中提供与售后服务点的协议原件）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标方出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标方公章：                                           　年  月　日

附件七：

品牌型号及详细设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方盖章：                  日期：

附件八：

- 投标货物(设备)技术指标偏离表

- 投标人全称（加盖公章）：              采购文件编号：

| - 序号 | - 采购文件要求 - 技术指标 | - 投标货物 - 实际技术指标 | - 偏离情况 | - 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 日期：  年  月  日

- 注：1、投标人必须按采购需求一一对应,如实填写《投标货物(设备)技术指标偏离表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件九：

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十：

商务条款偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

日期：   年   月   日

注：本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，“偏离原因”项应填写“正偏离”或“负偏离”，填写“无偏离”或未填写项将视同完全响应采购文件要求，此表可在不改变格式的情况下自行制作。

附件十一：

拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：项目负责人和其他主要技术人员应附有关身份证明、从业资格证明、职称证、社保缴费等有关证明文件。

此表仅提供了表格形式，谈判响应方应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人名称（盖章）：

日期：          年      月     日

***项目名称

项目编号：

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

目录：

- 投标函（格式见附件）

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标项目报价明细表（格式见附件）

- 投标企业的《中小企业声明函》（格式见前附件）

- 随机备品备件一览表

附件十二：

投标函格式：

投标函

致：_________（采购人和采购代理机构名称）：

根据贵方关于                                  项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_______），签字代表_______（全名）经正式授权并代表投标方_________（投标方名称）提交资格文件、商务技术文件、报价文件正本各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查“采购文件”的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性和排斥潜在投标人的内容，也不存在引起歧义和误解的内容，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求，所以我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起_120个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标方将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标方法人代表姓名___________职务：_____________

投标方名称(公章):___________________

开户银行：银行帐号：

法定代表人签字或盖章:___________

日期:_____年___月___日

注：投标函格式不得随意变更且内容如实填写完整，否则将可能导致投标文件无效。

附件十三:

开标一览表

招标项目名称：                                               招标编号：

| 序号 | 投标项目 | 投标总价 （人民币元） | 主要投标产品品牌型号 | 完成供货及安装调试时间 | 是否具有符合小微企业价格扣除政策的情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）：￥： |  |  |  |  |  |

注:1报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、若投标人所投产品具有符合小微企业价格扣除政策的情形，本表所填价格为扣除前价格。

投标方名称（盖章）：

日期：  年   月   日

附件十四：

投标产品报价明细表

招标项目名称：                                招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌规格型号 | 制造商 | 数量 单位 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 质保 期限 | 是否符合小微企业价格扣除政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装及调试配合费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标方在填报投标报价明细表时应按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量，否则有可能被视为无效投标。

2.若投标人所投产品具有符合小微企业价格扣除政策的情形，本表所填价格为扣除前价格。所投产品既有小微企业制造的，也有大中型企业制造的，不享受小微企业价格扣除政策。

投标方（盖章）：

日期：  年   月   日