长兴县小型水库系统治理监测设施提升项目

公开招标采购文件

项目编号：HZJNCG-2021-34

项目名称：长兴县小型水库系统治理监测设施提升项目

采购单位：长兴县水利局

代理机构：湖州建宁工程咨询有限公司

二O二一年十二月

目    录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  招标需求	19

第四章  评标办法及评分标准	31

第五章  合  同	34

第六章 投标文件格式	38

- 第一章  招标公告

项目概况

长兴县小型水库系统治理监测设施提升项目招标项目的潜在投标单位应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2021年12月15日14时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZJNCG-2021-34

项目名称：长兴县小型水库系统治理监测设施提升项目

采购方式：公开招标

采购需求：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县小型水库系统治理监测设施提升项目 | 1 | 项 | 630 | 具体详见采购需求。 |

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的规定。

2、符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的资格条件。

3、具有有效的企业营业执照或事业单位法人证书；

4、投标单位未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

5、本项目的特定资格要求：具有工程勘察专业类（岩土工程及工程测量）乙级及以上资质证书。

6、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：2021年11月25日至2021年12月15日，每天上午09:00至12:00 ，下午13:30至17:00（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：⑴线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）投标单位获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式投标单位。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，投标单位只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2021年12月15日14时00分（北京时间）

2.投标单位应当在政采云上传电子投标文件外，还应在2021年12月15日中午12:00时前递交以介质存储的数据电文形式的U盘或光盘备份投标文件一份和制作纸质备份投标文件一份。U盘或光盘备份投标文件和纸质备份投标文件建议通过邮寄方式送达（顺丰、EMS优先），邮寄地址为：湖州建宁工程咨询有限公司（长兴县明珠路818号国际商务大厦6楼总师办，收件人:敖工，电话15268223621），由采购代理机构统一负责接收，到付件拒收。

3.开标时间：2021年12月15日14时00分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标单位认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标单位对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：⑴投标单位对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。（6）本项目是否专门面向中小企业采购：否。

七、其他事项：

为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能，本项目中标投标人可凭政府采合同或中标通知书等材料至政采云平台申请相关融资产品。
办理流程：政采云平台线上发起申请——银行审批给出额度利率——贷款发放。
操作方式：登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）——点击右上角金融服务（https://jinrong.zcygov.cn/）——选择融资服务——选择银行及产品——线上直接申请。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：长兴县水利局

地  址：长兴县广场路1号

项目联系人（询问）：杨工

项目联系方式（询问）：0572-6256192

质疑联系人：吴主任

质疑联系方式：0572-6256192

2.采购代理机构信息

名  称：湖州建宁工程咨询有限公司

地  址：长兴县明珠路818号国际商务大厦6楼

项目联系人（询问）：敖工

项目联系方式（询问）：0572-6025520

E-mail：994419004@qq.com

质疑联系人：周红

质疑联系方式：18969261285

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：长兴县财政局政府采购监督管理科

地  址：长兴县太湖街道建设商务楼

联系人 ：佘科长

监督投诉电话：0572-6027789

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 长兴县小型水库系统治理监测设施提升项目 |
| 2 | 采购内容 预算金额 | 长兴县小型水库系统治理监测设施提升项目 ，预算金额630万元 |
| 3 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 长兴县公共资源交易中心 （http://ggzy.zjcx.gov.cn/cxweb/#） |
| 4 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 5 | 投标报价 | 1、本项目投标应以折扣率报价。 2、不论投标结果如何，投标单位均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 6 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） 不组织 |
| 7 | 样品 | 无 |
| 8 | 演示 | □ 要求（详细内容） 不要求 |
| 9 | 招标文 件澄清 | 投标单位如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 10 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 11 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： ⑴“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）投标单位应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： ⑴“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）投标单位可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 12 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 13 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 ⑴投标单位应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标单位可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： ⑴投标单位可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件”应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至湖州建宁工程咨询有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 14 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2021年12月15日14时00分（北京时间） 2、投标地址： ⑴“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”： 开标当天：递交至长兴县雉城街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心（长兴市民服务中心四楼开标室）(详见四楼场地安排显示屏)。 邮寄地址：湖州建宁工程咨询有限公司（长兴县明珠路818号国际商务大厦6楼总师办，收件人：敖工，电话15268223621）。 |
| 15 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2021年12月15日14时00分（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标单位在线参加开标。 |
| 16 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标单位均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标投标单位发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标投标单位代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标投标单位按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标投标单位未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标投标单位仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 19 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 □ 优先采购节能产品 不适用 |
| 20 | 环境标 志产品 | □ 优先采购环境标志产品 不适用 |
| 21 | 政府采购政策及优惠 | 政府采购政策及优惠：⑴节能环保要求：采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标单位须按采购文件要求提供相关产品认证证书；采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标单位未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 （2）根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。 （3）关于中型、小型、微型企业（简称中小型企业）投标：中小型企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标单位，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小型企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。中小型企业投标应提供《中小型企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标单位提供其他中小型企业制造的货物，应同时提供制造商的《中小型企业声明函》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）； （4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同中型、小型、微型企业，享受中小型企业政府采购优惠政策； （5）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受中小型企业政府采购优惠政策。 具体优惠：本项目对符合规定的中小型企业（含小型企业）报价给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标单位（包括联合体），中小型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |
| 22 | 代理服务费 | - 招标代理费用由中标人在领取中标通知书时支付。 - 本项目招标代理费以人民币35000元。结算方式时间为：中标人领取中标通知书时以转账、银行汇票或现金缴入代理公司账户为准。 3、收款单位（户名）：湖州建宁工程咨询有限公司 开户银行：中国建设银行长兴支行 银行账号：330016472363050000650 4、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 23 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 24 | 其他 | 注意事项：投标单位如需在开标现场完成传输、解密等事宜，请自行携带笔记本电脑及CA数字证书保障解密成功。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标单位：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作投标单位。

3.投标单位代表：是指参加本项目投标活动的投标单位法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上投标单位组成联合体，以一个投标单位的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标单位须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标单位按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标单位代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标单位代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标单位均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体参加投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标单位在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（九）质疑和投诉

1.投标单位认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标单位对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

投标单位应知其权益受到损害之日，是指：

⑴对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

## （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标单位须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

## （二）投标单位的风险

1. 投标截止时间前，投标投标单位仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标投标单位未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标单位没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标单位没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标单位的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标单位应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标单位可以在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标单位要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标单位；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

### （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

⑴法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近期的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标单位为其缴纳社保的人员资质等。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

(4.1) 提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 1个月内的依法缴纳税收的记录；

(4.2) 提供社保登记证及投标截止时间前1个月内的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

(4.3) 新成立不满 1个月的公司自成立之日起算。

（5）具有工程勘察专业类（岩土工程及工程测量）乙级及以上资质证书复印件；

2.商务技术文件

⑴投标声明书；法定代表人授权委托书(可以不提供)；

（2）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单承诺函；

（3）投标单位情况介绍；

（4）商务响应表；

（5）技术响应表

（6）项目技术服务方案；

（7）提供拟投入本项目的人员、职称证书和最近一个月的缴纳社保的证明；

（8）投标单位2016年1月1日至今类似项目案例；

（9）企业信誉、荣誉、认证证书等；

（10）投标单位认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）质量保证措施；

（12）对本项目的应急预案；

（13）对本项目的合理化建议；

（14）针对本项目的售后服务

（15）投标单位需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

3.报价文件：

⑴投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（3.1）中小企业的相关证明材料（如投标单位和投标产品生产企业均为小型或微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章，投标单位和投标产品生产企业均需提供)；

（3.2）残疾人福利性单位的相关证明材料（如投标单位为残疾人福利性单位）：提供残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)；

（4.3）监狱企业的相关证明材料（如投标单位为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）投标单位针对报价需要说明的其他文件和说明；

### （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标单位协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

- 3.投标单位可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标单位不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

⑴“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标单位应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

⑴“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）投标单位可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

⑴投标单位应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标单位可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

⑴投标单位可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至湖州建宁工程咨询有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、投标单位在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标单位均应当准时在线参加。

### （二）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标单位均应当准时在线参加。投标单位自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

⑴向各投标投标单位发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标投标单位代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标投标单位在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标投标单位按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标投标单位未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标投标单位进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

⑴资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效投标单位名单及导致无效的原因；公布有效投标单位的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标单位的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选投标单位名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标单位的资格进行审查，投标单位资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标单位投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标单位的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标单位不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标单位作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标单位的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，投标单位应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为投标单位放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标单位澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标单位对修正后的报价予以确认并对投标单位产生约束力。投标单位不接受修正或在政采云上的规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标单位接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标单位参加同一合同项下投标的，按一家投标单位计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标单位获得中标人推荐资格，确定一个投标单位获得中标人推荐资格，其他同品牌投标单位不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.履约保证金：合同签订时中标人应向采购人支付中标价的5%的履约保证金。

- 第三章  招标需求

一、总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品及服务。

2、投标人产品与本技术要求不一致时，投标人应在响应文件中予以说明，并由磋商小组鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在响应文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

投标人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

投标人须按国家有关规定及标准完成本项目的供货、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如成交，成交投标人及制造商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交投标人须随产品提供使用说明书与维保卡。投标人提供相关数据与说明，响应文件须对下列要求作出实质性回应。

二、项目概况

1、项目背景

小型水库量大面广点多，承担着防洪、灌溉、供水和生态等以公益性为主的多种功能，其安全运行事关防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全。

省人民政府办公厅印发《浙江省小型水库系统治理工作方案》（浙政办发〔2020〕56号），明确提出：全面实施小型水库系统治理，加快推进水库治理体系和治理能力现代化，补齐水库运行管理短板，推动省域水库治理现代化走在全国前列。

为此，长兴县编制了《长兴县水库系统治理“一县一方案”》并由长兴县人民政府以长政发﹝2021﹞78号进行了批复，其中，“一县一方案”中对水库监测设施进行了全面梳理并相应进行了缺漏补缺。

2 、水库及安全监测设施现状

长兴县现有已建成运行的水库35座，其中大（2）型1座，中型3座，小⑴型6座，小（2）型25座，总库容近1.99亿方。按照属地管理原则，由各乡镇（街道、园区）、村（社区）负责运行管理和维修养护。

现状情况下，长兴县小型水库绝大部分未设安全监测设施，具体统计表如下：

小型水库监测设施和防水设施现状统计表

| 序号 | 水库名称 | 所在乡镇 | 水库规模 | 变形监测 | 渗流监测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周吴水库 | 林城镇 | 小1型 | 无 | 无 |  |
| 2 | 宿子岭水库 | 泗安镇 | 小1型 | 有 | 无 |  |
| 3 | 桃花岕水库 | 龙山街道 | 小1型 | 无 | 无 |  |
| 4 | 青山水库 | 和平镇 | 小1型 | 有 | 有 |  |
| 5 | 长潮水库 | 泗安镇 | 小1型 | 有 | 无 |  |
| 6 | 横岕水库 | 煤山镇 | 小1型 | 无 | 无 |  |
| 7 | 五丰水库 | 雉城街道 | 小2型 | 无 | 无 |  |
| 8 | 朱城水库 | 画溪街道 | 小2型 | 无 | 无 |  |
| 9 | 牛角冲水库 | 泗安镇 | 小2型 | 无 | 无 |  |
| 10 | 云野水库 | 泗安镇 | 小2型 | 有 | 有 |  |
| 11 | 西道水库 | 泗安镇 | 小2型 | 无 | 无 |  |
| 12 | 逃牛岭水库 | 泗安镇 | 小2型 | 无 | 无 |  |
| 13 | 西岕水库 | 泗安镇 | 小2型 | 无 | 无 |  |
| 14 | 桐庐岕水库 | 泗安镇 | 小2型 | 无 | 无 |  |
| 15 | 六都水库 | 煤山镇 | 小2型 | 有 | 有 |  |
| 16 | 东风水库 | 煤山镇 | 小2型 | 无 | 无 |  |
| 17 | 大岕水库 | 煤山镇 | 小2型 | 无 | 无 |  |
| 18 | 仰峰水库 | 煤山镇 | 小2型 | 有 | 有 |  |
| 19 | 胜利水库 | 煤山镇 | 小2型 | 无 | 无 |  |
| 20 | 东冲水库 | 煤山镇 | 小2型 | 无 | 无 |  |
| 21 | 东风岕水库 | 煤山镇 | 小2型 | 无 | 无 |  |
| 22 | 白西冲水库 | 煤山镇 | 小2型 | 无 | 无 |  |
| 23 | 蒋板岕水库 | 煤山镇 | 小2型 | 无 | 无 |  |
| 24 | 顾渚水库 | 水口乡 | 小2型 | 无 | 无 |  |
| 25 | 虎塘水库 | 林城镇 | 小2型 | 无 | 无 |  |
| 26 | 海家冲水库 | 林城镇 | 小2型 | 无 | 无 |  |
| 27 | 中冲水库 | 林城镇 | 小2型 | 无 | 无 |  |
| 28 | 迥龙山水库 | 小浦镇 | 小2型 | 有 | 有 |  |
| 29 | 平桥水库 | 和平镇 | 小2型 | 无 | 无 |  |
| 30 | 三八水库 | 和平镇 | 小2型 | 无 | 无 |  |
| 31 | 林山水库 | 龙山街道 | 小2型 | 无 | 无 |  |

3、安全监测设施增设方案

⑴、增设依据

①、《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省小型水库系统治理工作方案的通知》（浙政办发﹝2020﹞56号）；

②、《浙江省水利厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省财政厅 浙江省自然资源厅 浙江省生态环境厅关于印发浙江省小型水库综合评估指导意见的通知》（浙水运管[2021]1号）；

③、《长兴县水库系统治理“一县一方案”》（长政发﹝2021﹞78号）

④、《小型水利水电工程碾压土石坝设计规范》（SL189-2013）；

⑤、《土石坝安全监测技术规范》（SL551-2012）；

⑥、《水利水电工程安全监测设计规范》（SL725-2016）；

⑦、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006)；

⑧、《水利水电工程测量规范》(SL197-2019)；

⑨、设计文件、图纸及其他相关资料等。

（2）、监测布置要求

①、监测项目设置要求

主要依据《水利水电工程安全监测设计规范》（SL725-2016）第A.0.2条、《浙江省小型水库系统治理工作方案》等规范及文件。

②、监测断面布置要求

1）表面变形设施

根据《水利水电工程安全监测设计规范》（SL725-2016）5、2、2的要求：4级、5级土石坝平行坝轴线的表面变形测线不宜少于1条，应与各条测点与监测横断面相交部位布置测点，并根据坝体结构、材料分区和地形、地质及坝后观测房布置等情况增设测点。监测横断面的布置，坝轴线长度小于300m时，测点间距宜取20~50m；坝轴线长度大于300m时，测点间距宜取50~100m。

2）坝体渗流监测设施布置要求

根据《水利水电工程安全监测设计规范》（SL725-2016）5、2、2的要求：渗流监测宜次用渗压计、测压管、量水堰等，测点布置应根据大坝及基础防渗类型、结构型式、监测断面上渗透压力分布及浸润线等渗流场特征确定。对于心墙坝，心墙体内布置1~2条测线，心墙下游侧和排水体前缘各1条；对于窄塑性、刚性心墙坝，心墙体外上下游侧各布置1条，排水体前缘布置1条。根据5、2、3的要求：渗流压力监测仪器，应根据不同的监测目的、土体透水性、渗流场特征以及埋设条件等，选择测压管或孔隙水压力计。根据5、2、4的要求：测压管的水位监测，宜采用电测水位计，有条件的可采用自计水位计和水压力计。

4、监测设施总体布置

根据《浙江省小型水库系统治理工作方案》、《长兴县水库系统治理“一县一方案”》以及《水利水电工程安全监测设计规范》的要求，对未设表面变形监测设施和渗流监测设施的水库进行增设。

5、水库大坝安全监测布置

本次水库系统治理监测设施提升拟对未布设的安全监测设施进行布置，形成一个完整的监测系统。各未布设安全监测设施的水库新建监测项目如下：

1）渗流监测：采用测压管监测。即在各水库大坝布置N个坝体渗流监测断面、坝基渗流监测点(具体数量以测点汇总表为准，其中各水库至少布置1个坝脚渗流监测点)，每根测压管内置1只渗压计。

2）变形监测：在大坝布置N条视准线、监测横断面，每个断面布置N个表面变形测点(具体数量以测点汇总表为准)。每条视准线在大坝左、右岸基岩上各布置一个工作基点和校核基点。

3）大坝监测自动化系统：在各个水库管理房（或管理室、水雨情监测室）布置1套MCU(自动采集单元箱)，渗压计等全部接入MCU，各水库分别配置1套数据采集、整编分析及工程安全预警软件，实现远程实时自动化观测及安全预警。

三、招标范围及内容

1、招标内容

工作主要内容为：完成《长兴县水库系统治理“一县一方案”》中对未设表面变形监测设施和渗流监测设施的水库进行增设的所有水库的大坝渗流监测设备等采购及安装服务、大坝变形监测系统、观测设施的维护、提供3年监测数据采集及监测数据整编分析服务。

### 2、采购清单

表一、监测系统改造项目采购清单汇总表

| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 138 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 20945 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 1297 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 1297 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 6760 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 138 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 138 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 6760 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 26 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 26 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 26 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 26 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 184 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 240 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 208 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年/座 | 3/26 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年/座 | 3/26 | 须提供每年度整编分析报告 |

表二、监测系统改造项目采购清单各水库最高限价及实施年度计划明细表

| 序号 | 所属乡镇 | 水库名称 | 工程规模 | 最高限价 |  | 实施年度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |
| 1 | 林城镇 | 周吴水库 | 小⑴型 | 1182238 | 363068 | 2022 | 超过最高限价作无效标处理 |
|  |  | 虎塘水库 | 小⑵型 |  | 280270 | 2024 |  |
|  |  | 中冲水库 | 小⑵型 |  | 271725 | 2024 |  |
|  |  | 海家冲水库 | 小⑵型 |  | 267175 | 2024 |  |
| 2 | 泗安镇 | 宿子岭水库 | 小⑴型 | 1212908 | 256745 | 2022 | 超过最高限价作无效标处理 |
|  |  | 牛角冲水库 | 小⑵型 |  | 185425 | 2023 |  |
|  |  | 西道水库 | 小⑵型 |  | 241250 | 2022 |  |
|  |  | 逃牛岭水库 | 小⑵型 |  | 184948 | 2023 |  |
|  |  | 西岕水库 | 小⑵型 |  | 183880 | 2023 |  |
|  |  | 桐庐岕水库 | 小⑵型 |  | 160660 | 2023 |  |
| 3 | 龙山街道 | 桃花岕水库 | 小⑴型 | 429628 | 270878 | 2022 | 超过最高限价作无效标处理 |
|  |  | 林山水库 | 小⑵型 |  | 158750 | 2023 |  |
| 4 | 和平镇 | 平桥水库 | 小⑵型 | 374598 | 216878 | 2023 | 超过最高限价作无效标处理 |
|  |  | 三八水库 | 小⑵型 |  | 157720 | 2023 |  |
| 5 | 雉城街道 | 五丰水库 | 小⑵型 | 212508 | 212508 | 2024 | 超过最高限价作无效标处理 |
| 6 | 画溪街道 | 朱城水库 | 小⑵型 | 218275 | 218275 | 2024 | 超过最高限价作无效标处理 |
| 7 | 水口乡 | 顾渚水库 | 小⑵型 | 245648 | 245648 | 2022 | 超过最高限价作无效标处理 |
| 8 | 小铺镇 | 迥龙山水库 | 小⑵型 | 129153 | 129153 | 2023 | 超过最高限价作无效标处理 |
| 9 | 煤山镇 | 横岕水库 | 小⑴型 | 1733115 | 294623 | 2022 | 超过最高限价作无效标处理 |
|  |  | 东风水库 | 小⑵型 |  | 209775 | 2023 |  |
|  |  | 大岕水库 | 小⑵型 |  | 178658 | 2023 |  |
|  |  | 胜利水库 | 小⑵型 |  | 183175 | 2022 |  |
|  |  | 东冲水库 | 小⑵型 |  | 206515 | 2024 |  |
|  |  | 东风岕水库 | 小⑵型 |  | 208530 | 2022 |  |
|  |  | 白西冲水库 | 小⑵型 |  | 269970 | 2024 |  |
|  |  | 蒋板岕水库 | 小⑵型 |  | 181870 | 2022 |  |
| 9 | 预留金（该费用不作竞争报价） | / | / | 300000 |  |  | 此项费用是采购人自行确定设立的，根据特殊需要时使用，承包单位无权使用此笔费用，该费用不计入进度款支付 |
| 最高总价限价 |  |  |  | 6038071 |  |  | 超过最高限价作无效标处理 |

表三、监测系统改造项目采购清单各水库明细表

| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、周吴水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 9 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 1855 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 120 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 120 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 410 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 9 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 9 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 410 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 15 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 12 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 16 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 二、虎塘水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 9 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 2270 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 45 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 45 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 500 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 9 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 9 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 500 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 12 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 8 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 13 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 三、中冲水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 9 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 1800 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 45 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 45 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 435 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 9 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 9 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 435 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 12 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 8 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 13 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 四、海家冲水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 9 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 1800 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 45 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 45 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 370 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 9 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 9 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 370 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 12 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 8 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 13 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 五、宿子岭水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 6 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 970 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 100 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 100 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 300 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 6 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 6 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 300 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 |  | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 8 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 |  |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 六、牛角冲水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 3 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 390 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 32 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 32 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 205 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 3 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 3 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 205 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 6 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 12 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 7 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 七、西道水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 6 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 840 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 62 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 62 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 260 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 6 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 6 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 260 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 9 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 12 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 10 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 八、逃牛岭水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 3 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 375 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 32 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 32 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 200 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 3 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 3 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 200 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 6 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 12 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 7 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 九、西岕水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 3 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 380 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 30 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 30 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 200 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 3 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 3 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 200 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 6 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 12 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 7 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 十、桐庐岕水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 3 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 260 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 30 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 30 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 140 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 3 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 3 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 140 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 4 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 8 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 5 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 十一、桃花岕水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 6 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 765 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 65 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 65 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 240 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 6 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 6 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 240 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 9 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 12 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 10 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 十二、林山水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 3 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 300 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 40 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 40 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 200 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 3 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 3 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 200 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 |  | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 4 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 4 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 5 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 十三、平桥水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 6 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 315 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 50 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 50 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 285 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 6 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 6 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 285 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 8 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 8 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 9 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 十四、三八水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 3 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 320 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 20 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 20 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 170 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 3 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 3 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 170 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 4 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 8 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 5 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 十五、五丰水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 6 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 995 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 40 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 40 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 305 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 6 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 6 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 305 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 6 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 8 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 7 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 十六、朱城水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 6 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 1100 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 45 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 45 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 335 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 6 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 6 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 335 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 6 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 8 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 7 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 十七、顾渚水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 6 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 835 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 70 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 70 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 260 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 6 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 6 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 260 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 9 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 12 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 10 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 十八、迥龙山水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 3 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 315 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 35 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 35 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 165 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 3 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 3 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 165 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 |  | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 |  | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 |  |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 |  | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 |  | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 十九、横岕水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 6 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 985 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 80 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 80 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 305 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 6 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 6 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 305 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 12 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 12 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 13 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 二十、东风水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 6 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 800 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 45 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 45 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 250 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 6 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 6 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 250 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 6 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 8 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 7 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 二十一、大岕水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 3 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 315 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 26 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 26 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 165 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 3 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 3 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 165 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 6 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 12 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 7 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 二十二、胜利水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 3 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 300 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 35 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 35 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 160 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 3 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 3 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 160 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 6 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 12 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 7 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 二十三、东冲水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 6 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 890 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 40 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 40 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 275 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 6 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 6 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 275 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 5 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 8 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 6 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 二十四、东风岕水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 6 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 680 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 70 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 70 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 220 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 6 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 6 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 220 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 6 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 4 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 7 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 二十五、白西冲水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 6 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 820 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 60 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 60 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 260 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 6 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 6 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 260 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 9 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 12 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 10 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |
|  | 二十六、蒋板岕水库 |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |
| 1 | ★渗压计 | 支 | 3 | 350kpa型振弦式，精度：±0.1%F.S |
| 2 | 水工电缆 | m | 270 |  |
| 3 | 测压管钻孔 | m | 35 |  |
| 4 | 测压管制作及安装 | m | 35 | DN50镀锌钢管 |
| 5 | 电缆保护管 | m | 145 | PVC管 |
| 6 | 测压管灵敏度试验 | 个 | 3 |  |
| 7 | 管口保护装置（包含标识标牌） | 个 | 3 |  |
| 8 | 电缆沟槽开挖 | m | 145 |  |
| 9 | MCU(自动采集单元箱) | 套 | 1 | 16通道 |
| 10 | MCU通讯模块 | 块 | 1 | 无线传输 |
| 11 | 监测数据采集软件使用费 | 座 | 1 | 要求自主研发，支持监测数据远程实时采集、网络浏览、数据整编、安全预警。 |
| 12 | 量水堰计 | 套 | 1 | 量程：0~100mm，振弦式，测量精度：0.25%F.S； |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 水平位移测点 | 个 | 6 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 2 | 水平位移基点 | 个 | 12 | 含混凝土观测墩、强制对中盘、标识标牌 |
| 3 | 垂直位移测点 | 个 | 7 |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |
| 1 | 监测数据采集 | 年 | 3 | 要求自动化监测测次数据每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |
| 2 | 监测数据整编分析 | 年 | 3 | 须提供每年度整编分析报告 |

3、监测仪器设备基本要求及选型原则

⑴、 监测传感器要求

1）保证其提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合招标文件的要求。

2）所选监测仪器的国内制造厂家：有较强的设备制造质量保证，信誉好，且具有长期提供备件、维修和技术支持的能力，在10年内有备品备件支持。

3）所选设备生产国内厂家必须获得国家质量技术监督局颁发的设备生产许可证，并在国内3～5个同类工程中成功应用。

（2）、设备选型原则

1）可靠性：系统应能长期稳定可靠运行；数据采集要求准确可靠；应有人工监测的接口，以保证即使自动化系统发生故障，也不会丢失监测数据；应用软件应运行稳定，确保不发生致命错误；

2）接口适应性（实用性）：数据采集单元应能适应各种仪器的接口，以满足工作原理各不相同的监测仪器能方便地接入；

3）先进性：由于自动化技术发展很快，安全监测自动化系统必须充分考虑技术的先进性和将来系统更新换代的兼容性；

4）开放性（可扩展性）：能方便地进行升级、扩展、修改、增加和替换；

5）易维护：系统必须具有较强的自诊断能力，自动查出系统故障并发出信息，以便及时修复。系统维护操作应简易。

6）对恶劣环境的适应性：能适应潮湿、露天等恶劣环境；

7）防雷及抗电磁干扰：应具备防止感应雷电能力和抗电磁干扰能力，在发生雷击和干扰后，数据应不丢失、不失真，数据采集装置正常运行；

8）冗余设计：应有各种类型的软、硬件作冗余，以备应急维修或更换之用；

9）监测自动化系统设备必须是其制造厂家持有计算机信息系统集成资质证书之后的产品；安全监测信息管理软件必须是其开发商持有软件企业认定证书之后开发的软件。

10）良好的抗干扰、防雷电能力强。

11）符合国家或行业的技术标准和规程规范。

（3）、自动化系统要求

大坝安全监测自动化系统，它不仅包含水工、仪器、微电子、计算机及网络通信技术，而且还有大坝安全管理系统软件，既有硬设备，又有软科学。因此，自动化系统的设计应考虑在充分保证系统的实用性、可靠性的基础上，尽可能地做到系统的先进性，同时要满足一定条件下的经济性。在进行具体的系统实施时应遵循以下原则：

1）遵循我国现行标准和条例，按照招标文件对监测项目和测点布置的要求进行布置；

2）考虑到工程的总体要求和现有的条件，应选择经工程应用证明为成熟的自动化仪器设备；自动化采集系统应满足精度要求，长期运行稳定可靠，并具备良好的防雷抗干扰能力；

3）自动测量监测仪器设备在满足准确度要求的前提下，应力求结构简单、稳定可靠、维护方便；

4）系统选用的监测仪器设备，其品种、规格应尽量统一，以降低系统维护的复杂性；

5）自动化监测系统应做到组网灵活、安全可靠、稳定高效、维护简便；

6）大坝安全监测管理软件应功能完善、界面友好，能提供B/S（浏览器/服务器）的网络用户平台；

7）硬软件设备选择时应充分考虑生产厂商的专业技术水平和长期的技术支持能力。

（4）、软件功能要求

1）大坝安全监测软件功能主要包括项目概况、监测信息、资料整编、数据分析、系统预警等功能，项目概况主要介绍项目的主体情况、历次维修加固情况、监测设计情况和仪器情况等基础信息介绍；监测信息主要存储和查看埋设考证信息、监测仪器完好信息、验收资料和阶段验收报告等；资料整编主要实现对数据的增删改查、对测点的增删改查、过程线绘制和报表制作等功能，可以按照标准化要求自动生成监测报表；数据分析主要实现对各种监测仪器采用不同的方法进行分析，如分布图分析、相关性分析、滞后性分析、回归分析、分离变量统计分析、位势分析、化引流量分析和整体稳定分析等；系统预警主要是针对测值大小判断坝体工作状态。

2）数据安全性：为确保数据安全性，要求监测数据自动上传至阿里云或腾讯云或360云平台。

（5）、大坝安全监测仪器设备性能指标

根据中华人民共和国行业标准《土石坝安全监测技术规范》SL551-2012  及《大坝自动监测系统设备基本技术条件》SL268-2001的要求，结合监测内容和监测要求，现将部分有关仪器的性能、技术指标说明如下：

①、强制对中基座

强制对中基座材质为不锈钢，强制对中误差不超过0.05mm。

★②、渗压计

技术要求如下：

标准量程：0.30MPa；

精    度：±0.1%F.S；

线    性：<0.5%F.S；

灵敏度：0.025%F.S；

工作温度：-20～60℃。

③、电缆

仪器电缆需采用专用的水工屏蔽电缆，绝缘电阻在50MΩ以上，其击穿电压大于2000V，符合我国国家标准，满足仪器设备的使用要求。

④、量水堰计

传感器类型：振弦式；

测量范围：0~100mm；

分辨率：0.1mm；

测量精度：0.25%F.S；

测温范围：-40℃～+80℃；

输出信号：RS485。

★⑤、测量控制设备（MCU）

测量控制设备（MCU）是分布式数据采集网络的节点装置，也是系统中最关键的设备，要求具有自动量测、信号处理、控制和通讯功能，能在野外恶劣的环境下长期可靠地运行，低能耗，并备有备用电源，有可靠的防雷抗干扰保护措施，平均无故障时间大于10000小时。可采用多种通讯方式，便于系统组成和扩展。能接入振弦式、差动电阻式、电感式等各种类型的传感器。

测量控制单元（MCU）的总体技术要求如下：

⑴、每台MCU采集单元机箱有四个测量采集模块槽，用户可根据传感器类型任意定制模块组合，模块不需要进行任何设置，即插即用，系统自动识别模块类型及插座地址；

⑵、采集测量方式：间隔测量、定时测量、连续测量、单次测量、单点测量及巡测等；

⑶、单台巡测：≈40秒；

⑷、定时测量：3分钟~30天可调；

⑸ 、数据存贮：满接单点7000测次；

⑹、数据保存方式：循环存储；

⑺、工作电源：220V交流电或16、5V太阳能供电；

⑻、单台整机功耗：待机≤40mA，工作≤200mA；

⑼、主控器显示屏：240×128高清点阵LCD；

⑽、信号测量距离：通信方式RS485大于1000米；

⑾、波特率：9600bps(RS485)或1200bps(无线数传电台)，波特率可调；

⑿、系统工作环境：温度-25℃～+60℃，相对湿度≤90%；

⒀、系统平均无故障时间：≥10000小时：

⒁、系统防感应雷电强度：500W~1500W；

⒂、外形尺寸：400×300×185 mm；

⒃、净重：6Kg；

⒄、单元机箱：ABS工程塑料机箱。

测量控制单元（MCU）内置振弦式数据采集智能模块主要技术指标

测点容量：8支振弦式仪器；

频率扫频范围：400～6000HZ；

频率测量分辨率：≤0.1HZ；

温度测量范围：-40～+120 ℃；

温度测量分辨率：≤0.1℃；

工作温度：-30～+70℃。

（6）、数据采集、整编分析及工程安全预警云平台功能

大坝监测数据采集与整编系统包括数据采集、数据通信与共享、数据自校与报警、资料管理与整编、系统设置等功能，它管理的监测项目包括表面垂直位移、表面水平位移、渗流压力、渗流量、上游水位等监测项目，监测项目可以根据实际需要增减，监测项目的测量方法和手段不受限制，它管理的资料包括工程基础资料、测点考证资料、自动监测数据、人工观测数据、现场巡查信息等。

大坝监测数据采集与整编系统采用浏览器/服务器（B/S）结构，客户端计算机可以不受地域限制，不需安装任何软件，只要能够通过局域网或Internet/Intranet与大坝监测数据采集与整编系统所在工作站相连，即可使用大坝监测数据采集与整编系统，实现大坝安全监测管理信息远程管理。

大坝监测数据采集与整编系统须接入水利工程标准化运行管理平台。

①、数据采集功能

监控主机具有2种不同数据采集控制方式：

1)	自动控制方式（即无人值守方式）：由测控装置自动按设定的时间和方式（可由人工按需设定）进行数据采集，并将所测数据暂存，同时自动传送至监控主机内存储。此方式主要用于日常测量。

2)	人工控制方式：人工手动在监控主机发出命令，测控装置接收命令、完成规定的测量，测量完毕将数据暂存，并根据命令将测量数据传送至监控主机内存储。

3)	数据采集软件功能：

数据采集软件实现计算机与测量控制单元（MCU）通讯，完成监测数据的采集。

②、数据通信与资源共享功能

测量控制单元与现地控制中心之间具有双向通信的功能，并接受测量控制单元采集数据；同样安全监测中心也可以向测量控制单元发出指令，安全监测中心与外界可以通过多种通信媒介实现双向通信，实现资源分级共享。

数据通讯为数据集成服务，用于将各自动化观测系统或人工观测记录导入后台综合数据库。或者通过数据更新模块或更新服务实时导入监测数据，或者通过人工输入、人工导入两种数据录入方式，这些功能保证了数据层面的汇总和集成。在此基础上，通过数据分析、挖掘等处理，寻找数据自身的规律以及相互之间的关系。通过汇总分析报告或网页查询结果等方式将实时或统计的结果、结论提供给上级主管部门或安全监测协助单位。示所有异常数据，便于检测测点测量的稳定性以及传感器是否正常。

③、数据自校和报警功能

系统软件能够对采集的数据进行校验，当数据出现超限时，系统将会警报。数据自检和报警功能主要包括数据转换、数据自校、预警设置、数据预警等。

④、资料管理与整编

系统对各监测项目的考证资料和监测资料具有维护与管理功能，包括资料录入、资料修改、资料删除、资料查询，以及对考证资料和监测资料进行备份或恢复，保证资料的连续性和完整性。系统按《土石坝安全监测资料整编规程》(SL169-96)的要求对监测资料进行整编，及时制成图表，对工程安全评价提供辅助信息。

⑤、系统设置

系统设置是辅助模块，主要设置一些系统参数。其主要功能：

用户管理：添加、删除、修改用户和密码；

特性参数设置：设置报表、图形绘制、分析指标等参数；

系统参数设置：设置系统级参数；

日期设置：设置报表打印中选定的日期；

测点设置：设置各断面分布图和平面分布图中选用的测点。

⑥、工程安全分析及预警评价系统

工程安全分析及预警评价系统利用大坝安全监测系统自动监测数据、人工观测数据和巡视检查记录等，采用合理的数学模型和评判准则，预测特定库水位下大坝运行性态。在特定库水位下大坝安全达不到要求时，能够反推安全上游水位。工程安全分析及预警评价系统是一套为大坝安全监测管理服务的软件，它可以为水库管理单位提供一个安全管理平台，使其水库安全管理水平得到提高，是水库信息化的重要组成部分。

（7）、原型监测及运行期观测要求

①、一般规定

1)、在监测仪器设备安装就绪后，承包人应按监理人批准的方法对仪器设备进行测试、校正，确认仪器是否工作正常，并及时记录仪器设备在工作状态下的初始读数。承包人应为监理工程师提供仪器设备，配合监理工程师对观测资料进行校测，发现资料异常，承包人应及时进行复测，必要时应全面复测，所发生的费用由承包人负担。

2)、在整个合同工期内，承包人负责对已埋设安装并处于工作状态的监测仪器，按监理人批准的方法及测次定期监测，记录全部原始监测数据，随时对观测数据进行校核，发现异常及时复测分析，如果是工程异常应立即报告监理工程师，如果是其他原因，应记录原因。及时将监测数据换算为相应的温度、应力、开度、位移、渗压和水位等物理量，画出其时间过程线。应变监测须计算应力，且须对数据可靠性进行判断，对观测精度进行评价。每月一次将上一月的监测成果以月报的形式报送监理人验收，并送设计单位。

3)、监理人有权要求承包人在汛期、测值出现异常或为施工提供必要的数据时，对部分仪器增加测次，并按监理人的要求及时提供经整理的监测资料。

4)、承包人在发现监测数据确有异常时，应加密测次，并立即通知监理人，以便分析原因，并及时采取必要的措施。

5)、承包人在进行日常监测的同时，还应记录监测设施相关的河道水位，开挖、掘进及混凝土浇筑的进度及相关的施工形象，供以后资料分析时参考。

6)、承包人在做好埋设安装仪器设备的监测工作的同时，还应特别重视现场的巡视检查。收集施工现场与工程安全有关的信息，包括边坡表面裂缝、渗水等现象以及施工质量事故情况。这些信息可为以后的资料分析提供参考。

7)、用于现场监测的二次读数仪器应按有关要求定期率定，确保仪器完好并在有效的使用期内。

8)、承包人在监测和分析过程中发现仪器损坏或失效时应尽快将有关情况报告监理人。

9)、承包人应根据设计布置的仪器设计观测记录表格，同一种仪器采用记录纸应相同。记录纸表头应标示工程名﹑仪器名，设有建筑物﹑断面﹑气温﹑降雨量﹑二次仪表编号﹑日期﹑时间等记录项目；表格主体分仪器编号﹑桩号﹑部位﹑观测数据﹑说明等栏目；表底应有观测﹑记录﹑校核﹑审查人签字的栏。承包人设计的标准观测记录纸，经项目监理批准后才能正式印刷使用，禁止使用非标准记录纸。

②、监测（观测）频次及监测服务周期

监测方法、设备和测次应严格按照设计要求执行。

各项目一般情况下监测频次汇总见表7、2-1。

表 7、2-1监测项目观测测次要求表

|  | 施工期 | 首次蓄水期 | 运行期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、日常巡视检查 | 4~8次/月 | 8~30次/月 | 1~3次/月 |
| 2、上、下游水位监测 | 1~2次/天 | 1~4次/天 | 1~2次/天 |
| 3、气温、降水量监测 | 逐日量 | 逐日量 | 逐日量 |
| 4、坝体表面位移观测 | 1~4次/月 | 1~10次/月 | 2~6次/年 |
| 5、坝体渗透压力监测 | 3~6次/月 | 3~30次/月 | 2~4次/月 |
| 6、渗流量监测 | 3~6次/月 | 3~30次/月 | 2~4次/月 |
| 注： a.表中测次，如遇特殊情况（如高水位、库水位骤变、特大暴雨等）和工程出现不安全征兆时应增加测次。 b. 水位、压力、变形等特性变化速率大时，测次应取上限；形态趋于稳定时可取下限。 c.表中测次均为监测项目观测测次要求，本次监测项目主要涉及运行期间坝体表面位移观测、坝体渗透压力监测，要求自动化监测测次每日不少于1次、且每季度人工观测不少于1次。 |  |  |  |

③、大坝安全监测及资料分析

本项目安全监测包括现场观测、成果整理整编以及成果分析三个环节。监测成果资料包括现场观测记录、巡视检查记录、统计表、整编资料、分析报告等。每次观测的原始数据应及时检查、校核和整理；在资料的整理和整编的基础上，应定期进行资料的分析。

监测资料应定期进行整理整编分析，并出具监测报告。

工程监测资料整理分析的内容，应全部或部分包括监测资料的搜集、整理、分析、反馈及评判决策五个方面：

1)、搜集：监测数据的采集、与之相关的其它资料的搜集、记录、存储、传输和表示等。

2)、整理：原始观测数据的检验、物理量计算、填表制图、异常值的识别剔除、初步分析和整编等。

3)、分析：通常采用比较法、作图法、特征值统计法和各种数学、物理模型法，分析各监测物理量量值大小、变化规律、发展趋势、各种原因量和效应量的相关关系和相关程度，以便对大坝的安全状态和需采取的技术措施进行评估决策。其中，数学、物理模型法有统计学模型、确定性模型、混合性模型。在确定性和混合性模型中，通常要配合采用反分析方法进行物理力学模式的识别和有关参数的反演。

▲四、商务响应表

| 质保期 | 每座水库设备验收合格后，提供3年免费保修服务、技术支持及咨询服务。 |
| --- | --- |
| 服务期 | 三年。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：中标单位必须按照监测系统改造采购清单中各水库实施年度计划的要求在当年要求完成的年度内提前3个月完成交货；或甲方、水库所在乡镇（街道）因实施计划调整时，在取得甲方、水库所在乡镇（街道）调整后的实施计划的指令后3个月内完成交货。 2、交货方式：将本项目所有货物送至甲方指定地点并安装调试完毕，在并承担运输过程中发生的一切费用。 3、地点：采购人指定地点。 |
| 履约保证金 | 中标单位交纳合同总价5%作为本合同的履约保证金。待中标单位完成所有工作后，经采购单位确认后1个月内无息退还（违约部分除外）。 |
| 付款方式 | 每座水库的监测设施提升项目完成后，经调试、培训并需经过30天的试运行期，如一切正常，付该座水库监测设施项目合同价的85%；剩余款项待年度计划完工验收后扣除合同价款5%作为质量保修金后累计支付至合同总价的95%（特别说明：剩余工程款实际支付时是100%支付至中标单位，但在支付前，中标单位需提供5%银行保函作为质量保修金给水库所在乡镇（街道））。 |

五、其他要求

1、本招标文件中带“▲”的条款内容，为本次招标的实质性内容，投标人必须全部响应，否则将作无效标处理。“★”的条款内容为重要性条款。

2、投标人应保证所提供货物是全新的、未使用过的，是最新或最流行的型号和用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。最终用户名为长兴县水利局。

3、投标人将负责将货物运至指定地点，所发生的运费、保险费及其他相关费用应计入投标报价，若未列出或未说明，则视为投标报价已包含。

4、所有材料必须经采购单位验收认可后才能用于本项目中。

5、文件中所提的是基本服务要求，投标人应根据相关法律法规及采购人机构特点，提供更为完善的服务。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县小型水库系统治理监测设施提升项目 的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法按标项评标，总分为100分，其中价格分20分、技术商务分80分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，评标委员会根据评标综合得分从高到低推荐 1名中标侯选投标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评标内容及标准

（一）价格分评定：20分

价格分采用低价优先法计算，取所有有效投标单位中满足招标文件要求且最终报价最低的投标单位的价格为评标基准价，其他投标单位的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/最终报价）×20%×100

注:价格计算扣除

政府采购政策及优惠：⑴节能环保要求：采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标单位须按采购文件要求提供相关产品认证证书；采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标单位未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

（2）根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。

（3）关于中型、小型、微型企业（简称中小型企业）投标：中小型企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标单位，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小型企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。中小型企业投标应提供《中小型企业声明函》等相关证明材料（评标委员会据此进行核查），如投标单位提供其他中小型企业制造的货物，应同时提供制造商的《中小型企业声明函》等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；

（4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同中型、小型、微型企业，享受中小型企业政府采购优惠政策；

（5）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受中小型企业政府采购优惠政策。

具体优惠：本项目对符合规定的中小型企业（含小型企业）报价给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标单位（包括联合体），中小型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

（二）技术、资信及商务分评定

技术、资信及商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人数

附件：评分表格式（技术、资信及商务分，共80分）

| 序号 | 评议内容 | 评议标准和分值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，最高3分。（注：须提供有效证书复印件。） | 3 |
| 2 | 信用等级 | 投标单位具有第三方信用服务机构出具的在企业信用等级为“AAA”的得3分，信用等级为“AA”的得2分，信用等级为“A”的得1分。（注：须提供的有效证书复印件。） | 3 |
| 3 | 投标人资信 | 投标单位具有工程咨询单位（水工）资信甲级的得3分，资信乙级的得2分，资信丙级的得1分。（注：须提供有效证书复印件。） | 3 |
| 4 | 投标人能力 | 投标单位自2016年1月1日以来承担过的水利工程安全监测类项目获得过国家级奖项的得3分，省级奖项的得2分，市级奖项的得1分，最高得3分。（注：须提供有效获奖证书复印件。） | 3 |
|  |  | 投标单位具有浙江省水利水电工程管理协会颁发的浙江省水利水电工程物业管理服务能力评价甲级（不含临时甲级）证书（评价范围需包含水库）的得3分，乙级证书得2分，丙级证书得1分。 | 3 |
| 5 | 投标人业绩 | 2016年1月1日以来承担的类似项目业绩每个得2分最高得10分。同一有效合同只能使用一次（注：须提供中标通知书或合同业绩证明材料复印件。） | 10 |
| 6 | 项目负责人 | 拟派项目负责人具有水利工程监测类专业高级工程师及以上职称的得3分，项目负责人同时具有注册土木工程师（水利水电工程）资格证书的加2分，具有中国水利工程协会颁发的质量检测员（量测类）资格证书得1分。（注：须提供相关证书和证明复印件。） | 6 |
| 7 | 项目组成员 | 项目组成员（项目负责人除外）至少2人，每增加1人得0.5分，本项最高得1分； 成员有水利工程相关专业高级工程师及以上职称的每个得1分，有水利工程相关专业工程师职称的每个得0.5分，本项最高得3分； 项目组成员同时具有注册咨询工程师（水工）资格证书或注册土木工程师（水工、岩土）的每人加0.5分，最多加2分。 （注：须提供相关证书和证明复印件。） | 6 |
| 8 | 技术服务方案 | 根据投标人对我县水库现状的了解程度情况进行评分； | 3 |
|  |  | 根据投标人现场自行踏勘情况编制项目整体实施内容，提供调研方案的，根据方案的详尽程度进行评分； | 3 |
|  |  | 根据投标人对监测项目实施方案的合理性情况进行评分； | 5 |
|  |  | 根据投标人对运行期测量方法及手段情况进行评分； | 5 |
|  |  | 根据投标人对运行期测量进度保证措施情况进行评分； | 5 |
|  |  | 根据投标人对年度监测资料分析方法情况进行评分； | 5 |
|  |  | 根据投标人对监测技术培训方案情况进行评分； | 4 |
| 9 | 质量保证措施 | 根据项目质量保证措施的合理性、科学性、全面性等情况进行评分。 | 4 |
| 10 | 应急预案 | 根据对突发事件的应急措施的合理性、科学性等情况进行评分。 | 4 |
| 11 | 合理化建议 | 根据项目实际情况，投标人提出的有效的改进措施和合理化建议等情况进行评分。 | 4 |
| 12 | 售后服务 | 根据售后服务响应及优惠承诺的实质性、合理性等情况进行评分。 | 1 |

三、决标

4.1本项目采用综合评分法。

投标人总得分=价格分+资信/商务/技术分。

4.2中标候选人的确定

中标候选人的排名次序按总得分从高到低顺序排列，即总得分最高的一个为中标候选人；若出现总得分并列，以投标报价低的排名在前；如总得分和报价均相同，以技术分高者优先；如均相同，则抽签确定。

4.3采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。若中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，本次招标失败。

- 第五章  合同主要条款

（供参考）

项目名称：长兴县小型水库系统治理监测设施提升项目

项目编号：HZJLCG-2021-34

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

水库所在乡镇（街道）：

合同签订地：

甲、乙双方根据湖州建宁工程咨询有限公司关于长兴县小型水库系统治理监测设施提升项目 公开招标中标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1、 货物名称：长兴县小型水库系统治理监测设施提升项目

2、 型号规格：见具体技术要求

3、 技术参数：见具体技术要求

4、 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：              元（￥         元）人民币。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方、水库所在乡镇（街道）提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方、水库所在乡镇（街道）事先书面同意，乙方不得将由甲方、水库所在乡镇（街道）提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同总价5%作为本合同的履约保证金。待乙方完成所有工作后，经采购单位确认后1个月内无息退还（违约部分除外）。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

质保期：  3   年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1、 交货期：成交供货商必须于合同生效之日起3个月内。

2、 交货方式：将本项目所有货物送至甲方或水库所在乡镇（街道）指定地点并安装调试完毕，在并承担运输过程中发生的一切费用。

3、 交货地点：由甲方或水库所在乡镇（街道）指定。

4、服务期：三年。

十、货款支付

每座水库的监测设施提升项目完成后，经调试、培训并需经过30天的试运行期，如一切正常，付该座水库监测设施项目合同价的85%；剩余款项待年度计划完工验收后扣除合同价款5%作为质量保修金后累计支付至合同总价的95%（特别说明：剩余工程款实际支付时是100%支付至中标单位，但在支付前，中标单位需提供5%银行保函作为质量保修金给水库所在乡镇（街道））十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还水库所在乡镇（街道）(合同款由甲方拨付到水库所在乡镇（街道）后，再由水库所在乡镇（街道）进行支付)支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方或水库所在乡镇（街道）通知后在 24  小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物免费保修期  3   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和检测

1、甲方、水库所在乡镇（街道）对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步检测，外观、说明书符合招标文件 技术要求的，给予签收，初步检测不合格的不予签收。货到后，甲方、水库所在乡镇（街道）需在五个工作日内检测。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对检测文件进行整理，并列出清单，作为甲方、水库所在乡镇（街道）收货检测和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方、水库所在乡镇（街道）。

3、甲方、水库所在乡镇（街道）对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方、水库所在乡镇（街道）的使用操作人员，并协助甲方、水库所在乡镇（街道）一起调试，直到符合技术要求，甲方才会同水库所在乡镇（街道）才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方或水库所在乡镇（街道）应请国家认可的专业检测机构参与初步检测及最终检测，并由其出具质量检测报告。

5、检测时乙方必须在现场，检测完毕后作出检测结果报告；检测费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方或水库所在乡镇（街道）指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方或水库所在乡镇（街道）48小时前通知甲方或水库所在乡镇（街道），以准备接货。

4、货物在交付甲方或水库所在乡镇（街道）前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方或水库所在乡镇（街道）指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方或水库所在乡镇（街道）货物已送达。

十五、违约责任

1、甲方或水库所在乡镇（街道）无正当理由拒收货物的，甲方或水库所在乡镇（街道）向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方或水库所在乡镇（街道）无故逾期检测和办理货款支付手续的,甲方或水库所在乡镇（街道）应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由水库所在乡镇（街道）从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方或水库所在乡镇（街道）可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方或水库所在乡镇（街道）解除合同的，乙方应向甲方或水库所在乡镇（街道）支付合同总值5%的违约金，如造成甲方或水库所在乡镇（街道）损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件 规定标准的，甲方或水库所在乡镇（街道）有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1、 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；采购代理机构一份。

甲方：  （盖章）                           乙方：（盖章）

地址：                                     地址：

法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：

签字日期：      年   月   日               签字日期：      年   月   日

所在所在乡镇（街道）

长兴县泗安镇人民政府（盖章）             联系人：

长兴县林城镇人民政府（盖章）             联系人：

长兴县和平镇人民政府（盖章）             联系人：

长兴县小浦镇人民政府（盖章）             联系人：

长兴县水口乡人民政府（盖章）             联系人：

长兴县人民政府画溪街道办事处（盖章）     联系人：

长兴县人民政府雉城街道办事处（盖章）     联系人：

长兴县人民政府龙山街道办事处（盖章）     联系人：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

- 第六章　投标文件格式

- 一.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：长兴县小型水库系统治理监测设施提升项目

项目编号： HZJNCG-2021-34

标 项 号:

标项内容：

投标单位名称：（盖章）

投标单位地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 二.资格证明/商务技术/封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术

项目名称：长兴县小型水库系统治理监测设施提升项目

项目编号： HZJNCG-2021-34

标 项 号:

标项内容：

投标单位名称：（盖章）

投标单位地址：

年  月  日

- 三.资格证明文件：

⑴法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近期的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标单位为其缴纳社保的人员资质等。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

(4.1) 提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 1个月内的依法缴纳税收的记录；

(4.2) 提供社保登记证及投标截止时间前1个月的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

(4.3) 新成立不满 1个月的公司自成立之日起算。

（5）具有工程勘察专业类（岩土工程及工程测量）乙级及以上资质证书复印件；

- 四.商务技术文件目录

⑴投标声明书；法定代表人授权委托书(可以不提供)；

（2）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单承诺函；

（3）投标单位情况介绍；

（4）商务响应表；

（5）技术响应表

（6）项目技术服务方案；

（7）提供拟投入本项目的人员、职称证书和最近一个月的缴纳社保的证明；

（8）投标单位2016年1月1日至今类似项目案例；

（9）企业信誉、荣誉、认证证书等；

（10）投标单位认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）质量保证措施；

（12）对本项目的应急预案；

（13）对本项目的合理化建议；

（14）针对本项目的售后服务

（15）投标单位需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

- 五.投标声明书格式

投标声明书

致：　　　　　　　　　　：

（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我　　　（姓名）系　　　　　　　　　　_（投标单位名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的　　　　　　　　　　项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4.我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：参加/未参加

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标单位：       （盖章）                              年    月    日

- 六.法定代表人授权委托书格式（电子投标不作要求）

法定代表人授权委托书

致：               ：

我        （姓名）系              （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标单位：       （盖章）

年    月    日

- 七.未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单承诺函

致：长兴县水利局 招标采购单位名称）：

我方郑重承诺，我方未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标单位(盖公章)：

日期：   年    月     日

- 八、投标单位情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

投标单位公章：

年    月    日

- 九、资格资信证明文件（营业执照或事业单位法人证书、资质证书等，复印件加盖公章）；

- 十、技术服务方案

- 投标单位应根据自身的实力以及经验，结合采购人需求编制科学、合理、可行性的项目技术服务案。

- 十一、商务响应表

项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人承诺及偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 供货要求 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：

投标单位 盖章：

日期：

十二、技术响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：投标人应根据投标产品的功能、性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标单位 盖章：

日期：

- 十三、企业业绩

投标单位全称（加盖公章）：

| 序号 | 采购人 | 合同金额（万元） | 使用方联系人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

注：1、投标单位业绩是指投标人2016年1月1日以来业绩(提供合同复印件并加盖投标人公章）。

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标单位全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 十二、拟派本项目负责人及主要人员情况表

| 拟派项目负责人资料情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事同类项目负责人年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证 资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟参与本项目主要人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 性别 | 年龄 | 职称 |  | 专业 | 学历 | 经验 年限 |  | 拟任职务 |
| … |  |  | … | … | … |  | … | … | … |  |  |

注： 1、上表列出的人员，表后附其身份证学历、职称）等相关证书复印件加盖单位公章。

2、未经采购人同意，不得擅自撤换项目负责人及业务人员。如需更换人员必须另报采购人同意。

投标单位全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 十三、拟投入本项目的硬件设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 用于本项目的作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

- 十四、同类项目实施情况一览表(参考)

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 合同附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标单位业绩是指投标人2018年1月1日以来业绩(提供合同复印件并加盖投标人公章）。

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3、合同复印件加盖公章为准；

法定代表人或授权代表签字：

投标单位公章：

年    月   日

- 16.报价文件格式

16.1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：长兴县小型水库系统治理监测设施提升项目

项目编号： HZJNCG-2021-34

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

16.2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：长兴县小型水库系统治理监测设施提升项目

项目编号：  HZJNCG-2021-34

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 17.报价文件目录

⑴投标函

- （2）开标一览表；

（3）投标报价明细表

（4）政府采购政策情况表

（4.1）中小企业的相关证明材料（如投标单位、制造商为小型和微型企业）：

中小企业声明函（投标单位和投标产品生产企业均需提供）；

（4.2）残疾人福利性单位的相关证明材料（如投标单位为残疾人福利性单位）：提供残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)；

（4.3）监狱企业的相关证明材料（如投标单位为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）投标单位针对报价需要说明的其他文件和说明

- 18.投标函格式

投 标 函

致：         ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：         ），                    （投标单位名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标单位已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标单位在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标单位将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标单位同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                               邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标单位名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

- 19.开标一览表表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：长兴县小型水库系统治理监测设施提升项目

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 长兴县小型水库系统治理监测设施提升项目 | 大写： 小写： |

注：▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2、投标报价是指完成采购需求所需的设备费、材料费、机械使用费、人工费、企业管理费、利润、规费、税金和招标代理服务费，并考虑风险因素。凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价中。

▲3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

▲4、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

20.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：

项目名称：长兴县小型水库系统治理监测设施提升项目

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商情况 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是否小微企业 | 企业全称 |  |  |  |  |
| 一 | 周吴水库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 渗流自动化监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 表面变形监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 运行期监测服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 税金及其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 周吴水库小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 虎塘水库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预留金（该费用不作竞争报价） |  |  |  |  | 项 | 1 | 300000 | 300000 |
|  | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中符合小微企业价格扣除政策的报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如投标人提供非本企业制造的货物的，且本表中“制造商情况”为小微企业的，需在《小微企业声明函》后附制造商小微企业查询结果截图，具体详见《小微企业声明函》中的格式要求。

2、请将投标人及制造商（如有）均符合小微要求的报价汇总填入“其中符合小微企业价格扣除政策的报价合计”。

3、报价明细按第三章招标需求中“表三、监测系统改造项目采购清单各水库明细表”的顺序和内容进行填写。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 21.政府采购政策情况表（可选填）

政府采购政策情况表

项目编号：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 小型/微型企业 |  |  | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 制造商 企业类型 | 金额 |  |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 |  |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 |  |  | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见投标文件 部分第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 节能认证 证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《投标报价明细表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

4. 节能产品是指被列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书。

环境标志产品是指被列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

5. 请投标单位正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标单位：      （盖章）           日  期：

- 22.中小企业声明函（小型或微型企业参加投标且投标货物为小型或微型企业生产的，投标单位和制造商均需填写）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 23.残疾人福利性单位声明函（如投标单位为残疾人福利性单位）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（如是残疾人福利性单位）：      （盖章）

日  期：

- 24、其他文书、文件格式

自评表格式（评分内容参见第四章）

采购项目自评表

投标人名称：长兴县小型水库系统治理监测设施提升项目

项目编号：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 自评分 | 自评依据 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件 |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |
| 3 | 商务技术 |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

本表格需参照第四章评分条款，认真填写，并附在商务技术文件目录后，方便评委评分时核对